- 主题：延程运行和极地运行

- 目  录

第1节. 总则	3

1.1 适用范围	3

1.2 定义	3

1.3 撤销	8

第2节 背景	9

2.1 延程运行规章要求	9

2.2 延程运行改航备降的预防和保障	9

2.3 延程运行区域	9

第3节 延程运行批准要求	17

3.1 延程运行要求	17

3.2 双发延程运行批准的维修要求	17

3.3 延程运行维修训练要求	30

3.4 延程运行飞行运行要求	31

3.5 飞行运行训练要求	44

第4节 延程运行批准的申请	47

4.1 延程运行资格。	47

4.2 延程运行批准的申请	48

4.3 延程运行的批准	49

4.4 延程运行批准的要求.	50

4.5 验证飞行	54

4.6 验证飞行所需的演示	56

第5节 局方的延程运行批准	57

5.1 延程运行最终批准。	57

5.2 延程运行运行规范	57

5.3 对经批准的运行、维修和训练程序的修订	57

5.4 获得延程运行批准后的程序	58

第6节 极地运行	59

6.1 背景	59

6.2 定义	59

6.3 适用性	59

6.4 极地要求	59

6.5 批准前的验证	62

6.6 极地运行的批准。	63

附录1  延程运行的批准	64

附录2  延程运行合格审定方法	70

第1节. 总则

- 1.1 适用范围

本咨询通告适用于依照CCAR-121.717条申请实施延程运行的合格证持有人以及，申请实施CCAR-121.717条中定义的在北极或者南极区域内飞行运行的合格证持有人。

本咨询通告为合格证持有人获得实施CCAR-121.717条延程运行或极地运行的批准提供指导。

本咨询通告同样为目前正在进行相关运行的合格证持有人解决相关运行问题提供指导。

局方依据本咨询通告对合格证持有人的延程运行或极地运行进行批准。

- 1.2 定义

下列定义适用于本咨询通告：

- 延程运行：是指飞机的运行航路上至少有一点到合适机场的距离超过60分钟飞行时间（以两台涡轮发动机为动力的飞机）或超过180分钟飞行时间（以多于两台涡轮发动机为动力的载客飞机）的运行。在确定飞行时间时，假设飞机在标准条件下静止大气中以经批准的一台发动机不工作时的巡航速度飞行。本咨询通告中，延伸航程运行、延程运行和ETOPS三词同义。

- 一台发动机不工作的巡航速度：是指合格证持有人选定且经局方批准的在飞机额定限制范围内的一个速度，用于：

（1）计算一台发动机不工作时所需燃油；

（2）确定在延程运行中飞机能否在批准的最长改航时间内飞抵延程运行备降机场。

- 合适机场：即延程运行航线上，不考虑临时状况的可选的航路备降机场。是指达到CCAR-121.197条规定的着陆限制要求且局方批准合格证持有人延程运行航线上可能使用的机场，它可能是下列两种机场之一：

（1）合适机场是经审定适合大型飞机公共航空运输承运人所用飞机运行的，或等效于其运行所需安全要求的机场，但不包括只能为飞机提供救援和消防服务的机场；

（2）对民用开放的可用的军用机场。

- 延程运行备降机场：是指列入合格证持有人运行规范并且在签派或放行时指定的在延程运行改航时可使用的合适机场。这一定义适用于飞行计划，对机长在运行过程中选择备降机场没有约束力。

- 延程运行区域：延程运行区域是指下列区域之一：

（1）对于以两台涡轮发动机为动力的飞机，延程运行区域是指在标准条件下静止大气中以一台发动机不工作的巡航速度飞行时间超过60分钟才能抵达一个合适机场的区域；

（2）对于以多于两台涡轮发动机为动力的载客飞机，延程运行区域是指在标准条件下静止大气中以一台发动机不工作的巡航速度飞行超过180分钟才能抵达一个合适机场的区域。

- 延程运行航线，是指计划航路上至少有一点在延程运行区域中的航线。使用这样的航线实施延程运行需要获得局方的批准。

- 延程运行航段，是指计划航路上在延程运行区域中的部分。

- 延程运行进入点：是指延程运行航路上进入延程运行航段的第一个进入点，即飞机在标准条件下静止大气中以一台发动机不工作的巡航速度飞行：

（1）对于双发飞机，从进入点之后的航路上的任意一点到合适机场的飞行时间超过60分钟；

（2）对于多于两台发动机的客机，从进入点之后的航路上的任意一点到合适机场的飞行时间超过180分钟。

- 延程运行等时点：延程运行航路中的一点，考虑到预计飞行高度和预报风的影响，自该点以经批准的一台发动机不工作的巡航速度飞向相邻两个选定的延程运行备降机场的飞行时间是相等的。

- 延程运行退出点：是指延程运行航路退出延程运行航段的最后一个退出点，即飞机在标准条件下静止大气中以一台发动机不工作的巡航速度飞行：

（1）对于双发飞机，从退出点之后的航路上的任意一点到合适机场的飞行时间不超过60分钟；

（2）对于多于两台发动机的客机，从退出点之后的航路上的任意一点到合适机场的飞行时间不超过180分钟。

- 最大改航时间：出于延程运行航路计划之用，经局方批准合格证持有人可使用的延程运行的最长改航时间。在计算最长改航时间时，假设飞机在标准大气条件下静止大气中以一台发动机不工作的巡航速度飞行。

- 最早预计到达时刻：对于特定延程备降机场，假设飞机飞抵前一个相关等时点然后以经批准的一台发动机不工作的巡航速度飞抵该机场并着陆的时刻。

- 最晚预计到达时刻：对于特定延程备降机场，假设飞机飞抵下一个相关等时点然后以经批准的一台发动机不工作的巡航速度飞抵该机场并着陆的时刻。

- 延程运行备降机场的关注时间段：是最早和最晚预计到达时刻之间，并且在之前和之后各加一个小时冗余的时间范围。

- 燃油关键临界点：是指延程运行航线上的一个等时点，假设在该点发动机失效，飞机下降到一台发动机失效巡航高度，并以一发失效速度飞往选定的合适备降场所需油量最多。该油量会决定最终油量。

- 临界燃油：假设飞机在关键临界点发动机失效，按照延程运行临界燃油方案的要求，飞至选定的合适备降机场所需的最少油量。

- 乘客救援计划，是指航班恢复和旅客机组处置计划。

- 改航机场：本咨询通告中的改航机场是指极地运行中计划的合适备降机场。

- 延程运行合格人员：是指圆满完成了合格证持有人的延程运行培训要求、为合格证持有人从事维修工作的人员。

- 延程运行关键系统：是指包括推力系统在内的飞机系统，其失效或发生故障时会危及延程运行安全，或危及飞机在延程运行改航时的持续安全。延程运行关键系统被分为一类和二类延程运行关键系统：

（1）一类延程运行关键系统为：

（i）具有与飞机的发动机数量提供的冗余水平直接关联的失效-安全特征；

（ii）是一个在发生故障或失效时可导致空中停车、丧失推力或其它动力丧失的系统；

（iii）能在一台发动机失效时提供额外的冗余，进而显著提高延程运行改航备降过程中的安全水平；

（iv）在一台飞机发动机不工作时保持长时间运行必不可少的系统。

（2）二类延程运行关键系统是除一类延程运行关键系统之外的延程运行关键系统。二类延程运行关键系统的失效不会导致航空器飞行性能的丧失或客舱环境问题，但可能导致航空器返航或改航备降。

- 构型、维修和程序（CMP）：是指经局方批准的机身发动机组合为延程运行所要求的型号设计批准的文件。该文件包括最低构型，维修标准、硬件寿命限制和主最低设备清单（MMEL）限制和机组操作程序等运行要求。

- 空中停车（IFSD）：是指飞机在空中，发动机因其本身原因诱发、飞行机组引起或外部因素影响导致的失去推力并停车。

- 双重维修：双重维修是指对相同延程运行关键系统实施的维修。“相同的”延程运行关键系统中进行的双重维修是指在同一次例行维修或非例行维修时，对相同的但是独立的延程运行关键系统的相同部件进行的维修。“相似的”延程运行关键系统的双重维修是指在同一次维修中，对两个发动机中发动机驱动部件所实施的维修。

- 北太平洋区域：是指北纬40度以北的太平洋区域，包括北太平洋空中交通服务航路，以及公布的位于日本和北美之间的北太平洋编组航路系统（PACOTS）的航路。

- 北太平洋以北区域：是指北太平洋区域以北，北极区域以南的区域。

- 赤道以北的太平洋区域：是指赤道以北，北纬40度以南的太平洋区域。

- 偏僻地区：是指人烟稀少，机场分布稀少的区域。

- 北极区域：是指北纬78度以北的整个区域。

- 南极区域：是指南纬60度以南的整个区域。

- ER：某些合格证持有人在MMEL和MEL中使用的缩略词，用来表示延程运行。但是，另外某些情况下，ER的使用是指飞机具备更长的续航能力。

- 程序：按照固定方式实施的一系列的步骤和活动，在持续的进行中确保获得期望的结果。

- 程序验证：当制定或实施了下列要素时，应当考虑对程序进行验证：

（1）程序要素中的定义和文件；

（2）程序相应的职责的定义；

（3）程序或程序要素的验证程序包括：

（i）指出程序稳定性／可靠性；

（ii）验证程序和监控（测量）成功的参数；

（iii）评估程序验证情况的周期。

（4）后续监控保证程序有效性和可靠性的程序。

- 1.3 撤销

本咨询通告自生效之日起取代2002年8月6日颁布的《关于极地航路运行的要求和补充运行合格审定》（AC-121FS-009）咨询通告。

第2节 背景

2.1 延程运行规章要求

a.依照CCAR-121部运行的所有双发飞机，多于两台发动机的客机需要遵守CCAR-121.717条的规定。W章对于这些飞机的延程运行提出了专门要求。

b.依据CCAR-121.711（c）款的要求，为实施延程运行，特定机身发动机组合必须具备中国民航颁发的延程运行型号设计批准（延程运行飞机审定指南参阅CCAR-121.153条和CCAR-25部，以及相关咨询通告）。申请任何航路许可的合格证持有人必须首先证明它可以令人满意的完成在该航路的起飞、目的地机场和航路中任一备降机场之间的运行。合格证持有人必须证明，其设备和维护充分满足从CCAR-121.91条到121.105条（国内国际定期运行）以及从CCAR-121.113条到CCAR-121.127条（补充运行）对于其所申请运行种类的要求。另外，合格证持有人必须获得延程运行批准。本咨询通告为合格证持有人延程运行合格审定提供了额外的指导。

2.2 延程运行改航备降的预防和保障

延程运行的各种规定的主要目的就是两方面。一方面是预防改航备降；另一方面，如果确实发生了改航备降，这些规定的主要目的就是保障改航备降运行的安全。无论改航备降的原因是技术原因（飞机系统或发动机相关的原因），还是非技术原因，合格证持有人都必须建立一套飞行运行方案来保障改航备降运行的安全。

2.3 延程运行区域

a．在用延程运行改航备降距离来计算延程运行区域的时候，可以充分利用飘降所获得的距离；

b．只要飞行是在经批准的延程运行区域内实施运行，并且满足CCAR-121.725条的要求，实际改航备降时间是可以超过经批准的最大改航时间的。

2.4 延程运行备降机场的要求

a. 延程运行的基本理念就是在系统部分或全部失效的时候，始终有合适的航路备降机场供选择。大部分时候，飞机在航路上都是距离多个航路备降机场是在一定的范围内。但是，实施延程运行的合格证持有人会遇到某些情况，此时在飞机某些时限系统的时间范围内只有一个合适备降机场。因此，尤为重要的是被选定的延程运行备降机场必须有条件保障飞行运行的安全。在延程运行备降机场的关注时间段内，天气条件不低于运行最低标准，且风和跑道道面的条件允许飞机在一台发动机失效或其它系统失效的情况下安全进近和着陆。

b. 在签派放行时，在延程运行备降机场的关注时间段内，延程运行备降机场预报的天气条件不得低于CCAR-121.643条规定的备降机场最低标准，即本咨询通告“表格3.2  延程运行备降机场天气最低标准”，具体的内容在合格证持有人的运行规范中予以列明。如果不作为延程运行备降机场，起飞和目的地机场不需要满足备降机场最低标准。

c. 飞机起飞后，延程运行备降机场的天气预报只需要满足运行最低标准。其它航路备降机场的可用性取决于该机场的实际天气和场面条件。

2.5 延程运行在役运行经历的要求

a. 在CCAR-121R4生效之前，延程运行的批准必须基于世界机队的最低在役运行经历。

b. 在CCAR-121R4生效之后，基于现代飞机和发动机的更高的可靠性水平，和合格证持有人在类似机身发动机组合上的延程运行经验，最低在役运行经历的要求可以进一步降低。附件2中“加快的延程运行审定方法”允许没有积累在役运行经历的情况下获得最高180分钟的延程运行批准。

2.6 运行和系统可靠性的要求

a. 包括延程运行的远程飞行运行的安全依靠的是飞机各个关键系统的可靠性。时限系统，例如货舱抑火系统的时间限制必须予以遵守。合格证持有人必须建立一套方案持续监控延程运行关键系统的可靠性。

b. 为了获得并保持所需的发动机可靠性水平，使用双发飞机的合格证持有人应当评估其维修大纲和可靠性方案的有效性。所有合格证持有人应当建立飞行运行程序和相应的维修方案以便，一方面，预防延程运行的改航备降，另一方面，如果发生改航备降，保障改航备降运行的安全。延程运行维修方案应当可以最大限度的避免程序设计错误和人为原因失误所产生的安全影响。燃油计划必须考虑在结冰条件下飞机失压和/或发动机失效的特殊情况。

第3节 延程运行批准要求

3.1 延程运行要求

局方可根据CCAR-121部W章中规定的要求和限制批准不同的延程运行区域。延程运行必须在合格证持有人的运行规范中进行批准，并且按照CCAR-121部的延程运行适用条款实施。

- 如果已经运营多于两台发动机的客机，且具有在特定延程运行航路上进行延程运行的批准的合格证持有人不需要重新申请航路批准。但是，要求合格证持有人遵守所有在本咨询通告中规定的适用的延程运行飞行运行规则，必须具有经过局方批准的延程运行计划和程序。

- 合格证持有人的延程运行要求必须在其维修和运行计划中特别列明。对于延程运行必要的维修要求在3.2和3.3条中解释。对于延程运行必要的飞行运行要求在3.4和3.5条中有说明。

- 对于不同水平的延程运行批准要求在附录1中以表格形式列出。

3.2 双发延程运行批准的维修要求

进行双发飞机延程运行的合格证持有人必须遵守CCAR-121.719条中的延程运行维修要求。这些要求可以如下表述：

- 持续适航维修方案（CAMP）

合格证持有人以及局方必须检查持续适航维修方案（CAMP）来保证其能够对延程运行维修方案的制定提供坚实的基础。

对于被考虑用来进行延程运行的飞机而言，其基础维修方案是指，尚不具备延程运行批准的合格证持有人现有经批准的特定型号的机身发动机组合的持续适航维修方案。基础持续适航维修方案（CAMP）必须是一个维修检查方案，此方案应当包含以制造商维修大纲为基础的持续适航文件（ICA），或者包含在合格证持有人在其运行规范中批准的维护手册中的内容。

合格证持有人的延程运行持续适航维修方案（CAMP）必须包含特定的延程运行要求，作为对基础持续适航维修方案（CAMP）的补充。这些补充要求包括加强的维护和训练要求，保证延程运行飞机达到并保持对于延程运行必须的性能和可靠性水平。在实施延程运行时，需要具备延程运行程序或者相关附加要求，包括延程运行的进程要素。计划从事延程运行的合格证持有人必须对其基础的持续适航维修方案（CAMP）进行补充。补充内容如下从b到o所述：

b.延程运行维护文件

合格证持有人必须建立供延程运行相关人员使用的文件。此文件不必包括在维修方案之内，但至少应与维修方案和其他相关要求建立关联，以便明确延程运行维修方案各个方面的相关要求在合格证持有人的文件系统中如何体现。必须明确所有的延程运行要求，包括支持计划、程序、任务和职责。延程运行文件必须反映合格证持有人延程运行维护人员应当遵守的政策和程序。对于所有相关人员，文件应便于使用。初始文件在使用前必须经过局方批准。

c.延程运行航前维护检查工作单（PDSC）

- 合格证持有人必须制定延程运行航前维护检查工作单（PDSC）程序以确认飞机和某些重要项目适航并且可以进行延程运行。每一合格证持有人的航前维护检查工作单（PDSC）可以在形式和内容上有所不同。可能一名合格证持有人的航前维护检查工作单（PDSC）只有一页内容而其他的使用相同机身发动机组合的合格证持有人在其航前维护检查工作单（PDSC）中有很多页或者更多的项目。只要航前维护检查工作单（PDSC）适用于该合格证持有人且满足局方要求就是可接受的。

- 所有的合格证持有人均须在其延程运行维修方案，包括航前维护检查工作单（PDSC）中列出延程运行关键系统，并说明其适航性。特别需要说明的是，航前维护检查工作单（PDSC）应当包括相应的维修记录复查和内外部检查的工作程序。某些扩展的过站检查单可代替延程运行航前维护检查工作单（PDSC）。延程运行航前维护检查工作单（PDSC）应当包括目视检查和确定延程运行关键系统适航状态的程序。在延程运行签派放行之前，适航状态的确定应当包括确定发动机和辅助动力装置（APU）滑油量及消耗率的程序。

- 根据可靠性方案的监控分析结果，部分合格证持有人选择将一些与延程运行关键系统不相关的任务加入航前维护检查工作单（PDSC）中。但是，合格证持有人必须在其航前维护检查工作单（PDSC）中清楚地标识出与延程运行相关的任务。没有获得延程运行资格的维护人员可以完成那些非延程运行任务。延程运行特定工作项目必须由经过培训获得维护延程运行工作资格且经合格证持有人授权的维修人员执行并签字确认。延程运行航前维护检查工作单（PDSC）必须由经过培训获得维护延程运行工作资格且经合格证持有人授权的维修人员签字确认完成。经过培训的人员是指那些圆满完成了合格证持有人的延程运行培训大纲的人员。签字确认完成航前维护检查工作的人员必须满足以下条件：具有相应机型的维护执照，接受过完成任务所需的特定的培训，被授权完成航前维护检查工作并代表延程运行维修单位放行航空器。

注：延程运行维修单位是指被批准实施延程运行维修并被合格证持有人授权完成延程运行航前维护检查工作单（PDSC）的单位。

- 在每次计划的延程运行飞行前，必须确认延程运行航前维护检查工作单（PDSC）已经及时完成。

- 并非所有的延程运行飞行之前都要求完成延程运行航前维护检查工作单（PDSC）。局方可能对下列因非机械原因，比如天气、医疗紧急情况引起的改航备降或者在运行中进入特殊区域的延程运行给予豁免。比如，如果延程运行航班在签派放行前完成了延程运行航前维护检查工作单（PDSC），但起飞离场后，由于非机械原因必须改航备降或者返航，合格证持有人必须在延程运行维护文件中说明飞行后应执行的程序，以避免维修人员重复执行另一次延程运行航前维护检查工作单（PDSC）。如果是由于机械原因造成的改航备降或者返航，合格证持有人可能就需要执行另一次延程运行航前维护检查工作单（PDSC）了。比如，当重着陆检查显示的关键系统缺陷需要维修工作时，就需要完成另一次延程运行航前维护检查工作单（PDSC）。

d.双重维修

- 延程运行双重维修，或者称为相同维护，多重维护，和同时维护，要求合格证持有人有特殊考虑。这需要识别并且排除通常的人为差错。在延程运行前，当在关键系统上进行双重维修时，要求完成适当的验证程序或者操作测试。

- 在“相同的”延程运行关键系统中进行的双重维修，可以被描述为是在同一例行或非例行维修时，对相同的但是独立的延程运行关键系统中的相同部件所进行的维修。在“相同的”延程运行关键系统上的双重维修例子：对空调系统的两个空气循环机进行维护;拆卸两台发动机滑油滤或者两个磁堵；更换两个磁堵。

- 在“相似的”延程运行关键系统上的双重维修特指的是对在两台发动机上的发动机驱动组件的维修操作。在“相似的”延程运行关键系统上的双重维修的例子：1号整体驱动发电机（IDG）和2号发动机驱动泵（EDP）的更换。

- 合格证持有人必须制定程序，使得在相同的例行或者非例行维修检查中，尽量避免在延程运行关键系统的多个相似部件上实施相同的维修操作。为了满足这项要求，合格证持有人必须建立特定机队的延程运行关键系统清单，并且将其包括在延程运行维修文件中。

- 在延程运行中某些无法预见的环境情况下，一些延程运行双重维修操作是无法避免的。在航线维修领域，举一个例子，一架延程运行飞机的两个发动机滑油系统都有回流故障，或者是要更换一台发动机的发电机同时另一台发动机上的滑油系统存在故障。另一个例子是在备降时两个SATCOM系统都需要维修。另外，在定检中，不可能完全避免延程运行关键系统的双重维修。为了将人为导致的风险降到最低，合格证持有人应该尽可能地减少双重维修。

- 在任何情况下，当在延程运行关键系统上进行双重维修时，合格证持有人的延程运行维修文件中必须有书面的应对此种情况的程序。至少，合格证持有人应当保证：

（a）由不同的具有延程运行资格的维修人员执行任务，或者

（b）在延程运行关键系统部件上的维修操作由一名维修人员在另一名具有延程运行资格的人员的直接监督下进行，并且

（c）在飞机进入延程运行区域前，验证对延程运行关键系统的纠正措施的效果。这一验证操作有时必须使用地面验证方法，另一些情况下，则需要使用本咨询通告下一节中介绍的飞行验证方法。在特殊情况下，可以由同一名具备合格资质的人员，在具备延程运行维修控制合格资质人员的监督下来实施双重维修和地面检验、测试方法，但前提是必须完成相应的飞行验证。

（7）液体和气体的勤务工作并不视为维修。但是如果这些工作实施不当，则会对延程运行产生负面影响。合格证持有人应该认识到不当的勤务所带来的风险，并且要尽一切可能来降低相关的风险。特别是发动机、APU和发电系统滑油勤务工作是需要高度关注的工作任务。局方鼓励合格证持有人保证其工作程序中安排不同的人执行这些勤务工作。许多合格证持有人的航线和组织结构可能不允许他们制定这样的程序。合格证持有人的工作程序应当包括详细的勤务指导文件。此外，无论是一个人或者多个人实施工作，合格证持有人都应当考虑在其延程运行培训大纲中包括滑油勤务工作程序。

e.验证程序

- 合格证持有人必须为飞机延程运行关键系统故障纠正措施建立验证程序。此程序必须包括特定系统纠正措施的确认，比如发动机关车，重要系统故障，恶化趋势，或者任何可能影响延程运行的情况。验证程序必须保证在飞机进入延程运行区域前已经采取了纠正措施并成功地确认了有效的纠正措施。合格证持有人必须在维修操作后，延程运行飞行之前或者在延程运行进入点之前，验证纠正措施的有效性。地面验证方法依据合格证持有人的维护手册或者飞机维修手册（AMM）中包含的持续适航文件（ICA）完成。这些持续适航文件包含自检设备（BITE）和功能及操作检查。这些检查通常包括地面试车后的泄漏检查。

- 通常通过地面验证来确认纠正措施的有效性。在特定情况下，有可能要求进行超出手册范围的地面验证或者飞行验证方法。要求进行飞行验证的例子，比如，某些APU组件的更换可能影响APU在延程运行巡航高度经过充分冷却后的起动性能。如果可在飞机延程运行进入点前完成相应措施，验证可以在取酬飞行中进行。无论何时要求进行飞行验证，地面维修人员都必须同飞行运行人员协调。合格证持有人都必须在其延程运行维修文件中明确其延程运行关键系统，地面验证要求和飞行验证要求。

- 合格证持有人必须建立程序保证完成规定的所有验证操作。合格证持有人必须在其延程运行维修文件中明确验证操作实施人员和负责人员。

f.任务识别

- 合格证持有人必须识别出所有必须由具有延程运行资质的人员来完成或确认的任务。延程运行特定任务应该：

（a）在合格证持有人的工作单和相关文件中予以注明，或者

（b）将延程运行各种相关工作任务整合在一起。

- 如果合格证持有人在其当前的维修计划中不进行延程运行相关任务识别，那么所有的任务都必须由具备延程运行资质的人员完成。

g.集中维修控制程序

延程运行合格证持有人，无论其延程运行机队大小，都必须有一个专门负责对延程运行维修工作进行监督的机构。合格证持有人必须在其延程运行维修文件中建立并且明确定义相关的集中维修控制人员在延程运行中的特定工作程序、义务、和责任。这些工作程序的目的是避免飞机发生空中停车、延程运行关键系统故障、或者在系统性能表现出严重的恶化趋势并且没有纠正措施的情况下进行延程运行。

h. 延程运行零部件控制

合格证持有人必须建立零部件控制方案，以确保维持延程运行所需的适当部件和构型。

为保持所需的延程运行构型，方案必须包括对共享或者借装部件，以及维修或者翻修后所使用的部件的验证程序。

i.可靠性方案

- 合格证持有人必须建立延程运行可靠性方案或者改进现存的可靠性方案以便把延程运行补充要求整合进其中。此方案必须将具备早期识别和防止延程运行相关问题作为设计的基本目标。此方案必须是基于事件的，并包含对延程运行飞行的重要事件的报告程序。对于那些不具有局方认可的可靠性方案的合格证持有人，必须加强持续的分析和监督以达到延程运行可靠性目标。合格证持有人应当定期向局方提交延程运行可靠性报告。报告的频率应当取得合格证持有人和局方的一致认可。通常，月度报告可以认为是一个可接受的频率。

- 除了CCAR-121.707条的使用困难报告要求以外，合格证持有人还必须在96小时内把其延程运行飞机（无论是延程运行还是非延程运行）的以下情况向局方报告：

（a）除为飞行训练所作的计划的空中停车以外的空中停车。

（b）因任何飞机或者发动机系统的失效，故障或者缺陷导致的改航或者备降。

（c）未指令的功率或者推力的变化或者喘振。

（d）发动机失控或者无法得到希望的功率或者推力。

（e）非正常的燃油损失，或者飞行中无法校正的燃油不平衡。

（f）与延程运行关键系统相关的失效，故障或者缺陷。

（g）任何可能影响延程运行飞机安全起降的事件。

- 以上任何一项的报告都必须包含CCAR-121.707（c）款中规定的信息。

- 合格证持有人必须对CCAR-121.707（a）款和CCAR-121.719（h）（1）项所列出的任一事件发生的原因进行调查，并向局方提交调查结果。

注：局方鼓励合格证持有人在可行的情况下和制造商一起进行调查。如果局方认为额外的纠正措施是必须的，则合格证持有人必须进一步地调查并实施恰当的局方认为可接受的整改措施。

j.推力系统监控

（1）合格证持有人必须监控特定机身发动机组合的机队平均空中停车（IFSD）率水平（基于12个月滚动平均值）。应该对发现推力系统情况有恶化趋势时所应采取的措施明确规定严格的标准。按照12个月滚动进行平均计算，如果空中停车率超过了下表的数值，那么合格证持有人必须配合局方调查其共性的原因和系统性错误，并在30日内向局方提交调查报告。

注：如果发动机型号相同，可以将相似的机身发动机组合一起批准，例如：均使用GE90-110/115B发动机的B777-200LR和B777-300ER，其发动机构型相同。

表格3.1  空中停车率标准

| 发动机 数量 | 空中停车次数/发动机小时 | 延程运行批准 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0.05/1000 | 不超过120分钟 |
| 2 | 0.03/1000 | 超过120分钟，不超过180分钟 （北太平洋区域不超过207分钟） |
| 2 | 0.02/1000 | 超过180分钟 （北太平洋区域超过207分钟） |

- 关于维修，监控空中停车率的目的是为局方和合格证持有人提供一个监控批准实施延程运行的机队健康状况的工具。发生空中停车的原因或者推力系统的其它问题可能是与机型设计或者与采用的维修和运行方案有关。对于合格证持有人来说，确定导致事件的根本原因非常重要，这样才能提出适当的可行的纠正措施。如果是基础设计的问题就要求故障件更改设计或软件升级。重复检查可以作为过渡解决方法，但是作为长期的解决方案，应从设计角度解决问题。因为设计问题会影响整个机队。局方不会仅仅因为过高的空中停车率撤销合格证持有人已经获得的延程运行批准。合格证持有人无需因机型设计引起的相关问题而受罚。但是维修或者运行的问题就可能全部或者部分是合格证持有人的责任了。如果不可接受的空中停车率是因为在运行过程中或者维修方案中的普遍问题或者存在系统问题而产生的，那么就应该对该合格证持有人采取相应措施，其中可能包括缩短合格证持有人的最大改航时间限制。

- 在开始延程运行后，合格证持有人必须调查空中停车率高于成熟机队12个日历月滚动平均值的情况（参考上面的空中停车率表）。合格证持有人必须对任何较高的空中停车率的现象进行调查，但是必须考虑在小机队的情况下，较高的空中停车率可能是由于在比率计算中作为分母的发动机运行小时数较小的原因。这使得可能因为一起空中停车事件导致空中停车率超过标准限制值。局方应该考虑这种超限情况的潜在原因。某些情况下，尽管全部的空中停车率没有超过标准，局方仍可针对某些特定事件提出整改要求。

- 3.2j（1）项中30天的报告标准是为了确保合格证持有人向局方及时提供事件调查状况的报告。合格证持有人在30天的期限结束时，可能找到了或没有找到根本原因或者终结措施，在此之后，可以要求和局方进行进一步讨论。

- 合格证持有人可以对指定的机身发动机组合子机队实施空中停车监控方案。合格证持有人可以把所有延程运行构型的发动机包含在该方案的空中停车统计中，并依照合格证持有人的延程运行方案进行维修，即便这些发动机是使用在非延程运行的飞机上。

k.发动机状况监控。合格证持有人必须对其延程运行的发动机建立监控方案，以便对监控的参数，数据选择的方法和纠正措施过程进行描述。合格证持有人可以依据制造商的要求和行业标准制定方案，或者建立能够证明通过监测和数据分析达到同等水平的方案。此监控方案的目标是发现早期的性能衰退，并在安全运行受影响前采取纠正措施。原则上应保持一定的发动机限制裕度，这样在所有经批准的功率水平和与预期的环境条件下，可延长一发失效时的改航时间，但并不超过批准的发动机限制（比如转子转速和排气温度）。在空中停车飞行阶段以及改航时，在此方案中的发动机限制裕度需要考虑增加的发动机载荷需求的影响（比如防冰和电气）。如果某些分析监测很有效，比如滑油光谱分析方案（SOAP）,并且被制造商推荐，那么合格证持有人应该将其列入方案。

l.滑油消耗监控。合格证持有人必须建立滑油消耗监控方案以保证有足够的滑油完成计划的延程运行飞行。合格证持有人的滑油消耗极限不能超过制造商推荐的标准，并应监控滑油消耗率变化趋势。合格证持有人的趋势方案可以通过人工或者电子方式来实现。方案必须参考平均运行消耗以及对于消耗突然增长的监控，考虑延程运行放行时添加的滑油总量。监控必须包括非延程运行飞行和在延程运行放行航站添加的油量。比如，维护后，维修人员可能把耗油量作为起飞前检查的一部分。增加的滑油总量应向集中维修控制机构报告，以进行延程运行前计算。如果对于延程运行飞行来说需要APU，那么就必须在滑油消耗监控方案中包含APU。任何涉及到滑油消耗的纠正措施必须在延程运行放行前验证。

m.APU空中起动监控方案

- 如果飞机的取证要求辅助动力装置，但不要求其在延程运行时工作，则合格证持有人应当制定和保持一个局方接受的低温情况下辅助动力装置的空中起动和工作的监控方案来保证APU能够满足制造商发布的运行和可靠性标准。APU空中起动方案的目的是确定其空中起动的能力。APU起动成功后，不需要接通APU发电机或引气。此监控方案必须包括每架飞机APU空中起动能力的周期检测。特别要注意的是，合格证持有人必须保证在每架飞机上定期检测APU，而不是在同一APU上重复检测。合格证持有人可以依据系统运行和机队成熟度调节检测间隔。合格证持有人和局方应该定期检查合格证持有人的APU空中起动方案检测数据以保证其空中起动的可靠性。如果12个月滚动平均APU空中起动成功率降至95%以下，合格证持有人应该启动调查程序，调查任何可能存在的共性原因或者系统差错。

- 合格证持有人应该在其APU空中起动方案中包括下列标准。合格证持有人应该在下列条件下实施APU空中起动程序：

（a）空中APU起动不一定在延程运行飞行中执行；在非延程运行飞行中，必须根据适当的CMP文件，保持延程运行构型，完成APU空中起动，以确保采样的可靠性。

（b）如果空中APU起动在延程运行飞行中进行，起动可以在返程航段中进行。

（c）起动应该在下降顶点之前开始，或者在高空冷却2小时以后。

（d）在航路的高度限制范围内，可以按照ATC规定，多次尝试起动APU，但是最后一次尝试应当在航路高度最低限制之上。

（e）如果在第一次尝试起动APU时失败，应依据相应飞机和APU制造商的建议程序的限制，进行后续的起动尝试。

（3）如果在实际的延程运行中，空中需要使用APU的时候，出现起动失败，合格证持有人必须在96小时内向局方报告。合格证持有人同样必须向局方报告任何在常规测试中发生的延程运行构型APU空中起动不成功的事件（超过了飞机和APU制造商设计标准）。最终的报告必须包括采取的纠正措施以及纠正措施方案和机队升级的情况。

n.构型维修和程序（CMP）

- CMP标准明确了任何适用于延程运行的附加构型、维修或者运行的要求。这些要求由局方在机身发动机组合延程运行初始型号设计批准时发布。CMP文件包括明确的CMP要求，通常由飞机制造商颁布并维护。飞机制造商可能在延程运行要求的基础修订水平上继续发布CMP修订版。对于特定的机身发动机组合的CMP修订应该在CMP前部专门列出，或者通过发布用户化的CMP文件加以控制。

合格证持有人必须在进行延程运行前完成CMP中定义的基础的结构、维修和运行程序标准。如果延程运行合格证持有人的飞机已经具备CMP文件，那么合格证持有人必须保证符合下列所有条款：

- 机身发动机组合具备延程运行构型特性；

- 维修方案中包括CMP维修程序；

- 飞行运行手册和最低设备清单中应当按需列明相关经演示验证的延程运行能力；

- 如果与制造商CMP要求有偏离，合格证持有人必须得到局方的批准。

（2）合格证持有人必须建立一个体系来保证只要进行延程运行，所有的CMP要求都体现在相关飞机构型、程序和手册中。

（3）为了延程运行的持续安全，局方将通过适航指令AD强制要求进行后续必要的CMP修订。合格证持有人应该主动检查并评估使用任何更新的可提高飞机可靠性和/或性能的CMP标准。

（4）合格证持有人应该就其申请延程运行的机队，向局方提供CMP标准详细列表。此表应该包括每一CMP项目号、修订版本、项目描述、和用以描述文件有效页控制和时间记录方法的相关文件。

o.程序改变。对延程运行维修和训练项目的改变参见本咨询通告5.3条。

3.3 延程运行维修训练要求

a.合格证持有人应当确保所有在延程运行飞机上实施维修的维修人员能接受足够的有关延程运行的特定机身发动机组合的技术培训。这些维修人员包括维修站、供应商和外委维修人员。合格证持有人应当建立特定机身发动机组合的维修培训大纲，并获得局方批准。

b.此外，合格证持有人必须提供专门的延程运行培训，并采取措施确保与延程运行有关的所有人员均能接受该培训。作为合格证持有人的延程运行培训大纲，培训的目的是确保所有延程运行相关人员能很好地满足延程运行维修要求。合格证持有人有责任确定哪些人员与延程运行有关，在局方接受的条件下，确保每个延程运行工作人员的培训水平与其参与的延程运行工作相匹配。例如，从事航前维护检查的维修人员所需的延程运行培训和资质的水平就要比在深度维修检查中从事非延程运行关键系统例行工作的维修人员要求高。在深度维修检查工作中，从事延程运行关键系统工作的维修人员必须接受有关延程运行的适当培训，但并不需要取得延程运行资质。对于所有相关维修人员都应制定复训计划并实施复训，以使延程运行相关维修人员了解更新的设备、新的要求及合格证持有人改进的程序等。

c. 在航线维修工作中，延程运行授权维修人员应完成合格证持有人的延程运行培训课程，并在取得局方执照的维修人员直接监督下完成延程运行相关工作。负责直接监督的人员必须具备维修该型号飞机的经验。对于新机型，合格证持有人可能没有具备该机型经验的取得执照的维修人员。在这种情况下，接受制造厂的维修培训大纲或类似大纲的培训是可接受的。

3.4 延程运行飞行运行要求

a.飞机性能数据。合格证持有人只有在飞行机组和签派员可以获得支持其延程运行的所有阶段（包括改航阶段）的飞机性能数据的情况下,才能对飞机实施延程运行飞行签派。飞机性能数据包括以下信息：

（1）一发失效性能数据，包括用恰当的空速和推力设定进行说明的标准和非标准大气条件下的燃油流量。该数据包括：

（a）飘降（包括净性能）;

（b）包括10,000英尺的巡航高度；

（c）等待；

（d）高度能力（包括净性能）。

- 全发运行具体性能数据，包括用恰当的空速和推力设定进行说明的标准和非标准大气条件下的理论燃油流量数据。该数据包括：

（a）包括10,000英尺的巡航高度；

（b）等待。

- 所有其它能导致性能严重降低的与延程运行有关的状况，例如飞机未保护表面的积冰，冲压涡轮（RAT）的配置和反推的配置。

b.航路中的机场信息。

- 依照CCAR-121.713和CCAR-121.722条，合格证持有人必须监控延程运行备降机场实时的运行状况。对于超过180分钟的延程运行和极地运行，该次运行所指定的每个延程运行备降机场和极地运行改航机场或者邻近区域，在其特殊环境下，具备足以保障乘客和机组生存需求的条件。合格证持有人的乘客救援计划依据本咨询通告4.4c（5）项的要求，并且应当涵盖自飞机着陆开始到乘客和机组都获得满意救援为止的整个过程。

- 合格证持有人的工作程序应当确保，在延程运行航段中，飞行机组可以获得在飞机计划航路上的最大改航能力范围之内的一系列可供使用的备降或改航机场的当前天气和运行信息，以便适当处置特殊情况。当计划改航时，所有适当的设施信息和其它与这些机场有关的数据都应当及时以清楚、简明易用的方式向飞行机组提供。

- CCAR-121.716条要求在所有从事定期载客运行的合格证持有人的飞行机组所使用的飞行运行手册或者等效文件中必须包括：

（a）对于超过180分钟的延程运行，在运行中可能使用的每一个延程运行备降机场的特定乘客救援计划；

（b）对于极地运行，指定改航机场的特定乘客救援计划。

c.签派。

- 备降机场。合格证持有人不得签派延程运行飞机，除非所需的起飞机场、目的地机场和备降机场，包括延程运行备降场，都在签派放行资料中列明。因为延程运行备降机场的用途不同于目的地备降机场，可能会用于在一发失效或者飞机主要系统失效的情况下，合格证持有人不得在飞行签派放行资料中将某一机场列为延程运行备降机场，除非这个机场的服务和设施足以满足系统失效情况下的改航备降要求。获得使用双发飞机超过180分钟延程运行批准的合格证持有人，只有在计划飞行航路上没有180分钟改航距离内的延程运行备降机场的情况下，才可以使用双发飞机实施超过180分钟的延程运行。那些离计划航路更近的合适机场应当优先被考虑作为延程运行备降机场。

- 飞行计划限制。合格证持有人的延程运行飞行计划必须确保在延程运行区域内的计划飞行航路持续符合CCAR-121.725条的规定，并且：

（a）对于不超过180分钟的延程运行和北太平洋区域内的不超过207分钟的延程运行，在静止大气和标准状况下以经批准的一发失效巡航速度备降至计划的延程运行备降机场所需的时间，不能超过该飞机时限最严格的延程运行关键系统（包括货舱抑火装置）所规定的最长时间限制减去15分钟。

（b）对于超过180分钟的延程运行，在正常的全发巡航高度，修正了风和温度的影响，以全发运行的巡航速度备降至计划的延程运行备降机场所需的时间，不能超过该飞机抑火系统的最大合格审定时限减去15分钟。

（c）对于超过180分钟的延程运行，在正常的一发失效巡航高度上，修正了风和温度的影响，以经批准的一发失效巡航速度备降至计划的延程运行备降机场所需的时间，不能超过该飞机延程运行关键系统（不包括货舱抑火系统）最大时限减去15分钟。

（3）着陆距离。对于计划使用的跑道，其公布的可用着陆距离，在飞机飞行手册着陆性能数据的基础上必须满足CCAR-121.197条中规定的着陆距离限制。机场标高、风、气温、道面状况以及飞机操纵特性都应当予以考虑。

（4）机场救援和消防服务（RFFS）

（a）在签派放行资料中列出的每一个延程运行备降机场的国际民航组织（ICAO）机场救援和消防服务（RFFS）等级必须符合以下要求：

（i）不超过180分钟的延程运行，ICAO RFFS 4级或以上；

（ii）超过180分钟的延程运行，ICAO RFFS 4级或以上。此外，飞机在运行期间必须始终保持在ICAO RFFS 7级或等效级别的合适机场的延程运行最大改航时间范围圈之内。必须在计划航路的整个延程运行航段上考虑合适的RFFS 7级机场的可用性。

（b）如果机场不能立即提供满足要求的消防救援设备和人员，必须有能力从邻近的市镇或者其它地方获得额外的消防支援。合格证持有人必须确保邻近设施能够在合理的时间内对协助救火的请求做出回应。在改航的航路运行过程中，如果当地资源可以及时被告知，30分钟的响应时间是可以接受的。。30分钟响应时间并不是指在所有情况下消防设备必须在30分钟之内到位，而是指这些设备必须在改航备降飞机抵达时在位。

- 延程运行备降场最低标准。如果从某合适机场最早预计着陆时间到最晚预计着陆时间之间的时段内，可用的最新的天气预报表明该机场的气象条件不低于CCAR-121.643条规定的标准，如下表，则该机场可以在飞行计划和签派中作为延程运行备降机场。运行规范中列明的备降机场最低天气标准适用于所有备降场。运行规范中备降机场标准的制定通常可以使用下表。除非起飞机场和目的地机场同时作为延程运行备降机场，否则不需要满足延程运行备降机场最低天气标准。

表格3.2  延程运行备降机场天气最低标准

| 进近设施配置 | 云高 | 能见度 |
| --- | --- | --- |
| 只有一套进近设施与程序的机场 | 最低下降高（MDH）或者决断高（DH）增加120米(400英尺) | 能见度增加1600米(1英里) |
| 具有两套（含）以上非精密进近设施与程序并且能提供不同跑道进近的机场 | 最低下降高(MDH)增加60米(200英尺)，在两条较低标准的跑道中取较高值 | 能见度增加800米(1/2英里)，在两条较低标准的跑道中取较高值 |
| 具有两套（含）以上精密进近设施与程序并且能提供不同跑道进近的机场 | 决断高(DH)增加60米(200英尺)，在两条较低标准的跑道中取较高值 | 能见度增加800米(1/2英里)，在两条较低标准的跑道中取较高值 |

注：

- 在确定使用某一套仪表进近程序时，考虑到其它运行的相关因素，包括减少能见度限制，预报的风加阵风值必须在运行限制值之内，并且应当不超过制造厂家给出的最大演示侧风值。

- 一般不需要考虑条件性天气预报内容，例如，INTER，TEMPO，PROB XX等后面的内容，但是如果PROB 40或者TEMPO的内容低于适用的运行最低标准，则必须加以考虑。

- 当按照MEL的条款实施签派放行，在确定延程运行备降机场天气最低标准的时候，必须考虑MEL限制对仪表进近最低标准的影响。

（6）燃油供应。合格证持有人必须遵守CCAR-121.726（b）款关于延程运行航路燃油供应的要求，具体要求如下：

（a）任何人都不得签派或放行涡轮发动机飞机实施延程运行，除非，考虑预报的风和其它天气情况，飞机载有其运行所必须的燃油，并且满足以下要求：

（i）在以下三种假定情况下，飞机飞往延程运行备降机场所需燃油的最大值：

假设飞机在临界点迅速释压至，然后按照CCAR-121.333条供氧的要求，下降到安全高度；

假设飞机在临界点迅速释压并且一发同时失效，以经批准的一发失效巡航速度飞行，然后按照CCAR-121.333条供氧的要求，下降到安全高度；

假设飞机在临界点一发失效，以经批准的一发失效巡航速度飞行，然后下降到一发失效巡航高度。

（ii）到达备降机场时，保持1500英尺（距离地面高度）的高度等待15分钟，然后，实施仪表进近，着陆。

（iii）在使用预报风速来计算上面第1段的燃油油量时，应该在实际预报值的基础上加百分之五（逆风加百分之五，顺风减百分之五）。

（iv）按照第3段完成计算后，根据第1段的要求对以下两种情况中的燃油量的最大值进行修正：

- 预报结冰期间的十分之一时间段内，机身结冰的影响（包括无保护表面的结冰以及这个期间发动机和机翼防冰装置的耗油）。如果结冰的预报不是很可靠，当在经批准的一发巡航速度条件下，总温低于＋10摄氏度，或者外界大气温度介于-20和0摄氏度之间，并且相对湿度高于55%，则以飞机存在结冰现象来计算燃油消耗。

- 结冰预报的整个期间，发动机防冰和机翼防冰（若适用）打开的燃油消耗量。

（b）如果合格证持有人没有建立飞机燃油性能衰减的监控程序，那么在计算最终燃油供应量时要增加百分之五，用于补偿巡航燃油燃烧性能的衰减。

（c）如果APU是必需的电源，那么飞行的相应阶段必须要计算其燃油消耗。

（d）在计算延程运行备降燃油供应时，可以假设飞机以经批准的一发失效巡航速度飘降。

（7）通信。清晰、及时，准确的最好的通信方式是语音通信。而且，使用卫星语音通信实施延程运行能够显著提高安全水平，特别是对较长、较偏远的延程运行航路。对安全的需求是通过提供清晰、及时的信息和技术支持服务，并尽可能少的增加飞行员的工作负荷。除纬度高于82度的地区外，卫星语音通信都能够提供比较好的通信效果，不受距离的限制。卫星语音通信在极地区域受到限制，在这样的地区需要使用其它的通信系统，例如HF或数据链。飞机在纬度高于82度的地区飞行的时间相对比较短，占总飞行时间的一小部分。在其它时间内具备使用卫星语音通信的能力，对飞行是非常有利的。当飞机在纬度高于82度飞行的时候，合格证持有人必须确保通信方式是可靠的、可用的，并且满足相关的要求。另外，还要考虑到极光活动对通信的影响。

（a）CCAR-121.714（a）款规定了通信设施的使用要求，目的是使航路和可用高度上的通信及时、可靠。实施延程运行的合格证持有人，无论是实施国内国际定期运行还是补充运行，必须在所有配备可用语音通信设施的航路上提供语音通信。在确定语音通信设施是否可用时，合格证持有人应当考虑延程运行改航备降时所需的其他航路和高度。当通信设备不可用，或者因其质量低劣而无法进行语音通信时，则应当以另一种通信系统取代这些语音通信设施。

（b）国内国际定期或补充运行的合格证持在人在实施超过180分钟的延程运行时，不仅要满足上述通信要求，合格证持有人还应当具有第二套通信系统。该系统应当能提供直接基于卫星的语音通信，通话质量与固定电话相当。该系统应当能够在飞行机组和空管人员之间以及飞行机组和合格证持有人之间提供通信。在确定这些通信设施是否可用时，合格证持有人应当考虑延程运行改航备降时所必需的其他航路和高度。只要无法利用直接基于卫星的语音通信设备，或者因其质量低劣而无法进行语音通信，则应当以另一种通信系统取代该系统。

（c）合格证持有人在确定（a）段和（b）段中讨论的通信设施是否可用时，必须考虑延程运行改航备降航路和高度的通信限制。

（8）签派放行。

（a）根据CCAR-121.727条的要求，延程运行的签派或飞行放行时，必须包括下列项目：

（i）延程运行备降机场；

（ii）该次飞行签派放行所依据的延程运行的最大改航时间。

（b）机长在接受飞行签派放行时，应当有能力获得沿计划航路的所有天气好于运行最低标准的合适机场的天气、服务和设施的信息，而不仅仅是飞行计划中指定的延程运行备降机场。

（c）如果是以超过180分钟签派放行的延程运行，那么合格证持有人必须告知机长，并告知选择这样航路的理由。

（d）任何人不得签派放行延程运行飞行，除非所有一类和二类延程运行关键系统都是正常工作的。一类和二类延程运行关键系统的放行要求应当在MEL当中明确说明。

（9）签派“基于逐个航班的例外批准的飞行”。合格证持有人使用双发飞机实施北太平洋区域的207分钟的延程运行，北极区域的240分钟的延程运行，或赤道以北太平洋区域的240分钟延程运行，不能使用局方的通用批准，而只能使用“例外”批准。只有在180分钟延程运行备降机场不可用的情况下，才能使用“例外”批准，而且必须是基于某些特殊情况。

（a）北太平洋区域207分钟的延程运行。特殊情况可能包括军事或政治因素、火山爆发、机场天气或其它条件短时间低于签派要求。

（b）北极区域的240分钟延程运行，特殊情况可能包括火山爆发、航路备降机场的极端寒冷天气等。合格证持有人必须建立标准，用来确定在什么样的极端天气条件下机场不能被使用。

（c）赤道以北太平洋区域的240分钟延程运行，特殊情况可能包括政治或军事原因、火山爆发、机场天气或其它条件短时间低于签派要求。

注：合格证持有人应当保持一份“例外”批准的使用记录，便于日后跟踪查阅。

d.航路

- 机长的权限。本咨询通告并不是说在飞行前要减少机长判断飞行是否安全的职责。本咨询通告的相应指导性资料不限制机长对飞机安全运行实施最后的决定。

- 起飞后可能使用的备降机场

（a）飞机起飞后，指定的延程运行备降机场必须持续地满足初始签派批准的各项要求，除了天气应当保持或高于运行最低标准（CCAR-121.724（c）款）。飞行员和签派员应当监控用于备降的延程运行的机场是否出现了天气条件恶化或者设施、设备的可用性受到限制等有可能导致机场不可用于飞机备降的情况。在飞行过程中，如果指定的延程运行备降机场的情况发生了重大变化，应当及时告知飞行机组成员，尤其那些将会导致飞机无法降落的信息。

（b）飞机在延程运行进入点之前，合格证持有人必须评估指定的延程运行备降机场在延程运行备降机场的关注时间段的可用性。当发现任何不能确保安全进近和着陆的情况时，例如：天气条件低于着陆运行最低标准，应当通知机长，并且重新指定其它能够保证安全进近和着陆的延程运行备降机场。根据新指定的延程运行备降机场，可能需要修改计划航路。修改的飞行计划应当包括批准的运行区域内新指定的延程运行备降机场的信息。机长应当能够获得在批准运行区域内可用的延程运行备降机场的运行条件以及天气信息（包括应急处理、进近助航设施、机场的基础设施等）。修改后的航路上任意一点距离新指定的延程运行备降机场的改航时间依然要符合该次飞行签派放行时确定的最大改航时间限制。

（c）飞机飞越延程运行进入点之后，如果指定的延程运行备降机场的天气条件恶化进而低于着陆运行最低标准（或者任何其它造成机场跑道不可用的情况），合格证持有人不需要因此修改航路或改航备降。机长应当与签派人员协调对当时的安全运行状况做出合理的评估和判断，决定最安全的处置措施。这时机长可以决定修改航路，备降到延程运行备降机场，或者使用计划航路继续飞行。

- 发动机失效：

（a）CCAR-121.561和721条要求双发飞机一发失效情况下，为确保飞行安全，机长要考虑到相关因素并做出判断，应当选择在最近的合适机场着陆。迅速果断做出这个决定对延程运行安全至关重要，但是合适机场的使用有可能会受到某些条件限制，应当尊重和保护机长做出最终决策的权力。下面列出了判断备降机场是否可用时要考虑到的相关因素：

飞机构型、重量、系统和剩余燃油

备降航路上的风和天气的情况

备降航路上的最低飞行高度

备降航路上的燃油消耗

备降机场附近的地形、天气和风

跑道的可用性以及道面情况

可用的进近导航设施和灯光

备降机场救援与消防服务（RFFS）等级

旅客服务设施以及机场人员的出入境服务和住宿情况

机长对机场的熟悉程度

合格证持有人向机长提供的机场信息

（b）当双发飞机一发失效时，下列因素不足以构成在非最近合适机场备降的理由：

燃油量足够飞抵更远的合适机场

旅客的住宿问题，而不是旅客的安全问题

维修资源的可用性

（c）如果多于两台发动机的飞机一发停车后，根据CCAR-121.561和721条的要求，机长可以改航备降到非最近的合适机场，但前提是此时机长认为这样做与在最近合适机场着陆是同样安全的。机长决定在非最近合适机场备降时，应当考虑所有相关因素，包括在最近合适机场以远继续飞行时可能发生的问题。当多于两台发动机的飞机选择路过某一个合适机场时，机长必须仔细衡量下一个可能发生的失效所带来的风险。

- 系统全部或部分失效

（a）延程运行期间，由于备降机场数量有限，且航路距离延程运行备降机场可能相当远，应当仔细评估系统失效或部分失效所带来的影响，还包括部分失效系统的工作部分和飞机整体运行性能的评估。确定允许使用的总时间时应当考虑合格证持有人的签派设施可用信息以及机长对飞行安全状态的判断，就是说选择改航备降安全还是继续按照计划飞行安全。飞机在延程运行进入点之前，如果出现一类延程运行关键系统的部分失效，或者是某套二类延程运行关键系统的全部失效，机长应当立即通知签派部门和机务维修部门。合格证持有人应当修改飞行计划并执行非延程运行航线或改航备降。飞机在进入延程运行进入点之后，系统失效的处置主要依据QRH中的检查单内容。机长在签派人员和机务维修人员的协助下，做出最终的评估和决策。

（b）飞机系统的失效经过再次评估后，如果结论是改航备降，那么合格证持有人应当向机长提供修改后飞行计划的信息以及各种相关情况的更新，包括指定延程运行备降机场天气状况。签派员应当向飞行机组成员建议改航备降可用的其它机场。但是无论如何，该机场的距离不能超出批准的延程运行最大改航时间限制。

- 其它备降情况。飞机实施延程运行时可能会因为发动机或系统失效以外的其它原因而改航备降，例如紧急医疗救护、火警或者释压等。应当根据紧急情况的性质特点以及对飞机、旅客和机组可能造成的不利后果采取适当的措施。该次飞行所指定的延程运行备降机场并不是机长改航备降的唯一选择，机长仍然具有最终决策权。

e.延程运行程序文件

（1）合格证持有人应当针对本部分讨论的各项飞行运行要求制定相应的延程运行飞行机组程序，并将这些程序编入相应的手册和资料。给飞行员提供的这些手册和资料也应当同时包括延程运行维修要求的程序性信息，例如：

燃油交输活门功能检查（若适用）

特殊延程运行MEL要求

APU空中起动程序（若适用）

发动机状态监控数据记录程序

飞行中对延程运行关键系统的验证程序

（2）飞行运行手册中，延程运行部分的初始版本以及其每次修订必须递交局方，经过批准后方可实施。

3.5 飞行运行训练要求

根据CCAR-121.415条的规定，合格证持有人应当满足以下训练要求：

- 延程运行特殊要求。合格证持有人经批准的延程运行训练大纲应当包括针对延程运行特点的培训内容。这部分内容应当包括（但不限于）：

（1）改航备降决策过程。合格证持有人的培训大纲应当包括指导飞行机组成员如何评估动力装置和其它飞机系统可能存在的故障和失效。培训的目标是使得飞行机组成员有能力应对运行中的可能发生的意外情况。

（2）延程运行具体要求。合格证持有人的延程运行培训大纲中，应当包括对飞行机组成员和签派员的培训内容，其中以下所列的项目应当是整合的。局方将会定期评估这些项目。

（a）飞行计划，包括特殊情况的相关内容，例如：发动机失效、释压和备降等时点等。

（b）飞行运行状态的监控以及燃油监控。

（c）按照MEL实施签派放行后的运行限制。

（d）非正常程序，包括：

- 非正常和应急程序。

- 系统失效和系统失效后的飞机剩余性能，关系到改航备降还是继续飞行的决策。

- 改航备降。

- 机组成员失能。

- 在模拟机上，模拟在只有一个交流电源可用的情况下的进近和复飞。因为如果APU电源不可用，且两个主交流电源失效的情况下，两个飞行员仪表会严重降级。

（e）延程运行专用应急设施的使用，包括寒冷天气装备和卫星通信（SATCOM）系统。

（f）在签派／飞行放行清单中列出的延程运行备降机场，当其条件发生变化且可能会影响进近和着陆安全时，需要遵守的程序。

（g）当航路上其它有可能用到的备降机场的条件发生变化且会影响进近和着陆安全时，需要遵守的程序。

（h）了解并有效地使用经批准的附加或改装的延程运行专用设备。

（i）燃油量比较：合格证持有人的培训大纲中应当包括航路飞行时要遵守的燃油管理程序。其中应当包括一个独立的燃油量指示器交叉检查的程序，例如：总燃油量减去消耗的燃油量后的数值与显示的剩余燃油量相比。

（j）燃油管理：计算计划燃油剩余量与实际燃油剩余量之间的差值，例如：估算到达前或计划后的时间，总重，和／或高度差异。

（k）延程运行特有的飞行机组程序，已在3.4e款中列出。

（3）乘客救援计划。根据CCAR-121.720条的规定，合格证持有人必须为飞行机组成员和签派员提供与其工作职能相对应的乘客救援计划的培训。

b.延程运行的飞行检查员。合格证的持有人必须要指定延程运行的飞行检查员。目的是为了确保飞行机组操作程序的标准化，同时也为了强调延程运行的特殊性。只有真正理解了延程运行特殊性的飞行员才可以被指定为延程运行的飞行检查员。

c.培训大纲和运行手册的审核。

（1）审核的目的是为了验证培训大纲和运行手册中的信息是否足够。局方将基于这些审核的结论来对飞行机组训练大纲、运行手册和检查单等文件提出修改意见。

（2）局方同时也应持续地检查延程运行关键系统的运行经历记录，包括：系统可靠性水平，个别事件情况，以及设施设备失效或功能缺陷时机组所采取的应对措施。

第4节 延程运行批准的申请

- 4.1 延程运行资格

延程运行的特殊性要求对这种运行必须实施评估，确保合格证持有人提交的文件资料是有效的。局方将审查合格证持有人的文件和培训大纲，验证其是否符合延程运行的要求。为获得实施延程运行的批准，合格证持有人必须满足以下条件：

- 飞机。合格证持有人申请实施延程运行的机身发动机组合必须满足相关的适航标准，而且已经被批准可以实施延程运行。

（1）双发飞机。按照CCAR-121.711（c）款的规定，只有当合格证持有人使用的机身发动机组合的型号设计经过了延程运行的批准后，才可以实施延程运行。机身发动机组合的型号合格证数据单（TCDS）或补充型号合格证（STC）等证明通常应当反映在飞机飞行手册（AFM）中。

（2）多于两台发动机的载客飞机。根据CCAR-121.718条的规定，2015年2月17日之前生产的多于两台发动机的载客飞机，无须依据CCAR-121.711（c）款获得延程运行型号设计批准，实施延程运行。2015年2月17日及其以后生产的多于两台发动机的载客飞机必须满足CCAR-121.711（c）款延程运行型号设计的要求。

b.飞行运行和维修要求。合格证持有人必须表明其符合3.4条的运行要求以及3.2条的维修要求。

c.培训要求。合格证持有人必须表明相应人员已经完成了训练并能达到延程运行所要求的水平，并且符合3.3和3.5条中飞行运行和维修培训的要求。

d.局方批准双发延程运行前，合格证持有人必须能够证实其能够达到并保持推力系统的可靠性水平。合格证持有人还必须证实其能够达到并保持该机身和其它飞机系统的可靠性水平。这可以直接通过运行历史记录，或者按照本咨询通告中“附录2延程运行合格审定方法”中提到的验证程序来实现。

e.初次申请运行合格证的申请人，同时申请按照加快的延程运行审定方法实施延程运行批准的，必须满足本咨询通告中对合格证持有人提出的同样的要求。对没有在役运行经验的申请人的审查，要比对已经具有运行经验的申请人的审查更充分。加快的延程运行批准申请人从第一天延程运行开始就应该能够达到具有运行经验的合格证持有人的运行水平。

- 4.2 延程运行批准的申请

a.任何要获得延程运行批准的合格证持有人必须向局方递交一份申请书，并附上所有相关申请资料。申请书中要列出具体机身发动机组合，还应当列明所有延程运行的法规要求。合格证持有人可以按照本咨询通告的指南来完成申请书的填写。申请书必须在使用该机身发动机组合实施延程运行前至少60天递交。对于加快的延程运行审定的申请，要提前至少6个月递交。

b.双发飞机。

（1）申请180分钟双发延程运行的申请人可以根据自己申请的运行种类在以下两种申请方式中选择一种适合的：

（a）基于在役经历的审定方法，或者

（b）加快的延程运行审定方法。

（2）超过180分钟但不超过240分钟的延程运行。

局方只对持有180分钟延程运行批准的，且其机身发动机组合与申请的组合相同的合格证持有人，颁发超过180分钟的延程运行批准。实施180分钟延程运行的合格证持有人申请超过180分钟的延程运行时，在役运行经历的要求是，在获得180分钟延程运行批准之后该机身发动机组合的运行经历不少于10,000飞行小时，且不少于12个日历月。局方颁发超过180分钟延程运行批准的其它审定要求与其它延程运行批准是相同的。

（3）超过240分钟的延程运行。对于使用双发飞机的合格证持有人，该项批准只针对特定城市对之间的特定航线。合格证持有人必须已经在180分钟延程运行或者其它更高延程运行批准的情况下，使用该机身发动机组合运行至少连续24个日历月，其中至少连续12个日历月必须是240分钟延程运行的运行经历。

c.多于两台发动机的载客飞机。合格证持有人申请超过180分钟延程运行时，没有最少在役经历时间要求。申请人可以按照加快的延程运行审定方法申请批准。

- 4.3 延程运行的批准

a.双发飞机延程运行。申请使用双发飞机实施延程运行的合格证持有人可以在以下各项中选择一个合适的延程运行种类（参见附录1）。

（1）最大改航时间75分钟的延程运行；

（2）密克罗尼西亚区域最大改航时间90分钟的延程运行；

（3）最大改航时间120分钟的延程运行；

（4）最大改航时间138分钟的延程运行；

（5）最大改航时间180分钟的延程运行；

（6）北太平洋区域最大改航时间207分钟的延程运行；

（7）在北极区域、北太平洋区域以及赤道以北的太平洋区域最大改航时间240分钟的延程运行；

（8）最大改航时间超过240分钟的延程运行。

b.多于两台发动机的载客飞机延程运行。申请使用多于两台发动机的载客飞机实施延程运行的合格证持有人，只有满足局方批准的适用于其申请的机身发动机组合的各个飞机系统中的最严格的时限要求时，才能获得延程运行批准。延程运行批准的最大改航时间限制不得超过该飞机系统的最严格的时限减去15分钟。

- 4.4 延程运行批准的要求.

a.所有双发飞机运行合格证持有人和多于两台发动机的载客飞机合格证持有人在延程运行航路上运行时，必须符合CCAR-121部W章和本咨询通告中描述的所有运行和程序要求。

b. 使用多于两台发动机的飞机的合格证持有人，如果已经获得批准在那些原来未被定义为延程运行航路但是新标准确定为延程运行航路的航路上运行，那么在2012年6月30日前不需要再申请在该航路运行的批准。但是，从2012年6月30日之后，合格证持有人必须要符合本咨询通告中描述的所有延程运行要求，并且具备局方批准的所有延程运行程序和训练大纲。局方依据CCAR-121部W章的规定批准合格证持有人的延程运行资质，并修改其运行规范。

c.所有延程运行合格证持有人按照本节要求申请批准时，必须向局方提供足够的申请资料。申请资料主要是针对以下延程运行问题：

（1）延程运行区域／飞机性能。必须表明对于每一机身发动机组合确定延程运行区域时使用的高度和空速符合CCAR-121.191和193条中关于地形和障碍物的越障要求。合格证持有人可以不使用经批准的一发失效速度作为符合CCAR-121.191和CCAR-121.193条的基础，只要能够表明燃油消耗值没有超过临界油量的要求，并且没有超过相关时限系统的时限要求。

（2）天气信息系统。合格证持有人应当证实其使用的天气信息系统是可靠的，能够以一定的精度和可靠度来预告申请运行区域内的目的地和航路的天气情况。局方应当对相关工作人员的培训、资质、管理，和天气报告和预报信息的记录，包括其可靠性的记录等相关因素进行评估。

（3）最低设备清单（MEL）。合格证持有人应当根据主最低设备清单（MMEL）制定最低设备清单。 对于延程运行，延程运行适用的系统冗余水平应当反映在MEL中。被认为对飞行安全具有重大影响的系统应当包括在内，下面列出了延程运行关键系统，但不限于这些：

电气系统，包括电瓶

液压系统

气源系统

飞行仪表系统

燃油系统

飞行控制系统

防冰系统

发动机起动和点火系统

推力系统仪表

导航和通信系统

辅助动力装置

空调系统和增压系统

货舱抑火系统

应急设备

其它延程运行必需的设备

（4）公众保护（公共保护）。关于公众保护的条款在CCAR-121.95和117条中有相关要求。在CCAR-121.713和722条中提出了更明确的要求。

（5）乘客救援计划

（a）超过180分钟的延程运行，每一延程运行备降机场都应当制定乘客救援计划。在北极区域和南极区域运行，要求在运行规范中列出实施该项运行的每一改航机场都应当制定乘客救援计划。极地运行改航机场的具体乘客救援计划指南参见本咨询通告6.4b（2）项。

（b）合格证持有人的乘客救援计划应当提供一个验证基础设施达到可接受安全水平的方法。这些基础设施应当能够保证正常地照顾和安置旅客和机组人员，包括为满足旅客和机组成员生理需求的设施，例如持续的人身安全、食物以及庇护。旅客和机组成员的需求不需要非常详尽的列出。但是，在某些恶劣运行环境下，计划要足够的详细，包括为旅客和机组人员提供药品、通信等服务的办法，及其它后续航程服务。如果合格证持有人决定利用飞机的设备和服务来全部或部分满足此项要求，那么应当考虑并评估相应设备和服务的可用时限。

（c）能够在48小时之内使旅客获得完全救援的计划通常是可以接受的，这样的计划应当能够满足所有关于为旅客和机组提供照顾和安全的要求。乘客救援计划中，最难于处理的是当备降到一个地处运行区域内，但合格证持有人不经常去的机场，更极端的情况下，备降到一个航路上的偏远的荒芜人烟的备降机场。航线经过偏僻地区的合格证持有人应当考虑到备降到偏僻地区范围内经批准的航路备降机场的可能性，并有责任制定相应的乘客救援计划（CCAR-121.716条）。合格证持有人在这些偏僻地区实施运行时应当制定一个计划，说明如果一旦备降，将如何使旅客和机组成员得到救援。该计划应当能够详细地证实救援计划的实施易于实现，并且在此期间备降的旅客和机组成员的基本要求能够得到满足。并且计划还应当关注先前列出的在特殊环境下特别强调的问题。在某些环境下，防止日照以及降温可能是一个需要关注的问题，如果是在极地或近极地等其它环境下，该计划还要涉及防止外界环境干扰、加温和配备衣服等问题。在考虑到这些问题后，计划中还应该包括立即启动乘客转移程序的规定。也就是说，在计划中应该说明针对不同特殊备降机场的环境，乘客救援计划的要求以及相关问题的优先次序。

（6）导航。申请人必须考虑到飞机上安装的导航设备，对计划航路和飞行高度及飞往指定延程运行备降机场的航路和高度所需的导航精度，并证明适用于相关运行的导航设施的可用性。确保安全进近和着陆的导航设施应当处于可用状态。

注：如果在合格证持有人的运行规范中已经获得了批准，那么可以使用非陆基导航设备进近（例如：RNAV/GNSS进近）。

（7）通信（CCAR-121.714条）。合格证持有人必须证明飞行机组与空管人员以及签派人员之间的通信设备和服务是可用的。合格证持有人必须证明，在其延程运行航路中，飞行机组和空中交通服务、飞行机组和合格证持有人之间可以使用最可靠的语音通信技术进行通信。如果实施超过180分钟的延程运行，合格证持有人还应当具有第二套，即备用的，语音通信系统。该系统应当能提供直接基于卫星的语音通信，通话质量与固定电话相当。该系统应当能够在飞行机组和空管人员之间、飞行机组和合格证持有人之间提供语音通信。在确定这些通信设施是否可用时，合格证持有人应当考虑延程运行改航备降时所必需的航路和飞行高度的其它相关要求。只要无法利用直接基于卫星的语音通信设施，或者因其质量低劣而无法进行语音通信，则应当以另一种通信系统取代该系统。

注：超过180分钟的延程运行，只要求两套语音通信系统中的一套必须是SATCOM。CCAR-121.714条的目的是确保机组具备随时可用的语音通信，其质量应相当于固定电话。如果飞机已经装有一套SATCOM系统，第二套通信系统不需要是SATCOM。

- 4.5 验证飞行

在批准合格证持有人在批准区域中使用某机身发动机组合实施延程运行前，局方会要求合格证持有人在延程运行区域内其申请的航路上实施真实的验证飞行。这样做可以确保本咨询通告第3节中描述的延程运行飞行运行和维修大纲能够有效地支持其运行。局方依据合格证持有人所申请延程运行航线上的实际运行经验，来确定验证飞行的次数、验证飞行的方式（载运商业旅客，不载运商业旅客，或者是只载运货物）以及需要验证的其它项目。如果批准商业取酬飞行作为验证飞行，则应当对合格证持有人的运行规范中必要的部分给予临时批准或限制。验证飞行成功，合格审定完成后，局方修订并颁发无限制条件的运行规范相应条款。多于两台发动机的客机的合格证持有人在本咨询通告生效之后，在原来认定为非延程运行航线但是按照新定义划分属于延程运行航线的航路上，可以继续运行，不需要实施实际的验证飞行。

- 4.6 验证飞行所需的演示

a.合格证持有人应当在局方监督下使用申请的机身发动机组合实施验证飞行，该机身发动机组合应当有足够的能力并安全的完成相关运行。局方根据每次验证的具体情况来确定每一合格证持有人验证飞行需满足的条件。根据合格证持有人的经验和申请运行的种类，局方可以要求其在真实的验证飞行中实施一次备降。

b.在验证飞行中，应当演示下列紧急情况，除非这些紧急情况已在验证飞行之前，使用局方认可的模拟机，在局方的监视下，成功的完成了演示：

- 一台发动机完全失去推力，并且所有发动机驱动（或正常）电源全部失效（或者是，作为最低要求，在延程运行审定中确定了的临界电气状况），或者

- 对于适航性、机组工作负荷或者性能风险等几个方面，认为在延程运行中可能发生的更为严重的任何其他情况。

- 这样的模拟机演示，并不改变局方对合格证持有人在其实际验证飞行中演示其具备所申请运行能力的要求。

第5节 局方的延程运行批准

5.1 延程运行最终批准。

按照延程运行申请的要求，在颁发运行规范前，合格证持有人应当向局方递交申请材料。验证飞行应当根据附加指南或审定过程中提出的建议措施来实施。成功完成验证飞行，合格审定完成后，局方通过向合格证持有人颁发相关的运行规范条款予以批准。

5.2 延程运行运行规范

延程运行运行规范至少应当包括对下列各项的批准和限制：

- 批准的机身发动机组合

- 适用于延程运行的现行有效的CMP标准（若适用）

- 批准的延程运行地理区域

- 运行区域

- 批准使用的机场，包括延程运行备降机场，及相应仪表进近种类的运行最低标准。

- 批准的延程运行维修大纲和可靠性方案，包括：型号设计规定的项目、经批准的CMP标准（若适用）

- 批准实施延程运行的飞机，相关信息包括：生产厂家、型号、序列号以及注册号。

5.3 对经批准的运行、维修和训练程序的修订

延程运行获得批准后，如果合格证持有人决定对延程运行的运行、维修和培训程序做实质性的修改，则应当及时向局方递交申请，说明修改的内容，以便局方在合格证持有人实施运行前完成合格审定工作。合格证持有人和局方应当根据合格证持有人的运行经验来商讨决定哪些变更是允许的。对于一个全新申请延程运行的合格证持有人和一个已经具备多年延程运行经验的合格证持有人，判定其实质性变更的标准是不同的。

5.4 获得延程运行批准后的程序

- 合格证持有人应当持续地监控经批准实施双发延程运行的机身发动机组合的世界机队平均空中停车（IFSD）率，确保延程运行可靠性保持在一个合理的水平。（飞机和发动机制造厂商可能提供相关数据。）如果机队平均空中停车（IFSD）率不能够保持在一个可接受的水平，或者，在型号设计（飞机发动机的基本设计）中或在运行中发现存在重大的缺陷或恶化趋势，局方可以要求飞机和发动机的制造商制定一个局方可接受的计划来应对该缺陷。

- 局方将会监控其批准实施延程运行的合格证持有人的所有其它运行情况，确保延程运行的可靠性保持在一个可接受的水平，运行能够持续地安全实施。

- 如果在型号设计和运行中存在明显的恶化趋势或重大缺陷，一旦可接受的可靠性水平不能保持，局方将会：

（1）如果发现问题与飞机的设计和使用有关，则通知相应的适航审定部门和航空器评审部门；并且

（2）启动专项评估，按需增加运行限制，并确保合格证持有人及时地采取了相应纠正措施来解决问题。

第6节 极地运行

- 6.1 背景

在极地区域运行过程中存在的问题与延程运行的问题很相似。

- 6.2 定义

北极区域：北纬78度以北的区域。

南极区域：南纬60度以南的区域。

6.3 适用性

运行航路包含南极区域或北极区域中任何一点的飞行运行必须遵守CCAR-121.728条第三部分的要求。航路计划阶段，合格证持有人必须先要确定其运行是否属于CCAR-121.717条中规定情况，以及本咨询通告第2节2.1中讨论的情况。如果属于延程运行，则CCAR-121部W章和本条的指导性材料将作为本咨询通告3.1和3.5条对适用的延程运行所提出要求的补充。

- 6.4 极地要求

a. 申请实施极地运行的合格证持有人必须为实施北极区域和南极区域的极地飞行制定计划，这部分在本咨询通告3.1和3.5条的基础上提出了其它附加要求，确定了设备和飞机构型的要求。

b.合格证持有人为在这些区域实施运行所制定的计划必须包括以下项目：

- 指定极地运行改航机场的要求。合格证持有人应当指定一组改航机场，无须考虑其距运行航路的距离，在各种天气条件下如需改航备降时，这些改航机场中的一个或几个是可用的。飞机必须配备CCAR-121.726条要求的足够的航油，应当能够在所选的改航机场上安全着陆、并且可以脱离跑道。如果发生飞机落地后故障自身无法移动的情况，该机场应当具备移动该飞机的能力，这样才不至于影响后续救援航空器的着陆。另外，为确保人员的安全，这些指定的备降机场应当有能力完成下列工作：

（a）不利天气条件下，安全转移旅客和机组成员；

（b）在旅客和机组安全转移前，能够满足其生存的基本需求；并且

（c）尽快安全处置旅客和机组成员。（备降后48小时内实施并完成乘客救援工作）。

- 乘客救援计划。除全货机补充运行以外，每一在极地区域实施运行的合格证持有人必须按照本条（1）款和4.4c（5）项的要求在指定机场制定乘客救援计划。极地区域的乘客救援计划的制定应当考虑到极端寒冷天气情况、有限的旅客服务设施，以及无延迟启动乘客救援计划的需求。

- 防燃油冻结策略与燃油冻结监视程序。合格证持有人必须具有一个监控燃油结冰的燃油结冰程序。合格证持有人可以选择制定一个防燃油冻结措施与燃油冻结监视程序（例如：对实际加载的燃油测量出来的冰点温度）来代替对于某一特定燃油型号的燃油标准冰点温度的程序。在这种情况下，防燃油冻结措施与燃油冻结监视程序必须经局方批准。合格证持有人应当制定程序，用程序来要求维修、签派和飞行机组之间相互协商，共同确定飞机上所装载燃油的冰点温度。

- 通信能力。合格证持有人必须在飞行的整个航路上建立有效的语音通信和／或数据链通信。CCAR-121.714条的要求适用于在这些区域实施的所有的延程运行，对于其它的运行，可以使用高频（HF）语音、高频数据链（HF DATALINK）、卫星通信语音（SATCOM VOICE）或卫星通信数据链（SATCOM DATALINK）。由于甚高频（VHF）和基于卫星的语音通信的局限性，ATC通信很可能要求在这些航路上使用高频（HF）语音通信。在极地飞行期间，SATCOM在高于纬度82度的区域不可用。太阳耀斑活动也会影响高频（HF）无线电通信能力。因此，合格证持有人应当考虑到预报的太阳耀斑活动及其对每一在该区域运行的飞机的通信影响。

- MEL中需要注意的事项。合格证持有人必须修订MEL，使其相应设备的运行符合要求。对于延程运行，所有适用的MEL限制都要遵守。在获得局方批准其实施此类运行前，合格证持有人应当查阅MEL，考虑以下系统设备的签派放行能力：

（a）燃油量显示系统，包括燃油箱温度显示系统；

（b）APU（如果APU是飞机延程运行所必需的），包括满足其设计标准的电源和气源的供应能力

（c）自动油门系统

（d）飞行机组成员的通信系统（满足通信能力要求的），和

（e）除全货机运行外，在医药箱中加入一个自动外部除颤仪（AED）

- 培训。合格证持有人经批准的培训大纲中应当说明以下培训要求：

（a）QFE／QNH和米／英尺的换算（针对飞行机组和签派员培训）；

（b）燃油结冰的培训，针对维修、签派和飞行机组的培训（特殊课程）；

（c）一般航路上，整体天气变化趋势特点的培训；

（d）相应飞机系统限制（例如燃油温度限制）；

（e）机长做改航备降决定时，维修部门为签派和飞行机组成员提供的飞机系统性能信息的要求；

（f）训练机组成员如何在寒冷天气情况下使用防寒服；

（g）在太阳耀斑活动期间，考虑到对签派和机组成员的影响，合格证持有人必须让机组成员清楚电离辐射对机组成员造成的影响，并提供相关的机组培训；

（h）合格证持有人的乘客救援计划中飞行机组成员和签派员职责的培训。

- 太阳耀斑活动期间机组成员的电离辐射。合格证持有人必须提供一个减轻太阳耀斑活动电离辐射对机组影响的计划。

- 极地运行的特殊设备。每个飞机上必须配备至少两个寒冷天气的防寒服，这样在极端恶劣气候情况下的改航机场实施外部协调时，可以保证安全完成工作。如果合格证持有人已经雇佣地面支援，能够在备降机场防寒服，则可以批准MEL中该项保留。在某些不需要这些设备的季节中，局方也可以放松该项要求。

6.5 批准前的验证

a.在获得极地运行批准之前，合格证持在人必须实施一次局方监督下的验证飞行。乘客救援计划作为极地运行验证的一部分，也必须进行演示。在实施验证飞行前，合格证持有人须及时将验证飞行计划通报局方，以便局方的监察员和所选的改航机场的工作人员之间进行必要的沟通和协调。监察员应当检查以下各方面工作的有效性和充分性。

（1）通信

（2）协调

（3）设施

（4）航行通告和气象资料的准确性

（5）模拟改航备降期间地面设施的可操作性。

b.验证试飞前可以完成乘客救援计划。如果合格证持有人的乘客救援计划还没有预先或满意的演示给局方，则局方不会同意让合格证持有人实施载运旅客的验证试飞。如果合格证持有人选择在验证飞行期间实施乘客救援计划的演示，并把其作为验证飞行的一部分，则此次飞行可以在不载运旅客的情况下实施。但是，在这种情况下可以允许装载货物，利于保持飞机的重量平衡。

6.6 极地运行的批准。

合格证持有人在实施极地和磁不可靠区域的运行前必须获得局方的批准。申请极地运行的申请人必须向局方递交申请书，还有所有申请材料。申请资材料中必须说明符合所有极地运行相关规章要求，有能力依据本咨询通告提供的指南实施所申请的运行。申请人应当在使用某机身发动机组合实施极地运行前至少60天递交申请材料。局方以修改运行规范的方式予以批准。

附录1  延程运行的批准

如本咨询通告中4.2条所述，CCAR-121部W章允许合格证持有人申请不同等级的延程运行批准。本附录归纳了每一等级批准的要求，并提供了针对CCAR-121部W章中各种要求的具体指导。

- 双发飞机

| 批准等级 | 要求 |
| --- | --- |
| 75分钟 | - 机身发动机组合无需具备延程运行型号设计批准。 - 局方审查机身发动机组合，确保没有影响安全运行的因素。 - 机身发动机组合必须已经具备足够的可靠的运行经历。 - 合格证持有人必须确保飞机满足CCAR-121.725条关于时限系统的要求。 - 除备降后再次起飞时不要求完成航前维护检查工作单外，合格证持有人必须满足CCAR-121.719条维修方案的要求，在本咨询通告3.2和3.3条提供了相关的指导。 - 合格证持有人必须满足CCAR-121部中关于飞行运行的要求，如本咨询通告3.4和3.5条所述。 - 合格证持有人必须满足MMEL中关于120分钟延程运行的规定。 - 合格证持有人必须按照其运行规范中批准的延程运行要求实施运行。 |
| 90分钟 | - 机身发动机组合必须具备120分钟延程运行型号设计批准。 - 除备降后再次起飞时不要求完成航前维护检查工作单外，合格证持有人必须满足CCAR-121.719条维修方案的要求，在本咨询通告3.2和3.3条提供了相关的指导。 - 合格证持有人必须满足CCAR-121部中关于飞行运行的要求，如本咨询通告3.4和3.5条所述。 - 合格证持有人必须满足MMEL中关于120分钟延程运行的规定。 - 合格证持有人必须按照其运行规范中批准的延程运行要求实施运行。 |
| 120分钟 | - 机身发动机组合必须具备120分钟或以上延程运行型号设计批准。 - 合格证持有人必须满足CCAR-121部和本咨询通告第3节中关于飞行运行和维修的要求。 - 合格证持有人必须满足MMEL中关于120分钟延程运行的规定。 - 合格证持有人必须按照其运行规范中批准的延程运行要求实施运行。 |
| 138分钟 | - 该类批准只针对被批准实施120分钟延程运行的合格证持有人的特定120分钟延程运行航线。 - 机身发动机组合必须具备120分钟或以上延程运行型号设计批准。如果仅被批准120分钟的型号设计，根据CCAR-121.725条的要求，局方必须确保飞机最严格的时限系统可以满足138+15分钟的要求。 - 合格证持有人必须满足CCAR-121部和本咨询通告第3节中关于飞行运行和维修的要求。合格证持有人必须引入针对维修、签派和飞行机组人员的训练。训练应包括任何138分钟运行的特殊要求，例如，包括MEL要求的或由局方提出的任何额外的要求。 - 必须满足在MMEL中关于超过120分钟延程运行的规定，如果没有针对该机身发动机组合的180分钟延程运行MMEL，合格证持有人必须向局方申请关于可能适用于138分钟运行的任何附加项目。 - 当120分钟延程运行条件下航线无法高效运行时，可以采用138分钟延程运行批准 - 合格证持有人必须按照其运行规范中批准的延程运行要求实施运行。 |
| 180分钟 | - 机身发动机组合必须具备180分钟或以上延程运行型号设计批准。 - 合格证持有人必须满足CCAR-121部和本咨询通告第3节中关于飞行运行和维修的要求。 - 必须满足MMEL中关于180分钟延程运行的规定。 - 合格证持有人必须按照其运行规范中批准的延程运行要求实施运行。 |
| 207分钟 | - 该类批准只针对被批准实施180分钟延程运行的合格证持有人的特定180分钟延程运行航线。 - 机身发动机组合必须具备180分钟或以上延程运行型号设计批准。如果仅被批准180分钟的型号设计，根据CCAR-121.725条的要求，局方必须确保飞机最严格的时限系统可以满足207+15分钟的要求 - 合格证持有人必须具备局方认可的足够的延程运行经历 - 在实际运行中，合格证持有人必须在可能的情况下，尽量去计划180分钟或以内的延程运行。 - 在每次飞机按照超过180分钟标准签派时，合格证持有人必须通知机组成员，并告诉他们为什么选择这个路线。 - 除了在合格证持有人的最低设备清单说明的用于180分钟延程运行的设备外，下列系统必须在签派放行时是可正常工作的 - 油量指示系统 - APU，当延程运行需要使用APU时。 - 自动油门系统 - 适用时，CCAR-121.97或CCAR-121.714条要求的通信系统，且 - 一发失效自动着陆能力，如果飞行计划是基于其使用制定时 - 满足CCAR-121部飞行运行的要求，以及本咨询通告第3节讨论的适于延程运行的维修要求。 - 必须在签派和飞行放行中说明在改航时间207分钟内最近的可用延程运行备降机场。 - 在实施此类飞行时，合格证持有人必须考虑空中交通服务的期望的路线。 - 当由于诸如政治、军事考虑、火山行动、临时机场条件和机场气象低于签派需求或其他气象相关问题，在180分钟中没有提供一个延程运行备降机场仅在逐段飞行基础上可以使用此例外。 - 合格证持有人必须按照其运行规范中批准的延程运行要求实施运行。 - 合格证持有人必须跟踪207分钟批准被使用了多少次。 |
| 240分钟 | - 机身发动机组合必须具备180分钟或以上延程运行型号设计批准。合格证持有人必须确保其飞机拥有可以满足CCAR-121.725条关于时限系统要求的能力。 - 合格证持有人已经获得该机身发动机组合180分钟延程运行的批准。 - 合格证持有人具备局方认可的足够的180分钟延程运行经历。 - 除了在合格证持有人的最低设备清单说明的用于180分钟延程运行的设备外，下列系统必须在签派时是正常工作的： - 燃油油量指示系统 - APU（包括满足其设计标准的电源和气源的供应能力），当延程运行需要使用APU时。 - 自动油门系统 - 适用时，CCAR-121.97或CCAR-121.714条要求的通信系统，且 - 一发失效自动着陆能力，如果飞行计划是基于使用该功能制定时 - 满足CCAR-121部飞行运行的要求，以及本咨询通告第3节讨论的适于延程运行的维修要求。 - 在签派和飞行放行中必须列明在改航时间240分钟内最近的延程运行备降机场。 - 合格证持有人必须按照其运行规范中批准的延程运行要求实施运行。 |
| 超过240分钟 | - 机身发动机组合必须具备180分钟或以上延程运行型号设计批准。合格证持有人必须确保其飞机拥有可以满足CCAR-121.725条关于时限系统要求的能力。 - 合格证持有人已经获得该机身发动机组合180分钟延程运行的批准。 - 合格证持有人具备局方认可的足够的180分钟延程运行经历。 - 合格证持有人必须曾按批准运行180分钟及以上的延程运行至少24个月，其中，计划使用的机身发动机组合必须按批准在240分钟延程运行至少12个日历月。 - 除了在合格证持有人的最低设备清单说明的用于180分钟延程运行的设备外，下列系统必须在签派时是正常工作的： - 燃油油量指示系统 - APU（包括满足其设计标准的电源和气源的供应能力），当延程运行需要使用APU时。 - 自动油门系统 - 适用时，CCAR-121.97或CCAR-121.714条要求的通信系统，且 - 一发失效自动着陆能力，如果飞行计划是基于使用该功能制定时。 - 满足CCAR-121部飞行运行的要求，以及本咨询通告第3节讨论的适于延程运行的维修要求。 - 合格证持有人必须按照其运行规范中批准的延程运行要求实施运行。 |

- 多于两台发动机的客机

| 批准等级 | 要求 | 如何申请 |
| --- | --- | --- |
| 180分钟以上 | - 机身发动机组合必须具备180分钟以上延程运行型号设计批准，除了CCAR-121.162条规定的内容以外。 - 合格证持有人必须确保飞机装有能够满足CCAR-121.725条关于时限系统计划相关要求的系统 - 合格证持有人必须确定最近的可用的延程运行备降或在240分钟改航时间内的备降（一发失效时，在静止大气中以低于标准情况的巡航速度飞行）。如果在240分钟内不存在延程运行备降，合格证持有人必须指定最近的可用延程运行备降机场或沿计划飞行航线的改航机场。 - 针对批准延程运行改航时间应用的最低设备清单（MEL）限制 i 燃油油量指示系统必须是可操作的 ii 由CCAR-121.97或CCAR-121.714条所要求的通信系统必须可操作，除从在北极和南极区域改航机场进行的三发和四发飞机进行180分钟及以下的运行。 - 合格证持有人必须按照其运行规范中批准的延程运行要求实施运行。 | 需要向局方提出航线批准申请，申请应表现出对此类批准的需要。 已经拥有在本咨询通告最新定义的作为延程运行航线的特殊航线上运行批准的合格证持有人，不必对特殊航线批准进行申请。合格证持有人将被要求满足本咨询通告规定的所有的延程运行要求。 |

- 预定航线的某一部分进入北极或南极区域的所有飞机

| 批准等级 | 要求 | 如何申请 |
| --- | --- | --- |
| 极地区域 | 除本附录第1、2条的所有适用要求之外，合格证持有人运行规范还必须包括以下内容： - 飞行途中可能使用的备降机场以及机场在备降时需满足的要求。 - 除全货机补充运行外，在改航备降时的乘客救援计划 - 针对监测燃油结冰的防止燃油结冰措施 - 确保适合这些运行的通信能力 - 针对这些运行的MEL - 针对这些区域运行的训练计划 - 在太阳耀斑活动期间，减轻机组人员暴露在辐射中的方案 - 在飞机提供至少两套防止暴露在寒冷天气中的服装，以便在极端天气情况下在备降机场进行户外活动时，保护机组成员。如果当时季节情况不必需要该设备时，局方可以放松对合格证持有人的此项要求。 | 合格证持有人必须提交带有所有支持数据的申请给其本地局方办公室。这些申请必须注明针对本咨询通告提出的以及基地运行的所有规章要求。申请必须在使用特别的机身发动机组合进行极地运行之前至少60天提交。 |

附录2  延程运行合格审定方法

本附录中描述现有的供合格证持有人使用的两种不同的审定方法：

- 基于在役运行经验的审定方法（不超过180分钟的双发延程运行）

a、简介

（1）在役经历计划是获得延程运行许可的一个办法。作为合格审定的一个前提条件，合格证持有人应当证明，对于特定的机身发动机组合，全球机队在役的推力系统可靠性达到可接受的水平。每个申请许可的合格证持有人使用在役经历审定办法运行延程运行的时候应该有足够的与所申请的运行种类相符的运行经验。

（2）本附录包括所需运行经历的指导意见。根据不同案例的具体情况，局方可以对本附录的要求进行缩减或增加。在对本附录的要求进行缩减或增加时，都应评估合格证持有人达到和保持延程运行必需的特定机身发动机组合可靠性的能力。比如，如果一个合格证持有人能够证明在另一中机型上安装的同系列发动机有足够的在役经历，达到了可接受的可靠性，那么在役经历就可以缩减。相反，在尚未出现大修，或者使用循环数量明显低与正常值的情况下，在役经历就要考虑增加。

b、特定的批准

（1）75和90分钟运行

对那些具有很少或者没有机身发动机组合在役经历的合格证持有人，可以考虑批准75分钟和90分钟的延程运行。这一决定所考虑的因素应当包括：计划运行的区域，合格证持有人所演示的飞机投入运行的能力，以及准备使用的维修和运行大纲的质量。

（2）120分钟运行。申请执行最长改航时间为120分钟（静止大气）的延程运行许可的每个合格证持有人应该有运行特定机身发动机组合的连续12个月的在役经历。局方可以对这一要求进行增加或缩减。

（3）180分钟运行

- 每个合格证持有人在申请执行最长改航时间为180分钟（静止大气）的延程运行许可时应有连续12个月运行120分钟延程运行的特定机身发动机组合的在役经历。民航局可以对这一要求进行增加或缩减，也可以决定哪些经历可以代替实际运行120分钟的延程运行的在役经历。

- 在批准之前，应当依照本咨询通告所描述的标准，检查合格证持有人是否具有有效使用延程运行大纲实施运行的能力。只有那些成功运行120分钟运行能力的合格证持有人才会被考虑批准超过120分钟。超过120分钟的运行区域的增加，应按个例批准。签派限制为以批准的一发失效的速度（在标准情况下、静止空气中）到达备降机场的延程运行最长的改航时间为180分钟。

c、申请批准。根据CCAR-121.161条，运用本方法申请许可的合格证持有人应该在运行特定机身发动机组合的延程运行开始前至少60天把所需的申请资料上交局方。在考虑合格证持有人申请运行延程运行的时候，局方应该评估合格证持有人的全面安全纪录、历史表现、飞行机组人员培训和维修项目。申请所提供的数据应该充分证明合格证持有人安全运行和支持这些运行的能力，包括满足本条所列的考虑因素。

- 加快的延程运行审定方法（适用于双发动机飞机的不超过180分钟的延程运行和所有多于两台发动机的客机的延程运行）

这一部分规定了合格证持有人建立保证成功可靠的延程运行的程序，并向局方证明此程序能成功运用到申请者整个延程运行过程中，可以启动延程运行的方法。这一点可以通过完整的程序和程序证实的纪录和分析达到，或者是在另一架飞机上演示证明（如本附录下列程序证明所述），或者也可通过综合这些步骤完成。

a、延程运行程序。合格证持有人寻求加速的延程运行批准时，其机身发动机组合必须是延程运行类型设计许可的（经批准75和90分钟的双发动机延程运行及2015年3月17日之前生产的多于两台发动机的客机除外），而且要在开始延程运行之前达到满意可靠的运行水平。合格证持有人在寻求加速延程运行批准的时候必须向局方证明延程运行程序已经到位，而且包括下面延程运行程序要素：

（1）程序要素指的是本咨询通告3.2至3.5条定义的延程运行维修和运行需求。

（2）下列要素应当适当记录：

（a）在合格证持有人原有机型和计划实施延程运行的双发飞机之间，推力系统、电气系统、液压系统和气源系统的主备用电源的新技术或者是重大差别。

（b）就上述（a）项所提到的内容，所做的飞行和维修人员的培训计划。

（c）由生产厂家认可的维修和运行手册延程运行相关内容的培训计划。

（d）以前非延程运行中或其它机型其它航线上的延程运行中，曾经使用的培训内容、维修和运行程序内容的新的变化。根据变化的性质和范围，合格证持有人可能会被要求提供验证这些更新程序的计划。

（e）与延程运行相关的合格证持有人特殊培训和程序的有效性验证大纲。

（f）来自飞机机身制造商、发动机制造商、其他合格证持有人和任何外来人士提供的延程运行支持计划的细节。

（g）上面描述的外来人士提供维修和飞行签派放行支持时的质量控制程序。

b．程序验证方法

- 上述a.款指出了在加速的延程运行批准计划下局方批准延程运行资格之前应验证的那些程序。在这些程序被验证之前，程序首先应该被定义。通常来说，这包括表现程序中不同要素的流程表。管理此程序人员角色和职责定义应该包括培训要求。合格证持有人应该证明程序已到位而且能达到预期功能。合格证持有人可以通过文件和分析来证明这一点，或者通过在飞机上演示，这个程序可行而且能不断提供预期结果。合格证持有人应该定义必须的评估持续期以验证此程序，并表明如果需要的话，基于在役经历，可以通过闭环管理来确定程序的不断修订和改进。

- 通常由合格证持有人决定是否选择验证飞行验证各个程序的有效性。程序验证可以在计划实施延程运行的机身发动机组合上进行。某些程序验证也可以在其它不同型号的机身发动机组合上进行，甚至是那些多于两台发动机的飞机，但是合格证持有人必须证明这样做是合理的，可以达到验证改程序的目的。有了足够的准备和资料，确保某些程序产生可靠结果的验证工作可能不必要。但是，如果合格证持有人建议的验证程序计划被局方认定为不合适或者不能产生可靠的结果，就必须在飞机上验证这一程序。

- 如果合格证持有人正在实施不同的机身发动机组合的延程运行，对于现用的经批准的若干延程运行程序可以尽量减少验证工作。如果合格证持有人在类似的非延程运行中可以成功模拟或者演示经批准的延程运行程序，结果也是可以接受的。无论上述哪一种情况，合格证持有人都应该证明程序验证的方法对于申请延程运行的机身发动机组合和实施程序验证的飞机所表现出来的结果是一样的。在决定如何减少某些延程运行程序验证的过程中，可以考虑以下这些因素：

（a）使用其它飞机或发动机的运行经验，

（b）之前的延程运行经验，

（c）二、三、四台发动机的飞机长距离水上运行的经验，

（d）与其它获得延程运行批准的合格证持有人一起工作的飞行机组人员和维修人员及飞行签派人员所获得的工作经验。

c、申请加速的延程运行审定。申请加速的延程运行审定的合格证持有人应该在计划延程运行开始日期6个月前向局方上交一份加速的延程运行审定申请书和计划。这样能给合格证持有人自己和局方足够的时间来验证所有延程运行程序验证的有效性。申请延程运行的合格证持有人应该：

- 列明所申请的延程运行批准种类。明确定义预期的延程运行航线，所需的最大改航时间值，和计划使用的机身发动机组合。

- 明确说明相关的延程运行程序，参与延程运行的维修和运行人力资源，和为了实施延程运行所需的相关资源。这些资源应当可以证明领导层的决心和态度。

- 递交一份本节加速延程运行审定相关要求的符合性计划。

- 定义检查节点。检查节点是一个里程碑式的计划落实节点，为的是保证有序地完成此附录里列出的各项工作。每个检查节点应该以程序要素的形式来验证。通常情况下，检查节点的要求贯穿整个审定过程，要在延程运行计划开始6个月前开始，直至延程运行开始后至少6个月后截止。检查节点的要求可以保证验证的程序与本咨询通告要求一致，并能保证继续安全实施延程运行。

d、程序要素的验证。在合格证持有人从局方获得加速的延程运行批准之后，则应当开始此延程运行程序要素的验证过程。合格证持有人与局方的密切配合是成功验证延程运行计划的必要条件。a款中要求的所有程序要素都应被验证。

- 在验证程序要素之前，下列信息应该包含在提交到局方的加速延程运行审定申请材料类中：

（a）验证期限，包括起始日期和建议的截止日期。

（b）验证中所使用的飞机。飞机列表里应该包括注册号、生产厂商、序列号和机身及发动机型号。

（c）验证飞行和实际延程运行计划使用的运行区域。

（d）指定的延程运行验证航线。航线长度应该足以保证程序验证能够顺利完成。

（2）程序验证报告。合格证持有人应当汇总延程运行程序验证结果，并且：

（a）记录在验证中延程运行程序每个要素是如何被使用的。

（b）记录现用程序要素和方法的任何缺点，以及纠正缺点的方法。

（c）记录在IFSD、非计划发动机换发或任何重大运行事件后，需要对延程运行程序做的任何更改。

（d）当合格证持有人和局方同意一个程序要素已成功被验证，检查节点应被关闭，并记录确认意见。

（e）定期向局方提供程序验证报告。这一点应该在检查节点程序中明确。

- 合格证持有人应该在延程运行最终批准，也就是本咨询通告第4节第4.5和4.6条所描述的验证飞行之前，确定一个最终检查节点。利用这一节点保证所有的延程运行程序被验证完成。

- 程序验证工作计划应包含下列内容：

（a）合格证持有人应该表明其考虑到了延程运行程序验证工作对飞行运行安全所产生的影响。在申请资料中，应当包含合格证持有人提供给延程运行程序验证工作相关人员的相关安全问题指导原则。指导原则中应该明确表明延程运行程序验证过程不允许对运行安全产生不利影响，尤其是在非正常、紧急状态或者高驾驶员座舱工作负荷情况下。应当强调在非正常、紧急状态或者高驾驶员座舱工作负荷情况下，延程运行程序验证工作可能被终止。

（b）如果无法通过其它的方式来验证，那么验证场景的设计应该包括足够的重复次数和验证深度，以验证相关的维修和运行支持系统。

（c）必须建立一种方法监控和报告延程运行程序验证工作的进程。应当明确列明任何对延程运行维修和运行程序要素做出的建议性改变。

e、加速延程运行审定的最终批准。在合格证持有人加速延程运行审定程序验证工作成功完成时，所有的程序要素都应已被验证，相关的检查节点全部关闭。检查节点成功关闭的报告将会由审定小组上交到主管民航地区管理局。在得到一致同意和最终批准后，申请者应向局方提交验证飞行计划，用于在延程运行区域中，计划延程运行航线上实施最终的验证飞行，并使用合格证持有人申请使用的机身和发动机组合。该次局方监视下的延程运行验证飞行应当符合本咨询通告4.5和4.6条的要求。验证飞行的目的是为了让合格证持有人向局方证明其有能力安全实施计划的延程运行。