中国民用机场试飞管理规定

1、目的

为了规范机场试飞工作，确保机场试飞的安全和质量，检验飞行程序的实用性和机场的运行保障能力，特制定本通告。

2、适用范围

本通告适用于新、改扩建民用机场（包括军民合用机场民用部分）启用前需进行的试飞，已运行的民用机场（包括军民合用机场民用部分）新增的飞行程序、进行重大调整或优化的飞行程序启用前需进行的试飞。

参与以上活动的单位和人员应遵守本规定。

3、相关规章

《民用机场建设管理规定》（民航局第129 号令）第五十三条“对于规定要求需进行试飞的新建运输机场工程或飞行程序有重大变更的改建、扩建运输机场工程，在竣工验收和飞行校验合格后，项目法人必须按有关规定办理试飞手续，并取得试飞总结报告。”

《民用航空机场飞行程序和运行最低标准管理规定（送审稿）》第三十条“对于新建、改建、扩建机场，以及飞行程序的重大改变和航行新技术应用，地区管理局应当组织机场试飞。该试飞除包括飞行程序和运行最低标准验证外，一般还应当包括机场综合运行保障能力的各项测试。试飞应按照民航局的有关规范进行。”

4、机场试飞的分类

机场试飞一般分为两类。第一类是由于新建、改扩建机场需进行的基于传统导航的试飞；第二类是新、改扩建机场需进行的基于性能的导航（PBN）的试飞及现有机场增加PBN程序需进行的试飞。

5、职责分工

5.1 机场管理机构（或项目法人）是机场试飞的责任主体，负责委托航空公司承担试飞任务，向局方提出试飞申请，提供试飞保障，试飞结束后落实试飞整改项目（如有）。

5.2 航空公司是机场试飞的实施单位，受机场管理机构（或项目法人）的委托，具体实施试飞任务。航空公司负责向局方提出试飞计划申请，研究制定试飞方案，实地试飞、试飞结束后提交试飞情况报告。

5.3 地区管理局负责受理、审查、批准试飞申请及试飞计划申请，具体组织实施试飞工作，试飞结束后向民航局提交试飞总结报告，并督促试飞整改项目的落实（如有）。

6、机场试飞的内容

根据试飞的性质和需求，机场试飞一般包括以下一项或多项内容：

6.1验证机场飞行程序（传统导航程序和PBN程序）、运行最低标准、机场使用细则。

6.2检验机场通信、导航监视及气象等空管设施，目视助航灯光等保障飞行的各种设施的配备及其运行情况。

6.3 检验机场跑道、滑行道（含联络道）和停机坪道面情况，检查滑行路线和停机位情况。

6.4检验机场飞行区标志、标线、标记牌、标记物的标绘、设置情况。

6.5检查了解机场净空情况。

7、机场试飞的基本要求

7.1 机场工程竣工验收和飞行校验合格后，方可实施试飞工作。进行重大调整或优化的传统导航程序、PBN程序试飞除外。

7.2 保障试飞安全的设施设备到位并处于可用状态。

7.3 保障试飞的各类专业人员均已到位，且资质满足相应要求。

7.4具备处理试飞期间突发事件的应急预案及相应的设施设备。

7.5 对于第二类试飞需提前完成机载导航数据库编码和模拟机试飞验证， 且经验证的机载导航数据库应适用于试飞飞机。参加实地试飞的飞行机组中应有人参加过模拟机验证。

7.6 经局方组织的试飞前的检查合格，满足试飞要求。

7.7 机场管理机构（或项目法人）应向受委托的航空公司提供校飞报告（PBN程序试飞除外）和局方正式批准的航行资料。

7.8 进入试飞飞机客舱参加机场试飞的人员应经过安全检查并佩戴醒目的试飞工作牌。

8、机场试飞的基本准则

8.1 试飞使用的机型原则上与机场飞行区等级和飞行程序公布的最大进近着陆类别相匹配。

8.2 试飞天气标准原则上不低于试飞机型所属类别的目视盘旋最低标准。

8.3 试飞机长应是具备丰富试飞经验的资深教员，并有类似机场和类似飞行程序的运行经历。

8.4 机场试飞时不允许载客。

9、机场试飞的申请与批准

9.1 第一类试飞申请需在试飞前30个工作日由机场管理机构（或项目法人）向局方提出，申请文件至少应包括以下内容：

（1）竣工验收报告；

（2）校验结果报告；

（3）航空公司接受试飞委托的证明文件；

（4）试飞日期及机型；

（5）试飞保障方案。

9.2第二类试飞申请需在试飞前20个工作日由机场管理机构（或项目法人）向局方提出，申请文件至少应包括以下内容：

（1）航空公司接受试飞委托的证明文件；

（2）试飞日期及机型；

（3）试飞保障方案。

9.3 第一类试飞计划申请需在试飞前15个工作日由接受委托的航空公司向局方提出，申请文件至少应包括以下内容：

（1）试飞工作组组成；

（2）试飞机组；

（3）试飞机型/机号；

（4）试飞日期/时间；

（5）试飞最低天气标准；

（6）试飞方案（其中应包括应急预案）；

（7）试飞飞行计划。

9.4第二类试飞计划申请需在试飞前10个工作日由接受委托的航空公司向局方提出，申请文件至少应包括以下内容：

（1）试飞工作组组成；

（2）试飞机组；

（3）试飞机型/机号；

（4）试飞日期/时间；

（5）试飞最低天气标准；

（6）试飞方案（其中应包括应急预案）；

（7）试飞飞行计划；

（8）模拟机试飞验证报告。

9.5 地区管理局收到机场试飞申请后10个工作日内完成审查；收到航空公司试飞计划申请后5个工作日内完成审查。

对于不批准的申请，应向申请人说明理由，并告知其需补正的事项。

9.6 地区管理局应将机场试飞的相关批复文件报民航局备案，并抄送机场所在地监管局、机场管理机构（或项目法人）、有关航空公司、空管等相关单位和相应的备降机场。

10、机场试飞的组织与实施

10.1 事先准备

原则上机场试飞应成立领导小组，由地区管理局协调机场所在地监管局、机场管理机构（或项目法人）、受委托的航空公司、空管单位组成试飞领导小组，具体负责机场试飞的组织与实施工作。

10.2 预先准备

10.2.1机场管理机构（或项目法人）应至少在试飞前一天按机场试飞要求完成预先准备工作；完成机场保障程序的有关业务培训；完成应急保障的演练并形成报告。

10.2.2航空公司应至少在试飞前三天按机场试飞要求完成预先准备工作。主要内容为：选派试飞机组、落实试飞飞机、制定试飞方案、研究分析航线及备降场、制定应急预案等。重点为研究制定试飞具体飞行方案，随机监察员、飞行程序设计人员应一起参加。原则上主要试飞以下程序：

（1）每个中间进近、最后进近和复飞航段程序；

（2）地形复杂机场的目视盘旋程序；

（3）经计算和分析，对飞机性能存在较大限制的进、离场程序及起始进近航段程序；

（4）校验报告指出的可能存在信号遮蔽的航段。

10.2.3试飞之前试飞领导小组应组织召开机场试飞准备会。内容包括：检查了解机场、航空公司、空管等单位的准备情况；了解试飞机场、航路、备降机场天气情况；了解飞行计划的批复、通报等情况。

10.3 试飞执行

10.3.1 机场管理机构（或项目法人）应按机场试飞方案在飞机起飞前按各业务部门保障飞行的有关规定进行检查，发现问题及时处理。机场管理机构（或项目法人）负责人应亲自进行检查，发现问题现场进行处理。

10.3.2空管部门应确认军方管制部门对试飞任务的批准，及时通报试飞机场的天气状况和资料，办理有关试飞的业务。

10.3.3航空公司应按照试飞方案进行飞行前准备，熟悉试飞方案和特殊情况处置预案，制定机组配合方案，熟悉天气状况和发展趋势，在确保飞行安全的前提下按照试飞方案进行试飞，并按要求做好试飞记录。

10.3.4 试飞领导小组现场督促检查、掌控试飞的进展情况。试飞小组监察员在飞机起飞现场检查保障情况，发现问题及时纠正，必要时发出推迟试飞的指令。随机监察员应参加飞行前准备，在试飞过程中独立做好相应的记录。

10.4试飞讲评

机场试飞结束后，由试飞领导小组组织召开讲评会：听取试飞飞行情况，机场、空管运行保障情况，监察员现场检查情况的汇报后进行讲评。如时间允许，试飞讲评开始前，试飞飞行机组应与飞行程序设计人员就程序设计出现的问题进行交流。

11、机场试飞报告

11.1承担试飞任务的航空公司应在机场试飞结束后3个工作日内向地区管理局提交《机场试飞情况报告》。《机场试飞记录表》（见附件）应作为该报告的附件。

11.2地区管理局根据航空公司提交的《机场试飞情况报告》，结合机场试飞现场检查情况，拟定《机场试飞总结报告》。其主要内容包括：试飞概况、存在问题及整改要求、试飞结论。该报告应报民航局备案，并抄送相关监管局、机场管理机构（或项目法人）等相关单位。

11.3 机场管理机构（或项目法人）应按《机场试飞总结报告》的有关要求对存在问题进行整改。受地区管理局委托，机场所在地监管局负责督促检查。

12、其它

12.1原则上需进行试飞新增的飞行程序是指最后进近航段增加了一种新的导航方式或用作最后进近引导的导航台位置移动后的程序。如新增ILS程序、VOR/DME程序、RNP程序或VOR/DME由跑道侧方移至延长线后的程序等。

12.2原则上需进行试飞的经过重大调整或优化的飞行程序是指最后进近下降梯度、航段长度等出现变化或中间进近下降梯度、航段长度等出现较大变化后的程序。如机场周围地形、空域复杂导致飞机性能受限时，起始进近出现重大变化后的程序，可能需要进行试飞。

12.3 本通告主要针对运输机场的试飞，对于通用机场试飞，可根据实际情况参照本通告选择性执行。

12.4 本通告不适用于航空公司按照121/135部运行进行的验证试飞。

12.5 本通告自2012年4月1日起生效。此后，其它有关机场试飞的文件与本通告有冲突时，以本通告为准。

12.6 附件

（1）机场试飞记录表

（2） 机场公共PBN程序试飞记录表

附件1、机场试飞记录表

机场试飞记录表（1）

机 场 试 飞 记 录 表

| 机场名称 ———— | 试飞性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1、新、改建机场□ ； 2、扩建机场□； 3、新增传统导航程序□； 4、调整/优化传统导航程序□ |  |  |
| 试飞时间 | 年 月 日 自 时 分 至 时 分 |  |  |
| 天气条件 | 温度： 云高： 能见度： 风向： 风速： 修正海压（场压）： |  |  |
| 航空公司 |  |  |  |
| 机 型 |  | 机 号 |  |
| 试飞机组 |  |  |  |
| 试飞机组意见 |  |  |  |
| 机 长（签名） 年 月 日 |  |  |  |

【第1页，共10页】

机场试飞记录表（2）

| 项 目 |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆 空 通 信 | 区域 VHF | 频 率 | MHz |  |
|  |  | 飞行高度 | 米 |  |
|  |  | 通话距离 | 公里 |  |
|  |  | 声音清晰□ 一般□ 不清晰□ |  |  |
|  | 进近 VHF | 频 率 | MHz |  |
|  |  | 飞行高度 | 米 |  |
|  |  | 通话距离 | 公里 |  |
|  |  | 声音清晰□ 一般□ 不清晰□ |  |  |
|  | 塔台 VHF | 频 率 | MHz |  |
|  |  | 飞行高度 | 米 |  |
|  |  | 通话距离 | 公里 |  |
|  |  | 声音清晰□ 一般□ 不清晰□ |  |  |

【第2页，共10页】

机场试飞记录表（3）

| 项 目 |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导 航 设 施 | 号. 跑道 | ILS/ DME | 频率 | MHz |  |
|  |  |  | 呼号 |  |  |
|  |  |  | LLZ | 指示准确□ 有误差□ |  |
|  |  |  | GP | 指示准确□ 有误差□ |  |
|  |  |  | DME | 指示准确□ 有误差□ |  |
|  |  | VOR/ DME | 频率 | MHz |  |
|  |  |  | 呼号 |  |  |
|  |  |  | VOR | 指示准确□ 有误差□ |  |
|  |  |  | DME | 指示准确□ 有误差□ |  |
|  |  | NDB | 远台 | 频率 KHz |  |
|  |  |  |  | 呼号 |  |
|  |  |  |  | 指示准确□ 误差± 度 |  |
|  |  |  | 近台 | 频率 KHz |  |
|  |  |  |  | 呼号 |  |
|  |  |  |  | 指示准确□ 误差± 度 |  |
|  |  | MARK | OM | 信号清晰□ 不清晰□ 接收范围正常□ 过宽□ 过窄□ |  |
|  |  |  | MM | 信号清晰□ 不清晰□ 接收范围正常□ 过宽□ 过窄□ |  |
|  |  |  | IM | 信号清晰□ 不清晰□ 接收范围正常□ 过宽□ 过窄□ |  |

【第3页，共10页】

机场试飞记录表（4）

| 项 目 |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导 航 设 施 | 号. 跑道 | ILS/ DME | 频率 | MHz |  |
|  |  |  | 呼号 |  |  |
|  |  |  | LLZ | 指示准确□ 有误差□ |  |
|  |  |  | GP | 指示准确□ 有误差□ |  |
|  |  |  | DME | 指示准确□ 有误差□ |  |
|  |  | VOR/ DME | 频率 | MHz |  |
|  |  |  | 呼号 |  |  |
|  |  |  | VOR | 指示准确□ 有误差□ |  |
|  |  |  | DME | 指示准确□ 有误差□ |  |
|  |  | NDB | 远台 | 频率 KHz |  |
|  |  |  |  | 呼号 |  |
|  |  |  |  | 指示准确□ 误差± 度 |  |
|  |  |  | 近台 | 频率 KHz |  |
|  |  |  |  | 呼号 |  |
|  |  |  |  | 指示准确□ 误差± 度 |  |
|  |  | MARK | OM | 信号清晰□ 不清晰□ 接收范围正常□ 过宽□ 过窄□ |  |
|  |  |  | MM | 信号清晰□ 不清晰□ 接收范围正常□ 过宽□ 过窄□ |  |
|  |  |  | IM | 信号清晰□ 不清晰□ 接收范围正常□ 过宽□ 过窄□ |  |

【第4页，共10页】

机场试飞记录表（5）

| 项 目 |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 助 航 灯 光 | 号 跑 道 | 顺序 闪光灯 | 指示效果 好□ 一般□ 不好□ |  |
|  |  | 进近 灯光 | 直线性效果 好□ 一般□ 不好□ 灯光构型 正确□ 不正确□ 光强改变时，灯光亮度反应 正确□ 不正确□ |  |
|  |  | 跑道边灯 入口灯 末端灯 | 灯光构型 正确□ 不正确□ 直线性效果 好□ 一般□ 不好□ 光强改变时，灯光亮度反应 正确□ 不正确□ |  |
|  |  | 接地 地带灯 | 灯光构型 正确□ 不正确□ 直线性效果 好□ 一般□ 不好□ 光强改变时，灯光亮度反应 正确□ 不正确□ |  |
|  |  | 跑道 中线灯 | 直线性效果 好□ 一般□ 不好□ 光强改变时，灯光亮度反应 正确□ 不正确□ |  |
|  |  | 滑行道 边灯、 中线灯 | 灯光构型 正确□ 不正确□ 线性效果 好□ 一般□ 不好□ 光强改变时，灯光亮度反应 正确□ 不正确□ |  |
|  |  | PAPI | 按ILS航道进近，检查PAPI航道指示。PAPI指示与最后进近轨迹 一致□ 偏高□ 偏低□ |  |

【第5页，共10页】

机场试飞记录表（6）

| 项 目 |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 助 航 灯 光 | 号 跑 道 | 顺序 闪光灯 | 指示效果 好□ 一般□ 不好□ |  |
|  |  | 进近 灯光 | 直线性效果 好□ 一般□ 不好□ 灯光构型 正确□ 不正确□ 光强改变时，灯光亮度反应 正确□ 不正确□ |  |
|  |  | 跑道边灯 入口灯 末端灯 | 灯光构型 正确□ 不正确□ 直线性效果 好□ 一般□ 不好□ 光强改变时，灯光亮度反应 正确□ 不正确□ |  |
|  |  | 接地 地带灯 | 灯光构型 正确□ 不正确□ 直线性效果 好□ 一般□ 不好□ 光强改变时，灯光亮度反应 正确□ 不正确□ |  |
|  |  | 跑道 中线灯 | 直线性效果 好□ 一般□ 不好□ 光强改变时，灯光亮度反应 正确□ 不正确□ |  |
|  |  | 滑行道 边灯、 中线灯 | 灯光构型 正确□ 不正确□ 线性效果 好□ 一般□ 不好□ 光强改变时，灯光亮度反应 正确□ 不正确□ |  |
|  |  | PAPI | 按ILS航道进近，检查PAPI航道指示。PAPI指示与最后进近轨迹 一致□ 偏高□ 偏低□ |  |
|  | 停机坪 | 泛光照明亮度 好□ 一般□ 不好□ 标记牌照明亮度 好□ 一般□ 不好□ |  |  |

【第6页，共10页】

机场试飞记录表（7）

| 项 目 |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞 行 区 | 跑 道 | 跑道 | 平整度 好□ 一般□ 不好□ 粗糙度 好□ 一般□ 不好□ |  |
|  |  | 滑行道 | 平整度 好□ 一般□ 不好□ 粗糙度 好□ 一般□ 不好□ |  |
|  | 道面标志 | 机动区 | 全部正确□ 个别不正确□ 清晰度 好□ 一般□ 不好□ |  |
|  |  | 停机坪 | 全部正确□ 个别不正确□ 清晰度 好□ 一般□ 不好□ |  |
|  | 标 记 牌 、 标 志 物 | 机动区 | 全部正确□ 个别不正确□ 清晰度 好□ 一般□ 不好□ |  |
|  |  | 停机坪 | 标号、坐标 正确□ 个别不正确□ 清晰度 好□ 一般□ 不好□ 标记牌 不缺少□ 缺少□ 自动引导系统好□ 一般□ 不好□ |  |

【第7页，共10页】

机场试飞记录表（8）

| 项 目 |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统导航程序、运行最低标准 | 号 跑 道 | 进离场程序 | 1、标准仪表进场程序 合理□ 比较合理□ 不合理□ 2、标准仪表离场程序 合理□ 比较合理□ 不合理□ 3、目视进离场程序 合理□ 比较合理□ 不合理□ 4、对进、离场程序的改进建议： 无□ 有□ |  |
|  |  | 进近程序 | 1、ILS仪表进近程序： 合理□ 比较合理□ 不合理□ 2、VOR仪表进近程序： 合理□ 比较合理□ 不合理□ 3、NDB仪表进近程序： 合理□ 比较合理□ 不合理□ 4、目视盘旋进近程序： 合理□ 比较合理□ 不合理□ 5、目视进近程序： 合理□ 比较合理□ 不合理□ 6、对进近程序的改进建议： 无□ 有□ |  |
|  |  | 起飞着陆最低标准 | 对起飞着陆标准的改进建议： 无□ 有□ |  |

【第8页，共10页】

机场试飞记录表（9）

| 项 目 |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统导航程序、运行最低标准 | 号 跑 道 | 进离场程序 | 1、标准仪表进场程序 合理□ 比较合理□ 不合理□ 2、标准仪表离场程序 合理□ 比较合理□ 不合理□ 3、目视进离场程序 合理□ 比较合理□ 不合理□ 4、对进、离场程序的改进建议： 无□ 有□ |  |
|  |  | 进近程序 | 1、ILS仪表进近程序： 合理□ 比较合理□ 不合理□ 2、VOR仪表进近程序： 合理□ 比较合理□ 不合理□ 3、NDB仪表进近程序： 合理□ 比较合理□ 不合理□ 4、目视盘旋进近程序： 合理□ 比较合理□ 不合理□ 5、目视进近程序： 合理□ 比较合理□ 不合理□ 6、对进近程序的改进建议： 无□ 有□ |  |
|  |  | 起飞着陆最低标准 | 对起飞着陆标准的改进建议： 无□ 有□ |  |

【第9页，共10页】

机场试飞记录表（10）

| 项 目 |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机 场 净 空 | 航空器活动区 | 活动区内影响飞行滑行的障碍物 无□ 有□ 如有，请说明。 |  |
|  | 升降带 | 影响飞机起降的障碍物 无□ 有□ 如有，请说明。 |  |
|  | 目视盘旋区 | 障碍物的影响 无□ 有□ |  |
|  | 离场 | 障碍物的影响 无□ 有□ |  |
|  | 进场 | 障碍物的影响 无□ 有□ |  |
|  | 进近 | 障碍物的影响 无□ 有□ |  |
|  | 复飞 | 障碍物的影响 无□ 有□ |  |
| 机场 使用 细则 |  | 1、细则内容的完整性 完整 □ 不完整 □ 应增加□ 2、细则内容与实际情况的符合性 符合 □ 不符合 □ 须改进□ |  |
| 其 他 |  |  |  |

【第10页，共10页】

附件2、机场公共PBN程序试飞记录表

PBN程序试飞记录表（1）

机场PBN程序试飞记录表

| 试飞机场 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PBN程序类型 |  | 导航方式 |  |
| 导航数据库版本号 |  | FMC型号 |  |
| 试飞时间 | 年 月 日 时 分 至 时 分 |  |  |
| 天气条件 | 温度： 云高： 能见度： 风向： 风速： 修正海压（场压）： |  |  |
| 航空公司 |  |  |  |
| 试飞机组 |  |  |  |
| 试飞机型/机号 |  |  |  |
| 试飞机组意见 |  |  |  |
| 机长（签名）： 年 月 日 |  |  |  |

【第1页，共10页】

PBN程序试飞记录表（2）

| 试飞 验证条件 | 项 目 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 飞机适航 | 机载设备 | 可用（ ）不可用（ ） |  |
|  |  | 导航数据库 | 可用（ ）不可用（ ） |  |
|  | 人员资格 | 机组 | 具备（ ）不具备（ ） |  |
|  |  | 签派 | 具备（ ）不具备（ ） |  |
|  |  | 机务 | 具备（ ）不具备（ ） |  |
|  | 文件 配备 | 程序航图 | 具备（ ）不具备（ ） |  |
|  |  | 相关手册 | 具备（ ）不具备（ ） |  |
|  |  | 相关检查单 | 具备（ ）不具备（ ） |  |
|  | 空域 条件 | 试飞飞行计划 | 具备（ ）不具备（ ） |  |
|  |  | 天气条件 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  | 管制协调 | 完成（ ）未完成（ ） |  |
|  | 飞行计划 | RAIM预测 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  | 飞行计划报 | 具备（ ）不具备（ ） |  |
|  |  | 油量计算 | 合理（ ）不合理（ ） |  |

【第2页，共10页】

PBN程序试飞记录表（3）

| P B N 程序 设计 | 项 目 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号 跑 道 | 离场 程序 | 离场 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | 进场 程序 | 进场 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | 进近程序 | 起始 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 中间 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 最后 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | 复飞程序 | 复飞 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | 一发失效程序 | 单发 适用（ ）不适用（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | 等待程序 | 等待 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | 航图 标注 | 航图 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |

【第3页，共10页】

PBN程序试飞记录表（4）

| P B N 程序 设计 | 项 目 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号. 跑 道 | 离场 程序 | 离场 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | 进场 程序 | 进场 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | 进近程序 | 起始 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 中间 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 最后 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | 复飞程序 | 复飞 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | 一发失效程序 | 单发 适用（ ）不适用（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | 等待程序 | 等待 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | 航图 标注 | 航图 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |

【第4页，共10页】

PBN程序试飞记录表（5）

| 运行最低标准 / 助航灯光指示 | 项 目 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号. 跑 道 | C类 着陆最低标准 | LNAV 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | LNAV/VNAV 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | D类 着陆最低标准 | LNAV 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | LNAV/VNAV 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | 起飞 最低标准 | RVR/VIS 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 云高 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | 净空符合性检查 | 进离场 一致（ ）不一致（ ） |  |
|  |  |  | 进近 一致（ ）不一致（ ） |  |
|  |  |  | 后续评估 需要（ ）不需要（ ） 如需要，请指出障碍物大致位置信息 ___________________ |  |
|  |  | 灯光 指示 | 进近灯 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | PAPI 一致（ ）偏高（）偏低（） 合理（ ）不合理（ ） |  |

【第5页，共10页】

PBN程序试飞记录表（6）

| 运行最低标准 / 助航灯光指示 | 项 目 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号. 跑 道 | C类 着陆最低标准 | LNAV 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | LNAV/VNAV 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | D类 着陆最低标准 | LNAV 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | LNAV/VNAV 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | 起飞 最低标准 | RVR/VIS 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 云高 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 改进建议： |  |
|  |  | 净空符合性检查 | 进离场 一致（ ）不一致（ ） |  |
|  |  |  | 进近 一致（ ）不一致（ ） |  |
|  |  |  | 后续评估 需要（ ）不需要（ ） 如需要，请指出障碍物位置信息 ___________________ |  |
|  |  | 灯光 指示 | 进近灯 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | PAPI 一致（ ）偏高（）偏低（） 合理（ ）不合理（ ） |  |

【第6页，共10页】

PBN程序试飞记录表（7）

| P B N 运行评估 | 项 目 |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号. 跑 道 | 导航信号 覆盖 | 进/离场 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 进近 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 复 飞 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  | 机载设备 状态 | 进/离场 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 起始进近 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 中间进近 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 最后进近 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 复 飞 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  | 机载 导航数据 | 完整性 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 可用性 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 准确性 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 航迹偏差 | 最大偏差：____海里 最后进近：____海里 |  |
|  |  | 机组操作程序 | 进/离场 | 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 进近 | 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 复飞 | 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  | 安全评估 | FOSA | 适用（ ）不适用（ ） |  |
|  |  |  | 人工干预 | 需要（ ）不需要（ ） |  |
|  |  |  | 应急处置 | 合理（ ）不合理（ ） |  |

【第7页，共10页】

PBN程序试飞记录表（8）

| P B N 运行评估 | 项 目 |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号. 跑 道 | 导航信号 覆盖 | 进/离场 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 进近 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 复 飞 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  | 机载设备 状态 | 进/离场 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 起始进近 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 中间进近 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 最后进近 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 复 飞 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  | 机载 导航数据 | 完整性 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 可用性 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 准确性 | 满足（ ）不满足（ ） |  |
|  |  |  | 航迹偏差 | 最大偏差：____海里 最后进近：____海里 |  |
|  |  | 机组操作程序 | 进/离场 | 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 进近 | 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  |  | 复飞 | 合理（ ）不合理（ ） |  |
|  |  | 安全评估 | FOSA | 适用（ ）不适用（ ） |  |
|  |  |  | 人工干预 | 需要（ ）不需要（ ） |  |
|  |  |  | 应急处置 | 合理（ ）不合理（ ） |  |

【第8页，共10页】

PBN程序试飞记录表（9）

| P B N 程序优化建议 | 项 目 |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号. 跑 道 | 运行限制 | 空域限制 | 受限（ ）不受限（ ） 改进建议： |  |
|  |  |  | 机载设备 | 受限（ ）不受限（ ） 改进建议： |  |
|  |  |  | 地形地貌 | 受限（ ）不受限（ ） 改进建议： |  |
|  |  |  | 飞机性能 | 受限（ ）不受限（ ）改进建议： |  |
|  |  |  | 温度限制 | 受限（ ）不受限（ ）改进建议： |  |
|  |  | 运行程序 | 管制指挥 | 合理（ ）不合理（ ） 改进建议： |  |
|  |  |  | 混合运行 条件 | 满足（ ）不满足（ ） 改进建议： |  |
|  |  |  | 机组操作程序 | 合理（ ）不合理（ ） 改进建议： |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |

【第9页，共10页】

PBN程序试飞记录表（10）

| P B N 程序优化建议 | 项 目 |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 号. 跑 道 | 运行限制 | 空域限制 | 受限（ ）不受限（ ） 改进建议： |  |
|  |  |  | 机载设备 | 受限（ ）不受限（ ） 改进建议： |  |
|  |  |  | 地形复杂 | 受限（ ）不受限（ ） 改进建议： |  |
|  |  |  | 飞机性能 | 受限（ ）不受限（ ）改进建议： |  |
|  |  |  | 温度限制 | 受限（ ）不受限（ ）改进建议： |  |
|  |  | 运行程序 | 管制指挥 | 合理（ ）不合理（ ） 改进建议： |  |
|  |  |  | 混合运行 环境 | 满足（ ）不满足（ ） 改进建议： |  |
|  |  |  | 机组操作程序 | 合理（ ）不合理（ ） 改进建议： |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |

【第10页，共10页】