- 使用卫星增强型全球定位系统的独立机载导航设备

- 1.目的

本技术标准规定（CTSO）适用于为使用卫星增强型（SBAS）全球定位系统（GPS）的独立机载导航设备申请CTSO批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了设备为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

- 2.适用范围

本CTSO适用于自其生效之日起新提交的申请。

a．以前版本的CTSO将不再有效。自本CTSO生效之日起，局方不再受理按以前版本的最低性能标准噪声值为3dB的Class Gamma1和Class Gamma 2提交的申请。但如果生效之日后六个月内，局方获知申请人未按照以前版本的最低性能标准进行研制，局方将与制造人共同确定噪声值；

b. 按以前的CTSO-C146批准的Class 3（Gamma） 和 Class 4（Delta），（及没有规定噪声值为3 dB的Class Gamma 1和Gamma 2）的独立GPS/SBAS设备可以按批准时的规定继续制造；

c. 按本CTSO批准的独立的GPS/SBAS设备，设计大改应获得CAAC的批准。参见CCAR-21第21.313条。

- 3.要求

在本CTSO生效之日或生效之后制造并欲使用本CTSO标记进行标识的新型独立的GPS/SBAS设备，必须满足RTCA/DO-229D《全球定位系统/广域增强系统机载设备最低操作性能标准》（2006.12.13发布），第2部分，及本CTSO附录1所做的修订部分，Gamma 和 Delta类设备在RTCA/DO-229D中1.4节中已定义。

a．功能

本CTSO标准适用于能接收计划飞行航路，并提供键入该路径的偏差指令的设备。飞行员和自动驾驶仪将使用利用这些偏差引导飞机。除自动相关监视，本CTSO标准并不关注与其他航空电子设备相关的综合问题，如独立的GPS/SBAS设备是否可能会无意中给自动驾驶仪失控指令。

b.  失效状态类别

（1）本CTSO第3节和第3.a节所定义功能的失效属于：

- 较大的失效状态，包括航路、终端和进近形态的侧向导航（LNAV）功能丧失和功能失效，进近形态下侧向导航（LNAV）/垂直导航（VNAV）导航数据丧失；

- 较大的失效状态，包括无垂直引导航向信标进近（LP）功能丧失和有垂直引导航向信标进近（LPV）导航数据丧失；

- 危险的失效状态，包括进近（LP 和 LPV）导航数据失效。

（2）系统设计应至少等同于这种失效状态类别对应的设计保证等级。

c. 功能鉴定

按RTCA/DO-229D第2.5节规定的试验条件和程序进行所需的性能验证。

d. 环境鉴定

应按RTCA/DO-229D第2.4节和RTCA/DO-160E《机载设备环境条件和测试程序》（2004.12.9）第4.0至8.0及10.0至25.0节测试设备。

e. 软件鉴定

如果设备包含有数字计算机，则其软件开发应按照RTCA/DO-178B《机载系统和设备合格审定中的软件考虑》（1992.12.1）第2至12节及附录A进行。软件的设计保证等级（DAL）应与本CTSO第3.b节中规定的失效状态类别一致。

f. 电子硬件鉴定

如果设备包含复杂的可编程器件，其研制应根据FAA AC20-152和RTCA/DO-254《机载电子硬件的设计保证指南》进行。硬件的DAL应与本CTSO第3.b段中的失效状态类别一致。

g. 气压辅助的故障检测与排除（FDE）

如果该设备采用气压辅助以加强FDE的可用性，那么该设备必须满足RTCA/DO-229D附录G中的要求

h. 偏离

如果采用替代或等效的符合性方法满足本CTSO规定的最低性能要求的相关准则，申请人必须表明设备保持有等效的安全水平。申请人在提交数据资料之前，应按照CCAR 21.311条要求申请偏离。

4.标记

a.至少应在一个主要部件上有永久清晰的标记，标记应包括CCAR21.312条（四）款规定的所有信息；

b. 在以下部件上应有永久清晰的标记，标记至少包括制造人名称、组件件号和CTSO号：

（1）所有容易拆卸（无需手持工具）的部件；

（2）每个可互换的元件；

（3）设备中制造人确定的可互换的所有组件。

c. 如果部件中包含数字计算机，则件号必须包含硬件和软件的标识，或硬件和软件可分别分配一个单独的件号。不论以何种方式，必须有方法来显示设备的更改状态；

注：按不同软件等级批准的相似软件版本必须用件号加以区分。

d．（如适用）标明设备是一个不完备的系统或设备，或声明设备执行的功能超出本CTSO第3.a节所描述的功能；

e. 至少应在一个主要部件上，永久清晰地标记RTCA/DO-229D第1.4.2中定义的运行设备类别（如Class 2）。设备上标记Class 4表明符合Delta Class 4的要求。对于RTCA/DO-229D第1.4.1节中定义的功能设备等级（例如，Gamma 和 Delta）标记不做要求。

- 5.申请资料要求

申请人必须向负责该项目审查的人员提交相关技术资料以支持设计和生产批准。提交资料包括CCAR-21第21.310条（三）3款中规定的符合性声明和以下每份技术资料的副本。

a.安装使用手册（IM）中的运行说明和设备限制，这些内容应对设备运行能力进行充分描述，任何偏离情况均应详细描述。如需要，应标明设备的件号、版本、修订、软件/硬件的关键等级、使用类别以及环境类型。对于Class 1、2和3类设备还应包括以下运行说明：

（1）设备使用操作手册。

（2）设备使用培训包。培训包可以采用任何形式（视频、软件和纸质文件）并且应该使操作人员精通设备所有的功能和操作。

（3）快速参考指南，（至少）指导以下工作如何进行：

- 输入飞行计划；

- 编辑飞行计划；

- 执行直接起飞（Direct-TO）；

- 完成保持模式；

- 执行进近；

- 错过进近。

b. IM中的安装程序和限制。这些内容应能确保按照此安装程序安装独立GPS/SBAS设备后，设备仍符合本CTSO的要求。最终安装程序和限制应作为安装批准的一部分，安装应符合预定飞机的适航要求。限制还必须以注释的方式包含以下声明：

“本设备满足技术标准规定中要求的最低性能标准和质量控制标准。如欲将此设备安装在特定型号或类别的航空器上，必须获得单独的安装批准。”

c. 安装原理图；

d. 安装布线图；

e. 本CTSO标准规定的独立GPS/SBAS设备部件（如天线，控制/显示计算机，导航计算机，和数据卡）清单及其件号。如适用，还应包括对供应商件号的交叉索引；

f. 材料和工艺规范清单；

g. 质量控制系统（QCS）说明。按CCAR-21第21.143条和第21.310条（三）2款的要求提供质量控制系统（QCS）方面的说明资料，包括功能试验规范。质量控制系统应确保检测到任何对已批准的设计进行更改而可能对CTSO的最低性能标准符合性造成不利影响的情况，并相应地拒收该设备；

h. 制造人的CTSO鉴定试验报告；

i. 铭牌图纸，应包含本CTSO中第4节所要求的信息；

j. 定义设备设计的图纸和工艺清单（包括修订版次）。对设计小改，应符合CCAR-21第21.313条的要求。对图纸清单的修订应经过局方批准；

k. 对每个系统部件应按本CTSO第3.d节的要求完成环境鉴定；

l. 如果设备包含数字式计算机，还应提供：软件合格审定计划（PSAC），软件构型索引和软件完成摘要。建议在软件开发过程中尽早提交PSAC，这样有助于局方尽快解决问题，如软件分割和软件等级的确定；

m. 如果设备包含复杂的可编程器件，还应提供：硬件合格审定计划（PHAC）、硬件验证计划、顶层图纸和硬件完成摘要。建议在硬件开发过程中尽早提交PHAC，这样有助于局方尽快解决问题；

n. 数据库更新过程摘要，应符合RTCA/DO-229D第2.2.1.5.3节的要求。这个摘要必须说明数据质量要求，定义数据源和数据分配和更新过程的简要表述；

o. 如果设备只有使用特定的天线时才能满足RTCA/DO-229D的要求时，应将天线（有件号）的使用作为安装要求。将其放在IM中，作为使用限制；

p. 独立GPS/ SBAS设备和其他系统之间的接口规定应足够详细，以确保综合系统的正常运作。如果设备安装时使用标准天线，应将天线端口的最大耐受电流和电压包括在内。见CTSO-C144a《无源机载全球卫星导航系统（GNSS）天线》，仅适用于Class 1类设备，或参见CTSO-C190，《有源机载全球卫星导航系统（GNSS）天线》，适用于所有工作类型的设备；

q. 如果设备依赖任何输入（如气压辅助FDE）满足RTCA/DO-229D要求，应为这些输入作为安装要求，将其放在IM中，作为使用限制；

r. 如果软件鉴定限制了某些型号中设备的适用性，应标识鉴定等级，并明确标识该设备不适用于所有型号的飞机。例如，AC23-1309-1，《23部飞机的设备，系统，安装》中声明RTCA/DO-178B的C级软件可能与某些型号飞机的危险失效状态有关。要明确适用于其他失效状态类别的限制条件，例如，需要安装两个组件；

s.如果设备没有表明与卫星通信（SATCOM）兼容，在限制条件中要声明该设备不应安装在装有卫星通信系统的飞机上。

- 6.制造人资料要求

除直接提交给局方的资料外，还应准备如下技术资料供适航部门评审：

a. 用来鉴定每件产品均符合本CTSO要求的功能鉴定规范；

b. 设备校验程序；

c. 持续适航文件（在颁发CTSOA后12个月内提交），部件维护手册（CMM）。其中包括为支持独立GPS/ SBAS设备持续适航性而进行的定期维护、校准和维修。适当时，还应包括建议的检查周期和使用寿命；

d. 原理图；

e. 布线图；

f. 材料和工艺规范；

g. 按RTCA/DO160E进行的环境鉴定试验结果；

h. 如果设备包含数字式计算机，提供RTCA/DO-178B中规定的相关文档，包括所有支持RTCA/DO-178B 附件A中相关目标的资料，由软件等级确定的过程目标和输出；

i. 如果设备包含复杂的可编程器件，应提供RTCA/DO-254附件A表A-1中定义的与设计保证等级和硬件生命周期相关的资料；

j. 用于确定符合本CTSO的鉴定试验程序；

k.详细描述数据分配过程的文件，符合RTCA/DO-200A《航空数据处理标准》（1998.9.28）；

l. RTCA/DO-229D中2.1.4.1.5节定义的用于评估地球同步卫星（GEO）偏移率的必要数据。

- 7.随设备提交给用户的资料要求

如欲向一个机构（例如运营人或修理站）提交一件或多件按本CTSO制造的设备，应提供以下资料：

a. 提供一份本CTSO第5.a节至第5.e节，5.o至5.s及6.c中数据的副本。以及独立GPS/SBAS设备正确安装，合格审定、使用以及持续符合性所需要的任何其它资料；

b. 如果设备包含除CTSO第3.a节描述功能外的其它功能，请与局方联系，获取附加数据要求指导。

- 8.引用文件

RTCA文件可从以下地址订购：

RTCA Inc., 1828 L Street, N.W., Suite 805, Washington,D.C. 20036. Telephone (202) 833-9339, Fax (202) 833-9434.

也可通过网站订购副本：www.rtca.org。

- 附录1使用卫星增强型全球定位系统GPS/SBAS独立机载导航设备

- 最低性能标准

1. 本附录描述了对MPS的更改，主要是针对RTCA/DO-229D第2节中阐述的功能设备等级Gamma值。Gamma Class 3和Delta Class 4设备已符合以下对MPS的更改。以下的MPS更改只适用于Class 1 或 Class 2设备。

a. RTCA/DO-229D. 第2.5节

- 第2.5.6.1节, 第1项，第3步

将第3步更改为：“天线部件谱密度宽带外部干扰噪声（IExt，Test）等于-170.5 dBm/Hz。”

- 第2.5.6.1节, 第2项，第4步

将第4步更改为：“天线部件谱密度宽带外部干扰噪声（IExt，Test）等于-170.5 dBm/Hz。”

- 第2.5.8.2节, 要求1，第a项

将第a项更改为：“天线部件谱密度宽带外部干扰噪声（IExt，Test）等于-170.5 dBm/Hz。”

b. RTCA/DO229D，附录C，图C-2，“带内和邻道干扰环境”更换为下图。

c. RTCA/DO229D, 附录C, 第 C.2.2节

- 更改第一段为：

基线带内和邻道干扰环境适用于稳态运行。因为初始采集GPS和SBAS信号在稳态导航之前，带内和邻道干扰电平比稳态运行少6dB。干扰带宽是3dB。

- 删除该节最后一段内容。