火警探测器（热敏和火焰接触型）

- 1．目的

本技术标准规定（CTSO）适用于为火警探测器（热敏和火焰接触型）申请CTSO批准书（CTSOA）的制造商。本CTSO规定了火警探测器（热敏和火焰接触型）为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

- 2．适用性

本CTSO适用于自其生效之日起新提交的申请。

3．要求

a．最低性能标准

本CTSO规定了火警探测器（热敏和火焰接触型）为取得相应的CTSO标记所必须满足的最低性能标准。在CTSO-C11e生效之日或生效之后制造并欲使用本CTSO标记进行标识的火警探测器（热敏和火焰接触型）必须满足SAE 航空航天标准“AS8028《火警探测器（热敏和火焰接触型）》（1984年10月修订）”。

增加：

（1）除AS8028第1.0节“一般标准”中规定外。如果适用，所

有的一切材料在按CCAR25附录F的适用要求试验时，必须是自熄的。

（2）除AS8028中规定的试验外，还需做如下试验：

使用系统力挤压敏感元件任意一段0.5英寸（12.7mm）长的截面，直到敏感元件的宽度减少到正常直径的25%。不应引起设备告警。在

AS8028的第5.1.1条火焰试验应该应用于绝大部分是非平面的截面。系统应该在5秒内告警，除非已经在AS8028第3.5条试验时出现故障。

- b．环境标准

- 设备环境测试应按（美国）航空无线电技术委员会于2004年12月9日发布的文件RTCA /DO-160E《机载设备环境条件和试验程序》进行。

- c．偏离

- 如采用替代或等效的符合性方法来满足本CTSO的最低性能标准，必须证明申请人的设备具有等效的安全性水平。申请人在提交数据资料之前，偏离处理按照CCAR-21第21.310条（二）款的规定执行。

- 4．标记

每件设备至少应在一个主要部件上有清晰永久的标记，标记应包括CCAR第21.312条（四）规定的所有信息。

- 5．申请资料要求

除了CCAR21第21.310条（三）要求的资料外，申请人还应向审定部门提供以下资料的副本各一份，用以支持设计及生产许可。

a. 操作指令和设备限制，这些内容应对设备运行能力进行充分

描述；

b. 安装程序和限制，这些内容应足以确保火警探测器（热敏和火焰接触型）按照该程序安装时，仍能满足本CTSO的要求。限制条件应明确所有安装所需的特定要求。限制还必须以注释的方式包含以下声明：

“本设备满足CTSO中要求的最低性能标准和质量控制标准。如欲将此设备安装在特定型号或类别的航空器上，必须获得单独的安装批准。”

- 安装程序的原理图；

- 安装程序的布线图；

e. 主要零部件目录（按零部件号）；

f. 环境质量合格鉴定表格（见RTCA /DO-160E）；

g. 制造商的CTSO鉴定试验报告；

h. 铭牌图纸。

- 6．制造商资料要求

除直接提供给局方的资料外，还需准备如下资料，以供适航部门

评审：

- 用以定义此项目设计的所有图纸和工艺清单；

- 功能鉴定规范，用来鉴定每件设备均符合本CTSO的要求；

c. 功能校验程序；

d. 纠正性维护程序（在颁发CTSOA后12个月内提交）；

e. 原理图；

f. 布线图。

- 7．随设备提交给用户的资料要求

必须向使用一件或多件依据本CTSO制造的设备使用方，随设备

提供本CTSO中的5.a到5.h所要求的技术资料副本，以保证持续适航过程中周期性检查及校验工作所需的任何资料。

- 8．引用文件的获取

a. SAE-AS8028的副本可以从以下地址邮购：

400 Commonwealth Driv, Warrendale, PA 15096

b. RTCA/DO-160E的副本可从以下地址邮购：

One McPherson Square, 1425 K St, NW, Suite 500, Washington, DC 20005