机载多功能电子显示器

- 1.目的

本技术标准规定（CTSO）适用于为机载多功能电子显示器申请CTSO批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了机载多功能电子显示器为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

- 2.适用范围

a．本CTSO适用于自其生效之日起新提交的申请。

b. 按本CTSO批准的机载多功能电子显示器，设计大改应获得CAAC的批准。参见CCAR-21第21.313条。

- 3.要求

在本CTSO生效之日或生效之后制造并欲使用本CTSO标记进行识别的机载多功能电子显示器，必须满足SAE的航空航天标准AS 8034A“机载多功能电子显示器的最低工作性能标准”（2005年7月），以及经本CTSO修订所规定的标准。同时，还应满足以下规定的电子显示系统

与其功能含义相关的可接受的显示颜色：

  - 显示特征的色码如下：

| 告警 | 红色 |
| --- | --- |
| 飞行包络线和系统极限值 | 红色 |
| 注意，异常信息源 | 琥珀色/黄色 |
| 大地 | 棕褐色/棕色 |
| 刻度及相关数字 | 白色 |
| 运行模式 | 绿色 |
| 天空 | 蓝绿色/蓝色 |

  - 降雨量和紊流区的色码如下：

| 降雨量 | 不大于4mm/h | 绿色 |
| --- | --- | --- |
|  | 4-12mm/h | 琥珀色/黄色 |
|  | 12-50mm/h | 红色 |
|  | 大于50mm/h | 洋红色 |
| 紊流区 |  | 白色/洋红色 |

  - 背景颜色：可使用背景颜色（灰色或其他暗色）以增强显示图像。

在白天和夜间运行期间必须保持亮度跟踪，使色彩信号尽量与其相关的色彩信号保持区分。

a．功能

本CTSO标准适用于可用于显示飞行状态信息、导航信息、系统和告警信息、通信导航和系统控制信息等的机载多功能电子显示器。

b. 失效状态类别

应确定本CTSO第3节和第3.a节所定义功能的失效状态类别。系统设计应至少等同于这种失效状态类别对应的设计保证等级（DAL）。

c. 环境标准

应按RTCA DO-160E《机载设备环境条件和测试程序》（2004年12月9日）或其最新版本对设备进行试验。

d. 软件鉴定

如果设备包含有数字计算机，则其软件开发应按照RTCA/DO-178B《机载系统和设备合格审定中的软件考虑》（1992年12月1日）或其最新版本进行。软件的DAL应与本CTSO第3.b节中规定的失效状态类别一致。

e. 偏离

如果采用替代或等效的符合性方法满足本CTSO规定的最低性能要求的相关准则，申请人必须表明设备保持有等效的安全水平。申请人在提交数据资料之前，应按照CCAR 21.311条要求申请偏离。

- 4.标记

a. 至少应在一个主要部件上有永久清晰的标记，标记应包括CCAR21.312条（四）款规定的所有信息；

b. 如果部件中包含数字计算机，则件号必须包含硬件和软件的标识，或硬件和软件可分别分配一个单独的件号。不论以何种方式，必须有方法来显示设备的更改状态。

c. 按不同软件等级批准的相似软件版本必须用件号加以区分。

- 5.申请资料要求

a．除了CCAR21中有关CTSOA的资料要求外，申请人还应以局方可接受的方式提交下述资料：

- 使用说明；

- 设备限制；

- 安装程序及限制；

- 适用于安装程序的原理图和接线表；

- 技术条件/设计规范；

- 构成符合本CTSO标准规定的设备系统的主要零部件目录（按零部件号）；

- RTCA/DO-160E规定的环境合格鉴定表；

- 制造人的CTSO合格鉴定试验报告；

- 铭牌图纸；

- RTCA/DO-178B中规定的适用软件审定文档，或相应的用于支持验证和审定各计算机软件等级的必要文档。如果验证和审定的软件等级超过一种，必须提交所有等级的适用文档。

b．除上述材料外，申请人还应准备下列资料供局方审查：

- 图样目录，其中列出了确定设备设计所必需的全部图样和工艺文件；

- 生产中用于测试每个设备以确保其符合本CTSO的性能测试规范；

- 设备校准程序（若适用）；

- 故障检修/设备维护程序（CTSO批准后的12个月内完成）；

- 原理图；

- 接线表；

- 用于支持验证和审定各等级计算机软件的文档；

- RTCA/DO-178B中规定的适用软件审定文档，或相应的用于支持验证和审定各计算机软件等级的必要文档。如果验证和审定的软件等级超过一种，所有适用文档必须可用于评审；

- RTCA/DO-160E规定的环境合格鉴定试验结果。

c．CTSO持有人必须随设备向每位用户提供下列资料：

- 本规定第5条a的1)至7)中所列的资料；

- 设备持续适航所必需的资料如：定期维护和校准资料（若适用）；

- 说明：“本设备取得CTSOA所需的条件和试验为最低性能标准。如欲将该设备安装到特定型号或类别的航空器上，安装人有责任表明本CTSO标准覆盖了该航空器的安装条件。只有在获得局方的安装批准后，该设备方可装机。”

- 6.引用文件

a．SAE-AS 8034A可从以下地址订购：400 Commonwealth Drive，Warrendale，PA 15096。

b. RTCA/DO-178B和DO-160E可从以下地址订购：One McPherson Square，1425 K Street，NW.，Suite 500，Washington，DC 20005。