- 机组人员肺式氧气调节器

- 1.目的

本技术标准规定（CTSO）适用于为机组人员肺式氧气调节器申请CTSO批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了机组人员肺式氧气调节器为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

- 2.适用范围

本CTSO适用于自其生效之日起新提交的申请。

a．以前版本的CTSO将不再有效。自本CTSO生效之日起，局方不再受理按以前版本提交的申请。但如果生效之日后六个月内，局方获知申请人在新版本生效前一直按照以前版本的最低性能标准进行研制，则局方可能会接受申请。

b. 按以前版本CTSO获得CTSOA的机组人员肺式氧气调节器可以按批准时的规定继续制造。

c. 按本CTSO批准的机组人员肺式氧气调节器，设计大改应获得CAAC的批准。参见CCAR-21第21.313条。

- 3.要求

在CTSO-C89a 生效之日或生效之后制造并欲使用本CTSO标记进行标识的机组人员肺式氧气调节器，应满足按本CTSO修正的SAE航空航天标准AS408C《机组人员肺式氧气调节器最低性能标准》（2001.7.1发布）。

a．在CTSO-C89a 生效之日或生效之后制造并欲使用本CTSO标记进行标识的机组人员肺式氧气调节器，应满足SAE航空航天标准AS8027《机组人员肺式氧气调节器最低性能标准》（2004.6发布）及按本CTSO附录1修订的内容。机组人员氧气调节器被分成四种类型：

Ⅰ型：安装在飞机上，板装式或便携式

Ⅱ型：安装在人体上，而不是安装在面罩上

Ⅲ型：安装在面罩上，不带活门组件

Ⅳ型：安装在面罩上，配有活门组件

b. 这四类氧气调节器还可进一步分成五个类别：

A类：肺式供纯氧

B类：肺式供混合氧

C类：肺式供纯氧 加压呼吸

D类：肺式供混合氧 加压呼吸至40000英尺

E类：肺式供混合氧 加压呼吸至45000英尺

c. 功能

本CTSO标准适用于向机组人员提供满足生理要求的呼吸压力下的气态氧的氧气调节器。

d. 环境鉴定

应按AS8027中4.5节对设备进行试验。

e. 偏离

如果采用替代或等效的符合性方法满足本CTSO规定的最低性能要求的相关准则，申请人必须表明机组人员肺式氧气调节器保持有等效的安全水平。申请人在提交数据资料之前，应按照CCAR 21.311条要求申请偏离。

4.标记

a. 至少应在一个主要部件上有永久清晰的标记，标记应包括CCAR21.312条（四）款规定的所有信息。

b. 除此之外，在调节器上作如下标记：

（1）类型和类别（见本CTSO第3节）

（2）最大高度（AS8027，1.2.3节）

（3）入口供气压力范围（AS8027，3.1.7节）

c. 在以下部件上应有永久清晰的标记，标记至少包括制造人名称、组件件号和CTSO号：

（1）所有容易拆卸（无需手持工具）的部件；

（2）每个可互换的元件；

（3）设备中制造人确定的可互换的所有组件。

d. （如适用）对设备获得批准的偏离应在CTSO号后用“偏离见安装使用手册”或“Deviation. See installation/instruction manual (IM)”标识，可简写为 “Dev. See IM”。

e．允许使用可选标识来说明安装限制，如

中文“仅用于xxx（飞机类型和序号）” 及或英文“FOR USE ON xxx（飞机类型和序号） ONLY”，

或

“仅用于装在件号xxx上使用的飞机” 及或英文“FOR USE ON AIRCRAFT USED IN PART  xxx（件号）OPERATIONS  ONLY”，

或

中文“安装限制见图纸xxx”及或英文“SEE DRAWING NO. xxx FOR INSTALLATION LIMITATIONS”。

- 5.申请资料要求

申请人必须向负责该项目审查的人员提交相关技术资料以支持设计和生产批准。提交资料包括CCAR-21第21.310条（三）3款中规定的符合性声明和以下每份技术资料的副本。

a.安装使用手册（IM）中的运行说明和设备限制，这些内容应对设备运行能力进行充分描述，任何偏离的情况均应详细描述。如需要，应标明设备的件号、版本、修订、软件/硬件的关键等级、使用类别以及环境类型。

b. IM中的安装程序和限制。这些内容应能确保按照此安装程序安装设备后，设备仍符合本CTSO的要求。最终安装程序和限制应作为安装批准的一部分，安装应符合预定飞机的适航要求。限制还必须以注释的方式包含以下声明：

“本设备满足技术标准规定中要求的最低性能标准和质量控制标准。如欲将此设备安装在特定型号或类别的航空器上，必须获得单独的安装批准。”

c. 安装原理图。

d. 安装布线图。

e. 本CTSO标准规定的机组人员肺式氧气调节器的部件清单及其件号。如适用，还应包括对供应商件号的交叉索引。

f. 部件维护手册（CMM）。为保证所安装机组人员肺式氧气调节器的持续适航，CMM中应包含周期性维护、润滑和修理的要求，包括推荐的检查周期和使用寿命。应按本CTSO5.a节详细描述已获批的偏离。

g. 材料和工艺规范清单。

h. 质量控制系统（QCS）说明。

按CCAR-21第21.143条和第21.310条（三）2款的要求提供质量控制系统（QCS）方面的说明资料，包括功能试验规范。质量控制系统应确保检测到任何对已批准的设计进行更改而可能对CTSO的最低性能标准符合性造成不利影响的情况，并相应地拒收该设备。

i. 制造人的CTSO鉴定试验报告。

j. 铭牌图纸，应包含本CTSO中第4节所要求的信息。

k. 定义机组人员肺式氧气调节器设计的图纸和工艺清单（包括修订版次）。对设计小改，应符合CCAR-21第21.313条的要求。对图纸清单的修订应经过局方批准。

- 6.制造人资料要求

除直接提交给局方的资料外，还应准备如下技术资料供适航部门评审：

a. 用来鉴定每件产品均符合本CTSO要求的功能鉴定规范；

b. 设备校验程序；

c. 持续适航文件（在颁发CTSOA后12个月内提交）；

d. 原理图；

e. 布线图；

f. 材料和工艺规范；

g. 按本CTSO 3.d进行的环境鉴定试验结果；

- 7.随设备提交给用户的资料要求

如欲向一个机构（例如运营人或修理站）提交一件或多件按本CTSO制造的设备，则应随设备提供本CTSO第5.a节到第5.f节的资料副本，以及机组人员肺式氧气调节器正确安装、审定、使用和持续适航所必须的资料。

- 8.引用文件

a．SAE标准可从以下地址订购：

SAE International, 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0001. Telephone (724) 776-4970, Fax (724) 776-0790。

- 也可通过网站订购副本：www.sae.org 。

b．RTCA文件可从以下地址订购：

RTCA Inc., 1828 L Street, N.W., Suite 805, Washington,D.C. 20036. Telephone (202) 833-9339, Fax (202) 833-9434.

也可通过网站订购副本：www.rtca.org。

- 附录1 机组人员肺式氧气调节器最低性能标准

适用标准是SAE AS8027 “机组人员肺式氧气调节器”（2004.10发布）。做如下修改：

| 引用SAE AS8027 | 内容修订 |
| --- | --- |
| 1.1节范围 | 忽略 |
| 3.1.1节 | 修订为：使用材料的类型、类别和质量是已经试验和/或试验证明适于该用途的。不能使用污染氧气或对连续供氧有不利影响的材料。除了如旋钮、板机、扣件、封条一样的小零件以及电子零件等一些不易助燃的材料之外，其他材料包括包装都必须按照2004年10月27号颁布的14CFR 25.853(a)节专用附录F，I部分(a)(1)(ⅳ)中的规定执行。 |
| 3.1.2 | 修订为：确保氧气入口有过滤器，防止颗粒物质的进入，这些颗粒物可能对用户产生危险或影响装置的功能。过滤器必须与200目的过滤屏具有等效作用。 |
| 3.1.3 | 修订为：B类和E类装置（稀释肺式）提供空气输入口。端口的结构是为了阻止颗粒物的进入，这些颗粒物可能会影响装置的性能。使用100目的过滤屏或具有等效作用的过滤器。 |
| 3.2.1.2 | 修订为：出口耐压（除了Ⅳ型以外的A类和B类） |
| 3.2.1.3 | 修订为：出口耐压（除了Ⅳ型以外的C、D类和E类） |
| 3.4，适用列表，表7 | 修订为：3.2.1.2出口耐压（Ⅳ型除外） 3.2.1.3出口耐压（Ⅳ型除外） 3.2.8卸压阀（Ⅳ型除外） |
| 4.5.1节 | 修订为：高温下暴露：把装置在不低于160℉（71.1℃）的温度下保持12小时进行均匀加热处理。然后转至0℉（-17.8℃）的温度下保持2小时进行稳定化处理。然后返回70℉（21.1℃）环境温度，此后30分钟内按照4.4.3节到4.4.9节的要求对装置进行试验。 |
| 4.5.2节 | 修订为：低温下暴露：把装置在不低于-65℉（-54℃）的温度下保持12小时进行均匀加热处理。然后转至0℉（-17.8℃）的温度下保持2小时进行稳定化处理。然后返回70℉（21.1℃）环境温度，此后30分钟内按照4.4.3节到4.4.9节的要求对装置进行试验。 |
| 5.1节，标识 | 从略。在本CTSO第4节中查取标识要求。 |