- 货盘，货网和集装箱（集装器）

- 1.目的

- 本技术标准规定（CTSO-C90d）适用于为货盘，货网和集装箱（集装器）申请CTSO批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了货盘，货网和集装箱（集装器）为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

- 2.适用范围

对于新编CTSO，适用范围部分采用如下描述：

本CTSO适用于自其生效之日起新提交的申请。按本CTSO批准的设备，设计大改应按CCAR-21部第21.310条要求重新申请技术标准规定项目批准书（CTSOA）。

对于修订的CTSO，适用范围部分采用如下描述，如无按以前版本申请CTSOA的情况，则b项可不用。

本CTSO适用于自其生效之日起新提交的申请。

a. 自本CTSO生效之日起，欲获得货盘，货网和集装箱（集装器技术标准规定项目批准书（CTSOA）的申请人应按照本CTSO提交申请。但如果自本CTSO生效之日起六个月内，申请人能够向局方表明在新版本生效前一直按照以前版本的最低性能标准进行研制，可以按以前版本的CTSO提交申请。

b. 自本CTSO生效之日起，按以前版本CTSO获得技术标准规定项目批准书（CTSOA）的设备可以按批准时的规定继续制造。

c. 按本CTSO批准的设备，设计大改应按CCAR-21部第21.310条要求重新申请技术标准规定项目批准书（CTSOA）。

- 3.要求

在本CTSO生效之日或生效之后制造并欲使用本CTSO标记进行标识的货盘，货网和集装箱（集装器）应满足：

- 在 CTSO-C90d 生效之日或生效之后制造的 I 型集装器必

- 须满足航空航天工业协会（AIA）美国国家航空航天标准（NAS）3610《集装箱货物运载装置技术规范》（1990 年 11 月 1 日颁布的第 10 次修订版）中规定的最低性能标准和资料要求，本CTSO中第3.c条规定的例外。

- 在TSO-C90d生效之日或生效之后制造的II型集装器必须满

- 足美国汽车工程师协会（SAE）航空航天标准（AS）36100《集装箱货物运载装置-性能要求和试验参数》（2006 年 4 月颁布的 A 版）中规定的最低性能标准和资料要求，本 CTSO 中第 3.c 条规定的例外。

- 例外

- (1) I 型集装器以本 CTSO 第 4 条提供的标记要求代替 NAS 3610中第 3.5 条的要求。

- (2) I 型集装器以本 CTSO 第 3.f 条提供的防火要求代替 NAS 3610中第 3.7 条的要求。

- (3) 以 NAS 3610 第 88 页的图 31 代替第 87 页的图 31.

- (4) NAS 3810 第 10 版缺失的图 32 用 1987 年 11 月颁布的第 9 版或 1987 年 9 月颁布的第 8 版中的图 32 代替。

- (5) II 型集装器以本 CTSO 第 4 条提供的标记要求代替 SAE AS 36100a 中第 4.5 条的要求。

- (6) II 型集装器以本 CTSO 第 3.f 条提供的防火要求代替 SAE AS 36100a 中第 4.7 条的要求。

- 功能性

- 本 CTSO 适于装载飞机上行李，货物和邮件的集装器。

- 材料性能

- 用于集装板、货网和集装箱结构的材料，应考虑到由于老化、紫外线（UV）照射、风化等造成的环境退化。

- (2)对于纺织品的性能，可参阅SAE（汽车工程协会） 2007年12 月发布的航空航天信息报告（AIR）1490B（《纺织品的环境退化》中的数据作为纺织品在各种环境因素下性能变化的可用数据。用这些数据将被考虑环境退化对货网在预期的储存周期和使用寿命的影响，以满足SAE  AS 36100 A修订版，第4.11章节。

- 注：环境退化数据除了AIR 1490B提供外，也可采用被验证过并且已被负责CTSO或LODA的FAA航空器认证办公室管理人员所批准的数据。一个货网在使用寿命期内必须符合本CTSO所要求的最低使用性能。

- 阻燃

- 货盘、货网和集装箱结构所选材料需应符合CCAR-25-R4附录 F 第 I 部分中第(a)(2)(iv)条的规定。

- 偏差.

- 我们有使用符合本CTSO最低性能标准（MPS）中条件的替代或

- 等价方法的条款。如果援引这些条款，那必须证明所用的设备保持在相同的安全水平。

- 试验方法.

- 对于2类集装单器，使用2005年3月版AS36102标准《航空货

- 运集装器试验方法》，制定可接受的试验方法和载荷分布。

- 4.标记

a.每个货盘，货网和集装箱（集装器）至少应在一个主要部件上有永久清晰的标记，标记应包括CCAR21.312条（四）规定的所有信息。集装器装货后仍可在一个在清晰可见的位置上看到标记，标记必须包括：

- 制造者名称和地址。

- 产品的名称、类型、零件号或型号标记。

- 编码系统识别代号：

（a）1类集装器采用NAS3610（第10版）第1.2.1节

（b）2类集装器采用SAE AS 36100A第3.5节

- 产品的制造序号，选择添加制造日期。

- 合适的CTSO编号。

- 重量的格式：

重量：       公斤（      磅）

- 如果产品是有方向要求的，必须醒目、适当地标示“向前”“向后”“侧向”字样。

- 本CTSO第3.f节所测定的产品燃烧率。

- 任何限制或约束。允许使用可选标识来说明安装限制，如“FOR USE ON xxx（飞机类型和序号） ONLY”，或“FOR USE ON AIRCRAFT USED IN PART  xxx（件号）OPERATIONS ONLY”，或“SEE DRAWING NO. xxx FOR INSTALLATION LIMITATIONS”。

- 用格式“年份—月份（XXXX-XX）”标记截止日期。

- 标记集装器的截止日期作为一个限制;

- 以4.10节所述，标记出各部件或组件的截止日期。

b. 同时下列各项至少永久和清晰地标出制造者名称，组件或零件号CTSO编号:

（1）可容易地不用手工工具拆除的各部件或组件;

（2）确定为可互换的各部件。

注：极难做标记的组件和部件（如：绑扎线）可挂标签。

c. 如果产品包含本CTSO第3.g节的偏差，应在CTSO编号后用缩写字母“DEV”标出。

- 5.申请资料要求

申请人必须向负责该项目审查的人员提交相关技术资料以支持设计和生产批准。提交资料包括CCAR-21第21.310条（三）3中规定的符合性声明和以下每份技术资料的副本。

- a.维护手册包含以下内容：

- （1）详细描述设备工作能力的说明书和设备的限制。

- （2）所有的偏差的详细说明。

- （3）集装器按安装或作业程序组装时，一直满足本CTSO要求的安装程序和限制。限制必须识别安装的任何独特方面限制必须包括如下的说明：“本产品符合CTSO最低的性能和质量标准要求，装载在飞机上需要另外的单独批准。”

（4）一张排列有序可替换的由零件号表示的组成集装器的组件清单。如可能，列出可相互参照的供应商的零件号。

b.说明应涉及定期维护、校准、修理以保持集装器持续适航性。可包括被推荐的检查间隔和使用寿命。

c.一张按本CTSO第4节要求对产品作标记的图纸

d.确定产品里未被CTSO第3节评估的功能或性能（即非-CTSO功能）。非CTSO功能可与CTSO授权一起被接受，对于这些被接受的非CTSO功能，必须随着CTSO申请申报这些功能并应包含下列内容：

（1）非CTSO功能的描述，比如性能说明和软件、硬件以及环境质量标准，并包含一个确认非CTSO功能与产品符合第3节要求不相抵触的声明。

（2）充分保证非CTSO功能满足第5.d.(1)节所要求的安装程序和限制。

（3）第5.d.(1)节所述的非CTSO功能的长久执行的说明。

（4）接口要求和合适的安装测试程序以确保是按照第5.d.(1)所定义的性能数据。

（5）测试计划、分析和研究结果，以证实非CTSO功能不会影响到集装器的主要性能。

（6）测试计划、分析和研究结果，以证实非CTSO功能和性能符合第5.d.(1)的要求。

e.按CCAR-21第21.143条和第21.310条（三）2的要求提供质量控制系统（QCS）方面的说明资料，包括功能试验规范。质量控制系统应确保检测到任何对已批准的设计进行更改而可能对CTSO的最低性能标准符合性造成不利影响的情况，并相应地拒收该设备。

f.材料和加工标准清单。

g.定义货盘，货网和集装箱（集装器）设计的图纸和工艺清单（包括修订版次）。对设计小改，应符合CCAR-21第21.313条的要求。对图纸清单的修订应经过局方批准。

h.按本CTSO段落3要求完成试验的产品CTSO合格报告。

i. 铭牌图纸，应包含本CTSO中第4节所要求的信息。

- 6.制造人资料要求

除直接提交给局方的资料外，还应准备如下技术资料供适航部门评审：

- 能使每个生产产品符合CTSO要求的功能合格规范

- 设备校准程序。

- 持续适航文件（在颁发CTSOA后12个月内提交）；

- 示意图或尺寸图。

- 接线图。

- 环境鉴定试验结果；

- 材料和加工工艺。

- 如果产品含有非CTSO功能，你还必须提供适合非CTSO功能适用的6.a到6.e项资料。

- 7.随设备提交给用户的资料要求

a. 如欲向一个机构（例如运营人或修理站）提交一件或多件按本CTSO制造的设备，则应随设备提供本CTSO第5.a和5.b节的资料，以及货盘，货网和集装箱（集装器）正确安装、审定、使用和持续适航所必须的资料。

b. 如果产品含有申报过的非CTSO的功能，还应包含按第5.d.（1）到5.d.（4）要求的资料。

- 8.引用文件

- a.可按照地址SAE International,400 Commonwealth Drive,Warrendale,PA,15096-0001.订购SAE文件，电话：（724）606 7373，传真：（724）776-0790，同样可按网址www.sae.org 订购。

- b. 可按地址：Aerospace Industries Association, VA 22209-3928.订购AIA文件。电话：（703）358-1000。也可通过网址：www.aia-aerospace.org 在线订购。

- c. 可按地址：the Superintendent of Documents, US Government Printing Office, P.O. Box 979050,St,Louis，MO 63197-9000，订购14CRF副本。电话：（202）512-1800，传真：（202）0512-2104。也可按网址：www.access.gpo.gov 订购。

- d. 可在FAA官方网站rgl.faa.gov找到最新的技术标准和咨询通告在同一网站还可找到集装器的TSO索引。

- 附录1 货盘，货网和集装箱（集装器）的最低性能标准

- （参考SAE AS 36100修订版A）