- 机载近地警告设备

- 1.目的

本技术标准规定（CTSO）适用于为机载近地警告设备申请CTSO批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了机载近地警告设备为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

- 2.适用范围

本CTSO适用于自其生效之日起新提交的申请。按本CTSO批准的设备，设计大改应按CCAR-21部第21.310条要求重新申请技术标准规定项目批准书（CTSOA）。

- 3.要求

在本CTSO生效之日或生效之后制造并欲使用本CTSO标记进行标识的机载近地警告设备，应满足RTCA/DO-161A《机载近地警告设备最低性能标准》（1952.10.15发布，1958.7.15改版），及按以下内容所做的修订和增补。

a. 增补内容

（i）防火要求。除小型零件外（如把手、紧固件、垫圈、以及小型电子零件）所有使用的材料都应是自熄的，不会对火情蔓延有助燃影响。

注：符合性方法可参见CCAR25部附录F。

（ii）听觉和视觉警告。所需的听觉和视觉警告必须同时启动。每种听觉警告应确定警告原因，例如“地形”，“太低”“下滑道”或其它内容。

（iii）失效控制。如果设备包含除电路断路器外其它失效控制，该控制应设置带有保护盖帽的开关。其保护盖帽必须由丝线安全固定，只有通过破坏丝线的方式才能接触开关。其它弱锁定装置或相似装置也可用于完成此功能。

（iv）模式4襟翼警告阻止。应设置单独的保险控制，禁止襟翼模式4警告在除着陆构型外的其它情况出现。

（v）速度。应在确定近地警告系统（GPWS）警告时间逻辑中为模式2和模式4考虑速度因素，为机组人员增加额外的时间反应及采取相应措施。

b. 修订内容

（i）可以使用除气压高度表和无线电高度表外其他相似或更精确的方式来进行演示，满足RTCA/DO-161A中的警告要求。

（ii）在RTCA/DO-161A 2.3节中两声鸣叫加提示的时间由“1.4”秒增加至“2”秒。

c. 环境鉴定

按照RTCA/DO160E中测试条件使用与该机载设备相适应的标准环境条件和测试程序，表明所需性能。

注：通常情况下，RTCA/DO-160D（及Change 1和Change 2）或早期版本并不适用，如果使用该版本需按照偏离要求进行证明。

d. 软件鉴定

如果设备包含有软件，则其软件开发应按照RTCA/DO-178B《机载系统和设备合格审定中的软件考虑》（1992.12.1）或其最新版本进行。

e.增加功能

如果制造人要对机载近地警告设备增加功能，增加的功能必须至少满足本CTSO的鉴定试验和软件鉴定的要求。向机载近地警告设备增加功能的包括例如，使用滚转角、加速度、飞机性能、和/或飞机位置信息，协同机场位置信息和地形数据，启动机载近地警告设备警告逻辑。

注：本CTSO不包含地形信息显示的性能标准。

- 4.标记

a.至少应在一个主要部件上有永久清晰的标记，标记应包括CCAR21.312条（四）规定的所有信息。

b. 如果部件中包含软件和/或机载电子硬件，则件号必须能够表明硬件和软件的构型，则件号必须包含硬件和软件的标识。不论以何种方式，必须有方法来显示设备的更改状态。

注：若需要标记多个软件等级，安装说明中必须明确软件级别或各自的功能。

- 5.申请资料要求

申请人必须向负责该项目审查的人员提交相关技术资料以支持设计和生产批准。提交资料包括CCAR-21R3第21.310条（三）3中规定的符合性声明和以下每份技术资料的副本。

a.安装使用手册（IM）中的运行说明和设备限制，这些内容应对设备运行能力进行充分描述，任何偏离的情况均应详细描述。如需要，应标明设备的件号、版本、修订、软件/硬件的关键等级、使用类别以及环境类型。

b. IM中的安装程序和限制。这些内容应能确保按照此安装程序安装设备后，设备仍符合本CTSO的要求。最终安装程序和限制应作为安装批准的一部分，安装应符合预定飞机的适航要求。限制还必须以注释的方式包含以下声明：

“本设备满足技术标准规定中要求的最低性能标准和质量控制标准。如欲将此设备安装在特定型号或类别的航空器上，必须获得单独的安装批准。”

c. 安装原理图。

d. 安装布线图。

e. 定义机载近地警告设备设计的图纸和工艺清单（包括修订版次）。对设计小改，应符合CCAR-21第21.313条的要求。对图纸清单的修订应经过局方批准。

f. 本CTSO标准规定的机载近地警告设备的部件清单及其件号。如适用，还应包括对供应商件号的交叉索引。

g. 用于对设备中每个部件进行环境鉴定的测试条件的总结。例如，RTCA/DO-160G“机载设备环境条件和测试程序”附件A中的表格。

h. 质量控制系统（QCS）说明。

按CCAR-21第21.143条和第21.310条（三）2的要求提供质量控制系统（QCS）方面的说明资料，包括功能试验规范。质量控制系统应确保检测到任何对已批准的设计进行更改而可能对CTSO的最低性能标准符合性造成不利影响的情况，并相应地拒收该设备。

i. 制造人的CTSO鉴定试验报告。

j. 铭牌图纸。

k. RTCA/DO-178B要求的相关文件。

- 6.制造人资料要求

除直接提交给局方的资料外，还应准备如下技术资料供适航部门评审：

a. 图纸清单，列出所有设备设计的图纸和工艺清单

b. 用来鉴定每件产品均符合本CTSO要求的功能鉴定规范；

c. 设备校验程序；

d. 持续适航文件（在颁发CTSOA后12个月内提交）；

e. 原理图；

f. 布线图；

g. 按本CTSO第3.c节要求的环境鉴定试验的结果；

- 7.随设备提交给用户的资料要求

如欲向一个机构（例如运营人或修理站）提交一件或多件按本CTSO制造的设备，则应随设备提供本CTSO第5.a至5.g的资料副本，以及设备正确安装、审定、使用和持续适航所必需的其它资料。

- 8.引用文件

RTCA文件可从以下地址订购：

RTCA Inc., 1150 18th Street, N.W., Suite 910, Washington, D.C. 20036. Telephone (202) 833-9339, Fax (202) 833-9434.

也可通过网站订购副本：www.rtca.org。