- 406兆赫应急定位发射器 （ELT）

- 1.目的

本技术标准规定（CTSO）适用于为406兆赫应急定位发射器 （ELT）申请CTSO批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了406兆赫应急定位发射器 （ELT）为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

- 2.适用范围

本CTSO适用于自其生效之日起新提交的申请。按本CTSO批准的设备，设计大改应按CCAR-21部第21.310条要求重新申请技术标准规定项目批准书（CTSOA）。

- 3.要求

在本CTSO生效之日或生效之后制造并欲使用本CTSO标记进行标识的406兆赫应急定位发射器 （ELT），应满足RTCA/DO-204A《406兆赫应急定位发射器 （ELT）最低性能标准》（2007年12月6日发布）中2.2和2.4节的最低性能标准和资料要求，406兆赫应急定位

发射器应包含一个121.5兆赫归航信标。建议申请人在申请本CTSO前应获取营救卫星组织（COSPAS-SARSAT）批准。对自动修正（AF）ELT以及自动便携（AP）ELT使用钩环紧固件并不符合RTCA/DO-204A中2.2.5坠撞安全性要求。

a．功能

本CTSO标准适用于当飞机因事故飞行终止，预期提供定位飞机位置的设备。

b. 失效状态类别

（1）本CTSO第3.a节所定义的功能失效导致输出信号无法满足本CTSO第3节要求属于“微小（Minor）”失效状态。

（2）本CTSO第3.a节所定义的功能丧失属于“微小（Minor）”失效状态。

（3）CTSO设备的设计应至少等同于以上失效状态类别对应的设计保证等级。

c. 功能鉴定

按照RTCA/DO-204A 第2.6节的试验条件表明性能。RTCA/DO-204A中2.3.4.1和2.6.3.2坠撞安全性试验要求对每个坐标轴方向分别进行试验。为了更真实的模拟飞机坠撞条件，建议坠撞安全性试验应在纵向和垂向同时受力的条件下进行。

d. 环境鉴定

RTCA/DO-204A中第2.3节和第2.5节要求使用RTCA/DO-160E《机载设备环境条件和测试程序》（2004.12.9）对设备进行试验。建议申请人使用最新版的RTCA/DO-160环境标准对设备进行试验，表明所需性能。

注：通常情况下，RTCA/DO-160D（Change 1和Change 2）或早期版本并不适用，如果使用该版本则需按照本CTSO第3.g节中的偏离要求进行证明。

e. 软件鉴定

如果设备包含软件，则其软件开发应按照RTCA/DO-178B《机载系统和设备合格审定中的软件考虑》（1992.12.1）或其最新版本进行。

注：局方评审相关生命周期资料后，可认为审定联络过程目标得以实现。

f. 电池

ELT生产商必须说明电池的半衰期和替换周期，参见本CTSO附录1。

g. 偏离

如果采用替代或等效的符合性方法满足本CTSO规定的最低性能要求的相关准则，申请人必须表明406兆赫应急定位发射器 （ELT）保持有等效的安全水平。申请人在提交数据资料之前，应按照CCAR 21.310条（二）要求申请偏离。

- 4.标记

a.至少应在一个主要部件上有永久清晰的标记，标记应包括CCAR21.312条（四）规定的所有信息。

b. 在以下部件上应有永久清晰的标记，标记至少包括制造人名称、组件件号和CTSO号：

（1）所有容易拆卸（无需手持工具）的部件；

（2）设备中制造人确定的可互换的所有组件。

c. 如果设备中包含软件和/或机载电子硬件，则件号必须包含机载电子硬件和软件的标识，或硬件和软件可分别分配一个单独的件号。不论以何种方式，必须有方法来显示设备的更改状态。

d. 可以（使用软件）将电子件号嵌入硬件部件，以此标明软件或电子硬件部件，而不用将件号标记在设备铭牌中。如果使用电子件号，则必须在不使用特殊工具或设备的情况下，即可容易读取。

- 5.申请资料要求

申请人必须向负责该项目审查的人员提交相关技术资料以支持设计和生产批准。提交资料包括CCAR-21第21.310条（三）3中规定的符合性声明和以下每份技术资料的副本。

a. 安装使用手册（IM）。包含以下内容：

（1）运行说明和设备限制，该内容应对设备运行能力进行充分描述。

（2）详细描述所有偏离。

（3）安装程序和限制。该程序必须确保按照此安装程序安装设备后，设备仍符合本CTSO的要求。限制必须确定所有安装问题，还必须以注释的方式包含以下声明：

“本设备满足技术标准规定中要求的最低性能标准和质量控制标准。如欲安装此设备，必须获得单独的安装批准。”

（4）对于每个软件和机载电子硬件构型，应包括以下内容：

（a）软件件号，包括版本和设计保证等级；

（b）机载电子硬件件号，包括版本和设计保证等级；

（c）功能描述。

（5）用于对设备中每个部件进行环境鉴定的测试条件的总结。例如，RTCA/DO-160G“机载设备环境条件和测试程序”附录A中的表格。

（6）原理图、布线图，以及任何设备安装所必需的文件。

（7）构成设备的可更换部件及其件号清单。如适用，包括对供应商件号的交叉索引。

b. 为保证设备的持续适航，而对其周期维护、校准和维修的说明。如适用，包括建议的检查间隔和使用寿命。

c. 如果设备包含软件，还应提供：软件合格审定计划（PSAC），软件构型索引（SCI）和软件完结综述（SAS）。

d. 铭牌图纸，应包含本CTSO中第4节所要求的信息。

e. 确定设备中未按照本CTSO第3节进行评估的功能或性能，即非-CTSO功能。在获得CTSO批准书的同时非-CTSO功能也可一同被批准。对于需要批准的非-CTSO功能，申请人必须对这些功能进行声明，并在CTSO申请中包括如下信息：

（1）对非-CTSO功能的描述，例如性能规范、软件、硬件，以及环境鉴定等级。包括一份声明，证实非-CTSO功能不会影响本CTSO第3节要求的符合性。

（2）安装程序和限制，能够确保非-CTSO功能满足5.e.(1)所声明的功能和性能规范。

（3）针对5.e.(1)所描述非-CTSO功能的性能保持要求。

（4）接口需求和相关安装测试程序，以确定对5.e.(1)性能资料要求的符合性。

（5）试验大纲、试验分析和试验结果（如适用），以验证CTSO设备的性能不会受到非-CTSO功能的影响。

（6）试验大纲、试验分析和试验结果（如适用），以验证5.e.(1)描述的非-CTSO功能的功能和性能。

f. 按CCAR-21第21.143条和第21.310条（三）2的要求提供质量控制系统（QCS）方面的说明资料，包括功能试验规范。质量控制系统应确保检测到任何对已批准的设计进行更改而可能对CTSO的最低性能标准符合性造成不利影响的情况，并相应地拒收该设备。

g. 材料和工艺规范清单。

h. 定义设备设计的图纸和工艺清单（包括修订版次）。

i. 制造人的CTSO鉴定试验报告，表明按本CTSO第3.c节完成的试验结果。

j．营救卫星组织（COSPAS-SARSAT）批准书。

- 6.制造人资料要求

除直接提交给局方的资料外，还应准备如下技术资料供适航部门评审：

a. 用来鉴定每件产品均符合本CTSO要求的功能鉴定规范；

b. 设备校验程序；

c. 原理图；

d. 布线图；

e. 材料和工艺规范；

f. 按本CTSO第3.d节要求执行的环境鉴定试验的结果；

g. 如果设备包含软件，提供RTCA/DO-178B中规定的相关文档，包括所有支持RTCA/DO-178B 附录A中相关目标的资料，由软件等级确定的过程目标和输出；

h. 如果设备含有非-CTSO功能，必须提供6.a至6.g与非-CTSO功能相关的资料。

- 7.随设备提交给用户的资料要求

a. 如欲向一个机构（例如运营人或修理站）提交一件或多件按本CTSO制造的设备，则应随设备提供本CTSO第5.a节和第5.b节的资料副本，以及设备正确安装、审定、使用和持续适航所必需的所有其它资料。

b. 如果设备包含已声明的非-CTSO功能，则还应包括第5.e.(1)至5.e.(4)所规定资料的副本。

- 8.引用文件

a．SAE标准可从以下地址订购：

SAE International, 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0001. Telephone (724) 776-4970, Fax (724) 776-0790。

- 也可通过网站订购副本：www.sae.org。

b．RTCA文件可从以下地址订购：

RTCA Inc., 1828 L Street, N.W., Suite 805, Washington,D.C. 20036. Telephone (202) 833-9339, Fax (202) 833-9434.

也可通过网站订购副本：www.rtca.org。

- 附录1 电池标准要求

1. 本CTSO批准的 406兆赫应急定位发射器 （ELT）设备中使用的电池应适用于预期的运行环境，且不会对飞机造成威胁。电池产品应满足电池类相应标准要求，且经局方批准。

a. 如使用镍镉电池或铅酸电池，必须符合CTSO-C173的要求。

b. 如使用可充电锂电池，必须符合CTSO-C179a的要求。

c. 如使用不可充电锂电池，必须符合CTSO-C142a的要求。

d. 如使用其它化学材料电池，应在CTSOA申请中确定所使用的标准或在设计更改中注明。

2. ELT设备中电池相关要求建议参考RTCA/DO-188 《应急定位发射器（ELT）电池通用指南和推荐规范》。