- 自动气压高度编码发生设备

- 1.目的

本技术标准规定（CTSO）适用于为自动气压高度编码发生设备申请技术标准规定项目批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了自动气压高度编码发生设备为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

- 2.适用范围

本CTSO适用于自其生效之日起提交的申请。

a．自本CTSO生效之日起，欲获得自动气压高度编码发生设备CTSOA的申请人应按照本CTSO提交申请。但如果自本CTSO生效之日起六个月内，申请人能够向局方表明在新版本生效前一直按照以前版本的最低性能标准进行研制，可以按以前版本的CTSO提交申请。

b. 自本CTSO生效之日起，按以前版本CTSO获得CTSOA的设备可以按批准时的规定继续制造。

c. 按本CTSO批准的设备，其设计大改应按CCAR-21R3第21.310条要求重新申请CTSOA。

- 3.要求

在本CTSO生效之日或生效之后制造并欲使用本CTSO标记进行标识的自动气压高度编码发生设备，应满足SAE航空航天标准AS8003《自动气压高度编码发生设备最低性能标准》（1991.5）中的最低性能标准和资料要求。

a．功能

本CTSO标准适用于将气压高度信息转换为数字编码的自动气压高度编码发生设备。

b. 失效状态类别

本CTSO第3.a节所定义功能的失效属重大（Major）失效状态。自动气压高度编码发生设备的设计保证等级应至少与此失效状态类别相对应。

c. 功能鉴定

应按SAE AS8003的试验条件，证明设备性能满足要求。

d. 环境鉴定

应按RTCA/DO-160E《机载设备环境条件和试验程序》（2004.12.9）中试验条件，采用该设备适用的标准环境条件和试验程序，证明设备性能满足要求。

e. 软件鉴定

如果设备包含软件，则软件应按照RTCA/DO-178B《机载系统和设备合格审定中的软件考虑》（1992.12.1）的要求进行研制。

f. 电子硬件鉴定

如果设备中包含复杂电子硬件，则应按照RTCA/DO-254《机载电子硬件设计保证指南》（2000.4.19）的要求进行研制。硬件的设计保证等级应与本CTSO第3.b节规定的失效状态类别一致。

g. 偏离

如果采用替代或等效的符合性方法来满足本CTSO规定的最低性能标准要求，则申请人必须表明设备保持了等效的安全水平。申请人应按照CCAR-21R3第21.310条（二）要求申请偏离。

- 4.标记

a.至少应为一个主要部件设置永久清晰的标记，除以下情况外，标记应包括CCAR-21R3第21.312条（四）规定的所有其他信息：

（1）对CCAR-21R3第21.312条（四）2的要求，使用名称、型号和零部件号，不使用可选型别代号；

（2）对于CCAR-21R3第21.312条（四）3的要求，使用制造日期，不使用设备序列号。

b. 应为以下部件设置永久清晰的标记，标记至少包括制造人名称、组件件号和CTSO标准号：

（1）所有容易拆卸（无需手持工具）的部件；

（2）所有可互换的元件；

（3）制造人确定的设备中可互换的所有组件。

c. 如果部件中包含软件和/或机载电子硬件，则件号必须包含硬件和软件的标识，或硬件和软件可分别分配一个单独的件号。不论以何种方式，必须有方法来显示设备的更改状态。

注：按不同软件等级批准的相似软件版本必须用件号加以区分。

d. （如适用）对设备获得批准的偏离应在CTSO标准号后用“Deviation. See installation/instruction manual (IM)”标识，可简写为“Dev. See IM”。

e．（如适用）标明设备是一个不完备的系统或设备，或声明设备执行的功能超出本CTSO第3.a节所描述的功能。

- 5.申请资料要求

申请人必须向负责该项目审查的人员提交相关技术资料以支持设计和生产批准。提交资料包括CCAR-21R3第21.310条（三）3中规定的符合性声明和以下资料副本。

a.运行说明和设备限制，该内容应对设备运行能力进行充分描述，以及所有偏离的详细描述。如需要，应标明设备的件号、版本、软件/硬件等级、使用类别以及环境类型。

b. 安装程序和限制。这些内容应能确保按照此安装程序安装设备后，设备仍符合本CTSO的要求。最终安装程序和限制应作为安装批准的一部分，安装应符合预定飞机的适航要求。限制还必须以注释的方式包含以下声明：

“本设备满足技术标准规定中要求的最低性能标准和质量控制标准。如欲在飞机上安装此设备，必须获得单独的安装批准。”

c. 安装原理图。

d. 安装布线图。

e. 自动气压高度编码发生设备的可更换部件清单（注明件号）。如适用，包括对供应商件号的交叉索引。

f. 部件维护手册（CMM）。包含设备周期性维护、校准及修理要求，以保证设备的持续适航性。如适用，应包括建议的检查间隔和使用寿命。应按5.a节详细描述已获批的偏离。

g. 材料和工艺规范清单。

h. 按CCAR-21R3第21.143条和第21.310条（三）2的要求提供质量控制系统（QCS）方面的说明资料，包括功能试验规范。质量控制系统应确保检测到可能会对CTSO最低性能标准符合性有不利影响的任何更改，并相应地拒收该产品。

i. 制造人的CTSO鉴定试验报告。

j. 铭牌图纸，规定设备如何标识本CTSO中第4节所要求的标记信息。

k. 定义自动气压高度编码发生设备设计的图纸和工艺清单（包括修订版次）。对设计小改，应符合CCAR-21R3第21.313条的要求。对图纸清单的修订应经过局方批准。

l. 按第3.d节要求给出设备每个部件的环境鉴定试验表。

m. 如果设备包含软件，还应提供：软件合格审定计划（PSAC），软件构型索引和软件完结综述。建议在软件开发过程中尽早提交PSAC，这样有助于局方尽快解决问题，如软件分割和软件等级的确定。

n. 如果设备包含复杂电子硬件，还应提供：硬件合格审定计划（PHAC）、硬件验证计划、顶层图纸和硬件完结综述。建议在硬件开发过程中尽早提交PHAC，这样有助于局方尽快解决问题。

- 6.制造人资料要求

除直接提交给局方的资料外，还应准备如下技术资料供局方评审：

a. 用来鉴定每件产品是否符合本CTSO要求的功能鉴定规范；

b. 设备校准程序；

c. 持续适航文件（在颁发CTSOA后12个月内提交）；

d. 原理图；

e. 布线图；

f. 材料和工艺规范；

g. 按本CTSO第3.d节要求进行的环境鉴定试验结果；

h. 如果设备包含软件，提供RTCA/DO-178B中规定的相关文档，包括所有支持RTCA/DO-178B 附件A“软件等级的过程目标和输出”中适用目标的资料；

i. 如果设备包含复杂电子硬件，应提供RTCA/DO-254附录A表A-1中定义的与设计保证等级和硬件生命周期相关的资料。

- 7.随设备提交给用户的资料要求

如欲向一个机构（例如运营人或修理站）提交一件或多件按本CTSO制造的设备，则应提供下列资料：

a. 随设备提供本CTSO第5.a节至第5.f节的资料副本，以及自动气压高度编码发生设备正确安装、审定、使用和持续适航所必需的资料。

b.如果设备包含除CTSO第3.a节描述功能外的其它功能，则还应包含本CTSO中第5.l节至第5.n节所要求的资料。

- 8.引用文件

a．SAE文件可从以下地址订购：

Society of Automotive Engineers, Inc.

400 Commonwealth Drive, WARRENDALE, PA 15096-001, USA

也可通过网站www.sae.org订购副本。

b．RTCA文件可从以下地址订购：

Radio Technical Commission for Aeronautics, Inc.

1150 18th Street NW, Suite 910, Washington D.C. 20036

也可通过网站www.rtca.org订购副本。