中 国 民 用 航 空 局 飞 行 标 准 司

编    号：AC－121－17R1

下发日期：2009年4月2日

咨询通告

编制部门：航务管理处

批 准 人：蒋怀宇

特殊机场的分类标准及运行要求

1、目的

1.1本通告是对中国民用航空规章（CCAR）121部469条“机长的特殊区域、航路和机场合格要求”中特殊机场的进一步解释。

1.2本通告为航空承运人确定特殊机场名单及在特殊机场运行提供指导。

1.3本通告供局方对航空承运人确定的特殊机场进行审批和监察时使用。

2、适用范围

本通告适用于按CCAR－121部运行的航空承运人。

3、相关规章、规定

CCAR－121《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》121.113、121.459、121.469条。

AC－121－001R1《中国民用航空规章第121部/第135部运行规范》标准格式B0039、C0003、C0053条。

4、背景

CCAR－121《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》O章“机组成员的合格要求”121.469条“机长的特殊区域、航路和机场合格要求”对机长的特殊机场资格做出了规定。

为了便于航空承运人确定特殊机场名单，制定在特殊机场运行的政策和对机长的资格要求，参照FAA和EASA的有关资料，并结合我国机场的具体特点及我国航空承运人在国外机场的运行情况，制定本咨询通告。

5、定义

特殊机场是指机场区域飞行环境复杂、机场保障条件不足，为保证飞行安全，需要采取特别应对措施的机场。

针对机场的某些具体特点，可采用文字和图示予以提醒，而无需采取特别应对措施的机场，不算作特殊机场。

6、特殊机场的分类标准及机长的资格要求

航空承运人应当按照以下标准确定特殊机场，并按照相应的要求确定机长的运行资格。

- 6.1 特殊机场是指具有下列一个或多个因素的机场：

a.机场位于山谷、山腰或山顶等地，净空条件差。

b.机场当地气象条件恶劣（如：风切变、紊乱气流等），或云高和能见度变化迅速（如：平流雾等）。

c.因地形、障碍物或其它原因导致非标准进近着陆程序和起飞离场程序（如：反向着陆、通场下降高度后着陆、仪表引导系统进近、航向道偏置进近等）。

d.因受地形、障碍物限制，机场跑道某方向只提供着陆而不可用于起飞，需制定复飞一发失效应急程序或者制定一发失效的决断高度/高、最低下降高度/高。

e.机场导航设施匮乏，导航信号遮蔽严重，导航不准确，指示不稳定；或者机场目视助航设施匮乏。

f.高高原机场。

g.具有异常特性（如：高纬度、异常磁差等）。

h. 空管规章和程序不健全，存在安全隐患的国外机场。

6.2 在特殊机场运行，要求航空承运人向机组进行讲解，并保证机长在特殊机场飞行时符合下列要求之一：

a.在前12个日历月之内曾作为飞行机组成员飞过该机场（包括起飞和着陆），或曾使用经局方认可的该机场图形演示设备或飞行模拟机进行训练并获得资格。

b.如果机场的云底高至少高于该机场仪表进近程序规定的起始进近高度/高之上300米（1000英尺），而且该机场的能见度至少为4800米（3英里），则进入该机场（包括起飞或着陆）时，可不对机长作特殊机场资格要求。

7、其它要求

7.1本通告附录列出了目前我国航空承运人所运行的所有国内外特殊机场的明细表，航空承运人应以此为基础（但不限于这些机场）来确定所运行的特殊机场名单。但是，如果不将所运行的且在明细表中列出的机场确定为特殊机场，则必须向局方说明理由。

7.2本通告附录也简要给出了在每一特殊机场运行应采取的安全措施，航空承运人应参照制定相应的措施。但是，如果没有选用明细表中给出的安全措施，则必须向局方说明理由。

7.3高高原机场运行要求参见《航空承运人高原机场运行管理规定》（AC－121－21）。

7.4对于每个特殊机场，航空承运人可从机场地理位置、地形特点、净空环境、气象特征、跑道特征、导航能力、灯光标志、飞行程序、飞机性能、一发失效应急程序（如有）、飞行操纵、地面保障等方面进行全面细致的分析，总结归纳其特点，制定更详细、更适用且更有针对性的保证飞行安全的措施。如必要，结合具体机型制定标准化的飞行操作程序。

7.5不论是否为特殊机场，机场航行资料中关于该机场的特殊规定必须遵守。

7.6本通告6.2b规定在满足要求的天气条件下，可不对机长作特殊机场资格要求，此条的目的是为了使机长通过飞行一次特殊机场而获得该机场的资格。尽管如此，飞行机组仍应在飞行前准备时，仔细研究该特殊机场的具体情况，如：构成特殊机场的原因、应采取的安全措施等。

7.7航空承运人应建立一套控制程序，从机组排班到签派放行，确保机长具有该次飞行所用机场（包括备降机场）中特殊机场的机长资格。

7.8航空承运人应按照本通告对以前确定的特殊机场名单及保证安全的措施进行对照检查和相应更新，局方要进行相应的监督。

7.9本咨询通告自发布之日起生效，原AC－121－017咨询通告同时废止。