附录：

国内特殊机场明细表（1/10)

| 地区 | 机场名 | 构成特殊机场的原因 | 应采取的安全措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华 北 地 区 | 赤峰/玉龙 ZBCF | 1、机场位于群山环抱中，地形复杂。 2、山区气流不稳定。 3、21号跑道离场有近距离障碍物：大乌珠梅沁东山，要求目视能见。 | 为21号跑道制作起飞一发失效应急程序。 |  |
|  | 阿尔山/伊尔施 ZBES | 1、机场位于山谷中，净空条件差； 2、起飞离场和进近着陆梯度偏大。 | 1、制作起飞一发失效应急程序； 2、加强机组训练并做好机组搭配。 |  |
| 华 东 地 区 | 连城/冠豸山 ZSLO | 1、机场周围群山连绵，净空条件差。 2、03号跑道VOR/DME进近程序与五边交角大，13°。 提示：道面灰暗、反差小。 | 制作起飞一发失效应急程序。 |  |
|  | 黄山/屯溪 ZSTX | 1、机场四周皆为山峰，地形复杂。 2、31号跑道只有目视盘旋程序，且只能在跑道西南侧进行。 | 制作起飞一发失效应急程序。 |  |
|  | 武夷山 ZSWY | 1、机场周围净空条件差。 2、03号跑道ILS航向道偏置，偏置角2°。 3、21号跑道只有目视盘旋程序。 提示： 1、跑道道面灰暗、反差小。 2、局部性天气明显。 | 1、制作起飞一发失效应急程序。 2、强化机组航向道偏置着陆训练。 |  |

国内特殊机场明细表（2/10)

| 地区 | 机场名 | 构成特殊机场的原因 | 应采取的安全措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 南 地 区 | 怀化/芷江 ZGCJ | 机场位于舞水河河谷，周围地形复杂。 提示： 1、机场西南侧和东北侧有高压线，特别是北侧有11万伏高压线穿越进近航道。 2、跑道长度相对较短，2000米。 | 制作起飞一发失效应急程序。 提示： 1、进近时注意观察高压线。 2、进行着陆分析。 |  |
|  | 张家界/荷花 ZGDY | 1、机场位于山谷中，周围地形复杂。 2、26号跑道进近着陆梯度大。 3、导航信号受地形影响大。 提示： 1、机场区域雷雨频繁。 2、容易触发近地警告。 3、通信信号受地形影响大。 | 1、绕飞雷雨要注意地形、保持高度，尽量不在雷暴云下方飞行。 2、制作起飞一发失效应急程序。 |  |
|  | 梅县/长岗岌 ZGMX | 1、机场位于梅州盆地，周围地形复杂。 2、22号跑道VOR/DME进近程序和复飞程序复杂，机组操作困难。 3、进近着陆下降梯度大。 提示：机场跑道比较短，1800米。 | 1、跑道西南端净空差，注意控制高度。 2、制作起飞一发失效应急程序。 提示：进行着陆分析，特别注意湿滑跑道条件下的运行。 |  |

国内特殊机场明细表（3/10)

| 地区 | 机场名 | 构成特殊机场的原因 | 应采取的安全措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中 南 地 区 | 恩施/许家坪 ZHES | 1、机场位于山谷中，周围地形复杂，机场净空条件差。 2、机场地处山区，天气复杂多变。 3、19号跑道VOR/DME进近着陆梯度较大：6.4％，且交角较大：15°。 提示：跑道2350米，01号、19号跑道入口均内移。 | 1、严格按仪表进近程序规定的航迹和高度飞行，控制速度，防止航迹偏西。 2、制作起飞一发失效应急程序。 |  |
|  | 神农架/红坪 ZHSN | 1、高高原机场； 2、机场位于大巴山脉东麓，周围地形复杂； 3、气象条件复杂，云高和能见度多变，气流紊乱。 | 1、强化高高原机场机组训练； 2、强化非精密进近机组训练。 |  |
|  | 保山 ZPBS | 1、机场周围地形复杂，尤其是跑道南端及跑道西侧。 2、机场气象条件复杂，多南风和西南风。 3、只能单向仪表离场、仪表进近。 4、19号跑道ILS/DME进近程序复飞较为特殊，操作难度大。 提示： 1、跑道道面光滑。 2、PCN值低。 | 1、制作起飞一发失效应急程序。 2、制作复飞一发失效应急程序。 3、加强模拟机训练，做好机组配合。 |  |

国内特殊机场明细表（4/10)

| 地区 | 机场名 | 构成特殊机场的原因 | 应采取的安全措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 南 地 区 | 迪庆/ 香格里拉 ZPDQ | 1、高高原机场。 2、机场周围地形复杂。 3、气象条件恶劣，冬季多大雪、结冰天气。 4、只能单向起飞。 | 1、强化高高原机场机组训练。 2、制作起飞一发失效应急程序。 3、制作34号跑道复飞一发失效应急程序。 |  |
|  | 大理/荒草坝 ZPDL | 1、机场位于山顶，周围地形复杂。 2、当地气象复杂，五边经常有下沉气流和风切变。 3、35号跑道VOR/DME进近程序下降梯度大。 | 1、制作起飞一发失效应急程序。 2、冬春季飞行时，要注意预防大风、强气流，做好处置风切变的准备。 3、加强模拟机训练。 |  |
|  | 西双版纳/ 嘎洒 ZPJH | 机场周围地形复杂，净空条件差。 提示： 1、气象条件复杂，尤其雨季，雷暴频繁，多低云。 2、跑道道面较光滑。 3、机场PCN值为33，部分飞机起飞、着陆重量受限。 | 制作起飞一发失效应急程序。 提示： 1、绕飞雷雨禁止向南，避免出国境。 2、16号跑道着陆，注意跑道北端1至2公里处可能出现的下沉气流。 |  |
|  | 临沧/博尚 ZPLC | 1、机场位于山腰，周围地形复杂。 2、跑道南北两端0－20公里附近气流紊乱，经常出现横向风。 3、航向道偏置3°。 | 1、针对航向道偏置进行训练。 2、制作起飞一发失效应急程序。 3、针对侧风进行训练。 |  |

国内特殊机场明细表（5/10)

| 地区 | 机场名 | 构成特殊机场的原因 | 应采取的安全措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 南 地 区 | 丽江/三义 ZPLJ | 1、机场周围地形复杂，净空条件差。 2、传统程序只能单向仪表进近。 3、气象条件复杂。 4、20号跑道ILS进近程序下降梯度大， 3.5°。 提示： 跑道相对较短，2500米，且入口内移55米。 | 1、制作起飞一发失效应急程序。 2、加强模拟机训练。 提示：进行着陆分析。 |  |
|  | 德宏/芒市 ZPMS | 1、机场5公里外均为山区，地势起伏较大，地形复杂。 2、23号跑道进近下降梯度大，加之跑道下坡，当跑道湿滑时容易冲出跑道。 3、机场雨季有雷暴、低云，有时五边有雷雨，需要绕飞，机场冬季多为大雾天气。 4、只能单向仪表进近。 提示： 1、23号跑道VOR/DME进近复飞点偏离中心线超过150米。 2、跑道长度2200米，相对较短。 3、PCN值低。 4、下滑道10海里外不稳定。 | 制作起飞一发失效应急程序。 提示： 1、机场绕飞雷雨时，须保持高度3600米以上，正南方为国境，不得向南绕飞。 2、道面光滑，要严格控制好进场高度、速度和接地点。 |  |

国内特殊机场明细表（6/10)

| 地区 | 机场名 | 构成特殊机场的原因 | 应采取的安全措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 南 地 区 | 普洱/思茅 ZPSM | 1、思茅机场四面环山，地形比较复杂。 2、机场地处山区，天气复杂多变。 3、只能单向仪表离场、仪表进近。 | 1、制作起飞一发失效应急程序。 2、制作复飞一发失效应急程序。 |  |
|  | 昭通 ZPZT | 1、机场周围地形复杂。 2、气象条件复杂，多大风。 3、只能单向仪表离场、仪表进近。 提示： 1、着陆标准小于起飞标准，会出现飞机着陆后等天气好转后才能起飞。 2、PCN值低。 | 1、制作起飞一发失效应急程序。 2、制作复飞一发失效应急程序。 提示：昭通机场预报能见度小于4.8公里时，放行飞往昭通的航班要综合考虑。 |  |
|  | 昌都/邦达 ZUBD | 1、高高原机场。 2、机场位于狭长山谷中，周围地形复杂。 3、气象条件复杂。 | 1、做好飞机性能前期论证。 2、强化高高原机场机组训练。 3、制作起飞一发失效应急程序。 |  |
|  | 九寨/黄龙 ZUJZ | 1、高高原机场。 2、机场位于山腰，周围地形复杂，特别是机场北部。 3、气象条件复杂，天气变化快，多紊流，有风切变。 4、02号跑道起飞需依靠RNP。 | 1、强化高高原机场机组训练。 2、制作起飞一发失效应急程序。 3、如使用02号跑道着陆，制作02号跑道复飞一发失效应急程序。 |  |

国内特殊机场明细表（7/10)

| 地区 | 机场名 | 构成特殊机场的原因 | 应采取的安全措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 南 地 区 | 康定 ZUKD | 1、高高原机场。 2、机场净空复杂，特别是南边。 3、气象条件复杂，风大。 4、33号跑道VOR/DME进近程序下降梯度大。 | 1、做好飞机性能前期论证。 2、强化高高原机场机组训练，特别是针对向南起飞的训练。 3、制作起飞一发失效应急程序。 |  |
|  | 拉萨/贡嘎 ZULS | 1、高高原机场。 2、机场位于山谷中，周围地形复杂。 3、气象条件复杂，扬沙大、乱流多。 | 1、强化高高原机场机组训练，加强模拟机训练。 2、制作起飞一发失效应急程序。 3、如27号跑道仅用于着陆，需制作27号跑道复飞一发失效应急程序。 |  |
|  | 黎平 ZUNP | 1、机场位于丘陵地带，周围地形复杂。 2、最后进近航段下降梯度较大。 | 1、制作起飞一发失效应急程序。 2、加强机组的训练和选配。 |  |
|  | 林芝/米林 ZUNZ | 1、高高原机场。 2、机场位于河谷中，周围地形复杂。 3、气象条件复杂，多低云、风切变。 | 1、使用RNP程序。 2、强化高高原机场机组训练，加强模拟机训练。 3、飞行中应重点关注风切变。 | 提示：没有传统程序。 |
|  | 腾冲/驼峰 ZUTC | 提示： 由于受场地限制，跑道长度2350米，对于1888米的标高、0.37％的坡度而言，跑道相对较短。 | 提示： 1、做好飞机性能前期论证，特别要 针对顺风、湿跑道进行着陆分析。 2、加强机组训练和选派。 |  |

国内特殊机场明细表（8/10)

| 地区 | 机场名 | 构成特殊机场的原因 | 应采取的安全措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 南 地 区 | 铜仁/大兴 ZUTR | 1、保障条件差，除冰、防冰能力不足。 2、气象条件复杂。 | 严格飞机的放行标准。 |  |
|  | 西昌/青山 ZUXC | 1、机场周围地形复杂。 2、进近程序复杂。 3、18号跑道VOR/DME下降梯度大。 | 制作起飞一发失效应急程序。 |  |
|  | 攀枝花/ 保安营 ZUZH | 1、机场位于山顶，气象条件复杂，易产生风切变。雨季较多出现低云，能见度变化快。 2、下滑信号不稳定。 | 加强机组训练。 提示：根据季节合理安排航班时刻，避开不利天气时段。 |  |
|  | 阿里/昆莎 ZUAL | 1、高高原机场 | 强化高高原机场机组训练 |  |
|  | 日喀则/和平 ZURK | 1、高高原机场 | 强化高高原机场机组训练 |  |
|  | 稻城/亚丁 ZUDC | 1、高高原机场 | 强化高高原机场机组训练 |  |
|  | 阿坝/红原 ZUHY | 1、高高原机场 | 强化高高原机场机组训练 |  |
|  | 宁蒗/泸沽湖 ZPNL | 1、高高原机场 | 强化高高原机场机组训练 |  |

国内特殊机场明细表（9/10)

| 地区 | 机场名 | 构成特殊机场的原因 | 应采取的安全措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西 北 地 区 | 安康 ZLAK | 1、气象条件复杂，多雾。 2、29号跑道只有目视盘旋程序。 | 强化机组非精密进近训练。 |  |
|  | 格尔木 ZLGM | 高高原机场。 | 强化高高原机场机组训练。 |  |
|  | 天水/麦积山 ZLTS | 1、机场周围地形条件复杂。 2、目视盘旋复杂。 | 1、制作一发失效应急程序。 2、针对具体机型确定目视盘旋航迹。 |  |
|  | 西宁/曹家堡 ZLXN | 1、机场周围地形相对复杂。 2、向29号跑道起飞，受黑虎旗影响。 | 制作起飞一发失效应急程序。 |  |
|  | 延安 ZLYA | 机场周围地形复杂。 | 强化机组非精密进近训练。 |  |
|  | 海西/德令哈 ZLDL | 1、高高原机场 | 强化高高原机场机组训练 |  |
|  | 海西/花土沟 ZLHX | 1、高高原机场 | 强化高高原机场机组训练 |  |
|  | 甘南/夏河 ZLXH | 1、高高原机场； 2、机场周围地形复杂； 3、气象条件复杂，天气变化迅速，易形成风切变。 | 1、强化高高原机场机组训练； 2、强化非精密进近机组训练； 3、制作起飞一发失效应急程序。 |  |
|  | 玉树/巴塘 ZLYS | 1、高高原机场； 2、机场位于狭长山谷中，周围地形复杂； 3、气象条件复杂，多紊流，有风切变。 | 1、强化高高原机场机组训练； 2、制作起飞一发失效应急程序。 |  |

国内特殊机场明细表（10/10)

| 地区 | 机场名 | 构成特殊机场的原因 | 应采取的安全措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 北 地 区 | 丹东/浪头 ZYDD | 1、地形复杂，北边障碍物多，南边为国境。 2、飞行程序复杂。 | 1、制作起飞一发失效应急程序。 2、加强机组训练。 |  |
|  | 大连/周水子 ZYTL | 1、10号跑道ILS程序航向道偏置3°。 2、机场多平流雾。 3、机场多侧风。 | 强化机组航向道偏置进近着陆训练。 |  |
|  | 延吉/朝阳川 ZYYJ | 地形复杂、超高障碍物多。 | 制作起飞一发失效应急程序。 |  |
| 新 疆 地 区 | 布尔津/ 喀纳斯 ZWKN | 机场位于狭长谷地，周围地形复杂。 | 制作起飞一发失效应急程序。 |  |
|  | 新源/那拉提 ZWNL | 1、机场周围地形复杂。 2、机场气象条件复杂。 3、机场保障能力不足，防冰、除冰弱。 | 制作起飞一发失效应急程序。 |  |
| （台湾 地区） | 台北/松山 RCSS | 1、机场周围地形复杂。 2、飞行程序复杂。 3、28号跑道航向道偏置7°。 | 制作起飞一发失效应急程序。 |  |

国外特殊机场明细表（1/3)

| 国家 | 机场名 | 构成特殊机场的原因 | 应采取的安全措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美 国 | 肯尼迪 KJFK | 1、进近程序比较复杂。 2、13L和13R进近着陆困难，操作难度大。 | 加强机组训练。 |  |
|  | 安大略 KONT | 1、机场周围地形较复杂。 2、进、离场程序特殊。 | 加强机组训练。 |  |
|  | 旧金山 KSFO | 双跑道平行进近，间隔小，TCAS告警。 提示：通信频率变换频繁。 | 加强机组训练。 |  |
|  | 安克雷奇 PANC | 1、气象复杂，多风切变、平流雾。 2、冰雪多、跑道常覆盖冰雪。 | 加强机组训练。 |  |
| 巴 基 斯 坦 | 伊斯兰堡 OPRN | 1、机场四面环山，周围地形复杂。 2、飞行受风影响大。 3、只能单向仪表进近。 4、空防形势严峻，进、离场常使用盘旋上升和下降。 | 1、制作起飞一发失效应急程序。 2、加强模拟机训练。 |  |
| 日 本 | 山形 RJSC | 1、机场位于山谷中，周围地形较高。 2、只能单向仪表进近。 | 加强机组训练。 |  |

国外特殊机场明细表（2/3)

| 国家 | 机场名 | 构成特殊机场的原因 | 应采取的安全措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩 国 | 釜山 RKPK | 1、机场三面环山，离山较近，地形复杂。 2、冬、春季易发生平流雾，造成能见度速变。 3、离场程序和复飞程序都是近距离转弯，飞行操作难度大。 4、18号跑道只有目视盘旋程序。 | 1、制作起飞一发失效应急程序。 2、加强机组训练。 |  |
|  | 清州 RKTU | 1、机场东面和南面有高山，地形复杂。 2、离场程序和复飞程序都是近距离转弯，飞行操纵难度大。 3、只能单向仪表进近。 | 1、制作起飞一发失效应急程序。 2、加强机组训练。 |  |
| 吉 尔 吉 斯 斯 坦 | 奥什 UAFO | 1、机场只有单NDB台及NDB程序。 2、机场保障能力差，管制员管制水平和英语水平较低。 提示：空防安全形势严峻。 | 强化机组非精密进近训练。 提示：加强对飞机的监护。 |  |
| 俄 罗 斯 | 伯力 UHHH | 1、机场西偏北山多，地形复杂。 2、ILS设施简陋、飞行程序不完善。 3、管制员通话有较重口音。 | 加强机组训练。 |  |

国外特殊机场明细表（3/3)

| 国家 | 机场名 | 构成特殊机场的原因 | 应采取的安全措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔 吉 克 斯 坦 | 杜尚别 UTDD | 1、机场周围高山环绕，地形复杂。 2、气象条件复杂。 3、机场保障能力差。 | 1、严格按照程序飞行，熟悉各个位置的高度限制。 2、尽早建立稳定进近。 3、制作起飞一发失效应急程序。 |  |
|  | 胡正特 UTDL | 1、机场保障设备差，保障能力弱，过站时间长。 2、机场保障能力差，管制员管制水平和英语水平较低。 提示：空防安全形势严峻。 | 强化机组非精密进近训练。 提示：加强对飞机的监护。 |  |
| 尼 泊 尔 | 加德满都 VNKT | 1、位于高原山地、机场周围地形复杂。 2、离场程序复杂。 3、只能单向仪表进近，而且复飞程序较为严格。 | 1、制作起飞一发失效应急程序。 2、加强模拟机训练。 |  |
| 蒙 古 | 乌兰巴托ZMUB | 1、山地机场，周围地形复杂。 2、只能单向起降。 3、跑道坡度大。 | 1、制作起飞一发失效应急程序。 2、制作复飞一发失效应急程序。 3、加强模拟机训练。 |  |