- 航空器轴承

# 1. 目的

本技术标准规定（CTSO）适用于为航空器轴承申请技术标准规定项目批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了航空器轴承为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

# 2. 适用范围

本CTSO适用于自其生效之日起提交的申请。按本CTSO批准的设备，其设计大改应按CCAR-21-R4第21.353条要求重新申请CTSOA。

# 3. 要求

在本CTSO生效之日或生效之后制造并欲使用本CTSO标记进行标识的航空器轴承应满足制造人的零部图纸和适用的零件规范规定的最低性能标准。

a．测试要求。性能要求包括制造人的零部图纸和适用的零件规范规定的最低性能标准，应按本CTSO附录1中试验条件，证明设备性能满足要求。

b. 偏离

如果采用替代或等效的符合性方法来满足本CTSO规定的最低性能标准要求，则申请人必须表明设备保持了等效的安全水平。申请人应按照CCAR-21-R4第21.368条（一）要求申请偏离。

# 4. 标记

a. 至少应为一个主要部件设置永久清晰的标记，标记应包括CCAR-21-R4第21.423条（二）规定的所有信息。标记必须包含轴承类型、润滑日期(如适用)、产品批号。

b. 每一个按照本CTSO制造的轴承都应有永久清晰的标记，标记至少包括制造人名称、组件件号和CTSO标准号。当该方式不可行时，应采用经局方批准的方法进行标记。

# 5. 申请资料要求

a. 提交资料包括CCAR-21-R4第21.353条（一）1规定的符合性声明和以下资料副本:

（1）每个航空器轴承的零部件图纸以及必要的设计特征描述，表明满足最低性能标准要求。

（2）制造人的CTSO鉴定报告，表明按照附录1中试验条件完成的试验结果。

（3）零部件检验序列号。

b. 除了第5.a节要求的资料，还应向适航审定部门提供以下资料：

（1）制造人在申请CTSO中所采用的所有标准和规定的复印件。

（2）每个批次轴承的检验序列号和数量。

（3）每个批次轴承的检验测试结果报告。

c. 依据本CTSO制造的航空器轴承还应提供以下数据和信息：

（1）轴承的检验序列号和本批次数量。

（2）轴承的润滑日期（如适用）以及生产日期。

（3）每批次轴承必须以注释的方式包含以下声明：

“本批次零部件按照CTSO-149要求进行生产制造并检验。本型号轴承满足的试验条件和测试要求为CTSO规定的最低性能标准。本型号的航空器轴承不一定能与其他同样申请CTSO-149标记的航空器轴承进行互换。同样尺寸的航空器轴承在性能上可能差异很大，任何航空器轴承替换需要经过适航管理部门批准”。

# 6. 航空器轴承检验序列号要求

航空器轴承检验批次是指在同一时间和按照相同工艺生产制造、装配的一定数量的轴承，并同时提交检验。

# 7. 引用文件

a．军用标准文件可从以下地址订购：

DoDSSP, Customer Service Subscription Service Desk.

700 Robins Avenue, Building 4D, Philadelphia, PA 19111-5094.

b．ANSI/ABMA文件可从以下地址订购：

ABMA, 1200 19th Street NW, Washington, DC 20036.

c．ASTM标准可从以下地址订购：

ASTM, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959.

d．AC 20-110可从以下地址订购：

U.S. Department of Transportation, Subsequent Distribution Office, Ardmore East Business Center, 3341 Q 75th Avenue, Landover, MD  20785.

- 附录1 航空器轴承的最低性能标准

表1 航空器轴承性能试验要求：旋转运动

|  | 设计性能 |  |  |  |  | 性能特性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴承类型 | 材料 | 硬度 | 尺寸 | 径向内部间隙 | 径向跳动 | 径向额定静载荷 | 径向额定动载荷 |
| 滚珠 | X | X | X | X | X | X | X |
| 微型球轴承（少INST.） | X | X | X | X | X | X | X |
| 滚柱 | X | X | X | X | X | X | X |
| 滚针 | X | X | X | X | X | X | X |
| 适用的文件 | 图纸或规范 | ASTM E18 | ANSI/ABMA，标准 4 ANSI/ABMA，标准12.1 ANSI/ABMA，标准12.2 |  |  | ANSI/ABMA，标准9 ANSI/ABMA，标准11 ANSI/ABMA，标准 12.1 ANSI/ABMA，标准12.2 |  |

表2 航空器轴承性能试验要求：低速旋转和振荡运动

|  | 设计性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴承类型 | 材料 | 硬度 | 尺寸 | 表面处理 | 润滑 | 径向内部间隙 | 轴向内部间隙 | 适用的文件 |
| 滚珠 | X | X | X | X | X | X | X | MIL-B-7949 |
| 杆端球轴承 | X | X | X | X | X | X | X | MIL-B-6039 |
| 滚柱 | X | X | X | X | X | X | X | MIL-B-8914 |
| 杆端滚柱轴承 | X | X | X | X | X | X | X | MIL-B-8952 |
| 滚针滚柱 | X | X | X | X | X | X | X | MIL-B-3990 |
| 柱状滚针轴承 | X | X | X | X | X | X | X | MIL-B-3990 |
| 凸轮滚针轴承 | X | X | X | X | X | X | X | MIL-B-3990 |
| 含润滑脂关节轴承 | X | X | X | X | X |  |  | MIL-B-8976 |
| 含润滑脂杆端关节轴承 | X | X | X | X | X |  |  | *MIL-B-81935和 *MIL-B-8976 |
| 自润滑脂关节轴承 | X | X | X | X |  |  |  | MIL-B-81820 |
| 自润滑脂杆端关节轴承 | X | X | X | X |  |  |  | MIL-B-81935 |
| 自润滑直的带档边的衬套 | X | X | X | X |  |  |  | MIL-B-81934 |

表2 航空器轴承性能试验要求：低速旋转和振荡运动（续）

|  | 设计特性 |  | 性能特性 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴承类型 | 径向跳动 | 轴向跳动 | 空载分离扭矩 | 径向静限制载荷 | 轴向静限制载荷 | 径向额定动载荷 | 极限 径向静限制载荷 | 适用的文件 |
| 滚珠 | X | X | X | X | X | X | X | MIL-B-7949 |
| 杆端球轴承 | X |  | X | X |  |  | X | MIL-B-6039 |
| 滚柱 | X |  | X | X |  |  | X | MIL-B-8914 |
| 杆端滚柱轴承 | X |  | X | X |  |  | X | MIL-B-8952 |
| 滚针滚柱 |  |  |  | X |  |  | X | MIL-B-3990 |
| 柱状滚针轴承 |  |  |  | X |  |  | X | MIL-B-3990 |
| 凸轮滚针轴承 |  |  |  | X |  |  | X | MIL-B-3990 |
| 含润滑脂关节轴承 |  |  | X | X | X | X | X | MIL-B-8976 |
| 含润滑脂杆端关节轴承 |  |  | X | X | X | X | X | *MIL-B-81935 *MIL-B-8976 |
| 自润滑脂关节轴承 |  |  | X | X | X | X | X | MIL-B-81820 |
| 自润滑脂杆端关节轴承 |  |  | X | X | X | X | X | MIL-B-81935 |
| 自润滑直的带档边的衬套 |  |  |  | X | X | X | X | MIL-B-81934 |

*MIL-B-81935用于试验；  MIL-B-8976 用于产品特性