编    号：AP-21-AA-2019-15

下发日期：2019年**月**日

技术标准规定项目批准书

合格审定程序

目    录

技术标准规定项目批准书合格审定流程图

技术标准规定项目批准书合格审定职责说明

1 总则	- 1 -

1.1 目的	- 1 -

1.2 依据	- 1 -

1.3 撤销	- 1 -

1.4 相关文件	- 1 -

1.5 适用范围	- 2 -

1.6 修订背景	- 2 -

2 定义	- 5 -

2.1 零部件	- 5 -

2.2 技术标准规定	- 5 -

2.3 技术标准规定项目批准书	- 5 -

2.4 CTSO件	- 5 -

2.5 不完整CTSO件	- 6 -

2.6 多CTSO件	- 6 -

2.7 Non-TSO功能	- 6 -

2.8 偏离	- 6 -

3 技术标准规定项目批准书合格审定流程	- 7 -

3.1 申请	- 7 -

3.2 受理	- 9 -

3.3 审查	- 10 -

3.4 颁证	- 19 -

3.5 持证人的责任	- 20 -

3.6 证后管理	- 22 -

3.7 适航批准标签	- 25 -

3.8 安装批准	- 25 -

4 其它要求	- 27 -

4.1 不完整CTSO件	- 27 -

4.2 多CTSO件	- 28 -

4.3 Non-TSO功能	- 29 -

5 附则	- 35 -

附录A 资料保存	- 36 -

附录B 审查报告	- 38 -

附录C 可接受的Non-TSO功能	- 42 -

附录D 关于技术标准规定项目合格审定活动中局方职责分工的说明	- 43 -

附表1 《技术标准规定项目批准书》申请书 (AAC-101)	- 45 -

附表2 零部件制造符合性声明 (AAC-099)	- 46 -

附表3 技术标准规定项目批准书证书 (AAC-036)	- 48 -

附表4 技术标准规定项目批准书项目单 (AAC-217)	- 49 -

技术标准规定项目批准书合格审定流程图

技术标准规定项目批准书合格审定职责说明

| 审定环节 | 申请人职责 | 局方职责 | 涉及的主要文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请 | - 熟悉与本证件相关的规章和程序要求； - 确认自身具备申请资格，及与拟申请零部件相适应的设计和生产能力； - 准备并提交完整属实的申请书，以及要求的其它支持性资料。 | 可应申请人请求提供相应的政策指导。 | 申请人文件： 申请书，情况说明，建议的取证计划等（详见3.1.2）。 |
| 受理 | - 就局方问题进行答复； - 必要时，根据局方要求对申请资料进行补充或完善。 | 对收到的申请资料包进行评估，做出是否受理的决定。 | 局方文件： 受理通知书/书面评审意见/不受理函件 申请人文件： 缴费凭证。 |
| 审查 | - 接受局方为了确定符合民用航空规章，实施对质量系统、设施、技术资料和任何生产的零部件的检查，并且目击任何试验，包括在供应商设施进行的任何检验或试验； - 证明设计符合确定的审定基础； - 建立满足CCAR-21-R4第21.137条款要求的质量系统，编制并提交相应的质量手册； - 对审查过程中发现的问题予以纠正； - 提交符合性声明。 | - 成立审查组； - 按照规章和程序要求开展符合性确认工作； - 就审查过程中发现的问题与申请人沟通并督促其纠正； - 确认设计符合性； - 批准质量手册； - 编写审查报告、做出是否颁证的建议。 | 申请人文件： 建议的审定计划、技术标准规定中要求的资料，偏离申请报告（若适用）;质量手册；制造符合性声明；符合性声明等。 局方文件： 问题纪要；型号资料批准表；系统资料评审记录表；制造符合性检查记录表；制造符合性挂签；发现问题通知书；不符合项记录；批准质量手册的审定信函；审查报告等。 |
| 颁证 | 了解持证人的责任和义务。 | - 对于不同意批准的项目，书面函告申请人； - 对于同意颁证的项目：颁证，告知持证人的责任与义务。 | 局方文件： 不同意批准的书面告知函/技术标准规定项目批准书证书和项目单 |
| 证后 | - 履行持续适航责任； - 接受局方的持续证后监管； - 履行持证人的其它责任和义务（详见3.5）。 | - 对相关文件进行归档和管理; - 为持证人指定主管监察员； - 视情在持证人单位授权委任代表； - 对持证人进行持续的监督和检查。 | 局方文件： 适航批准标签，发现问题通知书等。 申请人文件： 纠正措施报告等。 |

1 总则

1.1 目的

为了指导和规范技术标准规定项目批准书(CTSOA)的合格审定活动，制定本程序。

1.2 依据

本程序依据中国民用航空规章《民用航空产品和零部件合格审定规定》(CCAR-21)制定。

1.3 撤销

自本程序生效之日起，2002年8月16日生效的《民用航空材料、零部件和机载设备的合格审定程序》(AP-21-06R3) 、2011年6月21日生效的《关于对技术标准规定项目管理的补充要求》(MD-AA-2011-002)撤销。

1.4 相关文件

本程序的相关文件主要包括：

- 《民用航空材料、零部件和机载设备技术标准规定》(CCAR-37)

- 《民用航空适航委任代表和委任单位代表管理规定》(CCAR-183)

- 《进口民用航空产品和零部件认可审定程序》

- 《航空器型号合格审定程序》(AP-21-11)

- 《生产批准和监督程序》(AP-21-31)

- 《民用航空器及其相关产品适航审定程序》(AP-21-51)

- 《批准放行证书/适航批准标签的使用程序》

- 《补充型号合格审定程序》(AP-21-13)

- 《改装设计批准合格审定程序》(AP-21-14)

- 《美国民用航空产品和TSO设备认可审定程序》

- 《适航审定工作表格使用要求》

如无特殊说明，本程序中引用的上述文件及相关表格均指其现行有效版本。

1.5 适用范围

本程序适用于技术标准规定项目批准书的申请、受理、审查、批准及证后管理。

设计批准认可证(VDA)的申请、受理、审查、批准及证后管理按照适用适航协议中的具体要求，根据适用性，按照《进口民用航空产品和零部件认可审定程序》或《美国民用航空产品和TSO设备认可审定程序》执行。

1.6 修订背景

《民用航空材料、零部件和机载设备的合格审定程序》(AP-21-06)自第三次修订（2002年8月16日）以来，由于适航管理工作的深入发展和《民用航空产品和零部件合格审定规定》(CCAR-21)的改版，民用航空零部件的合格审定程序的某些内容亟待修订，以满足国内适航管理发展的需要，并与国际上主要的与民用航空零部件合格审定相关的适航管理程序相协调。

本次修订的主要内容有：

- 将原《民用航空材料、零部件和机载设备的合格审定程序》中关于零部件制造人批准书(PMA)和技术标准规定项目批准书的内容一分为二，修订后形成《零部件制造人批准书合格审定程序》和《技术标准规定项目批准书合格审定程序》两个独立的程序。

- 在程序中落实了《民用航空产品和零部件合格审定规定》(CCAR-21-R4)的修订内容，并引用了相关条款。

- 在程序开篇增加了“技术标准规定项目批准书合格审定流程图”和“技术标准规定项目批准书合格审定职责说明”。

- 对定义部分进行了补充和细化，特别是增加了“不完整CTSO件”、“多CTSO件”和“Non-TSO功能”等概念。

- 对第3章“技术标准规定项目批准书合格审定流程”中的申请、受理、颁证和转让等环节进行了修订和细化。

- 明确了申请人资格要求；

- 明确了审查组组长及组员、证后主管监察员的资格要求；

- 在第3.3.4节中细化了设计审查要求。

- 在第3.6节中进一步细化了证后管理要求，包括：增加了第3.6.1节“资料归档要求”和第3.6.4节“增项”，细化了第3.6.5节“证后设计更改”等。

- 在第3.7节“适航批准标签”中，明确了“除非局方要求检查的情况外，技术标准规定项目批准书持有人就其生产的CTSO件向民航地区管理局提交零部件制造符合性声明(AAC-099)后，无需进一步证明，即可获得该件的适航批准标签(AAC-038)”，并细化了特定情况下AAC-038的填写要求。

- 增加了第4章“其它要求”，对不完整CTSO件、多CTSO件和Non-TSO功能提出了细化的设计审定要求。

- 补充了多项辅助性工具和信息，包括附录A、附录B、附录C和附录D。

- 修订了《技术标准规定项目批准书》申请书(AAC-101)、零部件制造符合性声明(AAC-099)，并给出了必要的填写说明。

2 定义

2.1 零部件

基于CCAR-21-R4第21.2B(三)条款中的定义，本程序中的“零部件”包括材料、零件、部件、机载设备、软件及航空油料。

2.2 技术标准规定

根据CCAR-21-R4第21.351条第(二)款第1项，技术标准规定(CTSO)是中国民用航空局（以下简称民航局）颁布的民用航空器上所用的特定零部件的最低性能标准。

2.3 技术标准规定项目批准书

根据CCAR-21-R4第21.351条第(二)款第2项，技术标准规定项目批准书是民航局或中国民用航空地区管理局（以下简称民航地区管理局）颁发给符合特定技术标准规定的零部件的制造人的设计和生产批准书。

技术标准规定项目批准书是零部件获得批准的方式之一，是非强制的。

2.4 CTSO件

根据CCAR-21-R4，CTSO件是指符合特定技术标准规定的零部件，包括依据技术标准规定项目批准书(CTSOA)或设计批准认可证(VDA)生产的零部件。

但在本程序中，CTSO件仅指依据技术标准规定项目批准书生产的零部件。

2.5 不完整CTSO件

不完整CTSO件是指仅能实现技术标准规定所要求的部分性能或功能的CTSO件（详见本程序第4.1节）。

2.6 多CTSO件

多CTSO件是指一个CTSO件同时满足多项技术标准规定（详见本程序第4.2节）。

2.7 Non-TSO功能

在本程序中，Non-TSO功能是指不包含在经批准的技术标准规定(CTSO)最低性能标准(MPS)中的、不支持也不影响所申请零部件中CTSO功能的、从技术角度来看可在该件之外实现的那些功能（详见本程序第4.3节）。

2.8 偏离

采用任何替代的方法或标准来满足技术标准规定中规定的最低性能标准，均视为偏离。

3 技术标准规定项目批准书合格审定流程

3.1 申请

3.1.1 申请人资格

申请人应具有民航地区管理局认为可接受的、与其所申请零部件相适应的设计和生产能力。

除适航协议另有约定等特殊情况外，民航地区管理局仅受理国内申请人提交的技术标准规定项目批准书申请。但根据CCAR-21-R4第21.359条第(一)款，如果局方确认按照适用的民用航空规章的要求进行管理不会造成过重负担，则申请人可以在境外设置部分生产设施，和/或使用一些境外供应商，但这种情况下，申请人必须向局方表明其质量系统能够对这些境外的生产设施和/或供应商，及其生产的零部件进行有效的控制。

3.1.2 申请书

技术标准规定项目批准书的申请人应首先确认《民用航空材料、零部件和机载设备技术标准规定》(CCAR-37)中已颁布了适用于其所申请零部件的最低性能标准，之后，再按照民航局规定的格式填写完整属实的技术标准规定项目批准书申请书(AAC-101)，提交给其注册地所属民航地区管理局的适航主管处室。

为便于今后对所申请项目可能进行的一系列小改，申请人在申请书中列出项目基本型号/件号的同时，应考虑以后进行小改的相应标记方式，如在型号/件号后增加字母或编号（或两者组合）作为尾缀，并通过尾缀的顺序变化表明小改的版次。

申请人应随申请书一并提交如下资料：

- 申请技术标准规定项目批准书的情况说明，内容至少包括：

    - 申请项目说明，包括对所申请零部件的设计审定基础的说明；

    - 申请人的设计及生产能力说明；

    - 对组织机构的相关说明；

    - 对质量系统的说明。

- 建议的取证计划，内容至少包括：

- 技术标准规定中所要求的技术资料(含特种工艺、新工艺、关键工艺和新材料)的提交时间；

- 拟进行技术标准规定中要求的各种性能、环境试验的时间。

- 民航地区管理局要求的其它资料。

3.1.3 申请有效期

申请书有效期为两年，有效期自申请之日起计算。

如果在规定的时间期限内未取得批准或者已经明确不可能取得批准，若申请人希望继续申请，可：

- 按照本程序向民航地区管理局提出新的技术标准规定项目批准书申请；或

- 在规定的时间期限内，采用申请人的机构公函向审查组提出对原申请书的延期申请，并需获得审查组的书面同意。这种情况下，申请人必须明确一个预期获得批准的最后期限，且该期限距其提出的延期申请之日不得超过一年；此外，经批准延期的申请人必须满足从其设定的最后期限倒推两年之日的技术标准规定。同一个项目只能申请一次延期。

3.2 受理

民航地区管理局在收到申请人提交的申请书及相关资料后，应首先确认申请人是否采用了有效、适用的技术标准规定：

- 若未发布相应的技术标准规定或标准的版本需要更新，则不受理申请。但可应申请人请求，协助其将标准制定/改版需求上报民航局，由民航局组织起草该技术标准规定，技术标准规定正式颁布后，民航地区管理局方可受理此类项目。

- 在特定的技术标准规定中对适用性另有规定的，以其规定为准。

在收到申请书及相关资料后的5个工作日内，民航地区管理局将对提交资料进行初步评审，并通知申请人对申请资料的评审意见。评审意见可能包括如下几种情况：

- 受理申请，向申请人颁发受理申请通知书（AAC-150）；

- 不受理申请，以不受理函件正式通知申请人；

- 通知申请人需对其设计和生产能力进行评估；

- 要求申请人对申请资料进行补充或完善。

对于以上第(3)、(4)条所述情况，民航地区管理局将在评估结束或申请人将资料补齐后，在5个工作日内按上述第(1)或第(2)条的要求通知申请人受理或不受理决定。

3.3 审查

技术标准规定项目批准书申请人应当接受局方为了确定符合民用航空规章，实施对质量系统、设施、技术资料和任何生产的零部件的检查，并且目击任何试验，包括在供应商设施进行的任何检验或试验。

3.3.1 审查组

在发出受理申请通知书并确认收到缴费凭证后，民航地区管理局将成立审查组对受理项目进行审查，审查组至少由两名审查人员组成。

#### 3.3.1.1 审查组组长的资格

- 熟悉并能公正地执行、正确地解释有关的中国民用航空规章、程序和要求；

- 具有正确的判断能力及认真负责的工作态度；

- 具有两个及以上零部件合格审定项目的审查经验；

- 对所申请零部件涉及的专业有全面的了解；

- 具有一定的管理知识和组织能力。

#### 3.3.1.2 审查组组员的资格

- 熟悉并能公正地执行有关的中国民用航空规章、程序和要求；

- 具有正确的判断能力及认真负责的工作态度；

- 熟悉指定的专业（设计及/或生产），具有从事相应专业的工作经验和较宽的知识面。

3.3.2 审定计划

申请人应制定并提交审定计划，内容至少包括：建议的审定基础及符合性方法、项目里程碑及时间计划，包括进行质量系统审查的时间等；在此基础之上，申请人还应制定并提交符合性检查清单。审定计划和符合性检查清单的内容及格式可参考AP-21-11。

审查组将对审定计划和符合性检查清单进行评审和批准。

3.3.3 申请人应提交的资料

申请人应根据经审查组同意的审定计划、项目进度及审查组要求，提交以下资料：

- 技术标准规定中要求的资料；

- 偏离申请报告（若适用）；

偏离申请报告中应明确申请人拟申请偏离的技术标准规定条款或要求，详细说明原因及拟采取的补偿性措施，并证明该补偿性措施能够确保与技术标准规定项目中被偏离的最低性能要求达到等效的安全水平。

- CCAR-21-R4第21.137条中规定的质量系统资料；

- 审查组要求的其它资料。

3.3.4 设计审查

3.3.4.1 设计审查原则

综合考虑所申请零部件的复杂程度及申请人取证经历等因素，审查组可调整设计审查的范围和严格程度，并可在审定计划中明确其在审查过程中的介入程度。

- 对于已有相关的适航取证经历、已向民航地区管理局证明了技术能力，且其所申请零部件风险很低的申请人，审查组可视情降低介入程度。

- 对于没有相关的适航取证经历、未向民航地区管理局证明过技术能力的新申请人，或其所申请零部件风险较高的申请人，审查组将进行介入程度更高的审查，包括对申请人设计及制造符合性验证能力的评估、对其生产设施的现场审查，并确认申请人进行了所有技术标准规定要求的试验等。

3.3.4.2 技术资料评审

审查组应对申请人提交的技术资料进行评审，以判断其是否能够证明所申请零部件满足适用的技术标准规定。必要时，审查组可向民航局或其他相关部门进行标准及程序咨询。

进行技术资料评审时，审查组应（包括但不限于）：

- 确认申请人提交的图纸足以定义所申请的零部件：

- 对于可能影响对技术标准规定符合性的设计（通过图纸定义），详细评审与其相关的制造程序及工艺规范；

- 确认申请人能够有效控制所有用于定义所申请零部件设计的图纸，包括由其供应商设计并持有的图纸。

- 若申请人在可能影响对技术标准规定符合性的设计中使用了供应商，确认其可提供这些供应商的、所有与控制该设计相关的详细图纸及规范；

- 确认申请人满足了相应的技术标准规定及CCAR-21-R4第21.423(二)条款中的标识标记要求；

- 若所申请的零部件属于/包含软件及机载电子硬件(AEH)，且其拟采用电子方式对件号进行标识，则应评估其采用的电子标识方式是可接受的，并可通过电子检索的方法（如电子显示）进行确认；

- 确认申请人提交的分析及试验报告等符合性资料足以证明所申请零部件满足技术标准规定要求的最低性能标准(MPS)；

- 在验证对RTCA/DO-178B/C及RTCA/DO-254的符合性时，可采用基于风险的方法确定对该零部件的适用评审及监控级别；

- 对开口问题报告总结（若有）进行评审，确认申请人提供了足够的信息，且在此基础上，所有人/安装人对该零部件的安装或运行影响进行了适当的评估；

- 确认申请人提供的安装指南能够确保零部件在安装后仍然满足最低性能标准；

- 确认申请人提交的、技术标准规定要求的维修指南及安装限制是充分的。若申请人声明无需提供上述文件，则应要求其提交相关声明及证据；

- 对如下内容进行评审：

- 设计大改及小改的管理程序；

- 符合CCAR-21-R4第21.5条款的使用困难报告程序。

3.3.4.3 验证试验的审查要求

各项验证试验应按照审查组和申请人双方同意的审定计划进行。

- 试验前需进行的各项工作：

- 审查组对申请项目的工程资料进行初步评审；

- 审查组审查并批准申请人提交的试验大纲。试验大纲的主要内容至少包括：项目名称、试验目的、试验设备说明、试验件图号、试验件在试验设备上的安装图、测试仪表及精度、试验步骤、记录项目、试验负责人、试验判据、异常情况处理等。必要时审查组可审查试验大纲中所引用的文件、数据资料。

- 在收到申请人提交的试验件的零部件制造符合性声明(AAC-099，本程序附表2)后，审查组应按照申请人明确的当前设计状态进行制造符合性检查，填写制造符合性检查记录表(AAC-034)，为符合当前设计的试验件签发适航批准标签(AAC-038)，并在AAC-038第13栏“备注”中列出能够反映当前设计构型的文件（如主图纸目录清单及其版次），作为该试验件满足制造符合性的记录和证明。

- 在获得审查组批准后，申请人方可进行试验；审查组按照计划对试验进行目击或指定经授权的委任代表进行目击。

- 试验结束后，申请人必须提交试验报告，内容至少包括：试验结果分析、对于证明对适用技术标准规定的符合性是否充分的结论；审查组对试验报告进行评审和批准。

3.3.4.4 偏离

任何偏离（无论所偏离要求的重要程度）都必须获得局方批准。例如，申请采用技术标准规定中引用的某一工业标准的较新版本也属于偏离，需获得局方批准。

申请人必须能够表明采取了恰当的补偿性措施，且所申请零部件的设计要素或特性能够实现与偏离要求等效的安全水平，才能获得批准。

审查组应对申请人提出的偏离申请报告进行评估，并以报告形式向民航局提交偏离批准/驳回建议。审查组应进行的评估工作应包括但不限于如下内容：

- 向申请人确认其申请的偏离；

- 评估申请人提交资料的完整性；

- 确认申请人提交的偏离申请报告中包含了相关的证明信息，包括采用的补偿性设计因素或特性，以确保与申请偏离的技术标准规定要求达到了等效安全(ELOS)水平。

但是，若申请人提交的偏离申请属于以下情况之一，审查组可自行评估，并直接作出批准或驳回的决定，无需上报民航局：

- 采用RTCA/DO-160较新版本代替技术标准规定中要求的环境试验条件是可以接受的，但申请人必须完整采用新版本，而非选择性地采用部分内容；

- 采用RTCA/DO-178较新版本代替技术标准规定中的软件设计保证标准是可以接受的，但申请人必须完整采用新版本，而非选择性地采用部分内容。但是，若申请人申请采用RTCA/DO-178B 第12.3节中定义的替代方法，则需报民航局批准；

- 采用RTCA/DO-254较新版本代替技术标准规定中的硬件设计保证标准是可以接受的；

- 采用RTCA/DO-200的最新版本代替技术标准规定中的航空数据处理标准是可以接受的，但申请人必须完整采用新版本，而非选择性地采用部分内容；

- 当申请人就某一零部件申请了多CTSO件批准（相关要求见本程序第4.2节），且明确了其中某一项技术标准规定为该零部件的主CTSO（与之对应的子部件为该多CTSO件的主部件），则当申请人满足如下要求时，可接受对该零部件标识标记要求的偏离：

- 该多CTSO件的标牌上应至少标识其主CTSO编号（此时，将所有的CTSO编号都在标牌上进行标识可能是不实际的）；

- 在主部件上永久、清晰地标注一项声明，表明其它的CTSO标识信息包含在安装手册(IM)中。声明可采用表述如 “其它技术标准规定的批准及/或标识信息见安装手册”；

- 在主部件安装手册的第一章中列出所有其它的CTSO编号，以及每一CTSO要求的其它标识信息。

- 民航局授权的其它情况。

所有偏离，均由审查组书面告知申请人关于偏离批准/驳回的决定。

偏离获批后，审查组应指导申请人在其手册（安装手册、部件维修手册等）中记录偏离的相关细节，包括用于确保该CTSO件在安装后继续满足最低性能标准的任何安装限制或维修程序，用以提醒安装者对该CTSO件进行进一步评估，以确定是否存在受到偏离影响的安装或使用限制。为达到上述目的，审查组应：

- 确认申请人在其相关手册中详细描述了每一偏离，并说明了每一偏离导致的、已知的功能差异；

- 在技术标准规定项目批准书项目单上注明所有获批的偏离。

- 此外必须明确的是，偏离是针对特定CTSO件的，即使是获批的偏离也不能直接适用于其它新项目，必须重新提交申请并获得批准。

3.3.4.5 使用经历评估

若已知所申请零部件是从某一设计衍生而来，审查组应对原CTSO件的使用经历进行评估，确认原CTSO件的设计未曾导致适航指令的颁发、事故或影响适航性的问题。若审查组确认原CTSO件的设计存在安全隐患，且所申请零部件的设计与之类似，可不予颁发技术标准规定项目批准书。

3.3.5 生产审查

技术标准规定项目批准书申请人应当建立符合CCAR-21-R4第21.137条款的质量系统，并向审查组提供一份描述上述质量系统的手册，以及满足CCAR-21-R4第21.355条款要求的组织机构说明。

上述生产审查及批准活动参照AP-21-31执行。

3.3.6 最终全面评审

确认所有验证工作完成且无任何遗留问题后，申请人应向审查组提交一份符合性声明(AAC-100)。

审查组在收到申请人提交的符合性声明后开展全面评审，并根据评审情况完成下述工作：

- 用型号资料批准表(AAC-039)对所有设计资料及改版的符合性资料等进行最终批准；

- 依据AP-21-31程序中的适用要求对质量系统相关资料进行批准；

- 编写审查报告（本程序附录B）；

- 准备项目单草案。

3.4 颁证

3.4.1 颁证决定

在收到审查组提交的审查报告后的二十个工作日内，民航地区管理局将对审查报告进行审核，并做出是否颁发技术标准规定项目批准书的决定。

当确定申请人符合CCAR-21、本程序及AP-21-31中的适用要求，且其所申请零部件的设计符合拟装该件的民航产品适用的民用航空规章的要求，民航地区管理局即可向其颁发技术标准规定项目批准书和/或项目单，批准其按第21.308 条款所规定的质量手册生产该零部件。对于不同意批准的项目，由民航地区管理局通知审查组，并由审查组书面函告申请人。

3.4.2 转让性

技术标准规定项目批准书不可转让。

若仅是技术标准规定项目批准书持证公司的名称发生变更，不视为转让。

由于公司所有权出售而导致技术标准规定项目批准书持有人的法律地位发生变化，或CTSO件设计所有权的出售将视为转让，需要新的所有人向民航地区管理局重新申请技术标准规定项目批准书。

若技术标准规定项目批准书持证公司被另一家公司收购，但收购并未导致技术标准规定项目批准书持有人法律地位的变化，则收购公司一般无需申请新的技术标准规定项目批准书。但在这种情况下，主管民航地区管理局应按照AP-21-31的相关要求对技术标准规定项目批准书持有人进行检查。技术标准规定项目批准书持有人必须能够保留生产批准的所有权，并持续保持经批准的质量系统、核心管理团队及运营场地。

3.4.3 有效期

技术标准规定项目批准书由证书和项目单组成。

除民航地区管理局另行规定终止日期外，技术标准规定项目批准书的证书部分长期有效、项目单有效期为2年。

技术标准规定项目批准书持有人必须在每一项目单失效前向其所在地的民航地区管理局申请换证；未及时申请换证的，所有项目单失效后证书自动失效。

3.5 持证人的责任

3.5.1 检查和试验

技术标准规定项目批准书持有人应当接受局方为了确定符合民用航空规章，实施对质量系统、设施、技术资料和任何生产的零部件的检查，并且目击任何试验，包括在供应商设施进行的任何检验或试验。

3.5.2 质量系统

技术标准规定项目批准书持有人必须按照CCAR-21及AP-21-31的要求，持续保持经民航地区管理局批准的、满足适航要求的质量系统，并且接受民航地区管理局及委任代表对其进行的定期和不定期的监督和检查。

技术标准规定项目批准书持有人应确保在经其经批准的质量系统下生产的每一零部件符合经批准的设计，并处于安全可用状态。

3.5.3 机构

持证人的组织机构发生变化时，必须对CCAR-21-R4第21.305条款要求的机构说明文件进行修订，并提交给民航地区管理局以供评审。

3.5.4 持续适航责任

技术标准规定项目批准书持有人应随零部件向客户提供必要的安装、使用、维护说明等文件。

在发生使用困难，如故障、失效和缺陷时，技术标准规定项目批准书持有人应按照CCAR-21-R4第21.5条款的要求向局方报告。局方将对此进行调查，并在必要时颁发适航指令。技术标准规定项目批准书持有人有责任对局方调查和制定适航指令提供所有必要的支持，根据适航指令制定相应的纠正措施，并通知所有受影响的用户。

3.5.5 标识责任

经批准的CTSO件必须按照CCAR-21-R4第21.423(二)条款的要求进行永久并合法的标记，标记内容包括：技术标准规定编号（包括版本），制造人的姓名和地址，零部件的名称、型号、件号或型别代号，零部件的序列号或者制造日期。

如果零部件太小或把所有信息标识在其上不现实时，可附上一个标签注明缺失的信息。

除民航地区管理局批准的技术标准规定项目批准书持有人之外的任何人不得使用CTSO编号对其生产的零部件进行标识。

3.5.6 信息的获取

技术标准规定项目批准书持有人应确保如下信息在局方要求时可获取：

- 对于每一CTSO件，可获取用于确定制造符合性和适航性所需的设计资料；

- 取得技术标准规定项目批准书的相关文件；

- 向供应商授权的所有相关信息；

- 其它局方认为必要的信息。

3.6 证后管理

3.6.1 资料归档

技术标准规定项目批准书颁发之后，民航地区管理局应按本程序附录A的要求对相关文件进行归档和管理。

3.6.2 主管监察员

技术标准规定项目批准书颁发后，其所属地区的民航地区管理局将负责对其进行证后管理，并指定主管监察员。民航地区管理局可根据具体监管情况，对主管监察员进行调整。

#### 3.6.2.1 主管监察员的资格

- 满足第3.3.1.1节(1)、(2)、(3)、(5)条的要求；

- 熟悉持证人的产品设计和质量系统情况。

3.6.3 委任代表

民航地区管理局可视情在技术标准规定项目批准书持有人单位委任工程代表(DER)和/或委任制造检查代表(DMIR)，并根据具体情况予以不同程度的授权。委任代表的委任条件、程序、职责、权限必须符合CCAR-183的相关规定。

3.6.4 增项

技术标准规定项目批准书持有人希望增加新的CTSO件（同一CTSO类型或不同CTSO类型）时，应重新提交申请、按照本程序中的适用要求接受审查，且必须符合CCAR-21中相关的设计、生产及标识标记等要求。

对于上述增项申请，若持证人仍使用其之前经批准的质量系统，民航地区管理局将对新增零部件的设计进行审查及批准，并对持证人的质量系统进行抽查。但是，若新增零部件会显著扩大持证人的生产操作范围或要求其具备更高的制造能力，则民航地区管理局将对其质量系统进行全面评审。

3.6.5 证后设计更改

CTSO件的设计小改是那些对于审定基础、符合性方法及符合性结论没有显著影响的更改，所有其它更改均视为设计大改。

在进行设计大改前，技术标准规定项目批准书持有人应为该CTSO件确定新的型号或型别代号，重新申请技术标准规定项目批准书。

设计小改可按照民航地区管理局同意的方式进行批准，更改后的CTSO件可保留原来的型号、用件号标识小改。可接受的批准方式包括但不限于：

- 按照民航地区管理局和持证人双方书面同意的方式（如经局方批准的持证人的设计更改控制程序，或双方签订协议或备忘录等），由持证人将其批准的小改清单定期提交给民航地区管理局，同时，持证人还应提供足以证明这些更改是小改的资料，且至少包含如下信息：零部件的名称和件号、更改前图纸的最新版本和批准日期、每一更改的简单描述及分类理由。民航地区管理局应对上述文件进行归档管理，必要时可进行评审；此外，民航地区管理局应通过对持证人质量系统的监管，确保其遵守了上述定期提交的要求；

- 由具备相应授权的工程委任代表批准；

- 自愿建立了设计保证系统(DAS)并获得民航地区管理局批准的持证人，可按照设计保证系统下的相关程序批准小改。

3.6.6 质量系统更改

按照CCAR-21及AP-21-31的相关要求执行。

生产设施的变更应满足CCAR-21-R4第21.359条第(二)、(三)款的要求；质量系统的更改应满足CCAR-21-R4第21.370条款的要求。

3.6.7 质量系统的证后监督

按照CCAR-21及AP-21-31的相关要求执行。

3.7 适航批准标签

除局方要求检查的情况外，技术标准规定项目批准书持有人就其生产的CTSO件向民航地区管理局提交零部件制造符合性声明(AAC-099，本程序附表2)后，无需进一步证明，即可获得该件的适航批准标签(AAC-038)。

若技术标准规定项目批准书持有人单独发运CTSO件（组件）的一个独立的下级组件/部件，必须在AAC-038表的第13项"备注"栏内注明此组件/部件是一个经批准的CTSO件（注明证件编号、经批准的CTSO型号/型别）的下级组件/部件，并明确此组件/部件仅限于安装在该CTSO件上。

3.8 安装批准

获得技术标准规定项目批准书仅能表明该持证人在其获批范围内生产出来的零部件：

- 设计满足相应的技术标准规定要求；

- 受控于经批准的质量系统，符合经批准的设计。

但不能表明：

- 零部件的设计满足拟安装产品适用的适航标准或要求；

- 零部件的安装经过批准。

因此，技术标准规定项目批准书不包括安装批准。安装批准通常包括以下几种方式：

- 随民用航空产品的型号合格审定、补充型号合格审定或者改装设计批准合格审定一起批准；

- 随民用航空产品的型号认可合格审定或者补充型号认可合格审定一起批准；

- 局方同意的其它批准方式。

4 其它要求

4.1 不完整CTSO件

若申请人能表明满足如下要求，民航地区管理局可对所申请零部件颁发某类CTSO不完整功能的技术标准规定项目批准书：

- 不完整CTSO件应能实现技术标准规定中要求的“主要且独立”的功能——除对软件或环境的通用要求外，技术标准规定中应包含对该功能的特定要求。关于“主要且独立”功能的判定，举例如下：

- CTSO-C4（倾斜俯仰仪（指示式陀螺稳定型））中包含适用于电子飞行仪表系统(EFIS)的要求。EFIS能够显示“倾斜及俯仰”信息，但不包含垂直陀螺仪。在这种情况下，由于EFIS提供了CTSO-C4中规定的一部分“主要且独立”的、与显示有关的功能，可向其颁发不完整CTSO-C4的技术标准规定项目批准书；

- TSO-C129（采用全球定位系统(GPS)的机载补充导航设备）中包含适用于GPS冷却风扇的要求。但GPS冷却风扇并未提供TSO-C129中的“主要”功能，因此不能向该零部件颁发不完整TSO-C129的技术标准规定项目批准书。

- 技术标准规定规定中的最低性能要求对于评估不完整CTSO件而言是恰当且充分的，申请人必须识别并满足技术标准规定中所有适用于所申请零部件的特定性能标准；

- 申请人必须针对不完整CTSO件的安装和使用，在其安装图纸及/或安装手册中提供完整而详细的指南及限制。

- 申请人必须在其安装手册中列出所申请零部件满足的具体最低性能要求。可通过引用相应标准中特定的段落来满足上述要求——此信息旨在帮助安装人了解该零部件的能力限制；

- 申请人应在所申请零部件标牌上的CTSO编号旁、永久并合法地标明”INCOMP”，如“符合CTSO-C69c INCOMP”，并在其安装图纸或安装手册中提供详细的指南，以明确零部件的符合性水平。

4.2 多CTSO件

若所申请零部件的功能涉及多个技术标准规定，则申请人应同时就所有适用的技术标准规定向民航地区管理局提出申请。

4.2.1 标识要求

当多CTSO件获得民航地区管理局批准后，该件必须满足所有获批技术标准规定中的标识标记要求。对上述要求的一种可接受的偏离见本程序第3.3.4.4。

4.2.2 包含不完整CTSO的多CTSO件

申请多CTSO件批准时，允许该件在满足本程序第4.1节相关要求的情况下，不完全满足某一/某些技术标准规定。若该件对申请的所有技术标准规定都不完全满足，主CTSO通常选择该件最接近于完全满足的那项技术标准规定。

4.3 Non-TSO功能

4.3.1 适用性

出于各种原因，申请人可能需要在所申请零部件中加入Non-TSO功能，如为满足国外客户要求、客户/工业要求，最小化航线可更换单位(LRU)及在安装时与航空器线路系统的接口的数量，或为了实现零部件的差异化。基于无干涉原则，Non-TSO功能作为所申请零部件的一部分是可以被接受的。

若申请人能表明满足如下要求，民航地区管理局可对含有一项或多项Non-TSO功能的零部件颁发技术标准规定项目批准书：

- 所申请零部件中的“基础CTSO件”(即实现CTSO要求功能的零部件)有资格申请技术标准规定项目批准书，且能够满足相应技术标准规定规定的性能要求；

- 对于Non-TSO功能，民航局没有颁发相应的技术标准规定；

- 增加的Non-TSO功能对基础CTSO件符合所要求的最低性能标准的能力不产生影响或干扰，也不违反其对整个零部件设定的任何限制；

- 基础CTSO件适用的环境审核要求、硬件及软件的设计保证等级对于支持Non-TSO功能而言是充分的。

区别于Non-TSO功能，“特征”和“特性”是为了提高CTSO件的性能、可用性或完整性而添加的：①是CTSO件设计中固有的；②对基本的CTSO功能有直接影响；③在CTSO件的审查过程中要进行评估的。以通信或导航无线电设备为例，此类“特征”或“特性”可能包括：触发“激活”或“待机”频率的能力，访问设备信息的能力(如机场频率,跑道,机场服务等)，内置测试和/或健康监测功能，飞行计划中比要求最低数量更多的导航点，以及传输功率大于最低要求等。也就是说，“特征”和“特性”应与支持技术标准规定中规定的最低性能相关。

Non-TSO功能的关键程度不应超过基础CTSO件。若加入的Non-TSO功能的关键程度较基础CTSO件低，申请人可选择对所申请零部件的全部功能应用技术标准规定要求的最高设计保证等级，或采用适当的分区技术。

4.3.2 项目计划

由于技术标准规定的最低性能要求不覆盖Non-TSO功能，民航地区管理局需要充分的时间对申请人针对这些额外功能建议的性能要求进行评估，以：

- 确认这些Non-TSO功能可被合理地纳入基础CTSO件中；

- 识别出可能影响到安装批准的任何性能或兼容性问题。

因此，若拟将Non-TSO功能集成到所申请零部件中，申请人应做好相应的计划，并尽可能提前（最好在提交申请前）与民航地区管理局进行沟通协调，以避免项目延迟的风险。

4.3.3 资料提交

申请人应提交如下资料（包括但不限于），以供民航地区管理局对Non-TSO功能进行评审：

- 对拟加入Non-TSO功能的清晰定义，以及任何在安装时希望达到的预期运行可信度，以便民航地区管理局对申请人建议的失效情况危害等级及其理由进行评估；

- 申请人建议采用的性能要求。适用时，民航地区管理局鼓励申请人采用已有的、被普遍接受的工业标准，如RTCA，EUROCAE，SAE或ARING；

- 用于确认Non-TSO功能性能要求的、申请人建议的测试程序，包括RTCA/DO-160（采用版本与主CTSO件相同）环境测试要求；

- 针对Non-TSO功能制定的安装及操作指南/限制，包括任何的持续适航文件；

- 用于确认基础CTSO件采用的软件和硬件设计保证等级（包括RTCA/DO-254）适用于Non-TSO功能的相关支持信息。

若Non-TSO功能中含有软件，则提交给民航地区管理局或由申请人保留的所有RTCA/DO-178（采用版本应与基础CTSO件相同）软件构件必须能够明确定义Non-TSO功能中的软件，并且能够证明符合本程序4.3.1节要求。

4.3.4 评审准则

若基于早期沟通，民航地区管理局及申请人均同意拟加入的Non-TSO功能非常简单、性能很容易理解，则民航地区管理局可将申请人针对这些额外功能提出的性能要求建议简单地作为项目申请的普通资料来进行评审。但是，若拟加入的Non-TSO功能被证实属于以下情况之一，则民航地区管理局将要求结合某一同步进行的安装批准（如型号合格证，补充型号合格证或改装设计批准书）项目进行评估：

- 在不同步进行安装评估的情况下想要获得全面的理解是复杂且困难的；

- 每一Non-TSO功能均是简单的，但集成后、或因为数量较多，而导致了本程序第4.3.4(1)节所述的情况；

- 融入了新的或创新的技术。

若安装批准项目与技术标准规定项目批准书项目的责任审查部门不同，则两个审查部门应就申请人提出的性能要求建议进行协作评审。

4.3.5 申请人责任

申请人根据本程序第4.3.3节要求提交的资料，必须能够证明Non-TSO功能是在其已有的构型控制及CTSO验证程序下进行集成和验证的。申请人应将与Non-TSO功能相关的资料同技术标准规定要求的申请资料一并提交给民航地区管理局，包含本程序第4.3.3(3)节要求的试验结果。若按照本程序第4.3.4节的相关要求进行了安装性能测试（装机验证），申请人应根据技术标准规定项目批准书审查部门的要求提交相应的试验结果。

4.3.6 Non-TSO功能的接受及安装资料

技术标准规定项目批准书的项目单中应注明所确认符合的技术标准规定，并按本程序附录C为项目单增加附件，以提供与基础CTSO件集成在一起且通过评审的所有Non-TSO功能的相关信息。

必须认识到，基础CTSO件与加入的任何Non-TSO功能在CTSO件级别是不可分割的，应被赋予一个通用的、制造人定义的硬件及/或软件的件号。民航地区管理局颁发的技术标准规定项目批准书既涵盖了对CTSO功能的设计和生产批准，同时也涵盖了对Non-TSO功能的设计（基于无干扰原则）与生产批准，意味着民航地区管理局接受了申请人提交的关于Non-TSO功能的符合性声明，包括CTSO件级别的功能特性、硬件和软件的设计保证以及环境要求。

此外，Non-TSO功能不享有CTSO功能的标识权利，持证人可在其安装指南、部件维修手册及/或运行手册中提供如下附加信息，以支持CTSO件获得在航空器上的安装批准：

- 对Non-TSO功能的描述，包括核心的性能规范，以及软件、硬件、环境的评审等级；

- 与Non-TSO功能相关的接口要求，以及适用的安装测试程序；

- 适用时，用于支持Non-TSO功能的安装及使用指南/限制，包括任何持续适航文件(ICA)；

- 对于可能导致航空器出现灾难性或危害性失效的Non-TSO功能，申请人应对这些Non-TSO功能（同基础CTSO件一样）实施安全性分析，分析应明确Non-TSO功能的各种失效模式、影响及预计概率，同时，分析还应考虑基础CTSO件中的相关部件，包括潜在失效的暴露时间、推荐的维护检查及失效概率。

4.3.7 对Non-TSO功能的设计更改

由于CTSO件与集成在其中的Non-TSO功能是不可分割的，所有后续的、对Non-TSO功能进行的设计更改必须满足与对CTSO功能进行设计更改一致的要求。

若对已经获批的CTSO件或集成在其中的Non-TSO功能进行设计大改，民航地区管理局必须与持证人一起确认在该Non-TSO功能获得初始批准之后，是否颁发了新的、适用于该功能的技术标准规定。若有新的、适用的技术标准规定，申请人必须按照本程序为更改后的零部件申请新的技术标准规定项目批准书，或选择通过型号合格证/补充型号合格证/改装设计批准书等形式获得批准。若颁发了新的或更新的、工业普遍接受的标准，民航地区管理局鼓励制造人采用这些标准对Non-TSO功能进行重新验证。此外，民航地区管理局也可因为任何与Non-TSO功能相关的问题终止技术标准规定项目批准书申请。

5 附则

- 本程序由民航局适航主管部门负责解释。

- 如对本程序有任何建议，请填写管理程序反馈建议(AAC-213)后，提交给民航局适航主管部门。

附录A 资料保存

民航地区管理局应至少保存本附录第1条中要求的文件；技术标准规定项目批准书持有人应至少保存本附录第1条中的适用文件，以及第2和3条中要求的文件。根据适用性，这些文件可能为原件、复印件/扫描件或电子格式文件。

1 项目记录

保存的项目记录应该能够完整地记录审查过程。

- 申请书(AAC-101)；

- 缴费凭证；

- 受理申请通知书/不受理函件；

- 问题纪要；

- 型号资料批准表(AAC-039)；

- 系统资料评审记录表(AAC-105)

- 零部件制造符合性声明(AAC-099)；

- 制造符合性检查记录表(AAC-034)；

- 为制造符合性检查签发的适航批准标签(AAC-038)；

- 审定计划；

- 符合性检查清单(AAC-040)；

- 发现问题通知书（AAC-260）；

- 不符合项记录 (AAC-163)

- 纠正措施答复（AAC-262）；

- 批准质量手册的审定信函；

- 符合性声明(AAC-100)；

- 审查报告；

- 技术标准规定项目批准书证书及项目单；

- 其它项目记录。

2 型号资料

- 完整的设计资料；

- 所有的符合性资料；

- 持续适航文件（若适用）。

3 生产资料

- 质量手册；

- 相关程序。

附录B 审查报告

| 中 国 民 用 航 空 局 民用航空零部件审查报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.公司/厂家名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.公司/厂家地址： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.审查日期： |  |  |  | 4.电话： |  | 5.传真： |  |
| 6.所在国家/地区名称： |  |  |  | 7.所在国家/地区民航当局颁发的证书号： |  |  |  |
| 8.主要接触人员： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 9.提交的资料： |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.申请的项目： |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.单位简况及审查概述： |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.工程方面的审查 | (1)零部件概述： |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)审定基础及符合性说明： |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)偏离评估意见报告： |  |  |  |  |  |  |
|  | (4)审查中所填写的“会议纪要”(AAC-120)： |  |  |  |  |  |  |
|  | (5)审查中所填写的型号资料审查表(AAC-039)： |  |  |  |  |  |  |
|  | (6)试验情况说明： |  |  |  |  |  |  |
|  | (7)审查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 13.质量系统方面的审查 | (1)申请人质量系统的简要说明： |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)审定基础及符合性说明： |  |  |  |  |  |  |
|  | (3)审查中填写的审查记录和评审报告： |  |  |  |  |  |  |
|  | (4)所批准的质量手册的编号： |  |  |  |  |  |  |
|  | (5)审查结论： |  |  |  |  |  |  |
| 14.审查中发现的问题： |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.被审查单位纠正措施 |  |  | □已有措施报告，详见： |  |  |  |  |
|  |  |  | □无措施报告。 |  |  |  |  |
| 16.审查结论和建议： |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据工程方面审查和质量系统方面审查，该公司 满足了审定基础要求。 □ 完全 □ 基本 □ 不完全 符合中国民用航空规章CCAR-21的相关要求,建议对该公司/生产厂家 □ 颁发 □暂缓颁发 □ 不颁发 有期限为24个月的 □ 零部件制造人批准书(PMA)项目单 □ 技术标准规定项目批准书(CTSOA)项目单 批准的项目如下: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.审查人签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.报告日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.主管单位核准意见： |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.领导批准意见： □ 同意 □ 暂缓 □ 不同意 批语： |  |  |  |  |  |  |  |

附录C 可接受的Non-TSO功能

附件1 to {项目单编号}

民航地区管理局接受如下资料作为Non-TSO功能的支持性数据。本技术标准规定项目批准书不作为对Non-TSO功能及其安装的批准。安装人必须申请单独的安装批准，以确定这些资料对于验证满足设备拟装产品适用的适航要求而言是否是充分的。

{在下表中填入相应信息}

| Non-CTSO功能 |  | 性能标准 |  | 支持性文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P/N ABCD001 |  |  |  |  |
| 功能 #1 |  | DO-xxxE, Section XX |  | Report # 12xx45 Rev X |
| 功能 #2 |  | SAE ASXXXB, Para 4 |  | Report # 34xx67 Rev X |
| 功能 #3 |  | NAS XXXX, Rev xx |  | Doc # 56xx78xx Rev Y |
| Model # ABCDEF |  |  |  |  |
| 功能 #1 |  | XXXXX Rev x |  | Report XXXX Rev X |
| 功能 #2 |  | SAE ASXXXB, Para 4 |  | Report # 34xx67 Rev X |
| 功能 #3 |  | NAS XXXX, Rev xx |  | Doc # 56xx78xx Rev Y |

附录D 关于技术标准规定项目合格审定活动中局方职责分工的说明

在技术标准规定项目的合格审定活动中，由民航局负责相关的立法决策，由各个民航地区管理局负责审定工作的具体执行。

1 民航局的职责

在技术标准规定项目的合格审定活动中，民航局与设计相关的基本职责如下：

- 主管设计审查相关工作；

- 颁发与技术标准规定项目设计审查及证后监管相关的政策、程序及指导性文件，并对设计审查及证后监管实施的有效性及一致性进行监管；

- 制定并颁发技术标准规定；

- 对技术标准规定进行解释；

- 对现行的技术标准规定进行监控，进行必要的改版或撤销

某些情况下，当决定撤销某项技术标准规定时，可能需要撤销之前依据该项标准颁发的所有技术标准规定项目批准书，以防止该类设备继续生产。若出现此情况，民航局需就此征求公众意见，并将最后决定通知各民航地区管理局。

- 批准或驳回申请人的偏离请求；

根据申请人提交的相关资料及审查组的建议对申请人提出的偏离请求进行评估，并应考虑同类零部件采用审定标准的等效、一致性。

- 保存与技术标准规定立法相关的记录，包括撤销的技术标准规定；

- 按照具体的适航协议、技术安排或工作安排等，负责对国外/境外申请人的相关零部件进行设计审查/认可工作。

在技术标准规定项目的合格审定活动中，民航局与生产相关的基本职责如下：

- 主管生产审查相关工作；

- 颁发与技术标准规定项目生产审查及证后监管相关的政策、程序及指导性文件，并对生产审查及证后监管实施的有效性及一致性进行监管。

2 民航地区管理局的职责

在技术标准规定项目的合格审定活动中，各民航地区管理局的基本职责如下：

- 负责国内技术标准规定项目的受理、设计及生产审查、批准、证后管理及相关记录的保存；

- 对申请人提出的偏离申请实施全面技术评估，确定是否具有等效安全水平，并向民航局提出批准与否的建议；

- 执行其它经民航局授权的工作。

附表1 《技术标准规定项目批准书》申请书 (AAC-101)

| 《技术标准规定项目批准书》申请书 □ 首次申请 □ 增项申请 □ 复查申请 |  |
| --- | --- |
| 1．申请人： |  |
| 2. 申请人注册地址： 申请人生产设施所在地址： |  |
| 3. 电话： 传真： |  |
| Email： |  |
| 4．所申请零部件的名称： 型号/件号： |  |
| 5．申请适用的《技术标准规定》编号及名称： |  |
| 6．持有的CTSOA证书号（如适用）： 当前有效的质量手册名称： 版次： |  |
| 9．我声明：本申请书及其附件所述内容准确无误。 |  |
| 姓名（签字） | 职务： |
| 姓名（印刷体）： | 日期： |

CAAC表 AAC-101(08/2018)        注：本申请书的有效期为两年。

附表2 零部件制造符合性声明 (AAC-099)

| 零部件制造符合性声明 |  |
| --- | --- |
| 第一部分 零部件 |  |
| 1.制造人: |  |
| 2.型号/件号: |  |
| 3.序列号: |  |
| 第二部分 保证 |  |
| 我在此保证： - 上述零部件符合设计 （引用当前有效的设计文件及其版次） 。 （1） - 欲安装在 （根据安装适用性填写） 型民航产品上的上述零部件符合设计 （引用当前有效的设计文件及其版次） 。 （2） - 上述零部件是在经批准的质量系统 （引用经批准的质量手册当前版本） 下生产的、欲安装在 （根据安装适用性填写，CTSO件可填“NA”） 型民航产品上，符合经批准的设计 （引用当前有效的、经批准的设计文件及其版次） ，并处于安全可用状态。 （3） |  |
| 第三部分 偏离 |  |
| 声明人（签字）: | 部门/职务: |
| 声明人（印刷体）: | 日期: |

CAAC表 AAC-099(08/2018)

填写说明：

- 适用于CTSOA审查过程中，申请人为试验件所作的制造符合性声明；

- 适用于PMA审查过程中，申请人为试验件所作的制造符合性声明；

- 适用于CTSOA或PMA颁发后，持证人为其所生产零部件申请适航批准标签时所作的制造符合性声明。

附表3 技术标准规定项目批准书证书 (AAC-036)

附表4 技术标准规定项目批准书项目单 (AAC-217)