编制说明

CTSO-C114征求意见稿命名为“安全带”，内容涵盖目前民用航空使用的所有安全带类型。现将编制情况说明如下：

- 内容涵盖范围的说明

CTSO-C114命名为安全带，内容涵盖目前民用航空使用的所有安全带类型，包括2点式安全带、3点式安全带、4点式安全带和5点式安全带，可以满足工业方申请需要。

- 最低性能标准的说明

CTSO-C114引用的最低性能标准为SAE AS8043《人体躯干约束系统》，该标准为目前国内及国际上工业方普遍认可和使用的安全带技术标准，具有一定的权威性和较强的认可度。该标准目前有三个有效版次，分别为SAE AS8043（1986年发布），SAE AS8043A（2000年发布），以及SAE AS8043B（2014年发布）。考虑国内工业方发展水平，同时考虑国际上其它当局对该标准版本的采信情况，决定CTSO-C114的技术标准依据为1986年发布的SAE AS8043。

- CTSO-C22g撤销的说明

2003年4月，中国民航局发布CTSO-C22g《安全带》，内容仅针对2点式安全带，依据的技术标准为SAE AS8043。CTSO-C114颁布后，其内容可完全覆盖CTSO-C22g的要求，为避免规定的重复，在CTSO-C114颁布的同时决定对CTSO-C22g予以撤销。

- 产品国际交流的说明

目前，FAA和EASA现行有效的安全带技术标准规定均为TSO/ETSO-C114《躯干约束系统》和TSO/ETSO-C22《安全带》，两份标准同时存在。国际上其它适航当局的技术标准规定内容基本是直接采用或者直接翻译美欧标准。我方在研究清楚的情况下，决定不再简单跟随，而是根据实际情况，仅保留CTSO-C114，撤销CTSO-C22g，由于与美欧所用最低性能标准是一致的，所以这一不同点并不影响未来产品的国际交流。若有国内安全带产品有申请美欧技术标准规定项目认可的需要，可按国外C114标准对应申请。若有国外安全带产品申请我国技术标准规定项目认可的需要，基于C114的安全带和基于C22g的安全带均可按我国CTSO-C114标准对应申请。