批准豁免征求意见稿

空客A321NEO ACF/ACT飞机对CCAR-25-R4 25.809 (a)部分要求豁免的征求意见稿

编号：E-010（征求意见稿）

反馈意见截止期：

- 概述

CAAC对A321NEO ACF/ACT飞机认可审定基础为EASA确定的审定基础和CAAC附加技术条件。确定附加技术条件时需要考虑规章差异，CCAR-25-R4中的25.809（a）是其中一项规章差异。A321NEO ACF/ACT飞机无法完全满足该条款的要求，于2019年3月22日通过信函ARES_1953218向CAAC请求豁免。

- 适用范围

A321NEO ACF/ACT飞机的翼上应急出口

注：A321-271NX，-272NX，-251NX，-252NX，-253NX统称为A321 NEO ACF飞机，ACT代表在ACF飞机上可以选装辅助燃油箱。

- 申请豁免原因

CCAR 25.809(a)要求对于每一个应急出口，必须有设施可以观察到撤离人员接地的可能区域。并且在起落架放下和起落架折断的所有条件下，在所有照明条件下，撤离人员接地的可能区域都是可见的。对于A321 NEO ACF/ACT飞机来说，其两对翼上应急出口不能满足上述要求。

由于从翼上出口撤离的人员接地的可能区域位于机翼后部，直接满足上述要求是很困难的，如果为满足上述要求，空客需要进行设计更改，但这样不会对乘员安全有实质性贡献。A321NEO ACF/ACT飞机前后登机门/服务门相对之前的型别没有更改，按照21.101相关要求和指导材料，这些出口不需要满足25.809（a）条的该要求，如果仅要求翼上应急出口满足，整体上不会对乘员安全有实质性贡献。

- 适航性和安全影响

翼上应急出口上的外部窗户可以供撤离者观察和评估机翼上的状况，这直接符合25.809（a）中关于“出口关闭时能观察外部状况”的要求。

在打开出口前，在所有照明情况下，机身外部有足够的照明可供确认机翼上的状况。

一旦打开出口，撤离者可以通过滑梯上的LED照明观察到撤离人员接地的可能区域。

上述措施可以达到本款规定的安全水平，符合公众利益，不会影响撤离人员的安全。

- 豁免有效期

永久豁免

- 结论

建议批准空客A321NEO ACF/ACT飞机对CCAR-25-R4 25.809(a)部分要求的豁免请求。

- 附：《颁发专用条件/批准豁免反馈意见表》（CAAC表AAC-267）

颁发专用条件/批准豁免反馈意见表

| 类别 |  | 颁布专用条件 批准豁免 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 征求意见稿编号 |  | E-010 |  |
| 航空产品型号 |  | 空客A321NEO ACF/ACT |  |
| 相关的适航规章和/或环保要求 |  |  |  |
| CCAR-25-R4 25.809(a): 还必须提供设施，能够观察撤离人员接地的可能区域。在起落架放下和起落架折断的所有条件下，在所有照明条件下，撤离人员接地的可能区域必须是可见的。 豁免请求仅针对该飞机翼上应急出口。 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |  |  |
| 姓名: （印刷体） （签名） |  |  |  |
| 电话： | 传真： |  | 电子邮件 |
| 通信地址： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |

CAAC 表 AAC-267（11/2012）