- 仅用作航空器追踪的北斗卫星导航系统（BDS）机载设备

# 1. 目的

本技术标准规定（CTSO）适用于仅用作航空器追踪的北斗卫星导航系统（BDS）机载设备申请技术标准规定项目批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定仅用作航空器追踪的北斗卫星导航系统（BDS）机载设备为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

# 2. 适用范围

本CTSO适用于自其生效之日起提交的申请。按本CTSO批准的设备，其设计大改应按CCAR-21-R4第21.353条要求重新申请CTSOA。

# 3. 要求

在本CTSO生效之日或生效之后制造并欲使用本CTSO标记进行标识的设备必须满足本CTSO附录1至附录4中规定的最低性能标准。

a. 功能

本CTSO标准适用于基于北斗定位功能对航空器进行实时定位，使用短报文功能将得到的航空器识别号、位置、速度、时间等参数周期性发送给地面站台，仅实现对航空器追踪功能的BDS机载设备。基于该设备输出的航空器参数不应向机组显示，正常情况下，也不能作为空中交通管制人员实施空中管制决策的依据。

该设备包括卫星无线电导航系统（RNSS）定位单元及天线，卫星无线电测定服务（RDSS）通信单元及天线。

（1）RNSS定位单元及天线

定位单元应能够接收B1I北斗公开服务信号，提供基于BDCS2000坐标系下的航空器识别号、位置信息（经纬度及高度）、对地速度信息，以及基于协调世界时（UTC）的时间信息。

定位单元应具备非易失性存储功能，持续记录并存储日期、时间、经度、纬度、高度、对地速度等定位信息。定位信息有效数据记录应不少于最近48小时。在设备断电后，断电前存储的定位信息数据应不丢失，并能正常保持至少15天。

（2）RDSS通信单元及天线

依照RDSS服务协议实现北斗短报文通信功能，接收RNSS定位单元的位置等数据并发送；发送的信息至少包括基于BDCS2000坐标系下的位置信息（经纬度及高度）、对地速度信息，基于协调世界时（UTC）的时间信息、航空器识别号等。服务频度和通信等级由用户信息中的相应参数控制。用户信息报告间隔，应不大于15分钟。

注：如采用基于WGS-84坐标系下的相关信息，则需要具有由BDCS2000坐标系向WGS-84坐标系的转换功能。

b. 失效状态类别

（1）本CTSO第3.a节定义的功能，错误报告且没有通告的失效为无安全影响失效状态。

（2）本CTSO第3.a节定义的功能丧失为无安全影响失效状态。

（3）设备的研制保证等级应至少与这种失效状态类别相对应。

c. 功能鉴定

对于RNSS定位天线部分，应满足附录1中的最低性能标准要求。

对于RNSS定位单元部分，应满足附录2中的最低性能标准要求。

对于RDSS通信单元部分，应满足附录3中的最低性能标准要求。

对于RDSS通信天线部分，应满足附录4中的最低性能标准要求。

注：对于RNSS与RDSS一体化设计的设备，同样应满足以上标准要求。

d. 环境鉴定

应按本CTSO附录1至附录4中的试验条件，采用该设备适用的标准环境条件和试验程序，证明设备性能满足要求。除RTCA/DO-160G以外，申请人也可采用其它适用的标准环境条件和试验程序。

注1：通常情况下，RTCA DO-160D（及Change 1和Change 2）或早期版本并不适用，如果使用该版本则需按照本CTSO第3.g中的偏离要求进行证明。

注2：附录1至附录4中的部分性能要求无需在RTCA/DO-160G中所含的所有条件下进行试验。如果经过判断和经验可以说明这些特定的性能参数不易受环境条件影响，且附录1至附录4中所规定的性能级别并不会因为暴露在此类特殊的环境条件下而发生明显削减，则此类试验可予以忽略。

e. 偏离

如果采用替代或等效的符合性方法来满足本CTSO规定的最低性能标准（MPS），申请人必须表明设备保持了等效的安全水平。申请人应按照CCAR-21-R4第21.368条（一）要求申请偏离。

# 4. 标记

a. 至少应为一个主要部件设置永久清晰的标记，标记应包括CCAR-21-R4第21.423条（二）规定的所有信息。标记必须包含设备序列号。

b. 应为以下部件设置永久清晰的标记，标记至少包括制造人名称、组件件号、CTSO标准号、类别和子类标识：

（1）所有容易拆卸（无需手持工具）的部件；以及

（2）制造人确定的设备中可互换的所有组件。

c. 如果设备中包含软件和/或机载电子硬件，则件号必须能够表明软件和硬件的构型。件号编排时，在件号中可为硬件、软件和机载电子硬件各划分一个单独区域。

d. 可以使用电子标记标识软件或机载电子硬件，此标记可通过软件写入硬件部件内部，而不用将其标识在设备铭牌中。如果使用电子标记，则其必须容易读取，无需使用特殊工具或设备。

# 5. 申请资料要求

申请人必须向负责该项目审查的人员提交相关技术资料以支持设计和生产批准。提交资料包括CCAR-21-R4第21.353条（一）1规定的符合性声明和以下资料副本。

a. 手册，包括以下内容：

（1）运行说明和设备限制，该内容应对设备运行能力进行充分描述。

（2）对所有偏离的详细描述。

（3）安装程序和限制。必须确保按照安装程序安装设备后，设备仍符合本CTSO的要求。限制条件应确定任何特殊的安装要求。还必须以注释的方式包含以下声明：

“本设备满足技术标准规定（CTSO）中要求的最低性能标准和质量控制标准。如欲安装此设备，必须获得安装批准。”

（4）对于每个独立的软件和机载电子硬件构型，参照以下内容：

（a）软件件号，包括版本和研制保证等级；

（b）机载电子硬件件号，包括版本和研制保证等级；

（c）功能描述。

（5）设备中每个部件进行环境鉴定的试验条件总结（例如，可采用RTCA/DO-160G “机载设备环境条件和试验程序”附录A中的表格形式描述）。

（6）原理图、布线图以及设备安装所需的其它文件。

（7）按件号列出设备的主要部件清单，例如符合本CTSO标准的天线、收发器或双工器。如适用，还应包括供应商件号的交叉索引。如果设备只有在使用某些特殊部件时才满足本CTSO附录1至附录4中的要求，则应包含该部件（通过件号）的安装要求。如果设备安装使用了仅适用于某些单一运行环境的标准部件，则应在安装手册中将其作为限制内容包含在安装要求中。

（8）按件号列出组成设备的可更换的部件清单。如适用，还应包括供应商件号的交叉索引。

b. 持续适航文件，包含设备周期性维护、校准和修理要求，以保证设备的持续适航性。如适用，应包括建议的检查间隔和使用寿命。

c. 如果设备需要进行软件鉴定，则还应提供：软件合格审定计划（PSAC），软件构型索引和软件完结综述。

d. 如果设备需要进行硬件鉴定，则还应提供：硬件合格审定计划（PHAC），硬件构型索引和硬件完结综述。

e. 铭牌图纸，规定设备如何标识本CTSO第4节所要求的标记信息。

f. 确定设备中所包含而未按照本CTSO第3节进行评估的功能或性能（即：非CTSO功能）。在获得CTSOA的同时，非CTSO功能也一同被接受。接受这些非CTSO功能，申请人必须声明这些功能，并在CTSO申请时提供以下信息：

（1）非CTSO功能的描述。如：性能规范、失效状态类别、软件、硬件和环境鉴定类别。还应包括一份确认非CTSO功能不会影响设备对本CTSO第3节要求符合性的声明。

（2）安装程序和限制，能够确保非CTSO功能满足本CTSO中5.f.(1)节所声明的功能和性能规范。

（3）本CTSO第5.f.(1)节所描述的非CTSO功能的持续适航要求；

（4）接口要求和适用的安装试验程序，应确保对本CTSO 第5.f.(1)节性能资料要求的符合性。

（5）（如适用）试验大纲、试验分析和试验结果，以验证CTSO设备的性能不受到非CTSO功能影响。

（6）（如适用）试验大纲、试验分析和试验结果，以验证本CTSO中5.f.(1)节所描述的非CTSO功能的功能和性能。

g. 按CCAR-21-R4第21.358条要求提供质量系统方面的说明，包括功能试验规范。质量系统应确保能检测到可能会对CTSO最低性能标准符合性有不利影响的任何更改，并相应地拒收该产品。

h. 材料和工艺规范清单。

i. 定义该设备设计的图纸和工艺清单（包括修订版次）。

j. 制造人的CTSO鉴定报告，表明按本CTSO第3.c节完成的试验结果。

# 6. 制造人资料要求

除直接提交给局方的资料外，还应准备如下技术资料供局方评审：

a. 功能鉴定规范，用于鉴定每件设备是否符合本CTSO要求。

b. 设备校准程序。

c. 原理图。

d. 布线图。

e. 材料和工艺规范。

f. 根据本CTSO第3.d节要求进行的环境鉴定试验结果。

i. 如果设备包含非CTSO功能，制造商应提供本CTSO第6.a至6.f节与非CTSO功能相关的资料。

# 7. 随设备提交给用户的资料要求

a. 如欲向一个机构（如运营人或修理站）提供一件或多件按本CTSO制造的设备，则应随设备提供本CTSO第5.a和5.b节的资料副本，以及设备正确安装、审定、使用和持续适航所必需的资料。

b. 如果设备包含已声明的非CTSO功能，则还应包括本CTSO第5.f.(1)至5.f.(4)节所规定资料的副本。

# 8. 引用文件

a．RTCA文件可从以下地址订购：

Radio Technical Commission for Aeronautics, Inc.

1150 18th Street NW, Suite 910, Washington D.C. 20036

也可通过网站www.rtca.org订购副本。

b. BD文件可通过www.beidou.gov.cn网站下载副本。

# 附录1 RNSS定位天线单元最低性能标准

- A1.1 RNSS无源定位天线要求

对于机载卫星定位功能的无源天线，应满足RTCA/DO-228《机载全球卫星导航系统（GNSS）天线最低性能标准》，标准第2章要求（不包含2.2.2、2.3和2.4.3）以及如下修改。

- 将2.2.1.1中“GPS工作频率1575.42±10MHz”修改为“BDS B1I工作频率1561.098MHz±2.046MHz”；

- 考虑到本CTSO的北斗RNSS天线与RDSS天线的一体化设计，2.2.1.3天线增益在DO228的基础上降低2dB，即：
0°-5°仰角，-2dBic≥增益≥-9.5dBic
5°-10°仰角，7dBic≥增益≥-6.5dBic
10°-15°仰角，7dBic≥增益≥-5dBic
15°仰角以上，7dBic≥增益≥-4dBic

- 2.4.1.9内工作频率增加B1I上下边带的频率：
上边带频率：1561.098MHz＋2.046MHz；
中间频带：1561.098MHz；
下边带频率：1561.098MHz-2.046MHz；

- 2.4.2.1中描述天线在2.4.2.3-2.4.2.6所使用的测试频率，应该与第3项保持一致；

- 删除2.4.2.2对GLONASS频率的要求；

- A1.2 RNSS有源定位天线要求

对于机载卫星定位功能的有源天线，需要应满足RTCA/DO-301《机载全球卫星导航系统(GNSS)L1频段有源天线最低性能标准》，标准第2章中要求（不包含2.3节）以及如下修改。

- 将2.2.1中“GPS L1工作频率1575.42±10MHz”修改为“BDS B1I工作频率1561.098MHz±2.046MHz”；

- 将2.2.3.1天线单元相位辐射图中天线的中心频点1575.42MHz修改为1561.098MHz。

- 2.2.3.2无源器件增益，将1575.42MHz 频率修改为1561.098MHz的频率，且在5°仰角以上的增益≥-5.5dBic的基础上下降2 dBic，即≥-7.5dBic；

- 2.2.5G/T值增加：
在有效工作频点1561.098±2.046 MHz时，5°仰角所有方向上≥-33.6dB/K；

- 2.2.6.1带宽内最小增益，修改增益测量频率为1561.098±2.046MHz。

- 2.2.6.2有源子组件增益，修改增益频率为1561.098 ± 2.046MHz带宽内≥26.5dB；

- 2.2.8带内增益频率响应，将1575.42±7.5MHz 修改为1561.098±2.046MHz。

- 2.2.8.1-3dB相关响应频率，增加1561.098Mhz的响应频率，即低频应不高于1563.144MHz，-3dB增益点高频应不低于1559.052Mhz

- 2.2.11带内频率群时延中心频点修改为fc=1561.098MHz，fc-2.046MHz<=f1,f2 <=fc+2.046MHz。

- 将2.4.1.9中试验频率修改如下：

“低频段边缘          1545.098MHz

全球定位系统中频段    1561.098MHz

高频段边缘            1577.098MHz

…

所有其他测量应在最小工作频率范围1561.098MHz±2.046MHz范围内执行。”

- 将2.4.2.1中频率范围1565.42-1585.42MHz修改为北斗B1I工作频率1561.098MHz±2.046MHz；

- 将2.4.2.2.1节“L1中心频率1575.42MHz”修改为“B1I中心频率1561.098MHz”；

- 将2.4.2.2.2节“L1中心频率1575.42MHz”修改为“B1I中心频率1561.098MHz”；

- 将2.4.2.2.3节1575.42±8MHz修改为1561.098±2.046MHz；

- 将2.4.2.2.5节1575.42±7.5MHz修改为1561.098±2.046MHz；

- 将2.4.2.3节1575.42MHz修改为1561.098MHz；

- 将2.4.2.6节DO-160E修改为DO-160G；将2.4.2.6节中1575.42MHz修改为1561.098MHz；

- 将2.4.3.1.1节中1559.42MHz-1591.42修改为1545.098-1577.098MHz；

- 将2.4.3.1.2节中1575.42±16MHz修改为1561.098±16MHz；将2.4.3.1.2节中1567.42-1583.42MHz修改为1559.098-1563.098MHz；

- 将2.4.3.2.1节中1575.42±2MHz修改为1561.098±2.046MHz。删除对1575.42±8MHz频率范围的相关测试。

- 将2.4.3.2.1节中1575.42±16MHz修改为1561.098±16MHz；

- 将2.4.3.3节中第1条的1575.42MHz修改为1561.098MHz；第2条的1565.42MHz修改为1551.098MHz；第7条的1575.42MHz修改为1561.098MHz。

# 附录2  RNSS定位单元最低性能标准

对于RNSS定位单元部分，应满足BD420011-2015，《北斗/全球卫星导航系统（GNSS）定位设备通用规范》，标准4.1到4.4节，5.1到5.6节中相关要求及如下更改。

- 增加要求“适航性。设备的设计和制造不影响飞机的适航性。”

- 增加要求“设备应执行由本MOPS和制造商规定的预期功能。”

- 增加要求“阻燃性。除了不会显著有助于传播火情的小部件（如把手、紧固件、密封件、垫圈、小电气元件）等，所有使用的材料应是阻燃性材料。”

- 增加要求“设计与其他飞机设备接口，确保正常或异常的BDS机载设备运行不会对其他设备运行产生不利影响。相反，其他设备正常或异常运行，应不会对BDS机载设备产生不利影响，除非有明确允许。

注： 假设设备安装正确，且与其接口的设备设计充分、安装正确。”

- 增加要求“设计设备，确保应用指定的测试程序不会产生不利于设备性能的情况，除非在本MOPS中明确允许。”

- 删除4.1.2节。

- 删除4.2.1节中“b)通信单元”。

- 删除4.2.3“文字、图形、标志”和4.2.4节“铭牌”。相关内容应符合本CTSO的要求。

- 修改4.3.1节，将“定位数据的输出格式应符合BD410004-2015”修改如下：

定位数据的输出格式应采用 BD410004-2015 北斗/全球卫星导航系统（GNSS）接收机导航定位数据输出格式，依据格式要求至少输出“GGA”、“ZDA”和“VTG”语句。

- 删除4.3.2。

- 删除4.4.1节和4.4.2节。

- 修改4.4.6.1节，将该小节中“-137dBm”改为“-133dBm”。

- 修改4.4.6.2节，将该小节中“-142dBm”改为“-135dBm”。

- 修改4.4.6.2节，将该小节中“-147dBm”改为“-138dBm”。；

- 修改4.4.6.4，动态性能要求修改为“在速度340m/s，加速度4g的运行条件下，……”，增加高度范围要求：-500m~13000m。

- 删除5.1 测试环境。应根据RTCA DO160G在不同的环境条件下进行测试。

- 删除5.4.2和5.5.2。

- 删除5.6.1、5.6.2、5.6.3、5.6.4以及5.6.5。相关内容应符合RTCA DO-160G要求。

- 修改5.6.6.2，删除“也可根据需要，使用实际的导航卫星信号测试动态定位精度，具体测试方法参见附录 B。”将原文中载体运动轨迹“a)……”“b)……”修改如下，

a) 把一台安装固定好的工作正常的被测设备，以340m/s的速度，沿直线运行2min，然后以4g加速度沿同一直线将速度降到0。

b) 把一台安装固定好的工作正常的被测设备，以-480m±20m的高度，340m/s的速度，半径为3000m做水平圆周运动，保持5min。

c) 把一台安装固定好的工作正常的被测设备，以12980m±20m的高度， 340m/s的速度，半径为3000m做水平圆周运动，保持5min。

- 修改5.6.6.3，将表13 增加一行，即第4行：

| 序号 | 最大速度 m/s | 最大加速度 m/s2 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 340 | 39.2 |

- 根据动态性能要求，对5.6.7，5.6.8和5.6.9中“设计GNSS模拟器仿真速度为2m/s的直线运动用户轨迹”进行修改，将“2m/s的直线运动”修改为“340m/s的速度，半径为3000m的水平圆周运动”。

- 根据上述第7、8、9条修改要求，5.6.9“灵敏度”测试要求修改如下。

5.6.9.1 捕获灵敏度

用GNSS模拟器进行测试，设置GNSS模拟器仿真速度为 340m/s的速度，半径为3000m的水平圆周运动用户轨迹。每次设置GNSS模拟器输出的各颗卫星的每一通道信号电平从设备不能捕获信号的状态开始，以1dB步进增加，若被测设备技术文件声明的捕获灵敏度量值低于-133dBm，可以从比其声明的灵敏度量值低2dB 的电平值开始。

在GNSS模拟器输出信号的每个电平值下，被测设备在冷启动状态下开机，若其能够在300s内捕获导航信号，并以1Hz的更新率连续10次输出三维定位误差小于100m的定位数据，记录该电平值，应不高于-133dBm。

5.6.9.2 重捕灵敏度

用GNSS模拟器进行测试，设置GNSS模拟器仿真速度为340m/s的速度，半径为3000m的水平圆周运动用户轨迹。每次设置GNSS模拟器输出的各颗卫星的各通道信号电平从设备不能捕获信号的量值开始，若被测设备的技术文件声明了重捕获灵敏度量值低于-135dBm，可以从比其声明的灵敏度数值低2dB的电平值开始。在GNSS模拟器输出信号的每个设置电平值下，被测设备正常定位（此时为使导航能够正常定位，可先输出较高的可定位电平）后，控制GNSS模拟器中断卫星信号30s 再恢复到该设置电平值，若被测设备能够在信号恢复后300s内捕获导航信号，并以1Hz的更新率连续10次输出三维定位误差小于100m的定位数据，记录该设置电平值，应不高于-135dBm。

5.6.9.3 跟踪灵敏度

用GNSS模拟器进行测试，设置GNSS模拟器仿真速度为340m/s的速度，半径为3000m的水平圆周运动用户轨迹。在设备正常定位的情况下，设置GNSS模拟器输出的各颗卫星的各通道信号电平以1dB步进降低。在GNSS模拟器输出信号的各电平值下，测试被测设备能否在300s内连续10次输出三维定位误差小于100m的定位数据，找出能够使被测设备满足该定位要求的最低电平值，应不高于-138dBm。

- 删除5.6.10“动态性能测试”，动态性能的测试已合并在5.6.6.2“动态定位精度”和5.6.6.3 “测速精度”中进行测试。

- 根据动态性能要求，对5.6.11中“设计GNSS模拟器仿真速度为2.5m/s±0.5m/s的直线运动用户轨迹”进行修改，将“2.5m/s±0.5m/s的直线运动”修改为“340m/s的速度，半径为3000m的水平圆周运动”。

# 附录3 RDSS通信单元最低性能标准

对于RDSS通信单元部分，应满足BD420007-2015，《北斗用户终端 RDSS 单元性能要求及测试方法》中第4章、第5章的要求及如下更改。

- 增加要求“适航性。设备的设计和制造不影响飞机的适航性。”

- 增加要求“设备应执行由本MOPS和制造商规定的预期功能。”

- 增加要求“阻燃性。除了不会显著有助于传播火情的小部件（如把手、紧固件、密封件、垫圈、小电气元件）等，其他所有使用的材料应是阻燃性材料。”

- 增加要求“设计与其他飞机设备接口，确保正常或异常的BDS机载设备运行不会对其他设备运行产生不利影响。相反，其他设备正常或异常运行，应不会对BDS机载设备产生不利影响，除非有明确允许。

注： 假设设备安装正确，且与其接口的设备设计充分、安装正确。”

- 增加要求“设计设备，确保应用指定的测试程序不会产生不利于设备性能的情况，除非在本MOPS中明确允许。”

- 4.1图1 北斗RDSS单元结构图中文字有误，修改为“接收与发射信道”。

- 修改4.2.4 “a) 北斗RDSS单元应至少具有一个输入/输出数据接口，输入输出格式应符合定位单元的规定”，删除“d)”的内容。

- 删除4.2.5，相关内容应符合RTCA DO-160G要求。

- 修改4.3.3为“获得入网注册的北斗RDSS单元可提供短报文通信功能”。

- 删除4.3.4“永久关闭响应功能”、4.3.5“抑制响应功能”、4.3.6“服务频度控制功能”、4.3.7“通信等级控制功能”、4.3.9“用户终端双向设备时延修正功能”。

- 修改4.4.2为“北斗RDSS单元接收信道数不小于10”。

- 删除4.4.4中“具备指挥功能的北斗RDSS单元重捕获时间应不大于2s”

- 删除与RDSS定位相关的4.4.5“任意两通道时差测量误差”、4.4.6“定时精度”、4.4.7“发射信号时间同步误差”。

- 修改4.4.8为“天线等效全向辐射功率（EIRP）为4~11dBW，北斗RDSS单元输出功率为3~10dBm，具体数值应结合装机时的环境和电磁兼容要求具体提出。”

- 修改4.4.12“功耗”为“RDSS单元功耗性能指标应符合装机要求，具体数值由产品规范规定”。

- 删除4.5“安全性”。

- 删除5.1 测试条件。应根据RTCA/DO160G在不同的环境条件下进行测试。

- 修改5.3.3为“b）在实际环境下检查北斗RDSS单元是否正常完成短报文通信的功能”，删除“c）”的要求。

- 删除5.3.4“供电测试”。

- 删除5.4.4“永久关闭响应功能测试”、5.4.5“抑制响应功能测试”、5.4.6“服务频度控制功能测试”、5.4.7“通信等级控制功能测试”。

- 删除5.4.8“用户终端双向设备时延修正功能测试”。

- 删除5.5.5“任意两通道时差测量误差测试”、5.5.6“定时精度”、5.5.7“发射信号时间同步误差测试”。

- 删除5.6 “安全性测试”。

- 附录4 北斗短报文通信天线最低性能标准

北斗机载短报文通信的天线分S频点接收与L频点发射天线。 以下分别提出最低性能标准要求及测试程序。

- A4.1  S频点接收天线

S频点接收天线，包括无源天线和有源天线，应分别满足如下最低性能标准要求。测试方法可参考BD420004《北斗/全球卫星导航系统导航型天线性能要求及测试方法》中第5.6和5.7节的相关内容。

- S频点无源接收天线

- 适航性。设备的设计和制造不影响飞机的适航性。

- 预期功能。 设备应执行由本MOPS和制造商规定的预期功能。

- 阻燃性。除了不会显著有助于传播火情的小部件（如把手、紧固件、密封件、垫圈、小电气元件）等，所有使用的材料应是阻燃性材料。

- 测试影响。设计设备，确保应用指定的测试程序不会产生不利于设备性能的情况，除非在本MOPS中明确允许。

- 电压驻波比。在工作频带范围内，天线输出电压驻波比应不大于2.0，标称的特性阻抗应当为 50 欧姆。

- 极化特性与法向轴比。天线极化方向应为右旋圆极化，在工作频带范围内，天线的法向轴比应不大于3dB。

- 法向极化增益。法向极化增益应不小于3dBic。

- 10°仰角极化增益不圆度。10°仰角极化增益不圆度应不大于4.0 dB。

- 10°仰角平均极化增益。10°仰角平均极化增益应不小于-9.0 dBic。

- 工作频率。S频点接收天线的工作频率为2491.75±4.08 MHz。

- S频点有源接收天线

- 概述。有源天线所使用的无源天线部分的性能指标需符合“S频点无源接收天线”部分要求。

- 供电特性。天线的工作电压应为10VDC~15VDC，工作电流应小于20mA。具体的工作电压和工作电流值应在产品说明书或者技术规格书中明确列出。

- 电压驻波比。在工作频带范围内，天线输出端口的电压驻波比应不大于2.0，标称的特性阻抗应当为 50 欧姆。

- 噪声系数。在工作频带范围内，低噪声放大器噪声系数值应不大于2.0dB，具体数值应在产品说明书或者技术规格书中明确列出。

- 低噪声放大器增益。在工作频带范围内，低噪声放大器增益典型值为28dB±3dB，具体增益值应在产品说明书或者技术规格书中明确列出。

- A4.2  L频点发射天线

L频点发射天线应满足如下最低性能标准要求。测试方法可参考BD420004《北斗/全球卫星导航系统导航型天线性能要求及测试方法》中第5.6-5.7节的相关内容以及如下补充。

- 适航性。设备的设计和制造不影响飞机的适航性。

- 预期功能。 设备应执行由本MOPS和制造商规定的预期功能。

- 阻燃性。除了不会显著有助于传播火情的小部件（如把手、紧固件、密封件、垫圈、小电气元件）等，所有使用的材料应是阻燃性材料。

- 测试影响。设计设备，确保应用指定的测试程序不会产生不利于设备性能的情况，除非在本MOPS中明确允许。

- 工作频率。L频点发射天线工作频率为1615.68MHz±4.08MHz。

- 极化方式及法向轴比。天线采用左旋圆形极化方式，覆盖范围内的最大轴比不得超过3 dB。

- 电压驻波比。在工作频率带宽范围内，天线输出电压驻波比不大于2dB，标称的特性阻抗应当为 50 欧姆；

- 法向极化增益。极化增益应不小于-5dBic。

- 10°仰角极化增益不圆度。10°仰角极化增益不圆度应不大于4.0 dB。

- 10°仰角平均极化增益。10°仰角平均极化增益应不小于-9dBic。

- 功率放大器输出功率及增益。在工作频带范围内，功率放大器输出功率≥39dBm（增益≥40dB），具体增益值应在产品说明书或者技术规格书中明确列出。

- 供电特性。天线的工作电压，在不发射时为10VDC～15VDC，发射时为26VDC～30VDC，工作电流不超过3A。具体的工作电压和功耗应在产品说明书或这技术规格书中明确列出。

- 发射EIRP。天线等效全向辐射功率（EIRP）为6~15dBW（方位角0°~360°，仰角10°～75°）

- 补充对于发射EIRP相关要求的测试方法如下：

按照如下图方式搭建测试环境，由RDSS综合测试平台控制RDSS收发测试终端1用最大发射功率进行输出，同时控制天线姿态控制单元，设置方位俯仰角满足测试要求，在经标校的RDSS接收天线处进行信号电平测量，发射EIRP=功率放大器功率+天线增益-空间衰减，测试发射天线的EIRP，如果满足在6-15dBW直间，则符合要求。

图1 发射EIRP测试环境搭建