- 民用航空喷气燃料（试行）

# 1. 目的

本技术标准规定（CTSO）适用于为民用航空喷气燃料申请技术标准规定项目批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了民用航空喷气燃料为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

# 2. 适用范围

本CTSO适用于自其生效之日起提交的申请。

a．自本CTSO生效之日起，欲获得民用航空喷气燃料CTSOA的申请人应按照本CTSO提交申请。但如果自本CTSO生效之日起六个月内，申请人能够向局方表明在新版本生效前一直按照以前版本的最低性能标准进行研制，可以按以前版本的CTSO提交申请。

b. 按本CTSO批准的民用航空喷气燃料，其设计大改应按CCAR-21-R4第21.353条要求重新申请CTSOA。

# 3. 要求

a．原油类属要求

本CTSO标记的喷气燃料的原油应来自于原油、天然气凝析油、重油、页岩油和油砂等，且经过证实，曾被用于生产民用航空喷气燃料。

b．性能要求

本标准是民用航空喷气燃料取得本CTSO标记必须满足的最低性能标准。民用喷气燃料应满足国内外通行的民用航空喷气燃料的产品标准。通行的民用航空喷气燃料产品标准有GB 6537、ASTM D1655、DEF-STAN 91-091等。

c．其他要求

除满足产品标准的要求外，民用航空喷气燃料还应满足ASTM D4054-19标准中特性性能要求，如化学性能（烷烃含量、芳烃含量、氢含量）、痕量物质（羰基化合物、醇、酯、酚、氮、金属）、燃料储存稳定性测试、与飞机发动机金属材料和非金属材料相容性以及燃料特性性能曲线的要求，特性性能试验项目按照ASTM D4054-19 Table2测试项目进行。对于传统喷气燃料特性试验项目是D4054-19 Table2的部分试验项目。

d．检测机构

所有的试验均在局方认可的检测机构进行。

e．装机批准

列入OEM厂商的型号合格数据单（TCDS）、补充型号合格证（STC）或服务通告（SB）等文件中的民用航空喷气燃料产品标准，已获得了局方和OEM厂商的认可。油料生产商的油品经过适航验证，符合产品标准要求，取得CTOSA证件后，可不进行装机批准。

# 4. 标记

民用航空喷气燃料的产品质量合格证及其他相关文件至少应标注以下内容，但不仅限于：

a．局方批准的民用航空喷气燃料的CTSOA号码；

b．原油类属及产地；

c．民用航空喷气燃料的加氢精制和加氢裂化组分含量；

d．生产单位名称、生产地址、生产日期、生产数量和批次号；

e．委任航油航化代表（DCFR）的签字。

# 5. 申请资料要求

除CCAR21.310中有关技术标准规定批准书（CTSOA）的资料要求外，申请人还应提交下列资料：

a．用于验证生产商申请CTSOA的标准或规范；

b．原油评价报告；

c．生产工艺的说明；

d．民用航空喷气燃料质量管理制度；

e．产品的质量合格证模板；

f．产品的材料安全数据清单（MSDS）；

g．局方要求的其他材料。

# 6. 引用文件

a．ASTM 标准可以从下列地址购买：ASTM,100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken PA 19428-2959。

b．GB 标准可以从下列地址购买：中国标准出版社，北京复兴门外三里河北街 16 号，010-68523946。