- 煤直接液化喷气燃料（试行）

# 1. 目的

本技术标准规定（CTSO）适用于为煤直接液化喷气燃料申请技术标准规定项目批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了煤直接液化喷气燃料为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

# 2. 适用范围

本CTSO适用于自其生效之日起提交的申请。

按本CTSO批准的设备，其设计大改应按CCAR-21-R4第21.353条要求重新申请CTSOA。

# 3. 要求

a．工艺及组成要求

本CTSO标记的煤直接液化喷气燃料（以下简称煤基喷气燃料）应按照煤直接加氢液化工艺生产。煤基喷气燃料应主要由环烷烃、直链烷烃和芳烃组成，且环烷烃体积占比应不低于80%。

b. 性能要求

本标准是煤基喷气燃料为取得本CTSO标记必须满足的最低性能标准。应按本CTSO要求完成产品规格、特性性能、发动机试车以及飞行评估等试验。

- 产品规格检验

应满足GB 6537、ASTM D1655或DEF-STAN 91-091等通行的民用喷气燃料产品标准的要求。

- 特性性能试验

包括化学性能（烷烃含量、芳烃含量、氢含量）、痕量物质（羰基化合物、醇、酯、酚、氮、金属）、燃料储存稳定性测试、与飞机发动机金属材料和非金属材料相容性测试以及燃料特性性能曲线等项目，应符合ASTM D4054-19表2的要求；

- 发动机试车

对比分析煤基喷气燃料试车时的发动机转速、燃料流量、油耗、启动时间、加速时间、最大功率、发动机排气温度等参数与传统喷气燃料的差异，以及与发动机试车要求的符合性。

- 飞行评估

对比分析煤基喷气燃料飞行时的慢车数据、发动机最大推力、升限高度下的燃油箱温度和重力供油情况等参数与传统喷气燃料的差异，以及与飞行评估要求的符合性。

c. 其他要求

煤基喷气燃料除满足工艺及组成要求和性能要求之外，还应完成局方要求的其他试验项目。

d. 检测机构

所有的试验均应在局方或局方认可的检测机构进行。

e. 装机要求

申请人取得本CTSOA证件后，应与飞机或发动机制造商沟通协调，由飞机或发动机制造商向局方提交或变更设计批准文件的申请，将该煤基喷气燃料的牌号、技术标准规定等信息列入TCDS、SB等技术文件，作为航空器、发动机、辅助动力装置等产品使用限制的一部分。

# 4. 标记

a. 煤基喷气燃料的产品质量合格证及其他相关文件至少应标注以下内容，但不仅限于：

（1）局方批准的煤直接液化喷气燃料的CTSOA号码；

（2）生产单位的名称、生产地址、生产日期和批次号；

（3）委任航油航化代表（DCFR）的签字；

b. 煤基喷气燃料的产品质量合格证可参考附录1所示。

# 5. 资料要求

申请人必须向负责该项目审查的人员提交相关技术资料以支持设计和生产批准。除了CCAR 21-R4 21.353中有关技术标准规定批准书（CTSOA）的资料要求外，申请人还应提交下述资料：

    - 用于验证生产商申请CTSOA的所有标准或规范；

    - 原材料接收检验结果；

    - 生产工艺的说明；

    - CTSO鉴定试验报告；

    - 煤基喷气燃料质量管理制度；

    - 产品储运过程控制程序；

    - 煤基喷气燃料的质量合格证；

    - 产品的材料安全数据清单（MSDS）；

    - 局方要求的其他材料。

# 6. 引用文件

- GB标准可从下列地址订购：

中国标准出版社，北京复兴门外三里河北街16号，010-68523946。

- ASTM标准可从下列地址订购：

American Society for Testing Materials,

100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken PA 19428-2959。

也可通过网站www.astm.org订购副本。

- DEF-STAN标准可从下列地址订购：

Defence Standardization,

65 Brown Street, Kentigern House, UK

也可通过网站www.dstan.mod.uk订购副本。

附录1

CTSOA号：2C703

煤直接液化喷气燃料

产品质量合格证

| 生产单位及地址： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及批号： |  |  |  |  |
| 生产日期： |  |  |  |  |
| 分析项目 |  | 质量要求 | 实测结果 | 实验方法 |
| 外观 |  | 清澈透明,目视无不溶解水及固体物质 |  | 目测 |
| 颜色 | 不小于 | +25 |  | GB/T 3555 |
| 组成 总酸值/(mg KOH/g) |  |  |  |  |
|  | 不大于 | 0.015 |  | GB/T 12574 |
| 芳烃含量（体积分数）/% | 不大于 | 25.0 |  | GB/T 11132 |
| 烯烃含量（体积分数）/% | 不大于 | 5.0 |  | GB/T 11132 |
| 总硫含量（质量分数）/% | 不大于 | 0.20 |  | GB/T 380 GB/T 11140 GB/T 17040 SH/T 0253 SH/T 0689 |
| 硫醇性硫（质量分数）/% | 不大于 | 0.0020 |  | GB/T 1792 |
| 或博士试验 |  | 通过 |  | SH/T 0174 |
| 挥发性 馏程 初馏点 |  |  |  | GB/T 6536 |
|  |  | 报告 |  |  |
| 10%回收温度（T10）/ oC | 不高于 | 205 |  |  |
| 20%回收温度（T20）/ oC |  | 报告 |  |  |
| 50%回收温度（T50）/ oC | 不高于 | 232 |  |  |
| 90%回收温度（T90）/ oC |  | 报告 |  |  |
| 终馏点 / oC | 不高于 | 300 |  |  |
| 残留量（体积分数）/% | 不大于 | 1.5 |  |  |
| 损失量（体积分数）/% | 不大于 | 1.5 |  |  |
| T90-T10 /oC | 不低于 | 40 |  |  |
| T50-T10 / oC | 不低于 | 15 |  |  |
| 闪点（闭口）/ oC | 不低于 | 38 |  | GB/T 261 |
| 密度（20 oC）/（kg/m3） |  | 775～830 |  | GB/T 1884,GB/T 1885 |
| 流动性 冰点 /oC | 不高于 |  |  |  |
|  |  | -47 |  | GB/T 2430,SH/T0770 |
| 粘度(-20℃)/(mm2/s） | 不大于 | 8.0 |  | GB/T 265 |
| 燃烧性 净热值 /（MJ/kg） | 不小于 |  |  |  |
|  |  | 42.8 |  | GB/T 384,GB/T 2429 |
| 烟点 /mm | 不小于 | 25.0 |  | GB/T 382 |
| 或烟点最小为20 mm时， |  |  |  |  |
| 萘系烃含量（体积分数）/% | 不大于 | 3.0 |  | SH/T 0181 |
| 腐蚀性 铜片腐蚀(100 oC, 2 h) /级 | 不大于 |  |  |  |
|  |  | 1 |  | GB/T 5096 |
| 安定性 热安定性（260 oC, 2.5 h） 压力降 /kPa | 不大于 |  |  | GB/T 9169 |
|  |  | 3.3 |  |  |
| 管壁评级 /级 |  | 小于3, 且无孔雀蓝色或异常沉淀物 |  |  |
| 洁净性 实际胶质 /（mg/100mL） | 不大于 | 7 |  | GB/T 8019,GB/T 509 |
| 水反应： |  |  |  | GB/T 1793 |
| 界面状况/级 | 不大于 | 1b |  |  |
| 分离程度/级 | 不大于 | 2 |  |  |
| 固体颗粒污染物含量 /（mg/L） | 不大于 | 1.0 |  | SH/T 0093 |
| 导电性 电导率（20 oC）/（pS/m） |  | 50～600 |  | GB/T 6539 |
| 水分离指数 未加抗静电剂 | 不小于 | 85 |  | SH/T 0616 |
| 加入抗静电剂 | 不小于 | 70 |  |  |
| 润滑性 |  | 0.85 |  | SH/T 0687 |
| 磨痕直径WSD /mm | 不大于 |  |  |  |
| 抗静电剂Stadis450 初次加入量 /（mg/L） | 不大于 | 3.0 |  |  |
| 累计加入量 /（mg/L） | 不大于 | 5.0 |  |  |
| 注： |  |  |  |  |
| 结论： | 检验员： 审核员： |  | 批准人： 适航审查人员/委任代表： |  |