批准豁免征求意见稿

主题：ARJ21-700飞机设计更改（公务机）项目对CCAR-25-R3第25.813(e)款要求的豁免

编号：E-011

反馈意见截止期：自通知颁发的15个工作日

- 概述

ARJ21-700飞机设计更改（公务机）项目基于客户需求，在客舱的VIP区与会议/就餐区之间设置有隔断门。该内部舱门将对安全造成不利影响，如造成乘员视线上的阻碍，尤其是在应急情况下，若无意中关闭，更将造成乘员快速撤离上的物理阻隔。该设计不能满足CCAR-25-R3第25.813（e）款关于“在客舱之间的任何隔板上不可设置舱门”的要求。

该公务机项目的最大客座量是13座，且不按照《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》运营，在客舱内部设置内部舱门，采取措施可以保证等效的安全水平，故请求对第25.813（e）款要求的豁免。

- 适用范围

适用于ARJ21-700飞机设计更改（公务机）项目。

- 申请豁免原因

在客舱VIP区与会议/就餐区之间设置有隔断门，不能满足CCAR-25-R3第25.813(e)款关于“在客舱之间的任何隔板上不可设置舱门”的要求。

- 适航性和安全性影响

认为在满足下列要求的情况下，可以保证具有等效的安全水平，可以接受该豁免请求：

(1). 必须在设置内部舱门的隔板两侧设置满足第25.811和25.812条的应急出口位置标示。

(2). 内部舱门两侧必须有标牌，指示在滑行、起飞和降落阶段中该内部舱门处于打开位置。

(3). 该内部舱门必须能从两侧操作打开，如果装有门锁机构，应能不用特殊工具可从两侧开启。

(4). 必须具有将该内部舱门闩住在打开位置的措施。在舱门关闭和锁闩装置的任何单个失效之后，锁闩装置必须能承受当门相对周围结构受到第25.561(b)款规定的极限惯性力所造成的载荷。

(5). 在驾驶舱内必须有目视措施，如果飞机在滑行、起飞和降落阶段该内部舱门没有打开并锁闩，则给驾驶员发出信号，该信号必须至少是满足第25.1322条要求的琥珀色戒备灯。另外，必须制定合适的程序，明确此时飞机不能起飞和着陆。

(6). 该内部舱门必须具有易碎性，当该门卡住的情况下能允许机上乘员和/或救援人员很容易的打碎/拆卸从而通过。

(7). 必须在合适的手册中明确该内部舱门操作的说明，包括易碎性有关说明，在起飞前的安全简介和乘客须知卡中也必须包含上述说明。

- 豁免有效期

长期

- 结论

建议批准ARJ21-700飞机设计更改（公务机）项目对CCAR-25-R3第25.813(e)款要求的豁免。

附：《颁发专用条件/批准豁免反馈意见表》（CAAC表AAC-267）

颁发专用条件/批准豁免反馈意见表

| 类别 | 颁发专用条件批准豁免 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 征求意见稿编号 |  |  |  | E-011 |  |
| 航空产品型号 |  |  | ARJ21-700飞机 |  |  |
| 相关的适航规章和/或环保要求 |  |  |  |  |  |
| CCAR-25-R3第25.813(e)款 |  |  |  |  |  |
| 意见或建议 |  |  |  |  |  |
| 姓名:（印刷体）（签名） |  |  |  |  |  |
| 电话： |  | 传真： |  |  | 电子邮件 |
| 通信地址： |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |

CAAC 表 AAC-267（11/2012）