批准豁免征求意见稿

主题：ARJ21-700飞机设计更改（公务机）项目对CCAR-25-R3 25.785（j）要求的豁免

编号：E-012

反馈意见截止期：自通知颁发的15个工作日

- 概述

ARJ21-700飞机设计更改（公务机）项目的客舱内VIP区的座椅椅背可作为牢固扶手，但VIP区椅背的间距较大，在某些位置牢固扶手不易达到，另外客舱的其他某些区域无法安装紧密间隔的牢固扶手，不能满足第25.785(j)款关于“如果椅背上没有牢固的扶手处，则沿每条过道必须装有把手或扶杆，使乘员在中等颠簸气流情况下使用过道时能够稳住”的要求，故申请对第25.785(j)款要求的豁免。

- 适用范围

本豁免适用于ARJ21-700飞机设计更改（公务机）项目。

- 申请豁免原因

ARJ21-700飞机设计更改（公务机项目）的客舱内VIP区的座椅椅背可作为牢固扶手，但VIP区椅背间间距较大，在某些位置牢固扶手不易达到，另外客舱其他某些区域也无法安装紧密间隔的牢固扶手，不能满足第25.785(j)款的要求。

- 适航性和安全性影响

对于请求豁免该要求的客舱区域，在满足如下要求的情况下来豁免第25.785(j)款牢固扶手的要求，可以保证等效的安全水平：

1) 应当有标牌或者通过相应手册中规定的起飞前安全简介，建议乘客持续就座并系紧安全带。

2) 对每一个客舱区域至少有一条能够提供牢固扶手的路径使乘客回到自己的座位，这些客舱区域中：

(a) 牢固扶手的位置应当易于为乘员识别和使用；且

(b) 牢固扶手间距离不得大于2.15米(84英寸)；

3) 不靠近座位的区域，可以接受乘员通过倚靠侧壁或其他内部组件来稳住自己。

4) 必须表明作为牢固扶手的物件具有足够的结构能力。

- 豁免有效期

长期

- 结论

建议批准ARJ21-700飞机设计更改（公务机）项目对CCAR-25-R3 25.785(j)要求的豁免。

附：《颁发专用条件/批准豁免反馈意见表》（CAAC表AAC-267）

颁发专用条件/批准豁免反馈意见表

| 类别 | 颁发专用条件批准豁免 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 征求意见稿编号 |  |  | E-012 |  |
| 航空产品型号 |  | ARJ21-700飞机 |  |  |
| 相关的适航规章和/或环保要求 |  |  |  |  |
| CCAR-25-R3 第25.785(j)款 |  |  |  |  |
| 意见或建议 |  |  |  |  |
| 姓名:（印刷体）（签名） |  |  |  |  |
| 电话： |  | 电话： |  | 电话： |
| 通信地址： |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |

CAAC 表 AAC-267（11/2012）