专用条件：水上与坡道牵引载荷征求意见稿

编号：PSC-25-061

反馈意见截止期：自通知颁发的10个工作日

1. 概述

本征求意见稿介绍了拟颁发的专用条件“水上与坡道牵引载荷”的制定背景及适用范围，并提出详细的专用条件草案。

2. 背景

AG600型飞机上布置有特殊的水上牵引装置，以便飞机能完成水上牵引和坡道牵引上岸等。在进行牵引装置设计时，需分析牵引装置在牵引过程中受到的载荷。

现行《运输类飞机适航标准》（CCAR-25-R4）未包含水上和坡道牵引载荷这种新颖独特的设计特征相关的要求。根据《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21-R5）第21.16条规定，需要制定相应的专用条件，以提供与适用的适航规章等效的安全水平。

3. 适用范围

AG600型飞机。

4. 专用条件草案

提出以下专用条件草案对飞机水面与坡道牵引载荷进行规定：

(a) 必须根据在可能遇到的最恶劣水面条件下正常运行时出现的任何情况进行设计；

(b) 在进行水上与坡道牵引时，主承力件不得先于牵引装置发生破坏；

(c) 水面牵引

牵引钩、牵引柱、牵引接头以及牵引缆绳的限制载荷，按下式确定：

...........................................................（1）

式中：

P为限制牵引载荷，牛顿；

W为飞机水面最大起飞重量，公斤；

g为重力加速度，米/秒2。

该载荷作用于水平面内任意方向，在垂直平面内向上10°和向下20°，但其侧向分量不必大于0.1·W·g。

(d) 坡道牵引出水

沿坡道向上的牵引限制载荷由下式确定：

Pxp=Wmax×tgФwr+ffr×kdyn×1.5.......（2）

式中：

为坡道牵引出水限制载荷，公斤；

Wmax为飞机坡道牵引出水时的重量，公斤；

Фwr为坡道坡度角，度；

ffr=0.05，为摩擦系数；

kdyn=1.2，为动力系数。

5. 结论

建议颁发专用条件“水上与坡道牵引载荷载荷”。

附：《专用条件/豁免反馈意见表》（表-21-145-2023）

专用条件/豁免反馈意见表

| 类别 | □专用条件 □豁免 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 征求意见稿编号 |  |  |  |
| 航空产品型号 |  |  |  |
| 相关的适航规章和/或环保要求 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |  |  |
| 姓名： （印刷体） （签名） 电话： 传真： 电子邮箱： . 通信地址： . 日期： . |  |  |  |

表-21-145-2023