专用条件：地面突风情况动态载荷征求意见稿

编号：PSC-25-069

反馈意见截止期：自通知颁发的10个工作日

1. 概述

本征求意见稿介绍了拟颁发的专用条件“地面突风情况动态载荷”的制定背景及适用范围，并提出详细的专用条件草案。

2. 背景

AG600型飞机操纵面未设计有突风锁，地面突风载荷的加载速率可能会在操纵系统中产生明显高于静态负载情况的瞬态应力，这种动态载荷可能影响操纵面及其操纵系统的结构能力，需要对此进行专门考虑。

现行《运输类飞机适航标准》（CCAR-25-R4）未充分包含地面突风情况动态载荷这种新颖独特的设计特征相关的安全要求。根据《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21-R5）第21.16条规定，需要制定相应的专用条件，以提供与适航规章等效的安全水平。

3. 适用范围

AG600型飞机。

4. 专用条件草案

提出以下专用条件草案进行地面突风情况动态载荷分析：

操纵系统的弹性使得地面突风载荷的加载速率可能会产生明显高于静态载荷情况的瞬态应力，在缺乏合理分析的情况下，必须对CCAR25.415(a)(2)的载荷乘以附加系数1.60作为限制载荷。如果采用了合理分析，则附加系数不得小于1.20。

5. 结论

建议颁发专用条件“地面突风情况动态载荷”。

附：《专用条件/豁免反馈意见表》（表-21-145-2023）

专用条件/豁免反馈意见表

| 类别 | □专用条件 □豁免 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 征求意见稿编号 |  |  |  |
| 航空产品型号 |  |  |  |
| 相关的适航规章和/或环保要求 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |  |  |
| 姓名： （印刷体） （签名） 电话： 传真： 电子邮箱： . 通信地址： . 日期： . |  |  |  |

表-21-145-2023