专用条件：方向舵往复偏转载荷情况征求意见稿

编号：PSC-25-070

反馈意见截止期：自通知颁发的10个工作日

1. 概述

本征求意见稿介绍了拟颁发的专用条件“方向舵往复偏转载荷情况”的制定背景及适用范围，并提出详细的专用条件草案。

2. 背景

2001年11月12日，美国航空公司587航班，一架空客A300-605R型飞机在纽约约翰.肯尼迪国际机场起飞后不久坠毁，机上全部260人和地面5人丧生，飞机被坠地的冲击力和随后的大火损毁。美国国家运输安全委员会（NTSB）确定“事故的最可能原因是垂直安定面空中分离，原因是副驾驶不必要的、过度的方向舵操纵导致的载荷超过了飞机极限设计载荷”。

现行《运输类飞机适航标准》（CCAR-25-R4）未包含阻止非故意方向舵操纵相关要求。由于防止驾驶员不利输入的方法是不可预见的，应通过一种新的设计载荷工况对不恰当的方向舵操纵提出要求。研究发现，飞机结构满足单次往复偏转机动情况下的结构载荷条件，并结合驾驶员培训和操纵限制，可满足安全要求。

类似民用航空产品的服役经验表明，方向舵往复偏转机动载荷情况可能产生不安全状况。根据《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21-R5）第21.16条规定，需要制定相应的专用条件，以提供与适航规章等效的安全水平。

3. 适用范围

AG600型飞机。

4. 专用条件草案

提出以下专用条件草案对方向舵往复偏转载荷情况进行规定：

(a)飞机必须按照下列方向舵往复偏转机动中出现的载荷进行设计：

(1)在飞机以零偏航角进行非加速飞行时，假定驾驶舱的方向舵操纵器件突然全行程移动，使方向舵偏转到操纵系统、止动器的限制偏度或驾驶员890N(200lbf)的作用力对应的偏度。

(2)在飞机偏航到过漂侧滑角后，假设方向舵操纵器件全行程反向施加，以获得另一个方向的操纵系统、止动器限制偏度或驾驶员890N(200lbf)作用力对应的偏度。

(3)在反向偏转之后，一旦飞机偏航到反向过漂侧滑角，驾驶舱方向舵操纵器件突然回到中立位置，具体机动过程见图1。

图1 方向舵单次往复偏转机动过程

(b)对上述机动的仿真和分析得到的载荷还有下列要求：

(1)飞机必须按本专用条件要求的方向舵操纵往复偏转载荷情况进行设计。这些载荷情况视为极限载荷，无须采用额外的安全系数。即使如此，任何由于这些极限载荷造成的永久性损伤不能阻碍飞机的持续安全飞行和着陆。

(2)设计载荷必须按CCAR25.321中的要求确定。速度范围由零度侧滑角时可能到达方向舵最大偏度的最高空速或VMC之中取大者，至VC/MC并假设驾驶员作用力为890N(200lbf)。分析中假设起落架和减速板（或扰流板作为减速板）处于收起状态。若航路中使用了襟翼（或襟副翼及其他任何作为襟翼的气动力装置）和缝翼，则还需考虑襟翼和缝翼放下的构型。

(3)系统影响。在评估本机动时需考虑系统的影响。例如，电传飞机在分析中须假设飞机处于正常控制律状态。任何用于表明这些条款验证的系统功能须遵循如下准则：

(i)当机组按飞机飞行手册程序操作时，系统通常正常工作；系统失效时，如需进行有限制的派遣，则应将方向舵往复偏转输入作为继发事件考虑，如果能表明满足主最低设备清单（MMEL）的要求，则允许按MMEL进行有限制的签派。

(ii)在功能丧失时必须提供合适的机组程序。如果机组无法探测到该系统功能丧失，则其失效概率（失效率乘以最大暴露周期）须小于1/1000。

(4)失效情况。由于完整的方向舵脚蹬往复输入的概率是极低的，失效情况无须叠加本专用条件规定的方向舵操纵往复偏转载荷。

(5)除上述要求外，应为驾驶员制定限制和培训措施，避免方向舵的连续往复极限偏转操纵。

5. 结论

建议颁发专用条件“方向舵往复偏转载荷情况”。

附：《专用条件/豁免反馈意见表》（表-21-145-2023）

专用条件/豁免反馈意见表

| 类别 | □专用条件 □豁免 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 征求意见稿编号 |  |  |  |
| 航空产品型号 |  |  |  |
| 相关的适航规章和/或环保要求 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |  |  |
| 姓名： （印刷体） （签名） 电话： 传真： 电子邮箱： . 通信地址： . 日期： . |  |  |  |

表-21-145-2023