专用条件：通过操纵品质等级评定方法验证飞行特性的符合性 征求意见稿

编号：PSC-25-077

反馈意见截止期：自通知颁发的10个工作日

1. 概述

本征求意见稿介绍了拟颁发的专用条件“通过操纵品质等级评定方法验证飞行特性的符合性”的制定背景及适用范围，并提出详细的专用条件草案。

2. 背景

AG600型飞机采用电子飞行控制系统（EFCS）。该系统为飞行员飞行操纵和操纵面之间提供电子接口（包括正常和失效状态），它产生实际的舵面控制指令来提供增稳和飞机的三个轴向控制。由于EFCS技术已经超出了现行的《运输类飞机适航标准》（CCAR-25-R4）中CCAR25.672(c)范围(主要针对非增稳的飞机编写，仅考虑了有限权限的ON/OFF增稳)，需要制定专用条件以提供补充的安全要求。

根据《民用航空产品和零部件合格审定规定》（CCAR-21-R5）第21.16条的要求，拟为AG600型飞机制定专用条件，明确补充安全要求以提供与AG600型飞机适用的适航规章等效的安全水平。

3. 适用范围

AG600型飞机。

- 专用条件草案

建议的专用条件草案如下：

对于电子飞行控制系统(EFCS)失效状态的飞行特性评定：为了替代CCAR25.672(c)的规章要求，应使用操纵品质等级评定方法(HQRM)，或者CAAC可接受的等效符合性方法，评估由于单个和多个未表明是极不可能的失效导致的EFCS构型。操纵品质等级如下：

满意的：在飞行员正常的体力和注意力下能够满足全部性能标准。

足够的：足以继续安全飞行和着陆;满足全部性能或特定降低后的性能，但是伴随有飞行员体力和注意力的增加。

可操纵的：不足以继续安全飞行和着陆，但是可操纵的，从而可以回到安全的飞行状态、安全的飞行包线和/或改变构型，以使操纵品质至少是足够的。

操纵品质允许随失效状态、大气扰动和飞行包线变化降级。特别地，对正常飞行包线内的可能失效状态，在轻度大气扰动下飞行员评定的操纵品质等级必须是满意的，在中度大气扰动下必须是足够的。对于不大可能失效状态，在轻微大气扰动下飞行员评定的操纵品质等级必须至少是足够的。

5. 结论

建议颁发专用条件“通过操纵品质等级评定方法验证飞行特性的符合性”。

附：《专用条件/豁免反馈意见表》（表-21-145-2023）

专用条件/豁免反馈意见表

| 类别 | □专用条件 □豁免 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 征求意见稿编号 |  |  |  |
| 航空产品型号 |  |  |  |
| 相关的适航规章和/或环保要求 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |  |  |
| 姓名： （印刷体） （签名） 电话： 传真： 电子邮箱： . 通信地址： . 日期： . |  |  |  |

表-21-145-2023