运输机场飞行区地面设备流动加油管理办法

（征求意见稿）

- 第一章  总  则

- 第一条 为了保障运输机场飞行区内燃油地面设备流动加油作业安全，提高运输机场运行保障能力，根据《运输机场运行安全管理规定》（CCAR-140），制定本办法。

- 第二条 航空运输企业及其他驻场单位在运输机场飞行区内为自有燃油地面设备开展流动加油的，适用本办法。

- 第三条 本办法所称流动加油，是指采用移动式加油设备对地面设备开展燃油加注的作业行为。

- 流动加油分为现场加油和定点加油。现场加油是指采用移动式加油设备在地面设备停放场地对其进行燃油加注的作业行为；定点加油是指采用移动式加油设备在机场管理机构认可或指定的区域对地面设备进行燃油加注的作业行为。

- 第四条 任何单位不得在飞行区内开展经营性流动加油服务。

经营性流动加油服务不包括机场相关单位间以自用加油模式实施共享加油的情形。

- 第五条 航空运输企业及其他驻场单位在飞行区内开展流动加油的，应当在实施流动加油前至少30日书面告知机场管理机构。

机场管理机构应当制定流动加油的相关规定，明确禁止开展流动加油的区域及相关管理要求。

流动加油实施单位应当根据机场相关规定，制定流动加油管理制度、作业程序及应急预案。

以共享加油模式实施流动加油的，相关单位应当协商确定共享模式、保障流程、牵头单位及其他单位的安全管理权责，且应当在实施流动加油前至少30日将有关情况书面告知机场管理机构。

- 第二章 加油设备的安全保障技术条件

- 第六条 加油设备应当按照GB/T 4968《火灾分类》中B类火灾，配备适用于液体火灾的消防设施。如采用水成膜泡沫灭火剂作为灭火介质，则泡沫混合液的喷射率不得小于230L/min；如采用化学干粉灭火剂，则干粉喷射率不得小于2.25kg/s。所有灭火介质的储量应当满足3分钟以上的持续喷射要求。

- 第七条 加油设备应当配备呆德曼控制器（Deadman Control Valve），其功能应当保证加油执行机构在持续受控情况下方可启动，一旦失控则自动关闭。呆德曼控制器的控制距离不得小于加油软管的长度。

- 第八条 加油设备在进行加油作业时，设备的任何表面温度均不得超过200℃。

加油设备若采用电池作为动力源，则不得采用三元锂电池。其储能系统的安全设计应当符合GB 38031《电动汽车用动力蓄电池安全要求》的规定。

- 第九条 加油设备应当具有真空辅助式油气回收系统，以限制蒸发油气的外溢。油气回收气液比宜设定为1.0~1.2，油气回收系统应当设置防止油气反向流向加油枪的措施。

- 第十条 加油设备应当选用自封加油枪，以确保在油箱加满时自动关闭油枪，防止燃油外溢。加油枪的额定流量应当不大于50L/min。

- 第十一条 加油设备应当配有导静电橡胶拖地带接地装置，同时应当配有导静电连接线，线长满足使用要求，一端与加油设备联通，另一端具有夹持装置，可固定在被加油设备上。导静电橡胶拖地带的性能应当符合JT/T 230《汽车导静电橡胶拖地带》的要求。

- 第十二条 加油枪及其控制装置宜采用特征颜色进行标记，以防止误加油品。柴油宜采用绿色标记，汽油宜采用红色标记。

- 第十三条 加油设备应当配备警示灯、显示屏等动态显示装置，以在作业时对周边提供作业警示。

- 第十四条 加油设备宜具有驻车确认功能，保证加油过程中不会自行移动。

- 第十五条 加油设备的加油系统及消防系统的操作器件应当集中布置，并具备完备的防错和安全保护设计，以保证应急操作的及时性，并预防可能的操作失误。

- 第十六条 加油设备应当随带吸油毡，以便对外溢的油料进行清理。

- 第十七条 加油设备的燃油储存罐体和输送管件宜用防锈铝或不锈钢制作，若采用碳素钢材质，其内壁应当使用导静电、防腐蚀、防污染燃油的涂料，并符合GB 13348《液体石油产品静电安全规程》的规定。

油罐罐体应当能承受不小于36kPa的静压；油罐顶部应当设置通气阀，其出气阀门应当在罐内压力高于外界压力6~12kPa时开启，进气阀门应当在罐内压力低于外界压力2~4kPa时开启。

- 第十八条 加油设备应当在机体两侧及后部设置“可燃液体”标识（附件1），标识应当清晰醒目，各边长应当不小于250mm，以确保能在各种环境条件下被识别。

- 第十九条 加油设备的总高度不宜大于2.2m,燃油载量不得大于10000L。

- 第三章 加油作业操作的安全保障要求

- 第二十条 流动加油作业应当与航站楼、塔台、油库及航空器保持35m以上安全间距，并确保周边无焊接、切割、锡焊、爆炸、铆接或其他可产生火花的任何作业。

- 第二十一条 为防止被碰撞或其他干扰，加油作业期间应当启动警示灯等作业警示设施。

- 第二十二条 加油作业前应当确认被加油设备断电、熄火，同时将导静电连接线与被加油设备妥善连接，保证加油设备与被加油设备形成等电位体。

- 第二十三条 加油过程中，应当使加油枪的金属部分与被加油设备的油箱口保持接触，以平衡加油设备与被加油设备之间的电位差。

- 第二十四条 加油作业期间应当确保加油作业人员与消防操作装置之间无遮挡，以便第一时间执行消防操作。

- 第二十五条 加油作业期间若有油料溢出情况，应当使用吸油毡立即擦拭，随后将吸油毡妥善收纳在封闭容器内并移出现场处理。

第二十六条 加油作业宜采用单人作业制，以防止沟通差错。

流动加油实施单位应当会同流动加油设备供应商对加油作业人员进行必要的灭火和操作培训。

- 第二十七条 大风橙色预警、雷雨天气及低能见度运行条件下不得进行流动加油作业。

- 第四章 附  则

- 第二十八条 本办法自下发之日起施行。

- 第二十九条 本办法由中国民用航空局负责解释。

- 附件1

- 加油设备标识样式