民航东北地区通航维修系统管理办法

第一章 总则

第一条 为指导东北地区各通用航空运行单位切实履行安全主体责任，力争实现高质量通航维修安全，制定本办法。

第二条 主要依据：《安全生产法》、《民用航空器维修单位合格审定规定》（CCAR145）、《小型航空器商业运输运营人运行合格审定规则》（CCAR135）、《一般运行和飞行规则》（CCAR91）、《关于下发通航维修法规要求释义和改进监管方式要求的通知》（民航飞发〔2017〕5号）、《东北管理局关于持续推进民航单位法定自查工作的通知》（东北局发明电〔2021〕775 号）、《通航安全事件处置及监管办法》、《东北地区运输航空预防发动机空停管理办法》（东北局发明电〔2012〕23 号）、《事件样例》（AC-396-08）、《民航东北地区管理局重点监管单位管理办法（试行）》（东北局发明电〔2017〕289 号）、《民航安全隐患排查治理长效机制建设指南》（民航规〔2019〕11号）。

第三条 本办法适用于东北地区各通用航空运营单位。

第四条 名词解释：

异地运行：指在运行规范批准的主维修基地外，维修管控相对较弱的地点，开展通航作业。

老旧飞机：机龄在20年以上的飞机。

第二章 组织与实施

第五条 管理局适航维修处负责编制修订通航维修系统管理办法，指导全区通航单位开展维修工作。

第六条 监管局（运行办）负责监督辖区通航单位维修管理工作开展情况，进行安全风险分值评定，密切关注通航维修安全态势，采取必要管控措施。

第七条 各通航单位要按照本办法完善本单位维修系统管理程序，指定专职部门或人员负责。落实主体责任，履行法定自查义务，做好维修管理工作。

第三章 通航单位职责

第八条 按CCAR135/CCAR141部运行的通航单位，应建立工程技术、维修生产和控制、质量、人员培训管理系统，制定相关工作程序，尤其要制定预防发动机空停技术预案。

第九条 仅按CCAR91部运行的单位，每次集中作业前要进行检查与评估：

- 对作业飞机适航性进行一次全面检查；

- 重点检查适航指令、时控件及检查大纲时限项目完成情况是否满足要求；

- 集中开展维修人员法律、规章及业务培训，对通航维修典型安全事件进行学习和宣贯；

- 制定维修放行人员每日航前酒测制度，并记录酒测结果；

- 评估器材及工具设备符合性；

- 结合季节及作业地特点等变量，开展专项风险评估，制定风险管控措施；

- 将上述工作完成情况上报属地监管局、运行办。

第十条 对于机队规模在10架以上及异地同时运行地点超过3个的通航单位，要建立基于互联网的维修系统管理方式，至少能够实现运行数据录入与查询、时控件监控、适航指令完成情况监控、定检项目监控、更换件记录、各类管理程序和适航性资料查阅、生产指令发布及维修放行资质查询等功能。也鼓励其他通航单位采取类似数字化管理方式进行管控。

第十一条 所有通航单位，应完成如下工作：

- 航空器年度适航性检查。按照规定的检查单自行实施，检查结束后应及时将完成的检查单提交主管维修监察员；

- 维修系统年度检查。按照规定的检查单自行实施，检查结束后应及时将完成的检查单提交主管维修监察员；

- 开展法定自查工作。按照民航单位法定自查工作有关要求，对标监管事项库建立自查事项库，建立自查程序，细化自查标准，定期开展法定自查工作；

- 安全事件处置。按照管理局要求，做好信息上报，按照管理局和监管局的要求进行安全普查和技术整顿；

- 落实信息上报制度。每月25 日前要将本月重要维修信息上报主管维修监察员，具体上报内容见附件1。

第四章 风险管理要求

第十二条 对仅按CCAR91部运行的单位，实施风险值量化评估。各单位初始风险值为0，每年十月底重新进行风险值评定。

第十三条 由各监管局、运行办负责按照本章第十五条要求动态评定各单位风险值。每年十月底，在制定下一年度行政检查计划前，应对辖区通航单位风险值重新进行评定，其中对于本章第十五条(f)至(j)项的评定标准，仅考虑近12个月内的发生情况。评定结果每月上报适航维修处。

第十四条 各单位按照本章第十六条要求采取风险控制措施，并结合月度信息上报相关完成情况。

第十五条 风险值设定标准：

- 实施3人以上运行，风险值增加1；

- 直升机或老旧飞机，风险值增加1（不按机型数量累加）；

- 运行机型所涉及的航材及维修资源保障困难，风险值增加1；

- 实施异地运行，风险值增加1；

- 新成立运行不足2年的通航单位，风险值增加1；

- 发生机械原因通航事故，风险值增加10；

- 发生1次机械原因通航事故征候，风险值增加6；

- 发生1次因发动机、起落架或操纵系统等重要系统故障造成的安全事件，风险值增加2；其它机械原因安全事件，风险值增加1；

- 一年内发生2起以上机务人为责任原因安全事件，风险值增加2；

- 未完成适航指令及检查大纲等强制要求项目，风险值增加5；

- 管理局认为可能导致风险值增加的其他情况。

第十六条 风险控制措施：

- 风险值为3-5的单位，每月要向主管监察员提交本月完成的适航指令及检查大纲要求项目清单及相关评估报告，并要保存所有更换件合格证明、适航指令完成记录及时空件监控记录等。对于存在本章第十五条(a)至(e)项风险的单位，要制定具体的风险防控方案，至少包括维修资源投入、能力提升等内容；

- 风险值为6-7的单位，在完成上述控制措施的基础上，要建立发动机和重要系统（导致安全事件的相关系统）风险防控措施；

- 风险值大于等于8的单位，应立即停止运行，采取安全整顿、全面普查、缩减飞行量、减少作业人数、暂停飞行等风险管控措施。由安委会下达后续处理指令。

第十七条 对按CCAR135\CCAR141部运行的通航单位，如一年内发生两起以上机械或机务人为原因事故征候或一起以上事故，应立即停止运行，采取安全整顿、全面普查、缩减飞行量、减少作业人数、暂停飞行等风险管控措施。由安委会下达后续处理指令。

第五章 监督措施

第十八条。对于按CCAR135\CCAR141部运行及风险值在8（含）以上的通航单位，各监管局、运行办每年要对其维修管理系统进行一次全面检查；对于风险值在8以下的通航单位，按照“双随机、一公开”检查方式，至少抽取五分之一的单位进行一次维修管理系统全面检查，每五年完成一次全覆盖。由适航维修处按照“双随机”监管程序，在年度行政检查计划中明确具体检查单位。

第十九条 对所有通航单位，各监管局、运行办要完成如下工作：

- 各通航单位主管维修监察员每月要与主管单位取得联系，视情进行现场走访或电话沟通，及时了解通航单位维修系统运行及机队适航性状态；

- 每月 28 日前，汇总本辖区通航单位上报情况（见附件 2），上报管理局适航维修处；

- 对风险值为8以上的单位，列入重点监管单位清单，制定具体监管方案，开展隐患治理，加强风险管控；

- 审阅各单位提交的飞机年检、维修系统符合性、风险控制措施及月度信息等报告，抽查相关信息的真实性与符合性，及时采取措施。

第六章 附则

第二十条 本办法由管理局适航维修处负责解释。

第二十一条 本办法自2021年x月xx日起施行。

附件：1通航单位维修上报信息表

2监管局（运行办）上报信息单

附件1

通航单位维修信息月报表

| 序号 | 上报信息 | 具体情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 航空器数量 |  |  |
| 2 | 维修人员数量 |  |  |
| 3 | 重大故障 （参考《事件样例》） |  |  |
| 4 | 重要改装和重要修理 （CCAR 43《维修和改装一般规则》附录E 典型的重要改装和重要修理项目） |  |  |
| 5 | 保留故障/保留工作项目 |  |  |
| 6 | 符合SDR条件的事件 |  |  |
| 7 | 主要维修工作* |  |  |
| 8 | 维修差错或与维修有关的一般事件以上安全问题 |  |  |
| 9 | 按照局方或本公司自行开展的维修相关安全质量管理活动 |  |  |
| 10 | 本单位较大政策调整或意向，包括业务方向的变化 |  |  |
| 11 | 下月计划定检维修项目 |  |  |
| 12 | 法定自查开展情况 |  |  |
| 13 | 安全事件处置情况 |  |  |
| 14 | 风险控制措施实施情况 |  |  |
| 15 | 作业季前评估检查情况： （仅按CCAR91部运行单位填写） - 航空器检查情况； - 适航指令、寿命件及检查大纲时限项目完成情况； - 集中开展维修人员法律、规章及业务培训情况，通航维修典型安全事件进行学习和宣贯情况； - 制定维修放行人员每日航前酒测制度，并记录酒测结果； - 器材及工具设备符合性； （6）风险评估及抑制措施报告。 |  |  |
| 16 | 其他 |  |  |

*注：主要维修工作通常指50小时（含）及以上定检。

附件2

监管局（运行办）上报信息单

一、基本信息

本辖区通航单位XX家，XX架航空器（主要说明变化情况）

二、本月辖区通航单位主要情况

1、辖区通航单位风险值分布情况：

2、重大故障X起；重要改装X起；重要修理X起

具体情况：

3、保留故障X起；保留工作X起

4、SDR事件X起；维修差错X起；不安全事件X起

具体情况：

5、公司动向

三、重点关注工作

（请各监管局根据各公司上报信息，评估需重点关注的工作）