机场机坪运行管理手册

（民用运输机场机坪运行管理规范）

中国民用航空四川安全监督管理局

中国民航科学技术研究院

2016年11月

目录

第一章	总则	1

第二章	组织机构和职责	2

第三章	人员管理	3

第一节	人员准入	3

第二节	人员检查与退出	4

第四章	机坪设施设备管理	5

第一节	一般要求	5

第二节	准入要求	6

第三节	日常管理	7

第四节	检查与退出	10

第五章	机坪检查	11

第一节	一般要求	11

第二节	监督检查	12

第六章	机坪机位运行管理	12

第七章	飞机运行保障管理	14

第一节	一般要求	14

第二节	机位适用性检查	15

第三节	飞机入位保障	15

第四节	飞机离位	18

第五节	特殊天气保障	21

第八章	飞机其它作业管理	23

第一节	飞机维修与试车	23

第二节	飞机除冰雪	25

第三节	飞机清洗	26

第九章	机坪环境卫生管理	26

第十章	机坪不安全事件管理	29

第一节	不安全事件分类	29

第二节	机坪不安全事件调查	29

第三节	不安全事件处置	30

第十一章	安全信息管理	31

第一节	安全信息收集	31

第二节	各类安全信息的处理	33

第十二章	机坪运行风险评估与持续改进	34

第一节	风险评估	34

第二节	持续改进	35

附件一：机坪违规处理	36

1.1机坪违章扣分规则	36

1.2违规处罚	36

1.3控制区证件扣分样例	39

附件二：机场不安全事件处置	47

# 总则

- 为规范和加强机坪运行管理工作，确保机坪安全、正常、高效、有序的运行，依据《民用机场管理条例》、《民用运输机场运行安全管理规定》及其它相关的法律、法规，制定本规范。

- 本规范适用于民用运输机场（包括军民合用机场民用部分，以下简称机场）内的机坪运行管理。

- 机场管理机构对机坪运行实施统一管理，并设置相应的部门对机坪运行实施动态监督、检查、协调、指挥，使机坪运行处于受控状态。

- 机场管理机构应当编制机场机坪运行管理手册，并纳入机场使用手册。

- 从事机坪保障作业的单位制定各自的机坪作业规程并报机场管理机构备案，同时建立并落实设施设备管理制度，对各自在机坪内的设施设备及时进行维护，确保持续适用。

- 机场管理机构与航空运输企业及驻场单位应当签订有关机坪运行安全的协议，明确各自的权利、责任和义务。

机场管理机构与自有机坪的驻场单位应当签订协议，明确其自有机坪的管理责任。

- 在机坪范围内的任何单位和个人应当严格遵守本规范，按照各自的职责共同维护机坪的运行安全，并承担相应责任。

# 组织机构和职责

- 机场管理机构应当组织成立机坪运行管理委员会，机坪运行管理委员成员会由机场管理机构、航空运输企业或其代理人及其他驻场单位组成。机坪运行管理委员会负责人由机场管理机构负责安全工作的领导担任。

- 机坪运行管理委员会主要职责是：

（一）依据国家法律法规、民航规章，对机坪运行安全管理工作进行指导；

（二）制定和修改管委会章程，明确重大事项的决策程序

（三）审定机坪运行管理手册；

（四）研究分析机坪运行安全形势，评估机坪运行安全状况；

（五）对机坪运行重大安全隐患和问题，提出整改措施，并督促有关单位落实；

（六）协调解决机坪运行中的安全问题；

（七）协调解决影响机坪正常运行和效率的有关问题。

- 机坪运行管理委员会下设办公室，办公室设在机场机坪管理部门，办公室的主要职责有：

（一）承办机坪运行管理委员会会务工作；

（二）各成员单位间有关机坪运行管理相关事务的协调；

（三）收集汇总机坪运行管理信息，编制和发放机坪运行管理手册。

（四）定期组织机坪联合检查、学习交流。

- 机坪运行管理委员会应当定期召开会议。办公室应当组织各单位保障部门每月召开一次例会，通报当月机坪运行动态、机坪违章及问题整改情况，解决各保障单位需协调的事项。

- 机场管理机构、航空运输企业或其代理人及其他驻场单位应当按期落实机坪运行管理委员会提出的有关安全整改意见和建议。

# 人员管理

### 人员准入

- 机场管理机构、驻场单位应当建立控制区内作业人员的培训和考核制度，应当建立员工的培训档案和考核记录并保存三年以上。

- 在机坪从事保障作业的人员应当接受机场运行安全知识、场内道路交通管理、岗位作业规程和实际操作技能等方面的培训和考核，经考试合格后，方可在机坪从事相应的保障工作。机场管理机构应当建立机坪从事相关保障作业所有人员的培训、考核记录档案。

- 机场运行安全知识（包括外来物管理、消防安全、空防安全、跑道防侵入等）、飞机活动区道路交通管理的培训内容和考核的方式由机场管理机构依据相关规定确定。

员工岗位作业规程和实际操作技能的培训内容及考核方式由所属单位自行确定。

- 从事机坪保障作业的单位每年至少对其在机场控制区工作的员工进行一次复训和考核，复训时间不少于24学时，并应当将培训考核情况报机场机坪管理部门备案。

### 人员检查与退出

- 机场管理机构应当依据国家、行业的规章标准及本规范相关规定，对控制区活动人员实施人员违章与控制区证件挂钩管理。根据违章行为的严重等级违反规定者扣除相应当分值，分值达到一定程度后接受复训、证件暂扣、证件吊销处理等，各机场自行制定相应的管理办法及证件管理措施，机坪作业人员违章扣分管理制度和扣分细则可参照附件一《机坪违规处理》。

- 进入机坪内的人员须佩带有效的控制区通行证件，主动接受安全检查，并服从监督和管理。

- 持临时通行证的人员进入机坪内，须有控制区证件且具有引领权限的人员全程陪同，接受安全检查后方可进入，其活动区域不得超出通行证限定的区域。

- 所有在机坪工作的人员应当按规定佩带控制区域通行证件。上装应具有反光标识且不可，反光标识前后单侧面积应当不少于400平方厘米。

- 驻场单位人员离职、变更工作区域等时须交还控制区工作证件，机场管理机构应当进行注销、变更登记。

# 机坪设施设备管理

### 一般要求

- 机坪设备是指因保障作业需要放置于机坪内的特种车辆、工作梯、尾撑、拖杆、换轮工装车、集装器、行李和集装器托盘等特种设备，因工作需要使用的机动车和非机动车等非特种设备。
机坪设施是指固定在机坪道面为飞机运行服务的装置？

- 机坪上的设施所属产权单位应当确保各自的设施处于适用状态。

- 机坪设备实行准入和退出制度，进行牌照发放和登记管理，由机场管理机构负责实施。

- 设施设备所属产权单位应当建立和严格落实设备管理制度，定期对设施设备进行检查，并保存好相关记录。尤其是对靠接飞机提供保障的设施设备应当制定相应作业规程，并严格按照作业规程实施保障作业；各保障单位应当将车辆、设备的保障作业规程报机场管理机构备案。

- 旅客吞吐量达千万级以上（含）的，或有条件的机场宜采取以下技术手段提高机坪运行安全水平：

（一）对机坪区域实现视频监控全覆盖；

（二）在机坪内运行的保障车辆加装行车记录仪；

（三）保障车辆加装定位系统并可集中监控。

### 准入要求

- 各单位的保障作业设施设备应当处于适用状态，并符合下列条件：

（一）机场及各保障单位应当使用经民航局通告合格的机场专用设备。

（二）未列入民用航空局机场专用设备目录的设备，应当符合国家规定的标准和技术规范的要求；

（三）在设备的明显位置（如前部或侧部）应当有公司标识，设备漆面崭新、整洁，并粘贴反光标志；

（四）设备进入机坪应当通过几次管理机构组织的设备准入检测。

- 机场管理机构收到设备进场申请后应当在规定期限内回复意见，在获得准入许可的设施设备上安装牌照并制定设备档案。

- 已报废或达不到准入标准的设备禁止在机场内使用并移除。

### 日常管理

- 各保障作业单位应当设专人对所停（摆）放在机坪内的设施设备进行巡视、管理。

- 凡因保障作业需要放置于机坪内的设备、车辆应当放置或停泊于指定的区域内，按统一朝向整齐摆放、停泊，并有效固定。

- 任何单位和人员不得损坏、挪用、占用、遮挡机坪基础设施设备。

- 停（摆）放在机坪内的设备、车辆不得影响其他设施设备的正常使用，不得遮挡消防地井和其他栓井，不得侵入、占用人行通道、消防通道及应急疏散通道。

- 集装箱/托盘只能在等待航班、装卸货物行李时占用机位保障作业等待区，且在机位保障作业等待区等待时必须确保刹车装置已经启动。

- 提供保障作业的车辆不得影响相邻机位及飞机机位滑行通道的使用。

- 若设备牌照损坏或遗失，设备所有权或使用权单位应当及时通报机场管理机构，并书面说明原因，并补办相关手续。

- 各保障作业单位应当及时将报废设备的牌照交还机场管理机构。

- 所有具有液压作业装置的车辆在行驶过程中均应当使液压作业装置处于回收状态。

- 机坪保障车辆如遇以下情况应当主动避让：

- 实施应急救援的车辆；

- 处在滑行、推出或牵引状态时的飞机。

- 机场管理机构应当依据实际情况制定航班引导作业规程，引导车需要明确的信号指示。

- 引导车需在外观喷涂“FOLLOW ME”字样车辆标示，引导车应当为黄色，顶部应当安装D型低光强障碍灯。

- 因施工维保等原因需要开启井盖时，相关单位应当事先报机场管理机构批准，在井旁设置醒目的反光标志物。

- 因机坪设施设备的维护等导致机位临时处于不适用状态时，应当设置不适用地区标志物和不适用地区灯光标志，防止飞机、车辆误入该区域。

- 机坪设施设备维护区域与飞机活动区应当有明确而清晰的分隔，如设立施工临时围栏或其他醒目隔离设施。围栏上应当设警示标志，夜晚应当予以照明。

- 在机坪设施设备维护期间定期实施检查，保持各种临时标志、标志物清晰有效，临时灯光工作正常，并符合飞行区技术标准。

- 机坪设施设备维护工作结束时，维护单位应当通知机场管理机构。双方应当共同巡视检查维护现场，确保维护现场按要求处理完毕，并确保机坪运行安全后方可撤离。

### 检查与退出

- 机场管理机构每年应当组织开展一次设施设备年度审验，不符合规定的设备应当及时清退出机坪，退出程序由机场管理机构依据实际情况自行制定。

- 机坪内的设备应当悬挂审核发放的设备牌照，未悬挂牌照的设备将被暂扣或被清理出飞行区。

- 各驻场单位应当确保设备处于良好状态，一旦故障或损坏应当及时修理，未及时修理的应当清理出机坪。

- 机坪巡查人员发现故障或损坏的设备后，应当立即通知设备产权单位。产权单位接到通知后，应当在规定时间内予以清理。凡逾期未清理的设备，机坪管理机构有权将其拖离机坪并取消该设备的准入资格。

# 机坪检查

### 一般要求

- 机坪管理部门建立机坪运行检查制度，对机坪运行实施动态检查。

各保障作业单位应当建立检查制度和计划，对其员工和合约商的作业情况进行动态检查。

- 机坪管理部门应当承担机坪监管职责，对机坪违章及不安全事件进行处置。

- 机坪管理部门每月统计汇总各驻场单位车辆、设备、人员违章信息、不安全事件信息等，通过机场安全管理委员会、机坪运行管理委员会例会和办公室例会、《机坪安全月报》等渠道通报机坪运行管理委员会各成员单位。

### 监督检查

- 根据机坪的机位数量（运行情况）、机位使用率、保障作业单位的作业量等因素，机场管理机构的监查人员应当对机坪交通、保障作业、设施设备、环境卫生等内容进行动态巡视检查及处理。

- 机场管理机构应当针对飞机保障作业的关键环节，围绕飞机入位指挥、飞机推出监护、专用设备保障作业、货物及行李装卸、登机桥及桥载设备操作等作业流程制定专项检查单，制定周期性检查计划，明确检查数量，分配工作任务，实施抽查。

- 机场管理机构应当定期进行机坪道面、灯光的巡视检查，确保机坪的物理特性、标志线、标记牌、机坪照明等符合有关标准和规范要求，确保机坪处于适用状态。

- 机场管理机构应当每日检查机坪交通情况，根据各单位车辆数量、交通事故及违章高发区域等因素，制定检查计划，针对无证驾驶、超速行驶、应当停车观察点不停车等违章行为进行专项抽查。

# 机坪机位运行管理

- 机场管理机构对机位适用性进行定期检查和评估，同时参考驻场单位使用意见和建议，对机位的安全有效使用进行持续优化。

- 特殊机位包括以下几种情况：

（一）机位安全线延长线重叠；

（二）机位滑行中线有交叉或收敛的相邻机位；

（三）机位安全线与翼尖净距线存在交叉的;

（四）其他采取限制措施的机位。

机场管机构应对以上情况进行评估并制定运行规则。

- 机位安全线延长线与相邻机位安全线有重叠的区域应当用红色斜线标示。飞机进出机位或为飞机提供保障作业期间，禁止任何人员、车辆、设备停泊在红色斜线区域内。

- 在有红色斜线区域的机位作业时，应当配置足够数量的机务人员。飞机进入机位前，机务人员应当确保红色斜线区域内无任何人员、车辆、设备。

- 针对特殊机位，机场管理机构应当制定机位使用图形手册，包括飞机地面滑行及入离位规则示意图、翼展限制图、热点区域说明图等。

# 飞机运行保障管理

### 一般要求

- 为飞机提供保障作业的单位，应当依据民航局相关规定、机坪运行管理细则、车辆与设备说明书制定相应的作业规程，并严格按照作业规程实施保障作业。

- 。摆放在制定区域内的车辆应当保持驻车制动状态，设备应当使用轮挡、刹车等方式进行固定。作业人员离开后，应当将启动钥匙与车辆、设备分离存放。

- 机场管理机构应当针对远机位旅客上下流程进行优化，有条件的机场可划设旅客步行通道。旅客通行路线不得穿越飞机滑行路线，任何车辆不得横穿旅客队伍。

- 旅客步行通过机坪上下飞机和进出候机楼时，航空公司或者其代理人应当安排专人引导，确保旅客不进入机坪等飞机活动区。

- 航空公司或地面代理公司工作人员禁止在飞机发动机运转时组织旅客上、下飞机。

- 飞机长时间停放、过夜停放应当取得机场管理机构的书面同意。

### 机位适用性检查

- 飞机入位前，该机位应当保持适用状态：

（一）除负责飞机入位指挥的人员外，各类人员、车辆、设备均应当位于划定的机位安全线区域外

（二）车辆及轮式设备应当驻车制动或使用轮挡有效固定；有液压升降装置的保障作业车辆、设备，应当确保其液压装置（除液压支脚外）处于收回状态；

（三）保障作业车辆等待时，驾驶员应当随车等候；保障作业设备应当有人看守；

（四）登机桥轮应当处于登机桥回位点，桥载设备处于复位状态。

- 在飞机入位前5分钟，接机人员完成对机位适用性进行检查。主要检查项目包括：

（一）机位是否清洁；

（二）人员、车辆及设备是否处于机位安全线区域外；

（三）登机桥轮是否处于登机桥回位点；

（四）是否有其他影响飞机停靠的障碍物。

### 飞机入位保障

- 接机人员引导飞机入位时，应当使用指挥棒（夜间或低能见度运行时应当使用可发光的指挥棒）。在飞机入位时，接机人员应当观察大翼两侧的情况，以确保飞机入位安全。

使用目视泊位引导系统时，接机人员应当在目视泊位引导系统紧急停止装置前值守，遇特殊情况应当使用停止按钮，并及时转换人工引导。

在飞机进入机位过程中，任何人员、车辆不得从飞机和接机人员之间穿行，不得影响目视泊位引导系统的正常使用。

- 在飞机处于安全靠泊状态后，接机人员应当向保障作业人员发出可以开始作业的指令。保障作业人员接到此指令后，方可开始保障作业。飞机安全靠泊状态应当满足下列条件：

（一）发动机关闭；

（二）防撞灯关闭；

（三）轮挡按规范放置；

（四）飞机刹车松开。

- 接机人员未发出可以实施保障作业的指令，保障车辆、设备和人员不得越过红色机位安全线，实施保障作业。

- 在机位安全区内行驶或对接飞机过程中，驾驶员禁止使用对讲机或其他移动通讯设备。

- 车辆在等待保障作业时，须按规定停放在相应临时作业保障等待区内，驾驶员须随车等候。所有设备必须有人看守，有液压装置的保障作业车辆、设备，必须确保其液压装置处于收回状态。

- 登机桥操作人员进行靠桥、撤桥作业时，禁止其他人员进入登机桥活动端。登机桥处在非工作状态时，应当将登机桥轮停留在登机桥回位点，登机桥活动区禁止任何车辆和设备进入。

- 登机桥操作人员识别到机务人员做出的“飞机准许对接”的手势后，对机务人员做出反馈手势，然后操作登机桥对接飞机。

- 未看到接机人员可以实施保障作业的指令，除飞机地面电源机组、飞机静变电源机组外，其他保障车辆、设备和人员不得越过红色机位安全线，实施保障作业。

飞机地面电源车机组、飞机静变电源机组、飞机地面气源机组和飞机地面空调机组为飞机提供服务时，不得妨碍廊桥的保障作业，并防止廊桥拖曳、碾压管线。

使用飞机地面电源车机组、飞机静变电源机组、飞机地面气源机组和飞机地面空调机组为飞机提供保障作业的单位，应当制定使用飞机地面电源车机组、飞机静变电源机组、飞机地面气源机组和飞机地面空调机组的使用操作流程及应急保障措施。

- 飞机地面电源车机组、飞机静变电源机组、飞机地面气源机组和飞机地面空调机组（原“桥载设备”）操作人员至少提前10分钟检查桥载设备的适用性，并将情况通报现场机务人员。如发现桥载设备出现故障无法使用，立即通报机场管理机构及桥载设备维护单位。

- 在确认飞机处于安全停泊状态后，接机人员应当在机头、距飞机发动机前端适当位置处、机尾和翼尖水平投影处地面设置醒目的反光锥形标志物（高度不小于50厘米且能防止5级风吹移）。在预计机场风力超过5级时，机场管理机构应当通知飞机维修部门不摆放反光锥形标志物。

- 车辆在保障作业等待区和机位（实施慢车除冰的除冰机位除外）内倒车应当有人指挥，确保安全。保障车辆对接飞机后，应当处在驻车制动状态，并设置轮挡（平台车除外），有液压支撑装置的车辆也应当设置轮挡，避免车辆滑动。

### 飞机离位

- 飞机推出或拖曳应当符合《民用飞机维修地面安全》第3部分“民用飞机的牵引”的规定。

- 飞机牵引时需要按照规定路线顶推。

- 飞机推出监护

（一）在飞机与牵引车对接前，应当至少保证有2个轮挡位于飞机一个主轮的前后两侧；在飞机与牵引车对接完成后，方可撤除飞机的全部轮挡。

（二）在飞机滑出或推出前，负责离位监护的机务人员应当确认其它车辆、设备及人员均已撤离至机位安全区域外，登机桥已撤离至回位点，机位保持清洁，无影响飞机推出的障碍物。

（三）负责离位监护的机务指挥员应当打开与机组通话的耳机并确认飞机防撞灯开启后，方可指挥飞机推出或自滑；（四）飞机推出过程中，应当至少2名机务人员在飞机大翼两侧进行安全监护；如发现推出路线上存在任何可能对飞机安全构成威胁的障碍物，应当立即提示机务指挥员停止推出；

（五）在飞机离位过程中，负责监护的机务人员须全面观察飞机以及地面工作人员的动向。

（六）在飞机离位过程中，负责监护的机务人员时刻处于机务指挥员的视野范围内，且应当与机务指挥员保持信息畅通；

（七）负责监护的机务人员应当注意观察，确保飞机行进区域内无影响其安全运行的情况，且直到飞机推出或安全滑至预定地点后方可离开；

（八）负责监护的机务人员在飞机行进过程中若发现障碍物，应当立即做出停止手势告知机务人员，同时通过其管理部门通报机场管理机构；

（九）机务指挥员看到负责监护的机务人员的停止手势后，应当立即通知牵引车司机和飞机驾驶员停下等待，并向该名机务人员询问情况，确认安全后通知牵引车司机和飞机驾驶员继续滑行；

（十）若飞机行进期间发生车辆抢行事件，负责监护的机务人员应当及时采取措施，确保飞机安全后，将相关信息通过其管理部门通报机场管理机构，通报内容包括：发生抢行的时间、地点、肇事人员所属单位及肇事车辆牌照等信息。

- 飞机自滑推出离位监护

（一）飞机准备自滑离位时，机务人员应当观察机位周边情况，确认飞机离开机位的路径上没有可能对飞机安全构成威胁的障碍物时，方可提示飞行员自滑离位。飞机自滑离位前及离位过程中，机务人员应当提示过往车辆、人员注意避让。

（二）航空公司或地面代理公司工作人员应当对旅客自摆渡车至上下飞机过程进行引导和监护，并承担旅客安全防护责任。严防旅客靠近飞机发动机或接触现场保障设备/设施，避免其他飞机尾流吹袭或运转设备对旅客造成伤害。

- 飞机牵引车在对接、推出或拖曳飞机过程中，应当满足以下安全要求：

（一）除飞机APU故障出港的情况，允许在电源/气源车对接的情况下实施牵引车对接以外，在其他情况下牵引车驾驶员在对接前必须确保各类车辆、设备已撤离；

（二）飞机牵引车完成飞机对接，直至开始推出或拖曳前，应当保持车辆处于空档和手制动状态；

（三）飞机牵引车在推出飞机过程中，禁止任何人员上、下车辆；

（四）当飞机牵引车位于飞机机身下方时，禁止抬升驾驶室。

### 特殊天气保障

- 特殊天气包括大风天气、雷雨天气、降雪冰冻天气、低能见度天气等。

- 机场管理机构应当制定特殊天气下的应急保障预案。

- 机场管理机构接到大风天气预警信息后，按照相关工作程序通知相关单位。

相关单位应当根据大风的等级采取相应的安全措施，及时检查其设备、车辆以及代理的飞机是否按要求采取预防措施，并尽量减少地面活动，确保安全。

当遇到大风天气有可能对登机桥和停场飞机造成影响时，应当对登机桥和飞机进行系留。

- 机场管理机构接到雷雨天气预警信息后，按照工作程序通知相关单位。

机坪管理部门应当对机坪道路、围界通道口情况进行巡视检查。对于影响交通的路段及时封闭，通报机场运行机场管理机构，并现场进行交通疏导。

- 机场管理机构接到降雪或冰冻预警信息后，按照相关工作程序通知相关单位。

各相关单位按照相关要求对机坪区域进行防雪、除雪、除冰作业。

相关单位保障作业过程中，及时回收并合理摆放各类设备设施，以免对除雪造成影响。

相关单位保障作业过程中，如遇地面较滑影响正常作业时，应当及时通知机场运行机场管理机构协助处理。

各保障单位应当与机场做好配合工作，在场道除雪期间及时将本单位车辆、设备转移至不影响除雪作业的区域。

- 机场管理机构应当制定低能见度运行程序，程序内容应当包括车辆运行、施工管理、道路管控、人员培训等。

# 飞机其它作业管理

### 飞机维修与试车

- 试车包含慢车测试、发动机的冷转测试、大功率试车等。

- 机场管理机构应当设立试车坪或者指定试车位置，明确使用管理要求，试车坪或指定试车位置应根据需要设置防吹屏、消音设施。飞机试车应当符合下列要求:

（一）一般情况下，飞机不得在机坪试车；

（二）飞机试车应当遵守机场管理机构的规定，并不得影响其它飞机正常运行；

（三）发动机慢车测试和发动机冷转测试等工作应当在得到机场管理机构许可后方可进行；

（四）发动机大功率试车应当在试车坪或机场管理机构指定的位置进行，应当在指定的时间段内进行；

（五）任何类型的飞机试车，应当有航空运输企业的专人负责试车现场的安全监控，并且应当根据试车种类设置醒目的“试车危险区”警示标志。无关人员和车辆不得进入试车危险区。

- 各机场自行制定试车区域管理措施，试车作业包括以下要求：

（一）试车人员应当对试车作业现场进行安全监控；

（二）试车现场应当设置“试车危险区”警示标志，防止人员车辆进入危险区；

（三）应当按试车危险区范围在行车线路两端均设置警示标志；

（四）设专人进行监护，两侧各设置一名监护人员，并安排一名带耳机的机务人员监控危险区域以及危险区后方的行车道路；

（五）在飞机试慢车作业过程中，登机桥活动端应当处于回位状态；除电源车、气源车外其它车辆应当撤离至机位安全区外；

（六）如实际情况无法设置警示标志，必须由负责安全监控的人员代替，以防止无关人员、车辆误入危险区；

（七）试车监护人员若发现不安全行为或问题，立即予以处理，必要时终止试车。并通过其管理部门向机场管理机构通报，排除隐患后，若仍需试车，则需重新申请。

- 除紧急情况外，任何单位不得在跑道、滑行道上实施飞机维修。

- 在机坪内进行飞机维护、添加润滑油和液压油及其他保障工作时，不得影响机位的正常调配和机坪内其他保障工作的正常运行。

- 机务维修保障部门应当采取有效措施防止对机坪造成污染和腐蚀，对机坪造成污染和腐蚀所发生的治理费用由造成污染的单位承担；维修结束后，维修部门应当当及时清理现场。

### 飞机除冰雪

- 飞机除冰作业应当在机场管理机构指定的地点进行；机场管理机构未指定除冰作业区，在机位上除冰时，机场管理机构应当制定除冰液回收措施，防止除冰液对道面的化学腐蚀或者冻融循环的物理损坏。

- 在有条件的机场，机场管理机构应当建立专用除冰坪，并设置除冰液回收设施，减少对环境的污染。

- 负责飞机除冰的航空运输企业、机场管理机构或者其他单位应当配备足够的飞机除冰设备，防止因除冰设备或者设施不足，延误飞机正常出港。

- 飞机在起飞前应当将飞机表面堆积的雪、冰、霜等自然形成的污染物除去，使飞机处于适航状态。

### 飞机清洗

- 飞机清洗应当在机场管理机构指定的位置进行。

- 申请单位应当按照机场管理机构规定的时间和机位进行飞机清洗作业。并保持作业现场清洁，作业完成后不得在现场遗留或丢弃任何物品。

- 作业人员预计飞机清洗无法按时完成时，应当通报机场管理机构协调延长清洗时间。作业人员得到延长清洗时间的许可后方可继续进行清洗作业。造成道面污染的，违章者应当按照各机场相关规定接受处理。

# 机坪环境卫生管理

- 机场管理机构统一负责机坪日常保洁和外来物防控监督工作。航空运输企业及其他驻场单位自用的机坪，由机场管理机构和航空运输企业、其他驻场单位依据协议分工，确定机坪日常保洁及外来物防控责任。

机场管理机构应当建立机场外来物管理的组织机构，开展外来物防范、巡查和发现、移除、信息管理、防范评估与持续改进等方面的工作。

- 任何单位和人员在机坪活动和作业时应当遵守以下规定：

（一）禁止在机坪内随地丢废弃物；

（二）禁止在机坪范围内进行垃圾分拣；

（三）禁止在机坪进行餐饮活动；

（四）禁止在机坪堆放垃圾袋等杂物，临时堆放时应当有人看管，并尽快清理；

（五）禁止在机坪设备设施上随意涂写、刻画；

（六）未经批准禁止在机坪范围内悬挂、张贴各类宣传品；

（七）机务人员保障作业现场各类作业用品需统一存放且有专人看管；

（八）机坪作业人员应当对保障作业、运输过程中遗撒的外来物进行及时清理；

（九）保障作业结束后，作业人员应当及时对车辆、设备中遗留的塑料布、纸屑等外来物进行及时清理；

（十）车辆在拉载货物、行李、垃圾等物品时，应当对其有效牢固、苫盖，防止运输过程中造成遗撒；

（十一）托盘拖斗在降雨天气下运输行李、货物过程中，禁止单独使用防水塑料布对货物进行外露式苫盖，须在外部加装网罩，防止塑料布飞散；

（十二）禁止将燃油、滑油以及其它各类油污、污水、有毒有害物遗洒在机坪及其附属设施内（如加油井、排水沟等）。易燃液体应当用专用容器盛装。

（十三）所有在机场空侧工作的人员在机坪区域发现有疑似航空器零件时，应当立即报告机场管理机构，机场管理机构应当立即设法判断零件的可能来源，若初步判断为航空器零件时，机场管理机构应当立即将信息告知空中交通管理单位和各航空器维修部门。

- 机坪作业相关单位应当结合自身工作，识别机坪作业流程中易产生外来物的危险源，制定预防控制措施，并纳入相关工作程序，报机场管理机构备案。

备案规程应当包括行李及货物的装卸、车辆运行、行李及货物运输、维修作业现场工具管理、维修作业现场清理、自管机坪的动态检查、清扫及维护等。

- 机坪作业相关单位应当结合自身工作，制作外来物防治培训课件及宣传材料，组织内部培训及宣传活动，树立外来物防治人人有责的安全意识，自觉落实外来物防控措施。

- 各保障作业单位所使用的塑料布、塑料袋、锥筒等物品需加印单位标识，定点存放，随用随收。

- 机场管理机构应当在机坪上适当位置配备、补充足够的有盖的废弃物容器。保洁人员运输或临时存放垃圾或废弃物时，应当加以遮盖，不得泄漏或溢出。

出现燃油或液压油溢漏时，责任单位应当立即报告机场管理机构。对于在地面上形成的残留油料，应当先回收再清洗。

# 机坪不安全事件管理

### 不安全事件分类

- 机坪不安全事件分为飞机不安全事件和非飞机不安全事件。

（一）飞机不安全事件包括：车辆、设备和堆放物与飞机碰撞，飞机与飞机擦碰，鸟击、外来物损伤飞机等发生的不安全事件；

（二）非飞机不安全事件包括：车辆事故、人员伤亡事件、机坪施工不安全事件、仅造成财产损失的不安全事件等。

- 在机坪上发生不安全事件时，事件相关方须立即向机场管理机构报告。

- 机场管理机构应当建立不安全事件信息数据库，将各类不安全事件信息纳入数据库汇，对各类问题进行分类汇总，及时通报至相关责任单位，监督各相关责任单位制定整改措施，并持续跟踪整改进度。

### 机坪不安全事件调查

- 不安全事件调查的基本原则及要求：

（一）调查人员未经授权不得对外泄漏机坪不安全事件调查情况；

（二）与机坪不安全事件有直接利害关系的人员不得参加调查工作；

（三）机坪不安全事件的调查和分析应当保全证据并保留记录。

- 机坪不安全事件调查报告应当包括下列基本内容：

（一）调查中查明的事实；

（二）原因分析及主要依据；

（三）结论；

（四）安全建议；

（五）必要的附件；

（六）调查中尚未解决的问题。

### 不安全事件处置

- 飞机保障作业过程中出现任何不安全事件，相关人员应当及时通知机场管理机构，飞机保障作业单位和机场管理机构应当及时采取处置措施。

- 机场管理机构负责对机坪突发事件进行跟踪、处置，若事件中有人员伤亡或事件责任不明确，应当通知公安部门进行现场处置。

- 不安全事件调查后，责任方应当及时按照整改方案进行整改，机场管理机构应当跟踪整改方案的进展情况，确保整改方案的有效落实。机场管理机构应当适时公布调查结果，并修订完善相关的管理规章。

- 不安全事件处置原则：

（一）发生飞机地面突发故障事件后，航空公司和地面代理公司应当全面听从机场管理机构指令，优先对故障飞机进行保障；

（二）飞机在跑道、滑行道突发故障，应当停止使用受影响的跑道、滑行道，各保障单位在规定的时间内到达临时设置的引导点，由引导车引领至事故现场，实施飞机检修或拖曳工作；

（三）地面保障单位应当以优先拖曳为原则，如确定无法拖曳，应当立即组织旅客原地下客。

- 机场管理机构依据情况应当制定飞机不安全事件处置程序，处置程序可参考附件2《机场不安全事件处置》。

# 安全信息管理

### 安全信息收集

- 发生影响机坪运行安全的事件或隐患时，各运行保障单位均应当立即报告机场管理机构。

- 机场管理机构负责搜集汇总下列与机坪安全管理有关的信息：

（一）运行类信息

（1）机坪异常情况的通报；

（2）各类预案的启动和结束信息；

（3）专机、要客、重大航空保障任务、有特殊要求的等特殊航班的保障信息等；

（4）新飞机型、超大尺寸机型航班信息。

（二）整改类信息

（1）日常运行中产生的各类台帐、工作记录及单据中反映的问题；

（2）员工合理化建议反映的问题；

（3）各级各类监督检查发现的问题（包括事故、事故征候、不安全事件、安全隐患）；

（4）车辆、设备、人员违章信息；

（5）内部审计、外部审计、管理评审等提出的问题和建议等；

（6）相关方交流或各种会议反映的机坪运行管理方面的信息；

（7）安全目标和指标及实现趋势；

（8）各种规章制度执行情况；

（9）安全管理体系的运行及其有效性情况等。

（三）培训类信息

（1）本场或国内外其它机场的不安全事件分析报告、案例；

（2）国家有关安全的法律、法规及各类通知、通报、指示；

（3）民航行业有关机场运行安全特别是机坪运行安全的规章、规范性文件、标准及各类通知、通报、指示；

（4）其他国际、国内组织或机构有关安全管理的理论，涉及到机坪运行管理的先进技术和研究动态。

### 各类安全信息的处理

- 运行类信息：依据相关工作程序逐级通报，实施相关保障方案。

- 整改类信息：机坪管理部门应当当将各类信息纳入安全信息数据库，对各类问题进行分类汇总，及时通报至相关单位，制定整改措施，并持续跟踪问题整改进度。

- 培训类信息：机坪管理部门负责收集相关信息，通过专项培训、安全例会、信息专报、安全报刊、交接班例会、板报、网络等形式与相关单位及人员进行信息共享。

# 机坪运行风险评估与持续改进

### 风险评估

- 机坪运行管理委应当进行机坪运行风险评估，并制定风险控制方案，并组织实施。

- 机场管理机构应当适时总结机坪风险防范工作，至少每年对机坪风险防范工作进行一次综合性评估。
年度综合评估报告应当包含设备保障作业数量、机坪管理现状、人员和设备情况、不安全事件情况，并对以上数据归纳分析，提出下一步工作建议。将报告报行业主管部门。

- 在发生以下情况时，机场管理机构应当启动机坪风险防范专项评估：

（一）与机坪运行管理相关的国家法律法规及民航规章标准变更时建立或修订程序、规定时；

（二）本机场发生机坪不安全事件或违章行为出现明显增长趋势时；

（三）行业内发生机坪相关的事故、事故征候或连续发生典型不安全事件时；

（四）机坪管理相关的组织机构、职责发生调整和重要岗位人员变动时；

（五）维护维保供应商变更时；

（六）开展不停航施工时；

（七）新机型、新机坪、新机位、新设备投入使用前；

（八）运行环境、运行模式发生变化时。

- 各保障单位应当积极配合机场管理机构开展机坪风险防范评估工作，必要时可邀请空管人员、飞行人员参与评估，评估结果向相关驻场单位进行通报。

### 持续改进

- 机坪运行管理委员会应当根据评估结果进行综合分析，并适时修订机坪风险防范工作目标、政策、管理程序、培训内容等，不断改进和完善机坪风险防范措施，确保机坪风险防范管理工作的有效性。

- 机坪运行管理委员会实施风险评估和风险控制的持续改进内容：

（一）定期对机坪的重点案例进行分析，查找潜在的危险源，提出改进建议，对于查找出的风险度较高的危险源，应当及时提出可行的控制措施。

（二）定期对机坪运行秩序、规章制度落实等情况进行综合分析，重点对不安全事件发生的趋势、严重性和应对措施的有效性进行分析,针对薄弱环节，提出整改建议。

（三）依据风险评估情况和风险分析结果，对风险控制方案进行持续改进。

# 附件一：机坪违规处理

### 1.1机坪违章扣分规则

- 机场管理机构应当制定机坪作业人员违章扣分管理制度和扣分细则，根据违章扣分情况，实施重新培训和考核、暂停或吊销控制区通行证（门禁卡）等管理手段。

- 机场管理机构自行制定机坪作业人员违章扣分细则，扣分细则中的条款至少包含但不限于本规范所覆盖的内容（扣分细则样例见附件1控制区证件扣分样例）。

- 根据控制区通行证件有效期不同，记分周期分别设定为12个月和1个月两种。其中证件有效期为2年的，记分周期对应当为12个月。证件有效期为1个月的，记分周期对应当为1个月。

- 从正式开通控制区通行证件权限之日起计算，一个记分周期期满后，分值累计未达到总分的，该周期内的所有分值自动消除，不转入下一个记分周期。遇有办理证件延期的，记分周期顺延至延期截止。

- 持证人一次有两种（含）以上违章行为的，应当当分别计算，累加分值。

### 1.2违规处罚

- 在现场查处过程中，机坪监管员应当当告知当事人所违反的条款、查询方式等信息，并开具处罚单。

- 当事人应当当在处罚单上签字，如因个人原因拒绝签名的，机坪监管员履行告知义务后在当事人签字一栏中注明“拒签”即可。

- 机场管理机构应当当向驻场单位公布的记分查询电话。持证人员应当当主动查询自己的记分情况，并按照累计分值对应当的处罚条款接受处罚。

- 记分周期为12个月的，采用分级处罚的方式，不同的分值对应当不同的处罚措施。具体方式如下：

1）记分累计达到3分的，证件使用权限继续有效，当事人须在接到处罚通知后5日内到指定地点接受有关机坪作业的培训，逾期不来者，暂停证件使用权限，直至接受并完成培训为止。暂停时间自逾期当日起生效。

2）记分累计达到6分的，暂停证件使用权限7日，并接受有关机坪作业培训和考核。暂停时间自接到处罚通知单时24小时内生效。须暂停证件使用时间满7日，且完成规定培训且考试合格后，24小时内予以恢复证件使用权限。

3）记分累计达到9分的，暂停证件使用权限15日，并接受有关机坪作业的培训和考核。暂停时间自接到处罚通知单时24小时内生效。须暂停证件使用时间满15日，且完成规定培训且考试合格后，24小时内予以恢复证件使用权限。

4）记分累计达到12分的，收回当事人证件，3个月内不得再次申办。凡触犯单项12分的违章条款，直接注销证件，并列入黑名单，永久不得再次申办。

- 记分周期为1个月的，采用单次处罚的方式，记分累计达到3分或一次违章被记3分（含）以上分值的，收回当事人证件，3个月内不得再次申办。凡触犯单项12分的违章条款，直接注销证件，并列入黑名单，永久不得再次申办。

- 当事人记分累计达到上述分值时，机场管理机构应当当通知其单位。当事人证件分值达到总分的，由当事人所在单位在3个工作日内将当事人证件送交证件管理机构。

- 当事人应当当在规定期限内接受指定培训或考核，拒不接受培训考核，逾期1个月的，证件管理机构应当当收回其证件。

- 由于证件暂停、收回或注销所造成的一切损失由其单位和本人承担。

- 记分处罚的仲裁机制:

1）机场管理机构应当当设置仲裁机构；

2）当事人如对记分处罚结果持有异议，可在规定的期限内向机场管理机构提出申诉。经裁决变更或者撤销原处罚决定的，相应当记分分值予以变更或者消除；

3）当事人可在记分生效后三日内向仲裁机构提出申诉，仲裁机构对申诉事件进行调查核实，并在两日内给予答复；

4）超出申诉期限的，仲裁机构不再受理。在申诉期间当事人接受培训考试的时限顺延，但不影响其它处罚的实施。

### 1.3控制区证件扣分样例

| 序号 | 违章实例 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公共部分 |  |  |  |
| 1 | 在飞机加油区附近吸烟 | 12 |  |
| 2 | 施工未按要求设置施工安全措施，且对机场运行造成影响 | 12 |  |
| 3 | 施工原因造成机坪现有设施损坏，且对机场运行造成影响 | 12 |  |
| 4 | 故意损毁机坪设备、设施 | 12 |  |
| 5 | 涂改、伪造、挪用、转借或骗取设备标牌 | 12 |  |
| 6 | 在未取得飞机活动区驾驶证情况下，机坪内驾驶车辆 | 12 |  |
| 7 | 酒后上岗作业 | 12 |  |
| 8 | 未按规定路线，徒步进入、穿越飞机活动区，且对飞机运行造成影响 | 6 |  |
| 9 | 未在规定区域停（摆）放设备设施或未按规定将设备固定，且对飞机或其它设备运行造成影响 | 6 |  |
| 10 | 未经批准，在机坪内动火、释放烟雾和粉尘 | 6 |  |
| 11 | 施工原因造成机坪现有设施损坏 | 6 |  |
| 12 | 施工人员擅自超范围施工 | 6 |  |
| 13 | 施工现场管理人员未履行职责 | 6 |  |
| 14 | 使用涂改、伪造、挪用、转借、骗取或失效的非机动车牌号； | 6 |  |
| 15 | 损坏、擅自挪动机坪内的消防设备设施 | 6 |  |
| 16 | 通过围界或道口传递未经检查的物品 | 6 |  |
| 17 | 作业人员在机坪内吸烟 | 6 |  |
| 18 | 在加油站区域吸烟或使用手机 | 6 |  |
| 19 | 随意撕毁或损坏机坪宣传标识 | 6 |  |
| 20 | 机务人员未按规定路线移动工作梯 | 3 |  |
| 21 | 在机坪设备设施上随意涂写、刻画 | 3 |  |
| 22 | 机务人员未按规定进行飞机试车作业的 | 3 |  |
| 23 | 机务人员未经批准在机坪维修飞机发动机 | 3 |  |
| 24 | 机务人员未回收飞机维修产生的废油，或将其倒入机坪垃圾桶 | 3 |  |
| 25 | 施工未按要求设置施工安全措施 | 3 |  |
| 26 | 未经批准在飞行区内悬挂、张贴宣传品 | 3 |  |
| 27 | 机务人员在飞机入位前，未对机位进行适用性检查或未检查到位 | 3 |  |
| 28 | 机务人员检查完机位适用性后未对机位进行持续监控 | 3 |  |
| 29 | 作业人员在岗亭内吸烟 | 3 |  |
| 30 | 非施工人员进入机坪不停航施工区域且对施工造成影响 | 3 |  |
| 31 | 人员、车辆长时间停放在机位安全间距内（红色斜线区） | 3 |  |
| 32 | 严禁在机坪范围内随地大小便 | 3 |  |
| 33 | 驾驶无牌非机动车 | 3 |  |
| 34 | 作业人员在机坪乱扔垃圾 | 1-3 |  |
| 35 | 高空作业人员未带安全帽或者其他安全措施 | 2 |  |
| 36 | 作业人员未按规定对电源车检查 | 2 |  |
| 37 | 在岗亭内制造垃圾且不主动清理 | 2 |  |
| 38 | 在机坪内对非机动车充电 | 2 |  |
| 39 | 临时通行证人员在机坪内无专人引领 | 2 |  |
| 40 | 非机动车牌照未按规定悬贴在指定位置 | 2 |  |
| 41 | 要客航班保障时，航站楼责任区域巡视员未对要客梯卫生情况进行检查 | 2 |  |
| 42 | 作业人员晚到，影响航班保障 | 2 |  |
| 43 | 飞机发动机未关闭即接近飞机作业 | 2 |  |
| 44 | 保障作业现场各类作业用品未统一存放，或无人看管 | 2 |  |
| 45 | 航油、润滑油、液压油等遗洒造成机坪道面污染，且未进行有效清洗 | 2 |  |
| 46 | 对接飞机的车辆及设备在撤离前，负责开启舱门或接口的工作人员未妥善锁闭相关舱门或接口 | 2 |  |
| 47 | 无动力客梯在操作对接飞机完成后，未使用制动或轮挡 | 2 |  |
| 48 | 飞机牵引车在推出或拖曳飞机行驶过程中，有人员上、下飞机牵引车 | 2 |  |
| 49 | 机务人员在飞机入位后，未按规定设置轮挡 | 2 |  |
| 50 | 机务人员在飞机离位过程中，未按规定要求进行离位安全监护 | 2 |  |
| 51 | 机务人员使用高梯进行作业时，未将带轮滑的高梯进行固定 | 2 |  |
| 52 | 机务人员使用尾撑杆进行作业时，未使用轮挡进行固定 | 2 |  |
| 53 | 机务人员未将保障使用后的相关设备按规定回收放置在划定设备区 | 2 |  |
| 54 | 机务人员未按规定在机坪进行飞机放水作业 | 2 |  |
| 55 | 未按规定区域停（摆）放设备设施或未按规定将设备固定 | 2 |  |
| 56 | 未在规定路线步行进入、穿越飞机活动区 | 2 |  |
| 57 | 在飞行区内堆放垃圾袋等杂物且无人看管 | 2 |  |
| 58 | 作业人员在要客通道内从事与工作无关活动，且造成影响 | 2 |  |
| 59 | 作业人员有在机坪内赤膊、躺卧等不雅行为 | 2 |  |
| 60 | 机务人员未按规定程序接送飞机 | 2 |  |
| 61 | 无动力客梯在操作对接飞机时,工作人员单人进行操作 | 2 |  |
| 62 | 保障作业期间未按规定设置安全锥筒，或使用无效锥筒 | 2 |  |
| 63 | 未按规定操作地面空调设备 | 2 |  |
| 64 | 未按规定操作地面电源设备 | 2 |  |
| 65 | 未按规定使用泊位引导系统 | 2 |  |
| 66 | 装卸人员在作业完毕后未及时清理现场，造成FOD | 2 |  |
| 67 | 在机坪消防设备设施内存放杂物 | 2 |  |
| 68 | 作业人员随意分拣客舱垃圾并且未系紧垃圾袋口 | 2 |  |
| 69 | 作业人员在机坪玩耍打闹影响正常作业 | 2 |  |
| 70 | 登机桥或客梯车运行中攀登活动梯 | 2 |  |
| 71 | 作业人员雨天在机位撑伞作业 | 2 |  |
| 72 | 飞机清理出的垃圾长时间存放于机坪，未能及时回收 | 2 |  |
| 73 | 飞机登机桥、客梯车航后未按规定要求撤离到位 | 2 |  |
| 74 | 飞机监护人员未按规定时间对飞机实时监护 | 2 |  |
| 75 | 非机动车在候机楼区域内充电 | 2 |  |
| 76 | 非机动车载人或物 | 2 |  |
| 77 | 随意破坏岗亭内设施设备 | 2 |  |
| 78 | 作业人员将大件垃圾放于FOD回收桶内 | 2 |  |
| 79 | 保障作业结束后，作业人员未及时对车辆、设备中遗留的塑料布、纸屑等外来物进行及时清理 | 1 |  |
| 80 | 未按规定停放非机动车 | 1 |  |
| 81 | 作业人员未按规定穿着反光背心 | 1 |  |
| 82 | 随意搬移岗亭内的设备，且不放回原位 | 1 |  |
| 83 | 其他违章情况 | 1-4 |  |
| 驾驶员部分 |  |  |  |
| 84 | 碰撞飞机 |  | 12 |
| 85 | 导致飞机复飞或中断起飞，造成后果 |  | 12 |
| 86 | 造成交通事故导致人员伤（重）亡 |  | 12 |
| 87 | 酒后驾车，造成安全后果 |  | 12 |
| 88 | 使用涂改、伪造、挪用、转借、骗取或失效的机动车牌号、行驶证或车辆通行证 |  | 12 |
| 89 | 驾驶与所持驾驶证准驾车型不符的车辆 |  | 12 |
| 90 | 服用国家管制的精神药品或者麻醉药品驾驶机动车 |  | 12 |
| 91 | 导致飞机复飞或中断起飞，未造成后果 |  | 9 |
| 92 | 造成交通事故导致财产损失10000元以上 |  | 9 |
| 93 | 未经许可驶入跑道、滑行道、联络道 |  | 9 |
| 94 | 持未经年度审验或审验不合格的驾驶证行驶 |  | 9 |
| 95 | 超过规定时速30%以上 |  | 9 |
| 96 | 与滑行或被拖行的飞机抢道，造成飞机或牵引车刹车 |  | 6 |
| 97 | 在控制区车辆通行证规定区域外行驶 |  | 6 |
| 98 | 酒后驾车，未造成安全后果 |  | 6 |
| 99 | 造成交通事故致人轻伤以上或财产损失2000—10000元 |  | 6 |
| 100 | 车辆一般事故隐瞒不报 |  | 6 |
| 101 | 不提供信息或给出误导陈述 |  | 6 |
| 102 | 机坪隧道、下穿道内随意停车导致交通堵塞 |  | 6 |
| 103 | 因操作不当导致燃油、液压油大面积污染机坪 |  | 6 |
| 104 | 超过规定时速30%及以下 |  | 6 |
| 105 | 造成轻微交通事故、无人员伤亡、财产损失2000元以下 |  | 3-6 |
| 106 | 与处理紧急事故的应当急救援指挥车、急救车、警车和消防车抢行，或穿插、超越要客车队 |  | 3 |
| 107 | 驾驶未经年检或年检不合格的车辆行驶 |  | 3 |
| 108 | 行车道上随意停车，影响正常通行 |  | 3 |
| 109 | 机动车不遵守交通信号灯或地面标志 |  | 3 |
| 110 | 长时间停放车辆未放置轮挡造成溜坡 |  | 3 |
| 111 | 车辆在行驶过程中掉落零部件或货物未稳固系妥造成机坪FOD |  | 1-3 |
| 112 | 机位和作业等待区内的车辆（飞机靠接作业车辆除外）车头朝向飞机停放 |  | 2 |
| 113 | 长时间停放车辆未放置轮挡 |  | 2 |
| 114 | 车辆停放影响消防救援工作及VIP车辆接送 |  | 2 |
| 115 | 车辆接近、靠接飞机作业时，时速超过5公里 |  | 2 |
| 116 | 车辆为飞机作业时未使用制动和轮挡、支撑脚 |  | 2 |
| 117 | 在飞机放置轮挡、引擎关闭前或机务人员给出可以进行作业的手势前进入作业区域 |  | 2 |
| 118 | 驾驶车辆在机翼或机身下方穿行（飞机加油车等需要在机翼下方进行作业的车辆除外） |  | 2 |
| 119 | 作业车辆对接飞机时无人指挥 |  | 2 |
| 120 | 飞机入位时，对飞行员获取引导信息产生影响 |  | 2 |
| 121 | 当飞机引擎正在开动，防撞灯亮起时，驾驶车辆从飞机后方穿过且距离小于50米 |  | 2 |
| 122 | 驾驶有安全隐患的车辆行驶 |  | 2 |
| 123 | 车辆行驶过程中，货物未能稳固系妥，导致货物散落 |  | 2 |
| 124 | 司机在车内向机坪扔垃圾 |  | 2 |
| 125 | 在指定的地点外进行车辆加油、清洗或维修作业 |  | 2 |
| 126 | 加油作业时未连接导静电接地线，紧急拉绳，设置警示旗，未手持戴德曼 |  | 2 |
| 127 | 飞机加油时，在停机位作业的车辆阻碍加油车前方紧急通道 |  | 2 |
| 128 | 车辆实际使用与规定用途不符，包括使用平台车、皮带传送车运送、装载货物及人员等情况 |  | 2 |
| 129 | 在停机位内停放车辆，驾驶员离开时未关闭发动机、未拉手刹、未拔钥匙 |  | 2 |
| 130 | 车辆影响相邻机位及飞机机位滑行通道使用 |  | 2 |
| 131 | 机动车从活动登机桥下穿行 |  | 2 |
| 132 | 在加油站内使用手机、对讲机通话 |  | 2 |
| 133 | 车辆未按规定路线行驶，抄近道横穿机位、滑行通道 |  | 2 |
| 134 | 有拨打、接听手持电话等妨碍安全驾驶的行为 |  | 2 |
| 135 | 转弯超车 |  | 2 |
| 136 | 非特种作业车辆驶入机位作业区 |  | 2 |
| 137 | 司机在车内吸烟 |  | 2 |
| 138 | 牵引车拖拽托盘/托斗数量超过行业标准进行保障作业 |  | 2 |
| 139 | 不按指定的通行道口进入飞机活动区，接受值勤人员的查验 |  | 2 |
| 140 | 车辆停放或行驶时，液压升降装置未处于回收状态 |  | 2 |
| 141 | 车辆不避让在飞机旁作业的地勤人员 |  | 2 |
| 142 | 车辆不避让行车道斑马线上的行人 |  | 2 |
| 143 | 未按规定正确使用车辆灯光，包括转向灯、防雾灯、远光灯等（禁止使用远光灯） |  | 2 |
| 144 | 未携带民用机场飞机活动区驾驶证驾驶机动车 |  | 2 |
| 145 | 登机桥操作人员未提前进行登机桥检查及准备工作 |  | 2 |
| 146 | 靠接及撤离双登机桥时，未按规定顺序操作 |  | 2 |
| 147 | 靠接登机桥后未放置自动调平轮或门保护 |  | 2 |
| 148 | 作业结束后未将活动登机桥完全收到位 |  | 2 |
| 149 | 作业结束后登机桥活动轮未停放在红色斑马线登机桥回位点 |  | 2 |
| 150 | 登机桥、客梯车晚到，造成旅客等待 |  | 2 |
| 151 | 作业车辆靠接飞机时未提前试刹车 |  | 2 |
| 152 | 平台车、传送车未按二次对靠规定 |  | 2 |
| 153 | 保障车辆作业完毕后，未按车辆先后退至安全距离外再取回轮挡的原则作业 |  | 2 |
| 154 | 机坪作业车辆倒车时无人指挥 |  | 2 |
| 155 | 排污车、垃圾车机坪作业时因司机操作不当造成垃圾、污水洒落机坪 |  | 2 |
| 156 | 机坪气温低于1℃时，车辆直接向机坪放水或进行车辆冲洗 |  | 2 |
| 157 | 转弯时不避让摆渡车、牵引车等超长、超宽车辆 |  | 2 |
| 158 | 驾驶室内人员超载 |  | 2 |
| 159 | 在对飞机进行作业的驾驶员离开作业现场 |  | 2 |
| 160 | 航站楼下穿道、机坪隧道内超车 |  | 2 |
| 161 | 未装备灭火器或灭火器失效 |  | 2 |
| 162 | 长时间占用临时车位 |  | 2 |
| 163 | 车辆、设备故障造成机坪轻微污染，未及时清理 |  | 2 |
| 164 | 内场车未按规定安装和使用警示灯 |  | 1 |
| 165 | 非机动车不遵守交通信号灯或地面标志 |  | 1 |
| 166 | 在指定区域外停车 |  | 1 |
| 167 | 具有内场通行证的外场车辆，进入机坪时未安置警示灯或开启双跳灯 |  | 1 |
| 168 | 车辆行驶至“停”标志处，未停车观察 |  | 1 |
| 169 | 驾驶机动车未系安全带 |  | 1 |
| 170 | 不服从授权人员管理 |  | 1-4 |
| 171 | 其它机坪违章情况； |  | 1-4 |

# 附件二：机场不安全事件处置

飞机不安全事件处置分为三个阶段：预案启动、现场处置、现场恢复。

#### 3.1预案启动阶段

1、塔台

（1）塔台在获知飞机地面突发故障信息后，应当及时通知机场管理机构，并临时管控受影响区域；

（2）塔台通报的信息应当包含：航班号、故障类别、故障地点和管控区域；

2、机场管理机构

（1）机场管理机构在获知飞机突发故障事件信息后，应当商定临时引导点(临时引导点应当设置在事故现场附近)，并在3分钟内启动预案，并将故障信息（航班号、机型、故障类别、故障地点、临时引导点）通知相关部门、故障航班航空公司、地面代理公司；

（2）机场管理机构相关部门在接到启动预案通知后，立即通知牵引车和机务赶赴临时引导点；且在通知时明确：航班号、机型、故障类型、故障地点、临时引导点。

3航空公司及地面代理公司

（1）故障航班航空公司及地面代理公司应当在接到启动预案通知后，立即调集机务和牵引车赶赴机场管理机构通知的临时引导点；

（2）机务公司应当派故障地点附近的机务人员和机务工程师赶赴引导点；

（3）地面代理公司应当根据故障飞机机型，调集牵引车和摆渡车、客梯车赶赴引导点。

#### 3.2现场处置阶段

1、塔台

负责根据资源管控情况，对航班起降、滑行进行调整；

2、机场管理机构

（1）运行控制中心

1）运行控制中心负责根据故障航班所处位置就近安排机位供飞机排故使用；

2）运行控制中心负责预案实施过程中异常情况处置，并接手飞行区管理部现场指挥权。

（2）机坪管理部

1）机坪监察立即到达现场，对现场秩序进行管控；

2）FOLLOW ME应当在接到运行控制中心通知的启动预案信息后，于5分钟内到达事故指定的引导点；随后将机务和保障车辆引导至事故现场；

3）巡场车应当于10分钟内到达事故现场，并与机务了解能否进行拖曳和预计处置时间。

3、航空公司及地面代理公司

（1）航空公司

1）航空公司代理值班领导应当于10-15分钟内到达机场管理机构通知的临时引导点；

2）航空公司代理值班领导负责全面实施现场指挥布置的有关工作。

（2）机务

1）机务人员在规定时间内到达机场管理机构通知的临时引导点，由飞行区FOLLOW ME引导至事故现场，进行现场处置；

2）机务到达现场后应当及时与机组建立联系并进行快速排故，确定飞机是否可以直接拖曳，若可以进行直接拖曳，应当立即与牵引车配合将飞机拖离现场；若无法快速进行拖曳，或无法做出决策，机务应当判断预计处置时间，并通报机场管理机构现场指挥。

（3）地面代理

1）地面代理公司的相关车辆应当在规定时间内到达机场管理机构通知的临时引导点，由FOLLOW ME引导至事故现场；

2）若飞机可以拖曳，牵引车应当与机务共同配合，尽快将飞机拖离现场，并拖至运行控制中心指定的停机位；

3）若飞机无法拖曳，摆渡车和客梯车应当按照现场总指挥指令实施保障工作。

#### 3.3现场恢复阶段

1、机场管理机构

（1）飞行区管理部负责在故障飞机拖离现场后，撤离关闭标志，清理现场，确保现场具备开放条件；

（2）飞行区管理部在确认现场具备开放条件后，将开放信息通知塔台和运行控制中心。

#### 3.4其他工作要求

（1）故障航班航空公司及地面代理公司应当持续关注飞机维修情况、航班执行情况、旅客及行李处置情况，做好相应当保障工作；

（2）飞行区管理部负责跟踪飞机的排故情况和后续飞行情况；

(3）航空公司及地面代理公司应当配合飞行区管理部开展后续调查工作；

(4）航空公司应当与地面代理公司签订应当急保障协议（补充协议），明确飞机地面突发故障后，应当有所签订的地面代理公司进行拖曳保障；

(5）塔台、机场管理机构、航空公司、地面代理公司均应当严格执行此预案，若未按预案中的条款执行，则视为违规操作