- 406兆赫应急定位发射器（ELT）

# 1. 目的

本技术标准规定（CTSO）适用于为406兆赫应急定位发射器（ELT）申请技术标准规定项目批准书（CTSOA）的制造人。本CTSO规定了406兆赫ELT为获得批准和使用适用的CTSO标记进行标识所必须满足的最低性能标准。

# 2. 适用范围

本CTSO适用于自其生效之日起提交的申请。按本CTSO批准的设备，其设计大改应按CCAR-21R3第21.310条要求重新申请CTSOA。

# 3. 要求

在本CTSO生效之日或生效之后制造并欲使用本CTSO标记进行标识的406兆赫ELT，应满足RTCA/DO-204A《406兆赫应急定位发射器（ELT）最低性能标准》（2007.12.6）中第2.2节和第2.4节的最低性能标准和资料要求，406兆赫ELT应包含一个121.5兆赫归航信标。建议申请人在申请本CTSO前应获取营救卫星组织（COSPAS-SARSAT）批准。对自动固定式（AF）ELT以及自动便携式（AP）ELT使用钩环紧固件并不符合RTCA/DO-204A中第2.2.5节的坠撞安全性要求。

a．功能

本CTSO标准适用于当飞机因事故中断飞行，预期提供定位飞机位置的设备。

b. 失效状态类别

（1）本CTSO第3.a节所定义的功能失效导致输出信号无法满足本CTSO第3节要求属微小的（Minor）失效状态。

（2）本CTSO第3.a节所定义的功能丧失属微小（Minor）的失效状态。

（3）CTSO设备的设计应至少等同于以上失效状态类别对应的设计保证等级。

c. 功能鉴定

按照RTCA/DO-204A 第2.6节的试验条件，证明设备性能满足要求。RTCA/DO-204A中第2.3.4.1节和第2.6.3.2节坠撞安全性试验要求对每个坐标轴方向分别进行试验。为了更真实的模拟飞机坠撞条件，建议坠撞安全性试验应在纵向和垂向同时受力的条件下进行。

d. 环境鉴定

RTCA/DO-204A中第2.3节和第2.5节要求使用RTCA/DO-160E《机载设备环境条件和试验程序》（2004.12.9）对机载设备进行试验。如标准适用于406兆赫ELT，申请人可采用除RTCA/DO-160E以外其它适用于ELT的标准环境条件和试验程序。

注：通常情况下，RTCA/DO-160D（包括Change 1和Change 2）或早期版本并不适用，如果使用该版本则需按照本CTSO第3.g节中的偏离要求进行证明。

e. 软件鉴定

如果设备包含软件，则软件应按照RTCA/DO-178B《机载系统和设备合格审定中的软件考虑》（1992.12.1）的要求进行研制，软件的设计保证等级应与本CTSO第3.b节规定的失效状态类别一致。

注：局方评审相关生命周期资料后，可认为审定联络过程目标得以实现。

f. 电池

ELT制造人必须说明电池的半衰期和替换周期，参见本CTSO附录1。

g. 偏离

如果采用替代或等效的符合性方法来满足本CTSO规定的最低性能标准要求，申请人必须表明设备保持了等效的安全水平。申请人应按照CCAR-21R3第21.310条（二）要求申请偏离。

# 4. 标记

a. 至少应为一个主要部件设置永久清晰的标记，标记应包括CCAR-21R3第21.312条（四）规定的所有信息。标记必须包含设备序列号。

b. 应为以下部件设置永久清晰的标记，标记至少包括制造人名称、组件件号和CTSO标准号：

（1）所有容易拆卸（无需手持工具）的部件；

（2）制造人确定的设备中可互换的所有组件。

c. 如果部件中包含软件和/或机载电子硬件，则件号必须能够表明软件和硬件的构型。件号编排时，在件号中可为硬件、软件和机载电子硬件各划分一个单独区域。

d. 可以使用电子标记标识软件和机载电子硬件，此标记可通过软件写入硬件部件内部，而不用将其标识在设备铭牌中。如果使用电子标记，则其必须容易读取，无需使用特殊工具或设备。

# 5. 申请资料要求

申请人必须向负责该项目审查的人员提交相关技术资料以支持设计和生产批准。提交资料包括CCAR-21R3第21.310条（三）3中规定的符合性声明和以下每份技术资料的副本。

a. 手册。包含以下内容：

（1）运行说明和设备限制，该内容应对设备运行能力进行充分描述。

（2）对所有偏离的详细描述。

（3）安装程序和限制。必须确保按照此安装程序安装设备后，设备仍符合本CTSO的要求。限制必须确定安装方面的任何独特要求，还必须以注释的方式包含以下声明：

“本设备满足技术标准规定中要求的最低性能标准和质量控制标准。如欲在飞机上安装此设备，必须获得单独的安装批准。”

（4）对于所有软件和机载电子硬件构型，包括如下内容：

（i）软件件号，包括版本和设计保证等级；

（ii）机载电子硬件件号，包括版本和设计保证等级；

（iii）功能描述。

（5）对设备中每个部件进行环境鉴定的试验条件总结。如RTCA/DO-160E《机载设备环境条件和试验程序》附录A中的表格。

（6）原理图、布线图，以及ELT安装所必需的其它文件。

（7）ELT的可更换部件清单（注明件号）。如适用，包括对供应商件号的交叉索引。

b. 持续适航文件，包含设备周期性维护、校准及修理的要求，以保证设备的持续适航性。如适用，应包括建议的检查间隔和使用寿命。

c. 如果设备包含软件，则还应提供：软件合格审定计划（PSAC）、软件构型索引和软件完结综述。

d. 铭牌图纸，规定设备如何标识本CTSO中第4节所要求的标记信息。

e. 确定设备中所包含而未按照本CTSO第3节进行评估的功能或性能（即：非CTSO功能）。在获得CTSOA的同时非CTSO功能也一同被接受。接受这些非CTSO功能，申请人必须声明这些功能，并在CTSO申请时提供以下信息：

（1）非CTSO功能的描述，如性能规范，失效状态类别，软件，硬件，以及环境鉴定类别。还应包括一份确认非CTSO功能不会影响设备对本标准第3节要求符合性的声明。

（2）安装程序和限制，能够确保非CTSO功能满足第5.e.(1)节所声明的功能和性能规范。

（3）第5.e.(1)节所描述非CTSO功能的持续适航要求。

（4）接口需求和相关安装试验程序，以确保对第5.e.(1)节性能资料要求的符合性。

（5）（如适用）试验大纲、试验分析和试验结果，以验证CTSO设备的性能不会受到非CTSO功能的影响。

（6）（如适用）试验大纲、试验分析和试验结果，以验证第5.e.(1)节描述的非CTSO功能的功能和性能。

f. 按CCAR-21R3第21.143条和第21.310条（三）2的要求提供质量控制系统（QCS）方面的说明资料，包括功能试验规范。对于已批准的设计，质量控制系统应确保检测到可能会对CTSO最低性能标准符合性有不利影响的任何更改，并相应地拒收该设备。

g. 材料和工艺规范清单。

h. 定义设备设计的图纸和工艺清单（包括修订版次）。

i. 制造人的CTSO鉴定报告，表明按本CTSO第3.c节完成的试验结果。

j．营救卫星组织（COSPAS-SARSAT）批准书。

# 6. 制造人资料要求

除直接提交给局方的资料外，还应准备如下技术资料供适航部门评审：

a. 用来鉴定每件设备是否符合本CTSO要求的功能鉴定规范；

b. 设备校验程序；

c. 原理图；

d. 布线图；

e. 材料和工艺规范；

f. 按本CTSO第3.d节要求进行的环境鉴定试验结果；

g. 如果设备包含软件，提供RTCA/DO-178B中规定的相关文档，包括所有支持RTCA/DO-178B 附件A“软件等级的过程目标和输出”中适用目标的资料；

h. 如果设备包含非CTSO功能，必须提供第6.a节至第6.g节与非CTSO功能相关的资料。

# 7. 随设备提交给用户的资料要求

a. 如欲向一个机构（例如运营人或修理站）提交一件或多件按本CTSO制造的设备，则应随设备提供本CTSO 第5.a节和第5.b节的资料副本，以及设备正确安装、审定、使用和持续适航所必需的资料。

b. 如果设备包含已声明的非CTSO功能，则还应包括第5.e.(1)节至第5.e.(4)节所规定资料的副本。

# 8. 引用文件

a．SAE文件可从以下地址订购：

Society of Automotive Engineers, Inc.

400 Commonwealth Drive, WARRENDALE, PA 15096-001, USA

也可通过网站www.sae.org订购副本。

b．RTCA文件可从以下地址订购：

Radio Technical Commission for Aeronautics, Inc.

1150 18th Street NW, Suite 910, Washington D.C. 20036

也可通过网站www.rtca.org订购副本。

附录1 电池标准要求

1. 本CTSO批准的 406兆赫ELT中使用的电池应适用于预期的运行环境，且不会对飞机造成威胁。电池产品应满足电池类相应标准要求，且经局方批准。

a. 如使用镍镉电池或铅酸电池，必须符合CTSO-C173a的要求。

b. 如使用可充电锂电池，必须符合CTSO-C179a的要求。

c. 如使用不可充电锂电池，必须符合CTSO-C142a的要求。

d. 如使用其它化学材料电池，应在CTSOA申请中确定所使用的标准或在设计更改中注明。

2. ELT设备中电池相关要求推荐参考RTCA/DO-188 《应急定位发射器（ELT）电池通用指南和推荐规范》。