咨询通告

中 国 民 用 航 空 局 飞 行 标 准 司

编    号：AC-91-FS-2016-03R2

下发日期： 2016年11月XX日

使用平视显示器（HUD）运行的评估与批准程序

目录

- 概述

  - 目的

  - 适用范围

  - 背景

  - 参考资料

- 使用HUD实施标准I类精密进近运行

2.1总则

2.2航空运营人要求

2.3机场要求

2.4运行最低标准的批准、公布和执行

2.5地面运行保障能力

- 使用HUD实施特殊批准I类精密进近运行

3.1总则

3.2航空运营人要求

3.3机场要求

3.4运行最低标准的批准、公布和执行

3.5地面运行保障能力

- 使用HUD实施标准II类精密进近运行

4.1总则

4.2航空运营人要求

4.3机场运行评估

4.4运行最低标准的执行

- 使用HUD实施特殊批准II类精密进近运行

5.1总则

5.2航空运营人要求

5.3机场要求

5.4运行最低标准的批准、公布和执行

5.5地面运行保障能力

- 使用HUD实施低于RVR400米的起飞

6.1总则

6.2航空运营人要求

6.3机场要求

6.4运行最低标准的执行

6.5地面运行保障能力

7、其他

附件A 航空运营人补充运行审定要求

附件B 航空运营人补充运行审定流程

附件C 低能见度运行持续适航与维修要求

附件D 用于评估特殊批准I、II类运行的检查单样例

附件E 某航空公司为安装单套HUD的飞机编制的飞行机组训练和资格保持样例（仅供参考）

附件F ICAO附件6 《航空器的运行》—第I 部分 航空器的运行（第九版 2013年11月14日最后修订）中对HUD运行的有关要求

附件G HUD运行与传统运行在导航和灯光配置等方面存在的差异说明

使用平视显示器运行的评估与批准程序

1．概述

1.1 目的

本咨询通告为航空运营人获得使用平视显示器（Head-up Display,以下简称HUD）的运行批准以及机场制定和公布HUD运行最低标准提供指南。

1.2适用范围

a．本咨询通告适用于按照中国民用航空规章91、121、135部实施运行的航空运营人申请使用HUD实施以下类别的运行：

（1）标准I类精密进近运行；

（2）特殊批准的I类精密进近运行；

（3）标准II类精密进近运行；

（4）特殊批准的II类精密进近运行；

（5）使用HUD实施低于RVR400米的起飞。

b．本通告同时适用于国内民用机场（含军民合用机场民用部分）公布HUD标准进行相应的评估、实施HUD运行提供相应的保障。

1.3 背景

a. HUD技术发展历程

HUD是一种机载光学显示系统，可以把飞机飞行信息投射到飞行员视野正前方的透视镜上，使飞行员保持平视状态，在同一视野中兼顾仪表参数和外界目视参照物。HUD能增强飞行员的情景意识，提高飞行品质和低能见度条件下的运行能力。

平视显示着陆系统（HUDLS）是基于HUD的一种引导系统，它能在航空器风挡的一个特定区域显示足够多的信息和引导。这些信息和引导相互叠加，使驾驶员能够看到外部视景，从而只需参照这些信息和引导，便可按照进行该类别运行时可以接受的性能和可靠性水平手工操纵航空器。

本咨询通告所指的HUD就是HUDLS。

HUD最早用于军用飞机。上世纪80年代，美国阿拉斯加航空公司将HUD技术用于民用航空运输飞行领域。目前HUD已经被越来越多的航空公司选装和使用。美国波音公司、欧洲空客公司和一些公务机制造商都把HUD作为驾驶舱必备设备安装在部分新型号飞机上。

近年来，国际民航组织（以下简称ICAO）将HUD技术作为提高飞行运行品质的措施，在ICAO公约附件6中明确，使用平视显示仪（HUD）可以获得较低的机场运行最低标准。中国民航局于2012年发布了《HUD应用发展路线图》，制定了相关政策与计划，积极推进HUD在中国民航的应用。

b. HUD技术提升航空运营人的全天候运行能力

中国民航局基于飞机机载设备和机场可用地面设施情况，以及航空运营人的申请，批准不同类别的运行。

为支持传统的I、II、III类精密进近运行，机场需要具备相应的地面导航、助航设施以支持运行要求，而飞机上安装了HUD设备，通过自身性能的提升，可以降低对地面设施的依赖程度，从而减少相应的配置要求。

HUD设备与本通告要求的仪表着陆系统（ILS）和低能见度运行程序相结合，允许航空运营人在公布标准的机场实施特殊批准的II类运行，从而提高飞机全天候运行能力，并可有效改善飞行运行安全品质。

c. HUD技术带来新的运行模式与我国现有运行规章标准的差异

截止到2015年底，除了我国，世界上其他国家共2717架飞机（空客117架）安装了HUD，其中美国1558架，占57%。欧洲等许多国家HUD的使用不够普及，所以ICAO关于HUD的规章标准有些滞后，不够齐备。虽然ICAO的运行标准（附件6）给出了针对运营人的HUD审定要求，但ICAO的航空电信（附件10）和机场标准（附件14）并未针对HUD的运行需求对导航设施与助航灯光的标准和要求进行相应的更新。中国民航在地面导航设施、助航灯光设施等方面执行ICAO标准，与美国FAA的相应的标准存在一定差异。如果忽略了HUD机载设备的先进性，而将HUD特殊II类运行简单地当作II类运行看待，再对照我国现有的规章标准（与ICAO未针对HUD更新的标准一致），就会得出这样的结论：我国有些机场的ILS系统、中线灯间距等无法支持HUD特殊II类运行和RVR200米起飞，这就会影响HUD价值的充分发挥。

美国在HUD设备、技术和运行方面处于领先地位，已经积累了超过20年的运行历史。我国在HUD运行模式和规章标准方面充分借鉴了美国已有的经验。本咨询通告的技术规范以等同或高于FAA的标准为前提和底线。

为了运营人、机场、空管等单位更好地实施或保障HUD运行，充分发挥HUD这一新技术的潜能，在我国灯光配置、导航标准针对HUD运行进行相应修订以前，有关要求可按本通告执行。

在HUD运行中，与传统运行导航和灯光配置等方面存在差异，其主要技术要点如下（详见附件G）：

(1)机场跑道、滑行道中线灯间距为30m，可以实施RVR 200m的低能见度起飞。

(2)机场跑道灯光电源可以通过多种形式实现备份电源的1秒热切换。

(3)部分I类运行的ILS保护区场地已满足使用HUD实施特殊II类运行要求。

(4)机场RVR设备合格的情况下，无论其类型组合如何，其提供的RVR报告运营人均可以采信。

(5)使用HUD实施特殊II类运行跑道入口前1000m地形不要求完全平整。

1.4 参考资料

ICAO 附件6《航空器的运行》

ICAO DOC9365《全天候运行手册》

ICAO DOC8168 《目视和仪表飞行程序设计》

FAA  ORDER8400.13D 《Procedures for the Evaluation and Approval of Facilities for Special Authorization Category I Operations and All Category II and III Operations》

FAA  ORDER6750.16E 《Siting Criteria For Instrument Landing Systems》

FAA  ORDER6750.24E 《Instrument Landing System and Ancillary Electronic Component Configuration and Performance Requirements》

2. 使用HUD实施标准I类精密进近运行

2.1 总则

本节运行适用于在I类精密进近的跑道上，按照现行运行最低标准，实施能见度（VIS）不低于800米（2400英尺）或跑道视程（RVR）不低于550米（1800英尺），DH不低于60米（200英尺）的标准I类运行 ，使用HUD至决断高度（DA）或决断高（DH）。

2.2 航空运营人要求

a．运行资格。申请使用HUD实施标准I类精密进近的航空运营人，应首先获得使用传统仪表实施标准I类运行的批准或同步申请。

b．运行审定。航空运营人在申请前应参照附件A、B要求，修订相应的运行手册、程序和训练大纲，获得局方批准。

c．运行批准。局方将通过《运行规范》或《批准函》方式批准航空运营人使用HUD实施以下运行：

（1）在标准I类精密进近跑道上，按照现行运行最低标准，实施VIS不低于800米（2400英尺）或RVR不低于550米（1800英尺），DH不低于60米（200英尺）的I类运行，使用HUD至DA（H）。

注：本运行需要进行真机演示验证。航空运营人每增加一个装备HUD的新机型、对已有机型增加HUD设备或改装已有机型的HUD型号，均需演示验证一次。

d．飞行机组资格。飞行机组应当经过训练，经检查合格，获得使用HUD设备运行的资格。

e．航空器资格。只有授权批准实施标准I类运行的航空器，并装备可用于标准I类运行的HUD设备方可实施此类运行。安装的HUD设备应当能在与飞行规则相匹配的运行模式上工作。

f．签派放行要求。签派员放行飞机时，应确认飞机装备的HUD设备工作正常，且执飞的飞行机组具备HUD运行资格，并建立合适的程序确保HUD设备状态信息可在适航维修部门和飞行机组间准确传递。91部、135部运营人必须采取等效措施，满足本款要求。

2.3 机场要求

a．运行要求。根据本节要求，实施运行的跑道应满足：

（1）跑道有公布的标准仪表进近程序。

（2）跑道可用着陆距离应达到1500米（5000英尺）或更长。

b．跑道应配有满足相应运行要求的助航灯光，或公布相应的限制。

c．ILS必须经过批准开放和维护，并符合I类飞行校验标准。

d．跑道入口基准高（RDH）不超过18米。

e．地面运行程序与现行标准一致。

f．空中交通服务与现行标准一致。

2.4 运行最低标准的批准、公布和执行

a.运行最低标准无需额外批准和公布。

b.航空运营人执行使用HUD运行的最低标准不得低于机场现行公布的标准。

c.使用HUD可以在没有跑道中线灯（RCL）、接地带（TDZ）灯的机场着陆标准由RVR800降低至RVR550。

2.5 地面运行保障能力

按照标准I类运行要求执行，无特殊要求。

3. 使用HUD实施特殊批准I类精密进近运行

3.1 总则

本节运行适用于在满足本节要求的跑道上，实施RVR不低于450米（1400英尺），DH不低于45米（150英尺）的特殊批准I类运行，使用经过批准的HUD至DH。

3.2 航空运营人要求

a．运行资格。申请使用HUD实施特殊批准I类运行的航空运营人，必须先获得使用HUD实施标准I类运行的批准，满足使用HUD实施100次和6个日历月标准I类运行的经历。

b.运行审定。航空运营人使用HUD实施特殊批准的I类运行补充合格审定参照附件A、B执行。

c．运行批准。局方通过《运行规范》或《批准函》方式批准航空运营人实施运行。使用HUD，按照机场公布的特殊I类运行最低标准实施运行。

注：本运行需要进行真机演示验证。航空运营人每增加一个装备HUD的新机型、对已有机型增加HUD设备或改装已有机型的HUD型号，均需演示验证一次。

d．飞行机组资格。使用HUD实施本节运行的航空运营人飞行机组应具备以下资格：

（1）机组已获得使用HUD实施标准I类运行资格。

（2）对于装备单套HUD的航空器，机长必须在安装HUD设备的座位上值勤。

（3）在涡轮喷气飞机上实施特殊批准I类运行的机长应具备至少300小时本型别飞机的运行经历、100小时担任机长的经历和使用HUD执行10次标准I类进近的运行经历。

（4）在涡轮螺旋桨飞机上实施特殊批准I类运行的机长应具备至少100小时本型别飞机的机长经历和使用HUD执行10次标准I类进近的运行经历。

（5）对于安装了不同构型HUD的航空器，航空运营人要建立特定的飞行机组协调、监视和标准喊话程序。

（6）对于安装双套HUD的航空器，要求实施特殊批准I类运行的副驾驶至少具有在本型别飞机上担任副驾驶100小时的经历。

（7）单一驾驶员机组的航空运营人禁止实施特殊批准的I类运行。

（8）飞行员经历保持和训练方案的编制可参考附件E，并得到主任运行监察员(POI)的批准。

e．航空器资格。实施本节运行的航空器必须满足以下条件：

只有授权批准实施II类运行的航空器，并装备可用于II类运行的HUD方可实施此节运行。安装的HUD设备应当能在与飞行规则相匹配的运行模式上工作。运行规范中必须包括使用HUD直至DH的要求。

适航维修要求见附件C。

f．签派放行要求。实施本节运行的航空器必须满足以下条件：

（1）签派员放行飞机时，应确认飞机装备的HUD设备工作正常且执飞的飞行机组具备HUD运行资格，并建立合适的程序，确保HUD设备状态信息可在适航维修部门和飞行机组间准确传递。

（2）91部、135部运营人必须采取等效措施，满足本款要求。

3.3 机场要求

实施本节运行需满足以下要求，并按照附录D对机场地面设施进行评估。

a．运行要求。根据本节要求，实施运行的跑道应满足：

（1）跑道必须能够实施DH60米（200英尺），RVR不大于800米（2400英尺）的I类运行。

注：由于航行必需的物体（如下滑台天线等）导致DH超过60米（200英尺）的跑道，必须重新进行净空评估，排除其他障碍物可能的影响，以确定是否可以实施DH60米（200英尺）、RVR800米（2400英尺）的运行(计算OCA/H时可忽略的物体，参见ICAO Doc8168文件《目视和仪表飞行程序设计》第二卷、ICAO Doc9157-AN/901 《机场设计手册》-第六部-易折性)。

（2）跑道可用着陆距离应当达到1500米（5000英尺）或更长。

b．要求的灯光和辅助设备包括：

（1）可分级调节的简易进近灯光系统，或I类进近灯光系统(可带有顺序闪光灯)，或更高类别；

（2）高强度跑道灯；

（3）一个安装在接地带（TDZ）的RVR报告系统传感器；

（4）目视助航设备有效视角不应被遮蔽。

c．ILS系统

ILS必须经过批准开放和维护，按照I类信号性能标准对ILS系统进行飞行校验。

ILS保护区至少按通过校验时的状态予以保护，以确保I类信号ILS性能要求。

d．净空和仪表飞行程序评估

（1）批准的下滑角应为3度,其他角度的下滑角需得到局方的特殊批准。不允许在执行偏置进近的飞行程序中实施本运行。

（2）入口基准高（RDH）不超过18米。

（3）无障碍区（OFZ）要求必须符合《民用机场飞行区技术标准》（MH5001-2013）中I类运行障碍物的限制标准。

(4)没有障碍物穿透“假设OCH”为60米的ILS程序对应的VSS面。

（5）复飞航段需按ICAO Doc 8168文件中的II类精密进近程序标准进行评估。如需通过提高DH满足超障要求，则须结合进近灯光构型对运行最低标准进行复核，确保在决断高时，飞行员可以看见连续3个或以上进近灯。经评估，当HUD运行的DH需提高至60米（含）以上时，不得实施本运行。

#### （6）决断高应公布无线电高度，其数值应以飞行程序设计为基础，采用实地测量的方法获得。

e．地面运行程序与标准I类运行一致，无特殊要求。

f：空中交通服务与标准I类运行一致，无特殊要求。

3.4 运行标准的批准与公布

a.机场公布HUD运行标准需经局方批准。申请者递交的材料应包括：机场运行最低标准、净空和飞行程序评估、要求的灯光和辅助设备，相应的飞行校验报告。

注：如申请者不是机场，还应增加机场的支持函。

b.机场公布特殊批准的I类标准，不需要组织专门的试飞。

c.公布HUD标准时，应在该机场I类仪表进近图的最低标准下，加入新的最低标准，注明“实施HUD运行，使用无线电高度（RA）,RA xx 米/ xx英尺，DH xx米/ xx英尺，RVR xx米/ xx英尺，该运行需获得局方的特殊批准”。

3.5地面运行保障能力

按照标准I类运行执行，无特殊要求。

4. 使用HUD实施标准II类精密进近运行

4.1 总则

#### 本节运行适用于在标准II类跑道上按照公布的运行最低标准，实施RVR不低于300米（1000英尺），DH不低于30米（100英尺）的标准II类运行，使用HUD至接地。

4.2 航空运营人要求

#### a.运行资格。申请使用HUD按照本节规定实施标准II类运行的航空运营人应首先获得使用HUD实施标准I类运行的批准，运行经历应不少于6个月，且至少使用HUD实施100次进近。

#### b．运行审定。航空运营人使用HUD实施标准II类运行的补充合格审定参照附件A、B执行。

注：本运行需要进行真机演示验证。航空运营人每增加一个装备HUD的新机型、对已有机型增加HUD设备或改装已有机型的HUD型号，均需演示验证一次。

#### c．运行批准。局方通过《运行规范》或《批准函》方式批准航空运营人在标准II类跑道上，按照现行公布的运行最低标准使用HUD至接地。

#### d．飞行机组资格。使用HUD实施本节运行的航空运营人飞行机组应具备以下资格：

#### （1）按照《航空器运营人全天候运行要求》（AC91-FS-2012-16）咨询通告要求获得II类运行资格。

#### （2）对于装备单套HUD的航空器，机长必须在装备HUD设备的座位上值勤。

#### （3）在涡轮喷气飞机上实施标准II类运行的机长，应具备HUD特殊I类的资质，且至少具有使用HUD执行10次标准I类进近的近期经历（可接受在较高天气标准下的训练飞行）。

#### （4）在涡轮螺旋桨飞机上实施标准II类运行的机长至少具有使用HUD执行10次标准I类进近的经历（可接受在较高天气标准下的训练飞行）。

#### （5）对于装备不同构型HUD的航空器，航空运营人要建立单独的机组协调、监视和标准喊话程序。

#### （6）单一驾驶员机组的航空运营人禁止实施II类运行。

#### e．航空器资格

#### （1）只有获得II类运行资格的航空运营人，使用具备II类运行能力的航空器，装备了HUD设备，方可使用HUD实施RVR不低于350米（1200英尺）的运行。

#### （2）只有获得II类运行资格的航空运营人，使用具备III类运行能力的航空器（即具备使用HUD至接地的能力），方可使用HUD实施RVR不低于300米（1000英尺）的运行。

#### （3）HUD必须能在与飞行规则匹配的运行模式上工作。

#### f．签派员放行飞机时，应确认飞机装备的HUD设备工作正常，且执飞的飞行机组具备HUD运行资格，并建立合适的程序，确保HUD设备状态信息可在适航维修部门和飞行机组间准确传递。

#### g.适航维修要求。飞机要按照使用HUD实施III类的要求进行维护，运营人无需获得III类运行资格。

4.3 机场运行评估

#### 本运行对已获批开放II类机场的净空、仪表飞行程序和地面运行保障程序无额外评估和检查要求。

4.4运行最低标准的执行

#### 对于飞机使用HUD实施本运行时无特殊要求。

5. 使用HUD实施特殊批准II类精密进近运行

5.1 总则

本节运行适用于在满足本节要求，但不符合国际民航组织（ICAO）标准II类运行环境的跑道上，实施RVR不低于350米（1200英尺），DH不低于30米（100英尺）的特殊批准II类运行，使用经过批准的HUD至接地。

5.2航空运营人要求

a.运行资格。申请使用HUD实施特殊II类精密进近运行的航空运营人，必须先获得使用HUD实施特殊I类运行和使用HUD实施标准II类运行的批准，满足使用HUD实施100次和6个日历月标准I类运行的经历。经历自获得特殊I类和标准II类中较晚的一个开始计算。

b.运行审定。航空运营人使用HUD实施特殊批准的II类运行补充合格审定参照附件A、B执行。

c．运行批准。局方通过《运行规范》或《批准函》方式批准航空运营人实施运行。使用HUD，按照机场公布的特殊II类运行最低标准实施运行。

注：本运行需要进行真机演示验证。航空运营人每增加一个装备HUD的新机型、对已有机型增加HUD设备或改装已有机型的HUD型号，均需演示验证一次。

d．飞行机组资格。使用HUD实施本节运行的航空运营人飞行机组应具备以下资格：

（1）按照《航空器运营人全天候运行要求》（AC-91-FS-2012-16）咨询通告要求获得II类运行资格。

（2）对于装备单套HUD的航空器，机长必须在装备HUD设备的座位上值勤。

（3）在涡轮喷气飞机上实施特殊批准II类运行的机长至少具有使用HUD执行20次标准特殊I类或标准II类进近的经历（可接受在较高天气标准下的模拟运行（真机）或训练飞行）。

（4）在涡轮螺旋桨飞机上实施特殊批准II类运行的机长至少具有使用HUD执行20次标准特殊I类或标准II类进近的经历（可接受在较高天气标准下的模拟运行（真机）或训练飞行）。

（5）对于装备不同构型HUD的航空器，航空运营人要建立相应的飞行机组协调、监视和标准喊话程序。

（6）单一驾驶员机组的航空运营人禁止实施特殊批准的II类运行。

e．航空器资格。只有获得II类运行资格的航空运营人，使用具备III类运行能力的航空器（即具备使用HUD至接地的能力），方可实施此类运行。运行规范必须包含使用HUD至接地的限制要求作为最低标准的实施条件之一。

f．签派放行要求。签派员放行飞机时，应确认飞机装备的HUD设备工作正常且执飞的飞行机组具备HUD运行资格，并建立合适的程序，确保HUD设备状态信息可在适航维修部门和飞行机组间准确传递。91部、135部运营人必须采取等效措施，完成本款要求。

g.适航维修要求。飞机要按照使用HUD实施III类的要求进行维护，运营人无需获得III类运行资格。

h．其他要求。航空运营人在新增特殊批准II类机场实施运行前，需要对该机场进行运行风险评估。

5.3 机场运行评估

a．运行要求。根据本节要求，实施运行的跑道应满足：

（1）跑道必须能够实施RVR550米（1800英尺），决断高DH60米（200英尺）的I类运行。

注：由于航行必需的物体（如下滑台天线等）导致DH超过60米（200英尺）的跑道，必须重新进行净空评估，排除其他障碍物可能的影响，以确定是否可以实施DH60米（200英尺）、RVR550米（1800英尺）的运行(计算OCA/H时可忽略的物体标准参见ICAO Doc8168文件《目视和仪表飞行程序设计》第二卷、ICAO Doc9157-AN/901 《机场设计手册》-第六部-易折性)。

（2）跑道可用着陆距离必须达到1850米（6000英尺）或更长。

b．要求的灯光和辅助设备至少包括：

（1）可分级调节的I类进近灯光系统(可带有顺序闪光灯)，或更高类别；

（2）高强度跑道灯（HIRL）。

（3）跑道中线灯间距推荐为15m，但30m也可以接受。

（4）特殊批准的II类运行要求有不少于2个正常工作的RVR传感器，其中1个必须安装在TDZ。

#### （5）跑道灯光系统的跑道中线灯、跑道边灯、跑道入口灯和跑道末端灯必须带有能1秒转换的备份电源，且必须可远程监控，以确保该设备不工作时能立即通知到航空器。对于没有远程监控的地方，可选择的方法是：当实施低能见度运行时，在可以目视监控跑道灯光系统的地方（如助航灯光调光器设备机房）安排一名观察人员值班，当跑道灯光系统不工作时，立即通知空中交通管制塔台。

#### （6）进近灯光系统不要求有备用电源或远程监控。

#### （7）目视助航设备有效视角不应被遮蔽。

#### c．ILS系统

#### （1）只允许双频航向设备和双频（捕获效应型）下滑设备。

（2）ILS必须经过批准开放和维护，监控器门限按照II类设置。

#### 按照II类信号性能标准对ILS系统进行飞行校验。ILS航向道结构至少按II类标准值保持至D点。

#### ILS保护区需满足标准II类信号性能要求，飞行校验按照II类标准航向道检查到D点、下滑道检查到T点，并按通过校验时的状态予以保护，建立地面运行程序，确保ILS保护区持续符合II类性能要求。如有大型航空器、大型车辆穿越敏感区需进行评估，以确保不影响II类导航性能。如保护区内新增固定障碍物需进行评估，也可通过飞行校验验证。

#### 航空器和车辆不得进入自使用的航向信标至跑道入口，沿跑道中心线两侧90米范围内；

#### 如一条跑道的相反两端分别配备仪表着陆系统设备，则必须采取措施以保证在本运行时只有一套仪表着陆系统的航向信标工作；

#### 校验报告中备注栏应注明以下“已按照II类信号性能标准对ILS系统进行飞行校验。ILS航向道结构符合II类标准值保持至D点。”

（3）内指点标不是必需的，但由于地形、障碍物或其它原因，不满足飞机使用无线电高度表（RA）时，应当安装。

（4）航向信标、下滑信标和内指点标设备（如由于地形因素要求）的运行状态必须由导航集中控制室实施远程监控，在塔台安装监视面板。远程状态监控可通过线路、光纤、无线电连接等实施。对于塔台未安装监视面板的机场，可采用的方法是，当实施特殊II类运行时，由导航集中控制室实施远程监控，或在每个子系统处安排一名观察人员值班，当航向信标或下滑信标发射机被监控器关闭时，立即通知塔台管制员。

（5）航向信标不要求有远场监控器。

#### （6）为应对可能出现的任何导致系统降级的故障（包括任何要求工作程序的改变，如：目视或远程监控程序），必须预先制定标准处置程序进行处置，此程序应当得到局方批准。

#### d．净空和飞行程序评估。

#### （1）标准的下滑角应为3度。其他角度的下滑角需要得到局方的特殊批准。航向道必须与跑道中心线对正。

#### （2）跑道入口基准高（RDH）不超过18米。

#### （3）复飞航段须按ICAO Doc8168文件中的II类精密进近程序标准进行障碍评估。

#### 经评估，当HUD运行的DH需提高至45米（含）以上时，不得实施本运行。

#### （4）决断高应公布无线电高度，其数值应以飞行程序设计为基础，采用实地测量的方法获得。

#### （5）障碍自由区(OFZ) 要求必须符合《民用机场飞行区技术标准》（MH5001-2013）中II类运行障碍物的限制标准。

#### e．地面运行程序

#### （1）机场部门应协调建立适用特殊II类运行的低能见度地面运行程序。在编制程序前，可参考国际民航组织（ICAO）9476《地面活动引导及控制系统（SMGCS）手册》和 DOC 9830《改进型地面活动引导及控制系统（A-SMGCS）手册》的内容。

#### （2）安装必要的附加设备，诸如灯光、标识、信号标记等。对于移动物体的管理应被纳入。

（3）具备低能见度条件下航空器滑行的引导能力。

#### f.空中交通服务按照保障标准II类运行的要求予以保障。

5.4 运行最低标准的批准和公布

#### a.机场HUD运行标准需要经过局方批准。申请者递交的材料应包括：机场运行最低标准、净空和飞行程序、要求的灯光和辅助设备、地面运行程序，相应的飞行校验报告和地面演练情况报告。

注：如申请者不是机场，还应增加机场的支持函。

#### b.局方组织初始验证试飞应当包括2-3次的进近，重点验证决断高度的无线电高度表指示是否稳定。

#### c.公布HUD标准时，应当在该机场仪表进近图中增加SA CAT II程序图。运行最低标准应包括“使用无线电高度（RA）,RA xx米/xx英尺，DH xx米/xx英尺，RVR xx米/xx英尺”并注明“航空运营人需要得到局方的特殊批准并使用平视显示器至接地”。

5.5地面运行保障能力。

#### a.机场根据已制定的地面运行程序每年组织演练和复训。

#### b.机场运行相关部门应采取相应措施，对灯光系统进行定期维护检查，以保证其持续可用性。

6. 使用HUD实施低能见度起飞

6.1总则

#### 本节运行适用于在满足本节要求的跑道上，实施低能见度起飞（RVR小于400米（1200英尺）但不小于75米（300英尺））。

6.2航空运营人要求

a.运行资格。申请使用HUD实施低能见度起飞的航空运营人，必须先获得使用HUD实施特殊I类运行的批准，并满足使用HUD实施100次和6个日历月标准I类运行的经历。可以与使用HUD实施标准II类运行同步申请或者单独申请。

b.运行审定。航空运营人使用HUD实施低能见度起飞补充合格审定可参照使用HUD实施标准II类运行要求执行。

c．运行批准。局方通过《运行规范》或《批准函》方式批准航空运营人实施运行。使用HUD，按照机场公布的低能见度起飞最低标准实施运行。

注：本运行需要进行真机演示验证。航空运营人每增加一个装备HUD的新机型、对已有机型增加HUD设备或改装已有机型的HUD型号，均需演示验证一次。

d．飞行机组资格。使用HUD实施本节运行的航空运营人飞行机组应具备以下资格：

（1）参考《航空器运营人全天候运行要求》（AC91-FS-2012-16）咨询通告要求按II类运行要求进行培训。

（2）对于装备单套HUD的航空器，机长必须在装备HUD设备的座位上值勤。

#### （3）在涡轮喷气飞机上实施低能见度起飞的机长至少具有使用HUD执行10次标准I类进近的经历（可接受在较高天气标准下的训练飞行）。

#### （4）在涡轮螺旋桨飞机上实施低能见度起飞的机长至少具有使用HUD执行10次标准I类进近的经历（可接受在较高天气标准下的训练飞行）。

#### （5）对于装备不同构型HUD的航空器，航空运营人要建立单独的机组协调、监视和标准喊话程序。

（6）单一驾驶员机组的航空运营人禁止使用HUD实施低能见度起飞。

e．航空器资格。只有使用装备了已通过适航审定，并可在低能见度起飞下工作的HUD的航空器，方可实施此类运行。

f．签派放行要求。签派员放行飞机时，应确认飞机装备的HUD设备工作正常且执飞的飞行机组具备HUD运行资格，并建立合适的程序，确保HUD设备状态信息可在适航维修部门和飞行机组间准确传递。91部、135部运营人必须采取等效措施，满足本款要求。

g．其他要求。航空运营人在新增低能见度起飞机场实施运行前，需要对该机场进行运行风险评估。

6.3机场运行要求

a．要求的灯光至少包括：

（1）高强度跑道灯（HIRL）。

（2）跑道中线灯。

（3）跑道末端灯。

（4）跑道中线灯间距推荐为15m，但在RVR不小于200米（600英尺）的运行中，30m间距是可以接受的。

b．要求的RVR设备和报告：

- 安装在接地区（TDZ）的RVR传感器。

- 安装在中间点或停止端的RVR传感器或两者皆有。

#### （3）RVR报告的使用：A类飞机必须有接地区的RVR 报告；B、C类飞机必须有接地区和中间点两个位置的RVR报告，D类飞机必须有接地区、中间点和停止端三个位置的RVR 报告，并且所需的RVR 报告都不小于规定值。

#### c．航向台（LOC）信号要求

#### （1）实施RVR不低于150米（500英尺）的运行时，对航向信号没有要求。

#### （2）实施RVR低于150米（500英尺）但不低于75米（300英尺）的运行时，航行信号须满足以下（3）、（4）要求。

#### （3）航向台（LOC）必须经过批准开放和维护，监控器门限按照III类设置，需配备远场监控器。

#### 按照III类信号性能标准对LOC进行飞行校验。航向台（LOC）按通过校验时的状态予以保护，以确保不低于III/E/4（III ：III类，E ：航向道结构至少按III类标准值保持至E点，即距离起飞跑道末端前600米（2000英尺）处，4 ：航向信号平均故障间隔时间大于4000小时）性能等级，如有大型航空器、大型车辆穿越敏感区，需进行评估，以确保不影响III类航向性能。

#### 航空器和车辆不得进入自使用的航向信标至跑道入口，沿跑道中心线两侧90米范围内；

#### 如一条跑道的相反两端分别配备仪表着陆系统设备，则必须采取措施以保证在本运行时只有一套仪表着陆系统工作；

#### 校验报告中备注栏应注明以下“已按照III类信号性能标准对LOC进行飞行校验。航向道结构符合III类标准值保持至E点。”

（4）只允许双频航向设备设备。

d．仪表飞行程序

跑道必须有得到批准仪表离场程序，大于3.3%的最低离场梯度要求应被注明。

#### e．地面运行程序

#### （1）机场部门应协调建立适用于低能见度起飞的地面运行程序。在编制程序前，可参考国际民航组织（ICAO）9476《地面活动引导及控制系统（SMGCS）手册》和 DOC 9830《改进型地面活动引导及控制系统（A-SMGCS）手册》的内容。

#### （2）安装必要的附加设备，诸如灯光、标识、信号标记等。对于移动物体的管理应被纳入。

6.4运行最低标准的执行

#### a.机场HUD运行标准需要经过局方批准。申请者递交的材料应包括：机场运行最低标准、净空和飞行程序、要求的灯光和辅助设备、地面运行程序，相应的飞行校验报告和地面演练情况报告（以上按需提供）。

注：如申请者不是机场，还应增加机场的支持函。

#### b.机场公布RVR150米/200米、RVR75米起飞最低标准前需组织试飞，以检验机场地面保障程序是否满足要求，航向信号是否稳定可靠。

#### c.公布HUD标准时，应当在该机场起飞最低标准中增加“RVR xx米/xx英尺”并注明“航空运营人需要得到局方的特殊批准并使用平视显示器”。

- d.飞机在实施RVR不低于150米（500英尺）的低能见度起飞时，对航向信号并未提出III/E/4的要求，所以航向信号不一定可靠。飞行员要以跑道中线标志或中线灯为主要参照进行起飞操作，以航向道为信号源的HUD 起飞工作模式横侧引导只能作为辅助参考。

e.飞机在实施RVR低于150米（500英尺）但不低于75米的起飞时，飞行员以航向信号作为主要参考，同时中线标志和中线灯依然为重要参考。

6.5地面运行保障能力。

#### a.机场根据已制定的地面运行程序每年组织演练和复训。

#### b.机场运行相关部门应采取相应措施，对灯光系统进行定期维护检查，以保证其持续可用性。

c.具备低能见度条件下航空器滑行的引导能力。

7．其他

7.1本咨询通告自颁布之日起施行，2010年10月26日颁发的《使用平视显示器实施II类或低于标准I类运行的评估和批准程序》（AC91-FS-2010-03R1）咨询通告同时失效。

7.2 获得使用HUD实施标准I类 精密进近运行的运营人，同时获得以下运行资格：在地面滑行和飞行各阶段使用HUD设备，并在不低于机场和航空运营人标准的情况下，使用HUD实施起飞、目视进近、非精密进近和类精密进近。

附件A  航空运营人补充运行审定要求

1.申请材料

a.申请使用平视显示器（HUD）实施特殊II类或标准II类运行的航空运营人在申请前应当在相应的手册中增加低能见度运行的程序并获得局方批准。

b. 在适用的运营人手册体系中包含的管理类、飞行运行类、运行控制类，机务工程类手册（如运行总手册、飞行机组操作手册、飞行签派手册、飞机飞行手册、管理类手册、飞机检查单、快速检查单、最低设备清单、机载设备维护手册、训练手册、以及其它等效的资料或文件）增加有关HUD实施标准I类、特殊I类、标准II类、特殊II类、低能见度起飞运行的程序。至少应当包括：

(1)详细说明在飞行的各个阶段主操作飞机的驾驶员、不操作飞机的驾驶员以及其他飞行机组成员的责任和分工。

(2) 飞行员、签派员、机务维护人员协作的责任和互动必需内容。

(3) 在飞行员资格训练大纲中编入机长、副驾驶地面训练和飞行训练科目特定的程序和责任，以及起飞最低标准及每个运行类别的着陆最低标准。

2.飞机适航要求

HUD设备应当符合局方适航审定规则，取得型号合格证(TC)或补充型号合格证(STC)，或设备制造商提供的符合性声明。

3.机组训练和资格

a.航空运营人应当建立低能见度训练程序和使用平视显示器（HUD)人工操纵的分类训练大纲、机组资格、检查程序与标准、差异训练（如适用）、检查员资格、航线检查、航路检查程序等。每个适用部分的内容都应当编入必需的分类运行手册，并获得局方批准。

b.建立相应的规则，确保每个飞行机组成员在被授权使用HUD实施准运行前已经根据相应的训练大纲完成了适当的训练、并获得资格和航线经历。

c.航空运营人实施HUD运行的机组训练大纲必须得到局方的批准和认可。训练要充分体现出使用HUD与常规下视仪表的当前使用要求存在的差异。

d.HUD培训应该涵盖所有飞行运行阶段。培训内容可能需要根据航空器安装了一套还是双套平视显示仪进行调整。培训应该包括平视显示仪性能降低或出现故障时所需的应急程序。根据预期用途，平视显示仪培训应该包括如下内容：

（1)了解平视显示仪、其飞行航径和能量管理概念，以及符号的使用。其中应该包括重大飞行事件（机载防撞系统的交通提示/决断提示、从飞机失去操纵性和风切变中改出、发动机或者系统故障等）期间的运行；

(2)平视显示仪的限制和正常程序，包括在使用前为确保系统功能正常所执行的维护和运行检查。这些检查包括调整驾驶员座椅以获得并保持合适的视线角度，以及对平视显示仪的工作模式进行核实；

(3)平视显示仪在低能见度运行期间的使用，包括昼间和夜间条件下的滑行、起飞、仪表进近和着陆。此种培训应该包括从下视运行到平视运行和从平视运行到下视运行的过渡；

(4)平视显示仪的故障形式以及故障形式或者限制对机组行为能力的影响；

(5）驾驶员使用HUD运行进行初始训练至少应完成4组起飞和进近。

4.演示验证

a．航空运营人必须完成适当的运行演示。演示的目的是证实飞行机组训练与资格、机组操作、飞行程序、机场设施及低能见度运行保障与适用该类运行的有效性。包含全动模拟机和实地验证部分。

b.航空运营人应该在拟实施特殊批准II类的每条跑道上为将要实施的运行至少执行25次进近，并做好相应记录，确认用于决断的无线电高度表显示正常。验证的气象条件应好于要求的II类运行最低天气标准。航空运营人可以将验证合并到航线运行、训练飞行、或飞机型号或航路验证运行中。

注：航空运营人每增加一个装备HUD的新机型、对已有机型增加HUD设备或改装已有机型的HUD型号，在每条特殊批准的II类跑道上均需重新积累25次有记录的进近。

c．除非局方特殊批准，飞机应该使用机载II类系统在航线运行中成功完成至少100次的着陆。如果航空运营人已具有II类的运行经验，或者增加一个不同的或新的飞机型号且已具有成功使用该飞机型号实施II类运行的经验，局方可视情批准少于100次进近。

附件B  航空运营人补充运行审定流程

1.综述

不同类型HUD运行的审定顺序参见下表：

获得使用HUD实施特殊I类运行的批准

运行规范C0065

获得使用HUD实施标准I类运行的批准

运行规范C0047

获得使用HUD实施特殊II类运行的批准

运行规范C0065

获得使用HUD实施标准II类运行的批准

运行规范C0065

#### 以填写运行规范的形式，授权合格证持有人按照咨询通告的要求使用HUD实施不同类型运行：

#### （1）标准I类精密进近运行填写于运行规范第C0047条（含在地面滑行和飞行各阶段使用HUD设备，并在不低于机场和航空运营人标准的情况下，使用HUD实施滑行、起飞、巡航、目视进近、非精密进近和类精密进近）；

#### （2）特殊批准的I类精密进近运行填写于运行规范第C0065条；

#### （3）标准II类精密进近运行填写于运行规范第C0065条；

#### （4）特殊批准的II类精密进近运行填写于运行规范第C0065条；

#### 运行规范第C0047条为“I类ILS、GLS进近程序和着陆最低标准—所有机场”。

#### 运行规范第C0065条为“使用平视显示器实施标准II、III类或特殊批准I、II类运行”。

#### 2.主要工作项目说明

#### （1）如航空器运营人申请特殊批准I类运行，需审查其已获得C0047对应的使用HUD执行标准I类运行的批准，并满足6个日历月和100个使用HUD执行标准I类运行架次的条件。（以后到者为准可以与第2条同步或单独申请，且经历无需重复计算）。

#### （2）如航空器运营人申请使用HUD实施标准II类运行，需审查其已获得C0047对应的使用HUD执行标准I类运行的批准，并满足6个日历月和100个使用HUD执行标准I类运行架次的条件（以后到者为准可以与第1条同步申请同步或单独申请，且经历无需重复计算）。

#### （3）如航空器运营人申请特殊批准II类运行，需审查其已同时获得使用HUD执行特殊I类和标准II类运行的批准，并满足6个日历月和100个使用HUD执行标准I类运行架次的条件。（经历自获得特殊I类和标准II类中较晚的一个开始，单独计算，与第1、2条不重复计算）。

#### （4）需审查并批准航空器运营人的航空器能力，HUD设备应当符合局方适航审定规则，取得型号合格证(TC)或补充型号合格证(STC)，或设备制造商提供的符合性声明（实施特殊I类和标准II类运行的航空器需要II类能力，实施特殊II类运行的航空器需要III类能力）。

#### （5）需审查并批准航空器运营人的运行手册中有关HUD运行的内容，包括管理类、飞行运行类、运行控制类，机务工程类手册（如运行总手册、飞行机组操作手册、飞行签派手册、飞机飞行手册、管理类手册、飞机检查单、快速检查单、最低设备清单、机载设备维护手册、训练手册、以及其它等效的资料或文件中有关HUD运行的程序。）。

#### （6）审查机组训练和资格（根据厂商推荐的训练大纲结合运营人暨有的训练大纲）。

#### （7）审查航务准备情况。

#### （8）审查适航维修方案和准备情况。

#### （9）组织演示验证，包括模拟机和真机。每个航空器运营人的每一个机型使用HUD的标准II类、特殊I、II类及低能见度起飞运行均须组织验证，其中同步申请的，可在一次验证中合并进行。

确定涉及机型和申请HUD运行的类型（根据运行申请类型适用B1、2或者3）

审查经历时间

（根据运行申请类型适用B1、2或者3）

审查航空器能力（B4）

审查公司手册（B5）

审查机组训练和资格（B6）

审查航务准备情况（B7）

审查适航维修方案和准备情况（B8）

组织演示验证，包括模拟机和真机（B9）

审定流程图

(B1、2、3单独申请时须独立完成本流程，B1、2可同步申请，共享流程)

#### 3.需要特别注意的事项

#### （1）当运营人申请特殊I类HUD运行的前置条件是已获得C0047内的使用HUD实施标准I类批准

#### （2）当运营人申请特殊II类HUD运行批准的前置条件是已获得包括C0021内的标准II类运行批准，可同步申请（推荐）。

#### （3）当运营人获得某种HUD运行（除特殊II类以外）的批准后，即可在公布对应标准的机场实施此类运行，但前提条件是该机场已在C0039内。

#### （4）运营人申请特殊I类运行的机型，须具备被批准的可用于II类运行的能力(即:具备自动着陆或平视显示器(HUD) 至DH的能力)

#### （5）使用HUD实施III类运行暂不实施

- 填写样例

C0065使用平视显示器实施标准II、III类或特殊批准I、II类运行

授权合格证持有人使用平视显示器实施标准II、III类或特殊批准I、II类运行。

包括：

（1）标准II类运行：适用于在标准II类跑道上按照现行运行最低标准，实施RVR不低于300米（1000英尺），DH不低于30米（100英尺）的II类运行，使用平视显示器（HUD）至接地的运行。

（2）标准III类运行：适用于在标准III类跑道上按照现行运行最低标准，使用平视显示器（HUD）至接地的运行。（暂不执行）

（3）特殊I类运行：适用在具备满足一定条件的I类精密进近跑道上实施RVR不低于450米（1400英尺），DH不低于45米（150英尺）的I类运行，使用平视显示器（HUD）至DH的运行。

（4）特殊II类运行：适用于在不符合国际民航组织（ICAO）标准II类ILS设施和灯光条件的跑道上，实施RVR不低于300米（1000英尺），DH不低于30米（100英尺）的II类运行，使用平视显示器（HUD）至接地。

以上运行须分别进行补充审定，并单独予以批准。所批准有关信息按对应运行分别填入表1-4。

经批准后，合格证持有人可在公布有对应标准的民用机场执行相应程序和运行最低标准。

表1 – 经批准的装备HUD设备用于 特殊I类运行的航空器

| 航空器类型（M/M/S） | HUD设备型号 | HUD制造厂商 | HUD硬件得到批准的运行类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| B737-300 | B-3000 | B公司 | I/II/类 |
| A737/321 | A-2000 | A公司 | I/II/III类 |
| C919 | C-5000 | C公司 | I/II类 |

表2 – 经批准的用于标准II类运行的航空器

| 航空器类型（M/M/S） | HUD设备型号 | HUD制造厂商 | 得到批准的运行类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| C919 | C-5000 | C公司 | I/II类 |

表3 – 经批准的用于特殊II类运行的航空器

| 航空器类型（M/M/S） | HUD设备型号 | HUD制造厂商 | 得到批准的运行类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| C919 | C-5000 | C公司 | I/II类 |

表4 – 经批准的实施特殊II类运行的机场

| 机场名称/四字代码 | 跑道号码 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 烟台莱山/ZSYT | 22 |  |

# 附录C  低能见度运行持续适航与维修要求

1．维修大纲一般规定。

航空运营人应具备经批准的持续适航维修方案(CAMP)。持续适航维修方案应包含按照预期的运行和制造厂家建议的维修方案所确定的实施较低着陆最低标准(LLM)和低能见度起飞应采取的措施。经批准的持续适航维修方案可能包括有关较低着陆标准的运行要求。在维修方案中，应考虑与低能见度运行相关的，适用于维修评审委员会（MRB）要求或其他相关要求（如，适航指令，强制性服务通告等）。针对预期的低能见度运行，航空运营人应重点确保飞机系统的性能、精确性、可用性、可靠性及完整性。

2．维修大纲要求

低能见度运行的维修要求可以作为一个特殊的程序单独提出，或者结合在总体的维修方案中，但不论以什么方式，与低能见度运行相关的维修方案应至少包括以下内容：

(1) 为确保与低能见度运行相关的持续适航所必需的程序。

(2) 修订、更新维修大纲的程序。

(3) 用于确定、登记或指派承担管理、实施、维护维修方案，以及实施维修方案质量管理的人员的方法，该方法包括：对承包商或子承包商机构的确认，以及在适用的情况下对其相关人员的确认。

(4) 对于每架航空器与低能见度运行相关的系统、构型状态，必须确认已经包括在维修方案或特定的低能见度运行维修方案中。除非经局方批准，每架航空器都应该符合航空器制造厂家或航空电子设备制造厂家针对相应系统和设备提出的具体标准（例如，有效的TC、相应的STC记录和相关文件，对工程指令状态的评估、适航指令、服务通告或其他符合性证明文件）。

(5) 如果与AFM, TC或STC中的规定存在差异，在维修方案中应明确标出针对为实施预期运行或符合低能见度标准而在评审过程中对航空器系统做出的任何修订、添加及改变。

(6) 针对改变的低能见度标准，在方案中明确标出所必需的维修要求和记录规定。

(7) 在方案中建立针对低能见度运行的偏差报告程序，并根据适用情况在相关维修文件和运行文件中包括该程序。

(8) 为达到质量控制和分析的目的，应建立针对与低能见度标准运行相关的航空器系统和部件偏差的确认、监控和报告的程序。

(9) 建立用于确认、监控和报告长期及重复性偏差的程序。

(10) 在长期及重复性偏差得到纠正前，用于确保航空器在低能见度标准规定的范围外实施运行的程序。

(11) 在维修控制、工程技术、飞行运行和签派或其他相关部门的配合下，确保与航空器系统状态相关的标识正确，飞机记录本上相关记录清楚明确的程序。

(12) 当维修工作由未经过培训、具备合格资质或经授权使用或批准低能见度运行相关程序的人员完成时，用于确保降低航空器低能见度性能等级状态的程序。

(13) 根据适用情况，定期实施系统地面检查和系统飞行检查的程序。例如，在完成大修后，在返回使用前实施适当的检查。

(14) 使航空器保持在一个特定的低能见度性能等级状态的规定（例如，II类、失效工作、失效不影响）或其他航空运营人指定的运行状态。

(15) 定期对相应性能实施抽样操作检查的规定。通常情况下，除非航空运营人在经批准的规定时间内至少完成一次令人满意的进近，否则应完成一次满意的系统地面检查。另外，还应建立用于记录令人满意和不满意结果的程序。不能采用机队抽样检查的方式来取代对具体航空器性能的评估。通常情况下，航空运营人应当按照航空器或航空电子设备制造厂家制定的为使航空器保持II类运行状态规定的时间内，或在6个月内，至少完成一次令人满意的低能见度系统运行或系统地面检查。

注：通常情况下，满足III类运行要求和批准的维修方案也适用于II类运行。当使用包括II类和III类运行的整体维修方案时，航空器低能见度系统状态要求必须得到飞行员、维修人员和签派人员的明确确认。

3.初始培训及复训

维修人员应掌握本咨询通告及相应规章中与低能见度标准着陆相关的维修内容和知识。操作人员及合同维修人员，包括机械工、维修调度员、航空电子设备技术员、实施维修检查或质量管理的人员，或其他工程人员应根据需要接受初始及定期复训，以确保维修方案的有效性。训练课程应包括特定的航空器系统，适用于低能见度运行的航空运营人政策及程序。相关人员的定期复训每年至少应该进行一次。对于按照航空运营人经批准培训大纲中获取了相应资格的相关操作人员，如果在超过了规定的期限（如，超过6个月）没有从事相应的航空器或系统维修工作，则应重新进行培训，并按照经批准的方案重新实施资格审核和评估（如：较低着陆标准运行）。根据适用的情况，训练课程应至少包括以下内容：

(1) 针对相关操作人员及合同人员初始及定期复训的大纲。这些人员应考虑包括：维修人员、质量及可靠性管理人员、维修控制人员、航材接收检验和库房管理人员，或相关机构的人员。培训应包括课堂教学，以及至少为负责实施航空器维修任务的人员提供的实际操作训练。另外，局方可以接受通过教室CBT，模拟机，飞机，或这些符合经批准培训大纲的方式的有效组合来实施培训。

(2) 培训应包括下述内容：操作概念、航空器型号及所涉及的系统、航空器改型及其存在的差异、所需的程序、手册或技术参考资料的有效性及使用、操作步骤、工具或所需的检测设备、质量控制、检测方法及返回使用要求、要求的签署、最低设备清单(MEL)的应用、关于获取必要技术支持的总体介绍、与航空运营人机构内其他部门必要的协作（如，飞行、签派）、其他仅适用于航空运营人及其所运行航空器型号或改型的维修大纲要求等（例如，人员因素的考虑、问题报告）。

(3) 确保符合大纲要求的外部供应商或供应商零部件的使用程序，以及建立用于控制和确保零部件性能和质量的措施的程序。

(4) 当系统故障无法再现时，为排除故障，用于跟踪和监控系统之间所串换的零部件的程序。这些程序应当针对整个系统的检测和/或解除航空器的低能见度标准运行状态。

(5) 评估、跟踪和监控与低能见度标准运行相关的零部件或系统的改动情况的程序（例如，适航指令、服务通告、工程指令、规章要求）。

(6) 记录并报告由于系统故障引起低能见度标准运行中止/中断的程序。

(7) 安装、评估、监控及检测系统和零部件软件的改动、更新或定期升级的程序。

(8) 与最低设备清单注释部分使用有关的程序，注释部分用来确定与低能见度运行相关的系统和零部件，并明确规定相应的限制、升级规定及降级使用的要求。

(9) 用于识别和确定与低能见度运行相关的零部件和系统的性能保障的程序，例如：使用“内建检测”特性、要求检查项目，以及提供质量保障，无论是由航空运营人自己还是通过协议供应商完成。

4．测试设备/校准标准

测试设备可能要求定期评估，以确保其具备必需的精确性和可靠性，从而使系统和零部件能够在维修之后投入使用。航空运营人应当具备用来维护与低能见度标准运行相关的测试设备的主要、辅助的标准清单。航空运营人应负责确保协议维修机构完全遵循这些标准。航空运营人应建立对相关国家或生产商校准标准的追溯性。

5．返回使用程序

航空运营人应当建立用于提升或降低与低能见度运行能力相关的系统状态的程序。用于监控航空器运行状态的措施应确保机组人员、维修及检查部门、签派人员及其他必要的管理人员能够正确掌握航空器和系统的状态。

每一个零部件或系统都应确定相应的检测等级。在确定在返回使用程序中，或作为提升或降低低能见度运行状态方法的情况下内建测试设备所起的作用时，应考虑制造厂商建议的维修方案或维修指南。

协议单位或人员应按照经局方批准的航空运营人维修方案批准航空器返回使用。航空运营人的责任是确保协议单位和人员经过适当的培训，具备合格资质并得到相应的授权。

6．航空器系统的定期评估。

航空运营人应提供一种方法持续评定或定期评估航空器系统性能，以确保适用于II类运行的系统能够正常的运作。定期使用该系统，并记录正常的性能是一种可接受的用以确保低能见度飞行指引系统正常性能的方法（例如，自动着陆或平视显示器）。通过提供6个月之内II类运行性能正常的完整、有效记录，例如：记录本日志或是计算机ACARS记录，是确保系统运行正常的一种可接受的方法。

飞行指引系统/自动着陆系统的定期检查应按照航空器或航空电子设备制造厂家建议的程序，或经局方批准的等效替代程序完成。对于定期评估，应完整记录成功使用飞行指引和自动着陆系统的时间和地点，以及在系统性能不正常的情况下所采取的纠正措施。

鼓励通过飞行指引/自动着陆系统的使用来协助保持系统的可用性和可靠性。

7．可靠性报告和质量控制。

（1）可靠性报告——I类运行。没有适用于I类运行的特定“可靠性报告或质量控制”要求。

（2）可靠性报告——II类运行。在被授权实施II类运行的第一年内，航空运营人应当于每个月向合格证管理局提交运行总结，其至少应包含下列内容：

a.在已知或记录的情况下，根据航空器型号/系统型别、能见度（跑道视程）的不同，所实施进近的总次数，成功进近的次数。

b.在已知的情况下，按照不同的类别列出不成功进近总次数及其原因，例如，系统性能下降、航空器设备故障/失效、地面设备问题、空中交通管制、缺少关键区域保护或其他）。

c.相关航空电子设备系统零部件非计划拆卸的总次数。

d.在初始阶段结束后，航空运营人应当按照既定的可靠性和报告要求进行报告。

8．构型控制/系统改装。

航空运营人应确保在软件改动、实施维修通告、设备加装或改装时，不会对经批准针对低能见度运行的系统及零部件的改装产生不良影响。系统零部件的任何改动都应符合航空器制造厂家、航空电子设备制造厂家、航空业或局方接受的标准或程序。

9．记录。

航空运营人应保存相应的记录（例如，包括航空运营人自身的记录，以及所有协议维修机构的记录），以确保航空运营人和局方能确定计划用于实施II类运行的航空器的适航构型及状态符合要求。

协议维修机构应具备相应的记录和指南，以与航空运营人记录实现匹配和相互关联。

附录D-1  用于评估特殊批准I、II 类运行的检查单样例

| 机场名称 |  | 跑道号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 评估类型 | 特殊I类 是否 | 特殊II类 是否 |  |
| 评 估 意 见 | 1.结论：（是否可以具备实施特殊I/II运行的条件） 2.存在的主要问题及需要改进的项目： |  |  |
|  | 评估单位： 负责人： 机场负责人: 联系方式： 联系方式： |  |  |

| 项目 | 结 果 |
| --- | --- |
| 运 行 标 准 评 估 | 现有运行标准是否满足RVR550米，DH60米 全部机型满足，部分机型不满足，全部机型不满足 不符之处：________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________如不满足， 是否由于下滑台原因引起 是否 是否为障碍物原因引起 是否 是否可以采取措施降低运行标准满足要求 是否 解决方案：________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ |
| 跑道可用着陆距离 | 可用的跑道着陆距离是否达到1500米（特殊I类）或更长 是否 可用的跑道着陆距离是否达到1850米（特殊II类）或更长 是否 如不满足，是否可以采取措施满足要求 是否 解决方案：________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ |
| 净 空 和 飞 行 程 序 评 估 | 1.最后进近下滑角是否为3度是否 2.航向道是否偏置是否 3.入口基准高（RDH）不超过18米是否 4.机场障碍物不得穿透I类精密进近面是否 5.无障碍区( OFZ) 必须满足《民用机场飞行区技术标准》中描述的CAT I类障碍物限制标准（特殊I类）。 6.无障碍区( OFZ) 必须满足《民用机场飞行区技术标准》中描述的CAT I类障碍物限制标准（特殊II类）。 7.距跑道1公里内的地形起伏是否满足正负2%以内是否 以上项目不符之处：_______________________________ _________________________________________________ 如不满足，是否可以采取措施满足要求 是否 解决方案：___________________________________________________________ 8. 距跑道入口3公里以内障碍物是否穿透II类ILS进近的 OAS面是否，如有穿透，请列出障碍物信息 - 名称______,位置_______,高度______ - 名称______,位置_______,高度______ 9. 复飞航段是否需要通过提高DH来满足超障要求是否 DH________，RVR________ |
| 场 地 电 磁 环 境 评 估 | 是否有障碍物不满足场地电磁环境要求 是否 不符之处：________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ 若为固定障碍物，请列出障碍物信息 - 名称______,位置_______,高度______ - 名称______,位置_______,高度______ 是否可以通过建立合适的滑行引导程序解决是否 是否已确定II 类ILS保护区域。是否 ILS保护区域等待位置标识和标志。是否 是否需要安装附加的灯光、信号、标识 是否 是否可以通过移出障碍物解决是否 解决方案：________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ |
| 灯 光 和 辅 助 设 备 地 面 运 行 程 序 | 是否具有I类精密进近灯光系统是否 ILS设备信号是否通过飞行校验满足II类参数要求是否 是否满足提供II/D/2级性能要求以支持航空运营人申请的II 类运行要求。是否 是否具有高强度跑道灯是否 是否具有跑道中线灯是否 有安装在TDZ的RVR（特殊I类）是否 有不少于2个RVR，其中一个在TDZ（特殊II类）。是否 跑道灯光系统的跑道中线灯、跑道边灯、跑道入口灯和跑道末端灯必须带有能够一秒转换的备份电源（特殊II类）是否 跑道灯光系统是否可远程监控（特殊II类）是否 不符之处：________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ 如不满足，是否可以采取措施满足要求 是否 解决方案：________________________________________ __________________________________________________ 是否已建立符合标准II类运行要求的地面运行程序：是否 是否已建立符合特殊II类运行要求的地面运行程序：是否 是否已经考虑了起飞着陆混合运行的情况：是否 是否使用follow me车是否 是否建立了标准滑行路线和地面间隔要求是否 是否公布了专门滑行路线图是否 是否在航行资料中公布了HUD运行有关要求是否 不符之处：________________________________________ __________________________________________________ 如不采用以上措施，是否另行采取措施满足要求 是否 解决方案：________________________________________ |

附录D-2  用于评估低能见度起飞的检查单样例

| 机场名称 |  |  | 跑道号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估时间 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评估类型 | RVR200米或以上 是否 | RVR150米或以上 是否 |  | RVR75米或以上 是否 |  |
| 评 估 意 见 | 1.结论：（是否可以具备RVR200/150/75米或以上起飞的条件） 2.存在的主要问题及需要改进的项目： |  |  |  |  |
|  | 评估单位： 负责人： 机场负责人: 联系方式： 联系方式： |  |  |  |  |

| 项目 | 结 果 |
| --- | --- |
| 灯 光 和 RVR | 是否具有高强度跑道灯是否 是否具有跑道末端灯是否 是否具有跑道中线灯是否 跑道中线灯间距是30米（RVR200米或以上起飞） 15米（RVR75米或以上起飞） 有安装在TDZ的RVR（A类飞机使用）是否 有安装在TDZ和MID的RVR（B/C类飞机使用）是否 有安装在TDZ、MID和Rollout的RVR（D类飞机使用）是否 不符之处：________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ 如不满足，是否可以采取措施满足要求 是否 解决方案：________________________________________ |
| 净 空 和 飞 行 程 序 | 有公布的仪表离场程序，且大于3.3%的最低离场梯度要求已经被注明是否 |
| 场 地 电 磁 环 境 评 估 | LOC为双频设备是否（RVR150米或以上起飞无须） LOC是否满足提供III/E/4级性能要求（RVR150米或以上起飞无须，RVR75米或以上起飞必须）。是否 是否有固定或移动障碍物不满足场地电磁环境要求 是否 不符之处：________________________________________ __________________________________________________ 是否可以通过建立合适的滑行引导程序解决是否 是否已确定LOC信号保护区域。是否 LOC信号保护区域等待位置标识和标志。是否 是否需要安装附加的灯光、信号、标识 是否 是否可以通过移出障碍物解决是否 解决方案：________________________________________ __________________________________________________ 若为固定障碍物，请列出障碍物信息 - 名称______,位置_______,高度______ - 名称______,位置_______,高度______ |
| 地 面 运 行 程 序 | 是否已建立符合低能见度起飞要求的地面运行程序：是否 是否已经考虑了起飞着陆混合运行的情况：是否 是否使用follow me车是否 是否建立了标准滑行路线和地面间隔要求是否 是否公布了专门滑行路线图是否 是否在航行资料中公布了HUD运行有关要求是否 不符之处：________________________________________ __________________________________________________ 如不采用以上措施，是否另行采取措施满足要求 是否 解决方案：________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ |

附件E  某航空公司为某型号左座安装单套HUD飞机编制的飞行机组训练和资格保持要求样例

说明：本样例仅供参考，运营人应根据使用HUD设备的实际构型，结合所实施运行种类编制适用于自身的方案，经主任运行监察员（POI）批准后实施。

1.训练目的

通过训练使受训驾驶员了解和掌握 HUD系统的知识和使用方法，正常飞行操作程序和非正常操作程序;使受训驾驶员能够利用HUD设备实施标准I类运行、标准II 类运行和特殊批准的I类、特殊批准的II 类运行以及执行最低RVR150/200 米起飞标准运行。

2.进入条件

2.1机长标准：取得左座运行资质的X机型驾驶员进入HUD左座训练。

2.2副驾驶标准：取得右座运行资质的X机型驾驶员进入HUD右座训练。

3.教员、检查员的资格

3.1 训练教员包括地面理论教员和飞行教员，训练教员、检查员必须持有局方认可的、有效的教员执照。

3.2飞行教员和检查员必须获得局方或公司HUD资格授权。

4.地面理论训练

4.1训练课时：16小时

4.1.1训练内容：

(1) 平视显示器(HUD)理论：8小时；

  - 平视显示器(HUD)的组成；

  - 平视显示器(HUD)的各种操作模式；

  - 平视显示器(HUD)的显示符号；

  - 平视显示器(HUD)的正常操作程序和非正常操纵程序；

  - 机组人员职责、分工和标准喊话。

(2) 低能见度运行理论（低能见度起飞和II类运行）：8小时

- 机场II类运行仪表进近系统和目视助航设备，包括进近灯光、跑道滑行道灯光、大气投射仪等的使用特点、能力和限制；

- 机载设备包括飞行指引系统、自动进近耦合设备、用于识别决断高的设备、仪表与显示设备、自动油门系统以及复飞指引、故障监视与警告系统等其它设备的使用特点、能力和限制；

- 低能见度条件下对于起飞的限制，不同跑道视程（RVR）下对机载设备与地面设施设备的不同要求。

- 决断高的识别；

- 使用复飞指引显示进行复飞的技术；

- 跑道视程（RVR）的使用与限制；

- 在II类运行天气条件下以不同的下滑角、驾驶舱观测遮蔽角和正常看清各种目视地面标志的高度，使用与跑道环境有关的目视地面标志和方法；

- 利用合格的有视景飞行模拟机和其它训练设备，熟悉在跑道视程（RVR）500米、350米及更低值时从仪表飞行转为目视飞行的景象；

- 垂直和水平风切变的影响；

- II类运行仪表进近与中断进近飞行程序，机组分工与配合；

- II类运行飞行有关规定，飞行手册、训练手册有关内容。

4.1.2地面理论训练合格的标准

- 熟练掌握平视指引HUD的使用。

- 熟悉HUD的各种操作方式。

- 熟悉HUD运行起飞的操作特点。

- 熟悉HUD运行低能见度条件下对于起飞的限制。

- 熟悉HUD运行进近程序和操作特点。

- 熟悉II类运行灯光系统和目视参照物的使用。

- 熟悉II类运行下的机组人员职责、分工和标准喊话。

- 熟悉特殊批准的II类或低于I类最低标准运行灯光系统和目视参照物的使用。

- 熟悉特殊批准II类或低于I类最低标准运行下的机组人员职责、分工和标准喊话。

- 熟悉设备故障警告的特性和限制。

- 熟悉特殊情况的处置程序和操作方法。

4.1.3地面理论训练考试

a)理论训练课程结束后进行考试，成绩80分（含）以上者为合格。

b)考试合格者，方可进入模拟机训练。

c)考试不合格者可补考一次。补考仍不合格者，重新进入HUD训练。

5.模拟机训练

5.1模拟机训练课时

每人2课4小时，其中包括1小时的考试，在全动模拟机上进行。

5.2模拟机教员

必须持有局方颁发的B、C类飞行教员执照，并获得HUD教员资格授权。

5.3模拟机训练科目（针对本型号HUD）

第一课

- HUD系统驾驶舱准备，熟悉HUD检查单的使用

- 低能见滑行程序，包括RVR150/200米滑行训练

- “主方式”低能见静风/侧风起飞

- 低能见度中断起飞，包括RVR150/200米中断起飞训练

- 爬升、下降、转至某航向，截获VOR径向线练习

- TCAS决策咨询

- 大坡度转弯、失速改出（光洁/转弯/着陆）

- HUD监控下A/P、/A/T、F/D进近,自动着陆

- IMC、VMC、AIII方式进近

- HUD故障或地面着陆系统故障的进近

- 人工F/D CAT II进近,风切变,复飞

- HUD CAT II方式标准喊话

- HUD AIII模式人工F/D 进近，包括CAT II进近,特殊批准的I类进近、特殊批准的II类进近、能见度零全停着陆

- HUD AIII模式人工F/D侧风着陆，包括CAT II进近,特殊批准的I类进近、特殊批准的II类进近。

第二课

- HUD系统驾驶舱准备

- 低能见滑行程序，包括RVR150/200米滑行训练

- 低能见静风/侧风起飞、大侧风（20节）起飞

- 低能见中断起飞(V1前单发) ，包括RVR150/200米天气条件

- 低能见V1后发动机失效，包括RVR150/200米天气条件

- HUD人工F/D单发落地

- RVR150/200米起飞后风切变

- HUD人工F/D 特殊II类风切变，复飞

- HUD人工F/D  特殊II类静风/侧风着陆

- HUD 特殊II类进近标准喊话

- 特殊II进近过程中HUD故障或ILS故障

- 失去AIII方式(人工F/D, 特殊 II类进近)

- HUD人工 F/D进近,能见度零全停着陆,滑跑程序,在跑道上全停

5.4模拟机训练合格的标准

5.4.1左座驾驶员

- 熟练并掌握HUD设备的使用及飞行程序；

- 掌握在RVR150/200米条件下滑行技巧；

- 在II类运行条件下使用HUD完成正常与非正常情况下的进近着陆；

- 在特殊批准的II类或低于I类最低标准运行条件下使用HUD完成正常与非正常情况下的进近着陆；

- 有良好的观察和判断能力；

- 能正确进行驾驶舱资源的管理，口令准确、清晰；

- 能及时发现不正常情况，并处置果断、动作准确。

5.4.2右座驾驶员

- 熟练并掌握HUD设备的使用及飞行程序；

- 有良好的观察和判断能力；

- 配合主动，执行左座指令的动作准确；

- 注意力分配合理，标准喊话准确，能及时发现和提醒运行中的偏差。

5.5模拟机训练的考试

a)考试员由具有相应资格的飞行教员担任。

b)考试时间为1小时。

c)驾驶员在左右座的飞行表现均需进行评定，以左座表现为主评定成绩。

d)模拟机考试的具体方法和评分标准参见《飞行技术管理手册》。模拟机考试总e)评成绩必须在4分（含）以上为合格。

f)考试成绩填入《驾驶员飞行记录簿》及相关文书。

g)考试合格者方可进入航线熟练飞行。

h)考试不合格者可补考一次，但30天内不得申请补考。补考仍不合格者，终止其本次HUD训练。

6.航线飞行

6.1驾驶员在模拟机训练结束后60天内，必须使用HUD手控飞行不少于10次起飞、进近和着陆。

6.2天气执行标准：在不低于I类天气条件下，按照模拟II类天气标准，使用HUD进行起降飞行。

6.3航线飞行时，整个航程应使用HUD监控飞机参数和状态进行飞行。

6.4对每次使用HUD实施航线熟练飞行的情况记录在《飞行经历记录本》中。

6.5完成航线熟练飞行后，要进行飞行检查。

（1)使用HUD的起飞、进近和着陆，天气标准不低于I类运行最低标准。

（2) 副驾驶也应合格于HUD 运行的职责。

  - 将检查记录填入《驾驶员飞行记录薄》。

6.7检查不合格者可补考一次。补考仍不合格者，重新进行HUD训练。

7.HUD复训要求

7.1每12个月完成两次复训：可采用一次用模拟机、一次用飞机的航线检查方式交替进行。

7.2地面理论复训：

7.2.1课时：2小时

7.2.2内容：

- 有关HUD原理和训练手册的学习。

- RVR150/200米滑行程序和II类运行条件下的HUD飞行程序。

- RVR150/200米和II类运行条件下运行的机组人员职责、分工和标准喊话。

- 特殊批准的II类或低于I类最低标准运行条件下的HUD飞行程序。

- 特殊批准的II类或低于I类最低标准运行条件下的机组人员职责、分工和标准喊话。

- 有关机场的仪表着陆系统设施信息。

- 本公司关于HUD运行的规定和文件。

- 中国民航局关于HUD运行规章和通告。

- 机载设备包括飞行指引系统、自动进近耦合设备、用于识别决断高的设备、仪表与显示设备、自动油门系统以及复飞指引、故障监视与警告系统等其它设备的使用特点、能力和限制；

7.3模拟机训练

7.3.1结合正常年度复训进行。时间不少于1小时。

7.3.2训练科目：

机长：

a) RVR150/200米滑行和中断起飞；

b) HUD人工F/D 特殊I类、标准 II或特殊II类下的进近着陆；

c) HUD人工F/D单发进近、复飞、着陆。

副驾驶：

熟练HUD飞行程序，正确使用检查单，及时监控设备和标准喊话，配合左座完成II类条件下的HUD起飞和着陆，完成特殊批准的II类或低于I类最低标准条件下的HUD起飞和着陆。

附件F   ICAO附件6 《航空器的运行》—第I 部分 航空器的运行（第九版 2013年11月14日最后修订）中对于HUD有关运行的要求

总的要求：如果飞机装备有平视显示器，则必须由运营人所在国批准方能使用此类系统以获得运行效益。

1.总则

（1） 平视显示器可在驾驶员前方外界视野内显示飞行信息，而又不会明显限制该外界视野。

（2）平视显示器上可以显示各种飞行信息，这取决于计划的飞行运行、飞行条件、系统能力和运行批准。平视显示器的显示信息可以包括但不限于如下各项：

a) 空速；

b) 高度；

c) 航向；

d) 垂直速度；

e) 迎角；

f) 飞行航径或速度矢量；

g) 有坡度姿态和/或起始俯仰姿态；

h) 带有偏离指示的航线和下滑道；

i) 状态显示（导航传感器、自动驾驶仪、飞行指引仪等）；和

j) 告警和警告显示（机载防撞系统、风切变、近地警告等）。

2. 平视显示器的运行应用

（1） 配备平视显示器的飞行运行能够通过将下视显示仪上的飞行信息与外界视野相结合，使驾驶员能够在不断观察外界情景的同时，更为及时地了解相关飞行参数和状态信息，从而增强态势警觉。增强态势警觉还能够减少飞行运行误差并提高驾驶员随着气象条件的变化在目视参照与仪表参照之间实现过渡的能力。平视显示器应用于飞行运行可能带来的益处包括：

a) 整个飞行运行期间，尤其是在滑行、起飞、进近和着陆期间，增强态势警觉；

b) 特别是在全天候运行中减少起飞、进近和着陆期间的飞行技术差错；和

c) 由于对接地区的精确预测、对机尾触地的意识/警告和快速识别以及从异常姿态中改出，使性能得到改善。

（2）平视显示器可用于如下用途：

a) 在执行某一特定任务或者运行时，对常规驾驶舱仪表进行补充。驾驶舱主用仪表仍然是对航空器进行人工操纵或机动的主要手段；和

b) 作为一个主要飞行显示仪；

c) 驾驶员可以使用平视显示器上显示的信息，而无需扫视下视显示仪。批准平视显示器在运行中用于这一方面，使驾驶员能够通过参考平视显示器操纵航空器进行批准的地面运行或飞行运行；和

d) 可以利用平视显示器上显示的信息获得额外的航行或操纵性能。平视显示器上可显出所需信息。可以按照为此用途而使用的平视显示器，为某一特定航空器或者自动飞行控制系统批准较低最低标准的运行裕度。在以其他方式使用自动系统的情况下借助平视显示器进行运行时，也可准予额外裕度。

3. 平视显示器培训

（1） 培训要求应该由运营人所在国制定、监控和批准。如果该国确定这些要求与常规下视仪表的当前使用要求存在明显差异，则这些培训要求应该包括对近期经验的要求。

（2） 平视显示器培训应该涉及平视显示器设计用于和运行中批准用于的所有飞行运行。一些培训内容可能需要根据航空器是安装了一套还是双套平视显示器进行调整。培训应该包括平视显示器性能降低或出现故障时所需的应急程序。根据预期用途，平视显示器培训应该包括如下内容：

a) 了解平视显示器、其飞行航径和能量管理概念，以及符号的使用。其中应该包括重大飞行事件（机载避撞系统的交通提示/决断提示、从飞机失去操纵性和风切变中改出、发动机或者系统故障等）期间的运行；

b) 平视显示器的限制和正常程序，包括在使用前为确保系统功能正常所执行的维护和运行检查。这些检查包括调整驾驶员座椅以获得并保持合适的视线角度，以及对平视显示器的工作模式进行核实；

c) 平视显示器在低能见度运行期间的使用，包括昼间和夜间条件下的滑行、起飞、仪表进近和着陆。此种培训应该包括从下视运行到平视运行和从平视运行到下视运行的过渡；

d) 平视显示器的故障形式以及故障形式或者限制对机组行为能力的影响；

e) 装备单套平视显示器时，没有配备平视显示器的驾驶员进行下视监视而配备平视显示器的驾驶员进行平视监视的机组协调、监视和口头呼叫程序；

f) 装备双套平视显示器时，驾驶航空器的驾驶员使用平视显示器而另外一位驾驶员进行平视或者下视监视的机组协调、监视和口头呼叫程序；

g) 对由于“视野狭隘”（也称为认知狭隘或者注意力狭隘）而失去态势警觉可能性的考虑；

h) 天气，如云底低和低能见度可能给平视显示器性能带来的影响；和

i) 平视显示器的适航要求。

附件G  HUD运行与传统运行在灯光和导航配置等方面存在的差异说明

1.机场跑道/滑行道中线灯间距为30m，可以实施RVR 200m的低能见度起飞。

我国现行的机场建设标准（与ICAO附件14《机场》要求一致）中规定跑道/滑行道灯光系统间距为不大于15米时，才能实施RVR350m以下的地面运行。而我国的多数已建I类机场是按30米间距进行中线灯设置的。

ICAO附件14《机场》（第六版2013年7月）关于II/III类的划分已与ICAO DOC9365《全天候运行手册》（第三版 2013年）保持了一致；但附件14中针对助航灯光的规定，与DOC9365的要求不一致。

ICAO DOC9365第6章“机场运行最低标准的实施”的“表 6-2 经批准的起飞最低标准示例（商业运输飞机）”中指出在RVR 125m的条件下，跑道中线灯间距必须为15米或以下；在RVR 150m及以上条件下，未对跑道中线灯间距做出要求，意味着RVR 150m及以上运行跑道中线灯间距30米是可以接受的（滑行道中线灯间距与此类同）。

鉴于“特殊法优于一般法”的基本准则,实施低能见度运行时，DOC9365（运行标准）关于中线灯间距的规定较附件14有优先权。其次，附件14中也有这样的声明“目视助航设备不一定要与所设置的非目视助航设备的等级相匹配，选择目视助航设备的准则依据运行的条件而定。”；再者，经多方问询，RVR150米及以上时，若飞机具备HUD的话，在滑行、滑跑过程中，飞行员无需频繁低头抬头，跑道/滑行道中线灯间距30米，完全可以控制飞机前进的方向。考虑增加一定的安全裕度，本咨询通告规定，使用HUD允许在跑道/滑行道中线灯间距为30米的机场实施RVR 200米起飞。

2.机场跑道灯光电源可以通过多种形式实现备份电源的1秒热切换。

我国绝大多数运输机场跑道灯光系统电源采用2路市电互为备用，并采用1路柴油发电机做2路市电全部停电时的备用，当2路市电停电时，柴油发电机在15秒内自启动，并自动投入，带全部负载。

而以具备实施III类运行能力的美国西雅图为例，其供电模式为市电l路，油机2台，外部供电应急接口1个，无UPS设备。日常运行中，市电作为主用，油机作为备用（可15秒内自启动，启动后自动切换时间小于1 秒）。低能见度运行时，油机主用、市电备用，切换时间小于1秒。

经过济南、烟台机场的试验，如在正常运行中，将柴油发电机启动进入热备份状态，可以实现1秒内灯光切换的要求。

基于合理的电气设计与实际验证，可以通过多种形式实现机场跑道灯光备份电源的1秒热切换。在满足设备性能限制的情况下，具体实现方式是灵活的，不仅限于以下这2种方式：

（1）灯光站在实施低能见度运行时，如使用市电作为主用电源，油机作为备用电源，须配备UPS电源。当市电故障时，由UPS供电，满足1秒切换要求。UPS供电能力不低于15分钟。

（2）灯光站在实施低能见度运行时，如使用油机作为主用电源，使用市电作为备用电源，当油机故障时，市电可以1秒钟内自动投入，则无需配备UPS电源。

3.部分I类运行的机场ILS保护区场地已满足使用HUD实施特殊II类运行要求。

中国民航《民用航空通信导航监视台（站）设置场地规范》（MH/ T4003.1-2014），是基于国际民航组织（ICAO）的标准制定的，基本原则是对ILS保护区场地进行严格保护，以确保提供合格的ILS导航信号。虽然此规定并不要求完全按照保护区范围征用土地，但许多机场认为，如果不征地，光依靠沟通协调，无法做到有效保护，这样就导致很多机场现行的I类ILS保护区如要升级为ICAO标准II类保护区，在具体实施上就可能出现技术上十分困难或者耗资特别巨大的问题。

对于普通飞机实施II类运行，飞机主要依靠ILS导航信号进近和着陆，对ILS信号的依赖特别大，因为飞机无法判别信号的好坏，所以对信号质量要求就特别高。为增加安全裕度，一般而言，对ILS保护区场地进行严格保护。

目前民航使用的HUD普遍具备进近着陆引导能力（简称HUDLS），高级的HUD可引导至接地（III类功能）。当传统ILS信号误差较大或不可用时间较长时，HUD提示飞行员导航信号不可用，飞行员应采取复飞等措施。这样就等于HUD给ILS额外增加了一个安全裕度。

近年来ILS导航设备的技术已有较大的发展，开发了双频发射机，下滑信标开发了边带基准和捕获效应型天线，使用这些新技术的ILS导航设备减小了对保护区范围的要求，FAA是根据设备类型划设保护区范围，例如双频捕获效应型下滑信标II、III类运行只划设400米（1300英尺）保护区，已显著小于我国I类保护区要求。当然，FAA也对航空公司提出了相应的要求，要求航空公司进行相应的评估和验证。

本咨询通告借鉴FAA根据设备类型划设保护区范围的成功经验，同时航空器因增加了HUD设备使飞机能力获得提升，通过严格限制ILS设备类型使较小的场地保护区也能够满足使用HUD实施特殊II类运行的导航性能要求，为此，本咨询通告只允许使用双频航向设备和双频（捕获效应型）下滑设备支持HUD特殊II类运行，飞行校验按II类信号标准执行，监控器告警门限按照II类设置，通过飞行校验验证保护区场地满足II类导航性能，通过评估并制定地面运行程序管控进入保护区的航空器和车辆，确保ILS保护区持续符合II类导航性能要求。在我国已经实施试点的青岛流亭、济南遥墙、乌鲁木齐地窝堡、烟台蓬莱等机场均为双频ILS设备，场地保护区虽然没有完全符合我国现行标准II类运行要求，但高于FAA相应保护区标准，通过多次飞行校验，其性能都符合II类校验技术参数要求。在实施HUD特殊II类运行时，通过地面程序管控飞机和车辆，可以保证特殊II类的正常使用，没有出现ILS信号受干扰而导致的复飞事件。

4.机场RVR设备合格的情况下，无论其类型组合如何，其提供的RVR报告运营人均可以采信。

我国现行的机场气象设备建设指南建议机场安装的RVR测量设备应不少于3个且应为同一类型。但已经投运机场安装的RVR测量设备可能存在安装数量少于3个或者存在多个类型组合的情况。

我国现行的规章中，不要求机场安装的所有RVR设备都要处于可用状态下，才能实施运行;也未对RVR类型提出具体要求。

不同类型组合的RVR系统，只要任意一个合格，其RVR数值就应对外公布。运营人应选用符合本通告要求位置的RVR数值实施HUD运行。

5.使用HUD实施特殊II类运行的跑道入口前1000m地形不要求完全平整。

根据中国民用航空仪表着陆系统II类运行规定（CAAC CCAR-91FS-Ⅱ），跑道入口前至少300米跑道应当平坦，用无线电高度表确定决断高时，应考虑从入口向外至1000米的进近区地形。

跑道入口前的地形如能保持平坦，有利于使无线电高度表读数的稳定，但实践中，如要求对跑道入口300米外的地形进行平整处理，在许多机场需要大量投资，难以实现。

FAA的做法是对于跑道入口前不规则地形，通过飞行验证的方法，检查跑道入口前地形对使用无线电高度表读数（RA）判断决断高（DH）有无实质性影响、是否会产生多次重复的抖动。

ICAO在附件14《机场》、DOC9365《全天候运行》、DOC8168卷二 《目视和仪表飞行程序设计》中也规定可以通过可重复的运行检查来确认使用无线电高度表读数（RA）来公布超障高（OCH），超障高（OCH）经过运行评估后可换算为决断高（DH）。

使用HUD实施特殊I类或特殊II类是手动驾驶飞行，区别于飞机使用自动着陆系统，受不平整地形的影响更小。运营人可以通过飞行运行评估，对此影响的可接受度进行确认。