颁发专用条件征求意见稿

颁发专用条件 “C系列飞机有限合作公司BD-500-1A10/-1A11型飞机燃油箱结构闪电防护要求专用条件”征求意见稿

编号：SC-25-005（征求意见稿）

反馈意见截止期：

- 概述

TCCA适航规章AWM525.981(a)(3) (525-21版)与CAAC适航规章CCAR-25-R4 25.981(a)(3)具有相同要求，均包括“证实点火源不会由每个单点失效与每个没有表明为概率极小的潜在失效条件的组合引起”（下文简称“潜在+1”）的要求。直接表明对此“潜在+1”要求的符合性，对于目前包括C系列飞机有限合作公司（以下简称CSALP）BD-500-1A10/1A11型飞机在内的几乎所有运输类飞机申请人/持有人而言是不可实现的。

CSALP在向TCCA表明其燃油箱结构闪电防护设计对AWM525.981(a)(3) (525-21版)条款符合性时，采用“容错设计+最大限度的鲁棒性设计”的理念，直接表明对该条款的符合性（详见TCCA IP A-04）。这不符合CAAC对“燃油箱结构闪电防护要求”的审定实践（采用专用条件或豁免的方式）。考虑到BD-500-1A10/1A11型飞机采用了全复材油箱，且所有油箱均由惰化系统产生的富氮气体进行惰性化，此设计通常视为新颖的设计特征，认可审查组根据21.16条专用条件要求，提出本专用条件草案代替CCAR-25-R4 25.981(a)(3)要求。

- 背景

CCAR-25-R4 25.981(a)(3)要求：

燃油箱点燃防护

(a) 在可能由于燃油或其蒸气的点燃导致灾难性失效发生的燃油箱或燃油箱系统内的任一点不得有点火源存在。必须通过以下表明：

(3) 证实点火源不会由每个单点失效、每个单点失效与每个没有表明为概率极小的潜在失效条件的组合或者所有没有表明为极不可能的失效组合引起。必须考虑制造偏差、老化、磨损、腐蚀以及可能的损伤的影响。

CCAR-25-R4 25.981(a)(3)与AWM525.981(a)(3) (525-21版)要求相同，均对飞机的燃油箱结构闪电防护设计提出了要求：“证实点火源不会由每个单点失效与每个没有表明为概率极小的潜在失效条件的组合引起”。而此要求，无论对于金属机翼油箱还是复材机翼油箱，目前均难以通过冗余设计的方式直接表明符合性。CSALP在向TCCA表明其BD-500-1A10/1A 11型飞机燃油箱结构闪电防护设计满足其AWM525.981(a)(3) (525-21版)要求时，采用了“容错设计+最大限度的鲁棒性设计”的理念（而非概率分析）来直接表明对规章的符合性，对于此符合性思路，CAAC不能接受。

- 适用范围

CSALP BD-500-1A10/1A11型飞机。

- 专用条件草案

对于燃油箱基本机身结构或永久系统支撑结构上集成的闪电防护设计特征，CSALP表明其对CCAR-25-R4 25.981(a)(3)的符合性以及CAAC判断其符合性均是不现实的，下面的要求可用于替代CCAR-25-R4 25.981(a)(3)的要求：

- 对于机上的所有燃油箱，CSALP必须表明BD-500-1A10/1A11型飞机的设计满足或超过CCAR25-R4附录M的要求；

- 为表明对该专用条件（替代CCAR-25-R4 25.981(a)(3)）的符合性，CSALP必须表明其设计至少包含两重独立、有效并可靠的闪电防护特征（或系列设计特征），以为每一结构设计区域提供容错的闪电相关点火源防护特征。对于以下特定设计不要求具有容错设计：

- 容错设计特征不可实现的区域

- 由该处设计特征与其他所有非容错设计特征导致的燃油箱蒸气点燃事件概率之和为极不可能的情况。

- CSALP必须开展分析以表明其设计、制造、工序以及持续适航文件的适航限制章节包含了所有可行的措施以防止、检查和纠正由于制造偏离、老化、磨损、腐蚀和可能的损伤造成的结构闪电防护特征的失效。

- 结论

建议颁发该专用条件。

附：《颁发专用条件/批准豁免反馈意见表》（CAAC表AAC-267）

颁发专用条件/批准豁免反馈意见表

| 类别 |  | 颁布专用条件批准豁免 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 征求意见稿编号 |  |  |  |
| 航空产品型号 |  | C系列飞机有限合作公司BD-500-1A10/-1A11型飞机 |  |
| 相关的适航规章和/或环保要求 |  |  |  |
| CCAR-25-R4 25.981(a)(3) |  |  |  |
| 意见或建议 |  |  |  |
| 姓名: （印刷体） （签名） |  |  |  |
| 电话： | 传真： |  | 电子邮件 |
| 通信地址： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |

CAAC 表 AAC-267（11/2012）