颁发专用条件征求意见稿

颁发专用条件 WZ16发动机安装节不声明批准寿命 征求意见稿

编 号：PSC-33-002

反馈意见截至期：

1. 概述

WZ16发动机安装节失效会导致危害性发动机后果，为发动机限寿件。申请人拟不对安装节声明寿命限制，此为WZ16发动机型号设计中新颖独特的设计特征。适用的适航规章没有包括适当的安全要求，需制定专用条件。

2. 背景

涡轴16发动机的安装系统由一个主安装节（扭矩管）和两个辅助安装节（后安装节）组成。任一安装节失效后，申请人无法完全排除发动机脱开的可能性，即安装节的失效可能会导致CCAR 33.75 g(2)(v)中所规定的危害性发动机后果。保守处理，将主安装节和两个辅助安装节定义为限寿件。

上述零件应满足CCAR 33.75(a)(3)和(c)款要求，对于该零件的主要失效，根据CCAR 33.75(c)款规定，应满足CCAR 33.70条相关要求，建立并声明主安装节和辅助安装节的寿命限制。

3. 适用范围

WZ16发动机。

4. 专用条件

针对WZ16发动机安装节不声明批准寿命，审查组提出以下专用条件（SC2）：

- SC2：涡轴16发动机安装节不声明批准寿命

(a)申请人按照局方批准的程序，对定义为限寿件的安装节建立寿命限制，以确保安装节失效导致危害性发动机后果前能够被移出服役。寿命评估应当综合考虑低周和高周疲劳的影响。如果寿命限制大于100000循环，则不需要在发动机持续适航文件的适航限制章节中列出。

(b)申请人按照CCAR 33.70的要求（工程计划、制造计划和使用管理计划），表明涡轴16发动机安装节能够在整个寿命期内保持其强度和寿命裕度。

(c) 申请人按照CCAR 33.75（a）（2）的要求确认涡轴16发动机安装节为限寿件，申请人按照CCAR21.423的要求进行标记，并将其列入持续适航文件的适航限制章节。

颁发专用条件/批准豁免反馈意见表

| 类别 |  | 颁布专用条件批准豁免 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 征求意见稿编号 |  | PSC-33-002 |  |
| 航空产品型号 |  | 中国航发哈尔滨东安发动机有限公司WZ16型发动机 |  |
| 相关的适航规章和/或环保要求 |  |  |  |
| CCAR-33-R2 33.70；33.4 |  |  |  |
| 意见或建议 |  |  |  |
| 姓名: （印刷体） （签名） |  |  |  |
| 电话： | 传真： |  | 电子邮件 |
| 通信地址： |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |

CAAC 表 AAC-267（11/2012）