|  |  | 咨询通告 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国民用航空局机场司 |  |  |  |

编    号：AC-XX

下发日期：2025年X月X日

运输机场场道工程

工地试验室标准化建设指南

（征求意见稿）

前  言

工地试验室是工程质量控制和评判工作的重要基础数据来源，是工程建设质量管理体系的重要组成部分，为将习近平总书记加快建设交通强国、质量强国的重要指示精神落到实处，积极响应中国民用航空局（以下简称民航局）党组对强化工程质量监督、推动工程建设品质升级的部署安排，进一步规范运输机场场道工程（以下简称场道工程）工地试验检测活动，根据《运输机场场道工程建设质量检测管理办法》（民航规〔2023〕30 号）、《关于加强民航专业工程建设质量管理工作的二十条措施》（民航规〔2023〕33号）《关于开展全面加强场道工程建设质量检测管理专项行动的通知》（民航综机函〔2025〕32号）等有关要求，民航局机场司组织成立编写组，编制《运输机场场道工程工地试验室标准化建设指南》。本指南编写组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关工程建设标准规范，并在广泛征求意见的基础上，制订本指南。编写过程中，充分考虑了安全和环保因素，旨在确保工地试验室在提供准确可靠试验检测数据的同时，保障人员安全与环境可持续发展。

本指南共分六章：1总则；2规范性引用文件；3术语和定义；4基本规定；5工地试验室建设；6工地试验室管理。

本指南由xxxx负责日常管理。

本指南首次编制，执行过程中如有意见或建议，及时函告编写组（地址：北京市朝阳区阜通东大街6号方恒国际中心A座7层安全监督处，邮编100102，E-mail：lishian2013@126.com）。

主编单位：

参编单位：

主    编：

参编人员：

主    审：

参审人员：

目  录

1  总  则	5

2  规范性引用文件	7

3  术语和定义	8

4  基本规定	9

4.1  工地试验室设置	10

4.2  母体试验检测机构要求	10

4.3  工地试验室登记备案及权限规定	11

5  工地试验室建设	12

5.1  驻地建设	12

5.2  人员配备和体系建设	14

5.3  设备设施配置	15

6  工地试验室管理	17

6.1  人员管理	17

6.2  设备管理	18

6.3  环境管理	19

6.4  档案管理	19

6.5  样品管理	21

6.6  外委管理	21

附件1《运输机场场道工程工地试验室设立授权书》	23

附件2《运输机场场道工程工地试验室备案登记表》	24

附件3《功能室环境条件和相关设施要求》	33

附件4《工地试验室功能室设置一览表》	35

附件5《检测参数对应的标准及主要仪器设备配置一览表》  	37

# 1  总  则

1.1  本指南适用于新建、改扩建运输机场（含军民合用机场民用部分）场道工程项目的工地试验室标准化建设与管理。

1.2  本指南旨在规范工地试验室的建设、运行和管理，确保试验检测数据的真实性、客观性、准确性，为场道工程建设质量检测控制提供可靠依据，保证场道工程质量。

1.3  检测机构在同一场道工程项目中不得同时接受建设单位和施工单位的检测委托。

1.4  工地试验室应秉持“科学严谨、真实公正”的价值导向。

1.5  工地试验室应重视信息化管理，满足《运输机场场道工程检测信息化建设指南》要求。

1.6  工地试验室应加强质量控制和管理，试验检测数据真实准确。严禁编造试验检测数据、记录和报告，严禁代签试验检测报告。

1.7  工地试验室应按有关标准、规范和合同文件规定的频率开展试验检测工作。

1.8  试验检测操作应严格按照试验检测规程进行。试验检测所需的环境条件应满足有关标准、规范和规程要求。

1.9  当出现涉及结构安全、主要使用功能检测结果的不合格情况时，应当同时报告监理单位、建设单位，由建设单位报各地区管理局或质量监督机构。

1.10  工地试验室技术人员应参与工程质量问题处置工作。结合试验检测数据和专业技术知识，为质量问题的分析及整改方案制定提供技术支持。

1.11  工地试验室应制定应急处置预案，明确应急响应流程、责任分工及处置措施，并定期组织应急演练，确保全体人员熟悉应急操作，提升应急处置能力。

1.12  在场道工程建设过程中，建设单位为控制质量原则上应要求检测机构在工程现场设立的试验室，如受场地等限制无法设立的，应采取保障措施，确保数据的及时、准确。

# 2  规范性引用文件

2.1  《运输机场场道工程建设质量检测管理办法》（民航规〔2023〕30 号）

2.2  《关于加强民航专业工程建设质量管理工作的二十条措施》（民航规〔2023〕33号）

2.3  《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》（厅质监字〔2009〕183号）

2.4  《关于印发工地试验室标准化建设要点的通知》（厅质监字〔2012〕200号）

2.5  《公路工程工地试验室标准化指南》（2013年10月第1版）

2.6  《民用机场飞行区场道工程施工安全技术规范》 （MH/T 5077-2024）

2.7  《运输机场建设工程资料管理规程 第1部分: 总体要求》（MH/T5078.1-2024）

2.8  《运输机场建设工程资料管理规程 第2部分: 场道工程施工资料》（MH/T5078.2-2024）

2.9 《民用机场飞行区场道工程质量检验评定标准》（MH 5007-2017）

# 3  术语和定义

3.1  场道工程建设质量检测机构（以下简称检测机构）：依法成立，具备相关从业资质，从事检测活动的专业技术组织。

3.2  工地试验室：场道工程建设过程中，检测机构为控制质量在工程现场设立的试验室。按照《公路水运工程质量检测管理办法》（交通运输部令2023年第9号）取得资质的检测机构，应当根据需要在施工现场设立工地试验室，提供设备、派驻人员，承担相应质量检测业务。按照《建设工程质量检测管理办法》（住房和城乡建设部令2023年第57号）取得资质的检测机构，在施工现场提供设备、派驻人员，承担相应质量检测业务的场所也应取得相应资质，涉及跨省、自治区、直辖市承担检测业务的，应当向建设工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门备案。

3.3  母体试验检测机构：具备交通运输主管部门颁发的检测机构资质，对工地试验室进行授权和管理的检测机构。

3.4  授权负责人：由母体试验检测机构授权，全面负责工地试验室管理和试验检测活动的人员。

# 4  基本规定

对建设单位及监理单位的要求：

（一）建设单位应当在编制工程概预算时合理核算建设工程质量检测费用，单独列支并按照合同约定及时支付。

（二）建设单位委托检测机构开展建设工程质量检测活动的，建设单位或者监理单位应当对建设工程质量检测活动实施见证。见证人员应当制作见证记录，记录取样、制样、标识、封志、送检以及现场检测等情况，并签字确认。

（三）建设单位委托检测机构开展建设工程质量检测活动的，施工人员应当在建设单位或者监理单位的见证人员监督下现场取样。提供检测试样的单位和个人，应当对检测试样的符合性、真实性及代表性负责。检测试样应当具有清晰的、不易脱落的唯一性标识、封志。

（四）建设单位应向检测机构提供与建设工程质量检测有关的原始资料，应根据需要要求检测机构调整检测方案。根据现场实际情况调整当次检测项目。应组织协调现场检测和取样的各项准备工作，为检测机构提供必要的工作条件，保证检测工作有效进行。

（五）建设单位或监理单位发现检测人员不按合同要求履行工作职责或其行为影响合同正常履行的，应要求检测机构更换检测人员。

- 4.1  工地试验室设置

4.1.1  需设立工地试验室的场道工程施工标段，建设单位应根据工程特点，将工地试验室标准化建设有关要求及费用标准等纳入招标文件，并在招标文件、合同文件中明确试验室的检测项目及参数、人员、仪器设备配备要求。

4.1.2  建设单位和施工单位应根据合同约定，在工程现场设立工地试验室，工地试验室应按合同段单独设立，工程规模过大时可设立分试验室。

- 4.2  母体试验检测机构要求

4.2.1  母体试验检测机构应根据合同约定在其资质许可的业务范围内，对工地试验室进行授权。授权内容包括工地试验室可开展的试验检测项目及参数、授权负责人、授权工地试验室的公章、授权期限等。《运输机场场道工程工地试验室设立授权书》（附件1）应加盖母体试验检测机构公章。

4.2.2  母体试验检测机构应加强对授权工地试验室的管理和指导，根据合同约定为工地试验室配齐检测人员、配足仪器设备、选好场地，切实督促工地试验室落实标准化建设的各项要求，并对工地试验室检测结果的真实性和准确性负责。

4.2.3  母体试验检测机构需在工地试验室完成标准化建设后，开展现场验收。验收内容涵盖场地建设是否符合标准、仪器设备配备及检校、人员资质、管理体系建立情况等。验收应形成书面记录，明确是否通过验收，确保工地试验室具备规范开展试验检测工作的条件。

4.2.4  母体试验检测机构应每年定期对授权工地试验室进行检查指导，确保授权工作规范有效，检查过程应有记录，检查结果应有落实和反馈。

- 4.3  工地试验室登记备案及权限规定

4.3.1  经母体试验检测机构授权设立的工地试验室，按照《关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见》（厅质监字〔2009〕183号）规定，完成备案。同时应当填写《运输机场场道工程工地试验室登记表》（附件2），经建设单位审查后报送民航专业工程质量监督机构（以下简称质量监督机构）。

4.3.2  工地试验室经授权的试验检测项目及参数或试验检测持证人员进行变更的，应当报经建设单位批准。

4.3.3  工地试验室应在母体试验检测机构授权的范围内，为场道工程建设项目提供试验检测服务，不得对外承揽试验检测业务。

4.3.4  工地试验室出具的试验检测报告应加盖工地试验室授权公章，公章包含的基本信息有：母体试验检测机构名称、建设项目标段名称、工地试验室。

# 5  工地试验室建设

- 5.1  驻地建设

5.1.1  工地试验室选址应充分考虑安全、环保、交通便利及工程质量管理要求等因素。

5.1.2  工地试验室规划应遵循总体布局合理、功能分区明确、组织协调顺畅的原则。同步严格保障消防通道规划合规，始终保持畅通无阻以满足应急救援需求。

5.1.3  工地试验室应将工作区和生活区分开设置，工作区总体上可分为功能室、办公室和资料室三部分。

5.1.4  功能室应根据场道工程内容和特点设置，一般包含以下项目：土工（无机结合稳定材料）、集料、水泥、水泥混凝土、力学、沥青、沥青混合料、化学、土工合成材料（防水卷材），同时应根据需要设置外检室、样品室、留样室、标准物质室等，每个功能室的环境条件和相关设施要求，详见《功能室环境条件和相关设施要求》（附件3）。工地试验室可根据合同内容约定，在以上功能室中选择工程实际需要的功能室。工地试验室功能室设置详见《工地试验室功能室设置一览表》（附件4）。

5.1.5  工地试验室用房可新建或租用现有房屋。新建房屋应选择保温、环保材料，并综合考虑极端气候和自然灾害的影响，必要时采取加固处理措施，确保其在使用期间内的安全性。租用房屋应安全、坚固，其空间、面积、通风、采光和保温等条件应满足使用要求。

5.1.6  工地试验室的空间和面积应满足质量检测工作和环境条件要求。一般应综合考虑仪器设备放置、人员操作和行动通道所占用空间和面积以及门窗位置等因素。对有温度、湿度条件要求的功能室，必要时可进行吊顶处理，以降低有效高度、提高保温保湿效果。

5.1.7  工地试验室应有良好的通风采光条件。沥青及沥青混合料室等应设置机械强制通风设施，化学室需配置带通风功能的专用药品柜，选用防火、耐酸碱材质，符合安全规定。

5.1.8  工地试验室应设置较完善的排水设施，并配备必要的应急水源，保证检测工作正常、连续开展。各功能室均应铺设上、下水管道，配备水池，地面应设置地漏。水泥混凝土室、集料室等房间地面应设置水槽和沉淀池。

5.1.9  工地试验室应采用独立的专用线路集中配电，并设置应急电源，保证检测工作正常、连续开展。

5.1.10  工地试验室应根据检测工作需要和当地气候特点，设置采暖设备或空调等设施。

5.1.11  工地试验室应配备必要的洗眼器、防酸碱的手套等安全防护、防盗和环保设施，确保人员和设备安全，避免造成环境污染。

5.1.12  标准养护室的墙体和屋顶应进行防潮和保温处理，灯具应具备防爆能力。地面应设置储水装置，方便养护水回流，防止地面积水。

5.1.13  功能室应设置足够数量的操作台，基座等操作台应选用坚固、防污、耐腐蚀材料，几何尺寸应符合有关技术标准，外观应整洁、美观、方便操作。功能室地面应平整、防滑。

5.1.14  工地试验室标牌应悬挂于醒目处，其内容应与工地试验室印章内容一致。各功能室、办公室和资料室应设置统一规格的门牌标识，对有环境和安全条件要求的区域应设置警示及限入标识。

5.1.15  办公室内应悬挂组织机构框图、主要管理制度等。各功能室内应悬挂主要仪器设备的操作规程。

- 5.2  人员配备和体系建设

5.2.1  工地试验室应综合考虑场道工程特点、工程量大小及工程复杂程度、工期要求等因素，科学合理地确定试验检测人员数量，并满足合同约定，确保试验检测工作正常开展。

5.2.2  交通运输行业试验检测人员应持公路水运工程（助理）试验检测师证上岗，试验检测人员应注册在母体试验检测机构。住建行业试验检测人员应满足《建设工程质量检测机构资质标准》，专业配置合理，能涵盖场道工程实际涉及的专业范围和内容。

5.2.3  经母体试验检测机构授权设立的工地试验室实行授权负责人负责制。工地试验室授权负责人对工地试验室运行管理工作和试验检测活动全面负责，授权负责人必须是母体试验检测机构委派的正式聘用人员，且须持有试验检测师证书。

5.2.4  试验检测人员不得同时受聘于两家及以上的工地试验室。

5.2.5  工地试验室依据母体试验检测机构或自身的质量体系文件，结合工程特点，编制适用、针对性和操作性强的质量手册、程序文件及各项管理制度等。

5.2.6  管理制度一般包括试验室工作职责、主要岗位人员职责、试验检测工作制度、人员管理制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、档案资料管理制度、异常数据的报告制度、不合格台账管理制度、月报制度、影像资料管理制度、安全生产管理制度、工作环境管理制度等。

5.2.7  工地试验室应加强质量体系文件和各项管理制度的宣贯工作，并予以记录。

- 5.3  设备设施配置

5.3.1  工地试验室应按照合同约定和母体试验检测机构授权范围内的试验检测项目及参数配备相应的仪器设备、辅助工具、标准物质，使用频率高的仪器设备在数量上应能满足需要。仪器设备的功能、技术性能指标均应符合现行标准、规范、规程要求。具体检测参数对应的标准及主要仪器设备配置，详见《检测参数对应的标准及主要仪器设备配置一览表》（附件5）。

5.3.2  仪器设备应按照优化试验检测工作流程、整体布局合理、同步作业不形成相互干扰的原则进行布置。

5.3.3  仪器设备应严格按照试验检测规程和使用说明书中相关要求进行安装与调试。

5.3.4  对有环境条件要求的功能室，应配置相应的温、湿度控制设备。

5.3.5  办公室一般应配置计算机、打印机等必要的办公设备，以具备良好的工作和网络通讯条件。

5.3.6  资料室应配置满足需要的资料柜，并应采取防潮、防虫、防火等措施。

5.3.7  工地试验室应配置满足检测工作需要的交通工具。

# 6  工地试验室管理

- 6.1  人员管理

6.1.1  工地试验室应将试验检测人员的姓名、岗位、照片、持证等信息予以公开。试验检测人员进行作业时应挂牌上岗。

6.1.2  工地试验室应对试验检测人员进行岗位能力确认及授权，内容包括：是否具备对应岗位所需的资格证书、专业知识及实操技能，是否熟悉相关标准规范及检测流程，是否能独立完成试验检测任务等。确认方式可采用理论考核、实操演练、过往业绩评估等，确认结果应形成记录并存档。

6.1.3 工地试验室应对试验检测人员进行人员监督及监控，制定计划，并按照计划实施，保留相关记录。

6.1.4  工地试验室应加强试验检测人员考勤管理，确保日常工作有效开展。

6.1.5  工地试验室应保持试验检测人员相对稳定，建立人员动态台账，因特殊情况确需变更的，应报经建设单位同意，并报质量监督机构。

6.1.5  工地试验室应按照检测合同约定的检测项目和依据进行现场检测，按时提交检测报告等，严格履行合同义务。

6.1.6  工地试验室应重视试验检测人员劳动保护工作。试验检测人员试验操作和现场检测时，必须按要求佩戴相应的防护用具。尤其是在进行有毒、有腐蚀性、有强噪声等试验操作时。

6.1.7  工地试验室应制定全员学习培训考核计划，按计划组织学习有关政策、质量体系文件、标准规范规程以及试验检测操作技能、职业素养等知识，不断提高试验检测人员综合能力和水平，培训记录需纳入档案统一管理。

- 6.2  设备管理

6.2.1  仪器设备管理程序一般应包括采购、验收、检定/校准、使用维护、故障处理、核实降级与质量处理、仪器设备档案管理等制度。需设置专职设备管理员，用于检测的设备必须为试验室自有。

6.2.2  仪器设备经检定/校准合格后方可投入使用。工地试验室应编制仪器设备的检定/校准计划，通过检定/校准和功能检验等方式对仪器设备进行量值溯源管理。

6.2.3  仪器设备在检定/校准周期内如存在修理、搬运等情况，应重新进行检定/校准。对于性能不稳定、使用频率高和现场检测的仪器设备，以及在恶劣环境下使用的仪器设备应编制期间核查计划，并按照计划执行期间核查。

6.2.4  仪器设备应实施标识管理，分为管理状态标识和使用状态标识。管理状态标识包括设备名称、编号、生产厂商、型号、操作人员和保管人员等信息；使用状态标识分为“合格”“准用”“停用”三种，分别用“绿”“黄”“红”三色标签进行标识。

6.2.5  使用仪器设备过程中，应注意人身和设备安全，使用完毕应切断电源、清扫现场，保持仪器设备的清洁。使用仪器设备时应按要求填写使用记录。

6.2.6  仪器设备应制定维护和保养计划，并按要求填写维护保养记录。

- 6.3  环境管理

6.3.1  试验室应对识别试验的环境要求进行识别，检测有环境要求的应予以记录。试验检测环境详见《功能室环境条件和相关设施要求》（附件3）。

6.3.2  工地试验室应保持室内外环境干净、整洁，日常清扫及检查工作应落实到人。

6.3.3  工地试验室产生的废水、废气、废渣应符合环保等的相关排放规定。

6.3.4  工地试验室的消防设施应有专人管理，并定期对消防器材进行检查，始终保持有效，并定期组织消防演练。安全管理应符合《民用机场飞行区场道工程施工安全技术规范》（MH/T 5077）。

- 6.4  档案管理

6.4.1  工地试验室应对相关资料分类建档。档案资料应及时填写、整理和归档。

6.4.2  人员档案应一人一档，内容包括履历表、身份证件、毕业证书、职称证书、职业资格证书、劳动（聘用）合同、社会保险证明材料、培训和考核记录、能力确认、上岗授权等。

6.4.3  设备档案一般应按一台一档建立，对于同类型的多个小型仪器设备可集中建立一套档案，但每个仪器均应进行唯一性编号。设备档案包括设备基本信息、采购与验收信息、出厂合格证、产品说明书、历次检定/校准证书或记录、维修保养记录、使用记录、故障与维修记录、期间核查记录等内容。

6.4.4  试验检测台账分为管理和技术台账。管理台账一般包括人员、设备、标准规范等台账；技术台账一般包括样品台账、试验/检测台账、检测结果不合格台账、外委试验台账等。台账应格式统一、简洁适用、信息齐全，台账的填写和统计应及时、规范。

6.4.5  试验检测数据原始记录和报告的相关信息应真实、完整、准确、一致，并具有唯一性编码，应使用受控的原始记录和检测报告格式，并有相应的管理编码。原始记录一律用蓝、黑色钢笔或签字笔书写，字迹应清晰、工整，修改应规范。

6.4.6  工地试验室应规范电子记录管理，需具备防篡改功能，存储路径清晰且有备份机制，记录生成、修改、存储等环节应可追溯，确保电子记录与纸质记录具有同等效力且真实、完整。

6.4.7  工地试验室应根据工程内容配齐试验检测工作所需的标准、规范和规程，并进行控制管理；及时进行查新更新，确保在用标准规范有效。

6.4.8  工地试验室应注意收集工程检测的工程质量检验图片及影像资料，尤其是隐蔽工程、关键部位的，及时整理归档。

6.4.9  工地试验室应按相关要求做好文件的收发、登记和流转工作。

6.4.10  档案资料管理应按照《运输机场建设工程资料管理规程 第１部分: 总体要求》（MH/T 5078.1）和《运输机场建设工程资料管理规程 第２部分: 场道工程施工资料》（MH/T 5078.2）相关要求执行。

- 6.5  样品管理

6.5.1  工地试验室应制定样品管理程序，对样品的取样、运输、标识、存储、留样及处置等全过程实施严格的控制和管理。需设置专职样品管理员。

6.5.2  样品的取样方法、数量应符合《民用机场飞行区场道工程质量检验评定标准》（MH 5007）等相关标准要求，满足试验过程需要。如有必要，在取样的同时要留存满足复验需要的样品。取样应具有代表性，并有相应记录。

6.5.3  样品应进行唯一性标识，样品标识信息应完整、规范，样品在流转过程中应标明流转状态，确保在流转过程中不发生混淆且具有可追溯性。

6.5.4  试验结束后，如无异议，工地试验室应按有关规定对试验样品进行处置，处置过程应符合安全和环保要求。如需留样，需封存在留样室，样品的留存方法、数量和期限等应符合有关规定，留存样品应有留样记录。

- 6.6  外委管理

6.6.1  工地试验室应加强外委试验管理，原则上超出母体试验检测机构试验检测项目和参数应进行外委，外委试验应经委托检测的甲方同意并报建设单位批准。外委试验样品应有管理制度及控制措施。

6.6.2  接受外委试验的检测机构应取得资质（含相应参数）。工地试验室应将接受外委试验的检测机构的有关资质证明材料复印件存档备查。

6.6.3  外委试验取样过程应进行见证。工地试验室应对外委试验结果进行确认。

6.6.4  工程建设项目的施工单位和建设单位原则上不得将外委试验委托给同一家检测机构。

附件1

运输机场场道工程工地试验室设立授权书

编号：

因                            工程建设的需要，决定设立

工地试验室，授权启用试验室公章：

授权                    同志为试验室负责人（试验检测师证书编号：               ），负责工地试验室的管理工作。

授权开展的试验检测项目及参数为：

。

授权有效期：     年    月   日至     年    月   日。

检测机构：            （章）

授权人单位负责人签字：

年    月   日

附件2

运输机场场道工程工地试验室

登 记 备 案 表

工地试验室：                      （章）

备 案 日 期：      年      月      日

填 表 须 知

一、本表统一采用A4尺寸纸张，内容必须打印，检测机构对填表内容的真实、可靠性负责。

二、本表可复印，填写的内容受表格限制时，可按本表格格式增加附页，但须连同正页编第  页，共 页。

- 工地试验室综合情况

| 项目情况 | 工地试验室名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目建设单位 |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 工地试验室设立单位 |  |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 母体质量检测机构情况 （如有） | 母体质量检测 机构名称 |  |  |  | 资质证书 编号 |  |  |
|  |  |  |  |  | 资质认定 编号（如有） |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
|  | 行政负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
|  | 质量负责人 |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 工地试验室情况 | 工地试验室 详细地址 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
|  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
|  |  |  |  |  | E-mail |  |  |
|  | 持试验检测人员证书总人数（如有） |  | 持试验检测师证书人数（如有） |  |  |  |  |
|  | 相关专业高级职称人数 |  | 试验检测用房 总面积（m2） |  |  |  |  |
| 工地试验室授权业务范围 （试验检测项目及参数） |  |  |  |  |  |  |  |

二、工地试验室质量检测业务范围表

第   页  共    页

| 序号 | 质量检测项目及参数 | 采用的试验检测方法和标准（名称/编号） | 所用主要仪器设备名称 | 设备编号 | 主要检测人员 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照委托合同约定和母体试验检测机构授权范围填写。

三、工地试验室授权负责人简历

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 |  |  | 照 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 职称 |  | 从事质量检测工作年限 |  |  |  |
| 试验检测师证书编号（如有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位及职务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 人 主 要 质 量 检 测 工 作 经 历 和 业 绩 | 本人签名： |  |  |  |  |  |  |

四、工地试验室在岗人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历和职称专业 | 职称 | 检测人员证书编号（如有） | 从事质量检测年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、工地试验室试验检测仪器设备一览表

| 设备 编号 | 设备名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 购置 日期 | 单价 （元） | 量程或规格 | 准确度 | 检定/校准周期 | 检定/校准单位 | 最近检定/校准日期 | 保管人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、相关资料

1、工地试验室设立授权书；

2、工地试验室在岗人员学历、职称、检测证书复印件；

3、工地试验室授权负责人的聘用证明；

4、如委托第三方检测机构组建工地试验室的，应提供委托合同书复印件；

5、检测机构资质证书

七、备案意见

| 母体质量检测机构意见（如有） | （公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 项目建设 单位意见 | （公章） 年 月 日 |
| 备案行业主管部门意见（如有） | （公章） 年 月 日 |
| 备 注 |  |

附件3

功能室环境条件和相关设施要求

| 序号 | 功能室名称 | 环境要求 | 设施要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥室 | 温度：20℃±2℃，相对湿度>50% | 至少配备2台养护箱；安定性沸煮箱要有通风排气设施 |
| 2 | 水泥比表面积室 | 相对湿度≤50% | 要配备除湿装置 |
| 3 | 高温室 | 常温常湿 | 开关设置漏电保护设置；要有防烫伤的警示和防护劳保用品 |
| 4 | 集料室 | 20℃±5℃ 集料磨光值：20℃±2℃ 碱活性：温度20℃±2℃；湿度大于80% | 要有沉淀池 |
| 5 | 混凝土室 | 温度20℃±5℃，相对湿度大于50% | 要有粗细石料仓、沉淀池 |
| 6 | 力学室 | 混凝土：温度20℃±5℃，相对湿度≥50% 钢材：10℃~35℃ | / |
| 7 | 化学室 | 温度18℃~26℃； 相对湿度40%~65% | 具备排风系统，实现整体通风换气要求；需配备洗眼器、应急包、灭火器等应急设施；设置废液暂存区域，配备废液储存桶，并分类储存；配置化学试剂柜，并分类存贮，化学试剂柜需有通风功能。 |
| 8 | 土工室（无机结合稳定材料室） | 常温常湿 | / |
| 9 | 土工合成材料室 | 土工织物类：温度20℃±2℃，相对湿度65%±5% 塑料类：20℃±2℃ | 要有恒温恒湿控制设施 |
| 10 | 沥青室 | 常温常湿 | 沥青试样制备要有通风排气设施；排风气体要满足环保要求；配备防烫伤、防护镜和防毒面具等防护劳保用品 |
| 11 | 沥青混合料室 | 常温常湿 | 要有通风排气设施；排风气体要满足环保要求；配备防烫伤、防护镜和防毒面具等防护劳保用品 |
| 12 | 样品室 | 常温常湿 | / |
| 13 | 留样室 | 常温，相对湿度<50% | 粉状、颗粒状样品应存放在密闭桶内，液体样品应存放于透明塑料桶内；要配备样品架 |
| 14 | 外检室 | 常温常湿 | / |
| 15 | 样品加工室 | 常温常湿 | 要有上下水设施 |
| 16 | 标准养护室 | 温度：20℃±2℃，相对湿度>95% 无机结合稳定材料：20℃±2℃，相对湿度≥95% | 墙壁和屋顶应有防水和保温功能，面积大小应和工作量、温湿度控制设备的功率相匹配；试件架要牢固结实防锈，防止倒塌；养护池根据试验量情况合理设置，并做好区域标记。 |
| 17 | 储藏室 | 常温常湿 | / |
| 18 | 标准物质室 | 常温、相对湿度<50% | / |

备注：

1.常温指温度为21℃±5℃，常湿是指相对湿度为30%-65%。温度未明确要求时按常温要求，湿度未明确要求时按常湿要求。

2.每个功能室的面积大小应方便试验操作，宜不小于12平方米；水泥混凝土标准养护室面积宜不小于30平方米。

3.水泥力学室宜单独设置，与水泥成型室相连。

4.混凝土标准养护室宜与混凝土室、力学室相连。

附件4

工地试验室功能室设置一览表

| 名称 | 工程类别 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土石方与地基处理工程 | 桥梁工程 | 涵隧工程 | 跑道、滑行道、机坪水泥混凝土道面工程 | 服务车道、巡场路水泥混凝土道面工程 | 跑道、滑行道、机坪沥青混凝土道面工程 | 服务车道、巡场路沥青混凝土道面工程 | 防护及支挡工程 | 排水工程 |
| 土工室 （无机结合稳定材料室） | √ | — | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 集料室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 石料室 | — | — | √ | — | — | — | — | — | — |
| 水泥室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 水泥混凝土室 | √ | √ | √ | √ | √ |  |  | √ | √ |
| 力学室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 沥青室 | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — |
| 沥青混合料室 | — | — | — | — | — | √ | √ | — | — |
| 化学室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 标准养护室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 外检室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 样品室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 留样室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 土工合成材料室（防水卷材室） | √ | — | √ | — | — | — | — | — | — |
| 标准物质室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 注：“√”表示需要设置，“—”表示视需要设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

检测参数对应的标准及主要仪器设备配置一览表

| 序号 | 项目名称 | 参数名称 | 依据标准 | 主要仪器设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 标准稠度用水量 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020 《水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法》GB/T 1346-2024 | 天平、维卡仪、水泥净浆搅拌机 | / |
|  |  | 凝结时间 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020 《水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法》GB/T 1346-2024 | 湿气养护箱、水泥净浆搅拌机、天平、秒表、维卡仪 | / |
|  |  | 安定性 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020 《水泥标准稠度用水量、凝结时间与安定性检验方法》GB/T 1346-2024 | 水泥净浆搅拌机、天平、沸煮箱、雷氏夹及其膨胀测定仪、水泥标准养护箱 | 雷氏法、试饼法 |
|  |  | 细度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020 《水泥细度检验方法筛析法》GB/T 1345-2005 | 天平、负压筛析仪（含试验筛） | 负压法 |
|  |  | 比表面积 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020 《水泥比表面积测定方法勃氏法》GB/T 8074-2008 | 勃氏透气仪、天平、秒表 | / |
|  |  | 胶砂强度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》 GB/T17671-2021 | 天平、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、水泥标准养护箱、水泥胶砂试模、水泥抗压抗折试验机 | / |
|  |  | 28天干缩率 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020 | 天平、胶砂搅拌机、水泥胶砂流动度仪、三联试模、水泥胶砂干缩养护箱、水泥标准养护箱、比长仪 | / |
|  |  | 耐磨性 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》 JTG 3420-2020 | 天平、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂耐磨性试模、水泥胶砂振实台、养护箱、烘箱、水泥胶砂耐磨性试验机 | / |
|  |  | 氯离子含量 | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017 | 天平、过滤装置、滴定装置、电炉 | 电位滴定法 |
|  |  | 含碱量 | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017 | 天平、铂皿、火焰光度计、烘箱、低温电热板 | 火焰光度计法 |
|  |  | 氧化镁含量 | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017 | 天平、铂坩埚、原子吸收分光光度计 | 原子吸收分光光度法 |
|  |  | 三氧化硫含量 | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017 | 天平、电炉、过滤装置、瓷坩埚、高温炉 | 硫酸钡重量法 |
|  |  | 游离氧化钙含量 | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017 | 天平、滴定装置、游离氧化钙测定仪 | 乙二醇法 |
|  |  | 铝酸三钙含量 | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017 《硅酸盐水泥熟料》GB/T21372-2024 | 铂坩埚、高温炉、蒸汽水浴，电炉、滴定装置 | 熟料 |
|  |  | 铁铝酸四钙含量 | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017 《硅酸盐水泥熟料》GB/T21372-2024 | 银坩埚、电炉、分光光度计 | 熟料 |
| 2 | 粉煤灰 | 烧失量 | 《水泥化学分析方法》GB/T 176-2017 《公路工程无机结合稳定材料试验规程》JTG3441-2024 | 天平、高温炉 | / |
|  |  | 游离氧化钙 | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017 | 天平、滴定装置、游离氧化钙测定仪 | / |
|  |  | 三氧化硫 | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017 | 天平、电炉、过滤装置、瓷坩埚、高温炉 | / |
|  |  | 细度 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2017 《公路工程无机结合稳定材料试验规程》JTG3441-2024 | 天平、负压筛析仪（含试验筛） | / |
|  |  | 需水量比 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2017 | 天平、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂流动度测定仪、游标卡尺、秒表 | / |
|  |  | 含水率 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2017 | 天平、烘箱 | / |
|  |  | 活性指数 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2017 | 天平、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂试模、水泥胶砂振实台、水泥标准养护箱、水泥抗压抗折试验机 | / |
|  |  | 比表面积 | 《公路工程无机结合稳定材料试验规程》JTG3441-2024 | 天平、烘箱、勃氏仪、秒表 | / |
|  |  | SiO2+AL2O3+Fe2O3含量 | 《公路工程无机结合稳定材料试验规程》JTG3441-2024 | 天平、带盖的氧化铝、铂、瓷坩埚、沸水浴、高温炉、分光光度计、滴定装置 | / |
| 3 | 细集料 | 颗粒级配 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用砂》GB/T14684-2022 | 天平、烘箱、集料筛、震筛机 | / |
|  |  | 机制砂母岩抗压强度 | 《公路工程岩石试验规程》JTG3431-2024 | 钻石机、切石机、磨石机、游标卡尺、压力试验机、烘箱、测量平台 | / |
|  |  | 机制砂母岩磨光值 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 | 加速磨光机、摩擦系数仪、天平、烘箱、试验筛、恒温水槽、槽型钢直尺、滑溜长度量尺 | / |
|  |  | 压碎值 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用砂》GB/T14684-2022 | 压力试验机、压碎值试模、烘箱、天平、试验筛、 | / |
|  |  | 石粉含量 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用砂》GB/T14684-2022 | 天平、烘箱、试验筛 | / |
|  |  | MB值 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用砂》GB/T14684-2022 | 移液管、叶轮搅拌机、烘箱、天平、试验筛、计时器、1L容量瓶 | / |
|  |  | 吸水率 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用砂》GB/T14684-2022 | 天平、饱和面干试模、试验筛、烘箱、恒温水槽 | / |
|  |  | 氯化物含量 | 《建设用砂》GB/T14684-2022 | 烘箱、天平、滴定装置 | / |
|  |  | 坚固性 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用砂》GB/T14684-2022 | 烘箱、天平、试验筛、三角网篮、恒温箱、计时器、液体比重计 | / |
|  |  | 云母含量 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用砂》GB/T14684-2022 | 放大镜、天平、试验筛、烘箱、液体比重计、网篮 | / |
|  |  | 轻物质含量 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用砂》GB/T14684-2022 | 放大镜、天平、试验筛、烘箱、液体比重计、网篮 | / |
|  |  | 含泥量 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用砂》GB/T14684-2022 | 天平、烘箱、试验筛 | / |
|  |  | 泥块含量 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用砂》GB/T14684-2022 | 天平、烘箱、试验筛 | / |
|  |  | 硫化物及硫酸盐 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用砂》GB/T14684-2022 | 天平、高温炉、试验筛、烘箱、振动器、坩埚、抽气装置、计时器 | / |
|  |  | 有机质含量 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用砂》GB/T14684-2022 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 | 天平、量筒、调温电炉、油浴锅、试验筛、滴定装置 | 标准溶液法、 重铬酸钾容量法 |
|  |  | 表观密度（相对表观密度） | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用砂》GB/T14684-2022 | 天平、容量瓶、烘箱、恒温水槽、试验筛 | 容量瓶法 |
|  |  | 松散体积密度、空隙率 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用砂》GB/T14684-2022 | 天平、容量筒、标准漏斗、烘箱 | / |
|  |  | 碱骨料反应 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用砂》GB/T14684-2022 | 试验筛、碱活性试模、比长仪、恒温养护箱、胶砂搅拌机、烘箱、天平、湿气养护箱 | 快速砂浆棒法 |
|  |  | 塑性指数 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 | 天平、烘箱、试验筛、碟式仪 |  |
|  |  | 砂当量 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 | 试筒、冲洗管、配重活塞、机械振荡器、天平、烘箱、秒表、试验筛、钢板尺 | / |
|  |  | 棱角性 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 | 细集料间隙率测定仪、试验筛、天平、烘箱、细集料流动时间测定仪、秒表 | / |
| 4 | 粗集料 | 级配 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 | 天平、烘箱、震筛机、试验筛 | / |
|  |  | 压碎值 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 | 天平、试验筛、压力试验机、石子压碎指标仪 | 国标要求压力值为200kN；行标要求压力值一般为400kN，对于结构物水泥混凝土用粗集料，压力值为200kN。 |
|  |  | 坚固性 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 | 烘箱、天平、试验筛、恒温箱、比重计、三脚网篮、计时器 | / |
|  |  | 针片状颗粒含量 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 | 天平、针片状规准仪、试验筛、游标卡尺 | 对于水泥混凝土用精集料采用规准仪法，对于无机结合料及沥青混合料用粗集料采用游标卡尺法 |
|  |  | 含泥量、泥块含量、小于0.075mm颗粒含量 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 | 天平、烘箱、试验筛 | / |
|  |  | 硫化物及硫酸盐 | 《建设用卵石碎石》GB/T14685-2022 | 天平、高温炉、试验筛、烘箱、瓷坩埚、破碎机、干燥器、过滤装置、电炉 | / |
|  |  | 有机物含量 | 《公路工程集料试验规程》 JTG3432-2024 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 | 天平、量筒 | 标准溶液法 |
|  |  | 氯化物含量 | 《公路工程集料试验规程》 JTG3432-2024 | 天平、烘箱、破碎机、试验筛、滴定装置、过滤装置 | / |
|  |  | 碎石红白皮含量 | 《公路工程集料试验规程》 JTG3432-2024 | 天平、试验筛 | / |
|  |  | 岩石抗压强度 | 《公路工程岩石试验规程》 JTG3431-2024 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 | 钻石机、切石机、磨石机、游标卡尺、压力试验机、烘箱、测量平台 |  |
|  |  | 表观密度（表观相对密度）、吸水率 | 《公路工程集料试验规程》 JTG3432-2024 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 | 天平、浸水天平、容量瓶、烘箱、试验筛、恒温水槽、溢流水槽、吊篮 | 容量瓶法、网篮法 |
|  |  | 松散堆积密度、空隙率 | 《公路工程集料试验规程》 JTG3432-2024 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 | 天平、容量筒、烘箱 | / |
|  |  | 洛杉矶磨耗率 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 | 洛杉矶磨耗试验机、天平、试验筛、烘箱 | / |
|  |  | 碱活性 | 《公路工程集料试验规程》 JTG3432-2024 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 | 试验筛、石子破碎机、碱活性试模、比长仪、恒温养护箱、胶砂搅拌机、烘箱、天平、恒温室、湿气养护箱 | 快速砂浆棒法 |
|  |  | 粘附性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 天平、试验筛、烘箱、电炉 | / |
|  |  | 磨光值 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 | 加速磨光机、摩擦系数仪、天平、烘箱、试验筛、恒温水槽、槽型钢直尺、滑溜长度量尺 | / |
|  |  | 软石含量 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 | 天平、试验筛、集料软弱颗粒试验仪 | / |
|  |  | 具有一定破碎面颗粒含量 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 | 天平、试验筛 | / |
| 5 | 矿粉 | 表观相对密度 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 | 李氏比重瓶、天平、烘箱、恒温水槽 | / |
|  |  | 含水率 | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 | 天平、烘箱 | / |
|  |  | 级配 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 | 试验筛、天平、烘箱 | / |
|  |  | 亲水系数 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 | 量筒、天平、烘箱 | / |
|  |  | 塑性指数 | 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 | 液限碟式仪、天平、烘箱、试验筛、毛玻璃板 | / |
| 6 | 水泥混凝土及无机结合料拌合用水 | pH值 | 《水质pH值的测定 玻璃电极法》GB 6920-1986 《混凝土用水标准》JGJ 63-2006 | pH计（酸度计）、甘汞电极、玻璃电极、复合电极、恒温设备 | / |
|  |  | 氯离子含量 | 《水质氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-1989 《混凝土用水标准》JGJ 63-2006 | 滴定装置、天平 | / |
|  |  | 硫酸根离子含量 | 《水质硫酸盐的测定 重量法》GB 11899-1989 《混凝土用水标准》JGJ 63-2006 | 高温炉、天平 | / |
|  |  | 碱含量 | 《水泥化学分析方法》GB/T176-2017 《混凝土用水标准》JGJ 63-2006 | 火焰光度计、天平 | / |
|  |  | 可溶物含量 | 《水质悬浮物的测定 重量法》GB 11901-1989 《混凝土用水标准》 JGJ 63-2006 | 微孔滤膜过滤器、烘箱、天平 | / |
|  |  | 不溶物含量 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 《混凝土用水标准》JGJ 63-2006 | 水浴锅、烘箱、天平 | / |
|  |  | 凝结时间差 | 《混凝土用水标准》JGJ 63-2006 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2024 | 维卡仪、水泥净浆搅拌机、天平、湿气养护箱、秒表 | / |
|  |  | 抗压强度比 | 《混凝土用水标准》 JGJ 63-2006 《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671-2021 | 水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、天平、水泥标准养护箱、水泥胶砂试模、水泥抗压抗折一体机 | / |
| 7 | 外加剂 | 减水率 | 《混凝土外加剂》GB8076-2008 | 电子秤、烘箱、混凝土搅拌机、坍落度仪 | / |
|  |  | 泌水率比 | 《混凝土外加剂》GB8076-2008 | 电子秤、烘箱、混凝土搅拌机、坍落度仪、带盖容量筒、天平 | / |
|  |  | 含气量 | 《混凝土外加剂》GB8076-2008 | 电子秤、烘箱、混凝土搅拌机、坍落度仪、混凝土含气量仪 | / |
|  |  | 凝结时间差 | 《混凝土外加剂》GB8076-2008 | 电子秤、烘箱、混凝土搅拌机、坍落度仪、贯入阻力仪、振动台、金属筒 | / |
|  |  | 抗压强度比 | 《混凝土外加剂》GB8076-2008 | 电子秤、烘箱、混凝土搅拌机、坍落度仪、振动台、混凝土试模、混凝土标准养护室、压力试验机 | / |
|  |  | 抗弯拉强度比 | 《公路工程水泥混凝土外加剂》JT/T523-2022 | 电子秤、烘箱、混凝土搅拌机、坍落度仪、振动台、混凝土试模、混凝土标准养护室、万能材料试验机、抗弯拉试验装置 | / |
|  |  | 收缩率比 | 《混凝土外加剂》GB8076-2008 | 电子秤、烘箱、混凝土搅拌机、坍落度仪、振动台、混凝土试模、混凝土标准养护室、混凝土收缩仪 | / |
|  |  | 磨耗量 | 《公路工程水泥混凝土外加剂》JT/T523-2022 | 电子秤、烘箱、混凝土搅拌机、坍落度仪、振动台、混凝土试模、混凝土标准养护室、混凝土磨耗试验机 | 磨耗量法 |
|  |  | 适应性 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 GB 50119-2013 | 天平、水泥胶砂搅拌机、砂浆扩展度筒、钢直尺、秒表 | / |
|  |  | 含固量 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB /T8077-2023 | 天平、烘箱、干燥器、称量瓶 |  |
|  |  | 含水率 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB /T8077-2023 | 天平、烘箱、干燥器、称量瓶 | 干燥法 |
|  |  | 密度 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB /T8077-2023 | 波美密度计、精密密度计、恒温设备 | 精密密度计法 |
|  |  | 细度 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB /T8077-2023 | 天平、试验筛 | 手工筛析法 |
|  |  | 氯离子含量 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB /T8077-2023 | 电位测定仪、酸度仪或者全自动氯离子测定仪、银电极或氯电极、甘汞电极、电磁搅拌器、滴定管、移液管、天平 | 电位滴定法 |
|  |  | 总碱量 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB /T8077-2023 | 火焰光度计、天平 | 火焰光度法 |
|  |  | 硫酸钠含量 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB /T8077-2023 | 高温炉、天平、电磁电热式搅拌器、瓷坩埚、慢速定量滤纸、快速定性滤纸 | 重量法 |
|  |  | pH值 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB /T8077-2023 | pH计（酸度计）、甘汞电极、玻璃电极、复合电极、恒温设备 | / |
| 8 | 混凝土 | 坍落度及其经时间损失 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2016 | 坍落度仪 | / |
|  |  | 维勃稠度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 | 维勃稠度仪 | / |
|  |  | 表观密度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 | 天平、容量筒、振动台、 | / |
|  |  | 含气量 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 | 混凝土含气量仪、振动台、天平 | / |
|  |  | 配合比设计 | 《民用机场水泥混凝土面层施工技术规范》MH5006-2015 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011 | 电子秤、烘箱、混凝土搅拌机、混凝土振动台、压力试验机、混凝土抗弯拉试验装置、混凝土标准养护室 | / |
|  |  | 抗折强度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 | 万能材料试验机、混凝土抗弯拉试验装置 | / |
|  |  | 立方体抗压强度 | 《 混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T50081-2019 | 压力试验机 | / |
|  |  | 劈裂抗拉强度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 | 压力试验机、混凝土劈裂抗拉试验夹具 | / |
|  |  | 抗渗性 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 | 混凝土抗渗仪 | 逐级加压法 |
|  |  | 抗冻性 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014 | 混凝土冻融试验箱、电子秤、动弹模量仪 | / |
|  |  | 耐磨性 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 | 混凝土磨耗试验机、烘箱、电子秤 | / |
| 9 | 砂浆 | 稠度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 | 砂浆稠度仪 | / |
|  |  | 密度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 | 天平、砂浆密度测定仪 | / |
|  |  | 保水性 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 | 天平、砂浆保水率试模 | / |
|  |  | 配合比设计 | 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98-2010 | 电子秤、天平、烘箱、砂浆搅拌机、压力试验机、砂浆稠度仪、砂浆密度测定仪、砂浆保水率试模、砂浆标准养护箱 | / |
|  |  | 立方体抗压强度 | 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 | 压力试验机 | / |
| 10 | 钢筋与钢筋接头 | 尺寸偏差 | 《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧带肋钢筋》GB1499.1-2024 《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB1499.2-2024 | 游标卡尺、钢直尺 | / |
|  |  | 重量偏差 |  | 钢直尺、电子秤 | / |
|  |  | 屈服强度 | 《钢筋混凝土用钢材试验方法》GB/T28900-2022 《 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T228.1-2021 | 游标卡尺、引伸仪、钢筋标距仪、电液伺服万能材料试验机 | / |
|  |  | 抗拉强度 |  |  | / |
|  |  | 断后伸长率 |  |  | / |
|  |  | 最大力总伸长率 |  |  | / |
|  |  | 弯曲性能 |  | 弯曲试验机 | / |
|  |  | 反向弯曲 |  | 弯曲试验机、烘箱 | / |
|  |  | 钢筋焊接网的抗剪力 | 《钢筋混凝土用钢 第3部分：钢筋焊接网》GB/T1499.3-2022 | 专用抗剪力夹具 | / |
|  |  | 钢筋接头抗拉强度 | 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014 《 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》GB/T228.1-2021 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016 | 万能材料试验机 | / |
|  |  | 钢筋接头弯曲 | 《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T 27-2014 《金属材料弯曲试验方法》GB/T232-2024 | 弯曲试验机 | / |
|  |  | 单向拉伸残余变形 | 《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016 | 万能材料试验机（含专用软件） | / |
| 11 | 土 | 含水率 | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 | 天平、烘箱 | / |
|  |  | 密度 | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 | 环刀、天平、电子秤、灌水仪、灌砂仪 | / |
|  |  | 比重 | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 《土工试验方法》GB/T50123-2019 | 比重瓶、天平、恒温水槽、砂浴、真空抽气设备、土壤筛、烘箱、浮秤天平、虹吸筒 | / |
|  |  | 颗粒分析、不均匀系数、曲率系数 | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 | 烘箱、土壤筛、摇筛机、天平、密度计、量筒、电砂浴、搅拌器、秒表 | / |
|  |  | 界限含水率、塑性指数、稠度 | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 《民用机场沥青道面设计规范》MH/T5010-2017 《民用机场水泥混凝土道面设计规范》MH/T5004-2010 | 液塑限联合测定仪、天平、烘箱、土壤筛 | 液塑限联合测定法100g |
|  |  | 最大干密度，最佳含水量 | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 | 标准击实仪、天平、烘箱、土壤筛 | / |
|  |  | 承载比 | 《公路土工试验规程》JTG 0134-2019 | 路面材料强度仪（含测力环、百分表）、天平、膨胀量测试装置、水槽、标准击实仪、土壤筛、烘箱 | / |
|  |  | 砂的最大、最小隙比 | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 | 天平、量筒、相对密度仪 | / |
|  |  | 粗颗粒土最大干密度 | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 | 表面振台压实仪、电子秤、烘箱、土壤筛、钢直尺 | / |
|  |  | 烧失量 | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 | 高温炉、天平、瓷坩埚 | / |
|  |  | 有机质含量 | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 | 天平、调温电炉、油浴锅、土壤筛、滴定装置 | / |
|  |  | 易溶盐总量 | 《公路土工试验规程》JTG 3430-2020 | 天平、抽气过滤装置、离心机、往复式电动振荡机、水浴锅 | / |
| 12 | 无机结合稳定材料 | 有效钙和氧化镁含量 | 《公路工程无机结合稳定材料试验规程》JTG3441-2024 | 试验筛、烘箱、天平、电炉、滴定装置 | 石灰 |
|  |  | 氧化镁含量 | 《公路工程无机结合稳定材料试验规程》JTG3441-2024 | 试验筛、烘箱、天平、电炉、滴定装置 | 石灰 |
|  |  | 未消化残渣含量 | 《公路工程无机结合稳定材料试验规程》JTG3441-2024 | 试验筛、生石灰浆渣测定仪、天平 | 石灰 |
|  |  | 含水率 | 《公路工程无机结合稳定材料试验规程》JTG3441-2024 | 烘箱、天平 | 石灰、无机结合稳定材料 |
|  |  | 细度 | 《公路工程无机结合稳定材料试验规程》JTG3441-2024 | 试验筛、天平、烘箱 | 石灰 |
|  |  | 密度 | 《公路工程无机结合稳定材料试验规程》JTG3441-2024 | 李氏比重瓶、天平、烘箱、恒温水槽 | 石灰、粉煤灰 |
|  |  | 最大干密度、最佳含水量 | 《公路工程无机结合稳定材料试验规程》JTG3441-2024 | 天平、标准击实仪、烘箱、土壤筛 | / |
|  |  | 结合料剂量及标准曲线 | 《公路工程无机结合稳定材料试验规程》JTG3441-2024 | 天平、烘箱、滴定装置、秒表 | EDTA滴定法 |
|  |  | 配合比设计、延迟时间 | 《公路工程无机结合稳定材料试验规程》JTG3441-2024 《公路工程集料试验规程》JTG3432-2024 | 天平、试模、压力试验机（或反力框架、千斤顶）、脱模器、标准养护室、游标卡尺、无侧限强度仪、烘箱、滴定装置、秒表、标准击实仪、土壤筛、集料筛、震筛机、计时器 | / |
|  |  | 无侧限强度 | 《公路工程无机结合稳定材料试验规程》JTG3441-2024 | 游标卡尺、无侧限强度仪 | / |
| 13 | 纤维 | 纤维长度 | 《沥青路面用纤维》JT/T533-2020 | 纤维图像分析仪、分散器 | / |
|  |  | 灰分含量 | 《沥青路面用纤维》JT/T533-2020 | 高温炉、天平、烘箱、打散机、陶瓷坩埚、干燥器 | / |
|  |  | pH值 | 《沥青路面用纤维》JT/T533-2020 | 天平、烘箱、pH计、干燥器 | / |
|  |  | 吸油率 | 《沥青路面用纤维》JT/T533-2020 | 纤维吸油率测定仪、天平、烘箱、干燥器、打散机 | / |
|  |  | 含水率 | 《沥青路面用纤维》JT/T533-2020 | 天平、烘箱、陶瓷坩埚、干燥器 | / |
|  |  | 耐热性 | 《沥青路面用纤维》JT/T533-2020 | 天平、烘箱、陶瓷坩埚、干燥器 | / |
| 14 | 沥青 | 针入度(比) | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 烘箱、针入度仪、恒温水槽 | / |
|  |  | 延度（残留比） | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 烘箱、延度仪、恒温水槽 | / |
|  |  | 软化点（差） | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 烘箱、软化点试验仪、恒温水槽 | / |
|  |  | 闪点 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 克利兰夫开口杯式闪点仪、点火器、温度计 | / |
|  |  | 含蜡量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 天平、裂解分馏装置、自动制冷装置、冷冻过滤组件、真空泵、真空干燥箱 | / |
|  |  | 溶解度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 天平、古氏坩埚、烘箱 | / |
|  |  | 动力粘度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 真空减压毛细管黏度计（含恒温水槽、真空减压系统）秒表、烘箱 | / |
|  |  | 运动粘度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 毛细管黏度计（含恒温水槽）、烘箱、秒表 | / |
|  |  | 密度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 比重瓶、烘箱、天平、恒温水槽、试验筛、真空干燥箱 | / |
|  |  | 旋转薄膜或薄膜加热试验、质量损失 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 薄膜加热烘箱或旋转薄膜烘箱、天平 | / |
|  |  | 贮存稳定性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 沥青软化点仪、试验筛、烘箱、盛样管、冰箱、沥青乳液稳定性试验管、电炉、天平 | / |
|  |  | 弹性恢复率 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 延度试验仪、恒温水箱、烘箱 | / |
|  |  | 粘韧性、韧性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 黏韧性试验器、恒温水槽、拉伸试验机、烘箱、天平 | / |
|  |  | 粒子电荷 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 试验筛、秒表、乳化沥青微离子电荷试验器 | / |
|  |  | 筛上剩余量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 试验筛、天平、烘箱 | / |
|  |  | 破乳速度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 天平、拌合锅、试验筛、秒表 | / |
|  |  | 标准粘度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 标准黏度计、秒表、循环恒温水槽、加热炉 | / |
|  |  | 恩格拉粘度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 恩格拉黏度计、秒表、烘箱、试验筛、加热炉 | / |
|  |  | 蒸发残留物含量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 天平、烘箱、电炉、温度计 | / |
|  |  | 与矿料的粘附性 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 试验筛、烘箱、秒表、天平、加热炉、恒温水槽、拌合锅 | / |
|  |  | 低温贮存稳定度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 天平、冰箱、恒温水槽、试验筛、烘箱 | / |
|  |  | 含水量 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 含水量测定仪、天平、调温电炉 | / |
|  |  | 灰分 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 高温炉、天平、烘箱 | / |
| 15 | 沥青混合料 | 配合比设计 | 《民用机场沥青道面施工技术规范》MH/T5011-2019 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 烘箱、沥青拌合机、天平、击实仪、摇筛机以及相应物理、力学、路用性能检测仪器 | / |
|  |  | 理论最大相对密度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 天平、理论最大密度仪、恒温水槽 | / |
|  |  | 密度、空障率、矿料间隙率、沥青饱和度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 浸水天平、网篮、恒温溢流水箱、烘箱、秒表、冰箱 | / |
|  |  | 谢伦堡沥青析漏试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 天平、沥青混合料拌和机、烘箱 | / |
|  |  | 肯塔堡飞散试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 沥青混合料拌和机、击实仪、游标卡尺、洛杉矶磨耗试验机、恒温水槽、烘箱、天平 | / |
|  |  | 稳定度、流值 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 马歇尔试验仪、恒温水槽、游标卡尺 | / |
|  |  | 车辙试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 车辙试验机、烘箱、电子秤 | / |
|  |  | 浸水马歇尔残留稳定度 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 马歇尔试验仪、恒温水槽、游标卡尺 | / |
|  |  | 冻融劈裂试验的残留强度比 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 试验机、冰箱、恒温水槽 | / |
|  |  | 低温弯曲试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 万能材料试验机（含环境箱）、恒温水槽、秒表、天平、卡尺 | / |
|  |  | 渗水系数 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 路面渗水仪、秒表 | / |
|  |  | 沥青用量、矿料级配 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 离心抽提仪、天平、烘箱、高温炉、摇筛机、试验筛 | / |
|  |  | 沥青道面芯样马歇尔试验 | 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG 3410-2025 | 钻芯取芯机、切割机、游标卡尺、马歇尔试验仪、恒温水槽、天平 | / |
| 16 | 土工合成材料 | 厚度 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | 土工合成材料厚度试验仪 | / |
|  |  | 单位面积质量 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | 天平、钢尺 | / |
|  |  | 几何尺寸 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | 钢直尺、游标卡尺 | / |
|  |  | 拉伸强度 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | 万能材料试验机、引伸计 | / |
|  |  | 标称强度下伸长率 |  |  | / |
|  |  | 延伸率 |  |  | / |
|  |  | 特定延伸率下强度 |  |  | / |
|  |  | CBR顶破 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | 万能材料试验机 | / |
|  |  | 梯形撕裂 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | 万能材料试验机 | / |
|  |  | 刺破强力 | 《公路工程土工合成材料试验规程》 JTG E50-2006 | 万能材料试验机 | / |
| 17 | 岩石 | 单轴抗压强度、软化系数 | 《公路工程岩石试验规程》JTG3431-2024 | 钻石机、切石机、磨石机、游标卡尺、压力试验机、烘箱、真空饱和设备 | / |
|  |  | 抗冻性 | 《公路工程岩石试验规程》JTG3431-2024 | 冻融装置、游标卡尺、压力试验机、烘箱、天平 | / |
| 18 | 防水板 | 拉伸强度（23℃） | GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》 | 电子拉力试验机 | / |
|  |  | 拉断伸长率（23℃） | GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》 | 电子拉力试验机 | / |
|  |  | 撕裂强度 | GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》 | 电子拉力试验机 | / |
|  |  | 不透水性 | GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》 | 电动防水卷材不透水仪 | / |
|  |  | 低温弯折性 | GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》 | 弯折仪、低温试验箱 | / |
|  |  | 尺寸（厚度） | GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》 | 电子自动测厚仪 | / |
|  |  | 外观质量 | GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》 | / | / |
|  |  | 加热伸缩量 | GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》 | 热空气老化试验箱 | / |
|  |  | 热空气老化 | GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》 | 热空气老化试验箱 | / |
| 19 | 止水带 | 外观质量 | GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》 | / | / |
|  |  | 尺寸 | GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》 | 电子自动测厚仪、钢直尺 | / |
|  |  | 拉伸强度 | GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》 | 电子拉力试验机 | / |
|  |  | 拉断伸长率 | GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》 | 电子拉力试验机 | / |
|  |  | 撕裂强度 | GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》 | 电子拉力试验机 | / |
|  |  | 臭氧老化 | GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》 | 耐臭氧试验机 | / |
|  |  | 热空气老化 | GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》 | 热空气老化试验箱 | / |
|  |  | 硬度（邵尔A） | GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》 | 邵氏硬度计 | / |
|  |  | 脆性温度 | GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》 | 橡胶低温脆性试验机 | / |
| 20 | 道面 | 压实度 | 《民用机场道面现场测试规程》MH/T5110-2015 《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 环刀、灌砂仪、无核密度仪、钻芯机、浸水天平、溢流水箱、网篮 | / |
|  |  | 几何尺寸 | 《民用机场道面现场测试规程》MH/T5110-2015《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 钢卷尺、全站仪、GPS | / |
|  |  | 厚度 | 《民用机场道面现场测试规程》MH/T5110-2015《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 钻芯机、钢直尺、短脉冲雷达、全站仪、GPS | / |
|  |  | 固体体积率 | 《民用机场高填方工程技术规范》MH/T5035-2017 | 电子秤、精密水准仪、囊式体积仪、储水筒、坑口定位环 | / |
|  |  | 土基反应模量 | 《民用机场道面现场测试规程》MH/T5110-2015 | 加载设施、千斤顶、测力计、贝克曼梁弯沉仪（含百分表）、承载板、秒表 | / |
|  |  | 回弹模量 | 《民用机场道面现场测试规程》MH/T5110-2015《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 标准车、弯沉仪、路表温度计 | / |
|  |  | 构造深度 | 《民用机场道面现场测试规程》MH/T5110-2015《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 量砂筒、摊平板、钢板尺 | / |
|  |  | 渗水系数 | 《民用机场道面现场测试规程》MH/T5110-2015《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 道面渗水仪、秒表 | / |
|  |  | 抗滑系数 | 《民用机场道面现场测试规程》MH/T5110-2015《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 摩擦系数仪、道面温度计、铺砂仪、激光构造深度仪 | / |
|  |  | 混凝土强度 | 《民用机场道面现场测试规程》MH/T5110-2015《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 |  | 钻芯法 |
|  |  | 平整度 | 《民用机场道面现场测试规程》MH/T5110-2015《公路路基路面现场测试规程》JTG 3450-2019 | 激光平整度仪、三米直尺、塞尺 | / |
| 21 | 桥梁 | 混凝土结构/表观缺陷 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 7.2.2 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 附录 P | 目视、钢卷尺、激光测距仪 | / |
|  |  | 混凝土结构/裂缝（长度， 宽度，深度 等） | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 8.5,附 录E | 钢卷尺、激光测距仪、裂缝深度、宽度测试仪 |  |
|  |  | 混凝土结构/混凝土抗压强度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007 | 回弹仪、钻芯机、万能试验机 | / |
|  |  | 混凝土结构/几何尺寸 | 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50784-2013 8.2 《公路工程质量检验评定标准.第一册.土建工程》JTG F80/1-2017 8.7.1 | 钢卷尺、激光测距仪、直尺 | / |
|  |  | 混凝土结构/钢筋定位及保护层厚度 | 《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T152-2019 《公路工程质量检验评定标准.第一册.土建工程》JTG F80/1-2004 8.3.1 | 钢筋保护层厚度测试仪、直尺、钢卷尺 |  |
|  |  | 基桩成孔/孔径、垂直度、沉渣厚度、孔深 | 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 8 | 成孔测试仪 | / |
|  |  | 基桩/桩身完整性 | 《公路工程基桩检测技术规程》 JTG/T 3512-2020 5 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007 | 基桩声波测试仪 | / |
|  |  | 基桩/桩位偏差 | 《特大跨径公路桥梁施工测量规范》JTG/T 3650-02-2019 8 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》JTG F80/1-2017 8 | 全站仪、钢卷尺、直尺 | / |
|  |  | 钢结构/超声波探伤 | 《厚钢板超声检测方法》GB/T 2970-2016 《钢锻件超声检测方法》GB/T 6402-2024 《铸钢件超声检测第1部分：一般用途铸钢件》GB/T 7233.1-2023 1~5, 附录 A-D 《复合钢板超声检测方法》GB/T 7734-2015 《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345-2023 1～14、附录C、D、E、F 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 第5章 《钢结构焊接规范》GB 50661-2011 第8章 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 第7章 | 钢结构超声波测试仪 | / |
|  |  | 钢结构/几何尺寸 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 7,8,9,10 | 钢卷尺、直尺 | / |
|  |  | 钢结构/防腐涂层厚度 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 13,附录D 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 12 《色漆和清漆漆膜厚度的测定》GB/T 13452.2-2008 6.3 | 钢结构涂层测厚仪 | / |
|  |  | 钢结构/高强度螺栓施工扭矩 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 6,附录B 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 8 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011 6.5 | 螺栓扭矩测试仪 | / |
|  |  | 钢结构/焊缝外观质量 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 5 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 4 《钢结构焊接规范》GB50661-2011 8.1.5,8.2.1,8.2.28.3.1，8.3.2 | 目视、钢卷尺、直尺 | / |
|  |  | 钢结构/涂层附着力 | 《色漆和清漆 划格试验》GB/T 9286-2021 《色漆和清漆 拉开法附着力试验》GB/T 5210-2006 | 涂层附着力测试仪 | / |
|  |  | 钢结构/射线探伤 | 《焊缝无损检测 射线检测 第 1 部分：X 和伽玛射线的胶片技术》GB/T3323.1-2019 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 《钢结构焊接规范》GB 50661-2011 《焊缝无损检测 射线检测验收等级 第 1 部分：钢,镍,钛 及其合金》GB/T 37910.1-2019 | 射线探伤仪 |  |
|  |  | 钢结构/磁粉探伤 | 《钢结构焊接规范》 GB 50661-2011 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 5 《铸钢铸铁件 磁粉检测》GB/T 9444- 2019 1~15 ， 《锻钢件磁粉检测》JB/T 8468-2014 1-19 《焊缝无损检测 磁粉检测》GB/T26951-2011 | 磁粉探伤仪 | / |
|  |  | 钢材厚度 | 《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010 10 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709-2019 6.1,8.2 | 超声波测厚仪 | / |
| 注：各参数对应的标准包括但不限于上述规范，以最新版本为准。 |  |  |  |  |  |