机场消防车定期检测和退役管理规定（试行）

第一章  总则

- 为了提升机场消防车管理效能，规范机场消防车定期检测和退役管理，依据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》等法律法规，参照国家消防救援局《国家综合性消防救援队伍消防车退役管理规定》，结合民航实际，制定本规定。

- 本规定所称机场消防车包括主力泡沫车和快速调动车。

本规定所称定期检测是指针对服役（自初次登记时间开始起计算）7年以上的机场消防车每年进行性能检测。

本规定所称退役是指机场消防车退出航空器消防救援保障。

- 机场运营人负责机场消防车定期检测和退役管理工作。

- 机场消防车定期检测及退役应当遵循“安全第一、注重效能、厉行节约、良性循环”的原则。

第二章 预防性维修

- 为了维持机场消防车作战性能状态，确保航空器消防救援保障能力，应当对在役机场消防车开展预防性维修。

- 机场运营人建立预防性维修制度应当考虑以下因素：

（一）机场消防车服役年限；

（二）机场消防车使用频率；

（三）机场消防车使用环境因素；

（四）机场消防车上次定期检测结果；

（五）机场消防车制造商的维护建议；

（六）其他影响机场消防车性能的因素。

- 机场运营人应当根据本场机场消防车车型建立日常检查制度，制定日检、周检、月检检查内容并实施，做好台账记录。

有条件的机场运营人可以利用信息化手段，提高日常检查的执行效率，避免重复和遗漏。

- 机场运营人应当建立机场消防车维护保养制度，制定维护保养计划，每年至少开展一次全车维护保养，包括动力系统、消防系统、电气系统、液压系统等内容，做好台账记录。

有条件的机场运营人可以配备专职维护保养人员。

第三章 定期检测

- 机场运营人应当对服役7年以上的机场消防车，依据《机场消防车定期检测技术要求和测试方法》每年组织开展定期检测，形成检测报告。

机场消防车取得检测合格报告后方可继续开展航空器消防救援保障。机场消防车所有检测项目结果均合格的，出具检测合格报告，该报告自出具之日起一年内有效。

- 对于服役7年以上、不满15年的机场消防车，机场运营人每年应当委托原消防车生产企业（含其委托单位）、第三方检测单位或者自行开展定期检测；对于服役15年以上的机场消防车，机场运营人每年应当委托原消防车生产企业（含其委托单位）或者第三方检测单位开展定期检测。

机场运营人委托第三方检测单位开展定期检测的，应当为具有工信部消防车公告资质的检测机构，或者经中国合格评定国家认可委员会认可或按照《检验检测机构资质认定管理办法》取得资质的具备机场消防车检验能力的检验检测机构。

机场运营人自行开展定期检测的，检测人员应当不少于三人，包含至少一名机场消防车生产企业（含其委托单位）的技术人员。

- 对于服役15年以上的机场消防车，机场运营人应当在该机场消防车的每个检测周期届满前5个工作日内将检测合格报告（报告包含的内容见附件）报所在地地区民用航空管理机构备案。

机场运营人首次备案时，应当将服役第7年以后的定期检测报告一并备案。

第四章  退役

- 机场消防车符合以下情形之一的，应当退役：

（一）定期检测不合格；

（二）由于故障率高或关键零部件停产，且无法采用同类别零部件替代，车辆不能完全修复，导致无法正常执勤；

（三）同款车型出现设计或制造严重缺陷，导致重大事故或存在重大安全隐患，且经论证后无法有效解决；

（四）符合其他应当退役条件的。

第五章  附则

- 运输机场配备的其他消防救援车辆，退役条件参照《机动车强制报废标准规定》和《国家综合性消防救援队伍消防车退役管理规定》执行。

- 本规定由民航局公安局负责解释。

- 本规定自印发之日起施行。

附件 检测报告内容

报告封面:

报告编号:

机场消防车定期检测报告

委托单位：

检测单位 ( 盖章):

报告日期:	年	月	日

备注：机场运营人自行开展定期检测的，应在检测报告加盖公章。

报告信息页:

| 委托单位 | 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 检测单位 | 名 称 |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 检测日期 |  |  |  |  |
| 检测地点 |  |  |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  |
| 主要检测人员 | （签字） |  |  |  |
| 批准人 | （签字） |  |  |  |

报告正文:

机场消防车定期检测报告	报告编号:

一、 检测依据

二、 检测情况

三、检测结果

（以下按一车一表依次列出）

| 车辆类型 |  | 车辆识别代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 检测内容 |  | 检测结果 |  | 检测结论 |
| 动力性能 | １ |  |  |  | 合格 |
|  | ２ |  |  |  | 不合格 |
|  | …… |  |  |  |  |
| 悬架 | １ |  |  |  |  |
|  | ２ |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | １ |  |  |  |  |
|  | ２ |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

四、检测结论

经检测，××机场消防车XXXX（车辆代码）合格/不合格。

( 以下空白)