机场消防车定期检测技术要求和测试方法（试行）

1 总 则

为保障机场消防车的救援能力能够持续满足作战要求，制定机场消防车定期检测技术要求和测试方法。

本文适用于运输机场（含军民合用机场的民用部分，以下简称机场）在役机场消防车的检测。

2 规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 12543 汽车加速性能试验方法

- GB/T 12544 汽车最高车速试验方法

- GB 7956.3 消防车 第3部分：泡沫消防车

- GB 7956.4 消防车 第4部分：干粉消防车

3 术语和定义

- 3.1 机场消防车 aircraft rescue fire fighting vehicle

- 采用越野底盘，主要装备消防泵、消防炮、水罐和泡沫液罐，具有加速快，越野性好，自动控制程度高，能在行驶中喷射灭火剂，用于扑救飞机火灾的消防车。

- 机场消防车包括快速调动车和主力泡沫车。

- 3.2满载车辆 fully loaded vehicle

- 车辆同时满足驾驶室内的座位满载、燃油箱内的燃油满载、装备全配备以及灭火剂按照设计容量满载的要求。

4 技术要求

- 4.1动力性能要求

- 4.1.1发动机和变速器在工作状态下运行，满载快速调动车在机场路面上连续加速从静止加速到80km/h以上不超过25s，最大行驶速度大于105km/h；满载机场主力泡沫车在机场路面上从静止加速到80km/h以上不超过40s，最大行驶速度大于100km/h。

- 4.1.2满载机场消防车能够在干燥路面起动、制动、上坡，以及以16km/h的速度继续上升至机场消防车行驶区域最大坡度，同时顶炮喷射灭火剂。

- 4.1.3机场消防车行驶时应当能接合消防泵。当机场消防车分别以不小于40km/h时速行驶、不大于10km/h时速前进、不大于8km/h时速倒车时，消防泵均可以全功率运转（在额定流量和额定压力下运转）。

- 4.2悬架要求

- 底盘悬架应保证机场消防车任一车轮驶上300 mm高台时，其他车轮不离开地面。

- 4.3制动要求

- 4.3.1行车制动：满载机场消防车在平坦、硬实、干燥和清洁路面上行驶，行驶速度从30km/h开始制动，制动距离应不大于10m。

- 4.3.2驻车制动：满载机场消防车实现在机场消防车行驶区域最大上下坡路面上驻车制动。

- 4.4驾驶室噪声要求

- 满载机场消防车在平坦、硬实、干燥和清洁路面以80km/h速度行驶时，在没有警报设备运行的情况下，驾驶室内每个位置的噪音水平应不大于85dB（A）。

- 4.5 消防炮要求

- 机场消防车的喷射流量为顶炮、举升臂端炮或前杠炮的喷射流量。当顶炮、举升臂端炮和前杠炮组合使用时，喷射流量为各消防炮喷射流量总和，喷射率应不小于4500L/min。

- 4.6举升系统要求

- 对带有举升臂的机场消防车，臂架应可以正常举升，且举升高度符合出厂技术参数。

- 4.7自保系统要求

- 自保系统在行驶过程中启用，自保喷嘴正常使用。可以保护车轮、车辆底部前后区域和驾驶室。

- 4.8干粉系统要求

- 减压阀连续启闭10次，减压阀的出口压力均在额定工作压力范围内。

- 4.9泡沫混合液混合比要求

- 泡沫混合液的混合比应不低于所选泡沫混合液的混合比。

- 4.10消防泵要求

- 消防泵的使用年限应不超过20年。消防泵额定压力下的流量应不小于额定工况的80％。

5 测试方法

- 开展测试前，选择合适的测试路段开展测试，测试过程不得影响机场运行或危及其他车辆或人员安全。

- 5.1动力性能测试

- 5.1.1机场消防车满载状态下开展动力性能测试。测试应选择道路状况良好，并满足机场消防车运行环境温度条件开展。

- 5.1.2按照GB/T 12543的测量方法，现场测试机场消防车从0到80km/h的加速时间，判断测试结果是否符合4.1.1的要求。

- 5.1.3按照GB/T 12544的测量方法，现场测试机场消防车最大行驶速度，判断测试结果是否符合4.1.1的要求。

- 5.1.4观察机场消防车满载状态下在干燥路面起动、制动和上坡，并且以16km/h的速度继续上升至机场消防车行驶区域最大坡度时，判断测试结果是否符合4.1.2的要求。

- 5.1.5在全功率运转时，测试机场消防车的最大行驶速度、前进速度和倒车速度是否符合4.1.3的要求。

- 5.2悬架测试

- 将满载的机场消防车停在平坦坚硬的地面上，在地面放置一高度300 mm的平板，将机场消防车任一车轮驶上300 mm的平台上观察其他车轮的离地情况，判断测试结果是否符合4.2的要求。

- 5.3制动测试

- 5.3.1机场消防车满载状态下开展制动系统测试。测试应选择道路状况良好的场地开展。

- 5.3.2现场测量机场消防车行驶速度从30km/h开始制动到停车的制动距离，判断测试结果是否符合4.3.1的要求。

- 5.3.3现场目测，在上坡和下坡路段分别开展驻车制动测试。在机场消防车行驶区域内最大坡度的路面上驻车，判断测试结果是否符合4.3.2的要求。

- 5.4驾驶室噪声测试

- 满载机场消防车在平坦、硬实、干燥和清洁路面以80km/h速度行驶时，在没有警报设备运行的情况下，在驾驶室每个座位乘员的耳旁处测量噪音水平，判断测试结果是否符合4.4的要求。

- 5.5消防炮测试

- 测量喷射率大小，判断测试结果是否符合4.5的要求。

- 5.6举升系统

- 现场目测和工具测量，判断测试结果是否符合4.6的要求。

- 5.7自保系统测试

- 现场目测，判断测试结果是否符合4.7的要求。

- 5.8干粉系统测试

- 检查减压阀后的压力是否达到干粉炮喷射管路压力的0.8～1.0倍，判断测试结果是否符合4.8的要求。

- 5.9泡沫混合液混合比测试

- 按照GB 7956.3的测量方法，测量泡沫比例混合器的泡沫混合比，判断测试结果是否符合4.9的要求。

- 5.10消防泵

- 现场查看消防泵铭牌，判断测试结果是否符合4.10的要求。测试消防泵额定压力下的流量，判断测试结果是否符合4.10的要求。