监视题库

法律法规单选题,,共1248题

第1题,分值:(1.0)

生产经营单位（）以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

A : 不得

B : 可以

C : 允许

D : 禁止

:

标准答案:

A

第2题,分值:(1.0)

安全生产监察员执行公务时，应当有两人以上并出示（）。

A : 有效证件

B : 监督执法证件

C : 监督证件

D : 执法证件

:

标准答案:

B

第3题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得（）方可投入使用。

A : 检测检验合格证或者运输准运

B : 安全使用证或者安全标志

C : 安全认证标志或者安全警示标志

D : 安全生产许可证或者安全警示标志

:

标准答案:

B

第4题,分值:(1.0)

监督检查（）影响被检查单位的正常生产经营活动。

A : 不得

B : 可以

C : 允许

D : 禁止

:

标准答案:

A

第5题,分值:(1.0)

安全生产监督管理部门对事故隐患和不安全因素，应当责令（）。

A : 限期整改

B : 及时整改

C : 改正

D : 整改

:

标准答案:

A

第6题,分值:(1.0)

任何单位和个人（）阻挠和干涉对事故的依法调查处理。

A : 不得

B : 禁止

C : 可以

D : 允许

:

标准答案:

A

第7题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门对涉及安全生产的事项进行审查、验收，（）收取费用;不得要求接受审查、验收的单位购买其指定品牌或者指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品。

A : 不得

B : 可以

C : 允许

D : 禁止

:

标准答案:

A

第8题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门对安全生产的事项进行审查、验收时,要求生产经营单位购买其指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品，这种错误行为属于（）。

A : 滥用职权

B : 破坏公平竞争

C : 侵犯消费权

D : 侵犯生产经营自主权

:

标准答案:

A

第9题,分值:(1.0)

生产经营单位应当对从业人员进行（）安全生产教育和培训，经考核合格的从业人员方可上岗作业。

A : 全面的

B : 重点突出的

C : 全员

D : 与其职业相关的

:

标准答案:

D

第10题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定,生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的（）。

A : 工艺、设备

B : 工具

C : 原材料

D : 以上都对

:

标准答案:

A

第11题,分值:(1.0)

《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作，防止和减少()，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。

A : 生产安全事故

B : 火灾、交通事故

C : 重大、特大事故

D : 一般生产事故

:

标准答案:

A

第12题,分值:(1.0)

安全生产监督管理部门发现安全生产违法行为，应当（）处理。

A : 及时

B : 依法

C : 及时依法

D : 抓紧

:

标准答案:

C

第13题,分值:(1.0)

对重大危险源，采取响应的防范、监控措施，对重大事故隐患，采取整改措施，并报（）备案。

A : 有关部门

B : 安全生产监督管理部门

C : 公安部门

D : 消防部门

:

标准答案:

B

第14题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定,生产经营单位应当在具有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的（）。

A : 安全宣传标语

B : 提示标语

C : 安全宣教挂图

D : 安全警示标志

:

标准答案:

D

第15题,分值:(1.0)

对本单位的安全生产工作全面负责的人是生产经营单位的（）。

A : 分管安全生产的负责人

B : 安全生产管理机构负责人

C : 主要负责人

D : 综合监督管理的负责人

:

标准答案:

C

第16题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，生产经营单位应当为从业人员提供符合（）的劳动防护用品，不符合要求的，不准提供。

A : 国家标准或者企业标准

B : 行业标准或者企业标准

C : 国家标准或者行业标准

D : 企业标准或者地方标准

:

标准答案:

C

第17题,分值:(1.0)

生产经营单位对重大危险源、重大事故隐患，必须登记建档、评估，制定（）。

A : 应急预案

B : 防范措施

C : 处理方案

D : 有关事宜

:

标准答案:

A

第18题,分值:(1.0)

生产经营单位（）因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

A : 不得

B : 可以

C : 允许

D : 应当

:

标准答案:

A

第19题,分值:(1.0)

依照《安全生产法》第二十条规定,生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（）和管理能力。

A : 生产经营

B : 安全技术

C : 安全生产知识

D : 生产技术

:

标准答案:

C

第20题,分值:(1.0)

生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由（）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A : 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人

B : 生产经营单位的决策机构

C : 主要负责人

D : 个人经营的投资人

:

标准答案:

A

第21题,分值:(1.0)

从业人员有权对本单位安全生产管理工作中存在的问题提出（）。

A : 批评

B : 检举

C : 控告

D : 批评、检举、控告

:

标准答案:

D

第22题,分值:(1.0)

《安全生产法》第二十四条规定生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（）,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

A : 生活设施

B : 服务设施

C : 福利设施

D : 安全设施

:

标准答案:

D

第23题,分值:(1.0)

发生重伤、死亡事故的生产经营单位，应当（）。

A : 立即组织抢救，并如实报告当地安全生产监督管理部门、公安部门、工会和生产经营单位主管部门

B : 立即组织抢救

C : 如实上报

D : 逐级上报

:

标准答案:

A

第24题,分值:(1.0)

按照《安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理的部门对全国安全生产工作实施（）。

A : 综合管理

B : 综合监督管理

C : 监督管理

D : 综合生产管理

:

标准答案:

B

第25题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，“居民委员会、村民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为时，应当向（）报告。

A : 当地人民政府或有关部门

B : 监察部门

C : 当地人民政府的上级机构

D : 生产经营单位主管部门

:

标准答案:

A

第26题,分值:(1.0)

《安全生产法》对安全生产危险性较大的行业进行了规定，“矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当（）。

A : 配备兼职安全生产管理人员

B : 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

C : 视其从业人员的规模来确定是否设置安全生产管理机构

D : 配备专职或兼职安全生产管理人员

:

标准答案:

B

第27题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，法律责任分为刑事责任、行政责任和（）3种。

A : 民事责任

B : 财产责任

C : 事故责任

D : 其他法律责任

:

标准答案:

A

第28题,分值:(1.0)

生产经营单位委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任由（）负责。

A : 工程技术人员

B : 生产经营单位

C : 介绍工程技术人员的单位

D : 介绍工程技术人员的个人

:

标准答案:

B

第29题,分值:(1.0)

承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明，构成犯罪的，依照相关法律有关规定追究（）。

A : 民事责任

B : 刑事责任

C : 行政责任

D : 其他法律责任

:

标准答案:

B

第30题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定,生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与（）在同一座建筑物内,并应与其保持安全距离。

A : 职工食堂

B : 员工宿舍

C : 职工俱乐部

D : 员工活动休息区

:

标准答案:

B

第31题,分值:(1.0)

生产经营单位（）将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件的单位或者不具备相应资质的个人。

A : 不得

B : 可以

C : 允许

D : 禁止

:

标准答案:

A

第32题,分值:(1.0)

国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（）制度。

A : 改进

B : 淘汰

C : 保留

D : 限范围使用

:

标准答案:

B

第33题,分值:(1.0)

《安全生产法》适用于（）。

A : 我国境内从事生产活动的工矿企业的安全生产

B : 我国境内从事经营活动的单位的安全生产

C : 在中华人民共和国域内从事生产经营活动的单位的安全生产

D : 我国境内从事生产活动的企业的安全生产

:

标准答案:

C

第34题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担（）。

A : 工伤保险责任

B : 赔偿责任

C : 救济责任

D : 抚恤责任

:

标准答案:

B

第35题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（）。

A : 重大危险源、防范措施及事故应急措施

B : 危险原因

C : 重大隐患

D : 危险因素、防范措施及事故应急措施

:

标准答案:

D

第36题,分值:(1.0)

根据《安全生产法》，下列（）属于从业人员的权利。

A : 知情权和建议权

B : 拒绝权

C : 紧急避险权

D : 以上全对

:

标准答案:

D

第37题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定,矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述以外的其他生产经营单位,从业人员超过（）人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A : 100

B : 400

C : 300

D : 500

:

标准答案:

C

第38题,分值:(1.0)

国家规定的危险性较大的设备，应当经（）检验合格，取得安全使用证后，方可投入使用。

A : 检验机构

B : 检测机构

C : 检验检测机构

D : 法定检测检验机构

:

标准答案:

D

第39题,分值:(1.0)

生产经营单位应当为从业人员提供（）的作业场所和安全防护措施。

A : 一定

B : 指定

C : 符合安全生产要求

D : 优良

:

标准答案:

C

第40题,分值:(1.0)

制定和修订有关消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全的法律、行政法规时，也要符合（）确定的基本的方针原则、法律制度和法律规范，不应抵触。

A : 《劳动法》

B : 《安全生产法》

C : 《工会法》

D : 《宪法》

:

标准答案:

B

第41题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作（）。

A : 全面负责

B : 负责监督检查

C : 负责日常检查

D : 负责指挥作业

:

标准答案:

A

第42题,分值:(1.0)

（）都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件。

A : 任何单位和个人

B : 相关人员

C : 现场安全生产管理人员

D : 本单位负责人

:

标准答案:

A

第43题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，任何单位或者（）对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A : 职工

B : 个人

C : 负责人

D : 管理人员

:

标准答案:

B

第44题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门对受理的举报事项经调查核实后，应当形成（）。

A : 书面材料

B : 处理意见

C : 通报材料

D : 以上材料都可以

:

标准答案:

A

第45题,分值:(1.0)

为从业人员提供的劳动保护用品（），是保证从业人员的安全所必需的。

A : 必须齐全

B : 具有防辐射功能

C : 必须符合行业标准

D : 必须符合国家标准

:

标准答案:

D

第46题,分值:(1.0)

第一次明确规定了从业人员安全生产的法定义务和责任的是（）。

A : 《劳动法》

B : 《安全生产法》

C : 《工会法》

D : 《宪法》

:

标准答案:

B

第47题,分值:(1.0)

《安全生产法》第十条规定“生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。”此款中的国家标准和行业标准属于（）标准。

A : 一般

B : 强制性

C : 通用

D : 推荐性

:

标准答案:

B

第48题,分值:(1.0)

生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（）。

A : 本单位安全管理人员

B : 当地综合监督管理人员

C : 本单位负责人

D : 当地安全生产监督管理部门

:

标准答案:

C

第49题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向（）报告。

A : 班长

B : 保卫人员

C : 其他工作人员

D : 现场安全生产管理人员或者本单位负责人

:

标准答案:

D

第50题,分值:(1.0)

《安全生产法》中所指的“中华人民共和国领域”是指（）。

A : 国家行使主权的空间

B : 国家领土范围

C : 不包括水域及其下层

D : 不包括上空

:

标准答案:

A

第51题,分值:(1.0)

安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者（）。

A : 行业标准

B : 地方标准

C : 企业标准

D : 部门标准

:

标准答案:

A

第52题,分值:(1.0)

生产经营单位的主要负责人未履行法律规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，从（）之日起，在5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A : 刑事判决

B : 受处分

C : 事故发生

D : 事故责任确认

:

标准答案:

B

第53题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、（）或使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特征，采取有效的安全防护措施等。

A : 新仪器

B : 新方法

C : 新标准

D : 新材料

:

标准答案:

D

第54题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（）。

A : 安全第一、预防为主

B : 安全为了生产，生产必须安全

C : 安全生产人人有责

D : 安全生产关乎你我

:

标准答案:

A

第55题,分值:(1.0)

安全设施投资（）纳入工程项目概算。

A : 不得

B : 可以

C : 允许

D : 应当

:

标准答案:

D

第56题,分值:(1.0)

《安全生产法》所指的危险物品包括（）。

A : 易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品

B : 枪支弹药

C : 高压气瓶、手持电动工具

D : 管制刀具

:

标准答案:

B

第57题,分值:(1.0)

新闻、出版、广播、电影、电视等单位，有对违反安全生产法律、法规的（）进行舆论监督的权利。

A : 单位

B : 人员

C : 行为

D : 事件

:

标准答案:

C

第58题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，工会有依法维护职工在安全生产方面的合法权益，依法组织职工参加本单位安全生产工作的（）权利。

A : 民主监督

B : 民主管理

C : 民主管理和民主监督

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第59题,分值:(1.0)

生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（）、防范措施以及事故应急措施。

A : 危险因素

B : 事故隐患

C : 设备缺陷

D : 安全隐患

:

标准答案:

A

第60题,分值:(1.0)

生产经营单位对（）应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。

A : 事故频发场所

B : 重大事故隐患

C : 重大危险源

D : 重大事故区域

:

标准答案:

C

第61题,分值:(1.0)

生产经营单位发生重大生产安全事故时，（）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

A : 单位的主要负责人

B : 安全管理人员

C : 管理人员

D : 员工

:

标准答案:

A

第62题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，生产经营单位应与承包或承租单位签订专门的安全生产管理协议或在有关合同中约定各自的安全生产职责，生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作（）。

A : 实施委托管理

B : 统一协调、管理

C : 实施有限管理

D : 统一规划、管理

:

标准答案:

B

第63题,分值:(1.0)

生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即告本单位负责人，单位负责人接到事故报告后，应当（）。

A : 迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大

B : 立即展开事故调查

C : 隐瞒不报、谎报或者拖延不报

D : 逐级上报

:

标准答案:

A

第64题,分值:(1.0)

因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有（）外，依照有关民事法律尚有获得赔偿权利的，有权向本单位提出赔偿要求。

A : 工伤社会保险

B : 医疗保险

C : 失业保险

D : 养老保险

:

标准答案:

A

第65题,分值:(1.0)

（）应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A : 生产经营单位

B : 主管部门

C : 从业人员

D : 政府财政部门

:

标准答案:

A

第66题,分值:(1.0)

（）危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的生产经营单位，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿；造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A : 生产、经营、储存、使用

B : 运输、经营、储存、使用

C : 生产、运输、经营，储存

D : 生产、运输、储存、使用

:

标准答案:

A

第67题,分值:(1.0)

生产经营单位发生生产安全事故，经调查确定为（）的，除了应当查明事故单位的责任并依法予以追究外，还应当查明对安全生产的有关事项负有审查批准和监督职责的行政部门的责任。

A : 责任事故

B : 安全事故

C : 意外事故

D : 重大事故

:

标准答案:

A

第68题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,应对从业人员进行（）的安全生产教育和培训。

A : 班组级

B : 车间级

C : 专门

D : 全面

:

标准答案:

C

第69题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全和（）的事项。

A : 事故应急措施

B : 安全技术措施

C : 防止职业危害

D : 职业危害申报

:

标准答案:

C

第70题,分值:(1.0)

生产经营单位的主要经营管理者应当经过（）。

A : 安全生产教育培训和安全资格考核

B : 安全生产教育

C : 安全生产培训

D : 安全资格考核

:

标准答案:

A

第71题,分值:(1.0)

《安全生产法》第九十条规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予（）。

A : 行政处罚

B : 处分

C : 追究刑事责任

D : 罚款

:

标准答案:

B

第72题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以（）后撤离现场。

A : 经安全管理人员同意

B : 采取可能的应急措施

C : 经现场负责人同意

D : 经单位负责人批准

:

标准答案:

B

第73题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，下列组织中，有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况进行监督并提出意见的是（）。

A : 工会组织

B : 行业协会

C : 设计单位

D : 施工单位

:

标准答案:

A

第74题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当（）。

A : 迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大

B : 立即展开事故调查

C : 立即按照国家有关规定上报事故情况

D : 逐级上报

:

标准答案:

C

第75题,分值:(1.0)

从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（）。

A : 停止作业

B : 停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所

C : 撤离作业场所

D : 采取可能的应急措施后撤离作业场所

:

标准答案:

B

第76题,分值:(1.0)

不属于《安全生产法》调整范围的是（）。

A : 上海某股份制企业的生产活动

B : 重庆某建筑公司的生产活动

C : 山西某煤矿的生产活动

D : 澳门某外资企业的生产活动

:

标准答案:

D

第77题,分值:(1.0)

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全管理人员,应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

A : 有关主管部门

B : 安全监察部门

C : 行业协会

D : 生产运营单位

:

标准答案:

A

第78题,分值:(1.0)

关于安全生产地方性法规的法律效力，下列说法中，正确的是（）。

A : 安全生产地方性法规和安全生产行政法规具有同等法律效力

B : 安全生产地方性法规的法律效力低于安全生产部门规章

C : 安全生产地方性法规的法律效力高于安全生产地方政府规章

D : 安全生产地方性法规和安全生产地方政府规章具有同等法律效力

:

标准答案:

C

第79题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，矿石、建筑施工单位和危险物品的（）单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A : 生产、运输、存储

B : 生产、使用、储存

C : 生产、运输、使用

D : 生产、经营、储存

:

标准答案:

D

第80题,分值:(1.0)

国务院负责安全生产监督管理职责的部门，按照现行的国务院机构设置，指的是（）。

A : 国家安全局

B : 国家安全生产监督管理总局

C : 国务院安全生产管理办公室

D : 国家安全监督管理局

:

标准答案:

B

第81题,分值:(1.0)

生产经营单位对新录用的从业人员,要制定详实的教育培训计划,培训经费由（）安排。

A : 生产经营单位

B : 主管部门

C : 从业人员

D : 政府财政部门

:

标准答案:

A

第82题,分值:(1.0)

生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作（）。

A : 进行指导

B : 统一协调、管理

C : 综合指导

D : 综合管理

:

标准答案:

B

第83题,分值:(1.0)

从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负（）责任。

A : 领导

B : 管理

C : 直接

D : 间接

:

标准答案:

C

第84题,分值:(1.0)

生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,由（）处15日以下拘留。

A : 公安机关

B : 检察机关

C : 执法机关

D : 安全生产监督管理部门

:

标准答案:

A

第85题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（）证书,方可上岗作业。

A : 操作资格

B : 岗位

C : 许可

D : 安全

:

标准答案:

A

第86题,分值:(1.0)

（）必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

A : 生产经营单位

B : 工会

C : 安全生产监督管理部门

D : 安全生产监督部门

:

标准答案:

A

第87题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，某从业人员有280人的机械制造企业应当（）。

A : 设置安全生产管理机构注册

B : 设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员

C : 配备不低于从业人员20％比例的注册安全工程师

D : 配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务

:

标准答案:

D

第88题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，从业人员在作业过程中，应当严格遵守（）的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

A : 国家

B : 行业

C : 本单位

D : 本部门

:

标准答案:

C

第89题,分值:(1.0)

未经依法批准，擅自（）危险物品的生产经营单位，责令停止违法行为或者予以关闭。

A : 生产、经营、储存

B : 运输、经营、储存

C : 生产、运输、经营

D : 生产、运输、储存

:

标准答案:

A

第90题,分值:(1.0)

对从事危险化学品生产经营企业、建筑施工安装企业、矿山企业和已发生职工死亡事故的生产经营单位，应当进行（）。

A : 重点管理

B : 重点监督

C : 安全性评价

D : 重点防范

:

标准答案:

C

第91题,分值:(1.0)

生产经营单位的决策机构及其主要负责人未依照《安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投人，导致发生生产安全事故，尚未构成刑事处罚的，应对（）。

A : 生产经营单位停产停业整顿

B : 生产经营单位的主要负责人给予撤职处分

C : 生产经营单位处以2万元以上20万元以下的罚款

D : 生产经营单位的负责人处以2万元以上5万元以下的罚款

:

标准答案:

B

第92题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和（）规定的安全生产条件和程序进行审查。

A : 国家标准或者行业标准

B : 国家标准

C : 行业标准

D : 单位标准

:

标准答案:

A

第93题,分值:(1.0)

属于《安全生产法》调整范围的是（）。

A : 香港某造船企业的生产活动

B : 上海某个体独资纺织厂的生产活动

C : 南宁举行的庆祝公共集会的安全问题

D : 重庆某正在使用中的住宅楼垮塌

:

标准答案:

B

第94题,分值:(1.0)

生产经营单位的（）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A : 安全生产管理人员

B : 主要负责人

C : 从业人员

D : 主要负责人和安全生产管理人员

:

标准答案:

D

第95题,分值:(1.0)

重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的（）。

A : 场所

B : 设施

C : 单元

D : 仓库

:

标准答案:

C

第96题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，下列关于《安全生产法》适用范围的说法中，正确的是（）。

A : 有关法律、行政法规对非煤矿山另有规定的，不适用《安全生产法》

B : 铁路交通安全的有关法律、行政法规没有规定的，适用《安全生产法》

C : 有关法律、行政法规对烟花爆竹、民用爆破器材安全另有规定的，不适用《安全生产法》

D : 有关法律、行政法规对危险化学品安全另有规定的，不适用《安全生产法》

:

标准答案:

B

第97题,分值:(1.0)

县级以上地方各级人民政府负责安全生产监督管理的部门,应当（）。

A : 定期审查和监督相关职责部门

B : 定期展开事故调查

C : 定期按照国家有关规定上报事故情况

D : 定期统计分析本行政区域内发生生产安全事故的情况

:

标准答案:

D

第98题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》第十六条的规定,不具备安全生产条件的生产经营单位（）。

A : 不得从事生产经营活动

B : 经主管部门批准后允许生产经营

C : 经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动

D : 经整改后可从事生产经营活动

:

标准答案:

A

第99题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，因生产安全事故受到伤害的人员，有权依法得到相应的赔偿。下列关于赔偿的说法中，正确的是（）。

A : 只能依法获得工伤社会保险赔偿

B : 工伤社会保险赔偿不足的，可以依照有关民事法律提出赔偿要求

C : 除依法享有工伤保险赔偿外，可以依照有关民事法律提出赔偿要求

D : 只能依照有关民事法律提出赔偿要求

:

标准答案:

C

第100题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，有关生产安全事故的应急救援与调查处理的描述，错误的是（）。

A : 事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则

B : 事故调查和处理的具体办法由应急救援组织制定

C : 任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件

D : 生产经营单位发生生产安全事故后，应当立即报告本单位负责人

:

标准答案:

B

第101题,分值:(1.0)

生产经营单位从业人员的权利不包括（）。

A : 拒绝违章指挥和强令冒险作业

B : 发现直接危及人身安全的紧急情况时，停止作业

C : 接受安全生产教育和培训

D : 因生产安全事故受到损害后享受工伤社会保险

:

标准答案:

C

第102题,分值:(1.0)

（）有关部门应当按照保障安全生产的要求，依法及时制定有关的国家标准或者行业标准，并根据科技进步和经济发展适时修订。

A : 生产经营单位

B : 国务院

C : 工会

D : 安全生产监督管理部门

:

标准答案:

B

第103题,分值:(1.0)

哪—项职责不属于生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作应负的职责。

A : 建立、健全本单位安全生产责任制

B : 保证本单位安全生产投入的有效实施

C : 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

D : 组成重大生产安全事故调查组

:

标准答案:

D

第104题,分值:(1.0)

生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程，应该按照（）进行处理。

A : 由单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分

B : 由安全生产监督管理部门给予行政处分

C : 责令改正，并给予一定的罚款

D : 依法追究刑事责任

:

标准答案:

A

第105题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，有关生产安全事故的应急救援与调查处理的描述，正确的是（）。

A : 事故调查处理应当按照安全第一、预防为主的原则

B : 任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理

C : 生产经营单位发生生产安全事故后，应当立即报告本单位负责人

D : 事故调查和处理的具体办法由应急救援组织制定

:

标准答案:

B

第106题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，因生产安全事故受到伤害的人员，有权依法得到相应的赔偿。下列关于赔偿的说法中，正确的是（）。

A : 只能依法获得工伤社会保险赔偿

B : 工伤社会保险赔偿不足的，可以依照有关民事法律提出赔偿要求

C : 除依法享有工伤保险赔偿外，可以依照有关民事法律提出赔偿要求

D : 只能依照有关民事法律提出赔偿要求

:

标准答案:

C

第107题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十八条规定，单位或个人使用的无线电台与民用航空电台的关系是（）。

A : 前者不得干扰后者

B : 后者不得干扰前者

C : 双方绝对不能同频

D : 都接受国务院民用航空主管门的管理

:

标准答案:

A

第108题,分值:(1.0)

民用航空器因故确需偏离指定的航路或者改变飞行高度飞行时，应当首先（）。

A : 得到机长的允许

B : 取得机组的一致同意

C : 取得空中交通管制单位的许可

D : 取得旅客的一致同意

:

标准答案:

C

第109题,分值:(1.0)

国务院民用航空主管部门应当依法对民用航空无线电台和分配给民用航空系统使用的（）实施管理。

A : 专用频率

B : 特有频率

C : 单一频率

D : 固有频率

:

标准答案:

A

第110题,分值:(1.0)

在一个划定的管制空域内,由（）负责该空域内的航空器的空中交通管制。

A : 军航或民航的一个空中交通管制单位

B : 军航和民航的各一个空中交通管制单位

C : 军航的一个空中交通管制单位

D : 民航的一个空中交通管制单位

:

标准答案:

A

第111题,分值:(1.0)

空勤人员在执行飞行任务时,应当随身携带（）。

A : 飞行记录本

B : 飞机适航证书

C : 执照和体检合格证

D : 以上都包括

:

标准答案:

C

第112题,分值:(1.0)

军民合用机场由（）另行制定管理办法。

A : 民用航空总局

B : 中央军事委员会

C : 国务院、中央军事委员会

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

C

第113题,分值:(1.0)

任何单位或者个人使用的无线电台和其他仪器、装置，对民用航空无线电专用频率造成有害干扰的，有关单位或者个人应当（）。

A : 迅速排除干扰

B : 承担刑事责任

C : 限期排除干扰

D : 上述三项都不对

:

标准答案:

A

第114题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十八条规定，民用航空电台专用频率是由（）管理。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 空管局

C : 广电总局

D : 省级无线电管理委员会

:

标准答案:

A

第115题,分值:(1.0)

以下活动可以在民用机场净空保护区域内进行的是（）。

A : 修建电台

B : 修建靶场

C : 修建易燃品仓库

D : 修建助航灯光

:

标准答案:

D

第116题,分值:(1.0)

以下描述中，应当设置飞行障碍灯和标志，并使其保持正常状态的是（）。

A : 航路上影响飞行安全的自然障碍物体

B : 航路上影响飞行安全的人工障碍物体

C : 助航灯光

D : 以上都包括

:

标准答案:

B

第117题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十八条规定，任何单位或者个人使用的无线电台对民用航空无线电台（）。

A : 不得妨碍民用航空无线电专用频率的正常使用

B : 民用航空无线电专用频率造成有害干扰的，有关单位或者个人应当迅速排除干扰

C : 造成干扰未排除，应停止使用。

D : 上述三项都对

:

标准答案:

D

第118题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第五条规定，民用航空器是指（）的航空器。

A : 执行军事任务

B : 执行海关任务

C : 执行警察任务

D : 除上述三项外的

:

标准答案:

D

第119题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第二条规定，中华人民共和国对领空享有（）主权。

A : 绝对的

B : 相容的

C : 完全的、排它的

D : 共享的

:

标准答案:

C

第120题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国民用航空法》第八十八条规定，以下说法正确的是（）。①任何单位或者个人使用的无线电台和其他仪器、装置，不得妨碍民用航空无线电专用频率的正常使用；②对民用航空无线电专用频率造成有害干扰的，有关单位或者个人应当迅速排除干扰；③未排除干扰前，应当停止使用该无线电台或者其他仪器、装置；④国务院民用航空主管部门应当依法对民用航空无线电台和分配给民用航空系统使用的专用频率实施管理

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①③

D : ①②

:

标准答案:

A

第121题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十三条规定，空中交通管制单位发现民用航空器偏离指定航路、迷失航向时，应当迅速采取一切必要措施，（）。

A : 使其回归航路

B : 重新规划航路

C : 持续观察航空器状态

D : 申请救援

:

标准答案:

A

第122题,分值:(1.0)

（）应当根据全国民用机场的布局和建设规划，制定本行政区域内的民用机场建设规划。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 省、自治区、直辖市人民政府

C : 国务院、中央军事委员会

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

B

第123题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第二条规定，中华人民共和国的领陆和领水之上的空域称为（）。

A : 领空

B : 领土

C : 民用航空活动区

D : 军用飞机活动区

:

标准答案:

A

第124题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第二条规定，中华人民共和国的领空是指（）。

A : 领陆和领水之上的空域

B : 领土

C : 太空

D : 仅领陆上方的空域

:

标准答案:

A

第125题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十三条规定，空中交通管制单位发现民用航空器偏离指定航路、迷失航向时，应当（）。

A : 迅速向相关部门申报

B : 迅速采取一切必要措施，使其回归航路

C : 持续观察

D : 其它三项都不对

:

标准答案:

B

第126题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用机场新建、扩建的公告发布前，在依法划定的民用机场范围内和按照国家规定划定的机场净空保护区域内存在的可能影响飞行安全的建筑物、构筑物、树木、灯光和其他障碍物体，应当（）。

A : 在规定的期限内清除

B : 责令拆除,不给予补偿

C : 设置飞行障碍灯和标志,并使其保持正常状态

D : 修建助航灯光

:

标准答案:

A

第127题,分值:(1.0)

在距离航路（）公里以内的地带，禁止修建靶场和可能影响飞行安全的设施。

A : 20

B : 30

C : 40

D : 50

:

标准答案:

B

第128题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第三条规定，（）依照国务院民用航空主管部门的授权，监督管理各个地区的民用航空活动。

A : 机场监督部门

B : 民航总局

C : 机场管理部门

D : 地区民用航空管理机构

:

标准答案:

D

第129题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第五十三条规定，民用机场是指（）。

A : 专供民用航空器使用的

B : 包括临时机场

C : 军民合用机场

D : 其它三项都是

:

标准答案:

A

第130题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用机场新建、扩建的公告发布前，在依法划定的民用机场范围内和按照国家规定划定的机场净空保护区域内存在的（），应当在规定的期限内清除。

A : 自然障碍物

B : 可能影响飞行安全的建筑物

C : 飞行障碍灯和标志

D : 助航灯光

:

标准答案:

B

第131题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十三条规定，空中交通管制单位发现（）时，应当迅速采取一切必要措施，使其回归航路。

A : 民用航空器偏离指定航路、迷失航向

B : 民用航空器通信中断

C : 民用航空器导航设备失效

D : 民用航空器瞬时航向偏离

:

标准答案:

A

第132题,分值:(1.0)

在下列哪种情况下民用航空器可以飞越城市上空（）。

A : 指定的航路必需飞越城市上空时

B : 能见地标的目视飞行时

C : 夜间飞行时

D : 没有限制条件

:

标准答案:

A

第133题,分值:(1.0)

在距离航路（）的地带，修建固定的或者临时性对空发射场，应当按照国家规定获得批准。

A : 30公里以内

B : 30公里以外

C : 40公里以外

D : 40公里以内

:

标准答案:

B

第134题,分值:(1.0)

在依法划定的民用机场范围内和按照国家规定划定的机场净空保护区域内，禁止（）。

A : 饲养、放飞影响飞行安全的鸟类动物和其他物体

B : 种植植物

C : 设置飞行障碍灯和标志

D : 设置助航灯光

:

标准答案:

A

第135题,分值:(1.0)

航路上影响飞行安全的自然障碍物体,应当（）。

A : 在航图上标明

B : 设置飞行障碍灯和标志

C : 限期清除

D : 以上都包括

:

标准答案:

A

第136题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，经中华人民共和国（）依法进行国籍登记的民用航空器，具有中华人民共和国国籍。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 国务院

C : 中央军委

D : 国务院和中央军委

:

标准答案:

A

第137题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第五条规定，下面哪个属于民用航空器？（）。

A : 空军的战机

B : 海关直升机

C : 民航客机

D : 警察直升机

:

标准答案:

C

第138题,分值:(1.0)

空中交通管制单位应为飞行中的民用航空器提供的空中交通服务，不包括（）。

A : 空中交通管制服务

B : 告警服务

C : 空中救援服务

D : 飞行情报服务

:

标准答案:

C

第139题,分值:(1.0)

（）设立中华人民共和国民用航空器国籍登记簿，统一记载民用航空器的国籍登记事项。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 国务院

C : 中央军委

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

A

第140题,分值:(1.0)

民用航空通信、导航、雷达无线电台站的设置，由（）根据民用航空机场、航线和航空通信、导航、雷达网络建设的需要确定。

A : 民航局

B : 空管局

C : 地区管理局

D : 省级无线电管理委员会

:

标准答案:

A

第141题,分值:(1.0)

全国民用机场的布局和建设规划，由（）制定，并按照国家规定的程序，经批准后组织实施。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 中央军事委员会

C : 国务院、中央军事委员会

D : 国务院民用航空主管部门会同国务院其他有关部门

:

标准答案:

D

第142题,分值:(1.0)

关于民用航空器使用禁区的规定是（）。

A : 绝对不得飞入

B : 符合目视气象条件方可飞入

C : 按照国家规定经批准后方可飞入

D : 符合仪表气象条件方可飞入

:

标准答案:

C

第143题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第六条规定，具有中华人民共和国国籍的航空器，由（）发给国籍登记证书。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 国务院

C : 中央军委

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

A

第144题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十二条规定，为飞行中的民用航空器提供的空中交通服务的机构是（）。

A : 国务院和民用航空总局

B : 中央军事委员会

C : 空中交通管制单位

D : 民用机场管理机构

:

标准答案:

C

第145题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十二条规定，以下属于空中交通管制部门为民用航空器提供的空中交通服务是（）。

A : 管制服务

B : 执照检查

C : 发放使用许可

D : 飞机维修

:

标准答案:

A

第146题,分值:(1.0)

以下描述中，应该在航图上标明的是（）。

A : 航路上影响飞行安全的自然障碍物体

B : 影响飞行安全的人工障碍物体

C : 助航灯光

D : 以上都包括

:

标准答案:

A

第147题,分值:(1.0)

民用航空器在管制空域内飞行，可以（）。

A : 可以自由飞行

B : 可以按VFR自由飞行

C : 必须取得空中交通管制单位的许可

D : 可以按IFR自由飞行

:

标准答案:

C

第148题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，机场净空保护区域内存在的可能影响飞行安全的建筑物、构筑物、树木、灯光和其他障碍物体，应当在规定的期限内清除，对由此造成的损失，应当（）。

A : 给予补偿或者依法采取其他补救措施

B : 不给予补偿

C : 给予补偿并依法采取其他补救措施

D : 以上三项都不对

:

标准答案:

A

第149题,分值:(1.0)

空中交通管制单位为飞行中的民用航空器提供的空中交通服务中含有（）。

A : 飞行情报服务

B : 机场保障服务

C : 监视服务

D : 导航服务

:

标准答案:

A

第150题,分值:(1.0)

国务院民用航空主管部门应当依法对（）实施管理。

A : 军民用航空无线电台

B : 分配给民用航空系统使用的专用频率

C : 任何单位或者个人使用的无线电台

D : 以上都包括

:

标准答案:

B

第151题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第三条规定，（）对全国民用航空活动实施统一监督管理。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 国务院

C : 中央军委

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

A

第152题,分值:(1.0)

省、自治区、直辖市人民政府应当根据全国民用机场的布局和建设规划，制定本行政区域内的民用机场建设规划，并按照国家规定的程序报经批准后，将其纳入本级（）。

A : 国民经济规划

B : 城市建设规划

C : 国民经济和社会发展规划

D : 地区民航建设发展规划

:

标准答案:

C

第153题,分值:(1.0)

民用机场使用许可证应当经（）审查批准后颁发。

A : 国务院

B : 国务院民用航空主管部门

C : 民航地区管理局

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第154题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十四条规定，航路上应当设置必要的（）。

A : 障碍物

B : 障碍灯

C : 通信、导航、气象和地面监视设备

D : 助航灯光

:

标准答案:

C

第155题,分值:(1.0)

设立国际机场由（）审查批准。

A : 国务院和中央军委

B : 国务院

C : 民航总局

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

B

第156题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，在依法划定的民用机场范围内和按照国家规定划定的机场净空保护区域内，描述错误的是（）。

A : 禁止修建可能在空中排放大量烟雾、粉尘、火焰、废气而影响飞行安全的建筑物或者设施

B : 禁止修建靶场、强烈爆炸物仓库等

C : 可以依法放养牲畜

D : 禁止设置影响机场目视助航设施使用的灯光、标志或者物体

:

标准答案:

C

第157题,分值:(1.0)

在必须撤离遇险民用航空器的紧急情况下,最后离开民用航空器的应当是（）。

A : 乘务员

B : 机长

C : 旅客

D : 乘务长

:

标准答案:

B

第158题,分值:(1.0)

在民用机场及其净空保护区域以外,对可能影响飞行安全的高大建筑物或者设施,应当（）。

A : 限期拆除,给予补偿

B : 责令拆除,不给予补偿

C : 设置飞行障碍灯和标志,并使其保持正常状态

D : 修建助航灯光

:

标准答案:

C

第159题,分值:(1.0)

在必须撤离遇险民用航空器的紧急情况下,机组人员离开民用航空器,必须（）。

A : 在旅客全部撤离后

B : 在机长撤离后

C : 在经过机长允许后

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第160题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第五十三条规定，专供民用航空器起飞、降落、滑行、停放的划定区域称为（）。

A : 临时机场

B : 民用机场

C : 军用机场

D : 军民合用机场

:

标准答案:

B

第161题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十八条规定，任何单位或者个人使用的无线电台对民用航空无线电专用频率造成有害干扰的，未排除干扰前，应当该（）无线电台或者其他仪器、装置。

A : 停止使用

B : 受限使用

C : 允许使用

D : 上述三项都不对

:

标准答案:

A

第162题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第五十七条规定，新建、扩建民用机场，应当由（）发布公告。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 省、自治区、直辖市人民政府

C : 民用机场所在地县级以上地方人民政府

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

C

第163题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第五十五条规定，民用机场建设规划应当与（）相协调。

A : 国民经济规划

B : 城市建设规划

C : 国民经济和社会发展规划

D : 地区民航建设发展规划

:

标准答案:

B

第164题,分值:(1.0)

在依法划定的民用机场范围内和按照国家规定划定的机场净空保护区域内,应当（）。

A : 可以酌情修建可能在空中排放大量烟雾、粉尘、火焰、废气的建筑物或者设施

B : 禁止修建靶场、强烈爆炸物仓库等影响飞行安全的建筑物或者设施

C : 可以依法放养牲畜

D : 修建的建筑物或者设施无强制限制

:

标准答案:

B

第165题,分值:(1.0)

民用机场的环境保护工作是（）的职责。

A : 机场所在地县级以上地方人民政府

B : 国务院民航主管部门

C : 民用机场管理机构

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

C

第166题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十二条规定，空中交通管制部门应当为空中交通管制服务飞行中的民用航空器提供的空中交通服务包括（）。①空中交通管制服务；②机场保障服务；③飞行情报服务；④告警服务

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①③④

D : ①②④

:

标准答案:

C

第167题,分值:(1.0)

国务院民用航空主管部门应当依法对（）实施管理。①民用航空无线电台；②军用航空无线电台；③分配给民用航空系统使用的专用频率；④任何单位或者个人使用的无线电台

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①③

D : ①②

:

标准答案:

C

第168题,分值:(1.0)

依法取得中华人民共和国国籍的民用航空器,应当标明规定的国籍标志和（）。

A : 公司标志

B : 登记标志

C : 机型标志

D : 航班标志

:

标准答案:

B

第169题,分值:(1.0)

民用航空器的适航管理由（）负责。

A : 民航总局

B : 国务院

C : 中央军委

D : 国务院和中央军委

:

标准答案:

A

第170题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十二条规定，空中交通管制单位为民用航空器提供的告警服务，是为了（）。

A : 防止民用航空器同航空器、民用航空器同障碍物体相撞，维持并加速空中交通的有秩序的活动

B : 提供有助于安全和有效地实施飞行的情报和建议

C : 当民用航空器需要搜寻援救时，通知有关部门，并根据要求协助该有关部门进行搜寻援救

D : 其它三项都对

:

标准答案:

C

第171题,分值:(1.0)

任何单位或者个人未取得（）,均不得生产民用航空器。

A : 适航证

B : 生产许可证

C : 型号合格证

D : 机场使用许可证

:

标准答案:

B

第172题,分值:(1.0)

任何单位或者个人设计民用航空器,应当向民航总局申请（）。

A : 适航证

B : 生产许可证

C : 型号合格证

D : 机场使用许可证

:

标准答案:

C

第173题,分值:(1.0)

禁止在依法划定的民用机场范围内和按照国家规定划定的机场净空保护区域内从事下列活动（）。①修建靶场、强烈爆炸物仓库等；②修建不符合机场净空要求的建筑物或者设施；③饲养、放飞影响飞行安全的鸟类动物和其他物体；④修建影响机场电磁环境的建筑物或者设施

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①③

D : ①②

:

标准答案:

A

第174题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十三条规定，民用航空器偏离指定航路、迷失航向时，（）应当迅速采取一切必要措施，使其回归航路。

A : 国务院和民用航空总局

B : 中央军事委员会

C : 空中交通管制单位

D : 民用机场管理机构

:

标准答案:

C

第175题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十二条规定，旨在防止民用航空器同航空器、民用航空器同障碍物体相撞，维持并加速空中交通的有秩序的活动，称为（）。

A : 空中交通管制服务

B : 告警服务

C : 空中救援服务

D : 飞行情报服务

:

标准答案:

A

第176题,分值:(1.0)

民用机场新建、扩建的公告发布后，在机场净空保护区域内修建、种植或者设置影响飞行安全的建筑物、构筑物、树木、灯光和其他障碍物体的，由机场所在地县级以上地方人民政府责令清除，由此造成的损失，由（）承担。

A : 机场

B : 机场所在地县级以上地方人民政府

C : 修建、种植或者设置该障碍物体的人

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

C

第177题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国民用航空法》第五十三条规定，不属于民用机场定义范围的是（）。①临时机场；②停机坪；③航站楼；④机场高速

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①③

D : ①④

:

标准答案:

D

第178题,分值:(1.0)

在距离航路边界30公里以内的地带，应该（）。

A : 禁止修建靶场和其他可能影响飞行安全的设施

B : 禁止修建平射轻武器靶场

C : 禁止修建导航、通信、气象和地面监视设备

D : 禁止修建障碍灯

:

标准答案:

A

第179题,分值:(1.0)

设置、使用民用航空无线电台站，应当具备的条件，不包括（）。

A : 无线电设备符合行业技术标准

B : 操作人员熟悉无线电管理的有关规定，并具有相应的业务技能

C : 工作环境安全可靠

D : 设台单位有相应的管理措施

:

标准答案:

A

第180题,分值:(1.0)

设置在机场范围以外的民用航空无线电台站的台址，在设台前应当报请（）同意。

A : 当地无线电管理委员会和地方政府

B : 地区管理局

C : 国务院民用航空主管部门

D : 广电总局

:

标准答案:

A

第181题,分值:(1.0)

关于“民用航空器国籍”正确的是（）。

A : 民用航空器可以不进行国籍登记而投入运行

B : 民用航空器只能具有一国国籍

C : 自外国租赁的民用航空器不能申请我国国籍

D : 依法取得中华人民共和国国籍的民用航空器，应当标明规定的国籍标志和公司标志

:

标准答案:

B

第182题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国民用航空法》第八十七条规定，下列说法正确的是（）。

A : 任何可能影响飞行安全的活动，应当依法获得批准，并采取确保飞行安全的必要措施，方可进行

B : 任何可能影响飞行安全的活动，应当依法获得批准或者采取确保飞行安全的必要措施，方可进行

C : 任何可能影响飞行安全的活动，并非强制要求申请批准，仅采取确保飞行安全的必要措施即可

D : 任何可能影响飞行安全的活动，应当依法获得批准，并非强制要求采取确保飞行安全的必要措施

:

标准答案:

A

第183题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国民用航空法》第八十七条规定，下列说法正确的是（）。

A : 任何可能影响飞行安全的活动，应当依法获得批准

B : 任何可能影响飞行安全的活动，并非强制要求申请批准

C : 任何可能影响飞行安全的活动，应当依法获得批准或者采取确保飞行安全的必要措施

D : 任何可能影响飞行安全的活动，并非强制申请批准，仅采取确保飞行安全的必要措施即可

:

标准答案:

A

第184题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第五十七条规定，新建、扩建民用机场，应当由民用机场所在地县级以上地方人民政府发布公告，该公告应当（）。

A : 在当地主要报纸上刊登

B : 在拟新建、扩建机场周围地区张贴

C : 在当地主要报纸上刊登，并在拟新建、扩建机场周围地区张贴

D : 在当地主要报纸上刊登，或者在拟新建、扩建机场周围地区张贴

:

标准答案:

C

第185题,分值:(1.0)

在（）区域以外，对可能影响飞行安全的高大建筑物或者设施应当按照国家有关规定设置飞行障碍灯和标志，并使其保持正常状态。

A : 军民用机场

B : 鸟击多发区域

C : 民用机场及其净空保护区

D : 军用机场及其净空保护区

:

标准答案:

C

第186题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十二条规定，空中交通管制单位为民用航空器提供的管制服务，是为了（）。

A : 防止民用航空器同航空器、民用航空器同障碍物体相撞，维持并加速空中交通的有秩序的活动

B : 提供有助于安全和有效地实施飞行的情报和建议

C : 当民用航空器需要搜寻援救时，通知有关部门，并根据要求协助该有关部门进行搜寻援救

D : 其它三项都对

:

标准答案:

A

第187题,分值:(1.0)

未注销外国国籍的民用航空器不得在中华人民共和国申请（）。

A : 国籍登记证书

B : 适航证书

C : 经营许可证

D : 机型证书

:

标准答案:

A

第188题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十二条规定，空中交通管制单位应当为飞行中的民用航空器提供空中交通管制服务、飞行情报服务和告警服务，其统称为（）。

A : 飞机监控服务

B : 机场保障服务

C : 空中交通服务

D : 空中救援服务

:

标准答案:

C

第189题,分值:(1.0)

以下描述中，应该在航图上标明的是（）。

A : 影响飞行安全的高山

B : 违章建筑

C : 助航灯光

D : 以上都包括

:

标准答案:

A

第190题,分值:(1.0)

民用机场新建、扩建的公告发布后，在依法划定的民用机场范围内和按照国家规定划定的机场净空保护区域内修建、种植或者设置影响飞行安全的建筑物、构筑物、树木、灯光和其他障碍物体的，由（）责令清除。

A : 机场所在地县级以上地方人民政府

B : 民用航空总局

C : 民航地区管理局

D : 国务院和中央军事委员会

:

标准答案:

A

第191题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十四条规定，下列哪个不是航路上应当设置的设备（）。

A : VOR

B : 气象雷达

C : 障碍灯

D : 场面监视雷达

:

标准答案:

C

第192题,分值:(1.0)

设置、使用民用航空无线电台站，应当具备的条件中，描述正确的是（）。

A : 无线电设备符合行业技术标准

B : 操作人员是否需要熟悉无线电管理的有关规定，依据具体要求而定

C : 工作环境安全可靠

D : 设台单位并非强制要求设定相应的管理措施

:

标准答案:

C

第193题,分值:(1.0)

民用航空器必须具有民航总局颁发的（）方可飞行。

A : 适航证

B : 生产许可证

C : 型号合格证

D : 机场使用许可证

:

标准答案:

A

第194题,分值:(1.0)

飞行中的航空器能否投掷物品（）。

A : 不行

B : 可以,在飞行安全所必需时

C : 可以,在山区上空时

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第195题,分值:(1.0)

设置在军民合用机场的台站的台址，应当征得（）同意。

A : 当地无线电管理委员会和地方政府

B : 地区管理局

C : 国务院民用航空主管部门

D : 军方

:

标准答案:

D

第196题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十二条规定，空中交通管制单位为民用航空器提供的飞行情报服务，是为了（）。

A : 防止民用航空器同航空器、民用航空器同障碍物体相撞，维持并加速空中交通的有秩序的活动

B : 提供有助于安全和有效地实施飞行的情报和建议

C : 当民用航空器需要搜寻援救时，通知有关部门，并根据要求协助该有关部门进行搜寻援救

D : 其它三项都对

:

标准答案:

B

第197题,分值:(1.0)

设立国际机场由谁审批、国际机场资料由（）统一对外公布。

A : 国务院、民航总局

B : 民航总局、地区管理局

C : 地区管理局、省（市、区）局

D : 中央军事委员会

:

标准答案:

A

第198题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国民用航空法》规定，民用航空器应当进行中华人民共和国国籍登记的是（）。

A : 中华人民共和国国家机构的民用航空器

B : 依照中华人民共和国法律设立的企业法人的民用航空器

C : 国务院民用航空主管部门准予登记的其他民用航空器

D : 上述三条都对

:

标准答案:

D

第199题,分值:(1.0)

关于“民用机场”不正确的是（）。

A : 民用机场经验收合格,取得机场使用许可证,方可开放使用

B : 民用机场使用许可证由地区管理局颁发

C : 机场关闭后禁止航空器起降

D : 专供民用航空器起飞、降落、滑行、停放的划定区域

:

标准答案:

B

第200题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第二条规定，对于中华人民共和国的领空，描述正确的是（）。①中华人民共和国的领陆和领水之上的空域为中华人民共和国领空；②中华人民共和国对领空享有完全的、排他的主权；③中华人民共和国对领空享有绝对的主权；④军民用航空活动区为中华人民共和国领空

A : ③④

B : ①②

C : ②③

D : ①④

:

标准答案:

B

第201题,分值:(1.0)

各类民用航空地面无线电台站的设置地点，应当（）。

A : 符合保证飞行安全的需要,并满足所用设备的技术要求

B : 符合保证飞行安全的需要,或者满足所用设备的技术要求

C : 无明确的设置要求

D : 依据设台单位的需求而定

:

标准答案:

A

第202题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国民用航空法》第八十六条规定，下列说法错误的是（）。

A : 在距离航路边界30公里以内的地带，禁止修建可能影响飞行安全的设施

B : 在距离航路边界30公里以内的地带，禁止修建平射轻武器靶场

C : 在距离航路边界30公里以外修建固定的或者临时性对空发射场，应当按照国家规定获得批准

D : 在规定地带对空发射场的发射方向，不得与航路交叉

:

标准答案:

B

第203题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十八条规定，任何单位或者个人使用的无线电台和其他仪器、装置，描述正确的是（）。

A : 不得妨碍民用航空无线电固有频率的正常使用

B : 对民用航空无线电专用频率造成有害干扰的，有关单位或者个人应当限期排除干扰

C : 未排除干扰前，应当停止使用该无线电台或者其他仪器、装置

D : 上述三项都对

:

标准答案:

C

第204题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国民用航空法》第五十三条规定，属于民用机场的是（）。

A : 航站楼

B : 滑行道

C : 停机坪

D : 以上三项都对

:

标准答案:

D

第205题,分值:(1.0)

在民用机场及其按照国家规定划定的净空保护区域以外，对（）应当按照国家有关规定设置飞行障碍灯和标志，并使其保持正常状态。

A : 可能影响飞行安全的高大建筑物或者设施

B : 鸟击多发区域

C : 自然障碍物

D : 助航灯光

:

标准答案:

A

第206题,分值:(1.0)

在中华人民共和国境内飞行的航空器必须遵守统一的飞行规则，该飞行规则应当由（）制定。

A : 民用航空总局和中央军委

B : 中央军委

C : 国务院和中央军委

D : 民用航空总局

:

标准答案:

C

第207题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》中关于航路上的设备设施要求，以下描述错误的是（）。

A : 航路上影响飞行安全的自然障碍物体，应当在航图上标明

B : 航路上影响飞行安全的人工障碍物体，应当设置飞行障碍灯和标志

C : 航路上应当设置必要的导航、通信、气象和地面监视设备

D : 航路上影响飞行安全的自然障碍物体，应当设置飞行障碍灯和标志，并使其保持正常状态

:

标准答案:

D

第208题,分值:(1.0)

获准飞出或者飞入中华人民共和国领空的航空器,实施飞出或者飞入中华人民共和国领空的飞行和各飞行管制区间的飞行，必须经（）批准。

A : 相关管制单位

B : 中国人民解放军空军

C : 国务院﹑中央军委空中交通管制委员会

D : 地方管理局

:

标准答案:

B

第209题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国民用航空法》规定，以下描述正确的是（）。

A : 空中交通管制单位应当为飞行中的民用航空器提供空中交通服务

B : 空中交通服务包括空中交通管制服务、飞行情报服务和机场保障服务

C : 飞行情报服务，旨在提供有助于安全和有效地实施飞行的情报，防止民用航空器同航空器、民用航空器同障碍物体相撞

D : 空中交通管制服务，旨在当民用航空器需要搜寻援救时，维持并加速空中交通的有秩序的活动

:

标准答案:

A

第210题,分值:(1.0)

在机场净空保护区域内修建、种植或者设置影响飞行安全的建筑物、构筑物、树木、灯光和其他障碍物体的，应当在（）。

A : 民用机场新建、扩建的公告发布后，在规定的期限内清除；

B : 民用机场新建、扩建的公告发布前，由机场所在地县级以上地方人民政府责令清除

C : 民用机场新建、扩建的公告发布前，造成的损失由修建、种植或者设置该障碍物体的人承担

D : 民用机场新建、扩建的公告发布后，由机场所在地县级以上地方人民政府责令清除

:

标准答案:

D

第211题,分值:(1.0)

空域管理的具体办法由（）制定。

A : 民用航空总局

B : 中央军事委员会

C : 国务院和中央军事委员会

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

C

第212题,分值:(1.0)

关于民用航空地面无线电台站的设置，描述正确的是（）。

A : 设置在机场范围以外的民用航空无线电台站的台址，在设台前应当报请当地地区管理局同意

B : 各类民用航空地面无线电台站的设置地点，应当符合保证飞行安全的需要,或者满足所用设备的技术要求

C : 设置在军民合用机场的台站的台址，应当征得国务院民用航空主管部门同意

D : 设置、使用民用航空无线电台站，无线电设备必须符合国家技术标准

:

标准答案:

D

第213题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国民用航空法》规定，对民用航空器的描述正确的是（）。

A : 具有中华人民共和国国籍的航空器，由国务院发给国籍登记证书

B : 民用航空器是指用于执行军事、海关、警察飞行任务的航空器

C : 民用航空器不得具有双重国籍

D : 未注销外国国籍的民用航空器允许在中华人民共和国申请国籍登记

:

标准答案:

C

第214题,分值:(1.0)

新建、改建和扩建民用机场，应当（）。①符合依法制定的民用机场布局和建设规划；②符合民用机场标准；③按照国家规定报经有关主管机关批准并实施；④民用机场使用许可证由地区管理局颁发

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①③

D : ①②

:

标准答案:

B

第215题,分值:(1.0)

关于民用航空地面无线电台站的设置，描述错误的是（）。

A : 设置在机场范围以外的民用航空无线电台站的台址，在设台前应当报请当地无线电管理委员会和地方政府同意

B : 各类民用航空地面无线电台站的设置地点，应当符合保证飞行安全的需要,并满足所用设备的技术要求

C : 设置在军民合用机场的台站的台址，应当征得国务院民用航空主管部门同意

D : 设置、使用民用航空无线电台站，无线电设备必须符合国家技术标准

:

标准答案:

C

第216题,分值:(1.0)

从事飞行的民用航空器应当携带的文件有（）。

A : 民用航空器国籍登记证书和适航证书

B : 机组人员的相应执照和飞行经历记录本

C : 民用航空器航行记录簿和机场使用许可证

D : 民用航空器维修记录簿

:

标准答案:

A

第217题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，在民用机场及其净空保护区域以外,设置飞行障碍灯和标志是为了（）。

A : 标识可能影响飞行安全的高大建筑物或者设施

B : 标识鸟击多发区域

C : 标识助航设备

D : 标识影响机场助航设施使用的植物

:

标准答案:

A

第218题,分值:(1.0)

外国航空器飞入或者飞出领空前（）,其机组必须向中华人民共和国有关空中交通管制部门报告,并取得飞入或者飞出领空的许可。

A : 30分钟

B : 15至20分钟

C : 10至15分钟

D : 10至20分钟

:

标准答案:

B

第219题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十九条规定，飞行人员、空中交通管制员、飞行指挥员和各类保障飞行的人员，对飞行中特殊情况的处置必须（）。

A : 及时处置

B : 预有准备

C : 听从安排

D : 遵循规章

:

标准答案:

B

第220题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零六条规定，飞行实施过程中，（）应当按照通信、导航保障规定，正确使用通信、导航设备。①各类保障飞行的人员；②空中交通管制员；③飞行人员；④飞行指挥员

A : ①②③④

B : ①②③

C : ②③④

D : ①②④

:

标准答案:

C

第221题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第十五条规定，航路的某一段受到条件限制时,可以减小宽度,但不得小于（）。

A : 5公里

B : 8公里

C : 10公里

D : 15公里

:

标准答案:

C

第222题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零七条规定，雷达保障工作，应当按照（）组织实施。

A : 行政区域

B : 管制区域

C : 管制区域或者雷达责任区

D : 雷达责任区

:

标准答案:

C

第223题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第三条规定，国家对境内所有飞行实行（）飞行管制。

A : 有限的

B : 一致的

C : 分类的

D : 统一的

:

标准答案:

D

第224题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第十五条规定，航路的宽度为（）。

A : 10公里

B : 15公里

C : 20公里

D : 25公里

:

标准答案:

C

第225题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十九条规定，（）应当及时察觉飞行中出现特殊情况的各种征兆，熟练掌握在各种特殊情况下的操作程序和紧急处置方法。

A : 各类保障飞行的人员

B : 空中交通管制员

C : 飞行人员

D : 飞行指挥员

:

标准答案:

C

第226题,分值:(1.0)

除了设定航路宽度之外，航路还应当确定（）。

A : 左右边界

B : 上限和下限

C : 高低上下限

D : 高度界限

:

标准答案:

B

第227题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十八条规定，飞行中各种特殊情况的处置办法，由（）规定。

A : 各航空管理部门

B : 机长

C : 民航地区管理局

D : 民用航空总局

:

标准答案:

A

第228题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，各种通信、导航设备必须经常处于良好状态，主要设备应当配有备份，保证通信、导航的可靠性和稳定性。有关部门应当加强对（）的管理和保护。

A : 航空通信、导航无线电信号

B : 航空通信、导航无线电设备

C : 航空通信、导航无线电频率

D : 航空通信、导航无线电装置

:

标准答案:

C

第229题,分值:(1.0)

飞行人员在飞行中，必须（），严格遵守纪律和操作规程，正确处置空中情况。

A : 服从指挥

B : 积极配合

C : 听从安排

D : 协调配合

:

标准答案:

A

第230题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百条规定，飞行中发生特殊情况，（）必须在保证航空器上人员生命安全的前提下，积极采取措施保全航空器。

A : 空中交通管制员

B : 机长

C : 机组成员

D : 各类保障飞行的人员

:

标准答案:

B

第231题,分值:(1.0)

航路、航线地空通信、导航设备的增设、撤除或者变更,应当经（）同意。

A : 中国人民解放军空军或者国务院民用航空主管部门

B : 中国人民解放军空军和国务院民用航空主管部门

C : 中国人民解放军空军或民航空中交通管理局

D : 中国人民解放军空军和民航地区管理局

:

标准答案:

A

第232题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十八条规定，对飞行中特殊情况的处置，应当根据（）来确定。

A : 情况的性质

B : 飞行条件

C : 可供进行处置的时间

D : 以上三项都包括

:

标准答案:

A

第233题,分值:(1.0)

各航空单位在组织与实施飞行中，应当（），通报有关情况。

A : 听从指挥

B : 积极配合

C : 服从安排

D : 协调配合

:

标准答案:

D

第234题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百一十条规定，飞行气象保障的组织与实施，应当按照（）的有关规定执行。

A : 机场保障部门

B : 各航空单位

C : 国务院民用航空主管部门

D : 民航地方管理局

:

标准答案:

B

第235题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，各种通信、导航设备必须经常处于（），主要设备应当配有备份。

A : 良好状态

B : 稳定状态

C : 工作状态

D : 运转状态

:

标准答案:

A

第236题,分值:(1.0)

仪表（云中）飞行空域的边界距离航路,空中走廊以及其他空域的边界不得小于（）。

A : 5公里

B : 10公里

C : 15公里

D : 20公里

:

标准答案:

B

第237题,分值:(1.0)

各航空管理部门制定与飞行有关的规范，应当符合（）的规定。

A : 《中华人民共和国飞行基本规则》

B : 《中华人民共和国民用航空法》

C : 《民用机场管理条例》

D : 《中华人民共和国无线电管理条例》

:

标准答案:

A

第238题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，任何单位或者个人使用的无线电台和其他仪器、装置，不得妨碍航空无线电的（）正常使用。

A : 紧急频率

B : 固有频率

C : 专用频率

D : 特定频率

:

标准答案:

C

第239题,分值:(1.0)

凡辖有航空器的单位、个人和与飞行有关的人员及其飞行活动，必须遵守（）。

A : 《中华人民共和国飞行基本规则》

B : 《中华人民共和国民用航空法》

C : 《民用机场管理条例》

D : 《中华人民共和国无线电管理条例》

:

标准答案:

A

第240题,分值:(1.0)

飞行高度层应当根据（）计算。

A : 标准大气压条件下平均平面

B : 标准大气压条件下假定海平面

C : 实际大气压条件下假定海平面

D : 实际大气压条件下平均海平面

:

标准答案:

B

第241题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，各种通信、导航设备必须经常处于良好状态，主要设备应当配有备份，保证通信、导航的（）。

A : 可用性和可靠性

B : 可靠性和稳定性

C : 可用性和稳定性

D : 可用性和持续性

:

标准答案:

B

第242题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第五条规定，（）对机组成员遵守飞行基本规则负责。

A : 航空单位负责人

B : 地方管理局

C : 国务院民用航空主管部门

D : 机长

:

标准答案:

D

第243题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十九条规定，（）应当熟知在不同的飞行条件下特殊情况的指挥措施和组织援救遇险航空器的方法。①各类保障飞行的人员；②空中交通管制员；③飞行人员；④飞行指挥员

A : ①②③④

B : ①②③

C : ③④

D : ②④

:

标准答案:

D

第244题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第十六条规定，航线分为（）。

A : 国内航线和国际航线

B : 固定航线和临时航线

C : 干线和支线

D : 近程航线和远程航线

:

标准答案:

B

第245题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第四条规定，（）领导全国的飞行管制工作。

A : 中央军事委员会

B : 地方管理局

C : 国务院民用航空主管部门

D : 国务院、中央军事委员会空中交通管制委员会

:

标准答案:

D

第246题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一条规定，制定中华人民共和国飞行基本规则的目的是（）。

A : 为了维护国家领空主权

B : 规范中华人民共和国境内的飞行活动

C : 保障飞行活动安全有秩序地进行

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第247题,分值:(1.0)

目视飞行时,在同一高度上超越前面飞机应当从前面飞机右侧超越,其间隔应保持（）。

A : 200米以上

B : 200米以上

C : 500米以上

D : 600米以上

:

标准答案:

C

第248题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十八条规定，飞行中的特殊情况，是指（）。

A : 突然发生的危及飞行安全的情况

B : 持续发生的危及飞行安全的情况

C : 瞬间发生的危及飞行安全的情况

D : 临时发生的危及飞行安全的情况

:

标准答案:

A

第249题,分值:(1.0)

飞行间隔是为了防止飞行冲突，保证飞行安全，提高飞行空间和时间利用率所规定的航空器之间应当保持的最小安全距离。飞行间隔包括（）。

A : 前向间隔和后向间隔

B : 纵向间隔和横向间隔

C : 垂直间隔和水平间隔

D : 以上三项都正确

:

标准答案:

C

第250题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第十六条规定，临时航线通常（）与航路、固定航线交叉或者通过飞行频繁的机场上空。

A : 禁止

B : 不得

C : 可以

D : 允许

:

标准答案:

B

第251题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，航路、航线地空通信、导航设备的（），应当经中国人民解放军空军或者国务院民用航空主管部门同意。

A : 增设、更新或者变更

B : 修改、撤除或者变更

C : 增设、修改或者撤除

D : 增设、撤除或者变更

:

标准答案:

D

第252题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零四条规定，通信、导航、雷达、气象和航行情报保障部门应当明确任务，（），周密组织与实施飞行保障工作。

A : 积极采取措施，密切协同

B : 认真履行职责，互相配合

C : 积极采取措施，互相配合

D : 认真履行职责，密切协同

:

标准答案:

D

第253题,分值:(1.0)

航路、航线飞行或者转场飞行时,因航空器故障、积冰、绕飞雷雨区等原因需要改变飞行高度层,飞行管制部门允许航空器改变飞行高度层时,必须明确改变的高度层以及（）。

A : 改变高度层的地段和速度

B : 改变高度层的速度和时间

C : 改变高度层的地段和时间

D : 改变高度层的进入点和时间

:

标准答案:

C

第254题,分值:(1.0)

穿越航路和航线的飞行,应当明确（）,穿越时还应当保证与航路和航线飞行的航空器有规定的飞行间隔。

A : 穿越的地段、高度和时间

B : 穿越的地段、方法﹑高度和时间

C : 穿越的地段、进出点﹑高度和时间

D : 穿越的地段、高度和进出点

:

标准答案:

A

第255题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，航路、航线地空通信、导航设备的增设、撤除或者变更，应当经中国人民解放军空军或者国务院民用航空主管部门同意。其中中波导航台和（）的撤除还须经使用各方协商同意。

A : 民用航空特殊的地空通信、导航设备

B : 军用航空使用的地空通信、导航设备

C : 军用、民用航空共用的地空通信、导航设备

D : 民用航空限定使用的地空通信、导航设备

:

标准答案:

C

第256题,分值:(1.0)

机场的起落航线通常为（）航线,起落航线的飞行高度,通常为（）。

A : 右；300米至600米

B : 左；300米至600米

C : 左；300米至500米

D : 右；300米至500米

:

标准答案:

C

第257题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十一条规定，下列飞行指挥安排、飞行次序调配的原则中，错误的选项是（）。

A : 一切飞行让战斗飞行

B : 其他飞行让专机飞行和重要任务飞行

C : 国内一般任务飞行让班期飞行

D : 场外飞行让场内飞行

:

标准答案:

D

第258题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零七条规定，雷达保障部门应当对（）提供保障。

A : 具有他国国籍的飞机的所有飞行

B : 具有中华人民共和国国籍的飞机的所有飞行

C : 中华人民共和国境内的所有飞行

D : 中华人民共和国境内外的所有飞行

:

标准答案:

C

第259题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零七条规定，以下描述错误的是（）。

A : 雷达保障部门应当对中华人民共和国境内外的所有飞行提供保障

B : 雷达设备应当经常处于良好状态

C : 雷达保障工作，应当按照管制区域或者雷达责任区组织实施

D : 雷达设备要保证雷达工作的可用性和稳定性

:

标准答案:

A

第260题,分值:(1.0)

航空器使用航路和航线,应当经（）同意。

A : 负责该航路和航线的飞行管制部门

B : 空中交通管理局下属的区域管制部门

C : 中国人民解放军空军

D : 民用航空总局

:

标准答案:

A

第261题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零八条规定，雷达保障应当做到（）。

A : 及时、准确、连续地测定和通报空中航空器的位置

B : 严密监视航空器按照预定的航路、航线、飞行空域和高度飞行，及时发现和报知航空器偏离航路、航线、改变飞行高度和超出飞行空域的情况

C : 当获知空中有迷航、遇险的航空器时，应当组织有关雷达重点观察，迅速判明迷航、遇险的航空器及有关情况

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第262题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零七条规定，以下描述正确的是（）。

A : 雷达保障部门应当对中华人民共和国境内的所有飞行提供保障

B : 雷达设备应当经常处于良好状态，保证雷达工作的可用性和稳定性

C : 雷达保障工作，应当按照行政区域或者雷达责任区组织实施

D : 以上三项均不对

:

标准答案:

A

第263题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第七十九条规定，飞行间隔是为了防止飞行冲突，保证飞行安全，提高飞行空间和时间利用率所规定的航空器之间应当保持的最小安全距离。飞行间隔包括（）。

A : 纵向间隔和横向间隔

B : 垂直间隔和纵向间隔

C : 垂直间隔和水平间隔

D : 垂直间隔和横向间隔

:

标准答案:

C

第264题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第八条规定，（）负有保证飞行安全的责任，必须遵守有关规章制度，积极采取预防事故的措施，保证飞行安全。

A : 航空单位负责人

B : 与飞行有关的所有单位、人员

C : 国务院民用航空主管部门

D : 各航空管理部门

:

标准答案:

B

第265题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百条规定，飞行中发生特殊情况，机长必须在（）。

A : 先保障航空器的安全，再采取措施

B : 在保证航空器上人员生命安全的前提下，积极采取措施保全航空器

C : 先报告领导，再采取措施

D : 应与歹徒搏斗

:

标准答案:

B

第266题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第七条规定，组织与实施飞行，应当按照飞行预先准备、飞行直接准备、飞行实施和飞行讲评等阶段进行。飞行阶段的具体内容和要求，由（）自行规定。

A : 航空单位负责人

B : 地方管理局

C : 国务院民用航空主管部门

D : 各航空管理部门

:

标准答案:

D

第267题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十九条规定，（）在任何情况下都应当恪尽职守，使各种保障设施经常处于良好状态，随时能为（）正确处置特殊情况提供有利条件。

A : 各类保障飞行的人员；飞行人员、空中交通管制员和飞行指挥员

B : 空中交通管制员；飞行人员、各类保障飞行的人员和飞行指挥员

C : 飞行人员；各类保障飞行的人员、空中交通管制员和飞行指挥员

D : 飞行指挥员；各类保障飞行的人员、飞行人员和空中交通管制员

:

标准答案:

A

第268题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第七十一条规定，航空器在同一高度上对头相遇，应当各自（）避让，并保持（）米以上的间隔。

A : 向右；500

B : 向左；300

C : 向左；500

D : 向右；300

:

标准答案:

A

第269题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第八条规定，经过批准的飞行，有关的机场和部门应当认真做好（）。

A : 组织指挥和勤务保障工作

B : 维修保障工作

C : 操作规程保障工作

D : 场面指挥工作

:

标准答案:

A

第270题,分值:(1.0)

航空器在中华人民共和国境外遇险时,应当使用国际通用的遇险信号和频率,在海上飞行遇险时,设备允许的,还应当（）。

A : 使用121.5兆赫频率发出遇险信号

B : 使用500千赫频率发出遇险信号

C : 使用700千赫频率发出遇险信号

D : 使用900千赫频率发出遇险信号

:

标准答案:

B

第271题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零一条规定，空中交通管制员或情者飞行指挥员在收到航空器发出的遇险信号后，应当迅速查明遇险航空器的位置和险情性质，（）。

A : 先报告上级，再采取措施

B : 先通告相关部门，再采取措施

C : 立即采取措施，并报告上级

D : 先报告上级，等待指示

:

标准答案:

C

第272题,分值:(1.0)

沿（）航路和固定航线应当设有备降机场。

A : 国际﹑国内干线航路和固定航线

B : 国际航路和固定航线

C : 航路和固定航线

D : 固定航线和临时航线

:

标准答案:

C

第273题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，各种通信、导航设备的保障，应当做到（）。

A : 各种通信、导航设备必须经常处于良好状态，主要设备应当配有备件

B : 有关部门应当加强对航空通信、导航无线电信号的管理和保护

C : 任何单位或者个人使用的无线电台和其他仪器、装置，不得妨碍航空无线电特定频率的正常使用

D : 航路、航线地空通信、导航设备的增设、撤除或者变更，应当经中国人民解放军空军或者国务院民用航空主管部门同意

:

标准答案:

D

第274题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零一条规定，在飞行中遇到严重危及航空器和人员安全的情况时，飞行人员应当（）。

A : 利用一切手段，重复发出规定的遇险信号

B : 暂时停止使用无线电发信，必要时协助遇险航空器重复发出遇险信号

C : 立即采取措施，并报告上级

D : 先报告上级，等待指示

:

标准答案:

A

第275题,分值:(1.0)

遇有紧急情况,飞行安全受到威胁时,机长可以决定改变原配备的飞行高度层,改变高度层的方法是（）。

A : 从航空器飞行的方向向右转90度,并以此航向飞行20公里,再左转平行原航线上升或者下降到新的高度层,然后转回原航线

B : 从航空器飞行的方向向左转90度,并以此航向飞行20公里,再左转平行原航线上升或者下降到新的高度层,然后转回原航线

C : 从航空器飞行的方向向右转30度,并以此航向飞行20公里,再左转平行原航线上升或者下降到新的高度层,然后转回原航线

D : 从航空器飞行的方向向左转30度,并以此航向飞行20公里,再左转平行原航线上升或者下降到新的高度层,然后转回原航线

:

标准答案:

C

第276题,分值:(1.0)

在遇到特殊情况,非民用航空器的机长（或者单座航空器飞行员，下同）在不能请示时，（）。

A : 应当及时向管制单位报告，按照相关规定进行正确处置

B : 应当及时向签派或上级领导报告,按照相关规定进行正确处置

C : 有权对航空器进行处置

D : 对于航空器的处置有最后决定权

:

标准答案:

D

第277题,分值:(1.0)

在遇到特殊情况,民用航空器的机长,为保证民用航空器及其所载人员的安全（）。

A : 应当及时向管制单位报告，按照相关规定进行正确处置

B : 应当及时向签派或上级领导报告,按照相关规定进行正确处置

C : 有权对航空器进行处置

D : 必须服从指挥，严格遵守纪律和操作规程

:

标准答案:

C

第278题,分值:(1.0)

关于《中华人民共和国飞行基本规则》总则，描述错误的是（）。

A : 飞行人员在飞行中，必须服从指挥，严格遵守纪律和操作规程，正确处置空中情况

B : 遇到特殊情况，民用航空器的机长，应当及时向签派或上级领导报告,按照相关规定进行正确处置

C : 与飞行有关的所有单位、人员负有保证飞行安全的责任

D : 各航空单位在组织与实施飞行中，应当协调配合，通报有关情况

:

标准答案:

B

第279题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第八十条规定，真航线角在0度至179度范围内，高度由900米至8100米，每隔（）米为一个高度层；高度由8900米至12500米，每隔（）米为一个高度层；高度在12500米以上，每隔（）米为一个高度层。

A : 600；600；1200

B : 600；600；600

C : 400；600；900

D : 600；600；900

:

标准答案:

A

第280题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零三条规定，航空器在中华人民共和国境外遇险时，应当使用（）。在海上飞行遇险时，设备允许的，还应当使用（）发出遇险信号。

A : 国际通用的遇险信号和频率；500千赫频率

B : 国际通用的遇险信号和频率；121.5千赫频率

C : 国际通用的遇险标志；500千赫频率

D : 国际通用的遇险标志；121.5千赫频率

:

标准答案:

A

第281题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第八十一条规定，航路、航线飞行或者转场飞行的水平间隔，由（）拟定，报国务院、中央军事委员会空中交通管制委员会批准。

A : 中国人民解放军空军会同国务院民用航空主管部门

B : 经民航总局批准

C : 民航地区管理局

D : 经地方政府批准

:

标准答案:

A

第282题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零八条规定，对于雷达保障的描述，正确的是（）。

A : 及时、准确、连续地测定和通报空中航空器的运行状态

B : 严密监视航空器按照预定的航路、航线、飞行空域和高度飞行

C : 当获知空中有迷航、遇险的航空器时，应当立即采取措施，并报告上级

D : 当飞行区域天气不稳定时，应当根据机长和机组人员的要求，及时组织雷达探测天气

:

标准答案:

B

第283题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国飞行基本规则》规定，真航线角在180度至359度范围内（）。

A : 高度由600米至8400米,每隔600米为一个高度层；高度在8400米以上,每隔1200米为一个高度层

B : 高度由600米至6000米,每隔600米为一个高度层；高度在6000米以上，每隔1200米为一个高度层

C : 高度由600米至9000米,每隔600米为一个高度层；高度在9000米以上,每隔1200米为一个高度层

D : 高度由600米至9000米,每隔600米为一个高度层；高度在12500米以上,每隔1200米为一个高度层

:

标准答案:

A

第284题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零八条规定，对于雷达保障的描述，错误的是（）。

A : 及时、准确、连续地测定和通报空中航空器的位置

B : 严密监视航空器按照预定的航路、航线、飞行空域和高度飞行，及时发现和报知航空器偏离航路、航线、改变飞行高度和超出飞行空域的情况

C : 当获知空中有迷航、遇险的航空器时，应当组织有关雷达重点观察，迅速判明迷航、遇险的航空器及有关情况

D : 当飞行区域天气不稳定时，应当根据机长和机组人员的要求，及时组织雷达探测天气

:

标准答案:

D

第285题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，非无线电设备对无线电台（站）产生有害干扰时，设备所有者或者使用者必须（）。

A : 不采取任何措施，尽快消除干扰

B : 停止使用

C : 采取措施予以消除干扰

D : 不采取措施

:

标准答案:

C

第286题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》第二条规定，下述行为必须遵守本条例的是（）。

A : 在中华人民共和国境内设置、使用无线电台（站）

B : 研制、生产、进口无线电发射设备

C : 使用辐射无线电波的非无线电设备

D : 以上三项都对

:

标准答案:

D

第287题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十五条规定，对依法设置的无线电台（站），（）应当保护其使用的频率免受有害干扰。

A : 民航局无线电管理委员会

B : 地区管理局无线电管理委员会

C : 无线电管理机构

D : 民航总局空管局

:

标准答案:

C

第288题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十二条规定，产生无线电波辐射的（），可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点应当由城市规划行政主管部门和无线电管理机构协商确定。

A : 工程改造

B : 工程建设

C : 工程设施

D : 以上三项均包括

:

标准答案:

C

第289题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十一条规定，设置、使用无线电台（站）的单位和个人，必须提出（），办理设台（站）审批手续，领取电台执照。

A : 正式申请

B : 正式报告

C : 书面申请

D : 书面报告

:

标准答案:

C

第290题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十三条规定，通信范围或者服务区域涉及两个以上的省或者涉及境外的无线电台（站），中央国家机关（含其在京直属单位）设置、使用的无线电台（站），其他因特殊需要设置、使用的无线电台（站），由（）审批。

A : 省、自治区无线电管理机构

B : 直辖市无线电管理机构审批

C : 国家无线电管理机构

D : 设区的市无线电管理机构审批

:

标准答案:

C

第291题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，非无线电设备对无线电台（站）产生（）时，对航空器、船舶的安全运行造成危害时，必须停止使用。

A : 间接干扰

B : 持续干扰

C : 有害干扰

D : 直接干扰

:

标准答案:

C

第292题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十二条规定，设置、使用无线电台（站）时，设台（站）单位或者个人有相应的（）。

A : 操作资格

B : 技能培训

C : 管理措施

D : 技术标准

:

标准答案:

C

第293题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，非无线电设备对无线电台（站）产生（）时，设备所有者或者使用者必须采取措施予以消除。

A : 间接干扰

B : 持续干扰

C : 有害干扰

D : 直接干扰

:

标准答案:

C

第294题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十三条规定，无线电频率使用期满，需要继续使用的，（）手续。

A : 必须办理续用

B : 只需办理登记

C : 重新办理申请

D : 只需办理备案

:

标准答案:

A

第295题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十三条规定，任何单位和个人未经国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构批准，不得（）。

A : 变相出租频率

B : 出租频率

C : 转让频率

D : 指配频率

:

标准答案:

C

第296题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，发射无线电波的非无线电设备对（）造成危害时，必须停止使用。

A : 军事和民用航空器的安全运行

B : 铁路、船舶的安全运行

C : 航空器、铁路的安全运行

D : 航空器、船舶的安全运行

:

标准答案:

D

第297题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十一条规定，工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，必须符合（）。

A : 行业规定

B : 国家规定

C : 行业标准

D : 国家标准

:

标准答案:

B

第298题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十一条规定，工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，不得对无线电业务产生（）。

A : 间接干扰

B : 持续干扰

C : 有害干扰

D : 直接干扰

:

标准答案:

C

第299题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十四条规定，因国家安全和重大任务，需要实行（）。

A : 无线电限用

B : 无线电禁令

C : 无线电管制

D : 无线电调配

:

标准答案:

C

第300题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十七条规定，电台呼号由国家无线电管理机构编制和分配，并由（）指配。

A : 国家无线电管理机构

B : 地方无线电管理机构

C : 国家无线电管理机构委托的国务院有关部门

D : 以上皆对

:

标准答案:

D

第301题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十五条规定，处理无线电频率相互有害干扰，应当遵循（）的原则。

A : 带外让带内

B : 次要业务让主要业务

C : 后用让先用

D : 上述三项都正确

:

标准答案:

D

第302题,分值:(1.0)

《中国民用航空无线电管理规定》第十六条规定，地面航空无线电台执照和民用航空器无线电台执照有效期为（）。

A : 1年

B : 2年

C : 3年

D : 5年

:

标准答案:

C

第303题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十三条规定，在省、自治区范围内跨地区通信或者服务的无线电台（站），省、自治区机关（含其在省、自治区人民政府所在地直属单位）设置使用的无线电台（站），由（）审批。

A : 省、自治区无线电管理机构

B : 直辖市无线电管理机构审批

C : 国家无线电管理机构

D : 设区的市无线电管理机构审批

:

标准答案:

A

第304题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第五条规定，国家（）对无线电频谱资源的开发、利用和科学研究，努力推广先进技术，提高管理水平。

A : 鼓励

B : 扶持

C : 帮助

D : 奖励

:

标准答案:

A

第305题,分值:(1.0)

为了加强无线电管理，维护空中电波秩序，有效利用无线电频谱资源，保证各种无线电业务的正常进行，制定（）。

A : 《中华人民共和国无线电管理条例》

B : 《中华人民共和国飞行基本规则》

C : 《中华人民共和国民用航空法》

D : 《民用机场管理条例》

:

标准答案:

A

第306题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》第四条规定，国家对无线电频谱实行（）、合理开发、科学管理、有偿使用的原则。

A : 统一规划

B : 统一部署

C : 统一整合

D : 统一协调

:

标准答案:

A

第307题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十三条规定，频率使用期满，需要继续使用的，必须办理（）。

A : 审批手续

B : 延期手续

C : 申请手续

D : 续用手续

:

标准答案:

D

第308题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十一条规定，工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的（），必须符合国家规定。

A : 无线电波信号

B : 无线电波辐射

C : 无线电波干扰

D : 以上三项均包括

:

标准答案:

B

第309题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十二条规定，设置、使用无线电台（站）时，无线电设备符合（）。

A : 行业技术标准

B : 专业技术标准

C : 国家技术标准

D : 单位技术标准

:

标准答案:

C

第310题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第五条规定，对在无线电管理工作和科学研究中做出重大贡献的单位和个人，应当给予（）。

A : 鼓励

B : 扶持

C : 帮助

D : 奖励

:

标准答案:

D

第311题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十三条规定，在直辖市范围内通信或者服务的无线电台（站），由（）审批。

A : 省、自治区无线电管理机构

B : 直辖市无线电管理机构审批

C : 国家无线电管理机构

D : 设区的市无线电管理机构审批

:

标准答案:

B

第312题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》第四条规定，无线电频谱资源属（）所有。

A : 国家

B : 军队

C : 国家无线电管理机构

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

A

第313题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十三条规定，设置、使用特别业务的无线电台（站），由（）审批。

A : 省、自治区无线电管理机构

B : 地方无线电管理机构

C : 国家无线电管理机构

D : 国家无线电管理机构委托的国务院有关部门

:

标准答案:

D

第314题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十二条规定，国家无线电管理机构对无线电频率实行统一（）。

A : 审批和分配

B : 划分和指配

C : 划分和分配

D : 划分和审批

:

标准答案:

C

第315题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十三条规定，（）出租或者变相出租频率。

A : 不得

B : 禁止

C : 可以

D : 允许

:

标准答案:

B

第316题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十二条规定，国家无线电管理机构对无线电频率实行（）。

A : 科学划分和分配

B : 统一划分和分配

C : 统一划分和管理

D : 科学划分和管理

:

标准答案:

B

第317题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十二条规定，设置、使用无线电台（站）时，必要的无线电网络设计符合（）的原则，工作环境安全可靠。

A : 科学规划

B : 经济合理

C : 统一协调

D : 合理开发

:

标准答案:

B

第318题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，发射无线电波的非无线电设备对航空器、船舶的安全运行造成危害时，必须（）。

A : 不采取任何措施，尽快消除干扰

B : 停止使用

C : 采取有效措施，尽快消除干扰

D : 不采取措施

:

标准答案:

B

第319题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十三条规定，指配和使用频率，必须遵守国家有关（）的规定。

A : 频率分配

B : 频率管理

C : 频率划分

D : 频率调配

:

标准答案:

B

第320题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十一条规定，工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，不得对（）产生有害干扰。

A : 无线电信号

B : 无线电标准

C : 无线电业务

D : 无线电设备

:

标准答案:

C

第321题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十二条规定，国家无线电管理机构、地方无线电管理机构根据（）对无线电频率进行指配。

A : 设台（站）审批标准

B : 设台（站）审批权限

C : 设台（站）审批规则

D : 设台（站）审批条例

:

标准答案:

B

第322题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十二条规定，设置、使用无线电台（站），应当具备下列条件（）。

A : 无线电设备符合国家技术标准

B : 操作人员熟悉无线电管理的有关规定，并具有相应的业务技能和操作资格

C : 必要的无线电网络设计符合经济合理的原则，工作环境安全可靠

D : 以上三项全是

:

标准答案:

D

第323题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，（）对无线电台（站）产生有害干扰时，设备所有者或者使用者必须采取措施予以消除。

A : 其他无线电波信号

B : 非无线电设备

C : 其他无线电波设备

D : 非无线电信号

:

标准答案:

B

第324题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十二条规定，产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点应当由城市规划行政主管部门和（）协商确定。

A : 无线电管理机构

B : 有关的地方无线电管理机构

C : 民航局无线电管理委员会

D : 地区管理局无线电管理委员会

:

标准答案:

A

第325题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十三条规定，某部门省际之间无线电通信网的建设需要经过（）的批准。

A : 有关省的无线电管理机构

B : 国家无线电管理机构

C : 国务院有关部门批准

D : 中华人民共和国信息产业部

:

标准答案:

B

第326题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十四条规定，因国家安全和重大任务需要实行无线电管制时，管制区域内设有（）的单位和个人，必须遵守有关管制的规定。

A : 无线电接收设备

B : 无线电发射设备

C : 无线电接收和发射设备

D : 无线电发射设备和其他辐射无线电波设备

:

标准答案:

D

第327题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十二条规定，产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点应当由（）和（）协商确定。①城市规划行政主管部门；②无线电管理机构；③建设单位；④地区管理局无线电管理委员会

A : ①②③④

B : ①②

C : ③④

D : ①②④

:

标准答案:

B

第328题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十五条规定，处理无线电频率相互有害干扰，应当遵循（）的原则。①带外让带内；②次要业务让主要业务；③后用让先用；④无规划让有规划

A : ①②③④

B : ①②

C : ③④

D : ①②④

:

标准答案:

A

第329题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十五条规定，设置业余无线电台（站），应当按照国家有关业余无线电台（站）管理的规定办理设台（站）办理（）。

A : 正式申请

B : 书面报告

C : 书面申请

D : 审批手续

:

标准答案:

D

第330题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，非无线电设备对无线电台（站）产生有害干扰时，（）必须采取措施予以消除。

A : 地区管理局无线电管理委员会

B : 设备所有者或者使用者

C : 国家无线电管理机构

D : 有关的地方无线电管理机构

:

标准答案:

B

第331题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十二条规定，产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点应当由（）和（）协商确定。

A : 城市规划行政主管部门；无线电管理机构

B : 其上级主管部门；无线电管理机构

C : 建设单位；城市规划行政主管部门

D : 建设单位；无线电管理机构

:

标准答案:

A

第332题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十二条规定，（）根据设台（站）审批权限对无线电频率进行指配。①国家无线电管理机构；②地方无线电管理机构；③国务院有关部门；④国家无线电管理机构委托的国务院有关部门

A : ①②③④

B : ①②

C : ③④

D : ①②④

:

标准答案:

B

第333题,分值:(1.0)

迁移民用航空地面无线电台站，必须经上级领导机关批准，并应向原批准设置该台的（）办理变更手续。

A : 当地人民政府

B : 民航总局空管局

C : 地区空管局

D : 无线电管理委员会

:

标准答案:

D

第334题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十五条规定，处理无线电频率相互有害干扰，遇特殊情况时，由（）根据具体情况协调、处理。

A : 民航局无线电管理委员会

B : 地区管理局无线电管理委员会

C : 国家无线电管理机构

D : 地区无线电管理机构

:

标准答案:

C

第335题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十二条规定，产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点应当由（）和无线电管理机构协商确定。

A : 城市规划行政主管部门

B : 城市无线电管理委员会

C : 城市无线电管理部门

D : 城市规划管理委员会

:

标准答案:

A

第336题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十二条规定，设置、使用无线电台（站）时，操作人员熟悉无线电管理的有关规定，并具有（）。

A : 相应的业务操作训练

B : 相应的业务技能培训

C : 相应的业务技能和操作培训

D : 相应的业务技能和操作资格

:

标准答案:

D

第337题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十条规定，无线电台（站）经批准使用后，应当按照核定的项目进行工作，（）与工作无关的信号。

A : 不得发送和接收

B : 可以发送，但不可以接收

C : 不可以发送，但可以接收

D : 可以发射和接收

:

标准答案:

A

第338题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》规定，关于无线电台（站）的频率管理，下列说法正确的是（）。

A : 频率使用期满，需与使用单位协商后调整或者收回

B : 任何单位和个人未经国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构批准，不得转让频率。

C : 可以申请出租或者变相出租频率。

D : 对依法设置的无线电台（站），国家无线电管理机构委托的国务院有关部门应当保护其使用的频率免受有害干扰

:

标准答案:

B

第339题,分值:(1.0)

各单位需在机场内设置移动通信无线电台，应当向地区管理局无线电管理委员会提出申请，经检查电台性能符合规定标准，由（）颁发无线电台执照。

A : 地区管理局无线电管理委员会

B : 民航总局空管局

C : 民航局无线电管理委员会

D : 地区空管局

:

标准答案:

A

第340题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》规定，对于非无线电设备的无线电波辐射规定，描述正确的是（）。①工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，必须符合国家规定；②产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点可以由城市规划行政主管部门确定；③工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，不得对无线电业务产生持续性干扰；④非无线电设备对无线电台（站）产生有害干扰时，对航空器、船舶的安全运行造成危害时，必须停止使用

A : ②③

B : ①②

C : ③④

D : ①④

:

标准答案:

D

第341题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》规定，对于非无线电设备的无线电波辐射规定，描述错误的是（）。

A : 工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，必须符合国家规定

B : 产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点可以由城市规划行政主管部门确定

C : 工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，不得对无线电业务产生有害干扰

D : 非无线电设备对无线电台（站）产生有害干扰时，对航空器、船舶的安全运行造成危害时，必须停止使用

:

标准答案:

B

第342题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十二条规定，（）对分配给本系统使用的频段和频率进行指配，并同时抄送（）备案。

A : 国务院有关部门；国家无线电管理机构或者有关的地方无线电管理机构

B : 国务院有关部门；国家无线电管理机构和有关的地方无线电管理机构

C : 国家无线电管理机构；国务院有关部门或者有关的地方无线电管理机构

D : 国家无线电管理机构；国务院有关部门和有关的地方无线电管理机构

:

标准答案:

A

第343题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》的规定，关于中华人民共和国无线电管理条例制定的原则，描述错误的是（）。

A : 为了加强无线电管理，维护空中电波秩序，制定本条例

B : 在中华人民共和国境内外设置、使用无线电台（站）和研制、生产、进口无线电发射设备以及使用辐射无线电波的非无线电设备，必须遵守本条例

C : 无线电频谱资源属国家所有

D : 对在无线电管理工作和科学研究中作出重大贡献的单位和个人，应当给予奖励

:

标准答案:

B

第344题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》规定，对于非无线电设备的无线电波辐射规定，描述正确的是（）。

A : 工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，必须符合行业规定

B : 产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点可以由城市规划行政主管部门确定

C : 工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，不得对无线电业务产生持续性干扰

D : 非无线电设备对无线电台（站）产生有害干扰时，对航空器、船舶的安全运行造成危害时，必须停止使用

:

标准答案:

D

第345题,分值:(1.0)

电台呼号由（）编制和分配，并由（）指配。

A : 地方无线电管理机构；地方无线电管理机构或者国家无线电管理机构委托的国务院有关部门

B : 国家无线电管理机构委托的国务院有关部门；国家无线电管理机构、地方无线电管理机构

C : 国家无线电管理机构；国家无线电管理机构委托的国务院有关部门

D : 国家无线电管理机构；国家无线电管理机构、地方无线电管理机构或者国家无线电管理机构委托的国务院有关部门

:

标准答案:

D

第346题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》规定，关于无线电台（站）的频率管理，下列说法错误的是（）。

A : 国家无线电管理机构对无线电频率实行统一划分和分配

B : 任何单位和个人未经国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构批准，不得转让频率

C : 处理无线电频率相互有害干扰，遇特殊情况时，由国家无线电管理机构根据具体情况协调、处理

D : 对依法设置的无线电台（站），国家无线电管理机构委托的国务院有关部门应当保护其使用的频率免受有害干扰

:

标准答案:

D

第347题,分值:(1.0)

各类民用航空无线电台站使用的报、话呼号由民航局无线电管理委员会根据国家无线电管理委会颁布的（）统一核配。

A : 《无线电台站报文、呼号管理规定》

B : 《中华人民共和国无线电频率、呼号划分规定》

C : 《无线电频率、呼号分配表》

D : 《无线电台站呼号管理规定》

:

标准答案:

D

第348题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十条规定，国际机场的开放使用，由（）对外公告。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 地区民用航空管理机构

C : 民用航空管理委员会

D : 机场监督管理部门

:

标准答案:

A

第349题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十三条规定，民用机场所在地（）应当会同地区民用航空管理机构按照国家无线电管理的有关规定和标准确定民用机场电磁环境保护区域，并向社会公布。

A : 机场监督管理部门

B : 有关地方人民政府

C : 地方无线电管理机构

D : 地方无线电监督部门

:

标准答案:

C

第350题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》的制定依据是（）。

A : 《中国民用航空无线电管理规定》

B : 《中华人民共和国飞行基本规则》

C : 《中华人民共和国民用航空法》

D : 《民用航空安全信息管理规定》

:

标准答案:

C

第351题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五条规定，全国（）布局规划应当根据国民经济和社会发展需求以及国防要求编制。

A : 民用机场

B : 军民用机场

C : 通用机场

D : 运输机场

:

标准答案:

A

第352题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十二条规定，运输机场内的供水、供电、供气、通信、道路等基础设施由机场建设（）负责建设。

A : 项目监督机构

B : 项目管理机构

C : 项目法人

D : 项目负责人

:

标准答案:

C

第353题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十六条规定，在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内，可以从事的活动是（）。①存放金属堆积物；②修建助航灯光；③掘土；④飞机降落

A : ①②③

B : ②③④

C : ②④

D : ①③

:

标准答案:

C

第354题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十四条规定，（）应当加强对运输机场安全运营工作的领导，督促机场管理机构依法履行安全管理职责。①民用航空管理部门；②地区民用航空管理机构；③机场监督管理部门；④有关地方人民政府

A : ③④

B : ①②

C : ②③

D : ①④

:

标准答案:

D

第355题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十五条规定，民用航空管理部门、有关地方人民政府应当按照国家规定制定运输机场突发事件的（）。

A : 应对标准

B : 应急预案

C : 应急方案

D : 应对预案

:

标准答案:

B

第356题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十四条规定，设置、使用地面民用航空无线电台（站），应当经（）审核后，按照国家无线电管理有关规定办理审批手续，领取无线电台执照。

A : 机场监督管理部门

B : 民用航空管理部门

C : 有关地方人民政府

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

B

第357题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十七条规定，县级以上地方人民政府审批民用机场净空保护区域内的建设项目，应当书面征求民用机场所在地（）的意见。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 机场监督管理部门

C : 地区民用航空管理机构

D : 有关地方人民政府

:

标准答案:

C

第358题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第八条规定，运输机场总体规划由运输机场建设（）编制。

A : 项目监督机构

B : 项目管理机构

C : 项目法人

D : 项目负责人

:

标准答案:

C

第359题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五条规定，全国民用机场布局规划应当根据（）。

A : 国民经济

B : 社会发展需求

C : 国防要求编制

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第360题,分值:(1.0)

制定《民用机场管理条例》可以保障民用机场（）运营。

A : 有序和持续

B : 安全和稳步

C : 安全和有序

D : 有序和稳步

:

标准答案:

B

第361题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十五条规定，（）应当按照国家规定制定运输机场突发事件的应急预案。①民用航空管理部门；②地区民用航空管理机构；③机场监督管理部门；④有关地方人民政府

A : ③④

B : ①②

C : ②③

D : ①④

:

标准答案:

D

第362题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十九条规定，通用机场投入使用的，（）应当向通用机场所在地地区民用航空管理机构提出申请。

A : 通用机场的法人

B : 通用机场的管理者

C : 通用机场的监督管理者

D : 通用机场的运行监管者

:

标准答案:

B

第363题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十五条规定，在民用机场电磁环境保护区域内设置、使用非民用航空无线电台（站）的，无线电管理机构应当在征求民用机场所在地（）意见后，按照国家无线电管理的有关规定审批。

A : 机场监督管理部门

B : 地区民用航空管理部门

C : 有关地方人民政府

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

B

第364题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十六条规定，在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内，禁止从事（）等活动。①采石；②采砂；③掘土；④洒水

A : ①②③

B : ②③④

C : ②④

D : ①③

:

标准答案:

A

第365题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六条规定，运输机场所在地（）应当将运输机场场址纳入土地利用总体规划和城乡规划统筹安排，并对场址实施保护。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 机场监督管理部门

C : 有关地方人民政府

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

C

第366题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十七条规定，运输机场投入使用的，机场管理机构应当向（）提出申请。

A : 军事机关

B : 国务院民用航空主管部门

C : 机场监督管理部门

D : 有关地方人民政府

:

标准答案:

B

第367题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六十七条规定，违反民用机场管理条例的规定，机场管理机构未按照应急预案的要求进行应急救援演练或者未配备必要的应急救援设备和器材的，由地区民用航空管理机构责令改正，处（）的罚款。

A : 1万元以上5万元以下

B : 20万元以上100万元以下

C : 2万元以上10万元以下

D : 10万元以上50万元以下

:

标准答案:

A

第368题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十六条规定，在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内，禁止修建（）。①架空高压输电线；②助航灯光；③电力排灌站；④架空金属线

A : ①②③

B : ②③④

C : ①②④

D : ①③④

:

标准答案:

D

第369题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五条规定，全国民用机场布局规划应当（）。

A : 严格控制建设用地规模

B : 节约集约用地

C : 保护生态环境

D : 以上三项都包括

:

标准答案:

D

第370题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十六条规定，民用机场所在地（）和有关地方人民政府，应当按照国家有关规定划定民用机场净空保护区域，并向社会公布。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 机场监督管理部门

C : 地区民用航空管理机构

D : 有关地方人民政府

:

标准答案:

C

第371题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第三十条规定，民用机场专用设备应当符合国家规定的标准和相关技术规范，并经（）认定的机构检验合格后，方可用于民用机场。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 机场监督管理部门

C : 地区民用航空管理机构

D : 有关地方人民政府

:

标准答案:

A

第372题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第一条规定，制定《民用机场管理条例》的目的是（）。

A : 为了规范民用机场的建设与管理，积极、稳步推进民用机场发展

B : 保障民用机场安全和有序运营

C : 维护有关当事人的合法权益

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第373题,分值:(1.0)

制定《民用机场管理条例》可以规范民用机场的（）。

A : 规划与管理

B : 规划与发展

C : 建设与管理

D : 建设与发展

:

标准答案:

C

第374题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十九条规定，以下活动在民用机场净空保护区域内禁止进行的是（）。

A : 放烟花

B : 飞行滑行

C : 飞机降落

D : 飞机起飞

:

标准答案:

A

第375题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十八条规定，（）对运输机场的安全运营实施统一协调管理，负责建立健全机场安全运营责任制。

A : 机场管理机构

B : 民用航空管理部门

C : 地区民用航空管理机构

D : 有关地方人民政府

:

标准答案:

A

第376题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十七条规定，机场管理机构应当依照国家有关（）的规定，保证运输机场持续符合安全运营要求。

A : 技术标准

B : 法规

C : 法律

D : 以上三项都包括

:

标准答案:

D

第377题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十八条规定，在民用机场净空保护区域内设置22万伏以上（含22万伏）的高压输电塔的，应当按照国务院民用航空主管部门的有关规定（）。

A : 在规定的期限内清除

B : 责令拆除,不给予补偿

C : 设置飞行障碍灯和标志,并使其保持正常状态

D : 修建助航灯光

:

标准答案:

C

第378题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十八条规定，下列选项中，属于通用机场投入使用应当具备的条件（）。

A : 有与运营业务相适应的飞行场地

B : 有保证飞行安全的空中交通服务、通信导航监视等设施和设备

C : 有健全的安全管理制度、符合国家规定的民用航空安全保卫条件以及处理突发事件的应急预案

D : 以上答案都对

:

标准答案:

D

第379题,分值:(1.0)

制定《民用机场管理条例》可以实现（）。

A : 规范民用机场的建设与管理

B : 积极、稳步推进民用机场发展

C : 保障民用机场安全和有序运营

D : 上述三项全对

:

标准答案:

D

第380题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第三十条规定，民用机场专用设备目录由（）制定并公布。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 机场监督管理部门

C : 地区民用航空管理机构

D : 有关地方人民政府

:

标准答案:

A

第381题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十一条规定，禁止在距离航路两侧边界各30公里以内的地带修建（）和其他可能影响飞行安全的设施。

A : 对空射击的靶场

B : 修建电台

C : 修建仓库

D : 修建助航灯光

:

标准答案:

A

第382题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十九条规定，（）应当定期对从业人员进行必要的安全运营培训，保证从业人员具备相关的知识和技能。

A : 机场管理机构

B : 航空运输企业

C : 其他驻场单位

D : 以上三项均包括

:

标准答案:

D

第383题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四条规定，（）依法对全国民用机场实施行业监督管理。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 国务院

C : 有关地方人民政府

D : 运输机场

:

标准答案:

A

第384题,分值:(1.0)

制定《民用机场管理条例》可以维护有关当事人的（）。

A : 根本利益

B : 根本权益

C : 合法利益

D : 合法权益

:

标准答案:

D

第385题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第七条规定，运输机场的新建、改建和扩建应当依照国家有关规定办理建设项目（）。

A : 申请、批准手续

B : 审批、批准手续

C : 审批、核准手续

D : 申请、核准手续

:

标准答案:

C

第386题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十六条规定，禁止在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内，从事下列影响民用机场电磁环境的活动有（）。

A : 修建架空高压输电线、架空金属线、铁路、公路、电力排灌站

B : 存放金属堆积物

C : 种植高大植物

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第387题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第八条规定，（）审批运输机场总体规划，应当征求运输机场所在地有关地方人民政府意见。

A : 民用航空管理部门

B : 机场监督管理部门

C : 有关地方人民政府

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

A

第388题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十九条规定，在机场净空保护区域可以进行的活动是（）。

A : 放烟花

B : 放羊

C : 飞机降落

D : 放鸽子

:

标准答案:

C

第389题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十七条规定，运输机场不符合安全运营要求的，机场管理机构应当（）。

A : 按照国家有关规定及时改正

B : 立即勒令运输机场停止运行

C : 立即关闭机场

D : 及时整改，并重新申请审批

:

标准答案:

A

第390题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五条规定，全国民用机场布局规划应当与（）相衔接。

A : 综合交通发展规划

B : 土地利用总体规划

C : 城乡规划

D : 以上三项都包括

:

标准答案:

D

第391题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四条规定，（）依法对辖区内民用机场实施行业监督管理。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 国务院

C : 有关地方人民政府

D : 地区民用航空管理机构

:

标准答案:

D

第392题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五条规定，全国民用机场布局规划应当根据（）编制。

A : 国民经济

B : 社会发展需求

C : 国防要求

D : 以上三项都包括

:

标准答案:

D

第393题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六条规定，运输机场所在地有关地方人民政府应当将（）纳入土地利用总体规划和城乡规划统筹安排，并对场址实施保护。

A : 运输机场场址

B : 运输机场规划

C : 运输机场设计

D : 运输机场布局

:

标准答案:

A

第394题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四条规定，（）依法对民用机场实施监督管理。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 国务院

C : 有关地方人民政府

D : 地区民用航空管理机构

:

标准答案:

C

第395题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十六条规定，下列选项中，属于运输机场投入使用应当具备的条件（）。

A : 使用空域、飞行程序和运行标准已经批准

B : 符合国家规定的民用航空安全保卫条件

C : 有处理突发事件的应急预案及相应的设施、设备

D : 以上答案都是

:

标准答案:

D

第396题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第八条规定，运输机场建设项目法人编制运输机场总体规划，应当征求有关（）意见。

A : 民用航空管理部门

B : 机场监督管理部门

C : 有关地方人民政府

D : 军事机关

:

标准答案:

D

第397题,分值:(1.0)

《民用机场运行安全管理规定》第十一条规定，机场管理机构应当至少（）召开一次安全生产例会，分析、研究安全生产中的问题，部署安全生产工作。

A : 每周

B : 每月

C : 每季度

D : 每年

:

标准答案:

B

第398题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十三条规定，运输机场专业工程的设计应当符合国家有关标准，并经（）批准。

A : 民用航空管理部门

B : 机场监督管理部门

C : 有关地方人民政府

D : 军事机关

:

标准答案:

A

第399题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十条规定，国际机场资料由（）统一对外提供。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 地区民用航空管理机构

C : 民用航空管理委员会

D : 机场监督管理部门

:

标准答案:

A

第400题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第八条规定，飞行区指标为（）的运输机场的总体规划，由国务院民用航空主管部门批准。

A : 4E以下（含4E）

B : 4E以上（含4E）

C : 4D以下（含4D）

D : 4D以上（含4D）

:

标准答案:

B

第401题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十二条规定，（）应当加强对民用机场净空状况的核查。①民用航空管理机构；②空中交通管理部门；③机场管理机构；④有关地方人民政府

A : ②④

B : ①③

C : ②③

D : ①④

:

标准答案:

B

第402题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十九条规定，禁止在民用机场净空保护区域内的民用机场围界外5米范围内，从事（）等影响民用机场运营安全的活动。①搭建建筑物；②种植树木；③从事挖掘、堆积物体；④修建助航灯光

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

B

第403题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十二条规定，运输机场的（）应当符合国家有关法律、行政法规的规定。

A : 开放使用或者关闭

B : 废弃或者改作他用的

C : 命名或者更名

D : 修建或者扩建

:

标准答案:

C

第404题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十八条规定，（）受到干扰时，机场管理机构和民用航空管理部门应当立即采取排查措施，及时消除。

A : 民用航空无线电专用频率

B : 军民用航空无线电专用频率

C : 民用航空无线电特有频率

D : 军民用航空无线电特有频率

:

标准答案:

A

第405题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五条规定，全国民用机场（）应当根据国民经济和社会发展需求以及国防要求编制。

A : 设计管理

B : 布局规划

C : 布局管理

D : 设计规划

:

标准答案:

B

第406题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第七十五条规定，航班发生延误时，（）不按照有关规定和服务承诺为旅客和货主提供相应的服务，由地区民用航空管理机构责令改正，处（）的罚款。

A : 机场管理机构

B : 航空运输企业

C : 其他驻场单位

D : 以上三项都包括

:

标准答案:

D

第407题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二条规定，制定《民用机场管理条例》适用于（）。

A : 中华人民共和国境内军民用机场的设计、施工、经营、管理及其相关活动

B : 中华人民共和国境内民用机场的设计、施工、经营、管理及其相关活动

C : 中华人民共和国境内民用机场的规划、建设、使用、管理及其相关活动

D : 中华人民共和国境内军民用机场的规划、建设、使用、管理及其相关活动

:

标准答案:

C

第408题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十八条规定，民用航空无线电专用频率受到干扰时，机场管理机构和民用航空管理部门应当（）。

A : 立即采取排查措施，及时消除

B : 勒令其停止使用

C : 采取措施，依法查处

D : 立即上报上级部门

:

标准答案:

A

第409题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十三条规定，运输机场（），机场管理机构应当按照国家有关规定办理报批手续，并及时向社会公告。

A : 开放使用或者关闭

B : 废弃或者改作他用的

C : 命名或者更名

D : 修建或者扩建

:

标准答案:

B

第410题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十九条规定，在机场净空保护区域可以进行的活动是（）。①放烟花；②飞机降落；③修建助航灯光；④放鸽子

A : ②③

B : ①③

C : ②④

D : ③④

:

标准答案:

A

第411题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，新建运输机场的场址应当符合（）规定的条件。

A : 国务院

B : 有关地方人民政府

C : 地区民用航空管理机构

D : 国务院民用航空主管部门

:

标准答案:

D

第412题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第八条规定，运输机场新建、改建和扩建项目的安全设施应当与主体工程（）。①同时设计；②同时施工；③同时验收；④同时投入使用

A : ①②③④

B : ①②③

C : ②③④

D : ①③④

:

标准答案:

A

第413题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第七条规定，运输机场的（）应当依照国家有关规定办理建设项目审批、核准手续。

A : 规划、新建和扩建

B : 规划、新建和改建

C : 新建、改建和扩建

D : 规划、改建和扩建

:

标准答案:

C

第414题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十九条规定，禁止在民用机场净空保护区域内的（），搭建建筑物、种植树木，或者从事挖掘、堆积物体等影响民用机场运营安全的活动。

A : 民用机场围界外5米范围内

B : 民用机场围界外10米范围内

C : 民用机场围界外15米范围内

D : 民用机场围界外20米范围内

:

标准答案:

A

第415题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十三条规定，民用机场所在地地方无线电管理机构应当会同地区民用航空管理机构按照国家无线电管理的有关规定和标准确定（），并向社会公布。

A : 民用机场电磁环境保护区域

B : 民用机场飞行区电磁环境保护区域

C : 航空无线电台（站）电磁环境保护区域

D : 民用机场总体规划区域

:

标准答案:

A

第416题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四条规定，（）依法对全国民用机场实施行业监督管理。（）依法对辖区内民用机场实施行业监督管理。

A : 民航局；地区管理局

B : 国务院民用航空主管部门；地区民用航空管理机构

C : 监管局；地区管理局

D : 监管局；当地政府

:

标准答案:

B

第417题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四条规定，国务院民用航空主管部门依法对全国民用机场实施（）。

A : 专业监督管理

B : 行业监督管理

C : 统一监督管理

D : 协调监督管理

:

标准答案:

B

第418题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二条规定，制定《民用机场管理条例》适用于中华人民共和国境内（）的规划、建设、使用、管理及其相关活动。

A : 干线机场

B : 支线机场

C : 民用机场

D : 军民用机场

:

标准答案:

C

第419题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十条规定，运输机场作为国际机场使用的，应当按照国家有关规定设立（）机构，配备相应的人员、场地和设施，并经国务院有关部门验收合格。

A : 口岸查验

B : 特别安检

C : 境外检查

D : 入境检查

:

标准答案:

A

第420题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第八条规定，飞行区指标为（）的运输机场的总体规划，由所在地地区民用航空管理机构批准。

A : 4E以下（含4E）

B : 4E以上（含4E）

C : 4D以下（含4D）

D : 4D以上（含4D）

:

标准答案:

C

第421题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十八条规定，机场管理机构对运输机场的安全运营实施（），负责建立健全机场安全运营责任制。

A : 统一协调管理

B : 统一规划管理

C : 统筹协调管理

D : 统筹规划管理

:

标准答案:

A

第422题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十七条规定，运输机场投入使用的，机场管理机构应当向国务院民用航空主管部门提出申请，准予许可的，颁发运输机场（）。

A : 申请批准证

B : 使用合格证

C : 使用许可证

D : 申请受理合同书

:

标准答案:

C

第423题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十条规定，民用航空管理部门和机场管理机构应当建立（），公布投诉受理单位和投诉方式。

A : 投诉监督部门

B : 投诉受理制度

C : 投诉管理机构

D : 投诉受理机构

:

标准答案:

B

第424题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六十四条规定，机场管理机构未按照（）规定的范围使用运输机场的，由运输机场所在地地区民用航空管理机构责令改正，处20万元以上100万元以下的罚款。

A : 运输机场使用许可证

B : 运输机场使用标准

C : 运输机场申请批准

D : 运输机场审批合格证

:

标准答案:

A

第425题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第七十六条规定，机场管理机构及其关联企业参与经营采取（）经营的业务的，由地区民用航空管理机构责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款。

A : 有偿转让经营权的方式

B : 无偿转让经营权的方式

C : 有偿租用经营权的方式

D : 无偿租用经营权的方式

:

标准答案:

A

第426题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第三条规定，民用机场是（）。

A : 集体公共设施

B : 国家公共资源

C : 公共基础设施

D : 公共共享资源

:

标准答案:

C

第427题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十四条规定，（）地面民用航空无线电台（站），应当经民用航空管理部门审核后，按照国家无线电管理有关规定办理审批手续，领取无线电台执照。

A : 规划、使用

B : 设置、使用

C : 规划、部署

D : 部署、使用

:

标准答案:

B

第428题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十八条规定，民用航空无线电专用频率受到干扰时，无法消除的，应当通报民用机场所在地地方无线电管理机构，接到通报的无线电管理机构应当（）。

A : 立即采取排查措施，及时消除

B : 勒令其停止使用

C : 采取措施，依法查处

D : 立即上报上级部门

:

标准答案:

C

第429题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第七十七条规定，机场管理机构未向民用航空管理部门报送运输机场（）的有关资料的，由民用航空管理部门责令改正。

A : 设计、施工和生产运营

B : 规划、建设和生产运营

C : 规划、设计和施工

D : 建设、生产运营和管理

:

标准答案:

B

第430题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二条规定，民用机场分为运输机场和（）。

A : 干线机场

B : 支线机场

C : 客运机场

D : 通用机场

:

标准答案:

D

第431题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第九条规定，运输机场所在地有关地方人民政府应当将运输机场总体规划纳入（）。

A : 整体规划

B : 城乡规划

C : 统一规划

D : 城市规划

:

标准答案:

B

第432题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二条规定，民用机场分为（）和（）。

A : 运输机场；通用机场

B : 客运机场；货运机场

C : 通用机场；客运机场

D : 货运机场；通用机场

:

标准答案:

A

第433题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，新建运输机场的（）应当符合国务院民用航空主管部门规定的条件。

A : 场址

B : 规划

C : 布局

D : 设计

:

标准答案:

A

第434题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六十三条规定，下列情形之一的处10万元以上50万元以下的罚款的有（）。

A : 在运输机场内进行不符合运输机场总体规划的建设活动

B : 擅自实施未经批准的运输机场专业工程的设计，或者将未经验收合格的运输机场专业工程投入使用

C : 在运输机场开放使用的情况下，未经批准在飞行区及与飞行区临近的航站区内进行施工

D : 以上选项都是

:

标准答案:

D

第435题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第三十一条规定，在运输机场开放使用的情况下，不得在（）内进行施工。确需施工的，应当取得运输机场所在地地区民用航空管理机构的批准。①飞行区；②飞行区临近的航站区；③停机坪；④维修机库

A : ③④

B : ①②

C : ②③

D : ①④

:

标准答案:

B

第436题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第三十六条规定，机场管理机构应当与航空运输企业、空中交通管理部门等单位建立（），相互提供必要的生产运营信息。

A : 信息互通机制

B : 信息传输机制

C : 信息共享机制

D : 信息互助机制

:

标准答案:

C

第437题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十一条规定，机场管理机构应当按照运输机场（）规定的范围开放使用运输机场，不得擅自关闭。

A : 运行批准

B : 使用合格证

C : 使用许可证

D : 使用规范

:

标准答案:

C

第438题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第八条规定，运输机场总体规划经（）批准后方可实施。①国务院民用航空主管部门；②地区民用航空管理机构；③机场监督管理部门；④有关地方人民政府

A : ③④

B : ①②

C : ②④

D : ①③

:

标准答案:

B

第439题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十七条规定，任何单位或者个人使用的无线电台（站）和其他仪器、装置，不得对（）的正常使用产生干扰。

A : 民用航空无线电专用频率

B : 军民用航空无线电专用频率

C : 民用航空无线电特有频率

D : 军民用航空无线电特有频率

:

标准答案:

A

第440题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十二条规定，民用航空管理部门和机场管理机构应当加强对民用机场净空状况的核查。发现影响民用机场净空保护的情况，（）民用机场所在地县级以上地方人民政府。

A : 应当立即制止，并书面报告

B : 应当立即停止，并限期整改

C : 应当立即停止，并书面报告

D : 应当立即制止，并限期整改

:

标准答案:

A

第441题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十六条规定，机场管理机构应当根据运输机场突发事件应急预案组织运输机场（）。

A : 应急救援的模拟和人员训练

B : 应急救援的演练和人员培训

C : 应急救援培训

D : 应急救援人员训练

:

标准答案:

B

第442题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第三十八规定，机场范围内的零售、餐饮、航空地面服务等经营性业务采取（）的方式经营的。机场管理机构应当按照国务院民用航空主管部门的规定与取得经营权的企业签订协议，明确服务标准、（）、安全规范和责任等事项

A : 有偿转让经营权；收费水平

B : 有偿转让经营权；管理范围

C : 无偿转让经营权；收费水平

D : 无偿转让经营权；管理范围

:

标准答案:

A

第443题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第八十三条规定，国家工作人员违反本条例的规定，有下列（）行为的，由有关部门依法给予处分。①不依照规定实施行政许可；②不依法履行监督检查职责；③不依法实施行政强制措施或者行政处罚；④滥用职权、玩忽职守的其他行为

A : ①②③④

B : ①②③

C : ②③④

D : ①③④

:

标准答案:

A

第444题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第八十一条规定，在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内从事（）活动的，由民用机场所在地县级以上地方人民政府责令改正；情节严重的，处2万元以上10万元以下的罚款。①修建架空高压输电线；②存放金属堆积物；③从事掘土活动；④修建助航灯光

A : ①②③④

B : ①②③

C : ②③④

D : ①③④

:

标准答案:

B

第445题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，有关民用机场净空管理规定的描述，错误的是（）。

A : 在民用机场净空保护区域内设置20万伏以上（含20万伏）的高压输电塔的，应当按照国务院民用航空主管部门的有关规定设置障碍灯或者标志

B : 禁止在民用机场净空保护区域内，设置影响民用机场目视助航设施使用或者飞行员视线的灯光、标志或者物体

C : 禁止在民用机场净空保护区域内，焚烧产生大量烟雾的农作物秸秆、垃圾等物质，或者燃放烟花、焰火

D : 禁止在距离航路两侧边界各30公里以内的地带修建对空射击的靶场和其他可能影响飞行安全的设施

:

标准答案:

A

第446题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第七十四条规定，运输机场航空燃油供应企业停止运输机场航空燃油供应业务，未提前90日告知（）的，由运输机场所在地地区民用航空管理机构处5万元以上25万元以下的罚款。①地区民用航空管理机构；②机场管理机构；③相关航空运输企业；④国务院民用航空管理机构

A : ①②③④

B : ①②③

C : ②③④

D : ①③④

:

标准答案:

B

第447题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十一条规定，运输机场因故不能保障民用航空器运行安全，需要临时关闭的，机场管理机构应当及时通知有关（）并及时向社会公告。空中交通管理部门应当按照相关规定发布（）。

A : 空中交通管理部门；航行通告

B : 本地民用航空管理局；航行通告

C : 本地民用航空管理局；航行资料通报

D : 空中交通管理部门；航行资料通报

:

标准答案:

A

第448题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，有关民用机场净空管理规定的描述，正确的是（）。

A : 机场管理机构和地方人民政府应当加强对民用机场净空状况的核查

B : 禁止在民用机场净空保护区域内的民用机场围界外5米范围内，搭建建筑物、种植树木，或者从事挖掘、堆积物体等影响民用机场运营安全的活动

C : 在民用机场净空保护区域内设置20万伏以上（含20万伏）的高压输电塔的，应当按照国务院民用航空主管部门的有关规定设置障碍灯或者标志

D : 禁止在距离航路两侧边界各20公里以内的地带修建对空射击的靶场和其他可能影响飞行安全的设施

:

标准答案:

B

第449题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，关于机场安全和运营管理要求，描述错误的是（）。

A : 机场管理机构应当根据运输机场突发事件应急预案组织运输机场应急救援的演练和人员培训

B : 运输机场不符合安全运营要求的，机场管理机构应当立即关闭运输机场，并严肃整改

C : 机场管理机构对运输机场的安全运营实施统一协调管理，负责建立健全机场安全运营责任制

D : 机场管理机构应当与航空运输企业、空中交通管理部门等单位建立信息共享机制

:

标准答案:

B

第450题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，对于民用机场电磁环境保护要求，描述正确的是。

A : 民用机场电磁环境保护区域由民用机场所在地地方无线电管理机构确定，并向社会公布

B : 民用机场电磁环境保护区域包括设置在民用机场总体规划区域内的民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域和民用航空无线电台（站）设备保护区域

C : 禁止在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内，从事掘土、采砂、采石等改变地形地貌的活动

D : 任何单位或者个人使用的无线电台（站）和其他仪器、装置，不得对军民用航空无线电特有频率的正常使用产生干扰

:

标准答案:

C

第451题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十七条规定，运输机场投入使用的，机场管理机构应当向国务院民用航空主管部门提出申请，不予许可的，应当（）。

A : 立即停止机场施工

B : 书面通知申请人并说明理由

C : 立即通知申请人，并令其整改之后重新申请

D : 书面通知项目法人，并令其整改之后重新申请

:

标准答案:

B

第452题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第三条规定，（）应当采取必要的措施，鼓励、支持民用机场发展，提高民用机场的管理水平。

A : 相关的地方民航管理局

B : 国务院民用航空主管部门

C : 机场保障部门

D : 各级人民政府

:

标准答案:

D

第453题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，对于民用机场的监督管理，描述错误的是（）。

A : 全国民用机场布局规划应当根据国民经济和社会发展需求以及国防要求编制

B : 全国民用机场布局规划应当与综合交通发展规划、土地利用总体规划、城乡规划相衔接

C : 国务院机场监督管理部门依法对全国民用机场实施行业监督管理

D : 地区民用航空管理机构依法对辖区内民用机场实施行业监督管理

:

标准答案:

C

第454题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，对于民用机场的监督管理，描述正确的是（）。

A : 全国军民用机场布局规划应当根据国民经济和社会发展需求以及国防要求编制

B : 严格控制建设用地规模，节约集约用地，保护生态环境

C : 国务院机场监督管理部门依法对全国民用机场实施行业监督管理

D : 有关地方人民政府依法对辖区内民用机场实施行业监督管理

:

标准答案:

B

第455题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十二条规定，运输机场内的供水、供电、供气、通信、道路等基础设施由机场建设（）负责建设；运输机场外的供水、供电、供气、通信、道路等基础设施由运输机场所在地（）统一规划，统筹建设。

A : 项目法人；地方人民政府

B : 项目负责人；民用航空管理部门

C : 项目法人；机场监督管理部门

D : 项目监督管理机构；民航地方管理局

:

标准答案:

A

第456题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十六条规定，运输机场投入使用应当具有健全的安全运营（）。

A : 管理体系、组织机构和管理制度

B : 管理机构、组织体系和管理制度

C : 管理规划、管理制度和组织体系

D : 组织机构、管理规划和管理制度

:

标准答案:

A

第457题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二条规定，制定《民用机场管理条例》适用于中华人民共和国境内民用机场的（）及其相关活动。

A : 设计、建设、经营、管理

B : 设计、施工、使用、管理

C : 规划、建设、使用、管理

D : 规划、施工、经营、管理

:

标准答案:

C

第458题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六条规定，运输机场所在地有关地方人民政府应当将运输机场场址纳入土地利用（）统筹安排，并对场址实施保护。

A : 整体规划和城乡规划

B : 总体规划和城乡规划

C : 统一规划和城市规划

D : 总体规划和城市规划

:

标准答案:

B

第459题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十三条规定，飞行区指标为（）的运输机场专业工程的设计，由国务院民用航空主管部门批准；飞行区指标为（）的运输机场专业工程的设计，由运输机场所在地地区民用航空管理机构批准。①4E以上（含4E）；②4E以下（含4E）；③4D以下（含4D）；④4D以上（含4D）

A : ①③

B : ②③

C : ②④

D : ①④

:

标准答案:

A

第460题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，对于民用机场的监督管理，描述错误的是（）。

A : 全国军民用机场布局规划应当根据国民经济和社会发展需求以及国防要求编制

B : 国务院民用航空主管部门依法对全国民用机场实施行业监督管理

C : 地区民用航空管理机构依法对辖区内民用机场实施行业监督管理

D : 全国民用机场布局规划应当根据国民经济和社会发展需求以及国防要求编制

:

标准答案:

A

第461题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，关于机场安全和运营管理要求，描述正确的是（）。

A : 机场管理机构应当根据运输机场突发事件应对标准组织运输机场应急救援的演练和人员培训

B : 运输机场不符合安全运营要求的，机场管理机构应当立即关闭运输机场，并严肃整改

C : 机场管理机构对运输机场的安全运营实施统一协调管理，负责建立健全机场安全运营责任制

D : 机场管理机构应当与航空运输企业、空中交通管理部门等单位建立信息互通机制

:

标准答案:

C

第462题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，对于民用机场电磁环境保护要求，描述错误的是。

A : 民用机场电磁环境保护区域包括设置在民用机场总体规划区域内的民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域和民用机场飞行区电磁环境保护区域

B : 民用机场电磁环境保护区域由民用机场所在地地方无线电管理机构确定，并向社会公布

C : 禁止在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内，存放金属堆积物

D : 禁止在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内，从事掘土、采砂、采石等改变地形地貌的活动

:

标准答案:

B

第463题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电台站相互间产生的有害干扰，有关部门收到有害干扰报告后，应立即（）。

A : 报告给民航局

B : 上报地方政府

C : 采取措施消除干扰

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

C

第464题,分值:(1.0)

同一机场的高频、甚高频航空固定和航空移动业务无线电台使用（）的报、话呼号

A : 相同

B : 不相同

C : 相互不相干

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第465题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空各单位迁移民用航空地面无线电台，应当（）

A : 经过上级领导关机批准

B : 向原批准设置该台的无线电管理委员会办理变更手续

C : A和B都需要

D : A和B都不需要

:

标准答案:

C

第466题,分值:(1.0)

民航各类无线电台站受到国内其他非民用航空无线电台站或不明干扰源的有害干扰，有关部门收到报告后，经协调后，仍不能消除有害干扰时，应当报告（）协调解决。

A : 民航局无线电管理委员会

B : 地方政府

C : 当地空管管理部门

D : 中国民用航空安全监督管理局

:

标准答案:

A

第467题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电台受到干扰时，机组或地面操作使用人员应当及时填写报告表并报送（）。

A : 地区管理局无线电管理委员会

B : 通信导雷达部门

C : A和B均需要

D : A和B均不需要

:

标准答案:

C

第468题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电业务均属于（）,不应受到有害干扰，必须予以保护。

A : 技术业务

B : 电子业务

C : 安全业务

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第469题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，经批准设置或迁移的民用航空无线电台站，在启用（）必须办理执照。

A : 前

B : 后

C : A或B均可

D : A或B均不可

:

标准答案:

A

第470题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空需要设立无线电台的单位，应填报（）进行申请。

A : 《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证申请表》

B : 《空管设备开放申请表》

C : 《民用航空无线电台设置申请表》

D : 《民用机场使用许可规定》

:

标准答案:

C

第471题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，撤销民用航空无线电台站，由设台单位向（）报告，办理撤销手续。

A : 原批准设置该台的无线电管理委员会

B : 地方政府

C : 地方空管局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

A

第472题,分值:(1.0)

民航各类无线电台站受到国内其他非民用航空无线电台站或不明干扰源的有害干扰，有关部门收到报告后，应当报请（）协助查明干扰源.

A : 国家民航局

B : 地方政府

C : 当地无线电管理委员会

D : 中国民用航空安全监督管理局

:

标准答案:

C

第473题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空各单位设置、使用民用航空无线电台站，应当具备的条件（）。

A : 无线电设备符合国家技术标准且工作环境安全可靠

B : 操作人员熟悉无线电管理的有关规定，并具有相应的业务技能

C : 设台单位有相应的管理措施

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第474题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，各类地面航空无线电台和航空器无线电台的执照应当（）。

A : 妥善管理

B : 交给民航局统一管理

C : 上交国家空管局

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第475题,分值:(1.0)

（）电台的话呼按民航局无线电管理委员会核配的呼号执行.

A : 民用航空器

B : 军用航空器

C : 军民合用的军用部分

D : 以上都对

:

标准答案:

A

第476题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空需要设立无线电台的单位，应经过（）会批准后才可以实施。

A : 民航地区空管局

B : 民航局无线电管理委员会

C : 地方政府

D : 国家无线电管理委员会

:

标准答案:

B

第477题,分值:(1.0)

民用航空各单位设置在军民合用机场的民用航空无线电台站的台址应当特别征得（）同意.

A : 军方

B : 地方政府

C : 地方空管局

D : 地方交通局

:

标准答案:

A

第478题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电台受到干扰时，机组或地面操作使用人员应当将以下（）干扰情况，进行详细记录

A : 干扰性质

B : 干扰台频率、呼号

C : 出现时间和信号强度

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第479题,分值:(1.0)

（）航空移动业务无线电台话呼均使用所在城市（或地区）的明语地理名称

A : 民用机场

B : 军民合用的国际机场

C : A和B都是

D : A和B都不是

:

标准答案:

C

第480题,分值:(1.0)

在航空移动业务无线电台的通信联络中，为区分同（），可在话用呼号后，加“一号”、“二号”、“进近”等用语，以示区别。

A : 不同地点不同管制责任的电台

B : 同一地点不同管制责任的电台

C : 同一地点同一管制责任的电台

D : 不同地点不同管制责任的电台

:

标准答案:

B

第481题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电台受到干扰时，机组或地面操作使用人员应当及时填写（）。

A : 《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证申请表》

B : 《空管设备开放申请表》

C : 《民用航空无线电台执照申请表》

D : 《有害干扰报告表》

:

标准答案:

D

第482题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空器无线电台执照有效期为（）。

A : 一年

B : 两年

C : 三年

D : 四年

:

标准答案:

C

第483题,分值:(1.0)

各类民用航空无线电台站使用的报、话呼号根据国家无线电管理委员会颁发的（）统一分配。

A : 《中华人民共和国安全生产法》

B : 《中华人民共和国民用航空法》

C : 《无线电台站呼号管理规定》

D : 《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》

:

标准答案:

C

第484题,分值:(1.0)

各无线电台站频率一经指定，（）。

A : 可以随时变更

B : 每隔一年变更一次

C : 不准自行变更

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第485题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，地面航空无线电台的台站在执照有效期过后仍需要继续使用的，在有效截止日期前，向发照的无线电管理委员会申请（）。

A : 换发执照

B : 补办执照

C : 注销执照

D : 以上都不是

:

标准答案:

A

第486题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，各类民用航空地面无线电台站的设置地点，应当满足（）条件。

A : 符合保证飞行安全的需要

B : 满足所用设备的技术要求

C : A和B都需要满足

D : A和B都不需要满足

:

标准答案:

C

第487题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，办理航空无线电台执照需要逐级上报至（）

A : 民航局空管局

B : 地方政府

C : 民航局无线电管理委员会

D : 国家财政部

:

标准答案:

C

第488题,分值:(1.0)

无方向信标台的呼号，由民航局无线电管理委员会商有关部门规定，而机场区域内的无方向信标台，一律使用（）电报工作

A : 调频或调幅

B : 调幅或调振

C : 差频或调幅

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第489题,分值:(1.0)

军民合用的非国际机场，使用（）的话呼

A : 所在城市（或地区）的明语地理名称

B : 航班号

C : 航空器登记号

D : 统一编号

:

标准答案:

D

第490题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空通信、导航、雷达无线电台站的设置，是由（）确定。

A : 民航局

B : 国家无线电管理委员会

C : 地方政府

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

A

第491题,分值:(1.0)

设置在机场范围以外的民用航空无线电台的台址，在设台前需要征得下列（）管理机构同意。

A : 地方交通局

B : 地方政府

C : 当地空管局

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

B

第492题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，办理航空无线电台执照必须填写申请表格式是（）。

A : 一式一份

B : 一式两份

C : 一式三份

D : 一式四份

:

标准答案:

B

第493题,分值:(1.0)

民用航空器电台的话呼，根据不同情况可分别规定使用所飞行的（）

A : 航班号

B : 航空器登记号

C : A或者B均可

D : A和B均不可

:

标准答案:

C

第494题,分值:(1.0)

各类民用航空无线电台站使用的报、话呼号由（）统一分配。

A : 国家交通部

B : 国家民航局交通局

C : 中国民用航空安全监督管理局

D : 民航局无线电管理委员

:

标准答案:

D

第495题,分值:(1.0)

办理的航空无线电台执照按审批权限由批准设置该台的无线电管理委员会颁发（）航空无线电台执照。

A : 军用

B : 民用

C : A和B均可

D : A和B均不可

:

标准答案:

B

第496题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，地面航空无线电台执照有效期为（）。

A : 一年

B : 两年

C : 三年

D : 四年

:

标准答案:

C

第497题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空通信、导航、雷达无线电台站的设置，根据（）的需要确定。

A : 民用航空机场

B : 航线

C : 航空通信、导航、雷达网络建设

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第498题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电台站相互间产生的有害干扰，有关部门收到有害干扰报告后，对已查明的有害干扰源，特别是人为干扰源，在地区管理局范围外，应该（）。

A : 将情况报告民航局无线电管理委员会处理

B : 由地区管理无线电委员会令其立即关闭

C : 由地方政府令其关闭

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

A

第499题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电台站相互间产生的有害干扰，有关部门收到有害干扰报告后，对已查明的有害干扰源，特别是人为干扰源，在地区管理局范围内，应该（）。

A : 将情况报告民航局无线电管理委员会处理

B : 由地区管理无线电委员会令其立即关闭

C : 由地方政府令其关闭

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

B

第500题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空无线电业务工作，实行（）的原则

A : 统一领导，分级管理

B : 统一领导，集中管理

C : 分散权利，平等处理

D : 分散领导，分散处理

:

标准答案:

A

第501题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，非民用航空机场使用的民用航空地面无线电台站设定需要经过（）审批。

A : 民航地方管理局（飞行院校）无线电管理委员会

B : 地方政府

C : 民航局无线电管理委员会

D : 国家财政部

:

标准答案:

C

第502题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，非民用航空地面无线电台站设定需要由（）审批

A : 民航地区管理局

B : 民航局无线电管理委员会

C : 地方政府

D : 国家无线电管理委员会

:

标准答案:

B

第503题,分值:(1.0)

民航局无线电管理委员会受到国外提出收到我国民航无线电台站的有害干扰申诉后，应当立即通知（）会查处。

A : 地区管理局无线电管理委员

B : 地方政府

C : 当地空管局

D : 中国民用航空安全监督管理局

:

标准答案:

A

第504题,分值:(1.0)

在航空无线电台执照有效期内，如有设备、频率、呼号变更，应填写（）。

A : 变更表

B : 注销申请表

C : A和B均需要

D : A和B均不需要

:

标准答案:

A

第505题,分值:(1.0)

各类地面航空无线电台和航空器无线电台的执照如有丢失、损坏，应当（）报告原发照机关。

A : 网上申请

B : 电话申请

C : 书面申请

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第506题,分值:(1.0)

民用航空器无线电台在启用前，向民航局或地区管理局无线电台管理委员会提出申请，经民航局或地区管理局无线电管理委员会检查电台性能符合规定标准后，由民航局无线电管理委员会颁发（）。

A : 民用航空空中交通通信导航监视设备许可证

B : 民用航空空中交通通信导航监视设备临时许可证

C : 空管设备运行执照

D : 航空器无线电台执照

:

标准答案:

D

第507题,分值:(1.0)

地面航空无线电台的台站在执照有效期过后仍需要继续使用的，在有效截止日期前，向发照的无线电管理委员会提出申请，并将原执照（）。

A : 销毁

B : 交回

C : 继续使用

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第508题,分值:(1.0)

我国民航各类无线电台站受到国外电台产生的有害干扰，有关部门收到有害干扰报告后，应当（）。

A : 报告民航局无线电管理委员会

B : 报请国家无线电管理委员会处理

C : A和B都需要

D : A和B都不需要

:

标准答案:

C

第509题,分值:(1.0)

航空固定业务和航空移动业务高频无线电台的工作频率，由民航局无线电管理委员会按照国际无线电规定、国际民用航空组织、航空移动业务频率分配表和国家无线管理委员会发布的（）指配。

A : 《中华人民共和国安全生产法》

B : 《无线电频率分配表》

C : 《无线电台站呼号管理规定》

D : 《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》

:

标准答案:

B

第510题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空地面无线电台站设定需要报（）上报备案。

A : 民航地区空管局

B : 无线电管理委员会

C : 地方政府

D : 国家财政部

:

标准答案:

B

第511题,分值:(1.0)

设置在机场范围以外的民用航空无线电台的台址，在设台前需要征得下列（）管理机构同意

A : 当地无线电管理委员会

B : 当地交通局

C : 当地军方

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

A

第512题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，（）指配给民用航空机场使用频率是甚高频、特高频的移动无线电话台。

A : 民航地区管理局

B : 地方政府

C : 国家无线电管理委员会

D : 民航局无线电管理委员会

:

标准答案:

C

第513题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空器无线电台，（）办理设台申请手续。

A : 需要

B : 不需要

C : 必须要

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第514题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空机场使用的地面无线电台站设定需要经过（）审批。

A : 民航地方管理局（飞行院校）无线电管理委员会

B : 地方政府

C : 国家无线电管理委员会

D : 国家财政部

:

标准答案:

A

第515题,分值:(1.0)

民用航空器无线电台在启用前，应当向民航局或地区管理局无线电台管理委员会填报（）。

A : 《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证申请表》

B : 《空管设备开放申请表》

C : 《民用航空无线电台执照申请表》

D : 《民用机场使用许可规定》

:

标准答案:

C

第516题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空需要设立无线电台的单位在填报申请表后，可由民航局向（）上报备案。

A : 国家无线电管理委员会

B : 国家空管局

C : 国家财政部

D : 地方政府

:

标准答案:

A

第517题,分值:(1.0)

机场内移动通信无线电台的工作频率，可以使用（）。

A : 国家无线电管理委员会指配的频率

B : 由当地无线电管理委员会指配

C : A或B都不可以

D : A或B都可以

:

标准答案:

D

第518题,分值:(1.0)

《有害干扰报表》中采取的时间是（）

A : 当地时间

B : 北京时间

C : 东京时间

D : 国际协调时间utc

:

标准答案:

D

第519题,分值:(1.0)

民航局无线电管理委员会收到国外提出收到我国民航无线电台站的有害干扰申诉后，如不属我方原因，应当（）。

A : 采取措施消除干扰

B : 写出情况说明，报告民航局无线电管理委员会

C : 报告中国民用航空安全监督管理局

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第520题,分值:(1.0)

各民航单位需在机场内设置移动通信无线电台，应当向（）提出申请。

A : 国家民航局

B : 地方政府

C : 地区管理局无线电管理委员会

D : 国家财政部

:

标准答案:

C

第521题,分值:(1.0)

各类地面航空无线电台和航空器无线电台的执照如停止使用，其电台执照应（）。

A : 销毁

B : 继续保留

C : 转让给其他机场

D : 上交回原发照机关

:

标准答案:

D

第522题,分值:(1.0)

仪表着陆系统的呼号，是在该设备保障的着陆方向的本机场远距离无方向信标台呼号前加（）组成，无远距无方向信标台的仪表着陆系统的呼号由民航局无线电管理委员会指定。

A : Ⅰ

B : Ⅱ

C : Ⅲ

D : Ⅳ

:

标准答案:

A

第523题,分值:(1.0)

民航局无线电管理委员会收到国外提出受到我国民航无线电台站的有害干扰申诉后，如属我方不符合规定造成，应当（）。

A : 报告民航局

B : 采取措施消除干扰

C : 报告中国民用航空安全监督管理局

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第524题,分值:(1.0)

各类地面航空无线电台和航空器无线电台的执照如有丢失、损坏，应当及时报告原发照机关，申请办理（）手续。

A : 换发执照

B : 补办执照

C : 注销执照

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

第525题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空需要设立无线电台的单位在填报申请表后，可由地区管理局无线电管理委员会向（）上报备案。

A : 地方政府

B : 地方交通局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 国家空管局

:

标准答案:

C

第526题,分值:(1.0)

导航设备的频率、呼号未获得批准，但申请导航设备的投产开放许可证，相关管理部门（）批准。

A : 可以

B : 不可以

C : 经领导批准后可以

D : 经空管局备案后可以

:

标准答案:

B

第527题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，停用超过90天的设备重新投入使用时，导航设备应当进行（）校验

A : 周期

B : 定期

C : 特殊

D : 强制

:

标准答案:

C

第528题,分值:(1.0)

地区管理局受理导航设备特殊开放的申请后，应当在（）个工作日内完成许可，并根据情况作出是否准予开放的决定

A : 5

B : 10

C : 15

D : 30

:

标准答案:

C

第529题,分值:(1.0)

《民用航空导航设备开放与运行管理规定》所称（）是指与民用航空飞行活动密切相关的，为航空器运行提供引导信息与位置数据的地面无线电设备。

A : 通信设备

B : 导航设备

C : 监视设备

D : 以上都是

:

标准答案:

B

第530题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备投产开放许可，应当提交的申请材料包括（）

A : 飞行校验机构出具的飞行校验报告

B : 设备台（站）址批复文件

C : 设备频率呼号批复文件

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第531题,分值:(1.0)

（）属于《民用航空导航设备开放与运行管理规定》中涉及到的导航设备

A : 气象探测设备

B : 指点信标

C : 自动气象站

D : 气象自动观测系统

:

标准答案:

B

第532题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，通信导航监视运行保障单位申请导航设备特殊开放，应当提交的申请表包括（）

A : 导航设备投产开放申请表

B : 导航设备资料增改表；

C : A和B都需要

D : A和B都不需要

:

标准答案:

C

第533题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备特殊开放，（）上报民航总局

A : 需要

B : 不需要

C : 部分需要

D : 部分不需要

:

标准答案:

B

第534题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备投产开放许可，应当提交的申请表包括（）

A : 导航设备投产开放申请表

B : 导航设备资料增改表；

C : A和B都需要

D : A和B都不需要

:

标准答案:

C

第535题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，空管体制改革后，以下（）不再行使政府职能

A : 民航局空管局

B : 国家政府

C : 中国民用航空局

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

A

第536题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，相关单位申请投产开放许可的导航设备满足条件包括下列中的（）

A : 设备安装符合国家和民航有关规定，并且验收合格

B : 设备经飞行校验后符合相关的技术规定和标准

C : 设备台（站）址已经批准

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第537题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，通信导航监视运行保障单位申请导航设备特殊开放，应当向（）提出申请。

A : 民航局空管局

B : 地区空管局

C : 中国民用航空局

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

D

第538题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，新建、迁建或更新的导航设备首次投入实际运行，除了进行投产校验，还要（）

A : 取得投产开放许可。

B : 进行过强制校验

C : 进行过周期校验

D : 进行过特殊校验

:

标准答案:

A

第539题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，下列（）情况下导航设备应当进行特殊校验，并取得特殊开放许可

A : 飞行事故调查需要

B : 设备大修、重大调整或重大功能升级

C : 设备维护人员、管制人员、飞行人员等发现设备或信号有不正常现象

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第540题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备定期开放，地区管理局在收到导航设备定期开放的备案材料后，应当在（）个工作日内进行核查，并作出结论

A : 5

B : 10

C : 15

D : 20

:

标准答案:

C

第541题,分值:(1.0)

下列不适用《民用航空导航设备开放与运行管理规定》的是（）。

A : 民用航空运输机场导航设备的开放

B : 军民合用机场军用部分导航设备的开放与运行管理

C : 民用航空运输机场导航设备的运行管理

D : 军民合用机场民用部分导航设备的开放与运行管理

:

标准答案:

B

第542题,分值:(1.0)

卫星导航地面设备（）《民用航空导航设备开放与运行管理规定》中涉及到的导航设备

A : 属于

B : 不属于

C : 部分属于

D : 部分不属于

:

标准答案:

A

第543题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位在申请设备投产开放许可时未能提供导航设备工程建设竣工验收报告的，相关管理单位（）批准

A : 可以

B : 不可以

C : 经领导批准后可以

D : 经空管局备案后可以

:

标准答案:

B

第544题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，通信导航监视运行保障单位申请导航设备特殊开放，但不能提供合格特殊校验报告，民航地区管理局（）批准申请

A : 可以

B : 不可以

C : 经领导批准后可以

D : 在空管局备案后可以

:

标准答案:

B

第545题,分值:(1.0)

《民用航空导航设备开放与运行管理规定》中涉及到的导航设备包括下列（）。

A : 全向信标

B : 无方向信标

C : 仪表着陆系统

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第546题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，新建、迁建或更新的导航设备（）投入实际运行，应当进行投产校验，并取得投产开放许可。

A : 第一次

B : 第二次

C : 第三次

D : 第四次

:

标准答案:

A

第547题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请对导航设备进行定期校验时，应当自定期校验结论作出后（）个工作日内将导航设备定期开放备案表和定期校验报告报所在地的地区管理局备案。

A : 5

B : 10

C : 15

D : 20

:

标准答案:

B

第548题,分值:(1.0)

《民用航空导航设备开放与运行管理规定》中涉及到的导航设备不包括（）

A : 甚高频低空通信系统

B : 全向信标

C : 测距仪

D : 无方向信标

:

标准答案:

A

第549题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备特殊开放，符合条件的，民航地区管理局应当自作出决定之日起（）个工作日内将准予开放的决定文件送达申请人.

A : 5

B : 10

C : 15

D : 30

:

标准答案:

A

第550题,分值:(1.0)

为了加强对民用航空空中交通管理设备的运行管理，根据（）制定《民用航空导航设备开放与运行管理规定》

A : 《中华人民共和国民用航空法》

B : 《中华人民共和国飞行基本规则》

C : A和B都是

D : A和B都不是

:

标准答案:

C

第551题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备投产开放许可，应当向（）提出申请

A : 民航局空管局

B : 国家政府

C : 中国民用航空总局

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

D

第552题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位在申请设备投产开放许可证时，不符合条件的，民航局不予许可，（）通知当地民航管理局

A : 需要

B : 不需要

C : 部分情况需要

D : 部分情况不需要

:

标准答案:

A

第553题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，导航设备的（），是指新建、迁建或更新的导航设备首次投入实际运行的开放使用。

A : 投产开放

B : 特殊开放

C : 定期开放

D : 督促关闭

:

标准答案:

A

第554题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，导航设备的投产开放，是指新建、迁建或更新的导航设备（）投入实际运行的开放使用。

A : 第一次

B : 第二次

C : 第三次

D : 第四次

:

标准答案:

A

第555题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，导航设备的特殊开放，是指导航设备经（）校验后的重新开放使用。

A : 定期

B : 周期

C : 特殊

D : 强制

:

标准答案:

C

第556题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，导航设备的（），是指导航设备经特殊校验后的重新开放使用

A : 投产开放

B : 特殊开放

C : 定期开放

D : 督促关闭

:

标准答案:

B

第557题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，（）对本地区导航设备开放、运行实行监督管理，负责导航设备投产开放申请的受理与审核、特殊开放申请的许可，并对导航设备定期开放实行备案管理。

A : 民航局空管局

B : 民航地区空管局

C : 中国民用航空总局

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

D

第558题,分值:(1.0)

天津某通信导航监视运行保障单位申请对导航设备进行定期校验，于2014年2月1日收到定期校验结论，最晚在（）之前需将导航设备定期开放备案表和定期校验报告报所在地的地区管理局备案。

A : 41675

B : 41685

C : 41713

D : 41749

:

标准答案:

B

第559题,分值:(1.0)

对通信导航监视运行保障单位申请设备的投产开放许可证的，由（）负责初审.

A : 民航局空管局

B : 地区空管局

C : 中国民用航空总局

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

D

第560题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备定期开放，地区管理局在收到导航设备定期开放的备案材料后，不同意继续开放使用的，应该（）

A : 不予备案

B : 责令通信导航监视运行保障单位关闭设备

C : A和B都需要

D : A和B都不需要

:

标准答案:

C

第561题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备定期开放，导航设备定期校验结论不合格的

A : 予以备案

B : 不予备案

C : 继续使用

D : 上报当地政府

:

标准答案:

B

第562题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，导航设备的（），是指导航设备实际运行后按照规定的飞行校验周期完成校验后的开放使用。

A : 投产开放

B : 特殊开放

C : 定期开放

D : 督促关闭

:

标准答案:

C

第563题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位在申请设备投产开放许可证时，地区管理局受理申请后，应当将初步审查意见和申请材料一并上报（）审核。

A : 当地政府

B : 当地交通局

C : 民航局

D : 空管局

:

标准答案:

C

第564题,分值:(1.0)

导航设备开放与运行管理过程中，针对存在重大安全隐患的技术问题，民航局或地区管理局组织专家进行技术论证，参与技术论证的专家应当从（）中选取

A : 空管技术专家库

B : 民航局空管局

C : 民航局

D : 地方政府

:

标准答案:

A

第565题,分值:(1.0)

导航设备开放与运行管理过程中，针对存在重大安全隐患的技术问题，民航局或地区管理局组织专家进行技术论证，其时间（）审查时限。

A : 提前

B : 推迟

C : 没影响

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第566题,分值:(1.0)

停用超过（）天的导航设备重新投入使用时，导航设备应当进行特殊校验

A : 40

B : 70

C : 80

D : 90

:

标准答案:

D

第567题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，（）对导航设备开放、运行等实行统一管理。

A : 民航局空管局

B : 民航地区空管局

C : 中国民用航空总局

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

C

第568题,分值:(1.0)

对通信导航监视运行保障单位申请设备的投产开放许可证的，由（）最终审核。

A : 民航局空管局

B : 地区空管局

C : 中国民用航空总局

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

C

第569题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，（）负责全国导航设备投产开放的许可和导航设备开放、运行工作的监督检查。

A : 民航局空管局

B : 民航地区空管局

C : 中国民用航空总局

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

C

第570题,分值:(1.0)

天津某通信导航监视运行保障单位申请导航设备特殊开放，符合条件的，天津民航管理局于2014年2月1日批准开放，应当最晚在（）之前将准予开放的决定文件送达申请人.

A : 41699

B : 41730

C : 41760

D : 41675

:

标准答案:

D

第571题,分值:(1.0)

天津民航管理局于2014年2月1日受理导航设备特殊开放的申请后，应当最晚在（）之前完成许可，并根据情况作出是否准予开放的决定

A : 41690

B : 41779

C : 41810

D : 41840

:

标准答案:

A

第572题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，导航设备的（），是指导航设备不提供服务。

A : 投产开放

B : 特殊开放

C : 定期开放

D : 关闭

:

标准答案:

D

第573题,分值:(1.0)

天津某通信导航监视运行保障单位申请导航设备定期开放，地区管理局于2014年2月1日收到导航设备定期开放的备案材料，应当在（）之前进行核查，并作出结论

A : 41690

B : 41779

C : 41810

D : 41840

:

标准答案:

A

第574题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事发地民航地区管理局审核初始报告表后发现事实简单，责任清楚，（）直接填报最终报告表。

A : 不可以

B : 可以

C : 可能可以

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

B

第575题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，民用航空安全信息的定期信息发布内容不包括（）

A : 事故统计数据

B : 一般事故征候统计数据。

C : 严重事故统计数据。

D : 特定事故情况

:

标准答案:

D

第576题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，当事发地民航地区管理局收到事故信息报告后，应当立即报告（）

A : 中国民用航空空管局

B : 中国民用航空地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 当地政府

:

标准答案:

C

第577题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，事发相关单位应当立即向（）报告其他不安全事件信息

A : 事发地监管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

A

第578题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，由民航地区管理局组织事故调查的，负责调查的单位应当在事故发生向民航局安全信息主管部门填报（）。

A : 《民用航空安全信息初始报告表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《民用航空安全信息最终报告表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

C

第579题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事故信息上报应遵照（）原则

A : 平等上报

B : 逐级上报

C : 严格审查上报

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第580题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，事故或严重事故征候发生后，向国际民航组织和境外相关机构报告民用航空安全信息时，民航局安全信息主管部门应向（）发出通知

A : 登记国、运营人所在国

B : 设计国、制造国

C : 国际民航组织

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第581题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，（）负责对外发布全行业的民用航空安全信息

A : 中国民用航空局

B : 中国民用航空地区管理局

C : 中国民用航空安全监督管理局

D : 以上都是

:

标准答案:

A

第582题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后,事发地民航地区管理局在事发后（）小时内将审核后的初始报告表上报上级有关部门。

A : 10

B : 12

C : 20

D : 24

:

标准答案:

D

第583题,分值:(1.0)

民航局（）企事业单位积极参与建立中国民用航空安全自愿报告系统.

A : 支持

B : 限制

C : 禁止

D : 反对

:

标准答案:

A

第584题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，事发相关单位应当在事发后相关管理部门填报（）

A : 《民用航空安全信息初始报告表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《民用航空安全信息最终报告表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

A

第585题,分值:(1.0)

航空器着陆区域（）《民用航空安全信息管理规定》所称机场活动区

A : 属于

B : 不属于

C : 部分属于

D : 部分不属于

:

标准答案:

A

第586题,分值:(1.0)

由于偷乘航空器藏匿在供旅客和机组使用区域外造成的人员伤亡（）《民用航空安全信息管理规定》所称事故。

A : 不属于

B : 属于

C : 可能属于

D : 可能不属于

:

标准答案:

A

第587题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，民用航空安全信息发布形式为（）

A : 定期信息发布

B : 紧急事件信息发布

C : A和B都是

D : A和B都不是

:

标准答案:

C

第588题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称事故征候按（）的定义和标准执行。

A : 《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》

B : 《中华人民共和国安全生产法》

C : 《民用航空器事故征候》

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第589题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，（）负责管理本单位航空安全信息工作，并应当制定航空安全信息管理程序，建立本单位用于民用航空安全信息报告、存储、分析和发布的航空安全信息系统，定期分析本单位的航空安全信息。

A : 中国民用航空局

B : 民航地区管理局和监管局

C : 民航局空管局

D : 企事业单位

:

标准答案:

D

第590题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在飞机飞行过程中乘客因心脏病死亡的属于（）

A : 民用航空器事故

B : 民用航空器一般事故征候

C : 民用航空器严重事故征候

D : 以上都不是

:

标准答案:

D

第591题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事发相关单位在上报“民用航空安全信息初始报告表”后如果获得新的信息，应当（）。

A : 继续收集信息

B : 及时补充报告

C : 将信息隐藏

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

B

第592题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，马航飞机失踪事件属于（）

A : 民用航空器事故

B : 民用航空器一般事故征候

C : 民用航空器严重事故征候

D : 其他不安全事件

:

标准答案:

A

第593题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事发相关单位应当向事发地监管局填报报民航安全信息报表并且抄报给（）

A : 事发地民航地区管理局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第594题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，向局方举报与航空安全有关的事件，如果举报事件经调查构成事故、事故征候或其他不安全事件的，负责调查的单位应当在调查结束后向民航局安全信息主管部门填报（）。

A : 《民用航空安全信息初始报告表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《民用航空安全信息最终报告表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

C

第595题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事发相关单位（）因为信息不全而推迟上报“民用航空安全信息初始报告表”

A : 不能

B : 在特殊情况下可以

C : 在领导批准情况下可以

D : 可以

:

标准答案:

A

第596题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在停机坪上航空器严重损坏属于（）

A : 民用航空器事故

B : 民用航空器一般事故征候

C : 民用航空器严重事故征候

D : 其他不安全事件

:

标准答案:

A

第597题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发相关单位应当立即向（）报告严重事故征候信息

A : 事发地监管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

A

第598题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，下列报表中（）需要使用中国民用航空安全信息系统上报。

A : 《民用航空安全信息初始报告表》

B : 《民用航空安全信息最终报告表》

C : A和B都需要

D : A和B都不需要

:

标准答案:

C

第599题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，事发地民航地区管理局审核初始报告表后发现事实简单，责任清楚，（）直接填报最终报告表。

A : 不可以

B : 可以

C : 可能可以

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

B

第600题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事发相关单位在上报“民用航空安全信息初始报告表”后如果获得新的信息，应当（）。

A : 继续收集信息

B : 及时补充报告

C : 将信息隐藏

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

B

第601题,分值:(1.0)

由于自然、自身或他人原因造成的人员伤亡（）《民用航空安全信息管理规定》所称事故。

A : 不属于

B : 属于

C : 可能属于

D : 可能不属于

:

标准答案:

A

第602题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，事发相关单位在上报“民用航空安全信息初始报告表”后如果获得新的信息，应当（）。

A : 继续收集信息

B : 及时补充报告

C : 将信息隐藏

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

B

第603题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，向局方举报与航空安全有关的事件，如果举报事件经调查构成事故、事故征候或其他不安全事件的，负责调查的单位应当在调查结束后（）日内内向民航局安全信息主管部门填报报告表。

A : 2

B : 3

C : 24

D : 30

:

标准答案:

B

第604题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发相关单位在上报“民用航空安全信息初始报告表”后如果获得新的信息，应当（）。

A : 继续收集信息

B : 及时补充报告

C : 将信息隐藏

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

B

第605题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，由民航局组织事故调查的，不能按期提交的，应当向接受报告的部门（）

A : 提交书面说明

B : 做出自我检讨

C : 做出自我批评

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

A

第606题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》中所称的民用航空安全信息是指（）。

A : 民用航空器事故

B : 民用航空器事故征候

C : 与民用航空器运行有关的不安全事件信息

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第607题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发地民航地区管理局收到报告表，应当在事发后将审核后的初始报告表上报到（）。

A : 事发地民航地区管理局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 以上都是

:

标准答案:

C

第608题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事发相关单位应当在事发后相关管理部门填报（）

A : 《民用航空安全信息初始报告表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《民用航空安全信息最终报告表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

A

第609题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事发相关单位应当向事发地监管局填报（）

A : 《民用航空安全信息初始报告表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《导航、监视设备资料增改表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

A

第610题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，当事发地监管局收到事故信息报告后，应当立即报告（）

A : 事发地民航地区管理局

B : 当地人民政府

C : A和B同时报告

D : A或者B一者即可

:

标准答案:

C

第611题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发地监管局收到严重事故征候信息后，应当立即报告（）

A : 事发地空管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

D

第612题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称事故是指在航空器运行阶段或者在机场活动区内发生的与（）有关的事件

A : 航空器

B : 机场

C : 空管设备

D : 人

:

标准答案:

A

第613题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在由于乘客偷乘飞机隐藏在行李舱而窒息死亡的属于（）

A : 民用航空器事故

B : 民用航空器一般事故征候

C : 民用航空器严重事故征候

D : 以上都不是

:

标准答案:

D

第614题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事发相关单位应当立即向（）报告一般事故征候信息

A : 事发地监管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

A

第615题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在飞行过程中民航飞机坠落而导致机组人员伤亡属于（）

A : 民用航空器事故

B : 民用航空器一般事故征候

C : 民用航空器严重事故征候

D : 其他不安全事件

:

标准答案:

A

第616题,分值:(1.0)

下列属于《民用航空安全信息管理规定》制定的法律依据的是（）

A : 《中华人民共和国民用航空法》

B : 《民用机场使用许可规定》

C : 《民用航空器事故征候》

D : 《中华人民共和国消费者权益保障法》

:

标准答案:

A

第617题,分值:(1.0)

下列属于《民用航空安全信息管理规定》制定的法律依据的是（）

A : 《民用机场使用许可规定》

B : 《中华人民共和国安全生产法》

C : 《民用航空器事故征候》

D : 《中华人民共和国消费者权益保障法》

:

标准答案:

B

第618题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，各民航相关单位应当（）航空安全信息工作，配置安全信息管理设备，保证安全信息管理所必需的资金投入

A : 各个部门共同承担

B : 交由民航地区管理局和监管局统一负责

C : 指定专人负责

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

C

第619题,分值:(1.0)

下列事故不是《民用航空安全信息管理规定》中称作事故的是（）

A : 航空器损毁而导致的人员死亡或者重伤

B : 航空器报废或者严重损坏

C : 机场安检人员在候机大厅内心脏病突发伤亡

D : 航空器失踪或者处于无法接近的地方

:

标准答案:

C

第620题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，（）负责监督管理本辖区航空安全信息工作

A : 中国民用航空局

B : 民航地区管理局和监管局

C : 民航局空管局

D : 当地政府

:

标准答案:

B

第621题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发相关单位（）因为信息不全而推迟上报“民用航空安全信息初始报告表”

A : 不能

B : 在特殊情况下可以

C : 在领导批准情况下可以

D : 可以

:

标准答案:

A

第622题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，各民航相关单位里负责航空安全信息工作的人员应当具备条件为（）

A : 遵纪守法，恪守职业道德

B : 具有一定的计算机操作技能，熟悉办公软件的使用

C : 熟悉民航相关业务或有两年以上的民航从业经验，了解信息分析的原理、步骤和方法

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第623题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，飞机在跑道牵引过程中，偏离中心线2°，这属于（）

A : 民用航空器事故

B : 民用航空器一般事故征候

C : 民用航空器严重事故征候

D : 其他不安全事件

:

标准答案:

D

第624题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在飞行过程中民航飞机坠落属于（）

A : 民用航空器事故

B : 民用航空器一般事故征候

C : 民用航空器严重事故征候

D : 其他不安全事件

:

标准答案:

A

第625题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，事发地监管局收到其他不安全事件信息后，应当立即报告（）

A : 事发地空管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

D

第626题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，在事故发生后，事发相关单位应当立即向（）报告事故信息

A : 当地政府

B : 向飞行器所属地监管局

C : 事发地监管局

D : 民航局

:

标准答案:

C

第627题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》适用于（）和在中华人民共和国境内注册或者运行的民用航空企事业单位和个人的民用航空安全信息管理。

A : 中国民用航空局

B : 中国民用航空地区管理局

C : 中国民用航空安全监督管理局

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第628题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事发地监管局收到一般事故征候信息后，应当立即报告（）

A : 事发地空管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

D

第629题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，事发地民航地区管理局收到始报告表，应当在事发后将审核后的初始报告表上报到（）。

A : 事发地空管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

A

第630题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，由民航地区管理局组织事故调查的，不能按期提交的，应当向接受报告的部门（）

A : 提交书面说明

B : 做出自我检讨

C : 做出自我批评

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

A

第631题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，遇到特殊情况（）越级上报

A : 不允许

B : 允许

C : 只允许基层单位向地区管理单位

D : 只允许中央单位

:

标准答案:

B

第632题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事发地民航地区管理局收到始报告表，应当在事发后将审核后的初始报告表上报到（）。

A : 事发地空管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

C

第633题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，由民航局组织事故调查的，负责调查的单位应当在事故发生后填报（）

A : 《民用航空安全信息初始报告表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《民用航空安全信息最终报告表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

C

第634题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，事故信息上报应遵照（）原则

A : 平等上报

B : 逐级上报

C : 严格审查上报

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第635题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在航空器运行阶段或者在机场活动区内发生航空器损坏和人员受伤或者其他影响飞行安全的情况，但其严重程度未构成事故征候的事件属于（）

A : 民用航空器事故

B : 民用航空器一般事故征候

C : 民用航空器严重事故征候

D : 其他不安全事件

:

标准答案:

D

第636题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事发地民航地区管理局收到始报告表，应当在事发后将审核后的初始报告表上报到（）。

A : 事发地民航地区管理局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 以上都是

:

标准答案:

C

第637题,分值:(1.0)

《民用航空器事故征候》中的运输航空事故征候属于《民用航空安全信息管理规定》中的（）。

A : 严重事故征候

B : 一般事故征候

C : 特殊事故征候

D : 通用事故征候

:

标准答案:

B

第638题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发相关单位应当在事发后相关管理部门填报（）

A : 《民用航空安全信息初始报告表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《民用航空安全信息最终报告表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

A

第639题,分值:(1.0)

《民用航空器事故征候》中的通用航空事故征候属于《民用航空安全信息管理规定》中的（）

A : 严重事故征候

B : 一般事故征候

C : 特殊事故征候

D : 通用事故征候

:

标准答案:

B

第640题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》中所称的其他不安全事件样例由（）制定。

A : 中国民用航空局

B : 中国民用航空地区管理局

C : 中国民用航空安全监督管理局

D : 以上都是

:

标准答案:

A

第641题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，负责调查的民航地区管理局应当在事发后向（）填报报告表。

A : 事发地民航地区管理局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 以上都是

:

标准答案:

C

第642题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，负责调查的民航地区管理局应当在事发向民航局安全信息主管部门填报（）。

A : 《民用航空安全信息初始报告表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《民用航空安全信息最终报告表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

C

第643题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称企事业单位是指（）单位。

A : 与航空器运行和保障有关的飞行

B : 与航空器运行和保障有关的空中交通管理

C : 与航空器运行和保障有关的飞行

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第644题,分值:(1.0)

据了解，在2012年2月1日12时天津航空一架民航客机在深圳发生航空器事故，天津航空应当立即向（）报告事故信息

A : 天津监管局

B : 深圳监管局

C : 天津民航地区管理局

D : 深圳民航地区管理局

:

标准答案:

B

第645题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，对于民用航空安全信息相关单位可以（）

A : 谎报

B : 瞒报

C : 及时上报

D : 缓报

:

标准答案:

C

第646题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，由民航地区管理局组织事故调查的，不能按期提交的，应当向接受报告的部门（）

A : 提交书面说明

B : 做出自我检讨

C : 做出自我批评

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

A

第647题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事发地监管局收到相关的初始报告表后，应当立即审核，并将核审后的初始报告表上报（）

A : 事发地民航地区管理局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 以上都是

:

标准答案:

A

第648题,分值:(1.0)

民航局（）相关机构建立中国民用航空安全自愿报告系统.

A : 支持

B : 限制

C : 禁止

D : 反对

:

标准答案:

A

第649题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，负责调查的民航地区管理局应当在事发后向（）填报报告表。

A : 事发地民航地区管理局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 以上都是

:

标准答案:

C

第650题,分值:(1.0)

未通过相关民航管理单位组织的行业基础安全培训或考核不合格的人员（）负责民航企事业单位里的航空安全信息工作

A : 可以

B : 经领导批准后可以

C : 不可以

D : 经上级协商后可以

:

标准答案:

C

第651题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，负责调查的民航地区管理局应当在事发后向（）填报报告表。

A : 事发地民航地区管理局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 以上都是

:

标准答案:

C

第652题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，民用航空安全信息的紧急信息发布内容不包括（）

A : 事件发生的基本情况、人员伤亡

B : 事件处理

C : 严重事故统计数据

D : 采取的措施

:

标准答案:

C

第653题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称局方不包括（）

A : 民航局

B : 民航地区管理局

C : 民航地区监管局

D : 地方政府

:

标准答案:

D

第654题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，由民航地区管理局组织事故调查的，不能按期提交的，应当向接受报告的部门（）

A : 提交书面说明

B : 做出自我检讨

C : 做出自我批评

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

A

第655题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事故信息上报应遵照（）原则

A : 平等上报

B : 逐级上报

C : 严格审查上报

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第656题,分值:(1.0)

除事故信息外，事故征候和其他不安全事件信息中有关当事人的识别信息应当予以（）

A : 通报

B : 保护

C : 宣扬

D : 公开

:

标准答案:

B

第657题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》所称机场活动区包括（）

A : 跑道

B : 滑行道

C : 机坪

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第658题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，事故或严重事故征候发生后，向国际民航组织和境外相关机构报告民用航空安全信息时，通知内容需要包括（）。

A : 事发时间和地点

B : 航空器型别、国籍登记号

C : 机组和旅客信息、人员伤亡情况

D : 以上都需要

:

标准答案:

D

第659题,分值:(1.0)

《民用航空器事故征候》中的航空器地面事故征候属于《民用航空安全信息管理规定》中的（）

A : 严重事故征候

B : 一般事故征候

C : 特殊事故征候

D : 通用事故征候

:

标准答案:

B

第660题,分值:(1.0)

《民用航空器事故征候》中的运输严重事故征候属于《民用航空安全信息管理规定》中的（）。

A : 严重事故征候

B : 一般事故征候

C : 特殊事故征候

D : 通用事故征候

:

标准答案:

A

第661题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》中所称其他不安全事件是指在航空器运行阶段或者在机场活动区内发生航空器损坏和人员受伤或者其他影响飞行安全的情况，但其严重程度（）事故征候的事件。

A : 严重于

B : 未构成

C : 相当于

D : 无关于

:

标准答案:

B

第662题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称局方是指包括（）的民航主管部门

A : 民航局

B : 民航地区管理局

C : 民航地区监管局

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第663题,分值:(1.0)

事故征候和其他不安全事件信息中有关当事人的识别信息在（）情况下可以公开

A : 事故信息

B : 航空器报废

C : 航空器无法正常工作

D : 以上情况都是

:

标准答案:

A

第664题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发地民航地区管理局收到始报告表，应当在事发后将审核后的初始报告表上报到（）。

A : 事发地空管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

C

第665题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，局方（）企事业单位之间共享安全信息。

A : 鼓励

B : 反对

C : 禁止

D : 不许

:

标准答案:

A

第666题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在飞机飞行过程中发生飞机损坏但其严重程度未构成事故征候的事件属于（）

A : 民用航空器事故

B : 民用航空器一般事故征候

C : 民用航空器严重事故征候

D : 其他不安全事件

:

标准答案:

D

第667题,分值:(1.0)

民航局（）开展民用航空安全信息报告、收集、分析和应用的技术研究

A : 支持

B : 限制

C : 禁止

D : 反对

:

标准答案:

A

第668题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，负责调查的民航地区管理局应当在事发向民航局安全信息主管部门填报（）。

A : 《民用航空安全信息初始报告表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《民用航空安全信息最终报告表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

C

第669题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，负责调查的民航地区管理局应当在事发向民航局安全信息主管部门填报（）。

A : 《民用航空安全信息初始报告表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《民用航空安全信息最终报告表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

C

第670题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，遇到特殊情况（）越级上报

A : 不允许

B : 允许

C : 只允许基层单位向地区管理单位

D : 只允许中央单位

:

标准答案:

B

第671题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，由民航地区管理局组织事故调查的，不能按期提交的，应当向接受报告的部门（）

A : 提交书面说明

B : 做出自我检讨

C : 做出自我批评

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

A

第672题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事故信息上报应遵照（）原则

A : 平等上报

B : 逐级上报

C : 严格审查上报

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第673题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发相关单位应当在事发后向（）填报航空安全信息相关报表

A : 事发地监管局

B : 当地政府

C : 当地交通局

D : 当地空管局

:

标准答案:

A

第674题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称机场活动区指机场内（）

A : 航空器起飞区域

B : 航空器着陆区域

C : 航空器起飞、着陆有关的地面活动区域

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第675题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，民航局安全信息主管部门根据民用航空安全信息分析结果适时发布（）

A : 《航空安全指令》

B : 《航空安全通告》

C : 《航空安全信息》

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第676题,分值:(1.0)

据了解，在2012年2月1日12时天津航空一架民航客机在深圳发生航空器事故，并认定构成《民用航空安全信息管理规定》中的其他不安全事件，天津航空应当立即向（）报告事故信息

A : 天津监管局

B : 深圳监管局

C : 天津民航地区管理局

D : 深圳民航地区管理局

:

标准答案:

B

第677题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称航空器运行阶段是指从（）登上航空器准备飞行直至飞行结束这类人员下了航空器为止的过程。

A : 机长

B : 乘务

C : 任何人

D : 乘客

:

标准答案:

C

第678题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，（）负责定期分析管理辖区的航空安全信息

A : 中国民用航空局

B : 民航地区管理局和监管局

C : 民航局空管局

D : 当地政府

:

标准答案:

B

第679题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在飞机飞行过程中机组人员受伤，但其严重程度未构成事故征候的事件属于（）

A : 民用航空器事故

B : 民用航空器一般事故征候

C : 民用航空器严重事故征候

D : 其他不安全事件

:

标准答案:

D

第680题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在由于雷击而导致飞机乘客惊吓过度死亡的属于（）

A : 民用航空器事故

B : 民用航空器一般事故征候

C : 民用航空器严重事故征候

D : 以上都不是

:

标准答案:

D

第681题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，（）负责统一监督管理全行业航空安全信息工作.

A : 中国民航局空管局

B : 中国民用航空地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 当地政府

:

标准答案:

C

第682题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发相关单位应当向事发地监管局填报报民航安全信息报表并且抄报给（）

A : 事发地民航地区管理局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第683题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称事发相关单位是指与所发生事件有关的（）。

A : 航空器运营人

B : 航空器运营单位下子公司

C : 航空运行保障单位

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第684题,分值:(1.0)

据了解，在2012年2月1日12时天津航空一架民航客机在深圳发生航空器一般事故征候，天津航空应当立即向（）报告事故信息

A : 天津监管局

B : 深圳监管局

C : 天津民航地区管理局

D : 深圳民航地区管理局

:

标准答案:

B

第685题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在由于乘客之间相互殴打导致一方死亡的属于（）

A : 民用航空器事故

B : 民用航空器一般事故征候

C : 民用航空器严重事故征候

D : 以上都不是

:

标准答案:

D

第686题,分值:(1.0)

民用航空安全信息工作实行（）的原则。

A : 责任到人，追查到底

B : 统一管理、分级负责

C : 统一分配、统一负责

D : 分级管理、分级负责

:

标准答案:

B

第687题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称事发相关单位不包括（）

A : 航空器运营人

B : 航空器运营单位下子公司

C : 航空运行保障单位

D : 地方财务局

:

标准答案:

D

第688题,分值:(1.0)

据了解，在2012年2月1日12时天津航空一架民航客机在深圳发生航空器严重征候事故，天津航空应当立即向（）报告事故信息

A : 天津监管局

B : 深圳监管局

C : 天津民航地区管理局

D : 深圳民航地区管理局

:

标准答案:

B

第689题,分值:(1.0)

航空器运营单位下子公司（）《民用航空安全信息管理规定》所称事发相关单位

A : 属于

B : 不属于

C : 部分属于

D : 部分不属于

:

标准答案:

A

第690题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在飞机在停机坪存放期间维修人员受伤，但其严重程度未构成事故征候的事件属于（）

A : 民用航空器事故

B : 民用航空器一般事故征候

C : 民用航空器严重事故征候

D : 其他不安全事件

:

标准答案:

D

第691题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在飞机在停机坪存放期间发生飞机损坏但其严重程度未构成事故征候的事件属于（）

A : 民用航空器事故

B : 民用航空器一般事故征候

C : 民用航空器严重事故征候

D : 其他不安全事件

:

标准答案:

D

第692题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，（）负责组织建立用于民用航空安全信息报告、存储、分析和发布的中国民用航空安全信息系统

A : 中国民航局空管局

B : 中国民用航空地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 当地政府

:

标准答案:

C

第693题,分值:(1.0)

（）负责监督检查本地区民航空管运行单位贯彻落实民航空管安全管理的政策、法规、章程和标准；监督检查安全工作规划和安全管理措施落实、安全管理目标执行和安全管理体系建设的情况，监督检查民航空管运行单位的安全评估工作，承办民航空管安全审计工作。

A : 中国民用航空局

B : 民航地区管理局

C : 当地政府

D : 民航空管运行单位

:

标准答案:

B

第694题,分值:(1.0)

民航空管运行单位应当对从业人员进行安全教育、培训和审核的形式为（）

A : 单独进行

B : 和有关培训机构联合进行

C : A或者B都可以

D : A和B都不可以

:

标准答案:

C

第695题,分值:(1.0)

（）培训是对民航空管新从业人员和转岗人员的安全培训

A : 岗前

B : 年度

C : 专项

D : 岗位

:

标准答案:

A

第696题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）贯彻落实民航空管安全管理的政策、法规、规章和标准，落实安全工作规划、安全管理目标，建立健全安全管理体系，实施对本单位的安全信息，对民航空管不安全事件制定并落实整改措施，制定本单位安全培训计划，组织开展安全生产教育、培训工作，记录培训考核情况，组织实施民航空管安全评估，按规定上报本单位的安全状况和信息。

A : 中国民用航空局

B : 民航地区管理局

C : 当地政府

D : 民航空管运行单位

:

标准答案:

D

第697题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，对民航空管新从业人员和转岗人员应当进行()培训

A : 岗前

B : 年度

C : 专项

D : 岗位

:

标准答案:

A

第698题,分值:(1.0)

在中华人民共和国领域内从事下列（）活动的单位和个人，应当遵守《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》

A : 民用航空空中交通服务

B : 航空情报服务

C : 通信导航监视服务

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第699题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民用航空的专业人员在身体不适合履行岗位职责时，应当（）

A : 坚持岗位继续工作

B : 申请辞职

C : 向单位报备后继续工作

D : 主动向本单位报告

:

标准答案:

D

第700题,分值:(1.0)

民航空管运行单位的从业人员（）对民航空管安全管理工作提出建议

A : 有义务

B : 无义务

C : 不可以

D : 分情况

:

标准答案:

A

第701题,分值:(1.0)

在（）运行时，各民航空管运行单位之间，民航空管运行单位与航空营运人、机场管理机构等有关单位之间，应当明确各自的安全职责和措施。

A : 同一运行区域内

B : 相邻运行区域

C : A或者B

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

C

第702题,分值:(1.0)

民航空管运行单位的从业人员应当服从安全管理，严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，（）拒绝违章操作。

A : 有权

B : 不可以

C : 分情况

D : 经领导批准后可以不

:

标准答案:

A

第703题,分值:(1.0)

下列不是《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》的法律依据的是（）。

A : 《中华人民共和国安全生产法》

B : 《中华人民共和国民用航空法》

C : 《中华人民共和国飞行基本规则》

D : 《中华人民共和国安全管理条例》

:

标准答案:

D

第704题,分值:(1.0)

民航空管运行中凡涉及（）的，相关单位和人员应当明确安全责任

A : 人员派遣

B : 工作代理

C : 设备租赁和信息服务

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第705题,分值:(1.0)

民航空管运行单位应当建立安全评估机制，安全评估分为()和（）

A : 事前评估和事后评估

B : 定期评估和不定期评估

C : 特殊评估和平时评估

D : 事前评估和跟踪评估

:

标准答案:

D

第706题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）负责监督管理本地区民航空管安全管理工作。

A : 当地政府

B : 地方空管局

C : 民航地区管理局

D : 地方交通局

:

标准答案:

C

第707题,分值:(1.0)

（）是对预计实施事项的可行性、安全性和可靠性以及安全应对措施是否满足可接受的安全风险水平的评估

A : 事先评估

B : 跟踪评估

C : 定期评估

D : 特殊评估

:

标准答案:

A

第708题,分值:(1.0)

民航空管运行单位安全管理应当坚持（）的工作方针。

A : 安全第一、预防为主、综合治理

B : 效益第一、综合治理

C : 预防为主、打击为辅

D : 严厉打击、纠察到底

:

标准答案:

A

第709题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）负责组织本单位的民航空管运行安全管理工作。

A : 地方交通局

B : 民航空管运行单位

C : 地方部队

D : 当地政府

:

标准答案:

B

第710题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，下列属于民航地区管理局的职责的是（）

A : 监督检查本地区民航空管运行单位贯彻落实民航空管安全管理的政策、法规、章程和标准

B : 监督检查安全工作规划和安全管理措施落实、安全管理目标执行和安全管理体系建设的情况

C : 监督检查民航空管运行单位的安全评估工作，承办民航空管安全审计工作

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第711题,分值:(1.0)

在同一运行区域内或者在相邻运行区域运行时，各民航空管运行单位之间，民航空管运行单位与航空营运人、机场管理机构等有关单位之间，应当以（）形式明确各自的安全职责和措施。

A : 口头

B : 协议

C : 电子

D : 指令

:

标准答案:

B

第712题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）负责统一制定民航空管安全管理的政策、规章和标准，制定安全工作规划，确定安全管理目标，组织实施民航空管安全审计，指导监督民航空管安全管理体系建设，监督、检查和指导民航空管安全工作及安全管理措施的落实情况。

A : 中国民用航空局

B : 人民政府

C : 空管局

D : 交通局

:

标准答案:

A

第713题,分值:(1.0)

（）是每年对民航空管从业人员的安全培训

A : 岗前

B : 年度

C : 专项

D : 岗位

:

标准答案:

B

第714题,分值:(1.0)

民航空管从业人员经安全教育和培训后考核不合格的，（）上岗作业

A : 不得

B : 可以

C : 经领导批准

D : 经民航局备案后可以

:

标准答案:

A

第715题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民用航空的专业人员在身体不适合履行岗位职责时，民航空管运行单位应当（）

A : 继续让其坚守岗位

B : 进行辞退

C : 时予以调整工作岗位

D : 进行再培训

:

标准答案:

C

第716题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）负责实施本单位的民航空管运行安全管理工作。

A : 地方交通局

B : 民航空管运行单位

C : 地方部队

D : 当地政府

:

标准答案:

B

第717题,分值:(1.0)

在泰国从事航空气象服务的单位和个人（）遵守我国制定的《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》

A : 不必

B : 必须

C : 向我国领事馆报备后可以不必

D : 向我国领事馆报备后可以必须

:

标准答案:

A

第718题,分值:(1.0)

民航空管安全培训分为（）培训

A : 年前、年中、年末

B : 岗前、年度、专项

C : 岗前、岗位、岗后

D : 特殊、平时、专项

:

标准答案:

B

第719题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，下列属于民航空管运行单位的指责的是（）

A : 贯彻落实民航空管安全管理的政策、法规、规章和标准

B : 落实安全工作规划、安全管理目标，建立健全安全管理体系，实施对本单位的安全信息

C : 民航空管不安全事件制定并落实整改措施，制定安全培训计划，组织开展安全生产教育、培训工作，记录培训考核情况

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第720题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，下列是中国民用航空局的职责的是（）

A : 制定民航空管安全管理的政策、规章和标准

B : 制定安全工作规划，确定安全管理目标，组织实施民航空管安全审计，指导监督民航空管安全管理体系建设

C : 监督、检查指导民航空管安全工作及安全管理措施的落实情况

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第721题,分值:(1.0)

中国民用航空局负责监督管理（）民航空管安全管理工作

A : 全国

B : 全球

C : 地区

D : 亚洲

:

标准答案:

A

第722题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，下列属于岗前安全培训的内容是（）

A : 国家、民航的安全生产方针、政策

B : 有关安全生产的法律、法规

C : 安全管理概念和安全管理体系知识

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第723题,分值:(1.0)

民航空管安全管理体系应当做到有计划、有落实、有检查、有跟踪的（）管理

A : 开环

B : 闭环

C : A或者B都可以

D : 以上答案都不对

:

标准答案:

B

第724题,分值:(1.0)

民航空管运行中凡涉及人员派遣、工作代理、设备租赁和信息服务的，相关单位和人员应当以（）明确安全责任

A : 口头

B : 协议

C : 电子

D : 指令

:

标准答案:

B

第725题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管安全培训的形式为（）

A : 单独进行

B : 和有关培训机构联合进行

C : A或者B都可以

D : A和B都不可以

:

标准答案:

C

第726题,分值:(1.0)

民航空管从业人员未经安全教育和培训的，（）上岗作业

A : 不得

B : 可以

C : 经领导批准

D : 经民航局备案后可以

:

标准答案:

A

第727题,分值:(1.0)

（）是针对采用新技术或使用新设备等特定目的所进行的安全培训

A : 岗前

B : 年度

C : 专项

D : 岗位

:

标准答案:

C

第728题,分值:(1.0)

《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》所指的民航空管运行单位不包括（）。

A : 国家财政部

B : 中国民用航空局空中交通管理局

C : 空中交通管理局

D : 机场管理机构

:

标准答案:

A

第729题,分值:(1.0)

民航空管安全管理工作实行（）制度，依据有关法律、法规和《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》中的规定，追究安全生产事故责任人的责任。

A : 安全责任负责到个人

B : 安全问题协同处理

C : 安全事故责任追究

D : 安全事故责任均等承担

:

标准答案:

C

第730题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管运行单位的主要负责人对本单位运行安全管理全面负责，下列不是其责任的是（）

A : 建立健全本单位安全生产责任制

B : 组织制定本单位安全管理的规章制度和操作规程

C : 制定民航安全相关法规

D : 保证本单位的安全管理投入

:

标准答案:

C

第731题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，中国民用航空局负责监督管理全国（）

A : 民航空管安全管理工作

B : 指配给民用航空机场使用频率是甚高频、特高频的移动无线电话台

C : 组织实施民航空管安全评估

D : 批准民用航空机场使用的地面无线电台站设定

:

标准答案:

A

第732题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，对岗位安全职责和操作规程的培训属于（）培训

A : 岗前

B : 年末

C : 专项

D : 岗位

:

标准答案:

A

第733题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管从业人员年度培训的时间不得少于（）小时

A : 10

B : 12

C : 24

D : 30

:

标准答案:

B

第734题,分值:(1.0)

（）是对评估事项实施后是否满足预定的安全指标水平以及未来的安全发展态势所进行的评估

A : 事先评估

B : 跟踪评估

C : 定期评估

D : 特殊评估

:

标准答案:

B

第735题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）的安全管理部门或安全管理人员负责本单位的安全管理体系的组织与实施工作。

A : 中国民用航空局

B : 民航地区管理局

C : 当地政府

D : 民航空管运行单位

:

标准答案:

D

第736题,分值:(1.0)

民航空管从业人员的（）培训应当在岗前培训内容基础上，根据年度安全管理工作特点和要求，结合本单位实际，增加有关风险管理、应急处置等培训事项

A : 岗前

B : 年度

C : 专项

D : 岗位

:

标准答案:

B

第737题,分值:(1.0)

民航空管运行单位应当经评估情况报（）备案

A : 所在地的地区管理局

B : 当地政府

C : 所在地的无线电管理委员会

D : 所在地的空管局

:

标准答案:

A

第738题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航地区管理局负责监督管理本地区（）。

A : 民航空管安全管理工作

B : 指配给民用航空机场使用频率是甚高频、特高频的移动无线电话台

C : 组织实施民航空管安全评估

D : 批准民用航空机场使用的地面无线电台站设定

:

标准答案:

A

第739题,分值:(1.0)

民航局（）民航空管安全管理的科学技术研究

A : 支持

B : 限制

C : 禁止

D : 反对

:

标准答案:

A

第740题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管运行单位若从业人员小于50人的，应当至少有一名（）的安全管理人

A : 专职

B : 兼职

C : A或者B

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第741题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管运行单位若从业人员小于50人的，应当（）有一名的安全管理人员。

A : 至少

B : 最多

C : 只能

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第742题,分值:(1.0)

天津市空中交通管理分局（）《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》中所指的民航空管运行单位

A : 属于

B : 不属于

C : 部分属于

D : 部分不属于

:

标准答案:

A

第743题,分值:(1.0)

民航局（）民航空管安全管理的先进技术和先进的管理方式的推广应用

A : 支持

B : 限制

C : 禁止

D : 反对

:

标准答案:

A

第744题,分值:(1.0)

当采用了新技术、使用了新设备，民航空管运行单位应当进行（）安全培训

A : 岗前

B : 年度

C : 专项

D : 岗位

:

标准答案:

C

第745题,分值:(1.0)

民航空管运行单位应当对涉及民航空管安全管理工作的数据和文档保存不得少于（）年

A : 2

B : 3

C : 6

D : 8

:

标准答案:

C

第746题,分值:(1.0)

民航空管运行单位在遇有（）应当进行安全评估

A : 降低最低飞行间隔

B : 变更了管制方式

C : 新技术首次应用

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第747题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管从业人员岗前安全培训的时间不得少于（）小时

A : 10

B : 12

C : 24

D : 30

:

标准答案:

C

第748题,分值:(1.0)

当新建、改建、扩建民航空管运行设备等建设项目后民航空管运行单位（）进行安全评估

A : 不需要

B : 需要

C : 可以不

D : 无关

:

标准答案:

B

第749题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民用航空的专业人员（）取得相应的专业人员执照，并保持有效。

A : 可以不

B : 应该

C : 不用

D : 不可以

:

标准答案:

B

第750题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，下列信息或文档需要保存6年以上的是（）

A : 年度安全工作管理目标、指标、计划和完成情况

B : 安全教育和培训及其考核档案

C : 安全管理会议有关的记录

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第751题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）负责监督管理全国民航空管安全管理工作

A : 民航总局

B : 地区管理局

C : 民航空管运行单位

D : 当地政府

:

标准答案:

A

第752题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，地区管理局对民航空管运行单位遵守有关法律、法规等情况进行（）监督检查。

A : 定期

B : 不定期

C : A和B都需要

D : A和B都不需要

:

标准答案:

C

第753题,分值:(1.0)

未经民航局许可，民航空管运行单位极其从业人员（）对外发布民航不安全事件信息。

A : 不得

B : 可以

C : 一定可以

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第754题,分值:(1.0)

民航空管运行单位应当建立（）的内部安全检查制度，对检查中发现的问题，制定切实可行的安全措施

A : 定期

B : 不定期

C : A和B都需要

D : A和B都不需要

:

标准答案:

C

第755题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）负责监督管理本地区民航空管安全管理工作

A : 民航总局

B : 地区管理局

C : 民航空管运行单位

D : 当地政府

:

标准答案:

B

第756题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，应对本单位可能的民航空管不安全事件，组织制定并实施本单位的应急预案是（）的主要负责人的责任

A : 中国民用航空局

B : 民航地区管理局

C : 当地政府

D : 民航空管运行单位

:

标准答案:

D

第757题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，及时、如实地报告本单位的民航空管不安全事件是（）的主要负责人的责任

A : 中国民用航空局

B : 民航地区管理局

C : 当地政府

D : 民航空管运行单位

:

标准答案:

D

第758题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管运行单位（）擅自修改民航安全信息数据和文档记录

A : 不得

B : 可以

C : 经领导批准后可以

D : 经民航局批准后可以

:

标准答案:

A

第759题,分值:(1.0)

民航空管运行单位应当按照民航安全目标，确立民航空管运行单位指标，以下属于民航空管运行安全指标的是（）

A : 民航空管原因航空器事故征候和严重事故征候的事件数量和万架次率

B : 重要天气预报准确率和气象地面观测错情率

C : 航空情报资料发布以及更新的准确率

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第760题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）负责组织实施民航空管安全评估

A : 民航总局

B : 地区管理局

C : 民航空管运行单位

D : 当地政府

:

标准答案:

C

第761题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，经民航总局评审合格后，颁发《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证》后，同时（）临时使用许可证

A : 注销

B : 继续使用

C : 补办

D : 不做处理

:

标准答案:

A

第762题,分值:(1.0)

中国境内提供的民用航空空中交通通信导航监视服务的部门（）使用未取得临时许可证或者使用许可证的设备提供民用航空空中交通通信导航监视服务。

A : 不得

B : 可以

C : 经过领导批示可以

D : 经过空管局备案后可以

:

标准答案:

A

第763题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,对通信导航监视设备生产厂家的设备进行技术审核和设备测试是（）的职责

A : 合格审定机构

B : 民航局

C : 当地政府

D : 交通部

:

标准答案:

A

第764题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,已投入开放使用的通信导航监视设备，其临时使用许可证或者使用许可证被注销的，经民航总局空管局批准，该设备（）

A : 可以继续使用

B : 停止使用

C : 进行销毁

D : 进行封存

:

标准答案:

A

第765题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，通信导航监视设备的设备生产厂家申请通信导航监视设备临时许可证后，通过审核的，由（）颁发《民用航空空中交通通信导航监视设备临时许可证》。

A : 当地政府

B : 民航地区空管局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 民航局

:

标准答案:

D

第766题,分值:(1.0)

制定《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》其规章制定原则包括（）

A : 确保设备质量的原则

B : 统一监管设备采购和设备购置符合国际惯例的原则

C : 符合市场经济实行法制的原则

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第767题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》当民航总局决定对设备进行淘汰时，对于设备已经取得的设备许可证处理是（）

A : 注销

B : 继续使用

C : 更新

D : 更换

:

标准答案:

A

第768题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，当管理部门调查发现设备生产厂家擅自变更了设备标准后，对其处理是（）

A : 通报批评

B : 撤销设备许可证

C : 进行罚款

D : 吊销营业执照

:

标准答案:

B

第769题,分值:(1.0)

《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》适用于实行许可管理的民用航空空中交通通信导航监视设备的（）

A : 购置

B : 使用

C : 监督管理

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第770题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，通信导航监视设备使用许可合格审定机构（）通过进行合格审定工作进行盈利

A : 可以

B : 经领导批准可以

C : 不可以

D : 经民航局备案可以

:

标准答案:

C

第771题,分值:(1.0)

设备试运行开始后，可以进入可靠性确认周期，不同设备的可靠性确认周期按（）的有关规定执行。

A : 当地政府

B : 民航局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 合格审定机构

:

标准答案:

D

第772题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，通信导航监视设备生产厂家申请使用许可证，应当出具的基本文件有（）

A : 同一型号设备的临时使用许可证

B : 在中国境内从事民用航空空中交通通信导航监视服务单位与设备生产厂家签订的设备购销合同或协议

C : 设备安装调试竣工报告

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第773题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，（）的颁发和注销由民航总局空管局定期公布

A : 通信导航监视设备临时使用许可证

B : 通信导航监视设备使用许可证

C : A和B都是

D : A和B都不是

:

标准答案:

C

第774题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，民航总局在收到通信导航监视设备的设备生产厂家申请通信导航监视设备许可证后，现场测试合格后进行试运行，但是设备在民用航空空中交通通信导航监视服务领域内投产使用经历不足1年的，试运行期延长（）个月

A : 42010

B : 42075

C : 42072

D : 42362

:

标准答案:

D

第775题,分值:(1.0)

在取得通信导航监视设备使用许可证之前，设备生产厂家应当提供具有（）的通信导航监视设备用于安装、调试、试运行或者运行。

A : 民航局证明

B : 当地政府证明

C : 临时使用许可证

D : 以上都需要

:

标准答案:

C

第776题,分值:(1.0)

民用航空空中交通通信导航监视设备生产和使用单位的下列（）行为应当遵守《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》中相关规定

A : 申请民用航空空中交通通信导航监视设备临时使用许可证

B : 申请民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证

C : 购置或使用通信导航监视设备提供的民用航空空中交通通信导航监视服务

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第777题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，民航局在收到通信导航监视设备的设备生产厂家申请通信导航监视设备许可证后，现场测试合格后进行试运行，试运行期视设备复杂程度为（）个月

A : 42010

B : 42075

C : 42072

D : 42106

:

标准答案:

B

第778题,分值:(1.0)

对于目前使用中的设备大多数国内已经使用了2年以上，《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》对于这些设备，经设备生产厂家申请后，颁发（）

A : 无线电发射设备型号核准证

B : 民用航空空中交通通信导航监视设备许可证

C : 空管设备运行执照

D : 航空器无线电台执照

:

标准答案:

B

第779题,分值:(1.0)

对于未获得ISO9001认证书的通信导航监视设备生产厂家申请临时设备使用许可证的，相关管理部门应该（）

A : 通过审核

B : 拒绝颁发

C : 进行颁发

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第780题,分值:(1.0)

通信导航监视设备安装、调试和试运行超过临时使用许可证的有效期的，设备生产厂家或者其代理机构未能提供一套与临时使用许可证载明型号一致的设备用于可靠性确认的，（）申请临时使用许可证延期。

A : 可以

B : 不可以

C : 部分可以

D : 部分不可以

:

标准答案:

A

第781题,分值:(1.0)

民航局在受理通信导航监视设备生产厂家的临时使用许可证申请后认为需要进行合格审定的审定周期按照（）的相关要求执行。

A : 当地政府

B : 民航局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 合格审定机构

:

标准答案:

D

第782题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，通信导航监视设备的设备生产厂家或者其授权的代理机构申请临时使用许可证的，需要提交的申请表是（）

A : 《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证申请表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《导航、监视设备资料增改表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

A

第783题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，当相关管理部门发现，通信导航监视设备售后服务不佳，责令期限改正逾期未改时候，经民航局批准后，对设备处理是（）

A : 继续使用

B : 关闭

C : 经领导批准后关闭

D : 在民航局备案后关闭

:

标准答案:

A

第784题,分值:(1.0)

下列是制定《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》的法律依据的是（）

A : 《中华人民共和国民用航空法》

B : 《中华人民共和国安全生产法》

C : 《民用航空空中交通管理设备开放、运行管理规则》

D : 《民用航空信息管理规定》

:

标准答案:

A

第785题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，通信导航监视设备的设备生产厂家或者其授权的代理机构申请临时使用许可证的，应当向（）提出书面申请

A : 当地政府

B : 民航地区管理局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 民航局

:

标准答案:

D

第786题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，设备生产厂家应当在有效期满前向相关管理部门提交申请表包括（）型号设备的临时使用许可证

A : 任意

B : 不同

C : 同一

D : 相反

:

标准答案:

C

第787题,分值:(1.0)

在获得临时使用许可证后2年内，通信导航监视设备生产厂家或者其代理机构未能提供一套与临时使用许可证载明型号一致的设备用于可靠性确认的，（）申请临时使用许可证延期。

A : 可以

B : 不可以

C : 部分可以

D : 部分不可以

:

标准答案:

A

第788题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，通信导航监视设备的设备生产厂家或者其授权的代理机构申请使用许可证的，应当向（）提出书面申请

A : 当地政府

B : 当地交通局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 民航局

:

标准答案:

D

第789题,分值:(1.0)

申请设备使用许可证的，设备生产厂家应当在设备临时使用许可证有效期满前向（）提出申请

A : 当地政府

B : 民航局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 合格审定机构

:

标准答案:

B

第790题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，民航局在收到通信导航监视设备的设备生产厂家申请通信导航监视设备许可证申请之日起（）个月内完成对其基本条件的审查和对设备的测试

A : 3

B : 5

C : 6

D : 8

:

标准答案:

A

第791题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，临时使用许可证和使用许可证的（）由民航总局空管局定期公布

A : 颁发

B : 注销

C : A和B都是

D : A和B都不是

:

标准答案:

C

第792题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，通信导航监视设备生产厂家申请使用许可证，应当出具（）型号设备的临时使用许可证

A : 任意

B : 不同

C : 同一

D : 相反

:

标准答案:

C

第793题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，设备生产厂家应当在有效期满前向相关管理部门提出（）

A : 书面申请

B : 注销请求

C : 书面检讨

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第794题,分值:(1.0)

通信导航监视设备的设备生产厂家或者其授权的代理机构申请使用许可证的，应当向有关管理部门提交下列（）申请表

A : 《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证申请表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《导航、监视设备资料增改表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

A

第795题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，（）对通信导航监视设备的使用许可实施统一管理。

A : 民航地区管理局

B : 国家无线电管理委员会

C : 民航总局

D : 中国民用航空安全监督管理局

:

标准答案:

C

第796题,分值:(1.0)

取得临时使用许可证的通信导航监视设备，在可靠性确认期满后，设备生产厂家可以提出评审申请，经审核合格的，可以按要求申请（）

A : 无线电发射设备型号核准证

B : 设备使用许可证

C : 空管设备运行执照

D : 航空器无线电台执照

:

标准答案:

B

第797题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,对通信导航监视设备生产厂家提交的申请材料进行初审是（）的职责

A : 合格审定机构

B : 民航局

C : 当地政府

D : 交通部

:

标准答案:

A

第798题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，对于申请临时使用许可证的通信导航监视设备生产厂家的申请材料不齐全或者不符合格式要求的，民航局应当通知申请人需要补正的内容，逾期不通知，视为在收到申请材料之日起（）。

A : 拒绝

B : 驳回

C : 受理

D : 扣押

:

标准答案:

C

第799题,分值:(1.0)

对于目前使用中的设备大多数国内已经使用了2年以上，《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》对于这些设备，经设备生产厂家申请后，（）颁发使用许可证

A : 直接

B : 经过考核

C : 经过试运行

D : 以上都需要

:

标准答案:

A

第800题,分值:(1.0)

取得临时使用许可证的通信导航监视设备按要求完成可靠性确认评审，经审定合格的，可以申请取得（），以在中国民用航空领域推广使用。

A : 无线电发射设备型号核准证

B : 使用许可证

C : 空管设备运行执照

D : 航空器无线电台执照

:

标准答案:

B

第801题,分值:(1.0)

取得临时使用许可证的通信导航监视设备，在可靠性确认期满后，设备生产厂家可以向（）提出评审申请.

A : 当地政府

B : 民航局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 合格审定机构

:

标准答案:

D

第802题,分值:(1.0)

通信导航监视设备的设备生产厂家申请通信导航监视设备临时许可证后，关于审定的时间、周期、方法及地点等信息由（）通知申请人。

A : 当地政府

B : 民航局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 合格审定机构

:

标准答案:

D

第803题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，临时使用许可证和使用许可证的颁发和注销由（）定期公布

A : 民航地区管理局

B : 民航局无线电管理委员会

C : 民航总局

D : 中国民用航空安全监督管理局

:

标准答案:

C

第804题,分值:(1.0)

对于不具备中国通信导航监视领域的法人资格的通信导航监视设备生产厂家申请临时设备使用许可证的，相关管理部门应该（）

A : 通过审核

B : 拒绝颁发

C : 进行颁发

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第805题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，通信导航监视设备的设备生产厂家申请通信导航监视设备临时许可证后，审查不合格的，由民航局（）通知申请人，并说明理由

A : 网上

B : 电话

C : 书面

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第806题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,经调查发现生产厂家的通信导航监视设备售后服务不佳，责令限期改正逾期未改对其处理是（）

A : 注销临时使用许可证或者使用许可证

B : 通报批评

C : 吊销营业执照

D : 以上做法都对

:

标准答案:

A

第807题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，设备生产厂家应当在有效期满前向相关管理部门提交申请材料包括()

A : 《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证申请表》

B : 同一型号设备的临时使用许可证

C : 设备安装、调试、可靠性确认的情况说明或未能进行安装、调试、可靠性确认的情况说明

D : 以上都包括

:

标准答案:

D

第808题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，设备生产厂家应当在有效期满前向相关管理部门提交申请表是（）

A : 《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证申请表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《导航、监视设备资料增改表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

A

第809题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，当相关管理部门发现，设备生产厂家擅自变更了设备标准后，责令期限改正逾期未改时候，经民航局批准后，对设备处理是（）

A : 继续使用

B : 关闭

C : 经领导批准后关闭

D : 在民航局备案后关闭

:

标准答案:

A

第810题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，通信导航监视设备试运行期满，并且评审合格后，由民航总局颁发（）

A : 无线电发射设备型号核准证

B : 民用航空空中交通通信导航监视设备许可证

C : 空管设备运行执照

D : 航空器无线电台执照

:

标准答案:

B

第811题,分值:(1.0)

《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》中所称通信导航监视设备是指提供通信导航监视服务的（）

A : 通信设备

B : 导航设备

C : 监视设备

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第812题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，相关管理部门发现通信导航监视设备存在设计缺陷，对其撤销设备使用许可证后，对使用中的设备处理是（）

A : 继续使用

B : 关闭

C : 经领导批准后继续使用

D : 在民航局备案后继续使用

:

标准答案:

B

第813题,分值:(1.0)

对于目前使用中的设备大多数国内已经使用了2年以上，《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》对于这些设备，经设备生产厂家申请后，由（）颁发使用许可证

A : 民航总局

B : 民航局无线电委员会

C : 地方政府

D : 民航局安全委员会

:

标准答案:

A

第814题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，通信导航监视设备使用许可合格审定机构（）接受设备生产厂家的注资

A : 可以

B : 经领导批准可以

C : 不可以

D : 经民航局备案可以

:

标准答案:

C

第815题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,对通信导航监视设备使用许可合格审定机构的资质进行审核的是（）的职责

A : 合格审定机构

B : 民航局

C : 当地政府

D : 交通部

:

标准答案:

B

第816题,分值:(1.0)

民航局在受理通信导航监视设备生产厂家的临时使用许可证申请后认为需要进行合格审定的，合格审定所需时间（）审查并做出许可决定的限制日期

A : 不计入

B : 计入

C : 提前

D : 延迟

:

标准答案:

A

第817题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，通信导航监视设备试运行期超过2年的，临时使用许可证视为（）

A : 失效

B : 注销

C : 继续有效

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第818题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,设备生产厂家以欺骗、贿赂等不正当手段获得临时使用许可证的，民航局发现后（）

A : 予以撤销

B : 批评通报

C : 不予处理

D : 以上做法都正确

:

标准答案:

A

第819题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，当相关管理部门发现，设备声场厂家所有权发生巨大变化，影响到通信导航监视设备的生产后，经民航局批准后，对设备处理是（）

A : 继续使用

B : 关闭

C : 经领导批准后关闭

D : 在民航局备案后关闭

:

标准答案:

A

第820题,分值:(1.0)

经调查发现生产厂家的通信导航监视设备存在设计缺陷或者质量问题，经使用或者测试证明达不到标准，对其处理是（）

A : 注销临时使用许可证或者使用许可证

B : 通报批评

C : 吊销营业执照

D : 以上做法都对

:

标准答案:

A

第821题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，通信导航监视设备生产厂家申请临时使用许可证，应当具备的基本条件包括（）

A : 设备的技术指标符合中华人民共和国相关国家标准、国际民用航空组织颁布的相关技术标准和中国民用航空相关行业标准、规章。

B : 设备生产厂家持有设备生产国批准生产或者销售的证明文件和有关部门核发的技术鉴定文件，并持有ISO9001的认证书。

C : 设备生产厂家具有技术支持能力。

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第822题,分值:(1.0)

某通信导航监视设备使用许可证有效期到2011年12月31日，设备生产厂家申请换发使用许可证的，厂家应当在最晚在（）提出换证申请

A : 40908

B : 40831

C : 40544

D : 40575

:

标准答案:

B

第823题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,对通信导航监视设备使用许可合格审定机构的合格审定报告的客观真实性进行审核的是（）的职责

A : 合格审定机构

B : 民航局

C : 当地政府

D : 交通部

:

标准答案:

B

第824题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，通信导航监视设备要申请使用许可证以在中国民用航空领域推广使用的，设备生产厂家应当先申请（）以对设备可靠性、可用性、可维护性和安全性进行验证和确认。

A : 使用许可证

B : 临时使用许可证

C : 交通部的推荐

D : 民航局的推荐

:

标准答案:

B

第825题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，在通信导航监视设备临时使用许可证有效期内，设备生产厂家或者其授权的代理机构（）为同一型号的设备再次申办临时使用许可证。

A : 可以

B : 不可以

C : 部分情况可以

D : 部分情况不可以

:

标准答案:

B

第826题,分值:(1.0)

申请设备使用许可证的，设备生产厂家应当在设备临时使用许可证有效期满（）提出书面申请

A : 后20天内

B : 前

C : 后30天内

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第827题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，（）负责本辖区通信导航监视设备使用许可的监督检查。

A : 当地政府

B : 民航地区管理局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 国家空管局

:

标准答案:

B

第828题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,在通信导航监视设备采购过程中涉及设备使用许可管理的有关问题。招投标代理机构可以向（）咨询核实

A : 当地政府

B : 民航局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 合格审定机构

:

标准答案:

D

第829题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,取得临时使用许可证的通信导航监视设备，在可靠性确认期满后，设备生产厂家可向（）提出评审申请，经评审合格的，可以按要求申请设备使用许可证。

A : 民航地区管理局

B : 合格审定机构

C : 民航总局空管局

D : 中国民用航空安全监督管理局

:

标准答案:

B

第830题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,通信导航监视设备生产厂家丢失了临时使用许可证后，应当向（）提交申请补发

A : 民航局

B : 当地政府

C : 当地交通局

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第831题,分值:(1.0)

对于未通过ISO9001质量管理体系认证的通信导航监视设备生产厂家申请设备使用许可证的处理是（）

A : 通过审核

B : 拒绝颁发

C : 进行颁发

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第832题,分值:(1.0)

某通信导航监视设备生产厂家的临时使用许可证2011年颁发的，有效期到（）

A : 2013

B : 2014

C : 2015

D : 2016

:

标准答案:

A

第833题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，通信导航监视设备的设备生产厂家（）制定设备测试地点。

A : 可以

B : 不可以

C : 部分可以

D : 部分不可以

:

标准答案:

A

第834题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，民航局将对指定的通信导航监视设备合格审定机构进行监督审核，以确认其能力持续有效，审核的内容包括（）

A : 合格审定机构的资质。

B : 适当的人员数量和质量

C : 技术档案保存情况和合格审定报告的客观真实性

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第835题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，当民航总局决定对设备进行淘汰时，经民航局批准后，对旧设备处理是（）

A : 继续使用

B : 关闭

C : 经领导批准后关闭

D : 在民航局备案后关闭

:

标准答案:

A

第836题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，民用航空空中交通通信导航监视设备许可证有效期为（）年

A : 2

B : 3

C : 4

D : 5

:

标准答案:

D

第837题,分值:(1.0)

通信导航监视设备生产厂家申请换发许可证，民航局审查发现没有提交同一型号的设备的使用许可证，对其处理是（）

A : 拒绝申请

B : 审批通过

C : 进行扣押

D : 通知厂家补充材料

:

标准答案:

D

第838题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,通信导航监视设备在试运行中发现重大功能缺陷，影响正常运行的，民航局对其处理是（）

A : 通报批评

B : 撤销设备许可证

C : 进行罚款

D : 吊销营业执照

:

标准答案:

B

第839题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,设备生产厂家取得临时许可证的通信导航监视设别按要求完成（）确认评审，经评定合格的，可以依照相关规定申请取得使用许可证，以在中国民用航空领域推广使用

A : 可靠性

B : 经济性

C : 安全性

D : 唯一性

:

标准答案:

A

第840题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，设备生产厂家应当在有效期满前向（）提出书面申请，

A : 当地政府

B : 民航局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 合格审定机构

:

标准答案:

B

第841题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，经批准延期的，期满()再次申请延期。

A : 可以

B : 不可以

C : 经领导批准后可以

D : 经民航局批准后可以

:

标准答案:

B

第842题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，民航局将（）对指定的通信导航监视设备合格审定机构进行监督审核，以确认其能力持续有效

A : 定期

B : 不定期

C : A或者B都可以

D : A或者B都不可以

:

标准答案:

B

第843题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，民用航空空中交通通信导航监视设备许可证颁发后，设备生产厂家当提供（）等方面的信息

A : 生产情况

B : 设备质量

C : 售后服务

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第844题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,对通信导航监视设备使用许可合格审定机构的人员数量和质量进行审核的是（）的职责

A : 合格审定机构

B : 民航局

C : 当地政府

D : 交通部

:

标准答案:

B

第845题,分值:(1.0)

下列不是《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》制定的法律依据的是（）

A : 《民用航空信息管理规定》

B : 《中华人民共和国民用航空法》

C : 《中华人民共和国飞行基本规则》

D : 《民航空管体制改革方案》

:

标准答案:

A

第846题,分值:(1.0)

民航局受理通信导航监视设备生产厂家申请使用许可证申请材料后，判定需要进行合格审定的，由（）通知申请人

A : 民航地区管理局

B : 合格审定机构

C : 民航局

D : 中国民用航空安全监督管理局

:

标准答案:

C

第847题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，在通信导航监视设备临时使用许可证的有效期内，设备生产厂家可以向中国境内从事民用航空空中交通通信导航监视服务单位提供不多于（）套的具备临时使用许可证的设备。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

A

第848题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，参与通信导航监视设备使用许可合格审定工作的专家从（）中选取。

A : 民航局

B : 当地政府

C : 民航局空管局

D : 民航通信导航监视设备合格审定专家库

:

标准答案:

D

第849题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,通信导航监视生产厂家擅自变更设备配置导致设备性能下降，不能正常运行，对其处理是（）

A : 通报批评

B : 撤销设备许可证

C : 进行罚款

D : 吊销营业执照

:

标准答案:

B

第850题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,设备生产厂家申请通信导航监视使用许可证的，应当向民航局提交的材料包括（）

A : 《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证申请表》

B : 同一型号设备的临时使用许可证

C : 用户关于可靠性确认期间厂家技术之处和售后服务情况的报告

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第851题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，在通信导航监视设备临时使用许可证的有效期内，设备生产厂家可以向中国境内从事（）航空空中交通通信导航监视服务单位提供具备临时使用许可证的设备。

A : 军用

B : 民用

C : 军用或民用

D : 以上答案都不对

:

标准答案:

B

第852题,分值:(1.0)

对于申请使用许可证的通信导航监视设备生产厂家的申请材料不齐全或者不符合格式要求的，民航局应当通知申请人需要补正的内容，逾期不通知视为在收到申请材料之日起（）。

A : 拒绝

B : 驳回

C : 受理

D : 扣押

:

标准答案:

C

第853题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,设备生产厂家申请通信导航监视使用许可证的，应当向民航局提交（）型号设备的可靠性确认评审报告

A : 任意

B : 不同

C : 同一

D : 相反

:

标准答案:

C

第854题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，实行使用许可管理的通信导航监视设备的类别和范围，由中国民用航空局在（）中定期公布

A : 《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证申请表》

B : 《空管设备开放申请表》

C : 《民用航空通信导航监视设备使用许可目录》

D : 《民用机场使用许可规定》

:

标准答案:

C

第855题,分值:(1.0)

通信导航监视设备的设备生产厂家申请通信导航监视设备许可证后，审查不合格的，由民航局（）通知申请人，并说明理由

A : 网上

B : 电话

C : 书面

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第856题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，通信导航监视设备合格审定工作应当包括（）

A : 初步审查

B : 技术审核

C : 设备测试和专家评审

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第857题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，申请临时使用许可证的通信导航监视设备生产厂家，其设备属于无线电发射设备的，应当取得中华人民共和国无线电业务主管部门颁发的（）。

A : 无线电发射设备型号核准证

B : 民用航空空中交通通信导航监视设备临时许可证

C : 空管设备运行执照

D : 航空器无线电台执照

:

标准答案:

A

第858题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，通信导航监视设备合格审定机构应当具备的基本条件包括（）

A : 一依法设立或注册的独立法人单位，能独立对外开展业务活动和承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事合格审定活动。

B : 具有固定的工作场所和设施设备，具备调配使用通信导航监视设备测试资源的能力。

C : 拥有能够开展合格审定工作的通信导航监视设备专业技术和管理人员，并具备组织专家开展相关工作的能力

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第859题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,统一监管设备采购原则（）制定《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》其规章制定原则

A : 属于

B : 不属于

C : 特殊情况下属于

D : 特殊情况下不属于

:

标准答案:

A

第860题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,对于未取得临时使用证或者使用证的通信导航监视设备，设备使用单位（）使用

A : 可以

B : 不可以

C : 经上级领导批准可以

D : 经民航局被备案后可以

:

标准答案:

B

第861题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,民航局在受理通信导航监视设备生产厂家的使用许可证申请后，发现需要进行合格审定的，由民航局自受理之日起（）个工作日内通知申请人

A : 3

B : 5

C : 7

D : 10

:

标准答案:

B

第862题,分值:(1.0)

民航局在受理通信导航监视设备生产厂家的使用许可证申请后（）个工作日内进行审查并做出是否许可决定。

A : 5

B : 15

C : 20

D : 30

:

标准答案:

C

第863题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，在使用个许可管理范围内的通信导航监视设备在获得使用许可前，应当通过合格审定机构的审定，合格审定机构由（）指定。

A : 当地政府

B : 民航局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 国家空管局

:

标准答案:

B

第864题,分值:(1.0)

民航局受理通信导航监视设备生产厂家申请使用许可证申请材料后，判定需要进行合格审定的，经审查不合格的，由（）书面通知申请人，并说明理由

A : 民航地区管理局

B : 合格审定机构

C : 民航局

D : 中国民用航空安全监督管理局

:

标准答案:

C

第865题,分值:(1.0)

对于申请使用许可证的通信导航监视设备生产厂家的申请材料不齐全或者不符合格式要求的，民航局应当在收到申请之后的（）个工作日内通知申请人需要补正的内容

A : 3

B : 5

C : 7

D : 10

:

标准答案:

B

第866题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,当通信导航监视设备生产厂家依法终止生产后，民航局对其设备使用证的处理是（）

A : 继续使用

B : 进行撤销

C : 备案后继续使用

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第867题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,对于通信导航监视设备技术指标和设备生产厂家资质审查不合格者（）颁发使用许可证

A : 可以

B : 不可以

C : 经上级领导批准可以

D : 经民航局被备案后可以

:

标准答案:

B

第868题,分值:(1.0)

机场管理机构、航空运输企业及其他驻场运行保障单位（）免费提供信息及使用信息

A : 可以

B : 不可以

C : 部分企业可以

D : 部分企业不可以

:

标准答案:

A

第869题,分值:(1.0)

机场管理机构应当依据（），按照本机场远期总体规划，制作机场障碍物限制图。

A : 《民用机场使用许可规定》

B : 《中华人民共和国民用航空法》

C : 《民用机场飞行区技术标准》

D : 《中华人民共和国安全管理条例》

:

标准答案:

C

第870题,分值:(1.0)

发生影响机场运行安全的事件或隐患时，各运行保障单位均应当立即报告（）。

A : 当地政府

B : 机场管理机构

C : 民航地区管理局

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

B

第871题,分值:(1.0)

当机场飞行区有下列情况之一的，机场管理机构不必及时向驻场空中交通管理部门提供航行资料。（）

A : 《机场使用细则》中的机场资料发生变更

B : 助航灯光设施、风斗发生变化

C : 登机桥数量发生变化

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第872题,分值:(1.0)

跑道表面摩擦系数（）规定的维护规划值时，应当及时清除道面的橡胶,或采取其他改善措施。

A : 低于

B : 高于

C : 远远大于

D : 等于

:

标准答案:

A

第873题,分值:(1.0)

机场跑道、滑行道、机坪的几何构型以及平面尺寸应当符合（）的要求。

A : 《民用机场使用许可规定》

B : 《中华人民共和国民用航空法》

C : 《民用机场飞行区技术标准》

D : 《中华人民共和国安全管理条例》

:

标准答案:

C

第874题,分值:(1.0)

机场管理机构（）与航空运输企业及其他驻场单位建立信息共享机制，相互提供必要的生产运营信息

A : 禁止

B : 不可以

C : 不必

D : 应该

:

标准答案:

D

第875题,分值:(1.0)

机场管理机构应该（）分别召开安全生产分析会，对前一阶段的工作进行总结，对以后的工作进行部署。

A : 每季度

B : 每半年

C : 每年

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第876题,分值:(1.0)

机场管理机构应当建立机场净空管理档案,下列属于档案内容的是（）

A : 障碍物限制图

B : 巡视检查记录

C : 障碍物测量资料

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第877题,分值:(1.0)

巡视检查中发现新的障碍物或净空条件发生变化时，应当及时将新障碍物的位置、高度等情况通报（）并尽可能迅速予以拆除。

A : 民航地区管理局

B : 空中交通管理部门

C : 当地城市规划行政主管部门

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第878题,分值:(1.0)

机场管理机构（）将免费获得的信息用于商业经营。

A : 可以

B : 不可以

C : 部分企业可以

D : 部分企业不可以

:

标准答案:

B

第879题,分值:(1.0)

在精密进近跑道和非仪表跑道的保护区域内，新增物体或者现有物体的扩展，不得高出锥形面和（），除非经航行研究认为该物体或扩展的物体能够被一个已有的不能移动的物体所遮蔽。

A : 内水平面

B : 进近面

C : 过渡面

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第880题,分值:(1.0)

机场运行中出现不利于安全运行的因素或者已经出现安全生产事故时，应当及时召开（），制定切实可行的安全措施。

A : 全体股东大会

B : 学习小组讨论会

C : 政治政策研讨会

D : 安全生产会议

:

标准答案:

D

第881题,分值:(1.0)

（）对全国机场的运行安全实施统一的监督管理。

A : 地方政府

B : 中国民用航空局

C : 中国民航局空管局

D : 中国民用航空地区管理局

:

标准答案:

B

第882题,分值:(1.0)

机场运行安全信息包括（）与安全生产有关的信息。

A : 机场使用细则资料的变更

B : 安全生产建议

C : 影响运行安全的事件或隐患

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第883题,分值:(1.0)

机场管理机构应当建立机场运行安全信息报告制度，包括（）。

A : 航行资料报告制度

B : 日常通报制度

C : 快报制度和月报制度

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第884题,分值:(1.0)

.国家已明令禁止使用的设备及未经（）审定合格的民航专用设备，不得在民用机场中使用。

A : 地方政府

B : 中国民用航空总局

C : 中国民航局空管局

D : 中国民用航空地区管理局

:

标准答案:

B

第885题,分值:(1.0)

下列属于巡视检查制度内容的是（）

A : 巡视检查路线

B : 检查周期、检查内容

C : 通报程序和检查记录

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第886题,分值:(1.0)

《民用机场运行安全管理规定》所称民用机场，包括（）。

A : 运输机场

B : 通用机场

C : A和B都是

D : A和B都不是

:

标准答案:

C

第887题,分值:(1.0)

机场管理机构应当建立机场运行安全信息报告制度，包括有（）

A : 快报制度

B : 航行资料报告制度、

C : 日常通报制度和月报制度

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第888题,分值:(1.0)

超载使用跑道、滑行道和机坪的，机场管理机构应当报（）批准。

A : 民航地区管理局

B : 当地空管局

C : 民航局

D : 当地政府

:

标准答案:

A

第889题,分值:(1.0)

机场管理机构应当向（）报告机场运行安全信息.

A : 当地政府

B : 民航局

C : 民航地区管理局

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

C

第890题,分值:(1.0)

机场管理机构应当（）至少进行一次对飞行区状况的分析研究，总结维护经验和不足，掌握飞行区潜在的缺陷或隐患，并据此制定维护工作计划和修改相关的管理规定。

A : 每两年

B : 每三年

C : 每一年

D : 每四年

:

标准答案:

C

第891题,分值:(1.0)

机场水泥混凝土道面出现松散、剥落、断裂、破损等现象，或者沥青混凝土道面出现轮辙、裂缝、坑洞、鼓包、泛油等破损现象时，应当在发现后（）小时内予以修补或者处理。

A : 10

B : 15

C : 20

D : 24

:

标准答案:

D

第892题,分值:(1.0)

（）的无障碍区域内不得存在固定物体，轻型、易折的助航设施设备除外。

A : 精密进近跑道

B : 非仪表跑道

C : 非精密进近跑道

D : 仪表跑道

:

标准答案:

A

第893题,分值:(1.0)

（）对其管理辖区内机场的运行安全实施监督管理。

A : 地方政府

B : 中国民用航空局

C : 中国民航局空管局

D : 中国民用航空地区管理局

:

标准答案:

D

第894题,分值:(1.0)

航空运输企业和空中交通管理部门（）向机场管理机构提供航班计划、航班动态等信息

A : 免费

B : 付费

C : 部分免费

D : 部分付费

:

标准答案:

A

第895题,分值:(1.0)

（）应当确保跑道、滑行道和机坪的道面、升降带及跑道端安全地区、围界、巡场路和排水设施等始终处于适用状态。

A : 机场管理机构

B : 当地空管局

C : 民航局

D : 当地政府

:

标准答案:

A

第896题,分值:(1.0)

机场安全管理体系应当包含在()中。

A : 员工培训说明书

B : 机场使用手册

C : 领导学习书

D : 空管局备忘录

:

标准答案:

B

第897题,分值:(1.0)

机场内所有与运行安全有关岗位的员工均应当持证上岗.与运行安全有关的岗位包括下列（）。

A : 场务维护工

B : 特种车辆操作工

C : 场务机具维修工

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第898题,分值:(1.0)

在机场飞行区电磁环境保护区域内设置工业、科技、医疗设施，修建电气化铁路、高压输电线路等设施时（）干扰机场飞行区电磁环境。

A : 可以

B : 不可以

C : 部分可以

D : 部分不可以

:

标准答案:

B

第899题,分值:(1.0)

机场管理机构应当及时将最新的机场电磁环境保护区域报（）有关部门备案。

A : 当地政府

B : 民航局

C : 民航地区管理局

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

A

第900题,分值:(1.0)

机场管理机构发现跑道、滑行道或机坪道面破损或者拱起应当首先及时向（）通报。

A : 机场领导

B : 当地政府

C : 空中交通管理部门（塔台管制员）

D : 交通部

:

标准答案:

C

第901题,分值:(1.0)

机场管理机构发现机场电磁环境保护区域内民用航空无线电台（站）频率受到干扰时，应当立即首先报告（）。

A : 当地政府

B : 民航局

C : 民航地区管理局

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

C

第902题,分值:(1.0)

对可预见或事先有计划的航行资料更改，应当按（）中的有关规定提前提供

A : 《民用航空航行情报工作规则》

B : 《机场使用细则》

C : 《民用机场飞行区技术标准》

D : 《中华人民共和国安全管理条例》

:

标准答案:

A

第903题,分值:(1.0)

机场电磁环境保护区域由（）按照国家有关规定或者标准共同划定、调整。

A : 民航地区管理局

B : 地方无线电管理机构

C : A和B都包括

D : A和B都不包括

:

标准答案:

C

第904题,分值:(1.0)

机场管理机构发现跑道、滑行道或机坪因道面拱起、损坏而临时关闭抢修应当首先及时向（）通报。

A : 当地政府

B : 民航局

C : 民航地区管理局

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

C

第905题,分值:(1.0)

不属于影响航空电磁环境的行为是（）。

A : 存放金属堆积物B无线电发射设备试验发射场

C : 掘土、采砂、采石D

D : 种植草坪植被

:

标准答案:

D

第906题,分值:(1.0)

机场电磁环境保护区域包括设置在机场总体规划区域内的（）

A : 民用航空无线电台（站）电磁环境保护区

B : 机场飞行区电磁环境保护区域

C : A和B都不包括

D : A和B都包括

:

标准答案:

D

第907题,分值:(1.0)

（）是指按照国家有关规定、标准或者技术规范划定的地域和空间范围。

A : 机场电磁环境保护区域

B : 民用航空无线电台（站）电磁环境保护区

C : 机场飞行区电磁环境保护区域

D : 以上都对

:

标准答案:

B

第908题,分值:(1.0)

机场管理机构应当依据（）的有关要求，就机场、跑道、滑行道、机坪关闭或临时关闭部分跑道、滑行道、机坪制定具体管理规定。

A : 《民用机场使用许可规定》

B : 《中华人民共和国民用航空法》

C : 《中华人民共和国飞行基本规则》

D : 《中华人民共和国安全管理条例》

:

标准答案:

A

第909题,分值:(1.0)

对不可预见的临时性的航空资料，应当（）提供。

A : 及时

B : 定期

C : 延期

D : 提前

:

标准答案:

A

第910题,分值:(1.0)

关闭的跑道、滑行道、机坪或其一部分应当按照（）设置相应的标志标识。

A : 《民用机场使用许可规定》

B : 《中华人民共和国民用航空法》

C : 《民用机场飞行区技术标准》

D : 《中华人民共和国安全管理条例》

:

标准答案:

C

第911题,分值:(1.0)

新建或扩建的跑道、平行滑行道完工或部分完工但未投入使用前应当及时（）

A : 发布航行通告

B : 设置相应的标志物

C : 设置相应的灯光标志

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第912题,分值:(1.0)

当发生（）情况时，机场管理机构应当立即以快报形式报告民航地区管理局。

A : 有可能影响飞行安全的鸟群活动；

B : 救援和消防保障水平发生变化；

C : 发现疑似航空器掉落的零部件；

D : 跑道摩擦系数低于标准要求的最低值；

:

标准答案:

D

第913题,分值:(1.0)

（）是指影响民用航空器运行安全的机场电磁环境区域，即民用机场管制地带内从地表面向上的空间范围。

A : 机场电磁环境保护区域

B : 民用航空无线电台（站）电磁环境保护区

C : 机场飞行区电磁环境保护区域

D : 以上都对

:

标准答案:

C

第914题,分值:(1.0)

机场管理机构应当及时将最新的机场障碍物限制图报（）有关部门备案。

A : 当地政府

B : 民航局

C : 民航地区管理局

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

A

第915题,分值:(1.0)

在机场净空保护区域内（）放飞影响飞行安全的鸟类动物、无人驾驶自由气球、系留气球和其他升空物体。

A : 可以

B : 不可以

C : 部分可以

D : 部分不可以

:

标准答案:

B

第916题,分值:(1.0)

持照人进行执照注册时，所提交的注册材料应包括（）。

A : 岗位培训证明

B : 学历证明

C : 工作业绩证明

D : 个人履历

:

标准答案:

A

第917题,分值:(1.0)

申请人应当具备（）的要求。

A : 知识

B : 技能

C : 能力

D : 岗位能力

:

标准答案:

A

第918题,分值:(1.0)

对于同时申请电信人员执照同一专业类别多个岗位的申请人，其专业实习时间可以合并，但其总实习时间不得少于（）个月。

A : 3

B : 4

C : 5

D : 6

:

标准答案:

C

第919题,分值:(1.0)

持照人进行执照注册时，所提交的注册材料应包括（）。

A : 学历证明

B : 近期经历证明

C : 工作业绩证明

D : 个人履历

:

标准答案:

B

第920题,分值:(1.0)

技能考核不能通过（）的方式进行。

A : 笔试

B : 模拟环境中演示操作

C : 在实际运行环境中演示操作

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第921题,分值:(1.0)

持照人进行执照注册时，所提交的注册材料应包括（）。

A : 学历证明

B : 工作业绩证明

C : 所在单位的知识考试和技能考核情况

D : 个人履历

:

标准答案:

C

第922题,分值:(1.0)

当电信人员工作单位跨地区变更时，其执照应当到变更后的工作单位所在地的地区管理局重新注册。由地区管理局办理相关的（），并报民航局备案。

A : 岗位管理档案转移

B : 人员管理档案转移

C : 管理档案转移

D : 执照管理档案转移

:

标准答案:

D

第923题,分值:(1.0)

下面（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 行业英语知识

B : 管制移交航班流程

C : 专业技术知识

D : 法律、法规、规章，行业标准或规范

:

标准答案:

D

第924题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第三十八条规定，电信执照持照人符合（）条件，应当予以注册。

A : 完成规定的岗位培训

B : 符合本规则规定的近期经历要求

C : 通过所在单位组织的知识考试和技能考核，具备工作岗位应掌握的知识和技能

D : 所有项都是

:

标准答案:

D

第925题,分值:(1.0)

执照申请人在（）应当完成规定的培训，获得必要的申请经历，通过理论考试和技能考核，并取得相应的证明文件。

A : 注册前

B : 提出申请前

C : 注册后

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

第926题,分值:(1.0)

下面（）岗位属于电信人员执照中的导航专业。

A : 仪表着陆系统

B : 信息网络

C : 语音通信交换系统

D : 一/二次监视雷达

:

标准答案:

A

第927题,分值:(1.0)

对于符合电信人员执照注册条件的，地区管理局应在（）予以注册。

A : 执照注册有效期满前

B : 执照注册有效期满后

C : 执照注册有效期满前1个月内

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第928题,分值:(1.0)

（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 掌握一般单套设备的安装，具有调试能力

B : 掌握设备常见故障维修能力

C : 能熟练安装调试设备

D : 能排除设备大故障

:

标准答案:

A

第929题,分值:(1.0)

电信执照技能考核的内容应当符合《民用航空电信人员执照管理规则》对申请人应当具备（）的要求。

A : 知识

B : 技能

C : 能力

D : 岗位能力

:

标准答案:

B

第930题,分值:(1.0)

下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 掌握一般单套设备的安装，具有调试能力

B : 掌握设备常见故障维修能力

C : 熟悉设备维修程序

D : 熟悉应急处置程序

:

标准答案:

B

第931题,分值:(1.0)

对于同时申请电信人员执照不同专业类别多个岗位的申请人，其专业实习时间可以合并，但其总实习时间不得少于（）个月。

A : 3

B : 4

C : 5

D : 6

:

标准答案:

D

第932题,分值:(1.0)

执照申请人和执照签注申请人的（）由其工作单位所在地的地区管理局组织，并安排检查员进行考核。

A : 理论考试

B : 计算机考试

C : 技能考核

D : 上岗考试

:

标准答案:

C

第933题,分值:(1.0)

持照人申请变更或增加执照（），不涉及执照专业类别发生变化的，应当向地区管理局提出申请。

A : 职责签注

B : 技能签注

C : 岗位签注

D : 责任签注

:

标准答案:

C

第934题,分值:(1.0)

（），方可独立从事其执照载明的通信导航监视服务保障工作。

A : 通过理论考试和实操考试

B : 经过专业培训

C : 通过上岗考核的

D : 持有有效电信人员执照的

:

标准答案:

D

第935题,分值:(1.0)

（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 能熟练安装调试设备

B : 熟练掌握设备的操作，如更改频率、改变工作方式、校正工作参数、更改参

C : 掌握设备常见故障维修能力

D : 能排除设备大故障

:

标准答案:

B

第936题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第二十七条规定，下面（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 国际民用航空公约及其附件、文件的相关内容

B : 设备的性能及技术指标

C : 民用航空通信导航监视服务工作程序

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第937题,分值:(1.0)

（）应当通过在实际运行环境中或者模拟环境中演示操作的方式进行。

A : 理论考试

B : 技能考核

C : 理论考试和技能考核

D : 技能评判

:

标准答案:

B

第938题,分值:(1.0)

电信人员执照所包含的类别有（）。

A : 通信专业

B : 导航专业

C : 监视专业

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第939题,分值:(1.0)

航空电信人员实行执照管理制度，执照经（）方为有效执照。

A : 批准

B : 注册

C : 登记

D : 记录

:

标准答案:

B

第940题,分值:(1.0)

下面（）岗位属于电信人员执照中的通信专业。

A : 全向信标

B : 数据链系统

C : 自动相关监视系统

D : 场面监视设备

:

标准答案:

B

第941题,分值:(1.0)

下列哪一项不是持照人注册必须满足的条件？（）

A : 通过所在单位组织的知识考试和技能考核，具备工作岗位应掌握的知识和技能

B : 符合《民用航空电信人员执照管理规则》规定的近期经历要求

C : 完成规定的岗位培训

D : 具备管理能力

:

标准答案:

D

第942题,分值:(1.0)

技能考核应通过（）的方式进行。

A : 笔试或面试

B : 笔试或计算机考试

C : 面试或在模拟环境中演示操作

D : 在实际运行环境中或者模拟环境中演示操作

:

标准答案:

D

第943题,分值:(1.0)

电信人员执照中请人和执照签注申请人的理论考试由其工作单位所在地的（）组织。

A : 地区空管局

B : 地区管理局

C : 地区空管局通导部

D : 地区管理局通导处

:

标准答案:

B

第944题,分值:(1.0)

（）负责本辖区电信人员执照管理的具体工作。

A : 民航局空管局

B : 地区管理局

C : 民航局

D : 地区空管局

:

标准答案:

B

第945题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第三十一条规定，下列（）情形，电信执照持照人不可以从事通信导航监视服务保障岗位工作。

A : 在饮用任何含酒精饮料之后的8小时之内

B : 持照人被暂停行使执照权利期间

C : 受到任何作用于精神的物品影响损及工作能力时

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第946题,分值:(1.0)

依照《民用航空电信人员执照管理规则》规定承担执照管理相关工作的其他单位和个人应当根据授权范围做好相关工作，并接受（）监督。

A : 民航局和地区管理局

B : 民航局和民航局空管局

C : 地区管理局和地区空管局

D : 民航局空管局和地区空管局

:

标准答案:

A

第947题,分值:(1.0)

（）不是申请人应当按照所申请的执照类别及岗位，向地区管理局提交规定的申请材料。

A : 技术职称证件复印件

B : 身份证明复印

C : 学历证明复印件

D : 培训和经历证明

:

标准答案:

A

第948题,分值:(1.0)

电信执照申请人应当具备与（）相关的知识。

A : 民用航空通信服务保障工作

B : 民用航空导航服务保障工作

C : 民用航空监视服务保障工作

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第949题,分值:(1.0)

持照人可以在现有执照的基础上申请增加或者变更（）和岗位签注。

A : 职责签注

B : 技能签注

C : 专业类别签注

D : 专业能力水平签注

:

标准答案:

C

第950题,分值:(1.0)

（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 能熟练地判断设备常见故障并予排除

B : 掌握设备常见故障维修能力

C : 能排除设备大故障

D : 能熟练安装调试设备

:

标准答案:

A

第951题,分值:(1.0)

下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 国际民用航空公约及其附件、文件的相关内容

B : 专业技术知识

C : 民用航空通信导航监视服务工作程序

D : 设备的性能及技术指标

:

标准答案:

B

第952题,分值:(1.0)

（）的内容应当符合《民用航空电信人员执照管理规则》对申请人应当具备知识的要求。

A : 理论考试

B : 计算机考试

C : 技能考核

D : 上岗考试

:

标准答案:

A

第953题,分值:(1.0)

下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 能熟练地运用仪器仪表测量工作参数

B : 能熟练地判断设备的工作状态

C : 熟悉设备维修程序

D : 能熟练安装调试设备

:

标准答案:

D

第954题,分值:(1.0)

电信申请人在持相应有效执照岗位签注的电信人员带领下，参加不少于（）个月的专业实习。

A : 3

B : 4

C : 5

D : 6

:

标准答案:

B

第955题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第十七条规定，（）是申请人应当按照所申请的执照类别及岗位，向地区管理局提交规定的申请材料。

A : 培训和经历证明

B : 身份证明复印

C : 学历证明复印件

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第956题,分值:(1.0)

主持技能考核的检查员应当详细记录考核情况，分析申请人（），评定技能考核结果。

A : 知识水平

B : 应用能力

C : 实践能力

D : 技术水平

:

标准答案:

D

第957题,分值:(1.0)

（）应当详细记录考核情况，分析申请人技术水平，评定技能考核结果。

A : 考官

B : 技能考核评判员

C : 主持技能考核的检查员

D : 已拥有电信执照的人员

:

标准答案:

C

第958题,分值:(1.0)

下面（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 行业英语知识

B : 民用航空通信导航监视服务工作程序

C : 专业技术知识

D : 发动机维修相关知识

:

标准答案:

B

第959题,分值:(1.0)

下面（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 行业英语知识

B : 专业技术知识

C : 空中交通服务规则和工作程序

D : 发动机维修相关知识

:

标准答案:

C

第960题,分值:(1.0)

电信执照技能考核合格证由（）签发。

A : 民航局

B : 民航局空管局

C : 民航地区管理局

D : 地区空管局

:

标准答案:

C

第961题,分值:(1.0)

下列哪个专业不属于电信人员执照所包含的类别？（）

A : 通信专业

B : 导航专业

C : 空管专业

D : 监视专业

:

标准答案:

C

第962题,分值:(1.0)

关于电信人员执照基本信息的变更，地区管理局应当在受理后（）个工作日内，对申请材料进行审核并做出决定。

A : 20

B : 10

C : 15

D : 5

:

标准答案:

A

第963题,分值:(1.0)

下面（）不是电信执照申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 民用航空通信导航监视服务工作程序

B : 设备的详细工作原理、信号流程图

C : 管制移交航班流程

D : 设备的电路原理、重要元器件的功能

:

标准答案:

C

第964题,分值:(1.0)

下列哪一项不是持照人注册必须满足的条件？（）

A : 工作时间超过两年

B : 符合《民用航空电信人员执照管理规则》规定的近期经历要求

C : 完成规定的岗位培训

D : 通过所在单位组织的知识考试和技能考核，具备工作岗位应掌握的知识和技能

:

标准答案:

A

第965题,分值:(1.0)

航空电信人员执照由（）统一颁发和管理。

A : 民航局

B : 地区管理局

C : 地区空管局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

A

第966题,分值:(1.0)

下列哪一项不是持照人注册必须满足的条件？（）

A : 符合《民用航空电信人员执照管理规则》规定的近期经历要求

B : 所在单位对持照人进行定期考试

C : 完成规定的岗位培训

D : 通过所在单位组织的知识考试和技能考核，具备工作岗位应掌握的知识和技能

:

标准答案:

B

第967题,分值:(1.0)

电信执照申请人在提出申请前应当完成规定的培训，获得必要的申请经历，通过（），并取得相应的证明文件。

A : 理论考试

B : 技能考试

C : 理论考试和技能考试

D : 上岗考试

:

标准答案:

C

第968题,分值:(1.0)

（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 能熟练安装调试设备

B : 掌握设备常见故障维修能力

C : 能熟练地运用仪器仪表测量工作参数

D : 能排除设备大故障

:

标准答案:

C

第969题,分值:(1.0)

执照申请人和执照签注申请人的技能考核由其工作单位所在地的地区管理局组织，并安排（）进行考核。

A : 检查员

B : 空管局

C : 民航局

D : 已拥有电信执照的人员

:

标准答案:

A

第970题,分值:(1.0)

执照申请人在提出申请前应当完成规定的培训，获得必要的申请经历，通过理论考试和技能考核，并取得（）。

A : 相应的证书

B : 相应的岗位培训证书

C : 相应的证明文件

D : 单位同意证明

:

标准答案:

C

第971题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第十八条规定，对于申请材料不齐全或者不符合格式要求的，（）应当在收到申请之后的5个工作日内一次性通知申请人需要补正的全部内容。

A : 民航局

B : 地区管理局

C : 地区空管局

D : 地区管理局通导处

:

标准答案:

B

第972题,分值:(1.0)

下列哪一项是持照人注册必须满足的条件之一？（）

A : 具备管理能力

B : 符合《民用航空电信人员执照管理规则》规定的近期经历要求

C : 所在单位对持照人进行定期考试

D : 工作时间超过两年

:

标准答案:

B

第973题,分值:(1.0)

关于电信人员执照基本信息的变更，下列说法错误的是（）。

A : 地区管理局应当在受理后20个工作日内，对申请材料进行审核并做出决定

B : 由持照人向地区管理局提出申请并提交相关证明材料。

C : 由持照人向地区管理局提出申请即可

D : 对于需要在执照上体现的信息，由地区管理局审核后报民航局后换发执照

:

标准答案:

C

第974题,分值:(1.0)

下面（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 能熟练安装调试设备

B : 掌握设备常见故障维修能力

C : 能排除设备大故障

D : 能熟练地判断设备的工作状态

:

标准答案:

D

第975题,分值:(1.0)

下面（）不是电信执照申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 法律、法规、规章，行业标准或规范

B : 设备的电路原理、重要元器件的功能

C : 空中交通服务规则和工作程序

D : 专业英语知识

:

标准答案:

D

第976题,分值:(1.0)

电信执照申请人应当具备与（）相关的技能。

A : 民用航空通信服务保障工作

B : 民用航空导航服务保障工作

C : 民用航空监视服务保障工作

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第977题,分值:(1.0)

（）可以通过笔试或者计算机考试来实现。

A : 电信执照技能考核

B : 电信执照理论考试

C : 岗前培训

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

第978题,分值:(1.0)

电信人员执照基本信息的变更，由持照人向（）提出申请并提交相关证明材料。

A : 地区空管局

B : 地区管理局

C : 民航局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

B

第979题,分值:(1.0)

执照人申请变更或增加执照（）的，申请条件、材料和程序按照《民用航空电信人员执照管理规则》中规定的执照申请条件、材料和程序办理。

A : 职责签注

B : 技能签注

C : 岗位签注

D : 专业类别签注

:

标准答案:

D

第980题,分值:(1.0)

下列哪一项是持照人注册必须满足的条件之一？（）

A : 具备管理能力

B : 所在单位对持照人进行定期考试

C : 通过所在单位组织的知识考试和技能考核，具备工作岗位应掌握的知识和技能

D : 工作时间超过两年

:

标准答案:

C

第981题,分值:(1.0)

下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 能排除设备大故障

B : 熟练掌握设备的操作，如更改频率、改变工作方式、校正工作参数、更改参数设置

C : 能熟练地判断设备常见故障并予排除

D : 熟悉应急处置程序

:

标准答案:

A

第982题,分值:(1.0)

执照申请人在提出申请前（），通过理论考试和技能考核，并取得相应的证明文件。

A : 应当完成规定的培训，获得必要的申请经历

B : 应当完成规定的培训

C : 应当获得必要的申请经历

D : 应当进行岗位培训

:

标准答案:

A

第983题,分值:(1.0)

执照申请人和执照签注申请人的（）由其工作单位所在地的地区管理局组织。

A : 理论考试

B : 计算机考试

C : 上机操作

D : 上岗考试

:

标准答案:

A

第984题,分值:(1.0)

变更、增加专业类别签注或岗位类别签注的申请获得批准的，持照人应当在（）个工作日内将执照送回地区管理局，由地区管理局在执照上变更或者增加相应签注。

A : 10

B : 5

C : 20

D : 25

:

标准答案:

C

第985题,分值:(1.0)

下面（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 国际民用航空公约及其附件、文件的相关内容

B : 管制移交航班流程

C : 专业技术知识

D : 行业英语知识

:

标准答案:

A

第986题,分值:(1.0)

下列哪一项是持照人注册必须满足的条件之一？（）

A : 完成规定的岗位培训

B : 工作时间超过两年

C : 所在单位对持照人进行定期考试

D : 具备管理能力

:

标准答案:

A

第987题,分值:(1.0)

电信人员在工作单位跨地区变更时，其执照应当到变更后工作单位所在地的地区管理局（）。

A : 重新申请

B : 重新注册

C : 重新管理

D : 重新登记

:

标准答案:

B

第988题,分值:(1.0)

下面（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 掌握设备常见故障维修能力

B : 能排除设备大故障

C : 能熟练安装调试设备

D : 熟悉应急处置程序

:

标准答案:

D

第989题,分值:(1.0)

电信执照理论考试可以通过（）考试来实现。

A : 笔试

B : 口试

C : 笔试或口试

D : 笔试或计算机

:

标准答案:

D

第990题,分值:(1.0)

（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识之一。

A : 管制移交航班流程

B : 发动机维修相关知识

C : 配套设备的工作原理、技术功能

D : 专业技术知识

:

标准答案:

C

第991题,分值:(1.0)

对于需要在电信执照上体现的信息，下列说法正确的是（）。

A : 由地区管理局审核后报民航局后换发执照

B : 由地区空管局审核后报地区管理局后换发执照

C : 由地区空管局审核后报民航局后换发执照

D : 由地区管理局审核后报民航局空管局后换发执照

:

标准答案:

A

第992题,分值:(1.0)

下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 熟练掌握设备的操作，如更改频率、改变工作方式、校正工作参数、更改参

B : 能熟练地运用仪器仪表测量工作参数

C : 掌握设备常见故障维修能力

D : 能熟练地判断设备的工作状态。

:

标准答案:

C

第993题,分值:(1.0)

电信人员执照遗失或者损坏后，持照人应当向地区管理局以（）申请补发。

A : 书面形式

B : 电话通知

C : 发送邮件

D : 网站登记

:

标准答案:

A

第994题,分值:(1.0)

电信执照理论考试合格证由地区管理局颁发并注明考试的专业类别。理论考试合格证有效期为（）年。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

C

第995题,分值:(1.0)

持照人从事执照载明的岗位工作时，（）随身携带执照或将执照保存在所在岗位。

A : 可以

B : 应当

C : 不必

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第996题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第六条规定，（），是由民航局委任，依据规定代表民航局从事有关民用航空电信人员执照管理和通信导航监视服务保障单位技术检查等工作的专业技术人员。

A : 航空电信督查员

B : 航空电信检查员

C : 航空电信审查员

D : 航空电信监督员

:

标准答案:

B

第997题,分值:(1.0)

技能考核按优、良、中、差评定。考核结果在（）（含）以上的执照申请人方可获得技能考核合格证。

A : 优

B : 良

C : 中

D : 差

:

标准答案:

B

第998题,分值:(1.0)

电信执照理论考试合格证和技能考核合格证的有效期分别为（）。

A : 2年，3年

B : 3年，2年

C : 3年，1年

D : 2年，1年

:

标准答案:

B

第999题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第十二条规定，执照申请人和执照签注申请人的技能考核由其工作单位所在地的()组织，并安排检查员进行考核。

A : 地区空管局

B : 地区管理局

C : 地区空管局通导部

D : 地区管理局通导处

:

标准答案:

D

第1000题,分值:(1.0)

（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 法律、法规、规章，行业标准或规范

B : 空中交通服务规则和工作程序

C : 民用航空通信导航监视服务工作程序

D : 发动机维修相关知识

:

标准答案:

D

第1001题,分值:(1.0)

变更、增加专业类别签注或岗位签注的申请获得批准的，由（）在执照上变更或者增加相应签注。

A : 民航局

B : 地区管理局

C : 地区空管局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

B

第1002题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第六条规定，下列不是作用于精神的物品的是（）。

A : 酒精、鸦片

B : 大麻、可卡因

C : 安眠药、幻觉剂

D : 咖啡和烟草

:

标准答案:

D

第1003题,分值:(1.0)

下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 国际民用航空公约及其附件、文件的相关内容

B : 专业技术知识

C : 民用航空通信导航监视服务工作程序

D : 法律、法规、规章，行业标准或规范

:

标准答案:

B

第1004题,分值:(1.0)

下面（）岗位属于电信入员执照中的监视专业

A : 甚高频地空通信系统

B : 无方向性信标

C : 测距设备

D : 多点相关定位系统

:

标准答案:

D

第1005题,分值:(1.0)

主持技能考核的检查员应当详细记录考核情况，分析申请人技术水平，（）。

A : 评定技能考核结果

B : 评定知识水平

C : 判定实践能力

D : 给出相关建议

:

标准答案:

A

第1006题,分值:(1.0)

电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识之一是（）。

A : 设备的电路原理、重要元器件的功能

B : 专业技术知识

C : 发动机维修相关知识

D : 管制移交航班流程

:

标准答案:

A

第1007题,分值:(1.0)

航空电信检查员，是由民航局委任，依据规定代表（）从事有关民用航空电信人员执照管理和通信导航监视服务保障单位技术检查等工作的专业技术人员。

A : 民航局

B : 民航局空管局

C : 民航地区管理局

D : 地区空管局

:

标准答案:

A

第1008题,分值:(1.0)

对于需要在电信执照上体现的信息，由（）审核后报（）换发执照。

A : 地区管理局，民航局

B : 地区空管局，地区管理局

C : 地区空管局，民航局

D : 地区管理局，民航局空管局

:

标准答案:

A

第1009题,分值:(1.0)

下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 掌握一般单套设备的安装，具有调试能力。对大型系统，可协助配合安装调试。

B : 熟练掌握设备的操作，如更改频率、改变工作方式、校正工作参数、更改参

C : 能熟练地运用仪器仪表测量工作参数

D : 能排除设备大故障

:

标准答案:

D

第1010题,分值:(1.0)

电信人员工作单位跨地区变更时，到变更后工作单位所在地的地区管理局重新注册，执照重新注册后，执照（）有效期。

A : 适用原注册

B : 重新开始计算

C : 减半

D : 以上答案均错误

:

标准答案:

A

第1011题,分值:(1.0)

下列关于技能考核，错误的是（）。

A : 技能考核按百分制评定

B : 技能考核结果在良（含）以上的执照申请人方可获得技能考核合格证

C : 技能考核按优、良、中、差评定

D : 技能考核合格证有效期为2年

:

标准答案:

A

第1012题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第十三条规定，技能考核针对申请人申请的（）类别和岗位进行。

A : 执照

B : 专业

C : 考核

D : 工作

:

标准答案:

B

第1013题,分值:(1.0)

必要时，地区管理局可以进行电信人员执照注册检查，（），考核持照人的知识和技能，对检查合格者，予以注册。

A : 核实持照人工作业绩情况

B : 核实持照人岗位培训情况、近期经历

C : 核实持照人近期考试情况

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第1014题,分值:(1.0)

（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 掌握设备常见故障维修能力

B : 熟悉设备日常维护、月维护、季维护、年维护的内容和程序，并能正常实施

C : 能排除设备大故障

D : 能熟练安装调试设备

:

标准答案:

B

第1015题,分值:(1.0)

（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 掌握设备常见故障维修能力

B : 能排除设备大故障

C : 熟悉设备维修程序

D : 能熟练安装调试设备

:

标准答案:

C

第1016题,分值:(1.0)

电信人员执照基本信息的变更，由持照人向地区管理局（）。

A : 提出申请并提交相关证明材料

B : 提出申请即可

C : 进行口头说明

D : 进行口头说明并提交相关材料

:

标准答案:

A

第1017题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第二十八条规定，下面（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 掌握一般单套设备的安装，具有调试能力。

B : 能熟练地判断设备的工作状态

C : 熟悉设备维修程序

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1018题,分值:(1.0)

航空电信检查员，是由（）委任，依据规定代表民航局从事有关民用航空电信人员执照管理和通信导航监视服务保障单位技术检查等工作的专业技术人员。

A : 民航局空管局

B : 民航局

C : 民航地区管理局

D : 地区空管局

:

标准答案:

B

第1019题,分值:(1.0)

电信执照理论考试为百分制，成绩在（）分（含）以上的执照申请人方可获得理论考试合格证。

A : 60

B : 70

C : 80

D : 90

:

标准答案:

C

第1020题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第六条规定，（），是指执照持有人具有符合要求的知识、技能和经历，有资格从事通信导航监视服务保障工作的证明文件。

A : 电信人员技能考核合格证

B : 电信人员理论考试合格证

C : 电信人员执照

D : 电信人员上岗证

:

标准答案:

C

第1021题,分值:(1.0)

对于需要在电信执照上体现的信息，由（）换发执照。

A : 地区管理局审核后报民航局

B : 地区空管局审核后报地区管理局

C : 地区空管局审核后报民航局

D : 地区空管局审核后报民航局空管局

:

标准答案:

A

第1022题,分值:(1.0)

电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识之一是（）。

A : 管制移交航班流程

B : 设备的性能及技术指标

C : 发动机维修相关知识

D : 专业技术知识

:

标准答案:

B

第1023题,分值:(1.0)

关于持照人能否从事通信导航监视服务保障岗位工作的要求，下列说法错误的是（）。

A : 在饮用任何含酒精饮料之后的8小时之内仍可以从事上述工作

B : 持照人脚部轻微扭伤仍可以从事上述工作

C : 持照人饮酒之后15个小时之上且酒精含量小于0.02%仍可以从事上述工作

D : 持照人手部受到损伤仍可以从事上述工作

:

标准答案:

A

第1024题,分值:(1.0)

电信执照理论考试合格证由（）颁发并注明考试的专业类别。

A : 地区空管局

B : 地区管理局

C : 地区空管局通导部

D : 地区管理局通导处

:

标准答案:

B

第1025题,分值:(1.0)

电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识之一是（）。

A : 行业英语知识

B : 专业技术知识

C : 发动机维修相关知识

D : 设备的详细工作原理、信号流程图

:

标准答案:

D

第1026题,分值:(1.0)

（）应当对申请人是否具备条件进行初步审查，并将申请材料及初步审查意见于受理之日起20个工作日内报送民航局。

A : 管理局通导处

B : 地区空管局

C : 民航局

D : 地区管理局

:

标准答案:

D

第1027题,分值:(1.0)

关于电信人员执照重新注册，下列说法错误的是（）。

A : 执照重新注册后，执照仍适用原注册有效期

B : 当工作单位跨地区变更时，应当重新注册

C : 由地区管理局办理相关的执照管理档案转移

D : 由民航局办理相关的执照管理档案转移

:

标准答案:

D

第1028题,分值:(1.0)

（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 设备的电路原理、重要元器件的功能

B : 空中交通服务规则和工作程序

C : 电子维修知识

D : 配套设备的工作原理、技术功能

:

标准答案:

C

第1029题,分值:(1.0)

（），是表明合格证持有人具备从事通信导航监视服务保障工作所需专业技能的证明文件。

A : 电信人员技能考核合格证

B : 电信人员理论考试合格证

C : 电信人员执照

D : 电信人员上岗证

:

标准答案:

A

第1030题,分值:(1.0)

民航局自收到地区管理局报送的执照申请材料及初步审查意见后，对申请材料进行审核并做出决定。对不符合条件的，应当不予批准，并通知地区管理局和（），同时说明不予批准的原因。

A : 相关负责人

B : 申请人

C : 相关审核人

D : 评定人

:

标准答案:

B

第1031题,分值:(1.0)

下列关于技能考核，正确的是（）。

A : 技能考核按百分制评定

B : 技能考核合格证有效期为3年

C : 技能考核按优、良、中、差评定

D : 技能考核合格证由民航局签发

:

标准答案:

C

第1032题,分值:(1.0)

所在单位（）应当对持照的电信人员进行培训和考核，做出是否掌握工作岗位所需知识和技能的结论，并将培训、考核情况记入人员技术档案。

A : 每月

B : 隔年

C : 每年

D : 半年

:

标准答案:

C

第1033题,分值:(1.0)

电信执照理论考试合格证由地区管理局颁发并注明考试的（）类别。

A : 执照

B : 专业

C : 考核

D : 工作

:

标准答案:

B

第1034题,分值:(1.0)

技能考核合格证应注明考核的专业类别和（）。

A : 职责

B : 岗位

C : 规则

D : 目标

:

标准答案:

B

第1035题,分值:(1.0)

所在单位每年应当对持照的电信人员进行培训和考核，做出是否掌握工作岗位所需知识和技能的结论，并将培训、考核情况记入（）。

A : 专业管理档案

B : 岗位管理档案

C : 执照管理档案

D : 人员技术档案

:

标准答案:

D

第1036题,分值:(1.0)

下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 熟练掌握设备的操作，如更改频率、改变工作方式、校正工作参数、更改参

B : 熟悉设备维修程序

C : 能熟练安装调试设备

D : 熟悉应急处置程序

:

标准答案:

C

第1037题,分值:(1.0)

下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 能熟练地运用仪器仪表测量工作参数

B : 掌握设备常见故障维修能力

C : 能熟练地判断设备常见故障并予排除

D : 熟悉设备维修程序

:

标准答案:

B

第1038题,分值:(1.0)

（），是表明合格证持有人具备从事通信导航监视服务保障工作所需专业知识的证明文件。

A : 电信人员技能考核合格证

B : 电信人员理论考试合格证

C : 电信人员执照

D : 电信人员上岗证

:

标准答案:

B

第1039题,分值:(1.0)

下列（）是电信人员执照申请人应当具备的条件之一。

A : 具有大学本科（含）以上文化程度

B : 通过技能考核，取得有效的技能考核合格证

C : 具备培训和经历证明

D : 通过理论考试

:

标准答案:

B

第1040题,分值:(1.0)

作用于精神的物品是指（）。

A : 酒精、鸦片

B : 大麻、可卡因

C : 安眠药、幻觉剂

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1041题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第三十九条规定，（）不是电信执照持照人在提交执照注册申请时所需要向地区管理局的提交的注册材料。

A : 持照人在单位的表现情况

B : 持照人所在单位出具的岗位培训

C : 近期经历证明

D : 所在单位的知识考试和技能考核情况

:

标准答案:

A

第1042题,分值:(1.0)

下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 熟悉设备日常维护、月维护、季维护、年维护的内容和程序，并能正常实施

B : 熟悉设备维修程序

C : 熟悉应急处置程序

D : 能熟练安装调试设备

:

标准答案:

D

第1043题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第三十二条规定，持照人所在单位应当为航空电信人员建立规范统一的人员（），完整、如实地记录持照人岗位培训、理论考试、技能考核、执照检查、岗位工作等技术经历。

A : 培训档案

B : 岗位档案

C : 技术档案

D : 专业档案

:

标准答案:

C

第1044题,分值:(1.0)

所在单位每年应当对持照的电信人员进行（），做出是否掌握工作岗位所需知识和技能的结论，并将培训、考核情况记入人员技术档案。

A : 培训和考核

B : 定期考试

C : 考察

D : 检测

:

标准答案:

A

第1045题,分值:(1.0)

关于电信人员执照遗失或者损坏后，下列说法正确的是（）。

A : 持照人应当向地区管理局以电话通知形式申请补发

B : 持照人应当向地区管理局以书面形式申请补发

C : 持照人应当向地区管理局以发送电子邮件形式申请补发

D : 持照人应当向地区管理局以网站登记形式申请补发

:

标准答案:

B

第1046题,分值:(1.0)

关于技能考核，说法正确的是（）。

A : 技能考核合格证应注明考核的专业类别和岗位

B : 技能考核结果在中（含）以上的执照申请人就可获得技能考核合格证

C : 技能考核按优、良、中评定

D : 技能考核不能通过在模拟环境中演示操作的方式进行

:

标准答案:

A

第1047题,分值:(1.0)

电信人员执照遗失或者损坏后，持照人应当向地区管理局以书面形式申请补发，由（）补发执照。

A : 地区空管局审核后报地区管理局

B : 地区管理局审核后报民航局

C : 地区空管局审核后报民航局

D : 地区空管局审核后报民航局空管局

:

标准答案:

B

第1048题,分值:(1.0)

（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 设备的电路原理、重要元器件的功能

B : 空中交通服务规则和工作程序

C : 设备的详细工作原理、信号流程图

D : 发动机维修知识

:

标准答案:

D

第1049题,分值:(1.0)

下列（）是电信人员执照申请人应当具备的条件之一。

A : 具有大学专科（含）以上文化程度

B : 通过理论考试

C : 通过技能考核

D : 具备培训和经历证明

:

标准答案:

A

第1050题,分值:(1.0)

电信人员执照申请人应当具备下列哪些条件？（）

A : 通过理论考试，取得有效的理论考试合格证

B : 通过技能考核，取得有效的技能考核合格证

C : 具备符合《民用航空电信人员执照管理规则》的培训和经历证明

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1051题,分值:(1.0)

电信人员执照遗失或者损坏后，持照人应当向地区管理局以书面形式申请补发，由（）审核后报（）补发执照。

A : 地区空管局，地区管理局

B : 地区管理局，民航局

C : 地区空管局，民航局

D : 地区空管局，民航局空管局

:

标准答案:

B

第1052题,分值:(1.0)

（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 专业技术知识

B : 空中交通服务规则和工作程序

C : 设备的性能及技术指标

D : 配套设备的工作原理、技术功能

:

标准答案:

A

第1053题,分值:(1.0)

各地区管理局应当（）向民航局空管办提交本地区空管运行单位SMS审核情况。

A : 每月

B : 每季度

C : 每半年

D : 每年

:

标准答案:

B

第1054题,分值:(1.0)

若SMS审核组在现场审核中发现被审核单位SMS文件资料与实际不符，可根据具体情况采取（）措施。

A : 暂停审核

B : 终止审核

C : 暂停审核或终止审核

D : 其它选项都不对

:

标准答案:

C

第1055题,分值:(1.0)

实施SMS审核前应当成立SMS审核组，审核结果分为合格和不合格两类。审核结果为不合格的空管运行单位应当对SMS进行改进和完善，并向()提出重新审核的申请。

A : 民航局

B : 地区管理局或监管局

C : 地区管理局

D : 监管局

:

标准答案:

C

第1056题,分值:(1.0)

SMS审核组召开审核结果通报会，宣布审核结果。审核报告一式叁份，由地区管理局、（）和被审核单位各保留一份。

A : 民航局

B : 民航局空管局

C : 监管局

D : 其它选项都不对

:

标准答案:

C

第1057题,分值:(1.0)

民航空管SMS审核检查表关于安全政策审核要素内容不包括（）。

A : 安全政策的制定和发布

B : 安全政策的内容及贯彻落实

C : 安全政策的沟通

D : 安全目标

:

标准答案:

D

第1058题,分值:(1.0)

《民航空管安全管理体系（SMS）审核管理办法》是依据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》制定，适用于()、监管局对空管运行单位SMS建设、实施工作的审核。

A : 民航局

B : 民航局空管局

C : 地区管理局

D : 地区空管局

:

标准答案:

C

第1059题,分值:(1.0)

SMS现场审核结束后，SMS审核组应当与被审核单位进行沟通，形成最终审核报告，由（）签字。

A : SMS审核组组长和SMS审核组成员

B : SMS审核组成员和被审核单位负责人

C : SMS审核组组长和被审核单位负责人

D : 其它选项都不对

:

标准答案:

C

第1060题,分值:(1.0)

属于SMS审核报告内容的是（）。

A : SMS建设总体概述、成果和存在的问题

B : SMS手册及文件符合性声明

C : SMS实施规划

D : SMS审核结果

:

标准答案:

D

第1061题,分值:(1.0)

实施SMS审核前应当成立SMS审核组，审核结果分为合格和不合格两类。审核结果为合格的空管运行单位应当针对审核中的不符合项制定、落实整改计划，接受()监督检查。

A : 民航局

B : 地区管理局或监管局

C : 地区管理局

D : 监管局

:

标准答案:

C

第1062题,分值:(1.0)

()指导监督全国空管运行单位的SMS审核工作。()负责组织实施对本辖区内各空管运行单位的SMS审核工作。

A : 民航局地区管理局

B : 民航局监管局

C : 地区空管局监管局

D : 地区管理局监管局

:

标准答案:

A

第1063题,分值:(1.0)

地区管理局或监管局实施SMS审核前应当成立SMS审核组。SMS审核组由一名组长和相关专业人员组成，至少包括两名航空监察员，()应当接受SMS相关培训。

A : 组长

B : 相关组成专业人员

C : 航空监察员

D : 审核组成员

:

标准答案:

D

第1064题,分值:(1.0)

在民航空管SMS审核检查表关于安全政策的内容及贯彻落实中，审核各级员工是否了解本单位的安全政策时，审核方式为（）。

A : 现场检查

B : 查阅文档

C : 访谈

D : 其它选项都不对

:

标准答案:

C

第1065题,分值:(1.0)

属于SMS审核报告内容的是（）。

A : SMS建设总体概述、成果和存在的问题

B : SMS手册及文件符合性声明

C : SMS实施规划

D : SMS审核组成员

:

标准答案:

D

第1066题,分值:(1.0)

民航空管SMS审核检查表关于安全政策和目标的内容不包括（）。

A : 安全政策

B : 安全目标与绩效管理

C : 组织机构及职责

D : 风险管理制度及人员配备

:

标准答案:

D

第1067题,分值:(1.0)

民航空管SMS审核检查表关于风险管理的内容不包括（）。

A : 风险管理制度及人员配备

B : 风险识别

C : 应急保障

D : 风险评价与控制

:

标准答案:

C

第1068题,分值:(1.0)

地区管理局或监管局实施SMS审核前应当成立SMS审核组，SMS审核组由()组成。

A : 一名组长和航空监察人员组成

B : 一名组长和相关专业人员组成

C : 两名组长和航空监察人员组成

D : 两名组长和相关专业人员组成

:

标准答案:

B

第1069题,分值:(1.0)

地区管理局或监管局实施SMS审核前应当成立SMS审核组。SMS审核组由一名组长和相关专业人员组成，审核组长应当由()担任。

A : 地区管理局的领导

B : 监管局的领导

C : 地区管理局或监管局的领导

D : 其它选项都不对

:

标准答案:

C

第1070题,分值:(1.0)

SMS文件评审的重点应当放在被审核单位是否建立了相应的职责、程序、（）及其合理性等方面。

A : 可行性

B : 有效性

C : 原则

D : 方法

:

标准答案:

D

第1071题,分值:(1.0)

在SMS审核整改阶段，被审核单位应当在审核结束后（）个工作日内，针对审核中的不符合项以及建议措施指定整体计划，并提交当地监管局。

A : 5

B : 10

C : 15

D : 20

:

标准答案:

B

第1072题,分值:(1.0)

地区管理局或监管局实施SMS审核前应当成立SMS审核组，审核结果分为()。

A : 合格、不合格

B : 优秀、合格、不合格

C : 优秀、良好、合格、不合格

D : 优秀、良好、中等、合格、不合格

:

标准答案:

A

第1073题,分值:(1.0)

地区管理局或监管局实施SMS审核前应当成立SMS审核组。SMS审核组由一名组长和相关专业人员组成，审核组成员应当()。

A : 获得相应的证书

B : 通过理论考试

C : 通过理论考试和技能考试

D : 接受SMS相关培训

:

标准答案:

D

第1074题,分值:(1.0)

属于SMS审核报告内容的是（）。

A : SMS建设总体概述、成果和存在的问题

B : SMS手册及文件符合性声明

C : SMS实施规划

D : 整改建议措施以及提交整改计划时限要求

:

标准答案:

D

第1075题,分值:(1.0)

在（）阶段，首先召开SMS审核启动会，双方就被审核单位准备情况、审核工作日程安排等事宜进行沟通。

A : 审核申请

B : 现场审核

C : 审核整改

D : 其它选项都不对

:

标准答案:

B

第1076题,分值:(1.0)

地区管理局若接受空管运行单位的SMS审核申请，应当在收到监管局报告后成立审核组、制定现场审核计划，书面通知申请单位现场审核计划和相关要求。SMS现场审核计划不包括()内容。

A : 文件评审

B : 现场检查日常安排

C : 协调联系人

D : SMS实施规划

:

标准答案:

D

第1077题,分值:(1.0)

SMS审核组应当按照文件评审过程中记录的重点检查内容进行现场检查，重点关注SMS的（）。

A : 程序性和合理性

B : 有效性和可行性

C : 程序性和有效性

D : 可行性和合理性

:

标准答案:

D

第1078题,分值:(1.0)

民航空管SMS审核的审核方式不包括（）。

A : 查阅文档

B : 现场检查

C : 实地操作

D : 访谈

:

标准答案:

C

第1079题,分值:(1.0)

空管运行单位应当按照民航局、地区管理局要求和本单位SMS建设情况，原则上提前()向当地监管局提交SMS审核申请，并保证提交的文件、资料都是现行有效的。

A : 一个月

B : 两个月

C : 三个月

D : 六个月

:

标准答案:

B

第1080题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，若台站主备设备因故障均不能提供运行保障时，应（）。

A : 立即切断该设备电源

B : 立即启动应急保障程序

C : 报告上级领导

D : 自行检查修复

:

标准答案:

B

第1081题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，定期维护分为周、月、季、半年和年维护。各种设备的定期维护周期可以根据设备的不同情况确定。实施定期维护必须做到（）。

A : 做好替换设备的准备，如无备用设备可代替，需要停工维护时，应报请上级

B : 按附件所列要求和实施方案检查和调整设备。

C : 详细填写定期维护记录。

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第1082题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，必须（）。

A : 立即启动应急保障程序

B : 启用备用设备，维持正常保障

C : 立即排除故障

D : 向领导报告

:

标准答案:

B

第1083题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十二条规定，通信导航监视系统设备开机准备包括（）。

A : 检查相关附属设备及线路是否正常

B : 检查设备的各类开关、旋钮是否处于准备开机位置

C : 根据环境条件及使用说明书要求，对设备提前开机预热

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1084题,分值:(1.0)

设备完好率的统计以设备（）为基本单位。

A : 频道

B : 台站

C : 波道

D : 台数

:

标准答案:

D

第1085题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第四十七条规定，以下哪种情况设备不能使用（）。

A : 飞行校验不合格的

B : 超过规定周期没有校验的

C : 经过大修后的未经校验合格的设备

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第1086题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，日维护是对使用中的主备用设备及附属设施每天进行的维护工作。属于日维护工作的是（）。

A : 检查设备的工作状态和工作环境。

B : 清洁设备表面尘士和污垢。

C : 检查面板开关、旋钮和仪表是否完好。

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第1087题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，必须在故障排除后，（），方可投入使用。

A : 登记完成

B : 应确认设备已能正常工作

C : 认真核对

D : 安排好相关负责人进行管理

:

标准答案:

B

第1088题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十四条规定，通信导航监视系统设备关机时必须做到（）。

A : 直接关机

B : 报告航务部

C : 将设备的开关、旋钮恢复到准备开机位置

D : 报告领导

:

标准答案:

C

第1089题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，组织实施设备维护工作，必须根据本规程的附件制订维护计划，工作内容为（）。

A : 必要时，制订定期维护实施方案。

B : 实行岗位责任制。各种设备，尤其是大型、精密、贵重的设备和仪器仪表一定要定人、定机、定维护细则，并制订出定期检查校验的维护制度。

C : 台站领导应督促维护人员按计划、制度、规程和细则实施维护，检查维护工作质量，帮助解决存在问题。维护质量不合要求的必须责成返工。

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第1090题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到检查（）是否满足设备运行的保障条件。

A : 气候条件

B : 运行环境

C : 温度湿度

D : 可靠性处理

:

标准答案:

B

第1091题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十二条规定，开机及运行时必须做到（）。

A : 开机程序应严格按照设备使用说明书规定的步骤操作。禁止同时启动数部

B : 检查设备的各类开关、旋钮是否处于准备开机位置

C : 根据环境条件及使用说明书要求，对设备提前开机预热

D : 检查相关附属设备及线路是否正常

:

标准答案:

A

第1092题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到检查（）等是否正常。

A : 主备用设备

B : 天馈线系统、供电系统

C : 遥控系统

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1093题,分值:(1.0)

关于值班职责方面，下列哪些项是设备运行值班人员必须做到的？（）

A : 填写值班等各项记录，负责处理值班过程中发生的问题

B : 做好交接班工作，向接班人说明设备运行情况

C : 发生紧急情况时，按应急处理程序处置

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1094题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十二条规定，开机及运行时必须做到（）。

A : 检查设备的各类开关、旋钮是否处于准备开机位置

B : 临时关机后重新开机，仍应按初始操作步骤进行

C : 根据环境条件及使用说明书要求，对设备提前开机预热

D : 定时检查高压线路

:

标准答案:

B

第1095题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，如故障不能及时排除，（），必须报请上级批准。

A : 设备送厂检修时

B : 设备指示灯不亮时

C : 设备需退出保障工作时

D : 设备无法维护时

:

标准答案:

C

第1096题,分值:(1.0)

关于值班职责方面，下列哪些项是设备运行值班人员必须做到的？（）

A : 检查运行环境是否满足设备运行的保障条件

B : 检查主备用设备、天馈线系统、供电系统、遥控系统等是否正常

C : 按规定时间开关机

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1097题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，关于设备维护表达正确的是（）。

A : 在严冬季节，全面检查台站设备及附属设施的保温装置，及时采取防冻措施。

B : 在炎热季节，应全面检查和保养设备的通风、散热装置。

C : 在雨季和潮湿地区，加强设备、部件的防潮、防锈、防腐。

D : 以上全正确。

:

标准答案:

D

第1098题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，定期维护分为周、月、季、半年和年维护。各种设备的定期维护周期可以根据设备的不同情况确定。实施定期维护必须做到（）。

A : 按照各种设备的要求和项目，结合设备的运行情况，制订维护计划。

B : 做好仪器、仪表、工具和备用器材的准备工作。

C : 做好替换设备的准备，如无备用设备可代替，需要停工维护时，应报请上级

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第1099题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，台站是组织和实施通信导航设备运行的基层单位。其主要任务是（）。

A : 必须根据有关规定和实际情况，制订岗位责任制和值班制度

B : 按时检查设备运行情况、统计设备运行质量指标

C : 分析可能引起设备运行不正常的因素和存在的问题，及时采取措施避免差错，

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1100题,分值:(1.0)

设备运行正常率的统计以（）为基本单位。

A : 频道或台站

B : 频道

C : 波道或台站

D : 台站

:

标准答案:

C

第1101题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，各种通信导航设备在运行中不能提供正常的通信导航保障的时间，不能超过相关规定，规定错误的是（）。

A : 仪表着陆系统3分

B : 全向信标、测距设备1分

C : 高频对空通信5分

D : 航管地面通信设备3分

:

标准答案:

A

第1102题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，若设备运行过程中发生危及设备和人身安全情况时，必须（）。

A : 立即切断该设备电源

B : 立即切断总电源

C : 报告上级领导

D : 拨打120

:

标准答案:

A

第1103题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第三条规定，组织与实施（）的保管及零备件和器材的保障工作。

A : 检修设备

B : 设备、器材、仪表和工具

C : 仪器仪表

D : 重要物品

:

标准答案:

B

第1104题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中对设备开关机时间的要求是（）。

A : 应根据领导安排开关机

B : 应根据空中交通管制部门及其他使用部门的通知开关机

C : 可以随时开关机

D : 应定时开关机

:

标准答案:

B

第1105题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，关于飞行校验说法错误的是（）。

A : 飞行校验是验证通信导航、雷达设备准确性的重要手段。

B : 飞行校验规则中规定的通信导航监视设备必须一年进行两次飞行校验。

C : 经过大修后的未经校验合格的设备不得正式提供使用。

D : 飞行校验不合格的、设备不得正式提供使用。

:

标准答案:

B

第1106题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十四条规定，通信导航监视系统设备关机时必须做到（）。

A : 关机的具体步骤应按设备使用说明书的规定进行

B : 报告航务部

C : 直接关机

D : 报告领导

:

标准答案:

A

第1107题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，必须（）。

A : 将设备送厂检修

B : 将设备修理好

C : 令设备退出保障工作

D : 将设备故障现象、原因、检修措施、修复所用的时间等详细记入检修记录簿

:

标准答案:

D

第1108题,分值:(1.0)

制订《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》的目的是（）。

A : 加强对通信导航监视设备运行、维护的管理，降低航班延误率

B : 加强对通信导航监视设备运行、维护的管理，保障飞行安全

C : 提高空中交通管理服务能力

D : 合理地规划空域流量

:

标准答案:

B

第1109题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第三十八至四十条规定，维护工作注意事项（）

A : 必须严格按照本规程附件规定的项目、内容、步骤和方法实施日维护和定期维护

B : 必须使用经过校准的仪器仪表和工具

C : 必须针对设备的特点，防止因静电、漏电、火电流或过热等损坏元器件或设备

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第1110题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，不同地区、不同季节的维护要求是不同的。雨季和潮湿地区维护做法正确的是（）。

A : 加强设备、部件的防潮、防锈、防腐，增加擦拭次数。

B : 及时对受潮部件作干燥处理。

C : 室外的天线杆塔、反射网、车辆等一般每三年应油漆一次。

D : 以上全正确

:

标准答案:

D

第1111题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到定时（），及时发现并处理设备不正常情况。

A : 巡视设备的工作状态

B : 检查设备

C : 维护设备

D : 开机

:

标准答案:

A

第1112题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第二十五条规定，事故差错有（）。

A : 事故

B : 严重差错

C : 一般差错

D : 以上三项都是

:

标准答案:

D

第1113题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，关于飞行校验说法正确的是（）。

A : 飞行校验是验证通信导航、雷达设备准确性的重要手段。

B : 飞行校验规则中规定的通信导航监视设备必须定期进行飞行校验。

C : 飞行校验不合格的、超过规定周期没有校验的、经过大修后的未经校验合格

D : 以上全正确

:

标准答案:

D

第1114题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到注意（），防止因雷雨、风雪等恶劣天气损坏设备。

A : 湿度的变化

B : 天气的变化

C : 温度的变化

D : 气候的变化

:

标准答案:

B

第1115题,分值:(1.0)

中国民用航空通信导航监视设备运行维护工作的基本任务包括（）。

A : 组织与实施设备的运行，使设备按规定的技术指标正常工作，提供高质量的通信导航监视保障

B : 组织与实施设备的维护和修理，实行以预防为主，定期维护和计划检修并重的原则，确保设备的性能指标、环境条件符合规定

C : 组织与实施设备、器材、仪表和工具的保管及零备件和器材的保障工作

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1116题,分值:(1.0)

下列哪些项是设备运行值班人员必须做到的？（）

A : 定时巡视设备的工作状态，及时发现并处理设备不正常情况

B : 按规定对设备进行维护

C : 注意天气的变化，防止因雷雨、风雪等恶劣天气损坏设备

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1117题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，必须（）。

A : 启用备用设备，维持正常保障

B : 立即查明故障原因，采取措施排除故障

C : 如短时间难以排除故障，应立即向台站领导或技术负责人报告

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1118题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，日维护是对使用中的主备用设备及附属设施每天进行的维护工作。属于日维护工作的是（）。

A : 紧固设备中不应松动的紧固件，对规定要润滑的机件加润滑油。

B : 按日维护要求测试有关参数或校频。

C : 检查设备的工作状态和工作环境。

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第1119题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，（），必须立即向台站领导或技术负责人报告。

A : 无法修复系统

B : 系统无法自行启动

C : 不能维修设备

D : 如短时间难以排除故障

:

标准答案:

D

第1120题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第三条规定，组织与实施设备、器材、仪表和工具的保管及（）的保障工作。

A : 检修设备

B : 仪器仪表

C : 零备件和器材

D : 重要物品

:

标准答案:

C

第1121题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，必须（）。

A : 立即启动应急保障程序

B : 检修设备

C : 立即查明故障原因，采取措施排除故障

D : 向领导报告

:

标准答案:

C

第1122题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到填写值班等各项记录，（）。

A : 负责处理值班过程中发生的问题

B : 并进行归档整理

C : 并上报部门领导

D : 等待上级派人来处理问题

:

标准答案:

A

第1123题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，下列哪一项是设备运行值班人员必须做到的？（）

A : 能够维修设备

B : 具备管理能力

C : 拥有深厚的理论根基

D : 按规定对设备进行维护

:

标准答案:

D

第1124题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，发生严重差错，应及时报告上一级通信导航部门，直至（），并抄报总局空管局通信导航部门，在调查和处理后向上级写出书面报告。

A : 民航总局空管局

B : 地区管理局空管局

C : 地区管理局

D : 民航总局

:

标准答案:

B

第1125题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，不同地区、不同季节的维护要求是不同的。严冬季节维护做法错误的是（）。

A : 全面检查台站设备及附属设施的保温装置，及时采取防冻措施。

B : 适当收紧天线、架空明线及拉线。

C : 更换冬季使用的滑油、电解液。

D : 适当延长设备的预热时间和油机空载低速运转时间。

:

标准答案:

B

第1126题,分值:(1.0)

已经投入使用而需要停工维护和修理的设备，必须报请（）。经过修理，但检验不合格的设备不得投入工作。

A : 上级业务主管部门批准

B : 上级组织审核

C : 民航局批准

D : 有关单位批准

:

标准答案:

A

第1127题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，关于设备维护表达错误的是（）。

A : 各种设备都应该有相应的维护规程。

B : 新型号的设备在启用后半年内必须按照规定格式编写出该设备的维护规程。

C : 维护规程经地区管理局空管局批准后列入本规程的附件。

D : 定期维护分为周、月、季、半年和年维护。各种设备的定期维护周期可以根

:

标准答案:

C

第1128题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，设备修理分为台站检修、巡回检修、送修、大修，设备的一般修理由台站组织进行，即台站检修，做到（）。

A : 设备发生故障后，台站领导应立即组织台站技术人员，分析故障发生的原因，

B : 对本台站无力修复的设备或部件，应按规定及时将故障产生的原因和故障现

C : 详细记录故障现象和修理情况。

D : 以上全正确。

:

标准答案:

D

第1129题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》适用于（），全体通信导航监视工作人员必须遵照执行。

A : 通信系统和设备运行管理的组织与实施

B : 导航系统和设备运行管理的组织与实施

C : 民用航空地面通信导航监视系统和设备运行管理的组织与实施

D : 监视系统和设备运行管理的组织与实施

:

标准答案:

C

第1130题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，必须（）。

A : 将设备故障现象、原因、检修措施、修复所用的时间等必须详细记入检修记录簿

B : 当设备运行过程中发生危及设备和人身安全情况时，应立即切断该设备电源

C : 当站主备设备因故障均不能提供运行保障时，应立即启动应急保障程序

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1131题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到（），按应急处理程序处置。

A : 设备指示灯不亮时

B : 发生紧急情况时

C : 交接班工作时

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第1132题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到定时巡视设备的工作状态，（）。

A : 及时发现并处理设备不正常情况

B : 及时上报领导设备不正常情况

C : 及时检修设备

D : 及时发现问题并关机

:

标准答案:

A

第1133题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十八条规定，设备仍能单机或使用备用机提供保障的，应于当日将设备故障时间、现象、原因、检修措施、判断结果及处理意见书面形式逐级上报至（），抄报总局空管局。

A : 地区管理局

B : 地区空管局

C : 技术保障部

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第1134题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，关于设备维护表达错误的是（）。

A : 各种设备都应该有相应的维护规程。

B : 新型号的设备在启用后一年内必须按照规定格式编写出该设备的维护规程。

C : 维护规程经总局空管局批准后列入本规程的附件。

D : 日维护是对使用中的主备用设备及附属设施每天进行的维护工作，由台站值

:

标准答案:

B

第1135题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，关于飞行校验说法错误的是（）。

A : 飞行校验是验证通信导航、雷达设备准确性的重要手段。

B : 飞行校验规则中规定的通信导航监视设备必须不定期进行飞行校验。

C : 飞行校验不合格的、超过规定周期没有校验的、经过大修后的未经校验合格

D : 飞行校验的组织实施按飞行校验规则进行。

:

标准答案:

B

第1136题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做好（），向接班人说明设备运行情况。

A : 数据记录

B : 设备检查

C : 交接班工作

D : 故障分析

:

标准答案:

C

第1137题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，必须做到（）。

A : 台站领导应及时组织技术力量抢修设备。可能影响正常保障时，应向有关部门通报情况

B : 故障排除后，应确认设备已能正常工作，方可投入使用

C : 如故障不能及时排除，设备需退出保障工作时，必须报请上级批准

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1138题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第三条规定，组织与实施设备的维护和修理，实行（）的原则，确保设备的性能指标、环境条件符合规定。

A : 预防为主

B : 定期维护

C : 计划检修并重

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1139题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十八条规定，应及时将抢修设备的进展情况逐级上报至（）。

A : 地区管理局

B : 地区空管局

C : 技术保障部

D : 总局空管局

:

标准答案:

D

第1140题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，发生事故，应立即报告上一级通信导航部门，直至（）。并将调查和处理结果尽快向上级写出书面报告。

A : 民航总局空管局

B : 地区管理局空管局

C : 地区管理局

D : 民航总局

:

标准答案:

A

第1141题,分值:(1.0)

各类通信导航监视设备运行维护人员应具备专业技术知识，熟悉有关规章制度和所管设备的性能、工作原理、操作程序和维修方法，必须()，才能参加值班或维修设备。

A : 经过考试

B : 有一定的工作年限

C : 认真负责

D : 经过专业学习和考核合格，取得相关执照

:

标准答案:

D

第1142题,分值:(1.0)

各级通信导航监视主管部门，必须负责设备运行管理工作的组织和（）。建立岗位责任制或承包责任制，征集使用部门的意见，分析研究存在问题，及时采取措施解决。

A : 设备整修

B : 监督检查

C : 维护管理

D : 统筹安排

:

标准答案:

B

第1143题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到检查运行环境是否满足（）的保障条件。

A : 设备检查

B : 设备运行

C : 设备自行修复

D : 设备自行启动

:

标准答案:

B

第1144题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，设备修理分为台站检修、巡回检修、送修、大修，设备大修是指修理费用超过原设备价值30%和需要更换重要部件的修理。大修要做到（）。

A : 设备大修计划经批准列入投资计划，并在资金到位情况下才能签订大修合同。

B : 设备大修可在台站进行，也可送工厂进行。大修完成后应按大修合同规定的

C : 大修后的设备应按新设备投产相同程序办理报批手续。

D : 以上全正确。

:

标准答案:

D

第1145题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，下列哪些项是设备运行值班人员必须做到的？（）

A : 注意天气的变化，防止因雷雨、风雪等恶劣天气损坏设备

B : 按规定对设备进行维护

C : 发生紧急情况时，按应急处理程序处置

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1146题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第四十五条规定，修理费用超过原设备价值30%和需要更换重要部件的修理称为设备（）。

A : 送修

B : 巡回检修

C : 台站检修

D : 大修

:

标准答案:

D

第1147题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中将设备运行不正常的原因分为（）。

A : 人为原因、设备原因、技术原因

B : 人为原因、技术原因、自然原因

C : 设备原因、技术原因、自然原因

D : 人为原因、自然原因、设备原因

:

标准答案:

B

第1148题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，下列哪些项是设备运行值班人员必须做到的？（）

A : 检查运行环境是否满足设备运行的保障条件

B : 定时巡视设备的工作状态，及时发现并处理设备不正常情况

C : 做好交接班工作，向接班人说明设备运行情况

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1149题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，各种通信导航设备在运行中不能提供正常的通信导航保障的时间，不能超过相关规定，规定错误的是（）。

A : 仪表着陆系统3分

B : 全向信标、测距设备1分

C : 雷达1分

D : 发电机组5分

:

标准答案:

A

第1150题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，下列哪一项是设备运行值班人员必须做到的？（）

A : 注意天气的变化，防止因雷雨、风雪等恶劣天气损坏设备

B : 具备管理能力

C : 拥有深厚的理论根基

D : 定时查看温度表

:

标准答案:

A

第1151题,分值:(1.0)

全体通信导航人员，必须遵守安全规定，定期检查安全和防护用品，（），认真查找原因，迅速排除，确保人身、设备、工具和仪表的安全。

A : 进行安全防范

B : 按照有关要求

C : 发现可疑问题

D : 密切注视设备的危险征候

:

标准答案:

D

第1152题,分值:(1.0)

用于保证着陆过程的通信导航监视设备，在人工进行主备机交换时，必须事先与（）协调。

A : 机场运营部门

B : 机场管理处

C : 空中交通管制部门

D : 安检部门

:

标准答案:

C

第1153题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十九条规定，地区空管局批准航路或干线机场的通信导航监视设备停工检修时，应抄报（）。

A : 华东空管局

B : 地区管理局

C : 民航局

D : 总局空管局

:

标准答案:

D

第1154题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十九条规定，当航路或干线机场的通信导航监视设备拟停工检修时，应报请（）批准并向有关使用部门通报情况。

A : 地区空管局

B : 地区管理局

C : 民航局

D : 总局空管局

:

标准答案:

A

第1155题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，不同地区、不同季节的维护要求是不同的。炎热季节维护做法错误的是（）。

A : 全面检查和保养设备的通风、散热装置。

B : 适当放松过紧的天线、拉线和架空明线。

C : 及时更换夏季使用的滑油、电解液。

D : 主备用机定时交换使用。

:

标准答案:

B

第1156题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，各种通信导航设备在运行中不能提供正常的通信导航保障的时间，不能超过相关规定，规定正确的是（）。

A : 高频对空通信10分

B : 航路甚高频对空通信5分

C : 终端区甚高频对空通信30秒

D : 航管地面通信设备1分

:

标准答案:

C

第1157题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，各种通信导航设备在运行中不能提供正常的通信导航保障的时间，不能超过相关规定，规定正确的是（）。

A : 机场导航台5分

B : 航路导航台5分

C : 雷达3分

D : 发电机组3分

:

标准答案:

B

第1158题,分值:(1.0)

按季和年度统计的设备运行质量指标必须按时逐级上报，并于下季度第一个月的十日前上报地区空管局通信导航部门，其中一季度为（）。

A : 上年度12月３日到本年度3月3日

B : 设备固有缺陷，元器件变质、原设计考虑不周

C : 传播条件异变，磁暴影响，以及气象突变（如雷雨、风沙、大雪）等

D : 环境条件变化，异常频率或工业杂音干扰

:

标准答案:

C

第1159题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十九条规定，当航路或干线机场的通信导航监视设备（），应报请地区空管局批准并向有关使用部门通报情况。

A : 拟停工检修时

B : 拟进行维护时

C : 关机时

D : 以上都不是

:

标准答案:

A

第1160题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第四十六条规定，飞行校验是验证通信导航、雷达设备准确性的重要手段，飞行校验规则中规定的通信导航监视设备必须（）。

A : 一年进行一次飞行校验

B : 定期进行飞行校验

C : 不定期进行飞行校验

D : 一年进行两次飞行校验

:

标准答案:

B

第1161题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》第一条规定，为规范（）岗位培训管理，加强岗位培训工作，根据《中国民用航空通信导航监视工作规则》和《民用航空电信人员执照管理规则》，结合通信导航监视专业的实际情况，制定本办法。

A : 民用航空地勤人员

B : 民用航空电信人员

C : 后勤人员

D : 民用航空管理人员

:

标准答案:

B

第1162题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》岗前培训的内容除与（）中第三章“申请人应当具备的知识、技能和经历”的要求一致外，还应当包括的内容不包括（）。

A : 航空安全教育和岗位职业道德规范

B : 规章制度和保密规定

C : 其他必要的知识和注意事项

D : 主体设备的使用

:

标准答案:

D

第1163题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》岗前培训的内容除与()中第三章“申请人应当具备的知识、技能和经历”的要求一致外，还应当包括的内容有（）。

A : 航空安全教育和岗位职业道德规范

B : 相关的法规、标准、规范

C : 其他必要的知识和注意事项

D : 以上选项都是

:

标准答案:

D

第1164题,分值:(1.0)

培训教员的职责不包括（）

A : 按照岗位知识和技能要求及培训计划编写教案，实施培训和考核，并对教学质量负责

B : 根据被培训者在培训中暴露的问题进行讲评并提出改进意见

C : 向被培训者所在单位反馈考核结果

D : 填写培训和考核记录

:

标准答案:

C

第1165题,分值:(1.0)

（）的内容应当根据岗位工作要求参照岗前培训有关内容执行，着重针对技能恢复的培训。

A : 岗前培训

B : 熟练培训

C : 复习培训

D : 附加培训

:

标准答案:

B

第1166题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》适用于航空电信人员岗位培训的实施和（）。

A : 管理

B : 监督

C : 监管

D : 监察

:

标准答案:

A

第1167题,分值:(1.0)

（）应当包括岗位应急处置的知识和技能。

A : 复习培训

B : 岗前培训

C : 熟练培训

D : 附加培训

:

标准答案:

A

第1168题,分值:(1.0)

民用航空电信人员岗位培训方式通常包括（）。

A : 课堂教学

B : 模拟操作

C : 实地操作

D : 以上选项都是

:

标准答案:

D

第1169题,分值:(1.0)

地区管理局负责（）本地区航空电信人员岗位培训工作。

A : 组织

B : 协调

C : 监督管理

D : 以上均是

:

标准答案:

D

第1170题,分值:(1.0)

发生电信人员工作技能存在缺陷，需要改进的这种情况时，相关电信人员应当接受（）。

A : 复习培训

B : 附加培训

C : 岗前培训

D : 熟练培训

:

标准答案:

B

第1171题,分值:(1.0)

（）是使电信人员熟练掌握应当具备的知识和技能，更新、补充、扩展知识和提高技能所进行的培训。

A : 岗前培训

B : 熟练培训

C : 复习培训

D : 附加培训

:

标准答案:

C

第1172题,分值:(1.0)

下列（）要求不是民用航空电信人员岗位培训培训机构应当必须满足的条件。

A : 具备能够满足培训要求的设备、设施

B : 具有满足培训要求所需的场所

C : 具备能够满足培训要求的教员数量

D : 具备能够适应地空通信业务和技术发展需要的教材

:

标准答案:

D

第1173题,分值:(1.0)

对于有多个岗位签注的电信人员，（）可视情况适当减少其一个或多个岗位的年度培训时间。

A : 民航局空管局

B : 地区管理局

C : 地区空管局

D : 通信导航监视服务保障单位

:

标准答案:

D

第1174题,分值:(1.0)

发生由于本人原因未完成规定培训的这种情况时，相关电信人员应当接受（）。

A : 复习培训

B : 岗前培训

C : 熟练培训

D : 附加培训

:

标准答案:

D

第1175题,分值:(1.0)

岗前培训的目的是使被培训者具备在（）工作的能力与资格。

A : 自动化专业

B : 通信导航监视专业

C : 平面通信专业

D : 地空通信专业

:

标准答案:

B

第1176题,分值:(1.0)

通信导航监视岗位培训机构、通信导航监视保障服务单位可根据需要聘任或指定（）。

A : 教师

B : 专家

C : 培训教员

D : 以上都不是

:

标准答案:

C

第1177题,分值:(1.0)

航空电信人员岗位培训大纲由（）统一制定。

A : 交通部

B : 民航局

C : 民航局空管局

D : 地区管理局

:

标准答案:

B

第1178题,分值:(1.0)

下列（）要求不是民用航空电信人员岗位培训培训机构应当必须满足的条件。

A : 具备是独立企业法人；

B : 具有满足培训要求所需的场所

C : 具备能够满足培训要求的教员数量

D : 具备能够满足培训要求并适应通信导航监视业务和技术发展需要的教材

:

标准答案:

A

第1179题,分值:(1.0)

发生下列（）情况时，相关电信人员应当接受附加培训。

A : 在新的或修改的管理规则和程序开始实施前

B : 新的或局部更新的设备开始投入使用前

C : 电信人员工作技能存在缺陷，需要改进

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1180题,分值:(1.0)

民航局对航空电信人员岗位培训工作实行（）。

A : 统一管理

B : 分区管理

C : 独自管理

D : 监督管理

:

标准答案:

A

第1181题,分值:(1.0)

（）负责组织、协调和监督管理本地区航空电信人员岗位培训工作。

A : 民航局空管局

B : 地区管理局

C : 地区空管局

D : 民航局

:

标准答案:

B

第1182题,分值:(1.0)

（）是指根据岗位运行保障需要，针对新规则、新设备、新技术或其他特殊情况实施的培训。

A : 复习培训

B : 岗前培训

C : 熟练培训

D : 附加培训

:

标准答案:

D

第1183题,分值:(1.0)

下列（）要求不是民用航空电信人员岗位培训培训机构应当必须满足的条件。

A : 具备能够满足培训要求的设备、设施；

B : 具有满足培训要求所需的场所

C : 具备能够满足培训要求的教学方法

D : 具备能够满足培训要求并适应通信导航监视业务和技术发展需要的教材

:

标准答案:

C

第1184题,分值:(1.0)

复习培训一般由（）单位自行组织。

A : 民航局空管局

B : 通信导航监视服务保障单位

C : 地区空管局

D : 地区管理局

:

标准答案:

B

第1185题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》岗前培训的内容除与（）中第三章“申请人应当具备的知识、技能和经历”的要求一致。

A : 《民用航空电信人员执照管理规则》

B : 《民用航空电信人员岗位培训管理办法》

C : 《中国民用航空通信导航监视工作规则》

D : 《民用航空运输机场航空安全保卫规则》

:

标准答案:

A

第1186题,分值:(1.0)

附加培训是指根据岗位运行保障需要，除岗前培训、熟练培训、（）外，针对新规则、新设备、新技术或其他特殊情况实施的培训。

A : 执照培训

B : 模拟培训

C : 实操培训

D : 复习培训

:

标准答案:

D

第1187题,分值:(1.0)

通信导航监视岗位培训机构包括（）、地区空管局所属的培训机构，以及其他由民航局指定的机构。

A : 民航局空管办

B : 民航局空管局

C : 民航局监管局

D : 民航局管理局

:

标准答案:

B

第1188题,分值:(1.0)

发生新的或局部更新的设备开始投入使用前这种情况时，相关电信人员应当接受（）。

A : 复习培训

B : 岗前培训

C : 附加培训

D : 熟练培训

:

标准答案:

C

第1189题,分值:(1.0)

使被培训者具备在通信导航监视岗位工作的能力与资格是（）的目的。

A : 岗前培训

B : 岗位培训

C : 复习培训

D : 熟练培训

:

标准答案:

A

第1190题,分值:(1.0)

复习培训应当包括岗位（）的知识和技能。

A : 消防处置

B : 事故处置

C : 应急处置

D : 应急避险

:

标准答案:

C

第1191题,分值:(1.0)

各（）应当根据《民用航空电信人员岗位培训管理办法》结合本单位的实际情况和需要，制定相应的培训、管理实施办法。

A : 民航局空管局

B : 地区管理局

C : 通信导航监视服务保障单位

D : 地区空管局

:

标准答案:

C

第1192题,分值:(1.0)

（）应当指定专人作为培训主管负责培训管理工作。

A : 通信导航监视岗位培训机构

B : 通信导航监视服务保障单位

C : 通信导航监视服务后勤单位

D : 地方空管局

:

标准答案:

B

第1193题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》第三十条规定，培训机构为民航局指定的大专院校时，其培训教员可不满足（）。

A : 爱岗敬业，责任心强

B : 有良好的组织、协调和语言表达能力

C : 在相应专业领域具备较为全面的理论知识

D : 从事相应培训工作三年以上

:

标准答案:

D

第1194题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》第七条规定，岗位培训分为岗前培训、熟练培训、复习培训和附加培训，其中（）是申请电信人员执照的必要条件。

A : 岗前培训

B : 熟练培训

C : 复习培训

D : 附加培训

:

标准答案:

A

第1195题,分值:(1.0)

（）是使被培训者具备在通信导航监视岗位独立工作的能力。

A : 附加培训

B : 熟练培训

C : 复习培训

D : 岗前培训

:

标准答案:

D

第1196题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》第一条规定，民用航空电信人员岗位培训管理办法是根据（）和《民用航空电信人员执照管理规则》制定的。

A : 《民用航空电信人员执照管理办法》

B : 《中国民用航空通信导航监视工作规则》

C : 《民用航空电信人员岗位管理办法》

D : 《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》

:

标准答案:

B

第1197题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理办法》规定，申请执照前，申请人应当通过（）组织的理论考试和技能考核，并取得执照理论考试合格证和技能考核合格证。

A : 民航地区空管局

B : 民航地区管理局

C : 民航局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

B

第1198题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试中，允许下列哪种行为？（）

A : 复制或者取走执照理论考试试卷

B : 向其他申请人提供或者从其它不正当途径得到执照理论考试试卷的任一部分或者其复制件

C : 遇到试卷印刷错误向主持执照理论考试的人员举手询问

D : 代替他人或由他人代替参加部分或者全部理论考试

:

标准答案:

C

第1199题,分值:(1.0)

执照岗位培训实施和管理按照（）执行。

A : 《民用航空电信人员执照管理规则》

B : 《民用航空电信人员岗位培训管理办法》

C : 《民用航空安全信息管理规定》

D : 《中华人民共和国民用航空法》

:

标准答案:

B

第1200题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，技能考核由（）实施。

A : 部门领导

B : 检查员

C : 地区管理局委派人员

D : 地区空管局委派人员

:

标准答案:

A

第1201题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理办法》根据（）制定。

A : 《民用航空电信人员执照管理规则》

B : 《民用航空电信人员岗位培训管理办法》

C : 《民用航空安全信息管理规定》

D : 《中华人民共和国民用航空法》

:

标准答案:

A

第1202题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照技能考核成绩公布后，民航地区管理局电信人员执照管理部门应当（）连同申请人的《民用航空电信人员执照技能考核申请书》等材料整理归档保存。

A : 本次考核的地点

B : 参加考核人员清单

C : 技能考核合格证颁发清单

D : 以上选项都是

:

标准答案:

D

第1203题,分值:(1.0)

（）对执照理论考试和技能考核合格的申请人签发理论考试和技能考核合格证明文件。

A : 民航地区空管局

B : 民航地区管理局

C : 民航局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

B

第1204题,分值:(1.0)

民航局电信人员执照管理部门根据（）授权负责承办执照的最终审核、颁发以及监督管理等工作。

A : 交通部

B : 民航局

C : 行业管理部门

D : 民航局空管局

:

标准答案:

B

第1205题,分值:(1.0)

符合《民用航空电信人员执照管理规则》规定条件的申请人，应当向所在（）提出执照申请。

A : 民航地区管理局

B : 民航地区空管局

C : 民航局空管局

D : 民航局

:

标准答案:

A

第1206题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，电信人员所在的通信导航监视服务保障单位应当技能考核合格证复印件及相关信息按规定纳入电信人员（）。

A : 培训档案

B : 信息档案

C : 技术档案

D : 考核系统

:

标准答案:

C

第1207题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，电信人员执照遗失或损坏后，执照持有人应当向地区管理局以（）形式申请补发。

A : 发送电子邮件

B : 电话告知

C : 书面形式

D : 以上都不是

:

标准答案:

C

第1208题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，电信人员所在的（）应当将理论考试合格证复印件及相关信息按规定纳入电信人员技术档案。

A : 航空公司

B : 地区管理局

C : 地区空管局

D : 通信导航监视服务保障单位

:

标准答案:

D

第1209题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，（）是指在实际运行环境中或者模拟环境中，对申请人表现出的与所申请专业与岗位工作相关的判断、操作、处理能力进行的评估和测试。

A : 执照理论培训

B : 执照理论考核

C : 执照技能培训

D : 执照技能考核

:

标准答案:

D

第1210题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试合格证应当采用统一样式，合格证中不包括（）。

A : 姓名

B : 身份证号

C : 考试时间

D : 考试地点

:

标准答案:

D

第1211题,分值:(1.0)

（）对申请人进行审核，向符合要求的申请人发放执照理论考试、技能考核通知或者准考证，并在考试日期前至少5个工作日通知申请人参加理论考试或者技能考核。

A : 民航局空管局

B : 民航地区空管局

C : 民航局

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

D

第1212题,分值:(1.0)

申请人在申请电信执照之前，需要按照《民用航空电信人员执照管理规则》要求取得相关的证明文件，下列哪一项不是必须取得的证明文件（）。

A : 执照培训证明

B : 岗位经历证明

C : 学历证明

D : 技能考核证明

:

标准答案:

C

第1213题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照基本信息变更后，需要换发的，报（）电信人员执照管理部门换发。

A : 地区管理局

B : 地区空管局

C : 民航局

D : 以上均可

:

标准答案:

C

第1214题,分值:(1.0)

电信人员获得执照后，其（）应当为其建立《民用航空电信人员技术档案》。

A : 所在通信导航监视服务保障单位

B : 所在地区管理局

C : 所在地区空管局

D : 所在空管站

:

标准答案:

A

第1215题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试成绩公布后，（）应当将理论考试成绩及考试合格证颁发清单报民航局电信人员执照管理部门备案。

A : 民航局电信人员执照管理部门

B : 民航地区管理局电信人员执照管理部门

C : 民航地区空管局电信人员执照管理部门

D : 民航空管局电信人员执照管理部门

:

标准答案:

B

第1216题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试合格证应加盖（）电信人员执照管理部门印章。

A : 民航地区空管局

B : 民航地区管理局

C : 各地方机场

D : 监管局

:

标准答案:

B

第1217题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，申请人执照技能考核合格的，（）应当为其颁发技能考核合格证。

A : 民航地区空管局

B : 监管局

C : 民航地区管理局

D : 通信导航监视服务保障单位

:

标准答案:

C

第1218题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照技能考试合格证应加盖（）电信人员执照管理部门印章。

A : 民航地区空管局

B : 民航地区管理局

C : 各航空公司

D : 监管局

:

标准答案:

B

第1219题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照技能考核成绩公布后，民航地区管理局电信人员执照管理部门应当将（）及合格证颁发清单报民航局电信人员执照管理部门备案。

A : 参加考试人员清单

B : 申请人的《民用航空电信人员执照技能考核申请书》

C : 技能考核项目

D : 技能考核成绩清单

:

标准答案:

D

第1220题,分值:(1.0)

下列条件哪一项不是执照理论考试和技能考核申请书要求提供的材料之一？（）

A : 培训合格证复印件

B : 身份证复印件

C : 经历证明复印件

D : 职业资格证复印件

:

标准答案:

D

第1221题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，持照人进行定期注册应当在注册有效期满前3个月提交相关注册材料不含（）。

A : 所在单位出具的岗位培训证明

B : 所在单位出具的近期经历证明

C : 所在单位出具的工龄证明

D : 所在单位知识和技能考核情况

:

标准答案:

C

第1222题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，申请人申请电信执照时，需要提交的材料不包括（）。

A : 理论考试合格证复印件

B : 技能考核合格证复印件

C : 经历证明复印件

D : 工作证复印件

:

标准答案:

D

第1223题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，民航地区管理局应当将每（）的执照注册情况上报民航局备案。

A : 周

B : 月

C : 季

D : 年

:

标准答案:

D

第1224题,分值:(1.0)

主持执照理论考试和技能考核的人员应当向（）电信人员执照管理部门报告考试情况并提交有关材料。

A : 民航地区空管局

B : 民航局

C : 民航地区管理局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

C

第1225题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照技能考核合格证内容中不包括（）。

A : 姓名

B : 身份证号

C : 有效期限

D : 考核地点

:

标准答案:

D

第1226题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试成绩公布后，民航地区管理局电信人员执照管理部门应当将理论考试成绩及（）报民航局电信人员执照管理部门备案。

A : 参加考试人员清单

B : 申请人的《民用航空电信人员执照理论考试申请书》

C : 理论考试合格证颁发清单

D : 理论考试试卷

:

标准答案:

C

第1227题,分值:(1.0)

执照理论考试成绩公布后，民航地区管理局电信人员执照管理部门应当将本次（）整理归档保存。

A : 参加考试人员清单

B : 理论考试合格证颁发清单

C : 理论考试试卷

D : 以上选项均正确

:

标准答案:

D

第1228题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试成绩公布后，（）负责整理试卷并保存。

A : 民航地区管理局电信人员执照管理部门

B : 民航局电信人员执照管理部门

C : 民航地区空管局电信人员执照管理部门

D : 民航空管局电信人员执照管理部门

:

标准答案:

A

第1229题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，理论考试合格的申请人，（）电信人员执照管理部门应当为其颁发理论考试合格证。

A : 民航地区空管局

B : 监管局

C : 各地方机场

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

D

第1230题,分值:(1.0)

专业类别签注变更或增加由（）电信人员执照管理部门批准，岗位签注变更或增加、执照基本信息变更由（）电信人员执照管理部门批准。

A : 民航局，民航局

B : 民航局，地区管理局

C : 地区管理局，民航局

D : 地区管理局，地区管理局

:

标准答案:

B

第1231题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试中对于违反考场规则的申请人，（）可以决定取消其考试成绩。

A : 民航地区空管局

B : 监管局

C : 民航地区管理局

D : 通信导航监视服务保障单位

:

标准答案:

C

第1232题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理办法》规定，（）根据申请理论考试和技能考核的情况，每年组织执照理论考试和技能考核，遇有特殊情况可以增加考试频次。

A : 地区空管局

B : 地区管理局

C : 民航局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

B

第1233题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试中，下列哪种行为被禁止？（）

A : 复制或者取走执照理论考试试卷

B : 向其他申请人提供或者从其它不正当途径得到执照理论考试试卷的任一部分或者其复制件

C : 使用未经批准的材料或者其他辅助物品

D : 以上行为都是

:

标准答案:

D

第1234题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理办法》规定，执照理论考试和技能考核由（）电信人员执照管理部门具体负责组织，并指定专人负责。

A : 民航地区管理局

B : 民航地区空管局

C : 民航局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

A

第1235题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试成绩公布后，民航地区管理局电信人员执照管理部门应当将（）及考试合格证颁发清单报民航局电信人员执照管理部门备案。

A : 参加考试人员清单

B : 申请人的《民用航空电信人员执照理论考试申请书》

C : 理论考试试卷

D : 理论考试成绩

:

标准答案:

D

第1236题,分值:(1.0)

执照理论考试中（）可以中止违反考场规则的申请人的考试，并报民航地区管理局。

A : 主持执照技能考试的人员

B : 考试管理人员

C : 主持执照理论考试的人员

D : 巡考人员

:

标准答案:

C

第1237题,分值:(1.0)

下列条件哪一项不是申请执照的必备条件之一（）

A : 培训合格证

B : 职业资格证

C : 经历证明

D : 理论考试合格证和技能考核合格证

:

标准答案:

B

第1238题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试合格证的有效期为（）年。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 5

:

标准答案:

B

第1239题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理办法》规定，技能考试大纲和题库是由（）负责建立和更新。

A : 民航地区管理局

B : 民航地区空管局

C : 民航局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

A

第1240题,分值:(1.0)

民航地区管理局电信人员执照管理部门根据（）授权负责承办本辖区执照申请的受理、初审以及执照的注册、监督检查等工作。

A : 地区管理局

B : 民航局

C : 民航局电信人员执照管理部门

D : 民航局空管局

:

标准答案:

A

第1241题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，理论考试百分制成绩在（）分（含）以上的，为理论考试合格。

A : 60

B : 70

C : 80

D : 90

:

标准答案:

C

第1242题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照技能考核合格证的有效期为（）年。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第1243题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，申请人参加执照技能考核，应当持有有效的岗位培训合格证和（）。

A : 近期经历证明

B : 理论考试合格证

C : 职业资格证

D : 学历证明

:

标准答案:

B

第1244题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，技能考核的考核标准评定等级分为（）个。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 5

:

标准答案:

C

第1245题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理办法》适用于（）的考试、考核。

A : 执照办理人

B : 执照申请人

C : 执照管理人

D : 执照经手人

:

标准答案:

B

第1246题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，民航地区管理局可以决定取消执照理论考试违规申请人考试成绩，情节严重可取消其（）年内的考试资格。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

A

第1247题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照技能考核按优、良、中、差的考核标准评定，考核成绩在（）（含）以上的，为执照技能考核合格。

A : 优

B : 良

C : 中

D : 差

:

标准答案:

B

第1248题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理办法》规定，申请人经历证明由申请人取得经历的通信导航监视服务保障单位所属（）、空管分局或者机场出具，并加盖出具单位印章。

A : 航空公司

B : 地区管理局

C : 技术保障部门

D : 地区空管局

:

标准答案:

D

法律法规判断题,,共478题

第1249题,分值:(1.0)

我国安全生产管理工作的方针是：安全第一，质量第一。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1250题,分值:(1.0)

生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1251题,分值:(1.0)

在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用《安全生产法》。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1252题,分值:(1.0)

为维护地方社会稳定，对非重、特大伤亡事故,地方政府可责令新闻媒体不予报道。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1253题,分值:(1.0)

单位负责人接到事故报告后，委托他人迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1254题,分值:(1.0)

生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库应当与员工宿舍保持安全距离。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1255题,分值:(1.0)

生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1256题,分值:(1.0)

安全生产监督管理部门对不具备安全生产条件的企业可以给予关闭。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1257题,分值:(1.0)

未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，可以并处二万元以下罚款。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1258题,分值:(1.0)

生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1259题,分值:(1.0)

任何单位和个人都应当支持，配合事故抢救，并提供一切便利条件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1260题,分值:(1.0)

任何生产经营单位的从业人员，未经安全生产培训合格，均不得上岗作业。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1261题,分值:(1.0)

生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1262题,分值:(1.0)

监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1263题,分值:(1.0)

生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1264题,分值:(1.0)

生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1265题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的行政责任。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1266题,分值:(1.0)

生产经营单位的管理部门依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1267题,分值:(1.0)

《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1268题,分值:(1.0)

生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员不应当立即报告本单位负责人。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1269题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门对涉及安全生产的事项进行审查、验收，可以收取费用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1270题,分值:(1.0)

生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施投资不应当纳入建设项目概算。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1271题,分值:(1.0)

安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1272题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门对企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查时,生产经营单位可以以技术保密、业务保密等理由拒绝检查。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1273题,分值:(1.0)

工伤人员在享有工伤社会保险后，不可再向本单位提出赔偿要求。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1274题,分值:(1.0)

生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1275题,分值:(1.0)

特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业操作资格证书，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1276题,分值:(1.0)

擅自储存危险物品的应令其限期整改，逾期未改的予以关闭。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1277题,分值:(1.0)

生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1278题,分值:(1.0)

《安全生产法》强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1279题,分值:(1.0)

危险物品的生产，经营储存单位以及矿山建筑施工单位应当建立应急救援组织。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1280题,分值:(1.0)

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1281题,分值:(1.0)

生产经营单位应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1282题,分值:(1.0)

为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，制定《安全生产法》。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1283题,分值:(1.0)

生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1284题,分值:(1.0)

生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，但在生产任务重时，从业人员可以先上岗，后培训。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1285题,分值:(1.0)

安全生产监督管理部门应当按照分类分级监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1286题,分值:(1.0)

生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1287题,分值:(1.0)

生产经营单位必须与承租单位签订专门的安全生产管理协议。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1288题,分值:(1.0)

生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员可以委托中介机构落实本单位重大危险源的安全管理措施。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1289题,分值:(1.0)

一次事故中死亡3～9人的是特大生产安全事故。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1290题,分值:(1.0)

生产经营单位在特定情况下，经过有关部门批准，可以使用国家淘汰、禁止使用的生产安全的工艺、设备。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1291题,分值:(1.0)

生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1292题,分值:(1.0)

所有生产经营单位都必须将本单位的重大危险源报当地人民政府负责安全生产监督管理的部门备案。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1293题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，国务院民用航空主管部门可以发布民用航空的规定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1294题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，按照国家规定划定的机场净空保护区域内可以设置影响机场目视助航设施使用的灯光、标志或者物体。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1295题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，任何单位或者个人使用的无线电台和其他仪器、装置，不得妨碍民用航空无线电专用频率的正常使用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1296题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，在距离航路边界30公里以内的地带，禁止修建平射轻武器靶场。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1297题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用航空电台专用频率是由国务院民用航空主管部门管理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1298题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，地区民用航空管理机构依照国务院民用航空主管部门的授权，监督管理各个地区的民用航空活动。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1299题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，在距离航路边界30公里以外修建固定的或者临时性对空发射场，应当按照国家规定获得批准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1300题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，地区民用航空管理机构依照国务院民用航空主管部门的授权，监督管理全国的民用航空活动。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1301题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，航路上只需设置有导航设备就足够为飞机提供服务。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1302题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用机场是指专供民用航空器起飞、降落、滑行、停放以及进行其他活动使用的划定区域。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1303题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，军用机场不可以作为民用航空器的固定备降机场。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1304题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，地区民用航空管理机构可以发布有关民用航空活动的规定、决定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1305题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，专供民用航空器起飞、降落、滑行、停放的划定区域称为军民合用机场。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1306题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，空中交通管制单位提供告警服务，旨在防止民用航空器同航空器、民用航空器同障碍物体相撞，维持并加速空中交通的有秩序的活动。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1307题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，中华人民共和国的领陆和领水之上的空域称为民用航空活动区。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1308题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，空中交通管制单位应当为飞行中的民用航空器提供空中交通服务，包括空中交通管制服务、飞行情报服务和告警服务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1309题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，航路上应当设置必要的导航、通信、气象和地面监视设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1310题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，对民用航空无线电专用频率造成有害干扰的，有关单位或者个人应当迅速排除干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1311题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，中华人民共和国的领空是指仅领陆上方的空域。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1312题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用机场经验收合格,取得机场使用许可证,方可开放使用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1313题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，按照国家规定划定的机场净空保护区域内可以有限制的饲养、放飞鸟类动物。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1314题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用机场包括临时机场。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1315题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，按照国家规定划定的机场净空保护区域内禁止修建可能在空中排放大量烟雾、粉尘、火焰、废气而影响飞行安全的建筑物或者设施。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1316题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，中华人民共和国对领空享有共享的主权。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1317题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，在距离航路边界30公里以外的地带，禁止修建靶场和其他可能影响飞行安全的设施。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1318题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用航空器是指除用于执行军事、海关、警察飞行任务外的航空器。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1319题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，中华人民共和国的领空是指领陆和领水之上的空域。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1320题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，中华人民共和国对领空享有完全的、排他的主权。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1321题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用航空电台专用频率是由省级无线电管理委员会管理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1322题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，经中华人民共和国国务院民用航空主管部门依法进行国籍登记的民用航空器，具有中华人民共和国国籍。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1323题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，未注销外国国籍的民用航空器允许在中华人民共和国申请国籍登记。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1324题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，新建、扩建民用机场，应当由民用机场所在地县级以上地方人民政府发布公告。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1325题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，国务院民用航空主管部门对全国民用航空活动实施统一监督管理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1326题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，单位或个人使用的无线电台对民用航空电台造成有害干扰，但故障未明，可以继续使用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1327题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，国务院、中央军事委员会空中交通管制委员会领导全国的飞行管制工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1328题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，在民用机场及其净空保护区域以外,对可能影响飞行安全的高大建筑物或者设施,应当设置飞行障碍灯和标志,并使其保持正常状态。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1329题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用航空器是指用于执行军事、海关、警察飞行任务的航空器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1330题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，航行情报部门，应当提供保证飞行安全、正常和效率所需要的各种航行情报资料。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1331题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，地区民用航空管理机构可以未经授权对本地区的航空活动实施监督。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1332题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，航空气象保障部门必须严密组织气象保障，及时、准确地提供天气预报、天气实况，及时发布重要气象情报、危险天气警报和通报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1333题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，单位或个人使用的无线电台与民用航空电台的关系是，双方绝对不能同频。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1334题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，按照国家规定划定的机场净空保护区域内修建的建筑物或者设施无强制限制。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1335题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，国务院民用航空主管部门发给国籍登记证书。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1336题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，飞行人员未校对本次飞行所需的航行、通信、导航资料和仪表进近图或者穿云图的可以起飞。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1337题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用航空器不得具有双重国籍。未注销外国国籍的民用航空器不得在中华人民共和国申请国籍登记。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1338题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第三条规定，国家对境内所有飞行实行综合的飞行管制。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1339题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第八十一条规定，航路、航线飞行或者转场飞行的水平间隔，由中国人民解放军空军会同国务院民用航空主管部门拟定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1340题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零九条规定，机场的气象台，应当根据空中交通管制员或者飞行指挥员下达的任务，对在本机场起飞、降落的航空器，实施气象保障。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1341题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十九条规定，飞行人员、空中交通管制员、飞行指挥员和各类保障飞行的人员，对飞行中特殊情况的处置必须预有准备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1342题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第十五条规定，航路分为国际航路和国内航路，航路的宽度为30公里，其中心线两侧各15公里。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1343题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零八条规定，雷达保障应当做到及时、准确、连续地测定和通报空中航空器的位置。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1344题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第七十九条规定，飞行间隔是为了防止飞行冲突，保证飞行安全，提高飞行空间和时间利用率所规定的航空器之间应当保持的最小安全距离。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1345题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第八条规定，经过批准的飞行，有关的航空公司和部门应当认真做好组织指挥和勤务保障工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1346题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百条规定，飞行中发生特殊情况，机组人员必须在保证航空器上人员生命安全的前提下，积极采取措施保全航空器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1347题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第四条规定，国务院、中央军事委员会空中交通管制委员会领导全国的飞行管制工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1348题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》凡辖有航空器的单位、个人和与飞行有关的人员及其飞行活动，必须遵守《中华人民共和国飞行基本规则》。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1349题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，各种通信、导航设备必须经常处于良好状态，主要设备应当配有备件。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1350题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零七条规定，雷达保障部门应当对中华人民共和国境内外的所有飞行提供保障。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1351题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，航路、航线地空通信、导航设备的增设、撤除或者变更，应当经中国人民解放军空军或者国务院民用航空主管部门同意。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1352题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第七十九条规定，飞行间隔包括纵向间隔和横向间隔。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1353题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九条规定，飞行人员在飞行中，必须服从指挥，严格遵守纪律和操作规程，正确处置空中情况。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1354题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零七条规定，雷达保障工作，应当按照管制区域或者雷达责任区组织实施。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1355题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第十六条规定，固定航线通常不得与航路、临时航线交叉或者通过飞行频繁的机场上空。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1356题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第七条规定，组织与实施飞行，应当按照飞行准备、飞行直接准备、飞行实施和飞行讲评等阶段进行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1357题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十八条规定，对飞行中特殊情况的处置，应当根据旅客实际情况、飞行条件和可供进行处置的时间来确定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1358题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第六十六条规定，穿越航路和航线的飞行，应当明确穿越的地段、高度和时间，穿越时还应当保证与航路和航线飞行的航空器有规定的飞行间隔。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1359题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十八条规定，飞行中的特殊情况，是指突然发生的危及飞行安全的情况。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1360题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十一条规定，工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，必须符合行业规定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1361题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第四条，无线电频谱资源属国家所有。国家无线电管理机构对无线电频谱实行统一规划、合理开发、科学管理、有偿使用的原则。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1362题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十三条规定，频率使用期满，需要继续使用的，必须办理申请手续。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1363题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十条规定，无线电台（站）停用或者撤销时，应当及时向原批准机构办理有关手续。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1364题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第五条，对在无线电管理工作和科学研究中作出重大贡献的单位和个人，应当给予鼓励。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1365题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十二条规定，产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点可以由城市规划行政主管部门确定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1366题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十三条规定，设置、使用无线电台（站），应当按照本条规定报请相应的无线电管理机构审批。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1367题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三条，无线电管理贯彻科学管理、促进发展的方针。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1368题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十二条规定，国家无线电管理机构、地方无线电管理机构根据设台（站）审批权限对无线电频率进行指配。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1369题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，非无线电设备对无线电台（站）产生有害干扰时，对航空器、船舶的安全运行造成危害时，必须停止使用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1370题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十三条规定，设置、使用特别业务的无线电台（站），由国家无线电管理机构审批。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1371题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十二条规定，产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点应当由城市规划行政主管部门和无线电管理机构协商确定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1372题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十三条规定，任何单位和个人未经国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构批准，不得转让频率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1373题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，非无线电设备对无线电台（站）产生有害干扰时，设备所有者或者使用者必须采取措施予以消除。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1374题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十七条规定，电台呼号由国家无线电管理机构编制和分配。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1375题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十三条规定，指配和使用频率，必须遵守国家有关频率管理的规定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1376题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十一条规定，工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，不得对无线电业务产生有害干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1377题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十二条规定，国家无线电管理机构对无线电频率实行统一管理和分配。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1378题,分值:(1.0)

为了加强无线电管理，维护空中电波秩序，有效利用无线电频谱资源，保证各种无线电业务的正常进行，制定《中华人民共和国无线电管理条例》。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1379题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第五条，国家鼓励对无线电频谱资源的开发、利用和科学研究，努力推广先进技术，提高管理水平。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1380题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十四条规定，船舶、机车、航空器上的制式无线电台（站），必须按照有关规定领取电台执照并报国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构备案。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1381题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十一条规定，设置、使用无线电台（站）的单位和个人，必须提出正式申请，办理设台（站）审批手续，领取电台执照。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1382题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十五条规定，处理无线电频率相互有害干扰，应当遵循带内让带外、主要业务让次要业务、先用让后用、有规划让无规划的原则。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1383题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，全国民用机场布局规划应当根据国民经济和社会发展需求以及国防要求编制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1384题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，禁止在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内，从事掘土、采砂、采石等改变地形地貌的活动。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1385题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，通用机场是指为从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行，以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等飞行活动的民用航空器提供起飞、降落等服务的机场。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1386题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，有关地方人民政府依法对辖区内民用机场实施行业监督管理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1387题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，任何单位或者个人使用的无线电台（站）和其他仪器、装置，不得对军民用航空无线电特有频率的正常使用产生干扰。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1388题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，民用机场电磁环境保护区域由民用机场所在地地方无线电管理机构确定，并向社会公布。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1389题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，禁止在民用机场净空保护区域内，设置影响民用机场目视助航设施使用或者飞行员视线的灯光、标志或者物体。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1390题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，禁止在距离航路两侧边界各20公里以内的地带修建对空射击的靶场和其他可能影响飞行安全的设施。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1391题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，禁止在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内，存放金属堆积物。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1392题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》适用于中华人民共和国境内民用机场和军民用共用机场的规划、建设、使用、管理及其相关活动。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1393题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，飞行区指标为4D以上（含4D）的运输机场的总体规划，由国务院民用航空主管部门批准。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1394题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，机场管理机构对运输机场的安全运营实施统一协调管理，负责建立健全机场安全运营责任制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1395题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，民用机场电磁环境保护区域包括设置在民用机场总体规划区域内的民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域和民用机场飞行区电磁环境保护区域。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1396题,分值:(1.0)

制定《民用机场管理条例》可以保障民用机场安全和稳步运营。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1397题,分值:(1.0)

民用机场分为运输机场和通用机场。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1398题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，运输机场所在地有关地方人民政府应当将运输机场场址纳入土地利用总体规划和城乡规划统筹安排，并对场址实施保护。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1399题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，禁止在民用机场净空保护区域内，焚烧产生大量烟雾的农作物秸秆、垃圾等物质，或者燃放烟花、焰火。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1400题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，机场管理机构及其关联企业参与经营采取有偿转让经营权的方式经营的业务的，由地区民用航空管理机构责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1401题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，任何单位和个人不得在运输机场内擅自新建、改建、扩建建筑物或者构筑物。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1402题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，对于旅客和货主的投诉，民用航空管理部门或者机场管理机构应当自受理之日起10个工作日内作出书面答复。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1403题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，运输机场的新建、改建和扩建应当依照国家有关规定办理建设项目审批、核准手续。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1404题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，地区民用航空主管部门依法对全国民用机场实施行业监督管理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1405题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十条规定，运输机场作为国际机场使用的，应当按照国家有关规定设立入境检查机构。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1406题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，民用航空管理部门和机场管理机构应当建立投诉监督管理部门，公布投诉受理单位和投诉方式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1407题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，机场管理机构应当根据运输机场突发事件应急预案组织运输机场应急救援的演练和人员培训。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1408题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十七条规定，运输机场投入使用的，机场管理机构应当向民用航空管理委员会提出申请。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1409题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，机场管理机构应当根据运输机场突发事件应急预案组织运输机场应急救援的模拟和人员训练。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1410题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，机场管理机构和地方人民政府应当加强对民用机场净空状况的核查。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1411题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，运输机场航空燃油供应企业停止运输机场航空燃油供应业务，应提前90个工作日告知地区民用航空管理机构、机场管理机构和相关航空运输企业。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1412题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，机场管理机构应当与航空运输企业、空中交通管理部门等单位建立信息公用机制。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1413题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，运输机场建设项目法人编制运输机场总体规划，无需征求有关军事机关意见。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1414题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十九条规定，地区民用航空管理机构应当自受理申请之日起30个工作日内审查完毕，作出准予许可或者不予许可的决定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1415题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十六条规定，运输机场投入使用应当具有健全的安全运营管理体系、组织机构和管理制度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1416题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，飞行区指标为4D以下（含4D）的运输机场的总体规划，由所在地地区民用航空管理机构批准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1417题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，禁止在民用机场净空保护区域内的民用机场围界外5米范围内，搭建建筑物、种植树木，或者从事挖掘、堆积物体等影响民用机场运营安全的活动。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1418题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，机场管理机构未按照应急预案的要求进行应急救援演练或者未配备必要的应急救援设备和器材的，由地区民用航空管理机构责令改正，处1万元以上5万元以下的罚款。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1419题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，机场管理机构未依照本条例的规定履行管理职责，造成运输机场地面事故、民用航空器飞行事故或者严重事故征候的，民用航空管理部门应当责令改正，处20万元以上100万元以下的罚款。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1420题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，机场管理机构应当按照国家规定的标准配备候机、餐饮、停车、医疗急救等设施、设备，并提供相应的服务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1421题,分值:(1.0)

制定《民用机场管理条例》可以规范民用机场的规划与发展。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1422题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，在民用机场净空保护区域内设置20万伏以上（含20万伏）的高压输电塔的，应当按照国务院民用航空主管部门的有关规定设置障碍灯或者标志。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1423题,分值:(1.0)

制定《民用机场管理条例》的依据是《中华人民共和国民用航空法》。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1424题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，民用机场电磁环境保护区域包括设置在民用机场总体规划区域内的民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域和民用航空无线电台（站）设备保护区域。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1425题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，运输机场因故不能保障民用航空器运行安全，需要临时关闭的，机场管理机构应当及时通知有关空中交通管理部门并及时向社会公告。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1426题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，运输机场不符合安全运营要求的，机场管理机构应当立即关闭运输机场，并严肃整改。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1427题,分值:(1.0)

在航空无线电台执照有效期内，若设备变更，应填写变更表。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1428题,分值:(1.0)

《有害干扰报表》中采取的时间是北京时间。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1429题,分值:(1.0)

军民合用的国际机场航空移动业务无线电台话呼使用统一编号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1430题,分值:(1.0)

地面航空无线电台执照有效期为三年，而民用航空器无线电台执照有效期为五年。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1431题,分值:(1.0)

各类地面航空无线电台和航空器无线电台的执照如有丢失、损坏，应当书面报告原发照机关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1432题,分值:(1.0)

航空移动业务甚高频无线电台和无方向信标台的工作频率，由民航局无线电管理委员会与有关部门协调按照国际无线电规则和国际民用航空组织航空移动业务甚高频分配表，以及国家无线电管理委员会《无线电频率表》指配，并由民航局无线电管理委员会负责与国际民用航空组织亚洲和太平洋地区办事处协调。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1433题,分值:(1.0)

民用航空机场使用的地面无线电台站设定需要经过民航地方管理局（飞行院校）无线电管理委员会审批

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1434题,分值:(1.0)

民航局无线电管理委员会收到国外提出受到我国民航无线电台站的有害干扰申诉后，应当立即通知地区管理局无线电管理委员会查处。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1435题,分值:(1.0)

民航局无线电管理委员会收到国外提出收到我国民航无线电台站的有害干扰申诉后，如不属我方原因，应当及时消除干扰。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1436题,分值:(1.0)

民用航空机场可以私自撤销民用航空无线电台站。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1437题,分值:(1.0)

民用航空器无线电台，不需要办理设台申请手续

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1438题,分值:(1.0)

凡经批准设置或迁移的民用航空无线电台站，可以在启用后办理民用航空无线电台执照。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1439题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电台受到干扰时，机组或地面操作使用人员应当及时填写《空管设备开放申请表》。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1440题,分值:(1.0)

无远距无方向信标台的仪表着陆系统的呼号由地方民航管理局指定.

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1441题,分值:(1.0)

国家空管局会指配给民用航空机场使用频率是甚高频、特高频的移动无线电话台。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1442题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电台受到干扰时，机组或地面操作使用人员应当及时自行消除干扰。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1443题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电业务是安全业务员，不应受到有害干扰，必须予以保护。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1444题,分值:(1.0)

民用航空各单位设置在军民合用机场的民用航空无线电台站的台址应当特别征得军方同意。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1445题,分值:(1.0)

非民用航空器电台的话呼，根据不同情况可分别规定使用所飞行的航班号或航空器登记号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1446题,分值:(1.0)

民用航空机场使用的地面无线电台站设定需要经过国家财政部审批。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1447题,分值:(1.0)

设置在机场范围以外的民用航空无线电台的台址，在设台前只要报请当地无线电管理委员会同意就可以建立。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1448题,分值:(1.0)

各无线电台站频率如需要变更，应当报告当地政府，并按正式变更通知实施。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1449题,分值:(1.0)

无方向信标台的呼号，由民航局无线电管理委员会商有关部门规定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1450题,分值:(1.0)

在航空无线电台执照有效期内，如有呼号变更，应填写变更表一式两份，一份报发照的无线电管理委员会，一份报当地民航管理局。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1451题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备特殊开放，但不能提供合格特殊校验报告，民航地区管理局可以批准申请

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1452题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备定期开放，地区管理局在收到导航设备定期开放的备案材料后，应当在15个工作日内进行核查，并作出结论

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1453题,分值:(1.0)

导航设备的投产开放，是指新建、迁建或更新的导航设备第二次投入实际运行的开放使用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1454题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，导航设备的定期开放实行许可管理

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1455题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备特殊开放，应当提交导航设备投产开放申请表

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1456题,分值:(1.0)

导航设备的投产开放，是指导航设备经特殊校验后的重新开放使用

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1457题,分值:(1.0)

导航设备定期校验结论存在限用，但不影响飞行程序正常使用的，不予以备案

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1458题,分值:(1.0)

导航设备开放与运行管理过程中，针对存在重大安全隐患的技术问题，民航局或地区管理局组织专家进行技术论证，其时间会提前审查时限。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1459题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位在申请设备投产开放许可证时，地区管理局受理申请后，应当将初步审查意见和申请材料一并上报民航局审核。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1460题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位在申请设备投产开放许可时未能提供导航设备工程建设竣工验收报告的，相关管理单位可以批准

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1461题,分值:(1.0)

停用超过40天的导航设备重新投入使用时，导航设备应当进行特殊校验

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1462题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备投产开放许可，应当向民航地区管理局提出申请

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1463题,分值:(1.0)

对通信导航监视运行保障单位申请设备的投产开放许可证的，由民航局空管局最终审核。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1464题,分值:(1.0)

导航设备的特殊开放，是指新建、迁建或更新的导航设备首次投入实际运行的开放使用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1465题,分值:(1.0)

中国民用航空总局负责全国导航设备投产开放的许可和导航设备开放、运行工作的监督检查。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1466题,分值:(1.0)

对通信导航监视运行保障单位申请设备的投产开放许可证的，由民航局空管局负责初审.

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1467题,分值:(1.0)

新建、迁建或更新的导航设备首次投入实际运行，应当进行投产校验，并取得投产开放许可。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1468题,分值:(1.0)

测距仪属于《民用航空导航设备开放与运行管理规定》中涉及到的导航设备

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1469题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发相关单位应当在事发后相关管理部门填报《民用航空安全信息初始报告表》

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1470题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发相关单位应当在事发后12小时内填报航空安全信息相关报表

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1471题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，民用航空安全信息的定期信息发布内容不包括特定事故情况

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1472题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，负责调查的民航地区管理局只需要在事发后向事发地民航地区管理局填报报告表即可。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1473题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，事发地民航地区管理局收到始报告表，应当在事发后将审核后的初始报告表上报到事发地空管局。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1474题,分值:(1.0)

据了解，在2012年2月1日12时天津航空一架民航客机在深圳发生航空器事故，并认定构成《民用航空安全信息管理规定》中的其他不安全事件，天津航空应当立即向天津民航地区管理局报告事故信息

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1475题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》中所称的其他不安全事件样例由中国民用航空安全监督管理局制定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1476题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，向局方举报与航空安全有关的事件，如果举报事件经调查构成事故、事故征候或其他不安全事件的，负责调查的单位应当在调查结束后2日内内向民航局安全信息主管部门填报报告表。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1477题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，由民航地区管理局组织事故调查的，不能按期提交的，应当向接受报告的部门提交书面说明

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1478题,分值:(1.0)

中国民用航空局空管局负责组织建立用于民用航空安全信息报告、存储、分析和发布的中国民用航空安全信息系统

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1479题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称事故是指在航空器运行阶段或者在机场活动区内发生的与机组人员有关的事件

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1480题,分值:(1.0)

由于偷乘航空器藏匿在供旅客和机组使用区域外造成的人员伤亡不属于《民用航空安全信息管理规定》所称事故。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1481题,分值:(1.0)

据了解，在2012年2月1日12时天津航空一架民航客机在深圳发生航空器严重征候事故，天津航空应当立即向天津监管局报告事故信息

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1482题,分值:(1.0)

航空器着陆区域不属于《民用航空安全信息管理规定》所称机场活动区

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1483题,分值:(1.0)

民航局支持开展民用航空安全信息报告、收集、分析和应用的技术研究

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1484题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在由于乘客偷乘飞机隐藏在行李舱而窒息死亡的不属于民用航空器事故

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1485题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，负责调查的民航地区管理局应当在事发后12日内向民航局安全信息主管部门填报报告表。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1486题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，负责调查的民航地区管理局应当在事发后15日内向民航局安全信息主管部门填报报告表。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1487题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，对于民用航空安全信息相关单位可以瞒报

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1488题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事故信息上报应遵照平等上报原则

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1489题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，空管局负责对外发布全行业的民用航空安全信息

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1490题,分值:(1.0)

《民用航空器事故征候》中的通用航空事故征候属于《民用航空安全信息管理规定》中的通用事故征候

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1491题,分值:(1.0)

012年2月1日12时天津航空得知本单位飞机在飞行过程中发生了航空器一般事故征候，根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，在2月1日24时之前，天津航空应当向事发地监管局填报民航安全信息报表

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1492题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在由于乘客之间相互殴打导致一方死亡的属于民用航空器事故

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1493题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，由民航局组织事故调查的，负责调查的单位应当在事故发生后12个月内填报相关报表

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1494题,分值:(1.0)

据了解，在2012年2月1日12时天津航空一架民航客机在深圳发生航空器一般事故征候，天津航空应当立即向天津监管局报告事故信息

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1495题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称航空器运行阶段是指从机长登上航空器准备飞行直至飞行结束这类人员下了航空器为止的过程。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1496题,分值:(1.0)

据了解，在2012年2月1日12时天津航空一架民航客机在深圳发生航空器事故，天津航空应当立即向天津监管局报告事故信息

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1497题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》所称机场活动区包括跑道、滑行道和机坪

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1498题,分值:(1.0)

任何情况下，事故征候和其他不安全事件信息中有关当事人的识别信息都应当予以保护

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1499题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事发相关单位在上报“民用航空安全信息初始报告表”后如果获得新的信息，应当及时补充报告。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1500题,分值:(1.0)

天津民航局安全信息主管部门在2012年2月1日8时收到事故信息报告，并认定构成《民用航空安全信息管理规定》中的其他不安全事件，根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，需要立即上报有关事故情况。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1501题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在飞机飞行过程中机组人员受伤，但其严重程度未构成事故征候的事件属于民用航空器事故

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1502题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事发地民航地区管理局收到始报告表，应当在事发后24小时内将审核后的初始报告表上报上级有关部门。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1503题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，由民航局组织事故调查的，负责调查的单位应当在事故发生后填报《民用航空安全信息初始报告表》

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1504题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事发相关单位应当向事发地监管局填报《民用航空安全信息初始报告表》

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1505题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事发地民航地区管理局收到始报告表，应当在事发后将审核后的初始报告表上报到事发相关单位所在地民航地区管理局

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1506题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，事发地民航地区管理局应当在事发后48小时内将审核后的初始报告表上报民航局安全信息主管部门

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1507题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，局方反对企事业单位之间共享安全信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1508题,分值:(1.0)

民用航空器事故不属于《民用航空安全信息管理规定》中所称的民用航空安全信息

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1509题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称局方不包括当地政府

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1510题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，由民航地区管理局组织事故调查的，不能按期提交的，应当向接受报告的部门提交书面说明

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1511题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，负责调查的民航地区管理局应当在事发向民航局安全信息主管部门填报《民用航空安全信息最终报告表》。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1512题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在停机坪上航空器严重损坏属于民用航空器严重事故征候

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1513题,分值:(1.0)

民航空管安全培训只能够单位自己单独进行

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1514题,分值:(1.0)

民航局支持民航空管安全管理的先进技术和先进的管理方式的推广应用

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1515题,分值:(1.0)

民航空管安全培训分为年前、年中、年末培训

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1516题,分值:(1.0)

民用航空的专业人员在身体不适合履行岗位职责时，民航空管运行单位应当予及时予以调整工作岗位。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1517题,分值:(1.0)

民航空管运行单位应当对涉及民航空管安全管理工作的数据和文档保存不得少于6年

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1518题,分值:(1.0)

当采用了新技术、使用了新设备，民航空管运行单位应当进行年度安全培训

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1519题,分值:(1.0)

监督检查本地区民航空管运行单位贯彻落实民航空管安全管理的政策、法规、章程和标准是民航地区管理局的职责

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1520题,分值:(1.0)

民用航空的专业人员应该取得相应的专业人员执照，并保持有效。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1521题,分值:(1.0)

民航空管从业人员岗前安全培训的时间不得少于24小时

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1522题,分值:(1.0)

民航空管从业人员经安全教育和培训后考核不合格的，经单位领导批准后可以上岗作业

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1523题,分值:(1.0)

中国民用航空局负责监督管理全国民航空管安全管理工作

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1524题,分值:(1.0)

当地政府负责监督管理本地区民航空管安全管理工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1525题,分值:(1.0)

民用航空的专业人员在身体不适合履行岗位职责时，应当坚持岗位继续工作

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1526题,分值:(1.0)

民航空管运行单位的从业人员发现安全隐患或者其他不安全因素，应当立即向安全管理部门或者安全管理人员报告。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1527题,分值:(1.0)

事先评估是对评估事项实施后是否满足预定的安全指标水平以及未来的安全发展态势所进行的评估

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1528题,分值:(1.0)

机场管理机构不属于《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》所指的民航空管运行单位。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1529题,分值:(1.0)

民航空管安全管理工作实行安全事故责任均等承担制度，依据有关法律、法规和《民》中的规定，追究安全生产事故责任人的责任。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1530题,分值:(1.0)

民航空管运行单位应当建立安全评估机制，安全评估分为事前评估和事后评估

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1531题,分值:(1.0)

民航空管运行单位安全管理应当坚持预防为主、打击为辅的工作方针。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1532题,分值:(1.0)

对通信导航监视设备使用许可合格审定机构的人员数量和质量进行审核的是合格审定机构的职责

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1533题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，设备生产厂家应当在有效期满前向相关管理部门提出书面申请

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1534题,分值:(1.0)

当民航总局空管局决定对设备进行淘汰时，对于设备已经取得的设备许可证处理是继续是适用

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1535题,分值:(1.0)

通信导航监视设备要申请使用许可证以在中国民用航空领域推广使用的，设备生产厂家应当先申请使用许可证以对设备可靠性、可用性、可维护性和安全性进行验证和确认。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1536题,分值:(1.0)

通信导航监视设备使用许可证有效期届满时，设备生产厂家可申请注销使用许可证

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1537题,分值:(1.0)

对于申请使用许可证的通信导航监视设备生产厂家的申请材料不齐全或者不符合格式要求的，民航局应当通知申请人需要补正的内容，逾期不通知视为在收到申请材料之日起受理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1538题,分值:(1.0)

在取得通信导航监视设备使用许可证之前，设备生产厂家应当提供具有民航局证明的通信导航监视设备用于安装、调试、试运行或者运行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1539题,分值:(1.0)

统一监管设备采购原则不是制定《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》其规章制定原则

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1540题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，设备生产厂家应当在有效期满前向相关管理部门提交不同型号设备的临时使用许可证

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1541题,分值:(1.0)

设备生产厂家取得临时许可证的通信导航监视设别按要求完成可靠性确认评审，经评定合格的，可以依照相关规定申请取得使用许可证，以在中国民用航空领域推广使用

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1542题,分值:(1.0)

民航局在受理通信导航监视设备生产厂家的临时使用许可证申请后认为需要进行合格审定的，由民航局自受理之日起7个工作日内通知申请人。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1543题,分值:(1.0)

对于未取得临时使用证或者使用证的通信导航监视设备，设备使用单位不可以使用

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1544题,分值:(1.0)

通信导航监视设备生产厂家申请使用许可证，不需要出具的临时许可证

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1545题,分值:(1.0)

自通信导航监视临时使用许可证或者使用许可证注销之日起6个月后，设备生产厂家或者其授权的代理机构可以重新提出申请

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1546题,分值:(1.0)

通信导航监视设备申请换发许可证的，设备生产厂家可提交任意型号设备的使用许可证

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1547题,分值:(1.0)

与设备生产厂家具有竞争关系的机构可以作为通信导航监视设备合格审定机构

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1548题,分值:(1.0)

对于未通过ISO9001质量管理体系认证的通信导航监视设备生产厂家申请设备使用许可证的处理是拒绝颁发

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1549题,分值:(1.0)

对通信导航监视设备的专家评审工作室民航局的任务。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1550题,分值:(1.0)

民航地区管理局负责本辖区通信导航监视设备使用许可的监督检查。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1551题,分值:(1.0)

通信导航监视设备的设备生产厂家申请通信导航监视设备许可证后，审查不合格的，由民航局书面通知申请人，并说明理由

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1552题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，经批准延期的，期满后可以再次申请延期。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1553题,分值:(1.0)

通信导航监视设备使用许可合格审定机构可以接受设备生产厂家的注资

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1554题,分值:(1.0)

通信导航监视设备使用许可合格审定机构可以通过进行合格审定工作进行盈利

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1555题,分值:(1.0)

通信导航监视设备的设备生产厂家申请通信导航监视设备临时许可证后，审查不合格的，由民航局书面通知申请人，并说明理由

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1556题,分值:(1.0)

对于通信导航监视设备技术指标和设备生产厂家资质审查不合格者不可以颁发使用许可证

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1557题,分值:(1.0)

通信导航监视设备生产厂家申请使用许可证，应当出具同一型号设备的临时使用许可证

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1558题,分值:(1.0)

通信导航监视设备的设备生产厂家无权制定设备测试地点

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1559题,分值:(1.0)

某通信导航监视设备生产厂家的临时使用许可证2011年颁发的，有效期到2013年

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1560题,分值:(1.0)

经调查发现生产厂家的通信导航监视设备在试运行或运行过程中暴露出重大功能缺陷啊，影响正常运行的，对其处理是吊销营业执照

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1561题,分值:(1.0)

通信导航监视设备生产厂家遗失临时使用许可证的，应当向民航局申请补发

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1562题,分值:(1.0)

设备生产厂家只要持有设备生产国批准生产或者销售的证明文件和有关部门核发的技术鉴定文件就可以申请通信导航监视临时使用许可证

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1563题,分值:(1.0)

民航局在受理通信导航监视设备生产厂家的临时使用许可证申请后20个工作日内进行审查并做出是否许可决定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1564题,分值:(1.0)

取得临时使用许可证的通信导航监视设备，在可靠性确认期满后，设备生产厂家可向合格审定机构提出评审申请，经评审合格的，可以按要求申请设备使用许可证。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1565题,分值:(1.0)

临时使用许可证和使用许可证的颁发和注销由民航地区管理局定期公布

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1566题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，设备生产厂家应当在有效期满前向民航局提出书面申请，

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1567题,分值:(1.0)

通信导航监视设备在试运行中发现重大功能缺陷，影响正常运行的，民航局对其处理是撤销设备许可证

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1568题,分值:(1.0)

民航总局空管局对通信导航监视设备的使用许可实施统一管理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1569题,分值:(1.0)

设备生产厂家以不正当手段获得临时使用许可证的，民航局撤销后，设备生产厂家在1年内不得申请任何通信导航监视设备的临时使用许可证

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1570题,分值:(1.0)

民航局要定期对指定的通信导航监视设备合格审定机构进行监督审核，以确认其能力持续有效

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1571题,分值:(1.0)

经调查发现生产厂家的通信导航监视设备售后服务不佳，责令限期改正逾期未改对其处理是注销临时使用许可证或者使用许可证

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1572题,分值:(1.0)

经民航总局空管局评审合格后，颁发《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证》后，同时继续承认临时使用许可证有效性

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1573题,分值:(1.0)

机场管理机构应当确保跑道、滑行道和机坪的道面、升降带及跑道端安全地区、围界、巡场路和排水设施等始终处于适用状态。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1574题,分值:(1.0)

机场管理机构、航空运输企业及其他运行保障单位应当每年至少对其在机场控制区工作的员工进行一次复训和考核，复训时间不少于20学时。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1575题,分值:(1.0)

在机场控制区工作的员工一年内违章5次机场管理机构应当收回违章人员的控制区证件

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1576题,分值:(1.0)

机场跑道、快速出口滑行道表面在雨后不应有积水

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1577题,分值:(1.0)

机场管理机构应当及时将最新的机场障碍物限制图报当地政府有关部门备案。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1578题,分值:(1.0)

机场管理机构应当每五年对机场的运行安全状况组织一次评估

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1579题,分值:(1.0)

当机场飞行区跑道、滑行道、机坪或其部分的关闭、恢复或运行限制发生变化，机场管理机构应当及时向驻场空中交通管理部门提供航行资料。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1580题,分值:(1.0)

民用航空无线电台（站）电磁环境保护区是指影响民用航空器运行安全的机场电磁环境区域，即民用机场管制地带内从地表面向上的空间范围。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1581题,分值:(1.0)

航空运输企业及其他驻场单位在机场内发生不安全事件，或发现机场设施达不到标准时，应当通报机场管理机构。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1582题,分值:(1.0)

机场管理机构应当制定各项工作的记录，详细记录各项检查和维护情况。记录应当包括电子文件和纸质文件，电子记录应当保存两年

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1583题,分值:(1.0)

机场跑道、滑行道等水泥混凝土道面必须完整、平坦，3米范围内的高差不得小于5毫米。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1584题,分值:(1.0)

对可预见的资料更改，应当按《民用航空航行情报工作规则》中的有关规定提前提供

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1585题,分值:(1.0)

在机场净空保护区域内不可放飞影响飞行安全的鸟类动物、无人驾驶自由气球、系留气球和其他升空物体

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1586题,分值:(1.0)

航空运输企业及其他驻场单位在机场内发生不安全事件，或发现机场设施达不到标准时，应当通报当地政府

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1587题,分值:(1.0)

跑道日航空器着陆架次大于210架次的，测试跑道摩擦系数的频率应当不少于每天一次。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1588题,分值:(1.0)

巡视检查中发现新的障碍物或净空条件发生变化时，只需要将新障碍物的位置、高度等情况通报民航地区管理局即可。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1589题,分值:(1.0)

机场管理机构应当依据《民用机场使用许可规定》，按照本机场远期总体规划，制作机场障碍物限制图。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1590题,分值:(1.0)

飞行区内割下的草应当尽快清除出飞行区，临时存放在飞行区的草，不得存放在跑道、滑行道的道肩外15范围内。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1591题,分值:(1.0)

种植草坪植被不影响航空电磁环境

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1592题,分值:(1.0)

机场管理机构可以组织具有机场运行管理经验的人员进行评估，也可以委托专业机构进行评估。评估后由评估人员编写评估报告

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1593题,分值:(1.0)

当发生因机场飞行区保障原因造成飞行事故、飞行事故征候、航空地面事故和其他不安全事件时，机场管理机构应当立即以月报形式报告民航地区管理局。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1594题,分值:(1.0)

作用于精神的物品，包括酒精、鸦片、大麻、可卡因及其他兴奋剂，安眠药及其他镇静剂，幻觉剂，咖啡和烟草等。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1595题,分值:(1.0)

持照人应在执照注册有效期满前3个月内向地区管理局提交执照注册申请。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1596题,分值:(1.0)

变更、增加职责类别签注或岗位类别签注的申请获得批准的，持照人应当在20个工作日内将执照送回地区管理局，由地区管理局在执照上变更或者增加相应签注。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1597题,分值:(1.0)

申请人在持相应有效执照岗位签注的电信人员带领下，参加不少于4个月的专业实习。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1598题,分值:(1.0)

对于申请材料不齐全或者不符合格式要求的，地区管理局应当在收到申请之后的6个工作日内一次性通知申请人需要补正的全部内容。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1599题,分值:(1.0)

所在单位要对持照人进行定期考核，才能对其予以注册。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1600题,分值:(1.0)

中国民用航空局令第200号《民用航空电信人员执照管理规则》（CCAR-65TM-I-R3）规定，电信人员执照遗失或者损坏后，持照人应当向地区管理局以书面形式申请补发，由地区空管局审核后报民航局补发执照。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1601题,分值:(1.0)

申请人在持相应有效执照岗位签注的电信人员带领下，参加不少于5个月的专业实习。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1602题,分值:(1.0)

民航局自收到地区管理局报送的执照申请材料及初步审查意见后15个工作日内，对申请材料进行审核并做出决定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1603题,分值:(1.0)

技能考核合格证应注明考核的专业类别和岗位，技能考核合格证有效期为2年。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1604题,分值:(1.0)

持照人必须工作满两年才能予以注册。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1605题,分值:(1.0)

申请人在提出申请前应当完成规定的培训，获得必要的申请经历，通过理论考试和技能考核，并取得相应的证明文件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1606题,分值:(1.0)

空中交通服务规则和工作程序是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1607题,分值:(1.0)

所在单位应当每隔两年对持照的电信人员进行培训和考核。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1608题,分值:(1.0)

中国民用航空局令第200号《民用航空电信人员执照管理规则》（CCAR-65TM-I-R3）规定，技能考核合格证有效期为3年。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1609题,分值:(1.0)

能熟练地运用仪器仪表测量工作参数是电信执照申请人应当具备的与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1610题,分值:(1.0)

电信执照技能考核的内容应当符合《民用航空电信人员执照管理规则》对申请人应当具备知识的要求。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1611题,分值:(1.0)

电信人员在工作单位变更时，其执照应当到变更后工作单位所在地的地区管理局重新注册。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1612题,分值:(1.0)

执照申请人和执照签注申请人的技能考核由其工作单位所在地的地区空管局组织，并安排检查员进行考核。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1613题,分值:(1.0)

民航局自收到地区管理局报送的执照申请材料及初步审查意见后，对申请材料进行审核并做出决定。符合条件的，应当予以批准，并自批准之日起10个工作日内颁发执照。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1614题,分值:(1.0)

通过所在单位组织的知识考试和技能考核是持照人注册要满足的条件之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1615题,分值:(1.0)

只要持照人受到任何作用于精神的物品影响损及工作能力时就不得从事通信导航监视服务保障岗位工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1616题,分值:(1.0)

电信人员执照，是指执照持有人具有符合要求的知识、技能和经历，有资格从事通信导航监视服务保障工作的证明文件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1617题,分值:(1.0)

能熟练地判断设备的工作状态是电信执照申请人应当具备的与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1618题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》适用于民用航空电信人员执照(以下简称电信人员执照)的申请、颁发、管理和监督。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1619题,分值:(1.0)

持照人进行执照注册时，所提交的注册材料应包括岗位培训和近期经历证明。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1620题,分值:(1.0)

完成规定的岗位培训是持照人注册要满足的条件之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1621题,分值:(1.0)

地区管理局应当对申请人是否具备条件进行初步审查，并将申请材料及初步审查意见于受理之日起20个工作日内报送民航局。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1622题,分值:(1.0)

电信执照申请人应当具备的与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能包括掌握一般单套设备的安装，并具有调试能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1623题,分值:(1.0)

符合《民用航空电信人员执照管理规则》规定的近期经历要求是持照人注册要满足的条件之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1624题,分值:(1.0)

电信人员在工作单位跨地区变更时，其执照应当到变更后工作单位所在地的地区管理局重新注册。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1625题,分值:(1.0)

专业技术知识不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1626题,分值:(1.0)

持照人申请变更或增加执照岗位签注，不涉及执照专业类别发生变化的，应当向地区管理局提出申请。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1627题,分值:(1.0)

持照人被暂停行使执照权利期间也可以从事通信导航监视服务保障岗位工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1628题,分值:(1.0)

对于同时申请电信人员执照不同专业类别多个岗位的申请人，其专业实习时间可以合并，但其总实习时间不得少于6个月。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1629题,分值:(1.0)

变更、增加专业类别签注或岗位类别签注的申请获得批准的，持照人应当在15个工作日内将执照送回地区管理局，由地区管理局在执照上变更或者增加相应签注。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1630题,分值:(1.0)

设备的电路原理、重要元器件的功能不属于电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1631题,分值:(1.0)

持照人进行执照注册时，所提交的注册材料不包括所在单位的知识考试和技能考核等材料。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1632题,分值:(1.0)

设备的性能及技术指标是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1633题,分值:(1.0)

持照人在饮用任何含酒精饮料之后的8小时之内不得从事通信导航监视服务保障岗位工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1634题,分值:(1.0)

电信执照申请人应当具备的与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能包括掌握设备常见故障维修能力。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1635题,分值:(1.0)

持照人进行执照注册时，所提交的注册材料应包括学历证明。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1636题,分值:(1.0)

间可以合并，但其总实习时间不得少于5个月。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1637题,分值:(1.0)

对于同时申请电信人员执照不同专业类别多个岗位的申请人，其专业实习时间可以合并，但其总实习时间不得少于5个月。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1638题,分值:(1.0)

配套设备的工作原理、技术功能是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1639题,分值:(1.0)

中国民用航空局令第200号《民用航空电信人员执照管理规则》（CCAR-65TM-I-R3）规定，执照申请人在提出申请前应当完成规定的培训，获得必要的申请经历，通过理论考试和技能考核后就可以申请执照。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1640题,分值:(1.0)

能熟练安装调试大型系统是电信执照申请人应当具备的与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能之一。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1641题,分值:(1.0)

持照人应具备相应的管理能力才能予以注册。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1642题,分值:(1.0)

中国民用航空局令第200号《民用航空电信人员执照管理规则》（CCAR-65TM-I-R3）规定，执照申请人和执照签注申请人的理论考试由其工作单位所在地的地区管理局组织。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1643题,分值:(1.0)

电信人员执照分为通信专业、导航专业和监视专业和辅助设备等四类。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1644题,分值:(1.0)

电信执照理论考试可以通过笔试、口试或者计算机考试来实现。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1645题,分值:(1.0)

个人履历不是持照人进行执照注册时所必备的注册材料。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1646题,分值:(1.0)

发动机维修知识是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1647题,分值:(1.0)

电信执照技能考核应当通过在实际运行环境中或者模拟环境中演示操作的方式进行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1648题,分值:(1.0)

间可以合并，但其总实习时间不得少于6个月。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1649题,分值:(1.0)

理论考试为百分制，成绩在60分（含）以上的执照申请人就可获得理论考试合格证。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1650题,分值:(1.0)

中国民用航空局令第200号《民用航空电信人员执照管理规则》（CCAR-65TM-I-R3）规定，电信人员执照申请人应当具有大学专科（含）以上文化程度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1651题,分值:(1.0)

申请人应当按照所申请的执照类别及岗位，向地区管理局提交规定的申请材料，其中包括理论考试合格证复印件和技能考核合格证复印件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1652题,分值:(1.0)

只要持照人血液中酒精含量小于0.04%就可以从事通信导航监视服务保障岗位工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1653题,分值:(1.0)

电信人员执照遗失或者损坏后，持照人应当向地区管理局以网站登记的形式申请补发。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1654题,分值:(1.0)

对于符合执照注册条件的，地区管理局应在执照注册有效期满前予以注册。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1655题,分值:(1.0)

只要持照人饮酒超过8小时就可以从事通信导航监视服务保障岗位工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1656题,分值:(1.0)

中国民用航空局令第200号《民用航空电信人员执照管理规则》（CCAR-65TM-I-R3）规定，技能考核按优、良、中、差评定。考核结果在良（含）以上的执照申请人方可获得技能考核合格证。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1657题,分值:(1.0)

民航局自收到地区管理局报送的执照申请材料及初步审查意见后，对申请材料进行审核并做出决定。对不符合条件的，应当不予批准，并通知地区管理局和申请人，并且不需要说明不予批准的原因。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1658题,分值:(1.0)

民用航空地区空管局负责本辖区电信人员执照管理的具体工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1659题,分值:(1.0)

关于电信人员执照基本信息的变更，地区管理局应当在受理后15个工作日内，对申请材料进行审核并做出决定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1660题,分值:(1.0)

电信人员执照遗失或者损坏后，持照人应当向地区管理局以书面形式申请补发，由地区管理局审核后报民航局补发执照。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1661题,分值:(1.0)

电信人员在工作单位跨地区变更时，其执照重新注册后，执照仍适用原注册有效期。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1662题,分值:(1.0)

电信人员执照基本信息的变更，由持照人向民航局提出申请并提交相关证明材料。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1663题,分值:(1.0)

持照人被暂停行使执照权利期间不得从事通信导航监视服务保障岗位工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1664题,分值:(1.0)

电信人员理论考试合格证，是表明合格证持有人具备从事通信导航监视服务保障工作所需专业技能的证明文件。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1665题,分值:(1.0)

电信执照申请人应当具备的与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能不包括熟练掌握设备的操作能力，如更改频率、改变工作方式、校正工作参数、更改参数设置

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1666题,分值:(1.0)

地区管理局或监管局实施SMS审核前应当成立SMS审核组，SMS审核组由一名组长和相关专业人员组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1667题,分值:(1.0)

SMS文件评审的重点应当放在被审核单位是否建立了相应的职责、程序、方法及其合理性等方面。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1668题,分值:(1.0)

在SMS审核整改阶段，被审核单位应当在审核结束后10个工作日内，针对审核中的不符合项以及建议措施指定整体计划，并提交当地管理局。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1669题,分值:(1.0)

在现场审核阶段，首先召开SMS审核启动会，双方就被审核单位准备情况、审核工作日程安排等事宜进行沟通。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1670题,分值:(1.0)

空管运行单位应当按照民航局、地区管理局要求和本单位SMS建设情况，原则上提前两个月向当地监管局提交SMS审核申请，并保证提交的文件、资料都是现行有效的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1671题,分值:(1.0)

地区管理局或监管局实施SMS审核前应当成立SMS审核组，审核结果分为合格和不合格两类。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1672题,分值:(1.0)

空管SMS审核工作分为审核申请、现场审核、审核整改三个阶段。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1673题,分值:(1.0)

各地区管理局应当每月向民航局空管办提交本地区空管运行单位SMS审核情况。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1674题,分值:(1.0)

在SMS审核整改阶段，监管局应当跟踪检查被审核单位整改落实情况，并上报地区管理局。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1675题,分值:(1.0)

在SMS审核整改阶段，被审核单位应当在审核结束后20个工作日内，针对审核中的不符合项以及建议措施指定整体计划，并提交当地监管局。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1676题,分值:(1.0)

通信导航监视系统设备开机前不需要做相关准备工作，可以直接开机。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1677题,分值:(1.0)

通信导航设备的运行质量指标主要是设备运行正常率和设备完好率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1678题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，飞行校验不合格的、超过规定周期没有校验的、经过大修后的未经校验合格的设备不得正式提供使用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1679题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，设备修理分为台站检修、巡回检修、送修、大修。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1680题,分值:(1.0)

设备运行值班人员必须注意天气的变化，防止因雷雨、风雪等恶劣天气损坏设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1681题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》适用于民用航空地面通信导航监视系统和设备运行管理的组织与实施，全体通信导航监视工作人员必须遵照执行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1682题,分值:(1.0)

已经投入使用而需要停工维护和修理的设备，必须报请上级业务主管部门批准。只要经过修理的设备就可以投入工作中使用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1683题,分值:(1.0)

设备在运行过程中发生故障，台站领导应及时组织技术力量抢修设备。可能影响正常保障时，应向有关部门通报情况。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1684题,分值:(1.0)

通信导航监视系统设备开机准备包括检查设备的各类开关、旋钮是否处于准备开机位置。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1685题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中将设备运行不正常的原因分为人为原因、技术原因、自然原因。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1686题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第二十五条规定，事故差错分为事故、严重差错和一般差错三种。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1687题,分值:(1.0)

各类通信导航监视设备运行维护人员应具备专业技术知识，熟悉有关规章制度和所管设备的性能、工作原理、操作程序和维修方法，必须经过专业学习和考核合格，取得相关执照，才能参加值班或维修设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1688题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，实施维护工作，必须使用经过校准的仪器仪表和工具，不得随意移动和拆卸机内部件、导线和元件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1689题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，飞行校验是验证通信导航、雷达设备准确性的重要手段。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1690题,分值:(1.0)

通信导航监视系统设备开机及运行时必须做到开机程序应严格按照设备使用说明书规定的步骤操作。禁止同时启动数部设备，防止启动电流过大，使电源过荷。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1691题,分值:(1.0)

造成设备运行不正常的自然原因是指传播条件异变，磁暴影响，以及气象突变（如雷雨、风沙、大雪）等。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1692题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，定期维护分为周、月、季、半年和年维护。各种设备的定期维护周期可以根据设备的不同情况确定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1693题,分值:(1.0)

中国民用航空通信导航监视设备运行维护工作的基本任务包括组织与实施设备、器材、仪表和工具的保管及零备件和器材的保障工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1694题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，台站是组织和实施通信导航设备运行的基层单位。其主要任务包括分析可能引起设备运行不正常的因素和存在的问题，及时采取措施避免差错，杜绝事故的发生，保证设备按规定安全运行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1695题,分值:(1.0)

设备运行值班人员必须做到定时巡视设备的工作状态，及时发现并处理设备不正常情况。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1696题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第二十二条规定，无线通信设备完好率必须达到9０%。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1697题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，如故障不能及时排除，设备需退出保障工作时，必须报请上级批准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1698题,分值:(1.0)

通信导航监视系统设备关机时必须做到关机的具体步骤应按设备使用说明书的规定进行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1699题,分值:(1.0)

熟练培训的内容应当根据岗位工作要求参照岗前培训有关内容执行，着重针对理论恢复的培训。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1700题,分值:(1.0)

岗前培训中理论知识培训不可在其所在单位进行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1701题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》规定，附加培训是指根据岗位运行保障需要，除岗前培训、熟练培训、复习培训外，针对新规则、新设备、新技术或其他特殊情况实施的培训。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1702题,分值:(1.0)

熟练培训应由通信导航监视服务保障单位自行组织，不可委托其他培训机构进行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1703题,分值:(1.0)

航空电信人员岗位培训大纲由民航局统一制定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1704题,分值:(1.0)

各通信导航监视服务保障单位依照各自职责，具体负责本单位航空电信人员岗位培训工作的实施。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1705题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》适用于航空电信人员岗位培训的实施和管理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1706题,分值:(1.0)

复习培训应当包括岗位应急处置的知识和技能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1707题,分值:(1.0)

中国民用航空局（简称民航局）对航空电信人员岗位培训工作实行统一管理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1708题,分值:(1.0)

被培训者岗前培训考核合格后方可申请执照考试。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1709题,分值:(1.0)

复习培训一般由通信导航监视服务保障单位自行组织。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1710题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》规定，通信导航监视岗位培训机构、通信导航监视保障服务单位可根据需要聘任或指定培训教员。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1711题,分值:(1.0)

通信导航监视岗位培训机构、通信导航监视保障服务单位的培训教员应当满足在相应专业领域具备较为全面的理论知识。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1712题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照技能考核按优、良、中、差的考核标准评定，考核成绩在中（含）以上的，为执照技能考核合格。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1713题,分值:(1.0)

执照技能考核成绩公布后，民航地区管理局电信人员执照管理部门应当将技能考核成绩清单及合格证颁发清单报民航局电信人员执照管理部门备案。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1714题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试合格证的有效期为5年。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1715题,分值:(1.0)

执照理论考试成绩公布后，民航地区管理局电信人员执照管理部门应当将理论考试成绩及理论考试合格证颁发清单报民航局电信人员执照管理部门备案。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1716题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照申请材料可以采取书面的方式，也可以采取网上提交的方式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1717题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，申请人申请理论考试和技能考核可以单独提出，也可一并提出。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1718题,分值:(1.0)

电信人员所在的通信导航监视服务保障单位应当技能考核合格证复印件及相关信息按规定纳入电信人员技术档案。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1719题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试结束后，允许复制或者取走执照理论考试试卷。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1720题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照申请可以由申请人本人提出，也可以由申请人通过所在单位提出。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1721题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，申请执照及相关签注前，申请人应当完成规定的岗位培训，并取得培训合格证。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1722题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试的试题在执照理论考试题库中随机抽取。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1723题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，对于执照理论考试中违反考场规则的申请人，民航地区管理局可以决定取消其考试成绩。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1724题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，申请变更或增加执照专业类别签注的持照人按照《民用航空电信人员执照管理规则》要求，需要参加技能考核。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1725题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，理论考试合格证和技能考核合格证是申请执照的必备条件之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1726题,分值:(1.0)

电信人员应当爱护和妥善保管执照，不得涂改、复制、转借、抵押、赠送，防止遗失或损坏。

正确       错误

:

标准答案:

YES

配套知识单选题,,共369题

第1727题,分值:(1.0)

我国空中交通管制方式主要包括（）。①程序管制；②飞行管制；③雷达管制；④雷达监控下的程序管制

A : ①②③④

B : ①②④

C : ①③④

D : ①②③

:

标准答案:

C

第1728题,分值:(1.0)

中国国际航空公司的两字代码是（）。

A : HU

B : CA

C : CZ

D : GS

:

标准答案:

B

第1729题,分值:(1.0)

49年被国际民航组织采用，正式作为国际标准的进程无线电测角导航系统是（）。

A : ADF

B : VOR

C : DME

D : ILS

:

标准答案:

B

第1730题,分值:(1.0)

从飞机到其所在位置正下方地面的垂直距离，称为（）。

A : 飞行高度

B : 绝对高度

C : 真实高度

D : 标准气压高度

:

标准答案:

C

第1731题,分值:(1.0)

从飞机到某一指定参考平面（例如机场平面）的垂直距离，称为（）。

A : 飞行高度

B : 绝对高度

C : 相对高度

D : 标准气压高度

:

标准答案:

C

第1732题,分值:(1.0)

飞机到某一从飞机重心到实际海平面（修正的海平面气压平面）的垂直距离，称为（）。

A : 飞行高度

B : 绝对高度

C : 相对高度

D : 标准气压高度

:

标准答案:

B

第1733题,分值:(1.0)

航路的设立单位是（）。

A : 地方政府

B : 机场

C : 民航总局

D : 航空公司

:

标准答案:

D

第1734题,分值:(1.0)

使用航空器从事民间性质的活动是（）。

A : 航空器制造业

B : 军事航空

C : 民用航空

D : 航空器维修业

:

标准答案:

C

第1735题,分值:(1.0)

为在机场范围或起落航线上飞机的活动提供的管制服务为（）。

A : 机场管制服务

B : 进近管制服务

C : 区域管制服务

D : 终端管制服务

:

标准答案:

A

第1736题,分值:(1.0)

空中交通管理的核心是（）。

A : 空中交通服务

B : 空域管理

C : 空中交通流量管理

D : 飞行情报服务

:

标准答案:

A

第1737题,分值:(1.0)

航空情报服务主要包括（）。

A : 航空情报出版物

B : 航行通告

C : 飞行前和飞行后服务

D : 以上三项都包括

:

标准答案:

D

第1738题,分值:(1.0)

空中飞行情报服务的频段为（）。

A : 121.600MHz—121.923MHz

B : 121.500MHz

C : 121.100MHz—122.200MHz

D : 108.100MHz—117.900MHz

:

标准答案:

C

第1739题,分值:(1.0)

飞行人员资料手册包括（）。①关于ATC的程序和飞行基本数据；②机场手册；③操作数据和有关航行通告；④航图和补充材料

A : ①②③④

B : ①②④

C : ①③④

D : ①②③

:

标准答案:

A

第1740题,分值:(1.0)

机场管制服务的服务范围包括（）。①航空器在机场交通管制区的空中飞行；②航空器的起飞和降落；③航空器在机坪上的运动；④防止飞机在运动中与地面车辆和地面障碍物的碰撞

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

A

第1741题,分值:(1.0)

空中交通服务的组成，包括（）。①空中交通管制服务；②飞行情报服务；③告警服务；④空中交通咨询服务

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

C

第1742题,分值:(1.0)

空域管理的目标是（）。

A : 实现对可用空域的最大利用

B : 建立的空域要有灵活性，以保证空域使用各方的地位平等

C : 考虑空中交通的国际性，建立能与周边国家航路网络相衔接的航路布局

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1743题,分值:(1.0)

民用航空和整个社会的结合点是（），其也是一个地区的公众服务设施。

A : 机场

B : 航站楼

C : 停机坪

D : 机库

:

标准答案:

A

第1744题,分值:(1.0)

由航空器使用者在飞行之前提交给空中交通服务当局的关于这次飞行的详细说明，称为（）。

A : 飞行计划

B : 飞行情报

C : 飞行进程单

D : 雷达报文

:

标准答案:

A

第1745题,分值:(1.0)

飞机到某一基准水平面的铅垂距离，通常以英尺或米为单位，称为（）。

A : 飞行高度

B : 绝对高度

C : 相对高度

D : 标准气压高度

:

标准答案:

A

第1746题,分值:(1.0)

航行资料根据包含的内容多少和发布的手段和有效时间的不同可分①航行资料汇编；②航行通告；③航行资料通告；④飞行人员资料手册

A : ①②③④

B : ①②④

C : ①③④

D : ①②③

:

标准答案:

A

第1747题,分值:(1.0)

航空业形成了（）等相对独立而又紧密联系的行业。①航空器制造业；②军事航空；③民用航空；④航空器维修业

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

B

第1748题,分值:(1.0)

飞机所在位置的经线北端顺时针测量至航向线的夹角称为（）。

A : 航向

B : 方位角

C : 俯仰角

D : 滚转角

:

标准答案:

A

第1749题,分值:(1.0)

20年，中国开通第一条航线是（）。

A : 北京—上海

B : 天津—广州

C : 北京—天津

D : 上海—汉口

:

标准答案:

C

第1750题,分值:(1.0)

对于起飞和降落的飞机在机场要按一定的航线飞行，这种航线叫做（）。

A : 起落航线

B : 起飞航线

C : 等待航线

D : 标准航线

:

标准答案:

A

第1751题,分值:(1.0)

下列哪年是民用航空正式开始的一年（）。

A : 1914

B : 1919

C : 1939

D : 1945

:

标准答案:

B

第1752题,分值:(1.0)

中国航空器材进出口集团公司简称是（）。

A : 中航材

B : 中空器

C : 国器材

D : 中空口

:

标准答案:

A

第1753题,分值:(1.0)

民航运输航线结构的主要形式分为（）。

A : 城市对型和中心辐射型

B : 城市对型

C : 网络型

D : 大小城市对型

:

标准答案:

A

第1754题,分值:(1.0)

间隔标准可以分为（）。

A : 垂直间隔和水平间隔

B : 纵向间隔和横向间隔

C : 垂直间隔和侧向间隔

D : 纵向间隔和水平间隔

:

标准答案:

A

第1755题,分值:(1.0)

飞机从地球表面一点（起点）到另一点（终点）的预定飞行路线，称为（）。

A : 航路

B : 航向

C : 航线

D : 航迹

:

标准答案:

C

第1756题,分值:(1.0)

以标准海平面(760毫米汞柱高)为基准面，飞机重心到该基准面的高度，称为（）。

A : 飞行高度

B : 绝对高度

C : 相对高度

D : 标准气压高度

:

标准答案:

D

第1757题,分值:(1.0)

以通过两航路点间的大圆圈线作为航线的，称为（）。

A : 真航线

B : 大圆航线

C : 等角航线

D : 极地航线

:

标准答案:

B

第1758题,分值:(1.0)

纵向间隔和横向间隔，称为（）。

A : 垂直间隔

B : 水平间隔

C : 侧向间隔

D : 间隔标准

:

标准答案:

B

第1759题,分值:(1.0)

管制员根据雷达屏幕上的信息向航空器提供管制间隔的管制方法，称为（）。

A : 程序管制

B : 飞行管制

C : 雷达管制

D : 雷达监控下的程序管制

:

标准答案:

C

第1760题,分值:(1.0)

下列属于航行情报服务内容的是（）。①重要天气情报和航行通告未发布的有关火山喷发和火山灰尘的信息；②导航服务内容变动的信息；③机场设施所，飞行区情况，影响飞行的雪、冰和积水的信息；④起飞机场、目的地机场、备降机场的天气状况

A : ①②③④

B : ①②④

C : ①③④

D : ①②③

:

标准答案:

A

第1761题,分值:(1.0)

空中交通管制服务可以分为（）。①区域管制服务；②进近管制服务；③机场管制服务；④终端管制服务

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

C

第1762题,分值:(1.0)

间隔标准中的水平间隔包括（）。

A : 垂直间隔和横向间隔

B : 横向间隔和时间间隔

C : 纵向间隔和横向间隔

D : 时间间隔和距离间隔

:

标准答案:

C

第1763题,分值:(1.0)

各个管制单位填写（）来实行和记录程序管制的过程。

A : 飞行计划

B : 飞行情报

C : 飞行进程单

D : 雷达报文

:

标准答案:

C

第1764题,分值:(1.0)

在繁忙的空域，由于任务繁重，一个管制中心内又分为多个（）。

A : 单元

B : 扇区

C : 区块

D : 区域

:

标准答案:

B

第1765题,分值:(1.0)

航路的开辟单位是（）。

A : 地方政府

B : 机场

C : 民航总局

D : 航空公司

:

标准答案:

C

第1766题,分值:(1.0)

等待航线一般建立在导航台上空，航空器在其上空分层“盘旋”飞行，每层之间的间隔为（）。

A : 300米

B : 500米

C : 600米

D : 800米

:

标准答案:

A

第1767题,分值:(1.0)

自动定向机依靠机上（）的方向特性来测定电台相对方位。

A : 平板缝式天线

B : 刀型天线

C : 环形天线

D : 阵列天线

:

标准答案:

C

第1768题,分值:(1.0)

在航路上的管制称为（）。

A : 机场管制服务

B : 区域管制服务

C : 进近管制服务

D : 程序管制服务

:

标准答案:

B

第1769题,分值:(1.0)

在飞机离场或到场时的管制称为（）。

A : 机场管制服务

B : 区域管制服务

C : 进近管制服务

D : 程序管制服务

:

标准答案:

C

第1770题,分值:(1.0)

空中交通服务的核心是（）。

A : 空中交通管制服务

B : 空中交通咨询服务

C : 告警服务

D : 飞行情报服务

:

标准答案:

A

第1771题,分值:(1.0)

航路的开辟单位和使用单位分别是（）。

A : 地方政府、航空公司

B : 航空公司、民航总局

C : 民航总局、航空公司

D : 地方政府、机场

:

标准答案:

C

第1772题,分值:(1.0)

飞行计划的目的是（）。①空中交通服务单位根据批准的计划对航空器提供管制、情报等服务；②在航空器发生事故时，搜索和救援的基本依据；③实行和记录程序管制的过程；④制定飞行方案活动

A : ①②

B : ③④

C : ①③

D : ②④

:

标准答案:

A

第1773题,分值:(1.0)

航行情报服务的具体内容包括（）。①编辑出版航行资料汇编；②编绘出版各种航图；③收集、校核和发布航行通告；④向机组提供飞行前和飞行后的航行资料服务

A : ①②③④

B : ①②④

C : ①③④

D : ①②③

:

标准答案:

A

第1774题,分值:(1.0)

最早应用的无线电导航设备是（）。

A : ADF

B : VOR

C : DME

D : ILS

:

标准答案:

A

第1775题,分值:(1.0)

标准大气状况下海平面的气压值（1013.25百帕），称为（）。

A : QFE

B : QNH

C : FL

D : QNE

:

标准答案:

D

第1776题,分值:(1.0)

航空业的基础是（）。

A : 航空器制造业

B : 军事航空

C : 民用航空

D : 航空器维修业

:

标准答案:

A

第1777题,分值:(1.0)

36年，我国开通的第一条国际航线是（）。

A : 广州—河内

B : 北京—河内

C : 天津—河内

D : 上海—河内

:

标准答案:

A

第1778题,分值:(1.0)

区域管制所提供的服务对象主要是（）以上高度运行的航空器。

A : 6000米

B : 7000米

C : 9000米

D : 10000米

:

标准答案:

A

第1779题,分值:(1.0)

在空中交通管制的频率分配中，用于紧急情况的频率是（）。

A : 118.000MHz

B : 121.600MHz

C : 108.100MHz

D : 121.500MHz

:

标准答案:

D

第1780题,分值:(1.0)

在抗战期间，从印度飞经喜马拉雅山到昆明进而至重庆的空中运输线，称为（）。

A : 骆驼航线

B : 驼峰航线

C : 双峰航线

D : 两航航线

:

标准答案:

B

第1781题,分值:(1.0)

由场面气压按照标准大气状况推算到平均海平面的气压值，称为（）。

A : QFE

B : QNH

C : FL

D : QNE

:

标准答案:

B

第1782题,分值:(1.0)

航图分为（）两大类。

A : 航空地图和特种地图

B : 航空地图和航路图

C : 航路图和特种地图

D : 机场图和机场障碍图

:

标准答案:

A

第1783题,分值:(1.0)

民用航空的主要部分是（）。

A : 通用航空

B : 航空运输

C : 农用航空

D : 现代航空

:

标准答案:

B

第1784题,分值:(1.0)

空速表根据动压计算的空速，未经任何补偿的速度值称为（）。

A : 马赫数

B : 指示空速

C : 计算空速

D : 真空速

:

标准答案:

B

第1785题,分值:(1.0)

空中交通管理的组成，包括（）。①空中交通服务；②空域管理；③空中交通流量管理；④空中交通咨询服务

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

C

第1786题,分值:(1.0)

为了保卫国家以及维护国家内部安定而进行的军事性质的航空活动是（）。

A : 航空器制造业

B : 军事航空

C : 民用航空

D : 航空器维修业

:

标准答案:

B

第1787题,分值:(1.0)

航空仪表的用途（）。①为飞行员提供驾驶飞机用的各种目视数据；②为机载导航设备提供有关的导航输入数据；③为机载记录设备提供有关的记录数据；④为自动飞行控制系统提供有关的数据

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

A

第1788题,分值:(1.0)

空中交通管理的基本任务是（）。①保证空中交通安全；②提供经济效益；③保障空中交通高效畅通；④飞行流量控制

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

C

第1789题,分值:(1.0)

（）对航空器在航线上的飞行提供交通管制服务，且每一个单位负责一定区域上空的航路、航线网的空中交通的管理。

A : ACC

B : APP

C : TMC

D : TWR

:

标准答案:

A

第1790题,分值:(1.0)

54年，民航局归国务院领导，更名为（）。

A : 中央军委民航局

B : 中国民航总局

C : 中国民航管理局

D : 中国民航管理委员会

:

标准答案:

B

第1791题,分值:(1.0)

航空器的活动空间大致为（）。

A : 对流层和平流层下部

B : 平流层和中间层下部

C : 中间层和热层下部

D : 对流层和中间层下部

:

标准答案:

A

第1792题,分值:(1.0)

进近管制区域的范围大约在机场（）半径以内，高度（）以下。

A : 90千米；6000米

B : 60千米；9000米

C : 80千米；5000米

D : 50千米；8000米

:

标准答案:

A

第1793题,分值:(1.0)

航空情报出版物分为基本出版物和非基本出版物，其中基本出版物包括（）。

A : 《中华人民共和国航空资料汇编》

B : 《中国民航国内航空资料汇编》

C : 《军用备降机场手册》

D : 以上三项都包括

:

标准答案:

D

第1794题,分值:(1.0)

我国在雷达覆盖率较低和雷达精度低的条件下提出的一种过渡性的管制方法，称为（）。

A : 程序管制

B : 飞行管制

C : 雷达管制

D : 雷达监控下的程序管制

:

标准答案:

D

第1795题,分值:(1.0)

以下航空活动属于通用航空的是（）。①公务航空；②航空作业；③旅客运输；④货物运输

A : ①④

B : ②③

C : ①②

D : ③④

:

标准答案:

C

第1796题,分值:(1.0)

利用航空器进行专业性工作，提供专业性操作，在工业、农业以及其他行业进行的航空服务活动，称为（）。

A : 航空作业

B : 航空运输

C : 通用航空

D : 民用航空

:

标准答案:

A

第1797题,分值:(1.0)

飞行计划一般需要提前（）提交给起飞机场的空中交通管制部门，紧急情况下可在起飞前（）交付。

A : 一天；1小时

B : 一天；2小时

C : 二天；1小时

D : 二天；2小时

:

标准答案:

A

第1798题,分值:(1.0)

飞行计划的内容包括（）。①飞机型号；②起飞和目的机场；③预计飞行时间；④起飞油量

A : ①②③④

B : ①②④

C : ①③④

D : ①②③

:

标准答案:

A

第1799题,分值:(1.0)

07年11月22日零时起我国施行新的飞行高度层垂直间隔配备方法。在现行8400米以下飞行高度层实行（）垂直间隔，12500米以上飞行高度层实行（）垂直间隔。

A : 300米；600米

B : 300米；500米

C : 600米；300米

D : 600米；500米

:

标准答案:

A

第1800题,分值:(1.0)

起落航线有（）组成，且一般为（）。

A : 5段；左航线

B : 6段；左航线

C : 6段；右航线

D : 5段；右航线

:

标准答案:

A

第1801题,分值:(1.0)

航空器的整个飞机过程由（）单位来分别管制。①APP；②TMC；③ACC；④TWR

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

C

第1802题,分值:(1.0)

用来指示飞机与地平面之间的相对关系，即指示飞机的俯仰和倾斜角度的航空仪表，称为（）。

A : 陀螺仪

B : 地平仪

C : 航向指示器

D : 无线电高度表

:

标准答案:

B

第1803题,分值:(1.0)

空中导航是指利用导航设备接收和处理导航信息，确定飞机的（）。

A : 位置、航向和飞行时间

B : 位置、姿态和航向

C : 姿态、航向和飞行时间

D : 位置、姿态和飞行时间

:

标准答案:

A

第1804题,分值:(1.0)

航行情报发送的手段主要有（）。

A : 高频通信、甚高频通信和航站自动情报服务广播

B : 高频通信、甚高频通信和音频综合系统

C : 高频通信、甚高频通信和选择呼叫系统

D : 高频通信、选择呼叫系统和航站自动情报服务广播

:

标准答案:

A

第1805题,分值:(1.0)

飞行规则可以分为（）。①通用飞行规则；②目视飞行规则；③一般飞行规则；④仪表飞行规则

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①②④

:

标准答案:

D

第1806题,分值:(1.0)

以下航空活动属于商业航空的是（）。①公务航空；②航空作业；③旅客运输；④货物运输

A : ①④

B : ②③

C : ①②

D : ③④

:

标准答案:

D

第1807题,分值:(1.0)

09年，旅美华侨（）制成了一架飞机并成功试飞。

A : 冯如

B : 刘敬宜

C : 陈卓林

D : 陈钠德

:

标准答案:

A

第1808题,分值:(1.0)

02年，我国的民航运输总周转量达到165亿吨公里，上升到世界（），我国成为了一个航空大国。

A : 第三位

B : 第五位

C : 第七位

D : 第九位

:

标准答案:

B

第1809题,分值:(1.0)

02年，中国民航总局确定了用（）时间把我国由一个航空大国转变为航空强国，以适应我国全面建设小康社会的目标。

A : 10年

B : 15年

C : 20年

D : 25年

:

标准答案:

C

第1810题,分值:(1.0)

利用航空器进行经营性的客货运输的航空活动，称为（）。

A : 航空作业

B : 商业航空

C : 通用航空

D : 民用航空

:

标准答案:

B

第1811题,分值:(1.0)

国际民航组织规定，国际航线统一使用（）。

A : 格林威治时间

B : 世界时

C : 区时

D : 协调世界时

:

标准答案:

D

第1812题,分值:(1.0)

飞机上的仪表按照功能分为（）。①飞行仪表；②导航仪表；③发动机仪表；④系统状态仪表

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②④

D : ①③④

:

标准答案:

A

第1813题,分值:(1.0)

以下航空活动属于航空作业的是（）。①工业航空；②农业航空；③航空科研和探险活动；④航空搜救

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

A

第1814题,分值:(1.0)

07年11月22日零时起我国施行新的飞行高度层垂直间隔配备方法。在现行8400米至8900米飞行高度层实行（）垂直间隔，8900米至12500米飞行高度层实行（）垂直间隔。

A : 300米；600米

B : 500米；300米

C : 600米；300米

D : 600米；500米

:

标准答案:

B

第1815题,分值:(1.0)

02年，中国民航总局确定了用20时间把我国由一个（），以适应我国全面建设小康社会的目标。

A : 民航运输大国转变为民航运输强国

B : 航空大国转变为航空强国

C : 航空弱国转变为航空强国

D : 民航运输弱国转变为民航运输强国

:

标准答案:

B

第1816题,分值:(1.0)

航空仪表按工作原理分为（）。①测量仪表；②计算仪表；③调节仪表；④测试仪表

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

C

第1817题,分值:(1.0)

（）在抗战期间，执行了从印度飞经喜马拉雅山到昆明进而至重庆的运输飞行任务。①中国航空公司；②中央航空公司；③中国南方航空公司；④中国东方航空公司

A : ①④

B : ②③

C : ①②

D : ③④

:

标准答案:

C

第1818题,分值:(1.0)

电子综合仪表系统主要包括（）。①电子飞行仪表系统（EFIS）；②电子集成飞机监控系统（ECAM）；③发动机指示机组警告系统（EICAS）；④主飞行显示系统（PFDS）

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①②④

:

标准答案:

C

第1819题,分值:(1.0)

用于为航路飞行阶段的航空器提供气压高度基准的是（）。

A : QFE

B : QNH

C : FL

D : QNE

:

标准答案:

D

第1820题,分值:(1.0)

一次雷达的目标识别，用于没有装应答机和应答机损坏的飞机，具体采用的方法包括（）。①航空器起飞后，其雷达目标在起飞跑道端2千米以内被发现；②航空器在某定位点或目视飞行报告点的位置显示与航空器驾驶员报告的一致，并且其航迹也与报告的航向和飞行航线一致；③观察到仅有一个雷达目标，按照指示做不小于30度的识别转弯；④通过雷达识别移交

A : ①②③④

B : ①②④

C : ①③④

D : ①②③

:

标准答案:

A

第1821题,分值:(1.0)

空中交通管制的任务是（）。①为每个航空器提供其他航空器的即时信息和动态；②确定各个航空器之间的相对位置；③发出管制许可，使用许可和信息防止航空器相撞，保障空中交通畅通；④用管制许可来保证在控制空域内各航班的间隔，从而保证飞行安全

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①②④

:

标准答案:

A

第1822题,分值:(1.0)

航线上各点的真航迹角不相等，但航线距离最短的航线是（）。

A : 真航线

B : 大圆航线

C : 等角航线

D : 极地航线

:

标准答案:

B

第1823题,分值:(1.0)

49年，总部已经迁往香港的中国航空公司和中央航空公司宣布起义，服从中央人民政府领导，并率领12架飞机飞回祖国大陆，这就是奠定新中国民航事业基础的著名的（）。

A : 双峰起义

B : 两航起义

C : 驼峰起义

D : 双航起义

:

标准答案:

B

第1824题,分值:(1.0)

下列关于区域管制的叙述，错误的是（）。

A : 区域管制所提供的服务主要是3000米以下的在大范围内运行的航空器

B : 航空器在航线上的飞行由区域管制中心提供空中交通管制服务

C : 区域管制员依靠空地通信、地面通信和远程雷达设备来确定飞机的位置

D : 区域管制中心都设在大城市附近，便于保障繁忙的通信网络和复杂设备的使用

:

标准答案:

A

第1825题,分值:(1.0)

关于空中导航，以下描述正确的是（）。

A : 用于为航路飞行阶段的航空器提供气压高度基准的是标准海平面气压

B : 国际民航组织规定，国际航线统一使用格林威治时间

C : 穿越极地区域的等角航线称为极地航线

D : 大圆航线上各点的真航迹角相等

:

标准答案:

A

第1826题,分值:(1.0)

关于空中交通管理与保障，描述正确的是（）。

A : 适于仪表飞行的气象条件比目视飞行条件要高

B : 空中交通管制的目的是防止航空器与航空器及障碍物相撞

C : 仪表飞行主要依靠驾驶员的视觉来飞行，目视飞行整个过程处于管制员的控制之下

D : 空中交通服务包括空中交通管理、空域管理和空中交通流量管理

:

标准答案:

B

第1827题,分值:(1.0)

关于空中导航，以下描述错误的是（）。

A : 导航要解决的问题是在哪里、去哪里和向哪走

B : 国际民航组织规定，国际航线统一使用格林威治时间

C : 穿越极地区域的大圆航线称为极地航线

D : 大圆航线上各点的真航迹角不相等，但航线距离最短

:

标准答案:

B

第1828题,分值:(1.0)

飞机上的黑匣子由（）两部分组成，功能分别为为（）。

A : DFD、RCVR；记录驾驶舱的各种声音、记录飞行时的各种参数

B : CVR、DFDR；记录驾驶舱的各种声音、记录飞行时的各种参数

C : CVR、DFDR；记录飞行时的各种参数、记录设备舱的各种声音

D : CVR、DFDR；记录客舱的各种声音、记录飞行时的各种参数

:

标准答案:

B

第1829题,分值:(1.0)

下列关于航行资料的叙述，错误的是（）。

A : 航行资料汇编是为了国际间交换的关于一个地区或国家航行方面的基本资料和数据，为国际航线所用

B : 航行通告可分为航行通告和雪情通告

C : 航行通告是飞行员及有关人员必须及时了解的资料

D : 定期航行通资料通告的有效其为14天

:

标准答案:

D

第1830题,分值:(1.0)

按照国际民航组织的分类，通用航空可以分为（）和（）两类。

A : 航空运输；其他类通用航空

B : 航空作业；航空运输

C : 航空作业；其他类通用航空

D : 公务航空；私人航空

:

标准答案:

C

第1831题,分值:(1.0)

关于目视飞行规则和仪表飞行规则，描述正确的是（）。

A : 仪表飞行主要依靠驾驶员的视觉来飞行，目视飞行整个过程处于管制员的控制之下

B : 最低的能进行目视飞行的天气条件为IMC

C : 适于仪表飞行的天气条件为VMC

D : 适于仪表飞行的气象条件比目视飞行条件要高

:

标准答案:

A

第1832题,分值:(1.0)

不同飞行阶段关注的高度不同，场面气压主要用在（），修正海平面气压主要用在（）。

A : 起飞和降落；爬升和下降

B : 起飞和爬升；下降和降落

C : 爬升和下降；航路飞行

D : 起飞和降落；航路飞行

:

标准答案:

A

第1833题,分值:(1.0)

民用航空可以分为（）和（）两个组成部分。

A : 航空运输；通用航空

B : 商业航空；航空运输

C : 商业航空；工业航空

D : 通用航空；私人航空

:

标准答案:

A

第1834题,分值:(1.0)

关于空中交通管制服务，下列叙述正确的是（）。

A : 对于降落飞行，飞机必须按照五边顺序飞完全部的标准航线

B : 区域管制所提供的服务对象主要是9000米以上高度运行的航空器

C : 起落航线一般为左航线，如果受到城市或者地形限制，也可以采用右航线

D : 在飞机离场或到场时的管制称为机场管制服务

:

标准答案:

C

第1835题,分值:(1.0)

中国历史上第一个飞机场是（）。

A : 南苑机场

B : 张贵庄机场

C : 禄口机场

D : 双流机场

:

标准答案:

A

第1836题,分值:(1.0)

民用航空的组成包括（）。①参与通用航空各种活动的个人和企事业单位；②民航机场；③参与航空运输的各类企业；④政府部门

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

A

第1837题,分值:(1.0)

飞机电子仪表系统包括以下哪三部分（）。

A : 发动机指示系统、导航系统和仪表指示系统

B : 通信系统、导航系统和仪表指示系统

C : 通信系统、导航系统和发动机告警系统

D : 发动机指示系统、发动机告警系统和仪表指示系统

:

标准答案:

B

第1838题,分值:(1.0)

当在雷达天线基座平台上安装避雷针时，避雷针根数不应少于（）支。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

C

第1839题,分值:(1.0)

等电位连接分为（）两种方法。

A : S型和M型

B : A型和B型

C : L型和C型

D : D型和P型

:

标准答案:

A

第1840题,分值:(1.0)

雷电防护区分为（）。

A : 直击雷非防护区(LPZOA)

B : 直击雷防护区(LPZOB)

C : 第一屏蔽防护区(LPZ1)和第二、第三、……屏蔽防护区(IPZ2、LPZ3、…)

D : 以上均包括

:

标准答案:

D

第1841题,分值:(1.0)

（）是指从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体；或从接地端于、等电位连接带至接地装置的连接导体。

A : 接地线earthconductor

B : 共用接地系统commonearthingsystem

C : 接地基准点earthingreferencepoint，ERP

D : 等电位连接

:

标准答案:

A

第1842题,分值:(1.0)

雷电保护等级为特级的通信导航监视设施，当Ⅰ级分类试验时，电源SPD1冲击电流limp为≥（）。

A : 20kA

B : 40kA

C : 60kA

D : 80kA

:

标准答案:

A

第1843题,分值:(1.0)

面积小于10m2的机房或受到条件限制时(如改造)可采用（）等电位连接结构。

A : S型

B : M型

C : L型

D : D型

:

标准答案:

A

第1844题,分值:(1.0)

（）是指在总放电电流试验中，流过多极SPD的PE(或PEN)导线的电流。

A : 总放电电流totaldischargecurrent

B : 标称放电电流nominaldischargecurrent

C : 冲击电流impulsecurrent

D : 最大放电电流maximumdischargecurrent

:

标准答案:

A

第1845题,分值:(1.0)

采用共用接地系统时，接地装置的接地电阻值应按防雷接地、交流工作接地、安全保护接地、设备要求的工作接地等（）确定。

A : 最大值

B : 最小值

C : 平均值

D : 以上答案均不对

:

标准答案:

B

第1846题,分值:(1.0)

通信导航监视设施的防雷接地系统宜采用（）接地方式。

A : 共用

B : 独立

C : 按设备功能进行分类

D : 以上答案均不对

:

标准答案:

A

第1847题,分值:(1.0)

雷电保护等级为特级的通信导航监视设施，其天馈系统的馈线、信号线、电源线应采用（）管（盒）全程屏蔽。

A : 金属

B : 非金属

C : 塑料

D : 木制

:

标准答案:

D

第1848题,分值:(1.0)

对于进出通信导航监视没施的通信缆线，（）使用光缆代替金属导线。

A : 可以

B : 不可以

C : 听领导安排

D : 以上答案均不对

:

标准答案:

A

第1849题,分值:(1.0)

（）是指埋人土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。

A : 引下线down-conductorsystem

B : 接地装置earth-terminationsystem

C : 接地体earthelectrode

D : 防雷装置lightningprotectionsystem

:

标准答案:

C

第1850题,分值:(1.0)

全向信标台接地装置宜以（）为中心，在其周围设置辐射式人工接地体。

A : 全向信标台

B : 全向信标台天线

C : 跑道端

D : 塔台

:

标准答案:

A

第1851题,分值:(1.0)

所有不用的管道和电缆（）。

A : 应拆除

B : 做接地处理

C : 应拆除或做接地处理

D : 以上答案均不对

:

标准答案:

C

第1852题,分值:(1.0)

应结合建筑物外形与结构、设备类型及性能参数等情况，采取（）等综合防雷措施。

A : 信号传输系统的保护

B : 天线馈线系统的保护

C : 屏蔽与等电位连接和接地系统

D : 以上均包括

:

标准答案:

D

第1853题,分值:(1.0)

按电磁兼容的原理，把通信导航监视设施按需要保护的空间，由外到里划分为不同的（），以确定各空间的雷击电磁脉冲的强度及应采取相应的防护措施。

A : 雷电防护区(LPZ)

B : 强度防护区(LPZ)

C : 电压防护区(LPZ)

D : 电流防护区(LPZ)

:

标准答案:

A

第1854题,分值:(1.0)

应结合（）等情况，采取防雷措施。

A : 传输线路特性与布局

B : 设备抗过压及抗电磁干扰能力

C : 设备的重要性与价值

D : 以上均包括

:

标准答案:

D

第1855题,分值:(1.0)

SPD特性参数应满足通信导航监视设备对信号（）的要求。

A : 传输速率

B : 带宽

C : 插入损耗和特性阻抗

D : 以上答案均包括

:

标准答案:

D

第1856题,分值:(1.0)

进出通信导航监视没施的通信缆线埋地深度不应小（）。

A : 0.5m

B : 0.7m

C : 0.9m

D : 1.0m

:

标准答案:

B

第1857题,分值:(1.0)

（）等电位连接适合于低频(kHz级)和设备较少的系统。

A : S型

B : M型

C : L型

D : D型

:

标准答案:

A

第1858题,分值:(1.0)

引下线应平直敷设，引下线与平行布设的各类天线、馈线、信号线、控制终、电源线的间距不应小于（）。

A : 1.0m

B : 1.2m

C : 1.5m

D : 1.8m

:

标准答案:

D

第1859题,分值:(1.0)

当设备所在防雷区的格栅形空间屏蔽不能满足设备的耐磁场干扰水平(如10A／m、30A／m或100A／m)时，宜在设备所在房间的（）面增设屏蔽网。

A : 一

B : 二

C : 四

D : 六

:

标准答案:

D

第1860题,分值:(1.0)

（）是指流过SPD、8／20μs电流波的峰值电流。用于Ⅱ级分类试验。Imax大于In。

A : 最大持续运行电压maximumcontinuousoperatingvoltage

B : 标称放电电流nominaldischargecurrent

C : 冲击电流impulsecurrent

D : 最大放电电流maximumdischargecurrent

:

标准答案:

D

第1861题,分值:(1.0)

（）是指直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网，以及用作接闪的金属屋屋面和金属构件等。

A : 直击雷directlightningflash

B : 雷击电磁脉冲lightningelectromagneticimpulse

C : 防雷装置lightningprotectionsystem

D : 接闪雷air-terminationsystem

:

标准答案:

D

第1862题,分值:(1.0)

应结合（）等情况，采取防雷措施。

A : 建筑物外形与结构

B : 设备类型及性能参数

C : 天线和馈线的类型与架设方式

D : 以上均包括

:

标准答案:

D

第1863题,分值:(1.0)

（）是指连接接闪器与接地装置的金属导体。

A : 引下线down-conductorsystem

B : 接地装置earth-terminationsystem

C : 接地体earthelectrode

D : 防雷装置lightningprotectionsystem

:

标准答案:

A

第1864题,分值:(1.0)

根据所处地区（），对通信导航监视设施的雷电保护等级进行分级。

A : 雷暴环境

B : 地形地势

C : 建(构)筑物高度

D : 以上均包括

:

标准答案:

D

第1865题,分值:(1.0)

通信导航监视设施及其机房宜采用（）等电位连接方法。

A : S型

B : M型

C : L型

D : D型

:

标准答案:

B

第1866题,分值:(1.0)

（）利用建(构)筑物基础钢筋作为自然接地体。

A : 避免

B : 可以

C : 看情况

D : 以上答案均不对

:

标准答案:

B

第1867题,分值:(1.0)

进人通信导航监视设施的低压电力电缆应采用铠装电缆或敷设在首尾电气贯通的金属管内埋地引入，铠装层或金属管的埋地深度不应小于（）。

A : 0.5m

B : 0.7m

C : 0.9m

D : 1.1m

:

标准答案:

B

第1868题,分值:(1.0)

所处地区年平均雷暴日数大于或等于（）的通信导航监视设施，雷电保护等级为特级。

A : 60d

B : 70d

C : 80d

D : 90d

:

标准答案:

C

第1869题,分值:(1.0)

重要机房及设备宜置于（）区或更高防护区内。

A : 直击雷非防护区(LPZOA)

B : 直击雷防护区(LPZOB)

C : 第一屏蔽防护区(LPZ1)

D : 第二屏蔽防护区(LPZ2)

:

标准答案:

D

第1870题,分值:(1.0)

雷达天线有天线罩时，宜在天线罩（）设置避雷针。

A : 外

B : 内

C : 内外均可

D : 以上答案均不对

:

标准答案:

A

第1871题,分值:(1.0)

进出通信导航监视没施的通信缆线应采用金属护套电缆或敷设在首尾电气贯通的（）管道内埋地进人，金属外护套或金属管道应两端就近接地。

A : 金属

B : 铝制

C : 铜制

D : 非金属

:

标准答案:

A

第1872题,分值:(1.0)

雷电保护等级为特级的通信导航监视设施，当II级分类试验时，电源SPD2标称放电电流In为≥（）。

A : 20kA

B : 40kA

C : 60kA

D : 80kA

:

标准答案:

B

第1873题,分值:(1.0)

通信导航监视设施的供配电系统应安装多级SPD进行保护，确保被保护设备的耐冲击过电压额定值(Uw)与SPD的电压保护水平(Up)之间满足如下公式的要求（）。

A : Up≤0.6Uw

B : Up≤0.8Uw

C : Up≤1.0Uw

D : Up>0.8Uw

:

标准答案:

B

第1874题,分值:(1.0)

当使用单根避雷针达不到保护要求时，（）使用多针等间隔安装在天线罩上。

A : 可以

B : 不可以

C : 听领导安排

D : 以上答案均不对

:

标准答案:

A

第1875题,分值:(1.0)

应结合建筑物外形与结构、设备类型及性能参数等情况，采取（）等综合防雷措施。

A : 直击雷防护

B : 供配电系统的保护

C : 信号传输系统的保护

D : 以上均包括

:

标准答案:

D

第1876题,分值:(1.0)

天馈线SPD的选择，应根据被保护设备的（）等要求，选用适配的天馈SPD。

A : 馈线特性阻抗

B : 插入损耗

C : 驻波比

D : 以上均包括

:

标准答案:

D

第1877题,分值:(1.0)

（）是LPS的一部分，由接闪器、引下线和接地装置组成。

A : 直击雷directlightningflash

B : 雷击电磁脉冲lightningelectromagneticimpulse

C : 防雷装置lightningprotectionsystem

D : 外部防雷装置externallightningprotectionsystem

:

标准答案:

D

第1878题,分值:(1.0)

全向信标台接地装置，其天线反射网的（）支撑杆应通过接地线与接地体相连。

A : 每根

B : 主要

C : 四周的

D : VOR、ILS监控天线和航向天线（）设置人工接地体，并用埋地接地线与台站接地装置互连。

:

标准答案:

A

第1879题,分值:(1.0)

（）是指可能持续加于电涌保护器的最大方均根电压或直流电压，等于电涌保护器的额定电压。

A : 最大持续运行电压maximumcontinuousoperatingvoltage

B : 标称放电电流nominaldischargecurrent

C : 冲击电流impulsecurrent

D : 最大放电电流maximumdischargecurrent

:

标准答案:

A

第1880题,分值:(1.0)

（）是指由设备生产厂给出的设备或设备主要部件耐冲击过电压的最大值。该值与设备的绝缘水平有关。

A : 总放电电流totaldischargecurrent

B : 标称放电电流nominaldischargecurrent

C : 冲击电流impulsecurrent

D : 耐冲击过电压额定值ratedimpulsewithstandvoltage

:

标准答案:

D

第1881题,分值:(1.0)

所处地区年平均雷暴日数小于（），位于旷野、山坡或山顶、大型水体旁、特别潮湿地带等预计累计次数较多的通信导航监视设施，雷电保护等级为甲级。

A : 20d

B : 30d

C : 40d

D : 50d

:

标准答案:

B

第1882题,分值:(1.0)

DVOR、ILS监控天线和航向天线（）设置人工接地体，并用埋地接地线与台站接地装置互连。

A : 需要

B : 不需要

C : 听领导安排

D : 以上答案均不对

:

标准答案:

A

第1883题,分值:(1.0)

避雷针或避雷线支撑杆在雷达天线仰角零度以上宜采用（）支撑杆。

A : 铝制

B : 铜制

C : 非金属

D : 金属

:

标准答案:

C

第1884题,分值:(1.0)

人工接地体装置宜设置为（）形接地体。

A : 圆

B : 矩

C : 三角形

D : 环

:

标准答案:

D

第1885题,分值:(1.0)

（）是指用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的器件。它至少含有一个非线性元件。

A : 电涌保护器(SPD)surgeprotectivedevice

B : 电压开关型SPDvoltageswitchingtypeSPD

C : 限压型SPDvoltagelimitingtypeSPD

D : 组合型SPDcombinationtypeSPD

:

标准答案:

A

第1886题,分值:(1.0)

天馈线SPD的选择，应根据被保护设备的（）等要求，选用适配的天馈SPD。

A : 工作频率

B : 输出功率

C : 接口型式

D : 以上均包括

:

标准答案:

D

第1887题,分值:(1.0)

（）等电位连接则适合于高频(MHz级)和设备较多的系统。

A : S型

B : M型

C : L型

D : D型

:

标准答案:

B

第1888题,分值:(1.0)

通信导航监视设施的防雷接地系统中，自然接地体与人工接地体之间应至少用（）条埋地接地线互连。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

B

第1889题,分值:(1.0)

（）是指由设备生产厂给出的设备或设备主要部件耐冲击过电压的最大值。该值与设备的绝缘水平有关。

A : 总放电电流totaldischargecurrent

B : 标称放电电流nominaldischargecurrent

C : 冲击电流impulsecurrent

D : 耐冲击过电压额定值ratedimpulsewithstandvoltage

:

标准答案:

D

第1890题,分值:(1.0)

雷电保护等级为特级的通信导航监视设施宜安装（）级SPD。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

D

第1891题,分值:(1.0)

（）是指由电压开关型组件和限压型组件组合而成，可以显示为电压开关型或限压型或这两者都有的特性，这决定于所加电压的特性。

A : 电涌保护器(SPD)surgeprotectivedevice

B : 电压开关型SPDvoltageswitchingtypeSPD

C : 限压型SPDvoltagelimitingtypeSPD

D : 组合型SPDcombinationtypeSPD

:

标准答案:

D

第1892题,分值:(1.0)

（）是指接地体和接地线的总合。

A : 引下线down-conductorsystem

B : 接地装置earth-terminationsystem

C : 接地体earthelectrode

D : 防雷装置lightningprotectionsystem

:

标准答案:

B

第1893题,分值:(1.0)

当雷达天线基座平台高度较低时，（）在地面架设独立避雷针或架空避雷线。

A : 可以

B : 不可以

C : 听领导安排

D : 以上答案均不对

:

标准答案:

A

第1894题,分值:(1.0)

相邻的建(构)筑物(含天线塔杆)间距不大于（）时，应围绕相邻建(构)筑物安装一个接地体。

A : 3m

B : 4m

C : 5m

D : 6m

:

标准答案:

C

第1895题,分值:(1.0)

相互距离大于10m且有直接电气连接时，则每个建(构)筑物各安装一个接地体，接地体之间至少要用（）条埋地接地线互连。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

B

第1896题,分值:(1.0)

（）是指闪电直接击在建筑物、其他物体、大地或防雷装置上，产生电效应、热效应和机械力者。

A : 直击雷directlightningflash

B : 雷击电磁脉冲lightningelectromagneticimpulse

C : 防雷装置lightningprotectionsystem

D : 外部防雷装置externallightningprotectionsystem

:

标准答案:

A

第1897题,分值:(1.0)

单独设置引下线时，其数量可按FAA-STD-019D中3.7.10.1设置，杆型塔可设置一条引下线，其他类型塔至少设置（）引下线，大型塔如雷达塔的每个脚设置一条引下线。

A : 一条

B : 二条

C : 三条

D : 四条

:

标准答案:

B

第1898题,分值:(1.0)

在建筑物外设置引下线时，引下线不应少于（）根。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

B

第1899题,分值:(1.0)

（）是指接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其他连接导体的总合。

A : 直击雷directlightningflash

B : 雷击电磁脉冲lightningelectromagneticimpulse

C : 防雷装置lightningprotectionsystem

D : 外部防雷装置externallightningprotectionsystem

:

标准答案:

C

第1900题,分值:(1.0)

对于没有格栅形空间屏蔽的通信导航监视台站(如砖木结构台站)根据设备电磁环境要求，宜在机房（）面增设屏蔽网。

A : 一

B : 二

C : 四

D : 六

:

标准答案:

D

第1901题,分值:(1.0)

（）是指一建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属装置，包括防雷装置。

A : 接地线earthconductor

B : 共用接地系统commonearthingsystem

C : 接地基准点earthingreferencepoint，ERP

D : 等电位连接

:

标准答案:

B

第1902题,分值:(1.0)

为了防止漏电保护器由于超出正常使用条件引起的误动作，（）应操作一次试验按钮，以确认保护器是否可靠、有效。

A : 每月

B : 每周

C : 每天

D : 每半年

:

标准答案:

A

第1903题,分值:(1.0)

蓄电池正常运行时，应（）普测一次电池电压、环境温度，并作好记录。

A : 每周

B : 每月

C : 每季

D : 每年

:

标准答案:

B

第1904题,分值:(1.0)

发生电气火灾时，应先切断着火部分的电源，切断电源时应注意（）。

A : 使用绝缘工具操作

B : 对于高压设备，应先断开断路器，然后拉开隔离开关

C : 对于低压设备，应先拉开隔离开关，后断开磁力启动器

D : 对于带有负载的线路，应尽可能先切除负载，再切断电源

:

标准答案:

C

第1905题,分值:(1.0)

蓄电池室内应有通道，两侧均有蓄电池时，通道宽度应在（）。

A : 1m以上

B : 0.8m以上

C : 1.2m以上

D : 0.6m以上

:

标准答案:

A

第1906题,分值:(1.0)

以下属于由电路原因引起的漏电保护器误动作的是（）。

A : 过电流引起的误动作

B : 电路中存在高频电流引起的误动作

C : 浪涌电流引起的误动作

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第1907题,分值:(1.0)

按照结构特征，漏电保护器分为()。

A : 开关式漏电保护器

B : 组合式漏电保护器

C : 安全保护插座和插头

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第1908题,分值:(1.0)

按电解液种类分类，电池可分为酸性电池、碱性电池、中性电池和有机电解液电池，以下属于中性电池的是（）。

A : 镍镉蓄电池

B : 铅酸蓄电池

C : 海水激活电池

D : 锂电池

:

标准答案:

C

第1909题,分值:(1.0)

市电中断时，逆变器将（）提供的直流电转变成交流电后，为负载供电。

A : 蓄电池

B : 整流器

C : 变换器

D : 稳压器

:

标准答案:

A

第1910题,分值:(1.0)

按照动作时间，漏电保护器分为()。

A : 快速型漏电保护器

B : 延时型漏电保护器

C : 反时限型漏电保护器

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第1911题,分值:(1.0)

蓄电池的额定容量是（）。

A : 蓄电池放电时测得的容量

B : 根据电化量和活性物质量计算出来的容量

C : 在制造厂规定的条件下，蓄电池能放出的最低工作容量

D : 在特定条件下，蓄电池放电时测得的容量

:

标准答案:

C

第1912题,分值:(1.0)

根据工作的具体场所和工作环境，各国规定了相应的安全电压等级。在我国，直流安全电压上限是（）V。

A : 12

B : 36

C : 42

D : 72

:

标准答案:

C

第1913题,分值:(1.0)

漏电保护器中将检测到的漏电信号变换为后续部分可以接收的电压或功率信号的是（）。

A : 检测元件

B : 开关

C : 中间环节

D : 执行机构

:

标准答案:

A

第1914题,分值:(1.0)

在实施胸外按压时，需垂直按压，根据触电者的年龄按压深度不同，通常成人按压深度为（）cm。

A : 3.8-5

B : 3

C : 2

D : 5cm以上

:

标准答案:

A

第1915题,分值:(1.0)

蓄电池的充电可分为常规充电法和快速充电法，以下不属于常规充电法的是（）。

A : 恒流充电法

B : 阶段充电法

C : 恒压充电法

D : 脉冲式充电法

:

标准答案:

D

第1916题,分值:(1.0)

按电流通过人体时的生理机能反应和对人体的危害程度，可将电流分为（）。

A : 感知电流、摆脱电流、致颤电流

B : 感知电流、摆脱电流

C : 摆脱电流、致颤电流

D : 感知电流、致颤电流

:

标准答案:

C

第1917题,分值:(1.0)

下列关于电池容量的叙述错误的是（）。

A : 电池容量的单位为库仑

B : 电池容量可分为额定容量(标称容量)和实际容量

C : 额定容量是指电池在25℃环境温度下以10小时率电流放电应该放出的最低限度的电

D : 以上选项都不对

:

标准答案:

D

第1918题,分值:(1.0)

以下关于阀控密封铅酸电池的使用正确的是（）。

A : 对搁置不用超过3个月的电池进行补充电

B : 经常对电池进行均充以保证电池容量

C : 摆放电池组的房间应该密封良好

D : 电池连接应贯彻“多并少串，先并后串”的原则

:

标准答案:

C

第1919题,分值:(1.0)

在实施触电急救时，创伤急救的原则是（）。

A : 先固定、后搬运、再抢救

B : 先固定、后抢救、再搬运

C : 先抢救、后固定、再搬运

D : 以上全不正确

:

标准答案:

C

第1920题,分值:(1.0)

采用额定电流60A的熔断器，保护时接零线路允许的长度为（）m。

A : 120

B : 160

C : 200

D : 250

:

标准答案:

C

第1921题,分值:(1.0)

阀控密封铅酸电池的循环寿命较高，一般为（）。

A : 300500次

B : 500600次

C : 800900次

D : 10001200次

:

标准答案:

D

第1922题,分值:(1.0)

以下可以混合使用的电池是（）。

A : 新旧不同

B : 厂家不同

C : 容量不同

D : 相同批次

:

标准答案:

D

第1923题,分值:(1.0)

下面哪一项不是电气火灾的原因，（）。

A : 烘烤

B : 静电

C : 雷电

D : 明火

:

标准答案:

D

第1924题,分值:(1.0)

哪一项不是电力电缆起火原因，（）。

A : 绝缘损坏短路

B : 负载过轻

C : 中间接头盒绝缘击穿

D : 电缆闪络着火

:

标准答案:

B

第1925题,分值:(1.0)

在不同状态下电击伤者的急救措施应不同，当神智昏迷、心跳存在和呼吸停止时，应采取的措施为（）。

A : 胸外心脏按压

B : 口对口（鼻）人工呼吸

C : A和B一起做

D : A或B均可

:

标准答案:

B

第1926题,分值:(1.0)

漏电电流互感器一次导体带有金属管时，以下相关叙述正确的是（）。

A : 金属管的接地线装在负载侧

B : 把漏电电流互感器安装在无金属管的导线处

C : A和B均正确

D : A和B均不正确

:

标准答案:

C

第1927题,分值:(1.0)

以下属于由电路原因引起的漏电保护器误动作的是（）。

A : 接地不当引起的误动作

B : 接线错误引起的误动作

C : 过电压引起的误动作

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第1928题,分值:(1.0)

对于320kV·A的变压器，采用整定电流645A的自动开关保护时，接零线路允许长度为（）m。

A : 80

B : 100

C : 210

D : 180

:

标准答案:

A

第1929题,分值:(1.0)

蓄电池的充电可分为常规充电法和快速充电法，以下不属于快速充电法的是（）。

A : 变电流间歇充电法

B : 阶段充电法

C : 变电压间歇充电法

D : 脉冲式充电法

:

标准答案:

B

第1930题,分值:(1.0)

难度易蓄电池的外壳清洁应使用（）进行。

A : 肥皂水

B : 汽油

C : 乙醇

D : 甲醇

:

标准答案:

A

第1931题,分值:(1.0)

组合式漏电保护器中的漏电继电器的作用为()。

A : 只检测漏电信号

B : 能直接断开主电路

C : 只用于漏电信号的比较

D : 用于漏电信号的检测和比较

:

标准答案:

D

第1932题,分值:(1.0)

依据《电业安全工作规程（变电站和发电厂电气部分）》的附录紧急救护法要求，触电急救步骤为（）。

A : 判断伤情、人工呼吸、胸外按压、心肺复舒

B : 脱离电源、现场就地急救、创伤急救

C : 脱离电源、人工呼吸、胸外按压、心肺复舒

D : 脱离电源、胸外按压、心肺复舒

:

标准答案:

B

第1933题,分值:(1.0)

保护接地是（）。

A : 将设备正常工作时不带电，而在绝缘损坏时可能带电的金属部分与电源接地中性线（零线）作金属性连接

B : 将电气设备的金属外壳与电源接地中性线（零线）作金属性连接

C : 将设备正常工作时不带电，而在绝缘损坏时可能带电的金属部分接地

D : 将电气设备的金属外壳接地

:

标准答案:

C

第1934题,分值:(1.0)

根据对人体的伤害程度，电流对人体的伤害分为（）。

A : 电伤和电击

B : 电灼伤和电烙印

C : 电灼伤和皮肤金属化

D : 电灼伤和电光眼

:

标准答案:

A

第1935题,分值:(1.0)

密封电池组搁置不用时间超过（）个月应进行充电。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 6

:

标准答案:

C

第1936题,分值:(1.0)

关于蓄电池应用的描述错误的是（）。

A : 蓄电池可以串联使用

B : 蓄电池可以并联使用

C : 新旧蓄电池可以同时使用

D : 不同型号的蓄电池不可以同时使用

:

标准答案:

C

第1937题,分值:(1.0)

在实施胸外按压时，需垂直按压，根据触电者的年龄按压深度不同，通常婴儿按压深度为（）cm。

A : 3.8-5

B : 3

C : 2

D : 5cm以上

:

标准答案:

C

第1938题,分值:(1.0)

蓄电池单体的额定电压为（）。

A : 2V

B : 3.6V

C : 6V

D : 12V

:

标准答案:

B

第1939题,分值:(1.0)

正常情况下，某UPS用阀控密封铅酸电池的额定容量是100A·h，则在25℃，20小时率条件下放电的容量是（）。

A : 低于100A·h

B : 等于100A·h

C : 大于100A·h

D : 不确定

:

标准答案:

A

第1940题,分值:(1.0)

哪一项不属于必须安全漏电断路器的设备或场所，（）。

A : 在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备

B : 建筑施工地的电气施工机械设备

C : 暂设临时用电的电气设备

D : 使用隔离变压器的电气设备

:

标准答案:

D

第1941题,分值:(1.0)

哪一场所或设备不需要装漏电断路器，（）。

A : 用于消防设备的电源

B : 在采用了不接地的局部等电位连接安全措施的场所中使用的电气设备

C : 消防用电电梯及确保公共场所安全的设备

D : 用于防盗报警的电源

:

标准答案:

B

第1942题,分值:(1.0)

在进行人工呼吸时，每分钟吹气（）次为宜。

A : 42228

B : 42291

C : 42167

D : 42354

:

标准答案:

D

第1943题,分值:(1.0)

对于320kV·A的变压器，采用整定电流525A的自动开关保护时，接零线路允许长度为（）m。

A : 140

B : 160

C : 320

D : 80

:

标准答案:

A

第1944题,分值:(1.0)

漏电保护器中用以切断被保护电路的电源的是（）。

A : 检测元件

B : 主开关

C : 中间环节

D : 执行机构

:

标准答案:

D

第1945题,分值:(1.0)

以下有关保护接零叙述正确的是（）。

A : 此时如果电气设备某项绝缘损坏碰壳，则接地短路电流经接地中性线构成回路。由于接地中性线阻抗基本固定不变，且比接地电阻小得多，接地短路电流较大，足以使线路上的自动开关或熔断器以很短的时限断开，切除故障设备

B : 此时如果电气设备某项绝缘损坏碰壳，则接地短路电流经接地中性线构成回路。人体电阻远大于接零回路中的电阻，即使故障设备未接触，人体接触时接地短路电流几乎全部通过保护零线，流经人体的电流接近于零

C : 比保护接地的安全性高

D : 以上全部正确

:

标准答案:

D

第1946题,分值:(1.0)

在不同状态下电击伤者的急救措施应不同，当神智昏迷、心跳停止和呼吸存在时，应采取的措施为（）。

A : 胸外心脏按压

B : 口对口（鼻）人工呼吸

C : A和B一起做

D : A或B均可

:

标准答案:

A

第1947题,分值:(1.0)

按电解液种类分类，电池可分为酸性电池、碱性电池、中性电池和有机电解液电池，以下属于有机电解液电池的是（）。

A : 镍镉蓄电池

B : 铅酸蓄电池

C : 海水激活电池

D : 锂电池

:

标准答案:

D

第1948题,分值:(1.0)

胸外按压是挤压心脏以形成暂时的人工循环方法，按压频率一般保持为（）次/分钟。

A : 80

B : 60

C : 100

D : 120

:

标准答案:

C

第1949题,分值:(1.0)

下面哪一项不是电气火灾的原因，（）。

A : 电火花

B : 明火

C : 电弧

D : 摩擦

:

标准答案:

B

第1950题,分值:(1.0)

发生电气火灾时，应先切断着火部分的电源，切断电源时应注意（）。

A : 使用绝缘工具操作

B : 对于高压设备，应先断开断路器，然后拉开隔离开关

C : 对于低压设备，应先断开磁力启动器，后拉开隔离开关

D : 对于带有负载的线路，应先切断电源，再切除负载

:

标准答案:

C

第1951题,分值:(1.0)

蓄电池的实际容量是（）。

A : 蓄电池放电时测得的容量

B : 根据电化量和活性物质量计算出来的容量

C : 在制造厂规定的条件下，蓄电池能放出的最低工作容量

D : 在特定条件下，蓄电池放电时测得的容量

:

标准答案:

A

第1952题,分值:(1.0)

哪一项不属于漏电保护器的误动作,（）。

A : 触电动作

B : 高频电流引起的动作

C : 循环电流引起的动作

D : 中性线绝缘电阻过低引起的动作

:

标准答案:

A

第1953题,分值:(1.0)

蓄电池的理论容量是（）。

A : 蓄电池放电时测得的容量

B : 根据电化量和活性物质量计算出来的容量

C : 在制造厂规定的条件下，蓄电池能放出的最低工作容量

D : 在特定条件下，蓄电池放电时测得的容量

:

标准答案:

B

第1954题,分值:(1.0)

发生电气火灾时，应先切断着火部分的电源，切断电源时应注意（）。

A : 使用绝缘工具操作

B : 对于高压设备，应先拉开隔离开关，然后断开断路器

C : 对于低压设备，应先断开磁力启动器，后拉开隔离开关

D : 对于带有负载的线路，应尽可能先切除负载，再切断电源

:

标准答案:

B

第1955题,分值:(1.0)

哪一项不属于漏电保护器的误动作,（）。

A : 接地故障动作

B : 过电压动作

C : 电磁场干扰动作

D : 接线错误引起的动作

:

标准答案:

A

第1956题,分值:(1.0)

采用整定电流23A及以下的自动开关保护，线路截面大一级时，接零线路允许的长度为（）m。

A : 320

B : 380

C : 450

D : 800

:

标准答案:

D

第1957题,分值:(1.0)

一般情况下对电池组中的电池单体要求是同厂家、同型号、同批次，若使用过程中某一节电池性能明显下降则需（）。

A : 更换该节电池

B : 更换该节电池并更换其相连的电池

C : 更换整个电池组

D : 不需更换

:

标准答案:

C

第1958题,分值:(1.0)

铅酸蓄电池电解液比重是以20℃时的比重为标准，温度每变化0.0007。若30时测得的比重为1.287，则实际比重应该为（）。

A : 1.273

B : 1.28

C : 1.287

D : 1.294

:

标准答案:

C

第1959题,分值:(1.0)

铅酸蓄电池浮充电运行中，电池单体的电压应（）。

A : 大于2.2V

B : 在2.15-2.2V

C : 低于2.1V

D : 等于2V

:

标准答案:

B

第1960题,分值:(1.0)

蓄电池室内应有通道，单侧装有蓄电池时，通道宽度应在（）。

A : 1m以上

B : 0.8m以上

C : 1.2m以上

D : 0.6m以上

:

标准答案:

B

第1961题,分值:(1.0)

一般规定蓄电池在25℃时以10小时率放电的终了电压为（）。

A : 1.5V

B : 1.6V

C : 1.7V

D : 1.8V

:

标准答案:

B

第1962题,分值:(1.0)

以下属于由电路原因引起的漏电保护器误动作的是（）。

A : 电磁干扰引起的误动作

B : 循环电流引起的误动作

C : 中性线绝缘电阻过低引起的误动作

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第1963题,分值:(1.0)

免维护蓄电池接入UPS后（）。

A : 平时不需维护

B : 需定期维护

C : 第一次接入时需进行维护

D : 市电中断后需维护

:

标准答案:

C

第1964题,分值:(1.0)

蓄电池正常运行时，应（）测量一次电池电压、环境温度。

A : 每周

B : 每月

C : 每季

D : 每年

:

标准答案:

A

第1965题,分值:(1.0)

采用整定电流45A的自动开关，保护时接零线路允许的长度为（）m。

A : 450

B : 380

C : 320

D : 280

:

标准答案:

B

第1966题,分值:(1.0)

蓄电池正常运行时，应（）测量一次容量。

A : 每周

B : 每月

C : 每季

D : 每年

:

标准答案:

D

第1967题,分值:(1.0)

以下有关感知电流影响因素叙述不正确的是（）。

A : 感知电流与个体生理特征有关

B : 感知电流与人体和电极的接触面积有关

C : 感知电流大小与时间有关

D : 对于不同的人，感知电流是不相同的

:

标准答案:

C

第1968题,分值:(1.0)

根据用途，蓄电池可分为很多种，以下主要用于通信、计算机系统等作为保护的备用电源的是（）。

A : 启动型蓄电池

B : 牵引型蓄电池

C : 固定型蓄电池

D : 储能用蓄电池

:

标准答案:

C

第1969题,分值:(1.0)

哪一项不是电动机起火原因，（）。

A : 电源电压过低

B : 缺相运行

C : 轻载运行

D : 绕组短路

:

标准答案:

C

第1970题,分值:(1.0)

对于出厂超过（）个月未安装的阀控式铅酸蓄电池应进行补充电。

A : 4

B : 5

C : 6

D : 7

:

标准答案:

C

第1971题,分值:(1.0)

采用整定电流23A及以下的自动开关，保护时接零线路允许的长度为（）m。

A : 320

B : 380

C : 450

D : 800

:

标准答案:

C

第1972题,分值:(1.0)

哪一个不是漏电保护器的组成部分（）。

A : 检测元件

B : 开关

C : 中间环节

D : 执行机构

:

标准答案:

B

第1973题,分值:(1.0)

防酸式蓄电池搁置不用时间超过（）个月应进行充电。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 6

:

标准答案:

A

第1974题,分值:(1.0)

对于1000kV·A的变压器，采用整定电流525A的自动开关保护时，接零线路允许长度为（）m。

A : 140

B : 160

C : 320

D : 210

:

标准答案:

C

第1975题,分值:(1.0)

按电解液种类分类，电池可分为酸性电池、碱性电池、中性电池和有机电解液电池，以下属于碱性电池的是（）。

A : 镍镉蓄电池

B : 铅酸蓄电池

C : 海水激活电池

D : 锂电池

:

标准答案:

A

第1976题,分值:(1.0)

密封铅酸蓄电池在环境温度为25℃下，浮充工作电压范围为（）V。

A : 2.15-2.20

B : 2.15-2.25

C : 2.23-2.27

D : 2.25-2.30

:

标准答案:

C

第1977题,分值:(1.0)

蓄电池在充电时，其端电压U充与电动势E的关系是（）。

A : U充>E

B : U充=E

C : U充<E

D : 无法确定

:

标准答案:

A

第1978题,分值:(1.0)

随着放电电流的增大，蓄电池的容量会（）。

A : 逐渐增加

B : 不变

C : 逐渐减小

D : 时大时小

:

标准答案:

A

第1979题,分值:(1.0)

在正常情况下，电网对地绝缘电阻（）。

A : 1000Ω

B : 2000Ω

C : 6300Ω

D : ≥0.5MΩ

:

标准答案:

D

第1980题,分值:(1.0)

漏电保护器中将检测到的漏电信号放大、变换和比较的是（）。

A : 检测元件

B : 开关

C : 中间环节

D : 执行机构

:

标准答案:

C

第1981题,分值:(1.0)

哪一项不属于必须安全漏电断路器的设备或场所，（）。

A : 安装在水中的供电设备线路和设备

B : 其他不允许停电的特殊设备和场所

C : 使用安全电压供电的电气设备

D : 医院中直接接触人体的电气医用设备

:

标准答案:

C

第1982题,分值:(1.0)

市电中断时，（）将蓄电池提供的直流电转变成交流电后，为负载供电。

A : 逆变器

B : 整流器

C : 变换器

D : 稳压器

:

标准答案:

A

第1983题,分值:(1.0)

按电解液种类分类，电池可分为酸性电池、碱性电池、中性电池和有机电解液电池，以下属于酸性电池的是（）。

A : 镍镉蓄电池

B : 铅酸蓄电池

C : 海水激活电池

D : 锂电池

:

标准答案:

B

第1984题,分值:(1.0)

下面哪一项不是电气火灾的原因，（）。

A : 过载

B : 短路

C : 明火

D : 接触不良

:

标准答案:

C

第1985题,分值:(1.0)

绝大多数情况下，蓄电池“不是用坏的而是充坏的”，表明（）。

A : 电池的充电过程对电池寿命的影响大，而放电过程的影响小

B : 电池的充电过程对电池寿命的影响小，而放电过程的影响大

C : 电池的充电过程和放电过程对电池寿命的影响一样大

D : 电池的充电过程和放电过程对电池寿命无影响

:

标准答案:

A

第1986题,分值:(1.0)

哪一个不是漏电保护器中间环节的组成部分（）。

A : 放大器

B : 比较器

C : 脱扣器

D : 互感器

:

标准答案:

D

第1987题,分值:(1.0)

装设漏电保护器时，负载为自耦变压器，则（）。

A : 自耦变压器不得接地，且应该放置在绝缘底座上

B : 自耦变压器接地，且放置在绝缘底座上

C : 自耦变压器不得接地，且不能放置在绝缘底座上

D : 自耦变压器接地，且不能在绝缘底座上

:

标准答案:

A

第1988题,分值:(1.0)

蓄电池正常运行时，应（）测量一次电池开路电压（单体电压）。

A : 每周

B : 每月

C : 每季

D : 每年

:

标准答案:

C

第1989题,分值:(1.0)

哪一场所或设备不需要装漏电断路器，（）。

A : 用于消防设备的电源

B : 没有间接接触电击危险场所的电气设备

C : 消防用电电梯及确保公共场所安全的设备

D : 用于防盗报警的电源

:

标准答案:

B

第1990题,分值:(1.0)

一般来说，蓄电池的实际容量总是()理论容量，实际容量()额定容量。

A : 低于超过

B : 超过低于

C : 低于低于

D : 超过超过

:

标准答案:

A

第1991题,分值:(1.0)

为避免电磁干扰引起误动作，以下措施正确的是（）。

A : 二次绕组和环形铁芯屏蔽

B : 二次绕组到中间环节的引线尽量短

C : 漏电电流互感器和母线平行放置

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第1992题,分值:(1.0)

在脱离低压电源时，可使用“切”的方法来切断电线，断掉电源，剪断电线时（）。

A : 随便剪断，没有顺序

B : 先剪断最近的线

C : 三相一起剪断

D : 要分相，一根一根地剪断

:

标准答案:

D

第1993题,分值:(1.0)

在进行通常气道时，需抬起触电者下颌，但是不要抬颈牵拉过度，因此儿童头部后仰程度应为（）。

A : 45�

B : 90�

C : 60�

D : 30�

:

标准答案:

C

第1994题,分值:(1.0)

电流型漏电保护器是通过检测()进行动作来达到保护目的的。

A : 零序电流

B : 零序电压

C : 相电流

D : 相电压

:

标准答案:

A

第1995题,分值:(1.0)

在进行通常气道时，需抬起触电者下颌，但是不要抬颈牵拉过度，因此成人头部后仰程度应为（）。

A : 45�

B : 90�

C : 60�

D : 30�

:

标准答案:

B

第1996题,分值:(1.0)

为了排除电器线路产生着火源，在爆炸危险场所的电缆和绝缘导线应敷设在（）。

A : 槽板内

B : 塑料管内

C : 钢管内

D : 电线管内

:

标准答案:

C

第1997题,分值:(1.0)

接地不当可以引起漏电保护器误动作，以下说法错误的是（）。

A : 漏电保护器后面的工作中性线不能进行重复接地

B : 装设漏电保护器和不装设漏电保护器的电气设备不可共用接地极

C : 同一幢大楼每户的各种设备可接到自来水管或其他金属管件网上进行接地作为保护措施

D : 自耦变压器接地，且不能在绝缘底座上

:

标准答案:

C

第1998题,分值:(1.0)

阀控密封错酸电池的内阻包括欧姆内阻和极化内阻，其中欧姆内阻（）。

A : 遵守欧姆定律

B : 与电流密度呈指数关系

C : 与电流密度呈对数关系

D : 是一个常数

:

标准答案:

C

第1999题,分值:(1.0)

为避免电磁干扰引起误动作，以下措施正确的是（）。

A : 一次导体与环形铁芯屏蔽

B : 二次绕组到中间环节的引线尽量短

C : 保护器远离大电流母线

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2000题,分值:(1.0)

漏电保护器按主开关的极数和电流回路可分为六种，其中()形式的漏电保护器均有一根直接穿过漏电电流检测互感器而不能断开的中性线。

A : 单极二线

B : 二极三线

C : 三极四线

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2001题,分值:(1.0)

为避免跨步电压伤害，电业安全规程规定，高压设备、导线接地故障时，室内不得接近接地故障点（）m。

A : 2

B : 4

C : 6

D : 8

:

标准答案:

B

第2002题,分值:(1.0)

阀控密封铅酸电池放电时，放电深度越大则电池的寿命（）。

A : 越长

B : 不变

C : 越短

D : 不确定

:

标准答案:

C

第2003题,分值:(1.0)

蓄电池在放电过程中，其电解液的密度是（）。

A : 不断上升的

B : 不断下降的

C : 保持不变的

D : 随机变化

:

标准答案:

B

第2004题,分值:(1.0)

为避免电磁干扰引起误动作，漏电保护器不得装设在下列（）附近。

A : 发报机

B : 遥控设备

C : 超声波设备

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2005题,分值:(1.0)

在判断伤情时，需观察脉搏，指的是（）。

A : 腕部动脉有无脉搏

B : 颈动脉有无脉搏

C : 大腿根部动脉有无脉搏

D : 以上均可

:

标准答案:

B

第2006题,分值:(1.0)

在采用中性点直接接地的低压系统中，采用保护接地措施（）。

A : 彻底消除触电的危险

B : 可以减轻触电的危险程度

C : 对触电危险的减轻不起作用

D : 对触电危险的减轻与人体电阻相关

:

标准答案:

B

第2007题,分值:(1.0)

电解液是蓄电池的重要组成部分。对于铅蓄电池，其由浓硫酸和去离子水配制而成，其密度对电池寿命和容量有重要影响，固定型铅酸蓄电池的硫酸溶液密度为（）kgL-1。

A : 1.220-1.240

B : 1.200-1.225

C : 1.210-1.250

D : 1.235-1.245

:

标准答案:

B

第2008题,分值:(1.0)

镍镉蓄电池电解液碳酸盐的含量超过（）时，会使电池的性能下降。

A : 58g/L

B : 10g/L

C : 20g/L

D : 100g/L

:

标准答案:

A

第2009题,分值:(1.0)

蓄电池在使用中禁止过放电，一般情况下放电量不得超过额定容量的50%。对其放电程度的判定可由电解液密度来确定，电解液密度每降低1%，容量减少（）。

A : 1%

B : 2%

C : 3%

D : 6%

:

标准答案:

D

第2010题,分值:(1.0)

铅蓄电池的内阻大小主要取决于（）。

A : 极板的电阻

B : 电解液的电阻

C : 隔板的电阻

D : 接触电阻

:

标准答案:

A

第2011题,分值:(1.0)

为避免跨步电压伤害，电业安全规程规定，高压设备、导线接地故障时，室外不得接近接地故障点（）m。

A : 2

B : 4

C : 6

D : 8

:

标准答案:

D

第2012题,分值:(1.0)

镍镉蓄电池的充电电压与充电制度有关。充电电流约大，充电电压（）；温度越高，充电电压（）。

A : 越高越低

B : 越低越高

C : 越高越高

D : 越低越低

:

标准答案:

A

第2013题,分值:(1.0)

蓄电池在补充充电过程中，第一阶段的充电电流应选取其额定容量的（）。

A : 1/l0

B : 1/l5

C : 42009

:

标准答案:

B

第2014题,分值:(1.0)

影响铅酸电池容量的使用因素包括（）。

A : 极板结构、电解液温度、电液浓度和终止电压

B : 放电率、电解液温度、电液浓度和终止电压

C : 温度、电解液温度、电液浓度和终止电压

D : 极板片数、电解液温度、电液浓度和终止电压

:

标准答案:

B

第2015题,分值:(1.0)

在进行通常气道时，需抬起触电者下颌，但是不要抬颈牵拉过度，因此婴儿头部后仰程度应为（）。

A : 45�

B : 90�

C : 60�

D : 30�

:

标准答案:

D

第2016题,分值:(1.0)

电池温度升高则其内阻会（）。

A : 增大

B : 不变

C : 减小

D : 不确定

:

标准答案:

C

第2017题,分值:(1.0)

阀控密封铅酸电池的容量与下列哪项无关（）。

A : 放电率

B : 温度

C : 终止电压

D : 电池的连接方式

:

标准答案:

A

第2018题,分值:(1.0)

在采用中性点直接接地的系统中，为避免触电危险应采用的保护措施是（）。

A : 采用保护接地

B : 安装熔断器

C : 安装漏电保护器

D : 采用良好的绝缘材料

:

标准答案:

C

第2019题,分值:(1.0)

电解液配置的原材料可采用一般工业品，但配置用水禁用（）。

A : 蒸馏水

B : 海水

C : 软化水

D : 雪水

:

标准答案:

B

第2020题,分值:(1.0)

当误进入触电区域时，为避免跨步电压伤害，可采取（）。

A : 两脚并在一起等待救援

B : 滚出危险区域

C : 双手着地爬出危险区域

D : 横躺等待救援

:

标准答案:

A

第2021题,分值:(1.0)

对于阀控密封铅酸电池的特性描述错误的是（）。

A : 密封程度高

B : 需定期加注电解液

C : 使用寿命长

D : 电池内阻较小

:

标准答案:

C

第2022题,分值:(1.0)

当误进入触电区域时，为避免跨步电压伤害，可采取（）。

A : 单脚跳逃离危险区域

B : 滚出危险区域

C : 双手着地爬出危险区域

D : 横躺等待救援

:

标准答案:

A

第2023题,分值:(1.0)

我们使用的蓄电池组通常采用（）接地。

A : 负极

B : 负极或正极

C : 正极

D : 其他

:

标准答案:

C

第2024题,分值:(1.0)

以下关于阀控密封铅酸电池的描述正确的是（）。

A : 自放电系数小

B : 电池不可以横放

C : 维护量大

D : 内阻较大

:

标准答案:

C

第2025题,分值:(1.0)

运行6年以上的阀控式蓄电池组，每（）年进行一次核对性放电试验。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

A

第2026题,分值:(1.0)

以下有关电池的容量与电极的容量叙述正确的是（）。

A : 与电极的容量无关

B : 取决于容量较大的电极

C : 取决于正、负极容量之和

D : 取决于容量较小的电极

:

标准答案:

D

第2027题,分值:(1.0)

为了排除电器线路产生着火源，在爆炸危险场所内所有电气线路及剧烈震动的设备馈线，均采用（）绝缘导线或电缆。

A : 铁芯

B : 铜芯

C : 铝芯

D : 铜铝混合芯

:

标准答案:

B

第2028题,分值:(1.0)

阀控密封铅酸电池并不是免维护，需要定期检测并记录数据，以下不需要做的是（）。

A : 检查接子处有无松动、锈蚀现象

B : 检查壳体有无渗漏、变形

C : 测量电池的单体电压

D : 极柱周围有无酸液溢出

:

标准答案:

D

第2029题,分值:(1.0)

在采用中性点直接接地的高压系统中，采用保护接地措施（）。

A : 彻底消除触电的危险

B : 减轻触电的危险程度

C : 对触电危险的减轻基本不起作用

D : 对触电危险的减轻与人体电阻相关

:

标准答案:

C

第2030题,分值:(1.0)

哪一项不是油浸电力变压器发生火灾和爆炸的基本原因，（）。

A : 变压器油的闪点过高

B : 绕组绝缘老化或损坏

C : 线圈接触不良

D : 套管损坏爆裂

:

标准答案:

A

第2031题,分值:(1.0)

电压型漏电保护器是通过检测()进行动作来达到保护目的的。

A : 零序电流

B : 零序电压

C : 相电流

D : 相电压

:

标准答案:

B

第2032题,分值:(1.0)

蓄电池平时与（）并接在负载上。

A : 交流盘

B : 油机

C : 整流设备

D : 地线

:

标准答案:

C

第2033题,分值:(1.0)

当人体与带电体（特别是高压带电体）的空气间隙小于一定距离时，（）发生安全事故。

A : 不会

B : 可能会，但距离与电压有关

C : 一定会

D : 可能会，但距离与电压无关

:

标准答案:

B

第2034题,分值:(1.0)

对于阀控式蓄电池，必须严格遵守蓄电池放电后，再充电时（）的充电规律。

A : 恒流限压充电—浮充电—恒压充电

B : 恒流限压充电—恒压充电—浮充电

C : 恒压充电—恒流限压充电—浮充电

D : 浮充电—恒流限压充电—恒压充电

:

标准答案:

B

第2035题,分值:(1.0)

对于用一段时间后，容量不佳的电池、过放电的电池、经常充电不足的电池，要进行（）。

A : 均衡充电

B : 初充电

C : 过充电

D : 普通充电

:

标准答案:

A

第2036题,分值:(1.0)

带有室外架空线路的总保护应选择()。

A : 高灵敏度及延时动作的漏电保护器

B : 中低灵敏度及延时动作的漏电保护器

C : 中低灵敏度及快速动作的漏电保护器

D : 高灵敏度及快速动作的漏电保护器

:

标准答案:

B

第2037题,分值:(1.0)

为了排除电器线路产生着火源，所有工作零线应与相线具有（）的绝缘强度，并处于同一护套或管子中。

A : 不小于

B : 小于

C : 大于

D : 同等

:

标准答案:

D

第2038题,分值:(1.0)

电流通过人体的路径不同，对人体的伤害程度不同。当电流通过（）会使人立即昏迷，甚至死亡。

A : 中枢神经

B : 脊髓

C : 人体头部

D : 呼吸系统

:

标准答案:

C

第2039题,分值:(1.0)

对于阀控式蓄电池组，若经过（）次核对性放充电，蓄电池组容量达不到额定容量的（）以上，可认为此蓄电池组寿命终止。

A : 280%

B : 290%

C : 380%

D : 390%

:

标准答案:

C

第2040题,分值:(1.0)

阀控式密封铅酸蓄电池环境温度愈高，自放电速度（）。

A : 越慢

B : 越快

C : 不变

D : 随机变化

:

标准答案:

B

第2041题,分值:(1.0)

防酸密封铅酸蓄电池使用前应采用（）充电方法。

A : 恒流

B : 恒压限流

C : 低压限压

D : 恒压

:

标准答案:

C

第2042题,分值:(1.0)

根据电业安全工作规程，设备不停电时的安全距离与电压等级有关，在25kV，安全距离为（）。

A : 1

B : 0.7

C : 1.2

D : 1.5

:

标准答案:

B

第2043题,分值:(1.0)

下列直接触电情况中危险最小的是（）。

A : 高压系统中，中性点不接地系统的单相触电

B : 低压系统中，中性点不接地系统的单相触电

C : 低压系统中，中性点接地系统的单相触电

D : 低压系统中，中性点接地系统的单相触电

:

标准答案:

B

第2044题,分值:(1.0)

当环境温度降低时，蓄电池的容量会（）。

A : 显著增加

B : 缓慢增加

C : 显著减小

D : 缓慢减小

:

标准答案:

D

第2045题,分值:(1.0)

根据工作的具体场所和工作环境，各国规定了相应的安全电压等级。在我国，规定的安全电压额定值的等级为（）V。

A : 42、36、24

B : 42、36、24、12、6

C : 24、12、6

D : 36、24、12、6

:

标准答案:

B

第2046题,分值:(1.0)

蓄电池在充、放电时产生的电阻叫（）。

A : 极化电阻

B : 欧姆电阻

C : 电解液电阻

D : 极板电阻

:

标准答案:

A

第2047题,分值:(1.0)

深放电是指蓄电池放出的容量与额定容量之比大于（）。

A : 25%

B : 50%

C : 80%

D : 60%

:

标准答案:

A

第2048题,分值:(1.0)

蓄电池单独向负荷供电时，蓄电池放电允许最低电压值称为（）。

A : 浮充电压

B : 均衡电压

C : 终止电压

D : 开路电压压

:

标准答案:

C

第2049题,分值:(1.0)

对于爆炸危险场所的单相线路，应安装（），以便同时断开相线和零线。

A : 三级开关

B : 单极开关

C : 双极开关

D : 四极开关

:

标准答案:

C

第2050题,分值:(1.0)

蓄电池在电路中正常处于（）状态。

A : 放电

B : 浮充

C : 均衡

D : 充电

:

标准答案:

C

第2051题,分值:(1.0)

对于新安装的阀控式密封铅酸蓄电池，补充电完成后，应进行核对性放电试验。对于放电容量达不到要求的蓄电池组，应进行（）次充放电循环，若达不到额定容量的（）以上，此电池不合格。

A : 2100%

B : 298%

C : 3100%

D : 398%

:

标准答案:

C

第2052题,分值:(1.0)

下列不适用于带电灭火的灭火剂是（）。

A : 泡沫灭火剂

B : 二氧化碳

C : 四氯化碳

D : 二氟一溴甲烷

:

标准答案:

A

第2053题,分值:(1.0)

县级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的（）实施监督管理。

A : 防火工作

B : 消防工作

C : 安全工作

D : 灭火工作

:

标准答案:

B

第2054题,分值:(1.0)

对于国家机关办公楼这种特殊建设工程，建设单位在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请（）。

A : 消防验收

B : 防火验收

C : 防爆验收

D : 安全验收

:

标准答案:

A

第2055题,分值:(1.0)

任何单位、个人都应当无偿为火灾报警提供便利，不得阻拦报警。

A : 无偿

B : 有偿

C : 适当收费

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

A

第2056题,分值:(1.0)

各级人民政府应当将（）纳入国民经济和社会发展计划，保障消防工作与经济社会发展相适应。

A : 救火工作

B : 灭火工作

C : 消防工作

D : 救援工作

:

标准答案:

C

第2057题,分值:(1.0)

施工单位应建立施工现场（）责任制度，确定消防安全负责人。

A : 防火安全

B : 质量安全

C : 消防安全

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第2058题,分值:(1.0)

按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内，将（）文件报公安机关消防机构备案。

A : 消防设计

B : 防火设计

C : 灭火设计

D : 救火设计

:

标准答案:

A

第2059题,分值:(1.0)

火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电。

A : 有权

B : 需要请示

C : 不可

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

A

第2060题,分值:(1.0)

县级以上地方人民政府有关部门应当根据本系统的特点，有针对性地开展（）检查，及时督促整改火灾隐患。

A : 消防安全

B : 防火安全

C : 灭火安全

D : 救火安全

:

标准答案:

A

第2061题,分值:(1.0)

国务院公安部门对全国的（）实施监督管理。

A : 消防工作

B : 防火工作

C : 灭火工作

D : 安全工作

:

标准答案:

A

第2062题,分值:(1.0)

凡建设单位不得要求设计、施工、工程监理等有关单位和人员违反消防法规和国家工程建设消防技术标准，降低建设工程（）、施工质量。

A : 消防设计

B : 防火设计

C : 安全设计

D : 质量设计

:

标准答案:

A

第2063题,分值:(1.0)

公安机关（）应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。

A : 消防机构

B : 防火机构

C : 灭火机构

D : 安全机构

:

标准答案:

A

第2064题,分值:(1.0)

建设工程内应选用合格的消防产品和满足防火性能要求的（）、建筑材料及装修材料。

A : 施工构件

B : 安全构件

C : 建筑构件

D : 耐火构件

:

标准答案:

C

第2065题,分值:(1.0)

建设、设计、施工、工程监理等单位应当遵守（）、建设工程质量管理法规和国家消防技术标准，对建设工程消防设计、施工质量和安全负责。

A : 安全法规

B : 消防法规

C : 规章制度

D : 防火条例

:

标准答案:

B

第2066题,分值:(1.0)

各级人民政府应当加强消防组织建设，根据经济社会发展的需要，建立多种形式的（）。

A : 消防组织

B : 防火组织

C : 灭火组织

D : 安全组织

:

标准答案:

A

第2067题,分值:(1.0)

国家工程建设在设计中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料，应当注明规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合（）或者行业标准。

A : 国家标准

B : 企业标准

C : 安全标准

D : 防火标准

:

标准答案:

A

第2068题,分值:(1.0)

对于国家机关办公楼这种特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请（）。

A : 消防设计审核

B : 防火设计审核

C : 防爆设计审核

D : 易燃设计审核

:

标准答案:

A

第2069题,分值:(1.0)

建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设（）标准。

A : 消防技术

B : 防火技术

C : 灭火技术

D : 安全技术

:

标准答案:

A

第2070题,分值:(1.0)

国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关（）审核。

A : 安全机构

B : 灭火机构

C : 消防机构

D : 救援机构

:

标准答案:

C

第2071题,分值:(1.0)

建设工程内设置的公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合（）要求的，不得投入使用、营业。

A : 防火安全

B : 消防安全

C : 施工安全

D : 建筑安全

:

标准答案:

B

第2072题,分值:(1.0)

公安机关消防机构依法实施建设工程消防设计审核、（）和备案、抽查，对建设工程进行消防监督。

A : 图纸验收

B : 规划验收

C : 防火验收

D : 消防验收

:

标准答案:

D

第2073题,分值:(1.0)

建设工程消防设计审核、（）、备案和抽查的具体办法，由国务院公安部门规定。

A : 安全验收

B : 防火验收

C : 消防验收

D : 灭火验收

:

标准答案:

C

第2074题,分值:(1.0)

公安机关消防机构依法实施建设工程消防设计审核、消防验收和备案、抽查，对建设工程进行（）。

A : 设计监督

B : 规划监督

C : 防火监督

D : 消防监督

:

标准答案:

D

第2075题,分值:(1.0)

县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立公安消防队、专职消防队，并按照国家标准配备（），承担火灾扑救工作。

A : 消防装备

B : 防火装备

C : 灭火装备

D : 安全装备

:

标准答案:

A

第2076题,分值:(1.0)

公安机关消防机构应当依照消防法规和国家工程建设消防技术标准对申报的（）进行审核。

A : 消防设计文件

B : 防火设计文件

C : 安全设计文件

D : 防爆设计文件

:

标准答案:

A

第2077题,分值:(1.0)

各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的（）意识。

A : 消防安全

B : 防火安全

C : 灭火安全

D : 人身安全

:

标准答案:

A

第2078题,分值:(1.0)

公安机关消防机构及其工作人员应当按照法定的职权和程序进行（）审核、消防验收和消防安全检查，做到公正、严格、文明、高效。

A : 防火设计

B : 灭火设计

C : 消防设计

D : 安全设计

:

标准答案:

C

第2079题,分值:(1.0)

公安机关消防机构实施建设工程（）管理，应当遵循公正、严格、文明、高效的原则。

A : 质量监督

B : 防水监督

C : 防火监督

D : 消防监督

:

标准答案:

D

第2080题,分值:(1.0)

建筑的总平面布局和平面布置、耐火等级、建筑构造、安全疏散、消防给水、（）及配电、消防设施等的消防设计符合国家工程建设消防技术标准。

A : 防火电源

B : 消防电源

C : 稳压电源

D : 不间断电源

:

标准答案:

B

第2081题,分值:(1.0)

机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施每年至少进行（）全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

A : 四次

B : 三次

C : 两次

D : 一次

:

标准答案:

D

第2082题,分值:(1.0)

电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合（）的要求。

A : 防火安全

B : 灭火安全

C : 消防安全

D : 质量安全

:

标准答案:

C

第2083题,分值:(1.0)

赶赴火灾现场或者应急救援现场的消防人员和调集的（）、物资，需要铁路、水路或者航空运输的，有关单位应当优先运输。

A : 灭火装备

B : 防火装备

C : 消防装备

D : 安全装备

:

标准答案:

C

第2084题,分值:(1.0)

机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立（）等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。

A : 专职消防队

B : 公安消防队

C : 兼职消防队

D : 志愿消防队

:

标准答案:

D

第2085题,分值:(1.0)

大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口应当建立单位（），承担本单位的火灾扑救工作。

A : 业余消防队

B : 职业消防队

C : 专职消防队

D : 组织消防队

:

标准答案:

C

第2086题,分值:(1.0)

军事设施的消防工作，由其主管单位监督管理，公安机关（）协助。

A : 消防机构

B : 防火机构

C : 灭火机构

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第2087题,分值:(1.0)

消防安全重点单位应当实行每（）防火巡查，并建立巡查记录。

A : 年

B : 月

C : 周

D : 日

:

标准答案:

D

第2088题,分值:(1.0)

施工单位应加强对施工人员的消防教育培训，落实动火、用电、易燃可燃材料等（）和操作规程。

A : 消防管理制度

B : 防火管理制度

C : 安全管理制度

D : 责任管理制度

:

标准答案:

A

第2089题,分值:(1.0)

公安机关及其（）应当加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

A : 消防机构

B : 防火机构

C : 灭火机构

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第2090题,分值:(1.0)

建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设（）标准。

A : 消防技术

B : 防火技术

C : 安全技术

D : 节能技术

:

标准答案:

A

第2091题,分值:(1.0)

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设（）标准。

A : 消防技术

B : 防火技术

C : 安全技术

D : 灭火技术

:

标准答案:

A

第2092题,分值:(1.0)

工会、共产主义青年团、妇女联合会等团体应当结合各自工作对象的特点，组织开展（）教育。

A : 消防宣传

B : 防火宣传

C : 灭火宣传

D : 安全宣传

:

标准答案:

A

第2093题,分值:(1.0)

施工单位应保证在建工程竣工验收前消防通道、消防水源、消防设施和器材、（）等完好有效。

A : 施工安全标志

B : 灭火安全标志

C : 消防安全标志

D : 防火安全标志

:

标准答案:

C

第2094题,分值:(1.0)

公安机关消防机构对申报消防验收的建设工程，应当依照建设工程（）评定标准对已经消防设计审核合格的内容组织消防验收。

A : 消防验收

B : 防火验收

C : 安全验收

D : 承重验收

:

标准答案:

A

第2095题,分值:(1.0)

工程监理单位在消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料施工、安装前，应核查产品质量证明文件，不得同意使用或者安装不合格的（）和防火性能不符合要求的建筑构件、建筑材料、装修材料。

A : 防火产品

B : 消防产品

C : 灭火产品

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

配套知识判断题,,共103题

第2096题,分值:(1.0)

公安机关消防机构应当依照消防法规和国家工程建设消防技术标准对申报的消防设计文件进行审核。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2097题,分值:(1.0)

任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2098题,分值:(1.0)

公安机关消防机构对建设工程进行消防设计审核、消防验收和备案抽查，应当由两名以上执法人员实施。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2099题,分值:(1.0)

生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行消防技术标准和管理规定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2100题,分值:(1.0)

村民委员会、居民委员会应当确定消防安全管理人，组织制定防火安全公约，进行防火安全检查。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2101题,分值:(1.0)

机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立专职消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2102题,分值:(1.0)

军事设施的消防工作，由其主管单位监督管理，公安机关消防机构协助。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2103题,分值:(1.0)

公安机关消防机构及其工作人员执行职务，应当自觉接受社会和公民的监督。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2104题,分值:(1.0)

公安机关消防机构实施建设工程消防监督管理，应当遵循公正、严格、文明、高效的原则。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2105题,分值:(1.0)

公安机关消防机构及其工作人员进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查等，不得收取费用，不得利用消防设计审核、消防验收和消防安全检查谋取利益。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2106题,分值:(1.0)

地方各级人民政府应当落实消防工作责任制，对本级人民政府有关部门履行消防安全职责的情况进行监督检查。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2107题,分值:(1.0)

专职消防队的建立，应当符合国家有关规定，并报当地公安机关消防机构验收。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2108题,分值:(1.0)

未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的公共聚集场所，不得投入使用、营业。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2109题,分值:(1.0)

消防队接到火警，必须立即赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2110题,分值:(1.0)

对于国家机关办公楼这种特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2111题,分值:(1.0)

施工单位应保证在建工程竣工验收前消防通道、消防水源、消防设施和器材、消防安全标志等完好有效。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2112题,分值:(1.0)

人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2113题,分值:(1.0)

村民委员会、居民委员会应当协助人民政府以及公安机关等部门，加强消防宣传教育。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2114题,分值:(1.0)

施工单位应加强对施工人员的消防教育培训，落实动火、用电、易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2115题,分值:(1.0)

任何人发现火灾都应当立即报警。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2116题,分值:(1.0)

公安机关消防机构应当自受理消防设计审核申请之日起二十日内出具书面审核意见。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2117题,分值:(1.0)

县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立公安消防队、专职消防队。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2118题,分值:(1.0)

施工单位应建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2119题,分值:(1.0)

通信导航监视设施的直击雷防护设计应符合GB50057—94(2000年版)第三章第三节规定的第二类防雷建筑物要求。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2120题,分值:(1.0)

进入通信导航监视设施的通信缆线在总配线架或分线盒处应加装信号SPD。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2121题,分值:(1.0)

通信导航监视设施防雷建设，应对当地雷电环境、土壤、气象、地形、地质条件进行认真调查和评估，确定雷电防护等级。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2122题,分值:(1.0)

对于不具备安装多级SPD的现场条件的供电系统(如小型台站)，可安装1、2级组合型SPD（SPDn）。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2123题,分值:(1.0)

通信导航监视设施应充分利用建筑物内金属构件的多重连接实现等电位，应将建筑物上的大尺寸金属件，如屋顶滴漏、排气孔、遮檐、防雨板、排水槽、下水管、门窗框、阳台、围栏、导线槽、管道、钢梯、室外金属外壳等连接在一起，并与防雷装置相连。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2124题,分值:(1.0)

铜质接地装置应采用焊接或熔接，钢质和铜质接地装置之间连接应采用熔接或采用搪锡后螺栓连接，连接部位应刷一次或二次防锈漆防腐处理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2125题,分值:(1.0)

根据所处地区雷暴环境、地形地势、建(构)筑物高度，通信导航监视设施的雷电保护等级分为特级、甲级、乙级三个等级。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2126题,分值:(1.0)

通信导航监视设施雷电防护应尽可能地减少雷电对通信导航监视设施的危害，保证设备正常运行及工作人员的人身安全。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2127题,分值:(1.0)

接地装置的设计应符合GB50057—94(2000年版)第四章第三节的要求。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2128题,分值:(1.0)

通信导航监视设施的防雷接地系统宜采用共用接地方式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2129题,分值:(1.0)

在雷电保护等级为特级的无特殊屏蔽的建筑物内，当有屏蔽措施的信号线长度大于l0m时，电缆信号线两端应加装信号SPD。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2130题,分值:(1.0)

雷电保护等级为特级的通信导航监视设施，当其同轴电缆、波导管及管道从室外进入室内时，宜在墙体上安装6mm厚的金属等电位连接板，用以连接所有穿墙的同轴电缆、波导管、管道等(除设备要求屏蔽层绝缘外)。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2131题,分值:(1.0)

当在雷达天线罩外设置避雷针有困难时，可按下列要求在天线罩上设置避雷针和引下线。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2132题,分值:(1.0)

在建筑物接闪器保护范围外的天线塔杆，宜设置单独接闪器进行保护，引下线可直接利用金属塔杆，也可单独设置。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2133题,分值:(1.0)

在无特殊要求的情况下，天馈线路SPD宜安装在收、发通信设备的射频出、人端口处。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2134题,分值:(1.0)

接地装置连接应可靠，连接处不应松动、脱焊、接触不良。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2135题,分值:(1.0)

在雷电保护等级为乙级的无特殊屏蔽的建筑物内，当有屏蔽措施的信号线长度大于50m或垂直长度大于20m时，电缆信号线两端应加装信号SPD。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2136题,分值:(1.0)

进入通信导航监视设施的屏蔽电缆，其屏蔽层应在两端，并宜在防雷区交界处做等电位连接。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2137题,分值:(1.0)

铁塔上架设的波导管、管线、同轴电缆金属外护层应分别在上下两端及进入机房入口处就近接地。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2138题,分值:(1.0)

通信导航监视设备供应商应提供该设备耐冲击过电压额定值等基本参数，以及已经采取的防电涌的措施与相关参数。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2139题,分值:(1.0)

在雷达天线基座应设置均压环，天线罩引下线与均压环连接。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2140题,分值:(1.0)

测试接地装置的接地电阻值，若测试值大于规定值，应检查接地装置和土壤条件，找出变化的原因，采取有效整改措施。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2141题,分值:(1.0)

雷达天线有天线罩时，宜在天线罩外设置避雷针。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2142题,分值:(1.0)

多级SPD应实现能量配合。应根据每个SPD配合参数，开通过配合实验、计算验证达到能量配合。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2143题,分值:(1.0)

通信导航监视设施雷电防护应尽可能地减少雷电对通信导航监视设施的危害，保证设备正常运行及工作人员的人身安全。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2144题,分值:(1.0)

在天馈系统的馈线、信号线引入机房入口处，雷电保护等级为特级的通信导航监视设施应安装冲击电流Iimp不小于2.5kA(10／350μs)的SPD。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2145题,分值:(1.0)

通信导航监视设施的供配电系统应安装多级SPD进行保护。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2146题,分值:(1.0)

避雷针根数、高度、布局，应按滚球法计算使雷达天线及塔顶其他设施均在避雷针保护范围内，并保证天线辐射场型不受到影响。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2147题,分值:(1.0)

所有达不到雷电保护特级和甲级保护标准的其他通信导航监视设施，不需要进行雷电保护。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2148题,分值:(1.0)

避雷网(带)应在沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成网格。接闪器应相互连接，并就近连接之引下线。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2149题,分值:(1.0)

进出通信导航监视设施的通信缆线应采用金属护套电缆或敷设在首尾电气贯通的金属管道(一般采用镀锌钢管)内埋地进人，金属外护套或金属管道应两端就近接地。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2150题,分值:(1.0)

架空高压电力线终端杆与铠装电缆接头处和配电变压器高压侧，应分别就近对地加装相应额定电压等级的避雷器，其接地端子应就近接地。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2151题,分值:(1.0)

进人通信导航监视设施的低压电力电缆(线)应采用铠装电缆或敷设在首尾电气贯通的金属管内埋地引入，铠装层或金属管两端应就近接地。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2152题,分值:(1.0)

各类线缆路由走向的布置，应减小由线缆自身形成的感应环路面积，避免线缆之间的相互干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2153题,分值:(1.0)

等电位连接分为星形(S型)和网形(M型)两种方法。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2154题,分值:(1.0)

应利用通信导航监视设施所在建筑物或房间的金属支撑物、金属框架或墙内钢筋等自然构件构成一个格栅形空间屏蔽，穿人这类屏蔽的导电金属物应就近与其做等电位连接。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2155题,分值:(1.0)

通信导航监视设施宜联合使用以下屏蔽措施在建筑物和房间外部设置屏蔽层、合理敷设线缆路径、线缆屏蔽等。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2156题,分值:(1.0)

宜利用建筑物内钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为雷电流泄流系统，并应按GB50057-94(2000年版)中第3.3.5条第六款要求，采用土建施工的绑扎法连接或焊接，并与接闪系统及接地系统有效连接，形成综合的防直击雷和初级屏蔽保护系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2157题,分值:(1.0)

避雷针或避雷线支撑杆在雷达天线仰角零度以上宜采用非金属支撑杆，引下线应采用截面积不小于50mm2的多股铜线，该引下线应连接到雷达平台设置的均压环上，并连接至接地系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2158题,分值:(1.0)

雷达塔顶安装的金属围栏、金属支架、钢梯等金属体均应与均压环等电位连接。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2159题,分值:(1.0)

所有不用的管道和电缆应拆除或做接地处理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2160题,分值:(1.0)

在天馈系统的馈线、信号线引入机房入口处，雷电保护等级为甲(乙)级设施宜安装冲击电流Iimp不小于0.5kA(10／350μs)的SPD，SPD接地端子应就近接地或接到等电位连接带上。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2161题,分值:(1.0)

在天馈系统的馈线、信号线引入机房入口处，由于工艺要求或其他原因无法在机房入口处安装SPD，且当线路能承受预期所发生的电涌时，SPD可安在受保护设备处。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2162题,分值:(1.0)

当自然接地体达不到接地电阻的要求时，可围绕建(构)筑物增设人工接地体。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2163题,分值:(1.0)

当建筑物内钢筋达不到GB50057-94中第3.3.5条第三、第四款或电气连续性无法保证时，应在建筑物外设置引下线。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2164题,分值:(1.0)

宜使用光缆代替金属导线，带有金属芯或金属外护层的光缆应在人户端将金属芯或金属外护层接地。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2165题,分值:(1.0)

接地体可利用建筑物或塔(杆)的基础钢材，也可根据需要埋设人工接地体(水平、垂直)。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2166题,分值:(1.0)

设置在机场飞行区附近的通信导航监视设施的避雷针的高度设计，应同时满足机场端(侧)净空要求，当有冲突时，可采用多根避雷针组成的保护阵列或调整避雷针设置位置等措施适当降低避雷针高度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2167题,分值:(1.0)

应采用装在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其组合组成的接闪器，注意通过针、带、网的配合，使各类通信导航监视设施处于接闪器的保护范围内。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2168题,分值:(1.0)

所有进入通信导航监视设施的金属管道(通信管道、电力管道、水管、暖气管等)及外来导电物，均应在LPZ0与LPZl雷电防护区交界处按GB50057—94(2000年版)第6.3.4条要求进行总等电位连接，在后续雷电防护区交界处应按总等电位连接的方法进行局部等电位连接。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2169题,分值:(1.0)

从架空高压电力线终端杆引入通信导航监视设施的高压电力线，宜采用铠装电缆或敷设在首尾电气贯通的金属管(一般采用镀锌钢管)内全程埋地进入变压器。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2170题,分值:(1.0)

通信导航监视设施的雷电防护应采取分区保护的措施。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2171题,分值:(1.0)

中国历史上第一个飞机场是张贵庄机场。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2172题,分值:(1.0)

起落航线一般为左航线，如果受到城市或者地形限制，也可以采用右航线。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2173题,分值:(1.0)

一次雷达只能探测出空中飞行物的方位和距离，但无法知道该飞行物的飞行高度及其性质，因此它只用于监控，只有和二次雷达配套使用才能实现空中交通的雷达管制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2174题,分值:(1.0)

航行资料汇编是为了国际间交换的关于一个地区或国家航行方面的基本资料和数据，为国际航线所用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2175题,分值:(1.0)

仪表飞行主要依靠驾驶员的视觉来飞行，目视飞行整个过程处于管制员的控制之下。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2176题,分值:(1.0)

飞机上的陀螺式仪表，主要包括陀螺、地平仪、协调转弯仪和姿态指引仪。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2177题,分值:(1.0)

航行情报工作的职能是收集编辑、设计制作和发布提供航行情报资料。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2178题,分值:(1.0)

短航程采用等角航线，远程飞行常采用大圆航线。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2179题,分值:(1.0)

穿越极地区域的大圆航线称为极地航线。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2180题,分值:(1.0)

飞机电子仪表系统包括通信系统、导航系统和仪表指示系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2181题,分值:(1.0)

民用航空可以分为航空运输和通用航空两个组成部分。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2182题,分值:(1.0)

航空器在航线上的飞行由区域管制中心提供空中交通管制服务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2183题,分值:(1.0)

20年，中国开通第一条航线是北京—天津。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2184题,分值:(1.0)

航行情报服务系统除提供信息外，必要时还可控制空中交通。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2185题,分值:(1.0)

一般航行资料汇编（AIP）的更新间隔是14天。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2186题,分值:(1.0)

雷达管制是管制员根据雷达屏幕上的信息向航空器提供雷达管制间隔的管制方法。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2187题,分值:(1.0)

民用航空的组成包括参与通用航空各种活动的个人和企事业单位、民航机场、参与航空运输的各类企业和政府部门等四类。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2188题,分值:(1.0)

空中交通管制的目的是防止航空器与航空器及障碍物相撞。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2189题,分值:(1.0)

导航要解决的问题是在哪里、去哪里和向哪走。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2190题,分值:(1.0)

雷达监控下的程序管制比程序管制间隔小，而比雷达管制间隔大。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2191题,分值:(1.0)

使用各类航空器从事除了军事性质（包括国防、警察和海关）以外的所有航空活动称为民用航空。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2192题,分值:(1.0)

国际民航组织规定，国际航线统一使用格林威治时间。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2193题,分值:(1.0)

适于仪表飞行的气象条件比目视飞行条件要低。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2194题,分值:(1.0)

通信设备是用于交换和传递飞行计划和飞行动态，移交和协调空中交通管制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2195题,分值:(1.0)

区域管制所提供的服务对象主要是6000米以上高度运行的航空器。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2196题,分值:(1.0)

02年，我国的民航运输总周转量达到165亿吨公里，上升到世界第五位，我国成为了一个航空大国。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2197题,分值:(1.0)

航空业的基础是航空器制造业。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2198题,分值:(1.0)

特种航图主要为IFR飞行使用，在我国特种航图分为13种。

正确       错误

:

标准答案:

YES

专业业务单选题,,共2147题

第2199题,分值:(1.0)

一下不属于告警日志记录的内容的是（）。

A : 告警产生的时间

B : 航迹号

C : 席位号

D : 管制员姓名

:

标准答案:

D

第2200题,分值:(1.0)

在中国民航运输航空监视技术应用政策近期阶段，在终端（进近）管制区域，根据运行需求，（）。

A : 部署和完善近程空管一次监视雷达，满足运行需求

B : 续部署和完善空管二次监视雷达，保证空中交通服务运行所需两重监视覆盖

C : 管二次监视雷达作为主用监视手段

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2201题,分值:(1.0)

基于中国民航运输航空运行需求和监视技术发展现状，可用于空中交通服务的监视技术主要有（），未来不排除使用新出现的监视技术。

A : 空管监视雷达

B : 自动相关监视

C : 多点定位

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2202题,分值:(1.0)

随着多种监视技术的发展，对目标的监视将利用进行（）综合监视并实现多源监视数据融合，实现对目标可靠的无间断的监视，提高安全保障能力。

A : 雷达（航管一、二次雷达、场面监视雷达等）

B : ADS-B

C : 多点定位

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2203题,分值:(1.0)

最低安全高度告警的进近告警区参数设置和处理至少（）机场的进近告警区能力。

A : 8

B : 10

C : 12

D : 14

:

标准答案:

B

第2204题,分值:(1.0)

在A类机场，塔台管制室内应配备空管雷达显示器（）个

A : 2个

B : 1-2个

C : 1个

D : 根据需要确定

:

标准答案:

A

第2205题,分值:(1.0)

在正常飞行情况下，航管雷达应当根据（）通知的时间开关机。

A : 台站值班领导

B : 值班管制员

C : 飞行员

D : 上级

:

标准答案:

B

第2206题,分值:(1.0)

地面监视基础设施不包括（）。

A : 空中交通管制自动化系统

B : 自动相关监视

C : 多点定位系统

D : 空管一、二次监视雷达

:

标准答案:

A

第2207题,分值:(1.0)

WGS-84坐标建立的年代是（）。

A : 1964年

B : 1974年

C : 1984年

D : 1994年

:

标准答案:

C

第2208题,分值:(1.0)

根据我国二次雷达技术规范的要求，单脉冲体制二次雷达的方位鉴别力不应大于（）。

A : 0.022�

B : 0.01�

C : 0.05�

D : 0.015�

:

标准答案:

A

第2209题,分值:(1.0)

S波段一次监视雷达最小作用距离不应大于（）。

A : 1.5km

B : 2km

C : 3km

D : 1km

:

标准答案:

D

第2210题,分值:(1.0)

中远期，在广播式自动相关监视作为主用监视手段的空域，根据运行需求，适时推广ADS-BIN功能。（）之前，在所有航路（线）运营的航空器，应具备ADS-B功能。

A : 2025年

B : 2026年

C : 2027年

D : 2028年

:

标准答案:

A

第2211题,分值:(1.0)

中国民航运输航空监视技术应用政策的近期阶段是（）。

A : 2016-2020年

B : 2011-2020年

C : 2021-2025年

D : 2026-2030年

:

标准答案:

B

第2212题,分值:(1.0)

S波段一次监视雷达的方位分辨力不应大于（）。

A : 1.45�

B : 0.5�

C : 2.45�

D : 0.25�

:

标准答案:

A

第2213题,分值:(1.0)

计算S波段一次监视雷达作用距离时，目标的起伏模型选择（）。

A : SwerlingI型

B : SwerlingII型

C : SwerlingIIII型

D : SwerlingIV型

:

标准答案:

A

第2214题,分值:(1.0)

国际民用航空公约附件10规定在二次雷达方向性询问（主波瓣）的所需波瓣宽度内，辐射的P3振幅必须在P1振幅的（）分贝以内。

A : 0

B : 1

C : 3

D : 9

:

标准答案:

B

第2215题,分值:(1.0)

空管近程一次监视雷达，可在360°方位和半径不小于（）范围内测定和显示飞机的方位、距离信息。

A : 100km-150km

B : 110km-160km

C : 80km-120km

D : 100km-200km

:

标准答案:

A

第2216题,分值:(1.0)

下列有关通用航空所需地面监视基础设施的建设和使用叙述正确的是（）。

A : 按照“分别规划、统一标准、集中实施、提供服务”的原则

B : 按照“统一规划、统一标准、集中实施、提供服务”的原则

C : 按照“统一规划、统一标准、分别实施”的原则

D : 按照“分别规划、统一标准、集中实施”的原则

:

标准答案:

B

第2217题,分值:(1.0)

国际民用航空公约附件10规定二次雷达询问、控制和应答的发射极化，必须主要为（）。

A : 垂直极化

B : 水平极化

C : 圆极化

D : 椭圆极化

:

标准答案:

A

第2218题,分值:(1.0)

雷达站的台址预选之后，应写出选址报告，对于雷达设施必须有（）的预选台址。

A : 三个以上

B : 两个

C : 两个以上

D : 一个以上

:

标准答案:

C

第2219题,分值:(1.0)

国际民用航空公约附件10中规定的二次雷达询问重复频率必须不大于（）Hz。

A : 350

B : 400

C : 450

D : 500

:

标准答案:

C

第2220题,分值:(1.0)

雷达顶空盲区是（）。

A : 由于天线垂直波束原因，雷达天线下方不能探测的区域

B : 由于地物遮挡，位于雷达视线范围之外的区域

C : 雷达天线正上方天线波束不能控测到的区域

D : 天线波束发生垂直波束开裂因而探测不到的区域

:

标准答案:

C

第2221题,分值:(1.0)

根据我国S波段一次监视雷达技术规范的要求，在目标均匀分布情况下，天线每转一周处理能力应大于（）的目标。

A : 400批

B : 420批

C : 360批

D : 300批

:

标准答案:

A

第2222题,分值:(1.0)

运输航空监视技术应用遵循新监视技术（）的原则。

A : 先验证后应用

B : 先规划后实施

C : 先沿海后内地

D : 先东部后西部

:

标准答案:

A

第2223题,分值:(1.0)

当飞机以雷达天线为中心的圆做（）时，径向速度为零，其一次雷达目标显示将会失效。

A : 水平飞行

B : 垂直飞行

C : 切线飞行

D : 径向飞行

:

标准答案:

C

第2224题,分值:(1.0)

设备保障部门（）对管制部门通报的有关系统虚警情况进行分析，并尽快找到原因解决。

A : 可以

B : 不能

C : 根据领导安排

D : 根据实际需要

:

标准答案:

A

第2225题,分值:(1.0)

WGS-84坐标系是（）提出。

A : 中国

B : 美国

C : 英国

D : 法国

:

标准答案:

B

第2226题,分值:(1.0)

根据我国二次雷达技术规范的要求，在双通道设备配置的条件下，MTBCF(严重故障平均间隔时间)应大于（）。

A : 15000h

B : 18000h

C : 20000h

D : 10000h

:

标准答案:

C

第2227题,分值:(1.0)

计算S波段一次监视雷达作用距离时，检测概率设置为（）。

A : 0.7

B : 0.8

C : 0.9

D : 0.95

:

标准答案:

B

第2228题,分值:(1.0)

根据我国二次雷达技术规范的要求，在模式A和模式C交替情况下，单脉冲体制二次雷达的方位分辨力不应大于（）。

A : 1.45�

B : 0.6�

C : 2.45�

D : 0.25�

:

标准答案:

B

第2229题,分值:(1.0)

航空器在飞行中遇到严重威胁航空器和所载人员安全情况时，机长（飞行通讯员）必须尽一切可能发出遇险信号，报告航空器的位置、遇险性质和所需要的援助。同时，将二次雷达应答器编码置在（）。

A : 7700

B : 7600

C : 7500

D : 7777

:

标准答案:

A

第2230题,分值:(1.0)

根据我国S波段一次监视雷达技术规范的要求，空管S波段一次监视雷达的接收机的镜像抑制不应小于（）dB。

A : 50dB

B : 60dB

C : 70dB

D : 80dB

:

标准答案:

B

第2231题,分值:(1.0)

中国民航运输航空监视技术应用政策的中期阶段是（）。

A : 2020-2030年

B : 2011-2020年

C : 2021-2025年

D : 2026-2030年

:

标准答案:

B

第2232题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航雷达工作规则》的规定，国内一般机场，根据飞行繁忙情况配置（）。

A : 近程一、二次航管雷达

B : 近程一次或二次航管雷达

C : 远程二次航管雷达

D : 远程一次、二次航管雷达

:

标准答案:

B

第2233题,分值:(1.0)

雷达标牌有醒目的告警提示符，低高度告警的提示字符为（）。

A : STCA

B : MSAW

C : DAIW

D : CFL

:

标准答案:

B

第2234题,分值:(1.0)

当地空通信失去联络时，机长（飞行通讯员）应将二次雷达应答器编码置在（）。

A : 7700

B : 7600

C : 7500

D : 7777

:

标准答案:

B

第2235题,分值:(1.0)

根据我国二次雷达技术规范的要求，在不包含应答机应答延时引入的测距误差情况下，二次雷达的测距精度不应大于（）。

A : 35m

B : 18m

C : 29m

D : 50m

:

标准答案:

C

第2236题,分值:(1.0)

空中交通管制自动化系统应根据运行要求进行全球导航卫星系统（）监测数据的引接和处理。

A : 连续性

B : 可用性

C : 导航定位精度

D : 完好性

:

标准答案:

D

第2237题,分值:(1.0)

结合我国国情和通用航空发展需求，通用航空监视技术应用的总体原则是（）。

A : 统一规划和建设地面监视基础设施的原则

B : 为通用航空安全运行提供监视服务的原则

C : 鼓励研发新的监视技术的原则

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2238题,分值:(1.0)

根据我国S波段一次监视雷达技术规范的要求，在目标均匀分布情况下，天线在11.25°扇区处理能力应大于（）的目标。

A : 42批

B : 40批

C : 32批

D : 30批

:

标准答案:

C

第2239题,分值:(1.0)

测试应答机寄生辐射不应超过（）。

A : -69dBW

B : -71dBW

C : -72dBW

D : -70dBW

:

标准答案:

D

第2240题,分值:(1.0)

下列有关地面监视基础设施中通信系统叙述正确的是（）。

A : 优先安全、可靠、经济的传输方式进行数据传输进行数据传输与交换

B : 优先民航专用通信网进行数据传输与交换

C : 只能使用民航专用通信网进行数据传输与交换

D : 只能选择安全、可靠、经济的传输方式进行数据传输进行数据传输与交换

:

标准答案:

B

第2241题,分值:(1.0)

在“十二五”期间，下列有关在指定的低空空域的通航监视技术政策叙述错误的是（）。

A : 有计划地部署广播式自动相关监视地面基础设施，实现广播式自动相关监视的监视功能

B : 实现广播式自动相关监视的监视功能，满足部分农业航空、工业航空练对监视覆盖的需求

C : 实现广播式自动相关监视的监视功能，满足航空护林和教学训练对监视覆盖的需求

D : 有计划地部署多点定位地面基础设施，实现多点定位的监视功能

:

标准答案:

D

第2242题,分值:(1.0)

WGS-84坐标系的坐标原点为（）。

A : 南极点

B : 北极点

C : 地球质心

D : 月球质心

:

标准答案:

C

第2243题,分值:(1.0)

针对空中交通服务所需的监视技术，国际民航组织对亚太地区各缔约国监视技术的应用策略提出了建议，建议（）作为ADS-B地-空、空-空应用数据链。

A : VDL-2

B : VDL-4

C : ModeS1090ES

D : UAT

:

标准答案:

C

第2244题,分值:(1.0)

设备投入运行时不必要做到是：（）

A : 工程(包括隐蔽工程)项目和质量符合设计要求；设备工作状态和系统运行情况符合技术规范

B : 配套器件、备件、工具和仪表按设计要求备齐

C : 有关技术设计说明及图纸、施工竣工图、设备合格证、技术说明书和使用说明书、试运转数据等资料齐备

D : 按照规定格式编写出该设备的维护规程

:

标准答案:

D

第2245题,分值:(1.0)

WGS-84是为（）系统使用而建立的坐标系统。

A : GPS

B : 北斗

C : GLONASS

D : 伽利略

:

标准答案:

A

第2246题,分值:(1.0)

国际民用航空公约附件10规定：在收到一合格的询问后，应答器到其在应答脉冲列的持续时间内不应回答任何其他询问，此空载时间应在该脉冲组的最后一个应答脉冲发射后的（）us内结束。

A : 100

B : 125

C : 130

D : 135

:

标准答案:

B

第2247题,分值:(1.0)

当发现系统低高度告警及自动冲突告警功能不能正常工作时，管制部门应当及时通报（）。

A : 管制部门领导

B : 上级领导

C : 设备保障部门

D : 飞行员

:

标准答案:

C

第2248题,分值:(1.0)

当航迹处于推测航迹状态且超过（）秒，系统对该航迹不进行STCA探测计算。

A : 8

B : 10

C : 12

D : 14

:

标准答案:

C

第2249题,分值:(1.0)

在未来（）年内，传统监视技术仍将继续发挥其应有的作用，雷达等基础设施将维持一定规模，满足空中交通服务的需求。

A : 15

B : 25

C : 10

D : 20

:

标准答案:

D

第2250题,分值:(1.0)

WGS-84坐标的Y轴通过（）定则确定。

A : 左手

B : 右手

C : 二八

D : 木桶

:

标准答案:

B

第2251题,分值:(1.0)

关于空管近程一次监视雷达场地设置要求，下列表述错误的是（）。

A : 空管近程一次监视雷达的配置地点，应能保证对机场区域的各个飞行空域和所有空中定位点均能进行有效的探测

B : 空管近程一次监视雷达通常与空管二次雷达合装在一起，建在机场内或距机场较近的高低或建筑物上。有时也可以独立安装

C : 选择空管近程一次监视雷达设置点时，应使雷达的顶空盲区避开进场着陆航线

D : 空管近程一次监视雷达的设置地点，对于其所保障的主要航线，特别是进场着陆航线，不应构成使动目标显示失效的切线航线

:

标准答案:

A

第2252题,分值:(1.0)

近期，在民航管制空域活动的航空器应安装机载应答机。（）之前，在西部主要航路（线）运营的航空器，应当具备ADS-BIN功能。

A : 2018年

B : 2019年

C : 2020年

D : 2021年

:

标准答案:

D

第2253题,分值:(1.0)

按照规范，二次监视雷达由下列部分组成等组成()。

A : 天线、转台、馈线系统、询问器、点迹录取器、监控器、维护显示器

B : 天线、转台、馈线系统、询问器、航迹处理器、监控器、维护显示器

C : 天线、转台、馈线系统、询问器、点迹录取器和航迹处理器、监控器

D : 天线、转台、馈线系统、询问器、点迹录取器和航迹处理器、监控器、维护显示器和测试应答机

:

标准答案:

D

第2254题,分值:(1.0)

关于空管远程一次监视雷达场地设置要求，下列表述错误的是（）。

A : 空管远程一次监视雷达的配置地点，应能保证其所辖区域的各个空域和主要航线均能进行有效的探测，对航空器在所辖空域内应连续观测

B : 空管远程一次监视雷达通常与空管二次远程监视雷达配置要一起，设置在地势较高的高地上，也可独立安装

C : 选择空管远程监视雷达站的配置地点时，应使雷达的顶空盲区避开其所保障的所有航线

D : 在城市附近选择雷达站场地时，应选远离铁路、公路的地点，以防高速行驶的车辆可能形成的动目标显示

:

标准答案:

C

第2255题,分值:(1.0)

S波段一次监视雷达的的测距精度的均方误差不应大于（）。

A : 150m

B : 200m

C : 120m

D : 110m

:

标准答案:

C

第2256题,分值:(1.0)

根据我国S波段一次监视雷达技术规范的要求，空管S波段一次监视雷达的气象通道应有（）气象回波的强度选择，并在显示设备通过本控和遥控方法显示至少（）气象轮廓。

A : 六级/二级

B : 六级/三级

C : 五级/二级

D : 五级/三级

:

标准答案:

A

第2257题,分值:(1.0)

场面活动引导与控制系统应具备（）和航迹融合功能。

A : 单一监视源数据发射

B : 单一监视源数据接收

C : 多种监视源数据发射

D : 多种监视源数据接收

:

标准答案:

D

第2258题,分值:(1.0)

根据我国S波段一次监视雷达技术规范的要求，天线极化方式应通过遥控进行转换，转换时间应小于（）。

A : 25s

B : 10s

C : 15s

D : 5s

:

标准答案:

B

第2259题,分值:(1.0)

WGS正确的中文翻译是（）。

A : 世界地理系统

B : 世界全球系统

C : 世界大地测量系统

D : 网络指导系统

:

标准答案:

C

第2260题,分值:(1.0)

运输航空新旧监视技术应用遵循（）的原则。

A : 新的为主，旧的为辅

B : 旧的为主，新的为辅

C : 互补与平稳过渡

D : 阶段式过渡

:

标准答案:

C

第2261题,分值:(1.0)

系统只有连续（）次检测到同一航迹对将产生推测的飞行冲突后，才产生对短期冲突告警。

A : 二

B : 三

C : 四

D : 五

:

标准答案:

A

第2262题,分值:(1.0)

在中国民航运输航空监视技术应用政策近期阶段，在东部航路（线），根据运行需求，（）。

A : 续部署和完善空管二次监视雷达，保证空中交通服务运行所需双重监视覆盖

B : 空管二次监视雷达作为主用监视手段。有计划地部署广播式自动相关监视地面基础设施，实现广播式自动相关监视的监视功能

C : 在适合建设地面监视基础设施的洋区航路（线），部署广播式自动相关监视地面基础设施，实现广播式自动相关监视的监视功能，提供监视服务。广播式自动相关监视作为空中交通服务的补充监视手段

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2263题,分值:(1.0)

航管雷达，应当对雷达有效复盖区域内飞行的航空器提供可靠的探测。根据空中交通管制的需要，分别设置（）管制设备。

A : 塔台

B : 进近

C : 区域

D : 以上全部选项

:

标准答案:

D

第2264题,分值:(1.0)

监视技术应用的设施设备包括（）。

A : 地面监视基础设施

B : 通信系统和监视数据处理系统

C : 机载系统

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第2265题,分值:(1.0)

根据我国S波段一次监视雷达技术规范的要求，雷达天线转速应为（）。

A : 10r/min-12r/min

B : 10r/min-15r/min

C : 12r/min-18r/min

D : 12r/min-15r/min

:

标准答案:

D

第2266题,分值:(1.0)

中国民航运输航空监视技术应用政策的远期阶段是（）。

A : 2025-2035年

B : 2011-2020年

C : 2021-2025年

D : 2026-2030年

:

标准答案:

D

第2267题,分值:(1.0)

雷达设备从主用机交换(人工或自动)到备用机工作的换机时间不能超过以下要求：（）

A : 1s

B : 5s

C : 10s

D : 30s

:

标准答案:

C

第2268题,分值:(1.0)

根据我国二次雷达技术规范的要求，在所有方位上，高度角在0.5°～50°时，最小作用距离不应大于（）。

A : 0.5nm

B : 2nm

C : 3nm

D : 1nm

:

标准答案:

A

第2269题,分值:(1.0)

S波段一次监视雷达的距离分辨力不应大于（）。

A : 150m

B : 200m

C : 120m

D : 110m

:

标准答案:

B

第2270题,分值:(1.0)

雷达标牌有醒目的告警提示符，短期冲突告警的提示字符为（）。

A : STCA

B : MSAW

C : DAIW

D : CFL

:

标准答案:

A

第2271题,分值:(1.0)

多点定位系统地面应支持（）应用功能的扩展。

A : 广播式自动相关监视

B : S模式二次雷达

C : 利用其它航空数据链的监视

D : 以上全不正确

:

标准答案:

A

第2272题,分值:(1.0)

“十三?五”期间，应用场面活动引导与控制系统的机场，在通过试验验证的条件下，该系统应能满足（）级应用的压要求。

A : I

B : II

C : III

D : IV

:

标准答案:

D

第2273题,分值:(1.0)

各种导航、雷达设备在启用之前，()。

A : 都必须进行地面检查、测试和飞行校验

B : 都必须进行测试和飞行校验

C : 必须按规定周期、项目进行定期测试和飞行校验

D : 必须按规定周期、项目进行定期地面检查、测试和飞行校验

:

标准答案:

A

第2274题,分值:(1.0)

近期，在民航管制空域活动的航空器应安装机载应答机。（）之前，在西部实现广播式自动相关监视两重覆盖的航路（线）运营的航空器，应当具备ADS-BOUT功能。

A : 2017年

B : 2016年

C : 2018年

D : 2019年

:

标准答案:

B

第2275题,分值:(1.0)

空管近程一次监视雷达站的配置地点，应能保证（）均能进行有效的探测。

A : 对所辖区域各条航线和主要空中定位点

B : 对机场区域的各个飞行空域和主要空中定位点

C : 对所辖区域的各个空域和主要航线

D : 对机场区域的各个飞行空域

:

标准答案:

B

第2276题,分值:(1.0)

在实施飞行保障的情况下，雷达站应保持设备工作正常，并与（）保持顺畅的通信联络。

A : 塔台

B : 进近

C : 管制室

D : 区域管制室

:

标准答案:

C

第2277题,分值:(1.0)

启用后的导航、雷达设备，()。

A : 都必须进行地面检查、测试和飞行校验

B : 都必须进行测试和飞行校验

C : 必须按规定周期、项目进行定期测试和飞行校验

D : 必须按规定周期、项目进行定期地面检查、测试和飞行校验

:

标准答案:

D

第2278题,分值:(1.0)

关于空管近程一次监视雷达场地及其环境要求，以下说法错误的是（）。

A : 在平原地区，为减少地物杂波干扰，雷达站场地周围最好无低矮植物或低矮民房群

B : 在山区，应选地势较高、周围无严重遮挡的山顶上，并适当利用低仰角的地形遮蔽作用，以减少地物杂波的干扰

C : 以天线为中心，半径450m的范围内，不应有金属建筑物、密集的居民楼、高压输电线

D : 在城市附近选择雷达站场地时，应选远离铁路、公路的地点，以防高速行驶的车辆可能形成的动目标显示

:

标准答案:

A

第2279题,分值:(1.0)

各种设备都应该有相应的维护规程。新型号的设备按照规定格式编写出该设备的维护规程，须经（）批准后列入通信导航监视设备运行、维护规程的附件。

A : 通讯导航监视主管部门

B : 地区管理局空管局

C : 总局空管局

D : 台站领导

:

标准答案:

C

第2280题,分值:(1.0)

航空器发生迷航、失去通信联络等特殊情况时，通信导航雷达部门应按照（）的通知，开放一切可用的通信导航雷达设备，提供各种通信导航雷达保障。

A : 空中交通管制员

B : 台站值班领导

C : 地区管理局领导

D : 地区空管局领导

:

标准答案:

A

第2281题,分值:(1.0)

自动化系统应能设置不少于（）个短期飞行冲突告警区和不少于（）个短期飞行冲突告警抑制区。

A : 4020

B : 5030

C : 6040

D : 7050

:

标准答案:

B

第2282题,分值:(1.0)

飞行校验可使用专用校验飞机或选派合适的飞机进行。若派非专用飞机进行飞行校验，应（）。

A : 由地区管理局（飞行院校）提出申请，由民航局飞行校验中心统一安排实施

B : 由地区空管局提出申请，由民航局飞行校验中心统一安排实施

C : 由地区空管局提出申请，由地区管理局（飞行院校）实施

D : 由地区管理局（飞行院校）申请报批后后，地区管理局（飞行院校）实施

:

标准答案:

A

第2283题,分值:(1.0)

结合目前国际国内民航的发展，中国未来的监视技术将以需求为牵引，（），形成综合监视体系，充分发挥各种监视技术的优点。

A : 多种监视技术共存

B : 以广播式自动相关监视为主

C : 以A/C模式二次雷达为主

D : 以S模式二次雷达为主

:

标准答案:

A

第2284题,分值:(1.0)

WGS-84坐标系的维数是（）。

A : 一维

B : 二维

C : 三维

D : 四维

:

标准答案:

C

第2285题,分值:(1.0)

按照规范，假设目标均匀分布，二次雷达转速在15r／min时天线每转一周能处理下列批次目标()。

A : 256

B : 512

C : 400～600

D : 1024

:

标准答案:

C

第2286题,分值:(1.0)

对于选择在机场的雷达站，除了位置经纬度信息，还应测出其相对（）的方位、距离。

A : 机场附近最高障碍物

B : 跑道中心点

C : 机场附近密集居住区

D : 跑道末端

:

标准答案:

B

第2287题,分值:(1.0)

根据我国二次雷达技术规范的要求，二次雷达的距离鉴别力不应大于（）。

A : 35m

B : 29m

C : 50m

D : 18m

:

标准答案:

D

第2288题,分值:(1.0)

广播式自动相关监视技术的应用遵循（）的原则。

A : “西部先试先行，由西向东稳步推进”

B : “东部先试先行，由东向西稳步推进”

C : “沿海先试先行，由沿海向内地稳步推进”

D : “内地先试先行，由内地向沿海稳步推进”

:

标准答案:

A

第2289题,分值:(1.0)

以下选项哪些是雷达工作规则未规定的：()。

A : 各种导航、雷达设备在启用之前，都必须进行地面检查、测试和飞行校验

B : 启用后的导航、雷达设备必须按规定周期、项目进行定期地面检查、测试和飞行校验

C : 雷达设备经过性能调整或更改重要部件之后，也应该进行地面检查、测试和飞行校验

D : 飞行校验不合格或过期没有校验的设备，不得提供使用

:

标准答案:

C

第2290题,分值:(1.0)

二次雷达系统对应答的解码和相关处理（包括点迹相关和航迹相关）后的目标数据输出延时最大不超过()秒。

A : 0.1s

B : 0.4s

C : 0.5s

D : 0.6s

:

标准答案:

D

第2291题,分值:(1.0)

雷达站的台址预选之后，应写出选址报告，报告内容中需有雷达障碍物遮蔽图和表，图中应标出（）高度的360°方位覆盖情况和主要航线。

A : 4500m

B : 7000m

C : 10000m

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2292题,分值:(1.0)

对中国民航通用航空监视技术应用的总体策略描述正确的是（）。

A : 根据运行需求和行业规范、标准，部署多点定位地面基础设施

B : 通用航空不可使用通用访问收发机作为广播式自动相关监视技术应用的数据链

C : 在运行试验与验证基础上，有计划地部署广播式自动相关监视地面基础设施

D : 以上都正确

:

标准答案:

C

第2293题,分值:(1.0)

通信导航雷达领导干部和一般人员相比，还应学习（）。

A : 现代通信导航雷达管理技术知识，不断提高管理水平

B : 学习外语和系统的理论技术知识

C : 认真加强基本功的训练

D : 以规章制度，设备的操作维护技能，设备的性能、构造和工作原理为重点

:

标准答案:

A

第2294题,分值:(1.0)

运输航空监视技术应用遵循与（）接轨的原则。

A : 国际

B : 欧洲

C : 周边国家

D : 相连管制区

:

标准答案:

A

第2295题,分值:(1.0)

新建的雷达设施，经飞行校验合格后，报()审批开放使用。

A : 民航局

B : 空中交通管理局

C : 空管行业管理办公室

D : 归属的地区管理局

:

标准答案:

D

第2296题,分值:(1.0)

远期，应用场面活动引导与控制系统的机场，在通过试验验证的条件下，该系统应能满足（）级应用的压要求。

A : V

B : II

C : III

D : IV

:

标准答案:

A

第2297题,分值:(1.0)

空管远程一次监视雷达，可在360°方位和半径不小于（）范围内测定和显示飞机的方位、距离信息。

A : 320km

B : 370km

C : 380km

D : 400km

:

标准答案:

B

第2298题,分值:(1.0)

程序管制席无须配置的设备是（）。

A : 话音交换系统面板

B : 高亮度雷达显示器

C : 气象信息显示终端

D : 时间显示单元

:

标准答案:

B

第2299题,分值:(1.0)

中国民航对监视技术的应用应实现以下目标，（）。

A : 先验证后应用提高新技术的应用水平

B : 优化监视基础设施布局和改善空中交通监视能力

C : 为民航可持续发展服务

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2300题,分值:(1.0)

根据我国二次雷达技术规范的要求，二次雷达的距离分辨力不应大于（）。

A : 150m

B : 75m

C : 120m

D : 110m

:

标准答案:

B

第2301题,分值:(1.0)

根据我国二次雷达技术规范的要求，在单通道设备配置的条件下，故障平均维修时间(MTTR)应小于（）。

A : 1500h

B : 1800h

C : 2000h

D : 1000h

:

标准答案:

A

第2302题,分值:(1.0)

根据我国二次雷达技术规范的要求，下列关于组成二次雷达的各设备的配置叙述正确的是（）。

A : 所有设备均需采用双机配置，并能自动和手动切换

B : 除天馈系统和维护显示器除外，其他设备均需采用双机配置，并能自动切换

C : 所有设备均需采用双机配置，并能自动切换

D : 所有设备均需采用双机配置，并能手动切换

:

标准答案:

B

第2303题,分值:(1.0)

WGS的英文全称是（）。

A : WorldGeometricSystem

B : WorldGeodeticSystem

C : WorldGenerationSystem

D : WebGuideSystem

:

标准答案:

B

第2304题,分值:(1.0)

在中国民航通用航空监视技术应用政策近期阶段，根据运行需求和空域政策，在指定低空空域，适时开展（）运行试验与验证，为广播式自动相关监视技术应用提供依据。

A : TIS-B

B : ADS-BIN

C : ADS-BOUT

D : FIS-B

:

标准答案:

B

第2305题,分值:(1.0)

当某个席位发生系统低高度告警或冲突告警时，不属于系统应该记录的数据是（）。

A : 所有雷达显示数据

B : 飞行计划数据

C : 系统状态数据

D : 通话记录

:

标准答案:

D

第2306题,分值:(1.0)

飞行校验可使用专用校验飞机或选派合适的飞机进行。若使用专用飞机进行飞行校验，应（）。

A : 由地区管理局（飞行院校）提出申请，由民航局飞行校验中心统一安排实施

B : 由地区空管局提出申请，由民航局飞行校验中心统一安排实施

C : 由地区空管局提出申请，由地区管理局（飞行院校）实施

D : 由地区管理局（飞行院校）申请报批后后，地区管理局（飞行院校）实施

:

标准答案:

A

第2307题,分值:(1.0)

在C类机场，塔台管制室内应配备空管雷达显示器（）个

A : 2个

B : 1-2个

C : 1个

D : 根据需要确定

:

标准答案:

C

第2308题,分值:(1.0)

根据我国S波段一次监视雷达技术规范的要求，在冗余配置的情况下，室内设备故障平均间隔时间(MTBF)应大于（）。

A : 10000h

B : 8000h

C : 12000h

D : 15000h

:

标准答案:

A

第2309题,分值:(1.0)

一般来说，近程/远程二次雷达的作用距离分别是（）km。

A : 160/360

B : 160/370

C : 170/360

D : 170/370

:

标准答案:

B

第2310题,分值:(1.0)

航空器在飞行中遭到劫持或其它紧急情况时，机场（飞行通讯员）应当在保证航空器和所载人员安全的前提下，设法发出无线电紧急信号，报告遇到的紧急情况，同时将二次雷达应答器编码置在（C）。

A : 7700

B : 7600

C : 7500

D : 7777

:

标准答案:

C

第2311题,分值:(1.0)

结合发展现状和未来的需求，需要用（）的新监视技术逐步替代传统的监视技术，支撑新一代航空运输系统的建设。

A : 精确度高且更新率快

B : 性价比高

C : 运行维护成本低

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2312题,分值:(1.0)

为减少全球导航卫星系统脆弱性对广播式自动相关监视技术应用带来的影响，根据国际民航组织对全球导航卫星系统的建议，广播式自动相关监视机载系统具有接收和处理（）星座信息，提供位置数据源能力。

A : 两个

B : 三个

C : 四个

D : 一个

:

标准答案:

A

第2313题,分值:(1.0)

根据我国二次雷达技术规范的要求，二次雷达的系统应答解码有效性要满足，模式A代码有效性应大于（），模式C代码有效性应大于（）。

A : 99％，98％

B : 98％，97％

C : 95％，95％

D : 97％，98％

:

标准答案:

B

第2314题,分值:(1.0)

关于设备运行维护工作的基本任务，描述错误的是（）。

A : 组织与实施设备的运行，使设备按规定的技术指标正常工作，提供高质量的通信导航监视保障

B : 组织与实施设备的维护和修理，实行以预防为主，定期维护和计划检修并重的原则，确保设备的性能指标、环境条件符合规定

C : 组织与实施设备、器材、仪表和工具的保管及零备件和器材的保障工作

D : 各级通信导航监视主管部门，必须负责设备运行管理工作的组织和监督检查。建立岗位责任制或承包责任制，征集使用部门的意见，分析研究存在问题，及时采取措施解决

:

标准答案:

D

第2315题,分值:(1.0)

下列有关空中定位点的描述正确的是（）。

A : 从空中能够看到某一地标性建筑物的位置点

B : 为保证航空器的正常航行而规定的空中位置点

C : 在导航台特殊方向（90°）且距离均匀分布的系列点

D : 在导航台特殊距离（40km）且方位均匀分布的系列点

:

标准答案:

B

第2316题,分值:(1.0)

航管雷达服务的对象是（）。

A : 飞机驾驶员

B : 空中交通管制员

C : 既可以是飞机驾驶员也可以是空中交通管制员

D : 以上选项均不对

:

标准答案:

B

第2317题,分值:(1.0)

最低安全高度告警中通用告警区不可由（）构成。

A : 马赛克

B : 多边体

C : 马赛克和多边体混合

D : 球形

:

标准答案:

D

第2318题,分值:(1.0)

雷达遮蔽角是（）。

A : 从雷达天线中心点和该点所在水平面向上算起的雷达电波信号被地形地物遮挡的垂直张角

B : 从雷达天线中心点和该点所在水平面的雷达电波信号被地形地物遮挡的垂直张角

C : 从雷达天线中心点和该点所在水平面向上算起的雷达电波信号的垂直张角

D : 从雷达天线中心点和该点所在水平面的雷达电波信号的垂直张角

:

标准答案:

A

第2319题,分值:(1.0)

按照规范，假设目标均匀分布，二次雷达转速在15r／min时天线每转一周在11.25°扇区内能处理下列批次目标()。

A : 32

B : 64

C : 128

D : 512

:

标准答案:

B

第2320题,分值:(1.0)

以下不属于设备运行不正常原因的是：（）

A : 设备原因

B : 人为原因

C : 技术原因

D : 自然原因

:

标准答案:

D

第2321题,分值:(1.0)

为提高监视和冲突避撞系统的效能，国际民航组织建议强制要求机载应答机发送（）信息。

A : 飞机空速

B : 气压高度

C : 飞机垂直速度

D : 飞机航向

:

标准答案:

C

第2322题,分值:(1.0)

使用着陆雷达引导航空器着陆时，雷达站应该保证雷达设备正常运行，（）应当在雷达站或遥控显示装置处引导飞行。

A : 值班机务员

B : 值班管制员

C : 值班领导

D : 任何值班人员

:

标准答案:

B

第2323题,分值:(1.0)

雷达在运行中不能提供正常的通信导航保障的时间不能超过（）分钟。

A : 3分钟；

B : 5分钟；

C : 10分钟；

D : 1分钟；

:

标准答案:

D

第2324题,分值:(1.0)

在职业务学习。每周要保证每人至少有（）学习时间。在保证圆满完成本职任务的前提下，有条件的单位，可以适当多安排一些学习时间，为职工参加有组织的业务学习创造条件。

A : 一天

B : 八小时

C : 四小时

D : 两小时

:

标准答案:

C

第2325题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航雷达工作规则》的规定，国际机场和国内主要机场，一般配置（）。

A : 近程一、二次航管雷达

B : 近程一次或二次航管雷达

C : 远程二次航管雷达

D : 远程一次、二次航管雷达

:

标准答案:

A

第2326题,分值:(1.0)

机场内各着陆雷达站与（）保持顺畅的通信联络。

A : 塔台

B : 进近

C : 管制室

D : 区域管制室

:

标准答案:

A

第2327题,分值:(1.0)

系统冲突告警显示时，雷达标牌呈（）。

A : 绿色

B : 黄色

C : 蓝色

D : 红色

:

标准答案:

D

第2328题,分值:(1.0)

为确保定位和授时应用的独立性、可靠性，根据国际民航组织对全球导航卫星系统的建议，在中国，广播式自动相关监视机载系统星座至少使用（）。

A : GLONASS

B : GPS

C : 北斗导航卫星系统（COMPASS）

D : Galileo

:

标准答案:

C

第2329题,分值:(1.0)

在中国民航通用航空监视技术应用政策近期阶段，监视技术的具体部署是（）。

A : 有计划地部署广播式自动相关监视地面基础设施，实现广播式自动相关监视的监视功能

B : 继续部署和完善广播式自动相关监视地面基础设施，满足大部分低空空域对监视覆盖的需求

C : 继续部署和完善广播式自动相关监视地面基础设施，满足部分低空空域对监视覆盖的需求

D : 继续部署和完善广播式自动相关监视地面基础设施，满足全部低空空域对监视覆盖的需求

:

标准答案:

C

第2330题,分值:(1.0)

设备在运行过程中发生故障，以下处理错误的是:（）。

A : 保持现状，及时汇报，等待救援。

B : 应及时组织技术力量抢修设备，可能影响正常保障时，应向有关部门通报情况

C : 故障排除后，应确认设备已能正常工作，方可投入使用

D : 如故障不能及时排除，设备需退出保障工作使用时，必须报请上级批准

:

标准答案:

A

第2331题,分值:(1.0)

根据我国S波段一次监视雷达技术规范的要求，空管S波段一次监视雷达的接收机视频输出信号的时间旁瓣电平应该小于（）dB。

A : -35dB

B : -45dB

C : -40dB

D : -50dB

:

标准答案:

C

第2332题,分值:(1.0)

国际民用航空公约附件10规定：为保护系统免受应答器过荷询问效应的影响，当已达到预定应答率时防止对微弱信号的应答，在设备中必须带有降低灵敏度式应答限度控制。这种控制的范围必须允许调整，作为最低值，可为每秒应答500到2000次之间的任何值；或作为最高值可为少于每秒2000次(不考虑每次应答中的脉冲数)。应答率直至已超过选定值的（），灵敏度下降3分贝以上应不得产生影响。当应答率超过选定值的（）时，灵敏度必须至少降低30分贝

A : 80％，150％

B : 90%，150%

C : 80％，200％

D : 90％，200％

:

标准答案:

B

第2333题,分值:(1.0)

在中国民航通用航空监视技术应用政策中期阶段，监视技术的具体部署是（）。

A : 有计划地部署广播式自动相关监视地面基础设施，实现广播式自动相关监视的监视功能

B : 继续部署和完善广播式自动相关监视地面基础设施，满足大部分低空空域对监视覆盖的需求

C : 继续部署和完善广播式自动相关监视地面基础设施，满足部分低空空域对监视覆盖的需求

D : 继续部署和完善广播式自动相关监视地面基础设施，满足低空空域对监视覆盖的需求

:

标准答案:

D

第2334题,分值:(1.0)

在B类机场，塔台管制室内应配备空管雷达显示器（）个

A : 2个

B : 1-2个

C : 1个

D : 根据需要确定

:

标准答案:

B

第2335题,分值:(1.0)

运输航空监视技术应用的总体策略中，采用（）作为运输航空应用广播式自动相关监视的数据链。

A : UAT

B : ModeS1090ES

C : VDLMode4

D : VDLMode2

:

标准答案:

B

第2336题,分值:(1.0)

航管雷达应当对在（）飞行的航空器提供可靠的探测。

A : 航线上

B : 主要空中定位点

C : 雷达有效覆盖区域

D : 终端区

:

标准答案:

C

第2337题,分值:(1.0)

短期冲突告警和最低安全高度告警在当前模式下的漏警率应小于等于（）

A : 0.01

B : 0.001

C : 0

D : 0

:

标准答案:

C

第2338题,分值:(1.0)

空管远程一次监视雷达站的配置地点，应能保证（）均能进行有效的探测。

A : 对所辖区域各条航线和主要空中定位点

B : 对机场区域的各个飞行空域和主要空中定位点

C : 对所辖区域的各个空域和主要航线

D : 对机场区域的各个飞行空域

:

标准答案:

C

第2339题,分值:(1.0)

根据我国二次雷达技术规范的要求，单脉冲体制二次雷达的测角精度不应大于（）。

A : 0.1�

B : 0.2�

C : 0.05�

D : 0.25�

:

标准答案:

A

第2340题,分值:(1.0)

最低安全高度告警的英文缩写是（）。

A : STCA

B : MSAW

C : CFL

D : DAIW

:

标准答案:

B

第2341题,分值:(1.0)

以下人为原因，属于事故的原因是:（）。

A : 通信导航设备工作中断超过规定时限，或由于提供错误的通信导航信息，直接造成飞行等级事故、迷航、返航或紧急就近机场降落的

B : 违反操作规程或操作不当，致使人员受伤，需休息一周以上的

C : 违反操作规程或操作不当，造成设备局部损坏，修理费用在5000元到50000元的

D : 遗漏或丢失各种原始记录，直接影响飞行事故或飞行事故征候调查的

:

标准答案:

A

第2342题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航雷达工作规则》的规定，以下哪一项不需设置雷达设备（）。

A : 塔台

B : 进近

C : 区域管制室

D : 飞行报告室

:

标准答案:

D

第2343题,分值:(1.0)

通用航空可使用（）广播式自动相关监视技术应用的数据链。

A : ModeS1090ES

B : UAT

C : A或B

D : A和B均不是

:

标准答案:

C

第2344题,分值:(1.0)

民用航空通信导航雷达工作规则是组织与实施民用航空通信导航雷达工作的（）。

A : 指导方针

B : 基本依据

C : 根本法则

D : 理论依据

:

标准答案:

B

第2345题,分值:(1.0)

根据我国S波段一次监视雷达技术规范的要求，在冗余配置的情况下，故障平均维修时间(MTTR)应小于（）。

A : 1h

B : 2h

C : 0.5h

D : 1.5h

:

标准答案:

C

第2346题,分值:(1.0)

空管远程一次监视雷达站的配置地点，应能保证其所辖区域的各个空域和主要航线均能进行有效的探测，对航空器在所辖空域内应（）观测。

A : 85%

B : 99%

C : 80%

D : 连续

:

标准答案:

D

第2347题,分值:(1.0)

以下人为原因，属于严重差错的原因是:（　　）。

A : 由于开错设备或设备运行中断超过规定时限，造成飞行延误、取消或复飞的

B : 违反操作规程或操作不当，造成人员死亡，或完全丧失劳动力的

C : 操作不当或其它人为原因造成设备损坏，无法修复，其本身价值或修复费用在50000元以上的

D : 由于人为原因造成设备运行中断，或调错频率，用错遥控线，调谐不当等影响正常工作的

:

标准答案:

A

第2348题,分值:(1.0)

S波段一次监视雷达的方位分辨力不应大于（）。

A : 1.45�

B : 0.5�

C : 2.45�

D : 0.25�

:

标准答案:

D

第2349题,分值:(1.0)

空中交通管制自动化系统应至少具备（）等功能。

A : 数据发射、融合

B : 数据接收、融合

C : 仅数据接收

D : 仅数据融合

:

标准答案:

B

第2350题,分值:(1.0)

中国民航通用航空监视技术应用政策的中期阶段为（）。

A : 2021-2025年

B : 2010-2020年

C : 2021-2030年

D : 2026-2030年

:

标准答案:

A

第2351题,分值:(1.0)

空管S波段一次监视雷达的接收机应具备STC功能，STC的控制深度不应小于()dB，步进（）dB。

A : 一月-50

B : 一月-60

C : 二月-60

D : 一月-70

:

标准答案:

B

第2352题,分值:(1.0)

在管制值班过程中，当系统发出低高度告警冲突告警时，值班管制员在确认告警真实性之前，（）对告警提示进行抑制。

A : 可以

B : 不得

C : 随意

D : 根据实际情况

:

标准答案:

B

第2353题,分值:(1.0)

应用广播式交通信息服务（TIS-B）功能的空中交通管制自动化系统应具备（）等功能。

A : 航管一二次雷达

B : 航管一二次雷达、自动相关监视

C : 航管一二次雷达、自动相关监视、契约式自动相关监视和多点定位等民航可用的多种监视源数据融合

D : 航管一二次雷达、多点定位

:

标准答案:

C

第2354题,分值:(1.0)

下列有关组成S波段一次监视雷达的各设备的配置叙述正确的是（）。

A : 所有设备均需采用冗余配置，并能自动和手动切换

B : 除天馈系统和维护显示器除外，其他设备均需采用冗余配置，并能自动和手动切换

C : 所有设备均需采用冗余配置，并能自动切换

D : 所有设备均需采用冗余配置，并能手动切换

:

标准答案:

B

第2355题,分值:(1.0)

运输航空监视技术应用遵循（）相结合的原则。

A : 安全与生产

B : 安全与效益

C : 安全与节能

D : 安全与环保

:

标准答案:

B

第2356题,分值:(1.0)

低高度告警和短期飞行冲突的告警延迟时间不应（）一个系统航迹处理周期。

A : 大于

B : 小于

C : 等于

D : 不确定

:

标准答案:

A

第2357题,分值:(1.0)

为推动新监视技术在航路（线）的应用，根据航路（线）监视技术的应用现状，将航路（线）划分为（）。

A : 东部航路（线）和西部航路（线）

B : 偏远航路（线）和内陆航路（线）

C : 繁忙航路（线）和空闲航路（线）

D : 发达地区航路（线）和不发达地区航路（线）

:

标准答案:

A

第2358题,分值:(1.0)

根据我国S波段一次监视雷达技术规范的要求，天线交叉极化电平不应大于（）。

A : -25dB

B : -10dB

C : -20dB

D : -30dB

:

标准答案:

C

第2359题,分值:(1.0)

雷达设备在运行中不能提供正常的保障时间，不能超过（）。

A : 30s

B : 1分钟

C : 5分钟

D : 30分钟

:

标准答案:

B

第2360题,分值:(1.0)

着陆雷达等着陆引导设备，应当重点保障主要着陆方向，结合机场的空管情况来确定。这里所说的“客观情况”不包括（）。

A : 机场净空条件

B : 航班流量

C : 气象条件

D : 飞行程序

:

标准答案:

B

第2361题,分值:(1.0)

中国民航关于独立非协同监视技术的应用政策是，在未出现可以替代空管一次监视雷达的条件下，（）。

A : 近期和中期继续部署和完善空管一次监视雷达，远期维持中期建设的规模

B : 近期和中期维持现有规模，远期逐步淘汰

C : 近期和中期继续部署和完善空管一次监视雷达，远期维逐步淘汰

D : 近期和中期继续部署和完善空管一次监视雷达，远期继续扩大建设的规模

:

标准答案:

A

第2362题,分值:(1.0)

在下面关于单脉二次雷达灵敏度时间控制（STC）的描述中，哪一项不符合技术规范的要求()。

A : 和、差、控制通道接收机都应具备STC功能

B : STC控制规律为6dB／倍时程

C : STC控制深度在30dB～80dB可调，步长ldB

D : 在任一方位角度内STC具有编程功能

:

标准答案:

D

第2363题,分值:(1.0)

关于空管近程一次监视雷达场地及其环境要求，以下说法错误的是（）。

A : 在平原地区，为减少地物杂波干扰，雷达站场地周围最好无低矮植物或低矮民房群

B : 在山区，应选地势较高、周围无严重遮挡的山顶上，并适当利用低仰角的地形遮蔽作用，以减少地物杂波的干扰

C : 以天线为中心，半径450m的范围内，不应有金属建筑物、密集的居民楼、高压输电线

D : 在大城市附近选择雷达站场地，不应远离公路，铁路，以使交通方便

:

标准答案:

D

第2364题,分值:(1.0)

（）应当遵照执行民用航空通信导航雷达工作规则。

A : 民用航空各级领导

B : 通信导航雷达部门的全体人员

C : 和使用通信导航雷达设施的人员

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2365题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航雷达工作规则》的规定，国际航线和国内干线，主要配置（）。

A : 近程一、二次航管雷达

B : 近程一次或二次航管雷达

C : 远程二次航管雷达

D : 远程一次、二次航管雷达

:

标准答案:

C

第2366题,分值:(1.0)

以空管二次监视雷达天线为中心，半径（）的范围内，不应有金属建筑物、密集的居民楼、高压输电线等。

A : 800m

B : 600m

C : 500m

D : 450m

:

标准答案:

D

第2367题,分值:(1.0)

选择空管近程一次监视雷达站的设置地点时，应使雷达的顶空盲区避开（）航线。

A : 着陆

B : 复飞

C : 离场

D : 起飞

:

标准答案:

A

第2368题,分值:(1.0)

二次雷达的设置地点，应根据其特性（进近或航路），能保证其对所辖区域（）均能进行有效的探测。

A : 各条航线

B : 主要空中定位点

C : 各条航线和主要空中定位点

D : 全部空中定位点

:

标准答案:

C

第2369题,分值:(1.0)

以空管远程一次监视雷达天线为中心，半径（）的范围内，不应有能产生有源干扰的电气设施（如气象雷达、高频炉等）。

A : 800m

B : 600m

C : 500m

D : 450m

:

标准答案:

A

第2370题,分值:(1.0)

以下哪个不符合雷达站的场地要求，（）。

A : 交通方便

B : 靠近水源、电源

C : 满足航线规划和空中定位点的要求

D : 靠近城镇、乡村，便于守台人员生活

:

标准答案:

D

第2371题,分值:(1.0)

在中国民航运输航空监视技术应用政策中期阶段，在西部采取的总策略是（）。

A : 空管二次监视雷达和自动相关监视共存，前者作为主用监视手段

B : 空管二次监视雷达向广播式自动相关监视过渡，广播式自动相关监视作为主用监视手段

C : 空管二次监视雷达和广播式自动相关监视均为主用监视手段

D : 全面采用广播式自动相关监视作为监视手段

:

标准答案:

B

第2372题,分值:(1.0)

空管二次雷达的场地应开阔、地势较高、四周无严重的地形地物遮挡，并可获得（）覆盖。

A : 足够的中、低空

B : 足够的高、中、低空

C : 足够的高、中空

D : 足够的中、低空和部分高空

:

标准答案:

B

第2373题,分值:(1.0)

空管远程一次监视雷达站的场地应开阔，地表粗糙、地势较高、四周无严重的地形地物遮挡，地物杂波干扰小，并可获得足够的（）覆盖。

A : 高空

B : 中、低空

C : 低空

D : 高、中、低空

:

标准答案:

D

第2374题,分值:(1.0)

系统（）用户在线在设定低高度告警抑制SSR代码。

A : 允许

B : 不允许

C : 在领导批示后允许

D : 不确定是否允许

:

标准答案:

A

第2375题,分值:(1.0)

WGS-84坐标提供的位置坐标表示为（B，L，H），其中L表示（）。

A : 经度

B : 纬度

C : 高度

D : 速度

:

标准答案:

A

第2376题,分值:(1.0)

在我国，通过改革开放三十年监视基础设施建设，（）已形成一定规模。

A : 空管监视雷达

B : 无源雷达

C : ADS-B

D : 以上全部

:

标准答案:

A

第2377题,分值:(1.0)

WGS-84坐标是（）坐标系。

A : 圆球

B : 椭球

C : 圆锥

D : 圆柱

:

标准答案:

B

第2378题,分值:(1.0)

在中国民航运输航空监视技术应用政策近期阶段，在西部采取的总策略是（）。

A : 部署广播式自动相关监视地面基础设施，空管二次监视雷达作为主用监视手段。

B : 继续部署和完善空管二次监视雷达，空管二次监视雷达作为主用监视手段

C : 部署广播式自动相关监视地面基础设施，广播式自动相关监视作为监视手段

D : 继续部署和完善空管二次监视雷达，空管二次监视雷达和广播式自动相关监视作为主用监视手段

:

标准答案:

C

第2379题,分值:(1.0)

WGS-84的初次定位精度为（）级。

A : 微米

B : 毫米

C : 厘米

D : 米

:

标准答案:

D

第2380题,分值:(1.0)

在二次雷达投产前进行的飞行校验中，我们可以检测雷达的()。

A : 垂直波瓣图的外边缘和顶空盲区

B : 指定航线上雷达的最大作用距离

C : 定位精度

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第2381题,分值:(1.0)

运输航空监视技术的应用的推动遵循（）的原则。

A : 新旧监视技术共存

B : 逐步淘汰旧的监视技术

C : 跨越式发展

D : 稳步推进

:

标准答案:

D

第2382题,分值:(1.0)

在使用平行跑道运行独立平行进近程序时，管制值班主任应以保证（）和减少误警为原则抑制针对相关两条跑道的冲突告警功能。

A : 工作方便

B : 飞行安全

C : 较小工作压力

D : 效率最高

:

标准答案:

B

第2383题,分值:(1.0)

精密进近雷达站的设置地点，应保证使航空器着陆地点处于航向扫描中心线的（）范围内。

A : 正负5°

B : 正负8°

C : 正负10°

D : 正负6°

:

标准答案:

C

第2384题,分值:(1.0)

以空管近程一次监视雷达天线为中心，半径（）的范围内，不应有能产生有源干扰的电气设施（如气象雷达、高频炉等）。

A : 800m

B : 600m

C : 500m

D : 450m

:

标准答案:

A

第2385题,分值:(1.0)

在中国民航运输航空监视技术应用政策中，对多点定位技术采取的总的策略是（）。

A : 近期，进行多点定位运行试验与验证，有计划地部署多点定位地面基础设施

B : 中期，完善多点定位地面基础设施

C : 远期，结合广播式自动相关监视地面站建设，升级多点定位地面基础设施，具有广播式自动相关监视的功能

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2386题,分值:(1.0)

以空管远程一次监视雷达天线为中心，半径（）的范围内，不应有金属建筑物、密集的居民楼、高压输电线等。

A : 800m

B : 600m

C : 500m

D : 450m

:

标准答案:

D

第2387题,分值:(1.0)

雷达设备运行正常率必须达到（），设备完好率必须达到（）。

A : 99.98%，99.98%

B : 99.98%，95%

C : 90%，99.98%

D : 99.98%，90%

:

标准答案:

D

第2388题,分值:(1.0)

12.WGS-84坐标提供的位置坐标表示为（B，L，H），其中B表示（）。

A : 经度

B : 纬度

C : 高度

D : 速度

:

标准答案:

B

第2389题,分值:(1.0)

WGS-84坐标提供的位置坐标表示为（B，L，H），其中H表示（）。

A : 经度

B : 纬度

C : 高度

D : 速度

:

标准答案:

C

第2390题,分值:(1.0)

选择二次雷达站的配置地点时，应使雷达顶空盲区避开进（）航线和主要航路，并量保证主要航路航线。

A : 着陆

B : 复飞

C : 离场

D : 起飞

:

标准答案:

C

第2391题,分值:(1.0)

以空管二次监视雷达天线为中心，半径（）的范围内，不应有能产生有源干扰的电气设施（如气象雷达、高频炉等）。

A : 800m

B : 600m

C : 500m

D : 450m

:

标准答案:

A

第2392题,分值:(1.0)

对于未来应用广播式自动相关监视技术的最大的挑战是（）。

A : ADS-B信息传输网的建立

B : 减少全球导航卫星系统脆弱性对ADS-B技术应用带来的影响

C : ADS-B信息的有效利用

D : 以上全部

:

标准答案:

B

第2393题,分值:(1.0)

结合目前国际国内民航的发展，中国未来主要的监视技术将建立在（）的基础上。

A : 多点定位技术

B : 无源被动定位技术

C : 全球导航卫星系统

D : S模式二次雷达协作式监视技术

:

标准答案:

C

第2394题,分值:(1.0)

系统告警声音是低频的连续（）。

A : 一声

B : 两声

C : 三声

D : 四声

:

标准答案:

C

第2395题,分值:(1.0)

关于空管二次监视雷达场地设置要求，下列表述错误的是（）。

A : 管二次监视雷达的配置地点，应能保证其对所辖区域各条航线和主要空中定位点均能进行有效的探测

B : 空管二次监视雷达通常配置在机场内地势较高的高地或建筑物的顶上，或机场外（航路上）较高的地点

C : 选择空管二次监视雷达设置点时，应使雷达的顶空盲区避开进场航线和主要航路，并尽量保证主要航路航线

D : 以上全不正确

:

标准答案:

A

第2396题,分值:(1.0)

以空管近程一次监视雷达天线为中心，半径（）的范围内，不应有金属建筑物、密集的居民楼、高压输电线等。

A : 800m

B : 600m

C : 500m

D : 450m

:

标准答案:

D

第2397题,分值:(1.0)

在中国民航运输航空监视技术应用政策近期阶段，采取的总的策略是（）。

A : 保持现有空管二次监视雷达，空管二次监视雷达作为主用监视手段

B : 继续部署和完善空管二次监视雷达，空管二次监视雷达作为主用监视手段

C : 继续部署和完善空管二次监视雷达，空管二次监视雷达和广播式自动相关监视作为主用监视手段

D : 保持现有空管二次监视雷达，空管二次监视雷达和广播式自动相关监视作为主用监视手段

:

标准答案:

B

第2398题,分值:(1.0)

空管近程一次监视雷达站的场地应开阔，地表粗糙、地势较高、四周无严重要的地形地物遮挡，地物杂波干扰小，并可获得足够的（）覆盖。

A : 高空

B : 中、低空

C : 低空

D : 高、中、低空

:

标准答案:

B

第2399题,分值:(1.0)

关于空管二次雷达场地及其环境要求，以下说法错误的是（）。

A : 在平原地区，为减少地物杂波干扰，雷达站场地周围最好无低矮植物或低矮民房群

B : 在山区，应选地势较高、周围无严重遮挡的山顶，作为设备场地

C : 以天线为中心，半径450m的范围内，不应有金属建筑物、密集的居民楼、高压输电线

D : 以天线为中心，半径800m的范围内，不应有能产生有源干扰的电气设施

:

标准答案:

A

第2400题,分值:(1.0)

在中国民航运输航空监视技术应用政策近期阶段，在不适合建设地面监视基础设施的洋区和偏远地区航路（线），采用（）作为监视手段。

A : ADS-C

B : ADS-B

C : 空管二次监视雷达

D : MLAT

:

标准答案:

A

第2401题,分值:(1.0)

随着全球导航卫星系统的发展，未来的广播式自动相关监视将充分利用（）提供的信息实现监视。

A : 北斗卫星导航系统

B : 两个或者两个以上卫星定位星座

C : GPS

D : Glonass

:

标准答案:

B

第2402题,分值:(1.0)

在中国民航运输航空监视技术应用政策近期阶段，在西部繁忙航路（线），根据运行需求，（）。

A : 远程空管一次监视雷达

B : 部署和完善空管二次监视雷达，提供单重连续覆盖

C : 部署和完善空管二次监视雷达，提供双重连续覆盖

D : 部署空管二次监视雷达和自动相关监视，提供二者重复连续覆盖

:

标准答案:

B

第2403题,分值:(1.0)

在中国民航运输航空监视技术应用政策远期阶段，在终端（进近）管制区域，根据运行需求，（）。

A : 继续维持近程空管一次监视雷达中期建设的规模

B : 继续部署和完善广播式自动相关监视地面基础设施，主要航路（线）6600米（含）以上提供运行所需两重监视覆盖。

C : 部署广域多点定位地面基础设施。

D : 以上全部。

:

标准答案:

D

第2404题,分值:(1.0)

WGS-84椭球有（）个基本参数。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

D

第2405题,分值:(1.0)

场地保护区为保证给飞行的航空器提供稳定可靠的（），在航空无线电导航台，雷达站天线附近划定的必须加以保护的特定地面区域。

A : 导航信息

B : 监视信息

C : 地空通信信息

D : 导航和监视信息

:

标准答案:

A

第2406题,分值:(1.0)

国际民用航空公约附件10规定，留出A模式（）代码供尚未收到空中交通管制单位指定的飞机的识别码。

A : 0

B : 1000

C : 2000

D : 3000

:

标准答案:

C

第2407题,分值:(1.0)

国际民用航空公约附件10规定，留出A模式（）代码供区域性协议分配，作为通用码。

A : 0

B : 1000

C : 2000

D : 3000

:

标准答案:

A

第2408题,分值:(1.0)

根据运行需求，国际民航组织对亚太地区各缔约国监视技术的应用策略提出了建议，建议尽可能为航路（线）提供（）连续空中交通服务监视覆盖。

A : ModeS1090ESADS-B和S模式二次雷达

B : VDL-4ADS-B和S模式二次雷达

C : UATADS-B和S模式二次雷达

D : 多点定位和S模式二次雷达

:

标准答案:

A

第2409题,分值:(1.0)

WGS-84坐标系类型（）。

A : 参心坐标系

B : 地心坐标系

C : 笛卡尔坐标系

D : 极坐标系

:

标准答案:

B

第2410题,分值:(1.0)

在中国民航运输航空监视技术应用政策近期阶段，在空域结构较为复杂的地区和国际航路（线）的国境地带，有计划地部署（）作为监视手段。

A : ADS-C

B : 远程空管一次监视雷达

C : 空管二次监视雷达

D : MLAT

:

标准答案:

A

第2411题,分值:(1.0)

中国民航监视应用技术政策中指出，充分利用新监视技术（）等优点，提高航空器监视定位精度、缩小最小安全间隔，从而提高空域容量、提升空中交通管理运行效率。

A : 定位精度高、成本低

B : 定位精度高、数据更新率快

C : 可靠性高、数据更新快

D : 可靠性高、定位精度高

:

标准答案:

B

第2412题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，航管二次雷达的0203STC应具有方位距离可编程功能，以下叙述正确的是（）。

A : 任意选择方位扇区，最小扇区宽度为波束宽度

B : 任意选择距离和距离范围，距离增量不应大于0.1nmile

C : 在﹣14dB～+14dB任意调整衰减

D : 以上全部正确

:

标准答案:

B

第2413题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，为了得到较高的测角精度，和(∑)信号与差(△)信号接收通道(包括天馈系统)之间的相位差不应大于（）。

A : 10�

B : 5�

C : 2�

D : 20�

:

标准答案:

A

第2414题,分值:(1.0)

一般来说水平方向性波束的宽窄直接影响()的测量。

A : 角精度

B : 角鉴别力

C : 测角误差

D : 角分辨力

:

标准答案:

D

第2415题,分值:(1.0)

RSLS（Ω接收机）的作用主要用于（）。

A : 应答机识别是否由旁瓣询问，以判决是否给与回答。

B : 询问机识别是否由旁瓣接收的回答，并给予旁瓣接收的标志

C : 询问机抑制旁瓣接收的回答

D : 应答机抑制旁瓣接收的询问

:

标准答案:

B

第2416题,分值:(1.0)

SSR的镜象频率为()MHz。

A : 1150

B : 1090

C : 1030

D : 970

:

标准答案:

D

第2417题,分值:(1.0)

ModeS给地面站也可分配识别码，SI（SurveillanceIdentifier）代码的个数是（）。

A : 4

B : 16

C : 32

D : 64

:

标准答案:

D

第2418题,分值:(1.0)

航管二次雷达属于（）。

A : 非独立非协同式监视

B : 非独立协同式监视

C : 独立协同式监视

D : 独立非协同式监视

:

标准答案:

C

第2419题,分值:(1.0)

A模式下P1、P3脉冲的时间间隔是（）。

A : 3us

B : 5us

C : 8us

D : 21us

:

标准答案:

C

第2420题,分值:(1.0)

以下不会影响二次雷达脉冲重复频率选择的因素是（）。

A : 雷达的作用距离

B : 自身工作体制

C : 应答机负荷

D : 雷达工作频率

:

标准答案:

D

第2421题,分值:(1.0)

ISLS对天线波束的要求是（）。

A : 控制波束的增益大于询问波束的增益

B : 控制波束的增益大于询问波束旁瓣的增益

C : 控制波束的增益小于询问波束旁瓣的增益

D : 控制波束的增益小于询问波束的增益

:

标准答案:

B

第2422题,分值:(1.0)

航管二次雷达的询问信号频率是（）。

A : 1090MHz

B : 1060MHz

C : 1030MHz

D : 978MHz

:

标准答案:

B

第2423题,分值:(1.0)

最产生虚幻（phantom）假目标的可能，除了C2-SPI原因外还有（）。

A : 同步窜扰

B : 异步干扰

C : 两回答接近

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2424题,分值:(1.0)

指出错误的回答()。

A : 回答编码的识别码和高度码的编码格式是相同的

B : 回答编码的框架脉冲每次回答必须存在

C : 回答的高度码和识别码对信息脉冲的处理上是一样的

D : 以上全不正确

:

标准答案:

C

第2425题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，采用单脉冲体制天线系统，在低于水平面6°，垂直方向性图的增益应小于最大值（）dB。

A : 12

B : 16

C : 18

D : 20

:

标准答案:

C

第2426题,分值:(1.0)

对抑制旁瓣询问起主要作用的是（）。

A : P1、P2脉冲

B : P1、P3脉冲

C : P2、P3脉冲

D : P1、P2、P3脉冲

:

标准答案:

A

第2427题,分值:(1.0)

通常应答机在识别出正确的ISLS信号，在P2脉冲后休止（），拒绝应答，造成群捕获效应。

A : 35us

B : 60us

C : 135us

D : 90us

:

标准答案:

A

第2428题,分值:(1.0)

根据获取角度方式的不同，二次雷达分为（）。

A : 常规和单脉冲二次雷达

B : A/C模式和S模式二次监视雷达

C : 单站和多站二次监视雷达

D : 契约式和广播式二次监视雷达

:

标准答案:

A

第2429题,分值:(1.0)

飞机处于应急状态时，其Mode3/A下应答码为（）。

A : 7700

B : 7600

C : 7500

D : 7777

:

标准答案:

A

第2430题,分值:(1.0)

询问脉冲中，P1、P2脉冲的时间间隔是（）。

A : 1us

B : 0.5us

C : 2us

D : 5us

:

标准答案:

C

第2431题,分值:(1.0)

下列选项中衡量发射机技术指标的一个重要参数是（）

A : 占空比

B : 灵敏度

C : 信噪比

D : 动态范围

:

标准答案:

A

第2432题,分值:(1.0)

接收到一组高度码，其组成为F1=1，C2=1，B2=1，B4=1，F2=1。.若此时五位循环码代表的数值是2，这组码代表的海拔高度为。

A : 1200英尺

B : 500英尺

C : 0英尺

D : 1700英尺

:

标准答案:

C

第2433题,分值:(1.0)

高度码译码时，前面的九位循环码按（）递增

A : 100英尺

B : 500英尺

C : 1000英尺

D : 200英尺

:

标准答案:

B

第2434题,分值:(1.0)

未经锁定模式S应答机询问可以使用（）交互询问模式（intermode）。

A : 宽P4脉冲的

B : 窄P4脉冲的

C : P1-P2-P3-P4脉冲宽度均为0.8us的

D : P1-P2-P3-P4脉冲宽度均为1.6us的

:

标准答案:

A

第2435题,分值:(1.0)

二次监视雷达S模式地址的指配通常使用（）位的二次监视雷达S模式飞机地址，建立对装备S模式飞机的选择性监视和数据链通信。

A : 8

B : 12

C : 16

D : 24

:

标准答案:

D

第2436题,分值:(1.0)

关于“二次环绕”（SECOND-TIME-AROUND）现象，正确的是（）。

A : “二次环绕”现象是在PPI显示器的近距离出现断续的绕环现象，影响方位分辨率，难以判断真正目标的位置

B : “二次环绕”现象是回答超过脉冲重复周期的目标在第二个周期近距离显示，可以正确给出目标的方位

C : 使用ISLS技术可以克服“二次环绕”现象。

D : 使用RSLS技术可以克服“二次环绕”现象。

:

标准答案:

B

第2437题,分值:(1.0)

单脉冲二次监视雷达的方位分辨力（）。

A : 和目标距离远近无关，只取决差波束的形状

B : 距离越近目标被波束照射的角度越宽，所以方位分辨力与距离有关

C : 目标越大方位分辨力越差

D : 和波束宽度一定时，方位分辨力应保持不变。

:

标准答案:

A

第2438题,分值:(1.0)

特殊位置识别脉冲SPI的发射是在应答（）发射的。

A : C模式

B : A模式

C : B模式

D : S模式

:

标准答案:

B

第2439题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，为了得到较高的测角精度，单脉冲幅度处理应保持和(∑)与差(△)接收通道增益的一致性在（）dB以内。

A : 2

B : 1

C : 4

D : 3

:

标准答案:

B

第2440题,分值:(1.0)

关于航管二次雷达单脉冲测角的概念，在幅度处理时，选项（）正确。

A : 目标越接近瞄准轴差信号越大

B : 目标越接近瞄准轴差信号越小

C : 差信号与目标接近瞄准轴远近无关

D : 目标越接近瞄准轴和信号越小

:

标准答案:

B

第2441题,分值:(1.0)

（）用于二次监视雷达系统探测性能的测试与校准。

A : 测试应答机（Sitemonitor）

B : 二次雷达信号模拟器

C : 机载应答机

D : 二次雷达测试设备

:

标准答案:

A

第2442题,分值:(1.0)

Mode3/A为0000，（）。

A : 可供各管制机构临时使用

B : 飞机通信故障

C : 不会出现

D : 用于航空器收不到管制机构二次雷达代码的指令时，飞行员用此代码提供这种状况的识别

:

标准答案:

A

第2443题,分值:(1.0)

为了便于进行24位地址码，ICAO给每个国家分配了可用的代码，即24位中前几位为国别码，其中分配给中国的是（）。

A : 10000

B : 11110

C : 10

D : 1010

:

标准答案:

B

第2444题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，采用单脉冲体制天线系统，和波束的主瓣最大增益不小于（）。

A : 27dB

B : 30dB

C : 24dB

D : 18dB

:

标准答案:

A

第2445题,分值:(1.0)

D模式下P1、P3脉冲的时间间隔是（）。

A : 3us

B : 5us

C : 8us

D : 25us

:

标准答案:

A

第2446题,分值:(1.0)

天线系统中实现天线本体的转动和不动的馈线之间的连接的是（）。

A : 旋转关节

B : 射频电缆

C : 天线驱动组件

D : 天线转换开关

:

标准答案:

D

第2447题,分值:(1.0)

发射机频率控制和接收机的本地振荡器由（）产生，同时完成1030MHz的低功率调制和放大。

A : 模式产生器

B : 调制器

C : 发射机

D : 以上全部

:

标准答案:

B

第2448题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，采用单脉冲体制天线系统，在询问所需的角度内，控制波束的增益应低于询问波束增益（）。

A : 27dB

B : 12dB

C : 9dB

D : 18dB

:

标准答案:

C

第2449题,分值:(1.0)

航管二次雷达包括下列哪些部分（）。

A : 询问机、天线、接收机、录取器和维护显示器

B : 应答机、天线、控制面板

C : 询问机、天线、接收机、录取器和遥控台

D : 询问机、天线、接收机、录取器、维护显示器和飞行计划处理器

:

标准答案:

C

第2450题,分值:(1.0)

下面（）不对二次雷达造成干扰。

A : 同步窜扰

B : 异步干扰

C : 气象杂波

D : 回答交织

:

标准答案:

C

第2451题,分值:(1.0)

机载应答机是分析接收的询问脉冲P1－P2的()判决是否予以回答。。

A : 幅度

B : 时间间隔

C : 相位关系

D : 到达时间的先后

:

标准答案:

A

第2452题,分值:(1.0)

下列选项中，表征单脉冲测角灵敏度的参量是（）。

A : 差波束的零值深度

B : 和波束的3dB波束宽度

C : 和差波束的交叉电平

D : 和波束的最大增益

:

标准答案:

A

第2453题,分值:(1.0)

为了避免不同的询问模式间隔的问题，应采用（）作为测距的基准。

A : P1脉冲

B : P2脉冲

C : P3脉冲

D : F1脉冲

:

标准答案:

C

第2454题,分值:(1.0)

在二次雷达应答器天线处，辐射的P2波幅必须为：（）。

A : 等于或大于天线旁瓣发送P1辐射的振幅。

B : 大于天线旁瓣发送P1辐射的振幅。

C : 在所要求的询问波瓣内，电平比所辐射的P1振幅高。

D : 小于天旁瓣发送P2辐射的振幅。

:

标准答案:

A

第2455题,分值:(1.0)

P2脉冲称为()。

A : (模式)询问脉冲

B : 控制脉冲(或旁瓣抑制脉冲)

C : 框架脉冲

D : 以上选项均不正确

:

标准答案:

B

第2456题,分值:(1.0)

SSR垂直方向图的设置原则是（）。

A : 满足不同高度层的距离覆盖

B : 尽量减小顶空盲区和低空盲区

C : 尽量减少反射影响

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2457题,分值:(1.0)

应答脉冲的宽度为()。

A : 1us

B : 0.45us

C : 1.45us

D : 0.8us

:

标准答案:

B

第2458题,分值:(1.0)

在二次雷达系统，平常所说的2kW发射机，是发射机的（）达到2kW。

A : 峰值功率

B : 平均功率

C : 有功功率

D : 无功功率

:

标准答案:

A

第2459题,分值:(1.0)

模式产生器控制询问机的收/发机的定时，有关其时间参考基准叙述正确的是

A : 可以从它的内部主时钟得到时间参考基准，产生内部的触发脉冲

B : 可以与外部的触发源进行同步，如与配合使用的一次雷达

C : 当与外部的一次雷达同步时，由于一次雷达的脉冲重复频率大于二次监视雷达最高询问率，在与外触发同步时必须进行分频

D : 以上全部正确

:

标准答案:

D

第2460题,分值:(1.0)

国际民航组织规定，航管二次雷达采用的询问模式是（）。

A : 12

B : 3/AC

C : CD

D : BD

:

标准答案:

B

第2461题,分值:(1.0)

S模式可以通过应答将机载数据发送到地面站，这些机载数据来源于机载应答机的二进制数据寄存器，有关寄存器的描述正确的是（）。

A : 地址用两位16进制数表示

B : 寄存器存储的数据是任意定义的

C : 寄存器中的数据更新率是固定的

D : 以上选项全不正确

:

标准答案:

A

第2462题,分值:(1.0)

时间灵敏度控制(0203STC)电路时用来（）。

A : 控制时间和灵敏度之间的关系

B : 控制增益

C : 防止杂波干扰所引起的中频放大器过载

D : 防止杂波干扰功率

:

标准答案:

A

第2463题,分值:(1.0)

单脉冲接收机有的也有自动增益控制电路，它是用于（）。

A : 扩大接收机的动态范围

B : 防止信号限幅失真

C : 实现对数放大的特性

D : 均衡和与差两通道的增益

:

标准答案:

D

第2464题,分值:(1.0)

现代SSR采用单脉冲技术，其优点是：（）。

A : 可以减少询问率从而提高了作用距离

B : 可以减少询问率从而减少了同步串扰的可能性

C : 可以提高波束内目标的分辨力

D : B、C的回答是正确的

:

标准答案:

C

第2465题,分值:(1.0)

对于ALE-9大垂直孔径天线，包括（）个辐射柱和（）个尾部辐射柱。

A : 351

B : 340

C : 350

D : 341

:

标准答案:

A

第2466题,分值:(1.0)

航管二次雷达包括（）。

A : A/C模式和S模式二次监视雷达

B : 契约式和广播式二次监视雷达

C : 单站和多站二次监视雷达

D : 主动和被动式二次监视雷达

:

标准答案:

A

第2467题,分值:(1.0)

二次雷达进行的测距时所测量的延时为（）

A : 询问信号的往返时间

B : 询问信号到达目标的时间

C : 询问信号的上行时间加上应答信号的下行时间

D : 询问信号的上行时间，应答信号的下行时间及应答机的处理时间

:

标准答案:

D

第2468题,分值:(1.0)

启动机载应答机控制盒的SPI按钮后，机载应答机自动在回答识别码时发射SPI脉冲，其持续（）后自动结束发射。

A : 35s

B : 20s

C : 10s

D : 任意

:

标准答案:

B

第2469题,分值:(1.0)

关于二次环绕的产生原因，说法正确的是（）。

A : 由于二次雷达发射功率太小引起

B : 由于询问波束旁瓣穿透控制波束引起

C : 由于P2的发射功率减少引起

D : 以上选项皆不正确

:

标准答案:

D

第2470题,分值:(1.0)

二次雷达对目标进行测角，实质上就是提取目标相对于（）的角度偏差。

A : 雷达天线波束指向

B : 雷达天线

C : 雷达发射机

D : 雷达接收机

:

标准答案:

A

第2471题,分值:(1.0)

二次雷达天线有两个波束分别称为询问波束和控制波束，它们分别发射()

A : Pl-P2和P3脉冲

B : P2和P1-P3脉冲

C : P1-P3和P2脉冲

D : 以上均不正确

:

标准答案:

C

第2472题,分值:(1.0)

脉冲检测的主要作用是()。

A : 说明一个回答的存在

B : 判决脉冲属性给出脉冲报告并给出脉冲定时

C : 检测脉冲宽度

D : 判决脉冲属性给出脉冲报告

:

标准答案:

D

第2473题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，采用单脉冲体制天线系统，垂直波束在天线（）上的增益应满足最大作用距离的要求。

A : 高度角10°-12°

B : 高度角0-5°

C : 轴线

D : 所有高度角范围

:

标准答案:

C

第2474题,分值:(1.0)

二次雷达接收机在线自检时，测试信号为：（）。

A : 1030MHz连续波

B : 1090MHz连续波

C : 1090MHz射频脉冲

D : 1030MHz射频脉冲

:

标准答案:

C

第2475题,分值:(1.0)

在二次雷达中，和、差比值大小是用来获得（）信息的。

A : SIGN或OBA

B : SIGN

C : OBA

D : SIGN和OBA

:

标准答案:

C

第2476题,分值:(1.0)

下面关于S模式二次雷达说法正确的是（）

A : S模式二次雷达询问方式有两种：全呼叫询问和选择性询问

B : S模式二次雷达只询问装有S模式应答机的飞机

C : S模式二次雷达是对装有S模式应答机的飞机进行全呼叫询问

D : S模式对所有装有机载应答机采取选择性询问。

:

标准答案:

A

第2477题,分值:(1.0)

SSR地面站与PSR比较不受地物杂波影响是因为：（）。

A : 在相同的威力范围SSR的功率小于PSR，所以反射功率也小，故地物杂波不会对SSR造成影响

B : 由于SSR和PSR使用的频率不同

C : 由于SSR是靠有源二次辐射发现目标的，地物干扰属于二次辐射

D : 由于SSR发射频率和接收频率不同

:

标准答案:

D

第2478题,分值:(1.0)

单脉冲二次雷达单独安装时，天线系统需要（）个旋转关节。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 1

:

标准答案:

B

第2479题,分值:(1.0)

常规二次监视雷达使用的阵列天线，属于（）。

A : 非等距线阵

B : 等距线阵

C : 圆阵

D : 面阵

:

标准答案:

B

第2480题,分值:(1.0)

如果更换∑通道的对数中频放大组件，则需重新（）。

A : 检测∑射频通道的插入损耗；

B : 均衡∑通道与△通道的增益；

C : 对切线灵敏度进行测量；

D : 对串行信息检测

:

标准答案:

B

第2481题,分值:(1.0)

常规二次雷达单独安装时，天线系统需要（）个旋转关节。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 1

:

标准答案:

A

第2482题,分值:(1.0)

二次雷达鉴相器组件输出的SIGN(符号信息)的作用是：（）。

A : 获得目标偏离天线瞄准轴的角度信息

B : 获得目标的距离信息

C : 获得目标的速度信息

D : 获得目标偏离天线瞄准轴的左或右的方向信息

:

标准答案:

D

第2483题,分值:(1.0)

正北脉冲NRP和方位增量脉冲ACP来自于（）。。

A : 天线码盘

B : 边沿检测组件

C : 交错组件

D : 系统时钟

:

标准答案:

A

第2484题,分值:(1.0)

按照ICAO建议，模式S询问时二次雷达发射机的输出频率公差为()。

A : 正负0.1MHz

B : 正负0.01MHz

C : 正负0.05MHz

D : 正负0.2MHz

:

标准答案:

B

第2485题,分值:(1.0)

SIGN(符号信息)是单脉冲测角的三要素之一，当目标在瞄准轴的左侧时，其值为（）。

A : 正

B : 负

C : 不确定，与和信号的幅度有关

D : 不确定与差信号的幅度有关

:

标准答案:

B

第2486题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，采用单脉冲体制天线系统，和(∑)波束和差(△)波束在主瓣内的交叉电平应低于和(∑)波束峰值电平（）。

A : 1-2dB

B : 2-3dB

C : 2-3.5dB

D : 3-4dB

:

标准答案:

B

第2487题,分值:(1.0)

航管二次雷达获取目标的识别信息是通过（）获取的。

A : 与机载应答机的通信

B : 通过目标反射二次雷达发射的信号

C : 通过机载应答机的询问获得的

D : 以上均不是

:

标准答案:

A

第2488题,分值:(1.0)

单脉冲二次雷达中，和差电桥用来实现和、差信号的获取，其一般用微带线，工作频率为（）MHz。

A : 1030

B : 1060

C : 1090

D : 60

:

标准答案:

B

第2489题,分值:(1.0)

和，差信号在幅度上的特征是（）。

A : 输入信号强度随目标偏离瞄准角度而变，和信号变化小，差信号变化大

B : 随输入信号强度而变，和信号变化大，差信号变化小

C : 随目标偏离瞄准角度而变，和信号变化与差信号变化一样

D : 不能确定

:

标准答案:

A

第2490题,分值:(1.0)

下列有关航管二次雷达下行（应答）方程叙述正确的是（）。

A : 最大作用距离与询问机雷达截面积的二次方根成正比

B : 最大作用距离与应答机发射功率的二次方根成正比

C : 最大作用距离与机载应答机的雷达截面积的二次方根方根成正比

D : 全部正确

:

标准答案:

B

第2491题,分值:(1.0)

为避免引起其他飞机的TA或者RA，测试应答机的高度码一般（）。

A : 设置成比真实高度至少小500ft的高度

B : 设置成很高的高度，范围在80000-126000ft

C : 将高度码中C或者D均设成7

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2492题,分值:(1.0)

（）技术的缺陷使群捕获效应严重。

A : 询问模式交替

B : IISLS

C : RSLS

D : 0203STC

:

标准答案:

B

第2493题,分值:(1.0)

已知某点的直角坐标为(x,y,z) ，则该点与原点的距离为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="6"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="8">x</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">+</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="10"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="11"><var mathquill-command-id="12">y</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="13">+</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="14"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="16">z</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">x</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">+</span><var mathquill-command-id="6">y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">z</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 1.25);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">x</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><span mathquill-command-id="12">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="13">+</span><var mathquill-command-id="19">y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="16" mathquill-block-id="17"><span mathquill-command-id="20">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="21">+</span><var mathquill-command-id="27">z</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="24" mathquill-block-id="25"><span mathquill-command-id="28">2</span></sup></span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="6">x</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">+</span><var mathquill-command-id="10">z</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第2494题,分值:(1.0)

二次雷达的询问机部分的作用是产生所需的调制后询问信号，并经由天线辐射出去，其组成包括（）。

A : 模式产生器

B : 调制器

C : 发射机

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2495题,分值:(1.0)

单脉冲技术目前可以分解()重重叠的交织回答。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 6

:

标准答案:

C

第2496题,分值:(1.0)

二次雷达的占空比是指（）。

A : 脉冲宽度和脉冲重复周期之比

B : 平均功率与峰值功率之比

C : 脉冲重复周期内总的脉冲持续时间与脉冲重复周期之比

D : 脉冲重复周期与脉冲重复周期内总的脉冲持续时间之比

:

标准答案:

C

第2497题,分值:(1.0)

二次雷达通过模式A和模式C交替询问，得到的应答信息分别是对于反射目标与真实目标，下列那个说法不正确（）。

A : 有相同的高度

B : 比真实目标距离近

C : 不同的方位

D : 识别代码相同

:

标准答案:

B

第2498题,分值:(1.0)

二次雷达早期的雏形是（）。

A : PSR

B : 敌我识别器

C : 空中交通管制信标系统

D : 机载雷达

:

标准答案:

B

第2499题,分值:(1.0)

以下有关航管二次雷达提供的信息描述正确的是（）

A : 可以提供飞机上的通信设备处于故障状态

B : 能够给地面指示飞机是否被劫持

C : 可以指示飞机的应急状态

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2500题,分值:(1.0)

雷达原理中，（）是指脉冲期间射频振荡的平均功率。

A : 平均功率

B : 无功功率

C : 有功功率

D : 峰值功率

:

标准答案:

D

第2501题,分值:(1.0)

关于同步窜扰（garble）概念下述选项（）是错误的。

A : 两个回答之间的间隔等于14.5us时肯定出现同步窜扰

B : 出现同步窜扰时可能产生虚幻的假回答（phantom）

C : 两个回答的交织状态必然出现同步窜扰

D : 出现同步窜扰的先决条件是回答应处于交织状态

:

标准答案:

C

第2502题,分值:(1.0)

二次雷达询问率的增加，此时占空比（B）。

A : 不变，因为占空比是雷达的固有的指标

B : 降低，有利于发射机的热恢复

C : 增加，不利于发射机的热恢复

D : 其他选项皆不正确

:

标准答案:

C

第2503题,分值:(1.0)

常规二次雷达和单脉冲二次雷达的本质差别在于（）。

A : 接收机

B : 询问机

C : 大垂直孔径天线

D : 旋转关节

:

标准答案:

C

第2504题,分值:(1.0)

由于航管二次雷达的解码错误，显示在管制员屏幕上的目标高度可能出现跳变，此时管制员需（）。

A : 启动危险应急预案

B : 通知空管自动化系统维护人员

C : 立即通过与飞行员进行话音通信确定目标高度跳变的原因

D : 自行查找跳变原因

:

标准答案:

C

第2505题,分值:(1.0)

判定目标存在，给出目标信息及代码信息，形成点迹。这个功能是在二次雷达的（）中实现的。

A : 接收机

B : 录取器

C : 雷达头处理器

D : 发射机

:

标准答案:

B

第2506题,分值:(1.0)

如果从控制波束接收回答信号并增加一个接收机将其输出信号与询问波束的?接收机的输出进行比较，这种技术称为()。

A : ISLS

B : IISLS

C : RSLS

D : 0203STC

:

标准答案:

C

第2507题,分值:(1.0)

应答器响应C模式询问的应答码代表高度码，（）位永远为逻辑0。

A : A1

B : A4

C : D4

D : D1

:

标准答案:

D

第2508题,分值:(1.0)

SSR接收机的中频值为()MHz。。

A : 100

B : 80

C : 60

D : 70

:

标准答案:

C

第2509题,分值:(1.0)

下列有关切线灵敏度的描述正确的是（）。

A : 噪声上升到所观察的噪声电平本身高度时的信号功率

B : 接收机输出端(检波器之后)无信号时的噪声顶部和有信号时叠加在信号的噪声底部处于同一电平时的信号功率

C : 切线灵敏度相当于8dB的信噪比

D : 全部正确

:

标准答案:

D

第2510题,分值:(1.0)

一般0203STC的衰减规律是()。

A : 在整个距离范围进行恒定的衰减控制

B : 距离越远衰减越大

C : 距离越远衰减越小

D : 距离越近衰减越小

:

标准答案:

C

第2511题,分值:(1.0)

特殊位置识别脉冲SPI的目的是（）。

A : 用于管制员确认某一架航班

B : 抑制异步干扰

C : 识别应答机

D : 机载应答机的一种状态标识

:

标准答案:

A

第2512题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，测试应答机转发延迟后的应答延迟能进行人工调整。在延迟调整范围内可调，延迟步阶为（）。

A : 1μs

B : 2μs

C : 3μs

D : 5μs

:

标准答案:

B

第2513题,分值:(1.0)

在二次雷达中消除二次环绕的方法（）。

A : 询问周期交错

B : 询问模式交错

C : 询问周期交替

D : 选择性询问

:

标准答案:

A

第2514题,分值:(1.0)

单脉冲系统对和、差通道的旋转关节要求更加严格，旋转关节的插入损耗要小于（）。

A : 0.65dB

B : 0.7dB

C : 1.0dB

D : 1.2dB

:

标准答案:

A

第2515题,分值:(1.0)

国际民航组织规定，机载应答机对询问信号的回答延迟为（）。

A : 2us

B : 3us

C : 20.3us

D : 任意

:

标准答案:

B

第2516题,分值:(1.0)

SIGN(符号信息)是单脉冲测角的三要素之一，当目标在瞄准轴的右侧时，其值为（）。

A : 正

B : 负

C : 不确定，与和信号的幅度有关

D : 不确定与差信号的幅度有关

:

标准答案:

A

第2517题,分值:(1.0)

根据国际民航组织要求，航管二次雷达采用的交替询问模式是（）。

A : A、B、C三模式交替

B : A、B双模式交替

C : B、C双模式交替

D : A、C双模式交替

:

标准答案:

D

第2518题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，采用单脉冲体制天线系统，差(△)波束的零值深度应大于（）。

A : 20dB

B : 30dB

C : 40dB

D : 50dB

:

标准答案:

B

第2519题,分值:(1.0)

在二次雷达中，脉冲重复周期内总的脉冲持续期(??)与脉冲重复周期?r之比（其中?为单个脉冲持续期），称为（）。

A : 占空比

B : 脉冲宽度

C : 发射脉冲宽度

D : 脉冲信号比

:

标准答案:

A

第2520题,分值:(1.0)

二次雷达天线采用合成孔径技术是为了（），使其值比辐射波束宽度所能达到的方位分辨率要高得多。

A : 改善雷达的方位分辨率

B : 改善雷达的距离分辨率

C : 提高测量精度

D : 提高探测能力

:

标准答案:

A

第2521题,分值:(1.0)

脉冲检测要对窄脉冲处理，当处理时钟宽度为0.12ns。对于小于等于()时钟宽度的脉冲认为是窄脉冲。

A : 2个

B : 3个

C : 4个

D : 5个

:

标准答案:

B

第2522题,分值:(1.0)

目前使用的单脉冲二次雷达从功能看主要由天馈系统和（）组成。

A : 接收机，发射机，录取器等

B : 接收机，发射机，录取器和雷达头处理器等

C : 接收机，发射机，编码器，录取器等

D : 接收机和发射机等

:

标准答案:

B

第2523题,分值:(1.0)

关于单脉冲信息（偏离瞄准轴信息）处理，选项（）是错误的。

A : 单脉冲信息（偏离瞄准轴信息）处理分为两类即幅度处理和相位处理

B : 相位处理又称半角处理

C : 相位处理是用和与差信号之间夹角判决偏离瞄准轴角度

D : 相位处理是用等效辐射单元接收信号的相位差

:

标准答案:

C

第2524题,分值:(1.0)

以下有关和差信号的相位叙述正确的是（）。

A : 回答信号从瞄准轴向左端进入波束时，左右波束迭加结果差信号相位滞后和信号相位90°

B : 回答信号从瞄准轴向左端进入波束时，左右波束迭加结果差信号相位超前和信号相位90°

C : 回答信号从瞄准轴向左端进入波束时，左右波束迭加结果差信号相位滞后和信号相位小于90°

D : 回答信号从瞄准轴向左端进入波束时，左右波束迭加结果差信号相位超前和信号相位小于90°

:

标准答案:

B

第2525题,分值:(1.0)

在框架检测时当回答存在SPI脉冲时，有可能出现C2－SPI假框架脉冲，此时（）。

A : 框架检测电路应予以识别，并在目标报告的数据字段给出标识

B : 识别为一次潜在的回答，通过单脉冲信息予以识别

C : 按正常情况进行解码

D : 不做任何处理

:

标准答案:

A

第2526题,分值:(1.0)

Σ接收机和接收机分别是从()引入的信号。

A : 询问波束和控制波束

B : 和波束

C : 差波束引入的信号

D : 控制波束和询问波束

:

标准答案:

A

第2527题,分值:(1.0)

二次雷达S模式是通过（）的24位飞机地址来标识每一架飞机的。

A : 全球唯一

B : 机组自定义

C : 地面管制分配

D : 雷达分配

:

标准答案:

A

第2528题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，测试应答机转发延迟后的应答延迟能进行人工调整。延迟调整范围为（）μs。

A : 2-1500

B : 0-3000

C : 5-3000

D : 0-1000

:

标准答案:

B

第2529题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，采用单脉冲体制天线系统，高于水平面50°处，垂直方向性图的增益不应小于（）dB。

A : 4

B : 5

C : 6

D : 7

:

标准答案:

D

第2530题,分值:(1.0)

从减少异步干扰和可靠检测回答的角度看，一般实际要求（）为好。

A : 询问的作用距离应等于回答的作用距离，距离匹配

B : 询问的作用距离应大于回答的作用距离

C : 询问的作用距离应小于回答的作用距离

D : 询问的作用距离越远越好

:

标准答案:

C

第2531题,分值:(1.0)

如果飞机应答机所接收到的P1脉冲幅度低于P2脉冲幅度，则飞机处于（）。

A : 二次雷达的询问波束的主波束方向

B : 二次雷达的询问波束的旁瓣或尾瓣方向

C : 二次雷达的控制波束方向

D : 二次雷达的覆盖区域之外

:

标准答案:

B

第2532题,分值:(1.0)

下列有关航管二次雷达上行（询问）方程叙述正确的是（）。

A : 最大作用距离与询问机发射功率的二次方根成正比

B : 最大作用距离与询问机天线增益的二次方根成正比

C : 最大作用距离与机载应答机的雷达截面积的二次方根方根成正比

D : 全部正确

:

标准答案:

A

第2533题,分值:(1.0)

同步窜扰是指（）。

A : 二次雷达接收到由另一雷达询问触发的飞机的应答

B : 两架飞机在同方向上且时间（距离）上小于20.3us而造成应答重叠的现象

C : 将C2－SPI错判为框架脉冲

D : 飞机被群捕而对雷达询问不回答

:

标准答案:

B

第2534题,分值:(1.0)

与二次雷达测角无关的是（）。

A : 单脉冲测角

B : 滑窗检测技术

C : 多普勒效应的应用

D : 大垂直孔径天线

:

标准答案:

C

第2535题,分值:(1.0)

相比航管一次雷达，航管二次雷达具有较低的发射功率是因为（）。

A : 航管二次雷达的信号是单程工作的

B : 航管二次雷达的天线增益较大

C : 航管二次雷达的工作频率较低

D : 以上均不是

:

标准答案:

A

第2536题,分值:(1.0)

SSR录取器通过（）三个步骤完成对回答脉冲的信号处理。

A : 脉冲检测，回答处理，回答相关

B : 回答检测，回答相关，目标报告形成

C : 回答译码，回答相关，回答报告形成

D : 脉冲报告，回答相关，回答报告形成

:

标准答案:

A

第2537题,分值:(1.0)

Mode3/A为7777，通常表示的是（）。

A : 测试应答机

B : 不会存在，可能是解码错误

C : 通信故障

D : 紧急情况

:

标准答案:

A

第2538题,分值:(1.0)

下面关于直角坐标系不正确的是（）。

A : x，y，z轴相互垂直

B : 直角坐标系包括三个平面

C : 中心点O点为x，y，z轴相交点

D : 中心点O点不属于任何一个平面

:

标准答案:

D

第2539题,分值:(1.0)

一个具有ISLS功能的二次雷达询问机，在天线旁瓣方向的空间信号为（）。

A : P1-P3&gt;P2

B : P1-P3&lt;P2<p2< p=""></p2<>

C : P1<p2，p3幅度任意.< p=""></p2，p3幅度任意.<>

D : 不确定

:

标准答案:

B

第2540题,分值:(1.0)

机载应答机是靠()。

A : 分析P1-P2脉冲的时间间隔判定是否为询问波束的主瓣询问

B : 分析Pl-P3脉冲的时间间隔判定是否为询问波束的主瓣询问

C : 分析P1-P2脉冲的幅度关系判定是否为询问波束的主瓣询问

D : 分析P3-P2脉冲的幅度关系判定是否为询问波束的主瓣询问

:

标准答案:

C

第2541题,分值:(1.0)

RSLS的工作原理主要是靠（）判决旁瓣接收的回答。

A : 比较P1，P2的幅度

B : 比较Σ和Ω接收机输出的幅度

C : 比较Σ和Δ接收机输出的幅度

D : 比较Ω和Δ接收机输出的幅度

:

标准答案:

B

第2542题,分值:(1.0)

单脉冲技术测角时，瞄准轴的角度由()获得。

A : 天线码盘

B : 符号信息

C : OBA信息

D : 单脉冲技术

:

标准答案:

A

第2543题,分值:(1.0)

以下不属于ALENIASIR-M型单脉冲二次雷达接收部分的是：（）。

A : 驱动和测试信号产生器

B : 限幅耦合器

C : 相幅均衡组件

D : PROM组件

:

标准答案:

D

第2544题,分值:(1.0)

模式S询问的旁瓣抑制是（）。

A : 通过比较P5和P1脉冲幅度应答机判别旁瓣询问

B : 通过比较P5和P6脉冲幅度应答机判别旁瓣询问

C : 通过P5强信号干扰，破坏P6脉冲相位编码判别旁瓣询问

D : 通过P5强信号干扰，导致应答机不能检测P6脉冲的同步相位反转判别旁瓣询问

:

标准答案:

D

第2545题,分值:(1.0)

在二次雷达设备中Ω通道的主要作用是（）。

A : 获得OBA信息

B : 进行旁瓣抑制

C : 压缩虚警

D : 获得距离信息

:

标准答案:

B

第2546题,分值:(1.0)

下面关于二次雷达进行目标测距说法正确的是（）。

A : 二次雷达对所有飞机都能进行测距

B : 二次雷达的测距是依靠应答机发送给雷达的距离信息

C : 二次雷达通过模式D询问来获得距离信息

D : 以上选项皆不正确

:

标准答案:

D

第2547题,分值:(1.0)

由单脉冲技术可以解决测角的主要参数是()。

A : 天线指向角和偏离瞄准轴的角度

B : 符号信息和天线的指向角

C : 偏离瞄准轴的角度和符号信息

D : 天线的指向角、符号和偏离瞄准轴的角度

:

标准答案:

C

第2548题,分值:(1.0)

以下不属于增大接收机动态范围的方法的是：（）。

A : 采用对数放大器

B : 采用做工良好的器件

C : 采用AGC电路

D : 采用0203STC

:

标准答案:

B

第2549题,分值:(1.0)

航管二次雷达的工作方式是（）。

A : 地面站发射询问脉冲经目标反射后，地面站接收反射信号发现目标

B : 地面站发射询问脉冲，被机载设备接收后，机载设备再发射回答脉冲，发现目标

C : 地面站接收机载设备的询问脉冲后，在发射回答脉冲进行雷达测距

D : 以上选项皆不对

:

标准答案:

B

第2550题,分值:(1.0)

关于脉冲宽度测量点的选择，选项（）的描述是正确的。

A : 对数接收机输出的脉冲宽度应选脉冲电压波形下降6dB点测量

B : 线性接收机输出的脉冲宽度应选脉冲包络峰值下降6dB点测量

C : 对数接收机输出的脉冲宽度应选脉冲电压波形下降0.5倍点测量

D : 线性接收机输出的脉冲宽度应选脉冲包络峰值下降0.5倍点测量距

:

标准答案:

A

第2551题,分值:(1.0)

与航管一次雷达相比，航管二次雷达能够提供（）。

A : 目标的距离和方位角

B : 目标的航迹

C : 目标的识别码和高度码

D : 目标的俯仰角

:

标准答案:

C

第2552题,分值:(1.0)

在接收机中对数中放的主要作用是：（）。

A : 提高接收机的灵敏度

B : 改善顶空盲区

C : 抗异步干扰

D : 扩大接收机动态范围

:

标准答案:

D

第2553题,分值:(1.0)

单脉冲二次监视雷达使用的大垂直孔径天线LVA，属于（）。

A : 非等距线阵

B : 等距线阵

C : 圆阵

D : 面阵

:

标准答案:

D

第2554题,分值:(1.0)

从实现的技术上看，灵敏度－时间控制可以在接收机（）实现。

A : 射频、中频、视频

B : 射频、中频

C : 中频、视频

D : 射频、视频

:

标准答案:

A

第2555题,分值:(1.0)

ModeS给地面站也可分配识别码，II（InterrogatorIdentifier）代码的个数是（）。

A : 4

B : 16

C : 32

D : 64

:

标准答案:

B

第2556题,分值:(1.0)

二次雷达询问率的降低，此时占空比（B）。

A : 不变，因为占空比是雷达的固有的指标

B : 降低，有利于发射机的热恢复

C : 增加，不利于发射机的热恢复

D : 其他选项皆不正确

:

标准答案:

B

第2557题,分值:(1.0)

脉冲式发射机的平均功率是指（）。

A : 发射机耗电功率

B : 射频正弦振荡的最大瞬时功率

C : 脉冲重复周期内输出功率的平均值

D : 射频振荡期间的平均功率

:

标准答案:

C

第2558题,分值:(1.0)

录取器的作用是()。

A : 对回答进行译码

B : 将原始视频变换成目标报告

C : 录取目标的坐标数据

D : 将点迹变换成航迹回答进行译码

:

标准答案:

B

第2559题,分值:(1.0)

已知直角坐标系中两点坐标分别为(x1,y1,z1) 和(x2,y2,z2)&nbsp; ，则这两点之间的距离为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 1.6);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="5"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="13"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="14"><var mathquill-command-id="16">x</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="18" mathquill-block-id="19"><span mathquill-command-id="21">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="22">+</span><var mathquill-command-id="23">x</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="25" mathquill-block-id="26"><span mathquill-command-id="28">2</span></sub></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><span mathquill-command-id="12">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="29">+</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="35"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="36"><var mathquill-command-id="45">y</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="41" mathquill-block-id="42"><span mathquill-command-id="44">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="46">+</span><var mathquill-command-id="53">y</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="49" mathquill-block-id="50"><span mathquill-command-id="52">2</span></sub></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="32" mathquill-block-id="33"><span mathquill-command-id="38">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="54">+</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="61"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="62"><var mathquill-command-id="69">z</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="66" mathquill-block-id="67"><span mathquill-command-id="70">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="71">+</span><var mathquill-command-id="78">z</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="74" mathquill-block-id="75"><span mathquill-command-id="77">2</span></sub></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="57" mathquill-block-id="58"><span mathquill-command-id="60">2</span></sup></span></span></span><span>&nbsp;</span>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 1.6);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="5"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="13"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="14"><var mathquill-command-id="16">x</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="18" mathquill-block-id="19"><span mathquill-command-id="21">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="22">−</span><var mathquill-command-id="23">x</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="25" mathquill-block-id="26"><span mathquill-command-id="28">2</span></sub></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><span mathquill-command-id="12">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="29">+</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="36"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="37"><var mathquill-command-id="44">y</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="41" mathquill-block-id="42"><span mathquill-command-id="45">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="46">−</span><var mathquill-command-id="53">y</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="49" mathquill-block-id="50"><span mathquill-command-id="52">2</span></sub></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="32" mathquill-block-id="33"><span mathquill-command-id="35">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="54">+</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="61"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="62"><var mathquill-command-id="69">z</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="66" mathquill-block-id="67"><span mathquill-command-id="70">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="71">−</span><var mathquill-command-id="77">z</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="74" mathquill-block-id="75"><span mathquill-command-id="78">2</span></sub></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="57" mathquill-block-id="58"><span mathquill-command-id="60">2</span></sup></span></span></span><span>&nbsp;</span>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">|</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="6"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">x</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><span mathquill-command-id="14">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="15">−</span><var mathquill-command-id="17">x</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="19" mathquill-block-id="20"><span mathquill-command-id="22">2</span></sub></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="23">+</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="24"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="25"><var mathquill-command-id="36">y</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="33" mathquill-block-id="34"><span mathquill-command-id="37">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="40">−</span><var mathquill-command-id="46">y</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="43" mathquill-block-id="44"><span mathquill-command-id="47">2</span></sub></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="27">+</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="28"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="29"><var mathquill-command-id="53">z</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="50" mathquill-block-id="51"><span mathquill-command-id="54">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="55">−</span><var mathquill-command-id="61">z</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="58" mathquill-block-id="59"><span mathquill-command-id="62">2</span></sub></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">|</span></span></span><span>&nbsp;</span>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">|</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="6"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="17">x</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="19" mathquill-block-id="20"><span mathquill-command-id="22">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="23">+</span><var mathquill-command-id="24">x</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="26" mathquill-block-id="27"><span mathquill-command-id="29">2</span></sub></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">+</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="10"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="11"><var mathquill-command-id="35">y</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="32" mathquill-block-id="33"><span mathquill-command-id="36">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="37">+</span><var mathquill-command-id="43">y</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="40" mathquill-block-id="41"><span mathquill-command-id="44">2</span></sub></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="13">+</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="14"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="50">z</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="47" mathquill-block-id="48"><span mathquill-command-id="51">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="52">+</span><var mathquill-command-id="59">z</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="55" mathquill-block-id="56"><span mathquill-command-id="60">2</span></sub></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">|</span></span></span><span>&nbsp;</span>

:

标准答案:

B

第2560题,分值:(1.0)

航管一次雷达包括（）。

A : 远程空管一次监视雷达

B : 近程空管一次监视雷达

C : 场面监视雷达

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第2561题,分值:(1.0)

决定二次雷达询问模式的是（）。

A : P1-P2间隔

B : P1-P3间隔

C : P2-P3间隔

D : 发射频率

:

标准答案:

B

第2562题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，测试应答机天线一般应采用（）。

A : 垂直面方向性天线

B : 垂直面无方向性天线

C : 水平面方向性天线或水平面无方向性天线

D : 垂直面方向性天线或垂直面无方向性天线

:

标准答案:

C

第2563题,分值:(1.0)

（）主要产生模式询问的编码脉冲和控制询问机的收/发机的定时。

A : 模式产生器

B : 调制器

C : 发射机

D : 以上全部

:

标准答案:

A

第2564题,分值:(1.0)

关于回答编码数据块概念，描述错误的选项是（）。

A : 数据块是56位或112位

B : 由于每一个片位是1us，数据块是56或112us

C : 数据块是脉冲幅度调制，所以编码的“逻辑1”是1us宽度的射频脉冲，“逻辑0”无脉冲

D : 数据块1us的片位前0.5us代表“逻辑1”，后0.5us代表“逻辑0”

:

标准答案:

C

第2565题,分值:(1.0)

ICAO建议单脉冲SSR接收机的灵敏度使用()。

A : 噪声系数表示的

B : 最小可检测信号表示的

C : 切线灵敏度表示的

D : 已知的

:

标准答案:

C

第2566题,分值:(1.0)

下列信息中，不是雷达的天线码盘编码器提供的是（）。

A : 天线的指向角

B : 正北脉冲NRP

C : 方位增量脉冲ACP

D : 偏离瞄准轴OBA信息

:

标准答案:

D

第2567题,分值:(1.0)

单脉冲系统对和、差通道的旋转关节要求更加严格，旋转关节的通道隔离度不小于（）。

A : 40dB

B : 50dB

C : 60dB

D : 70dB

:

标准答案:

C

第2568题,分值:(1.0)

如果询问机在整个空间中以模式3/A、模式3/A、模式C方式反复询问，则模式交替方式为（）。

A : 单一模式

B : 双模式交替

C : 三模式交替

D : 双模式交替与单一模式

:

标准答案:

C

第2569题,分值:(1.0)

将脉冲串组成一个回答组应当在（）的功能中完成的。

A : 回答相关

B : 回答处理

C : 脉冲检测

D : 目标报告形成度

:

标准答案:

A

第2570题,分值:(1.0)

仅模式S全呼询问（UF=11）的功能（）。

A : 对指定的模式S应答机询问

B : 波束中所有模式S应答机均可以回答

C : 已经建立航迹文件的模式S应答机不能回答

D : 具有与A/C模式兼容的模式S应答机可以回答状

:

标准答案:

C

第2571题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，测试应答机的接收机应满足的要求有（）。

A : 切线灵敏度不大于﹣74dBm，检测概率大于90％

B : 接收机动态范围大于50dB

C : 接收机射频输入可人工预置衰减

D : 以上全部

:

标准答案:

C

第2572题,分值:(1.0)

应答机对旁瓣询问是否给予回答，以下哪种说法正确，（）。

A : P1-P2脉冲之间的幅度关系，P1大于P2时不予回答

B : P1-P2脉冲之间的幅度关系，P1小于P2时必须回答

C : P1小于P2时说明在这个方向上主控制波束增益大于询问波束

D : 上述回答均不正确

:

标准答案:

C

第2573题,分值:(1.0)

和，差信号随目标偏离瞄准轴的角度改变，目标离瞄准轴愈远，和信号越（），差信号越（）。

A : 小小

B : 大大

C : 小大

D : 大小

:

标准答案:

C

第2574题,分值:(1.0)

以下有关和差信号的相位叙述正确的是（）。

A : 回答信号从瞄准轴向右端进入波束时，左右波束迭加结果差信号相位滞后和信号相位90°

B : 回答信号从瞄准轴向右端进入波束时，左右波束迭加结果差信号相位超前和信号相位90°

C : 回答信号从瞄准轴向右端进入波束时，左右波束迭加结果差信号相位滞后和信号相位小于90°

D : 回答信号从瞄准轴向右端进入波束时，左右波束迭加结果差信号相位超前和信号相位小于90°

:

标准答案:

A

第2575题,分值:(1.0)

回答的前导脉冲的主要作用（）。

A : 作为识别数据块位置的参考基准

B : 作为识别模式A/C代码脉冲的参考基准

C : 作为识别旁瓣询问-回答判决基准

D : 回答编码数据块内容的一部分

:

标准答案:

A

第2576题,分值:(1.0)

回答的F1和F2脉冲称为()。

A : 框架脉冲或帧脉冲

B : 信息(数据)脉冲

C : 回答脉冲

D : 同步脉冲

:

标准答案:

A

第2577题,分值:(1.0)

在三脉冲询问体制模式询问脉冲为:（）。

A : P1-P2-P3

B : P1-P3

C : P1-P2

D : P3-P2

:

标准答案:

B

第2578题,分值:(1.0)

和差信号是通过（）获得的。

A : Σ和Δ接收机

B : 阵列天线

C : 雷达信号处理器

D : 和差电桥

:

标准答案:

D

第2579题,分值:(1.0)

选择正确的描述()。

A : 只要管制员要求，任何询问模式的回答都应发射SPI脉冲

B : 只要管制员要求，只在回答识别码时发射SPI脉冲

C : 回答识别码时就要发射SPI脉冲，与管制员要求无关

D : 全部正确

:

标准答案:

B

第2580题,分值:(1.0)

航管二次雷达可用于以下哪种场合，（）。

A : 场面监视

B : 航路监视

C : 洋区监视

D : 偏远地区监视

:

标准答案:

B

第2581题,分值:(1.0)

两个回答处于同步窜扰状态，两个回答重叠部分信息脉冲归属的分解是靠（）的原因。

A : 只要两个交织目标的方位有差别，回答的单脉冲信息或归一化差信号就有差别

B : 只要两个交织目标的距离有差别，回答的单脉冲信息或归一化差信号就有差别

C : 只要两个交织目标在同样的方位上，回答的单脉冲信息或归一化差信号就有差别

D : 只要两个交织目标的距离有差别回答的和/差信号就有差别状

:

标准答案:

A

第2582题,分值:(1.0)

如若排除外界干扰对译码的影响，对于交织的回答置信度的考虑，正确的选项是（）。

A : 只要回答交织，交织码重叠部分就可能产生低置信度位

B : 交织回答出现粘连就可能产生低置信度位

C : 只有在同步窜扰情况下回答重叠部分就可能产生低置信度位

D : 以上均正确

:

标准答案:

C

第2583题,分值:(1.0)

当某架机载应答机要求发射SPI脉冲后，该飞机一般在雷达屏幕上会（）显示。

A : 加亮显示

B : 雷达标牌闪烁

C : 单独显示

D : 以上选项均不正确

:

标准答案:

B

第2584题,分值:(1.0)

C模式下P1、P3脉冲的时间间隔是（）。

A : 3us

B : 5us

C : 8us

D : 21us

:

标准答案:

D

第2585题,分值:(1.0)

OBA 信息是与（）的幅度相对应的。

A : Δ/Σ<br>

B : Ω/Σ<br>

C : Δ*Σ<br>

D : Ω*Σ<br>

:

标准答案:

A

第2586题,分值:(1.0)

根据获取目标距离方式的不同，监视技术可分为（）。

A : 独立式与非独立式监视

B : 协同式与非协同式监视

C : 通信式与自动式监视

D : 契约式与广播式监视

:

标准答案:

A

第2587题,分值:(1.0)

二次雷达测角的原理易是（）。

A : 电磁波在均匀介质中沿直线传播和雷达天线的方向性

B : 雷达天线的全向性

C : 已知的雷达站经纬度

D : 已知的天线高度

:

标准答案:

A

第2588题,分值:(1.0)

与航管二次雷达相比，航管一次雷达需发射（）次信号。

A : 2

B : 1

C : 3

D : 以上均不是

:

标准答案:

B

第2589题,分值:(1.0)

模式A/C应答机收到模式S询问以后不会回答是因为（）。

A : 应答机被P5旁瓣抑制脉冲抑制

B : 应答机认为模式S询问的信号是旁瓣询问而予以抑制

C : 询问数据块采用DPSK编码模式A/C应答机不能译码

D : 它不是模式A/C

:

标准答案:

B

第2590题,分值:(1.0)

对于A/C模式二次雷达，有关机载应答机的A码叙述错误的是（）。

A : A码是飞机起飞前由管制员给予分配并告知飞行员的

B : 不同的管制区域可以共用相同的A码

C : 飞机在整个飞行期间的A码是可以修改的

D : 各管制区域空管部门在分配A码时，需相互协商，以避免冲突

:

标准答案:

C

第2591题,分值:(1.0)

SSR天线的垂直方向性图的下切率要求的目的是()。

A : 天线波束的能量集中

B : 提高方位分辨力

C : 较好的垂直覆盖

D : 减少地面反射的影响

:

标准答案:

D

第2592题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，采用单脉冲体制天线系统，和(∑)波束和差(△)波束在主瓣内的两个交叉电平之差应小于（）。

A : 0.5dB

B : 1dB

C : 2dB

D : 3dB

:

标准答案:

C

第2593题,分值:(1.0)

下列不是影响二次雷达的方位精度的选项是（）。

A : 方位编码器

B : 天线波束

C : 转盘稳定度

D : 天线高度

:

标准答案:

D

第2594题,分值:(1.0)

对于S模式应答机作出的应答，下面说法正确的是（）。

A : 当全呼询问P4=0.8us时，S模式应答机不给出应答的响应

B : 当全呼询问P4=1.6us时，S模式应答机不给出应答的响应

C : 当全呼询问P4=1.6us时，S模式应答机应答，但不给出地址

D : 当全呼询问P4=0.8us时，S模式应答机响应

:

标准答案:

A

第2595题,分值:(1.0)

航管二次雷达提供给空管自动化系统的是（）。

A : 目标的点迹

B : 目标的航迹

C : 目标的获取时间

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2596题,分值:(1.0)

航管二次雷达获取目标的高度信息是通过（）获取的。

A : 与机载应答机的通信

B : 通过目标反射二次雷达发射的信号

C : 通过机载应答机的询问获得的

D : 以上均不是

:

标准答案:

A

第2597题,分值:(1.0)

对于ALE-9大垂直孔径天线，其天线系统组成包括（）。

A : 滤波器

B : 耦合器

C : 功率分配器

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2598题,分值:(1.0)

在二维直角坐标系中，(x,y) 为双曲线上某一点，双曲线 的方程为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="6">x</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">y</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">=</span><var mathquill-command-id="10">R</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">x</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="9">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="16">y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="13" mathquill-block-id="14"><span mathquill-command-id="17">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="18">=</span><var mathquill-command-id="25">R</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="21" mathquill-block-id="22"><span mathquill-command-id="24">2</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="8">x</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="13">2</span></sup></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="20">a</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="16" mathquill-block-id="17"><span mathquill-command-id="19">2</span></sup></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="21">+</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="22"><span class="numerator" mathquill-block-id="23"><var mathquill-command-id="32">y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="28" mathquill-block-id="29"><span mathquill-command-id="31">2</span></sup></span><span class="denominator" mathquill-block-id="24"><var mathquill-command-id="39">b</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="35" mathquill-block-id="36"><span mathquill-command-id="38">2</span></sup></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="40">=</span><var mathquill-command-id="47">R</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="43" mathquill-block-id="44"><span mathquill-command-id="46">2</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span></span><span></span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="8">x</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="13">2</span></sup></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="20">a</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="16" mathquill-block-id="17"><span mathquill-command-id="19">2</span></sup></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="50">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="22"><span class="numerator" mathquill-block-id="23"><var mathquill-command-id="32">y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="28" mathquill-block-id="29"><span mathquill-command-id="31">2</span></sup></span><span class="denominator" mathquill-block-id="24"><var mathquill-command-id="38">b</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="35" mathquill-block-id="36"><span mathquill-command-id="39">2</span></sup></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="40">=</span><var mathquill-command-id="49">R</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="45" mathquill-block-id="46"><span mathquill-command-id="48">2</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第2599题,分值:(1.0)

模式S询问格式由P1-P2-P5-P6脉冲组成，在控制波束发射（）。

A : P2脉冲

B : P5脉冲

C : P1-P2脉冲

D : 模式S询问无控制波束；

:

标准答案:

B

第2600题,分值:(1.0)

单脉冲测角技术的要素为（）。

A : 瞄准轴角度

B : 偏离瞄准轴角度

C : 偏离瞄准轴的方向

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2601题,分值:(1.0)

以下按16进制表示的24位地址码中属于分配给中国的是（）。

A : 7F***

B : 78****

C : 7D****

D : 8A****

:

标准答案:

B

第2602题,分值:(1.0)

按照ICAO建议，模式A/C询问时二次雷达发射机的输出频率公差为()。

A : 正负0.1MHz

B : 正负0.01MHz

C : 正负0.05MHz

D : 正负0.2MHz

:

标准答案:

A

第2603题,分值:(1.0)

航管二次雷达提供的目标方位和距离是（）。

A : 相对于雷达站的距离和方位

B : 相对于管制中心的距离和方位

C : 相对于某一特定参考位置的距离和方位

D : 以上全部

:

标准答案:

A

第2604题,分值:(1.0)

回答脉冲中的ABCD12个脉冲为()。

A : 框架脉冲或帧脉冲

B : 信息(数据)脉冲

C : 回答脉冲

D : 同步脉冲

:

标准答案:

B

第2605题,分值:(1.0)

在距询问机距离较近时，出现距离近似相同，标牌相同，且在不同方位上的几个回答，这种现象的最大可能是（）。

A : 出现地物反射引起的回答

B : 询问波束旁瓣有穿透控制波束现象

C : 出现异步干扰增多

D : 询问的水平波束出现开裂现象

:

标准答案:

B

第2606题,分值:(1.0)

含有RSLS功能的单脉冲天线系统应有()信号通道。

A : 2个

B : 3个

C : 4个

D : 5个

:

标准答案:

B

第2607题,分值:(1.0)

框架脉冲检测的目的是()。

A : 说明一个回答的存在

B : 进行信息脉冲的组合

C : 去除回答中的干扰

D : 识别C2－SPI假框架

:

标准答案:

A

第2608题,分值:(1.0)

按照空中交通管制二次监视雷达技术规范，二次雷达发射机输出脉冲功率应该()。

A : 不小于1.0kW

B : 不小于15W

C : 不小于1.5kW

D : 不小于3kW

:

标准答案:

C

第2609题,分值:(1.0)

目前使用的单脉冲二次雷达从功能看主要由天馈系统和（）组成。

A : 接收机、发射机、录取器等

B : 接收机、发射机、录取器和雷达头处理器等

C : 接收机、发射机、编码器，录取器等

D : 接收机和发射机等

:

标准答案:

B

第2610题,分值:(1.0)

飞机被劫持时，其Mode3/A下应答码为（）。

A : 7700

B : 7600

C : 7500

D : 7777

:

标准答案:

C

第2611题,分值:(1.0)

对于ALE-9大垂直孔径天线，前方有35个辐射柱，每一根辐射柱包括（）个辐射偶极子单元。

A : 8

B : 9

C : 10

D : 11

:

标准答案:

D

第2612题,分值:(1.0)

航管二次雷达与一次雷达的本质不同是（）。

A : 工作频率不同

B : 发射功率差别较大

C : 工作方式不同

D : 作用距离差别较大

:

标准答案:

C

第2613题,分值:(1.0)

测试应答机的识别码一般应设成（）。

A : 7777

B : 7500

C : 0

D : 1000

:

标准答案:

A

第2614题,分值:(1.0)

对一次雷达而言，下列描述中，哪一项不是二次雷达的优点。

A : 接收信号中的杂波干扰小（地物杂波、气象杂波、仙波）

B : 在同样功率下，二次雷达的作用距离比一次雷达远

C : 可以发现覆盖空域的所有飞机

D : 能利用编码信号交换丰富的信息

:

标准答案:

C

第2615题,分值:(1.0)

航管一次雷达可用于（）。

A : 航路监视

B : 终端区监视

C : 场面监视

D : 以上均可

:

标准答案:

D

第2616题,分值:(1.0)

判定目标存在，给出目标信息及代码信息，形成点迹。这个功能是在二次雷达的（）中实现的。

A : 接收机

B : 录取器

C : 雷达头处理器

D : 发射机

:

标准答案:

B

第2617题,分值:(1.0)

二次雷达天线的极化方式为（）。

A : 左圆极化

B : 右圆极化

C : 垂直极化

D : 水平极化

:

标准答案:

C

第2618题,分值:(1.0)

Mode3/A为2000，（）。

A : 可供各管制机构临时使用

B : 飞机通信故障

C : 飞机处于应急状态

D : 用于航空器收不到管制机构二次雷达代码的指令时，飞行员用此代码提供这种状况的识别

:

标准答案:

D

第2619题,分值:(1.0)

回答高度码允许的误差是（）

A : 10英尺

B : 30英尺

C : 100英尺

D : 500英尺

:

标准答案:

C

第2620题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，采用单脉冲体制天线系统，和波束的旁瓣增益应小于主瓣增益（）。

A : 27dB

B : 30dB

C : 24dB

D : 18dB

:

标准答案:

A

第2621题,分值:(1.0)

单脉冲SSR的方位分辨力：（）。

A : 和目标距离远近无关，只取决于差波束的形状

B : 距离越近目标被波束照射的角度越宽，所以方位分辨力和距离有关

C : 目标越大，方位分辨力越差

D : 和波束宽度一定时，方位分辨力应保持不变

:

标准答案:

A

第2622题,分值:(1.0)

S模式可以通过应答将机载数据发送到地面站，这些机载数据来源于机载应答机的二进制数据寄存器，共有（）。

A : 32个

B : 64个

C : 128个

D : 255个

:

标准答案:

D

第2623题,分值:(1.0)

飞机通信故障时，其Mode3/A下应答码为（）。

A : 7700

B : 7600

C : 7500

D : 7777

:

标准答案:

B

第2624题,分值:(1.0)

模式S询问格式由P1-P2-P5-P6脉冲组成，采用DPSK调制的是（）脉冲。

A : P6

B : P5和P6

C : 全部四个脉冲

D : 无任何

:

标准答案:

A

第2625题,分值:(1.0)

军航航空器穿越、加入民航航路或民用航空器在军方空域内飞行时，有关A码的使用正确的是（）。

A : 会分配一个专门的代码

B : 飞行员自主决定

C : 管制员重新分配代码

D : 仍使用原代码

:

标准答案:

D

第2626题,分值:(1.0)

P2脉冲称为旁瓣控制脉冲，其是通过（）波束辐射的。

A : 和、差波束

B : 差波束

C : 和波束

D : 控制

:

标准答案:

D

第2627题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，采用单脉冲体制天线系统，垂直波束在高度角（）的增益为笔形。

A : 高度角0-12°

B : 高度角12°-24°

C : 高度角24°-36°

D : 高度角36°-72°

:

标准答案:

A

第2628题,分值:(1.0)

采用单脉冲技术的二次雷达，天线的指向角由（）给出。

A : OBA表

B : 和差比

C : 一次雷达

D : 天线码盘（编码器）

:

标准答案:

D

第2629题,分值:(1.0)

二次雷达通过模式A和模式C交替询问，得到的应答信息分别是（）。

A : 高度和识别码

B : 距离和方位

C : 识别码和高度

D : 识别码和距离

:

标准答案:

A

第2630题,分值:(1.0)

S模式回答数据块采用（）。

A : 频率调制

B : 幅度调制

C : DPSK

D : 脉位调制

:

标准答案:

D

第2631题,分值:(1.0)

下列影响二次雷达的方位精度的选项是（）。

A : 方位编码器

B : 天线高度

C : 雷达接收机

D : 应答机

:

标准答案:

A

第2632题,分值:(1.0)

下列有关空间直角坐标系正确的是（）。

A : 坐标原点位于参考椭球的中心

B : Z轴指向参考椭球的北极

C : X轴指向起始子午面与赤道的交点，Y轴位于赤道面上且按右手系与X轴呈90度夹角

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2633题,分值:(1.0)

下列不是二次雷达组成部分的是（）。

A : 录取器

B : 接收机

C : 发射机

D : 多雷达处理器

:

标准答案:

D

第2634题,分值:(1.0)

与二次雷达测角无关的是（）。

A : 单脉冲测角

B : 滑窗检测技术

C : 多普勒效应的应用

D : 大垂直孔径天线

:

标准答案:

C

第2635题,分值:(1.0)

航管一次雷达属于（）。

A : 非独立非协同式监视

B : 非独立协同式监视

C : 独立协同式监视

D : 独立非协同式监视

:

标准答案:

D

第2636题,分值:(1.0)

在二维直角坐标系中，(x,y) 为椭圆上某一点，椭 圆的方程为（）

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="6"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="8">x</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">+</span><var mathquill-command-id="10">y</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">=</span><var mathquill-command-id="12">R</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">x</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="9">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="16">y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="13" mathquill-block-id="14"><span mathquill-command-id="17">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="18">=</span><var mathquill-command-id="24">R</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="21" mathquill-block-id="22"><span mathquill-command-id="25">2</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="8">x</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="13">2</span></sup></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="20">a</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="16" mathquill-block-id="17"><span mathquill-command-id="19">2</span></sup></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="21">+</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="22"><span class="numerator" mathquill-block-id="23"><var mathquill-command-id="26">x</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="28" mathquill-block-id="29"><span mathquill-command-id="31">2</span></sup></span><span class="denominator" mathquill-block-id="24"><var mathquill-command-id="37">b</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="34" mathquill-block-id="35"><span mathquill-command-id="38">2</span></sup></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="39">=</span><var mathquill-command-id="46">R</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="42" mathquill-block-id="43"><span mathquill-command-id="45">2</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="8">x</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="13">2</span></sup></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="20">a</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="16" mathquill-block-id="17"><span mathquill-command-id="19">2</span></sup></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="21">+</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="27"><span class="numerator" mathquill-block-id="28"><var mathquill-command-id="36">y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="33" mathquill-block-id="34"><span mathquill-command-id="37">2</span></sup></span><span class="denominator" mathquill-block-id="29"><var mathquill-command-id="44">b</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="40" mathquill-block-id="41"><span mathquill-command-id="43">2</span></sup></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="45">=</span><var mathquill-command-id="52">R</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="48" mathquill-block-id="49"><span mathquill-command-id="51">2</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第2637题,分值:(1.0)

仅模式A/C全呼询问从模式A/C应答器中导出模式A或模式C的应答，S模式应答器识别短P4脉冲，应（）。

A : 应答询问

B : 不应答这询问

C : 可应答可不应答

D : 随机应答

:

标准答案:

B

第2638题,分值:(1.0)

对于小于()的脉冲认为是窄脉冲。

A : 0.12us

B : 0.36us

C : 0.48us

D : 0.6us

:

标准答案:

B

第2639题,分值:(1.0)

在二维直角坐标系中， (x,y)&nbsp;为圆上某一点，圆的方程为（）

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="6">x</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">y</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">=</span><var mathquill-command-id="10">R</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">x</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="9">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="16">y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="13" mathquill-block-id="14"><span mathquill-command-id="17">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="18">=</span><var mathquill-command-id="25">R</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="21" mathquill-block-id="22"><span mathquill-command-id="24">2</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="6">x</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="10">y</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">|</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">=</span><var mathquill-command-id="12">R</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">x</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">+</span><var mathquill-command-id="6">y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">=</span><var mathquill-command-id="8">R</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第2640题,分值:(1.0)

以下有关航管二次雷达获取目标识别信息的叙述正确的是（）。

A : 机载应答机的编码是由飞机员自由选择并输入应答机的

B : 目标的识别信息仅仅是地面站对目标为了区分而定义的

C : 是机载应答机通过地面站的A模式询问发送给地面站的

D : 均不正确

:

标准答案:

C

第2641题,分值:(1.0)

使用功率的方位可编程的目的是（）。

A : 在容易出现窜扰的方向改变功率的大小，防止窜扰出现

B : 在容易出现反射的方向改变功率的大小.克服反射的一种措施

C : 在容易出现异步干扰的方向改变功率的大小，克服异步干扰的一种措施

D : 减少作用距离防止干扰邻近的雷达

:

标准答案:

B

第2642题,分值:(1.0)

应答脉冲中，相邻两个脉冲的冲的时间间隔是（）。

A : 1us

B : 0.45us

C : 1.45us

D : 0.8us

:

标准答案:

C

第2643题,分值:(1.0)

监视设备是空中交通管理系统必不可少的系统，其目的是（）。

A : 提供目标（包括空中航空器及机场场面动目标）的实时动态信息

B : 提供飞行计划信息

C : 提供飞行情报信息

D : 以上均可

:

标准答案:

A

第2644题,分值:(1.0)

关于同步窜扰（garble）概念下述选项（）是错误的。

A : 两个回答之间的间隔等于14.5us时肯定出现同步窜扰

B : 出现同步窜扰时可能产生虚幻的假回答（phantom）

C : 两个回答的交织状态必然出现同步窜扰

D : 出现同步窜扰的先决条件是回答应处于交织状态

:

标准答案:

C

第2645题,分值:(1.0)

灵敏度时间控制0203STC的含义是（）。

A : 指雷达接收机的灵敏度由发射完脉冲起，随时的增加，灵敏度增加

B : 指雷达接收机的灵敏度由发射完脉冲起，随时的增加，灵敏度降低

C : 指随雷达工作时间增加，由于器件老化，应适当对灵敏度进行调整

D : 指在雷达工作覆盖区的某些方位的接收灵敏度应进行调整

:

标准答案:

A

第2646题,分值:(1.0)

采用S模式运行后，可提供的飞机高度码的精度为（）。

A : 200ft

B : 100ft

C : 25ft

D : 任意精度

:

标准答案:

C

第2647题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，二次雷达的天线码盘位数不得少于（）。

A : 8

B : 10

C : 14

D : 12

:

标准答案:

D

第2648题,分值:(1.0)

接收机的灵敏度是指：（）。

A : 天线接收的信号功率

B : 接收机输入端的最小可检测的信号功率

C : 接收机输出端的可检测信号功率

D : 接收机输出的信噪比

:

标准答案:

B

第2649题,分值:(1.0)

关于模式S询问规则（）。

A : 未被站址锁定的模式S应答机可以响应两种形式的全呼询问

B : 站址锁定的模式S应答机只可以响应仅模式S全呼询问（UF=11）

C : 未被站址所定的模式S应答机只可以响应仅模式S全呼询问（UF=11）

D : 站址锁定的模式S应答机也可以响应两种形式的全呼询问

:

标准答案:

A

第2650题,分值:(1.0)

在发射时，P1、P2、P3的脉宽为（）。

A : 0.45us

B : 0.8us

C : 1.2us

D : 1.45us

:

标准答案:

B

第2651题,分值:(1.0)

从回答的脉冲串中确定存在回答的条件是（）。

A : 找到F1和F2脉冲

B : 任何间隔为20.3us的两个脉冲均是潜在的框架脉冲

C : 分析脉冲串的脉冲标记

D : 存在一定数量的脉冲位置

:

标准答案:

B

第2652题,分值:(1.0)

仅模式A/C全呼询问从模式A/C应答器中导出模式A或模式C的应答，S模式应答器识别宽P4脉冲，应（）。

A : 应答询问

B : 不应答这询问

C : 可应答可不应答

D : 随机应答

:

标准答案:

A

第2653题,分值:(1.0)

二次雷达测距是测量（）。

A : 回答的F1脉冲相对于询问P1脉冲的延迟

B : 回答的F1脉冲相对于询问P2脉冲的延迟

C : 回答的F1脉冲相对于询问P3脉冲的延迟

D : 其他选项皆不对

:

标准答案:

C

第2654题,分值:(1.0)

关于模式S询问格式的数据块，存在一个同步相位反转位置，选项（）不属于同步相位反转位的作用。

A : 回答定时参考基准

B : 应答机时钟同步作为DPSK译码开始

C : 询问旁瓣抑制作用的抑制点

D : 是DPSK相位翻转起点

:

标准答案:

D

第2655题,分值:(1.0)

关于二次雷达测距的公式，正确的是（）。

A : ><li><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">d</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="6"><span class="numerator" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="10">1</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="11">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><var mathquill-command-id="12">c</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="13"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="14"><var mathquill-command-id="16">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="17">−</span><span mathquill-command-id="18">△</span><var mathquill-command-id="20">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span>； <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="21">t</var></span><span>&nbsp;</span>为询问与回答脉冲之间的时间间隔，<span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="22">△</span><var mathquill-command-id="21">t</var></span><span>&nbsp;</span> 为系统固定延时，<em>c</em>为无线电波的传播速度</li><

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">d</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="6"><span class="numerator" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="10">1</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="11">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><var mathquill-command-id="12">c</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="13"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="14"><var mathquill-command-id="16">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="17">+</span><span mathquill-command-id="18">△</span><var mathquill-command-id="20">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span>；<span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="21">t</var></span><span>&nbsp;</span> 为询问与回答脉冲之间的时间间隔， <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="22">△</span><var mathquill-command-id="21">t</var></span><span>&nbsp;</span>为系统固定延时，<em>c</em>为无线电波的传播速度

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">d</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">=</span><span mathquill-command-id="11">2</span><var mathquill-command-id="12">c</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="13"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="14"><var mathquill-command-id="16">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">−</span><span mathquill-command-id="20">△</span><var mathquill-command-id="22">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span>；<span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="23">t</var></span><span>&nbsp;</span> 为询问与回答脉冲之间的时间间隔， <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="24">△</span><var mathquill-command-id="26">t</var></span><span>&nbsp;</span>为系统固定延时，<em>c</em>为无线电波的传播速度

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">d</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span mathquill-command-id="6">2</span><var mathquill-command-id="7">c</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="11">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">+</span><span mathquill-command-id="13">△</span><var mathquill-command-id="15">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span>； <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="16">t</var></span><span>&nbsp;</span>为询问与回答脉冲之间的时间间隔， <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="17">△</span><var mathquill-command-id="16">t</var></span><span>&nbsp;</span>为系统固定延时，<em>c</em>为无线电波的传播速度

:

标准答案:

A

第2656题,分值:(1.0)

S模式使用24位地址码进行飞机识别，其可提供的识别码数目为（）。

A : 1048576

B : 4096

C : 262144

D : 1677216

:

标准答案:

D

第2657题,分值:(1.0)

切线灵敏度相当于（）的信噪比。

A : 0dB

B : 6dB

C : 8dB

D : 10dB

:

标准答案:

C

第2658题,分值:(1.0)

ICAO规定，航管二次雷达的切线灵敏度要好于（）。

A : 好于-76dBm

B : 好于-85dBm

C : 好于-90dBm

D : 好于-80dBm

:

标准答案:

B

第2659题,分值:(1.0)

两目标朝雷达站飞行，目标相距4公里，高度差1000公尺.雷达收到这两个信号时().

A : 由于目标较接近，不管目标的距离远近信号强度相差不大

B : 由于目标有高度差，不管目标的距离远近信号强度相差较大

C : 远距离时信号强度相差较大

D : 近距离时信号强度相差较大。

:

标准答案:

D

第2660题,分值:(1.0)

当应答机正常地回答前一个询问以后，一般有（）的恢复时间使询问短期失效（）。

A : 20-30us

B : 30-40us

C : 40-50us

D : 50-125us

:

标准答案:

D

第2661题,分值:(1.0)

在利用滑窗法测角时，为了避免异步干扰带来的影响，通常设置累积窗口，窗口的大小与（）有关。

A : 目标的距离

B : 波束驻留期间收到的回答次数

C : 目标的高度

D : 雷达的作用距离

:

标准答案:

B

第2662题,分值:(1.0)

如果若干航空器相近造成应答机显示受干扰，管制员可以指示其中某一航空器将应答机调至()。

A : 关闭

B : 0203STANDBY

C : 另一个应答机

D : 无法确定

:

标准答案:

B

第2663题,分值:(1.0)

S模式在选呼（RC）周期内，下面说法正确的是：（）

A : 在选呼周期内，雷达对所有装有S模式应答机的飞机进行询问。

B : 在选呼周期内，雷达将执行选择地址码的询问，并等待相应的应答。

C : 雷达在整个扫描周期内都对某一指定的飞机进行选呼

D : 在选呼周期内，雷达对所有装有二次应答机的飞机进行询问，并等待相应应答

:

标准答案:

B

第2664题,分值:(1.0)

识别码的码序是按下述（）排列。

A : D4D2D1A4A2A1B4B2B1C4C2C1

B : A4A2A1B4B2B1C4C2C1D4D2D1

C : A1A2A4B1B2B4C1C2C4D1D2D4

D : D1D2D4A4A2A1B4B2B1C1C2C4

:

标准答案:

B

第2665题,分值:(1.0)

分解同步窜扰也可以用和信号的幅度差别判定重叠部分信息脉冲的归属，它适用于（）。

A : 整个距离覆盖范围

B : 作用距离较远的范围

C : 作用距离较近的范围

D : 作用距离中等的范围

:

标准答案:

C

第2666题,分值:(1.0)

S模式应答机在S模式询问的全呼（modeA/C/S-only-all-call）周期内，下面说法正确的是：（）

A : 都应答

B : 都不应答

C : 在选呼状态下的飞机将不应答全呼（modeA/C/S-only-all-call）询问

D : 不在选呼状态下的飞机不应答全呼询问

:

标准答案:

C

第2667题,分值:(1.0)

以下叙述正确的是（）。

A : 询问的模式交替是以三个或两个重复周期为一组，发射不同的询问模式

B : 询问的模式交替是以三个或两个重复周期为一组，发射不同的脉冲重复周期

C : 询问的模式交替是以三个或两个重复周期为一组，发射不同的询问模式和不同的脉冲重复周期

D : 全不正确

:

标准答案:

A

第2668题,分值:(1.0)

在询问机中，（）送到点迹录取器(雷达信号处理器)，决定采用和询问模式一致的方式处理询问后所得到的回答。

A : P1

B : P2

C : P3

D : P1、P3

:

标准答案:

C

第2669题,分值:(1.0)

单脉冲二次雷达天线存在三个波束，控制波束要求主要应当()。

A : 在询问波束主瓣内有较深的零值深度

B : 覆盖询问波束主瓣以外的旁瓣和尾瓣

C : 和询问波束主瓣匹配

D : 有较好的垂直覆盖

:

标准答案:

B

第2670题,分值:(1.0)

由于航管二次雷达工作在统一的询问和接收频率，其存在（）。

A : 异步干扰

B : 同步串扰

C : 反射的虚假目标

D : 以上全是

:

标准答案:

A

第2671题,分值:(1.0)

航管二次雷达采用交替询问模式是（）。

A : 由于SSR作用距离远，防止本次询问的回答落到下个询问的重复周期，即测距模糊

B : 为了得到较多的回答信息

C : 防止测距模糊，同时得到较多的回答信息

D : 全不正确

:

标准答案:

B

第2672题,分值:(1.0)

机载应答机有自动过荷电路(AOC).当每秒超过1800次询问时，应答机的灵敏度降低30dB.此时询问机对该应答机的最大作用距离()。

A : 应保持正常灵敏度时的作用距离

B : 作用距离为正常灵敏度时的1/8

C : 作用距离为正常灵敏度时的1/16

D : 作用距离为正常灵敏度时的1/32

:

标准答案:

D

第2673题,分值:(1.0)

应答机必须应答的条件是P1和P2幅度相差大于（）。

A : 3dB

B : 6dB

C : 9dB

D : 12dB

:

标准答案:

C

第2674题,分值:(1.0)

在S模式中，应答机在DF=04应答时通过FS飞行状态数据域（3bit）予以标志，当FS为（）表示发射SPI。

A : 4和5

B : 0、1、2和3

C : 4、5和6

D : 4、5、6和7

:

标准答案:

A

第2675题,分值:(1.0)

单脉冲天线的微波电路主要由（）组成。

A : 通道滤波器，和差电桥和功分器

B : 和差电桥和功分器

C : 通道转换开关和功分器

D : 通道转换开关，和差电桥和功分器

:

标准答案:

A

第2676题,分值:(1.0)

单脉冲SSR目标报告的形成时间是在()完成的。

A : 一个询问周期之内

B : 回答译码的过程之内

C : 波束的几个询问周期

D : 目标离开波束后的几个询问周期

:

标准答案:

D

第2677题,分值:(1.0)

对于ALE-9大垂直孔径天线，前方有35个辐射柱，后方1个尾部辐射柱，形成控制波束的是（）。

A : 前方最中间的辐射柱和尾部辐射柱

B : 前方最中间的辐射柱

C : 尾部辐射柱

D : 阵列最左端的1根辐射柱

:

标准答案:

A

第2678题,分值:(1.0)

单脉冲二次监视雷达的天线是面阵，在水平方向上，各辐射单元（）排列成直线。

A : 等距

B : 非等距，切比雪夫加权

C : 非等距，汉宁窗加权

D : 非等距，汉明窗加权

:

标准答案:

A

第2679题,分值:(1.0)

随着航空运输的发展，航空器的数量大大增加，如何解决带来的识别码不足问题（）。

A : 增加应答脉冲的位数

B : 多个雷达站通过网络共享二次代码

C : 采用S模式二次雷达

D : 无法解决

:

标准答案:

C

第2680题,分值:(1.0)

S模式的应答中，当DF＝11时的应答为（）。

A : S模式全呼应答

B : 监视和标准长度通讯应答

C : 扩展长度通讯应答

D : 短空-空监视应答

:

标准答案:

A

第2681题,分值:(1.0)

升压器采用恒流源的原因是（）。

A : 在电路中实现电压相加比电流相加复杂得多

B : 电流相加时，调节其中一个电流大小，并不影响其它电流变化，而电压则不同

C : 电流相加可以很容易转为电压相加

D : 以上三方面

:

标准答案:

D

第2682题,分值:(1.0)

为解决群捕获的问题，一般是（）的办法。

A : 仅使用ISLS

B : 仅在反射方向上使用IISLS

C : 不使用ISLS

D : 不使用IISLS

:

标准答案:

B

第2683题,分值:(1.0)

二次监视雷达水平方向采用的是均匀等距线阵，馈电到每个辐射单元的相位（），每个辐射单元的辐射的功率分布（）。

A : 不同相同

B : 相同不同

C : 不同不同

D : 相同相同

:

标准答案:

B

第2684题,分值:(1.0)

机载应答机回答的是脉冲信号，ICAO要求脉冲的下降时间在（）。

A : 0.05-0.2us

B : 0.05-0.1us

C : 0.1-0.45us

D : 0.01-0.05us

:

标准答案:

A

第2685题,分值:(1.0)

高度码的码序是按下述（）排列

A : D4D2D1A4A2A1B4B2B1C4C2C1

B : D1D2D4A1A2A4B1B2B4C1C2C4

C : D1D2D4A1A2A4B1B2B4C4C2C1

D : D1D2D4A4A2A1B4B2B1C1C2C4

:

标准答案:

B

第2686题,分值:(1.0)

A/C模式二次雷达提供的高度信息的精度是（）

A : 100ft

B : 500ft

C : 25ft

D : 与雷达型号有关

:

标准答案:

A

第2687题,分值:(1.0)

可编程STC分为（）。

A : 射频STC

B : 中频STC

C : 视频STC

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2688题,分值:(1.0)

国际民航组织规定，所有应答脉冲的幅度差别不能超过（）。

A : 3dB

B : 2dB

C : 1dB

D : 完全相同

:

标准答案:

C

第2689题,分值:(1.0)

90°移相电桥两个输出端的的输出信号的相位关系是()。

A : 同相的

B : 反相的

C : 正交的

D : 相差180°

:

标准答案:

C

第2690题,分值:(1.0)

时间灵敏度可编程的概念是（）。

A : 是在不同的距离和方位上采用不同的灵敏度

B : 、仅在不同的距离上采用不同的灵敏度

C : 仅在不同的距离上采用不同的灵敏度

D : 在某些方位上使用ISLS技术，在某些方位上使用IISLS技术.

:

标准答案:

A

第2691题,分值:(1.0)

在常见航管二次雷达设备中，没有配置自检电路的组件是：（）。

A : 混频组件、预选滤波组件

B : 信号产生组件、射频放大组件

C : 耦合组件、混频组件

D : 射频放大组件、预选滤波组件

:

标准答案:

D

第2692题,分值:(1.0)

一般来说水平方向性波束的宽窄直接影响()的测量。

A : 角精度

B : 角鉴别力

C : 测角误差

D : 角分辨力

:

标准答案:

D

第2693题,分值:(1.0)

机载应答机有自动过荷电路(AOC)，当每秒超过1800次询问时，应答机的灵敏度降低30dB.此时询问机对该应答机的最大作用距离()。

A : 应保持正常灵敏度时的作用距离

B : 作用距离为正常灵敏度时的1/8

C : 作用距离为正常灵敏度时的1/16

D : 作用距离为正常灵敏度时的1/32

:

标准答案:

D

第2694题,分值:(1.0)

应答机对询问是否给予回答主要取决应答机分析（）。

A : P1-P2之间的幅度关系，P1?P2时不予回答

B : P1-P2之间的时间关系，当大于2us时不予回答

C : P1-P2之间的幅度关系，P1?P20dB-9dB之间时，可回答也可以不回答

D : P1-P2之间的时间关系，当小于2us时不予回答

:

标准答案:

C

第2695题,分值:(1.0)

下述选项（）不是减少异步干扰的有效方法

A : 使用单脉冲技术可以减少询问率

B : 使用S模式的点名询问方法

C : 合理规划管制范围不盲目增大询问距离

D : 雷达站的多重覆盖确保覆盖航迹连续

:

标准答案:

D

第2696题,分值:(1.0)

驾驶员在未收到管制员指令的二次雷达代码时，应使用代码（）。

A : 7500

B : 7700

C : 0

D : 2000

:

标准答案:

D

第2697题,分值:(1.0)

二次监视雷达水平方向采用的是均匀等距线阵，为达到要求的水平方向图，馈电到每个辐射单元的辐射的功率分布不同，服从（）。

A : 多夫－切比雪夫（Dolph-Tchebycheff）或台劳（Taylor）分布

B : 三角型分布

C : 汉宁窗分布

D : 汉明窗分布

:

标准答案:

A

第2698题,分值:(1.0)

采用连续检波式的对数中放（一般Ω接收机采用）其输出具有对数特性的是（）。

A : 视频

B : 中频

C : 视频和中频均具备对数特性

D : 视频和中频均不具备对数特性

:

标准答案:

A

第2699题,分值:(1.0)

BDS寄存器中包含了不同的机载参数，其中存储选择高度参数的是（）。

A : BDS(30)h

B : BDS(20)h

C : BDS(40)h

D : BDS(50)h

:

标准答案:

C

第2700题,分值:(1.0)

雷达接收机过载是指（）

A : 信噪比过大

B : 输入信号太弱，接收机无法检测

C : 输入信号过强，使放大器失去正常放大的能力

D : 发射信号耦合进接收机

:

标准答案:

C

第2701题,分值:(1.0)

模式S选择性询问是从飞机清单中选择相应的飞机一次询问，询问的原则是（）。

A : 由清单中距离最远的第一架飞机开始，依照时间表指定的时间安排询问

B : 随机选择清单中的一架飞机询问，接下来再从没询问过的飞机清单中随机选择，

C : 按照24位地址的排序进行询问

D : 按照航班号的排序进行询问

:

标准答案:

A

第2702题,分值:(1.0)

接收机旁瓣抑制(RSLS)的原理()。

A : 在控制波束(天线)发射P2，在询问波束(天线)发射Pl-P3

B : 在控制波束(天线)发射部分P1功率(例如1/3的P1加P2)，在询问波束(天线)辐射2/3的P1-P3

C : 在控制波束(天线)增加一个通道(Ω接收机)，其输出和询问的(Σ)接收机输出比较

D : 在天线后面增加一个和、差比较器，增加差接收通道

:

标准答案:

C

第2703题,分值:(1.0)

二次雷达发射的是脉冲编码信号，对脉冲的上升和下降时间规定的目的是（）。

A : 机载应答机解码对脉冲波形的要求

B : 发射带宽有限

C : 减小干扰

D : 减少边带辐射

:

标准答案:

D

第2704题,分值:(1.0)

航管一次雷达是通过（）获取目标的距离和方位。

A : 询问

B : 测量

C : 定位系统

D : 以上均不是

:

标准答案:

B

第2705题,分值:(1.0)

二次雷达一般采用双通道热备份工作方式，通道的切换是通过（）的切换来实现将主用通道的射频信号送至天线。

A : 录取器

B : 射频切换组件

C : 射频开关

D : 发射机

:

标准答案:

B

第2706题,分值:(1.0)

回答编码数据块中译码后出现1us的视频脉冲，意味着（）。

A : 一位为“逻辑1”

B : 一位为“逻辑1”

C : 相邻两位逻辑为01

D : 相邻两位逻辑为10

:

标准答案:

C

第2707题,分值:(1.0)

航管二次雷达可以获取目标的（）。

A : 距离、方位、多普勒速度

B : 距离、方位、识别

C : 距离、方位、绝对高度

D : 距离、方位、垂直速度

:

标准答案:

B

第2708题,分值:(1.0)

以下选项中群捕获现象最严重的是（）。

A : 双重覆盖

B : 三重覆盖

C : 四重覆盖

D : 四重以上覆盖

:

标准答案:

D

第2709题,分值:(1.0)

在初始进行雷达识别时，管制员应当对航空器的二次雷达代码进行确认。当发现航空器二次雷达代码与指定的不相符，应当（）。

A : 要求航空器驾驶员确认并重新设定应答机

B : 立即给应答机重配置一个识别码

C : 临时设置一个专门的识别码

D : 启动应急响应

:

标准答案:

A

第2710题,分值:(1.0)

当二次雷达设备出现和（Σ）通道的通道衰减过大故障时，最可能产生的影响是（）

A : 影响测角精度

B : 影响测距精度

C : 雷达屏幕上出现大量假目标

D : 检测目标数量下降

:

标准答案:

D

第2711题,分值:(1.0)

对数放大器在二次雷达系统中是用来()接收信号的放大器。

A : 放大

B : 减弱

C : 压缩

D : 提高

:

标准答案:

C

第2712题,分值:(1.0)

与传统的一、二次雷达系统相比，以下不属于单脉冲优点的是：（）。

A : 对偶然的冲击模式显现很低的灵敏度

B : 减少了异步干扰

C : 可以消除两架飞机处于同步干扰的情况下，目标难以区分的现象，而且可以减少在多接收目标的情况下的同步干扰

D : 能够获得距离、方位、高度以及目标识别等信息

:

标准答案:

D

第2713题,分值:(1.0)

异步干扰是（）引起的。

A : 地面站旁瓣询问

B : 反射询问回答

C : 其它雷达站询问被另一个雷达天线接收

D : 自身雷达站询问被自身天线的旁瓣接收

:

标准答案:

C

第2714题,分值:(1.0)

模式S中测距时，是测量()。

A : 同步相位反转和收到第一个回答脉冲之间的延迟

B : P1和收到第一个回答脉冲之间的延迟

C : P6脉冲的后沿和收到的第一个回答脉冲之间的延迟

D : P1和收到第一个回答脉冲之间的延迟

:

标准答案:

A

第2715题,分值:(1.0)

单脉冲技术可以区分被窜扰的回答，主要在于()。

A : 只要目标的方位有差别，窜扰的回答OBA信息不一样，用OBA信息区分

B : 只要距离有差别且串扰回答的脉冲位置不重合，输出信号的幅度不同.用幅度区分

C : 由于它首先检测每个脉冲前沿.由于沿很窄，可以区别重迭的串扰脉冲

D : 单脉冲技术可以做到点名询问这样邻近飞机不会干扰

:

标准答案:

A

第2716题,分值:(1.0)

单脉冲SSR为了形成所要求的水平方向性图，需在每个辐射单元按选择的功率分布规律馈电，和波束的功率采用()，对每个辐射单元同相馈电。

A : 修正台劳（Taylor）分布

B : 修正的贝叶斯（Bayliss）级数分布

C : 均匀分布

D : 三角分布

:

标准答案:

A

第2717题,分值:(1.0)

对脉冲流确定属于同一回答组的原则是（）

A : 信息脉冲位置满足N×1.45us（N=1，2，3……13）属于同一回答组

B : 信息脉冲无RSLS标记，位置满足选项A的属于同一回答组

C : 单脉冲信息满足给定的范围即单脉冲信息相关的脉冲属于同一回答组

D : 选项A和C同时满足的信息脉冲，属于同一回答组

:

标准答案:

D

第2718题,分值:(1.0)

在S模式中，应答机在DF=04应答时通过FS飞行状态数据域（3bit）予以标志，当FS为（）表示未发射SPI。

A : 4和5

B : 0、1、2和3

C : 4、5和6

D : 4、5、6和7

:

标准答案:

B

第2719题,分值:(1.0)

下列有关航管二次雷达获取的高度信息叙述正确的是（）。

A : 在航路上，应用的是相对于标准大气压的高度

B : 在进近阶段，高度来源于无线电高度表

C : 是相对于标准海平面的高度

D : 目标的真实高度

:

标准答案:

A

第2720题,分值:(1.0)

二次雷达发射的是脉冲编码信号，要求脉冲的上升时间在（）。

A : 0.1-0.2us

B : 0.05-0.1us

C : 0.1-0.45us

D : 0.01-0.05us

:

标准答案:

B

第2721题,分值:(1.0)

在二次雷达原理中，和、差通道之间的相位应保持严格的一致性，否则将引起（）误差。

A : 高度

B : 距离

C : 方位

D : 速度

:

标准答案:

C

第2722题,分值:(1.0)

当机载应答机收到的P1、P3脉冲的间隔误差超过1us时，机载应答机将（）。

A : 回答

B : 不回答

C : 经过一系列的判断后再决定是否回答

D : 随机回答

:

标准答案:

B

第2723题,分值:(1.0)

以下有关航管二次雷达工作方式叙述不正确的是（）。

A : 航管二次雷达通过询问与应答避免了一次雷达存在的杂波干扰

B : 为了能够获取更多的目标新信息，航管二次雷达应具有较高的询问频率

C : 航管二次雷达能够发射编码信息，因此可以和机载应答机实现信息交换

D : 全部正确

:

标准答案:

B

第2724题,分值:(1.0)

和、差、控制三个通道中（）不发射信号。

A : 和通道

B : 差通道

C : 控制通道

D : 和与控制通道

:

标准答案:

B

第2725题,分值:(1.0)

S模式的应答中，当DF＝0时的应答为（）。

A : S模式全呼应答

B : 监视和标准长度通讯应答

C : 扩展长度通讯应答

D : 短空-空监视应答；

:

标准答案:

D

第2726题,分值:(1.0)

二次雷达采用地面站询问和应答机回答的方式工作，其目的是（）。

A : 提高分辨力

B : 获得更多的信息

C : 减少询问率

D : 提高译码的可靠性

:

标准答案:

B

第2727题,分值:(1.0)

S模式可以实现更可靠的数据传输，是因为（）。

A : 较低的询问率

B : S模式的唯一地址和数据中有校验位

C : 数据编码方式

D : 采用的是点对点的询问方式

:

标准答案:

B

第2728题,分值:(1.0)

SSR天线水平波束的宽度为2.45度，当目标距离雷达站近时，波束中的目标将()。

A : 保持2.45度时的

B : 难以确定

C : 大于2.45度时的

D : 小于2.45度时的

:

标准答案:

C

第2729题,分值:(1.0)

关于反射假目标（gho0203ST），下述选项（）是错误的。

A : 由于地（表）面的反射可以引起gho0203ST回答

B : 地（表）面的反射可以引起垂直波束开裂，不能引起gho0203ST回答

C : 在相同的方位上可能出现gho0203ST回答

D : 不同方位和距离上出现标牌相同的回答不一定是反射回答

:

标准答案:

B

第2730题,分值:(1.0)

为了接收机有较大的动态范围并保持信号的相位信息，最好采用（）式中放。

A : 双增益

B : 连续检波式

C : .限幅

D : 前置

:

标准答案:

A

第2731题,分值:(1.0)

发射功率可编程的概念是（）。

A : 在不同的距离和方位上发射不同的功率

B : 是在不同的方位上发射不同的功率，与距离无关

C : 在某些方位上使用ISLS技术,在某些方位上使用IISLS技术

D : 在全部方位上方位上使用IISLS技术

:

标准答案:

B

第2732题,分值:(1.0)

在单脉冲二次雷达中，差波束的零值深度的定义为（）。

A : 和波束的峰值电平与差波束的零值电平之比

B : 差波束的峰值电平与和波束的零值电平之比

C : 差波束的零值电平与差波束的峰值电平之比

D : 差波束的峰值电平与差波束的零值电平之比

:

标准答案:

D

第2733题,分值:(1.0)

在询问机中，（）送到天线转换开关完成波束转换。

A : P1

B : P2

C : P3

D : P1、P3

:

标准答案:

B

第2734题,分值:(1.0)

航管二次雷达是如何得到目标的地速的，（）。

A : 通过多普勒效应计算得到

B : 通过相邻目标两次点迹的距离变化计算得到

C : 通过机载应答机的应答信息获取

D : 通过目标反射的电磁波信号

:

标准答案:

B

第2735题,分值:(1.0)

单脉冲二次雷达与一次雷达合装时，天线系统需要（）个旋转关节。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 5

:

标准答案:

D

第2736题,分值:(1.0)

关于航管二次雷达天线的特征，选项（）是错误的

A : 高增益的询问波束和低增益控制波束，控制波束增益覆盖询问波束旁瓣增益

B : 询问波束辐射P1-P3也可以辐射少量的P2，控制波束辐射P2

C : 询问波束辐射P1-P3，控制波束辐射P2

D : 询问波束辐射P1-P3，控制波束辐射P2和也可以辐射少量的P1

:

标准答案:

B

第2737题,分值:(1.0)

使用功率的方位可编程的目的是()。

A : 在容易出现窜扰的方向改变功率的大小，防止窜扰出现

B : 在容易出现反射的方向改变功率的大小，克服反射的一种措施

C : 在容易出现异步干扰的方向改变功率的大小，克服异步干扰的一种措施

D : 减少作用距离防止干扰邻近的雷达

:

标准答案:

B

第2738题,分值:(1.0)

单脉冲二次监视雷达的天线是面阵，在垂直方向上，各辐射单元（）排列成直线。

A : 等距

B : 非等距，切比雪夫加权

C : 非等距，汉宁窗加权

D : 非等距，汉明窗加权

:

标准答案:

A

第2739题,分值:(1.0)

两个回答处于交织状态，影响两个回答重叠部分信息脉冲归属的分解是（）。

A : 交织回答的脉冲处于隔离状态

B : 交织回答的脉冲处于占位状态

C : 交织回答的脉冲处于粘连状态

D : 以上三种状态

:

标准答案:

B

第2740题,分值:(1.0)

单脉冲二次雷达存在三个波束：和、差和控制波束，指出错误的描述()。A、它们的垂直方向性图是各不相同的

A : 它们的垂直方向性图是相同的

B : 它们的水平方向性图是各不相同的

C : 全部不正确

:

标准答案:

C

第2741题,分值:(1.0)

航管二次雷达是通过（）获取目标的距离和方位。

A : 测量

B : 询问

C : 定位系统

D : 以上均不是

:

标准答案:

A

第2742题,分值:(1.0)

如果询问波束旁瓣有穿透控制波束现象，其结果（）。

A : 不影响询问机正常工作

B : 出现地物反射引起的回答（gho0203ST）

C : 可能引起旁瓣询问的回答

D : 异步干扰（fruit）增多

:

标准答案:

C

第2743题,分值:(1.0)

与航管二次雷达相比，航管一次雷达存在（）。

A : 异步干扰

B : 同步串扰

C : 地杂波和雨杂波的干扰

D : 以上全部

:

标准答案:

C

第2744题,分值:(1.0)

非单脉冲体制的SSR方位误差(精度)较大的原因()。

A : 由于天线是线阵，不是面阵(LVA)垂直方向图太宽引起的

B : 由于天线是线阵，不是面阵(LVA)水平方向图3dB波束宽度太宽引起的

C : 由于滑窗检测技术引起的

D : 波束开裂引起的

:

标准答案:

C

第2745题,分值:(1.0)

常规体制的SSR方位误差(精度)较大的原因()

A : 由于天线是线阵不是面阵(LVA)垂直方向图太宽引起的

B : 由于天线是线阵不是面阵(LVA)水平方向图3dB波束宽度太宽引起的

C : 由于滑窗检测技术引起的

D : 波束开裂引起的

:

标准答案:

C

第2746题,分值:(1.0)

二次监视雷达垂直方向采用的是均匀等距线阵，馈电到每个辐射单元的相位（），只是每个辐射单元的辐射的功率分布（）。

A : 不同相同

B : 相同不同

C : 不同不同

D : 相同相同

:

标准答案:

C

第2747题,分值:(1.0)

和信号的作用包括（）。

A : 测距

B : 接收机增益控制信号

C : 作为相位检波器的基准，获取单脉冲的符号信息

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2748题,分值:(1.0)

在询问机中，（）送到接收机完成时间灵敏度控制（0203STC）的时间起始的基准。

A : P1

B : P2

C : P3

D : P1、P3

:

标准答案:

C

第2749题,分值:(1.0)

SSR接收机扩大动态范围的方法是（）

A : 自动增益控制和对数中放

B : 灵敏度时间控制和对数中放

C : 自动增益控制和灵敏度时间控制

D : 对数中放和瞬时增益控制机

:

标准答案:

B

第2750题,分值:(1.0)

S模式解决了ModeA/C遇到的（）问题。

A : 同步窜扰

B : 二次环绕

C : 缺少足够的识别码

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2751题,分值:(1.0)

对于一个特定的应答机，在距离雷达站100海里时，询问机接收的回答功率为-80dBm。询问机接收-68dBm时，应答机距离雷达站应为()

A : 200海里

B : 50海里

C : 25海里

D : 不能预计

:

标准答案:

C

第2752题,分值:(1.0)

S模式的应答中，当DF＝4、5、20和21时的应答为（）。

A : S模式全呼应答

B : 监视和标准长度通讯应答

C : 扩展长度通讯应答

D : 、短空-空监视应答

:

标准答案:

B

第2753题,分值:(1.0)

相同发射功率，航管一次雷达的作用距离（）航管二次雷达的作用距离。

A : 大于

B : 小于

C : 等于

D : 不确定

:

标准答案:

B

第2754题,分值:(1.0)

选择正确的描述()。

A : 对单脉冲SSR在幅度处理时，其OBA信息代表了目标的方位信息

B : 对单脉冲SSR在幅度处理时，其OBA信息代表了目标的距离信息

C : 对单脉冲SSR在幅度处理时，其OBA信息代表了目标偏离瞄准轴的信息

D : 对单脉冲SSR在幅度处理时，其OBA信息代表了目标的识别信息

:

标准答案:

C

第2755题,分值:(1.0)

S模式的应答中，当DF＝24时的应答为（）。

A : S模式全呼应答

B : 监视和标准长度通讯应答

C : 扩展长度通讯应答

D : 短空-空监视应答

:

标准答案:

C

第2756题,分值:(1.0)

雷达的天线码盘编码器一般采用二进制编码器，假设采用是二进制码盘，二进制位数为12位，则提供的瞄准轴角度精度为（）。

A : 0.1°

B : 0.088<span style="font-family: Arial, Helvetica, simsun, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal;">°</span>

C : 0.05<span style="font-family: Arial, Helvetica, simsun, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal;">°</span>

D : 0.022<span style="font-family: Arial, Helvetica, simsun, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal;">°</span>

:

标准答案:

B

第2757题,分值:(1.0)

采用全固态工作的二次雷达发射机对占空比有严格的要求，是因为（）。

A : 高占空比限制晶体管的发射能力，甚至由于结温的升高导致晶体管热烧毁

B : 高占空比使雷达的发射功率降低

C : 高占空比使雷达长时间不工作，引起干扰

D : 以上全部

:

标准答案:

A

第2758题,分值:(1.0)

两个回答处于同步窜扰状态，两个回答重叠部分信息脉冲归属的分解是靠（）的原因。

A : 只要两个交织目标的方位有差别，回答的单脉冲信息或归一化差信号就有差别

B : 只要两个交织目标的距离有差别，回答的单脉冲信息或归一化差信号就有差别

C : 只要两个交织目标在同样的方位上，回答的单脉冲信息或归一化差信号就有差别

D : 只要两个交织目标的距离有差别回答的和/差信号就有差别；

:

标准答案:

A

第2759题,分值:(1.0)

在距询问机距离较近时，出现距离近似相同，标牌相同，且在不同方位上的几个回答，这种现象的最大可能是()。

A : 出现地物反射引起的回答(gho0203ST)

B : 询问波束旁瓣有穿透控制波束现象

C : 出现异步干扰(fruit)增多

D : 询问的水平波束出现开裂现象

:

标准答案:

B

第2760题,分值:(1.0)

关于一个回答的基准脉冲选择，选项（）是错误的。。

A : 任何间隔20.3us的脉冲对都是一个潜在的回答，可以作为一个回答的基准

B : 任何间隔20.3us的脉冲对且有旁瓣接收标志不可以作回答基准

C : 任何间隔20.3us，单脉冲信息不相关的脉冲对不可以作回答基准

D : 模式S回答的前导脉冲不可以作回答基准

:

标准答案:

A

第2761题,分值:(1.0)

二次雷达显示器有时出现绕环现象，它是由()。

A : 应答机响应询问机的旁瓣询问引起的

B : 应答机响应询问机的地面反射询问引起的

C : 地面反射导致的天线波束开裂引起的

D : 建筑物反射引起的多径效应

:

标准答案:

A

第2762题,分值:(1.0)

如果两目标差信号的幅度差较小，可能存在用归一化差信号很难分解同步窜扰的情况，这种情况出现在（）。

A : 两目标在同样方位上的同步窜扰

B : 两目标在不同方位上的同步窜扰

C : 两目标距雷达站较近时的同步窜扰

D : 两目标在距雷达站较远时同步窜扰

:

标准答案:

A

第2763题,分值:(1.0)

单脉冲SSR为了形成所要求的方向性图，指出下述说法哪一个是正确的()。

A : 水平方向各辐射柱的辐射功率相同，但是相位不同，形成水平方向性图

B : 水平方向各辐射柱的辐射功率不同，但是相位相同，形成水平方向性图

C : 垂直方向各辐射柱的辐射功率不同，但是相位相同，形成垂直方向性图

D : 垂直方向各辐射柱的辐射功率相同，但是相位不同.形成垂直方向性图

:

标准答案:

B

第2764题,分值:(1.0)

S模式在A/C/S全呼（ModeA/C/S-only-all-call）周期内询问飞机以识别它们，同时获取S模式应答机的（）。

A : 地址码

B : 识别码

C : 高度码

D : II编码（InterrogatorIdentifierCode）。

:

标准答案:

A

第2765题,分值:(1.0)

常规体制的SSR方位误差(精度)较大的原因()

A : 由于天线是线阵不是面阵(LVA)垂直方向图太宽引起的

B : 由于天线是线阵不是面阵(LVA)水平方向图3dB波束宽度太宽引起的

C : 由于滑窗检测技术引起的

D : 波束开裂引起的

:

标准答案:

C

第2766题,分值:(1.0)

航管一次雷达可以获取目标的（）。

A : 距离、方位、多普勒速度

B : 距离、方位、识别

C : 距离、方位、高度

D : 距离、方位、垂直速度

:

标准答案:

A

第2767题,分值:(1.0)

二次雷达发射的是脉冲编码信号，要求脉冲的下降时间在（）。

A : 0.05-0.2us

B : 0.05-0.1us

C : 0.1-0.45us

D : 0.01-0.05us

:

标准答案:

A

第2768题,分值:(1.0)

回答之间的相关准则是（）。.

A : 回答脉冲位置相关和高置信度一致性

B : 回答的位置相关和高置信度一致性

C : 回答脉冲位置相关和单脉冲信息相关

D : 回答的位置相关和单脉冲信息相关

:

标准答案:

B

第2769题,分值:(1.0)

下述选项（）不是减少异步干扰的有效方法。

A : 使用单脉冲技术可以减少询问率

B : 使用S模式的点名询问方法

C : 合理规划管制范围不盲目增大询问距离

D : 雷达站的多重覆盖确保覆盖航迹连续

:

标准答案:

D

第2770题,分值:(1.0)

通常情况下，上行作用距离要小于下行作用距离，其原因是（）。

A : 询问机的发射功率小于机载应答机的发射功率

B : 若不满足，本地站接收不到被询问的机载应答机的回答信号，但是机载应答机的回答会对它所邻近的地面站造成异步干扰

C : 询问信号的上行衰减大于应答信号的下行衰减

D : 全部正确

:

标准答案:

B

第2771题,分值:(1.0)

两个回答中，间隔20.3us的信息脉冲对不可能成为回答组的参考脉冲因为（）

A : 只要两个回答方位不同他们的单脉冲信息就不同

B : 在脉冲位置检测时他们不属于F1-F2的标记的位置

C : 在脉冲位置检测时第一个脉冲是信息脉冲，信息脉冲作为框架脉冲是低置信度，低置信度不可以作为回答基准

D : 这种间隔20.3us的信息脉冲对可能至少有一个是低置信度。

:

标准答案:

A

第2772题,分值:(1.0)

确定回答脉冲到达的位置是检测回答脉冲的（）位置。

A : 前沿

B : 后沿

C : 前沿和后沿

D : 宽度的前后

:

标准答案:

C

第2773题,分值:(1.0)

选择正确的叙述（）。

A : 二次雷达(地面询问机)是靠识别Fl和F2框架脉冲确定目标存在(回答)的

B : 回答的脉冲串中任何两个间隔20.3us的脉冲对都是FI和F2

C : 回答的脉冲串中任何两个间隔20.3us的脉冲对都是潜在的回答

D : 全不正确

:

标准答案:

C

第2774题,分值:(1.0)

判决假回答（phantom）的方法是依照phantom的框架脉冲基本由信息脉冲组成的，因此（）。

A : 大多数组成框架脉冲的两个回答的信息脉冲的单脉冲信息不同

B : 大多数组成框架脉冲的两个回答的信息脉冲至少有一个存在RSLS标记

C : 大多数组成框架脉冲的两个回答的信息脉冲“和”信号幅度不同

D : 大多数组成框架脉冲的两个回答的信息脉冲“和”信号相位不同

:

标准答案:

A

第2775题,分值:(1.0)

下列有关S模式的优点叙述不正确的是（）。

A : 有效降低了异步干扰

B : 有效降低了同步窜扰

C : 有效解决了“二次环绕”

D : 不存在假目标

:

标准答案:

D

第2776题,分值:(1.0)

二次雷达的滑窗检测技术是为了()。

A : 将回答的脉冲串组合成一个回答

B : 将波束中的每个回答组成一个目标报告

C : 将波束中的每个回答组成一个本地航迹报告

D : 区分模式A和模式C的回答

:

标准答案:

B

第2777题,分值:(1.0)

SSR的模式交替不能设置为（）。

A : 单模式交替

B : 双模式交替

C : 三模式交替

D : 四模式交替

:

标准答案:

D

第2778题,分值:(1.0)

为了弥补二次雷达不能监视非合作式目标，通常将二次雷达和一次监视雷达合装，以下叙述正确的是（）。

A : 二次监视雷达的天线装在一次监视雷达天线的顶部并与一次雷达天线同步旋转

B : 旋转铰链的各通道之间应具有足够高的隔离度，以避免干扰

C : 二次雷达天线和一次雷达天线应合理安装，避免一次雷达辐射的信号进入二次雷达接收机

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2779题,分值:(1.0)

当即将进入管制区域的飞机A码与当前区域的飞机A码冲突时，管制员需（）。

A : 无需处理，空管自动化系统自动解决

B : 给飞机重新分配一个不冲突的A码

C : 需报告上级部门批准，修改飞机A码

D : 等当前区域飞机不再处于该管制区域的时刻时才能获准另一家飞机进入

:

标准答案:

B

第2780题,分值:(1.0)

选择正确描述()。

A : 水平波束的增益决定了雷达的覆盖范围

B : 目标相对雷达的高度角越小表明目标飞行的高度越低，与目标的距离无关

C : SSR天线波瓣图必然存在顶空盲区，且由垂直方向性图决定其盲区的大小

D : 抬高天线仰角是改善垂直波瓣开裂的有效方法.

:

标准答案:

C

第2781题,分值:(1.0)

航管一次雷达通过目标对电磁波的（）来发现目标。

A : 后向散射

B : 反射

C : 吸收

D : 以上全部

:

标准答案:

C

第2782题,分值:(1.0)

一架飞机距询问机很近，主瓣询问N次，该机只断续回答M次(M(N)可能的原因()。

A : 应答机接收机的动态范围不够，对询问脉冲限幅，导致旁瓣抑制

B : 控制波束在主瓣方向的凹陷不深

C : 应答机收到的P1脉冲的强度大于P2脉冲强度但未能够超过9dB

D : 上述回答全正确

:

标准答案:

D

第2783题,分值:(1.0)

为了降低雷达站对II代码的需求，S模式采用集群解决，有关叙述错误的是（）。

A : 可以减少全呼叫异步干扰

B : 必须采用集中式的管理方式运行

C : 具有重叠覆盖范围和II码的一组询问机组成

D : 通过网络互相连接

:

标准答案:

B

第2784题,分值:(1.0)

在接收时，为了进行RSLS，需增加一个控制通道接到天线的控制波束，该接收机应（）。

A : 与询问通道接收机接收机采用同一本振信号

B : 与询问通道接收机特性一致

C : 与询问通道接收机采用相同的增益控制

D : 与询问通道接收机完全一致

:

标准答案:

B

第2785题,分值:(1.0)

单脉冲信息幅度处理的和、差接收机采用同一本振的目的是()。

A : 保持相同的中频频率

B : 保持和、差接收机增益相同

C : 防止和、差接收机相位信息的失真

D : 保证0203STC控制的一致性

:

标准答案:

C

第2786题,分值:(1.0)

如果控制波束辐射P2同时辐射少量的P1这种情况可以认为是（）。

A : IISLS

B : ISLS

C : RSLS

D : SLS

:

标准答案:

A

第2787题,分值:(1.0)

在模式A/C询问时标称的每个询问脉冲宽度为0.8uS总的持续期为2.4uS。典型的占空比约为0.1%。对于模式S，数据块P6的脉冲宽度可达到30.25uS，而在扩展长度(ELM)信息通信工作时，询问机短期的占空比可达()以上。

A : 60%

B : 30%

C : 40%

D : 50%

:

标准答案:

A

第2788题,分值:(1.0)

全呼叫询问时用于捕获距离相近的目标，采取的解决方式是()。

A : 采用更窄的天线波束

B : 降低询问频率

C : 随机捕获

D : 解码应答脉冲时采用较高的时钟采样率

:

标准答案:

C

第2789题,分值:(1.0)

滑窗检测(或小滑窗检测)技术中所使用的脉冲().

A : 是回答码的每一个脉冲

B : 是一次询问中天线波束中所有目标的回答脉冲

C : 是同一距离上目标在波束中几个询问周期的成功的回答

D : 是同—距离上目标在天线的几个不同转动周期的成功回答

:

标准答案:

C

第2790题,分值:(1.0)

二次雷达对发射的频率稳定度压球很高，因此振荡器一般采用（）。

A : 晶体振荡-倍频

B : 同轴腔体振荡器

C : 磁控管

D : 数字频率合成DFS

:

标准答案:

A

第2791题,分值:(1.0)

在回答处理中，将脉冲流组合成一个回答其过程是与基准脉冲相关.相关准则为()。

A : 主要依赖脉(冲)位(置)和OBA信息来判别

B : 主要依赖脉位和OBA信息及高置信度一致性来判断

C : 主要依靠距离和OBA信息及高置信度一致性来判断

D : 主要依赖距离和OBA信息判别．

:

标准答案:

A

第2792题,分值:(1.0)

二次雷达天线设计中，控制波束在瞄准轴中心存在一个较深的凹陷，是为了（）

A : 防止询问波速与控制波束的相互干扰

B : 防止差波束与控制波束的相互干扰

C : 实现询问的旁瓣抑制功能

D : 防止出现主瓣询问丢失回答的现象

:

标准答案:

D

第2793题,分值:(1.0)

航管二次雷达能够获取目标的（）。

A : 绝对高度

B : 气压高度

C : 无线电高度

D : 以上全部

:

标准答案:

B

第2794题,分值:(1.0)

两个回答相距23.2us，则（）。

A : 两个目标处于交织状态

B : 两个目标处于窜扰（garble）状态

C : 可能存在虚幻假目标（phantom）

D : 上述三种无一可能。

:

标准答案:

C

第2795题,分值:(1.0)

若在综合显示器上出现两个标牌相同，方位和距离不同的目标，真实的目标为()。

A : 距离雷达站近的目标

B : 距离雷达站较远的目标

C : 都是真实目标

D : 无法判断；

:

标准答案:

A

第2796题,分值:(1.0)

改进的询问旁瓣抑制(IISLS)的原理()。

A : 在控制波束(天线)发射P2，在询问波束(天线)发射Pl-P3

B : 在控制波束(天线)发射部分P1功率(例如1/3的P1加P2)，在询问波束(天线)辐射2/3的P1-P3

C : 在控制波束(天线)增加一个通道(Ω接收机)，其输出和询问的(Σ)接收机输出比较

D : 在天线后面增加一个和、差比较器，增加差接收通道

:

标准答案:

B

第2797题,分值:(1.0)

滑窗检测(或小滑窗检测)技术中所使用的脉冲().

A : 是回答码的每一个脉冲

B : 是一次询问中天线波束中所有目标的回答脉冲

C : 是同一距离上目标在波束中几个询问周期的成功的回答

D : 是同—距离上目标在天线的几个不同转动周期的成功回答

:

标准答案:

C

第2798题,分值:(1.0)

以下有关二次雷达测试应答机叙述错误的是（）。

A : 位置固定，距二次雷达站一定距离

B : 可对SSR设备包括天线系统进行全性能的监视

C : 不会引起其他飞机的TA或者RA

D : 与二次雷达站间的信号通路无任何偏角反射体

:

标准答案:

C

第2799题,分值:(1.0)

出现高占空比时，在SIR-M设备中（）指示灯亮。。

A : 信号产生组件的占空比告警；

B : 鉴相组件的相位告警；

C : 控制面板上的“GNLFLR”；

D : A和C

:

标准答案:

D

第2800题,分值:(1.0)

具有0203STC方法扩大动态范围的接收机，原控制点(开始衰减灵敏度点)在-76dBm，如果调整控制点的位置，应当调整()（）。

A : 调整控制点位置

B : 调整控制深度

C : 调整控制信号波形

D : 调整控制深度和控制点位置

:

标准答案:

B

第2801题,分值:(1.0)

二次雷达的作用距离与哪个因素无关()。

A : 询问机功率

B : 询问机的工作波长

C : 天线增益

D : 天线转速

:

标准答案:

D

第2802题,分值:(1.0)

二次雷达的滑窗检测技术是为了()。

A : 将回答的脉冲串组合成一个回答

B : 将波束中的每个回答组成一个目标报告

C : 将波束中的每个回答组成一个本地航迹报告

D : 区分模式A和模式C的回答

:

标准答案:

B

第2803题,分值:(1.0)

具有STC方法扩大动态范围的接收机。原控制点(开始衰减灵敏度点)在-76dBm,如果调整控制点的位置，应当调整()

A : 调整控制点位置

B : 调整控制深度

C : 调整控制信号波形

D : 调整控制深度和控制点位置

:

标准答案:

B

第2804题,分值:(1.0)

如果存在反射引起的回答(Gho0203ST)，标牌相同时，()一定是假目标。

A : 在相同的方位上，距离较远的

B : 在相同的方位上，距离较近的

C : 在不同的方位上，距离相同的

D : 在不同的方位上的射频放大组件

:

标准答案:

A

第2805题,分值:(1.0)

二次雷达天线设计中，在共同的天线本体上实现和、差和控制波束。每个方向性图通过各自的输入端口（Σ、Δ、Ω）经天线系统送到每个辐射单元，确保三个波束都应出自于（）相位中心。

A : 一个

B : 两个

C : 三个

D : 以上全不正确

:

标准答案:

A

第2806题,分值:(1.0)

为了有效降低异步干扰，S模式询问通过()解决。

A : 给询问机分配识别码

B : 选择性询问

C : 随机询问

D : 间歇性询问

:

标准答案:

A

第2807题,分值:(1.0)

航管二次雷达能够获取目标的（）。

A : 多普勒速度

B : 地速

C : 空速

D : 以上全部

:

标准答案:

B

第2808题,分值:(1.0)

ModeS询问频率指的是().

A : 每秒的选择性呼叫次数

B : 每秒的全呼叫次数

C : 每秒的所欲呼叫次数

D : 每秒的A/C模式呼叫次数

:

标准答案:

B

第2809题,分值:(1.0)

STC的控制放到检波以后的视频部分()。

A : 目的和控制中频，射频电路一样可以起到扩大动态范围的作用

B : 除了起到扩大动态范围的作用外，还可以防止异步干扰

C : 不能起到扩大动态范围的作用，可以去除某些反射的假目标.

D : 不能起到扩大动态范围的作用，可以防止异步干扰

:

标准答案:

C

第2810题,分值:(1.0)

录取器检测发射脉冲与接收脉冲的时间间隔是为了测量()。

A : 目标的方位

B : 目标的速度

C : 目标的距离

D : 目标的仰角

:

标准答案:

C

第2811题,分值:(1.0)

不存在目标时判断为有目标，称为（）。

A : 虚警

B : 发现

C : 漏报

D : 正确不发现

:

标准答案:

A

第2812题,分值:(1.0)

当雨势较大时，我们应把一次雷达极化方式改为（）。

A : 线极化

B : 圆极化

C : 垂直极化

D : 水平极化

:

标准答案:

B

第2813题,分值:(1.0)

为了获取收发之间的频率差，相位检波器的输入端需加上基准电压(或称相参电压)，获取相参电压的方法有（）。

A : 中频全相参

B : 锁相相参

C : 相位存储式接收相参

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2814题,分值:(1.0)

发射机的输出功率（）天线发射出去的信号功率。

A : 大于

B : 小于

C : 等于

D : 以上选项均有可能

:

标准答案:

A

第2815题,分值:(1.0)

一次雷达目标高度是利用雷达所测得（）的来计算的。

A : 斜距与仰角

B : 距离与方位

C : 速度与方位

D : 速度与仰角

:

标准答案:

A

第2816题,分值:(1.0)

雷达系统主要包括()。

A : 发射机、接收机、信号处理器

B : 天线、发射机、接收机

C : 天线、收发机、信号处理器

D : 天线、发射机、信号处理器

:

标准答案:

C

第2817题,分值:(1.0)

当接收机带宽为1MHz时，如果要保证虚警时间大于1s，，则任一脉冲间隔的虚警概率Pfa必须低于（）。

A : 42283

B : 42281

C : 42280

D : 42282

:

标准答案:

A

第2818题,分值:(1.0)

以下关于雷达方程的说法，错误的是：（）

A : 可以用来决定雷达检测某类目标的最大作用距离

B : 仅仅是进行讨论使用，没有其它作用

C : 可以作为了解雷达的作用关系的工具

D : 用作设计雷达的一种工具

:

标准答案:

B

第2819题,分值:(1.0)

对于动目标显示雷达，在工程上，其基准电压的频率常选在（）频。

A : 低

B : 中

C : 高

D : 都可以

:

标准答案:

B

第2820题,分值:(1.0)

以下关于雷达的威力范围，说法正确的是：（）。

A : 它就是作用距离

B : 它包括最大作用距离和最小作用距离

C : 它包括最大作用距离和最大仰角

D : 它包括最大作用距离、最小距离、最大仰角、最小仰角及方位角范围

:

标准答案:

D

第2821题,分值:(1.0)

雷达最大作用距离是表征雷达的威力范围的重要指标，它与下面（）选项中的因素有关。

A : 雷达参数

B : 目标的反射能力

C : 传播环境因素

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2822题,分值:(1.0)

一般情况下，雷达接收机输出的信号是（）。

A : 射频回波信号

B : 本振信号

C : 中频信号

D : 视频回波信号

:

标准答案:

D

第2823题,分值:(1.0)

当目标与雷达站之间作相向运动时，回波的多普勒频移()。

A : 等于零

B : 小于零

C : 大于零

D : 不确定

:

标准答案:

C

第2824题,分值:(1.0)

以下雷达中可应用于自动跟踪的是()。

A : 圆锥扫描雷达

B : 连续波雷达

C : 脉冲多普勒雷达

D : 双基地雷达

:

标准答案:

A

第2825题,分值:(1.0)

雷达最大作用距离是表征雷达的威力范围的重要指标，影响雷达作用距离的目标性能参数包括（）。

A : 目标的几何尺寸

B : 目标的雷达散射截面积

C : 目标的形状

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2826题,分值:(1.0)

接收机动态范围是指（）。

A : 接收机不发生过载时允许接收机输入信号的强度；

B : 接收机不发生过载时允许接收机输出信号的强度；

C : 接收机不发生过载时允许接收机输入信号强度的变化范围；

D : 接收机不发生过载时允许接收机输出信号强度的变化范围

:

标准答案:

C

第2827题,分值:(1.0)

脉冲雷达的天线是收发共用的，这需要高速开关装置，在发射时（）。

A : 天线与接收机接通，并与发射机断开

B : 天线与发射机接通，并与接收机断开

C : 天线与收发机均接通

D : 天线与收发机均断开

:

标准答案:

B

第2828题,分值:(1.0)

动目标显示雷达与普通雷达的差别是必须在相位检波器的输入端口加入（）。

A : 发射信号

B : 本振信号

C : 基准电压

D : 中频信号

:

标准答案:

C

第2829题,分值:(1.0)

MTI技术是有效的地杂波抑制方法，下列哪些指标可对其性能进行分析（）。

A : 杂波对消比

B : 改善因子

C : 杂波可见度

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2830题,分值:(1.0)

雷达的角分辨力取决于（）。

A : 天线波束宽度

B : 天线增益

C : 天线的扫描方式

D : 天线旋转速度

:

标准答案:

A

第2831题,分值:(1.0)

能够区分同一距离上的两个目标的最小角度称为（）。

A : 测角误差

B : 测角精度

C : 角度鉴别力

D : 角度分辨力

:

标准答案:

C

第2832题,分值:(1.0)

一次雷达的最基本任务是（）。

A : 测距

B : 测角

C : 测速

D : 探测目标并测量其坐标

:

标准答案:

D

第2833题,分值:(1.0)

雷达测量目标的斜距R是指()。

A : 目标与雷达之间的直线距离

B : 目标与雷达之间的水平距离

C : 目标与地面的之间的距离

D : 由雷达天线高度和目标高度决定的距离

:

标准答案:

A

第2834题,分值:(1.0)

有关发现（检测概率）Pd，漏报概率Pla，不发现概率Pan，虚警概率Pfa叙述正确的是（）。

A : Pan+Pla=1，Pd+Pfa=1

B : Pd+Pla=1，Pan+Pfa=1

C : Pan+Pd=1，Pfa+Pla=1

D : 以上全不正确

:

标准答案:

B

第2835题,分值:(1.0)

脉冲雷达存在盲速的根本原因是（）。

A : 参差重复频率

B : 脉冲工作是对连续波的采样，采样频率为脉冲重复频率二分之一的整数倍

C : 目标相对雷达做切向飞行

D : 以上都是

:

标准答案:

B

第2836题,分值:(1.0)

提高信噪比对于提高检测概率至关重要，（）可以改善信噪比。

A : 降低接收机噪声系数

B : 中频匹配滤波

C : 脉冲积累

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2837题,分值:(1.0)

噪声系数只适用于接收机的线性电路和准线性电路，即（　　）以前部分。

A : 低噪声高放

B : 混频器

C : 中放

D : 检波器

:

标准答案:

D

第2838题,分值:(1.0)

雷达测量目标的方位角是指()。

A : 水平面与斜距之间的夹角

B : 由天线波束宽度决定的夹角

C : 斜距在水平面的投影线与任意方向之间的夹角

D : 斜距在水平面的投影线与基准（正北）方向之间的夹角

:

标准答案:

D

第2839题,分值:(1.0)

门限检测通常是一种统计检测是因为（）。

A : 发射机发射的信号相位是随机的

B : 目标的回波是随机的

C : 噪声是随机的，且在回波中一直存在

D : 干扰是随机的，且在回波中一直存在

:

标准答案:

C

第2840题,分值:(1.0)

影响雷达最大和最小可测仰角的因素是：（）。

A : 天线的水平波束宽度

B : 天线的垂直波束宽度

C : 天线的垂直和水平宽度

D : 雷达的发射功率

:

标准答案:

B

第2841题,分值:(1.0)

机场终端区多普勒气象雷达可以获取气象目标的()。

A : 反射率

B : 平均速度

C : 速度谱宽

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2842题,分值:(1.0)

存在目标时判断为有目标，称为（）。

A : 虚警

B : 发现

C : 漏报

D : 正确不发现

:

标准答案:

B

第2843题,分值:(1.0)

以下不属于地面和传播介质对雷达性能的影响的是：（）。

A : 地面对电波能量的吸收

B : 电波在大气层传播时的衰减

C : 由大气层引起的电波折射

D : 由于地面反射波和直接波的干涉效应，使天线方向图分裂成波瓣状

:

标准答案:

A

第2844题,分值:(1.0)

频率交错或者参差指的是（）。

A : 在每次发射脉冲时，载波频率有轻微的抖动

B : 在每次发射脉冲时，脉冲重复频率有轻微的抖动

C : 以两个以上的载波频率交替发射脉冲

D : 以两个以上的脉冲重复频率交替发射脉冲

:

标准答案:

D

第2845题,分值:(1.0)

角度测量常用的方法是（）

A : 振幅法和调频法

B : 振幅法和脉冲法

C : 相位法和脉冲法

D : 振幅法和相位法

:

标准答案:

D

第2846题,分值:(1.0)

地面监视雷达一般采用的天线扫描方式是：（）

A : 圆周扫描

B : 圆锥扫描

C : 扇形扫描

D : 三角形扫描

:

标准答案:

A

第2847题,分值:(1.0)

常用的雷达工作频率范围为220-35000MHZ，S波段包括的频率范围是()。

A : 300-1000MHz

B : 1000-2000MHz

C : 2000-4000MHz

D : 8000-12000MHz

:

标准答案:

C

第2848题,分值:(1.0)

接收机的灵敏度是指（B）。

A : 特性接收的信号功率

B : 接收机输入端的最小可检测的信号功率

C : 接收机输出端的可检测信号功率

D : 接收机输出的信噪比

:

标准答案:

B

第2849题,分值:(1.0)

假设某一脉冲雷达的脉冲宽度为2us，脉冲重复频率为1000Hz，则雷达的距离分辨率为（）。

A : 300m

B : 150m

C : 200m

D : 不确定

:

标准答案:

A

第2850题,分值:(1.0)

单脉冲自动测角系统的“和”波束是用来()。

A : 测角

B : 测距

C : 确定距离误差

D : 确定角误差的相位基准和测距

:

标准答案:

D

第2851题,分值:(1.0)

对于一次雷达方程下面（）的说法不正确。

A : 方程中计算的Rmax是一个准确值

B : 方程中计算的Rmax是一个估算值

C : Rmax与发射功率是四分之一次方正比关系

D : Rmax与目标截面积是四分之一方正比关系

:

标准答案:

A

第2852题,分值:(1.0)

发射机的峰值输出功率指的是（）。

A : 脉冲期间射频振荡的平均功率

B : 脉冲重复周期内输出功率的平均值

C : 发射机所能够辐射的最大功率

D : 发射机产生的经由天线辐射出去的信号的功率

:

标准答案:

A

第2853题,分值:(1.0)

以下不属于超外差式雷达接收机的主要组成部分是：（）

A : 高频部分

B : 信号处理部分

C : 中频放大器

D : 包络检波器和视频放大器

:

标准答案:

B

第2854题,分值:(1.0)

当目标与雷达站之间有作背向运动时，回波的多普勒频移()。

A : 等于零

B : 小于零

C : 大于零

D : 不确定

:

标准答案:

B

第2855题,分值:(1.0)

雷达发射机所提供的大功率射频信号是直接由一级大功率振荡器产生的，这种发射机属于（）。

A : 单级振荡式

B : 主振放大式

C : 合成式

D : 固态发射机

:

标准答案:

A

第2856题,分值:(1.0)

相参性是指两个信号的（）之间存在着确定的关系。

A : 相位

B : 幅度

C : 频率

D : 功率

:

标准答案:

A

第2857题,分值:(1.0)

常用的雷达工作频率范围为220-35000MHZ，Ku波段包括的频率范围是()。

A : 18-27Hz

B : 12-18GHz

C : 8-12GHz

D : 4-8GHz

:

标准答案:

B

第2858题,分值:(1.0)

雷达角分辨力主要雷达距离分辨力主要取决于（）。

A : 发射功率

B : 接收机灵敏度

C : 脉冲宽度

D : 天线高度

:

标准答案:

C

第2859题,分值:(1.0)

雷达设备中的多普勒滤波器的主用作用是：（）。

A : 信号放大

B : 滤除固定目标回波

C : 回波脉冲整形

D : 滤除动目标回波

:

标准答案:

B

第2860题,分值:(1.0)

某一雷达，检测虚警概率Pfa为10-6，则虚警总数为（）。

A : 105

B : 106

C : 104

D : 107

:

标准答案:

B

第2861题,分值:(1.0)

一次雷达是利用目标对电磁波的（）现象来发现目标并测定其位置的。

A : 反射

B : 吸收

C : 遮挡

D : 其余选项均不对

:

标准答案:

A

第2862题,分值:(1.0)

在雷达应用中，测定目标坐标常采用极坐标系统，其参数应该是（）。

A : 斜距

B : 方位角

C : 仰角

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2863题,分值:(1.0)

雷达显示器是PPI显示器，可以测得目标的二维数据，即（）。

A : 距离和高度

B : 距离和方位

C : 大小和高度

D : 方位高度

:

标准答案:

B

第2864题,分值:(1.0)

MTI滤波器的本质是（）。

A : 带通滤波器

B : 低通滤波器

C : 高通滤波器

D : 带阻滤波器

:

标准答案:

C

第2865题,分值:(1.0)

脉冲间隔指的是()。

A : 第一个脉冲上升沿半幅度点与第二个脉冲下降沿半幅度点之间的时间间隔

B : 第一个脉冲下降沿半幅度点与第二个脉冲上升沿半幅度点之间的时间间隔

C : 第一个脉冲下降沿半幅度点与第二个脉冲下降沿半幅度点之间的时间间隔

D : 第一个脉冲上升沿半幅度点与第二个脉冲上升沿半幅度点之间的时间间隔

:

标准答案:

D

第2866题,分值:(1.0)

雷达系统当中，目标角位置是指()。

A : 方位角

B : 仰角

C : 方位角和仰角

D : 其余选项均不对

:

标准答案:

C

第2867题,分值:(1.0)

固态发射机提供的输出功率一般（）真空管发射机提供的输出功率。

A : 等于

B : 大于

C : 小于

D : A、B、C都有可能

:

标准答案:

C

第2868题,分值:(1.0)

若雷达的重复频率PRF＝400Hz，脉冲宽度?＝1?S时，其雷达的占空比为()。

A : 0.0001

B : 0

C : 0.001

D : 0.001

:

标准答案:

B

第2869题,分值:(1.0)

下列有关门限检测叙述错误的是（）。

A : 是统计检测

B : 通常采用奈曼皮尔逊准则

C : 门限确定后，检测概率只和信噪比有关

D : 门限与噪声无关

:

标准答案:

D

第2870题,分值:(1.0)

接收机灵敏度常用dBm表示，当信号强度为-60dBm（）。

A : 表示1瓦信号衰减10^6倍

B : 表示1毫瓦信号衰减10^6倍

C : 表示1毫瓦信号衰减10^3倍

D : 表示1瓦信号衰减10^3倍

:

标准答案:

B

第2871题,分值:(1.0)

发射机的输出功率直接影响（）。

A : 雷达的威力

B : 抗干扰能力

C : 雷达的探测性能

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2872题,分值:(1.0)

固态发射机的每个模块只能承受很小的功率，为了得到发射所需的大功率信号，其采用（）。

A : 微波合成网络将各模块叠加形成大功率信号

B : 在末级加一个大功率放大器

C : 窄脉冲和低工作比

D : 以上全部

:

标准答案:

A

第2873题,分值:(1.0)

定时器产生的脉冲要同时送到（）。

A : 发射机

B : 接收机

C : 显示器

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第2874题,分值:(1.0)

常用的雷达工作频率范围为220-35000MHZ，X波段包括的频率范围是()。

A : 300-1000MHz

B : 1000-2000MHz

C : 2000-4000MHz

D : 8000-12000MHz

:

标准答案:

D

第2875题,分值:(1.0)

脉冲间隔指的是()。

A : 第一个脉冲上升沿10%幅度点与第二个脉冲上升沿10%幅度点之间的时间间隔

B : 第一个脉冲上升沿半幅度点与第二个脉冲上升沿半幅度点之间的时间间隔

C : 第一个脉冲上升沿90%幅度点与第二个脉冲上升沿90%幅度点之间的时间间隔

D : 以上都不正确

:

标准答案:

B

第2876题,分值:(1.0)

航管一次雷达天线是通过（）运动来实现波束扫描。

A : 机械运动

B : 相位变化而天线不动

C : 电扫描

D : 馈电变化

:

标准答案:

A

第2877题,分值:(1.0)

雷达天线的收发转换开关是用来：（）。

A : 发射时与发射机接通

B : 发射时与接收机接通

C : 发射时与发射机接通同时隔离发射机

D : 发射和接收时分别与发射机、接收机接通，同时隔离另外一个

:

标准答案:

D

第2878题,分值:(1.0)

雷达的速度检测利用了运动物体存在()的原理。

A : 多普勒效应

B : 多米勒效应

C : 恒定加速度

D : 恒定线速度

:

标准答案:

A

第2879题,分值:(1.0)

以下有关盲速叙述错误的是()。

A : 虽然目标有一定的速度，但接收机相位检波器的输出为一串等幅脉冲，此时的目标运动速度称为盲速

B : 产生盲速的原因是脉冲工作状态是对连续发射的取样

C : 盲速产生的条件是多普勒频率为脉冲重复频率的整数倍

D : 当目标切向飞行时，多普勒频移为零，此时成为盲速

:

标准答案:

D

第2880题,分值:(1.0)

发射机的平均输出功率指的是（）。

A : 脉冲期间射频振荡的平均功率

B : 脉冲重复周期内输出功率的平均值

C : 发射机所能够辐射的最大功率

D : 发射机产生的经由天线辐射出去的信号的功率

:

标准答案:

B

第2881题,分值:(1.0)

脉冲雷达的天线是收发共用的，这需要高速开关装置，在接收时（）。

A : 天线与接收机接通，并与发射机断开

B : 天线与发射机接通，并与接收机断开

C : 天线与收发机均接通

D : 天线与收发机均断开

:

标准答案:

A

第2882题,分值:(1.0)

不存在目标时判断为无目标，称为（）。

A : 虚警

B : 发现

C : 漏报

D : 正确不发现

:

标准答案:

D

第2883题,分值:(1.0)

一般超外差接收机的灵敏度为（）。

A : -90~-110dBmW

B : -76~85dBmW

C : -80~90dBmw

D : -70~80dBmW

:

标准答案:

A

第2884题,分值:(1.0)

对于一次雷达，接收功率距离的（）成反比。

A : 四次方

B : 三次方

C : 二次方

D : 无关

:

标准答案:

A

第2885题,分值:(1.0)

按波束在空间的运动规律，以下不属于天线扫描方式的是：（）

A : 圆周扫描

B : 圆锥扫描

C : 扇形扫描

D : 三角形扫描

:

标准答案:

D

第2886题,分值:(1.0)

一次雷达在脉冲发射完毕后200uS收到回波信号，则目标距离()。

A : 120km

B : 60km

C : 30km

D : 15km

:

标准答案:

C

第2887题,分值:(1.0)

以下不属于雷达接收机高频部分的是：（）。

A : 中频放大器

B : 收发转换开关

C : 混频器

D : 本机振荡器

:

标准答案:

A

第2888题,分值:(1.0)

天线波束宽度取决于（）。

A : 天线增益

B : 天线的孔径

C : 天线的扫描方式

D : 天线旋转速度

:

标准答案:

B

第2889题,分值:(1.0)

固态发射机不适用于（）。

A : 微波频率高端

B : 高峰值功率

C : 窄脉冲和低工作比

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2890题,分值:(1.0)

单级振荡式发射机的输出功率取决于（）。

A : 控制振荡器的脉冲的功率

B : 射频放大链的放大倍数

C : 发射模块的个数

D : 振荡器

:

标准答案:

A

第2891题,分值:(1.0)

雷达系统中测定目标一般采用极坐标系统，其包括的坐标参数有：（）。

A : 水平距离、方位角、高度

B : 方位角、仰角、水平距离

C : 斜距、仰角、高度

D : 斜距、仰角、方位角

:

标准答案:

D

第2892题,分值:(1.0)

雷达原理中，以下关于脉冲重复频率的概念，错误的是：（）。

A : 是指接收机每秒钟接收的脉冲个数

B : 其倒数是脉冲重复周期

C : 决定了雷达单值测距的范围

D : 影响不模糊测距区域大小

:

标准答案:

A

第2893题,分值:(1.0)

接收机带宽在选用最佳带宽时，则接收机()

A : 接收机的灵敏度高，波形失真较大

B : 接收机的灵敏度高，波形失真较小

C : 接收机的灵敏度低，波形失真较大

D : 接收机的灵敏度低，波形失真较小

:

标准答案:

B

第2894题,分值:(1.0)

固态发射机的功率合成方式有（）。

A : 空间合成式

B : 集中合成式

C : 网络合成式

D : A和B

:

标准答案:

D

第2895题,分值:(1.0)

目前使用的航管一次雷达垂直波束形状大都是（）

A : 针状

B : 锯齿状

C : 符合余割平方关系

D : 扇形

:

标准答案:

C

第2896题,分值:(1.0)

由多级级联而成的电路的噪声系数F0可由各级的噪声系数表示，其中（）。

A : 第一级电路的噪声系数对总噪声系数贡献最大

B : 最后一级电路的噪声系数对总噪声系数贡献最大

C : 越靠近中间的电路的噪声系数对总噪声系数的贡献越大

D : 所有电路的噪声系数对总噪声系数的贡献相同

:

标准答案:

A

第2897题,分值:(1.0)

为了保持恒定的噪声电平，需要对噪声进行控制和补偿，这要()规律。

A : AGC

B : 反AGC

C : 0203STC

D : 反0203STC

:

标准答案:

D

第2898题,分值:(1.0)

精密进近雷达的任务是（）。

A : 监视连接各机场之间的航路上和航路外飞机的活动情况

B : 用于探测进近阶段的各种飞机的活动情况

C : 在复杂气象条件下引导飞机着陆

D : 用于监视场面上飞机及车辆的雷达

:

标准答案:

C

第2899题,分值:(1.0)

最大作用距离要提高，可采取（）。

A : 降低最小接收信号功率S_imin

B : 降低通频带的宽度

C : 增加发射机的发射功率

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第2900题,分值:(1.0)

（）是雷达系统的频率和时间标准，从而保证雷达全相参工作。

A : 天线

B : 同步设备

C : 发射机

D : 接收机

:

标准答案:

B

第2901题,分值:(1.0)

为了临界灵敏度为（）。

A : -104dBmW

B : -110dBmW

C : -94dBmw

D : -100dBmW

:

标准答案:

A

第2902题,分值:(1.0)

接收机的内部干扰在时间上是（）。

A : 连续的

B : 不连续的

C : 随机的

D : 固定的

:

标准答案:

A

第2903题,分值:(1.0)

某雷达的最大探测距离是300km，则其PRF要求应不大于：（）。

A : 2500Hz

B : 1000Hz

C : 500Hz

D : 3000Hz

:

标准答案:

C

第2904题,分值:(1.0)

下列有关大气衰减描述正确的是（）。

A : 频率升高，衰减增大。

B : 高度增加，衰减减小。

C : 仰角越大，衰减越小

D : 全部正确

:

标准答案:

D

第2905题,分值:(1.0)

决定雷达测距范围的参数是()。

A : 最小可测距离和最大单值测距范围

B : 最小可测距离和最小单值测距范围

C : 最大可测距离和最大单值测距范围

D : 最大可测距离和最小单值测距范围

:

标准答案:

A

第2906题,分值:(1.0)

噪声系数的定义是：（　　　）

A : 接收机输入端噪声信号比与输出端噪声信号比的比值

B : 接收机输出端噪声信号比与输入端噪声信号比的比值

C : 接收机输入端信号噪声比与输出端信号噪声比的比值

D : 接收机输出端信号噪声比与输入端信号噪声比的比值

:

标准答案:

C

第2907题,分值:(1.0)

某雷达的PRF是2000Hz，则其最大单值测距范围为（）。

A : 75km

B : 150km

C : 37.5km

D : 225km

:

标准答案:

A

第2908题,分值:(1.0)

微波晶体管振荡器是常用的固态功率源，其种类有（）。

A : 晶体振荡器

B : 介质振荡及

C : 锁相振荡器

D : 以上全部选项

:

标准答案:

D

第2909题,分值:(1.0)

机载监视雷达一般采用的天线扫描方式是：（）

A : 圆周扫描

B : 圆锥扫描

C : 扇形扫描

D : 三角形扫描

:

标准答案:

C

第2910题,分值:(1.0)

雷达接收机中使用混频器的作用是()。

A : 将接收到的高频信号转换为视频信号

B : 将接收到的高频信号转换为中频信号

C : 将接收到的信号和噪声混合在一起

D : 对中频信号进行放大

:

标准答案:

B

第2911题,分值:(1.0)

假设某雷达天线高度为200m，目标的高度为4000m，则雷达直视距离为（）。

A : 200km

B : 270km

C : 300km

D : 无法确定

:

标准答案:

B

第2912题,分值:(1.0)

通常多普勒频移相对载频来说很小，提取多普勒信息一般是()。

A : 分别测量发射和接收频率，然后相减得到多普勒频移

B : 测量接收频率，减去雷达的工作频率

C : 测量接收和发射之间的频率差

D : 以上方法都可以

:

标准答案:

C

第2913题,分值:(1.0)

雷达接收机的灵敏度决定于最小可检测信号功率，这个功率越小，接收机的灵敏度越（），雷达的作用距离就越（）。

A : 高、小

B : 高、大

C : 低、大

D : 低、小

:

标准答案:

B

第2914题,分值:(1.0)

相参电压获取的途径和雷达（）的形式有直接关系。

A : 发射机

B : 接收机

C : 处理机

D : 天线

:

标准答案:

A

第2915题,分值:(1.0)

一次雷达天线的垂直波束设计成余割平方形，是为了()

A : 提高测角精度

B : 提高发射脉冲的功率

C : 提高接收的脉冲功率

D : 合理地利用功率

:

标准答案:

D

第2916题,分值:(1.0)

下列有关最大信号法测角和单脉冲测角的角分辨力叙述正确的是（）。

A : 前者低于后者

B : 前者高于后者

C : 两者差不多

D : 以上都有可能

:

标准答案:

A

第2917题,分值:(1.0)

一次雷达发射机的输出功率是指：（）

A : 放大器输出的功率

B : 发射机至天线输入端的功率

C : 天线辐射出去的功率

D : 由天线外部所测到的功率

:

标准答案:

B

第2918题,分值:(1.0)

一次雷达天线的垂直波束设计成余割平方形，是为了()

A : 目标等高度飞行时，其回波功率保持不变

B : 提高雷达的作用距离

C : 提高接收的脉冲功率

D : 减小盲区

:

标准答案:

A

第2919题,分值:(1.0)

一次雷达运动目标相邻脉冲回波的幅度（）。

A : 不相等，包络是正弦信号

B : 相等的

C : 随机变化的

D : 不相等，包络是任意的

:

标准答案:

A

第2920题,分值:(1.0)

脉冲重复频率为1kHz，则脉冲重复周期为()。

A : 1ms

B : 2ms

C : 3ms

D : 4ms

:

标准答案:

A

第2921题,分值:(1.0)

决定雷达最大单值测距范围的参数是()。

A : 发射的脉冲功率

B : 脉冲宽度

C : 射频工作频率

D : 脉冲重复频率

:

标准答案:

D

第2922题,分值:(1.0)

目标的尺寸相对于波长很大时呈现（）特性。

A : 瑞利区散射

B : 振荡区散射

C : 光学区散射

D : 非瑞利区散射

:

标准答案:

C

第2923题,分值:(1.0)

一次雷达对气象信息的检测是利用电磁波的()。

A : 反射

B : 折射

C : 绕射

D : 吸收

:

标准答案:

A

第2924题,分值:(1.0)

雷达最大作用距离是表征雷达的威力范围的重要指标，影响雷达作用距离的环境参数包括（）。

A : 大气的折射

B : 大气的衰减

C : 地物的反射和折射

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2925题,分值:(1.0)

与微波电子管放大链相比，以下不属于固态放大链具有的优点的是：（）。

A : 具有较高的可靠性

B : 体积小、重量轻、寿命长

C : 维护方便，成本较低

D : 输出功率大得多

:

标准答案:

D

第2926题,分值:(1.0)

一次雷达固定目标相邻脉冲回波的幅度是（）。

A : 不相等，包络是正弦信号

B : 相等的

C : 随机变化的

D : 不相等，包络是任意的

:

标准答案:

B

第2927题,分值:(1.0)

连续波多普勒雷达当中，完成差频比较的检波器称为（）。

A : 多普勒检波器

B : 频率检波器

C : 电压检波器

D : 相干检波器

:

标准答案:

D

第2928题,分值:(1.0)

雷达系统中，为保证单值测距，通常对脉冲重复周期T的要求是（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">T</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">&gt;</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="7"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="11">2</span><var mathquill-command-id="17">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="18">m</var><var mathquill-command-id="19">a</var><var mathquill-command-id="20">x</var></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="21">c</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">T</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">&lt;</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="7"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="11">2</span><var mathquill-command-id="17">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="18">m</var><var mathquill-command-id="19">a</var><var mathquill-command-id="20">x</var></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="21">c</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">T</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">≥</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="7"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="11">2</span><var mathquill-command-id="17">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="18">m</var><var mathquill-command-id="19">a</var><var mathquill-command-id="20">x</var></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="22">c</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">T</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">≤</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="7"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="11">2</span><var mathquill-command-id="17">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="18">m</var><var mathquill-command-id="19">a</var><var mathquill-command-id="20">x</var></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="21">c</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第2929题,分值:(1.0)

对雷达接收机的总噪声系数影响最大的是（）级放大器。

A : 末

B : 中间

C : 初

D : 各

:

标准答案:

C

第2930题,分值:(1.0)

雷达接收机中使用的自动增益控制（AGC）其工作方式为()。

A : 正反馈工作方式

B : 负反馈工作方式

C : 直通工作方式

D : 调制工作方式

:

标准答案:

B

第2931题,分值:(1.0)

地面或水面的反射对雷达的影响是（）。

A : 衰减

B : 使雷达天线方向图分裂成波瓣状

C : 折射

D : 无影响

:

标准答案:

B

第2932题,分值:(1.0)

下列可作为固态发射机的射频功率源的是（）。

A : 转移电子振荡器

B : 雪崩二极管振荡器

C : 微波晶体管振荡器

D : 以上全部选项

:

标准答案:

D

第2933题,分值:(1.0)

当目标与雷达站之间有相对运动时，接收到的载频将产生一个频移，通常称为()。

A : 频率漂移

B : 频率抖动

C : 多普勒频移

D : 频率不稳定

:

标准答案:

C

第2934题,分值:(1.0)

存在目标时判断为无目标，称为（）。

A : 虚警

B : 发现

C : 漏报

D : 正确不发现

:

标准答案:

C

第2935题,分值:(1.0)

能够区分同一方位上的两个目标的最小距离称为（）。

A : 测距误差

B : 测距精度

C : 距离鉴别力

D : 距离分辨力

:

标准答案:

C

第2936题,分值:(1.0)

雷达最大作用距离是表征雷达的威力范围的重要指标，影响雷达作用距离的雷达参数包括（）。

A : 雷达发射功率、工作波长、天线增益、接收机灵敏度

B : 雷达发射功率、工作波长、天线垂直波束宽度、接收机灵敏度

C : 雷达发射功率、工作波长、天线增益、脉冲重复频率

D : 雷达发射功率、工作波长、天线水平波束宽度、接收机灵敏度

:

标准答案:

A

第2937题,分值:(1.0)

S波段航管一次雷达发射的电磁波是（）。

A : 毫米波

B : 厘米波

C : 米波

D : 分米

:

标准答案:

B

第2938题,分值:(1.0)

主振放大式发射机的输出功率取决于（）。

A : 控制振荡器的脉冲的功率

B : 射频放大链的放大倍数

C : 发射模块的个数

D : 振荡器

:

标准答案:

B

第2939题,分值:(1.0)

航管一次雷达的水平波束是用来测量目标的（）

A : 距离

B : 方位

C : 高度

D : 速度

:

标准答案:

B

第2940题,分值:(1.0)

以下有关频闪叙述错误的是()。

A : 当脉冲工作状态时，相位检波器输出端回波脉冲串的包络调制频率与目标运动的径向速度不再保持正比关系

B : 产生频闪的原因是脉冲工作状态是对连续发射的取样

C : 频闪产生的条件是多普勒频率为脉冲重复频率的整数倍

D : 频闪现象会造成测速模糊

:

标准答案:

C

第2941题,分值:(1.0)

噪声系数的物理意义是，由于接收机内部噪声的影响使接收机（　　　）

A : 输出端相对输入端信号功率变大的倍数

B : 输入端相对输出端信号功率变大的倍数

C : 输出端相对输入端噪声变大的倍数

D : 输出端相对输入端信噪比变差的倍数

:

标准答案:

D

第2942题,分值:(1.0)

固态发射机的输出功率取决于（）。

A : 控制振荡器的脉冲的功率

B : 射频放大链的放大倍数

C : 发射模块的个数

D : 振荡器

:

标准答案:

C

第2943题,分值:(1.0)

常用的雷达工作频率范围为220-35000MHz，L波段包括的频率范围是()。

A : 300-1000MHz

B : 1000-2000MHz

C : 2000-4000MHz

D : 8000-12000MHz

:

标准答案:

B

第2944题,分值:(1.0)

一般情况下，一次雷达接收的地物杂波的频谱是（）。

A : 高斯谱

B : 立方谱

C : 均匀谱

D : 其他

:

标准答案:

A

第2945题,分值:(1.0)

当雷达工作频率为3000MHz时，天线开关的波导损耗为（）。

A : 1.5dB

B : 3.5dB

C : 5dB

D : 10dB

:

标准答案:

A

第2946题,分值:(1.0)

在雷达中，脉冲重复频率抖动的目的是（）。

A : 抗有源干扰

B : 提高雷达的单值测距范围

C : 提高雷达的无模糊测距范围

D : 提高雷达的第一盲速点速度

:

标准答案:

A

第2947题,分值:(1.0)

在动目标检测（MTD）中，为了进一步增大接收机的线性动态范围，可采用（）。

A : 杂波图法

B : 瞬时增益控制

C : STC

D : 以上全部

:

标准答案:

A

第2948题,分值:(1.0)

专门用于测方位的雷达，采用（）波束。

A : 波束宽度在垂直面内很窄而水平面内很宽的扇形

B : 波束宽度在水平面内很窄而垂直面内很宽的扇形

C : 波束宽度在垂直面内很窄和水平面内很窄的针状

D : 波束宽度在垂直面内和水平面内很宽的全向

:

标准答案:

B

第2949题,分值:(1.0)

雷达测速要求具有较高的脉冲重复频率，但是脉冲重复频率较高会造成最大无模糊距离变小，有关叙述正确的是（）。

A : 这是因为vmax·Rmax=1∕4λ·c，为常数

B : 可利用参差重复频率法解决

C : 在实际雷达系统中应根据雷达的应用范围选择合适的脉冲重复频率

D : 以上全部正确

:

标准答案:

D

第2950题,分值:(1.0)

当对某一区域需要特别仔细观察时，一般采用的雷达天线扫描方式是：（）

A : 圆周扫描

B : 圆锥扫描

C : 扇形扫描

D : 三角形扫描

:

标准答案:

C

第2951题,分值:(1.0)

对于同一天线，随着目标斜距的增大，方位向的距离分辨力（）。

A : 不变

B : 降低

C : 提高

D : 以上选项都有可能

:

标准答案:

B

第2952题,分值:(1.0)

为了增大接收机的动态范围，中频放大器应使用（）。

A : 线性放大器

B : 对数放大器

C : A或B

D : A和B都不行

:

标准答案:

B

第2953题,分值:(1.0)

以下关于雷达分辨力的概念，错误的是：（）

A : 它表示雷达区分点目标在位置上靠近的能力

B : 分辨力分为距离分辨力和角度分辨力

C : 距离分辨力是指不同方向上两个目标之间最小可区别的距离

D : 角度分辨力是指在相同距离上的两个不同方向的点目标之间最小能区别的角度

:

标准答案:

C

第2954题,分值:(1.0)

当接收机发生过载后，即使其输入电平恢复到正常数值，接收机也不能立即恢复正常工作，而是需要经过一段时间之后才能恢复到正常工作，这段时间称为接收机的（）。

A : 恢复时间

B : 寂静时间

C : 停止时间

D : 休息时间

:

标准答案:

A

第2955题,分值:(1.0)

为了保证雷达检测系统发现目标的质量，重要的是接收机输出端的信噪比应达到（）所需的数值。

A : 输出信号功率

B : B.输出信号的波形最小失真度

C : 规定的噪声功率

D : 规定的检测概率和虚警概率

:

标准答案:

D

第2956题,分值:(1.0)

当雷达工作频率为3000MHz时，旋转关节的损耗为（）。

A : 1.5dB

B : 1.0dB

C : 0.4dB

D : 0.5dB

:

标准答案:

C

第2957题,分值:(1.0)

雷达接收机中混频器输出的信号是（）。

A : 本振信号

B : 视频回波信号

C : 中频信号

D : 射频回波信号

:

标准答案:

C

第2958题,分值:(1.0)

当噪声分布函数一定时，虚警的大小完全取决于（）。

A : 信号电平

B : 门限电平

C : 噪声功率

D : 信噪比

:

标准答案:

B

第2959题,分值:(1.0)

雷达的收发机与天线之间用来传输微波信号的是（）。

A : 同轴电缆

B : 波导管

C : A或B均可

D : A或B均不可

:

标准答案:

C

第2960题,分值:(1.0)

以下不属于目标距离的测量方法的是：（）。

A : 脉冲法

B : 调频法

C : 振幅法

D : 相位法

:

标准答案:

C

第2961题,分值:(1.0)

脉冲雷达、连续波雷达、脉冲压缩雷达是按照（）来分类的。

A : 雷达信号形式

B : 天线扫描方式

C : 信号处理方式

D : 测量目标的参量

:

标准答案:

A

第2962题,分值:(1.0)

门限一定时，当提高（S/N）时，将导致（）。

A : Pd提高

B : Pfa增大

C : Pd减小

D : Pfa增大

:

标准答案:

A

第2963题,分值:(1.0)

雷达之所以能够发射和接收共用一个雷达天线，是因为（）。

A : 雷达天线是定向天线

B : 雷达天线是波导天线

C : 收发开关的转换作用

D : 雷达天线用波导传输能量

:

标准答案:

C

第2964题,分值:(1.0)

相参雷达、非相参雷达是按照（）来分类的。

A : 雷达信号形式

B : 天线扫描方式

C : 信号处理方式

D : 测量目标的参量

:

标准答案:

C

第2965题,分值:(1.0)

当目标相对于雷达作切向飞行时，其多普勒频移（）。

A : 等于零

B : 小于零

C : 大于零

D : 不确定

:

标准答案:

A

第2966题,分值:(1.0)

雷达原理中，（）是指脉冲期间射频振荡的平均功率。

A : 平均功率

B : 无功功率

C : 有功功率

D : 峰值功率

:

标准答案:

D

第2967题,分值:(1.0)

波导的工作频率越高，其损耗（）。

A : 越大

B : 越小

C : 不变

D : 不确定

:

标准答案:

A

第2968题,分值:(1.0)

场面监视雷达通常工作于X或Ku波段，常用磁控管而不是固态发射机结构是因为（）。

A : 前者结构简单

B : 固态发射机的输出功率不满足要求

C : 固态发射机无法输出所需要的极窄的脉冲

D : B与C

:

标准答案:

D

第2969题,分值:(1.0)

雷达接收机中晶体管产生的噪声，以下不属于噪声的是：（）。

A : 电阻热噪声

B : 闪烁噪声

C : 气象干扰

D : 分配噪声

:

标准答案:

C

第2970题,分值:(1.0)

近程航管一次通常工作于L波段，其发射机采取的结构是（）。

A : 固态发射机

B : 单机振荡式发射机

C : 主振放大式发射机

D : 相控阵发射机

:

标准答案:

A

第2971题,分值:(1.0)

场面监视雷达通常工作于X或Ku波段，其发射机采取的结构是（）。

A : 固态发射机

B : 单机振荡式发射机

C : 主振放大式发射机

D : 相控阵发射机

:

标准答案:

B

第2972题,分值:(1.0)

在一次雷达中，为了滤除地物回波，可采用（）予以抑制。

A : 舍弃包含杂波的距离单元

B : 采用低通滤波器

C : 相同距离单元相邻脉冲的回波相减

D : 相邻距离单元的回波相减

:

标准答案:

C

第2973题,分值:(1.0)

雷达使用短脉冲时能（）。

A : 提高测量精度

B : 提高方位分辨力

C : 提高距离分辨力

D : 增大作用距离

:

标准答案:

C

第2974题,分值:(1.0)

电子扫描雷达、机械扫描雷达、数字阵列雷达是按照（）来分类的。

A : 雷达信号形式

B : 天线扫描方式

C : 信号处理方式

D : 测量目标的参量

:

标准答案:

B

第2975题,分值:(1.0)

雷达定时器产生的脉冲是（），发射机产生的脉冲是（）。

A : 触发脉冲，射频脉冲

B : 发射脉冲，视频脉冲

C : 触发脉冲，视频脉冲

D : 发射脉冲，触发脉冲

:

标准答案:

A

第2976题,分值:(1.0)

以下不属于衡量雷达接收机性能主要质量指标的是：（）。

A : 接收机灵敏度

B : 射频放大倍数

C : 波形失真

D : 动态范围

:

标准答案:

B

第2977题,分值:(1.0)

以下有关雷达顶空盲区描述错误的是（）。

A : 当目标飞过顶空盲区时，会造成航迹不连续的问题

B : 雷达顶空盲区的出现是因为天线垂直波束的宽度造成的

C : 雷达顶空盲区的出现是因为地物的反射引起的

D : 为了降低顶空盲区，航管一次雷达通常采用高低波束组合的方式来实现

:

标准答案:

C

第2978题,分值:(1.0)

为增大作用距离，考虑增大脉冲宽度，此时会带来（）

A : 接收机中频放大器过载

B : 角分辨率下降

C : 距离分辨力下降

D : 测距误差增大

:

标准答案:

C

第2979题,分值:(1.0)

机载预警雷达一般采用的天线扫描方式是：（）

A : 圆周扫描

B : 圆锥扫描

C : 扇形扫描

D : 三角形扫描

:

标准答案:

A

第2980题,分值:(1.0)

脉冲重复频率抖动指的是（）。

A : 在每次发射脉冲时，载波频率有轻微的抖动

B : 在每次发射脉冲时，脉冲重复频率有轻微的抖动

C : 以两个以上的载波频率交替发射脉冲

D : 以两个以上的脉冲重复频率交替发射脉冲

:

标准答案:

B

第2981题,分值:(1.0)

若某雷达的距离分辨率要求为150m，最大无模糊距离为300km，其雷达的占空比为()。

A : 0.0002

B : 0

C : 0.001

D : 0

:

标准答案:

D

第2982题,分值:(1.0)

下列影响接收机灵敏度的参数是（）。

A : 接收机中频带宽

B : 接收机的噪声系数

C : 达到要求的检测性能所需的最小的输入信噪比

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第2983题,分值:(1.0)

天线波束形状一般用水平面和垂直面的()来表示。

A : 波束方向

B : 波束宽度

C : 波束长度

D : 波束角度

:

标准答案:

B

第2984题,分值:(1.0)

雷达通过长脉冲发射可以使其（）。

A : 获得最小探测距离

B : 提高距离分辨率

C : 辐射能量增加，提高探测目标的能力

D : 增加地平探测距离

:

标准答案:

C

第2985题,分值:(1.0)

当雷达工作频率为3000MHz时，总的波导损耗为（）。

A : 1.5dB

B : 3.5dB

C : 5dB

D : 10dB

:

标准答案:

B

第2986题,分值:(1.0)

自动增益控制（AGC）、灵敏度时间控制（0203STC）、对数放大器常用在接收机的()。

A : 功率放大电路中

B : 开关电路中

C : 抗过载电路中

D : 电平转换电路中

:

标准答案:

C

第2987题,分值:(1.0)

如果天线角位置数据出错，会导致（）。

A : 测距误差

B : 测方位误差

C : 两者均会

D : 两者均不会

:

标准答案:

B

第2988题,分值:(1.0)

接收机的前端采用采用高增益低噪声高放的原因为（）。

A : 抑制噪声

B : 放大接收信号的功率，达到后续处理的信号水平

C : 提高放大倍数

D : 接收各级内部噪声的影响并不相同，级数越靠前，对总噪声系数的影响越大

:

标准答案:

D

第2989题,分值:(1.0)

雷达发射机产生射频脉冲，其特点是（）。

A : 周期性，大功率

B : 周期性，小功率

C : 连续等幅，小功率

D : 连续等幅，大功率

:

标准答案:

A

第2990题,分值:(1.0)

若在相同信噪比条件下，使发现概率提高，则虚警概率将（）。

A : 减小

B : 增大

C : 不变

D : 无法判定

:

标准答案:

B

第2991题,分值:(1.0)

目标的后向散射特性与（）无关。

A : 目标本身的性能

B : 入射波的波长

C : 天气情况

D : 极化方式

:

标准答案:

C

第2992题,分值:(1.0)

两坐标雷达、三坐标雷达、精密跟踪雷达是按照（）来分类的。

A : 雷达信号形式

B : 天线扫描方式

C : 信号处理方式

D : 测量目标的参量

:

标准答案:

D

第2993题,分值:(1.0)

关于脉冲积累，说法错误的是：（）。

A : 积累可以有效的提高信噪比

B : 降低雷达的检测能力

C : 信号在中频积累要求信号相位有严格的关系，所以又称为相参积累

D : 视频积累的效果不如中频积累好

:

标准答案:

B

第2994题,分值:(1.0)

脉冲宽度是脉冲幅度（）处对应的时间间隔。

A : 10%

B : 50%

C : 60%

D : 90%

:

标准答案:

B

第2995题,分值:(1.0)

对于采用复杂的脉冲压缩信号的雷达，决定距离分辨力的是（）。

A : 雷达信号的有效带宽

B : 发射的脉冲宽度

C : 发射信号的时间带宽积

D : 雷达信号的波形

:

标准答案:

A

第2996题,分值:(1.0)

以下关于噪声的说法，错误的是（）。

A : 干扰的来源可以分为两种，即内部干扰和外部干扰

B : 内部干扰主要是由接收机中的电阻、馈线、晶体管和电子管等元件产生的

C : 外部干扰包括雷达天线进入接收机的各种人为干扰、天电干扰、工业干扰、宇宙干扰和天线的热噪声等

D : 接收机在接收和检测有用信号的同时，不可避免地要混入某些干扰和噪声，这些干扰和噪声与微弱信号一起被放大，妨碍对信号的检测，但这并不是限制雷达接收机灵敏度的主要原因。

:

标准答案:

D

第2997题,分值:(1.0)

中远程航管一次通常工作于S波段，其发射机采取的结构是（）。

A : 单机振荡式发射机

B : 固态发射机

C : 主振放大式发射机

D : 相控阵发射机

:

标准答案:

B

第2998题,分值:(1.0)

根据脉冲调制器的任务，以下不属于其组成的是：（）。

A : 电源部分

B : CPU

C : 能量储存部分

D : 脉冲形成部分

:

标准答案:

B

第2999题,分值:(1.0)

当目标的运动速度较小时，为了提取多普勒信息，至少需要()个脉冲。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第3000题,分值:(1.0)

雷达的测距原理是利用电波的（）特性。

A : 在空间匀速传播

B : 在空间直线传播

C : 碰到物体具有良好反射性

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3001题,分值:(1.0)

当虚警概率一定时，要提高发现概率只有提高（）才能实现。

A : 检测门限

B : 信噪比

C : 噪声功率

D : 信号功率

:

标准答案:

B

第3002题,分值:(1.0)

专门用于测高的雷达，采用（）波束。

A : 波束宽度在垂直面内很窄而水平面内很宽的扇形

B : 波束宽度在水平面内很窄而垂直面内很宽的扇形

C : 波束宽度在垂直面内很窄和水平面内很窄的针状

D : 波束宽度在垂直面内和水平面内很宽的全向

:

标准答案:

A

第3003题,分值:(1.0)

0203STC电路用来防止（）干扰引起的中频放大器过载。

A : 雨杂波干扰

B : 异步干扰

C : 地物干扰

D : 近程杂波干扰

:

标准答案:

D

第3004题,分值:(1.0)

雷达利用多普勒效应的测量的是目标的（）。

A : 垂直速度

B : 地速

C : 径向速度

D : 切向速度

:

标准答案:

C

第3005题,分值:(1.0)

专门用于测仰角的雷达，采用（）波束。

A : 波束宽度在垂直面内很窄而水平面内很宽的扇形

B : 波束宽度在水平面内很窄而垂直面内很宽的扇形

C : 波束宽度在垂直面内很窄和水平面内很窄的针状

D : 波束宽度在垂直面内和水平面内很宽的全向

:

标准答案:

A

第3006题,分值:(1.0)

利用雷达方程计算的作用距离是一个不确定的统计值，是由于（）。

A : 天线增益测量不准确

B : 峰值功率不稳定

C : 目标有效反射面积和最小可检测信号不确定

D : 计算时有误差

:

标准答案:

C

第3007题,分值:(1.0)

航管雷达天线是收发共用的，控制收发转换的装置是（）。

A : 收发开关

B : 波导管

C : 定时器

D : 方位同步接收机

:

标准答案:

A

第3008题,分值:(1.0)

根据（）可以确定目标的方向，这就是角坐标测量的基本原理。

A : 接收回波的时间

B : 接收回波的方向

C : 接收回波最强时的天线波束指向

D : 接收回波的强度

:

标准答案:

C

第3009题,分值:(1.0)

以下有关雷达站场地环境影响描述错误的是（）。

A : 包括遮蔽角分析和雷达覆盖视线图

B : 遮蔽角分析在于确定雷达天线的高度，使得空中各定位点均在雷达覆盖范围内

C : 雷达覆盖视线图在于确定所在区域的雷达视线范围

D : 雷达覆盖视线图仅需分析某一特定高度的雷达覆盖范围

:

标准答案:

D

第3010题,分值:(1.0)

一次雷达固定目标回波与雷达发射脉冲间的相位差是（）。

A : 线性变化的

B : 恒定的

C : 正弦变化

D : 随机的

:

标准答案:

B

第3011题,分值:(1.0)

一次雷达计算目标高度时需考虑（）。

A : 地球的曲率

B : 电离层的折射

C : 大气的折射

D : A与C

:

标准答案:

D

第3012题,分值:(1.0)

航管一次雷达可通过（）来获得基本的气象信息。

A : 差通道

B : 和通道

C : 气象通道

D : 控制通道

:

标准答案:

C

第3013题,分值:(1.0)

雷达接收机时间灵敏度控制电路是用来（）。

A : 控制雷达接收时间长度

B : 控制增益

C : 防止杂波干扰所引起的中频放大器过载

D : 防止杂波干扰发射功率

:

标准答案:

C

第3014题,分值:(1.0)

如果某雷达的天线水平波束宽度太宽，则它的（）。

A : 距离分辨力差

B : 方位分辨力差

C : 测距精度差

D : 测方位精度一定高

:

标准答案:

B

第3015题,分值:(1.0)

接收机灵敏度是接收机最重要的性能指标，以下可以提高接收机灵敏度的措施是（）。

A : 尽量降低接收机的总噪声系数

B : 接收机中频放大器采用匹配滤波器

C : 在保证整机性能的前提下，尽量减小识别系数的数值

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第3016题,分值:(1.0)

如果天线角位置数据出错，会导致（）。

A : 测距误差

B : 测方位误差

C : 两者均会

D : 两者均不会

:

标准答案:

B

第3017题,分值:(1.0)

航管一次雷达的主要极化方式有：（）。

A : 线极化

B : 左旋圆极化

C : 右旋圆极化

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第3018题,分值:(1.0)

频率交错或者参差的优点是（）。

A : 可以提高雷达的单值测距范围

B : 可以提高雷达的无模糊测距范围

C : 可以提高雷达的第一盲速点速度

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第3019题,分值:(1.0)

在动目标检测（MTD）中，为了进一步增大接收机的线性动态范围，可采用（）。

A : 杂波图法

B : 瞬时增益控制

C : STC

D : 以上全部

:

标准答案:

A

第3020题,分值:(1.0)

决定雷达检测能力的是接收机输出端的（）。

A : 特性阻抗

B : 信噪比

C : 电路增益

D : 传输函数

:

标准答案:

B

第3021题,分值:(1.0)

雷达信号的检测（）。

A : 虚警概率越大，说明发现目标的可能性越大

B : 希望发现概率的值不能超过允许值

C : 先进行门限检测，再进行脉冲积累

D : 由发现概率和虚警概率来描述

:

标准答案:

D

第3022题,分值:(1.0)

最大信号法测角的缺点是：（）。

A : 简单

B : 信噪比大

C : 测量精度不高

D : 回波信号强

:

标准答案:

C

第3023题,分值:(1.0)

采用参差可有效提高第一盲速值，以下叙述正确的是（）。

A : 随着盲速提高倍数的增加，MTI滤波器的响应基本不变。

B : 随着盲速提高倍数的增加，第一凹点深度基本不变

C : 盲速提高倍数愈多，MTI滤波器的响应越不平坦

D : 盲速提高倍数愈多，第一凹点深度愈深

:

标准答案:

C

第3024题,分值:(1.0)

等信号法测角的缺点是：（）。

A : 简单

B : 信噪比小

C : 测量精度不高

D : 回波信号强

:

标准答案:

B

第3025题,分值:(1.0)

当目标相对于雷达作切向飞行时，其多普勒频移（）。

A : 等于零

B : 小于零

C : 大于零

D : 不确定

:

标准答案:

A

第3026题,分值:(1.0)

以下不属于固态放大链的缺点的是：（）。

A : 系统设计和运用不灵活

B : 固态组件设计困难

C : 波形设计设备比较复杂

D : 信号处理设备比较复杂

:

标准答案:

A

第3027题,分值:(1.0)

为了避免处于相同频率且具有重复覆盖范围的两部雷达互相产生干扰，常采用（）。

A : 在雷达安装时，通过参数设置审批来避免二者使用同一脉冲重复频率

B : 脉冲重复频率抖动，使两部雷达的工作不同步

C : A或B均可以

D : A或B均不可以

:

标准答案:

B

第3028题,分值:(1.0)

相控阵雷达具有的优点：（）

A : 天线不用转动

B : 高数据率

C : 高可靠性

D : 高自适应能力

:

标准答案:

A

第3029题,分值:(1.0)

以下不属于接收机抗过载电路的是：（）

A : 高频放大器

B : 瞬间自动增益控制电路

C : 灵敏度时间控制电路

D : 对数放大器

:

标准答案:

A

第3030题,分值:(1.0)

最小可测距离要求发射尽可能窄的脉冲，最大作用距离又要求发射尽可能宽的脉冲，在实际应用中采用（）可解决。

A : 同一地点布置两部雷达，一部发射窄脉冲，另一部发射宽脉冲

B : 联合发射宽窄脉冲，窄脉冲覆盖近距离，宽脉冲覆盖远距离

C : 提高发射机的功率

D : 脉冲压缩技术

:

标准答案:

B

第3031题,分值:(1.0)

为了达到较好的距离分辨率，场面监视雷达通常发射宽度为纳秒级别的脉冲，为了达到相应的作用距离，势必要求（）。

A : 发射机输出较大的峰值功率

B : 发射机采用单级振荡式结构

C : 雷达发射机模块需配备合适的防辐射措施

D : 全部正确

:

标准答案:

D

第3032题,分值:(1.0)

以下不属于脉冲雷达中常用调制器的是：（）。

A : 刚性开关调制器

B : 光调制器

C : 软性开关调制器

D : 磁开关调制器

:

标准答案:

B

第3033题,分值:(1.0)

雷达利用多普勒效应的测量的是目标的（）。

A : 径向速度

B : 垂直速度

C : 地速

D : 切向速度

:

标准答案:

A

第3034题,分值:(1.0)

一次雷达电磁波在空中传播主要是受哪些因素的影响（）。

A : 在大气中传播时的干涉效应

B : 由地面反射引起的衰减

C : 传输介质的损耗及吸收

D : 大气层中的衰减和折射，地面反射和直射波的干涉

:

标准答案:

D

第3035题,分值:(1.0)

假设某一雷达发射脉冲宽度为1us，收发开关恢复时间为0.5us，则该雷达的最小可测距离为（）。

A : 1000m

B : 450m

C : 225m

D : 150m

:

标准答案:

C

第3036题,分值:(1.0)

当目标相对于雷达作切向飞行时，其多普勒频移（）。

A : 等于零

B : 小于零

C : 大于零

D : 不确定

:

标准答案:

A

第3037题,分值:(1.0)

当雷达工作频率为（）时，大气衰减可忽略。

A : 高于10GHz

B : 处于5－10GHz

C : 高于1GHz

D : 低于1GHz

:

标准答案:

D

第3038题,分值:(1.0)

采用参差可有效提高第一盲速值，但是参差会引起MTI滤波器响应在通带内不平坦，可通过（）来解决。

A : 设置最优的参差比

B : 采用三重以上参差

C : A或B均可以

D : A或B均不可以

:

标准答案:

C

第3039题,分值:(1.0)

天线热噪声也是接收机中噪声的主要来源，有关叙述错误的是（）。

A : 天线热噪声包括天线的热噪声和宇宙噪声

B : 天线热噪声与雷达的工作频率相关

C : 天线热噪声与天线波束的仰角有关

D : 天线热噪声不随着大气环境的变化而改变

:

标准答案:

D

第3040题,分值:(1.0)

某一采用脉冲压缩体制的雷达，其发射的脉冲宽度为10us，有效带宽为10MHz，则距离分辨力为（）。

A : 1500m

B : 3000m

C : 15m

D : 30m

:

标准答案:

C

第3041题,分值:(1.0)

在动目标检测（MTD）中，为了进一步改善信杂比，在脉冲对消后增加了一组多普勒滤波器组，有关其叙述错误的是（）。

A : 进一步抑制地物杂波

B : 对目标进行匹配，增加信噪比

C : 可以抑制气象杂波

D : 以上全不正确

:

标准答案:

B

第3042题,分值:(1.0)

以下不属于超外差雷达接收机的主要优点的是：（）。

A : 灵敏度高

B : 选择性好

C : 结构简单

D : 稳定性好

:

标准答案:

C

第3043题,分值:(1.0)

以下关于雷达方程的说法，错误的是：（）。

A : 雷达方程表明了作用距离和雷达参数以及目标特性间的关系

B : 最小可检测信号越小，作用距离就越小

C : 雷达方程并没有考虑设备的实际损耗和传播衰减

D : 雷达方程常用来作为一个估算的公式，考察雷达各参数对作用距离影响的程度

:

标准答案:

B

第3044题,分值:(1.0)

下列有关检测概率和检测因子，叙述正确的是（）。

A : 检测概率即使小，所需信噪比也较高

B : 信噪比对检测概率影响很大

C : 检测概率较高时，信噪比对虚警时间的依赖不敏感

D : 全部正确

:

标准答案:

D

第3045题,分值:(1.0)

某一采用脉冲压缩体制的雷达，其发射的脉冲宽度为10us，雷达信号的发射带宽积为100，则距离分辨力为（）。

A : 1500m

B : 3000m

C : 15m

D : 30m

:

标准答案:

C

第3046题,分值:(1.0)

与雷达最小作用距离有关的因素是（）。

A : 收发开关恢复时间

B : 天线垂直波束宽度

C : A和B均有关

D : A和B均无关

:

标准答案:

A

第3047题,分值:(1.0)

雷达的垂直波束宽度大，在恶劣天气时对探测目标影响是()。

A : 可增加作用距离

B : 可减少回波

C : 可减少波束内的目标丢失

D : 减少折射

:

标准答案:

C

第3048题,分值:(1.0)

连续波多普勒雷达当中，完成差频比较的检波器称为()。

A : 多普勒检波器

B : 频率检波器

C : 电压检波器

D : 相干检波器

:

标准答案:

B

第3049题,分值:(1.0)

一次雷达固定目标回波相对于雷达发射脉冲的时延是（）。

A : 随机变化的

B : 正弦变化的

C : 线性变化的

D : 常数

:

标准答案:

D

第3050题,分值:(1.0)

雷达发射脉冲的持续时间取决于（）。

A : 延时线的调整

B : 3分钟延时电路的调整

C : 调制脉冲的宽度

D : 方波宽度的调整

:

标准答案:

C

第3051题,分值:(1.0)

随着使用时间的增加，接收机的噪声系数会逐渐变大，此时更换接收机中（）部件可有效改善接收机的灵敏度。

A : 混频器

B : 中频放大器

C : 低噪声高增益放大器

D : 本振

:

标准答案:

C

第3052题,分值:(1.0)

固态发射机通常采用将多个大功率晶体管的输出功率并行组合得到较高的输出功率，因此当某个放大模块出现故障时（）。

A : 雷达将不能工作

B : 雷达仍能有效工作，但作用距离下降

C : 雷达仍能工作，作用距离不会明显下降

D : 以上描述全部正确

:

标准答案:

B

第3053题,分值:(1.0)

噪声带宽是影响接收机噪声水平的重要因素，有关叙述错误的是（）。

A : 噪声带宽就是接收机的信号带宽

B : 高斯白噪声通过线性系统后等效为均匀功率谱的宽度，即“等效噪声带宽”

C : 对于常见的接收机系统，噪声带宽近似等于信号带宽

D : 噪声带宽的真实值与接收线性系统密切相关

:

标准答案:

A

第3054题,分值:(1.0)

ADS-B所使用数据链不包括（）。

A : UAT

B : 1090ES

C : VDL-4

D : VDL-1

:

标准答案:

D

第3055题,分值:(1.0)

ADS-BOUT的含义是（）

A : 地面设备对航空器进行发射询问

B : 航空器监视地面设备的询问编码信息

C : 数据可用性由地面设备决定

D : 航空器发送其位置信息和其它信息

:

标准答案:

D

第3056题,分值:(1.0)

ADS-B地面站系统一般由一个或多个地面站组成，地面站不必包括（）。

A : 天线

B : 传输设备

C : 处理设备

D : 显示设备

:

标准答案:

D

第3057题,分值:(1.0)

ADS-B技术是基于卫星定位和地/空数据链通信的飞机运行监视技术，其技术核心是（）。

A : 把来自机载设备的飞机位置数据通过地空数据链自动传送到地面交通管制部门，并获取地面监视设施提供的交通服务信息

B : 获取飞机信息并广播

C : 将地面站广播的信息接受并处理

D : 以上答案均错误

:

标准答案:

A

第3058题,分值:(1.0)

VDL-4数据链的使用频段为（）。

A : 118-137MHz

B : 352-137MHz

C : 1500-1600MHz

D : 1700-2400MHz

:

标准答案:

A

第3059题,分值:(1.0)

以下哪项不是ADS-B可以获取的信息（）

A : 笛卡尔坐标系位置信息

B : 航空器识别信息

C : 航空器的高度信息

D : 航空器的爬升率信息

:

标准答案:

A

第3060题,分值:(1.0)

下列不属于ADS-BOUT信息的是（）。

A : 飞机标识号

B : 位置

C : 速度

D : 天气

:

标准答案:

D

第3061题,分值:(1.0)

一个UAT帧持续时间（）秒。

A : 0.5

B : 1

C : 2

D : 10

:

标准答案:

B

第3062题,分值:(1.0)

当地面速度信息可获得时，空中ADS-B发射子系统应传输该类型的消息。这类发射设备应安装在具有（）的环境中。

A : 稀薄空气

B : 超音速性能

C : 低温性能

D : 无菌

:

标准答案:

B

第3063题,分值:(1.0)

在不适合建设广播式自动相关监视、空管二次监视雷达、多点定位等地面基础设施的航路（线），采用（）作为监视手段。

A : 一次雷达

B : ADS-A/C

C : 卫星

D : 红外

:

标准答案:

B

第3064题,分值:(1.0)

（）可以扩展应用代替传统的TCAS和GPWS系统。

A : ADS-BIN

B : ADS-BOUT

C : ADS-A/C

D : ADS-R

:

标准答案:

A

第3065题,分值:(1.0)

以下（）不属于雷达数据。

A : 斜距

B : 高度

C : 方位角

D : 经纬度

:

标准答案:

D

第3066题,分值:(1.0)

以下（）不是ADS-B技术的缺点。

A : 依赖GPS定位带来的风险

B : 无线传输链路存在的电磁干扰

C : 数据共享带来的风险

D : 传输速率慢带来的数据延迟

:

标准答案:

D

第3067题,分值:(1.0)

UAT数据链的信道访问方式为（）。

A : 随机访问

B : 自组织时隙

C : 下行为分配ADS-B块的随机方式，上行为固定分配

D : 以上答案均不正确

:

标准答案:

C

第3068题,分值:(1.0)

CAT021的I021/020数据项包括（）。

A : 飞行器重量，种类，阻碍物信息

B : 对数据源的确认

C : 报告位置的当日时间

D : 目标报告的描述符

:

标准答案:

A

第3069题,分值:(1.0)

ADS-B的优势包括（）

A : 实现共享飞行相关情报

B : 掌握实时的空中航行信息

C : 对飞越多个飞行情报区的航空器的动态实施“无间断”监控

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3070题,分值:(1.0)

地面站系统接收并处理飞机/车辆广播的ADS-B报文，组合成（）格式的航迹报告输出。

A : 单机热备份的方式

B : 双机热备份的方式

C : 双机冷备份的方式

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

第3071题,分值:(1.0)

GNSS接收机的RAIM功能是什么意思（）。

A : 接收机自动监视功能

B : 接收机自主完好性监视功能

C : 接收机集中监控功能

D : 接收机自动应答功能

:

标准答案:

B

第3072题,分值:(1.0)

关于ADS-BIN的含义，以下（）是正确的。

A : 航空器接收其它航空器发送的ADS-BOUT信息

B : 航空器接收地面服务设备发送的信息

C : 地面不具备向航空器发送信息的功能

D : 通过ADS-BIN，可使机组看到其它航空器的行状况

:

标准答案:

A

第3073题,分值:(1.0)

以下（）是ADS-B的缺点。

A : 目标定位依赖全球导航卫星系统（GNSS）

B : 不具备提供类雷达间隔服务的能力

C : 机载电子设备成本高

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3074题,分值:(1.0)

CAT021中WGS-84坐标系信息在下列哪个数据项中（）

A : I021/020

B : I021/030

C : I021/040

D : I021/130

:

标准答案:

D

第3075题,分值:(1.0)

地面站监控维护系统通过以太网远程监视控制地面站，实时获取（），并可以远程升级地面站软件。

A : 天气情况，生成飞行情报

B : 空中状态，生成交通信息

C : 地面站状态，配置地面站参数

D : 监视系统运行状态情况

:

标准答案:

C

第3076题,分值:(1.0)

UAT的传输速率为（）。

A : 1Mb/s

B : 19.2kb/s

C : 1kb/s

D : 19.2Mb/s

:

标准答案:

A

第3077题,分值:(1.0)

为实现ADS-BIN功能，除地面设施外，航空器还需要安装与之交联的（）。

A : CDTI

B : ATSAW

C : ASAS

D : ATSA

:

标准答案:

A

第3078题,分值:(1.0)

DF17格式的扩展断续振荡脉冲的长度为（）。

A : 24比特

B : 56比特

C : 112比特

D : 224比特

:

标准答案:

C

第3079题,分值:(1.0)

ADS-BOUT系统的信号处理流程中，对位置进行编码采用的是（）。

A : RAIM算法

B : CPA编码

C : CPR编码

D : UTF-8编码

:

标准答案:

B

第3080题,分值:(1.0)

如果飞机在地面上，CDTI上显示的基本的交通符号应该改变颜色为（）。

A : 黄色

B : 黑色

C : 棕色或褐色

D : 白色

:

标准答案:

C

第3081题,分值:(1.0)

实现ADS-BOUT功能的核心设备是（）。

A : S模式1090ES应答机

B : GNSS接收机

C : CDTI

D : 天线

:

标准答案:

A

第3082题,分值:(1.0)

ADS-B机载设备不包括（）。

A : GPS接收处理单元

B : ADS-B收发信机

C : 信息发布网

D : CDTI

:

标准答案:

C

第3083题,分值:(1.0)

ADS-B一体化地面站主要接收五类不同速率的ADS-B消息，其中不包括（）。

A : 空中及地表面位置消息

B : 飞机识别及分类消息

C : 状态消息

D : 天气消息

:

标准答案:

D

第3084题,分值:(1.0)

装备了ADS-BIN系统的飞机，可以接收并在机载座舱显示器上显示来自其他飞机的（）。

A : 位置

B : 速度

C : 呼号

D : 以上都可以

:

标准答案:

D

第3085题,分值:(1.0)

VDL-4每超帧的时长为（）。

A : 15s

B : 30s

C : 45s

D : 60s

:

标准答案:

C

第3086题,分值:(1.0)

ADS-B中的“D”代表（）。

A : 数据发送依赖于地面设备

B : 数据发送依赖于管制员

C : 数据发送依赖于机载系统

D : 数据发送依赖于飞行员输入

:

标准答案:

C

第3087题,分值:(1.0)

澳大利亚的ADS-BOUT主要使用的是（）数据链

A : 1090ES

B : UAT

C : VDL4

D : VDL1

:

标准答案:

A

第3088题,分值:(1.0)

ADS-B地面站航空器机载设备发射的ADS-B信号，处理后生成（）格式的监视数据，并输入到ADS-B信息网。

A : CAT028

B : CAT021

C : DF17

D : DF18

:

标准答案:

B

第3089题,分值:(1.0)

监控维护系统安装于ATC中心或者其他室内环境，方便用户（）等各种操作。

A : 监视空中交通状态，并随时与飞行员沟通

B : 监视地面站状态，并进行配置修改

C : 监视各设备运行状态，并联系维修人员

D : 及时知道飞行情况，并监视设备运行情况

:

标准答案:

B

第3090题,分值:(1.0)

ADS-B属于（）监视技术。

A : 独立非协同式监视

B : 独立协同式监视

C : 非独立协同式监视

D : 以上答案均不正确

:

标准答案:

C

第3091题,分值:(1.0)

ADS-B信息传输依靠（）。

A : 无线

B : 有线

C : 无线和有线

D : 语音

:

标准答案:

C

第3092题,分值:(1.0)

ADS-C中C的含义是（）。

A : 寻址式

B : 合同式

C : 广播式

D : 多点定位式

:

标准答案:

B

第3093题,分值:(1.0)

我国运输航空的广播式自动相关监视采用（）数据链。

A : 1090ES

B : UAT

C : VDL-4

D : 以上都不是

:

标准答案:

A

第3094题,分值:(1.0)

在ADS-B系统中,用于提供定位时基校准的为（）。

A : 服务器

B : 交换机

C : GPS天线

D : 地面收发信机

:

标准答案:

C

第3095题,分值:(1.0)

典型的ADS-B地面站应该具备（）特点。

A : 无人值守

B : 自动双机热备份

C : 远程监控

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3096题,分值:(1.0)

关于ADS-BIN，以下（）是正确的。

A : 航空器与航空器之间无法进行数据传输

B : 不同ADS-B数据链类型的用户无法做到互相可见

C : 航空器不能接收航行情报数据

D : 航空器能接收并获取气象信息

:

标准答案:

D

第3097题,分值:(1.0)

ADS-B提供的信息中不包含（）。

A : 统一编排的目标地址

B : 导航不确定类型值

C : 飞行姿态信息

D : 航迹质量等级

:

标准答案:

D

第3098题,分值:(1.0)

UAT采用的是（）的媒介接入方式。

A : 随机和时分访问两种方式

B : 随机接入访问方式

C : 码分访问方式

D : 时分访问方式

:

标准答案:

A

第3099题,分值:(1.0)

下列哪一项不是ADS-B技术的优点（）。

A : 定位精度高

B : 目标位置可验证

C : 数据更新速率块

D : 建设、运行维护成本低

:

标准答案:

B

第3100题,分值:(1.0)

VDL-4的传输速率为（）。

A : 1Mb/s

B : 19.2kb/s

C : 1kb/s

D : 19.2Mb/s

:

标准答案:

B

第3101题,分值:(1.0)

ADS-B地面站向航空器发送的信息具体分为（）。

A : 空中交通情报广播和飞行信息服务广播

B : 空中交通情报服务广播和气象信息服务广播

C : 飞行信息服务广播和航行情报服务广播

D : 空中交通情报服务广播和航行情报服务广播

:

标准答案:

A

第3102题,分值:(1.0)

ADS-B地面站可以安装在（）的远端站点，也可以安装在机场等其他易于维护的位置。

A : 有人值守

B : 无人值守

C : 靠近机场

D : 远离机场

:

标准答案:

B

第3103题,分值:(1.0)

ADS-B地面站通过地面有线信道实现与（）的信息耦合。

A : 地面导航系统

B : 地面监视系统

C : 地面管制系统

D : 地面通信系统

:

标准答案:

C

第3104题,分值:(1.0)

ADS-B一体化地面站具有（）功能，通过网络接收来飞机、车辆目标信息，将报告信息通过不同的数据链进行上行广播。

A : FIS-B

B : TIS-B

C : ADS-NRA

D : ADS-APP

:

标准答案:

B

第3105题,分值:(1.0)

ADS-BIN的具体应用有（）

A : 提供机组情景意识

B : 保持间隔

C : 获取飞行信息

D : 以上选项均正确

:

标准答案:

D

第3106题,分值:(1.0)

ADS-B的AA字段占（）个bit。

A : 3

B : 8

C : 16

D : 24

:

标准答案:

D

第3107题,分值:(1.0)

ADS-BOUT发射的消息内容包括（）。

A : PVT信息

B : 状态信息

C : 飞行意向信息

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3108题,分值:(1.0)

与ADS-B相关的航空电子设备有很多，其中关系最密切的是（）。

A : 飞行管理计算机

B : 全球卫星导航定位系统

C : 惯性导航系统

D : 惯性参考系统

:

标准答案:

B

第3109题,分值:(1.0)

GPS接收机主要干扰源不包括（）。

A : VHF通信收发机

B : TCAS系统

C : SATCOM系统

D : 惯性导航系统

:

标准答案:

D

第3110题,分值:(1.0)

ADS-B应用场景分空空、空地、地地三种,（）主要是监视航路、监视终端区、监视无雷达覆盖区等。

A : 空空

B : 空地

C : 地地

D : 以上都有

:

标准答案:

B

第3111题,分值:(1.0)

VDL-4使用的频段为（）。

A : DME频段

B : 1090MHZ

C : 978MHZ

D : VHF频段

:

标准答案:

D

第3112题,分值:(1.0)

采用1090ES发射的ADS-B信息格式为（）

A : DF17

B : DF18

C : DF19

D : CAT21

:

标准答案:

A

第3113题,分值:(1.0)

应用ADS-BIN技术，ADS-B地面站通过空-地数据链可以向航空器传送气象信息，文本格式的气象信息不包括（）。

A : 日常报

B : 特选报

C : 机场天气预报

D : 气象云图图像

:

标准答案:

D

第3114题,分值:(1.0)

ADS-B地面站7种主要功能中，（）用于保障时间一致性和定位校准。

A : GPS信息接收功能

B : ADS-B信息接收功能

C : 远程监控功能

D : 信息服务功能

:

标准答案:

A

第3115题,分值:(1.0)

ADS-B的系统特性有（）。

A : 自动性

B : 相关性

C : 监视性和广播性

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3116题,分值:(1.0)

ADS-B输入系统装置包括（）。

A : ADS-B接收机和天线

B : 交通处理器

C : 控制面板和显示组件

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3117题,分值:(1.0)

以下（）技术不适用于机场场面监视。

A : 空管二次监视雷达

B : 空管一次监视雷达

C : 广播式自动相关监视

D : 多点定位系统

:

标准答案:

A

第3118题,分值:(1.0)

VDL-4的实施方法为（）。

A : 加装新的机载电子设备、收发信机、天线。

B : 升级现有的应答机软件

C : 可以使用现有的天线;

D : 只需加装新的机载设备

:

标准答案:

A

第3119题,分值:(1.0)

契约式自动相关监视与广播式自动相关监视相比，有哪些优点（）。

A : 提供更多的监视目标信息

B : 定位精度高

C : 可以为洋区等不具备建设地面站的区域提供监视

D : 运行维护成本低

:

标准答案:

C

第3120题,分值:(1.0)

ADS-B的中文全称是（）。

A : 寻址式自动相关监视

B : 合同式自动相关监视

C : 广播式自动相关监视

D : 多点相关监视系统

:

标准答案:

C

第3121题,分值:(1.0)

在无雷达区实施ADS-B监视的优点是（）

A : 减小航空器的间隔标准

B : 优化航路设置

C : 提高空域容量

D : 以上都有

:

标准答案:

A

第3122题,分值:(1.0)

将ADS-B与二次雷达两种监视系统在同一显示器上显示，有什么优点（）。

A : 实现数据互补

B : 极大地提高了监控系统的能力

C : 进一步整合监控系统的资源。

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3123题,分值:(1.0)

下列设备不属于发射机设备组成的是（）。

A : 振荡器

B : 调制器

C : 解调器

D : 天线

:

标准答案:

C

第3124题,分值:(1.0)

ADS-B应用场景分空空、空地、地地三种,（）主要是为机场场面监视提供飞机或装备应答机的车辆的准确位置和识别信息。

A : 空空

B : 空地

C : 地地

D : 以上都有

:

标准答案:

C

第3125题,分值:(1.0)

（）的主要功能是监视地面站的状态，在地面站存在故障时，向管理员告警。

A : 本地及远程监控系统

B : 发射机

C : 信标机

D : GNSS接收机

:

标准答案:

A

第3126题,分值:(1.0)

ADS-A中第二个字母A的含义是（）。

A : 寻址式

B : 合同式

C : 广播式

D : 多点定位式

:

标准答案:

A

第3127题,分值:(1.0)

机组通过驾驶舱交通信息显示设备（CDTI）即时获取气象信息，可以及时了解（）

A : 机场场面天气状况

B : 机场终端区天气状况

C : 航路天气状况

D : 以上都可以

:

标准答案:

D

第3128题,分值:(1.0)

以下（）是ADS-B的优点。

A : 定位精度高

B : 数据更新率块

C : 建设.运行维护成本低

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3129题,分值:(1.0)

CDTI显示器可显示（）。

A : ADS-B信息

B : 地形数据

C : 气象雷达数据

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3130题,分值:(1.0)

构成UAT模式数据链的ADS-B系统机载设备不包括（）。

A : UAT收发信机

B : GPS接收机

C : FIS-B网关

D : 两根UAT天线

:

标准答案:

B

第3131题,分值:(1.0)

如果飞机上安装有卫星通信，则GPS天线的电缆损耗应小于（）。

A : 3dB

B : 5dB

C : 7dB

D : 10dB

:

标准答案:

A

第3132题,分值:(1.0)

UAT数据链的工作频率为（）。

A : 136MHz

B : 978MHz

C : 1030MHz

D : 1090MHz

:

标准答案:

B

第3133题,分值:(1.0)

UAT成本低廉、灵活性高且上行链路容量大，特别适合为通用航空提供ADS-B和（）服务。

A : 高度信息

B : 周围态势

C : 交通信息服务广播（TIS-B）

D : 飞行情报广播（FIS-B）

:

标准答案:

D

第3134题,分值:(1.0)

DF17格式的扩展断续震荡信号的载波频率为（）。

A : 978MHZ

B : 1090MHZ

C : 1080MHZ

D : 1030MHZ

:

标准答案:

B

第3135题,分值:(1.0)

VDL-4的信道宽度是（）。

A : 25kHz

B : 50kHz

C : 75kHz

D : 100kHz

:

标准答案:

A

第3136题,分值:(1.0)

地面站信标机为地面站端到端测试提供标准信号源。用户在监控维护系统上观察对信标机的接收情况，获知地面站（）的整个通路的状况。

A : 从天线到报告输出接口

B : 从接收机到报告输出接口

C : 从数据处理到报告输出接口

D : 从天线到处理器接口

:

标准答案:

A

第3137题,分值:(1.0)

ADS-A或ADS-C基于（）数据链信道？

A : 1090ES模式数据链

B : VDL-4数据链

C : 点对点模式的航空通信网（ATN）

D : UAT模式数据链

:

标准答案:

C

第3138题,分值:(1.0)

现阶段的GPS系统，其定位精度就可达到（）的量级。

A : 15m

B : 10m

C : 8m

D : 30m

:

标准答案:

B

第3139题,分值:(1.0)

（）通常与地面站配合使用，其目的主要是查证地面站工作是否有误。

A : 发射机

B : 本地及远程监控系统

C : 全向天线

D : 信标机

:

标准答案:

D

第3140题,分值:(1.0)

（）是ADS-B基本功能。

A : ADS-BOUT

B : ADS-BIN

C : TIS-B

D : FIS-B

:

标准答案:

A

第3141题,分值:(1.0)

ADS-B卫星数据链的应用比由地面基站的接收处理的优势有（）。

A : 增加了覆盖范围

B : 降低了运行成本、

C : ADS-B系统运行更可靠。

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3142题,分值:(1.0)

与空管二次监视雷达相比，广播式自动相关监视的优点是（）。

A : 独立协同式监视

B : 运行维护成本低

C : 对不具备机载应答机功能的航空器实现监视。

D : 无航空器识别能力

:

标准答案:

B

第3143题,分值:(1.0)

ADS-B信息中的时间标志来自（）。

A : CAT023CAT247

B : CAT025CAT249

C : CAT028CAT237

D : CAT020CAT239

:

标准答案:

A

第3144题,分值:(1.0)

广播式自动相关监视技术的应用遵循（）的原则。

A : “西部先试先行，由西向东稳步推进”

B : “东部先试先行，由东向西稳步推进”

C : “沿海先试先行，由沿海向内地稳步推进”

D : “内地先试先行，由内地向沿海稳步推进”

:

标准答案:

A

第3145题,分值:(1.0)

（）是单信道工作方式。

A : 1090ES

B : UAT

C : VDL-4

D : VDL-1

:

标准答案:

A

第3146题,分值:(1.0)

ADS-BOUT系统的主要功能由S模式应答机周期性的广播（）格式的扩展断续振荡信号来实现。

A : DF=17

B : DF=18

C : DF=19

D : CAT021

:

标准答案:

A

第3147题,分值:(1.0)

ADS-B系统是一个集（）于一体的信息系统。

A : 监视与导航

B : 通信与导航

C : 通信与监视

D : 通信、导航与监视

:

标准答案:

C

第3148题,分值:(1.0)

UAT数据链的移动接入方式是（）。

A : 顺序

B : 逆序

C : 随机

D : 固定

:

标准答案:

C

第3149题,分值:(1.0)

ADS-B机载设备包括（）。

A : CDTI

B : ADS-B收发信机

C : 监视信息处理系统

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3150题,分值:(1.0)

ADS-B报告汇总部分的功能是（）。

A : 负责汇总机载导航设备输出的各类信息并结构化数据

B : 负责将数据通过数据链链接传输

C : 负责通过机载设备将收到的数据处理成可用的ADS-B报告

D : 负责GNSS完好性测试报告

:

标准答案:

C

第3151题,分值:(1.0)

ADS-B系统功能模块由三部分组成，不包括（）。

A : 机载设备

B : 地面收发及处理应用设备

C : 通信链路和传输网络

D : 接收机/多模式接收机

:

标准答案:

D

第3152题,分值:(1.0)

机载ADS-B系统主要由（）组成。

A : ADS-B信息产生部分

B : ADS-B信息交换部分

C : ADS-B报告汇总部分

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3153题,分值:(1.0)

航空器通过（）接收其他航空器发送的信息或者地面服务设备发送的信息，为机组运行提供支持。

A : ADS-BOUT

B : ADS-BIN

C : ADS-A

D : ADS-C

:

标准答案:

B

第3154题,分值:(1.0)

CDTI显示的交通信息可以通过（）显示。

A : 数据标签

B : 数据块

C : 交通符号

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3155题,分值:(1.0)

与空管一次监视雷达相比，广播式自动相关监视有哪些优势（）。

A : 独立非协同式监视

B : 可对不具备机载应答机功能的航空器实现监视。

C : 无航空器识别能力

D : 提供更多的监视目标信息

:

标准答案:

D

第3156题,分值:(1.0)

与ADS-B功能有关的主要机载设备不包括（）。

A : ADS-B天线

B : GNSS接收机

C : 惯性导航系统

D : CDTI

:

标准答案:

C

第3157题,分值:(1.0)

运输航空监视技术应用的总体策略中，采用（）作为运输航空应用广播式自动相关监视的数据链。

A : 顺序

B : 倒序

C : 随机

D : 固定

:

标准答案:

C

第3158题,分值:(1.0)

ADS-B中的“A”代表（）

A : 具有寻址功能

B : 数据传送无须人工干预

C : 系统提供的状态数据适用于监视

D : 系统只适用于空中目标监视

:

标准答案:

B

第3159题,分值:(1.0)

（）可用于洋区和偏远地区航路（线）监视。

A : 二次监视雷达

B : 广播式自动相关监视

C : 契约式自动相关监视

D : 多点定位系统

:

标准答案:

C

第3160题,分值:(1.0)

利用ADS-BIN功能通过ADS-B地面站向航空器发送（）。

A : TIS-B信息

B : FIS-B信息

C : ADS-BOUT信息

D : A和B

:

标准答案:

D

第3161题,分值:(1.0)

ADS-A/C的主要功能和应用有（）。

A : 洋区管制单位利用飞机位置报告实现相应航路监视，也可用于陆地航路及终端区监视

B : 空中飞机间可相互监视，自我保持间隔

C : 地面ATC部门对终端和航路飞行飞机的监视

D : 机场场面活动的飞机和车辆间相互监视保持间距，起到场面监视的作用

:

标准答案:

A

第3162题,分值:(1.0)

ADS-B应用场景分空空、空地、地地三种,（）主要是增强交通状态获取，增强连续目视进近，增强尾随、交叉和穿越飞行程序等。

A : 空空

B : 空地

C : 地地

D : 以上都有

:

标准答案:

A

第3163题,分值:(1.0)

UAT数据链的时间标准是（）

A : GMT标准时

B : 国际原子时

C : 国际协调时

D : 系统内同步时钟

:

标准答案:

C

第3164题,分值:(1.0)

以下哪些不属于ADS-BOUT的应用（）

A : 在CDTI上显示空中交通状况

B : 为航空器和机场场面车辆提供方位信息

C : 机场场面监视

D : 有雷达区的ADS-B共同监视，缩小雷达覆盖边缘区域内航空器的最小间隔标准

:

标准答案:

A

第3165题,分值:(1.0)

GPS天线的安装位置应距离各种甚高频发射机天线（）以上。

A : 1ft

B : 2ft

C : 3ft

D : 4ft

:

标准答案:

B

第3166题,分值:(1.0)

在ADS-B监视框架中，与ATC中心最接近的是（）。

A : 监视信息处理

B : 数据融合与转发

C : ADS-B地面站

D : 气象网关

:

标准答案:

B

第3167题,分值:(1.0)

对中国民航通用航空监视技术应用的总体策略描述正确的是（）。

A : 根据运行需求和行业规范.标准，部署多点定位地面基础设施

B : 通用航空不可使用通用访问收发机作为广播式自动相关监视技术应用的数据链

C : 在运行试验与验证基础上，有计划第部署广播式自动相关监视地面基础设施

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3168题,分值:(1.0)

ADS-C和ADS-B的本质区别在于（）。

A : ADS-C提供的位置信息精度比ADS-B高

B : ADS-C需要数据收发双方约定通信协议

C : ADS-C覆盖范围比ADS-B小

D : ADS-C的数据更新率比ASD-B高

:

标准答案:

B

第3169题,分值:(1.0)

ADS-B机载设备发送的高度信息源自（）。

A : GPS信息

B : 气压高度表

C : S模式应答机

D : 机载显示设备

:

标准答案:

B

第3170题,分值:(1.0)

GPS天线的电缆损耗应小于（）。

A : 3dB

B : 5dB

C : 7dB

D : 10dB

:

标准答案:

C

第3171题,分值:(1.0)

（）可以使机组在驾驶舱交通信息显示设备（CDTI）上“看到其他”航空器的运行状况，从而提高机组的空中交通情景意识。

A : ADS-BOUT

B : ADS-BIN

C : ADS-A

D : ADS-C

:

标准答案:

B

第3172题,分值:(1.0)

S模式应答机接收GPS接收机的导航数据，不包括（）。

A : 位置

B : 速度

C : 高度

D : 飞机呼号

:

标准答案:

D

第3173题,分值:(1.0)

ADS-B系统是一个集通信与监视于一体的信息系统，（）不属于该信息系统。

A : 信息源

B : 信息传输通道

C : 信息接收设备

D : 信息处理与显示

:

标准答案:

C

第3174题,分值:(1.0)

ADS-B系统由多地面站和机载站构成，以（）方式完成数据双向通信。

A : 单点对单点

B : 单点对多点

C : 多点对单点

D : 多点对多点

:

标准答案:

D

第3175题,分值:(1.0)

广播式自动相关监视与契约式自动相关监视相比，有哪些优点（）。

A : 提供更多的监视目标信息

B : 定位精度高，数据更新率快

C : 建设、运行维护成本低

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3176题,分值:(1.0)

以下属于ADS-A/C缺点的是（）。

A : 需要飞机与地面之间建立通信链接，通信服务供应商收费高

B : 飞行信息处理时间长，不能满足实效性

C : 依赖飞机，完全依赖机载导航信息源

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3177题,分值:(1.0)

ADS-A/C向下报告的内容包括（）。

A : 飞机识别号

B : 经度和纬度

C : 高度和速度

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3178题,分值:(1.0)

S模式应答机发射的ADS-B消息中，哪个字段为应答机24比特ICAO地址（）

A : CA字段

B : AA字段

C : ME字段

D : PI字段

:

标准答案:

B

第3179题,分值:(1.0)

美国ADS-B地面站提供交通信息广播服务(FIS-B)，航行信息广播服务(AIS-B)以及（）。

A : 机场终端信息通播服务(ATIS-B)

B : 定点服务（SPS）

C : 全景交通态势

D : 航站情报

:

标准答案:

A

第3180题,分值:(1.0)

若更新某特定ADS‐B信息类型所必须的输入数据在（）期间内不能获取时，ADS-B发射子系统会终止广播对空中位置、地表面位置、飞机识别与类型、速度、目标状态与状况与/或飞机识别信息和类型的发射。

A : 30秒

B : 60秒

C : 2秒

D : 15秒

:

标准答案:

B

第3181题,分值:(1.0)

CAT021报文用（）位表示飞行器的WGS84坐标位置。

A : 32

B : 64

C : 128

D : 256

:

标准答案:

B

第3182题,分值:(1.0)

由于机载设备的特殊性，为避免接收数据的盲区，采用机腹机背两个全向1090ES天线，实现无线电波信号的全空域接收。该天线方向图特性为俯仰面波束宽度优于（）。

A : 30�

B : 40�

C : 50�

D : 60�

:

标准答案:

D

第3183题,分值:(1.0)

在雷达区域实施ADS-B的优势是（）。

A : 减少有雷达区域对雷达多重覆盖的需求

B : 降低了管制和机组人员的劳动强度

C : 可用于飞行区的地面交通管理

D : 防止跑道侵入

:

标准答案:

A

第3184题,分值:(1.0)

ADS-B地面站的信息处理功能是指（）。

A : 信息编解码

B : 目标跟踪

C : 格式转换

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3185题,分值:(1.0)

DF17格式的扩展断续振荡信号平均每秒发生（）

A : 1次

B : 2次

C : 3次

D : 4次

:

标准答案:

B

第3186题,分值:(1.0)

RAIM需要解决的两个问题，一个是卫星是否存在故障，另一个是（）。

A : 故障发生时间

B : 故障存在于哪颗卫星

C : 故障等级

D : 故障原因

:

标准答案:

B

第3187题,分值:(1.0)

ADS-B信息的定位精度比单部雷达的测量精度高（）个数量级。

A : 42006

B : 42038

C : 42067

D : 42099

:

标准答案:

A

第3188题,分值:(1.0)

以下哪个不属于ADS-B的数据链路（）

A : 1090ES

B : UAT

C : VDL4

D : HFDL

:

标准答案:

D

第3189题,分值:(1.0)

机载1090ESADS-B设备组成不包括（）。

A : 上下天线

B : 收发分机

C : 终端分机

D : 输出数据客户应用

:

标准答案:

D

第3190题,分值:(1.0)

美国ADS-B地面站采用的是（）地面站设计。

A : 简单型

B : 复杂型

C : 基本型

D : 增强型

:

标准答案:

B

第3191题,分值:(1.0)

UAT中ADS-B信息包含（）。

A : 同步序列SYNC

B : ADS-B消息体

C : 前向验证码（FEC）

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3192题,分值:(1.0)

在ADS-B系统中，用于连接到ADS-B系统的终端设备进行识别，判断其是否为合法用户的是（）。

A : 服务器

B : 交换机

C : 显示终端

D : 地面收发信机

:

标准答案:

A

第3193题,分值:(1.0)

以下（）不是ADS-B地面站的功能。

A : 接收来自机载设备广播的ADS-B信号

B : 对报告进行处理并将其转换成标准数据

C : 将ADS-B信息与雷达信息融合

D : 对系统工作状态进行监控

:

标准答案:

C

第3194题,分值:(1.0)

VDL-4支持下面哪些能力（）

A : 监视能力

B : 通信能力

C : 导航能力

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3195题,分值:(1.0)

ADS-B信息的子字段“ME”中47至48比特位“预留比特位”被看作（）子字段。

A : 垂直速度符号标志位

B : 意图改变标志

C : 转向指示器

D : 子类型

:

标准答案:

C

第3196题,分值:(1.0)

根据ICAOPANS-ATM，Doc4444规定，飞机的标准纵向间隔需求为（）海里。

A : 5

B : 10

C : 20

D : 25

:

标准答案:

B

第3197题,分值:(1.0)

自动相关监视主要用来代替（）。

A : 一次雷达

B : 二次雷达

C : 气象雷达

D : 无线电高度雷达

:

标准答案:

B

第3198题,分值:(1.0)

以下属于契约式自动相关监视与广播式自动相关监视相同点的是（）。

A : 基于点对点模式的航空电信网（ATN）数据链信道

B : 需要数据收发双方约定通信协议ACARS

C : 收发双方不需要另行约定通信协议

D : 属于非独立协同式监视

:

标准答案:

D

第3199题,分值:(1.0)

CAT021报文中飞行器高度一项的最小值为（）。

A : 3ft

B : 6.25ft

C : 10ft

D : 20ft

:

标准答案:

B

第3200题,分值:(1.0)

ADS-B数据传输由（）完成。

A : ADS-B数据应用系统

B : ADS-B信息网

C : ADS-B数据解析

D : ADS-B收发设备

:

标准答案:

B

第3201题,分值:(1.0)

（）主要实现地面站数据到数据站、各级数据处理中心间和空管用户的数据传输。

A : ADS-B信息网

B : ADS-B数据传输网

C : ADS-B信息发布网

D : ADS-B数据链

:

标准答案:

B

第3202题,分值:(1.0)

ADS-BOUT模式S应答机与相对于二次雷达地面应用的优势是（）。

A : 重量轻，安装轻便

B : 减少航空器间隔标准

C : 可对不具备机载应答机功能的航空器实现监视。

D : 以上都有

:

标准答案:

A

第3203题,分值:(1.0)

以下（）具备ADS-BIN功能必须安装但不是具备ADS-BOUT功能必须安装的设备。

A : 1090ES应答机

B : 通用访问收发机

C : GNSS接收机

D : CDTI

:

标准答案:

D

第3204题,分值:(1.0)

ADS-B地面系统主要包括ADS-B地面站、ADS-B信息网和（）。

A : ADS-B信息发送系统

B : ADS-B数据生成系统

C : ADS-B数据应用系统

D : ADS-B监视系统

:

标准答案:

C

第3205题,分值:(1.0)

中国民航ADS-B应用架构主要包括（）。

A : ADS-B空地数据交换

B : 数据传输处理

C : 数据应用

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3206题,分值:(1.0)

以下哪个数据链主要用于通用航空（）。

A : 1090ES

B : UAT

C : VDL-4

D : SATCOM

:

标准答案:

B

第3207题,分值:(1.0)

基于中国民航通用航空运行需求和监视技术发展现状，（）技术可作为满足通用航空运行的一种监视手段，不排除使用其他的监视技术。

A : 一次雷达

B : 二次雷达

C : ADS-B

D : MLAT

:

标准答案:

C

第3208题,分值:(1.0)

ADS-B可实现（）。

A : 空空监视

B : 地空监视

C : 场面监视

D : 以上均可

:

标准答案:

D

第3209题,分值:(1.0)

ADS-B目标报告周期可变而雷达目标报告周期固定

A : ADS-B目标报告有绝对时间标志而雷达目标报告没有

B : ADS-B目标位置坐标采用经纬度表示而雷达目标坐标是以雷达站为系统参考点的

C : 角坐标或极坐标

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3210题,分值:(1.0)

以下（）不属于ADS-B应用的优势。

A : 在海洋.沙漠.高原等地区提供有效的监视和通信手段

B : 目标定位依赖全球导航卫星系统（GNSS）

C : 减少陆空通话次数，由飞机自动发送位置报告

D : 能提供飞机精确的四维位置，可灵活指挥飞机的最佳飞行路线

:

标准答案:

B

第3211题,分值:(1.0)

ADS-B信息源不包括（）

A : 全球卫星导航系统(GNSS)

B : 惯性导航系统(INS)

C : 惯性导航系统(INS)

D : 目视飞行（VFR）

:

标准答案:

D

第3212题,分值:(1.0)

ADS-B地面站的信息服务功能能够以ADS-B格式向飞机广播（）。

A : 飞行信息服务广播

B : 空中交通态势信息服务

C : 空中交通情报广播

D : 空中冲突和警告

:

标准答案:

C

第3213题,分值:(1.0)

未加装ADS-B的飞机可依次通过（）后，被具备ADS-BIN功能的飞机所监视。

A : 雷达，数据融合，监视信息处理，ADS-B地面站

B : 雷达，监视信息处理，数据融合，ADS-B地面站

C : ADS-B地面站，监视信息处理，数据融合，雷达

D : ADS-B地面站，数据融合，监视信息处理，雷达

:

标准答案:

B

第3214题,分值:(1.0)

ADS-B消息中SV是指（）。

A : 状态矢量报告

B : 模式状态报告

C : 目标状态报告

D : 对空参考速度报告

:

标准答案:

A

第3215题,分值:(1.0)

ADS-B地面站系统作为ADS—B系统地面运行保障的（）,通过无线信道与机载ADS-B设备构建了（）。

A : 核心环节空空数据链

B : 基础环节地空数据链

C : 基础环节空空数据链

D : 核心环节地空数据链

:

标准答案:

D

第3216题,分值:(1.0)

ADS-BOUT发射的消息中，（）不属于PVT信息。

A : 位置

B : 速度

C : 时间

D : 飞行意向

:

标准答案:

D

第3217题,分值:(1.0)

SURF帮助机组在机场地面上掌握滑行、跑道运行中的相关信息，使用SURF的优点有（）。

A : 减少跑道和滑行道的入侵

B : 提高了机载人员对周围交通态势的了解

C : 降低管制人员和机组人员的工作量

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3218题,分值:(1.0)

VDL-4数据链的STDMA中使用者的共同时间标准是（）。

A : GMT标准时

B : 国际原子时

C : 国际协调时

D : 系统内同步时钟

:

标准答案:

A

第3219题,分值:(1.0)

对于ADS-B发射子系统，若能获得有效的水平位置与大气压高度信息，那么ADS-B发射子系统应将空中位置消息的TYPE子字段设置为（）。

A : 1us

B : 4us

C : 8us

D : 16us

:

标准答案:

C

第3220题,分值:(1.0)

ADS-BOUT模式S应答机与相对于二次雷达空中应用的优势（）。

A : 重量轻，安装轻便

B : 减少航空器间隔标准

C : 可对不具备机载应答机功能的航空器实现监视。

D : 以上都有

:

标准答案:

B

第3221题,分值:(1.0)

不属于CDTI必须在交通显示器上显示的信息为（）。

A : 显示范围

B : 本飞机的位置

C : 高度带

D : 经纬度

:

标准答案:

D

第3222题,分值:(1.0)

以下哪种监视属于相关监视（）

A : ADS-B

B : 多基站测控定位系统

C : 一次雷达

D : 二次雷达

:

标准答案:

A

第3223题,分值:(1.0)

下列哪个协议是ADS-BOUTS模式应答机最低性能标准（）

A : DO-260

B : ED-129

C : DO-185A

D : DO-181C

:

标准答案:

D

第3224题,分值:(1.0)

ADS-B用于间隔保持的优点是（）。

A : 增加空域容量

B : 了解空中交通状况

C : 了解机场交通状况

D : 以上都有

:

标准答案:

A

第3225题,分值:(1.0)

ADS-B与二次雷达相比，增加了哪些监视范围（）。

A : 交通密度比较高的区域

B : 偏远的无人内陆地区和洋区

C : 陆地空域

D : 以上都有

:

标准答案:

B

第3226题,分值:(1.0)

（）不属于ATSAW在飞行中的应用。

A : 全天候增强型咨询

B : 在海洋上空空域运用“航迹中程序”改变高度层

C : 目视间隔进近

D : 增强型机场场面交通状况咨询

:

标准答案:

D

第3227题,分值:(1.0)

目视间隔进近的英文缩写为（）。

A : ATSA-AIRB

B : ATSA-ITP

C : ATSA-VSA

D : ATSA-SURF

:

标准答案:

C

第3228题,分值:(1.0)

（）模式是根据事先的约定来触发向下报告。

A : ADS-BOUT

B : ADS-A/C

C : ADS-R

D : ADS-BIN

:

标准答案:

B

第3229题,分值:(1.0)

RAIM利用故障检测（FD）功能来检测卫星是否存在故障时至少需要（）颗星。

A : 3

B : 4

C : 5

D : 6

:

标准答案:

C

第3230题,分值:(1.0)

数据站与数据处理中心完成ADS-B数据的综合处理，并通过数据传输网向相关用户单位提供航空器的（）。

A : 气象信息数据

B : 动态监视数据

C : 飞行信息数据

D : 交通态势数据

:

标准答案:

B

第3231题,分值:(1.0)

ADS-B信息网是（）。

A : 数据处理中心

B : 数据传输网

C : 信息发布网关

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3232题,分值:(1.0)

以下（）不属于1090ES数据链的缺点。

A : PPM

B : GFSK

C : CP-FSK

D : FSK

:

标准答案:

A

第3233题,分值:(1.0)

以下（）不属于ADS-BIN的相关扩展应用。

A : TIS-B

B : FIS-B

C : ATSAW

D : CPDLC

:

标准答案:

D

第3234题,分值:(1.0)

应用ADS-BIN技术，ADS-B地面站通过空-地数据链可以向航空器传送气象信息，这些气象信息（）。

A : 只能是文本数据

B : 只能是图形数据

C : 可以是语音数据

D : 可以是文本数据，也可以是图形信息

:

标准答案:

D

第3235题,分值:(1.0)

ADS-A/C使用的通信方式有（）

A : 甚高频数据链（VHF）

B : 高频数据链（HF）

C : 移动卫星通信

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3236题,分值:(1.0)

以下特点属于VDL-4数据链的是（）。

A : 专为ADS-B设计

B : 接入方式是地面站固定时隙

C : 工作于单一带宽信道

D : 使用S-TDMA的信道接入方式

:

标准答案:

D

第3237题,分值:(1.0)

ADS-B系统其设备组成可分为机载设备和（）两大部分。

A : 地面基站

B : 地面收发机

C : 服务器

D : 显示终端

:

标准答案:

A

第3238题,分值:(1.0)

（）属于ATSAW在地面上的应用。

A : 全天候增强型咨询

B : 在海洋上空空域运用“航迹中程序”改变高度层

C : 目视间隔进近

D : 增强型机场场面交通状况咨询

:

标准答案:

D

第3239题,分值:(1.0)

ADS-B地面站的通信管理功能能够支持微波及（）方式。

A : 光纤

B : 专线

C : 无线网络

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3240题,分值:(1.0)

ADS-B地面站的远程监控功能能够在（）条件下，实现设备维护和配置管理。

A : 设备部分损坏

B : 软件运行不正常

C : 无人值守

D : 空气稀薄

:

标准答案:

C

第3241题,分值:(1.0)

ADS-C一般采取（）通信，通信周期为（），紧急情况下通信周期为（）。

A : 微波，10分钟，2分钟

B : 甚高频，10分钟，2分钟

C : 光纤，5分钟，1分钟

D : 卫星，5分钟，1分钟

:

标准答案:

D

第3242题,分值:(1.0)

VDL-4数据链的信道访问方式采用（）技术。

A : 随机访问

B : 自组织式时分多路

C : 码分多址

D : 频分多址

:

标准答案:

D

第3243题,分值:(1.0)

根据通用航空飞行非常效益动态.实时信息服务的特点，一般采用（）数据链。

A : 1090ES数据链

B : UAT数据链

C : VDL-4数据链

D : VDL-1数据链

:

标准答案:

B

第3244题,分值:(1.0)

在ADS-B系统中，将数据发往各显示终端的是（）。

A : 服务器

B : 交换机

C : 显示终端

D : 地面收发信机

:

标准答案:

B

第3245题,分值:(1.0)

以下ADS-C的（）特点是ADS-B也具备的。

A : 点对点传输模式

B : 使用VDL4数据链

C : 使用VDL2数据链

D : 使用VDL1数据链

:

标准答案:

B

第3246题,分值:(1.0)

以下（）特点不属于ADS-C。

A : 点对点传输模式

B : 空-空传输数据

C : VDL4数据链

D : 具有相关的服务CPDLC

:

标准答案:

B

第3247题,分值:(1.0)

在ADS-B系统中，接收无线数据链路信号，并将其转换为监视终端可以处理的网络数据格式（UDP协议）的是（）。

A : 服务器

B : 交换机

C : 显示终端

D : 地面收发信机

:

标准答案:

D

第3248题,分值:(1.0)

（）子字段用于识别ADS-B消息，并能区别一些消息类型。

A : “TYPE”

B : “ME”

C : “SUBTYPE”

D : “PI”

:

标准答案:

A

第3249题,分值:(1.0)

ADS-B消息主要有四类，不包括（）。

A : SV

B : MS

C : ME

D : TS

:

标准答案:

C

第3250题,分值:(1.0)

ADS-B的位置监视信息刷新率约为二次监视雷达的（）倍。

A : 2

B : 5

C : 10

D : 20

:

标准答案:

B

第3251题,分值:(1.0)

关于RAIM的算法，1986年R.G.Brown提出了基于卡尔曼滤波的RAIM算法，以下（）是该算法的不足之处。

A : 数学分析过程复杂

B : 故障检测的判决门限不易确定

C : 必须给出先验误差特性，而实际误差特性很难准确预测

D : 难以实现

:

标准答案:

C

第3252题,分值:(1.0)

在ADS-B地面基站中，共有（）部网络交换机

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第3253题,分值:(1.0)

UATADS-B信息数据块中支持基本UATADS-B信息有（）位，长UATADS-B信息有（）位。

A : 12，36

B : 36，72

C : 72,144

D : 144,272

:

标准答案:

D

第3254题,分值:(1.0)

中国民航实施ADS-B遵循四个优先原则,其中包括（）。

A : 无雷达覆盖地区优先

B : 洋区优先

C : 干线机场优先

D : 低空优先

:

标准答案:

A

第3255题,分值:(1.0)

以下哪个是ADS-B和ADS-A/C都具备的特点（）。

A : 可使用VDL-4数据链路

B : 通过数据链进行广播信息

C : 可使用1090ES数据链路

D : 空-空信息交换

:

标准答案:

A

第3256题,分值:(1.0)

UAT的最小时间度量单位是（），每个最小时间度量单位时长为（）。

A : UCT秒，200ms

B : 帧，250ms

C : 时隙，200ms

D : MSO，250ms

:

标准答案:

D

第3257题,分值:(1.0)

当ADS-B目标报告周期在5s-10s期间时，以下哪项说法正确（）。

A : 目标融合以ADS-B数据为主

B : 目标融合以雷达数据为主

C : 系统随机选取

D : ADS-B数据不可用

:

标准答案:

B

第3258题,分值:(1.0)

以下哪一项不属于近期（2011-2020年）ADS-B发展策略（）。

A : 西部主要航路（线）8400米（含）以上提供广播式自动相关监视运行所需两重监视覆盖。

B : 东部航路（线）有计划地部署广播式自动相关监视地面基础设施，实现广播式自动相关监视的监视功能，作为空中交通服务的补充监视手段。

C : 终端管制区域广播式自动相关监视作为主用监视手段，空管二次监视雷达作为辅助监视手段。

D : 在指定塔台（管制区域）进行ADS-BOUT运行试验与验证，有计划地部署广播式自动相关监视地面基础设施，实现广播式自动相关监视的监视功能。

:

标准答案:

C

第3259题,分值:(1.0)

（）是ADS-B技术的发源地。

A : 美国

B : 澳大利亚

C : 欧洲

D : 中国

:

标准答案:

C

第3260题,分值:(1.0)

美国优先发展通航应用ADS-B技术因为（）。

A : 运用ADS-B技术可以扩大飞行员空中的“视野”，只要对现GA飞机的机载设备稍加改装，就可以有效增强它们的避撞性能。

B : 通用航空安全设施的不完整

C : 飞行过程的非管制状态，航空器间的安全间隔控制主要依靠飞行员“看到－避让”（See&Avoid）的主观决策，客观上存在很大的风险。

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3261题,分值:(1.0)

目前VDL-4支持的应用有（）。

A : CDTI驾驶舱交通信息显示

B : 200海里范围内的空中交通态势

C : 获得TIS-B信息

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3262题,分值:(1.0)

当ADS-B的目标报告周期为（）时，可以单选ADS-B数据而不需要与雷达数据融合。

A : 小于5秒

B : 5至10秒之间

C : 大于10秒

D : 大于30秒

:

标准答案:

A

第3263题,分值:(1.0)

应用ADS-B可以取代程序管制间隔，实施（）。

A : 5海里垂直间隔

B : 5海里水平间隔

C : 10海里垂直间隔

D : 10海里水平间隔

:

标准答案:

B

第3264题,分值:(1.0)

ADS-B地面站可以接收（）或其他系统的信息,为航空器提供各种信息广播服务。

A : 航空电信网系统

B : 铁路系统

C : 空中交通管理系统

D : 一般电信系统

:

标准答案:

C

第3265题,分值:(1.0)

ADS-B地面站可以实现ADS-B信息的（）,并为管制系统或其他终端用户提供信息分发服务。

A : 格式转换以及目标跟踪

B : 纠错译码及数据整合

C : 纠错译码及目标跟踪

D : 格式转换及数据整合

:

标准答案:

A

第3266题,分值:(1.0)

当CDTI收到来自本飞机位置源的航向信息时，当航迹角被用作定位显示时，本飞机的航迹角不确定度（95%）超过（）度时，此航迹角将被认为是无效的。

A : 3

B : 5

C : 10

D : 30

:

标准答案:

B

第3267题,分值:(1.0)

ADS-B的实施应统一规划，整体实施，加强管理，协同推进，因为（）。

A : 它是一项复杂的系统工程

B : 点多面广线长

C : 涉及单位众多

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3268题,分值:(1.0)

ADS-B更新率为1秒，ADS-C更新率为（）。

A : 1秒

B : 5秒

C : 1分钟

D : 5分钟

:

标准答案:

D

第3269题,分值:(1.0)

中国民航实施ADS-B遵循三个同步原则,其中不包括（）。

A : 运输通用同步

B : 空中地面同步

C : 国际国内同步

D : IN/OUT同步

:

标准答案:

D

第3270题,分值:(1.0)

CF=2，TYPECode=19SUBTYPECode=3，TIS-B消息类型为（）。

A : TIS-B良好的空中位置消息

B : TIS-B身份与类型消息

C : TIS-B空中速度消息

D : 预留

:

标准答案:

C

第3271题,分值:(1.0)

在我国沿青藏高原飞行的欧亚航路L888中应用的是（）。

A : 二次雷达

B : ADS-A/C

C : ADS-B

D : 多点定位

:

标准答案:

B

第3272题,分值:(1.0)

参照国外航空发达国家的设计模型，ADS-B地面站系统分为（）地面站。在澳大利亚,主要采用的是前一种地面站,提供航行监视服务。

A : 单机型和多机型

B : 简单型和混合型

C : 主机型和辅助型

D : 基本型和复杂型

:

标准答案:

D

第3273题,分值:(1.0)

ADS-B地面站应当具备在恶劣天气和（）条件下连续有效工作的能力。

A : 设备部分损坏

B : 无人值守

C : 软件运行不正常

D : 空气稀薄

:

标准答案:

B

第3274题,分值:(1.0)

DF=18消息的CF字段能对格式为DF=18的ADS-B消息以及TIS-B消息进行分类，CF=010时,代表（）。

A : 含ADS-B系统发射部分24比特位ICAO地址

B : 使用ICAO24比特位地址的良好TIS-B消息

C : 使用非ICAO24比特位地址的良好TIS-B消息

D : 较次的TIS-B空中位置与速度消息

:

标准答案:

B

第3275题,分值:(1.0)

ADS-B最小间隔是5海里，ADS-A/C最小间隔为（）。

A : 1海里

B : 5海里

C : 10海里

D : 30海里

:

标准答案:

A

第3276题,分值:(1.0)

S模式应答机的ADS-BOUT功能由应答机内部的（）实现。

A : ADS-B处理模块

B : GPS接收机

C : 数据接收模块

D : 协议转换模块

:

标准答案:

A

第3277题,分值:(1.0)

航空电子设备的ADS-B输入系统启用一个或多个监测飞机的应用程序，包括（）。

A : EVAcq和SURF

B : AIRB和ITP

C : VSA

D : 以上都有

:

标准答案:

D

第3278题,分值:(1.0)

所谓微波中继通信是利用（）作为载波并采用中继方式在地面上进行无线通信的过程或者方式。

A : 光波

B : 微波

C : 长波

D : 短波

:

标准答案:

B

第3279题,分值:(1.0)

用于补偿光信号衰减的元件为（）。

A : 光发射机

B : 光放大器

C : 光纤

D : 光端机

:

标准答案:

B

第3280题,分值:(1.0)

现代主要的微波通信方式为（）。

A : 模拟微波通信

B : 数字微波通信

C : 同步微波通信

D : 准同步微波通信

:

标准答案:

B

第3281题,分值:(1.0)

将电信号加载到光载波上的设备为（）。

A : 光发射机

B : 光纤

C : 光放大器

D : 光接收机

:

标准答案:

A

第3282题,分值:(1.0)

我国采用的PDH为（）系列。

A : T

B : E

C : J

D : Q

:

标准答案:

B

第3283题,分值:(1.0)

以下（）不是光纤通信系统的特点。

A : 传输容量大

B : 频带宽

C : 损耗小

D : 系统简单

:

标准答案:

D

第3284题,分值:(1.0)

（）与卫星通信、光纤通信一起成为当今三大通信传输技术。

A : 模拟通信

B : 高速通信

C : 微波通信

D : 电通信

:

标准答案:

C

第3285题,分值:(1.0)

SONET全称为（）

A : synchronousoptimizednetwork

B : synchronousopticalnetwork

C : synthesisoptimizednetwork

D : synthesisopticalnetwork

:

标准答案:

B

第3286题,分值:(1.0)

光纤通信系统由光发射机、光接收机和（）组成。

A : 光放大器

B : 波分复用

C : 光交换机

D : 光纤链路

:

标准答案:

D

第3287题,分值:(1.0)

微波的频率范围（）。

A : 1THz-10THz

B : 300MHz-3000GHz

C : 10MHz-100MHz

D : 1MHz-10MHz

:

标准答案:

B

第3288题,分值:(1.0)

我国采用的PDH是基于（）发布的系列标准。

A : ICAO

B : EUROCONTROL

C : ITU-T

D : 美国

:

标准答案:

C

第3289题,分值:(1.0)

微波中继通信分为模拟微波中继通信和（）微波中继通信。

A : 高速

B : 数字

C : 同步

D : 准同步

:

标准答案:

B

第3290题,分值:(1.0)

SDH全称为（）

A : synchronousdigitalhierarchy

B : synthesisdigitalhierarchy

C : synchronouslydevelopedhierarchy

D : synthesizeddevelopmenthierarchy

:

标准答案:

A

第3291题,分值:(1.0)

光纤通信的传输介质为（）。

A : 光纤

B : 光网络

C : 自由空间

D : 传输线

:

标准答案:

A

第3292题,分值:(1.0)

（）可以将交换机送来的多路信号进行变换，送到微波终端站的发信机。

A : 输入/输出设备

B : 微波分站

C : 用户终端

D : 终端复用设备

:

标准答案:

D

第3293题,分值:(1.0)

国际标准的PDH为（）系列。

A : T

B : E

C : J

D : Q

:

标准答案:

B

第3294题,分值:(1.0)

出现于模拟通信之后、SDH之前的数字通信标准为（）。

A : PDH

B : SONET

C : OAM

D : WDM

:

标准答案:

A

第3295题,分值:(1.0)

（）不是光通信系统的特点。

A : 传输容量大

B : 损耗小

C : 抗电磁干扰性好

D : 成本低，技术成熟

:

标准答案:

D

第3296题,分值:(1.0)

微波频段可细分为特高频、超高频和（）。

A : 高频

B : 甚高频

C : 极高频

D : 低频

:

标准答案:

C

第3297题,分值:(1.0)

光通信系统的特点（）

A : 传输容量大

B : 重量轻

C : 损耗小

D : 以上均是

:

标准答案:

D

第3298题,分值:(1.0)

在数字通信系统中，为了扩大传输容量，提高传输效率，将若干低速数字信号合并为一个高速数字信号流，叫做（）技术。

A : 交换

B : 复接

C : 同步

D : 异步

:

标准答案:

B

第3299题,分值:(1.0)

微波中继通信的特点为（）。

A : 频带宽

B : 受外界干扰小

C : 投资少、建设快

D : 以上均是

:

标准答案:

D

第3300题,分值:(1.0)

光纤通信系统中光源的作用是（）。

A : 提供光载波

B : 将电信号加载到光载波上

C : 进行光电转换

D : 以上均是

:

标准答案:

D

第3301题,分值:(1.0)

现代数字微波通信采用中继通信方式是为了（）。

A : 提高传输速率

B : 减小噪声

C : 降低成本

D : 延长通信距离

:

标准答案:

D

第3302题,分值:(1.0)

飞行计划处理系统通过（）可以推算出航班经过本区域的各个点。

A : 雷达信号

B : 航路分析

C : AIDC报文

D : 管制员指令

:

标准答案:

B

第3303题,分值:(1.0)

交换进场航空器的管制情报时，区域管制室应当将进场航空器的相关情报，在该航空器预计飞越管制移交点前（），通知近进管制室。

A : 5分钟

B : 10分钟

C : 15分钟

D : 20分钟

:

标准答案:

B

第3304题,分值:(1.0)

HDLC的英文全称是（）。

A : HighDataLinkControl

B : HighDatabaseLinkControl

C : HighDataLinkCircuit

D : HighDatabaseLinkCircuit

:

标准答案:

A

第3305题,分值:(1.0)

自动化系统的运行正常率必须达到（）及以上要求。

A : 99%

B : 99.90%

C : 99.99%

D : 100.00%

:

标准答案:

C

第3306题,分值:(1.0)

EMG告警的二次代码为（）

A : 7500

B : 7600

C : 7700

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3307题,分值:(1.0)

双跑道A类塔台需要（）个机场管制席。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第3308题,分值:(1.0)

AIDC中使用（）表示管制协商状态。

A : COR

B : CDG

C : PNG

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3309题,分值:(1.0)

航迹与航迹关联一般用于（）。

A : 集中式系统

B : 分布式系统

C : 混合式系统

D : 级联式系统

:

标准答案:

B

第3310题,分值:(1.0)

小型应急自动化系统和大型自动化系统的离线数据管理功能可以显示的各类限制区区数之比为（）。

A : 1:01

B : 1:02

C : 1:03

D : 1:04

:

标准答案:

B

第3311题,分值:(1.0)

区域管制雷达提供的最低水平间隔不得小于（）。

A : 10千米

B : 12千米

C : 14千米

D : 16千米

:

标准答案:

A

第3312题,分值:(1.0)

以下关于飞行进程单，叙述错误的是（）。

A : 空管自动化系统具备飞行进程单处理功能，应提供电子进程单和计划进程单

B : 飞行进程单可以帮助空中交通管制员掌握航空器的运行状态

C : 航空器预计起飞或者着陆前20分钟，开机守听，填写飞行进程单

D : 飞行进程单应当妥善保存，以备查验，保存期为一个月

:

标准答案:

A

第3313题,分值:(1.0)

AIDC中使用（）表示管制移交状态。

A : COR

B : TRF

C : PNG

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3314题,分值:(1.0)

AFTN电报的签发时间由日、时、分（）位数组成。

A : 3

B : 4

C : 6

D : 8

:

标准答案:

C

第3315题,分值:(1.0)

AIDC中，管制协调报是（）

A : LAM

B : CDN

C : REJ

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3316题,分值:(1.0)

以下不属于飞行计划的基本内容的是（）。

A : 一般信息

B : 报文格式信息

C : 飞行航路信息

D : 索引信息

:

标准答案:

B

第3317题,分值:(1.0)

（），负责对在机场管制地带内活动的航空器提供空中交通管制服务。

A : 地面管制席

B : 放行许可席

C : 主任席

D : 机场管制席

:

标准答案:

D

第3318题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，飞行航线上各报告点的地名代码属于（）。

A : 一般信息

B : 使用特性信息

C : 飞行航路信息

D : 索引信息

:

标准答案:

C

第3319题,分值:(1.0)

以下不属于飞行计划的信息来源的有（）。

A : 本地人工产生的飞行计划

B : AFTN接收的飞行计划电报

C : 航空公司定期以电报形式或其他形式发来的固定航班飞行计划

D : ATC系统数据库中存储的飞行计划

:

标准答案:

D

第3320题,分值:(1.0)

下列说法错误的是（）。

A : 当前模式告警水平间隔最小为0m

B : 当前模式告警水平间隔最大为80000m

C : 当前模式告警垂直间隔最小为1m

D : 当前模式告警垂直间隔最大为1200m

:

标准答案:

A

第3321题,分值:(1.0)

在FPCP处理期间，（）将被侦测。

A : 在FPCP区域内的航班

B : 将要穿越FPCP区域的航班

C : 在FPCP区域内或将要经过该区域的航班

D : 所有航班

:

标准答案:

C

第3322题,分值:(1.0)

规定有过渡高和过渡高度层的机场，在过渡高度层及其以上的高度使用（）。

A : 修正海平面气压高度

B : 真高

C : 标准大气压1013.2百帕

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3323题,分值:(1.0)

应急自动化系统中离线数据管理在对（）进行设置和编辑时，应进行相关数据的合法性检验。

A : 运行数据

B : 系统参数配置数据

C : 运行数据和系统参数配置数据

D : 告警数据

:

标准答案:

C

第3324题,分值:(1.0)

应急自动化系统中提供必备的各类信息和数据，提供数字化的管制和空域环境功能是（）。

A : 离线数据管理功能

B : 系统监控功能

C : 人机界面功能

D : 记录回放功能

:

标准答案:

A

第3325题,分值:(1.0)

以下不属于雷达获得的运动参数数据的是（）。

A : 径向距离

B : 径向速度

C : 方位角

D : 加速度

:

标准答案:

D

第3326题,分值:(1.0)

DB25型号连接器定义了（）根信号线。

A : 9

B : 15

C : 25

D : 30

:

标准答案:

C

第3327题,分值:(1.0)

AFTN电报由报头、（）、收电地址、签发时间、发电地址和电文组成。

A : 英文缩写

B : 缓急标志

C : 电报名称

D : 电报正文

:

标准答案:

B

第3328题,分值:(1.0)

SITA电报的收、发电地址由（）个字母组成。

A : 5

B : 6

C : 7

D : 8

:

标准答案:

C

第3329题,分值:(1.0)

在空管自动化系统中，雷达信息自动化处理系统包括有（）。

A : 雷达前端处理器、雷达数据处理器

B : 飞行数据处理器、雷达数据处理器

C : 多雷达融合处理系统、飞行数据处理器

D : 技术维护设备、人机界面

:

标准答案:

A

第3330题,分值:(1.0)

场面气压的缩写是（）

A : QFE

B : QNH

C : QNE

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3331题,分值:(1.0)

AFTN电报由报头、缓急标志、收电地址、（）、发电地址和电文组成。

A : 英文缩写

B : 签发时间

C : 电报名称

D : 电报正文

:

标准答案:

B

第3332题,分值:(1.0)

雷达最低水平间隔标准在区域管制（）

A : 不小于1千米

B : 不小于5千米

C : 不小于6千米

D : 不小于10千米

:

标准答案:

D

第3333题,分值:(1.0)

多雷达气象数据处理后得到雷达覆盖区域内的综合气象信息送（），可以把信息送给其它管制中心。

A : 显示终端

B : 通信前端机

C : 空管系统数据库

D : 综合数据处理系统

:

标准答案:

B

第3334题,分值:(1.0)

HDLC一帧信息包括的字段为标识符、地址段、控制段、（）和帧校验字段。

A : 同步头

B : 信息段

C : 开始符

D : 结束符

:

标准答案:

B

第3335题,分值:(1.0)

以下不属于数据互联算法的是（）。

A : 最小二乘法

B : 交互式多模型法

C : 联合概率数据法

D : 广义相关法

:

标准答案:

A

第3336题,分值:(1.0)

DB9母型接头中（）脚是收数据引脚。

A : 2

B : 3

C : 5

D : 7

:

标准答案:

A

第3337题,分值:(1.0)

关于监视数据与飞行计划相关功能叙述错误的是（）。

A : 空管自动化系统应具备人工去相关功能，已进行人工去相关的飞行计划不应再与原航迹自动相关

B : 空管自动化系统中已相关的航空器更改二次雷达应答机代码为7500、7600、7700时，不应去相关

C : 当空管自动化系统的飞行计划航迹显示功能可用时，应在飞行计划处于激活状态且未与监视数据相关时自动显示飞行计划航迹

D : 空管自动化系统应具备系统航迹和飞行计划自动相关保持功能，当不再符合相关保持规则、去相关发生等情况时，系统不应自动解除相关

:

标准答案:

D

第3338题,分值:(1.0)

当（）时，屏幕上雷达标牌显示AIDC电子移交的内容。

A : 协调成功

B : 协调进行

C : 协调失败

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3339题,分值:(1.0)

每个塔台管制室均应设置（）。

A : 机场管制席

B : 地面管制席

C : 放行许可发布席

D : 主任席

:

标准答案:

A

第3340题,分值:(1.0)

报头FFNFFFZOZO122145KZOAZOZO2.000033-4.940412214523-5.A34B中，接收方为（）

A : NFFFZOZO

B : KZOAZOZO

C : A34B

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3341题,分值:(1.0)

集中式多雷达系统的跟踪分两个部分，第二部分是跟踪，其中主要包括跟踪起始和终结、跟踪门的形成和（）。

A : 数据起始

B : 数据合并

C : 数据分叉

D : 数据互联

:

标准答案:

D

第3342题,分值:(1.0)

航路等待空运的飞行高度层配备，12500米以上，每隔（）米为一个等待高度层。

A : 100

B : 300

C : 500

D : 600

:

标准答案:

D

第3343题,分值:(1.0)

现有的航迹关联算法可以分为两大类，一类是（）的方法，另一类是基于模糊数学的方法。

A : 基于统计

B : 模糊数学

C : 遗传算法

D : 均方误差

:

标准答案:

A

第3344题,分值:(1.0)

航空公司定期以电报形式或其他形式发来的固定航班飞行计划经脱机处理，以文件形式存储于计算机中，称为（）。

A : 飞行管理计划

B : 飞行计划管理

C : 重复性飞行计划

D : 飞行计划电报

:

标准答案:

C

第3345题,分值:(1.0)

FPCP计算主要针对（）。

A : 计划航路有交汇的航段

B : 计划飞行高度差不多的航段

C : 计划时间段差不多的航段

D : 以上均错误

:

标准答案:

A

第3346题,分值:(1.0)

在集中式多雷达数据处理中，由于各个雷达位置不同，因此融合中心必须把各个雷达传送的点迹信息以公共参考坐标系表示，即进行（）。

A : 空间转换

B : 坐标转换

C : 维度转换

D : 结构转换

:

标准答案:

B

第3347题,分值:(1.0)

报头FFNFFFZOZO122145KZOAZOZO2.000033-4.940412214523-5.A34B中，发送方为（）

A : NFFFZOZO

B : KZOAZOZO

C : A34B

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3348题,分值:(1.0)

以下属于民用航空飞行动态固定格式电报中动态电报的是（）。

A : 告警报

B : 现行飞行变更报

C : 领航计划报

D : 逻辑确认报

:

标准答案:

C

第3349题,分值:(1.0)

航路是由无线电导航设施确定（）并具有一定宽度的空中走廊。

A : 边界

B : 中心线

C : 固定点

D : 报告点

:

标准答案:

B

第3350题,分值:(1.0)

AIDC报文中，TOC为（）。

A : 管制权移交报

B : 管制协调报

C : 逻辑确认报

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3351题,分值:(1.0)

下列说法错误的是（）。

A : 系统应针对不同告警区设置不同的告警时间

B : 告警时间设置最小为1s

C : 告警时间设置单位最小为1s

D : 告警时间设置最大为180s

:

标准答案:

B

第3352题,分值:(1.0)

下述那一项不是空中交通管制自动化系统中飞行数据处理的功能（）。

A : 处理ICAO\AIDC等电报

B : 处理飞行计划，飞行计划状态维护

C : 实现航迹与飞行计划的关联

D : 产生基于飞行计划的告警

:

标准答案:

C

第3353题,分值:(1.0)

在标牌显示中，字母缩写PI表示的是（）。

A : 最小标牌识别符

B : 简标牌识别符

C : 全标牌识别符

D : 人工标牌识别符

:

标准答案:

D

第3354题,分值:(1.0)

（）基于提交上来的或修改后的飞行计划，帮助管制员用来预测和判断出两个航空器之间未来的飞行冲突。

A : FPCP

B : FPDL

C : FDP

D : DRP

:

标准答案:

A

第3355题,分值:(1.0)

AFTN电报的收发地址由8个字母组成，前4个代表（）。

A : 单位的部门代码

B : 国内民航分配的地名代码

C : 部门代码的填充符号

D : 国际民航分配的地名代码

:

标准答案:

D

第3356题,分值:(1.0)

对于区域描述错误的是（）。

A : 同种类型的告警区域不应相交。

B : 系统应支持多边体方式设置告警区和告警抑制区

C : 系统不支持马赛克方式设置告警区和告警抑制区

D : 每个告警区和告警抑制区应能独立设置参数

:

标准答案:

C

第3357题,分值:(1.0)

雷达最低水平间隔标准在进近管制（）

A : 不小于1千米

B : 不小于5千米

C : 不小于6千米

D : 不小于10千米

:

标准答案:

C

第3358题,分值:(1.0)

应急自动化系统中网络和处理机的工作状态由（）获取。

A : 记录回放功能

B : 人机交互界面

C : 系统监控功能

D : 离线数据管理

:

标准答案:

C

第3359题,分值:(1.0)

以下不是常见雷达数据格式的是（）。

A : ASTERIX

B : CD2

C : MH/T4008-2000

D : MP3

:

标准答案:

D

第3360题,分值:(1.0)

下列叙述错误的是（）。

A : 空管自动化系统不具备系统航迹与飞行计划人工相关的功能

B : 航空公司定期以电报形式或其他形式发来的固定航班飞行计划经脱机处理，以文件形式存储于计算机中，称为重复性飞行计划

C : 在飞行计划信息来源中，由AFTN发来的飞行计划电报简称FPL电报，这是符合国际民航组织标准的电报

D : 飞行计划可以由管制席进行人工输入

:

标准答案:

A

第3361题,分值:(1.0)

报头FFZGNNADAC122147ZBAAADAC2.000044-3.KZOA000033-4.9404122114703-5.DE6A中，接收方为（）

A : ZBAAADAC

B : ZGNNADAC

C : DE6A

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3362题,分值:(1.0)

以修正海平面气压测得的飞行高度为（）。

A : 真高

B : 修正海平面气压高度

C : 场面气压高度

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3363题,分值:(1.0)

雷达信息自动化处理包括（）。

A : 雷达数据解析

B : 雷达数据坐标变换

C : 多雷达数据融合处理

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3364题,分值:(1.0)

下面（）不是标准大气状况下海平面的气压值。

A : 1013.25百帕

B : 750毫米汞柱

C : 29.92英寸汞柱

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3365题,分值:(1.0)

告警抑制区是指（）。

A : 用户定义的含有告警抑制条件的空域

B : 系统进行航迹跟踪的区域

C : 用户定义的含有告警条件的空域

D : 系统进行航迹融合的区域

:

标准答案:

A

第3366题,分值:(1.0)

（）是沿航空器飞行航径上规定的一个点，在该点移交空中交通管制服务的责任。

A : 航路点

B : 固定点

C : 报告点

D : 管制移交点

:

标准答案:

D

第3367题,分值:(1.0)

小型应急自动化系统中记录的历史飞行计划保留的最长期限是（）。

A : 1个月

B : 2个月

C : 3个月

D : 4个月

:

标准答案:

C

第3368题,分值:(1.0)

标准海平面气压的缩写是（）

A : QFE

B : QNH

C : QNE

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3369题,分值:(1.0)

缩略词FPL指的是（）。

A : 领航计划报

B : 起飞报

C : 落地报

D : 延误报

:

标准答案:

A

第3370题,分值:(1.0)

以下不是影响空管雷达终端设备的显示效果的因素是（）。

A : 亮度

B : 对比度

C : 色彩饱和度

D : 色差

:

标准答案:

D

第3371题,分值:(1.0)

雷达信号传输协议属于OSI参考模型中的（）协议。

A : 物理层

B : 数据链路层

C : 网络层

D : 传输层

:

标准答案:

B

第3372题,分值:(1.0)

关于监视数据与飞行计划相关功能叙述错误的是（）。

A : 空管自动化系统在实现系统航迹和飞行计划相关时，应考虑航空器24位地址码、二次雷达应答机代码、航班号、位置等多种匹配因素，实现正确的自动相关

B : 空管自动化系统应具备系统航迹与飞行计划人工相关功能

C : 空管自动化系统应具备人工去相关功能，已进行人工去相关的飞行计划不应再与原航迹自动相关

D : 空管自动化系统中已相关的航空器更改二次雷达应答机代码为7500、7600、7700时，应去相关

:

标准答案:

D

第3373题,分值:(1.0)

下列航路分析中优先级最高的是（）。

A : 固定航班库指定航路分析

B : FIX数据库的默认航路分析

C : FPL电报的航路分析

D : 以上选项均不是

:

标准答案:

A

第3374题,分值:(1.0)

在传输AIDC报文时，报文的优先级为（）

A : FF

B : GG

C : SS

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3375题,分值:(1.0)

当监视数据与飞行计划相关时，应考虑（）。

A : 航空器24位地址码

B : 二次雷达应答机代码

C : 航班号及位置

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3376题,分值:(1.0)

集中式多雷达系统的跟踪分两个部分，第一部分是点迹处理，其中包括空间校准、时间校准和（）。

A : 点迹生成

B : 点迹合并

C : 点迹分叉

D : 点迹起始

:

标准答案:

B

第3377题,分值:(1.0)

雷达管制移交时，移交方和接受方应遵守一定的规定，以下为接受方应当遵守的规定是（）。

A : 保持标牌与相应的目标相关

B : 在航空器进入接受方所辖区域前完成雷达管制移交

C : 除非另行协调，应当遵循先前给定的飞行限制

D : 在雷达识别的转换被接受后及时与航空器脱离联络

:

标准答案:

C

第3378题,分值:(1.0)

下面（）是标准大气状况下海平面的气压值。

A : 1031.25百帕

B : 750毫米汞柱

C : 29.29英寸汞柱

D : 以上均不对

:

标准答案:

D

第3379题,分值:(1.0)

以下不属于特殊区域的是（）。

A : 空中放油区

B : 试飞区域

C : 训练区域

D : 机场周边

:

标准答案:

D

第3380题,分值:(1.0)

D类空域允许（）飞行。

A : IFR

B : VFR

C : IFR&VFR

D : 任意飞行规则

:

标准答案:

C

第3381题,分值:(1.0)

雷达管制移交应当建立在（）的基础上或者按照双方的具体协议进行，使接受方能够在与航空器建立无线电联系时立即完成识别。

A : 雷达处理

B : 相互了解

C : 相互信任

D : 雷达识别

:

标准答案:

D

第3382题,分值:(1.0)

AFTN电报报头中的流水号由日、时、分（）位数组成。

A : 3

B : 4

C : 6

D : 8

:

标准答案:

C

第3383题,分值:(1.0)

DB9母型接头中（）脚是发数据引脚。

A : 2

B : 3

C : 5

D : 7

:

标准答案:

B

第3384题,分值:(1.0)

以下不属于分布式多传感器系统航迹关联算法的是（）。

A : 最近邻域法

B : 加权法

C : 修正法

D : 最小二乘法

:

标准答案:

D

第3385题,分值:(1.0)

应急自动化系统管制席配置（）。

A : 主用管制席位应按管制中心管制扇区1:1配置，同时按管制扇区数量3:1配置备份管制席位

B : 应急系统主任管制席应配置雷达数据显示处理机

C : 应急系统主任管制席应配置飞行态势显示器或者与主用系统共用显示器

D : 以上选项均正确

:

标准答案:

D

第3386题,分值:(1.0)

SITA电报的收、发地址由7个字母组成，第4、5个字母代表（）。

A : 单位的部门代码

B : 整个收发电地址的填充符号

C : 部门代码的填充符号

D : 地名代码

:

标准答案:

A

第3387题,分值:(1.0)

下述关于民航空中交通管制自动化应急系统的描述中，正确的是（）。

A : 当民航空中交通管制自动化主用系统发生故障时，用于实施应急管制任务的空中交通管制自动化系统

B : 当民航空中交通管制自动化主用系统发生故障而无法实现基本功能时，用于实施应急监视任务的空中交通管制自动化系统

C : 当民航空中交通管制自动化主用系统发生故障而无法实现基本功能时，用于实施应急管制任务的空中交通管制自动化系统

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第3388题,分值:(1.0)

BISYNC的中文全称是（）。

A : 二进制同步通信协议

B : 异步通信协议

C : 同步协议通信

D : 异步通信过程

:

标准答案:

A

第3389题,分值:(1.0)

应急自动化系统中由（）传输应用程序的错误消息。

A : 记录回放功能

B : 人机交互界面

C : 系统监控功能

D : 离线数据管理

:

标准答案:

C

第3390题,分值:(1.0)

报头FFKZOAZOZO122147NFFFZOZO2.000044-3.KZOA000033-4.9404122114703-5.DE6A中，发送方为（）

A : NFFFZOZO

B : KZOAZOZO

C : DE6A

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3391题,分值:(1.0)

航迹关联是利用航迹间的（）、相似特征的不完全相同状态来判定两条航迹是否关联。

A : 相似特征

B : 不相关特性

C : 匹配度

D : 离散程度

:

标准答案:

A

第3392题,分值:(1.0)

两AIDC管制系统之间报文的沟通与传递主要通过多雷达系统的（）实现。

A : FDP

B : RDP

C : FDT

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3393题,分值:(1.0)

航空器上升、下降穿越某一高度时，只要其C模式高度显示在预定方向上穿越次高度上下（）米时，则可认为以穿越该高度。

A : 40

B : 60

C : 80

D : 100

:

标准答案:

B

第3394题,分值:(1.0)

交换进场航空器的管制情报时，进近管制室应在不迟于航空器飞越管制移交点前（），将进场航班的相关情报通知塔台管制室。

A : 1分钟

B : 3分钟

C : 5分钟

D : 20分钟

:

标准答案:

B

第3395题,分值:(1.0)

航迹关联算法的性能好坏直接决定了整个融合系统的（）和实现复杂度。

A : 可信度

B : 稳定性

C : 鲁棒性

D : 完好性

:

标准答案:

A

第3396题,分值:(1.0)

最低安全高度告警区分为进近告警区和（）。

A : 告警抑制区

B : 限制区

C : 航路区

D : 通用告警区

:

标准答案:

D

第3397题,分值:(1.0)

以下关于应急自动化系统的哪一项不是系统监控功能（）。

A : 监控网络和处理机的工作状态

B : 报告软件状态变化

C : 处理控制命令

D : 以上选项均是系统监控功能

:

标准答案:

D

第3398题,分值:(1.0)

以下不是集中式雷达数据处理特点的是（）

A : 信息精度损失小

B : 系统容量要求大

C : 计算强度高

D : 复杂度小

:

标准答案:

D

第3399题,分值:(1.0)

关于监视数据与飞行计划相关功能叙述错误的是（）。

A : 空管自动化系统在实现系统航迹和飞行计划相关时，应考虑航空器24位地址码、二次雷达应答机代码、航班号、位置等多种匹配因素，实现正确的自动相关

B : 空管自动化系统中已相关的航空器更改二次雷达应答机代码为7500、7600、7700时，应去相关

C : 空管自动化系统应具备系统航迹与飞行计划自动相关的功能

D : 空管自动化系统不应对已产生重复代码告警的航迹进行自动相关

:

标准答案:

B

第3400题,分值:(1.0)

（）是一特定雷达目标（点迹或航迹）在雷达飞行动态数据显示器上显示的一组字符信息和雷达位置符号以及将两者相关联的标杆。

A : 标记符

B : 航迹符

C : 标牌

D : 航路点

:

标准答案:

C

第3401题,分值:(1.0)

下列叙述错误的是（）。

A : 管制席上输入的飞行计划信息属于飞行计划的信息来源之一

B : 由AFTN接收的飞行计划电报是由AFTN网络进行交换并经自动转报中心在管制中心接收的

C : 计算机接收到的飞行计划无需进行逻辑检查

D : 航空公司定期以电报形式或其他形式发来的固定航班飞行计划经脱机处理，以文件形式存储于计算机中，称为重复性飞行计划

:

标准答案:

C

第3402题,分值:(1.0)

告警抑制区是指（）。

A : 用户定义的含有告警抑制条件的空域

B : 系统进行航迹跟踪的区域

C : 用户定义的含有告警条件的空域

D : 系统进行航迹融合的区域

:

标准答案:

A

第3403题,分值:(1.0)

程序管制中，在A、B类空域内，同航迹、同高度、同航速航空器之间的将做跨海洋飞行的航空器之间最低纵向间隔标准（）。

A : 不少于20分钟

B : 不少于40分钟

C : 不少于10分钟

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3404题,分值:(1.0)

以下哪种情况一定会取消雷达航迹与飞行计划的相关关系（）。

A : 收到已相关计划的降落报

B : 收到已相关计划的起飞报

C : 雷达航迹不稳定

D : 人工将飞行计划与其他雷达航迹相关

:

标准答案:

A

第3405题,分值:(1.0)

AFTN电报由报头、缓急标志、（）、签发时间、发电地址和电文组成。

A : 英文缩写

B : 电报正文

C : 电报名称

D : 收电地址

:

标准答案:

D

第3406题,分值:(1.0)

程序管制主要通过（）获得航空器的位置信息。

A : 雷达探测

B : 飞行员报告

C : ADS-B报告

D : 管制员估算

:

标准答案:

B

第3407题,分值:(1.0)

自动化系统每（）年至少进行一次巡检。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

C

第3408题,分值:(1.0)

中小型系统飞行计划处理系统同时激活的飞行计划容量为（）。

A : 1000个

B : 3000个

C : 5000个

D : 10000个

:

标准答案:

A

第3409题,分值:(1.0)

多雷达气象数据处理后得到雷达覆盖区域内的综合气象信息送（），可以用于查阅气象云图历史信息。

A : 显示终端

B : 通信前端机

C : 空管系统数据库

D : 综合数据处理系统

:

标准答案:

C

第3410题,分值:(1.0)

以场面气压测得的飞行高度为（）。

A : 真高

B : 机场标高

C : 场面气压高度

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3411题,分值:(1.0)

雷达航迹与飞行计划自动相关后，处于预激活状态的飞行计划变更为（）。

A : 协调状态

B : 静止状态

C : 激活状态

D : 结束状态

:

标准答案:

C

第3412题,分值:(1.0)

多雷达处理在系统结构上可分为分布式处理结构、（）和混合式处理结构。

A : 级联式处理结构

B : 集中式处理结构

C : 联合式处理结构

D : 独立式处理结构

:

标准答案:

B

第3413题,分值:(1.0)

雷达航迹与飞行计划的相关被关系取消后，飞行计划（）。

A : 可以人工被雷达航迹关联

B : 不可以自动与雷达航迹关联

C : 计划变为结束状态

D : 以上都不正确

:

标准答案:

A

第3414题,分值:(1.0)

雷达航迹与飞行计划被人工相关后，飞行计划的状态是（）。

A : 静止状态

B : 协调状态

C : 预激活状态

D : 激活状态

:

标准答案:

D

第3415题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，地名代码/地标数据对照表属于（）。

A : 一般信息

B : 使用特性信息

C : 飞行航路信息

D : 索引信息

:

标准答案:

D

第3416题,分值:(1.0)

以下不属于雷达管制的职责的是（）。

A : 提供雷达引导

B : 消除潜在的飞行冲突

C : 提供航行情报

D : 提供空中间隔

:

标准答案:

C

第3417题,分值:(1.0)

由AFTN接收的飞行计划电报是由AFTN网络进行交换并经（）在管制中心接收的。

A : 人工转报

B : 人工输入

C : 自动转报中心

D : 计算机网络

:

标准答案:

C

第3418题,分值:(1.0)

有关航空器雷达识别移交的方法，叙述错误的是（）。

A : 两个雷达显示屏上都标有同一地理位置或导航设备，利用通信设备说明航空器距离上述位置的相对方位和距离，必要时，应当指示航空器的航向

B : 移交方雷达管制员指示航空器变换编码或用特殊位置识别，接受方雷达管制员予以证实

C : 利用非自动化手段指定雷达位置指示符的名称

D : 当S模式覆盖有效时，将装有S模式航空器识别功能的航空器通知接受方

:

标准答案:

C

第3419题,分值:(1.0)

在大型空管自动化系统中，飞行态势显示器的分辨率不低于（）。

A : 1600*1600

B : 2048*2048

C : 1280*1024

D : 1920*1600

:

标准答案:

B

第3420题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，目前飞机正由哪个区段管制属于（）。

A : 一般信息

B : 使用特性信息

C : 事件和区段信息

D : 索引信息

:

标准答案:

C

第3421题,分值:(1.0)

DB25型连接器有（）个空引脚。

A : 4

B : 6

C : 8

D : 10

:

标准答案:

B

第3422题,分值:(1.0)

BISYNC的英文全称是（）。

A : BinarySynchronousCommunicationsProtocol

B : BitSynchronousCommunicationsProtocol

C : BinarySynchronousCommunicationsProcess

D : ByteSynchronousCommunicationsProtocol

:

标准答案:

A

第3423题,分值:(1.0)

以下那个协议是用于系统监控的（）。

A : DHCP

B : SNMP

C : HTTP

D : SMTP

:

标准答案:

B

第3424题,分值:(1.0)

DB9母型接头中（）脚是接地引脚。

A : 2

B : 3

C : 5

D : 7

:

标准答案:

C

第3425题,分值:(1.0)

国际通信网络包含两种电路，即AFTN电路和（）电路。

A : SITA

B : STIA

C : SATI

D : SIAT

:

标准答案:

A

第3426题,分值:(1.0)

将自动化应用系统分为大型和中小型自动化应用系统，是按（）来划分的。

A : 自动化系统的价格

B : 自动化系统覆盖的范围

C : 自动化系统中服务器的数量

D : 自动化系统中管制席位的数量

:

标准答案:

D

第3427题,分值:(1.0)

空管雷达终端显示设备的最低分辨率为（）。

A : 1024*768

B : 1600*1024

C : 1920*1200

D : 2048*2048

:

标准答案:

D

第3428题,分值:(1.0)

从雷达测量数据进行处理的层次来讲，雷达信号处理可以看成是第（）次处理。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

A

第3429题,分值:(1.0)

单雷达数据处理主要是对目标的（）和特征参数进行估计。

A : 属性参数

B : 环境参数

C : 运动参数

D : 方位参数

:

标准答案:

C

第3430题,分值:(1.0)

航空器的垂直过度在（）以上按照标准气压高度表示。

A : 过度高度

B : 过度高度层

C : 过度高度夹层

D : 其他答案均不是

:

标准答案:

B

第3431题,分值:(1.0)

以下不属于单雷达数据处理中滤波采用的主要技术的是（）。

A : 卡尔曼滤波

B : 多模型滤波

C : α-β滤波

D : 维纳滤波

:

标准答案:

D

第3432题,分值:(1.0)

通过跟踪门确定点迹和航迹的关系后，进一步把点迹和航迹的复杂关系联系起来进行滤波，就需要用到（）算法。

A : 数据互联

B : 数据关联

C : 数据起始

D : 数据终止

:

标准答案:

A

第3433题,分值:(1.0)

SSR代码管理是属于（）的主要功能。

A : 二次雷达

B : 雷达数据处理系统

C : 飞行计划处理系统

D : 区域管制员

:

标准答案:

C

第3434题,分值:(1.0)

飞行间隔是为了（），保证飞行安全，提高飞行空间和时间利用率所规定的航空器之间应当保持的最小安全距离。

A : 防止飞行冲突

B : 提高运行效率

C : 提高飞机速度

D : 以上均正确

:

标准答案:

A

第3435题,分值:(1.0)

在大型空管自动化系统中，飞行数据显示器的分辨率不低于（）。

A : 1600*1600

B : 2048*2048

C : 1280*1024

D : 1920*1600

:

标准答案:

B

第3436题,分值:(1.0)

区域扇区管制席位同时提供雷达管制服务航空器的数量最多为（）架。

A : 10

B : 12

C : 14

D : 16

:

标准答案:

B

第3437题,分值:(1.0)

RVSM，真航线角在180度至359度范围内，高度由9200米至12200米，每隔（）为一个高度层。

A : 300米

B : 600米

C : 900米

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3438题,分值:(1.0)

空管自动化系统应能处理雷达气象通道数据，并将处理结果叠加显示在管制席位上，至少能处理并区分显示（）气象回波信息。

A : 一级

B : 二级

C : 三级

D : 四级

:

标准答案:

C

第3439题,分值:(1.0)

只有在（）之后，才能对航迹进行跟踪处理，更新航迹信息。

A : 点迹确认

B : 航迹确认

C : 目标确认

D : 相关确认

:

标准答案:

D

第3440题,分值:(1.0)

报头FFZBAAADAC122147ZGNNADAC2.000044-3.KZOA000033-4.9404122114703-5.DE6A中，发送方为（）

A : ZBAAADAC

B : ZGNNADAC

C : DE6A

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3441题,分值:(1.0)

以下关于应急自动化系统的记录回放功能错误的是（）。

A : 记录回放功能记录的雷达数据中包括系统所要求的各类告警及相关信息

B : 记录数据应能通过介质长时间保存

C : 不记录出错的飞行计划数据

D : 主、备记录设备应记录同样的数据

:

标准答案:

C

第3442题,分值:(1.0)

修正海平面气压的缩写是（）

A : QFE

B : QNH

C : QNE

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3443题,分值:(1.0)

大型民航空中交通管制自动化应急系统中，必须使用64位处理机的是（）。

A : 雷达数据处理机和飞行数据处理机

B : 雷达数据处理机和飞行态势显示

C : 冲突检测机和飞行态势显示

D : 飞行数据处理机和航迹情报服务终端

:

标准答案:

A

第3444题,分值:(1.0)

雷达显示屏上显示的C模式高度，其精度容差值为（）。

A : 80米

B : 90米

C : 100米

D : 110米

:

标准答案:

B

第3445题,分值:(1.0)

应急自动化系统中由（）对系统和软件故障产生必要的各类告警（如声音、颜色等）。

A : 记录回放功能

B : 人机交互界面

C : 系统监控功能

D : 冲突告警功能

:

标准答案:

C

第3446题,分值:(1.0)

雷达数据处理首先要对雷达点迹信息进行预处理，不包括（）。

A : 实时观测值的系统误差

B : 降低虚警率

C : 格式转换

D : 滤除固定点迹

:

标准答案:

C

第3447题,分值:(1.0)

瞬时风速数据来自于（）

A : 温湿度计

B : 风向风速仪

C : 气压计

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3448题,分值:(1.0)

在飞行计划信息来源中，由AFTN发来的飞行计划电报简称（）电报，这是符合国际民航组织标准的电报。

A : FPL

B : ATC

C : AMSC

D : RFL

:

标准答案:

A

第3449题,分值:(1.0)

增加新飞行计划或修改计划时，需要花费很大的工作检查它是否与其它飞行计划相冲突，解决一切威胁飞行安全的冲突，这就是飞行计划的（）。

A : 更新处理工作

B : 预调配工作

C : 调配工作

D : 调整工作

:

标准答案:

B

第3450题,分值:(1.0)

不同类型的飞行进程应通过颜色加以区别，飞行进程单以红、黄、蓝、黑色加以区分，其中蓝色表示（）。

A : 飞入管制区

B : 飞出管制区

C : 飞跃管制区

D : 除以上三种情况外的其他情况

:

标准答案:

B

第3451题,分值:(1.0)

雷达管制是指直接使用（）来提供空中交通管制服务。

A : ADS-B信息

B : 雷达信息

C : ILS信息

D : 话音信息

:

标准答案:

B

第3452题,分值:(1.0)

根据空域的使用要求，在机场与（）之间或机场与航路之间或航路与航路之间建立航迹线。

A : 机场

B : 移交点

C : 固定点

D : 报告点

:

标准答案:

A

第3453题,分值:(1.0)

场面气压是（）

A : 机场着陆区域内的平均气压值

B : 机场着陆区域内最高点的气压值

C : 机场着陆区域内最低点的气压值

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3454题,分值:(1.0)

以下不属于飞行计划的信息来源的有（）。

A : 管制席或飞行数据编辑席上输入的飞行计划信息

B : AFTN接收的飞行计划电报

C : ATC系统数据库中存储的飞行计划信息

D : 航空公司定期以电报形式或其他形式发来的固定航班飞行计划

:

标准答案:

C

第3455题,分值:(1.0)

集中式空管系统中由大型通用计算机执行（）两种功能。

A : 航路控制和飞行计划处理

B : 雷达数据处理和飞行计划处理

C : 雷达数据处理和航路控制

D : 雷达数据处理和处理信息显示

:

标准答案:

B

第3456题,分值:(1.0)

应急自动化系统中（）对系统软件、硬件的工作状态进行实时的监控，并提供相应的告警功能。

A : 记录回放功能

B : 系统监控功能

C : 人机交互界面

D : 离线数据管理

:

标准答案:

B

第3457题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，已输出的飞行进程单类型属于（）。

A : 一般信息

B : 事件和区段信息

C : 飞行航路信息

D : 索引信息

:

标准答案:

B

第3458题,分值:(1.0)

马赛克方法采用（）来定义哪部雷达提供的信息作为系统的航迹信息。

A : 方格

B : 圆形格

C : 椭圆格

D : 三角形格

:

标准答案:

A

第3459题,分值:(1.0)

以下关于飞行进程单，叙述错误的是（）。

A : 飞行进程单不可以帮助空中交通管制员掌握航空器的航行信息

B : 飞行进程单可以帮助空中交通管制员记录管制工作的过程

C : 飞行进程单可以帮助空中交通管制员存储管制指令，为分析管制工作提供实际数据

D : 飞行进程单可以帮助空中交通管制员掌握航空器的运行状态

:

标准答案:

A

第3460题,分值:(1.0)

通过航路分析可以（）。

A : 推算出航班经过本区域的各个点

B : 获取航班起飞时间

C : 获取航班的飞机类型

D : 获取飞行员信息

:

标准答案:

A

第3461题,分值:(1.0)

程序管制中，在A、B类空域内，（）航空器之间的最低纵向间隔标准为10分钟。

A : 同航迹、同高度、同类型

B : 同航迹、同航速

C : 同航迹、同高度、同航速

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3462题,分值:(1.0)

应急自动化系统飞行态势显示器应采用的分辨率和显示屏幕对角线的标准是（）。

A : 分辨率不小于1280*1024，对角线不小于43.18（17in）

B : 分辨率不小于1600*1280，对角线不小于53.34（21in）

C : 分辨率不小于1600*1280，对角线不小于43.18（21in）

D : 分辨率不小于1280*1024，对角线不小于53.34（21in）

:

标准答案:

B

第3463题,分值:(1.0)

空中交通管制自动化系统的概念是（）。

A : 实施空中交通管制所使用的计算机综合系统

B : 实施空中交通管制所使用的计算机综合系统，包括运行系统的配套系统

C : 实施空中交通管制、提供告警服务、气象服务、航行情报服务及间隔服务的综合系统

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第3464题,分值:(1.0)

尾流间隔最低标准根据（）而定。

A : 飞行器驾驶员技术等级

B : 天气条件

C : 机型种类

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3465题,分值:(1.0)

HDLC的中文全称是（）。

A : 高级数据连接协议

B : 高级数据连接控制协议

C : 高级数据连接电路

D : 高级数据库连接

:

标准答案:

B

第3466题,分值:(1.0)

标牌上显示的电子移交内容包括（）。

A : 移交高度

B : ATC系统信息

C : 管制员姓名

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3467题,分值:(1.0)

AIDC中，逻辑确认报是（）

A : LAM

B : CDN

C : REJ

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3468题,分值:(1.0)

以下不属于空域建设和使用应当遵循的基本原则是（）。

A : 保证飞行安全

B : 保证国家安全

C : 经济利益最大化

D : 便于提供空中交通服务

:

标准答案:

C

第3469题,分值:(1.0)

飞行的大部分时间所保持的高度层是（）。

A : 巡航高度层

B : 过度高度层

C : 平均高度层

D : 标准高度层

:

标准答案:

A

第3470题,分值:(1.0)

下述那一种空管自动化系统是国产自动化系统（）。

A : AIRNET

B : WESTINGHOUSE

C : EUROCAT2000

D : AUTOTRACEII

:

标准答案:

A

第3471题,分值:(1.0)

民航空中交通管制自动化应急系统中，飞行态势显示器应采用的分辨率应不低于（）。

A : 1024*768

B : 1920*1200

C : 1600*1280

D : 1280*1024

:

标准答案:

C

第3472题,分值:(1.0)

计算机把目标的点迹数据与已存在的目标航迹信息进行比较，确定目标点迹是属于已确定的某批航迹中的新点，这一过程称为（）。

A : 点迹处理

B : 融合处理

C : 相关处理

D : 跟踪处理

:

标准答案:

C

第3473题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，管制员对计划的哪一个项目进行过修改、修改前信息、修改后信息属于（）。

A : 一般信息

B : 使用更改信息

C : 飞行航路信息

D : 索引信息

:

标准答案:

B

第3474题,分值:(1.0)

以下属于民用航空飞行动态固定格式电报中协调电报的是（）。

A : 取消领航计划报

B : 延误报

C : 领航计划补充信息报

D : 逻辑确认报

:

标准答案:

D

第3475题,分值:(1.0)

雷达气象信息处理是机场管制中心（）的一部分。

A : 监视数据处理

B : 通信数据处理

C : 导航数据处理

D : 情报信息处理

:

标准答案:

A

第3476题,分值:(1.0)

（）机场，在过渡高度层及其以上的高度使用标准大气压1013.2百帕。

A : 规定有过渡高和过渡高度层的

B : 所有

C : 民用机场

D : 通航机场

:

标准答案:

A

第3477题,分值:(1.0)

多雷达数据融合一般处理的是（）。

A : 点迹

B : 航迹

C : 点迹或航迹

D : 点迹和航迹

:

标准答案:

C

第3478题,分值:(1.0)

以下属于雷达数据处理系统的传感器的是（）

A : PSR

B : ADS-C

C : ADS-B

D : MLAT

:

标准答案:

A

第3479题,分值:(1.0)

大型民航空中交通管制自动化应急系统中，雷达管制席位应多于（）个。

A : 12

B : 15

C : 16

D : 20

:

标准答案:

C

第3480题,分值:(1.0)

程序管制中，在A、B类空域内，（）航空器之间的将做跨海洋飞行的航空器之间最低纵向间隔标准不少于20分钟。

A : 同航迹、同高度、同类型

B : 同航迹、同高度、同航速

C : 同航迹、同航速

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3481题,分值:(1.0)

大型空中交通管制自动化系统可分为大型系统最少具有（）预计扇区。

A : 16

B : 12

C : 10

D : 8

:

标准答案:

C

第3482题,分值:(1.0)

自动化空管系统利用了机场管制工作的（）主要特点。

A : 单一重复性

B : 有规律重复性

C : 有规律多样性

D : 复杂多样性

:

标准答案:

B

第3483题,分值:(1.0)

航迹起始后就要建立跟踪门，通过跟踪门可以得到（）的关系，从而进行后面的状态估计。

A : 点迹和点迹

B : 点迹和航迹

C : 航迹和航迹

D : 航迹和历史尾迹点

:

标准答案:

B

第3484题,分值:(1.0)

下列告警中表示低高度告警的是（）。

A : MSAW

B : PLO

C : LOW

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3485题,分值:(1.0)

在集中式多雷达数据处理系统中，融合中心收到的量测数据显现团状，且大致分布在目标真实值得周围，这时可以用模式识别理论中的（）来进行点迹合并处理。

A : 人工智能

B : 贝叶斯决策

C : 聚类

D : 分类

:

标准答案:

C

第3486题,分值:(1.0)

飞行进程单是计算机根据存储在机器内的（）自动编制并打印的。

A : 飞行预报

B : 飞行计划

C : 数据库数据

D : 文字材料

:

标准答案:

B

第3487题,分值:(1.0)

在大型民航空中交通管制自动化应急系统中，可以使用的操作系统是（）。

A : UNIX和LINUX

B : UNIX和WINDOWSXP

C : DOS和WINDOWS

D : LINUX和WINDOWS

:

标准答案:

A

第3488题,分值:(1.0)

空中交通管制航路各段的（），从该航路上的一个导航设施或交叉点开始，至另一个导航设施或交叉点为止。

A : 中心线

B : 关联线

C : 水平线

D : 以上均不正确

:

标准答案:

A

第3489题,分值:(1.0)

以下属于集中式多雷达处理的优点是（）。

A : 信息损失小

B : 计算量大

C : 算法处理简单

D : 结构简单

:

标准答案:

A

第3490题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，请求与雷达航迹相关标识属于（）。

A : 一般信息

B : 使用特性信息

C : 飞行航路信息

D : 与雷达航迹相关信息

:

标准答案:

D

第3491题,分值:(1.0)

最低安全高度告警区分为（）和通用告警区。

A : 告警抑制区

B : 进近告警区

C : 航路区

D : 禁区

:

标准答案:

B

第3492题,分值:(1.0)

程序管制的主要设备是（）

A : 地空通话设备

B : 雷达

C : ADS-B

D : 卫星

:

标准答案:

A

第3493题,分值:(1.0)

下述那一项不是空中交通管制自动化系统中雷达前端处理器的功能（）。

A : 处理来自不同雷达头的雷达数据

B : 处理QNH数据

C : 产生单雷达航迹

D : 实现雷达航迹与飞行计划的耦合

:

标准答案:

D

第3494题,分值:(1.0)

为避免尾流影响，航空器之间应配备（）最低标准。

A : 纵向间隔

B : 侧向间隔

C : 垂直间隔

D : 尾流间隔

:

标准答案:

D

第3495题,分值:(1.0)

应急自动化系统中设备和接口工作状态与错误的报告由（）实现。

A : 飞行数据操作

B : 人机交互界面

C : 离线数据管理

D : 系统监控功能

:

标准答案:

D

第3496题,分值:(1.0)

小型应急自动化系统和大型自动化系统的离线数据管理功能可以显示的扇区数之比为（）。

A : 1:01

B : 1:02

C : 1:03

D : 1:04

:

标准答案:

C

第3497题,分值:(1.0)

空中交通管制自动化系统可分为大型系统和中小型系统，是根据（）来划分的。

A : 系统的席位个数

B : 服务器的数量

C : 系统的管制范围

D : 预计扇区数

:

标准答案:

D

第3498题,分值:(1.0)

哪一项不是通用告警区设置应满足的要求（）。

A : 通用告警区可由马赛克或多边体构成

B : 通用告警区可由马赛克和多边体混合构成

C : 系统具有设置和处理50个多边体告警区的能力

D : 多边体告警区可以相交

:

标准答案:

D

第3499题,分值:(1.0)

以下关于飞行计划的说法错误的是（）。

A : 空管自动化系统应该能以自动和人工方式修改飞行计划

B : 空管自动化系统应具备系统航迹与飞行计划自动相关的功能

C : 空管自动化系统不具备系统航迹与飞行计划人工相关的功能

D : 飞行计划航迹是依据飞行计划数据推算产生的航迹

:

标准答案:

C

第3500题,分值:(1.0)

以下属于民用航空飞行动态固定格式电报中紧急电报的是（）。

A : 领航计划报

B : 逻辑确认报

C : 告警报

D : 请求飞行计划报

:

标准答案:

C

第3501题,分值:(1.0)

相关处理中的点迹与航迹的确认，不需要用到目标点迹的（）数据。

A : 位置

B : 速度

C : 高度

D : 二次代码

:

标准答案:

B

第3502题,分值:(1.0)

大型应急自动化系统中记录的历史飞行计划保留的最长期限是（）。

A : 1个月

B : 2个月

C : 3个月

D : 4个月

:

标准答案:

C

第3503题,分值:(1.0)

空管自动化系统在进行雷达信息处理时，要对雷达数据进行坐标转换，转换过程中会对雷达数据进行修正，修正的内部包括（）。

A : 距离修正和方位修正

B : 经度修正和纬度修正

C : 速度修正和高度修正

D : 时间修正

:

标准答案:

A

第3504题,分值:(1.0)

航空器的经营人、所有人或者航空器驾驶员，应当于飞行实施前一日（）时前，向当地机场空中交通服务报告室提交飞行预报申请。

A : 14

B : 15

C : 16

D : 17

:

标准答案:

B

第3505题,分值:(1.0)

以下不属于雷达信号处理器所要抑制的干扰信号的是（）。

A : 地面杂波

B : 海杂波

C : 人为干扰

D : 热噪声

:

标准答案:

D

第3506题,分值:(1.0)

下列告警中表示预计低高度告警的是（）。

A : PCA

B : PLO

C : LOW

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3507题,分值:(1.0)

2分钟平均风速数据来自于（）

A : 温湿度计

B : 风向风速仪

C : 气压计

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3508题,分值:(1.0)

在我国境内标准大气压高度（）米（含）至其下某制定高度的空间，可以划设中低空管制空域。

A : 5600

B : 6600

C : 7600

D : 8600

:

标准答案:

B

第3509题,分值:(1.0)

（）是一种仅用于表示管制员控制权限的目标标牌。

A : 最小标牌

B : 简标牌

C : 全标牌

D : 人工标牌

:

标准答案:

A

第3510题,分值:(1.0)

AIDC报文中，AOC为（）。

A : 管制协调接受报

B : 管制协调报

C : 管制权接受报

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3511题,分值:(1.0)

C类空域允许（）飞行。

A : IFR

B : VFR

C : IFR&VFR

D : 任意飞行规则

:

标准答案:

C

第3512题,分值:(1.0)

雨强数据来自于（）

A : 温湿度计

B : 多普勒天气雷达

C : 气压计

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3513题,分值:(1.0)

报头FFZGNNADAC122147ZBAAADAC2.000044-3.KZOA000033-4.9404122114703-5.DE6A中，接收方为（）

A : ZBAAADAC

B : ZGNNADAC

C : DE6A

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3514题,分值:(1.0)

大型应急自动化系统中的离线数据管理功能可以显示的最大扇区数（）。

A : 8个

B : 16个

C : 24个

D : 无限制

:

标准答案:

C

第3515题,分值:(1.0)

跟踪门是用来简单确定点迹与航迹的（）关系。

A : 配对

B : 耦合

C : 映射

D : 匹配

:

标准答案:

A

第3516题,分值:(1.0)

雷达航迹与飞行计划自动相关的主要判断依据是（）。

A : 雷达航迹二次代码

B : 飞行速度

C : 飞行方向

D : 飞行时间

:

标准答案:

A

第3517题,分值:(1.0)

下列叙述错误的是（）。

A : 无论是RFL、FPL或是人工输入的飞行计划都可以从计算机中调出加以修改，其修改信息可以从AFTN网络以修改电报的形式发来，也可以以电话形式接收

B : 管制席上输入的飞行计划信息属于飞行计划的信息来源之一

C : 由AFTN接收的飞行计划电报是由AFTN网络进行交换并经自动转报中心在管制中心接收的

D : 在飞行计划的组成要素中，目前飞机正由哪个区段管制属于一般信息

:

标准答案:

D

第3518题,分值:(1.0)

以下不属于雷达管制提供的服务的是（）。

A : 雷达间隔

B : 雷达监视

C : 雷达引导

D : 雷达通话

:

标准答案:

D

第3519题,分值:(1.0)

下述那一项不是空中交通管制自动化系统的结构（）。

A : 集中式结构

B : 分布式系统结构

C : 混合式系统结构

D : 拓扑式系统结构

:

标准答案:

D

第3520题,分值:(1.0)

规定有过渡高和过渡高度层的机场，在过渡高度层及其以上高度使用标准大气压（）。

A : 1013.2百帕

B : 1015.2百帕

C : 1014.2百帕

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3521题,分值:(1.0)

空中交通管理的内容主要包括空中交通服务、空中交通流量管理和（）。

A : 空中交通管制

B : 航行情报

C : 空域管理

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3522题,分值:(1.0)

下列说法错误的是（）。

A : 系统应能设置不少于50个短期飞行冲突告警区

B : 系统应能设置不少于30个短期飞行冲突告警抑制区

C : 短期飞行冲突告警抑制区设置为二维平面

D : 系统只能离线设置短期飞行冲突告警区

:

标准答案:

C

第3523题,分值:(1.0)

应急自动化系统用于技术管理的显示器应采用的分辨率和显示屏幕对角线的标准是（）。

A : 分辨率不小于1280*1024，对角线不小于53.34（21in）

B : 分辨率不小于1600*1280，对角线不小于53.34（21in）

C : 分辨率不小于1600*1280，对角线不小于43.18（21in）

D : 分辨率不小于1280*1024，对角线不小于43.18（17in）

:

标准答案:

D

第3524题,分值:(1.0)

在集中式多雷达处理中，首先按对目标的时间先后对测量点迹进行（）融合，然后在同一时刻对同一目标的观测进行（）融合。

A : 空间时间

B : 时间空间

C : 时间时间

D : 空间	空间

:

标准答案:

B

第3525题,分值:(1.0)

飞行航路信息包括航路号和（）。

A : 飞行航行上各报告点的地名代码

B : 飞经各报告点的时间

C : 飞经各报告点的高度

D : 其它三项都有

:

标准答案:

D

第3526题,分值:(1.0)

以下关于飞行计划的说法错误的是（）。

A : 空中交通管制单位应当配备航空固定通信设施，包括报文通信和直通电话，用以交换和传递飞行计划和飞行动态，移交和协调空中交通管制

B : 飞行计划是关于航空器一次预定飞行或部分飞行的规定资料

C : 航空器的飞行应当事先向空中交通管制单位提出飞行预报申请，未经批准的飞行预报不得执行

D : 空中交通管制单位对临时飞行任务，不论是否同意其飞行计划，都应及时批复，未经批复的也可飞行

:

标准答案:

D

第3527题,分值:(1.0)

小型应急自动化系统中的离线数据管理功能可以显示的最大扇区数（）。

A : 8个

B : 16个

C : 24个

D : 无限制

:

标准答案:

A

第3528题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，目前飞行计划的状态属于（）。

A : 一般信息

B : 使用特性信息

C : 飞行航路信息

D : 索引信息

:

标准答案:

B

第3529题,分值:(1.0)

在集中式多雷达系统中，各个雷达位置不同，每个雷达得到的点迹信息都是以（）参考坐标系为准。

A : 其他雷达

B : 自身

C : 其中一部雷达

D : 统一

:

标准答案:

B

第3530题,分值:(1.0)

民用航空飞行动态固定格式电报的种类包括紧急电报、（）、协调电报、补充电报。

A : 动态电报

B : 静态电报

C : 告警报

D : 预计飞越报

:

标准答案:

A

第3531题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，航路号属于（）。

A : 一般信息

B : 使用特性信息

C : 飞行航路信息

D : 索引信息

:

标准答案:

C

第3532题,分值:(1.0)

RS232C的作用是定义DTE设备和（）设备之间的接口

A : DCE

B : 计算机

C : 文字处理机

D : 多路复用机

:

标准答案:

A

第3533题,分值:(1.0)

根据我国民航现状，规定将飞行动态格式电报分为（）和SITA两种。

A : AFTN

B : ICAO

C : ARR

D : ALR

:

标准答案:

A

第3534题,分值:(1.0)

HIJ表示（）告警

A : 劫机

B : 紧急情况

C : 通信失效

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3535题,分值:(1.0)

应急自动化系统能通过自动处理气象信息和人工输入哪些内容（）。

A : QNH数据更新

B : QNH分区处理

C : 高度层和高度转换处理

D : 以上选项均正确

:

标准答案:

D

第3536题,分值:(1.0)

通过航路分析可以区分（）。

A : 起飞航班和降落航班

B : 进离场航班和飞越航班

C : 与本管制区无关航班和有个航班

D : 以上选项均正确

:

标准答案:

D

第3537题,分值:(1.0)

HIJ告警的二次代码为（）

A : 7500

B : 7600

C : 7700

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3538题,分值:(1.0)

通常，人们把现代雷达信息处理技术分为三个层次，（）、单雷达数据处理和多雷达数据融合。

A : 静目标检测

B : 动目标检测

C : 雷达的信号处理和目标检测

D : 脉冲压缩

:

标准答案:

C

第3539题,分值:(1.0)

SITA电报的收、发地址由7个字母组成，前3个字母代表（）。

A : 单位的部门代码

B : 整个收发电地址的填充符号

C : 部门代码的填充符号

D : 地名代码

:

标准答案:

D

第3540题,分值:(1.0)

以下不属于基于统计的航迹关联算法的是（）。

A : K邻域法

B : 分布式JPDA法

C : 统计聚类法

D : 模糊逻辑关联法

:

标准答案:

D

第3541题,分值:(1.0)

民航空中交通管制自动化应急系统中，飞行数据处理的显示器应采用的分辨率应不低于（）。

A : 1024*768

B : 1920*1200

C : 1600*1280

D : 1280*1024

:

标准答案:

D

第3542题,分值:(1.0)

以下关于飞行计划信息来源叙述错误的是（）。

A : 可以采用本地人工输入方式来输入飞行计划数据

B : 人工输入方式输入的飞行计划只能通过电话接收

C : 人工输入方式输入的飞行计划可以通过无线电接收

D : 接收的飞行计划信息需要对其进行检查后存储在数据库中

:

标准答案:

B

第3543题,分值:(1.0)

大型应急自动化系统中记录的AFTN报文保留的最长期限是（）。

A : 1个月

B : 2个月

C : 3个月

D : 4个月

:

标准答案:

C

第3544题,分值:(1.0)

线性子回归滤波跟踪算法是一种简单的滤波方法，它完全忽略状态噪声对估计值的影响，因此估计出来的状态误差（）。

A : 较小

B : 一般

C : 较大

D : 不确定

:

标准答案:

C

第3545题,分值:(1.0)

以下不属于雷达数据处理内容的是（）。

A : 跟踪

B : 滤波

C : 插值

D : 预测

:

标准答案:

C

第3546题,分值:(1.0)

塔台管制室或近进管制室管制区域内的飞行高度，不论使用何种高度表拨正值，也不论航向如何，航空器之间的垂直间隔在12500米以下不小于（）。

A : 100

B : 300

C : 500

D : 600

:

标准答案:

B

第3547题,分值:(1.0)

飞行计划冲突探测可以探测（）。

A : 系统内重复执行的飞行计划

B : 两架航空器SSR码重复告警

C : 一定时间后两架航空器的冲突

D : 其它三项都有

:

标准答案:

C

第3548题,分值:(1.0)

下列告警中表示偏航告警的是（）。

A : EMG

B : CA

C : YAW

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3549题,分值:(1.0)

以下哪种情况不会取消雷达航迹与飞行计划的相关关系（）。

A : 收到已相关计划的降落报

B : 收到已相关计划的起飞报

C : 雷达航迹消失

D : 人工取消

:

标准答案:

B

第3550题,分值:(1.0)

RVSM，真航线角在0度至179度范围内，高度由900米至8100米，每隔（）为一个高度层。

A : 300米

B : 600米

C : 900米

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3551题,分值:(1.0)

小型应急自动化系统中重放记录介质的时间最大容量是（）。

A : 12小时

B : 24小时

C : 36小时

D : 48小时

:

标准答案:

B

第3552题,分值:(1.0)

DB25定义了（）个电压信号。

A : 5

B : 7

C : 9

D : 11

:

标准答案:

C

第3553题,分值:(1.0)

程序管制中，在（）类空域内，同航迹、同高度、同航速航空器之间的将做跨海洋飞行的航空器之间最低纵向间隔标准不少于20分钟。

A : A、C

B : A、B

C : A、B、C

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3554题,分值:(1.0)

只有在（）之后，才能对航迹进行跟踪处理，更新航迹信息。

A : 点迹确认

B : 航迹确认

C : 目标确认

D : 相关确认

:

标准答案:

D

第3555题,分值:(1.0)

下列叙述错误的是（）。

A : 飞行计划信息源渠道多、信息量大、易受飞机本身状况的影响

B : 重复性飞行计划是由经营人提供的，空中交通服务单位保存并重复使用的

C : 空中交通服务报告室负责审查航空器的飞行预报和飞行计划，向有关管制室和飞行保障单位通报飞行预报和动态

D : 航空器的经营人、所有人或者航空器驾驶员，应当于飞行实施前一日14时前，向当地机场空中交通服务报告室提交飞行预报申请

:

标准答案:

D

第3556题,分值:(1.0)

（）是一种表示与飞行计划未相关但管制员控制的雷达目标航迹标牌。

A : 最小标牌

B : 简标牌

C : 全标牌

D : 人工标牌

:

标准答案:

B

第3557题,分值:(1.0)

规定有过渡高和过渡高度层的机场，在过渡高及其以下的高度使用（），另有规定者除外。

A : 修正海平面气压

B : 机场场面气压

C : 标准大气压

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3558题,分值:(1.0)

集中式多雷达处理将各传感器探测到的点迹数据传送到中心级处理器进行融合处理，尽可能多保留原始信息，故可以有效降低（）。

A : 虚警概率

B : 目标发现概率

C : 目标检测概率

D : 跟踪精度

:

标准答案:

A

第3559题,分值:(1.0)

以下属于民用航空飞行动态固定格式电报中紧急电报的是（）。

A : 延误报

B : 无线电通信失效报

C : 取消领航计划报

D : 预计飞越报

:

标准答案:

B

第3560题,分值:(1.0)

关于监视数据与飞行计划相关功能叙述错误的是（）。

A : 空管自动化系统应具备系统航迹和飞行计划自动相关保持功能，当不再符合相关保持规则、去相关发生等情况时，应自动解除相关

B : 空管自动化系统应具备人工去相关功能，已进行人工去相关的飞行计划不应再与原航迹自动相关

C : 空管自动化系统应具备系统航迹与飞行计划人工相关功能

D : 空管自动化系统中已相关的航空器更改二次雷达应答机代码为7500、7600、7700时，应去相关

:

标准答案:

D

第3561题,分值:(1.0)

下列不属于塔台可使用的移交方式为（）。

A : 卫星移交

B : 电子移交

C : 电话移交

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3562题,分值:(1.0)

AIDC移交是指（）之间的管制移交。

A : 进近与塔台

B : 区管与进近

C : 不同ATC系统

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3563题,分值:(1.0)

以下哪个部分不是雷达标牌的一部分（）。

A : 位置符号

B : 数据块

C : 尾迹

D : 标杆

:

标准答案:

C

第3564题,分值:(1.0)

程序管制中，在A、B类空域内，同航迹、同高度、同航速航空器之间的最低纵向间隔标准为（）。

A : 10分钟

B : 5分钟

C : 10千米

D : 6千米

:

标准答案:

A

第3565题,分值:(1.0)

在起飞和降落阶段，一般使用（）

A : 标准海平面气压高度

B : 场面气压高度

C : 修正海平面气压高度

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3566题,分值:(1.0)

空中交通管制服务、飞行情报服务和告警服务由（）提供。

A : 航空公司

B : 机场

C : 空中交通管制单位

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3567题,分值:(1.0)

小型应急自动化系统中记录的系统内数据保留最长期限是（）。

A : 30小时

B : 60小时

C : 30天

D : 60天

:

标准答案:

A

第3568题,分值:(1.0)

飞行计划冲突探测的主要数据来源是（）。

A : 飞行计划

B : 雷达原始视频

C : 管制员指令

D : AFTN报文

:

标准答案:

A

第3569题,分值:(1.0)

雷达信息自动化处理包括（）。

A : 雷达目标相关

B : 雷达目标跟踪

C : 雷达目标与飞行计划相关

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3570题,分值:(1.0)

在密集多回波环境下的多机动目标跟踪方面，通过卡尔曼滤波与预测方法的使用，（）补偿相关的影响。

A : 可以完全

B : 可以部分

C : 完全不可以

D : 不确定是否可以

:

标准答案:

B

第3571题,分值:(1.0)

最早的雷达数据处理方法是（）。

A : 维纳滤波

B : 最小二乘法

C : 卡尔曼滤波

D : 非线性滤波

:

标准答案:

B

第3572题,分值:(1.0)

下列航路分析中优先级最低的是（）。

A : 固定航班库指定航路分析

B : FIX数据库的默认航路分析

C : FPL电报的航路分析

D : 以上选项优先级相同

:

标准答案:

C

第3573题,分值:(1.0)

通过航路分析可以（）。

A : 获取飞行员信息

B : 获取航班起飞时间

C : 获取航班的飞机类型

D : 以上选项均错误

:

标准答案:

D

第3574题,分值:(1.0)

（）是管制员人工为一次雷达目标航迹所挂雷达目标标牌。

A : 最小标牌

B : 简标牌

C : 全标牌

D : 人工标牌

:

标准答案:

D

第3575题,分值:(1.0)

空管自动化系统在进行雷达信息处理之前，首先要对雷达数据格式进行解析，下述那一项不是常见的雷达数据格式（）。

A : MH/T4008-2000

B : ASTERIXCAT001

C : CD2

D : DF-17

:

标准答案:

D

第3576题,分值:(1.0)

点迹就是由雷达（）输出的对目标观测值的估计。

A : 接收机

B : 发射机

C : 信号处理器

D : 数据取录器

:

标准答案:

D

第3577题,分值:(1.0)

DB25母型接头中（）脚是收数据引脚。

A : 2

B : 3

C : 5

D : 7

:

标准答案:

D

第3578题,分值:(1.0)

FDP可以从（）报文中分析航班是否是起飞、落地、飞越、还是与本管制区无关的航班。

A : FPL

B : DEP

C : AIDC

D : ARR

:

标准答案:

A

第3579题,分值:(1.0)

飞行计划冲突探测是在以下哪个阶段进行（）。

A : 飞行计划准备阶段

B : 飞行计划激活后

C : 飞行计划执行阶段

D : 从飞行计划的开始到飞行计划的结束

:

标准答案:

D

第3580题,分值:(1.0)

空中交通管制航路的宽度，通常为航路中心线两侧各（）千米的平行边界线以内的空域，根据导航性能的定位精度，可调整其宽度。

A : 5

B : 10

C : 15

D : 20

:

标准答案:

B

第3581题,分值:(1.0)

（）是最低安全高度告警的缩写。

A : STCA

B : MSAW

C : DAIW

D : CFL

:

标准答案:

B

第3582题,分值:(1.0)

规定有过渡高和过渡高度层的机场，在过渡高度层及其以上高度使用标准大气压（）。

A : 760毫米汞柱

B : 750毫米汞柱

C : 770毫米汞柱

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3583题,分值:(1.0)

应用于目标跟踪领域的卡尔曼滤波跟踪算法的滤波与预测的准则是（）估计。

A : 最小均方误差

B : 线性最小方差

C : 协方差

D : 最小二乘

:

标准答案:

A

第3584题,分值:(1.0)

航迹相关中观测和现有航迹进行比较的属性主要是（）参数。

A : 速度

B : 位置

C : 距离

D : 加速度

:

标准答案:

B

第3585题,分值:(1.0)

以下关于飞行进程单，叙述错误的是（）。

A : 飞行进程单可以帮助空中交通管制员掌握航空器的航行信息

B : 飞行进程单可以帮助空中交通管制员掌握航空器的运行状态

C : 飞行进程单可以帮助空中交通管制员记录管制工作的过程

D : 飞行进程单不可以帮助空中交通管制员进行管制协调和移交

:

标准答案:

D

第3586题,分值:(1.0)

以下哪种说法是错误的（）。

A : 收到已相关计划的落地报后，取消雷达航迹信息与飞行计划的相关关系

B : 雷达航迹与飞行计划相关后，可以增加雷达航迹标牌的信息

C : 收到已相关计划的取消报后，取消雷达航迹信息与飞行计划的相关关系

D : 人工操作能取消雷达航迹信息与飞行计划的相关关系，但不能再次进行飞行计划信息与雷达航迹信息的关联

:

标准答案:

D

第3587题,分值:(1.0)

下列关于应急自动化系统主任管制席配置错误的是（）。

A : 应急系统主任管制席应按主用系统主任管制席位数量2:1配置

B : 应急系统主任管制席应配置雷达数据显示处理机

C : 应急系统主任管制席可以独立配置飞行态势显示器

D : 应急系统主任管制席可以与主用系统共用飞行态势显示器

:

标准答案:

A

第3588题,分值:(1.0)

报头FFZBAAADAC122147ZGNNADAC2.000044-3.KZOA000033-4.9404122114703-5.DE6A中，接收方为（）

A : ZBAAADAC

B : ZGNNADAC

C : DE6A

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3589题,分值:(1.0)

EMG表示（）告警

A : 劫机

B : 紧急情况

C : 通信失效

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3590题,分值:(1.0)

雷达管制界面出现7600编码时，表示（）。

A : 无线电失效

B : 紧急遇险

C : 空中遇到非法干扰

D : 紧急呼救

:

标准答案:

A

第3591题,分值:(1.0)

当监视数据与飞行计划相关时，应考虑航空器（）位地址码。

A : 16

B : 24

C : 32

D : 48

:

标准答案:

B

第3592题,分值:(1.0)

B类空域允许（）飞行。

A : IFR

B : VFR

C : IFR&VFR

D : 任意飞行规则

:

标准答案:

C

第3593题,分值:(1.0)

RVSM，真航线角在180度至359度范围内，高度（），每隔600米为一个高度层。

A : 由600米至8400米

B : 由900米至8100米

C : 由900米至8400米

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3594题,分值:(1.0)

飞行计划冲突探测是（）。

A : 实时的冲突告警

B : 短期的冲突告警

C : 中期的冲突告警

D : 过去的冲突告警汇总

:

标准答案:

C

第3595题,分值:(1.0)

高度表的拨正值以（）提供的气压数值为准。

A : 飞行员报告

B : 气象部门

C : 航行情报部门

D : 航空公司

:

标准答案:

B

第3596题,分值:(1.0)

AFTN电报的收发地址由8个字母组成，第7字母个代表（）。

A : 单位的部门代码

B : 整个收发电地址的填充符号

C : 部门代码的填充符号

D : 国际民航分配的地名代码

:

标准答案:

C

第3597题,分值:(1.0)

应急自动化系统用于显示飞行数据的显示器应采用的分辨率和显示屏幕对角线的标准是（）。

A : 分辨率不小于1280*1024，对角线不小于43.18（17in）

B : 分辨率不小于1600*1280，对角线不小于53.34（21in）

C : 分辨率不小于1600*1280，对角线不小于43.18（21in）

D : 分辨率不小于1280*1024，对角线不小于53.34（21in）

:

标准答案:

A

第3598题,分值:(1.0)

大型应急自动化系统中重放记录介质的时间最大容量是（）。

A : 12小时

B : 24小时

C : 36小时

D : 48小时

:

标准答案:

B

第3599题,分值:(1.0)

下列叙述错误的是（）。

A : 空中交通管制单位应当根据飞行流量和机场、航线保障设备等情况在航空器预计起飞时间2小时前批复飞行预报

B : 对临时飞行任务，无论空中交通管制单位是否同意其飞行计划，都应及时批复，未经批复不得飞行

C : 航空器驾驶员或其代理人应当不迟于起飞前45分钟向起飞机场的空中交通服务报告室提交飞行计划

D : 在建立飞行计划和修改飞行计划时，系统应对飞行计划的结构、语法和语义的正确性进行检查

:

标准答案:

A

第3600题,分值:(1.0)

航空公司定期以电报形式或其他形式发来的固定航班飞行计划经脱机处理，以（）形式存储于计算机中，称为重复性飞行计划。

A : 文件

B : 数据库

C : 数据

D : 文字

:

标准答案:

A

第3601题,分值:(1.0)

空中交通管制自动化系统运行系统的概念是（）。

A : 与配套系统相关，由管制模拟机系统、培训与测试系统和软件支持系统组成的自动化系统

B : 实施空中交通管制所使用的计算机综合系统，包括运行系统的配套系统

C : 实施空中交通管制所使用的具有监视数据处理、飞行数据处理、人机界面处理、告警处理、记录回放处理、软件与适配数据管理及系统监控的自动化系统

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第3602题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，起飞机场、备降机场、降落机场信息属于（）。

A : 一般信息

B : 使用特性信息

C : 飞行航路信息

D : 索引信息

:

标准答案:

A

第3603题,分值:(1.0)

RCF告警的二次代码为（）

A : 7500

B : 7600

C : 7700

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3604题,分值:(1.0)

无论是RFL、FPL或是人工输入的飞行计划都可以从计算机中调出加以修改，其修改信息可以从AFTN网络以（）的形式发来，也可以以电话形式接收。

A : 数据库

B : 修改电报

C : 文字

D : 图形

:

标准答案:

B

第3605题,分值:(1.0)

下述那一项不是空中交通管制自动化系统中雷达数据处理的功能（）。

A : 处理雷达航迹，形成系统航迹

B : 产生基于雷达数据的告警

C : 实现航迹与飞行计划的关联

D : 进行偏航检测，并输出告警

:

标准答案:

D

第3606题,分值:(1.0)

空中交通管制自动化系统配套系统的包括（）。

A : 管制模拟机系统

B : 培训与测试系统

C : 软件支持系统

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3607题,分值:(1.0)

雷达航迹与飞行计划自动相关后，飞行计划的状态是（）。

A : 静止状态

B : 协调状态

C : 预激活状态

D : 激活状态

:

标准答案:

D

第3608题,分值:(1.0)

目前国内常用的航管雷达中，既提供飞行运动学参数（位置、速度、加速度等），又提供气象云图信息的雷达有（）。

A : 西屋雷达

B : 雷神雷达

C : 汤姆逊雷达

D : 以上选项均是

:

标准答案:

D

第3609题,分值:(1.0)

以下不是应急自动化系统技术管理席位的任务的是（）。

A : 监视雷达接口状态

B : 控制系统的启动和退出

C : 监视工作站操作模式

D : 打开或关闭系统某些功能

:

标准答案:

D

第3610题,分值:(1.0)

现代雷达系统一般都包含雷达信号处理器和（）这两大重要组成部分。

A : 雷达信号生成器

B : 雷达数据处理器

C : 雷达信号发射器

D : 雷达信号接收器

:

标准答案:

B

第3611题,分值:(1.0)

以下属于民用航空飞行动态固定格式电报中动态电报的是（）。

A : 无线电通信失效报

B : 起飞报

C : 请求飞行计划报

D : 管制协调接受报

:

标准答案:

B

第3612题,分值:(1.0)

空管自动化系统中，缩写FPCP表示（）。

A : 飞行计划冲突预测

B : 飞行计划冲突处理

C : 飞行计划取消处理

D : 飞行计划分析处理

:

标准答案:

A

第3613题,分值:(1.0)

飞行计划按照飞行性质分类，航空器起飞机场和目的机场都在管制区内的飞行属于（）。

A : 进港飞行

B : 出港飞行

C : 区域内飞行

D : 飞越管制区的飞行

:

标准答案:

C

第3614题,分值:(1.0)

（）是记录接收空中交通管制服务的航空器的信息以及运行状态的记录条。

A : 领航计划

B : 飞行进程单

C : 飞行计划单

D : 飞行预报

:

标准答案:

B

第3615题,分值:(1.0)

下列告警中表示预计冲突告警的是（）。

A : STCA

B : PCA

C : CA

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3616题,分值:(1.0)

航空器的垂直高度在（）以下按照修正海平面气压高度表示。

A : 过度高度

B : 过度高度层

C : 过度高度夹层

D : 其他答案均不是

:

标准答案:

A

第3617题,分值:(1.0)

多雷达气象数据处理后得到雷达覆盖区域内的综合气象信息送（），管制员可以根据当前天气情况进行空中交通管制。

A : 显示终端

B : 通信前端机

C : 空管系统数据库

D : 综合数据处理系统

:

标准答案:

A

第3618题,分值:(1.0)

大型应急自动化系统中的离线数据管理功能可以显示的各类限制区区数（）。

A : 16个

B : 64个

C : 128个

D : 无限制

:

标准答案:

C

第3619题,分值:(1.0)

雷达气象信息处理获得的云图采用区域方法显示，天气强度用不同的（）表示。

A : 灰度

B : 颜色

C : 符号

D : 数字

:

标准答案:

B

第3620题,分值:(1.0)

AFTN电报的电文文字仅限于使用英文字母，0-9数码，小数点，（）和斜线。

A : 括号

B : 星号

C : 井号

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第3621题,分值:(1.0)

告警区是指（）。

A : 用户定义的含有告警抑制条件的空域

B : 系统进行航迹跟踪的区域

C : 用户定义的含有告警条件的空域

D : 系统进行航迹融合的区域

:

标准答案:

C

第3622题,分值:(1.0)

告警区是指（）。

A : 用户定义的含有告警抑制条件的空域

B : 系统进行航迹跟踪的区域

C : 用户定义的含有告警条件的空域

D : 系统进行航迹融合的区域

:

标准答案:

C

第3623题,分值:(1.0)

进近扇区管制席位同时提供雷达管制服务航空器的数量最多为（）架。

A : 8

B : 10

C : 12

D : 14

:

标准答案:

A

第3624题,分值:(1.0)

以下关于飞行计划的说法错误的是（）。

A : 飞行计划按照产生方式分类，可以分为从AFTN网上收到的电报，从定期航班数据库来产生的飞行计划，本地人工产生的飞行计划

B : 飞行计划按照飞行性质分类，航空器起飞机场和目的机场都在管制区内的飞行属于进港飞行

C : 在建立飞行计划和修改飞行计划时，系统应对飞行计划的结构、语法和语义的正确性进行检查

D : 飞行计划信息源渠道多、信息量大、易受飞机本身状况的影响

:

标准答案:

B

第3625题,分值:(1.0)

应急自动化系统的记录回放功能记录的雷达数据应包括（）。

A : 本地航迹和系统航迹

B : 本地航迹和系统航迹关联的信息

C : 系统航迹与飞行计划相关的识别信息

D : 以上全部选项

:

标准答案:

D

第3626题,分值:(1.0)

标牌上显示的电子移交内容不包括（）。

A : 移交高度

B : 移交点

C : 管制员姓名

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3627题,分值:(1.0)

航路、航线地带和民航机场区域设置高空管制区、中低空管制区、（）和机场塔台管制区。

A : 超低空管制区

B : 监视区

C : 报告区

D : 进近管制区

:

标准答案:

D

第3628题,分值:(1.0)

单雷达数据处理一般处理的是前端送来的（）。

A : 点迹

B : 航迹

C : 点迹或航迹

D : 点迹和航迹

:

标准答案:

A

第3629题,分值:(1.0)

RCF表示（）告警

A : 劫机

B : 紧急情况

C : 通信失效

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3630题,分值:(1.0)

雷达管制移交时，移交方和接受方应遵守一定的规定，以下为接受方应当遵守的规定是（）。

A : 除非另有规定，在直接向其他管制区的航空器发出改变航向、速度、航线和编码指令前，应当提前与航空器所在区域管制单位或者与航空器将要通过的管制区进行协调

B : 管制移交前，为保证被移交航空器与本区域其他航空器的间隔，应当发出必要的飞行限制

C : 保持标牌与相应的目标相关

D : 在航空器进入接受方所辖区域前完成雷达管制移交

:

标准答案:

A

第3631题,分值:(1.0)

自动化系统的完好率必须达到（）及以上。

A : 90%

B : 95%

C : 98%

D : 99%

:

标准答案:

A

第3632题,分值:(1.0)

AIDC移交指的是（）之间的管制移交。

A : 不同FDP

B : 不同ATC系统

C : 不同管制扇区

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3633题,分值:(1.0)

作起落航线飞行的航空器与最低安全高度层上的航空器，其垂直间隔不得小于（）米。

A : 100

B : 300

C : 500

D : 600

:

标准答案:

B

第3634题,分值:(1.0)

以下关于飞行计划信息来源叙述错误的是（）。

A : 人工输入方式输入的飞行计划可以通过无线电接收

B : 航空公司定期会以电报或其他形式发送固定航班的飞行计划信息

C : FPL是飞行计划信息唯一来源

D : RPL可以从计算机中调出并修改

:

标准答案:

C

第3635题,分值:(1.0)

飞行计划冲突探测的依据是飞行计划的（）。

A : 预计起飞时间

B : 航线信息

C : 航速

D : 以上三项均是

:

标准答案:

D

第3636题,分值:(1.0)

单雷达气象数据处理的数据来源是（）。

A : 二次雷达

B : 一次雷达

C : 前端雷达处理机

D : 以上选项均不是

:

标准答案:

C

第3637题,分值:(1.0)

空管自动化系统的发展大致经历了（）阶段。

A : 3

B : 4

C : 5

D : 2

:

标准答案:

B

第3638题,分值:(1.0)

有关航空器雷达识别移交的方法，叙述错误的是（）。

A : 两个雷达管制席相邻或者使用同一显示器时，移交方直接在接受方显示器上指出雷达位置指示符的名称

B : 利用自动化手段指定雷达位置指示符的名称

C : 移交方雷达管制员指示航空器变换编码或用特殊位置识别，接受方雷达管制员予以证实

D : 两个雷达显示屏上不用统一同一地理位置或导航设备

:

标准答案:

D

第3639题,分值:(1.0)

雷达数据处理的目的就是最大限度地提取目标的（）信息。

A : 坐标

B : 速度

C : 加速度

D : 距离

:

标准答案:

A

第3640题,分值:(1.0)

应急自动化系统中各类背景地图的显示和打印是下列哪个功能实现的（）。

A : 系统监控功能

B : 离线数据管理功能

C : 人机界面功能

D : 记录回放功能

:

标准答案:

B

第3641题,分值:(1.0)

空中交通管制自动化系统配套系统的概念是（）。

A : 与配套系统相关，由管制模拟机系统、培训与测试系统和软件支持系统组成的系统

B : 实施空中交通管制所使用的计算机综合系统，包括运行系统的配套系统

C : 实施空中交通管制所使用的具有监视数据处理、飞行数据处理、人机界面处理、告警处理、记录回放处理、软件与适配数据管理及系统监控的自动化系统

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第3642题,分值:(1.0)

AFTN电报由报头、缓急标志、收电地址、签发时间、（）和电文组成。

A : 发电地址

B : 英文缩写

C : 电报名称

D : 电报正文

:

标准答案:

A

第3643题,分值:(1.0)

空中交通管制服务的任务是防止航空器与航空器相撞及在机动区内航空器与障碍物相撞，维护和（）空中交通的有序流动。

A : 保持

B : 保障

C : 加快

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3644题,分值:(1.0)

哪一项不是进近告警区设置应满足的要求（）。

A : 系统具有设置和处理至少100个机场的进近告警区的能力

B : 系统支持用户讲进近告警区域设计成多边体

C : 系统支持设置多条跑道独立的进近告警区

D : 系统只能离线设置进近告警区

:

标准答案:

A

第3645题,分值:(1.0)

AIDC中使用（）表示管制接收状态。

A : TRA

B : CDG

C : PNG

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3646题,分值:(1.0)

国际民航组织为亚太地区相邻飞行管制服务区制定的数据通信和管制电子移交的标准协议是（）。

A : AIDC

B : AFTN

C : HDLC

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3647题,分值:(1.0)

大型系统飞行计划处理系统同时激活的飞行计划容量为（）。

A : 1000个

B : 3000个

C : 5000个

D : 10000个

:

标准答案:

B

第3648题,分值:(1.0)

雷达气象数据处理中，（）是处理前端雷达处理机的气象雷达数据的核心。

A : 单雷达气象数据处理

B : 多雷达气象数据处理

C : 气象数据显示

D : 气象数据存储

:

标准答案:

A

第3649题,分值:(1.0)

雷达管制移交时，被移交航空器的间隔应当符合接受方所认可的（）间隔。

A : 一致

B : 最低

C : 最高

D : 协商

:

标准答案:

B

第3650题,分值:(1.0)

RS232C接口的针脚数为（）。

A : 10

B : 15

C : 9或25

D : 35

:

标准答案:

C

第3651题,分值:(1.0)

空中交通管制航路，根据在该航路执行飞行任务的性质和条件划分为（）。

A : 陆上航路和海上航路

B : 高空航路和低空航路

C : 国内航路和国际航路

D : 以上均不正确

:

标准答案:

C

第3652题,分值:(1.0)

空管自动化处理系统对雷达航迹高度的跟踪计算的条件之一为航空器必须具有（）。

A : A模式应答机

B : X模式应答机

C : C模式应答机

D : S模式应答机

:

标准答案:

C

第3653题,分值:(1.0)

修正海平面气压数据来自于（）

A : 温湿度计

B : 风向风速仪

C : 气压计

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3654题,分值:(1.0)

小型应急自动化系统中记录的AFTN报文保留的最长期限是（）。

A : 1个月

B : 2个月

C : 3个月

D : 4个月

:

标准答案:

C

第3655题,分值:(1.0)

下述那一项不是民航空中交通管制自动化应急系统配置的席位（）。

A : 主任管制席

B : 管制席

C : 飞行数据操作席

D : 系统监控席

:

标准答案:

D

第3656题,分值:(1.0)

从雷达测量数据进行处理的层次来讲，雷达数据处理可以看成是第（）次处理。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

B

第3657题,分值:(1.0)

以下哪项不是机场管制的工作内容（）。

A : 发送、接收处理各种飞行电报

B : 指定飞行预案

C : 备份设备日志

D : 掌握空中飞行动态

:

标准答案:

C

第3658题,分值:(1.0)

应急自动化系统雷达航迹处理说明错误的是（）。

A : 所有雷达数据源中断时保存航迹的最后屏幕位置，并维持该图像显示

B : 雷达标牌除符合MH/T4012标准要求，不提供航班号和二次代码

C : 不能处理主用系统输出的雷达航迹

D : 以上选项均错误

:

标准答案:

A

第3659题,分值:(1.0)

以下属于民用航空飞行动态固定格式电报中补充电报的是（）。

A : 请求飞行计划报

B : 告警报

C : 延误报

D : 现行飞行变更报

:

标准答案:

A

第3660题,分值:(1.0)

程序管制中，在C、D类空域内，执行仪表飞行规则，同速航空器同一空中走廊内同高度顺向飞行，且该走廊内有导航设备。航空器之间的最低纵向间隔为（）。

A : 6千米

B : 10千米

C : 5分钟

D : 10分钟

:

标准答案:

C

第3661题,分值:(1.0)

多目标跟踪起始是建立航迹的关键，以下不是常见多目标跟踪起始的方法是（）。

A : 序列概率比检验法

B : Bayes航迹确定法

C : 滑窗式航迹自动起始

D : 维纳滤波

:

标准答案:

D

第3662题,分值:(1.0)

空中交通管制单位向航空器提供高度表拨正值时，应当说明拨正值的（）。

A : 有效时间

B : 单位

C : 所在地的地名

D : 等级

:

标准答案:

C

第3663题,分值:(1.0)

有关航空器雷达识别移交的方法，叙述错误的是（）。

A : 当S模式覆盖有效时，将装有S模式航空器识别功能的航空器通知移交方

B : 雷达设备有电子移交功能时，可用电子方式移交

C : 移交方雷达管制员指示航空器变换编码或用特殊位置识别，接受方雷达管制员予以证实

D : 两个雷达管制席相邻或者使用同一显示器时，移交方直接在接受方显示器上指出雷达位置指示符的名称

:

标准答案:

A

第3664题,分值:(1.0)

空管自动化系统具备飞行进程单处理功能，应提供电子进程单和（）。

A : 纸质进程单

B : 预报进程单

C : 计划进程单

D : 数据进程单

:

标准答案:

A

第3665题,分值:(1.0)

航路上飞行时一般使用（）

A : 标准气压高度

B : 修正海平面气压高度

C : 场面气压高度

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3666题,分值:(1.0)

目标点迹信息包括了（）。

A : 距离

B : 方位角

C : 径向速度

D : 以上选项均是

:

标准答案:

D

第3667题,分值:(1.0)

垂直风廓线数据来自于（）

A : 温湿度计

B : 多普勒天气雷达

C : 常规天气雷达

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3668题,分值:(1.0)

瞬时风向数据来自于（）

A : 温湿度计

B : 风向风速仪

C : 气压计

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3669题,分值:(1.0)

对于区域描述错误的是（）。

A : 同种类型的告警区域不应相交。

B : 系统应支持多边体方式设置告警区和告警抑制区

C : 系统应支持马赛克方式设置告警区和告警抑制区

D : 每个告警区和告警抑制区不能独立设置参数

:

标准答案:

D

第3670题,分值:(1.0)

哪一项不是系统进行短期飞行冲突告警的条件（）。

A : 至少有一个系统航迹或系统预测航迹处于有效的告警区之内

B : 系统航迹具有有效的高度

C : 系统航迹具有有效的二次代码

D : 系统航迹具有有效的速度

:

标准答案:

C

第3671题,分值:(1.0)

AFTN电报的收、发电地址由（）个字母组成。

A : 5

B : 6

C : 7

D : 8

:

标准答案:

D

第3672题,分值:(1.0)

大型应急自动化系统中记录的系统内数据保留最长期限是（）。

A : 30小时

B : 60小时

C : 30天

D : 60天

:

标准答案:

A

第3673题,分值:(1.0)

不同类型的飞行进程应通过颜色加以区别，飞行进程单以红、黄、蓝、黑色加以区分，其中红色表示（）。

A : 飞入管制区

B : 飞跃管制区

C : 飞出管制区

D : 除以上三种情况外的其他情况

:

标准答案:

A

第3674题,分值:(1.0)

哪一项不是通用告警区设置应满足的要求（）。

A : 通用告警区可由马赛克或多边体构成

B : 通用告警区可由马赛克和多边体混合构成

C : 多边体告警区可以嵌套

D : 多边体告警区不相交

:

标准答案:

C

第3675题,分值:(1.0)

以下关于应急自动化系统错误的是（）。

A : 应急自动化系统的记录回放应24小时无间断记录

B : 应急系统不需要存储相关的监控信息

C : 应急自动化系统的主任管制席位必须能管理QNH

D : 应急自动化系统的飞行数据操作席应能处理AFTN报文

:

标准答案:

B

第3676题,分值:(1.0)

年起降次数超过（）架次的机场，应当在其管制塔台增设地面管制席。

A : 10000

B : 40000

C : 80000

D : 100000

:

标准答案:

B

第3677题,分值:(1.0)

飞行情报服务的任务是向（）提供有助于安全和有效地实施飞行的建议和情报。

A : 飞行前的航空器

B : 飞行中的航空器

C : 飞行员

D : 航空公司

:

标准答案:

B

第3678题,分值:(1.0)

下列说法错误的是（）。

A : 推测模式向前看时间最小为系统航迹处理周期

B : 推测模式告警时间最小为2倍航迹处理周期

C : 推测模式水平间隔最大为80000m

D : 推测模式垂直间隔最大为1200m

:

标准答案:

A

第3679题,分值:(1.0)

以下不属于特殊区域的是（）。

A : 空中放油区

B : 试飞区域

C : 训练区域

D : 机场周边

:

标准答案:

D

第3680题,分值:(1.0)

数据录取器输出的目标观测值的估计称为（）。

A : 点迹

B : 航迹

C : 估计值

D : 测量值

:

标准答案:

A

第3681题,分值:(1.0)

以下属于雷达数据处理系统的传感器的是（）

A : ADS-C

B : SSR

C : ADS-B

D : MLAT

:

标准答案:

B

第3682题,分值:(1.0)

下列关于民用航空飞行动态固定格式电报种类叙述错误的是（）。

A : 告警报属于紧急电报

B : 民用航空飞行动态固定格式电报的种类包括紧急电报、动态电报、协调电报、补充电报

C : 起飞报属于协调电报

D : 逻辑确认报属于协调电报

:

标准答案:

D

第3683题,分值:(1.0)

AFTN电报的收发地址由8个字母组成，第5、6个字母代表（）。

A : 单位的部门代码

B : 国内民航分配的地名代码

C : 部门代码的填充符号

D : 国际民航分配的地名代码

:

标准答案:

A

第3684题,分值:(1.0)

A类空域允许（）飞行。

A : IFR

B : VFR

C : IFR&VFR

D : 任意飞行规则

:

标准答案:

A

第3685题,分值:(1.0)

哪一项不是系统进行最低安全高度告警的条件（）。

A : 系统航迹或系统预测航迹处于有效的告警区之内

B : 系统航迹具有有效的高度和速度

C : 系统航迹具有有效的二次代码

D : 系统具有有效的气压基准面数据

:

标准答案:

C

第3686题,分值:(1.0)

哪一项不是进近告警区设置应满足的要求（）。

A : 系统具有设置和处理至少10个机场的进近告警区的能力

B : 系统支持用户讲进近告警区域设计成多边体

C : 系统支持设置多条跑道独立的进近告警区

D : 系统可以在线设置进近告警区

:

标准答案:

D

第3687题,分值:(1.0)

（）是飞行计划处理系统的功能。

A : 飞行计划的存储和创建

B : 二次代码管理

C : 偏航监测

D : 其它三项都有

:

标准答案:

D

第3688题,分值:(1.0)

雷达航迹与飞行计划相关的最终依据是（）。

A : 雷达航迹二次代码

B : 飞行速度

C : 飞行方向

D : 飞行时间

:

标准答案:

A

第3689题,分值:(1.0)

关于飞行计划来源叙述错误的是（）。

A : 飞行计划均为自动识别，无人工操作

B : FPL是飞行计划信息来源之一

C : FPL需要自动转报后再进行数据处理

D : 飞行计划数据库中的信息可以修改后存储

:

标准答案:

A

第3690题,分值:(1.0)

航空器驾驶员或其代理人应当不迟于起飞前（）分钟向起飞机场的空中交通服务报告室提交飞行计划。

A : 15

B : 30

C : 45

D : 60

:

标准答案:

C

第3691题,分值:(1.0)

（）是短期飞行冲突告警的缩写。

A : STCA

B : MSAW

C : DAIW

D : CFL

:

标准答案:

A

第3692题,分值:(1.0)

应急自动化系统中以下哪项内容不是离线数据管理功能实现的（）。

A : 离线管理工具

B : 离线数据的备份和调入

C : 离线记录回放数据备份和定期删除

D : 离线数据分发和管理维护

:

标准答案:

C

第3693题,分值:(1.0)

大型系统飞行计划处理系统能处理的飞行计划容量为（）。

A : 5000个

B : 10000个

C : 15000个

D : 20000个

:

标准答案:

B

第3694题,分值:(1.0)

（）是向空中交通服务单位提供的与航空器一次预定飞行或部分飞行有关的特定信息。

A : 飞行计划

B : 航行情报

C : 气象信息

D : 以上选项均是

:

标准答案:

A

第3695题,分值:(1.0)

年起降次数超过（）架次的机场，应当在其管制塔台增设放行许可发布席。

A : 10000

B : 40000

C : 80000

D : 100000

:

标准答案:

D

第3696题,分值:(1.0)

以下不是应急自动化系统主任管制席位的任务的是（）。

A : 负责管制方面的系统配置

B : 管理QNH

C : 处理空中交通管制报文

D : 打开或关闭系统某些功能

:

标准答案:

C

第3697题,分值:(1.0)

从雷达测量数据进行处理的层次来讲，拦截判定、拦截指令计算、拦截方式选择等可以看成是第（）次处理。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

C

第3698题,分值:(1.0)

未获准RVSM运行的民用航空器应在（）以下或13100米以上飞行。

A : 8400米

B : 8900米

C : 9000米

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3699题,分值:(1.0)

AFTN电报由（）、缓急标志、收电地址、签发时间、发电地址和电文组成。

A : 英文缩写

B : 电报名称

C : 报头

D : 电报正文

:

标准答案:

C

第3700题,分值:(1.0)

高度表的（）以气象部门提供的气压数值为准。

A : 拨正值

B : 最大值

C : 最小值

D : 当前值

:

标准答案:

A

第3701题,分值:(1.0)

数据关联一般分为三种：点迹与点迹关联、（）、航迹与航迹关联。

A : 点迹与航迹关联

B : 点迹与杂波

C : 航迹与杂波

D : 航迹与噪声

:

标准答案:

A

第3702题,分值:(1.0)

目标跟踪就是要估计当前和未来时刻目标的运动状态，包括速度、（）和加速度等。

A : 距离

B : 俯仰角

C : 位置

D : 角速度

:

标准答案:

C

第3703题,分值:(1.0)

有关航空器雷达识别移交的方法，叙述错误的是（）。

A : 移交方雷达管制员指示航空器变换编码或用特殊位置识别，接受方雷达管制员予以证实

B : 当S模式覆盖有效时，将装有S模式航空器识别功能的航空器通知接受方

C : 两个雷达显示屏上都标有同一地理位置或导航设备，利用通信设备说明航空器距离上述位置的相对方位和距离，必要时，应当指示航空器的航向

D : 雷达管制移交时，移交方应通知接受方的只有指定的航向和空速限制

:

标准答案:

D

第3704题,分值:(1.0)

雷达信号使用的同步传输协议主要为（）和BISYNC两种。

A : HDLC

B : RS232

C : RS449

D : V.24

:

标准答案:

A

第3705题,分值:(1.0)

AIDC主要应于（）的电子移交。

A : 欧洲地区

B : 亚太地区

C : 全球

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3706题,分值:(1.0)

航路等待空运的飞行高度层配备，8900米至12500米以下，每隔（）米为一个等待高度层。

A : 100

B : 300

C : 500

D : 600

:

标准答案:

B

第3707题,分值:(1.0)

我国管制空域目前划分为（）类。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

D

第3708题,分值:(1.0)

雷达显示终端的AIDC移交过程通过（）进行指令移交。

A : 卫星链路

B : 电话

C : 转报报文

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3709题,分值:(1.0)

应急自动化系统飞行态势显示界面能显示哪些告警信息（）。

A : 短期冲突告警

B : 最低安全高度告警

C : 危险区侵入告警

D : 以上选项均正确

:

标准答案:

A

第3710题,分值:(1.0)

（）为整个飞行提供可靠的气象服务。

A : 气象数据处理

B : 航行情报处理

C : 飞行计划处理

D : 航迹显示处理

:

标准答案:

A

第3711题,分值:(1.0)

FPCP处理期间，（）将被侦测。

A : 在FPCP区域内的航班

B : 将要穿越FPCP区域的航班

C : 在FPCP区域内或将要经过该区域的航班

D : 所有航班

:

标准答案:

C

第3712题,分值:(1.0)

空中交通管制自动化系统运行系统中管制席不包含（）。

A : 进近管制席

B : 进场管制席和离场管制席

C : 区域管制单位的雷达管制席和程序管制席

D : 场面管制席

:

标准答案:

D

第3713题,分值:(1.0)

飞行高度层是以（）面为基准的等压面。

A : 场压

B : 修正海压

C : 平均气压

D : 标准大气压

:

标准答案:

D

第3714题,分值:(1.0)

空管自动化系统一般具较高的可靠性，主通道发生（）故障时，系统可以自动切换到备用通道。

A : 信号全部丢失

B : 信号延迟过大

C : 数据丢帧率超出系统设置的范围

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3715题,分值:(1.0)

空中交通航线划分为（）。

A : 陆上航线和海上航线

B : 固定航路和临时航路

C : 国内航线和国际航线

D : 高空航线和低空航线

:

标准答案:

C

第3716题,分值:(1.0)

报头FFKZOAZOZO122147NFFFZOZO2.000044-3.KZOA000033-4.9404122114703-5.DE6A中，接收方为（）

A : NFFFZOZO

B : KZOAZOZO

C : DE6A

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3717题,分值:(1.0)

航迹关联过程中，不能用来描述目标航迹特征的变量是（）。

A : 位置

B : 速度

C : 加速度

D : 方差

:

标准答案:

C

第3718题,分值:(1.0)

下述那一项不是空管自动化系统中雷达数据处理的功能（）。

A : 雷达数据格式处理

B : 多雷达数据融合处理

C : 单雷达目标跟踪处理

D : 雷达杂波抑制

:

标准答案:

D

第3719题,分值:(1.0)

以下不可以作为雷达信号传输中基于HDLC协议的通信接口是（）。

A : RS232C

B : RS485

C : RS422

D : RJ45

:

标准答案:

D

第3720题,分值:(1.0)

现有的航迹关联算法可以分为两大类，一类是基于统计的方法，另一类是基于（）的方法。

A : 神经网络

B : 模糊数学

C : 遗传算法

D : 均方误差

:

标准答案:

B

第3721题,分值:(1.0)

中小型系统飞行计划处理系统能处理的飞行计划容量为（）。

A : 1000个

B : 3000个

C : 5000个

D : 10000个

:

标准答案:

B

第3722题,分值:(1.0)

AIDC中，管制协调接收报是（）

A : LAM

B : CDN

C : ACP

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3723题,分值:(1.0)

DB25母型接头中（）脚是发数据引脚。

A : 2

B : 3

C : 5

D : 7

:

标准答案:

A

第3724题,分值:(1.0)

飞行进程单应当妥善保存，以备查验，保存期为（）。

A : 10天

B : 一个月

C : 三个月

D : 一年

:

标准答案:

B

第3725题,分值:(1.0)

每部雷达均进行自动检测与录取，然后将各自的坐标数据送往信息处理中心，进行数据融合，这种处理方式即为（）。

A : 分布式处理

B : 集中式处理

C : 级联式处理

D : 混合式处理

:

标准答案:

B

第3726题,分值:(1.0)

中小型空中交通管制自动化系统可分为大型系统最少具有（）预计扇区。

A : 16

B : 12

C : 10

D : 8

:

标准答案:

C

第3727题,分值:(1.0)

当点击将要移交的航班标牌并点击移交命令后，该航班（）。

A : AIDC状态为TRA

B : 标牌中电子移交内容闪烁

C : 标牌闪烁

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3728题,分值:(1.0)

通过航路分析可以（）。

A : 分析航班是否是起飞、落地、飞越、还是与本管制区无关的航班

B : 获取航班起飞时间

C : 获取航班的飞机类型

D : 获取飞行员信息

:

标准答案:

A

第3729题,分值:(1.0)

通过航路分析，可得知航班（）。

A : 起飞时间

B : 是进离场还是飞越航班

C : 沿途巡航高度

D : 过交接点高度

:

标准答案:

B

第3730题,分值:(1.0)

（）不是电子移交的特点。

A : 使用电话移交

B : 自动化水平高

C : 实时性强

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3731题,分值:(1.0)

空管自动化处理系统对雷达航迹高度的跟踪计算的条件之一为雷达航迹处于有效的（）之内。

A : 低高度告警区域

B : 冲突告警区域

C : 限制区侵入告警区域

D : 危险区侵入告警区域

:

标准答案:

A

第3732题,分值:(1.0)

电子移交中，管制员（）进行管制权的移交和接收确认。

A : 通过电话协调

B : 通过飞行进程单传递

C : 对屏幕上雷达标牌操作

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3733题,分值:(1.0)

规定有过渡高和过渡高度层的机场，在（）使用机场场面气压，另有规定者除外。

A : 所有高度

B : 过渡高及其以上的高度

C : 过渡高及其以下的高度

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3734题,分值:(1.0)

以下（）不是飞行计划处理系统的功能。

A : 飞行计划的存储

B : 模式C高度校正

C : 飞行流量管理

D : 二次代码管理

:

标准答案:

B

第3735题,分值:(1.0)

当有稳定输出或航迹质量数超过某一定值的航迹，就称作（）。

A : 可能航迹

B : 试验航迹

C : 确认航迹

D : 撤消航迹

:

标准答案:

C

第3736题,分值:(1.0)

（）是由航空器使用者在飞行前提交给空中交通服务提供者的关于本次飞行的详细说明。

A : 飞行数据

B : 飞行计划

C : 飞行处理

D : 飞行管理

:

标准答案:

B

第3737题,分值:(1.0)

10分钟平均风速数据来自于（）

A : 温湿度计

B : 风向风速仪

C : 气压计

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3738题,分值:(1.0)

报头FFZGNNADAC122147ZBAAADAC2.000044-3.KZOA000033-4.9404122114703-5.DE6A中，发送方为（）

A : ZBAAADAC

B : ZGNNADAC

C : DE6A

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3739题,分值:(1.0)

DB25定义了（）个电流环信号。

A : 3

B : 5

C : 7

D : 9

:

标准答案:

D

第3740题,分值:(1.0)

雷达显示终端AIDC移交过程通过（）进行。

A : 卫星链路

B : 电话

C : 转报报文

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3741题,分值:(1.0)

MTBF是指（）。

A : 平均故障时间

B : 多源航迹融合

C : 平均故障间隔时间

D : 平均故障次频率

:

标准答案:

C

第3742题,分值:(1.0)

进行AIDC电子移交时，简约流程为（）—同意—移交—接收。

A : 通知

B : 协调

C : 拒绝

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3743题,分值:(1.0)

进近管制雷达提供的最低水平间隔不得小于（）。

A : 3千米

B : 4千米

C : 5千米

D : 6千米

:

标准答案:

D

第3744题,分值:(1.0)

小型应急自动化系统中的离线数据管理功能可以显示的各类限制区区数（）。

A : 16个

B : 64个

C : 128个

D : 无限制

:

标准答案:

B

第3745题,分值:(1.0)

AIDC是指（）。

A : ATC系统之间的移交协议

B : 航空公司的报文协议

C : 网络传输协议

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3746题,分值:(1.0)

规定有过渡高和过渡高度层的机场，（）高度使用标准大气压1013.2百帕。

A : 所有

B : 在过渡高度层及其以上的

C : 修正海平面

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3747题,分值:(1.0)

（）是一种表示与飞行计划已相关并且管制员控制的雷达目标航迹标牌。

A : 最小标牌

B : 简标牌

C : 全标牌

D : 人工标牌

:

标准答案:

C

第3748题,分值:(1.0)

雷达航迹与飞行计划自动相关后，处于静止状态的飞行计划变更为（）。

A : 协调状态

B : 静止状态

C : 结束状态

D : 激活状态

:

标准答案:

D

第3749题,分值:(1.0)

以下关于飞行计划的说法错误的是（）。

A : 飞行计划按照飞行性质分类，航空器起飞机场和目的机场都在管制区内的飞行属于区域内飞行

B : 空管自动化系统应该仅能以自动方式修改飞行计划

C : 空管自动化系统应能通过选择飞行计划状态和航路点等可选项显示电子进程单，并根据有关内容排序

D : 飞行计划按照飞行性质分类，航空器起飞机场和目的机场都在管制区内的飞行属于区域内飞行

:

标准答案:

B

第3750题,分值:(1.0)

关于监视数据与飞行计划相关功能叙述错误的是（）。

A : 空管自动化系统应具备系统航迹与飞行计划自动相关的功能

B : 空管自动化系统在实现系统航迹和飞行计划相关时，应考虑航空器24位地址码、二次雷达应答机代码、航班号、位置等多种匹配因素，实现正确的自动相关

C : 空管自动化系统应对已产生重复代码告警的航迹进行自动相关

D : 空管自动化系统应具备系统航迹与飞行计划人工相关功能

:

标准答案:

C

第3751题,分值:(1.0)

雷达管制移交时，移交方应通知接受方的是（）。

A : 指定的航向，空速限制

B : 发出的高度信息，观察到的航迹和上一航段飞行情况

C : 不同于正常使用的或预先协调的应答机编码

D : 以上全包括

:

标准答案:

D

第3752题,分值:(1.0)

以下关于飞行计划的特点叙述错误的是（）。

A : 信息源渠道多

B : 信息量大

C : 不易受飞机本身状况的影响

D : 易受气象条件的影响

:

标准答案:

C

第3753题,分值:(1.0)

航路等待空运的飞行高度层配备，8400米以下，每隔（）米为一个等待高度层。

A : 100

B : 300

C : 500

D : 600

:

标准答案:

B

第3754题,分值:(1.0)

通过航路分析可以（）。

A : 获取航班的飞机类型

B : 获取航班起飞时间

C : 可以读取FPL报文信息并找出有关信息

D : 获取飞行员信息

:

标准答案:

C

第3755题,分值:(1.0)

应急自动化系统中由（）监控和报告节点状态变化。

A : 记录回放功能

B : 人机交互界面

C : 系统监控功能

D : 雷达数据处理

:

标准答案:

C

第3756题,分值:(1.0)

飞行计划按照飞行性质分类，航空器起飞机场在管制区内，目的机场在管制区外的飞行属于（）。

A : 进港飞行

B : 出港飞行

C : 区域内飞行

D : 飞越管制区的飞行

:

标准答案:

B

第3757题,分值:(1.0)

（）是指包含有航空器飞行数据的重复性和非重复性飞行计划的统称。

A : 飞行数据

B : 飞行计划

C : 飞行数据处理

D : 飞行预报

:

标准答案:

B

第3758题,分值:(1.0)

飞行计划按照飞行性质分类，航空器起飞机场在管制区外，目的机场在管制区内的飞行属于（）。

A : 进港飞行

B : 出港飞行

C : 区域内飞行

D : 飞越管制区的飞行

:

标准答案:

A

第3759题,分值:(1.0)

以下不是多雷达数据处理系统误差产生的原因是（）。

A : 雷达位置误差

B : 坐标转换的精度限制

C : 雷达之间在距离或方位上的组合失配

D : 数据量大

:

标准答案:

D

第3760题,分值:(1.0)

下述关于民航空中交通管制自动化应急系统的描述中，正确的是（）。

A : 中有在主处理机的硬件或软件发生故障时，应急系统的处理机才应进行相应主备切换

B : 雷达数据处理宜采用点迹融合多雷达处理或航迹融合多雷达处理方式

C : 应急系统应能处理ASTERIX数据格式信息

D : 应急系统应能处理经过平滑处理的点航迹数据，不能处理未经过平滑处理的原始航迹

:

标准答案:

B

第3761题,分值:(1.0)

航空器在（）空域内进行仪表飞行时，空中交通管制员应当根据仪表飞行规则的条件，配备垂直间隔、纵向间隔和侧向间隔，防止航空器与航空器、航空器与障碍物相撞。

A : A、D类

B : A、B类

C : A、B、C、D类

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3762题,分值:(1.0)

航迹关联就是解决传感器空间覆盖区域中的重复跟踪问题，因而也成为（）。

A : 重跟踪

B : 重关联

C : 去关联

D : 去重复

:

标准答案:

D

第3763题,分值:(1.0)

下列关于民用航空飞行动态固定格式电报种类叙述错误的是（）。

A : 管制协调接受报属于协调电报

B : 动态电报属于领航计划报

C : DLA属于动态电报

D : ALR属于紧急电报

:

标准答案:

B

第3764题,分值:(1.0)

二次雷达应答机设备标识中，S表示（）。

A : 应答机可发射没有航空器识别标志和气压高度的数字信息

B : 应答机可发射有气压高度，但没有航空器识别标志的数字信息

C : 应答机可发射有航空器识别标志，但没有气压高度的数字信息

D : 应答机可发射有航空器识别标志和气压高度的数字信息

:

标准答案:

D

第3765题,分值:(1.0)

关于监视数据与飞行计划相关功能叙述错误的是（）。

A : 空管自动化系统应具备系统航迹和飞行计划自动相关保持功能，当不再符合相关保持规则、去相关发生等情况时，应自动解除相关

B : 空管自动化系统应具备人工去相关功能，已进行人工去相关的飞行计划不应再与原航迹自动相关

C : 空管自动化系统在实现系统航迹和飞行计划相关时，应考虑航空器48位地址码、二次雷达应答机代码、航班号、位置等多种匹配因素，实现正确的自动相关

D : 空管自动化系统应具备系统航迹与飞行计划人工相关功能

:

标准答案:

C

第3766题,分值:(1.0)

下列告警中表示禁区告警的是（）。

A : MSAW

B : PAW

C : STCA

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3767题,分值:(1.0)

空域环境的影响，不包括下列哪一项（）。

A : 地形

B : 地貌

C : 机场

D : PM2.5

:

标准答案:

D

第3768题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，进入管制区边界时间属于（）。

A : 一般信息

B : 使用特性信息

C : 飞行航路信息

D : 索引信息

:

标准答案:

C

第3769题,分值:(1.0)

空中交通管理的任务是有效地维护和促进空中交通安全，维护空中交通秩序，（）。

A : 防止航空器与航空器相撞

B : 防止航空器与障碍物相撞

C : 保障空中交通畅通

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3770题,分值:(1.0)

下列哪项不是区域导航航路设置的依据（）。

A : 机载导航设备能力

B : 地面导航设备的有效范围

C : 空中交通管制情况

D : 以上均是

:

标准答案:

D

第3771题,分值:(1.0)

以下说法错误的是（）。

A : 航路分析可以推算航班经过本区域的各个点

B : 航路分析是综合显示系统的功能

C : 航路分析的优先级最高的是固定航班库指定航路分析

D : 可以依据FPL电报进行航路分析

:

标准答案:

B

第3772题,分值:(1.0)

以下关于应急自动化系统的哪一项不是系统监控功能（）。

A : 监控网络和处理机的工作状态

B : 报告软件状态变化

C : 为应急系统提供必备的数据准备

D : 确认处理机的有效性

:

标准答案:

C

第3773题,分值:(1.0)

应急自动化系统中各类禁区和告警区、扇区、QNH区等图形显示是通过哪个功能实现的（）。

A : 系统监控功能

B : 离线数据管理功能

C : 人机界面功能

D : 记录回放功能

:

标准答案:

B

第3774题,分值:(1.0)

场面气压数据来自于（）

A : 温湿度计

B : 风向风速仪

C : 气压计

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3775题,分值:(1.0)

飞行计划按照产生方式分类，可以分为从AFTN网上收到的电报，从定期航班数据库来产生的飞行计划，（）。

A : 自动打印的飞行计划

B : 本地人工产生的飞行计划

C : 计算机存储的飞行计划

D : ATC系统数据库记录的飞行计划

:

标准答案:

B

第3776题,分值:(1.0)

应急自动化系统中下列哪项说的离线数据管理功能（）。

A : 传送应用程序的错误信息

B : 对系统运行进行24小时无间断的数据记录

C : 对各类禁区和告警区、扇区、QNH区、各类背景图的图形显示和图形打印功能

D : 以上都不是

:

标准答案:

C

第3777题,分值:(1.0)

AIDC报文中，CDN为（）。

A : 预计飞越报

B : 管制协调报

C : 逻辑确认报

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3778题,分值:(1.0)

DB25和DB9连接器之间对应关系错误的是（）。

A : 42065

B : 42131

C : 42161

D : 42224

:

标准答案:

D

第3779题,分值:(1.0)

根据AFTN电报的缓急程度，将电报分为不同的等级，其中“GG”代表（）。

A : 特急报

B : 加急报

C : 快报

D : 急报

:

标准答案:

D

第3780题,分值:(1.0)

温度数据来自于（）

A : 温湿度计

B : 风向风速仪

C : 气压计

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3781题,分值:(1.0)

（）负责对该塔台管制室与其他单位的协调，并监督其运行情况。

A : 主任席

B : 放行许可发布席

C : 地面管制席

D : 机场管制席

:

标准答案:

A

第3782题,分值:(1.0)

下述那一项不是民航空中交通管制自动化系统应能处理的报文（）。

A : MH/T4007规定的空管固定格式报文

B : AIDC协议报文

C : 气象报文

D : 航行情报报文

:

标准答案:

D

第3783题,分值:(1.0)

雷达航迹不能与以下那种状态下的飞行计划相关（）。

A : 静止状态

B : 预激活状态

C : 激活状态

D : 结束状态

:

标准答案:

D

第3784题,分值:(1.0)

应急自动化系统的系统监控功能不能实现以下哪项功能（）。

A : 设备工作状态的获取和报告

B : 软件状态信息的跟踪获取

C : 监控状态的回放

D : 网络状态的监控

:

标准答案:

C

第3785题,分值:(1.0)

下述关于民航空中交通管制自动化应急系统的描述中，正确的是（）。

A : 民航空中交通管制自动化应急系统席位的个数是固定的，不可扩充

B : 民航空中交通管制自动化应急系统的功能是设计时便已确定，不能进行功能升级

C : 民航空中交通管制自动化应急系统中的服务器至少为64位处理机

D : 以上都不对

:

标准答案:

D

第3786题,分值:(1.0)

（）是告警抑制。

A : 对指定的航班所实施的抑制

B : 对指定的区域所实施的抑制

C : 对指定的航迹或空域的告警所实施的抑制

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3787题,分值:(1.0)

过渡高度是一个特定的（），在此高度以下，航空器的垂直位置按修正海平面气压高度表示。

A : 真高

B : 气压高度

C : 修正海平面气压高度

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3788题,分值:(1.0)

分布式多传感器环境中，每个传感器都有自己的信息处理系统，一个重要问题是如何判断来自不同系统的两条航迹是否代表同一目标，这就是（）问题。

A : 点迹与航迹关联

B : 航迹与航迹关联

C : 点迹与点迹关联

D : 其它答案均不是

:

标准答案:

B

第3789题,分值:(1.0)

以下属于民用航空飞行动态固定格式电报中协调电报的是（）。

A : 无线电通信失效报

B : 现行飞行变更报

C : 告警报

D : 请求飞行计报

:

标准答案:

B

第3790题,分值:(1.0)

以下关于飞行进程单，叙述错误的是（）。

A : 不同类型的飞行进程应通过颜色加以区别，飞行进程单以红、黄、蓝、黑色加以区分，其中蓝色表示飞出管制区

B : 空管自动化系统具备飞行进程单处理功能，应提供电子进程单和预报进程单

C : 航空器进入管制区域前，空中交通管制单位应当填写好记录有该航空器信息的飞行进程单

D : 飞行进程单是计算机根据存储在机器内的飞行计划自动编制并打印的

:

标准答案:

B

第3791题,分值:(1.0)

以下关于飞行计划信息来源叙述正确的是（）。

A : 管制席上输入的飞行计划信息不属于飞行计划的信息来源

B : FPL由AFTN网络进行交换并经AMSC在管制中心接收

C : 机器飞行计划是飞行计划信息来源之一

D : 计算机接收的飞行计划直接可以存储在数据库中

:

标准答案:

B

第3792题,分值:(1.0)

空管自动化系统在进行雷达信息处理之前，要对雷达质量进行比选，雷达质量检测的方法不包括（）。

A : 通过周期性的统计，计算接收数据的错误率和丢帧数据

B : 通过对雷达数据的校验码进行检查

C : 雷达反射信号杂波强度统计

D : 检查雷达目标报告必备项的丢失

:

标准答案:

C

第3793题,分值:(1.0)

多雷达气象数据处理的优点是（）。

A : 可以扩大空间覆盖

B : 可以互补盲区

C : 可以提高气象数据精度

D : 以上选项均是

:

标准答案:

D

第3794题,分值:(1.0)

下列叙述错误的是（）。

A : 管制席上输入的飞行计划信息属于飞行计划的信息来源之一

B : 空管自动化系统不具备系统航迹与飞行计划人工相关的功能

C : 计算机对接收到的飞行计划进行必要的检查，变换成计算机使用的飞行计划，通常称为机器飞行计划，存储在数据库中

D : 无论是RFL、FPL或是人工输入的飞行计划都可以从计算机中调出加以修改，其修改信息可以从AFTN网络以修改电报的形式发来，也可以以电话形式接收

:

标准答案:

B

第3795题,分值:(1.0)

向前看时间的定义是（）。

A : 系统预测到该时间内航迹与地面障碍物之间的距离小于设定的参数而产生告警

B : 系统用来预测航迹未来位置的时间值

C : 系统产生告警与雷达航迹满足告警条件的时间差

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3796题,分值:(1.0)

（）民用航空器可以在RVSM空域内飞行。

A : 航空器驾驶员具备相应资质的

B : 所有的

C : 获准RVSM运行的

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3797题,分值:(1.0)

RVSM是指在飞行高度层8900米至12500米之间航空器之间的最小垂直间隔为（）。

A : 100米

B : 300米

C : 600米

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3798题,分值:(1.0)

下列叙述错误的是（）。

A : 由AFTN接收的飞行计划电报是由AFTN网络进行交换并经人工输入在管制中心接收的

B : 随着航空运输业的不断发展，飞行计划处理的工作量越来越大，用计算机自动处理代替人工处理已成为必然

C : 飞行计划航迹是依据飞行计划数据推算产生的航迹

D : 空管自动化系统应该能以自动和人工方式修改飞行计划

:

标准答案:

A

第3799题,分值:(1.0)

AIDC使用的物理接口是（）。

A : 同步口

B : 异步口

C : 同步口或异步口

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3800题,分值:(1.0)

关于飞行计划冲突探测，以下说法错误的是（）。

A : 飞行计划冲突告警一般会给出发生冲突的航空器对

B : 水平飞行间隔一般指的是纵向间隔

C : 飞行间隔分为水平飞行间隔和垂直飞行间隔

D : 飞行计划冲突告警一般会给出发生冲突的时间范围

:

标准答案:

B

第3801题,分值:(1.0)

全标牌数据块显示格式中，用以场面气压为标准的9600m的高度在标牌中的显示为（）。

A : 9600

B : H96

C : H960

D : 960

:

标准答案:

C

第3802题,分值:(1.0)

短期飞行冲突告警的定义是（）。

A : 当航迹之间的水平和垂直间隔同时小于或在设定的告警时间内将要低于设置的参数值时，系统产生的告警

B : 当航迹的有效高度低于或者在设定的告警时间内将要低于设置的参数时系统产生的告警

C : 当航迹的高度低于另一航迹的高度时产生的告警

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3803题,分值:(1.0)

RS232C的机械接口一般有9针、（）和25针三种类型。

A : 11针

B : 13针

C : 15针

D : 17针

:

标准答案:

C

第3804题,分值:(1.0)

航空器在A、B、C、D类空域内进行仪表飞行时，空中交通管制员应当根据仪表飞行规则的条件，配备（），防止航空器与航空器、航空器与障碍物相撞。

A : 垂直间隔、侧向间隔

B : 垂直间隔和纵向间隔

C : 垂直间隔、纵向间隔和侧向间隔

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3805题,分值:(1.0)

屏幕上AIDC状态栏中使用（）种颜色表示当前AIDC电子移交状态。

A : 一种

B : 二种

C : 三种

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3806题,分值:(1.0)

按照测量方式的不同，高度分为几何高度和（）高度两种。

A : 飞行

B : 气压

C : 真实

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3807题,分值:(1.0)

下列告警中表示最低安全高度告警的是（）。

A : MSAW

B : DAIW

C : STCA

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3808题,分值:(1.0)

通过航路分析可以区分（）。

A : 获取飞行员信息

B : 进离场航班和飞越航班

C : 获取航班的飞机类型

D : 以上选项均错误

:

标准答案:

B

第3809题,分值:(1.0)

（）表示AIDC动态为操作中。

A : 黄色

B : 红色

C : 绿色

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3810题,分值:(1.0)

（）为机场交通提供空中交通管理服务。

A : 机场管制服务

B : 进近管制服务

C : 区域管制服务

D : 其它

:

标准答案:

A

第3811题,分值:(1.0)

管制员可随时通过（）对历史及当前气象信息进行查询、分析和评估。

A : 气象数据库

B : 气象显示终端

C : 情报显示终端

D : 以上选项均正确

:

标准答案:

A

第3812题,分值:(1.0)

下列关于民用航空飞行动态固定格式电报种类叙述错误的是（）。

A : 延误报属于动态电报

B : 无线电通信失效报属于紧急电报

C : 紧急电报属于告警报

D : 现行飞行变更报属于协调电报

:

标准答案:

C

第3813题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，飞机离开本管制区后的第一个报告点的地名代码属于（）。

A : 一般信息

B : 使用特性信息

C : 飞行航路信息

D : 索引信息

:

标准答案:

C

第3814题,分值:(1.0)

空域的建设和使用应当考虑的基本因素中不包括下列中的哪一项（）？

A : 空中交通流量分布情况

B : 经济效率

C : 空中交通保障系统

D : 空域用户对空域的特殊要求

:

标准答案:

B

第3815题,分值:(1.0)

下列关于民用航空飞行动态固定格式电报种类叙述错误的是（）。

A : ACP属于紧急电报

B : 延误报属于动态电报

C : 预计飞越报属于协调电报

D : 民用航空飞行动态固定格式电报的种类包括紧急电报、动态电报、协调电报、补充电报

:

标准答案:

A

第3816题,分值:(1.0)

计算机对接收到的飞行计划进行必要的检查，变换成计算机使用的飞行计划，通常称为（），存储在数据库中。

A : 机器飞行计划

B : 计算机飞行计划

C : 飞行计划处理

D : 飞行计划数据

:

标准答案:

A

第3817题,分值:(1.0)

不同类型的飞行进程应通过颜色加以区别，飞行进程单以红、黄、蓝、黑色加以区分，其中黑色表示（）。

A : 飞入管制区

B : 飞出管制区

C : 飞跃管制区

D : 除以上三种情况外的其他情况

:

标准答案:

D

第3818题,分值:(1.0)

下列关于民用航空飞行动态固定格式电报种类叙述错误的是（）。

A : 预计飞越报属于动态电报

B : 无线电通信失效报属于紧急电报

C : 逻辑确认报属于协调电报

D : 请求飞行计划报属于补充电报

:

标准答案:

A

第3819题,分值:(1.0)

二次雷达应答机设备标识中，X表示（）。

A : 应答机可发射没有航空器识别标志和气压高度的数字信息

B : 应答机可发射有气压高度，但没有航空器识别标志的数字信息

C : 应答机可发射有航空器识别标志，但没有气压高度的数字信息

D : 应答机可发射有航空器识别标志和气压高度的数字信息

:

标准答案:

A

第3820题,分值:(1.0)

以下关于飞行计划的说法错误的是（）。

A : 空管自动化系统不具备备份历史飞行计划记录的功能

B : 空管自动化系统应能通过3D模型，根据当前飞行计划数据的经度和纬度计算飞行计划轨迹

C : 空管自动化系统应能通过系统综合航迹的全标牌、电子进程单、飞行计划航迹、飞行计划窗口人工修改飞行计划

D : 空管自动化系统应在收到AFTN报文、AIDC报文、监视数据处理功能自动位置报告后自动修改相关的飞行计划，并重新进行计算，更新飞行计划数据

:

标准答案:

A

第3821题,分值:(1.0)

各类空域飞行对空中交通服务提供的无线电通信的要求是（）。

A : 单向

B : 持续双向

C : 可有可无

D : 需要时呼叫

:

标准答案:

B

第3822题,分值:(1.0)

飞行计划按照飞行性质可以分为进港飞行、（）、区域内飞行、空中申请飞行计划的飞行、飞越管制区的飞行。

A : 低空飞行

B : 自由飞行

C : 出港飞行

D : 高空飞行

:

标准答案:

C

第3823题,分值:(1.0)

人工取消一批航迹与一份飞行计划的相关关系时，（）。

A : 飞行计划与航迹的相关关系被取消，航迹仍然记录与飞行计划的相关关系

B : 航迹与飞行计划的相关关系被取消，飞行计划仍然记录与飞行计划的相关关系

C : 航迹与飞行计划相互间的相关关系都被取消，双方不记录对方的任何关系信息

D : 人工取消不起作用

:

标准答案:

C

第3824题,分值:(1.0)

在非短程航路中，各管制点之间进行管制移交时，移交单位应当在航空器飞越管制移交点前（）与接受单位进行管制移交。

A : 5分钟

B : 10分钟

C : 15分钟

D : 20分钟

:

标准答案:

B

第3825题,分值:(1.0)

气压高度的测量基准面为（）。

A : 气压基准面

B : 几何基准面

C : 标准海平面

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3826题,分值:(1.0)

关于飞行计划来源叙述正确的是（）。

A : 重复性飞行计划仅需要通过自动转报中心存储在数据库中

B : FPL需要通过自动转报中心存储在数据库中

C : 计算机接收的飞行计划直接存储在数据库中

D : RPL可以直接存储在飞行计划数据库中

:

标准答案:

B

第3827题,分值:(1.0)

下述那一项不是典型的空中交通管制自动化系统应具备的功能（）。

A : 雷达信息的自动获取和处理

B : 飞行计划处理

C : 飞行态势显示

D : 数据管理

:

标准答案:

D

第3828题,分值:(1.0)

雷达管制移交时，移交方和接受方应遵守一定的规定，以下叙述错误的是（）。

A : 与航空器脱离联系前，移交方应当保证本区域内潜在的飞行冲突和不利影响已得到正确处理，必要的协调已完成，保证间隔的有关飞行限制已通知接受方

B : 接受移交后接受方应当采用要求航空器驾驶员进行位置报告的方法证实一次雷达目标，并通过使用二次雷达应答机特别位置识别功能协助证实二次雷达目标，但在移交过程中已采用过这些方法的也必须重复实施

C : 除非另行协调，接受方应当遵循先前给定的飞行限制

D : 除非另有规定，接受方在直接向其他管制区的航空器发出改变航向、速度、航线和编码指令前，应当提前与航空器所在区域管制单位或者与航空器将要通过的管制区进行协调

:

标准答案:

B

第3829题,分值:(1.0)

飞行计划处理系统通过（）可以推算出航班经过本区域的各个点。

A : 雷达信号

B : 航路分析

C : AIDC报文

D : 管制员指令

:

标准答案:

B

第3830题,分值:(1.0)

下列告警中表示通信失效告警的是（）。

A : EMG

B : HIJ

C : RCF

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3831题,分值:(1.0)

以下关于飞行进程单，叙述错误的是（）。

A : 航空器进入管制区域前，空中交通管制单位应当填写好记录有该航空器信息的飞行进程单

B : 飞行进程单可以帮助空中交通管制员掌握航空器的航行信息

C : 飞行进程单是计算机根据存储在机器内的飞行预报自动编制并打印的

D : 航空器预计起飞或者着陆前20分钟，开机守听，填写飞行进程单

:

标准答案:

C

第3832题,分值:(1.0)

飞行计划处理过程包括（）。

A : 预实施过程和实施过程

B : 开始过程和实施过程

C : 请求过程和应答过程

D : 实施过程和结束过程

:

标准答案:

A

第3833题,分值:(1.0)

风向风速仪可通过（）传输观测数据。

A : 并口

B : VGA接口

C : 串口

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3834题,分值:(1.0)

关于飞行计划冲突探测，以下说法正确的是（）。

A : 飞行计划冲突探测的对象是计划航路有交汇的飞行计划

B : 飞行计划冲突探测是在飞行计划准备阶段才使用

C : 现在的飞行计划冲突探测以人工处理为主，自动处理为辅

D : 以上说法均正确

:

标准答案:

A

第3835题,分值:(1.0)

气压仪可通过（）传输观测数据。

A : 串口

B : VGA接口

C : 并口

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3836题,分值:(1.0)

下述关于民航空中交通管制自动化应急系统的描述中，不正确的是（）。

A : 应急系统应支持全功能能力下的主、备处理机、双运行网的工作方式

B : 应急系统应具有在线自检功能，能监测系统模块和系统外部接口

C : 应急系统应和主用系统采用统一的软件脱及系统配置

D : 应用系统就支持外接GPS时钟授时功能，并与主用系统时间同步

:

标准答案:

C

第3837题,分值:(1.0)

以下哪一个是正确的AIDC收电地址（）。

A : ZBAAADAC

B : ZGGGZRSI

C : ZBAAZRSI

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3838题,分值:(1.0)

（）是告警抑制。

A : 对指定的航迹或空域的告警所实施的抑制

B : 对指定的区域所实施的抑制

C : 对指定的航班所实施的抑制

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3839题,分值:(1.0)

以下关于飞行计划信息来源叙述错误的是（）。

A : 可以采用本地人工输入方式来输入飞行计划数据

B : 管制席上输入的飞行计划信息不属于飞行计划的信息来源

C : RPL可以从计算机中调出并修改

D : FPL是来源之一

:

标准答案:

B

第3840题,分值:(1.0)

AIDC电子移交是指通过两自动化系统之间的（），达到传送管制协调信息的目的。

A : 协调

B : 数据交换和电报收发

C : 监视

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3841题,分值:(1.0)

以下关于飞行计划的说法错误的是（）。

A : 空管自动化系统应具备系统航迹与飞行计划自动相关的功能

B : 飞行计划航迹是依据飞行计划数据推算产生的航迹

C : 飞行计划按照飞行性质可以分为进港飞行、出港飞行、区域内飞行、空中申请飞行计划的飞行、飞越管制区的飞行

D : 飞行计划信息源渠道多、信息量大、不易受飞机本身状况的影响

:

标准答案:

D

第3842题,分值:(1.0)

DB25有（）根未定义用途线。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

C

第3843题,分值:(1.0)

告警延迟时间的定义是（）。

A : 系统预测到该时间内航迹与地面障碍物之间的距离小于设定的参数而产生告警

B : 系统用来预测航迹未来位置的时间值

C : 系统产生告警与雷达航迹满足告警条件的时间差

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3844题,分值:(1.0)

应急自动化系统中下列哪种数据类型不是离线数据管理功能所管理的（）。

A : 禁区和告警区数据

B : 扇区数据

C : 背景图形数据

D : 电子进程单数据

:

标准答案:

D

第3845题,分值:(1.0)

雷达管制移交时，移交方和接受方应遵守一定的规定，以下为移交方应当遵守的规定是（）。

A : 移交前确定目标有正确的自动相关标牌显示

B : 除非另行协调，应当遵循先前给定的飞行限制

C : 在雷达识别的转换被接受后及时与航空器脱离联络

D : 除非另有规定，在直接向其他管制区的航空器发出改变航向、速度、航线和编码指令前，应当提前与航空器所在区域管制单位或者与航空器将要通过的管制区进行协调

:

标准答案:

C

第3846题,分值:(1.0)

以下关于飞行计划的说法错误的是（）。

A : 在建立飞行计划和修改飞行计划时，系统应对飞行计划的结构、语法和语义的正确性进行检查

B : 飞行计划按照飞行性质分类，航空器起飞机场和目的机场都在管制区内的飞行属于区域内飞行

C : 飞行数据处理应能通过自动和人工的方式生成飞行计划。其中通过处理FPL和CPL报文自动生成飞行计划，通过电话通信方式人工生成飞行计划

D : 飞行计划信息源渠道多、信息量大、易受飞机本身状况的影响

:

标准答案:

C

第3847题,分值:(1.0)

全标牌数据块显示格式中，地速显示正确的是（）。

A : 89

B : 89

C : 89

D : 8900

:

标准答案:

A

第3848题,分值:(1.0)

当航班进入（）后，如果两自动化系统间能建立联系，此时状态栏显示CDG。

A : 管制区

B : 终端区

C : 电子移交识别区

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3849题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，呼号/预激活时间对照表属于（）。

A : 一般信息

B : 使用特性信息

C : 飞行航路信息

D : 索引信息

:

标准答案:

D

第3850题,分值:(1.0)

“BJSUOCA”为SITA电报的收电地址，其中“BJS”代表（）。

A : 单位的部门代码

B : 公司代码

C : 部门代码的填充符号

D : 地名代码

:

标准答案:

D

第3851题,分值:(1.0)

下列告警中表示劫机告警的是（）。

A : EMG

B : HIJ

C : RCF

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3852题,分值:(1.0)

空管自动化系统一般具备雷达信息检测功能，其中不包括（）。

A : 检测雷达信号的中断情况

B : 检测雷达观测目标位置与目标实现位置在否存在偏差

C : 检测雷达信号中必填项的丢失和错误情况

D : 检测雷达信号的延迟

:

标准答案:

B

第3853题,分值:(1.0)

雷达管制移交时，移交方和接受方应遵守一定的规定，以下为接受方应当遵守的规定是（）。

A : 在航空器进入接受方所辖区域前完成雷达管制移交

B : 移交前应当发出安全飞行所必要的飞行限制

C : 在雷达识别的转换被接受后及时与航空器脱离联络

D : 与航空器脱离联系前应当保证本区域内潜在的飞行冲突和不利影响已得到正确处理

:

标准答案:

B

第3854题,分值:(1.0)

有关航空器雷达识别移交的方法，叙述错误的是（）。

A : 当S模式覆盖有效时，将装有S模式航空器识别功能的航空器通知接受方

B : 两个雷达显示屏上都标有同一地理位置或导航设备，利用通信设备说明航空器距离上述位置的相对方位和距离，必要时，应当指示航空器的航向

C : 利用自动化手段指定雷达位置指示符的名称

D : 两个雷达管制席相邻或者使用同一显示器时，接受方直接在移交方显示器上指出雷达位置指示符的名称

:

标准答案:

D

第3855题,分值:(1.0)

“ZBTJYYYX”为AFTN电报的收电地址，其中“ZBTJ”代表（）。

A : 单位的部门代码

B : 国内民航分配的地名代码

C : 部门代码的填充符号

D : 国际民航分配的地名代码

:

标准答案:

D

第3856题,分值:(1.0)

空管自动化系统进行雷达信息自动化处理时，需要进行目标进行相关处理，其中航迹信息的相关原则有（）。

A : 位置相关、速度相关

B : 高度相关

C : 航迹号相关、代码相关

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3857题,分值:(1.0)

根据AFTN电报的缓急程度，将电报分为不同的等级，其中“FF”代表（）。

A : 特急报

B : 加急报

C : 快报

D : 急报

:

标准答案:

B

第3858题,分值:(1.0)

相对湿度数据来自于（）

A : 温湿度计

B : 风向风速仪

C : 气压计

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3859题,分值:(1.0)

雷达航迹信息不稳定的情况下，以下哪种情况不可能发生（）。

A : 雷达航迹与飞行计划一直相关

B : 雷达航迹与飞行计划相关关系取消又再次自动相关

C : 雷达航迹与飞行计划相关关系未取消，飞行计划被人工与另外一批雷达航迹相关

D : 飞行计划由激活状态变为结束状态

:

标准答案:

C

第3860题,分值:(1.0)

DB25有（）根用作信号线。

A : 10

B : 15

C : 20

D : 25

:

标准答案:

C

第3861题,分值:(1.0)

下述关于民航空中交通管制自动化应急系统的描述中，不正确的是（）。

A : 当主机故障时，应急系统在操作人员干预的情况下，可转换到备份处理机上工作

B : 应急系统应具有友好的人机界面，使技术维护人员及管制人员方便的进行维护和操作

C : 应急系统不应采用和主用系统同一的应用软件系统

D : 应急系统的应用软件应与硬件设备相对独立

:

标准答案:

A

第3862题,分值:(1.0)

空中交通管制航路应当根据（）设置转换点，以帮助航路的航空器准备飞行。

A : 导航设备

B : 监视设备

C : 通信设备

D : 以上均可以

:

标准答案:

A

第3863题,分值:(1.0)

电子移交时，管制员只需在屏幕上对（）操作就可以完成管制移交。

A : 飞行计划

B : 告警信息

C : 雷达标牌

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3864题,分值:(1.0)

真航线角在0度至179度范围内，900米至8100米之间，每（）米为一个高度层。

A : 300

B : 400

C : 500

D : 600

:

标准答案:

D

第3865题,分值:(1.0)

以下那种说法是错误的（）。

A : 人工取消的雷达航迹信息和飞行计划的关联，能再次自动进行飞行计划与雷达航迹信息的关联

B : 自动取消的雷达航迹信息和飞行计划的关联，能再次自动进行飞行计划与雷达航迹信息的关联

C : 人工取消的雷达航迹信息和飞行计划的关联，无法再次人工进行飞行计划与雷达航迹信息的关联

D : 自动取消的雷达航迹信息和飞行计划的关联，能再次人工进行飞行计划与雷达航迹信息的关联

:

标准答案:

C

第3866题,分值:(1.0)

多雷达气象数据处理得到的综合气象信息的用途是（）。

A : 送显示终端

B : 送通信处理机

C : 送空管数据库系统

D : 以上选项均正确

:

标准答案:

D

第3867题,分值:(1.0)

过渡高是一个特定的（）。在该高及其以下，航空器的垂直位置按照场面气压高表示。

A : 修正海平面气压高度

B : 场面气压高

C : 真高

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3868题,分值:(1.0)

我国空域分为（）、管制区、限制区、危险区、禁区、航路和航线。

A : 飞行情报区

B : 报告区

C : 监视区

D : 临时起降点

:

标准答案:

A

第3869题,分值:(1.0)

几何高度的测量基准面为（）。

A : 气压基准面

B : 几何基准面

C : 标准海平面

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3870题,分值:(1.0)

真航线角在0度至179度范围内，12500米以上，每（）米为一个高度层。

A : 300

B : 600

C : 900

D : 1200

:

标准答案:

D

第3871题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，气象条件属于（）。

A : 一般信息

B : 使用特性信息

C : 飞行航路信息

D : 索引信息

:

标准答案:

A

第3872题,分值:(1.0)

缩小垂直间隔的英文缩写为（）

A : RSVM

B : RVSM

C : RVMS

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3873题,分值:(1.0)

在短程航路中，各管制点之间进行管制移交时，移交单位应当在航空器飞越管制移交点前（）与接受单位进行管制移交。

A : 5分钟

B : 10分钟

C : 15分钟

D : 20分钟

:

标准答案:

A

第3874题,分值:(1.0)

以下关于应急自动化系统记录回放功能中的回放功能的说法不正确的是（）。

A : 应急系统支持交互式回放和自动回放

B : 应急系统的回放支持选择回放速度、快进、后退、暂停、开始等控制功能

C : 应急系统回放时显示的日期需要与记录的日期同步，时间可以不同步

D : 在自动式回放时，应能重现席位当时的显示状态和当时管制员在该席位的操作

:

标准答案:

C

第3875题,分值:(1.0)

通过航路分析可以区分（）。

A : 起飞航班和降落航班

B : 高空航路和低空航路

C : 不同飞机类型

D : 以上选项均正确

:

标准答案:

A

第3876题,分值:(1.0)

来自同一个目标的量测集合所估计的目标状态形成的轨迹称为（）。

A : 点迹

B : 航迹

C : 尾迹

D : 踪迹

:

标准答案:

B

第3877题,分值:(1.0)

以下哪种情况下，飞行计划进入预实施阶段（）。

A : 收到FPL报

B : 飞行计划中规定的飞机进入本管制区边界的时间到达时

C : 收到移交飞行的邻近管制中心发来的到达管制区边界的EST

D : 以上选项都不正确

:

标准答案:

B

第3878题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，呼号/飞行计划磁盘地址对照表属于（）。

A : 一般信息

B : 使用特性信息

C : 飞行航路信息

D : 索引信息

:

标准答案:

D

第3879题,分值:(1.0)

AIDC报文中，EST为（）。

A : 预计飞越报

B : 管制协调报

C : 逻辑确认报

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3880题,分值:(1.0)

以下关于应急自动化系统记录回放功能中的记录功能的说法不正确的是（）。

A : 记录回放应24小时无间断记录与空中交通管制相关的数据

B : 记录回放也需要主、备设备，并且主、备记录同样的数据

C : 应急系统会记录管制员的操作结果，但不会记录操作员的标识

D : 应急系统会记录管制员的屏幕设置、席位的图形数据等

:

标准答案:

C

第3881题,分值:(1.0)

以下关于应急自动化系统的离线数据管理的描述正确的是（）。

A : 对于大型应急系统能显示的最大扇区数8个

B : 对于小型应急系统能显示的给类限制区32个

C : 不能提供图形打印功能

D : 以上选项均错误

:

标准答案:

D

第3882题,分值:(1.0)

雷达管制相比程序管制是空中交通管制手段的（）。

A : 落后

B : 进步

C : 没有可比性

D : 各有利弊

:

标准答案:

B

第3883题,分值:(1.0)

AIDC报文中，LRM为（）。

A : 逻辑拒绝报

B : 管制协调报

C : 逻辑确认报

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3884题,分值:(1.0)

空中交通服务是空中交通管理的主要部分，包括空中交通管制服务、飞行情报服务和（）。

A : 空中交通流量服务

B : 空中交通信息服务

C : 告警服务

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3885题,分值:(1.0)

空管自动化系统一般具较高的可靠性，主通道发生（）故障时，系统可以自动切换到备用通道。

A : 数据二次雷达丢失严重

B : 数据高度丢失严重

C : 数据CRC校验错误率超出系统设置的范围

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3886题,分值:(1.0)

下列叙述错误的是（）。

A : 空管自动化系统应能通过系统综合航迹的全标牌、电子进程单、飞行计划航迹、飞行计划窗口人工修改飞行计划

B : 飞行进程单应当妥善保存，以备查验，保存期为两个月

C : 航空公司定期以电报形式或其他形式发来的固定航班飞行计划经脱机处理，以文字形式存储于计算机中，称为重复性飞行计划

D : 航空器预计起飞或者着陆前20分钟，开机守听，填写飞行进程单

:

标准答案:

B

第3887题,分值:(1.0)

通过航路分析可以实现（）。

A : 推算航班经过本区域的各个点

B : 分析航班是进场还是离场

C : 分析航班是否与本管制区有关

D : 以上选项均正确

:

标准答案:

D

第3888题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，飞机进入本管制区前的第一个报告点地名代码、时间属于（）。

A : 一般信息

B : 使用特性信息

C : 飞行航路信息

D : 索引信息

:

标准答案:

C

第3889题,分值:(1.0)

空中交通管制航路的高度上限为（）。

A : 10000米

B : 15000米

C : 9000米

D : 以上均不对

:

标准答案:

D

第3890题,分值:(1.0)

FPCP区域是一个使用离线定义的具有（）的三维空间。

A : 顶高度

B : 低高度

C : 顶高度和低高度

D : 无高度定义

:

标准答案:

C

第3891题,分值:(1.0)

下述那一项不是民航空中交通管制自动化系统内飞行计划的生命周期中应包含的状态（）。

A : 非激活状态

B : 预激活状态

C : 中止状态

D : 协调状态

:

标准答案:

D

第3892题,分值:(1.0)

下述关于空中交通管制自动化系统运行系统席位配置的描述中，不正确的是（）。

A : 提供区域管制服务的运行系统应配置1个搜救席

B : 大型系统必须配置总主任席

C : 运行系统应配置备用管制席，备用管制席与管制席的配置比例为1：3

D : 提供进近管制服务的运行系统，应根据独立平行进近运行的需求，配置相应数量的非侵入区监控席

:

标准答案:

B

第3893题,分值:(1.0)

关于监视数据与飞行计划相关功能叙述错误的是（）。

A : 空管自动化系统应具备人工去相关功能，已进行人工去相关的飞行计划不应再与原航迹自动相关

B : 空管自动化系统应对已产生重复代码告警的航迹进行自动相关

C : 当空管自动化系统的飞行计划航迹显示功能可用时，应在飞行计划处于激活状态且未与监视数据相关时自动显示飞行计划航迹

D : 空管自动化系统中已相关的航空器更改二次雷达应答机代码为7500、7600、7700时，不应去相关

:

标准答案:

B

第3894题,分值:(1.0)

以下那种说法是正确的是（）。

A : 一份飞行计划只能与一批雷达航迹相关

B : 一份飞行计划能与二批雷达航迹相关

C : 一份飞行计划能与三批雷达航迹相关

D : 多份飞行计划能与同一批雷达航迹相关

:

标准答案:

A

第3895题,分值:(1.0)

（）负责飞行计划的航路分析。

A : 数据管理系统

B : 记录回放系统

C : 飞行计划处理系统

D : 综合显示系统

:

标准答案:

C

第3896题,分值:(1.0)

AIDC电报收电地址前四个字母为（）

A : 部门代码

B : 地名代码

C : ADAC

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3897题,分值:(1.0)

以下属于民用航空飞行动态固定格式电报中补充电报的是（）。

A : 领航计划补充信息报

B : 领航计划报

C : 管制协调报

D : 无线电通信失效报

:

标准答案:

A

第3898题,分值:(1.0)

下列关于应急自动化系统危险区（禁区、临时危险区）侵入告警错误的是（）。

A : 应急系统应具有当前模式和推测模式的危险区（禁区、临时危险区）侵入预警和告警功能，并能设置和调整向前看时间

B : 危险区（禁区、临时危险区）侵入告警应具有设置告警方式、打开和关闭告警等管理功能

C : 危险区（禁区、临时危险区）侵入告警输出信息应包括系统航迹的呼号（未相关为二次代码）、区域标志等

D : 应急系统只需记录级别较高的危险区（禁区、临时危险区）侵入告警相关数据

:

标准答案:

D

第3899题,分值:(1.0)

（）表示AIDC动态为操作成功。

A : 黄色

B : 红色

C : 绿色

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3900题,分值:(1.0)

空管自动化系统进行雷达信息自动化处理时，需要进行目标进行相关处理，其中点迹信息的相关原则有（）。

A : 位置相关、高度相关、速度相关

B : 时间相关、代码相关

C : 航迹号相关、代码相关、高度相关

D : 航迹号相关、位置相关、代码相关

:

标准答案:

A

第3901题,分值:(1.0)

下列告警中表示短期飞行冲突告警的是（）。

A : MSAW

B : DAIW

C : STCA

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3902题,分值:(1.0)

串行合并是将多雷达数据组合成类似单雷达的探测点迹，用于点迹-航迹互联，显著特点是合成后的数据流的（）。

A : 数据率减少，跟踪精度降低

B : 数据率减少，跟踪精度提高

C : 数据率加大，跟踪精度降低

D : 数据率加大，跟踪精度提高

:

标准答案:

D

第3903题,分值:(1.0)

多源雷达航迹融合软件是实现航迹融合的重要软件，该软件的工作状态由应急自动化系统的以下哪个功能实现（）。

A : 雷达数据处理功能

B : 系统监控功能

C : 告警功能

D : 记录回放功能

:

标准答案:

B

第3904题,分值:(1.0)

关于监视数据与飞行计划相关功能叙述错误的是（）。

A : 空管自动化系统应对已产生重复代码告警的航迹进行自动相关

B : 空管自动化系统应具备人工去相关功能，已进行人工去相关的飞行计划不应再与原航迹自动相关

C : 空管自动化系统应具备系统航迹与飞行计划人工相关功能

D : 空管自动化系统应具备系统航迹和飞行计划自动相关保持功能，当不再符合相关保持规则、去相关发生等情况时，应自动解除相关

:

标准答案:

A

第3905题,分值:(1.0)

以下关于飞行进程单，叙述错误的是（）。

A : 飞行进程单是计算机根据存储在机器内的飞行计划自动编制并打印的

B : 飞行进程单应当妥善保存，以备查验，保存期为一个月

C : 空管自动化系统具备飞行进程单处理功能，应提供电子进程单和纸质进程单

D : 不同类型的飞行进程应通过颜色加以区别，飞行进程单以红、黄、蓝、黑色加以区分，其中黑色表示飞出管制区

:

标准答案:

D

第3906题,分值:(1.0)

以下关于应急自动化系统的哪一项是系统监控功能（）。

A : 产生必要的各类告警

B : 报告雷达航迹的融合效果

C : 监控AFTN报文的格式

D : 实现雷达航迹与飞行计划的自动相关

:

标准答案:

A

第3907题,分值:(1.0)

集中式多雷达数据处理系统可以分为两类：（）。

A : 点迹合并和并行合并

B : 点迹合并和串行合并

C : 航迹合并和串行合并

D : 航迹合并和并行合并

:

标准答案:

B

第3908题,分值:(1.0)

AFTN的电报报文内容由若干个规定的数据编组按固定的顺序排列构成，其中编组内容为机载设备与能力属于编组（）的内容。

A : 7

B : 8

C : 9

D : 10

:

标准答案:

D

第3909题,分值:(1.0)

以下那种说法是错误的是（）。

A : 一次雷达航迹无法与飞行计划自动相关

B : 二次雷达航迹可以与飞行计划自动相关

C : 取消雷达航迹与飞行计划的相关后，飞行计划状态变更为结束状态

D : 雷达航迹与飞行计划相关后，飞行计划状态变更为激活状态

:

标准答案:

C

第3910题,分值:(1.0)

单跑道A类塔台需要（）个放行许可发布席。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

A

第3911题,分值:(1.0)

以下关于应急自动化系统的飞行计划修改错误的是（）。

A : 应急系统能以自动和人工方式修改飞行计划

B : 应急系统应能通过系统航迹的全标牌、雷达或飞行计划航迹、飞行计划窗口人工修改飞行计划

C : 应急系统应在收到民航固定格式报文、AIDC报文、雷达数据处理功能自动位置报告后自动修改相关的飞行计划

D : 以上说法均正确

:

标准答案:

D

第3912题,分值:(1.0)

根据AFTN电报的缓急程度，将电报分为不同的等级，其中“DD”代表（）。

A : 特急报

B : 加急报

C : 快报

D : 急报

:

标准答案:

A

第3913题,分值:(1.0)

应急自动化系统中下列哪个功能是通过离线数据管理实现的（）。

A : 离线数据的备份和调入

B : 监控信息的存储

C : 飞行计划数据的存储

D : 雷达数据记录

:

标准答案:

A

第3914题,分值:(1.0)

空管自动化处理系统对雷达航迹高度的跟踪计算的条件之一为与飞行计划相关的雷达航迹必须处于（）。

A : 被管制状态

B : 管制移交状态

C : 被管制状态或管制移交状态

D : 非管制状态

:

标准答案:

C

第3915题,分值:(1.0)

以下关于航路分析的说法正确的是（）。

A : 航路分析可以从FPL报文中分析航班的类型（进离场航班、飞越航班等）

B : 航路分析中优先级最高的是FIX数据库默认航路分析

C : 航路分析中优先级最低的是FIX数据库默认航路分析

D : 以上选项均正确

:

标准答案:

A

第3916题,分值:(1.0)

以下关于飞行计划的说法错误的是（）。

A : 空管自动化系统应在收到AFTN报文、AIDC报文、监视数据处理功能自动位置报告后自动修改相关的飞行计划，并重新进行计算，更新飞行计划数据

B : 飞行计划按照飞行性质分类，航空器起飞机场和目的机场都在管制区内的飞行属于区域内飞行

C : 飞行计划信息源渠道多、信息量大、不易受飞机本身状况的影响

D : 飞行计划航迹是依据飞行计划数据推算产生的航迹

:

标准答案:

C

第3917题,分值:(1.0)

大气压随高度的增加，基本呈（）。

A : 不变

B : 线性上升

C : 线性下降

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3918题,分值:(1.0)

下述关于空中交通管制自动化系统运行系统席位配置的描述中，不正确的是（）。

A : 管制席数量与预计扇区数的比例为1：1

B : 大型系统应配置2个以上飞行计划编辑席

C : 中小型系统应配置少于2个飞行计划编辑席

D : 运行系统至少配置1个系统监控席

:

标准答案:

C

第3919题,分值:(1.0)

异步串行RS-232C标准常用接口，有25针和（）两种接口。

A : 11针

B : 9针

C : 15针

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3920题,分值:(1.0)

当应急自动化系统记录回放功能出现系统无法记录或记录出现异常情况下（）。

A : 系统无任何提示

B : 系统自动告警，将告警传送到系统监控终端

C : 系统自动告警，并等待维修

D : 系统自动告警，将告警传送到数据管理终端

:

标准答案:

B

第3921题,分值:(1.0)

飞行计划处理系统通过读取（）报文来找出有关航路的信息。

A : DEP

B : FPL

C : CNL

D : EST

:

标准答案:

B

第3922题,分值:(1.0)

关于飞行计划来源叙述正确的是（）。

A : FPL是来源之一

B : 飞行计划可从计算机中调出但是不能修改

C : 仅有人工输入的飞行计划才能从计算机调出

D : FPL为重复性飞行计划

:

标准答案:

A

第3923题,分值:(1.0)

AIDC电报收电地址第五至第七个字母为（）

A : 部门代码

B : 地名代码

C : 用途代码

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3924题,分值:(1.0)

AIDC报文中，REJ为（）。

A : 管制拒绝报

B : 管制协调报

C : 逻辑确认报

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3925题,分值:(1.0)

下述关于空中交通管制自动化系统运行系统席位配置的描述中，不正确的是（）。

A : 主任席与管制席的配置比例为1：4，管制席少于4个时可不配置主任席

B : 运行系统应配置1个技术管理席

C : 异地的终端区或进近区工作现场至少增配一个系统监控席

D : 运行系统应配置1个软件数据管理席

:

标准答案:

A

第3926题,分值:(1.0)

以下哪种规定是应急自动化系统的AFTN报文处理所不遵循的（）。

A : MH/T4007

B : MH/T4008

C : MH/T4009

D : ICAODoc-4444-ATM/50

:

标准答案:

C

第3927题,分值:(1.0)

单跑道A类塔台需要（）个地面管制席。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

A

第3928题,分值:(1.0)

“BJSUOCA”为SITA电报的收电地址，其中“UO”代表（）。

A : 单位的部门代码

B : 公司代码

C : 部门代码的填充符号

D : 地名代码

:

标准答案:

A

第3929题,分值:(1.0)

关于飞行计划来源叙述正确的是（）。

A : 管制席上输入的飞行计划信息不属于飞行计划的信息来源

B : 计算机接收到的飞行计划无需进行逻辑检查

C : 计算机接收的飞行计划直接存储在数据库中

D : RPL可以从计算机中调出并修改

:

标准答案:

D

第3930题,分值:(1.0)

航空器在管制空域进行目视飞行时，空中交通管制员应当根据目视飞行规则条件，配备（）。

A : 垂直间隔和侧向间隔

B : 垂直间隔、纵向间隔和侧向间隔

C : 垂直间隔和纵向间隔

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3931题,分值:(1.0)

AFTN电报的收发地址由8个字母组成，第8个字母代表（）。

A : 单位的部门代码

B : 整个收发电地址的填充符号

C : 部门代码的填充符号

D : 国际民航分配的地名代码

:

标准答案:

B

第3932题,分值:(1.0)

航空器预计进入进近管制空域前（）分钟，了解天气情况，取得最近的天气实况，检查通信、导航设备，校对飞行预报和计划，填写飞行进程单，安排进、离场次序。

A : 30

B : 40

C : 50

D : 60

:

标准答案:

A

第3933题,分值:(1.0)

真航线角在0度至179度范围内，8900米至12500米之间，每（）米为一个高度层。

A : 300

B : 600

C : 900

D : 1200

:

标准答案:

B

第3934题,分值:(1.0)

以下哪种情况下，在第一管制区的各管制席上打印实施进程单（）。

A : 收到FPL报

B : 收到CPL报

C : 收到塔台管制席发来的DEP报

D : 以上选项都不正确

:

标准答案:

C

第3935题,分值:(1.0)

AIDC使用（）电报码型。

A : EBCDIC

B : CCITT

C : IA5

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3936题,分值:(1.0)

空管自动化系统一般具有异常雷达数据处理能力，当雷达数据（）异常时，系统可以对其进行过滤。

A : 数据报告长度和数据格式

B : 数据二次代码

C : 数据速度

D : 数据高度异常

:

标准答案:

A

第3937题,分值:(1.0)

应急自动化系统各工作处理机的内存使用率、网络速率、硬盘使用等星系的获取由（）实现。

A : 设备信息统筹处理功能

B : 系统监控功能

C : 人机界面自动获取

D : 记录回放获取并记录

:

标准答案:

B

第3938题,分值:(1.0)

双跑道A类塔台需要（）个地面管制席。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

A

第3939题,分值:(1.0)

SITA电报的收、发地址由7个字母组成，最后2个字母代表（）。

A : 单位的部门代码

B : 公司代码

C : 部门代码的填充符号

D : 地名代码

:

标准答案:

B

第3940题,分值:(1.0)

点迹合并又称为数据压缩方法，是将多部雷达在同一时间对同一目标的点迹合并起来，将多个探测数据压缩成一个数据，特别适合于（）。

A : 一次雷达

B : 二次雷达

C : 天线同步扫描雷达

D : 远程雷达

:

标准答案:

C

第3941题,分值:(1.0)

AIDC报文中，ACP为（）。

A : 管制协调接受报

B : 管制协调报

C : 逻辑确认报

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3942题,分值:(1.0)

虚警率的定义是（）。

A : 在单位时间内，航迹满足告警条件而系统未能产生告警的次数与航迹实际满足告警条件的总次数之比

B : 在单位时间内，航迹未满足告警条件而系统产生告警的次数与航迹实际满足告警条件的总次数之比

C : 在单位时间内，航迹满足告警条件而系统产生的告警次数与航迹实际满足告警条件的总次数之比

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3943题,分值:(1.0)

告警时间的定义是（）。

A : 系统预测到该时间内航迹与地面障碍物之间的距离小于设定的参数而产生告警

B : 系统用来预测航迹未来位置的时间值

C : 系统产生告警与雷达航迹满足告警条件的时间差

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3944题,分值:(1.0)

DB25和DB9连接器之间对应关系正确的是（）。

A : 42038

B : 42008

C : 42165

D : 42267

:

标准答案:

A

第3945题,分值:(1.0)

真航线角在180度至359度范围内，9200米至12200米之间，每（）米为一个高度层。

A : 300

B : 600

C : 900

D : 1200

:

标准答案:

B

第3946题,分值:(1.0)

航空器预计起飞或者着陆前（）分钟，开机守听，填写飞行进程单。

A : 10

B : 20

C : 30

D : 40

:

标准答案:

B

第3947题,分值:(1.0)

AFTN的电报报文内容由若干个规定的数据编组按固定的顺序排列构成，其中编组内容为电报类别、编号和参数数据属于编组（）的内容。

A : 3

B : 5

C : 7

D : 8

:

标准答案:

A

第3948题,分值:(1.0)

关于监视数据与飞行计划相关功能叙述错误的是（）。

A : 空管自动化系统应具备系统航迹和飞行计划自动相关保持功能，当不再符合相关保持规则、去相关发生等情况时，系统不应自动解除相关

B : 空管自动化系统不应对已产生重复代码告警的航迹进行自动相关

C : 空管自动化系统应具备系统航迹与飞行计划自动相关的功能

D : 空管自动化系统在实现系统航迹和飞行计划相关时，应考虑航空器24位地址码、二次雷达应答机代码、航班号、位置等多种匹配因素，实现正确的自动相关

:

标准答案:

A

第3949题,分值:(1.0)

飞行间隔包括（）。

A : 水平飞行间隔和瞬间飞行间隔

B : 垂直飞行间隔和暂时飞行间隔

C : 水平飞行间隔和垂直飞行间隔

D : 以上选项均不正确

:

标准答案:

C

第3950题,分值:(1.0)

AFTN的电报报文内容由若干个规定的数据编组按固定的顺序排列构成，其中编组15的内容为（）。

A : 修订

B : 起飞机场和时间

C : 航路

D : 落地机场和时间

:

标准答案:

C

第3951题,分值:(1.0)

雷达管制相比程序管制在规定的空间内所能容纳的航空器（）。

A : 多

B : 少

C : 相同

D : 不确定

:

标准答案:

A

第3952题,分值:(1.0)

下列叙述错误的是（）。

A : 无论是RFL、FPL或是人工输入的飞行计划都可以从计算机中调出加以修改，其修改信息可以从AFTN网络以修改电报的形式发来，也可以以电话形式接收

B : 航空公司定期会以电报或其他形式发送固定航班的飞行计划信息

C : 飞行计划可以由管制席进行人工输入

D : 计算机接收的飞行计划直接可以存储在数据库中

:

标准答案:

D

第3953题,分值:(1.0)

关于监视数据与飞行计划相关功能叙述错误的是（）。

A : 空管自动化系统在实现系统航迹和飞行计划相关时，应考虑航空器24位地址码、二次雷达应答机代码、航班号、位置等多种匹配因素，实现正确的自动相关

B : 空管自动化系统不应对已产生重复代码告警的航迹进行自动相关

C : 空管自动化系统应具备系统航迹与飞行计划自动相关的功能

D : 空管自动化系统应具备人工去相关功能，已进行人工去相关的飞行计划应再与原航迹自动相关

:

标准答案:

D

第3954题,分值:(1.0)

以下关于应急自动化系统的主、备记录设备说法正确的是（）。

A : 主、备记录设备记录的同样的雷达数据，记录的其它数据可以有所不同

B : 主、备记录设备记录的同样的飞行计划相关数据，记录的其它数据可以有所不同

C : 主、备记录设备记录的同样的管制员操作数据，记录的其它数据可以有所不同

D : 主、备记录设备应记录同样的数据

:

标准答案:

D

第3955题,分值:(1.0)

以下关于应急自动化系统的纸飞行进程单的说法错误的是（）。

A : 飞行进程单格式应符合MH4012

B : 能对指定时间段的飞行进程单进行人工打印

C : 能自动或手动打印飞行进程单

D : 飞行进程单能被自动分配到相应的扇区席位

:

标准答案:

A

第3956题,分值:(1.0)

下述那一项不是民航空中交通管制自动化应急系统应具备的告警功能（）。

A : 短期冲突告警

B : 最低安全高度告警

C : 偏航告警

D : 禁区侵入告警

:

标准答案:

C

第3957题,分值:(1.0)

（）表示AIDC动态为操作失败。

A : 黄色

B : 红色

C : 绿色

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3958题,分值:(1.0)

现有的空中交通管制自动化系统各类繁多，在各空中交通管制自动化系统中都应具备的有（）。

A : 飞数据处理、雷达数据处理、人机界面设备

B : 数据准备设备、数据记录设备、雷达前端处理

C : 技术维护设备、数据准备设备、雷达数据处理

D : 飞行数据处理、协议转换设备、雷达数据处理

:

标准答案:

A

第3959题,分值:(1.0)

以下不是应急自动化系统的记录回放功能记录的数据类型的是（）。

A : 雷达数据

B : 飞行计划数据

C : 设备状态数据

D : 管制员操作数据

:

标准答案:

C

第3960题,分值:(1.0)

过渡高度层是在（）的最低可用飞行高度层。

A : 过渡高度

B : 过渡高以下

C : 过渡高以上

D : 以上均对

:

标准答案:

C

第3961题,分值:(1.0)

以下哪种情况下，在第一管制区的各管制席上打印实施进程单（）。

A : 收到FPL报

B : 收到CPL报

C : 收到移交飞行的邻近管制中心发来的到达管制区边界的EST

D : 以上选项都不正确

:

标准答案:

C

第3962题,分值:(1.0)

有关航空器雷达识别移交的方法，叙述错误的是（）。

A : 雷达设备有电子移交功能时，可用电子方式移交

B : 两个雷达管制席相邻或者使用同一显示器时，移交方直接在接受方显示器上指出雷达位置指示符的名称

C : 当S模式覆盖有效时，将装有S模式航空器识别功能的航空器通知接受方

D : 接受方雷达管制员指示航空器变换编码或用特殊位置识别，移交方雷达管制员予以证实

:

标准答案:

D

第3963题,分值:(1.0)

真航线角在180度至359度范围内，12500米以上，每（）米为一个高度层。

A : 300

B : 600

C : 1200

D : 以上选项均不正确

:

标准答案:

D

第3964题,分值:(1.0)

AIDC电报的收电地址由（）组成。

A : 四个字母加数字

B : 八个字母

C : 八个字母加数字

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3965题,分值:(1.0)

双跑道A类塔台需要（）个放行许可发布席。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

A

第3966题,分值:(1.0)

航空器到达某一指定高度，只要经过（）次更新的C模式高度显示均为上下（）米范围内，即可视为已到达指定高度。

A : 三，60

B : 三，90

C : 二，60

D : 二，90

:

标准答案:

A

第3967题,分值:(1.0)

空中交通管制自动化系统中数据记录设备的主要功能是（）。

A : 记录飞行计划数据，供事件调查时回放使用

B : 记录管制席屏幕录像数据，供事件调查时回放使用

C : 记录空管自动化系统中设备的状态信息及告警信息，供事件调查时回放使用

D : 记录和存储QNH地图、雷达马赛克地图数据

:

标准答案:

B

第3968题,分值:(1.0)

应急自动化系统的离线数据管理为应急系统提供的必备的各类信息和数据有什么（）。

A : 禁区和告警区

B : 扇区

C : QNH区

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3969题,分值:(1.0)

RS232C规定标准接口有25条线，其中数据线有（）条。

A : 2

B : 4

C : 6

D : 8

:

标准答案:

B

第3970题,分值:(1.0)

AIDC报文中，LAM为（）。

A : 预计飞越报

B : 管制协调报

C : 逻辑确认报

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3971题,分值:(1.0)

全标牌数据块显示格式中，用以标准海平面气压为基准的9600m的高度在标牌中的显示为（）。

A : 9600

B : 96

C : 960

D : 960

:

标准答案:

D

第3972题,分值:(1.0)

下列告警中表示紧急情况告警的是（）。

A : EMG

B : HIJ

C : RCF

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3973题,分值:(1.0)

（）是ICAO专用于电子移交的标准协议。

A : ADIC

B : AIDC

C : HDLC

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3974题,分值:(1.0)

雷达信息自动化处理是针对（）的信息处理。

A : 航管一次雷达

B : 航管二次雷达

C : 航管雷达气象通道

D : 以上选项均是

:

标准答案:

D

第3975题,分值:(1.0)

漏警率的定义是（）。

A : 在单位时间内，航迹满足告警条件而系统未能产生告警的次数与航迹实际满足告警条件的总次数之比

B : 在单位时间内，航迹未满足告警条件而系统产生告警的次数与航迹实际满足告警条件的总次数之比

C : 在单位时间内，航迹满足告警条件而系统产生的告警次数与航迹实际满足告警条件的总次数之比

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3976题,分值:(1.0)

空域应当根据航路、航线结构，通信、导航、气象和（）监视设施以及空中交通服务的综合保障能力划分。

A : 监视设施

B : 空域大小

C : 地形结构

D : 环境影响

:

标准答案:

A

第3977题,分值:(1.0)

空中交通管制航路的高度下限为（）。

A : 700米

B : 1000米

C : 200米

D : 以上均不对

:

标准答案:

D

第3978题,分值:(1.0)

下列关于应急自动化系统记录回放功能的说法正确的是（）。

A : 记录的系统内数据保留最长期限不大于60小时

B : 记录回放应24小时无间断记录数据

C : AFTN报文保留的最长期限是2个月

D : 重放记录介质的时间最大容量是12小时

:

标准答案:

B

第3979题,分值:(1.0)

最低安全高度告警的定义是（）。

A : 当航迹之间的水平和垂直间隔同时小于或在设定的告警时间内将要低于设置的参数值时，系统产生的告警

B : 当航迹的有效高度低于或者在设定的告警时间内将要低于设置的参数时系统产生的告警

C : 当航迹的高度低于另一航迹的高度时产生的告警

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3980题,分值:(1.0)

一份AFTN电报，收电地址最多只能编发（）家，且只能编写（）行。

A : 7,1

B : 8,1

C : 7,2

D : 8,2

:

标准答案:

A

第3981题,分值:(1.0)

程序管制和雷达管制最明显的区别在于（）。

A : 指挥的航空器型号不同

B : 允许的航空器之间的最小水平间隔不同

C : 工作环境不同

D : 人员配置不同

:

标准答案:

B

第3982题,分值:(1.0)

应急自动化系统的系统监控功能实现以下哪项功能（）。

A : 设备工作状态的获取和报告

B : 软件状态信息的跟踪获取

C : 异常现象的告警

D : 以上选项均可实现

:

标准答案:

B

第3983题,分值:(1.0)

飞行数据处理应能通过自动和人工的方式生成飞行计划。其中通过处理FPL和CPL报文自动生成飞行计划，通过（）方式人工生成飞行计划。

A : 模板

B : 申请

C : 电报

D : 电话通信

:

标准答案:

A

第3984题,分值:(1.0)

以下关于应急自动化系统的离线数据管理的描述错误的是（）。

A : 提供禁区显示，方便管制员对禁区入侵告警的监控

B : 提供离线数据的备份，避免数据丢失

C : 具备记录回放数据的处理权限

D : 对系统参数配置数据进行设置需要进行合法性检查

:

标准答案:

C

第3985题,分值:(1.0)

下述关于民航空中交通管制自动化应急系统的描述中，正确的是（）。

A : 应急系统支持单路双通道雷达数据输入，不对数据进行比选

B : 雷达数据处理应具备异常数据处理功能，当接收到的雷达数据位置错误时，对其进行处理和过滤

C : 应急系统应具备过载处理功能，对雷达数据流量进行监控，依据系统性能参数，过载时丢弃所有雷达数据，并向系统监控功能发送告警信息

D : 应急系统应具备雷达状态管制和控制功能，可停止输入的某路雷达数据

:

标准答案:

D

第3986题,分值:(1.0)

当AIDC状态栏中显示（），表示协调失败。

A : 红色COR

B : 黄色COR

C : 红色CDG

D : 黄色CDG

:

标准答案:

A

第3987题,分值:(1.0)

只有在航线两侧25千米以内的最高标高不超过（）米、大气压力不低于1000百帕时，才能运行在600米的高度层飞行。

A : 50

B : 100

C : 200

D : 400

:

标准答案:

B

第3988题,分值:(1.0)

没有规定过渡高和过渡高度层的机场使用（）。

A : 标准大气压

B : 机场场面气压

C : 修正海平面气压

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第3989题,分值:(1.0)

在标牌数据块中，不表示尾流类别的字母是（）。

A : H

B : B

C : M

D : L

:

标准答案:

B

第3990题,分值:(1.0)

应急自动化系统的离线数据管理包含以下哪项内容（）。

A : 离线数据管理工具

B : 离线数据的备份和输入

C : 离线数据分发和管理维护

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3991题,分值:(1.0)

ICAO规定AIDC报文地址最后一个字母（第八个）为T时表示（）

A : Airspacemanagement

B : Dynamictrackgeneration

C : Airtrafficflowmanagement

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第3992题,分值:(1.0)

以下哪种情况下，飞行计划进入预实施阶段（）。

A : 收到FPL报

B : 飞行计划中规定的由管制区起飞飞机的起飞时间到达时

C : 收到移交飞行的邻近管制中心发来的到达管制区边界的EST

D : 以上选项都不正确

:

标准答案:

B

第3993题,分值:(1.0)

下述关于民航空中交通管制自动化应急系统的描述中，正确的是（）。

A : 应急系统应具备雷达航迹与飞行计划自动相关的功能，相关时采用SSR代码匹配，实现正确相关

B : 应急系统应用具备SSR代码管理、高度管理、航迹质量管理、航迹取消等待航迹管理功能

C : 应急系统应与主用系统保持独立，两都不存在数据交互

D : 应急系统应具有自动相关操持功能，当不再符合操持规则时，能手动解除相关

:

标准答案:

B

第3994题,分值:(1.0)

以下关于飞行计划的说法错误的是（）。

A : 飞行计划信息源渠道多、信息量大、易受飞机本身状况的影响

B : 空管自动化系统应该能以自动和人工方式修改飞行计划

C : 飞行数据处理应能通过自动和人工的方式生成飞行计划。其中通过处理FPL和CPL报文自动生成飞行计划，通过电报方式人工生成飞行计划

D : 飞行计划按照飞行性质可以分为进港飞行、出港飞行、区域内飞行、空中申请飞行计划的飞行、飞越管制区的飞行

:

标准答案:

C

第3995题,分值:(1.0)

应急自动化系统的系统监控功能对系统的软件工作状态和设备状态进行实时的监控，以下那项内容不是系统监控功能的覆盖范围的（）。

A : 控制命令处理

B : 硬盘使用率、内存使用率的信息获取

C : 软件状态变化

D : 记录回放数据的监控和删除

:

标准答案:

D

第3996题,分值:(1.0)

以下描述错误的是（）。

A : 根据航空器机载导航设备的能力就可以按规定在某些空域内建立区域导航航路

B : 空中交通管制航路应当设置导航系统

C : 空中交通管制航路的高度上限为巡航高度层上限

D : 以上说法均错误

:

标准答案:

A

第3997题,分值:(1.0)

程序管制中，同航迹、同高度，不同速度的航空器，前方航空器比后方航空器速度快80km/h以上的，两架航空器飞越同一位置报告点后应当有（）的时间间隔。

A : 3分钟

B : 5分钟

C : 10分钟

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第3998题,分值:(1.0)

以下关于应急自动化系统的电子飞行进程单的说法错误的是（）。

A : 能通过选择状态和航路进行电子进程单的显示

B : 能在电子进程单上修改相关数据

C : 系统无法以人工方式强制进程单窗口显示其他功能扇区的进程单

D : 电子进程单能按功能扇区进行自动分发

:

标准答案:

C

第3999题,分值:(1.0)

ICAO规定AIDC报文地址最后一个字母（第八个）为A时表示（）

A : Airspacemanagement

B : Dynamictrackgeneration

C : AISdatabank

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第4000题,分值:(1.0)

以下说法错误的是（）。

A : 机场管制服务为机场交通提供空中交通管理服务

B : 塔台管制室是机场管制服务而设置的单位

C : 单跑道A类塔台需要1个放行许可发布席

D : 每个塔台管制室均应设置放行许可发布席

:

标准答案:

D

第4001题,分值:(1.0)

关于监视数据与飞行计划相关功能叙述错误的是（）。

A : 空管自动化系统应具备系统航迹和飞行计划自动相关保持功能，当不再符合相关保持规则、去相关发生等情况时，系统应自动解除相关

B : 空管自动化系统不应对已产生重复代码告警的航迹进行自动相关

C : 当空管自动化系统的飞行计划航迹显示功能可用时，应在飞行计划处于激活状态且与监视数据相关时自动显示飞行计划航迹

D : 空管自动化系统应具备系统航迹与飞行计划自动相关的功能

:

标准答案:

C

第4002题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，飞行计划的类型属于（）。

A : 一般信息

B : 使用特性信息

C : 属性信息

D : 索引信息

:

标准答案:

A

第4003题,分值:(1.0)

下列关于应急自动化系统记录回放功能的说法错误的是（）。

A : 记录的系统内数据保留最长期限不大于30小时

B : 历史飞行计划报文保留的最长期限是3个月

C : AFTN报文保留的最长期限是1个月

D : 重放记录介质的时间最大容量是24小时

:

标准答案:

C

第4004题,分值:(1.0)

以下关于飞行进程单，叙述错误的是（）。

A : 管制员根据飞行情况可以修改飞行计划，而计算机在判别出飞行计划有修改之后，可重新打印进程单

B : 飞行进程单是计算机根据存储在机器内的飞行预报自动编制并打印的

C : 飞行进程单可以帮助空中交通管制员掌握航空器的航行信息

D : 飞行进程单应当妥善保存，以备查验，保存期为一个月

:

标准答案:

B

第4005题,分值:(1.0)

以下关于多雷达气象信息处理正确的是（）

A : 多雷达气象信息处理的数据来源于单雷达气象信息处理

B : 多雷达气象信息处理可以是单雷达气象信息处理结果的盲区互补

C : 多雷达气象数据处理可以提高气象数据精度

D : 以上说法均正确

:

标准答案:

D

第4006题,分值:(1.0)

下列说法正确的是（）。

A : 当航迹与被抑制航迹之间产生新的短期飞行冲突告警时，不发出告警信息

B : 参与短期飞行冲突告警的航迹高度应为航迹的飞行高度

C : 当前模式的飞行冲突不需确认，探测导飞行冲突后应立即产生告警提示

D : 告警抑制区内的航迹与告警区内的航迹之间不进行短期飞行冲突探测计算

:

标准答案:

C

第4007题,分值:(1.0)

起飞航空器的驾驶员、签派员或其代表，应当不迟于航空器预计起飞时间前（）分钟向当地空中交通服务报告室申报飞行计划，提出拟使用的飞行高度层的申请。

A : 30

B : 45

C : 60

D : 75

:

标准答案:

B

第4008题,分值:(1.0)

以下关于航路的描述错误的是（）。

A : 航路中心线就是航路各段的中心线的连线

B : 空中交通管制航路的高度下限为最低高度层

C : 空中交通管制航路的高度上限为巡航高度层上限

D : 空中交通管制航路的宽度为航路中心线两侧各10千米的平行边界线以内的空域，且不可调整其宽度

:

标准答案:

D

第4009题,分值:(1.0)

以下关于飞行计划信息来源叙述错误的是（）。

A : 飞行计划可以由管制席进行人工输入

B : 对接收的飞行计划信息需要进行逻辑检查

C : 自动转报中心只处理FPL飞行计划

D : 航空公司定期会以电报或其他形式发送固定航班的飞行计划信息

:

标准答案:

C

第4010题,分值:(1.0)

程序管制中，同航迹、同高度，不同速度的航空器，前方航空器比后方航空器速度快40km/h以上的，两架航空器飞越同一位置报告点后应当有（）的时间间隔。

A : 3分钟

B : 5分钟

C : 10分钟

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第4011题,分值:(1.0)

“ZBTJYYYX”为AFTN电报的收电地址，其中“YYYX”代表（）。

A : 整个收发电地址的填充符号

B : 国内民航分配的地名代码

C : 国际民航分配的地名代码

D : 以上都不对

:

标准答案:

D

第4012题,分值:(1.0)

哪一项不是告警抑制区设置应满足的要求（）。

A : 系统只能离线设置告警抑制区

B : 系统具有设置和处理不少于10个机场的跑道告警抑制区的能力

C : 机场跑道抑制区可以与进近告警区嵌套

D : 机场跑道抑制区可由多边体构成

:

标准答案:

C

第4013题,分值:(1.0)

关于飞行计划冲突探测，以下说法错误的是（）。

A : 飞行计划冲突探测的对象是计划航路有交汇的飞行计划

B : 飞行计划冲突探测是在飞行计划实施阶段才使用

C : 飞行计划冲突探测以提交或修改的飞行计划为基础

D : 以上说法均错误

:

标准答案:

B

第4014题,分值:(1.0)

在空管自动化系统中，在完成雷达信息自动化处理后，需要将（）分发给飞行态势显示器。

A : 雷达更新信息

B : 标牌更新信息

C : 垂直高度位移识别信息

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4015题,分值:(1.0)

“BJSUOCA”为SITA电报的收电地址，其中“CA”代表（）。

A : 单位的部门代码

B : 公司代码

C : 部门代码的填充符号

D : 地名代码

:

标准答案:

B

第4016题,分值:(1.0)

只有当DSR和（）都处于有效（ON）状态时，才能在DTE和DCE之间进行传送操作。

A : DTR

B : CTS

C : RTS

D : RLSD

:

标准答案:

A

第4017题,分值:(1.0)

（）使用的高度表拨正值为1013.2百帕。

A : 航线飞行

B : 进近过程中

C : 整个飞行过程中

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第4018题,分值:(1.0)

在收到CNL和ARR报后，飞行计划状态自动变更为（）。

A : 结束状态

B : 取消状态

C : 静止状态

D : 预激活状态

:

标准答案:

A

第4019题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，（）可以得知飞行进程单类型是预实施进程单还是实施进程单。

A : 事件和区段信息

B : 使用特性信息

C : 飞行航路信息

D : 索引信息

:

标准答案:

A

第4020题,分值:(1.0)

执行AIDC电子移交时，自动化系统正确接收到报文后会发送（）。

A : LAM报

B : EST报

C : AOC报

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第4021题,分值:(1.0)

以下属于民用航空飞行动态固定格式电报中协调电报的是（）。

A : CNL

B : CDN

C : RQP

D : SPL

:

标准答案:

B

第4022题,分值:(1.0)

关于应急自动化系统记录回放功能的说法错误的是（）。

A : 大型应急自动化系统中记录的系统内数据保留最长期限是30小时

B : 小型应急自动化系统中记录的系统内数据保留最长期限是30小时

C : 大型应急自动化系统中重放记录介质的时间最大容量是24小时

D : 小型应急自动化系统中重放记录介质的时间最大容量是12小时

:

标准答案:

D

第4023题,分值:(1.0)

关于飞行计划冲突探测，以下说法正确的是（）。

A : 飞行间隔是为了防止飞行冲突而提出的

B : 飞行计划冲突探测只对计划航路有交汇的飞行计划进行冲突探测

C : 只要飞行计划进行了修改，就有必要对其重新进行飞行计划冲突探测

D : 以上说法均正确

:

标准答案:

D

第4024题,分值:(1.0)

AFTN电报当给未分配代码的单位发报时，收电地址的后四位应为（）。

A : YYYZ

B : ZZZX

C : YYYX

D : ZZZY

:

标准答案:

C

第4025题,分值:(1.0)

分布式多传感器环境中的航迹关联算法通常可分为两类，基于（）的方法和基于（）的方法。

A : 统计，加权法

B : 统计，相关门限

C : 统计，模糊数学

D : 统计，统计数学

:

标准答案:

C

第4026题,分值:(1.0)

关于监视数据与飞行计划相关功能叙述错误的是（）。

A : 空管自动化系统在实现系统航迹和飞行计划相关时，应考虑航空器24位地址码、二次雷达应答机代码、航班号、位置等多种匹配因素，实现正确的自动相关

B : 当空管自动化系统的飞行计划航迹显示功能可用时，应在飞行计划处于激活状态且与监视数据相关时自动显示飞行计划航迹

C : 空管自动化系统应具备系统航迹与飞行计划自动相关的功能

D : 空管自动化系统不应对已产生重复代码告警的航迹进行自动相关

:

标准答案:

B

第4027题,分值:(1.0)

空域管理的任务是依据既定空域结构条件，实现对空域的充分利用，尽可能满足（）对空域的需求。

A : 飞行员

B : 经营人

C : 管制单位

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第4028题,分值:(1.0)

QFE为（）

A : 场面气压

B : 修正海平面气压

C : 标准海平面气压

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第4029题,分值:(1.0)

下列说法错误的是（）。

A : 参与短期飞行冲突告警的航迹高度应为指定的气压基准面的高度

B : 当航迹与被抑制航迹之间产生新的短期飞行冲突告警时，不发出告警信息

C : 当航迹处于推测航迹状态且超过12s，系统对该航迹不进行短期飞行冲突探测计算

D : 告警抑制区内的航迹与告警区内的航迹之间应进行短期飞行冲突探测计算

:

标准答案:

B

第4030题,分值:(1.0)

以下关于航路的描述正确的是（）。

A : 管制移交的内容包括移交点

B : 在非短程航路中，各管制点之间进行管制移交时，移交单位应当在航空器飞越管制移交点前5分钟与接受单位进行管制移交

C : 在短程航路中，各管制点之间进行管制移交时，移交单位应当在航空器飞越管制移交点前10分钟与接受单位进行管制移交

D : 以上说法均正确

:

标准答案:

A

第4031题,分值:(1.0)

空中交通流量管理的任务是在空中交通流量（）空中交通管制可用能力时，适时地进行调整，保证空中交通量最佳地流入或通过相应区域，尽可能提高机场、空域可用容量的利用率。

A : 达到

B : 超过

C : 达到或接近

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第4032题,分值:(1.0)

以下关于雷达气象信息处理正确的是（）

A : 雷达气象数据处理指的就是单雷达气象数据处理

B : 一些航管雷达即包含飞行动态参数信息，又包含气象云图信息

C : 多雷达气象数据处理的数据来源于前端雷达处理机

D : 以上说法均正确

:

标准答案:

B

第4033题,分值:(1.0)

QNE为（）

A : 场面气压

B : 修正海平面气压

C : 标准海平面气压

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第4034题,分值:(1.0)

自动化系统的综合航迹数据输出接口应能支持（）通信协议方式。

A : V.35

B : X.25

C : X.35

D : V.25

:

标准答案:

B

第4035题,分值:(1.0)

AIDC中，管制拒绝报是（）

A : LAM

B : REJ

C : ACP

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第4036题,分值:(1.0)

程序管制中，（）的航空器，前方航空器比后方航空器速度快40km/h以上的，两架航空器飞越同一位置报告点后应当有5分钟的时间间隔。

A : 同航迹、同高度，不同速度

B : 同速度、同高度，不同航迹

C : 同航迹、同速度，不同高度

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第4037题,分值:(1.0)

雷达管制移交时，移交方和接受方应遵守一定的规定，以下叙述错误的是（）。

A : 移交方应在航空器进入接受方所辖区域前完成雷达管制移交

B : 在接受移交前，接受方应确定目标的位置与移交方移交的位置一致，或者目标有正确的自动相关标牌显示

C : 除非另有规定，移交方在改变已被移交的航空器的标牌数据时不需要告知接受方

D : 接受移交前，接受方应当发出安全飞行所必要的飞行限制

:

标准答案:

C

第4038题,分值:(1.0)

下列告警显示优先级正确的是（）。

A : HIJ,CA,PAW

B : HIJ,EMG,PAW

C : RCF,PCA,PAW

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第4039题,分值:(1.0)

AFTN的电报报文内容由若干个规定的数据编组按固定的顺序排列构成，其中编组9的内容为（）。

A : 航路

B : 航空器数目、机型和尾流等级

C : 紧急情况说明

D : 飞行规则及种类

:

标准答案:

B

第4040题,分值:(1.0)

一批航迹与一份飞行计划的相关关系自动取消时，（）。

A : 飞行计划与航迹的相关关系被取消，航迹仍然记录与飞行计划的相关关系

B : 航迹与飞行计划的相关关系被取消，飞行计划仍然记录与飞行计划的相关关系

C : 航迹与飞行计划相互间的相关关系都被取消，双方不记录对方的任何关系信息

D : 人工取消不起作用

:

标准答案:

C

第4041题,分值:(1.0)

空管自动化系统进行雷达信息自动化处理时，需要进行航迹跟踪，下述那种算法不是常用的雷达目标跟踪算法（）。

A : α-β滤波

B : α-β-γ滤波

C : kalman滤波

D : 限幅滤波

:

标准答案:

D

第4042题,分值:(1.0)

QNH为（）

A : 场面气压

B : 修正海平面气压

C : 标准海平面气压

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第4043题,分值:(1.0)

下述关于民航空中交通管制自动化应急系统的描述中，不正确的是（）。

A : 应急系统具备气象信息自动处理能力

B : 在多雷达覆盖区内，单部雷达故障可能影响多雷达目标在雷达显示器上的连续显示，也可能影响系统的功能

C : 应急系统在接收到二次A模式代码为7500、7600、7700时，应发出告警

D : 应急系统应具备SPI码的管理和处理功能

:

标准答案:

B

第4044题,分值:(1.0)

ICAO规定AIDC报文地址最后一个字母（第八个）为O时表示（）

A : Airspacemanagement

B : Oceanicdataprocessing

C : AISdatabank

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第4045题,分值:(1.0)

以下属于民用航空飞行动态固定格式电报中动态电报的是（）。

A : ACP

B : EST

C : CNL

D : LAM

:

标准答案:

C

第4046题,分值:(1.0)

下列叙述错误的是（）。

A : 不同类型的飞行进程应通过颜色加以区别，飞行进程单以红、黄、蓝、黑色加以区分，其中黑色表示飞出管制区

B : 飞行进程单应当妥善保存，以备查验，保存期为一个月

C : 管制员根据飞行情况可以修改飞行计划，而计算机在判别出飞行计划有修改之后，可重新打印进程单

D : 塔台、进近、区域等空中交通管制单位应当使用飞行进程单

:

标准答案:

A

第4047题,分值:(1.0)

如果机场标高较高，当航空器气压高度表的气压刻度不能调整到机场场面气压数值时，（）。

A : 使用机场标高

B : 可以使用假定零点高度

C : 使用机场平均海拔高度

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第4048题,分值:(1.0)

以下关于应急自动化系统的离线数据管理的描述正确的是（）。

A : 可以通过网络分发提供数字化的管制和空域环境的各类信息和数据

B : 对于大型应急系统能显示的给类限制区32个

C : 不能提供图形打印功能

D : 以上错误

:

标准答案:

A

第4049题,分值:(1.0)

对于本管制区起飞的飞行计划以及飞入或飞越本管制区的飞行计划，雷达配对时，飞行计划自动成为（）。

A : 结束状态

B : 取消状态

C : 激活状态

D : 预激活状态

:

标准答案:

C

第4050题,分值:(1.0)

以下关于自动化空管系统与机场管制特点和使用要求的关系正确的是（）。

A : 放行许可发布席负责对该塔台管制室与其他单位的协调

B : 双跑道A类塔台需要1个地面管制席

C : 双跑道A类塔台需要1个机场管制席

D : 以上说法均正确

:

标准答案:

B

第4051题,分值:(1.0)

下列叙述错误的是（）。

A : 计算机对接收到的飞行计划进行必要的检查，变换成计算机使用的飞行计划，通常称为重复飞行计划，存储在数据库中

B : 航空公司定期会以电报或其他形式发送固定航班的飞行计划信息

C : 航空公司定期以电报形式或其他形式发来的固定航班飞行计划经脱机处理，以文件形式存储于计算机中，称为重复性飞行计划

D : FPL由AFTN网络进行交换并经AMSC在管制中心接收

:

标准答案:

A

第4052题,分值:(1.0)

（）闪烁的雷达标牌，完成接收。

A : 双击

B : 单击

C : 右击

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第4053题,分值:(1.0)

应急自动化系统记录回放功能应支持的回放模式（）。

A : 只支持自动式回放

B : 只支持交互式回放

C : 支持交互式回放和自动式回放，回放时不可自由选择回放模式

D : 支持交互式回放和自动式回放，回放时可根据要求选择回放模式

:

标准答案:

D

第4054题,分值:(1.0)

执行AIDC电子移交时，确认管制接收后会发送（）。

A : LAM报

B : EST报

C : AOC报

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第4055题,分值:(1.0)

以下关于自动化空管系统与机场管制特点和使用要求的关系错误的是（）。

A : 年起降架次超过40000的机场，应当增设地面管制席

B : 年起降架次超过100000的机场，应当增设放行许可发布席

C : 双跑道A类塔台需要2个机场管制席

D : 以上说法均错误

:

标准答案:

D

第4056题,分值:(1.0)

雷达管制移交时，移交方和接受方应遵守一定的规定，以下叙述错误的是（）。

A : 除非另有规定，接受方在直接向其他管制区的航空器发出改变航向、速度、航线和编码指令后，应当立即要求航空器所在区域管制单位与航空器将要通过的管制区进行协调

B : 接受移交前，接受方应当发出安全飞行所必要的飞行限制

C : 与航空器脱离联系前，移交方应当保证本区域内潜在的飞行冲突和不利影响已得到正确处理，必要的协调已完成，保证间隔的有关飞行限制已通知接受方

D : 在接受移交前，接受方应确定目标的位置与移交方移交的位置一致，或者目标有正确的自动相关标牌显示

:

标准答案:

A

第4057题,分值:(1.0)

有关航空器雷达识别移交的方法，叙述正确的是（）。

A : 两个雷达管制席相邻或者使用同一显示器时，接受方直接在移交方显示器上指出雷达位置指示符的名称

B : 两个雷达显示屏上不用统一同一地理位置或导航设备

C : 雷达设备有电子移交功能时，可用电子方式移交

D : 当S模式覆盖有效时，将装有S模式航空器识别功能的航空器通知移交方

:

标准答案:

C

第4058题,分值:(1.0)

以下说法正确的是（）。

A : 飞行计划处理系统不可以依据固定航班库进行航路分析

B : 飞行计划处理系统不可以依据FIX数据库进行航路分析

C : 航路分析可以避免航迹冲突

D : 以上选项均错误

:

标准答案:

D

第4059题,分值:(1.0)

哪一项不是告警抑制区设置应满足的要求（）。

A : 机场跑道抑制区为机场跑道附件及上空多边体区域。

B : 系统具有设置和处理不少于10个机场的跑道告警抑制区的能力

C : 机场跑道抑制区可以与进近告警区相交

D : 机场跑道抑制区可由多边体构成

:

标准答案:

C

第4060题,分值:(1.0)

多雷达跟踪处理中的系统航迹相关准则不包括（）准则。

A : 位置

B : 高度

C : 二次代码

D : 飞行计划

:

标准答案:

D

第4061题,分值:(1.0)

以下哪种因素不是雷达航迹与飞行计划自动相关的依据（）。

A : 雷达航迹二次代码

B : 飞机类型

C : 飞行方向

D : 飞行时间

:

标准答案:

B

第4062题,分值:(1.0)

最小标牌数据块是一种仅用于表示（）的目标标牌数据块。

A : 管制席位标识

B : 航迹数据类型

C : 管制员权限

D : 航迹位置

:

标准答案:

C

第4063题,分值:(1.0)

下述关于空中交通管制自动化系统运行系统的描述中，正确的是（）。

A : 运行系统的主要设备包括网络设备、处理机、外部设备和接口设备

B : 运行系统的工作网采用多见网络冗余结构，系统工作网之间能够手动切换

C : 运行系统应配置一个单独的旁路网络，旁路网络能够独立传输并在席位上显示多路监视数据

D : 运行系统中所有服务器均要求具有冗余配置，单台服务器故障不应影响系统的正常运行

:

标准答案:

A

第4064题,分值:(1.0)

以下关于雷达气象信息处理错误的是（）

A : 多雷达气象数据处理可以扩大气象显示的空间覆盖

B : 雷达气象信息处理是机场管制中心监视数据处理的的一部分

C : 单雷达气象数据处理的数据来源于前端雷达处理机

D : 单雷达气象数据处理系统只能处理单路气象通道数据

:

标准答案:

D

第4065题,分值:(1.0)

以下哪项内容不是应急自动化系统的系统监控功能应实现的功能（）。

A : 航迹冲突的告警

B : 记录回放数据的定期删除

C : QNH管理

D : 以上三项均不是

:

标准答案:

D

第4066题,分值:(1.0)

无论是RFL、FPL或是人工输入的飞行计划都可以从计算机中调出加以修改，其修改信息可以从（）网络以（）的形式发来，也可以以电话形式接收。

A : AMSC，修改电报

B : AFTN，修改电报

C : ATC，修改文字

D : AMSC，修改数据

:

标准答案:

B

第4067题,分值:(1.0)

以下那种说法是错误的是（）。

A : 雷达航迹消失后，雷达航迹和飞行计划的相关关系在一个定时周期内取消

B : 接收到一份已相关计划的降落报或起飞报时，取消计划与航迹的相关关系

C : 人工取消的雷达航迹和飞行计划的相关关系，能再次人工/自动进行相关

D : 自动取消的雷达航迹和飞行计划的相关关系，能再次人工/自动进行相关

:

标准答案:

B

第4068题,分值:(1.0)

AIDC中，逻辑拒绝报是（）

A : LAM

B : CDN

C : LRM

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第4069题,分值:(1.0)

当移交航班时，接收方（）闪烁。

A : 雷达屏幕

B : 状态栏

C : 雷达标牌

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第4070题,分值:(1.0)

RVSM，真航线角在180度至359度范围内，高度（），每隔1200米为一个高度层。

A : 由600米至8400米

B : 在13100米以上

C : 在12500米以上

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第4071题,分值:(1.0)

简标牌由（）。

A : 三行11列英文和数字字符组成

B : 三行11列数字字符组成

C : 二行11列英文和数字字符组成

D : 二行11列数字字符组成

:

标准答案:

A

第4072题,分值:(1.0)

以下关于飞行进程单，叙述错误的是（）。

A : 塔台、进近、区域等空中交通管制单位应当使用飞行进程单

B : 值班管制员应当按有关规定填写飞行进程单，飞行进程单记录内容不得任意涂改

C : 不同类型的飞行进程应通过颜色加以区别，飞行进程单以红、黄、蓝、黑色加以区分，其中黑色表示飞出管制区

D : 飞行进程单应当妥善保存，以备查验，保存期为一个月

:

标准答案:

C

第4073题,分值:(1.0)

AFTN的电报报文内容由若干个规定的数据编组按固定的顺序排列构成，其中编组内容为目的地机场和预计总飞行时间，目的地备降机场属于编组（）的内容。

A : 14

B : 15

C : 16

D : 17

:

标准答案:

C

第4074题,分值:(1.0)

以下哪个标准的功能与RS232C相同（）。

A : V.24

B : V.35

C : RS485

D : RS422

:

标准答案:

A

第4075题,分值:(1.0)

下列说法错误的是（）。

A : 参与短期飞行冲突告警的航迹高度应为指定的气压基准面的高度

B : 参与短期飞行冲突告警的航迹高度应为航迹的飞行高度

C : 当航迹处于推测航迹状态且超过12s，系统对该航迹不进行短期飞行冲突探测计算

D : 当航迹与被抑制航迹之间产生新的短期飞行冲突告警时，原有抑制无效

:

标准答案:

B

第4076题,分值:(1.0)

以下关于飞行计划的说法错误的是（）。

A : 空管自动化系统应能通过选择飞行计划状态和航路点等可选项显示电子进程单，并根据有关内容排序。

B : 空管自动化系统在进行飞行计划的轨迹计算时，仅具备2D计算功能

C : 空管自动化系统应能通过飞行计划窗口、电子进程单等人工修改RVSM、ADS-B及区域导航等信息

D : 机场塔台管制员应当与进近雷达管制员就机场范围内的气象条件、飞行计划进行协商并实施相应的协调

:

标准答案:

B

第4077题,分值:(1.0)

AIDC中，管制权移交报是（）

A : LAM

B : CDN

C : TOC

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第4078题,分值:(1.0)

以下不属于飞行计划的信息来源的有（）。

A : 人工输入的飞行计划

B : AFTN接收的FPL飞行计划电报

C : ATC系统中数据库存储的飞行计划信息

D : RFL飞行计划

:

标准答案:

C

第4079题,分值:(1.0)

以下关于飞行进程单，叙述错误的是（）。

A : 航空器进入管制区域前，空中交通管制单位应当填写好记录有该航空器信息的飞行进程单

B : 航空器在飞行过程中，管制员应当把通过各种渠道收到的该航空器动态、管制指令及有关内容及时、准确地记入相应的飞行进程单

C : 不同类型的飞行进程应通过颜色加以区别，飞行进程单以红、黄、蓝、黑色加以区分，其中黑色表示飞出管制区

D : 飞行进程单可以帮助空中交通管制员存储管制指令，为分析管制工作提供实际数据

:

标准答案:

C

第4080题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，飞机实际离开本管制区的时间、高度、速度信息属于（）。

A : 一般信息

B : 使用特性信息

C : 飞行航路信息

D : 事件和区段信息

:

标准答案:

D

第4081题,分值:(1.0)

关于飞行计划冲突探测，以下说法正确的是（）。

A : 飞行计划冲突探测的过程是探测冲突-解决冲突-再探测冲突-再解决冲突的重复过程

B : 飞行计划冲突探测从提交飞行计划开始到飞行计划结束为止

C : FPCP是飞行计划冲突探测的缩略词

D : 以上说法均正确

:

标准答案:

D

第4082题,分值:(1.0)

下列叙述错误的是（）。

A : 飞行计划按照飞行性质分类，航空器起飞机场和目的机场都在管制区内的飞行属于区域内飞行

B : 空管自动化系统应能通过系统综合航迹的全标牌、电子进程单、飞行计划航迹、飞行计划窗口人工修改飞行计划

C : 飞行计划是由空中交通服务人员向航空器使用者提交的本次飞行的详细说明

D : 空管自动化系统应在收到AFTN报文、AIDC报文、监视数据处理功能自动位置报告后自动修改相关的飞行计划，并重新进行计算，更新飞行计划数据

:

标准答案:

C

第4083题,分值:(1.0)

RS232C制定的是DTE和DCE之间串行的（）数据交换的接口。

A : 二进制

B : 八进制

C : 十进制

D : 十六进制

:

标准答案:

A

第4084题,分值:(1.0)

各处理机间的数据传输是应急自动化系统正常运行的关键，为了保障数据通信的正常进行，应急系统提供了（）。

A : 人工航迹与计划相关功能

B : 人机界面交互功能

C : 系统监控功能

D : 离线数据管理功能

:

标准答案:

C

第4085题,分值:(1.0)

下列告警显示优先级正确的是（）。

A : EMG,CA,PAW

B : HIJ,EMG,PAW

C : RCF,PCA,PAW

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第4086题,分值:(1.0)

RVSM，真航线角在0度至179度范围内，高度（），每隔1200米为一个高度层。

A : 由600米至8400米

B : 在13100米以上

C : 在12500米以上

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第4087题,分值:(1.0)

以下说法错误的是（）。

A : 飞行计划处理系统可以依据固定航班库进行航路分析

B : 飞行计划处理系统可以依据FIX数据库进行航路分析

C : 飞行计划处理系统可以依据FPL电报进行航路分析

D : 以上选项均正确

:

标准答案:

D

第4088题,分值:(1.0)

哪一项不是告警抑制区设置应满足的要求（）。

A : 系统只能离线设置告警抑制区

B : 系统具有设置和处理不少于10个非机场的跑道抑制区的能力

C : 系统具有设置和处理不少于50个机场的跑道抑制区的能力

D : 机场跑道抑制区可由多边体构成

:

标准答案:

C

第4089题,分值:(1.0)

以下属于民用航空飞行动态固定格式电报中紧急电报的是（）。

A : ALR

B : DLA

C : CPL

D : ACP

:

标准答案:

A

第4090题,分值:(1.0)

A-SMGCS系统处理的雷达点迹不包括（）。

A : 进近一次雷达点迹

B : 场面一次雷达点迹

C : 进近二次雷达点迹

D : 场面二次雷达点迹

:

标准答案:

D

第4091题,分值:(1.0)

场面监视雷达的所使用的频段主要有（）。

A : Ku和X波段

B : Ku和S波段

C : S和X波段

D : Ku与P波段

:

标准答案:

A

第4092题,分值:(1.0)

场面监视雷达日常维护的机房环境温度要求为（）。

A : 温度10℃~30℃，湿度10%~80%（无凝结）

B : 温度10℃~20℃，湿度10%~80%（无凝结）

C : 温度10℃~30℃，湿度10%~60%（无凝结）

D : 温度10℃~20℃，湿度10%~80%（无凝结）

:

标准答案:

A

第4093题,分值:(1.0)

下列有关SMGCS和A-SMGCS差别叙述正确的是（）。

A : 后者能在大范围的气象条件、车辆密度及机场布局情况下，提供完全独立的服务

B : 后者可以对运动区域所有的航空器和车辆提供更为精确的引导及控制

C : 后者能够保证所有运动航空器和车辆间的距离

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第4094题,分值:(1.0)

下列可以用于监视机场地面上的目标状态的监视设备是（）。

A : 场面监视雷达

B : 空管近程一次监视雷达

C : 空管近程二次雷达

D : 以上全部

:

标准答案:

A

第4095题,分值:(1.0)

下面哪项不是场监雷达的维护内容（）。

A : 检查雷达铰链运行状态

B : 检查雷达显示器个工作状态

C : 检查记录系统工作状态

D : 检查雷达S模式工作状态

:

标准答案:

D

第4096题,分值:(1.0)

按照ICAODoc9830，场面运动引导控制系统被划分为（）级别。

A : 2个

B : 3个

C : 4个

D : 5个

:

标准答案:

C

第4097题,分值:(1.0)

场面监视雷达系统航迹信息不包括（）。

A : 目标二次代码

B : 目标地面位置

C : 目标航班号

D : 目标D-ATIS信息

:

标准答案:

D

第4098题,分值:(1.0)

马赛克算法是（）的主要算法。

A : 气象雷达

B : 低空数据链系统

C : 场面运动引导系统

D : 难导航引导系统

:

标准答案:

C

第4099题,分值:(1.0)

下面哪个选项是不正确的（）。

A : 场面监视雷达可以与飞机交换信息获取飞机二次代码与航班信息

B : 场面监视雷达的自动相关功能主要是为机场场面的电子地图的飞机和车辆挂牌

C : 场面监视雷达的自动相关功能不包括告警信息的相关

D : 场面监视雷达自动相关后可手动去处相关

:

标准答案:

A

第4100题,分值:(1.0)

场面监视雷达系统的引导、AGL灯光控制的功能为（）功能。

A : 一级

B : 二级

C : 三级

D : 四级

:

标准答案:

C

第4101题,分值:(1.0)

ICAODoc9830给出了基于能见度情况、交通密度以及机场布局的机场分类标准，共分为（）类。

A : 36

B : 10

C : 5

D : 18

:

标准答案:

A

第4102题,分值:(1.0)

A-SMGCS的目的是为了扩展机场在低能见度和高交通密度情况下的交通容量和安全性。根据ICAO文件9830，机场的能见度分为（）级。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

D

第4103题,分值:(1.0)

A-SMGCS系统处理的主要信息不包括（）。

A : 气象雷达信息

B : MLAT信息

C : ADS-B信息

D : 机场登机门信息

:

标准答案:

A

第4104题,分值:(1.0)

雷达发射机按调制方式分可分为（）。

A : 连续波发射机及脉冲发射机

B : 连续波发射机及单级振荡式发射机

C : 脉冲发射机及单级振荡式发射机

D : 单级振荡式发射机及主振放大式发射机

:

标准答案:

A

第4105题,分值:(1.0)

场面监视雷达的控制功能是指（）。

A : 对跑道、滑行道及停机坪活动的飞机和车辆定位并挂牌

B : 检测控制区域内潜在的冲突并报警

C : 通过管制员控制滑行道中心线、停止线灯光等引导飞机和车辆

D : 手工或自动调整滑行道的分配

:

标准答案:

B

第4106题,分值:(1.0)

有关场面监视雷达的告警功能，下面（）是不对的。

A : 提高场面使刚效率，减少场面冲突碰撞事故发生

B : 弥补由筑物遮挡造成管制员无法通过目视观察信号的敏感区域

C : 提高对监控机场场面人员非法闯入

D : 提高场面飞机与飞机、飞机与车辆、车辆与车辆的监视

:

标准答案:

C

第4107题,分值:(1.0)

A-SMGCS系统的数据融合过程为（）。

A : 点迹，航迹，系统航迹

B : 航迹，点迹，系统航迹

C : 系统航迹，点迹，航迹

D : 系统航迹，航迹，点迹

:

标准答案:

A

第4108题,分值:(1.0)

空管场面监视雷达可圆极化和线极化方式，为了提高在降雨时的目标检测性能，此时采用（）极化方式。

A : 圆

B : 垂直

C : 水平

D : 以上均对

:

标准答案:

A

第4109题,分值:(1.0)

场面监视雷达的监视功能主要是对（）定位并挂牌。

A : 跑道，滑行道及停机坪的飞机和车辆

B : 跑道，滑行道及停机坪的飞机

C : 跑道，滑行道及远台区域的飞机和车辆

D : 跑道，滑行道及远台区域的飞机

:

标准答案:

A

第4110题,分值:(1.0)

场面监视雷达系统机柜接地电阻应小于等于（）。

A : 1欧姆

B : 2欧姆

C : 3欧姆

D : 4欧姆

:

标准答案:

D

第4111题,分值:(1.0)

为了提高监视场面慢小目标的性能，场面监视雷达采用（）。

A : 频率分集

B : 频率捷变

C : 空间分集

D : 大发射功率

:

标准答案:

A

第4112题,分值:(1.0)

下面哪些选项是正确的（）。

A : 场监雷达的检测功能是对跑道、滑行道及停机坪活动的飞机和车辆定位并挂牌

B : 场监雷达的飞行计划处理功能可以发送并修改报文

C : 监视功能不是场监雷达的基本功能

D : 以上均不正确

:

标准答案:

D

第4113题,分值:(1.0)

场面监视雷达系统分为（）

A : 一级

B : 二级

C : 三级

D : 四级

:

标准答案:

D

第4114题,分值:(1.0)

下面哪个不是场面监视雷达系统外部接口所连接的数据（）。

A : FDPS

B : 离港系统

C : 气象系统

D : ATIS

:

标准答案:

D

第4115题,分值:(1.0)

CWP指的是场面监视雷达的（）。

A : 场面雷达信源处理单元

B : 雷达数据处理服务器

C : 录放系统

D : 操作席位

:

标准答案:

D

第4116题,分值:(1.0)

场面监视雷达主要用于监视（）上的目标状态。

A : 飞行航路

B : 进近管制扇区

C : 终端管制扇区

D : 机场地面

:

标准答案:

D

第4117题,分值:(1.0)

场面监视雷达是一种（）雷达。

A : 一次

B : 二次

C : 航路

D : 气象

:

标准答案:

A

第4118题,分值:(1.0)

场面运动引导控制系统的基本功能不包括（）。

A : 监视功能

B : 路径选择功能

C : 引导功能

D : PDC功能

:

标准答案:

D

第4119题,分值:(1.0)

为特定机场选择A-SMGCS模块时，除了能见度，还应该考虑短期内的短时因素影响，比如()。

A : 低角度的太阳光照

B : 黎明黄昏的不同视觉条件

C : 白天和夜间的不同视觉条件

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第4120题,分值:(1.0)

A-SMGCS系统的数据融合主要算法不包括（）。

A : 马赛克算法

B : 卡尔曼滤波算法

C : 航迹跟踪优选算法

D : 加权融合算法

:

标准答案:

B

第4121题,分值:(1.0)

下面不是场面监视雷达具备的功能是（）。

A : 监视功能

B : 引导功能

C : 路线控制功能

D : 航路导航功能

:

标准答案:

D

第4122题,分值:(1.0)

对跑道、滑行道及停机坪活动的飞机和车辆定位并挂牌是场监雷达的（）。

A : 引导功能

B : 飞行计划处理功能

C : 路线控制功能

D : 监视功能

:

标准答案:

D

第4123题,分值:(1.0)

磁控管的特点是功率（）、效率（）、尺寸（）、重量（）。

A : 大、低、大、重

B : 人、高、小、轻

C : 小、低、大、重

D : 小、高、小、轻

:

标准答案:

B

第4124题,分值:(1.0)

航迹跟踪优选算法是（）的主要算法。

A : 气象雷达

B : 低空数据链系统

C : 场面运动引导系统

D : 难导航引导系统

:

标准答案:

C

第4125题,分值:(1.0)

A-SMGCS可以提供（）运行。

A : 登机口对登机口

B : 滑行道对滑行道

C : 跑道对跑道

D : 机场对机场

:

标准答案:

A

第4126题,分值:(1.0)

场面监视雷达天线波束的扫描方式（）。

A : 高仰角

B : 低仰角

C : 高仰角和低仰角

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第4127题,分值:(1.0)

场面运动引导控制系统的缩写为（）。

A : SMGCS

B : A-SMGCS

C : B-SMGCS

D : C-SMGCS

:

标准答案:

B

第4128题,分值:(1.0)

A-SMGCS系统处理的信息中气象信息主要为（）。

A : 机场场压

B : 最低飞行高度

C : 最低能见度

D : 云高

:

标准答案:

C

第4129题,分值:(1.0)

管制员可以通过场监雷达屏幕辨别目标的（）。

A : 航班号，飞机机型

B : 飞机管制扇区

C : 飞机高度

D : 以上全对

:

标准答案:

A

第4130题,分值:(1.0)

场面监视雷达系统一级的功能为（）。

A : 监视

B : 告警

C : 引导

D : 标牌挂牌

:

标准答案:

A

第4131题,分值:(1.0)

场面监视雷达的引导功能是指（）。

A : 对跑道、滑行道及停机坪活动的飞机和车辆定位并挂牌

B : 检测控制区域内潜在的冲突并报警

C : 通过管制员控制滑行道中心线、停止线灯光等引导飞机和车辆

D : 手工或自动调整滑行道的分配

:

标准答案:

C

第4132题,分值:(1.0)

空管场面监视雷达可采用（）极化方式。

A : 圆

B : 垂直

C : 水平

D : 以上均对

:

标准答案:

D

第4133题,分值:(1.0)

场面监视雷达系统主要依赖较（）的雷达孔径尺寸，获得（）的波束宽度

A : 小，窄

B : 大，窄

C : 小，宽

D : 大，宽

:

标准答案:

B

第4134题,分值:(1.0)

A-SMGCS系统处理的主要信息中（）由场监雷达提供。

A : ASR

B : SMR

C : MLAT

D : ADS-B

:

标准答案:

B

第4135题,分值:(1.0)

场面监视雷达的路由功能是指（）。

A : 对跑道、滑行道及停机坪活动的飞机和车辆定位并挂牌

B : 检测控制区域内潜在的冲突并报警

C : 通过管制员控制滑行道中心线、停止线灯光等引导飞机和车辆

D : 手工或自动调整滑行道的分配

:

标准答案:

D

第4136题,分值:(1.0)

场面监视雷达可以设置的告警不包括（）。

A : 落地冲突告警

B : 起飞冲突告警

C : RVSM告警

D : 限制区告警

:

标准答案:

C

第4137题,分值:(1.0)

场面监视雷达应用频率分集提高检测性能，因为（）。

A : 将两次的接收信号积累，相当于提高了发射功率

B : 将两次的接收信号积累，降低了目标回波的起伏

C : 通过两次接收信号的相关，增加了信杂比

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第4138题,分值:(1.0)

场面监视雷达目标挂牌主要是与（）相关。

A : 飞行计划信息

B : 机位分配信息

C : 二次雷达信息

D : 气象信息

:

标准答案:

A

第4139题,分值:(1.0)

脉冲发射机工作在脉冲状态，通常采用（）。

A : 相位调制

B : 幅度调制

C : 频率调制

D : 编码调制

:

标准答案:

B

第4140题,分值:(1.0)

场面活动引导和控制系统面对的用户包括（）。

A : 空中交通管制员

B : 飞行员

C : 车辆驾驶员

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第4141题,分值:(1.0)

场面监视雷达的记录回放系统可以回放（）。

A : 雷达视频数据

B : 目标数据

C : 操作席位的操作行为

D : 以上全对

:

标准答案:

D

第4142题,分值:(1.0)

场面监视雷达的目的是为了扩展机场在低能见度和高交通密度情况下的交通容量和安全性。根据ICAO文件9476，机场的能见度分为（）级。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

C

第4143题,分值:(1.0)

场面监视雷达飞行计划显示主要是（）。

A : 到达航班列表

B : 离港航班列表

C : 以上全对

D : 以上全错

:

标准答案:

C

第4144题,分值:(1.0)

场面监视雷达的自动相关处理的外来数据不包括（）。

A : 离港系统

B : 气象信息

C : 机位分配信息

D : GPS信息

:

标准答案:

D

第4145题,分值:(1.0)

场面监视雷达目标的航班号信息来自于（）。

A : 飞行计划

B : 二次雷达信号

C : 气象信息

D : 机位分配信息

:

标准答案:

A

第4146题,分值:(1.0)

场面监视雷达人机界面显示功能包括（）。

A : 明确标识的标牌

B : 飞机目标位置

C : 雷达监视区域地图

D : 以上全对

:

标准答案:

D

第4147题,分值:(1.0)

下面哪些选项是不对的（）

A : 磁控管工作状态可分为脉冲磁控管和连续波磁控管

B : 磁控管结构特点可分为普通磁控管，同轴磁控管和反同轴磁控管

C : 磁控管按频率分为固定频率和频率可调

D : 频率可调磁控管分为机械可调磁控管和光电可调磁控管

:

标准答案:

D

第4148题,分值:(1.0)

根据ICAO文件9830，A-SMGCS应该能为（）将采用的速度提供足够精度，。

A : 在笔直滑行道上所有航空器和车辆

B : 在滑行道弯道处所有航空器和车辆

C : 在停机位及停机位滑行道上所有航空器和车辆

D : 覆盖区域中所有航空器和车辆

:

标准答案:

D

第4149题,分值:(1.0)

多点相关定位系统的（）负责对系统运行状态的监视。

A : 中央处理中心

B : 通信链路

C : 地面站

D : 系统监视和控制单元

:

标准答案:

D

第4150题,分值:(1.0)

多点相关定位系统，（）个以上的地面站可以实现三维的位置定位。

A : 一

B : 两

C : 三

D : 四

:

标准答案:

D

第4151题,分值:(1.0)

多点定位技术，利用（）实现定位。

A : TOA

B : FOA

C : TDOA

D : FDOA

:

标准答案:

C

第4152题,分值:(1.0)

覆盖跑道、滑行道和停机坪区域的多点相关系统，是多点相关（）系统。

A : 区域监视

B : 进近监视

C : 场面监视

D : 以上均不是

:

标准答案:

C

第4153题,分值:(1.0)

多点相关定位系统的两个地面接收站接收到同一航空器发送的信号，分别计算出各自的信号到达时间之差，称为（C）。

A : 信号时间差

B : 到达信号差

C : 信号到达时间差

D : 以上均不是

:

标准答案:

C

第4154题,分值:(1.0)

多点相关定位系统，输出的信号格式是ASTERIX的CAT（）。

A : 1

B : 2

C : 010

D : 21

:

标准答案:

C

第4155题,分值:(1.0)

覆盖跑道进近降落区域的多点相关系统，是多点相关（）系统。

A : 区域监视

B : 进近监视

C : 场面监视

D : 以上均不是

:

标准答案:

B

第4156题,分值:(1.0)

多点定位系统主要处理的外部航空器信号类型不包括（）。

A : AOC

B : S模式的雷达应答信号

C : ADS-B

D : ACAS信号

:

标准答案:

A

第4157题,分值:(1.0)

多点相关定位系统的传输网络设备中，（）传输带宽广，损耗小。

A : 光纤

B : 微波

C : 2M专线

D : 卫星

:

标准答案:

A

第4158题,分值:(1.0)

多点相关定位系统的传输网络和设备不包括（）。

A : 光纤

B : 微波

C : 2M专线

D : 卫星

:

标准答案:

D

第4159题,分值:(1.0)

多点定位系统主要处理的外部航空器信号类型不包括（）。

A : A/C模式应答信号

B : S模式的雷达应答信号

C : ADS-B

D : METER

:

标准答案:

D

第4160题,分值:(1.0)

多点定位系统，为了进行时间基准同步，还需要有（）。

A : 接收站

B : 发射站

C : 参考站

D : 以上均不是

:

标准答案:

C

第4161题,分值:(1.0)

多点相关定位系统的发射工作频段是（）MHz。

A : 1090

B : 1060

C : 1030

D : 以上均不是

:

标准答案:

C

第4162题,分值:(1.0)

从系统的扩展性角度比较，多点相关定位技术对比传统雷达技术，可扩展性（）。

A : 更低

B : 更高

C : 一样

D : 以上均不是

:

标准答案:

B

第4163题,分值:(1.0)

多点相关定位技术对比传统雷达技术，不受天气影响，实施和维护成本（）。

A : 更低

B : 更高

C : 一样

D : 以上均不是

:

标准答案:

A

第4164题,分值:(1.0)

多点相关定位系统，根据系统地面站的组成结构，可以划分为（）与（）多点相关系统。

A : 同步、异步

B : 并行、串行

C : 主动式、被动式

D : 以上均不是

:

标准答案:

C

第4165题,分值:(1.0)

多点定位技术可用于（）。。

A : 航路监视

B : 进近和终端区监视

C : 场面监视

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第4166题,分值:(1.0)

多点相关定位系统的两个地面接收站就可以确定（）条跟航空器所在位置有关的双曲线。

A : 一

B : 两

C : 三

D : 四

:

标准答案:

A

第4167题,分值:(1.0)

多点相关定位系统，根据系统覆盖范围、定位的精度，可以划分为多点相关（）系统与多点相关（）系统。

A : 进近监视、区域监视

B : 广域监视、场面监视

C : 进近监视、场面监视

D : 以上均不是

:

标准答案:

B

第4168题,分值:(1.0)

多点相关定位系统的信号到达时间差，是指（）个接收站收到同一航空器发送的信号，分别计算出各自的信号到达时间的差。

A : 一

B : 两

C : 三

D : 四

:

标准答案:

B

第4169题,分值:(1.0)

多点相关定位系统，通过（）对系统关键参数进行配置。

A : 中央处理中心

B : 通信链路

C : 地面站

D : 系统监视和控制单元

:

标准答案:

D

第4170题,分值:(1.0)

多点定位技术，又称（）。

A : 双曲线定位技术

B : 椭圆定位技术

C : 圆定位技术

D : 三角定位技术

:

标准答案:

A

第4171题,分值:(1.0)

以下不属于多点定位系统的地面站的供电要求的是（）。

A : 交流供电

B : 直流供电

C : UPS

D : 太阳能供电

:

标准答案:

D

第4172题,分值:(1.0)

以下不属于多点定位系统的主要构成的是（）。

A : 地面站

B : 中央处理中心

C : 空间站

D : 系统监控单元

:

标准答案:

C

第4173题,分值:(1.0)

多点相关定位系统中，TP（目标处理器）主要处理功能不包括（）。

A : TDOA计算

B : 目标跟踪

C : 航迹输出

D : 应答询问

:

标准答案:

D

第4174题,分值:(1.0)

多点定位系统主要处理的外部航空器信号类型不包括（）。

A : A/C模式应答信号

B : TIS

C : S模式的雷达应答信号

D : ACAS信号

:

标准答案:

B

第4175题,分值:(1.0)

考虑到多点定位系统的地面站的使用环境情况，除使用交流供电外，还应配备（）。

A : 交直流转换单元

B : 直流单元

C : 直流电池

D : UPS

:

标准答案:

D

第4176题,分值:(1.0)

多点相关定位系统输出的信号数据中，以（）字段定义数据块的总长。

A : CAT

B : FSPEC

C : LEN

D : CST

:

标准答案:

C

第4177题,分值:(1.0)

（）是多点定位系统的地面站供电要求考虑的第一因素。

A : 交流供电

B : 直流供电

C : 电池供电

D : 太阳能供电

:

标准答案:

A

第4178题,分值:(1.0)

多点定位系统的（）接收飞机或地面目标发出的A/C模式或者S模式的1090MHz的信号，并通过网络传给中央处理服务器。

A : 接收站

B : 发射站

C : 参考站

D : 以上均不是

:

标准答案:

A

第4179题,分值:(1.0)

多点相关定位系统的信号到达时间差，对应了航空器到两个地面站的（）之差。

A : 方位

B : 时间

C : 高度

D : 距离

:

标准答案:

D

第4180题,分值:(1.0)

多点定位系统利用的S模式信号的地址代码总共有（）位。

A : 12

B : 24

C : 36

D : 48

:

标准答案:

B

第4181题,分值:(1.0)

多点相关定位系统的（）能够同时处理在系统飞行服务区域内的多个航空器的信息，形成航空器航迹，提供给终端自动化显示系统使用。

A : 中央处理中心

B : 发射站

C : 接收站

D : 通信链路

:

标准答案:

A

第4182题,分值:(1.0)

多点相关定位系统中，第三个地面站接收到同一航空器发送的信号，从而得到第（）条航空器可能所在位置相关的双曲线，它与之前的双曲线的交点就是航空器实际所在的位置。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

B

第4183题,分值:(1.0)

多点相关定位技术对比传统雷达技术，更精确，刷新率（）。

A : 更低

B : 更高

C : 一样

D : 以上均不是

:

标准答案:

B

第4184题,分值:(1.0)

多点相关定位系统的系统监视和控制单元主要功能不包括（）。

A : 运行状态的监视

B : 关键参数的配置

C : 应答信号的处理

D : 远程控制

:

标准答案:

C

第4185题,分值:(1.0)

以下属于MLAT系统采用的分布式定时方式的是（）。

A : 参考应答机同步定时

B : 共有GNSS同步定时

C : 单一GNSS同步定时

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第4186题,分值:(1.0)

多点相关定位系统的中央处理中心能够（）处理在系统飞行服务区域内的多个航空器的信息。

A : 定时

B : 瞬时

C : 临时

D : 同时

:

标准答案:

D

第4187题,分值:(1.0)

多点定位技术是利用航空器上所配备的（）发回的编码信息，通过相关处理，从而得到航空器实际位置。

A : VHF收发信机

B : HF收发信机

C : 二次雷达应答机

D : GPS接收机

:

标准答案:

C

第4188题,分值:(1.0)

不需要依靠二次雷达询问来触发航空器的应答信号的多点相关定位系统，是（）多点相关系统。

A : 被动式

B : 主动式

C : 同步式

D : 异步式

:

标准答案:

B

第4189题,分值:(1.0)

多点相关定位系统，（）个地面站可以实现两维的位置定位。

A : 一

B : 两

C : 三

D : 四

:

标准答案:

C

第4190题,分值:(1.0)

多点相关定位系统的中央处理中心处理各个地面站送来的（）时间，计算出航空器的实际位置。

A : AOC

B : DOC

C : TOA

D : DOA

:

标准答案:

C

第4191题,分值:(1.0)

不需要额外的发射站询问，来触发航空器的应答信号的多点相关定位系统，是（）多点相关系统。

A : 被动式

B : 主动式

C : 同步式

D : 异步式

:

标准答案:

A

第4192题,分值:(1.0)

多点定位技术属于（）。

A : 独立非协同式监视技术

B : 独立协同式监视技术

C : 相关协同式监视技术

D : 主动定位技术

:

标准答案:

B

第4193题,分值:(1.0)

多点相关定位系统，对于一定的TDOA，到两个接收站的距离差也是确定值，航空器所在的可能位置的轨迹就是一条（）。

A : 直线

B : 余弦

C : 双曲线

D : 圆弧

:

标准答案:

C

第4194题,分值:(1.0)

多点定位系统利用的（）模式信号有24位的地址代码。

A : A

B : C

C : S

D : X

:

标准答案:

C

第4195题,分值:(1.0)

对于使用光纤作传输媒质，要求定位精度高，检测率指标好的多点相关场面监视系统，定时方式应使用（）。

A : 异步定时

B : 分布式定时

C : 主动定时

D : 中央定时

:

标准答案:

D

第4196题,分值:(1.0)

以下不属于多点定位系统的主要构成的是（）。

A : 地面站

B : 信息发布中心

C : 传输网络和设备

D : 系统监控单元

:

标准答案:

B

第4197题,分值:(1.0)

多点相关定位系统的传输网络实现中央处理中心与各地面站之间的功能不包括（）。

A : 远程的数据配置

B : 信息定位

C : 数据通信

D : 远程监控

:

标准答案:

B

第4198题,分值:(1.0)

多点定位技术是在军事应用的基础上发展起来的，作为（）的辅助和补充手段。

A : 全向信标

B : 场面监视雷达

C : 通信

D : 仪表着陆

:

标准答案:

B

第4199题,分值:(1.0)

多点相关定位系统，输出的信号格式是（）。

A : Alenia

B : Thomson

C : Asterix

D : Raytheon

:

标准答案:

C

第4200题,分值:(1.0)

多点定位系统，在没有二次雷达覆盖的空域内，还需要（）来进行询问，激发航空器应答。

A : 接收站

B : 发射站

C : 参考站

D : 以上均不是

:

标准答案:

B

第4201题,分值:(1.0)

多点相关定位系统的工作频段是（）。

A : 发射、接收都在1030MHz

B : 发射、接收都在1090MHz

C : 发射在1090MHz，接收在1030MHz

D : 发射在1030MHz，接收在1090MHz

:

标准答案:

D

第4202题,分值:(1.0)

多点相关定位系统，通过计算各个接收器的接收时间差，构造出多个（）方程，从而能精确计算出飞机的位置。

A : 直线

B : 椭圆

C : 圆弧

D : 双曲面

:

标准答案:

D

第4203题,分值:(1.0)

多点定位系统利用的S模式信号的24位ICAO地址是唯一的，其作用是（）。

A : 节省地址资源

B : 可以在不同机场复用

C : 便于识别校准

D : 以上均不是

:

标准答案:

C

第4204题,分值:(1.0)

多点相关定位系统的定时方式主要有（）和（）。

A : 同步定时、异步定时

B : 同步定时、分布式定时

C : 中央定时、异步定时

D : 中央定时、分布式定时

:

标准答案:

D

第4205题,分值:(1.0)

多点相关定位系统的接收工作频段是（）MHz。

A : 1030

B : 1060

C : 1090

D : 以上均不是

:

标准答案:

C

第4206题,分值:(1.0)

多点相关定位技术是利用多个地面接收站对目标进行定位的技术，若其中一个接收基站失去作用时，其（）能够提供监视。

A : 可以（但精度下降）

B : 不可以

C : 不一定

D : 以上均不是

:

标准答案:

A

第4207题,分值:(1.0)

在中国，多点定位技术目前用于（）。。

A : 航路监视

B : 进近和终端区监视

C : 场面监视

D : 以上全部

:

标准答案:

C

第4208题,分值:(1.0)

以下MLAT系统采用的定时方式中精度最高的是（）。

A : 参考应答机同步定时

B : 共有GNSS同步定时

C : 单一GNSS同步定时

D : 中央定时

:

标准答案:

B

第4209题,分值:(1.0)

多点定位系统的基站的功能是（）。

A : 在系统覆盖区域内，发射询问信号，触发机载应答机发射信号，以供其他地面站接收信号测量到达时间差

B : 在系统覆盖区域内，接收机载应答机的发射信号，以测量到达时间差

C : 在系统覆盖区域内，接收机载应答机的发射信号，对系统进行同步和一致性测试

D : 以上全部

:

标准答案:

B

第4210题,分值:(1.0)

多点定位技术的定位精度依赖于（）。

A : 基站布局

B : 系统时钟精度

C : 系统时钟同步误差

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第4211题,分值:(1.0)

多点定位系统的主站的功能是（）。

A : 在系统覆盖区域内，发射询问信号，触发机载应答机发射信号，以供其他地面站接收信号测量到达时间差

B : 在系统覆盖区域内，接收机载应答机的发射信号，以测量到达时间差

C : 在系统覆盖区域内，接收机载应答机的发射信号，对系统进行同步和一致性测试

D : 以上全部

:

标准答案:

A

第4212题,分值:(1.0)

以下MLAT系统采用的定时方式中精度最差的是（）。

A : 参考应答机同步定时

B : 共有GNSS同步定时

C : 单一GNSS同步定时

D : 中央定时

:

标准答案:

C

第4213题,分值:(1.0)

NTP协议的是TCP/IP协议的（）协议。

A : 数据链路层

B : 网络层

C : 传输层

D : 应用层

:

标准答案:

D

第4214题,分值:(1.0)

空管自动化系统中，记录仪记录的主要对象是（）。

A : 计划数据

B : 话音/雷达数据和相关的时间标记

C : 监控数据

D : 以上选项均错误

:

标准答案:

B

第4215题,分值:(1.0)

SNTP的中文全称是（）。

A : 高级网络时钟协议

B : 简单网络时钟协议

C : 简单新型传输协议

D : 简单国际传输协议

:

标准答案:

B

第4216题,分值:(1.0)

记录仪一般具有（），以提高记录仪的实用性。

A : 多通道记录

B : 用户权限配置

C : 回访模式选择

D : 以上选项全都是

:

标准答案:

D

第4217题,分值:(1.0)

GPS星座可以使全球任何地点上的用户至少能同时看到（）颗卫星。

A : 4

B : 5

C : 6

D : 7

:

标准答案:

C

第4218题,分值:(1.0)

NTP协议的目的端口是（）。

A : 123

B : 132

C : 130

D : 131

:

标准答案:

A

第4219题,分值:(1.0)

以下是记录仪的存储工具的是（）。

A : RAID阵列

B : 光盘

C : 磁盘

D : 以上选项全是

:

标准答案:

D

第4220题,分值:(1.0)

GPS采用的坐标系是（）。

A : 极坐标系

B : 1954北京坐标系

C : WGS-84坐标系

D : CGCS2000

:

标准答案:

C

第4221题,分值:(1.0)

GPS的空间位置服务主要是测量、导航和（）。

A : 校正

B : 定位

C : 授时

D : 同步

:

标准答案:

B

第4222题,分值:(1.0)

GPS接收机机按照所使用的信号种类和精度可分为C/A码接收机和()。

A : P码

B : M码

C : N码

D : L码

:

标准答案:

A

第4223题,分值:(1.0)

NTP的以（）时间作为标准。

A : 纽约时间

B : 北京时间

C : 世界协调时

D : 以上选项均错误

:

标准答案:

C

第4224题,分值:(1.0)

以下属于记录仪的基本功能是（）。

A : 记录

B : 回放

C : 存储

D : 以上选项均是

:

标准答案:

D

第4225题,分值:(1.0)

NTP的作用是（）。

A : 数据包的传输

B : 系统时间同步

C : 系统状态监控

D : 重要数据备份

:

标准答案:

B

第4226题,分值:(1.0)

数字信号记录仪回放数据时，为了真实再现当时的情况，需要采用（）。

A : 保真恢复技术

B : 静默重建技术

C : 噪声滤波技术

D : 重叠采集技术

:

标准答案:

B

第4227题,分值:(1.0)

GPS采用了（）使得其抗干扰能力和保密性增强。

A : 中国

B : 英国

C : 德国

D : 美国

:

标准答案:

A

第4228题,分值:(1.0)

通常时间接收机信号输出中的网络时钟信息包输出不包含（）。

A : time/UDP

B : NTP

C : SNTP

D : IPPS

:

标准答案:

D

第4229题,分值:(1.0)

中国民航使用的数字信号记录仪中常见的是（）。

A : MDR32型多声道通信记录仪

B : 英国RACAL公司生产的WS3202型

C : 四川大学图象图形研究所生产的MDSL64RH型多声道记录仪

D : 以上选项都是

:

标准答案:

D

第4230题,分值:(1.0)

NTP协议的源端口是（）。

A : 123

B : 132

C : 130

D : 131

:

标准答案:

A

第4231题,分值:(1.0)

记录仪（）可以记录雷达数字信号，（）记录语音信号。

A : 仅……不能

B : 不仅……还能够

C : 不能……仅可以

D : 不确定

:

标准答案:

C

第4232题,分值:(1.0)

NTP的中文全称是（）。

A : 网络传输协议

B : 网络时钟协议

C : 新型传输协议

D : 国际传输协议

:

标准答案:

B

第4233题,分值:(1.0)

记录仪对信号（）敏感，因此，要求记录仪对被记录的信号有苛刻的不易被修改特性。

A : 失真性

B : 真实性

C : 再生性

D : 可靠性

:

标准答案:

B

第4234题,分值:(1.0)

记录仪广泛应用在（）。

A : 空中交通管制

B : 金融证券

C : 电路及铁路调度系统

D : 以上选项均是

:

标准答案:

D

第4235题,分值:(1.0)

SNTP的英文全称是（）。

A : SimpleNetworkTimeProtocal

B : SuperNetworkTimeProtocal

C : SimpleNetTransitProtocal

D : SuperNetTransmitProtocal

:

标准答案:

A

第4236题,分值:(1.0)

数字信号记录仪从理论上讲，只记录有信号的区段,在没有信号时，是没有记录操作的，只记下（）的时间长度。

A : 静音的时间长度

B : 静噪的时间长度

C : 静音或静噪的时间长度

D : 以上选项均错误

:

标准答案:

C

第4237题,分值:(1.0)

网络时间协议（NTP）是一种服务于计算机时钟的时间同步协议。它适用于（）。

A : 局域网

B : 城域网

C : 广域网

D : 以上选项均是

:

标准答案:

D

第4238题,分值:(1.0)

GPS地面控制部分由主控站、（）和监测站组成。

A : 注入站

B : 流动站

C : 监控站

D : 下行站

:

标准答案:

A

第4239题,分值:(1.0)

NTP的英文全称是（）。

A : NetworkTimeProtocal

B : NetworkTakeProtocal

C : NetTransitProtocal

D : NewTransmitProtocal

:

标准答案:

A

第4240题,分值:(1.0)

GPS系统由三部分组成，分别为空间部分、（）和用户部分。

A : 接收机

B : 天线

C : 发射机

D : 地面控制部分

:

标准答案:

D

第4241题,分值:(1.0)

GPS的英文全称是（）。

A : GlobalPositioningSystem

B : GeographyPositioningSystem

C : GeometryPositioningSystem

D : GeologicalPositioningSystem

:

标准答案:

A

第4242题,分值:(1.0)

记录仪一般具有（），以减少数据存储量。

A : 超保真数码压缩技术

B : 存储器扩容技术

C : 选择性数据记录技术

D : 间断选择记录技术

:

标准答案:

A

第4243题,分值:(1.0)

以下不是记录仪的存储工具的是（）。

A : U盘

B : RAID阵列

C : 光盘

D : 磁盘

:

标准答案:

A

第4244题,分值:(1.0)

以下型号的记录仪是数字信号记录仪的是（）。

A : MDR32型多声道通信记录仪

B : 英国RACAL公司生产的ICR64系列

C : WORDSAFEMAXIMA系列

D : VERITRAC9000型

:

标准答案:

A

第4245题,分值:(1.0)

以下哪个频率不是GPS卫星采用的频率（）。

A : 1575.42MHz

B : 1227.6MHz

C : 1381.05MHz

D : 1610MHz

:

标准答案:

D

第4246题,分值:(1.0)

中国民航使用的模拟信号记录仪中常见的是（）。

A : 英国RACAL公司生产的ICR64系列

B : WORDSAFEMAXIMA系列

C : 美国PITNEYBOWES公司生产的DictaphoneSeries9000

D : 以上选项都是

:

标准答案:

D

第4247题,分值:(1.0)

（）是空管自动化系统中记录仪记录的数据。

A : 相关监视数据

B : 飞行动态数据

C : 告警信息

D : 以上选项均是

:

标准答案:

D

第4248题,分值:(1.0)

网络时钟服务器的基础协议是（）。

A : NTP/SNTP

B : FTP/TFTP

C : CNMP/SNMP

D : ICMP/IGMP

:

标准答案:

A

第4249题,分值:(1.0)

以下不是影响GPS定位精度的因素是（）。

A : 卫星星历误差

B : 卫星钟差

C : 人为

D : 天气

:

标准答案:

D

第4250题,分值:(1.0)

空管自动化系统的记录仪应持续记录数及所对应的（），方便数据同步回放。

A : 状态信息

B : 时标信息

C : 同步信息

D : 完整性信息

:

标准答案:

B

第4251题,分值:(1.0)

空管自动化系统的记录仪系统应具备（）。

A : 交互式回放

B : 被动式回放

C : 交互式回放和被动式回放

D : 以上说法均错误

:

标准答案:

C

第4252题,分值:(1.0)

网络时钟服务器的基础协议是（）。

A : NTP/SNTP

B : FTP/TFTP

C : CNMP/SNMP

D : ICMP/IGMP

:

标准答案:

A

第4253题,分值:(1.0)

SNTP与NTP相比错误的是（）。

A : 具有相同的源端口

B : 具有相同的目的端口

C : 都采用UDP协议传输时间包

D : SNTP的精度比NTP高

:

标准答案:

D

第4254题,分值:(1.0)

空管自动化系统的记录仪系统应连续（）记录和保存数据。

A : 24小时

B : 31天

C : 45天

D : 60天

:

标准答案:

B

第4255题,分值:(1.0)

为了提高记录回放功能的稳定性，配置（）的记录仪，避免宕机导致的数据无法记录和回放的故障。

A : 双网冗余

B : 双机冗余

C : 存储器冗余

D : 以上选项均错误

:

标准答案:

B

第4256题,分值:(1.0)

网络时钟服务器的基础协议是（）。

A : NTP/SNTP

B : FTP/TFTP

C : CNMP/SNMP

D : ICMP/IGMP

:

标准答案:

A

第4257题,分值:(1.0)

数字化记录仪设备包含的部件主要是（）。

A : 特殊产品

B : 专供产品

C : 通用产品

D : 高可靠性产品

:

标准答案:

C

第4258题,分值:(1.0)

（）是数字化记录仪设备的主要软件部分。

A : 计算机操作系统

B : 数据记录软件

C : 数据回放软件

D : 以上选项均是

:

标准答案:

D

第4259题,分值:(1.0)

NTP采用（）协议传输数据包。

A : UDP

B : TCP

C : STCP

D : ICMP

:

标准答案:

A

第4260题,分值:(1.0)

数字化记录仪采用（）技术，以提高数据记录和回放的可靠性。

A : 双电源配备

B : 双记录仪冗余

C : 双网冗余

D : 以上选项均可提高可靠性

:

标准答案:

D

第4261题,分值:(1.0)

空管自动化系统的记录仪应具备选择回放模式、回放速度、开始、暂停、继续、停止等功能，且回放时显示的时间应该与记录时的时间（）。

A : 日期同步

B : 时间同步

C : 日期或时间同步

D : 日期和时间都同步

:

标准答案:

D

第4262题,分值:(1.0)

以下不是GPS特点的是（）。

A : 全球覆盖

B : 全天候

C : 全天时

D : 用户数量有限

:

标准答案:

D

第4263题,分值:(1.0)

以下说法正确的是（）。

A : 无时钟同步的网络，网络设备之间每天产生的时间误差可以到达数秒或数分钟

B : NTP采用的UDP协议，而SNTP采用了TCP协议

C : NTP采用串行式时间分布模型

D : SNTP协议的源端口为132

:

标准答案:

A

第4264题,分值:(1.0)

以下关于记录仪的说法错误的是（）。

A : 模拟信号记录仪使用了盒式磁带录音技术

B : 数字信号记录仪必须应用数码压缩技术,才能保证有足够的容量

C : 模拟信号记录仪，需要引入静默重建技术，真实再现当时情况

D : 数字信号记录仪完整地继承了模拟信号记录仪提高可靠性的措施

:

标准答案:

C

第4265题,分值:(1.0)

以下关于记录仪的描述正确的是（）。

A : 记录仪的基本功能是记录、存储和回放

B : 记录仪广泛应用在空中交通管制，电力和铁路调度等系统中

C : 记录仪的可以选择数据磁带为数据存储器

D : 以上说法均正确

:

标准答案:

B

第4266题,分值:(1.0)

SNTP与NTP相比错误的是（）。

A : 具有相同的源端口

B : 具有相同的目的端口

C : 都采用UDP协议传输时间包

D : SNTP的精度比NTP高

:

标准答案:

D

第4267题,分值:(1.0)

以下关于空管自动化系统的记录仪的说法错误的是（）。

A : 为了提高记录回放系统的稳定性，记录仪系统应实现双机热备

B : 空管自动化系统的记录仪应持续记录数及所对应的时间标记

C : 空管自动化系统的记录仪支持交互式回放和被动式回放

D : 记录仪的存储工具包括RAID阵列、磁盘、光盘、U盘等

:

标准答案:

D

第4268题,分值:(1.0)

以下关于数字信号记录仪的说法错误的是（）。

A : 英国RACAL公司生产的ICR64系列记录仪是数字信号记录仪

B : 从工作原理上讲，多通道数字信号记录设备就是一套计算机应用系统

C : 数字信号记录仪软件的可靠性对全系统的可靠性有着至关重要的影响

D : 数字信号记录仪完整地继承了模拟信号记录仪提高可靠性的措施

:

标准答案:

A

第4269题,分值:(1.0)

以下说法错误的是（）。

A : NTP协议的源端口和目的端口相同

B : NTP与SNTP都是应用层协议

C : NTP采用层次式时间分布模型

D : NTP协议比SNTP的算法简单

:

标准答案:

D

第4270题,分值:(1.0)

以下关于记录仪的说法正确的是（）。

A : MDR32型多声道通信记录仪是一种数字信号记录仪

B : 数字信号记录仪提高可靠性的措施与模拟信号记录仪完全不同

C : 模拟信号记录仪，需要引入静默重建技术，真实再现当时情况

D : 数字化记录仪设备包含的部件主要是特制产品

:

标准答案:

A

第4271题,分值:(1.0)

以下属于多功能网络测试仪功能的是（）。

A : 线序扫描

B : 线缆定位

C : 链路识别

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4272题,分值:(1.0)

下列物理量中，通常万用表不可以直接测出的是（）。

A : 电流

B : 电压

C : 电容

D : 电阻

:

标准答案:

C

第4273题,分值:(1.0)

示波器输入耦合方式有三种选择：交流（AC）、地（GND）、直流（DC）。当选择“GND”时，下列说法正确的是：（）

A : 扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置

B : 用于测定信号直流绝对值和观测极低频信号

C : 用于观测交流和含有直流成分的交流信号

D : 没有实际测试意义

:

标准答案:

A

第4274题,分值:(1.0)

使用无使用说明书的示波器时，首先应调出一条很细的清晰（），然后用探头进行测量。

A : 水平基线

B : 正弦波线

C : 三角波线

D : 方波线

:

标准答案:

A

第4275题,分值:(1.0)

射频信号产生器在选择外部脉冲调制时，一定要将（）关闭，否则会在输出上有叠加。

A : 调频

B : 调幅

C : 调相

D : 所有其他调制都

:

标准答案:

A

第4276题,分值:(1.0)

在数据通信系统中，以下不属于DCE设备的是（）

A : 中心计算机

B : xDSL

C : 调制解调器

D : 复用设备

:

标准答案:

A

第4277题,分值:(1.0)

下列物理量中，通常万用表可以直接测出的是（）。

A : 电磁

B : 电压

C : 电感

D : 电抗

:

标准答案:

B

第4278题,分值:(1.0)

功率计在以下哪种情况下需要调零（）

A : 每隔24小时

B : 更换功率传感器时

C : 环境温度改变5摄氏度以上

D : 以上均是

:

标准答案:

D

第4279题,分值:(1.0)

以下功率计不是按探头进行分类的是（）。

A : 热敏电阻型

B : 检波二极管

C : 热电偶

D : 通过式型

:

标准答案:

D

第4280题,分值:(1.0)

用数字万用表进行交流电流参量测量时，应将转换开关置于以下哪个档位（）。

A : V~或ACV

B : V-或DCV

C : A~或ACA

D : A-或DCA

:

标准答案:

C

第4281题,分值:(1.0)

以下属于多功能网络测试仪功能的是（）。

A : 电缆诊断

B : POE测试

C : 端口识别

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4282题,分值:(1.0)

以下哪一项表征的是示波器测量信号扫描时间因数开关（）。

A : VARIABLE

B : TIME/DIV

C : V/DIV

D : VERTMODE

:

标准答案:

B

第4283题,分值:(1.0)

有线网络测试仪不能对以下哪一项被测网络传输介质被进行检测（）。

A : 双绞线

B : 光纤

C : 同轴电缆

D : AP

:

标准答案:

D

第4284题,分值:(1.0)

用数字万用表进行直流电压参量测量时，应将转换开关置于以下哪个档位（）。

A : V~或ACV

B : V-或DCV

C : A~或ACA

D : A-或DCA

:

标准答案:

B

第4285题,分值:(1.0)

用数字万用表进行交流电压参量测量时，应将转换开关置于以下哪个档位（）。

A : V~或ACV

B : V-或DCV

C : A~或ACA

D : A-或DCA

:

标准答案:

A

第4286题,分值:(1.0)

1、使用功率计测量功率前要（）。

A : 归零

B : 校准

C : 归零、校准

D : 可直接测量

:

标准答案:

C

第4287题,分值:(1.0)

下列物理量中，通常万用表不可以直接测出的是（）。

A : 电磁

B : 电压

C : 电流

D : 电阻

:

标准答案:

A

第4288题,分值:(1.0)

下列物理量中，通常万用表不可以直接测出的是（）。

A : 电流

B : 电压

C : 电阻

D : 电感

:

标准答案:

D

第4289题,分值:(1.0)

下列关于功率计使用的说法错误的是（）

A : 功率计在使用前必须校准和归零

B : 功率计使用时要注意所配探头的最大承受功率

C : 功率计使用时电源地线必须可靠接地

D : 功率计使用前显示屏上显示“ERR”信息，可正常使用

:

标准答案:

D

第4290题,分值:(1.0)

使用射频信号产生器在进行二次雷达接收机整体测试时，射频信号产生器输出射频信号频

A : 1030

B : 1090

C : 60

D : 任意

:

标准答案:

A

第4291题,分值:(1.0)

红表笔插入mA孔，黑表笔插入COM孔，能够用来测量以下哪一项（）。

A : A和10A级别的电流

B : mA和uA级别的电流

C : 所有级别的电流

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

第4292题,分值:(1.0)

示波器输入耦合方式有三种选择：交流（AC）、地（GND）、直流（DC）。当选择“AC”时，下列说法正确的是：（）

A : 扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置

B : 用于测定信号直流绝对值和观测极低频信号

C : 用于观测交流和含有直流成分的交流信号

D : 没有实际测试意义

:

标准答案:

C

第4293题,分值:(1.0)

示波器输入耦合方式有三种选择：交流（AC）、地（GND）、直流（DC）。当选择“DC”时，下列说法正确的是：（）

A : 扫描线显示出“示波器地”在荧光屏上的位置

B : 用于测定信号直流绝对值和观测极低频信号

C : 用于观测交流和含有直流成分的交流信号

D : 没有实际测试意义

:

标准答案:

B

第4294题,分值:(1.0)

用数字万用表进行直流电流参量测量时，应将转换开关置于以下哪个档位（）。

A : V~或ACV

B : V-或DCV

C : A~或ACA

D : A-或DCA

:

标准答案:

D

第4295题,分值:(1.0)

下列关于功率计使用的说法正确的是（）

A : 功率计在使用前必须校准和归零

B : 功率计使用时电源地线必须可靠接地

C : 被测信号功率大于功率计最大测试功率时应接合适衰减器

D : 以上均是

:

标准答案:

D

第4296题,分值:(1.0)

通常示波器有四种触发模式，以下哪一种描述的是“Stop”触发模式（）

A : 满足触发条件才触发，否则波形不动

B : 强制让波形静止不动

C : 不管是否满足触发条件，均实时刷新波形

D : 仅捕获第一次触发条件时的波形，触发成功后停止

:

标准答案:

B

第4297题,分值:(1.0)

用万用表进行测量时，如不知被测量值大小，选择量程应该（）。

A : 先选大的，后选小的

B : 先选小的，后选大的

C : 随意选取即可

D : 以上都不是

:

标准答案:

A

第4298题,分值:(1.0)

下列物理量中，通常万用表不可以直接测出的是（）。

A : 电流

B : 电导

C : 电阻

D : 电压

:

标准答案:

B

第4299题,分值:(1.0)

线缆测试仪不能对以下哪一项被测网络传输介质参数被进行检测（）。

A : 线缆规格

B : 信噪比

C : 线路图

D : 以上都不是

:

标准答案:

D

第4300题,分值:(1.0)

协议分析仪系统复位用于将系统（）中的全部出厂内定参数恢复到内部RAM，将清除全部俘获数据，程序，计时器与存储的文件。

A : DROM

B : PROM

C : ROM

D : RAM

:

标准答案:

C

第4301题,分值:(1.0)

万用表长期不试用，应该做的操作是一下哪一项（）。

A : 拆散放置

B : 转动开关至OFF档位

C : 取出内置电池

D : 以上都不是

:

标准答案:

C

第4302题,分值:(1.0)

红表笔插入VΩ孔，黑表笔插入COM孔，不能够用来测量以下哪一项（）。

A : 电流

B : 电压

C : 电阻

D : 检查线路通断

:

标准答案:

A

第4303题,分值:(1.0)

带宽是示波器的重要参数，测量信号应为示波器标称带宽的（）。

A : 1/3-1/2

B : 1/5-1/3

C : 1/3-2/3

D : 01-2-1

:

标准答案:

B

第4304题,分值:(1.0)

下列物理量中，通常万用表可以直接测出的是（）。

A : 电磁

B : 电导

C : 电感

D : 电流

:

标准答案:

D

第4305题,分值:(1.0)

雷达接收机测试时，一般让射频信号产生器采用（）调制信号。

A : 调频

B : 调幅

C : 调相

D : 脉冲

:

标准答案:

B

第4306题,分值:(1.0)

以下网络测试仪不是按功能分类的是哪一项（）。

A : 线缆检测仪

B : 多功能网络测试仪

C : 网络性能测试仪

D : 无线网络测试仪

:

标准答案:

D

第4307题,分值:(1.0)

通常示波器有四种触发模式，以下哪一种描述的是“Single”触发模式（）

A : 满足触发条件才触发，否则波形不动

B : 强制让波形静止不动

C : 不管是否满足触发条件，均实时刷新波形

D : 仅捕获第一次触发条件时的波形，触发成功后停止

:

标准答案:

D

第4308题,分值:(1.0)

功率计在以下哪种情况下需要调零（）

A : 测量低信号

B : 更换功率传感器时

C : 环境温度改变5摄氏度以上

D : 以上均是

:

标准答案:

D

第4309题,分值:(1.0)

协议分析仪经常要用到RS232接口，以下哪一项时钟线属于DTE源（）。

A : TC发送器信号码元定时

B : RS接收器信号码元定时

C : ETC发送器信号码元定时

D : 以上均是

:

标准答案:

C

第4310题,分值:(1.0)

下列物理量中，通常万用表不可以直接测出的是（）。

A : 电压

B : 电抗

C : 电流

D : 电阻

:

标准答案:

B

第4311题,分值:(1.0)

红表笔插入VΩ孔，黑表笔插入COM孔，能够用来测量以下哪一项（）。

A : 交流电压

B : 直流电压

C : 电阻

D : 以上三项

:

标准答案:

D

第4312题,分值:(1.0)

下列物理量中，通常万用表不可以直接测出的是（）。

A : 电流

B : 电压

C : 电阻

D : 温度

:

标准答案:

D

第4313题,分值:(1.0)

下列物理量中，通常万用表可以直接测出的是（）。

A : 电磁

B : 电抗

C : 电阻

D : 电感

:

标准答案:

C

第4314题,分值:(1.0)

以下属于多功能网络测试仪功能的是（）。

A : 数据管理

B : PING功能

C : 链路识别

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4315题,分值:(1.0)

使用功率计传感器校正表进行测量时，有如下4项操作，①置零和校正功率表；②读结果；③选择在某一频道上的表；④选择想要测量的特定信号频率（）

A : ①④③②

B : ③①④②

C : ①③④②

D : ③④①②

:

标准答案:

B

第4316题,分值:(1.0)

下列物理量中，通常万用表不可以直接测出的是（）。

A : 电流

B : 电压

C : 电阻

D : 占空比

:

标准答案:

D

第4317题,分值:(1.0)

以下哪一项表征的是示波器测量信号偏转因数开关（）。

A : VARIABLE

B : TIME/DIV

C : V/DIV

D : VERTMODE

:

标准答案:

C

第4318题,分值:(1.0)

用万用表对电阻进行测量，量程为20K档位，读数显示为“1.”，表示（）。

A : 电阻值等于20KΩ

B : 电阻值大于20KΩ

C : 电阻值小于20KΩ

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

第4319题,分值:(1.0)

对于已安装的网络链路都会要求进行三项最基本的测试。它们不包括下列中的是（）

A : 接线图测试

B : 额定传输速度测试

C : 衰减测试

D : 串扰测试

:

标准答案:

B

第4320题,分值:(1.0)

网络性能测试仪不能对以下哪一项被测网络参数被进行检测（）。

A : 网络流量

B : 数据拦截

C : 串音衰减

D : IP查询

:

标准答案:

C

第4321题,分值:(1.0)

以下不属于万用表基本测量功能的是（）。

A : 测量交流电流值

B : 测量直流电流值

C : 测量二极管

D : 测量电导值

:

标准答案:

D

第4322题,分值:(1.0)

协议分析仪可以对时隙进行设定，以下哪一项是此环节可以测定的（）。

A : 设定时隙为使用状态

B : 设定时隙为通用状态

C : 设定时隙为不使用

D : 以上均是

:

标准答案:

D

第4323题,分值:(1.0)

以下不属于万用表基本测量功能的是（）。

A : 测量交流电流值

B : 测量直流电流值

C : 测量电容值

D : 测量电路通断

:

标准答案:

C

第4324题,分值:(1.0)

以下不属于万用表基本测量功能的是（）。

A : 测量交流电流值

B : 测量直流电流值

C : 测量二极管

D : 测量电感值

:

标准答案:

D

第4325题,分值:(1.0)

下列物理量中，通常万用表不可以直接测出的是（）。

A : 频率

B : 电压

C : 电阻

D : 电流

:

标准答案:

A

第4326题,分值:(1.0)

用万用表对直流电流进行测量时，不正确的操作是（）。

A : 红色表针接mA，黑色表针接COM

B : 带电测量

C : 变换开关置于A~档位下

D : 以上都不是

:

标准答案:

C

第4327题,分值:(1.0)

以下不属于万用表基本测量功能的是（）。

A : 测量交直流电流值

B : 测量电抗值

C : 测量三极管

D : 测量电压值

:

标准答案:

B

第4328题,分值:(1.0)

以下不属于万用表基本测量功能的是（）。

A : 测量电阻值

B : 测量电压值

C : 测量电容值

D : 测量电路通断

:

标准答案:

C

第4329题,分值:(1.0)

用万用表对电流、电压进行测量时，不能进行的操作是（）。

A : 好的表针反接

B : 带电测量

C : 带电换量程

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

第4330题,分值:(1.0)

功率计在以下哪种情况下需要调零（）

A : 测量低信号

B : 每隔12小时

C : 环境温度有改变时

D : 以上均是

:

标准答案:

A

第4331题,分值:(1.0)

用万用表测量二极管导通电压，将红色表笔接二极管的正极，黑色接其负极，数值较小，反之，数值较大，说明二极管是（）。

A : 断路

B : 短路

C : 好的

D : 质量差

:

标准答案:

C

第4332题,分值:(1.0)

用万用表对电阻进行测量，量程为200K档位，读数显示为“1.”，表示（）。

A : 电阻值为200KΩ

B : 电阻值为1KΩ

C : 超出该档位量程

D : 以上都不是

:

标准答案:

C

第4333题,分值:(1.0)

使用网络测试仪进行回波损耗测试可以检测出（）

A : 线缆链路中每一根针脚端至端的连通性及串绕问题。

B : 信号在传输过程中能量的损失

C : 链路中有效信号与噪声的比值。

D : 由于特性阻抗不匹配造成的一部分信号的反射。

:

标准答案:

D

第4334题,分值:(1.0)

用万用表电阻档对电容进行定性测试判断电容好坏，先将电容放电，然后用万用表两个表笔分别接触电容两个极，若一开始显示的电阻值很小，然后读数没有变化，说明该电容是（）。

A : 好的

B : 坏的

C : 质量差

D : 说明不了什么

:

标准答案:

B

第4335题,分值:(1.0)

用万用表测量二极管导通电压，将红色表笔接二极管的正极，黑色接其负极，数值较小，反之，数值仍然较小，说明二极管是（）。

A : 断路

B : 短路

C : 好的

D : 质量差

:

标准答案:

B

第4336题,分值:(1.0)

用万用表测量二极管，正反向电阻值大小差不多，说明二极管是（）。

A : 断路

B : 短路

C : 好的

D : 质量差

:

标准答案:

D

第4337题,分值:(1.0)

用功率计进行测量可能导致测量误差，以下不会引起测量误差的是哪一项（）。

A : 测量单位的选取

B : 探头温漂

C : 校准因子不确定度

D : 校准源不确定度

:

标准答案:

A

第4338题,分值:(1.0)

以下关于触发源的选择描述不正确的是（）。

A : 如果两路信号无关系，例如一路是校准信号，一路是信号源信号，则示波器的触发源一般选择VERT，才能观察到较为稳定的波形

B : 如果两路信号无关系，例如一路是校准信号，一路是信号源信号，则示波器的触发源一般选择VERT较为适宜，但此时不能体现两路信号的相位关系

C : 两路信号有无关系，示波器触发源均可采用VERT方式，只是显示稳定程度不同。

D : 以上都不对

:

标准答案:

D

第4339题,分值:(1.0)

用网络测试仪进行双绞线测试，若主测试器和远程测试端显示短路的所有线号灯均不亮，则说明（）。

A : 至少有两条以上的线号短路

B : 至少有三条以上的线号短路

C : 至少有两条以上的线号断路

D : 至少有三条以上的线号断路

:

标准答案:

B

第4340题,分值:(1.0)

下列物理量中，通常万用表可以直接测出的是（）。

A : 有功功率

B : 无功功率

C : 音频电平

D : A和B均可

:

标准答案:

C

第4341题,分值:(1.0)

用万用表电阻档对电容进行定性测试判断电容好坏，先将电容放电，然后用万用表两个表笔分别接触电容两个极，若一开始显示的电阻值很小，然后电阻读数逐渐增大，最后读数变为“1”，说明该电容是（）。

A : 好的

B : 坏的

C : 质量差

D : 说明不了什么

:

标准答案:

A

第4342题,分值:(1.0)

用示波器对被测信号的电压交流分量进行测量，坐标上的屏幕刻度读取为3.4div，垂直通道标称选取为.2v/div，示波器探头衰减选择为10:1，则被测信号的电压峰峰值Vp-p为（）。

A : 0.068v

B : 0.68v

C : 6.8v

D : 68v

:

标准答案:

C

第4343题,分值:(1.0)

下列物理量中，通常万用表可以直接测出的是（）。

A : 有功功率

B : 无功功率

C : 电能

D : 逻辑电平

:

标准答案:

C

第4344题,分值:(1.0)

用万用表测量二极管导通电压，将红色表笔接二极管的正极，黑色接其负极，数值较大，反之，数值较大，说明二极管是（）。

A : 断路

B : 短路

C : 好的

D : 质量差

:

标准答案:

A

第4345题,分值:(1.0)

下列物理量中，通常万用表可以直接测出的是（）。

A : 有功功率

B : 无功功率

C : 逻辑电平

D : 音频电平

:

标准答案:

D

专业业务判断题,,共811题

第4346题,分值:(1.0)

中国民航运输航空监视技术应用政策分近期、中期和远期三个阶段。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4347题,分值:(1.0)

通过改革开放三十年监视基础设施建设，空管监视雷达已形成一定规模

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4348题,分值:(1.0)

通用航空可使用S模式1090兆赫扩展电文作为广播式自动相关监视技术应用的数据链。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4349题,分值:(1.0)

WGS-84坐标系是唯一的，但参考框架不唯一。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4350题,分值:(1.0)

航空器当发生迷航、失去通信联络等特殊情况时，通信导航雷达部门应当按空中交通管制员通知，开放一切可供利用的通信导航雷达设备，提供各种通信导航雷达保障。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4351题,分值:(1.0)

国内一般机场，需要配置近程二次或一次航管雷达。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4352题,分值:(1.0)

根据国际民用航空公约附件10规定，可以认为SSR发射的P1、P2、P3询问脉冲的上升沿及下降沿越陡越好。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4353题,分值:(1.0)

“十二五”期间，在大部分低空空域，有计划地部署广播式自动相关监视地面基础设施，实现广播式自动相关监视的监视功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4354题,分值:(1.0)

WGS-84原点位置计算时不包括海洋和大气的质量。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4355题,分值:(1.0)

国际机场和国内主要机场，一般配置近程一、二次航管雷达。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4356题,分值:(1.0)

监视（Surveillance）为空中交通管理系统提供目标（空中航空器）的实时动态信息，是进行空中交通管理的基础。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4357题,分值:(1.0)

S波段一次监视雷达发射机调制方式可采用脉冲压缩体制或常规脉冲体制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4358题,分值:(1.0)

所有通信导航雷达值班人员都应当熟悉所管设备的性能、操作方法和使用要求，经过考核取得助理工程师资格才能上岗工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4359题,分值:(1.0)

只有当航迹不符合当前模式的告警条件时，才进行推测模式的告警计算。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4360题,分值:(1.0)

除非有特殊情况，管制部门应确保在管制过程中系统低高度告警及冲突告警功能处于开启状态。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4361题,分值:(1.0)

根据中国民航监视近期规划，根据运行需求，在西部繁忙航路（线），部署和完善空管二次监视雷达，提供双重连续覆盖，满足空中交通服务对监视覆盖的需求。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4362题,分值:(1.0)

遇有专机飞行任务时，通信导航雷达部门的领导干部应当向有关台站明确交待任务、布置实施计划和应急措施，并组织检查通信导航雷达保障的准备工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4363题,分值:(1.0)

并不是每个导航台和雷达站都需要飞行鉴定，而是根据场地环境的复杂情况和其对台站工作影响程度的预测，来确定是否需要进行飞行鉴定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4364题,分值:(1.0)

空管近程一次监视雷达工作在1250MHz-1350MHz。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4365题,分值:(1.0)

使用着陆雷达引导航空器着陆时，雷达站应当保证雷达设备正常运行，值班管制员应当在雷达站或遥置显示装置处引导飞行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4366题,分值:(1.0)

应用广播式交通信息服务（TIS-B）功能的空中交通管制自动化系统，应具备多种监视源数据融合能力，输出的综合航迹等信息应满足相关标准要求

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4367题,分值:(1.0)

国际航线和国内干线，主要配置远程二次航管雷达，根据飞行繁忙情况增配远程航管雷达。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4368题,分值:(1.0)

在冗余配置的情况下，S波段一次监视雷达室内设备故障平均间隔时间（MTBF）应大于10000小时。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4369题,分值:(1.0)

当告警的航迹跨越扇区时，其告警信息应不间断显示。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4370题,分值:(1.0)

导航台、雷达站所在地点，在满足设备场地及其环境条件下，应尽可能选择在交通方便，靠近水源、电源的地点，比如离城镇、村镇较近的区域

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4371题,分值:(1.0)

国际民用航空公约附件10规定为方便调度员指挥飞机，特殊位置识别脉冲会相隔一段时间自动发射，出现在A模式尾的帧脉冲以后4.35微秒间隔处。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4372题,分值:(1.0)

专机飞行时，担任保障任务的通信导航雷达部门领导干部，必须切实掌握通信导航雷达保障情况，但不必亲临现场。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4373题,分值:(1.0)

未来主要的监视技术将建立在空管监视雷达的基础上，S模式二次雷达是这类监视技术的代表。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4374题,分值:(1.0)

WGS-84坐标系是为GPS使用而建立的坐标系统。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4375题,分值:(1.0)

按照“统一规划、统一标准、分别实施”的原则，推进通用航空地面监视基础设施的建设和使用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4376题,分值:(1.0)

推测模式马赛克或多边体高度应等于马赛克或多边体区域最高障碍物标高加上推测模式间隔参数。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4377题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航雷达工作规则》的规定，在飞行报告室需设置雷达设备。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4378题,分值:(1.0)

按照监视技术的工作原理，国际民航组织（ICAO）将监视技术分为独立非协同式监视、独立协同式监视和非独立协同式监视。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4379题,分值:(1.0)

每个管制席位都能独立对指定的航迹或二次代码（组）的航迹进行告警抑制。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4380题,分值:(1.0)

雷达站选址时，对具备候选条件的预选台址，应测出其位置经纬度、场地坡度、标高、地形地物遮蔽角以及各种可能影响电波正常传播的障碍物所在的方位和距离，绘制出导航台和雷达站预选台址的场地平面图。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4381题,分值:(1.0)

空管二次雷达的场地应开阔、地势较高、四周无严重的地形地物遮挡，并可获得足够的高、中空覆盖。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4382题,分值:(1.0)

根据雷达站的预选场地的实际情况及其环境条件，计算和预测其可能对雷达站的工作性能产生影响的情况，对台站所在地点的生活保障条件、征地费用等进行权衡对比，根据场地环境条件的复杂情况和其对台站工作影响程度的预测，确定是否需要进行飞行鉴定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4383题,分值:(1.0)

选择二次雷达站的配置地点时，应使雷达顶空盲区避开进离场航线和主要航路，并尽量保证主要航路航线。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4384题,分值:(1.0)

“十二五”期间，在东部终端（进近）管制区域，进行ADS-BOUT运行试验与验证，为广播式自动相关监视技术在终端（进近）管制区域应用提供依据。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4385题,分值:(1.0)

国际民用航空公约附件10规定特殊位置识别脉冲（SPI）都可以用在A、C模式的帧脉冲以后4.35微秒间隔处。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4386题,分值:(1.0)

利用雷达视线覆盖图能容易地确定在所控制区域的雷达视线范围。它是一个关于雷达作用距离的图，其雷达天线应在一个特殊的水平高度上。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4387题,分值:(1.0)

在2026-2030年，继续部署和完善广播式自动相关监视地面基础设施，实现低空空域监视覆盖，满足通用航空安全运行的需求。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4388题,分值:(1.0)

2016年之前，在西部实现广播式自动相关监视单重覆盖的航路（线）运营的航空器，应当具备ADS-BOUT功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4389题,分值:(1.0)

当航迹对的水平间隔、垂直间隔的其中之一小于或者在告警时间内将要小于设定的参数值时，系统将产生对该航迹的告警。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4390题,分值:(1.0)

有关告警参数需要经过系统验证时，由设备保障部门自行负责解决。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4391题,分值:(1.0)

声音告警应持续到用户对告警声音进行抑制或告警条件不再存在。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4392题,分值:(1.0)

不同告警区设置的告警时间相同。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4393题,分值:(1.0)

航空器在飞行中遭到劫持或遇到其他紧急情况时，机长（飞行通信员）应当在保证航空器和所载人员安全的前提下，根据具体情况，设法发出无线电紧急信号，报告遇到紧急情况，同时将二次雷达应答器编码置在"7700"。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4394题,分值:(1.0)

航空器在飞行中遭到劫持或遇到其他紧急情况时，机长（飞行通信员）应当在保证航空器和所载人员安全的前提下，根据具体情况，设法发出无线电紧急信号，报告遇到紧急情况，同时将二次雷达应答器编码置在"7500"。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4395题,分值:(1.0)

“十三五”期间，继续有计划地部署和实施通用航空运行所需的广播式自动相关监视地面基础设施。但近程空管一次雷达作为低空监视监视手段

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4396题,分值:(1.0)

改善因子：动目标显示系统杂波滤波器输入信杂比与输出信杂比的比值

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4397题,分值:(1.0)

以空管二次雷达天线为中心，半径600米范围内不应有能产生有源干扰的电气设施。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4398题,分值:(1.0)

通信导航雷达台站的选址定点工作，由地区管理局通信导航部门会同机场基建部门负责，民航局通信导航雷达部门会同机场基建部门审批。凡纯属设备添置和更新，由通信导航雷达部门组织。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4399题,分值:(1.0)

航空器在飞行中遇到严重威胁航空器和所载人员生命安全情况时，机长（飞行通信员）必须尽一切可能发出遇险信号，报告航空器位置、遇险性质和所需要的援助。同时将二次雷达应答器编码置在"7700"。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4400题,分值:(1.0)

WGS-84椭球定位方式与全球大地水准面最密和。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4401题,分值:(1.0)

基于中国民航运输航空运行需求和监视技术发展现状，可用于空中交通服务的监视技术主要有空管监视雷达、自动相关监视、多点定位和被动雷达

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4402题,分值:(1.0)

导航和雷达台站的部署，由民航局规划，地区管理局（飞行院校）、航务管理中心（站）分别组织实施。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4403题,分值:(1.0)

S波段一次监视雷达发射机应采用频率分集或频率捷变的工作方式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4404题,分值:(1.0)

采用通用访问收发信机（UAT）作为运输航空应用广播式自动相关监视的数据链。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4405题,分值:(1.0)

进行雷达垂直覆盖的飞行校验时，对于定期校验，只在15%的高度层上检查此项。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4406题,分值:(1.0)

场地保护区指为保证给飞行的航空器提供稳定可靠的导航信息，在航空无线电导航台、雷达站天线附近划定的必须加以保护的特定地面区域。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4407题,分值:(1.0)

广播式自动相关监视技术的应用遵循“西部先试先行、由西向东稳步推进”的原则。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4408题,分值:(1.0)

地空通信失去联络时，机长（飞行通信员）应当利用机上一切可以利用的通信设备，试与沿航路的任何一个地空台沟通联络，或者通过其他航空器电台转报，并在主用或备用频率上保持不间断的守听，连续发送飞行动态和飞行报告，同时将二次雷达应答器编码置在"7600"。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4409题,分值:(1.0)

地空通信失去联络时，机长（飞行通信员）应当利用机上一切可以利用的通信设备，试与沿航路的任何一个地空台沟通联络，或者通过其他航空器电台转报，并在主用或备用频率上保持不间断的守听，连续发送飞行动态和飞行报告，同时将二次雷达应答器编码置在"7777"。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4410题,分值:(1.0)

航管雷达，其部署应当根据空中交通管制的需要确定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4411题,分值:(1.0)

WGS-84地心坐标系不能与其他坐标系进行转换。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4412题,分值:(1.0)

在机场内，气象雷达和空管二次雷达可以建在相邻500米的高大坚固建筑物顶上。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4413题,分值:(1.0)

空管近程一次监视雷达站的配置地点，应能保证对机场区域的各个飞行空域和主要空中定位点均能进行有效的探测。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4414题,分值:(1.0)

雷达站的设置，应当根据机场、航路发展的需要，适应空中交通管制的规划。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4415题,分值:(1.0)

航管雷达应当根据值班空中交通管制员通知的时间开关机，保持设备工作正常，并与管制室之间保持顺畅的通信联络。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4416题,分值:(1.0)

雷达遮蔽角分析的目的是保证全部定位点都能满足LOS能见度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4417题,分值:(1.0)

运输航空监视技术应用遵循新旧监视技术互补与平稳过渡的原则。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4418题,分值:(1.0)

MSAW或STCA功能失效后，系统应提供明确的提示。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4419题,分值:(1.0)

空中定位点是指为保证航空器的正常航行而规定的空中位置点。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4420题,分值:(1.0)

当航迹处于推测模式且状态超过一定时间后，系统对该航迹不再进行STCA告警。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4421题,分值:(1.0)

专机飞行时，担任保障任务的通信导航雷达部门领导干部，必须亲临现场，切实掌握通信导航雷达保障情况，及时处理发生的问题。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4422题,分值:(1.0)

航管雷达，应当对雷达有效复盖区域内飞行的航空器提供可靠的探测。根据空中交通管制的需要，分别设置塔台、进近、区域管制设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4423题,分值:(1.0)

基于中国民航通用航空运行需求和监视技术发展现状，广播式自动相关监视技术可作为满足通用航空运行的一种监视手段，不排除使用其他的监视技术。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4424题,分值:(1.0)

国际民用航空公约附件10规定应答器必须使用包括两个间隔为20.3微秒的帧脉冲信号为最基本的代码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4425题,分值:(1.0)

“十三五”期间，应用场面活动引导与控制系统的机场，在通过试验验证的条件下，该系统应能满足III级应用的要求。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4426题,分值:(1.0)

脉冲包络上升沿0.1A到0.5A之间的时间，其中A为脉冲幅度。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4427题,分值:(1.0)

外国专机在中国境内飞行，按民航局规定的国际飞行的通信联络办法执行，并按专机工作的有关规定加强通信导航雷达保障。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4428题,分值:(1.0)

广播式自动相关监视地面设备应具备应用功能扩展能力。运输航空广播式自动相关监视地面站应兼顾通用航空应用的需求。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4429题,分值:(1.0)

自动相关监视属于独立非协同式监视，包括契约式自动相关监视（ADS-C）和广播式自动相关监视（ADS-B）。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4430题,分值:(1.0)

以空管二次雷达为中心，半径400米内，不应有金属建筑物、密集居民楼、高压输电线等。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4431题,分值:(1.0)

遮蔽分析的目的在于确定雷达天线的俯仰角，以确保所考虑到的各空中定位点均在雷达覆盖范围之内。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4432题,分值:(1.0)

国际民用航空公约附件10规定除所规定的信息脉冲外，特殊位置识别脉冲的发射仅作为手动选择的结果，并必须出现在C模式尾的帧脉冲以后4.35微秒间隔处。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4433题,分值:(1.0)

从雷达机房中心点和该点所在水平面向上算起的雷达电波信号被地形地物遮挡的垂直张角为雷达遮蔽角。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4434题,分值:(1.0)

场面活动引导与控制系统应具备场监雷达、空管一二次雷达监视源数据接收和航迹融合功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4435题,分值:(1.0)

自动化系统不能在线开启和关闭最低安全高度告警的二次代码（组）抑制方式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4436题,分值:(1.0)

交叉极化电平：采用积累对消比表示圆极化纯度的一种度量。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4437题,分值:(1.0)

中国民航通用航空运行只能使用广播式自动相关监视技术这一种监视手段。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4438题,分值:(1.0)

航空器在飞行中遇到严重威胁航空器和所载人员生命安全情况时，机长（飞行通信员）必须尽一切可能发出遇险信号，报告航空器位置、遇险性质和所需要的援助。同时将二次雷达应答器编码置在"7500"

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4439题,分值:(1.0)

国际民用航空公约附件10规定为了减少系统干扰，询问器的有效辐射峰值功率要减少到与每个单独询问台址在运用上所要求的作用距离相应的最小值。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4440题,分值:(1.0)

WGS-84坐标的实现技术是传统的大地测量技术。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4441题,分值:(1.0)

空间的询问信号越多，异步干扰的可能性越大，减少二次雷达询问机的询问率可以减少潜在的异步干扰源。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4442题,分值:(1.0)

和差电桥是脉冲雷达的重要部件，从单脉冲原理可知，和差电桥完成对天馈系统送来的信号进行和、差处理，产生相互正交的和、差矢量。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4443题,分值:(1.0)

单脉冲技术中，利用一个回答脉冲就可以对目标的方位进行估值，这样可以减少地面站的询问率，从而增加了异步干扰的可能性。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4444题,分值:(1.0)

天线驱动组件不仪为天线驱动马达提供启动和停止信号，而且对天线及大盘的状态进行实时的监控。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4445题,分值:(1.0)

SSR天线波瓣图必然存在顶空盲区，且由垂直方向性图决定其盲区的大小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4446题,分值:(1.0)

采取滑窗技术可以很好的解决二次雷达“二次环绕”的问题。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4447题,分值:(1.0)

在单脉冲二次雷达中，和、差比值大小是用来获得OBA信息的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4448题,分值:(1.0)

二次雷达的控制和询问通道的分离是由和、差电桥完成的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4449题,分值:(1.0)

雷达接收机中的自动增益控制（AGC）电路是一个正反馈系统。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4450题,分值:(1.0)

模式S询问有两种，和当前A/C模式兼容的询问模式是intermode。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4451题,分值:(1.0)

如果询问机灵敏度为-86dBm，在50海里接收的应答机回答信号强度为-76dBm，估计这个应答机回答距离大于200海里。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4452题,分值:(1.0)

为了兼容A/C/S模式二次雷达同时运行，S模式航管二次雷达需要以交替模式（ModeA/C/S全呼、仅ModeA/C呼叫）询问。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4453题,分值:(1.0)

二次雷达与一次雷达测距的物理原理是一样的：电磁波在自由空间以光速直线传播。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4454题,分值:(1.0)

常规航管二次雷达天线只有和通道与控制通道，且只有和通道用于发射。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4455题,分值:(1.0)

机载应答机的接收功率与目标距离的四次方成反比。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4456题,分值:(1.0)

回答信号从瞄准轴向左端进入波束时，左右波束迭加结果差信号相位滞后和信号相位90°。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4457题,分值:(1.0)

S模式的询问不需要发射控制波束。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4458题,分值:(1.0)

SSR接收机的灵敏度是以切线灵敏度表示的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4459题,分值:(1.0)

假设某二次雷达的询问重复频率为200Hz，则不出现“二次环绕”现象，目标的距离应小于750km。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4460题,分值:(1.0)

S模式二次雷达是在飞机计划飞入的方向才发送选择地址码的询问。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4461题,分值:(1.0)

当机载应答机收到的P1、P3脉冲的间隔误差超过1us时，将不应答。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4462题,分值:(1.0)

二次雷达中采用的高功率放大器通常工作在甲类状态。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4463题,分值:(1.0)

A/C模式航管二次雷达能够获取目标的俯仰角。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4464题,分值:(1.0)

与航管一次雷达相比，航管二次雷达对发射的脉冲波形要求较低。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4465题,分值:(1.0)

特殊位置识别脉冲只能由飞行员人工选择发射。当需要时，该脉冲只能在A/C模式应答中发射。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4466题,分值:(1.0)

航空管制用的二次监视雷达天线系统属于窄带天线的范围，最低应在1030MHz和1090MHz的点频上满足询问询问和回答信号的频谱要求。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4467题,分值:(1.0)

二次雷达询问机的某次询问引起远距离飞机的回答，在下次询问周期内收到，这就是“二次环绕”现象。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4468题,分值:(1.0)

决定二次雷达询问模式的是P1和P3脉冲的间隔。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4469题,分值:(1.0)

切线灵敏度是接收机输出端(检波器之后)无信号时的噪声顶部和有信号时叠加在信号的噪声底部处于同一电平时的信号功率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4470题,分值:(1.0)

C模式应答编码字母的排序D1D2D4B1B2B4A1A2A4C1C2C4。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4471题,分值:(1.0)

处于抑制状态下的应答器，在抑制间隔期，不论单独的P1脉冲还是P1和P3两个脉冲是否被接收，不应识别A模式、C模式或交互模式的询问。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4472题,分值:(1.0)

回答脉冲中对框架脉冲F1、F2要求并不严格，不需要每次回答都出现。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4473题,分值:(1.0)

ModeA/C中，飞机二次代码最大为9999。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4474题,分值:(1.0)

极化表示空间电磁场的运动的轨迹。二次雷达天线的极化方式为水平极化。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4475题,分值:(1.0)

接收机Ω通道主要用于旁瓣抑制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4476题,分值:(1.0)

单脉冲SSR是靠回波的波程差判决目标偏离准轴的大小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4477题,分值:(1.0)

询问模式为A时，P1和P3脉冲的间隔是21us。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4478题,分值:(1.0)

发射机的峰值功率越高，说明其平均功率也越高。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4479题,分值:(1.0)

衡量发射机发射能力的指标之一应是发射机的占空比。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4480题,分值:(1.0)

接收机在强信号过载以后，需要一定的恢复时间才能达到正常状态。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4481题,分值:(1.0)

采用RSLS技术一般是为了抑制从旁瓣进入的异步干扰。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4482题,分值:(1.0)

回答信号从瞄准轴向右端进入波束时，左右波束迭加结果差信号相位滞后和信号相位90°。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4483题,分值:(1.0)

单脉冲测角技术引入了差通道，通过比较和差信号的幅度，从而判断目标偏离波束中心（boresight）的程度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4484题,分值:(1.0)

采用RSLS技术能够从脉冲流中识别出异步干扰脉冲。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4485题,分值:(1.0)

当发射SPI脉冲时，若C2脉冲为1，C2-SPI会引起假回答。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4486题,分值:(1.0)

模式S询问的旁瓣抑制是和P6脉冲幅度应答机判别旁瓣询问。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4487题,分值:(1.0)

对询问机波束内所有S模式应答器广播一个信息，应使用S模式询问上行格式20或21，24个连续1的地址代替飞机S模式地址。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4488题,分值:(1.0)

飞机距离也影响OBA信息，因为距离的远近不同，信号强度也不同，导致和差信号大小不同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4489题,分值:(1.0)

反射信号（gho0203ST）的显著特征是两个目标距离和方位不同，距离远的是假目标。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4490题,分值:(1.0)

水平波束的增益决定了雷达的覆盖范围。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4491题,分值:(1.0)

单脉冲和、差接收机的增益的一致性是为了减少测角误差。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4492题,分值:(1.0)

单脉冲二次雷达询问时，发射信号经Σ和Ω通道发射。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4493题,分值:(1.0)

随机触发率是指机载的其它设备的干扰或接收机内部的噪声偶尔的触发引起的二次雷达机载应答机回答。要求每秒有小于30次的随机触发。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4494题,分值:(1.0)

录取器的沿检测是检测回答脉冲的脉冲宽度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4495题,分值:(1.0)

除S模式外，已规定的询问模式应有7种。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4496题,分值:(1.0)

航管一次雷达能够监视非合作式目标，通常用于繁忙的终端区监视和场面监视。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4497题,分值:(1.0)

S模式二次雷达比ModeA/C二次雷达具有更大的威力范围。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4498题,分值:(1.0)

旋转关节实现天线本体的转动和不动的馈线之间的连接，要求相位跟踪误差360o转动不大于2o，温度范围内不大于5o。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4499题,分值:(1.0)

顶空盲区是由于雷达的垂直波束高高度角的增益太小形成的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4500题,分值:(1.0)

现代的航管二次雷达一般采用同轴线节耦合式，因为其无接触，寿命长。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4501题,分值:(1.0)

模式S应答数据采用二进制脉冲位置调制方式，脉冲出现在前半段时代表“0”，出现在后半段时代表“1”。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4502题,分值:(1.0)

对在单脉冲二次雷达中，差信号可作为测距用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4503题,分值:(1.0)

航管二次雷达能够以较小的发射功率监视更远距离的目标，一般用于航路监视。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4504题,分值:(1.0)

单脉冲和、差接收机的增益的一致性是由公用本振源保证的

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4505题,分值:(1.0)

SSR有内、外同步两种工作方式，当外触发丢失时，将自动切换到内同步工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4506题,分值:(1.0)

单脉冲航管二次雷达具有3个接收通道，和、差和控制通道。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4507题,分值:(1.0)

特殊位置识别脉冲只能由飞行员人工选择发射。当需要时，该脉冲只能在A模式应答中发射。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4508题,分值:(1.0)

S模式的应答中，当DF＝11时的应答为扩展长度通讯应答。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4509题,分值:(1.0)

未被站址锁定的模式S应答机可以响应两种形式的全呼询问。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4510题,分值:(1.0)

为了提高晶体管的发射能力，防止由于结温的升高导致晶体管烧毁，占空比越高越好。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4511题,分值:(1.0)

控制录取器可计算出目标的速度。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4512题,分值:(1.0)

从二次雷达天线的水平辐射波瓣图来看，在天线主方向上，控制波瓣（Ω）的增益应大于和通道（Σ）的增益。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4513题,分值:(1.0)

应答机发射SPI脉冲应有时间限制一般为20秒。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4514题,分值:(1.0)

为提高目标查找能力，二次雷达的PRF越高越好。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4515题,分值:(1.0)

一般来说，SSR的水平波瓣宽度大于PSR的水平波瓣宽度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4516题,分值:(1.0)

飞机上装载的二次雷达应答器可同时应答多套二次雷达设备的询问。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4517题,分值:(1.0)

单脉冲技术测角时，瞄准轴的角度由天线码盘获得。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4518题,分值:(1.0)

发射机的峰值功率是指脉冲持续期间雷达的平均功率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4519题,分值:(1.0)

机载应答机应答之前，比较P1和P2的幅度，如果P1的幅度大于P2的幅度9dB，则应答机给出应答。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4520题,分值:(1.0)

回答编码数据块中译码后不可能出现大于1us的视频脉冲。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4521题,分值:(1.0)

在低空飞行的小飞机，并不是都装有高度编码器并提供模式C的回答数据。这种情况应答机只发射两个框架脉冲来响应模式C的询问。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4522题,分值:(1.0)

二次雷达对应答信号的检测中，任何相隔20.3微秒的脉冲对都是一个潜在的应答。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4523题,分值:(1.0)

应答信号中，框架脉冲由F1,F2组成，表示最基本的代码，每次回答都应出现，以表示一个回答的存在。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4524题,分值:(1.0)

二次雷达的距离方程中大气损耗的规律是观测目标的高度角越小损耗越小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4525题,分值:(1.0)

与航管二次雷达相比，航管一次雷达的覆盖范围更大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4526题,分值:(1.0)

在二次雷达询问机中，P2脉冲送到天线转换开关完成波束转换的控制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4527题,分值:(1.0)

如果识别应答码在A1，C2，A2，B1，B2，B4位上存在脉冲，则它代表的飞机编码为372。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4528题,分值:(1.0)

航管二次雷达需要机载应答机配合工作，属于协作式监视设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4529题,分值:(1.0)

国际民用航空公约附件10规定用于截获的模式A/C/S全呼询问重复频率应小于每秒450次。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4530题,分值:(1.0)

滑窗检测要求较多的脉冲去判决目标的存在,使用的脉冲越多目标的方位误差越小。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4531题,分值:(1.0)

航管一次雷达能够获取目标的识别信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4532题,分值:(1.0)

二次雷达机载应答机垂直方向性图的波瓣宽度一般为30°左右。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4533题,分值:(1.0)

采用S模式运行后，可提供的飞机高度码的精度为100ft。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4534题,分值:(1.0)

数据链能力报告应提供给询问机有关S模式设备数据链能力的说明。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4535题,分值:(1.0)

航管二次雷达可以发现无应答机的目标。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4536题,分值:(1.0)

发射机的功率方位可编程是克服反射回答的一种方法。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4537题,分值:(1.0)

模式C的码序是按C、A、B、D排列的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4538题,分值:(1.0)

模式A的码序是按A、B、C、D排列的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4539题,分值:(1.0)

回答格式是由前导（preamble）脉冲和数据块（datablock）组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4540题,分值:(1.0)

采用RSLS技术一般是为了克服反射引起的回答。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4541题,分值:(1.0)

二次监视雷达天线采用垂直极化。垂直极化对大入射角的地面反射衰减很大，有利于抗由于地面反射引起的多径干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4542题,分值:(1.0)

在二次雷达询问机中，P1，P2，P3脉冲送到发射机完成射频调制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4543题,分值:(1.0)

S模式二次雷达是通过全球唯一的24位飞机地址来标识每一架飞机，同时可有选择性地进行询问以寻址每架装有S模式应答机的飞机而无需在整个波瓣内进行广播询问。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4544题,分值:(1.0)

发射机的平均功率是指一个脉冲重复间隔内雷达的平均功率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4545题,分值:(1.0)

回答编码有唯一24位的飞机地址码，因此在S模式中不会使用类似A/C模式回答模式A的4096个识别码。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4546题,分值:(1.0)

差信号的接收需经过耦合器、环流器，然后到接收机。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4547题,分值:(1.0)

常规二次雷达天线的波束宽度应满足应答信号检测和解码处理的要求，采用单脉冲体制时，10dB波束宽度不应大于2.45°。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4548题,分值:(1.0)

机载应答机应答之前，比较所接收的P1和P2的幅度，如果P1的幅度小于P2的幅度，则应答机给出应答。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4549题,分值:(1.0)

单脉冲二次雷达的旋转关节数为3。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4550题,分值:(1.0)

录取器的作用是将点迹变换成航迹。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4551题,分值:(1.0)

雷达发射机的峰值功率一定时，占空比越高，平均功率越大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4552题,分值:(1.0)

一般来说，发射机的平均功率越大，其作用距离越远。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4553题,分值:(1.0)

常规二次雷达的旋转关节数为2。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4554题,分值:(1.0)

和差信号是通过Σ和Δ接收机对接收信号处理得到的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4555题,分值:(1.0)

询问的模式交替是以三个或两个重复周期为一组,发射不同的询问模式和不同的脉冲重复周期。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4556题,分值:(1.0)

二次雷达应答机检测到旁瓣询问后，不予回答且有一段恢复时间。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4557题,分值:(1.0)

单脉冲二次雷达是根据OBA信息确定目标方位的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4558题,分值:(1.0)

响应模式C询问的回答是高度码，回答高度时D1脉冲位置恒为逻辑1，11个脉冲有2048种编码方式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4559题,分值:(1.0)

对于S模式，目前ICAO定了多种种数据链格式，UF=4具有地-空数据链通信。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4560题,分值:(1.0)

决定二次雷达询问模式的是P1和P2脉冲的间隔。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4561题,分值:(1.0)

接收机灵敏度是指整个雷达能够正常工作时的最小输入信号功率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4562题,分值:(1.0)

单脉冲信息的幅度处理是提取和、差信号之间的振幅差。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4563题,分值:(1.0)

二次雷达机载应答机是靠分析P1、P2的幅度关系判断是否为询问波束的主瓣询问。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4564题,分值:(1.0)

“二次环绕”现象是回答超过脉冲重复周期的目标在第二个周期近距离显示，可以正确给出目标的方位。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4565题,分值:(1.0)

当飞机遭劫持后，航管二次雷达可自动发送飞机劫持信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4566题,分值:(1.0)

当飞机通信设备处于故障时，飞行员可以人工设置相应的特殊代码予以指示。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4567题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，接收机动态范围不应小于75dB。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4568题,分值:(1.0)

常规雷达解决不了同步窜扰问题。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4569题,分值:(1.0)

SPI脉冲距离F2框架脉冲为3个信息脉冲间隔。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4570题,分值:(1.0)

0203STC技术是扩大动态范围的一种方法。如果将0203STC技术用到视频放大器，则可以作为时变的检测门限，可以抑制反射回答。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4571题,分值:(1.0)

差波束的零值深度越深单脉冲雷达的角分辨力越好。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4572题,分值:(1.0)

SIGN信息用来确定飞机目标在天线瞄准轴的左边，还是右边。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4573题,分值:(1.0)

航管二次雷达通过A模式和C模式交替询问来获取目标的识别和高度信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4574题,分值:(1.0)

国际民用航空公约附件10规定为了保证飞行安全，对于仅模式A/C全呼的询问，S模式应答器也应作出应答。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4575题,分值:(1.0)

和，差信号随目标偏离瞄准轴的角度改变，目标离瞄准轴愈远，和信号越小，差信号越小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4576题,分值:(1.0)

余割平方天线的重要特性是从等高度上、等截面目标接收的回波功率，与目标到雷达的距离无关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4577题,分值:(1.0)

利用滑窗检测技术的SSR系统，其脉冲重复频率比利用单脉冲技术的SSR系统一般要高。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4578题,分值:(1.0)

切线灵敏度相当于8dB的信噪比。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4579题,分值:(1.0)

航管二次雷达能够获取目标的多普勒速度信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4580题,分值:(1.0)

二次雷达的接收机带宽有严格的要求，接收机的3dB带宽为8MHz。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4581题,分值:(1.0)

二次雷达天线系统的性能主要取决天线的电气尺寸，即几何尺寸和工作波长。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4582题,分值:(1.0)

在我国境内飞行的航空器，原则上只使用一个二次雷达代码，航空器将保持这一代码直至落地或飞出国境。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4583题,分值:(1.0)

二次雷达有内、外同步两种工作方式，当外触发丢失时，将自动切换到内同步工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4584题,分值:(1.0)

询问模式为C时，P1和P3脉冲的间隔是21us。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4585题,分值:(1.0)

二次雷达天馈系统采用大垂直孔径天线是为了改善垂直波束的形状以减少地面发射引起的多径效应所产生的假目标。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4586题,分值:(1.0)

录取器的作用是将点迹变换成航迹。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4587题,分值:(1.0)

若某一雷达的天线码盘位数为12位，则提供的瞄准轴角度精度为0.088°。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4588题,分值:(1.0)

在二次雷达询问机中，P1脉冲送到接收机完成时间灵敏度控制（0203STC）的时间起始的基准。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4589题,分值:(1.0)

抬高天线仰角是改善垂直波瓣开裂的有效方法。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4590题,分值:(1.0)

国际民航组织规定，二次雷达的询问重复频率不得大于450Hz。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4591题,分值:(1.0)

询问重复频率越低，占空比越高。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4592题,分值:(1.0)

雷达接收机中的自动增益控制（AGC）电路是一个负反馈系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4593题,分值:(1.0)

正北脉冲NRP和方位增量脉冲ACP来自于天线码盘。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4594题,分值:(1.0)

为了达到较高的频率稳定度，二次雷达询问机的频率源用同轴控体振荡器获得。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4595题,分值:(1.0)

航管二次雷达一般采用3/A和C模式交替询问，是为了既能获得飞机的识别码又能获得高度信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4596题,分值:(1.0)

0203STC技术是扩大动态范围的一种方法，根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，0203STC仅具有距离可编程功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4597题,分值:(1.0)

由于地物杂波是无源二次辐射，功率低，航管二次雷达不能收到这种微弱信号，所以无杂波干扰。。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4598题,分值:(1.0)

旋转铰链的功能是将信号从固定部分耦合到旋转部分。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4599题,分值:(1.0)

航管二次雷达可以应用于场面监视。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4600题,分值:(1.0)

当和通道接收的信号小于控制通道接收的信号时，将给予该脉冲RSLS标志，在后续的应答处理中予以抑制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4601题,分值:(1.0)

和、差电桥有四个臂，它们的电长度均为λ/4。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4602题,分值:(1.0)

对单脉冲SSR在幅度处理时，其OBA信息代表了目标的距离信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4603题,分值:(1.0)

模式C的询问目的是请求飞机回答海拔高度的回答码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4604题,分值:(1.0)

滑窗检测可以滤除异步干扰,但是判决目标方位的误差较大。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4605题,分值:(1.0)

二次雷达机载应答机的天线是有向天线。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4606题,分值:(1.0)

航管二次雷达作用距离远主要是由于收/发的工作频率不同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4607题,分值:(1.0)

从回答的脉冲串中确定存在回答的条件是找到F1和F2脉冲。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4608题,分值:(1.0)

在二次雷达中，接收机0203STC可编程是克服反射回答的一种方法。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4609题,分值:(1.0)

在单脉冲二次雷达中，和信号可作为相位检波器的基准，获取单脉冲的符号信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4610题,分值:(1.0)

根据空中交通管制二次监视雷达设备技术规范，接收机的切线灵敏度不应大于﹣76dBm。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4611题,分值:(1.0)

IISLS技术是在ISLS技术上的改进，其目的是为了防止障碍物反射造成假回答。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4612题,分值:(1.0)

回答码除F1和F2外应有12个脉冲位。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4613题,分值:(1.0)

如果识别应答码在C1，A1，C2，A2，B1，B2，B4位上存在脉冲，则它代表的飞机编码为3720。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4614题,分值:(1.0)

二次雷达一般要求询问的作用距离能够覆盖(和大于)回答的作用距离为好。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4615题,分值:(1.0)

任何模式的询问其应答都可以在F2后带SPI脉冲。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4616题,分值:(1.0)

P2脉冲应当在天线的控制波束辐射。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4617题,分值:(1.0)

航管二次雷达由于具有较大的作用距离，且能够获取目标的识别信息和高度，因此可以用于整个飞行阶段对飞机的监视。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4618题,分值:(1.0)

在多个地面站的情况下，由于大量的目标处于二次雷达询问波束的旁瓣周围。当地面站主瓣询问时，旁瓣附近目标的应答机受询问的旁瓣抑制的作用被抑制一段时间。这种现象在二次雷达常称为群捕获现象。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4619题,分值:(1.0)

机载应答机应答之前，比较P1和P2的幅度，如果P1的幅度大于P2的幅度，则应答机给出应答。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4620题,分值:(1.0)

采用RSLS技术能够防止异步干扰信号进入接收机。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4621题,分值:(1.0)

方位分辨力是指在同一方位上，雷达区分相邻飞行器最小方位角的能力

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4622题,分值:(1.0)

理想的N次中频积累可以使信噪比提高，但是不可能达到N倍。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4623题,分值:(1.0)

雷达接收机的任务是通过滤波将天线上接收到的微弱高频回波信号从伴随的干扰和噪声中选择出来，并经放大和解调后，送到显示器或由计算机控制的雷达终端设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4624题,分值:(1.0)

对于动目标显示雷达，在工程上，其基准电压的频率常选在射频。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4625题,分值:(1.0)

大气折射对雷达的影响有两个方面，一是改变雷达的测量距离，产生测距误差，另一方面将引起仰角测量误差。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4626题,分值:(1.0)

雷达测距范围只受最大作用距离的限制，而与其它因素无关。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4627题,分值:(1.0)

作用距离的大小不取决于雷达本身的性能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4628题,分值:(1.0)

接收机的灵敏度表示接收机接收微弱信号的能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4629题,分值:(1.0)

雷达测角的物理基础是电波在均匀介质中传播的直线性和雷达天线的方向性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4630题,分值:(1.0)

要提高雷达接收机的灵敏度，就必须尽量减小噪声电平，同时还应使接收机有足够的增益。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4631题,分值:(1.0)

多普勒效应是指当发射源和接收者之间有相对径向运动时，接收到的信号频率将发生变小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4632题,分值:(1.0)

在雷达系统应用中的固态放大链优点明显，将来将全面替代微波电子管放大链。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4633题,分值:(1.0)

电压驻波比系数VSWR越大，表示天线匹配越良好反射波越小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4634题,分值:(1.0)

决定雷达最大单值测距范围的参数是射频工作频率。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4635题,分值:(1.0)

相位法测角利用多个天线所接收回波信号之间的频率差进行测角。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4636题,分值:(1.0)

垂直波束是用来探测不同高度层目标的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4637题,分值:(1.0)

大气中的水蒸汽是产生雷达电波衰减的主要原因，而氧气是不会吸收电磁波能量的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4638题,分值:(1.0)

如果某雷达的天线水平波束宽度太宽，则它的测方位精度一定高。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4639题,分值:(1.0)

雷达接收机一般主要在低频上进行最佳滤波。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4640题,分值:(1.0)

脉冲重复频率交错或者参差的优点是可以提高雷达的单值测距范围。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4641题,分值:(1.0)

距离分辨率与测量精度取决于信号带宽。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4642题,分值:(1.0)

雷达接收机混频器的两个输入信号分别是回波信号和本振信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4643题,分值:(1.0)

如果信噪比一定，则虚警概率越小，发现概率越小。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4644题,分值:(1.0)

在要求发射相位相参信号的雷达系统中，必须采用主振放大式发射机。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4645题,分值:(1.0)

CPI是指相干处理间隔。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4646题,分值:(1.0)

由于现代雷达的高处理能力，并不需要追求具有良好的抗干扰能力。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4647题,分值:(1.0)

雷达使用长脉冲发射可减少近距离盲区。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4648题,分值:(1.0)

雷达天线正上方天线波束不能控测到的区域称为雷达顶空盲区。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4649题,分值:(1.0)

最小信号法测角时由于噪声的存在，靠近方向图零值附近的信号淹没在噪声中而不易分辨，故不可能得到高的测角精度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4650题,分值:(1.0)

雷达发射机的输出功率直接影响雷达的威力和抗干扰能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4651题,分值:(1.0)

目前航管雷达当中只有S波段的雷达。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4652题,分值:(1.0)

产生盲速的基本原因是取样系统是间断的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4653题,分值:(1.0)

雷达测距范围只受最大作用距离的限制，而与其它因素无关。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4654题,分值:(1.0)

在雷达整机要求有较高的频率稳定度的情况下，必须采用单级振荡式发射机。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4655题,分值:(1.0)

灵敏度时间控制（STC）用来防止近程杂波干扰所引起的中频放大器过载。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4656题,分值:(1.0)

当目标与雷达站之间存在相对速度时，接收到回波信号的载频就要相对于原来发射的发射信号的载频产生一个频移，称为多普勒频移。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4657题,分值:(1.0)

航管一次雷达是在天气复杂情况下才使用的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4658题,分值:(1.0)

雷达原理当中，通常规定发射机送到射频切换开关输入端的功率为发射机的输出功率。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4659题,分值:(1.0)

如果信噪比一定，则虚警概率越大，发现概率越小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4660题,分值:(1.0)

发现概率和虚警概率的和为1。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4661题,分值:(1.0)

分辨力表示雷达区分点目标在位置上靠近的能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4662题,分值:(1.0)

STC使雷达接收机的灵敏度随时间变化，从而使被放大的雷达回波强度与距离相关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4663题,分值:(1.0)

通过雷达方程计算的最大作用距离是一个非常准确的数值。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4664题,分值:(1.0)

固态发射机采用功率合成技术达到高的输出功率，采用的功率合成方式包括集中合成和空间合成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4665题,分值:(1.0)

发射机的总效率是指发射机的输入功率与它的输出功率之比。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4666题,分值:(1.0)

雷达设备采用脉冲压缩技术在发射时采用宽脉冲，接收时压缩成窄脉冲

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4667题,分值:(1.0)

当接收机发生过载后，如果其输入电平恢复到正常数值，接收机立即可以正常工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4668题,分值:(1.0)

对于雷达发射机来说，宁愿提高平均功率而不希望过分增大峰值功率是考虑到耐压和高功率击穿等问题。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4669题,分值:(1.0)

雷达的威力范围包括最大作用距离、最小距离、最大仰角、最小仰角及方位角范围。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4670题,分值:(1.0)

雷达天线采用余割平方的目的是为了使同一高度不同距离的目标具有相同的回波场强。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4671题,分值:(1.0)

动目标显示处理的本质是带通滤波器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4672题,分值:(1.0)

对数放大器是一个非线性放大器，其输入电压变化时，增量增益始终为正值，说明它具有抗过载性能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4673题,分值:(1.0)

虚警概率是指在只有噪声时，噪声超过门限电平时的概率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4674题,分值:(1.0)

一次雷达的抗干扰能力与接收机的动态范围大小无关。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4675题,分值:(1.0)

雷达的垂直波束宽度大，在恶劣天气时对探测目标影响是可减少波束内的目标丢失。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4676题,分值:(1.0)

雷达发射机的输出功率可分为峰值功率和平均功率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4677题,分值:(1.0)

雷达接收机带宽取宽些后，虽然会使雷达容易受到偏频窄带干扰的影响，但却减小了信号的波形失真。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4678题,分值:(1.0)

全固态发射机采用的是半导体器件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4679题,分值:(1.0)

雷达原理中，在使用门限检测时会出现两种错误的判断，即漏报和虚警

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4680题,分值:(1.0)

当目标相对于雷达站进行切向运动时，也可以采用动目标检测技术进行检测。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4681题,分值:(1.0)

与以雷达天线为中心的圆相切的切线飞行，径向速度为零时，其一次雷达目标显示将会失效。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4682题,分值:(1.0)

相位法测距的工作原理是以测量从发射机直接进入接收机的直达信号和目标回波信号间的频率差为基础的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4683题,分值:(1.0)

雷达按天线波束扫描方式可分为机械扫描雷达和电扫描雷达两大类。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4684题,分值:(1.0)

雷达发射功率的大小直接影响雷达的作用距离。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4685题,分值:(1.0)

在接收机前端，干扰和噪声与微弱信号一起被放大，妨碍对信号的检测，成为限制雷达接收机灵敏度的主要因素。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4686题,分值:(1.0)

雷达接收机噪声的产生是由于发射机工作频率不稳定所引起的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4687题,分值:(1.0)

脉冲雷达在进行测距时，产生测距模糊是由于工作频率选的过小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4688题,分值:(1.0)

固态发射机不适用于要求发射窄脉冲的雷达。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4689题,分值:(1.0)

动目标显示雷达需着重解决相参电压的获取和固定杂波消除的问题。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4690题,分值:(1.0)

发射脉冲宽度除影响一次雷达探测能力之外，还影响雷达的距离分辨力

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4691题,分值:(1.0)

雷达原理中，天线波束形状一般使用水平面的波束宽度来表示。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4692题,分值:(1.0)

雷达系统采用的波长越短，对小目标的探测能力越强。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4693题,分值:(1.0)

目标雷达截面积的大小对雷达探测性能没有直接的关系。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4694题,分值:(1.0)

一次雷达系统当中，信号处理的目的是消除不需要的信号及干扰而通过或加强由目标产生的回波信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4695题,分值:(1.0)

产生频闪效应的基本原因是取样系统是间断的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4696题,分值:(1.0)

由于雷达接收机的灵敏度受噪声电平的限制，因此要想提高它的灵敏度，就必须尽力减小噪声电平。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4697题,分值:(1.0)

决定雷达最大单值测距范围的参数是脉冲重复频率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4698题,分值:(1.0)

一次雷达固定目标相邻脉冲回波的幅度是相等的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4699题,分值:(1.0)

产生盲速的原因是因为目标没有相对于雷达站的径向速度。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4700题,分值:(1.0)

地面或水面的反射是雷达电波在非自由空间传播时的一个最主要的影响

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4701题,分值:(1.0)

雷达发射脉冲的持续时间取决于调制脉冲的宽度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4702题,分值:(1.0)

雷达原理中，晶体管噪声属于接收机外部干扰。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4703题,分值:(1.0)

雷达的工作频率主要根据目标的特性、电波传播条件、天线的尺寸、高频器件的性能及测量精确度的要求等来决定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4704题,分值:(1.0)

雷达检测目标是依靠目标的后向散射的回波能量来检测目标的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4705题,分值:(1.0)

工作波长越短，即工作频率越高，则脉冲宽度可以选得越小，这对提高距离分辨力有利。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4706题,分值:(1.0)

目标径向速度简单地定义为目标运动平行于雷达径向的分量。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4707题,分值:(1.0)

关于雷达方程，最小可检测信号越小，作用距离就越小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4708题,分值:(1.0)

在雷达中，脉冲重复频率抖动的目的是抗有源干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4709题,分值:(1.0)

脉冲积累后对雷达作用距离会有所改善。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4710题,分值:(1.0)

雷达检测能力实质上取决于信号噪声比。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4711题,分值:(1.0)

ADS‐B通过点对点寻址至签署了数据接收合同的地面站，是端对端通信。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4712题,分值:(1.0)

ADS-C模式是根据地面管制单位的询问来进行应答下传。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4713题,分值:(1.0)

ADS-B系统随机以广播的方式不断向外传播有效数据信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4714题,分值:(1.0)

美国的通用航空主要使用1090ES数据链。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4715题,分值:(1.0)

应用ADS-BIN技术，ADS-B地面站通过空-地数据链可以向航空器传送气象信息，这些气象信息只能是文本数据。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4716题,分值:(1.0)

中国民航通用航空运行只能使用广播式自动相关监视技术这一种监视手段。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4717题,分值:(1.0)

ADS-B地面站只能向航空器传送文本数据，无法传送图像信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4718题,分值:(1.0)

VDL-4主要的特点是使用S-TDMA的信道接入方式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4719题,分值:(1.0)

S模式是一种使用航行器全世界唯一地址进行选择性询问的二次监视雷达技术。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4720题,分值:(1.0)

装备了ADS-BOUT系统的飞机，可以将本机的位置、速度、高度、呼号等信息通过S模式应答机自动地广播出去。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4721题,分值:(1.0)

与其他两种数据链相比，1090ES数据链在实施过程中仅需升级现有的S模式应答机就可以实现ADS-BOUT功能，无需加装新的机载设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4722题,分值:(1.0)

ADS-BIN升级后可以提供类似于TCAS（机载防撞系统）的功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4723题,分值:(1.0)

广播式自动相关监视技术的应用遵循“西部先试先行、由西向东稳步推进”的原则。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4724题,分值:(1.0)

使用特定的两个隔开的频率提供两个独立的辐射场型来达到覆盖和要求的系统称为双频系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4725题,分值:(1.0)

带有精确定位功能的GPS接收机是DF17格式的扩展断续振荡信号的主要信号源。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4726题,分值:(1.0)

SkyView机载座舱显示器，能够显示通过ADS-BUAT收发信机接收到的临近空域其他飞机发射出来的ADS-BUAT信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4727题,分值:(1.0)

为0的TYPE代码表明“无位置信息”。当水平位置信息能获得且有效时，这种类型的消息仍然不能允许报告大气压高度。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4728题,分值:(1.0)

使用特定的两个隔开的频率提供两个独立的辐射场型来达到覆盖和要求的系统称为双频系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4729题,分值:(1.0)

在不适合建设广播式自动相关监视、空管二次监视雷达、多点定位等地面基础设施的航路（线），ADS-C作为监视手段。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4730题,分值:(1.0)

UATADS-B信息发送时从右到左依次发送。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4731题,分值:(1.0)

对于DF=17,AA字段包含发射系统24比特ICAO地址。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4732题,分值:(1.0)

ADS-BOUT系统一般无需飞行机组干预即可自动工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4733题,分值:(1.0)

ADS-BIN主要应用于一般航空器的防撞功能、辅助进近、交通态势感知以及小型通用飞机上。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4734题,分值:(1.0)

现有的地面站系统是基于1090ES数据链的ADS-B系统地面设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4735题,分值:(1.0)

二次雷达相对与ADS-B系统的优势在于能提供更多的监视目标信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4736题,分值:(1.0)

地面站中的1090ES接收处理模块接收来自飞机的ADS-B信息并输出CAT021格式的目标报告。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4737题,分值:(1.0)

ADS-B地面站应当具备能够在恶劣天气条件下有效连续工作的能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4738题,分值:(1.0)

ADS-B接收子系统不应处理DF=18且CF≠0或1的ADS-B消息格式，对DF=19且AF≠0的ADS-B消息格式也不予处理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4739题,分值:(1.0)

ADS-C监控一般由地面站发起。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4740题,分值:(1.0)

在终端区，提供广播式自动相关监视一重监视覆盖，作为辅助监视手段。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4741题,分值:(1.0)

EVAcq只支持ADS-B的流量显示，不包括ADS-R、TIS-B和TCAS的派生流量。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4742题,分值:(1.0)

VDL4是单通道工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4743题,分值:(1.0)

ADS-B信息以ADS-B报文形式，通过空一空、空一地和地一地数据链广播式传播。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4744题,分值:(1.0)

在ADS-B系统中，服务器的作用类似于网桥，并不存放ADS-B数据。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4745题,分值:(1.0)

“十三五”期间，西部部分航路（线）8400米（含）以上提供运行所需的广播式自动相关监视两重监视覆盖。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4746题,分值:(1.0)

在全球导航卫星系统失效情况下，广播式自动相关监视系统仍可以正常工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4747题,分值:(1.0)

室外地面站设计和制造标准化、模块化，需配置单天线的主/备冗余接收机、UPS电源和通信模块。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4748题,分值:(1.0)

在三种ADS-B数据链中，只有UAT是专门为ADS-B设计的数据链，不存在频段干扰现象。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4749题,分值:(1.0)

发射机通常与地面站配合使用，其目的主要是查证地面站工作是否有误。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4750题,分值:(1.0)

ADS-B地面站具有单站可独立运行以及部署简便、成本低廉的优势。但在机场场面受地形和建筑物遮挡限制，单个地面站无法解决整个机场场面监视问题。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4751题,分值:(1.0)

UAT中的每一帧分为两段，第一段用于移动用户（空中或地面车辆）的发送，第二段用于地面站发送。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4752题,分值:(1.0)

对于ADS-B发射子系统，若不能获得当前有效的水平位置信息，那么空域位置消息的TYPE子字段应设置为0。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4753题,分值:(1.0)

使用特定的两个隔开的频率提供两个独立的辐射场型来达到覆盖和要求的系统称为双频系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4754题,分值:(1.0)

我国ADS-B地面站采用1090ES数据链。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4755题,分值:(1.0)

ADS-B一体化地面站用于收发信号的天线采用全向天线技术。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4756题,分值:(1.0)

目前，GPS系统是ADS-B系统中飞行器定位数据的唯一来源。因此在系统运行过程中，如出现GPS卫星信号受到干扰，或GPS卫星出现故障，将导致ADS-B系统无法正常工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4757题,分值:(1.0)

VDL4可以采用D8PSK方式调制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4758题,分值:(1.0)

ADS-B设备成本是雷达系统的10%左右，并且维护费用低，使用寿命长。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4759题,分值:(1.0)

为0的TYPE代码表明无位置信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4760题,分值:(1.0)

空中ADS-B发射子系统无论何时都不用传输地面速度信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4761题,分值:(1.0)

ADS-B不能实现机场场面交通状况的监视。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4762题,分值:(1.0)

ADS-B技术依赖全球导航卫星系统（GNSS）对目标进行定位，本身不具备对目标位置的验证功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4763题,分值:(1.0)

当前ADS-B应用的主要航空器定位数据源是全球定位系统GPS。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4764题,分值:(1.0)

机载ADS-B应用功能可分为发送（OUT）和接收（IN），ADS-B的OUT和IN的功能都是基于数据链通信技术。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4765题,分值:(1.0)

自动相关监视属于独立非协同式监视，包括契约式自动相关监视（ADS-C）和广播式自动相关监视（ADS-B）。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4766题,分值:(1.0)

机载1090ESADS-B设备由1090ESADS-B接收子系统和1090ESADS-BOUT发射子系统的功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4767题,分值:(1.0)

ADS-B是航空器或者在飞行区运行的车辆定期发送其状态向量和其他信息的一种功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4768题,分值:(1.0)

ADS-B系统本身不具备对目标位置的验证功能，如果航空器给出的位置信息有误，地面站设备（系统）无法辨别。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4769题,分值:(1.0)

地面站是整个系统的核心，接收ADS-B报文，输出航迹报告。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4770题,分值:(1.0)

ADS-B缺点是需要飞机与地面之间建立通信链接，通信服务供应商收费高，且飞行信息处理时间长，不能满足实效性。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4771题,分值:(1.0)

飞行员通过驾驶舱交通信息显示设备（CDTI）上可“看到”其他航空器的运行状况及空中交通情报服务广播（TIS-B)信息和飞行信息服广播(FIS-B)信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4772题,分值:(1.0)

地面站不能对接收到的ADS-B位置信息进行独立验证，不具备独立部署条件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4773题,分值:(1.0)

契约式自动相关监视支持短期冲突告警，具备提供类雷达间隔服务的能力。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4774题,分值:(1.0)

地面系统通过接收机载设备发送的ADS-BOUT信息，监视空中交通状况，起到类似于雷达的作用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4775题,分值:(1.0)

ADS-A比ADS-B作用距离远。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4776题,分值:(1.0)

相对UAT和VDLM4而言,1090ES在实施过程中仅需升级S模式应答机和增加GPS信息数据,在经济性、便捷性和可用度等方面具有较大优势国际民航组织(ICAO)、国际航空运输协会(IATA)等机构一致同意采用S模式1090ES作为实施ADS-B的主用数据链。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4777题,分值:(1.0)

基于中国民航通用航空运行需求和监视技术发展现状，广播式自动相关监视技术将作为满足通用航空运行的唯一监视手段，

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4778题,分值:(1.0)

ADS-B信息包含目标在WGS84坐标系中的经纬度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4779题,分值:(1.0)

室内地面站按通用配置建设两套ADS-B地面站接收设备，室外地面站建设一套ADS-B地面站接收设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4780题,分值:(1.0)

ADS-A和ADS-C是等同的概念，都需要收发双方约定通信协议。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4781题,分值:(1.0)

ADS-B地面站远程监控功能能够在无人值守的条件下实现设备维护和配置管理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4782题,分值:(1.0)

ADS-BIN机载设备包含航空器用来接收其他装备ADS-B的航空器发出的信号并进行显示所需要的设备

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4783题,分值:(1.0)

我国采用的PDH标准为E系列。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4784题,分值:(1.0)

光纤通信系统节约了金属材料。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4785题,分值:(1.0)

SDH的帧结构与PDH不同，它是块状帧。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4786题,分值:(1.0)

卫星通信实际上也是在微波频段采用中继方式进行的通信。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4787题,分值:(1.0)

光发射机实现电信号到光信号的转换。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4788题,分值:(1.0)

光纤通信中的传输介质是光纤。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4789题,分值:(1.0)

SDH光接口的应用场合不同，使用的光纤类型可能不同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4790题,分值:(1.0)

光接收机要实现光信号的检测问题。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4791题,分值:(1.0)

SDH的STM-1的速率为155.5Mbit/s。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4792题,分值:(1.0)

微波站的基本功能是传输来自终端复用设备的群路信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4793题,分值:(1.0)

微波通信系统中，交换机可以实现本地用户终端之间的业务互通。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4794题,分值:(1.0)

在PDH系列中，T-1与J-1线路速率相同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4795题,分值:(1.0)

微波通信采用中继方式主要是为了延长通信距离。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4796题,分值:(1.0)

SDH技术中使用了指针。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4797题,分值:(1.0)

在集中式多雷达处理中，由于通信延迟和各雷达扫描周期不同，各雷达传送到融合中心的数据可能不是同一时刻。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4798题,分值:(1.0)

AFTN电报的收发地址由7个字母组成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4799题,分值:(1.0)

当管制中心的第一区段收到塔台管制席发来的飞机起飞电报时，飞行计划进入预实施阶段。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4800题,分值:(1.0)

多源数据融合既能处理点迹，也能处理航迹。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4801题,分值:(1.0)

进行AIDC电子移交时，简约流程为协调—同意—移交—接收。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4802题,分值:(1.0)

航路号属于飞行计划的基本内容。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4803题,分值:(1.0)

索引信息属于飞行计划的基本内容。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4804题,分值:(1.0)

程序管制可以在雷达失效不能进行雷达管制时进行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4805题,分值:(1.0)

进近管制服务为机场交通提供空中交通管理服务。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4806题,分值:(1.0)

年起降次数超过40000架次的机场，应当在其管制塔台增设放行许可发布席。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4807题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，飞行计划的类型属于一般信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4808题,分值:(1.0)

进行AIDC电子移交时，一般流程为通知—协调—同意—移交—接收。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4809题,分值:(1.0)

串行数据传输速率最大可达4Mbps。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4810题,分值:(1.0)

航迹相关是把传感器接收到的观测和已知航迹进行比较并正确配对的过程。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4811题,分值:(1.0)

RS232C标准规定的电缆长度可以超过100m。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4812题,分值:(1.0)

外国航空器在我国境内飞行时，如果航空器驾驶员要求提供修正海平面气压的，可提供其参考。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4813题,分值:(1.0)

告警服务由航空公司负责提供。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4814题,分值:(1.0)

在集中式空管系统中，输入接口对雷达点迹进行最终处理，起着输入数据缓冲存储的作用，有很强大的输入/输出处理能力。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4815题,分值:(1.0)

AFTN格式电报供空中交通管制部门使用，SITA格式电报供航空公司航务部门使用，两种格式不能混用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4816题,分值:(1.0)

航空器在A、B、C、D空域内进行仪表飞行时，空中交通管制员应当根据仪表飞行规则的条件，配备垂直间隔、纵向间隔和侧向间隔，防止航空器与航空器、航空器与障碍物相撞。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4817题,分值:(1.0)

SITA电报的收电地址每份最多可发64家地址。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4818题,分值:(1.0)

系统向对方发EST报，对方收到并能正常处理后返回ACP报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4819题,分值:(1.0)

未经考核或考核不合格的技术人员不能独立进行系统维护工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4820题,分值:(1.0)

A、B、C类空域的下限，应当为该空域的最低可用飞行高度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4821题,分值:(1.0)

单雷达数据处理利用的是同一部雷达、不同扫描周期、不同距离单元的信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4822题,分值:(1.0)

在C类空域只能按照仪表飞行规则飞行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4823题,分值:(1.0)

空管自动化系统应能处理雷达气象通道数据，并将处理结果叠加显示在管制席位上，至少能处理并区分显示四级气象回波信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4824题,分值:(1.0)

修正海平面气压高度一定低于标准气压高度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4825题,分值:(1.0)

FPL属于飞行计划来源之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4826题,分值:(1.0)

空管自动化系统应对已产生重复代码告警的航迹进行自动相关。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4827题,分值:(1.0)

修正海平面气压高度等于标准气压高度。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4828题,分值:(1.0)

应急自动化系统在交互式回放时，显示的日期可以与记录的日期和时间不同步。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4829题,分值:(1.0)

空管自动化系统具备飞行进程单处理功能，应提供电子进程单和纸质进程单。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4830题,分值:(1.0)

民用航空飞行动态固定格式电报的种类包括紧急电报、动态电报、协调电报、补充电报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4831题,分值:(1.0)

在空中交通管制自动化系统中，所有的处理机均应采用双机冗余备份。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4832题,分值:(1.0)

BISYNC协议尾部有特定字符标记数据结束。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4833题,分值:(1.0)

AFTN电报的收发地址由8个字母组成，前4个代表国际民航分配的地名代码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4834题,分值:(1.0)

单雷达处理主要实现对多目标的滤波、跟踪，从而对目标的相关参数进行估计。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4835题,分值:(1.0)

在RVSM空域内，不允许任何民用飞机进行编队飞行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4836题,分值:(1.0)

系统具有设置和处理不少于10个机场的跑道告警抑制区的能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4837题,分值:(1.0)

记录回放记录的数据应能存储在系统内，在可移动的介质上自动或人工记录、转存所有的数据或指定时间段的数据。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4838题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，进入管制区边界时间属于飞行航路信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4839题,分值:(1.0)

雷达信号传输常采用HDLC通信协议。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4840题,分值:(1.0)

真航线角在0度至179度范围内的，高度在12000米以上，每隔1200米为一个高度层。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4841题,分值:(1.0)

雷达识别移交时，当S模式覆盖有效时，将装有S模式航空器识别功能的航空器通知接受方。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4842题,分值:(1.0)

计算机接收到的飞行计划无需进行逻辑检查。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4843题,分值:(1.0)

进行AIDC电子移交时，简约流程为通知—协调—同意—移交—接收。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4844题,分值:(1.0)

空中交通管制航路各段的中心线，从航路上的一个导航设施或交叉点开始，至另一个导航设施或交叉点为止。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4845题,分值:(1.0)

自动化系统的定期维护周期可以与其他设备不同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4846题,分值:(1.0)

当前模式垂直间隔最小为0m。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4847题,分值:(1.0)

系统飞行计划的内容及状态的正确与否将直接影响飞行计划与雷达航迹是否相关成功。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4848题,分值:(1.0)

D类空域的下限为地面或水面。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4849题,分值:(1.0)

取消领航计划报属于动态电报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4850题,分值:(1.0)

人工标牌数据块中，用以修正海平面气压为基准的高度表示时，以10m为单位，以“A”打头，后接三位数据，前面以“0”填充。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4851题,分值:(1.0)

AIDC是专用于管制移交的标准。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4852题,分值:(1.0)

AFTN电报由报头、缓急标志、收电地址、签发时间、发电地址和电文组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4853题,分值:(1.0)

应急自动化系统的系统监控功能实现了对网络和处理机的工作状态的监控。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4854题,分值:(1.0)

当空管自动化系统的飞行计划航迹显示功能可用时，应在飞行计划处于激活状态且与监视数据相关时自动显示飞行计划航迹。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4855题,分值:(1.0)

应急自动化系统的系统监控功不能对网络和处理机的工作状态的监控。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4856题,分值:(1.0)

空中交通管制航线，划分为固定航线和临时航线。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4857题,分值:(1.0)

应急自动化系统的技术管理席位负责只监视雷达接口状态、工作站操作模式、各设备的工作状态、容量门限及利用情况。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4858题,分值:(1.0)

空中交通管制自动化系统只能应用于区管中，中能提供区域管制服务。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4859题,分值:(1.0)

缩写垂直间隔的英文缩写是RVSM。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4860题,分值:(1.0)

飞行计划处理系统通过读取CNL报文来找出有关航路的信息。。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4861题,分值:(1.0)

如果航空器在RVSM空域飞行时的高度偏离管制员放行高度层达到或超过100米即认为是大高度偏差事件。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4862题,分值:(1.0)

飞行进程单可以帮助空中交通管制员掌握航空器的航行信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4863题,分值:(1.0)

雷达信号传输的硬件接口管脚数由具体的物理层接口协议决定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4864题,分值:(1.0)

QNE是修正海平面气压。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4865题,分值:(1.0)

在雷达信息自动化处理时，需要进行目标相关处理，其中点迹相关与航迹相关的原则是一致的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4866题,分值:(1.0)

CA是冲突告警——actualconflictalert的缩写。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4867题,分值:(1.0)

预计冲突告警的缩写是PCA。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4868题,分值:(1.0)

BISYNC协议的所有控制信息都是字符形式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4869题,分值:(1.0)

记录回放进行重放时，可以容忍其对应急自动化系统的造成微小影响。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4870题,分值:(1.0)

RPL可以从计算机中调出并修改。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4871题,分值:(1.0)

雷达管制移交时，接受方应遵守的规定是接受移交前应当发出安全飞行所必要的飞行限制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4872题,分值:(1.0)

起飞机场区域管制室对航空器申请的飞行高度层有批准权。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4873题,分值:(1.0)

AIDC电子移交过程中，接收方发送EST报进行协调。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4874题,分值:(1.0)

飞行进程单可以帮助空中交通管制员存储管制指令，为分析管制工作提供实际数据。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4875题,分值:(1.0)

在建立飞行计划和修改飞行计划时，系统应对飞行计划的结构、语法和语义的正确性进行检查。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4876题,分值:(1.0)

AIDC电报收电地址由八个字母组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4877题,分值:(1.0)

现行飞行变更报属于补充电报。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4878题,分值:(1.0)

在航迹进行跟踪处理后，才进行相关确认，更新航迹信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4879题,分值:(1.0)

雷达管制使得管制人员由主动指挥变为被动指挥。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4880题,分值:(1.0)

新增或修改飞行计划后，往往需要花费很大的工作去检查它是否与其它飞行计划冲突。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4881题,分值:(1.0)

空管自动化系统应具备系统航迹与飞行计划自动相关的功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4882题,分值:(1.0)

FPCP基于提交上来的或修改后的飞行计划，帮助管制员用来预测和判断出两个航空器之间未来的飞行冲突。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4883题,分值:(1.0)

AIDC电报收电地址前四个字母表示地名代码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4884题,分值:(1.0)

雷达使用的HDLC协议时面向字符的同步协议。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4885题,分值:(1.0)

空域管理包含空中交通管理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4886题,分值:(1.0)

雷达识别移交时，两个雷达管制席相邻或者使用同一显示器时，接受方直接在移交方显示器上指出雷达位置指示符的名称。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4887题,分值:(1.0)

应急自动化系统的管制席位不仅需要负责管制分配到席位的航空器，还要根据当前的扇区设置，负责一个或多个功能扇区。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4888题,分值:(1.0)

AIDC电报收电地址由八个字母加数字组成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4889题,分值:(1.0)

ZGNNADAC不是正确的AIDC电报收电地址。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4890题,分值:(1.0)

异步串行接口RS-232C常用标准接口可以为9针。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4891题,分值:(1.0)

大型民航空中交通管制自动化应急系统席位中雷达灵气处理、飞行数据处理、记录回放处理等应采用双机热备份。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4892题,分值:(1.0)

当一份飞行计划与一批雷达航迹相关后，收到该条已相关飞行计划的降落报或取消报，系统取消飞行计划与雷达航迹的相关关系。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4893题,分值:(1.0)

空中交通管制航路应当根据监视设备设置转换点，以帮助航路航空器准确飞行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4894题,分值:(1.0)

根据AFTN电报的缓急程度，将电报分为不同的等级，其中“FF”代表急报。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4895题,分值:(1.0)

大型民航空中交通管制自动化应急系统席位中的处理机都至少为64位处理机。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4896题,分值:(1.0)

实施雷达管制的RVSM空域内，雷达显示屏上C模式高度精度容差值为60m。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4897题,分值:(1.0)

机场管制服务就是为机场交通提供空中交通管理服务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4898题,分值:(1.0)

重复性飞行计划是由经营人提供的，空中交通服务单位保存并重复使用的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4899题,分值:(1.0)

空管雷达显示终端设备选用普通显示器既可。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4900题,分值:(1.0)

航空器在管制空域进行目视飞行时，空中交通管制员应当根据天气状态条件，配备垂直间隔、纵向间隔和侧向间隔。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4901题,分值:(1.0)

按照雷达目标的性质和雷达目标所处的状态，标牌数据块分为三类：全标牌数据块、简标牌数据块和人工标牌数据块。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4902题,分值:(1.0)

管制权接收方在接收管制权后会发送AOC报文。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4903题,分值:(1.0)

空中交通管制自动化系统管制席数量与预计扇区数的比例为1：2。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4904题,分值:(1.0)

飞行进程单由飞行计划处理系统来自动分配和打印。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4905题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，飞机实际离开本管制区的时间、高度、速度信息属于飞行航路信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4906题,分值:(1.0)

场面气压高度一定小于修正海平面气压高度。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4907题,分值:(1.0)

当前模式水平间隔最小为0m。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4908题,分值:(1.0)

管制席上输入的飞行计划信息属于飞行计划的信息来源之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4909题,分值:(1.0)

飞行计划是向空中交通服务单位提供的与航空器一次预定飞行或部分飞行有关的特定信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4910题,分值:(1.0)

飞行计划的实施阶段，在飞机装有应答机时，且飞行计划中未分配二次代码，则给本飞机分配一个二次代码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4911题,分值:(1.0)

当航迹通过CFL并已穿过高度层容差时，系统不应再以CFL容差高度作为推测高度的极限探测垂直冲突。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4912题,分值:(1.0)

应急自动化系统的人际界面不需要完成技术管理席位的任务。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4913题,分值:(1.0)

应急系统应主用系统数据同步的功能，使有关数据一致，并应能显示出不同数据的状态。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4914题,分值:(1.0)

目前国内安装使用的主用空中交通管制自动化系统均为国外进口系统。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4915题,分值:(1.0)

分布式多传感器结构可减少数据总线的频宽和处理要求，同时具有较高的可靠性和可用性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4916题,分值:(1.0)

计算机接收的飞行计划直接存储在数据库中。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4917题,分值:(1.0)

系统向对方发EST报，对方收到并能正常处理后返回AOC报。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4918题,分值:(1.0)

ZBAAADAC为有效的AIDC电报收电地址。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4919题,分值:(1.0)

AIDC可通过屏幕上标牌和颜色变化掌握移交的进度和过程。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4920题,分值:(1.0)

航路分析中优先级最低的是固定航班库指定航路分析。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4921题,分值:(1.0)

FDP可以从FPL报文中分析航班是否是起飞、落地、飞越、还是与本管制区无关的航班。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4922题,分值:(1.0)

雷达信息处理可以有效消除杂波和噪声。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4923题,分值:(1.0)

最近邻域法是最早的数据互联算法。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4924题,分值:(1.0)

在发生威胁性飞行安全的紧急情况时，航空器驾驶员也必须向空中交通管制单位报告原因，并经批准后才能改变规定的飞行高度层。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4925题,分值:(1.0)

两条计划航路无论有无交汇航路段，都需要进行FPCP计算。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4926题,分值:(1.0)

HDLC协议只支持点到点链路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4927题,分值:(1.0)

真高一定大于场面气压高度。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4928题,分值:(1.0)

由于传感器间的探测区域存在重叠，来自不同系统的两条航迹有可能代表的是同一目标。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4929题,分值:(1.0)

RS232C是EIA公布的标准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4930题,分值:(1.0)

航空器在巡航时，因机械故障、积冰等原因需要改变规定的巡航高度层时，航空器驾驶员应当向空中交通管制单位报告原因、航空器当时准确位置和请求。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4931题,分值:(1.0)

雷达标牌数据块中，用以标准海平面气压为基准的高度表示时，以100m为单位，用三位数据表示。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4932题,分值:(1.0)

跟踪的最终目的是要正确地估计出目标的运动状态。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4933题,分值:(1.0)

FDP可以读取FPL报文信息并找出相关信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4934题,分值:(1.0)

LOW是低高度告警。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4935题,分值:(1.0)

为保证飞行安全，雷达管制相对程序管制所收到的空中飞行限制较多。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4936题,分值:(1.0)

应急系统应支持对各类雷达数据、各类AFTN电报及AIDC电脑的处理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4937题,分值:(1.0)

应急自动化系统持续记录数据，所记录数据的信息标注日期并打上时标，回放时应急系统只提供自动式回放。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4938题,分值:(1.0)

空域的建设和使用不用考虑国土防空和国家安全的要求。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4939题,分值:(1.0)

雷达标牌数据块是一特定雷达目标（点迹或航迹）在空管雷达飞行动态数据显示器上显示的一组字符信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4940题,分值:(1.0)

飞行计划按照飞行性质分类，航空器起飞机场和目的机场都在管制区内的飞行属于区域内飞行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4941题,分值:(1.0)

最近邻域算法实质上是一种全局最优算法，不能保证在全局意义上的最优。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4942题,分值:(1.0)

飞行进程单应当妥善保存，以备查验，保存期为三个月。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4943题,分值:(1.0)

在雷达信息自动化处理时，需要对航路上的目标进行QNH修正。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4944题,分值:(1.0)

塔台管制室是机场管制服务而设置的单位，其各管制席位分为一下几类：机场管制席、地面管制席、放行许可席、主任席。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4945题,分值:(1.0)

雷达管制移交时，接受方应遵守的规定是除非另行协调，应当遵循先前给定的飞行限制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4946题,分值:(1.0)

程序管制中，在A、B类空域内，同航迹、同高度、同航速航空器之间的最低纵向间隔标准为10千米。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4947题,分值:(1.0)

空管自动化处理系统对雷达航迹高度的跟踪计算的条件之一为雷达航迹必须与飞行计划相关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4948题,分值:(1.0)

应急自动化系统离线数据管理至少应包括离线数据的备份和调入、离线数据分发和管理维护。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4949题,分值:(1.0)

大型空中交通管制自动化系统中，对飞行态势显示器的尺寸及分辨率有最低要求，最低分辨率不得低于2014×2048。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4950题,分值:(1.0)

在密集目标环境下，最近邻域等普通航迹关联算法的关联正确率依然较高。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4951题,分值:(1.0)

FDP可以推算出航班经过本区域的各个点。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4952题,分值:(1.0)

空管自动化系统对可靠性要求较高，一般具备多部雷达数据接入的能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4953题,分值:(1.0)

应急自动化系统离线数据管理对运行数据进行设置和编辑时，应进行相关数据的合法性检查。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4954题,分值:(1.0)

飞行计划具有信息源渠道多，信息量大，易受飞机本身的状况、气象条件、起降机场及航线的环境等影响，改动频繁。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4955题,分值:(1.0)

在空中交通管制自动化系统中，旁路雷达处理机处理完数据后输出到工作网上。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4956题,分值:(1.0)

对于航空器的飞行，需要预先制定飞行计划。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4957题,分值:(1.0)

一份AFTN电报，收电地址最多只能编发8家，且只能编写2行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4958题,分值:(1.0)

FDP可以从CNL报文中分析航班是否是起飞、落地、飞越、还是与本管制区无关的航班。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4959题,分值:(1.0)

目标跟踪终结是跟踪起始的逆问题，因此有关跟踪起始的理论同样适用于跟踪终结。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4960题,分值:(1.0)

雷达数据处理尅是对单部雷达，也可是对多部雷达的数据进行处理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4961题,分值:(1.0)

航空器驾驶员或其代理人应当不迟于起飞前1小时向起飞机场的空中交通服务报告室提交飞行计划。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4962题,分值:(1.0)

大型系统或具有军民航协调任务的中小型系统，应当配置有军民航协调席。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4963题,分值:(1.0)

分辨率不低于1600×1280的显示器可作为飞行态势显示器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4964题,分值:(1.0)

在飞行计划的组成要素中，目前飞机正由哪个区段管制属于一般信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4965题,分值:(1.0)

空管自动化系统应具备系统航迹和飞行计划自动相关保持功能，当不再符合相关保持规则、去相关发生等情况时，系统应自动解除相关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4966题,分值:(1.0)

矩形跟踪门的形成思想与椭圆跟踪门类似。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4967题,分值:(1.0)

系统可以在线设置进近告警区。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4968题,分值:(1.0)

塔台管制室提供本场的拨正值，可省略地名。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4969题,分值:(1.0)

集中式多雷达处理是将各部雷达的观测数据传输到处理中心进行统一处理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4970题,分值:(1.0)

应急自动化系统的系统监控具有报告设备和接口工作状态与错误的功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4971题,分值:(1.0)

DLA属于动态电报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4972题,分值:(1.0)

单雷达气象数据处理系统只能处理单路气象通道数据。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4973题,分值:(1.0)

单雷达气象数据处理的数据来源是前端雷达处理机。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4974题,分值:(1.0)

目前国内安装使用的均是第四代空中交通管制自动化系统。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4975题,分值:(1.0)

系统具有设置和处理不少于10个非机场的跑道抑制区的能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4976题,分值:(1.0)

自动化空管系统应根据空管的需要，并考虑机场运行量的发展模式进行设备配置，做到保障安全使用、使用方便。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4977题,分值:(1.0)

空中交通服务是空中交通管制服务的一部分。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4978题,分值:(1.0)

雷达航迹的SSR代码信息和飞行计划的SSR代码关联匹配是飞行计划预雷达航迹相关的最终判别准则。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4979题,分值:(1.0)

AFTN电报的收发地址由8个字母组成，第8个字母代表单位的部门代码。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4980题,分值:(1.0)

对临时飞行任务，无论空中交通管制单位是否同意其飞行计划，都应及时批复，未经批复不得飞行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4981题,分值:(1.0)

一份飞行计划可以与多个雷达航迹相关。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4982题,分值:(1.0)

双跑道A类塔台需要2个地面管制席。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4983题,分值:(1.0)

航空器进入管制区域前，空中交通管制单位应当填写好记录有该航空器信息的飞行进程单。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4984题,分值:(1.0)

应急自动化系统离线数据管理可以对记录回放功能记录的数据进行备份和定期删除。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4985题,分值:(1.0)

AIDC电报收电地址最后四个字母表示地名代码。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4986题,分值:(1.0)

飞行计划按照飞行性质可以分为进港飞行、出港飞行、区域内飞行、空中申请飞行计划的飞行、飞越管制区的飞行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4987题,分值:(1.0)

雷达航迹与飞行计划相关后，飞行计划状态变更为协调状态。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4988题,分值:(1.0)

目前航空器在各类空域中的飞行活动必须接受空中交通管制服务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4989题,分值:(1.0)

应急自动化系统离线数据管理提供各类背景图的图形显示和图形打印功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4990题,分值:(1.0)

航迹关联算法的好坏直接决定数据融合的正确性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4991题,分值:(1.0)

飞行计划是由空中交通服务人员向航空器使用者提交的本次飞行的详细说明。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4992题,分值:(1.0)

当发生HIJ、RCF或EMG告警时，分别显示7700、7600和7500代码，并以告警标牌方式显示。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4993题,分值:(1.0)

为了保证系统的通用性和规范性，所有的空管自动化系统在对雷达数据进行坐标转换时采用的转换方法和投影方法是一致的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4994题,分值:(1.0)

电子移交中，接收方可以只在最后接收管制时发送确认报文。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4995题,分值:(1.0)

单雷达数据处理中所有目标点迹均能被关联到相应的航迹。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4996题,分值:(1.0)

AFTN电报的收、发电地址由7个字母组成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第4997题,分值:(1.0)

通过时间校准，可以把不同雷达不同步的量测信息同步，从而提高跟踪精度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4998题,分值:(1.0)

无论是RPL，FPL还是人工输入的飞行计划都可以从计算机中调出并加以修改然后重新存储。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第4999题,分值:(1.0)

不同性质的飞行活动对空域和空中交通服务有不同的要求。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5000题,分值:(1.0)

电子移交中，ATC系统在正确接收报文后会发送LAM报确认。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5001题,分值:(1.0)

随着航空运输业的不断发展，飞行计划处理的工作量越来越大，用计算机自动处理代替人工处理已成为必然。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5002题,分值:(1.0)

AIDC可完全取代电话移交。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5003题,分值:(1.0)

尾流间隔最低标准根据飞行器驾驶员技术等级而定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5004题,分值:(1.0)

应急自动化系统离线数据管理对系统参数配置数据进行设置和编辑时，只需对关键参数配置进行合法性检查即可。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5005题,分值:(1.0)

气象数据处理包括单雷达气象数据处理和多雷达气象数据处理两部分。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5006题,分值:(1.0)

系统在推测模式下进行垂直冲突探测时，应对具有CFL数据的航迹采用CFL高度层保护计算。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5007题,分值:(1.0)

民航空中交通管制自动化应急系统席位的个数是固定的，不可扩充。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5008题,分值:(1.0)

中国民用航空总局空中交通管理局负责全国民用航空空中交通管理的组织实施，包括空中交通管制、通信导航监视、航行情报和气象服务等。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5009题,分值:(1.0)

应急自动化系统的技术管理席位负责集中监视和控制系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5010题,分值:(1.0)

应急自动化系统的系统监控只对系统硬件（网络、处理机等）进行监控，而不对软件状态变化进行监控。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5011题,分值:(1.0)

FPCP区域是一个使用在线定义的具有顶高度和低高度的三维空间。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5012题,分值:(1.0)

HDLC协议不依赖于任何一种字符编码集。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5013题,分值:(1.0)

雷达只能输出点迹数据。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5014题,分值:(1.0)

通用告警区可由马赛克或多边体构成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5015题,分值:(1.0)

雷达标牌中，二次雷达应答机设备标识I表示应答机可发射有航空器识别标志，但没有气压高度的数字信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5016题,分值:(1.0)

如果机场标高较高，当航空器气压高度表的气压刻度不能调整到机场场面气压数值时，不能使用假定零点高度。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5017题,分值:(1.0)

AFTN电报的收发地址由8个字母组成，前4个代表部门代码的填充符号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5018题,分值:(1.0)

应急自动化系统在自动式回放时，应能重现席位当时的显示状态和当时管制员在该席位的操作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5019题,分值:(1.0)

过渡高度层是指为有关机场规定的过渡高以上可用的最低飞行高度层。如果两个或两个以上的机场相距很近，并已规定有相同过渡高，可以使用统一的过渡高度层。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5020题,分值:(1.0)

单雷达气象数据处理是空管系统的重要组成部分，它能够独立地处理当前空域中的某部雷达中的气象数据并进行输出。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5021题,分值:(1.0)

应急自动化系统离线数据管理应为应急系统提供必备的各类信息和数据准备，提供数字化的管制和空域环境。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5022题,分值:(1.0)

飞行进程单是计算机根据存储在机器内的飞行预报自动编制并打印的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5023题,分值:(1.0)

应急自动化系统的系统监控功能为一些软件运行异常和设备故障提供各类告警（如声音、颜色等）。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5024题,分值:(1.0)

航路分析的优先级为：1）固定航班库指定航路分析；2）FIX数据库的默认航路分析；3）FPL电报航路分析。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5025题,分值:(1.0)

进行雷达管制时高度读数不能确定时，其显示不能用于提供间隔服务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5026题,分值:(1.0)

航迹是由来自多个不同目标的测量集合所估计的目标状态形成的轨迹。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5027题,分值:(1.0)

如果航空器在RVSM空域飞行时的高度偏离管制员放行高度层达到或超过300英尺即认为是大高度偏差事件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5028题,分值:(1.0)

预测模式垂直间隔最小为1m。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5029题,分值:(1.0)

雷达管制移交时，移交方应遵守的规定是在航空器进入接受方所辖区域前完成雷达管制移交。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5030题,分值:(1.0)

预测模式水平间隔最小为1m。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5031题,分值:(1.0)

塔台、进近、区域等空中交通管制单位应当使用飞行进程单。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5032题,分值:(1.0)

记录回放应24小时无间断记录与空中交通管制相关的数据。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5033题,分值:(1.0)

空管自动化处理系统对航迹对进行飞行冲突处理的条件之一为航迹对中至少有一个航迹已相关飞行计划，且该飞行计划相关航迹必须处于受管制状态。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5034题,分值:(1.0)

国际航路的识别代号不需要与国际民航组织协调。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5035题,分值:(1.0)

实施雷达管制的RVSM空域内，雷达显示屏上C模式高度精度容差值为100m。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5036题,分值:(1.0)

RS232C标准严格规定了数据线上所传输数据的格式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5037题,分值:(1.0)

如果机场标高较高，当航空器气压高度表的气压刻度不能调整到机场场面气压数值时，可以使用假定零点高度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5038题,分值:(1.0)

目标告警时雷达标牌的颜色要区别对待外，其它情况下雷达标牌的颜色可以随意设置。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5039题,分值:(1.0)

BISYNC是面向比特的同步传输协议。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5040题,分值:(1.0)

空管自动化系统在实现系统航迹和飞行计划相关时，应考虑航空器48位地址码、二次雷达应答机代码、航班号、位置等多种匹配因素，实现正确的自动相关。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5041题,分值:(1.0)

一批与飞行计划相关的雷达航迹消失时，在收到落地报/取消报前，不会取消飞行计划与消失航迹的相关关系。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5042题,分值:(1.0)

系统具有设置和处理不少于50个机场的跑道抑制区的能力。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5043题,分值:(1.0)

修正海平面气压高度一定大于标准气压高度。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5044题,分值:(1.0)

应急自动化系统的人机界面应与主用系统界面和操作保持一致。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5045题,分值:(1.0)

RS232C规定的通信双方不需要配对。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5046题,分值:(1.0)

雷达管制移交时，移交方应遵守的规定是除非另有规定，在直接向其他管制区的航空器发出改变航向、速度、航线和编码指令前，应当提前与航空器所在区域管制单位或者与航空器将要通过的管制区进行协调。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5047题,分值:(1.0)

为了保障空中交通管制自动化系统运对系统运行的可靠性，通常会采用网络冗余和多计算冗余设计。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5048题,分值:(1.0)

卡尔曼滤波与预测增益序列不能自动适应检测过程的变化。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5049题,分值:(1.0)

大气透射仪用来测量跑道视程（RVR）。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5050题,分值:(1.0)

只有建立在正确航迹关联结果上的数据融合处理才有意义。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5051题,分值:(1.0)

应急自动化系统的飞行数据操作席位不处理AFTN或其他外部接口的空管交通管制的非标准报文。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5052题,分值:(1.0)

飞行计划冲突探测从飞行计划的准备开始，直到飞行计划实施结束。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5053题,分值:(1.0)

移交方屏幕上处于移交中的航班标牌闪烁。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5054题,分值:(1.0)

根据航空器机载导航设备的能力、地面导航设备的有效范围以及空中交通管制情况，航空器可以运行在某些建立的区域导航航路内。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5055题,分值:(1.0)

为避免尾流影响，航空器之间应配备尾流间隔最低标准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5056题,分值:(1.0)

显示设备对比度越大，显示效果越好。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5057题,分值:(1.0)

AFTN电报报头中的流水号由日、时、分6位数组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5058题,分值:(1.0)

推测航迹使用CST表示。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5059题,分值:(1.0)

AFTN电报当给未分配代码的单位发报时，收电地址的后四位应为YYYX。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5060题,分值:(1.0)

系统向对方发EST报，对方收到后返回LAM报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5061题,分值:(1.0)

飞行计划的状态包括有效状态和无效状态。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5062题,分值:(1.0)

雷达管制移交应当建立在雷达识别的基础上或按照双方的具体协议进行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5063题,分值:(1.0)

AIDC电子移交中，标牌中显示的移交内容包含移交点和移交高度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5064题,分值:(1.0)

RS232C是数据终端设备和调制解调器之间的接口标准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5065题,分值:(1.0)

无论是RFL、FPL或是人工输入的飞行计划都可以从计算机中调出加以修改，其修改信息可以从AFTN网络以修改电报的形式发来，也可以以电话形式接收。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5066题,分值:(1.0)

空中交通流量管理的任务是在空中交通流量超过空中交通管制可用能力时，调整航班备降其它机场或者绕飞其它航线。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5067题,分值:(1.0)

在空中交通管制自动化系统中，一般会配置两台雷达数据处理机，两部雷达数据处理机处理不同的雷达数据。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5068题,分值:(1.0)

空中交通管制自动化系统在检测到短期冲突告警后即对告警进行输出，无法进行抑制。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5069题,分值:(1.0)

起飞机场区域管制室对航空器申请的飞行高度层有异议，应当在航空器预计起飞时间前10分钟通知塔台管制室。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5070题,分值:(1.0)

应急自动化系统的系统监控功能收集和分析各种监控信息，并通过多种形式（图形、声音、颜色等）将这些信息传递给监控人员。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5071题,分值:(1.0)

通过电子移交，可以提高经济性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5072题,分值:(1.0)

如果不能配备不同的飞行高度时，可以允许数架航空器在同一航线、同一高度层内飞行，但是各架航空器之间应当保持规定的纵向距离。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5073题,分值:(1.0)

当可使用目视间隔时，可以终止雷达监视。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5074题,分值:(1.0)

二次雷达是由点迹录取器通过斜距和仰角的计算来获取目标的高度信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5075题,分值:(1.0)

飞行计划按照飞行性质分类，航空器起飞机场和目的机场都在管制区内的飞行属于进港飞行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5076题,分值:(1.0)

多边体告警区可以相交。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5077题,分值:(1.0)

移交完成后，接收方发送AOC报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5078题,分值:(1.0)

飞行情报服务由空中交通管制单位提供。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5079题,分值:(1.0)

通过卡尔曼滤波与预测中残差向量的变化，可以判断原假定目标的目标模型与实际目标模型的运动特性是否符合。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5080题,分值:(1.0)

航线飞行使用的高度表拨正值为1013.2百帕。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5081题,分值:(1.0)

预计飞越报属于动态电报。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5082题,分值:(1.0)

预计低高度告警的缩写是MSAW。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5083题,分值:(1.0)

雷达最低水平间隔标准在区域管制不小于6千米。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5084题,分值:(1.0)

空管自动化系统应具备人工去相关功能，已进行人工去相关的飞行计划不应再与原航迹自动相关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5085题,分值:(1.0)

飞行情报服务属于空中交通流量管理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5086题,分值:(1.0)

多雷达气象数据处理得到的是当前所有雷达覆盖区域内的综合气象信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5087题,分值:(1.0)

告警报缩写是ALR。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5088题,分值:(1.0)

场面监视雷达属于独立合作式监视技术。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5089题,分值:(1.0)

A-SMGCS具有监视、导引、控制、路由、功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5090题,分值:(1.0)

A-SMGCS可以提供机场到机场运行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5091题,分值:(1.0)

加权融合算法是场面运动引导系统的数据融合主要算法。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5092题,分值:(1.0)

场面监视雷达系统的级别可以分为两个级别。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5093题,分值:(1.0)

场面监视雷达可以将二次雷达系统、ATIS系统、机位分配系统接入系统综合显示。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5094题,分值:(1.0)

场面监视雷达系统主要由天线、发射机、接收机、雷达终端、数据处理器、信号处理器组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5095题,分值:(1.0)

场面监视雷达飞行计划数据处理主要为报文拍发。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5096题,分值:(1.0)

场面监视雷达的雷达数据处理服务器主要是目标跟踪和相关数据的处理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5097题,分值:(1.0)

场面监视雷达系统中，RPS的功能是记录与回放相关运行数据以满足事后调查的需要。一般情况下，数据记录的保存时间应不小于30天。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5098题,分值:(1.0)

场面监视雷达目标显示二次代码通过场监雷达的与应答机的数据交换获得。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5099题,分值:(1.0)

场面监视雷达的飞行目标落地后相关信息自动解除。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5100题,分值:(1.0)

磁控管主要由阴极、阳极、能量耦合装置、磁路和调谐装置等五个部件构成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5101题,分值:(1.0)

场面监视雷达系统的引导、AGL灯光控制的功能为三级功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5102题,分值:(1.0)

数字信号记录仪的采用数码压缩技术，降低数据的存储容量。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5103题,分值:(1.0)

数据记录仪可以通过压缩技术以减少存储数据数量。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5104题,分值:(1.0)

NTP适用于网络环境下，可以在一个无序的网络环境下提供精确和健壮的时间服务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5105题,分值:(1.0)

GPS系统每颗卫星的C/A码都一样。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5106题,分值:(1.0)

NTP可以利用冗余服务器和多条网络路径来获得时间的高准确性和高可靠性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5107题,分值:(1.0)

C/A码调制在L1载波上（）。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5108题,分值:(1.0)

NTP的数据包采用TCP传输。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5109题,分值:(1.0)

GPS卫星信号电平比噪声低很多。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5110题,分值:(1.0)

数据记录仪可以同步记录话音数据和雷达数据。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5111题,分值:(1.0)

数据记录仪只能采用8mm或4mm数据磁带进行数据记录。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5112题,分值:(1.0)

卫星钟差是指GPS卫星上所安装的原子钟的钟面时与GPS标准时间之间的误差。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5113题,分值:(1.0)

P码调制在L2载波上（）。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5114题,分值:(1.0)

数字信号记录仪的技术实现和成本构成中,软件占据了相当大的比重。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5115题,分值:(1.0)

数据记录仪需要保证数据记录的真实、可靠、安全和检索方便。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5116题,分值:(1.0)

数字信号记录仪工作时，不管有或没有信号输入，它都在记录媒体上进行记录，占用记录媒体。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5117题,分值:(1.0)

NTP拥有专用源端口和目标端口132。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5118题,分值:(1.0)

网络中的服务器可以通过NTP协议与网络时钟服务器保持时间同步，获取高精度时钟。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5119题,分值:(1.0)

数据记录仪不可以同步回放话音数据和雷达数据。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5120题,分值:(1.0)

数据记录仪广泛应用于需要记录的数据量大，通道数多，数据重要性、可靠性及保密性要求高，需要长时间不间断连续记录的领域。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5121题,分值:(1.0)

在没有进行时钟同步的情况下，网络设备和服务器之间每天会产生数秒甚至数分钟的误差。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5122题,分值:(1.0)

协议分析仪告警可设置成无效或1、20、100、1000比特后触发。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5123题,分值:(1.0)

未注明RJ11的端口也可以进行电话测试。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5124题,分值:(1.0)

通常万用表测量的有效值采用校准平均值法、峰值检波法、真有效值法中的一种。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5125题,分值:(1.0)

当有1条线路断路时，主测试仪和远程测试端所有线路灯都不亮。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5126题,分值:(1.0)

万用表可以用来测量有功功率和无功功率。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5127题,分值:(1.0)

协议分析仪Del.Label和Del.Line命令都可以去除标号下的全部程序。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5128题,分值:(1.0)

示波器可以长时间停留在X-Y模式进行测量。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5129题,分值:(1.0)

在使用示波器对被测信号电压或周期参数进行测量时，无须进行自校准。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5130题,分值:(1.0)

在使用示波器对被测信号电压或周期参数进行测量时，应将扫描微调旋钮调至CAL校准位置。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5131题,分值:(1.0)

协议分析仪Start命令可以启动俘获操作。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5132题,分值:(1.0)

万用表是电力电子部门不可缺少的测量仪表，一般以测量电压、电流、电阻为主要目的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5133题,分值:(1.0)

当有三根以上（含三根）短路时则所有短路的几条线号的灯都不亮。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5134题,分值:(1.0)

功率计的频道限制只能测功率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5135题,分值:(1.0)

分辨率是频道功能而不是窗口功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5136题,分值:(1.0)

若测配线架和墙座模块，则需二根匹配跳线（如110P4-RJ45）引到测试仪上。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5137题,分值:(1.0)

万用表测量时，如需改变量程，应该将表笔与被测点断开。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5138题,分值:(1.0)

万用表是一种多功能、多量程的测量仪表，一般万用表可用来测量交直流电流、交直流电压、电阻、和音频电平等。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5139题,分值:(1.0)

功率计的脉冲功率开关的比必须大于频宽比。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5140题,分值:(1.0)

万用表蜂鸣档可用来测试电路通断。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5141题,分值:(1.0)

要使用功率计的频率偏置表首先选择在某一频道工作的表，然后调零和校正功率计，功率计自动设置参考校正因子，然后挑选想要测量的信号的频率进行测量即可。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5142题,分值:(1.0)

万用表蜂鸣档可用来测试电压。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5143题,分值:(1.0)

功率计的窗口限制只能测功率。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5144题,分值:(1.0)

在使用示波器一个通道进行波形观测或测量的时候，触发源的选择应与所选通道一致。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5145题,分值:(1.0)

用万用表测量电流时可以过载。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5146题,分值:(1.0)

使用网络测试仪进行电缆测试时，RJ45头铜片没有完全下压时可以进行测试。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5147题,分值:(1.0)

万用表不仅可以用来测量电阻、电流、电压，还可用来测量电容、电感等参量。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5148题,分值:(1.0)

示波器垂直方式开关（VERTMODE）中的ADD按键可完成CH1和CH2两个通道被测信号的相加运算。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5149题,分值:(1.0)

万用表测量电阻时应该断电测量。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5150题,分值:(1.0)

协议分析仪Label命令只能在End语句前插入。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5151题,分值:(1.0)

可以用万用表电阻档和电流档测试电压。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5152题,分值:(1.0)

协议分析仪的自测试用于测试CPU，内存，硬盘和电路的正确运行。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5153题,分值:(1.0)

当信号超过预先定义的最大和最小值时功率计需要进行限制，可以设置两种测量限制，频道限制和窗口限制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5154题,分值:(1.0)

通过调节亮度和聚焦旋钮使示波器显示屏上的光点直径最小以致波形清楚，可以有效降低测量的读取误差。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5155题,分值:(1.0)

协议分析仪Reset命令只能够用于清除计数器。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5156题,分值:(1.0)

万用表可以测量电阻值、电流值、电压值、二极管好坏、三极管好坏。

正确       错误

:

标准答案:

YES

专业原理单选题,,共1431题

第5157题,分值:(1.0)

下列关于电流的说法正确的是（）。

A : 只有正电荷的移动，才能形成电流

B : 只有自由电子的移动，才能形成电流

C : 正电荷定向移动的方向为电流方向

D : 负电荷定向移动的方向为电流方向

:

标准答案:

B

第5158题,分值:(1.0)

当电路中电流的参考方向与电流的真实方向相反时，该电流（）。

A : 一定为正值

B : 一定为负值

C : 不能肯定是正值或负值

:

标准答案:

B

第5159题,分值:(1.0)

电路如图所示, 该电路的功率守恒表现为（&nbsp; ）。

A : 电阻吸收4 W功率, 电流源供出4 W功率<br>

B : 电阻吸收4 W功率, 电压源供4 W出功率<br>

C : 电阻与电压源共吸收6 W功率, 电流源供出6 W功率<br>

D : 电阻与电流源共吸收6 W功率, 电压源供出6 W功率<br>

:

标准答案:

D

第5160题,分值:(1.0)

如图所示, 已知元件A的电流IA=-10 mA, 发出功率0.2 W，则UA 为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 6V<br>

B : -6V<br>

C : 20V<br>

D : -20V<br>

:

标准答案:

C

第5161题,分值:(1.0)

若电流i=i1+i2&nbsp; ，且 i1=10sinωt&nbsp;A，i2=10sinωt&nbsp; A，则 i&nbsp;的有效值为（&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="5">2</span><span mathquill-command-id="6">0</span><var mathquill-command-id="7">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">2</span><span mathquill-command-id="9">0</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="10"><span style="transform: scale(1, 0.9);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="13">2</span></span></span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><var mathquill-command-id="14">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">1</span><span mathquill-command-id="5">0</span><var mathquill-command-id="6">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">1</span><span mathquill-command-id="9">0</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="10"><span style="transform: scale(1, 0.9);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="13">2</span></span></span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><var mathquill-command-id="14">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第5162题,分值:(1.0)

电流的单位是（）

A : 欧姆

B : 安培

C : 伏特

D : 瓦特

:

标准答案:

B

第5163题,分值:(1.0)

电容在极板面积和介质一定时，如果缩小两极板间的距离，则电容将（）。

A : 增大

B : 减小

C : 不变

D : 不能确定

:

标准答案:

A

第5164题,分值:(1.0)

已知正序对称三相电压 ua&nbsp;、ub&nbsp; 、uc&nbsp; ，其中ua=Umsin(ωt−Π2&nbsp;)&nbsp; V，则将它们接成星形时，电压 uca&nbsp;等于（&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 0.9);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="7">3</span></span></span><var mathquill-command-id="13">U</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><var mathquill-command-id="14">m</var></sub><var mathquill-command-id="15">s</var><var mathquill-command-id="16">i</var><var mathquill-command-id="17">n</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="18"><span style="transform: scale(1.17, 1.9425);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="19"><var mathquill-command-id="21">ω</var><var mathquill-command-id="23">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="24">+</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="25"><span class="numerator" mathquill-block-id="26"><span mathquill-command-id="30">Π</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="27"><span mathquill-command-id="29">6</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span style="transform: scale(1.17, 1.9425);" class="scaled paren">)</span></span></span><span> </span>V<br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 0.9);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="7">3</span></span></span><var mathquill-command-id="14">U</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><var mathquill-command-id="13">m</var></sub><var mathquill-command-id="15">s</var><var mathquill-command-id="16">i</var><var mathquill-command-id="17">n</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="18"><span style="transform: scale(1.17, 1.9425);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="19"><var mathquill-command-id="21">ω</var><var mathquill-command-id="23">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="24">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="25"><span class="numerator" mathquill-block-id="26"><span mathquill-command-id="30">Π</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="27"><span mathquill-command-id="29">3</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span style="transform: scale(1.17, 1.9425);" class="scaled paren">)</span></span></span><span> </span>V<br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 0.9);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="7">3</span></span></span><var mathquill-command-id="13">U</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><var mathquill-command-id="14">m</var></sub><var mathquill-command-id="15">s</var><var mathquill-command-id="18">i</var><var mathquill-command-id="19">n</var><span mathquill-command-id="20">（</span><var mathquill-command-id="22">ω</var><var mathquill-command-id="24">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="25">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="26"><span class="numerator" mathquill-block-id="27"><span mathquill-command-id="31">Π</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="28"><span mathquill-command-id="30">6</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span mathquill-command-id="21">）</span></span><span> V</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 0.9);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="7">3</span></span></span><var mathquill-command-id="13">U</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><var mathquill-command-id="14">m</var></sub><var mathquill-command-id="15">s</var><var mathquill-command-id="16">i</var><var mathquill-command-id="17">n</var><span mathquill-command-id="18">（</span><var mathquill-command-id="20">ω</var><var mathquill-command-id="22">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="23">+</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="24"><span class="numerator" mathquill-block-id="25"><span mathquill-command-id="29">Π</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="26"><span mathquill-command-id="28">3</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span mathquill-command-id="19">）</span></span><span> </span>V<br>

:

标准答案:

D

第5165题,分值:(1.0)

设电路的电流参考方向如图所示，已知 i&gt;0，则电流的实际方向为( &nbsp;&nbsp;)。

A : 电流由a至b<br>

B : 电流由b至a<br>

C : 都有可能<br>

D : 没有电流<br>

:

标准答案:

A

第5166题,分值:(1.0)

在电感元件的正弦交流电路中，伏安关系表示正确的是（ ）

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">u</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">i</var><var mathquill-command-id="12">X</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="13">L</var></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">U</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">I</var><var mathquill-command-id="12">X</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="13">L</var></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <img src="upload/question/e205934f-68c2-478d-803e-712a41d88b04.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/e205934f-68c2-478d-803e-712a41d88b04.jpg" style="width: 108px; height: 50px;" alt=""><br>

:

标准答案:

C

第5167题,分值:(1.0)

图示电路中电流i 为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 24A<br>

B : -24A<br>

C : 8/3 A<br>

D : -8/3 A<br>

:

标准答案:

B

第5168题,分值:(1.0)

三相对称交流电路的瞬时功率为（）。

A : 一个随时间变化的量

B : 一个常量，其值恰好等于有功功率

C : 0

D : 以上都有可能

:

标准答案:

B

第5169题,分值:(1.0)

星形联接的三个电源相电压分别为 uA=Umsin3ωt&nbsp;V, uB=Umsin(3ωt−120。)&nbsp;V, uC=Umsin(3ωt+120。)&nbsp;V，则该三相电源的相序为（&nbsp; ）。

A : 正序<br>

B : 负序<br>

C : 零序<br>

D : 无法确定<br>

:

标准答案:

C

第5170题,分值:(1.0)

电压的单位是（）。

A : 欧姆

B : 安培

C : 伏特

D : 瓦特

:

标准答案:

C

第5171题,分值:(1.0)

两个电感器串联，若L1=20mH，L2=30mH，则等效电感为（）。

A : 50uF

B : 12uF

C : 60uF

D : 40uF

:

标准答案:

A

第5172题,分值:(1.0)

电压表必须与被测电器（）。

A : 串联

B : 并联

C : 以上都正确

D : 以上都不正确

:

标准答案:

B

第5173题,分值:(1.0)

电流在电路图中常用（）表示。

A : I

B : U

C : P

D : W

:

标准答案:

A

第5174题,分值:(1.0)

在电源对称的三相四线制电路中，若三相负载不对称，则该负载各相电压（）。

A : 不对称

B : 仍然对称

C : 不一定对称

D : 以上都不正确

:

标准答案:

B

第5175题,分值:(1.0)

已知负序对称三相电压&nbsp; ，其中 ，则将它们接成星形时，电压 等于（&nbsp; ）。

A : <img src="upload/question/6c43e06c-a693-4694-a43c-7b865235c13d.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/6c43e06c-a693-4694-a43c-7b865235c13d.jpg" style="width: 111px; height: 29px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/61f39a82-6eeb-4cb3-9959-119648728c35.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/61f39a82-6eeb-4cb3-9959-119648728c35.jpg" style="width: 85px; height: 27px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/ac186437-2760-499c-a922-ef33aa92fd7a.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/ac186437-2760-499c-a922-ef33aa92fd7a.jpg" style="width: 96px; height: 28px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/412a7ce4-7412-4e7c-9f42-6f8853f0c837.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/412a7ce4-7412-4e7c-9f42-6f8853f0c837.jpg" style="width: 110px; height: 29px;" alt=""><br>

:

标准答案:

B

第5176题,分值:(1.0)

正弦交流电路中，电容元件（）。

A : 消耗能量

B : 释放能量

C : 储存能量

D : 都有可能

:

标准答案:

C

第5177题,分值:(1.0)

两个相同的电容器并联之后的等效电容，跟它们串联之后的等效电容之比（）。

A : 1:04

B : 4:01

C : 1:02

D : 2:01

:

标准答案:

B

第5178题,分值:(1.0)

电压在电路图中常用（）表示。

A : I

B : U

C : P

D : W

:

标准答案:

B

第5179题,分值:(1.0)

电容元件的瞬时值伏安关系可表达为（ ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">u</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">L</var><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="7"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="11">d</var><var mathquill-command-id="12">i</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="13">d</var><var mathquill-command-id="14">t</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">i</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">L</var><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="7"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="11">d</var><var mathquill-command-id="12">u</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="13">d</var><var mathquill-command-id="14">t</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">L</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="6"><span class="numerator" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="11">u</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="12">i</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : 以上都不正确<br>

:

标准答案:

A

第5180题,分值:(1.0)

由图示拓扑有向图可知，电路的独立KVL方程数为(&nbsp;&nbsp; )。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

C

第5181题,分值:(1.0)

电容元件上的电压、电流相位关系（）。

A : 电流滞后电压90°

B : 电压滞后电流90°

C : 电压滞后电流180

D : 电压和电流相位相同

:

标准答案:

B

第5182题,分值:(1.0)

几个电容元件相并联，其电容量（）。

A : 减小

B : 不变

C : 增大

D : 都有可能

:

标准答案:

C

第5183题,分值:(1.0)

自动满足KVL的电路求解法是（）。

A : 支路电流法

B : 回路电流法

C : 结点电压法

D : 以上都满足

:

标准答案:

C

第5184题,分值:(1.0)

电容元件的瞬时值伏安关系可表达为（ ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">u</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">C</var><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="7"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="13">d</var><var mathquill-command-id="14">i</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="11">d</var><var mathquill-command-id="12">t</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">i</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">C</var><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="7"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="11">d</var><var mathquill-command-id="12">u</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="13">d</var><var mathquill-command-id="14">t</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">=</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="11">u</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="12">i</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : 以上都不正确<br>

:

标准答案:

B

第5185题,分值:(1.0)

电路如图所示, 该电路的功率守恒表现为（&nbsp; ）。

A : 电阻吸收1 W功率, 电流源供出1 W功率<br>

B : 电阻吸收1 W功率, 电压源供1 W出功率

C : 电阻与电压源共吸收1 W功率, 电流源供出1 W功率

D : 电阻与电流源共吸收1 W功率, 电压源供出1 W功率

:

标准答案:

A

第5186题,分值:(1.0)

已知工频电压有效值和初始值均为380V，则该电压的瞬时值表达式为（ ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="5">u</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">=</span><span mathquill-command-id="7">3</span><span mathquill-command-id="8">8</span><span mathquill-command-id="9">0</span><var mathquill-command-id="10">s</var><var mathquill-command-id="11">i</var><var mathquill-command-id="12">n</var><span mathquill-command-id="13">3</span><span mathquill-command-id="14">1</span><span mathquill-command-id="15">4</span><var mathquill-command-id="16">t</var><var mathquill-command-id="17"> V</var></span><span></span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">u</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span mathquill-command-id="6">5</span><span mathquill-command-id="7">3</span><span mathquill-command-id="8">7</span><var mathquill-command-id="9">s</var><var mathquill-command-id="10">i</var><var mathquill-command-id="11">n</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="12"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="13"><span mathquill-command-id="15">3</span><span mathquill-command-id="16">1</span><span mathquill-command-id="17">4</span><var mathquill-command-id="18">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">+</span><span mathquill-command-id="25">4</span><span mathquill-command-id="26">5</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="22" mathquill-block-id="23"><span mathquill-command-id="27">。</span></sup></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span></span><span> V</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">u</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span mathquill-command-id="6">3</span><span mathquill-command-id="7">8</span><span mathquill-command-id="8">0</span><var mathquill-command-id="9">s</var><var mathquill-command-id="10">i</var><var mathquill-command-id="11">n</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="12"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="13"><span mathquill-command-id="15">3</span><span mathquill-command-id="16">1</span><span mathquill-command-id="17">4</span><var mathquill-command-id="18">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">+</span><span mathquill-command-id="25">9</span><span mathquill-command-id="26">0</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="22" mathquill-block-id="23"><span mathquill-command-id="27">。</span></sup></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span></span><span> </span>V<br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">u</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span mathquill-command-id="6">3</span><span mathquill-command-id="7">8</span><span mathquill-command-id="8">0</span><var mathquill-command-id="9">s</var><var mathquill-command-id="10">i</var><var mathquill-command-id="11">n</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="12"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="13"><span mathquill-command-id="15">3</span><span mathquill-command-id="16">1</span><span mathquill-command-id="17">4</span><var mathquill-command-id="18">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">+</span><span mathquill-command-id="25">4</span><span mathquill-command-id="26">5</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="22" mathquill-block-id="23"><span mathquill-command-id="28">。</span></sup></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span></span><span> </span>V<br>

:

标准答案:

B

第5187题,分值:(1.0)

图示电感元件的磁链 Ψ&nbsp;与电流i&nbsp; 取右手螺旋参考方向。若 i=0.5A ，电感 L=30mH&nbsp;，则 Ψ&nbsp;=（&nbsp;&nbsp; ）Wb。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">5</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">×</span><span mathquill-command-id="14">1</span><span mathquill-command-id="15">0</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><span class="" mathquill-command-id="12">−</span><span mathquill-command-id="13">4</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">1</span><span mathquill-command-id="5">5</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">×</span><span mathquill-command-id="13">1</span><span mathquill-command-id="14">0</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><span class="" mathquill-command-id="15">−</span><span mathquill-command-id="16">4</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">5</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">×</span><span mathquill-command-id="12">1</span><span mathquill-command-id="13">0</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><span class="" mathquill-command-id="14">−</span><span mathquill-command-id="15">3</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">1</span><span mathquill-command-id="5">5</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">×</span><span mathquill-command-id="13">1</span><span mathquill-command-id="14">0</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><span class="" mathquill-command-id="15">−</span><span mathquill-command-id="16">3</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第5188题,分值:(1.0)

应用支路电流法求解图示电路时，根据KVL可列(&nbsp;&nbsp; )个独立方程式。

A : 1<br>

B : 2<br>

C : 3<br>

D : 4<br>

:

标准答案:

D

第5189题,分值:(1.0)

应用支路电流法求解图示电路时，待求的支路电流共有(&nbsp;&nbsp; )个

A : 1<br>

B : 2<br>

C : 3<br>

D : 4<br>

:

标准答案:

D

第5190题,分值:(1.0)

在正弦交流电路中，电容元件的瞬时值伏安关系可表达为（ ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">u</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">i</var><var mathquill-command-id="12">X</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="13">L</var></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="5">u</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">=</span><var mathquill-command-id="7">i</var><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="8"><span class="numerator" mathquill-block-id="9"><span mathquill-command-id="12">1</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="13">j</var><var mathquill-command-id="14">ω</var><var mathquill-command-id="16">C</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">u</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">C</var><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="7"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="11">d</var><var mathquill-command-id="12">i</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="13">d</var><var mathquill-command-id="14">t</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">i</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">C</var><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="7"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="11">d</var><var mathquill-command-id="12">u</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="13">d</var><var mathquill-command-id="14">t</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第5191题,分值:(1.0)

两个电感器L1、L2串联之后的等效电感为（ ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="10">L</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="11">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">+</span><var mathquill-command-id="19">L</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="15" mathquill-block-id="16"><span mathquill-command-id="18">2</span></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="10">L</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="9">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">−</span><var mathquill-command-id="19">L</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="15" mathquill-block-id="16"><span mathquill-command-id="18">2</span></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="15">L</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="16">1</span></sub><var mathquill-command-id="22">L</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="19" mathquill-block-id="20"><span mathquill-command-id="23">2</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="30">L</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="26" mathquill-block-id="27"><span mathquill-command-id="29">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="31">+</span><var mathquill-command-id="37">L</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="34" mathquill-block-id="35"><span mathquill-command-id="38">2</span></sub></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : 以上都不正确<br>

:

标准答案:

A

第5192题,分值:(1.0)

某电容器两端电压为40V时，它所带的电荷量是0.2C，若它两端的电压降到10V时，则（）。

A : 电荷量保持不变

B : 电容量保持不变

C : 电荷量减少一半

D : 电容量减小

:

标准答案:

B

第5193题,分值:(1.0)

三相对称电路是指（）。

A : 电源对称的电路

B : 负载对称的电路

C : 电源和负载均对称的电路

D : 以上都不正确

:

标准答案:

C

第5194题,分值:(1.0)

正弦交流电路中，电感元件（）。

A : 消耗能量

B : 释放能量

C : 储存能量

D : 都有可能

:

标准答案:

C

第5195题,分值:(1.0)

设电路的电压参考方向如图所示，已知 U&gt;0，则电压的实际方向为(&nbsp;&nbsp; )。

A : a点为高电位

B : b点为高电位

C : 都有可能

D : 没有电压

:

标准答案:

A

第5196题,分值:(1.0)

电阻的单位是（）。

A : 欧姆

B : 安培

C : 伏特

D : 瓦特

:

标准答案:

A

第5197题,分值:(1.0)

电感元件上的电压、电流相位关系（）。

A : 电流滞后电压90°

B : 电压滞后电流90°

C : 电压滞后电流180

D : 电压和电流相位相同

:

标准答案:

A

第5198题,分值:(1.0)

额定电压是指（）

A : 用电器正常工作的电压

B : 用电器能承受的最大电压

C : 用电器获得的最大功率时的电压

D : 以上都不正确

:

标准答案:

A

第5199题,分值:(1.0)

对电容C=Q/U下列说法正确的是（）。

A : 电容器充电量越大，电容增加越大

B : 电容器的电容跟它两极所加电压成反比

C : 电容器的电容越大，所带电量就越多

D : 对于确定的电容器，它所充的电量跟它两极板间所加电压的比值保持不变

:

标准答案:

D

第5200题,分值:(1.0)

电阻是（）元件。

A : 储存电场能量

B : 储存磁场能量

C : 耗能

D : 以上都不正确

:

标准答案:

C

第5201题,分值:(1.0)

设电路的电压与电流参考方向如图所示，已知 U&lt;0，则电压的实际方向为(&nbsp;&nbsp; )。

A : a点为高电位<br>

B : b点为高电位<br>

C : 都有可能<br>

D : 没有电压<br>

:

标准答案:

B

第5202题,分值:(1.0)

一个电热器，接在10V的直流电源上，产生的功率为P。把它改接在正弦交流电源上，使其产生的功率为P/2，则正弦交流电源电压的最大值为（）

A : 7.07V

B : 5V

C : 10V

D : 14.14V

:

标准答案:

D

第5203题,分值:(1.0)

自动满足KCL的电路求解法是（）。

A : 支路电流法

B : 回路电流法

C : 结点电压法

D : 以上都满足

:

标准答案:

B

第5204题,分值:(1.0)

串联电路两端的电压等于（）。

A : 各支路电压的代数和

B : 其中某一支路的电压

C : 以上都不正确

:

标准答案:

A

第5205题,分值:(1.0)

如图所示，若已知元件A吸收功率10 W，则电压 U为（&nbsp; ）V。

A : 5<br>

B : 10<br>

C : 15<br>

D : 20<br>

:

标准答案:

A

第5206题,分值:(1.0)

正弦电流i(t)=[10sinωt+20cos(ωt+30。)]&nbsp; A的有效值为（&nbsp; ）。

A : 30A<br>

B : 21.21A<br>

C : 12.25A<br>

D : 15.81A<br>

:

标准答案:

C

第5207题,分值:(1.0)

两个电容器并联，若C1=20uF，C2=30uF，则等效电容为（）。

A : 50uF

B : 12uF

C : 60uF

D : 40uF

:

标准答案:

A

第5208题,分值:(1.0)

几个电感元件相串联，其电感量（）。

A : 减小

B : 不变

C : 增大

D : 都有可能

:

标准答案:

C

第5209题,分值:(1.0)

电路如图所示, 该电路的功率守恒表现为（&nbsp; ）。

A : 电阻吸收1 W功率, 电流源供出1 W功率<br>

B : 电阻吸收1 W功率, 电压源供1 W出功率<br>

C : 电阻与电压源各吸收1 W功率, 电流源供出2 W功率<br>

D : 电阻与电流源各吸收1 W功率, 电压源供出2 W功率<br>

:

标准答案:

C

第5210题,分值:(1.0)

在正弦交流电路中，电感元件的瞬时值伏安关系可表达为（ ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">u</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">i</var><var mathquill-command-id="12">X</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="13">L</var></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">u</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">i</var><var mathquill-command-id="7">j</var><var mathquill-command-id="8">ω</var><var mathquill-command-id="10">L</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">u</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">L</var><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="7"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="11">d</var><var mathquill-command-id="12">i</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="13">d</var><var mathquill-command-id="14">t</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">i</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">L</var><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="7"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="11">d</var><var mathquill-command-id="12">u</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="13">d</var><var mathquill-command-id="14">t</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第5211题,分值:(1.0)

如图所示, 已知元件A的电流IA=-10 mA, 吸收功率 0.2W，则UA 为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 6V<br>

B : -6V<br>

C : 20V<br>

D : -20V<br>

:

标准答案:

D

第5212题,分值:(1.0)

在电容元件的正弦交流电路中，伏安关系表示正确的是（ ）。

A : <img src="upload/question/2f208d72-ffae-4f12-b254-a67e94eb836a.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/2f208d72-ffae-4f12-b254-a67e94eb836a.jpg" style="width: 73px; height: 39px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/fe9cc981-a533-4e8a-9bc9-c7ee2cf66bc3.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/fe9cc981-a533-4e8a-9bc9-c7ee2cf66bc3.jpg" style="width: 76px; height: 32px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/c46bd950-8aa6-4712-ad07-4a4e13e17d21.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/c46bd950-8aa6-4712-ad07-4a4e13e17d21.jpg" style="width: 108px; height: 41px;" alt=""><br>

:

标准答案:

C

第5213题,分值:(1.0)

电感的单位（）。

A : 焦耳J

B : 法拉第F

C : 亨利H

D : 以上都不正确

:

标准答案:

C

第5214题,分值:(1.0)

当电路中电压的参考方向与电压的真实方向相反时，该电压（）。

A : 一定为正值

B : 一定为负值

C : 不能肯定是正值或负值

:

标准答案:

B

第5215题,分值:(1.0)

电容元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（）。

A : 减小

B : 不变

C : 增大

D : 都有可能

:

标准答案:

C

第5216题,分值:(1.0)

图示电感元件的磁链 Ψ&nbsp;与电流i&nbsp; 取右手螺旋参考方向。若电感 L=2H&nbsp;， Ψ(t)=5cos100t&nbsp; Wb ，则 i&nbsp;=（&nbsp; ）A。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">1</span><span mathquill-command-id="5">.</span><span mathquill-command-id="6">5</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">×</span><var mathquill-command-id="9">c</var><var mathquill-command-id="10">o</var><var mathquill-command-id="11">s</var><span mathquill-command-id="12">1</span><span mathquill-command-id="13">0</span><span mathquill-command-id="14">0</span><var mathquill-command-id="15">t</var></span><span>&nbsp;</span>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">2</span><span mathquill-command-id="5">.</span><span mathquill-command-id="6">5</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">×</span><var mathquill-command-id="9">c</var><var mathquill-command-id="10">o</var><var mathquill-command-id="11">s</var><span mathquill-command-id="12">（</span><span mathquill-command-id="14">1</span><span mathquill-command-id="15">0</span><span mathquill-command-id="16">0</span><var mathquill-command-id="17">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="18">+</span><span mathquill-command-id="24">9</span><span mathquill-command-id="25">0</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="21" mathquill-block-id="22"><span mathquill-command-id="27">。</span></sup><span mathquill-command-id="13">）</span></span><span>&nbsp;</span>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">2</span><span mathquill-command-id="5">.</span><span mathquill-command-id="6">5</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">×</span><var mathquill-command-id="9">c</var><var mathquill-command-id="10">o</var><var mathquill-command-id="11">s</var><span mathquill-command-id="15">1</span><span mathquill-command-id="16">0</span><span mathquill-command-id="17">0</span><var mathquill-command-id="18">t</var></span><span>&nbsp;</span>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">1</span><span mathquill-command-id="5">.</span><span mathquill-command-id="6">5</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">×</span><var mathquill-command-id="9">c</var><var mathquill-command-id="10">o</var><var mathquill-command-id="11">s</var><span mathquill-command-id="12">（</span><span mathquill-command-id="14">1</span><span mathquill-command-id="15">0</span><span mathquill-command-id="16">0</span><var mathquill-command-id="17">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="18">+</span><span mathquill-command-id="24">9</span><span mathquill-command-id="25">0</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="21" mathquill-block-id="22"><span mathquill-command-id="26">。</span></sup><span mathquill-command-id="13">）</span></span><span>&nbsp;</span>

:

标准答案:

C

第5217题,分值:(1.0)

对称三相电压源作星形联接,每相电压有效值均为220V,但其中BY相接反了,如图所示,则电压Uay 有效值等于（&nbsp; ）。

A : 220V<br>

B : 380V<br>

C : 127V<br>

D : 0<br>

:

标准答案:

A

第5218题,分值:(1.0)

图示三个电压源,已知 .若将它们联接成三角形对称三相电源,则需（&nbsp; ）。

A : bc,de,fa 相联，a.c.e作三相出线端<br>

B : ad,cf,eb 相联，a.c.e作三相出线端<br>

C : bd,cf,ea 相联，a.d.f作三相出线端<br>

D : &nbsp;bd,ce,fa 相联，a.d.e作三相出线端<br>

:

标准答案:

C

第5219题,分值:(1.0)

必须设立电路参考点后才能求解电路的方法是（）。

A : 支路电流法

B : 回路电流法

C : 结点电压法

D : 以上都满足

:

标准答案:

C

第5220题,分值:(1.0)

图示电路中电流 i为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 8A<br>

B : 0.5A<br>

C : -0.5A<br>

D : -8A<br>

:

标准答案:

C

第5221题,分值:(1.0)

电感元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（）。

A : 减小

B : 不变

C : 增大

D : 都有可能

:

标准答案:

A

第5222题,分值:(1.0)

在电阻元件的正弦交流电路中，伏安关系表示错误的是（ ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">u</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">i</var><var mathquill-command-id="7">R</var></span><span>&nbsp;</span>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">U</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">I</var><var mathquill-command-id="7">R</var></span><span>&nbsp;</span>

C : <img src="upload/question/0b617dcb-d548-4fa4-b151-849683049213.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/0b617dcb-d548-4fa4-b151-849683049213.jpg" style="width: 84px; height: 40px;" alt="">

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第5223题,分值:(1.0)

某三相四线制供电电路中，相电压为220V，则火线与火线之间的电压为（）。

A : 220V

B : 311V

C : 380V

D : 以上都不正确

:

标准答案:

C

第5224题,分值:(1.0)

应用支路电流法求解图示电路时，根据KCL可列(&nbsp;&nbsp; )个独立方程式。

A : 1<br>

B : 2<br>

C : 3<br>

D : 4<br>

:

标准答案:

D

第5225题,分值:(1.0)

电路如图所示, 若电压源的电压Us&gt;0 , 则电路的功率情况为（&nbsp; ）。

A : 仅电阻吸收功率,电压源供出功率<br>

B : 仅电阻吸收功率,电流源供出功率<br>

C : 电阻与电流源均吸收功率, 电压源供出功率<br>

D : 电阻与电压源均吸收功率,&nbsp; 电流源供出功率

:

标准答案:

C

第5226题,分值:(1.0)

如图所示，若已知元件A吸收功率10 W，则电流i为（&nbsp;&nbsp; ）A。

A : 1A<br>

B : -5A<br>

C : 5A<br>

D : 6A<br>

:

标准答案:

B

第5227题,分值:(1.0)

正序对称三相电压源作星形联接,若线电压 V，则相电压 等于（&nbsp; ）。

A : <img src="upload/question/74f9b18b-a96f-4877-8e1f-2a10a59a9b1c.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/74f9b18b-a96f-4877-8e1f-2a10a59a9b1c.jpg" style="width: 94px; height: 30px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/49cbef5d-c192-4aa0-a17a-a0bff734d75c.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/49cbef5d-c192-4aa0-a17a-a0bff734d75c.jpg" style="width: 91px; height: 28px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/7bb5bcb6-0fce-4712-91e1-f138170ee80c.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/7bb5bcb6-0fce-4712-91e1-f138170ee80c.jpg" style="width: 122px; height: 22px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/6a06c402-af03-4faa-8944-c71f2ec87493.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/6a06c402-af03-4faa-8944-c71f2ec87493.jpg" style="width: 119px; height: 21px;" alt=""><br>

:

标准答案:

C

第5228题,分值:(1.0)

如图所示，若已知通过元件的电荷q(t)=(10+5e−5t)C,t&gt;0 ，则电流i（t） 应为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="5">−</span><span mathquill-command-id="6">2</span><span mathquill-command-id="7">5</span><var mathquill-command-id="13">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><span class="" mathquill-command-id="14">−</span><span mathquill-command-id="15">5</span><var mathquill-command-id="16">t</var></sup><var mathquill-command-id="17">A</var><span mathquill-command-id="18">,</span><var mathquill-command-id="19">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="20">&gt;</span><span mathquill-command-id="21">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">2</span><span mathquill-command-id="5">5</span><var mathquill-command-id="11">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="8" mathquill-block-id="9"><span class="" mathquill-command-id="12">−</span><span mathquill-command-id="13">5</span><var mathquill-command-id="14">t</var></sup><var mathquill-command-id="15">A</var><span mathquill-command-id="16">,</span><var mathquill-command-id="17">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="18">&gt;</span><span mathquill-command-id="20">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span mathquill-command-id="5">5</span><var mathquill-command-id="15">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="8" mathquill-block-id="9"><span class="" mathquill-command-id="16">−</span><span mathquill-command-id="18">5</span><var mathquill-command-id="19">t</var></sup><var mathquill-command-id="20">A</var><span mathquill-command-id="21">,</span><var mathquill-command-id="22">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="23">&gt;</span><span mathquill-command-id="24">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">5</span><var mathquill-command-id="11">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="8" mathquill-block-id="9"><span class="" mathquill-command-id="12">−</span><span mathquill-command-id="13">5</span><var mathquill-command-id="14">t</var></sup><var mathquill-command-id="15">A</var><span mathquill-command-id="16">,</span><var mathquill-command-id="17">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="18">&gt;</span><span mathquill-command-id="19">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第5229题,分值:(1.0)

如图所示，若已知通过元件的电荷 q(t)=2sin(2t) C， t&gt;0则电流 i(t)应为（）。

A : 4cos(2t) A, t&gt;0<br>

B : 2cos(2t) A, t&gt;0<br>

C : 4cos(4t) A, t&gt;0<br>

D : 2cos(4t) A, t&gt;0<br>

:

标准答案:

A

第5230题,分值:(1.0)

图示对称三相星形联接负载电路中,已知电源线电压U1=380 V,若图中m点处发生断路,则图中电压UAN等于

A : 0<br>

B : 2200V<br>

C : 329V<br>

D : 380V<br>

:

标准答案:

C

第5231题,分值:(1.0)

两个电阻串联，R1：R2=1：2，总电压为60V，则R2上的电压大小为（）。

A : 10V

B : 20V

C : 30V

D : 40V

:

标准答案:

D

第5232题,分值:(1.0)

电容元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（）

A : 增大

B : 减小

C : 不变

D : 无法判断

:

标准答案:

A

第5233题,分值:(1.0)

两个电容器并联，若C1=2C2，则C1、C2所带电荷量去q1、q2的关系（）

A : q1=2q2

B : 2q1=q2

C : q1=q2

D : 无法确定

:

标准答案:

A

第5234题,分值:(1.0)

两个电阻并联，R1：R2=1：2，总电压为60V，则R2上的电压大小为（）。

A : 10V

B : 20V

C : 40V

D : 60V

:

标准答案:

D

第5235题,分值:(1.0)

实验室中的交流电压表和电流表，其读值是交流电的（）。

A : 最大值

B : 有效值

C : 瞬时值

D : 以上都不正确

:

标准答案:

B

第5236题,分值:(1.0)

用支路电压法求解图示电路的U1 与U2 分别为（&nbsp; ）。

A : U1=1/3 V, U2=1/3 V<br>

B : U1=7/3 V, U2=1/3 V<br>

C : U1=1/3 V, U2=7/3 V<br>

D : U1=7/3 V, U2=7/3 V<br>

:

标准答案:

B

第5237题,分值:(1.0)

图示元件的 u(t)和 i(t)波形如图,则此元件是（&nbsp; ）。

A : 电感L=1/2 H<br>

B : 电容C=1 F<br>

C : 电阻R=1/2 欧姆<br>

D : 电容C=1/2 F<br>

:

标准答案:

A

第5238题,分值:(1.0)

314uF电容元件用在100Hz的正弦交流电路中，所呈现的容抗值为（）。

A : 0.197Ω

B : 31.8Ω

C : 5.1Ω

D : 2.1Ω

:

标准答案:

C

第5239题,分值:(1.0)

两个电阻串联，R1：R2=1：2，总电压为60V，则R1上的电压大小为（）。

A : 10V

B : 20V

C : 30V

D : 40V

:

标准答案:

B

第5240题,分值:(1.0)

图示电感元件的i(t)=3e−2t&nbsp; A,则u(t)&nbsp; 等于（&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span mathquill-command-id="5">2</span><var mathquill-command-id="11">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="8" mathquill-block-id="9"><span class="" mathquill-command-id="12">−</span><span mathquill-command-id="13">2</span><var mathquill-command-id="14">t</var></sup><var mathquill-command-id="15">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span mathquill-command-id="5">1</span><span mathquill-command-id="6">8</span><var mathquill-command-id="12">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><span class="" mathquill-command-id="13">−</span><span mathquill-command-id="14">2</span><var mathquill-command-id="15">t</var></sup><var mathquill-command-id="16">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">1</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="9">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><var mathquill-command-id="15">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="13"><span class="" mathquill-command-id="16">−</span><span mathquill-command-id="17">2</span><var mathquill-command-id="18">t</var></sup><var mathquill-command-id="19">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">2</span><var mathquill-command-id="10">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="7" mathquill-block-id="8"><span class="" mathquill-command-id="11">−</span><span mathquill-command-id="12">2</span><var mathquill-command-id="13">t</var></sup><var mathquill-command-id="14">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第5241题,分值:(1.0)

电容器C1和一个电容为8uF的电容器C2并联，总电容为电容器C1的3倍，那么电容器C1的电容量（）

A : 2uF

B : 4uF

C : 6uF

D : 8uF

:

标准答案:

B

第5242题,分值:(1.0)

下列关于三相电路的电压(电流)的关系式中,正确的是（&nbsp; ）。

A : <img src="upload/question/621faac3-75c5-4ac3-8016-9f9ff8579aec.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/621faac3-75c5-4ac3-8016-9f9ff8579aec.jpg" style="width: 359px; height: 29px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/0b4619b3-c17e-43b4-bad2-0bda53d5dff8.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/0b4619b3-c17e-43b4-bad2-0bda53d5dff8.jpg" style="width: 396px; height: 26px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/a2f62270-ed43-4f7e-a7e7-456417c3a99f.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/a2f62270-ed43-4f7e-a7e7-456417c3a99f.jpg" style="width: 378px; height: 39px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/2aa50aa9-29a9-43f7-ba55-bab1c80d5000.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/2aa50aa9-29a9-43f7-ba55-bab1c80d5000.jpg" style="width: 382px; height: 35px;" alt=""><br>

:

标准答案:

B

第5243题,分值:(1.0)

图示电路中a、b端的等效电阻Rab 为（&nbsp; ）

A : R1+R2<br>

B : R1*R2/(R1+R2)<br>

C : R1<br>

D : R2<br>

:

标准答案:

D

第5244题,分值:(1.0)

图示电容元件的 u(t)=(1−3t)e−2t&nbsp;V,则 i(t)&nbsp;等于（ ）

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="6"><span class="" mathquill-command-id="8">−</span><span mathquill-command-id="9">2</span><span mathquill-command-id="10">.</span><span mathquill-command-id="11">5</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">+</span><span mathquill-command-id="13">3</span><var mathquill-command-id="14">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="20">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="17" mathquill-block-id="18"><span class="" mathquill-command-id="21">−</span><span mathquill-command-id="23">2</span><var mathquill-command-id="24">t</var></sup><var mathquill-command-id="25">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span class="" mathquill-command-id="7">−</span><span mathquill-command-id="8">1</span><span mathquill-command-id="9">0</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><span mathquill-command-id="11">1</span><span mathquill-command-id="12">2</span><var mathquill-command-id="13">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="19">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="16" mathquill-block-id="17"><span class="" mathquill-command-id="20">−</span><span mathquill-command-id="21">2</span><var mathquill-command-id="22">t</var></sup><var mathquill-command-id="23">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren"></span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"></span></span></span><span></span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span class="" mathquill-command-id="7">−</span><span mathquill-command-id="8">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">+</span><span mathquill-command-id="10">3</span><var mathquill-command-id="11">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="17">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><span class="" mathquill-command-id="18">−</span><span mathquill-command-id="19">2</span><var mathquill-command-id="20">t</var></sup><var mathquill-command-id="21">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span class="" mathquill-command-id="7">−</span><span mathquill-command-id="8">4</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">+</span><span mathquill-command-id="10">1</span><span mathquill-command-id="11">2</span><var mathquill-command-id="12">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="18">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="15" mathquill-block-id="16"><span class="" mathquill-command-id="19">−</span><span mathquill-command-id="20">2</span><var mathquill-command-id="21">t</var></sup><var mathquill-command-id="22">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第5245题,分值:(1.0)

电路如图所示, 若电压源的电压Us&gt;0 且电流源的电流Is&gt;0 , 则电路中（&nbsp; ）。

A : 电阻吸收功率,电压源与电流源供出功率<br>

B : 电阻与电流源吸收功率,电压源供出功率

C : 电阻与电压源吸收功率, 电流源供出功率<br>

D : 电阻吸收功率,&nbsp; 供出功率情况无法确定<br><br><br>

:

标准答案:

B

第5246题,分值:(1.0)

图示电路中电流 i等于（）。

A : 1A<br>

B : 2A<br>

C : 3A<br>

D : 4A<br>

:

标准答案:

B

第5247题,分值:(1.0)

流过某元件的电流波形如图所示,则在t=0 至t=4.5 s期间,通过的电荷为（）。

A : 1C<br>

B : 1.25C<br>

C : 2C<br>

D : 1.5C<br>

:

标准答案:

B

第5248题,分值:(1.0)

如图所示，若已知通过元件的电荷q(t)=(10+5e−5t)C ，t&gt;0 ，则电流 i（t） 应为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">-2</span><span mathquill-command-id="5">5</span><var mathquill-command-id="11">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="8" mathquill-block-id="9"><span class="" mathquill-command-id="12">−</span><span mathquill-command-id="13">5</span><var mathquill-command-id="14">t</var></sup><var mathquill-command-id="15">A</var><span mathquill-command-id="16">，</span><var mathquill-command-id="17">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="20">&gt;</span><span mathquill-command-id="21">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span mathquill-command-id="5">2</span><span mathquill-command-id="6">0</span><var mathquill-command-id="16">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><span class="" mathquill-command-id="17">−</span><span mathquill-command-id="18">5</span><var mathquill-command-id="19">t</var></sup><var mathquill-command-id="20">A</var><span mathquill-command-id="21">,</span><var mathquill-command-id="22">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="23">&gt;</span><span mathquill-command-id="24">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span mathquill-command-id="5">2</span><span mathquill-command-id="6">5</span><var mathquill-command-id="12">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><span class="" mathquill-command-id="13">−</span><span mathquill-command-id="14">4</span><var mathquill-command-id="15">t</var></sup><var mathquill-command-id="16">A</var><span mathquill-command-id="17">,</span><var mathquill-command-id="18">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">&gt;</span><span mathquill-command-id="20">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">2</span><span mathquill-command-id="5">5</span><var mathquill-command-id="14">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><span class="" mathquill-command-id="15">−</span><span mathquill-command-id="16">5</span><var mathquill-command-id="17">t</var></sup><var mathquill-command-id="18">A</var><span mathquill-command-id="19">,</span><var mathquill-command-id="20">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="21">&gt;</span><span mathquill-command-id="22">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第5249题,分值:(1.0)

已知 i1=10sin(314t+90。)A， i2=10sin(628t+30。)A，则（ ）。

A : <em>i</em><sub>1 </sub>超前 <em>i</em><sub>2</sub> 60°<br>

B : <em>i</em><sub>1</sub> 滞后<em>i</em><sub>2 </sub>60°<br>

C : <em>i</em><sub>1 </sub>滞后 <em>i</em><sub>2</sub> 90°<br>

D : 相位差无法判断<br>

:

标准答案:

D

第5250题,分值:(1.0)

图示电路中a、b端的等效电阻 Rab为（ &nbsp;）

A : 3欧<br>

B : 2欧<br>

C : 1欧<br>

D : 9欧<br>

:

标准答案:

B

第5251题,分值:(1.0)

如图所示，若已知元件A吸收功率10 W，则电流i 为（&nbsp;&nbsp; ）A。

A : 1A<br>

B : -5A<br>

C : 5A<br>

D : 6A<br>

:

标准答案:

C

第5252题,分值:(1.0)

图示三角形联接对称三相电路中,已知线电压为Ul，若图中P点处发生断路，则电压UAm等于（&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="13"><span class="numerator" mathquill-block-id="14"><var mathquill-command-id="23">U</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="19" mathquill-block-id="20"><span mathquill-command-id="24">1</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="15"><span mathquill-command-id="25">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : UI<br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="13">U</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="14">1</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="15"><span style="transform: scale(1, 0.9);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="16"><span mathquill-command-id="18">3</span></span></span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 0.9);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="9"><span mathquill-command-id="11">3</span></span></span><var mathquill-command-id="17">U</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><span mathquill-command-id="19">1</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="20">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第5253题,分值:(1.0)

对称三相电压源按图示联接,每相电压有效值均为220V,则电压 Uac有效值等于（&nbsp; ）。

A : 220V<br>

B : 0<br>

C : 380V<br>

D : 440V<br>

:

标准答案:

D

第5254题,分值:(1.0)

图示电路中电感电流 iL(t)=2e−t5&nbsp;&nbsp;A，则i(t)&nbsp; 等于（&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">2</span><span mathquill-command-id="5">.</span><span mathquill-command-id="6">5</span><var mathquill-command-id="12">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><span class="" mathquill-command-id="13">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="14"><span class="numerator" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="18">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="16"><span mathquill-command-id="19">5</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup><var mathquill-command-id="20">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">4</span><var mathquill-command-id="10">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="7" mathquill-block-id="8"><span class="" mathquill-command-id="11">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="12"><span class="numerator" mathquill-block-id="13"><var mathquill-command-id="16">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="14"><span mathquill-command-id="17">5</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup><var mathquill-command-id="18">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">6</span><var mathquill-command-id="10">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="7" mathquill-block-id="8"><span class="" mathquill-command-id="11">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="12"><span class="numerator" mathquill-block-id="13"><var mathquill-command-id="17">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="14"><span mathquill-command-id="16">5</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup><var mathquill-command-id="18">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">1</span><span mathquill-command-id="5">0</span><var mathquill-command-id="11">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="8" mathquill-block-id="9"><span class="" mathquill-command-id="12">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="13"><span class="numerator" mathquill-block-id="14"><var mathquill-command-id="18">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="15"><span mathquill-command-id="17">5</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup><var mathquill-command-id="19">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第5255题,分值:(1.0)

用支路电流法求得图示电路中的 i1,i2 分别为（&nbsp; ）。

A : 2 A，3 A<br>

B : 2 A，4 A<br>

C : 4 A，6 A<br>

D : 4 A，7 A<br>

:

标准答案:

A

第5256题,分值:(1.0)

图示电路中a、b端的等效电阻 Rab为（&nbsp; ）

A : 1/3 欧姆<br>

B : 1/2 欧姆<br>

C : 1 欧姆<br>

D : 3/2 欧姆<br>

:

标准答案:

D

第5257题,分值:(1.0)

图示电路中a、b端的等效电阻Rab&nbsp; 应为（&nbsp; ）

A : <img src="upload/question/b443368f-5111-4ca4-93de-41469cdc3de5.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/b443368f-5111-4ca4-93de-41469cdc3de5.jpg" style="width: 176px; height: 68px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/ac74ea75-66ad-48fa-8f23-cd56ef9fe230.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/ac74ea75-66ad-48fa-8f23-cd56ef9fe230.jpg" style="width: 177px; height: 69px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/3256d628-4ce1-47a0-9379-852c1ca58089.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/3256d628-4ce1-47a0-9379-852c1ca58089.jpg" style="width: 171px; height: 65px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/b9c2717b-91ef-4f3b-8693-ef4e9ce2f89e.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/b9c2717b-91ef-4f3b-8693-ef4e9ce2f89e.jpg" style="width: 174px; height: 71px;" alt=""><br>

:

标准答案:

C

第5258题,分值:(1.0)

已知空间有a、b两点，电压Uab=10V，a点电位为Va=4V，则b点电位Vb为（）。

A : 6V

B : －6V

C : 14V

D : 20V

:

标准答案:

B

第5259题,分值:(1.0)

图示电感元件的i(t)=3sin4t&nbsp; A,则 u(t)&nbsp;等于（&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">6</span><var mathquill-command-id="5">c</var><var mathquill-command-id="6">o</var><var mathquill-command-id="7">s</var><span mathquill-command-id="8">4</span><var mathquill-command-id="9">t</var><var mathquill-command-id="10">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span mathquill-command-id="5">6</span><var mathquill-command-id="6">c</var><var mathquill-command-id="7">o</var><var mathquill-command-id="8">s</var><span mathquill-command-id="9">4</span><var mathquill-command-id="10">t</var><var mathquill-command-id="11">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span mathquill-command-id="5">2</span><span mathquill-command-id="6">4</span><var mathquill-command-id="7">c</var><var mathquill-command-id="8">o</var><var mathquill-command-id="9">s</var><span mathquill-command-id="10">4</span><var mathquill-command-id="11">t</var><var mathquill-command-id="12">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">2</span><span mathquill-command-id="5">4</span><var mathquill-command-id="6">c</var><var mathquill-command-id="7">o</var><var mathquill-command-id="8">s</var><span mathquill-command-id="9">4</span><var mathquill-command-id="10">t</var><var mathquill-command-id="11">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第5260题,分值:(1.0)

正序对称三相电压源作星形联接,若相电压 V，则线电压 等于（&nbsp; ）。

A : <img src="upload/question/e602eb0a-3619-431f-8eaf-21f6500f6b10.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/e602eb0a-3619-431f-8eaf-21f6500f6b10.jpg" style="width: 106px; height: 30px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/58caff88-8ea1-4461-b0b9-097d61d1e7cd.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/58caff88-8ea1-4461-b0b9-097d61d1e7cd.jpg" style="width: 93px; height: 26px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/b867b5e0-7315-4d7a-bda9-38eaa3deeef0.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/b867b5e0-7315-4d7a-bda9-38eaa3deeef0.jpg" style="width: 101px; height: 24px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/bef230cb-ecc5-4a80-b2d3-005b36479282.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/bef230cb-ecc5-4a80-b2d3-005b36479282.jpg" style="width: 115px; height: 26px;" alt=""><br>

:

标准答案:

B

第5261题,分值:(1.0)

图示电路中电感电流iL(t)=(3t2+2t+1)A&nbsp; ，则i（t） 等于（&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="7"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="11">3</span><var mathquill-command-id="17">t</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><span mathquill-command-id="18">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">+</span><span mathquill-command-id="20">2</span><var mathquill-command-id="21">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="22">+</span><span mathquill-command-id="23">2</span></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="10">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="9">3</span><var mathquill-command-id="15">t</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="13"><span mathquill-command-id="16">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="17">+</span><span mathquill-command-id="18">2</span><var mathquill-command-id="19">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="20">+</span><span mathquill-command-id="21">3</span></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="8">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">3</span><var mathquill-command-id="14">t</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><span mathquill-command-id="15">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="16">+</span><span mathquill-command-id="17">2</span><var mathquill-command-id="18">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">+</span><span mathquill-command-id="20">5</span></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="7">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">3</span><var mathquill-command-id="14">t</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><span mathquill-command-id="15">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="16">+</span><span mathquill-command-id="17">2</span><var mathquill-command-id="18">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">+</span><span mathquill-command-id="20">1</span><span mathquill-command-id="21">0</span></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="7">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第5262题,分值:(1.0)

如图所示，若已知元件A吸收功率10 W，则电压 U为（）。

A : 5V<br>

B : -10V<br>

C : 10V<br>

D : -5V<br>

:

标准答案:

A

第5263题,分值:(1.0)

图示电容元件的u(t)=tcos2t&nbsp; V, 则i(t)&nbsp; 等于（ ）

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">1</span><span mathquill-command-id="5">0</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="6"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">c</var><var mathquill-command-id="11">o</var><var mathquill-command-id="12">s</var><span mathquill-command-id="14">2</span><var mathquill-command-id="15">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="16">+</span><span mathquill-command-id="17">2</span><var mathquill-command-id="18">t</var><var mathquill-command-id="19">s</var><var mathquill-command-id="20">i</var><var mathquill-command-id="21">n</var><span mathquill-command-id="22">2</span><var mathquill-command-id="23">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="9">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">0</span><span mathquill-command-id="8">.</span><span mathquill-command-id="9">1</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="10"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="11"><var mathquill-command-id="14">c</var><var mathquill-command-id="15">o</var><var mathquill-command-id="16">s</var><span mathquill-command-id="17">2</span><var mathquill-command-id="18">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">+</span><span mathquill-command-id="21">2</span><var mathquill-command-id="22">t</var><var mathquill-command-id="23">s</var><var mathquill-command-id="24">i</var><var mathquill-command-id="25">n</var><span mathquill-command-id="26">2</span><var mathquill-command-id="27">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="13">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">1</span><span mathquill-command-id="5">0</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="6"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">c</var><var mathquill-command-id="11">o</var><var mathquill-command-id="12">s</var><span mathquill-command-id="13">2</span><var mathquill-command-id="14">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="15">−</span><span mathquill-command-id="16">2</span><var mathquill-command-id="17">t</var><var mathquill-command-id="18">s</var><var mathquill-command-id="19">i</var><var mathquill-command-id="20">n</var><span mathquill-command-id="21">2</span><var mathquill-command-id="22">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="9">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">0</span><span mathquill-command-id="5">.</span><span mathquill-command-id="6">1</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="7"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="11">c</var><var mathquill-command-id="12">o</var><var mathquill-command-id="13">s</var><span mathquill-command-id="14">2</span><var mathquill-command-id="15">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="16">−</span><span mathquill-command-id="17">2</span><var mathquill-command-id="18">t</var><var mathquill-command-id="19">s</var><var mathquill-command-id="20">i</var><var mathquill-command-id="21">n</var><span mathquill-command-id="22">2</span><var mathquill-command-id="23">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="10">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第5264题,分值:(1.0)

电感元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（）。

A : 增大

B : 减小

C : 不变

D : 无法判断

:

标准答案:

B

第5265题,分值:(1.0)

图示电感元件的磁链 Ψ&nbsp;与电流i&nbsp; 取右手螺旋参考方向。若i=5&nbsp; A，Ψ=0.8Wb&nbsp; ，则电感L&nbsp; =（&nbsp;&nbsp; ）H。

A : 0.2<br>

B : 0.16<br>

C : 0.1<br>

D : 1.6<br>

:

标准答案:

B

第5266题,分值:(1.0)

图示电容元件的u(0)=0,i(t)=6e−t3&nbsp;A&nbsp; , &nbsp; 则 u(t)&nbsp;等于（ ）

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1.09, 1.5225);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="7">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">−</span><var mathquill-command-id="14">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><span class="" mathquill-command-id="15">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="16"><span class="numerator" mathquill-block-id="17"><var mathquill-command-id="21">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="18"><span mathquill-command-id="20">3</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup></span><span style="transform: scale(1.09, 1.5225);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="22">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">4</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1.09, 1.5225);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="11">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">−</span><var mathquill-command-id="18">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="15" mathquill-block-id="16"><span class="" mathquill-command-id="23">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="19"><span class="numerator" mathquill-block-id="20"><var mathquill-command-id="24">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="21"><span mathquill-command-id="25">3</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup></span><span style="transform: scale(1.09, 1.5225);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="10">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">9</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1.09, 1.5225);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="9">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">−</span><var mathquill-command-id="16">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="13" mathquill-block-id="14"><span class="" mathquill-command-id="21">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="17"><span class="numerator" mathquill-block-id="18"><var mathquill-command-id="22">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="19"><span mathquill-command-id="23">3</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup></span><span style="transform: scale(1.09, 1.5225);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="8">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">3</span><span mathquill-command-id="5">6</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="6"><span style="transform: scale(1.09, 1.5225);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="10">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">−</span><var mathquill-command-id="17">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><span class="" mathquill-command-id="22">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="18"><span class="numerator" mathquill-block-id="19"><var mathquill-command-id="23">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="20"><span mathquill-command-id="24">3</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup></span><span style="transform: scale(1.09, 1.5225);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="9">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第5267题,分值:(1.0)

已知图示电容元件C&nbsp; 的初始电压u(0)=−1&nbsp; V，则在t≥0&nbsp; 时电容电压u(t)&nbsp; 与电容电流i(t)&nbsp; 的关系式为（ ）

A : <img src="upload/question/5494ea85-7c17-4335-b2b7-6add2ea134f2.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/5494ea85-7c17-4335-b2b7-6add2ea134f2.jpg" style="width: 164px; height: 52px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/e70679b3-09b8-4287-a126-c0b617ba28d4.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/e70679b3-09b8-4287-a126-c0b617ba28d4.jpg" style="width: 174px; height: 52px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/32a0fa70-66fc-4dc4-aa92-122eabbb7271.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/32a0fa70-66fc-4dc4-aa92-122eabbb7271.jpg" style="width: 177px; height: 51px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/e1032eeb-72aa-4311-94a4-878a70654c28.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/e1032eeb-72aa-4311-94a4-878a70654c28.jpg" style="width: 159px; height: 50px;" alt=""><br>

:

标准答案:

B

第5268题,分值:(1.0)

图示电感元件的 i(t)=e−tcost&nbsp;A,则 u(0)&nbsp;等于（&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">1</span><var mathquill-command-id="5">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span></span><span></span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">1</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="9"><span style="transform: scale(1, 0.9);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="10"><span mathquill-command-id="12">2</span></span></span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><var mathquill-command-id="13">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span mathquill-command-id="5">1</span><var mathquill-command-id="6">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="5"><span class="numerator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="9">1</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="7"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="10"><span style="transform: scale(1, 0.9);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="13">2</span></span></span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><var mathquill-command-id="14">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第5269题,分值:(1.0)

&nbsp;图示三角形联接的对称三相电路中,已知负载（复）阻抗 。若线电流 A，则线电压 （&nbsp; ）。&nbsp;

A : <img src="upload/question/1243e02a-1657-443d-b4b1-d6876ea5b4fb.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/1243e02a-1657-443d-b4b1-d6876ea5b4fb.jpg" style="width: 111px; height: 28px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/fd629a45-ee66-441c-bd69-bafc12c39b3d.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/fd629a45-ee66-441c-bd69-bafc12c39b3d.jpg" style="width: 107px; height: 26px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/95f86c66-7573-427d-a3f8-bdd1c531afb2.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/95f86c66-7573-427d-a3f8-bdd1c531afb2.jpg" style="width: 113px; height: 28px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/99873a8e-acc9-477e-a076-1d114f08e147.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/99873a8e-acc9-477e-a076-1d114f08e147.jpg" style="width: 127px; height: 30px;" alt=""><br>

:

标准答案:

A

第5270题,分值:(1.0)

图示元件的u(t) 和i(t) 的波形如图,则此元件为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 2欧姆的电阻<br>

B : 2H电感<br>

C : 2F电容<br>

D : 1/2H 电感<br>

:

标准答案:

B

第5271题,分值:(1.0)

电路如图所示，已知电阻R 均为1欧 ，则电压表读数应为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 0V<br>

B : 5V<br>

C : 10V<br>

D : 1V<br>

:

标准答案:

C

第5272题,分值:(1.0)

图示电感元件的i(t)=3te−t2&nbsp;&nbsp; A,则 u(t)&nbsp;等于（&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="7">6</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">+</span><span mathquill-command-id="9">3</span><var mathquill-command-id="10">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="16">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="13" mathquill-block-id="14"><span class="" mathquill-command-id="17">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="18"><span class="numerator" mathquill-block-id="19"><var mathquill-command-id="22">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="20"><span mathquill-command-id="23">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup><var mathquill-command-id="24">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="7">6</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">−</span><span mathquill-command-id="9">3</span><var mathquill-command-id="10">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="17">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><span class="" mathquill-command-id="18">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="19"><span class="numerator" mathquill-block-id="20"><var mathquill-command-id="23">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="21"><span mathquill-command-id="24">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup><var mathquill-command-id="25">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="7">2</span><span mathquill-command-id="8">4</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">+</span><span mathquill-command-id="10">1</span><span mathquill-command-id="11">2</span><var mathquill-command-id="12">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="18">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="15" mathquill-block-id="16"><span class="" mathquill-command-id="19">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="20"><span class="numerator" mathquill-block-id="21"><var mathquill-command-id="25">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="22"><span mathquill-command-id="24">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup><var mathquill-command-id="26">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="7">2</span><span mathquill-command-id="8">4</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">−</span><span mathquill-command-id="11">1</span><span mathquill-command-id="12">2</span><var mathquill-command-id="13">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="19">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="16" mathquill-block-id="17"><span class="" mathquill-command-id="20">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="21"><span class="numerator" mathquill-block-id="22"><var mathquill-command-id="26">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="23"><span mathquill-command-id="25">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup><var mathquill-command-id="27">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第5273题,分值:(1.0)

&nbsp;已知某正弦电压u=Umsin(100Πt+Ψ)&nbsp; V, 当t=0&nbsp; 时, u(0)=50&nbsp;&nbsp;V; 当t=1300&nbsp;s&nbsp; 时, &nbsp;u(1300&nbsp;)=100&nbsp;V, 则该正弦电压有效值 U&nbsp;等于（&nbsp; ）

A : 100V<br>

B : 122.5V<br>

C : 86.6V<br>

D : 70.7V<br>

:

标准答案:

D

第5274题,分值:(1.0)

图示电路的网孔分析法方程不正确的是（&nbsp; ）

A : <img src="upload/question/83410663-805d-4b0b-b64c-a7165ecc713b.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/83410663-805d-4b0b-b64c-a7165ecc713b.jpg" style="width: 380px; height: 46px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/8903e7b0-8466-4dfe-a6f8-008239d18e76.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/8903e7b0-8466-4dfe-a6f8-008239d18e76.jpg" style="width: 380px; height: 39px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/6f442aaa-92f9-4326-98d3-414bd17ddc18.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/6f442aaa-92f9-4326-98d3-414bd17ddc18.jpg" style="width: 371px; height: 35px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/02b83eef-0a82-4a32-b9de-74d55770129e.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/02b83eef-0a82-4a32-b9de-74d55770129e.jpg" style="width: 368px; height: 39px;" alt=""><br>

:

标准答案:

A

第5275题,分值:(1.0)

如图所示，若已知通过元件的电流i(t)=30e−3t A，t&gt;0 ；且q（t）=0，t≤0 ，则电荷 q（t）&nbsp;的表达式应为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">1</span><span mathquill-command-id="5">0</span><span mathquill-command-id="6">（</span><span mathquill-command-id="8">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">−</span><var mathquill-command-id="15">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="13"><span class="" mathquill-command-id="16">−</span><span mathquill-command-id="17">3</span><var mathquill-command-id="18">t</var></sup><span mathquill-command-id="7">）</span><var mathquill-command-id="19">C</var><span mathquill-command-id="20">，</span><var mathquill-command-id="21">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="23">&gt;</span><span mathquill-command-id="24">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">5</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="8">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">−</span><var mathquill-command-id="15">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="13"><span class="" mathquill-command-id="16">−</span><span mathquill-command-id="17">3</span><var mathquill-command-id="18">t</var></sup></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="19">C</var><span mathquill-command-id="20">,</span><var mathquill-command-id="21">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="22">&gt;</span><span mathquill-command-id="23">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">1</span><span mathquill-command-id="5">0</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="6"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="8">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">−</span><var mathquill-command-id="15">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="13"><span class="" mathquill-command-id="16">−</span><span mathquill-command-id="17">6</span><var mathquill-command-id="18">t</var></sup></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="19">C</var><span mathquill-command-id="20">,</span><var mathquill-command-id="21">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="22">&gt;</span><span mathquill-command-id="23">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">5</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="8">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">−</span><var mathquill-command-id="16">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="13" mathquill-block-id="14"><span class="" mathquill-command-id="17">−</span><span mathquill-command-id="18">6</span><var mathquill-command-id="19">t</var></sup></span><span style="transform: scale(1.07, 1.4175);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="20">C</var><span mathquill-command-id="21">,</span><var mathquill-command-id="22">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="24">&gt;</span><span mathquill-command-id="25">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第5276题,分值:(1.0)

电容相串联的正弦交流电路，消耗的有功功率为（）

A : UI

B : I2X

C : 0

D : 以上都不正确

:

标准答案:

C

第5277题,分值:(1.0)

图示对称三相星形联接电路中，已知 ，相序为正序，则以下结论中错误的是（&nbsp; ）。

A : 负载为容性<br>

B : <img src="upload/question/13e8d0c1-6cc5-457e-a1a0-04c52ad541b8.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/13e8d0c1-6cc5-457e-a1a0-04c52ad541b8.jpg" style="width: 169px; height: 32px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/3820f217-2efb-49ff-9d19-39344ce9ff7f.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/3820f217-2efb-49ff-9d19-39344ce9ff7f.jpg" style="width: 174px; height: 30px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/ca98402e-25c4-437e-bba4-022de74a2ea9.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/ca98402e-25c4-437e-bba4-022de74a2ea9.jpg" style="width: 186px; height: 33px;" alt=""><br>

:

标准答案:

D

第5278题,分值:(1.0)

图示电路中， Ix为（&nbsp; ）

A : 2A<br>

B : 5A<br>

C : 35/8 A<br>

D : 21/8 A<br>

:

标准答案:

B

第5279题,分值:(1.0)

电路如图所示,其节点电压方程为(&nbsp;&nbsp; )

A : <img src="upload/question/8748c1dc-f248-4e6c-a027-3027aa36bcbe.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/8748c1dc-f248-4e6c-a027-3027aa36bcbe.jpg" style="width: 306px; height: 69px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/cf67bbae-6390-460a-be1d-16ec6357c5fe.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/cf67bbae-6390-460a-be1d-16ec6357c5fe.jpg" style="width: 274px; height: 64px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/75621ab0-a29e-48b5-9311-c2e5bfb27660.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/75621ab0-a29e-48b5-9311-c2e5bfb27660.jpg" style="width: 276px; height: 60px;" alt=""><br>

:

标准答案:

A

第5280题,分值:(1.0)

图示电路为某复杂电路的一部分, 已知I1=6 A, I2=-2&nbsp; A, 图中电流 I为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 1A<br>

B : 2A<br>

C : 3A<br>

D : 4A<br>

:

标准答案:

C

第5281题,分值:(1.0)

图示直流电路, 当 R1=R2&nbsp;时, 电阻 R1&nbsp;两端电压为Uab′&nbsp; ; 当 R1=2R2时 , R1&nbsp;两端电压为Uab′′&nbsp; , 则 U′′abU′ab&nbsp;&nbsp;等于（&nbsp; ）

A : 2<br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">3</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="9">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">4</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="9">3</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">3</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="9">4</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第5282题,分值:(1.0)

如图所示，若已知元件A吸收功率10 W，则电压 U为（）。

A : 5V<br>

B : -10V<br>

C : 10V<br>

D : -5V<br>

:

标准答案:

A

第5283题,分值:(1.0)

如图所示，若已知元件A吸收功率10 W，则电压U 为（）。

A : 5V

B : -10V

C : 10V

D : -5V

:

标准答案:

D

第5284题,分值:(1.0)

集成运放内部常用（）。

A : 有源器件（晶体管或场效应管）

B : 电容

C : 电感

D : 大电阻

:

标准答案:

A

第5285题,分值:(1.0)

某AM信号通过包络检波器，得到如图所示vc的检波波形。该波形出现的失真称为失真。（）

A : 惰性失真<br>

B : 负峰切割失真<br>

C : 频率失真<br>

D : 以上说法都不正确<br>

:

标准答案:

A

第5286题,分值:(1.0)

模拟乘法器的应用很广泛，但是不能用于电路。（）

A : 振幅调制

B : 调幅波的解调

C : 频率调制

D : 混频

:

标准答案:

C

第5287题,分值:(1.0)

串联反馈是指（）。

A : 反馈量与输入量以电压方式相叠加

B : 反馈量与输入量以电流方式相叠加

C : 反馈量取自电压

D : 反馈量取自电流

:

标准答案:

A

第5288题,分值:(1.0)

利用半导体的（）可以制作热敏电阻。

A : 掺杂性

B : 热敏性

C : 光敏性

D : 压敏性

:

标准答案:

B

第5289题,分值:(1.0)

集成运放电路采用直接耦合方式的主要原因是（）。

A : 可获得大的放大倍数

B : 便于设计

C : 可使温漂小

D : 硅片上难于制造大容量电容

:

标准答案:

D

第5290题,分值:(1.0)

频谱搬移电路的关键部件是（）

A : 加法器

B : 乘法器

C : 倍频器

D : 减法器

:

标准答案:

B

第5291题,分值:(1.0)

理想集成运放工作在线性区的必要条件是（）。

A : 无反馈

B : 引入正反馈

C : 引入负反馈

D : 同时引入正反馈和负反馈

:

标准答案:

C

第5292题,分值:(1.0)

串联型稳压电路中的调整管工作在（）状态。

A : 放大

B : 饱和

C : 截止

D : 开关

:

标准答案:

A

第5293题,分值:(1.0)

同步检波时，必须在检波器输入端提供一个与发射载波的载波。（）

A : 频率相同

B : 相位相同

C : 振幅相同

D : 频率相同且相位相同

:

标准答案:

D

第5294题,分值:(1.0)

集成运放有（）。

A : 一个输入端，一个输出端

B : 两个输入端，两个输出端

C : 两个输入端，一个输出端

D : 一个输入端，两个输出端

:

标准答案:

C

第5295题,分值:(1.0)

共射电路中，输入信号加在（）和地之间。

A : 发射极

B : 集电极

C : 基极

D : 晶体管的任一极

:

标准答案:

C

第5296题,分值:(1.0)

为了将接收到的高频信号转变为中频信号，是超外差接收机的关键部件。

A : 低噪声放大器

B : 功率放大器

C : 射频滤波器

D : 混频器

:

标准答案:

D

第5297题,分值:(1.0)

以下模拟调制方式中，抗噪声性能较好的是。（）

A : AM

B : DSB

C : SSB

D : FM

:

标准答案:

D

第5298题,分值:(1.0)

若调制信号的频率为300-3000Hz，当采用窄带调频时，调频电路中带通滤波器的带宽至少为（）

A : 3000Hz

B : 5.4kHz

C : 600Hz

D : 6kHz

:

标准答案:

D

第5299题,分值:(1.0)

P型半导体中多数载流子是（）。

A : 正离子

B : 负离子

C : 自由电子

D : 空穴

:

标准答案:

D

第5300题,分值:(1.0)

集成运放电路的输入级多采用（）。

A : 共射放大电路

B : 共集放大电路

C : 共基放大电路

D : 差分放大电路

:

标准答案:

D

第5301题,分值:(1.0)

三端稳压器W7805的输出电压是（）。

A : 7V

B : 8V

C : 5V

D : 9V

:

标准答案:

C

第5302题,分值:(1.0)

当有两个或多个干扰电台信号同时加到接收机混频器的输入端，由于器件的非线性作用使干扰信号彼此混频，产生的干扰属于（）

A : 交调

B : 互调

C : 副波道干扰

D : 中频干扰

:

标准答案:

B

第5303题,分值:(1.0)

单相桥式整流电路与半波整流电路相比缺点是（）。

A : 输出电压高

B : 变压器利用率高

C : 输出脉动小

D : 电路所需二极管多

:

标准答案:

D

第5304题,分值:(1.0)

反馈量取自输出电压将使（）。

A : 输出电阻增加

B : 输入电阻增加

C : 输出电压稳定

D : 输出电流稳定

:

标准答案:

C

第5305题,分值:(1.0)

开关型稳压电源中的调整管工作在（）状态。

A : 放大

B : 饱和

C : 截止

D : 开关

:

标准答案:

D

第5306题,分值:(1.0)

某AM广播接收机的中频频率为 ƒ&nbsp;i=ƒ&nbsp;0−ƒ&nbsp;s=465KHZ&nbsp;。当收听fs=550kHz的电台节目时，还能听到约fn=1480kHz的电台节目。该现象属于什么干扰？（）

A : 组合频率干扰<br>

B : 互调干扰<br>

C : 交调干扰<br>

D : 镜像干扰<br>

:

标准答案:

D

第5307题,分值:(1.0)

温度升高时，晶体三极管的共射输入特性曲线将（）。

A : 上移

B : 下移

C : 左移

D : 右移

:

标准答案:

C

第5308题,分值:(1.0)

硅二极管的正向导通压降比锗二极管的（）。

A : 大

B : 小

C : 相等

D : 无法判定

:

标准答案:

A

第5309题,分值:(1.0)

混频时取出中频信号的滤波器应采用（）

A : 带通滤波器

B : 低通滤波器

C : 高通滤波器

D : 带阻滤波器

:

标准答案:

A

第5310题,分值:(1.0)

在本征半导体中掺入少量的3价元素就成为（）。

A : P型半导体

B : N型半导体

C : PN结

D : 纯净半导体

:

标准答案:

A

第5311题,分值:(1.0)

整流电路主要是利用（）实现的。

A : 半导体器件的单向导电性

B : 半导体器件的电容效应

C : 半导体器件的击穿特性

D : 半导体器件的温度敏感性

:

标准答案:

A

第5312题,分值:(1.0)

单相桥式整流电路工作时，每次有（）只整流二极管导通同时导通。

A : 四

B : 三

C : 二

D : 一

:

标准答案:

C

第5313题,分值:(1.0)

同步检波器中用来取出调制信号的滤波器是（）

A : 带通滤波器

B : 低通滤波器

C : 带阻滤波器

D : 高通滤波器

:

标准答案:

B

第5314题,分值:(1.0)

如图所示的检波器，可以对信号进行解调（）

A : AM<br>

B : DSB和SSB<br>

C : FM<br>

D : PM<br>

:

标准答案:

B

第5315题,分值:(1.0)

在本征半导体中掺入少量的（）价元素可形成N型半导体。

A : 3

B : 4

C : 5

D : 6

:

标准答案:

C

第5316题,分值:(1.0)

集成运放制造工艺使得同类半导体管的（）。

A : 性能差别较大

B : 指标参数准确

C : 参数不受温度影响

D : 参数一致性好

:

标准答案:

D

第5317题,分值:(1.0)

PN结不具备（）。

A : 单向导电性

B : 反向击穿性

C : 电容效应

D : 电压放大作用

:

标准答案:

D

第5318题,分值:(1.0)

多级放大器的输入阻抗等于（）。

A : 信号源内阻

B : 输入级的输入阻抗

C : 中间级的输入阻抗

D : 输出级的输出阻抗

:

标准答案:

B

第5319题,分值:(1.0)

工作在放大状态的晶体三极管，其发射极电流等于1mA，基极电流等于20uA，则集电极电流等于（）。

A : 0.5mA

B : 1.02mA

C : 0.8mA

D : 0.98mA

:

标准答案:

D

第5320题,分值:(1.0)

当信号频率等于放大电路的下限截止频率时，放大倍数的幅值约下降到中频时的（）。

A : 0.5倍

B : 0.7倍

C : 0.8倍

D : 0.9倍

:

标准答案:

B

第5321题,分值:(1.0)

晶体三极管有（）。

A : 三个极、三个区、两个结

B : 两个极、三个区、三个结

C : 三个极、两个区、三个结

D : 两个极、三个区、两个结

:

标准答案:

A

第5322题,分值:(1.0)

当收听某电台639kHz的节目时（收音机中频为465kHz），可能产生的镜像干扰频率为（）

A : 1569kHz

B : 465kHz

C : 1104kHz

D : 639kHz

:

标准答案:

A

第5323题,分值:(1.0)

直流稳压电源中滤波电路的作用是（）。

A : 将交流变为直流

B : 降压

C : 减小电压脉动

D : 提高稳定性

:

标准答案:

C

第5324题,分值:(1.0)

关于变频的描述不正确的是（）

A : 变频可提高接收机的灵敏度

B : 可提高接收机的选择性

C : 工作稳定性好

D : 降低功耗

:

标准答案:

D

第5325题,分值:(1.0)

调频波的特点是（）

A : 载波的频率随调制信号的大小而变化

B : 载波的频率随调制信号的频率而变化

C : 载波幅度随调制信号的频率而变化

D : 载波的附加相移随调制信号频率而变化

:

标准答案:

A

第5326题,分值:(1.0)

设理想集成运放同相输入端和反相输入端的电位分别为 uP&nbsp;、uN&nbsp; ，电流分别为 iP&nbsp;、iN&nbsp; ，当其工作在线性区时，具有“虚短路”和“虚断路”的特点，即（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">u</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">p</var></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">=</span><var mathquill-command-id="17">u</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="18">N</var></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="22">=</span><span mathquill-command-id="23">0</span><span mathquill-command-id="24">,</span><var mathquill-command-id="30">i</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="27" mathquill-block-id="28"><var mathquill-command-id="31">p</var></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="32">=</span><var mathquill-command-id="39">i</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="36" mathquill-block-id="37"><var mathquill-command-id="40">N</var></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="41">=</span><span mathquill-command-id="42">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">u</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">p</var></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">=</span><var mathquill-command-id="17">u</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="18">N</var></sub><span mathquill-command-id="19">,</span><var mathquill-command-id="25">i</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="22" mathquill-block-id="23"><var mathquill-command-id="26">p</var></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="27">=</span><var mathquill-command-id="38">i</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="35" mathquill-block-id="36"><var mathquill-command-id="40">N</var></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="41">=</span><span mathquill-command-id="42">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">u</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">p</var></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">=</span><var mathquill-command-id="17">u</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="18">N</var></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">=</span><span mathquill-command-id="20">0</span><span mathquill-command-id="21">,</span><var mathquill-command-id="27">i</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="24" mathquill-block-id="25"><var mathquill-command-id="28">p</var></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="30">=</span><var mathquill-command-id="36">i</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="33" mathquill-block-id="34"><var mathquill-command-id="38">N</var></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="19">u</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="16" mathquill-block-id="17"><var mathquill-command-id="20">p</var></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="21">=</span><var mathquill-command-id="27">u</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="24" mathquill-block-id="25"><var mathquill-command-id="28">N</var></sub><span mathquill-command-id="29">,</span><var mathquill-command-id="35">i</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="32" mathquill-block-id="33"><var mathquill-command-id="36">p</var></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="37">=</span><var mathquill-command-id="43">i</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="40" mathquill-block-id="41"><var mathquill-command-id="44">N</var></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第5327题,分值:(1.0)

如图所示的检波器，可以对信号进行解调（）

A : AM<br>

B : DSB和SSB<br>

C : FM<br>

D : PM<br>

:

标准答案:

A

第5328题,分值:(1.0)

关于理想集成运放特性，下列描述正确的是()。

A : 开环差模增益无穷大，差模输入电阻无穷大

B : 开环差模增益小，差模输入电阻无穷大

C : 开环差模增益无穷大，差模输入电阻等于零

D : 开环差模增益小，差模输入电阻等于零

:

标准答案:

A

第5329题,分值:(1.0)

直流负反馈主要用于（）。

A : 稳定静态工作点

B : 增大输入电阻

C : 减小非线性失真

D : 减小输出电阻

:

标准答案:

A

第5330题,分值:(1.0)

单相桥式整流电容滤波电路输出电压平均值Uo=（）U2（变压器副边电压有效值）。

A : 0.45

B : 0.9

C : 1.1

D : 1.2

:

标准答案:

D

第5331题,分值:(1.0)

放大电路中引入交流负反馈不能实现（）。

A : 展宽通频带

B : 改变输入电阻

C : 稳定放大倍数

D : 提高放大器的增益

:

标准答案:

D

第5332题,分值:(1.0)

整流的目的是（）。

A : 将正弦波变为方波

B : 将交流变为直流

C : 将高频变为低频

D : 将非正弦信号变为正弦信号

:

标准答案:

B

第5333题,分值:(1.0)

调制主要用于无线通信系统的。（）

A : 发送设备

B : 接收申报

C : 发送和接收设备

:

标准答案:

A

第5334题,分值:(1.0)

可以采用包络检波进行解调的是（）

A : FM信号

B : AM信号

C : DSB信号

D : VSB信号

:

标准答案:

B

第5335题,分值:(1.0)

在各种调制电路中，最节省频带和功率的是。（）

A : AM电路

B : DSB电路

C : SSB电路

D : FM电路

:

标准答案:

C

第5336题,分值:(1.0)

关于PM，以下说法不正确的是（）

A : PM的方法可分为直接调相和间接调相

B : 调相信号的抗噪声性能与其带宽有关

C : 调相信号的解调可以采用鉴相器

D : 调相信号的频率保持不变

:

标准答案:

D

第5337题,分值:(1.0)

直流反馈是指（）。

A : 直接耦合放大电路中所引入的反馈

B : 阻容耦合放大电路中所引入的反馈

C : 在直流通路中的反馈

D : 只有放大直流信号时才有的反馈

:

标准答案:

C

第5338题,分值:(1.0)

引入并联负反馈，可使放大器的输入电阻（）。

A : 增加

B : 不变

C : 减小

D : 增加或减小

:

标准答案:

C

第5339题,分值:(1.0)

关于FM，以下说法不正确的是（）

A : FM的方法可分为直接调频和间接调频

B : 调频信号的抗噪声性能与其带宽有关

C : 调频信号的解调可以采用包络检波

D : 调频信号的振幅保持不变

:

标准答案:

C

第5340题,分值:(1.0)

集成运算放大器内部电路的耦合方式是（）。

A : 变压器耦合

B : 阻容耦合

C : 直接耦合

D : 光电耦合

:

标准答案:

C

第5341题,分值:(1.0)

某调频波的载频ƒ&nbsp;c=83.75MHZ&nbsp; ，最大频偏 △ƒ&nbsp;m=50KHZ&nbsp;，最高调制频率 Fm=15KHZ&nbsp;，则此调频波的带宽为（）

A : 30kHz<br>

B : 65kHz<br>

C : 100kHz<br>

D : 130kHz<br>

:

标准答案:

D

第5342题,分值:(1.0)

对于放大电路，所谓开环是指（）。

A : 无信号源

B : 无反馈通路

C : 无电源

D : 无负载

:

标准答案:

B

第5343题,分值:(1.0)

关于调幅和调角，以下说法不正确的是（）

A : 幅度调制属于频谱的线性搬移，角度调制是频谱的非线性搬移

B : 角度调制比幅度调制的抗噪声性能好

C : 角度调制比幅度调制占用的带宽窄

D : 在早期的卫星通信系统中，主要采用FM调制方式。

:

标准答案:

C

第5344题,分值:(1.0)

如图所示的大信号峰值包络检波器中，电容CC的作用是（）

A : 滤波<br>

B : 隔直流<br>

C : 储能<br>

:

标准答案:

B

第5345题,分值:(1.0)

为了减小放大电路的输出电阻，应引入（）负反馈。

A : 电压

B : 电流

C : 串联

D : 并联

:

标准答案:

A

第5346题,分值:(1.0)

包络检波器中用来取出调制信号的滤波器是（）

A : 带通滤波器

B : 低通滤波器

C : 带阻滤波器

D : 高通滤波器

:

标准答案:

B

第5347题,分值:(1.0)

电压跟随器是（）的一个特例。

A : 反相比例运算电路

B : 同相比例运算电路

C : 求和运算电路

D : 加减运算电路

:

标准答案:

B

第5348题,分值:(1.0)

同步检波器可以用来对信号进行解调。（）

A : FM信号

B : PM信号

C : AM、DSB、VSB和SSB信号

:

标准答案:

C

第5349题,分值:(1.0)

本征半导体在热力学温度T=0K，且无其它外界影响的情况下，其导电能力与（）一样。

A : 导体

B : 绝缘体

C : P型半导体

D : N型半导体

:

标准答案:

B

第5350题,分值:(1.0)

用双踪示波器观察到下图所示的波形，此波形是哪种类型的调幅波（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）

A : VSB<br>

B : SSB<br>

C : DSB<br>

D : AM<br>

:

标准答案:

D

第5351题,分值:(1.0)

调幅、检波和混频电路的实质都是（）

A : 频谱的非线性搬移

B : 相位变换

C : 频谱的线性搬移

:

标准答案:

C

第5352题,分值:(1.0)

由放大电路画直流通路时，下列说法错误的是（）。

A : 电容视为开路

B : 电感线圈视为短路

C : 无内阻的直流源视为短路

D : 信号源视为短路，但应保留其内阻

:

标准答案:

C

第5353题,分值:(1.0)

在输入量不变的情况下，若引入反馈后（），则说明引入的是负反馈。

A : 输入电阻增大

B : 输出量增大

C : 净输入量增大

D : 净输入量减小

:

标准答案:

D

第5354题,分值:(1.0)

关于同步检波器，以下说法有误的是（）

A : 用于对DSB或SSB信号进行解调

B : 需要一个与待解调信号同频同相的载波

C : 只能用于对AM信号进行解调

D : 分为乘积型和叠加型两种类型

:

标准答案:

C

第5355题,分值:(1.0)

在模拟电子电路中，工作在放大状态的三极管是（）。

A : 电流控制元件

B : 电压控制元件

C : 温度控制元件

D : 不可控元件

:

标准答案:

A

第5356题,分值:(1.0)

利用非线性器件相乘作用来实现频率变换时，其有用项为（）

A : 一次方项

B : 二次方项

C : 高次方项

D : 全部项

:

标准答案:

B

第5357题,分值:(1.0)

直流稳压电源中滤波电路应选用（）。

A : 高通滤波电路

B : 低通滤波电路

C : 带通滤波电路

D : 带阻滤波电路

:

标准答案:

B

第5358题,分值:(1.0)

稳压二极管在正常稳压工作时处于（）工作区间。

A : 正向导通

B : 反向击穿

C : 反向截止

D : 正向死区

:

标准答案:

B

第5359题,分值:(1.0)

晶体三极管工作在放大状态的外部条件是（）。

A : 发射结正偏、集电结正偏

B : 发射结正偏、集电结反偏

C : 发射结反偏、集电结正偏

D : 发射结反偏、集电结反偏

:

标准答案:

B

第5360题,分值:(1.0)

引入负反馈后，产生于电路内部的非线性失真（）。

A : 不变

B : 减小

C : 增加

D : 可能增加也可能减小

:

标准答案:

B

第5361题,分值:(1.0)

如右图所示的放大电路，其为（）两级放大器。

A : 共基-共射<br>

B : 共射-共基<br>

C : 共集-共基<br>

D : 共射-共集

:

标准答案:

D

第5362题,分值:(1.0)

二极管两端正向电压大于（）时，二极管才导通。

A : 击穿电压

B : 开启电压

C : 夹断电压

D : 直流电压

:

标准答案:

B

第5363题,分值:(1.0)

设混频器的本振频率为fo，输入信号频率为fs，输出信号频率为fi，满足fo=fs+fi。若有干扰信号fn=fo+fi，则该干扰称为（）

A : 交调干扰

B : 互调干扰

C : 镜像干扰

D : 中频干扰

:

标准答案:

C

第5364题,分值:(1.0)

关于二极管混频器和晶体管混频器，下面说法有误的是（）

A : 二极管混频器组合频率少、动态范围大

B : 二极管混频器的变频功率增益小于1

C : 晶体管混频器组合频率多、干扰严重

D : 晶体管混频器没有变频功率增益

:

标准答案:

D

第5365题,分值:(1.0)

电路如右图所示，该电路的级间反馈类型为（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : 电压串联正反馈

B : 电压串联负反馈

C : 电流并联正反馈<br>

D : 电流并联负反馈<br>

:

标准答案:

D

第5366题,分值:(1.0)

我国FM广播的最大频偏为。（）

A : 75kHz

B : 85kHz

C : 10.7kHz

D : 465kHz

:

标准答案:

A

第5367题,分值:(1.0)

测得NPN型晶体三极管的极间电压UBE=0.7V、UCE=0.3V，则该管工作在（）。

A : 放大状态

B : 饱和状态

C : 截止状态

D : 反向放大状态

:

标准答案:

B

第5368题,分值:(1.0)

在杂质半导体中，多数载流子的浓度取决于（）。

A : 晶体缺陷

B : 温度

C : 杂质浓度

D : 掺杂工艺

:

标准答案:

C

第5369题,分值:(1.0)

有关包络检波器输出波形出现的负峰切割失真现象，产生的原因是()

A : 检波器的负载电容和负载电阻的时间常数RC太大引起的

B : 检波器的直流负载电阻与交流负载电阻不相等引起的

C : 二极管的非线性引起的

D : 以上说法都不正确

:

标准答案:

B

第5370题,分值:(1.0)

在放大电路中欲减小电路从信号源索取的电流，增强带负载能力，应在放大电路中引入（）负反馈。

A : 电压串联

B : 电流串联

C : 电压并联

D : 电流并联

:

标准答案:

A

第5371题,分值:(1.0)

二极管的单向导电性使二极管在整流电路中像一个（）。

A : 电阻

B : 电容

C : 电源

D : 单向开关

:

标准答案:

D

第5372题,分值:(1.0)

作为集电极调幅用的高频谐振功率放大器，其工作状态应选用。（）

A : 甲类

B : 临界

C : 过压

D : 欠压

:

标准答案:

C

第5373题,分值:(1.0)

在单相桥式整流电路中，若整流桥中有一个二极管开路，则（）。

A : 输出电压只有半周波形

B : 输出电压仍为全波波形

C : 无输出电压

D : 对电路无实质性影响

:

标准答案:

A

第5374题,分值:(1.0)

电路如右图所示，该电路的反馈类型为（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : 电压串联正反馈<br>

B : 电压并联负反馈<br>

C : 电流串联正反馈<br>

D : 电流并联负反馈<br>

:

标准答案:

B

第5375题,分值:(1.0)

混频器与变频器的描述正确的是（）

A : 混频器包括了本振电路

B : 变频器包括了本振电路

C : 两个都包括了本振电路

D : 两个都不包括本振电路

:

标准答案:

B

第5376题,分值:(1.0)

下述关于桥式整流电容滤波电路的描述不正确的是（）。

A : 滤波电路利用了电容的储能作用

B : 电容滤波电路适用于小电流负载的场合

C : 每只二极管导通角小于π

D : 滤波电容容量一定时，若负载电阻减小，则输出电压脉动变小

:

标准答案:

D

第5377题,分值:(1.0)

如图所示为某一鉴频器的鉴频特性曲线，下面说法有误的是（）

A : 鉴频特性曲线中部直线的部分的斜率称为鉴频跨导，鉴频跨导要尽可能大<br>

B : 一般要求 <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="6">2</span><span mathquill-command-id="4">△</span><var class="florin" mathquill-command-id="12">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="12">&nbsp;</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="13">m</var></sub></span><span>&nbsp;</span>大于输入FM波频偏的两倍，并留有一定余量<br>

C : 在 <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">2</span><span mathquill-command-id="5">△</span><var class="florin" mathquill-command-id="12">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="12">&nbsp;</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="13">m</var></sub></span><span>&nbsp;</span>的带宽内，曲线越接近直线越好<br>

D : 鉴频跨导越小越好<br>

:

标准答案:

D

第5378题,分值:(1.0)

单相桥式整流电路中二极管承受的最大反向电压（）。

A : 等于U2（变压器副边电压有效值）

B : 等于0.5U2

C : 等于0.9U2

D : 等于1.41U2

:

标准答案:

D

第5379题,分值:(1.0)

利用单管放大电路分别实现电压跟随和电流跟随功能，应选用（）。

A : 共集电路、共基电路

B : 共基电路、共射电路

C : 共射电路、共集电路

D : 共射电路、共基电路

:

标准答案:

A

第5380题,分值:(1.0)

我国规定调幅收音机的中频为，调频收音机的中频为。（）

A : 466kHz，70MHz

B : 465kHz，10.7MHz

C : 466kHz，10.7MHz

D : 10kHz，10MHz

:

标准答案:

B

第5381题,分值:(1.0)

当给某一空载的共基放大电路加上负载时，其电压放大倍数（）。

A : 增加

B : 减小

C : 不变

D : 变化趋势不确定

:

标准答案:

B

第5382题,分值:(1.0)

欲将方波转换成三角波，应选用（）。

A : 微分运算电路

B : 积分运算电路

C : 加法运算电路

D : 乘法运算电路

:

标准答案:

B

第5383题,分值:(1.0)

半导体的导电能力：（）。

A : 随温度增高而增强，随杂质的减少而增强

B : 随杂质增多而增强，随光照增强而增强

C : 随温度增高而减弱，随光照增强而增强

D : 随温度增高而减弱，随杂质的增多而增强

:

标准答案:

B

第5384题,分值:(1.0)

由理想集成运放组成的运算电路如右图所示，其输出电压表达式为（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="5"><span class="numerator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="14">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><var class="florin" mathquill-command-id="15">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="15">&nbsp;</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="16">R</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span mathquill-command-id="17">.</span><var mathquill-command-id="24">u</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="20" mathquill-block-id="21"><var mathquill-command-id="23">I</var></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1.2, 2.2575);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="7">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">+</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="9"><span class="numerator" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="18">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="15" mathquill-block-id="16"><var class="florin" mathquill-command-id="19">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="19">&nbsp;</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="11"><var mathquill-command-id="20">R</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span style="transform: scale(1.2, 2.2575);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="26">u</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="23" mathquill-block-id="24"><var mathquill-command-id="27">I</var></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="17">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><var class="florin" mathquill-command-id="18">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="18">&nbsp;</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="19">R</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span mathquill-command-id="20">.</span><var mathquill-command-id="26">u</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="23" mathquill-block-id="24"><var mathquill-command-id="27">I</var></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1.2, 2.2575);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="7">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="9"><span class="numerator" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="18">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="15" mathquill-block-id="16"><var class="florin" mathquill-command-id="19">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="19">&nbsp;</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="11"><var mathquill-command-id="20">R</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span style="transform: scale(1.2, 2.2575);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="26">u</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="23" mathquill-block-id="24"><var mathquill-command-id="27">I</var></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第5385题,分值:(1.0)

已知某负反馈放大电路的A=10000，F=0.02，若A的相对变化量为10%，则Af的相对变化量为（）。

A : 10%

B : 0.05%

C : 0.20%

D : 0.02%

:

标准答案:

B

第5386题,分值:(1.0)

有关包络检波器输出波形出现的惰性失真现象，产生的原因是()

A : 检波器的负载电容和负载电阻的时间常数RC太大引起的

B : 检波器的直流负载电阻与交流负载电阻不相等引起的

C : 二极管的非线性引起的

D : 以上说法都不正确

:

标准答案:

A

第5387题,分值:(1.0)

某广播接收机的中频频率为 ƒ&nbsp;i=ƒ&nbsp;0−ƒ&nbsp;s=465KHZ&nbsp;。当收听fs=931kHz的电台节目时，同时听到约1kHz的哨叫声。该现象属于什么干扰？（）

A : 组合频率干扰<br>

B : 互调干扰<br>

C : 交调干扰<br>

D : 镜像干扰<br>

:

标准答案:

A

第5388题,分值:(1.0)

如右图所示二极管门电路（设二极管正向导通电压可忽略不计），输出电压 U0为（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : 5V<br>

B : 3V<br>

C : 1V<br>

D : 0<br>

:

标准答案:

D

第5389题,分值:(1.0)

惰性失真和负峰切割失真是下列哪种检波器特有的失真（）

A : 小信号平方律检波器

B : 大信号包络检波器

C : 同步检波器

:

标准答案:

B

第5390题,分值:(1.0)

如右图所示稳压电路，如何修改能让该稳压电路正常工作（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : 将D1、D2和Dz反接<br>

B : 将D1、D4和Dz反接<br>

C : 将D2、D4和Dz反接<br>

D : 将D2、D3和Dz反接<br>

:

标准答案:

B

第5391题,分值:(1.0)

ＮＰＮ型晶体管构成的共射电路，当输入单频正弦信号时，输出波形顶部失真，则该失真为（）。

A : 饱和失真

B : 截止失真

C : 交越失真

D : 线性失真

:

标准答案:

B

第5392题,分值:(1.0)

（）二极管工作在正向偏置状态。

A : 稳压

B : 发光

C : 光电

D : 变容

:

标准答案:

B

第5393题,分值:(1.0)

某非线性器件的伏安特性为i=a1v+a3v3&nbsp; 。该器件能否实现频率变换作用？能否用作混频器？（）

A : 能 能<br>

B : 能 不能<br>

C : 不能 不能<br>

D : 不能 能<br>

:

标准答案:

B

第5394题,分值:(1.0)

欲将正弦波电压移相+90°，应选用（）。

A : 反相比例运算电路

B : 积分运算电路

C : 加法运算电路

D : 乘法运算电路

:

标准答案:

B

第5395题,分值:(1.0)

组合放大电路的输出级采用射极输出方式是为了使（）。

A : 电压放大倍数高

B : 输出电流小

C : 输出电阻大

D : 带负载能力强

:

标准答案:

D

第5396题,分值:(1.0)

某AM信号检波并经隔直电容后的信号成分有（）

A : 调幅波低频信号直流

B : 载波上下边频

C : 载波低频直流

D : 低频信号

:

标准答案:

D

第5397题,分值:(1.0)

已知一个已调幅信号的频谱如图所示，则已调信号的带宽为（）

A : 2kHz<br>

B : 999kHz<br>

C : 1001kHz<br>

D : 200Hz<br>

:

标准答案:

A

第5398题,分值:(1.0)

如图所示的检波器，其中二极管的描述不正确的是（）

A : 工作在线性状态<br>

B : 工作在开关状态<br>

C : 导通后内阻很小<br>

D : 具有单向导电特性<br>

:

标准答案:

A

第5399题,分值:(1.0)

为了有效地实现基极调幅，调制器必须工作在状态。（）

A : 临界

B : 欠压

C : 过压

D : 线性

:

标准答案:

B

第5400题,分值:(1.0)

欲将方波电压转换成尖顶脉冲，应选用（）。

A : 微分运算电路

B : 积分运算电路

C : 加法运算电路

D : 乘法运算电路

:

标准答案:

A

第5401题,分值:(1.0)

调频的调制指数mf是指。（）

A : 最大频偏

B : 调制信号振幅与载波振幅之比

C : 调频波的最小频率与最大频率之比

D : 调频波的最大相移

:

标准答案:

D

第5402题,分值:(1.0)

由理想集成运放组成的运算电路如右图所示，则下列描述错误的是（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : 该电路的反馈类型为电压串联负反馈<br>

B : 该电路为电压跟随器<br>

C : 该电路的输入电阻为<em>R</em><br>

D : 该电路可以利用“虚短”和“虚断”来进行运算关系的分析<br>

:

标准答案:

C

第5403题,分值:(1.0)

由理想运放组成的同相比例运算电路如右图所示，其反馈系数为0.1，则该电路的电压放大倍数为（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : 1<br>

B : 0.1<br>

C : 10<br>

D : 100<br>

:

标准答案:

C

第5404题,分值:(1.0)

PN结反向电压的数值增大，但小于击穿电压时，（）。

A : 其反向电流增加

B : 其正向电流增加

C : 其反向电流基本不变

D : 其反向电流减小

:

标准答案:

C

第5405题,分值:(1.0)

当温度升高时，晶体二极管的反向饱和电流将（）。

A : 增大

B : 减小

C : 不变

D : 不能确定

:

标准答案:

A

第5406题,分值:(1.0)

串联型稳压电路中放大环节放大的对象是（）。

A : 基准电压

B : 采样电压

C : 输入电压

D : 基准电压与采样电压之差

:

标准答案:

D

第5407题,分值:(1.0)

下面说法中不符合放大电路三种基本接法特点的是（）。

A : 共射电路既能放大电流又能放大电压

B : 共集电路只能放大电流不能放大电压

C : 共基电路只能放大电压不能放大电流

D : 共射电路中频和高频特性好，共基电路频带较窄

:

标准答案:

D

第5408题,分值:(1.0)

直接调频与间接调频相比，以下说法正确的是（）

A : 直接调频频偏较大，中心频率稳定

B : 间接调频频偏较大，中心频率不稳定

C : 直接调频频偏较大，中心频率不稳定

D : 间接调频频偏较大，中心频率稳定

:

标准答案:

C

第5409题,分值:(1.0)

采用同步检波器对DSB信号进行解调时，如果本地载波与输入信号的载波频率相同，但相位不同时（即存在固定相位差），则。（）

A : 不会引起失真，但解调输出信号幅度降低，影响解调质量

B : 解调输出信号会出现起伏性衰减

C : 会引起失真，输出信号受一个频率很低的信号的控制

D : 没有任何影响

:

标准答案:

A

第5410题,分值:(1.0)

三级放大电路中，每级放大电路的电压增益10dB、30dB、0dB，则总的电压增益为（）。

A : 0dB

B : 300dB

C : 40dB

D : 20dB

:

标准答案:

C

第5411题,分值:(1.0)

某负反馈电路环路增益频率特性如右图所示，该电路（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : 一定会产生自激振荡<br>

B : 可能会产生自激振荡<br>

C : 一般不会产生自激振荡<br>

D : 一定不会产生自激振荡<br>

:

标准答案:

A

第5412题,分值:(1.0)

由理想集成运放组成的运算电路如右图所示，其输出电压及输入电阻的表达式分别为（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="5"><span class="numerator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="20">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><var class="florin" mathquill-command-id="19">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="19">&nbsp;</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="21">R</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span mathquill-command-id="22">.</span><var mathquill-command-id="29">u</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="25" mathquill-block-id="26"><var mathquill-command-id="30">I</var></sub><span mathquill-command-id="31">,</span><var mathquill-command-id="32">R</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="13">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><var class="florin" mathquill-command-id="14">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="14">&nbsp;</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="15">R</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span mathquill-command-id="16">.</span><var mathquill-command-id="22">u</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="19" mathquill-block-id="20"><var mathquill-command-id="23">I</var></sub><span mathquill-command-id="24">,</span><var mathquill-command-id="25">R</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="5"><span class="numerator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="19">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="16" mathquill-block-id="17"><var class="florin" mathquill-command-id="20">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="20">&nbsp;</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="21">R</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span mathquill-command-id="22">.</span><var mathquill-command-id="28">u</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="25" mathquill-block-id="26"><var mathquill-command-id="29">I</var></sub><span mathquill-command-id="30">,</span><var mathquill-command-id="31">R</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="32">+</span><var mathquill-command-id="38">R</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="35" mathquill-block-id="36"><span mathquill-command-id="41">′</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="13">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><var class="florin" mathquill-command-id="14">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="14">&nbsp;</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="15">R</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span mathquill-command-id="16">.</span><var mathquill-command-id="22">u</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="19" mathquill-block-id="20"><var mathquill-command-id="23">I</var></sub><span mathquill-command-id="24">,</span><var mathquill-command-id="25">R</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="26">+</span><var mathquill-command-id="32">R</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="29" mathquill-block-id="30"><span mathquill-command-id="33">′</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第5413题,分值:(1.0)

共集放大电路的反馈类型是（）。

A : 电压串联负反馈

B : 电流串联负反馈

C : 电压并联负反馈

D : 电流并联负反馈

:

标准答案:

A

第5414题,分值:(1.0)

已知一个已调幅信号的频谱如图所示，相应的调制指数ma为（ ）

A : 0.6<br>

B : 0.3<br>

C : 0.2<br>

D : 0.8<br>

:

标准答案:

B

第5415题,分值:(1.0)

如图所示的大信号峰值包络检波器中，时间常数RC如果过大，会出现（）

A : 负峰切割失真<br>

B : 频率失真<br>

C : 惰性失真<br>

D : 幅度衰减<br>

:

标准答案:

C

第5416题,分值:(1.0)

开关型直流电源比线性直流电源效率高的原因是（）。

A : 调整管工作在开关状态

B : 输出端有LC滤波电路

C : 可以不用电源变压器

D : 电路简单

:

标准答案:

A

第5417题,分值:(1.0)

右图所示输出电压可调的稳压电路，其输出电压调节范围为（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : 7.5V~15V<br>

B : 0V~5V<br>

C : 0V~15V<br>

D : 5V~10V<br>

:

标准答案:

A

第5418题,分值:(1.0)

交调现象是由非线性器件特性曲线中的产生的（）

A : 一次方项

B : 平方项

C : 三次或高次方项

D : 全部项

:

标准答案:

C

第5419题,分值:(1.0)

常温下，当温度升高时，杂质半导体中（）的浓度明显增加。

A : 离子

B : 多子

C : 少子

D : 载流子

:

标准答案:

C

第5420题,分值:(1.0)

工作在放大状态的某晶体三极管，如果当IB从13uA增大到23uA时，IC从1mA变换为2.2mA，那么该管的?约为（）。

A : 77

B : 96

C : 169

D : 120

:

标准答案:

D

第5421题,分值:(1.0)

某广播接收机调谐在有用信号的频率上时，干扰台的调制信号听得清楚；而当接收机对有用信号频率失谐时，干扰电台调制信号的可听度减弱，并随着有用信号消失而完全消失。该现象属于（）

A : 交叉调制

B : 互相调制

C : 组合频率干扰

D : 中频干扰

:

标准答案:

A

第5422题,分值:(1.0)

在放大电路中欲将电压信号转换成与之成比例的电流信号，应在放大电路中引入（）负反馈。

A : 电压串联

B : 电流串联

C : 电压并联

D : 电流并联

:

标准答案:

B

第5423题,分值:(1.0)

为了使集成运放具有较强的放大能力，其中间级多采用（）。

A : 共射放大电路

B : 共集放大电路

C : 共基放大电路

D : 共栅放大电路

:

标准答案:

A

第5424题,分值:(1.0)

如图所示的检波器，开始电路工作正常。当增大负载电容C时，有可能引起，当调制度ma增大时，有可能引起。（）

A : 惰性失真 负峰切割失真<br>

B : 负峰切割失真 惰性失真<br>

C : 频率失真 负峰切割失真<br>

D : 惰性失真 幅度减少<br>

:

标准答案:

A

第5425题,分值:(1.0)

以下几种混频器电路中，输出信号频谱最纯净的是（）

A : 二极管混频器

B : 晶体管混频器

C : 场效应管混频器

D : 模拟乘法器混频电路

:

标准答案:

D

第5426题,分值:(1.0)

当PN结外加正向电压时，（）增加，耗尽层变窄。

A : 中和电流

B : 扩散电流

C : 漂移电流

D : 正弦电流

:

标准答案:

B

第5427题,分值:(1.0)

在单相桥式整流电路中，若有一只整流管接反了，则（）。

A : 变为半波整流

B : 输出电压约为UD（整流管的导通电压）

C : 输出电压约为2UD

D : 整流管因电流过大而烧坏

:

标准答案:

D

第5428题,分值:(1.0)

PN结加反向电压(数值小于击穿电压)时：（）。

A : 空间电荷区变宽，漂移运动大于扩散运动

B : 空间电荷区变窄，漂移运动大于扩散运动

C : 空间电荷区变窄，扩散运动大于漂移运动

D : 空间电荷区变宽，扩散运动大于漂移运动

:

标准答案:

A

第5429题,分值:(1.0)

4G优盘的容量单位是（）。

A : Bit

B : Byte

C : bps

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第5430题,分值:(1.0)

对于一个16分频电路，其输出信号的频率是输入信号频率的（）。

A : 42020

B : 16倍

C : 42012

D : 8倍

:

标准答案:

A

第5431题,分值:(1.0)

三极管饱和导通时，（）。

A : b、e之间的电压很低

B : b、c之间的电压很低

C : c、e之间的电压很低

D : 以上结论都正确

:

标准答案:

C

第5432题,分值:(1.0)

RS触发器有（）个输出端。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第5433题,分值:(1.0)

当移位寄存器的移存周期为T时，经过4个移存周期后，移位寄存器的输出数据与输入数据有（）。

A : 4倍的放大

B : 4个周期的延迟

C : 输出了4位数据

D : 变化

:

标准答案:

B

第5434题,分值:(1.0)

3位并联AD转换器内含（）电压比较器。

A : 3

B : 8

C : 7

D : 16

:

标准答案:

C

第5435题,分值:(1.0)

用数字万用表的二极管档测试红色发光二极管，结论正确的是（）。

A : 二极管导通时蜂鸣器会响

B : 二极管导通时蜂鸣器不会响

C : 二极管导通时该红色发光二极管会点亮

D : 二极管导通时该红色发光二极管不会点亮

:

标准答案:

C

第5436题,分值:(1.0)

在数字电路中能够存放二进制数码的电路称为（）。

A : 寄存器

B : 放大器

C : 累加器

D : 计数器

:

标准答案:

A

第5437题,分值:(1.0)

A、B中有一个为1则Y为1对应的逻辑函数为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span mathquill-command-id="6">1</span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><var mathquill-command-id="14">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第5438题,分值:(1.0)

表示（）。

A : Y=A+1

B : Y=A+B<br>

C : Y=AB

D : Y=B+1

:

标准答案:

B

第5439题,分值:(1.0)

通过移位寄存器可以进行数据的（）。

A : 相加

B : 相减

C : 放大

D : 延时

:

标准答案:

D

第5440题,分值:(1.0)

A同或A，结果为（）。

A : 0

B : 1

C : A

D : A的反

:

标准答案:

B

第5441题,分值:(1.0)

温度越高，二极管的反向饱和电流（）。

A : 越小

B : 越大

C : 不变

D : 不一定

:

标准答案:

B

第5442题,分值:(1.0)

动态RAM中的刷新是指（）

A : 把原来的数据读出再写回

B : 对电容充电

C : 更新数据

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5443题,分值:(1.0)

A/D转换器是（）。

A : 模数转换器

B : 数模转换器

C : 压控振荡器

D : 比例控制器

:

标准答案:

A

第5444题,分值:(1.0)

矩形波（）。

A : 有固定的周期

B : 有固定的占空比

C : 有固定的幅度

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第5445题,分值:(1.0)

RS触发器有（）个输入端。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第5446题,分值:(1.0)

表示（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第5447题,分值:(1.0)

方波是（）。

A : 数字信号

B : 连续的0、1

C : 一般用作时钟

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第5448题,分值:(1.0)

表示（）。

A : <img src="upload/question/48c1e520-458b-423a-bd6d-7e23b7126c37.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/48c1e520-458b-423a-bd6d-7e23b7126c37.jpg" style="width: 96px; height: 32px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/da48cef6-d912-4151-ae97-8d1011eb443a.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/da48cef6-d912-4151-ae97-8d1011eb443a.jpg" style="width: 143px; height: 33px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/f5b2f2dc-3f5d-481a-9c0e-729234e949bf.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/f5b2f2dc-3f5d-481a-9c0e-729234e949bf.jpg" style="width: 126px; height: 31px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/34ed7def-5eb1-4261-8037-8fa680c91ed7.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/34ed7def-5eb1-4261-8037-8fa680c91ed7.jpg" style="width: 129px; height: 39px;" alt=""><br>

:

标准答案:

B

第5449题,分值:(1.0)

NAND表示（）。

A : 与

B : 或

C : 与非

D : 或非

:

标准答案:

C

第5450题,分值:(1.0)

具有滞回特性的是（）。

A : D触发器

B : 施密特触发器

C : 基本RS触发器

D : 钟控D触发器

:

标准答案:

B

第5451题,分值:(1.0)

施密特触发器可保存（）比特信息。

A : 0

B : 1

C : 2

D : 3

:

标准答案:

A

第5452题,分值:(1.0)

对10个信号进行编码至少需要（）位数据。

A : 1

B : 2

C : 4

D : 8

:

标准答案:

C

第5453题,分值:(1.0)

表示（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第5454题,分值:(1.0)

不同的施密特触发器（ ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">V</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">T</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span></sub></span><span> </span>相同<br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">V</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">T</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">−</span></sub></span><span> </span>相同<br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">△</span><var mathquill-command-id="11">V</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="8" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="13">T</var></sub></span><span> </span>相同<br>

D : 以上都不对<br>

:

标准答案:

D

第5455题,分值:(1.0)

施密特触发器中（）

A : 最少要有3个逻辑门

B : 必须含有电容

C : 必须有反馈

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第5456题,分值:(1.0)

通过移位寄存器可以进行数据的（）。

A : 相加

B : 相减

C : 放大

D : 串并行转换

:

标准答案:

D

第5457题,分值:(1.0)

ROM中没有（）。

A : 地址线

B : 数据线

C : 读使能线

D : 写使能线

:

标准答案:

D

第5458题,分值:(1.0)

用数字万用表测量二极管，表述正确的是（）。

A : 要使用10k欧电阻档

B : 要用电压档

C : 要用二极管档

D : 都可以

:

标准答案:

C

第5459题,分值:(1.0)

Y=A+B=() 。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="8" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="12">A</var></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="14"></var></span></span><span></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="15" mathquill-block-id="16"><var mathquill-command-id="18">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="8" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="11">A</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第5460题,分值:(1.0)

BCD码十进制计数器在组成上需要（）个触发器。

A : 二

B : 四

C : 六

D : 十

:

标准答案:

B

第5461题,分值:(1.0)

普通PC声卡中的DA转换器最为接近的转换速率是（）。

A : 44kHz

B : 144kHz

C : 288kHz

D : 8MHz

:

标准答案:

A

第5462题,分值:(1.0)

红色发光二极管导通时的正向压降约为（）。

A : 0.7V

B : 1.4V

C : 2.1V

D : 根据电流变化，无法确定

:

标准答案:

B

第5463题,分值:(1.0)

Y(A,B,C)=AB&nbsp;的最小项表达式为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="8">A</var><span mathquill-command-id="9">,</span><var mathquill-command-id="11">B</var><span mathquill-command-id="12">,</span><var mathquill-command-id="13">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="14">=</span><var mathquill-command-id="15">A</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="16" mathquill-block-id="17"><var mathquill-command-id="19">B</var></span><var mathquill-command-id="20">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="21">+</span><var mathquill-command-id="24">A</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="25" mathquill-block-id="26"><var mathquill-command-id="28">B</var></span></span><span>&nbsp; </span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="29" mathquill-block-id="30"><var mathquill-command-id="32">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="8">A</var><span mathquill-command-id="9">,</span><var mathquill-command-id="11">B</var><span mathquill-command-id="12">,</span><var mathquill-command-id="13">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="14">=</span><var mathquill-command-id="15">A</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="16" mathquill-block-id="17"><var mathquill-command-id="19">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="8">A</var><span mathquill-command-id="9">,</span><var mathquill-command-id="10">B</var><span mathquill-command-id="11">,</span><var mathquill-command-id="12">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="13">=</span><var mathquill-command-id="14">A</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="15" mathquill-block-id="16"><var mathquill-command-id="18">B</var></span><var mathquill-command-id="19">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="8">A</var><span mathquill-command-id="9">,</span><var mathquill-command-id="11">B</var><span mathquill-command-id="12">,</span><var mathquill-command-id="13">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="14">=</span><var mathquill-command-id="15">A</var><var mathquill-command-id="16">B</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="17" mathquill-block-id="18"><var mathquill-command-id="20">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第5464题,分值:(1.0)

Y=AB+BC+A=（）。

A : A+BC

B : A

C : BC

D : ABC

:

标准答案:

A

第5465题,分值:(1.0)

CD音乐盘片中存放的为（）。

A : 无压缩的数字音频数据

B : 压缩后的数字音频数据

C : 高保真音频信号

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5466题,分值:(1.0)

触发器的作用是（）。

A : 算术运算

B : 寄存数据

C : 控制其它器件

D : 译码

:

标准答案:

B

第5467题,分值:(1.0)

有关施密特触发器说法正确的是（）。

A : 内部含有反馈回路

B : 只能由TTL电路构成

C : 只能由CMOS电路构成

D : 只能由与非门构成

:

标准答案:

A

第5468题,分值:(1.0)

把一个高频信号通过计数得到低频信号的电路叫做（）。

A : 分频器

B : 编码器

C : 多路信号分离器

D : 数据选择器

:

标准答案:

A

第5469题,分值:(1.0)

XNOR表示（）。

A : 异或

B : 或

C : 同或

D : 或非

:

标准答案:

C

第5470题,分值:(1.0)

作为施密特触发器时，555定时器的缺省电压差为（）。

A : Vcc/2

B : Vcc/4

C : Vcc/3

D : 2Vcc/2

:

标准答案:

C

第5471题,分值:(1.0)

施密特触发器输入端从0V增加到VT+&nbsp; ，输入均为（ ）。

A : 0<br>

B : 1<br>

C : 不好说<br>

D : 高阻<br>

:

标准答案:

A

第5472题,分值:(1.0)

根据8个输入而产生3个输出码的电路叫做（）。

A : 译码器

B : 编码器

C : 多路信号分离器

D : 数据选择器

:

标准答案:

B

第5473题,分值:(1.0)

施密特特性描述的是（）。

A : 输入特性

B : 输出特性

C : 电压特性

D : 动态特性

:

标准答案:

A

第5474题,分值:(1.0)

一个模100的计数器至少需要（）个触发器。

A : 6

B : 7

C : 8

D : 10

:

标准答案:

B

第5475题,分值:(1.0)

可利用2个（）构成钟控RS触发器。

A : 与门

B : 或门

C : 与或非门

D : 异或门

:

标准答案:

C

第5476题,分值:(1.0)

D/A转换器1ms可进行一次转换，则其转换频率为（）。

A : 1kHz

B : 1MHz

C : 10kHz

D : 100Hz

:

标准答案:

A

第5477题,分值:(1.0)

若Y(A,B,C)=∑m(1,2,5,6,7) ，则（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="11">A</var><span mathquill-command-id="12">,</span><var mathquill-command-id="13">B</var><span mathquill-command-id="14">,</span><var mathquill-command-id="15">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="16">=</span><big mathquill-command-id="17">∑</big><var mathquill-command-id="19">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="21"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="22"><span mathquill-command-id="23">1</span><span mathquill-command-id="24">,</span><span mathquill-command-id="25">2</span><span mathquill-command-id="26">,</span><span mathquill-command-id="27">3</span><span mathquill-command-id="28">,</span><span mathquill-command-id="29">5</span><span mathquill-command-id="30">,</span><span mathquill-command-id="31">7</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="11">A</var><span mathquill-command-id="12">,</span><var mathquill-command-id="13">B</var><span mathquill-command-id="14">,</span><var mathquill-command-id="15">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="16">=</span><big mathquill-command-id="17">∑</big><var mathquill-command-id="19">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="20"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="21"><span mathquill-command-id="23">0</span><span mathquill-command-id="24">,</span><span mathquill-command-id="25">4</span><span mathquill-command-id="26">,</span><span mathquill-command-id="27">6</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="12">A</var><span mathquill-command-id="13">,</span><var mathquill-command-id="14">B</var><span mathquill-command-id="15">,</span><var mathquill-command-id="16">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="17">=</span><big mathquill-command-id="18">∑</big><var mathquill-command-id="20">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="25"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="26"><span mathquill-command-id="28">0</span><span mathquill-command-id="29">,</span><span mathquill-command-id="30">3</span><span mathquill-command-id="31">,</span><span mathquill-command-id="32">4</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="11">A</var><span mathquill-command-id="12">,</span><var mathquill-command-id="13">B</var><span mathquill-command-id="14">,</span><var mathquill-command-id="15">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="16">=</span><big mathquill-command-id="17">∑</big><var mathquill-command-id="19">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="20"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="21"><span mathquill-command-id="23">0</span><span mathquill-command-id="24">,</span><span mathquill-command-id="25">3</span><span mathquill-command-id="26">,</span><span mathquill-command-id="27">6</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第5478题,分值:(1.0)

Y(A,B,C)=∑m(1,2,7)&nbsp;，则Y=（）。

A : <img src="upload/question/d5380cfe-b60f-4187-b36c-e75483a8cc7c.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/d5380cfe-b60f-4187-b36c-e75483a8cc7c.jpg" style="width: 208px; height: 36px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/545b1ee8-d1a8-4361-be2d-3852585f9a7a.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/545b1ee8-d1a8-4361-be2d-3852585f9a7a.jpg" style="width: 193px; height: 34px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/c2be3b9e-dda8-4c7d-b704-4961a2deaf23.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/c2be3b9e-dda8-4c7d-b704-4961a2deaf23.jpg" style="width: 196px; height: 39px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/c6c6300d-8a6a-44a0-8f14-d09708f18a09.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/c6c6300d-8a6a-44a0-8f14-d09708f18a09.jpg" style="width: 191px; height: 38px;" alt=""><br>

:

标准答案:

B

第5479题,分值:(1.0)

若 Y(A,B,C)=∑m(0,1,2,5,7)&nbsp;，则（）。

A : <img src="upload/question/fe0d143e-eced-4d45-871f-e51af7720c9d.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/fe0d143e-eced-4d45-871f-e51af7720c9d.jpg" style="width: 268px; height: 41px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/06ab85e8-5e0d-4b3b-b3a3-63e2298230db.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/06ab85e8-5e0d-4b3b-b3a3-63e2298230db.jpg" style="width: 232px; height: 41px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/ec353ed4-122c-4698-881f-bf058ad2cd44.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/ec353ed4-122c-4698-881f-bf058ad2cd44.jpg" style="width: 232px; height: 44px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/158db547-f9c4-4774-993f-4dab5e450665.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/158db547-f9c4-4774-993f-4dab5e450665.jpg" style="width: 229px; height: 41px;" alt=""><br>

:

标准答案:

A

第5480题,分值:(1.0)

A异或A，结果为（）。

A : 0

B : 1

C : A

D : A的反

:

标准答案:

A

第5481题,分值:(1.0)

理想的方波信号（）。

A : 没有过冲

B : 下降时间为0

C : 上升时间为0

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第5482题,分值:(1.0)

有权BCD代码为（）。

A : 格雷码

B : 单位间距码

C : BCD码

D : 8421BCD码

:

标准答案:

D

第5483题,分值:(1.0)

表示（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <img src="upload/question/40a4ff5e-ee2c-41fe-9e86-5bb216a89206.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/40a4ff5e-ee2c-41fe-9e86-5bb216a89206.jpg" style="width: 110px; height: 26px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/d6f97d6b-fc31-4bea-9f9c-00a3921d2f73.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/d6f97d6b-fc31-4bea-9f9c-00a3921d2f73.jpg" style="width: 115px; height: 30px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/4c1767af-6141-4faf-9e01-ca96bc5759a3.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/4c1767af-6141-4faf-9e01-ca96bc5759a3.jpg" style="width: 104px; height: 34px;" alt=""><br>

:

标准答案:

B

第5484题,分值:(1.0)

八进制计数器的进位法则是（）。

A : 逢二进一

B : 逢八进一

C : 逢十进一

D : 逢十六进一

:

标准答案:

B

第5485题,分值:(1.0)

8位D/A转换器内部含有（）切换开关。

A : 0

B : 3

C : 8

D : 16

:

标准答案:

C

第5486题,分值:(1.0)

寄存器是由（）组成的时序逻辑电路。

A : 放大器

B : 触发器

C : 加法器

D : 积分器

:

标准答案:

B

第5487题,分值:(1.0)

硅二极管反向导通电流一般（）。

A : 为0

B : 比锗管小

C : 比锗管大

D : 比砷化镓二极管小

:

标准答案:

B

第5488题,分值:(1.0)

RAM芯片的容量为2K*8bit，则其有（）根数据线。

A : 8

B : 2

C : 16

D : 3

:

标准答案:

A

第5489题,分值:(1.0)

构成基本RS触发器最少需要（）个与非门。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第5490题,分值:(1.0)

（）需要不断刷新，信息才不会丢失。

A : PC机中的BIOS

B : 优盘

C : 存储卡

D : PC机中的内存

:

标准答案:

D

第5491题,分值:(1.0)

Y=A+B，若A=0，则Y=（）。

A : 0

B : A

C : B

D : 1

:

标准答案:

C

第5492题,分值:(1.0)

ROM可用来构建（）。

A : 组合逻辑电路

B : 计数器

C : 寄存器

D : 分频器

:

标准答案:

A

第5493题,分值:(1.0)

对于一个二分频电路，其输出信号的频率是输入信号频率的（）。

A : 42006

B : 2倍

C : 42008

D : 4倍

:

标准答案:

A

第5494题,分值:(1.0)

555定时器是一个（）。

A : 数字器件

B : 模拟器件

C : 数字-模拟混合器件

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第5495题,分值:(1.0)

普通PC声卡中的DA转换器一般为（）位

A : 3

B : 8

C : 16

D : 24

:

标准答案:

C

第5496题,分值:(1.0)

由二进制代码表示为十进制的方法称为（）代码。

A : BCD

B : ABC

C : BAC

D : 格雷

:

标准答案:

A

第5497题,分值:(1.0)

表示（）。

A : <img src="upload/question/febbe57c-b97d-4f9e-a3c9-160d93689b1f.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/febbe57c-b97d-4f9e-a3c9-160d93689b1f.jpg" style="width: 101px; height: 31px;" alt=""><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="9">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第5498题,分值:(1.0)

XOR表示（）。

A : 异或

B : 或

C : 同或

D : 或非

:

标准答案:

A

第5499题,分值:(1.0)

（00010011）8421BCD表示的十进制数为（）。

A : 13

B : 19

C : 12

D : 3

:

标准答案:

A

第5500题,分值:(1.0)

可以产生脉冲信号的是（）。

A : 施密特触发器

B : 多谐振荡器

C : 单稳态触发器

D : 以上电路都可以

:

标准答案:

B

第5501题,分值:(1.0)

方波的占空比为（）。

A : 50%

B : 25%

C : 75%

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5502题,分值:(1.0)

表示（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第5503题,分值:(1.0)

属于A/D转换器组成的是（）。

A : 译码器

B : 编码器

C : 数据选择器

D : 加法器

:

标准答案:

B

第5504题,分值:(1.0)

当移位寄存器的时钟周期为T时，经过16级触发器后，移位寄存器的输出数据与输入数据有（）。

A : 16倍的放大

B : 16个周期T的延迟

C : 输出了16位数据

D : 无变化

:

标准答案:

B

第5505题,分值:(1.0)

对8个信号进行编码至少需要（）位数据。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

C

第5506题,分值:(1.0)

在数字电路中能够计数的电路称为（）。

A : 寄存器

B : 放大器

C : 累加器

D : 计数器

:

标准答案:

D

第5507题,分值:(1.0)

（00100011）2表示的十进制数为（）。

A : 23

B : 35

C : 13

D : 11

:

标准答案:

B

第5508题,分值:(1.0)

理想二极管的反向电流（）。

A : 为0

B : 与温度有关

C : 与光照有关

D : 与制造工艺有关

:

标准答案:

A

第5509题,分值:(1.0)

由与非门构成的基本RS触发器的约束条件为（ ）。

A : <img src="upload/question/1f217b67-01bb-43cd-8e4f-0b1937a9ae1b.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/1f217b67-01bb-43cd-8e4f-0b1937a9ae1b.jpg" style="width: 114px; height: 41px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/8c362fc7-fde0-4c0c-9370-b4682018b715.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/8c362fc7-fde0-4c0c-9370-b4682018b715.jpg" style="width: 123px; height: 45px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/cc6da43b-1600-4137-bd67-1891936d055d.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/cc6da43b-1600-4137-bd67-1891936d055d.jpg" style="width: 113px; height: 42px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/06fbaaf0-b6a8-41fc-89cd-cfef1f7be522.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/06fbaaf0-b6a8-41fc-89cd-cfef1f7be522.jpg" style="width: 106px; height: 40px;" alt=""><br>

:

标准答案:

A

第5510题,分值:(1.0)

8位D/A转换器内部含有（）个触发器。

A : 1

B : 3

C : 7

D : 8

:

标准答案:

D

第5511题,分值:(1.0)

二进制计数器的进位法则是（）。

A : 逢二进一

B : 逢八进一

C : 逢十进一

D : 逢十六进一

:

标准答案:

A

第5512题,分值:(1.0)

时钟信号一般采用（）。

A : 方波

B : 锯齿波

C : 钟形脉冲

D : 以上都可以

:

标准答案:

A

第5513题,分值:(1.0)

若Y(A,B,C)=∑m(1,2,5,7)&nbsp; ，则（）。

A : <img src="upload/question/f92f5eec-e92a-4550-ac29-85fb559072e9.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/f92f5eec-e92a-4550-ac29-85fb559072e9.jpg" style="width: 244px; height: 42px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/e7759150-486c-4e93-812d-5a2391683607.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/e7759150-486c-4e93-812d-5a2391683607.jpg" style="width: 262px; height: 44px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/e96feba1-f218-4686-a570-5610b13d552d.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/e96feba1-f218-4686-a570-5610b13d552d.jpg" style="width: 233px; height: 48px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/d92140e8-64f7-491b-97de-c10cb983f4eb.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/d92140e8-64f7-491b-97de-c10cb983f4eb.jpg" style="width: 233px; height: 48px;" alt=""><br>

:

标准答案:

A

第5514题,分值:(1.0)

若 Y(A,B,C)=∑m(1,2,5,7)&nbsp;，则（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="11">A</var><span mathquill-command-id="12">,</span><var mathquill-command-id="13">B</var><span mathquill-command-id="14">,</span><var mathquill-command-id="15">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="16">=</span><big mathquill-command-id="17">∑</big><var mathquill-command-id="19">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="20"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="21"><span mathquill-command-id="23">1</span><span mathquill-command-id="24">,</span><span mathquill-command-id="25">2</span><span mathquill-command-id="26">,</span><span mathquill-command-id="28">5</span><span mathquill-command-id="29">,</span><span mathquill-command-id="31">7</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="11">A</var><span mathquill-command-id="12">,</span><var mathquill-command-id="13">B</var><span mathquill-command-id="14">,</span><var mathquill-command-id="15">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="16">=</span><big mathquill-command-id="17">∑</big><var mathquill-command-id="19">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="20"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="21"><span mathquill-command-id="23">0</span><span mathquill-command-id="24">,</span><span mathquill-command-id="25">4</span><span mathquill-command-id="26">,</span><span mathquill-command-id="27">6</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="11">A</var><span mathquill-command-id="13">,</span><var mathquill-command-id="14">B</var><span mathquill-command-id="15">,</span><var mathquill-command-id="17">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">=</span><big mathquill-command-id="20">∑</big><var mathquill-command-id="22">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="23"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="24"><span mathquill-command-id="26">0</span><span mathquill-command-id="27">,</span><span mathquill-command-id="28">3</span><span mathquill-command-id="29">,</span><span mathquill-command-id="30">4</span><span mathquill-command-id="31">,</span><span mathquill-command-id="33">6</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="11">A</var><span mathquill-command-id="13">,</span><var mathquill-command-id="14">B</var><span mathquill-command-id="15">,</span><var mathquill-command-id="16">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="17">=</span><big mathquill-command-id="18">∑</big><var mathquill-command-id="20">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="21"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="22"><span mathquill-command-id="24">0</span><span mathquill-command-id="25">,</span><span mathquill-command-id="26">3</span><span mathquill-command-id="27">,</span><span mathquill-command-id="28">6</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第5515题,分值:(1.0)

&nbsp; 表示（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第5516题,分值:(1.0)

CMOS电路工作电压越低（）。

A : 开关速度越慢

B : 功耗越小

C : 抗干扰能力越强

D : 驱动能力越强

:

标准答案:

B

第5517题,分值:(1.0)

饱和系数越大（）。

A : 饱和深度越深

B : 导通电阻越大

C : 导通电流越大

D : 导通压降越大

:

标准答案:

A

第5518题,分值:(1.0)

D/A转换器是（）。

A : 模数转换器

B : 数模转换器

C : 压控振荡器

D : 比例控制器

:

标准答案:

B

第5519题,分值:(1.0)

RAM中含有（）。

A : 地址译码器

B : 比较器

C : 边沿触发器

D : 编码器

:

标准答案:

A

第5520题,分值:(1.0)

电脑CPU芯片属于（）集成电路。

A : 小规模

B : 中规模

C : 大规模

D : 超大规模

:

标准答案:

D

第5521题,分值:(1.0)

555定时器中含有（）

A : 3个三极管

B : 3个电压比较器

C : 1个基本RS触发器

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第5522题,分值:(1.0)

不属于脉冲信号的是（）。

A : 方波

B : 三角波

C : 锯齿波

D : 正弦波

:

标准答案:

D

第5523题,分值:(1.0)

对由或非门构成的基本RS触发器清0，要求输入S、R为（）。

A : 0

B : 1

C : 10

D : 11

:

标准答案:

B

第5524题,分值:(1.0)

由与非门构成的基本RS触发器中，给Q置1时要求输入SD&nbsp; 、RD&nbsp; 为（ ）。

A : 0&nbsp; 0<br>

B : 0&nbsp;&nbsp; 1<br>

C : 1&nbsp;&nbsp; 0<br>

D : 1&nbsp;&nbsp; 1<br>

:

标准答案:

B

第5525题,分值:(1.0)

由或非门构成的基本RS触发器的约束条件为（）。

A : <img src="upload/question/4c63a1a8-191e-4f81-b244-fec6458b3c42.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/4c63a1a8-191e-4f81-b244-fec6458b3c42.jpg" style="width: 120px; height: 24px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/dddc4ad0-4c01-46b5-a672-681e5d977cc4.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/dddc4ad0-4c01-46b5-a672-681e5d977cc4.jpg" style="width: 103px; height: 25px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/4d52f9e3-8e68-4aa0-9ce5-9728a9ce7a42.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/4d52f9e3-8e68-4aa0-9ce5-9728a9ce7a42.jpg" style="width: 108px; height: 30px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/a7c33616-361c-4a7d-bb0c-01f40ea6df4e.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/a7c33616-361c-4a7d-bb0c-01f40ea6df4e.jpg" style="width: 105px; height: 23px;" alt=""><br>

:

标准答案:

D

第5526题,分值:(1.0)

累加器的作用是（）。

A : 算术运算

B : 寄存数据

C : 控制其它器件

D : 译码

:

标准答案:

A

第5527题,分值:(1.0)

存储10bit信息至少需要（）个触发器。

A : 1

B : 5

C : 10

D : 1024

:

标准答案:

C

第5528题,分值:(1.0)

NOR表示（）。

A : 或

B : 同或

C : 异或

D : 或非

:

标准答案:

D

第5529题,分值:(1.0)

32位地址的CPU的最大寻址空间为（）。

A : 32G

B : 10G

C : 4G

D : 2G

:

标准答案:

C

第5530题,分值:(1.0)

静态RAM中的存储单元是（）。

A : D触发器

B : JK触发器

C : 基本RS触发器

D : 钟控D触发器

:

标准答案:

C

第5531题,分值:(1.0)

PC机内存条上的存储器为（）。

A : 静态RAM

B : 动态RAM

C : EEPROM

D : FLASH

:

标准答案:

B

第5532题,分值:(1.0)

分频器是由（）组成的时序逻辑电路。

A : 放大器

B : 触发器

C : 加法器

D : 积分器

:

标准答案:

B

第5533题,分值:(1.0)

A、B均为高，Y为高，则（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第5534题,分值:(1.0)

触发器的异步置1端有效时，（）。

A : 在时钟作用下对Q清0

B : 在时钟作用下对Q置1

C : 立刻对Q清0

D : 立刻对Q置1

:

标准答案:

D

第5535题,分值:(1.0)

Y=AB+AB ，则（）。

A : A、B相同则Y=1<br>

B : A、B不同则Y=1<br>

C : A、B均为1则Y=1<br>

D : A、B有一个为1则Y=1<br>

:

标准答案:

A

第5536题,分值:(1.0)

基本RS触发器保持1状态不变，要求输入端 SD&nbsp;、RD&nbsp; 为（ ）。

A : 1 x<br>

B : x 1<br>

C : 1 0<br>

D : 0 1<br>

:

标准答案:

B

第5537题,分值:(1.0)

动态RAM（）。

A : 比静态RAM速度高

B : 比静态RAM容量大

C : 的存储单元比静态RAM的存储单元复杂

D : 不需要刷新

:

标准答案:

B

第5538题,分值:(1.0)

共射NPN三极管导通时，（）。

A : b、e间电压基本不变

B : b、c间电压基本不变

C : c、e间电压基本不变

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5539题,分值:(1.0)

边沿T触发器T=1时（）。

A : 构成2分频器

B : 构成模2计数器

C : 输出信号频率是输入时钟的1/2

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第5540题,分值:(1.0)

关于异步时序逻辑电路，下面表述不正确的是（）。

A : 异步时序逻辑电路一般简称异步电路

B : 异步电路中触发器用的时钟不同

C : 异步电路中有的触发器不需要时钟

D : 异步电路没有同步电路应用广泛

:

标准答案:

C

第5541题,分值:(1.0)

Y(A,B,C)=AABC =（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span><var mathquill-command-id="11">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="11">A</var><var mathquill-command-id="12">B</var></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="13">+</span><var mathquill-command-id="14">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">B</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="5" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="8">A</var></span><var mathquill-command-id="9">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">A</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="5" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="8">B</var></span><var mathquill-command-id="9">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第5542题,分值:(1.0)

关于钟控D触发器，下面说明正确的是（）。

A : 可有4个与非门构成

B : 必须有时钟

C : 没有约束条件

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第5543题,分值:(1.0)

FIFO可由（）构成。

A : 顺序存取存储器

B : ROM

C : PROM

D : 译码器

:

标准答案:

A

第5544题,分值:(1.0)

关于同步时序逻辑电路，下面表述正确的是（）。

A : 所有触发器类型相同

B : 所有触发器的时钟相同

C : 比同样功能的异步时序逻辑电路简单

D : 没有异步清0功能

:

标准答案:

B

第5545题,分值:(1.0)

计数器从0计到4，则至少需要（）个触发器。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

C

第5546题,分值:(1.0)

施密特触发器可由（）构成。

A : 非门

B : D触发器

C : JK触发器

D : T触发器

:

标准答案:

A

第5547题,分值:(1.0)

时序逻辑电路，下列说法错误的是（）。

A : 要有时钟才能工作

B : 要有复位信号才能工作

C : 一般含有组合逻辑电路

D : 一般含有触发器

:

标准答案:

B

第5548题,分值:(1.0)

关于主从JK触发器，下面说明正确的是（）。

A : J为清零端，高电平有效

B : K为置1端，高电平有效

C : 触发器只可能在时钟的下降沿变化

D : 无需时钟电路即可工作

:

标准答案:

C

第5549题,分值:(1.0)

，则（）。

A : A、B均为1则Y=1<br>

B : A、B有一个为1则Y=1<br>

C : A、B均为1则Y=0<br>

D : A、B有一个为1则Y=0

:

标准答案:

D

第5550题,分值:(1.0)

基本RS触发器保持0状态不变，要求输入端 SD&nbsp;、RD&nbsp; 为（ ）。

A : 1 x<br>

B : x 1<br>

C : 1 0<br>

D : 0 1<br>

:

标准答案:

A

第5551题,分值:(1.0)

脉冲信号的前沿是指（）。

A : 上升沿

B : 下降沿

C : 上升沿或下降沿

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

A

第5552题,分值:(1.0)

采样器的功能是（）。

A : 对模拟电压采样

B : 对模拟信号采样

C : 对模拟电流采样

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5553题,分值:(1.0)

量化后的信号（）。

A : 幅度上是离散的，时间上也是离散的

B : 幅度上是连续的，时间上也是连续的

C : 幅度上是离散的，时间上是连续的

D : 幅度上是连续的，时间上是离散的

:

标准答案:

A

第5554题,分值:(1.0)

，则（）。

A : A、B均为1则Y=1<br>

B : A、B有一个为1则Y=1<br>

C : A、B均为1则Y=0<br>

D : A、B有一个为1则Y=0<br>

:

标准答案:

C

第5555题,分值:(1.0)

脉冲周期是（）。

A : 从上升到0.5Vcc处到又下降到0.5Vcc之间的时间间隔

B : 高电平脉冲宽度

C : 低电平脉冲宽度

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5556题,分值:(1.0)

三极管饱和深度越深，则（）。

A : C、E间电压越低

B : 导通电阻越小

C : 吸收电流越大

D : 以上结论都正确

:

标准答案:

D

第5557题,分值:(1.0)

A、B、C有一个为0则Y为0对应的表达式为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="7" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="10">A</var></span></span><span>&nbsp; </span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><var mathquill-command-id="14">B</var></span></span><span>&nbsp; </span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><var mathquill-command-id="15">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="12">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="13">+</span><var mathquill-command-id="14">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="15">+</span><var mathquill-command-id="16">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var><var mathquill-command-id="11">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="12">A</var></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="13">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="17">B</var></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="18">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="19" mathquill-block-id="20"><var mathquill-command-id="22">C</var></span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第5558题,分值:(1.0)

关于移位寄存器，下面说法正确的是（）。

A : 属于异步电路

B : 必须并行加载数据

C : 可用作计数器

D : 必须由D触发器构成

:

标准答案:

C

第5559题,分值:(1.0)

（0101）2与（0111)2的和为（）。

A : （1011）2

B : （1100）2

C : （1000）2

D : （1101）2

:

标准答案:

B

第5560题,分值:(1.0)

脉冲信号的后沿是指（）。

A : 上升沿

B : 下降沿

C : 上升沿或下降沿

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

B

第5561题,分值:(1.0)

关于触发器，下面说法正确的是（）。

A : 属于上升沿触发器<br>

B : 属于下升沿触发器<br>

C : 属于主从发器<br>

D : 属于钟控发器<br>

:

标准答案:

A

第5562题,分值:(1.0)

脉冲上升时间是（）。

A : 从0V到Vcc所用时间

B : 从0.1Vcc到0.9Vcc所用时间

C : 从0.2Vcc到0.8Vcc所用时间

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第5563题,分值:(1.0)

JK触发器中，输入J、K等于（）给触发器置1。

A : 0

B : 1

C : 10

D : 11

:

标准答案:

C

第5564题,分值:(1.0)

表示（）。

A : ABC、D中有一个为1，则Y为0<br>

B : ABC、D均为1，Y才为0<br>

C : A、B、C、D中有一个为1，则Y为0

D : A、B、C、D均为1，Y才为0<br>

:

标准答案:

A

第5565题,分值:(1.0)

施密特触发器中，△VT&nbsp; =（ ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">V</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">T</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">−</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">−</span><var mathquill-command-id="18">V</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="15" mathquill-block-id="16"><var mathquill-command-id="19">T</var><var mathquill-command-id="20">H</var></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="10">V</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="11">T</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">+</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="13">−</span><var mathquill-command-id="19">V</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="16" mathquill-block-id="17"><var mathquill-command-id="20">T</var><var mathquill-command-id="21">H</var></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">V</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">T</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">−</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">−</span><var mathquill-command-id="18">V</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="15" mathquill-block-id="16"><var mathquill-command-id="19">T</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="20">+</span></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">V</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">T</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">−</span><var mathquill-command-id="18">V</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="15" mathquill-block-id="16"><var mathquill-command-id="19">T</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="20">−</span></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第5566题,分值:(1.0)

为了提高三极管的开关速度，可以（）。

A : 增大工作电流

B : 防止进入深饱和状态

C : 减小基极电流

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第5567题,分值:(1.0)

Y(A,B,C)=∑m(0,1,2,7) ，则（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">Y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="10">′</span></sup><span class="non-leaf" mathquill-command-id="11"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="12"><var mathquill-command-id="14">A</var><span mathquill-command-id="15">,</span><var mathquill-command-id="16">B</var><span mathquill-command-id="17">,</span><var mathquill-command-id="18">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">=</span><big mathquill-command-id="20">∑</big><var mathquill-command-id="22">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="23"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="24"><span mathquill-command-id="26">3</span><span mathquill-command-id="27">,</span><span mathquill-command-id="28">4</span><span mathquill-command-id="29">,</span><span mathquill-command-id="30">5</span><span mathquill-command-id="31">,</span><span mathquill-command-id="32">6</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">Y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="10">′</span></sup><span class="non-leaf" mathquill-command-id="11"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="12"><var mathquill-command-id="14">A</var><span mathquill-command-id="15">,</span><var mathquill-command-id="16">B</var><span mathquill-command-id="17">,</span><var mathquill-command-id="18">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">=</span><big mathquill-command-id="20">∑</big><var mathquill-command-id="22">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="23"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="24"><span mathquill-command-id="26">1</span><span mathquill-command-id="27">,</span><span mathquill-command-id="28">2</span><span mathquill-command-id="30">,</span><span mathquill-command-id="31">3</span><span mathquill-command-id="32">,</span><span mathquill-command-id="33">4</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="15">Y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><span mathquill-command-id="14">′</span></sup><span class="non-leaf" mathquill-command-id="16"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="17"><var mathquill-command-id="19">A</var><span mathquill-command-id="20">,</span><var mathquill-command-id="21">B</var><span mathquill-command-id="22">,</span><var mathquill-command-id="23">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="24">=</span><big mathquill-command-id="25">∑</big><var mathquill-command-id="27">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="28"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="29"><span mathquill-command-id="31">0</span><span mathquill-command-id="32">,</span><span mathquill-command-id="33">1</span><span mathquill-command-id="34">,</span><span mathquill-command-id="35">2</span><span mathquill-command-id="36">,</span><span mathquill-command-id="37">3</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">Y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="10">′</span></sup><span class="non-leaf" mathquill-command-id="11"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="12"><var mathquill-command-id="14">A</var><span mathquill-command-id="15">,</span><var mathquill-command-id="16">B</var><span mathquill-command-id="17">,</span><var mathquill-command-id="18">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">=</span><big mathquill-command-id="20">∑</big><var mathquill-command-id="22">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="23"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="24"><span mathquill-command-id="25">4</span><span mathquill-command-id="26">,</span><span mathquill-command-id="27">5</span><span mathquill-command-id="28">,</span><span mathquill-command-id="29">6</span><span mathquill-command-id="30">,</span><span mathquill-command-id="31">7</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第5568题,分值:(1.0)

电脑待机后，其内存（）。

A : 数据保留

B : 数据消失

C : 不再刷新

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5569题,分值:(1.0)

A、B、C有一个为0则Y为1对应的表达式为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var></span></span><span>&nbsp; </span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp; </span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="11">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">+</span><var mathquill-command-id="13">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var><var mathquill-command-id="8">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="7" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="10">A</var><var mathquill-command-id="11">B</var><var mathquill-command-id="12">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第5570题,分值:(1.0)

（3AB）16对应的二进制数为（）。

A : （001110101011）2

B : （001110101110）2

C : （001010101011）2

D : （001110011011）2

:

标准答案:

A

第5571题,分值:(1.0)

关于施密特触发器，下面说法正确的是（ ）。

A : 差值电压越大，抗干扰能力越强<br>

B : 抗干扰能力与差值电压无关<br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">V</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">T</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span></sub></span><span>&nbsp;</span>越大，抗干扰能力越强<br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">V</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="11">T</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">−</span></sub></span><span>&nbsp;</span>越大，抗干扰能力越强<br>

:

标准答案:

A

第5572题,分值:(1.0)

A、B、C中有2个为0则Y为1,对应的表达式为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var></span></span><span>&nbsp; </span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><var mathquill-command-id="13">B</var></span></span><span>&nbsp; </span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="18">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="19" mathquill-block-id="20"><var mathquill-command-id="22">C</var></span></span><span> </span>&nbsp;<span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="23" mathquill-block-id="24"><var mathquill-command-id="26">B</var></span></span><span> </span>&nbsp;<span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="27">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="28" mathquill-block-id="29"><var mathquill-command-id="31">A</var></span></span><span> </span>&nbsp;<span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="35" mathquill-block-id="36"><var mathquill-command-id="38">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">+</span><var mathquill-command-id="9">B</var><var mathquill-command-id="10">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><var mathquill-command-id="12">A</var><var mathquill-command-id="13">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var><var mathquill-command-id="8">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><var mathquill-command-id="12">B</var><var mathquill-command-id="13">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="14">+</span><var mathquill-command-id="15">A</var><var mathquill-command-id="16">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第5573题,分值:(1.0)

已知一脉冲信号其周期为1us，经过一个10分频器后，输出脉冲的周期为（）。

A : 0.1us

B : 10us

C : 20us

D : 0.05us

:

标准答案:

B

第5574题,分值:(1.0)

RAM芯片的容量为2K*8bit，则其有（）根地址线。

A : 0

B : 10

C : 11

D : 16

:

标准答案:

C

第5575题,分值:(1.0)

（64）10表示的二进制数为（）。

A : 1000000

B : 10000000

C : 111111

D : 1111111

:

标准答案:

A

第5576题,分值:(1.0)

Y(A,B,C)=AB+BC+B&nbsp;的有（）个最小项。

A : 3<br>

B : 4<br>

C : 2<br>

D : 8<br>

:

标准答案:

B

第5577题,分值:(1.0)

8位补码（FF）16对应的十进制数为（）。

A : （1）10

B : （255）10

C : （256）10

D : （-1）10

:

标准答案:

D

第5578题,分值:(1.0)

下面属于脉冲电路的是（）。

A : 译码器

B : 编码器

C : 施密特触发器

D : 4位比较器

:

标准答案:

C

第5579题,分值:(1.0)

（96）10对应的十六进制数为（）。

A : （62）16

B : （96）16

C : （61）16

D : （60）16

:

标准答案:

D

第5580题,分值:(1.0)

脉冲信号（）。

A : 就是数字信号

B : 就是时钟

C : 就是不具有连续正弦波形状的信号

D : 就是锯齿波

:

标准答案:

C

第5581题,分值:(1.0)

D/A转换器中，下面叙述正确的是（）。

A : 其输出不可能大于参考电压

B : 参考电压必须为负

C : 参考电压必须为正

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5582题,分值:(1.0)

A、B、C中有2个为1则Y为1,对应的表达式为（）。

A : Y=AB+BC+AC

B : Y=AB

C : Y=BC

D : Y=ABC

:

标准答案:

A

第5583题,分值:(1.0)

有关D/A正确转换精度的说法正确的是（）。

A : 转换时间越长转换精度越高

B : 功耗越高转换精度越高

C : 位数越多转换精度越高

D : 参考电压越高转换精度越高

:

标准答案:

C

第5584题,分值:(1.0)

A+B=1表示（）。

A : A为1

B : B为0

C : A、B不同时为0

D : AB为1

:

标准答案:

C

第5585题,分值:(1.0)

JK触发器中，输入J、K等于（）给触发器清0。

A : 0

B : 1

C : 10

D : 11

:

标准答案:

B

第5586题,分值:(1.0)

三极管截止时，（）。

A : b、e间电流为0

B : b、e间电压为0

C : c、e间电压为0

D : b、c间电压为0

:

标准答案:

A

第5587题,分值:(1.0)

Y(A,B,C)=∑m(1,2,7) ，则（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">Y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="10">′</span></sup><span class="non-leaf" mathquill-command-id="11"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="12"><var mathquill-command-id="14">A</var><span mathquill-command-id="15">,</span><var mathquill-command-id="16">B</var><span mathquill-command-id="17">,</span><var mathquill-command-id="18">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">=</span><big mathquill-command-id="20">∑</big><var mathquill-command-id="22">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="23"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="24"><span mathquill-command-id="26">0</span><span mathquill-command-id="27">,</span><span mathquill-command-id="28">3</span><span mathquill-command-id="29">,</span><span mathquill-command-id="30">4</span><span mathquill-command-id="31">,</span><span mathquill-command-id="32">5</span><span mathquill-command-id="33">,</span><span mathquill-command-id="34">6</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">Y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="10">′</span></sup><span class="non-leaf" mathquill-command-id="11"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="12"><var mathquill-command-id="14">A</var><span mathquill-command-id="15">,</span><var mathquill-command-id="16">B</var><span mathquill-command-id="17">,</span><var mathquill-command-id="18">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">=</span><big mathquill-command-id="20">∑</big><var mathquill-command-id="22">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="23"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="24"><span mathquill-command-id="26">1</span><span mathquill-command-id="27">,</span><span mathquill-command-id="28">2</span><span mathquill-command-id="29">,</span><span mathquill-command-id="30">3</span><span mathquill-command-id="31">,</span><span mathquill-command-id="32">4</span><span mathquill-command-id="33">,</span><span mathquill-command-id="34">7</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">Y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="10">′</span></sup><span class="non-leaf" mathquill-command-id="11"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="12"><var mathquill-command-id="14">A</var><span mathquill-command-id="15">,</span><var mathquill-command-id="16">B</var><span mathquill-command-id="17">,</span><var mathquill-command-id="18">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">=</span><big mathquill-command-id="20">∑</big><var mathquill-command-id="22">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="23"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="24"><span mathquill-command-id="26">1</span><span mathquill-command-id="27">,</span><span mathquill-command-id="28">2</span><span mathquill-command-id="29">,</span><span mathquill-command-id="31">5</span><span mathquill-command-id="32">,</span><span mathquill-command-id="33">6</span><span mathquill-command-id="34">,</span><span mathquill-command-id="35">7</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">Y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="10">′</span></sup><span class="non-leaf" mathquill-command-id="11"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="12"><var mathquill-command-id="14">A</var><span mathquill-command-id="15">,</span><var mathquill-command-id="16">B</var><span mathquill-command-id="17">,</span><var mathquill-command-id="18">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">=</span><big mathquill-command-id="20">∑</big><var mathquill-command-id="22">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="23"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="24"><span mathquill-command-id="26">0</span><span mathquill-command-id="27">,</span><span mathquill-command-id="28">2</span><span mathquill-command-id="29">,</span><span mathquill-command-id="30">3</span><span mathquill-command-id="31">,</span><span mathquill-command-id="32">4</span><span mathquill-command-id="34">,</span><span mathquill-command-id="35">7</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第5588题,分值:(1.0)

可使用（）将正弦波转换为矩形波。

A : 多谐振荡器

B : 单稳态触发器

C : 施密特触发器

D : D触发器

:

标准答案:

C

第5589题,分值:(1.0)

关于移位寄存器，下列说法错误的是（）。

A : 要有时钟才能工作

B : 可延时数据

C : 可将高速的串行数据变为低速的并行数据

D : CPU中用移位寄存器来临时保存数据

:

标准答案:

D

第5590题,分值:(1.0)

保持器输出的信号（）。

A : 大小是离散的

B : 时间上是离散的

C : 幅度上是离散的

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第5591题,分值:(1.0)

已知一脉冲信号其周期为10us，经过一个四分频器后，输出脉冲的周期为（）。

A : 40us

B : 10us

C : 5us

D : 2.5us

:

标准答案:

A

第5592题,分值:(1.0)

三极管静态放大倍数越大，则（）。

A : 驱动能力越大

B : 吸收电流越大

C : 越容易进入饱和状态

D : 工作电压越高

:

标准答案:

C

第5593题,分值:(1.0)

AB=0表示（）。

A : A为1

B : B为0

C : A、B不同时为1

D : A、B相同

:

标准答案:

C

第5594题,分值:(1.0)

二极管的反向恢复时间是（）。

A : 导通到关闭所用时间

B : 关闭到导通所用时间

C : 导通时间

D : 关闭时间

:

标准答案:

A

第5595题,分值:(1.0)

施密特触发器有（）个稳态。

A : 0

B : 1

C : 2

D : 3

:

标准答案:

D

第5596题,分值:(1.0)

表示（ ）。

A : A、B中有一个为高则Y为高

B : A、B均为高则Y为高<br>

C : A、B相同则Y为高

D : A、B不同则Y为高<br>

:

标准答案:

C

第5597题,分值:(1.0)

（E6.8）16对应的二进制数为（）。

A : （11100110.0001）2

B : （11100111.0001）2

C : （11100110.1000）2

D : （11000110.1000）2

:

标准答案:

C

第5598题,分值:(1.0)

D/A转换器中的切换开关一般是（）。

A : 机械开关

B : 光耦开关

C : 电磁开关

D : 电子开关

:

标准答案:

D

第5599题,分值:(1.0)

Y(A,B,C)=AB+BC&nbsp;的有（）个最小项。

A : 3<br>

B : 4<br>

C : 2<br>

D : 8<br>

:

标准答案:

A

第5600题,分值:(1.0)

施密特触发器有（）个门限电压。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第5601题,分值:(1.0)

Y(A,B,C)=AAB=() 。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="8">A</var><var mathquill-command-id="9">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">A</var></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="12">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">B</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="5" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="9">A</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">A</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="5" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="8">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第5602题,分值:(1.0)

掉电后信息消失的是（）。

A : 顺序存取存储器

B : ROM

C : PROM

D : FLASH

:

标准答案:

A

第5603题,分值:(1.0)

Y=AB+AB 表示（）。

A : A、B相同则Y=1<br>

B : A、B不同则Y=1<br>

C : A、B均为1则Y=1<br>

D : A、B有一个为1则Y=1<br>

:

标准答案:

B

第5604题,分值:(1.0)

抗干扰能力最强的触发器是（）。

A : 基本RS触发器

B : 钟控RS触发器

C : 主从RS触发器

D : 维持阻塞RS触发器

:

标准答案:

D

第5605题,分值:(1.0)

地址一般分为行、列地址的是（）。

A : EEPROM

B : Flash

C : 静态RAM

D : 动态RAM

:

标准答案:

D

第5606题,分值:(1.0)

用于清除高、低电平上噪声的是（）。

A : 施密特触发器

B : 单稳态触发器

C : D触发器

D : 数值比较器

:

标准答案:

A

第5607题,分值:(1.0)

关于74LS160芯片，下面说法不正确的是（）。

A : 内含4个触发器

B : 计数范围：0~9

C : 有4个数据输入端

D : 并行加载时无需时钟配合

:

标准答案:

D

第5608题,分值:(1.0)

MOS管导通时，（）。

A : 源、漏极之间的电阻比较小

B : 门、源极之间的电阻比较小

C : 门、漏极之间的电阻比较小

D : 门、衬底之间的电阻比较小

:

标准答案:

A

第5609题,分值:(1.0)

关于触发器，下面说法正确的是（&nbsp; ）。

A : Q输出信号频率为CP的2倍

B : <span style="font-family: Arial, Helvetica, simsun, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-weight: normal;">Q输出信号周期为CP的2倍</span><br>

C : 异步置1端低电平有效

D : 异步清0端低电平有效

:

标准答案:

B

第5610题,分值:(1.0)

可用于脉冲鉴幅的是（）。

A : 施密特触发器

B : 单稳态触发器

C : D触发器

D : 数值比较器

:

标准答案:

A

第5611题,分值:(1.0)

Y=ABC 有（）个最小项。

A : 7<br>

B : 1<br>

C : 3<br>

D : 8<br>

:

标准答案:

A

第5612题,分值:(1.0)

关于74LS161芯片，下面说法不正确的是（）。

A : 内含4个触发器

B : 具有同步加载功能

C : 具有异步加载功能

D : 具有异步清零功能

:

标准答案:

C

第5613题,分值:(1.0)

电路中有3个JK触发器，则需要写出（）个驱动方程。

A : 3

B : 4

C : 5

D : 6

:

标准答案:

D

第5614题,分值:(1.0)

无需外部任何器件，555定时器即可作为（）。

A : 施密特触发器

B : 单稳态触发器

C : 计数器

D : 数值比较器

:

标准答案:

A

第5615题,分值:(1.0)

A、B、C中有2个1则Y为0对应的逻辑表达式为（）

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">A</var><var mathquill-command-id="11">B</var><var mathquill-command-id="12">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><var mathquill-command-id="12">B</var><var mathquill-command-id="13">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="14">+</span><var mathquill-command-id="15">A</var><var mathquill-command-id="16">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">+</span><var mathquill-command-id="13">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">+</span><var mathquill-command-id="9">B</var><var mathquill-command-id="10">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><var mathquill-command-id="12">A</var><var mathquill-command-id="13">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第5616题,分值:(1.0)

有（&nbsp; ）个门限电压。

A : 0<br>

B : 1<br>

C : 2<br>

D : 4<br>

:

标准答案:

C

第5617题,分值:(1.0)

温度升高，二极管的正向电压（）。

A : 升高

B : 降低

C : 不变

D : 与制造工艺有关

:

标准答案:

B

第5618题,分值:(1.0)

555定时器中含有（）个5K电阻。

A : 0

B : 1

C : 2

D : 3

:

标准答案:

D

第5619题,分值:(1.0)

，表示（）。

A : <img src="upload/question/1fb51d14-d486-46f8-b415-40ebb4001a66.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/1fb51d14-d486-46f8-b415-40ebb4001a66.jpg" style="width: 163px; height: 39px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/47adcb64-af1e-46ea-8de7-3243b274a902.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/47adcb64-af1e-46ea-8de7-3243b274a902.jpg" style="width: 160px; height: 39px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/966a34db-64bd-4c1f-adf1-a01eda4bf683.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/966a34db-64bd-4c1f-adf1-a01eda4bf683.jpg" style="width: 176px; height: 34px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/065a86e3-1af7-409c-bc97-b2d33707527f.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/065a86e3-1af7-409c-bc97-b2d33707527f.jpg" style="width: 172px; height: 33px;" alt=""><br>

:

标准答案:

A

第5620题,分值:(1.0)

关于维持阻塞触发器，下面表述不正确的是（）。

A : 维持阻塞触发器属于边沿触发器

B : 维持阻塞D触发器就是D边沿触发器

C : 维持阻塞D触发器不能有异步清零端

D : 维持阻塞D触发器只能在下降沿触发

:

标准答案:

D

第5621题,分值:(1.0)

Y=AB+BC 有（）个最小项。

A : 3<br>

B : 4<br>

C : 6<br>

D : 5<br>

:

标准答案:

D

第5622题,分值:(1.0)

，表示（）。

A : <img src="upload/question/3293d7fb-70e9-4cff-abc7-2b9a55b9978e.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/3293d7fb-70e9-4cff-abc7-2b9a55b9978e.jpg" style="width: 162px; height: 36px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/1dca2ee1-a380-402d-a28d-3dfe0256e26d.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/1dca2ee1-a380-402d-a28d-3dfe0256e26d.jpg" style="width: 275px; height: 39px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/775a00df-d3f1-4b85-90d4-269696bbb87d.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/775a00df-d3f1-4b85-90d4-269696bbb87d.jpg" style="width: 214px; height: 35px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/97d739e6-0698-4952-ba04-544d12325536.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/97d739e6-0698-4952-ba04-544d12325536.jpg" style="width: 205px; height: 44px;" alt=""><br>

:

标准答案:

D

第5623题,分值:(1.0)

8位逐次逼近型A/D，下面说法正确的是（）。

A : 转换时首先获得最低位

B : 内含一个8位的D/A转换器

C : 完成一次转换需要1个时钟

D : 内含很多个电压比较器

:

标准答案:

B

第5624题,分值:(1.0)

（74）8对应的十六进制数为（）。

A : （60）16

B : （3C）16

C : （C3）16

D : （3D）16

:

标准答案:

B

第5625题,分值:(1.0)

表示（）。

A : <img src="upload/question/3fddf66d-c158-44b0-af6e-215c052cddbb.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/3fddf66d-c158-44b0-af6e-215c052cddbb.jpg" style="width: 190px; height: 39px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/2ffd270e-cf4c-4ffc-88da-716bea1016a2.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/2ffd270e-cf4c-4ffc-88da-716bea1016a2.jpg" style="width: 191px; height: 42px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/edcfe18e-3bce-43ae-8687-b542f8cb1ee4.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/edcfe18e-3bce-43ae-8687-b542f8cb1ee4.jpg" style="width: 177px; height: 39px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/0e213af8-0b5e-47fe-bde8-f10466f2c7a6.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/0e213af8-0b5e-47fe-bde8-f10466f2c7a6.jpg" style="width: 161px; height: 37px;" alt=""><br>

:

标准答案:

B

第5626题,分值:(1.0)

异步清零是指（）。

A : 不需要时钟的配合即可实现对触发器的清零

B : 需要时钟的配合才即可实现对触发器的清零

C : 需要时钟的配合才即可实现对电路的清零

D : 不需要时钟的配合即可实现对电路的清零

:

标准答案:

A

第5627题,分值:(1.0)

电路中有3个D触发器，则需要写出（）个驱动方程。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

C

第5628题,分值:(1.0)

电视机的当前频道号、音量大小等数据一般保存在（）中。

A : 动态RAM

B : 静态RAM

C : PROM

D : EEPROM

:

标准答案:

D

第5629题,分值:(1.0)

并联型A/D，下面说法正确的是（）。

A : 转换速度最快

B : 转换精度最高

C : 内含计数器

D : 功耗很小

:

标准答案:

A

第5630题,分值:(1.0)

Y=A+B+C 有（）个最小项。

A : 7<br>

B : 1<br>

C : 3<br>

D : 8<br>

:

标准答案:

B

第5631题,分值:(1.0)

最多需要（）个电阻，1个电容即可将555定时器变为多谐振荡器。

A : 0

B : 1

C : 2

D : 3

:

标准答案:

C

第5632题,分值:(1.0)

（0101）631-1对应的十进制数为（）。

A : （5）10

B : （3）10

C : （11）10

D : （2）10

:

标准答案:

D

第5633题,分值:(1.0)

关于环形计数器，下面说法正确的是（）。

A : 需要预置初值

B : 属于同步电路

C : 环形计数器就是移位寄存器

D : 以上叙述都正确

:

标准答案:

D

第5634题,分值:(1.0)

MOS管中（）。

A : 栅极输入电流基本为0

B : 栅极输入电容可达数uF

C : 栅极与漏极之间的电流随电压而变化

D : 栅极与源极之间的电流随电压而变化

:

标准答案:

A

第5635题,分值:(1.0)

（84）10对应的十六进制数为（）。

A : （54）16

B : （53）16

C : （45）16

D : （34）16

:

标准答案:

A

第5636题,分值:(1.0)

需要高灵敏度放大器的RAM是（）。

A : 静态RAM

B : 3管动态RAM

C : 单管动态RAM

D : PROM

:

标准答案:

C

第5637题,分值:(1.0)

双积分A/D转换器，下面说法正确的是（）。

A : 转换速度最快

B : 转换精度最高

C : 内含大量电压比较器

D : 功耗很大

:

标准答案:

B

第5638题,分值:(1.0)

A、B、C中有奇数个1则Y为1对应的逻辑表达式为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var><var mathquill-command-id="11">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="6">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">=</span><var mathquill-command-id="8">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">+</span><var mathquill-command-id="10">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><var mathquill-command-id="12">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var><var mathquill-command-id="8">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <img src="upload/question/54818de3-c83a-4b38-9ba7-ee009feec78c.jpg" data-cke-saved-src="upload/question/54818de3-c83a-4b38-9ba7-ee009feec78c.jpg" style="width: 151px; height: 28px;" alt=""><br>

:

标准答案:

D

第5639题,分值:(1.0)

使用与非门最多的触发器是（）。

A : 基本RS触发器

B : 钟控RS触发器

C : 主从RS触发器

D : 维持阻塞RS触发器

:

标准答案:

C

第5640题,分值:(1.0)

天线是高频振荡能量和（）之间的能量转换设备。

A : 静电场能量

B : 稳恒磁场能量

C : 电磁波能量

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第5641题,分值:(1.0)

当导线中的电压方向是右高左低时，导线中的电流方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

B

第5642题,分值:(1.0)

最大辐射方向两侧功率为最大值一半的两点夹角称为（）。

A : 辐射功率

B : 辐射阻抗

C : 主瓣

D : 主瓣半功率宽度

:

标准答案:

D

第5643题,分值:(1.0)

当导线中的电流方向是从上向下的时，导线中的电子运动方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

D

第5644题,分值:(1.0)

天线辐射功率与天线输入功率之比称为（）。

A : 辐射功率

B : 辐射阻抗

C : 方向性函数

D : 天线效率

:

标准答案:

D

第5645题,分值:(1.0)

当导线中的电压方向是左高右低时，导线中的电流方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

A

第5646题,分值:(1.0)

电磁波的线极化可以分为垂直极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 椭圆极化

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第5647题,分值:(1.0)

电磁波的椭圆极化可以分为右旋极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 圆极化

D : 左旋极化

:

标准答案:

D

第5648题,分值:(1.0)

电磁波的圆极化可以分为右旋极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 椭圆极化

D : 左旋极化

:

标准答案:

D

第5649题,分值:(1.0)

下面说法错误的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响不可忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响不同

C : 大地不会对天线阻抗产生影响

D : 若地表非常粗糙，可以忽略地面反射波。

:

标准答案:

C

第5650题,分值:(1.0)

天线的输入功率转化为损耗功率和（）。

A : 辐射功率

B : 辐射阻抗

C : 方向性函数

D : 辐射效率

:

标准答案:

A

第5651题,分值:(1.0)

下面说法正确的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响可以忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响不同

C : 大地不会对天线阻抗产生影响

D : 若地表非常粗糙，则不能忽略地面反射波。

:

标准答案:

B

第5652题,分值:(1.0)

当导线中的电流方向是从下向上的时，导线中的电子运动方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

C

第5653题,分值:(1.0)

电磁波的圆极化可以分为左旋极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 椭圆极化

D : 右旋极化

:

标准答案:

D

第5654题,分值:(1.0)

电磁波的极化可以分为线极化、圆极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 椭圆极化

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第5655题,分值:(1.0)

下面说法正确的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响可以忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响相同

C : 大地不会对天线阻抗产生影响

D : 大地对不同类型的天线影响不同。

:

标准答案:

D

第5656题,分值:(1.0)

下面说法正确的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响不能忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响相同

C : 大地不会对天线阻抗产生影响

D : 若地表非常粗糙，则不能忽略地面反射波。

:

标准答案:

A

第5657题,分值:(1.0)

电磁波的极化可以分为线极化、椭圆极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 圆极化

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第5658题,分值:(1.0)

电磁波的椭圆极化可以分为左旋极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 圆极化

D : 右旋极化

:

标准答案:

D

第5659题,分值:(1.0)

当导线中的电流方向是从左向右的时，导线中的电子运动方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

B

第5660题,分值:(1.0)

下面说法正确的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响可以忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响相同

C : 大地会对天线阻抗产生影响

D : 若地表非常粗糙，则不能忽略地面反射波。

:

标准答案:

C

第5661题,分值:(1.0)

电磁波的极化可以分为椭圆极化、圆极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 线极化

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第5662题,分值:(1.0)

下面说法错误的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响不可忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响相同

C : 大地会对天线阻抗产生影响

D : 若地表非常粗糙，可以忽略地面反射波。

:

标准答案:

B

第5663题,分值:(1.0)

当导线中的电势差是右高左低时，导线中的电流方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

B

第5664题,分值:(1.0)

电磁波的线极化可以分为水平极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 椭圆极化

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第5665题,分值:(1.0)

下面说法错误的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响不可忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响不同

C : 大地会对天线阻抗产生影响

D : 大地对不同类型的天线影响近似相同。

:

标准答案:

D

第5666题,分值:(1.0)

下面说法错误的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响不可忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响不同

C : 大地会对天线阻抗产生影响

D : 若地表非常粗糙，则不能忽略地面反射波。

:

标准答案:

D

第5667题,分值:(1.0)

（）表示在相同距离条件下天线辐射场的相对值与空间方向的关系。

A : 辐射功率

B : 辐射阻抗

C : 方向性函数

D : 辐射效率

:

标准答案:

C

第5668题,分值:(1.0)

当导线中的电压方向是上高下低时，导线中的电流方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

C

第5669题,分值:(1.0)

当导线中的电势差是左高右低时，导线中的电流方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

A

第5670题,分值:(1.0)

（）表示天线辐射的电磁能量在空间的分布情况。

A : 辐射功率

B : 辐射阻抗

C : 天线方向图

D : 辐射效率

:

标准答案:

C

第5671题,分值:(1.0)

下面说法正确的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响可以忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响相同

C : 大地不会对天线阻抗产生影响

D : 若地表非常粗糙，可以忽略地面反射波。

:

标准答案:

D

第5672题,分值:(1.0)

天线的增益系数是（）和天线效率的乘积。

A : 辐射功率

B : 辐射阻抗

C : 方向性函数

D : 输入功率

:

标准答案:

C

第5673题,分值:(1.0)

当导线中的电压方向是下高上低时，导线中的电流方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

D

第5674题,分值:(1.0)

天线方向图中最强的辐射区称为（）。

A : 辐射功率

B : 辐射阻抗

C : 主瓣

D : 旁瓣

:

标准答案:

C

第5675题,分值:(1.0)

天线的增益系数是（）和方向性函数的乘积。

A : 辐射功率

B : 辐射阻抗

C : 方向图

D : 天线效率

:

标准答案:

D

第5676题,分值:(1.0)

下面说法错误的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响可以忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响不同

C : 大地会对天线阻抗产生影响

D : 若地表非常粗糙，可以忽略地面反射波。

:

标准答案:

A

第5677题,分值:(1.0)

当导线中的电流方向是从右向左的时，导线中的电子运动方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

A

第5678题,分值:(1.0)

天线的输入功率转化为辐射功率和（）。

A : 损耗功率

B : 辐射阻抗

C : 方向性函数

D : 辐射效率

:

标准答案:

A

第5679题,分值:(1.0)

大地对天线辐射的影响包括吸收和（）。

A : 极化

B : 反射

C : 干涉

D : 透射

:

标准答案:

B

第5680题,分值:(1.0)

相同条件下，地面的垂直极化反射系数（）水平极化反射系数。

A : 大于

B : 小于

C : 等于

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第5681题,分值:(1.0)

电导率越大，（）越小

A : 电流

B : 电阻

C : 电量

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第5682题,分值:(1.0)

电磁波的极化方向是（）的末端矢量轨迹的集合。

A : 电场矢量

B : 磁场矢量

C : 坡印廷矢量

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第5683题,分值:(1.0)

电基本振子天线在（）区的辐射可近似为TEM波。

A : 近场区

B : 过渡区

C : 远场区

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第5684题,分值:(1.0)

传导电流大小与（）有关

A : 导体颜色

B : 导体密度

C : 导体电导率

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第5685题,分值:(1.0)

圆极化电磁波的两垂直线极化分量之间振幅关系为（）。

A : 相等

B : 相差一倍

C : 相差二倍

D : 相差三倍

:

标准答案:

A

第5686题,分值:(1.0)

传导电流大小与（）无关

A : 导体体积

B : 导体面积

C : 导体颜色

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第5687题,分值:(1.0)

电基本振子天线的辐射场可以分为近场区、过渡区和（）。

A : 远场区

B : 盲区

C : 线性区

D : 非线性区

:

标准答案:

A

第5688题,分值:(1.0)

线极化的电磁波可以分解为（）和水平极化的叠加。

A : 左旋极化

B : 右旋极化

C : 水平极化

D : 垂直极化

:

标准答案:

D

第5689题,分值:(1.0)

大地对天线辐射的反射可分为镜面反射和（）。

A : 极化反射

B : 漫反射

C : 干涉反射

D : 透射反射

:

标准答案:

B

第5690题,分值:(1.0)

电基本振子天线在远场区电场与磁场（）。

A : 相互平行

B : 相互垂直

C : 无固定角度关系

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第5691题,分值:(1.0)

导体中传导电流方向与电场方向（）

A : 相同

B : 相反

C : 垂直

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第5692题,分值:(1.0)

电基本振子天线在远场区磁场与传播方向（）。

A : 相互平行

B : 相互垂直

C : 无固定角度关系

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第5693题,分值:(1.0)

导体中传导电流的方向与电子运动方向（）

A : 相同

B : 相反

C : 垂直

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第5694题,分值:(1.0)

电基本振子天线的辐射场可以分为（）、过渡区和远场区。

A : 近场区

B : 盲区

C : 线性区

D : 非线性区

:

标准答案:

A

第5695题,分值:(1.0)

电基本振子天线在远场区电场与传播方向（）。

A : 相互平行

B : 相互垂直

C : 无固定角度关系

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第5696题,分值:(1.0)

线极化的电磁波可以分解为（）和垂直极化的叠加。

A : 左旋极化

B : 右旋极化

C : 水平极化

D : 垂直极化

:

标准答案:

C

第5697题,分值:(1.0)

相同条件下，地面的水平极化反射系数（）垂直极化反射系数。

A : 大于

B : 小于

C : 等于

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第5698题,分值:(1.0)

左旋圆极化的电磁波通过水平偏振片后的极化状态是（）。

A : 右旋圆极化

B : 左旋圆极化

C : 水平线极化

D : 垂直线极化

:

标准答案:

D

第5699题,分值:(1.0)

下列说法正确的是（）。

A : 在天线的近场区，天线辐射场可近似为TEM波

B : 天线越长，辐射能力越强

C : 天线越短，辐射能力越强

D : 天线的增益与天线效率成正比

:

标准答案:

D

第5700题,分值:(1.0)

下列说法正确的是（）。

A : 在天线的近场区，天线辐射场可近似为TEM波

B : 天线越长，辐射能力越强

C : 天线越短，辐射能力越强

D : 天线辐射电阻与天线辐射能力成正比

:

标准答案:

D

第5701题,分值:(1.0)

到达接收点地面反射波的相移包括（）引起的相移和电磁波的行程差引起的相移。

A : 传输距离

B : 光滑的地表

C : 崎岖的山地

D : 多径效应

:

标准答案:

C

第5702题,分值:(1.0)

到达接收点地面反射波的相移包括地面反射引起的相移和（）引起的相移。

A : 极化

B : 辐射功率

C : 电磁波的行程差

D : 以上均不对

:

标准答案:

C

第5703题,分值:(1.0)

太阳光是（）。

A : 线极化

B : 圆极化

C : 椭圆极化

D : 自然极化

:

标准答案:

D

第5704题,分值:(1.0)

当导线中的电压方向是左高右低时，导线中的电子运动方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

B

第5705题,分值:(1.0)

当导线中的电压方向是右高左低时，导线中的电子运动方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从里向外

D : 从外向里

:

标准答案:

C

第5706题,分值:(1.0)

将网络分为星形网络、环形网络、总线形网络和树形网络是按（）来分类的。

A : 网络的传输介质

B : 网络的拓扑结构

C : 网络覆盖的地理范围

D : 网络的通信方式

:

标准答案:

B

第5707题,分值:(1.0)

1M等于多少K（）。

A : 128

B : 512

C : 1024

D : 2048

:

标准答案:

C

第5708题,分值:(1.0)

下述那一项不是鼠标的主要性能指标（）。

A : 灵敏性

B : 分辨率

C : 抗震性

D : 使用寿命

:

标准答案:

D

第5709题,分值:(1.0)

下面那一项不是计算机CPU与外围设备之间交换的信息（）。

A : 控制信息

B : 状态信息

C : 数据信息

D : 角色信息

:

标准答案:

D

第5710题,分值:(1.0)

网卡的主要工作职能是（）。

A : 数据存储；

B : 音频数据处理及输出；

C : 图像形数据处理及输出；

D : 网络数据处理及收发。

:

标准答案:

D

第5711题,分值:(1.0)

下述存储器中存取速度最快的是（）。

A : 光盘存储器

B : 磁带存储器

C : 硬盘存储器

D : 半导体存储器

:

标准答案:

D

第5712题,分值:(1.0)

下述有关“中断优先级”的描述中不正确的是（）。

A : 中断的请求是随机的，不同外设可能同时请求中断

B : 当有两个中断源请求中断时，CPU随机响应其中的一个中断请求

C : 中断优先级是指根据不同中断的轻重缓急，为每一个中断源分配一个优先权

D : CPU正在处理一个低优先级中断时，如果接收到一个高优先级中断请求，CPU会暂停当前中断执行，先处理优先级较高的中断请求

:

标准答案:

B

第5713题,分值:(1.0)

传输层在ISO/OSI协议中位于第（）层。

A : 3

B : 4

C : 5

D : 6

:

标准答案:

B

第5714题,分值:(1.0)

下述关于那一项不是串行接口的特征（）。

A : 接口线少

B : 传送距离长

C : 传输速度慢

D : 接口电路简单

:

标准答案:

D

第5715题,分值:(1.0)

下述关于串行接口描述中不正确的是（）。

A : 所有的串行接口均不具备可编程性

B : 串行接口一次传输一位

C : 串行接口必须具有数据缓冲区

D : 串行接口必须具有同步信号来控制信息的传送速度

:

标准答案:

A

第5716题,分值:(1.0)

完整的计算机系统应包括（）。

A : 主机和外部设备

B : 配套的硬件设备和软件系统

C : 主机和实用程序

D : 运算器、存储器和控制器

:

标准答案:

B

第5717题,分值:(1.0)

显示器的屏幕尺寸是指（）。

A : 显示器屏幕的高度

B : 显示器屏幕的宽度

C : 显示器屏幕对角线的长度

D : 显示器宽度与高度的均值

:

标准答案:

C

第5718题,分值:(1.0)

键盘上称为“可编程序键”的是（）。

A : 功能键区

B : 主键盘区

C : 数字键区

D : 光标控制键区

:

标准答案:

A

第5719题,分值:(1.0)

声卡的主要工作职能是（）。

A : 数据存储；

B : 音频数据处理及输出；

C : 图像形数据处理及输出；

D : 网络数据处理及收发。

:

标准答案:

B

第5720题,分值:(1.0)

采用DMA方式传输数据时，每传送一个数据易要占用（）时间。

A : 一个指令周期

B : 一个CPU周期

C : 一个存储周期

D : 一个总线周期

:

标准答案:

C

第5721题,分值:(1.0)

下面那一项不是计算机接口的功能（）。

A : 寻址功能

B : 数据的寄存和缓冲功能

C : 数据转换功能

D : 数据管理功能

:

标准答案:

D

第5722题,分值:(1.0)

ISO/OSI协议中的低层包括是（）。

A : 网络层、传输层、数据链路层

B : 物理层、数据链路层、会话层

C : 物理层、数据链路层、网络层

D : 物理层、网络层、传输层

:

标准答案:

C

第5723题,分值:(1.0)

下述关于DMA的描述中不正确的是（）。

A : DMA方式由CPU控制执行

B : DMA方式不能完全取代中断方式

C : DMA是一种完全由硬件控制的输入输出工作方式

D : DMA操作的优点是速度快

:

标准答案:

A

第5724题,分值:(1.0)

下列关于单总线结构的描述中错误的是（）。

A : 单总线只能采用分时工作

B : 所有的计算机部件和设备都连接在一条总线上

C : 单总线结构的系统效率较低

D : 现有的计算机大部分采用单总线结构

:

标准答案:

D

第5725题,分值:(1.0)

下面那种CPU主要应用于智能手机（）。

A : 酷睿

B : 奔腾

C : 龙芯

D : 骁龙

:

标准答案:

D

第5726题,分值:(1.0)

下面关于磁盘的描述中正确的是（）。

A : 各道容量不等

B : 各道容量相同

C : 外圈磁道容量大于内圈磁道

D : 内圈磁道容量大于外圈磁道

:

标准答案:

B

第5727题,分值:(1.0)

下述关于键盘的描述中不正确的是（）。

A : 键盘是计算机系统中最常用的输入设备

B : 104键键盘可分为功能键区、主键盘区、光标控制键区和数字键区

C : 键盘扫描电路采用45V供电

D : 从本质上讲键盘是一种将机械信号转换为电信号的转换设备

:

标准答案:

C

第5728题,分值:(1.0)

下述那一项不是计算机的输出设备（）。

A : 显示器

B : CD-ROM

C : 打印机

D : 音箱

:

标准答案:

B

第5729题,分值:(1.0)

下述关于鼠标的描述中不正确的是（）。

A : 有的鼠标具有三个以上按键

B : 光电鼠标在任何平面均可使用

C : 光电鼠标速度快、定位精度高、使用寿命长

D : 机械鼠标结构简单、价格便宜

:

标准答案:

B

第5730题,分值:(1.0)

CPU的主要性能指标为（）。

A : 主频和字长

B : 外频和字长

C : 电压和外频

D : 电压和主频

:

标准答案:

A

第5731题,分值:(1.0)

存储器是计算机系统的记忆设备，主要用于（）。

A : 存放数据

B : 存放指令

C : 存放控制程序

D : 存放程序和数据

:

标准答案:

D

第5732题,分值:(1.0)

指令操作数不会来自于（）。

A : 指令

B : 寄存器

C : 外存

D : 主存

:

标准答案:

C

第5733题,分值:(1.0)

将网络分为局域网、城域网和广域网是按（）来分类的。

A : 网络的传输介质

B : 网络的影响范围

C : 网络覆盖的地理范围

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第5734题,分值:(1.0)

下面那一项不是CRT显示器的性能指标（）。

A : 点距

B : 分辨率

C : 尺寸

D : 可视角度

:

标准答案:

D

第5735题,分值:(1.0)

下述关于PROM的描述中正确的是（）。

A : PROM是只读取存储器，不可编程

B : PROM是只读存储器，可通过PROM编程器进行编程

C : PROM中的内容在主机关机后消失

D : PROM中的数据可通过紫外线擦出

:

标准答案:

B

第5736题,分值:(1.0)

用于笔记本电脑的大容量存储器是（）。

A : 软盘

B : 硬盘

C : 内存

D : 光盘

:

标准答案:

B

第5737题,分值:(1.0)

将接口分为串行接口和并行接口是按（）来对接口进行分类的。

A : 数据的传送方式

B : 功能选择的灵活性

C : 通用性

D : 传送数据是否同步

:

标准答案:

A

第5738题,分值:(1.0)

下面关于总线的描述中错误的是（）。

A : 总线以分时的方式为各个部件服务

B : 总线由BIOS芯片控制

C : 频率和宽度是总线的两个主要指标

D : 总线的数据传输速率与总线宽度成正比

:

标准答案:

B

第5739题,分值:(1.0)

将显示器分为字符显示器、图形显示器、图像显示器是按（）来划分的。

A : 显示信息的显示内容

B : 显示器所使用的显示器件

C : 显示器的功能

D : 显示器的材质

:

标准答案:

A

第5740题,分值:(1.0)

下列芯片组中，那一项不是主板上集成的芯片组（）。

A : 南桥

B : 北桥

C : BIOS芯片组

D : 中央处理器

:

标准答案:

D

第5741题,分值:(1.0)

下面那种CPU为中国自主研发的CPU（）。

A : 酷睿

B : 奔腾

C : 龙芯

D : 骁龙

:

标准答案:

C

第5742题,分值:(1.0)

下面那一项不是微型计算机硬件的主要组成部分（）。

A : 机箱

B : 显示器

C : 打印机

D : 键盘

:

标准答案:

C

第5743题,分值:(1.0)

下述那种接口不是显示器视频接入接口（）。

A : HDMI

B : VGA

C : DVI

D : USB

:

标准答案:

D

第5744题,分值:(1.0)

内存的主要工作职能是（）。

A : 数据存储及交换；

B : 音频数据处理及输出；

C : 图像形数据处理及输出；

D : 计算机指令处理。

:

标准答案:

A

第5745题,分值:(1.0)

下列关于辅存的描述中正确的是（）。

A : 辅存只与主存交换信息

B : CPU不直接访问辅存

C : 辅存的存取速度可以慢些

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第5746题,分值:(1.0)

硬盘的主要工作职能是（）。

A : 数据及程序存储；

B : 音频数据处理及输出；

C : 图像形数据处理及输出；

D : 计算机指令处理。

:

标准答案:

A

第5747题,分值:(1.0)

ISO/OSI协议的最高层是（）。

A : 传输层

B : 会话层

C : 应用层

D : 表示层

:

标准答案:

C

第5748题,分值:(1.0)

下面那一种不是微型计算机系统（）。

A : 刀片服务器；

B : 台式机；

C : 笔计本电脑；

D : 计算器。

:

标准答案:

D

第5749题,分值:(1.0)

Intel8048键盘控制电路最多可以检测（）按键。

A : 124个

B : 126个

C : 128个

D : 64个

:

标准答案:

C

第5750题,分值:(1.0)

在（）计算机系统中，存储器是和外部设备统一编址。

A : 单总线结构

B : 双总线结构

C : 多总线结构

D : 面向CPU的双总线结构

:

标准答案:

A

第5751题,分值:(1.0)

下列那一项不是存储器的性能指标（）。

A : 存储器容量

B : 存取速度

C : 可靠性

D : 制作工艺

:

标准答案:

D

第5752题,分值:(1.0)

下述那一项不是网络协议的三要素（）。

A : 语法

B : 语义

C : 同步定时

D : 编码

:

标准答案:

D

第5753题,分值:(1.0)

下列有关运算器的描述中（）是正确的。

A : 能暂时存放运算结果

B : 只作加法及减法运算

C : 只作算术运算，不作逻辑运算

D : 以上答案都不对

:

标准答案:

A

第5754题,分值:(1.0)

下列关于Cache的描述中不正确的是（）。

A : Cache的存取速度比CPU内的通用寄存器慢

B : Cache的存取速度比内存慢一个数量级

C : Cache是为了弥补主存存取速度不足而设计的

D : Cache存储系统的管理全部由硬件实现

:

标准答案:

B

第5755题,分值:(1.0)

ISO/OSI将计算机网络的体系结构分为（）层。

A : 5

B : 6

C : 7

D : 8

:

标准答案:

C

第5756题,分值:(1.0)

一个16K*32位的存储器，其地址线和数据线的和是（）。

A : 48

B : 46

C : 36

D : 40

:

标准答案:

B

第5757题,分值:(1.0)

下面那一项不是CPU的基本功能（）。

A : 进行算术运算和逻辑运算

B : 具有少量数据暂存功能

C : 具有音频信号输出功能

D : 能对指令进行译码、寄存，并执行指令所规定的操作

:

标准答案:

C

第5758题,分值:(1.0)

“中断”在计算机系统中的作用不包括（）。

A : 监督现行程序，提高系统处理故障的能力，增强系统的稳定性

B : 实现实时处理

C : 实现CPU与外设并行工作

D : 实现分频操作

:

标准答案:

D

第5759题,分值:(1.0)

显卡的主要工作职能是（）。

A : 数据存储；

B : 音频数据处理及输出；

C : 图像形数据处理及输出；

D : 网络数据处理及收发。

:

标准答案:

C

第5760题,分值:(1.0)

下面那一项不是液晶显示器的性能指标（）。

A : 扫描方式

B : 亮度

C : 响应时间

D : 可视角度

:

标准答案:

A

第5761题,分值:(1.0)

下述关于指令字长度的描述中正确的是()。

A : 计算机系统中指令字长度是固定不变的

B : 计算系统中指令字长度等于机器字长

C : 指令字长度是由操作码的长度、操作数地址的长度和操作数地址的个数决定的

D : 计算机系统中指令字长度要小于机器字长

:

标准答案:

C

第5762题,分值:(1.0)

用于对某个寄存器中操作数的寻址方式称为（）寻址。

A : 直接

B : 隐含

C : 寄存器直接

D : 寄存器间接

:

标准答案:

C

第5763题,分值:(1.0)

一个字节包括多少位(）。

A : 8

B : 16

C : 7

D : 12

:

标准答案:

A

第5764题,分值:(1.0)

下述描述中，不属于微指令结构设计所追求的目标的是

A : 提高微程序的执行速度

B : 增大控制存储器的容量

C : 缩短微指令的长度

D : 提高微程序设计的灵活性

:

标准答案:

D

第5765题,分值:(1.0)

下述关于鼠标的描述中不正确的是（）。

A : 鼠标是一种输入设备

B : 鼠标是一种光标定位设备

C : 鼠标通过SCSI串口与计算相连接

D : 鼠标的发现革新了计算机的交互方式

:

标准答案:

C

第5766题,分值:(1.0)

显示器的尺寸一般采用（）表示。

A : 米

B : 尺

C : 寸

D : 英寸

:

标准答案:

D

第5767题,分值:(1.0)

下面那一项不是安装在微型计算机主机中（）。

A : 中央处理器

B : 主板

C : 内存

D : 鼠标

:

标准答案:

D

第5768题,分值:(1.0)

CPU的主要工作职能是（）。

A : 数据存储；

B : 音频数据处理及输出；

C : 图像形数据处理及输出；

D : 指令处理。

:

标准答案:

D

第5769题,分值:(1.0)

下述关于FlashROM的描述中不正确的是（）。

A : FlashROM中的内容不可擦除

B : FlashROM是一种特殊的EEPROM

C : FlashROM具有容量大、速度快、价格低的特点

D : FlashROM中的内容不需任何设备，在计算机内部就可改写

:

标准答案:

A

第5770题,分值:(1.0)

下述关于EPROM的描述中那一项是正确的（）。

A : EPROM是可改写的，因而也是随机存储器的一种

B : EPROM是可改写的，但它不能用作为随机存储器用

C : EPROM只能改写一次，故不能作为随机存储器用

D : EPROM是可改写的，但它能用作为随机存储器用

:

标准答案:

B

第5771题,分值:(1.0)

外存储器与内存储器相比，外存储器（）。

A : 速度快，容量大

B : 速度慢，容量大

C : 速度快，容量小

D : 速度慢，容量小

:

标准答案:

B

第5772题,分值:(1.0)

点距是显示器的主要性能参数之一，它的含义是（）。

A : 显示器上相邻两个荧光点之间的最小距离

B : 显示器屏幕对角线的长度

C : 显示器的上相邻两个不同颜色点之间的最小距离

D : 显示器时刷新像素点移动的距离

:

标准答案:

A

第5773题,分值:(1.0)

下述关于EEPROM的描述中正确的是（）。

A : EEPROM是只读取存储器，不可编程

B : EEPROM是电可擦写的可编程只读存储器

C : EEPROM中的内容需要在紫外光照射下才可擦除

D : EEPROM中的内容在断电后消失

:

标准答案:

B

第5774题,分值:(1.0)

Internet的前身是（）网络。

A : SNA

B : DCA

C : ARPA

D : LAN

:

标准答案:

C

第5775题,分值:(1.0)

下面那一项是计算机接口技术研究的问题（）。

A : 主机速度与外围设备速度匹配问题，如何提高整机系统性能的问题

B : 如果简化接口电路的繁杂性的问题

C : 如何提高系统工作的稳定性的问题

D : 如果降低接口电路的多样性的问题

:

标准答案:

A

第5776题,分值:(1.0)

地址总线宽度为32位，则理论上CPU最多可以直接访问的物理内存空间为（）。

A : 1G

B : 2G

C : 4G

D : 8G

:

标准答案:

C

第5777题,分值:(1.0)

某存储器芯片的存储容量为8K×12位，则它的地址线宽度为（）。

A : 11

B : 12

C : 13

D : 14

:

标准答案:

C

第5778题,分值:(1.0)

下面那一项不是计算机接口的功能（）。

A : 联络功能

B : 数据编码功能

C : 中断管理或DMA管理功能

D : 命令控制功能

:

标准答案:

B

第5779题,分值:(1.0)

在竞争激烈的电脑CPU市场上，2014年下面那家公司拥有最大的市场份额（）。

A : Intel

B : AMD

C : VIA

D : Qualcomm

:

标准答案:

A

第5780题,分值:(1.0)

下述关于接口的描述中，不正确的是（）。

A : 接口是计算机系统提高主机工作效率必不可少的条件

B : 接口是计算机CPU、存储器与外围设备，或外围设备之间，或两种机器之间通过系统总线进行连接的电路

C : 接口是CPU与外界进行信息交换的中转站

D : 一台计算机可以具有多个接口，但只能具有一种类型的接口

:

标准答案:

D

第5781题,分值:(1.0)

IDE接口是为（）的连接而设计的。

A : 硬盘

B : 内存

C : 光驱

D : U盘

:

标准答案:

A

第5782题,分值:(1.0)

和外存储器相比，内存储器的特点是（）。

A : 容量大、速度快

B : 容量大、速度慢

C : 容量小、速度快

D : 容量小、速度慢

:

标准答案:

C

第5783题,分值:(1.0)

ISO/OSI协议的最低层是（）。

A : 物理层

B : 网络层

C : 数据链路层

D : 传输层

:

标准答案:

A

第5784题,分值:(1.0)

下面那种存储设备存取数据的速度最快（）。

A : 内存

B : 机械硬盘

C : 固态硬盘

D : U盘

:

标准答案:

A

第5785题,分值:(1.0)

下面关于总线的描述中正确的是（）。

A : 只有主板上才有总线，总线由一排铜线构成

B : 总线就是指数据总线

C : 一般情况下总线只能单向传输数据

D : 以上都不正确

:

标准答案:

D

第5786题,分值:(1.0)

下述关于计算机指令系统的描述中正确的是（）。

A : 指令系统包括指令格式、寻址方式和数据形式

B : 不同类型的计算机系统其指令系统也不相同

C : 计算机指令系统是指一台计算机上全部指令的集合

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第5787题,分值:(1.0)

计算机指令系统采用不同寻址方式称为的目的是（）。

A : 缩短指令长度，扩大寻址空间

B : 提高访问内存的速度

C : 增加内存容量

D : 简化指令译码电路

:

标准答案:

A

第5788题,分值:(1.0)

计算机系统中的存储器系统是指（）。

A : 硬盘

B : CD-ROM

C : 主存储器和外存储器

D : 内存

:

标准答案:

C

第5789题,分值:(1.0)

系统总线是用来连接（）。

A : CPU内部的运算器和通用寄存器

B : 计算机系统与其它外部设备

C : 主机系统板上的南桥芯片和北桥芯片

D : 计算机系统中的各个子系统

:

标准答案:

D

第5790题,分值:(1.0)

奔腾微型计算机中乘除法部件位于（）中。

A : CPU

B : 接口

C : 控制器

D : 专用芯片

:

标准答案:

A

第5791题,分值:(1.0)

下述有关“中断”的描述中不正确的是（）。

A : 外设请求中断后，CPU等待当前当前基本操作完成后，才响应中断

B : 响应中断前，CPU会将当前程序计数器的值及CPU的状态保存起来

C : 不同外设使用的中断处理程序是相同的

D : 中断时CPU根据中断号或中断向量找到中断处理程序的入口

:

标准答案:

C

第5792题,分值:(1.0)

根据国标规定，一个汉字在计算机内占用（）字节。

A : 一个

B : 二个

C : 三个

D : 四个

:

标准答案:

B

第5793题,分值:(1.0)

分辨率是显示器的主要性能参数之一，它的含义是（）。

A : 显示器所能表示的像素个数

B : 显示器可同时显示的颜色数

C : 显示器的水平扫描率和垂直扫描率

D : 显示器的刷新频率

:

标准答案:

A

第5794题,分值:(1.0)

计算机系统采用层次化存储结构，是为了（）。

A : 增加主机存储容量

B : 提高主机存取速度

C : 降低存储价格

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第5795题,分值:(1.0)

中断向量地址是（）。

A : 子程序入口地址

B : 中断服务子程序入口地址

C : 中断服务子程序出口地址

D : 中断返回地址

:

标准答案:

B

第5796题,分值:(1.0)

下面关于BIOS的描述中那一项是不正确的（）。

A : BIOS是计算机启动的核心，错误的设定将导致计算机系统无法启动

B : BIOS中保存有计算机最基本的输入输出程序、系统信息设置、开机自检程序等

C : BIOS的设置参数不会影响CPU的性能

D : BIOS中可以设置系统硬件部件的启动顺序

:

标准答案:

C

第5797题,分值:(1.0)

Cache是通过（）来与主存进行信息交换的。

A : 硬件

B : 软件

C : 软件和硬件

D : 用户调试

:

标准答案:

A

第5798题,分值:(1.0)

下述那种存储介质中存储的信息需要不断刷新才保证信息不丢失（）

A : DRAM

B : SRAM

C : ROM

D : EPROM

:

标准答案:

A

第5799题,分值:(1.0)

下述关于计算机指令格式的描述中不正确的是（）。

A : 所有的指令都只具有一个地址码

B : 有些指令不需要操作数

C : 有些指令的操作数地址就是操作结果的存储地址

D : 指令越长，指令的功能越强

:

标准答案:

A

第5800题,分值:(1.0)

下列关于系统总线的描述中正确的是（）。

A : 用于连接CPU内部的运算器和通用寄存器

B : 系统总线必须规范化和通用化

C : 用于连接主机系统板上的南桥芯片和北桥芯片

D : 以上都不正确

:

标准答案:

B

第5801题,分值:(1.0)

在显示器的规格参数中，1440×900，1920×1200等表示（）。

A : 显示器的屏幕大小

B : 显示器的分辨率

C : 显示器的颜色深度

D : 显示器显示字符的最大行列数

:

标准答案:

B

第5802题,分值:(1.0)

下述描述中正确的是(）。

A : 在计算机内部所有的数据均是以十进制的形式进行处理

B : 在计算机内部所有的数据均是以十六进制的形式进行处理

C : 不同计算机其指令系统不一定相同

D : 所有云计算机其指令系统均相同

:

标准答案:

C

第5803题,分值:(1.0)

下述关于计算机指令的描述中不正确的是（）。

A : 指令是指计算机执行某种操作的命令

B : 将指令分为微指令、机器指令、宏指令是按指令的功能来进行划分的

C : 每一条机器指令可完成一个独立的操作

D : 指令是程序员进行程序设计的最小单位

:

标准答案:

B

第5804题,分值:(1.0)

指令的操作码固定为4位，则指令共有（）种编码。

A : 4

B : 8

C : 16

D : 64

:

标准答案:

C

第5805题,分值:(1.0)

下述那一项不是计算机输入输出系统的特点（）。

A : 复杂性

B : 异步性

C : 与设备相关性

D : 实时性

:

标准答案:

C

第5806题,分值:(1.0)

下列关于面向CPU的双总线结构的描述中错误的是（）。

A : 外围设备通过CPU与主存之间进行信息交换

B : 信息传输效率比单总线结构高

C : 缺点是CPU负何较高

D : 外围设备与主存之间直接通过总线相连

:

标准答案:

D

第5807题,分值:(1.0)

在指令的地址字段中，直接指出操作数本身的寻址方式为（）。

A : 隐含寻址

B : 立即寻址

C : 寄存器寻址

D : 直接寻址

:

标准答案:

B

第5808题,分值:(1.0)

下述那一项不是计算机的输入设备（）。

A : 鼠标

B : 键盘

C : 打印机

D : CD-ROM

:

标准答案:

C

第5809题,分值:(1.0)

下列关于虚拟存储的描述中不正确的是（）。

A : 虚拟存储系统具有接近主存的存取速度

B : 虚拟存储由软硬件相结合的方法进行管理

C : 虚拟存储解决了大容量存储和低成本之间的矛盾

D : 虚拟存储主要是指主存储器

:

标准答案:

D

第5810题,分值:(1.0)

下述那一项不是键盘的主要任务（）。

A : 检测是否键按下

B : 确定被按下的键的键值

C : 将按下的键的键值发送给计算机

D : 输出指示灯信号

:

标准答案:

D

第5811题,分值:(1.0)

下述关于显示器的屏幕尺寸的描述中正确的是（）。

A : 所有23英寸显示器的屏幕面积是一样的

B : 显示器的屏幕面积与显示器的尺寸、宽高比有关

C : 显示器规格参数中16:9是指显示器的高与宽的比例

D : 相同尺寸的显示器其屏幕面积不一定相同

:

标准答案:

B

第5812题,分值:(1.0)

虚拟存储是由（）构成。

A : Cache和主存储器

B : Cache外存储器

C : 主存储器和外存储器

D : 内存

:

标准答案:

C

第5813题,分值:(1.0)

下述关于EPROM的描述中那一项是正确的（）。

A : 只读存储器

B : 不能擦除数据

C : 光擦除可编程的只读存储器

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第5814题,分值:(1.0)

微型计算机中最主要的计算部件是（）。

A : 主板

B : 内存

C : 显卡

D : 中央处理器

:

标准答案:

D

第5815题,分值:(1.0)

ALU能够处理数据的位数和（）有关。

A : 时钟频率

B : CPU的字长

C : 内存的大小

D : 通用寄存器的数量

:

标准答案:

B

第5816题,分值:(1.0)

下面那一种存储介质写入数据后无法修改（）。

A : EPROM

B : EEPROM

C : PROM

D : FlashROM

:

标准答案:

C

第5817题,分值:(1.0)

下述描述中不正确的是（）。

A : RAM中存储的信息在断电后会立即消失

B : ROM中存储的信息在断电后不会消失

C : ROM中存储的信息具有只读性，不可编程修改

D : RAM可分为双极型和MOS型两大类

:

标准答案:

C

第5818题,分值:(1.0)

下述输入设备中那一项不是基于光电转换原理设计的（）。

A : 扫描仪

B : 光电鼠标

C : 键盘

D : 视频摄像头

:

标准答案:

C

第5819题,分值:(1.0)

下述关于显示器视频接口的描述中正确的是（）。

A : VGA在取代HDMI成为主流的视频接入接口

B : VGA接口广泛的应用在个人电脑、笔记本及投影仪上

C : HDMI是标清视频接口

D : USB可用于显示器视频信号接入

:

标准答案:

B

第5820题,分值:(1.0)

中计算机系统中，能够响应输入输出设备发出的中断请求的部件是（）。

A : 内存

B : 主板

C : 中央处理器

D : 总线

:

标准答案:

C

第5821题,分值:(1.0)

下述关于RS232串行接口的描述中不正确的是（）。

A : RS232的传输速度最高可达到409600b/s

B : RS232可以采用DB9或DB25连接器

C : RS232DB9连接器中2号线和3号线为数据收发线

D : RS232-C负电平代表逻辑1，正电平代表逻辑0

:

标准答案:

A

第5822题,分值:(1.0)

下述描述中不正确的是（）。

A : DRAM中存储的信息需要不断刷新

B : DRAM数据存取速度比SRAM慢

C : SRAM中存储的信息不需要刷新

D : DRAM结构比SRAM复杂，制造成本高

:

标准答案:

D

第5823题,分值:(1.0)

下述那一项不是构成局域网的基本构件（）。

A : 网络适配器

B : 传输介质

C : 网络连接设备

D : 操作系统

:

标准答案:

D

第5824题,分值:(1.0)

网络中继器的作用是（）。

A : 为计算机分配IP，并管理IP

B : 放大输入的信号，重新定时并沿多条运行电缆重新生成该信号

C : 实现对网络信号进行时间同步

D : 实现对网络信号进行编码和传输

:

标准答案:

B

第5825题,分值:(1.0)

目前大容量存储器多采用（）编址方式。

A : 一维

B : 二维

C : 三维

D : 四维

:

标准答案:

B

第5826题,分值:(1.0)

下面那一项是指令寄存器的功能（）

A : 存放从存储器中读取的待执行的指令

B : 将指令的操作码送往操作控制器

C : 对指令中的操作码进行译码

D : 修改程序计数器的值

:

标准答案:

A

第5827题,分值:(1.0)

下述关于指令字长度的描述中不正确的是()。

A : 指令所包含的二进制数码的位数称为指令字长度的长度

B : 同一台机器上不同指令字长度是不一样的

C : 指令字长度与机器字长有着密切的关系

D : 指令字长度越大，其执行速度越快

:

标准答案:

D

第5828题,分值:(1.0)

LCD与CRT显示器相比，下述那一项不是其优点（）。

A : 辐射低

B : 功耗小

C : 轻薄

D : 显示画质高

:

标准答案:

D

第5829题,分值:(1.0)

DMA控制器与CPU分时使用总线的方式有三种，其中周期挪用方式常用于（）。

A : 直接存储器存取方式的输入输出

B : 直接程序传送方式的输入输出

C : CPU的某寄存器与存储器之间的直接程序传送

D : 程序中断方式的输入输出

:

标准答案:

A

第5830题,分值:(1.0)

下述关于串行接口数据传输特征的描述中不正确的是（）。

A : 串行信号由起始位、数据位和停止位构成

B : 串行数据的传送可分为单工、半双工、全双工三种传送方式

C : 单工方式传送时，数据只能超一个方向传送

D : 半双工工作时，数据收发可以同时进行

:

标准答案:

D

第5831题,分值:(1.0)

下述关于随机存储器的描述中正确的是（）。

A : 随机存储器的存取时间与存取单元的物理位置无关

B : 随机存储器常用作主存或高速缓存

C : 随机存储器在一个存或取周期内只能进行一次访问

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第5832题,分值:(1.0)

下述那一种不是DMA控制器与CPU分时使用总线的方式（）。

A : 停止CPU访问

B : 周期挪用

C : DMA控制器与CPU交替访问内存

D : CPU缓冲寄存

:

标准答案:

D

第5833题,分值:(1.0)

系统总线是指（）。

A : ALU、寄存器和主存之间的信息传送线

B : ALU、寄存器和控制器之间的信息传送线

C : ALU、寄存器和外围设备之间的信息传送线

D : CPU、主存和外围设备之间的信息传送线

:

标准答案:

D

第5834题,分值:(1.0)

与之前的处理器相比，下面那一项不是8086的特点（）。

A : 开始使用指令流水线

B : 存储器的分段结构

C : 支持用于浮点运算的协处理器及多微处理器系统

D : 具有控制器

:

标准答案:

C

第5835题,分值:(1.0)

（）可区分存储器中存放的是指令还是数据。

A : 存储器

B : 运算器

C : 控制器

D : 以上都不能

:

标准答案:

C

第5836题,分值:(1.0)

下面那一项不是控制器的主要任务（）。

A : 指令控制

B : 操作控制

C : 时序控制

D : 状态控制

:

标准答案:

D

第5837题,分值:(1.0)

我国在（）年研制成功了第一台电子数字计算机，在（）年完成第一台晶体管数字计算机。

A : 19461958

B : 19501968

C : 19581961

D : 19591965

:

标准答案:

D

第5838题,分值:(1.0)

下述关于DMA的描述中不正确的是（）。

A : 数据传输不经过CPU，因而数据传输速度更快

B : 在进行DMA数据传输前，需要进行现场保护，在传输结束后，需要进行现场还原

C : DMA方式能够提高计算机系统的工作效率

D : DMA方式传输时，DMA与CPU分时使用总线

:

标准答案:

B

第5839题,分值:(1.0)

有效地址EA的计算方法为()。

A : EA=基址+（变址-比例因子）+位移量

B : EA=基址+（变址×比例因子）+位移量

C : EA=基址+（变址+比例因子）+位移量

D : EA=基址+（变址×比例因子）-位移量

:

标准答案:

B

第5840题,分值:(1.0)

下述关于DMA的描述中不正确的是（）。

A : DMA方式时数据传输不经过CPU传输，但数据的传输过程还是由CPU控制的

B : DMA方式不能完全取代中断方式

C : DMA是一种完全由硬件控制的输入输出工作方式

D : DMA操作的优点是速度快

:

标准答案:

A

第5841题,分值:(1.0)

下述关于路由器的描述中不正确的是（）。

A : 路由器工作于OSI层协议的第4层

B : 路由器可以快速适应网络的变化

C : 路由器可以连接两个数据链路层不相同的网络

D : 路由器是Internet上最为重要的通信设备之一

:

标准答案:

A

第5842题,分值:(1.0)

在CPU中，确定下一条指令在主存中的地址的寄存器是（）。

A : 指令寄存器

B : 程序计数器

C : 地址寄存器

D : 状态条件寄存器

:

标准答案:

B

第5843题,分值:(1.0)

下述关于寻址方式的描述中不正确的是()。

A : 寻址方式就是寻找操作数地址的方式，也称编址方式

B : 根据操作数所在地址，寻址可分为存储器寻址、寄存器寻址和立即数寻址

C : 存储器寻址是指操作数在外存储器中

D : 立即数寻址是指操作数在指令中

:

标准答案:

C

第5844题,分值:(1.0)

若二进制数为1100110011，则相应的二进制数是（）。

A : 819

B : 751

C : 432

D : 921

:

标准答案:

A

第5845题,分值:(1.0)

下述那一项不是扫描仪的性能指标（）。

A : 分辨率

B : 颜色位数

C : 扫描画幅

D : 扫描时间

:

标准答案:

D

第5846题,分值:(1.0)

下列那种总线控制方式对电路故障最敏感（）。

A : 链式查询方式

B : 计数器定时查询方式

C : 独立请求方式

D : 以上三种相同

:

标准答案:

A

第5847题,分值:(1.0)

下面那一项不是显卡的组成部分（）。

A : 显示控制器

B : 接口电路

C : 显示存储器

D : 图形渲染器

:

标准答案:

D

第5848题,分值:(1.0)

内存空间包括（）。

A : 扩展内存、扩充内存、保留区

B : 系统内存、扩充内存、保留区

C : 系统内存、扩展内存、扩充内存

D : 系统内存、扩展内存、ROM扩充区

:

标准答案:

C

第5849题,分值:(1.0)

一般来讲，直接映像常用在（）中。

A : 小容量高速Cache

B : 大容量高速Cache

C : 小容量低速Cache

D : 大容量低速Cache

:

标准答案:

B

第5850题,分值:(1.0)

计算机硬件能直接执行的是（）。

A : 机器语言

B : 汇编语言

C : C语言

D : C++语言

:

标准答案:

A

第5851题,分值:(1.0)

若十进制数为37，则相应的二进制数是（）。

A : 100001

B : 100101

C : 100100

D : 110101

:

标准答案:

B

第5852题,分值:(1.0)

下述关于顺序存储器的描述中正确的是（）。

A : 存储器中的内容按顺序进行存放

B : 磁带是顺序存储器

C : 顺序存储器可以做到存储容量大、价格低

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第5853题,分值:(1.0)

下面那一项不是扩展内存中的存储区（）。

A : 高端内存区

B : 拓展内存块

C : 视频缓冲区

D : 高端内存区

:

标准答案:

C

第5854题,分值:(1.0)

在中断响应过程中，保护程序计数器PC的目的是（）。

A : 使中断返回后，CPU能继续执行原程序

B : 使用CPU能找到中断处理程序的入口地址

C : 通知外设CPU已响应中断请求

D : 使CPU和外设能并行工作

:

标准答案:

A

第5855题,分值:(1.0)

下列关于独立请求总线控制方式的描述中错误的是（）。

A : 对总线请求响应快

B : 控制线数量较少

C : 具有灵活的优先次序控制

D : 控制器复杂

:

标准答案:

B

第5856题,分值:(1.0)

地址总线的作用是（）。

A : 用于选择进行信息传输的设备

B : 用指定存储器单元和I/O设备接口电路的选择地址

C : 决定数据总线上数据流的方向

D : 用于选择存储单元

:

标准答案:

B

第5857题,分值:(1.0)

目前的计算机，从原理上讲（）。

A : 指令和数据都以二进制形式存放

B : 指令以十进制形式存放，数据以二进制形式存放

C : 指令以二进制形式存放，数据以十进制形式存放

D : 指令和数据都以十进制形式存放

:

标准答案:

A

第5858题,分值:(1.0)

堆栈指针SP的内容是（）。

A : 栈顶地址

B : 栈底地址

C : 栈顶内容

D : 栈底内容

:

标准答案:

A

第5859题,分值:(1.0)

将总线分为CPU总线、存储总线、系统总线、外部总线是按（）来划分的。

A : 总线的功能

B : 总线的层次

C : 总线数据传输方向

D : 总线上数据传输格式

:

标准答案:

B

第5860题,分值:(1.0)

RS232中逻辑0的电平为（）。

A : -3V至-5V

B : 3V至12V

C : 3V至15V

D : -12V至-3V

:

标准答案:

C

第5861题,分值:(1.0)

下述关于并行接口的描述中不正确的是（）。

A : 并行接口一次可并行传输多个数据位

B : 并行接口比串行接口的数据传输速率高

C : 并行接口数据传输具有单向性，即数据只能向一个固定的方向传输

D : 并行接口的数据传输稳定性不如串行接口

:

标准答案:

C

第5862题,分值:(1.0)

对显示器的显示方式起主要控制作用的是（）。

A : CPU

B : 南桥芯片

C : 北桥芯片

D : 显卡

:

标准答案:

D

第5863题,分值:(1.0)

计算机问世至今，新型机器不断推陈出新，不管怎样更新，依然保有“存储程序”的概念，最早提出这种概念的是（）。

A : 巴贝奇

B : 冯.诺依曼

C : 帕斯卡

D : 贝尔

:

标准答案:

B

第5864题,分值:(1.0)

下述有关于Internet的描述中，不正确的是（）。

A : Internet是一种局域网

B : Internet采用TCP/IP协议

C : WWW是Internet上最为广泛的应用之一

D : 连接到Internet上的所有计算机都必须具有IP地址

:

标准答案:

A

第5865题,分值:(1.0)

下列关于链式查询总线控制方式的描述中错误的是（）。

A : 总线上的所有设备都能得到及时的响应

B : 对询问电路故障很敏感

C : 总线上的设备优先级不同

D : 容易扩充设备

:

标准答案:

A

第5866题,分值:(1.0)

下述关于接口的描述中，正确的是（）。

A : 接口是计算机系统总线与外围设备之间的一个逻辑部件

B : 接口的功能是为信息传输操作选择外围设备

C : 接口由接口电路和连接电缆组成

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5867题,分值:(1.0)

高速缓存一般采用（）存取方式。

A : 顺序

B : 只读

C : 随机

D : 半顺序

:

标准答案:

C

第5868题,分值:(1.0)

下述关于计算机指令格式的描述中不正确的是（）。

A : 指令包含有操作码和地址码

B : 指令的操作码规定了操作的类型、性质和功能

C : 指令的地址码规定了要操作的数据所存放的地址

D : 指令系统的规模越大，指令操作码的位数越少

:

标准答案:

D

第5869题,分值:(1.0)

下述有关于CD-ROM的描述中正确的是（）。

A : 所有CD-ROM均只能写入一次

B : 所有CD-ROM均只能读取一次

C : 所有CD-ROM具有多次擦写能力

D : 以上都不对

:

标准答案:

D

第5870题,分值:(1.0)

下述有关程序查询方式的描述中，不正确的是（）。

A : 程序查询方式硬件接口电路简单

B : 程序查询方式解决了CPU与外设之间的速度匹配问题，提高了计算机系统的工作效率

C : 程序查询方式一般采用状态驱动方式

D : 设备服务子程序的主要功能有数据传输、修改内存地址、修改传送字节数

:

标准答案:

B

第5871题,分值:(1.0)

下述关于分辨率的描述中不正确的是（）。

A : 分辨率是指显示器所能表示的像素个数

B : 分辨率越高显示器所能显示的内容越多

C : 分辨率是显示器的重要性能指标之一

D : 在使用时，显示器的分辨率是固定的，不可更改

:

标准答案:

D

第5872题,分值:(1.0)

打印机分辨率是打印机主要的性能指标之一，其单位为dpi，其含义是（）。

A : 打印面积

B : 每英寸点数

C : 打印面积对角线的长度

D : 每英寸颜色数

:

标准答案:

B

第5873题,分值:(1.0)

在CPU中具有处理异常情况和某些外围设备请求能力的是（）。

A : 运算器

B : 指令译码器

C : 控制器

D : 程序计数器

:

标准答案:

C

第5874题,分值:(1.0)

USB2.0的传输速率可以达到（）。

A : 48Mb/s

B : 480Mb/s

C : 60Mb/s

D : 600Mb/s

:

标准答案:

B

第5875题,分值:(1.0)

AMD推出的GPU主要是融合了那两种传统计算计硬件的功能（）。

A : 显卡及网卡；

B : CPU及网卡；

C : 网卡和声卡；

D : CPU和显卡。

:

标准答案:

D

第5876题,分值:(1.0)

下述有关于IP地址的描述中，正确的是（）。

A : 一台计算机可以拥有多个IP地址

B : 可以多台计算机同时使用一个IP地址

C : 计算机的IP在出厂时就已经设置好，不能更改

D : 连接到Internet上的计算机可以没有IP地址

:

标准答案:

A

第5877题,分值:(1.0)

下面那一项不是保留内存中的区域（）。

A : 视频缓冲区

B : 系统ROM区

C : 保留区

D : RAM区

:

标准答案:

D

第5878题,分值:(1.0)

下述那一项不是主存与cache的映射方式（）。

A : 直接映像

B : 组相联映像

C : 全相联映像

D : 间接映像

:

标准答案:

D

第5879题,分值:(1.0)

在104键键盘上，数字键区共有（）个按键。

A : 12

B : 15

C : 17

D : 40

:

标准答案:

A

第5880题,分值:(1.0)

在Cache中，若主存储器中的任意位置均可映射到cache内的任意一块位置上，则这种方法称为（）映射。

A : 直接

B : 混合

C : 组相联

D : 全相联

:

标准答案:

D

第5881题,分值:(1.0)

按存取方式分类，存储器可以分为（）。

A : 随机存取存储器、只读存储器、电可擦除存储器、直接存取存储器

B : 随机存取存储器、只读存储器、顺序存取存储器、直接存取存储器

C : 随机存取存储器、读写存储器、电可擦除存储器、顺序存取存储器

D : 随机存取存储器、读写存储器、光可擦除存储器、直接存取存储器

:

标准答案:

B

第5882题,分值:(1.0)

下述局域网的叙述中不正确的是（）。

A : 局域网使用专用的通信线路，数据传输速率高

B : 局域网通信延迟较小，可靠性高

C : 不能按广播方式或组播方式进行通信

D : 便于系统扩展

:

标准答案:

C

第5883题,分值:(1.0)

下述那一项不是多媒体音响的性能指标（）。

A : 灵敏度

B : 信噪比

C : 频响范围

D : 分辨率

:

标准答案:

D

第5884题,分值:(1.0)

下面有关“中断”的叙述中，不正确的是（）。

A : 一旦有中断请求出现，CPU立即停止当前指令的执行，转而去受理中断请求

B : CPU响应中断时暂停运行当前程序，转至另一服务程序云处理中断事件

C : 中断方式一般适用于随机出现的服务

D : CPU完成中断事件处理后会返回原程序并继续执行

:

标准答案:

A

第5885题,分值:(1.0)

下述关于基本寻址方式的描述中不正确的是()。

A : 隐含寻址方式是指操作数隐含在外存储器中，指令中不直接给出操作数或操作地址

B : 隐含寻址方式的优点是可缩短指令的长度

C : 立即数寻址是指操作数由指令的地址部分直接给出

D : 寄存器寻址方式比直接寻址方式速度更快

:

标准答案:

A

第5886题,分值:(1.0)

关于中计算机系统下述描述正确的是（）。

A : 在计算机系统中，只有内存能暂存数据

B : 在计算机系统中，只有键盘和鼠标才是输入设备

C : 在计算机系统中，中央处理器的主频越高，计算机的性能越好

D : 以上都不对

:

标准答案:

D

第5887题,分值:(1.0)

相联存储器是按（）进行寻址的存储器。

A : 地址指定方式

B : 堆栈存取方式

C : 内容指定方式

D : 地址指定与堆栈存取方式结合

:

标准答案:

C

第5888题,分值:(1.0)

下述关于只读存储器的描述中正确的是（）。

A : 所有只读存储器中的内容均不能写入

B : 只读存储器常用来存储固定不变的系统程序作为固定存储，又称为“固存”

C : 可编程只读存储器不是只读存储器

D : 以上都正确

:

标准答案:

B

第5889题,分值:(1.0)

下述那一项不是打印机的性能指标（）。

A : 打印速度

B : 打印分辨率

C : 色彩数

D : 打印故障率

:

标准答案:

D

第5890题,分值:(1.0)

下述那一项不是音响系统的构成（）。

A : 音源

B : 功率放大器

C : 音箱

D : 衰减器

:

标准答案:

D

第5891题,分值:(1.0)

计算机系统的更新换代，主要是以的（）更新换代为标志的。

A : 内存

B : 中央处理器

C : 显卡

D : 主板

:

标准答案:

B

第5892题,分值:(1.0)

主机与设备传送数据时，采用（），主机与设备是串行工作的。

A : 程序查询方式

B : 中断方式

C : DMA方式

D : 通道

:

标准答案:

A

第5893题,分值:(1.0)

向量中断是（）。

A : 外设提出中断；

B : 由硬件形成中断服务程序入口地址；

C : 由硬件形成向量地址，再由向量地址找到中断服务程序入口地址

D : 以上都不对。

:

标准答案:

C

第5894题,分值:(1.0)

下述关于网桥的描述中不正确的是（）。

A : 网桥是一种连接多个网段的网络设备

B : 网桥可以在数据链路层上实现不同网络的互联

C : 网桥可以用来防范对LAN的非授权访问

D : 网桥只能用于连接两个很近的LAN

:

标准答案:

D

第5895题,分值:(1.0)

PCI总线的基本传输机制是（）。

A : DMA式传输

B : 并行传输

C : 串行传输

D : 猝发式传输

:

标准答案:

D

第5896题,分值:(1.0)

某DRAM芯片，其存储容量为512K×8位，该芯片的地址线和数据线数目为（）。

A : 8,512

B : 512，8

C : 18，8

D : 19，8

:

标准答案:

D

第5897题,分值:(1.0)

下面那一种不是DRAM的刷新方式（）。

A : 集中式

B : 分散式

C : 混合式

D : 异步式

:

标准答案:

C

第5898题,分值:(1.0)

冯·诺依曼机工作方式的基本特点是（）。

A : 多指令流、单数据流

B : 按地址访问并顺序执行指令

C : 堆栈操作

D : 存储器按内部选择地址

:

标准答案:

B

第5899题,分值:(1.0)

对显示器的分辨率是1024*768，每个像素的位宽为24b，显示存储器的容量至少为（）。

A : 2.25MB

B : 3.4MB

C : 1.2MB

D : 2MB

:

标准答案:

A

第5900题,分值:(1.0)

某一静态RAM芯片的存储容量为64K×1b，其地址总结有（）条。

A : 64

B : 32

C : 16

D : 8

:

标准答案:

C

第5901题,分值:(1.0)

在定点二进制运算器中，减法运算一般通过（）来实现。

A : 补码运算的十进制加法器

B : 补码运算的二进制减法器

C : 补码运算的二进制加法器

D : 原码运算的二进制减法器

:

标准答案:

C

第5902题,分值:(1.0)

打印机的分类方法很多，若按能印字原理来区分，可分为（）。

A : 并行式打印机和串行式打印机；

B : 击打式打印机和非击打式打印机；

C : 点阵式打印机和活字式打印机；

D : 激光打印机和喷墨打印机。

:

标准答案:

B

第5903题,分值:(1.0)

关于CPU的描述中错误的是（）。

A : 具有算术运算及逻辑运算能力

B : 具有小量数据暂存功能

C : 不能响应输入输出设备发出的中断请求

D : 能对指令进行译码

:

标准答案:

C

第5904题,分值:(1.0)

在虚拟存储器中，当程序正在执行时，（）完成地址映射。

A : 操作系统

B : 编译器

C : 解释器

D : 装入程序

:

标准答案:

D

第5905题,分值:(1.0)

数码相机的核心部件是（）。

A : 控制电路

B : 液晶显示屏

C : CCD

D : 图像处理器

:

标准答案:

C

第5906题,分值:(1.0)

若十进制数为37.25，则相应的二进制数是（）。

A : 100110.01

B : 110101.01

C : 100101.1

D : 100101.01

:

标准答案:

D

第5907题,分值:(1.0)

下述关于系统内存的描述中不正确的是（）。

A : 系统内存分为常规内存和保留内存两部分

B : 常规内存主要用来存放系统的核心程序、工作参数和一些应用程序

C : 常规内存又称为“基本内存”

D : 以上都不对

:

标准答案:

D

第5908题,分值:(1.0)

下述关于扫描仪的描述中不正确的是（）。

A : 扫描仪是一种能将直接将图像、文字等信息输入到计算机的设备

B : 扫描仪只能输入扫描到的图像到计算机

C : 扫描仪可分为平板式扫描仪、便携式扫描仪、滚筒式扫描仪

D : 扫描仪是基于光电转换原理设计的

:

标准答案:

B

第5909题,分值:(1.0)

下述关于USB接口的描述中不正确的是（）。

A : USB是一种串行接口

B : USB现在已成为计算机系统中应用最为广泛的接口之一

C : USB支持热插拔，具有即插即用的优点

D : USB具有5根数据连接线

:

标准答案:

D

第5910题,分值:(1.0)

下列数中最大的数是（）。

A : （10010001）2进制

B : （227）8进制

C : （45）16进制

D : （133）10进制

:

标准答案:

B

第5911题,分值:(1.0)

并行I/O标准接口SCSI中，一块主适配器可以连接（）台具有SCSI接口的设备。

A : 6

B : 7～15

C : 8

D : 10

:

标准答案:

B

第5912题,分值:(1.0)

单向量中断与多向量中断的区别在于（）。

A : 单向量中断是单一中断源的中断，而多向量中断是多中断源的中断

B : 单向量中断中只有单一中断处理入口，而多向量中断有多个处理入口

C : 单向量中断是单级中断，而多向量中断可以实现多级中断

D : 单向量不能作为隐指令，而多向量可以形成陷指令

:

标准答案:

B

第5913题,分值:(1.0)

堆栈寻址方式中，设A为累加器，SP为堆栈指示器，MSP为SP指示的栈顶单元。如果进栈操作的动作顺序是（A）→MSP，(SP)-1→SP。那么出栈操作的动作顺序应为（）。

A : (MSP)→A，(SP)+1→SP

B : (SP)+1→SP，(MSP)→A

C : (SP-1)→SP，(MSP)→A

D : (MSP)→A，（SP）-1→SP

:

标准答案:

B

第5914题,分值:(1.0)

变址寻址方式中，操作数的有效地址是（）。

A : 基址寄存器内容加上形式地址；

B : 程序计数器内容加上形式地址；

C : 变址寄存器内容加上形式地址；

D : 以上都不对。

:

标准答案:

C

第5915题,分值:(1.0)

下列数中最小的数是（）。

A : （1111001）2进制

B : （46）8进制

C : （145）8进制

D : （45）16进制

:

标准答案:

B

第5916题,分值:(1.0)

一个16K×8位的存储器，其地址线和数据线的总和是（）。

A : 48

B : 46

C : 17

D : 22

:

标准答案:

D

第5917题,分值:(1.0)

下面有关于DDRSDRAM的描述中，那一项是正确的（）。

A : DDRSDRAM只能在时间周期的下降沿传送数据

B : DDRSDRAM的存取速度比SDRAM的存取速度要快2倍

C : DDRSDRAM只能在时间周期的上升沿传送数据

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第5918题,分值:(1.0)

指令的长度为16位，每4位一个字段，分成4个字段，其中操作码为1个字段，地址码为4个字段，若采用“15/15/15操作码拓展法”，则指令最多有（）。种编码

A : 32

B : 16

C : 61

D : 64

:

标准答案:

C

第5919题,分值:(1.0)

程序查询方式、中断方式和DMA方式的优先级排列次序为（）。

A : 程序查询方式、中断方式、DMA方式

B : 中断方式、程序查询方式、DMA方式

C : DMA方式、中断方式、程序查询方式

D : 中断方式、DMA方式、程序查询方式

:

标准答案:

D

第5920题,分值:(1.0)

CRT的分辨率为1024*1024，颜色深度为8位，则刷新存储器的存储容量是（）。

A : 2MB

B : 1MB

C : 8MB

D : 1024B

:

标准答案:

B

第5921题,分值:(1.0)

下述RS232串行接口的描述中不正确的是（）。

A : RS232的数据位可设置为5至8位

B : RS232的通信速率最高为115200b/s

C : RS232可设置奇校验、偶校验、无校验三种校验方式

D : RS232可设置1、2、3个停止位

:

标准答案:

D

第5922题,分值:(1.0)

网卡是LAN的接入设备，它在OSI模型中处于（）。

A : 物理层

B : 传输层

C : 网络层

D : 数据链路层

:

标准答案:

D

第5923题,分值:(1.0)

下述关于交换机的描述中不正确的是（）。

A : 交换机是依据IP来对数据进行分发的，数据传输时需要知道信源机和宿主机的IP

B : 交换机接收到未知数据包时，会将数据包分发给每一个端口

C : 交换机是依据物理地址，即MAC地址来传输数据的

D : 交换机是为提供有效的网段划分的解决方案而出现的

:

标准答案:

A

第5924题,分值:(1.0)

一个256K*8的存储器，其地址线和数据线总和为（）。

A : 16

B : 18

C : 26

D : 20

:

标准答案:

C

第5925题,分值:(1.0)

对显示器的分辨率是1600*1200，每个像素的位宽为24b，显示存储器的容量至少为（）。

A : 2.25MB

B : 3.4MB

C : 3.2MB

D : 6MB

:

标准答案:

D

第5926题,分值:(1.0)

下面那一项不是控制器的组成部分（）。

A : 程序计数器

B : 指令译码器

C : 操作控制器

D : 状态寄存器

:

标准答案:

D

第5927题,分值:(1.0)

在单总线结构的CPU中，连接在总线上的多个部件（）。

A : 某一时刻只有一个可以向总线发送数据，并且只有一个可以从总线接收数据；

B : 某一时刻只有一个可以向总线发送数据，但可以有多个同时从总线接收数据；

C : 可以有多个同时向总线发送数据，并且可以有多个同时从总线接收数据；

D : 可以有多个同时向总线发送数据，但可以有一个同时从总线接收数据。

:

标准答案:

B

第5928题,分值:(1.0)

下面关于主板芯片组的描述中那一项是不正确的（）。

A : 北桥芯片组起主导作用，也称为“主桥”

B : 主板芯片组提供主板上的核心控制逻辑，负责指挥、调试主板上各个元件协同工作

C : 主板芯片组一般分为北桥芯片和南桥芯片

D : 南北桥之间通过PCI总线进行数据通信

:

标准答案:

D

第5929题,分值:(1.0)

信息只用一条传输线，且采用脉冲传输的方式为（）。

A : 串行传输

B : 并行传输

C : 并串行传输

D : 分时传输

:

标准答案:

A

第5930题,分值:(1.0)

在串行传输时，被传输的数据（）。

A : 在发送设备和接受设备中都是进行串行到并行的变换

B : 在发送设备和接受设备中都是进行并行到串行的变换

C : 发送设备进行串行到并行的变换，在接受设备中都是进行并行到串行的变换

D : 发送设备进行并行到串行的变换，在接受设备中都是进行串行到并行的变换

:

标准答案:

D

第5931题,分值:(1.0)

闪电产生的噪声属于（）

A : 起伏噪声。

B : 脉冲噪声。

C : 高斯噪声。

D : 白噪声。

:

标准答案:

B

第5932题,分值:(1.0)

高频的频率范围是（）。

A : 300kHz-3MHz。

B : 3MHz-30MHz。

C : 30MHz-300MHz。

D : 300MHz-3GHz。

:

标准答案:

B

第5933题,分值:(1.0)

以下频段波长最短的是（）。

A : HF。

B : SHF。

C : UHF。

D : VHF。

:

标准答案:

B

第5934题,分值:(1.0)

声音信号的带宽按15kHz计算，若采用抑制载波双边带调幅（DSB-SC）调制，载频为800kHz，则已调信号的带宽为（）

A : 15kHz。

B : 30kHz。

C : 815kHz。

D : 830Hz。

:

标准答案:

B

第5935题,分值:(1.0)

显示器属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 接收设备。

D : 收信者。

:

标准答案:

D

第5936题,分值:(1.0)

超短波的频率范围是（）。

A : 300kHz-3MHz。

B : 3MHz-30MHz。

C : 30MHz-300MHz。

D : 300MHz-3GHz。

:

标准答案:

C

第5937题,分值:(1.0)

耳机属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 接收设备。

D : 收信者。

:

标准答案:

D

第5938题,分值:(1.0)

摄像机属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 接收设备。

D : 收信者。

:

标准答案:

A

第5939题,分值:(1.0)

声音信号的带宽按15kHz计算，若采用单边带调幅（SSB）调制，载频为800kHz，则已调信号的带宽为（）

A : 15kHz。

B : 30kHz。

C : 815kHz。

D : 830Hz。

:

标准答案:

B

第5940题,分值:(1.0)

表达式 s(t)=[A+m(t)]cosωct&nbsp;是（）一般表达式。

A : AM<br>

B : DSB-SC<br>

C : FM<br>

D : PM<br>

:

标准答案:

A

第5941题,分值:(1.0)

扫描仪属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 接收设备。

D : 收信者。

:

标准答案:

A

第5942题,分值:(1.0)

声音信号的带宽按15kHz计算，若采用标准调幅(AM)调制，载频为800kHz，则已调信号的带宽为（）

A : 15kHz。

B : 30kHz。

C : 815kHz。

D : 830Hz。

:

标准答案:

B

第5943题,分值:(1.0)

以下频段波长最长的是（）。

A : HF。

B : SHF。

C : UHF。

D : VHF。

:

标准答案:

A

第5944题,分值:(1.0)

对于相同的调制信号，以下调幅方式带宽最窄的是（）。

A : AM。

B : DSB-SC。

C : SSB。

D : VSB。

:

标准答案:

C

第5945题,分值:(1.0)

双绞线属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 传输媒介

D : 接收设备。

:

标准答案:

C

第5946题,分值:(1.0)

以下不属于起伏干扰的是（）

A : 载流子运动噪声。

B : 热噪声。

C : 电器开关。

D : 宇宙噪声。

:

标准答案:

C

第5947题,分值:(1.0)

宇宙噪声一般不属于（）

A : 起伏噪声。

B : 脉冲噪声。

C : 高斯噪声。

D : 白噪声。

:

标准答案:

B

第5948题,分值:(1.0)

对于相同的调制信号，以下调幅方式带宽最宽的是（）。

A : DSB-SC。

B : VSB。

C : SSB。

D : 以上选项带宽相同。

:

标准答案:

A

第5949题,分值:(1.0)

音箱属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 接收设备。

D : 收信者。

:

标准答案:

D

第5950题,分值:(1.0)

以下频段频率最高的是（）。

A : HF。

B : SHF。

C : UHF。

D : VHF。

:

标准答案:

B

第5951题,分值:(1.0)

同轴电缆属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 传输媒介

D : 接收设备。

:

标准答案:

C

第5952题,分值:(1.0)

以下不属于脉冲干扰的是（）

A : 闪电。

B : 热噪声。

C : 电器开关。

D : 手机来电话。

:

标准答案:

B

第5953题,分值:(1.0)

热噪声一般不属于（）

A : 起伏噪声。

B : 脉冲噪声。

C : 高斯噪声。

D : 白噪声。

:

标准答案:

B

第5954题,分值:(1.0)

以下属于起伏干扰的是（）

A : 闪电。

B : 热噪声。

C : 电器开关。

D : 手机来电话。

:

标准答案:

B

第5955题,分值:(1.0)

甚高频的频率范围是（）。

A : 300kHz-3MHz。

B : 3MHz-30MHz。

C : 30MHz-300MHz。

D : 300MHz-3GHz。

:

标准答案:

C

第5956题,分值:(1.0)

短波的频率范围是（）。

A : 300kHz-3MHz。

B : 3MHz-30MHz。

C : 30MHz-300MHz。

D : 300MHz-3GHz。

:

标准答案:

B

第5957题,分值:(1.0)

手机来电话对音箱产生的噪声属于（）

A : 起伏噪声。

B : 脉冲噪声。

C : 高斯噪声。

D : 白噪声。

:

标准答案:

B

第5958题,分值:(1.0)

打印机属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 接收设备。

D : 收信者。

:

标准答案:

D

第5959题,分值:(1.0)

以下不属于调幅的是（）。

A : AM。

B : PM。

C : VSB。

D : SSB。

:

标准答案:

B

第5960题,分值:(1.0)

电视机属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 接收设备。

D : 收信者。

:

标准答案:

D

第5961题,分值:(1.0)

收音机调频广播的频率属于（）。

A : 长波。

B : 中波。

C : 短波。

D : 超短波。

:

标准答案:

D

第5962题,分值:(1.0)

表达式s(t)=m(t)cosωct&nbsp; 是（）一般表达式。

A : AM<br>

B : DSB-SC<br>

C : FM<br>

D : PM<br>

:

标准答案:

B

第5963题,分值:(1.0)

特高频(UHF)的频率范围是（）。

A : 300kHz-3MHz。

B : 3MHz-30MHz。

C : 30MHz-300MHz。

D : 300MHz-3GHz。

:

标准答案:

D

第5964题,分值:(1.0)

对于相同的调制信号，以下调幅方式功率效率最高的是（）。

A : AM。

B : DSB-SC。

C : SSB。

D : VSB。

:

标准答案:

C

第5965题,分值:(1.0)

话筒属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 接收设备。

D : 收信者。

:

标准答案:

A

第5966题,分值:(1.0)

电器开关噪声一般属于（）

A : 起伏噪声。

B : 脉冲噪声。

C : 高斯噪声。

D : 白噪声。

:

标准答案:

B

第5967题,分值:(1.0)

以下频段频率最低的是（）。

A : HF。

B : SHF。

C : UHF。

D : VHF。

:

标准答案:

A

第5968题,分值:(1.0)

对于相同的调制信号，以下调幅方式功率效率最低的是（）。

A : AM。

B : DSB-SC。

C : SSB。

D : VSB。

:

标准答案:

A

第5969题,分值:(1.0)

工业电火花产生的噪声属于（）

A : 起伏噪声。

B : 脉冲噪声。

C : 高斯噪声。

D : 白噪声。

:

标准答案:

B

第5970题,分值:(1.0)

以下属于脉冲干扰的是（）

A : 载流子运动噪声。

B : 热噪声。

C : 电器开关。

D : 宇宙噪声。

:

标准答案:

C

第5971题,分值:(1.0)

已知调制信号 m(t)=cos(100Πt)+cos(300Πt)&nbsp;，载波为 cos(800Πt)&nbsp;，进行抑制载波双边带调幅（DSB-SC）调制。则已调信号的带宽为（）

A : 150Hz<br>

B : 300Hz<br>

C : 300πHz<br>

D : 400Hz<br>

:

标准答案:

B

第5972题,分值:(1.0)

以下不是一般通信系统组成的为（）。

A : 发送设备。

B : 接收设备。

C : 显示设备。

D : 传输媒介。

:

标准答案:

C

第5973题,分值:(1.0)

以下不是数字通信系统优点的是（）。

A : 抗干扰能力强。

B : 传输延时短。

C : 易于集成化。

D : 便于进行各种数字信号处理。

:

标准答案:

B

第5974题,分值:(1.0)

已知调制信号 m(t)=cos(100Πt)+cos(300Πt)&nbsp;，载波为 cos(800Πt)&nbsp;，进行标准调幅(AM)调制。则已调信号的带宽为（）

A : 150Hz<br>

B : 300Hz<br>

C : 300πHz<br>

D : 400Hz<br>

:

标准答案:

B

第5975题,分值:(1.0)

以下说法正确的是（）

A : 高斯噪声一定是白噪声。

B : 白噪声一定是高斯噪声。

C : 与加性干扰对应的是减性干扰。

D : 加性干扰是指干扰以线性叠加的方式叠加在有用信号上。

:

标准答案:

D

第5976题,分值:(1.0)

若某噪声的表达式为nc(t)cosωt-ns(t)sinωt，则其中心频率为（）

A : ω。

B : 2ω。

C : 4ω。

D : 不确定。

:

标准答案:

A

第5977题,分值:(1.0)

不同广播电台节目的复用方式属于（）。

A : 时分复用。

B : 空分复用。

C : 码分复用。

D : 频分复用。

:

标准答案:

D

第5978题,分值:(1.0)

若某噪声的表达式为nc(t)cosωt-ns(t)sinωt，则其带宽为（）

A : ω。

B : 2ω。

C : 4ω。

D : 不确定。

:

标准答案:

D

第5979题,分值:(1.0)

某调幅信号表达式是s(t)=（10+5cos200πt）cos2000πt，它的载频是（）。

A : 1000Hz。

B : 2000Hz。

C : 2000πHz。

D : 4000Hz。

:

标准答案:

A

第5980题,分值:(1.0)

高斯噪声指噪声的（）是高斯分布

A : 功率谱密度。

B : 频谱密度。

C : 频谱。

D : 幅度概率密度函数。

:

标准答案:

D

第5981题,分值:(1.0)

以下不是信源编码作用的是（）

A : 模数转换。

B : 对数据压缩编码。

C : 提高传输的可靠信。

D : 以上都是。

:

标准答案:

C

第5982题,分值:(1.0)

以下不是信息源的是（）

A : 扫描仪。

B : 照相机。

C : 话筒。

D : 音箱。

:

标准答案:

D

第5983题,分值:(1.0)

以下不是收信者的是（）

A : 打印机。

B : 扫描仪。

C : 耳机。

D : 音箱。

:

标准答案:

B

第5984题,分值:(1.0)

已知调制信号m(t)=cos(100Πt)+cos(300Πt)&nbsp; ，载波为cos(800Πt)&nbsp; ，进行单边带调制，保留上边带。则已调信号的带宽为（）

A : 150Hz<br>

B : 300Hz<br>

C : 300πHz<br>

D : 400Hz<br>

:

标准答案:

A

第5985题,分值:(1.0)

白噪声功率谱密度的形式是（）

A : 高斯分布。

B : 正态分布。

C : 均匀分布。

D : 白分布。

:

标准答案:

C

第5986题,分值:(1.0)

模拟通信系统和数字通信系统是按照（）进行的分类

A : 调制方式。

B : 传输信号特征。

C : 复用方式。

D : 传输媒介。

:

标准答案:

B

第5987题,分值:(1.0)

表达式nc(t)cosωt-ns(t)sinωt表示（）

A : 高斯噪声。

B : 白噪声。

C : 高斯白噪声。

D : 窄带高斯噪声。

:

标准答案:

D

第5988题,分值:(1.0)

信道编码的作用是（）

A : 提高传输的可靠信。

B : 增大传输带宽。

C : 对数据压缩编码。

D : 模数转换。

:

标准答案:

A

第5989题,分值:(1.0)

以下通信系统组成中，手机不包含的是（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 传输媒介

D : 接收设备。

:

标准答案:

C

第5990题,分值:(1.0)

不同电视节目的复用方式属于（）。

A : 时分复用。

B : 空分复用。

C : 码分复用。

D : 频分复用。

:

标准答案:

D

第5991题,分值:(1.0)

高斯白噪声的带宽为（）

A : 有限值。

B : 无限大。

C : 不确定。

D : 与接受滤波器带宽有关。

:

标准答案:

B

第5992题,分值:(1.0)

数字通信系统接收信息时，从传输媒介依次经过（）到达收信者。

A : 数字解调、信源译码、信道译码。

B : 数字解调、信道译码、信源译码。

C : 信道译码、信源译码、数字解调。

D : 信道译码、数字解调、信源译码。

:

标准答案:

B

第5993题,分值:(1.0)

以下不是电信号传输介质的是（）。

A : 双绞线。

B : 同轴电缆。

C : 光纤。

D : 波导。

:

标准答案:

C

第5994题,分值:(1.0)

高斯噪声的带宽为（）

A : 有限值。

B : 无限大。

C : 不确定。

D : 与接受滤波器带宽有关。

:

标准答案:

C

第5995题,分值:(1.0)

以下不是数字通信系统优点的是（）。

A : 抗干扰能力强。

B : 传输延时短。

C : 易于集成化。

D : 易于加密。

:

标准答案:

B

第5996题,分值:(1.0)

以下关于通信系统的说法正确的为（）。

A : 数字通信系统中，信息源发出的信号依次经数字调制、信源编码、信道编码后，进入传输媒介中传输。

B : 信号经传输媒介传输必然引入干扰。

C : 信道编码的作用是把连续消息变换为数字信号。

D : 解复用通常在发送设备中完成。

:

标准答案:

B

第5997题,分值:(1.0)

白噪声的带宽为（）

A : 有限值。

B : 无限大。

C : 与噪声的具体情况有关。

D : 与接受滤波器带宽有关。

:

标准答案:

B

第5998题,分值:(1.0)

数字通信系统中，从信息源发出信号到进入传输媒介中传输，依次经过（）。

A : 数字调制、信源编码、信道编码。

B : 信道编码、信源编码、数字调制。

C : 信道编码、数字调制、信源编码。

D : 信源编码、信道编码、数字调制。

:

标准答案:

D

第5999题,分值:(1.0)

区分模拟信号和数字信号是通过判断（）。

A : 信号在时间上是连续的还是离散的。

B : 信号在幅度上是连续的还是离散的。

C : 信号携带信息的参量是连续的还是离散的。

D : 以上都不对。

:

标准答案:

C

第6000题,分值:(1.0)

数字通信系统发送端的处理依次包括（）。

A : 信道编码、数字调制、信源编码。

B : 信道编码、信源编码、数字调制。

C : 信源编码、数字调制、信道编码。

D : 信源编码、信道编码、数字调制。

:

标准答案:

D

第6001题,分值:(1.0)

以下说法错误的是（）。

A : 模拟信号一定是时间连续信号。

B : 模拟信号一定是时间电信号。

C : 数字信号一定是时间离散信号。

D : 数字信号一定可以用二进制序列描述。

:

标准答案:

D

第6002题,分值:(1.0)

信源译码是（）的逆过程。

A : 信源编码。

B : 信道编码。

C : 信息加密。

D : 数字调制。

:

标准答案:

A

第6003题,分值:(1.0)

数字信号指信号携带信息的参量是（）的信号。

A : 连续。

B : 离散。

C : 有限值。

D : 以上都不对。

:

标准答案:

B

第6004题,分值:(1.0)

话音信号数字化的过程不包括（）。

A : 抽样。

B : 量化。

C : 调制。

D : 编码。

:

标准答案:

C

第6005题,分值:(1.0)

PCM的处理过程不包括（）。

A : 抽样。

B : 量化。

C : 调制。

D : 编码。

:

标准答案:

C

第6006题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程，抽样（）。

A : 一定无信息损失。

B : 一定有信息损失。

C : 满足一定条件时可以无信息损失。

D : 有无信息损失仅由话音信号本身决定。

:

标准答案:

C

第6007题,分值:(1.0)

互联网传输信号（）。

A : 属于模拟信号。

B : 属于数字信号。

C : 属于模拟信号与数字信号都有可能。

D : 既不属于模拟信号也不属于数字信号。

:

标准答案:

B

第6008题,分值:(1.0)

PAM的含义是（）。

A : 脉冲幅度调制。

B : 脉冲宽度调制。

C : 脉冲编码调制。

D : 话音编码模式。

:

标准答案:

A

第6009题,分值:(1.0)

数字调制输出的通常是（）。

A : 低频二进制序列。

B : 高频二进制序列。

C : 低频电信号。

D : 高频电信号。

:

标准答案:

D

第6010题,分值:(1.0)

数字通信系统接收端的处理依次包括（）。

A : 信道译码、数字解调、信源译码。

B : 信道译码、信源译码、数字解调。

C : 数字解调、信源译码、信道译码。

D : 数字解调、信道译码、信源译码。

:

标准答案:

D

第6011题,分值:(1.0)

ADPCM中A是（）的英文缩写。

A : Automatic。

B : Adaptive。

C : Aviation。

D : 以上都不对。

:

标准答案:

B

第6012题,分值:(1.0)

PCM的中M是（）的英文缩写。

A : Modulation。

B : Mode。

C : Method。

D : Management。

:

标准答案:

A

第6013题,分值:(1.0)

以下是数字通信系统特有的组成是（）。

A : 信息源。

B : 信道编码。

C : 调制。

D : 传输介质。

:

标准答案:

B

第6014题,分值:(1.0)

ADPCM的含义是（）。

A : 自动差分脉冲编码模式。

B : 自动差分脉冲编码调制。

C : 自适应差分脉冲编码调制。

D : 以上都不对。

:

标准答案:

C

第6015题,分值:(1.0)

PCM的中P的含义是（）。

A : 脉冲。

B : 话音。

C : 个人。

D : 并行。

:

标准答案:

A

第6016题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程，编码（）。

A : 可以无信息损失。

B : 不能无信息损失。

C : 有无信息损失仅由话音信号本身决定。

D : 以上都不对。

:

标准答案:

A

第6017题,分值:(1.0)

PCM的中C的含义是（）。

A : 比较。

B : 线缆。

C : 编码。

D : 创建。

:

标准答案:

C

第6018题,分值:(1.0)

PCM的含义是（）。

A : 脉冲幅度调制。

B : 脉冲宽度调制。

C : 脉冲编码调制。

D : 话音编码模式。

:

标准答案:

C

第6019题,分值:(1.0)

以下说法正确的是（）。

A : 数字通信系统与模拟通信系统的传输介质是相同的。

B : 数字通信系统与模拟通信系统的传输介质是不同的。

C : 数字通信系统与模拟通信系统的无线传输的传输介质是不同的。

D : 数字通信系统与模拟通信系统的有线传输的传输介质是不同的。

:

标准答案:

A

第6020题,分值:(1.0)

量化过程中，我国通常使用（）和（）进行非均匀量化。

A : A律，13折线法。

B : A律，15折线法。

C : u律，13折线法。

D : u律，15折线法。

:

标准答案:

A

第6021题,分值:(1.0)

数字通信系统中一定包括（）。

A : 信源编码。

B : 信道编码。

C : 调制。

D : 以上都不对。

:

标准答案:

D

第6022题,分值:(1.0)

PCM的中M的含义是（）。

A : 调制。

B : 模式。

C : 方法。

D : 管理。

:

标准答案:

A

第6023题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程中，抽样（）。

A : 在采样频率大于信号最高频率的情况下无信息损失。

B : 在采样频率大于信号最高频率2倍的情况下无信息损失。

C : 任何情况下都有信息损失。

D : 任何情况下都无信息损失。

:

标准答案:

B

第6024题,分值:(1.0)

调频广播信号（）。

A : 属于模拟信号。

B : 属于数字信号。

C : 属于模拟信号与数字信号都有可能。

D : 既不属于模拟信号也不属于数字信号。

:

标准答案:

A

第6025题,分值:(1.0)

DPCM的含义是（）。

A : 延时脉冲编码调制。

B : 延时脉冲编码模式。

C : 差分脉冲编码调制。

D : 差分脉冲编码模式。

:

标准答案:

C

第6026题,分值:(1.0)

无线传输的3G手机通话信号（）。

A : 属于模拟信号。

B : 属于数字信号。

C : 属于模拟信号与数字信号都有可能。

D : 既不属于模拟信号也不属于数字信号。

:

标准答案:

B

第6027题,分值:(1.0)

优盘中记录的是（）。

A : 模拟信号。

B : 数字信号。

C : 模拟信号与数字信号都有可能。

D : 既不是模拟信号也不是数字信号。

:

标准答案:

B

第6028题,分值:(1.0)

信道译码是（）的逆过程。

A : 信源编码。

B : 信道编码。

C : 信息加密。

D : 数字调制。

:

标准答案:

B

第6029题,分值:(1.0)

不能完整表示模拟信号的是（）。

A : 电压。

B : 电流。

C : 电场强度。

D : 二进制序列。

:

标准答案:

D

第6030题,分值:(1.0)

以下属于模拟信号的是（）。

A : 数字电视信号。

B : 调频广播信号。

C : 3G手机通话信号。

D : 互联网传输信号。

:

标准答案:

B

第6031题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程，量化（）。

A : 一定无信息损失。

B : 一定有信息损失。

C : 满足一定条件时可以无信息损失。

D : 有无信息损失仅由话音信号本身决定。

:

标准答案:

B

第6032题,分值:(1.0)

电视信号（）。

A : 属于模拟信号。

B : 属于数字信号。

C : 属于模拟信号与数字信号都有可能。

D : 既不属于模拟信号也不属于数字信号。

:

标准答案:

C

第6033题,分值:(1.0)

量化过程中，美国通常使用（）和（）进行非均匀量化。

A : A律，13折线法。

B : A律，15折线法。

C : u律，13折线法。

D : u律，15折线法。

:

标准答案:

D

第6034题,分值:(1.0)

话音信号的最高频率为3.4kHz，若需要抽样过程中没有信息损失，抽样频率最少为（）。

A : 1.7kHz。

B : 3.4kHz。

C : 6.8kHz。

D : 以上都不对。

:

标准答案:

C

第6035题,分值:(1.0)

以下不属于数字信号的是（）。

A : 数字电视信号。

B : 调频广播信号。

C : 3G手机通话信号。

D : 互联网传输信号。

:

标准答案:

B

第6036题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程的处理顺序依次为（）。

A : 抽样、编码、量化。

B : 量化、抽样、编码。

C : 抽样、调制、编码。

D : 抽样、量化、编码。

:

标准答案:

D

第6037题,分值:(1.0)

以下不是数字通信系统特有的组成是（）。

A : 信源编码。

B : 信道编码。

C : 调制。

D : 信道译码。

:

标准答案:

C

第6038题,分值:(1.0)

数字解调是（）的逆过程。

A : 信源编码。

B : 信道编码。

C : 信息加密。

D : 数字调制。

:

标准答案:

D

第6039题,分值:(1.0)

以下是模拟信号特点的是（）。

A : 抗干扰能力强。

B : 噪声会随放大次数的增多不断增大。

C : 便于加密。

D : 对同步要求较高。

:

标准答案:

B

第6040题,分值:(1.0)

ADPCM中的A含义是（）。

A : 自动。

B : 自适应。

C : 航空。

D : 以上都不对。

:

标准答案:

B

第6041题,分值:(1.0)

人的声音（）

A : 是模拟信号。

B : 是数字信号。

C : 不是信号。

D : 是电信号。

:

标准答案:

A

第6042题,分值:(1.0)

ADPCM编码后的信号通常（）。

A : 是模拟信号。

B : 是数字信号。

C : 是数字信号和模拟信号都有可能。

D : 既不是数字信号也不是模拟信号。

:

标准答案:

B

第6043题,分值:(1.0)

8kHz采样，16位量化立体声的PCM的每秒的存储量是（）。

A : 16000Byte。

B : 32000Byte。

C : 16kByte。

D : 32kByte。

:

标准答案:

B

第6044题,分值:(1.0)

通常信源译码后的码元速率（）编码前。

A : 大于。

B : 等于。

C : 小于。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

A

第6045题,分值:(1.0)

8kHz采样，16位量化立体声的PCM的数据率是（）。

A : 64kbps。

B : 128kbps。

C : 256kbps。

D : 512kbps。

:

标准答案:

C

第6046题,分值:(1.0)

数字信号复制多次后（）

A : 噪声增大。

B : 噪声减小。

C : 噪声不变。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

D

第6047题,分值:(1.0)

PCM编码后的信号通常（）。

A : 是模拟信号。

B : 是数字信号。

C : 是数字信号和模拟信号都有可能。

D : 既不是数字信号也不是模拟信号。

:

标准答案:

B

第6048题,分值:(1.0)

8kHz采样，8位量化单声道的PCM的数据率是（）。

A : 24000bps。

B : 24000Byte/s。

C : 64000bps。

D : 64000Byte/s。

:

标准答案:

C

第6049题,分值:(1.0)

通常信道编码后的码元速率（）编码前。

A : 大于。

B : 等于。

C : 小于。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

A

第6050题,分值:(1.0)

通常信道译码后的码元速率（）编码前。

A : 大于。

B : 等于。

C : 小于。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

C

第6051题,分值:(1.0)

DPCM通常具有（）的作用。

A : 提高信噪比。

B : 数据压缩。

C : 适应信道变化。

D : 以上都不对。

:

标准答案:

B

第6052题,分值:(1.0)

以下不是数字信号特点的是（）。

A : 抗干扰能力强。

B : 噪声会随放大次数的增多不断增大。

C : 便于加密。

D : 对同步要求较高。

:

标准答案:

B

第6053题,分值:(1.0)

PCM编码前的信号通常（）。

A : 是模拟信号。

B : 是数字信号。

C : 是数字信号和模拟信号都有可能。

D : 既不是数字信号也不是模拟信号。

:

标准答案:

A

第6054题,分值:(1.0)

下图中的信号（）

A : 一定是模拟信号。<br>

B : 一定是数字信号。<br>

C : 可能是模拟信号也可能是数字信号。<br>

D : 既不是模拟信号也不是数字信号。<br>

:

标准答案:

A

第6055题,分值:(1.0)

通常数字调制后的码元速率（）编码前。

A : 大于。

B : 等于。

C : 小于。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

B

第6056题,分值:(1.0)

PAM编码后的信号通常（）。

A : 是模拟信号。

B : 是数字信号。

C : 是数字信号和模拟信号都有可能。

D : 既不是数字信号也不是模拟信号。

:

标准答案:

A

第6057题,分值:(1.0)

话音信号的最高频率为3.4kHz，若采样频率为6kHz，则（）。

A : 一定无信息损失。

B : 一定有信息损失。

C : 满足一定条件时可以无信息损失。

D : 有无信息损失仅由话音信号本身决定。

:

标准答案:

B

第6058题,分值:(1.0)

通常数字解调后的码元速率（）编码前。

A : 大于。

B : 等于。

C : 小于。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

B

第6059题,分值:(1.0)

8kHz采样，8位量化单声道的PCM的每秒的存储量是（）。

A : 8kByte。

B : 8000Byte。

C : 64kByte。

D : 64000Byte。

:

标准答案:

B

第6060题,分值:(1.0)

通常信源编码后的码元速率（）编码前。

A : 大于。

B : 等于。

C : 小于。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

C

第6061题,分值:(1.0)

模拟信号复制多次后（）

A : 噪声增大。

B : 噪声减小。

C : 噪声不变。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

A

第6062题,分值:(1.0)

话音信号的最高频率为3.4kHz，若采样频率为8kHz，则（）。

A : 一定无信息损失。

B : 一定有信息损失。

C : 满足一定条件时可以无信息损失。

D : 有无信息损失仅由话音信号本身决定。

:

标准答案:

A

第6063题,分值:(1.0)

DPCM编码后的信号通常（）。

A : 是模拟信号。

B : 是数字信号。

C : 是数字信号和模拟信号都有可能。

D : 既不是数字信号也不是模拟信号。

:

标准答案:

B

第6064题,分值:(1.0)

RS编码属于（）。

A : 信源编码。

B : 信道编码。

C : 基带信号编码。

D : 以上都不对。

:

标准答案:

B

第6065题,分值:(1.0)

话音信号数字化后传输，如果不进行压缩，在接收端恢复的话音（）。

A : 一定无信息损失。

B : 一定有信息损失。

C : 满足一定条件时可以无信息损失。

D : 有无信息损失仅由话音信号本身决定。

:

标准答案:

B

第6066题,分值:(1.0)

以下说法错误的是（）。

A : DPCM是预测编码的特例。

B : 增量调制是DPCM的特例。

C : DPCM是PCM的特例。

D : DPCM也可以用于话音编码。

:

标准答案:

C

第6067题,分值:(1.0)

模拟信号和数字信号之间（）没有信息损失的相互转化。

A : 总可以。

B : 当模拟信号满足一定条件时可以。

C : 当数字信号满足一定条件时可以。

D : 不能。

:

标准答案:

D

第6068题,分值:(1.0)

非均匀量化的目的是（）。

A : 提高在大信号时的信号量噪比。

B : 提高在小信号时的信号量噪比。

C : 减小在大信号时的信号量噪比。

D : 减小在小信号时的信号量噪比。

:

标准答案:

B

第6069题,分值:(1.0)

下图中的信号（）

A : 一定是模拟信号。<br>

B : 一定是数字信号。<br>

C : 可能是模拟信号也可能是数字信号。<br>

D : 既不是模拟信号也不是数字信号。<br>

:

标准答案:

C

第6070题,分值:(1.0)

以下说法错误的是（）。

A : 话音信号编码是将模拟信号转变为数字信号的过程。

B : 通常DPCM比PCM具有更高的传输效率。

C : PCM是一种话音压缩编码方法。。

D : 话音信号编码可分为压缩编码和非压缩编码。

:

标准答案:

C

第6071题,分值:(1.0)

CRC编码属于（）。

A : 信源编码。

B : 信道编码。

C : 基带信号编码。

D : 以上都不对。

:

标准答案:

B

第6072题,分值:(1.0)

MP3音频编码属于（）。

A : 信源编码。

B : 信道编码。

C : 纠错编码。

D : 以上都不对。

:

标准答案:

A

第6073题,分值:(1.0)

以下不是ADPCM作用的是（）。

A : 提高信噪比。

B : 数据压缩。

C : 适应信道变化。

D : 模拟信号数字化。

:

标准答案:

A

第6074题,分值:(1.0)

幅度值连续的信号（）

A : 一定是模拟信号。

B : 一定是数字信号。

C : 可能是模拟信号也可能是数字信号。

D : 既不是模拟信号也不是数字信号。

:

标准答案:

C

第6075题,分值:(1.0)

话音信号数字化后数据量的大小不依赖于（）。

A : 抽样频率。

B : 量化方法。

C : 采样自然二进制码还是折叠二进制码。

D : 采用PCM还是DPCM。

:

标准答案:

C

第6076题,分值:(1.0)

IP地址是一个32位的二进制，它通常采用点分（）。

A : 二进制数表示

B : 八进制数表示

C : 十进制数表示

D : 十六进制数表示

:

标准答案:

C

第6077题,分值:(1.0)

某物理接口信号线的长度不超过15m，其数据传输率在20kbps以内，则它是（）标准的接口。

A : RS-232

B : RS-422

C : RS-423

D : X.21

:

标准答案:

A

第6078题,分值:(1.0)

资源子网是构成计算机网络的重要组成部分，它主要包括（　）

A : 网络节点和通信链路

B : 端节点和中间节点

C : 网络控制中心和集中器

D : 主机和终端

:

标准答案:

D

第6079题,分值:(1.0)

计算机网络的资源共享功能包括（）。

A : 硬件资源和软件资源共享

B : 软件资源和数据资源共享

C : 设备资源和非设备资源共享

D : 硬件资源、软件资源和数据资源共享

:

标准答案:

D

第6080题,分值:(1.0)

计算机网络按照使用者进行分类，可分为（）

A : 公用网、专用网

B : 广域网、局域网

C : 主干网、地区网

D : 接入网、交换网

:

标准答案:

A

第6081题,分值:(1.0)

用来实现局域网—广域网互联的是（）

A : 中继器或网桥

B : 路由器或网关

C : 网桥或路由器

D : 网桥或网关

:

标准答案:

B

第6082题,分值:(1.0)

Internet是由（）发展而来的

A : 局域网

B : ARPANET

C : 标准网

D : WAN

:

标准答案:

B

第6083题,分值:(1.0)

数据保密性指的是（）。

A : 保护网络中各系统之间交换的数据，防止因数据被截获而造成泄密

B : 提供连接实体身份的鉴别

C : 防止非法实体对用户的主动攻击，保证数据接受方收到的信息与发送方发送的信息完全一致

D : 确保数据数据是由合法实体发出的

:

标准答案:

C

第6084题,分值:(1.0)

不具有网络层功能的协议是（）。

A : IP

B : X.25

C : FR

D : ARP

:

标准答案:

C

第6085题,分值:(1.0)

简单邮件传输协议SMTP使用的熟知端口号为（）。

A : 80

B : 25

C : 110

D : 21

:

标准答案:

B

第6086题,分值:(1.0)

在OSI中，为网络用户间的通信提供专用程序的层次是（）。

A : 运输层

B : 会话层

C : 表示层

D : 应用层

:

标准答案:

D

第6087题,分值:(1.0)

域名与IP地址通过（　　）进行转换

A : DNS

B : WWW

C : URL

D : FTP

:

标准答案:

A

第6088题,分值:(1.0)

TCP是互联网中的传输层协议，它使用（　　）次握手来建立连接

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

C

第6089题,分值:(1.0)

对于TCP和UDP协议的描述错误的是（）。

A : TCP是面向连接的协议

B : UDP面向非连接的协议

C : 都是传输层协议

D : 都具有纠错机制

:

标准答案:

D

第6090题,分值:(1.0)

可以通过哪种安全产品划分网络结构，管理和控制内部和外部通讯（）

A : 防火墙

B : CA中心

C : 加密机

D : 防病毒产品

:

标准答案:

A

第6091题,分值:(1.0)

系统端口（well-known）号的范围是（）。

A : 0～256

B : 0～1023

C : 0～65536

D : 1024～65536

:

标准答案:

B

第6092题,分值:(1.0)

RS-449使用ISO4902标准的连接器，具有（）个针脚。

A : 15

B : 9

C : 25

D : 37

:

标准答案:

D

第6093题,分值:(1.0)

UDP报文中包括的字段有（）

A : 目的地址

B : 源地址

C : 长度和校验和

D : 报文序列号

:

标准答案:

C

第6094题,分值:(1.0)

计算机通信就是将一台计算机产生的数字信息通过（　　）传送给另一台计算机。

A : 数字信道

B : 通信信道

C : 模拟信道

D : 网络

:

标准答案:

B

第6095题,分值:(1.0)

环型拓扑最适合的传输介质是（）。

A : 光纤

B : 同轴电缆

C : 双绞线

D : 无线电

:

标准答案:

A

第6096题,分值:(1.0)

邮局协议POP使用的熟知端口号为（）。

A : 80

B : 25

C : 110

D : 21

:

标准答案:

C

第6097题,分值:(1.0)

在HDLC帧中，（）字段定义了帧的开始和结束。

A : 标志

B : 地址

C : 控制

D : 帧校验序列

:

标准答案:

A

第6098题,分值:(1.0)

UDP报文不包括()字段。

A : 源端口

B : 长度

C : 紧急指针

D : 校验和

:

标准答案:

C

第6099题,分值:(1.0)

下列关于计算机病毒的叙述中，正确的一条是（）。

A : 反病毒软件可以查、杀任何种类的病毒

B : 计算机病毒是一种被破坏了的程序

C : 反病毒软件必须随着新病毒的出现而升级，提高查、杀病毒的功能

D : 感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性

:

标准答案:

C

第6100题,分值:(1.0)

下列有关计算机网络叙述错误的是（　　）

A : 利用Internet网可以使用远程的超级计算中心的计算机资源

B : 计算机网络是在通信协议控制下实现的计算机互联

C : 建立计算机网络的最主要目的是实现资源共享

D : 以接入的计算机多少可以将网络划分为广域网、局域网和城域网

:

标准答案:

D

第6101题,分值:(1.0)

IP数据报中，普通的IP首部长为（　　）个字节

A : 20

B : 16

C : 8

D : 32

:

标准答案:

A

第6102题,分值:(1.0)

计算机网络是计算机与（　　）相结合的产物。

A : 各种协议

B : 通信技术

C : 电话

D : 线路

:

标准答案:

B

第6103题,分值:(1.0)

在实际使用的IP地址中，主机号不能为全“0”和全“1”，那么一个C类网络号，最多能容纳的主机数目为（）。

A : 64516

B : 254

C : 64518

D : 256

:

标准答案:

B

第6104题,分值:(1.0)

（）能把信息通过传输媒介传送给对方。

A : 物理层

B : 数据链路层

C : 网络层

D : 传输层

:

标准答案:

A

第6105题,分值:(1.0)

以下关于TCP滑动窗口说法正确的是（）

A : 在TCP的会话过程中，不允许动态协商窗口大小

B : 滑动窗口机制的窗口大小是可变的，从而更有效利用带宽

C : 大的窗口尺寸可以一次发送更多的数据，从而更有效利用带宽

D : 限制进入的数据，因此必须逐段发送数据，与带宽的有效利用无关

:

标准答案:

B

第6106题,分值:(1.0)

病毒扫描软件由（）组成

A : 仅由病毒代码库

B : 仅由利用代码库进行扫描的扫描程序

C : 代码库和扫描程序

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第6107题,分值:(1.0)

如果用户鉴别是由数据库来管理的，那么，安全管理员就应该开发出一个（）以维护数据库访问的安全。

A : 口令安全策略

B : 代理服务器

C : 加密服务

D : 身份认证系统

:

标准答案:

A

第6108题,分值:(1.0)

在Internet/Intranet中，不需要为用户设置帐号和口令的服务是（）。

A : WWW

B : FTP

C : E-mail

D : DNS

:

标准答案:

D

第6109题,分值:(1.0)

将域名转换为IP地址是由（）服务器完成的

A : WINS

B : DHCP

C : DNS

D : IIS

:

标准答案:

C

第6110题,分值:(1.0)

哪种设备和网络层关系最紧密？（）

A : 中继器

B : 交换机

C : 路由器

D : 网桥

:

标准答案:

C

第6111题,分值:(1.0)

因特网是（）。

A : 局域网的简称

B : 城域网的简称

C : 广域网的简称

D : 国际互联网(Intenet)的简称

:

标准答案:

D

第6112题,分值:(1.0)

RS-232-C是（）接口规范

A : 物理层

B : 数据链路层

C : 网络层

D : 运输层

:

标准答案:

A

第6113题,分值:(1.0)

域名服务系统（DNS）中，域名采用分层次的命名方法，其中顶级域名EDU代表的是()

A : 教育机构

B : 商业组织

C : 政府机构

D : 国家代码

:

标准答案:

A

第6114题,分值:(1.0)

以下说法正确的是（）

A : 提高网络链路速率，可提高数据传播速率

B : 提高网络链路速率，无法降低数据发送时延

C : 提高网络链路速率，就是提高数据发送速率

D : 以上都正确

:

标准答案:

C

第6115题,分值:(1.0)

以下的网络分类方法中，哪一组分类方法有误（）。

A : 局域网/广域网

B : 对等网/城域网

C : 环型网/星型网

D : 有线网/无线网

:

标准答案:

B

第6116题,分值:(1.0)

在ISO的OSI模型中，提供端到端可靠的透明的数据传输及其差错恢复和流量控制的是（）。

A : 数据链路层

B : 网络层

C : 传输层

D : 会话层

:

标准答案:

C

第6117题,分值:(1.0)

Intranet技术主要由一系列的组件和技术构成，Intranet的网络协议核心是（）。

A : ISP/SPX

B : PPP

C : TCP/IP

D : SLIP

:

标准答案:

A

第6118题,分值:(1.0)

224.0.0.5代表的是（）地址位二进制表示。

A : 主机地址

B : 网络地址

C : 组播地址

D : 广播地址

:

标准答案:

C

第6119题,分值:(1.0)

关于域名系统DNS，以下错误说法是（）。

A : 域名只是个逻辑概念，并不代表计算机所在的物理地点

B : 因特网中使用分布式的DNS

C : 域名属于层次结构

D : 任一个连接在因特网上的主机或路由器可以设置多个域名。

:

标准答案:

D

第6120题,分值:(1.0)

5类UTP线用于室内连接时，数据率最多可达（）左右。

A : 10Mbps

B : 16Mbps

C : 20Mbps

D : 100Mbps

:

标准答案:

D

第6121题,分值:(1.0)

以下（）字段在所有的HDLC帧中都出现。

A : P/F

B : S(N)

C : R(N)

D : S/M

:

标准答案:

A

第6122题,分值:(1.0)

以下哪一项不属于计算机病毒的防治策略

A : 防毒能力

B : 查毒能力

C : 解毒能力

D : 禁毒能力

:

标准答案:

D

第6123题,分值:(1.0)

在物理层上使用的网络互联设备是（　　）

A : 集线器

B : 交换机

C : 网桥

D : 路由器

:

标准答案:

A

第6124题,分值:(1.0)

RS-232使用ISO2110标准的连接器，具有（）个针脚。

A : 15

B : 9

C : 25

D : 37

:

标准答案:

C

第6125题,分值:(1.0)

在计算机网络中，所有的计算机均连接到一条通信传输线路上，在线路两端连有防止信号反射的装置，这种连接结构被称为（）。

A : 总线结构

B : 星型结构

C : 环型结构

D : 网状结构

:

标准答案:

A

第6126题,分值:(1.0)

以下物理层标准接口中不支持平衡传输电气特性的是（）。

A : RS-232-F

B : RS-422-A

C : X.21

D : ISDN接口

:

标准答案:

A

第6127题,分值:(1.0)

能从数据信号波形中提取同步信号的典型编码是（　　）。

A : 不归零码

B : 归零码

C : 曼彻斯特编码

D : 定比码

:

标准答案:

C

第6128题,分值:(1.0)

基于TCP协议的应用程序的有（）

A : PING

B : TFTP

C : OSPF

D : TELNET

:

标准答案:

D

第6129题,分值:(1.0)

防范计算机病毒主要从管理和（）两个方面着手。

A : 人员

B : 硬件

C : 技术

D : 法规

:

标准答案:

C

第6130题,分值:(1.0)

在TCP/IP体系结构中，TCP和IP所提供的服务层次分别为（）

A : 应用层和运输层

B : 运输层和网络层

C : 网络层和链路层

D : 链路层和物理层

:

标准答案:

B

第6131题,分值:(1.0)

与10.110.12.29mask255.255.255.224属于同一网段的主机IP地址是（）。

A : 10.110.12.0

B : 10.110.12.30

C : 10.110.12.31

D : 10.110.12.32

:

标准答案:

B

第6132题,分值:(1.0)

以下说法错误的是：（）

A : 中继器是工作在物理层的设备

B : 以太网交换机工作在数据链路层

C : 路由器是工作在网络层的设备

D : 网桥能隔离网络层广播

:

标准答案:

D

第6133题,分值:(1.0)

TFTP服务器使用何种传输层协议，端口号是（　　　）

A : UDP69

B : TCP67

C : TCP23

D : UDP53

:

标准答案:

A

第6134题,分值:(1.0)

当协议规定发送方的地址是最新发送方而非原来的发送方时，这是一个（）问题。

A : 语法

B : 语义

C : 定时关系

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

第6135题,分值:(1.0)

以下关于计算机网络的讨论中，哪个观点是正确的（　　）

A : 组建计算机网络的目的是实现局域网的互联

B : 联入网络的所有计算机都必须使用同样的操作系统

C : 网络必须采用一个具有全局资源调度能力的分布式操作系统

D : 互联的计算机是分布在不同地理位置的多台独立计算机相互连接而成

:

标准答案:

D

第6136题,分值:(1.0)

计算机网络中广泛使用的交换技术是（）。

A : 线路交换

B : 报文交换

C : 分组交换

D : 信源交换

:

标准答案:

C

第6137题,分值:(1.0)

关于利用率，以下说法正确的是（）

A : 信道利用率越高越好

B : 网络利用率越高越好

C : 信道利用率越高，网络时延越大

D : 信道利用率越高，网络时延越小

:

标准答案:

C

第6138题,分值:(1.0)

网络中的节点可以是（）

A : 计算机

B : 路由器

C : 交换机

D : 以上都可以

:

标准答案:

D

第6139题,分值:(1.0)

在不同的网络间存储并转发分组，必须通过（）进行网络上的协议转换

A : 交换机

B : 路由器

C : 桥接器

D : 重发器

:

标准答案:

B

第6140题,分值:(1.0)

在星型局域网结构中，作为中央节点的设备是（）

A : 调制解调器

B : 网桥

C : 路由器

D : 中继器

:

标准答案:

D

第6141题,分值:(1.0)

数据网络中物理连接所采用的可接插连接器的外形尺寸和引脚排列等归于物理层接口的（）。

A : 机械特性

B : 电气特性

C : 功能特性

D : 过程特性

:

标准答案:

A

第6142题,分值:(1.0)

计算机网络通常按照作用范围分类，可分为（）

A : 广域网、城域网、局域网

B : 主干网、地区网、校园网

C : 接入网、传输网、交换网

D : 公用网、专用网、互联网

:

标准答案:

A

第6143题,分值:(1.0)

SNMP中的管理程序和代理程序按照（）方式工作。

A : 客户-服务器方式

B : 集中方式

C : 分散方式

D : 浏览器/服务器

:

标准答案:

A

第6144题,分值:(1.0)

在OSI参考模型中，物理层的功能是（）。

A : 建立和释放连接

B : 透明地传输比特流

C : 在物理实体间传输数据帧

D : 发送和接收用户数据

:

标准答案:

B

第6145题,分值:(1.0)

TCP/IP协议体系结构从高到低的层次顺序是（）。

A : 应用层,会话层,传输层,网络接入层,物理层

B : 应用层,传输层,网络层,数据链路层,物理层

C : 应用层,传输层,互联网层,网络接入层,物理层

D : 应用层,表示层,传输层,互联网层,网络接入层

:

标准答案:

C

第6146题,分值:(1.0)

根据信号（）的不同，信号可以分为模拟信号和数字信号。

A : 传输媒质

B : 传输方式

C : 物理参量基本特征

D : 传输强度

:

标准答案:

C

第6147题,分值:(1.0)

中继器工作于ISO的（）。

A : 应用层

B : 会话层

C : 传输层

D : 物理层

:

标准答案:

D

第6148题,分值:(1.0)

下面哪一个不是网络的拓扑结构？（）

A : 星形

B : 总线形

C : 立方形

D : 环形

:

标准答案:

C

第6149题,分值:(1.0)

OSI参考模型中,下列负责流控和差错控制的是（）。

A : 数据链路层

B : 传输层

C : 网络层

D : 会话层

:

标准答案:

A

第6150题,分值:(1.0)

在OSI中，完成整个网络系统内连接工作，为上一层提供整个网络范围内两个终端用户用户之间数据传输通路工作的是（）。

A : 物理层

B : 数据链路层

C : 网络层

D : 运输层

:

标准答案:

C

第6151题,分值:(1.0)

在网络互连设备中，（　　）互连反映了数据链路层一级的转换。

A : 网桥

B : 中继器

C : 路由器

D : 网关

:

标准答案:

A

第6152题,分值:(1.0)

电子邮件地址Wang@263.net中没有包含的信息是（）。

A : 发送邮件服务器

B : 接收邮件服务器

C : 邮件客户机

D : 邮箱所有者

:

标准答案:

C

第6153题,分值:(1.0)

在OSI参考模型中的网络分层中，通信子网与资源子网的分界层是（）

A : 表示层

B : 会话层

C : 网络层

D : 运输层

:

标准答案:

D

第6154题,分值:(1.0)

下列关于路由器特点的描述，错误的是（）。

A : INTERNET是由路由器将很多个网络互联而成

B : 路由器是工作在网络层的设备

C : 路由器按功能上可分为路由选择部分和分组转发部分

D : 路由器即时转送分组

:

标准答案:

B

第6155题,分值:(1.0)

EIARS232C的电气指标规定，数据信号“1”的额定电压值是（）

A : +12伏

B : -12伏

C : +15伏

D : -15伏

:

标准答案:

B

第6156题,分值:(1.0)

在循环冗余校验中，如果接收方计算产生的余数是（）就意味着收到的数据在传输过程中没有产生差错。

A : 与发送方余数相等

B : 0

C : 非0

D : 与发送方商相等

:

标准答案:

B

第6157题,分值:(1.0)

支持局域网与广域网互联的设备称为（　　）

A : 转发器

B : 以太网交换机

C : 路由器

D : 网桥

:

标准答案:

C

第6158题,分值:(1.0)

传输介质是网络中收发双方之间的物理通路。下列传输介质中，具有很高的数据传输速率、信号传输衰减最小、抗干扰能力最强的是（　　）

A : 电话线

B : 同轴电缆

C : 双绞线

D : 光缆

:

标准答案:

D

第6159题,分值:(1.0)

网桥的种类可以分为（）。

A : 上层网桥和下层端网桥

B : 本地网桥和远程网桥

C : 长距离网桥和短距离网桥

D : 一级网桥和二级网桥

:

标准答案:

B

第6160题,分值:(1.0)

在EIARS-232C-25针接口标准中，引脚2的定义是（）。

A : 发送数据

B : 接收数据

C : 允许发送

D : 允许接收

:

标准答案:

A

第6161题,分值:(1.0)

为应用程序之间的数据传送提供可靠连接的TCP/IP协议是（）

A : TCP协议

B : IP协议

C : ICMP协议

D : UDP协议

:

标准答案:

A

第6162题,分值:(1.0)

域名服务是使用下面的（　　）协议。

A : SMTP

B : FTP

C : DNS

D : TELNET

:

标准答案:

C

第6163题,分值:(1.0)

发生在同一系统中相邻的上下层之间的通信接口称为（）。

A : 服务数据单元SDU

B : 服务访问点SAP

C : 协议数据单元PDU

D : 服务

:

标准答案:

B

第6164题,分值:(1.0)

实现计算机网络需要硬件和软件，其中负责管理整个网络资源、实现各种操作的软件叫做（）。

A : 网络应用软件

B : 通信协议软件

C : OSI

D : 网络操作系统

:

标准答案:

D

第6165题,分值:(1.0)

以下对数字通信的描述错误的是（）。

A : 抗干扰能力强

B : 易于实现集成化

C : 便于多路复用

D : 便于各种传感信息采集

:

标准答案:

D

第6166题,分值:(1.0)

TCP和UDP协议的相似之处是（）。

A : 面向连接的协议

B : 面向非连接的协议

C : 运输层(TransportLayer)协议

D : 其它均不对

:

标准答案:

C

第6167题,分值:(1.0)

在以下人为的恶意攻击行为中，属于主动攻击的是（）

A : 身份假冒

B : 数据窃听

C : 数据流分析

D : 非法访问

:

标准答案:

A

第6168题,分值:(1.0)

在传输过程中，接收方和发送方共享同一信道的方式称为（）。

A : 单工

B : 半双工

C : 全双工

D : 自动

:

标准答案:

B

第6169题,分值:(1.0)

TCP的主要功能是（）

A : 进行数据分组

B : 保证可靠传输

C : 确定数据传输路径

D : 提高传输速度

:

标准答案:

B

第6170题,分值:(1.0)

学校的内部校园网应该属于（　　）

A : 局域网

B : 城域网

C : 广域网

D : 互联网

:

标准答案:

A

第6171题,分值:(1.0)

TCP/IP协议分（）层。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 7

:

标准答案:

C

第6172题,分值:(1.0)

中继器的作用是（）。

A : 放大信号

B : 抑制信号

C : 增大衰减

D : 还原信号色彩

:

标准答案:

A

第6173题,分值:(1.0)

路由器中时刻维持着一张路由表，这张路由表可以是静态配置的，也可以是（）产生的。

A : 生成树协议

B : 链路控制协议

C : 动态路由协议

D : 被承载网络层协议

:

标准答案:

C

第6174题,分值:(1.0)

主机可以通过一个IP地址来对外提供多种不同的网络服务。实际应用当中，可以通过IP地址和（）来区分不同的服务。

A : 端口号

B : 主机号

C : MAC地址

D : DNS

:

标准答案:

A

第6175题,分值:(1.0)

浏览器与Web服务器之间使用的协议是（）。

A : DNS

B : SNMP

C : HTTP

D : SMTP

:

标准答案:

C

第6176题,分值:(1.0)

如果说E-mail是Internet用户的实用通讯工具，那么（）的作用就是按用户的需要传输各种文件

A : Telnet

B : FTP

C : BBS

D : Usenet

:

标准答案:

B

第6177题,分值:(1.0)

IP地址分为（　　）类。

A : 5

B : 4

C : 3

D : 2

:

标准答案:

A

第6178题,分值:(1.0)

DNS服务器和客户机设置完毕后，有三个命令可以测试其设置是否正确，下面哪个不是其中之一（）

A : PING

B : LOGIN

C : IPCONFIG

D : NSLOOKUP

:

标准答案:

B

第6179题,分值:(1.0)

同步传输方式的特征是（　　）。

A : 字节之间的同步和字符内比特之间的同步

B : 字节之间的异步和字符内比特之间的同步

C : 字节之间的异步和字符内比特之间的异步

D : 字节之间的同步和字符内比特之间的异步

:

标准答案:

A

第6180题,分值:(1.0)

利用双绞线传输数字信号，不使用中继设备时传输距离可达到（）。

A : 100m

B : 300m

C : 2km

D : 15km

:

标准答案:

A

第6181题,分值:(1.0)

比较适合使用光纤的拓扑结构为（）。

A : 星状拓扑结构

B : 环状拓扑结构

C : 总线状拓扑结构

D : 以上三种网络拓扑都适用使用光纤

:

标准答案:

B

第6182题,分值:(1.0)

以下应用层协议中，用于邮件服务的协议有（）。

A : TFTP

B : SMTP

C : SNMP

D : HTTP

:

标准答案:

B

第6183题,分值:(1.0)

计算机内部的数据通信通常以（　　）方式进行。

A : 单工

B : 并行

C : 串行

D : 双工

:

标准答案:

B

第6184题,分值:(1.0)

中继器工作在（）上。

A : 应用层

B : 物理层

C : 数据链路层

D : 网络层

:

标准答案:

B

第6185题,分值:(1.0)

某物理接口采用15引脚的连接器，它属于（）接口标准。

A : RS-232

B : RS-422

C : RS-423

D : X.21

:

标准答案:

D

第6186题,分值:(1.0)

UTP与计算机连接，最常用的连接器为（）。

A : RJ-45

B : AUI

C : BNC-T

D : NNI

:

标准答案:

A

第6187题,分值:(1.0)

简单网络管理协议SNMP处于网络体系结构的哪一层（）

A : 网络层

B : 传输层

C : 应用层

D : 逻辑链路控制层

:

标准答案:

C

第6188题,分值:(1.0)

RS-232协议属于（）协议。

A : 物理层

B : 数据链路层

C : 网络层

D : 传输层

:

标准答案:

A

第6189题,分值:(1.0)

星形.总线形.环形和网状形是按照（）分类：

A : 网络跨度

B : 网络拓扑

C : 管理性质

D : 网络功能

:

标准答案:

B

第6190题,分值:(1.0)

电视广播是一种（）传输的例子。

A : 单工

B : 半双工

C : 全双工

D : 自动

:

标准答案:

A

第6191题,分值:(1.0)

从通信协议的角度来看，路由器是在哪个层次上实现网络互联（）。

A : 物理层

B : 链路层

C : 网络层

D : 传输层

:

标准答案:

C

第6192题,分值:(1.0)

下面不属于口令管理范围的是（）。

A : 口令的创建和删除

B : 口令的期限和到期

C : 口令的历史

D : 口令的复杂性校验

:

标准答案:

A

第6193题,分值:(1.0)

对于SNMP的管理方式，以下说法正确的是（　）。

A : SNMP采用单纯的轮询的方法

B : SNMP采用单纯的事件驱动的方法

C : SNMP在采用轮询之外，不允许代理不经查询报告重要的事件

D : SNMP采用轮询与事件驱动的结合方法

:

标准答案:

D

第6194题,分值:(1.0)

在一种网络中，超过一定长度，传输介质中的数据信号就会衰减、如果需要比较长的传输距离，就需要安装（）设备

A : 中继器

B : 集线器

C : 路由器

D : 网桥

:

标准答案:

A

第6195题,分值:(1.0)

以下关于计算机病毒特征说法正确的是（）

A : 计算机病毒只具有破坏性，无其他特征

B : 计算机病毒具有破坏性，不具有传染性

C : 破坏性和传染性是计算机病毒的两大主要特征

D : 计算机病毒只具有传染性，不具有破坏性

:

标准答案:

C

第6196题,分值:(1.0)

DNS是由（）和域名服务器组成。

A : 控制器

B : 过滤器

C : 分析器

D : 解析器

:

标准答案:

D

第6197题,分值:(1.0)

在SNMP管理框架中，如果代理需要向管理者报告一个异常事件，则代理发出（）报文

A : information

B : exception

C : trap

D : interrupt

:

标准答案:

C

第6198题,分值:(1.0)

HDLC协议建立数据链路时由（）类型帧完成。

A : 信息帧

B : 监控帧

C : 无编号帧

D : A和B

:

标准答案:

C

第6199题,分值:(1.0)

我们所定义的信号带宽是指（）。

A : 信号原始频谱的宽度

B : 信道所限制的信号频率范围

C : 信号绝大部分能量集中的频带

D : 信号表示数据的最大能力

:

标准答案:

C

第6200题,分值:(1.0)

IPv4地址有（　　）位二进制数组成。

A : 16

B : 32

C : 64

D : 128

:

标准答案:

B

第6201题,分值:(1.0)

HDLC数据帧中出现（）比特组合是需要使用比特填充。

A : 1110111

B : 1010101

C : 10101010

D : 1111110

:

标准答案:

D

第6202题,分值:(1.0)

TCP/IP协议中，基于TCP协议的应用程序包括()

A : PING

B : SMTP

C : OSPF

D : TFTP

:

标准答案:

B

第6203题,分值:(1.0)

HDLC协议的帧类型由（）字段决定。

A : 地址

B : 标志

C : 控制

D : 校验

:

标准答案:

C

第6204题,分值:(1.0)

在数据链路层损坏或丢失帧的重传叫做（）。

A : 差错控制

B : 差错纠正

C : 流量控制

D : 差错检测

:

标准答案:

A

第6205题,分值:(1.0)

采用光纤通信，在发送端可用作光源的是（）。

A : LED或ILD

B : LED或APD

C : ILD或APD

D : 以上都可以

:

标准答案:

A

第6206题,分值:(1.0)

具有结构简单灵活，成本低，扩充性强，性能好以及可靠性高等特点，目前局域网广泛采用的网络结构是（）。

A : 星型结构

B : 总线型结构

C : 环型结构

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

第6207题,分值:(1.0)

IP地址能唯一的确定Internet上每台计算机与每个用户的（　　）

A : 距离

B : 费用

C : 位置

D : 时间

:

标准答案:

C

第6208题,分值:(1.0)

FTP的端口号为（）

A : 21

B : 80

C : 25

D : 53

:

标准答案:

A

第6209题,分值:(1.0)

下面协议中,用于WWW传输控制的是（）。

A : URL

B : SMTP

C : HTTP

D : HTML

:

标准答案:

C

第6210题,分值:(1.0)

路由器的数据通道功能包括转发决定、背板转发以及（）等。

A : 输出链路调度

B : 识别

C : 包过滤

D : MAC地址学习

:

标准答案:

A

第6211题,分值:(1.0)

高层互连是指（）及其以上各层协议不同的网络之间的互连。

A : 网络层

B : 表示层

C : 数据链路层

D : 传输层

:

标准答案:

D

第6212题,分值:(1.0)

如果有多个局域网需要互连，并且希望将局域网的广播信息能很好地隔离开来，那么最简单的方法是采用（）。

A : 中继器

B : 网桥

C : 路由器

D : 网关

:

标准答案:

C

第6213题,分值:(1.0)

当一个协议规定发送方的地址必须占有报文的前4个字节时，这是一个（）问题。

A : 语法

B : 语义

C : 定时关系

D : 以上都不是

:

标准答案:

A

第6214题,分值:(1.0)

使用5类UTP用于100Mbps连接时，其最大距离不能超过（）。

A : 15m

B : 100m

C : 185m

D : 500m

:

标准答案:

B

第6215题,分值:(1.0)

中心结点出现故障造成全网瘫痪的网络是（）。

A : 总线型网络

B : 星型网络

C : 树型网络

D : 球型网络

:

标准答案:

B

第6216题,分值:(1.0)

下列属于计算机网络通信设备的是（　　）

A : 显卡

B : 网卡

C : 音箱

D : 声卡

:

标准答案:

B

第6217题,分值:(1.0)

以下不属于计算机网络性能指标的是（）

A : 时延带宽积

B : 往返时间

C : 质量

D : 利用率

:

标准答案:

C

第6218题,分值:(1.0)

计算机网络分类通常依据于（　　）

A : 传输技术与覆盖范围

B : 传输技术与传输介质

C : 互联设备的类型

D : 服务器的类型

:

标准答案:

A

第6219题,分值:(1.0)

差错检测通常是在OSI模型的（）层实现。

A : 物理

B : 数据链路

C : 网络

D : 以上任意一个

:

标准答案:

B

第6220题,分值:(1.0)

当两种相同类型但又使用不同通信协议的网络进行互联时，就需要使用（）

A : 中继器

B : 集线器

C : 路由器

D : 网桥

:

标准答案:

C

第6221题,分值:(1.0)

下面4条关于设备功能的叙述中，（　　）不是外围设备的功能

A : 提供人机对话

B : 完成数据的算术运算和逻辑运算

C : 存储系统软件和大型应用软件

D : 为各类计算机应用领域提供应用手段

:

标准答案:

B

第6222题,分值:(1.0)

与UTP相比，0203STP的缺点是（）。

A : 抗扰能力差

B : 传输距离近

C : 安装使用不方便

D : 数据率低

:

标准答案:

C

第6223题,分值:(1.0)

HDLC协议帧的地址字段中包含有（）地址。

A : 主

B : 从

C : 混合站

D : 以上任意一种

:

标准答案:

B

第6224题,分值:(1.0)

UDP协议和TCP协议报文头部的共同字段有（）。

A : 流量控制

B : 重传机制

C : 协议编码

D : 源、目的端口号

:

标准答案:

D

第6225题,分值:(1.0)

TCP协议的协议号是（），UDP协议的协议号是（）

A : 23，53

B : 53，23

C : 6，17

D : 17，6

:

标准答案:

C

第6226题,分值:(1.0)

下列哪个范围内的计算机网络可称之为局域网（　　）

A : 在一个楼宇

B : 在一个城市

C : 在一个国家

D : 在全世界

:

标准答案:

A

第6227题,分值:(1.0)

关于网络层，以下观点不正确的是（）

A : 向上提供无连接的数据报服务

B : 提供可靠的数据报传送服务

C : 提供尽最大努力交付的数据报服务

D : 不提供服务质量的承诺

:

标准答案:

B

第6228题,分值:(1.0)

通信系统具备的三个要素是（）

A : 终端、电缆、计算机

B : 信号发生器、通信线路、信号接收设备

C : 终端、通信设施和通信媒体

D : 信源、通信媒体、信宿

:

标准答案:

D

第6229题,分值:(1.0)

以下的应用程序中，基于TCP协议的有(　　)

A : PING

B : TFTP

C : WWW

D : OSPF

:

标准答案:

C

第6230题,分值:(1.0)

局域网最主要的拓扑结构有（）。

A : 星型

B : 总线型

C : 环型

D : 星型/总线型结构

:

标准答案:

D

第6231题,分值:(1.0)

在星型局域网结构中，作为中央节点的设备是（D）

A : 调制解调器

B : 网桥

C : 路由器

D : 集线器

:

标准答案:

D

第6232题,分值:(1.0)

以下关于TCP和UDP协议的说法正确的是（）。

A : 没有区别，两者都是在网络层上传输数据

B : TCP是的可靠的传输层协议，而UDP是不可靠的传输层协议

C : UDP是一个局域网协议，不能用于Interner传输，TCP则相反

D : TCP协议占用带宽较UDP协议多

:

标准答案:

B

第6233题,分值:(1.0)

计算机网络中带宽表示网络通信线路传输数据的能力，其单位通常表示为（）

A : Hz

B : bit/s

C : dB

D : dBm

:

标准答案:

B

第6234题,分值:(1.0)

把网络202.112.78.0划分为多个子网（子网掩码是255.255.255.192），则各子网中可用的主机地直总数是（）。

A : 254

B : 252

C : 128

D : 124

:

标准答案:

D

第6235题,分值:(1.0)

在OSI参考模型中，负责提供可靠的端到端数据传输的是（）的功能

A : 传输层

B : 网络层

C : 应用层

D : 数据链路层

:

标准答案:

A

第6236题,分值:(1.0)

下面哪一项在典型的路由表中没有？（　　）

A : 到指定目的网络的下一跳的IP地址

B : 到指定目的网络的跳步数目

C : 目的网络的MAC地址

D : 使用的路由协议类型

:

标准答案:

C

第6237题,分值:(1.0)

网络中文件服务器的主要功能是（）。

A : 对两个或多个局域网段之间的通信业务路由

B : 监视有多少人登录到了一个广域网

C : 当未授权用户企图进入网络时提供错误消息

D : 管理共享资源，例如电子表格和字处理文件

:

标准答案:

D

第6238题,分值:(1.0)

一座大楼内的一个计算机网络系统，属于（）。

A : PAN

B : LAN

C : MAN

D : WAN

:

标准答案:

B

第6239题,分值:(1.0)

下面拓扑结构中不采用点-点线路的通信子网是（）。

A : 星型

B : 环型

C : 树型

D : 总线型

:

标准答案:

D

第6240题,分值:(1.0)

以下说法正确的是（）

A : 提高网络链路速率，可提高数据传播速率

B : 提高网络链路速率，无法降低数据发送时延

C : 提高网络链路速率，就是提高数据发送速率

D : 以上都正确

:

标准答案:

C

第6241题,分值:(1.0)

SNMP协议主要有五种报文get、getnext、set、getresponse，trap。其中前三种报文是管理进程发出的；后两种是（）发出的。

A : 控制进程

B : 代理进程

C : 分析进程

D : 监控进程

:

标准答案:

B

第6242题,分值:(1.0)

在计算机网络中，一般局域网的数据传输速率要比广域网的数据传输速率（）。

A : 高

B : 低

C : 相同

D : 不确定

:

标准答案:

A

第6243题,分值:(1.0)

以太网交换机一个端口在接收到数据帧时，如果没有在MAC地址表中查找到目的MAC地址通常如何处理.（）

A : 所以太帧复制到所有端口

B : 把以太网帧单点传送到特定端口

C : 把以太网帧发送到除本端口以外的所有端口

D : 丢弃该帧

:

标准答案:

C

第6244题,分值:(1.0)

网络协议是计算机网络和分布系统中互相通信的（）间交换信息时必须遵守的规则的集合。

A : 相邻层实体

B : 对等层实体

C : 同一层内实体

D : 不同层实体

:

标准答案:

B

第6245题,分值:(1.0)

理论上TCP/IP协议传输层可使用的端口号为（）个。

A : 1024

B : 256

C : 65535

D : 49151

:

标准答案:

C

第6246题,分值:(1.0)

SNMP的对象的定义是用（）表示。

A : TCP

B : UDP

C : HTTP

D : SNMP

:

标准答案:

B

第6247题,分值:(1.0)

以下关于宏病毒的说法正确的是（）

A : 宏病毒主要感染可执行文件

B : 宏病毒仅向办公自动化程序编制的文档进行传染

C : 宏病毒主要感染软盘、硬盘的引导扇区或主引导扇区

D : CIH病毒属于宏病毒

:

标准答案:

B

第6248题,分值:(1.0)

路由器是一种用于网络互连的计算机设备，但作为路由器，并不具备的是()

A : 支持多种路由协议

B : 多层交换功能

C : 支持多种可路由协议

D : 具有存储、转发、寻址功能

:

标准答案:

B

第6249题,分值:(1.0)

下面不是计算机网络面临的主要威胁的是（）。

A : 恶意程序威胁

B : 计算机软件面临威胁

C : 计算机网络实体面临威胁

D : 计算机网络系统面临威胁

:

标准答案:

B

第6250题,分值:(1.0)

计算机网络常用的交换方法最全的是

A : 电路交换、分组交换

B : 电路交换、报文交换、混合交换

C : 报文交换、电路交换、电路交换、分组交换

D : 电路交换、报文交换、分组交换、混合交换

:

标准答案:

D

第6251题,分值:(1.0)

TCP协议建立了一条端到端的面向连接的通信，下面的说法正确的是：（）

A : 在主机之间存在一条物理电路

B : 在主机之间存在一条虚连接

C : 在主机之间建立了一条直连隧道

D : 以上说法都不正确

:

标准答案:

B

第6252题,分值:(1.0)

采用平衡发送器和差分接收器的物理层标准接口是（）

A : RS-232

B : RS-422

C : RS-423

D : X.21

:

标准答案:

B

第6253题,分值:(1.0)

以下关于端口的描述不正确的是（）。

A : FTP服务常用端口21

B : SSH服务常用端口22

C : HTTP服务常用80端口

D : Telnet服务常用25端口

:

标准答案:

D

第6254题,分值:(1.0)

完成路径选择功能是在OSI模型的（）。

A : 物理层

B : 数据链路层

C : 网络层

D : 运输层

:

标准答案:

C

第6255题,分值:(1.0)

在循环冗余校验（CRC）中，（）是循环冗余码。

A : 除数

B : 商

C : 被除数

D : 余数

:

标准答案:

D

第6256题,分值:(1.0)

网络管理的服务内容很多,但是不包含下面的哪一项？（）

A : 流量检测与控制

B : 负载平衡

C : 许可证跟踪

D : 电子邮件服务

:

标准答案:

D

第6257题,分值:(1.0)

以下关于非对称密钥加密说法正确的是（）

A : 加密方和解密方使用的是不同的算法

B : 加密密钥和解密密钥是不同的

C : 加密密钥和解密密钥匙相同的

D : 加密密钥和解密密钥没有任何关系

:

标准答案:

B

第6258题,分值:(1.0)

HDLC是面向（）的协议。

A : 字符

B : 字节

C : 比特

D : 计数

:

标准答案:

C

第6259题,分值:(1.0)

域名解析请求报文使用（）协议的数据报文。

A : TCP

B : UDP

C : HTTP

D : SNMP

:

标准答案:

B

第6260题,分值:(1.0)

和模拟信号相比，数字信号具有在时间和幅度上都（）的特点。

A : 误码率

B : 信噪比

C : 信号带宽

D : 信息速率

:

标准答案:

C

第6261题,分值:(1.0)

网络体系结构可以定义为。（）

A : 一种计算机网络的实现

B : 执行计算机数据处理的软件模块

C : 建立和使用通信硬件和软件的一套规则和规范

D : ISO制定的一个标准

:

标准答案:

C

第6262题,分值:(1.0)

如果发送了一个ASCII字符G却收到了字符D，则发生的差错是（）。

A : 单比特错

B : 多比特错

C : 突发错误

D : 可恢复错误

:

标准答案:

C

第6263题,分值:(1.0)

下面哪一个服务不属于网络功能中的互连网服务组？（）

A : WWW浏览器服务

B : 文件传输服务

C : Internet编址服务

D : 在多个Internet连接中负载平衡通信量

:

标准答案:

D

第6264题,分值:(1.0)

关于FTP的描述错误的是（）。

A : FTP既依赖于telnet，又依赖于tcp

B : FTP协议属于网络传输协议的应用层

C : FTP协议可以实现不同文件系统之间传输文件。

D : FTP是基于UDP的，使用UDP20和21端口

:

标准答案:

D

第6265题,分值:(1.0)

物理接口在数据传输过程中执行的事件顺序有其（）特性描述。

A : 机械特性

B : 电气特性

C : 功能特性

D : 过程特性

:

标准答案:

D

第6266题,分值:(1.0)

计算机通信就是将一台计算机产生的数据通过（）传送给另一台计算机。

A : 数字信道

B : 通信信道

C : 模拟信道

D : 传输信道

:

标准答案:

B

第6267题,分值:(1.0)

（）是一种总线或星型结构的局域网技术。

A : 以太网

B : FDDI层

C : ATM

D : DQDB

:

标准答案:

A

第6268题,分值:(1.0)

数据传输是指（）。

A : 信源与信宿之间的信息传输

B : 发送器与接收器之间以脉冲方式进行的信息传送

C : 传输媒体上以电磁波形式进行的信号传输

D : 发送器与接收器之间传输媒体上以电磁波信号的形式传送数据

:

标准答案:

D

第6269题,分值:(1.0)

OSI七个层次的基础上，将安全体系划分为四个级别，以下哪一个不属于四个级别之列（）

A : 网络级安全

B : 系统级安全

C : 应用级安全

D : 链路级安全

:

标准答案:

D

第6270题,分值:(1.0)

50Ω同轴细缆一般只用于传输（）。

A : 数字信号

B : 模拟信号

C : 电视信号

D : 话音信号

:

标准答案:

A

第6271题,分值:(1.0)

如果一个以太网与一个帧中继网互连，应该选择的互连设备是。（）

A : 中继器

B : 网桥

C : 路由器

D : 集线器

:

标准答案:

C

第6272题,分值:(1.0)

UDP段使用（）提供可靠性。

A : 网际协议

B : 应用层协议

C : 网络层协议

D : 传输控制协议

:

标准答案:

B

第6273题,分值:(1.0)

调制解调器用作（）设备，在数据通信系统中提供模拟与数字信号之间的转换接口。

A : DTE

B : DCE

C : DTM

D : DVE

:

标准答案:

B

第6274题,分值:(1.0)

计算机系统中的信息资源只能被授予权限的用户修改，这是网络安全的（）

A : 保密性

B : 数据完整性

C : 可利用性

D : 可靠性

:

标准答案:

B

第6275题,分值:(1.0)

TCP/IP协议是Internet中计算机之间通信所必须共同遵循的一种()

A : 信息资源

B : 通信规定

C : 软件

D : 硬件

:

标准答案:

B

第6276题,分值:(1.0)

使用子网规划的目的是（）。

A : 将大的网络分为多个更小的网络

B : 提高IP地址的利用率

C : 增强网络的可管理性

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第6277题,分值:(1.0)

在计算机网络中，主机及主机上运行的程序可以用（　　　）来标识。

A : 物理地址，IP地址

B : MAC地址，端口号

C : IP地址,端口号

D : 逻辑地址,IP地址

:

标准答案:

C

第6278题,分值:(1.0)

TCP/IP协议的层次并不是按OSI参考模型来划分的，相对应于OSI的七层网络模型，没有定义（）。

A : 链路层和网络层

B : 网络层和传输层

C : 传输层和会话层

D : 会话层和表示层

:

标准答案:

D

第6279题,分值:(1.0)

关于TELNET协议的描述错误的是（）。

A : Telnet协议是Internet远端登陆服务的标准协议和主要方式

B : 采用TCP协议进行传输（端口23）

C : 无需知道远程主机的IP地址或域名即可实现Telnet

D : Telnet是位于OSI模型应用层上的一种协议

:

标准答案:

C

第6280题,分值:(1.0)

在一个采用粗同轴电缆作为传输媒体的以太网中，两个节点之间的距离超过500m，欲扩大局域网覆盖的范围，最简单的方法是选用（）。

A : 中继器

B : 网桥

C : 路由器

D : 网关

:

标准答案:

A

第6281题,分值:(1.0)

两个中继器连接的10BASE-2网络结构中网络最长布线长度为（）

A : 740m

B : 555m

C : 2000m

D : 1500m

:

标准答案:

B

第6282题,分值:(1.0)

如光纤包层的折射率为常数，而纤芯折射率则随着半径增加而按一定规律减小，这种光纤称为（）。

A : 多模突变光纤

B : 多模渐变光纤

C : 多模阶跃光纤

D : 单模光纤

:

标准答案:

B

第6283题,分值:(1.0)

以下不属于计算机网络性能指标的是（）

A : 时延带宽积

B : 往返时间

C : 质量

D : 利用率

:

标准答案:

B

第6284题,分值:(1.0)

关于UTP的主要标准有（）。

A : EIA-232

B : EIA-449

C : EIA-530

D : EIA-568

:

标准答案:

D

第6285题,分值:(1.0)

以下说法不正确的是（）。

A : 信号是数据的电磁编码

B : 所有数据都可以用数字信号表示

C : 模拟信号只适于表示模拟数据

D : 模拟信号与所表示的数据形式无关

:

标准答案:

C

第6286题,分值:(1.0)

网管协议SNMP的构件包括（）。

A : 管理信息库

B : 管理信息结构

C : SNMP分组格式

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第6287题,分值:(1.0)

如果将简单网络管理的管理者/代理模型视为Client/Server结构，那么在原始版本SNMP中，下面的说法正确的是（）。

A : 管理者是Client，代理是Server

B : 管理者是Server，代理是Client

C : 管理者既可以是Client，也可以是Server

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第6288题,分值:(1.0)

如果发送了一个ASCII字符H却收到了字符I，则发生的差错是（）。

A : 单比特错

B : 多比特错

C : 突发错误

D : 可恢复错误

:

标准答案:

A

第6289题,分值:(1.0)

在应用层的各协议中，（）协议提供文件传输服务。

A : FTP

B : TELNET

C : WWW

D : POP3

:

标准答案:

A

第6290题,分值:(1.0)

关于利用率，以下说法正确的是（）

A : 信道利用率越高越好

B : 网络利用率越高越好

C : 信道利用率越高，网络时延越大

D : 信道利用率越高，网络时延越小

:

标准答案:

C

第6291题,分值:(1.0)

5类UTP与3类UTP相比，在制造上最大的区别是（）。

A : 线数更多

B : 线径更大

C : 绞合更密

D : 包层更牢

:

标准答案:

C

第6292题,分值:(1.0)

下列属于路由表的产生方式的是（）。

A : 通过手工配置添加路由

B : 通过运行动态路由协议自动学习产生

C : 路由器的直连网段自动生成

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第6293题,分值:(1.0)

RS-232接口过程规约中，如连接的发起方必须通过网络呼叫目的设备，需在异步专线MODEM的7条交换电路基础上另增两条电路，其中之一是（）。

A : 请求发送（105）

B : 允许发送（106）

C : DCE就绪（107）

D : DTE就绪（108.2）

:

标准答案:

D

第6294题,分值:(1.0)

同轴电缆由四层构成，其中外层金属体的主要作用是（）。

A : 屏蔽电磁干扰

B : 保护内芯

C : 增强抗拉强度

D : 仅其信号回路作用

:

标准答案:

A

第6295题,分值:(1.0)

交换机内部的表包含了（　　）。

A : 物理端口数和数据包地址

B : 物理地址和端口的映射关系

C : 数据包地址和软件端口

D : 帧地址和物理端口

:

标准答案:

B

第6296题,分值:(1.0)

一个IP地址由网络地址和（）两部分组成

A : 广播地址

B : 多址地址

C : 主机地址

D : 子网掩码

:

标准答案:

C

第6297题,分值:(1.0)

交换机能够识别（）地址。

A : DNS

B : TCP

C : 网络层

D : MAC

:

标准答案:

D

第6298题,分值:(1.0)

在下面各项中，()字段不是TCP报头的一部分。

A : 确认号

B : 源端口号

C : 源IP地址

D : 序列号

:

标准答案:

C

第6299题,分值:(1.0)

用两线电路进行全双工操作需要（）。

A : 对线路带宽进行时分多路复用

B : 对线路带宽进行频分多路复用

C : 需要同步时钟

D : 需要同步时钟和控制信号

:

标准答案:

B

第6300题,分值:(1.0)

数据在网络中的传输总时延包括（）

A : 发送时延

B : 传播时延

C : 排队时延

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第6301题,分值:(1.0)

传输层可以通过（）标识不同的应用

A : 物理地址

B : 端口号

C : IP地址

D : 逻辑地址

:

标准答案:

B

第6302题,分值:(1.0)

异步串行传输方式是（）。

A : 字符间的异步，字符内比特的同步

B : 字符间的同步，字符内比特的异步

C : 字符间和字符内比特皆同步

D : 字符间和字符内比特皆异步

:

标准答案:

A

第6303题,分值:(1.0)

在下面的域名中，哪两个域名的子域是相同的（）。

A : mail.yale.Edu.us和wwwwisc.edu.cn

B : www.yale.com和www.wiscedu.us

C : mail.mit.gov.us和www.mit.edu.us

D : mail.mit.com.cn和wwwwise.edu.Cn

:

标准答案:

A

第6304题,分值:(1.0)

以下哪一项属于基于主机的入侵检测方式的优势（）

A : 监视整个网段的通信

B : 不要求在大量的主机上安装和管理软件

C : 适应交换和加密

D : 具有更好的实时性

:

标准答案:

C

第6305题,分值:(1.0)

（）物理拓扑适合于将工作站连接到一台中央设备。

A : 总线

B : 环形

C : 星形

D : 树形

:

标准答案:

C

第6306题,分值:(1.0)

帧应答、流量控制以及差错控制是HDLC协议中（）的功能。

A : 信息帧

B : 监控帧

C : 无编号帧

D : A和B

:

标准答案:

D

第6307题,分值:(1.0)

为内部网络设备自动分配IP地址的网络协议是（）

A : DNS

B : SNMP

C : DHCP

D : OSPF

:

标准答案:

C

第6308题,分值:(1.0)

信号的频谱是指（）。

A : 信号所包含的频率范围

B : 信号所占据的信道频率范围

C : 信号的合成频率

D : 信号的基波频率

:

标准答案:

A

第6309题,分值:(1.0)

使用哪种设备能够将网络分隔成多个IP子网（）

A : 网桥

B : 集线器

C : 交换机

D : 路由器

:

标准答案:

D

第6310题,分值:(1.0)

以下物理接口标准中只包括平衡型电气特性的是（）。

A : RS-232

B : RS-422

C : RS-423

D : X.21

:

标准答案:

B

第6311题,分值:(1.0)

TCP协议建立连接需要经过（）阶段，终止连接需要经过（）阶段。

A : 直接握手，2次握手

B : 2次握手，4次握手

C : 3次握手，4次握手

D : 4次握手，2次握手

:

标准答案:

C

第6312题,分值:(1.0)

有关数字信号数据率不正确的说法是（）。

A : 数据率是每位信号时间宽度的倒数

B : 数据率越高，则出现差错的概率越大

C : 增加带宽可以增大数据率

D : 数据率与信号的电压值成正比

:

标准答案:

D

第6313题,分值:(1.0)

Internet的网络层含有四个重要的协议，分别为（）。

A : IP，ICMP，ARP，UDP

B : TCP，ICMP，UDP，ARP

C : IP，ICMP，ARP，RARP

D : UDP，IP，ICMP，RARP

:

标准答案:

C

第6314题,分值:(1.0)

在光纤中采用的多路复用技术是（）。

A : TDM

B : FDM

C : WDM

D : CDMA

:

标准答案:

C

第6315题,分值:(1.0)

具有一定的数据处理能力以及发送和接收数据能力的设备称为（）。

A : DTE

B : DCE

C : DTM

D : DVE

:

标准答案:

A

第6316题,分值:(1.0)

关于TFTP的描述错误的是（）。

A : 支持netascII模式，采用8位的ASCII码形式。

B : 支持octet模式，采用8位源数据类型。

C : 采用UDP协议进行传输（端口69）。

D : 能用来在客户机和服务器之间进行简单文件传输，并且能够显示各级文件目录和文件夹

:

标准答案:

D

第6317题,分值:(1.0)

数据帧或分组的传输速率的控制被叫做（）。

A : 线路规程

B : 流量控制

C : 数据速率控制

D : 通信量控制

:

标准答案:

B

第6318题,分值:(1.0)

配置DNS服务器正确的是（）

A : 使用IP地址标识

B : 使用域名标识

C : 使用主机名标识

D : 使用主机名加域名标识

:

标准答案:

A

第6319题,分值:(1.0)

下列属于星形拓扑的优点的是（）。

A : 易于扩展

B : 电缆长度短

C : 不需接线盒

D : 简单的访问协议

:

标准答案:

D

第6320题,分值:(1.0)

目前在Internet上使用的网络服务模式是（　　）模式

A : 浏览器/服务器

B : 对等网

C : 对等式

D : 客户机/服务器

:

标准答案:

D

第6321题,分值:(1.0)

在计算机终端上的“本地连接”属性里，DNS一般可以（）个。

A : 设置1或2

B : 设置2个以上

C : 无限多个

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第6322题,分值:(1.0)

光纤中光的最佳传播波长位于三个不同的波长窗口，只适用于单模光纤的是中心波长为（）的窗口。

A : 850nm

B : 850nm和1300nm

C : 1300nm和1500nm

D : 1500nm

:

标准答案:

D

第6323题,分值:(1.0)

与网络的发送时延有关的因素有（）

A : 传输介质

B : 传输距离

C : 发送速率

D : 传播速率

:

标准答案:

C

第6324题,分值:(1.0)

以下说法正确的是（）

A : 数据发送速率越高，传送的就越快。

B : 数据发送速率越高，传送的就越慢。

C : 数据发送速率与传送快慢没有关系。

D : 传送快慢不仅仅取决于数据发送速率。

:

标准答案:

D

第6325题,分值:(1.0)

计算机网络中最重要的一个性能指标为（）

A : 带宽

B : 速率

C : 吞吐量

D : 时延

:

标准答案:

B

第6326题,分值:(1.0)

采用单端发送器和差分接收器的物理层标准接口是（）

A : RS-232

B : RS-422

C : RS-423

D : X.21

:

标准答案:

C

第6327题,分值:(1.0)

交换机和路由器相比，主要的区别有()

A : 交换机工作在OSI参考模型的第一层

B : 路由器工作在OSI参考模型的第三层

C : 交换机的一个端口划分一个广播域的边界

D : 路由器的一个端口划分一个冲突域的边界

:

标准答案:

B

第6328题,分值:(1.0)

流量控制是为了防止（）。

A : 比特差错

B : 发送方缓冲溢出

C : 接收方缓冲溢出

D : 接收方与发送方冲突

:

标准答案:

C

第6329题,分值:(1.0)

关于面向连接的服务和无连接的服务，错误的是（）。

A : 面向连接的服务建立虚链路，避免数据丢失和拥塞

B : 面向连接的服务，如果没有收到接收端的确认，一定时间后发送端将重传数据包

C : 相对于无连接的服务，面向连接的服务提供了更多的可靠性保障

D : 无连接的服务适用于延迟敏感性和高可靠性的应用程序

:

标准答案:

D

第6330题,分值:(1.0)

（）最重要的功能是差错检测、出错恢复和流量控制。

A : 网络层

B : 传输层

C : 会话层

D : 表示层

:

标准答案:

B

第6331题,分值:(1.0)

下面有关网桥的说法，哪一个是错误的（）

A : 网桥工作在数据链路层，对网络进行分段，并将两个物理网络连接成一个逻辑网

B : 网桥可以通过对不要传递的数据进行过滤，并有效的阻止广播数据

C : 对于不同类型的网络可以通过特殊的转换网桥进行连接

D : 网桥要处理其接收到的数据，增加了时延

:

标准答案:

C

第6332题,分值:(1.0)

故障诊断和隔离比较容易的一种网络拓扑是（）。

A : 星状拓扑结构

B : 环状拓扑结构

C : 总线状拓扑结构

D : 以上三种网络拓扑故障诊断和隔离一样容易

:

标准答案:

A

第6333题,分值:(1.0)

关于数据率与传输系统带宽的关系的以下说法中，正确的是（）。

A : 带宽越大，数据率越高

B : 带宽越小，数据率越高

C : 数据率与带宽无关，只与信号类型有关

D : 数据率与带宽无关，只与信号质量有关

:

标准答案:

A

第6334题,分值:(1.0)

客户端使用的端口号范围是（　　）。

A : 1~255

B : 0~1022

C : 0~1023

D : 49152~65535

:

标准答案:

D

第6335题,分值:(1.0)

如果访问Internet时只能使用IP地址，是因为没有配置TCP/IP的（）

A : IP地址

B : 子网掩码

C : 默认网关

D : DNS

:

标准答案:

D

第6336题,分值:(1.0)

以下有关TCP滑动窗口机制描述正确的是（）

A : 在TCP连接的两端分别有滑动窗口，控制接收和发送

B : 仅在TCP连接的发送端有滑动窗口即可很好实现流量控制机制

C : 仅在TCP连接的接收端有滑动窗口即可很好实现流量控制机制

D : TCP连接两端的滑动窗口大小必须完全一致

:

标准答案:

A

第6337题,分值:(1.0)

对双绞线而言，信号频率越高，则（）。

A : 衰减越大

B : 衰减越小

C : 传输越远

D : 速度越慢

:

标准答案:

A

第6338题,分值:(1.0)

SNMP环境中的所有管理对象组织成（）

A : 分层的树结构

B : 网状结构

C : 二叉树

D : 星型结构

:

标准答案:

A

第6339题,分值:(1.0)

计算机网络向用户提供的最重要的功能有两个()

A : 连通性与共享

B : 数据处理与数据传输

C : 数据服务与语音服务

D : 以上都不是

:

标准答案:

A

第6340题,分值:(1.0)

在网络信息安全模型中，（）是安全的基石。它是建立安全管理的标准和方法

A : 政策，法律，法规

B : 授权

C : 加密

D : 审计与监控

:

标准答案:

A

第6341题,分值:(1.0)

以下关于TCP滑动窗口说法正确的是（）

A : 在TCP的会话过程中，不允许动态协商窗口大小

B : 滑动窗口机制的窗口大小是可变的，从而更有效利用带宽

C : 大的窗口尺寸可以一次发送更多的数据，从而更有效利用带宽

D : 限制进入的数据，这不是对带宽的有效利用

:

标准答案:

B

第6342题,分值:(1.0)

网络协议主要要素为（）。

A : 数据格式.编码.信号电平

B : 数据格式.控制信息.速度匹配

C : 语法.语义.同步

D : 编码.控制信息.同步

:

标准答案:

C

第6343题,分值:(1.0)

目前在Internet上使用的网络服务模式是（）模式。

A : 浏览器／服务器

B : 对等网

C : 对等式

D : 客户机/服务器

:

标准答案:

A

第6344题,分值:(1.0)

TCP/IP协议栈中网络层的主要功能为（）

A : 提供对物理层的控制，完成对数据流检错、纠错、同步等措施

B : 检查网络拓扑，确定报文传输的最佳路由，实现数据转发

C : 为两台主机间的应用程序提供端到端通信

D : 保证数据可靠性

:

标准答案:

B

第6345题,分值:(1.0)

计算机网络按威胁对象大体可分为两种：一种是对网络中信息的威胁，另一种是（）

A : 人为破坏

B : 对网络中设备的威胁

C : 病毒威胁

D : 对网络人员的威胁

:

标准答案:

B

第6346题,分值:(1.0)

数据链路层可以通过（）标识不同的主机。

A : 物理地址

B : 端口号

C : IP地址

D : 逻辑地址

:

标准答案:

A

第6347题,分值:(1.0)

DCE的作用是在DTE和传输线路之间提供（）和编码的功能，并且负责建立、保持和释放数据链路的连接。

A : 信号变换

B : 调制解调

C : 调频

D : 锁相

:

标准答案:

A

第6348题,分值:(1.0)

关于DNS下列叙述错误的是（）

A : 子节点能识别父节点的IP地址

B : DNS采用客户服务器工作模式

C : 域名的命名原则是采用层次结构的命名树

D : 域名不能反映计算机所在的物理地址

:

标准答案:

A

第6349题,分值:(1.0)

HDLC协议如何实现透明传输？（）

A : 计数法

B : 字符填充法

C : 位填充法

D : 物理编码违例法

:

标准答案:

B

第6350题,分值:(1.0)

IP协议提供的服务类型是（）

A : 面向连接的数据报服务

B : 无连接的数据报服务

C : 面向连接的虚电路服务

D : 无连接的虚电路服务

:

标准答案:

B

第6351题,分值:(1.0)

关于计算机网络描述不正确的是（）

A : 计算机网络内的计算机内都是自治系统

B : 世界上最大的算机网络是因特网

C : 计算机网络与分布式计算机系统是等同的

D : 一般来说，分布式计算系统是计算机网络的一个特例

:

标准答案:

C

第6352题,分值:(1.0)

子网掩码的作用是划分子网，有关子网掩码的陈述错误的是()

A : 子网掩码是32位的

B : 子网掩码中值为1的位标示该位是IP地址中网络地址部分的一位

C : 每类IP地址有自己缺省的子网掩码，如果使用缺省子网掩码，则该网络

D : 没有使用子网,子网掩码只有255.0.0.0、255.255.0.0、255.255.255.0等几种

:

标准答案:

D

第6353题,分值:(1.0)

在TCP/IP协议栈中，（）能够唯一地确定一个TCP连接。

A : 源IP地址和源端口号

B : 源IP地址和目的端口号

C : 目的地址和源端口号

D : 源地址、目的地址、源端口号和目的端口号

:

标准答案:

D

第6354题,分值:(1.0)

TCP协议通过（）来区分不同的连接。

A : 物理地址

B : 端口号

C : IP地址

D : IP地址+端口号

:

标准答案:

D

第6355题,分值:(1.0)

RS-449是由EIA发表的标准，它规定了DTE和DCE之间的（）和电气特性。

A : 机械特性

B : 逻辑特性

C : 物理特性

D : 化学特性

:

标准答案:

A

第6356题,分值:(1.0)

端口号的目的是（）

A : 跟踪同一时间网络中的不同连接

B : 源系统产生端口号来预报目的地址

C : 源系统使用端口号维持会话的有序，以及选择适当的应用

D : 源系统根据用端口号动态地将终端用户分配给一个特定的连接

:

标准答案:

A

第6357题,分值:(1.0)

在（）情况下，可以使用单根总线拓扑结构。

A : 当在局域网上有多个用户

B : 当局域网对多个站点提供服务

C : 当在局域网上有较少用户

D : 当使用集线器分割工作组

:

标准答案:

C

第6358题,分值:(1.0)

交换机如何知道将帧转发到哪个端口（）。

A : 用MAC地址表

B : 用ARP地址表

C : 读取源ARP地址

D : 读取源MAC地址

:

标准答案:

A

第6359题,分值:(1.0)

双绞线通过成对的绝缘导线绞合而成，绞合的目的最主要是（）。

A : 减少干扰

B : 提高传送速度

C : 增大传输距离

D : 增大抗拉强度

:

标准答案:

A

第6360题,分值:(1.0)

下列设备中，可隔绝广播风暴的是（）

A : 交换器

B : 网桥

C : MODEM

D : 路由器

:

标准答案:

D

第6361题,分值:(1.0)

路由器最主要特性为（）

A : 数据转发与路由选择

B : 网络管理

C : 数据包过滤与限制广播

D : 发现网络的逻辑拓扑结构

:

标准答案:

A

第6362题,分值:(1.0)

接入网络的计算机除需要分配网络地址外，运行的每一个应用程序也必须有一个计算机内部唯一的地址，该地址被称为（）。

A : SAP或NSAP

B : SAP或Port

C : MAC或DTE

D : IP或NSAP

:

标准答案:

B

第6363题,分值:(1.0)

在有限带宽的传输媒体上传输给定频率的数字信号和模拟信号，其结果是（）。

A : 数字信号更易发生畸变

B : 模拟信号更易发生畸变

C : 数字信号和模拟信号一样发生畸变

D : 数字信号和模拟信号一样都不发生畸变

:

标准答案:

A

第6364题,分值:(1.0)

DNS的作用是（）。

A : 用来将端口翻译成IP地址

B : 用来将域名翻译成IP地址

C : 用来将IP地址翻译成硬件地址

D : 用来将MAC翻译成IP地址

:

标准答案:

B

第6365题,分值:(1.0)

在混合加密方式下，真正用来加解密通信过程中所传输数据（明文）的密钥是（）。

A : 非对称算法的公钥

B : 对称算法的密钥

C : 非对称算法的私钥

D : CA中心的公钥

:

标准答案:

B

第6366题,分值:(1.0)

在总线型拓扑结构网络中，每次可传输信号的设备数目为（）。

A : 一个

B : 三个

C : 两个

D : 任意多个

:

标准答案:

D

第6367题,分值:(1.0)

Internet所使用的通信协议是()

A : IEEEE802

B : IPX/SPX

C : TCP/IP

D : NETBDUI

:

标准答案:

C

第6368题,分值:(1.0)

全双工通信是指同时双向的通信，它需要使用（）。

A : 一条线路

B : 多条线路

C : 一条线路或多条线路

D : 一条线路和多条线路

:

标准答案:

C

第6369题,分值:(1.0)

在Windows2000当前窗口中，单击最小化按钮后，出现的现象是（）

A : 当前窗口将最大化

B : 当前窗口将被关闭

C : 当前窗口将缩小为图标

D : 打开控制菜单

:

标准答案:

C

第6370题,分值:(1.0)

（）操作系统允许在一台主机上同时连接多台终端，多个用户可以通过各自的终端同时交互的使用计算机。

A : 网络

B : 分布式

C : 分时

D : 实时

:

标准答案:

A

第6371题,分值:(1.0)

下面对OS不正确的描述是（）。

A : OS是系统资源管理程序

B : OS是为用户提供服务的程序

C : OS是其他软件的支撑程序

D : OS是系统态程序的集合

:

标准答案:

D

第6372题,分值:(1.0)

如果在对话框要进行各个选项卡之间的切换，可以使用的快捷键是()。

A : Ctrl十Tab组合键;

B : Ctrl+Shift组合键;

C : AlT+Shift组合键;

D : CtrI十Alt组合键。

:

标准答案:

A

第6373题,分值:(1.0)

分布式系统和网络系统的主要区别是（C）。

A : 并行性

B : 透明性

C : 共享性

D : 复杂性

:

标准答案:

C

第6374题,分值:(1.0)

在下面的叙述中，正确的是()。

A : 引入线程后，处理机只在线程间切换

B : 引入线程后，处理机仍在进程间切换

C : 线程的切换，不会引起进程的切换

D : 线程的切换，可能引起进程的切换

:

标准答案:

D

第6375题,分值:(1.0)

在一个窗口中使用"Al1t十空格"组合键可以()。

A : 打开快捷菜单;

B : 打开控制菜单;

C : 关闭窗口;

D : 以上答案都不对。

:

标准答案:

B

第6376题,分值:(1.0)

（）是计算机感染病毒的可能途径。

A : 从键盘输入统计数据

B : 运行外来程序

C : 软盘表面不清洁

D : 机房电源不稳定

:

标准答案:

B

第6377题,分值:(1.0)

在UNIX系统中，用于查看系统中正在运行的进程的状态的命令是（）

A : cd

B : pwd

C : ps

D : ls

:

标准答案:

C

第6378题,分值:(1.0)

Windows2000是（）操作系统。

A : 多用户分时

B : 批处理系统

C : 多用户多任务

D : 单用户单任务

:

标准答案:

C

第6379题,分值:(1.0)

Windows自带的只能处理纯文本的文字编辑工具是（）

A : 写字板

B : 剪贴板

C : Word

D : 记事本

:

标准答案:

D

第6380题,分值:(1.0)

Unix操作系统的文件系统是（）

A : 一级目录结构

B : 二级目录结构

C : 多级目录结构

D : 链表结构

:

标准答案:

C

第6381题,分值:(1.0)

在下面的叙述中正确的是()。

A : 线程是比进程更小的能独立运行的基本单位

B : 引入线程可提高程序并发执行的程度，可进一步提高系统效率

C : 线程的引入增加了程序执行时时空开销

D : 一个进程一定包含多个线程

:

标准答案:

B

第6382题,分值:(1.0)

计算机病毒对于操作计算机的人（）

A : 只会感染，不会致病

B : 会感染致病，但无严重危害

C : 不会感染

D : 产生的作用尚不清楚

:

标准答案:

C

第6383题,分值:(1.0)

在Windows中，如果需要快速地在英文输入法与已设置的中文输入法之间进行切换，可使用（）

A : Shift+空格

B : Ctrl+句点

C : Ctrl+空格

D : Ctrl+Shift

:

标准答案:

C

第6384题,分值:(1.0)

下列关于计算机病毒的四条叙述中，有错误的一条是:

A : 计算机病毒是一个标记或一个命令

B : 计算机病毒是人为制造的一种程序

C : 计算机病毒是一种通过磁盘、网络等媒介传播、扩散，并能传染其它程序的程序

D : 计算机病毒是能够实现自身复制，并借助一定的媒体存在的具有潜伏性、传染性和破坏性的程序

:

标准答案:

A

第6385题,分值:(1.0)

计算机病毒是一种（）

A : 微生物感染

B : 化学感染

C : 特制的具有破坏性的程序

D : 幻觉

:

标准答案:

C

第6386题,分值:(1.0)

在Windows桌面上，鼠标无论处于何处，只要（）屏幕就会出现一个快捷菜单。

A : 单击左键

B : 双击

C : 单击右键

D : 拖放

:

标准答案:

C

第6387题,分值:(1.0)

下列不可能出现在Windows“资源管理器”窗口左部的选项是（）

A : 我的电脑

B : 桌面

C : （C：）

D : 文件

:

标准答案:

D

第6388题,分值:(1.0)

可以打开“开始”菜单的操作是（）

A : 按Shift+Tab

B : Ctrl+Shift

C : 按Ctrl+Esc

D : 按空格键

:

标准答案:

C

第6389题,分值:(1.0)

如果当前目录为/home，进入目录/home/0203STud1/te0203ST的命令是()。

A : cdte0203ST

B : cd/0203STud1/te0203ST

C : cd0203STud1/te0203ST

D : cdhome

:

标准答案:

C

第6390题,分值:(1.0)

文件权限读、写、执行的三种标志符号依次是()。

A : rwx

B : xrw

C : rdx

D : srw

:

标准答案:

A

第6391题,分值:(1.0)

设超级用户root当前所在目录为：/usr/local，键入cd~命令后，用户当前所在目录为()

A : /home

B : /root

C : /home/root

D : /usr/local

:

标准答案:

B

第6392题,分值:(1.0)

在Windows中，为了重新排列桌面上的图标，首先应进行的操作是（）

A : 用鼠标右键单击桌面空白处

B : 用鼠标右键单击任务栏空白处

C : 用鼠标右键单击已打开窗口的空白处

D : 用鼠标右键单击开始按钮

:

标准答案:

A

第6393题,分值:(1.0)

没有了（）计算机系统就启动不起来了。

A : 编译器

B : DBMS

C : OS

D : 浏览器

:

标准答案:

C

第6394题,分值:(1.0)

使用文件前，必须首先（）文件。

A : 删除

B : 关闭

C : 保存

D : 打开

:

标准答案:

D

第6395题,分值:(1.0)

删除文件命令为：（）

A : mkdir

B : rmdir

C : mv

D : rm

:

标准答案:

D

第6396题,分值:(1.0)

（）对多用户分时系统最重要。

A : 实时性

B : 交互性

C : 共享性

D : 运行效率

:

标准答案:

B

第6397题,分值:(1.0)

对文件进行归档的命令为：（）

A : dd

B : cpio

C : gzip

D : tar

:

标准答案:

D

第6398题,分值:(1.0)

操作系统是一种()。

A : 应用软件

B : 系统软件

C : 通用软件

D : 工具软件

:

标准答案:

B

第6399题,分值:(1.0)

从资源管理的角度看，进程调度属于()。

A : I/O管理

B : 文件管理

C : 处理机管理

D : 存储器管理

:

标准答案:

D

第6400题,分值:(1.0)

在Windows中，连续选择多个文件时，先单击要选择的第一个文件，再按住（）键并单击选择最后一个文件。

A : Ctrl

B : Shift

C : Del

D : Tab

:

标准答案:

B

第6401题,分值:(1.0)

UNIX命令的一般格式是（）

A : 命令名[选项][参数]

B : [选项][参数]命令名

C : [参数][选项]命令名

D : [命令名][选项][参数]

:

标准答案:

D

第6402题,分值:(1.0)

在Windows2000中，一般可以通过快速按（），以启动一个程序或打开一个窗口。

A : 两次左键

B : 两次右键

C : 左右键

D : 右左键

:

标准答案:

A

第6403题,分值:(1.0)

使用绝对路径访问文件，是从（）开始按照目录结构进行访问。

A : 当前目录

B : 根目录

C : 用户目录

D : 父目录

:

标准答案:

B

第6404题,分值:(1.0)

单处理机计算机系统中，（）是并行操作的。

A : 处理机操作和通道

B : 程序与程序

C : 主程序与子程序

D : 用户程序与操作系统程序

:

标准答案:

A

第6405题,分值:(1.0)

在自定义经典"开始"菜单时，使用"创建快挺方式向导"新建一个菜单项，如果不进　　行手动设置，新创建的快捷方式将被存放任()文件夹下。

A : [开始]菜单;

B : 启动;

C : 程序;

D : 以上答案都不对

:

标准答案:

C

第6406题,分值:(1.0)

在Windows“开始”菜单中，当用鼠标单击带有右向箭头的命令时会出现一个（）

A : 文件夹

B : 级联菜单

C : 对话框

D : 窗口

:

标准答案:

B

第6407题,分值:(1.0)

计算机病毒传染的渠道是（）

A : 磁盘

B : 计算机网络

C : 操作员

D : 磁盘和计算机网络

:

标准答案:

D

第6408题,分值:(1.0)

改变文件所有者的命令为：（）

A : chmod

B : touch

C : chown

D : cat

:

标准答案:

C

第6409题,分值:(1.0)

WINDOWS的命令菜单中，变灰的菜单表示（）

A : 可弹出对话框

B : 该菜单命令正在运行

C : 该菜单命令当前不起作用

D : 该菜单命令的快捷键

:

标准答案:

C

第6410题,分值:(1.0)

在Windows中，当鼠标当鼠标是沙漏斗时，表明计算机（）

A : 当前为插入状态

B : 已死机

C : 正在读盘

D : 正处于忙的状态

:

标准答案:

D

第6411题,分值:(1.0)

用户可以调用()文件操作来归还文件的使用权

A : 关闭

B : 打开

C : 建立

D : 删除

:

标准答案:

A

第6412题,分值:(1.0)

当程序因某种原因陷入死循环，（）能较好地结束该程序。

A : 按住Ctrl+Alt+Del键，然后选择“结束任务”结束该程序的运行

B : 按住Ctrl+Del键，然后选择“结束任务”结束该程序的运行

C : 按住Alt+Del键，然后选择“结束任务”结束该程序的运行

D : 直接重启计算机结束该程序的运行

:

标准答案:

A

第6413题,分值:(1.0)

要求在规定的时间内对外界的请求必须给予及时相应的OS是（）。

A : 多用户分时系统

B : 实时系统

C : 批处理系统时间

D : 网络操作系统

:

标准答案:

B

第6414题,分值:(1.0)

Unix操作系统为保证未经文件拥有者授权，任何其他用户不能使用该文件所提供的方法是（）

A : 文件保护

B : 文件保密

C : 文件转储

D : 文件共享

:

标准答案:

A

第6415题,分值:(1.0)

要想恢复已删除的文件，可在回收站中使用（）操作。

A : 还原

B : 移动

C : 粘贴

D : 撤销

:

标准答案:

A

第6416题,分值:(1.0)

退出Windows操作系统应先_（）

A : 关闭所有已打开的程序

B : 关闭Windows系统

C : 断开服务器的连接

D : 直接关闭电源，不需其它操作

:

标准答案:

A

第6417题,分值:(1.0)

在Windows的界面中，有些菜单选项为模糊显示，这意味着这些菜单选项（）

A : 没用

B : 暂不可用

C : 提醒用户小心使用

D : 可以照常使用

:

标准答案:

B

第6418题,分值:(1.0)

批处理系统的主要特征是成批处理、多道程序运行和（）。

A : 用户脱机使用计算机

B : 用户联机使用计算机

C : 多用户与主机交互

D : 多任务联机处理

:

标准答案:

A

第6419题,分值:(1.0)

操作系统是对（）进行管理的软件

A : 硬件

B : 软件

C : 计算机资源

D : 应用程序

:

标准答案:

C

第6420题,分值:(1.0)

下列关于“任务栏”的功能说法，不正确的是（）

A : 显示系统所有功能

B : 显示当前所运行的所有程序的名称等信息

C : 可显示当前活动窗口

D : 实现当前所运行的各应用程序之间的切换

:

标准答案:

A

第6421题,分值:(1.0)

在下列系统中，()是实时系统。

A : 计算机激光照排系统

B : 工业过程控制系统

C : 办公自动化系统

D : 计算机辅助设计系统

:

标准答案:

B

第6422题,分值:(1.0)

为了防止已存有信息的软盘感染病毒，应该（）。

A : 保护软盘清洁

B : 不要把此软盘与有病毒的软盘放在一起

C : 进行写保护

D : 定期对软盘进行格式化

:

标准答案:

C

第6423题,分值:(1.0)

如果在自定义系统默认的"开始菜单"时，需要显示"我的文档"菜单项卜的所有内容，　　可以在"自定义[开始]菜单"的难选项卡中选择()单选项。

A : 常规;

B : 难;

C : 显示为菜单;

D : 显示为链接。

:

标准答案:

C

第6424题,分值:(1.0)

微机病毒能造成下列破坏（）

A : 使磁盘引导扇区被破坏以至于不能启动微机

B : 使磁盘一块一块地逐渐碎裂

C : 使磁盘的写保护不能再实现写保护

D : 使微机的电源不能打开

:

标准答案:

A

第6425题,分值:(1.0)

下列有关计算机病毒的说法中，（）是错误的。

A : 游戏软件常常是计算机病毒的载体

B : 用消毒软件将一片软盘消毒之后，该软盘就没有病毒了

C : 尽量做到专机专用或安装正版软件，是预防计算机病毒

D : 计算机病毒在某些条件下被激活之后，才开始起干扰和

:

标准答案:

B

第6426题,分值:(1.0)

一个进程是()。

A : 由协处理机执行的一个程序

B : 一个独立的程序+数据集

C : PCB结构与程序和数据的组合

D : 一个独立的程序

:

标准答案:

C

第6427题,分值:(1.0)

设备管理中为了提高I/O速度和设备利用率，通过（）技术实现。

A : 设备分配

B : 虚拟设备

C : 设备独立

D : 缓冲管理

:

标准答案:

D

第6428题,分值:(1.0)

在WINDOWS系统的任何操作过操中，按（）键一般可获得联机帮助。

A : ESC

B : ALT

C : F1

D : ENTER

:

标准答案:

C

第6429题,分值:(1.0)

建立一个新文件可以使用的命令为：（）

A : chmod

B : more

C : cp

D : touch

:

标准答案:

D

第6430题,分值:(1.0)

当你从Windows进入命令提示符界面之后，你要键入（）命令才能返回

A : Esc

B : Dir

C : Exit

D : Quit

:

标准答案:

C

第6431题,分值:(1.0)

一次只允许一个进程访问的资源，称为（）。

A : Spooling

B : 互斥

C : 共享资源

D : 临界资源

:

标准答案:

D

第6432题,分值:(1.0)

在“资源管理器”窗口中，如果想一次选定多个分散的文件或文件夹，正确的操作（）

A : 按住Ctrl键，用鼠标右键逐个选取

B : 按住Ctrl键，用鼠标左键逐个选取

C : 按住Shift键，用鼠标左键逐个选取

D : 按住Shift键，用鼠标右键逐个选取

:

标准答案:

B

第6433题,分值:(1.0)

为预防计算机病毒的侵入，应从（）方面采取措施。

A : 管理

B : 技术

C : 硬件

D : 管理和技术

:

标准答案:

D

第6434题,分值:(1.0)

关闭Windows的应用程序，可以使用快捷键（）

A : Alt+F1

B : Alt+F2

C : Alt+F3

D : Alt+F4

:

标准答案:

D

第6435题,分值:(1.0)

下列设备属于输入设备的有（）

A : 打印机

B : 扫描仪

C : 手写板

D : 软盘驱动器

:

标准答案:

C

第6436题,分值:(1.0)

改变文件属性可以使用的命令为：（）

A : chmod

B : more

C : cp

D : touch

:

标准答案:

A

第6437题,分值:(1.0)

以下（）文件中存放有用户密码的相关信息。

A : /etc/shadow

B : /etc/passwd

C : /etc/group

D : /etc/profile

:

标准答案:

B

第6438题,分值:(1.0)

一般来说，设备文件所在的目录是()

A : /home/root

B : /home

C : /

D : /dev

:

标准答案:

D

第6439题,分值:(1.0)

在Windows中要删除一个被选定的文件时可以使用（）

A : Shift+空格

B : Alt+D

C : Shift+D

D : Ctrl+D

:

标准答案:

D

第6440题,分值:(1.0)

计算机病毒的主要特点是（）

A : 人为制造，手段隐蔽

B : 破坏性和传染性

C : 可以长期潜伏，不易发现

D : 危害严重，影响面广

:

标准答案:

A

第6441题,分值:(1.0)

在Windows的资源管理器窗口中，若希望显示文件的名称、类型、大小等信息，则应该选择“查看”菜单中的（）

A : 列表

B : 详细资料

C : 大图标

D : 小图标

:

标准答案:

B

第6442题,分值:(1.0)

操作系统的主要功能有（）。

A : 进程管理、存储器管理、设备管理、处理机管理

B : 虚拟存储管理、处理机管理、进程调度、文件系统

C : 处理机管理、存储器管理、设备管理、文件系统

D : 进程管理、中断管理、设备管理、文件系统

:

标准答案:

C

第6443题,分值:(1.0)

操作系统为用户提供了两类接口，分别是（）。

A : 库函数和命令接口

B : 系统调用和库函数

C : 库函数和API

D : 系统调用和命令接口

:

标准答案:

D

第6444题,分值:(1.0)

下列文件类型属于图形文件的有（）

A : *.jpg

B : *.bmp

C : *.ico

D : *.pic

:

标准答案:

B

第6445题,分值:(1.0)

Unix操作系统中，把输入/输出设备看作是（）

A : 普通文件

B : 目录文件

C : 索引文件

D : 特殊文件

:

标准答案:

D

第6446题,分值:(1.0)

下列关于UNIX操作系统的叙述中,不正确的是()

A : UNIX是一个多用户的系统

B : UNIX的普通文件是无结构的字符流文件

C : SHELL既表示一种程序设计语言，又表示一种命令解释程序

D : 输入输出重定向是把一个程序的标准输出与另一个程序的标准输入连接在一起。

:

标准答案:

C

第6447题,分值:(1.0)

在Windows下对文件进行复制移动等操作是通过（）来完成的。

A : 程序管理器

B : 打印管理器

C : 控制面板

D : 资源管理器

:

标准答案:

D

第6448题,分值:(1.0)

Windows2000的“桌面”指的是（）

A : 整个屏幕

B : 全部窗口

C : 某个窗口

D : 活动窗口

:

标准答案:

A

第6449题,分值:(1.0)

UNIX系统中提供了一种实现进程间的传送机制，把一个进程的标准输出与另一个进程的标准输入连接起来，着种机制称为（）

A : 重定向

B : 管道

C : 过滤器

D : 消息缓冲

:

标准答案:

B

第6450题,分值:(1.0)

下列关于进程的叙述中，正确的是()。

A : 进程通过进程调度程序而获得CPU

B : 优先级是进行进程调度的重要依据，一旦确定不能改变

C : 在单CPU系统中，任一时刻都有1个进程处于运行状态

D : 进程申请CPU得不到满足时，其状态变为等待状态

:

标准答案:

D

第6451题,分值:(1.0)

一次I/O操作的结束，有可能导致()。

A : 一个进程由睡眠变就绪

B : 几个进程由睡眠变就绪

C : 一个进程由睡眠变运行

D : 几个进程由睡眠变运行

:

标准答案:

C

第6452题,分值:(1.0)

使用()可以重新安排文件在磁盘中的存储位置，将文件的存储位置整理到一起，同时合并可用空间，实现提高运行速度的目的。

A : 格式化;

B : 磁盘清理程序：

C : 整理磁盘碎片;

D : 磁盘查错。

:

标准答案:

C

第6453题,分值:(1.0)

下面六个系统中，必须是实时操作系统的有（）。

A : 航空订票系统

B : 过程控制系统

C : 机器口语翻译系统

D : 计算机辅助系统

:

标准答案:

B

第6454题,分值:(1.0)

在UNIX系统中，组成UNIX执行环境的是一系列（）

A : 环境变量

B : 管道

C : 特殊文件

D : 管道命令

:

标准答案:

A

第6455题,分值:(1.0)

（）是多道操作系统不可缺少的硬件支持。

A : 打印机

B : 中断机构

C : 软盘

D : 鼠标

:

标准答案:

B

第6456题,分值:(1.0)

早期的OS主要追求的是（）。

A : 系统的效率

B : 用户的方便性

C : 可移植

D : 可扩充性

:

标准答案:

A

第6457题,分值:(1.0)

在缺省方式下，可以按（）来启动和关闭输入法。

A : CTRL+SPACE

B : CTRL+SHIFT

C : ALT+SPACE

D : ALT+SHIFT

:

标准答案:

B

第6458题,分值:(1.0)

在Windows中，剪贴板是（）

A : 硬盘上的一块区域

B : 内存中的一块区域

C : 优盘上的一块区域

D : 高速缓存中的一块区域

:

标准答案:

B

第6459题,分值:(1.0)

在下列命令中，不能显示文本文件内容的命令是：（）

A : more

B : less

C : tail

D : join

:

标准答案:

D

第6460题,分值:(1.0)

在使用键盘进行菜单操作时，可同时按下（）键和菜单项中带下划线的字母来选某个菜单项。

A : Alt

B : Ctrl

C : Shift

D : Del

:

标准答案:

A

第6461题,分值:(1.0)

在Windows中，打开“资源管理器”窗口后，要改变文件或文件夹的显示方式，应选用（）

A : “文件”菜单

B : “编辑”菜单

C : “查看”菜单

D : “帮助”菜单

:

标准答案:

C

第6462题,分值:(1.0)

指出（）中哪一个不是预防计算机病毒的可行方法。

A : 对系统软件加上写保护

B : 对计算机网络采取严密的安全措施

C : 切断一切与外界交换信息的渠道

D : 不使用来历不明的、未经检测的软件

:

标准答案:

C

第6463题,分值:(1.0)

宏病毒是随着Office软件的广泛使用，有人利用宏语言编制的一种寄生于（）的宏中的计算机病毒。

A : 应用程序

B : 文档或模板

C : 文件夹

D : 具有“隐藏”属性的文件

:

标准答案:

B

第6464题,分值:(1.0)

当鼠标的的光标移到视窗的边角处时，鼠标的光标形状会变为（）

A : 双向箭头

B : 无变化

C : 游标

D : 沙漏形

:

标准答案:

A

第6465题,分值:(1.0)

设置的"文件夹图片"只可在"查看"()视图中显示。

A : 平铺;

B : 缩略图

C : 列表;

D : 图标。

:

标准答案:

B

第6466题,分值:(1.0)

WINDOWS中将信息传送到剪贴板不正确的方法是（）

A : 用“复制”命令把选定的对象送到剪贴板

B : 用“剪切”命令把选定的对象送到剪贴板

C : 用CTRL+V把选定的对象送到剪贴板

D : 用CTRL+X把选定的对象送到剪贴板

:

标准答案:

C

第6467题,分值:(1.0)

当新的信息放入剪贴板后，剪贴板上原来的内容将（）

A : 全部保留

B : 仍部分保留

C : 被全部覆盖

D : 在新增信息的前面

:

标准答案:

C

第6468题,分值:(1.0)

一般用户更喜欢使用的系统是（）。

A : 手工操作

B : 单道批处理

C : 多道批处理

D : 多用户分时系统

:

标准答案:

C

第6469题,分值:(1.0)

“文件夹选项”对话框中的“文件类型”选项卡是用来设置()。

A : 文件夹的常规属性;

B : 文件夹的显示方式;

C : 更改已建立关联的文件的打开方式;

D : 网络文件在脱机时是否可用。

:

标准答案:

C

第6470题,分值:(1.0)

与计算机硬件关系最密切的软件是（）.

A : 编译程序

B : 数据库管理程序

C : 游戏程序

D : 操作系统

:

标准答案:

D

第6471题,分值:(1.0)

在Windows中，不能由用户指定的文件属性是（）

A : 系统

B : 只读

C : 隐藏

D : 存档

:

标准答案:

A

第6472题,分值:(1.0)

在Linux系统中，U盘应以文件系统的形式挂载到（）目录下。

A : /boot

B : /dev

C : /mnt

D : /root

:

标准答案:

C

第6473题,分值:(1.0)

（）不是多道程序系统。

A : 单用户单任务

B : 多道批处理系统

C : 单用户多任务

D : 多用户分时系统

:

标准答案:

A

第6474题,分值:(1.0)

总线能够完成（）之间数据的传输。

A : CPU与外设

B : 内存与外设

C : CPU与主存

D : 外设与外设

:

标准答案:

C

第6475题,分值:(1.0)

在Windows环境下，当一个应用程序窗口被最小化后，该应用程序（）

A : 终止运行

B : 在前台运行

C : 被停止运行

D : 在后台运行

:

标准答案:

D

第6476题,分值:(1.0)

字符设备文件类型的标志是()

A : p

B : c

C : s

D : l

:

标准答案:

B

第6477题,分值:(1.0)

多道程序系统的特点是（）。

A : 多道、并发、共享

B : 分时、并发

C : 所有作业在有限的时间内得到响应

D : 多用户与主机同时交互

:

标准答案:

A

第6478题,分值:(1.0)

在中文Windows中，使用软键盘可以快速地输入各种特殊符号，为了撤消弹出的软键盘，正确的操作为（）

A : 用鼠标左键单击软键盘上的Esc键

B : 用鼠标右键单击软键盘上的Esc键

C : 用鼠标右键单击中文输入法状态窗口中的“开启/关闭软键盘”按钮

D : 用鼠标左键单击中文输入法状态窗口中的“开启/关闭软键盘”按钮

:

标准答案:

D

第6479题,分值:(1.0)

计算机每次启动时被运行的计算机病毒称为（）病毒。

A : 恶性

B : 良性

C : 引导型

D : 定时发作型

:

标准答案:

C

第6480题,分值:(1.0)

在Windows的资源管理器中，左窗格中的文件夹图标左侧含“+”时表示（）

A : 该文件夹含有隐含文件夹

B : 该文件夹为空文件夹

C : 该文件夹含有子文件夹

D : 该文件夹含有系统文件

:

标准答案:

C

第6481题,分值:(1.0)

防病毒软件（）所有病毒。

A : 是有时间性的，不能消除

B : 是一种专门工具，可以消除

C : 有的功能很强，可以消除

D : 有的功能很弱，不能消除

:

标准答案:

D

第6482题,分值:(1.0)

UNIX系统中，用户源程序经过编译后得到的可执行文件属于（）

A : ASCII文件

B : 普通文件

C : 目录文件

D : 特别文件

:

标准答案:

D

第6483题,分值:(1.0)

文件exer1的访问权限为rw-r--r--，现要增加所有用户的执行权限和同组用户的写权限，下列命令正确的是()。

A : chmoda+xg+wexer1

B : chmod765exer1

C : chmodo+xexer1

D : chmodg+wexer1

:

标准答案:

B

第6484题,分值:(1.0)

计算机染上病毒后可能出现的现象是（）

A : 磁盘空间变小

B : 系统出现异常启动或经常“死机”

C : 程序或数据突然丢失

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第6485题,分值:(1.0)

一个进程释放一种资源将有可能导致一个或几个进程()。

A : 由就绪变运行

B : 由运行变就绪

C : 由阻塞变运行

D : 由阻塞变就绪

:

标准答案:

A

第6486题,分值:(1.0)

绝对目录是从（）开始跟随的一条指向指定文件的路径

A : 根目录

B : 用户文件目录

C : 子目录

D : 当前目录

:

标准答案:

A

第6487题,分值:(1.0)

Windowsxp操作系统是一个（）

A : 单用户多任务操作系统

B : 单用户单任务操作系统

C : 多用户单任务操作系统

D : 多用户多任务操作系统

:

标准答案:

D

第6488题,分值:(1.0)

下列关于网络病毒描述错误的是（）

A : 传播媒介是网络

B : 可通过电子邮件传播

C : 网络病毒不会对网络传输造成影响

D : 与单机病毒比较，加快了病毒传播的速度

:

标准答案:

C

第6489题,分值:(1.0)

在Windows中，如果用键盘在应用程序之间进行切换，可按住Alt键，同时按下（）键。

A : Shift

B : 空格键

C : Ctrl

D : Tab

:

标准答案:

D

第6490题,分值:(1.0)

在使用mkdir命令创建新的目录时，在其父目录不存在时先创建父目录的参数是：（）

A : -m

B : -d

C : -f

D : -p

:

标准答案:

D

第6491题,分值:(1.0)

一般来说，为了实现多道程序设计，计算机最需要（）。

A : 更大的内存

B : 更多的外设

C : 更快的CPU

D : 更先进的终端

:

标准答案:

A

第6492题,分值:(1.0)

用户在经常进行文件的移动、复制、删除及安装、删除程序等操作后，可能会出现坏6磁盘扇区，这时用户可执行()，以修复文件系统的错误、恢复坏扇R等。

A : 格式化;

B : 磁盘清理程序;

C : 整理磁盘碎片;

D : 磁盘查错

:

标准答案:

C

第6493题,分值:(1.0)

Linux中使用终端命令ls显示的文件内容为brw-r-----1rootdisk3,12012-10-19/dev/hda1，该文件的类型是（）。

A : 普通文件

B : 目录文件

C : 字符设备文件

D : 块设备文件

:

标准答案:

D

第6494题,分值:(1.0)

特权指令可以在（）中执行。

A : 目态

B : 浏览器中

C : 任意的时间

D : 进程调度中

:

标准答案:

C

第6495题,分值:(1.0)

引入多道程序的目的在于()。

A : 充分利用CPU，减少CPU等待时间

B : 提高实时响应速度

C : 有利于代码共享，减少主、辅存信息交换量

D : 充分利用存储器

:

标准答案:

A

第6496题,分值:(1.0)

在给定文件中查找与设定条件相符字符串的命令为：()

A : grep

B : gzip

C : find

D : sort

:

标准答案:

A

第6497题,分值:(1.0)

下面关于计算机病毒描述正确的有（）

A : 计算机病毒是程序，计算机感染病毒后，可以找出病毒程序，进而清除它

B : 只要计算机系统能够使用，就说明没有被病毒感染

C : 只要计算机系统的工作不正常，一定是被病毒感染了

D : U盘写保护后，使用时一般不会被感染上病毒

:

标准答案:

D

第6498题,分值:(1.0)

在Windows的资源管理器中单击树型目录结构框中文件夹图标，会发生（）

A : 在左窗口扩展该文件夹

B : 在左窗口显示子文件夹

C : 在右窗口显示该文件夹中包含的文件夹和文件

D : 在右窗口显示该文件夹中包含的文件

:

标准答案:

C

第6499题,分值:(1.0)

计算机病毒的特点具有（）

A : 传播性，潜伏性，破坏性

B : 传播性，破坏性，易读性

C : 潜伏性，破坏性，易读性

D : 传播性，潜伏性，安全性

:

标准答案:

A

第6500题,分值:(1.0)

现代OS具有并发性和共享性，是由（）的引入而导致的。

A : 单道程序

B : 磁盘

C : 对象

D : 多道程序

:

标准答案:

D

第6501题,分值:(1.0)

下列有可能导致一进程从运行变为就绪的事件是()。

A : 一次I/O操作结束

B : 运行进程需作I/O操作

C : 运行进程结束

D : 出现了比现运行进程优先权更高的进程

:

标准答案:

D

第6502题,分值:(1.0)

下列叙述中，哪一条是正确的（）

A : 反病毒软件通常滞后于计算机新病毒的出现

B : 反病毒软件总是超前于病毒的出现，它可以查、杀任何种类的病毒

C : 感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性

D : 计算机病毒会危害计算机用户的健

:

标准答案:

A

第6503题,分值:(1.0)

"共享名"文本框中更改的名称是()

A : 更改其他用户连接到此共享文件夹时看到的名称;

B : 不更改其他用户迎接到此共享文件夹时看到的名称

C : 更改文件夹的实际名称;

D : 不更改文件夹的实际名称。

:

标准答案:

A

第6504题,分值:(1.0)

将活动窗口内的内容复制到剪贴板，应该按（）键。

A : PRINTSCREEN

B : ALT+PRINTSCREEN

C : ALT+ESC

D : CTRL+V

:

标准答案:

B

第6505题,分值:(1.0)

在WINDOWS中，任务管理器一般可用于（）

A : 关闭计算机

B : 结束应用程序

C : 修改文件的属性

D : 修改屏幕保护

:

标准答案:

B

第6506题,分值:(1.0)

LINUX文件系统不具有的特点是（）。

A : 文件可以动态增长

B : 文件拥有者可设置访问权限

C : 外部设备都被看作文件

D : 文件是记录式结构

:

标准答案:

D

第6507题,分值:(1.0)

（）是文件系统实现按名存取的重要手段

A : 堆栈

B : 文件目录

C : 指针

D : 页表

:

标准答案:

B

第6508题,分值:(1.0)

在Windows中，下列叙述正确的是（）

A : 不可同时运行多个程序

B : 桌面上不可同时容纳多个窗口

C : 不可支持鼠标操作

D : 不可运行所有的DOS应用程序

:

标准答案:

D

第6509题,分值:(1.0)

频繁的存储和删除文件、安装和卸载程序会影响系统性能，这是因为（）造成。

A : 磁盘空间不多

B : 硬盘碎片太多

C : CPU越来越慢

D : 内在消耗太大

:

标准答案:

B

第6510题,分值:(1.0)

在Windows中，窗口可以移动和改变大小，而对话框（）

A : 既不能移动，也不能改变大小

B : 仅可能移动，不能改变大小

C : 仅可以改变大小，不能移动

D : 既能移动，也能改变大小

:

标准答案:

B

第6511题,分值:(1.0)

（）功能不是操作系统直接完成的功能。

A : 管理计算机硬盘

B : 对程序进行编译

C : 实现虚拟存储器

D : 删除文件

:

标准答案:

B

第6512题,分值:(1.0)

在Windows的窗口中，选中末尾有省略号(…)的菜单命令意味着（）

A : 将弹出下一级菜单

B : 将立即执行该菜单命令

C : 表明该菜单项可被选用

D : 将弹出一个对话框

:

标准答案:

D

第6513题,分值:(1.0)

为当前目录下的文件/etc/ho0203STs创建名为myfile的符号链接文件的命令是（）

A : ln–s/etc/ho0203STsmyfile

B : ln–smyfile/etc/ho0203STs

C : link–s/etc/ho0203STsmyfile

D : link–smyfile/etc/ho0203STs

:

标准答案:

A

第6514题,分值:(1.0)

操作系统中，“死锁”的概念是指（）。

A : 程序死循环

B : 硬件发生故障

C : 并发进程都进入进程资源循环等待链

D : 系统停止运行

:

标准答案:

C

第6515题,分值:(1.0)

数据库中满足最低要求的范式是（）。

A : 第一范式

B : 第六范式

C : 没有规定范式

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第6516题,分值:(1.0)

一个完整的数据库系统由数据库、软件系统、（）和数据库管理员4部分组成。

A : 硬件系统

B : 管理系统

C : 数据处理系统

D : 数据管理系统

:

标准答案:

A

第6517题,分值:(1.0)

下列对数据库技术的特点叙述正确的是（）。

A : 以文字为中心

B : 数据和程序相互依赖

C : 数据模型不只是描述数据本身的特点

D : 程序不仅规定数据的逻辑结构，还要设计其物理结构

:

标准答案:

C

第6518题,分值:(1.0)

数据库体系结构的三级模式中，（）是对数据的物理结构和存储方式的描述。

A : 外模式

B : 数据库模式

C : 内模式

D : 概念模式

:

标准答案:

C

第6519题,分值:(1.0)

一个完整的数据库系统由数据库、软件系统、硬件系统和数据库管理员4部分组成，其中数据库管理系统属于（）。

A : 数据库

B : 软件系统

C : 硬件系统

D : 数据库管理员

:

标准答案:

B

第6520题,分值:(1.0)

数据库体系结构的三级模式中，内模式到概念模式之间的映像提供了（）。

A : 文件的逻辑独立性

B : 数据的物理独立性

C : 数据的逻辑独立性

D : 文件的物理独立性

:

标准答案:

B

第6521题,分值:(1.0)

数据库体系结构的三级模式中，（）定义了允许用户操作的数据。

A : 外模式

B : 数据库模式

C : 内模式

D : 概念模式

:

标准答案:

A

第6522题,分值:(1.0)

一个完整的数据库系统由数据库、软件系统、硬件系统和数据库管理员4部分组成，其中操作系统、应用系统开发工具属于（）。

A : 数据库

B : 软件系统

C : 硬件系统

D : 数据库管理员

:

标准答案:

B

第6523题,分值:(1.0)

（）起源于20世纪50年代，当时美国为了战争的需要把各种情报收集在一起，存储在计算机里，简称为DB。

A : 数据处理

B : 数据管理

C : 数据库

D : 数据关系

:

标准答案:

C

第6524题,分值:(1.0)

下列对数据库技术的特点叙述错误的是（）。

A : 数据冗余小，易修改，易扩充

B : 数据和程序具有较高的独立性

C : 数据模型仅仅描述数据本身的特点

D : 具有良好的用户接口

:

标准答案:

C

第6525题,分值:(1.0)

数据库体系结构的三级模式为：外模式、（）、内模式。

A : 数据模式

B : 概念模式

C : 文件模式

D : 数据库系统模式

:

标准答案:

B

第6526题,分值:(1.0)

（）是数据库的一个总的框架。

A : 数据集合

B : 数据库体系结构

C : 数据

D : 数据库系统

:

标准答案:

B

第6527题,分值:(1.0)

数据库系统的一切操作，如创建表、视图、索引等都是通过（）实现的。

A : 数据库查询

B : 数据库处理系统

C : 数据处理系统

D : 数据库管理系统

:

标准答案:

D

第6528题,分值:(1.0)

一个完整的数据库系统由数据库、软件系统、硬件系统和（）4部分组成。

A : 数据库支持软件

B : 数据库管理员

C : 数据库模式

D : 数据库子系统

:

标准答案:

B

第6529题,分值:(1.0)

关系数据库中，不满足（）的数据库就不是关系数据库。

A : 第一范式

B : 第二范式

C : 第三范式

D : 第四范式

:

标准答案:

A

第6530题,分值:(1.0)

下列关于第二范式叙述错误的是（）。

A : 第二范式要求数据库表中的每个实例或行必须是唯一的

B : 为实现分区，通常需要为表加上一个列，以储存各个实例的唯一标识

C : 第二范式要求实体的属性完全依赖于主关键字

D : 满足第二范式不一定满足第一范式

:

标准答案:

D

第6531题,分值:(1.0)

随着数据处理量的不断增加，数据管理技术应运而生，其演变过程随着计算机硬件和软件的发展，经历的3个阶段为人工管理阶段、文件系统阶段、数据库系统阶段。其中对文件系统阶段描述错误的是（）。

A : 数据与计算机程序脱离

B : 不同的计算机程序之间不可以共享数据

C : 各个文件之间是相互孤立的

D : 数据以文件为单位

:

标准答案:

B

第6532题,分值:(1.0)

下列关于关系模型中的实体叙述错误的是（）。

A : 实体就是指现实世界中具有区分与其他事物的特征或属性，并与其他实体有联系的对象

B : 实体通常是以行的形式来表现的

C : 实体之间可以联系

D : 实体之间有多种联系方式

:

标准答案:

B

第6533题,分值:(1.0)

绝大多数的数据库系统在总的体系结构上都具有（）的结构特性。

A : 一级模式

B : 二级模式

C : 三级模式

D : 四级模式

:

标准答案:

C

第6534题,分值:(1.0)

（）是由数据库系统提供的数据定义语言定义的。

A : 存储模式

B : 数据库模式

C : 子模式

D : 用户模式

:

标准答案:

A

第6535题,分值:(1.0)

数据库体系结构的三级模式中，概念模式到外模式之间的映像提供了（）。

A : 文件的逻辑独立性

B : 数据的物理独立性

C : 数据的逻辑独立性

D : 文件的物理独立性

:

标准答案:

C

第6536题,分值:(1.0)

（）是符合某一种级别的关系模式的集合。

A : 模式

B : 数据库

C : 范式

D : 用户

:

标准答案:

C

第6537题,分值:(1.0)

关系模型中，第一个关系中的某个数组可以与第二个关系中的一个或多个数组有关，但是第二个关系中的某个数组只能与第一个关系中的一个数组有关，这种是指（）的联系。

A : 一对多

B : 一对一

C : 多对一

D : 多对多

:

标准答案:

A

第6538题,分值:(1.0)

目前关系数据库有（）种范式。

A : 3

B : 6

C : 9

D : 5

:

标准答案:

B

第6539题,分值:(1.0)

下列关于数据库系统的特性叙述正确的是（）。

A : 不能使用数据定义语言

B : 仅能查询数据

C : 支持存储大量的数据，且经过很长时间后仍保证安全

D : 一个用户的访问会影响其他用户

:

标准答案:

C

第6540题,分值:(1.0)

在任何一个关系数据库中，（）是对关系模式的基本要求。

A : 第一范式

B : 第二范式

C : 第三范式

D : 第四范式

:

标准答案:

A

第6541题,分值:(1.0)

一个完整的数据库系统由数据库、软件系统、硬件系统和数据库管理员4部分组成，其中各种宿主语言以及实用程序属于（）。

A : 数据库

B : 软件系统

C : 硬件系统

D : 数据库管理员

:

标准答案:

B

第6542题,分值:(1.0)

数据库管理系统是对（）进行管理的软件系统。

A : 数据

B : 文件

C : 程序

D : 用户

:

标准答案:

A

第6543题,分值:(1.0)

一个数据库系统允许使用（）语言建立新的数据库和指定它们的模式。

A : 信息定义

B : 数据定义

C : 数据声明

D : 数据库定义

:

标准答案:

B

第6544题,分值:(1.0)

构造数据库必须遵循一定的规则，在关系数据库中，这种规则就是（）。

A : 模式

B : 范式

C : 规范

D : 数据库模式

:

标准答案:

B

第6545题,分值:(1.0)

（）是数据库系统的核心软件。

A : 数据处理系统

B : 数据库维护系统

C : 数据库管理系统

D : 数据库处理系统

:

标准答案:

C

第6546题,分值:(1.0)

关系模型把世界看作是由（）和联系构成的。

A : 实体

B : 数据库

C : 文字

D : 用户

:

标准答案:

A

第6547题,分值:(1.0)

数据库是以（）为中心，通过组织数据形成综合性的数据库，为各应用共享。

A : 信息

B : 数据

C : 数字

D : 文字

:

标准答案:

B

第6548题,分值:(1.0)

数据库系统的硬件支持系统主要指（），对于分布式数据库而言，计算机网络也是基础环境。

A : 计算机

B : 数据库管理员

C : 数据库外模式

D : 数据库环境

:

标准答案:

A

第6549题,分值:(1.0)

一般而言，（）主要提供了数据定义、数据存储、数据库管理等功能。

A : 数据库处理系统

B : 数据库管理系统

C : 数据库查询系统

D : 数据处理系统

:

标准答案:

B

第6550题,分值:(1.0)

数据库主要用于（）处理。

A : 图像

B : 数据

C : 数字

D : 文字

:

标准答案:

B

第6551题,分值:(1.0)

数据库体系结构的三级模式中，（）通常由概念模式导出，是概念模式的子集。

A : 外模式

B : 数据库模式

C : 内模式

D : 概念模式

:

标准答案:

A

第6552题,分值:(1.0)

数据库体系结构的三级模式中，（）是数据库中全部数据的逻辑结构的描述。

A : 外模式

B : 存储模式

C : 内模式

D : 概念模式

:

标准答案:

D

第6553题,分值:(1.0)

（）是关系模型的核心，是汇集在表结构中的行和列的集合。

A : 属性

B : 数据库

C : 关系

D : 实例

:

标准答案:

C

第6554题,分值:(1.0)

下列关于关系模型中的联系叙述错误的是（）。

A : 可以为一对多联系

B : 可以为一对一联系

C : 可以为多对一联系

D : 可以为多对多联系

:

标准答案:

C

第6555题,分值:(1.0)

数据库系统中不同人员涉及到不同级别的数据，下图表示数据库人员可操纵的抽象数据，图中“（）”处应为（）。

A : 数据操作员<br>

B : 数据管理员<br>

C : 数据查询员

D : 数据体验员

:

标准答案:

B

第6556题,分值:(1.0)

数据库系统的软件除了DBMS外，还需要一个软件支撑环境，称之为（），包括操作系统、应用系统开发工具、各种宿主语言以及实用程序等。

A : 硬件支撑系统

B : 数据库管理系统

C : 软件支持系统

D : 硬件支持系统

:

标准答案:

C

第6557题,分值:(1.0)

随着数据处理量的不断增加，数据管理技术应运而生，其演变过程随着计算机硬件和软件的发展，经历的3个阶段为人工管理阶段、文件系统阶段、数据库系统阶段。其中对数据库系统阶段描述错误的是（）。

A : 数据与程序相互依赖

B : 数据的逻辑结构改变时不涉及数据的物理结构

C : 数据的逻辑结构改变时不影响应用程序

D : 有效降低应用程序研制与维护费用

:

标准答案:

A

第6558题,分值:(1.0)

关系模型中，（）是指实体之间的关系。

A : 表

B : 联系

C : 范式

D : 用户

:

标准答案:

B

第6559题,分值:(1.0)

数据库有关人员主要包括DBA、系统分析员、（）和普通用户。

A : 数据管理员

B : 应用程序员

C : 系统管理员

D : 用户管理员

:

标准答案:

B

第6560题,分值:(1.0)

下图为数据库系统的三级模式示意图，图中“（）”处应为（）。

A : 存储模式<br>

B : 数据库模式<br>

C : 子模式<br>

D : 用户模式<br>

:

标准答案:

A

第6561题,分值:(1.0)

数据库体系结构的三级模式为：概念模式、（）、内模式。

A : 数据模式

B : 用户模式

C : 文件模式

D : 数据库系统模式

:

标准答案:

B

第6562题,分值:(1.0)

随着数据处理量的不断增加，数据管理技术应运而生，其演变过程随着计算机硬件和软件的发展，经历的3个阶段为人工管理阶段、文件系统阶段、数据库系统阶段。其中对人工管理阶段描述正确的是（）。

A : 程序员在程序中不仅要规定数据的逻辑结构，还要设计其物理结构

B : 不同的计算机程序之间可以共享数据

C : 程序和数据具有较高的独立性

D : 数据与计算机程序脱离

:

标准答案:

A

第6563题,分值:(1.0)

通常意义下，“数据库”这个术语是指由（）管理的数据集。

A : 信息管理系统

B : 程序管理系统

C : 数据库管理系统

D : 数据管理系统

:

标准答案:

C

第6564题,分值:(1.0)

下图为数据库系统的三级模式示意图，图中“（）”处应为（）。

A : 存储模式<br>

B : 数据库模式<br>

C : style="margin-left:21.0pt;">数据模式<br>

D : style="margin-left:21.0pt;">用户模式<br>

:

标准答案:

B

第6565题,分值:(1.0)

（）是对各种形式的数据进行收集、存储、加工和传播的一系列活动的集合。

A : 信息处理

B : 数据处理

C : 数据加工

D : 数据管理

:

标准答案:

B

第6566题,分值:(1.0)

一个完美的、完全符合数据库技术的关系数据库需要满足Codd十二法则，有关Codd法则叙述正确的是（）。

A : 可以不提供数据存储语言进行存储访问

B : 所有理论上能被更新的视图应当是可被系统更新的

C : DBMS仅支持集合级上的检索

D : 当数据的存储结构或者物理存储方法改变时，应用程序在逻辑上会受影响

:

标准答案:

B

第6567题,分值:(1.0)

数据库系统中不同人员涉及到不同级别的数据，下图表示数据库人员可操纵的抽象数据，图中“（）”处应为（）。

A : 数据分析员<br>

B : 查询程序员<br>

C : 应用程序员<br>

D : 数据统筹员<br>

:

标准答案:

C

第6568题,分值:(1.0)

数据库系统中不同人员涉及到不同级别的数据，下列叙述错误的是（）。

A : 普通用户涉及终端数据

B : 应用程序员涉及数据的外模式

C : 数据管理员涉及数据的概念模式

D : 系统分析员仅涉及数据的外模式和内模式

:

标准答案:

D

第6569题,分值:(1.0)

下图为数据库系统的三级模式示意图，图中“（）”处应为（）。

A : 数据库管理系统

B : 数据库体系结构

C : 数据系统

D : 数据库

:

标准答案:

A

第6570题,分值:(1.0)

数据库系统中不同人员涉及到不同级别的数据，下列叙述正确的是（）。

A : 普通用户涉及所有级别的数据

B : 应用程序员涉及数据的外模式

C : 数据管理员仅涉及数据的概念模式

D : 应用程序员涉及所有级别的数据

:

标准答案:

B

第6571题,分值:(1.0)

一个数据库系统能够查询数据和更新数据，所使用的语言通常称为“（）”或“数据操作语言”。

A : 数据定义

B : 数据语言

C : 声明语言

D : 查询语言

:

标准答案:

D

第6572题,分值:(1.0)

一个完美的、完全符合数据库技术的关系数据库需要满足Codd十二法则，有关Codd法则叙述错误的是（）。

A : 数据的逻辑独立性

B : 数据完整性的独立性

C : 分布非独立性

D : 非破坏性原则

:

标准答案:

C

第6573题,分值:(1.0)

一个完美的、完全符合数据库技术的关系数据库需要满足Codd十二法则，有关Codd法则叙述错误的是（）。

A : 关系型数据库的所有信息都被清楚的表示成表中的数据

B : 保证关系数据库中的每一个数据项都可以通过“表名+主键+列名”的组合表访问

C : DBMS对NULL值（未知或不可使用的数据）不提供系统支持

D : 一个活跃的、在线数据字典应作为关系型表被储存

:

标准答案:

C

第6574题,分值:(1.0)

当数据的整体逻辑结构发生变化时，可以通过修改（），而外模式不受影响。

A : 概念模式到外模式的映像

B : 概念模式到内模式的映像

C : 内模式到外模式的映像

D : 内模式到用户模式的映像

:

标准答案:

A

第6575题,分值:(1.0)

数据库体系结构的三级模式中，可以将（）理解为用户看到的数据视图，即与某一应用有关的数据的逻辑表示。

A : 内模式

B : 数据库模式

C : 外模式

D : 概念模式

:

标准答案:

C

第6576题,分值:(1.0)

对于同一意义下的数据（如学生记录），从计算机中处理的二进制表示，到用户处理的学生姓名等概念的数据之间，存在着许多层次的抽象和转换，（）就是通过数据库系统结构的三级模式来实现上述的转换。

A : 数据集合

B : 数据库语言

C : 数据库管理系统

D : 数据库系统

:

标准答案:

C

第6577题,分值:(1.0)

随着数据处理量的不断增加，数据管理技术应运而生，其演变过程随着计算机硬件和软件的发展，经历的3个阶段为人工管理阶段、（）、数据库系统阶段。

A : 软件支持阶段

B : 数据处理阶段

C : 文件系统阶段

D : 硬件支持阶段

:

标准答案:

C

第6578题,分值:(1.0)

数据库系统中不同人员涉及到不同级别的数据，下列叙述错误的是（）。

A : 普通用户涉及终端数据

B : 应用程序员涉及数据的逻辑结构

C : 数据管理员涉及允许用户操作的数据

D : 系统分析员涉及数据的物理结构和存储方式

:

标准答案:

B

第6579题,分值:(1.0)

数据库系统中不同人员涉及到不同级别的数据，下列叙述正确的是（）。

A : 普通用户涉及所有级别的数据

B : 应用程序员涉及允许用户操作的数据

C : 数据管理员仅涉及允许用户操作的数据

D : 应用程序员涉及数据的物理结构和存储方式

:

标准答案:

B

第6580题,分值:(1.0)

关于第一范式的指导原则叙述错误的是（）。

A : 数据库表的每一列都是不可分割的基本数据项

B : 一个实体中的某个属性不能有多个值

C : 表的每一行只包含一个实例的信息

D : 实体的属性完全依赖于主关键字

:

标准答案:

D

第6581题,分值:(1.0)

（）要求一个数据库表中不包含已在其他表中已包含的非主关键字信息。

A : 第一范式

B : 第二范式

C : 第三范式

D : 以上都不是

:

标准答案:

C

第6582题,分值:(1.0)

当在概念模式中增加新的数据类型，可以通过修改（），而外模式不受影响。

A : 概念模式到内模式的映像

B : 概念模式到外模式的映像

C : 内模式到外模式的映像

D : 内模式到用户模式的映像

:

标准答案:

B

第6583题,分值:(1.0)

20世纪50年代中期至60年代中期，（）的出现标志着数据管理进入了一个新阶段。

A : 软件程序

B : 操作系统

C : 数据库

D : 存储算法

:

标准答案:

B

第6584题,分值:(1.0)

一个完美的、完全符合数据库技术的关系数据库需要满足Codd十二法则，有关Codd法则叙述错误的是（）。

A : 数据库语言必须能够定义完整性规则，这些完整性规则应该储存在数据字典中

B : 一个数据库即使被分布也应该能工作

C : 如果允许采用低级语言存取数据，则该低级语言一定不能绕过用数据库语言定义的安全性和完整性原则

D : 应用程序依赖数据的物理结构

:

标准答案:

D

第6585题,分值:(1.0)

随着数据处理量的不断增加，数据管理技术应运而生，其演变过程随着计算机硬件和软件的发展，经历的3个阶段为人工管理阶段、文件系统阶段、数据库系统阶段。其中对人工管理阶段描述错误的是（）。

A : 没有软件系统对数据进行管理

B : 程序员在程序中不仅要规定数据的逻辑结构，还要设计其物理结构

C : 当数据的物理组织或存储设备改变时，用户程序不必重新编写

D : 不同的计算机程序之间不能共享数据

:

标准答案:

C

第6586题,分值:(1.0)

当概念模式中在原有的记录类型间增加新的联系时，可以通过修改（），而外模式不受影响。

A : 内模式到外模式的映像

B : 概念模式到内模式的映像

C : 概念模式到外模式的映像

D : 内模式到用户模式的映像

:

标准答案:

C

第6587题,分值:(1.0)

数据库系统中不同人员涉及到不同级别的数据，下图表示数据库人员可操纵的抽象数据，图中“（）”处应为（）。

A : DBMS<br>

B : 数据库模式<br>

C : 管理员<br>

D : 硬件支持系统<br>

:

标准答案:

A

专业原理判断题,,共464题

第6588题,分值:(1.0)

在单位电压的作用下，储存电荷越多的电容器的容量越大。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6589题,分值:(1.0)

当n个电感值均为L的电感器并联时，其等效电感为nL。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6590题,分值:(1.0)

电路中任意两个结点之间连接的电路统称为支路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6591题,分值:(1.0)

单一电感元件的正弦交流电路中，消耗的有功功率比较小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6592题,分值:(1.0)

电路等效变换时，如果一条支路的电流为零，可按短路处理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6593题,分值:(1.0)

大小和方向均随时间变化的电压和电流称为交流电。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6594题,分值:(1.0)

欧姆定律体现了线性电路元件上电压、电流的约束关系，与电路的连接方式无关

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6595题,分值:(1.0)

单一电感元件的正弦交流电路中，消耗的有功功率比较小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6596题,分值:(1.0)

电路等效变换时，如果一条支路的电流为零，可按短路处理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6597题,分值:(1.0)

串联电路的总电压超前电流时，电路一定呈感性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6598题,分值:(1.0)

电路等效变换时，如果一条支路的电流为零，可按短路处理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6599题,分值:(1.0)

电感器的充放电过程，实际是电能的消耗过程。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6600题,分值:(1.0)

三相总视在功率等于总有功功率和总无功功率之和。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6601题,分值:(1.0)

正弦量可以用相量来表示，因此相量等于正弦量。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6602题,分值:(1.0)

应用基尔霍夫定律列写方程式时，可以不参照参考方向。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6603题,分值:(1.0)

大小和方向均不随时间变化的电压和电流称为稳恒直流电。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6604题,分值:(1.0)

凡是用电阻的串并联和欧姆定律可以求解的电路统称为简单电路，若用上述方法不能直接求解的电路，则称为复杂电路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6605题,分值:(1.0)

中线的作用得使三相不对称负载保持对称。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6606题,分值:(1.0)

电流由元件的低电位端流向高电位端的参考方向称为关联方向。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6607题,分值:(1.0)

电感上的电流不能跃变。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6608题,分值:(1.0)

集总参数元件的电磁过程都分别集中在各元件内部进行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6609题,分值:(1.0)

并联电路的总电流超前路端电压时，电路应呈感性。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6610题,分值:(1.0)

电路含有b个支路和n个节点，则可以列写的独立KVL方程数为b-(n-1)个。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6611题,分值:(1.0)

网孔都是回路，而回路则不一定是网孔。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6612题,分值:(1.0)

负载上获得最大功率时，说明电源的利用率达到了最大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6613题,分值:(1.0)

电流计算结果得负值，说明它们的参考方向假设反了。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6614题,分值:(1.0)

凡是用电阻的串并联和欧姆定律可以求解的电路统称为简单电路，若用上述方法不能直接求解的电路，则称为复杂电路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6615题,分值:(1.0)

当n个容量均为C的电容器并联时，其等效电容为C/n。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6616题,分值:(1.0)

电容元件上的电压、电流相位存在正交关系，且电压滞后电流。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6617题,分值:(1.0)

欧姆定律体现了线性电路元件上电压、电流的约束关系，与电路的连接方式无关

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6618题,分值:(1.0)

电容器的电容量与外加压和储存电量无关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6619题,分值:(1.0)

从电压、电流瞬时值关系式来看，电感元件属于动态元件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6620题,分值:(1.0)

正弦量的三要素是指它的幅值、频率和初相位。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6621题,分值:(1.0)

将电容器串联使用时，既提高了它的耐压能力，又增大了容量。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6622题,分值:(1.0)

当n个电感值均为L的电感器串联时，其等效电感为nL。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6623题,分值:(1.0)

对称三相Y接电路中，线电压超前与其相对应的相电压30°角。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6624题,分值:(1.0)

集总参数元件的电磁过程都分别集中在各元件内部进行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6625题,分值:(1.0)

三相电路的总有功功率P=√3UlIlcosφ&nbsp;

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6626题,分值:(1.0)

电路含有b个支路和n个节点，则可以列写的独立KVL方程数为b-n-1个。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6627题,分值:(1.0)

电容器的充放电过程，实际是电能的消耗过程。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6628题,分值:(1.0)

两个电路等效，即它们无论其内部还是外部都相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6629题,分值:(1.0)

负载上获得最大功率时，说明电源的利用率达到了最大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6630题,分值:(1.0)

电路分析中一个电流得负值，说明它小于零。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6631题,分值:(1.0)

对称三相交流电任一瞬时值之和恒等于零，有效值之和恒等于零。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6632题,分值:(1.0)

在正弦交流电路中，电感元件的瞬时值伏安关系可表达为u=Ldidt&nbsp;&nbsp;

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6633题,分值:(1.0)

两个电路等效，即它们无论其内部还是外部都相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6634题,分值:(1.0)

电路含有n个节点，则可以列写的独立KCL方程数为n-1个。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6635题,分值:(1.0)

稳压电路的稳压系数越小，稳压性能越好。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6636题,分值:(1.0)

混频器是超外差接收机中将射频信号转变为中频信号的关键部件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6637题,分值:(1.0)

为了改善电路的动态性能应引入交流负反馈。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6638题,分值:(1.0)

稳压电路不能减小电网电压波动对输出电压的影响。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6639题,分值:(1.0)

同步检波器只能用于对普通调幅波的解调。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6640题,分值:(1.0)

因为N型半导体的多子是自由电子，所以它带负电。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6641题,分值:(1.0)

在共射放大电路中，当负载电阻RL增大时，输出电阻也增大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6642题,分值:(1.0)

由稳压二极管组成的稳压电路，限流电阻与稳压管配合达到稳压的目的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6643题,分值:(1.0)

温度升高后本征半导体中自由电子与空穴两种载流子浓度将不再相等。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6644题,分值:(1.0)

集成运放电路由输入级、中间级、输出级三部分组成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6645题,分值:(1.0)

PN结在无光照、无外加电压时，结电流为零。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6646题,分值:(1.0)

硅稳压管的动态电阻愈大，则稳压管的稳压性能愈好。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6647题,分值:(1.0)

混频器实现的是频谱的非线性搬移。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6648题,分值:(1.0)

同步检波时，必须在检波器输入端提供一个与发射载波同频同相的载波。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6649题,分值:(1.0)

测得两个共射放大电路空载时的放大倍数都是-100，现将它们连成两级放大电路，其电压放大倍数比10000小。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6650题,分值:(1.0)

开环状态下，集成运放可以利用“虚短路”和“虚断路”进行性能分析。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6651题,分值:(1.0)

处于放大状态的晶体管，集电极电流是由多子扩散运动形成的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6652题,分值:(1.0)

模拟调制主要有调幅、调频和调相，其中调相在模拟通信系统中较常采用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6653题,分值:(1.0)

在集成运放电路中常用恒流源作偏置电路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6654题,分值:(1.0)

在变压器副边电压和负载电阻相同的情况下，单相桥式整流电路中每只二极管的平均电流与单相半波整流电路中二极管的平均电流相同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6655题,分值:(1.0)

二极管混频器中的二极管工作在开关状态

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6656题,分值:(1.0)

直流电源是一种能量转换电路，它将交流能量转换为直流能量。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6657题,分值:(1.0)

包络检波器不能用于对DSB和SSB信号的解调。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6658题,分值:(1.0)

在设计稳压二极管组成的稳压电路时，应选择适当的限流电阻使流过稳压管的最小电流小于稳压管的最小稳定电流。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6659题,分值:(1.0)

所谓基极调幅，就是用调制信号电压来改变高频功率放大器的基极偏压，以实现调幅。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6660题,分值:(1.0)

由集成运放构成的运算电路具有从集成运放的输出端到其反相输入端存在反馈通路的特征。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6661题,分值:(1.0)

包络检波器中用来取出调制信号的滤波器是高通滤波器。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6662题,分值:(1.0)

引入负反馈可以展宽放大电路的通频带。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6663题,分值:(1.0)

晶体二极管和晶体三极管都是非线性器件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6664题,分值:(1.0)

调制的方式可分为连续波调制和脉冲调制两类。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6665题,分值:(1.0)

晶体三极管的发射区和集电区由同一类半导体（N型或P型）构成，所以发射极和集电极可以相互调换使用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6666题,分值:(1.0)

杂质半导体多子的浓度受温度的影响很小。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6667题,分值:(1.0)

若电路引入电压串联深度负反馈，则闭环电压放大倍数几乎仅仅决定于反馈网络。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6668题,分值:(1.0)

为了有效地实现调幅，集电极调幅电路必须总是工作于欠压状态。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6669题,分值:(1.0)

和角度调制相比，振幅调制的优点是抗干扰能力强。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6670题,分值:(1.0)

某广播接收机收听930kHz电台的广播时，还可以同时收到690kHz和810kHz电台的干扰声，但不能单独收到其中的一个台，此干扰属于交调干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6671题,分值:(1.0)

利用集成运放可以设计交流信号放大电路和直流信号放大电路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6672题,分值:(1.0)

包络检波器输出波形出现的惰性失真现象，是由于检波器的负载电容和负载电阻的时间常数RC太大引起的。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6673题,分值:(1.0)

同相比例运算电路的闭环电压放大倍数一定大于或等于1。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6674题,分值:(1.0)

包络检波器输出波形出现负峰切割失真现象是由于二极管的非线性引起的。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6675题,分值:(1.0)

晶体管混频器的变频增益小于1，而二极管混频器的变频增益大于1.

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6676题,分值:(1.0)

提高混频器后面的中频放大器的选择性可以降低镜像频率干扰影响

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6677题,分值:(1.0)

在调频中，载波的瞬时频率受调制信号控制，但已调波的振幅保持不变。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6678题,分值:(1.0)

温度升高时，二极管的正向特性曲线将左移。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6679题,分值:(1.0)

放大电路中不可能同时存在直流反馈与交流反馈。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6680题,分值:(1.0)

放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6681题,分值:(1.0)

反馈放大电路中，净输入量与输入信号和反馈信号均有关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6682题,分值:(1.0)

可使用基本RS触发器用于按键去抖动。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6683题,分值:(1.0)

A/D转换器位宽越大，精度越低。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6684题,分值:(1.0)

十进制数比二进制数表示的数更大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6685题,分值:(1.0)

PC机内存属于动态存储器。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6686题,分值:(1.0)

1个施密特触发器可保存1bit信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6687题,分值:(1.0)

加法器、译码器等都是逻辑门电路。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6688题,分值:(1.0)

无关项不会改变函数功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6689题,分值:(1.0)

三极管饱和深度越深导通电阻越小。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6690题,分值:(1.0)

1个触发器可保存1比特信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6691题,分值:(1.0)

若Y=AB&nbsp;，则Y=A+B&nbsp;。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6692题,分值:(1.0)

肖特基三极管可以防止三极管进入过饱和状态。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6693题,分值:(1.0)

BCD码就是二进制数。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6694题,分值:(1.0)

施密特触发器可以构成2分频器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6695题,分值:(1.0)

移位寄存器无法保存信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6696题,分值:(1.0)

D/A转换器把数字信号转换为模拟信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6697题,分值:(1.0)

矩形波的占空比为50%。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6698题,分值:(1.0)

移位寄存器经常用于串并、并串转化。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6699题,分值:(1.0)

逻辑门电路无法用于实现算术运算电路。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6700题,分值:(1.0)

正弦波也是脉冲信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6701题,分值:(1.0)

表示Y等于A、B的同或。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6702题,分值:(1.0)

边沿触发器有时钟时肯定变化。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6703题,分值:(1.0)

二进制码不一定表示二进制数。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6704题,分值:(1.0)

方波是脉冲信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6705题,分值:(1.0)

A异或A反结果一定是1。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6706题,分值:(1.0)

电容的充放电信号不是脉冲信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6707题,分值:(1.0)

可利用施密特触发器构成寄存器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6708题,分值:(1.0)

状态转移方程中 Qn+1&nbsp;与 Qn&nbsp;表示电路不同位置的信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6709题,分值:(1.0)

三极管饱和深度越深关闭所需的时间久越长。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6710题,分值:(1.0)

一个3变量的逻辑函数中最多只能有7个最小项。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6711题,分值:(1.0)

A/D转换器把数字信号转换为模拟信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6712题,分值:(1.0)

CPU读写寄存器的速度一般低于读写存储器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6713题,分值:(1.0)

一个逻辑函数有n个最小项，则它的反函数肯定也有n个最大项。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6714题,分值:(1.0)

施密特触发器常用于脉冲整形。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6715题,分值:(1.0)

二极管的导通电压都是0.7V。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6716题,分值:(1.0)

CPU的寄存器越多，性能一般越强大。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6717题,分值:(1.0)

JK触发器中禁止J、K均为1。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6718题,分值:(1.0)

16位A/D的动态范围小于8位A/D的动态范围。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6719题,分值:(1.0)

二极管反向截止时没有电流流过。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6720题,分值:(1.0)

每个门电路对应一种具体的逻辑功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6721题,分值:(1.0)

硬盘中把数据保存在半导体存储器中。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6722题,分值:(1.0)

施密特触发器有2个门限电压。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6723题,分值:(1.0)

CPU中的Cache属于动态存储器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6724题,分值:(1.0)

表示Y=AB。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6725题,分值:(1.0)

n个逻辑变量的逻辑函数y有m个最小项，则它的对偶函数肯定也有n个最小项。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6726题,分值:(1.0)

与非门构成的钟控RS触发器没有约束条件。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6727题,分值:(1.0)

优盘的存储介质是闪存。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6728题,分值:(1.0)

表示Y=A+B。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6729题,分值:(1.0)

1个8位寄存器可保存1字节信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6730题,分值:(1.0)

反馈构成了基本RS触发器。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6731题,分值:(1.0)

与门、或门、非门、与或非门都是基本逻辑门电路。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6732题,分值:(1.0)

维持阻塞触发器就是边沿触发器。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6733题,分值:(1.0)

CMOS电路工作速度一般比TTL电路要慢。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6734题,分值:(1.0)

最小项编号对应真值表中函数为1时输入变量的取值组合。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6735题,分值:(1.0)

主从JK触发器就是边沿JK触发器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6736题,分值:(1.0)

表示Y=ABC+D 。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6737题,分值:(1.0)

二进制无法表示小数。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6738题,分值:(1.0)

可由2个与非门构成基本RS触发器。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6739题,分值:(1.0)

施密特触发器常用于增强输入的抗干扰能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6740题,分值:(1.0)

A/D转换芯片为模拟数字混合芯片。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6741题,分值:(1.0)

钟形脉冲是脉冲信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6742题,分值:(1.0)

在本书中1K表示1024。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6743题,分值:(1.0)

存储卡中的数据存放在静态RAM中。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6744题,分值:(1.0)

卡诺图化简可以方便地得到任何逻辑函数的最简表达式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6745题,分值:(1.0)

或非门无法构成基本RS触发器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6746题,分值:(1.0)

芯片都是用来处理数字信号的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6747题,分值:(1.0)

智能手机中软件直接在存储卡上运行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6748题,分值:(1.0)

边沿触发器有时钟时才能变化。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6749题,分值:(1.0)

指标类似时D/A一般比A/D复杂。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6750题,分值:(1.0)

若Y=AB&nbsp;，则Y=A+B&nbsp;。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6751题,分值:(1.0)

寄存器一般用于临时存放数据。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6752题,分值:(1.0)

天线辐射场经理想大地反射与原天线辐射场相互叠加，形成了天线在空间中的辐射场。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6753题,分值:(1.0)

电磁波的极化方式由水平极化和垂直极化构成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6754题,分值:(1.0)

电流方向与磁场方向相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6755题,分值:(1.0)

大地不会对天线阻抗产生影响。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6756题,分值:(1.0)

电流方向与电场方向相反。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6757题,分值:(1.0)

天线的辐射场可近似为TEM波。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6758题,分值:(1.0)

主瓣宽度越大的天线方向性越强。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6759题,分值:(1.0)

线极化是椭圆极化的一个特例。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6760题,分值:(1.0)

在天线的近场区，天线辐射场可近似为TEM波。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6761题,分值:(1.0)

圆极化是椭圆极化的一个特例。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6762题,分值:(1.0)

理想大地对天线辐射场无反射作用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6763题,分值:(1.0)

电流方向与磁场方向相反。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6764题,分值:(1.0)

任意一个电磁波的极化方式都可分解为左旋极化和右旋极化的叠加。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6765题,分值:(1.0)

大地对不同类型的天线影响近似相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6766题,分值:(1.0)

理想大地对水平天线和垂直天线的影响相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6767题,分值:(1.0)

天线越长，辐射能力越强。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6768题,分值:(1.0)

电流方向与电子运动方向相反。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6769题,分值:(1.0)

电流方向与电场方向相同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6770题,分值:(1.0)

电磁波极化方向是磁场矢量末端的轨迹形成的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6771题,分值:(1.0)

天线的近场区和远场区辐射特性基本相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6772题,分值:(1.0)

在计算机系统中，光驱既是计算的输出设备又是计算机的输出设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6773题,分值:(1.0)

虚拟存储系统的主要目标是增加存储器的存储速度。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6774题,分值:(1.0)

显卡的主要作用是控制计算机的图形输出。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6775题,分值:(1.0)

在计算机系统中，只有硬盘才能存放数据。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6776题,分值:(1.0)

一旦外设发起中断请求，立即就会得到CPU的响应。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6777题,分值:(1.0)

所有的液晶显示器都是平面显示器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6778题,分值:(1.0)

主板的作用是将计算机的各个部件有机的融合在一起。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6779题,分值:(1.0)

常规内存主要用来存放系统的核心程序、工作参数和一些应用程序。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6780题,分值:(1.0)

数据总线、地址总线和控制总线都是双向传输的总线。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6781题,分值:(1.0)

计算机中采用16进制来进行运算。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6782题,分值:(1.0)

在云计算机中所有的数据都是以十进制形式存储的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6783题,分值:(1.0)

在计算机系统中所有的数据处理、数据传输都必须由CPU控制实现。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6784题,分值:(1.0)

声卡具有三个基本功能，其中之一是数字声音号的输出功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6785题,分值:(1.0)

DMA是CPU将部分控制权交给设备控制器，外围设备与主存之间的信息交换通过CPU实现。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6786题,分值:(1.0)

在计算机系统指令系统中，真正必须的指令数较少，其他指令是为提高计算机速度、提高编程灵活性而设计的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6787题,分值:(1.0)

路由器只能以硬件的形式存在。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6788题,分值:(1.0)

计算机进行一次“读”或“写”操作所需要的时间就是计算机的存取周期。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6789题,分值:(1.0)

控制器由程序计数器、指令寄存器、时序产生器和操作控制器4部分组成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6790题,分值:(1.0)

在计算机系统中计算机指令是由地址码、操作码和校验码三部分组成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6791题,分值:(1.0)

主存的存取速度是计算机整机速度的瓶颈。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6792题,分值:(1.0)

现在CPU的发展方向是降低功耗、增大处理能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6793题,分值:(1.0)

在计算机系统中所有的计算机指令都具有操作数和地址码。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6794题,分值:(1.0)

显示器又称为显示终端，两者的概念是相同的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6795题,分值:(1.0)

研制的超级计算机的技术水平是衡量一个国家科学技术水平的重要指标。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6796题,分值:(1.0)

存储系统是指由两个或两个以上速度、容量、价格各不相同的存储器，通过软件、硬件或软件硬件结合的方法连接起来，所构成的一个存储器整体。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6797题,分值:(1.0)

任何可由软件实现的操作都可以由硬件实现。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6798题,分值:(1.0)

TCP/IP参考模型在网络层定义了IP协议，在传输层定义了TCP协议与UDP协议。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6799题,分值:(1.0)

SCSI接口与IDE接口相比，速度更快，可连接的设备更多，价格也更为便宜。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6800题,分值:(1.0)

内部总线是CPU内部连接各逻辑部件的一组数据传输线，它采用三态门和多路开关来实现。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6801题,分值:(1.0)

SDRAM的存取速度比DDRSDRAM的存取速度要快2倍。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6802题,分值:(1.0)

拓充内存是CPU寻址范围之内的物理存储器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6803题,分值:(1.0)

不带汉字库的点阵式打印机无法打印汉字。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6804题,分值:(1.0)

主存储器都是由易失性的随机读写存储器芯片构成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6805题,分值:(1.0)

在计算机系统中指令的长度与计算机的机器字长是一致的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6806题,分值:(1.0)

显示器显示的图像是由一个个发光点组成，每个点称为像素。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6807题,分值:(1.0)

计算机的存储系统对计算机的整体性能有的极大的影响。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6808题,分值:(1.0)

寄存器的存取速度要慢于内存。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6809题,分值:(1.0)

当计算机中外围设备众多，频繁中断会影响计算机系统的性能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6810题,分值:(1.0)

总线缓冲器和总线控制器是实现总线传输控制的主要器件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6811题,分值:(1.0)

所有的计算机网线体系均需满足ISO/OSI协议，都需要具备7层网络层次。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6812题,分值:(1.0)

在计算机系统中，键盘上的多个按键可以共享同一个代码。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6813题,分值:(1.0)

计算机数据采集系统的主要功能易是进行模拟信号与数字信号的转换，同时进行计算机内部与外部的数据交换。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6814题,分值:(1.0)

DDRSDRAM只能在时间周期的上升沿传送数据。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6815题,分值:(1.0)

外设的中断请求不是随机的，而是有规律的在CPU指令处理周期结束时发生。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6816题,分值:(1.0)

CPU处理任何指令时，程序计数器的值都增加1。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6817题,分值:(1.0)

在SRAM中，只有当CS有效时，芯片的地址线、数据线和读写控制线才起作用，才能实现对该存储器的读写操作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6818题,分值:(1.0)

判断一个接口是同步接口还是异步接口主要是看它是否受CPU节拍的控制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6819题,分值:(1.0)

串口行接口中必须设计具有移位功能的数据缓冲寄存器，用于实现数据格式的转换。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6820题,分值:(1.0)

DMA控制器和CPU可以同时使用总线。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6821题,分值:(1.0)

Cache的地址空间与主存的地址空间是独立的，没有重叠。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6822题,分值:(1.0)

地址总线的宽度决定了CPU可以直接访问的物理内存空间大小。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6823题,分值:(1.0)

LCD显示器与CRT显示器相比优点是耗电少，缺点是辐射大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6824题,分值:(1.0)

存取时间是指启动一次存储器操作到完成该操作所需的时间。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6825题,分值:(1.0)

Intel奔腾CPU上注明的规格为3.2GHz，表明此CPU的主频和外频都是3.2GHz。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6826题,分值:(1.0)

现代计算机系统中，计算各部件间是通过总线来传递信息的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6827题,分值:(1.0)

Cache是内存的一部分，它可由指令访问。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6828题,分值:(1.0)

操作数在运算部件的某个寄存器中时，这时指令的地址码部分指明了CPU中的一个寄存器，这种寻址方式称为寄存器寻址。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6829题,分值:(1.0)

计算机网络体系结构是层和协议的集合。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6830题,分值:(1.0)

中断是由CPU向外围设备发起的，外围设备反馈CPU的请求后，双方开始进行数据传输。CPU处理于“主动”地位。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6831题,分值:(1.0)

通用寄存器的主要用途是保存参加运算的操作数和运算的结果。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6832题,分值:(1.0)

在链式查询总线控制方式中，所有设备的优先权相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6833题,分值:(1.0)

路由与交换的主要区别就是交换发生在OSI参考模型二参，而路由发生在第3层。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6834题,分值:(1.0)

所谓主板的结构规范，就是主板的标准，指的是主板的尺寸、布局以及电路所符合的工业设计规范。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6835题,分值:(1.0)

打印机的可靠性是指在工作时不发生故障的能力，一般用平均出故障的次数来表示。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6836题,分值:(1.0)

在没有设计乘法、除法指令的计算机系统中，不能进行乘法及除法运算。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6837题,分值:(1.0)

CPU正在处理一个低优先级中断时，若有一个高优先级中断请求发生，CPU会暂停当前中断处理，优先响应难先级中断请求。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6838题,分值:(1.0)

SRAM由存储单元、地址译码电路、读写电路和控制电路组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6839题,分值:(1.0)

CCD的像素数和分辩率是数码相机的两个重要的指标，CCD的像素数和数与相机的分辩率是相等的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6840题,分值:(1.0)

Internet的前身是美国国防部难研究计划局开发的ARPA网络。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6841题,分值:(1.0)

高速缓存是为了提高CPU与内存之间数据交换的速度为设计的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6842题,分值:(1.0)

显示器是计算机系统的重要输出设备，只有能输出图像的设备才称为显示器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6843题,分值:(1.0)

在计算机系统中，显示器系统是由显卡和显示器组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6844题,分值:(1.0)

通常模拟调制通信系统比数字通信系统抗干扰能力强。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6845题,分值:(1.0)

信道编码的作用是把连续消息变换为数字信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6846题,分值:(1.0)

频率20MHz的电磁波属于甚高频频段。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6847题,分值:(1.0)

对于同一个调制信号，模拟调制各种调幅方式中功率效率最高的的是DSB-SC。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6848题,分值:(1.0)

信号经传输媒介传输必然引入干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6849题,分值:(1.0)

线性调制的方法主要有滤波法和相移法。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6850题,分值:(1.0)

高斯噪声不一定是白噪声。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6851题,分值:(1.0)

白噪声一定是高斯噪声。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6852题,分值:(1.0)

高斯噪声指噪声的功率谱密度为高斯分布形式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6853题,分值:(1.0)

常见的复用方式包括频分复用、时分复用、码分复用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6854题,分值:(1.0)

加性干扰是指干扰以线性叠加的方式叠加在有用信号上。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6855题,分值:(1.0)

数字通信系统通常由信息源、信源编码、信道编码、数字调制、传输媒介、数字解调、信道译码、信源译码、收信者组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6856题,分值:(1.0)

白噪声指噪声的概率密度函数为均匀分布。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6857题,分值:(1.0)

通信系统通常由信息源、发送设备、传输媒介、接收设备、收信者组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6858题,分值:(1.0)

复用通常在接收设备中完成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6859题,分值:(1.0)

通常模拟调制通信系统比数字通信系统更易集成化。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6860题,分值:(1.0)

通信系统根据是否采用调制，可分为基带传输系统和调制传输系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6861题,分值:(1.0)

与加性干扰对应的是乘性干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6862题,分值:(1.0)

对于同一个调制信号，VSB调幅的带宽介于DSB-SC与SSB之间。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6863题,分值:(1.0)

无论调制信号的频谱如何，实际中都可以实现SSB调幅。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6864题,分值:(1.0)

数字通信系统中，信息源发出的信号依次经数字调制、信源编码、信道编码后，进入传输媒介中传输。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6865题,分值:(1.0)

对于同一个调制信号，模拟调制各种调幅方式中带宽最窄的是SSB。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6866题,分值:(1.0)

含有较多低频分量的调制信号不适合使用SSB调幅。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6867题,分值:(1.0)

通信系统按信号特征可分为模拟调制通信系统和数字通信系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6868题,分值:(1.0)

区分模拟信号和数字信号是通过判断信号携带信息的参量是连续的还是离散的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6869题,分值:(1.0)

数字信号一定是时间离散信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6870题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程的处理顺序依次为抽样、编码、量化。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6871题,分值:(1.0)

数字通信系统中一定包括信道编码。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6872题,分值:(1.0)

区分模拟信号和数字信号是通过判断信号在时间上是连续的还是离散的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6873题,分值:(1.0)

一个信号可以既是模拟信号也是数字信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6874题,分值:(1.0)

PCM是一种话音压缩编码方法。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6875题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程，量化一定有信息损失。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6876题,分值:(1.0)

数字通信系统组成中的调制与模拟通信系统相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6877题,分值:(1.0)

区分模拟信号和数字信号是通过判断信号幅度值是连续的还是离散的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6878题,分值:(1.0)

PCM是一种话音信号编码方法。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6879题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程，编码一定有信息损失。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6880题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程，抽样一定有信息损失。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6881题,分值:(1.0)

话音信号的最高频率为3.4kHz，若抽样频率为8kHz，则抽样一定没有信息损失。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6882题,分值:(1.0)

通常信道编码后的码元速率大于编码前。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6883题,分值:(1.0)

数字通信系统更易于加密。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6884题,分值:(1.0)

数字通信系统与模拟通信系统的传输介质是不同的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6885题,分值:(1.0)

ADPCM的含义是自适应差分脉冲编码调制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6886题,分值:(1.0)

话音信号编码可分为压缩编码和非压缩编码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6887题,分值:(1.0)

数字通信系统中一定包括同步处理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6888题,分值:(1.0)

通常DPCM比PCM具有更高的传输效率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6889题,分值:(1.0)

话音信号编码是将模拟信号转变为数字信号的过程。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6890题,分值:(1.0)

模拟信号一定是时间连续信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6891题,分值:(1.0)

DPCM是一种特殊的预测编码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6892题,分值:(1.0)

RS-423是采用单端发送器和差分接收器的物理层接口标准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6893题,分值:(1.0)

一个信道的带宽越宽，则在单位时间内传输的信息量越小

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6894题,分值:(1.0)

以太网交换机工作在OSI的数据链路层。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6895题,分值:(1.0)

物理层接口的四种属性通常由一个物理层规程描述

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6896题,分值:(1.0)

同轴电缆分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆，其中基带同轴电缆的阻抗是75欧。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6897题,分值:(1.0)

帧装配、透明传输以及差错检测是链路层的三大主要功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6898题,分值:(1.0)

当路由器接收的IP报文的生存时间值等于1时,采取的策略是将该报文分段错误。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6899题,分值:(1.0)

目前使用最广泛的点到点数据链路协议是HDLC。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6900题,分值:(1.0)

数据与数据信号不是一回事。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6901题,分值:(1.0)

运输层无法提供端到端的交换数据机制，不能检查分组编号和次序。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6902题,分值:(1.0)

安全网络的实现不仅靠先进的技术，而且也要靠严格的安全管理、安全教育和法律规章的约束。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6903题,分值:(1.0)

环型拓扑最适合的传输介质是光纤。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6904题,分值:(1.0)

英特网就是世界上最大的计算机网络。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6905题,分值:(1.0)

IP地址和域名是一对一关系。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6906题,分值:(1.0)

网络互连设备中，中继器工作于数据链路层。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6907题,分值:(1.0)

网络层的任务是选择合适的路由，使分组能够准确地按照地址找到目的地。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6908题,分值:(1.0)

基带传输是将未经调制的信号直接传输；调制传输是对各种信号变换方式后传输的总称。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6909题,分值:(1.0)

互联网是“网络的网络”。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6910题,分值:(1.0)

滑动窗口窗口尺寸越大，可以一次发送更多的数据，从而更有效利用带宽。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6911题,分值:(1.0)

网络是由若干节点和连接这些节点的链路组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6912题,分值:(1.0)

域名系统设计与层次结构。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6913题,分值:(1.0)

数据通信系统中的数据终端设备一律是计算机。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6914题,分值:(1.0)

计算机网络的目标是实现数据处理.

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6915题,分值:(1.0)

RS-422是采用平衡发送器和差分接收器的物理层接口标准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6916题,分值:(1.0)

网络中一台主机上的某项应用可以通过其端口号标识。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6917题,分值:(1.0)

TCP使用了滑动窗口技术实现流量控制服务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6918题,分值:(1.0)

计算机网络拓扑结构主要取决于它的资源子网。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6919题,分值:(1.0)

树型网络中心结点出现故障会造成全网瘫痪。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6920题,分值:(1.0)

IP地址中网络号的作用是指定了主机所属的网络。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6921题,分值:(1.0)

目前局域网中最普遍采用的拓扑结构是星型和总线型结构。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6922题,分值:(1.0)

与TCP协议不同，UDP不需要端口号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6923题,分值:(1.0)

在HDLC的帧结构中，标志字段（01111110）表示一帧的开始和结束。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6924题,分值:(1.0)

联入网络的所有计算机都必须使用同样的操作系统。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6925题,分值:(1.0)

网络防火墙主要是用来防病毒的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6926题,分值:(1.0)

计算机网络按照使用者进行分类，可分为公用网、专用网。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6927题,分值:(1.0)

分布在一座大楼中的网络可称为一个局域网。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6928题,分值:(1.0)

传输层的端口号具有本地意义。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6929题,分值:(1.0)

面向无连接的LLC类型特点是没有确认。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6930题,分值:(1.0)

所谓路由就是指通过互相连接地网络把信息从源地点移动到目标地点的活动。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6931题,分值:(1.0)

计算机网络从结构上相应采用分层的两级结构，即把整个网络系统分成通信子网和资源子网。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6932题,分值:(1.0)

计算机网络系统中的有线传输介质主要是指双绞线、同轴电缆、光纤与微波。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6933题,分值:(1.0)

与UTP相比，0203STP的缺点是数据率低。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6934题,分值:(1.0)

路由表是通过运行动态路由协议自动学习产生。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6935题,分值:(1.0)

中继器能起到扩展传输距离的作用，对高层协议是透明的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6936题,分值:(1.0)

Internet是一个覆盖全球的大型互联网络，它用于连接多个远程网与局域网互连设备主要是网桥。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6937题,分值:(1.0)

网络层的任务是选择合适的路由，使分组能够准确地按照地址找到目的地。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6938题,分值:(1.0)

计算机网络的目的是共享软、硬件和数据资源。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6939题,分值:(1.0)

TCP/IP模型实用性比OSI模型强。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6940题,分值:(1.0)

FTP的主要功能是减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6941题,分值:(1.0)

TCP/IP端口可以分为公认端口、注册端口和动态端口。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6942题,分值:(1.0)

将域名地址转换为IP地址的协议是DNS

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6943题,分值:(1.0)

加密算法中主要使用对称密码算法和公钥密码算法，公钥密码算法比对称密码算法性能强、速度快。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6944题,分值:(1.0)

100Base-T使用双绞线作为传输媒体。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6945题,分值:(1.0)

服务器端使用的端口号与用户端使用的端口号必须一致。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6946题,分值:(1.0)

双绞线通常只用作建筑物内局域网的通信介质。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6947题,分值:(1.0)

应用层协议定义应用进程间通信和交互的规则。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6948题,分值:(1.0)

与OSI体系结构相比，TCP/IP模型很好地区分了服务、接口和协议。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6949题,分值:(1.0)

结构特性是物理层的重要特性。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6950题,分值:(1.0)

数字信号一般采用频分复用方式进行多路信号的复用传输。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6951题,分值:(1.0)

计算机网络安全的威胁可分为主动攻击和被动攻击，截获属于被动攻击。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6952题,分值:(1.0)

TCP协议提供可靠的面向连接的通信服务，UDP协议提供不可靠的无连接的通信服务

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6953题,分值:(1.0)

Internet所采用的远程登录服务协议为Remote-Login。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6954题,分值:(1.0)

IP提供不可靠的数据报传送服务，任何要求的可靠性必须由上层来提供。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6955题,分值:(1.0)

域名服务器是指保存有该网络中所有主机的域名和对应IP地址，并具有将IP地址转换为域名功能的服务器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6956题,分值:(1.0)

传递信息所需的一切技术设备的总和称为通信系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6957题,分值:(1.0)

在OSI参考模型中，网桥实现互联的层次为数据链路层。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6958题,分值:(1.0)

IP在首部有8bit的协议域，其中6表示TCP协议，17表示UDP协议。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6959题,分值:(1.0)

数据密码方式中的链路加密方法只能在物理层实现。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6960题,分值:(1.0)

INTERNET是由路由器将很多个网络互联而成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6961题,分值:(1.0)

目前使用最广泛的点到点数据链路协议是HDLC协议。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6962题,分值:(1.0)

网络安全在不同的应用环境有不同的解释，与其所保护的信息对象有关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6963题,分值:(1.0)

路由器按功能上可分为路由选择部分和分组转发部分。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6964题,分值:(1.0)

路由表具有多协议和多层交换功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6965题,分值:(1.0)

IP地址、MAC地址、子网掩码都是32位。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6966题,分值:(1.0)

FTP既依赖于TELNET，又依赖于TCP。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6967题,分值:(1.0)

简单文件传输协议（TFTP）需要采用两个UDP连接来传输一个文件

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6968题,分值:(1.0)

计算机网络拓扑结构主要取决于它的通信子网。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6969题,分值:(1.0)

物理层的主要任务可以描述为确定与传输媒体的接口的一些特性，其中传输特性最重要。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6970题,分值:(1.0)

SNMP报文依靠TCP协议的数据报文实现管理功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6971题,分值:(1.0)

数据链路层可以通过逻辑地址标识不同的主机。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6972题,分值:(1.0)

在OSI模型中，N层利用N十1层提供的服务。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6973题,分值:(1.0)

文件传输协议（FTP）需要采用两个TCP连接来传输一个文件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6974题,分值:(1.0)

使用通信线路和通信设备将分布在不同地点的具有独立功能的多个计算机系统互相连接起来，在网络软件的支持下实现彼此之间的数据通信和资源共享的系统，就是计算机网络。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6975题,分值:(1.0)

ICMP经常被认为是IP层的一个组成部分，它可用于传递UDP报文。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6976题,分值:(1.0)

以太网交换机的每一个端口可以看作一个广播域。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6977题,分值:(1.0)

目前能使光纤达到的数据率最高且传输的距离最长的是光源是1500nmILD。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6978题,分值:(1.0)

IPv4中的D类地址是组播地址，其高位比特为1110。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6979题,分值:(1.0)

UDP数据包使用应用层协议提供可靠性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6980题,分值:(1.0)

信道可以分为3种：单工、半双工和全双工。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6981题,分值:(1.0)

要访问Internet也可以不安装TCP/IP协议。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6982题,分值:(1.0)

在TCP的会话过程中，不允许动态协商窗口大小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6983题,分值:(1.0)

在INTERNET的不同计算机中，相同的端口号是没有关联的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6984题,分值:(1.0)

域名服务器上存储着Internet主机域名和IP地址。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6985题,分值:(1.0)

直接将相隔很远的两个数据处理设备相连接起来，就能够进行通信。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6986题,分值:(1.0)

物理可接插连接器的外形尺寸和引脚排列等归于物理层接口的电气特性。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6987题,分值:(1.0)

星形、总线形、环形和网状形是按照网络功能分类。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6988题,分值:(1.0)

mv命令可以实现文件的改名。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6989题,分值:(1.0)

Windows程序窗口最小化后意味着程序停止运行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6990题,分值:(1.0)

办公软件是一种工具软件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6991题,分值:(1.0)

计算机病毒是由于光盘不清洁造成的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6992题,分值:(1.0)

Windows中程序窗口最大化后不能移动。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6993题,分值:(1.0)

计算机病毒在潜伏期没有破坏性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6994题,分值:(1.0)

普通文件的权限：读、写、可执行。不可写文件就不能被删除。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6995题,分值:(1.0)

如果删除了优盘（U盘）上的文件，该文件被送入回收站，并可随时恢复。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6996题,分值:(1.0)

当一个窗口已经最大化，该窗口既不能移动也不能改变大小。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6997题,分值:(1.0)

多道程序的设计是为了增加用户的交互性。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6998题,分值:(1.0)

chmod可以使普通文件拥有可执行属性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6999题,分值:(1.0)

没有操作系统，计算机也能启动。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7000题,分值:(1.0)

Windows是一个图形化操作系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7001题,分值:(1.0)

磁盘格式化可以整个磁盘碎片。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7002题,分值:(1.0)

计算机工作不正常，肯定是感染病毒了。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7003题,分值:(1.0)

Kill命令可以启动一个进程。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7004题,分值:(1.0)

root用户也不能删除普通用户创建的文件。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7005题,分值:(1.0)

各种命令可以使用管道连接。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7006题,分值:(1.0)

直接断电源即可关闭Windows。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7007题,分值:(1.0)

Windows的的特征是能同时运行多个应用程序。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7008题,分值:(1.0)

操作系统是为了管理计算机软硬件资源。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7009题,分值:(1.0)

操作系统为其它软件提供支撑。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7010题,分值:(1.0)

任务管理器可以修改文件的属性。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7011题,分值:(1.0)

目录有执行权限意味着该目录下的所有文件均为可执行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7012题,分值:(1.0)

根文件系统和子文件系统的文件系统格式必须是相同的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7013题,分值:(1.0)

用复制命令可以把选定的对象存入剪贴板。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7014题,分值:(1.0)

退出Windows系统时，只要直接关闭电源即可。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7015题,分值:(1.0)

用鼠标右键单击蓝色的标题栏，按住可以拖动窗口进行移动。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7016题,分值:(1.0)

磁盘写保护后就不会感染病毒

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7017题,分值:(1.0)

CPU与内存之间通过总线传递数据。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7018题,分值:(1.0)

电子邮件、来历不明的程序都可以传播病毒。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7019题,分值:(1.0)

rmdir可以删除当前目录的父目录。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7020题,分值:(1.0)

操作系统引入多道程序是为了提高实时响应速度。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7021题,分值:(1.0)

文件保护可使用户对同一文件拥有不同的权限

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7022题,分值:(1.0)

文件夹图标中含“-”时，表示该文件夹已被展开，可以关闭。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7023题,分值:(1.0)

grep命令可以查找一个磁盘上的文件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7024题,分值:(1.0)

Windows是一个多用户多任务操作系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7025题,分值:(1.0)

杀毒软件可以查杀全部病毒。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7026题,分值:(1.0)

实时操作系统最重要的特点是响应时间有限。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7027题,分值:(1.0)

目录若无写权限，则目录下所有文件禁止写

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7028题,分值:(1.0)

数据库体系结构的三级模式中，当数据库管理员根据应用程序对数据的存储要求，对数据的物理组织进行优化后，并不需要对概念模式和外模式进行重新定义，也不需要修改应用程序。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7029题,分值:(1.0)

目前广泛使用的数据库软件基本都是基于关系模型的关系数据库管理系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7030题,分值:(1.0)

数据库系统控制多用户的同时访问，使一个用户的访问不影响其他用户，保证同时访问不会损坏数据。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7031题,分值:(1.0)

第二范式是在第一范式的基础上建立起来的，即满足第二范式必须先满足第一范式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7032题,分值:(1.0)

数据库体系结构中，当数据的物理结构发生变化时影响数据的逻辑结构。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7033题,分值:(1.0)

数据库体系结构的三级模式中，概念模式与具体的应用程序有关，同时也涉及数据的存储细节和硬件环境。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7034题,分值:(1.0)

数据库的定义信息通常存放在数据字典中，用户一般不能改动数据字典的内容。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7035题,分值:(1.0)

关系数据库是由E.F.Codd博士于1970年在一篇名为“一种存储大型共享数据的关系模型”的论文中提出的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7036题,分值:(1.0)

数据库的出现使得计算机应用渗透到各个领域和各行各业，事务处理系统、管理信息系统、办公自动化系统、决策支持系统等都是使用了数据库技术的计算机应用系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7037题,分值:(1.0)

采用关系模型的数据库称为关系数据库。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7038题,分值:(1.0)

关系数据库管理系统就是管理关系数据库的计算机软件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7039题,分值:(1.0)

关系数据库中的关系必须满足一定的要求，即满足不同的范式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7040题,分值:(1.0)

数据库系统中不同人员涉及到不同级别的数据，应用程序员涉及数据的物理结构和存储方式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7041题,分值:(1.0)

数据库体系结构的三级模式中，数据库模式是由数据库系统提供的数据定义语言定义的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7042题,分值:(1.0)

数据库体系结构的三级模式中，数据库模式可以看作是现实世界中的实体在具体数据库系统中的实现。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7043题,分值:(1.0)

实际上，数据库只不过是一些信息的聚集。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7044题,分值:(1.0)

一个完整的数据库系统由数据库、软件系统和硬件系统组成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7045题,分值:(1.0)

数据库体系结构的三级模式中，不同数据的外模式是不同的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7046题,分值:(1.0)

数据库系统支持存储大量的数据，经过一段时间后易遭意外或非授权使用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第7047题,分值:(1.0)

数据库系统是计算机信息系统的基础和主要组成部分。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7048题,分值:(1.0)

向表中插入数据，对数据进行检索、修改、删除等都是通过数据库管理系统实现的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7049题,分值:(1.0)

计算机网络属于数据库系统中的硬件支持系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7050题,分值:(1.0)

数据库系统中不同人员涉及到不同级别的数据，数据管理员涉及允许用户操作的数据。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第7051题,分值:(1.0)

数据库系统通过文件使数据的物理结构独立于全局逻辑结构，使全局逻辑结构独立于应用程序。

正确       错误

:

标准答案:

NO