通信题库

法律规章单选题,,共1077题

第1题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，生产经营单位采用新工艺、新技术、（）或使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特征，采取有效的安全防护措施等。

A : 新仪器

B : 新方法

C : 新标准

D : 新材料

:

标准答案:

D

第2题,分值:(1.0)

生产经营单位对重大危险源、重大事故隐患，必须登记建档、评估，制定（）。

A : 应急预案

B : 防范措施

C : 处理方案

D : 有关事宜

:

标准答案:

A

第3题,分值:(1.0)

安全生产监督管理部门发现安全生产违法行为，应当（）处理。

A : 及时

B : 依法

C : 及时依法

D : 抓紧

:

标准答案:

C

第4题,分值:(1.0)

依照《安全生产法》第二十条规定,生产经营单位的主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（）和管理能力。

A : 生产经营

B : 安全技术

C : 安全生产知识

D : 生产技术

:

标准答案:

C

第5题,分值:(1.0)

任何单位和个人（）阻挠和干涉对事故的依法调查处理。

A : 不得

B : 禁止

C : 可以

D : 允许

:

标准答案:

A

第6题,分值:(1.0)

《安全生产法》中所指的“中华人民共和国领域”是指（）。

A : 国家行使主权的空间

B : 国家领土范围

C : 不包括水域及其下层

D : 不包括上空

:

标准答案:

A

第7题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，工会有依法维护职工在安全生产方面的合法权益，依法组织职工参加本单位安全生产工作的（）权利。

A : 民主监督

B : 民主管理

C : 民主管理和民主监督

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第8题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定,矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。上述以外的其他生产经营单位,从业人员超过（）人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A : 100

B : 400

C : 300

D : 500

:

标准答案:

C

第9题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得（）方可投入使用。

A : 检测检验合格证或者运输准运

B : 安全使用证或者安全标志

C : 安全认证标志或者安全警示标志

D : 安全生产许可证或者安全警示标志

:

标准答案:

B

第10题,分值:(1.0)

国家规定的危险性较大的设备，应当经（）检验合格，取得安全使用证后，方可投入使用。

A : 检验机构

B : 检测机构

C : 检验检测机构

D : 法定检测检验机构

:

标准答案:

D

第11题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，“居民委员会、村民委员会发现其所在区域内的生产经营单位存在事故隐患或者安全生产违法行为时，应当向（）报告。

A : 当地人民政府或有关部门

B : 监察部门

C : 当地人民政府的上级机构

D : 生产经营单位主管部门

:

标准答案:

A

第12题,分值:(1.0)

《安全生产法》对安全生产危险性较大的行业进行了规定，“矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当（）。

A : 配备兼职安全生产管理人员

B : 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

C : 视其从业人员的规模来确定是否设置安全生产管理机构

D : 配备专职或兼职安全生产管理人员

:

标准答案:

B

第13题,分值:(1.0)

按照《安全生产法》的规定,国务院负责安全生产监督管理的部门对全国安全生产工作实施（）。

A : 综合管理

B : 综合监督管理

C : 监督管理

D : 综合生产管理

:

标准答案:

B

第14题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门对涉及安全生产的事项进行审查、验收，（）收取费用;不得要求接受审查、验收的单位购买其指定品牌或者指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品。

A : 不得

B : 可以

C : 允许

D : 禁止

:

标准答案:

A

第15题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向（）报告。

A : 班长

B : 保卫人员

C : 其他工作人员

D : 现场安全生产管理人员或者本单位负责人

:

标准答案:

D

第16题,分值:(1.0)

《安全生产法》第十条规定“生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。”此款中的国家标准和行业标准属于（）标准。

A : 一般

B : 强制性

C : 通用

D : 推荐性

:

标准答案:

B

第17题,分值:(1.0)

生产经营单位委托工程技术人员提供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任由（）负责。

A : 工程技术人员

B : 生产经营单位

C : 介绍工程技术人员的单位

D : 介绍工程技术人员的个人

:

标准答案:

B

第18题,分值:(1.0)

生产经营单位（）将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件的单位或者不具备相应资质的个人。

A : 不得

B : 可以

C : 允许

D : 禁止

:

标准答案:

A

第19题,分值:(1.0)

监督检查（）影响被检查单位的正常生产经营活动。

A : 不得

B : 可以

C : 允许

D : 禁止

:

标准答案:

A

第20题,分值:(1.0)

《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作，防止和减少()，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。

A : 生产安全事故

B : 火灾、交通事故

C : 重大、特大事故

D : 一般生产事故

:

标准答案:

A

第21题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定的安全生产管理方针是（）。

A : 安全第一、预防为主

B : 安全为了生产，生产必须安全

C : 安全生产人人有责

D : 安全生产关乎你我

:

标准答案:

A

第22题,分值:(1.0)

安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者（）。

A : 行业标准

B : 地方标准

C : 企业标准

D : 部门标准

:

标准答案:

A

第23题,分值:(1.0)

生产经营单位对（）应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。

A : 事故频发场所

B : 重大事故隐患

C : 重大危险源

D : 重大事故区域

:

标准答案:

C

第24题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定,生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与（）在同一座建筑物内,并应与其保持安全距离。

A : 职工食堂

B : 员工宿舍

C : 职工俱乐部

D : 员工活动休息区

:

标准答案:

B

第25题,分值:(1.0)

承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明，构成犯罪的，依照相关法律有关规定追究（）。

A : 民事责任

B : 刑事责任

C : 行政责任

D : 其他法律责任

:

标准答案:

B

第26题,分值:(1.0)

为从业人员提供的劳动保护用品（），是保证从业人员的安全所必需的。

A : 必须齐全

B : 具有防辐射功能

C : 必须符合行业标准

D : 必须符合国家标准

:

标准答案:

D

第27题,分值:(1.0)

制定和修订有关消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全的法律、行政法规时，也要符合（）确定的基本的方针原则、法律制度和法律规范，不应抵触。

A : 《劳动法》

B : 《安全生产法》

C : 《工会法》

D : 《宪法》

:

标准答案:

B

第28题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当（）向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。

A : 在8小时内

B : 在4小时内

C : 在1小时内

D : 立即

:

标准答案:

D

第29题,分值:(1.0)

（）都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件。

A : 任何单位和个人

B : 相关人员

C : 现场安全生产管理人员

D : 本单位负责人

:

标准答案:

A

第30题,分值:(1.0)

发生重伤、死亡事故的生产经营单位，应当（）。

A : 立即组织抢救，并如实报告当地安全生产监督管理部门、公安部门、工会和生产经营单位主管部门

B : 立即组织抢救

C : 如实上报

D : 逐级上报

:

标准答案:

A

第31题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门对安全生产的事项进行审查、验收时,要求生产经营单位购买其指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品，这种错误行为属于（）。

A : 滥用职权

B : 破坏公平竞争

C : 侵犯消费权

D : 侵犯生产经营自主权

:

标准答案:

A

第32题,分值:(1.0)

《安全生产法》所指的危险物品包括（）。

A : 易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品

B : 枪支弹药

C : 高压气瓶、手持电动工具

D : 管制刀具

:

标准答案:

B

第33题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门对受理的举报事项经调查核实后，应当形成（）。

A : 书面材料

B : 处理意见

C : 通报材料

D : 以上材料都可以

:

标准答案:

A

第34题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担（）。

A : 工伤保险责任

B : 赔偿责任

C : 救济责任

D : 抚恤责任

:

标准答案:

B

第35题,分值:(1.0)

生产经营单位（）因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

A : 不得

B : 可以

C : 允许

D : 应当

:

标准答案:

A

第36题,分值:(1.0)

生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由（）予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A : 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人

B : 生产经营单位的决策机构

C : 主要负责人

D : 个人经营的投资人

:

标准答案:

A

第37题,分值:(1.0)

《安全生产法》第二十四条规定生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（）,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

A : 生活设施

B : 服务设施

C : 福利设施

D : 安全设施

:

标准答案:

D

第38题,分值:(1.0)

安全生产监督管理部门对事故隐患和不安全因素，应当责令（）。

A : 限期整改

B : 及时整改

C : 改正

D : 整改

:

标准答案:

A

第39题,分值:(1.0)

生产经营单位的主要负责人未履行法律规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，从（）之日起，在5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A : 刑事判决

B : 受处分

C : 事故发生

D : 事故责任确认

:

标准答案:

B

第40题,分值:(1.0)

国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行（）制度。

A : 改进

B : 淘汰

C : 保留

D : 限范围使用

:

标准答案:

B

第41题,分值:(1.0)

《安全生产法》适用于（）。

A : 我国境内从事生产活动的工矿企业的安全生产

B : 我国境内从事经营活动的单位的安全生产

C : 在中华人民共和国域内从事生产经营活动的单位的安全生产

D : 我国境内从事生产活动的企业的安全生产

:

标准答案:

C

第42题,分值:(1.0)

安全生产监察员执行公务时，应当有两人以上并出示（）。

A : 有效证件

B : 监督执法证件

C : 监督证件

D : 执法证件

:

标准答案:

B

第43题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，法律责任分为刑事责任、行政责任和（）3种。

A : 民事责任

B : 财产责任

C : 事故责任

D : 其他法律责任

:

标准答案:

A

第44题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作（）。

A : 全面负责

B : 负责监督检查

C : 负责日常检查

D : 负责指挥作业

:

标准答案:

A

第45题,分值:(1.0)

安全设施投资（）纳入工程项目概算。

A : 不得

B : 可以

C : 允许

D : 应当

:

标准答案:

D

第46题,分值:(1.0)

对本单位的安全生产工作全面负责的人是生产经营单位的（）。

A : 分管安全生产的负责人

B : 安全生产管理机构负责人

C : 主要负责人

D : 综合监督管理的负责人

:

标准答案:

C

第47题,分值:(1.0)

生产经营单位（）以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

A : 不得

B : 可以

C : 允许

D : 禁止

:

标准答案:

A

第48题,分值:(1.0)

生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（）、防范措施以及事故应急措施。

A : 危险因素

B : 事故隐患

C : 设备缺陷

D : 安全隐患

:

标准答案:

A

第49题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（）。

A : 重大危险源、防范措施及事故应急措施

B : 危险原因

C : 重大隐患

D : 危险因素、防范措施及事故应急措施

:

标准答案:

D

第50题,分值:(1.0)

生产经营单位发生重大生产安全事故时，（）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

A : 单位的主要负责人

B : 安全管理人员

C : 管理人员

D : 员工

:

标准答案:

A

第51题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定,生产经营单位应当在具有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的（）。

A : 安全宣传标语

B : 提示标语

C : 安全宣教挂图

D : 安全警示标志

:

标准答案:

D

第52题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定,生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的（）。

A : 工艺、设备

B : 工具

C : 原材料

D : 以上都对

:

标准答案:

A

第53题,分值:(1.0)

生产经营单位应当对从业人员进行（）安全生产教育和培训，经考核合格的从业人员方可上岗作业。

A : 全面的

B : 重点突出的

C : 全员

D : 与其职业相关的

:

标准答案:

D

第54题,分值:(1.0)

对重大危险源，采取响应的防范、监控措施，对重大事故隐患，采取整改措施，并报（）备案。

A : 有关部门

B : 安全生产监督管理部门

C : 公安部门

D : 消防部门

:

标准答案:

B

第55题,分值:(1.0)

第一次明确规定了从业人员安全生产的法定义务和责任的是（）。

A : 《劳动法》

B : 《安全生产法》

C : 《工会法》

D : 《宪法》

:

标准答案:

B

第56题,分值:(1.0)

生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（）。

A : 本单位安全管理人员

B : 当地综合监督管理人员

C : 本单位负责人

D : 当地安全生产监督管理部门

:

标准答案:

C

第57题,分值:(1.0)

（）应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A : 生产经营单位

B : 主管部门

C : 从业人员

D : 政府财政部门

:

标准答案:

A

第58题,分值:(1.0)

危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全管理人员,应当由（）对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

A : 有关主管部门

B : 安全监察部门

C : 行业协会

D : 生产运营单位

:

标准答案:

A

第59题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，下列组织中，有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况进行监督并提出意见的是（）。

A : 工会组织

B : 行业协会

C : 设计单位

D : 施工单位

:

标准答案:

A

第60题,分值:(1.0)

关于安全生产地方性法规的法律效力，下列说法中，正确的是（）。

A : 安全生产地方性法规和安全生产行政法规具有同等法律效力

B : 安全生产地方性法规的法律效力低于安全生产部门规章

C : 安全生产地方性法规的法律效力高于安全生产地方政府规章

D : 安全生产地方性法规和安全生产地方政府规章具有同等法律效力

:

标准答案:

C

第61题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，生产经营单位应与承包或承租单位签订专门的安全生产管理协议或在有关合同中约定各自的安全生产职责，生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作（）。

A : 实施委托管理

B : 统一协调、管理

C : 实施有限管理

D : 统一规划、管理

:

标准答案:

B

第62题,分值:(1.0)

（）必须遵守《安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

A : 生产经营单位

B : 工会

C : 安全生产监督管理部门

D : 安全生产监督部门

:

标准答案:

A

第63题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和（）规定的安全生产条件和程序进行审查。

A : 国家标准或者行业标准

B : 国家标准

C : 行业标准

D : 单位标准

:

标准答案:

A

第64题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》第十六条的规定,不具备安全生产条件的生产经营单位（）。

A : 不得从事生产经营活动

B : 经主管部门批准后允许生产经营

C : 经安全生产监管部门批准后可从事生产经营活动

D : 经整改后可从事生产经营活动

:

标准答案:

A

第65题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定，对不符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，（）批准或者验收通过。

A : 不得

B : 可以

C : 禁止

D : 酌情

:

标准答案:

A

第66题,分值:(1.0)

生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作（）。

A : 进行指导

B : 统一协调、管理

C : 综合指导

D : 综合管理

:

标准答案:

B

第67题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当（）。

A : 迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大

B : 立即展开事故调查

C : 立即按照国家有关规定上报事故情况

D : 逐级上报

:

标准答案:

C

第68题,分值:(1.0)

从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（）。

A : 停止作业

B : 停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所

C : 撤离作业场所

D : 采取可能的应急措施后撤离作业场所

:

标准答案:

B

第69题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以（）后撤离现场。

A : 经安全管理人员同意

B : 采取可能的应急措施

C : 经现场负责人同意

D : 经单位负责人批准

:

标准答案:

B

第70题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准，下列说法错误的是（）。

A : 不符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，可以先批准或者验收通过，再整改。

B : 对未依法取得批准或者验收合格的单位擅自从事有关活动的，负责行政审批的部门发现或者接到举报后应当立即予以取缔，并依法予以处理。

C : 对已经依法取得批准的单位，负责行政审批的部门发现其不再具备安全生产条件的，应当撤销原批准。

D : 必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件和程序进行审查

:

标准答案:

A

第71题,分值:(1.0)

生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的,由（）处15日以下拘留。

A : 公安机关

B : 检察机关

C : 执法机关

D : 安全生产监督管理部门

:

标准答案:

A

第72题,分值:(1.0)

生产经营单位发生生产安全事故，经调查确定为（）的，除了应当查明事故单位的责任并依法予以追究外，还应当查明对安全生产的有关事项负有审查批准和监督职责的行政部门的责任。

A : 责任事故

B : 安全事故

C : 意外事故

D : 重大事故

:

标准答案:

A

第73题,分值:(1.0)

未经依法批准，擅自（）危险物品的生产经营单位，责令停止违法行为或者予以关闭。

A : 生产、经营、储存

B : 运输、经营、储存

C : 生产、运输、经营

D : 生产、运输、储存

:

标准答案:

A

第74题,分值:(1.0)

重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的（）。

A : 场所

B : 设施

C : 单元

D : 仓库

:

标准答案:

C

第75题,分值:(1.0)

对从事危险化学品生产经营企业、建筑施工安装企业、矿山企业和已发生职工死亡事故的生产经营单位，应当进行（）。

A : 重点管理

B : 重点监督

C : 安全性评价

D : 重点防范

:

标准答案:

C

第76题,分值:(1.0)

从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负（）责任。

A : 领导

B : 管理

C : 直接

D : 间接

:

标准答案:

C

第77题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，下列关于《安全生产法》适用范围的说法中，正确的是（）。

A : 有关法律、行政法规对非煤矿山另有规定的，不适用《安全生产法》

B : 铁路交通安全的有关法律、行政法规没有规定的，适用《安全生产法》

C : 有关法律、行政法规对烟花爆竹、民用爆破器材安全另有规定的，不适用《安全生产法》

D : 有关法律、行政法规对危险化学品安全另有规定的，不适用《安全生产法》

:

标准答案:

B

第78题,分值:(1.0)

生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即告本单位负责人，单位负责人接到事故报告后，应当（）。

A : 迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大

B : 立即展开事故调查

C : 隐瞒不报、谎报或者拖延不报

D : 逐级上报

:

标准答案:

A

第79题,分值:(1.0)

生产经营单位使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处（）的罚款；。

A : 二万元以下

B : 五万元以下

C : 二万元以上二十万元以下

D : 五万元以上二十万元以下

:

标准答案:

B

第80题,分值:(1.0)

生产经营单位的主要经营管理者应当经过（）。

A : 安全生产教育培训和安全资格考核

B : 安全生产教育

C : 安全生产培训

D : 安全资格考核

:

标准答案:

A

第81题,分值:(1.0)

《安全生产法》第九十条规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予（）。

A : 行政处罚

B : 处分

C : 追究刑事责任

D : 罚款

:

标准答案:

B

第82题,分值:(1.0)

不属于《安全生产法》调整范围的是（）。

A : 上海某股份制企业的生产活动

B : 重庆某建筑公司的生产活动

C : 山西某煤矿的生产活动

D : 澳门某外资企业的生产活动

:

标准答案:

D

第83题,分值:(1.0)

因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有（）外，依照有关民事法律尚有获得赔偿权利的，有权向本单位提出赔偿要求。

A : 工伤社会保险

B : 医疗保险

C : 失业保险

D : 养老保险

:

标准答案:

A

第84题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，矿石、建筑施工单位和危险物品的（）单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A : 生产、运输、存储

B : 生产、使用、储存

C : 生产、运输、使用

D : 生产、经营、储存

:

标准答案:

D

第85题,分值:(1.0)

属于《安全生产法》调整范围的是（）。

A : 香港某造船企业的生产活动

B : 上海某个体独资纺织厂的生产活动

C : 南宁举行的庆祝公共集会的安全问题

D : 重庆某正在使用中的住宅楼垮塌

:

标准答案:

B

第86题,分值:(1.0)

（）危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求的生产经营单位，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿；造成严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A : 生产、经营、储存、使用

B : 运输、经营、储存、使用

C : 生产、运输、经营，储存

D : 生产、运输、储存、使用

:

标准答案:

A

第87题,分值:(1.0)

县级以上地方各级人民政府负责安全生产监督管理的部门,应当（）。

A : 定期审查和监督相关职责部门

B : 定期展开事故调查

C : 定期按照国家有关规定上报事故情况

D : 定期统计分析本行政区域内发生生产安全事故的情况

:

标准答案:

D

第88题,分值:(1.0)

国务院负责安全生产监督管理职责的部门，按照现行的国务院机构设置，指的是（）。

A : 国家安全局

B : 国家安全生产监督管理总局

C : 国务院安全生产管理办公室

D : 国家安全监督管理局

:

标准答案:

B

第89题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全和（）的事项。

A : 事故应急措施

B : 安全技术措施

C : 防止职业危害

D : 职业危害申报

:

标准答案:

C

第90题,分值:(1.0)

生产经营单位对新录用的从业人员,要制定详实的教育培训计划,培训经费由（）安排。

A : 生产经营单位

B : 主管部门

C : 从业人员

D : 政府财政部门

:

标准答案:

A

第91题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，某从业人员有280人的机械制造企业应当（）。

A : 设置安全生产管理机构注册

B : 设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员

C : 配备不低于从业人员20％比例的注册安全工程师

D : 配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务

:

标准答案:

D

第92题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（）证书,方可上岗作业。

A : 操作资格

B : 岗位

C : 许可

D : 安全

:

标准答案:

A

第93题,分值:(1.0)

生产经营单位的（）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A : 安全生产管理人员

B : 主要负责人

C : 从业人员

D : 主要负责人和安全生产管理人员

:

标准答案:

D

第94题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，有关生产安全事故的应急救援与调查处理的描述，正确的是（）。

A : 事故调查处理应当按照安全第一、预防为主的原则

B : 任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理

C : 生产经营单位发生生产安全事故后，应当立即报告本单位负责人

D : 事故调查和处理的具体办法由应急救援组织制定

:

标准答案:

B

第95题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，有关生产安全事故的应急救援与调查处理的描述，错误的是（）。

A : 事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则

B : 事故调查和处理的具体办法由应急救援组织制定

C : 任何单位和个人都应当支持、配合事故抢救，并提供一切便利条件

D : 生产经营单位发生生产安全事故后，应当立即报告本单位负责人

:

标准答案:

B

第96题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定，生产经营单位对重大危险源未登记建档，或未进行评估，或未制定应急于案的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿，可以并处2万元以上（）万元以下的罚款。

A : 10

B : 20

C : 15

D : 30

:

标准答案:

A

第97题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权，描述正确的是（）。

A : 重大事故隐患排除后，可立即恢复生产经营和使用

B : 对检查中发现的安全生产违法行为，责令暂时停产停业或者停止使用

C : 不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在五日内依法作出处理决定

D : 监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动

:

标准答案:

D

第98题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，有关生产安全事故的应急救援与调查处理的描述，错误的是（）。

A : 有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门的负责人接到重大生产安全事故报告后，应当立即赶到事故现场，组织事故抢救。

B : 负有安全生产监督管理职责的部门接到事故报告后，应当立即按照国家有关规定上报事故情况。

C : 县级以上地方各级人民政府负责安全生产监督管理的部门应当定期统计分析本行政区域内发生生产安全事故的情况，并定期向社会公布。

D : 单位负责人接到事故报告后，应按照国家有关规定立即立即展开事故调查。

:

标准答案:

D

第99题,分值:(1.0)

哪—项职责不属于生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作应负的职责。

A : 建立、健全本单位安全生产责任制

B : 保证本单位安全生产投入的有效实施

C : 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

D : 组成重大生产安全事故调查组

:

标准答案:

D

第100题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权，描述正确的是（）。

A : 重大事故隐患排除后，可立即恢复生产经营和使用

B : 对检查中发现的安全生产违法行为，责令暂时停产停业或者停止使用

C : 对检查中发现的事故隐患，应当立即上报上级监管部门

D : 监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动

:

标准答案:

D

第101题,分值:(1.0)

依据《安全生产法》的规定，因生产安全事故受到伤害的人员，有权依法得到相应的赔偿。下列关于赔偿的说法中，正确的是（）。

A : 只能依法获得工伤社会保险赔偿

B : 工伤社会保险赔偿不足的，可以依照有关民事法律提出赔偿要求

C : 除依法享有工伤保险赔偿外，可以依照有关民事法律提出赔偿要求

D : 只能依照有关民事法律提出赔偿要求

:

标准答案:

C

第102题,分值:(1.0)

生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程，应该按照（）进行处理。

A : 由单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分

B : 由安全生产监督管理部门给予行政处分

C : 责令改正，并给予一定的罚款

D : 依法追究刑事责任

:

标准答案:

A

第103题,分值:(1.0)

生产经营单位从业人员的权利不包括（）。

A : 拒绝违章指挥和强令冒险作业

B : 发现直接危及人身安全的紧急情况时，停止作业

C : 接受安全生产教育和培训

D : 因生产安全事故受到损害后享受工伤社会保险

:

标准答案:

C

第104题,分值:(1.0)

（）有关部门应当按照保障安全生产的要求，依法及时制定有关的国家标准或者行业标准，并根据科技进步和经济发展适时修订。

A : 生产经营单位

B : 国务院

C : 工会

D : 安全生产监督管理部门

:

标准答案:

B

第105题,分值:(1.0)

安全生产管理机构指的是生产经营单位内设的专门负责安全生产监督管理的机构，其作用有（）。

A : 及时、如实报告生产安全事故

B : 落实国家有关安全生产的法律法规

C : 全面负责本单位安全生产工作

D : 制定有关的行业标准

:

标准答案:

B

第106题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第三条规定，（）依照国务院民用航空主管部门的授权，监督管理各个地区的民用航空活动。

A : 机场监督部门

B : 民航总局

C : 机场管理部门

D : 地区民用航空管理机构

:

标准答案:

D

第107题,分值:(1.0)

设立国际机场由（）审查批准。

A : 国务院和中央军委

B : 国务院

C : 民航总局

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

B

第108题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，机场净空保护区域内存在的可能影响飞行安全的建筑物、构筑物、树木、灯光和其他障碍物体，应当在规定的期限内清除，对由此造成的损失，应当（）。

A : 给予补偿或者依法采取其他补救措施

B : 不给予补偿

C : 给予补偿并依法采取其他补救措施

D : 以上三项都不对

:

标准答案:

A

第109题,分值:(1.0)

以下描述中，应该在航图上标明的是（）。

A : 航路上影响飞行安全的自然障碍物体

B : 影响飞行安全的人工障碍物体

C : 助航灯光

D : 以上都包括

:

标准答案:

A

第110题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第五十七条规定，新建、扩建民用机场，应当由（）发布公告。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 省、自治区、直辖市人民政府

C : 民用机场所在地县级以上地方人民政府

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

C

第111题,分值:(1.0)

关于民用航空器使用禁区的规定是（）。

A : 绝对不得飞入

B : 符合目视气象条件方可飞入

C : 按照国家规定经批准后方可飞入

D : 符合仪表气象条件方可飞入

:

标准答案:

C

第112题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，禁止在依法划定的民用机场范围内（）。

A : 建造建筑物或者设施

B : 放养牲畜

C : 设置助航设备

D : 种植植物

:

标准答案:

B

第113题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十四条规定，航路上应当设置必要的（）。

A : 障碍物

B : 障碍灯

C : 通信、导航、气象和地面监视设备

D : 助航灯光

:

标准答案:

C

第114题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第二条规定，中华人民共和国的领陆和领水之上的空域称为（）。

A : 领空

B : 领土

C : 民用航空活动区

D : 军用飞机活动区

:

标准答案:

A

第115题,分值:(1.0)

任何单位或者个人使用的无线电台和其他仪器、装置，对民用航空无线电专用频率造成有害干扰的，有关单位或者个人应当（）。

A : 迅速排除干扰

B : 承担刑事责任

C : 限期排除干扰

D : 上述三项都不对

:

标准答案:

A

第116题,分值:(1.0)

航路上影响飞行安全的自然障碍物体,应当（）。

A : 在航图上标明

B : 设置飞行障碍灯和标志

C : 限期清除

D : 以上都包括

:

标准答案:

A

第117题,分值:(1.0)

空中交通管制单位应为飞行中的民用航空器提供的空中交通服务，不包括（）。

A : 空中交通管制服务

B : 告警服务

C : 空中救援服务

D : 飞行情报服务

:

标准答案:

C

第118题,分值:(1.0)

在距离航路（）公里以内的地带，禁止修建靶场和可能影响飞行安全的设施。

A : 20

B : 30

C : 40

D : 50

:

标准答案:

B

第119题,分值:(1.0)

民用航空通信、导航、雷达无线电台站的设置，由（）根据民用航空机场、航线和航空通信、导航、雷达网络建设的需要确定。

A : 民航局

B : 空管局

C : 地区管理局

D : 省级无线电管理委员会

:

标准答案:

A

第120题,分值:(1.0)

国务院民用航空主管部门应当依法对（）实施管理。

A : 军民用航空无线电台

B : 分配给民用航空系统使用的专用频率

C : 任何单位或者个人使用的无线电台

D : 以上都包括

:

标准答案:

B

第121题,分值:(1.0)

空勤人员在执行飞行任务时,应当随身携带（）。

A : 飞行记录本

B : 飞机适航证书

C : 执照和体检合格证

D : 以上都包括

:

标准答案:

C

第122题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第三条规定，（）对全国民用航空活动实施统一监督管理。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 国务院

C : 中央军委

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

A

第123题,分值:(1.0)

以下活动可以在民用机场净空保护区域内进行的是（）。

A : 修建电台

B : 修建靶场

C : 修建易燃品仓库

D : 修建助航灯光

:

标准答案:

D

第124题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十二条规定，空中交通管制部门应当为空中交通管制服务飞行中的民用航空器提供的空中交通服务包括（）。①空中交通管制服务；②机场保障服务；③飞行情报服务；④告警服务

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①③④

D : ①②④

:

标准答案:

C

第125题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十八条规定，单位或个人使用的无线电台与民用航空电台的关系是（）。

A : 前者不得干扰后者

B : 后者不得干扰前者

C : 双方绝对不能同频

D : 都接受国务院民用航空主管门的管理

:

标准答案:

A

第126题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第二条规定，中华人民共和国对领空享有（）主权。

A : 绝对的

B : 相容的

C : 完全的、排它的

D : 共享的

:

标准答案:

C

第127题,分值:(1.0)

国务院民用航空主管部门应当依法对民用航空无线电台和分配给民用航空系统使用的（）实施管理。

A : 专用频率

B : 特有频率

C : 单一频率

D : 固有频率

:

标准答案:

A

第128题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第五条规定，下面哪个属于民用航空器？（）。

A : 空军的战机

B : 海关直升机

C : 民航客机

D : 警察直升机

:

标准答案:

C

第129题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十八条规定，任何单位或者个人使用的无线电台对民用航空无线电专用频率造成有害干扰的，未排除干扰前，应当该（）无线电台或者其他仪器、装置。

A : 停止使用

B : 受限使用

C : 允许使用

D : 上述三项都不对

:

标准答案:

A

第130题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十八条规定，任何单位或者个人使用的无线电台对民用航空无线电台（）。

A : 不得妨碍民用航空无线电专用频率的正常使用

B : 民用航空无线电专用频率造成有害干扰的，有关单位或者个人应当迅速排除干扰

C : 造成干扰未排除，应停止使用。

D : 上述三项都对

:

标准答案:

D

第131题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第二条规定，中华人民共和国的领空是指（）。

A : 领陆和领水之上的空域

B : 领土

C : 太空

D : 仅领陆上方的空域

:

标准答案:

A

第132题,分值:(1.0)

民用机场的环境保护工作是（）的职责。

A : 机场所在地县级以上地方人民政府

B : 国务院民航主管部门

C : 民用机场管理机构

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

C

第133题,分值:(1.0)

民用航空器在管制空域内飞行，可以（）。

A : 可以自由飞行

B : 可以按VFR自由飞行

C : 必须取得空中交通管制单位的许可

D : 可以按IFR自由飞行

:

标准答案:

C

第134题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第六条规定，具有中华人民共和国国籍的航空器，由（）发给国籍登记证书。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 国务院

C : 中央军委

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

A

第135题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第五十五条规定，民用机场建设规划应当与（）相协调。

A : 国民经济规划

B : 城市建设规划

C : 国民经济和社会发展规划

D : 地区民航建设发展规划

:

标准答案:

B

第136题,分值:(1.0)

（）设立中华人民共和国民用航空器国籍登记簿，统一记载民用航空器的国籍登记事项。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 国务院

C : 中央军委

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

A

第137题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十八条规定，民用航空电台专用频率是由（）管理。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 空管局

C : 广电总局

D : 省级无线电管理委员会

:

标准答案:

A

第138题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第五十四条规定，民用机场的建设和使用应当（），提高机场的使用效率。

A : 统筹安排、合理布局

B : 统一安排，集中布局

C : 统筹安排、优化布局

D : 协调安排，统筹布局

:

标准答案:

A

第139题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十二条规定，以下属于空中交通管制部门为民用航空器提供的空中交通服务是（）。

A : 管制服务

B : 执照检查

C : 发放使用许可

D : 飞机维修

:

标准答案:

A

第140题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第五条规定，民用航空器是指（）的航空器。

A : 执行军事任务

B : 执行海关任务

C : 执行警察任务

D : 除上述三项外的

:

标准答案:

D

第141题,分值:(1.0)

在距离航路（）的地带，修建固定的或者临时性对空发射场，应当按照国家规定获得批准。

A : 30公里以内

B : 30公里以外

C : 40公里以外

D : 40公里以内

:

标准答案:

B

第142题,分值:(1.0)

在一个划定的管制空域内,由（）负责该空域内的航空器的空中交通管制。

A : 军航或民航的一个空中交通管制单位

B : 军航和民航的各一个空中交通管制单位

C : 军航的一个空中交通管制单位

D : 民航的一个空中交通管制单位

:

标准答案:

A

第143题,分值:(1.0)

空中交通管制单位为飞行中的民用航空器提供的空中交通服务中含有（）。

A : 飞行情报服务

B : 机场保障服务

C : 监视服务

D : 导航服务

:

标准答案:

A

第144题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十二条规定，为飞行中的民用航空器提供的空中交通服务的机构是（）。

A : 国务院和民用航空总局

B : 中央军事委员会

C : 空中交通管制单位

D : 民用机场管理机构

:

标准答案:

C

第145题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第五十三条规定，专供民用航空器起飞、降落、滑行、停放的划定区域称为（）。

A : 临时机场

B : 民用机场

C : 军用机场

D : 军民合用机场

:

标准答案:

B

第146题,分值:(1.0)

在必须撤离遇险民用航空器的紧急情况下,最后离开民用航空器的应当是（）。

A : 乘务员

B : 机长

C : 旅客

D : 乘务长

:

标准答案:

B

第147题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第五十三条规定，民用机场是指（）。

A : 专供民用航空器使用的

B : 包括临时机场

C : 军民合用机场

D : 其它三项都是

:

标准答案:

A

第148题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十三条规定，空中交通管制单位发现民用航空器偏离指定航路、迷失航向时，应当（）。

A : 迅速向相关部门申报

B : 迅速采取一切必要措施，使其回归航路

C : 持续观察

D : 其它三项都不对

:

标准答案:

B

第149题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用机场新建、扩建的公告发布前，在依法划定的民用机场范围内和按照国家规定划定的机场净空保护区域内存在的（），应当在规定的期限内清除。

A : 自然障碍物

B : 可能影响飞行安全的建筑物

C : 飞行障碍灯和标志

D : 助航灯光

:

标准答案:

B

第150题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，经中华人民共和国（）依法进行国籍登记的民用航空器，具有中华人民共和国国籍。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 国务院

C : 中央军委

D : 国务院和中央军委

:

标准答案:

A

第151题,分值:(1.0)

在下列哪种情况下民用航空器可以飞越城市上空（）。

A : 指定的航路必需飞越城市上空时

B : 能见地标的目视飞行时

C : 夜间飞行时

D : 没有限制条件

:

标准答案:

A

第152题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十三条规定，空中交通管制单位发现民用航空器偏离指定航路、迷失航向时，应当迅速采取一切必要措施，（）。

A : 使其回归航路

B : 重新规划航路

C : 持续观察航空器状态

D : 申请救援

:

标准答案:

A

第153题,分值:(1.0)

在必须撤离遇险民用航空器的紧急情况下,机组人员离开民用航空器,必须（）。

A : 在旅客全部撤离后

B : 在机长撤离后

C : 在经过机长允许后

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第154题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十三条规定，空中交通管制单位发现（）时，应当迅速采取一切必要措施，使其回归航路。

A : 民用航空器偏离指定航路、迷失航向

B : 民用航空器通信中断

C : 民用航空器导航设备失效

D : 民用航空器瞬时航向偏离

:

标准答案:

A

第155题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国民用航空法》第八十八条规定，以下说法正确的是（）。①任何单位或者个人使用的无线电台和其他仪器、装置，不得妨碍民用航空无线电专用频率的正常使用；②对民用航空无线电专用频率造成有害干扰的，有关单位或者个人应当迅速排除干扰；③未排除干扰前，应当停止使用该无线电台或者其他仪器、装置；④国务院民用航空主管部门应当依法对民用航空无线电台和分配给民用航空系统使用的专用频率实施管理

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①③

D : ①②

:

标准答案:

A

第156题,分值:(1.0)

以下描述中，应当设置飞行障碍灯和标志，并使其保持正常状态的是（）。

A : 航路上影响飞行安全的自然障碍物体

B : 航路上影响飞行安全的人工障碍物体

C : 助航灯光

D : 以上都包括

:

标准答案:

B

第157题,分值:(1.0)

在依法划定的民用机场范围内和按照国家规定划定的机场净空保护区域内，禁止（）。

A : 饲养、放飞影响飞行安全的鸟类动物和其他物体

B : 种植植物

C : 设置飞行障碍灯和标志

D : 设置助航灯光

:

标准答案:

A

第158题,分值:(1.0)

省、自治区、直辖市人民政府应当根据全国民用机场的布局和建设规划，制定本行政区域内的民用机场建设规划，并按照国家规定的程序报经批准后，将其纳入本级（）。

A : 国民经济规划

B : 城市建设规划

C : 国民经济和社会发展规划

D : 地区民航建设发展规划

:

标准答案:

C

第159题,分值:(1.0)

军民合用机场由（）另行制定管理办法。

A : 民用航空总局

B : 中央军事委员会

C : 国务院、中央军事委员会

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

C

第160题,分值:(1.0)

（）应当根据全国民用机场的布局和建设规划，制定本行政区域内的民用机场建设规划。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 省、自治区、直辖市人民政府

C : 国务院、中央军事委员会

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

B

第161题,分值:(1.0)

民用航空器因故确需偏离指定的航路或者改变飞行高度飞行时，应当首先（）。

A : 得到机长的允许

B : 取得机组的一致同意

C : 取得空中交通管制单位的许可

D : 取得旅客的一致同意

:

标准答案:

C

第162题,分值:(1.0)

&nbsp; 国务院民用航空主管部门应当依法对（）实施管理。①民用航空无线电台；②军用航空无线电台；③分配给民用航空系统使用的专用频率；④任何单位或者个人使用的无线电台

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①③

D : ①②

:

标准答案:

C

第163题,分值:(1.0)

全国民用机场的布局和建设规划，由（）制定，并按照国家规定的程序，经批准后组织实施。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 中央军事委员会

C : 国务院、中央军事委员会

D : 国务院民用航空主管部门会同国务院其他有关部门

:

标准答案:

D

第164题,分值:(1.0)

民用机场使用许可证应当经（）审查批准后颁发。

A : 国务院

B : 国务院民用航空主管部门

C : 民航地区管理局

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第165题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十三条规定，民用航空器偏离指定航路、迷失航向时，（）应当迅速采取一切必要措施，使其回归航路。

A : 国务院和民用航空总局

B : 中央军事委员会

C : 空中交通管制单位

D : 民用机场管理机构

:

标准答案:

C

第166题,分值:(1.0)

以下描述中，应该在航图上标明的是（）。

A : 影响飞行安全的高山

B : 违章建筑

C : 助航灯光

D : 以上都包括

:

标准答案:

A

第167题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十四条规定，下列哪个不是航路上应当设置的设备（）。

A : VOR

B : 气象雷达

C : 障碍灯

D : 场面监视雷达

:

标准答案:

C

第168题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第二条规定，对于中华人民共和国的领空，描述正确的是（）。​①中华人民共和国的领陆和领水之上的空域为中华人民共和国领空；②中华人民共和国对领空享有完全的、排他的主权；③中华人民共和国对领空享有绝对的主权；④军民用航空活动区为中华人民共和国领空

A : ③④

B : ①②

C : ②③

D : ①④

:

标准答案:

B

第169题,分值:(1.0)

依法取得中华人民共和国国籍的民用航空器,应当标明规定的国籍标志和（）。

A : 公司标志

B : 登记标志

C : 机型标志

D : 航班标志

:

标准答案:

B

第170题,分值:(1.0)

各类民用航空地面无线电台站的设置地点，应当（）。

A : 符合保证飞行安全的需要,并满足所用设备的技术要求

B : 符合保证飞行安全的需要,或者满足所用设备的技术要求

C : 无明确的设置要求

D : 依据设台单位的需求而定

:

标准答案:

A

第171题,分值:(1.0)

&nbsp; &nbsp;依据《中华人民共和国民用航空法》第五十三条规定，不属于民用机场定义范围的是（）。①临时机场；②停机坪；③航站楼；④机场高速

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①③

D : ①④

:

标准答案:

D

第172题,分值:(1.0)

关于“民用航空器国籍”正确的是（）。

A : 民用航空器可以不进行国籍登记而投入运行

B : 民用航空器只能具有一国国籍

C : 自外国租赁的民用航空器不能申请我国国籍

D : 依法取得中华人民共和国国籍的民用航空器，应当标明规定的国籍标志和公司标志

:

标准答案:

B

第173题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十二条规定，空中交通管制单位为民用航空器提供的飞行情报服务，是为了（）。

A : 防止民用航空器同航空器、民用航空器同障碍物体相撞，维持并加速空中交通的有秩序的活动

B : 提供有助于安全和有效地实施飞行的情报和建议

C : 当民用航空器需要搜寻援救时，通知有关部门，并根据要求协助该有关部门进行搜寻援救

D : 其它三项都对

:

标准答案:

B

第174题,分值:(1.0)

民用航空器的适航管理由（）负责。

A : 民航总局

B : 国务院

C : 中央军委

D : 国务院和中央军委

:

标准答案:

A

第175题,分值:(1.0)

在距离航路边界30公里以内的地带，应该（）。

A : 禁止修建靶场和其他可能影响飞行安全的设施

B : 禁止修建平射轻武器靶场

C : 禁止修建导航、通信、气象和地面监视设备

D : 禁止修建障碍灯

:

标准答案:

A

第176题,分值:(1.0)

设立国际机场由谁审批、国际机场资料由（）统一对外公布。

A : 国务院、民航总局

B : 民航总局、地区管理局

C : 地区管理局、省（市、区）局

D : 中央军事委员会

:

标准答案:

A

第177题,分值:(1.0)

任何单位或者个人设计民用航空器,应当向民航总局申请（）。

A : 适航证

B : 生产许可证

C : 型号合格证

D : 机场使用许可证

:

标准答案:

C

第178题,分值:(1.0)

飞行中的航空器能否投掷物品（）。

A : 不行

B : 可以,在飞行安全所必需时

C : 可以,在山区上空时

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第179题,分值:(1.0)

设置、使用民用航空无线电台站，应当具备的条件中，描述正确的是（）。

A : 无线电设备符合行业技术标准

B : 操作人员是否需要熟悉无线电管理的有关规定，依据具体要求而定

C : 工作环境安全可靠

D : 设台单位并非强制要求设定相应的管理措施

:

标准答案:

C

第180题,分值:(1.0)

民用航空器必须具有民航总局颁发的（）方可飞行。

A : 适航证

B : 生产许可证

C : 型号合格证

D : 机场使用许可证

:

标准答案:

A

第181题,分值:(1.0)

关于“民用机场”不正确的是（）。

A : 民用机场经验收合格,取得机场使用许可证,方可开放使用

B : 民用机场使用许可证由地区管理局颁发

C : 机场关闭后禁止航空器起降

D : 专供民用航空器起飞、降落、滑行、停放的划定区域

:

标准答案:

B

第182题,分值:(1.0)

设置在机场范围以外的民用航空无线电台站的台址，在设台前应当报请（）同意。

A : 当地无线电管理委员会和地方政府

B : 地区管理局

C : 国务院民用航空主管部门

D : 广电总局

:

标准答案:

A

第183题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十二条规定，旨在防止民用航空器同航空器、民用航空器同障碍物体相撞，维持并加速空中交通的有秩序的活动，称为（）。

A : 空中交通管制服务

B : 告警服务

C : 空中救援服务

D : 飞行情报服务

:

标准答案:

A

第184题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十八条规定，任何单位或者个人使用的无线电台和其他仪器、装置，描述正确的是（）。

A : 不得妨碍民用航空无线电固有频率的正常使用

B : 对民用航空无线电专用频率造成有害干扰的，有关单位或者个人应当限期排除干扰

C : 未排除干扰前，应当停止使用该无线电台或者其他仪器、装置

D : 上述三项都对

:

标准答案:

C

第185题,分值:(1.0)

未注销外国国籍的民用航空器不得在中华人民共和国申请（）。

A : 国籍登记证书

B : 适航证书

C : 经营许可证

D : 机型证书

:

标准答案:

A

第186题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国民用航空法》规定，民用航空器应当进行中华人民共和国国籍登记的是（）。

A : 中华人民共和国国家机构的民用航空器

B : 依照中华人民共和国法律设立的企业法人的民用航空器

C : 国务院民用航空主管部门准予登记的其他民用航空器

D : 上述三条都对

:

标准答案:

D

第187题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十二条规定，空中交通管制单位应当为飞行中的民用航空器提供空中交通管制服务、飞行情报服务和告警服务，其统称为（）。

A : 飞机监控服务

B : 机场保障服务

C : 空中交通服务

D : 空中救援服务

:

标准答案:

C

第188题,分值:(1.0)

任何单位或者个人未取得（）,均不得生产民用航空器。

A : 适航证

B : 生产许可证

C : 型号合格证

D : 机场使用许可证

:

标准答案:

B

第189题,分值:(1.0)

在（）区域以外，对可能影响飞行安全的高大建筑物或者设施应当按照国家有关规定设置飞行障碍灯和标志，并使其保持正常状态。

A : 军民用机场

B : 鸟击多发区域

C : 民用机场及其净空保护区

D : 军用机场及其净空保护区

:

标准答案:

C

第190题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国民用航空法》第五十三条规定，属于民用机场的是（）。

A : 航站楼

B : 滑行道

C : 停机坪

D : 以上三项都对

:

标准答案:

D

第191题,分值:(1.0)

设置在军民合用机场的台站的台址，应当征得（）同意。

A : 当地无线电管理委员会和地方政府

B : 地区管理局

C : 国务院民用航空主管部门

D : 军方

:

标准答案:

D

第192题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十二条规定，空中交通管制单位为民用航空器提供的告警服务，是为了（）。

A : 防止民用航空器同航空器、民用航空器同障碍物体相撞，维持并加速空中交通的有秩序的活动

B : 提供有助于安全和有效地实施飞行的情报和建议

C : 当民用航空器需要搜寻援救时，通知有关部门，并根据要求协助该有关部门进行搜寻援救

D : 其它三项都对

:

标准答案:

C

第193题,分值:(1.0)

设置、使用民用航空无线电台站，应当具备的条件，不包括（）。

A : 无线电设备符合行业技术标准

B : 操作人员熟悉无线电管理的有关规定，并具有相应的业务技能

C : 工作环境安全可靠

D : 设台单位有相应的管理措施

:

标准答案:

A

第194题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》第八十二条规定，空中交通管制单位为民用航空器提供的管制服务，是为了（）。

A : 防止民用航空器同航空器、民用航空器同障碍物体相撞，维持并加速空中交通的有秩序的活动

B : 提供有助于安全和有效地实施飞行的情报和建议

C : 当民用航空器需要搜寻援救时，通知有关部门，并根据要求协助该有关部门进行搜寻援救

D : 其它三项都对

:

标准答案:

A

第195题,分值:(1.0)

在中华人民共和国境内飞行的航空器必须遵守统一的飞行规则，该飞行规则应当由（）制定。

A : 民用航空总局和中央军委

B : 中央军委

C : 国务院和中央军委

D : 民用航空总局

:

标准答案:

C

第196题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，在民用机场及其净空保护区域以外,设置飞行障碍灯和标志是为了（）。

A : 标识可能影响飞行安全的高大建筑物或者设施

B : 标识鸟击多发区域

C : 标识助航设备

D : 标识影响机场助航设施使用的植物

:

标准答案:

A

第197题,分值:(1.0)

国务院民用航空主管部门应当依法对民用航空无线电台和分配给民用航空系统使用的专用频率实施管理，描述错误的是（）。

A : 任何单位或者个人使用的无线电台和其他仪器、装置，不得妨碍民用航空无线电专用频率的正常使用

B : 对民用航空无线电专用频率造成有害干扰的，有关单位或者个人应当迅速排除干扰

C : 未排除干扰前，应当停止使用该无线电台或者其他仪器、装置

D : 单位或个人使用的无线电台与民用航空电台的关系是双方绝对不能同频

:

标准答案:

D

第198题,分值:(1.0)

从事飞行的民用航空器应当携带的文件有（）。

A : 民用航空器国籍登记证书和适航证书

B : 机组人员的相应执照和飞行经历记录本

C : 民用航空器航行记录簿和机场使用许可证

D : 民用航空器维修记录簿

:

标准答案:

A

第199题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国民用航空法》规定，对民用航空器的描述正确的是（）。

A : 具有中华人民共和国国籍的航空器，由国务院发给国籍登记证书

B : 民用航空器是指用于执行军事、海关、警察飞行任务的航空器

C : 民用航空器不得具有双重国籍

D : 未注销外国国籍的民用航空器允许在中华人民共和国申请国籍登记

:

标准答案:

C

第200题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》中关于航路上的设备设施要求，以下描述正确的是（）。

A : 航路上影响飞行安全的自然障碍物体，应当在航图上标明

B : 航路上影响飞行安全的人工障碍物体，应当在航图上标明，并使其保持正常状态

C : 航路上应当设置必要的导航、通信、气象设备和障碍灯

D : 航路上影响飞行安全的自然障碍物体，应当设置飞行障碍灯和标志，并使其保持正常状态

:

标准答案:

A

第201题,分值:(1.0)

&nbsp;新建、改建和扩建民用机场，应当（）。①符合依法制定的民用机场布局和建设规划；②符合民用机场标准；③按照国家规定报经有关主管机关批准并实施；④民用机场使用许可证由地区管理局颁发

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①③

D : ①②

:

标准答案:

B

第202题,分值:(1.0)

关于民用航空地面无线电台站的设置，描述正确的是（）。

A : 设置在机场范围以外的民用航空无线电台站的台址，在设台前应当报请当地地区管理局同意

B : 各类民用航空地面无线电台站的设置地点，应当符合保证飞行安全的需要,或者满足所用设备的技术要求

C : 设置在军民合用机场的台站的台址，应当征得国务院民用航空主管部门同意

D : 设置、使用民用航空无线电台站，无线电设备必须符合国家技术标准

:

标准答案:

D

第203题,分值:(1.0)

获准飞出或者飞入中华人民共和国领空的航空器,实施飞出或者飞入中华人民共和国领空的飞行和各飞行管制区间的飞行，必须经（）批准。

A : 相关管制单位

B : 中国人民解放军空军

C : 国务院﹑中央军委空中交通管制委员会

D : 地方管理局

:

标准答案:

B

第204题,分值:(1.0)

空域管理的具体办法由（）制定。

A : 民用航空总局

B : 中央军事委员会

C : 国务院和中央军事委员会

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

C

第205题,分值:(1.0)

关于民用航空地面无线电台站的设置，描述错误的是（）。

A : 设置在机场范围以外的民用航空无线电台站的台址，在设台前应当报请当地无线电管理委员会和地方政府同意

B : 各类民用航空地面无线电台站的设置地点，应当符合保证飞行安全的需要,并满足所用设备的技术要求

C : 设置在军民合用机场的台站的台址，应当征得国务院民用航空主管部门同意

D : 设置、使用民用航空无线电台站，无线电设备必须符合国家技术标准

:

标准答案:

C

第206题,分值:(1.0)

外国航空器飞入或者飞出领空前（）,其机组必须向中华人民共和国有关空中交通管制部门报告,并取得飞入或者飞出领空的许可。

A : 30分钟

B : 15至20分钟

C : 10至15分钟

D : 10至20分钟

:

标准答案:

B

第207题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十九条规定，（）应当熟知在不同的飞行条件下特殊情况的指挥措施和组织援救遇险航空器的方法。①各类保障飞行的人员；②空中交通管制员；③飞行人员；④飞行指挥员

A : ①②③④

B : ①②③

C : ③④

D : ②④

:

标准答案:

D

第208题,分值:(1.0)

目视飞行时,在同一高度上超越前面飞机应当从前面飞机右侧超越,其间隔应保持（）。

A : 100米以上

B : 200米以上

C : 500米以上

D : 600米以上

:

标准答案:

C

第209题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第十五条规定，航路的某一段受到条件限制时,可以减小宽度,但不得小于（）。

A : 5公里

B : 8公里

C : 10公里

D : 15公里

:

标准答案:

C

第210题,分值:(1.0)

凡辖有航空器的单位、个人和与飞行有关的人员及其飞行活动，必须遵守（）。

A : 《中华人民共和国飞行基本规则》

B : 《中华人民共和国民用航空法》

C : 《民用机场管理条例》

D : 《中华人民共和国无线电管理条例》

:

标准答案:

A

第211题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第四条规定，（）领导全国的飞行管制工作。

A : 中央军事委员会

B : 地方管理局

C : 国务院民用航空主管部门

D : 国务院、中央军事委员会空中交通管制委员会

:

标准答案:

D

第212题,分值:(1.0)

飞行高度层应当根据（）计算。

A : 标准大气压条件下平均平面

B : 标准大气压条件下假定海平面

C : 实际大气压条件下假定海平面

D : 实际大气压条件下平均海平面

:

标准答案:

B

第213题,分值:(1.0)

各航空管理部门制定与飞行有关的规范，应当符合（）的规定。

A : 《中华人民共和国飞行基本规则》

B : 《中华人民共和国民用航空法》

C : 《民用机场管理条例》

D : 《中华人民共和国无线电管理条例》

:

标准答案:

A

第214题,分值:(1.0)

飞行人员在飞行中，必须（），严格遵守纪律和操作规程，正确处置空中情况。

A : 服从指挥

B : 积极配合

C : 听从安排

D : 协调配合

:

标准答案:

A

第215题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，各种通信、导航设备必须经常处于（），主要设备应当配有备份。

A : 良好状态

B : 稳定状态

C : 工作状态

D : 运转状态

:

标准答案:

A

第216题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第十六条规定，航线分为（）。

A : 国内航线和国际航线

B : 固定航线和临时航线

C : 干线和支线

D : 近程航线和远程航线

:

标准答案:

B

第217题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，航路、航线地空通信、导航设备的（），应当经中国人民解放军空军或者国务院民用航空主管部门同意。

A : 增设、更新或者变更

B : 修改、撤除或者变更

C : 增设、修改或者撤除

D : 增设、撤除或者变更

:

标准答案:

D

第218题,分值:(1.0)

除了设定航路宽度之外，航路还应当确定（）。

A : 左右边界

B : 上限和下限

C : 高低上下限

D : 高度界限

:

标准答案:

B

第219题,分值:(1.0)

航路、航线地空通信、导航设备的增设、撤除或者变更,应当经（）同意。

A : 中国人民解放军空军或者国务院民用航空主管部门

B : 中国人民解放军空军和国务院民用航空主管部门

C : 中国人民解放军空军或民航空中交通管理局

D : 中国人民解放军空军和民航地区管理局

:

标准答案:

A

第220题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百条规定，飞行中发生特殊情况，（）必须在保证航空器上人员生命安全的前提下，积极采取措施保全航空器。

A : 空中交通管制员

B : 机长

C : 机组成员

D : 各类保障飞行的人员

:

标准答案:

B

第221题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十九条规定，飞行人员、空中交通管制员、飞行指挥员和各类保障飞行的人员，对飞行中特殊情况的处置必须（）。

A : 及时处置

B : 预有准备

C : 听从安排

D : 遵循规章

:

标准答案:

B

第222题,分值:(1.0)

各航空单位在组织与实施飞行中，应当（），通报有关情况。

A : 听从指挥

B : 积极配合

C : 服从安排

D : 协调配合

:

标准答案:

D

第223题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，各种通信、导航设备必须经常处于良好状态，主要设备应当配有备份，保证通信、导航的可靠性和稳定性。有关部门应当加强对（）的管理和保护。

A : 航空通信、导航无线电信号

B : 航空通信、导航无线电设备

C : 航空通信、导航无线电频率

D : 航空通信、导航无线电装置

:

标准答案:

C

第224题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，各种通信、导航设备必须经常处于良好状态，主要设备应当配有备份，保证通信、导航的（）。

A : 可用性和可靠性

B : 可靠性和稳定性

C : 可用性和稳定性

D : 可用性和持续性

:

标准答案:

B

第225题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十八条规定，飞行中各种特殊情况的处置办法，由（）规定。

A : 各航空管理部门

B : 机长

C : 民航地区管理局

D : 民用航空总局

:

标准答案:

A

第226题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十八条规定，飞行中的特殊情况，是指（）。

A : 突然发生的危及飞行安全的情况

B : 持续发生的危及飞行安全的情况

C : 瞬间发生的危及飞行安全的情况

D : 临时发生的危及飞行安全的情况

:

标准答案:

A

第227题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第十六条规定，临时航线通常（）与航路、固定航线交叉或者通过飞行频繁的机场上空。

A : 禁止

B : 不得

C : 可以

D : 允许

:

标准答案:

B

第228题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零六条规定，飞行实施过程中，（）应当按照通信、导航保障规定，正确使用通信、导航设备。①各类保障飞行的人员；②空中交通管制员；③飞行人员；④飞行指挥员

A : ①②③④

B : ①②③

C : ②③④

D : ①②④

:

标准答案:

C

第229题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零七条规定，雷达保障工作，应当按照（）组织实施。

A : 行政区域

B : 管制区域

C : 管制区域或者雷达责任区

D : 雷达责任区

:

标准答案:

C

第230题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十八条规定，对飞行中特殊情况的处置，应当根据（）来确定。

A : 情况的性质

B : 飞行条件

C : 可供进行处置的时间

D : 以上三项都包括

:

标准答案:

A

第231题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，任何单位或者个人使用的无线电台和其他仪器、装置，不得妨碍航空无线电的（）正常使用。

A : 紧急频率

B : 固有频率

C : 专用频率

D : 特定频率

:

标准答案:

C

第232题,分值:(1.0)

飞行间隔是为了防止飞行冲突，保证飞行安全，提高飞行空间和时间利用率所规定的航空器之间应当保持的最小安全距离。飞行间隔包括（）。

A : 前向间隔和后向间隔

B : 纵向间隔和横向间隔

C : 垂直间隔和水平间隔

D : 以上三项都正确

:

标准答案:

C

第233题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第十五条规定，航路的宽度为（）。

A : 10公里

B : 15公里

C : 20公里

D : 25公里

:

标准答案:

C

第234题,分值:(1.0)

仪表（云中）飞行空域的边界距离航路,空中走廊以及其他空域的边界不得小于（）。

A : 5公里

B : 10公里

C : 15公里

D : 20公里

:

标准答案:

B

第235题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第三条规定，国家对境内所有飞行实行（）飞行管制。

A : 有限的

B : 一致的

C : 分类的

D : 统一的

:

标准答案:

D

第236题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百一十条规定，飞行气象保障的组织与实施，应当按照（）的有关规定执行。

A : 机场保障部门

B : 各航空单位

C : 国务院民用航空主管部门

D : 民航地方管理局

:

标准答案:

B

第237题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第五条规定，（）对机组成员遵守飞行基本规则负责。

A : 航空单位负责人

B : 地方管理局

C : 国务院民用航空主管部门

D : 机长

:

标准答案:

D

第238题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十九条规定，（）应当及时察觉飞行中出现特殊情况的各种征兆，熟练掌握在各种特殊情况下的操作程序和紧急处置方法。

A : 各类保障飞行的人员

B : 空中交通管制员

C : 飞行人员

D : 飞行指挥员

:

标准答案:

C

第239题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一条规定，制定中华人民共和国飞行基本规则的目的是（）。

A : 为了维护国家领空主权

B : 规范中华人民共和国境内的飞行活动

C : 保障飞行活动安全有秩序地进行

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第240题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十九条规定，（）在任何情况下都应当恪尽职守，使各种保障设施经常处于良好状态，随时能为（）正确处置特殊情况提供有利条件。

A : 各类保障飞行的人员；飞行人员、空中交通管制员和飞行指挥员

B : 空中交通管制员；飞行人员、各类保障飞行的人员和飞行指挥员

C : 飞行人员；各类保障飞行的人员、空中交通管制员和飞行指挥员

D : 飞行指挥员；各类保障飞行的人员、飞行人员和空中交通管制员

:

标准答案:

A

第241题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第八条规定，经过批准的飞行，有关的机场和部门应当认真做好（）。

A : 组织指挥和勤务保障工作

B : 维修保障工作

C : 操作规程保障工作

D : 场面指挥工作

:

标准答案:

A

第242题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零七条规定，以下描述正确的是（）。

A : 雷达保障部门应当对中华人民共和国境内的所有飞行提供保障

B : 雷达设备应当经常处于良好状态，保证雷达工作的可用性和稳定性

C : 雷达保障工作，应当按照行政区域或者雷达责任区组织实施

D : 以上三项均不对

:

标准答案:

A

第243题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，航路、航线地空通信、导航设备的增设、撤除或者变更，应当经中国人民解放军空军或者国务院民用航空主管部门同意。其中中波导航台和（）的撤除还须经使用各方协商同意。

A : 民用航空特殊的地空通信、导航设备

B : 军用航空使用的地空通信、导航设备

C : 军用、民用航空共用的地空通信、导航设备

D : 民用航空限定使用的地空通信、导航设备

:

标准答案:

C

第244题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百条规定，飞行中发生特殊情况，机长必须在（）。

A : 先保障航空器的安全，再采取措施

B : 在保证航空器上人员生命安全的前提下，积极采取措施保全航空器

C : 先报告领导，再采取措施

D : 应与歹徒搏斗

:

标准答案:

B

第245题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第七十一条规定，航空器在同一高度上对头相遇，应当各自（）避让，并保持（）米以上的间隔。

A : 向右；500

B : 向左；300

C : 向左；500

D : 向右；300

:

标准答案:

A

第246题,分值:(1.0)

航路、航线飞行或者转场飞行时,因航空器故障、积冰、绕飞雷雨区等原因需要改变飞行高度层,飞行管制部门允许航空器改变飞行高度层时,必须明确改变的高度层以及（）。

A : 改变高度层的地段和速度

B : 改变高度层的速度和时间

C : 改变高度层的地段和时间

D : 改变高度层的进入点和时间

:

标准答案:

C

第247题,分值:(1.0)

机场的起落航线通常为（）航线,起落航线的飞行高度,通常为（）。

A : 右；300米至600米

B : 左；300米至600米

C : 左；300米至500米

D : 右；300米至500米

:

标准答案:

C

第248题,分值:(1.0)

航空器在中华人民共和国境外遇险时,应当使用国际通用的遇险信号和频率,在海上飞行遇险时,设备允许的,还应当（）。

A : 使用121.5兆赫频率发出遇险信号

B : 使用500千赫频率发出遇险信号

C : 使用700千赫频率发出遇险信号

D : 使用900千赫频率发出遇险信号

:

标准答案:

B

第249题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零七条规定，以下描述错误的是（）。

A : 雷达保障部门应当对中华人民共和国境内外的所有飞行提供保障

B : 雷达设备应当经常处于良好状态

C : 雷达保障工作，应当按照管制区域或者雷达责任区组织实施

D : 雷达设备要保证雷达工作的可用性和稳定性

:

标准答案:

A

第250题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零四条规定，通信、导航、雷达、气象和航行情报保障部门应当明确任务，（），周密组织与实施飞行保障工作。

A : 积极采取措施，密切协同

B : 认真履行职责，互相配合

C : 积极采取措施，互相配合

D : 认真履行职责，密切协同

:

标准答案:

D

第251题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第七条规定，组织与实施飞行，应当按照飞行预先准备、飞行直接准备、飞行实施和飞行讲评等阶段进行。飞行阶段的具体内容和要求，由（）自行规定。

A : 航空单位负责人

B : 地方管理局

C : 国务院民用航空主管部门

D : 各航空管理部门

:

标准答案:

D

第252题,分值:(1.0)

航空器使用航路和航线,应当经（）同意。

A : 负责该航路和航线的飞行管制部门

B : 空中交通管理局下属的区域管制部门

C : 中国人民解放军空军

D : 民用航空总局

:

标准答案:

A

第253题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第七十九条规定，飞行间隔是为了防止飞行冲突，保证飞行安全，提高飞行空间和时间利用率所规定的航空器之间应当保持的最小安全距离。飞行间隔包括（）。

A : 纵向间隔和横向间隔

B : 垂直间隔和纵向间隔

C : 垂直间隔和水平间隔

D : 垂直间隔和横向间隔

:

标准答案:

C

第254题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零八条规定，雷达保障应当做到（）。

A : 及时、准确、连续地测定和通报空中航空器的位置

B : 严密监视航空器按照预定的航路、航线、飞行空域和高度飞行，及时发现和报知航空器偏离航路、航线、改变飞行高度和超出飞行空域的情况

C : 当获知空中有迷航、遇险的航空器时，应当组织有关雷达重点观察，迅速判明迷航、遇险的航空器及有关情况

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第255题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零七条规定，雷达保障部门应当对（）提供保障。

A : 具有他国国籍的飞机的所有飞行

B : 具有中华人民共和国国籍的飞机的所有飞行

C : 中华人民共和国境内的所有飞行

D : 中华人民共和国境内外的所有飞行

:

标准答案:

C

第256题,分值:(1.0)

沿（）航路和固定航线应当设有备降机场。

A : 国际﹑国内干线航路和固定航线

B : 国际航路和固定航线

C : 航路和固定航线

D : 固定航线和临时航线

:

标准答案:

C

第257题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零一条规定，空中交通管制员或情者飞行指挥员在收到航空器发出的遇险信号后，应当迅速查明遇险航空器的位置和险情性质，（）。

A : 先报告上级，再采取措施

B : 先通告相关部门，再采取措施

C : 立即采取措施，并报告上级

D : 先报告上级，等待指示

:

标准答案:

C

第258题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第八条规定，（）负有保证飞行安全的责任，必须遵守有关规章制度，积极采取预防事故的措施，保证飞行安全。

A : 航空单位负责人

B : 与飞行有关的所有单位、人员

C : 国务院民用航空主管部门

D : 各航空管理部门

:

标准答案:

B

第259题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十一条规定，下列飞行指挥安排、飞行次序调配的原则中，错误的选项是（）。

A : 一切飞行让战斗飞行

B : 其他飞行让专机飞行和重要任务飞行

C : 国内一般任务飞行让班期飞行

D : 场外飞行让场内飞行

:

标准答案:

D

第260题,分值:(1.0)

穿越航路和航线的飞行,应当明确（）,穿越时还应当保证与航路和航线飞行的航空器有规定的飞行间隔。

A : 穿越的地段、高度和时间

B : 穿越的地段、方法﹑高度和时间

C : 穿越的地段、进出点﹑高度和时间

D : 穿越的地段、高度和进出点

:

标准答案:

A

第261题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第八十一条规定，航路、航线飞行或者转场飞行的水平间隔，由（）拟定，报国务院、中央军事委员会空中交通管制委员会批准。

A : 中国人民解放军空军会同国务院民用航空主管部门

B : 经民航总局批准

C : 民航地区管理局

D : 经地方政府批准

:

标准答案:

A

第262题,分值:(1.0)

在遇到特殊情况,非民用航空器的机长（或者单座航空器飞行员，下同）在不能请示时，（）。

A : 应当及时向管制单位报告，按照相关规定进行正确处置

B : 应当及时向签派或上级领导报告,按照相关规定进行正确处置

C : 有权对航空器进行处置

D : 对于航空器的处置有最后决定权

:

标准答案:

D

第263题,分值:(1.0)

在遇到特殊情况,民用航空器的机长,为保证民用航空器及其所载人员的安全（）。

A : 应当及时向管制单位报告，按照相关规定进行正确处置

B : 应当及时向签派或上级领导报告,按照相关规定进行正确处置

C : 有权对航空器进行处置

D : 必须服从指挥，严格遵守纪律和操作规程

:

标准答案:

C

第264题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零一条规定，在飞行中遇到严重危及航空器和人员安全的情况时，飞行人员应当（）。

A : 利用一切手段，重复发出规定的遇险信号

B : 暂时停止使用无线电发信，必要时协助遇险航空器重复发出遇险信号

C : 立即采取措施，并报告上级

D : 先报告上级，等待指示

:

标准答案:

A

第265题,分值:(1.0)

关于《中华人民共和国飞行基本规则》总则，描述错误的是（）。

A : 飞行人员在飞行中，必须服从指挥，严格遵守纪律和操作规程，正确处置空中情况

B : 遇到特殊情况，民用航空器的机长，应当及时向签派或上级领导报告,按照相关规定进行正确处置

C : 与飞行有关的所有单位、人员负有保证飞行安全的责任

D : 各航空单位在组织与实施飞行中，应当协调配合，通报有关情况

:

标准答案:

B

第266题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零三条规定，航空器在中华人民共和国境外遇险时，应当使用（）。在海上飞行遇险时，设备允许的，还应当使用（）发出遇险信号。

A : 国际通用的遇险信号和频率；500千赫频率

B : 国际通用的遇险信号和频率；121.5千赫频率

C : 国际通用的遇险标志；500千赫频率

D : 国际通用的遇险标志；121.5千赫频率

:

标准答案:

A

第267题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，各种通信、导航设备的保障，应当做到（）。

A : 各种通信、导航设备必须经常处于良好状态，主要设备应当配有备件

B : 有关部门应当加强对航空通信、导航无线电信号的管理和保护

C : 任何单位或者个人使用的无线电台和其他仪器、装置，不得妨碍航空无线电特定频率的正常使用

D : 航路、航线地空通信、导航设备的增设、撤除或者变更，应当经中国人民解放军空军或者国务院民用航空主管部门同意

:

标准答案:

D

第268题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十三条规定，（）出租或者变相出租频率。

A : 不得

B : 禁止

C : 可以

D : 允许

:

标准答案:

B

第269题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十五条规定，对依法设置的无线电台（站），（）应当保护其使用的频率免受有害干扰。

A : 民航局无线电管理委员会

B : 地区管理局无线电管理委员会

C : 无线电管理机构

D : 民航总局空管局

:

标准答案:

C

第270题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十二条规定，设置、使用无线电台（站）时，设台（站）单位或者个人有相应的（）。

A : 操作资格

B : 技能培训

C : 管理措施

D : 技术标准

:

标准答案:

C

第271题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十四条规定，因国家安全和重大任务，需要实行（）。

A : 无线电限用

B : 无线电禁令

C : 无线电管制

D : 无线电调配

:

标准答案:

C

第272题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十一条规定，工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的（），必须符合国家规定。

A : 无线电波信号

B : 无线电波辐射

C : 无线电波干扰

D : 以上三项均包括

:

标准答案:

B

第273题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，非无线电设备对无线电台（站）产生（）时，对航空器、船舶的安全运行造成危害时，必须停止使用。

A : 间接干扰

B : 持续干扰

C : 有害干扰

D : 直接干扰

:

标准答案:

C

第274题,分值:(1.0)

为了加强无线电管理，维护空中电波秩序，有效利用无线电频谱资源，保证各种无线电业务的正常进行，制定（）。

A : 《中华人民共和国无线电管理条例》

B : 《中华人民共和国飞行基本规则》

C : 《中华人民共和国民用航空法》

D : 《民用机场管理条例》

:

标准答案:

A

第275题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十三条规定，无线电频率使用期满，需要继续使用的，（）手续。

A : 必须办理续用

B : 只需办理登记

C : 重新办理申请

D : 只需办理备案

:

标准答案:

A

第276题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十三条规定，设置、使用特别业务的无线电台（站），由（）审批。

A : 省、自治区无线电管理机构

B : 地方无线电管理机构

C : 国家无线电管理机构

D : 国家无线电管理机构委托的国务院有关部门

:

标准答案:

D

第277题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，发射无线电波的非无线电设备对航空器、船舶的安全运行造成危害时，必须（）。

A : 不采取任何措施，尽快消除干扰

B : 停止使用

C : 采取有效措施，尽快消除干扰

D : 不采取措施

:

标准答案:

B

第278题,分值:(1.0)

《中国民用航空无线电管理规定》第十六条规定，地面航空无线电台执照和民用航空器无线电台执照有效期为（）。

A : 1年

B : 2年

C : 3年

D : 5年

:

标准答案:

C

第279题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十一条规定，工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，不得对（）产生有害干扰。

A : 无线电信号

B : 无线电标准

C : 无线电业务

D : 无线电设备

:

标准答案:

C

第280题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十二条规定，设置、使用无线电台（站）时，必要的无线电网络设计符合（）的原则，工作环境安全可靠。

A : 科学规划

B : 经济合理

C : 统一协调

D : 合理开发

:

标准答案:

B

第281题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第五条规定，对在无线电管理工作和科学研究中做出重大贡献的单位和个人，应当给予（）。

A : 鼓励

B : 扶持

C : 帮助

D : 奖励

:

标准答案:

D

第282题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十一条规定，工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，不得对无线电业务产生（）。

A : 间接干扰

B : 持续干扰

C : 有害干扰

D : 直接干扰

:

标准答案:

C

第283题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十三条规定，在省、自治区范围内跨地区通信或者服务的无线电台（站），省、自治区机关（含其在省、自治区人民政府所在地直属单位）设置使用的无线电台（站），由（）审批。

A : 省、自治区无线电管理机构

B : 直辖市无线电管理机构审批

C : 国家无线电管理机构

D : 设区的市无线电管理机构审批

:

标准答案:

A

第284题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十二条规定，国家无线电管理机构对无线电频率实行统一（）。

A : 审批和分配

B : 划分和指配

C : 划分和分配

D : 划分和审批

:

标准答案:

C

第285题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十一条规定，工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，必须符合（）。

A : 行业规定

B : 国家规定

C : 行业标准

D : 国家标准

:

标准答案:

B

第286题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十七条规定，电台呼号由国家无线电管理机构编制和分配，并由（）指配。

A : 国家无线电管理机构

B : 地方无线电管理机构

C : 国家无线电管理机构委托的国务院有关部门

D : 以上皆对

:

标准答案:

D

第287题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十三条规定，在直辖市范围内通信或者服务的无线电台（站），由（）审批。

A : 省、自治区无线电管理机构

B : 直辖市无线电管理机构审批

C : 国家无线电管理机构

D : 设区的市无线电管理机构审批

:

标准答案:

B

第288题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》第四条规定，国家对无线电频谱实行（）、合理开发、科学管理、有偿使用的原则。

A : 统一规划

B : 统一部署

C : 统一整合

D : 统一协调

:

标准答案:

A

第289题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第五条规定，国家（）对无线电频谱资源的开发、利用和科学研究，努力推广先进技术，提高管理水平。

A : 鼓励

B : 扶持

C : 帮助

D : 奖励

:

标准答案:

A

第290题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十二条规定，设置、使用无线电台（站）时，无线电设备符合（）。

A : 行业技术标准

B : 专业技术标准

C : 国家技术标准

D : 单位技术标准

:

标准答案:

C

第291题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十一条规定，设置、使用无线电台（站）的单位和个人，必须提出（），办理设台（站）审批手续，领取电台执照。

A : 正式申请

B : 正式报告

C : 书面申请

D : 书面报告

:

标准答案:

C

第292题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十三条规定，通信范围或者服务区域涉及两个以上的省或者涉及境外的无线电台（站），中央国家机关（含其在京直属单位）设置、使用的无线电台（站），其他因特殊需要设置、使用的无线电台（站），由（）审批。

A : 省、自治区无线电管理机构

B : 直辖市无线电管理机构审批

C : 国家无线电管理机构

D : 设区的市无线电管理机构审批

:

标准答案:

C

第293题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，非无线电设备对无线电台（站）产生有害干扰时，设备所有者或者使用者必须（）。

A : 不采取任何措施，尽快消除干扰

B : 停止使用

C : 采取措施予以消除干扰

D : 不采取措施

:

标准答案:

C

第294题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，非无线电设备对无线电台（站）产生（）时，设备所有者或者使用者必须采取措施予以消除。

A : 间接干扰

B : 持续干扰

C : 有害干扰

D : 直接干扰

:

标准答案:

C

第295题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十三条规定，指配和使用频率，必须遵守国家有关（）的规定。

A : 频率分配

B : 频率管理

C : 频率划分

D : 频率调配

:

标准答案:

B

第296题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十五条规定，处理无线电频率相互有害干扰，应当遵循（）的原则。

A : 带外让带内

B : 次要业务让主要业务

C : 后用让先用

D : 上述三项都正确

:

标准答案:

D

第297题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十三条规定，频率使用期满，需要继续使用的，必须办理（）。

A : 审批手续

B : 延期手续

C : 申请手续

D : 续用手续

:

标准答案:

D

第298题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十二条规定，产生无线电波辐射的（），可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点应当由城市规划行政主管部门和无线电管理机构协商确定。

A : 工程改造

B : 工程建设

C : 工程设施

D : 以上三项均包括

:

标准答案:

C

第299题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，发射无线电波的非无线电设备对（）造成危害时，必须停止使用。

A : 军事和民用航空器的安全运行

B : 铁路、船舶的安全运行

C : 航空器、铁路的安全运行

D : 航空器、船舶的安全运行

:

标准答案:

D

第300题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》第二条规定，下述行为必须遵守本条例的是（）。

A : 在中华人民共和国境内设置、使用无线电台（站）

B : 研制、生产、进口无线电发射设备

C : 使用辐射无线电波的非无线电设备

D : 以上三项都对

:

标准答案:

D

第301题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十二条规定，国家无线电管理机构对无线电频率实行（）。

A : 科学划分和分配

B : 统一划分和分配

C : 统一划分和管理

D : 科学划分和管理

:

标准答案:

B

第302题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十三条规定，任何单位和个人未经国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构批准，不得（）。

A : 变相出租频率

B : 出租频率

C : 转让频率

D : 指配频率

:

标准答案:

C

第303题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十五条规定，处理无线电频率相互有害干扰，应当遵循（）的原则。①带外让带内；②次要业务让主要业务；③后用让先用；④无规划让有规划

A : ①②③④

B : ①②

C : ③④

D : ①②④

:

标准答案:

A

第304题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，（）对无线电台（站）产生有害干扰时，设备所有者或者使用者必须采取措施予以消除。

A : 其他无线电波信号

B : 非无线电设备

C : 其他无线电波设备

D : 非无线电信号

:

标准答案:

B

第305题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十二条规定，产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点应当由城市规划行政主管部门和（）协商确定。

A : 无线电管理机构

B : 有关的地方无线电管理机构

C : 民航局无线电管理委员会

D : 地区管理局无线电管理委员会

:

标准答案:

A

第306题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十二条规定，设置、使用无线电台（站），应当具备下列条件（）。

A : 无线电设备符合国家技术标准

B : 操作人员熟悉无线电管理的有关规定，并具有相应的业务技能和操作资格

C : 必要的无线电网络设计符合经济合理的原则，工作环境安全可靠

D : 以上三项全是

:

标准答案:

D

第307题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十五条规定，处理无线电频率相互有害干扰，遇特殊情况时，由（）根据具体情况协调、处理。

A : 民航局无线电管理委员会

B : 地区管理局无线电管理委员会

C : 国家无线电管理机构

D : 地区无线电管理机构

:

标准答案:

C

第308题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十二条规定，产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点应当由（）和（）协商确定。①城市规划行政主管部门；②无线电管理机构；③建设单位；④地区管理局无线电管理委员会

A : ①②③④

B : ①②

C : ③④

D : ①②④

:

标准答案:

B

第309题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十三条规定，某部门省际之间无线电通信网的建设需要经过（）的批准。

A : 有关省的无线电管理机构

B : 国家无线电管理机构

C : 国务院有关部门批准

D : 中华人民共和国信息产业部

:

标准答案:

B

第310题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十二条规定，（）根据设台（站）审批权限对无线电频率进行指配。①国家无线电管理机构；②地方无线电管理机构；③国务院有关部门；④国家无线电管理机构委托的国务院有关部门

A : ①②③④

B : ①②

C : ③④

D : ①②④

:

标准答案:

B

第311题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十二条规定，产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点应当由（）和（）协商确定。

A : 城市规划行政主管部门；无线电管理机构

B : 其上级主管部门；无线电管理机构

C : 建设单位；城市规划行政主管部门

D : 建设单位；无线电管理机构

:

标准答案:

A

第312题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十二条规定，产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点应当由（）和无线电管理机构协商确定。

A : 城市规划行政主管部门

B : 城市无线电管理委员会

C : 城市无线电管理部门

D : 城市规划管理委员会

:

标准答案:

A

第313题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十二条规定，设置、使用无线电台（站）时，操作人员熟悉无线电管理的有关规定，并具有（）。

A : 相应的业务操作训练

B : 相应的业务技能培训

C : 相应的业务技能和操作培训

D : 相应的业务技能和操作资格

:

标准答案:

D

第314题,分值:(1.0)

迁移民用航空地面无线电台站，必须经上级领导机关批准，并应向原批准设置该台的（）办理变更手续。

A : 当地人民政府

B : 民航总局空管局

C : 地区空管局

D : 无线电管理委员会

:

标准答案:

D

第315题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十五条规定，设置业余无线电台（站），应当按照国家有关业余无线电台（站）管理的规定办理设台（站）办理（）。

A : 正式申请

B : 书面报告

C : 书面申请

D : 审批手续

:

标准答案:

D

第316题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十条规定，无线电台（站）经批准使用后，应当按照核定的项目进行工作，（）与工作无关的信号。

A : 不得发送和接收

B : 可以发送，但不可以接收

C : 不可以发送，但可以接收

D : 可以发射和接收

:

标准答案:

A

第317题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，非无线电设备对无线电台（站）产生有害干扰时，（）必须采取措施予以消除。

A : 地区管理局无线电管理委员会

B : 设备所有者或者使用者

C : 国家无线电管理机构

D : 有关的地方无线电管理机构

:

标准答案:

B

第318题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十四条规定，因国家安全和重大任务需要实行无线电管制时，管制区域内设有（）的单位和个人，必须遵守有关管制的规定。

A : 无线电接收设备

B : 无线电发射设备

C : 无线电接收和发射设备

D : 无线电发射设备和其他辐射无线电波设备

:

标准答案:

D

第319题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十二条规定，国家无线电管理机构、地方无线电管理机构根据（）对无线电频率进行指配。

A : 设台（站）审批标准

B : 设台（站）审批权限

C : 设台（站）审批规则

D : 设台（站）审批条例

:

标准答案:

B

第320题,分值:(1.0)

电台呼号由（）编制和分配，并由（）指配。

A : 地方无线电管理机构；地方无线电管理机构或者国家无线电管理机构委托的国务院有关部门

B : 国家无线电管理机构委托的国务院有关部门；国家无线电管理机构、地方无线电管理机构

C : 国家无线电管理机构；国家无线电管理机构委托的国务院有关部门

D : 国家无线电管理机构；国家无线电管理机构、地方无线电管理机构或者国家无线电管理机构委托的国务院有关部门

:

标准答案:

D

第321题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》规定，对于非无线电设备的无线电波辐射规定，描述正确的是（）。

A : 工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，必须符合行业规定

B : 产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点可以由城市规划行政主管部门确定

C : 工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，不得对无线电业务产生持续性干扰

D : 非无线电设备对无线电台（站）产生有害干扰时，对航空器、船舶的安全运行造成危害时，必须停止使用

:

标准答案:

D

第322题,分值:(1.0)

各单位需在机场内设置移动通信无线电台，应当向地区管理局无线电管理委员会提出申请，经检查电台性能符合规定标准，由（）颁发无线电台执照。

A : 地区管理局无线电管理委员会

B : 民航总局空管局

C : 民航局无线电管理委员会

D : 地区空管局

:

标准答案:

A

第323题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》规定，对于非无线电设备的无线电波辐射规定，描述正确的是（）。①工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，必须符合国家规定；②产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点可以由城市规划行政主管部门确定；③工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，不得对无线电业务产生持续性干扰；④非无线电设备对无线电台（站）产生有害干扰时，对航空器、船舶的安全运行造成危害时，必须停止使用

A : ②③

B : ①②

C : ③④

D : ①④

:

标准答案:

D

第324题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》规定，对于非无线电设备的无线电波辐射规定，描述错误的是（）。

A : 工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，必须符合国家规定

B : 产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点可以由城市规划行政主管部门确定

C : 工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，不得对无线电业务产生有害干扰

D : 非无线电设备对无线电台（站）产生有害干扰时，对航空器、船舶的安全运行造成危害时，必须停止使用

:

标准答案:

B

第325题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》规定，关于无线电台（站）的频率管理，下列说法错误的是（）。

A : 国家无线电管理机构对无线电频率实行统一划分和分配

B : 任何单位和个人未经国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构批准，不得转让频率

C : 处理无线电频率相互有害干扰，遇特殊情况时，由国家无线电管理机构根据具体情况协调、处理

D : 对依法设置的无线电台（站），国家无线电管理机构委托的国务院有关部门应当保护其使用的频率免受有害干扰

:

标准答案:

D

第326题,分值:(1.0)

各类民用航空无线电台站使用的报、话呼号由民航局无线电管理委员会根据国家无线电管理委会颁布的（）统一核配。

A : 《无线电台站报文、呼号管理规定》

B : 《中华人民共和国无线电频率、呼号划分规定》

C : 《无线电频率、呼号分配表》

D : 《无线电台站呼号管理规定》

:

标准答案:

D

第327题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》规定，关于无线电台（站）的频率管理，下列说法正确的是（）。

A : 频率使用期满，需与使用单位协商后调整或者收回

B : 任何单位和个人未经国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构批准，不得转让频率。

C : 可以申请出租或者变相出租频率。

D : 对依法设置的无线电台（站），国家无线电管理机构委托的国务院有关部门应当保护其使用的频率免受有害干扰

:

标准答案:

B

第328题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十二条规定，（）对分配给本系统使用的频段和频率进行指配，并同时抄送（）备案。

A : 国务院有关部门；国家无线电管理机构或者有关的地方无线电管理机构

B : 国务院有关部门；国家无线电管理机构和有关的地方无线电管理机构

C : 国家无线电管理机构；国务院有关部门或者有关的地方无线电管理机构

D : 国家无线电管理机构；国务院有关部门和有关的地方无线电管理机构

:

标准答案:

A

第329题,分值:(1.0)

依据《中华人民共和国无线电管理条例》的规定，关于中华人民共和国无线电管理条例制定的原则，描述错误的是（）。

A : 为了加强无线电管理，维护空中电波秩序，制定本条例

B : 在中华人民共和国境内外设置、使用无线电台（站）和研制、生产、进口无线电发射设备以及使用辐射无线电波的非无线电设备，必须遵守本条例

C : 无线电频谱资源属国家所有

D : 对在无线电管理工作和科学研究中作出重大贡献的单位和个人，应当给予奖励

:

标准答案:

B

第330题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第八条规定，（）审批运输机场总体规划，应当征求运输机场所在地有关地方人民政府意见。

A : 民用航空管理部门

B : 机场监督管理部门

C : 有关地方人民政府

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

A

第331题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十八条规定，在民用机场净空保护区域内设置22万伏以上（含22万伏）的高压输电塔的，应当按照国务院民用航空主管部门的有关规定（）。

A : 在规定的期限内清除

B : 责令拆除,不给予补偿

C : 设置飞行障碍灯和标志,并使其保持正常状态

D : 修建助航灯光

:

标准答案:

C

第332题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十四条规定，设置、使用地面民用航空无线电台（站），应当经（）审核后，按照国家无线电管理有关规定办理审批手续，领取无线电台执照。

A : 机场监督管理部门

B : 民用航空管理部门

C : 有关地方人民政府

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

B

第333题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六十六条规定，机场管理机构因故不能保障民用航空器飞行安全，临时关闭运输机场，未及时通知有关空中交通管理部门并及时向社会公告，或者经批准关闭运输机场后未及时向社会公告的，由运输机场所在地地区民用航空管理机构责令改正，处（）的罚款。

A : 5万元以上25万元

B : 10万元以上50万元以下

C : 2万元以上10万元以下

D : 20万元以上100万元以下

:

标准答案:

C

第334题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十二条规定，运输机场内的供水、供电、供气、通信、道路等基础设施由机场建设（）负责建设。

A : 项目监督机构

B : 项目管理机构

C : 项目法人

D : 项目负责人

:

标准答案:

C

第335题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十三条规定，运输机场专业工程的设计应当符合国家有关标准，并经（）批准。

A : 民用航空管理部门

B : 机场监督管理部门

C : 有关地方人民政府

D : 军事机关

:

标准答案:

A

第336题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第七十五条规定，机场管理机构不按照国家规定的标准配备候机、餐饮、停车、医疗急救等设施、设备，并提供相应的服务，由地区民用航空管理机构责令改正，处（）的罚款。

A : 5万元以上25万元

B : 10万元以上50万元以下

C : 2万元以上10万元以下

D : 20万元以上100万元以下

:

标准答案:

C

第337题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十七条规定，运输机场不符合安全运营要求的，机场管理机构应当（）。

A : 按照国家有关规定及时改正

B : 立即勒令运输机场停止运行

C : 立即关闭机场

D : 及时整改，并重新申请审批

:

标准答案:

A

第338题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十六条规定，在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内，禁止从事（）等活动。①采石；②采砂；③掘土；④洒水

A : ①②③

B : ②③④

C : ②④

D : ①③

:

标准答案:

A

第339题,分值:(1.0)

制定《民用机场管理条例》可以维护有关当事人的（）。

A : 根本利益

B : 根本权益

C : 合法利益

D : 合法权益

:

标准答案:

D

第340题,分值:(1.0)

&nbsp;《民用机场管理条例》第二十四条规定，（）应当加强对运输机场安全运营工作的领导，督促机场管理机构依法履行安全管理职责。①民用航空管理部门；②地区民用航空管理机构；③机场监督管理部门；④有关地方人民政府

A : ③④

B : ①②

C : ②③

D : ①④

:

标准答案:

D

第341题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十九条规定，在机场净空保护区域可以进行的活动是（）。

A : 放烟花

B : 放羊

C : 飞机降落

D : 放鸽子

:

标准答案:

C

第342题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六十五条规定，机场管理机构未经批准擅自关闭运输机场的，由运输机场所在地地区民用航空管理机构责令改正，处（）的罚款。

A : 5万元以上25万元

B : 10万元以上50万元以下

C : 2万元以上10万元以下

D : 20万元以上100万元以下

:

标准答案:

B

第343题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六十三条规定，在运输机场内进行不符合运输机场总体规划的建设活动，由民用航空管理部门责令改正，处（）的罚款。

A : 5万元以上25万元

B : 20万元以上100万元以下

C : 2万元以上10万元以下

D : 10万元以上50万元以下

:

标准答案:

D

第344题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十七条规定，运输机场投入使用的，机场管理机构应当向（）提出申请。

A : 军事机关

B : 国务院民用航空主管部门

C : 机场监督管理部门

D : 有关地方人民政府

:

标准答案:

B

第345题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》的制定依据是（）。

A : 《中国民用航空无线电管理规定》

B : 《中华人民共和国飞行基本规则》

C : 《中华人民共和国民用航空法》

D : 《民用航空安全信息管理规定》

:

标准答案:

C

第346题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五条规定，全国民用机场布局规划应当根据（）。

A : 国民经济

B : 社会发展需求

C : 国防要求编制

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第347题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六十四条规定，机场管理机构未依照本条例的规定履行管理职责，造成运输机场地面事故、民用航空器飞行事故或者严重事故征候的，民用航空管理部门应当责令改正，处（）的罚款。

A : 20万元以上100万元以下

B : 1万元以上5万元以下

C : 2万元以上10万元以下

D : 10万元以上50万元以下

:

标准答案:

A

第348题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十八条规定，（）对运输机场的安全运营实施统一协调管理，负责建立健全机场安全运营责任制。

A : 机场管理机构

B : 民用航空管理部门

C : 地区民用航空管理机构

D : 有关地方人民政府

:

标准答案:

A

第349题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第八条规定，运输机场总体规划由运输机场建设（）编制。

A : 项目监督机构

B : 项目管理机构

C : 项目法人

D : 项目负责人

:

标准答案:

C

第350题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十六条规定，民用机场所在地（）和有关地方人民政府，应当按照国家有关规定划定民用机场净空保护区域，并向社会公布。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 机场监督管理部门

C : 地区民用航空管理机构

D : 有关地方人民政府

:

标准答案:

C

第351题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六条规定，运输机场所在地（）应当将运输机场场址纳入土地利用总体规划和城乡规划统筹安排，并对场址实施保护。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 机场监督管理部门

C : 有关地方人民政府

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

C

第352题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六十三条规定，在运输机场开放使用的情况下，未经批准在飞行区及与飞行区临近的航站区内进行施工，由民用航空管理部门责令改正，处（）的罚款。

A : 5万元以上25万元

B : 10万元以上50万元以下

C : 2万元以上10万元以下

D : 20万元以上100万元以下

:

标准答案:

B

第353题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十七条规定，国务院民用航空主管部门应当自受理申请之日起（）内审查完毕，作出准予许可或者不予许可的决定。

A : 45个工作日

B : 30个工作日

C : 45天

D : 30天

:

标准答案:

A

第354题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五条规定，全国（）布局规划应当根据国民经济和社会发展需求以及国防要求编制。

A : 民用机场

B : 军民用机场

C : 通用机场

D : 运输机场

:

标准答案:

A

第355题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十一条规定，禁止在距离航路两侧边界各30公里以内的地带修建（）和其他可能影响飞行安全的设施。

A : 对空射击的靶场

B : 修建电台

C : 修建仓库

D : 修建助航灯光

:

标准答案:

A

第356题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十九条规定，地区民用航空管理机构应当自受理申请之日起（）内审查完毕，作出准予许可或者不予许可的决定。

A : 45个工作日

B : 30个工作日

C : 45天

D : 30天

:

标准答案:

B

第357题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十五条规定，在民用机场电磁环境保护区域内设置、使用非民用航空无线电台（站）的，无线电管理机构应当在征求民用机场所在地（）意见后，按照国家无线电管理的有关规定审批。

A : 机场监督管理部门

B : 地区民用航空管理部门

C : 有关地方人民政府

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

B

第358题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十九条规定，以下活动在民用机场净空保护区域内禁止进行的是（）。

A : 放烟花

B : 飞行滑行

C : 飞机降落

D : 飞机起飞

:

标准答案:

A

第359题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五条规定，全国民用机场布局规划应当与（）相衔接。

A : 综合交通发展规划

B : 土地利用总体规划

C : 城乡规划

D : 以上三项都包括

:

标准答案:

D

第360题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十九条规定，（）应当定期对从业人员进行必要的安全运营培训，保证从业人员具备相关的知识和技能。

A : 机场管理机构

B : 航空运输企业

C : 其他驻场单位

D : 以上三项均包括

:

标准答案:

D

第361题,分值:(1.0)

制定《民用机场管理条例》可以实现（）。

A : 规范民用机场的建设与管理

B : 积极、稳步推进民用机场发展

C : 保障民用机场安全和有序运营

D : 上述三项全对

:

标准答案:

D

第362题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第一条规定，制定《民用机场管理条例》的目的是（）。

A : 为了规范民用机场的建设与管理，积极、稳步推进民用机场发展

B : 保障民用机场安全和有序运营

C : 维护有关当事人的合法权益

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第363题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第七条规定，运输机场的新建、改建和扩建应当依照国家有关规定办理建设项目（）。

A : 申请、批准手续

B : 审批、批准手续

C : 审批、核准手续

D : 申请、核准手续

:

标准答案:

C

第364题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十七条规定，机场管理机构应当依照国家有关（）的规定，保证运输机场持续符合安全运营要求。

A : 技术标准

B : 法规

C : 法律

D : 以上三项都包括

:

标准答案:

D

第365题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十六条规定，在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内，禁止修建（）。①架空高压输电线；②助航灯光；③电力排灌站；④架空金属线

A : ①②③

B : ②③④

C : ①②④

D : ①③④

:

标准答案:

D

第366题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第七十四条规定，违反民用机场管理条例的规定，运输机场航空燃油供应企业停止运输机场航空燃油供应业务，未提前90日告知地区民用航空管理机构、机场管理机构和相关航空运输企业的，由运输机场所在地地区民用航空管理机构处（）以下的罚款。

A : 5万元以上25万元

B : 20万元以上100万元以下

C : 2万元以上10万元以下

D : 10万元以上50万元以下

:

标准答案:

A

第367题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十四条规定，（）应当加强对运输机场安全运营工作的领导，督促机场管理机构依法履行安全管理职责。①民用航空管理部门；②地区民用航空管理机构；③机场监督管理部门；④有关地方人民政府

A : ③④

B : ①②

C : ②③

D : ①④

:

标准答案:

D

第368题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五条规定，全国民用机场布局规划应当根据（）编制。

A : 国民经济

B : 社会发展需求

C : 国防要求

D : 以上三项都包括

:

标准答案:

D

第369题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第八条规定，运输机场建设项目法人编制运输机场总体规划，应当征求有关（）意见。

A : 民用航空管理部门

B : 机场监督管理部门

C : 有关地方人民政府

D : 军事机关

:

标准答案:

D

第370题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十一条规定，机场管理机构拟关闭运输机场的，应当提前（）日报颁发运输机场使用许可证的机关，经批准后方可关闭，并向社会公告。

A : 30

B : 40

C : 45

D : 50

:

标准答案:

C

第371题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十七条规定，县级以上地方人民政府审批民用机场净空保护区域内的建设项目，应当书面征求民用机场所在地（）的意见。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 机场监督管理部门

C : 地区民用航空管理机构

D : 有关地方人民政府

:

标准答案:

C

第372题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十五条规定，民用航空管理部门、有关地方人民政府应当按照国家规定制定运输机场突发事件的（）。

A : 应对标准

B : 应急预案

C : 应急方案

D : 应对预案

:

标准答案:

B

第373题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四条规定，（）依法对民用机场实施监督管理。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 国务院

C : 有关地方人民政府

D : 地区民用航空管理机构

:

标准答案:

C

第374题,分值:(1.0)

《民用机场运行安全管理规定》第十一条规定，机场管理机构应当至少（）召开一次安全生产例会，分析、研究安全生产中的问题，部署安全生产工作。

A : 每周

B : 每月

C : 每季度

D : 每年

:

标准答案:

B

第375题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》实施日期为（）。

A : 2009年7月1日

B : 2007年12月1日

C : 2005年5月1日

D : 2003年9月1日

:

标准答案:

A

第376题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第三十条规定，民用机场专用设备应当符合国家规定的标准和相关技术规范，并经（）认定的机构检验合格后，方可用于民用机场。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 机场监督管理部门

C : 地区民用航空管理机构

D : 有关地方人民政府

:

标准答案:

A

第377题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十六条规定，在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内，可以从事的活动是（）。①存放金属堆积物；②修建助航灯光；③掘土；④飞机降落

A : ①②③

B : ②③④

C : ②④

D : ①③

:

标准答案:

C

第378题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十条规定，国际机场的开放使用，由（）对外公告。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 地区民用航空管理机构

C : 民用航空管理委员会

D : 机场监督管理部门

:

标准答案:

A

第379题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第三十条规定，民用机场专用设备目录由（）制定并公布。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 机场监督管理部门

C : 地区民用航空管理机构

D : 有关地方人民政府

:

标准答案:

A

第380题,分值:(1.0)

制定《民用机场管理条例》可以规范民用机场的（）。

A : 规划与管理

B : 规划与发展

C : 建设与管理

D : 建设与发展

:

标准答案:

C

第381题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四条规定，（）依法对辖区内民用机场实施行业监督管理。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 国务院

C : 有关地方人民政府

D : 地区民用航空管理机构

:

标准答案:

D

第382题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六条规定，运输机场所在地有关地方人民政府应当将（）纳入土地利用总体规划和城乡规划统筹安排，并对场址实施保护。

A : 运输机场场址

B : 运输机场规划

C : 运输机场设计

D : 运输机场布局

:

标准答案:

A

第383题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十三条规定，民用机场所在地（）应当会同地区民用航空管理机构按照国家无线电管理的有关规定和标准确定民用机场电磁环境保护区域，并向社会公布。

A : 机场监督管理部门

B : 有关地方人民政府

C : 地方无线电管理机构

D : 地方无线电监督部门

:

标准答案:

C

第384题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十八条规定，下列选项中，属于通用机场投入使用应当具备的条件（）。

A : 有与运营业务相适应的飞行场地

B : 有保证飞行安全的空中交通服务、通信导航监视等设施和设备

C : 有健全的安全管理制度、符合国家规定的民用航空安全保卫条件以及处理突发事件的应急预案

D : 以上答案都对

:

标准答案:

D

第385题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四条规定，（）依法对全国民用机场实施行业监督管理。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 国务院

C : 有关地方人民政府

D : 运输机场

:

标准答案:

A

第386题,分值:(1.0)

制定《民用机场管理条例》可以保障民用机场（）运营。

A : 有序和持续

B : 安全和稳步

C : 安全和有序

D : 有序和稳步

:

标准答案:

B

第387题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六十九条规定，机场管理机构未依照本条例的规定履行管理职责，造成运输机场地面事故、民用航空器飞行事故或者严重事故征候的，民用航空管理部门应当责令改正，处（）的罚款。

A : 5万元以上25万元

B : 10万元以上50万元以下

C : 2万元以上10万元以下

D : 20万元以上100万元以下

:

标准答案:

D

第388题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十六条规定，下列选项中，属于运输机场投入使用应当具备的条件（）。

A : 使用空域、飞行程序和运行标准已经批准

B : 符合国家规定的民用航空安全保卫条件

C : 有处理突发事件的应急预案及相应的设施、设备

D : 以上答案都是

:

标准答案:

D

第389题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五条规定，全国民用机场布局规划应当（）。

A : 严格控制建设用地规模

B : 节约集约用地

C : 保护生态环境

D : 以上三项都包括

:

标准答案:

D

第390题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十九条规定，通用机场投入使用的，（）应当向通用机场所在地地区民用航空管理机构提出申请。

A : 通用机场的法人

B : 通用机场的管理者

C : 通用机场的监督管理者

D : 通用机场的运行监管者

:

标准答案:

B

第391题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十六条规定，禁止在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内，从事下列影响民用机场电磁环境的活动有（）。

A : 修建架空高压输电线、架空金属线、铁路、公路、电力排灌站

B : 存放金属堆积物

C : 种植高大植物

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第392题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六十三条规定，擅自实施未经批准的运输机场专业工程的设计，或者将未经验收合格的运输机场专业工程投入使用，由民用航空管理部门责令改正，处（）的罚款。

A : 5万元以上25万元

B : 20万元以上100万元以下

C : 2万元以上10万元以下

D : 10万元以上50万元以下

:

标准答案:

D

第393题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六十七条规定，违反民用机场管理条例的规定，机场管理机构未按照应急预案的要求进行应急救援演练或者未配备必要的应急救援设备和器材的，由地区民用航空管理机构责令改正，处（）的罚款。

A : 1万元以上5万元以下

B : 20万元以上100万元以下

C : 2万元以上10万元以下

D : 10万元以上50万元以下

:

标准答案:

A

第394题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十八条规定，机场管理机构对运输机场的安全运营实施（），负责建立健全机场安全运营责任制。

A : 统一协调管理

B : 统一规划管理

C : 统筹协调管理

D : 统筹规划管理

:

标准答案:

A

第395题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第八条规定，飞行区指标为（）的运输机场的总体规划，由国务院民用航空主管部门批准。

A : 4E以下（含4E）

B : 4E以上（含4E）

C : 4D以下（含4D）

D : 4D以上（含4D）

:

标准答案:

B

第396题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十条规定，国际机场资料由（）统一对外提供。

A : 国务院民用航空主管部门

B : 地区民用航空管理机构

C : 民用航空管理委员会

D : 机场监督管理部门

:

标准答案:

A

第397题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十条规定，民用航空管理部门和机场管理机构应当建立（），公布投诉受理单位和投诉方式。

A : 投诉监督部门

B : 投诉受理制度

C : 投诉管理机构

D : 投诉受理机构

:

标准答案:

B

第398题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第七十五条规定，航班发生延误时，（）不按照有关规定和服务承诺为旅客和货主提供相应的服务，由地区民用航空管理机构责令改正，处（）的罚款。

A : 机场管理机构

B : 航空运输企业

C : 其他驻场单位

D : 以上三项都包括

:

标准答案:

D

第399题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十二条规定，民用航空管理部门和机场管理机构应当加强对民用机场净空状况的核查。发现影响民用机场净空保护的情况，（）民用机场所在地县级以上地方人民政府。

A : 应当立即制止，并书面报告

B : 应当立即停止，并限期整改

C : 应当立即停止，并书面报告

D : 应当立即制止，并限期整改

:

标准答案:

A

第400题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五条规定，全国民用机场（）应当根据国民经济和社会发展需求以及国防要求编制。

A : 设计管理

B : 布局规划

C : 布局管理

D : 设计规划

:

标准答案:

B

第401题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四条规定，国务院民用航空主管部门依法对全国民用机场实施（）。

A : 专业监督管理

B : 行业监督管理

C : 统一监督管理

D : 协调监督管理

:

标准答案:

B

第402题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二条规定，民用机场分为（）和（）。

A : 运输机场；通用机场

B : 客运机场；货运机场

C : 通用机场；客运机场

D : 货运机场；通用机场

:

标准答案:

A

第403题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十一条规定，机场管理机构应当按照运输机场（）规定的范围开放使用运输机场，不得擅自关闭。

A : 运行批准

B : 使用合格证

C : 使用许可证

D : 使用规范

:

标准答案:

C

第404题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第三十六条规定，机场管理机构应当与航空运输企业、空中交通管理部门等单位建立（），相互提供必要的生产运营信息。

A : 信息互通机制

B : 信息传输机制

C : 信息共享机制

D : 信息互助机制

:

标准答案:

C

第405题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十条规定，运输机场作为国际机场使用的，应当按照国家有关规定设立（）机构，配备相应的人员、场地和设施，并经国务院有关部门验收合格。

A : 口岸查验

B : 特别安检

C : 境外检查

D : 入境检查

:

标准答案:

A

第406题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十七条规定，任何单位或者个人使用的无线电台（站）和其他仪器、装置，不得对（）的正常使用产生干扰。

A : 民用航空无线电专用频率

B : 军民用航空无线电专用频率

C : 民用航空无线电特有频率

D : 军民用航空无线电特有频率

:

标准答案:

A

第407题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十条规定，民用航空管理部门和机场管理机构应当建立投诉受理制度，公布投诉受理单位和投诉方式。对于旅客和货主的投诉，民用航空管理部门或者机场管理机构应当自受理之日起（）内作出书面答复。

A : 10个工作日

B : 15个工作日

C : 10日

D : 15日

:

标准答案:

A

第408题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第三十一条规定，在运输机场开放使用的情况下，不得在（）内进行施工。确需施工的，应当取得运输机场所在地地区民用航空管理机构的批准。①飞行区；②飞行区临近的航站区；③停机坪；④维修机库

A : ③④

B : ①②

C : ②③

D : ①④

:

标准答案:

B

第409题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第九条规定，运输机场所在地有关地方人民政府应当将运输机场总体规划纳入（）。

A : 整体规划

B : 城乡规划

C : 统一规划

D : 城市规划

:

标准答案:

B

第410题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二条规定，制定《民用机场管理条例》适用于（）。

A : 中华人民共和国境内军民用机场的设计、施工、经营、管理及其相关活动

B : 中华人民共和国境内民用机场的设计、施工、经营、管理及其相关活动

C : 中华人民共和国境内民用机场的规划、建设、使用、管理及其相关活动

D : 中华人民共和国境内军民用机场的规划、建设、使用、管理及其相关活动

:

标准答案:

C

第411题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十九条规定，在机场净空保护区域可以进行的活动是（）。①放烟花；②飞机降落；③修建助航灯光；④放鸽子

A : ②③

B : ①③

C : ②④

D : ③④

:

标准答案:

A

第412题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十三条规定，运输机场（），机场管理机构应当按照国家有关规定办理报批手续，并及时向社会公告。

A : 开放使用或者关闭

B : 废弃或者改作他用的

C : 命名或者更名

D : 修建或者扩建

:

标准答案:

B

第413题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十三条规定，民用机场所在地地方无线电管理机构应当会同地区民用航空管理机构按照国家无线电管理的有关规定和标准确定（），并向社会公布。

A : 民用机场电磁环境保护区域

B : 民用机场飞行区电磁环境保护区域

C : 航空无线电台（站）电磁环境保护区域

D : 民用机场总体规划区域

:

标准答案:

A

第414题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，新建运输机场的（）应当符合国务院民用航空主管部门规定的条件。

A : 场址

B : 规划

C : 布局

D : 设计

:

标准答案:

A

第415题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六十三条规定，下列情形之一的处10万元以上50万元以下的罚款的有（）。

A : 在运输机场内进行不符合运输机场总体规划的建设活动

B : 擅自实施未经批准的运输机场专业工程的设计，或者将未经验收合格的运输机场专业工程投入使用

C : 在运输机场开放使用的情况下，未经批准在飞行区及与飞行区临近的航站区内进行施工

D : 以上选项都是

:

标准答案:

D

第416题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二条规定，制定《民用机场管理条例》适用于中华人民共和国境内（）的规划、建设、使用、管理及其相关活动。

A : 干线机场

B : 支线机场

C : 民用机场

D : 军民用机场

:

标准答案:

C

第417题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十九条规定，禁止在民用机场净空保护区域内的（），搭建建筑物、种植树木，或者从事挖掘、堆积物体等影响民用机场运营安全的活动。

A : 民用机场围界外5米范围内

B : 民用机场围界外10米范围内

C : 民用机场围界外15米范围内

D : 民用机场围界外20米范围内

:

标准答案:

A

第418题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第八条规定，运输机场新建、改建和扩建项目的安全设施应当与主体工程（）。①同时设计；②同时施工；③同时验收；④同时投入使用

A : ①②③④

B : ①②③

C : ②③④

D : ①③④

:

标准答案:

A

第419题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第三条规定，民用机场是（）。

A : 集体公共设施

B : 国家公共资源

C : 公共基础设施

D : 公共共享资源

:

标准答案:

C

第420题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十八条规定，（）受到干扰时，机场管理机构和民用航空管理部门应当立即采取排查措施，及时消除。

A : 民用航空无线电专用频率

B : 军民用航空无线电专用频率

C : 民用航空无线电特有频率

D : 军民用航空无线电特有频率

:

标准答案:

A

第421题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第七十六条规定，机场管理机构及其关联企业参与经营采取（）经营的业务的，由地区民用航空管理机构责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款。

A : 有偿转让经营权的方式

B : 无偿转让经营权的方式

C : 有偿租用经营权的方式

D : 无偿租用经营权的方式

:

标准答案:

A

第422题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二条规定，民用机场分为运输机场和（）。

A : 干线机场

B : 支线机场

C : 客运机场

D : 通用机场

:

标准答案:

D

第423题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第七十七条规定，机场管理机构未向民用航空管理部门报送运输机场（）的有关资料的，由民用航空管理部门责令改正。

A : 设计、施工和生产运营

B : 规划、建设和生产运营

C : 规划、设计和施工

D : 建设、生产运营和管理

:

标准答案:

B

第424题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四十九条规定，禁止在民用机场净空保护区域内的民用机场围界外5米范围内，从事（）等影响民用机场运营安全的活动。①搭建建筑物；②种植树木；③从事挖掘、堆积物体；④修建助航灯光

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

B

第425题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十七条规定，运输机场投入使用的，机场管理机构应当向国务院民用航空主管部门提出申请，准予许可的，颁发运输机场（）。

A : 申请批准证

B : 使用合格证

C : 使用许可证

D : 申请受理合同书

:

标准答案:

C

第426题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十二条规定，运输机场的（）应当符合国家有关法律、行政法规的规定。

A : 开放使用或者关闭

B : 废弃或者改作他用的

C : 命名或者更名

D : 修建或者扩建

:

标准答案:

C

第427题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第八条规定，飞行区指标为（）的运输机场的总体规划，由所在地地区民用航空管理机构批准。

A : 4E以下（含4E）

B : 4E以上（含4E）

C : 4D以下（含4D）

D : 4D以上（含4D）

:

标准答案:

C

第428题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第四条规定，（）依法对全国民用机场实施行业监督管理。（）依法对辖区内民用机场实施行业监督管理。

A : 民航局；地区管理局

B : 国务院民用航空主管部门；地区民用航空管理机构

C : 监管局；地区管理局

D : 监管局；当地政府

:

标准答案:

B

第429题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十八条规定，民用航空无线电专用频率受到干扰时，机场管理机构和民用航空管理部门应当（）。

A : 立即采取排查措施，及时消除

B : 勒令其停止使用

C : 采取措施，依法查处

D : 立即上报上级部门

:

标准答案:

A

第430题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第八条规定，运输机场总体规划经（）批准后方可实施。①国务院民用航空主管部门；②地区民用航空管理机构；③机场监督管理部门；④有关地方人

A : ③④

B : ①②

C : ②④

D : ①③

:

标准答案:

B

第431题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十二条规定，（）应当加强对民用机场净空状况的核查。①民用航空管理机构；②空中交通管理部门；③机场管理机构；④有关地方人民政府

A : ②④

B : ①③

C : ②③

D : ①④

:

标准答案:

B

第432题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，新建运输机场的场址应当符合（）规定的条件。

A : 国务院

B : 有关地方人民政府

C : 地区民用航空管理机构

D : 国务院民用航空主管部门

:

标准答案:

D

第433题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十四条规定，（）地面民用航空无线电台（站），应当经民用航空管理部门审核后，按照国家无线电管理有关规定办理审批手续，领取无线电台执照。

A : 规划、使用

B : 设置、使用

C : 规划、部署

D : 部署、使用

:

标准答案:

B

第434题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第五十八条规定，民用航空无线电专用频率受到干扰时，无法消除的，应当通报民用机场所在地地方无线电管理机构，接到通报的无线电管理机构应当（）。

A : 立即采取排查措施，及时消除

B : 勒令其停止使用

C : 采取措施，依法查处

D : 立即上报上级部门

:

标准答案:

C

第435题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第七十四条规定，运输机场航空燃油供应企业停止运输机场航空燃油供应业务，未提前（）告知地区民用航空管理机构、机场管理机构和相关航空运输企业的，由运输机场所在地地区民用航空管理机构处5万元以上25万元以下的罚款。

A : 90日

B : 90个工作日

C : 60个工作日

D : 60日

:

标准答案:

A

第436题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十六条规定，机场管理机构应当根据运输机场突发事件应急预案组织运输机场（）。

A : 应急救援的模拟和人员训练

B : 应急救援的演练和人员培训

C : 应急救援培训

D : 应急救援人员训练

:

标准答案:

B

第437题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第七条规定，运输机场的（）应当依照国家有关规定办理建设项目审批、核准手续。

A : 规划、新建和扩建

B : 规划、新建和改建

C : 新建、改建和扩建

D : 规划、改建和扩建

:

标准答案:

C

第438题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第六十四条规定，机场管理机构未按照（）规定的范围使用运输机场的，由运输机场所在地地区民用航空管理机构责令改正，处20万元以上100万元以下的罚款。

A : 运输机场使用许可证

B : 运输机场使用标准

C : 运输机场申请批准

D : 运输机场审批合格证

:

标准答案:

A

第439题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，关于机场安全和运营管理要求，描述正确的是（）。

A : 机场管理机构应当根据运输机场突发事件应对标准组织运输机场应急救援的演练和人员培训

B : 运输机场不符合安全运营要求的，机场管理机构应当立即关闭运输机场，并严肃整改

C : 机场管理机构对运输机场的安全运营实施统一协调管理，负责建立健全机场安全运营责任制

D : 机场管理机构应当与航空运输企业、空中交通管理部门等单位建立信息互通机制

:

标准答案:

C

第440题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第三十八规定，机场范围内的零售、餐饮、航空地面服务等经营性业务采取（）的方式经营的。机场管理机构应当按照国务院民用航空主管部门的规定与取得经营权的企业签订协议，明确服务标准、（）、安全规范和责任等事项

A : 有偿转让经营权；收费水平

B : 有偿转让经营权；管理范围

C : 无偿转让经营权；收费水平

D : 无偿转让经营权；管理范围

:

标准答案:

A

第441题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，关于机场安全和运营管理要求，描述错误的是（）。

A : 机场管理机构应当根据运输机场突发事件应急预案组织运输机场应急救援的演练和人员培训

B : 运输机场不符合安全运营要求的，机场管理机构应当立即关闭运输机场，并严肃整改

C : 机场管理机构对运输机场的安全运营实施统一协调管理，负责建立健全机场安全运营责任制

D : 机场管理机构应当与航空运输企业、空中交通管理部门等单位建立信息共享机制

:

标准答案:

B

第442题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，对于民用机场的监督管理，描述错误的是（）。

A : 全国民用机场布局规划应当根据国民经济和社会发展需求以及国防要求编制

B : 全国民用机场布局规划应当与综合交通发展规划、土地利用总体规划、城乡规划相衔接

C : 国务院机场监督管理部门依法对全国民用机场实施行业监督管理

D : 地区民用航空管理机构依法对辖区内民用机场实施行业监督管理

:

标准答案:

C

第443题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十三条规定，飞行区指标为（）的运输机场专业工程的设计，由国务院民用航空主管部门批准；飞行区指标为（）的运输机场专业工程的设计，由运输机场所在地地区民用航空管理机构批准。①4E以上（含4E）；②4E以下（含4E）；③4D以下（含4D）；④4D以上（含4D）

A : ①③

B : ②③

C : ②④

D : ①④

:

标准答案:

A

第444题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电台站相互间产生的有害干扰，有关部门收到有害干扰报告后，应立即（）。

A : 报告给民航局

B : 上报地方政府

C : 采取措施消除干扰

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

C

第445题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空器无线电台执照有效期为（）。

A : 一年

B : 两年

C : 三年

D : 四年

:

标准答案:

C

第446题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，各类地面航空无线电台和航空器无线电台的执照应当（）。

A : 妥善管理

B : 交给民航局统一管理

C : 上交国家空管局

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第447题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，办理航空无线电台执照需要逐级上报至（）

A : 民航局空管局

B : 地方政府

C : 民航局无线电管理委员会

D : 国家财政部

:

标准答案:

C

第448题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空需要设立无线电台的单位，应填报（）进行申请。

A : 《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证申请表》

B : 《空管设备开放申请表》

C : 《民用航空无线电台设置申请表》

D : 《民用机场使用许可规定》

:

标准答案:

C

第449题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电台受到干扰时，机组或地面操作使用人员应当将以下（）干扰情况，进行详细记录

A : 干扰性质

B : 干扰台频率、呼号

C : 出现时间和信号强度

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第450题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空通信、导航、雷达无线电台站的设置，是由（）确定。

A : 民航局

B : 国家无线电管理委员会

C : 地方政府

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

A

第451题,分值:(1.0)

设置在机场范围以外的民用航空无线电台的台址，在设台前需要征得下列（）管理机构同意。

A : 地方交通局

B : 地方政府

C : 当地空管局

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

B

第452题,分值:(1.0)

民用航空各单位设置在军民合用机场的民用航空无线电台站的台址应当特别征得（）同意.

A : 军方

B : 地方政府

C : 地方空管局

D : 地方交通局

:

标准答案:

A

第453题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电台受到干扰时，机组或地面操作使用人员应当及时填写（）。

A : 《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证申请表》

B : 《空管设备开放申请表》

C : 《民用航空无线电台执照申请表》

D : 《有害干扰报告表》

:

标准答案:

D

第454题,分值:(1.0)

民航各类无线电台站受到国内其他非民用航空无线电台站或不明干扰源的有害干扰，有关部门收到报告后，应当报请（）协助查明干扰源.

A : 国家民航局

B : 地方政府

C : 当地无线电管理委员会

D : 中国民用航空安全监督管理局

:

标准答案:

C

第455题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，经批准设置或迁移的民用航空无线电台站，必须办理（）。

A : 民用航空无线电台执照

B : 民用航空空中交通通信导航监视设备临时许可证

C : 民用航空空中交通通信导航监视设备许可证

D : 以上都需要

:

标准答案:

A

第456题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电业务均属于（）,不应受到有害干扰，必须予以保护。

A : 技术业务

B : 电子业务

C : 安全业务

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第457题,分值:(1.0)

办理的航空无线电台执照按审批权限由批准设置该台的无线电管理委员会颁发（）航空无线电台执照。

A : 军用

B : 民用

C : A和B均可

D : A和B均不可

:

标准答案:

B

第458题,分值:(1.0)

各无线电台站频率一经指定，（）。

A : 可以随时变更

B : 每隔一年变更一次

C : 不准自行变更

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第459题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，地面航空无线电台执照有效期为（）。

A : 一年

B : 两年

C : 三年

D : 四年

:

标准答案:

C

第460题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，经批准设置或迁移的民用航空无线电台站，在启用（）必须办理执照。

A : 前

B : 后

C : A或B均可

D : A或B均不可

:

标准答案:

A

第461题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空需要设立无线电台的单位，应经过（）会批准后才可以实施。

A : 民航地区空管局

B : 民航局无线电管理委员会

C : 地方政府

D : 国家无线电管理委员会

:

标准答案:

B

第462题,分值:(1.0)

各类民用航空无线电台站使用的报、话呼号由（）统一分配。

A : 国家交通部

B : 国家民航局交通局

C : 中国民用航空安全监督管理局

D : 民航局无线电管理委员

:

标准答案:

D

第463题,分值:(1.0)

民航各类无线电台站受到国内其他非民用航空无线电台站或不明干扰源的有害干扰，有关部门收到报告后，经协调后，仍不能消除有害干扰时，应当报告（）协调解决。

A : 民航局无线电管理委员会

B : 地方政府

C : 当地空管管理部门

D : 中国民用航空安全监督管理局

:

标准答案:

A

第464题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电台站相互间产生的有害干扰，有关部门收到有害干扰报告后，对已查明的有害干扰源，特别是人为干扰源，在地区管理局范围外，应该（）。

A : 将情况报告民航局无线电管理委员会处理

B : 由地区管理无线电委员会令其立即关闭

C : 由地方政府令其关闭

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

A

第465题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，撤销民用航空无线电台站，由设台单位向（）报告，办理撤销手续。

A : 原批准设置该台的无线电管理委员会

B : 地方政府

C : 地方空管局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

A

第466题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，地面航空无线电台的台站在执照有效期过后仍需要继续使用的，在有效截止日期前，向发照的无线电管理委员会申请（）。

A : 换发执照

B : 补办执照

C : 注销执照

D : 以上都不是

:

标准答案:

A

第467题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电台站相互间产生的有害干扰，有关部门收到有害干扰报告后，对已查明的有害干扰源，特别是人为干扰源，在地区管理局范围内，应该（）。

A : 将情况报告民航局无线电管理委员会处理

B : 由地区管理无线电委员会令其立即关闭

C : 由地方政府令其关闭

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

B

第468题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，非民用航空机场使用的民用航空地面无线电台站设定需要经过（）审批。

A : 民航地方管理局（飞行院校）无线电管理委员会

B : 地方政府

C : 民航局无线电管理委员会

D : 国家财政部

:

标准答案:

C

第469题,分值:(1.0)

设置在机场范围以外的民用航空无线电台的台址，在设台前需要征得下列（）管理机构同意

A : 当地无线电管理委员会

B : 当地交通局

C : 当地军方

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

A

第470题,分值:(1.0)

民航局无线电管理委员会受到国外提出收到我国民航无线电台站的有害干扰申诉后，应当立即通知（）会查处。

A : 地区管理局无线电管理委员

B : 地方政府

C : 当地空管局

D : 中国民用航空安全监督管理局

:

标准答案:

A

第471题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空地面无线电台站设定需要报（）上报备案。

A : 民航地区空管局

B : 无线电管理委员会

C : 地方政府

D : 国家财政部

:

标准答案:

B

第472题,分值:(1.0)

各类地面航空无线电台和航空器无线电台的执照如有丢失、损坏，应当（）报告原发照机关。

A : 网上申请

B : 电话申请

C : 书面申请

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第473题,分值:(1.0)

我国民航各类无线电台站受到国外电台产生的有害干扰，有关部门收到有害干扰报告后，应当（）。

A : 报告民航局无线电管理委员会

B : 报请国家无线电管理委员会处理

C : A和B都需要

D : A和B都不需要

:

标准答案:

C

第474题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，（）指配给民用航空机场使用频率是甚高频、特高频的移动无线电话台。

A : 民航地区管理局

B : 地方政府

C : 国家无线电管理委员会

D : 民航局无线电管理委员会

:

标准答案:

C

第475题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空机场使用的地面无线电台站设定需要经过（）审批。

A : 民航地方管理局（飞行院校）无线电管理委员会

B : 地方政府

C : 国家无线电管理委员会

D : 国家财政部

:

标准答案:

A

第476题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，非民用航空地面无线电台站设定需要由（）审批

A : 民航地区管理局

B : 民航局无线电管理委员会

C : 地方政府

D : 国家无线电管理委员会

:

标准答案:

B

第477题,分值:(1.0)

地面航空无线电台的台站在执照有效期过后仍需要继续使用的，在有效截止日期前，向发照的无线电管理委员会提出申请，并将原执照（）。

A : 销毁

B : 交回

C : 继续使用

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第478题,分值:(1.0)

在航空无线电台执照有效期内，如有设备、频率、呼号变更，应填写（）。

A : 变更表

B : 注销申请表

C : A和B均需要

D : A和B均不需要

:

标准答案:

A

第479题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空需要设立无线电台的单位在填报申请表后，可由民航局向（）上报备案。

A : 国家无线电管理委员会

B : 国家空管局

C : 国家财政部

D : 地方政府

:

标准答案:

A

第480题,分值:(1.0)

各类地面航空无线电台和航空器无线电台的执照如停止使用，其电台执照应（）。

A : 销毁

B : 继续保留

C : 转让给其他机场

D : 上交回原发照机关

:

标准答案:

D

第481题,分值:(1.0)

各民航单位需在机场内设置移动通信无线电台，应当向（）提出申请。

A : 国家民航局

B : 地方政府

C : 地区管理局无线电管理委员会

D : 国家财政部

:

标准答案:

C

第482题,分值:(1.0)

《有害干扰报表》中采取的时间是（）

A : 当地时间

B : 北京时间

C : 东京时间

D : 国际协调时间utc

:

标准答案:

D

第483题,分值:(1.0)

民航局无线电管理委员会收到国外提出受到我国民航无线电台站的有害干扰申诉后，如属我方不符合规定造成，应当（）。

A : 报告民航局

B : 采取措施消除干扰

C : 报告中国民用航空安全监督管理局

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第484题,分值:(1.0)

民航局无线电管理委员会收到国外提出收到我国民航无线电台站的有害干扰申诉后，如不属我方原因，应当（）。

A : 采取措施消除干扰

B : 写出情况说明，报告民航局无线电管理委员会

C : 报告中国民用航空安全监督管理局

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第485题,分值:(1.0)

各类地面航空无线电台和航空器无线电台的执照如有丢失、损坏，应当及时报告原发照机关，申请办理（）手续。

A : 换发执照

B : 补办执照

C : 注销执照

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

第486题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空无线电管理规定》，民用航空需要设立无线电台的单位在填报申请表后，可由地区管理局无线电管理委员会向（）上报备案。

A : 地方政府

B : 地方交通局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 国家空管局

:

标准答案:

C

第487题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，当导航设备超过规定飞行校验周期时，通信导航监视运行保障单位应当（）

A : 进行周期校验

B : 进行特殊校验

C : 立即关闭

D : 进行强制校验

:

标准答案:

C

第488题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备投产开放许可，应当提交的申请材料包括（）

A : 飞行校验机构出具的飞行校验报告

B : 设备台（站）址批复文件

C : 设备频率呼号批复文件

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第489题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备投产开放许可，应当提交的申请表包括（）

A : 导航设备投产开放申请表

B : 导航设备资料增改表；

C : A和B都需要

D : A和B都不需要

:

标准答案:

C

第490题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备特殊开放，符合条件的，民航地区管理局应当自作出决定之日起（）个工作日内将准予开放的决定文件送达申请人.

A : 5

B : 10

C : 15

D : 30

:

标准答案:

A

第491题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请对导航设备进行定期校验时，应当自定期校验结论作出后（）个工作日内将导航设备定期开放备案表和定期校验报告报所在地的地区管理局备案。

A : 5

B : 10

C : 15

D : 20

:

标准答案:

B

第492题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备投产开放许可，应当向（）提出申请

A : 民航局空管局

B : 国家政府

C : 中国民用航空总局

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

D

第493题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备定期开放，地区管理局在收到导航设备定期开放的备案材料后，应当在（）个工作日内进行核查，并作出结论

A : 5

B : 10

C : 15

D : 20

:

标准答案:

C

第494题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位在申请设备投产开放许可证时，地区管理局受理申请后，应当在收到申请材料之日起（）个工作日内对申请人的申请材料进行初步审查并提出审查意见。

A : 5

B : 10

C : 20

D : 30

:

标准答案:

C

第495题,分值:(1.0)

根据《民用航空导航设备开放与运行管理规定》，导航设备不能提供正常服务的，通信导航监视运行保障单位应当首先（）

A : 进行周期校验

B : 进行特殊校验

C : 立即关闭

D : 进行强制校验

:

标准答案:

C

第496题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备特殊开放，（）上报民航总局

A : 需要

B : 不需要

C : 部分需要

D : 部分不需要

:

标准答案:

B

第497题,分值:(1.0)

地区管理局受理导航设备特殊开放的申请后，应当在（）个工作日内完成许可，并根据情况作出是否准予开放的决定

A : 5

B : 10

C : 15

D : 30

:

标准答案:

C

第498题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位在申请设备投产开放许可时未能提供导航设备工程建设竣工验收报告的，相关管理单位（）批准

A : 可以

B : 不可以

C : 经领导批准后可以

D : 经空管局备案后可以

:

标准答案:

B

第499题,分值:(1.0)

对通信导航监视运行保障单位申请设备的投产开放许可证的，由（）负责初审.

A : 民航局空管局

B : 地区空管局

C : 中国民用航空总局

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

D

第500题,分值:(1.0)

停用超过（）天的导航设备重新投入使用时，导航设备应当进行特殊校验

A : 40

B : 70

C : 80

D : 90

:

标准答案:

D

第501题,分值:(1.0)

对通信导航监视运行保障单位申请设备的投产开放许可证的，由（）最终审核。

A : 民航局空管局

B : 地区空管局

C : 中国民用航空总局

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

C

第502题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位在申请设备投产开放许可证时，不符合条件的，民航局不予许可，（）通知当地民航管理局

A : 需要

B : 不需要

C : 部分情况需要

D : 部分情况不需要

:

标准答案:

A

第503题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备定期开放，导航设备定期校验结论不合格的

A : 予以备案

B : 不予备案

C : 继续使用

D : 上报当地政府

:

标准答案:

B

第504题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位在申请设备投产开放许可证时，民航局收到申请材料和初步审查意见后（）个工作日内，对申请材料进行审核并作出决定

A : 5

B : 10

C : 20

D : 30

:

标准答案:

C

第505题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位在申请设备投产开放许可证时，民航局批准后，应当在作出决定之日起（）个工作日内，将许可决定文件送达申请人并通知受理申请的地区管理局

A : 5

B : 10

C : 20

D : 30

:

标准答案:

B

第506题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位申请导航设备定期开放，地区管理局在收到导航设备定期开放的备案材料后，不同意继续开放使用的，应该（）

A : 不予备案

B : 责令通信导航监视运行保障单位关闭设备

C : A和B都需要

D : A和B都不需要

:

标准答案:

C

第507题,分值:(1.0)

通信导航监视运行保障单位在申请设备投产开放许可证时，地区管理局受理申请后，应当将初步审查意见和申请材料一并上报（）审核。

A : 当地政府

B : 当地交通局

C : 民航局

D : 空管局

:

标准答案:

C

第508题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事发相关单位在上报“民用航空安全信息初始报告表”后如果获得新的信息，应当（）。

A : 继续收集信息

B : 及时补充报告

C : 将信息隐藏

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

B

第509题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称事故征候按（）的定义和标准执行。

A : 《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》

B : 《中华人民共和国安全生产法》

C : 《民用航空器事故征候》

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第510题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，当事发地监管局收到事故信息报告后，应当立即报告（）

A : 事发地民航地区管理局

B : 当地人民政府

C : A和B同时报告

D : A或者B一者即可

:

标准答案:

C

第511题,分值:(1.0)

航空器着陆区域（）《民用航空安全信息管理规定》所称机场活动区

A : 属于

B : 不属于

C : 部分属于

D : 部分不属于

:

标准答案:

A

第512题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，遇到特殊情况（）越级上报

A : 不允许

B : 允许

C : 只允许基层单位向地区管理单位

D : 只允许中央单位

:

标准答案:

B

第513题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事发地监管局收到一般事故征候信息后，应当立即报告（）

A : 事发地空管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

D

第514题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称事故是指在航空器运行阶段或者在机场活动区内发生的与（）有关的事件

A : 航空器

B : 机场

C : 空管设备

D : 人

:

标准答案:

A

第515题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，各民航相关单位里负责航空安全信息工作的人员应当具备条件为（）

A : 遵纪守法，恪守职业道德

B : 具有一定的计算机操作技能，熟悉办公软件的使用

C : 熟悉民航相关业务或有两年以上的民航从业经验，了解信息分析的原理、步骤和方法

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第516题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发相关单位在上报“民用航空安全信息初始报告表”后如果获得新的信息，应当（）。

A : 继续收集信息

B : 及时补充报告

C : 将信息隐藏

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

B

第517题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，由民航地区管理局组织事故调查的，负责调查的单位应当在事故发生后（）个月内向民航局安全信息主管部门填报相关报表。

A : 6

B : 10

C : 12

D : 20

:

标准答案:

A

第518题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，事发相关单位应当在事发后相关管理部门填报（）

A : 《民用航空安全信息初始报告表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《民用航空安全信息最终报告表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

A

第519题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，在事故发生后（）小时内，事发相关单位应当向事发地监管局填报民航安全信息报表

A : 10

B : 12

C : 14

D : 20

:

标准答案:

B

第520题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，（）负责管理本单位航空安全信息工作，并应当制定航空安全信息管理程序，建立本单位用于民用航空安全信息报告、存储、分析和发布的航空安全信息系统，定期分析本单位的航空安全信息。

A : 中国民用航空局

B : 民航地区管理局和监管局

C : 民航局空管局

D : 企事业单位

:

标准答案:

D

第521题,分值:(1.0)

由于自然、自身或他人原因造成的人员伤亡（）《民用航空安全信息管理规定》所称事故。

A : 不属于

B : 属于

C : 可能属于

D : 可能不属于

:

标准答案:

A

第522题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，由民航局组织事故调查的，负责调查的单位应当在事故发生后（）个月内填报相关报表

A : 6

B : 10

C : 12

D : 20

:

标准答案:

C

第523题,分值:(1.0)

下列属于《民用航空安全信息管理规定》制定的法律依据的是（）

A : 《民用机场使用许可规定》

B : 《中华人民共和国安全生产法》

C : 《民用航空器事故征候》

D : 《中华人民共和国消费者权益保障法》

:

标准答案:

B

第524题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，事故或严重事故征候发生后，向国际民航组织和境外相关机构报告民用航空安全信息时，民航局安全信息主管部门应向（）发出通知

A : 登记国、运营人所在国

B : 设计国、制造国

C : 国际民航组织

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第525题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，（）负责对外发布全行业的民用航空安全信息

A : 中国民用航空局

B : 中国民用航空地区管理局

C : 中国民用航空安全监督管理局

D : 以上都是

:

标准答案:

A

第526题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，当事发地民航地区管理局收到事故信息报告后，应当立即报告（）

A : 中国民用航空空管局

B : 中国民用航空地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 当地政府

:

标准答案:

C

第527题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发地监管局收到严重事故征候信息后，应当立即报告（）

A : 事发地空管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

D

第528题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事发地民航地区管理局应当在事发后（）小时内将审核后的初始报告表上报民航局安全信息主管部门

A : 12

B : 20

C : 24

D : 48

:

标准答案:

D

第529题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发相关单位应当立即向（）报告严重事故征候信息

A : 事发地监管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

A

第530题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，在事故发生后，事发相关单位应当立即向（）报告事故信息

A : 当地政府

B : 向飞行器所属地监管局

C : 事发地监管局

D : 民航局

:

标准答案:

C

第531题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，民用航空安全信息发布形式为（）

A : 定期信息发布

B : 紧急事件信息发布

C : A和B都是

D : A和B都不是

:

标准答案:

C

第532题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，事发地监管局收到其他不安全事件信息后，应当立即报告（）

A : 事发地空管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

D

第533题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事发相关单位（）因为信息不全而推迟上报“民用航空安全信息初始报告表”

A : 不能

B : 在特殊情况下可以

C : 在领导批准情况下可以

D : 可以

:

标准答案:

A

第534题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，事发相关单位应当立即向（）报告其他不安全事件信息

A : 事发地监管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

A

第535题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事发相关单位应当立即向（）报告一般事故征候信息

A : 事发地监管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

A

第536题,分值:(1.0)

下列属于《民用航空安全信息管理规定》制定的法律依据的是（）

A : 《中华人民共和国民用航空法》

B : 《民用机场使用许可规定》

C : 《民用航空器事故征候》

D : 《中华人民共和国消费者权益保障法》

:

标准答案:

A

第537题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发相关单位（）因为信息不全而推迟上报“民用航空安全信息初始报告表”

A : 不能

B : 在特殊情况下可以

C : 在领导批准情况下可以

D : 可以

:

标准答案:

A

第538题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，向局方举报与航空安全有关的事件，如果举报事件经调查构成事故、事故征候或其他不安全事件的，负责调查的单位应当在调查结束后向民航局安全信息主管部门填报（）。

A : 《民用航空安全信息初始报告表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《民用航空安全信息最终报告表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

C

第539题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，事发地民航地区管理局审核初始报告表后发现事实简单，责任清楚，（）直接填报最终报告表。

A : 不可以

B : 可以

C : 可能可以

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

B

第540题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事发地民航地区管理局收到始报告表，应当在事发后将审核后的初始报告表上报到（）。

A : 事发地空管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

C

第541题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事发相关单位在上报“民用航空安全信息初始报告表”后如果获得新的信息，应当（）。

A : 继续收集信息

B : 及时补充报告

C : 将信息隐藏

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

B

第542题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事故信息上报应遵照（）原则

A : 平等上报

B : 逐级上报

C : 严格审查上报

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第543题,分值:(1.0)

民航局（）企事业单位积极参与建立中国民用航空安全自愿报告系统.

A : 支持

B : 限制

C : 禁止

D : 反对

:

标准答案:

A

第544题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事发地民航地区管理局审核初始报告表后发现事实简单，责任清楚，（）直接填报最终报告表。

A : 不可以

B : 可以

C : 可能可以

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

B

第545题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，各民航相关单位应当（）航空安全信息工作，配置安全信息管理设备，保证安全信息管理所必需的资金投入

A : 各个部门共同承担

B : 交由民航地区管理局和监管局统一负责

C : 指定专人负责

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

C

第546题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，由民航地区管理局组织事故调查的，不能按期提交的，应当向接受报告的部门（）

A : 提交书面说明

B : 做出自我检讨

C : 做出自我批评

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

A

第547题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，当民航局安全信息主管部门收到事故信息报告后并且在（）小时内以文字形式上报有关事故情况。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第548题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，事故信息上报应遵照（）原则

A : 平等上报

B : 逐级上报

C : 严格审查上报

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第549题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，由民航局组织事故调查的，不能按期提交的，应当向接受报告的部门（）

A : 提交书面说明

B : 做出自我检讨

C : 做出自我批评

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

A

第550题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》中所称的民用航空安全信息是指（）。

A : 民用航空器事故

B : 民用航空器事故征候

C : 与民用航空器运行有关的不安全事件信息

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第551题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，（）负责监督管理本辖区航空安全信息工作

A : 中国民用航空局

B : 民航地区管理局和监管局

C : 民航局空管局

D : 当地政府

:

标准答案:

B

第552题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》中所称的其他不安全事件样例由（）制定。

A : 中国民用航空局

B : 中国民用航空地区管理局

C : 中国民用航空安全监督管理局

D : 以上都是

:

标准答案:

A

第553题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，遇到特殊情况（）越级上报

A : 不允许

B : 允许

C : 只允许基层单位向地区管理单位

D : 只允许中央单位

:

标准答案:

B

第554题,分值:(1.0)

除事故信息外，事故征候和其他不安全事件信息中有关当事人的识别信息应当予以（）

A : 通报

B : 保护

C : 宣扬

D : 公开

:

标准答案:

B

第555题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，负责调查的民航地区管理局应当在事发向民航局安全信息主管部门填报（）。

A : 《民用航空安全信息初始报告表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《民用航空安全信息最终报告表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

C

第556题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，负责调查的民航地区管理局应当在事发后（）日内向民航局安全信息主管部门填报报告表。

A : 12

B : 15

C : 24

D : 30

:

标准答案:

B

第557题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，负责调查的民航地区管理局应当在事发后向（）填报报告表。

A : 事发地民航地区管理局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 以上都是

:

标准答案:

C

第558题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事发地民航地区管理局收到始报告表，应当在事发后将审核后的初始报告表上报到（）。

A : 事发地民航地区管理局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 以上都是

:

标准答案:

C

第559题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，事故或严重事故征候发生后，向国际民航组织和境外相关机构报告民用航空安全信息时，通知内容需要包括（）。

A : 事发时间和地点

B : 航空器型别、国籍登记号

C : 机组和旅客信息、人员伤亡情况

D : 以上都需要

:

标准答案:

D

第560题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》所称机场活动区包括（）

A : 跑道

B : 滑行道

C : 机坪

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第561题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，局方（）企事业单位之间共享安全信息。

A : 鼓励

B : 反对

C : 禁止

D : 不许

:

标准答案:

A

第562题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，负责调查的民航地区管理局应当在事发后向（）填报报告表。

A : 事发地民航地区管理局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 以上都是

:

标准答案:

C

第563题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，民航局安全信息主管部门根据民用航空安全信息分析结果适时发布（）

A : 《航空安全指令》

B : 《航空安全通告》

C : 《航空安全信息》

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第564题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发地民航地区管理局收到始报告表，应当在事发后将审核后的初始报告表上报到（）。

A : 事发地空管局

B : 事发相关单位所在地民航地区管理局

C : 民航局安全信息主管部门

D : 事发地民航地区管理局

:

标准答案:

C

第565题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事故信息上报应遵照（）原则

A : 平等上报

B : 逐级上报

C : 严格审查上报

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第566题,分值:(1.0)

《民用航空器事故征候》中的运输航空事故征候属于《民用航空安全信息管理规定》中的（）。

A : 严重事故征候

B : 一般事故征候

C : 特殊事故征候

D : 通用事故征候

:

标准答案:

B

第567题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，负责调查的民航地区管理局应当在事发后（）日内向民航局安全信息主管部门填报报告表。

A : 12

B : 15

C : 24

D : 30

:

标准答案:

B

第568题,分值:(1.0)

未通过相关民航管理单位组织的行业基础安全培训或考核不合格的人员（）负责民航企事业单位里的航空安全信息工作

A : 可以

B : 经领导批准后可以

C : 不可以

D : 经上级协商后可以

:

标准答案:

C

第569题,分值:(1.0)

民航局（）开展民用航空安全信息报告、收集、分析和应用的技术研究

A : 支持

B : 限制

C : 禁止

D : 反对

:

标准答案:

A

第570题,分值:(1.0)

民航局（）相关机构建立中国民用航空安全自愿报告系统.

A : 支持

B : 限制

C : 禁止

D : 反对

:

标准答案:

A

第571题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称企事业单位是指（）单位。

A : 与航空器运行和保障有关的飞行

B : 与航空器运行和保障有关的空中交通管理

C : 与航空器运行和保障有关的飞行

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第572题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发相关单位应当在事发后相关管理部门填报（）

A : 《民用航空安全信息初始报告表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《民用航空安全信息最终报告表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

A

第573题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发相关单位应当在事发后向（）填报航空安全信息相关报表

A : 事发地监管局

B : 当地政府

C : 当地交通局

D : 当地空管局

:

标准答案:

A

第574题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，由民航地区管理局组织事故调查的，不能按期提交的，应当向接受报告的部门（）

A : 提交书面说明

B : 做出自我检讨

C : 做出自我批评

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

A

第575题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，对于民用航空安全信息相关单位可以（）

A : 谎报

B : 瞒报

C : 及时上报

D : 缓报

:

标准答案:

C

第576题,分值:(1.0)

《民用航空器事故征候》中的运输严重事故征候属于《民用航空安全信息管理规定》中的（）。

A : 严重事故征候

B : 一般事故征候

C : 特殊事故征候

D : 通用事故征候

:

标准答案:

A

第577题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称事发相关单位是指与所发生事件有关的（）。

A : 航空器运营人

B : 航空器运营单位下子公司

C : 航空运行保障单位

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第578题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，（）负责定期分析管理辖区的航空安全信息

A : 中国民用航空局

B : 民航地区管理局和监管局

C : 民航局空管局

D : 当地政府

:

标准答案:

B

第579题,分值:(1.0)

民航空管从业人员未经安全教育和培训的，（）上岗作业

A : 不得

B : 可以

C : 经领导批准

D : 经民航局备案后可以

:

标准答案:

A

第580题,分值:(1.0)

（）负责监督检查本地区民航空管运行单位贯彻落实民航空管安全管理的政策、法规、章程和标准；监督检查安全工作规划和安全管理措施落实、安全管理目标执行和安全管理体系建设的情况，监督检查民航空管运行单位的安全评估工作，承办民航空管安全审计工作。

A : 中国民用航空局

B : 民航地区管理局

C : 当地政府

D : 民航空管运行单位

:

标准答案:

B

第581题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，下列属于民航地区管理局的职责的是（）

A : 监督检查本地区民航空管运行单位贯彻落实民航空管安全管理的政策、法规、章程和标准

B : 监督检查安全工作规划和安全管理措施落实、安全管理目标执行和安全管理体系建设的情况

C : 监督检查民航空管运行单位的安全评估工作，承办民航空管安全审计工作

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第582题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民用航空的专业人员在身体不适合履行岗位职责时，民航空管运行单位应当（）

A : 继续让其坚守岗位

B : 进行辞退

C : 时予以调整工作岗位

D : 进行再培训

:

标准答案:

C

第583题,分值:(1.0)

民航空管运行单位的从业人员（）对民航空管安全管理工作提出建议

A : 有义务

B : 无义务

C : 不可以

D : 分情况

:

标准答案:

A

第584题,分值:(1.0)

民航空管运行单位的从业人员发现安全隐患或者其他不安全因素，应当（）向安全管理部门或者安全管理人员报告。

A : 1小时后

B : 2小时后

C : 写好详细报告后

D : 立即

:

标准答案:

D

第585题,分值:(1.0)

（）培训是对民航空管新从业人员和转岗人员的安全培训

A : 岗前

B : 年度

C : 专项

D : 岗位

:

标准答案:

A

第586题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）负责组织本单位的民航空管运行安全管理工作。

A : 地方交通局

B : 民航空管运行单位

C : 地方部队

D : 当地政府

:

标准答案:

B

第587题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管运行单位若从业人员少于150人，应当按照（）50比1的比例设置专职安全管理人员。

A : 不大于

B : 大于

C : 不小于

D : 小于

:

标准答案:

C

第588题,分值:(1.0)

（）是针对采用新技术或使用新设备等特定目的所进行的安全培训

A : 岗前

B : 年度

C : 专项

D : 岗位

:

标准答案:

C

第589题,分值:(1.0)

民航空管运行单位的从业人员应当服从安全管理，严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，（）拒绝违章操作。

A : 有权

B : 不可以

C : 分情况

D : 经领导批准后可以不

:

标准答案:

A

第590题,分值:(1.0)

（）是对预计实施事项的可行性、安全性和可靠性以及安全应对措施是否满足可接受的安全风险水平的评估

A : 事先评估

B : 跟踪评估

C : 定期评估

D : 特殊评估

:

标准答案:

A

第591题,分值:(1.0)

下列不是《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》的法律依据的是（）。

A : 《中华人民共和国安全生产法》

B : 《中华人民共和国民用航空法》

C : 《中华人民共和国飞行基本规则》

D : 《中华人民共和国安全管理条例》

:

标准答案:

D

第592题,分值:(1.0)

在泰国从事航空气象服务的单位和个人（）遵守我国制定的《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》

A : 不必

B : 必须

C : 向我国领事馆报备后可以不必

D : 向我国领事馆报备后可以必须

:

标准答案:

A

第593题,分值:(1.0)

民航空管安全培训分为（）培训

A : 年前、年中、年末

B : 岗前、年度、专项

C : 岗前、岗位、岗后

D : 特殊、平时、专项

:

标准答案:

B

第594题,分值:(1.0)

民航空管从业人员经安全教育和培训后考核不合格的，（）上岗作业

A : 不得

B : 可以

C : 经领导批准

D : 经民航局备案后可以

:

标准答案:

A

第595题,分值:(1.0)

民航空管运行单位应当对从业人员进行安全教育、培训和审核的形式为（）

A : 单独进行

B : 和有关培训机构联合进行

C : A或者B都可以

D : A和B都不可以

:

标准答案:

C

第596题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，下列属于民航空管运行单位的指责的是（）

A : 贯彻落实民航空管安全管理的政策、法规、规章和标准

B : 落实安全工作规划、安全管理目标，建立健全安全管理体系，实施对本单位的安全信息

C : 民航空管不安全事件制定并落实整改措施，制定安全培训计划，组织开展安全生产教育、培训工作，记录培训考核情况

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第597题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）负责监督管理本地区民航空管安全管理工作。

A : 当地政府

B : 地方空管局

C : 民航地区管理局

D : 地方交通局

:

标准答案:

C

第598题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管运行单位若从业人员少于150人，应当按照不小于（）的比例设置专职安全管理人员。

A : 50:1

B : 25:1

C : 20:1

D : 60:1

:

标准答案:

A

第599题,分值:(1.0)

民航空管运行单位应当建立安全评估机制，安全评估分为()和（）

A : 事前评估和事后评估

B : 定期评估和不定期评估

C : 特殊评估和平时评估

D : 事前评估和跟踪评估

:

标准答案:

D

第600题,分值:(1.0)

在同一运行区域内或者在相邻运行区域运行时，各民航空管运行单位之间，民航空管运行单位与航空营运人、机场管理机构等有关单位之间，应当以（）形式明确各自的安全职责和措施。

A : 口头

B : 协议

C : 电子

D : 指令

:

标准答案:

B

第601题,分值:(1.0)

（）是每年对民航空管从业人员的安全培训

A : 岗前

B : 年度

C : 专项

D : 岗位

:

标准答案:

B

第602题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）负责实施本单位的民航空管运行安全管理工作。

A : 地方交通局

B : 民航空管运行单位

C : 地方部队

D : 当地政府

:

标准答案:

B

第603题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，下列属于岗前安全培训的内容是（）

A : 国家、民航的安全生产方针、政策

B : 有关安全生产的法律、法规

C : 安全管理概念和安全管理体系知识

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第604题,分值:(1.0)

民航空管运行中凡涉及（）的，相关单位和人员应当明确安全责任

A : 人员派遣

B : 工作代理

C : 设备租赁和信息服务

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第605题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管安全培训的形式为（）

A : 单独进行

B : 和有关培训机构联合进行

C : A或者B都可以

D : A和B都不可以

:

标准答案:

C

第606题,分值:(1.0)

在（）运行时，各民航空管运行单位之间，民航空管运行单位与航空营运人、机场管理机构等有关单位之间，应当明确各自的安全职责和措施。

A : 同一运行区域内

B : 相邻运行区域

C : A或者B

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

C

第607题,分值:(1.0)

在中华人民共和国领域内从事下列（）活动的单位和个人，应当遵守《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》

A : 民用航空空中交通服务

B : 航空情报服务

C : 通信导航监视服务

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第608题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，对民航空管新从业人员和转岗人员应当进行()培训

A : 岗前

B : 年度

C : 专项

D : 岗位

:

标准答案:

A

第609题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民用航空的专业人员在身体不适合履行岗位职责时，应当（）

A : 坚持岗位继续工作

B : 申请辞职

C : 向单位报备后继续工作

D : 主动向本单位报告

:

标准答案:

D

第610题,分值:(1.0)

民航空管运行中凡涉及人员派遣、工作代理、设备租赁和信息服务的，相关单位和人员应当以（）明确安全责任

A : 口头

B : 协议

C : 电子

D : 指令

:

标准答案:

B

第611题,分值:(1.0)

《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》所指的民航空管运行单位不包括（）。

A : 国家财政部

B : 中国民用航空局空中交通管理局

C : 空中交通管理局

D : 机场管理机构

:

标准答案:

A

第612题,分值:(1.0)

民航空管安全管理体系应当做到有计划、有落实、有检查、有跟踪的（）管理

A : 开环

B : 闭环

C : A或者B都可以

D : 以上答案都不对

:

标准答案:

B

第613题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管运行单位若从业人员（），应当按照不小于50比1的比例设置专职安全管理人员。

A : 少于110人

B : 少于150人

C : 少于180人

D : 大于150人

:

标准答案:

B

第614题,分值:(1.0)

民航空管运行单位安全管理应当坚持（）的工作方针。

A : 安全第一、预防为主、综合治理

B : 效益第一、综合治理

C : 预防为主、打击为辅

D : 严厉打击、纠察到底

:

标准答案:

A

第615题,分值:(1.0)

中国民用航空局负责监督管理（）民航空管安全管理工作

A : 全国

B : 全球

C : 地区

D : 亚洲

:

标准答案:

A

第616题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）贯彻落实民航空管安全管理的政策、法规、规章和标准，落实安全工作规划、安全管理目标，建立健全安全管理体系，实施对本单位的安全信息，对民航空管不安全事件制定并落实整改措施，制定本单位安全培训计划，组织开展安全生产教育、培训工作，记录培训考核情况，组织实施民航空管安全评估，按规定上报本单位的安全状况和信息。

A : 中国民用航空局

B : 民航地区管理局

C : 当地政府

D : 民航空管运行单位

:

标准答案:

D

第617题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管从业人员岗前安全培训的时间不得少于（）小时

A : 10

B : 12

C : 24

D : 30

:

标准答案:

C

第618题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管运行单位若从业人员小于50人的，应当至少有一名（）的安全管理人

A : 专职

B : 兼职

C : A或者B

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第619题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管运行单位的主要负责人对本单位运行安全管理全面负责，下列不是其责任的是（）

A : 建立健全本单位安全生产责任制

B : 组织制定本单位安全管理的规章制度和操作规程

C : 制定民航安全相关法规

D : 保证本单位的安全管理投入

:

标准答案:

C

第620题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管运行单位若从业人员小于50人的，应当至少有（）名的安全管理人员。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 5

:

标准答案:

A

第621题,分值:(1.0)

民航局（）民航空管安全管理的科学技术研究

A : 支持

B : 限制

C : 禁止

D : 反对

:

标准答案:

A

第622题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航地区管理局负责监督管理本地区（）。

A : 民航空管安全管理工作

B : 指配给民用航空机场使用频率是甚高频、特高频的移动无线电话台

C : 组织实施民航空管安全评估

D : 批准民用航空机场使用的地面无线电台站设定

:

标准答案:

A

第623题,分值:(1.0)

当新建、改建、扩建民航空管运行设备等建设项目后民航空管运行单位（）进行安全评估

A : 不需要

B : 需要

C : 可以不

D : 无关

:

标准答案:

B

第624题,分值:(1.0)

民航空管从业人员的（）培训应当在岗前培训内容基础上，根据年度安全管理工作特点和要求，结合本单位实际，增加有关风险管理、应急处置等培训事项

A : 岗前

B : 年度

C : 专项

D : 岗位

:

标准答案:

B

第625题,分值:(1.0)

当采用了新技术、使用了新设备，民航空管运行单位应当进行（）安全培训

A : 岗前

B : 年度

C : 专项

D : 岗位

:

标准答案:

C

第626题,分值:(1.0)

民航空管安全管理工作实行（）制度，依据有关法律、法规和《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》中的规定，追究安全生产事故责任人的责任。

A : 安全责任负责到个人

B : 安全问题协同处理

C : 安全事故责任追究

D : 安全事故责任均等承担

:

标准答案:

C

第627题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管运行单位若从业人员（）的，应当至少有一名的安全管理人员。

A : 大于50人

B : 大于100人

C : 小于50人

D : 小于100人大于50人

:

标准答案:

C

第628题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，对岗位安全职责和操作规程的培训属于（）培训

A : 岗前

B : 年末

C : 专项

D : 岗位

:

标准答案:

A

第629题,分值:(1.0)

民航局（）民航空管安全管理的先进技术和先进的管理方式的推广应用

A : 支持

B : 限制

C : 禁止

D : 反对

:

标准答案:

A

第630题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管运行单位若从业人员小于50人的，应当（）有一名的安全管理人员。

A : 至少

B : 最多

C : 只能

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第631题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管从业人员年度培训的时间不得少于（）小时

A : 10

B : 12

C : 24

D : 30

:

标准答案:

B

第632题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）的安全管理部门或安全管理人员负责本单位的安全管理体系的组织与实施工作。

A : 中国民用航空局

B : 民航地区管理局

C : 当地政府

D : 民航空管运行单位

:

标准答案:

D

第633题,分值:(1.0)

民航空管运行单位应当经评估情况报（）备案

A : 所在地的地区管理局

B : 当地政府

C : 所在地的无线电管理委员会

D : 所在地的空管局

:

标准答案:

A

第634题,分值:(1.0)

天津市空中交通管理分局（）《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》中所指的民航空管运行单位

A : 属于

B : 不属于

C : 部分属于

D : 部分不属于

:

标准答案:

A

第635题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，中国民用航空局负责监督管理全国（）

A : 民航空管安全管理工作

B : 指配给民用航空机场使用频率是甚高频、特高频的移动无线电话台

C : 组织实施民航空管安全评估

D : 批准民用航空机场使用的地面无线电台站设定

:

标准答案:

A

第636题,分值:(1.0)

民航空管运行单位在遇有（）应当进行安全评估

A : 降低最低飞行间隔

B : 变更了管制方式

C : 新技术首次应用

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第637题,分值:(1.0)

（）是对评估事项实施后是否满足预定的安全指标水平以及未来的安全发展态势所进行的评估

A : 事先评估

B : 跟踪评估

C : 定期评估

D : 特殊评估

:

标准答案:

B

第638题,分值:(1.0)

民航空管运行单位应当对涉及民航空管安全管理工作的数据和文档保存不得少于（）年

A : 2

B : 3

C : 6

D : 8

:

标准答案:

C

第639题,分值:(1.0)

民航空管运行单位应当按照民航安全目标，确立民航空管运行单位指标，以下属于民航空管运行安全指标的是（）

A : 民航空管原因航空器事故征候和严重事故征候的事件数量和万架次率

B : 重要天气预报准确率和气象地面观测错情率

C : 航空情报资料发布以及更新的准确率

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第640题,分值:(1.0)

民航空管运行单位应当建立（）的内部安全检查制度，对检查中发现的问题，制定切实可行的安全措施

A : 定期

B : 不定期

C : A和B都需要

D : A和B都不需要

:

标准答案:

C

第641题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民用航空的专业人员（）取得相应的专业人员执照，并保持有效。

A : 可以不

B : 应该

C : 不用

D : 不可以

:

标准答案:

B

第642题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）负责监督管理本地区民航空管安全管理工作

A : 民航总局

B : 地区管理局

C : 民航空管运行单位

D : 当地政府

:

标准答案:

B

第643题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，及时、如实地报告本单位的民航空管不安全事件是（）的主要负责人的责任

A : 中国民用航空局

B : 民航地区管理局

C : 当地政府

D : 民航空管运行单位

:

标准答案:

D

第644题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，地区管理局对民航空管运行单位遵守有关法律、法规等情况进行（）监督检查。

A : 定期

B : 不定期

C : A和B都需要

D : A和B都不需要

:

标准答案:

C

第645题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，应对本单位可能的民航空管不安全事件，组织制定并实施本单位的应急预案是（）的主要负责人的责任

A : 中国民用航空局

B : 民航地区管理局

C : 当地政府

D : 民航空管运行单位

:

标准答案:

D

第646题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）负责监督管理全国民航空管安全管理工作

A : 民航总局

B : 地区管理局

C : 民航空管运行单位

D : 当地政府

:

标准答案:

A

第647题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，（）负责组织实施民航空管安全评估

A : 民航总局

B : 地区管理局

C : 民航空管运行单位

D : 当地政府

:

标准答案:

C

第648题,分值:(1.0)

未经民航局许可，民航空管运行单位极其从业人员（）对外发布民航不安全事件信息。

A : 不得

B : 可以

C : 一定可以

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第649题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，下列信息或文档需要保存6年以上的是（）

A : 年度安全工作管理目标、指标、计划和完成情况

B : 安全教育和培训及其考核档案

C : 安全管理会议有关的记录

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第650题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》，民航空管运行单位（）擅自修改民航安全信息数据和文档记录

A : 不得

B : 可以

C : 经领导批准后可以

D : 经民航局批准后可以

:

标准答案:

A

第651题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，通信导航监视设备生产厂家申请临时使用许可证，应当具备的基本条件包括（）

A : 设备的技术指标符合中华人民共和国相关国家标准、国际民用航空组织颁布的相关技术标准和中国民用航空相关行业标准、规章。

B : 设备生产厂家持有设备生产国批准生产或者销售的证明文件和有关部门核发的技术鉴定文件，并持有ISO9001的认证书。

C : 设备生产厂家具有技术支持能力。

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第652题,分值:(1.0)

下列是制定《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》的法律依据的是（）

A : 《中华人民共和国民用航空法》

B : 《中华人民共和国安全生产法》

C : 《民用航空空中交通管理设备开放、运行管理规则》

D : 《民用航空信息管理规定》

:

标准答案:

A

第653题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，通信导航监视设备的设备生产厂家或者其授权的代理机构申请使用许可证的，应当向（）提出书面申请

A : 当地政府

B : 当地交通局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 民航局

:

标准答案:

D

第654题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，设备生产厂家应当在有效期满前向相关管理部门提交申请材料包括()

A : 《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证申请表》

B : 同一型号设备的临时使用许可证

C : 设备安装、调试、可靠性确认的情况说明或未能进行安装、调试、可靠性确认的情况说明

D : 以上都包括

:

标准答案:

D

第655题,分值:(1.0)

对于不具备中国通信导航监视领域的法人资格的通信导航监视设备生产厂家申请临时设备使用许可证的，相关管理部门应该（）

A : 通过审核

B : 拒绝颁发

C : 进行颁发

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第656题,分值:(1.0)

通信导航监视设备安装、调试和试运行超过临时使用许可证的有效期的，设备生产厂家或者其代理机构未能提供一套与临时使用许可证载明型号一致的设备用于可靠性确认的，（）申请临时使用许可证延期。

A : 可以

B : 不可以

C : 部分可以

D : 部分不可以

:

标准答案:

A

第657题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,对通信导航监视设备使用许可合格审定机构的资质进行审核的是（）的职责

A : 合格审定机构

B : 民航局

C : 当地政府

D : 交通部

:

标准答案:

B

第658题,分值:(1.0)

民航局在受理通信导航监视设备生产厂家的临时使用许可证申请后认为需要进行合格审定的审定周期按照（）的相关要求执行。

A : 当地政府

B : 民航局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 合格审定机构

:

标准答案:

D

第659题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,对通信导航监视设备生产厂家的设备进行技术审核和设备测试是（）的职责

A : 合格审定机构

B : 民航局

C : 当地政府

D : 交通部

:

标准答案:

A

第660题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，临时使用许可证和使用许可证的颁发和注销由（）定期公布

A : 民航地区管理局

B : 民航局无线电管理委员会

C : 民航总局

D : 中国民用航空安全监督管理局

:

标准答案:

C

第661题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，经民航总局评审合格后，颁发《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证》后，同时（）临时使用许可证

A : 注销

B : 继续使用

C : 补办

D : 不做处理

:

标准答案:

A

第662题,分值:(1.0)

制定《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》其规章制定原则包括（）

A : 确保设备质量的原则

B : 统一监管设备采购和设备购置符合国际惯例的原则

C : 符合市场经济实行法制的原则

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第663题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，临时使用许可证和使用许可证的（）由民航总局空管局定期公布

A : 颁发

B : 注销

C : A和B都是

D : A和B都不是

:

标准答案:

C

第664题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，对于申请临时使用许可证的通信导航监视设备生产厂家的申请材料不齐全或者不符合格式要求的，民航局应当通知申请人需要补正的内容，逾期不通知，视为在收到申请材料之日起（）。

A : 拒绝

B : 驳回

C : 受理

D : 扣押

:

标准答案:

C

第665题,分值:(1.0)

对于目前使用中的设备大多数国内已经使用了2年以上，《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》对于这些设备，经设备生产厂家申请后，由（）颁发使用许可证

A : 民航总局

B : 民航局无线电委员会

C : 地方政府

D : 民航局安全委员会

:

标准答案:

A

第666题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，通信导航监视设备试运行期满，并且评审合格后，由民航总局颁发（）

A : 无线电发射设备型号核准证

B : 民用航空空中交通通信导航监视设备许可证

C : 空管设备运行执照

D : 航空器无线电台执照

:

标准答案:

B

第667题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，通信导航监视设备使用许可合格审定机构（）通过进行合格审定工作进行盈利

A : 可以

B : 经领导批准可以

C : 不可以

D : 经民航局备案可以

:

标准答案:

C

第668题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，设备生产厂家应当在有效期满前向相关管理部门提出（）

A : 书面申请

B : 注销请求

C : 书面检讨

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第669题,分值:(1.0)

通信导航监视设备的设备生产厂家或者其授权的代理机构申请使用许可证的，应当向有关管理部门提交下列（）申请表

A : 《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证申请表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《导航、监视设备资料增改表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

A

第670题,分值:(1.0)

对于未获得ISO9001认证书的通信导航监视设备生产厂家申请临时设备使用许可证的，相关管理部门应该（）

A : 通过审核

B : 拒绝颁发

C : 进行颁发

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第671题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，相关管理部门发现通信导航监视设备存在设计缺陷，对其撤销设备使用许可证后，对使用中的设备处理是（）

A : 继续使用

B : 关闭

C : 经领导批准后继续使用

D : 在民航局备案后继续使用

:

标准答案:

B

第672题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，通信导航监视设备生产厂家申请使用许可证，应当出具的基本文件有（）

A : 同一型号设备的临时使用许可证

B : 在中国境内从事民用航空空中交通通信导航监视服务单位与设备生产厂家签订的设备购销合同或协议

C : 设备安装调试竣工报告

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第673题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，通信导航监视设备的设备生产厂家申请通信导航监视设备临时许可证后，通过审核的，由（）颁发《民用航空空中交通通信导航监视设备临时许可证》。

A : 当地政府

B : 民航地区空管局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 民航局

:

标准答案:

D

第674题,分值:(1.0)

中国境内提供的民用航空空中交通通信导航监视服务的部门（）使用未取得临时许可证或者使用许可证的设备提供民用航空空中交通通信导航监视服务。

A : 不得

B : 可以

C : 经过领导批示可以

D : 经过空管局备案后可以

:

标准答案:

A

第675题,分值:(1.0)

取得临时使用许可证的通信导航监视设备，在可靠性确认期满后，设备生产厂家可以提出评审申请，经审核合格的，可以按要求申请（）

A : 无线电发射设备型号核准证

B : 设备使用许可证

C : 空管设备运行执照

D : 航空器无线电台执照

:

标准答案:

B

第676题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，设备生产厂家应当在有效期满前向相关管理部门提交申请表是（）

A : 《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证申请表》

B : 《通信设备资料增改表》

C : 《导航、监视设备资料增改表》

D : 《民用航空无线电台设置申请表》

:

标准答案:

A

第677题,分值:(1.0)

通信导航监视设备的设备生产厂家申请通信导航监视设备临时许可证后，关于审定的时间、周期、方法及地点等信息由（）通知申请人。

A : 当地政府

B : 民航局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 合格审定机构

:

标准答案:

D

第678题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，通信导航监视设备的设备生产厂家申请通信导航监视设备临时许可证后，审查不合格的，由民航局（）通知申请人，并说明理由

A : 网上

B : 电话

C : 书面

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第679题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,对通信导航监视设备生产厂家提交的申请材料进行初审是（）的职责

A : 合格审定机构

B : 民航局

C : 当地政府

D : 交通部

:

标准答案:

A

第680题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，民航局在受理通信导航监视设备生产厂家的临时使用许可证申请后认为需要进行合格审定的，由民航局自受理之日起（）个工作日内通知申请人。

A : 5

B : 15

C : 20

D : 30

:

标准答案:

A

第681题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,设备生产厂家以欺骗、贿赂等不正当手段获得临时使用许可证的，民航局发现后（）

A : 予以撤销

B : 批评通报

C : 不予处理

D : 以上做法都正确

:

标准答案:

A

第682题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，设备生产厂家应当在有效期满前向相关管理部门提交申请表包括（）型号设备的临时使用许可证

A : 任意

B : 不同

C : 同一

D : 相反

:

标准答案:

C

第683题,分值:(1.0)

《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》适用于实行许可管理的民用航空空中交通通信导航监视设备的（）

A : 购置

B : 使用

C : 监督管理

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第684题,分值:(1.0)

民用航空空中交通通信导航监视设备生产和使用单位的下列（）行为应当遵守《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》中相关规定

A : 申请民用航空空中交通通信导航监视设备临时使用许可证

B : 申请民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可证

C : 购置或使用通信导航监视设备提供的民用航空空中交通通信导航监视服务

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第685题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，通信导航监视设备生产厂家申请使用许可证，应当出具（）型号设备的临时使用许可证

A : 任意

B : 不同

C : 同一

D : 相反

:

标准答案:

C

第686题,分值:(1.0)

《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》中所称通信导航监视设备是指提供通信导航监视服务的（）

A : 通信设备

B : 导航设备

C : 监视设备

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第687题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，（）的颁发和注销由民航总局空管局定期公布

A : 通信导航监视设备临时使用许可证

B : 通信导航监视设备使用许可证

C : A和B都是

D : A和B都不是

:

标准答案:

C

第688题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，通信导航监视设备要申请使用许可证以在中国民用航空领域推广使用的，设备生产厂家应当先申请（）以对设备可靠性、可用性、可维护性和安全性进行验证和确认。

A : 使用许可证

B : 临时使用许可证

C : 交通部的推荐

D : 民航局的推荐

:

标准答案:

B

第689题,分值:(1.0)

对于未通过ISO9001质量管理体系认证的通信导航监视设备生产厂家申请设备使用许可证的处理是（）

A : 通过审核

B : 拒绝颁发

C : 进行颁发

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第690题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，设备生产厂家应当在有效期满前向（）提出书面申请，

A : 当地政府

B : 民航局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 合格审定机构

:

标准答案:

B

第691题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，参与通信导航监视设备使用许可合格审定工作的专家从（）中选取。

A : 民航局

B : 当地政府

C : 民航局空管局

D : 民航通信导航监视设备合格审定专家库

:

标准答案:

D

第692题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,通信导航监视设备在试运行中发现重大功能缺陷，影响正常运行的，民航局对其处理是（）

A : 通报批评

B : 撤销设备许可证

C : 进行罚款

D : 吊销营业执照

:

标准答案:

B

第693题,分值:(1.0)

民航局受理通信导航监视设备生产厂家申请使用许可证申请材料后，判定需要进行合格审定的，由（）通知申请人

A : 民航地区管理局

B : 合格审定机构

C : 民航局

D : 中国民用航空安全监督管理局

:

标准答案:

C

第694题,分值:(1.0)

对于申请使用许可证的通信导航监视设备生产厂家的申请材料不齐全或者不符合格式要求的，民航局应当通知申请人需要补正的内容，逾期不通知视为在收到申请材料之日起（）。

A : 拒绝

B : 驳回

C : 受理

D : 扣押

:

标准答案:

C

第695题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》，民用航空空中交通通信导航监视设备许可证颁发后，设备生产厂家当提供（）等方面的信息

A : 生产情况

B : 设备质量

C : 售后服务

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第696题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,设备生产厂家申请通信导航监视使用许可证的，应当向民航局提交（）型号设备的可靠性确认评审报告

A : 任意

B : 不同

C : 同一

D : 相反

:

标准答案:

C

第697题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,设备生产厂家申请通信导航监视使用许可证的，应当向民航局提交的材料包括（）

A : 《民用航空空中交通通信导航监视设备许可证申请表》

B : 同一型号设备的临时使用许可证

C : 用户关于可靠性确认期间厂家技术之处和售后服务情况的报告

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第698题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,对通信导航监视设备使用许可合格审定机构的人员数量和质量进行审核的是（）的职责

A : 合格审定机构

B : 民航局

C : 当地政府

D : 交通部

:

标准答案:

B

第699题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，民航局将对指定的通信导航监视设备合格审定机构进行监督审核，以确认其能力持续有效，审核的内容包括（）

A : 合格审定机构的资质。

B : 适当的人员数量和质量

C : 技术档案保存情况和合格审定报告的客观真实性

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第700题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，（）负责本辖区通信导航监视设备使用许可的监督检查。

A : 当地政府

B : 民航地区管理局

C : 地方相应的无线电管理委员会

D : 国家空管局

:

标准答案:

B

第701题,分值:(1.0)

通信导航监视设备生产厂家申请换发许可证，民航局审查发现没有提交同一型号的设备的使用许可证，对其处理是（）

A : 拒绝申请

B : 审批通过

C : 进行扣押

D : 通知厂家补充材料

:

标准答案:

D

第702题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,通信导航监视设备生产厂家丢失了临时使用许可证后，应当向（）提交申请补发

A : 民航局

B : 当地政府

C : 当地交通局

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第703题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,设备生产厂家取得临时许可证的通信导航监视设别按要求完成（）确认评审，经评定合格的，可以依照相关规定申请取得使用许可证，以在中国民用航空领域推广使用

A : 可靠性

B : 经济性

C : 安全性

D : 唯一性

:

标准答案:

A

第704题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,当通信导航监视设备生产厂家依法终止生产后，民航局对其设备使用证的处理是（）

A : 继续使用

B : 进行撤销

C : 备案后继续使用

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第705题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,对于未取得临时使用证或者使用证的通信导航监视设备，设备使用单位（）使用

A : 可以

B : 不可以

C : 经上级领导批准可以

D : 经民航局被备案后可以

:

标准答案:

B

第706题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，通信导航监视设备合格审定机构应当具备的基本条件包括（）

A : 一依法设立或注册的独立法人单位，能独立对外开展业务活动和承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事合格审定活动。

B : 具有固定的工作场所和设施设备，具备调配使用通信导航监视设备测试资源的能力。

C : 拥有能够开展合格审定工作的通信导航监视设备专业技术和管理人员，并具备组织专家开展相关工作的能力

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第707题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》，通信导航监视设备合格审定工作应当包括（）

A : 初步审查

B : 技术审核

C : 设备测试和专家评审

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第708题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,对于通信导航监视设备技术指标和设备生产厂家资质审查不合格者（）颁发使用许可证

A : 可以

B : 不可以

C : 经上级领导批准可以

D : 经民航局被备案后可以

:

标准答案:

B

第709题,分值:(1.0)

通信导航监视设备的设备生产厂家申请通信导航监视设备许可证后，审查不合格的，由民航局（）通知申请人，并说明理由

A : 网上

B : 电话

C : 书面

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第710题,分值:(1.0)

根据《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可工作管理细则》,统一监管设备采购原则（）制定《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可管理办法》其规章制定原则

A : 属于

B : 不属于

C : 特殊情况下属于

D : 特殊情况下不属于

:

标准答案:

A

第711题,分值:(1.0)

民航局受理通信导航监视设备生产厂家申请使用许可证申请材料后，判定需要进行合格审定的，经审查不合格的，由（）书面通知申请人，并说明理由

A : 民航地区管理局

B : 合格审定机构

C : 民航局

D : 中国民用航空安全监督管理局

:

标准答案:

C

第712题,分值:(1.0)

（）对其管理辖区内机场的运行安全实施监督管理。

A : 地方政府

B : 中国民用航空局

C : 中国民航局空管局

D : 中国民用航空地区管理局

:

标准答案:

D

第713题,分值:(1.0)

机场管理机构应当向（）报告机场运行安全信息.

A : 当地政府

B : 民航局

C : 民航地区管理局

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

C

第714题,分值:(1.0)

发生影响机场运行安全的事件或隐患时，各运行保障单位均应当立即报告（）。

A : 当地政府

B : 机场管理机构

C : 民航地区管理局

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

B

第715题,分值:(1.0)

（）应当确保跑道、滑行道和机坪的道面、升降带及跑道端安全地区、围界、巡场路和排水设施等始终处于适用状态。

A : 机场管理机构

B : 当地空管局

C : 民航局

D : 当地政府

:

标准答案:

A

第716题,分值:(1.0)

机场管理机构应当（）对机场的运行安全状况组织一次评估。

A : 每季度

B : 每半年

C : 每年

D : 以上都是

:

标准答案:

C

第717题,分值:(1.0)

机场运行安全信息包括（）与安全生产有关的信息。

A : 机场使用细则资料的变更

B : 安全生产建议

C : 影响运行安全的事件或隐患

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第718题,分值:(1.0)

机场管理机构应当对机场的运行安全状况进行评估，评估报告至少保存（）

A : 五年

B : 六年

C : 十年

D : 二十年

:

标准答案:

A

第719题,分值:(1.0)

《民用机场运行安全管理规定》所称民用机场，包括（）。

A : 运输机场

B : 通用机场

C : A和B都是

D : A和B都不是

:

标准答案:

C

第720题,分值:(1.0)

机场管理机构应当建立机场运行安全信息报告制度，包括有（）

A : 快报制度

B : 航行资料报告制度、

C : 日常通报制度和月报制度

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第721题,分值:(1.0)

机场管理机构（）与航空运输企业及其他驻场单位建立信息共享机制，相互提供必要的生产运营信息

A : 禁止

B : 不可以

C : 不必

D : 应该

:

标准答案:

D

第722题,分值:(1.0)

《民用机场运行安全管理规定》自（）实施。

A : 38749

B : 39114

C : 39479

D : 39845

:

标准答案:

C

第723题,分值:(1.0)

当机场飞行区有下列情况之一的，机场管理机构不必及时向驻场空中交通管理部门提供航行资料。（）

A : 《机场使用细则》中的机场资料发生变更

B : 助航灯光设施、风斗发生变化

C : 登机桥数量发生变化

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第724题,分值:(1.0)

（）对全国机场的运行安全实施统一的监督管理。

A : 地方政府

B : 中国民用航空局

C : 中国民航局空管局

D : 中国民用航空地区管理局

:

标准答案:

B

第725题,分值:(1.0)

机场管理机构应当至少（）召开一次安全生产例会，分析、研究安全生产中的问题，部署安全生产工作。

A : 每天

B : 每半月

C : 每月

D : 每年

:

标准答案:

C

第726题,分值:(1.0)

机场管理机构应该（）分别召开安全生产分析会，对前一阶段的工作进行总结，对以后的工作进行部署。

A : 每季度

B : 每半年

C : 每年

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第727题,分值:(1.0)

航空运输企业和空中交通管理部门（）向机场管理机构提供航班计划、航班动态等信息

A : 免费

B : 付费

C : 部分免费

D : 部分付费

:

标准答案:

A

第728题,分值:(1.0)

.国家已明令禁止使用的设备及未经（）审定合格的民航专用设备，不得在民用机场中使用。

A : 地方政府

B : 中国民用航空总局

C : 中国民航局空管局

D : 中国民用航空地区管理局

:

标准答案:

B

第729题,分值:(1.0)

机场管理机构（）将免费获得的信息用于商业经营。

A : 可以

B : 不可以

C : 部分企业可以

D : 部分企业不可以

:

标准答案:

B

第730题,分值:(1.0)

机场运行中出现不利于安全运行的因素或者已经出现安全生产事故时，应当及时召开（），制定切实可行的安全措施。

A : 全体股东大会

B : 学习小组讨论会

C : 政治政策研讨会

D : 安全生产会议

:

标准答案:

D

第731题,分值:(1.0)

机场管理机构应当（）至少进行一次对飞行区状况的分析研究，总结维护经验和不足，掌握飞行区潜在的缺陷或隐患，并据此制定维护工作计划和修改相关的管理规定。

A : 每两年

B : 每三年

C : 每一年

D : 每四年

:

标准答案:

C

第732题,分值:(1.0)

机场跑道、滑行道、机坪的几何构型以及平面尺寸应当符合（）的要求。

A : 《民用机场使用许可规定》

B : 《中华人民共和国民用航空法》

C : 《民用机场飞行区技术标准》

D : 《中华人民共和国安全管理条例》

:

标准答案:

C

第733题,分值:(1.0)

机场管理机构应当建立机场运行安全信息报告制度，包括（）。

A : 航行资料报告制度

B : 日常通报制度

C : 快报制度和月报制度

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第734题,分值:(1.0)

超载使用跑道、滑行道和机坪的，机场管理机构应当报（）批准。

A : 民航地区管理局

B : 当地空管局

C : 民航局

D : 当地政府

:

标准答案:

A

第735题,分值:(1.0)

机场安全管理体系应当包含在()中。

A : 员工培训说明书

B : 机场使用手册

C : 领导学习书

D : 空管局备忘录

:

标准答案:

B

第736题,分值:(1.0)

机场管理机构、航空运输企业及其他驻场运行保障单位（）免费提供信息及使用信息

A : 可以

B : 不可以

C : 部分企业可以

D : 部分企业不可以

:

标准答案:

A

第737题,分值:(1.0)

机场管理机构发现机场电磁环境保护区域内民用航空无线电台（站）频率受到干扰时，应当立即首先报告（）。

A : 当地政府

B : 民航局

C : 民航地区管理局

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

C

第738题,分值:(1.0)

机场管理机构发现跑道、滑行道或机坪道面破损或者拱起应当首先及时向（）通报。

A : 机场领导

B : 当地政府

C : 空中交通管理部门（塔台管制员）

D : 交通部

:

标准答案:

C

第739题,分值:(1.0)

机场电磁环境保护区域由（）按照国家有关规定或者标准共同划定、调整。

A : 民航地区管理局

B : 地方无线电管理机构

C : A和B都包括

D : A和B都不包括

:

标准答案:

C

第740题,分值:(1.0)

机场管理机构应当及时将最新的机场电磁环境保护区域报（）有关部门备案。

A : 当地政府

B : 民航局

C : 民航地区管理局

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

A

第741题,分值:(1.0)

机场管理机构发现跑道、滑行道或机坪因道面拱起、损坏而临时关闭抢修应当首先及时向（）通报。

A : 当地政府

B : 民航局

C : 民航地区管理局

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

C

第742题,分值:(1.0)

机场管理机构应当依据（）的有关要求，就机场、跑道、滑行道、机坪关闭或临时关闭部分跑道、滑行道、机坪制定具体管理规定。

A : 《民用机场使用许可规定》

B : 《中华人民共和国民用航空法》

C : 《中华人民共和国飞行基本规则》

D : 《中华人民共和国安全管理条例》

:

标准答案:

A

第743题,分值:(1.0)

对可预见或事先有计划的航行资料更改，应当按（）中的有关规定提前提供

A : 《民用航空航行情报工作规则》

B : 《机场使用细则》

C : 《民用机场飞行区技术标准》

D : 《中华人民共和国安全管理条例》

:

标准答案:

A

第744题,分值:(1.0)

机场内所有与运行安全有关岗位的员工均应当持证上岗.与运行安全有关的岗位包括下列（）。

A : 场务维护工

B : 特种车辆操作工

C : 场务机具维修工

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第745题,分值:(1.0)

不属于影响航空电磁环境的行为是（）。

A : 存放金属堆积物B无线电发射设备试验发射场

C : 掘土、采砂、采石

D : 种植草坪植被

:

标准答案:

D

第746题,分值:(1.0)

年旅客吞吐量（）万人次以上的机场，应当每周向民航总局报告机场运行情况

A : 1000

B : 2000

C : 3000

D : 4000

:

标准答案:

A

第747题,分值:(1.0)

机场管理机构应当在每月月底前（）天将机场运行安全情况以月报形式报告民航地区管理局

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

C

第748题,分值:(1.0)

新建或扩建的跑道、平行滑行道完工或部分完工但未投入使用前应当及时（）

A : 发布航行通告

B : 设置相应的标志物

C : 设置相应的灯光标志

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第749题,分值:(1.0)

关闭的跑道、滑行道、机坪或其一部分应当按照（）设置相应的标志标识。

A : 《民用机场使用许可规定》

B : 《中华人民共和国民用航空法》

C : 《民用机场飞行区技术标准》

D : 《中华人民共和国安全管理条例》

:

标准答案:

C

第750题,分值:(1.0)

（）是指按照国家有关规定、标准或者技术规范划定的地域和空间范围。

A : 机场电磁环境保护区域

B : 民用航空无线电台（站）电磁环境保护区

C : 机场飞行区电磁环境保护区域

D : 以上都对

:

标准答案:

B

第751题,分值:(1.0)

.机场管理机构应当制定各项工作的记录，详细记录各项检查和维护情况。记录应当包括电子文件和纸质文件。纸质记录需保存（）以上。

A : 两年

B : 六年

C : 十年

D : 二十年

:

标准答案:

A

第752题,分值:(1.0)

机场电磁环境保护区域包括设置在机场总体规划区域内的（）

A : 民用航空无线电台（站）电磁环境保护区

B : 机场飞行区电磁环境保护区域

C : A和B都不包括

D : A和B都包括

:

标准答案:

D

第753题,分值:(1.0)

在机场飞行区电磁环境保护区域内设置工业、科技、医疗设施，修建电气化铁路、高压输电线路等设施时（）干扰机场飞行区电磁环境。

A : 可以

B : 不可以

C : 部分可以

D : 部分不可以

:

标准答案:

B

第754题,分值:(1.0)

对不可预见的临时性的航空资料，应当（）提供。

A : 及时

B : 定期

C : 延期

D : 提前

:

标准答案:

A

第755题,分值:(1.0)

机场管理机构应当制定各项工作的记录，详细记录各项检查和维护情况。记录应当包括电子文件和纸质文件，电子记录应当保存（）年。

A : 五年

B : 六年

C : 十年

D : 二十年

:

标准答案:

C

第756题,分值:(1.0)

在机场控制区工作的员工一年内违章（）次机场管理机构应当收回违章人员的控制区证件

A : 3

B : 4

C : 5

D : 10

:

标准答案:

C

第757题,分值:(1.0)

当发生因机场飞行区保障原因造成飞行事故、飞行事故征候、航空地面事故和其他不安全事件时，机场管理机构应当立即以（）形式报告民航地区管理局。

A : 快报

B : 月报

C : 日常通报

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第758题,分值:(1.0)

（）是指影响民用航空器运行安全的机场电磁环境区域，即民用机场管制地带内从地表面向上的空间范围。

A : 机场电磁环境保护区域

B : 民用航空无线电台（站）电磁环境保护区

C : 机场飞行区电磁环境保护区域

D : 以上都对

:

标准答案:

C

第759题,分值:(1.0)

机场管理机构应当及时将最新的机场障碍物限制图报（）有关部门备案。

A : 当地政府

B : 民航局

C : 民航地区管理局

D : 地方无线电管理机构

:

标准答案:

A

第760题,分值:(1.0)

.	《民用航空电信人员执照管理规则》第三十一条规定，下列（）情形，电信执照持照人不可以从事通信导航监视服务保障岗位工作。

A : 在饮用任何含酒精饮料之后的8小时之内

B : 持照人被暂停行使执照权利期间

C : 受到任何作用于精神的物品影响损及工作能力时

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第761题,分值:(1.0)

下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 国际民用航空公约及其附件、文件的相关内容

B : 专业技术知识

C : 民用航空通信导航监视服务工作程序

D : 设备的性能及技术指标

:

标准答案:

B

第762题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第十七条规定，（）是申请人应当按照所申请的执照类别及岗位，向地区管理局提交规定的申请材料。

A : 培训和经历证明

B : 身份证明复印

C : 学历证明复印件

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第763题,分值:(1.0)

（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 能熟练安装调试设备

B : 熟练掌握设备的操作，如更改频率、改变工作方式、校正工作参数、更改参

C : 掌握设备常见故障维修能力

D : 能排除设备大故障

:

标准答案:

B

第764题,分值:(1.0)

下面（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 行业英语知识

B : 管制移交航班流程

C : 专业技术知识

D : 法律、法规、规章，行业标准或规范

:

标准答案:

D

第765题,分值:(1.0)

变更、增加专业类别签注或岗位类别签注的申请获得批准的，持照人应当在（）个工作日内将执照送回地区管理局，由地区管理局在执照上变更或者增加相应签注。

A : 10

B : 5

C : 20

D : 25

:

标准答案:

C

第766题,分值:(1.0)

下列哪一项是持照人注册必须满足的条件之一？（）

A : 完成规定的岗位培训

B : 工作时间超过两年

C : 所在单位对持照人进行定期考试

D : 具备管理能力

:

标准答案:

A

第767题,分值:(1.0)

电信人员执照所包含的类别有（）。

A : 通信专业

B : 导航专业

C : 监视专业

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第768题,分值:(1.0)

（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 掌握一般单套设备的安装，具有调试能力

B : 掌握设备常见故障维修能力

C : 能熟练安装调试设备

D : 能排除设备大故障

:

标准答案:

A

第769题,分值:(1.0)

对于符合电信人员执照注册条件的，地区管理局应在（）予以注册。

A : 执照注册有效期满前

B : 执照注册有效期满后

C : 执照注册有效期满前1个月内

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第770题,分值:(1.0)

下列哪个专业不属于电信人员执照所包含的类别？（）

A : 通信专业

B : 导航专业

C : 空管专业

D : 监视专业

:

标准答案:

C

第771题,分值:(1.0)

下面（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 行业英语知识

B : 专业技术知识

C : 空中交通服务规则和工作程序

D : 发动机维修相关知识

:

标准答案:

C

第772题,分值:(1.0)

持照人进行执照注册时，所提交的注册材料应包括（）。

A : 学历证明

B : 工作业绩证明

C : 所在单位的知识考试和技能考核情况

D : 个人履历

:

标准答案:

C

第773题,分值:(1.0)

电信执照技能考核合格证由（）签发。

A : 民航局

B : 民航局空管局

C : 民航地区管理局

D : 地区空管局

:

标准答案:

C

第774题,分值:(1.0)

关于电信人员执照基本信息的变更，下列说法错误的是（）。

A : 地区管理局应当在受理后20个工作日内，对申请材料进行审核并做出决定

B : 由持照人向地区管理局提出申请并提交相关证明材料。

C : 由持照人向地区管理局提出申请即可

D : 对于需要在执照上体现的信息，由地区管理局审核后报民航局后换发执照

:

标准答案:

C

第775题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第三十九条规定，电信持照人应在执照注册有效期满前（）个月内向地区管理局提交执照注册申请。

A : 1个月

B : 2个月

C : 3个月

D : 4个月

:

标准答案:

C

第776题,分值:(1.0)

对于同时申请电信人员执照同一专业类别多个岗位的申请人，其专业实习时间可以合并，但其总实习时间不得少于（）个月。

A : 3

B : 4

C : 5

D : 6

:

标准答案:

C

第777题,分值:(1.0)

执照申请人和执照签注申请人的（）由其工作单位所在地的地区管理局组织，并安排检查员进行考核。

A : 理论考试

B : 计算机考试

C : 技能考核

D : 上岗考试

:

标准答案:

C

第778题,分值:(1.0)

电信执照技能考核的内容应当符合《民用航空电信人员执照管理规则》对申请人应当具备（）的要求。

A : 知识

B : 技能

C : 能力

D : 岗位能力

:

标准答案:

B

第779题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第三十八条规定，电信执照持照人符合（）条件，应当予以注册。

A : 完成规定的岗位培训

B : 符合本规则规定的近期经历要求

C : 通过所在单位组织的知识考试和技能考核，具备工作岗位应掌握的知识和技能

D : 所有项都是

:

标准答案:

D

第780题,分值:(1.0)

申请人应当具备（）的要求。

A : 知识

B : 技能

C : 能力

D : 岗位能力

:

标准答案:

A

第781题,分值:(1.0)

技能考核应通过（）的方式进行。

A : 笔试或面试

B : 笔试或计算机考试

C : 面试或在模拟环境中演示操作

D : 在实际运行环境中或者模拟环境中演示操作

:

标准答案:

D

第782题,分值:(1.0)

（）可以通过笔试或者计算机考试来实现。

A : 电信执照技能考核

B : 电信执照理论考试

C : 岗前培训

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

第783题,分值:(1.0)

（）应当详细记录考核情况，分析申请人技术水平，评定技能考核结果。

A : 考官

B : 技能考核评判员

C : 主持技能考核的检查员

D : 已拥有电信执照的人员

:

标准答案:

C

第784题,分值:(1.0)

下面（）不是电信执照申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 法律、法规、规章，行业标准或规范

B : 设备的电路原理、重要元器件的功能

C : 空中交通服务规则和工作程序

D : 专业英语知识

:

标准答案:

D

第785题,分值:(1.0)

关于电信人员执照基本信息的变更，地区管理局应当在受理后（）个工作日内，对申请材料进行审核并做出决定。

A : 20

B : 10

C : 15

D : 5

:

标准答案:

A

第786题,分值:(1.0)

（），方可独立从事其执照载明的通信导航监视服务保障工作。

A : 通过理论考试和实操考试

B : 经过专业培训

C : 通过上岗考核的

D : 持有有效电信人员执照的

:

标准答案:

D

第787题,分值:(1.0)

电信执照申请人应当具备与（）相关的技能。

A : 民用航空通信服务保障工作

B : 民用航空导航服务保障工作

C : 民用航空监视服务保障工作

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第788题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第十八条规定，对于申请材料不齐全或者不符合格式要求的，（）应当在收到申请之后的5个工作日内一次性通知申请人需要补正的全部内容。

A : 民航局

B : 地区管理局

C : 地区空管局

D : 地区管理局通导处

:

标准答案:

B

第789题,分值:(1.0)

持照人进行执照注册时，所提交的注册材料应包括（）。

A : 学历证明

B : 近期经历证明

C : 工作业绩证明

D : 个人履历

:

标准答案:

B

第790题,分值:(1.0)

执照人申请变更或增加执照（）的，申请条件、材料和程序按照《民用航空电信人员执照管理规则》中规定的执照申请条件、材料和程序办理。

A : 职责签注

B : 技能签注

C : 岗位签注

D : 专业类别签注

:

标准答案:

D

第791题,分值:(1.0)

执照申请人在提出申请前（），通过理论考试和技能考核，并取得相应的证明文件。

A : 应当完成规定的培训，获得必要的申请经历

B : 应当完成规定的培训

C : 应当获得必要的申请经历

D : 应当进行岗位培训

:

标准答案:

A

第792题,分值:(1.0)

下面（）岗位属于电信人员执照中的通信专业。

A : 全向信标

B : 数据链系统

C : 自动相关监视系统

D : 场面监视设备

:

标准答案:

B

第793题,分值:(1.0)

执照申请人和执照签注申请人的技能考核由其工作单位所在地的地区管理局组织，并安排（）进行考核。

A : 检查员

B : 空管局

C : 民航局

D : 已拥有电信执照的人员

:

标准答案:

A

第794题,分值:(1.0)

下面（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 行业英语知识

B : 民用航空通信导航监视服务工作程序

C : 专业技术知识

D : 发动机维修相关知识

:

标准答案:

B

第795题,分值:(1.0)

当电信人员工作单位跨地区变更时，其执照应当到变更后的工作单位所在地的地区管理局重新注册。由地区管理局办理相关的（），并报民航局备案。

A : 岗位管理档案转移

B : 人员管理档案转移

C : 管理档案转移

D : 执照管理档案转移

:

标准答案:

D

第796题,分值:(1.0)

航空电信人员执照由（）统一颁发和管理。

A : 民航局

B : 地区管理局

C : 地区空管局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

A

第797题,分值:(1.0)

航空电信人员实行执照管理制度，执照经（）方为有效执照。

A : 批准

B : 注册

C : 登记

D : 记录

:

标准答案:

B

第798题,分值:(1.0)

下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 掌握一般单套设备的安装，具有调试能力

B : 掌握设备常见故障维修能力

C : 熟悉设备维修程序

D : 熟悉应急处置程序

:

标准答案:

B

第799题,分值:(1.0)

电信人员执照基本信息的变更，由持照人向（）提出申请并提交相关证明材料。

A : 地区空管局

B : 地区管理局

C : 民航局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

B

第800题,分值:(1.0)

（）应当通过在实际运行环境中或者模拟环境中演示操作的方式进行。

A : 理论考试

B : 技能考核

C : 理论考试和技能考核

D : 技能评判

:

标准答案:

B

第801题,分值:(1.0)

（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 能熟练安装调试设备

B : 掌握设备常见故障维修能力

C : 能熟练地运用仪器仪表测量工作参数

D : 能排除设备大故障

:

标准答案:

C

第802题,分值:(1.0)

电信申请人在持相应有效执照岗位签注的电信人员带领下，参加不少于（）个月的专业实习。

A : 3

B : 4

C : 5

D : 6

:

标准答案:

B

第803题,分值:(1.0)

下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 能排除设备大故障

B : 熟练掌握设备的操作，如更改频率、改变工作方式、校正工作参数、更改参数设置

C : 能熟练地判断设备常见故障并予排除

D : 熟悉应急处置程序

:

标准答案:

A

第804题,分值:(1.0)

下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 能熟练地运用仪器仪表测量工作参数

B : 能熟练地判断设备的工作状态

C : 熟悉设备维修程序

D : 能熟练安装调试设备

:

标准答案:

D

第805题,分值:(1.0)

主持技能考核的检查员应当详细记录考核情况，分析申请人（），评定技能考核结果。

A : 知识水平

B : 应用能力

C : 实践能力

D : 技术水平

:

标准答案:

D

第806题,分值:(1.0)

执照申请人和执照签注申请人的（）由其工作单位所在地的地区管理局组织。

A : 理论考试

B : 计算机考试

C : 上机操作

D : 上岗考试

:

标准答案:

A

第807题,分值:(1.0)

下列哪一项不是持照人注册必须满足的条件？（）

A : 符合《民用航空电信人员执照管理规则》规定的近期经历要求

B : 所在单位对持照人进行定期考试

C : 完成规定的岗位培训

D : 通过所在单位组织的知识考试和技能考核，具备工作岗位应掌握的知识和技能

:

标准答案:

B

第808题,分值:(1.0)

（）不是申请人应当按照所申请的执照类别及岗位，向地区管理局提交规定的申请材料。

A : 技术职称证件复印件

B : 身份证明复印

C : 学历证明复印件

D : 培训和经历证明

:

标准答案:

A

第809题,分值:(1.0)

下列哪一项是持照人注册必须满足的条件之一？（）

A : 具备管理能力

B : 符合《民用航空电信人员执照管理规则》规定的近期经历要求

C : 所在单位对持照人进行定期考试

D : 工作时间超过两年

:

标准答案:

B

第810题,分值:(1.0)

电信人员在工作单位跨地区变更时，其执照应当到变更后工作单位所在地的地区管理局（）。

A : 重新申请

B : 重新注册

C : 重新管理

D : 重新登记

:

标准答案:

B

第811题,分值:(1.0)

持照人可以在现有执照的基础上申请增加或者变更（）和岗位签注。

A : 职责签注

B : 技能签注

C : 专业类别签注

D : 专业能力水平签注

:

标准答案:

C

第812题,分值:(1.0)

.	（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 能熟练地判断设备常见故障并予排除

B : 掌握设备常见故障维修能力

C : 能排除设备大故障

D : 能熟练安装调试设备

:

标准答案:

A

第813题,分值:(1.0)

执照申请人在（）应当完成规定的培训，获得必要的申请经历，通过理论考试和技能考核，并取得相应的证明文件。

A : 注册前

B : 提出申请前

C : 注册后

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

第814题,分值:(1.0)

下面（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 能熟练安装调试设备

B : 掌握设备常见故障维修能力

C : 能排除设备大故障

D : 能熟练地判断设备的工作状态

:

标准答案:

D

第815题,分值:(1.0)

下面（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 国际民用航空公约及其附件、文件的相关内容

B : 管制移交航班流程

C : 专业技术知识

D : 行业英语知识

:

标准答案:

A

第816题,分值:(1.0)

（）负责本辖区电信人员执照管理的具体工作。

A : 民航局空管局

B : 地区管理局

C : 民航局

D : 地区空管局

:

标准答案:

B

第817题,分值:(1.0)

持照人进行执照注册时，所提交的注册材料应包括（）。

A : 岗位培训证明

B : 学历证明

C : 工作业绩证明

D : 个人履历

:

标准答案:

A

第818题,分值:(1.0)

技能考核不能通过（）的方式进行。

A : 笔试

B : 模拟环境中演示操作

C : 在实际运行环境中演示操作

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第819题,分值:(1.0)

依照《民用航空电信人员执照管理规则》规定承担执照管理相关工作的其他单位和个人应当根据授权范围做好相关工作，并接受（）监督。

A : 民航局和地区管理局

B : 民航局和民航局空管局

C : 地区管理局和地区空管局

D : 民航局空管局和地区空管局

:

标准答案:

A

第820题,分值:(1.0)

（）的内容应当符合《民用航空电信人员执照管理规则》对申请人应当具备知识的要求。

A : 理论考试

B : 计算机考试

C : 技能考核

D : 上岗考试

:

标准答案:

A

第821题,分值:(1.0)

对于同时申请电信人员执照不同专业类别多个岗位的申请人，其专业实习时间可以合并，但其总实习时间不得少于（）个月。

A : 3

B : 4

C : 5

D : 6

:

标准答案:

D

第822题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第二十七条规定，下面（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 国际民用航空公约及其附件、文件的相关内容

B : 设备的性能及技术指标

C : 民用航空通信导航监视服务工作程序

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第823题,分值:(1.0)

电信执照申请人应当具备与（）相关的知识。

A : 民用航空通信服务保障工作

B : 民用航空导航服务保障工作

C : 民用航空监视服务保障工作

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第824题,分值:(1.0)

持照人申请变更或增加执照（），不涉及执照专业类别发生变化的，应当向地区管理局提出申请。

A : 职责签注

B : 技能签注

C : 岗位签注

D : 责任签注

:

标准答案:

C

第825题,分值:(1.0)

执照申请人在提出申请前应当完成规定的培训，获得必要的申请经历，通过理论考试和技能考核，并取得（）。

A : 相应的证书

B : 相应的岗位培训证书

C : 相应的证明文件

D : 单位同意证明

:

标准答案:

C

第826题,分值:(1.0)

电信执照申请人在提出申请前应当完成规定的培训，获得必要的申请经历，通过（），并取得相应的证明文件。

A : 理论考试

B : 技能考试

C : 理论考试和技能考试

D : 上岗考试

:

标准答案:

C

第827题,分值:(1.0)

下列哪一项是持照人注册必须满足的条件之一？（）

A : 具备管理能力

B : 所在单位对持照人进行定期考试

C : 通过所在单位组织的知识考试和技能考核，具备工作岗位应掌握的知识和技能

D : 工作时间超过两年

:

标准答案:

C

第828题,分值:(1.0)

下列哪一项不是持照人注册必须满足的条件？（）

A : 工作时间超过两年

B : 符合《民用航空电信人员执照管理规则》规定的近期经历要求

C : 完成规定的岗位培训

D : 通过所在单位组织的知识考试和技能考核，具备工作岗位应掌握的知识和技能

:

标准答案:

A

第829题,分值:(1.0)

下面（）不是电信执照申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 民用航空通信导航监视服务工作程序

B : 设备的详细工作原理、信号流程图

C : 管制移交航班流程

D : 设备的电路原理、重要元器件的功能

:

标准答案:

C

第830题,分值:(1.0)

下列哪一项不是持照人注册必须满足的条件？（）

A : 通过所在单位组织的知识考试和技能考核，具备工作岗位应掌握的知识和技能

B : 符合《民用航空电信人员执照管理规则》规定的近期经历要求

C : 完成规定的岗位培训

D : 具备管理能力

:

标准答案:

D

第831题,分值:(1.0)

电信人员执照中请人和执照签注申请人的理论考试由其工作单位所在地的（）组织。

A : 地区空管局

B : 地区管理局

C : 地区空管局通导部

D : 地区管理局通导处

:

标准答案:

B

第832题,分值:(1.0)

电信执照理论考试合格证和技能考核合格证的有效期分别为（）。

A : 2年，3年

B : 3年，2年

C : 3年，1年

D : 2年，1年

:

标准答案:

B

第833题,分值:(1.0)

电信人员工作单位跨地区变更时，到变更后工作单位所在地的地区管理局重新注册，执照重新注册后，执照（）有效期。

A : 适用原注册

B : 重新开始计算

C : 减半

D : 以上答案均错误

:

标准答案:

A

第834题,分值:(1.0)

关于电信人员执照重新注册，下列说法错误的是（）。

A : 执照重新注册后，执照仍适用原注册有效期

B : 当工作单位跨地区变更时，应当重新注册

C : 由地区管理局办理相关的执照管理档案转移

D : 由民航局办理相关的执照管理档案转移

:

标准答案:

D

第835题,分值:(1.0)

.	对于需要在电信执照上体现的信息，下列说法正确的是（）。

A : 由地区管理局审核后报民航局后换发执照

B : 由地区空管局审核后报地区管理局后换发执照

C : 由地区空管局审核后报民航局后换发执照

D : 由地区管理局审核后报民航局空管局后换发执照

:

标准答案:

A

第836题,分值:(1.0)

.	（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 掌握设备常见故障维修能力

B : 熟悉设备日常维护、月维护、季维护、年维护的内容和程序，并能正常实施

C : 能排除设备大故障

D : 能熟练安装调试设备

:

标准答案:

B

第837题,分值:(1.0)

（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 法律、法规、规章，行业标准或规范

B : 空中交通服务规则和工作程序

C : 民用航空通信导航监视服务工作程序

D : 发动机维修相关知识

:

标准答案:

D

第838题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第六条规定，（），是由民航局委任，依据规定代表民航局从事有关民用航空电信人员执照管理和通信导航监视服务保障单位技术检查等工作的专业技术人员。

A : 航空电信督查员

B : 航空电信检查员

C : 航空电信审查员

D : 航空电信监督员

:

标准答案:

B

第839题,分值:(1.0)

技能考核按优、良、中、差评定。考核结果在（）（含）以上的执照申请人方可获得技能考核合格证。

A : 优

B : 良

C : 中

D : 差

:

标准答案:

B

第840题,分值:(1.0)

航空电信检查员，是由民航局委任，依据规定代表（）从事有关民用航空电信人员执照管理和通信导航监视服务保障单位技术检查等工作的专业技术人员。

A : 民航局

B : 民航局空管局

C : 民航地区管理局

D : 地区空管局

:

标准答案:

A

第841题,分值:(1.0)

电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识之一是（）。

A : 管制移交航班流程

B : 设备的性能及技术指标

C : 发动机维修相关知识

D : 专业技术知识

:

标准答案:

B

第842题,分值:(1.0)

.	持照人从事执照载明的岗位工作时，（）随身携带执照或将执照保存在所在岗位。

A : 可以

B : 应当

C : 不必

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第843题,分值:(1.0)

在执照注册有效期内，持照人连续（）个月以上未在签注的岗位工作的，返回该岗位前应当完成（1）个月以上的岗位熟练培训。

A : 61

B : 32

C : 22

D : 11

:

标准答案:

A

第844题,分值:(1.0)

.	电信人员执照基本信息的变更，由持照人向地区管理局（）。

A : 提出申请并提交相关证明材料

B : 提出申请即可

C : 进行口头说明

D : 进行口头说明并提交相关材料

:

标准答案:

A

第845题,分值:(1.0)

必要时，地区管理局可以进行电信人员执照注册检查，（），考核持照人的知识和技能，对检查合格者，予以注册。

A : 核实持照人工作业绩情况

B : 核实持照人岗位培训情况、近期经历

C : 核实持照人近期考试情况

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第846题,分值:(1.0)

（）应当对申请人是否具备条件进行初步审查，并将申请材料及初步审查意见于受理之日起20个工作日内报送民航局。

A : 管理局通导处

B : 地区空管局

C : 民航局

D : 地区管理局

:

标准答案:

D

第847题,分值:(1.0)

.	对于需要在电信执照上体现的信息，由（）审核后报（）换发执照。

A : 地区管理局，民航局

B : 地区空管局，地区管理局

C : 地区空管局，民航局

D : 地区管理局，民航局空管局

:

标准答案:

A

第848题,分值:(1.0)

.	《民用航空电信人员执照管理规则》第二十八条规定，下面（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 掌握一般单套设备的安装，具有调试能力。

B : 能熟练地判断设备的工作状态

C : 熟悉设备维修程序

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第849题,分值:(1.0)

.	对于需要在电信执照上体现的信息，由（）换发执照。

A : 地区管理局审核后报民航局

B : 地区空管局审核后报地区管理局

C : 地区空管局审核后报民航局

D : 地区空管局审核后报民航局空管局

:

标准答案:

A

第850题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第十三条规定，技能考核针对申请人申请的（）类别和岗位进行。

A : 执照

B : 专业

C : 考核

D : 工作

:

标准答案:

B

第851题,分值:(1.0)

下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 国际民用航空公约及其附件、文件的相关内容

B : 专业技术知识

C : 民用航空通信导航监视服务工作程序

D : 法律、法规、规章，行业标准或规范

:

标准答案:

B

第852题,分值:(1.0)

.	电信人员执照遗失或者损坏后，持照人应当向地区管理局以（）申请补发。

A : 书面形式

B : 电话通知

C : 发送邮件

D : 网站登记

:

标准答案:

A

第853题,分值:(1.0)

电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识之一是（）。

A : 行业英语知识

B : 专业技术知识

C : 发动机维修相关知识

D : 设备的详细工作原理、信号流程图

:

标准答案:

D

第854题,分值:(1.0)

.	下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 熟练掌握设备的操作，如更改频率、改变工作方式、校正工作参数、更改参

B : 能熟练地运用仪器仪表测量工作参数

C : 掌握设备常见故障维修能力

D : 能熟练地判断设备的工作状态。

:

标准答案:

C

第855题,分值:(1.0)

（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识之一。

A : 管制移交航班流程

B : 发动机维修相关知识

C : 配套设备的工作原理、技术功能

D : 专业技术知识

:

标准答案:

C

第856题,分值:(1.0)

.	下面（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 掌握设备常见故障维修能力

B : 能排除设备大故障

C : 能熟练安装调试设备

D : 熟悉应急处置程序

:

标准答案:

D

第857题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第十二条规定，执照申请人和执照签注申请人的技能考核由其工作单位所在地的()组织，并安排检查员进行考核。

A : 地区空管局

B : 地区管理局

C : 地区空管局通导部

D : 地区管理局通导处

:

标准答案:

D

第858题,分值:(1.0)

电信执照理论考试可以通过（）考试来实现。

A : 笔试

B : 口试

C : 笔试或口试

D : 笔试或计算机

:

标准答案:

D

第859题,分值:(1.0)

.	（）是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 掌握设备常见故障维修能力

B : 能排除设备大故障

C : 熟悉设备维修程序

D : 能熟练安装调试设备

:

标准答案:

C

第860题,分值:(1.0)

电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识之一是（）。

A : 设备的电路原理、重要元器件的功能

B : 专业技术知识

C : 发动机维修相关知识

D : 管制移交航班流程

:

标准答案:

A

第861题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第六条规定，（），是指执照持有人具有符合要求的知识、技能和经历，有资格从事通信导航监视服务保障工作的证明文件。

A : 电信人员技能考核合格证

B : 电信人员理论考试合格证

C : 电信人员执照

D : 电信人员上岗证

:

标准答案:

C

第862题,分值:(1.0)

航空电信检查员，是由（）委任，依据规定代表民航局从事有关民用航空电信人员执照管理和通信导航监视服务保障单位技术检查等工作的专业技术人员。

A : 民航局空管局

B : 民航局

C : 民航地区管理局

D : 地区空管局

:

标准答案:

B

第863题,分值:(1.0)

.	下面（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能。

A : 掌握一般单套设备的安装，具有调试能力。对大型系统，可协助配合安装调试。

B : 熟练掌握设备的操作，如更改频率、改变工作方式、校正工作参数、更改参

C : 能熟练地运用仪器仪表测量工作参数

D : 能排除设备大故障

:

标准答案:

D

第864题,分值:(1.0)

电信执照理论考试为百分制，成绩在（）分（含）以上的执照申请人方可获得理论考试合格证。

A : 60

B : 70

C : 80

D : 90

:

标准答案:

C

第865题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第六条规定，下列不是作用于精神的物品的是（）。

A : 酒精、鸦片

B : 大麻、可卡因

C : 安眠药、幻觉剂

D : 咖啡和烟草

:

标准答案:

D

第866题,分值:(1.0)

变更、增加专业类别签注或岗位签注的申请获得批准的，由（）在执照上变更或者增加相应签注。

A : 民航局

B : 地区管理局

C : 地区空管局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

B

第867题,分值:(1.0)

.	关于持照人能否从事通信导航监视服务保障岗位工作的要求，下列说法错误的是（）。

A : 在饮用任何含酒精饮料之后的8小时之内仍可以从事上述工作

B : 持照人脚部轻微扭伤仍可以从事上述工作

C : 持照人饮酒之后15个小时之上且酒精含量小于0.02%仍可以从事上述工作

D : 持照人手部受到损伤仍可以从事上述工作

:

标准答案:

A

第868题,分值:(1.0)

下列关于技能考核，错误的是（）。

A : 技能考核按百分制评定

B : 技能考核结果在良（含）以上的执照申请人方可获得技能考核合格证

C : 技能考核按优、良、中、差评定

D : 技能考核合格证有效期为2年

:

标准答案:

A

第869题,分值:(1.0)

电信执照理论考试合格证由地区管理局颁发并注明考试的专业类别。理论考试合格证有效期为（）年。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

C

第870题,分值:(1.0)

电信执照理论考试合格证由（）颁发并注明考试的专业类别。

A : 地区空管局

B : 地区管理局

C : 地区空管局通导部

D : 地区管理局通导处

:

标准答案:

B

第871题,分值:(1.0)

主持技能考核的检查员应当详细记录考核情况，分析申请人技术水平，（）。

A : 评定技能考核结果

B : 评定知识水平

C : 判定实践能力

D : 给出相关建议

:

标准答案:

A

第872题,分值:(1.0)

（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 专业技术知识

B : 空中交通服务规则和工作程序

C : 设备的性能及技术指标

D : 配套设备的工作原理、技术功能

:

标准答案:

A

第873题,分值:(1.0)

所在单位每年应当对持照的电信人员进行培训和考核，做出是否掌握工作岗位所需知识和技能的结论，并将培训、考核情况记入（）。

A : 专业管理档案

B : 岗位管理档案

C : 执照管理档案

D : 人员技术档案

:

标准答案:

D

第874题,分值:(1.0)

（），是表明合格证持有人具备从事通信导航监视服务保障工作所需专业技能的证明文件。

A : 电信人员技能考核合格证

B : 电信人员理论考试合格证

C : 电信人员执照

D : 电信人员上岗证

:

标准答案:

A

第875题,分值:(1.0)

所在单位每年应当对持照的电信人员进行（），做出是否掌握工作岗位所需知识和技能的结论，并将培训、考核情况记入人员技术档案。

A : 培训和考核

B : 定期考试

C : 考察

D : 检测

:

标准答案:

A

第876题,分值:(1.0)

（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 设备的电路原理、重要元器件的功能

B : 空中交通服务规则和工作程序

C : 电子维修知识

D : 配套设备的工作原理、技术功能

:

标准答案:

C

第877题,分值:(1.0)

电信人员执照申请人应当具备下列哪些条件？（）

A : 通过理论考试，取得有效的理论考试合格证

B : 通过技能考核，取得有效的技能考核合格证

C : 具备符合《民用航空电信人员执照管理规则》的培训和经历证明

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第878题,分值:(1.0)

下列关于技能考核，正确的是（）。

A : 技能考核按百分制评定

B : 技能考核合格证有效期为3年

C : 技能考核按优、良、中、差评定

D : 技能考核合格证由民航局签发

:

标准答案:

C

第879题,分值:(1.0)

下列（）是电信人员执照申请人应当具备的条件之一。

A : 具有大学本科（含）以上文化程度

B : 通过技能考核，取得有效的技能考核合格证

C : 具备培训和经历证明

D : 通过理论考试

:

标准答案:

B

第880题,分值:(1.0)

民航局自收到地区管理局报送的执照申请材料及初步审查意见后，对申请材料进行审核并做出决定。对不符合条件的，应当不予批准，并通知地区管理局和（），同时说明不予批准的原因。

A : 相关负责人

B : 申请人

C : 相关审核人

D : 评定人

:

标准答案:

B

第881题,分值:(1.0)

下列（）是电信人员执照申请人应当具备的条件之一。

A : 具有大学专科（含）以上文化程度

B : 通过理论考试

C : 通过技能考核

D : 具备培训和经历证明

:

标准答案:

A

第882题,分值:(1.0)

关于技能考核，说法正确的是（）。

A : 技能考核合格证应注明考核的专业类别和岗位

B : 技能考核结果在中（含）以上的执照申请人就可获得技能考核合格证

C : 技能考核按优、良、中评定

D : 技能考核不能通过在模拟环境中演示操作的方式进行

:

标准答案:

A

第883题,分值:(1.0)

（）不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

A : 设备的电路原理、重要元器件的功能

B : 空中交通服务规则和工作程序

C : 设备的详细工作原理、信号流程图

D : 发动机维修知识

:

标准答案:

D

第884题,分值:(1.0)

所在单位（）应当对持照的电信人员进行培训和考核，做出是否掌握工作岗位所需知识和技能的结论，并将培训、考核情况记入人员技术档案。

A : 每月

B : 隔年

C : 每年

D : 半年

:

标准答案:

C

第885题,分值:(1.0)

技能考核合格证应注明考核的专业类别和（）。

A : 职责

B : 岗位

C : 规则

D : 目标

:

标准答案:

B

第886题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》第三十九条规定，（）不是电信执照持照人在提交执照注册申请时所需要向地区管理局的提交的注册材料。

A : 持照人在单位的表现情况

B : 持照人所在单位出具的岗位培训

C : 近期经历证明

D : 所在单位的知识考试和技能考核情况

:

标准答案:

A

第887题,分值:(1.0)

.	电信人员执照遗失或者损坏后，持照人应当向地区管理局以书面形式申请补发，由（）补发执照。

A : 地区空管局审核后报地区管理局

B : 地区管理局审核后报民航局

C : 地区空管局审核后报民航局

D : 地区空管局审核后报民航局空管局

:

标准答案:

B

第888题,分值:(1.0)

.	关于电信人员执照遗失或者损坏后，下列说法正确的是（）。

A : 持照人应当向地区管理局以电话通知形式申请补发

B : 持照人应当向地区管理局以书面形式申请补发

C : 持照人应当向地区管理局以发送电子邮件形式申请补发

D : 持照人应当向地区管理局以网站登记形式申请补发

:

标准答案:

B

第889题,分值:(1.0)

（），是表明合格证持有人具备从事通信导航监视服务保障工作所需专业知识的证明文件。

A : 电信人员技能考核合格证

B : 电信人员理论考试合格证

C : 电信人员执照

D : 电信人员上岗证

:

标准答案:

B

第890题,分值:(1.0)

.	《民用航空电信人员执照管理规则》第三十二条规定，持照人所在单位应当为航空电信人员建立规范统一的人员（），完整、如实地记录持照人岗位培训、理论考试、技能考核、执照检查、岗位工作等技术经历。

A : 培训档案

B : 岗位档案

C : 技术档案

D : 专业档案

:

标准答案:

C

第891题,分值:(1.0)

电信执照理论考试合格证由地区管理局颁发并注明考试的（）类别。

A : 执照

B : 专业

C : 考核

D : 工作

:

标准答案:

B

第892题,分值:(1.0)

.	电信人员执照遗失或者损坏后，持照人应当向地区管理局以书面形式申请补发，由（）审核后报（）补发执照。

A : 地区空管局，地区管理局

B : 地区管理局，民航局

C : 地区空管局，民航局

D : 地区空管局，民航局空管局

:

标准答案:

B

第893题,分值:(1.0)

作用于精神的物品是指（）。

A : 酒精、鸦片

B : 大麻、可卡因

C : 安眠药、幻觉剂

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第894题,分值:(1.0)

()指导监督全国空管运行单位的SMS审核工作。()负责组织实施对本辖区内各空管运行单位的SMS审核工作。

A : 民航局地区管理局

B : 民航局监管局

C : 地区空管局监管局

D : 地区管理局监管局

:

标准答案:

A

第895题,分值:(1.0)

.实施SMS审核前应当成立SMS审核组，审核结果分为合格和不合格两类。审核结果为合格的空管运行单位应当针对审核中的不符合项制定、落实整改计划，接受()监督检查。

A : 民航局

B : 地区管理局或监管局

C : 地区管理局

D : 监管局

:

标准答案:

C

第896题,分值:(1.0)

SMS现场审核结束后，SMS审核组应当与被审核单位进行沟通，形成最终审核报告，由（）签字。

A : SMS审核组组长和SMS审核组成员

B : SMS审核组成员和被审核单位负责人

C : SMS审核组组长和被审核单位负责人

D : 其它选项都不对

:

标准答案:

C

第897题,分值:(1.0)

.实施SMS审核前应当成立SMS审核组，审核结果分为合格和不合格两类。审核结果为不合格的空管运行单位应当对SMS进行改进和完善，并向()提出重新审核的申请。

A : 民航局

B : 地区管理局或监管局

C : 地区管理局

D : 监管局

:

标准答案:

C

第898题,分值:(1.0)

不属于SMS审核报告内容的是（）。

A : 被审核单位情况

B : SMS审核组成员

C : SMS实施规划

D : SMS审核结果

:

标准答案:

C

第899题,分值:(1.0)

民航空管SMS审核检查表关于安全政策和目标的内容不包括（）。

A : 安全政策

B : 安全目标与绩效管理

C : 组织机构及职责

D : 风险管理制度及人员配备

:

标准答案:

D

第900题,分值:(1.0)

不属于SMS审核报告内容的是（）。

A : SMS手册及文件符合性声明

B : SMS审核组成员

C : SMS审核结果

D : 整改建议措施以及提交整改计划时限要求

:

标准答案:

A

第901题,分值:(1.0)

SMS审核组召开审核结果通报会，宣布审核结果。审核报告一式叁份，由地区管理局、（）和被审核单位各保留一份。

A : 民航局

B : 民航局空管局

C : 监管局

D : 其它选项都不对

:

标准答案:

C

第902题,分值:(1.0)

在民航空管SMS审核检查表关于安全政策的内容及贯彻落实中，审核各级员工是否了解本单位的安全政策时，审核方式为（）。

A : 现场检查

B : 查阅文档

C : 访谈

D : 其它选项都不对

:

标准答案:

C

第903题,分值:(1.0)

《民航空管安全管理体系（SMS）审核管理办法》是依据《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》制定，适用于()、监管局对空管运行单位SMS建设、实施工作的审核。

A : 民航局

B : 民航局空管局

C : 地区管理局

D : 地区空管局

:

标准答案:

C

第904题,分值:(1.0)

民航空管SMS审核检查表关于安全政策审核要素内容不包括（）。

A : 安全政策的制定和发布

B : 安全政策的内容及贯彻落实

C : 安全政策的沟通

D : 安全目标

:

标准答案:

D

第905题,分值:(1.0)

各地区管理局应当（）向民航局空管办提交本地区空管运行单位SMS审核情况。

A : 每月

B : 每季度

C : 每半年

D : 每年

:

标准答案:

B

第906题,分值:(1.0)

民航空管SMS审核检查表关于风险管理的内容不包括（）。

A : 风险管理制度及人员配备

B : 风险识别

C : 应急保障

D : 风险评价与控制

:

标准答案:

C

第907题,分值:(1.0)

在（）阶段，首先召开SMS审核启动会，双方就被审核单位准备情况、审核工作日程安排等事宜进行沟通。

A : 审核申请

B : 现场审核

C : 审核整改

D : 其它选项都不对

:

标准答案:

B

第908题,分值:(1.0)

地区管理局若接受空管运行单位的SMS审核申请，应当在收到监管局报告后成立审核组、制定现场审核计划，书面通知申请单位现场审核计划和相关要求。SMS现场审核计划不包括()内容。

A : 文件评审

B : 现场检查日常安排

C : 协调联系人

D : SMS实施规划

:

标准答案:

D

第909题,分值:(1.0)

地区管理局或监管局实施SMS审核前应当成立SMS审核组，审核结果分为()。

A : 合格、不合格

B : 优秀、合格、不合格

C : 优秀、良好、合格、不合格

D : 优秀、良好、中等、合格、不合格

:

标准答案:

A

第910题,分值:(1.0)

地区管理局或监管局实施SMS审核前应当成立SMS审核组。SMS审核组由一名组长和相关专业人员组成，审核组长应当由()担任。

A : 地区管理局的领导

B : 监管局的领导

C : 地区管理局或监管局的领导

D : 其它选项都不对

:

标准答案:

C

第911题,分值:(1.0)

在SMS审核整改阶段，被审核单位应当在审核结束后（）个工作日内，针对审核中的不符合项以及建议措施指定整体计划，并提交当地监管局。

A : 5

B : 10

C : 15

D : 20

:

标准答案:

B

第912题,分值:(1.0)

地区管理局或监管局实施SMS审核前应当成立SMS审核组。SMS审核组由一名组长和相关专业人员组成，审核组成员应当()。

A : 获得相应的证书

B : 通过理论考试

C : 通过理论考试和技能考试

D : 接受SMS相关培训

:

标准答案:

D

第913题,分值:(1.0)

不属于SMS审核报告内容的是（）。

A : SMS建设总体概述、成果和存在的问题

B : SMS审核工作情况

C : SMS审核结果

D : 整改建议措施以及提交整改计划时限要求

:

标准答案:

A

第914题,分值:(1.0)

SMS审核组应当按照文件评审过程中记录的重点检查内容进行现场检查，重点关注SMS的（）。

A : 程序性和合理性

B : 有效性和可行性

C : 程序性和有效性

D : 可行性和合理性

:

标准答案:

D

第915题,分值:(1.0)

民航空管SMS审核的审核方式不包括（）。

A : 查阅文档

B : 现场检查

C : 实地操作

D : 访谈

:

标准答案:

C

第916题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第二十一条规定，有线通信设备运行正常率必须达到以下要求（）。

A : 99.96%

B : 99.97%

C : 99.98%

D : 99.99%

:

标准答案:

B

第917题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十四条规定，通信导航监视系统设备关机时必须做到（）。

A : 关机的具体步骤应按设备使用说明书的规定进行

B : 报告航务部

C : 直接关机

D : 报告领导

:

标准答案:

A

第918题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，由于人为原因，造成以下情况之一者属于严重差错（）

A : 由于开错设备或设备运行中断超过规定时限，造成飞行延误、取消或复飞的。

B : 操作不当，致使人员受伤需休息一至七天的。

C : 遗漏或丢失各种原始数据。

D : 操作不当，损坏器件、工具或仪表，修理费在1000元以上，5000元以下的。

:

标准答案:

A

第919题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，由于人为原因，造成以下情况之一者属于严重差错（）

A : 通信导航设备工作中断超过规定时限，或由于提供错误的通信导航信息，直接造成飞行等级事故、迷航、返航或紧急就近机场降落的。

B : 操作不当，致使人员受伤需休息一至七天的。

C : 遗漏或丢失各种原始数据，直接影响飞行事故或飞行事故征候调查的。

D : 操作不当，损坏器件、工具或仪表，修理费在1000元以上，5000元以下的。

:

标准答案:

C

第920题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，台站是组织和实施通信导航设备运行的基层单位。其主要任务是（）。

A : 必须根据有关规定和实际情况，制订岗位责任制和值班制度

B : 按时检查设备运行情况、统计设备运行质量指标

C : 分析可能引起设备运行不正常的因素和存在的问题，及时采取措施避免差错，

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第921题,分值:(1.0)

关于值班职责方面，下列哪些项是设备运行值班人员必须做到的？（）

A : 填写值班等各项记录，负责处理值班过程中发生的问题

B : 做好交接班工作，向接班人说明设备运行情况

C : 发生紧急情况时，按应急处理程序处置

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第922题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，必须（）。

A : 立即启动应急保障程序

B : 启用备用设备，维持正常保障

C : 立即排除故障

D : 向领导报告

:

标准答案:

B

第923题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，日维护是对使用中的主备用设备及附属设施每天进行的维护工作。属于日维护工作的是（）。

A : 检查设备的工作状态和工作环境。

B : 清洁设备表面尘士和污垢。

C : 检查面板开关、旋钮和仪表是否完好。

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第924题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十四条规定，通信导航监视系统设备关机时必须做到（）。

A : 直接关机

B : 报告航务部

C : 将设备的开关、旋钮恢复到准备开机位置

D : 报告领导

:

标准答案:

C

第925题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，必须（）。

A : 将设备送厂检修

B : 将设备修理好

C : 令设备退出保障工作

D : 将设备故障现象、原因、检修措施、修复所用的时间等详细记入检修记录簿

:

标准答案:

D

第926题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，由于人为原因，造成以下情况之一者属于事故（）

A : 遗漏或丢失各种原始数据，直接影响飞行事故或飞行事故征候调查的。

B : 违反操作规程或操作不当，致使人员受伤，需休息一周以上的。

C : 操作不当或其它人为原因造成设备损坏，无法修复，其本身价值或修复费用在50000元以上的。

D : 由于开错设备或设备运行中断超过规定时限，造成飞行延误、取消或复飞的。

:

标准答案:

C

第927题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第三条规定，组织与实施（）的保管及零备件和器材的保障工作。

A : 检修设备

B : 设备、器材、仪表和工具

C : 仪器仪表

D : 重要物品

:

标准答案:

B

第928题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到检查（）是否满足设备运行的保障条件。

A : 气候条件

B : 运行环境

C : 温度湿度

D : 可靠性处理

:

标准答案:

B

第929题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，必须（）。

A : 启用备用设备，维持正常保障

B : 立即查明故障原因，采取措施排除故障

C : 如短时间难以排除故障，应立即向台站领导或技术负责人报告

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第930题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，（），必须立即向台站领导或技术负责人报告。

A : 无法修复系统

B : 系统无法自行启动

C : 不能维修设备

D : 如短时间难以排除故障

:

标准答案:

D

第931题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第二十一条规定，无线通信设备运行正常率必须达到以下要求（）。

A : 99.96%

B : 99.97%

C : 99.98%

D : 99.99%

:

标准答案:

C

第932题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，若台站主备设备因故障均不能提供运行保障时，应（）。

A : 立即切断该设备电源

B : 立即启动应急保障程序

C : 报告上级领导

D : 自行检查修复

:

标准答案:

B

第933题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十二条规定，通信导航监视系统设备开机准备包括（）。

A : 检查相关附属设备及线路是否正常

B : 检查设备的各类开关、旋钮是否处于准备开机位置

C : 根据环境条件及使用说明书要求，对设备提前开机预热

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第934题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到注意（），防止因雷雨、风雪等恶劣天气损坏设备。

A : 湿度的变化

B : 天气的变化

C : 温度的变化

D : 气候的变化

:

标准答案:

B

第935题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，关于飞行校验说法错误的是（）。

A : 飞行校验是验证通信导航、雷达设备准确性的重要手段。

B : 飞行校验规则中规定的通信导航监视设备必须一年进行两次飞行校验。

C : 经过大修后的未经校验合格的设备不得正式提供使用。

D : 飞行校验不合格的、设备不得正式提供使用。

:

标准答案:

B

第936题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，必须（）。

A : 立即启动应急保障程序

B : 检修设备

C : 立即查明故障原因，采取措施排除故障

D : 向领导报告

:

标准答案:

C

第937题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到检查（）等是否正常。

A : 主备用设备

B : 天馈线系统、供电系统

C : 遥控系统

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第938题,分值:(1.0)

设备运行正常率的统计以（）为基本单位。

A : 频道或台站

B : 频道

C : 波道或台站

D : 台站

:

标准答案:

C

第939题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，由于人为原因，造成以下情况之一者属于事故（）

A : 通信导航设备工作中断超过规定时限，或由于提供错误的通信导航信息，直接造成飞行等级事故、迷航、返航或紧急就近机场降落的。

B : 违反操作规程或操作不当，致使人员受伤，需休息一周以上的。

C : 由于开错设备或设备运行中断超过规定时限，造成飞行延误、取消或复飞的。

D : 违反操作规程或操作不当，造成设备局部损坏，修理费用在5000元到50000元的。

:

标准答案:

A

第940题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，由于人为原因，造成以下情况之一者不属于事故（）

A : 通信导航设备工作中断超过规定时限，或由于提供错误的通信导航信息，直接造成飞行等级事故、迷航、返航或紧急就近机场降落的。

B : 违反操作规程或操作不当，造成人员死亡，或完全丧失劳动力的。

C : 操作不当或其它人为原因造成设备损坏，无法修复，其本身价值或修复费用在50000元以上的。

D : 遗漏或丢失各种原始数据，直接影响飞行事故或飞行事故征候调查的。

:

标准答案:

D

第941题,分值:(1.0)

设备完好率的统计以设备（）为基本单位。

A : 频道

B : 台站

C : 波道

D : 台数

:

标准答案:

D

第942题,分值:(1.0)

中国民用航空通信导航监视设备运行维护工作的基本任务包括（）。

A : 组织与实施设备的运行，使设备按规定的技术指标正常工作，提供高质量的通信导航监视保障

B : 组织与实施设备的维护和修理，实行以预防为主，定期维护和计划检修并重的原则，确保设备的性能指标、环境条件符合规定

C : 组织与实施设备、器材、仪表和工具的保管及零备件和器材的保障工作

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第943题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第四十七条规定，以下哪种情况设备不能使用（）。

A : 飞行校验不合格的

B : 超过规定周期没有校验的

C : 经过大修后的未经校验合格的设备

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第944题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第三十八至四十条规定，维护工作注意事项（）

A : 必须严格按照本规程附件规定的项目、内容、步骤和方法实施日维护和定期维护

B : 必须使用经过校准的仪器仪表和工具

C : 必须针对设备的特点，防止因静电、漏电、火电流或过热等损坏元器件或设备

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第945题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，组织实施设备维护工作，必须根据本规程的附件制订维护计划，工作内容为（）。

A : 必要时，制订定期维护实施方案。

B : 实行岗位责任制。各种设备，尤其是大型、精密、贵重的设备和仪器仪表一定要定人、定机、定维护细则，并制订出定期检查校验的维护制度。

C : 台站领导应督促维护人员按计划、制度、规程和细则实施维护，检查维护工作质量，帮助解决存在问题。维护质量不合要求的必须责成返工。

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第946题,分值:(1.0)

由（）组成的系统，应由业务主管部门按系统进行汇总统计。

A : 多个台站或设备

B : 大于两个的台站或设备

C : 大于十个的台站或设备

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第947题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，如故障不能及时排除，（），必须报请上级批准。

A : 设备送厂检修时

B : 设备指示灯不亮时

C : 设备需退出保障工作时

D : 设备无法维护时

:

标准答案:

C

第948题,分值:(1.0)

制订《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》的目的是（）。

A : 加强对通信导航监视设备运行、维护的管理，降低航班延误率

B : 加强对通信导航监视设备运行、维护的管理，保障飞行安全

C : 提高空中交通管理服务能力

D : 合理地规划空域流量

:

标准答案:

B

第949题,分值:(1.0)

设备在运行过程中发生故障，台站领导应及时组织技术力量抢修设备。可能影响正常保障时，（）。

A : 应向有关部门通报情况

B : 应请有关专家来检查

C : 应将设备返厂检修

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第950题,分值:(1.0)

通信导航设备的运行质量指标主要是（）和设备完好率。

A : 设备运行正常率

B : 设备合格率

C : 设备指标正常率

D : 以上都不是

:

标准答案:

A

第951题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中对设备开关机时间的要求是（）。

A : 应根据领导安排开关机

B : 应根据空中交通管制部门及其他使用部门的通知开关机

C : 可以随时开关机

D : 应定时开关机

:

标准答案:

B

第952题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，由于人为原因，造成以下情况之一者不属于严重差错（）

A : 由于开错设备或设备运行中断超过规定时限，造成飞行延误、取消或复飞的。

B : 违反操作规程或操作不当，致使人员受伤，需休息一周以上的。

C : 遗漏或丢失各种原始数据，直接影响飞行事故或飞行事故征候调查的。

D : 操作不当或其它人为原因造成设备损坏，无法修复，其本身价值或修复费用在50000元以上的。

:

标准答案:

D

第953题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，必须在故障排除后，（），方可投入使用。

A : 登记完成

B : 应确认设备已能正常工作

C : 认真核对

D : 安排好相关负责人进行管理

:

标准答案:

B

第954题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，日维护是对使用中的主备用设备及附属设施每天进行的维护工作。属于日维护工作的是（）。

A : 紧固设备中不应松动的紧固件，对规定要润滑的机件加润滑油。

B : 按日维护要求测试有关参数或校频。

C : 检查设备的工作状态和工作环境。

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第955题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十二条规定，开机及运行时必须做到（）。

A : 开机程序应严格按照设备使用说明书规定的步骤操作。禁止同时启动数部

B : 检查设备的各类开关、旋钮是否处于准备开机位置

C : 根据环境条件及使用说明书要求，对设备提前开机预热

D : 检查相关附属设备及线路是否正常

:

标准答案:

A

第956题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到定时（），及时发现并处理设备不正常情况。

A : 巡视设备的工作状态

B : 检查设备

C : 维护设备

D : 开机

:

标准答案:

A

第957题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，由于人为原因，造成以下情况之一者属于事故（）

A : 遗漏或丢失各种原始数据，直接影响飞行事故或飞行事故征候调查的。

B : 违反操作规程或操作不当，造成人员死亡，或完全丧失劳动力的。

C : 由于开错设备或设备运行中断超过规定时限，造成飞行延误、取消或复飞的。

D : 违反操作规程或操作不当，造成设备局部损坏，修理费用在5000元到50000元的。

:

标准答案:

B

第958题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，若设备运行过程中发生危及设备和人身安全情况时，必须（）。

A : 立即切断该设备电源

B : 立即切断总电源

C : 报告上级领导

D : 拨打120

:

标准答案:

A

第959题,分值:(1.0)

下列哪些项是设备运行值班人员必须做到的？（）

A : 定时巡视设备的工作状态，及时发现并处理设备不正常情况

B : 按规定对设备进行维护

C : 注意天气的变化，防止因雷雨、风雪等恶劣天气损坏设备

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第960题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，（）是组织和实施通信导航设备运行的基层单位。

A : 地区管理局

B : 地区空管局

C : 台站

D : 通信部

:

标准答案:

C

第961题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第二十五条规定，事故差错有（）。

A : 事故

B : 严重差错

C : 一般差错

D : 以上三项都是

:

标准答案:

D

第962题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十二条规定，开机及运行时必须做到（）。

A : 检查设备的各类开关、旋钮是否处于准备开机位置

B : 临时关机后重新开机，仍应按初始操作步骤进行

C : 根据环境条件及使用说明书要求，对设备提前开机预热

D : 定时检查高压线路

:

标准答案:

B

第963题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，由于人为原因，造成以下情况之一者属于严重差错（）

A : 通信导航设备工作中断超过规定时限，或由于提供错误的通信导航信息，直接造成飞行等级事故、迷航、返航或紧急就近机场降落的。

B : 违反操作规程或操作不当，致使人员受伤，需休息一周以上的。

C : 遗漏或丢失各种原始数据。

D : 操作不当，损坏器件、工具或仪表，修理费在1000元以上，5000元以下的。

:

标准答案:

B

第964题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，关于设备维护表达正确的是（）。

A : 在严冬季节，全面检查台站设备及附属设施的保温装置，及时采取防冻措施。

B : 在炎热季节，应全面检查和保养设备的通风、散热装置。

C : 在雨季和潮湿地区，加强设备、部件的防潮、防锈、防腐。

D : 以上全正确。

:

标准答案:

D

第965题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，定期维护分为周、月、季、半年和年维护。各种设备的定期维护周期可以根据设备的不同情况确定。实施定期维护必须做到（）。

A : 按照各种设备的要求和项目，结合设备的运行情况，制订维护计划。

B : 做好仪器、仪表、工具和备用器材的准备工作。

C : 做好替换设备的准备，如无备用设备可代替，需要停工维护时，应报请上级

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第966题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，不同地区、不同季节的维护要求是不同的。雨季和潮湿地区维护做法正确的是（）。

A : 加强设备、部件的防潮、防锈、防腐，增加擦拭次数。

B : 及时对受潮部件作干燥处理。

C : 室外的天线杆塔、反射网、车辆等一般每三年应油漆一次。

D : 以上全正确

:

标准答案:

D

第967题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，定期维护分为周、月、季、半年和年维护。各种设备的定期维护周期可以根据设备的不同情况确定。实施定期维护必须做到（）。

A : 做好替换设备的准备，如无备用设备可代替，需要停工维护时，应报请上级

B : 按附件所列要求和实施方案检查和调整设备。

C : 详细填写定期维护记录。

D : 以上全是

:

标准答案:

D

第968题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，关于飞行校验说法正确的是（）。

A : 飞行校验是验证通信导航、雷达设备准确性的重要手段。

B : 飞行校验规则中规定的通信导航监视设备必须定期进行飞行校验。

C : 飞行校验不合格的、超过规定周期没有校验的、经过大修后的未经校验合格

D : 以上全正确

:

标准答案:

D

第969题,分值:(1.0)

关于值班职责方面，下列哪些项是设备运行值班人员必须做到的？（）

A : 检查运行环境是否满足设备运行的保障条件

B : 检查主备用设备、天馈线系统、供电系统、遥控系统等是否正常

C : 按规定时间开关机

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第970题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到（）。

A : 每半小时开关机

B : 不定时开关机

C : 按规定时间开关机

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第971题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第三条规定，组织与实施设备、器材、仪表和工具的保管及（）的保障工作。

A : 检修设备

B : 仪器仪表

C : 零备件和器材

D : 重要物品

:

标准答案:

C

第972题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，由于人为原因，造成以下情况之一者属于一般差错（）

A : 由于人为原因造成设备运行中断，或调错频率，用错遥控线，调谐不当等影响正常工作。

B : 违反操作规程或操作不当，致使人员受伤，需休息一周以上的。

C : 操作不当或其它人为原因造成设备损坏，无法修复，其本身价值或修复费用在50000元以上的。

D : 遗漏或丢失各种原始数据，直接影响飞行事故或飞行事故征候调查的。

:

标准答案:

A

第973题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，关于设备维护表达错误的是（）。

A : 各种设备都应该有相应的维护规程。

B : 新型号的设备在启用后一年内必须按照规定格式编写出该设备的维护规程。

C : 维护规程经总局空管局批准后列入本规程的附件。

D : 日维护是对使用中的主备用设备及附属设施每天进行的维护工作，由台站值

:

标准答案:

B

第974题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，设备修理分为台站检修、巡回检修、送修、大修，设备大修是指修理费用超过原设备价值30%和需要更换重要部件的修理。大修要做到（）。

A : 设备大修计划经批准列入投资计划，并在资金到位情况下才能签订大修合同。

B : 设备大修可在台站进行，也可送工厂进行。大修完成后应按大修合同规定的

C : 大修后的设备应按新设备投产相同程序办理报批手续。

D : 以上全正确。

:

标准答案:

D

第975题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，关于飞行校验说法错误的是（）。

A : 飞行校验是验证通信导航、雷达设备准确性的重要手段。

B : 飞行校验规则中规定的通信导航监视设备必须不定期进行飞行校验。

C : 飞行校验不合格的、超过规定周期没有校验的、经过大修后的未经校验合格

D : 飞行校验的组织实施按飞行校验规则进行。

:

标准答案:

B

第976题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到填写值班等各项记录，（）。

A : 负责处理值班过程中发生的问题

B : 并进行归档整理

C : 并上报部门领导

D : 等待上级派人来处理问题

:

标准答案:

A

第977题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，设备修理分为台站检修、巡回检修、送修、大修，设备的一般修理由台站组织进行，即台站检修，做到（）。

A : 设备发生故障后，台站领导应立即组织台站技术人员，分析故障发生的原因，

B : 对本台站无力修复的设备或部件，应按规定及时将故障产生的原因和故障现

C : 详细记录故障现象和修理情况。

D : 以上全正确。

:

标准答案:

D

第978题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，必须做到（）。

A : 台站领导应及时组织技术力量抢修设备。可能影响正常保障时，应向有关部门通报情况

B : 故障排除后，应确认设备已能正常工作，方可投入使用

C : 如故障不能及时排除，设备需退出保障工作时，必须报请上级批准

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第979题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第二十二条规定，无线通信设备完好率必须达到()。

A : 92%

B : 90%

C : 95%

D : 96%

:

标准答案:

B

第980题,分值:(1.0)

已经投入使用而需要停工维护和修理的设备，必须报请（）。经过修理，但检验不合格的设备不得投入工作。

A : 上级业务主管部门批准

B : 上级组织审核

C : 民航局批准

D : 有关单位批准

:

标准答案:

A

第981题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，关于设备维护表达错误的是（）。

A : 各种设备都应该有相应的维护规程。

B : 新型号的设备在启用后半年内必须按照规定格式编写出该设备的维护规程。

C : 维护规程经地区管理局空管局批准后列入本规程的附件。

D : 定期维护分为周、月、季、半年和年维护。各种设备的定期维护周期可以根

:

标准答案:

C

第982题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，不同地区、不同季节的维护要求是不同的。严冬季节维护做法错误的是（）。

A : 全面检查台站设备及附属设施的保温装置，及时采取防冻措施。

B : 适当收紧天线、架空明线及拉线。

C : 更换冬季使用的滑油、电解液。

D : 适当延长设备的预热时间和油机空载低速运转时间。

:

标准答案:

B

第983题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，必须（）。

A : 将设备故障现象、原因、检修措施、修复所用的时间等必须详细记入检修记录簿

B : 当设备运行过程中发生危及设备和人身安全情况时，应立即切断该设备电源

C : 当站主备设备因故障均不能提供运行保障时，应立即启动应急保障程序

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第984题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十八条规定，设备仍能单机或使用备用机提供保障的，应于当日将设备故障时间、现象、原因、检修措施、判断结果及处理意见书面形式逐级上报至（），抄报总局空管局。

A : 地区管理局

B : 地区空管局

C : 技术保障部

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第985题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，下列哪一项是设备运行值班人员必须做到的？（）

A : 能够维修设备

B : 具备管理能力

C : 拥有深厚的理论根基

D : 按规定对设备进行维护

:

标准答案:

D

第986题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，由于人为原因，造成以下情况之一者属于一般差错（）

A : 由于开错设备或设备运行中断超过规定时限，造成飞行延误、取消或复飞的。

B : 操作不当，致使人员受伤需休息一至七天的。

C : 操作不当或其它人为原因造成设备损坏，无法修复，其本身价值或修复费用在50000元以上的。

D : 遗漏或丢失各种原始数据，直接影响飞行事故或飞行事故征候调查的。

:

标准答案:

B

第987题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十六条规定，空管地面通信设备从主用机交换（人工或自动）到备用机工作的换机时间不能超过（）。

A : 40秒

B : 10秒

C : 1分

D : 50秒

:

标准答案:

C

第988题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到（），按应急处理程序处置。

A : 设备指示灯不亮时

B : 发生紧急情况时

C : 交接班工作时

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第989题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到检查运行环境是否满足（）的保障条件。

A : 设备检查

B : 设备运行

C : 设备自行修复

D : 设备自行启动

:

标准答案:

B

第990题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，各种设备都应该有相应的维护规程。新型号的设备在启用后（）内必须按照规定格式编写出该设备的维护规程，经总局空管局批准后列入本规程的附件。

A : 一个月

B : 一个季度

C : 半年

D : 一年

:

标准答案:

C

第991题,分值:(1.0)

各级通信导航监视主管部门，必须负责设备运行管理工作的组织和（）。建立岗位责任制或承包责任制，征集使用部门的意见，分析研究存在问题，及时采取措施解决。

A : 设备整修

B : 监督检查

C : 维护管理

D : 统筹安排

:

标准答案:

B

第992题,分值:(1.0)

按季和年度统计的设备运行质量指标必须按时逐级上报，并于下季度第一个月的十日前上报地区空管局通信导航部门。年度统计报告于（）前上报民航总局空管局。

A : 12月15日

B : 11月15日

C : 12月10日

D : 12月5日

:

标准答案:

A

第993题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十八条规定，应及时将抢修设备的进展情况逐级上报至（）。

A : 地区管理局

B : 地区空管局

C : 技术保障部

D : 总局空管局

:

标准答案:

D

第994题,分值:(1.0)

各类通信导航监视设备运行维护人员应具备专业技术知识，熟悉有关规章制度和所管设备的性能、工作原理、操作程序和维修方法，必须()，才能参加值班或维修设备。

A : 经过考试

B : 有一定的工作年限

C : 认真负责

D : 经过专业学习和考核合格，取得相关执照

:

标准答案:

D

第995题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十八条规定，设备已退出保障工作的，应立即逐级上报至总局空管局，并于（）将设备故障时间、现象、原因、检修措施、判断结果及处理意见书面形式逐级上报至总局空管局。

A : 第二天

B : 当日

C : 5天后

D : 2天后

:

标准答案:

B

第996题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到定时巡视设备的工作状态，（）。

A : 及时发现并处理设备不正常情况

B : 及时上报领导设备不正常情况

C : 及时检修设备

D : 及时发现问题并关机

:

标准答案:

A

第997题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，发生严重差错，应及时报告上一级通信导航部门，直至（），并抄报总局空管局通信导航部门，在调查和处理后向上级写出书面报告。

A : 民航总局空管局

B : 地区管理局空管局

C : 地区管理局

D : 民航总局

:

标准答案:

B

第998题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做好（），向接班人说明设备运行情况。

A : 数据记录

B : 设备检查

C : 交接班工作

D : 故障分析

:

标准答案:

C

第999题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十六条规定，甚高频对空通信设备从主用机交换（人工或自动）到备用机工作的换机时间不能超过（）。

A : 30秒

B : 20秒

C : 10秒

D : 60秒

:

标准答案:

A

第1000题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第二十二条规定，有线通信设备完好率必须达到()。

A : 90%

B : 92%

C : 95%

D : 96%

:

标准答案:

A

第1001题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十六条规定，高频对空通信设备从主用机交换（人工或自动）到备用机工作的换机时间不能超过（）。

A : 20秒

B : 1分

C : 10秒

D : 60秒

:

标准答案:

B

第1002题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，发生事故，应立即报告上一级通信导航部门，直至（）。并将调查和处理结果尽快向上级写出书面报告。

A : 民航总局空管局

B : 地区管理局空管局

C : 地区管理局

D : 民航总局

:

标准答案:

A

第1003题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十八条规定，设备仍能单机或使用备用机提供保障的，应于（）将设备故障时间、现象、原因、检修措施、判断结果及处理意见书面形式逐级上报至地区空管局，抄报总局空管局。

A : 当日

B : 第二天

C : 5天后

D : 2天后

:

标准答案:

A

第1004题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第三条规定，组织与实施设备的维护和修理，实行（）的原则，确保设备的性能指标、环境条件符合规定。

A : 预防为主

B : 定期维护

C : 计划检修并重

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1005题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》适用于（），全体通信导航监视工作人员必须遵照执行。

A : 通信系统和设备运行管理的组织与实施

B : 导航系统和设备运行管理的组织与实施

C : 民用航空地面通信导航监视系统和设备运行管理的组织与实施

D : 监视系统和设备运行管理的组织与实施

:

标准答案:

C

第1006题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，由于人为原因，造成以下情况之一者不属于一般差错（）

A : 由于人为原因造成设备运行中断，或调错频率，用错遥控线，调谐不当等影响正常工作。

B : 操作不当，致使人员受伤需休息一至七天的。

C : 操作不当，损坏器件、工具或仪表，修理费在1000元以上，5000元以下的。

D : 遗漏或丢失各种原始数据，直接影响飞行事故或飞行事故征候调查的。

:

标准答案:

D

第1007题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，由于人为原因，造成以下情况之一者属于一般差错（）

A : 由于开错设备或设备运行中断超过规定时限，造成飞行延误、取消或复飞的。

B : 违反操作规程或操作不当，致使人员受伤，需休息一周以上的。

C : 操作不当，损坏器件、工具或仪表，修理费在1000元以上，5000元以下的。

D : 遗漏或丢失各种原始数据，直接影响飞行事故或飞行事故征候调查的。

:

标准答案:

C

第1008题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十九条规定，当航路或干线机场的通信导航监视设备（），应报请地区空管局批准并向有关使用部门通报情况。

A : 拟停工检修时

B : 拟进行维护时

C : 关机时

D : 以上都不是

:

标准答案:

A

第1009题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，不同地区、不同季节的维护要求是不同的。炎热季节维护做法错误的是（）。

A : 全面检查和保养设备的通风、散热装置。

B : 适当放松过紧的天线、拉线和架空明线。

C : 及时更换夏季使用的滑油、电解液。

D : 主备用机定时交换使用。

:

标准答案:

B

第1010题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十九条规定，当航路或干线机场的通信导航监视设备拟停工检修时，应报请（）批准并向有关使用部门通报情况。

A : 地区空管局

B : 地区管理局

C : 民航局

D : 总局空管局

:

标准答案:

A

第1011题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，下列哪一项是设备运行值班人员必须做到的？（）

A : 注意天气的变化，防止因雷雨、风雪等恶劣天气损坏设备

B : 具备管理能力

C : 拥有深厚的理论根基

D : 定时查看温度表

:

标准答案:

A

第1012题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十九条规定，地区空管局批准航路或干线机场的通信导航监视设备停工检修时，应抄报（）。

A : 华东空管局

B : 地区管理局

C : 民航局

D : 总局空管局

:

标准答案:

D

第1013题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，下列哪些项是设备运行值班人员必须做到的？（）

A : 检查运行环境是否满足设备运行的保障条件

B : 定时巡视设备的工作状态，及时发现并处理设备不正常情况

C : 做好交接班工作，向接班人说明设备运行情况

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1014题,分值:(1.0)

按季和年度统计的设备运行质量指标必须按时逐级上报，并于下季度第一个月的十日前上报地区空管局通信导航部门，其中一季度为（）。

A : 上年度12月３日到本年度3月3日

B : 上年度 12 月 1 日到本年度 2 月底

C : 本年度1月 1 日到本年度3月底

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第1015题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第四十五条规定，修理费用超过原设备价值30%和需要更换重要部件的修理称为设备（）。

A : 送修

B : 巡回检修

C : 台站检修

D : 大修

:

标准答案:

D

第1016题,分值:(1.0)

全体通信导航人员，必须遵守安全规定，定期检查安全和防护用品，（），认真查找原因，迅速排除，确保人身、设备、工具和仪表的安全。

A : 进行安全防范

B : 按照有关要求

C : 发现可疑问题

D : 密切注视设备的危险征候

:

标准答案:

D

第1017题,分值:(1.0)

用于保证着陆过程的通信导航监视设备，在人工进行主备机交换时，必须事先与（）协调。

A : 机场运营部门

B : 机场管理处

C : 空中交通管制部门

D : 安检部门

:

标准答案:

C

第1018题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第四十六条规定，飞行校验是验证通信导航、雷达设备准确性的重要手段，飞行校验规则中规定的通信导航监视设备必须（）。

A : 一年进行一次飞行校验

B : 定期进行飞行校验

C : 不定期进行飞行校验

D : 一年进行两次飞行校验

:

标准答案:

B

第1019题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，下列哪些项是设备运行值班人员必须做到的？（）

A : 注意天气的变化，防止因雷雨、风雪等恶劣天气损坏设备

B : 按规定对设备进行维护

C : 发生紧急情况时，按应急处理程序处置

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1020题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中将设备运行不正常的原因分为（）。

A : 人为原因、设备原因、技术原因

B : 人为原因、技术原因、自然原因

C : 设备原因、技术原因、自然原因

D : 人为原因、自然原因、设备原因

:

标准答案:

B

第1021题,分值:(1.0)

下列（）要求不是民用航空电信人员岗位培训培训机构应当必须满足的条件。

A : 具备能够满足培训要求的设备、设施

B : 具有满足培训要求所需的场所

C : 具备能够满足培训要求的教员数量

D : 具备能够适应地空通信业务和技术发展需要的教材

:

标准答案:

D

第1022题,分值:(1.0)

下列（）要求不是民用航空电信人员岗位培训培训机构应当必须满足的条件。

A : 具备是独立企业法人；

B : 具有满足培训要求所需的场所

C : 具备能够满足培训要求的教员数量

D : 具备能够满足培训要求并适应通信导航监视业务和技术发展需要的教材

:

标准答案:

A

第1023题,分值:(1.0)

对于有多个岗位签注的电信人员，（）可视情况适当减少其一个或多个岗位的年度培训时间。

A : 民航局空管局

B : 地区管理局

C : 地区空管局

D : 通信导航监视服务保障单位

:

标准答案:

D

第1024题,分值:(1.0)

发生电信人员工作技能存在缺陷，需要改进的这种情况时，相关电信人员应当接受（）。

A : 复习培训

B : 附加培训

C : 岗前培训

D : 熟练培训

:

标准答案:

B

第1025题,分值:(1.0)

通信导航监视岗位培训机构包括（）、地区空管局所属的培训机构，以及其他由民航局指定的机构。

A : 民航局空管办

B : 民航局空管局

C : 民航局监管局

D : 民航局管理局

:

标准答案:

B

第1026题,分值:(1.0)

地区管理局负责（）本地区航空电信人员岗位培训工作。

A : 组织

B : 协调

C : 监督管理

D : 以上均是

:

标准答案:

D

第1027题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》适用于航空电信人员岗位培训的实施和（）。

A : 管理

B : 监督

C : 监管

D : 监察

:

标准答案:

A

第1028题,分值:(1.0)

民航局对航空电信人员岗位培训工作实行（）。

A : 统一管理

B : 分区管理

C : 独自管理

D : 监督管理

:

标准答案:

A

第1029题,分值:(1.0)

民用航空电信人员岗位培训方式通常包括（）。

A : 课堂教学

B : 模拟操作

C : 实地操作

D : 以上选项都是

:

标准答案:

D

第1030题,分值:(1.0)

通信导航监视岗位培训机构、通信导航监视保障服务单位可根据需要聘任或指定（）。

A : 教师

B : 专家

C : 培训教员

D : 以上都不是

:

标准答案:

C

第1031题,分值:(1.0)

航空电信人员岗位培训大纲由（）统一制定。

A : 交通部

B : 民航局

C : 民航局空管局

D : 地区管理局

:

标准答案:

B

第1032题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》第一条规定，为规范（）岗位培训管理，加强岗位培训工作，根据《中国民用航空通信导航监视工作规则》和《民用航空电信人员执照管理规则》，结合通信导航监视专业的实际情况，制定本办法。

A : 民用航空地勤人员

B : 民用航空电信人员

C : 后勤人员

D : 民用航空管理人员

:

标准答案:

B

第1033题,分值:(1.0)

下列（）要求不是民用航空电信人员岗位培训培训机构应当必须满足的条件。

A : 具备能够满足培训要求的设备、设施；

B : 具有满足培训要求所需的场所

C : 具备能够满足培训要求的教学方法

D : 具备能够满足培训要求并适应通信导航监视业务和技术发展需要的教材

:

标准答案:

C

第1034题,分值:(1.0)

岗前培训的目的是使被培训者具备在（）工作的能力与资格。

A : 自动化专业

B : 通信导航监视专业

C : 平面通信专业

D : 地空通信专业

:

标准答案:

B

第1035题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》岗前培训的内容除与()中第三章“申请人应当具备的知识、技能和经历”的要求一致外，还应当包括的内容有（）。

A : 航空安全教育和岗位职业道德规范

B : 相关的法规、标准、规范

C : 其他必要的知识和注意事项

D : 以上选项都是

:

标准答案:

D

第1036题,分值:(1.0)

复习培训一般由（）单位自行组织。

A : 民航局空管局

B : 通信导航监视服务保障单位

C : 地区空管局

D : 地区管理局

:

标准答案:

B

第1037题,分值:(1.0)

（）是指根据岗位运行保障需要，针对新规则、新设备、新技术或其他特殊情况实施的培训。

A : 复习培训

B : 岗前培训

C : 熟练培训

D : 附加培训

:

标准答案:

D

第1038题,分值:(1.0)

发生下列（）情况时，相关电信人员应当接受附加培训。

A : 在新的或修改的管理规则和程序开始实施前

B : 新的或局部更新的设备开始投入使用前

C : 电信人员工作技能存在缺陷，需要改进

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第1039题,分值:(1.0)

（）是使电信人员熟练掌握应当具备的知识和技能，更新、补充、扩展知识和提高技能所进行的培训。

A : 岗前培训

B : 熟练培训

C : 复习培训

D : 附加培训

:

标准答案:

C

第1040题,分值:(1.0)

（）应当包括岗位应急处置的知识和技能。

A : 复习培训

B : 岗前培训

C : 熟练培训

D : 附加培训

:

标准答案:

A

第1041题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》岗前培训的内容除与（）中第三章“申请人应当具备的知识、技能和经历”的要求一致外，还应当包括的内容不包括（）。

A : 航空安全教育和岗位职业道德规范

B : 规章制度和保密规定

C : 其他必要的知识和注意事项

D : 主体设备的使用

:

标准答案:

D

第1042题,分值:(1.0)

（）负责组织、协调和监督管理本地区航空电信人员岗位培训工作。

A : 民航局空管局

B : 地区管理局

C : 地区空管局

D : 民航局

:

标准答案:

B

第1043题,分值:(1.0)

发生新的或局部更新的设备开始投入使用前这种情况时，相关电信人员应当接受（）。

A : 复习培训

B : 岗前培训

C : 附加培训

D : 熟练培训

:

标准答案:

C

第1044题,分值:(1.0)

（）应当指定专人作为培训主管负责培训管理工作。

A : 通信导航监视岗位培训机构

B : 通信导航监视服务保障单位

C : 通信导航监视服务后勤单位

D : 地方空管局

:

标准答案:

B

第1045题,分值:(1.0)

复习培训应当包括岗位（）的知识和技能。

A : 消防处置

B : 事故处置

C : 应急处置

D : 应急避险

:

标准答案:

C

第1046题,分值:(1.0)

各（）应当根据《民用航空电信人员岗位培训管理办法》结合本单位的实际情况和需要，制定相应的培训、管理实施办法。

A : 民航局空管局

B : 地区管理局

C : 通信导航监视服务保障单位

D : 地区空管局

:

标准答案:

C

第1047题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》第三十条规定，培训机构为民航局指定的大专院校时，其培训教员可不满足（）。

A : 爱岗敬业，责任心强

B : 有良好的组织、协调和语言表达能力

C : 在相应专业领域具备较为全面的理论知识

D : 从事相应培训工作三年以上

:

标准答案:

D

第1048题,分值:(1.0)

使被培训者具备在通信导航监视岗位工作的能力与资格是（）的目的。

A : 岗前培训

B : 岗位培训

C : 复习培训

D : 熟练培训

:

标准答案:

A

第1049题,分值:(1.0)

（）是使被培训者具备在通信导航监视岗位独立工作的能力。

A : 附加培训

B : 熟练培训

C : 复习培训

D : 岗前培训

:

标准答案:

D

第1050题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》规定，电信人员每年至少应当进行（）次复习培训和考核。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

A

第1051题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》第七条规定，岗位培训分为岗前培训、熟练培训、复习培训和附加培训，其中（）是申请电信人员执照的必要条件。

A : 岗前培训

B : 熟练培训

C : 复习培训

D : 附加培训

:

标准答案:

A

第1052题,分值:(1.0)

主持执照理论考试和技能考核的人员应当向（）电信人员执照管理部门报告考试情况并提交有关材料。

A : 民航地区空管局

B : 民航局

C : 民航地区管理局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

C

第1053题,分值:(1.0)

（）对执照理论考试和技能考核合格的申请人签发理论考试和技能考核合格证明文件。

A : 民航地区空管局

B : 民航地区管理局

C : 民航局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

B

第1054题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试合格证应加盖（）电信人员执照管理部门印章。

A : 民航地区空管局

B : 民航地区管理局

C : 各地方机场

D : 监管局

:

标准答案:

B

第1055题,分值:(1.0)

民航局电信人员执照管理部门根据（）授权负责承办执照的最终审核、颁发以及监督管理等工作。

A : 交通部

B : 民航局

C : 行业管理部门

D : 民航局空管局

:

标准答案:

B

第1056题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，（）是指在实际运行环境中或者模拟环境中，对申请人表现出的与所申请专业与岗位工作相关的判断、操作、处理能力进行的评估和测试。

A : 执照理论培训

B : 执照理论考核

C : 执照技能培训

D : 执照技能考核

:

标准答案:

D

第1057题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理办法》规定，执照理论考试和技能考核由（）电信人员执照管理部门具体负责组织，并指定专人负责。

A : 民航地区管理局

B : 民航地区空管局

C : 民航局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

A

第1058题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，申请人执照技能考核合格的，（）应当为其颁发技能考核合格证。

A : 民航地区空管局

B : 监管局

C : 民航地区管理局

D : 通信导航监视服务保障单位

:

标准答案:

C

第1059题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试中对于违反考场规则的申请人，（）可以决定取消其考试成绩。

A : 民航地区空管局

B : 监管局

C : 民航地区管理局

D : 通信导航监视服务保障单位

:

标准答案:

C

第1060题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，理论考试合格的申请人，（）电信人员执照管理部门应当为其颁发理论考试合格证。

A : 民航地区空管局

B : 监管局

C : 各地方机场

D : 民航地区管理局

:

标准答案:

D

第1061题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理办法》规定，申请执照前，申请人应当通过（）组织的理论考试和技能考核，并取得执照理论考试合格证和技能考核合格证。

A : 民航地区空管局

B : 民航地区管理局

C : 民航局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

B

第1062题,分值:(1.0)

申请人在申请电信执照之前，需要按照《民用航空电信人员执照管理规则》要求取得相关的证明文件，下列哪一项不是必须取得的证明文件（）。

A : 执照培训证明

B : 岗位经历证明

C : 学历证明

D : 技能考核证明

:

标准答案:

C

第1063题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理办法》规定，（）根据申请理论考试和技能考核的情况，每年组织执照理论考试和技能考核，遇有特殊情况可以增加考试频次。

A : 地区空管局

B : 地区管理局

C : 民航局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

B

第1064题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，电信人员所在的（）应当将理论考试合格证复印件及相关信息按规定纳入电信人员技术档案。

A : 航空公司

B : 地区管理局

C : 地区空管局

D : 通信导航监视服务保障单位

:

标准答案:

D

第1065题,分值:(1.0)

电信人员获得执照后，其（）应当为其建立《民用航空电信人员技术档案》。

A : 所在通信导航监视服务保障单位

B : 所在地区管理局

C : 所在地区空管局

D : 所在空管站

:

标准答案:

A

第1066题,分值:(1.0)

专业类别签注变更或增加由（）电信人员执照管理部门批准，岗位签注变更或增加、执照基本信息变更由（）电信人员执照管理部门批准。

A : 民航局，民航局

B : 民航局，地区管理局

C : 地区管理局，民航局

D : 地区管理局，地区管理局

:

标准答案:

B

第1067题,分值:(1.0)

民航地区管理局电信人员执照管理部门根据（）授权负责承办本辖区执照申请的受理、初审以及执照的注册、监督检查等工作。

A : 地区管理局

B : 民航局

C : 民航局电信人员执照管理部门

D : 民航局空管局

:

标准答案:

A

第1068题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，持照人进行定期注册应当在注册有效期满前（）个月提交注册材料。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 6

:

标准答案:

C

第1069题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，申请人参加执照技能考核，应当持有有效的岗位培训合格证和（）。

A : 近期经历证明

B : 理论考试合格证

C : 职业资格证

D : 学历证明

:

标准答案:

B

第1070题,分值:(1.0)

下列条件哪一项不是申请执照的必备条件之一（）

A : 培训合格证

B : 职业资格证

C : 经历证明

D : 理论考试合格证和技能考核合格证

:

标准答案:

B

第1071题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，理论考试百分制成绩在（）分（含）以上的，为理论考试合格。

A : 60

B : 70

C : 80

D : 90

:

标准答案:

C

第1072题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试合格证的有效期为（）年。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 5

:

标准答案:

B

第1073题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照技能考核合格证的有效期为（）年。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第1074题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理办法》规定，技能考试大纲和题库是由（）负责建立和更新。

A : 民航地区管理局

B : 民航地区空管局

C : 民航局

D : 民航局空管局

:

标准答案:

A

第1075题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，申请变更或者增加执照岗位签注的，地区管理局从受理到完成审核的时间不得超过（）个工作日。

A : 5

B : 10

C : 15

D : 20

:

标准答案:

D

第1076题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照技能考核按优、良、中、差的考核标准评定，考核成绩在（）（含）以上的，为执照技能考核合格。

A : 优

B : 良

C : 中

D : 差

:

标准答案:

B

第1077题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理办法》适用于（）的考试、考核。

A : 执照办理人

B : 执照申请人

C : 执照管理人

D : 执照经手人

:

标准答案:

B

法律规则判断题,,共438题

第1078题,分值:(1.0)

生产经营规模较小，可以不建立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1079题,分值:(1.0)

生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1080题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门对涉及安全生产的事项进行审查、验收，可以收取费用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1081题,分值:(1.0)

生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1082题,分值:(1.0)

生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员不应当立即报告本单位负责人。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1083题,分值:(1.0)

生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1084题,分值:(1.0)

生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依法处以罚款：发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1085题,分值:(1.0)

任何单位和个人都应当支持，配合事故抢救，并提供一切便利条件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1086题,分值:(1.0)

生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员可以委托中介机构落实本单位重大危险源的安全管理措施。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1087题,分值:(1.0)

《安全生产法》强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1088题,分值:(1.0)

生产经营单位应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1089题,分值:(1.0)

生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1090题,分值:(1.0)

一次事故中死亡3～9人的是特大生产安全事故。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1091题,分值:(1.0)

特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业操作资格证书，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1092题,分值:(1.0)

擅自储存危险物品的应令其限期整改，逾期未改的予以关闭。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1093题,分值:(1.0)

生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1094题,分值:(1.0)

任何生产经营单位的从业人员，未经安全生产培训合格，均不得上岗作业。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1095题,分值:(1.0)

负有安全生产监督管理职责的部门对企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查时,生产经营单位可以以技术保密、业务保密等理由拒绝检查。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1096题,分值:(1.0)

《安全生产法》规定国家实行生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定追究生产安全事故责任人的行政责任。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1097题,分值:(1.0)

生产经营单位的主要负责人未履行《安全生产法》规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处二万元以上二十万元以下的罚款。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1098题,分值:(1.0)

《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1099题,分值:(1.0)

生产经营单位的管理部门依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1100题,分值:(1.0)

生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库应当与员工宿舍保持安全距离。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1101题,分值:(1.0)

生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1102题,分值:(1.0)

生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施投资不应当纳入建设项目概算。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1103题,分值:(1.0)

工伤人员在享有工伤社会保险后，不可再向本单位提出赔偿要求。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1104题,分值:(1.0)

我国安全生产管理工作的方针是：安全第一，质量第一。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1105题,分值:(1.0)

为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，制定《安全生产法》。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1106题,分值:(1.0)

单位负责人接到事故报告后，委托他人迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1107题,分值:(1.0)

在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用《安全生产法》。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1108题,分值:(1.0)

为维护地方社会稳定，对非重、特大伤亡事故,地方政府可责令新闻媒体不予报道。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1109题,分值:(1.0)

监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1110题,分值:(1.0)

安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1111题,分值:(1.0)

生产经营单位必须与承租单位签订专门的安全生产管理协议。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1112题,分值:(1.0)

安全生产监督管理部门对不具备安全生产条件的企业可以给予关闭。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1113题,分值:(1.0)

安全生产监督管理部门应当按照分类分级监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1114题,分值:(1.0)

生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1115题,分值:(1.0)

危险物品的生产，经营储存单位以及矿山建筑施工单位应当建立应急救援组织。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1116题,分值:(1.0)

生产经营单位在特定情况下，经过有关部门批准，可以使用国家淘汰、禁止使用的生产安全的工艺、设备。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1117题,分值:(1.0)

生产经营单位未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1118题,分值:(1.0)

生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1119题,分值:(1.0)

所有生产经营单位都必须将本单位的重大危险源报当地人民政府负责安全生产监督管理的部门备案。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1120题,分值:(1.0)

未按照规定设立安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的，可以并处二万元以下罚款。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1121题,分值:(1.0)

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1122题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，军用机场不可以作为民用航空器的固定备降机场。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1123题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，空中交通管制单位应当为飞行中的民用航空器提供空中交通服务，包括空中交通管制服务、飞行情报服务和告警服务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1124题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用航空器是指用于执行军事、海关、警察飞行任务的航空器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1125题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，国务院民用航空主管部门可以发布民用航空的规定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1126题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，在距离航路边界30公里以内的地带，禁止修建平射轻武器靶场。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1127题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，飞行人员未校对本次飞行所需的航行、通信、导航资料和仪表进近图或者穿云图的可以起飞。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1128题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，单位或个人使用的无线电台对民用航空电台造成有害干扰，但故障未明，可以继续使用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1129题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，航路上只需设置有导航设备就足够为飞机提供服务。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1130题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，中华人民共和国的领空是指领陆和领水之上的空域。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1131题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，国务院民用航空主管部门对全国民用航空活动实施统一监督管理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1132题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，中华人民共和国对领空享有共享的主权。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1133题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，新建、扩建民用机场，应当由民用机场所在地县级以上地方人民政府发布公告。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1134题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，地区民用航空管理机构可以发布有关民用航空活动的规定、决定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1135题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，航路上应当设置必要的导航、通信、气象和地面监视设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1136题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，在民用机场及其净空保护区域以外,对可能影响飞行安全的高大建筑物或者设施,应当设置飞行障碍灯和标志,并使其保持正常状态。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1137题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，未注销外国国籍的民用航空器允许在中华人民共和国申请国籍登记。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1138题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，国务院、中央军事委员会空中交通管制委员会领导全国的飞行管制工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1139题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，地区民用航空管理机构依照国务院民用航空主管部门的授权，监督管理各个地区的民用航空活动。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1140题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，中华人民共和国的领陆和领水之上的空域称为民用航空活动区。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1141题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，在距离航路边界30公里以外的地带，禁止修建靶场和其他可能影响飞行安全的设施。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1142题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，按照国家规定划定的机场净空保护区域内禁止修建可能在空中排放大量烟雾、粉尘、火焰、废气而影响飞行安全的建筑物或者设施。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1143题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用机场经验收合格,取得机场使用许可证,方可开放使用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1144题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，中华人民共和国对领空享有完全的、排他的主权。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1145题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，任何单位或者个人使用的无线电台和其他仪器、装置，不得妨碍民用航空无线电专用频率的正常使用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1146题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用航空电台专用频率是由国务院民用航空主管部门管理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1147题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，空中交通管制单位提供告警服务，旨在防止民用航空器同航空器、民用航空器同障碍物体相撞，维持并加速空中交通的有秩序的活动。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1148题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，地区民用航空管理机构依照国务院民用航空主管部门的授权，监督管理全国的民用航空活动。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1149题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，地区民用航空管理机构可以未经授权对本地区的航空活动实施监督。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1150题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用航空电台专用频率是由省级无线电管理委员会管理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1151题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，专供民用航空器起飞、降落、滑行、停放的划定区域称为军民合用机场。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1152题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，航空气象保障部门必须严密组织气象保障，及时、准确地提供天气预报、天气实况，及时发布重要气象情报、危险天气警报和通报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1153题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用航空器不得具有双重国籍。未注销外国国籍的民用航空器不得在中华人民共和国申请国籍登记。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1154题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，中华人民共和国的领空是指仅领陆上方的空域。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1155题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，航行情报部门，应当提供保证飞行安全、正常和效率所需要的各种航行情报资料。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1156题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用机场是指专供民用航空器起飞、降落、滑行、停放以及进行其他活动使用的划定区域。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1157题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，国务院民用航空主管部门发给国籍登记证书。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1158题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，单位或个人使用的无线电台与民用航空电台的关系是，双方绝对不能同频。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1159题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，对民用航空无线电专用频率造成有害干扰的，有关单位或者个人应当迅速排除干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1160题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用机场包括临时机场。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1161题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，经中华人民共和国国务院民用航空主管部门依法进行国籍登记的民用航空器，具有中华人民共和国国籍。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1162题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，民用航空器是指除用于执行军事、海关、警察飞行任务外的航空器。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1163题,分值:(1.0)

《中华人民共和国民用航空法》规定，在距离航路边界30公里以外修建固定的或者临时性对空发射场，应当按照国家规定获得批准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1164题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第三条规定，国家对境内所有飞行实行综合的飞行管制。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1165题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十八条规定，对飞行中特殊情况的处置，应当根据旅客实际情况、飞行条件和可供进行处置的时间来确定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1166题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第七十九条规定，飞行间隔包括纵向间隔和横向间隔。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1167题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第七条规定，组织与实施飞行，应当按照飞行准备、飞行直接准备、飞行实施和飞行讲评等阶段进行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1168题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零一条规定，在飞行中遇到严重危及航空器和人员安全的情况时，飞行人员应当利用一切手段，重复发出规定的遇险信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1169题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第十五条规定，航路分为国际航路和国内航路，航路的宽度为30公里，其中心线两侧各15公里。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1170题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零七条规定，雷达保障工作，应当按照管制区域或者雷达责任区组织实施。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1171题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第六十六条规定，穿越航路和航线的飞行，应当明确穿越的地段、高度和时间，穿越时还应当保证与航路和航线飞行的航空器有规定的飞行间隔。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1172题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零九条规定，机场的气象台，应当根据空中交通管制员或者飞行指挥员下达的任务，对在本机场起飞、降落的航空器，实施气象保障。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1173题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》凡辖有航空器的单位、个人和与飞行有关的人员及其飞行活动，必须遵守《中华人民共和国飞行基本规则》。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1174题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，各种通信、导航设备必须经常处于良好状态，主要设备应当配有备件。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1175题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九条规定，飞行人员在飞行中，必须服从指挥，严格遵守纪律和操作规程，正确处置空中情况。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1176题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零七条规定，雷达保障部门应当对中华人民共和国境内外的所有飞行提供保障。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1177题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零五条规定，航路、航线地空通信、导航设备的增设、撤除或者变更，应当经中国人民解放军空军或者国务院民用航空主管部门同意。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1178题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零三条规定，航空器在中华人民共和国境外遇险时，应当使用国际通用的遇险信号和频率。在海上飞行遇险时，设备允许的，还应当使用121.5千赫频率发出遇险信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1179题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第八十一条规定，航路、航线飞行或者转场飞行的水平间隔，由中国人民解放军空军会同国务院民用航空主管部门拟定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1180题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第十六条规定，固定航线通常不得与航路、临时航线交叉或者通过飞行频繁的机场上空。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1181题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第八条规定，经过批准的飞行，有关的航空公司和部门应当认真做好组织指挥和勤务保障工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1182题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第四条规定，国务院、中央军事委员会空中交通管制委员会领导全国的飞行管制工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1183题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第七十九条规定，飞行间隔是为了防止飞行冲突，保证飞行安全，提高飞行空间和时间利用率所规定的航空器之间应当保持的最小安全距离。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1184题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第一百零八条规定，雷达保障应当做到及时、准确、连续地测定和通报空中航空器的位置。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1185题,分值:(1.0)

《中华人民共和国飞行基本规则》第九十八条规定，飞行中的特殊情况，是指突然发生的危及飞行安全的情况。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1186题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十一条规定，设置、使用无线电台（站）的单位和个人，必须提出正式申请，办理设台（站）审批手续，领取电台执照。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1187题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十三条规定，频率使用期满，需要继续使用的，必须办理申请手续。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1188题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十三条规定，任何单位和个人未经国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构批准，不得转让频率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1189题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三条，无线电管理贯彻科学管理、促进发展的方针。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1190题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第四条，无线电频谱资源属国家所有。国家无线电管理机构对无线电频谱实行统一规划、合理开发、科学管理、有偿使用的原则。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1191题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十二条规定，产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点应当由城市规划行政主管部门和无线电管理机构协商确定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1192题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十四条规定，船舶、机车、航空器上的制式无线电台（站），必须按照有关规定领取电台执照并报国家无线电管理机构或者地方无线电管理机构备案。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1193题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十一条规定，工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，不得对无线电业务产生有害干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1194题,分值:(1.0)

为了加强无线电管理，维护空中电波秩序，有效利用无线电频谱资源，保证各种无线电业务的正常进行，制定《中华人民共和国无线电管理条例》。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1195题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十二条规定，国家无线电管理机构对无线电频率实行统一管理和分配。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1196题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，非无线电设备对无线电台（站）产生有害干扰时，设备所有者或者使用者必须采取措施予以消除。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1197题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十一条规定，工业、科学、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其他电器装置产生的无线电波辐射，必须符合行业规定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1198题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十三条规定，指配和使用频率，必须遵守国家有关频率管理的规定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1199题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十三条规定，非无线电设备对无线电台（站）产生有害干扰时，对航空器、船舶的安全运行造成危害时，必须停止使用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1200题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十三条规定，设置、使用无线电台（站），应当按照本条规定报请相应的无线电管理机构审批。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1201题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十五条规定，处理无线电频率相互有害干扰，应当遵循带内让带外、主要业务让次要业务、先用让后用、有规划让无规划的原则。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1202题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第五条，对在无线电管理工作和科学研究中作出重大贡献的单位和个人，应当给予鼓励。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1203题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十条规定，无线电台（站）停用或者撤销时，应当及时向原批准机构办理有关手续。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1204题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十三条规定，设置、使用特别业务的无线电台（站），由国家无线电管理机构审批。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1205题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第五条，国家鼓励对无线电频谱资源的开发、利用和科学研究，努力推广先进技术，提高管理水平。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1206题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第二十二条规定，国家无线电管理机构、地方无线电管理机构根据设台（站）审批权限对无线电频率进行指配。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1207题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第三十二条规定，产生无线电波辐射的工程设施，可能对无线电台（站）造成有害干扰的，其选址定点可以由城市规划行政主管部门确定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1208题,分值:(1.0)

《中华人民共和国无线电管理条例》第十七条规定，电台呼号由国家无线电管理机构编制和分配。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1209题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，禁止在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内，存放金属堆积物。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1210题,分值:(1.0)

制定《民用机场管理条例》的依据是《中华人民共和国民用航空法》。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1211题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十条规定，运输机场作为国际机场使用的，应当按照国家有关规定设立入境检查机构。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1212题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，机场管理机构应当根据运输机场突发事件应急预案组织运输机场应急救援的演练和人员培训。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1213题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，机场管理机构应当按照国家规定的标准配备候机、餐饮、停车、医疗急救等设施、设备，并提供相应的服务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1214题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，机场管理机构及其关联企业参与经营采取有偿转让经营权的方式经营的业务的，由地区民用航空管理机构责令改正，处10万元以上50万元以下的罚款。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1215题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，飞行区指标为4D以下（含4D）的运输机场的总体规划，由所在地地区民用航空管理机构批准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1216题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，运输机场因故不能保障民用航空器运行安全，需要临时关闭的，机场管理机构应当及时通知有关空中交通管理部门并及时向社会公告。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1217题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，运输机场航空燃油供应企业停止运输机场航空燃油供应业务，应提前90个工作日告知地区民用航空管理机构、机场管理机构和相关航空运输企业。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1218题,分值:(1.0)

制定《民用机场管理条例》可以保障民用机场安全和稳步运营。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1219题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，民用机场电磁环境保护区域由民用机场所在地地方无线电管理机构确定，并向社会公布。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1220题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，任何单位或者个人使用的无线电台（站）和其他仪器、装置，不得对军民用航空无线电特有频率的正常使用产生干扰。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1221题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，运输机场所在地有关地方人民政府应当将运输机场场址纳入土地利用总体规划和城乡规划统筹安排，并对场址实施保护。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1222题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，运输机场建设项目法人编制运输机场总体规划，无需征求有关军事机关意见。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1223题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，机场管理机构对运输机场的安全运营实施统一协调管理，负责建立健全机场安全运营责任制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1224题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，禁止在距离航路两侧边界各20公里以内的地带修建对空射击的靶场和其他可能影响飞行安全的设施。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1225题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，机场管理机构应当根据运输机场突发事件应急预案组织运输机场应急救援的模拟和人员训练。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1226题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十七条规定，运输机场投入使用的，机场管理机构应当向民用航空管理委员会提出申请。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1227题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，机场管理机构和地方人民政府应当加强对民用机场净空状况的核查。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1228题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，有关地方人民政府依法对辖区内民用机场实施行业监督管理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1229题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，在运输机场内进行不符合运输机场总体规划的建设活动，由民用航空管理部门责令改正，处1万元以上5万元以下的罚款。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1230题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，禁止在民用机场净空保护区域内，焚烧产生大量烟雾的农作物秸秆、垃圾等物质，或者燃放烟花、焰火。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1231题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，机场管理机构未按照运输机场使用许可证规定的范围使用运输机场的，由运输机场所在地地区民用航空管理机构责令改正，处2万元以上10万元以下的罚款。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1232题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，禁止在民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域内，从事掘土、采砂、采石等改变地形地貌的活动。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1233题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，民用机场电磁环境保护区域包括设置在民用机场总体规划区域内的民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域和民用航空无线电台（站）设备保护区域。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1234题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，在民用机场净空保护区域内设置20万伏以上（含20万伏）的高压输电塔的，应当按照国务院民用航空主管部门的有关规定设置障碍灯或者标志。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1235题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，机场管理机构应当与航空运输企业、空中交通管理部门等单位建立信息公用机制。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1236题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，任何单位和个人不得在运输机场内擅自新建、改建、扩建建筑物或者构筑物。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1237题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，机场管理机构未按照应急预案的要求进行应急救援演练或者未配备必要的应急救援设备和器材的，由地区民用航空管理机构责令改正，处1万元以上5万元以下的罚款。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1238题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，全国民用机场布局规划应当根据国民经济和社会发展需求以及国防要求编制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1239题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十七条规定，国务院民用航空主管部门应当自受理申请之日起45日内审查完毕，作出准予许可或者不予许可的决定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1240题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，运输机场不符合安全运营要求的，机场管理机构应当立即关闭运输机场，并严肃整改。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1241题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，对于旅客和货主的投诉，民用航空管理部门或者机场管理机构应当自受理之日起10个工作日内作出书面答复。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1242题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十六条规定，运输机场投入使用应当具有健全的安全运营管理体系、组织机构和管理制度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1243题,分值:(1.0)

民用机场分为运输机场和通用机场。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1244题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，民用航空管理部门和机场管理机构应当建立投诉监督管理部门，公布投诉受理单位和投诉方式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1245题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，禁止在民用机场净空保护区域内的民用机场围界外5米范围内，搭建建筑物、种植树木，或者从事挖掘、堆积物体等影响民用机场运营安全的活动。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1246题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第二十一条规定，机场管理机构拟关闭运输机场的，应当提前45个工作日报颁发运输机场使用许可证的机关，经批准后方可关闭，并向社会公告。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1247题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，通用机场是指为从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行，以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等飞行活动的民用航空器提供起飞、降落等服务的机场。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1248题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，运输机场的新建、改建和扩建应当依照国家有关规定办理建设项目审批、核准手续。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1249题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，地区民用航空主管部门依法对全国民用机场实施行业监督管理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1250题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，禁止在民用机场净空保护区域内，设置影响民用机场目视助航设施使用或者飞行员视线的灯光、标志或者物体。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1251题,分值:(1.0)

制定《民用机场管理条例》可以规范民用机场的规划与发展。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1252题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，机场管理机构未依照本条例的规定履行管理职责，造成运输机场地面事故、民用航空器飞行事故或者严重事故征候的，民用航空管理部门应当责令改正，处20万元以上100万元以下的罚款。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1253题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》第十九条规定，地区民用航空管理机构应当自受理申请之日起30个工作日内审查完毕，作出准予许可或者不予许可的决定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1254题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》适用于中华人民共和国境内民用机场和军民用共用机场的规划、建设、使用、管理及其相关活动。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1255题,分值:(1.0)

依据《民用机场管理条例》规定，民用机场电磁环境保护区域包括设置在民用机场总体规划区域内的民用航空无线电台（站）电磁环境保护区域和民用机场飞行区电磁环境保护区域。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1256题,分值:(1.0)

《民用机场管理条例》规定，飞行区指标为4D以上（含4D）的运输机场的总体规划，由国务院民用航空主管部门批准。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1257题,分值:(1.0)

各类地面航空无线电台和航空器无线电台的执照如有丢失、损坏，应当书面报告原发照机关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1258题,分值:(1.0)

民用航空器无线电台，不需要办理设台申请手续

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1259题,分值:(1.0)

民用航空机场使用的地面无线电台站设定需要经过国家财政部审批。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1260题,分值:(1.0)

民用航空各单位设置在军民合用机场的民用航空无线电台站的台址应当特别征得军方同意。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1261题,分值:(1.0)

军民合用的国际机场航空移动业务无线电台话呼使用统一编号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1262题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电业务是安全业务员，不应受到有害干扰，必须予以保护。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1263题,分值:(1.0)

各无线电台站频率如需要变更，应当报告当地政府，并按正式变更通知实施。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1264题,分值:(1.0)

在航空无线电台执照有效期内，若设备变更，应填写变更表。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1265题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电台受到干扰时，机组或地面操作使用人员应当及时填写《空管设备开放申请表》。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1266题,分值:(1.0)

民用航空各类无线电台受到干扰时，机组或地面操作使用人员应当及时自行消除干扰。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1267题,分值:(1.0)

无远距无方向信标台的仪表着陆系统的呼号由地方民航管理局指定.

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1268题,分值:(1.0)

民用航空机场使用的地面无线电台站设定需要经过民航地方管理局（飞行院校）无线电管理委员会审批

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1269题,分值:(1.0)

凡经批准设置或迁移的民用航空无线电台站，可以在启用后办理民用航空无线电台执照。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1270题,分值:(1.0)

民用航空机场可以私自撤销民用航空无线电台站。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1271题,分值:(1.0)

非民用航空器电台的话呼，根据不同情况可分别规定使用所飞行的航班号或航空器登记号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1272题,分值:(1.0)

《有害干扰报表》中采取的时间是北京时间。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1273题,分值:(1.0)

国家空管局会指配给民用航空机场使用频率是甚高频、特高频的移动无线电话台。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1274题,分值:(1.0)

民航局无线电管理委员会收到国外提出收到我国民航无线电台站的有害干扰申诉后，如不属我方原因，应当及时消除干扰。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1275题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，局方反对企事业单位之间共享安全信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1276题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，由民航局组织事故调查的，负责调查的单位应当在事故发生后填报《民用航空安全信息初始报告表》

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1277题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，由民航局组织事故调查的，负责调查的单位应当在事故发生后12个月内填报相关报表

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1278题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，民用航空安全信息的定期信息发布内容不包括特定事故情况

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1279题,分值:(1.0)

民航局支持开展民用航空安全信息报告、收集、分析和应用的技术研究

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1280题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，由民航地区管理局组织事故调查的，不能按期提交的，应当向接受报告的部门提交书面说明

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1281题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事发地民航地区管理局收到始报告表，应当在事发后将审核后的初始报告表上报到事发相关单位所在地民航地区管理局

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1282题,分值:(1.0)

任何情况下，事故征候和其他不安全事件信息中有关当事人的识别信息都应当予以保护

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1283题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发相关单位应当在事发后12小时内填报航空安全信息相关报表

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1284题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事发地民航地区管理局收到始报告表，应当在事发后24小时内将审核后的初始报告表上报上级有关部门。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1285题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，负责调查的民航地区管理局应当在事发后15日内向民航局安全信息主管部门填报报告表。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1286题,分值:(1.0)

《民用航空器事故征候》中的通用航空事故征候属于《民用航空安全信息管理规定》中的通用事故征候

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1287题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事发相关单位应当向事发地监管局填报《民用航空安全信息初始报告表》

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1288题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，事发相关单位在上报“民用航空安全信息初始报告表”后如果获得新的信息，应当及时补充报告。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1289题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》所称局方不包括当地政府

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1290题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，事发地民航地区管理局收到始报告表，应当在事发后将审核后的初始报告表上报到事发地空管局。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1291题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，由民航地区管理局组织事故调查的，不能按期提交的，应当向接受报告的部门提交书面说明

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1292题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，对于民用航空安全信息相关单位可以瞒报

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1293题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，发生航空事故后，事故信息上报应遵照平等上报原则

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1294题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，事发相关单位应当在事发后相关管理部门填报《民用航空安全信息初始报告表》

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1295题,分值:(1.0)

航空器着陆区域不属于《民用航空安全信息管理规定》所称机场活动区

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1296题,分值:(1.0)

《民用航空安全信息管理规定》中所称的其他不安全事件样例由中国民用航空安全监督管理局制定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1297题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，空管局负责对外发布全行业的民用航空安全信息

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1298题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在严重事故征候信息的报告流程中，严重事故征候发生后，负责调查的民航地区管理局只需要在事发后向事发地民航地区管理局填报报告表即可。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1299题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在其他不安全事件信息的报告流程中，其他不安全事件发生后，事发地民航地区管理局应当在事发后48小时内将审核后的初始报告表上报民航局安全信息主管部门

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1300题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》所称机场活动区包括跑道、滑行道和机坪

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1301题,分值:(1.0)

民用航空器事故不属于《民用航空安全信息管理规定》中所称的民用航空安全信息

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1302题,分值:(1.0)

中国民用航空局空管局负责组织建立用于民用航空安全信息报告、存储、分析和发布的中国民用航空安全信息系统

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1303题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在一般事故征候信息的报告流程中，一般事故征候发生后，负责调查的民航地区管理局应当在事发向民航局安全信息主管部门填报《民用航空安全信息最终报告表》。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1304题,分值:(1.0)

根据《民用航空安全信息管理规定》，在事故信息的报告流程中，在事故发生后24小时内，事发相关单位应当向事发地监管局填报民航安全信息报表

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1305题,分值:(1.0)

中国民用航空局负责监督管理全国民航空管安全管理工作

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1306题,分值:(1.0)

民航空管运行单位应当对涉及民航空管安全管理工作的数据和文档保存不得少于6年

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1307题,分值:(1.0)

事先评估是对评估事项实施后是否满足预定的安全指标水平以及未来的安全发展态势所进行的评估

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1308题,分值:(1.0)

民航空管运行单位的从业人员发现安全隐患或者其他不安全因素，应当立即向安全管理部门或者安全管理人员报告。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1309题,分值:(1.0)

监督检查本地区民航空管运行单位贯彻落实民航空管安全管理的政策、法规、章程和标准是民航地区管理局的职责

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1310题,分值:(1.0)

民用航空的专业人员应该取得相应的专业人员执照，并保持有效。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1311题,分值:(1.0)

当地政府负责监督管理本地区民航空管安全管理工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1312题,分值:(1.0)

机场管理机构不属于《民用航空空中交通管理运行单位安全管理规则》所指的民航空管运行单位。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1313题,分值:(1.0)

民航空管从业人员经安全教育和培训后考核不合格的，经单位领导批准后可以上岗作业

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1314题,分值:(1.0)

民航空管运行单位安全管理应当坚持预防为主、打击为辅的工作方针。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1315题,分值:(1.0)

民航空管从业人员岗前安全培训的时间不得少于24小时

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1316题,分值:(1.0)

民用航空的专业人员在身体不适合履行岗位职责时，民航空管运行单位应当予及时予以调整工作岗位。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1317题,分值:(1.0)

民用航空的专业人员在身体不适合履行岗位职责时，应当坚持岗位继续工作

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1318题,分值:(1.0)

民航空管运行单位应当建立安全评估机制，安全评估分为事前评估和事后评估

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1319题,分值:(1.0)

当采用了新技术、使用了新设备，民航空管运行单位应当进行年度安全培训

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1320题,分值:(1.0)

民航空管安全培训分为年前、年中、年末培训

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1321题,分值:(1.0)

民航局支持民航空管安全管理的先进技术和先进的管理方式的推广应用

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1322题,分值:(1.0)

民航空管安全管理工作实行安全事故责任均等承担制度，依据有关法律、法规和《民》中的规定，追究安全生产事故责任人的责任。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1323题,分值:(1.0)

及时、如实地报告本单位的民航空管不安全事件是中国民用航空局的主要负责人的责任

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1324题,分值:(1.0)

民航空管安全培训只能够单位自己单独进行

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1325题,分值:(1.0)

通信导航监视设备申请换发许可证的，设备生产厂家可提交任意型号设备的使用许可证

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1326题,分值:(1.0)

通信导航监视设备生产厂家遗失临时使用许可证的，应当向民航局申请补发

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1327题,分值:(1.0)

通信导航监视设备的设备生产厂家申请通信导航监视设备临时许可证后，审查不合格的，由民航局书面通知申请人，并说明理由

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1328题,分值:(1.0)

对于申请使用许可证的通信导航监视设备生产厂家的申请材料不齐全或者不符合格式要求的，民航局应当通知申请人需要补正的内容，逾期不通知视为在收到申请材料之日起受理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1329题,分值:(1.0)

对于未通过ISO9001质量管理体系认证的通信导航监视设备生产厂家申请设备使用许可证的处理是拒绝颁发

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1330题,分值:(1.0)

与设备生产厂家具有竞争关系的机构可以作为通信导航监视设备合格审定机构

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1331题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，设备生产厂家应当在有效期满前向相关管理部门提出书面申请

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1332题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，设备生产厂家应当在有效期满前向民航局提出书面申请，

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1333题,分值:(1.0)

取得临时使用许可证的通信导航监视设备，在可靠性确认期满后，设备生产厂家可向合格审定机构提出评审申请，经评审合格的，可以按要求申请设备使用许可证。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1334题,分值:(1.0)

设备生产厂家取得临时许可证的通信导航监视设别按要求完成可靠性确认评审，经评定合格的，可以依照相关规定申请取得使用许可证，以在中国民用航空领域推广使用

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1335题,分值:(1.0)

通信导航监视设备的设备生产厂家申请通信导航监视设备许可证后，审查不合格的，由民航局书面通知申请人，并说明理由

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1336题,分值:(1.0)

民航地区管理局负责本辖区通信导航监视设备使用许可的监督检查。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1337题,分值:(1.0)

通信导航监视临时使用许可证有效期满需要延期的，设备生产厂家应当在有效期满前向相关管理部门提交不同型号设备的临时使用许可证

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1338题,分值:(1.0)

通信导航监视设备要申请使用许可证以在中国民用航空领域推广使用的，设备生产厂家应当先申请使用许可证以对设备可靠性、可用性、可维护性和安全性进行验证和确认。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1339题,分值:(1.0)

通信导航监视设备生产厂家申请使用许可证，不需要出具的临时许可证

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1340题,分值:(1.0)

通信导航监视设备生产厂家申请使用许可证，应当出具同一型号设备的临时使用许可证

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1341题,分值:(1.0)

临时使用许可证和使用许可证的颁发和注销由民航地区管理局定期公布

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1342题,分值:(1.0)

通信导航监视设备的设备生产厂家无权制定设备测试地点

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1343题,分值:(1.0)

对于未取得临时使用证或者使用证的通信导航监视设备，设备使用单位不可以使用

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1344题,分值:(1.0)

对于通信导航监视设备技术指标和设备生产厂家资质审查不合格者不可以颁发使用许可证

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1345题,分值:(1.0)

通信导航监视设备使用许可合格审定机构可以通过进行合格审定工作进行盈利

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1346题,分值:(1.0)

通信导航监视设备在试运行中发现重大功能缺陷，影响正常运行的，民航局对其处理是撤销设备许可证

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1347题,分值:(1.0)

设备生产厂家只要持有设备生产国批准生产或者销售的证明文件和有关部门核发的技术鉴定文件就可以申请通信导航监视临时使用许可证

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1348题,分值:(1.0)

机场管理机构、航空运输企业及其他运行保障单位应当每年至少对其在机场控制区工作的员工进行一次复训和考核，复训时间不少于20学时。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1349题,分值:(1.0)

在机场控制区工作的员工一年内违章5次机场管理机构应当收回违章人员的控制区证件

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1350题,分值:(1.0)

机场管理机构应当制定各项工作的记录，详细记录各项检查和维护情况。记录应当包括电子文件和纸质文件，电子记录应当保存两年

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1351题,分值:(1.0)

年旅客吞吐量1000万人次以上的机场，应当每天向民航总局报告机场运行情况，报告应当抄送民航地区管理局。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1352题,分值:(1.0)

机场管理机构可以组织具有机场运行管理经验的人员进行评估，也可以委托专业机构进行评估。评估后由评估人员编写评估报告

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1353题,分值:(1.0)

机场管理机构应当每五年对机场的运行安全状况组织一次评估

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1354题,分值:(1.0)

当发生因机场飞行区保障原因造成飞行事故、飞行事故征候、航空地面事故和其他不安全事件时，机场管理机构应当立即以月报形式报告民航地区管理局。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1355题,分值:(1.0)

申请人在提出申请前应当完成规定的培训，获得必要的申请经历，通过理论考试和技能考核，并取得相应的证明文件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1356题,分值:(1.0)

中国民用航空局令第200号《民用航空电信人员执照管理规则》（CCAR-65TM-I-R3）规定，技能考核按优、良、中、差评定。考核结果在良（含）以上的执照申请人方可获得技能考核合格证。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1357题,分值:(1.0)

中国民用航空局令第200号《民用航空电信人员执照管理规则》（CCAR-65TM-I-R3）规定，执照申请人和执照签注申请人的理论考试由其工作单位所在地的地区管理局组织。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1358题,分值:(1.0)

间可以合并，但其总实习时间不得少于6个月。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1359题,分值:(1.0)

电信人员执照遗失或者损坏后，持照人应当向地区管理局以网站登记的形式申请补发。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1360题,分值:(1.0)

对于申请材料不齐全或者不符合格式要求的，地区管理局应当在收到申请之后的6个工作日内一次性通知申请人需要补正的全部内容。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1361题,分值:(1.0)

电信执照技能考核的内容应当符合《民用航空电信人员执照管理规则》对申请人应当具备知识的要求。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1362题,分值:(1.0)

持照人被暂停行使执照权利期间不得从事通信导航监视服务保障岗位工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1363题,分值:(1.0)

地区管理局应当对申请人是否具备条件进行初步审查，并将申请材料及初步审查意见于受理之日起20个工作日内报送民航局。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1364题,分值:(1.0)

电信执照申请人应当具备的与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能包括掌握设备常见故障维修能力。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1365题,分值:(1.0)

民航局自收到地区管理局报送的执照申请材料及初步审查意见后15个工作日内，对申请材料进行审核并做出决定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1366题,分值:(1.0)

申请人应当按照所申请的执照类别及岗位，向地区管理局提交规定的申请材料，其中包括理论考试合格证复印件和技能考核合格证复印件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1367题,分值:(1.0)

中国民用航空局令第200号《民用航空电信人员执照管理规则》（CCAR-65TM-I-R3）规定，技能考核合格证有效期为3年。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1368题,分值:(1.0)

关于电信人员执照基本信息的变更，地区管理局应当在受理后15个工作日内，对申请材料进行审核并做出决定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1369题,分值:(1.0)

能熟练地运用仪器仪表测量工作参数是电信执照申请人应当具备的与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1370题,分值:(1.0)

执照申请人和执照签注申请人的技能考核由其工作单位所在地的地区空管局组织，并安排检查员进行考核。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1371题,分值:(1.0)

电信执照申请人应当具备的与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能包括掌握一般单套设备的安装，并具有调试能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1372题,分值:(1.0)

持照人必须工作满两年才能予以注册。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1373题,分值:(1.0)

通过所在单位组织的知识考试和技能考核是持照人注册要满足的条件之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1374题,分值:(1.0)

申请人在持相应有效执照岗位签注的电信人员带领下，参加不少于5个月的专业实习。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1375题,分值:(1.0)

电信执照理论考试可以通过笔试、口试或者计算机考试来实现。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1376题,分值:(1.0)

对于同时申请电信人员执照不同专业类别多个岗位的申请人，其专业实习时间可以合并，但其总实习时间不得少于5个月。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1377题,分值:(1.0)

技能考核合格证应注明考核的专业类别和岗位，技能考核合格证有效期为2年。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1378题,分值:(1.0)

电信人员执照分为通信专业、导航专业和监视专业和辅助设备等四类。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1379题,分值:(1.0)

间可以合并，但其总实习时间不得少于5个月。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1380题,分值:(1.0)

设备的性能及技术指标是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1381题,分值:(1.0)

中国民用航空局令第200号《民用航空电信人员执照管理规则》（CCAR-65TM-I-R3）规定，电信人员执照遗失或者损坏后，持照人应当向地区管理局以书面形式申请补发，由地区空管局审核后报民航局补发执照。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1382题,分值:(1.0)

电信人员执照基本信息的变更，由持照人向民航局提出申请并提交相关证明材料。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1383题,分值:(1.0)

变更、增加职责类别签注或岗位类别签注的申请获得批准的，持照人应当在20个工作日内将执照送回地区管理局，由地区管理局在执照上变更或者增加相应签注。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1384题,分值:(1.0)

电信人员在工作单位跨地区变更时，其执照应当到变更后工作单位所在地的地区管理局重新注册。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1385题,分值:(1.0)

持照人应在执照注册有效期满前3个月内向地区管理局提交执照注册申请。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1386题,分值:(1.0)

能熟练地判断设备的工作状态是电信执照申请人应当具备的与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1387题,分值:(1.0)

对于同时申请电信人员执照不同专业类别多个岗位的申请人，其专业实习时间可以合并，但其总实习时间不得少于6个月。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1388题,分值:(1.0)

持照人进行执照注册时，所提交的注册材料不包括所在单位的知识考试和技能考核等材料。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1389题,分值:(1.0)

民用航空地区空管局负责本辖区电信人员执照管理的具体工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1390题,分值:(1.0)

只要持照人血液中酒精含量小于0.04%就可以从事通信导航监视服务保障岗位工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1391题,分值:(1.0)

专业技术知识不是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1392题,分值:(1.0)

个人履历不是持照人进行执照注册时所必备的注册材料。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1393题,分值:(1.0)

所在单位应当每隔两年对持照的电信人员进行培训和考核。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1394题,分值:(1.0)

申请人在持相应有效执照岗位签注的电信人员带领下，参加不少于4个月的专业实习。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1395题,分值:(1.0)

电信人员执照，是指执照持有人具有符合要求的知识、技能和经历，有资格从事通信导航监视服务保障工作的证明文件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1396题,分值:(1.0)

符合《民用航空电信人员执照管理规则》规定的近期经历要求是持照人注册要满足的条件之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1397题,分值:(1.0)

空中交通服务规则和工作程序是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1398题,分值:(1.0)

持照人被暂停行使执照权利期间也可以从事通信导航监视服务保障岗位工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1399题,分值:(1.0)

对于符合执照注册条件的，地区管理局应在执照注册有效期满前予以注册。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1400题,分值:(1.0)

电信执照技能考核应当通过在实际运行环境中或者模拟环境中演示操作的方式进行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1401题,分值:(1.0)

能熟练安装调试大型系统是电信执照申请人应当具备的与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能之一。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1402题,分值:(1.0)

中国民用航空局令第200号《民用航空电信人员执照管理规则》（CCAR-65TM-I-R3）规定，电信人员执照申请人应当具有大学专科（含）以上文化程度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1403题,分值:(1.0)

持照人应具备相应的管理能力才能予以注册。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1404题,分值:(1.0)

持照人进行执照注册时，所提交的注册材料应包括学历证明。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1405题,分值:(1.0)

持照人进行执照注册时，所提交的注册材料应包括岗位培训和近期经历证明。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1406题,分值:(1.0)

完成规定的岗位培训是持照人注册要满足的条件之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1407题,分值:(1.0)

电信执照申请人应当具备的与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的技能不包括熟练掌握设备的操作能力，如更改频率、改变工作方式、校正工作参数、更改参数设置

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1408题,分值:(1.0)

所在单位要对持照人进行定期考核，才能对其予以注册。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1409题,分值:(1.0)

民航局自收到地区管理局报送的执照申请材料及初步审查意见后，对申请材料进行审核并做出决定。符合条件的，应当予以批准，并自批准之日起10个工作日内颁发执照。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1410题,分值:(1.0)

变更、增加专业类别签注或岗位类别签注的申请获得批准的，持照人应当在15个工作日内将执照送回地区管理局，由地区管理局在执照上变更或者增加相应签注。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1411题,分值:(1.0)

电信人员在工作单位变更时，其执照应当到变更后工作单位所在地的地区管理局重新注册。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1412题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员执照管理规则》适用于民用航空电信人员执照(以下简称电信人员执照)的申请、颁发、管理和监督。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1413题,分值:(1.0)

理论考试为百分制，成绩在60分（含）以上的执照申请人就可获得理论考试合格证。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1414题,分值:(1.0)

电信人员执照遗失或者损坏后，持照人应当向地区管理局以书面形式申请补发，由地区管理局审核后报民航局补发执照。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1415题,分值:(1.0)

作用于精神的物品，包括酒精、鸦片、大麻、可卡因及其他兴奋剂，安眠药及其他镇静剂，幻觉剂，咖啡和烟草等。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1416题,分值:(1.0)

电信人员理论考试合格证，是表明合格证持有人具备从事通信导航监视服务保障工作所需专业技能的证明文件。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1417题,分值:(1.0)

只要持照人饮酒超过8小时就可以从事通信导航监视服务保障岗位工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1418题,分值:(1.0)

电信人员在工作单位跨地区变更时，其执照重新注册后，执照仍适用原注册有效期。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1419题,分值:(1.0)

持照人申请变更或增加执照岗位签注，不涉及执照专业类别发生变化的，应当向地区管理局提出申请。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1420题,分值:(1.0)

只要持照人受到任何作用于精神的物品影响损及工作能力时就不得从事通信导航监视服务保障岗位工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1421题,分值:(1.0)

发动机维修知识是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1422题,分值:(1.0)

民航局自收到地区管理局报送的执照申请材料及初步审查意见后，对申请材料进行审核并做出决定。对不符合条件的，应当不予批准，并通知地区管理局和申请人，并且不需要说明不予批准的原因。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1423题,分值:(1.0)

持照人在饮用任何含酒精饮料之后的8小时之内不得从事通信导航监视服务保障岗位工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1424题,分值:(1.0)

中国民用航空局令第200号《民用航空电信人员执照管理规则》（CCAR-65TM-I-R3）规定，执照申请人在提出申请前应当完成规定的培训，获得必要的申请经历，通过理论考试和技能考核后就可以申请执照。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1425题,分值:(1.0)

设备的电路原理、重要元器件的功能不属于电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1426题,分值:(1.0)

配套设备的工作原理、技术功能是电信申请人应当具备与民用航空通信导航监视服务保障工作相关的知识。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1427题,分值:(1.0)

在现场审核阶段，首先召开SMS审核启动会，双方就被审核单位准备情况、审核工作日程安排等事宜进行沟通。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1428题,分值:(1.0)

空管运行单位应当按照民航局、地区管理局要求和本单位SMS建设情况，原则上提前三个月向当地监管局提交SMS审核申请，并保证提交的文件、资料都是现行有效的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1429题,分值:(1.0)

监管局负责对空管运行单位提交的SMS审核申请材料进行初步审查，对于申请材料不齐全或者不符合要求的，监管局应当在收到申请后20个工作日内一次性通知申请单位需要补充的主要材料。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1430题,分值:(1.0)

地区管理局或监管局实施SMS审核前应当成立SMS审核组，SMS审核组由一名组长和相关专业人员组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1431题,分值:(1.0)

监管局负责对空管运行单位提交的SMS审核申请材料进行初步审查，对于申请材料不齐全或者不符合要求的，监管局应当在收到申请后10个工作日内一次性通知申请单位需要补充的全部材料。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1432题,分值:(1.0)

空管SMS审核工作分为审核申请、现场审核、审核整改三个阶段。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1433题,分值:(1.0)

SMS文件评审的重点应当放在被审核单位是否建立了相应的职责、程序、方法及其合理性等方面。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1434题,分值:(1.0)

民航局若接受空管运行单位的SMS审核申请，应当在收到地区管理局报告后成立审核组、制定现场审核计划，书面通知申请单位现场审核计划和相关要求。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1435题,分值:(1.0)

空管运行单位应当按照民航局、地区管理局要求和本单位SMS建设情况，原则上提前两个月向当地监管局提交SMS审核申请，并保证提交的文件、资料都是现行有效的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1436题,分值:(1.0)

各地区管理局应当每月向民航局空管办提交本地区空管运行单位SMS审核情况。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1437题,分值:(1.0)

地区管理局或监管局实施SMS审核前应当成立SMS审核组，审核结果分为合格和不合格两类。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1438题,分值:(1.0)

在SMS审核整改阶段，监管局应当跟踪检查被审核单位整改落实情况，并上报地区管理局。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1439题,分值:(1.0)

已经投入使用而需要停工维护和修理的设备，必须报请民航局批准。经过修理，但检验不合格的设备不得投入工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1440题,分值:(1.0)

中国民用航空通信导航监视设备运行维护工作的基本任务包括组织与实施设备、器材、仪表和工具的保管及零备件和器材的保障工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1441题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》适用于民用航空地面通信导航监视系统和设备运行管理的组织与实施，全体通信导航监视工作人员必须遵照执行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1442题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，各种通信导航设备在运行中不能提供正常的通信导航保障的时间，不能超过相关规定，其中高频对空通信不超过1分。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1443题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第二十二条规定，无线通信设备完好率必须达到9０%。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1444题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，由于开错设备或设备运行中断超过规定时限，造成飞行延误、取消或复飞的，造成这种情况者属于事故。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1445题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第二十五条规定，事故差错分为事故、严重差错和一般差错三种。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1446题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，飞行校验不合格的、超过规定周期没有校验的、经过大修后的未经校验合格的设备不得正式提供使用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1447题,分值:(1.0)

制订《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》的目的是为了提高空中交通管理服务能力。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1448题,分值:(1.0)

造成设备运行不正常的自然原因是指传播条件异变，磁暴影响，以及气象突变（如雷雨、风沙、大雪）等。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1449题,分值:(1.0)

各类通信导航监视设备运行维护人员应具备专业技术知识，熟悉有关规章制度和所管设备的性能、工作原理、操作程序和维修方法，必须经过专业学习和考核合格，取得相关执照，才能参加值班或维修设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1450题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，必须在故障排除后，应认真核对，方可投入使用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1451题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，设备运行值班人员必须做到检查运行环境是否满足设备自行启动的保障条件。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1452题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第四十五条规定，修理费用超过原设备价值50%和需要更换重要部件的修理称为设备大修。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1453题,分值:(1.0)

通信导航监视系统设备开机前不需要做相关准备工作，可以直接开机。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1454题,分值:(1.0)

通信导航监视系统设备开机及运行时必须做到开机程序应严格按照设备使用说明书规定的步骤操作。禁止同时启动数部设备，防止启动电流过大，使电源过荷。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1455题,分值:(1.0)

设备运行值班人员必须注意天气的变化，防止因雷雨、风雪等恶劣天气损坏设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1456题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，实施维护工作，必须使用经过校准的仪器仪表和工具，不得随意移动和拆卸机内部件、导线和元件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1457题,分值:(1.0)

通信导航监视系统设备开机准备包括检查设备的各类开关、旋钮是否处于准备开机位置。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1458题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，设备修理分为台站检修、巡回检修、送修、大修。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1459题,分值:(1.0)

通信导航监视系统设备关机时必须做到关机的具体步骤应按设备使用说明书的规定进行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1460题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，违反操作规程或操作不当，致使人员受伤，需休息一周以上的，造成这种情况者属于一般差错。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1461题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，台站是组织和实施通信导航设备运行的基层单位。其主要任务包括分析可能引起设备运行不正常的因素和存在的问题，及时采取措施避免差错，杜绝事故的发生，保证设备按规定安全运行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1462题,分值:(1.0)

设备运行值班人员必须做到定时巡视设备的工作状态，及时发现并处理设备不正常情况。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1463题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中将设备运行不正常的原因分为人为原因、技术原因、自然原因。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1464题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，各种设备都应该有相应的维护规程。新型号的设备在启用后一年内必须按照规定格式编写出该设备的维护规程。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1465题,分值:(1.0)

设备运行值班人员必须做到能够熟练地维修设备。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1466题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第二十一条规定，无线通信设备运行正常率必须达到99.97%。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1467题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，飞行校验是验证通信导航、雷达设备准确性的重要手段。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1468题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，地区管理局是组织和实施通信导航设备运行的基层单位。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1469题,分值:(1.0)

设备在运行过程中发生故障，台站领导应及时组织技术力量抢修设备。可能影响正常保障时，应向有关部门通报情况。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1470题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，如故障不能及时排除，设备需退出保障工作时，必须报请上级批准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1471题,分值:(1.0)

已经投入使用而需要停工维护和修理的设备，必须报请上级业务主管部门批准。只要经过修理的设备就可以投入工作中使用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1472题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十九条规定，地区空管局批准航路或干线机场的通信导航监视设备停工检修时，应抄报民航局。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1473题,分值:(1.0)

设备运行正常率的统计以频道为基本单位。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1474题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》中规定，用于保证着陆过程的通信导航监视设备，在人工进行主备机交换时，必须事先与机场管理处协调。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1475题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十九条规定，当航路或干线机场的通信导航监视设备关机时，应报请地区空管局批准并向有关使用部门通报情况。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1476题,分值:(1.0)

根据《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，定期维护分为周、月、季、半年和年维护。各种设备的定期维护周期可以根据设备的不同情况确定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1477题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十六条规定，甚高频对空通信设备从主用机交换（人工或自动）到备用机工作的换机时间不能超过50秒。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1478题,分值:(1.0)

通信导航设备的运行质量指标主要是设备运行正常率和设备完好率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1479题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，不同地区、不同季节的维护要求是不同的。炎热季节维护应适当放松过紧的天线、拉线和架空明线。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1480题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》第十七条规定，设备在运行过程中发生故障，必须立即启动应急保障程序。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1481题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，操作不当，损坏器件、工具或仪表，修理费在1000元以上，5000元以下的，造成这种情况者属于严重差错。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1482题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航监视系统运行、维护规程》规定，飞行校验规则中规定的通信导航监视设备必须不定期进行飞行校验。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1483题,分值:(1.0)

培训机构应当为每个被培训者建立培训档案记录，该记录应当至少保存五年。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1484题,分值:(1.0)

复习培训应当包括岗位应急处置的知识和技能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1485题,分值:(1.0)

民航局负责组织、协调和监督管理本地区航空电信人员岗位培训工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1486题,分值:(1.0)

通信导航监视岗位培训机构、通信导航监视保障服务单位的培训教员应当满足在相应专业领域具备较为全面的理论知识。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1487题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》规定，附加培训是指根据岗位运行保障需要，除岗前培训、熟练培训、复习培训外，针对新规则、新设备、新技术或其他特殊情况实施的培训。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1488题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》适用于航空电信人员岗位培训的实施和管理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1489题,分值:(1.0)

通信导航监视岗位培训机构包括地区管理局所属的培训机构。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1490题,分值:(1.0)

复习培训一般由通信导航监视服务保障单位自行组织。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1491题,分值:(1.0)

航空电信人员岗位培训大纲由民航局统一制定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1492题,分值:(1.0)

航空电信人员岗位培训大纲由地区管理局统一制定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1493题,分值:(1.0)

熟练培训应由通信导航监视服务保障单位自行组织，不可委托其他培训机构进行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1494题,分值:(1.0)

各通信导航监视服务保障单位依照各自职责，具体负责本单位航空电信人员岗位培训工作的实施。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1495题,分值:(1.0)

《民用航空电信人员岗位培训管理办法》规定，通信导航监视岗位培训机构、通信导航监视保障服务单位可根据需要聘任或指定培训教员。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1496题,分值:(1.0)

岗前培训中理论知识培训不可在其所在单位进行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1497题,分值:(1.0)

民用航空电信人员岗位培训管理办法规定的岗位培训的目的不是使被培训者具备在通信导航监视岗位工作的能力与资格。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1498题,分值:(1.0)

中国民用航空局（简称民航局）对航空电信人员岗位培训工作实行统一管理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1499题,分值:(1.0)

被培训者岗前培训考核合格后方可申请执照考试。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1500题,分值:(1.0)

执照理论考试成绩公布后，民航地区管理局电信人员执照管理部门应当将理论考试成绩及理论考试合格证颁发清单报民航局电信人员执照管理部门备案。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1501题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，民航地区管理局对申请人进行审核，向符合要求的申请人发放执照理论考试、技能考核通知或者准考证，并在考试日期前至少3个工作日通知申请人参加理论考试或者技能考核。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1502题,分值:(1.0)

民航局电信人员执照管理部门安排专人主持执照理论考试，安排检查员主持执照技能考核。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1503题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试中，因特殊情况代替他人参加部分理论考试可以被允许。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1504题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，申请人申请理论考试和技能考核可以单独提出，也可一并提出。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1505题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试合格证应当采用统一样式，包括考试类别、姓名、身份证号、考试日期、考试地点等信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1506题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照技能考核成绩公布后，民航地区管理局电信人员执照管理部门应将技能考核项目及成绩和情况说明整理归档保存，保存期为3年。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1507题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，理论考试合格证和技能考核合格证是申请执照的必备条件之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1508题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试的试题在执照理论考试题库中随机抽取。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1509题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试结束后，允许复制或者取走执照理论考试试卷。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1510题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照申请可以由申请人本人提出，也可以由申请人通过所在单位提出。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1511题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照理论考试合格证的有效期为5年。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1512题,分值:(1.0)

民用航空电信人员执照管理办法适用于执照申请人的考试、考核，执照的申请、受理、颁发与管理，但不适用于执照的监督检查。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第1513题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，申请执照及相关签注前，申请人应当完成规定的岗位培训，并取得培训合格证。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1514题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，对于执照理论考试中违反考场规则的申请人，民航地区管理局可以决定取消其考试成绩。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第1515题,分值:(1.0)

根据《民用航空电信人员执照管理办法》，执照申请材料可以采取书面的方式，也可以采取网上提交的方式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

专业原理单选题,,共1196题

第1516题,分值:(1.0)

电感元件上的电压、电流相位关系（）。

A : 电流滞后电压90°

B : 电压滞后电流90°

C : 电压滞后电流180

D : 电压和电流相位相同

:

标准答案:

A

第1517题,分值:(1.0)

两个电容器并联，若C1=20μF，C2=30μF，则等效电容为（）。

A : 50μF

B : 12μF

C : 60μF

D : 40μF

:

标准答案:

A

第1518题,分值:(1.0)

额定电压是指（）

A : 用电器正常工作的电压

B : 用电器能承受的最大电压

C : 用电器获得的最大功率时的电压

D : 以上都不正确

:

标准答案:

A

第1519题,分值:(1.0)

电路如图所示, 支路电流Iab与支路电压Uab分别应为（&nbsp; ）。

A : 0.5A与1.5V<br>

B : 0A与1V<br>

C : 0A与-1V<br>

D : 1A与0V<br>

:

标准答案:

C

第1520题,分值:(1.0)

正弦电流i(t)=【10sinωt+20cos（ωt+30 °）】&nbsp; A的有效值为（&nbsp; ）。

A : 30A<br>

B : 21.21A<br>

C : 12.25A<br>

D : 15.81A<br>

:

标准答案:

C

第1521题,分值:(1.0)

电路如图所示，Is为独立电流源，若外电路不变，仅电阻R变化时，将会引起(&nbsp; )。

A : 端电压U的变化

B : 输出电流I的变化<br>

C : 电流源Is两端电压的变化<br>

D : 上述三者同时变化<br>

:

标准答案:

C

第1522题,分值:(1.0)

图示电路中电流I为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 8A<br>

B : 0.5A<br>

C : -0.5A<br>

D : -8A<br>

:

标准答案:

C

第1523题,分值:(1.0)

某电容器两端电压为40V时，它所带的电荷量是0.2C，若它两端的电压降到10V时，则（）。

A : 电荷量保持不变

B : 电容量保持不变

C : 电荷量减少一半

D : 电容量减小

:

标准答案:

B

第1524题,分值:(1.0)

通过一个理想独立电压源的电流数值及其方向()。

A : 可为任意值,仅取决于外电路,与电压源无关

B : 可为任意值,仅取决于电压源,与外电路无关

C : 必定大于零,取决于外电路与电压源本身

D : 可为任意值,取决于外电路与电压源本身

:

标准答案:

D

第1525题,分值:(1.0)

理想电压源和理想电流源间（）。

A : 有等效变换关系

B : 没有等效变换关系

C : 有条件下的等效关系

D : 以上都不正确

:

标准答案:

B

第1526题,分值:(1.0)

电容元件的瞬时值伏安关系可表达为（ &nbsp;）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">μ</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">=</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="7"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="11">d</var><var mathquill-command-id="12">i</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="13">d</var><var mathquill-command-id="14">t</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">i</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">L</var><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="7"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="11">d</var><var mathquill-command-id="12">u</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="13">d</var><var mathquill-command-id="14">t</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">L</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="6"><span class="numerator" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">μ</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="12">t</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span>

D : 以上都不正确<br>

:

标准答案:

A

第1527题,分值:(1.0)

图示电路中电流I为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 24A

B : -24A<br>

C : 8/3 A

D : - 8/3A

:

标准答案:

B

第1528题,分值:(1.0)

正弦交流电路中，电感元件（）。

A : 消耗能量

B : 释放能量

C : 储存能量

D : 都有可能

:

标准答案:

C

第1529题,分值:(1.0)

设电路的电流参考方向如图所示，已知I&gt;0，则电流的实际方向为( &nbsp;&nbsp;)。

A : 电流由a至b<br>

B : 电流由b至a<br>

C : 都有可能<br>

D : 没有电流<br>

:

标准答案:

A

第1530题,分值:(1.0)

两个电感器L1、L2串联之后的等效电感为（ &nbsp;）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">L</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="10">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><var mathquill-command-id="17">L</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><span mathquill-command-id="18">2</span></sub><span class="cursor blink">‍</span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">L</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="7">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="18">−</span><var mathquill-command-id="12">L</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="16"><span mathquill-command-id="15">2</span></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="14">L</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><span mathquill-command-id="15">1</span></sub><var mathquill-command-id="21">L</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="18" mathquill-block-id="19"><span mathquill-command-id="22">2</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="31">L</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="33" mathquill-block-id="35"><span mathquill-command-id="34">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="37">+</span><var mathquill-command-id="39">L</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="41" mathquill-block-id="43"><span mathquill-command-id="42">2</span></sub></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : 以上都不正确<br>

:

标准答案:

A

第1531题,分值:(1.0)

电路如图所示, 若电压源的电压Us&gt;0, 则电路的功率情况为（ &nbsp;&nbsp;）。

A : 仅电阻吸收功率,电压源供出功率<br>

B : 仅电阻吸收功率,电流源供出功率<br>

C : 电阻与电流源均吸收功率, 电压源供出功率<br>

D : 电阻与电压源均吸收功率,&nbsp; 电流源供出功率<br>

:

标准答案:

C

第1532题,分值:(1.0)

当恒流源开路时，该恒流源内部（）。

A : 有电流，有功率损耗

B : 无电流，无功率损耗

C : 有电流，无功率损耗

:

标准答案:

B

第1533题,分值:(1.0)

电流的单位是（）

A : 欧姆

B : 安培

C : 伏特

D : 瓦特

:

标准答案:

B

第1534题,分值:(1.0)

欲使电路中的独立电源作用为零,应将()。

A : 电压源开路,电流源短路

B : 电压源以短路代替,电流源以开路代替

C : 电压源与电流源同时以短路代替

D : 电压源与电流源同时开路

:

标准答案:

B

第1535题,分值:(1.0)

当电路中电流的参考方向与电流的真实方向相反时，该电流（）。

A : 一定为正值

B : 一定为负值

C : 不能肯定是正值或负值

:

标准答案:

B

第1536题,分值:(1.0)

电容元件上的电压、电流相位关系（）。

A : 电流滞后电压90°

B : 电压滞后电流90°

C : 电压滞后电流180

D : 电压和电流相位相同

:

标准答案:

B

第1537题,分值:(1.0)

图示电感元件的磁链Ψ&nbsp;与电流i取右手螺旋参考方向。若电感L=2H，Ψ(t)=5cos100tWb, 则i,=（&nbsp; ）A。

A : 1.5×cos100t<br>

B : 2.5×cos(100t+90°)<br>

C : 2.5×cos100t<br>

D : 1.5×cos(100t+90°)<br>

:

标准答案:

C

第1538题,分值:(1.0)

电阻的单位是（）。

A : 欧姆

B : 安培

C : 伏特

D : 瓦特

:

标准答案:

A

第1539题,分值:(1.0)

一个理想独立电流源的基本特性是（）。

A : 其输出电流与端电压无关;端电压可为任意值,取决于外电路

B : 其输出电流与端电压有关;端电压不为任何值,取决于电流源

C : 其输出电流与端电压无关;端电压必定与电流方向一致

D : 其输出电流与端电压有关;端电压未必与电流方向一致

:

标准答案:

A

第1540题,分值:(1.0)

正弦交流电路中，电容元件（）。

A : 消耗能量

B : 释放能量

C : 储存能量

D : 都有可能

:

标准答案:

C

第1541题,分值:(1.0)

两个相同的电容器并联之后的等效电容，跟它们串联之后的等效电容之比（）。

A : 1:04

B : 4:01

C : 1:02

D : 2:01

:

标准答案:

B

第1542题,分值:(1.0)

当电流源不作用时，应使其（）:

A : 短路

B : 断路

C : 不变

D : 以上都不正确

:

标准答案:

B

第1543题,分值:(1.0)

电流在电路图中常用（）表示。

A : I

B : U

C : P

D : W

:

标准答案:

A

第1544题,分值:(1.0)

某支路如图所示，其电压UAB&nbsp;与电流I的关系式应为（&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">I</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="6"><span class="numerator" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="15">U</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="13"><var mathquill-command-id="16">A</var><var mathquill-command-id="17">B</var></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="18">−</span><var mathquill-command-id="24">U</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="21" mathquill-block-id="22"><var mathquill-command-id="25">s</var></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="26">R</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">I</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">=</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="8"><span class="numerator" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="9">U</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="13"><var mathquill-command-id="12">A</var><var mathquill-command-id="14">B</var></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="28">+</span><var mathquill-command-id="19">U</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="21" mathquill-block-id="23"><var mathquill-command-id="22">s</var></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="26"><var mathquill-command-id="29">R</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">I</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">=</span><span class="unary-operator" mathquill-command-id="28">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="8"><span class="numerator" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="9">U</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="13"><var mathquill-command-id="12">A</var><var mathquill-command-id="14">B</var></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="17">−</span><var mathquill-command-id="19">U</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="21" mathquill-block-id="23"><var mathquill-command-id="22">s</var></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="26"><var mathquill-command-id="29">R</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">I</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">=</span><span class="unary-operator" mathquill-command-id="29">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="8"><span class="numerator" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="9">U</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="13"><var mathquill-command-id="12">A</var><var mathquill-command-id="14">B</var></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="28">+</span><var mathquill-command-id="19">U</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="21" mathquill-block-id="23"><var mathquill-command-id="22">s</var></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="26"><var mathquill-command-id="30">R</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第1545题,分值:(1.0)

当电路中电压的参考方向与电压的真实方向相反时，该电压（）。

A : 一定为正值

B : 一定为负值

C : 不能肯定是正值或负值

:

标准答案:

B

第1546题,分值:(1.0)

图示电感元件的磁链Ψ&nbsp;与电流i取右手螺旋参考方向。若i=0.5A，电感L=30mH，则Ψ&nbsp;=（&nbsp;&nbsp; ）Wb。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">5</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">×</span><span mathquill-command-id="12">1</span><span mathquill-command-id="13">0</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><span class="" mathquill-command-id="14">−</span><span mathquill-command-id="15">4</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="18">1</span><span mathquill-command-id="4">5</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">×</span><span mathquill-command-id="8">1</span><span mathquill-command-id="10">0</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="14"><span class="" mathquill-command-id="13">−</span><span mathquill-command-id="15">4</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">5</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">×</span><span mathquill-command-id="8">1</span><span mathquill-command-id="10">0</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="14"><span class="" mathquill-command-id="13">−</span><span mathquill-command-id="18">3</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="18">1</span><span mathquill-command-id="4">5</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">×</span><span mathquill-command-id="8">1</span><span mathquill-command-id="10">0</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="14"><span class="" mathquill-command-id="13">−</span><span mathquill-command-id="19">3</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第1547题,分值:(1.0)

如图所示，若已知元件A吸收功率10 W，则电流I为（&nbsp;&nbsp; ）A。

A : 1A

B : -5A

C : 5A

D : 6A

:

标准答案:

B

第1548题,分值:(1.0)

电压表必须与被测电器（）。

A : 串联

B : 并联

C : 以上都正确

D : 以上都不正确

:

标准答案:

B

第1549题,分值:(1.0)

电阻是（）元件。

A : 储存电场能量

B : 储存磁场能量

C : 耗能

D : 以上都不正确

:

标准答案:

C

第1550题,分值:(1.0)

下列关于电流的说法正确的是（）。

A : 只有正电荷的移动，才能形成电流

B : 只有自由电子的移动，才能形成电流

C : 正电荷定向移动的方向为电流方向

D : 负电荷定向移动的方向为电流方向

:

标准答案:

B

第1551题,分值:(1.0)

电压在电路图中常用（）表示。

A : I

B : U

C : P

D : W

:

标准答案:

B

第1552题,分值:(1.0)

理想电流源的外接电阻越大,则流过它的电流()。

A : 越高

B : 越低

C : 不变

D : 不能确定

:

标准答案:

C

第1553题,分值:(1.0)

电容元件的瞬时值伏安关系可表达为（ &nbsp;&nbsp;）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">μ</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">=</span><var mathquill-command-id="7">C</var><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="8"><span class="numerator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="12">d</var><var mathquill-command-id="13">i</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="14">d</var><var mathquill-command-id="15">t</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">i</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">C</var><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="7"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="11">d</var><var mathquill-command-id="12">u</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="13">d</var><var mathquill-command-id="14">t</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="8"><span class="numerator" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="12">μ</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="14">t</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : 以上都不正确<br>

:

标准答案:

B

第1554题,分值:(1.0)

如图所示，若已知元件A吸收功率10 W，则电压U为（ &nbsp;&nbsp;）V。

A : 5<br>

B : 10<br>

C : 15<br>

D : 20<br>

:

标准答案:

A

第1555题,分值:(1.0)

电路如图所示, 该电路的功率守恒表现为（ &nbsp;&nbsp;）。

A : &nbsp;电阻吸收4 W功率, 电流源供出4 W功率<br>

B : 电阻吸收4 W功率, 电压源供4 W出功率

C : 电阻与电压源共吸收6 W功率, 电流源供出6 W功率<br>

D : 电阻与电流源共吸收6 W功率, 电压源供出6 W功率<br><br><br>

:

标准答案:

D

第1556题,分值:(1.0)

一个电热器，接在10V的直流电源上，产生的功率为P。把它改接在正弦交流电源上，使其产生的功率为P/2，则正弦交流电源电压的最大值为（）

A : 7.07V

B : 5V

C : 10V

D : 14.14V

:

标准答案:

C

第1557题,分值:(1.0)

对电容C=Q/U下列说法正确的是（）。

A : 电容器充电量越大，电容增加越大

B : 电容器的电容跟它两极所加电压成反比

C : 电容器的电容越大，所带电量就越多

D : 对于确定的电容器，它所充的电量跟它两极板间所加电压的比值保持不变

:

标准答案:

D

第1558题,分值:(1.0)

电路如图所示, 支路电流Iab与支路电压Uab分别应为（&nbsp; ）。

A : 0.5A与1V<br>

B : 1A与2V<br>

C : 0A与0V<br>

D : 1.5A与3V<br>

:

标准答案:

C

第1559题,分值:(1.0)

图示电路中, 网络N由电阻、电源组成，对外有三个端钮，则I为（&nbsp; ）。

A : 25A

B : 5A

C : -5A

D : 不能确定的量<br>

:

标准答案:

B

第1560题,分值:(1.0)

如图所示, 已知元件A的电流IA=-10 mA（方向向右）, 发出功率0.2 W，则 UA为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 6V

B : -6V

C : 20V

D : -20V

:

标准答案:

C

第1561题,分值:(1.0)

若电流i=i1+i2&nbsp;，且i1=10sinωt&nbsp; A，i2=10sinωt&nbsp; A，则i的有效值为（&nbsp; ）。

A : 20A<br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">2</span><span mathquill-command-id="9">0</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="10"><span style="transform: scale(1, 0.9);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="13">2</span></span></span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><var mathquill-command-id="14">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : 10A<br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">1</span><span mathquill-command-id="9">0</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="10"><span style="transform: scale(1, 0.9);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="13">2</span></span></span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span> A</span><br>

:

标准答案:

B

第1562题,分值:(1.0)

电路如图所示, Is为独立电流源, 若外电路不变, 仅电阻R变化时, 将会引起(&nbsp; )。

A : 端电压U的变化

B : 输出电流I的变化

C : 电阻R支路电流的变化<br>

D : 上述三者同时变化

:

标准答案:

D

第1563题,分值:(1.0)

电容在极板面积和介质一定时，如果缩小两极板间的距离，则电容将（）。

A : 增大

B : 减小

C : 不变

D : 不能确定

:

标准答案:

A

第1564题,分值:(1.0)

电容元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（）。

A : 减小

B : 不变

C : 增大

D : 都有可能

:

标准答案:

C

第1565题,分值:(1.0)

理想电流源的外接电阻越大,则它的端电压()。

A : 越高

B : 越低

C : 不变

D : 不能确定

:

标准答案:

A

第1566题,分值:(1.0)

电路如图所示, 开路电压Uab为（&nbsp; ）。

A : 25V<br>

B : 5V<br>

C : -7V<br>

D : 不能确定的量<br>

:

标准答案:

C

第1567题,分值:(1.0)

某正弦电压的初相角 Ψ=45 °,t=0 时的瞬时值μ(0)=220V&nbsp; , 则该正弦电压的有效值等于 （&nbsp; ）。

A : 220V<br>

B : 156V<br>

C : 127V<br>

D : 186V<br>

:

标准答案:

A

第1568题,分值:(1.0)

几个电感元件相串联，其电感量（）。

A : 减小

B : 不变

C : 增大

D : 都有可能

:

标准答案:

C

第1569题,分值:(1.0)

电感元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（）。

A : 减小

B : 不变

C : 增大

D : 都有可能

:

标准答案:

A

第1570题,分值:(1.0)

设电路的电流参考方向如图所示，已知I&lt;0，则电流的实际方向为(&nbsp;&nbsp; )。

A : 电流由a至b<br>

B : 电流由b至a<br>

C : 都有可能<br>

D : 没有电流<br>

:

标准答案:

B

第1571题,分值:(1.0)

一个理想独立电压源的基本特性是:（）。

A : 其两端电压与流过的电流无关;流过的电流可为任意值,由外电路即可确定

B : 其两端电压与流过的电流有关;流过的电流不为任何值,由电压源即可确定

C : 其两端电压与流过的电流无关;电流必定由电压源正极流出,可为任意值

D : 其两端电压与流过的电流有关;电流未必由电压源正极流出,可为任意值

:

标准答案:

A

第1572题,分值:(1.0)

如图所示, 已知元件A的电流IA=-10 mA, 吸收功率0.2 W，则 UA为(&nbsp; ).

A : 6V<br>

B : -6V<br>

C : 20V<br>

D : -20V<br>

:

标准答案:

C

第1573题,分值:(1.0)

恒定电流源的电流为（）。

A : 常数

B : 任意值

C : 零

D : 正值

:

标准答案:

A

第1574题,分值:(1.0)

电路如图所示, 该电路的功率守恒表现为（ &nbsp;&nbsp;）。

A : 电阻吸收1 W功率, 电流源供出1 W功率

B : 电阻吸收1 W功率, 电压源供1 W出功率

C : 电阻与电压源共吸收1 W功率, 电流源供出1 W功率<br>

D : 电阻与电流源共吸收1 W功率, 电压源供出1 W功率<br>

:

标准答案:

A

第1575题,分值:(1.0)

理想电流源的电流为定值,电压为(),且由外电路决定。

A : 常数

B : 任意值

C : 零

D : 正值

:

标准答案:

B

第1576题,分值:(1.0)

一个理想独立电流源,其两端的电压大小及方向（）。

A : 可为任意值,仅取决于外电路,与电流源无关

B : 可为任意值,取决于电流源本身,与外电路无关

C : 心定大于零,取决于外电路与电流源本身

D : 可为任意值,取决于外电路与电流源本身

:

标准答案:

D

第1577题,分值:(1.0)

几个电容元件相并联，其电容量（）。

A : 减小

B : 不变

C : 增大

D : 都有可能

:

标准答案:

C

第1578题,分值:(1.0)

串联电路两端的电压等于（）。

A : 各支路电压的代数和

B : 其中某一支路的电压

C : 以上都不正确

:

标准答案:

A

第1579题,分值:(1.0)

电感的单位（）。

A : 焦耳J

B : 法拉第F

C : 亨利H

D : 以上都不正确

:

标准答案:

C

第1580题,分值:(1.0)

电压的单位是（）。

A : 欧姆

B : 安培

C : 伏特

D : 瓦特

:

标准答案:

C

第1581题,分值:(1.0)

已知工频电压有效值和初始值均为380V，则该电压的瞬时值表达式为（ &nbsp;）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">μ</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">=</span><span mathquill-command-id="8">3</span><span mathquill-command-id="9">8</span><span mathquill-command-id="10">0</span><var mathquill-command-id="11">s</var><var mathquill-command-id="12">i</var><var mathquill-command-id="13">n</var><span mathquill-command-id="19">3</span><span mathquill-command-id="20">1</span><span mathquill-command-id="21">4</span><var mathquill-command-id="22">t</var><var mathquill-command-id="23">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">μ</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">=</span><span mathquill-command-id="30">5</span><span mathquill-command-id="31">3</span><span mathquill-command-id="32">7</span><var mathquill-command-id="14">s</var><var mathquill-command-id="16">i</var><var mathquill-command-id="18">n</var><span mathquill-command-id="33">（</span><span mathquill-command-id="20">3</span><span mathquill-command-id="22">1</span><span mathquill-command-id="24">4</span><var mathquill-command-id="26">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="34">+</span><span mathquill-command-id="35">4</span><span mathquill-command-id="36">5</span></span><span> °</span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="37">）</span><var mathquill-command-id="38">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">μ</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">=</span><span mathquill-command-id="36">3</span><span mathquill-command-id="37">8</span><span mathquill-command-id="38">0</span><var mathquill-command-id="14">s</var><var mathquill-command-id="16">i</var><var mathquill-command-id="18">n</var><span mathquill-command-id="20">（</span><span mathquill-command-id="22">3</span><span mathquill-command-id="24">1</span><span mathquill-command-id="26">4</span><var mathquill-command-id="28">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="30">+</span><span mathquill-command-id="39">9</span><span mathquill-command-id="40">0</span></span><span> </span>°<span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="41">）</span><var mathquill-command-id="42">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">μ</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">=</span><span mathquill-command-id="36">3</span><span mathquill-command-id="37">8</span><span mathquill-command-id="38">0</span><var mathquill-command-id="14">s</var><var mathquill-command-id="16">i</var><var mathquill-command-id="18">n</var><span mathquill-command-id="20">（</span><span mathquill-command-id="22">3</span><span mathquill-command-id="24">1</span><span mathquill-command-id="26">4</span><var mathquill-command-id="28">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="30">+</span><span mathquill-command-id="32">4</span><span mathquill-command-id="34">5</span></span><span> </span>°<span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="39">）</span><var mathquill-command-id="40">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第1582题,分值:(1.0)

如图所示，若已知元件A吸收功率10 W，则电压U为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 5V<br>

B : -10V<br>

C : 10V<br>

D : -5V<br>

:

标准答案:

D

第1583题,分值:(1.0)

u＝－100sin（6πt＋10°）V超前i＝5cos（6πt－15°）A的相位差是（ &nbsp;）

A : 25°<br>

B : 95°<br>

C : 115°<br>

D : 无法判断<br>

:

标准答案:

C

第1584题,分值:(1.0)

电容器C1和一个电容为8μF的电容器C2并联，总电容为电容器C1的3倍，那么电容器C1的电容量（）

A : 2μF

B : 4μF

C : 6μF

D : 8μF

:

标准答案:

B

第1585题,分值:(1.0)

图示电路中电流i等于（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 1A<br>

B : 2A<br>

C : 3A<br>

D : 4A<br>

:

标准答案:

B

第1586题,分值:(1.0)

已知空间有a、b两点，电压Uab=10V，a点电位为Va=4V，则b点电位Vb为（）。

A : 6V

B : －6V

C : 14V

D : 20V

:

标准答案:

B

第1587题,分值:(1.0)

两个电阻串联，R1：R2=1：2，总电压为60V，则R2上的电压大小为（）。

A : 10V

B : 20V

C : 30V

D : 40V

:

标准答案:

D

第1588题,分值:(1.0)

含源二端口网络可以由（）与电阻串联来等效

A : 独立电压源

B : 受控电压源

C : 独立电流源

D : 受控电流源

:

标准答案:

A

第1589题,分值:(1.0)

图示电路中a、b端的等效电阻Rab为（ &nbsp;&nbsp;）

A : 3Ω<br>

B : 2Ω<br>

C : 1Ω<br>

D : 9Ω<br>

:

标准答案:

B

第1590题,分值:(1.0)

图示电容元件的μ(t)=(1−3t)e−2tV ,则i(t)等于（ &nbsp;）

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span class="" mathquill-command-id="7">−</span><span mathquill-command-id="8">2</span><span mathquill-command-id="9">.</span><span mathquill-command-id="10">5</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><span mathquill-command-id="13">3</span><var mathquill-command-id="14">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="20">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="17" mathquill-block-id="18"><span class="" mathquill-command-id="21">−</span><span mathquill-command-id="22">2</span><var mathquill-command-id="23">t</var></sup><var mathquill-command-id="25">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><span class="" mathquill-command-id="6">−</span><span mathquill-command-id="34">1</span><span mathquill-command-id="35">0</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="14">+</span><span mathquill-command-id="36">1</span><span mathquill-command-id="37">2</span><var mathquill-command-id="18">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="22">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="24" mathquill-block-id="26"><span class="" mathquill-command-id="25">−</span><span mathquill-command-id="27">2</span><var mathquill-command-id="29">t</var></sup><var mathquill-command-id="32">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><span class="" mathquill-command-id="6">−</span><span mathquill-command-id="34">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="14">+</span><span mathquill-command-id="16">3</span><var mathquill-command-id="18">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="22">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="24" mathquill-block-id="26"><span class="" mathquill-command-id="25">−</span><span mathquill-command-id="27">2</span><var mathquill-command-id="29">t</var></sup><var mathquill-command-id="32">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><span class="" mathquill-command-id="6">−</span><span mathquill-command-id="34">4</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="14">+</span><span mathquill-command-id="35">1</span><span mathquill-command-id="36">2</span><var mathquill-command-id="18">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="22">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="24" mathquill-block-id="26"><span class="" mathquill-command-id="25">−</span><span mathquill-command-id="27">2</span><var mathquill-command-id="29">t</var></sup><var mathquill-command-id="32">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第1591题,分值:(1.0)

实验室中的交流电压表和电流表，其读值是交流电的（）。

A : 最大值

B : 有效值

C : 瞬时值

D : 以上都不正确

:

标准答案:

B

第1592题,分值:(1.0)

314μF电容元件用在100Hz的正弦交流电路中，所呈现的容抗值为（）。

A : 0.197Ω

B : 31.8Ω

C : 5.1Ω

D : 2.1Ω

:

标准答案:

C

第1593题,分值:(1.0)

如图所示，若已知元件A吸收功率10 W，则电流I为（&nbsp;&nbsp; ）A。​

A : 1A

B : -5A

C : 5A

D : 6A

:

标准答案:

C

第1594题,分值:(1.0)

图示电路中电感电流iL（t=2e−t3&nbsp;）A ,则i（t）&nbsp;等于（&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="selection blur"><span mathquill-command-id="18"></span><span mathquill-command-id="19"></span><span mathquill-command-id="20"></span><var mathquill-command-id="10"></var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span class="" mathquill-command-id="11"></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="12"><span class="numerator" mathquill-block-id="13"><var mathquill-command-id="17"></var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="14"><span mathquill-command-id="16"></span></span><span style="display:inline-block;width:0"></span></span></sup><var mathquill-command-id="21"></var></span></span><span></span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="18">2</span><span mathquill-command-id="19">.</span><span mathquill-command-id="20">5</span><var mathquill-command-id="10">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span class="" mathquill-command-id="11">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="12"><span class="numerator" mathquill-block-id="13"><var mathquill-command-id="17">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="14"><span mathquill-command-id="16">3</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup><var mathquill-command-id="21">A</var></span><span>&nbsp; </span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="42">4</span><var mathquill-command-id="28">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="30" mathquill-block-id="32"><span class="" mathquill-command-id="31">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="33"><span class="numerator" mathquill-block-id="35"><var mathquill-command-id="34">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="37"><span mathquill-command-id="36">3</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup><var mathquill-command-id="40">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="24">6</span><var mathquill-command-id="10">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="14"><span class="" mathquill-command-id="13">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="15"><span class="numerator" mathquill-block-id="17"><var mathquill-command-id="16">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="19"><span mathquill-command-id="18">3</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup><var mathquill-command-id="22">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="24">1</span><span mathquill-command-id="25">0</span><var mathquill-command-id="10">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="14"><span class="" mathquill-command-id="13">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="15"><span class="numerator" mathquill-block-id="17"><var mathquill-command-id="16">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="19"><span mathquill-command-id="18">3</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup><var mathquill-command-id="22">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第1595题,分值:(1.0)

图示电感元件的i(t)=3e−2tA&nbsp; ,则μ(t)&nbsp;等于（&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span mathquill-command-id="5">2</span><var mathquill-command-id="11">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="8" mathquill-block-id="9"><span class="" mathquill-command-id="12">−</span><span mathquill-command-id="13">2</span><var mathquill-command-id="14">t</var></sup><var mathquill-command-id="15">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span mathquill-command-id="20">1</span><span mathquill-command-id="21">8</span><var mathquill-command-id="8">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="12"><span class="" mathquill-command-id="11">−</span><span mathquill-command-id="13">2</span><var mathquill-command-id="15">t</var></sup><var mathquill-command-id="18">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="36"><span class="numerator" mathquill-block-id="37"><span mathquill-command-id="40">1</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="38"><span mathquill-command-id="41">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><var mathquill-command-id="24">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="26" mathquill-block-id="28"><span class="" mathquill-command-id="27">−</span><span mathquill-command-id="29">2</span><var mathquill-command-id="31">t</var></sup><var mathquill-command-id="34">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="6">2</span><var mathquill-command-id="8">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="12"><span class="" mathquill-command-id="11">−</span><span mathquill-command-id="13">2</span><var mathquill-command-id="15">t</var></sup><var mathquill-command-id="18">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第1596题,分值:(1.0)

图示电路中电感电流iL(t)=(3t2+2t+1)A ,则i(t)等于（&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="21"><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="22"><span mathquill-command-id="24">3</span><var mathquill-command-id="30">t</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="27" mathquill-block-id="28"><span mathquill-command-id="31">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="32">+</span><span mathquill-command-id="33">2</span><var mathquill-command-id="34">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="35">+</span><span mathquill-command-id="36">2</span></span><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="37">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="6">3</span><var mathquill-command-id="8">t</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="12"><span mathquill-command-id="11">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="14">+</span><span mathquill-command-id="16">2</span><var mathquill-command-id="18">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="20">+</span><span mathquill-command-id="28">3</span></span><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="26">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="6">3</span><var mathquill-command-id="8">t</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="12"><span mathquill-command-id="11">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="14">+</span><span mathquill-command-id="16">2</span><var mathquill-command-id="18">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="20">+</span><span mathquill-command-id="28">5</span></span><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="26">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="6">3</span><var mathquill-command-id="8">t</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="12"><span mathquill-command-id="11">2</span></sup><span class="binary-operator" mathquill-command-id="14">+</span><span mathquill-command-id="16">2</span><var mathquill-command-id="18">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="20">+</span><span mathquill-command-id="28">1</span><span mathquill-command-id="29">0</span></span><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="26">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第1597题,分值:(1.0)

电路如图所示, 其中Us为（&nbsp; ）

A : 2V <br>

B : 4V<br>

C : 7V<br>

D : 8V<br>

:

标准答案:

B

第1598题,分值:(1.0)

图示电路中a、b端的等效电阻Rab为（ &nbsp;&nbsp;）

A : 1/3Ω<br>

B : 1/2Ω<br>

C : 1Ω<br>

D : 3/2Ω<br>

:

标准答案:

D

第1599题,分值:(1.0)

电路如图所示, 按所标参考方向, 此处I的取值应为(&nbsp; )。

A : 0

B : 3 A<br>

C : 1 A

D : 任意值<br>

:

标准答案:

D

第1600题,分值:(1.0)

电路如图所示, 开关S由打开到闭合, 电路内发生变化的是(&nbsp; )

A : 电压U<br>

B : 电流I<br>

C : 电压源的功率<br>

D : style="margin-left:21.0pt;">电流源的功率<br>

:

标准答案:

D

第1601题,分值:(1.0)

图示电路中, 已知电压源提供的功率为288w, 则R0=(&nbsp; )。

A : 6Ω<br>

B : 8Ω<br>

C : 10Ω<br>

D : 15Ω<br>

:

标准答案:

A

第1602题,分值:(1.0)

314μF电容元件用在100Hz的正弦交流电路中，所呈现的容抗值为（&nbsp; ）。

A : 0.197Ω<br>

B : 31.8Ω

C : 5.1Ω<br>

D : 8.1Ω<br>

:

标准答案:

C

第1603题,分值:(1.0)

如图所示，若已知通过元件的电荷q(t)=2sin(2t) C，t&gt;0则电流i(t)应为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 4cos(2t)A,t&gt;0<br>

B : 2cos(2t)A,t&gt;0<br>

C : 4cos(4t)A,t&gt;0<br>

D : 2cos(4t)A,t&gt;0<br>

:

标准答案:

A

第1604题,分值:(1.0)

流过某元件的电流波形如图所示,则在t=0至t=4.5s期间,通过的电荷为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 1C<br>

B : 1.25C<br>

C : 2C<br>

D : 1.5C<br>

:

标准答案:

B

第1605题,分值:(1.0)

u＝－100sin（6πt＋10°）V超前i＝5cos（6πt－15°）A的相位差是（）

A : 25°<br>

B : 95°<br>

C : 115°<br>

D : 无法判断

:

标准答案:

C

第1606题,分值:(1.0)

电容元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（）

A : 增大

B : 减小

C : 不变

D : 无法判断

:

标准答案:

A

第1607题,分值:(1.0)

如图所示，若已知元件A吸收功率10 W，则电压U为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 5V<br>

B : -10V<br>

C : 10V<br>

D : -5V<br>

:

标准答案:

A

第1608题,分值:(1.0)

如图所示，若已知通过元件的电荷q(t)=(10+5e−5t)C,t&gt;0&nbsp; ,,则电流 i(t) 应为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span mathquill-command-id="5">2</span><span mathquill-command-id="6">5</span><var mathquill-command-id="12">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><span class="" mathquill-command-id="13">−</span><span mathquill-command-id="14">5</span><var mathquill-command-id="15">t</var></sup><var mathquill-command-id="16">A</var><span mathquill-command-id="17">,</span><var mathquill-command-id="18">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">&gt;</span><span mathquill-command-id="20">0</span><span class="cursor blink">‍</span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="6">2</span><span mathquill-command-id="8">5</span><var mathquill-command-id="10">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="14"><span class="" mathquill-command-id="13">−</span><span mathquill-command-id="15">5</span><var mathquill-command-id="17">t</var></sup><var mathquill-command-id="20">A</var><span mathquill-command-id="22">,</span><var mathquill-command-id="24">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="26">&gt;</span><span mathquill-command-id="28">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span mathquill-command-id="8">5</span><var mathquill-command-id="10">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="14"><span class="" mathquill-command-id="13">−</span><span mathquill-command-id="15">5</span><var mathquill-command-id="17">t</var></sup><var mathquill-command-id="20">A</var><span mathquill-command-id="22">,</span><var mathquill-command-id="24">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="26">&gt;</span><span mathquill-command-id="28">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="8">5</span><var mathquill-command-id="10">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="14"><span class="" mathquill-command-id="13">−</span><span mathquill-command-id="15">5</span><var mathquill-command-id="17">t</var></sup><var mathquill-command-id="20">A</var><span mathquill-command-id="22">,</span><var mathquill-command-id="24">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="26">&gt;</span><span mathquill-command-id="28">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第1609题,分值:(1.0)

电路如图所示, 已知U2=2V, I1=1A, 电源电压Us为（&nbsp; ）

A : 7V <br>

B : 5V <br>

C : (R+1)I1<br>

D : -7V<br>

:

标准答案:

D

第1610题,分值:(1.0)

电感元件的正弦交流电路中，电压有效值不变，当频率增大时，电路中电流将（）。

A : 增大

B : 减小

C : 不变

D : 无法判断

:

标准答案:

B

第1611题,分值:(1.0)

图示元件的u(t)和i(t)波形如图,则此元件是（&nbsp; ）。

A : 电感L=1/2H<br>

B : 电容C=1F

C : 电阻R=1/2Ω

D : 电容C=1/2F

:

标准答案:

A

第1612题,分值:(1.0)

图示电路中a、b端的等效电阻Rab&nbsp;为（ &nbsp;&nbsp;）

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1.07778, 1.45833);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="15">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="13"><span mathquill-command-id="16">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="18">+</span><var mathquill-command-id="25">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="21" mathquill-block-id="22"><span mathquill-command-id="26">2</span></sub></span><span style="transform: scale(1.07778, 1.45833);" class="scaled paren">)</span></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="27"><span style="transform: scale(1.07778, 1.45833);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="28"><var mathquill-command-id="34">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="31" mathquill-block-id="32"><span mathquill-command-id="35">3</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="37">+</span><var mathquill-command-id="59">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="54" mathquill-block-id="55"><span mathquill-command-id="60">4</span></sub></span><span style="transform: scale(1.07778, 1.45833);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="98">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="65" mathquill-block-id="67"><span mathquill-command-id="66">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="69">+</span><var mathquill-command-id="99">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="73" mathquill-block-id="75"><span mathquill-command-id="74">2</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="97">+</span><var mathquill-command-id="100">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="83" mathquill-block-id="85"><span mathquill-command-id="84">3</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="87">+</span><var mathquill-command-id="101">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="91" mathquill-block-id="93"><span mathquill-command-id="92">4</span></sub></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="22"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="6"><span style="transform: scale(1.07778, 1.45833);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="74">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="10">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="13">+</span><var mathquill-command-id="73">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="17" mathquill-block-id="19"><span mathquill-command-id="72">3</span></sub></span><span style="transform: scale(1.07778, 1.45833);" class="scaled paren">)</span></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="24"><span style="transform: scale(1.07778, 1.45833);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="26"><var mathquill-command-id="75">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="27" mathquill-block-id="29"><span mathquill-command-id="76">2</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="31">+</span><var mathquill-command-id="77">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="35" mathquill-block-id="37"><span mathquill-command-id="36">4</span></sub></span><span style="transform: scale(1.07778, 1.45833);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="42"><var mathquill-command-id="78">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="43" mathquill-block-id="45"><span mathquill-command-id="44">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="47">+</span><var mathquill-command-id="79">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="51" mathquill-block-id="53"><span mathquill-command-id="52">2</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="55">+</span><var mathquill-command-id="80">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="59" mathquill-block-id="61"><span mathquill-command-id="60">3</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="63">+</span><var mathquill-command-id="81">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="67" mathquill-block-id="69"><span mathquill-command-id="68">4</span></sub></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="selection blur"><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="38"><span style="display:inline-block;width:0"></span></span></span></span><span></span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="13">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="14">1</span></sub><var mathquill-command-id="20">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="17" mathquill-block-id="18"><span mathquill-command-id="21">2</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="27">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="24" mathquill-block-id="25"><span mathquill-command-id="28">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="29">+</span><var mathquill-command-id="35">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="32" mathquill-block-id="33"><span mathquill-command-id="36">2</span></sub></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="37">+</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="38"><span class="numerator" mathquill-block-id="39"><var mathquill-command-id="47">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="44" mathquill-block-id="45"><span mathquill-command-id="48">3</span></sub><var mathquill-command-id="55">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="52" mathquill-block-id="53"><span mathquill-command-id="56">4</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="40"><var mathquill-command-id="62">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="59" mathquill-block-id="60"><span mathquill-command-id="63">3</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="64">+</span><var mathquill-command-id="70">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="67" mathquill-block-id="68"><span mathquill-command-id="71">4</span></sub></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="74">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="7" mathquill-block-id="9"><span mathquill-command-id="8">1</span></sub><var mathquill-command-id="75">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="13" mathquill-block-id="15"><span mathquill-command-id="62">3</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="18"><var mathquill-command-id="76">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="19" mathquill-block-id="21"><span mathquill-command-id="20">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="23">+</span><var mathquill-command-id="77">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="27" mathquill-block-id="29"><span mathquill-command-id="64">3</span></sub></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="32">+</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="34"><span class="numerator" mathquill-block-id="36"><var mathquill-command-id="78">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="37" mathquill-block-id="39"><span mathquill-command-id="63">2</span></sub><var mathquill-command-id="79">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="43" mathquill-block-id="45"><span mathquill-command-id="44">4</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="48"><var mathquill-command-id="71">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="68" mathquill-block-id="69"><span mathquill-command-id="72">2</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="53">+</span><var mathquill-command-id="73">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="57" mathquill-block-id="59"><span mathquill-command-id="58">4</span></sub></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第1613题,分值:(1.0)

两个电阻串联，R1：R2=1：2，总电压为60V，则R1上的电压大小为（）。

A : 10V

B : 20V

C : 30V

D : 40V

:

标准答案:

B

第1614题,分值:(1.0)

图示电路中a、b端的等效电阻Rab&nbsp;为（ &nbsp;&nbsp;）

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="10">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><var mathquill-command-id="17">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><span mathquill-command-id="18">2</span></sub><span class="cursor">‍</span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="46"><span class="numerator" mathquill-block-id="47"><span mathquill-command-id="50">ℝ</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="52" mathquill-block-id="54"><span mathquill-command-id="53">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="79">×</span><span mathquill-command-id="58">ℝ</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="60" mathquill-block-id="62"><span mathquill-command-id="61">2</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="48"><span mathquill-command-id="64">ℝ</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="66" mathquill-block-id="68"><span mathquill-command-id="67">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="70">+</span><span mathquill-command-id="72">ℝ</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="74" mathquill-block-id="76"><span mathquill-command-id="75">2</span></sub></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="10">1</span></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="10">2</span></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第1615题,分值:(1.0)

两个电容器并联，若C1=2C2，则C1、C2所带电荷量去q1、q2的关系（）

A : q1=2q2

B : 2q1=q2

C : q1=q2

D : 无法确定

:

标准答案:

A

第1616题,分值:(1.0)

如图所示，若已知通过元件的电荷q(t)=(10+5e−5t)C&nbsp; ，t&gt;0,则电流i(t)应为(&nbsp; &nbsp;)。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span mathquill-command-id="5">2</span><span mathquill-command-id="6">5</span><var mathquill-command-id="12">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><span class="" mathquill-command-id="13">−</span><span mathquill-command-id="14">5</span><var mathquill-command-id="15">t</var></sup><var mathquill-command-id="16">A</var><span mathquill-command-id="17">,</span><var mathquill-command-id="18">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">&gt;</span><span mathquill-command-id="20">0</span></span><span>&nbsp;</span>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span mathquill-command-id="6">2</span><span mathquill-command-id="30">0</span><var mathquill-command-id="10">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="14"><span class="" mathquill-command-id="13">−</span><span mathquill-command-id="15">5</span><var mathquill-command-id="17">t</var></sup><var mathquill-command-id="20">A</var><span mathquill-command-id="22">,</span><var mathquill-command-id="24">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="26">&gt;</span><span mathquill-command-id="28">0</span></span><span>&nbsp;</span>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span mathquill-command-id="6">2</span><span mathquill-command-id="8">5</span><var mathquill-command-id="10">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="14"><span class="" mathquill-command-id="13">−</span><span mathquill-command-id="30">4</span><var mathquill-command-id="17">t</var></sup><var mathquill-command-id="20">A</var><span mathquill-command-id="22">,</span><var mathquill-command-id="24">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="26">&gt;</span><span mathquill-command-id="28">0</span></span><span>&nbsp;</span>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="6">2</span><span mathquill-command-id="8">5</span><var mathquill-command-id="10">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="14"><span class="" mathquill-command-id="13">−</span><span mathquill-command-id="15">5</span><var mathquill-command-id="17">t</var></sup><var mathquill-command-id="20">A</var><span mathquill-command-id="22">,</span><var mathquill-command-id="24">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="26">&gt;</span><span mathquill-command-id="28">0</span></span><span>&nbsp;</span>

:

标准答案:

A

第1617题,分值:(1.0)

电路如图所示, 已知 U2=2V,I1=1A&nbsp;, 则IS&nbsp;为（&nbsp; ）

A : 5A<br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">2</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="14">R</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="15">+</span><var mathquill-command-id="16">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><span mathquill-command-id="17">1</span></sub><span class="binary-operator" mathquill-command-id="18">+</span><span mathquill-command-id="19">1</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><var mathquill-command-id="20">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">2</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="9">R</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><span mathquill-command-id="11">1</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">+</span><var mathquill-command-id="18">I</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="15" mathquill-block-id="16"><span mathquill-command-id="19">1</span></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

D : 6A<br>

:

标准答案:

A

第1618题,分值:(1.0)

图示电感元件的i(t)=3sin4t A,则u(t)等于（&nbsp; ）。

A : 6cos4tV<br>

B : -6cos4tV<br>

C : -24cos4tV<br>

D : 24cos4tV<br>

:

标准答案:

C

第1619题,分值:(1.0)

电路如图所示, 若电压源的电压Us&gt;0且电流源的电流Is&gt;0, 则电路中（ &nbsp;&nbsp;）。

A : 电阻吸收功率,电压源与电流源供出功率

B : 电阻与电流源吸收功率,电压源供出功率<br>

C : 电阻与电压源吸收功率, 电流源供出功率

D : 电阻吸收功率,&nbsp; 供出功率情况无法确定<br><br><br>

:

标准答案:

B

第1620题,分值:(1.0)

314μF电容元件用在100Hz的正弦交流电路中，所呈现的容抗值为（）。

A : 0.197Ω

B : 31.8Ω

C : 5.1Ω

D : 8.1Ω

:

标准答案:

C

第1621题,分值:(1.0)

图示电容元件的u(t)=t cos2t V, 则i(t)等于（ &nbsp;）

A : 10（cos2t+2tsin2t)A<br>

B : 0.1（cos2t+2tsin2t)A<br>

C : 10（cos2t-2tsin2t)A<br>

D : 0.1（cos2t-2tsin2t)A<br>

:

标准答案:

C

第1622题,分值:(1.0)

两个电阻并联，R1：R2=1：2，总电压为60V，则R2上的电压大小为（）。

A : 10V

B : 20V

C : 40V

D : 60V

:

标准答案:

D

第1623题,分值:(1.0)

图示电感元件的磁链Ψ&nbsp;与电流i取右手螺旋参考方向。若i=5A，Ψ=0.8Wb&nbsp;，则电感L=（&nbsp;&nbsp; ）H。

A : 0.2<br>

B : 0.16<br>

C : 0.1<br>

D : 1.6<br>

:

标准答案:

B

第1624题,分值:(1.0)

图示电路中端电压U为（&nbsp; ）

A : 8v<br>

B : -2V<br>

C : 2V<br>

D : -4V<br>

:

标准答案:

B

第1625题,分值:(1.0)

含源二端口网络可以由（）与电阻并联来等效

A : 独立电压源

B : 受控电压源

C : 独立电流源

D : 受控电流源

:

标准答案:

C

第1626题,分值:(1.0)

图示电路中, 电流I为（&nbsp; ）

A : &nbsp;0<br>

B : style="margin-left:21.0pt;">3 A<br>

C : style="margin-left:21.0pt;">&nbsp;1 A<br>

D : 2 A<br><br><br>

:

标准答案:

C

第1627题,分值:(1.0)

当图示电路中的Us增大为二倍时, 则I应（&nbsp; ）

A : 增大为二倍

B : 增大, 但非二倍<br>

C : 减小

D : 不变

:

标准答案:

D

第1628题,分值:(1.0)

图示电路为某复杂电路的一部分, 已知I1=6 A, I2=-2 A, 图中电流I为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 1A<br>

B : 2A<br>

C : 3A<br>

D : 4A<br>

:

标准答案:

C

第1629题,分值:(1.0)

电路如图所示, Us为独立电压源, 若外电路不变, 仅电阻R变化时, 将会引起

A : 端电压U的变化

B : 输出电流I的变化<br>

C : 电阻R支路电流的变化<br>

D : 上述三者同时变化<br>

:

标准答案:

C

第1630题,分值:(1.0)

在图示电路中，3 A电流源供出的功率为（&nbsp; ）

A : -21 W

B : 21 W

C : 18 W<br>

D : -18 W<br><br><br>

:

标准答案:

A

第1631题,分值:(1.0)

图示电路中，Ix为（ &nbsp;&nbsp;）

A : 2 A

B : 5 A

C : 35/8A<br>

D : 21/8A

:

标准答案:

B

第1632题,分值:(1.0)

图示电感元件的i(t)=e−tcostA&nbsp; ,则μ(0)&nbsp;等于（&nbsp; ）。

A : 1V<br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">1</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="9"><span style="transform: scale(1, 0.9);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="10"><span mathquill-command-id="12">2</span></span></span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><var mathquill-command-id="13">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : -1V<br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="5"><span class="numerator" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="6">1</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="11"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 0.9);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="10"><span mathquill-command-id="9">2</span></span></span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><var mathquill-command-id="13">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第1633题,分值:(1.0)

u＝－100sin（3πt＋10°）V超前i＝5cos（6πt－15°）A的相位差是

A : 25°<br>

B : 95°<br>

C : 115°<br>

D : 无法判断<br>

:

标准答案:

D

第1634题,分值:(1.0)

图示电容元件的μ(0)=0,i(t)=6e−t3&nbsp;A , 则μ(t)&nbsp;等于（ &nbsp;）

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="4"><span style="transform: scale(1.1, 1.575);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="6">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">−</span><var mathquill-command-id="13">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><span class="" mathquill-command-id="14">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="15"><span class="numerator" mathquill-block-id="16"><var mathquill-command-id="19">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="17"><span mathquill-command-id="20">3</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup></span><span style="transform: scale(1.1, 1.575);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="21">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">4</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="6"><span style="transform: scale(1.1, 1.575);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="7">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">−</span><var mathquill-command-id="11">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="13" mathquill-block-id="15"><span class="" mathquill-command-id="14">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="16"><span class="numerator" mathquill-block-id="18"><var mathquill-command-id="17">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="20"><span mathquill-command-id="19">3</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup></span><span style="transform: scale(1.1, 1.575);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="25">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">9</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="6"><span style="transform: scale(1.1, 1.575);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="7">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">−</span><var mathquill-command-id="11">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="13" mathquill-block-id="15"><span class="" mathquill-command-id="14">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="16"><span class="numerator" mathquill-block-id="18"><var mathquill-command-id="17">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="20"><span mathquill-command-id="19">3</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup></span><span style="transform: scale(1.1, 1.575);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="25">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">3</span><span mathquill-command-id="5">6</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="7"><span style="transform: scale(1.1, 1.575);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><span mathquill-command-id="8">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">−</span><var mathquill-command-id="12">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="16"><span class="" mathquill-command-id="15">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="17"><span class="numerator" mathquill-block-id="19"><var mathquill-command-id="18">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="21"><span mathquill-command-id="20">3</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup></span><span style="transform: scale(1.1, 1.575);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="26">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第1635题,分值:(1.0)

电路如图所示, 按所标参考方向, 此处U的取值应为（&nbsp; ）。

A : &nbsp;-30 V<br>

B : -10 V<br>

C : 30 V

D : 任意值

:

标准答案:

D

第1636题,分值:(1.0)

已知某正弦电压μ=Umsin (100πt+Ψ&nbsp;) V, 当t=0时, μ(0)=50V&nbsp;&nbsp;V; 当t=1300&nbsp;s&nbsp;时,&nbsp;μ(1300&nbsp;)=100&nbsp; V, 则该正弦电压有效值U等于（&nbsp; ）

A : 100 V<br>

B : 122.5 V<br>

C : 86.6 V<br>

D : 70.7 V<br>

:

标准答案:

D

第1637题,分值:(1.0)

图示直流电路, 当R1=R2&nbsp;时, 电阻R1&nbsp;两端电压为Uab′&nbsp;; 当R1=2R2&nbsp;时, R1&nbsp;两端电压为Uab′′&nbsp;, 则Uab''Uab'&nbsp;&nbsp;等于（ &nbsp;&nbsp;）

A : 2<br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">3</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="11">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">4</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="9">3</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">3</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="9">4</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第1638题,分值:(1.0)

周期T=1S、频率f＝1Hz的正弦波是（&nbsp;&nbsp; ）

A : 4cos314t

B : 6sin（5t+17°）

C : 4cos2πt<br>

D : 无法判断

:

标准答案:

C

第1639题,分值:(1.0)

图示电路中，1A电流源发出功率P为（&nbsp; ）

A : &nbsp;-21 W<br>

B : 21 W<br>

C : 4 W<br>

D : -4 W<br>

:

标准答案:

D

第1640题,分值:(1.0)

周期T=1S、频率f＝1Hz的正弦波是（）

A : 4cos314t

B : 6sin（5t+17°）

C : 4cos2πt

D : 无法判断

:

标准答案:

C

第1641题,分值:(1.0)

如图所示，若已知元件A吸收功率10 W，则电压U为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 5V<br>

B : -10V<br>

C : 10V<br>

D : -5V<br>

:

标准答案:

D

第1642题,分值:(1.0)

如图所示，若已知元件A吸收功率10 W，则电压U为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 5V<br>

B : -10V<br>

C : 10V<br>

D : -5V<br>

:

标准答案:

A

第1643题,分值:(1.0)

已知某正弦电压u=Umsin(100Πt+Ψ)&nbsp;V,当t=0时,u(0)=50V;当t=1300&nbsp;&nbsp;s时,u(1300&nbsp;)=100&nbsp;​V,则该正弦电压有效值等于（）

A : 100V

B : 122.5V

C : 86.6V

D : 70.7V

:

标准答案:

D

第1644题,分值:(1.0)

如图所示，若已知通过元件的电流i(t)=30e−3tA,t&gt;0；且q(t)=0,t≤0&nbsp;，则电荷q(t)&nbsp;的表达式应为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">1</span><span mathquill-command-id="5">0</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="6"><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="8">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">−</span><var mathquill-command-id="17">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="13" mathquill-block-id="14"><span class="" mathquill-command-id="18">−</span><span mathquill-command-id="19">3</span><var mathquill-command-id="20">t</var></sup></span><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="21">C</var><span mathquill-command-id="22">,</span><var mathquill-command-id="23">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="24">&gt;</span><span mathquill-command-id="25">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="146">5</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="119"><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="121"><span mathquill-command-id="120">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="122">−</span><var mathquill-command-id="124">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="126" mathquill-block-id="128"><span class="" mathquill-command-id="127">−</span><span mathquill-command-id="129">3</span><var mathquill-command-id="131">t</var></sup></span><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">)</span></span><span mathquill-command-id="136">ℂ</span><span mathquill-command-id="138">,</span><var mathquill-command-id="140">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="142">&gt;</span><span mathquill-command-id="144">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">1</span><span mathquill-command-id="6">0</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="9"><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="10">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">−</span><var mathquill-command-id="14">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="16" mathquill-block-id="18"><span class="" mathquill-command-id="17">−</span><span mathquill-command-id="36">6</span><var mathquill-command-id="21">t</var></sup></span><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">)</span></span><span mathquill-command-id="26">ℂ</span><span mathquill-command-id="28">,</span><var mathquill-command-id="30">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="32">&gt;</span><span mathquill-command-id="34">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="36">5</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="9"><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="10">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">−</span><var mathquill-command-id="14">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="16" mathquill-block-id="18"><span class="" mathquill-command-id="17">−</span><span mathquill-command-id="37">6</span><var mathquill-command-id="21">t</var></sup></span><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">)</span></span><span mathquill-command-id="26">ℂ</span><span mathquill-command-id="28">,</span><var mathquill-command-id="30">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="32">&gt;</span><span mathquill-command-id="34">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第1645题,分值:(1.0)

电路如图所示, 按所标参考方向, 此处I的取值应为(&nbsp; )。

A : 0<br>

B : 3 A<br>

C : 1 A<br>

D : 任意值<br>

:

标准答案:

D

第1646题,分值:(1.0)

电路如图所示, 按所标参考方向, 此处U的数值应为（&nbsp; ）

A : -30 V<br>

B : -10 V

C : 30 V

D : 10 V<br>

:

标准答案:

B

第1647题,分值:(1.0)

图示元件的u(t)和i(t)的波形如图,则此元件为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 2Ω电阻<br>

B : 2H电感<br>

C : 2F电容<br>

D : 1/2H电感<br>

:

标准答案:

B

第1648题,分值:(1.0)

如图所示，若已知通过元件的电流i(t)=50e−5tA,t&gt;0; 且q(t)=0,t&lt;0&nbsp;,则电荷q(t)&nbsp;的表达式应为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">5</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="7">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">−</span><var mathquill-command-id="14">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><span class="" mathquill-command-id="15">−</span><span mathquill-command-id="16">5</span><var mathquill-command-id="17">t</var></sup></span><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="18">C</var><span mathquill-command-id="19">,</span><var mathquill-command-id="20">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="21">&gt;</span><span mathquill-command-id="22">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="34">1</span><span mathquill-command-id="35">0</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="7"><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><span mathquill-command-id="8">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">−</span><var mathquill-command-id="12">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="16"><span class="" mathquill-command-id="15">−</span><span mathquill-command-id="36">1</span><span mathquill-command-id="37">0</span><var mathquill-command-id="19">t</var></sup></span><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">)</span></span><span mathquill-command-id="24">ℂ</span><span mathquill-command-id="26">,</span><var mathquill-command-id="28">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="30">&gt;</span><span mathquill-command-id="32">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="34">1</span><span mathquill-command-id="35">0</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="7"><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="12">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="16"><span class="" mathquill-command-id="15">−</span><span mathquill-command-id="17">5</span><var mathquill-command-id="19">t</var></sup></span><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">)</span></span><span mathquill-command-id="24">ℂ</span><span mathquill-command-id="26">,</span><var mathquill-command-id="28">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="30">&gt;</span><span mathquill-command-id="32">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="34">1</span><span mathquill-command-id="35">0</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="7"><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><span mathquill-command-id="8">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">−</span><var mathquill-command-id="12">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="16"><span class="" mathquill-command-id="15">−</span><span mathquill-command-id="17">5</span><var mathquill-command-id="19">t</var></sup></span><span style="transform: scale(1.08, 1.47);" class="scaled paren">)</span></span><span mathquill-command-id="24">ℂ</span><span mathquill-command-id="26">,</span><var mathquill-command-id="28">t</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="30">&gt;</span><span mathquill-command-id="32">0</span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第1649题,分值:(1.0)

若电流i=i1+i2&nbsp; ，且 i1=10sinωtA,i2=10sinωtA ,则i的有效值为（&nbsp; ）。

A : 20A<br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">2</span><span mathquill-command-id="9">0</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="10"><span style="transform: scale(1, 0.886111);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="13">2</span></span></span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><var mathquill-command-id="14">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : 10A<br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">1</span><span mathquill-command-id="9">0</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span class="non-leaf" mathquill-command-id="10"><span style="transform: scale(1, 0.886111);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="11"><span mathquill-command-id="13">2</span></span></span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><var mathquill-command-id="14">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第1650题,分值:(1.0)

u＝－100sin（3πt＋10°）V超前i＝5cos（6πt－15°）A的相位差是（）

A : 25°<br>

B : 95°<br>

C : 115°<br>

D : 无法判断

:

标准答案:

D

第1651题,分值:(1.0)

电路如图所示，已知电阻R均为1Ω，则电压表读数应为（&nbsp;&nbsp; ）。

A : 0V<br>

B : 5V<br>

C : 10V<br>

D : 1V<br>

:

标准答案:

C

第1652题,分值:(1.0)

图示电感元件的i(t)=3te−t2&nbsp;A&nbsp; ,则μ(t)&nbsp;等于（&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="7">6</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">+</span><span mathquill-command-id="9">3</span><var mathquill-command-id="10">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="16">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="13" mathquill-block-id="14"><span class="" mathquill-command-id="17">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="18"><span class="numerator" mathquill-block-id="19"><var mathquill-command-id="23">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="20"><span mathquill-command-id="22">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup><var mathquill-command-id="24">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="6">6</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="30">−</span><span mathquill-command-id="10">3</span><var mathquill-command-id="12">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="16">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="18" mathquill-block-id="20"><span class="" mathquill-command-id="19">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="21"><span class="numerator" mathquill-block-id="23"><var mathquill-command-id="22">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="25"><span mathquill-command-id="24">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup><var mathquill-command-id="28">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="30">2</span><span mathquill-command-id="31">4</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">+</span><span mathquill-command-id="32">1</span><span mathquill-command-id="33">2</span><var mathquill-command-id="12">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="16">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="18" mathquill-block-id="20"><span class="" mathquill-command-id="19">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="21"><span class="numerator" mathquill-block-id="23"><var mathquill-command-id="22">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="25"><span mathquill-command-id="24">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup><var mathquill-command-id="28">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="30">2</span><span mathquill-command-id="31">4</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="32">−</span><span mathquill-command-id="33">1</span><span mathquill-command-id="34">2</span><var mathquill-command-id="12">t</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><var mathquill-command-id="16">e</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="18" mathquill-block-id="20"><span class="" mathquill-command-id="19">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="21"><span class="numerator" mathquill-block-id="23"><var mathquill-command-id="22">t</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="25"><span mathquill-command-id="24">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></sup><var mathquill-command-id="28">V</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第1653题,分值:(1.0)

电容相串联的正弦交流电路，消耗的有功功率为（）

A : UI

B : I2X

C : 0

D : 以上都不正确

:

标准答案:

C

第1654题,分值:(1.0)

集成运放电路采用直接耦合方式的主要原因是（）。

A : 可获得大的放大倍数

B : 便于设计

C : 可使温漂小

D : 硅片上难于制造大容量电容

:

标准答案:

D

第1655题,分值:(1.0)

利用自动增益控制电路实现放大器增益控制是为了使信号增大时，被控放大器的增益（）。

A : 增大

B : 不变

C : 减小

D : 为零

:

标准答案:

C

第1656题,分值:(1.0)

反馈量取自输出电压将使（）。

A : 输出电阻增加

B : 输入电阻增加

C : 输出电压稳定

D : 输出电流稳定

:

标准答案:

C

第1657题,分值:(1.0)

串联型石英晶体振荡器是将石英晶体用作（）

A : 电感元件

B : 短路元件

C : 电容元件

D : 电阻元件

:

标准答案:

B

第1658题,分值:(1.0)

乙类互补功率放大电路的能量转换效率，在理想情况最高可达（）。

A : 50%

B : 78.50%

C : 85.20%

D : 100%

:

标准答案:

B

第1659题,分值:(1.0)

P型半导体中多数载流子是（）。

A : 正离子

B : 负离子

C : 自由电子

D : 空穴

:

标准答案:

D

第1660题,分值:(1.0)

晶体三极管有（）。

A : 三个极、三个区、两个结

B : 两个极、三个区、三个结

C : 三个极、两个区、三个结

D : 两个极、三个区、两个结

:

标准答案:

A

第1661题,分值:(1.0)

并联型石英晶体振荡器是将石英晶体用作（）

A : 电感元件

B : 短路元件

C : 电容元件

D : 电阻元件

:

标准答案:

A

第1662题,分值:(1.0)

关于延迟式AGC电路说法有误的是（）

A : 只要有信号输入,AGC就开始作用

B : 当接收到的信号大于某特定值时，AGC开始作用

C : 检波输入电压幅值大于延迟电压时，AGC开始起作用

D : 接收机输出电压变化越小，AGC性能越好

:

标准答案:

A

第1663题,分值:(1.0)

单相桥式整流电路与半波整流电路相比缺点是（）。

A : 输出电压高

B : 变压器利用率高

C : 输出脉动小

D : 电路所需二极管多

:

标准答案:

D

第1664题,分值:(1.0)

差分放大电路的主要特点是（）。（）（）（）

A : 有效放大差模信号，抑制共模信号

B : 既放大差模信号，又放大共模信号

C : 有效放大共模信号，抑制差模信号

D : 既抑制差模信号，又抑制共模信号

:

标准答案:

A

第1665题,分值:(1.0)

整流电路主要是利用（）实现的。

A : 半导体器件的单向导电性

B : 半导体器件的电容效应

C : 半导体器件的击穿特性

D : 半导体器件的温度敏感性

:

标准答案:

A

第1666题,分值:(1.0)

引入负反馈后，产生于电路内部的非线性失真（）。

A : 不变

B : 减小

C : 增加

D : 可能增加也可能减小

:

标准答案:

B

第1667题,分值:(1.0)

当信号频率等于放大电路的下限截止频率时，放大倍数的幅值约下降到中频时的（）。

A : 0.5倍

B : 0.7倍

C : 0.8倍

D : 0.9倍

:

标准答案:

B

第1668题,分值:(1.0)

在模拟电子电路中，工作在放大状态的三极管是（）。

A : 电流控制元件

B : 电压控制元件

C : 温度控制元件

D : 不可控元件

:

标准答案:

A

第1669题,分值:(1.0)

为了实现自动增益控制，必须有一个随外来信号强度的变化而改变的（）。

A : 信号电压

B : 信号增益

C : 温度

D : 湿度

:

标准答案:

A

第1670题,分值:(1.0)

采用差分放大电路是为了（）。

A : 抑制零点漂移

B : 提高电压放大倍数

C : 增大输入电阻

D : 展宽通频带

:

标准答案:

A

第1671题,分值:(1.0)

关于理想集成运放特性，下列描述正确的是()。

A : 开环差模增益无穷大，差模输入电阻无穷大

B : 开环差模增益小，差模输入电阻无穷大

C : 开环差模增益无穷大，差模输入电阻等于零

D : 开环差模增益小，差模输入电阻等于零

:

标准答案:

A

第1672题,分值:(1.0)

在本征半导体中掺入少量的（）价元素可形成N型半导体。

A : 3

B : 4

C : 5

D : 6

:

标准答案:

C

第1673题,分值:(1.0)

混频时取出中频信号的滤波器应采用（）

A : 带通滤波器

B : 低通滤波器

C : 高通滤波器

D : 带阻滤波器

:

标准答案:

A

第1674题,分值:(1.0)

集成运放有（）。

A : 一个输入端，一个输出端

B : 两个输入端，两个输出端

C : 两个输入端，一个输出端

D : 一个输入端，两个输出端

:

标准答案:

C

第1675题,分值:(1.0)

通用型集成运放的输入级采用差分放大电路，这是因为差分放大电路的（）。

A : 输入电阻大

B : 输出电阻小

C : 共模抑制比大

D : 电压放大倍数大

:

标准答案:

C

第1676题,分值:(1.0)

工作在放大状态的晶体三极管，其发射极电流等于1mA，基极电流等于20μA，则集电极电流等于（）。

A : 0.5mA

B : 1.02mA

C : 0.8mA

D : 0.98mA

:

标准答案:

D

第1677题,分值:(1.0)

若调制信号的频率为300-3000Hz，当采用窄带调频时，调频电路中带通滤波器的带宽至少为（）

A : 3000Hz

B : 5.4kHz

C : 600Hz

D : 6kHz

:

标准答案:

D

第1678题,分值:(1.0)

串联型稳压电路中的调整管工作在（）状态。

A : 放大

B : 饱和

C : 截止

D : 开关

:

标准答案:

A

第1679题,分值:(1.0)

整流的目的是（）。

A : 将正弦波变为方波

B : 将交流变为直流

C : 将高频变为低频

D : 将非正弦信号变为正弦信号

:

标准答案:

B

第1680题,分值:(1.0)

电压跟随器是（）的一个特例。

A : 反相比例运算电路

B : 同相比例运算电路

C : 求和运算电路

D : 加减运算电路

:

标准答案:

B

第1681题,分值:(1.0)

当有两个或多个干扰电台信号同时加到接收机混频器的输入端，由于器件的非线性作用使干扰信号彼此混频，产生的干扰属于（）

A : 交调

B : 互调

C : 副波道干扰

D : 中频干扰

:

标准答案:

B

第1682题,分值:(1.0)

为了保证接收机输出的信号电平稳定，避免起伏过大影响通信质量，可以在接收机中加上。（）

A : AFC

B : AGC

C : VCO

D : PLL

:

标准答案:

B

第1683题,分值:(1.0)

多级放大器的输入阻抗等于（）。

A : 信号源内阻

B : 输入级的输入阻抗

C : 中间级的输入阻抗

D : 输出级的输出阻抗

:

标准答案:

B

第1684题,分值:(1.0)

以下不属于反馈控制电路的是（）

A : 自动增益控制电路

B : 自动频率微调电路

C : 锁相环路

D : 功率放大器

:

标准答案:

D

第1685题,分值:(1.0)

差分放大电路的共模信号是两个输入端信号的（）。

A : 和

B : 差

C : 平均

D : 比

:

标准答案:

C

第1686题,分值:(1.0)

差分放大电路的差模信号是两个输入端信号的（）。

A : 和

B : 差

C : 平均

D : 比

:

标准答案:

B

第1687题,分值:(1.0)

直流负反馈主要用于（）。

A : 稳定静态工作点

B : 增大输入电阻

C : 减小非线性失真

D : 减小输出电阻

:

标准答案:

A

第1688题,分值:(1.0)

某调频波的载频，最大频偏，最高调制频率，则此调频波的带宽为（）

A : 30kHz

B : 65kHz

C : 100kHz

D : 130kHz

:

标准答案:

D

第1689题,分值:(1.0)

某AM广播接收机的中频频率为。当收听fs=550kHz的电台节目时，还能听到约fn=1480kHz的电台节目。该现象属于什么干扰？（）

A : 组合频率干扰

B : 互调干扰

C : 交调干扰

D : 镜像干扰

:

标准答案:

D

第1690题,分值:(1.0)

引入并联负反馈，可使放大器的输入电阻（）。

A : 增加

B : 不变

C : 减小

D : 增加或减小

:

标准答案:

C

第1691题,分值:(1.0)

甲乙类放大电路导通角通常（）。

A : 等于360°

B : 等于180°

C : 小于180°

D : 大于180°且小于360°

:

标准答案:

D

第1692题,分值:(1.0)

以下对振荡器的描述不正确的有：（）

A : 振荡器是不需要外信号激励、自身将直流电能转化为交流电能的装置

B : 振荡器输出的波形为正弦波

C : 振荡器用途广

D : 按工作原理可以分为反馈振荡器和负阻振荡器两类

:

标准答案:

B

第1693题,分值:(1.0)

功率放大电路的转换效率为（）。

A : 输出功率与晶体管所消耗的功率之比

B : 最大输出功率与电源提供的平均功率之比

C : 晶体管所消耗的功率与电源提供的直流功率之比

D : 偏置电路所消耗的功率与电源提供的直流功率之比（）

:

标准答案:

B

第1694题,分值:(1.0)

&nbsp;某AM广播接收机的中频频率为ƒ&nbsp;i=ƒ&nbsp;0−ƒ&nbsp;s=465kHz&nbsp;。当收听fs=550kHz的电台节目时，还能听到约fn=1480kHz的电台节目。该现象属于什么干扰？（）

A : 组合频率干扰<br>

B : 互调干扰<br>

C : 交调干扰<br>

D : 镜像干扰<br>

:

标准答案:

D

第1695题,分值:(1.0)

包络检波器中用来取出调制信号的滤波器是（）

A : 带通滤波器

B : 低通滤波器

C : 带阻滤波器

D : 高通滤波器

:

标准答案:

B

第1696题,分值:(1.0)

集成运放制造工艺使得同类半导体管的（）。

A : 性能差别较大

B : 指标参数准确

C : 参数不受温度影响

D : 参数一致性好

:

标准答案:

D

第1697题,分值:(1.0)

可以采用包络检波进行解调的是（）

A : FM信号

B : AM信号

C : DSB信号

D : VSB信号

:

标准答案:

B

第1698题,分值:(1.0)

模拟乘法器的应用很广泛，但是不能用于()电路。

A : 振幅调制

B : 调幅波的解调

C : 频率调制

D : 混频

:

标准答案:

C

第1699题,分值:(1.0)

集成运算放大器内部电路的耦合方式是（）。

A : 变压器耦合

B : 阻容耦合

C : 直接耦合

D : 光电耦合

:

标准答案:

C

第1700题,分值:(1.0)

串联反馈是指（）。

A : 反馈量与输入量以电压方式相叠加

B : 反馈量与输入量以电流方式相叠加

C : 反馈量取自电压

D : 反馈量取自电流

:

标准答案:

A

第1701题,分值:(1.0)

振荡器与放大器的主要区别是：（）

A : 振荡器不需要激励信号

B : 振荡器的负载通常是调谐回路

C : 常用的振荡器输出的一般为正弦波形

D : 振荡器中含有有源器件

:

标准答案:

A

第1702题,分值:(1.0)

乙类互补对称功率放大电路存在的主要问题是（）。

A : 输出电阻大

B : 转换效率低

C : 有交越失真

D : 电流增益大

:

标准答案:

C

第1703题,分值:(1.0)

共射电路中，输入信号加在（）和地之间。

A : 发射极

B : 集电极

C : 基极

D : 晶体管的任一极

:

标准答案:

C

第1704题,分值:(1.0)

如图所示的大信号峰值包络检波器中，电容CC的作用是（）

A : 滤波<br>

B : 隔直流<br>

C : 储能（ ）<br>

:

标准答案:

B

第1705题,分值:(1.0)

如图所示的检波器，可以对&nbsp;&nbsp;&nbsp; 信号进行解调（）

A : AM<br>

B : DSB和SSB<br>

C : FM<br>

D : PM（ ）<br>

:

标准答案:

A

第1706题,分值:(1.0)

功率放大器处于多级放大器的（）。

A : 输入级（）

B : 中间级（）

C : 输出级（）

D : 任意一级

:

标准答案:

C

第1707题,分值:(1.0)

设混频器的本振频率为fo，输入信号频率为fs，输出信号频率为fi，满足fo=fs+fi。若有干扰信号fn=fo+fi，则该干扰称为（）

A : 交调干扰

B : 互调干扰

C : 镜像干扰

D : 中频干扰

:

标准答案:

C

第1708题,分值:(1.0)

对于放大电路，所谓开环是指（）。

A : 无信号源

B : 无反馈通路

C : 无电源

D : 无负载

:

标准答案:

B

第1709题,分值:(1.0)

用双踪示波器观察到下图所示的波形，此波形是哪种类型的调幅波（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）&nbsp;&nbsp;&nbsp;

A : VSB（ ）<br>

B : SSB<br>

C : DSB（ ）<br>

D : AM<br>

:

标准答案:

D

第1710题,分值:(1.0)

调幅、检波和混频电路的实质都是（）

A : 频谱的非线性搬移

B : 相位变换

C : 频谱的线性搬移

:

标准答案:

C

第1711题,分值:(1.0)

甲类功率放大电路的能量转换效率，在理想情况最高可达（）。

A : 50%

B : 78.50%

C : 85.20%

D : 100%

:

标准答案:

A

第1712题,分值:(1.0)

开关型稳压电源中的调整管工作在（）状态。

A : 放大

B : 饱和

C : 截止

D : 开关

:

标准答案:

D

第1713题,分值:(1.0)

直流稳压电源中滤波电路应选用（）。

A : 高通滤波电路

B : 低通滤波电路

C : 带通滤波电路

D : 带阻滤波电路

:

标准答案:

B

第1714题,分值:(1.0)

二极管两端正向电压大于（）时，二极管才导通。

A : 击穿电压

B : 开启电压

C : 夹断电压

D : 直流电压

:

标准答案:

B

第1715题,分值:(1.0)

温度升高时，晶体三极管的共射输入特性曲线将（）。

A : 上移

B : 下移

C : 左移

D : 右移

:

标准答案:

C

第1716题,分值:(1.0)

晶体三极管工作在放大状态的外部条件是（）。

A : 发射结正偏、集电结正偏

B : 发射结正偏、集电结反偏

C : 发射结反偏、集电结正偏

D : 发射结反偏、集电结反偏

:

标准答案:

B

第1717题,分值:(1.0)

集成运放电路的输入级多采用（）。

A : 共射放大电路

B : 共集放大电路

C : 共基放大电路

D : 差分放大电路

:

标准答案:

D

第1718题,分值:(1.0)

三端稳压器W7805的输出电压是（）。

A : 7V

B : 8V

C : 5V

D : 9V

:

标准答案:

C

第1719题,分值:(1.0)

某AM信号通过包络检波器，得到如图所示vc的检波波形。该波形出现的失真称为&nbsp;&nbsp;&nbsp; 失真。（）

A : 惰性失真<br>

B : 负峰切割失真<br>

C : 频率失真<br>

D : 以上说法都不正确<br>

:

标准答案:

A

第1720题,分值:(1.0)

与甲类功率放大方式相比，乙类互补对称功放的主要优点是（）。

A : 无输出变压器

B : 无输出大电容

C : 效率高

D : 无交越失真

:

标准答案:

C

第1721题,分值:(1.0)

本征半导体在热力学温度T=0K，且无其它外界影响的情况下，其导电能力与（）一样。

A : 导体

B : 绝缘体

C : P型半导体

D : N型半导体

:

标准答案:

B

第1722题,分值:(1.0)

当收听某电台639kHz的节目时（收音机中频为465kHz），可能产生的镜像干扰频率为（）

A : 1569kHz

B : 465kHz

C : 1104kHz

D : 639kHz

:

标准答案:

A

第1723题,分值:(1.0)

根据输入端和输出端的接地情况，差分放大电路有（）种接法。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

D

第1724题,分值:(1.0)

利用半导体的（）可以制作热敏电阻。

A : 掺杂性

B : 热敏性

C : 光敏性

D : 压敏性

:

标准答案:

B

第1725题,分值:(1.0)

集成运放内部常用（）。

A : 有源器件（晶体管或场效应管）

B : 电容

C : 电感

D : 大电阻

:

标准答案:

A

第1726题,分值:(1.0)

PN结不具备（）。

A : 单向导电性

B : 反向击穿性

C : 电容效应

D : 电压放大作用

:

标准答案:

D

第1727题,分值:(1.0)

关于变频的描述不正确的是（）

A : 变频可提高接收机的灵敏度

B : 可提高接收机的选择性

C : 工作稳定性好

D : 降低功耗

:

标准答案:

D

第1728题,分值:(1.0)

功率放大器和电压放大器（）。

A : 本质上都是能量转换电路

B : 输出功率都很大

C : 通常均工作在大信号状态下

D : 都常用等效电路法进行性能分析

:

标准答案:

A

第1729题,分值:(1.0)

关于同步检波器，以下说法有误的是（）

A : 用于对DSB或SSB信号进行解调

B : 需要一个与待解调信号同频同相的载波

C : 只能用于对AM信号进行解调

D : 分为乘积型和叠加型两种类型

:

标准答案:

C

第1730题,分值:(1.0)

同步检波时，必须在检波器输入端提供一个与发射载波的载波。（）

A : 频率相同

B : 相位相同

C : 振幅相同

D : 频率相同且相位相同

:

标准答案:

D

第1731题,分值:(1.0)

振荡器的长期频率稳定度主要取决于（）

A : 有源器件、石英晶体等器件老化特性

B : 外界因素，如环境温度、电压变化等

C : 电路参数不稳定

:

标准答案:

A

第1732题,分值:(1.0)

在各种调制电路中，最节省频带和功率的是()。

A : AM电路

B : DSB电路

C : SSB电路

D : FM电路

:

标准答案:

C

第1733题,分值:(1.0)

调制主要用于无线通信系统的（）。

A : 发送设备

B : 接收申报

C : 发送和接收设备

:

标准答案:

A

第1734题,分值:(1.0)

利用非线性器件相乘作用来实现频率变换时，其有用项为（）

A : 一次方项

B : 二次方项

C : 高次方项

D : 全部项

:

标准答案:

B

第1735题,分值:(1.0)

共模抑制比是差分放大电路的一个主要技术指标，它反映放大电路（）。

A : 电压放大的能力

B : 放大差模信号抑制共模信号的能力

C : 对信号源的影响程度

D : 带负载的能力

:

标准答案:

B

第1736题,分值:(1.0)

单相桥式整流电路工作时，每次有（）只整流二极管导通同时导通。

A : 四

B : 三

C : 二

D : 一

:

标准答案:

C

第1737题,分值:(1.0)

在输入量不变的情况下，若引入反馈后（），则说明引入的是负反馈。

A : 输入电阻增大

B : 输出量增大

C : 净输入量增大

D : 净输入量减小

:

标准答案:

D

第1738题,分值:(1.0)

正反馈振荡器的起振条件是 （ ）

A : <img src="upload/question/22344cb5-739e-436b-a1a0-492c7b57e34d.png" data-cke-saved-src="upload/question/22344cb5-739e-436b-a1a0-492c7b57e34d.png" style="width: 54px; height: 26px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/beaf29bf-c133-4e50-9d54-7feb824457ff.png" data-cke-saved-src="upload/question/beaf29bf-c133-4e50-9d54-7feb824457ff.png" style="width: 54px; height: 26px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/bb99d62b-f20a-4b44-af33-331bfbc8d2ce.png" data-cke-saved-src="upload/question/bb99d62b-f20a-4b44-af33-331bfbc8d2ce.png" style="width: 53px; height: 26px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/84b387fb-5a1e-4c6e-907d-6aaa699bc8e4.png" data-cke-saved-src="upload/question/84b387fb-5a1e-4c6e-907d-6aaa699bc8e4.png" style="width: 53px; height: 26px;" alt=""><br>

:

标准答案:

A

第1739题,分值:(1.0)

自激正弦振荡器是用来产生一定频率和幅度的正弦信号的装置，之所以能输出信号是因为（）

A : 有外加激励信号

B : 满足了自激振荡条件

C : 需要先施加激励信号使其振荡起来，然后去掉激励信号

:

标准答案:

B

第1740题,分值:(1.0)

差分放大电路共模抑制比越大越好。因为它越大，表明差分放大电路（）。

A : 放大倍数越稳定

B : 交流放大倍数越大

C : 抑制温漂能力越强

D : 输入信号中差模成分越大

:

标准答案:

C

第1741题,分值:(1.0)

为了减小放大电路的输出电阻，应引入（）负反馈。

A : 电压

B : 电流

C : 串联

D : 并联

:

标准答案:

A

第1742题,分值:(1.0)

振荡器的交流输出能量来源于（）

A : 输入的交流激励信号的能量

B : 负阻提供的能量

C : 直流电源的能量

:

标准答案:

C

第1743题,分值:(1.0)

在本征半导体中掺入少量的3价元素就成为（）。

A : P型半导体

B : N型半导体

C : PN结

D : 纯净半导体

:

标准答案:

A

第1744题,分值:(1.0)

一般情况下，接收机中的自动增益控制（AGC）电路是工作在()

A : 负反馈方式

B : 正反馈方式

C : 射随方式

D : 非线性工作方式

:

标准答案:

A

第1745题,分值:(1.0)

理想集成运放工作在线性区的必要条件是（）。

A : 无反馈

B : 引入正反馈

C : 引入负反馈

D : 同时引入正反馈和负反馈

:

标准答案:

C

第1746题,分值:(1.0)

同步检波器中用来取出调制信号的滤波器是（）

A : 带通滤波器

B : 低通滤波器

C : 带阻滤波器

D : 高通滤波器

:

标准答案:

B

第1747题,分值:(1.0)

正反馈振荡器的平衡条件是 （ ）

A : <img src="upload/question/62459688-f5be-49f1-a42e-3e8665a46679.png" data-cke-saved-src="upload/question/62459688-f5be-49f1-a42e-3e8665a46679.png" style="width: 54px; height: 26px;" alt=""><br>

B : <img src="upload/question/0da463b9-5ea9-4bd9-bb47-8fc496033be9.png" data-cke-saved-src="upload/question/0da463b9-5ea9-4bd9-bb47-8fc496033be9.png" style="width: 54px; height: 26px;" alt=""><br>

C : <img src="upload/question/371263ab-fc9c-48c4-ab62-2f97d80bfeca.png" data-cke-saved-src="upload/question/371263ab-fc9c-48c4-ab62-2f97d80bfeca.png" style="width: 53px; height: 26px;" alt=""><br>

D : <img src="upload/question/f551ce8a-bd1d-4147-9fda-c52f8d99844b.png" data-cke-saved-src="upload/question/f551ce8a-bd1d-4147-9fda-c52f8d99844b.png" style="width: 53px; height: 26px;" alt=""><br>

:

标准答案:

C

第1748题,分值:(1.0)

频谱搬移电路的关键部件是（）

A : 加法器

B : 乘法器

C : 倍频器

D : 减法器

:

标准答案:

B

第1749题,分值:(1.0)

以下模拟调制方式中，抗噪声性能较好的是（）。

A : AM

B : DSB

C : SSB

D : FM

:

标准答案:

D

第1750题,分值:(1.0)

放大电路中引入交流负反馈不能实现（）。

A : 展宽通频带

B : 改变输入电阻

C : 稳定放大倍数

D : 提高放大器的增益

:

标准答案:

D

第1751题,分值:(1.0)

直流反馈是指（）。

A : 直接耦合放大电路中所引入的反馈

B : 阻容耦合放大电路中所引入的反馈

C : 在直流通路中的反馈

D : 只有放大直流信号时才有的反馈

:

标准答案:

C

第1752题,分值:(1.0)

共模信号是指（）。

A : 大小相等、极性相同的信号

B : 大小相等、极性相反的信号

C : 极性相反的任意信号

D : 极性相同的任意信号

:

标准答案:

A

第1753题,分值:(1.0)

稳压二极管在正常稳压工作时处于（）工作区间。

A : 正向导通

B : 反向击穿

C : 反向截止

D : 正向死区

:

标准答案:

B

第1754题,分值:(1.0)

当输入信号电压变化很大时，保持接收机输出电压几乎不变，这种控制电路是（）

A : 自动增益控制电路AGC

B : 锁相环路

C : 自动频率微调电路

D : 检波器

:

标准答案:

A

第1755题,分值:(1.0)

为了消除交越失真，可以使功率放大电路中的功放管工作在（）状态。

A : 甲类

B : 乙类

C : 甲乙类

D : 丙类

:

标准答案:

C

第1756题,分值:(1.0)

自动增益控制电路为()。

A : AFC电路

B : AGC电路

C : ALC电路

D : ANC电路

:

标准答案:

B

第1757题,分值:(1.0)

调频波的特点是（）

A : 载波的频率随调制信号的大小而变化

B : 载波的频率随调制信号的频率而变化

C : 载波幅度随调制信号的频率而变化

D : 载波的附加相移随调制信号频率而变化

:

标准答案:

A

第1758题,分值:(1.0)

关于自动增益控制（AGC），以下说法有误的是（）

A : 是一种反馈控制电路

B : 必须有一个随外来信号强度变化的电流或电压，然后再用这个电流或电压去控制增益

C : 其作用是当输入信号电压变化很大时，保持接收机输出电压几乎不变

D : 通常用在发射机中

:

标准答案:

D

第1759题,分值:(1.0)

直流稳压电源中滤波电路的作用是（）。

A : 将交流变为直流

B : 降压

C : 减小电压脉动

D : 提高稳定性

:

标准答案:

C

第1760题,分值:(1.0)

如图所示的检波器，可以对&nbsp;&nbsp;&nbsp; 信号进行解调（）

A : AM<br>

B : DSB和SSB<br>

C : FM<br>

D : PM（ ）<br>

:

标准答案:

B

第1761题,分值:(1.0)

硅二极管的正向导通压降比锗二极管的（）。

A : 大

B : 小

C : 相等

D : 无法判定

:

标准答案:

A

第1762题,分值:(1.0)

同步检波器可以用来对（）信号进行解调。

A : FM信号

B : PM信号

C : AM、DSB、VSB和SSB信号

:

标准答案:

C

第1763题,分值:(1.0)

某调频波的载频ƒ&nbsp;c=83.75MHz&nbsp;，最大频偏△ƒ&nbsp;m=50kHz&nbsp;，最高调制频率Fm=15kHz&nbsp;，则此调频波的带宽为（）

A : 30kHz<br>

B : 65kHz<br>

C : 100kHz<br>

D : 130kHz<br>

:

标准答案:

D

第1764题,分值:(1.0)

差模信号是指（）。

A : 大小相等、极性相同的信号

B : 大小相等、极性相反的信号

C : 极性相反的任意信号

D : 极性相同的任意信号

:

标准答案:

B

第1765题,分值:(1.0)

单相桥式整流电容滤波电路输出电压平均值Uo=（）U2（变压器副边电压有效值）。

A : 0.45

B : 0.9

C : 1.1

D : 1.2

:

标准答案:

D

第1766题,分值:(1.0)

由放大电路画直流通路时，下列说法错误的是（）。

A : 电容视为开路

B : 电感线圈视为短路

C : 无内阻的直流源视为短路

D : 信号源视为短路，但应保留其内阻

:

标准答案:

C

第1767题,分值:(1.0)

关于调幅和调角，以下说法不正确的是（）

A : 幅度调制属于频谱的线性搬移，角度调制是频谱的非线性搬移

B : 角度调制比幅度调制的抗噪声性能好

C : 角度调制比幅度调制占用的带宽窄

D : 在早期的卫星通信系统中，主要采用FM调制方式。

:

标准答案:

C

第1768题,分值:(1.0)

6. 某广播接收机的中频频率为ƒ&nbsp;i=ƒ&nbsp;0−ƒ&nbsp;s=465kHz&nbsp;。当收听fs=931kHz的电台节目时，同时听到约1kHz的哨叫声。该现象属于什么干扰？（）

A : 组合频率干扰<br>

B : 互调干扰<br>

C : 交调干扰<br>

D : 镜像干扰<br>

:

标准答案:

A

第1769题,分值:(1.0)

组合放大电路的输出级采用射极输出方式是为了使（）。

A : 电压放大倍数高

B : 输出电流小

C : 输出电阻大

D : 带负载能力强

:

标准答案:

D

第1770题,分值:(1.0)

如图所示的检波器，其中二极管的描述不正确的是（）

A : 工作在线性状态<br>

B : 工作在开关状态<br>

C : 导通后内阻很小<br>

D : 具有单向导电特性（ ）<br>

:

标准答案:

A

第1771题,分值:(1.0)

调频的调制指数mf是指（）。

A : 最大频偏

B : 调制信号振幅与载波振幅之比

C : 调频波的最小频率与最大频率之比

D : 调频波的最大相移

:

标准答案:

D

第1772题,分值:(1.0)

为了提高接收机的灵敏度，尤其是在外来信号很微弱时，增益控制电路应采用（）。

A : 普通自动增益控制电路

B : 提高放大器电源电压

C : 减小放大器衰减

D : 延迟式自动增益控制电路

:

标准答案:

D

第1773题,分值:(1.0)

欲将方波转换成三角波，应选用（）。

A : 微分运算电路

B : 积分运算电路

C : 加法运算电路

D : 乘法运算电路

:

标准答案:

B

第1774题,分值:(1.0)

已知某负反馈放大电路的A=10000，F=0.02，若A的相对变化量为10%，则Af的相对变化量为（）。

A : 10%

B : 0.05%

C : 0.20%

D : 0.02%

:

标准答案:

B

第1775题,分值:(1.0)

右图所示功率放大电路，输入电压为正弦波，当&gt;0时，(&nbsp;&nbsp;&nbsp; )。（设晶体管b-e间开启电压忽略不计）

A : VT1导通，TV2截止<br>

B : VT1截止，VT2导通<br>

C : VT1导通，VT2导通&nbsp;&nbsp;<br>

D : VT1截止，VT2截止<br>

:

标准答案:

A

第1776题,分值:(1.0)

根据相位平衡判断准则，下面的振荡器是否可能振荡&nbsp; （ ）

A : 可能振荡<br>

B : 不能振荡<br>

C : 无法判断<br>

:

标准答案:

B

第1777题,分值:(1.0)

&nbsp;根据相位平衡判断准则，下面的振荡器是否可能振荡，是哪种类型的振荡器？&nbsp; （ ）

A : 不能振荡<br>

B : 可能振荡 互感耦合振荡器&nbsp;<br>

C : 无法判断<br>

D : 可能振荡 电感三端式振荡器<br>

:

标准答案:

B

第1778题,分值:(1.0)

差分放大电路由双端输出改为单端输出，共模抑制比减小的原因是（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">A</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="11">d</var></sub></span><span>&nbsp; </span>不变，<span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="9">A</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="12"> </span><var mathquill-command-id="13">c</var></sub></span><span>&nbsp;</span>增大<br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="13">A</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><var mathquill-command-id="14">d</var></sub></span><span>&nbsp;</span>减小，<span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="13">A</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><var mathquill-command-id="15">c</var></sub></span><span>&nbsp;</span>不变<br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">A</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="7">d</var></sub></span><span>&nbsp;</span>减小，<span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">A</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="12"><var mathquill-command-id="14">c</var></sub></span><span>&nbsp;</span>增大<br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">A</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="7">d</var></sub></span><span>&nbsp;</span>增大，<span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">A</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="10">c</var></sub></span><span>&nbsp;</span>减小<br>

:

标准答案:

C

第1779题,分值:(1.0)

有关包络检波器输出波形出现的负峰切割失真现象，产生的原因是()

A : 检波器的负载电容和负载电阻的时间常数RC太大引起的

B : 检波器的直流负载电阻与交流负载电阻不相等引起的

C : 二极管的非线性引起的

D : 以上说法都不正确

:

标准答案:

B

第1780题,分值:(1.0)

某非线性器件的伏安特性为i=a1v+a3v3&nbsp;。该器件能否实现频率变换作用？能否用作混频器？（ ）

A : 能 能<br>

B : 能 不能<br>

C : 不能 不能<br>

D : 不能 能<br>

:

标准答案:

B

第1781题,分值:(1.0)

当温度升高时，晶体二极管的反向饱和电流将（）。

A : 增大

B : 减小

C : 不变

D : 不能确定

:

标准答案:

A

第1782题,分值:(1.0)

二极管的单向导电性使二极管在整流电路中像一个（）。

A : 电阻

B : 电容

C : 电源

D : 单向开关

:

标准答案:

D

第1783题,分值:(1.0)

如图所示为某一鉴频器的鉴频特性曲线，下面说法有误的是（）

A : 鉴频特性曲线中部直线的部分的斜率称为鉴频跨导，鉴频跨导要尽可能大<br>

B : 一般要求<span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">2</span><span mathquill-command-id="5">△</span><var class="florin" mathquill-command-id="12">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="12">&nbsp;</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="13">m</var></sub></span><span>&nbsp;</span>大于输入FM波频偏的两倍，并留有一定余量<br>

C : 在<span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="4">2</span><span mathquill-command-id="5">△</span><var class="florin" mathquill-command-id="12">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="12">&nbsp;</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="13">m</var></sub></span><span>&nbsp;</span>的带宽内，曲线越接近直线越好<br>

D : 鉴频跨导越小越好（ ）<br>

:

标准答案:

D

第1784题,分值:(1.0)

当给某一空载的共基放大电路加上负载时，其电压放大倍数（）。

A : 增加

B : 减小

C : 不变

D : 变化趋势不确定

:

标准答案:

B

第1785题,分值:(1.0)

关于二极管混频器和晶体管混频器，下面说法有误的是（）

A : 二极管混频器组合频率少、动态范围大

B : 二极管混频器的变频功率增益小于1

C : 晶体管混频器组合频率多、干扰严重

D : 晶体管混频器没有变频功率增益

:

标准答案:

D

第1786题,分值:(1.0)

在单相桥式整流电路中，若整流桥中有一个二极管开路，则（）。

A : 输出电压只有半周波形

B : 输出电压仍为全波波形

C : 无输出电压

D : 对电路无实质性影响

:

标准答案:

A

第1787题,分值:(1.0)

串联型稳压电路中放大环节放大的对象是（）。

A : 基准电压

B : 采样电压

C : 输入电压

D : 基准电压与采样电压之差

:

标准答案:

D

第1788题,分值:(1.0)

利用单管放大电路分别实现电压跟随和电流跟随功能，应选用（）。

A : 共集电路、共基电路

B : 共基电路、共射电路

C : 共射电路、共集电路

D : 共射电路、共基电路

:

标准答案:

A

第1789题,分值:(1.0)

互感耦合振荡器的描述不正确的是（）

A : 调整互感M时，基本不影响振荡频率

B : 工作频段不宜过高

C : 可以分为调基、调发和调射电路

D : 一般应用于微波波段，1GHz附近

:

标准答案:

D

第1790题,分值:(1.0)

根据相位平衡判断准则，下面的振荡器是否可能振荡&nbsp; （ ）

A : 可能振荡<br>

B : 不能振荡<br>

C : 无法判断<br>

:

标准答案:

B

第1791题,分值:(1.0)

右图所示电路中，D1和D2管的作用是消除（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）

A : 幅度失真<br>

B : 交越失真<br>

C : 饱和失真<br>

D : 频率失真<br>

:

标准答案:

B

第1792题,分值:(1.0)

根据相位平衡判断准则，下面的振荡器是否可能振荡（）

A : 可能振荡

B : 不能振荡

C : 无法判断

:

标准答案:

B

第1793题,分值:(1.0)

欲实现的运算关系，应选用（）。

A : 微分运算电路

B : 积分运算电路

C : 反相比例运算电路

D : 同相比例运算电路

:

标准答案:

C

第1794题,分值:(1.0)

（）二极管工作在正向偏置状态。

A : 稳压

B : 发光

C : 光电

D : 变容

:

标准答案:

B

第1795题,分值:(1.0)

如右图所示稳压电路，如何修改能让该稳压电路正常工作（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : 将D1、D2和Dz反接

B : 将D1、D4和Dz反接<br>

C : 将D2、D4和Dz反接<br>

D : 将D2、D3和Dz反接<br>

:

标准答案:

B

第1796题,分值:(1.0)

PN结反向电压的数值增大，但小于击穿电压时，（）。

A : 其反向电流增加

B : 其正向电流增加

C : 其反向电流基本不变

D : 其反向电流减小

:

标准答案:

C

第1797题,分值:(1.0)

由理想运放组成的同相比例运算电路如右图所示，其反馈系数为0.1，则该电路的电压放大倍数为（&nbsp;&nbsp; &nbsp;）。

A : 1

B : 0.1<br>

C : 10<br>

D : 100

:

标准答案:

C

第1798题,分值:(1.0)

A : 0.01<br>

B : 0.05

C : 0.001<br>

D : 0.005<br>

:

标准答案:

D

第1799题,分值:(1.0)

测得NPN型晶体三极管的极间电压UBE=0.7V、UCE=0.3V，则该管工作在（）。

A : 放大状态

B : 饱和状态

C : 截止状态

D : 反向放大状态

:

标准答案:

B

第1800题,分值:(1.0)

根据相位平衡判断准则，下面的振荡器是否可能振荡，是哪种类型的振荡器？&nbsp; （ ）

A : 可能振荡 互感耦合振荡器<br>

B : 不能振荡<br>

C : 无法判断<br>

D : 可能振荡 电容三端式振荡器<br>

:

标准答案:

D

第1801题,分值:(1.0)

在杂质半导体中，多数载流子的浓度取决于（）。

A : 晶体缺陷

B : 温度

C : 杂质浓度

D : 掺杂工艺

:

标准答案:

C

第1802题,分值:(1.0)

如右图所示的差分放大电路，实际应用时共模抑制比小于∞&nbsp;，是因为（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : 它是单端输入电路

B : 它是双端输出电路

C : 存在温漂

D : 电路参数不可能理想对称

:

标准答案:

D

第1803题,分值:(1.0)

惰性失真和负峰切割失真是下列哪种检波器特有的失真（）

A : 小信号平方律检波器

B : 大信号包络检波器

C : 同步检波器

:

标准答案:

B

第1804题,分值:(1.0)

已知某差分放大器的Ad=−100&nbsp;，KCMR=60dB&nbsp;，则Ac&nbsp;为（）。

A : -0.1

B : -1

C : -0.6

D : -1.7

:

标准答案:

A

第1805题,分值:(1.0)

作为集电极调幅用的高频谐振功率放大器，其工作状态应选用（）。

A : 甲类

B : 临界

C : 过压

D : 欠压

:

标准答案:

C

第1806题,分值:(1.0)

关于电感反馈式三端振荡器，下面说法不正确的是（）

A : 容易起振

B : 与电容反馈相比，振荡器输出波形不好

C : 在甚高频波段，优先选用此种类型的振荡器

:

标准答案:

C

第1807题,分值:(1.0)

单相桥式整流电路输出电压平均值Uo=（）U2（变压器副边电压有效值）。

A : 0.45

B : 0.9

C : 1.1

D : 1.2

:

标准答案:

B

第1808题,分值:(1.0)

如右图所示OCL电路，输入为正弦波，若最大输出功率为4.5W，则每只晶体管集电极最大功耗约为（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : 0.9W<br>

B : 0.45W<br>

C : 0.45W<br>

D : 2.25W<br>

:

标准答案:

A

第1809题,分值:(1.0)

欲将正弦波电压移相+90°，应选用（）。

A : 反相比例运算电路

B : 积分运算电路

C : 加法运算电路

D : 乘法运算电路

:

标准答案:

B

第1810题,分值:(1.0)

如右图所示二极管门电路（设二极管正向导通电压可忽略不计），输出电压u0为（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : 5V

B : 3V<br>

C : 1V

D : 0V

:

标准答案:

D

第1811题,分值:(1.0)

电路如右图所示，该电路的级间反馈类型为（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）

A : 电压串联正反馈

B : 电压串联负反馈&nbsp;

C : 电流并联正反馈<br>

D : 电流并联负反馈<br>

:

标准答案:

D

第1812题,分值:(1.0)

混频器与变频器的描述正确的是（）

A : 混频器包括了本振电路

B : 变频器包括了本振电路

C : 两个都包括了本振电路

D : 两个都不包括本振电路

:

标准答案:

B

第1813题,分值:(1.0)

下述关于桥式整流电容滤波电路的描述不正确的是（）。

A : 滤波电路利用了电容的储能作用

B : 电容滤波电路适用于小电流负载的场合

C : 每只二极管导通角小于π

D : 滤波电容容量一定时，若负载电阻减小，则输出电压脉动变小

:

标准答案:

D

第1814题,分值:(1.0)

由理想集成运放组成的运算电路如右图所示，则下列描述错误的是（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : 该电路的反馈类型为电压串联负反馈

B : 该电路为电压跟随器

C : 该电路的输入电阻为<em>R</em><br>

D : 该电路可以利用“虚短”和“虚断”来进行运算关系的分析<br>

:

标准答案:

C

第1815题,分值:(1.0)

乙类互补功放电路中的交越失真，实质上就是（）。

A : 幅度失真

B : 相位失真

C : 饱和失真

D : 截止失真

:

标准答案:

D

第1816题,分值:(1.0)

由理想集成运放组成的运算电路如右图所示，其输出电压表达式为（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="5"><span class="numerator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="14">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><var class="florin" mathquill-command-id="15">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="15">&nbsp;</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="16">R</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="17">·</span><var mathquill-command-id="26">μ</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="22" mathquill-block-id="23"><span mathquill-command-id="25">I</span></sub></span><span></span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="28">（</span><span mathquill-command-id="26">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="27">+</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="6"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="7">ℝ</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="11"><var class="florin" mathquill-command-id="10">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="10">&nbsp;</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="14"><span mathquill-command-id="13">ℝ</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span mathquill-command-id="29">）</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="16">·</span><var mathquill-command-id="18">μ</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="20" mathquill-block-id="22"><var mathquill-command-id="25">I</var></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="33"><span class="numerator" mathquill-block-id="34"><var mathquill-command-id="42">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="39" mathquill-block-id="40"><var class="florin" mathquill-command-id="43">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="43">&nbsp;</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="35"><var mathquill-command-id="44">R</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="45">·</span><var mathquill-command-id="51">μ</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="48" mathquill-block-id="49"><var mathquill-command-id="53">I</var></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span mathquill-command-id="25">（</span><span mathquill-command-id="24">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="4">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="6"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="7">ℝ</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="11"><var class="florin" mathquill-command-id="10">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="10">&nbsp;</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="14"><span mathquill-command-id="13">ℝ</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span mathquill-command-id="26">）</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="16">·</span><var mathquill-command-id="18">μ</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="20" mathquill-block-id="22"><span mathquill-command-id="21">1</span></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第1817题,分值:(1.0)

某AM信号检波并经隔直电容后的信号成分有（）

A : 调幅波低频信号直流

B : 载波上下边频

C : 载波低频直流

D : 低频信号

:

标准答案:

D

第1818题,分值:(1.0)

乙类功放静态电流（）。

A : 大于0

B : 等于0

C : 与负载电阻值有关

D : 与输入信号形式有关

:

标准答案:

B

第1819题,分值:(1.0)

在AGC反馈控制电路中，一般不需要（）。

A : 低通滤波器

B : 直流放大器

C : PLL

D : 检波器

:

标准答案:

C

第1820题,分值:(1.0)

自动增益控制（AGC）常用在无线通信系统接收机的()

A : 功率放大电路中

B : 开关电路中

C : 抗过载电路中

D : 电平转换电路中

:

标准答案:

C

第1821题,分值:(1.0)

欲将方波电压转换成尖顶脉冲，应选用（）。

A : 微分运算电路

B : 积分运算电路

C : 加法运算电路

D : 乘法运算电路

:

标准答案:

A

第1822题,分值:(1.0)

在放大电路中欲减小电路从信号源索取的电流，增强带负载能力，应在放大电路中引入（）负反馈。

A : 电压串联

B : 电流串联

C : 电压并联

D : 电流并联

:

标准答案:

A

第1823题,分值:(1.0)

用恒流源取代长尾式差分放大电路中的发射极电阻，将使电路（）。

A : 差模放大倍数增大

B : 共模放大倍数增大

C : 差模输入电阻减小

D : 抑制零漂能力增强

:

标准答案:

D

第1824题,分值:(1.0)

长尾型差分放大电路中，发射极电阻的主要作用是（）。（）

A : 提高共模抑制比

B : 提高输入电阻

C : 提高差模电压增益

D : 提高共模电压增益

:

标准答案:

A

第1825题,分值:(1.0)

为了有效地实现基极调幅，调制器必须工作在（）状态。

A : 临界

B : 欠压

C : 过压

D : 线性

:

标准答案:

B

第1826题,分值:(1.0)

NPN型晶体管构成的共射电路，当输入单频正弦信号时，输出波形顶部失真，则该失真为（）。

A : 饱和失真

B : 截止失真

C : 交越失真

D : 线性失真

:

标准答案:

B

第1827题,分值:(1.0)

已知一个已调幅信号的频谱如图所示，则已调信号的带宽为（）

A : 2kHz（ ）（ ）<br>

B : 999kHz<br>

C : 1001kHz（ ）（ ）&nbsp;<br>

D : 1001kHz（ ）（ ）&nbsp;<br>

:

标准答案:

A

第1828题,分值:(1.0)

根据相位平衡判断准则，下面的振荡器是否可能振荡（）

A : 可能振荡

B : 不能振荡

C : 无法判断

:

标准答案:

B

第1829题,分值:(1.0)

采用延迟式AGC电路时，中放输出必须分成两路，其目的是（）

A : 进行电压大小的比较

B : 差分形式以抵消参考电平漂移

C : 消除对输入信号检波的延迟

:

标准答案:

C

第1830题,分值:(1.0)

我国FM广播的最大频偏为（）。

A : 75kHz

B : 85kHz

C : 10.7kHz

D : 465kHz

:

标准答案:

A

第1831题,分值:(1.0)

已知一个已调幅信号的频谱如图所示，相应的调制指数ma为（ ）

A : 0.6（ ）<br>

B : 0.3<br>

C : 0.2<br>

D : 0.8<br>

:

标准答案:

B

第1832题,分值:(1.0)

PN结加反向电压(数值小于击穿电压)时：（）。

A : 空间电荷区变宽，漂移运动大于扩散运动

B : 空间电荷区变窄，漂移运动大于扩散运动

C : 空间电荷区变窄，扩散运动大于漂移运动

D : 空间电荷区变宽，扩散运动大于漂移运动

:

标准答案:

A

第1833题,分值:(1.0)

开关型直流电源比线性直流电源效率高的原因是（）。

A : 调整管工作在开关状态

B : 输出端有LC滤波电路

C : 可以不用电源变压器

D : 电路简单

:

标准答案:

A

第1834题,分值:(1.0)

当差分放大电路由双端输入变为单端输入时，差模电压增益（）。

A : 不变

B : 减小一半

C : 增加一倍

D : 不能确定

:

标准答案:

A

第1835题,分值:(1.0)

为了使集成运放具有较强的放大能力，其中间级多采用（）。

A : 共射放大电路

B : 共集放大电路

C : 共基放大电路

D : 共栅放大电路

:

标准答案:

A

第1836题,分值:(1.0)

三级放大电路中，每级放大电路的电压增益10dB、30dB、0dB，则总的电压增益为（）。

A : 0dB

B : 300dB

C : 40dB

D : 20dB

:

标准答案:

C

第1837题,分值:(1.0)

以下哪一种方法不能用于实现自动增益控制（AGC）（）

A : 改变晶体管的直流工作状态，以改变晶体管的电流放大系数

B : 在放大器各级间插入电调衰减器

C : 用电控可变电阻作为放大器的负载

D : 利用VCO

:

标准答案:

D

第1838题,分值:(1.0)

在放大电路中欲将电压信号转换成与之成比例的电流信号，应在放大电路中引入（）负反馈。

A : 电压串联

B : 电流串联

C : 电压并联

D : 电流并联

:

标准答案:

B

第1839题,分值:(1.0)

下面说法中不符合放大电路三种基本接法特点的是（）。

A : 共射电路既能放大电流又能放大电压（）（）

B : 共集电路只能放大电流不能放大电压

C : 共基电路只能放大电压不能放大电流

D : 共射电路中频和高频特性好，共基电路频带较窄

:

标准答案:

D

第1840题,分值:(1.0)

以下几种混频器电路中，输出信号频谱最纯净的是（）

A : 二极管混频器

B : 晶体管混频器

C : 场效应管混频器

D : 模拟乘法器混频电路

:

标准答案:

D

第1841题,分值:(1.0)

普通AGC和延迟式AGC电路的描述有误的是（）

A : 普通AGC的特点是只要有外来信号输入，AGC立刻起作用

B : 延迟AGC的特点是当外来信号输入大于某个值时，AGC起作用

C : 普通AGC不会影响接收机的灵敏度

D : 延迟式AGC基本不会影响接收机的灵敏度

:

标准答案:

C

第1842题,分值:(1.0)

如图所示的振荡器，以下说法不正确的是（）

A : 输出振幅稳定均匀<br>

B : 克拉泼振荡器<br>

C : 电容C<sub>3</sub> 和C<sub>4</sub>选择要合理<br>

D : 可用作波段振荡器<br>

:

标准答案:

B

第1843题,分值:(1.0)

当输入信号为正弦波时，乙类互补推挽功率放大电路在输出电压峰值约等于（）时，管子的功耗最大。

A : 0

B : 电源电压

C : 1.2倍电源电压

D : 0.6倍电源电压

:

标准答案:

D

第1844题,分值:(1.0)

如右图所示的差分放大电路（电路参数理性对称），差模信号作用时，电路的输入电阻为（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : Rb+rbe+Rg<br>

B : Rb+rbe<br>

C : 2(Rb+rbe)<br>

D : 2(Rb+rbe)+Rg<br>

:

标准答案:

C

第1845题,分值:(1.0)

如图所示的大信号峰值包络检波器中，时间常数RC如果过大，会出现（）

A : 负峰切割失真<br>

B : 频率失真<br>

C : 惰性失真<br>

D : 幅度衰减（ ）<br>

:

标准答案:

C

第1846题,分值:(1.0)

交调现象是由非线性器件特性曲线中的产生的（）

A : 一次方项

B : 平方项

C : 三次或高次方项

D : 全部项

:

标准答案:

C

第1847题,分值:(1.0)

右图所示输出电压可调的稳压电路，其输出电压调节范围为（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : 7.5V-15V<br>

B : 0V-5V

C : 0V-15V<br>

D : 5V-10V

:

标准答案:

A

第1848题,分值:(1.0)

由理想集成运放组成的运算电路如右图所示，其输出电压及输入电阻的表达式分别为（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="5"><span class="numerator" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="14">R</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><var class="florin" mathquill-command-id="15">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="15">&nbsp;</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="16">R</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="17">·</span><var mathquill-command-id="23">μ</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="20" mathquill-block-id="21"><var mathquill-command-id="25">I</var></sub><span mathquill-command-id="26">,</span><var mathquill-command-id="27">R</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="6"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="7">ℝ</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="11"><var class="florin" mathquill-command-id="10">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="10">&nbsp;</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="14"><span mathquill-command-id="13">ℝ</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="16">·</span><var mathquill-command-id="18">μ</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="20" mathquill-block-id="22"><var mathquill-command-id="21">I</var></sub><span mathquill-command-id="24">,</span><span mathquill-command-id="26">ℝ</span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="" mathquill-command-id="4">−</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="6"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="7">ℝ</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="11"><var class="florin" mathquill-command-id="10">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="10">&nbsp;</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="14"><span mathquill-command-id="13">ℝ</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="16">·</span><var mathquill-command-id="18">μ</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="20" mathquill-block-id="22"><var mathquill-command-id="21">I</var></sub><span mathquill-command-id="24">,</span><span mathquill-command-id="26">ℝ</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="28">+</span><var mathquill-command-id="34">R</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="31" mathquill-block-id="32"><span mathquill-command-id="35">′</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="6"><span class="numerator" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="7">ℝ</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="11"><var class="florin" mathquill-command-id="10">ƒ</var><span style="display:inline-block;width:0" mathquill-command-id="10">&nbsp;</span></sub></span><span class="denominator" mathquill-block-id="14"><span mathquill-command-id="13">ℝ</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="16">·</span><var mathquill-command-id="18">μ</var><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="20" mathquill-block-id="22"><var mathquill-command-id="21">I</var></sub><span mathquill-command-id="24">,</span><span mathquill-command-id="26">ℝ</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="28">+</span><var mathquill-command-id="34">R</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="31" mathquill-block-id="32"><span mathquill-command-id="35">′</span></sup></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第1849题,分值:(1.0)

某负反馈电路环路增益频率特性如右图所示，该电路（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : 一定会产生自激振荡<br>

B : 可能会产生自激振荡<br>

C : 一般不会产生自激振荡<br>

D : 一定不会产生自激振荡<br>

:

标准答案:

A

第1850题,分值:(1.0)

如图所示的检波器，开始电路工作正常。当增大负载电容C时，有可能引起&nbsp;&nbsp; ，当调制度ma 增大时，有可能引起&nbsp;&nbsp;&nbsp; 。（）

A : 惰性失真 负峰切割失真<br>

B : 负峰切割失真 惰性失真<br>

C : 频率失真 负峰切割失真<br>

D : 惰性失真 幅度减少（ ）<br>

:

标准答案:

A

第1851题,分值:(1.0)

当PN结外加正向电压时，（）增加，耗尽层变窄。

A : 中和电流

B : 扩散电流

C : 漂移电流

D : 正弦电流

:

标准答案:

B

第1852题,分值:(1.0)

理想二极管的反向电流（）。

A : 为0

B : 与温度有关

C : 与光照有关

D : 与制造工艺有关

:

标准答案:

A

第1853题,分值:(1.0)

动态RAM中的刷新是指（）

A : 把原来的数据读出再写回

B : 对电容充电

C : 更新数据

D : 以上都错误

:

标准答案:

A

第1854题,分值:(1.0)

有权BCD代码为（）。

A : 格雷码

B : 单位间距码

C : BCD码

D : 8421BCD码

:

标准答案:

D

第1855题,分值:(1.0)

当移位寄存器的时钟周期为T时，经过16级触发器后，移位寄存器的输出数据与输入数据有（）。

A : 16倍的放大

B : 16个周期T的延迟

C : 输出了16位数据

D : 无变化

:

标准答案:

B

第1856题,分值:(1.0)

属于A/D转换器组成的是（）。

A : 译码器

B : 编码器

C : 数据选择器

D : 加法器

:

标准答案:

B

第1857题,分值:(1.0)

8位D/A转换器内部含有（）切换开关。

A : 0

B : 3

C : 8

D : 16

:

标准答案:

C

第1858题,分值:(1.0)

ROM中没有（）。

A : 地址线

B : 数据线

C : 读使能线

D : 写使能线

:

标准答案:

D

第1859题,分值:(1.0)

555定时器中含有（）

A : 3个三极管

B : 3个电压比较器

C : 1个基本RS触发器

D : 以上都错误

:

标准答案:

C

第1860题,分值:(1.0)

理想的方波信号（）。

A : 没有过冲

B : 下降时间为0

C : 上升时间为0

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第1861题,分值:(1.0)

存储10bit信息至少需要（）个触发器。

A : 1

B : 5

C : 10

D : 1024

:

标准答案:

C

第1862题,分值:(1.0)

CD音乐盘片中存放的为（）。

A : 无压缩的数字音频数据

B : 压缩后的数字音频数据

C : 高保真音频信号

D : 以上都错误

:

标准答案:

A

第1863题,分值:(1.0)

不属于组合逻辑电路的是（）。

A : 触发器

B : 译码器

C : 编码器

D : 加法器

:

标准答案:

A

第1864题,分值:(1.0)

表示（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="7" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="10">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><var mathquill-command-id="12">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第1865题,分值:(1.0)

用数字万用表的二极管档测试红色发光二极管，结论正确的是（）。

A : 二极管导通时蜂鸣器会响

B : 二极管导通时蜂鸣器不会响

C : 二极管导通时该红色发光二极管会点亮

D : 二极管导通时该红色发光二极管不会点亮

:

标准答案:

C

第1866题,分值:(1.0)

Y=A+B&nbsp;=（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="8" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><var mathquill-command-id="13">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="8" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="11">A</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第1867题,分值:(1.0)

八进制计数器的进位法则是（）。

A : 逢二进一

B : 逢八进一

C : 逢十进一

D : 逢十六进一

:

标准答案:

B

第1868题,分值:(1.0)

32位地址的CPU的最大寻址空间为（）。

A : 32G

B : 10G

C : 4G

D : 2G

:

标准答案:

C

第1869题,分值:(1.0)

表示（）。

A : Y=A+1

B : Y=A+B

C : Y=AB

D : Y=B+1<br>

:

标准答案:

B

第1870题,分值:(1.0)

TTL输入端吸收电流时，该输入端（）。

A : 肯定为0

B : 肯定为1

C : 肯定为高阻

D : 以上都错误

:

标准答案:

B

第1871题,分值:(1.0)

Y=AB+BC+A=（）。

A : A+BC

B : A

C : BC

D : ABC

:

标准答案:

A

第1872题,分值:(1.0)

把一个高频信号通过计数得到低频信号的电路叫做（）。

A : 分频器

B : 编码器

C : 多路信号分离器

D : 数据选择器

:

标准答案:

A

第1873题,分值:(1.0)

关于CMOS三态门，说法错误的是（）。

A : 与普通CMOS门在工作速度上没有区别

B : 可以构成输入输出口

C : 可以构成总线

D : 可以驱动较大负载

:

标准答案:

D

第1874题,分值:(1.0)

A同或A，结果为（）。

A : 0

B : 1

C : A

D : A的反

:

标准答案:

B

第1875题,分值:(1.0)

（00100011）2表示的十进制数为（）。

A : 23

B : 35

C : 13

D : 11

:

标准答案:

B

第1876题,分值:(1.0)

表示（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">A</var><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第1877题,分值:(1.0)

表示（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="12">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="13">+</span><var mathquill-command-id="14">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="text" mathquill-command-id="5" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="7">Y</span><span mathquill-command-id="8">=</span><span mathquill-command-id="9">A</span><span mathquill-command-id="10">+</span><span mathquill-command-id="11">B</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="text" mathquill-command-id="5" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="7">Y</span><span mathquill-command-id="8">=</span><span mathquill-command-id="9">A</span><span mathquill-command-id="10">B</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第1878题,分值:(1.0)

F=AB 的负逻辑形式为（ ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="12">A</var></span><span class="text" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><span mathquill-command-id="16">·</span></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="18" mathquill-block-id="19"><var mathquill-command-id="21">B</var></span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="12">A</var></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="13">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="17">B</var></span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第1879题,分值:(1.0)

表示（）。

A : Y=B+1

B : Y=A+1

C : Y=A+B

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="text" mathquill-command-id="8" mathquill-block-id="9"><span mathquill-command-id="10">⊕</span></span><var mathquill-command-id="12">B</var></span><span>&nbsp;</span>​<br>

:

标准答案:

A

第1880题,分值:(1.0)

OC门（）。

A : 是集电极开路门

B : 输出可以相连并加上上拉电阻以实现线与

C : 输出级只有一个三极管

D : 以上说明都正确

:

标准答案:

D

第1881题,分值:(1.0)

555定时器是一个（）。

A : 数字器件

B : 模拟器件

C : 数字-模拟混合器件

D : 以上都错误

:

标准答案:

C

第1882题,分值:(1.0)

8位D/A转换器内部含有（）个触发器。

A : 1

B : 3

C : 7

D : 8

:

标准答案:

D

第1883题,分值:(1.0)

XNOR表示（）。

A : 异或

B : 或

C : 同或

D : 或非

:

标准答案:

C

第1884题,分值:(1.0)

矩形波（）。

A : 有固定的周期

B : 有固定的占空比

C : 有固定的幅度

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第1885题,分值:(1.0)

TTL门电路输入端悬空时，该输入端（）。

A : 为0

B : 为1

C : 有时为0，有时为1

D : 不能悬空，否则无法确定输入状态

:

标准答案:

B

第1886题,分值:(1.0)

表示（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第1887题,分值:(1.0)

CMOS反相器（）。

A : 输入端为低电平时有电流流过

B : 输入端为高电平时有电流流过

C : 动态功耗基本为0

D : 静态功耗基本为0

:

标准答案:

D

第1888题,分值:(1.0)

（）需要不断刷新，信息才不会丢失。

A : PC机中的BIOS

B : 优盘

C : 存储卡

D : PC机中的内存

:

标准答案:

D

第1889题,分值:(1.0)

D/A转换器是（）。

A : 模数转换器

B : 数模转换器

C : 压控振荡器

D : 比例控制器

:

标准答案:

B

第1890题,分值:(1.0)

NOR表示（）。

A : 或

B : 同或

C : 异或

D : 或非

:

标准答案:

D

第1891题,分值:(1.0)

由二进制代码表示为十进制的方法称为（）代码。

A : BCD

B : ABC

C : BAC

D : 格雷

:

标准答案:

A

第1892题,分值:(1.0)

红色发光二极管导通时的正向压降约为（）。

A : 0.7V

B : 1.4V

C : 2.1V

D : 根据电流变化，无法确定

:

标准答案:

B

第1893题,分值:(1.0)

方波的占空比为（）。

A : 50%

B : 25%

C : 75%

D : 以上都错误

:

标准答案:

A

第1894题,分值:(1.0)

Y(A,B,ℂ)=Σm(1,2,5,6,7)&nbsp;，则（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="32" mathquill-block-id="33"><var mathquill-command-id="35">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="36"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="37"><var mathquill-command-id="38">A</var><span mathquill-command-id="39">,</span><var mathquill-command-id="40">B</var><span mathquill-command-id="41">,</span><var mathquill-command-id="43">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="45">=</span><big mathquill-command-id="46">∑</big><var mathquill-command-id="48">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="49"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="50"><span mathquill-command-id="51">1</span><span mathquill-command-id="52">,</span><span mathquill-command-id="53">2</span><span mathquill-command-id="54">,</span><span mathquill-command-id="55">3</span><span mathquill-command-id="56">,</span><span mathquill-command-id="57">5</span><span mathquill-command-id="58">,</span><span mathquill-command-id="59">7</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="5">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="9">A</var><span mathquill-command-id="11">,</span><var mathquill-command-id="13">B</var><span mathquill-command-id="15">,</span><span mathquill-command-id="17">ℂ</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="22">=</span><big mathquill-command-id="24">∑</big><var mathquill-command-id="26">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="29"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="31"><span mathquill-command-id="50">0</span><span mathquill-command-id="51">,</span><span mathquill-command-id="52">4</span><span mathquill-command-id="53">,</span><span mathquill-command-id="54">6</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="5">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="9">A</var><span mathquill-command-id="11">,</span><var mathquill-command-id="13">B</var><span mathquill-command-id="15">,</span><span mathquill-command-id="17">ℂ</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="22">=</span><big mathquill-command-id="24">∑</big><var mathquill-command-id="26">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="29"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="31"><span mathquill-command-id="50">0</span><span mathquill-command-id="52">,</span><span mathquill-command-id="53">3</span><span mathquill-command-id="54">,</span><span mathquill-command-id="55">4</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="5">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="9">A</var><span mathquill-command-id="11">,</span><var mathquill-command-id="13">B</var><span mathquill-command-id="15">,</span><span mathquill-command-id="17">ℂ</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="22">=</span><big mathquill-command-id="24">∑</big><var mathquill-command-id="26">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="29"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="31"><span mathquill-command-id="50">0</span><span mathquill-command-id="51">,</span><span mathquill-command-id="52">3</span><span mathquill-command-id="53">,</span><span mathquill-command-id="54">6</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第1895题,分值:(1.0)

通过移位寄存器可以进行数据的（）。

A : 相加

B : 相减

C : 放大

D : 延时

:

标准答案:

D

第1896题,分值:(1.0)

在数字电路中能够计数的电路称为（）。

A : 寄存器

B : 放大器

C : 累加器

D : 计数器

:

标准答案:

D

第1897题,分值:(1.0)

二进制计数器的进位法则是（）。

A : 逢二进一

B : 逢八进一

C : 逢十进一

D : 逢十六进一

:

标准答案:

A

第1898题,分值:(1.0)

与门有一个多余输入端，则该输入端（）。

A : 可悬空

B : 可接电源VCC

C : 可与其他输入连在一起

D : 以上都可以

:

标准答案:

A

第1899题,分值:(1.0)

不属于脉冲信号的是（）。

A : 方波

B : 三角波

C : 锯齿波

D : 正弦波

:

标准答案:

D

第1900题,分值:(1.0)

组合逻辑电路（）。

A : 不含反馈

B : 有记忆器件

C : 含计数器

D : 以上都对

:

标准答案:

A

第1901题,分值:(1.0)

电脑CPU芯片属于（）集成电路。

A : 小规模

B : 中规模

C : 大规模

D : 超大规模

:

标准答案:

D

第1902题,分值:(1.0)

Y=A+B，若A=0，则Y=（）。

A : 0

B : A

C : B

D : 1

:

标准答案:

C

第1903题,分值:(1.0)

XOR表示（）。

A : 异或

B : 或

C : 同或

D : 或非

:

标准答案:

A

第1904题,分值:(1.0)

作为施密特触发器时，555定时器的缺省电压差为（）。

A : Vcc/2

B : Vcc/4

C : Vcc/3

D : 2Vcc/2

:

标准答案:

C

第1905题,分值:(1.0)

PC机内存条上的存储器为（）。

A : 静态RAM

B : 动态RAM

C : EEPROM

D : FLASH

:

标准答案:

B

第1906题,分值:(1.0)

对于一个16分频电路，其输出信号的频率是输入信号频率的（）。

A : 42020

B : 16倍

C : 42012

D : 8倍

:

标准答案:

A

第1907题,分值:(1.0)

表示（）。

A : Y=A+1

B : Y=A+B

C : Y=AB

D : Y=B+1

:

标准答案:

B

第1908题,分值:(1.0)

NAND表示（）。

A : 与

B : 或

C : 与非

D : 或非

:

标准答案:

C

第1909题,分值:(1.0)

用8421BCD码表示(863)10&nbsp;时，下面（）是正确的。

A : 1111 0110 0011

B : 0110 1000 0011

C : 0011 1000 0110

D : 1000 0110 0011<br>

:

标准答案:

D

第1910题,分值:(1.0)

静态RAM中的存储单元是（）。

A : D触发器

B : JK触发器

C : 基本RS触发器

D : 钟控D触发器

:

标准答案:

C

第1911题,分值:(1.0)

A/D转换器是（）。

A : 模数转换器

B : 数模转换器

C : 压控振荡器

D : 比例控制器

:

标准答案:

A

第1912题,分值:(1.0)

时钟信号一般采用（）。

A : 方波

B : 锯齿波

C : 钟形脉冲

D : 以上都可以

:

标准答案:

A

第1913题,分值:(1.0)

若Y(A,B,C)=ABC&nbsp;，则（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="selection blur"><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7"></var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren"></span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="10"></var><span mathquill-command-id="11"></span><var mathquill-command-id="12"></var><span mathquill-command-id="13"></span><var mathquill-command-id="14"></var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren"></span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="15"></span><var mathquill-command-id="18"></var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="19"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren"></span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="20"><span mathquill-command-id="21"></span><span mathquill-command-id="22"></span><span mathquill-command-id="23"></span><span mathquill-command-id="24"></span><span mathquill-command-id="25"></span><span mathquill-command-id="26"></span><span mathquill-command-id="27"></span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren"></span></span></span></span><span></span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="10">A</var><span mathquill-command-id="11">,</span><var mathquill-command-id="12">B</var><span mathquill-command-id="13">,</span><var mathquill-command-id="14">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="15">=</span><big mathquill-command-id="16">∑</big><var mathquill-command-id="18">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="19"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="20"><span mathquill-command-id="21">1</span><span mathquill-command-id="22">,</span><span mathquill-command-id="23">2</span><span mathquill-command-id="24">,</span><span mathquill-command-id="25">5</span><span mathquill-command-id="26">,</span><span mathquill-command-id="27">7</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="5">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="9">A</var><span mathquill-command-id="11">,</span><var mathquill-command-id="13">B</var><span mathquill-command-id="15">,</span><span mathquill-command-id="17">ℂ</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="22">=</span><big mathquill-command-id="24">∑</big><var mathquill-command-id="26">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="29"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="31"><span mathquill-command-id="46">0</span><span mathquill-command-id="47">,</span><span mathquill-command-id="48">4</span><span mathquill-command-id="49">,</span><span mathquill-command-id="50">6</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="5">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="9">A</var><span mathquill-command-id="11">,</span><var mathquill-command-id="13">B</var><span mathquill-command-id="15">,</span><span mathquill-command-id="17">ℂ</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="22">=</span><big mathquill-command-id="24">∑</big><var mathquill-command-id="26">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="29"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="31"><span mathquill-command-id="46">0</span><span mathquill-command-id="47">,</span><span mathquill-command-id="48">3</span><span mathquill-command-id="49">,</span><span mathquill-command-id="50">4</span><span mathquill-command-id="51">,</span><span mathquill-command-id="52">6</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="5">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="9">A</var><span mathquill-command-id="11">,</span><var mathquill-command-id="13">B</var><span mathquill-command-id="15">,</span><span mathquill-command-id="17">ℂ</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="22">=</span><big mathquill-command-id="24">∑</big><var mathquill-command-id="26">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="29"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="31"><span mathquill-command-id="46">0</span><span mathquill-command-id="47">,</span><span mathquill-command-id="48">3</span><span mathquill-command-id="49">,</span><span mathquill-command-id="50">6</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第1914题,分值:(1.0)

F(A,B,C)=Σm(0,2,4,6)&nbsp;，则可以写为（ ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第1915题,分值:(1.0)

可以产生脉冲信号的是（）。

A : 施密特触发器

B : 多谐振荡器

C : 单稳态触发器

D : 以上电路都可以

:

标准答案:

B

第1916题,分值:(1.0)

CMOS与门有一个多余输入端，则该输入端（）。

A : 可通过电阻接电源

B : 可接电源

C : 可与其他输入连在一起

D : 以上都可以

:

标准答案:

A

第1917题,分值:(1.0)

CMOS门电路输入端悬空时，该输入端（）。

A : 为0

B : 为1

C : 有时为0，有时为1

D : 不能悬空，否则会损坏电路

:

标准答案:

C

第1918题,分值:(1.0)

RAM中含有（）。

A : 地址译码器

B : 比较器

C : 边沿触发器

D : 编码器

:

标准答案:

A

第1919题,分值:(1.0)

D/A转换器1ms可进行一次转换，则其转换频率为（）。

A : 1kHz

B : 1MHz

C : 10kHz

D : 100Hz

:

标准答案:

A

第1920题,分值:(1.0)

普通CMOS门电路（）。

A : 输出不能直接相连

B : 输出可以直接相连

C : 输出可以通过二极管相连以实现线与

D : 输出可以相连并加上上拉电阻以实现线与

:

标准答案:

A

第1921题,分值:(1.0)

一个模100的计数器至少需要（）个触发器。

A : 6

B : 7

C : 8

D : 10

:

标准答案:

B

第1922题,分值:(1.0)

饱和系数越大（）。

A : 饱和深度越深

B : 导通电阻越大

C : 导通电流越大

D : 导通压降越大

:

标准答案:

A

第1923题,分值:(1.0)

TTL输入端为0时，该输入端（）。

A : 流入或流出电流取决于电流结果

B : 无电流流过

C : 流出电流

D : 流入电流

:

标准答案:

C

第1924题,分值:(1.0)

F=A+B&nbsp;的负逻辑形式为（ ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="12">A</var></span><span class="text" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><span mathquill-command-id="16">·</span></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="18" mathquill-block-id="19"><var mathquill-command-id="22">B</var></span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="12">A</var></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="13">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="17">B</var></span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

C

第1925题,分值:(1.0)

表示（ ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="text" mathquill-command-id="8" mathquill-block-id="9"><span mathquill-command-id="10">⊕</span></span><var mathquill-command-id="12">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="text" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><span mathquill-command-id="13">⊕</span></span><var mathquill-command-id="15">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第1926题,分值:(1.0)

三态门（）。

A : 有3种输入状态

B : 有3种输出状态

C : 可以实现线与

D : 以上叙述都正确

:

标准答案:

B

第1927题,分值:(1.0)

若Y(A,B,C)=∑m(1,2,5,7)&nbsp;，则（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="10">A</var><span mathquill-command-id="11">,</span><var mathquill-command-id="12">B</var><span mathquill-command-id="13">,</span><span mathquill-command-id="14"> </span><var mathquill-command-id="16">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="20">=</span><span mathquill-command-id="21">Π</span><var mathquill-command-id="23">M</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="24"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="25"><span mathquill-command-id="26">1</span><span mathquill-command-id="27">,</span><span mathquill-command-id="28">2</span><span mathquill-command-id="29">,</span><span mathquill-command-id="30">5</span><span mathquill-command-id="31">,</span><span mathquill-command-id="32">7</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="74" mathquill-block-id="75"><var mathquill-command-id="77">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="78"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="79"><var mathquill-command-id="85">A</var><span mathquill-command-id="86">,</span><var mathquill-command-id="87">B</var><span mathquill-command-id="88">,</span><var mathquill-command-id="89">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="91">=</span><span mathquill-command-id="92">Π</span><var mathquill-command-id="94">M</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="95"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="96"><span mathquill-command-id="97">0</span><span mathquill-command-id="98">,</span><span mathquill-command-id="99">3</span><span mathquill-command-id="100">,</span><span mathquill-command-id="101">4</span><span mathquill-command-id="102">,</span><span mathquill-command-id="103">6</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="12">A</var><span mathquill-command-id="13">,</span><var mathquill-command-id="14">B</var><span mathquill-command-id="15">,</span><var mathquill-command-id="16">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="20">=</span><span mathquill-command-id="21">Π</span><var mathquill-command-id="24">M</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="25"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="26"><span mathquill-command-id="27">0</span><span mathquill-command-id="28">,</span><span mathquill-command-id="29">4</span><span mathquill-command-id="30">,</span><span mathquill-command-id="31">6</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="8"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="9"><var mathquill-command-id="10">A</var><span mathquill-command-id="11">,</span><var mathquill-command-id="12">B</var><span mathquill-command-id="13">,</span><var mathquill-command-id="14">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="15">=</span><span mathquill-command-id="16">Π</span><var mathquill-command-id="18">M</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="19"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="20"><span mathquill-command-id="21">2</span><span mathquill-command-id="22">,</span><span mathquill-command-id="23">5</span><span mathquill-command-id="24">,</span><span mathquill-command-id="25">7</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第1928题,分值:(1.0)

三极管饱和导通时，（）。

A : b、e之间的电压很低

B : b、c之间的电压很低

C : c、e之间的电压很低

D : 以上结论都正确

:

标准答案:

C

第1929题,分值:(1.0)

把F=A+BC 转换为与非的形式，则（ ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span><var mathquill-command-id="11">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="7" mathquill-block-id="8"><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><var mathquill-command-id="14">A</var></span><span class="text" mathquill-command-id="16" mathquill-block-id="17"><span mathquill-command-id="18">·</span></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="20" mathquill-block-id="21"><var mathquill-command-id="23">B</var><var mathquill-command-id="24">C</var></span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var><var mathquill-command-id="11">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="12">A</var></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="13">+</span><var mathquill-command-id="14">B</var><var mathquill-command-id="15">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第1930题,分值:(1.0)

TTL中的高电平电压为（）。

A : VDD

B : +2.8V-VCC

C : +3V

D : 以上都错误

:

标准答案:

B

第1931题,分值:(1.0)

传输门（）。

A : 有1个控制端

B : 输入、输出可以交换

C : 可以构建三态门

D : 以上叙述都正确

:

标准答案:

D

第1932题,分值:(1.0)

ROM可用来构建（）。

A : 组合逻辑电路

B : 计数器

C : 寄存器

D : 分频器

:

标准答案:

A

第1933题,分值:(1.0)

硅二极管反向导通电流一般（）。

A : 为0

B : 比锗管小

C : 比锗管大

D : 比砷化镓二极管小

:

标准答案:

B

第1934题,分值:(1.0)

方波是（）。

A : 数字信号

B : 连续的0、1

C : 一般用作时钟

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第1935题,分值:(1.0)

普通TTL门电路（）。

A : 输出不能直接相连

B : 输出可以直接相连

C : 输出可以通过二极管相连以实现线与

D : 输出可以相连并加上上拉电阻以实现线与

:

标准答案:

A

第1936题,分值:(1.0)

Y(A,B,C)=AB&nbsp;的最小项表达式为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="7">A</var><span mathquill-command-id="8">,</span><var mathquill-command-id="9">B</var><span mathquill-command-id="10">,</span><var mathquill-command-id="11">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">=</span><var mathquill-command-id="13">A</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="17">B</var></span><var mathquill-command-id="18">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">+</span><var mathquill-command-id="21">A</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="22" mathquill-block-id="23"><var mathquill-command-id="25">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="26" mathquill-block-id="27"><var mathquill-command-id="29">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="7">A</var><span mathquill-command-id="8">,</span><var mathquill-command-id="9">B</var><span mathquill-command-id="10">,</span><var mathquill-command-id="11">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">=</span><var mathquill-command-id="13">A</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="17">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="7">A</var><span mathquill-command-id="8">,</span><var mathquill-command-id="9">B</var><span mathquill-command-id="10">,</span><var mathquill-command-id="11">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">=</span><var mathquill-command-id="13">A</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="17">B</var></span><var mathquill-command-id="19">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="5"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="7">A</var><span mathquill-command-id="8">,</span><var mathquill-command-id="9">B</var><span mathquill-command-id="10">,</span><var mathquill-command-id="11">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">=</span><var mathquill-command-id="13">A</var><var mathquill-command-id="14">B</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="15" mathquill-block-id="16"><var mathquill-command-id="18">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第1937题,分值:(1.0)

表示（ ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第1938题,分值:(1.0)

用数字万用表测量二极管，表述正确的是（）。

A : 要使用10k欧电阻档

B : 要用电压档

C : 要用二极管档

D : 都可以

:

标准答案:

C

第1939题,分值:(1.0)

CMOS电路工作电压越低（）。

A : 开关速度越慢

B : 功耗越小

C : 抗干扰能力越强

D : 驱动能力越强

:

标准答案:

B

第1940题,分值:(1.0)

与TTL电路相比，ECL门电路的特点是（）。

A : 高速

B : 功耗大

C : 电压摆幅较小

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第1941题,分值:(1.0)

4G优盘的容量单位是（）。

A : Bit

B : Byte

C : bps

D : 以上都错误

:

标准答案:

B

第1942题,分值:(1.0)

CMOS中的输入高电平电压为（）。

A : VDD

B : 一般为VDD/2-VDD

C : +5V

D : 以上都错误

:

标准答案:

B

第1943题,分值:(1.0)

普通CMOS门的工作电压一般为（）。

A : +5V

B : +4V-+18V

C : +3.3V

D : +2.5V

:

标准答案:

B

第1944题,分值:(1.0)

表示（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="text" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><span mathquill-command-id="13">⊕</span></span><var mathquill-command-id="15">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第1945题,分值:(1.0)

A、B中有一个为1则Y为1对应的逻辑函数为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span mathquill-command-id="6">1</span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><var mathquill-command-id="14">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第1946题,分值:(1.0)

F(A,B,C)=Σm(0,1,2,3)&nbsp;，则可以写为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="5">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">=</span><var mathquill-command-id="7">A</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第1947题,分值:(1.0)

CMOS输入端（）。

A : 无电流流过

B : 为高电平时无电流流过

C : 为低电平时无电流流过

D : 对地阻抗大于对电源阻抗

:

标准答案:

A

第1948题,分值:(1.0)

2变量输入逻辑函数最多有（）个最小项。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

D

第1949题,分值:(1.0)

Y(A,B,C)=ΠM(2,5,7)&nbsp;，则Y=（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">A</var></span></span><span>&nbsp; </span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="8">B</var></span><var mathquill-command-id="10">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><var mathquill-command-id="12">A</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="13" mathquill-block-id="14"><var mathquill-command-id="16">B</var></span><var mathquill-command-id="17">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="18">+</span><var mathquill-command-id="19">A</var><var mathquill-command-id="20">B</var><var mathquill-command-id="21">C</var></span><span>&nbsp;</span>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="8">A</var></span></span><span>&nbsp; </span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="9">B</var></span><var mathquill-command-id="10">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="12" mathquill-block-id="13"><var mathquill-command-id="15">A</var></span><var mathquill-command-id="16">B</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="17" mathquill-block-id="18"><var mathquill-command-id="20">C</var></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="21">+</span><var mathquill-command-id="22">A</var><var mathquill-command-id="23">B</var><var mathquill-command-id="24">C</var></span><span>&nbsp;</span>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">A</var></span></span><span>&nbsp;</span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="8">B</var></span><var mathquill-command-id="9">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="13" mathquill-block-id="14"><var mathquill-command-id="16">A</var></span><var mathquill-command-id="17">B</var><var mathquill-command-id="18">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">+</span><var mathquill-command-id="20">A</var><var mathquill-command-id="21">B</var><var mathquill-command-id="22">C</var></span><span>&nbsp;</span>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="7">Å</span></span></span><span>&nbsp; </span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="8">B</var></span><var mathquill-command-id="9">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">A</var><var mathquill-command-id="12">B</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="13" mathquill-block-id="14"><var mathquill-command-id="16">C</var></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="17">+</span><var mathquill-command-id="18">A</var><var mathquill-command-id="19">B</var><var mathquill-command-id="20">C</var></span><span>&nbsp;</span>

:

标准答案:

B

第1950题,分值:(1.0)

源极及衬底接地时，MOS管栅极（）。

A : 对地阻抗极大

B : 对地有数uF的电容

C : 对地有很高的电压

D : 以上都正确

:

标准答案:

A

第1951题,分值:(1.0)

A、B均为高，Y为高，则（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="7" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="10">A</var><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第1952题,分值:(1.0)

温度越高，二极管的反向饱和电流（）。

A : 越小

B : 越大

C : 不变

D : 不一定

:

标准答案:

B

第1953题,分值:(1.0)

寄存器是由（）组成的时序逻辑电路。

A : 放大器

B : 触发器

C : 加法器

D : 积分器

:

标准答案:

B

第1954题,分值:(1.0)

3变量输入逻辑函数最多有（）个最小项。

A : 3

B : 8

C : 1

D : 4

:

标准答案:

B

第1955题,分值:(1.0)

Y(A,B,C)=AB+BC&nbsp;的有（）个最小项。

A : 3

B : 4

C : 2

D : 8

:

标准答案:

A

第1956题,分值:(1.0)

触发器的异步置1端有效时，（）。

A : 在时钟作用下对Q清0

B : 在时钟作用下对Q置1

C : 立刻对Q清0

D : 立刻对Q置1

:

标准答案:

D

第1957题,分值:(1.0)

Y=AB+AB&nbsp;表示（）。

A : A、B相同则Y=1<br>

B : A、B不同则Y=1<br>

C : A、B均为1则Y=1<br>

D : &nbsp;A、B有一个为1则Y=1<br>

:

标准答案:

B

第1958题,分值:(1.0)

(0101)2&nbsp;与(0111)2&nbsp;的和为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="9"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="10"><span mathquill-command-id="11">1</span><span mathquill-command-id="12">0</span><span mathquill-command-id="13">1</span><span mathquill-command-id="14">1</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="15">2</span></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="9"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="10"><span mathquill-command-id="11">1</span><span mathquill-command-id="12">1</span><span mathquill-command-id="13">0</span><span mathquill-command-id="14">0</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="15">2</span></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="9"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="10"><span mathquill-command-id="11">1</span><span mathquill-command-id="12">0</span><span mathquill-command-id="13">0</span><span mathquill-command-id="14">0</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="15">2</span></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="13"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="14"><span mathquill-command-id="15">1</span><span mathquill-command-id="16">1</span><span mathquill-command-id="17">0</span><span mathquill-command-id="18">1</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="19">2</span></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第1959题,分值:(1.0)

脉冲信号（）。

A : 就是数字信号

B : 就是时钟

C : 就是不具有连续正弦波形状的信号

D : 就是锯齿波

:

标准答案:

C

第1960题,分值:(1.0)

A+B=1表示（）。

A : A为1

B : B为0

C : A、B不同时为0

D : AB为1

:

标准答案:

C

第1961题,分值:(1.0)

Y(A,B,C)=Σm(1,2,7), 则（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="10">Y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="11">′</span></sup><span class="non-leaf" mathquill-command-id="14"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="16">A</var><span mathquill-command-id="17">,</span><var mathquill-command-id="18">B</var><span mathquill-command-id="19">,</span><var mathquill-command-id="20">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="21">=</span><span mathquill-command-id="22">Σ</span><var mathquill-command-id="24">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="25"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="26"><span mathquill-command-id="27">0</span><span mathquill-command-id="28">,</span><span mathquill-command-id="29">3</span><span mathquill-command-id="30">,</span><span mathquill-command-id="31">4</span><span mathquill-command-id="32">,</span><span mathquill-command-id="33">5</span><span mathquill-command-id="34">,</span><span mathquill-command-id="35">6</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="7">'</span></sup><span class="non-leaf" mathquill-command-id="11"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="13"><var mathquill-command-id="12">A</var><span mathquill-command-id="14">,</span><var mathquill-command-id="16">B</var><span mathquill-command-id="18">,</span><span mathquill-command-id="20">ℂ</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="24">=</span><span mathquill-command-id="26">Σ</span><var mathquill-command-id="28">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="31"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="33"><span mathquill-command-id="52">1</span><span mathquill-command-id="53">,</span><span mathquill-command-id="54">2</span><span mathquill-command-id="55">,</span><span mathquill-command-id="56">3</span><span mathquill-command-id="57">,</span><span mathquill-command-id="58">4</span><span mathquill-command-id="59">,</span><span mathquill-command-id="60">7</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="7">'</span></sup><span class="non-leaf" mathquill-command-id="11"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="13"><var mathquill-command-id="12">A</var><span mathquill-command-id="14">,</span><var mathquill-command-id="16">B</var><span mathquill-command-id="18">,</span><span mathquill-command-id="20">ℂ</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="24">=</span><span mathquill-command-id="26">Σ</span><var mathquill-command-id="28">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="106"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="107"><span mathquill-command-id="108">1</span><span mathquill-command-id="109">,</span><span mathquill-command-id="110">2</span><span mathquill-command-id="111">,</span><span mathquill-command-id="112">5</span><span mathquill-command-id="113">,</span><span mathquill-command-id="114">6</span><span mathquill-command-id="115">,</span><span mathquill-command-id="116">7</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="7">'</span></sup><span class="non-leaf" mathquill-command-id="11"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="13"><var mathquill-command-id="12">A</var><span mathquill-command-id="14">,</span><var mathquill-command-id="16">B</var><span mathquill-command-id="18">,</span><span mathquill-command-id="20">ℂ</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="24">=</span><span mathquill-command-id="26">Σ</span><var mathquill-command-id="28">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="31"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="33"><span mathquill-command-id="32">0</span><span mathquill-command-id="34">,</span><span mathquill-command-id="52">2</span><span mathquill-command-id="53">,</span><span mathquill-command-id="54">3</span><span mathquill-command-id="55">,</span><span mathquill-command-id="56">4</span><span mathquill-command-id="57">,</span><span mathquill-command-id="58">7</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第1962题,分值:(1.0)

三极管静态放大倍数越大，则（）。

A : 驱动能力越大

B : 吸收电流越大

C : 越容易进入饱和状态

D : 工作电压越高

:

标准答案:

C

第1963题,分值:(1.0)

A、B、C有一个为0则Y为0对应的表达式为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var></span></span><span>&nbsp;&nbsp; </span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span> &nbsp;</span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="11">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><var mathquill-command-id="12">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="13">+</span><var mathquill-command-id="14">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var><var mathquill-command-id="11">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><span mathquill-command-id="12"> </span><var mathquill-command-id="13">A</var></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="14">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="15" mathquill-block-id="16"><var mathquill-command-id="18">B</var></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="20" mathquill-block-id="21"><var mathquill-command-id="23">C</var></span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第1964题,分值:(1.0)

脉冲上升时间是（）。

A : 从0V到Vcc所用时间

B : 从0.1Vcc到0.9Vcc所用时间

C : 从0.2Vcc到0.8Vcc所用时间

D : 以上都错误

:

标准答案:

B

第1965题,分值:(1.0)

OC门可以（）。

A : 实现线与

B : 直接驱动小型继电器

C : 实现逻辑电平转换

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第1966题,分值:(1.0)

Y(A,B,C)=AABC&nbsp;（）

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="4" mathquill-block-id="5"><var mathquill-command-id="7">A</var><var mathquill-command-id="8">B</var></span><var mathquill-command-id="9">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="7" mathquill-block-id="8"><var mathquill-command-id="10">A</var><var mathquill-command-id="11">B</var></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">+</span><var mathquill-command-id="13">C</var></span><span> </span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">B</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="5" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="8">A</var></span><var mathquill-command-id="9">C</var></span><span> </span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">A</var><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="5" mathquill-block-id="6"><var mathquill-command-id="8">B</var></span><var mathquill-command-id="9">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第1967题,分值:(1.0)

有关D/A正确转换精度的说法正确的是（）。

A : 转换时间越长转换精度越高

B : 功耗越高转换精度越高

C : 位数越多转换精度越高

D : 参考电压越高转换精度越高

:

标准答案:

C

第1968题,分值:(1.0)

脉冲信号的前沿是指（）。

A : 上升沿

B : 下降沿

C : 上升沿或下降沿

D : 以上说法都错误

:

标准答案:

A

第1969题,分值:(1.0)

脉冲信号的后沿是指（）。

A : 上升沿

B : 下降沿

C : 上升沿或下降沿

D : 以上说法都错误

:

标准答案:

B

第1970题,分值:(1.0)

（E6.8）16对应的二进制数为（）。

A : （11100110.0001）2

B : （11100111.0001）2

C : （11100110.1000）2

D : （11000110.1000）2

:

标准答案:

C

第1971题,分值:(1.0)

A、B、C有一个为0则Y为1对应的表达式为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var></span></span><span>&nbsp; </span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="10">B</var></span></span><span>&nbsp; </span><span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="11">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="12">+</span><var mathquill-command-id="13">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var><var mathquill-command-id="8">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var><var mathquill-command-id="11">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第1972题,分值:(1.0)

中，（ ）。

A : F=A⊕B⊕CI<br>

B : F+A+B+CI<br>

C : F=AB·CI<br>

D : F+AB+CI<br>

:

标准答案:

A

第1973题,分值:(1.0)

关于移位寄存器，下列说法错误的是（）。

A : 要有时钟才能工作

B : 可延时数据

C : 可将高速的串行数据变为低速的并行数据

D : CPU中用移位寄存器来临时保存数据

:

标准答案:

D

第1974题,分值:(1.0)

（3AB）16对应的二进制数为（）。

A : （001110101011）2

B : （001110101110）2

C : （001010101011）2

D : （001110011011）2

:

标准答案:

A

第1975题,分值:(1.0)

CMOS门电路芯片（）。

A : 延迟越小工作速度越高

B : 静态功耗较大

C : 是Intel公司的主要产品

D : 现在应用非常广泛

:

标准答案:

A

第1976题,分值:(1.0)

表示（ ）。

A : A、B中有一个为高则Y为高<br>

B : A、B均为高则Y为高<br>

C : A、B相同则Y为高<br>

D : A、B不同则Y为高<br>

:

标准答案:

C

第1977题,分值:(1.0)

74LS系列门电路中的LS是指（）。

A : 低功耗

B : 肖特基

C : 低功耗肖特基

D : 公司名称

:

标准答案:

C

第1978题,分值:(1.0)

下面属于脉冲电路的是（）。

A : 译码器

B : 编码器

C : 施密特触发器

D : 4位比较器

:

标准答案:

C

第1979题,分值:(1.0)

三极管饱和深度越深，则（）。

A : C、E间电压越低

B : 导通电阻越小

C : 吸收电流越大

D : 以上结论都正确

:

标准答案:

D

第1980题,分值:(1.0)

关于移位寄存器，下面说法正确的是（）。

A : 属于异步电路

B : 必须并行加载数据

C : 可用作计数器

D : 必须由D触发器构成

:

标准答案:

C

第1981题,分值:(1.0)

A、B、C、D中有偶数个1则Y为1，对应的逻辑表达式为（ ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="text" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><span mathquill-command-id="16">⊕</span></span><var mathquill-command-id="10">B</var><span class="text" mathquill-command-id="19" mathquill-block-id="20"><span mathquill-command-id="21">⊕</span></span><var mathquill-command-id="11">C</var><span class="text" mathquill-command-id="24" mathquill-block-id="25"><span mathquill-command-id="26">⊕</span></span><var mathquill-command-id="12">D</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="text" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><span mathquill-command-id="13">⊕</span></span><var mathquill-command-id="7">B</var><span class="text" mathquill-command-id="16" mathquill-block-id="17"><span mathquill-command-id="18">⊕</span></span><var mathquill-command-id="8">C</var><span class="text" mathquill-command-id="21" mathquill-block-id="22"><span mathquill-command-id="23">⊕</span></span><var mathquill-command-id="9">D</var></span><span>&nbsp;</span>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">+</span><var mathquill-command-id="10">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><var mathquill-command-id="12">D</var></span><span>&nbsp;</span>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">=</span><var mathquill-command-id="8">A</var><var mathquill-command-id="9">B</var><var mathquill-command-id="10">C</var><var mathquill-command-id="11">D</var></span><span>&nbsp;</span>

:

标准答案:

A

第1982题,分值:(1.0)

三极管截止时，（）。

A : b、e间电流为0

B : b、e间电压为0

C : c、e间电压为0

D : b、c间电压为0

:

标准答案:

A

第1983题,分值:(1.0)

反映CMOS门电路扩展能力的参数有（）。

A : 高电平输出电压

B : 低电平输出电压

C : 扇入系数

D : 动态功耗

:

标准答案:

C

第1984题,分值:(1.0)

量化后的信号（）。

A : 幅度上是离散的，时间上也是离散的

B : 幅度上是连续的，时间上也是连续的

C : 幅度上是离散的，时间上是连续的

D : 幅度上是连续的，时间上是离散的

:

标准答案:

A

第1985题,分值:(1.0)

（96）10对应的十六进制数为（）。

A : （62）16

B : （96）16

C : （61）16

D : （60）16

:

标准答案:

D

第1986题,分值:(1.0)

CMOS输出高电平时，（）。

A : 输出电流，称为拉电流

B : 吸收电流

C : 输出电压肯定等于电源电压

D : 输出电压肯定比电源电压小很多

:

标准答案:

A

第1987题,分值:(1.0)

三态门中的控制信号（）。

A : 是Enable的缩写

B : 低电平时三态门被使能

C : 低电平有效

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第1988题,分值:(1.0)

关于同步时序逻辑电路，下面表述正确的是（）。

A : 所有触发器类型相同

B : 所有触发器的时钟相同

C : 比同样功能的异步时序逻辑电路简单

D : 没有异步清0功能

:

标准答案:

B

第1989题,分值:(1.0)

CMOS门电路中的M是指（）。

A : 互补

B : 氧化物

C : 金属

D : 半导体

:

标准答案:

C

第1990题,分值:(1.0)

A、B、C中有2个为0则Y为1,对应的表达式为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="10" mathquill-block-id="11"><var mathquill-command-id="13">B</var></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="14">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="15" mathquill-block-id="16"><var mathquill-command-id="21">C</var></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="18" mathquill-block-id="19"><var mathquill-command-id="22">B</var></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="23">+</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="24" mathquill-block-id="25"><var mathquill-command-id="30">A</var></span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="27" mathquill-block-id="28"><var mathquill-command-id="31">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">+</span><var mathquill-command-id="9">B</var><var mathquill-command-id="10">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><var mathquill-command-id="12">A</var><var mathquill-command-id="13">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var><var mathquill-command-id="8">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><var mathquill-command-id="12">B</var><var mathquill-command-id="13">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="14">+</span><var mathquill-command-id="15">A</var><var mathquill-command-id="16">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

A

第1991题,分值:(1.0)

动态RAM（）。

A : 比静态RAM速度高

B : 比静态RAM容量大

C : 的存储单元比静态RAM的存储单元复杂

D : 不需要刷新

:

标准答案:

B

第1992题,分值:(1.0)

保持器输出的信号（）。

A : 大小是离散的

B : 时间上是离散的

C : 幅度上是离散的

D : 以上都错误

:

标准答案:

B

第1993题,分值:(1.0)

D/A转换器中的切换开关一般是（）。

A : 机械开关

B : 光耦开关

C : 电磁开关

D : 电子开关

:

标准答案:

D

第1994题,分值:(1.0)

D/A转换器中，下面叙述正确的是（）。

A : 其输出不可能大于参考电压

B : 参考电压必须为负

C : 参考电压必须为正

D : 以上都错误

:

标准答案:

A

第1995题,分值:(1.0)

（64）10表示的二进制数为（）。

A : 1000000

B : 10000000

C : 111111

D : 1111111

:

标准答案:

A

第1996题,分值:(1.0)

已知一脉冲信号其周期为1us，经过一个10分频器后，输出脉冲的周期为（）。

A : 0.1us

B : 10us

C : 20us

D : 0.05us

:

标准答案:

B

第1997题,分值:(1.0)

与TTL集成电路相比，CMOS集成电路（）。

A : 功耗更大

B : 材料不同

C : 工艺相同

D : 以上都不正确

:

标准答案:

D

第1998题,分值:(1.0)

共射NPN三极管导通时，（）。

A : b、e间电压基本不变

B : b、c间电压基本不变

C : c、e间电压基本不变

D : 以上都错误

:

标准答案:

A

第1999题,分值:(1.0)

为了提高三极管的开关速度，可以（）。

A : 增大工作电流

B : 防止进入深饱和状态

C : 减小基极电流

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第2000题,分值:(1.0)

A、B、C中有2个为1则Y为1,对应的表达式为（）。

A : Y=AB+BC+AC

B : Y=AB

C : Y=BC

D : Y=ABC

:

标准答案:

A

第2001题,分值:(1.0)

电脑待机后，其内存（）。

A : 数据保留

B : 数据消失

C : 不再刷新

D : 以上都错误

:

标准答案:

A

第2002题,分值:(1.0)

则（）。

A : &nbsp;A、B均为1则Y=1<br>

B : A、B有一个为1则Y=1<br>

C : A、B均为1则Y=0<br>

D : A、B有一个为1则Y=0<br>

:

标准答案:

C

第2003题,分值:(1.0)

二极管的反向恢复时间是（）。

A : 导通到关闭所用时间

B : 关闭到导通所用时间

C : 导通时间

D : 关闭时间

:

标准答案:

A

第2004题,分值:(1.0)

Y(A,B,C)=Σm(0,1,2,7), 则（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="10">Y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><span mathquill-command-id="11">′</span></sup><span class="non-leaf" mathquill-command-id="12"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="13"><var mathquill-command-id="14">A</var><span mathquill-command-id="15">,</span><var mathquill-command-id="16">B</var><span mathquill-command-id="17">,</span><var mathquill-command-id="18">C</var></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="19">=</span><span mathquill-command-id="20">Σ</span><var mathquill-command-id="22">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="25"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="26"><span mathquill-command-id="27">3</span><span mathquill-command-id="28">,</span><span mathquill-command-id="29">4</span><span mathquill-command-id="30">,</span><span mathquill-command-id="31">5</span><span mathquill-command-id="32">,</span><span mathquill-command-id="33">6</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="7">'</span></sup><span class="non-leaf" mathquill-command-id="11"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="13"><var mathquill-command-id="12">A</var><span mathquill-command-id="14">,</span><var mathquill-command-id="16">B</var><span mathquill-command-id="18">,</span><span mathquill-command-id="20">ℂ</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="24">=</span><span mathquill-command-id="26">Σ</span><var mathquill-command-id="28">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="31"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="33"><span mathquill-command-id="48">1</span><span mathquill-command-id="49">,</span><span mathquill-command-id="50">2</span><span mathquill-command-id="51">,</span><span mathquill-command-id="52">3</span><span mathquill-command-id="53">,</span><span mathquill-command-id="54">4</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="7">'</span></sup><span class="non-leaf" mathquill-command-id="11"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="13"><var mathquill-command-id="12">A</var><span mathquill-command-id="14">,</span><var mathquill-command-id="16">B</var><span mathquill-command-id="18">,</span><span mathquill-command-id="20">ℂ</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="24">=</span><span mathquill-command-id="26">Σ</span><var mathquill-command-id="28">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="31"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="33"><span mathquill-command-id="48">0</span><span mathquill-command-id="49">,</span><span mathquill-command-id="50">1</span><span mathquill-command-id="51">,</span><span mathquill-command-id="52">2</span><span mathquill-command-id="53">,</span><span mathquill-command-id="54">3</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="8"><span mathquill-command-id="7">'</span></sup><span class="non-leaf" mathquill-command-id="11"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="13"><var mathquill-command-id="12">A</var><span mathquill-command-id="14">,</span><var mathquill-command-id="16">B</var><span mathquill-command-id="18">,</span><span mathquill-command-id="20">ℂ</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="24">=</span><span mathquill-command-id="26">Σ</span><var mathquill-command-id="28">m</var><span class="non-leaf" mathquill-command-id="31"><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">(</span><span class="non-leaf" mathquill-block-id="33"><span mathquill-command-id="36">4</span><span mathquill-command-id="38">,</span><span mathquill-command-id="40">5</span><span mathquill-command-id="42">,</span><span mathquill-command-id="44">6</span><span mathquill-command-id="48">,</span><span mathquill-command-id="49">7</span></span><span style="transform: scale(1, 1.05);" class="scaled paren">)</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第2005题,分值:(1.0)

采样器的功能是（）。

A : 对模拟电压采样

B : 对模拟信号采样

C : 对模拟电流采样

D : 以上都错误

:

标准答案:

A

第2006题,分值:(1.0)

TTL门电路（）。

A : 延迟越小工作速度越高

B : 速度越高，功耗肯定越大

C : 肯定比CMOS工作速度高

D : 现在应用非常广泛

:

标准答案:

A

第2007题,分值:(1.0)

则（）。

A : A、B均为1则Y=1

B : A、B有一个为1则Y=1

C : A、B均为1则Y=0

D : A、B有一个为1则Y=0<br>

:

标准答案:

D

第2008题,分值:(1.0)

AB=0表示（）。

A : &nbsp;A为1<br>

B : B为0<br>

C : A、B不同时为1<br>

D : A、B相同<br>

:

标准答案:

C

第2009题,分值:(1.0)

TTL输出高电平时，（）。

A : 输出电流，称为拉电流

B : 吸收电流

C : 输出电压肯定等于电源电压

D : 输出电压肯定比电源电压小很多

:

标准答案:

A

第2010题,分值:(1.0)

AB=0表示（）。

A : A为1

B : B为0

C : A、B不同时为1

D : A、B相同

:

标准答案:

C

第2011题,分值:(1.0)

Y=AB+AB ,则（）。

A : A、B相同则Y=1<br>

B : A、B不同则Y=1<br>

C : A、B均为1则Y=1<br>

D : A、B有一个为1则Y=1<br>

:

标准答案:

A

第2012题,分值:(1.0)

关于异步时序逻辑电路，下面表述不正确的是（）。

A : 异步时序逻辑电路一般简称异步电路

B : 异步电路中触发器用的时钟不同

C : 异步电路中有的触发器不需要时钟

D : 异步电路没有同步电路应用广泛

:

标准答案:

C

第2013题,分值:(1.0)

掉电后信息消失的是（）。

A : 顺序存取存储器

B : ROM

C : PROM

D : FLASH

:

标准答案:

A

第2014题,分值:(1.0)

Y=AB+BC&nbsp;有（）个最小项。

A : 3

B : 4

C : 6

D : 5

:

标准答案:

D

第2015题,分值:(1.0)

TTL门电路不包括（）。

A : OC门

B : 三态门

C : 与非门

D : 传输门

:

标准答案:

D

第2016题,分值:(1.0)

1比特加法器对应的逻辑表达式为（&nbsp; ）。

A : F=A⊕B

B : F=AB

C : F=A+B

D : 以上对错误

:

标准答案:

A

第2017题,分值:(1.0)

Y=ABC&nbsp;有（）个最小项。

A : 7

B : 1

C : 3

D : 8

:

标准答案:

A

第2018题,分值:(1.0)

CMOS门电路不包括（）。

A : 测试门

B : 三态门

C : 与非门

D : 传输门

:

标准答案:

A

第2019题,分值:(1.0)

关于环形计数器，下面说法正确的是（）。

A : 需要预置初值

B : 属于同步电路

C : 环形计数器就是移位寄存器

D : 以上叙述都正确

:

标准答案:

D

第2020题,分值:(1.0)

表示（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="text" mathquill-command-id="11" mathquill-block-id="12"><span mathquill-command-id="13">⊕</span></span><var mathquill-command-id="15">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="text" mathquill-command-id="8" mathquill-block-id="9"><span mathquill-command-id="10">⊕</span></span><var mathquill-command-id="12">B</var></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="10">+</span><var mathquill-command-id="11">B</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第2021题,分值:(1.0)

8位逐次逼近型A/D，下面说法正确的是（）。

A : 转换时首先获得最低位

B : 内含一个8位的D/A转换器

C : 完成一次转换需要1个时钟

D : 内含很多个电压比较器

:

标准答案:

B

第2022题,分值:(1.0)

A、B、C中有奇数个1则Y为1对应的逻辑表达式为（）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var><var mathquill-command-id="11">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">Y</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="7">+</span><var mathquill-command-id="8">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="9">+</span><var mathquill-command-id="10">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="text" mathquill-command-id="5" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="7">Y</span><span mathquill-command-id="8">=</span><span mathquill-command-id="9">A</span><span mathquill-command-id="10">B</span><span mathquill-command-id="11">C</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="text" mathquill-command-id="5" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="7">Y</span><span mathquill-command-id="8">=</span><span mathquill-command-id="9">A</span><span class="text" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><span mathquill-command-id="16">⊕</span></span><span mathquill-command-id="10">B</span><span class="text" mathquill-command-id="19" mathquill-block-id="20"><span mathquill-command-id="21">⊕</span></span><span mathquill-command-id="11">C</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第2023题,分值:(1.0)

（84）10对应的十六进制数为（）。

A : （54）16

B : （53）16

C : （45）16

D : （34）16

:

标准答案:

A

第2024题,分值:(1.0)

逻辑功能不同，CMOS门电路（）。

A : 输入、输出特性不同

B : 输入、输出特性相同

C : 输入特性相同，输出特性不同

D : 输入特性不同，输出特性相同

:

标准答案:

B

第2025题,分值:(1.0)

反映CMOS门电路速度特性的参数有（）。

A : 扇出系数

B : 扇入系数

C : 平均延时时间

D : 功耗

:

标准答案:

C

第2026题,分值:(1.0)

3输入变量A、B、C的多数表决输出（&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var><var mathquill-command-id="8">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><var mathquill-command-id="6">A</var><var mathquill-command-id="7">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">+</span><var mathquill-command-id="9">B</var><var mathquill-command-id="10">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><var mathquill-command-id="12">A</var><var mathquill-command-id="13">C</var></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="11">+</span><var mathquill-command-id="12">B</var><var mathquill-command-id="13">C</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="14">+</span><var mathquill-command-id="15">A</var><var mathquill-command-id="16">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">F</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="5">=</span><span class="non-leaf overline" mathquill-command-id="6" mathquill-block-id="7"><var mathquill-command-id="9">A</var><var mathquill-command-id="10">B</var><var mathquill-command-id="11">C</var></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第2027题,分值:(1.0)

Y=ABC&nbsp;有（）个最小项。

A : 7

B : 1

C : 3

D : 8

:

标准答案:

A

第2028题,分值:(1.0)

电磁波的圆极化可以分为右旋极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 椭圆极化

D : 左旋极化

:

标准答案:

D

第2029题,分值:(1.0)

天线的增益系数是（）和方向性函数的乘积。

A : 辐射功率

B : 辐射阻抗

C : 方向图

D : 天线效率

:

标准答案:

D

第2030题,分值:(1.0)

当导线中的电势差是左高右低时，导线中的电流方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

A

第2031题,分值:(1.0)

下面说法正确的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响可以忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响相同

C : 大地会对天线阻抗产生影响

D : 若地表非常粗糙，则不能忽略地面反射波。

:

标准答案:

C

第2032题,分值:(1.0)

下面说法正确的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响可以忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响相同

C : 大地不会对天线阻抗产生影响

D : 若地表非常粗糙，可以忽略地面反射波。

:

标准答案:

D

第2033题,分值:(1.0)

天线方向图中最强的辐射区称为（）。

A : 辐射功率

B : 辐射阻抗

C : 主瓣

D : 旁瓣

:

标准答案:

C

第2034题,分值:(1.0)

天线是高频振荡能量和（）之间的能量转换设备。

A : 静电场能量

B : 稳恒磁场能量

C : 电磁波能量

D : 以上均错误

:

标准答案:

C

第2035题,分值:(1.0)

当导线中的电势差是右高左低时，导线中的电流方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

B

第2036题,分值:(1.0)

（）表示在相同距离条件下天线辐射场的相对值与空间方向的关系。

A : 辐射功率

B : 辐射阻抗

C : 方向性函数

D : 辐射效率

:

标准答案:

C

第2037题,分值:(1.0)

当导线中的电流方向是从左向右的时，导线中的电子运动方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

B

第2038题,分值:(1.0)

电磁波的线极化可以分为水平极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 椭圆极化

D : 以上均错误

:

标准答案:

B

第2039题,分值:(1.0)

电磁波的圆极化可以分为左旋极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 椭圆极化

D : 右旋极化

:

标准答案:

D

第2040题,分值:(1.0)

最大辐射方向两侧功率为最大值一半的两点夹角称为（）。

A : 辐射功率

B : 辐射阻抗

C : 主瓣

D : 主瓣半功率宽度

:

标准答案:

D

第2041题,分值:(1.0)

电磁波的线极化可以分为垂直极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 椭圆极化

D : 以上均错误

:

标准答案:

A

第2042题,分值:(1.0)

下面说法错误的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响不可忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响相同

C : 大地会对天线阻抗产生影响

D : 若地表非常粗糙，可以忽略地面反射波。

:

标准答案:

B

第2043题,分值:(1.0)

当导线中的电流方向是从右向左的时，导线中的电子运动方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

A

第2044题,分值:(1.0)

电磁波的极化可以分为线极化、圆极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 椭圆极化

D : 以上均错误

:

标准答案:

C

第2045题,分值:(1.0)

下面说法正确的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响不能忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响相同

C : 大地不会对天线阻抗产生影响

D : 若地表非常粗糙，则不能忽略地面反射波。

:

标准答案:

A

第2046题,分值:(1.0)

天线的输入功率转化为辐射功率和（）。

A : 损耗功率

B : 辐射阻抗

C : 方向性函数

D : 辐射效率

:

标准答案:

A

第2047题,分值:(1.0)

当导线中的电流方向是从下向上的时，导线中的电子运动方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

C

第2048题,分值:(1.0)

下面说法正确的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响可以忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响不同

C : 大地不会对天线阻抗产生影响

D : 若地表非常粗糙，则不能忽略地面反射波。

:

标准答案:

B

第2049题,分值:(1.0)

电磁波的椭圆极化可以分为左旋极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 圆极化

D : 右旋极化

:

标准答案:

D

第2050题,分值:(1.0)

当导线中的电压方向是右高左低时，导线中的电流方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

B

第2051题,分值:(1.0)

电磁波的极化可以分为线极化、椭圆极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 圆极化

D : 以上均错误

:

标准答案:

C

第2052题,分值:(1.0)

下面说法错误的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响不可忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响不同

C : 大地不会对天线阻抗产生影响

D : 若地表非常粗糙，可以忽略地面反射波。

:

标准答案:

C

第2053题,分值:(1.0)

下面说法正确的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响可以忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响相同

C : 大地不会对天线阻抗产生影响

D : 大地对不同类型的天线影响不同。

:

标准答案:

D

第2054题,分值:(1.0)

天线辐射功率与天线输入功率之比称为（）。

A : 辐射功率

B : 辐射阻抗

C : 方向性函数

D : 天线效率

:

标准答案:

D

第2055题,分值:(1.0)

当导线中的电流方向是从上向下的时，导线中的电子运动方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

D

第2056题,分值:(1.0)

当导线中的电压方向是下高上低时，导线中的电流方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

D

第2057题,分值:(1.0)

电磁波的极化可以分为椭圆极化、圆极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 线极化

D : 以上均错误

:

标准答案:

C

第2058题,分值:(1.0)

当导线中的电压方向是左高右低时，导线中的电流方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

A

第2059题,分值:(1.0)

当导线中的电压方向是上高下低时，导线中的电流方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

C

第2060题,分值:(1.0)

下面说法错误的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响不可忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响不同

C : 大地会对天线阻抗产生影响

D : 若地表非常粗糙，则不能忽略地面反射波。

:

标准答案:

D

第2061题,分值:(1.0)

电磁波的椭圆极化可以分为右旋极化和（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 圆极化

D : 左旋极化

:

标准答案:

D

第2062题,分值:(1.0)

天线的增益系数是（）和天线效率的乘积。

A : 辐射功率

B : 辐射阻抗

C : 方向性函数

D : 输入功率

:

标准答案:

C

第2063题,分值:(1.0)

（）表示天线辐射的电磁能量在空间的分布情况。

A : 辐射功率

B : 辐射阻抗

C : 天线方向图

D : 辐射效率

:

标准答案:

C

第2064题,分值:(1.0)

下面说法错误的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响可以忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响不同

C : 大地会对天线阻抗产生影响

D : 若地表非常粗糙，可以忽略地面反射波。

:

标准答案:

A

第2065题,分值:(1.0)

天线的输入功率转化为损耗功率和（）。

A : 辐射功率

B : 辐射阻抗

C : 方向性函数

D : 辐射效率

:

标准答案:

A

第2066题,分值:(1.0)

下面说法错误的是（）。

A : 理想大地对天线性能的影响不可忽略

B : 理想大地对水平天线和垂直天线的影响不同

C : 大地会对天线阻抗产生影响

D : 大地对不同类型的天线影响近似相同。

:

标准答案:

D

第2067题,分值:(1.0)

线极化的电磁波可以分解为（）和垂直极化的叠加。

A : 左旋极化

B : 右旋极化

C : 水平极化

D : 垂直极化

:

标准答案:

C

第2068题,分值:(1.0)

大地对天线辐射的影响包括吸收和（）。

A : 极化

B : 反射

C : 干涉

D : 透射

:

标准答案:

B

第2069题,分值:(1.0)

导体中传导电流方向与电场方向（）

A : 相同

B : 相反

C : 垂直

D : 以上均错误

:

标准答案:

A

第2070题,分值:(1.0)

线极化的电磁波可以分解为（）和水平极化的叠加。

A : 左旋极化

B : 右旋极化

C : 水平极化

D : 垂直极化

:

标准答案:

D

第2071题,分值:(1.0)

传导电流大小与（）有关

A : 导体颜色

B : 导体密度

C : 导体电导率

D : 以上均错误

:

标准答案:

C

第2072题,分值:(1.0)

电基本振子天线的辐射场可以分为（）、过渡区和远场区。

A : 近场区

B : 盲区

C : 线性区

D : 非线性区

:

标准答案:

A

第2073题,分值:(1.0)

相同条件下，地面的垂直极化反射系数（）水平极化反射系数。

A : 大于

B : 小于

C : 等于

D : 以上均错误

:

标准答案:

B

第2074题,分值:(1.0)

圆极化电磁波的两垂直线极化分量之间振幅关系为（）。

A : 相等

B : 相差一倍

C : 相差二倍

D : 相差三倍

:

标准答案:

A

第2075题,分值:(1.0)

电基本振子天线在远场区磁场与传播方向（）。

A : 相互平行

B : 相互垂直

C : 无固定角度关系

D : 以上均错误

:

标准答案:

B

第2076题,分值:(1.0)

导体中传导电流的方向与电子运动方向（）

A : 相同

B : 相反

C : 垂直

D : 以上均错误

:

标准答案:

B

第2077题,分值:(1.0)

电基本振子天线在（）区的辐射可近似为TEM波。

A : 近场区

B : 过渡区

C : 远场区

D : 以上均错误

:

标准答案:

C

第2078题,分值:(1.0)

电磁波的极化方向是（）的末端矢量轨迹的集合。

A : 电场矢量

B : 磁场矢量

C : 坡印廷矢量

D : 以上均错误

:

标准答案:

A

第2079题,分值:(1.0)

大地对天线辐射的反射可分为镜面反射和（）。

A : 极化反射

B : 漫反射

C : 干涉反射

D : 透射反射

:

标准答案:

B

第2080题,分值:(1.0)

相同条件下，地面的水平极化反射系数（）垂直极化反射系数。

A : 大于

B : 小于

C : 等于

D : 以上均错误

:

标准答案:

A

第2081题,分值:(1.0)

电基本振子天线在远场区电场与磁场（）。

A : 相互平行

B : 相互垂直

C : 无固定角度关系

D : 以上均错误

:

标准答案:

B

第2082题,分值:(1.0)

电基本振子天线在远场区电场与传播方向（）。

A : 相互平行

B : 相互垂直

C : 无固定角度关系

D : 以上均错误

:

标准答案:

B

第2083题,分值:(1.0)

电导率越大，（）越小

A : 电流

B : 电阻

C : 电量

D : 以上均错误

:

标准答案:

B

第2084题,分值:(1.0)

电基本振子天线的辐射场可以分为近场区、过渡区和（）。

A : 远场区

B : 盲区

C : 线性区

D : 非线性区

:

标准答案:

A

第2085题,分值:(1.0)

传导电流大小与（）无关

A : 导体体积

B : 导体面积

C : 导体颜色

D : 以上均错误

:

标准答案:

C

第2086题,分值:(1.0)

下列说法正确的是（）。

A : 在天线的近场区，天线辐射场可近似为TEM波

B : 天线越长，辐射能力越强

C : 天线越短，辐射能力越强

D : 天线辐射电阻与天线辐射能力成正比

:

标准答案:

D

第2087题,分值:(1.0)

当导线中的电压方向是右高左低时，导线中的电子运动方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

A

第2088题,分值:(1.0)

当导线中的电压方向是左高右低时，导线上方的磁场方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从里向外

D : 从外向里

:

标准答案:

C

第2089题,分值:(1.0)

太阳光是（）。

A : 线极化

B : 圆极化

C : 椭圆极化

D : 自然极化

:

标准答案:

D

第2090题,分值:(1.0)

左旋圆极化的电磁波通过水平偏振片后的极化状态是（）。

A : 右旋圆极化

B : 左旋圆极化

C : 水平线极化

D : 垂直线极化

:

标准答案:

C

第2091题,分值:(1.0)

下列说法正确的是（）。

A : 在天线的近场区，天线辐射场可近似为TEM波

B : 天线越长，辐射能力越强

C : 天线越短，辐射能力越强

D : 天线的增益与天线效率成正比

:

标准答案:

D

第2092题,分值:(1.0)

到达接收点地面反射波的相移包括（）引起的相移和电磁波的行程差引起的相移。

A : 传输距离

B : 光滑的地表

C : 崎岖的山地

D : 多径效应

:

标准答案:

C

第2093题,分值:(1.0)

当导线中的电压方向是左高右低时，导线中的电子运动方向是（）

A : 从左向右

B : 从右向左

C : 从上到下

D : 从下到上

:

标准答案:

B

第2094题,分值:(1.0)

右旋圆极化的电磁波通过垂直偏振片后的极化状态是（）。

A : 右旋圆极化

B : 左旋圆极化

C : 水平线极化

D : 垂直线极化

:

标准答案:

D

第2095题,分值:(1.0)

到达接收点地面反射波的相移包括地面反射引起的相移和（）引起的相移。

A : 极化

B : 辐射功率

C : 电磁波的行程差

D : 以上均错误

:

标准答案:

C

第2096题,分值:(1.0)

中断向量地址是（）。

A : 子程序入口地址

B : 中断服务子程序入口地址

C : 中断服务子程序出口地址

D : 中断返回地址

:

标准答案:

B

第2097题,分值:(1.0)

下面关于磁盘的描述中正确的是（）。

A : 各道容量不等

B : 各道容量相同

C : 外圈磁道容量大于内圈磁道

D : 内圈磁道容量大于外圈磁道

:

标准答案:

B

第2098题,分值:(1.0)

ISO/OSI协议的最高层是（）。

A : 传输层

B : 会话层

C : 应用层

D : 表示层

:

标准答案:

C

第2099题,分值:(1.0)

Cache是通过（）来与主存进行信息交换的。

A : 硬件

B : 软件

C : 软件和硬件

D : 用户调试

:

标准答案:

A

第2100题,分值:(1.0)

下述输入设备中那一项不是基于光电转换原理设计的（）。

A : 扫描仪

B : 光电鼠标

C : 键盘

D : 视频摄像头

:

标准答案:

C

第2101题,分值:(1.0)

显卡的主要工作职能是（）。

A : 数据存储；

B : 音频数据处理及输出；

C : 图像形数据处理及输出；

D : 网络数据处理及收发。

:

标准答案:

C

第2102题,分值:(1.0)

下面那一项不是安装在微型计算机主机中（）。

A : 中央处理器

B : 主板

C : 内存

D : 鼠标

:

标准答案:

D

第2103题,分值:(1.0)

下述关于指令字长度的描述中正确的是()。

A : 计算机系统中指令字长度是固定不变的

B : 计算系统中指令字长度等于机器字长

C : 指令字长度是由操作码的长度、操作数地址的长度和操作数地址的个数决定的

D : 计算机系统中指令字长度要小于机器字长

:

标准答案:

C

第2104题,分值:(1.0)

下述关于鼠标的描述中不正确的是（）。

A : 鼠标是一种输入设备

B : 鼠标是一种光标定位设备

C : 鼠标通过SCSI串口与计算相连接

D : 鼠标的发现革新了计算机的交互方式

:

标准答案:

C

第2105题,分值:(1.0)

下述那一项不是网络协议的三要素（）。

A : 语法

B : 语义

C : 同步定时

D : 编码

:

标准答案:

D

第2106题,分值:(1.0)

奔腾微型计算机中乘除法部件位于（）中。

A : CPU

B : 接口

C : 控制器

D : 专用芯片

:

标准答案:

A

第2107题,分值:(1.0)

下述那种接口不是显示器视频接入接口（）。

A : HDMI

B : VGA

C : DVI

D : USB

:

标准答案:

D

第2108题,分值:(1.0)

下述描述中正确的是(）。

A : 在计算机内部所有的数据均是以十进制的形式进行处理

B : 在计算机内部所有的数据均是以十六进制的形式进行处理

C : 不同计算机其指令系统不一定相同

D : 所有云计算机其指令系统均相同

:

标准答案:

C

第2109题,分值:(1.0)

下述那一项不是鼠标的主要性能指标（）。

A : 灵敏性

B : 分辨率

C : 抗震性

D : 使用寿命

:

标准答案:

D

第2110题,分值:(1.0)

下述那一项不是计算机的输出设备（）。

A : 显示器

B : CD-ROM

C : 打印机

D : 音箱

:

标准答案:

B

第2111题,分值:(1.0)

下述关于计算机指令的描述中不正确的是（）。

A : 指令是指计算机执行某种操作的命令

B : 将指令分为微指令、机器指令、宏指令是按指令的功能来进行划分的

C : 每一条机器指令可完成一个独立的操作

D : 指令是程序员进行程序设计的最小单位

:

标准答案:

B

第2112题,分值:(1.0)

指令的操作码固定为4位，则指令共有（）种编码。

A : 4

B : 8

C : 16

D : 64

:

标准答案:

C

第2113题,分值:(1.0)

在指令的地址字段中，直接指出操作数本身的寻址方式为（）。

A : 隐含寻址

B : 立即寻址

C : 寄存器寻址

D : 直接寻址

:

标准答案:

B

第2114题,分值:(1.0)

下述那一项不是计算机的输入设备（）。

A : 鼠标

B : 键盘

C : 打印机

D : CD-ROM

:

标准答案:

C

第2115题,分值:(1.0)

网卡的主要工作职能是（）。

A : 数据存储；

B : 音频数据处理及输出；

C : 图像形数据处理及输出；

D : 网络数据处理及收发。

:

标准答案:

D

第2116题,分值:(1.0)

下述存储器中存取速度最快的是（）。

A : 光盘存储器

B : 磁带存储器

C : 硬盘存储器

D : 半导体存储器

:

标准答案:

D

第2117题,分值:(1.0)

分辨率是显示器的主要性能参数之一，它的含义是（）。

A : 显示器所能表示的像素个数

B : 显示器可同时显示的颜色数

C : 显示器的水平扫描率和垂直扫描率

D : 显示器的刷新频率

:

标准答案:

A

第2118题,分值:(1.0)

下面那一种不是微型计算机系统（）。

A : 刀片服务器；

B : 台式机；

C : 笔计本电脑；

D : 计算器。

:

标准答案:

D

第2119题,分值:(1.0)

下面关于总线的描述中错误的是（）。

A : 总线以分时的方式为各个部件服务

B : 总线由BIOS芯片控制

C : 频率和宽度是总线的两个主要指标

D : 总线的数据传输速率与总线宽度成正比

:

标准答案:

B

第2120题,分值:(1.0)

下述关于EPROM的描述中那一项是正确的（）。

A : 只读存储器

B : 不能擦除数据

C : 光擦除可编程的只读存储器

D : 以上都错误

:

标准答案:

C

第2121题,分值:(1.0)

下述关于计算机指令系统的描述中正确的是（）。

A : 指令系统包括指令格式、寻址方式和数据形式

B : 不同类型的计算机系统其指令系统也不相同

C : 计算机指令系统是指一台计算机上全部指令的集合

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第2122题,分值:(1.0)

一个字节包括多少位(）。

A : 8

B : 16

C : 7

D : 12

:

标准答案:

A

第2123题,分值:(1.0)

ISO/OSI将计算机网络的体系结构分为（）层。

A : 5

B : 6

C : 7

D : 8

:

标准答案:

C

第2124题,分值:(1.0)

微型计算机中最主要的计算部件是（）。

A : 主板

B : 内存

C : 显卡

D : 中央处理器

:

标准答案:

D

第2125题,分值:(1.0)

显示器的尺寸一般采用（）表示。

A : 米

B : 尺

C : 寸

D : 英寸

:

标准答案:

D

第2126题,分值:(1.0)

存储器是计算机系统的记忆设备，主要用于（）。

A : 存放数据

B : 存放指令

C : 存放控制程序

D : 存放程序和数据

:

标准答案:

D

第2127题,分值:(1.0)

下述有关“中断”的描述中不正确的是（）。

A : 外设请求中断后，CPU等待当前当前基本操作完成后，才响应中断

B : 响应中断前，CPU会将当前程序计数器的值及CPU的状态保存起来

C : 不同外设使用的中断处理程序是相同的

D : 中断时CPU根据中断号或中断向量找到中断处理程序的入口

:

标准答案:

C

第2128题,分值:(1.0)

下面关于总线的描述中正确的是（）。

A : 只有主板上才有总线，总线由一排铜线构成

B : 总线就是指数据总线

C : 一般情况下总线只能单向传输数据

D : 以上都不正确

:

标准答案:

D

第2129题,分值:(1.0)

声卡的主要工作职能是（）。

A : 数据存储；

B : 音频数据处理及输出；

C : 图像形数据处理及输出；

D : 网络数据处理及收发。

:

标准答案:

B

第2130题,分值:(1.0)

下述关于EEPROM的描述中正确的是（）。

A : EEPROM是只读取存储器，不可编程

B : EEPROM是电可擦写的可编程只读存储器

C : EEPROM中的内容需要在紫外光照射下才可擦除

D : EEPROM中的内容在断电后消失

:

标准答案:

B

第2131题,分值:(1.0)

根据国标规定，一个汉字在计算机内占用（）字节。

A : 一个

B : 二个

C : 三个

D : 四个

:

标准答案:

B

第2132题,分值:(1.0)

下面那一项是计算机接口技术研究的问题（）。

A : 主机速度与外围设备速度匹配问题，如何提高整机系统性能的问题

B : 如果简化接口电路的繁杂性的问题

C : 如何提高系统工作的稳定性的问题

D : 如果降低接口电路的多样性的问题

:

标准答案:

A

第2133题,分值:(1.0)

将显示器分为字符显示器、图形显示器、图像显示器是按（）来划分的。

A : 显示信息的显示内容

B : 显示器所使用的显示器件

C : 显示器的功能

D : 显示器的材质

:

标准答案:

A

第2134题,分值:(1.0)

下面那一项不是液晶显示器的性能指标（）。

A : 扫描方式

B : 亮度

C : 响应时间

D : 可视角度

:

标准答案:

A

第2135题,分值:(1.0)

下列关于面向CPU的双总线结构的描述中错误的是（）。

A : 外围设备通过CPU与主存之间进行信息交换

B : 信息传输效率比单总线结构高

C : 缺点是CPU负何较高

D : 外围设备与主存之间直接通过总线相连

:

标准答案:

D

第2136题,分值:(1.0)

完整的计算机系统应包括（）。

A : 主机和外部设备

B : 配套的硬件设备和软件系统

C : 主机和实用程序

D : 运算器、存储器和控制器

:

标准答案:

B

第2137题,分值:(1.0)

系统总线是用来连接（）。

A : CPU内部的运算器和通用寄存器

B : 计算机系统与其它外部设备

C : 主机系统板上的南桥芯片和北桥芯片

D : 计算机系统中的各个子系统

:

标准答案:

D

第2138题,分值:(1.0)

下述关于键盘的描述中不正确的是（）。

A : 键盘是计算机系统中最常用的输入设备

B : 104键键盘可分为功能键区、主键盘区、光标控制键区和数字键区

C : 键盘扫描电路采用45V供电

D : 从本质上讲键盘是一种将机械信号转换为电信号的转换设备

:

标准答案:

C

第2139题,分值:(1.0)

下面那种CPU主要应用于智能手机（）。

A : 酷睿

B : 奔腾

C : 龙芯

D : 骁龙

:

标准答案:

D

第2140题,分值:(1.0)

下述关于接口的描述中，不正确的是（）。

A : 接口是计算机系统提高主机工作效率必不可少的条件

B : 接口是计算机CPU、存储器与外围设备，或外围设备之间，或两种机器之间通过系统总线进行连接的电路

C : 接口是CPU与外界进行信息交换的中转站

D : 一台计算机可以具有多个接口，但只能具有一种类型的接口

:

标准答案:

D

第2141题,分值:(1.0)

下述关于鼠标的描述中不正确的是（）。

A : 有的鼠标具有三个以上按键

B : 光电鼠标在任何平面均可使用

C : 光电鼠标速度快、定位精度高、使用寿命长

D : 机械鼠标结构简单、价格便宜

:

标准答案:

B

第2142题,分值:(1.0)

下列关于系统总线的描述中正确的是（）。

A : 用于连接CPU内部的运算器和通用寄存器

B : 系统总线必须规范化和通用化

C : 用于连接主机系统板上的南桥芯片和北桥芯片

D : 以上都不正确

:

标准答案:

B

第2143题,分值:(1.0)

计算机指令系统采用不同寻址方式称为的目的是（）。

A : 缩短指令长度，扩大寻址空间

B : 提高访问内存的速度

C : 增加内存容量

D : 简化指令译码电路

:

标准答案:

A

第2144题,分值:(1.0)

键盘上称为“可编程序键”的是（）。

A : 功能键区

B : 主键盘区

C : 数字键区

D : 光标控制键区

:

标准答案:

A

第2145题,分值:(1.0)

将网络分为局域网、城域网和广域网是按（）来分类的。

A : 网络的传输介质

B : 网络的影响范围

C : 网络覆盖的地理范围

D : 以上都错误

:

标准答案:

C

第2146题,分值:(1.0)

下面那一项不是计算机接口的功能（）。

A : 联络功能

B : 数据编码功能

C : 中断管理或DMA管理功能

D : 命令控制功能

:

标准答案:

B

第2147题,分值:(1.0)

下述关于那一项不是串行接口的特征（）。

A : 接口线少

B : 传送距离长

C : 传输速度慢

D : 接口电路简单

:

标准答案:

D

第2148题,分值:(1.0)

1M等于多少K（）。

A : 128

B : 512

C : 1024

D : 2048

:

标准答案:

C

第2149题,分值:(1.0)

下面那种存储设备存取数据的速度最快（）。

A : 内存

B : 机械硬盘

C : 固态硬盘

D : U盘

:

标准答案:

A

第2150题,分值:(1.0)

在竞争激烈的电脑CPU市场上，2014年下面那家公司拥有最大的市场份额（）。

A : Intel

B : AMD

C : VIA

D : Qualcomm

:

标准答案:

A

第2151题,分值:(1.0)

下列那一项不是存储器的性能指标（）。

A : 存储器容量

B : 存取速度

C : 可靠性

D : 制作工艺

:

标准答案:

D

第2152题,分值:(1.0)

将网络分为星形网络、环形网络、总线形网络和树形网络是按（）来分类的。

A : 网络的传输介质

B : 网络的拓扑结构

C : 网络覆盖的地理范围

D : 网络的通信方式

:

标准答案:

B

第2153题,分值:(1.0)

下列关于虚拟存储的描述中不正确的是（）。

A : 虚拟存储系统具有接近主存的存取速度

B : 虚拟存储由软硬件相结合的方法进行管理

C : 虚拟存储解决了大容量存储和低成本之间的矛盾

D : 虚拟存储主要是指主存储器

:

标准答案:

D

第2154题,分值:(1.0)

ISO/OSI协议中的低层包括是（）。

A : 网络层、传输层、数据链路层

B : 物理层、数据链路层、会话层

C : 物理层、数据链路层、网络层

D : 物理层、网络层、传输层

:

标准答案:

C

第2155题,分值:(1.0)

硬盘的主要工作职能是（）。

A : 数据及程序存储；

B : 音频数据处理及输出；

C : 图像形数据处理及输出；

D : 计算机指令处理。

:

标准答案:

A

第2156题,分值:(1.0)

将接口分为串行接口和并行接口是按（）来对接口进行分类的。

A : 数据的传送方式

B : 功能选择的灵活性

C : 通用性

D : 传送数据是否同步

:

标准答案:

A

第2157题,分值:(1.0)

在显示器的规格参数中，1440*900，1920*1200等表示（）。

A : 显示器的屏幕大小

B : 显示器的分辨率

C : 显示器的颜色深度

D : 显示器显示字符的最大行列数

:

标准答案:

B

第2158题,分值:(1.0)

“中断”在计算机系统中的作用不包括（）。

A : 监督现行程序，提高系统处理故障的能力，增强系统的稳定性

B : 实现实时处理

C : 实现CPU与外设并行工作

D : 实现分频操作

:

标准答案:

D

第2159题,分值:(1.0)

CPU的主要工作职能是（）。

A : 数据存储；

B : 音频数据处理及输出；

C : 图像形数据处理及输出；

D : 指令处理。

:

标准答案:

D

第2160题,分值:(1.0)

下列关于辅存的描述中正确的是（）。

A : 辅存只与主存交换信息

B : CPU不直接访问辅存

C : 辅存的存取速度可以慢些

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第2161题,分值:(1.0)

地址总线宽度为32位，则理论上CPU最多可以直接访问的物理内存空间为（）。

A : 1G

B : 2G

C : 4G

D : 8G

:

标准答案:

C

第2162题,分值:(1.0)

计算机系统中的存储器系统是指（）。

A : 硬盘

B : CD-ROM

C : 主存储器和外存储器

D : 内存

:

标准答案:

C

第2163题,分值:(1.0)

和外存储器相比，内存储器的特点是（）。

A : 容量大、速度快

B : 容量大、速度慢

C : 容量小、速度快

D : 容量小、速度慢

:

标准答案:

C

第2164题,分值:(1.0)

某存储器芯片的存储容量为8K*12位，则它的地址线宽度为（）。

A : 11

B : 12

C : 13

D : 14

:

标准答案:

C

第2165题,分值:(1.0)

下面那一项不是CRT显示器的性能指标（）。

A : 点距

B : 分辨率

C : 尺寸

D : 可视角度

:

标准答案:

D

第2166题,分值:(1.0)

下面那一项不是计算机接口的功能（）。

A : 寻址功能

B : 数据的寄存和缓冲功能

C : 数据转换功能

D : 数据管理功能

:

标准答案:

D

第2167题,分值:(1.0)

用于笔记本电脑的大容量存储器是（）。

A : 软盘

B : 硬盘

C : 内存

D : 光盘

:

标准答案:

B

第2168题,分值:(1.0)

下面那种CPU为中国自主研发的CPU（）。

A : 酷睿

B : 奔腾

C : 龙芯

D : 骁龙

:

标准答案:

C

第2169题,分值:(1.0)

ISO/OSI协议的最低层是（）。

A : 物理层

B : 网络层

C : 数据链路层

D : 传输层

:

标准答案:

A

第2170题,分值:(1.0)

下列芯片组中，那一项不是主板上集成的芯片组（）。

A : 南桥

B : 北桥

C : BIOS芯片组

D : 中央处理器

:

标准答案:

D

第2171题,分值:(1.0)

点距是显示器的主要性能参数之一，它的含义是（）。

A : 显示器上相邻两个荧光点之间的最小距离

B : 显示器屏幕对角线的长度

C : 显示器的上相邻两个不同颜色点之间的最小距离

D : 显示器时刷新像素点移动的距离

:

标准答案:

A

第2172题,分值:(1.0)

下述关于串行接口描述中不正确的是（）。

A : 所有的串行接口均不具备可编程性

B : 串行接口一次传输一位

C : 串行接口必须具有数据缓冲区

D : 串行接口必须具有同步信号来控制信息的传送速度

:

标准答案:

A

第2173题,分值:(1.0)

下列关于单总线结构的描述中错误的是（）。

A : 单总线只能采用分时工作

B : 所有的计算机部件和设备都连接在一条总线上

C : 单总线结构的系统效率较低

D : 现有的计算机大部分采用单总线结构

:

标准答案:

D

第2174题,分值:(1.0)

下面那一项不是CPU的基本功能（）。

A : 进行算术运算和逻辑运算

B : 具有少量数据暂存功能

C : 具有音频信号输出功能

D : 能对指令进行译码、寄存，并执行指令所规定的操作

:

标准答案:

C

第2175题,分值:(1.0)

计算机系统采用层次化存储结构，是为了（）。

A : 增加主机存储容量

B : 提高主机存取速度

C : 降低存储价格

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第2176题,分值:(1.0)

下述关于计算机指令格式的描述中不正确的是（）。

A : 所有的指令都只具有一个地址码

B : 有些指令不需要操作数

C : 有些指令的操作数地址就是操作结果的存储地址

D : 指令越长，指令的功能越强

:

标准答案:

A

第2177题,分值:(1.0)

内存的主要工作职能是（）。

A : 数据存储及交换；

B : 音频数据处理及输出；

C : 图像形数据处理及输出；

D : 计算机指令处理。

:

标准答案:

A

第2178题,分值:(1.0)

下述有关“中断优先级”的描述中不正确的是（）。

A : 中断的请求是随机的，不同外设可能同时请求中断

B : 当有两个中断源请求中断时，CPU随机响应其中的一个中断请求

C : 中断优先级是指根据不同中断的轻重缓急，为每一个中断源分配一个优先权

D : CPU正在处理一个低优先级中断时，如果接收到一个高优先级中断请求，CPU会暂停当前中断执行，先处理优先级较高的中断请求

:

标准答案:

B

第2179题,分值:(1.0)

显示器的屏幕尺寸是指（）。

A : 显示器屏幕的高度

B : 显示器屏幕的宽度

C : 显示器屏幕对角线的长度

D : 显示器宽度与高度的均值

:

标准答案:

C

第2180题,分值:(1.0)

外存储器与内存储器相比，外存储器（）。

A : 速度快，容量大

B : 速度慢，容量大

C : 速度快，容量小

D : 速度慢，容量小

:

标准答案:

B

第2181题,分值:(1.0)

IDE接口是为（）的连接而设计的。

A : 硬盘

B : 内存

C : 光驱

D : U盘

:

标准答案:

A

第2182题,分值:(1.0)

用于对某个寄存器中操作数的寻址方式称为（）寻址。

A : 直接

B : 隐含

C : 寄存器直接

D : 寄存器间接

:

标准答案:

C

第2183题,分值:(1.0)

下述那一项不是键盘的主要任务（）。

A : 检测是否键按下

B : 确定被按下的键的键值

C : 将按下的键的键值发送给计算机

D : 输出指示灯信号

:

标准答案:

D

第2184题,分值:(1.0)

在（）计算机系统中，存储器是和外部设备统一编址。

A : 单总线结构

B : 双总线结构

C : 多总线结构

D : 面向CPU的双总线结构

:

标准答案:

A

第2185题,分值:(1.0)

一个16K*32位的存储器，其地址线和数据线的和是（）。

A : 48

B : 46

C : 36

D : 40

:

标准答案:

B

第2186题,分值:(1.0)

下面那一项不是微型计算机硬件的主要组成部分（）。

A : 机箱

B : 显示器

C : 打印机

D : 键盘

:

标准答案:

C

第2187题,分值:(1.0)

主机与设备传送数据时，采用（），主机与设备是串行工作的。

A : 程序查询方式

B : 中断方式

C : DMA方式

D : 通道

:

标准答案:

A

第2188题,分值:(1.0)

我国在（）年研制成功了第一台电子数字计算机，在（）年完成第一台晶体管数字计算机。

A : 19461958

B : 19501968

C : 19581961

D : 19591965

:

标准答案:

D

第2189题,分值:(1.0)

下面那一项不是显卡的组成部分（）。

A : 显示控制器

B : 接口电路

C : 显示存储器

D : 图形渲染器

:

标准答案:

D

第2190题,分值:(1.0)

下述那一项不是构成局域网的基本构件（）。

A : 网络适配器

B : 传输介质

C : 网络连接设备

D : 操作系统

:

标准答案:

D

第2191题,分值:(1.0)

计算机系统的更新换代，主要是以的（）更新换代为标志的。

A : 内存

B : 中央处理器

C : 显卡

D : 主板

:

标准答案:

B

第2192题,分值:(1.0)

网络中继器的作用是（）。

A : 为计算机分配IP，并管理IP

B : 放大输入的信号，重新定时并沿多条运行电缆重新生成该信号

C : 实现对网络信号进行时间同步

D : 实现对网络信号进行编码和传输

:

标准答案:

B

第2193题,分值:(1.0)

在CPU中，确定下一条指令在主存中的地址的寄存器是（）。

A : 指令寄存器

B : 程序计数器

C : 地址寄存器

D : 状态条件寄存器

:

标准答案:

B

第2194题,分值:(1.0)

下述那一项不是多媒体音响的性能指标（）。

A : 灵敏度

B : 信噪比

C : 频响范围

D : 分辨率

:

标准答案:

D

第2195题,分值:(1.0)

对显示器的显示方式起主要控制作用的是（）。

A : CPU

B : 南桥芯片

C : 北桥芯片

D : 显卡

:

标准答案:

D

第2196题,分值:(1.0)

若十进制数为37，则相应的二进制数是（）。

A : 100001

B : 100101

C : 100100

D : 110101

:

标准答案:

B

第2197题,分值:(1.0)

按存取方式分类，存储器可以分为（）。

A : 随机存取存储器、只读存储器、电可擦除存储器、直接存取存储器

B : 随机存取存储器、只读存储器、顺序存取存储器、直接存取存储器

C : 随机存取存储器、读写存储器、电可擦除存储器、顺序存取存储器

D : 随机存取存储器、读写存储器、光可擦除存储器、直接存取存储器

:

标准答案:

B

第2198题,分值:(1.0)

目前大容量存储器多采用（）编址方式。

A : 一维

B : 二维

C : 三维

D : 四维

:

标准答案:

B

第2199题,分值:(1.0)

下述关于接口的描述中，正确的是（）。

A : 接口是计算机系统总线与外围设备之间的一个逻辑部件

B : 接口的功能是为信息传输操作选择外围设备

C : 接口由接口电路和连接电缆组成

D : 以上都错误

:

标准答案:

A

第2200题,分值:(1.0)

下述关于指令字长度的描述中不正确的是()。

A : 指令所包含的二进制数码的位数称为指令字长度的长度

B : 同一台机器上不同指令字长度是不一样的

C : 指令字长度与机器字长有着密切的关系

D : 指令字长度越大，其执行速度越快

:

标准答案:

D

第2201题,分值:(1.0)

下述关于寻址方式的描述中不正确的是()。

A : 寻址方式就是寻找操作数地址的方式，也称编址方式

B : 根据操作数所在地址，寻址可分为存储器寻址、寄存器寻址和立即数寻址

C : 存储器寻址是指操作数在外存储器中

D : 立即数寻址是指操作数在指令中

:

标准答案:

C

第2202题,分值:(1.0)

将总线分为CPU总线、存储总线、系统总线、外部总线是按（）来划分的。

A : 总线的功能

B : 总线的层次

C : 总线数据传输方向

D : 总线上数据传输格式

:

标准答案:

B

第2203题,分值:(1.0)

下面那一项不是控制器的主要任务（）。

A : 指令控制

B : 操作控制

C : 时序控制

D : 状态控制

:

标准答案:

D

第2204题,分值:(1.0)

高速缓存一般采用（）存取方式。

A : 顺序

B : 只读

C : 随机

D : 半顺序

:

标准答案:

C

第2205题,分值:(1.0)

下面那一项是指令寄存器的功能（）

A : 存放从存储器中读取的待执行的指令

B : 将指令的操作码送往操作控制器

C : 对指令中的操作码进行译码

D : 修改程序计数器的值

:

标准答案:

A

第2206题,分值:(1.0)

若二进制数为1100110011，则相应的二进制数是（）。

A : 819

B : 751

C : 432

D : 921

:

标准答案:

A

第2207题,分值:(1.0)

计算机问世至今，新型机器不断推陈出新，不管怎样更新，依然保有“存储程序”的概念，最早提出这种概念的是（）。

A : 巴贝奇

B : 冯.诺依曼

C : 帕斯卡

D : 贝尔

:

标准答案:

B

第2208题,分值:(1.0)

在中断响应过程中，保护程序计数器PC的目的是（）。

A : 使中断返回后，CPU能继续执行原程序

B : 使用CPU能找到中断处理程序的入口地址

C : 通知外设CPU已响应中断请求

D : 使CPU和外设能并行工作

:

标准答案:

A

第2209题,分值:(1.0)

下列关于链式查询总线控制方式的描述中错误的是（）。

A : 总线上的所有设备都能得到及时的响应

B : 对询问电路故障很敏感

C : 总线上的设备优先级不同

D : 容易扩充设备

:

标准答案:

A

第2210题,分值:(1.0)

下述那一项不是音响系统的构成（）。

A : 音源

B : 功率放大器

C : 音箱

D : 衰减器

:

标准答案:

D

第2211题,分值:(1.0)

在CPU中具有处理异常情况和某些外围设备请求能力的是（）。

A : 运算器

B : 指令译码器

C : 控制器

D : 程序计数器

:

标准答案:

C

第2212题,分值:(1.0)

下述关于计算机指令格式的描述中不正确的是（）。

A : 指令包含有操作码和地址码

B : 指令的操作码规定了操作的类型、性质和功能

C : 指令的地址码规定了要操作的数据所存放的地址

D : 指令系统的规模越大，指令操作码的位数越少

:

标准答案:

D

第2213题,分值:(1.0)

下述关于顺序存储器的描述中正确的是（）。

A : 存储器中的内容按顺序进行存放

B : 磁带是顺序存储器

C : 顺序存储器可以做到存储容量大、价格低

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第2214题,分值:(1.0)

地址总线的作用是（）。

A : 用于选择进行信息传输的设备

B : 用指定存储器单元和I/O设备接口电路的选择地址

C : 决定数据总线上数据流的方向

D : 用于选择存储单元

:

标准答案:

B

第2215题,分值:(1.0)

下述关于串行接口数据传输特征的描述中不正确的是（）。

A : 串行信号由起始位、数据位和停止位构成

B : 串行数据的传送可分为单工、半双工、全双工三种传送方式

C : 单工方式传送时，数据只能超一个方向传送

D : 半双工工作时，数据收发可以同时进行

:

标准答案:

D

第2216题,分值:(1.0)

关于中计算机系统下述描述正确的是（）。

A : 在计算机系统中，只有内存能暂存数据

B : 在计算机系统中，只有键盘和鼠标才是输入设备

C : 在计算机系统中，中央处理器的主频越高，计算机的性能越好

D : 以上都错误

:

标准答案:

D

第2217题,分值:(1.0)

下列关于显示器的描述中不正确的是（）。

A : CRT显示器中的核心器件是阴极射线管

B : 液晶显示器具有体积小、功耗低、辐射高的特点

C : CRT显示器包括阴极射线管显示器、液晶显示器、等离子显示器等部件

D : 液晶显示器已取代CRT显示器成为主流显示设备

:

标准答案:

B

第2218题,分值:(1.0)

下述局域网的叙述中不正确的是（）。

A : 局域网使用专用的通信线路，数据传输速率高

B : 局域网通信延迟较小，可靠性高

C : 不能按广播方式或组播方式进行通信

D : 便于系统扩展

:

标准答案:

C

第2219题,分值:(1.0)

计算机硬件能直接执行的是（）。

A : 机器语言

B : 汇编语言

C : C语言

D : C++语言

:

标准答案:

A

第2220题,分值:(1.0)

LCD与CRT显示器相比，下述那一项不是其优点（）。

A : 辐射低

B : 功耗小

C : 轻薄

D : 显示画质高

:

标准答案:

D

第2221题,分值:(1.0)

下面有关“中断”的叙述中，不正确的是（）。

A : 一旦有中断请求出现，CPU立即停止当前指令的执行，转而去受理中断请求

B : CPU响应中断时暂停运行当前程序，转至另一服务程序云处理中断事件

C : 中断方式一般适用于随机出现的服务

D : CPU完成中断事件处理后会返回原程序并继续执行

:

标准答案:

A

第2222题,分值:(1.0)

目前的计算机，从原理上讲（）。

A : 指令和数据都以二进制形式存放

B : 指令以十进制形式存放，数据以二进制形式存放

C : 指令以二进制形式存放，数据以十进制形式存放

D : 指令和数据都以十进制形式存放

:

标准答案:

A

第2223题,分值:(1.0)

系统总线是指（）。

A : ALU、寄存器和主存之间的信息传送线

B : ALU、寄存器和控制器之间的信息传送线

C : ALU、寄存器和外围设备之间的信息传送线

D : CPU、主存和外围设备之间的信息传送线

:

标准答案:

D

第2224题,分值:(1.0)

下述那一项不是打印机的性能指标（）。

A : 打印速度

B : 打印分辨率

C : 色彩数

D : 打印故障率

:

标准答案:

D

第2225题,分值:(1.0)

下列那种总线控制方式对电路故障最敏感（）。

A : 链式查询方式

B : 计数器定时查询方式

C : 独立请求方式

D : 以上三种相同

:

标准答案:

A

第2226题,分值:(1.0)

向量中断是（）。

A : 外设提出中断；

B : 由硬件形成中断服务程序入口地址；

C : 由硬件形成向量地址，再由向量地址找到中断服务程序入口地址

D : 以上都错误。

:

标准答案:

C

第2227题,分值:(1.0)

下述有关程序查询方式的描述中，不正确的是（）。

A : 程序查询方式硬件接口电路简单

B : 程序查询方式解决了CPU与外设之间的速度匹配问题，提高了计算机系统的工作效率

C : 程序查询方式一般采用状态驱动方式

D : 设备服务子程序的主要功能有数据传输、修改内存地址、修改传送字节数

:

标准答案:

B

第2228题,分值:(1.0)

打印机分辨率是打印机主要的性能指标之一，其单位为dpi，其含义是（）。

A : 打印面积

B : 每英寸点数

C : 打印面积对角线的长度

D : 每英寸颜色数

:

标准答案:

B

第2229题,分值:(1.0)

下面那一项不是保留内存中的区域（）。

A : 视频缓冲区

B : 系统ROM区

C : 保留区

D : RAM区

:

标准答案:

D

第2230题,分值:(1.0)

下述关于DMA的描述中不正确的是（）。

A : DMA方式时数据传输不经过CPU传输，但数据的传输过程还是由CPU控制的

B : DMA方式不能完全取代中断方式

C : DMA是一种完全由硬件控制的输入输出工作方式

D : DMA操作的优点是速度快

:

标准答案:

A

第2231题,分值:(1.0)

在104键键盘上，数字键区共有（）个按键。

A : 12

B : 15

C : 17

D : 40

:

标准答案:

A

第2232题,分值:(1.0)

有效地址EA的计算方法为()。

A : EA=基址+（变址-比例因子）+位移量

B : EA=基址+（变址×比例因子）+位移量

C : EA=基址+（变址+比例因子）+位移量

D : EA=基址+（变址×比例因子）-位移量

:

标准答案:

B

第2233题,分值:(1.0)

（）可区分存储器中存放的是指令还是数据。

A : 存储器

B : 运算器

C : 控制器

D : 以上都不能

:

标准答案:

C

第2234题,分值:(1.0)

下述关于随机存储器的描述中正确的是（）。

A : 随机存储器的存取时间与存取单元的物理位置无关

B : 随机存储器常用作主存或高速缓存

C : 随机存储器在一个存或取周期内只能进行一次访问

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第2235题,分值:(1.0)

下述那一项不是主存与cache的映射方式（）。

A : 直接映像

B : 组相联映像

C : 全相联映像

D : 间接映像

:

标准答案:

D

第2236题,分值:(1.0)

下述有关于IP地址的描述中，正确的是（）。

A : 一台计算机可以拥有多个IP地址

B : 可以多台计算机同时使用一个IP地址

C : 计算机的IP在出厂时就已经设置好，不能更改

D : 连接到Internet上的计算机可以没有IP地址

:

标准答案:

A

第2237题,分值:(1.0)

堆栈指针SP的内容是（）。

A : 栈顶地址

B : 栈底地址

C : 栈顶内容

D : 栈底内容

:

标准答案:

A

第2238题,分值:(1.0)

下列关于独立请求总线控制方式的描述中错误的是（）。

A : 对总线请求响应快

B : 控制线数量较少

C : 具有灵活的优先次序控制

D : 控制器复杂

:

标准答案:

B

第2239题,分值:(1.0)

AMD推出的GPU主要是融合了那两种传统计算计硬件的功能（）。

A : 显卡及网卡；

B : CPU及网卡；

C : 网卡和声卡；

D : CPU和显卡。

:

标准答案:

D

第2240题,分值:(1.0)

下述关于并行接口的描述中不正确的是（）。

A : 并行接口一次可并行传输多个数据位

B : 并行接口比串行接口的数据传输速率高

C : 并行接口数据传输具有单向性，即数据只能向一个固定的方向传输

D : 并行接口的数据传输稳定性不如串行接口

:

标准答案:

C

第2241题,分值:(1.0)

下述那一项不是扫描仪的性能指标（）。

A : 分辨率

B : 颜色位数

C : 扫描画幅

D : 扫描时间

:

标准答案:

D

第2242题,分值:(1.0)

数码相机的核心部件是（）。

A : 控制电路

B : 液晶显示屏

C : CCD

D : 图像处理器

:

标准答案:

C

第2243题,分值:(1.0)

在单总线结构的CPU中，连接在总线上的多个部件（）。

A : 某一时刻只有一个可以向总线发送数据，并且只有一个可以从总线接收数据；

B : 某一时刻只有一个可以向总线发送数据，但可以有多个同时从总线接收数据；

C : 可以有多个同时向总线发送数据，并且可以有多个同时从总线接收数据；

D : 可以有多个同时向总线发送数据，但可以有一个同时从总线接收数据。

:

标准答案:

B

第2244题,分值:(1.0)

下述关于系统内存的描述中不正确的是（）。

A : 系统内存分为常规内存和保留内存两部分

B : 常规内存主要用来存放系统的核心程序、工作参数和一些应用程序

C : 常规内存又称为“基本内存”

D : 以上都错误

:

标准答案:

D

第2245题,分值:(1.0)

变址寻址方式中，操作数的有效地址是（）。

A : 基址寄存器内容加上形式地址；

B : 程序计数器内容加上形式地址；

C : 变址寄存器内容加上形式地址；

D : 以上都错误。

:

标准答案:

C

第2246题,分值:(1.0)

单向量中断与多向量中断的区别在于（）。

A : 单向量中断是单一中断源的中断，而多向量中断是多中断源的中断

B : 单向量中断中只有单一中断处理入口，而多向量中断有多个处理入口

C : 单向量中断是单级中断，而多向量中断可以实现多级中断

D : 单向量不能作为隐指令，而多向量可以形成陷指令

:

标准答案:

B

第2247题,分值:(1.0)

在串行传输时，被传输的数据（）。

A : 在发送设备和接受设备中都是进行串行到并行的变换

B : 在发送设备和接受设备中都是进行并行到串行的变换

C : 发送设备进行串行到并行的变换，在接受设备中都是进行并行到串行的变换

D : 发送设备进行并行到串行的变换，在接受设备中都是进行串行到并行的变换

:

标准答案:

D

第2248题,分值:(1.0)

一个256K*8的存储器，其地址线和数据线总和为（）。

A : 16

B : 18

C : 26

D : 20

:

标准答案:

C

第2249题,分值:(1.0)

打印机的分类方法很多，若按能印字原理来区分，可分为（）。

A : 并行式打印机和串行式打印机；

B : 击打式打印机和非击打式打印机；

C : 点阵式打印机和活字式打印机；

D : 激光打印机和喷墨打印机。

:

标准答案:

B

第2250题,分值:(1.0)

信息只用一条传输线，且采用脉冲传输的方式为（）。

A : 串行传输

B : 并行传输

C : 并串行传输

D : 分时传输

:

标准答案:

A

第2251题,分值:(1.0)

关于CPU的描述中错误的是（）。

A : 具有算术运算及逻辑运算能力

B : 具有小量数据暂存功能

C : 不能响应输入输出设备发出的中断请求

D : 能对指令进行译码

:

标准答案:

C

第2252题,分值:(1.0)

指令的长度为16位，每4位一个字段，分成4个字段，其中操作码为1个字段，地址码为4个字段，若采用“15/15/15操作码拓展法”，则指令最多有（）。种编码

A : 32

B : 16

C : 61

D : 64

:

标准答案:

C

第2253题,分值:(1.0)

下面关于主板芯片组的描述中那一项是不正确的（）。

A : 北桥芯片组起主导作用，也称为“主桥”

B : 主板芯片组提供主板上的核心控制逻辑，负责指挥、调试主板上各个元件协同工作

C : 主板芯片组一般分为北桥芯片和南桥芯片

D : 南北桥之间通过PCI总线进行数据通信

:

标准答案:

D

第2254题,分值:(1.0)

下述关于网桥的描述中不正确的是（）。

A : 网桥是一种连接多个网段的网络设备

B : 网桥可以在数据链路层上实现不同网络的互联

C : 网桥可以用来防范对LAN的非授权访问

D : 网桥只能用于连接两个很近的LAN

:

标准答案:

D

第2255题,分值:(1.0)

某DRAM芯片，其存储容量为512K*8位，该芯片的地址线和数据线数目为（）。

A : 8,512

B : 512，8

C : 18，8

D : 19，8

:

标准答案:

D

第2256题,分值:(1.0)

下述关于交换机的描述中不正确的是（）。

A : 交换机是依据IP来对数据进行分发的，数据传输时需要知道信源机和宿主机的IP

B : 交换机接收到未知数据包时，会将数据包分发给每一个端口

C : 交换机是依据物理地址，即MAC地址来传输数据的

D : 交换机是为提供有效的网段划分的解决方案而出现的

:

标准答案:

A

第2257题,分值:(1.0)

若十进制数为37.25，则相应的二进制数是（）。

A : 100110.01

B : 110101.01

C : 100101.1

D : 100101.01

:

标准答案:

D

第2258题,分值:(1.0)

下述关于扫描仪的描述中不正确的是（）。

A : 扫描仪是一种能将直接将图像、文字等信息输入到计算机的设备

B : 扫描仪只能输入扫描到的图像到计算机

C : 扫描仪可分为平板式扫描仪、便携式扫描仪、滚筒式扫描仪

D : 扫描仪是基于光电转换原理设计的

:

标准答案:

B

第2259题,分值:(1.0)

下面那一项不是控制器的组成部分（）。

A : 程序计数器

B : 指令译码器

C : 操作控制器

D : 状态寄存器

:

标准答案:

D

第2260题,分值:(1.0)

冯诺依曼机工作方式的基本特点是（）。

A : 多指令流、单数据流

B : 按地址访问并顺序执行指令

C : 堆栈操作

D : 存储器按内部选择地址

:

标准答案:

B

第2261题,分值:(1.0)

在虚拟存储器中，当程序正在执行时，（）完成地址映射。

A : 操作系统

B : 编译器

C : 解释器

D : 装入程序

:

标准答案:

D

第2262题,分值:(1.0)

在定点二进制运算器中，减法运算一般通过（）来实现。

A : 补码运算的十进制加法器

B : 补码运算的二进制减法器

C : 补码运算的二进制加法器

D : 原码运算的二进制减法器

:

标准答案:

C

第2263题,分值:(1.0)

甚高频的频率范围是（）。

A : 300kHz-3MHz。

B : 3MHz-30MHz。

C : 30MHz-300MHz。

D : 300MHz-3GHz。

:

标准答案:

C

第2264题,分值:(1.0)

以下属于起伏干扰的是（）

A : 闪电。

B : 热噪声。

C : 电器开关。

D : 手机来电话。

:

标准答案:

B

第2265题,分值:(1.0)

按照光纤的折射率分布，可将光纤分为突变型和（）光纤。

A : 不变型

B : 单模

C : 光子晶体

D : 渐变型

:

标准答案:

D

第2266题,分值:(1.0)

电器开关噪声一般属于（）

A : 起伏噪声。

B : 脉冲噪声。

C : 高斯噪声。

D : 白噪声。

:

标准答案:

B

第2267题,分值:(1.0)

色度色散包括材料色散和（）。

A : 材料色散

B : 模式色散

C : 波导色散

D : 时延色散

:

标准答案:

C

第2268题,分值:(1.0)

实际光纤中，光功率沿光纤长度（）。

A : 变小

B : 变大

C : 不变

D : 不确定

:

标准答案:

A

第2269题,分值:(1.0)

高频的频率范围是（）。

A : 300kHz-3MHz。

B : 3MHz-30MHz。

C : 30MHz-300MHz。

D : 300MHz-3GHz。

:

标准答案:

B

第2270题,分值:(1.0)

以下不属于调幅的是（）。

A : AM。

B : PM。

C : VSB。

D : SSB。

:

标准答案:

B

第2271题,分值:(1.0)

在光纤的结构中，材料是，折射率较低的部分叫做（）。

A : 包层

B : 涂覆层

C : 护套

D : 芯层

:

标准答案:

A

第2272题,分值:(1.0)

光纤中，能量主要集中在（）。

A : 包层

B : 芯层

C : 涂覆层

D : 内层

:

标准答案:

B

第2273题,分值:(1.0)

单模光纤传输的基模存在两个正交的偏振态，由于实际光纤的不完善，这两种偏振态具有不同的传输特性，由此产生的色散为（）。

A : 材料色散

B : 模式色散

C : 波导色散

D : 偏振模色散

:

标准答案:

D

第2274题,分值:(1.0)

由于光纤材料本身的折射率随波长而变化，使信号各频率成分的群速度不同所引起的色散称为（）。

A : 材料色散

B : 模式色散

C : 波导色散

D : 时延色散

:

标准答案:

A

第2275题,分值:(1.0)

保护光纤表面，提高抗拉强度的结构为（）。

A : 包层

B : 涂覆层

C : 纤芯

D : 芯层

:

标准答案:

B

第2276题,分值:(1.0)

同轴电缆属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 传输媒介

D : 接收设备。

:

标准答案:

C

第2277题,分值:(1.0)

光在光纤传播中，光功率沿光纤长度而（）。

A : 减小

B : 不变

C : 增大

D : 不确定

:

标准答案:

A

第2278题,分值:(1.0)

打印机属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 接收设备。

D : 收信者。

:

标准答案:

D

第2279题,分值:(1.0)

声音信号的带宽按15kHz计算，若采用标准调幅(AM)调制，载频为800kHz，则已调信号的带宽为（）

A : 15kHz。

B : 30kHz。

C : 815kHz。

D : 830Hz。

:

标准答案:

B

第2280题,分值:(1.0)

以下表示调频的是（）。

A : AM。

B : FM。

C : PM。

D : TM。

:

标准答案:

B

第2281题,分值:(1.0)

传统光纤的制造材料为（）。

A : 塑料

B : 石英

C : 树脂

D : 纤维

:

标准答案:

B

第2282题,分值:(1.0)

光纤的衰减造成（）。

A : 光信号相位变化

B : 光信号幅度减小

C : 光信号脉冲展宽

D : 光信号畸变

:

标准答案:

B

第2283题,分值:(1.0)

以下表示调相的是（）。

A : AM。

B : FM。

C : PM。

D : TM。

:

标准答案:

C

第2284题,分值:(1.0)

扫描仪属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 接收设备。

D : 收信者。

:

标准答案:

A

第2285题,分值:(1.0)

工业电火花产生的噪声属于（）

A : 起伏噪声。

B : 脉冲噪声。

C : 高斯噪声。

D : 白噪声。

:

标准答案:

B

第2286题,分值:(1.0)

热噪声一般不属于（）

A : 起伏噪声。

B : 脉冲噪声。

C : 高斯噪声。

D : 白噪声。

:

标准答案:

B

第2287题,分值:(1.0)

在多模光纤中，不同模式在同一频率下传输，存在时延差，这种色散称为（）。

A : 材料色散

B : 模式色散

C : 波导色散

D : 时延色散

:

标准答案:

B

第2288题,分值:(1.0)

对调制信号（）后，再进行调频，即可得到调相信号。

A : 积分。

B : 微分。

C : 反相。

D : 调幅。

:

标准答案:

B

第2289题,分值:(1.0)

调频信号中通常包含（）个不同的频率成分。

A : 1个。

B : 2个。

C : 3个。

D : 多个。

:

标准答案:

D

第2290题,分值:(1.0)

显示器属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 接收设备。

D : 收信者。

:

标准答案:

D

第2291题,分值:(1.0)

话筒属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 接收设备。

D : 收信者。

:

标准答案:

A

第2292题,分值:(1.0)

在光纤中不同成分的光信号有不同的传输速度，由此产生的物理效应叫作（）。

A : 色散

B : 偏振

C : 衰减

D : 非线性效应

:

标准答案:

A

第2293题,分值:(1.0)

对于相同的调制信号，以下调幅方式功率效率最高的是（）。

A : AM。

B : DSB-SC。

C : SSB。

D : VSB。

:

标准答案:

C

第2294题,分值:(1.0)

单位长度光纤引起的光功率衰减为（）。

A : 衰减因子

B : 衰减系数

C : 功率因子

D : 功率系数

:

标准答案:

B

第2295题,分值:(1.0)

音箱属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 接收设备。

D : 收信者。

:

标准答案:

D

第2296题,分值:(1.0)

短波的频率范围是（）。

A : 300kHz-3MHz。

B : 3MHz-30MHz。

C : 30MHz-300MHz。

D : 300MHz-3GHz。

:

标准答案:

B

第2297题,分值:(1.0)

光在光纤传播中，光功率沿光纤长度按照（）规律减少。

A : 线性

B : 指数

C : 非线性

D : 三角函数

:

标准答案:

B

第2298题,分值:(1.0)

表达式s(t)=Acos[ωct+Km(t)]&nbsp;是（）一般表达式。

A : AM。

B : DSB-SC。

C : FM。

D : PM。

:

标准答案:

D

第2299题,分值:(1.0)

声音信号的带宽按15kHz计算，若采用单边带调幅（SSB）调制，载频为800kHz，则已调信号的带宽为（）

A : 15kHz。

B : 30kHz。

C : 815kHz。

D : 830Hz。

:

标准答案:

A

第2300题,分值:(1.0)

对于相同的调制信号，以下调幅方式带宽最窄的是（）。

A : AM。

B : DSB-SC。

C : SSB。

D : VSB。

:

标准答案:

C

第2301题,分值:(1.0)

对于相同的调制信号，以下模拟调制方式带宽最宽的是（）。

A : AM。

B : VSB。

C : SSB。

D : FM。

:

标准答案:

D

第2302题,分值:(1.0)

以下属于脉冲干扰的是（）

A : 载流子运动噪声。

B : 热噪声。

C : 电器开关。

D : 宇宙噪声。

:

标准答案:

C

第2303题,分值:(1.0)

手机来电话对音箱产生的噪声属于（）

A : 起伏噪声。

B : 脉冲噪声。

C : 高斯噪声。

D : 白噪声。

:

标准答案:

B

第2304题,分值:(1.0)

电视机属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 接收设备。

D : 收信者。

:

标准答案:

D

第2305题,分值:(1.0)

声音信号的带宽按15kHz计算，若采用抑制载波双边带调幅（DSB-SC）调制，载频为800kHz，则已调信号的带宽为（）

A : 15kHz。

B : 30kHz。

C : 815kHz。

D : 830Hz。

:

标准答案:

B

第2306题,分值:(1.0)

对于相同的调制信号，调频比调幅的带宽（）。

A : 大。

B : 小。

C : 相同。

D : 不一定。

:

标准答案:

A

第2307题,分值:(1.0)

对于相同的调制信号，以下调幅方式带宽最宽的是（）。

A : DSB-SC。

B : VSB。

C : SSB。

D : 以上选项带宽相同。

:

标准答案:

A

第2308题,分值:(1.0)

按照模式数量可将光纤分为单模光纤和（）。

A : 多模光纤

B : 二模光纤

C : 突变型光纤

D : 玻璃光纤

:

标准答案:

A

第2309题,分值:(1.0)

摄像机属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 接收设备。

D : 收信者。

:

标准答案:

A

第2310题,分值:(1.0)

以下频段频率最低的是（）。

A : HF。

B : SHF。

C : UHF。

D : VHF。

:

标准答案:

A

第2311题,分值:(1.0)

色度色散包括波导色散和（）。

A : 材料色散

B : 模式色散

C : 波导色散

D : 时延色散

:

标准答案:

A

第2312题,分值:(1.0)

在光纤的结构中，折射率最高的部分叫做（）。

A : 包层

B : 涂覆层

C : 护套

D : 芯层

:

标准答案:

D

第2313题,分值:(1.0)

在光纤中传输的光信号不管是模拟信号还是脉冲信号，其幅度都要减小，这种效应叫做光纤的（）。

A : 色散

B : 损耗

C : 衰落

D : 时延

:

标准答案:

B

第2314题,分值:(1.0)

介于光纤的芯层和涂覆层之间的结构叫做（）。

A : 包层

B : 涂覆层

C : 护套

D : 芯层

:

标准答案:

A

第2315题,分值:(1.0)

以下频段波长最短的是（）。

A : HF。

B : SHF。

C : UHF。

D : VHF。

:

标准答案:

B

第2316题,分值:(1.0)

PMD全称为（）。

A : polarmodedispersion

B : polarizationmodedispersion

C : polarizationmaintainingdispersion

D : polarizedmodedispersive

:

标准答案:

B

第2317题,分值:(1.0)

宇宙噪声一般不属于（）

A : 起伏噪声。

B : 脉冲噪声。

C : 高斯噪声。

D : 白噪声。

:

标准答案:

B

第2318题,分值:(1.0)

以下不属于起伏干扰的是（）

A : 载流子运动噪声。

B : 热噪声。

C : 电器开关。

D : 宇宙噪声。

:

标准答案:

C

第2319题,分值:(1.0)

双绞线属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 传输媒介

D : 接收设备。

:

标准答案:

C

第2320题,分值:(1.0)

以下频段波长最长的是（）。

A : HF。

B : SHF。

C : UHF。

D : VHF。

:

标准答案:

A

第2321题,分值:(1.0)

表达式S(t)=[A+m(t)]cosωct&nbsp;是（）一般表达式。

A : AM。

B : DSB-SC。

C : FM。

D : PM。

:

标准答案:

A

第2322题,分值:(1.0)

表达式S(t)=m(t)cosωct&nbsp;是（）一般表达式。

A : AM。<br>

B : DSB-SC。

C : FM。

D : PM。

:

标准答案:

B

第2323题,分值:(1.0)

若调制信号带宽为B，则调频信号的带宽为（）。

A : B。

B : B到2B之间。

C : 2B。

D : 大于2B。

:

标准答案:

D

第2324题,分值:(1.0)

以下不属于脉冲干扰的是（）

A : 闪电。

B : 热噪声。

C : 电器开关。

D : 手机来电话。

:

标准答案:

B

第2325题,分值:(1.0)

光纤的材料色散和波导色散统称（）。

A : 偏振模色散

B : 模式色散

C : 色度色散

D : 时延色散

:

标准答案:

C

第2326题,分值:(1.0)

突变型光纤是按照光纤的（）分类的。

A : 材料

B : 折射率分布

C : 模式数量

D : 模式变化

:

标准答案:

B

第2327题,分值:(1.0)

衰减存在于（）中。

A : 单模光纤

B : 多模光纤

C : 玻璃光纤

D : 所有光纤

:

标准答案:

D

第2328题,分值:(1.0)

对调制信号（）后，再进行调相，即可得到调频信号。

A : 积分。

B : 微分。

C : 反相。

D : 调幅。

:

标准答案:

A

第2329题,分值:(1.0)

单模光纤的基模可以看作是由（）个偏振态。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第2330题,分值:(1.0)

耳机属于通信系统组成中的（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 接收设备。

D : 收信者。

:

标准答案:

D

第2331题,分值:(1.0)

超短波的频率范围是（）。

A : 300kHz-3MHz。

B : 3MHz-30MHz。

C : 30MHz-300MHz。

D : 300MHz-3GHz。

:

标准答案:

C

第2332题,分值:(1.0)

光纤是一种传输光波的波导，具有特定的几何结构和形状，由于纤芯和包层的折射率不同而造成的脉冲展宽，这种现象称为（）。

A : 材料色散

B : 模式色散

C : 波导色散

D : 时延色散

:

标准答案:

C

第2333题,分值:(1.0)

特高频(UHF)的频率范围是（）。

A : 300kHz-3MHz。

B : 3MHz-30MHz。

C : 30MHz-300MHz。

D : 300MHz-3GHz。

:

标准答案:

D

第2334题,分值:(1.0)

表达式s(t)=Acos[ωct+K∫m(Γ)dΓ]&nbsp;是（）一般表达式。

A : AM。

B : DSB-SC。

C : FM。

D : PM。

:

标准答案:

C

第2335题,分值:(1.0)

光纤的最里层叫做（）。

A : 包层

B : 涂覆层

C : 护套

D : 芯层

:

标准答案:

D

第2336题,分值:(1.0)

收音机调频广播的频率属于（）。

A : 长波。

B : 中波。

C : 短波。

D : 超短波。

:

标准答案:

D

第2337题,分值:(1.0)

闪电产生的噪声属于（）

A : 起伏噪声。

B : 脉冲噪声。

C : 高斯噪声。

D : 白噪声。

:

标准答案:

B

第2338题,分值:(1.0)

对于相同的调制信号，以下调幅方式功率效率最低的是（）。

A : AM。

B : DSB-SC。

C : SSB。

D : VSB。

:

标准答案:

A

第2339题,分值:(1.0)

以下频段频率最高的是（）。

A : HF。

B : SHF。

C : UHF。

D : VHF。

:

标准答案:

B

第2340题,分值:(1.0)

按照波段将光纤的吸收损耗分为（）。

A : 本征吸收和杂质吸收

B : 紫外吸收和红外吸收

C : 高频吸收和甚高频吸收

D : 低频吸收和高频吸收

:

标准答案:

B

第2341题,分值:(1.0)

由于光纤中氢氧根离子浓度而导致光纤损耗曲线中出现峰值，这属于（）。

A : 吸收损耗

B : 散射损耗

C : 瑞利损耗

D : 离子损耗

:

标准答案:

A

第2342题,分值:(1.0)

若某噪声的表达式为nc(t)cosωt-ns(t)sinωt，则其中心频率为（）

A : ω。

B : 2ω。

C : 4ω。

D : 不确定。

:

标准答案:

A

第2343题,分值:(1.0)

若调制参数相同，调制信号的带宽越大，调频信号的带宽（）

A : 越大。

B : 越小。

C : 不受影响。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

A

第2344题,分值:(1.0)

以下通信系统组成中，手机不包含的是（）

A : 信息源。

B : 发送设备。

C : 传输媒介

D : 接收设备。

:

标准答案:

C

第2345题,分值:(1.0)

SMF全称为（）。

A : singlemodelfiber

B : singlemodefiber

C : singlemultiplefiber

D : stepmodefiber

:

标准答案:

B

第2346题,分值:(1.0)

光纤的色散将导致（）。

A : 偏振态的变化

B : 非线性效应

C : 衰减

D : 脉冲展宽

:

标准答案:

D

第2347题,分值:(1.0)

以下哪种色散只存在于多模光纤中。（）

A : 材料色散

B : 模式色散

C : 波导色散

D : 偏振模色散

:

标准答案:

B

第2348题,分值:(1.0)

表达式nc(t)cosωt-ns(t)sinωt表示（）

A : 高斯噪声。

B : 白噪声。

C : 高斯白噪声。

D : 窄带高斯噪声。

:

标准答案:

D

第2349题,分值:(1.0)

不同电视节目的复用方式属于（）。

A : 时分复用。

B : 空分复用。

C : 码分复用。

D : 频分复用。

:

标准答案:

D

第2350题,分值:(1.0)

以下不是信源编码作用的是（）

A : 模数转换。

B : 对数据压缩编码。

C : 提高传输的可靠信。

D : 以上都是。

:

标准答案:

C

第2351题,分值:(1.0)

信道编码的作用是（）

A : 提高传输的可靠信。

B : 增大传输带宽。

C : 对数据压缩编码。

D : 模数转换。

:

标准答案:

A

第2352题,分值:(1.0)

以下说法正确的是（）

A : 高斯噪声一定是白噪声。

B : 白噪声一定是高斯噪声。

C : 与加性干扰对应的是减性干扰。

D : 加性干扰是指干扰以线性叠加的方式叠加在有用信号上。

:

标准答案:

D

第2353题,分值:(1.0)

单模光纤（）。

A : 只传播基模

B : 具有渐变型结构

C : 只有芯层

D : 只要包层

:

标准答案:

A

第2354题,分值:(1.0)

光纤色散的单位是（）。

A : ps/(km.nm)

B : ps/km

C : ps2/km

D : Gb/s

:

标准答案:

A

第2355题,分值:(1.0)

以下不是收信者的是（）

A : 打印机。

B : 扫描仪。

C : 耳机。

D : 音箱。

:

标准答案:

B

第2356题,分值:(1.0)

模拟通信系统和数字通信系统是按照（）进行的分类

A : 调制方式。

B : 传输信号特征。

C : 复用方式。

D : 传输媒介。

:

标准答案:

B

第2357题,分值:(1.0)

光纤的衰减系数与（）有关。

A : 光功率

B : 工作波长

C : 光纤长度

D : 色散

:

标准答案:

B

第2358题,分值:(1.0)

高斯噪声指噪声的（）是高斯分布

A : 功率谱密度。

B : 频谱密度。

C : 频谱。

D : 幅度概率密度函数。

:

标准答案:

D

第2359题,分值:(1.0)

某调幅信号表达式是s(t)=（10+5cos200πt）cos2000πt，它的载频是（）。

A : 1000Hz。

B : 2000Hz。

C : 2000πHz。

D : 4000Hz。

:

标准答案:

A

第2360题,分值:(1.0)

以下不是数字通信系统优点的是（）。

A : 抗干扰能力强。

B : 传输延时短。

C : 易于集成化。

D : 便于进行各种数字信号处理。

:

标准答案:

B

第2361题,分值:(1.0)

以下不是一般通信系统组成的为（）。

A : 发送设备。

B : 接收设备。

C : 显示设备。

D : 传输媒介。

:

标准答案:

C

第2362题,分值:(1.0)

光纤的衰减系数的单位是（）。

A : dB/km

B : km/dB

C : W/m

D : W/km

:

标准答案:

A

第2363题,分值:(1.0)

已知调制信号m(t)=cos(100Πt)+cos(300Πt)&nbsp;，载波为cos(800Πt)&nbsp;，进行抑制载波双边带调幅（DSB-SC）调制。则已调信号的带宽为（）

A : 150Hz

B : 300Hz。

C : 300πHz。

D : 400Hz。

:

标准答案:

B

第2364题,分值:(1.0)

不同广播电台节目的复用方式属于（）。

A : 时分复用。

B : 空分复用。

C : 码分复用。

D : 频分复用。

:

标准答案:

D

第2365题,分值:(1.0)

制造光纤时，为了控制芯包层折射率可以使用（）。

A : 高温

B : 掺杂

C : 特殊设计

D : 拉锥

:

标准答案:

B

第2366题,分值:(1.0)

若调制信号为m(t)=2cos400πt，使用DSB-SC调制后的已调信号为s(t)=2cos400πt）cos4000πt，则调制载频为（）。

A : 200Hz。

B : 400Hz。

C : 2000Hz。

D : 4000Hz。

:

标准答案:

C

第2367题,分值:(1.0)

多模光纤传播（）个模式。

A : 2个

B : 3个

C : 无穷多

D : 不确定

:

标准答案:

D

第2368题,分值:(1.0)

以下不是信息源的是（）

A : 扫描仪。

B : 照相机。

C : 话筒。

D : 音箱。

:

标准答案:

D

第2369题,分值:(1.0)

单模光纤中不存在（）。

A : 材料色散

B : 模式色散

C : 波导色散

D : 偏振模色散

:

标准答案:

B

第2370题,分值:(1.0)

传统玻璃光纤在（）nm附近损耗最小。

A : 633

B : 830

C : 1310

D : 1550

:

标准答案:

D

第2371题,分值:(1.0)

为了将光信号限制在纤芯，必须在纤芯外侧涂上的结构为（）。

A : 套管

B : 套塑

C : 涂覆层

D : 包层

:

标准答案:

D

第2372题,分值:(1.0)

白噪声功率谱密度的形式是（）

A : 高斯分布。

B : 正态分布。

C : 均匀分布。

D : 白分布。

:

标准答案:

C

第2373题,分值:(1.0)

以下哪种效应直接导致脉冲展宽（）。

A : 衰减

B : 色散

C : 噪声

D : 全反射

:

标准答案:

B

第2374题,分值:(1.0)

以下哪种色散是单模光纤特有的。（）

A : 材料色散

B : 模式色散

C : 波导色散

D : 偏振模色散

:

标准答案:

D

第2375题,分值:(1.0)

光纤的涂覆层材料主要为（）

A : 玻璃

B : 树脂

C : 石英

D : 塑料

:

标准答案:

B

第2376题,分值:(1.0)

若调制信号的带宽相同，最大频偏越大，调频信号的带宽（）

A : 越大。

B : 越小。

C : 不受影响。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

A

第2377题,分值:(1.0)

单模光纤的色散由（）决定。

A : 模式色散

B : 偏振模色散

C : 光纤的衰减

D : 光功率

:

标准答案:

B

第2378题,分值:(1.0)

以下与调频信号带宽无关的是（）

A : 调制信号带宽。

B : 调制指数。

C : 最大频偏。

D : 载频。

:

标准答案:

D

第2379题,分值:(1.0)

若调制信号为m(t)，某调幅信号表达式是s(t)=[10+m(t)]cos2000πt，则调制信号的最大允许电压为（）。

A : 1V。

B : 5V。

C : 10V。

D : 20V。

:

标准答案:

C

第2380题,分值:(1.0)

区分模拟信号和数字信号是通过判断（）。

A : 信号在时间上是连续的还是离散的。

B : 信号在幅度上是连续的还是离散的。

C : 信号携带信息的参量是连续的还是离散的。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

C

第2381题,分值:(1.0)

以下关于通信系统的说法正确的为（）。

A : 数字通信系统中，信息源发出的信号依次经数字调制、信源编码、信道编码后，进入传输媒介中传输。

B : 信号经传输媒介传输必然引入干扰。

C : 信道编码的作用是把连续消息变换为数字信号。

D : 解复用通常在发送设备中完成。

:

标准答案:

B

第2382题,分值:(1.0)

数字通信系统接收信息时，从传输媒介依次经过（）到达收信者。

A : 数字解调、信源译码、信道译码。

B : 数字解调、信道译码、信源译码。

C : 信道译码、信源译码、数字解调。

D : 信道译码、数字解调、信源译码。

:

标准答案:

B

第2383题,分值:(1.0)

目前采用特殊的生产工艺几乎可以完全消除光纤内部的氢氧根离子，从而可以制成一个无水峰光纤，称为（）。

A : 无水光纤

B : 无损耗光纤

C : 全波光纤

D : 宽带光纤

:

标准答案:

C

第2384题,分值:(1.0)

高斯白噪声的带宽为（）

A : 有限值。

B : 无限大。

C : 不确定。

D : 与接受滤波器带宽有关。

:

标准答案:

B

第2385题,分值:(1.0)

数字通信系统中，从信息源发出信号到进入传输媒介中传输，依次经过（）。

A : 数字调制、信源编码、信道编码。

B : 信道编码、信源编码、数字调制。

C : 信道编码、数字调制、信源编码。

D : 信源编码、信道编码、数字调制。

:

标准答案:

D

第2386题,分值:(1.0)

以下数值中最接近单模光纤芯层直径的为（）。

A : 10

B : 20

C : 30

D : 125

:

标准答案:

A

第2387题,分值:(1.0)

（）不决定光纤的传播模式。

A : 折射率分布

B : 芯层直径

C : 工作波长

D : 光线入射角度

:

标准答案:

D

第2388题,分值:(1.0)

以下不是电信号传输介质的是（）。

A : 双绞线。

B : 同轴电缆。

C : 光纤。

D : 波导。

:

标准答案:

C

第2389题,分值:(1.0)

白噪声的带宽为（）

A : 有限值。

B : 无限大。

C : 与噪声的具体情况有关。

D : 与接受滤波器带宽有关。

:

标准答案:

B

第2390题,分值:(1.0)

光纤中氢氧根离子造成的损耗属于（）。

A : 本征吸收

B : 红外吸收

C : 杂质散射

D : 杂质吸收

:

标准答案:

D

第2391题,分值:(1.0)

以下不是数字通信系统优点的是（）。

A : 抗干扰能力强。

B : 传输延时短。

C : 易于集成化。

D : 易于加密。

:

标准答案:

B

第2392题,分值:(1.0)

PCM的含义是（）。

A : 脉冲幅度调制。

B : 脉冲宽度调制。

C : 脉冲编码调制。

D : 话音编码模式。

:

标准答案:

C

第2393题,分值:(1.0)

时分复用系统在接收端通过（）分出各路信号。

A : 解扰。

B : 解调。

C : 解复用。

D : 频域滤波器。

:

标准答案:

C

第2394题,分值:(1.0)

帧同步与码元同步是（）。

A : 相同的。

B : 不同的。

C : 对立的。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

B

第2395题,分值:(1.0)

PCM的处理过程不包括（）。

A : 抽样。

B : 量化。

C : 调制。

D : 编码。

:

标准答案:

C

第2396题,分值:(1.0)

帧同步是（）系统中的概念。

A : 时分复用。

B : 频分复用。

C : 码分复用。

D : 空分复用。

:

标准答案:

A

第2397题,分值:(1.0)

TDM的含义是（）。

A : 时分复用。

B : 频分复用。

C : 时分多址。

D : 频分多址。

:

标准答案:

A

第2398题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程的处理顺序依次为（）。

A : 抽样、编码、量化。

B : 量化、抽样、编码。

C : 抽样、调制、编码。

D : 抽样、量化、编码。

:

标准答案:

D

第2399题,分值:(1.0)

FDM的含义是（）。

A : 时分复用。

B : 频分复用。

C : 时分多址。

D : 频分多址。

:

标准答案:

B

第2400题,分值:(1.0)

量化过程中，美国通常使用（）和（）进行非均匀量化。

A : A律，13折线法。

B : A律，15折线法。

C : μ律，13折线法。

D : μ律，15折线法。

:

标准答案:

D

第2401题,分值:(1.0)

PAM的含义是（）。

A : 脉冲幅度调制。

B : 脉冲宽度调制。

C : 脉冲编码调制。

D : 话音编码模式。

:

标准答案:

A

第2402题,分值:(1.0)

话音信号的最高频率为3.4kHz，若需要抽样过程中没有信息损失，抽样频率最少为（）。

A : 1.7kHz。

B : 3.4kHz。

C : 6.8kHz。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

C

第2403题,分值:(1.0)

频分复用的英文缩写是（）。

A : TDM。

B : FDM。

C : TDMA。

D : FDMA。

:

标准答案:

B

第2404题,分值:(1.0)

调频广播信号（）。

A : 属于模拟信号。

B : 属于数字信号。

C : 属于模拟信号与数字信号都有可能。

D : 既不属于模拟信号也不属于数字信号。

:

标准答案:

A

第2405题,分值:(1.0)

SDH中D的含义是（）。

A : 差分。

B : 辨别。

C : 数字。

D : 设计。

:

标准答案:

C

第2406题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程，抽样（）。

A : 一定无信息损失。

B : 一定有信息损失。

C : 满足一定条件时可以无信息损失。

D : 有无信息损失仅由话音信号本身决定。

:

标准答案:

C

第2407题,分值:(1.0)

帧同步码的长度越短，（）。

A : 性能越好。

B : 传输效率越低。

C : 伪同步的可能性越大。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

C

第2408题,分值:(1.0)

不能完整表示模拟信号的是（）。

A : 电压。

B : 电流。

C : 电场强度。

D : 二进制序列。

:

标准答案:

D

第2409题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中传递话音的路数是（）。

A : 30。

B : 32。

C : 16。

D : 不确定。

:

标准答案:

A

第2410题,分值:(1.0)

PDH的含义是（）。

A : 系统数据层。

B : 同步数字体系。

C : 准同步数字体系。

D : 系统差分结构。

:

标准答案:

C

第2411题,分值:(1.0)

数字调制输出的通常是（）。

A : 低频二进制序列。

B : 高频二进制序列。

C : 低频电信号。

D : 高频电信号。

:

标准答案:

D

第2412题,分值:(1.0)

数字信号指信号携带信息的参量是（）的信号。

A : 连续。

B : 离散。

C : 有限值。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

B

第2413题,分值:(1.0)

以下说法错误的是（）。

A : 模拟信号一定是时间连续信号。

B : 模拟信号一定是时间电信号。

C : 数字信号一定是时间离散信号。

D : 数字信号一定可以用二进制序列描述。

:

标准答案:

D

第2414题,分值:(1.0)

以下不属于数字信号的是（）。

A : 数字电视信号。

B : 调频广播信号。

C : 3G手机通话信号。

D : 互联网传输信号。

:

标准答案:

B

第2415题,分值:(1.0)

PDH中H的含义是（）。

A : 报头。

B : 历史。

C : 集线器。

D : 体系。

:

标准答案:

D

第2416题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，若话音采样率为8kHz，则帧周期为（）。

A : 100μs。

B : 125μs。

C : 250μs。

D : 500μs。

:

标准答案:

B

第2417题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，信令所处的时隙是（）。

A : TS0。

B : TS15。

C : TS16。

D : TS31。

:

标准答案:

C

第2418题,分值:(1.0)

PCM的中M的含义是（）。

A : 调制。

B : 模式。

C : 方法。

D : 管理。

:

标准答案:

A

第2419题,分值:(1.0)

时分复用各路信号在时间上（）。

A : 互不重叠。

B : 完全重叠。

C : 部分重叠。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

A

第2420题,分值:(1.0)

以下不是数字通信系统特有的组成是（）。

A : 信源编码。

B : 信道编码。

C : 调制。

D : 信道译码。

:

标准答案:

C

第2421题,分值:(1.0)

时分多路复用系统中，对帧同步系统的要求不包括（）。

A : 同步性能稳定。

B : 同步识别效果好。

C : 捕获时间短。

D : 构成系统的电路复杂。

:

标准答案:

D

第2422题,分值:(1.0)

SDH中S的含义是（）。

A : 系统。

B : 同步。

C : 准同步。

D : S波段。

:

标准答案:

B

第2423题,分值:(1.0)

时分多路复用系统中，通常一帧指（）。

A : 一个多进制码元所占用的时间。

B : 抽样时各路信号每轮一次抽样获得的抽样值的持续时间。

C : 抽样时各路信号每轮一次抽样的总时间。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

C

第2424题,分值:(1.0)

PDH中S的含义是（）。

A : 系统。

B : 同步。

C : 准同步。

D : S波段。

:

标准答案:

C

第2425题,分值:(1.0)

同步和定时的概念是（）。

A : 类似的。

B : 不同的。

C : 对立的。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

A

第2426题,分值:(1.0)

时隙一般指（）。

A : 一段很短的时间。

B : 时分复用中每一路所占用的时间间隔。

C : 通信中通信中断的时间段。

D : 以上全错误。

:

标准答案:

B

第2427题,分值:(1.0)

话音信号数字化的过程不包括（）。

A : 抽样。

B : 量化。

C : 调制。

D : 编码。

:

标准答案:

C

第2428题,分值:(1.0)

以下是数字通信系统特有的组成是（）。

A : 信息源。

B : 信道编码。

C : 调制。

D : 传输介质。

:

标准答案:

B

第2429题,分值:(1.0)

优盘中记录的是（）。

A : 模拟信号。

B : 数字信号。

C : 模拟信号与数字信号都有可能。

D : 既不是模拟信号也不是数字信号。

:

标准答案:

B

第2430题,分值:(1.0)

时分复用各路信号的频谱（）。

A : 互不重叠。

B : 互相重叠。

C : 互相正交。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

D

第2431题,分值:(1.0)

与PDH相对应的是（）。

A : ADH。

B : RDH。

C : SDH。

D : TDH。

:

标准答案:

C

第2432题,分值:(1.0)

与SDH相对应的是（）。

A : ADH。

B : PDH。

C : RDH。

D : TDH。

:

标准答案:

B

第2433题,分值:(1.0)

数字通信系统中一定包括（）。

A : 信源编码。

B : 信道编码。

C : 调制。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

D

第2434题,分值:(1.0)

PCM的中M是（）的英文缩写。

A : Modulation。

B : Mode。

C : Method。

D : Management。

:

标准答案:

A

第2435题,分值:(1.0)

ADPCM中A是（）的英文缩写。

A : Automatic。

B : Adaptive。

C : Aviation。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

B

第2436题,分值:(1.0)

量化过程中，我国通常使用（）和（）进行非均匀量化。

A : A律，13折线法。

B : A律，15折线法。

C : μ律，13折线法。

D : μ律，15折线法。

:

标准答案:

A

第2437题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，信息码与帧同步码相同时，（）。

A : 不影响信息传输。

B : 不影响帧同步。

C : 会产生伪同步。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

C

第2438题,分值:(1.0)

帧同步码的长度越长，（）。

A : 性能越好。

B : 传输效率越低。

C : 伪同步的可能性越大。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

B

第2439题,分值:(1.0)

DPCM的含义是（）。

A : 延时脉冲编码调制。

B : 延时脉冲编码模式。

C : 差分脉冲编码调制。

D : 差分脉冲编码模式。

:

标准答案:

C

第2440题,分值:(1.0)

时分复用的英文缩写是（）。

A : TDM。

B : FDM。

C : TDMA。

D : FDMA。

:

标准答案:

A

第2441题,分值:(1.0)

SDH的含义是（）。

A : 系统数据层。

B : 同步数字体系。

C : 准同步数字体系。

D : 系统差分结构。

:

标准答案:

B

第2442题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，帧同步所处的时隙是（）。

A : TS0。

B : TS15。

C : TS16。

D : TS31。

:

标准答案:

A

第2443题,分值:(1.0)

频分复用各路信号的频谱（）。

A : 互不重叠。

B : 互相重叠。

C : 互相正交。

D : 以上全错误。

:

标准答案:

A

第2444题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，若话音采样率为8kHz，则抽样周期为（）。

A : 100μs。

B : 125μs。

C : 250μs。

D : 500μs。

:

标准答案:

B

第2445题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，帧同步码是（）。

A : 1bit。

B : 3bit。

C : 5bit。

D : 7bit。

:

标准答案:

D

第2446题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中复用的路数是（）。

A : 30。

B : 32。

C : 16。

D : 不确定。

:

标准答案:

B

第2447题,分值:(1.0)

信源译码是（）的逆过程。

A : 信源编码。

B : 信道编码。

C : 信息加密。

D : 数字调制。

:

标准答案:

A

第2448题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程，量化（）。

A : 一定无信息损失。

B : 一定有信息损失。

C : 满足一定条件时可以无信息损失。

D : 有无信息损失仅由话音信号本身决定。

:

标准答案:

B

第2449题,分值:(1.0)

PDH中D的含义是（）。

A : 差分。

B : 辨别。

C : 数字。

D : 设计。

:

标准答案:

C

第2450题,分值:(1.0)

帧同步码不能使用（）方式插入。

A : 分散插入。

B : 集中插入。

C : 随机插入。

D : 以上全错误。

:

标准答案:

C

第2451题,分值:(1.0)

互联网传输信号（）。

A : 属于模拟信号。

B : 属于数字信号。

C : 属于模拟信号与数字信号都有可能。

D : 既不属于模拟信号也不属于数字信号。

:

标准答案:

B

第2452题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，复帧同步所处的时隙是（）。

A : TS0。

B : TS15。

C : TS16。

D : TS31。

:

标准答案:

C

第2453题,分值:(1.0)

PCM的中P的含义是（）。

A : 脉冲。

B : 话音。

C : 个人。

D : 并行。

:

标准答案:

A

第2454题,分值:(1.0)

电视信号（）。

A : 属于模拟信号。

B : 属于数字信号。

C : 属于模拟信号与数字信号都有可能。

D : 既不属于模拟信号也不属于数字信号。

:

标准答案:

C

第2455题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，话音所处的时隙是（）。

A : TS0-TS14与TS16-TS30。

B : TS1-TS15与TS17-TS31。

C : TS1-TS30。

D : TS0-TS31。

:

标准答案:

B

第2456题,分值:(1.0)

SDH中H的含义是（）。

A : 报头。

B : 历史。

C : 集线器。

D : 体系。

:

标准答案:

D

第2457题,分值:(1.0)

数字通信系统接收端的处理依次包括（）。

A : 信道译码、数字解调、信源译码。

B : 信道译码、信源译码、数字解调。

C : 数字解调、信源译码、信道译码。

D : 数字解调、信道译码、信源译码。

:

标准答案:

D

第2458题,分值:(1.0)

频分复用系统在接收端通过（）分出各路信号。

A : 解调器。

B : 积分电路。

C : 乘法器。

D : 频域滤波器。

:

标准答案:

D

第2459题,分值:(1.0)

无线传输的3G手机通话信号（）。

A : 属于模拟信号。

B : 属于数字信号。

C : 属于模拟信号与数字信号都有可能。

D : 既不属于模拟信号也不属于数字信号。

:

标准答案:

B

第2460题,分值:(1.0)

以下说法正确的是（）。

A : 数字通信系统与模拟通信系统的传输介质是相同的。

B : 数字通信系统与模拟通信系统的传输介质是不同的。

C : 数字通信系统与模拟通信系统的无线传输的传输介质是不同的。

D : 数字通信系统与模拟通信系统的有线传输的传输介质是不同的。

:

标准答案:

A

第2461题,分值:(1.0)

以下属于模拟信号的是（）。

A : 数字电视信号。

B : 调频广播信号。

C : 3G手机通话信号。

D : 互联网传输信号。

:

标准答案:

B

第2462题,分值:(1.0)

帧同步与位同步是（）。

A : 相同的。

B : 不同的。

C : 对立的。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

B

第2463题,分值:(1.0)

信道译码是（）的逆过程。

A : 信源编码。

B : 信道编码。

C : 信息加密。

D : 数字调制。

:

标准答案:

B

第2464题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程中，抽样（）。

A : 在采样频率大于信号最高频率的情况下无信息损失。

B : 在采样频率大于信号最高频率2倍的情况下无信息损失。

C : 任何情况下都有信息损失。

D : 任何情况下都无信息损失。

:

标准答案:

B

第2465题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程，编码（）。

A : 可以无信息损失。

B : 不能无信息损失。

C : 有无信息损失仅由话音信号本身决定。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

A

第2466题,分值:(1.0)

数字解调是（）的逆过程。

A : 信源编码。

B : 信道编码。

C : 信息加密。

D : 数字调制。

:

标准答案:

D

第2467题,分值:(1.0)

ADPCM的含义是（）。

A : 自动差分脉冲编码模式。

B : 自动差分脉冲编码调制。

C : 自适应差分脉冲编码调制。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

C

第2468题,分值:(1.0)

帧同步码的长度（）。

A : 越长越好。

B : 越短越好。

C : 长短适宜为好。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

C

第2469题,分值:(1.0)

数字通信系统发送端的处理依次包括（）。

A : 信道编码、数字调制、信源编码。

B : 信道编码、信源编码、数字调制。

C : 信源编码、数字调制、信道编码。

D : 信源编码、信道编码、数字调制。

:

标准答案:

D

第2470题,分值:(1.0)

不同广播电台节目的复用方式属于（）。

A : 时分复用。

B : 极化复用。

C : 码分复用。

D : 频分复用。

:

标准答案:

D

第2471题,分值:(1.0)

ADPCM编码后的信号通常（）。

A : 是模拟信号。

B : 是数字信号。

C : 是数字信号和模拟信号都有可能。

D : 既不是数字信号也不是模拟信号。

:

标准答案:

B

第2472题,分值:(1.0)

人的声音（）

A : 是模拟信号。

B : 是数字信号。

C : 不是信号。

D : 是电信号。

:

标准答案:

A

第2473题,分值:(1.0)

以下说法错误的是（）。

A : PDH有全世界统一的数字信号速率和帧结构标准。

B : SDH网有标准的光接口。

C : SDH网有全世界统一的网络结点接口（NMI）。

D : SDH有全世界统一的数字信号速率和帧结构标准。

:

标准答案:

A

第2474题,分值:(1.0)

帧同步是时分多路复用系统中（）。

A : 一定没有的。

B : 可有可无的。

C : 必须的。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

C

第2475题,分值:(1.0)

信息码与帧同步码相同时，（）。

A : 不影响信息传输。

B : 不影响帧同步。

C : 会产生伪同步。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

C

第2476题,分值:(1.0)

通常信源编码后的码元速率（）编码前。

A : 大于。

B : 等于。

C : 小于。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

C

第2477题,分值:(1.0)

PCM编码后的信号通常（）。

A : 是模拟信号。

B : 是数字信号。

C : 是数字信号和模拟信号都有可能。

D : 既不是数字信号也不是模拟信号。

:

标准答案:

B

第2478题,分值:(1.0)

DPCM通常具有（）的作用。

A : 提高信噪比。

B : 数据压缩。

C : 适应信道变化。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

B

第2479题,分值:(1.0)

以下不是数字信号特点的是（）。

A : 抗干扰能力强。

B : 噪声会随放大次数的增多不断增大。

C : 便于加密。

D : 对同步要求较高。

:

标准答案:

B

第2480题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，第0个时隙TS0是（）。

A : 话音时隙。

B : 帧同步时隙。

C : 复帧同步时隙。

D : 信令时隙。

:

标准答案:

B

第2481题,分值:(1.0)

SDH用于（）。

A : 数字通信。

B : 模拟通信。

C : 模拟信号数字化。

D : 量化。

:

标准答案:

A

第2482题,分值:(1.0)

信息码与帧同步码相同的可能性（）。

A : 与信息码码长有关。

B : 与帧同步码码长有关。

C : 与码元传输速率有关。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

B

第2483题,分值:(1.0)

通常信源译码后的码元速率（）编码前。

A : 大于。

B : 等于。

C : 小于。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

A

第2484题,分值:(1.0)

话音信号的最高频率为3.4kHz，若采样频率为6kHz，则（）。

A : 一定无信息损失。

B : 一定有信息损失。

C : 满足一定条件时可以无信息损失。

D : 有无信息损失仅由话音信号本身决定。

:

标准答案:

B

第2485题,分值:(1.0)

多路复用可以提高通信（）。

A : 抗干扰能力。

B : 信道利用率。

C : 保密性。

D : 传输距离。

:

标准答案:

B

第2486题,分值:(1.0)

信息码与帧同步码相同的可能性（）。

A : 与帧同步码码长无关。

B : 与帧同步码的选择无关。

C : 与传输的信息内容无关。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

D

第2487题,分值:(1.0)

通常数字调制后的码元速率（）编码前。

A : 大于。

B : 等于。

C : 小于。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

B

第2488题,分值:(1.0)

帧同步码与信息码应（）。

A : 尽可能相同。

B : 尽可能不同。

C : 是否相同无所谓。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

B

第2489题,分值:(1.0)

以下是模拟信号特点的是（）。

A : 抗干扰能力强。

B : 噪声会随放大次数的增多不断增大。

C : 便于加密。

D : 对同步要求较高。

:

标准答案:

B

第2490题,分值:(1.0)

通常数字解调后的码元速率（）编码前。

A : 大于。

B : 等于。

C : 小于。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

B

第2491题,分值:(1.0)

下图中的信号（）

A : 一定是模拟信号

B : 一定是数字信号。

C : 可能是模拟信号也可能是数字信号。<br>

D : 既不是模拟信号也不是数字信号。<br>

:

标准答案:

A

第2492题,分值:(1.0)

频分复用可以提高通信（）。

A : 抗干扰能力。

B : 信道利用率。

C : 保密性。

D : 传输距离。

:

标准答案:

B

第2493题,分值:(1.0)

具有全世界统一的数字信号速率和帧结构标准是（）特点。

A : PCM。

B : PDH。

C : RDH。

D : SDH。

:

标准答案:

D

第2494题,分值:(1.0)

话音信号的最高频率为3.4kHz，若采样频率为8kHz，则（）。

A : 一定无信息损失。

B : 一定有信息损失。

C : 满足一定条件时可以无信息损失。

D : 有无信息损失仅由话音信号本身决定。

:

标准答案:

A

第2495题,分值:(1.0)

不同电视节目的复用方式属于（）。

A : 时分复用。

B : 极化复用。

C : 码分复用。

D : 频分复用。

:

标准答案:

D

第2496题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，第16个时隙TS16是（）。

A : 话音时隙。

B : 帧同步时隙。

C : 信令和复帧同步时隙。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

C

第2497题,分值:(1.0)

多路数字话音的复用方式通常属于（）。

A : 时分复用。

B : 波分复用。

C : 码分复用。

D : 频分复用。

:

标准答案:

A

第2498题,分值:(1.0)

具有标准光接口是（）特点。

A : PCM。

B : PDH。

C : RDH。

D : SDH。

:

标准答案:

D

第2499题,分值:(1.0)

数字信号复制多次后（）

A : 噪声增大。

B : 噪声减小。

C : 噪声不变。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

D

第2500题,分值:(1.0)

通常信道编码后的码元速率（）编码前。

A : 大于。

B : 等于。

C : 小于。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

A

第2501题,分值:(1.0)

模拟信号复制多次后（）

A : 噪声增大。

B : 噪声减小。

C : 噪声不变。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

A

第2502题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，若话音采样率为8kHz，每个采样点用8bit，帧长度是（）。

A : 64bit。

B : 128bit。

C : 256bit。

D : 512bit。

:

标准答案:

C

第2503题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统帧同步采用（）。

A : 集中插入。

B : 分散插入。

C : 随机插入。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

A

第2504题,分值:(1.0)

帧同步码10011011与1011相比，（）。

A : 传输效率低。

B : 捕获时间短。

C : 伪同步的可能性越大。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

A

第2505题,分值:(1.0)

PCM编码前的信号通常（）。

A : 是模拟信号。

B : 是数字信号。

C : 是数字信号和模拟信号都有可能。

D : 既不是数字信号也不是模拟信号。

:

标准答案:

A

第2506题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，最后一个时隙TS31是（）。

A : 话音时隙。

B : 帧同步时隙。

C : 信令和复帧同步时隙。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

A

第2507题,分值:(1.0)

ADPCM中的A含义是（）。

A : 自动。

B : 自适应。

C : 航空。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

B

第2508题,分值:(1.0)

PAM编码后的信号通常（）。

A : 是模拟信号。

B : 是数字信号。

C : 是数字信号和模拟信号都有可能。

D : 既不是数字信号也不是模拟信号。

:

标准答案:

A

第2509题,分值:(1.0)

下图中的信号（）

A : 一定是模拟信号。

B : 一定是数字信号。

C : 可能是模拟信号也可能是数字信号。

D : 既不是模拟信号也不是数字信号。

:

标准答案:

A

第2510题,分值:(1.0)

若帧同步码为10011011，当信息码中出现10011011时，（）。

A : 不影响信息传输。

B : 不影响帧同步。

C : 可能产生伪同步。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

C

第2511题,分值:(1.0)

帧同步的目的是要求收端和发端相应的话路在（）上对准。

A : 电平。

B : 频率。

C : 功率谱。

D : 时间。

:

标准答案:

D

第2512题,分值:(1.0)

具有有全世界统一的网络结点接口（NMI）是（）特点。

A : PCM。

B : PDH。

C : RDH。

D : SDH。

:

标准答案:

D

第2513题,分值:(1.0)

时分复用可以提高通信（）。

A : 抗干扰能力。

B : 信道利用率。

C : 保密性。

D : 传输距离。

:

标准答案:

B

第2514题,分值:(1.0)

PDH用于（）。

A : 数字通信。

B : 模拟通信。

C : 模拟信号数字化。

D : 量化。

:

标准答案:

A

第2515题,分值:(1.0)

通常信道译码后的码元速率（）编码前。

A : 大于。

B : 等于。

C : 小于。

D : 以上都有可能。

:

标准答案:

C

第2516题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，第2个时隙TS2是（）。

A : 话音时隙。

B : 帧同步时隙。

C : 复帧同步时隙。

D : 信令时隙。

:

标准答案:

A

第2517题,分值:(1.0)

DPCM编码后的信号通常（）。

A : 是模拟信号。

B : 是数字信号。

C : 是数字信号和模拟信号都有可能。

D : 既不是数字信号也不是模拟信号。

:

标准答案:

B

第2518题,分值:(1.0)

通信系统图中的MUX通常指（）。

A : 调制器。

B : 解调器。

C : 复用器。

D : 解复用器。

:

标准答案:

C

第2519题,分值:(1.0)

SDH的特点包括（）。

A : 只有地区性数字信号速率和帧结构的标准而不存在世界性标准。

B : 没有世界性的标准光接口规范。

C : 复用信号的结构中用于网络运行、管理、维护的比特很少。

D : 具有强大的网络管理能力。

:

标准答案:

D

第2520题,分值:(1.0)

以下不是ADPCM作用的是（）。

A : 提高信噪比。

B : 数据压缩。

C : 适应信道变化。

D : 模拟信号数字化。

:

标准答案:

A

第2521题,分值:(1.0)

若想在总带宽给定的条件下提高频分复用系统中传输的信号路数，可（）。

A : 升高每路信号的电压。

B : 提高信号传输的频率。

C : 让每路信号的频谱部分重叠。

D : 减小每路信号的带宽。

:

标准答案:

D

第2522题,分值:(1.0)

时分多路复用系统中，对帧同步系统的要求不包括（）。

A : 同步性能稳定。

B : 同步识别效果好。

C : 捕获时间长。

D : 构成系统的电路简单。

:

标准答案:

D

第2523题,分值:(1.0)

通信系统图中的DEMUX通常指（）。

A : 调制器。

B : 解调器。

C : 复用器。

D : 解复用器。

:

标准答案:

D

第2524题,分值:(1.0)

模拟信号和数字信号之间（）没有信息损失的相互转化。

A : 总可以。

B : 当模拟信号满足一定条件时可以。

C : 当数字信号满足一定条件时可以。

D : 不能。

:

标准答案:

D

第2525题,分值:(1.0)

SDH的特点不包括（）。

A : 同步复用。

B : 标准光接口。

C : 强大的网络管理能力。

D : 以上全错误。

:

标准答案:

A

第2526题,分值:(1.0)

话音信号数字化后数据量的大小不依赖于（）。

A : 抽样频率。

B : 量化方法。

C : 采样自然二进制码还是折叠二进制码。

D : 采用PCM还是DPCM。

:

标准答案:

C

第2527题,分值:(1.0)

RS编码属于（）。

A : 信源编码。

B : 信道编码。

C : 基带信号编码。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

B

第2528题,分值:(1.0)

非均匀量化的目的是（）。

A : 提高在大信号时的信号量噪比。

B : 提高在小信号时的信号量噪比。

C : 减小在大信号时的信号量噪比。

D : 减小在小信号时的信号量噪比。

:

标准答案:

B

第2529题,分值:(1.0)

SDH不能用于（）。

A : 光纤传输。

B : 微波传输。

C : 卫星传输。

D : 以上全错误。

:

标准答案:

D

第2530题,分值:(1.0)

下图中的信号（）

A : 一定是模拟信号

B : 一定是数字信号

C : 可能是模拟信号也可能是数字信号。<br>

D : 既不是模拟信号也不是数字信号。<br>

:

标准答案:

C

第2531题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，若话音采样率为8kHz，每个采样点用8bit量化，话音为单声道，则每路信号的数据率为（）。

A : 32kbps。

B : 64kbps。

C : 1.92Mbps。

D : 2.048Mbps。

:

标准答案:

B

第2532题,分值:(1.0)

幅度值连续的信号（）

A : 一定是模拟信号。

B : 一定是数字信号。

C : 可能是模拟信号也可能是数字信号。

D : 既不是模拟信号也不是数字信号。

:

标准答案:

C

第2533题,分值:(1.0)

CRC编码属于（）。

A : 信源编码。

B : 信道编码。

C : 基带信号编码。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

B

第2534题,分值:(1.0)

以下说法错误的是（）。

A : 话音信号编码是将模拟信号转变为数字信号的过程。

B : 通常DPCM比PCM具有更高的传输效率。

C : PCM是一种话音压缩编码方法。。

D : 话音信号编码可分为压缩编码和非压缩编码。

:

标准答案:

C

第2535题,分值:(1.0)

以下说法错误的是（）。

A : DPCM是预测编码的特例。

B : 增量调制是DPCM的特例。

C : DPCM是PCM的特例。

D : DPCM也可以用于话音编码。

:

标准答案:

C

第2536题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，若话音采样率为8kHz，每个采样点用8bit量化，话音为单声道，则复用后的数据率为（）。

A : 32kbps。

B : 64kbps。

C : 1.92Mbps。

D : 2.048Mbps。

:

标准答案:

D

第2537题,分值:(1.0)

下图中的信号（）

A : 一定是模拟信号。

B : 一定是数字信号。

C : 可能是模拟信号也可能是数字信号。

D : 既不是模拟信号也不是数字信号。

:

标准答案:

C

第2538题,分值:(1.0)

MP3音频编码属于（）。

A : 信源编码。

B : 信道编码。

C : 纠错编码。

D : 以上都错误。

:

标准答案:

A

第2539题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，若话音采样率为8kHz，每个采样点用8bit量化，话音为单声道，则复用后有效数据的数据率为（）。

A : 32kbps。

B : 64kbps。

C : 1.92Mbps。

D : 2.048Mbps。

:

标准答案:

C

第2540题,分值:(1.0)

话音信号数字化后传输，如果不进行压缩，在接收端恢复的话音（）。

A : 一定无信息损失。

B : 一定有信息损失。

C : 满足一定条件时可以无信息损失。

D : 有无信息损失仅由话音信号本身决定。

:

标准答案:

B

第2541题,分值:(1.0)

同步传输方式的特征是（　　）。

A : 字节之间的同步和字符内比特之间的同步

B : 字节之间的异步和字符内比特之间的同步

C : 字节之间的异步和字符内比特之间的异步

D : 字节之间的同步和字符内比特之间的异步

:

标准答案:

A

第2542题,分值:(1.0)

与10.110.12.29mask255.255.255.224属于同一网段的主机IP地址是（）。

A : 10.110.12.0

B : 10.110.12.30

C : 10.110.12.31

D : 10.110.12.32

:

标准答案:

B

第2543题,分值:(1.0)

计算机内部的数据通信通常以（　　）方式进行。

A : 单工

B : 并行

C : 串行

D : 双工

:

标准答案:

B

第2544题,分值:(1.0)

对于TCP和UDP协议的描述错误的是（）。

A : TCP是面向连接的协议

B : UDP面向非连接的协议

C : 都是传输层协议

D : 都具有纠错机制

:

标准答案:

D

第2545题,分值:(1.0)

支持局域网与广域网互联的设备称为（　　）

A : 转发器

B : 以太网交换机

C : 路由器

D : 网桥

:

标准答案:

C

第2546题,分值:(1.0)

在OSI中，为网络用户间的通信提供专用程序的层次是（）。

A : 运输层

B : 会话层

C : 表示层

D : 应用层

:

标准答案:

D

第2547题,分值:(1.0)

因特网是（）。

A : 局域网的简称

B : 城域网的简称

C : 广域网的简称

D : 国际互联网(Intenet)的简称

:

标准答案:

D

第2548题,分值:(1.0)

OSI参考模型中,下列负责流控和差错控制的是（）。

A : 数据链路层

B : 传输层

C : 网络层

D : 会话层

:

标准答案:

A

第2549题,分值:(1.0)

224.0.0.5代表的是（）地址位二进制表示。

A : 主机地址

B : 网络地址

C : 组播地址

D : 广播地址

:

标准答案:

C

第2550题,分值:(1.0)

TCP/IP协议体系结构从高到低的层次顺序是（）。

A : 应用层,会话层,传输层,网络接入层,物理层

B : 应用层,传输层,网络层,数据链路层,物理层

C : 应用层,传输层,互联网层,网络接入层,物理层

D : 应用层,表示层,传输层,互联网层,网络接入层

:

标准答案:

C

第2551题,分值:(1.0)

在OSI参考模型中的网络分层中，通信子网与资源子网的分界层是（）

A : 表示层

B : 会话层

C : 网络层

D : 运输层

:

标准答案:

D

第2552题,分值:(1.0)

IP地址分为（　　）类。

A : 5

B : 4

C : 3

D : 2

:

标准答案:

A

第2553题,分值:(1.0)

以太网交换机的每一个端口可以看作一个（）

A : 冲突域

B : 广播域

C : 管理域

D : 阻塞域

:

标准答案:

A

第2554题,分值:(1.0)

不具有网络层功能的协议是（）。

A : IP

B : X.25

C : FR

D : ARP

:

标准答案:

C

第2555题,分值:(1.0)

下列关于计算机病毒的叙述中，正确的一条是（）。

A : 反病毒软件可以查、杀任何种类的病毒

B : 计算机病毒是一种被破坏了的程序

C : 反病毒软件必须随着新病毒的出现而升级，提高查、杀病毒的功能

D : 感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性

:

标准答案:

C

第2556题,分值:(1.0)

以下对数字通信的描述错误的是（）。

A : 抗干扰能力强

B : 易于实现集成化

C : 便于多路复用

D : 便于各种传感信息采集

:

标准答案:

D

第2557题,分值:(1.0)

我们所定义的信号带宽是指（）。

A : 信号原始频谱的宽度

B : 信道所限制的信号频率范围

C : 信号绝大部分能量集中的频带

D : 信号表示数据的最大能力

:

标准答案:

C

第2558题,分值:(1.0)

路由器中时刻维持着一张路由表，这张路由表可以是静态配置的，也可以是（）产生的。

A : 生成树协议

B : 链路控制协议

C : 动态路由协议

D : 被承载网络层协议

:

标准答案:

C

第2559题,分值:(1.0)

DNS服务器和客户机设置完毕后，有三个命令可以测试其设置是否正确，下面哪个不是其中之一（）

A : PING

B : LOGIN

C : IPCONFIG

D : NSLOOKUP

:

标准答案:

B

第2560题,分值:(1.0)

在数据链路层损坏或丢失帧的重传叫做（）。

A : 差错控制

B : 差错纠正

C : 流量控制

D : 差错检测

:

标准答案:

A

第2561题,分值:(1.0)

网络中的节点可以是（）

A : 计算机

B : 路由器

C : 交换机

D : 以上都可以

:

标准答案:

D

第2562题,分值:(1.0)

TCP和UDP协议的相似之处是（）。

A : 面向连接的协议

B : 面向非连接的协议

C : 运输层(TransportLayer)协议

D : 其它均不对

:

标准答案:

C

第2563题,分值:(1.0)

在循环冗余校验中，如果接收方计算产生的余数是（）就意味着收到的数据在传输过程中没有产生差错。

A : 与发送方余数相等

B : 0

C : 非0

D : 与发送方商相等

:

标准答案:

B

第2564题,分值:(1.0)

在物理层上使用的网络互联设备是（　　）

A : 集线器

B : 交换机

C : 网桥

D : 路由器

:

标准答案:

A

第2565题,分值:(1.0)

以下说法正确的是（）

A : 提高网络链路速率，可提高数据传播速率

B : 提高网络链路速率，无法降低数据发送时延

C : 提高网络链路速率，就是提高数据发送速率

D : 以上都正确

:

标准答案:

C

第2566题,分值:(1.0)

在计算机网络中，所有的计算机均连接到一条通信传输线路上，在线路两端连有防止信号反射的装置，这种连接结构被称为（）。

A : 总线结构

B : 星型结构

C : 环型结构

D : 网状结构

:

标准答案:

A

第2567题,分值:(1.0)

以下关于计算机网络的讨论中，哪个观点是正确的（　　）

A : 组建计算机网络的目的是实现局域网的互联

B : 联入网络的所有计算机都必须使用同样的操作系统

C : 网络必须采用一个具有全局资源调度能力的分布式操作系统

D : 互联的计算机是分布在不同地理位置的多台独立计算机相互连接而成

:

标准答案:

D

第2568题,分值:(1.0)

IP数据报中，普通的IP首部长为（　　）个字节

A : 20

B : 16

C : 8

D : 32

:

标准答案:

A

第2569题,分值:(1.0)

计算机网络按照使用者进行分类，可分为（）

A : 公用网、专用网

B : 广域网、局域网

C : 主干网、地区网

D : 接入网、交换网

:

标准答案:

A

第2570题,分值:(1.0)

TCP/IP协议中，基于TCP协议的应用程序包括()

A : PING

B : SMTP

C : OSPF

D : TFTP

:

标准答案:

B

第2571题,分值:(1.0)

在HDLC帧中，（）字段定义了帧的开始和结束。

A : 标志

B : 地址

C : 控制

D : 帧校验序列

:

标准答案:

A

第2572题,分值:(1.0)

IPv4地址有（　　）位二进制数组成。

A : 16

B : 32

C : 64

D : 128

:

标准答案:

B

第2573题,分值:(1.0)

HDLC协议的帧类型由（）字段决定。

A : 地址

B : 标志

C : 控制

D : 校验

:

标准答案:

C

第2574题,分值:(1.0)

在传输过程中，接收方和发送方共享同一信道的方式称为（）。

A : 单工

B : 半双工

C : 全双工

D : 自动

:

标准答案:

B

第2575题,分值:(1.0)

简单网络管理协议SNMP处于网络体系结构的哪一层（）

A : 网络层

B : 传输层

C : 应用层

D : 逻辑链路控制层

:

标准答案:

C

第2576题,分值:(1.0)

学校的内部校园网应该属于（　　）

A : 局域网

B : 城域网

C : 广域网

D : 互联网

:

标准答案:

A

第2577题,分值:(1.0)

关于域名系统DNS，以下错误说法是（）。

A : 域名只是个逻辑概念，并不代表计算机所在的物理地点

B : 因特网中使用分布式的DNS

C : 域名属于层次结构

D : 任一个连接在因特网上的主机或路由器可以设置多个域名。

:

标准答案:

D

第2578题,分值:(1.0)

防范计算机病毒主要从管理和（）两个方面着手。

A : 人员（）（）

B : 硬件

C : 技术

D : 法规

:

标准答案:

C

第2579题,分值:(1.0)

差错检测通常是在OSI模型的（）层实现。

A : 物理

B : 数据链路

C : 网络

D : 以上任意一个

:

标准答案:

B

第2580题,分值:(1.0)

TCP/IP协议分（）层。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 7

:

标准答案:

C

第2581题,分值:(1.0)

电视广播是一种（）传输的例子。

A : 单工

B : 半双工

C : 全双工

D : 自动

:

标准答案:

A

第2582题,分值:(1.0)

计算机通信就是将一台计算机产生的数字信息通过（　　）传送给另一台计算机。

A : 数字信道

B : 通信信道

C : 模拟信道

D : 网络

:

标准答案:

B

第2583题,分值:(1.0)

能从数据信号波形中提取同步信号的典型编码是（　　）。

A : 不归零码

B : 归零码

C : 曼彻斯特编码

D : 定比码

:

标准答案:

C

第2584题,分值:(1.0)

IP地址是一个32位的二进制，它通常采用点分（）。

A : 二进制数表示

B : 八进制数表示

C : 十进制数表示

D : 十六进制数表示

:

标准答案:

C

第2585题,分值:(1.0)

在TCP/IP体系结构中，TCP和IP所提供的服务层次分别为（）

A : 应用层和运输层

B : 运输层和网络层

C : 网络层和链路层

D : 链路层和物理层

:

标准答案:

B

第2586题,分值:(1.0)

为应用程序之间的数据传送提供可靠连接的TCP/IP协议是（）

A : TCP协议（）

B : IP协议

C : ICMP协议（）

D : UDP协议

:

标准答案:

A

第2587题,分值:(1.0)

资源子网是构成计算机网络的重要组成部分，它主要包括（　）

A : 网络节点和通信链路

B : 端节点和中间节点

C : 网络控制中心和集中器

D : 主机和终端

:

标准答案:

D

第2588题,分值:(1.0)

计算机网络中广泛使用的交换技术是（）。

A : 线路交换

B : 报文交换

C : 分组交换

D : 信源交换

:

标准答案:

C

第2589题,分值:(1.0)

数据网络中物理连接所采用的可接插连接器的外形尺寸和引脚排列等归于物理层接口的（）。

A : 机械特性

B : 电气特性

C : 功能特性

D : 过程特性

:

标准答案:

A

第2590题,分值:(1.0)

可以通过哪种安全产品划分网络结构，管理和控制内部和外部通讯（）

A : 防火墙

B : CA中心

C : 加密机

D : 防病毒产品

:

标准答案:

A

第2591题,分值:(1.0)

在实际使用的IP地址中，主机号不能为全“0”和全“1”，那么一个C类网络号，最多能容纳的主机数目为（）。

A : 64516

B : 254

C : 64518

D : 256

:

标准答案:

B

第2592题,分值:(1.0)

RS-232协议属于（）协议。

A : 物理层

B : 数据链路层

C : 网络层

D : 传输层

:

标准答案:

A

第2593题,分值:(1.0)

关于利用率，以下说法正确的是（）

A : 信道利用率越高越好

B : 网络利用率越高越好

C : 信道利用率越高，网络时延越大

D : 信道利用率越高，网络时延越小

:

标准答案:

C

第2594题,分值:(1.0)

星形.总线形.环形和网状形是按照（）分类：

A : 网络跨度

B : 网络拓扑

C : 管理性质

D : 网络功能

:

标准答案:

B

第2595题,分值:(1.0)

从通信协议的角度来看，路由器是在哪个层次上实现网络互联（）。

A : 物理层

B : 链路层

C : 网络层

D : 传输层

:

标准答案:

C

第2596题,分值:(1.0)

实现计算机网络需要硬件和软件，其中负责管理整个网络资源、实现各种操作的软件叫做（）。

A : 网络应用软件

B : 通信协议软件

C : OSI

D : 网络操作系统

:

标准答案:

D

第2597题,分值:(1.0)

下列属于计算机网络通信设备的是（　　）

A : 显卡

B : 网卡

C : 音箱

D : 声卡

:

标准答案:

B

第2598题,分值:(1.0)

比较适合使用光纤的拓扑结构为（）。

A : 星状拓扑结构

B : 环状拓扑结构

C : 总线状拓扑结构

D : 以上三种网络拓扑都适用使用光纤

:

标准答案:

B

第2599题,分值:(1.0)

EIARS232C的电气指标规定，数据信号“1”的额定电压值是（）

A : +12伏（）（）

B : -12伏

C : +15伏（）（）

D : -15伏

:

标准答案:

B

第2600题,分值:(1.0)

当一个协议规定发送方的地址必须占有报文的前4个字节时，这是一个（）问题。

A : 语法

B : 语义

C : 定时关系

D : 以上都不是

:

标准答案:

A

第2601题,分值:(1.0)

以下哪一项不属于计算机病毒的防治策略

A : 防毒能力

B : 查毒能力

C : 解毒能力

D : 禁毒能力

:

标准答案:

D

第2602题,分值:(1.0)

在ISO的OSI模型中，提供端到端可靠的透明的数据传输及其差错恢复和流量控制的是（）。

A : 数据链路层

B : 网络层

C : 传输层

D : 会话层

:

标准答案:

C

第2603题,分值:(1.0)

以下的网络分类方法中，哪一组分类方法有误（）。

A : 局域网/广域网

B : 对等网/城域网

C : 环型网/星型网

D : 有线网/无线网

:

标准答案:

B

第2604题,分值:(1.0)

高层互连是指（）及其以上各层协议不同的网络之间的互连。

A : 网络层

B : 表示层

C : 数据链路层

D : 传输层（）（）

:

标准答案:

D

第2605题,分值:(1.0)

根据信号（）的不同，信号可以分为模拟信号和数字信号。

A : 传输媒质

B : 传输方式

C : 物理参量基本特征

D : 传输强度

:

标准答案:

C

第2606题,分值:(1.0)

计算机网络是计算机与（　　）相结合的产物。

A : 各种协议

B : 通信技术

C : 电话

D : 线路

:

标准答案:

B

第2607题,分值:(1.0)

网桥的种类可以分为（）。

A : 上层网桥和下层端网桥

B : 本地网桥和远程网桥

C : 长距离网桥和短距离网桥

D : 一级网桥和二级网桥

:

标准答案:

B

第2608题,分值:(1.0)

计算机网络通常按照作用范围分类，可分为（）

A : 广域网、城域网、局域网

B : 主干网、地区网、校园网

C : 接入网、传输网、交换网

D : 公用网、专用网、互联网

:

标准答案:

A

第2609题,分值:(1.0)

中心结点出现故障造成全网瘫痪的网络是（）。

A : 总线型网络

B : 星型网络

C : 树型网络

D : 球型网络

:

标准答案:

B

第2610题,分值:(1.0)

使用5类UTP用于100Mbps连接时，其最大距离不能超过（）。

A : 15m

B : 100m

C : 185m

D : 500m

:

标准答案:

B

第2611题,分值:(1.0)

中继器的作用是（）。

A : 放大信号

B : 抑制信号

C : 增大衰减

D : 还原信号色彩

:

标准答案:

A

第2612题,分值:(1.0)

HDLC协议建立数据链路时由（）类型帧完成。

A : 信息帧

B : 监控帧

C : 无编号帧

D : A和B

:

标准答案:

C

第2613题,分值:(1.0)

将域名转换为IP地址是由（）服务器完成的

A : WINS

B : DHCP（）

C : DNS（）

D : IIS

:

标准答案:

C

第2614题,分值:(1.0)

计算机网络的资源共享功能包括（）。

A : 硬件资源和软件资源共享

B : 软件资源和数据资源共享

C : 设备资源和非设备资源共享

D : 硬件资源、软件资源和数据资源共享

:

标准答案:

D

第2615题,分值:(1.0)

在OSI参考模型中，物理层的功能是（）。

A : 建立和释放连接

B : 透明地传输比特流

C : 在物理实体间传输数据帧

D : 发送和接收用户数据

:

标准答案:

B

第2616题,分值:(1.0)

计算机网络分类通常依据于（　　）

A : 传输技术与覆盖范围

B : 传输技术与传输介质

C : 互联设备的类型

D : 服务器的类型

:

标准答案:

A

第2617题,分值:(1.0)

病毒扫描软件由（）组成

A : 仅由病毒代码库

B : 仅由利用代码库进行扫描的扫描程序

C : 代码库和扫描程序

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第2618题,分值:(1.0)

UDP协议和TCP协议报文头部的共同字段有（）。

A : 流量控制

B : 重传机制

C : 协议编码

D : 源、目的端口号

:

标准答案:

D

第2619题,分值:(1.0)

DNS是由（）和域名服务器组成。

A : 控制器

B : 过滤器

C : 分析器

D : 解析器

:

标准答案:

D

第2620题,分值:(1.0)

TCP的主要功能是（）

A : 进行数据分组（）

B : 保证可靠传输

C : 确定数据传输路径（）

D : 提高传输速度

:

标准答案:

B

第2621题,分值:(1.0)

域名服务系统（DNS）中，域名采用分层次的命名方法，其中顶级域名EDU代表的是()

A : 教育机构

B : 商业组织

C : 政府机构

D : 国家代码

:

标准答案:

A

第2622题,分值:(1.0)

下列关于路由器特点的描述，错误的是（）。

A : INTERNET是由路由器将很多个网络互联而成

B : 路由器是工作在网络层的设备

C : 路由器按功能上可分为路由选择部分和分组转发部分

D : 路由器即时转送分组

:

标准答案:

B

第2623题,分值:(1.0)

主机可以通过一个IP地址来对外提供多种不同的网络服务。实际应用当中，可以通过IP地址和（）来区分不同的服务。

A : 端口号

B : 主机号

C : MAC地址

D : DNS

:

标准答案:

A

第2624题,分值:(1.0)

当协议规定发送方的地址是最新发送方而非原来的发送方时，这是一个（）问题。

A : 语法

B : 语义

C : 定时关系

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

第2625题,分值:(1.0)

IP地址能唯一的确定Internet上每台计算机与每个用户的（　　）

A : 距离

B : 费用

C : 位置

D : 时间

:

标准答案:

C

第2626题,分值:(1.0)

环型拓扑最适合的传输介质是（）。

A : 光纤

B : 同轴电缆

C : 双绞线

D : 无线电

:

标准答案:

A

第2627题,分值:(1.0)

下面哪一个不是网络的拓扑结构？（）

A : 星形

B : 总线形

C : 立方形

D : 环形

:

标准答案:

C

第2628题,分值:(1.0)

下列哪个范围内的计算机网络可称之为局域网（　　）

A : 在一个楼宇

B : 在一个城市

C : 在一个国家

D : 在全世界

:

标准答案:

A

第2629题,分值:(1.0)

在OSI中，完成整个网络系统内连接工作，为上一层提供整个网络范围内两个终端用户用户之间数据传输通路工作的是（）。

A : 物理层

B : 数据链路层

C : 网络层

D : 运输层

:

标准答案:

C

第2630题,分值:(1.0)

在一种网络中，超过一定长度，传输介质中的数据信号就会衰减、如果需要比较长的传输距离，就需要安装（）设备

A : 中继器

B : 集线器（）

C : 路由器（）

D : 网桥

:

标准答案:

A

第2631题,分值:(1.0)

传输介质是网络中收发双方之间的物理通路。下列传输介质中，具有很高的数据传输速率、信号传输衰减最小、抗干扰能力最强的是（　　）

A : 电话线

B : 同轴电缆

C : 双绞线

D : 光缆

:

标准答案:

D

第2632题,分值:(1.0)

具有结构简单灵活，成本低，扩充性强，性能好以及可靠性高等特点，目前局域网广泛采用的网络结构是（）。

A : 星型结构

B : 总线型结构

C : 环型结构

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

第2633题,分值:(1.0)

5类UTP与3类UTP相比，在制造上最大的区别是（）。

A : 线数更多

B : 线径更大

C : 绞合更密

D : 包层更牢

:

标准答案:

C

第2634题,分值:(1.0)

关于网络层，以下观点不正确的是（）

A : 向上提供无连接的数据报服务

B : 提供可靠的数据报传送服务

C : 提供尽最大努力交付的数据报服务

D : 不提供服务质量的承诺

:

标准答案:

B

第2635题,分值:(1.0)

下面拓扑结构中不采用点-点线路的通信子网是（）。

A : 星型

B : 环型

C : 树型

D : 总线型

:

标准答案:

D

第2636题,分值:(1.0)

下列属于星形拓扑的优点的是（）。

A : 易于扩展

B : 电缆长度短

C : 不需接线盒

D : 简单的访问协议

:

标准答案:

D

第2637题,分值:(1.0)

如果将简单网络管理的管理者/代理模型视为Client/Server结构，那么在原始版本SNMP中，下面的说法正确的是（）。

A : 管理者是Client，代理是Server

B : 管理者是Server，代理是Client

C : 管理者既可以是Client，也可以是Server

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第2638题,分值:(1.0)

数据传输是指（）。

A : 信源与信宿之间的信息传输

B : 发送器与接收器之间以脉冲方式进行的信息传送

C : 传输媒体上以电磁波形式进行的信号传输

D : 发送器与接收器之间传输媒体上以电磁波信号的形式传送数据

:

标准答案:

D

第2639题,分值:(1.0)

局域网最主要的拓扑结构有（）。

A : 星型

B : 总线型

C : 环型

D : 星型/总线型结构

:

标准答案:

D

第2640题,分值:(1.0)

数据在网络中的传输总时延包括（）

A : 发送时延

B : 传播时延

C : 排队时延

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第2641题,分值:(1.0)

计算机系统中的信息资源只能被授予权限的用户修改，这是网络安全的（）

A : 保密性

B : 数据完整性

C : 可利用性

D : 可靠性

:

标准答案:

B

第2642题,分值:(1.0)

在计算机网络中，一般局域网的数据传输速率要比广域网的数据传输速率（）。

A : 高

B : 低

C : 相同

D : 不确定

:

标准答案:

A

第2643题,分值:(1.0)

在OSI参考模型中，负责提供可靠的端到端数据传输的是（）的功能

A : 传输层

B : 网络层

C : 应用层

D : 数据链路层

:

标准答案:

A

第2644题,分值:(1.0)

网络协议是计算机网络和分布系统中互相通信的（）间交换信息时必须遵守的规则的集合。

A : 相邻层实体

B : 对等层实体

C : 同一层内实体

D : 不同层实体

:

标准答案:

B

第2645题,分值:(1.0)

调制解调器用作（）设备，在数据通信系统中提供模拟与数字信号之间的转换接口。

A : DTE

B : DCE

C : DTM

D : DVE

:

标准答案:

B

第2646题,分值:(1.0)

计算机网络中带宽表示网络通信线路传输数据的能力，其单位通常表示为（）

A : Hz

B : bit/s

C : dB

D : dBm

:

标准答案:

B

第2647题,分值:(1.0)

有关数字信号数据率不正确的说法是（）。

A : 数据率是每位信号时间宽度的倒数

B : 数据率越高，则出现差错的概率越大

C : 增加带宽可以增大数据率

D : 数据率与信号的电压值成正比

:

标准答案:

D

第2648题,分值:(1.0)

计算机通信就是将一台计算机产生的数据通过（）传送给另一台计算机。

A : 数字信道

B : 通信信道

C : 模拟信道

D : 传输信道

:

标准答案:

B

第2649题,分值:(1.0)

网络体系结构可以定义为。（）

A : 一种计算机网络的实现

B : 执行计算机数据处理的软件模块

C : 建立和使用通信硬件和软件的一套规则和规范

D : ISO制定的一个标准

:

标准答案:

C

第2650题,分值:(1.0)

使用子网规划的目的是（）。

A : 将大的网络分为多个更小的网络

B : 提高IP地址的利用率

C : 增强网络的可管理性

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第2651题,分值:(1.0)

Internet的网络层含有四个重要的协议，分别为（）。

A : IP，ICMP，ARP，UDP

B : TCP，ICMP，UDP，ARP

C : IP，ICMP，ARP，RARP

D : UDP，IP，ICMP，RARP

:

标准答案:

C

第2652题,分值:(1.0)

信号的频谱是指（）。

A : 信号所包含的频率范围

B : 信号所占据的信道频率范围

C : 信号的合成频率

D : 信号的基波频率

:

标准答案:

A

第2653题,分值:(1.0)

以下哪一项属于基于主机的入侵检测方式的优势（）

A : 监视整个网段的通信

B : 不要求在大量的主机上安装和管理软件

C : 适应交换和加密

D : 具有更好的实时性

:

标准答案:

C

第2654题,分值:(1.0)

在循环冗余校验（CRC）中，（）是循环冗余码。

A : 除数

B : 商

C : 被除数

D : 余数

:

标准答案:

D

第2655题,分值:(1.0)

数据帧或分组的传输速率的控制被叫做（）。

A : 线路规程

B : 流量控制

C : 数据速率控制

D : 通信量控制

:

标准答案:

B

第2656题,分值:(1.0)

50Ω同轴细缆一般只用于传输（）。

A : 数字信号

B : 模拟信号

C : 电视信号

D : 话音信号

:

标准答案:

A

第2657题,分值:(1.0)

传输层可以通过（）标识不同的应用

A : 物理地址

B : 端口号

C : IP地址

D : 逻辑地址

:

标准答案:

B

第2658题,分值:(1.0)

下面不是计算机网络面临的主要威胁的是（）。

A : 恶意程序威胁（）（）

B : 计算机软件面临威胁

C : 计算机网络实体面临威胁

D : 计算机网络系统面临威胁

:

标准答案:

B

第2659题,分值:(1.0)

物理接口在数据传输过程中执行的事件顺序有其（）特性描述。

A : 机械特性

B : 电气特性

C : 功能特性

D : 过程特性

:

标准答案:

D

第2660题,分值:(1.0)

在一个采用粗同轴电缆作为传输媒体的以太网中，两个节点之间的距离超过500m，欲扩大局域网覆盖的范围，最简单的方法是选用（）。

A : 中继器

B : 网桥

C : 路由器

D : 网关

:

标准答案:

A

第2661题,分值:(1.0)

（）物理拓扑适合于将工作站连接到一台中央设备。

A : 总线

B : 环形

C : 星形

D : 树形

:

标准答案:

C

第2662题,分值:(1.0)

以下说法不正确的是（）。

A : 信号是数据的电磁编码

B : 所有数据都可以用数字信号表示

C : 模拟信号只适于表示模拟数据

D : 模拟信号与所表示的数据形式无关

:

标准答案:

C

第2663题,分值:(1.0)

同轴电缆由四层构成，其中外层金属体的主要作用是（）。

A : 屏蔽电磁干扰

B : 保护内芯

C : 增强抗拉强度

D : 仅其信号回路作用

:

标准答案:

A

第2664题,分值:(1.0)

和模拟信号相比，数字信号具有在时间和幅度上都（）的特点。

A : 误码率

B : 信噪比

C : 信号带宽

D : 信息速率

:

标准答案:

C

第2665题,分值:(1.0)

配置DNS服务器正确的是（）

A : 使用IP地址标识（）

B : 使用域名标识

C : 使用主机名标识（）

D : 使用主机名加域名标识

:

标准答案:

A

第2666题,分值:(1.0)

如光纤包层的折射率为常数，而纤芯折射率则随着半径增加而按一定规律减小，这种光纤称为（）。

A : 多模突变光纤

B : 多模渐变光纤

C : 多模阶跃光纤

D : 单模光纤

:

标准答案:

B

第2667题,分值:(1.0)

具有一定的数据处理能力以及发送和接收数据能力的设备称为（）。

A : DTE

B : DCE

C : DTM

D : DVE

:

标准答案:

A

第2668题,分值:(1.0)

如果发送了一个ASCII字符G却收到了字符D，则发生的差错是（）。

A : 单比特错

B : 多比特错

C : 突发错误

D : 可恢复错误

:

标准答案:

C

第2669题,分值:(1.0)

以太网交换机一个端口在接收到数据帧时，如果没有在MAC地址表中查找到目的MAC地址通常如何处理.（）

A : 所以太帧复制到所有端口

B : 把以太网帧单点传送到特定端口

C : 把以太网帧发送到除本端口以外的所有端口

D : 丢弃该帧

:

标准答案:

C

第2670题,分值:(1.0)

交换机能够识别（）地址。

A : DNS

B : TCP

C : 网络层

D : MAC

:

标准答案:

D

第2671题,分值:(1.0)

一座大楼内的一个计算机网络系统，属于（）。

A : PAN

B : LAN

C : MAN

D : WAN

:

标准答案:

B

第2672题,分值:(1.0)

一个IP地址由网络地址和（）两部分组成

A : 广播地址

B : 多址地址

C : 主机地址

D : 子网掩码

:

标准答案:

C

第2673题,分值:(1.0)

关于TELNET协议的描述错误的是（）。

A : Telnet协议是Internet远端登陆服务的标准协议和主要方式

B : 采用TCP协议进行传输（端口23）

C : 无需知道远程主机的IP地址或域名即可实现Telnet

D : Telnet是位于OSI模型应用层上的一种协议

:

标准答案:

C

第2674题,分值:(1.0)

关于利用率，以下说法正确的是（）

A : 信道利用率越高越好

B : 网络利用率越高越好

C : 信道利用率越高，网络时延越大

D : 信道利用率越高，网络时延越小

:

标准答案:

C

第2675题,分值:(1.0)

TCP/IP协议的层次并不是按OSI参考模型来划分的，相对应于OSI的七层网络模型，没有定义（）。

A : 链路层和网络层

B : 网络层和传输层

C : 传输层和会话层

D : 会话层和表示层

:

标准答案:

D

第2676题,分值:(1.0)

为内部网络设备自动分配IP地址的网络协议是（）

A : DNS

B : SNMP

C : DHCP

D : OSPF

:

标准答案:

C

第2677题,分值:(1.0)

交换机内部的表包含了（　　）。

A : 物理端口数和数据包地址

B : 物理地址和端口的映射关系

C : 数据包地址和软件端口

D : 帧地址和物理端口

:

标准答案:

B

第2678题,分值:(1.0)

网管协议SNMP的构件包括（）。

A : 管理信息库

B : 管理信息结构

C : SNMP分组格式

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第2679题,分值:(1.0)

通信系统具备的三个要素是（）

A : 终端、电缆、计算机

B : 信号发生器、通信线路、信号接收设备

C : 终端、通信设施和通信媒体

D : 信源、通信媒体、信宿

:

标准答案:

D

第2680题,分值:(1.0)

TCP/IP协议是Internet中计算机之间通信所必须共同遵循的一种()

A : 信息资源

B : 通信规定

C : 软件

D : 硬件

:

标准答案:

B

第2681题,分值:(1.0)

（）可以看作一种多端口的网桥设备。

A : 中继器

B : 交换机

C : 路由器

D : 集线器

:

标准答案:

B

第2682题,分值:(1.0)

下列属于路由表的产生方式的是（）。

A : 通过手工配置添加路由

B : 通过运行动态路由协议自动学习产生

C : 路由器的直连网段自动生成

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第2683题,分值:(1.0)

以下关于TCP和UDP协议的说法正确的是（）。

A : 没有区别，两者都是在网络层上传输数据

B : TCP是的可靠的传输层协议，而UDP是不可靠的传输层协议

C : UDP是一个局域网协议，不能用于Interner传输，TCP则相反

D : TCP协议占用带宽较UDP协议多

:

标准答案:

B

第2684题,分值:(1.0)

完成路径选择功能是在OSI模型的（）。

A : 物理层

B : 数据链路层

C : 网络层

D : 运输层

:

标准答案:

C

第2685题,分值:(1.0)

如果发送了一个ASCII字符H却收到了字符I，则发生的差错是（）。

A : 单比特错

B : 多比特错

C : 突发错误

D : 可恢复错误

:

标准答案:

A

第2686题,分值:(1.0)

用两线电路进行全双工操作需要（）。

A : 对线路带宽进行时分多路复用

B : 对线路带宽进行频分多路复用

C : 需要同步时钟

D : 需要同步时钟和控制信号

:

标准答案:

B

第2687题,分值:(1.0)

在星型局域网结构中，作为中央节点的设备是（D）

A : 调制解调器

B : 网桥

C : 路由器

D : 集线器

:

标准答案:

D

第2688题,分值:(1.0)

异步串行传输方式是（）。

A : 字符间的异步，字符内比特的同步

B : 字符间的同步，字符内比特的异步

C : 字符间和字符内比特皆同步

D : 字符间和字符内比特皆异步

:

标准答案:

A

第2689题,分值:(1.0)

使用哪种设备能够将网络分隔成多个IP子网（）

A : 网桥

B : 集线器

C : 交换机

D : 路由器

:

标准答案:

D

第2690题,分值:(1.0)

以下关于非对称密钥加密说法正确的是（）

A : 加密方和解密方使用的是不同的算法

B : 加密密钥和解密密钥是不同的

C : 加密密钥和解密密钥匙相同的

D : 加密密钥和解密密钥没有任何关系

:

标准答案:

B

第2691题,分值:(1.0)

流量控制是为了防止（）。

A : 比特差错

B : 发送方缓冲溢出

C : 接收方缓冲溢出

D : 接收方与发送方冲突

:

标准答案:

C

第2692题,分值:(1.0)

在总线型拓扑结构网络中，每次可传输信号的设备数目为（）。

A : 一个

B : 三个

C : 两个

D : 任意多个

:

标准答案:

D

第2693题,分值:(1.0)

路由器最主要特性为（）

A : 数据转发与路由选择

B : 网络管理

C : 数据包过滤与限制广播

D : 发现网络的逻辑拓扑结构

:

标准答案:

A

第2694题,分值:(1.0)

（）最重要的功能是差错检测、出错恢复和流量控制。

A : 网络层

B : 传输层

C : 会话层

D : 表示层

:

标准答案:

B

第2695题,分值:(1.0)

端口号的目的是（）

A : 跟踪同一时间网络中的不同连接

B : 源系统产生端口号来预报目的地址

C : 源系统使用端口号维持会话的有序，以及选择适当的应用

D : 源系统根据用端口号动态地将终端用户分配给一个特定的连接

:

标准答案:

A

第2696题,分值:(1.0)

HDLC协议如何实现透明传输？（）

A : 计数法

B : 字符填充法

C : 位填充法

D : 物理编码违例法

:

标准答案:

B

第2697题,分值:(1.0)

DNS的作用是（）。

A : 用来将端口翻译成IP地址

B : 用来将域名翻译成IP地址

C : 用来将IP地址翻译成硬件地址

D : 用来将MAC翻译成IP地址

:

标准答案:

B

第2698题,分值:(1.0)

目前在Internet上使用的网络服务模式是（）模式。

A : 浏览器／服务器

B : 对等网

C : 对等式

D : 客户机/服务器

:

标准答案:

A

第2699题,分值:(1.0)

计算机网络向用户提供的最重要的功能有两个()

A : 连通性与共享

B : 数据处理与数据传输

C : 数据服务与语音服务

D : 以上都不是

:

标准答案:

A

第2700题,分值:(1.0)

在TCP/IP协议栈中，（）能够唯一地确定一个TCP连接。

A : 源IP地址和源端口号

B : 源IP地址和目的端口号

C : 目的地址和源端口号

D : 源地址、目的地址、源端口号和目的端口号

:

标准答案:

D

第2701题,分值:(1.0)

双绞线通过成对的绝缘导线绞合而成，绞合的目的最主要是（）。

A : 减少干扰

B : 提高传送速度

C : 增大传输距离

D : 增大抗拉强度

:

标准答案:

A

第2702题,分值:(1.0)

关于DNS下列叙述错误的是（）

A : 子节点能识别父节点的IP地址

B : DNS采用客户服务器工作模式

C : 域名的命名原则是采用层次结构的命名树

D : 域名不能反映计算机所在的物理地址

:

标准答案:

A

第2703题,分值:(1.0)

数据链路层可以通过（）标识不同的主机。

A : 物理地址

B : 端口号

C : IP地址

D : 逻辑地址

:

标准答案:

A

第2704题,分值:(1.0)

与网络的发送时延有关的因素有（）

A : 传输介质

B : 传输距离

C : 发送速率

D : 传播速率

:

标准答案:

C

第2705题,分值:(1.0)

下列设备中，可隔绝广播风暴的是（）

A : 交换器

B : 网桥

C : MODEM

D : 路由器

:

标准答案:

D

第2706题,分值:(1.0)

在有限带宽的传输媒体上传输给定频率的数字信号和模拟信号，其结果是（）。

A : 数字信号更易发生畸变

B : 模拟信号更易发生畸变

C : 数字信号和模拟信号一样发生畸变

D : 数字信号和模拟信号一样都不发生畸变

:

标准答案:

A

第2707题,分值:(1.0)

在计算机终端上的“本地连接”属性里，DNS一般可以（）个。

A : 设置1或2

B : 设置2个以上

C : 无限多个

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第2708题,分值:(1.0)

计算机网络按威胁对象大体可分为两种：一种是对网络中信息的威胁，另一种是（）

A : 人为破坏

B : 对网络中设备的威胁

C : 病毒威胁

D : 对网络人员的威胁

:

标准答案:

B

第2709题,分值:(1.0)

TCP协议通过（）来区分不同的连接。

A : 物理地址

B : 端口号

C : IP地址

D : IP地址+端口号

:

标准答案:

D

第2710题,分值:(1.0)

DCE的作用是在DTE和传输线路之间提供（）和编码的功能，并且负责建立、保持和释放数据链路的连接。

A : 信号变换

B : 调制解调

C : 调频

D : 锁相

:

标准答案:

A

第2711题,分值:(1.0)

全双工通信是指同时双向的通信，它需要使用（）。

A : 一条线路

B : 多条线路

C : 一条线路或多条线路

D : 一条线路和多条线路

:

标准答案:

C

专业原理判断题,,共472题

第2712题,分值:(1.0)

电容器的电容量与外加压和储存电量无关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2713题,分值:(1.0)

电路等效变换时，如果一条支路的电流为零，可按短路处理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2714题,分值:(1.0)

电容器的充放电过程，实际是电能的消耗过程。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2715题,分值:(1.0)

电路分析中一个电流得负值，说明它小于零。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2716题,分值:(1.0)

理想电流源两端的电压可为任意值,由外电路即可确定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2717题,分值:(1.0)

并联电路的总电流超前路端电压时，电路应呈感性。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2718题,分值:(1.0)

电路等效变换时，如果一条支路的电流为零，可按短路处理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2719题,分值:(1.0)

负载上获得最大功率时，说明电源的利用率达到了最大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2720题,分值:(1.0)

受控电压源在电路分析中的作用，和独立电压源完全相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2721题,分值:(1.0)

凡是用电阻的串并联和欧姆定律可以求解的电路统称为简单电路，若用上述方法不能直接求解的电路，则称为复杂电路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2722题,分值:(1.0)

理想电压源和理想电流源可以等效互换。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2723题,分值:(1.0)

当n个容量均为C的电容器并联时，其等效电容为C/n。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2724题,分值:(1.0)

电路等效变换时，如果一条支路的电流为零，可按短路处理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2725题,分值:(1.0)

单一电感元件的正弦交流电路中，消耗的有功功率比较小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2726题,分值:(1.0)

电感器的充放电过程，实际是电能的消耗过程。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2727题,分值:(1.0)

如果一条支路的电流为5A，可以用一个5A的电流源代替。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2728题,分值:(1.0)

两个电路等效，即它们无论其内部还是外部都相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2729题,分值:(1.0)

大小和方向均随时间变化的电压和电流称为交流电。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2730题,分值:(1.0)

电流计算结果得负值，说明它们的参考方向假设反了。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2731题,分值:(1.0)

受控电流源在电路分析中的作用，和独立电流源完全相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2732题,分值:(1.0)

理想电压源流过的电流可为任意值,由外电路即可确定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2733题,分值:(1.0)

欧姆定律体现了线性电路元件上电压、电流的约束关系，与电路的连接方式无关

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2734题,分值:(1.0)

集总参数元件的电磁过程都分别集中在各元件内部进行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2735题,分值:(1.0)

两个电路等效，即它们无论其内部还是外部都相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2736题,分值:(1.0)

欧姆定律体现了线性电路元件上电压、电流的约束关系，与电路的连接方式无关

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2737题,分值:(1.0)

从电压、电流瞬时值关系式来看，电感元件属于动态元件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2738题,分值:(1.0)

理想电流源流过的电流与两端电压无关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2739题,分值:(1.0)

单一电感元件的正弦交流电路中，消耗的有功功率比较小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2740题,分值:(1.0)

凡是用电阻的串并联和欧姆定律可以求解的电路统称为简单电路，若用上述方法不能直接求解的电路，则称为复杂电路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2741题,分值:(1.0)

电流由元件的低电位端流向高电位端的参考方向称为关联方向。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2742题,分值:(1.0)

正弦量可以用相量来表示，因此相量等于正弦量。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2743题,分值:(1.0)

当n个电感值均为L的电感器串联时，其等效电感为nL。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2744题,分值:(1.0)

在单位电压的作用下，储存电荷越多的电容器的容量越大。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2745题,分值:(1.0)

电容元件上的电压、电流相位存在正交关系，且电压滞后电流。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2746题,分值:(1.0)

串联电路的总电压超前电流时，电路一定呈感性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2747题,分值:(1.0)

将电容器串联使用时，既提高了它的耐压能力，又增大了容量。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2748题,分值:(1.0)

正弦量的三要素是指它的幅值、频率和初相位。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2749题,分值:(1.0)

在正弦交流电路中，电感元件的瞬时值伏安关系可表达为。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2750题,分值:(1.0)

当n个电感值均为L的电感器并联时，其等效电感为nL。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2751题,分值:(1.0)

理想电压源两端电压与流过的电流无关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2752题,分值:(1.0)

大小和方向均不随时间变化的电压和电流称为稳恒直流电。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2753题,分值:(1.0)

负载上获得最大功率时，说明电源的利用率达到了最大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2754题,分值:(1.0)

在正弦交流电路中，电感元件的瞬时值伏安关系可表达为μ=Ldidt&nbsp;&nbsp;。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2755题,分值:(1.0)

电感上的电流不能跃变。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2756题,分值:(1.0)

集总参数元件的电磁过程都分别集中在各元件内部进行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2757题,分值:(1.0)

在调频中，载波的瞬时频率受调制信号控制，但已调波的振幅保持不变。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2758题,分值:(1.0)

稳压电路的稳压系数越小，稳压性能越好。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2759题,分值:(1.0)

因为N型半导体的多子是自由电子，所以它带负电。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2760题,分值:(1.0)

利用增加AGC电压来减小增益的方式称为正向AGC

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2761题,分值:(1.0)

对差分放大电路而言，其单端输出和双端输出的差模放大倍数是相等的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2762题,分值:(1.0)

混频器是超外差接收机中将射频信号转变为中频信号的关键部件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2763题,分值:(1.0)

同步检波时，必须在检波器输入端提供一个与发射载波同频同相的载波。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2764题,分值:(1.0)

在功率放大电路中，输出功率越大，功放管的功耗越大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2765题,分值:(1.0)

某广播接收机收听930kHz电台的广播时，还可以同时收到690kHz和810kHz电台的干扰声，但不能单独收到其中的一个台，此干扰属于交调干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2766题,分值:(1.0)

对于电路参数理想对称的差分放大电路，温度变化时两只管子的电流变化完全相同，因此可以将温度漂移等效成共模信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2767题,分值:(1.0)

功率放大电路负载上所获得的功率来源于输入信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2768题,分值:(1.0)

晶体管混频器的变频增益小于1，而二极管混频器的变频增益大于1.

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2769题,分值:(1.0)

为了改善电路的动态性能应引入交流负反馈。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2770题,分值:(1.0)

包络检波器中用来取出调制信号的滤波器是高通滤波器。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2771题,分值:(1.0)

晶体管混频器的变频增益小于1，而二极管混频器的变频增益大于1.

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2772题,分值:(1.0)

调幅中频信号经幅度检波后有音频分量和直流分量，一般将音频分量作为AGC控制信号

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2773题,分值:(1.0)

采用延迟式AGC电路时，中放输出必须分成两路，其目的是消除对输入信号检波的延迟

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2774题,分值:(1.0)

若电路引入电压串联深度负反馈，则闭环电压放大倍数几乎仅仅决定于反馈网络。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2775题,分值:(1.0)

LC振荡器的LC并联谐振回路不仅决定着振荡器的频率，而且还是稳定振荡频率的机构。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2776题,分值:(1.0)

在设计稳压二极管组成的稳压电路时，应选择适当的限流电阻使流过稳压管的最小电流小于稳压管的最小稳定电流。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2777题,分值:(1.0)

混频器实现的是频谱的非线性搬移。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2778题,分值:(1.0)

利用减小AGC电压来减小增益的方式称为反向AGC

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2779题,分值:(1.0)

晶体三极管的发射区和集电区由同一类半导体（N型或P型）构成，所以发射极和集电极可以相互调换使用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2780题,分值:(1.0)

模拟调制主要有调幅、调频和调相，其中调相在模拟通信系统中较常采用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2781题,分值:(1.0)

温度升高后本征半导体中自由电子与空穴两种载流子浓度将不再相等。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2782题,分值:(1.0)

在共射放大电路中，当负载电阻RL增大时，输出电阻也增大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2783题,分值:(1.0)

放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2784题,分值:(1.0)

某广播接收机收听930kHz电台的广播时，还可以同时收到690kHz和810kHz电台的干扰声，但不能单独收到其中的一个台，此干扰属于交调干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2785题,分值:(1.0)

与电感三端式振荡电路比较，电容三端振荡器的优点是输出波形较好。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2786题,分值:(1.0)

差分放大器的放大倍数越大，则抑制零点漂移的能力越强。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2787题,分值:(1.0)

石英晶体振荡器可以工作在石英晶体的容性区（即在该频率区间石英晶体呈现容性）。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2788题,分值:(1.0)

电容三端式振荡器适用于工作频率高的电路，但输出谐波成分将比电感三端式振荡器的大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2789题,分值:(1.0)

利用集成运放可以设计交流信号放大电路和直流信号放大电路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2790题,分值:(1.0)

混频器是超外差接收机中将射频信号转变为中频信号的关键部件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2791题,分值:(1.0)

PN结在无光照、无外加电压时，结电流为零。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2792题,分值:(1.0)

引入负反馈可以展宽放大电路的通频带。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2793题,分值:(1.0)

通过提高振荡器振荡回路的Q值，可以提高振荡器的频率稳定度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2794题,分值:(1.0)

由稳压二极管组成的稳压电路，限流电阻与稳压管配合达到稳压的目的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2795题,分值:(1.0)

反馈放大电路中，净输入量与输入信号和反馈信号均有关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2796题,分值:(1.0)

和角度调制相比，振幅调制的优点是抗干扰能力强。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2797题,分值:(1.0)

在集成运放电路中，为了抑制零点漂移常将差分放大电路作为输出级。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2798题,分值:(1.0)

功率放大电路比电流放大电路的电流放大倍数大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2799题,分值:(1.0)

杂质半导体多子的浓度受温度的影响很小。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2800题,分值:(1.0)

由集成运放构成的运算电路具有从集成运放的输出端到其反相输入端存在反馈通路的特征。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2801题,分值:(1.0)

稳压电路不能减小电网电压波动对输出电压的影响。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2802题,分值:(1.0)

二极管混频器中的二极管工作在开关状态

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2803题,分值:(1.0)

所谓基极调幅，就是用调制信号电压来改变高频功率放大器的基极偏压，以实现调幅。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2804题,分值:(1.0)

放大电路中不可能同时存在直流反馈与交流反馈。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2805题,分值:(1.0)

温度升高时，二极管的正向特性曲线将左移。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2806题,分值:(1.0)

包络检波器输出波形出现负峰切割失真现象是由于二极管的非线性引起的。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2807题,分值:(1.0)

功率放大电路、电压放大电路和电流放大电路都使输出功率大于信号源提供的输入功率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2808题,分值:(1.0)

包络检波器不能用于对DSB和SSB信号的解调。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2809题,分值:(1.0)

调制的方式可分为连续波调制和脉冲调制两类。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2810题,分值:(1.0)

同相比例运算电路的闭环电压放大倍数一定大于或等于1。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2811题,分值:(1.0)

二极管混频器中的二极管工作在开关状态

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2812题,分值:(1.0)

测得两个共射放大电路空载时的放大倍数都是-100，现将它们连成两级放大电路，其电压放大倍数比10000小。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2813题,分值:(1.0)

利用增加AGC电压来减小增益的方式称为反向AGC

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2814题,分值:(1.0)

甲类功率放大器静态电流不等于0。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2815题,分值:(1.0)

包络检波器输出波形出现的惰性失真现象，是由于检波器的负载电容和负载电阻的时间常数RC太大引起的。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2816题,分值:(1.0)

振荡器通常工作于丙类，工作状态是非线性的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2817题,分值:(1.0)

直流电源是一种能量转换电路，它将交流能量转换为直流能量。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2818题,分值:(1.0)

晶体二极管和晶体三极管都是非线性器件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2819题,分值:(1.0)

同步检波器只能用于对普通调幅波的解调。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2820题,分值:(1.0)

硅稳压管的动态电阻愈大，则稳压管的稳压性能愈好。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2821题,分值:(1.0)

在变压器副边电压和负载电阻相同的情况下，单相桥式整流电路中每只二极管的平均电流与单相半波整流电路中二极管的平均电流相同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2822题,分值:(1.0)

提高混频器后面的中频放大器的选择性可以降低镜像频率干扰影响

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2823题,分值:(1.0)

在集成运放电路中常用恒流源作偏置电路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2824题,分值:(1.0)

功率放大电路的最大输出功率是指在基本不失真情况下，负载上可能获得的最大交流功率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2825题,分值:(1.0)

在电路参数理想对称的长尾式差分放大电路中，发射极电阻只对共模信号起负反馈作用，而对差模信号不起负反馈作用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2826题,分值:(1.0)

对于差分放大电路，希望它的共模放大倍数大，差模放大倍数小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2827题,分值:(1.0)

当输入信号电压变化很大时，保持接收机输出电压几乎不变，这种控制电路是VCO电路。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2828题,分值:(1.0)

为了有效地实现调幅，集电极调幅电路必须总是工作于欠压状态。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2829题,分值:(1.0)

混频器实现的是频谱的非线性搬移。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2830题,分值:(1.0)

处于放大状态的晶体管，集电极电流是由多子扩散运动形成的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2831题,分值:(1.0)

提高混频器后面的中频放大器的选择性可以降低镜像频率干扰影响

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2832题,分值:(1.0)

硬盘中把数据保存在半导体存储器中。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2833题,分值:(1.0)

寄存器一般用于临时存放数据。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2834题,分值:(1.0)

电容的充放电信号不是脉冲信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2835题,分值:(1.0)

普通CMOS逻辑门输出不可直接相连。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2836题,分值:(1.0)

二进制无法表示小数。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2837题,分值:(1.0)

普通TTL逻辑门输出不可直接相连。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2838题,分值:(1.0)

寄存器不是组合逻辑电路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2839题,分值:(1.0)

矩形波的占空比为50%。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2840题,分值:(1.0)

CMOS逻辑门电路中O表示开路（Open）。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2841题,分值:(1.0)

十进制数比二进制数表示的数更大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2842题,分值:(1.0)

指标类似时D/A一般比A/D复杂。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2843题,分值:(1.0)

若Y=AB&nbsp;则Y=A+B&nbsp;

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2844题,分值:(1.0)

乘法器可以由组合逻辑电路构成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2845题,分值:(1.0)

一个逻辑函数有n个最小项，则它的反函数肯定也有n个最大项。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2846题,分值:(1.0)

n个逻辑变量的逻辑函数y有m个最小项，则它的对偶函数肯定也有n个最小项。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2847题,分值:(1.0)

​表示Y=A+B。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2848题,分值:(1.0)

A/D转换器位宽越大，精度越低。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2849题,分值:(1.0)

二进制码不一定表示二进制数。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2850题,分值:(1.0)

A/D转换芯片为模拟数字混合芯片。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2851题,分值:(1.0)

CPU的寄存器越多，性能一般越强大。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2852题,分值:(1.0)

TTL与或非门多余的输入端悬空即可。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2853题,分值:(1.0)

TTL逻辑门电路输入端无电流流过。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2854题,分值:(1.0)

三极管饱和深度越深关闭所需的时间久越长。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2855题,分值:(1.0)

移位寄存器经常用于串并、并串转化。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2856题,分值:(1.0)

组合逻辑电路中没有反馈。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2857题,分值:(1.0)

CPU中的Cache属于动态存储器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2858题,分值:(1.0)

CPU读写寄存器的速度一般低于读写存储器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2859题,分值:(1.0)

表示Y=AB。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2860题,分值:(1.0)

卡诺图化简可以方便地得到任何逻辑函数的最简表达式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2861题,分值:(1.0)

表示Y=A+B

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2862题,分值:(1.0)

TTL逻辑门电路输入端可以悬空。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2863题,分值:(1.0)

智能手机中软件直接在存储卡上运行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2864题,分值:(1.0)

优盘的存储介质是闪存。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2865题,分值:(1.0)

组合逻辑电路比时序逻辑电路简单。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2866题,分值:(1.0)

每个门电路对应一种具体的逻辑功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2867题,分值:(1.0)

移位寄存器无法保存信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2868题,分值:(1.0)

二极管的导通电压都是0.7V。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2869题,分值:(1.0)

A异或A反结果一定是1。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2870题,分值:(1.0)

一个3变量的逻辑函数中最多只能有7个最小项。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2871题,分值:(1.0)

钟形脉冲是脉冲信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2872题,分值:(1.0)

D/A转换器把数字信号转换为模拟信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2873题,分值:(1.0)

A/D转换器把数字信号转换为模拟信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2874题,分值:(1.0)

表示Y等于A、B的同或。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2875题,分值:(1.0)

BCD码就是二进制数。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2876题,分值:(1.0)

​表示Y等于A、B的同或。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2877题,分值:(1.0)

与门、或门、非门、与或非门都是基本逻辑门电路。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2878题,分值:(1.0)

反函数、对偶函数的最小项个数相同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2879题,分值:(1.0)

方波是脉冲信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2880题,分值:(1.0)

组合逻辑电路没有记忆性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2881题,分值:(1.0)

逻辑门电路无法用于实现算术运算电路。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2882题,分值:(1.0)

CMOS与非门多余的输入端悬空即可。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2883题,分值:(1.0)

三极管饱和深度越深导通电阻越小。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2884题,分值:(1.0)

正弦波也是脉冲信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2885题,分值:(1.0)

在本书中1K表示1024。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2886题,分值:(1.0)

二极管反向截止时没有电流流过。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2887题,分值:(1.0)

表示Y=ABC+D。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2888题,分值:(1.0)

PC机内存属于动态存储器。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2889题,分值:(1.0)

加法器、译码器等都是逻辑门电路。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2890题,分值:(1.0)

无关项不会改变函数功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2891题,分值:(1.0)

最小项编号对应真值表中函数为1时输入变量的取值组合。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2892题,分值:(1.0)

若Y=AB&nbsp;，则Y=A+B&nbsp;

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2893题,分值:(1.0)

CMOS逻辑门电路输入端无电流流过。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2894题,分值:(1.0)

TTL逻辑门电路中只有三极管。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2895题,分值:(1.0)

三态门不是组合逻辑电路。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2896题,分值:(1.0)

​表示Y=AB。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2897题,分值:(1.0)

16位A/D的动态范围小于8位A/D的动态范围。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2898题,分值:(1.0)

肖特基三极管可以防止三极管进入过饱和状态。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2899题,分值:(1.0)

芯片都是用来处理数字信号的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2900题,分值:(1.0)

存储卡中的数据存放在静态RAM中。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2901题,分值:(1.0)

CMOS逻辑门电路输入端可以悬空。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2902题,分值:(1.0)

TTL或非门多余的输入端悬空即可。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2903题,分值:(1.0)

1个8位寄存器可保存1字节信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2904题,分值:(1.0)

线极化是椭圆极化的一个特例。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2905题,分值:(1.0)

天线越长，辐射能力越强。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2906题,分值:(1.0)

主瓣宽度越大的天线方向性越强。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2907题,分值:(1.0)

在天线的近场区，天线辐射场可近似为TEM波。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2908题,分值:(1.0)

天线的辐射场可近似为TEM波。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2909题,分值:(1.0)

任意一个电磁波的极化方式都可分解为左旋极化和右旋极化的叠加。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2910题,分值:(1.0)

电流方向与电场方向相反。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2911题,分值:(1.0)

大地对不同类型的天线影响近似相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2912题,分值:(1.0)

理想大地对水平天线和垂直天线的影响相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2913题,分值:(1.0)

电流方向与电场方向相同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2914题,分值:(1.0)

电流方向与磁场方向相反。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2915题,分值:(1.0)

电磁波的极化方式由水平极化和垂直极化构成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2916题,分值:(1.0)

理想大地对天线辐射场无反射作用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2917题,分值:(1.0)

大地不会对天线阻抗产生影响。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2918题,分值:(1.0)

电流方向与磁场方向相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2919题,分值:(1.0)

圆极化是椭圆极化的一个特例。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2920题,分值:(1.0)

电磁波极化方向是磁场矢量末端的轨迹形成的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2921题,分值:(1.0)

天线的近场区和远场区辐射特性基本相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2922题,分值:(1.0)

天线辐射场经理想大地反射与原天线辐射场相互叠加，形成了天线在空间中的辐射场。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2923题,分值:(1.0)

电流方向与电子运动方向相反。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2924题,分值:(1.0)

SRAM由存储单元、地址译码电路、读写电路和控制电路组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2925题,分值:(1.0)

所有的计算机网线体系均需满足ISO/OSI协议，都需要具备7层网络层次。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2926题,分值:(1.0)

Intel奔腾CPU上注明的规格为3.2GHz，表明此CPU的主频和外频都是3.2GHz。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2927题,分值:(1.0)

寄存器的存取速度要慢于内存。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2928题,分值:(1.0)

研制的超级计算机的技术水平是衡量一个国家科学技术水平的重要指标。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2929题,分值:(1.0)

判断一个接口是同步接口还是异步接口主要是看它是否受CPU节拍的控制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2930题,分值:(1.0)

现代计算机系统中，计算各部件间是通过总线来传递信息的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2931题,分值:(1.0)

Cache的地址空间与主存的地址空间是独立的，没有重叠。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2932题,分值:(1.0)

总线缓冲器和总线控制器是实现总线传输控制的主要器件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2933题,分值:(1.0)

中断是由CPU向外围设备发起的，外围设备反馈CPU的请求后，双方开始进行数据传输。CPU处理于“主动”地位。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2934题,分值:(1.0)

在计算机系统中，只有硬盘才能存放数据。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2935题,分值:(1.0)

DMA是CPU将部分控制权交给设备控制器，外围设备与主存之间的信息交换通过CPU实现。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2936题,分值:(1.0)

DMA控制器和CPU可以同时使用总线。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2937题,分值:(1.0)

现在CPU的发展方向是降低功耗、增大处理能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2938题,分值:(1.0)

在没有设计乘法、除法指令的计算机系统中，不能进行乘法及除法运算。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2939题,分值:(1.0)

在计算机系统中，键盘上的多个按键可以共享同一个代码。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2940题,分值:(1.0)

在计算机系统中计算机指令是由地址码、操作码和校验码三部分组成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2941题,分值:(1.0)

任何可由软件实现的操作都可以由硬件实现。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2942题,分值:(1.0)

在计算机系统中所有的计算机指令都具有操作数和地址码。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2943题,分值:(1.0)

拓充内存是CPU寻址范围之内的物理存储器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2944题,分值:(1.0)

Internet的前身是美国国防部难研究计划局开发的ARPA网络。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2945题,分值:(1.0)

计算机的存储系统对计算机的整体性能有的极大的影响。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2946题,分值:(1.0)

通用寄存器的主要用途是保存参加运算的操作数和运算的结果。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2947题,分值:(1.0)

计算机进行一次“读”或“写”操作所需要的时间就是计算机的存取周期。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2948题,分值:(1.0)

所谓主板的结构规范，就是主板的标准，指的是主板的尺寸、布局以及电路所符合的工业设计规范。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2949题,分值:(1.0)

主存储器都是由易失性的随机读写存储器芯片构成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2950题,分值:(1.0)

在计算机系统中所有的数据处理、数据传输都必须由CPU控制实现。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2951题,分值:(1.0)

地址总线的宽度决定了CPU可以直接访问的物理内存空间大小。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2952题,分值:(1.0)

内部总线是CPU内部连接各逻辑部件的一组数据传输线，它采用三态门和多路开关来实现。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2953题,分值:(1.0)

在链式查询总线控制方式中，所有设备的优先权相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2954题,分值:(1.0)

主存的存取速度是计算机整机速度的瓶颈。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2955题,分值:(1.0)

在计算机系统中，显示器系统是由显卡和显示器组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2956题,分值:(1.0)

串口行接口中必须设计具有移位功能的数据缓冲寄存器，用于实现数据格式的转换。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2957题,分值:(1.0)

显示器是计算机系统的重要输出设备，只有能输出图像的设备才称为显示器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2958题,分值:(1.0)

当计算机中外围设备众多，频繁中断会影响计算机系统的性能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2959题,分值:(1.0)

CCD的像素数和分辩率是数码相机的两个重要的指标，CCD的像素数和数与相机的分辩率是相等的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2960题,分值:(1.0)

操作数在运算部件的某个寄存器中时，这时指令的地址码部分指明了CPU中的一个寄存器，这种寻址方式称为寄存器寻址。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2961题,分值:(1.0)

所有的液晶显示器都是平面显示器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2962题,分值:(1.0)

不带汉字库的点阵式打印机无法打印汉字。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2963题,分值:(1.0)

路由器只能以硬件的形式存在。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2964题,分值:(1.0)

SCSI接口与IDE接口相比，速度更快，可连接的设备更多，价格也更为便宜。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2965题,分值:(1.0)

计算机网络体系结构是层和协议的集合。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2966题,分值:(1.0)

DDRSDRAM只能在时间周期的上升沿传送数据。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2967题,分值:(1.0)

高速缓存是为了提高CPU与内存之间数据交换的速度为设计的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2968题,分值:(1.0)

显示器又称为显示终端，两者的概念是相同的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2969题,分值:(1.0)

声卡具有三个基本功能，其中之一是数字声音号的输出功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2970题,分值:(1.0)

打印机的可靠性是指在工作时不发生故障的能力，一般用平均出故障的次数来表示。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2971题,分值:(1.0)

在计算机系统中，光驱既是计算的输出设备又是计算机的输出设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2972题,分值:(1.0)

Cache是内存的一部分，它可由指令访问。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2973题,分值:(1.0)

数据总线、地址总线和控制总线都是双向传输的总线。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2974题,分值:(1.0)

CPU处理任何指令时，程序计数器的值都增加1。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2975题,分值:(1.0)

SDRAM的存取速度比DDRSDRAM的存取速度要快2倍。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2976题,分值:(1.0)

在SRAM中，只有当CS有效时，芯片的地址线、数据线和读写控制线才起作用，才能实现对该存储器的读写操作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2977题,分值:(1.0)

TCP/IP参考模型在网络层定义了IP协议，在传输层定义了TCP协议与UDP协议。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2978题,分值:(1.0)

在计算机系统中指令的长度与计算机的机器字长是一致的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2979题,分值:(1.0)

显卡的主要作用是控制计算机的图形输出。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2980题,分值:(1.0)

路由与交换的主要区别就是交换发生在OSI参考模型二参，而路由发生在第3层。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2981题,分值:(1.0)

常规内存主要用来存放系统的核心程序、工作参数和一些应用程序。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2982题,分值:(1.0)

一旦外设发起中断请求，立即就会得到CPU的响应。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2983题,分值:(1.0)

在计算机系统指令系统中，真正必须的指令数较少，其他指令是为提高计算机速度、提高编程灵活性而设计的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2984题,分值:(1.0)

存取时间是指启动一次存储器操作到完成该操作所需的时间。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2985题,分值:(1.0)

存储系统是指由两个或两个以上速度、容量、价格各不相同的存储器，通过软件、硬件或软件硬件结合的方法连接起来，所构成的一个存储器整体。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2986题,分值:(1.0)

CPU正在处理一个低优先级中断时，若有一个高优先级中断请求发生，CPU会暂停当前中断处理，优先响应难先级中断请求。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2987题,分值:(1.0)

虚拟存储系统的主要目标是增加存储器的存储速度。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2988题,分值:(1.0)

计算机数据采集系统的主要功能易是进行模拟信号与数字信号的转换，同时进行计算机内部与外部的数据交换。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2989题,分值:(1.0)

控制器由程序计数器、指令寄存器、时序产生器和操作控制器4部分组成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2990题,分值:(1.0)

在云计算机中所有的数据都是以十进制形式存储的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2991题,分值:(1.0)

外设的中断请求不是随机的，而是有规律的在CPU指令处理周期结束时发生。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2992题,分值:(1.0)

主板的作用是将计算机的各个部件有机的融合在一起。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2993题,分值:(1.0)

计算机中采用16进制来进行运算。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2994题,分值:(1.0)

显示器显示的图像是由一个个发光点组成，每个点称为像素。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2995题,分值:(1.0)

LCD显示器与CRT显示器相比优点是耗电少，缺点是辐射大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2996题,分值:(1.0)

通常模拟调制通信系统比数字通信系统更易集成化。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第2997题,分值:(1.0)

加性干扰是指干扰以线性叠加的方式叠加在有用信号上。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2998题,分值:(1.0)

对于同一个调制信号，VSB调幅的带宽介于DSB-SC与SSB之间。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第2999题,分值:(1.0)

光纤材料本身的折射率随波长的变化导致材料色散。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3000题,分值:(1.0)

高斯噪声不一定是白噪声。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3001题,分值:(1.0)

信号经传输媒介传输必然引入干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3002题,分值:(1.0)

白噪声指噪声的概率密度函数为均匀分布。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3003题,分值:(1.0)

光纤的衰减限制了光信号的传播距离。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3004题,分值:(1.0)

光纤是同轴柱形波导。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3005题,分值:(1.0)

光纤的损耗是可以完全避免的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3006题,分值:(1.0)

光纤的色散导致脉冲展宽。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3007题,分值:(1.0)

对于同一个调制信号，模拟调制各种调幅方式中功率效率最高的的是DSB-SC。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3008题,分值:(1.0)

光纤中的主要杂质有。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3009题,分值:(1.0)

含有较多低频分量的调制信号不适合使用SSB调幅。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3010题,分值:(1.0)

光纤的衰减系数总为正值。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3011题,分值:(1.0)

光纤的芯层为玻璃，包层为树脂。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3012题,分值:(1.0)

数字通信系统通常由信息源、信源编码、信道编码、数字调制、传输媒介、数字解调、信道译码、信源译码、收信者组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3013题,分值:(1.0)

数字通信系统中，信息源发出的信号依次经数字调制、信源编码、信道编码后，进入传输媒介中传输。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3014题,分值:(1.0)

通信系统按信号特征可分为模拟调制通信系统和数字通信系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3015题,分值:(1.0)

复用通常在接收设备中完成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3016题,分值:(1.0)

对于相同的调制信号，通常调频信号的带宽小与调幅信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3017题,分值:(1.0)

线性调制的方法主要有滤波法和相移法。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3018题,分值:(1.0)

频率20MHz的电磁波属于甚高频频段。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3019题,分值:(1.0)

无论调制信号的频谱如何，实际中都可以实现SSB调幅。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3020题,分值:(1.0)

对于同一光纤，衰减系数越大，光信号衰减得越快。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3021题,分值:(1.0)

通常模拟调制通信系统比数字通信系统抗干扰能力强。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3022题,分值:(1.0)

表达式s(t)=cos[2000πt+4sin(32πt)]一定表示调频信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3023题,分值:(1.0)

表达式是调频信号的一般表达式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3024题,分值:(1.0)

理想单模光纤中两个正交偏振态具有相同的传输特性，不存在偏振模色散。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3025题,分值:(1.0)

理想光纤中不存在色散。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3026题,分值:(1.0)

常见的复用方式包括频分复用、时分复用、码分复用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3027题,分值:(1.0)

若调制信号带宽为B，则调频信号的带宽大于2B。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3028题,分值:(1.0)

单模光纤中只存在偏振模色散。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3029题,分值:(1.0)

对于同一个调制信号，模拟调制各种调幅方式中带宽最窄的是SSB。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3030题,分值:(1.0)

光纤越长，衰减系数越大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3031题,分值:(1.0)

对于相同的调制信号，通常调频信号的带宽大于调幅信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3032题,分值:(1.0)

突变型光纤一定是单模光纤。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3033题,分值:(1.0)

与加性干扰对应的是乘性干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3034题,分值:(1.0)

涂覆层起到保护光纤的作用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3035题,分值:(1.0)

光纤可分为单模光纤和多模光纤。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3036题,分值:(1.0)

通信系统通常由信息源、发送设备、传输媒介、接收设备、收信者组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3037题,分值:(1.0)

调频信号的带宽与调制信号本身无关。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3038题,分值:(1.0)

高斯噪声指噪声的功率谱密度为高斯分布形式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3039题,分值:(1.0)

光纤的色散与光纤的工作频段有关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3040题,分值:(1.0)

信道编码的作用是把连续消息变换为数字信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3041题,分值:(1.0)

通信系统根据是否采用调制，可分为基带传输系统和调制传输系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3042题,分值:(1.0)

光纤的芯层折射率比包层小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3043题,分值:(1.0)

区分模拟信号和数字信号是通过判断信号幅度值是连续的还是离散的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3044题,分值:(1.0)

话音信号编码可分为压缩编码和非压缩编码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3045题,分值:(1.0)

区分模拟信号和数字信号是通过判断信号在时间上是连续的还是离散的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3046题,分值:(1.0)

数字通信系统中一定包括同步处理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3047题,分值:(1.0)

数字信号一定是时间离散信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3048题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程，量化一定有信息损失。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3049题,分值:(1.0)

数字通信系统中一定包括信道编码。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3050题,分值:(1.0)

ADPCM的含义是自适应差分脉冲编码调制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3051题,分值:(1.0)

一个信号可以既是模拟信号也是数字信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3052题,分值:(1.0)

帧同步捕获时间越短，性能越好。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3053题,分值:(1.0)

帧同步码的长度越短，性能越好。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3054题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统帧同步采用集中插入法。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3055题,分值:(1.0)

话音信号编码是将模拟信号转变为数字信号的过程。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3056题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程，编码一定有信息损失。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3057题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程，抽样一定有信息损失。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3058题,分值:(1.0)

区分模拟信号和数字信号是通过判断信号携带信息的参量是连续的还是离散的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3059题,分值:(1.0)

时分复用比频分复用对系统定时精度要求更高。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3060题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，第0个时隙TS0是帧同步时隙。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3061题,分值:(1.0)

不同数字电视节目的复用方式属于时分复用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3062题,分值:(1.0)

模拟信号一定是时间连续信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3063题,分值:(1.0)

PDH有全世界统一的数字信号速率和帧结构标准。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3064题,分值:(1.0)

DPCM是一种特殊的预测编码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3065题,分值:(1.0)

可以通过帧同步码的移位比较实现帧同步。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3066题,分值:(1.0)

通常DPCM比PCM具有更高的传输效率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3067题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，最后一个时隙TS31是帧同步时隙。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3068题,分值:(1.0)

通常信道编码后的码元速率大于编码前。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3069题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，第16个时隙TS16是信令和复帧同步时隙。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3070题,分值:(1.0)

帧同步是时分复用系统必须的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3071题,分值:(1.0)

SDH与现有的PDH网络完全兼容，即可兼容PDH的各种速率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3072题,分值:(1.0)

话音信号的最高频率为3.4kHz，若抽样频率为8kHz，则抽样一定没有信息损失。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3073题,分值:(1.0)

数字通信系统与模拟通信系统的传输介质是不同的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3074题,分值:(1.0)

SDH的含义是同步数字体系。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3075题,分值:(1.0)

数字通信系统组成中的调制与模拟通信系统相同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3076题,分值:(1.0)

PDH的含义是同步数字体系。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3077题,分值:(1.0)

频分复用的各路信号必须采用相同的调制方式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3078题,分值:(1.0)

SDH有全世界统一的数字信号速率和帧结构标准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3079题,分值:(1.0)

时分复用各路信号在时间上互不重叠。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3080题,分值:(1.0)

帧同步的目的是要求收端和发端相应的话路在时间上对准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3081题,分值:(1.0)

数字通信系统更易于加密。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3082题,分值:(1.0)

时分复用可以提高抗干扰能力。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3083题,分值:(1.0)

SDH网有全世界统一的网络结点接口（NMI）。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3084题,分值:(1.0)

PCM是一种话音压缩编码方法。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3085题,分值:(1.0)

话音信号数字化过程的处理顺序依次为抽样、编码、量化。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3086题,分值:(1.0)

PCM是一种话音信号编码方法。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3087题,分值:(1.0)

时分复用是利用各路信号在信道上占用不同的时间间隔的特征来分开各路信号的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3088题,分值:(1.0)

帧同步码的长度越长，性能越好。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3089题,分值:(1.0)

要访问Internet也可以不安装TCP/IP协议。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3090题,分值:(1.0)

文件传输协议（FTP）需要采用两个TCP连接来传输一个文件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3091题,分值:(1.0)

所谓路由就是指通过互相连接地网络把信息从源地点移动到目标地点的活动。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3092题,分值:(1.0)

ICMP经常被认为是IP层的一个组成部分，它可用于传递UDP报文。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3093题,分值:(1.0)

网络互连设备中，中继器工作于数据链路层。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3094题,分值:(1.0)

将域名地址转换为IP地址的协议是DNS

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3095题,分值:(1.0)

应用层协议定义应用进程间通信和交互的规则。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3096题,分值:(1.0)

使用通信线路和通信设备将分布在不同地点的具有独立功能的多个计算机系统互相连接起来，在网络软件的支持下实现彼此之间的数据通信和资源共享的系统，就是计算机网络。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3097题,分值:(1.0)

TCP协议提供可靠的面向连接的通信服务，UDP协议提供不可靠的无连接的通信服务

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3098题,分值:(1.0)

FTP的主要功能是减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3099题,分值:(1.0)

计算机网络系统中的有线传输介质主要是指双绞线、同轴电缆、光纤与微波。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3100题,分值:(1.0)

数字信号一般采用频分复用方式进行多路信号的复用传输。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3101题,分值:(1.0)

IP在首部有8bit的协议域，其中6表示TCP协议，17表示UDP协议。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3102题,分值:(1.0)

运输层无法提供端到端的交换数据机制，不能检查分组编号和次序。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3103题,分值:(1.0)

树型网络中心结点出现故障会造成全网瘫痪。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3104题,分值:(1.0)

目前使用最广泛的点到点数据链路协议是HDLC协议。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3105题,分值:(1.0)

IP提供不可靠的数据报传送服务，任何要求的可靠性必须由上层来提供。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3106题,分值:(1.0)

英特网就是世界上最大的计算机网络。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3107题,分值:(1.0)

简单文件传输协议（TFTP）需要采用两个UDP连接来传输一个文件

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3108题,分值:(1.0)

加密算法中主要使用对称密码算法和公钥密码算法，公钥密码算法比对称密码算法性能强、速度快。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3109题,分值:(1.0)

域名系统设计与层次结构。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3110题,分值:(1.0)

路由表具有多协议和多层交换功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3111题,分值:(1.0)

数据与数据信号不是一回事。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3112题,分值:(1.0)

路由表是通过运行动态路由协议自动学习产生。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3113题,分值:(1.0)

以太网交换机的每一个端口可以看作一个广播域。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3114题,分值:(1.0)

计算机网络的目的是共享软、硬件和数据资源。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3115题,分值:(1.0)

基带传输是将未经调制的信号直接传输；调制传输是对各种信号变换方式后传输的总称。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3116题,分值:(1.0)

物理层的主要任务可以描述为确定与传输媒体的接口的一些特性，其中传输特性最重要。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3117题,分值:(1.0)

计算机网络安全的威胁可分为主动攻击和被动攻击，截获属于被动攻击。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3118题,分值:(1.0)

IP地址和域名是一对一关系。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3119题,分值:(1.0)

网络中一台主机上的某项应用可以通过其端口号标识。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3120题,分值:(1.0)

SNMP报文依靠TCP协议的数据报文实现管理功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3121题,分值:(1.0)

TCP使用了滑动窗口技术实现流量控制服务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3122题,分值:(1.0)

域名服务器上存储着Internet主机域名和IP地址。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3123题,分值:(1.0)

计算机网络按照使用者进行分类，可分为公用网、专用网。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3124题,分值:(1.0)

分布在一座大楼中的网络可称为一个局域网。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3125题,分值:(1.0)

双绞线通常只用作建筑物内局域网的通信介质。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3126题,分值:(1.0)

目前局域网中最普遍采用的拓扑结构是星型和总线型结构。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3127题,分值:(1.0)

INTERNET是由路由器将很多个网络互联而成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3128题,分值:(1.0)

网络是由若干节点和连接这些节点的链路组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3129题,分值:(1.0)

安全网络的实现不仅靠先进的技术，而且也要靠严格的安全管理、安全教育和法律规章的约束。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3130题,分值:(1.0)

服务器端使用的端口号与用户端使用的端口号必须一致。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3131题,分值:(1.0)

联入网络的所有计算机都必须使用同样的操作系统。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3132题,分值:(1.0)

TCP/IP模型实用性比OSI模型强。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3133题,分值:(1.0)

物理可接插连接器的外形尺寸和引脚排列等归于物理层接口的电气特性。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3134题,分值:(1.0)

计算机网络拓扑结构主要取决于它的资源子网。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3135题,分值:(1.0)

以太网交换机工作在OSI的数据链路层。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3136题,分值:(1.0)

结构特性是物理层的重要特性。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3137题,分值:(1.0)

数据密码方式中的链路加密方法只能在物理层实现。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3138题,分值:(1.0)

滑动窗口窗口尺寸越大，可以一次发送更多的数据，从而更有效利用带宽。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3139题,分值:(1.0)

FTP既依赖于TELNET，又依赖于TCP。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3140题,分值:(1.0)

网络安全在不同的应用环境有不同的解释，与其所保护的信息对象有关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3141题,分值:(1.0)

信道可以分为3种：单工、半双工和全双工。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3142题,分值:(1.0)

互联网是“网络的网络”。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3143题,分值:(1.0)

Internet是一个覆盖全球的大型互联网络，它用于连接多个远程网与局域网互连设备主要是网桥。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3144题,分值:(1.0)

计算机网络拓扑结构主要取决于它的通信子网。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3145题,分值:(1.0)

RS-422是采用平衡发送器和差分接收器的物理层接口标准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3146题,分值:(1.0)

直接将相隔很远的两个数据处理设备相连接起来，就能够进行通信。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3147题,分值:(1.0)

数据通信系统中的数据终端设备一律是计算机。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3148题,分值:(1.0)

传输层的端口号具有本地意义。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3149题,分值:(1.0)

计算机网络的目标是实现数据处理.

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3150题,分值:(1.0)

100Base-T使用双绞线作为传输媒体。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3151题,分值:(1.0)

物理层接口的四种属性通常由一个物理层规程描述

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3152题,分值:(1.0)

目前使用最广泛的点到点数据链路协议是HDLC。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3153题,分值:(1.0)

网络层的任务是选择合适的路由，使分组能够准确地按照地址找到目的地。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3154题,分值:(1.0)

当路由器接收的IP报文的生存时间值等于1时,采取的策略是将该报文分段错误。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3155题,分值:(1.0)

IPv4中的D类地址是组播地址，其高位比特为1110。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3156题,分值:(1.0)

TCP/IP端口可以分为公认端口、注册端口和动态端口。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3157题,分值:(1.0)

计算机网络从结构上相应采用分层的两级结构，即把整个网络系统分成通信子网和资源子网。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3158题,分值:(1.0)

在OSI参考模型中，网桥实现互联的层次为数据链路层。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3159题,分值:(1.0)

IP地址中网络号的作用是指定了主机所属的网络。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3160题,分值:(1.0)

同轴电缆分为基带同轴电缆和宽带同轴电缆，其中基带同轴电缆的阻抗是75欧。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3161题,分值:(1.0)

中继器能起到扩展传输距离的作用，对高层协议是透明的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3162题,分值:(1.0)

与UTP相比，STP的缺点是数据率低。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3163题,分值:(1.0)

UDP数据包使用应用层协议提供可靠性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3164题,分值:(1.0)

在TCP的会话过程中，不允许动态协商窗口大小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3165题,分值:(1.0)

网络防火墙主要是用来防病毒的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3166题,分值:(1.0)

帧装配、透明传输以及差错检测是链路层的三大主要功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3167题,分值:(1.0)

传递信息所需的一切技术设备的总和称为通信系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3168题,分值:(1.0)

在INTERNET的不同计算机中，相同的端口号是没有关联的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3169题,分值:(1.0)

域名服务器是指保存有该网络中所有主机的域名和对应IP地址，并具有将IP地址转换为域名功能的服务器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3170题,分值:(1.0)

RS-423是采用单端发送器和差分接收器的物理层接口标准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3171题,分值:(1.0)

Internet所采用的远程登录服务协议为Remote-Login。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3172题,分值:(1.0)

在HDLC的帧结构中，标志字段（01111110）表示一帧的开始和结束。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3173题,分值:(1.0)

环型拓扑最适合的传输介质是光纤。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3174题,分值:(1.0)

目前能使光纤达到的数据率最高且传输的距离最长的是光源是1500nmILD。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3175题,分值:(1.0)

与OSI体系结构相比，TCP/IP模型很好地区分了服务、接口和协议。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3176题,分值:(1.0)

在OSI模型中，N层利用N十1层提供的服务。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3177题,分值:(1.0)

一个信道的带宽越宽，则在单位时间内传输的信息量越小

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3178题,分值:(1.0)

数据链路层可以通过逻辑地址标识不同的主机。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3179题,分值:(1.0)

路由器按功能上可分为路由选择部分和分组转发部分。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3180题,分值:(1.0)

IP地址、MAC地址、子网掩码都是32位。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3181题,分值:(1.0)

面向无连接的LLC类型特点是没有确认。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第3182题,分值:(1.0)

星形、总线形、环形和网状形是按照网络功能分类。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第3183题,分值:(1.0)

与TCP协议不同，UDP不需要端口号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

专业业务单选题,,共2414题

第3184题,分值:(1.0)

机场的导航、雷达设施，由中国民用航空局统一计划，（）负责组织建设。

A : 中国民用航空局

B : 中国民用航空地区管理局

C : 中国民用航空局空中交通管理局

D : 飞行院校

:

标准答案:

B

第3185题,分值:(1.0)

民用航空通信导航雷达工作实行（）领导，（）管理的原则。

A : 统一集中

B : 集中统一

C : 统一分级

D : 分级统一

:

标准答案:

C

第3186题,分值:(1.0)

甚高频地空台和导航台，备用机数量应（）主要设备数量。

A : 等同于

B : 大于

C : 小于

D : 随意配置

:

标准答案:

A

第3187题,分值:(1.0)

关于电报改变路由，下面哪条不符合（国际民用航空公约）航空固定电信网的规定？（）

A : 在全自动化通信中心，如该业务需要经由一个全自动化通信中心转出，发觉电路中断后立即开始。

B : 在非全自动化通信中心，发觉电路中断后5分钟内开始。

C : 在全自动化通信中心，如该业务需要经由一个非全自动化通信中心转出，发觉电路中断后10分钟内开始。

D : 如无双边或多边安排的协议，应以公务电报提出改变路由的要求。

:

标准答案:

B

第3188题,分值:(1.0)

每条信道对应()去报队列,每条电路对应()外线。

A : 多个,一条

B : 多个,多条

C : 一个,多条

D : 一个,一条

:

标准答案:

D

第3189题,分值:(1.0)

电报等级中的遇险报代码为（）

A : FF

B : DD

C : SS

D : GG

:

标准答案:

C

第3190题,分值:(1.0)

遇险报的电报等级是第（）等级

A : 四

B : 三

C : 二

D : 一

:

标准答案:

D

第3191题,分值:(1.0)

VHF共用系统主备自动转换时间小于()s。

A : 1

B : 1.5

C : 2

D : 2.5

:

标准答案:

B

第3192题,分值:(1.0)

甚高频接收机的6dB带宽时不小于±()kHz.

A : 5

B : 7.5

C : 10

D : 15

:

标准答案:

B

第3193题,分值:(1.0)

席位处理机应至少具有（）条以上的传输路由。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第3194题,分值:(1.0)

电报等级中的特级报代码为（）

A : FF

B : SS

C : GG

D : DD

:

标准答案:

D

第3195题,分值:(1.0)

民航VHF系统工作在（）模式。

A : 单工

B : 半双工

C : 全双工

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

第3196题,分值:(1.0)

一切通信必须由()有效地投递给收电单位。

A : 最迅速的可用路由

B : 最可靠的可用路由

C : 最经济的可用路由

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第3197题,分值:(1.0)

卫星通信地面站GES的P信道通信如果中断1s，则。（）

A : 应停止向卫星发送一切信号

B : 应停止发送新数据

C : 应告警

D : 应检修

:

标准答案:

B

第3198题,分值:(1.0)

按照相关规范，塔台VHF通信设备的射频功率应为（）。

A : 20---25W

B : 10---15W

C : 6---10W

D : 5---7W

:

标准答案:

C

第3199题,分值:(1.0)

关于电报路由，下面哪条不符合附件10航空固定电信网的规定（）

A : 如果有必要，必须事先安排好路由改变计划。

B : 每一通信中必须备有适当的改变路由表。

C : 改变路由必须保证及早发送FF或更高缓急标志的电报。

D : 电报路由必须由最迅速的现有路由传递。

:

标准答案:

C

第3200题,分值:(1.0)

关于电报路由，下面哪条不符合附件10航空固定电信网的规定（）

A : 改变路由与报文的优先级密切相关。

B : 如果有必要，必须事先安排好路由改变计划。

C : 电报路由必须由最迅速的现有路由传递。

D : 每一通信中必须备有适当的改变路由表。

:

标准答案:

A

第3201题,分值:(1.0)

急报的电报等级是第（）等级

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

D

第3202题,分值:(1.0)

语音通信交换系统由（）、外部接口、席位、监控维护子系统、内部分配线架等5部分组成（）

A : 中央处理子系统

B : 中央处理器

C : 中央处理单元

D : 中央计算单元

:

标准答案:

A

第3203题,分值:(1.0)

（）负责领导和组织全国的民用航空通信导航雷达工作。

A : 中国民用航空局

B : 中国民用航空地区管理局

C : 中国民用航空局空中交通管理局

D : 飞行院校

:

标准答案:

A

第3204题,分值:(1.0)

短波通信的主要传播方式是（）。

A : 地波传播

B : 天波传播

C : 空间波传播

D : 散射波传播

:

标准答案:

B

第3205题,分值:(1.0)

电报等级中的加急报代码为（）

A : SS

B : FF

C : DD

D : GG

:

标准答案:

B

第3206题,分值:(1.0)

下列频率中，不在地面地球站C频段发射工作频带的是（）。

A : 3580MHz

B : 5950MHz

C : 6000MHz

D : 6400MHz

:

标准答案:

A

第3207题,分值:(1.0)

VHF通信系统有（）个频道。

A : 720

B : 740

C : 760

D : 780

:

标准答案:

C

第3208题,分值:(1.0)

VHF电磁波的传输距离可达（）公里。

A : 数十

B : 数百

C : 数千

D : 数万

:

标准答案:

B

第3209题,分值:(1.0)

如下几项，哪一项不属于收信机主要技术指标测试项目？

A : 收信机总失真度

B : 载波噪声电平

C : 音频频响

D : 收信机静噪门限范围

:

标准答案:

B

第3210题,分值:(1.0)

特级报的电报等级是第（）等级

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

B

第3211题,分值:(1.0)

根据《VHF地空通信地面设备规范》，甚高频地空通信的服务业务中不正确的是（）。

A : 对民用航空器在飞行的各个阶段的空中交通管制业务

B : 对民用航空器实施运营管理服务的航务管理通信业务

C : 对民用航空器实施机场地面滑行管制业务

D : 对乘坐民用航空器的旅客提供地空通话业务

:

标准答案:

D

第3212题,分值:(1.0)

下面哪一项不属于《航空移动业务卫星通信地面地球站总技术要求》规定的要求（）

A : 航空移动业务卫星通信地面站天线特性；

B : 航空移动业务卫星通信地面站宽带射频特性；

C : 航空移动业务卫星通信地面站其他应遵守的基本技术性能和业务要求；

D : 民航机载卫星接收天线的性能指标

:

标准答案:

D

第3213题,分值:(1.0)

以下甚高频地空通信设备检修规定描述错误的是（）。

A : 禁止盲目拆卸元器件或部件

B : 禁止使用过热维修工具从事维修

C : 拆装部分元器件时可以不用切断电源

D : 拆装CMOS集成电路和场效应管，应有较可靠的防静电措施

:

标准答案:

C

第3214题,分值:(1.0)

民航卫星通信系统GES站天线仰角高于5度时，。（）

A : 通过人工或自动方式，应能指向视线范围内静止轨道任何位置上的卫星

B : 通过人工或自动方式，应能指向视线范围内静止轨道位置上的5颗卫星

C : 通过人工或自动方式，应能指向视线范围内极轨道位置上的任一卫星

D : 通过人工或自动方式，应能指向视线范围内极轨道位置上的部分卫星

:

标准答案:

A

第3215题,分值:(1.0)

进近管制地对空甚高频通信信号最小作用距离为（）。

A : 30km

B : 80km

C : 60km

D : 120km

:

标准答案:

C

第3216题,分值:(1.0)

标准测量频率准确度应当使用（）仪表。

A : 频率计

B : 示波器

C : 频谱仪

D : 高频信号发生器

:

标准答案:

A

第3217题,分值:(1.0)

一切通信必须由()的可用路由有效地投递给收电单位。

A : 成本最低

B : 距离最近

C : 最可靠

D : 最迅速

:

标准答案:

D

第3218题,分值:(1.0)

下列频率中，不在地面地球站C频段接收工作频带的是（）。

A : 3600MHz

B : 3800MHz

C : 4100MHz

D : 5300MHz

:

标准答案:

D

第3219题,分值:(1.0)

路由中，最多可以设置（）条队列。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 5

:

标准答案:

B

第3220题,分值:(1.0)

民航VHF收发信机射频接口应为()。

A : 75欧姆平衡。

B : 75欧姆不平衡

C : 50欧姆平衡。

D : 50欧姆不平衡。

:

标准答案:

D

第3221题,分值:(1.0)

甚高频地空通信地面设备安装环境要求说法错误的是（）。

A : 机房温度保持在20—25°C，相对湿度保持在50%—75%

B : 机房内不得加装加湿器

C : 机房天线馈线与遥控线进户端应加装避雷装置

D : 为避免静电危害机房应铺设防静电地板，设各应有良好的接地装置

:

标准答案:

B

第3222题,分值:(1.0)

以下不属于机场导航设施的是（）。

A : 无方向信标台

B : 指点信标台

C : 仪表着陆系统

D : VHF电台

:

标准答案:

D

第3223题,分值:(1.0)

国际航空电信服务在任何适用和能够缩短或便于通信的情况下，必须使用（）。

A : 全称和代码

B : 简称和电码

C : 缩写和电码

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第3224题,分值:(1.0)

电报等级中的加急报代码为（）

A : SS

B : DD

C : GG

D : FF

:

标准答案:

D

第3225题,分值:(1.0)

电报等级的代号不包括（）

A : SS

B : GG

C : DD

D : BB

:

标准答案:

D

第3226题,分值:(1.0)

无线信道比选计算所用时间不大于（）ms

A : 200

B : 100

C : 50

D : 300

:

标准答案:

A

第3227题,分值:(1.0)

台站不常使用的仪器仪表（）必须通电检查一次。

A : 半年

B : 每个季度

C : 每个月

D : 一年

:

标准答案:

B

第3228题,分值:(1.0)

电报等级中的急报代码为（）

A : FF

B : SS

C : GG

D : DD

:

标准答案:

C

第3229题,分值:(1.0)

短波收发信机电压驻波比（）。

A : <1.5

B : <2.5

C : >1.5

D : >2.5

:

标准答案:

A

第3230题,分值:(1.0)

提供全球性AMSS通信服务的是（）。

A : 国际移动卫星组织INMARSAT

B : GNSS系统

C : GPS系统

D : ILS系统

:

标准答案:

A

第3231题,分值:(1.0)

“ppm”常用于收发信机频率指标的描述，它代表的是（）。

A : 01-10-6

B : 1/106

C : 频率准确度

D : 频率稳定度

:

标准答案:

B

第3232题,分值:(1.0)

以下哪些路由表项要由网络管理员手动配置（）。

A : 直连路由

B : 动态路由

C : 静态路由

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第3233题,分值:(1.0)

路由表与队列的关系,下面描述正确的是()。

A : 路由表一条路由对应一个去报队列

B : 所用设备只有路由表,无队列关系

C : 路由表一条路由对应多个去报队列

D : 路由表多条路由对应一个去报队列

:

标准答案:

B

第3234题,分值:(1.0)

席位界面包括无线通信区、有线通信区、控制区、（）、状态区等部分。

A : 信息显示区

B : 告警区

C : 呼叫区

D : 命令区

:

标准答案:

A

第3235题,分值:(1.0)

甚高频发信设备其载波发射功率一般不大于（）W。

A : 30

B : 50

C : 80

D : 100

:

标准答案:

D

第3236题,分值:(1.0)

根据《短波无线电收信台（站）电磁环境要求》，民航短波发射台和收信台之间的保护距离至少应为（）。

A : 5公里

B : 4公里

C : 3公里

D : 2公里

:

标准答案:

D

第3237题,分值:(1.0)

民航甚高频行业标准中甚高频低空语音通信地面设备主要有四种用途；以下那个不属于（）。

A : 对地面民航航空器实施机场地面滑行管制，场面管制通信以及航空器在飞行的各阶段的空中交通管制。

B : 对民航航空器实施运营管理服务的航空公司运行控制。

C : 对民用航空器提供全国飞行情报和航空气象信息的报文通知

D : 对各类民用航空器进行搜寻、援救、救生、和应急情况下的特殊通信。

:

标准答案:

C

第3238题,分值:(1.0)

卫星通信地面站GES的P信道通信如果中断5s，则。（）

A : 应停止向卫星发送一切信号

B : 应停止发送新数据

C : 应告警

D : 应检修

:

标准答案:

A

第3239题,分值:(1.0)

根据管理者的选择，GES提供的通信功能不包括（）。

A : 空中交通服务通信

B : 航务管理通信

C : 航空行政管理通信

D : 航空旅客数据通信服务

:

标准答案:

D

第3240题,分值:(1.0)

以下关于塔台管制B级甚高频设备配置错误的是（）。

A : 塔台管制主用频率应配置主备机

B : 塔台管制备用频率应配置主备机

C : 国际航空遇险和安全通信频率应配置主备机

D : 航站情报通播频率无需配置主备机

:

标准答案:

D

第3241题,分值:(1.0)

甚高频地空通信电台，主用设备和备用设备的配置比例至少是（）。

A : 2:01

B : 1:01

C : 1:02

D : 1:03

:

标准答案:

B

第3242题,分值:(1.0)

晴朗微风条件下，民航卫星通信系统GES站在整个接收频段内，当天线指向卫星时，接收系统的G/T值应大于等于。（）

A : 30dB/K

B : 38dB/K

C : 32dB/K

D : 40dB/K

:

标准答案:

C

第3243题,分值:(1.0)

短波通信中日频与夜频的大小关系（）

A : 日频必须高于夜频

B : 夜频必须高于日频

C : 日频与夜频近似相等

D : 夜频等于日频的2倍

:

标准答案:

A

第3244题,分值:(1.0)

民航卫星通信系统GES站天线应能接收和发射和两种极化波。（）

A : 垂直极化水平极化；

B : 左旋圆极化右旋圆极化

C : 线极化圆极化

D : 线极化椭圆极化

:

标准答案:

B

第3245题,分值:(1.0)

以下关于设备的维修和管理说法错误的是：

A : 设备的维修包括日常维护和修理

B : 设备的日常维护和修理应由持“航空电信人员执照”或能胜任工作的技术人员承担

C : 本单位无力修复的设备，应立即申请报废

D : 设备大修竣工验收应在业务主管部门派员主持下，由承修单位会同使用单位共同进行集签字认可

:

标准答案:

C

第3246题,分值:(1.0)

国际航空遇险和安全通信频率是（）。

A : 118.65MHz

B : 128.45MHz

C : 121.5MHz

D : 130.00MHz

:

标准答案:

C

第3247题,分值:(1.0)

VHF收发射机的标准射频测试信号为（）。

A : 1500Hz音频调幅调制在射频上，调制度为30%

B : 1500Hz音频调幅调制在射频上，调制度为50%

C : 1000Hz音频调幅调制在射频上，调制度为30%

D : 1000Hz音频调幅调制在射频上，调制度为50%

:

标准答案:

C

第3248题,分值:(1.0)

以下甚高频地空通信设备检修规定描述正确的是（）。

A : 拆装特种部件时应使用专用工具

B : 设备全面性能测试时，应尽可能在强电磁场环境下进行

C : 技术人员拆装元器件可以不用切断电源

D : 根据设备故障现象，维修人员应根据维修经验采取拆卸元器等措施

:

标准答案:

A

第3249题,分值:(1.0)

以下说法不正确的是()。

A : 甚高频地空通信地面设备用于空中交通管制、航务管理及对空广播通信

B : 地空通信是指航空器和地面上的电台之间的单向通信

C : 地面通信设备不包括航空器电台

D : 甚高频通信设备是指利用甚高频进行无线电通信的设备

:

标准答案:

B

第3250题,分值:(1.0)

显示路由器的运行配置的命令是（）。

A : Showversion

B : Showrunning-config

C : Displayrunning-config

D : Displayversion

:

标准答案:

B

第3251题,分值:(1.0)

航空电信服务全体电台必须使用世界标准时间。应以（）表示一日终了，以（）表示一日开始。

A : 12,000,000

B : 24,000,000

C : 0000，1200

D : 0000，2400

:

标准答案:

B

第3252题,分值:(1.0)

《航空移动业务卫星通信地面地球站总技术要求》不适用于。（）

A : 航空移动业务采用C/L频段的国外卫星通信地面地球站GES

B : 中国民航卫星通信网国内GES的数据业务和电话业务

C : 加入国际航空移动业务卫星通信网的国内卫星通信GES

D : GES的建立、运行和技术改造

:

标准答案:

A

第3253题,分值:(1.0)

航空固定电信网一般指下列哪种网络？（）

A : SITA

B : AFTN

C : SITA＆AFTN

D : 都不是

:

标准答案:

B

第3254题,分值:(1.0)

地空通信失联时，飞行员应将二次雷达应答器编码设置在（）位置

A : 7600

B : 7700

C : 7500

D : 7800

:

标准答案:

A

第3255题,分值:(1.0)

电报等级从低到高的顺序正确的是（）

A : 急报、特级报、加急报、遇险报

B : 特级报、遇险报、加急报、急报

C : 急报、特级报、遇险报、加急报

D : 急报、加急报、特级报、遇险报

:

标准答案:

D

第3256题,分值:(1.0)

（）负有确定电报能否接受的责任。

A : 最初接受电报的始发电台

B : 合法的电台

C : 最后接受电报的电台

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第3257题,分值:(1.0)

塔台地对空甚高频通信信号最小作用距离为（）。

A : 60km

B : 120km

C : 30km

D : 50km

:

标准答案:

C

第3258题,分值:(1.0)

VHF遥控通信系统正常工作所应传输的四个基本信号是（）。

A : ALARM、TX/AF、RX/AF、DATA

B : ALARM、DATA、PTT、SQL

C : TX/AF、RX/AF、PTT、SQL

D : POWERON/OFF、M/E、ALARM、DATA

:

标准答案:

C

第3259题,分值:(1.0)

数字通信接口性能指标规定ATS-QSIG联网接口数据格式为（）。

A : 16kbit/s控制信号

B : 8kbit/s控制信号

C : 32kbit/s控制信号

D : 64kbit/s控制信号

:

标准答案:

A

第3260题,分值:(1.0)

电报一经接受，应按照()予以发送、转发和（或）投递，不得有差别待遇及不当延误。

A : 先后时间

B : 缓急类别

C : 流水号

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第3261题,分值:(1.0)

电报等级中的急报代码为（）

A : FF

B : GG

C : SS

D : DD

:

标准答案:

B

第3262题,分值:(1.0)

关于AMSS系统组成，下面说法错误的是（）。

A : AES是指位于陆地上固定位置处提供AMSS业务的地球站

B : 网络协调中心是AMSS系统的地面设施之一

C : AMSS系统给飞机和地面用户均提供服务

D : AMSS系统的卫星是静止轨道卫星

:

标准答案:

A

第3263题,分值:(1.0)

甚高频地空通信系统每个扇区频率设置没有以下哪项？

A : 1个主用管制频率

B : 1个备用管制频率

C : 1个国际航空遇险和安全通信频率

D : 1个国际通用航空频率

:

标准答案:

D

第3264题,分值:(1.0)

关于地面地球站增强系统说法错误的是（）。

A : 在每个卫星覆盖区内，若有多个GES，则设一NCS

B : 每个GES有预分配的频率库，NCS有一个公共频率库，当GES的频率库不够用时，可从NCS的公共频率库中按需分配频率给GES用

C : GES与NCS之间有站间链路，但NCS与NCS间无法建立链路

D : 所有呼叫由GES从一组预分配的频率中按需处理

:

标准答案:

C

第3265题,分值:(1.0)

雷达管制扇区的主用管制频率，备用管制频率应由（）个以上不同台址的甚高频台站提供服务

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第3266题,分值:(1.0)

航空电信服务全体电台必须使用世界标准时间，应以（）表示一日终了。

A : 2400

B : 1200

C : 0

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第3267题,分值:(1.0)

航空电信服务全体电台必须使用世界标准时间，应以（）表示一日开始。

A : 2400

B : 1200

C : 0000

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第3268题,分值:(1.0)

加急报的电报等级是第（）等级

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

C

第3269题,分值:(1.0)

关于AMSS系统，下面说法错误的是（）。

A : 馈送链路是指AMSS系统中GES与卫星之间的通信链路

B : 服务链路是指AMSS系统中GES与AES之间的通信链路

C : P信道是TDM信道

D : R信道是时隙随机争用信道（S-ALOHA）

:

标准答案:

B

第3270题,分值:(1.0)

关于GES的初期系统与增强系统，下面说法有误的是（）

A : 初期系统GES在卫星通信网内独立工作，没有网络协调站NCS。

B : 在每个卫星覆盖区内若有多个增强系统GES，设置一个NCS。

C : 初期系统GES的数据通信采用BPSK调制方式。

D : 增强系统GES的数据通信均采用QPSK调制方式。

:

标准答案:

D

第3271题,分值:(1.0)

台站的值班记录需要保存（）年

A : 两年

B : 三年

C : 一年

D : 设备的使用年限

:

标准答案:

A

第3272题,分值:(1.0)

根据《VHF地空通信地面设备规范》，甚高频地空通信的服务业务中不正确的是（）。

A : 对民用航空器在飞行的各个阶段的空中交通管制业务

B : 对民用航空器实施运营管理服务的航务管理通信业务

C : 对民用航空器实施机场地面滑行管制业务

D : 对军用航空器实施机场地面滑行管制业务

:

标准答案:

D

第3273题,分值:(1.0)

以下甚高频地空通信设备检修规定描述正确的是：

A : 拆装特种部件时应使用专用工具

B : 设备全面性能测试时，应尽可能在强电磁场环境下进行

C : 技术人员拆装元器件可以不用切断电源

D : 根据设备故障现象，维修人员应根据维修经验采取拆卸元器件等措施

:

标准答案:

A

第3274题,分值:(1.0)

电报等级中的特级报代码为（）

A : DD

B : FF

C : SS

D : GG

:

标准答案:

A

第3275题,分值:(1.0)

电报等级从高到低的顺序正确的是（）

A : 特级报、遇险报、急报、加急报

B : 特级报、遇险报、加急报、急报

C : 遇险报、特级报、加急报、急报

D : 遇险报、特级报、急报、加急报

:

标准答案:

C

第3276题,分值:(1.0)

中国民航行业标准甚高频技术规范中规定民航甚高频设备音频响应相对于1kHz，300Hz—3400Hz，变化应（）

A : 小于3dB

B : 小于6dB

C : 大于30dB

D : 小于10dB

:

标准答案:

A

第3277题,分值:(1.0)

空中走廊的导航设施应设置在走廊的（）附近。

A : 中心位置

B : 进出口

C : 任意位置

D : 地面最高点

:

标准答案:

B

第3278题,分值:(1.0)

空管语音通信交换系统的可靠性应大于（）。

A : PSTN

B : E1

C : ISDN

D : V.35

:

标准答案:

C

第3279题,分值:(1.0)

甚高频地空通信地面设备电器安全规定描述错误的是（）。

A : 供电电源必须满足设备要求，电压变化不超过10%

B : 供电电源保险丝的标记要明显并符合安全电流要求

C : 机房接地与室内接地、接地母线与设备接地连接柱的连接处应作铜焊或镀锡处理

D : 只要安装时接地电阻符合要求，不必在各连接处作铜焊或镀锡处理

:

标准答案:

D

第3280题,分值:(1.0)

席位上的每个无线信道可设置为空闲、监听、（）工作模式。

A : 掉电

B : 指挥

C : 旁听

D : 待机

:

标准答案:

B

第3281题,分值:(1.0)

新《民航通信导航监视系统运行维护规程》自（）时间起在全国民航空管系统施行。

A : 38353

B : 37987

C : 38322

D : 38504

:

标准答案:

C

第3282题,分值:(1.0)

民航卫星通信系统GES的C信道的信道速率为（）

A : 600bps

B : 9600bps

C : 21000bps

D : 1200bps

:

标准答案:

C

第3283题,分值:(1.0)

《中国民航通信导航监视系统运行、维护规程》中规定无线通信设备的运行正常率必须达到（）。

A : 99.98%

B : 99.96%

C : 99.99%

D : 99.90%

:

标准答案:

A

第3284题,分值:(1.0)

一切通信必须由最迅速的可用（）有效地投递给收电单位

A : 队列

B : 信道

C : 路由

D : 通道

:

标准答案:

C

第3285题,分值:(1.0)

AMSS系统中，按GES功能，可分为（）。

A : 152bit

B : 48bit

C : 96bit

D : 80bit

:

标准答案:

C

第3286题,分值:(1.0)

《中国民用航空通信导航雷达工作原则》不适用于以下哪类人群（）。

A : 民航各级领导

B : 通信导航雷达部门所有人员

C : 机场所有人员

D : 使用通信导航雷达设施的人员

:

标准答案:

C

第3287题,分值:(1.0)

AMSS通信用P、R、T、C四种信道，其调制方式为：。（）

A : 均采用数字调制

B : 均采用模拟调制

C : P信道采用数字调制，C信道采用模拟调制

D : R信道采用数字调制，T信道采用模拟调制

:

标准答案:

A

第3288题,分值:(1.0)

民航卫星通信系统GES站发射的C波段通信载波，在没有AFC时，其频率和规定值的偏差不超过。（）

A : 200Hz

B : 150Hz

C : 100Hz

D : 50Hz

:

标准答案:

C

第3289题,分值:(1.0)

根据《短波无线电收信台（站）电磁环境要求》，民航短波发射台和收信台之间的保护距离至少应为（）。

A : 5公里

B : 4公里

C : 3公里

D : 2公里

:

标准答案:

D

第3290题,分值:(1.0)

甚高频接收机的镜像抑制应当大于()dB。

A : 50

B : 60

C : 70

D : 80

:

标准答案:

D

第3291题,分值:(1.0)

中国民航规定的短波收发机为使设备处于稳定的工作状态,应尽可能控制室内温度在（）,相对湿度在（）。

A : 15～25℃、20～80%

B : 15～20℃、10～70%

C : 5～20℃、20～80%

D : 15～20℃、15～75%

:

标准答案:

A

第3292题,分值:(1.0)

交换机与集线器HUB相比,最大的优点在于()。

A : 交换机便宜

B : 交换机不转发广播

C : 交换机读取帧的速度比HUB快

D : 交换机产生更多的冲突域

:

标准答案:

D

第3293题,分值:(1.0)

AMSS（航空移动业务卫星通信）系统至少包括哪三部分？（）

A : 卫星转发器、机载地球站、地面地球站

B : 卫星转发器、机载地球站、天线系统

C : 信号收发系统、机载地球站、地面地球站

D : 终端接收系统、机载地球站、地面地球站

:

标准答案:

A

第3294题,分值:(1.0)

民航VHF地空话音通信系统中，发射种类必须是A3E，其中“E”代表的含义是（）。

A : 幅度调制

B : 双边带、全载波

C : 电话

D : 电报

:

标准答案:

C

第3295题,分值:(1.0)

以下不能作为语音交换系统的外部时钟源的是（）

A : GPS

B : 北斗

C : GLONASS

D : 电子钟

:

标准答案:

D

第3296题,分值:(1.0)

比选器应具备发射通道选择功能，至少应具备哪三种模式？（）

A : 分组模式、主从模式、跟踪模式

B : 群呼模式、记录模式、跟踪模式

C : 群呼模式、主从模式、搜索模式

D : 群呼模式、主从模式、跟踪模式

:

标准答案:

D

第3297题,分值:(1.0)

对于GES的信道单元，下面说法有误的是（）

A : 每个信道单元应完成射频信号到已调中频信号的变换

B : 当接收到分配指令后能自动调谐至规定的频率上

C : 数据信道和话音信道均采用FEC编码

D : 为了节约卫星功率，GES需要对C信道实行功率控制。

:

标准答案:

A

第3298题,分值:(1.0)

地面地球站初期系统中，数据通信P信道的信道速率是（）。

A : 600bit/s

B : 1200bit/s

C : 600bit/s和1200bit/s

D : 21000bit/s

:

标准答案:

A

第3299题,分值:(1.0)

地面地球站增强系统中，声码话的编码速率不包括（）。

A : 2400bit/s

B : 4800bit/s

C : 9600bit/s

D : 21000bit/s

:

标准答案:

D

第3300题,分值:(1.0)

无线通信中H3E意思是（）

A : 全载波单边带电报

B : 全载波单边带电话

C : 抑制全载波上边带电话

D : 减幅载波单边带电话

:

标准答案:

B

第3301题,分值:(1.0)

各种导航、雷达设备在启用之前，都必须进行地面检查、测试和（）。

A : 认证

B : 取证

C : 飞行校验

D : 适航

:

标准答案:

C

第3302题,分值:(1.0)

中队规定值班人员必须（）巡视一次设备运行情况。

A : 30分钟

B : 60分钟

C : 90分钟

D : 120分钟

:

标准答案:

B

第3303题,分值:(1.0)

关于短波单边带收发信机，下列说法错误的是（）

A : 应具有噪声抑制功能，以控制噪声电平

B : 应具有耳机输出端口及录音输出端口

C : 应有遥控器接口

D : 应具有交流及直流供电输入端口，可不具有电压保护

:

标准答案:

D

第3304题,分值:(1.0)

航空器发生迷航、失去通信联络等特殊情况时，通信导航雷达部门应当按（）通知，开放一切可以利用的通信导航雷达设备，提供各种保障。

A : 上级部门

B : 本部门领导

C : 飞行员

D : 管制员

:

标准答案:

D

第3305题,分值:(1.0)

无用信号的载频与有用信号载频相同，对有用信号的接收机造成的干扰称为()

A : 同频干扰

B : 互调干扰

C : 谐波干扰

D : 中频干扰

:

标准答案:

A

第3306题,分值:(1.0)

无线电信号电平值测量时，常用的表示电平值的单位不是（）。

A : V

B : dbm

C : dbv

D : dbu

:

标准答案:

A

第3307题,分值:(1.0)

根据飞机和地面用户的申请，每个GES应负责分配通信信道，并利用将分配指令发往飞机。（）

A : C信道

B : R信道

C : P信道

D : T信道

:

标准答案:

C

第3308题,分值:(1.0)

VHF设备主振级校试的目的是（）。

A : 提高载波频率稳定度

B : 提高载波信号电压

C : 提高发射功率

D : 提高调制度

:

标准答案:

A

第3309题,分值:(1.0)

当AES发起最高优先等级的呼叫时，应。（）

A : 立即根据业务类型分配一条或一对可用信道

B : 当无信道频率或信道单元可用时，应等待信道释放后分配信道

C : 当无信道频率或信道单元可用时，应拆除优先级较低的呼叫以使卫星信道和GES信道单元可用

:

标准答案:

B

第3310题,分值:(1.0)

ICAO规定VHF通信系统的辐射功率必须在设备规定的运行覆盖范围内提供的场强值至少为（）。

A : 75微伏/米

B : 3微伏/米

C : 50微伏/米

D : 60微伏/米

:

标准答案:

A

第3311题,分值:(1.0)

VHF天线接地地阻应当小于（）Ω。

A : 4

B : 5

C : 6

D : 8

:

标准答案:

A

第3312题,分值:(1.0)

VSWR与正反向功率PF,PR的关系为（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">V</var><var mathquill-command-id="5">S</var><var mathquill-command-id="6">W</var><var mathquill-command-id="7">R</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">=</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><var mathquill-command-id="17">P</var><var mathquill-command-id="18">F</var></sup><span mathquill-command-id="12">/</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="19">P</var><var mathquill-command-id="20">R</var></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="4">V</var><var mathquill-command-id="5">S</var><var mathquill-command-id="6">W</var><var mathquill-command-id="7">R</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">=</span><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="9" mathquill-block-id="10"><span mathquill-command-id="17">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="18">+</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="19"><span style="transform: scale(1, 1.60833);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="20"><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="30" mathquill-block-id="31"><var mathquill-command-id="38">P</var><var mathquill-command-id="39">R</var></sup><span mathquill-command-id="33">/</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="35" mathquill-block-id="36"><var mathquill-command-id="40">P</var><var mathquill-command-id="41">F</var></sub></span></span></sup><span mathquill-command-id="12">/</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="14" mathquill-block-id="15"><span mathquill-command-id="42">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="43">−</span><span class="non-leaf" mathquill-command-id="44"><span style="transform: scale(1, 1.60833);" class="scaled sqrt-prefix">√</span><span class="non-leaf sqrt-stem" mathquill-block-id="45"><sup class="non-leaf" mathquill-command-id="47" mathquill-block-id="48"><var mathquill-command-id="55">P</var><var mathquill-command-id="56">R</var></sup><span mathquill-command-id="50">/</span><sub class="non-leaf" mathquill-command-id="52" mathquill-block-id="53"><var mathquill-command-id="57">P</var><var mathquill-command-id="58">F</var></sub></span></span></sub></span><span>&nbsp;</span><br>

C : VSPR=PR/PF<br>

D : VSWR=(PR+PF)/(PR-PF)<br>

:

标准答案:

B

第3313题,分值:(1.0)

设备运行不正常的原因分为：人为原因、技术原因和（）。

A : 设备原因

B : 自然原因

C : 故障原因

D : 设计原因

:

标准答案:

B

第3314题,分值:(1.0)

语音输出具有3dB的频率响应，是真率小于（）。

A : 1%

B : 5%

C : 10%

D : 15%

:

标准答案:

B

第3315题,分值:(1.0)

高频对空通信和航路甚高频对空通信设备在运行中不能提供正常的通信保障的时间，不能超过（）。

A : 3分钟，1分钟

B : 5分钟，3分钟

C : 5分钟，1分钟

D : 均为3分钟

:

标准答案:

C

第3316题,分值:(1.0)

话音信号的频率范围约为50至10000Hz，而其主要能量集中在（）

A : 100至2000Hz

B : 300至3400Hz

C : 1000至5000Hz

D : 2000至5000Hz

:

标准答案:

B

第3317题,分值:(1.0)

中国民航行业标准甚高频技术规范中规定甚高频天线的特性阻抗应为（）。

A : 50

B : 75

C : 60

D : 80

:

标准答案:

A

第3318题,分值:(1.0)

下面哪一项不会造成民航卫星通信系统的频率偏差（）

A : 卫星转发器的本机振动器由于温度变化而引起频率漂移

B : 卫星相对于GES有微小的相对运动引起多普勒频移

C : 飞机高速飞行引起多普勒频移

D : GES站天线为了防止雨水积存，在天线底部钻孔。

:

标准答案:

D

第3319题,分值:(1.0)

信道与队列的关系,下面描述最准确的是()。

A : 每条电路(信道)对应多个去报队列.每条电路对应一条外线

B : 每条电路(信道)对应多个去报队列.每条电路对应多条外线

C : 每条电路(信道)对应一个去报队列.每条电路对应多条外线

D : 每条电路(信道)对应一个去报队列.每条电路对应一条外线

:

标准答案:

D

第3320题,分值:(1.0)

席位插孔主要支持手持式话筒、话机、头戴耳麦、（）输入等方式。

A : 脚踏PPT

B : 按键

C : 电平

D : 天线

:

标准答案:

A

第3321题,分值:(1.0)

航管雷达根据空中交通管制的需要，分别设置塔台、（）、区域管制设备。

A : 航路

B : 进近

C : 地面

D : 空中

:

标准答案:

B

第3322题,分值:(1.0)

飞行预报的电报等级是（）

A : 加急报

B : 急报，如晚于前一日北京时19：00拍发时使用加急报

C : 急报

D : 次日预报为急报，当日预报胃加急报

:

标准答案:

B

第3323题,分值:(1.0)

民航VHF地空通信的最大通信距离主要是由哪些因素决定的（　　）。

A : 收发天线高度

B : 地球曲率半径

C : 大气折射影响

D : 以上全部

:

标准答案:

A

第3324题,分值:(1.0)

无线电监测中，常用一些单位有dBuv,dBm等，dBm是（）单位。

A : 电压绝对值

B : 带宽

C : 功率绝对值

D : 增益

:

标准答案:

C

第3325题,分值:(1.0)

电报等级中的遇险报代码为（）

A : FF

B : DD

C : GG

D : SS

:

标准答案:

D

第3326题,分值:(1.0)

附件10航空固定电信网中规定，如不通过通用国际民航组织数据交换网发送，能这样做的各个中心，（）

A : 应省略对下一个中心没有预定转报责任的收电单位中的全部收电地址代码。

B : 应补充完整对下一个中心没有预定转报责任的收电单位中的全部收电地址代码。

C : 应删除对下一个中心没有预定转报责任的收电单位中的全部收电地址代码。

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第3327题,分值:(1.0)

VHF收发信机主要用于：（）。

A : 机场地面之间的无线电联络

B : 机载电台之间的无线电联络

C : 机场地面与机载电台之间的无线电联络

D : 以上全部

:

标准答案:

C

第3328题,分值:(1.0)

中国民航行业标准甚高频技术规范中规定甚高频天线的极化方式应为（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 线极化

D : 圆极化

:

标准答案:

B

第3329题,分值:(1.0)

当某一电路发生中断并装有备用设施时，相关电台间()交换已收到的最后波道流水号。

A : 应该

B : 可以

C : 必须

D : 不必

:

标准答案:

C

第3330题,分值:(1.0)

关于地面地球站初期系统说法错误的是（）。

A : 每个GES在卫星通信网内独立工作

B : 每个GES在卫星通信网均设有网络协调站（NCS）

C : 任一GES从其他每个GES接收一个信令信道

D : 所有呼叫由GES从一组预分配的频率中按需处理

:

标准答案:

B

第3331题,分值:(1.0)

在职业务学习，每周要保证每人至少（）学习时间。

A : 两小时

B : 四小时

C : 八小时

D : 十小时

:

标准答案:

B

第3332题,分值:(1.0)

()负有确定电报能否接受的责任。

A : 发电报的电台

B : 最终接受电报的电台

C : 最初接受电报的始发电台

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第3333题,分值:(1.0)

以下对于缺省路由描述正确的是（）。

A : 缺省路由是优先被使用的路由

B : 缺省路由是第一条被使用的路由

C : 缺省路由是一种特殊的静态路由

D : 缺省路由是一种特殊的动态路由

:

标准答案:

C

第3334题,分值:(1.0)

收报电台必须检查来报的()，保证通过该波道收到所有电报的波道流水号序列正确

A : 流水号

B : 发送识别码号

C : 发送地址码

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第3335题,分值:(1.0)

增强系统GES的T和R信道当速率小于（）时，调制方式采用BPSK。

A : 2400bps

B : 1200bps

C : 600bps

D : 4800bps

:

标准答案:

A

第3336题,分值:(1.0)

局域网产生拥塞的原因是()。

A : 组播

B : 路由器

C : 广播

D : 单播

:

标准答案:

B

第3337题,分值:(1.0)

航空固定电信网规定电报的缓急标志不包括（）。

A : KK

B : FF

C : YY

D : GG

:

标准答案:

C

第3338题,分值:(1.0)

以下关于甚高频天线技术性能的描述错误的是()。

A : 天线输入端口应为75Ω不平衡输入

B : 天线应具有良好的抗风、防潮、防腐蚀性能

C : 天线输入端口应为50Ω不平衡输入

D : 组合型甚高频设备的天线各信道收信天线振子之间，发信天线振子之间，收发信天线振子之间均须有足够的隔离

:

标准答案:

A

第3339题,分值:(1.0)

《中国民航通信导航监视系统运行、维护规程》中规定无线通信设备的完好率必须达到（）。

A : 95%

B : 92%

C : 90%

D : 88%

:

标准答案:

C

第3340题,分值:(1.0)

电报等级中的遇险报代码为（）

A : SS

B : FF

C : DD

D : GG

:

标准答案:

A

第3341题,分值:(1.0)

地面地球站增强系统中，R和T信道的信道速率不包括（）。

A : 600bit/s

B : 1200bit/s

C : 2400bit/s

D : 4800bit/s

:

标准答案:

D

第3342题,分值:(1.0)

以下协议属于路由协议的是()。

A : IPX

B : IP

C : IS-IS

D : PPP

:

标准答案:

C

第3343题,分值:(1.0)

可以用来构成倍频器的是（）。

A : 变容二极管

B : 石英晶体管

C : 集成运放

D : RC振荡器

:

标准答案:

A

第3344题,分值:(1.0)

席位界面的无线通信区中每个无线信道至少包括无线信道的频率和名称显示、发射或接收选择显示以及（）。

A : PTT/SQL显示

B : 信道状态

C : 信道质量

D : 通信连接方式

:

标准答案:

A

第3345题,分值:(1.0)

民航VHF地空通信用于下列那几类通信业务（　　）

A : 空中交通管制业务、气象、情报等信息的对空广播通信业务、搜索救援等特殊通信业务

B : 航务管理通信业务、气象、情报等信息的对空广播通信业务、

C : 气象、情报等信息的对空广播通信业务

D : 搜索救援等特殊通信业务、情报等信息的对空广播通信业务、航务管理通信业务

:

标准答案:

A

第3346题,分值:(1.0)

地面地球站初期系统中，双工电路单载波声码话的编码速率是（）。

A : 4800bit/s

B : 9600bit/s

C : 19200bit/s

D : 21000bit/s

:

标准答案:

B

第3347题,分值:(1.0)

当VHF发信机出现VSWR过高或末级功放温度过高时，则需（）。

A : 减小发射机功率输出

B : 减小调制度

C : 减小输入音频信号

D : 以上全部

:

标准答案:

A

第3348题,分值:(1.0)

各导航、雷达设备的开放时间由（）的值班管制员负责通知。

A : 飞行情报室

B : 空中交通管制室

C : 领导办公室

D : 值班室

:

标准答案:

B

第3349题,分值:(1.0)

管制接收电报的收电单位为（）

A : 航空器将要飞入的管制区的区域管制室

B : 管调

C : 飞行服务中心

D : 航空器所在的区域管制室

:

标准答案:

D

第3350题,分值:(1.0)

VHF通信中常用的鞭状天线在水平面和垂直面内的方向图分别为（　　）。

A : 圆形和8字型

B : 8字型和圆形

C : 均为圆形

D : 均为8字形

:

标准答案:

A

第3351题,分值:(1.0)

甚高频地空通信地面设备的射频辐射极化方式为()。

A : 水平极化

B : 线极化

C : 圆极化

D : 垂直极化

:

标准答案:

D

第3352题,分值:(1.0)

在晴朗微风条件下，包括由于天线指向误差和极化失调引起的损耗，地面地球站C波段接收天线仰角应大于或等于（）。

A : 5°

B : 5.8°

C : 6°

D : 6.2°

:

标准答案:

A

第3353题,分值:(1.0)

地面地球站初期系统中，数据通信R和T信道的信道速率是（）。

A : 600bit/s

B : 1200bit/s

C : 600bit/s和1200bit/s

D : 21000bit/s

:

标准答案:

C

第3354题,分值:(1.0)

航路甚高频对空通信和终端区甚高频对空通信设备在运行中不能提供正常的通信保障的时间，不能超过（）。

A : 3分钟，1分钟

B : 1分钟，30秒

C : 5分钟，1分钟

D : 均为1分钟

:

标准答案:

B

第3355题,分值:(1.0)

民航卫星通信系统GES的C信道在繁忙小时内，平均呼损率小于。（）

A : 3%

B : 5%

C : 10%

D : 2%

:

标准答案:

D

第3356题,分值:(1.0)

关于地面地球站系统功能描述错误的是（）。

A : 管理AES的注册、注销以及向其它GES移交

B : 控制由航空移动卫星拥有者分配给本GES的一组载波频率对空间段功率和带宽资源的利用

C : 与其它卫星通信网中GES互通

D : 提供网络管理、监控、计费、统计和数据报告功能

:

标准答案:

C

第3357题,分值:(1.0)

民航短波地空话音通信系统中，发射种类必须是J3E，其中“J”代表的含义是（）。

A : 幅度调制

B : 独立边带、全载波

C : 模拟信号

D : 单边带、抑制载波

:

标准答案:

D

第3358题,分值:(1.0)

下列说法正确的是（）。

A : 单边带收信机频率稳定度比普通调幅收信机要高得多

B : 单边带收信机频率稳定度比普通调幅收信机差不多

C : 单边带收信机频率稳定度比普通调幅收信机低

D : 以上选项全部正确

:

标准答案:

A

第3359题,分值:(1.0)

本图示测量的是____。

A : 天线系统的反射功率<br>

B : 天线系统的正向功率<br>

C : 天线系统的损耗<br>

D : 天线系统在设定频段内的VSWR特性<br>

:

标准答案:

D

第3360题,分值:(1.0)

VHF通信系统的传播方式（）

A : 视距传播

B : 中距传播

C : 远距传播

D : 长距传播

:

标准答案:

A

第3361题,分值:(1.0)

发射机输出功率为50W，综合测试仪最大允许注入功率亦为50W，在____时RF通路上必须串接合适的衰减器。

A : 测试载波输出功率

B : 测试载波工作频率

C : 测试调制度大小

:

标准答案:

C

第3362题,分值:(1.0)

本图示测量的是____。

A : 载波功率和调制度<br>

B : 频率准确度<br>

C : 调制音频失真度<br>

D : A或C<br>

:

标准答案:

D

第3363题,分值:(1.0)

民用航空国际通信电路和全国性的地面通信网络、地空通信网络，由（）统一规划？

A : 民航局

B : 民航局空管局

C : 地区管理局

D : 地区空管局

:

标准答案:

B

第3364题,分值:(1.0)

地面地球站增强系统中，P信道的信道速率不包括（）。

A : 1200bit/s

B : 2400bit/s

C : 4800bit/s

D : 9600bit/s

:

标准答案:

D

第3365题,分值:(1.0)

航空公司和其他驻场单位，需要使用民航局辖属的通信电路，通信导航雷达设备及人员时，须经过（）批准，并签订协议。

A : 民航局

B : 民航局空管局

C : 地区管理局

D : 地区空管局

:

标准答案:

C

第3366题,分值:(1.0)

如图是一个3dB耦合器，当1端口输入3dBW的信号时，下列说法正确的是（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : 2、3端口各输出1.5dBW的信号&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>

B : 3、4端口各输出1.5dBW的信号<br>

C : 3端口无信号输出（ ）（ ）<br>

D : 2端口无信号输出<br>

:

标准答案:

A

第3367题,分值:(1.0)

以下不属于通信导航雷达工作的基本任务的是（）。

A : 通信导航雷达设施的建设

B : 通信导航雷达设备的管理、运行和维修

C : 相关人员的在职业务训练

D : 出国培训

:

标准答案:

D

第3368题,分值:(1.0)

PAE甚高频设备的录音接法是()传输的

A : 非平衡

B : 平衡

C : 对称

D : 非对称

:

标准答案:

B

第3369题,分值:(1.0)

设音频AF1电平（dB值）比音频AF2电平（dB值）小20dB，则AF1电压是AF2电压的____。

A : 1100

B : 110

C : 12

D : 120

:

标准答案:

B

第3370题,分值:(1.0)

RSE2与modem连接所采用的数据接口和与T6T/RMARC接口连接所采用的数据接口协议分别为（）

A : RS485	RS232

B : RS232RS010

C : RS422RS232

D : RS232RS422

:

标准答案:

D

第3371题,分值:(1.0)

VHF天线共用系统如果采用N+2形式的备份，则备份设备必须满足（）。

A : 频率可调

B : 频率可调，可自动切换的热备份

C : 频率固定

D : 频率可调，冷备份方式

:

标准答案:

B

第3372题,分值:(1.0)

VHF发射机输出功率测试是指（）。

A : 已调载波功率

B : 未调载波功率

C : 调制度30%时的载波功率

D : 调制信号功率

:

标准答案:

B

第3373题,分值:(1.0)

利用自动增益控制电路实现放大器增益控制,是为了当信号增大时，被控放大器的增益（）。

A : 增大

B : 不变

C : 减小

D : 为零

:

标准答案:

C

第3374题,分值:(1.0)

VHF天线一般采用鞭状或棒形天线，其极化方式是（）。

A : 水平极化

B : 垂直极化

C : 圆极化

D : 椭圆极化

:

标准答案:

B

第3375题,分值:(1.0)

能产生接近理想正弦波的振荡器称为（）。

A : 张弛振荡器

B : 正弦波振荡器

C : 功率产生器

D : 噪声产生器

:

标准答案:

B

第3376题,分值:(1.0)

某带通腔体滤波器插入损耗在0.5dB～2.0dB范围内可调，因此其选择性在此范围内也不相同，（）。

A : 它随插入损耗增大而降低

B : 在1.5dB插入损耗时最佳

C : 在1.0dB插入损耗时最佳

D : 它随插入损耗增大而提高

:

标准答案:

D

第3377题,分值:(1.0)

VHF电波传播特性是。

A : 沿直线传播或视距传播

B : 反射传播

C : 折射传播

D : 散射传播

:

标准答案:

A

第3378题,分值:(1.0)

放大器的噪声系数是指（）。

A : 放大器的输出信噪比

B : 放大器的输入信噪比

C : 放大器的输入信噪比与其输出的信噪比的比值

D : 放大器对噪声的抑制能力

:

标准答案:

C

第3379题,分值:(1.0)

如果VHF电台的静噪门限调得过高，会使电台的（）下降。

A : 信噪比

B : 失真度

C : 发射功率

D : 灵敏度

:

标准答案:

D

第3380题,分值:(1.0)

下述说法中错误的是（）。

A : 解调是针对调制而言的

B : 包络检波器是一种解调器

C : 鉴频器是一种解调器

D : 解调必会产生新的频率分量

:

标准答案:

D

第3381题,分值:(1.0)

VHF设备对供电的要求错误的是（）。

A : 设备必须同时具有交、直流两供电方式

B : 两种供电互为后备

C : 正常情况下以交流供电为主

D : 正常情况下以直流供电为主

:

标准答案:

D

第3382题,分值:(1.0)

R/SXU250A电台发射机频率合成器有（）个压控振荡器。

A : 1个

B : 2个

C : 3个

D : 4个

:

标准答案:

C

第3383题,分值:(1.0)

中频放大器是功率放大器的一种，同时具有（）的功能。

A : 高放

B : 混频

C : 选频

D : 以上都不是

:

标准答案:

C

第3384题,分值:(1.0)

DTR100射频输入口过电压保护值是____。

A : 0dBm

B : ＋25dBm

C : ＋10dBm

D : －10dBm

:

标准答案:

B

第3385题,分值:(1.0)

如果VHF电台的静噪门限调得过高，会使电台的（）下降。

A : 信噪比

B : 失真度

C : 发射功率

D : 灵敏度

:

标准答案:

D

第3386题,分值:(1.0)

短路线的视入阻抗是沿线离末端距离按（）规律变化。

A : 正弦

B : 余弦

C : 正切

D : 余切

:

标准答案:

C

第3387题,分值:(1.0)

高功率放大器工作的丙类状态的导通角θ为（）

A : θ=180度

B : θ=90度

C : 90度<θ<180度

D : θ<90度

:

标准答案:

D

第3388题,分值:(1.0)

发射状态时，DTR100在____的情况下会出现“TXVSWRLevel”告警信息。

A : 驻波比未超过设置门限

B : RF输出口负载不为50欧

C : 驻波比告警门限设置为“0”

D : RF输出口负载匹配

:

标准答案:

B

第3389题,分值:(1.0)

中国民用航空使用德国ROHDE&SCHWARZ公司生产的R/S400型甚高频收发信机共用天线系统由（）组成。

A : 天线HK353、50Ω高频同轴电缆、

B : 主备天线切换继电器GB409、

C : 射频分配器DVS、（含滤波器）

D : A+B+C

:

标准答案:

D

第3390题,分值:(1.0)

变频器的基本组成是()

A : 信号回路，本机振荡器，非线性器件和负载回路

B : 信号回路和非线性器件

C : 本机振荡器和非线性器件

D : 非线性器件和负载回路

:

标准答案:

A

第3391题,分值:(1.0)

VHF接收机的选择性是由（）决定的；

A : 中放

B : 检波器

C : 检波以前的各级谐振回路的谐振特性

D : 频率稳定度

:

标准答案:

C

第3392题,分值:(1.0)

若不考虑外部噪声，则VHF接收机的输入信噪比将不取决于（）

A : 高放管

B : 混频管

C : 中放管

D : 以上都不是

:

标准答案:

C

第3393题,分值:(1.0)

增益和损耗的单位均可用dB表示,一个信号功率为20dBm一个信号比它小3dB那么它是多大（）

A : 17dBm

B : 10dB

C : 10dBm

D : 17dB

:

标准答案:

A

第3394题,分值:(1.0)

甚高频通信系统不包括	（）。

A : 甚高频收发信机

B : 信号传输部分

C : 监视遥控部分

D : 内话部分

:

标准答案:

D

第3395题,分值:(1.0)

VHF发射机有只能输出载波而无法发射话音信号，应首先检查（）。

A : RF功放

B : 调制器的输入、输出

C : 天线连接器

D : 频率合成器

:

标准答案:

B

第3396题,分值:(1.0)

串联调整线性稳压器的调整元件工作在（）

A : 饱和导通区

B : 截止区

C : 线性放大区

D : 非线性放大区

:

标准答案:

C

第3397题,分值:(1.0)

VHF接收机有“咝咝”声但无语音输出，则接收机的最大可能故障是（）。

A : 检波器

B : 低频放大器

C : RF调谐和中放

D : 高频放大器

:

标准答案:

A

第3398题,分值:(1.0)

ICAO附件10规定，民用航空地空VHF通信频率范围是（）。

A : 108——118MHz

B : 118——136.975MHz

C : 137——155MHz

D : 145——165MHz

:

标准答案:

B

第3399题,分值:(1.0)

一部VHF电台的平均发射功率可达40W，但其无障碍通信距离只有60KM，应该首先检查（）。

A : 发射机

B : 调制度

C : 天线

D : RF功放

:

标准答案:

B

第3400题,分值:(1.0)

关于调幅下述中正确的是（）。

A : 是用调制信号控制载波的幅度

B : 是一种线性变换

C : 调制度越大，调幅波输出功率越小

D : 调幅波所占频宽等于调制信号最高频率

:

标准答案:

A

第3401题,分值:(1.0)

国际航空遇险和安全通信频率是

A : 121.5MHz

B : 128.65MHz

C : 132.7MHz

D : 130.00MHz

:

标准答案:

A

第3402题,分值:(1.0)

设音频AF1电平（dB值）比音频AF2电平（dB值）小20dB，则AF1电压是AF2电压的____。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">1</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="9">1</span><span mathquill-command-id="10">0</span><span mathquill-command-id="11">0</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">1</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="9">1</span><span mathquill-command-id="10">0</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">1</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="9">2</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">1</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="9">2</span><span mathquill-command-id="10">0</span></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第3403题,分值:(1.0)

在民航甚高频地空通信系统中，若接收机输入信号电平为1mV，则此电平约相当于（）。

A : 10dBm

B : -10dBm

C : -47dBm

D : -60dBm

:

标准答案:

C

第3404题,分值:(1.0)

DTR100“TX组件供电故障”指的是____告警信息。

A : “PSACFail”

B : “TXPowerSupply”

C : “TXPowerOutput”

D : “PSDCFail”

:

标准答案:

B

第3405题,分值:(1.0)

甚高频单机型发信机功率放大单元应为（）放大器。

A : 不调谐、宽频带

B : 不调谐、窄频带

C : 调谐、窄频带

D : 调谐、宽频带

:

标准答案:

A

第3406题,分值:(1.0)

利用乘法器实现鉴相功能，当两个输入信号之一为大信号时，鉴相器输出为（）特性。

A : 余弦

B : 正弦

C : 三角

D : 矩形

:

标准答案:

A

第3407题,分值:(1.0)

VHF收发信机的工作频率范围应为

A : 100-136.975MHz

B : 118-200MHz

C : 118-136.975MHz

D : 118-139.975MHz

:

标准答案:

C

第3408题,分值:(1.0)

VHF收发信机的直流电源应该选择（）。

A : 30V加减3V

B : 48V加减4.8V

C : 12V加减1.2V

D : 24V加减2.4V

:

标准答案:

D

第3409题,分值:(1.0)

双调谐放大器调试时，若其带宽不够时，可采取的措施是（）。

A : 减小耦合电容

B : 增大耦合电容

C : 调整工作点

D : 替换放大管

:

标准答案:

B

第3410题,分值:(1.0)

PAET6T/R最多可预存()个频率并调用。

A : 20

B : 30

C : 50

D : 100

:

标准答案:

C

第3411题,分值:(1.0)

在VHF收发信机中，收到的RF信号与AGC电压、增益A之间的关系为（）。

A : RF↑→VAGC↑→A↓

B : RF↓→VAGC↑→A↓

C : RF↑→VAGC↓→A↓

D : RF↑→VAGC↑→A↑

:

标准答案:

A

第3412题,分值:(1.0)

VHF收发信机的工作模式是

A : 全双工

B : 半双工

C : 单工

D : 单向传输

:

标准答案:

B

第3413题,分值:(1.0)

遥控台DTR100屏幕出现“TXVSWRLevel”告警，说明RF通路上有故障，致使反射功率超过设定值。因此下列____的判断是错误的。

A : 故障点可能在RFSU

B : 故障点可能在TX组件

C : 故障点可能在隔离器

D : 故障点可能在隔离器输出口至天线的射频通路上

:

标准答案:

D

第3414题,分值:(1.0)

DTR100发射模块提供的VSWR过高保护的数值为（）

A : 5

B : 3

C : 2

D : 4.5

:

标准答案:

B

第3415题,分值:(1.0)

VHF收/发转换时间应（）。

A : ≤10ms

B : ≤20ms

C : ≤30ms

D : D)≤40ms

:

标准答案:

C

第3416题,分值:(1.0)

在超外差式接收机中需要对音量和增益进行控制的原因是：

A : 各发射机的发射功率不同及传输距离不同，其会造成输出声音强度差异过大

B : 发送的话音信号强度不同和各级放大器的增益不恒定

C : 调制度太大

D : 接收机灵敏度太高

:

标准答案:

A

第3417题,分值:(1.0)

行波状态下的无耗传输线，其末端反射系数和驻波系数分别为

A : 0、1

B : 0、0

C : 1、0

D : 1、1

:

标准答案:

B

第3418题,分值:(1.0)

VHF发射机的调制度应当大于

A : 75%

B : 80%

C : 85%

D : 90%

:

标准答案:

C

第3419题,分值:(1.0)

关于鉴相，下述说法中正确的是（）。

A : 鉴相器是一个线性器件

B : 鉴相是把相位信息变换成幅度信息；

C : 鉴相原理与鉴频原理相同

D : 利用平衡调制解调器或模拟乘法器可实现鉴相功能

:

标准答案:

D

第3420题,分值:(1.0)

DTR100中IMC卡和控制面板连接线采用的数据通信协议是（）

A : RS232

B : RS422

C : RS449

D : RS485

:

标准答案:

A

第3421题,分值:(1.0)

高频功率放大器和低频功率放大器的不同在于（）。

A : 输出功率不同

B : 效率不同

C : 工作频率和相对频宽不同

D : 工作电压不同

:

标准答案:

A

第3422题,分值:(1.0)

VHF收发信机前面板静噪开关置于ON，在电路中实现（）

A : 静噪电路失去控制作用

B : 静噪电路有控制作用

C : 不起任何作用

:

标准答案:

B

第3423题,分值:(1.0)

传输线工作在（）状态下，其功率容量最大。

A : 复合波

B : 驻波

C : 行波

D : 入射波

:

标准答案:

C

第3424题,分值:(1.0)

构成差动放大器的要求是()

A : 元件的精度高

B : 电路对称性好

C : 管子的β值大

D : 要求双电源

:

标准答案:

B

第3425题,分值:(1.0)

调谐放大器的负载采用（）。

A : 电阻

B : 二极管网络

C : 谐振回路

D : 衰减网络

:

标准答案:

C

第3426题,分值:(1.0)

一般自动增益控制常采用延迟AGC的原因是

A : 接收微弱信号时，简单AGC会使接收机增益下降

B : 随外来信号强度变化

C : 保持固定值

D : 其它均不对

:

标准答案:

A

第3427题,分值:(1.0)

若遥控台主/备DTR100处于发射状态的设备出现“IMCPTTTimeout”告警，那么____。

A : 会转换到另一部设备继续发射

B : 设备停止发射，不发生主、备机转换

C : 只要另一部设备未出现相同告警就会发生主、备机转换

:

标准答案:

B

第3428题,分值:(1.0)

民航VHF地空通信设备采用（）调制模式。

A : FM

B : PM

C : AM

D : SSB

:

标准答案:

C

第3429题,分值:(1.0)

信纳比“SINAD”可以描述为（）。

A : 信号+噪声的功率与噪声功率的比值

B : 信号功率与噪声功率的比值

C : 信号+噪声+谐波的功率与噪声功率的比值

D : 信号+噪声+谐波的功率与噪声+谐波的功率的比值

:

标准答案:

D

第3430题,分值:(1.0)

关于解调，下述说法中错误的是（）。

A : 解调是从接收到的高频信号中把低频信号恢复出来

B : 调幅波的解调常称为检波

C : 解调只能采用包络检波器

D : 解调是通信系统中一个必不缺少的信号变换过程

:

标准答案:

C

第3431题,分值:(1.0)

民航VHF地空通信设备采用（）调制模式。

A : 频率

B : 相位

C : 幅度

D : 先频率后幅度

:

标准答案:

C

第3432题,分值:(1.0)

混频器与变频器的区别是（）

A : 混频器是非线性电路，而变频器是线性电路

B : 混频器有独立的正弦波振荡器（相当于有独立的外接晶振）

C : 变频器有独立的正弦波振荡器

D : 没有区别

:

标准答案:

B

第3433题,分值:(1.0)

T6T/R通过前面板（）端口测量基准频率。

A : Facilities

B : MARC

C : LINE

D : Reference

:

标准答案:

D

第3434题,分值:(1.0)

从高频已调信号中恢复出调制信号的过程叫（）或称为（）。

A : 解调滤波

B : 解调检波

C : 检波解码

D : 解码解调

:

标准答案:

B

第3435题,分值:(1.0)

干扰信号与有用信号频率相同，并以同样方式进入接收机通带内的干扰叫（）

A : 互调干扰

B : 同频干扰

C : 邻近干扰

D : 阻塞干扰

:

标准答案:

B

第3436题,分值:(1.0)

某甚高频电台工作频率范围是118MHz～136.975MHz，该电台可提供25kHz频率间隔的信道总数是____。

A : 136.975MHz－118MHz25KHz

B : 136.975MHz－118MHz25KHz＋1

C : 136.975MHz－118MHz25KHz＋2

D : 136.975MHz－118MHz25KHz－1

:

标准答案:

B

第3437题,分值:(1.0)

DTR100“BB组件数据配置失败”指的是告警信息____。

A : BBRAMError

B : BBLinkError

C : BBCommunication

D : BBConfig.Error

:

标准答案:

D

第3438题,分值:(1.0)

DTR100的显示ALB主线告警“ALBPrimaryLine”不可能与（）因素有关。

A : 配线架音频线断

B : 音频电平参数不匹配

C : ALB板故障

D : TX模块故障

:

标准答案:

D

第3439题,分值:(1.0)

用单频正弦波调幅，100%调幅时，调幅波中的载波功率为调幅波总功率的()

A : 50%

B : 70%

C : 42038

D : 42067

:

标准答案:

C

第3440题,分值:(1.0)

甚高频地空通信系统每个扇区频率设置没有以下哪项？

A : 1个主用管制频率

B : 1个备用管制频率

C : 1个国际航空遇险和安全通信频率

D : 1个国际通用航空频率

:

标准答案:

D

第3441题,分值:(1.0)

在电磁环境恶劣的环境里，R/SXU250A的收信机应该如何设置（）

A : SqlPhantomDisable

B : AFLevel0dBm

C : AMLowDistortion

D : AFControlon

:

标准答案:

C

第3442题,分值:(1.0)

VHF发射机面板指示VSWR过高，系统可能故障是（）。

A : 调制器、收发转换继电器、射频电缆、

B : RF功放、收发转换继电器、射频电缆

C : 收发转换继电器、调制器

D : 射频电缆、调制器、收发转换继电器

:

标准答案:

B

第3443题,分值:(1.0)

比选器对信号进行优选，主要依据的参数是噪声电平和（）。

A : 信噪比

B : 信号电平

C : 音量大小

D : 距离

:

标准答案:

A

第3444题,分值:(1.0)

DTR100屏幕出现的“TXPowerOutput”告警信息提醒我们：____。

A : 实际输出功率相对于设置功率的衰减超出设定dB值

B : 实际输出功率相对于设置功率的增益超出设定dB值

C : 发射机射频功率输出电路出现异常情况

D : A或B

:

标准答案:

D

第3445题,分值:(1.0)

VHF电台的语音信号携带于相应的AM信号的（）;

A : 边带项

B : 载波项

C : 边带项和载波项

D : 以上全不是

:

标准答案:

A

第3446题,分值:(1.0)

民航VHF发射机功率放大器完成功能不包括

A : 功率检测

B : 放大和调制信号

C : 音频控制放大

D : VSWR检测

:

标准答案:

C

第3447题,分值:(1.0)

通常，接收机输出信噪比定义为(S十N)/N，其中S表示（）。

A : 输入射频信号功率

B : 输出音频信号功率

C : 输出音频信号功率加噪声功率

D : 输出射频信号功率

:

标准答案:

B

第3448题,分值:(1.0)

在VHF通信系统中，为减小或抑制发射互调的产生，常用的器件有（）。

A : 双向耦合器、环路器（单向器）

B : 滤波器、环路器（单向器）

C : 环路器（单向器）、3dB耦合器

D : 3dB耦合器、双向耦合器

:

标准答案:

B

第3449题,分值:(1.0)

根据民航行业标准,如果VHF地空通信台站附近建有功率在1kW下的调频广播电台,则该广播电台对VHF通信台站的防护率和最小电磁环境保护距离为（）.

A : 17dB，5000米

B : 15dB，1000米

C : 17dB，1000米

:

标准答案:

C

第3450题,分值:(1.0)

民航VHF发射机功率放大器完成功能有（）

A : 放大已调制信号、功率检测、功率检测、温度检测、VSWR检测

B : 放大载波信号、功率检测、温度检测

C : 放大边带信号、温度检测、VSWR检测

D : 放大基带信号、VSWR检测、功率检测

:

标准答案:

A

第3451题,分值:(1.0)

在超外差式接收机中，差频是指

A : 本振频率与载波频率的差

B : 本振频率与中频频率的差

C : 载波频率与中频频率的差

D : 本振频率

:

标准答案:

A

第3452题,分值:(1.0)

DTR100“MaxPTTTransactions”功能____。

A : 可使主、备机接收部分老化过程相当

B : 可使主、备机电源部分老化过程相当

C : 可使主、备机发射部分老化过程相当

:

标准答案:

C

第3453题,分值:(1.0)

关于鉴频器的主要性能要求，下述说法中错误的是（）。

A : 非线性失真要小

B : 鉴频灵敏度要高

C : 增益要大

D : 对寄生调幅有一定抑制能力

:

标准答案:

C

第3454题,分值:(1.0)

在VHF地空通信系统中，电台设置频偏的目的是防止（）。

A : 同频干扰

B : 镜像干扰

C : 互调干扰

D : 交调干扰

:

标准答案:

A

第3455题,分值:(1.0)

甚高频频段的波长范围是

A : 10-lm

B : 100-1m

C : 100-l0cm

D : l0-lcm

:

标准答案:

A

第3456题,分值:(1.0)

R&SXU250A型VHF收发信机发射机中调制器模块的作用是（）

A : 实现话音信号对载波的调制

B : 对送入收发信机内部的发射音频信号进行预处理

C : 对发射机部分各组件的工作状态进行监视

D : 选项B和C所述功能

:

标准答案:

D

第3457题,分值:(1.0)

VHF天线的VSWR应（）。

A : ≤1.2

B : ≤1.5

C : ≤2.0

D : D)≤2.5

:

标准答案:

B

第3458题,分值:(1.0)

T6T射频功率范围是()

A : 15W-50W

B : 10W–75W

C : 5W-75W

D : 5W-50W

:

标准答案:

D

第3459题,分值:(1.0)

降低接收机的静噪门限可以：（）

A : 降低接收机的灵敏度、接收远距离的信号

B : 提高接收机的灵敏度、接收远距离的信号

C : 接收近距离的信号、降低接收机的灵敏度

D : 接收近距离的信号、提高接收机的灵敏度

:

标准答案:

B

第3460题,分值:(1.0)

受调制的强干扰与有用信号同时作用到接收机输入端时，由于VHF接收机线性部分的非线性作用，使干扰的调制信号转移到有用信号上，这类干扰称为（）干扰。

A : 互相调制

B : 交叉调制

C : 阻塞

D : 中频干扰

:

标准答案:

B

第3461题,分值:(1.0)

VHF收发信机的直流电源应该选择

A : 30V加减3V

B : 48V加减4.8V

C : 12V加减1.2V

D : 24V加减2.4V

:

标准答案:

D

第3462题,分值:(1.0)

有甲乙丙三部收信机，请你根据对选择性和灵敏度的要求，找出下列哪部收信机质量最好。（在带宽和信噪比相同条件下）（）。

A : 甲机：选择性为20dB，灵敏度为8uV

B : 乙机：选择性为30dB，灵敏度为3uV

C : 丙机：选择性为25dB，灵敏度为10uV

:

标准答案:

B

第3463题,分值:(1.0)

当内话处于非正常SQ常触发状态，以下的哪种不是可能的原因（）

A : 收到不间断的信号

B : DSP板上SQ与地短路，引发SQ信号接地常开

C : 接收机Synthlock告警

D : 遥控线路上受到干扰

:

标准答案:

C

第3464题,分值:(1.0)

关于R&SXU250A型VHF收发信机频率设置的下列说法，不正确的是（）

A : 可以利用接收机面板上按键对收发信机的工作频率进行设置

B : 可以通过遥控方式对收发信机的工作频率进行设置

C : 可以利用频率合成器GF201V上的三组微动开关对收发信机的工作频率进行设置

:

标准答案:

C

第3465题,分值:(1.0)

遥控台DTR100屏幕测量窗口参数“VSWRLevel”显示的是____处的驻波比。

A : RF输出口

B : RFSU输出口

C : 腔体滤波器输入口

D : 天线输入口

:

标准答案:

A

第3466题,分值:(1.0)

下面关于灵敏度的说法，不正确的是

A : 表示接收机接收微弱信号的能力

B : 指接收机输出标准功率所需的天线输入端的最小电动势

C : 指接收机输出信噪比维持一定数值时，使接收机输出标准功率所需的天线输入端的最小电动势

D : 灵敏度主要由接收机中放决定

:

标准答案:

B

第3467题,分值:(1.0)

R/SXU250A电台发射机功率放大器输出级的供电是（）。

A : +18VDC

B : +24VDC

C : +10VDC

D : +15VDC

:

标准答案:

B

第3468题,分值:(1.0)

天线接收到的RF信号进入接收机，首先进行选频滤波，其是通过（）

A : 电感进行的

B : 可调电容进行的

C : 变容二极管进行的

D : 运放进行的

:

标准答案:

C

第3469题,分值:(1.0)

在差动式放大电路中，共模输入信号等于两个输入端信号的（）。

A : 和值

B : 差值

C : 平均值

D : 乘积值

:

标准答案:

B

第3470题,分值:(1.0)

DTR100关于驻波比的告警信息有两项：“TXVSWRLevel”和“TXMaxVSWR”。它们之间的关系是____

A : “TXMaxVSWR”告警次数超过5次后才出现“TXVSWRLevel”告警

B : “TXMaxVSWR”告警次数超过3次后才出现“TXVSWRLevel”告警

C : “TXVSWRLevel”告警次数超过3次后才出现“TXMaxVSWR”告警

D : “TXVSWRLevel”告警次数超过5次后才出现“TXMaxVSWR”告警

:

标准答案:

D

第3471题,分值:(1.0)

接收机中自动增益控制是指（）。

A : 根据接收机中放输出电平高低来自动调节高、中放电路增益，使较强信号时增益较小而较弱信号时增益较大

B : 根据接收机中放输出电平高低来自动调节中放电路增益，使较强信号时增益较小而较弱信号时增益较大

C : 根据接收机检波输出电平高低来自动调节高、中放电路增益，使较强信号时增益较小而较弱信号时增益较大

D : 自动增益控制电压是一个固定直流电压

:

标准答案:

C

第3472题,分值:(1.0)

增益和损耗的单位均可用（）表示。

A : Hz

B : dB

C : W

D : G

:

标准答案:

B

第3473题,分值:(1.0)

对于调幅波和调频波进行比较，下述正确的是（）。

A : 所占频带宽度相同

B : 载波总相角都随调制信号变化

C : 调幅是线性变化而调频是非线性变化

D : 调幅波抗干扰能力不如调频波

:

标准答案:

D

第3474题,分值:(1.0)

如果ACC收不到飞机呼叫，遥控台DTR100在飞机呼叫期间无告警显示且主、备RXCARRIER指示灯均不亮，据此可以判断____。

A : ALB-S卡DIR口与ACC之间音频传输路径上可能存在故障或连接问题

B : 接收天线至RF输入口之间的射频路径上可能存在故障或连接问题

C : 射频信号电平可能未超过主、备机静噪门限

D : B或C

:

标准答案:

D

第3475题,分值:(1.0)

超外差式接收机检波前对信号的放大，主要取决于：

A : 高频放大器

B : 中频放大器

C : 低频放大器

D : 频率合成器

:

标准答案:

B

第3476题,分值:(1.0)

从传输线上任一点向负载端看去所呈现的阻抗，称为()

A : 特性阻抗

B : 输入阻抗

C : 输出阻抗

D : 视入阻抗

:

标准答案:

D

第3477题,分值:(1.0)

DTR100的显示发射调制度告警“TXModulLev”可能与（）模块故障有关。

A : PS模块、TX模块

B : RX模块、PS模块

C : BB模块、RX模块

D : TX模块、BB模块

:

标准答案:

D

第3478题,分值:(1.0)

VHF甚高频通信以直射波传播为主，故（）。

A : 其传播衰减小、通信距离远；

B : 其传播距离近，且易受地形、地物等影响；

C : 不受环境因素影响，可实现远距离通信。

D : 以上全部

:

标准答案:

B

第3479题,分值:(1.0)

民航空管系统区域航路甚高频通信系统对空设备发射功率一般设置在（）

A : 10W

B : 100W

C : 50W

D : 150W

:

标准答案:

C

第3480题,分值:(1.0)

VHF接收机为了保持通道的一致性，所有信号经与本振差频后得到中频，此时就会产生（）。

A : 中频干扰

B : 交叉干扰

C : 邻近干扰

D : 互调干扰

:

标准答案:

A

第3481题,分值:(1.0)

以下关于“MUTE”功能的说法正确的是

A : “MUTE”功能就是使发射机不能发射

B : “MUTE”功能就是使接收机收不到信号

C : “MUTE”功能就是使接收机的扬声器不发声

D : “MUTE”功能就是使接收机不输出平衡音频信号

:

标准答案:

D

第3482题,分值:(1.0)

下面的因素不会影响VHF设备频率稳定度的是（）。

A : 灵敏度

B : 温度

C : 电压

D : 负载

:

标准答案:

A

第3483题,分值:(1.0)

LMT进行“Login”操作时，其出厂时的“UserName”和“Password”分别是____。

A : OTE、123456

B : admin、12345

C : admin、123456

D : OTE、12345

:

标准答案:

B

第3484题,分值:(1.0)

差分放大器的主要作用是()

A : 提高输入电阻

B : 减少失真

C : 提高输出幅度

D : 克服零点漂移

:

标准答案:

D

第3485题,分值:(1.0)

两部VHF接收机甲和乙，在同等输入条件下，甲机音频输出最大可达10dBm（2.45V），乙机音频输出最大可达20dBm（7.75V）。由此（）。

A : 无法判断甲乙机输出信噪比之优劣；

B : 可判断输出信噪比甲机优于乙机；

C : 可判断输出信噪比乙机优于甲机。

:

标准答案:

A

第3486题,分值:(1.0)

DTR100的显示PS单元模块过载“PSOverLoad”可能与（）模块故障有关。

A : PS模块、TX模块

B : RX模块、BB模块

C : BB模块、RX模块

D : TX模块、RX模块

:

标准答案:

A

第3487题,分值:(1.0)

为获得较好的通信效果，VHF天线的架设应（）。

A : 越高越好

B : 天线场地周围无遮挡

C : 当设备主体越近越好，不需考虑高度

D : A和B正确

:

标准答案:

D

第3488题,分值:(1.0)

输出功率测试是指（）。

A : 已调载波功率

B : 未调载波功率

C : 调制度30%时的载波功率

D : 调制信号功率

:

标准答案:

B

第3489题,分值:(1.0)

音频压缩电路的作用()

A : 对强弱信号都有较高增益

B : 对强弱信号都有较小增益

C : 对强信号有较高增益，对弱信号有较小增益

D : 对强信号有较小增益，对弱信号有较高增益

:

标准答案:

D

第3490题,分值:(1.0)

遥控台主/备DTR100RF输入口外接的射频组件是（）。

A : 腔体滤波器

B : RFSU

C : 分流器

D : 接收天线

:

标准答案:

C

第3491题,分值:(1.0)

DTR100中电源模块通过电压转换后提供的内部电压有那些？

A : ＋5V、＋13.5V、＋28V、＋3.3V

B : ＋24V、＋3.3V、＋6V、＋13.5V

C : ＋6V、＋13.5V、＋28V、＋3.3V

D : ＋28V、＋3.3V、＋24V、＋3.5V

:

标准答案:

A

第3492题,分值:(1.0)

为了提高LC振荡器的频率稳定度，需要（）。

A : 增大反馈电压的相角

B : 减小反馈电压的相角；

C : 减小振荡回路的Q值

D : 增大振荡回路的Q值

:

标准答案:

D

第3493题,分值:(1.0)

甚高频地面系统包括甚高频收发信机部分和（）

A : 信号传输部分、终端部分、监视遥控部分

B : 信号传输部分、终端部分、控制面板

C : 监视遥控部分、控制面板、内话部分

D : 终端部分、控制面板、内话部分

:

标准答案:

A

第3494题,分值:(1.0)

关于调制度与失真度，下列说法正确的是（）。

A : 调制度与失真度无任何关系

B : 调制度越小，失真度越小

C : 调制度越小，失真度越大

D : 以上说法均不正确

:

标准答案:

D

第3495题,分值:(1.0)

T6T所能提供的最小射频功率为（）。

A : 5W

B : 8W

C : 10W

D : 15W

:

标准答案:

A

第3496题,分值:(1.0)

在DTR100TX电路中，由功放模块而来的RF_fwd信号经（）衰减器、功率检波器送到CPU.

A : 6dB

B : 3dB

C : 10dB

D : 9dB

:

标准答案:

A

第3497题,分值:(1.0)

提高接收机的静噪门限可以	（）。

A : 降低接收机的灵敏度

B : 接收远距离的信号

C : 抑制接收近距离的信号

D : 降低接收机的信噪比

:

标准答案:

A

第3498题,分值:(1.0)

射频功率放大器一般工作在（）状态。

A : 甲类

B : 乙类

C : 丙类

D : 甲乙类

:

标准答案:

C

第3499题,分值:(1.0)

在VHF通信系统采用收发天线分开架设的方式，其主要目的是（）。

A : 防止同频干扰

B : 防止互调干扰

C : 防止邻道干扰

D : 防止发射信号对接收的抑制

:

标准答案:

B

第3500题,分值:(1.0)

比例鉴频器除了对调频信号进行解调作用外，还具有（）

A : 放大作用

B : 限幅作用

C : 滤波作用

D : 检波作用

:

标准答案:

B

第3501题,分值:(1.0)

VHF天线共用设备面板可检测的参数是（）。

A : 灵敏度

B : 失真度

C : 发射功率

D : 信噪比

:

标准答案:

C

第3502题,分值:(1.0)

在EU230设备中调整音频输出电平的菜单是（）。

A : AFCONTROL

B : AFLEVEL

C : ALC

D : SQLCENTER

:

标准答案:

B

第3503题,分值:(1.0)

VHF收发信机的频率间隔为

A : 25kHz

B : 5kHz

C : 50kHz

D : 10kHz

:

标准答案:

A

第3504题,分值:(1.0)

VHF天线共用系统中，发射滤波器的调谐可根据（）参数调整。

A : 反向功率

B : 灵敏度

C : 带宽

D : 调制度

:

标准答案:

A

第3505题,分值:(1.0)

VHF天线共用系统中各波道间干扰的防止，主要是采用了（）。

A : 新的调制技术

B : 收、发滤波器

C : 高隔离度天线

D : 收、发滤波器和高隔离度天线

:

标准答案:

D

第3506题,分值:(1.0)

通常我们所说的滤波器的带宽是指（）。

A : -1dB点的宽度

B : -2dB点的宽度

C : -3dB点的宽度

D : -5dB点的宽度

:

标准答案:

C

第3507题,分值:(1.0)

在VHF甚高频通信中若接收信号时断时续甚至无法正常收听可尝试采取以下方式改善接收效果（）

A : 降低静噪门限或关闭静噪功能；

B : 增大接收机输出音量；

C : 要求呼叫方提高呼叫音量。

:

标准答案:

A

第3508题,分值:(1.0)

遥控台DTR100主、备机切换的同时向RFSU发送指令使对应的射频接口同步切换：____。

A : 主机转备机时切换指令由主机IMC卡“ANT”口送出

B : 备机转主机时切换指令由备机IMC卡“ANT”口送出

C : 主/备机切换指令均由主机IMC卡“ANT”口送出

D : A与B

:

标准答案:

C

第3509题,分值:(1.0)

当出现VSWR过高或末级功放温度过高时，则需（）。

A : 减小发射机功率输出

B : 减小调制度

C : 减小输入音频信号

D : 减小静噪门限

:

标准答案:

A

第3510题,分值:(1.0)

当机场需要使用频率间隔为8.33kHz时，R/SXU250A需要将收发射机设置在什么状态（）

A : TXFilterinstalled

B : Setupselectpreset

C : ChangesetupReject

D : InbandInterinstalled

:

标准答案:

A

第3511题,分值:(1.0)

DTR100技术手册六项定期维护内容中规定了冷却风扇运转情况的检查周期为____。

A : 每周一次

B : 每年一次

C : 半年一次

D : 一季一次

:

标准答案:

C

第3512题,分值:(1.0)

ICAO规定航空高频无线电话音业务使用的频率范围是（）。

A : 1.6----30MHz

B : 3---30MHz

C : 2.2---28MHz

D : 2.8---22MHz

:

标准答案:

D

第3513题,分值:(1.0)

发射状态时，遥控台DTR100选择主AF线还是备AF线是____。

A : 通过检测AF线上是否存在SQL指令来确定的

B : 通过检测AF线上是否存在PTT指令来确定的

C : 通过检测AF线上是否存在音频信号来确定的

D : 通过检测AF线上是否存在CMTONE来确定的

:

标准答案:

B

第3514题,分值:(1.0)

可在DTR100____频率。

A : RF输出口测到10MHz基准振荡频率

B : BB组件TEST口测到10MHz基准振荡频率

C : BB组件TEST口测到500kHz基准振荡频率

D : BB组件TEST口测到500kHz频率

:

标准答案:

D

第3515题,分值:(1.0)

如果一个VHF通信电台采用频偏载波设置，其最大频偏不能超过（）。

A : 2kHz

B : 4kHz

C : 8kHz

D : 10kHz

:

标准答案:

C

第3516题,分值:(1.0)

将发射天线的高度增加一倍，通常就相当于将天线增益增加了（）dB

A : 2

B : 3

C : 4

D : 6

:

标准答案:

B

第3517题,分值:(1.0)

信号强度与噪声强度的比值，通常用分贝数表示，指的是()。

A : 灵敏度

B : 反向功率

C : 信号电平

D : 信噪比

:

标准答案:

D

第3518题,分值:(1.0)

接收机收到的主要外部噪声不包括

A : 天电干扰

B : 晶体管噪声和电阻噪声

C : 其它电台干扰

D : 工业干扰

:

标准答案:

B

第3519题,分值:(1.0)

VHF甚高频接收机均配备有Squelch静噪功能，其作用在于（）。

A : 提高接收机灵敏度；

B : 降低接收机输出音频失真度；

C : 设置输入门限，在射频输入强度低于门限时使之保持静音状态。

D : 提高接收机信噪比

:

标准答案:

C

第3520题,分值:(1.0)

将VHF收信机调谐至被测频率上，射频增益置于最大，自动增益控制置于“AGCOFF”，调节综合测试仪射频输出电平，收信机的输出SINAD将发生变化，当收信机的输出SINAD=10dB时，读出综合测试仪的射频输出电平，即为此VHF收信机的（）

A : 信噪比

B : 灵敏度

C : 静噪门限

D : 失真度

:

标准答案:

B

第3521题,分值:(1.0)

VSWR的正确解释为（）

A : 驻波比

B : 波功率

C : 调制度

D : 峰值功率

:

标准答案:

A

第3522题,分值:(1.0)

15dBW=()dBmW。

A : 30

B : 35

C : 40

D : 45

:

标准答案:

D

第3523题,分值:(1.0)

XU220A型收发信机的高功率状态设置为（）

A : 10W

B : 25W

C : 50W

D : 75W

:

标准答案:

B

第3524题,分值:(1.0)

在R/SVHF通信系统的RCMS监控系统中，如果某信道人工选择A机或B机主用，则另一部电台的状态是（）。

A : SBYOFF

B : REMON

C : REMOFF

D : LOCOFF

:

标准答案:

C

第3525题,分值:(1.0)

DTR100的显示驻波比告警“TXVSWRLevel”不可能与（）因素有关。

A : 腔体未调谐

B : 音频电平参数不匹配

C : 馈线转接头接触不好

D : TX模块故障

:

标准答案:

B

第3526题,分值:(1.0)

T6的基准频率为()

A : 10kHz

B : 20.95MHz

C : 5MHz

D : 21.4MHz

:

标准答案:

B

第3527题,分值:(1.0)

DTR100共用天线系统RFSU继电器的常闭点接备机RF输出口、常开点接主机RF输出口，因此，____。

A : 主机工作时继电器通电

B : 主机工作时继电器断电

C : 任何时候继电器都通电

D : 任何时候继电器都断电

:

标准答案:

A

第3528题,分值:(1.0)

在DTR100接收电路中，第一中频信号经一个（），然后通过中频放大器、21.4MHz石英晶体滤波器，送到第二变频电路。

A : LPF

B : HPF

C : BPF

D : BSF

:

标准答案:

A

第3529题,分值:(1.0)

若不考虑外部噪声，则接收机的输入信噪比将取决于：（）

A : 高放管、混频管

B : 混频管、中放管

C : 中放管、高放管

D : 低放管、中放管

:

标准答案:

A

第3530题,分值:(1.0)

实现AGC，控制电压必须〔)

A : 可不随外来信号强度变化

B : 随外来信号强度变化

C : 保持固定值

D : 其它均不对

:

标准答案:

B

第3531题,分值:(1.0)

在直流放大器的射极电路中，串入电阻的主要目的是（）。

A : 减小每个三极管集电极对地产生的零点漂移；

B : 提高放大器的对称性，减少差模放大倍数；

C : 引入差模信号的负反馈以抑制零点漂移；

D : 降低电路的共模抑制比

:

标准答案:

A

第3532题,分值:(1.0)

在差分放大器中，共模信号是指两输入的信号（）。

A : 幅度相等，方向相同

B : 幅度不等，方向相反；

C : 幅度相等，方向相反

D : 幅度不等，方向相同

:

标准答案:

A

第3533题,分值:(1.0)

遥控台主/备DTR100静噪功能设置为开启状态，当接收的射频信号超过主、备机静噪门限时____。

A : 主、备机“ACTIVE”及RX“CARRIER”指示灯同时点亮

B : 主、备机只有RX“CARRIER”指示灯同时点亮

C : 只有主机“ACTIVE”及RX“CARRIER”指示灯同时点亮

:

标准答案:

A

第3534题,分值:(1.0)

同时具有高的开环电压增益、大的输入阻抗、低的输出阻抗，当输入为零电平时，输出也为零电平的放大器是（）。

A : 集成运算放大器

B : 射随器

C : 功率放大器

D : RC振荡器

:

标准答案:

A

第3535题,分值:(1.0)

关于串联型二极管包络检波器，下述不正确的是()

A : 由信号源、二极管、负载电阻串联组成

B : 在输入AM信号负半周，二极管导通并对电容充电

C : 放电时间常数远大于充电时间常数

D : 时间常数太大可能会引起失真

:

标准答案:

B

第3536题,分值:(1.0)

理想集成运算放大器应具备的条件中，下述正确的是（）。

A : 输出电阻为无穷大

B : 共模抑制比为无穷大

C : 输入电阻为零

D : 开环差模电压增益为零

:

标准答案:

B

第3537题,分值:(1.0)

当同相负反馈运算放大器的反馈支路的电阻，输入电阻为时，此时，该运算放大器称为（）。

A : 加法器

B : 减法器

C : 射随器

D : 积分器

:

标准答案:

C

第3538题,分值:(1.0)

信噪比的计量单位是dB，其计算方法是10lg(PS/PN)，其中Ps和Pn分别代表（）。

A : 噪声和信号的有效功率

B : 信号和噪声的有效功率

C : 信号和噪声的总功率

D : 噪声和信号的总功率

:

标准答案:

B

第3539题,分值:(1.0)

以下对交调干扰的说法不正确的是（）。

A : 交调的产生是由接收机中高放管或混频管转移特性的非线性引起的

B : 减小作用于高频放大级或变频级输入端的干扰电压Un可以减少交调干扰

C : 提高高频放大级前输入回路或变频级前各级电路的选择性可以减少交调干扰

D : 增大有用信号的幅度Us来减小交调干扰

:

标准答案:

D

第3540题,分值:(1.0)

来自设备外部需要通过这台设备进行处理的电子信号，与经过该设备后产生的原信号中并不存在的无规则的额外信号（或信息），之比叫做（）。

A : 信噪比

B : 干信比

C : 干噪比

D : 信噪比增益

:

标准答案:

A

第3541题,分值:(1.0)

中国民用航空使用德国BACKER公司生产的GK—320便携式型甚高频收发信机，灵敏度的测量：要求（）静噪门。

A : 打开

B : 关闭

C : 长按

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第3542题,分值:(1.0)

以下有关甚高频设备收信机自动增益控制指标测量描述正确的是（）

A : 自动增益控制是指射频电平在一定范围内变化时音频输出电平变化应在一定范围内

B : 自动增益控制是指调制度在一定范围内变化时音频输出电平变化应在一定范围内

C : 测试条件推荐为：调制信号1kHz，调制度50%

D : 只要改变调制度就可以测得相应音频电平的变化

:

标准答案:

A

第3543题,分值:(1.0)

当调制信号的最大频率，调频系数时，调频波的带宽为（）。

A : 75kHz

B : 150kHz

C : 180kHz

D : 3kHz

:

标准答案:

B

第3544题,分值:(1.0)

VHF接收机完全无声，则接收机的最大可能故障是（）。

A : AGC电路

B : 低频放大器

C : 中放与检波器

D : 高频放大器

:

标准答案:

B

第3545题,分值:(1.0)

中国民航行业标准甚高频技术规范中规定民航甚高频信道间隔应为（）

A : 12.5kHz

B : 25kHz

C : 8.33kHz

D : B、C正确

:

标准答案:

D

第3546题,分值:(1.0)

为使调试发射机时不对其它频率产生干扰，必备的设备是（）。

A : 低通滤波器

B : 天线匹配器

C : 去耦电容器

D : 假负载

:

标准答案:

D

第3547题,分值:(1.0)

已知调制信号的频率为10kHz，频偏为68kHz时，调频系数为（）。

A : 680

B : 68

C : 6.8

D : 0.68

:

标准答案:

C

第3548题,分值:(1.0)

专业VHF接收机通常使用石英晶体，与LC振荡器相比，具有极高的频率稳定度，其主要原因是（）

A : L/C值较大

B : 石英晶体的Q值较高

C : L较大

D : 以上都不是

:

标准答案:

B

第3549题,分值:(1.0)

R/S甚高频设备:主备转换接口是（）

A : X5

B : X7

C : X8

D : X6

:

标准答案:

B

第3550题,分值:(1.0)

遥控台主/备DTR100处于主机“ACTIVE”灯熄灭、备机“ACTIVE”灯亮的状态，因此____。

A : 接收信号时只有备机工作

B : 发射信号时只有备机工作

C : 收、发都只有备机工作

D : 发射信号时主机工作，接收信号时备机工作

:

标准答案:

B

第3551题,分值:(1.0)

对于遥控台主/备DTR100，若它们的____，就不能实现主、备机切换功能。

A : ALB-S卡DIR口没有通过信号线相连

B : ALB-S卡SWD口和IMC卡DATA口没有通过信号线相连

C : IMC卡DIAG口没有通过信号线相连

D : ALB-S卡SWD口和IMC卡DATA口通过信号线相连

:

标准答案:

B

第3552题,分值:(1.0)

PAET6的基准频率调整范围是20.95MHz加减（）Hz。

A : 5

B : 10

C : 15

D : 20

:

标准答案:

B

第3553题,分值:(1.0)

两个距离较近的发射机，一个在150MHz频段,另一个在280MHz频段，如果它们产生了互调产物，则可能影响民航陆空通信的是（）阶互调产物。

A : 二

B : 三

C : 四

D : 五

:

标准答案:

A

第3554题,分值:(1.0)

比选器对信号进行优选，主要依据的参数是信噪比和（）。

A : 噪声电平

B : 信号电平

C : 音量大小

D : 距离

:

标准答案:

A

第3555题,分值:(1.0)

若某功放前级是100倍，后级是20倍，那么总功率放大倍数是()倍。

A : 2000

B : 1000

C : 2500

D : 3000

:

标准答案:

A

第3556题,分值:(1.0)

大信号的检波过程，主要是利用二极管的()特性和检波负载RC的()过程。

A : 单向导电充电

B : 单向导电放电

C : 单向导电充放电

D : 双向导电充放电

:

标准答案:

C

第3557题,分值:(1.0)

信噪比按电压幅值的比率关系：20Lg(VS/VN)，Vs和Vn分别代表信号和噪声电压的（）。

A : 有效值

B : 最大值

C : 最小值

D : 峰值

:

标准答案:

A

第3558题,分值:(1.0)

VHF接收机中频放大器的作用是（）。

A : 提高接收机的灵敏度和选择性

B : 防止本机振荡能量从天线辐射出去

C : 从接收信号中选取所需的RF信号

D : 以上都不是

:

标准答案:

A

第3559题,分值:(1.0)

与25kHz频率间隔模式相比，8.33kHz频率间隔模式（）。

A : 允许遥控台有更多的频率点可供选择

B : 允许遥控台在工作信道配置上可选择更小的频率间隔

C : 具有更好的通信效果

D : 以上全部

:

标准答案:

A

第3560题,分值:(1.0)

VHF接收机中高频放大器的作用描述不正确的是：（）

A : 选择有用信号和放大高频信号并抑制干扰

B : 抑制混频器中的本振信号通过输入电路由天线向外辐射

C : 提高接收机的选择性

D : 提供本振参考电压

:

标准答案:

D

第3561题,分值:(1.0)

中国民用航空使用德国BACKER公司生产的GK—320便携式型甚高频收发信机，灵敏度的测量：要求高频信号发生器调谐于接收频率，调制频率（），调制度（），音频输出幅度调到（）。

A : 2kHz、60％、50%

B : 0.5kHz、60％、50%

C : 1kHz、30％、50%

D : 1.5kHz、30％、60%

:

标准答案:

C

第3562题,分值:(1.0)

以下哪一部分不属于DTR100中发射模块的组成部分？

A : TXBOARD

B : PABOARD

C : SYNTXBOARD

D : BBBOARD

:

标准答案:

D

第3563题,分值:(1.0)

VHF收发信机的频率稳定度应（）。

A : ≤5×10-5

B : ≤10-5

C : ≤5×10-6

D : ≤10-6

:

标准答案:

C

第3564题,分值:(1.0)

VHF接收机中输入电路的作用是：（）

A : 把天线接收到的信号传送给高放、提高灵敏度

B : 提高灵敏度、放大信号

C : 选择信号、把天线接收到的信号传送给高放

D : 放大信号、把天线接收到的信号传送给高放

:

标准答案:

C

第3565题,分值:(1.0)

产生“零点漂移”的主要原因是（）。

A : 放大器的增益很高

B : 放大器的增益很低；

C : 工作温度和电源电压的变化

D : 工作湿度的变化

:

标准答案:

C

第3566题,分值:(1.0)

在RS电台中，温度补偿主要用于补偿的发射机的：（）

A : 电源温度、功放温度

B : 功放温度、振荡温度

C : 振荡温度、检波温度

D : 检波温度、电源温度

:

标准答案:

A

第3567题,分值:(1.0)

T6系列中以下哪个故障是DSP板故障引起的（）

A : 接收机没有语音输出

B : 开机没有指示灯显示

C : 主备发射机同时告警

D : 发射语音时告警,不发射正常

:

标准答案:

A

第3568题,分值:(1.0)

R/SXU250A电台调制器模块中，电压+5Vref和-5Vref被用作基准参考电压，它们从（）产生。

A : +10VDC

B : -10VDC

C : +24VDC

D : +8VDC

:

标准答案:

A

第3569题,分值:(1.0)

若PTT长时间动作，DTR100可能同时出现“IMCPTTTimeout”和“BBPTTTimeout”告警信息。PTT释放后____。

A : “IMCPTTTimeout”告警信息就自动消失

B : “BBPTTTimeout”告警信息就自动消失

C : “BBPTTTimeout”告警信息仍然存在

D : A+B

:

标准答案:

D

第3570题,分值:(1.0)

当有用信号和若干个干扰信号一起进入VHF接收机时，由于高放或混频器的非线性作用而彼此混频，产生新的频率分量，其中等于或接近于有用信号的频率分量进入接收机通频带内而形成干扰，此干扰称为（）

A : 互调干扰

B : 交调干扰

C : 邻近干扰

:

标准答案:

A

第3571题,分值:(1.0)

如图所示，计算滤波器的插入损耗I.L(dB)表达式是（&nbsp;&nbsp;&nbsp; ）。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="25">I</var><span mathquill-command-id="26">.</span><var mathquill-command-id="5">L</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="6">=</span><span mathquill-command-id="7">1</span><span mathquill-command-id="8">0</span><span class="" mathquill-command-id="9">log</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="14"><span class="numerator" mathquill-block-id="15"><var mathquill-command-id="18">P</var><span mathquill-command-id="19">1</span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="20">−</span><var mathquill-command-id="21">P</var><span mathquill-command-id="22">2</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="16"><var mathquill-command-id="23">P</var><var mathquill-command-id="24">r</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="35">I</var><span mathquill-command-id="36">.</span><var mathquill-command-id="6">L</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">=</span><span mathquill-command-id="10">1</span><span mathquill-command-id="12">0</span><span class="" mathquill-command-id="14">log</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="19"><span class="numerator" mathquill-block-id="21"><span mathquill-command-id="26">ℙ</span><span mathquill-command-id="28">2</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="31"><span mathquill-command-id="30">ℙ</span><var mathquill-command-id="32">r</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="35">I</var><span mathquill-command-id="36">.</span><var mathquill-command-id="6">L</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="8">=</span><span mathquill-command-id="10">1</span><span mathquill-command-id="12">0</span><span class="" mathquill-command-id="14">log</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="19"><span class="numerator" mathquill-block-id="21"><span mathquill-command-id="20">ℙ</span><span mathquill-command-id="22">1</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="31"><span mathquill-command-id="30">ℙ</span><var mathquill-command-id="32">r</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><var mathquill-command-id="42">I</var><span mathquill-command-id="43">.</span><var mathquill-command-id="44">L</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="45">=</span><span mathquill-command-id="46">1</span><span mathquill-command-id="47">0</span><span class="" mathquill-command-id="48">log</span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="53"><span class="numerator" mathquill-block-id="54"><var mathquill-command-id="57">P</var><span mathquill-command-id="58">1</span></span><span class="denominator" mathquill-block-id="55"><var mathquill-command-id="59">P</var><var mathquill-command-id="60">r</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

D

第3572题,分值:(1.0)

（）是指某方法对单位量待测物质变化所致的响应量变化程度，它可以用仪器的响应量或其他指示量与对应的待测物质的量之比来描述。

A : 音频增益

B : 信噪比

C : 失真度

D : 灵敏度

:

标准答案:

D

第3573题,分值:(1.0)

为了实现变频，变频器应包括（）。

A : 信号回路、本机振荡、非线性器件、中频回路

B : 信号回路、非线性器件、中频回路

C : 本机振荡、非线性器件

D : 非线性器件、信号回路

:

标准答案:

A

第3574题,分值:(1.0)

遥控台DTR100屏幕测量窗口参数“Temperature”测量的是____的温度。

A : PS组件内部

B : TX组件内部

C : PS和TX组件内部

D : TX和RX组件内部

:

标准答案:

B

第3575题,分值:(1.0)

以下关于甚高频发信机输出功率测量的说法错误的是（）

A : 输出功率是指未调制载波输出功率

B : 测量输出功率时需要关掉综合通信测试仪中音频发生器输出，键控开关设置为ON

C : 读取功率输出时，既可以由功率计测出正向功率，也可由综合通信测试仪读数算出功率值

D : 测量输出功率时，甚高频发信机发送载波及音频信号

:

标准答案:

D

第3576题,分值:(1.0)

以下哪些不是VHF发射机的组成模块（）

A : 音频处理和静噪电路

B : 晶体振荡器、倍频器

C : 射频激励放大器

D : 射频功率放大器

:

标准答案:

A

第3577题,分值:(1.0)

T6R的RXRF模块CN2与DSP模块的接口（）相连。

A : CN1

B : CN2

C : CN3

D : CN4

:

标准答案:

B

第3578题,分值:(1.0)

在R/SVHF天线共用系统中，若某一信道的A、B机均设为“LOCON”状态，发射时有告警的是（）。

A : A机

B : B机

C : 均有告警

D : 均无告警

:

标准答案:

A

第3579题,分值:(1.0)

混频器的输入回路和输出回路分别调谐于（）。

A : 中频信号频率，高频信号频率

B : 高频信号频率，中频信号频率

C : 高频信号频率，音频信号频率

:

标准答案:

B

第3580题,分值:(1.0)

下列各类检波器，不属于大信号检波器的是()。

A : 均值包络

B : 串联型二极管包络

C : 并联型二极管包络

D : 乘积

:

标准答案:

D

第3581题,分值:(1.0)

在超外差式接收机中，采用二次变频，其中第二中频较低，其目的是（）。

A : 提高对镜像干扰的抑制能力

B : 提高对邻近干扰的抑制能力

C : 提高对中频干扰的抑制能力

D : 提高对互调干扰的抑制能力

:

标准答案:

B

第3582题,分值:(1.0)

有一部VHF接收机的灵敏度较低，检查结果是中放的增益不够大，其最大可能原因是

A : AGC电压太低

B : 中放输入回路失谐

C : 中放负载回路失谐

D : 中放温度漂移

:

标准答案:

C

第3583题,分值:(1.0)

二极管峰值包络检波器适用于哪种调幅波的解调()

A : 单边带调幅波

B : 抑制载波双边带调幅波

C : 普通调幅波

D : 残留边带调幅波

:

标准答案:

C

第3584题,分值:(1.0)

下面关于调幅的描述，正确的是（）。

A : 它是指标准调幅（普通调幅）

B : 调幅过程必会产生新的频率分量

C : 调幅必须用非线性元件才能实现

D : 调幅过程是线性变换过程

:

标准答案:

C

第3585题,分值:(1.0)

放大器中选择性最好的是（）。

A : 单调谐放大器

B : 双调谐放大器；

C : RC宽带放大器

D : 低Q值宽带放大器

:

标准答案:

B

第3586题,分值:(1.0)

VHF接收机中混频器的输入回路和输出回路分别调谐于（）

A : 高频信号频率，中频信号频率

B : 高频信号频率，音频信号频率

C : 中频信号频率，高频信号频率

D : 中频信号频率，音频信号频率

:

标准答案:

A

第3587题,分值:(1.0)

当二极管反向击穿时（）。

A : 反向电流剧减，二极管起稳压作用

B : 反向电流剧增，单向导电特性被破坏

C : 正向电流剧增，二极管起稳压作用

D : 正向电流剧减，单向导电特性被破坏

:

标准答案:

B

第3588题,分值:(1.0)

RSE2是通过其主板上的跳线开关（）来设置主备机或单机工作方式的。

A : SW1

B : SW2

C : SW5

D : SW10

:

标准答案:

D

第3589题,分值:(1.0)

在SU250设备中，可以实现自动控制音频输入电平的大小，需要设置的菜单是（）。

A : AFCONTROL

B : AFLEVEL

C : ALC

D : SQLCENTER

:

标准答案:

C

第3590题,分值:(1.0)

当T6T发射机以全功率发射时，VSWR最高为（）。

A : 1.5:1

B : 2:01

C : 2.5:1

D : 3:01

:

标准答案:

C

第3591题,分值:(1.0)

RSE2通过后面板（）端口与T6T/R的MARC接口相连。

A : Facilities

B : MARC

C : LINE

D : Equipment

:

标准答案:

D

第3592题,分值:(1.0)

接收机对邻近干扰的抑制能力主要取决于（）

A : 高放谐振回路

B : 混频器

C : 中放谐振回路

D : 音频放大电路

:

标准答案:

C

第3593题,分值:(1.0)

标准测量频率准确度应当使用（）仪表。

A : 频谱仪

B : 频率计

C : 示波器

D : 高频信号发生器

:

标准答案:

B

第3594题,分值:(1.0)

比选器接入同频无线电信号时，通常需要对不同台点的发射机设置频偏，主要为了解决()问题。

A : 同频干扰

B : 邻频干扰

C : 中频干扰

D : 互调干扰

:

标准答案:

A

第3595题,分值:(1.0)

当内话处于非正常SQ常触发状态，以下的哪种是不可能的原因（）

A : 收到不间断的信号

B : DSP板上SQ与地短路，引发SQ信号接地常开

C : 接收机Synthlock告警

D : 遥控线路上受到干扰

:

标准答案:

C

第3596题,分值:(1.0)

在接收通路中用两个插入损耗均为1dB的腔体滤波器串联后替换一个插入损耗为2dB的腔体滤波器，____。（设腔体型号相同）

A : 不影响接收机的选择性

B : 将降低接收机的选择性

C : 将改善接收机的选择性

:

标准答案:

C

第3597题,分值:(1.0)

如果DTR100RF输出口所接负载阻抗不匹配，严重时发射状态下屏幕上可能出现____告警信息

A : TXVSWRLevel

B : TXLoader

C : TXPowerSupply

D : TXPowerOutput

:

标准答案:

A

第3598题,分值:(1.0)

失真和噪声实际都是对原信号有干扰的信息，二者的不同是失真是（）的，而噪声则是（）的。

A : 有规律、无规律

B : 无规律、有规律

C : 随机、连续

D : 无规律、连续

:

标准答案:

A

第3599题,分值:(1.0)

已知信号功率为30dB，噪声功率为10dB，信噪比（SNR）为（）。

A : 30dB

B : 20dB

C : 10dB

D : 40dB

:

标准答案:

B

第3600题,分值:(1.0)

AM信号的功率组成是（）。

A : 载频功率

B : 边带功率

C : 载频功率和边带功率

:

标准答案:

C

第3601题,分值:(1.0)

发射状态下，DTR100ALB-S卡对输入的话音信号先进行____，然后送至BB组件进行处理。

A : 电压放大

B : 解码

C : 滤波

D : A/D转换

:

标准答案:

D

第3602题,分值:(1.0)

R/SXU250A的显示“VSWRNOGO”说明什么？（）

A : 驻波比故障

B : 没有驻波比告警功能

C : 驻波比故障保存

D : 有驻波比故障告警功能

:

标准答案:

C

第3603题,分值:(1.0)

DTR100ALB-S卡“DIR”口的特性决定了外接音频设备的音频输入、输出口____。

A : 必须是对称的

B : 必须是不对称的

C : 可以是对称的也可以是不对称的

:

标准答案:

A

第3604题,分值:(1.0)

差动放大电路不仅能有效地放大交流信号，而且能有效地减小由于电源波动和晶体管随温度变化多引起的（），因而获得广泛的应用。

A : 噪声

B : 零点漂移

C : 信号失真

D : 码间串扰

:

标准答案:

B

第3605题,分值:(1.0)

ICAO规定国际应急频率121.5MHz两边最近的可指配频率是（）。

A : 121.55和121.45MHz

B : 121.4和121.6MHz

C : 121.75和121.25MHz

D : 122.0和121.0MHz

:

标准答案:

B

第3606题,分值:(1.0)

用LMT重新配置DTR100工作参数，配置结束后必须____，以保存新参数。

A : 执行“Exit”操作

B : 执行“Login”操作

C : 执行“Logout”操作

D : 执行“Restart”操作

:

标准答案:

C

第3607题,分值:(1.0)

天线输入阻抗越接近于传输线的特性阻抗，则天线吸收的能量（）

A : 越少

B : 越多

C : 不变

D : 不确定

:

标准答案:

B

第3608题,分值:(1.0)

中国民用航空使用的D-HX-50甚高频收发信机，发射机射频功率放大器的波段覆盖范围是()，无需任何调整，除非电路元件已经更换，否则功放单元内的三个可变电容不必调整。

A : 2~2.8MHz

B : 118~136MHz

C : 108~136MHz

D : 108~126MHz

:

标准答案:

B

第3609题,分值:(1.0)

比选器接入同频无线电信号时，为解决同频干扰问题，通常需要对不同台点的发射机()。

A : 设置频偏

B : 提高信号电平

C : 降低噪声电平

D : 降低发射功率

:

标准答案:

A

第3610题,分值:(1.0)

接收机受到的外部噪声主要有（）

A : 天电干扰、其它电台干扰、工业干扰

B : 晶体管噪声和电阻噪声、其它电台干扰、工业干扰

C : 其它电台干扰、晶体管噪声和电阻噪声、工业干扰

D : 工业干扰、晶体管噪声和电阻噪声、天电干扰

:

标准答案:

A

第3611题,分值:(1.0)

RS电台遥控接口X9所传输的信号有：（）

A : PTT信号、音频信号

B : 音频信号、状态信号

C : 状态信号、中放信号

D : 中放信号、PTT信号

:

标准答案:

A

第3612题,分值:(1.0)

DTR100内部10MHz基准振荡频率的准确度可通过____而获得。

A : RF输出口测量载波频率

B : TEST口测量500kHz信号

C : A或B

:

标准答案:

C

第3613题,分值:(1.0)

()是指在无调制的情况下，发信机在一个射频周期内供给天线馈线的平均功率。

A : 载波功率

B : 平均功率

C : 峰包功率

D : 发射功率

:

标准答案:

A

第3614题,分值:(1.0)

比选器接入同频无线电信号时，为解决同频干扰问题，通常需要对不同台点的()设置频偏。

A : 发射机

B : 接收机

C : 无线电接口板

D : 比选器信号接口板

:

标准答案:

A

第3615题,分值:(1.0)

DTR100载波OffsetType3工作方式____。

A : 频偏分别是－8、－4、＋4、＋8kHz

B : 频偏分别是－7.5、－2.5、＋2.5、＋7.5kHz

C : 频偏分别是－5、0、＋5kHz

D : 频偏分别是－7.3、0、＋7.3kHz

:

标准答案:

B

第3616题,分值:(1.0)

DTR100交流电源采用____保险丝。

A : 6.3A、快熔型

B : 20A、慢熔型

C : 6.3A、慢熔型

D : 20A、快熔型

:

标准答案:

C

第3617题,分值:(1.0)

当前民航使用频率间隔是25kHz,当R/SXU250A出现以下哪个告警不影响工作().

A : “Warning01”NORemote

B : “Warning08”FrequRange

C : “Warning18”FrequSpacing

D : “Warning16”TxFilt.Absent

:

标准答案:

D

第3618题,分值:(1.0)

晶体三极管具有放大作用，发射结和集电结必须分别加（）。

A : 正向偏置和反向偏置

B : 反向偏置和正向偏置

C : 均为正向偏置

:

标准答案:

A

第3619题,分值:(1.0)

遥控台DTR100配备了若干200kHz带阻腔体滤波器，它____。

A : 与带通腔体滤波器没什么区别，只是通带更窄

B : 相当于陷波器，高于中心频率200kHz的信号被滤除

C : 相当于陷波器，低于中心频率200kHz的信号被滤除

D : B或C

:

标准答案:

D

第3620题,分值:(1.0)

DTR100告警信息“IMCPTTTimeout”表示____。

A : BB组件对PTT计时的结果超过设定值

B : IMC卡对PTT计时的结果超过设定值

C : TX组件对PTT计时的结果超过设定值

:

标准答案:

B

第3621题,分值:(1.0)

中国民用航空使用德国BACKER公司生产的GK—320便携式型甚高频收发信机，测试静噪要求将机子打开，处于接收状态，将（），噪声消失，则正常。

A : ON/OFF开关置于ON位

B : ON/OFF开关置于OFF位

C : ON/OFF开关置于SQ位

D : ON/OFF开关置于AOTO位

:

标准答案:

C

第3622题,分值:(1.0)

在DTR100接通电源启动的过程中，IMC卡分别向____传输配置数据。

A : BB组件、ALB-S卡、TX、RX组件

B : CP组件、BB组件、ALB-S卡

C : TX、RX组件、CP组件

D : PS组件、CP组件

:

标准答案:

A

第3623题,分值:(1.0)

以下关于甚高频发信机音频增益调节指标的测量说法错误的是（）

A : 将发信机调制度设在中间档

B : 综合通信测试仪中键控开关设置为ON

C : 将发信机调制度设为25%

D : 调节综合通信测试仪音频发生器输出电平从1.5uV—1000mV变化，读取调制度进行分析

:

标准答案:

C

第3624题,分值:(1.0)

RS多信道系统中，VHF发射信号通路上接的假负载的作用是（）

A : 做大功率消耗作用、防止发射负载空载

B : 防止发射负载空载、减小衰减

C : 减小衰减、保护天线

D : 保护天线、做大功率消耗作用

:

标准答案:

A

第3625题,分值:(1.0)

DTR100BB组件“ACTIVE”指示灯熄灭就表明该DTR100____。

A : 正接收射频信号

B : 收到PTT指令

C : 与AF线断开连接

D : 与AF线建立连接

:

标准答案:

C

第3626题,分值:(1.0)

差动放大电路特别是大量的应用于集成运放电路，常被用作多级放大器的（）。

A : 中间级

B : 前置级

C : 末级

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第3627题,分值:(1.0)

若某功放前级增益是20dB，后级增益是13dB，那么功放总增益为()。

A : 33dB

B : 40dB

C : 50dB

D : 30dB

:

标准答案:

A

第3628题,分值:(1.0)

PAERSE2通过跳线（）选择数据输出方式。

A : JP1JP2

B : JP2JP3

C : JP3JP4

D : JP4JP5

:

标准答案:

D

第3629题,分值:(1.0)

下面关于调幅的描述，正确的是（）。

A : 它包括标准调幅（普通调幅）和双边带调幅

B : 是用调制信号控制载波的幅度

C : 是用低频信号控制载波的幅度和相位

D : 它包括抑制载波的双边带调幅和单边带调幅

:

标准答案:

B

第3630题,分值:(1.0)

限幅器的作用是（）。

A : 抑制信号中的高频分量

B : 限制信号中的噪声幅度

C : 消除信号幅度的大范围变化

D : 消除信号中的直流分量

:

标准答案:

C

第3631题,分值:(1.0)

利用二极管的单向导电性把交变电压变换成单向脉动电压的过程，称为（）。

A : 稳压

B : 整流

C : 滤波

:

标准答案:

B

第3632题,分值:(1.0)

遥控台主/备DTR100发射机在____的情况下不会发生转换。

A : IMC卡检测到告警状态

B : IMC卡检测到IMC卡之间数据链接中断

C : IMC卡检测到PTT次数超过设定值

D : IMC卡检测到PTT超时

:

标准答案:

D

第3633题,分值:(1.0)

T6TALARM灯闪烁的解释正确的是（）

A : 设备故障警告，设备还能用

B : 设备故障告警，设备还能用

C : 设备故障警告，设备不能使用

D : 设备故障告警，设备不能使用

:

标准答案:

A

第3634题,分值:(1.0)

当干扰电台的频率等于或接近于VHF接收机的中频频率时，干扰信号和有用信号在检波输出产生差拍，此干扰信号称为：（）

A : 邻近干扰

B : 交调干扰

C : 中频干扰

D : 互调干扰

:

标准答案:

C

第3635题,分值:(1.0)

假设VHF超外差式接收机的第一中频为10.7MHz,在接收频率为130.975MHz的RF信号时，频率合成器提供的本振信号频率可能为（）。

A : 120.275MHz

B : 130.975MHz

C : 140.975MHz

:

标准答案:

A

第3636题,分值:(1.0)

中国民用航空使用德国BACKER公司生产的GK—320便携式型甚高频收发信机，灵敏度的测量：要求反复调节信号发生器的输出幅度，使Vs／Vn＝（），此时的高频输出幅度即为灵敏度。

A : 3

B : 4

C : 5

D : 6

:

标准答案:

A

第3637题,分值:(1.0)

遥控台主/备DTR100ALB-S卡之间的“SWD”口用信号线相连，其作用是____。

A : 将主AF线引入备机

B : 将备AF线引入主机

C : 支持双AF线、双DTR100配置

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第3638题,分值:(1.0)

VHF遥控系统中，控制盒的主要功能是对话音进行()后输出。

A : 压缩和放大

B : 调制

C : 解压

D : 自动增益控制

:

标准答案:

A

第3639题,分值:(1.0)

互调干扰分为发射机互调干扰和接收机互调干扰两种类型，请问产生互调干扰需同时满足的条件中不包括:（）

A : 一定的频率组合关系

B : 信号足够大

C : 相关频点必须相邻

D : 相关台站同时工作。

:

标准答案:

C

第3640题,分值:(1.0)

在音频放大器中，我们希望的是该放大器除了放大信号外，不应该添加任何其它额外的信息。因此，信噪比应该（）。

A : 恒定

B : 越低越好

C : 越高越好

D : 不确定

:

标准答案:

C

第3641题,分值:(1.0)

DTR100参数“AFLineOUTPri”设定为－10.0dBm，表示（）。

A : 音频负载可得到－10.0dBm电平

B : 音频负载为平衡600欧时可得到－10.0dBm电平

C : 音频负载为不平衡600欧时可得到－10.0dBm电平

D : 音频负载可得到的电平≥－10.0dBm

:

标准答案:

B

第3642题,分值:(1.0)

如果干扰信号频率关系符合fR=fo士2f中（fo为本振，f中为中频），则是属于哪种干扰()。

A : 镜像

B : 互调

C : 交调

D : 寄生响应

:

标准答案:

A

第3643题,分值:(1.0)

中国民用航空使用德国BACKER公司生产的GK—320便携式型甚高频收发信机，灵敏度的测量：要求用音频毫伏表看（）输出，将其调在某一定值Vs。

A : 中放

B : 音频线路

C : 高放

D : 带通滤波

:

标准答案:

B

第3644题,分值:(1.0)

包络检波时产生的底边切割失真，是由以下哪种原因引起的（）

A : 由于负载电阻R与负载电容的时间常数RC太大所引起的

B : 由于检波器的直流负载电阻与交流(音频)负载电阻不相等，而且调幅度又相当大时引起的

C : 由检波二极管伏安特性曲线的非线性所引起的

D : 其它都不对

:

标准答案:

B

第3645题,分值:(1.0)

如果后面板冷却风扇运转失灵，那么DTR100在工作中屏幕有可能出现____告警信息。

A : TXPowerOutput和TXTemperature

B : PSOverTemp和TXPowerOutput

C : TXTemperature和PSOverTemp

D : PSOverLoad和PSOverTemp

:

标准答案:

C

第3646题,分值:(1.0)

下列____是DTR100工作于8.33kHz频率间隔模式下屏幕显示的工作频率。

A : 127.105、127.950

B : 127.000、127.950

C : 127.955、127.000

D : 127.950、127.000

:

标准答案:

A

第3647题,分值:(1.0)

VHF收发信机频率合成器工作和显示正常但发射机不工作，最大故障可能是

A : 失锁判断电路故障

B : 失锁禁止电路故障

C : VCO故障

D : BITE电路故障

:

标准答案:

B

第3648题,分值:(1.0)

在发射机的前级电路中，调制振荡电路所产生的射频信号功率很小，需要经过一系列的放大一缓冲级、中间放大级、末级功率放大级，获得足够的射频功率以后，才能馈送到天线上辐射出去。为了获得足够大的输出功率，必须采用()。。

A : 中频功率放大器

B : 低频功率放大器

C : 射频功率放大器

D : 降低发射功率

:

标准答案:

C

第3649题,分值:(1.0)

二极管峰值包络检波，若负载电阻选择过大会引起()。

A : 惰性失真

B : 底部切削失真

C : 交越失真

D : 频率失真

:

标准答案:

A

第3650题,分值:(1.0)

如果接收机前端电路的选择性不好，使有用信号与干扰信号同时加到接收机输入端，且这两种信号都是受音频调制的，就会出现交叉调制干扰现象，以下关于交叉调制干扰的说法错误的（）

A : 交叉调制是由三极管特性中的三次或更高次非线性项产生的

B : 交叉调制程度与干扰信号振幅的平方成正比，所以提高接收机前端电路的选择性，减弱干扰信号电压的振幅，是克服交调的有效措施

C : 可以使用增加有用信号强度的方法来克服交叉调制

D : 无论干扰信号的频率距离有用信号频率多远，只要它的强度足够，并进入接收机前端电路，就可能产生交叉调制

:

标准答案:

C

第3651题,分值:(1.0)

锁相环路的基本组成包括（）。

A : 鉴相器(PD)、低通滤波器(LPF)、压控振荡器(VCO)

B : PD和VCO；

C : PD和LPF

D : PD、LPF、VCO、HPF

:

标准答案:

A

第3652题,分值:(1.0)

国际电工委员会对信噪比的最低要求是前置放大器大于等于（）。

A : 65dB

B : 53dB

C : 73dB

D : 63dB

:

标准答案:

D

第3653题,分值:(1.0)

VHF接收机一般采用超外差式电路，其主要特点是（）。

A : 固定中频，可采用较理想较复杂的谐振回路，提高接收机的选择性

B : 固定单级中放，可提高中频放大量，使接收机灵敏度得到提高

C : 集成度高，可提高接收机抑制干扰的能力

D : 可以有效提高接收机带宽

:

标准答案:

A

第3654题,分值:(1.0)

某甚高频电台工作频率范围是118MHz～136.975MHz，该电台可提供25kHz频率间隔的信道总数是____。

A : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="5"><span mathquill-command-id="8">1</span><span mathquill-command-id="9">3</span><span mathquill-command-id="10">6</span><span mathquill-command-id="11">.</span><span mathquill-command-id="12">9</span><span mathquill-command-id="13">7</span><span mathquill-command-id="14">5</span><var mathquill-command-id="15">M</var><var mathquill-command-id="16">H</var><var mathquill-command-id="17">z</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="18">−</span><span mathquill-command-id="19">1</span><span mathquill-command-id="20">1</span><span mathquill-command-id="21">8</span><var mathquill-command-id="22">M</var><var mathquill-command-id="23">H</var><var mathquill-command-id="24">z</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="25">2</span><span mathquill-command-id="26">5</span><var mathquill-command-id="27">K</var><var mathquill-command-id="28">H</var><var mathquill-command-id="29">z</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span></span><span>&nbsp;</span><br>

B : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="5">1</span><span mathquill-command-id="7">3</span><span mathquill-command-id="9">6</span><span mathquill-command-id="11">.</span><span mathquill-command-id="13">9</span><span mathquill-command-id="15">7</span><span mathquill-command-id="17">5</span><var mathquill-command-id="19">M</var><span mathquill-command-id="21">ℍ</span><var mathquill-command-id="23">z</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="25">−</span><span mathquill-command-id="27">1</span><span mathquill-command-id="29">1</span><span mathquill-command-id="31">8</span><var mathquill-command-id="33">M</var><span mathquill-command-id="35">ℍ</span><var mathquill-command-id="37">z</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="40"><span mathquill-command-id="39">2</span><span mathquill-command-id="41">5</span><var mathquill-command-id="43">K</var><span mathquill-command-id="45">ℍ</span><var mathquill-command-id="47">z</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="50">+</span><span mathquill-command-id="51">1</span></span><span>&nbsp;</span><br>

C : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="5">1</span><span mathquill-command-id="7">3</span><span mathquill-command-id="9">6</span><span mathquill-command-id="11">.</span><span mathquill-command-id="13">9</span><span mathquill-command-id="15">7</span><span mathquill-command-id="17">5</span><var mathquill-command-id="19">M</var><span mathquill-command-id="21">ℍ</span><var mathquill-command-id="23">z</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="25">−</span><span mathquill-command-id="27">1</span><span mathquill-command-id="29">1</span><span mathquill-command-id="31">8</span><var mathquill-command-id="33">M</var><span mathquill-command-id="35">ℍ</span><var mathquill-command-id="37">z</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="40"><span mathquill-command-id="39">2</span><span mathquill-command-id="41">5</span><var mathquill-command-id="43">K</var><span mathquill-command-id="45">ℍ</span><var mathquill-command-id="47">z</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="50">+</span><span mathquill-command-id="51">2</span></span><span>&nbsp;</span><br>

D : <span class="mathquill-rendered-math" style="font-size:20px;"><span class="textarea"><textarea data-cke-editable="1" contenteditable="false"></textarea></span><span class="fraction non-leaf" mathquill-command-id="4"><span class="numerator" mathquill-block-id="6"><span mathquill-command-id="5">1</span><span mathquill-command-id="7">3</span><span mathquill-command-id="9">6</span><span mathquill-command-id="11">.</span><span mathquill-command-id="13">9</span><span mathquill-command-id="15">7</span><span mathquill-command-id="17">5</span><var mathquill-command-id="19">M</var><span mathquill-command-id="21">ℍ</span><var mathquill-command-id="23">z</var><span class="binary-operator" mathquill-command-id="25">−</span><span mathquill-command-id="27">1</span><span mathquill-command-id="29">1</span><span mathquill-command-id="31">8</span><var mathquill-command-id="33">M</var><span mathquill-command-id="35">ℍ</span><var mathquill-command-id="37">z</var></span><span class="denominator" mathquill-block-id="40"><span mathquill-command-id="39">2</span><span mathquill-command-id="41">5</span><var mathquill-command-id="43">K</var><span mathquill-command-id="45">ℍ</span><var mathquill-command-id="47">z</var></span><span style="display:inline-block;width:0">&nbsp;</span></span><span class="binary-operator" mathquill-command-id="50">−</span><span mathquill-command-id="51">1</span></span><span>&nbsp;</span><br>

:

标准答案:

B

第3655题,分值:(1.0)

VHF通信中发射和接收空中电波的极化方式是：（）

A : 不同极化方式，发射垂直极化、接收水平极化

B : 不同极化方式，发射垂直极化、接收水平极化

C : 相同极化方式，同为垂直极化

:

标准答案:

B

第3656题,分值:(1.0)

八通道VHF共用系统共有()根RF电缆连接到天线。

A : 4

B : 5

C : 6

D : 3

:

标准答案:

A

第3657题,分值:(1.0)

调幅包括的形式有（）。

A : AM、DSB、SSB、VSB

B : AM、VSB

C : AM、FM、PM

D : AM、DSB、FM

:

标准答案:

A

第3658题,分值:(1.0)

遥控台主/备DTR100工作于遥控状态，当一部设备处于发射状态时，____。

A : 另一部设备就处于接收状态，AF线有音频输出

B : 两部设备的接收机都处于接收状态，AF线都有音频输出

C : 两部设备的接收机均被静噪

D : 两部设备的接收机均被静音

:

标准答案:

D

第3659题,分值:(1.0)

PTT有不同的方式，R/SXU250A的默认方式是（）

A : PTTOPTO/GND

B : –PTTNORM

C : –PTTPHANTOM

D : PTTPHANTOM/GND

:

标准答案:

A

第3660题,分值:(1.0)

VHF收发信机频率合成器失锁时，频率合成器中最大可能故障是

A : 逻辑单元

B : VCO放大器

C : LPF

D : 鉴相器

:

标准答案:

C

第3661题,分值:(1.0)

关于甚高频通信系统中腔体滤波器的说法错误的是（）。

A : Q值较高

B : 对其工作频率信号进行放大

C : 减少对邻近信道的干扰

D : 抑制谐波噪声等干扰信号

:

标准答案:

B

第3662题,分值:(1.0)

VHF天线共用系统中，如果遥控盒出现发射正常而无接收信号的现象，可能出现的故障是（）。

A : 遥控盒故障、VHF电台收信部分故障、音频转换矩阵故障

B : VHF电台收信部分故障、音频转换矩阵故障、SQL线故障

C : 音频转换矩阵故障、SQL线故障

D : SQL线故障、VHF电台收信部分故障

:

标准答案:

A

第3663题,分值:(1.0)

遥控台DTR100改变工作频率时对应的带通腔体滤波器的____也要重新调整。

A : 中心频率

B : 中心频率、插入损耗

C : 中心频率、回波损耗

D : 中心频率、插入损耗、回波损耗

:

标准答案:

D

第3664题,分值:(1.0)

下列哪一项不是对VHF接收机中频放大器的要求

A : 工作应该稳定

B : 输入阻抗要大

C : 增益要高

D : 输出阻抗要与负载匹配

:

标准答案:

B

第3665题,分值:(1.0)

在DTR100TX电路中，从BB模块来的I&Q正交离散数据音频信号，经（）到达反混淆滤波器，然后再送到调制器。

A : A/D转换

B : D/A转换

C : 限幅

D : 放大

:

标准答案:

B

第3666题,分值:(1.0)

VHF接收机选择性变差的原因有：()

A : 选择回路失谐、受潮后回路Q值下降

B : 受潮后回路Q值下降、检波器故障

C : 检波器故障、AGC故障

D : AGC故障、选择回路失谐

:

标准答案:

A

第3667题,分值:(1.0)

射频功率放大器是发送设备的重要组成部分。射频功率放大器的主要技术指标是()。

A : 输出频率和带宽

B : 输出信号电平

C : 输出噪声电平

D : 输出功率与效率

:

标准答案:

D

第3668题,分值:(1.0)

遥控台DTR100屏幕出现“TXVSWRLevel”告警，说明RF通路上有故障，致使反射功率超过设定值。因此下列____的判断是错误的。

A : 故障点可能在RFSU

B : 故障点可能在TX组件

C : 故障点可能在隔离器

D : 故障点可能在隔离器输出口至天线的射频通路上

:

标准答案:

D

第3669题,分值:(1.0)

当管制员反映接收信号清晰但声音小时，可以通过设置收信机前面板()来改善.

A : LineLevel

B : Power

C : HighVSWR

D : Lowmodulationdepth

:

标准答案:

A

第3670题,分值:(1.0)

DTR100前面板AC开关____。

A : 通/断控制点在电源组件的DC/DC转换电路

B : 通/断控制点在火线进线端

C : 通/断控制点在零线进线端

D : B＋C

:

标准答案:

A

第3671题,分值:(1.0)

每一路PCM话音信号的传输速率是（）。

A : 16kb/s

B : 64kb/s

C : 256kb/s

D : 512kb/s

:

标准答案:

B

第3672题,分值:(1.0)

PCM30/32的一帧时长为（）。

A : 3.9us

B : 125us

C : 2ms

D : 16ms

:

标准答案:

B

第3673题,分值:(1.0)

SQL信号类型有（）。

A : 接地

B : 悬空

C : 电压控制

D : 以上均有可能

:

标准答案:

D

第3674题,分值:(1.0)

在模拟无线通信接口中，音频线路阻抗通常是（）。

A : 300Ω

B : 600Ω

C : 900Ω

D : 1200Ω

:

标准答案:

B

第3675题,分值:(1.0)

当多个无线频道具有相同频率时，语音通信交换系统对这些频道发射机进行自动选择依赖的技术是（）。

A : 频率交叉耦合

B : 无线内话

C : 优选技术

D : 自动发射机选择

:

标准答案:

C

第3676题,分值:(1.0)

以下不属于无线电故障现象的是（）。

A : 比选功能不正常

B : 某个无线电频率不能正常通信

C : 发射机功率偏小

D : 热线电话故障

:

标准答案:

D

第3677题,分值:(1.0)

下列不属于语音信号数字化步骤的是（）。

A : 采样

B : 去噪

C : 量化

D : 编码

:

标准答案:

B

第3678题,分值:(1.0)

在主叫方和被叫方之间链路忙或故障时，可通过第三方系统实现呼叫和语音通信，这一功能称为语音通信交换系统联网的（）。

A : 不同系统席位间电话会议

B : 自动路由

C : 呼叫强插

D : 优先级控制

:

标准答案:

B

第3679题,分值:(1.0)

在语音交换系统中DA电话指的是（）。

A : 数字电话

B : 数据地址

C : 直通电话

D : 直接通话

:

标准答案:

C

第3680题,分值:(1.0)

以下关于语音通信交换系统的监控终端功能说法错误的是（）。

A : 监控系统各设备工作状态

B : 不会记录系统状态的改变

C : 进行系统故障指示

D : 配置系统参数

:

标准答案:

B

第3681题,分值:(1.0)

空管语音通信交换系统联网采用的数字信令标准是（）。

A : ATS-QSIG

B : MFC-R2

C : MFC-N0.5

D : TCP/IP

:

标准答案:

A

第3682题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的在线自检能力是否可以检测到可替换的最小功能模块（）。

A : 可以

B : 不可以

C : 视具体情况，有的系统可以，有的不可以

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

A

第3683题,分值:(1.0)

PTT按钮的作用是（）。

A : 启动无线电发射

B : 启动电话

C : 启动无线电接收

D : 启动内部通信

:

标准答案:

A

第3684题,分值:(1.0)

VHF收发信机主要用于（）。

A : 机场地面之间的无线电联络

B : 机载电台之间的无线电联络

C : 机场地面与机载电台之间的无线电联络

D : 机场地面之间的有线通信

:

标准答案:

C

第3685题,分值:(1.0)

把时间分割成互不重叠的时段（帧），再将帧分割成互不重叠的时隙（信道）与用户具有一一对应关系，依据时隙区分来自不同地址的用户信号的技术称为（）。

A : 时分多址

B : 空分多址

C : 频分多址

D : 码分多址

:

标准答案:

A

第3686题,分值:(1.0)

PABX/PSTN支持两种拨号方式：双音多频拨号和（）。

A : 语音拨号

B : 电压拨号

C : 脉冲拨号

D : 电流拨号

:

标准答案:

C

第3687题,分值:(1.0)

将一个节点作为辐射点，该点与其他节点均有线路相连的网络称为（）。

A : 网状网

B : 星型网

C : 树型网

D : 环型网

:

标准答案:

B

第3688题,分值:(1.0)

数字交换网络的基本功能是（）。

A : 完成相同复用线之间相同时隙内容的交换

B : 完成不同复用线之间相同时隙内容的交换

C : 完成相同复用线之间不同时隙内容的交换

D : 完成不同复用线之间不同时隙内容的交换

:

标准答案:

D

第3689题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中，进行比选的1号、2号、3号无线通道的噪声电平分别为-10dBm、-9dBm、-13dBm，如系统设置比选后的发射为手动选择模式，则比选后可手动选择几号无线通道进行发射（）。

A : 1号

B : 2号

C : 3号

D : 以上均可

:

标准答案:

D

第3690题,分值:(1.0)

收发信机性能指标的描述中常常出现符号"dBm"，其定义是（）。

A : 以阻抗600欧、功率1瓦为零参考的分贝

B : 以阻抗50欧、功率1瓦为零参考的分贝

C : 以功率1毫瓦为零参考的分贝

D : 以功率100毫瓦为零参考的分贝

:

标准答案:

C

第3691题,分值:(1.0)

在语音通信交换系统内，给席位地图/角色改变无线电、电话及功能按键的配置是通过哪个系统进行？（）。

A : TMCS

B : JIF

C : CIF

D : GPIF

:

标准答案:

A

第3692题,分值:(1.0)

数字信号一般采用（）的方法进行多路信号的复用传输。

A : 频分复用

B : 码分复用

C : 时分复用

D : 址分复用

:

标准答案:

C

第3693题,分值:(1.0)

在日常维护中，语音通信交换系统工作的环境湿度可（）。

A : 小于10%

B : 大于10%

C : 小于100%

D : 大于90%

:

标准答案:

B

第3694题,分值:(1.0)

语音交换系统中，一路VHF信号占用（）个时隙。

A : 0

B : 1

C : 2

D : 3

:

标准答案:

B

第3695题,分值:(1.0)

将一个信道的一段时间划分为若干个间隔，每一间隔内限定传送一个信号，从而能同时传送若干个信号的通信系统，称为（）。

A : 空分复用系统

B : 时分复用系统

C : 多路复用系统

D : 频分复用系统

:

标准答案:

B

第3696题,分值:(1.0)

磁石电话有几对外线?（）。

A : 1对

B : 2对

C : 3对

D : 4对

:

标准答案:

A

第3697题,分值:(1.0)

PCM基群系统是数字复接最基本的系统，它由（）个话路组成。

A : 15

B : 16

C : 30

D : 32

:

标准答案:

C

第3698题,分值:(1.0)

以下是接收机受到的外部噪声是（）。

A : 天电干扰

B : 晶体管噪声

C : 电阻噪声

D : 本振噪声

:

标准答案:

A

第3699题,分值:(1.0)

VHF收发信机主要用于（）。

A : 机场地面之间的无线电联络

B : 机载电台之间的无线电联络

C : 机场地面与机载电台之间的无线电联络

D : 机场地面之间的有线通信

:

标准答案:

C

第3700题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中，无线信道的比选可以选用（）。

A : 信噪比

B : 语音信号能量

C : 噪声电平

D : 以上均可

:

标准答案:

D

第3701题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中，进行比选的1号、2号、3号、4号无线通道的信噪比分别为10dB、15dB、16dB、12dB，按信噪比进行比选后系统选择几号语音通道传输到席位上（）。

A : 1号

B : 2号

C : 3号

D : 4号

:

标准答案:

C

第3702题,分值:(1.0)

PulseCodeModulation（PCM)是一种基于时分复用的数字编码多路复用技术，它的中文名字为（）。

A : 脉冲编码调制

B : 幅度编码调制

C : 相位键控调制

D : 频率键控调制

:

标准答案:

A

第3703题,分值:(1.0)

目前语音交换系统接入的管制移交电话不包含（）

A : 空管专用通信网(如FA16传输网)

B : 卫星通信网

C : 中国移动通信网

D : 程控交换通信网

:

标准答案:

C

第3704题,分值:(1.0)

当多个无线频道具有相同频率时，语音通信交换系统对这些频道接收机进行自动选择依赖的技术是（）。

A : 频率交叉耦合

B : 无线内话

C : 优选技术

D : 自动发射机选择

:

标准答案:

C

第3705题,分值:(1.0)

呼叫转移在席位界面的哪个区域进行操作（）。

A : 控制区

B : 无线通信区

C : 有线通信区

D : 状态区

:

标准答案:

A

第3706题,分值:(1.0)

数字电话相对模拟电话的优点是（）。

A : 抗干扰性好

B : 可靠性高

C : 语音质量好

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3707题,分值:(1.0)

以下不是语音通信交换系统电话配置的是（）。

A : 增加中继线路

B : 删除电话接口

C : 删除一个角色

D : 配置一条热线

:

标准答案:

C

第3708题,分值:(1.0)

交换技术是通信网络发展的关键技术之一，最基础的三种交换技术不包括（）。

A : 电路交换

B : 分组交换

C : 报文交换

D : 数据交换

:

标准答案:

D

第3709题,分值:(1.0)

以下对语音通信交换系统中央处理子系统功能描述不正确的是（）。

A : 支持主备份，但不支持热备份

B : 具有故障隔离功能

C : 可与其他语音通信交换系统联网

D : 音频信号在系统内部以数字方式进行交换

:

标准答案:

A

第3710题,分值:(1.0)

拨号后听到的忙音是由（）送来的。

A : 被叫用户

B : 被叫终端

C : 电话机

D : 交换机

:

标准答案:

D

第3711题,分值:(1.0)

语音通信交换系统支持的有线通信接口包括有（）。

A : 磁石电话

B : 专线电话

C : 卫星电话

D : 以上都支持

:

标准答案:

D

第3712题,分值:(1.0)

无线信道的频率在席位界面的哪个区域显示（）。

A : 控制区

B : 无线通信区

C : 有线通信区

D : 状态区

:

标准答案:

B

第3713题,分值:(1.0)

监控维护终端可对语音通信交换系统的哪些参数设置（）。

A : 各席位的参数

B : 无线信道参数

C : 有线信道接口参数

D : 所有这些参数

:

标准答案:

D

第3714题,分值:(1.0)

可实现灵活的管制移交电话的信令是（）。

A : 脉冲拨号

B : 双音多频

C : E&M信令

D : MFC-R2

:

标准答案:

D

第3715题,分值:(1.0)

以下说法正确的是（）。

A : 只需席位录音记录话音信号，不需要再线路录音

B : 只需线路录音记录话音信号，不需要再席位录音

C : 席位录音和线路录音分别对话音信号进行记录

D : 席位录音和线路录音都不对话音信号进行记录

:

标准答案:

C

第3716题,分值:(1.0)

下述关于遥控线描述不正确的是（）。

A : 可以传送音频信号

B : 可以传送PTT键控信号

C : 可以传送静噪指令信号

D : 可以传送射频信号

:

标准答案:

D

第3717题,分值:(1.0)

语音交换系统引接电话信号，是为满足系统的()功能。

A : 地/空通信

B : 地/地通信

C : 系统席位间通信

D : 前三项都是

:

标准答案:

B

第3718题,分值:(1.0)

无线通信中H3E意思是（）。

A : 全载波单边带电报

B : 全载波单边带电话

C : 抑制全载波上边带电话

D : 减幅载波单边带电话

:

标准答案:

B

第3719题,分值:(1.0)

在语音通信交换系统中有DA电话的概念，DA的全称是（）。

A : DataAccess

B : DigitalAccess

C : DirectAccess

D : DirectAnswer

:

标准答案:

C

第3720题,分值:(1.0)

按模拟信号的方式传送语音的电话称为（）。

A : 模拟电话

B : 数字电话

C : 卫星电话

D : 磁石电话

:

标准答案:

A

第3721题,分值:(1.0)

以下不是模拟管制移交电话的是（）。

A : 数字通信接口

B : DDN专线电话

C : PSTN电话

D : ATS-QSIG

:

标准答案:

D

第3722题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中央处理器板一般为主备板配置，当主板故障时，系统将（）。

A : 不提供告警信息，需手动切换备板工作

B : 不提供告警信息，自动切换备板工作

C : 提供告警信息，需手动切换备板工作

D : 提供告警信息，自动切换备板工作

:

标准答案:

D

第3723题,分值:(1.0)

程控交换机中，向用户终端提供接口电路，完成用户话务的集中和扩散，以及对用户侧的话路进行必要控制的模块是（）。

A : 用户模块

B : 中继模块

C : 信号设备

D : 数字交换网络

:

标准答案:

A

第3724题,分值:(1.0)

VHF电台与语音通信交换系统直接相连是通过（）。

A : 模拟无线通信接口

B : 模拟有线通信接口

C : 数据通信接口

D : 数字有线通信接口

:

标准答案:

A

第3725题,分值:(1.0)

将一个信道的一段时间划分为若干个间隔，每一间隔内限定传送一个信号，从而能同时传送若干个信号的通信系统，称为（）。

A : 空分复用系统

B : 时分复用系统

C : 多路复用系统

D : 频分复用系统

:

标准答案:

B

第3726题,分值:(1.0)

当席位上某个无线信道PTT占用时间超过预设的某个值时，发生的现象是（）。

A : 监控系统和席位上给出告警信息，需手动切断该信道PTT信号

B : 监控系统和席位上给出告警信息，自动切断该信道PTT信号

C : 监控系统和席位上不给出告警信息，但会自动切断该信道PTT信号

D : 监控系统和席位上不给出告警信息，也不会自动切断该信道PTT信号

:

标准答案:

B

第3727题,分值:(1.0)

监控系统和席位上给出告警信息，自动切断该信道PTT信号，这样的语音通信交换系统功能称为（）。

A : PTT故障保护

B : PTT自锁

C : 无线信道侧音控制

D : 频率耦合

:

标准答案:

B

第3728题,分值:(1.0)

以下哪个温度在语音通信交换系统工作的环境温度范围内（）。

A : -15℃

B : -10℃

C : -5℃

D : 0℃

:

标准答案:

D

第3729题,分值:(1.0)

话音信号的频率范围约为50Hz至10kHz，而其主要能量集中在（）。

A : 100Hz~2000Hz

B : 100Hz~4000Hz

C : 300Hz~3400Hz

D : 1000Hz~5000Hz

:

标准答案:

C

第3730题,分值:(1.0)

PCM30/32路系统中，时隙（）用于传送帧同步信号。

A : 0

B : 15

C : 16

D : 30

:

标准答案:

A

第3731题,分值:(1.0)

时分复用系统中各路信号及信令、同步等信号按某种固定顺序排列起来，称为（）。

A : 基群

B : 帧结构

C : 同步

D : 调制

:

标准答案:

B

第3732题,分值:(1.0)

以下关于星型网特点说法正确的是（）。

A : 结构复杂

B : 容易实现

C : 不存在可靠瓶颈

D : 管理困难

:

标准答案:

B

第3733题,分值:(1.0)

语音通信交换系统内信号流通常包括控制信号和（）。

A : 无线电信号

B : 电话信号

C : 语音信号

D : 告警信号

:

标准答案:

C

第3734题,分值:(1.0)

设音频AF1电平（dB值）比音频AF2电平（dB值）小20dB，则AF1电压是AF2电压的（）。

A : 1/100

B : 1/50

C : 1/10

D : 1/5

:

标准答案:

C

第3735题,分值:(1.0)

关于无线电干扰，说法正确的是（）。

A : 干扰是无法避免的，但可以通过合理布站减轻所受干扰程度

B : 干扰是无法避免的，没有任何手段减轻所受干扰

C : 干扰是可以避免的，但实际中满足不了避免干扰的条件

D : 干扰是可以避免的，只要没有其他用电设备存在

:

标准答案:

A

第3736题,分值:(1.0)

10w=()dBmW（）。

A : 20

B : 30

C : 40

D : 50

:

标准答案:

C

第3737题,分值:(1.0)

PTT信号在语音通信交换系统内部是当成（）信号进行处理的（）。

A : 语音信号

B : 电话信号

C : 告警信号

D : 控制信号

:

标准答案:

A

第3738题,分值:(1.0)

以下属于语音通信交换系统的拓扑结构分类是（）。

A : 局域网、城域网、广域网

B : 物理网、逻辑网

C : 星型网、环型网、树型网

D : ATM网

:

标准答案:

C

第3739题,分值:(1.0)

对于分离席位的席位录音，我们通常要求（）。

A : 提供两个录音通道，分别记录无线电和电话话音

B : 提供一个录音通道，记录无线电话音

C : 提供一个录音通道，记录电话话音

D : 提供一个录音通道，无线电和电话话音进行叠加

:

标准答案:

A

第3740题,分值:(1.0)

可以帮助管制员完成多重任务而又不必通过将所有飞机的通讯频率调整到同一个频率的功能是（）。

A : 频率耦合

B : 无线内话

C : 优选技术

D : 自动发射机选择

:

标准答案:

B

第3741题,分值:(1.0)

以下是语音通信交换系统席位配置的是（）。

A : 修改频率参数

B : 删除一个无线接口板

C : 增加管制员席位

D : 删除一个频率

:

标准答案:

C

第3742题,分值:(1.0)

语音交换有最好的容错性拓扑结构是（）。

A : 星型

B : 环型

C : 树型

D : 混合

:

标准答案:

A

第3743题,分值:(1.0)

灵活的管制移交电话是通过（）实现（）。

A : 数字通信接口

B : 模拟无线通信接口

C : PSTN接口

D : 磁石电话

:

标准答案:

A

第3744题,分值:(1.0)

语音通信交换系统支持的接口包括（）。

A : 无线通信接口

B : 有线通信接口

C : 数据通信接口

D : 以上都支持

:

标准答案:

D

第3745题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中，进行比选的1号、2号、3号无线通道的语音信号能量分别为0dBm、-3dBm、-7dBm，如系统设置比选后的发射为手动选择模式，则比选后可手动选择几号无线通道进行发射（）。

A : 1号

B : 2号

C : 3号

D : 以上均可

:

标准答案:

D

第3746题,分值:(1.0)

语音通信交换系统监控维护终端提供的告警信息包含（）。

A : 中央处理器板故障

B : 卫星电话受干扰

C : VHF地空通信受干扰

D : 无线电信号被干扰

:

标准答案:

A

第3747题,分值:(1.0)

各结点通过环路接口连在一条首尾相连的闭合环形通信线路的网络称为（）。

A : 网状网

B : 星型网

C : 树型网

D : 环型网

:

标准答案:

D

第3748题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的席位加电后无法正常显示出无线频率和有线直通键，判断故障点的方法有（）。

A : 检查触摸屏

B : 检查席位与中央系统的主连接线缆

C : 检查席位与中央系统的备连接线缆

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3749题,分值:(1.0)

无线通道接收的音频信号可以直接的发送到（）。

A : 扬声器

B : 耳麦

C : 手持电话听筒

D : 以上所有设备

:

标准答案:

D

第3750题,分值:(1.0)

以下一定不属于语音通信交换系统席位组成部分的是（）。

A : 手持式耳麦

B : 头戴式耳麦

C : 脚踏PTT输入

D : VHF电台

:

标准答案:

D

第3751题,分值:(1.0)

在语音通信交换系统中DA电话指的是（）。

A : 数字电话

B : 数据地址

C : 直接通话

D : 直通电话

:

标准答案:

D

第3752题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中，进行比选的1号、2号、3号无线通道的信噪比分别为10dB、15dB、16dB、12dB，如系统设置比选后的发射为手动选择模式，则比选后可手动选择几号无线通道进行发射（）。

A : 1号

B : 2号

C : 3号

D : 以上均可

:

标准答案:

D

第3753题,分值:(1.0)

程控交换机的控制功能不包括（）。

A : 信号控制

B : 呼叫控制

C : 网络控制

D : 接续控制

:

标准答案:

D

第3754题,分值:(1.0)

以下不是语音通信交换系统无线频率配置的是（）。

A : 增加管制员席位

B : 删除一个无线接口板

C : 修改频率参数

D : 删除一个频率

:

标准答案:

A

第3755题,分值:(1.0)

语音通信交换系统与VHF电台的接口是（）。

A : 接口板

B : 主服务器

C : MFC板

D : 监控终端

:

标准答案:

A

第3756题,分值:(1.0)

对于语音通信交换系统管制移交电话，至少还应配备（）用于应急备份（）。

A : 每路移交电话配备一路备用电话

B : 海事卫星电话

C : IDD应急电话单机

D : VHF通信频率

:

标准答案:

D

第3757题,分值:(1.0)

信号强度与噪声强度的比值，通常用分贝数表示，指的是（）。

A : 灵敏度

B : 反向功率

C : 信号电平

D : 信噪比

:

标准答案:

D

第3758题,分值:(1.0)

无线通信中A1A意思是（）。

A : 抑制全载波上边带电话

B : 载波键控电报

C : 全载波单边带电报

D : 全载波单边带电话

:

标准答案:

B

第3759题,分值:(1.0)

语音通信交换系统与电话线路之间的接口是（）。

A : 无线接口

B : 有线接口

C : 中继接口

D : 信令设备

:

标准答案:

B

第3760题,分值:(1.0)

以下不属于语音通信交换系统对无线频道的操作模式是（）。

A : OFF

B : 发射

C : 接收

D : 接收/发射

:

标准答案:

B

第3761题,分值:(1.0)

以下是有线电话的是（）。

A : 无线电收发信机

B : 磁石电话

C : 卫星电话

D : 无绳电话

:

标准答案:

B

第3762题,分值:(1.0)

在交换机软件中优先级最高的程序是（）

A : 故障级程序

B : 信令接收及处理程序

C : 分析程序

D : 时钟级程序

:

标准答案:

A

第3763题,分值:(1.0)

某个语音通信交换系统的中心节点和每个节点都有单独的通信线路相连，此系统的拓扑结构为（）。

A : 网状网

B : 星型网

C : 树型网

D : 环型网

:

标准答案:

B

第3764题,分值:(1.0)

两个相邻或相近的波道，所传输的信号超过了波道的宽度，从而对临近波道所传播信号造成的干扰称为（）。

A : 互调干扰

B : 邻近干扰

C : 中频干扰

D : 交调干扰

:

标准答案:

B

第3765题,分值:(1.0)

当干扰电台的频率等于或接近于VHF接收机的中频频率时，干扰信号和有用信号在检波输出产生差拍，此干扰信号称为（）。

A : 互调干扰

B : 邻近干扰

C : 中频干扰

D : 交调干扰

:

标准答案:

C

第3766题,分值:(1.0)

局间中继采用PCM传输时，在随路信令情况下，MFC信令在（）中传送。

A : TS0

B : TSl6

C : 话路时隙

D : 以上均可

:

标准答案:

B

第3767题,分值:(1.0)

在语音通信交换系统中，席位与席位之间的通话称作（）。

A : 专线电话

B : 热线电话

C : 内通电话

D : 管制移交电话

:

标准答案:

C

第3768题,分值:(1.0)

在磁石电话接口中，音频线路阻抗通常是（）。

A : 300Ω

B : 600Ω

C : 900Ω

D : 1200Ω

:

标准答案:

B

第3769题,分值:(1.0)

以下属于无线电故障现象的是（）。

A : 席位按键无法操作

B : 某个无线电频率不能正常通信

C : DTMF故障

D : 热线电话故障

:

标准答案:

B

第3770题,分值:(1.0)

IA码通过()输入目标号码拨号（）。

A : 单个预设按键

B : 拨号盘多个按键

C : 维护终端

D : 通讯服务器

:

标准答案:

B

第3771题,分值:(1.0)

程控交换机的实质是一种（）。

A : 数字电子计算机控制的交换机

B : 通过模拟信号控制的交换机

C : 由用户电路单独构成的交换机

D : 由存储器进行控制的交换机

:

标准答案:

A

第3772题,分值:(1.0)

E信令为（）。

A : 信号接收控制线

B : 信号发送控制线

C : 音频接收

D : 音频发送

:

标准答案:

A

第3773题,分值:(1.0)

无线通信接口出现的单个故障只会局限在板上，不会导致整个无线通信故障，这样的特性称为（）。

A : 容错性

B : 无阻塞性

C : 无限制性

D : 冗余性

:

标准答案:

A

第3774题,分值:(1.0)

以下不能用来表示电压的单位是（）。

A : Hz

B : dBm

C : W

D : V

:

标准答案:

A

第3775题,分值:(1.0)

语音通信交换系统操作席位与主系统连接传输方式是（）。

A : IOM-2

B : SBUS

C : RS485

D : PCM30

:

标准答案:

D

第3776题,分值:(1.0)

以下能用来表示电压的单位是（）。

A : Hz

B : dBm

C : A

D : mA

:

标准答案:

B

第3777题,分值:(1.0)

以下不属于信令的是（）。

A : 摘机通知

B : 话音

C : 拨号音

D : 忙信号

:

标准答案:

B

第3778题,分值:(1.0)

可以根据话务量进行动态分配，而不是只能被一对管制移交关系占用的移交电话实现技术是（）。

A : PSTN热线电话

B : 普通电话

C : 磁石电话

D : ATS-QSIG

:

标准答案:

D

第3779题,分值:(1.0)

语音通信交换系统接入的电话包括本地供电〔就是磁石电话)和()电话（）。

A : 中央供电

B : 席位供电

C : 数字电话

D : 模拟电话

:

标准答案:

A

第3780题,分值:(1.0)

PulseCodeModulation（PCM)的中文译为（），是一种基于时分复用的数字编码多路复用技术。

A : 脉冲编码调制

B : 幅度编码调制

C : 相位键控调制

D : 频率键控调制

:

标准答案:

A

第3781题,分值:(1.0)

当语音通信交换系统中一个席位拨打外线电话时，不经过的部分是（）。

A : 席位单元

B : 电话接口板单元

C : 总线部分

D : 时钟单元

:

标准答案:

D

第3782题,分值:(1.0)

PCM30/32系统中，每帧包含（）路话务信息。

A : 15

B : 16

C : 30

D : 32

:

标准答案:

C

第3783题,分值:(1.0)

以下关于环型网特点说法错误的是（）。

A : 结构简单

B : 传输距离远

C : 中心节点故障才会导致整个系统瘫痪

D : 传输延迟确定

:

标准答案:

C

第3784题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中，在发射端各种设备、接口板按（）的时隙，把话音/数据信号插人到PCM/TDMA高速通道中（）。

A : 随机

B : 动态分配

C : 不固定

D : 固定

:

标准答案:

D

第3785题,分值:(1.0)

把信息通过传输媒介传送给对方的层是（）。

A : 物理层

B : 数据链路层

C : 网络层

D : 传输层

:

标准答案:

A

第3786题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的席位加电后无法正常显示出无线频率和有线直通键，判断故障点的方法有（）。

A : 检查触摸屏

B : 检查席位与中央系统的主连接线缆

C : 检查席位与中央系统的备连接线缆

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3787题,分值:(1.0)

平均无故障时间的英文缩写是（）。

A : BITE

B : MTRF

C : MTBF

D : NTBF

:

标准答案:

C

第3788题,分值:(1.0)

无线接口板发射的输出线路匹配的电阻为（）。

A : 100Ω

B : 120

C : 200Ω

D : 600Ω

:

标准答案:

D

第3789题,分值:(1.0)

数据交换中，传输时延小、线路利用率高的交换方式是（）。

A : 电路交换

B : 分组交换

C : 报文交换

D : 程序交换

:

标准答案:

B

第3790题,分值:(1.0)

有线信道的属性在席位界面的哪个区域显示（）。

A : 控制区

B : 无线通信区

C : 有线通信区

D : 状态区

:

标准答案:

C

第3791题,分值:(1.0)

语音通信交换系统内信号流通常包括语音信号和（）。

A : 无线电信号

B : 电话信号

C : 告警信号

D : 控制信号

:

标准答案:

D

第3792题,分值:(1.0)

以下不属于语音通信交换系统有线通信功能的是（）。

A : 自动重拨

B : 电话会议

C : 选呼功能

D : 呼叫保持

:

标准答案:

C

第3793题,分值:(1.0)

数字无线通信信道上至少传输（）。

A : 接收语音

B : 发射语音

C : PTT

D : PTT，接收语音，发射语音，SQL

:

标准答案:

D

第3794题,分值:(1.0)

语音通信交换系统监控维护终端的主要作用:（）。

A : 记录系统工作日志和告警信息，监视系统工作状态，配置和分发系统参数

B : 专门提供给维护人员使用，用于监听VHF和电话的使用情况以及故障检修

C : 专门提供给管制主任使用，用于监听其它管制席位管制员的工作情况和通信内容

D : 只是提供给维护人员监视系统告警信息

:

标准答案:

A

第3795题,分值:(1.0)

语音交换的最大交换能力是由系统（）多少决定的。

A : 接口板数量

B : 席位数量

C : 时隙

D : 系统大小

:

标准答案:

C

第3796题,分值:(1.0)

电路交换技术采用（）工作方式。

A : 面向连接

B : 面向无连接

C : 虚电路

D : 数据报

:

标准答案:

A

第3797题,分值:(1.0)

当系统出现局部故障时，值班维护人员应该（）。

A : 立即对系统进行停机检修

B : 做好应急处理，在不扩大故障的前提下对系统进行适当检查

C : 报告上级部门等待专家的到来

D : 能拖就拖，尽量在晚上进行

:

标准答案:

B

第3798题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的中央处理子系统应包括几套处理设备（）。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第3799题,分值:(1.0)

维护人员对系统板件进行更换时，应注意佩戴（）。

A : 塑胶手套

B : 防静电手环

C : 皮手套

D : 绝缘保护鞋套

:

标准答案:

B

第3800题,分值:(1.0)

两部VHF接收机甲和乙，在同等输入条件下，甲机音频输出最大可达10dBm（2.45V），乙机音频输出最大可达20dBm（7.75V），以下说法正确的是（）。

A : 无法判断甲乙机输出信噪比之优劣

B : 可判断输出信噪比甲机优于乙机

C : 可判断输出信噪比乙机优于甲机

D : 甲乙机输出信噪比不可能相同

:

标准答案:

A

第3801题,分值:(1.0)

采用频分多路复用的目的是为了（）。

A : 增大带宽

B : 提高传输效率

C : 增加传输的通道

D : 提高传输速率

:

标准答案:

B

第3802题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中采用的PCM60/64能够传输（）。

A : 数据

B : 话音信息

C : 数据和话音信息

D : 不传信息

:

标准答案:

B

第3803题,分值:(1.0)

PABX电话的外线有（）。

A : 1对

B : 2对

C : 3对

D : 4对

:

标准答案:

A

第3804题,分值:(1.0)

在被呼叫席位忙时，若有较高优先级呼叫达到，则被呼叫席位能将原来的呼叫保持，同时进行与高优先级呼叫的通话，这一功能称为语音通信交换系统联网的（）。

A : 不同系统席位间电话会议

B : 自动路由

C : 呼叫强插

D : 优先级控制

:

标准答案:

C

第3805题,分值:(1.0)

如果监控终端故障，语音通信交换系统的（）。

A : 无线通信受影响，有线通信不受影响

B : 无线通信不受影响，有线通信受影响

C : 无线通信和有线通信都受影响

D : 所有通信部受影响

:

标准答案:

D

第3806题,分值:(1.0)

以下不属于语音通信交换系统的组成部分的是（）。

A : 中央处理子系统

B : 席位

C : VHF电台

D : 内部分配线架

:

标准答案:

C

第3807题,分值:(1.0)

以下是无线电话的是（）。

A : 无线电收发信机

B : 磁石电话

C : PSTN

D : PABX

:

标准答案:

A

第3808题,分值:(1.0)

管制人员对语音通信交换系统配置提出修改需求后，值班维护人员应该（）。

A : 立即进行修改

B : 报请系统负责人员进行安全评估后择机进行修改

C : 完全按管制人员要求修改

D : 能不改就不改

:

标准答案:

B

第3809题,分值:(1.0)

主用和备用语音通信交换系统应按照业务需求配置哪些相应接口（）。

A : 有线接口

B : 无线接口

C : 联网接口

D : 有线接口、无线接口及联网接口

:

标准答案:

D

第3810题,分值:(1.0)

ATS-QSIG的电话号码的位数为（）。

A : 2

B : 4

C : 6

D : 8

:

标准答案:

C

第3811题,分值:(1.0)

以下哪个湿度超出了语音通信交换系统工作的环境湿度范围（）。

A : 80%

B : 45%

C : 10%

D : 5%

:

标准答案:

D

第3812题,分值:(1.0)

语音通信交换系统联网线路中，1路MFC支持的模拟语音信道有（）。

A : 1路

B : 2路

C : 3路

D : 4路

:

标准答案:

A

第3813题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的运行状态可通过监控终端（）。

A : 仅可打印输出

B : 仅可输出到文件

C : 只能查看，不能输出

D : 可输出到文件和打印输出

:

标准答案:

D

第3814题,分值:(1.0)

在一对传输线上传送多路信号的方法，叫做（）。

A : 多路复用

B : 频分复用

C : 时分复用

D : 单路复用

:

标准答案:

A

第3815题,分值:(1.0)

干扰信号与有用信号频率相同，并以同样方式进入接收机通带内的干扰叫（）。

A : 互调干扰

B : 同频干扰

C : 邻近干扰

D : 阻塞干扰

:

标准答案:

B

第3816题,分值:(1.0)

对于无线电和电话信号的记录，记录仪所使用的接口板是（）。

A : 相同的，都使用雷达数据板

B : 相同的，都使用话音接口板

C : 不同的，无线电信号使用雷达数据板，电话信号使用话音接口板

D : 不同的，电话信号使用雷达数据板，无线电信号使用话音接口板

:

标准答案:

B

第3817题,分值:(1.0)

一个信号功率为20dBm，另一个比它小3dB的信号功率是（）。

A : 17dBm

B : 17dB

C : 10dBm

D : 10dB

:

标准答案:

A

第3818题,分值:(1.0)

当对语音通信交换系统的某一席位或信道进行人工测试时，应使用监控终端的功能（）。

A : 报告

B : 诊断

C : 配置

D : 日志

:

标准答案:

B

第3819题,分值:(1.0)

电台正常，但发射时只有键控信号而无法发射语音，故障点可能是（）。

A : 延时器接口板故障

B : 内话的RIF接口板硬件故障

C : 内话的TMCS控制无线接口软件出错

D : B和C

:

标准答案:

D

第3820题,分值:(1.0)

对于语音通信交换系统管制移交电话，至少还应配备()用于应急备份（）。

A : 短波通信频率

B : IDD应急电话单机

C : 海事卫星电话

D : 每路移交电话配备一路备用电话

:

标准答案:

D

第3821题,分值:(1.0)

PABX电话的电话接口的线路阻抗是（）。

A : 300Ω

B : 600Ω

C : 900Ω

D : 1200Ω

:

标准答案:

B

第3822题,分值:(1.0)

支持E&M信令的接口是（）。

A : 2线CO接口

B : 2线磁石电话接口

C : 4/6线模拟电话接口

D : ATS-QSIG联网接口

:

标准答案:

C

第3823题,分值:(1.0)

所有语音通信交换系统的配置设置修改都通过（）来完成（）。

A : 中央处理单元

B : 监控终端

C : 席位处理单元

D : 时钟系统

:

标准答案:

B

第3824题,分值:(1.0)

VHF遥控通信系统正常工作所应传输的四个基本信号是（）。

A : ALARM、TX/AF、RX/AF、DATA

B : ALARM、DATA、PTT、SQL

C : TX/AF、RX/AF、PTT、SQL

D : POWERON/OFF、M/E、ALARM、DATA

:

标准答案:

C

第3825题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中无线电接口板的“静噪信号”来自于（）。

A : 发信机

B : 接收机

C : 无线电接口板

D : 仪表

:

标准答案:

B

第3826题,分值:(1.0)

删除一个无线电接口板操作属于语音通信交换系统的（）。

A : 无线频率配置

B : 席位配置

C : 角色配置

D : 电话配置

:

标准答案:

A

第3827题,分值:(1.0)

话音信号的PCM编码每秒抽样（）次，每个抽样值编码为8比特。

A : 1000

B : 2000

C : 4000

D : 8000

:

标准答案:

D

第3828题,分值:(1.0)

每条PCM/TDMA高速通道包括并行的32条物理高速线路，每条高速线携带64个时隙，每条通道总共有（）。

A : 512个时隙

B : 1024个时隙

C : 2048个时隙

D : 4096个时隙

:

标准答案:

C

第3829题,分值:(1.0)

无线电接入时，接口板匹配阻抗通常是（）。

A : 300Ω

B : 600Ω

C : 900Ω

D : 1200Ω

:

标准答案:

B

第3830题,分值:(1.0)

在电信业务中，PSTN的全称是（）。

A : 公共交换电话网络

B : 专用分组交换机

C : 专用自动分组交换

D : 综合业务交换

:

标准答案:

A

第3831题,分值:(1.0)

PBX类型的管制移交电话的铃流信号是由（）提供的（）。

A : 语音通信交换系统电话接口板

B : 程控交换机

C : 语音通信交换系统铃流板

D : 语音通信交换系统中央处理单元

:

标准答案:

C

第3832题,分值:(1.0)

交换机话路系统的核心是（）。

A : 用户模块

B : 交换网络

C : 中继模块

D : 信令设备

:

标准答案:

B

第3833题,分值:(1.0)

以下关于环型网特点说法正确的是（）。

A : 结构复杂

B : 传输距离不远

C : 中心节点故障才会导致整个系统瘫痪

D : 传输延迟确定

:

标准答案:

D

第3834题,分值:(1.0)

主被叫用于的通话直流电由程控交换机提供，其电压一般为（）伏。

A : -26

B : 26

C : -48

D : 48

:

标准答案:

C

第3835题,分值:(1.0)

线路录音：每个无线和有线电话的接口都提供一对模拟话音信号的输出，输出端的话音包括该用户的（）。这个信号可以直接连接到多声道录音机。（）。

A : 话音信号

B : 呼入信号

C : 呼出信号

D : 呼入和呼出信号

:

标准答案:

D

第3836题,分值:(1.0)

设S接线器有8条输入复用线和8条输出复用线，复用线的复用度为256。则该S接线器的控制存贮器有（）组，每组控制存储器的存储单元数有（）个。

A : 8128

B : 8256

C : 16256

D : 16512

:

标准答案:

B

第3837题,分值:(1.0)

在磁石电话接口中，输出音频的电平范围在（）。

A : -40dBm~-15dBm，可调

B : -40dBm~-15dBm，不可调

C : -37dBm~100dBm，可调

D : -37dBm~100dBm，不可调

:

标准答案:

A

第3838题,分值:(1.0)

无线通信中H2A意思是（）。

A : 等幅电报

B : 载波单边带电话

C : 独立边带抑制载波电话

D : 全载波单边带电报

:

标准答案:

D

第3839题,分值:(1.0)

当语音通信交换系统单席位故障时，正确的应急做法是（）。

A : 迅速到达现场，协助管制员转用备用席位工作

B : 迅速到达现场，协助管制员转用同频备用无线电信号

C : 转用备用管制移交电话

D : 转用IDD应急电话

:

标准答案:

A

第3840题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中，进行比选的1号、2号、3号、4号无线通道的语音信号能量分别为0dBm、-3dBm、-7dBm、-5dBm，按语音信号能量进行比选后系统选择几号语音通道传输到席位上（）。

A : 1号

B : 2号

C : 3号

D : 4号

:

标准答案:

A

第3841题,分值:(1.0)

在语音通信交换系统中有IA码的概念，IA的全称是（）。

A : InformationArchitects

B : InternetAccess

C : IndirectAccess

D : IndirectAnswer

:

标准答案:

C

第3842题,分值:(1.0)

PABX/PSTN接口支持两种拨号方式：脉冲拨号和（）。

A : 语音拨号

B : 双音多频拨号

C : 电压拨号

D : 电流拨号

:

标准答案:

B

第3843题,分值:(1.0)

ATM采用（）复用方式，可以按需动态分配带宽。

A : 频分

B : 统计时分

C : 时分

D : 空分

:

标准答案:

B

第3844题,分值:(1.0)

每个时隙占（）微秒。

A : 3

B : 3.3

C : 3.5

D : 3.9

:

标准答案:

D

第3845题,分值:(1.0)

当有用信号和若干个干扰信号一起进入接收机时，由于高放或混频器的非线性作用而彼此混频，产生新的频率分量，其中等于或接近于有用信号的频率分量进入接收机通频带内而形成干扰，此干扰称为（）。

A : 互调干扰

B : 邻近干扰

C : 中频干扰

D : 交调干扰

:

标准答案:

A

第3846题,分值:(1.0)

15dBW=()dBm（）。

A : 30

B : 35

C : 40

D : 45

:

标准答案:

D

第3847题,分值:(1.0)

以下不属于语音通信交换系统电话联网可实现的优点是（）。

A : 自动电话路由安排和迂回连接功能

B : 主叫身份识别

C : 用户优先等级设定

D : 系统席位资源共享

:

标准答案:

D

第3848题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中，无线信道进行比选后输出的通道是（）。

A : 信噪比最高的

B : 语音信号能量最大的

C : 噪声电平最低的

D : 以上均有可能

:

标准答案:

D

第3849题,分值:(1.0)

M信令为（）。

A : 信号接收控制线

B : 信号发送控制线

C : 音频接收

D : 音频发送

:

标准答案:

B

第3850题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中，可和一具有130MHz频点的无线接口进行比选的无线接口频率是（）。

A : 129MHz

B : 130MHz

C : 131MHz

D : 132MHz

:

标准答案:

B

第3851题,分值:(1.0)

席位插孔，可适用于哪个部件的输入（）。

A : 手持式话筒

B : 话机

C : 头戴式耳麦

D : 以上均可

:

标准答案:

D

第3852题,分值:(1.0)

以数字信号的方式实现语音通信交换系统与VHF、UHF、HF设备连接的几口称为（）。

A : 模拟无线通信接口

B : 模拟有线通信接口

C : 数字无线通信接口

D : 数字有线通信接口

:

标准答案:

C

第3853题,分值:(1.0)

DA码通过()输入目标号码拨号（）。

A : 单个预设按键

B : 拨号盘多个按键

C : 维护终端

D : 通讯服务器

:

标准答案:

A

第3854题,分值:(1.0)

以下不是语音通信交换系统角色配置的是（）。

A : 分配直拨电话按键

B : 增加一个角色

C : 设置席位电平

D : 删除一个角色

:

标准答案:

C

第3855题,分值:(1.0)

比选器接入同频无线电信号时，通常需要对不同台点的发射机设置频偏，主要为了解决()问题（）。

A : 互调干扰

B : 中频干扰

C : 邻频干扰

D : 同频干扰

:

标准答案:

D

第3856题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中，进行比选的1号、2号、3号、4号无线通道的噪声电平分别为-10dBm、-9dBm、-13dBm、-15dBm，按噪声电平进行比选后系统选择几号语音通道传输到席位上（）。

A : 1号

B : 2号

C : 3号

D : 4号

:

标准答案:

B

第3857题,分值:(1.0)

欧洲、中国采用的数字时分多路复用系统，一个E1信号包含()路信道（）。

A : 24

B : 30/32

C : 64

D : 128

:

标准答案:

B

第3858题,分值:(1.0)

PTT信号上传输设备的发信端应接入传输端口的（）。

A : E口

B : M口

C : Rx口

D : Tx口

:

标准答案:

A

第3859题,分值:(1.0)

对发射信号的信号频谱形状的要求是为了防止产生（）。

A : 互调干扰

B : 交调干扰

C : 中频干扰

D : 邻近干扰

:

标准答案:

B

第3860题,分值:(1.0)

按数字信号的方式传送语音的电话称为（）。

A : 模拟电话

B : 数字电话

C : 卫星电话

D : 磁石电话

:

标准答案:

B

第3861题,分值:(1.0)

我国程控数字交换机内的数字化话音信号采用（）PCM编码。

A : 30/32路A律

B : μ律

C : 24路A律

D : 以上说法均不对

:

标准答案:

A

第3862题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中采用的PCM30/32能够传输（）。

A : 数据

B : 话音信息

C : 数据和话音信息

D : 不传信息

:

标准答案:

C

第3863题,分值:(1.0)

当为一个频率设置了单个发射机时，则接收机也只能设置成（）。

A : 单个

B : 多个

C : 最多两个

D : 不清楚

:

标准答案:

B

第3864题,分值:(1.0)

根据国际接插件标准定义，RJ45接头为（）针插头（）。

A : 4针

B : 6针

C : 8针

D : 10针

:

标准答案:

C

第3865题,分值:(1.0)

在磁石电话接口中，录音输出电平范围是（）。

A : -10dBm~10dBm，可调

B : -10dBm~10dBm，不可调

C : -37dBm~0dBm，可调

D : -37dBm~0dBm，不可调

:

标准答案:

C

第3866题,分值:(1.0)

语音通信交换系统席位监听功能是指（）。

A : 听席位录音

B : 在一个席位上监听另一个席位话音

C : 坐在席位前听席位话音

D : 管制教员听管制学员讲话

:

标准答案:

B

第3867题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中，席位和外围接口通过双重的2MB/SPCM30链路连接到核心交换单元，按照时隙分配，单个席位最多可同时在来回传输的时隙有（）。

A : 29个

B : 30个

C : 31个

D : 32个

:

标准答案:

B

第3868题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的某个频率无法正常发射或接收，查PTT时断开内话设备，测发射机送来的电压，如不正常则为（）。

A : 无线板卡故障

B : 外线故障

C : 内部设备故障

D : 按键故障

:

标准答案:

B

第3869题,分值:(1.0)

在日常维护中，语音通信交换系统工作的环境温度可（）。

A : 小于0℃

B : 大于0℃

C : 小于-10℃

D : 大于-10℃

:

标准答案:

B

第3870题,分值:(1.0)

增益和损耗的单位均可用以下的哪个单位表示（）。

A : Hz

B : dB

C : W

D : V

:

标准答案:

B

第3871题,分值:(1.0)

模拟无线通信信道上至少传输（）。

A : 接收语音

B : 发射语音

C : PTT

D : PTT，接收语音，发射语音，SQL

:

标准答案:

D

第3872题,分值:(1.0)

NO.7信令属于（）信令（）。

A : 随路信令

B : 公共信道信令

C : 记发器信令

D : 线路信令

:

标准答案:

B

第3873题,分值:(1.0)

在VHF通信系统采用收发天线分开架设的方式，其主要目的是（）。

A : 防止同频干扰

B : 防止互调干扰

C : 防止邻道干扰

D : 防止发射信号对接收的抑制

:

标准答案:

B

第3874题,分值:(1.0)

属于语音通信交换系统的基本维护操作的是（）。

A : 电话配置

B : 无线电频率配置

C : 席位配置

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3875题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中，无线信道进行比选后输出的通道不可能是（）。

A : 信噪比最高的

B : 语音信号能量最大的

C : 噪声电平最高的

D : 噪声电平最低的

:

标准答案:

C

第3876题,分值:(1.0)

中央供电电话包括有两种方式：双音多频拨号和（）。

A : 语音拨号

B : 电压拨号

C : 脉冲拨号

D : 电流拨号

:

标准答案:

C

第3877题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的无线通道可以（）。

A : 只能连接单个发射机

B : 只能连接单个接收机

C : 只能连接单套发射机和接收机

D : 能连接多个发射机和接收机

:

标准答案:

D

第3878题,分值:(1.0)

关于席位界面说法正确的是（）。

A : 只能显示和处理部分图形、数据和信息

B : 能显示和处理各种图形、数据和信息

C : 不能显示和处理图形

D : 不能显示和处理信息

:

标准答案:

B

第3879题,分值:(1.0)

语音通信交换系统监控维护终端提供的告警信息不包含（）。

A : 中央处理器板故障

B : 席位处理器板故障

C : 电话接口板故障

D : 无线电信号被干扰

:

标准答案:

D

第3880题,分值:(1.0)

一个信号功率为20dBm，另一个比它大3dB的信号功率是（）。

A : 17dBm

B : 17dB

C : 23dBm

D : 23dB

:

标准答案:

C

第3881题,分值:(1.0)

以下不属于语音通信交换系统无线通信功能的是（）。

A : PTT自锁功能

B : 电话会议

C : 选呼功能

D : PTT故障保护

:

标准答案:

B

第3882题,分值:(1.0)

保证任意频率在任何时候只能由一个席位占用PTT进行发射操作的功能是（）。

A : PTT自锁功能

B : 电话会议

C : 选呼功能

D : PTT故障保护

:

标准答案:

A

第3883题,分值:(1.0)

语音通信交换系统对海拔高度的要求是（）。

A : ≥3000m

B : ≥2000m

C : 0m~2500m之间

D : 无要求

:

标准答案:

A

第3884题,分值:(1.0)

语音通信交换系统工作的环境温度应处于哪个范围之间（）。

A : -10℃~40℃

B : 0℃~40℃

C : -20℃~40℃

D : 0℃~30℃

:

标准答案:

B

第3885题,分值:(1.0)

以下是语音通信交换系统无线频率配置的是（）。

A : 增加管制员席位

B : 删除席位

C : 删除一个角色

D : 删除一个频率

:

标准答案:

D

第3886题,分值:(1.0)

程控交换机房的温度要求保持在（）oC。

A : 8到12

B : 12到18

C : 18到25

D : 25到30

:

标准答案:

C

第3887题,分值:(1.0)

语音通信交换系统联网电话优先级的“优先”指的是（）。

A : 拨号优先

B : 接听优先

C : 通话优先

D : 通路占用优先

:

标准答案:

D

第3888题,分值:(1.0)

管制移交电话的实现技术有（）。

A : PSTN热线电话

B : 普通电话

C : 磁石电话

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3889题,分值:(1.0)

以下不属于语音通信交换系统无线通信功能的是（）。

A : PTT自锁功能

B : 电话会议

C : 选呼功能

D : PTT故障保护

:

标准答案:

B

第3890题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中，一路VHF信号占用时隙（）。

A : 0个

B : 1个

C : 2个

D : 3个

:

标准答案:

B

第3891题,分值:(1.0)

下面不属于交换机数字中继接口功能的是（）。

A : 时钟提取

B : A/D转换

C : 码型转换

D : 帧同步

:

标准答案:

B

第3892题,分值:(1.0)

下列说法正确的是（）。

A : 为节约成本，语音通信交换系统的设备间可不用空调

B : 为使语音通信交换系统稳定工作，储存它的设备间一定要用空调

C : 四季如春的地方，语音通信交换系统的设备间可不用空调

D : 只有在热带地区，语音通信交换系统的设备间才用空调

:

标准答案:

B

第3893题,分值:(1.0)

语音通信交换系统监控维护终端未与系统相联时，系统将（）。

A : 处于下线状态，无法继续运行

B : 处于简单工作模式，无法实现对空指挥功能

C : 处于简单工作模式，无法实现地面通信功能

D : 处于正常工作状态，但不能对系统配置进行修改

:

标准答案:

D

第3894题,分值:(1.0)

以下不是语音通信交换系统席位配置的是（）。

A : 增加管制员席位

B : 删除席位

C : 设置席位电平

D : 删除一个频率

:

标准答案:

D

第3895题,分值:(1.0)

语音通信交换系统与外线电话之间是通过哪种接口板进行连接的?（）。

A : 电话接口板

B : 无线电接口板

C : 席位处理器板

D : 中央处理器板

:

标准答案:

A

第3896题,分值:(1.0)

以下对语音通信交换系统配置描述错误的是（）。

A : 区域管制A级应配置主用和备用语音通信交换系统各一套

B : 主用和备用语音通信交换系统的功能应一致

C : 主用和备用语音通信交换系统的席位界面和操作方式应基本一致

D : 有线、无线接口不需要具有相同的外部接口技术规格

:

标准答案:

D

第3897题,分值:(1.0)

当有机组反应管制员发话时声音偏小，以下原因最不可能的是（）。

A : 传输线路衰减大

B : 席位喇叭故障

C : 发射机功率偏小

D : 管制员话筒有问题

:

标准答案:

B

第3898题,分值:(1.0)

在VHF地空通信系统中，电台设置频偏的目的是防止（）。

A : 同频干扰

B : 互调干扰

C : 镜像干扰

D : 交调干扰

:

标准答案:

A

第3899题,分值:(1.0)

增加管制席位操作属于语音通信交换系统的（）。

A : 无线频率配置

B : 席位配置

C : 角色配置

D : 电话配置

:

标准答案:

B

第3900题,分值:(1.0)

利用不同的（）在同一信道上传输各路不同的信号，且互不干扰，称时分复用。

A : 时隙

B : 频率

C : 幅度

D : 相位

:

标准答案:

A

第3901题,分值:(1.0)

以下哪个温度超出了语音通信交换系统工作的环境温度范围（）。

A : 30℃

B : 10℃

C : 45℃

D : 35℃

:

标准答案:

C

第3902题,分值:(1.0)

语音交换系统与VHF收发射机是通过哪个接口板实现连接（）。

A : 电话接口板

B : 无线电接口板

C : 席位处理器板

D : 中央处理器板

:

标准答案:

B

第3903题,分值:(1.0)

电磁兼容分析的英文缩写是（）。

A : EMI

B : RFI

C : EMC

D : ITU

:

标准答案:

C

第3904题,分值:(1.0)

语音通信交换系统支持的数据通信接口包括有（）。

A : E1

B : ISDN

C : RS232

D : 以上都支持

:

标准答案:

D

第3905题,分值:(1.0)

以下不是接收机受到的外部噪声是（）。

A : 天电干扰

B : 晶体管噪声和电阻噪声

C : 其它电台干扰

D : 工业干扰

:

标准答案:

B

第3906题,分值:(1.0)

当语音通信交换系统单路无线电故障时，可能应用的应急做法是（）。

A : 转用遥控盒应急

B : 迅速到达现场，协助管制员转用同频备用无线电信号

C : 建议管制员转用备用频率以满足双路信号保障要求

D : 以上均可能

:

标准答案:

D

第3907题,分值:(1.0)

空间接线器是（）工作的。

A : 时分

B : 空分

C : 频分

D : 码分

:

标准答案:

A

第3908题,分值:(1.0)

一个完全的席位人机界面包括那几个部分?（）。

A : 席位面板、耳机

B : 席位面板、耳机、话筒

C : 席位面板、话筒/耳机、扬声器

D : 席位面板、话筒/耳机、扬声器、插孔盒

:

标准答案:

D

第3909题,分值:(1.0)

PSTN类型的管制移交电话的缺点是（）。

A : 能进行优先级管理

B : 资源共享

C : 保密性差

D : 不受外界干扰

:

标准答案:

C

第3910题,分值:(1.0)

以下哪个湿度在语音通信交换系统工作的环境湿度范围内（）。

A : 2%

B : 12%

C : 92%

D : 95%

:

标准答案:

B

第3911题,分值:(1.0)

双绞线在防止相互串音的性能上随传输频率的增高而（）。

A : 增高

B : 下降

C : 不变

D : 截止

:

标准答案:

A

第3912题,分值:(1.0)

语音交换的最大交换能力是由系统（）多少决定的。

A : 接口板数量

B : 席位数量

C : 时隙

D : 系统大小

:

标准答案:

C

第3913题,分值:(1.0)

PSTN类型的管制移交电话特点是（）。

A : 单个电话只能被一对管制移交关系占用

B : 资源共享

C : 可对管制移交电话进行优先级设置

D : 不受外界干扰

:

标准答案:

A

第3914题,分值:(1.0)

一个席位执行了向另一个席位的电话移交功能后，被转移的席位能否可以接管移交席位的电话接听工作？（）。

A : 不可以

B : 立即可以

C : 1分钟后可以

D : 等原席位断电后可以

:

标准答案:

B

第3915题,分值:(1.0)

关于DA码说法正确的是（）。

A : 不可预设

B : 可通过TMCS进行配置

C : 席位上不能设置

D : 以上说法都错误

:

标准答案:

B

第3916题,分值:(1.0)

PTT信号类型有（）。

A : 接地

B : 悬空

C : 电压控制

D : 以上均有可能

:

标准答案:

D

第3917题,分值:(1.0)

在语音通信交换系统中席位电话是否振铃等设置是通过（）完成的（）。

A : 席位面板直接操作选择

B : 席位模块或处理器板跳线

C : 监控终端修改席位地图配置

D : 电话接口板跳线

:

标准答案:

C

第3918题,分值:(1.0)

无线电监测中，常用一些单位有dBu,dBm等，其中dBm是（）单位。（）。

A : 电压绝对值

B : 带宽

C : 功率绝对值

D : 增益

:

标准答案:

C

第3919题,分值:(1.0)

可以有几条传输路由来实现语音通信交换系统的席位处理机和中央处理子系统间的数据传输（）。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 以上均可

:

标准答案:

D

第3920题,分值:(1.0)

当为一个频率设置了单个接收机时，则发射机也只能设置成（）。

A : 单个

B : 多个

C : 最多两个

D : 不清楚

:

标准答案:

B

第3921题,分值:(1.0)

局间中继采用PCM传输时，采用数字型线路信令，每个话路的一个线路信令要隔（）才传送一次。

A : 125微秒

B : 256微秒

C : 2毫秒

D : 4毫秒

:

标准答案:

C

第3922题,分值:(1.0)

语音交换系统与外线电话之间是通过（）进行连接的。

A : 电话接口板

B : 无线电接口板

C : 席位处理器板

D : 中央处理器板

:

标准答案:

A

第3923题,分值:(1.0)

一路PCM30/32的速率是（）。

A : 512kbps

B : 1.024Mbps

C : 2.048Mbps

D : 4.096Mbps

:

标准答案:

C

第3924题,分值:(1.0)

在最新的语音通信交换系统中席位可提供本席位的30分钟录音，在此“30分钟”指的是（）。

A : 最近实时的时间段，包括话音空闲时间

B : 任意时间段，可在席位预先设定

C : 任意时间段，可在监控终端预先设定

D : 最近有话音时间段，不包含话音空闲时间

:

标准答案:

D

第3925题,分值:(1.0)

在日常维护中，语音通信交换系统工作的海拔高度可（）。

A : 一定小于3000m

B : 可小于3000m

C : 一定大于3000m

D : 一定大于0m

:

标准答案:

B

第3926题,分值:(1.0)

比选器对信号进行优选，主要依据的参数是噪声电平和（）。

A : 信噪比

B : 信号电平

C : 音量大小

D : 距离

:

标准答案:

A

第3927题,分值:(1.0)

语音通信交换系统联网线路中，1路ATS-QSIG提供64kbit/s数字接口，支持1路信令数据信道和（）路压缩语音信道（）。

A : 1路

B : 2路

C : 3路

D : 4路

:

标准答案:

C

第3928题,分值:(1.0)

比选器对信号进行优选，主要依据的参数是信噪比和（）。

A : 噪声电平

B : 信号电平

C : 音量大小

D : 距离

:

标准答案:

A

第3929题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的有线通信功能可以支持几个以上的来电呼叫保持（）。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 5

:

标准答案:

D

第3930题,分值:(1.0)

管制移交热线电话一般在（）互设对端电话号码（）。

A : 语音通信交换系统电话接口板

B : 语音通信交换系统管制席位

C : 传输设备

D : 程控交换机

:

标准答案:

D

第3931题,分值:(1.0)

用于语音通信交换系统的联网技术除了ATS-QSIG接口，还可以是（）。

A : 4/6线模拟电话接口

B : 2线磁石电话接口

C : 2线CO接口

D : 2线PABX/PSTN接口

:

标准答案:

A

第3932题,分值:(1.0)

已知一组用户在一小时内发生10次呼叫，每次呼叫平均占用时间为5min，则这组用户的话务量为（）Erl。

A : 0.5

B : 50

C : 0.83

D : 2

:

标准答案:

C

第3933题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的某条热线无法接通，判断是接口卡软件故障，以下动作正确的是（）。

A : 在TMCS上对其进行软件重新加载

B : 更换接口卡

C : 更换线路

D : 修改TMCS的设置

:

标准答案:

A

第3934题,分值:(1.0)

灵活的管制移交电话可通过（）联网实现（）。

A : 模拟无线通信接口

B : 4/6线模拟电话接口

C : PSTN接口

D : 磁石电话

:

标准答案:

B

第3935题,分值:(1.0)

对于通过E&M接口方式实现的VHF遥控，在VHF端，VHF设备的SQ信号与传输设备四线E&M接口的哪根线相连（）。

A : E线

B : M线

C : 音频线

D : 接地线

:

标准答案:

B

第3936题,分值:(1.0)

用于语音通信交换系统的联网技术除了4/6线模拟电话接口，还可以是（）。

A : 2线PABX/PSTN接口

B : 2线磁石电话接口

C : 2线CO接口

D : ATS-QSIG接口

:

标准答案:

D

第3937题,分值:(1.0)

民航VHF地空话音通信系统中，发射种类必须是A3E，其中“E”代表的含义是（）。

A : 幅度调制

B : 双边带、全载波

C : 电话

D : 电报

:

标准答案:

C

第3938题,分值:(1.0)

数字交换是指各条PCM链路的各个（）的交换。

A : 时隙

B : 时隙的数字信息

C : 数字信息

D : 数字编码

:

标准答案:

A

第3939题,分值:(1.0)

进行语音通信交换系统的系统参数恢复时，以下说法正确的是（）。

A : 必须选择所有系统参数进行恢复

B : 不能进行无线频率参数恢复

C : 不能进行席位参数恢复

D : 能单独进行无线频率参数恢复

:

标准答案:

D

第3940题,分值:(1.0)

某个节点故障（主备均故障），结果导致整个语音通信交换系统瘫痪，此语音通信交换系统的拓扑结构为（）。

A : 星型网

B : 网状网

C : 树型网

D : 环型网

:

标准答案:

A

第3941题,分值:(1.0)

内话系统（或遥控盒的）SQL信号对VHF接收机起的作用是（）。

A : 提高接收机灵敏度

B : 降低接收机输出音频失真度

C : 设置输入门限，在射频输入强度低于门限时使之保持静音状态

D : 提高接收机信噪比

:

标准答案:

C

第3942题,分值:(1.0)

对话音通路进行电平检测时，我们通常将音频表输出端信号设定为（）。

A : 1kHz，0dB

B : 10kHz，0dB

C : 1kHz，-20dB

D : 10kHz，-20dB

:

标准答案:

A

第3943题,分值:(1.0)

时分多路复用中，帧同步的概念是使（），保证语音的正确传送。

A : 收/发时钟频率完全相同

B : 接收端正确区分数码流的首尾

C : 收定时系统的主时钟脉冲与接收信码时钟脉冲同频同相

D : 收/发端的信码流一致

:

标准答案:

B

第3944题,分值:(1.0)

IDF是哪个语音通信交换系统组成部分的缩写（）。

A : 内部分配线架

B : 中央处理子系统

C : 席位

D : 外部接口

:

标准答案:

A

第3945题,分值:(1.0)

以下不属于语音通信交换系统的数据通信接口的是（）。

A : 无线通信接口

B : 联网接口

C : 时钟信号接口

D : 数据通信接口

:

标准答案:

A

第3946题,分值:(1.0)

CCITT建议X.25协议是（）协议，用于广域网互联（）。

A : 分组交换通信协议

B : 数字系列接口的物理/电气特性

C : 传输控制协议

D : 光传输

:

标准答案:

A

第3947题,分值:(1.0)

对于通过E&M接口方式实现的VHF遥控，在VHF端，VHF设备的PTT信号与传输设备四线E&M接口的哪根线相连（）。

A : E线

B : M线

C : 音频线

D : 接地线

:

标准答案:

A

第3948题,分值:(1.0)

当电平电压使用dBV为单位时，所要求的输入阻抗是（）。

A : 300Ω

B : 600Ω

C : 900Ω

D : 任意值

:

标准答案:

D

第3949题,分值:(1.0)

语音通信交换系统联网能实现（）。

A : 自动路由

B : 优先级控制

C : 呼叫强插

D : 以上所有功能

:

标准答案:

D

第3950题,分值:(1.0)

席位通断电的情况会记录在语音通信交换系统的（）。

A : 监控终端

B : 中央处理子系统

C : 外部接口

D : 内部分配线架

:

标准答案:

A

第3951题,分值:(1.0)

PCM30/32一个时隙的速率是（）。

A : 8kbps

B : 16kbps

C : 32kbps

D : 64kbps

:

标准答案:

D

第3952题,分值:(1.0)

语音通信交换系统维护工作站使用数据库对数据实行统一管理，其优点是（）。

A : 增加了数据的冗余度

B : 降低了数据和程序的独立性

C : 不易于扩充

D : 保证了数据的安全性和可靠性

:

标准答案:

D

第3953题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的有线通信功能可以支持几个以上的来电呼叫排队（）。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 5

:

标准答案:

D

第3954题,分值:(1.0)

关于工业干扰，下述描述不正确的是（）。

A : 工业干扰属于人为干扰

B : 工业干扰是由各种电气装置中发生的电流或电压剧变所形成的电磁辐射作用在接收机天线上所产生的

C : 工业干扰对中波波段影响较小，对短波和超短波影响较大

D : 对产生干扰的设备加以良好的屏蔽可克服工业干扰

:

标准答案:

C

第3955题,分值:(1.0)

时分接线器的输入控制方式是指（）

A : 时分接线器的SM按控制写入，顺序读出方式工作

B : 时分接线器的CM按控制写入，顺序读出方式工作

C : 时分接线器的SM按顺序写人，控制读出方式工作

D : 时分接线器的CM按顺序写入，控制读出方式工作

:

标准答案:

A

第3956题,分值:(1.0)

语音通信交换系统联网给管制移交电话带来的好处有（）。

A : 塔台、进近、区调管制席位都有唯一的ATS管制移交电话代号，便于管理

B : 实现资源共享

C : 提供更多增值服务

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3957题,分值:(1.0)

以下关于说法正确的是（）。

A : 星型网和环型网两者结构都简单

B : 星型网和环型网两者的传输距离都不远

C : 星型网和环型网中的某个节点故障都不会导致整个系统瘫痪

D : 星型网和环型网的传输延迟都确定

:

标准答案:

A

第3958题,分值:(1.0)

模拟电话只能传送（）。

A : 语音信号

B : 被叫号码

C : 控制信号

D : 语音信号和控制信号

:

标准答案:

D

第3959题,分值:(1.0)

CCITT建议G.703是关于（）的标准（）。

A : 数字系列比特率

B : 用于一次群和二次群等级的同步帧结构

C : 数字系列接口的物理/电气特性

D : 同步数字系列比特率

:

标准答案:

C

第3960题,分值:(1.0)

受调制的强干扰与有用信号同时作用到接收机输入端时，由于VHF接收机线性部分的非线性作用，使干扰的调制信号转移到有用信号上，这类干扰称为（）。

A : 互调干扰

B : 阻塞干扰

C : 中频干扰

D : 交调干扰

:

标准答案:

D

第3961题,分值:(1.0)

语音通信交换系统主备数据管理模块在用数据的一致性是通过()实现的（）。

A : 手动拷贝系统配置数据

B : 手动备份硬盘

C : 系统自动同步

D : 数据可以不一致

:

标准答案:

C

第3962题,分值:(1.0)

查看语音通信交换系统的某条无线信道是否正常，应使用监控终端的功能项（）。

A : 电报管理

B : 告警信息

C : 错报处理

D : 信道监控

:

标准答案:

D

第3963题,分值:(1.0)

在语音通信交换系统内，用户可以为角色自定义适当的HMI布局，这些布局可对应子系统（）。

A : ACC

B : APP

C : TWR

D : 所有这三项

:

标准答案:

D

第3964题,分值:(1.0)

在PCM基群信号中，传递第8条话路的信令周期为（）。

A : 2ms

B : 125us

C : 488ns

D : 以上三个都不对

:

标准答案:

A

第3965题,分值:(1.0)

一个无线接口模块可以提供电台的（）。

A : 转换电压

B : PTT信号

C : SQL信号

D : 以上均可

:

标准答案:

D

第3966题,分值:(1.0)

在语音交换系统中席位电话是否振铃等设置是通过（）完成的（）。

A : 席位面板直接操作选择

B : 席位模块或处理器板跳线

C : 监控终端修改席位地图配置

D : 电话接口板跳线

:

标准答案:

C

第3967题,分值:(1.0)

频分多路原理相关描述错误的是（）。

A : 信道的可用频带被分成若干互不交叠的频段，因而可以用适当的滤波器吧它们分割开来，分别解调接收

B : 消息信号往往不是严格的限带信号，因而在发送端各路消息首先经过低通滤波，然后进行线性调制

C : 各路已调信号相加送入信道之前，为避免频谱互相交叠，还要经过高通滤波器

D : 频分多路复用中的主要问题是各路信号之间的相互干扰(串扰)，对系统线性的要求很高

:

标准答案:

C

第3968题,分值:(1.0)

语音在数字电话中传送，需要（）。

A : 采样直接传送

B : 采样量化后传送

C : 采样量化编码后传送

D : 不需处理直接传送

:

标准答案:

C

第3969题,分值:(1.0)

对于通过E&M接口方式实现的VHF遥控，内话系统（或遥控盒的）PTT信号与传输设备四线E&M接口的哪根线相连（）。

A : E线

B : M线

C : 音频线

D : 接地线

:

标准答案:

B

第3970题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中，无线信道能根据频率进行分组比选，每个分组能最大支持几个无线接口（）。

A : 3

B : 4

C : 5

D : 6

:

标准答案:

D

第3971题,分值:(1.0)

在PABX/PSTN接口中，录音输出电平范围是（）。

A : -10dBm~0dBm，可调

B : -10dBm~0dBm，不可调

C : -37dBm~0dBm，可调

D : -37dBm~0dBm，不可调

:

标准答案:

C

第3972题,分值:(1.0)

PCM30/32中，第1至第15时隙和第17至第31时隙均为（）。

A : 同步时隙

B : 信号时隙

C : 信令时隙

D : 以上均是

:

标准答案:

B

第3973题,分值:(1.0)

支持脉冲编码/DTMF的接口是（）。

A : 2线CO接口

B : 2线磁石电话接口

C : 4/6线模拟电话接口

D : ATS-QSIG联网接口

:

标准答案:

A

第3974题,分值:(1.0)

某个VHF频率工作异常，判断故障点的方法有（）。

A : 查PTT

B : 查发射信道

C : 查接收信道

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第3975题,分值:(1.0)

民航短波地空话音通信系统中，发射种类必须是J3E，其中“J”代表的含义是（）。

A : 幅度调制

B : 独立边带、全载波

C : 模拟信号

D : 单边带、抑制载波

:

标准答案:

D

第3976题,分值:(1.0)

脉冲编码调制PCM30/32传输每个（）的信息的时间为3.9μs（）。

A : 比特

B : 帧

C : 时隙

D : 数字

:

标准答案:

C

第3977题,分值:(1.0)

时分接线器的输出控制方式是指话音存储器（）

A : 顺序写入控制读出

B : 顺序写入顺序读出

C : 控制写入控制读出

D : 控制写入顺序读出

:

标准答案:

A

第3978题,分值:(1.0)

来电号码在席位界面的哪个区域显示（）。

A : 无线通信区

B : 有线通信区

C : 信息显示区

D : 状态区

:

标准答案:

C

第3979题,分值:(1.0)

查看语音通信交换系统的外线电路是否正常，应使用监控终端的功能项（）。

A : 电报管理

B : 告警信息

C : 信道监控

D : 错报处理

:

标准答案:

C

第3980题,分值:(1.0)

以下信息不会记录在语音通信交换系统的监控维护终端中的是（）。

A : VHF频率由130MHz改为126MHz

B : PTT松开

C : 128MHz频率受干扰

D : PTT按下

:

标准答案:

C

第3981题,分值:(1.0)

无线电信号电平值测量时，以下不是常用表示电平值的单位是（）。

A : V

B : dBm

C : dBV

D : dBu

:

标准答案:

A

第3982题,分值:(1.0)

同一无线信道（）。

A : 只能由单个固定席位使用

B : 由多个席位共享同时使用

C : 只能由特定的席位使用

D : 由多个席位共享分时使用

:

标准答案:

D

第3983题,分值:(1.0)

以下不属于语音通信交换系统无线电频率参数的是（）。

A : 频率名称

B : 覆盖模式

C : 管制员无权删除此频率设置

D : 席位状态

:

标准答案:

D

第3984题,分值:(1.0)

ATM信元结构是（）。

A : 固定53个字节长度

B : 可变长度最大53个字节

C : 固定32个字节长度

D : 可变长度最大32个字节

:

标准答案:

A

第3985题,分值:(1.0)

和角色配置相关的是（）。

A : 分配直拨电话按键

B : 删除席位

C : 增加席位

D : 修改频率参数

:

标准答案:

A

第3986题,分值:(1.0)

某个语音交换席位上的管制员反映该席位的某个无线信道无法调节音量大小，可能原因是（）。

A : 飞行员的话筒PTT键卡住了

B : 管制员的话筒PTT键卡住了

C : AGC部件故障

D : 收发信机可能存在故障

:

标准答案:

C

第3987题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中，无线信道应具备的功能是（）。

A : 选呼功能

B : PTT故障保护功能

C : PTT自锁功能

D : 以上三项

:

标准答案:

D

第3988题,分值:(1.0)

语音通信交换系统联网能实现（）。

A : 不同系统席位间电话会议

B : 不同系统席位间呼叫和语音通信

C : 呼叫强插

D : 以上所有功能

:

标准答案:

D

第3989题,分值:(1.0)

对PBX类型的管制移交电话进行外部线路检测时，系统电话接口板可由（）代替（）。

A : 普通程控电话单机

B : 磁石电话单机

C : 音频表

D : 无线电接口板

:

标准答案:

A

第3990题,分值:(1.0)

当电平电压使用dBm为单位时，所要求的输入阻抗是（）。

A : 300Ω

B : 600Ω

C : 900Ω

D : 任意值

:

标准答案:

D

第3991题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的无线通道延时功能要求延时设置从（）。

A : 0?600ms

B : 0?300ms

C : 300?600ms

D : 300?1000ms

:

标准答案:

A

第3992题,分值:(1.0)

交换机用户模块集中比值通常是（）。

A : 大于1

B : 小于1

C : 等于1

D : 均可

:

标准答案:

A

第3993题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的某个频率无法正常发射或接收，以下不能用来判断故障点的方法是（）。

A : 查PTT

B : 查发射信道

C : 检查触摸屏

D : 查接收信道

:

标准答案:

C

第3994题,分值:(1.0)

支持脉冲编码/DTMF的接口是（）。

A : 2线PABX/PSTN接口

B : 2线磁石电话接口

C : 4/6线模拟电话接口

D : ATS-QSIG联网接口

:

标准答案:

A

第3995题,分值:(1.0)

磁石电话的振铃频率范围是（）。

A : 16Hz~500Hz

B : 16Hz~50Hz

C : 300Hz~5000Hz

D : 300Hz~3400Hz

:

标准答案:

B

第3996题,分值:(1.0)

在PCM30/32路时分多路数字电话系统中，一帧内有（）个二进制码元。

A : 64

B : 128

C : 256

D : 512

:

标准答案:

C

第3997题,分值:(1.0)

任意一个节点故障，结果导致了整个语音通信交换系统瘫痪，此语音通信交换系统的拓扑结构为（）。

A : 网状网

B : 星型网

C : 环型网

D : 树型网

:

标准答案:

C

第3998题,分值:(1.0)

在模拟无线通信接口中，录音输出电平范围是（）。

A : -10dBm~0dBm，可调

B : -10dBm~0dBm，不可调

C : -37dBm~0dBm，可调

D : -37dBm~0dBm，不可调

:

标准答案:

C

第3999题,分值:(1.0)

（）是时分复用制的主要使用方式。

A : 频分多路复用

B : 脉冲编码调制

C : 码分多址

D : 码分多路复用

:

标准答案:

B

第4000题,分值:(1.0)

以下信号哪个不是语音通信交换系统接入和处理的外设信号（）。

A : 无线电收发信机

B : 电话

C : 卫星电话

D : AFTN

:

标准答案:

D

第4001题,分值:(1.0)

PCM30/32帧结构中TS0传送的是（）。

A : 数据信号

B : 帧同步信号

C : 模拟信号

D : 控制信号

:

标准答案:

B

第4002题,分值:(1.0)

IA码是系统内的一种地址代码，以下系统板件没有IA代码的是（）。

A : 席位处理器板

B : 无线电接口板

C : 磁石电话接口板

D : PBX电话接口板

:

标准答案:

B

第4003题,分值:(1.0)

在交换系统中，来话分析利用（）作为索引来检索被叫用户数据。

A : 用户线类别

B : 呼出权限

C : 电话号码

D : 设备码

:

标准答案:

C

第4004题,分值:(1.0)

以下关于星型网特点说法错误的是（）。

A : 结构简单

B : 容易实现

C : 不存在可靠瓶颈

D : 便于管理

:

标准答案:

C

第4005题,分值:(1.0)

PCM30/32系统中，用于传送话路信令的是（）。

A : TS0

B : TS1

C : TS16

D : TS1

:

标准答案:

C

第4006题,分值:(1.0)

管制员在席位发出PTT键控信号，会（）。

A : 打开语音信号的接收通道

B : 打开语音信号的发射通道

C : 同时打开语音信号的接收和发射通道

D : 动作和语音信号无关

:

标准答案:

B

第4007题,分值:(1.0)

以下信息不在席位界面的信息显示区显示的是（）。

A : 来电号码

B : 无线信道频率

C : 拨出的IA号码

D : 拨出的DA号码

:

标准答案:

B

第4008题,分值:(1.0)

网中任意一个节点的故障引起全网故障的网络是（）。

A : 环型网

B : 星型网

C : 树型网

D : 总线型网

:

标准答案:

A

第4009题,分值:(1.0)

根据席位上无线信道的发射选择情况激活相应无线接口的是（）。

A : 中央处理子系统

B : 席位

C : 内部分配线架

D : 监控维护系统

:

标准答案:

A

第4010题,分值:(1.0)

在阻抗为50ohm的终端输入信号电平为1mV，则此电平约相当于（）。

A : 10dBm

B : -17dBm

C : -47dBm

D : -60dBm

:

标准答案:

C

第4011题,分值:(1.0)

数字中继器的主要作用是将对方送来的PCM信号分解成30路（）信号，然后送至交换网络（）。

A : 32Kbps

B : 64Kbps

C : 128Kbps

D : 256Kbps

:

标准答案:

B

第4012题,分值:(1.0)

某用户占用PCM30/32路系统的第18路，则其信令位出现在一复帧的第（）帧的第（）时隙的（）四位。

A : F7，TS29，前

B : F5，TS0，后

C : F0，TS16，后

D : F3，TS16，后

:

标准答案:

D

第4013题,分值:(1.0)

不可以判断选呼功能故障的现象是（）。

A : 无音频脉冲生成

B : 发送的音频信号只有1个音频脉冲

C : 发送的音频信号有2个连续音频脉冲

D : 发送的音频信号有2个离散音频脉冲

:

标准答案:

C

第4014题,分值:(1.0)

在交换系统中，去话分析利用（）作为索引来检索主叫用户数据。

A : 用户线类别

B : 呼出权限

C : 电话号码

D : 设备码

:

标准答案:

D

第4015题,分值:(1.0)

中央供电电话CB用户板的作用是连接各种交换机，包括（）。

A : 有线接口板

B : PSTN

C : 监控终端

D : 无线接口板

:

标准答案:

B

第4016题,分值:(1.0)

双音多频的英文缩写是（）。

A : SMMF

B : STMF

C : DMMF

D : DTMF

:

标准答案:

D

第4017题,分值:(1.0)

用于PCM帧同步的时钟信号是（）。

A : 2K

B : 4K

C : 2M

D : 8K

:

标准答案:

D

第4018题,分值:(1.0)

一个电话最多可以分配给系统内（）个席位。

A : 1

B : 8

C : 20

D : 不限

:

标准答案:

D

第4019题,分值:(1.0)

查看语音通信交换系统是否有系统异常，应使用监控终端的功能项（）。

A : 电报管理

B : 告警信息

C : 错报处理

D : 信道监控

:

标准答案:

B

第4020题,分值:(1.0)

ATM交换的特点是（）。

A : 低时延，固定带宽

B : 高时延，固定带宽

C : 低时延，灵活带宽

D : 高时延，灵活带宽

:

标准答案:

C

第4021题,分值:(1.0)

中央供电电话包括（）和双音多频拨号两种方式。

A : 脉冲拨号

B : 语音拨号

C : 电压拨号

D : 电流拨号

:

标准答案:

A

第4022题,分值:(1.0)

对于通过E&M接口方式实现的VHF遥控，内话系统（或遥控盒的）SQ信号与传输设备四线E&M接口的哪根线相连（）。

A : E线

B : M线

C : 音频线

D : 接地线

:

标准答案:

A

第4023题,分值:(1.0)

以下哪个高度超出了语音通信交换系统工作的高度范围（）。

A : 0m

B : 2000m

C : 3000m

D : 以上都没超过

:

标准答案:

D

第4024题,分值:(1.0)

如果干扰信号频率关系符合fR=fo±2f中(fo为本振，f中为中频)，则是属于哪种干扰（）。

A : 同频干扰

B : 互调干扰

C : 镜像干扰

D : 阻塞干扰

:

标准答案:

C

第4025题,分值:(1.0)

语音通信交换系统主要完成无线电信号和（）的交换处理工作（）。

A : 电话

B : 电报

C : 视频信号

D : 气象信息

:

标准答案:

A

第4026题,分值:(1.0)

席位上的无线信道配置是通过（）。

A : 中央处理子系统

B : 席位

C : 席位和监控维护系统均可

D : 监控维护系统

:

标准答案:

C

第4027题,分值:(1.0)

席位的录音接口是什么规格的平衡音频输出（）。

A : 50Ω

B : 600Ω

C : 75Ω

D : 300Ω

:

标准答案:

B

第4028题,分值:(1.0)

对ATS-QSIG类型管制移交电话描述正确的是（）。

A : 易受外界干扰

B : 不能实现优先级管理

C : 可以实现电话资源动态分配

D : 会建立大量点对点热线电话

:

标准答案:

C

第4029题,分值:(1.0)

控制信号在数字电话中传送，需要（）。

A : 不用处理，直接传送

B : 任意转换成一定频率的正弦波再传送

C : 按一定规则用特殊频率正弦波编码后再传送

D : 进行数字编码后传送

:

标准答案:

D

第4030题,分值:(1.0)

语音交换系统接入的电话包括本地供电电话〔磁石电话)和（）电话。

A : 中央供电

B : 席位供电

C : 数字电话

D : 模拟电话

:

标准答案:

A

第4031题,分值:(1.0)

总线在节点和各个接口之间的交换信息由()来控制，最大32（）。

A : 电路

B : 接口

C : 时隙

D : 帧

:

标准答案:

C

第4032题,分值:(1.0)

某T-S-T网络，其HW线的复用度为128，已知A→B的方向占用了内部时隙26，则B→A方向占用的时隙为（）。

A : 20

B : 29

C : 90

D : 102

:

标准答案:

C

第4033题,分值:(1.0)

下列说法正确的是（）。

A : 只有在梅雨季节时，语音通信交换系统的设备间才要除湿

B : 北方干燥，不需要关注语音通信交换系统工作的环境湿度

C : 语音通信交换系统工作的环境湿度需要保持在一定范围内

D : 南方潮湿，所以才需要关注语音通信交换系统工作的环境湿度

:

标准答案:

C

第4034题,分值:(1.0)

磁石电话的振铃电压范围是（）。

A : 52V-84V

B : 0V-84V

C : 0V-36V

D : 52V-200V

:

标准答案:

A

第4035题,分值:(1.0)

关于传输方式，描述不正确的是()。

A : 四线制电路稳定性高，通信距离短。

B : 市话用户线路发话和受话信号共用同一对线路称为二线制。

C : 四线制中如果用同一条电缆传输两个方向的信号称为单缆制。

D : 四线制可传送频分制模拟信号和时分制的数字信号，而二线制只能传输模拟信号。

:

标准答案:

A

第4036题,分值:(1.0)

数字交换机在表示模拟用户接口电路的功能时，字母“B”表示的是（）。

A : 馈电

B : 过压保护

C : 振铃控制

D : 监视

:

标准答案:

A

第4037题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的无线通信比选是按什么进行分组的（）。

A : 电台位置

B : 电台频率

C : 电台厂家

D : 电台功率

:

标准答案:

B

第4038题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中用于连接外设如电话、无线电等的外设接口板，其作用主要是完成系统与外设线路之间的()转换（）。

A : 信号

B : 电压

C : PTT

D : 控制

:

标准答案:

A

第4039题,分值:(1.0)

语音通信交换系统监控维护子系统的操作系统只能为（）。

A : WindowsXP

B : Win7

C : Unix

D : 以上均可

:

标准答案:

D

第4040题,分值:(1.0)

一个电话最多可以分配给系统内几个席位?（）。

A : 1个

B : 3个

C : 10个

D : 不限

:

标准答案:

D

第4041题,分值:(1.0)

发射状态时，遥控台选择主AF线还是备AF线是（）。

A : 通过检测AF线上是否存在SQL指令来确定的

B : 通过检测AF线上是否存在PTT指令来确定的

C : 通过检测AF线上是否存在音频信号来确定的

D : 通过检测AF线上是否存在CMTONE来确定的

:

标准答案:

B

第4042题,分值:(1.0)

采用MFC-R2/N0.5信令标准进行语音通信交换系统联网，可实现对语音通信交换系统间〔)联网（）。

A : 无线电

B : 无线电和电话

C : 电话

D : 其它

:

标准答案:

C

第4043题,分值:(1.0)

进行语音通信交换系统的系统参数备份时，以下说法正确的是（）。

A : 必须选择所有系统参数进行备份

B : 不能进行无线频率参数备份

C : 能单独进行无线频率参数备份

D : 不能进行席位参数备份

:

标准答案:

C

第4044题,分值:(1.0)

内话系统有线接口板和无线接口板能否放在同一个机架上？（）。

A : 能

B : 不能，因为它们使用不同的软件

C : 不能，因为板卡尺寸不同

D : 由其它决定

:

标准答案:

B

第4045题,分值:(1.0)

在语音交换系统中，席位与席位之间的通话称作（）。

A : 专线电话

B : 内通电话

D : 热线电话

:

标准答案:

B

第4046题,分值:(1.0)

席位名称在席位界面的哪个区域显示（）。

A : 控制区

B : 无线通信区

C : 有线通信区

D : 状态区

:

标准答案:

D

第4047题,分值:(1.0)

在清洁触摸屏前，需要注意的事项是（）。

A : 必须关闭触摸屏

B : 主机断电

C : 使触摸屏处于维护模式

D : 不需操作

:

标准答案:

C

第4048题,分值:(1.0)

当外界存在一个很强的干扰信号，由于收信机的非线性仍能造成对有用信号增益的降低（受到抑制）或噪声提高，使接收机灵敏度下降，这种干扰称为（）。

A : 同频道干扰

B : 邻道干扰

C : 杂散辐射干扰

D : 阻塞干扰

:

标准答案:

D

第4049题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的某条热线无法接通，判断是接口卡硬件故障，以下动作正确的是（）。

A : 在TMCS上对其进行软件重新加载

B : 更换接口卡

C : 更换线路

D : 修改TMCS的设置

:

标准答案:

B

第4050题,分值:(1.0)

以下关于说法错误的是（）。

A : 星型网和环型网两者结构都简单

B : 星型网和环型网两者的传输距离都不远

C : 只有在环型网中，某个节点故障会导致整个系统瘫痪

D : 环型网的传输延迟都确定

:

标准答案:

B

第4051题,分值:(1.0)

某个VHF频率工作异常，以下判断故障点的方法错误的是（）。

A : 查PTT

B : 查发射信道

C : 检查触摸屏

D : 查接收信道

:

标准答案:

C

第4052题,分值:(1.0)

以下频率在磁石电话的振铃频率范围是（）。

A : 0Hz

B : 10Hz

C : 25Hz

D : 2kHz

:

标准答案:

C

第4053题,分值:(1.0)

模拟无线通信接口板的英文缩写（）。

A : iPOS

B : ERIF

C : JIF

D : BCB

:

标准答案:

B

第4054题,分值:(1.0)

对ATS-QSIG类型管制移交电话描述错误的是（）。

A : 不易受外界干扰

B : 不能实现优先级管理

C : 可以实现电话资源动态分配

D : 无需建立大量点对点热线电话

:

标准答案:

B

第4055题,分值:(1.0)

数字电话只能传送（）。

A : 语音信号

B : 被叫号码

C : 控制信号

D : 语音信号和控制信号

:

标准答案:

D

第4056题,分值:(1.0)

偶数帧TS0的2～8位为帧定位码组，规定内容为（）。

A : 111011

B : 1011011

C : 11010

D : 11011

:

标准答案:

D

第4057题,分值:(1.0)

在环型网中，语音通信交换系统的可靠瓶颈是（）。

A : 机场管制席

B : 进场管制席

C : 离场管制席

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4058题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中的SQL信号是在哪个过程中产生（）。

A : 飞行员呼叫飞行员

B : 管制员呼叫管制员

C : 管制员呼叫飞行员

D : 飞行员回答管制员

:

标准答案:

D

第4059题,分值:(1.0)

一个信号功率为20dBm，另一个功率是它1/10的信号功率是（）。

A : 0dBm

B : 0dB

C : 10dBm

D : 10dB

:

标准答案:

C

第4060题,分值:(1.0)

采用MFC-R2/N0.5信令标准进行语音通信交换系统联网，其板件接口为（）。

A : 两线数字接口

B : 四线数字接口

C : 两线模拟接口

D : 四线模拟接口

:

标准答案:

D

第4061题,分值:(1.0)

若管制员通告某一席位面板有显示但所有按键无法操作，请你判断有可能由以下哪些情况引起（）。

A : 语音通信交换主系统全部或部分瘫痪

B : 席位喇叭没有接好

C : 此席位电源故障

D : 此席位触摸屏或处理器故障

:

标准答案:

D

第4062题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中的PTT信号是在哪个过程中产生（）。

A : 飞行员呼叫飞行员

B : 管制员呼叫管制员

C : 管制员呼叫飞行员

D : 飞行员回答管制员

:

标准答案:

C

第4063题,分值:(1.0)

以下电压在磁石电话的振铃电压范围内的是（）。

A : 12V

B : 24V

C : 36V

D : 64V

:

标准答案:

D

第4064题,分值:(1.0)

热线电话功能在（）中设置（）。

A : 电话配置

B : 频率配置

C : 角色配置

D : 席位配置

:

标准答案:

C

第4065题,分值:(1.0)

频分复用是将各路信号（）。

A : 时域上各路信号分割，频域上各路信号混叠

B : 频域上各路信号分割，时域上各路信号混叠

C : 时域上各路信号分割，频域上各路信号分割

D : 时域上各路信号混叠，频域上各路信号混叠

:

标准答案:

B

第4066题,分值:(1.0)

在模拟无线通信接口中，接收音频的电平范围在（）。

A : -10dBm~1dBm，可调

B : -10dBm~1dBm，不可调

C : -37dBm~1dBm，可调

D : -37dBm~1dBm，不可调

:

标准答案:

C

第4067题,分值:(1.0)

进行语音通信交换系统的系统参数备份时，生成的文件扩展名是（）。

A : *.dmp

B : *.jpg

C : *.exe

D : *.pdf

:

标准答案:

A

第4068题,分值:(1.0)

一个接口板的所有关键参数是由软件控制的，参数值可以通过（）装载到分散的接口板中（）。

A : 接口板

B : 主服务器

C : MFC板

D : 监控终端

:

标准答案:

D

第4069题,分值:(1.0)

（）使光纤上单个波长(一个波长为一个光信道)的传输变为多个波长同时传输(多个光信道)，从而大大提高了信息传输容量。

A : 光波分复用

B : 频分复用

C : 时分复用

D : 码分复用

:

标准答案:

A

第4070题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的主系统的（）产生系统所需的同步信号（）。

A : 时钟模块

B : 信号产生模块

C : 中央处理器

D : 告警模块

:

标准答案:

A

第4071题,分值:(1.0)

模拟电话可以（）。

A : 只能传送语音信号

B : 只能传送控制信号

C : 可传送语音信号和控制信号，但不能同时传送两信号

D : 可同时传送语音信号和控制信号

:

标准答案:

C

第4072题,分值:(1.0)

不同线路的模拟信号经过取样转换成占据一定时间的数字信息传输，称它为（）。

A : 脉冲

B : 数字

C : 时隙

D : 帧

:

标准答案:

C

第4073题,分值:(1.0)

语音通信交换系统联网电话主叫身份识别指的是（）。

A : 可识别主叫管制员身份及姓名

B : 可识别被叫管制员身份及姓名

C : 可识别管制扇区功能席位

D : 可识别是否外部侵入干扰电话

:

标准答案:

C

第4074题,分值:(1.0)

C/S模式是语音通信交换系统监控维护子系统的哪种工作模式（）。

A : 客户机/服务器模式

B : 控制/监视模式

C : 通信/监视模式

D : 指挥/监视模式

:

标准答案:

B

第4075题,分值:(1.0)

语音通信交换系统联网物理连接不可能是（）。

A : 模拟两线

B : 地面模拟四线

C : 卫星模拟四线

D : 数字专线

:

标准答案:

A

第4076题,分值:(1.0)

对PSTN类型的管制移交电话进行外部线路检测时，系统电话接口板可由（）代替（）。

A : 音频表

B : 磁石电话单机

C : PBX电话单机

D : 无线电接口板

:

标准答案:

C

第4077题,分值:(1.0)

提供多个无线信道的状态和收发选择是在（）。

A : 中央处理子系统

B : 席位

C : 外部接口

D : 监控维护系统

:

标准答案:

B

第4078题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的选呼功能指的是要和谁进行语音通信（）。

A : 目标管制员

B : 目标飞机

C : 目标航空公司

D : 目标机场

:

标准答案:

B

第4079题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的席位加电后无法正常显示出无线频率和有线直通键，以下不是对于判断故障点的方法有（）。

A : 检查触摸屏

B : 检查席位与中央系统的主连接线缆

C : 检查PTT

D : 检查席位与中央系统的备连接线缆

:

标准答案:

C

第4080题,分值:(1.0)

互调干扰分为发射机互调干扰和接收机互调干扰两种类型，请问产生互调干扰需同时满足的条件中不包括:（）。

A : 一定的频率组合关系

B : 信号足够大

C : 相关频点必须相邻

D : 相关台站同时工作

:

标准答案:

C

第4081题,分值:(1.0)

当语音通信交换系统某管制移交电话故障，不能用于移交电话应急的是（）。

A : 备用移交电话

B : 卫星电话

C : IDD应急电话单机

D : VHF通信频率

:

标准答案:

D

第4082题,分值:(1.0)

语音交换的拓扑结构一般不采用的结构是（）。

A : 星型

B : 树型

C : 环型

D : 混合型

:

标准答案:

B

第4083题,分值:(1.0)

某个VHF频率无法正常发射或接收，查PTT时断开内话设备，测发射机送来的电压，如不正常则为（）。

A : 无线板卡故障

B : 外线故障

C : 内部设备故障

D : 按键故障

:

标准答案:

B

第4084题,分值:(1.0)

控制信号在模拟电话中传送，需要（）。

A : 不用处理，直接传送

B : 任意转换成一定频率的正弦波再传送

C : 按一定规则用特殊频率正弦波编码后再传送

D : 模拟电话不需要控制信号

:

标准答案:

C

第4085题,分值:(1.0)

目前语音通信交换系统接入的管制移交电话不包含（）。

A : 空管专用通信网(如FA16传输网)

B : 卫星通信网

C : 中国移动通信网

D : 程控交换通信网

:

标准答案:

C

第4086题,分值:(1.0)

在星型网中，语音通信交换系统的可靠瓶颈是（）。

A : 机场管制席

B : 进场管制席

C : 离场管制席

D : 中心节点

:

标准答案:

B

第4087题,分值:(1.0)

下列说法正确的是（）。

A : 华东地区海拔低，对语音通信交换系统的海拔要求可降低到≥1000m

B : 华中地区海拔低，对语音通信交换系统的海拔要求可降低到≥2000m

C : 新疆地区海拔高，对语音通信交换系统的海拔要求需要提高到≥4000m

D : 东北地区海拔适中，对语音通信交换系统的海拔要求为≥3000m

:

标准答案:

D

第4088题,分值:(1.0)

当管制员按压PTT时，以下说法正确的是（）。

A : 本席位所有处于发射/接收模式无线频道的发射机均被置于发射状态

B : 所有席位所有处于发射/接收模式无线频道的发射机均被置于发射状态

C : 本席位所有处于OFF模式无线频道的发射机均被置于发射状态

D : 所有席位所有处于OFF模式无线频道的发射机均被置于发射状态

:

标准答案:

A

第4089题,分值:(1.0)

接收机中的混频电路由于该机前级高频电路的选择性较差，很可能在混频过程中产生的变频干扰有：（）。

A : 交调干扰

B : 互调干扰

C : 副波道干扰

D : 以上均对

:

标准答案:

D

第4090题,分值:(1.0)

语音交换系统与VHF收发射机是通过（）实现连接。

A : 电话接口板

B : 无线电接口板

C : 席位处理器板

D : 中央处理器板

:

标准答案:

B

第4091题,分值:(1.0)

TST数字交换网络，初级T入线复用度128，A→B方向选取的内部时隙为TS72，B→A方向内部时隙按相差半帧原则选择，应选择的时隙为（）。

A : TS16

B : TS8

C : TS136

D : TS68

:

标准答案:

B

第4092题,分值:(1.0)

频率交叉耦合功能在（）中设置（）。

A : 电话配置

B : 频率配置

C : 席位配置

D : 角色配置

:

标准答案:

D

第4093题,分值:(1.0)

PSTN（公用电话网）采用的交换方式是（）。

A : 报文交换

B : 分组交换

C : ATM交换

D : 电路交换

:

标准答案:

D

第4094题,分值:(1.0)

以下哪个湿度在语音通信交换系统工作的海拔高度范围内（）。

A : -200m

B : 10000m

C : 20000m

D : 30000m

:

标准答案:

A

第4095题,分值:(1.0)

在模拟无线通信接口中，发送音频的电平范围在（）。

A : -37dBm~0dBm，可调

B : -37dBm~0dBm，不可调

C : -10dBm~0dBm，可调

D : -10dBm~0dBm，不可调

:

标准答案:

A

第4096题,分值:(1.0)

传输介质是网络中收发双方之间的物理通路。下列传输介质中，具有很高的数据传输速率、信号传输衰减最小、抗干扰能力最强的是（）。

A : 电话线

B : 同轴电缆

C : 双绞线

D : 光缆

:

标准答案:

D

第4097题,分值:(1.0)

在语音通信交换系统监控维护终端上修改电话按键名称后，必须()才能生效（）。

A : 重启席位

B : 复位电话接口板

C : 对系统加载数据

D : 立即生效，不须其他操作

:

标准答案:

C

第4098题,分值:(1.0)

当E1用于N0.7信令时，在32个时隙中，第（）时隙被用作帧同步信息（）。

A : 0

B : 8

C : 16

D : 32

:

标准答案:

A

第4099题,分值:(1.0)

席位界面提供的多种布局模式，可通过哪个系统来进行选择（）。

A : 监控维护子系统

B : 外部接口

C : 中央处理子系统

D : 内部分配线架

:

标准答案:

A

第4100题,分值:(1.0)

一个信号功率为20dBm，另一个功率是它10倍的信号功率是（）。

A : 30dBm

B : 30dB

C : 10dBm

D : 10dB

:

标准答案:

A

第4101题,分值:(1.0)

数字电话可以（）。

A : 只能传送语音信号

B : 只能传送控制信号

C : 可传送语音信号和控制信号，但不能同时传送两信号

D : 可同时传送语音信号和控制信号

:

标准答案:

D

第4102题,分值:(1.0)

根据磁石电话信号的工作状态，磁石电话接进内话的（）板（）。

A : LB用户板

B : RIF接口板

C : CB用户板

D : MFC接口板

:

标准答案:

A

第4103题,分值:(1.0)

PCM30/32的信令信息在时隙（）上传送（）。

A : TS0

B : TS16

C : TS31

D : TS1

:

标准答案:

B

第4104题,分值:(1.0)

IDF在语音通信交换系统中起的作用是（）。

A : 实现语音系统的输出

B : 实现席位和中央处理子系统的数据传输

C : 将外部信号连接到系统对应的接口板

D : 实现对系统的工作状态监控

:

标准答案:

C

第4105题,分值:(1.0)

程控交换机中处理一个呼叫接续的程序是（）。

A : 连续执行的

B : 按一定周期执行的

C : 由与该呼叫相关事件启动执行的

D : 随机执行的

:

标准答案:

C

第4106题,分值:(1.0)

空管语音通信交换系统规定中，E&M信令由以下哪个接口支持（）。

A : 2线CO接口

B : 2线PABX/PSTN接口

C : 2线磁石电话接口

D : 4/6线模拟电话接口

:

标准答案:

D

第4107题,分值:(1.0)

对语音通信交换系统的同一无线通道，它发射和接收的延时可以设置为（）。

A : 300ms，300ms

B : 300ms，400ms

C : 300ms，500ms

D : 以上均可

:

标准答案:

D

第4108题,分值:(1.0)

具有ATS管制移交电话代号的是（）。

A : 数字通信接口

B : DDN专线电话

C : PSTN电话

D : ATS-QSIG

:

标准答案:

D

第4109题,分值:(1.0)

在PCM传输线上传输的码型和在交换设备内采用的码型分别是（）。

A : HDB3和NRZ

B : NRZ和RZ

C : HDB3和CMI

D : CMI和RZ

:

标准答案:

A

第4110题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的PCM30的传输编码是（）。

A : CMI

B : HDB3

C : 分相码

D : NRZ

:

标准答案:

B

第4111题,分值:(1.0)

语音通信交换系统引接电话信号，是为满足系统的（）。

A : 地/空通信

B : 地/地通信

C : 系统席位间通信

D : 前三项都是

:

标准答案:

B

第4112题,分值:(1.0)

无线电故障会显示到语音通信交换系统的监控终端和文件（）中（）。

A : TMCS

B : LOGFILES

C : SEND

D : PWDL

:

标准答案:

B

第4113题,分值:(1.0)

下面说法那种是正确的（）。

A : 用普通调幅机能接收单边带信号

B : 用单边带机工作在单边带接收状态，同样能接收调幅信号

C : 用普通调幅机不能接收单边带信号

D : 其它都不对

:

标准答案:

C

第4114题,分值:(1.0)

高频信号在导线上的传输衰减是受（）的影响。

A : 电磁感应

B : 电磁屏闭

C : 涡流损耗

D : 集肤效应

:

标准答案:

D

第4115题,分值:(1.0)

互调干扰中（）干扰最严重。

A : 五阶互调

B : 三阶互调

C : 中频互调

D : 镜相互调

:

标准答案:

B

第4116题,分值:(1.0)

无线电波的频率越高，受媒介和地表面的衰减（）。

A : 越小

B : 越大

C : 趋于零

D : 不变

:

标准答案:

B

第4117题,分值:(1.0)

在民航飞机上，SSB收信机比地面上收信机要求高，这是因为对运动物体必须考虑（），保持频差在规定范围内。

A : 多径衰落效应

B : 多径散射效应

C : 分集接收效应

D : 多普勒效应

:

标准答案:

D

第4118题,分值:(1.0)

短波发射机将放大后的射频信号经功率合成后由谐波滤波器滤除()成分，经天线调谐器(检测校准比较)送天线匹配器由天线发射出去。

A : 单边带

B : 载波

C : 杂波

D : 谐波

:

标准答案:

D

第4119题,分值:(1.0)

天线输入阻抗越接近与传输线的特性阻抗（50Ω或75Ω），则天线吸收的能量（）。

A : 越少

B : 越多

C : 不变

:

标准答案:

B

第4120题,分值:(1.0)

短波接收机输出信噪比是指接收机检波输出的（）。

A : 信号功率与噪声功率之比

B : 信号噪声功率与噪声功率之比

C : 信号功率与信号噪声功率之比

:

标准答案:

A

第4121题,分值:(1.0)

用单频正弦波调幅，100%调幅时，调幅波中的载波功率为调幅波总功率的（）。

A : 50%

B : 70%

C : 42038

D : 42065

:

标准答案:

C

第4122题,分值:(1.0)

短波单边带信号中，USB信号是指（）。

A : 下边带信号

B : 下边带和载波信号

C : 上边带信号

D : 上边带和载波信号

:

标准答案:

C

第4123题,分值:(1.0)

单边带调制中，要求发射的功率等于调幅制的总边带功率就可以了，也就是说，1500W的调幅发射机与（）的单边带发射机相当。

A : 500W

B : 1000W

C : 375W

D : 300W

:

标准答案:

A

第4124题,分值:(1.0)

短波发射机是由电源、（）、功率放大器、天线调谐器、天线匹配器所组成

A : 馈线

B : 激励器

C : 信号接收器

D : 导线

:

标准答案:

B

第4125题,分值:(1.0)

锁相环路锁定后，压控振荡器输出信号与输入参考信号的()。

A : 相位相等

B : 频率差等于常数

C : 相位差等于常数

:

标准答案:

C

第4126题,分值:(1.0)

在AM信号中，话音信号携带于AM信号频谱的（）。

A : 载波项

B : 边带项

C : 载波项和边带项

:

标准答案:

B

第4127题,分值:(1.0)

激励器面板开关H3E的含义是()。

A : 全载波单边带话

B : 双边带等幅报

C : 全载波单边带调幅报

D : 直接电传报

:

标准答案:

A

第4128题,分值:(1.0)

激励器面板开关J3E的含义是()。

A : 全载波单边带话

B : 直接电传报

C : 残留全载波单边带话

D : 单边带载波电话

:

标准答案:

D

第4129题,分值:(1.0)

短波接收机的选择性主要由（）。

A : 中放决定

B : 检波器决定

C : 石英晶体滤波器决定

:

标准答案:

A

第4130题,分值:(1.0)

调谐放大器的负载多采用谐振回路，下面关于其作用的说法错误的是（）。

A : 可提高灵敏度

B : 具有选频作用

C : 具有阻抗变换作用

D : 可提高选择性

:

标准答案:

A

第4131题,分值:(1.0)

高频对空通信和甚高频对空通信从主用设备交换（人工或自动）到备用设备工作的换机时间分别不能超过（）。

A : 均为1分钟

B : 30秒，1分钟

C : 5分钟，1分钟

D : 1分钟，30秒

:

标准答案:

D

第4132题,分值:(1.0)

短波发射机经放大、匹配后的信号送至（）。

A : 激励器

B : 控制电路

C : 天线

D : 地线

:

标准答案:

C

第4133题,分值:(1.0)

短波通信系统中，采用发射台、接收台分址的目的是（）。

A : 防止发射台信号对接收台的干扰

B : 防止发射自激

C : 防止接收灵敏度下降

D : 防止短波越距的情况发生

:

标准答案:

A

第4134题,分值:(1.0)

当AM的调制度m≤1时，m越大，则（）。

A : 信号功率越大

B : 信号功率越小

C : 信号功率不变

:

标准答案:

A

第4135题,分值:(1.0)

短波发射机的发射过程是:当PTT有效时，AF信号输入到（）进行信号音频放大，产生SSB信号

A : 单边带激励器

B : 转换板

C : F板

D : 混频板

:

标准答案:

A

第4136题,分值:(1.0)

以下说法正确的是（）。

A : AM信号含载波分量和上边带分量，而USB信号只含上下边带分量

B : AM信号只含边带分量，而USB信号含载波分量和边带分量

C : AM信号含上下边带分量，而USB信号只含上边带分量

D : 以上说法都不正确

:

标准答案:

C

第4137题,分值:(1.0)

地空数据链系统RGS站组成不包含()

A : VHF部分(电台、天线)

B : HF部分

C : 网络通信部分(路由器、MODEM等)

D : 核心处理部分(SBC,DSP等)

:

标准答案:

B

第4138题,分值:(1.0)

短波常用的有代表性的天线有:偶极天线、单极天线、鞭天线、（）、对数周期天线、鱼骨形天线等。

A : T天线

B : 菱形天线

C : 全向天线

D : 双向天线

:

标准答案:

B

第4139题,分值:(1.0)

下列天线中，()不属于定向性天线。

A : 水平笼天线

B : 菱形天线

C : 鞭天线

D : 双向天线

:

标准答案:

C

第4140题,分值:(1.0)

当出现VSWR过高或末级功放温度过高时，则需（）。

A : 减小发射机功率输出

B : 减小调制度

C : 减小输入音频信号

D : 减小静噪门限

:

标准答案:

A

第4141题,分值:(1.0)

发射机功放抽屉内装有冷却风机,当风机出现故障,机内温度约达()时,发射机将自动切断电源,停止工作。

A : 50℃

B : 60℃

C : 90℃

D : 100℃

:

标准答案:

C

第4142题,分值:(1.0)

VCO电路中，通过改变回路电抗元件参数改变频率，此可变器件是（）。

A : 电感

B : 电容

C : 变容二极管

D : 可变电阻

:

标准答案:

C

第4143题,分值:(1.0)

SSB收发信机与VHF收发信机相比，需采用较复杂天调系统的主要原因是（）。

A : 工作频率太低

B : 末级功放功率不足

C : 天线输入阻抗特性在不同频率时变化很大

D : 短波频段干扰很大

:

标准答案:

C

第4144题,分值:(1.0)

短波接收机系统包括（）、多路耦合器及天线等设备

A : 分配器

B : 馈线

C : 接收机

D : 地线

:

标准答案:

C

第4145题,分值:(1.0)

单边带信号的解调必须在解调中外加恢复载频信号才能实现。为了减小解调过程中的失真，恢复载频信号的振幅要单边带信号振幅，恢复载频信号的频率要发信机中调制器的载频信号。（）

A : 远大于、等于

B : 远小于、等于

C : 等于、等于

D : 等于、小于

:

标准答案:

A

第4146题,分值:(1.0)

分支笼天线的输入阻抗是（）。

A : 50欧

B : 75欧

C : 300欧

D : 600欧

:

标准答案:

D

第4147题,分值:(1.0)

当干扰电台的频率等于或接近于本接收机的中频频率时，干扰信号和有用信号在检波输出产生差拍，此干扰称为（）

A : 邻近干扰

B : 交差干扰

C : 中频干扰

D : 互调干扰

:

标准答案:

C

第4148题,分值:(1.0)

短波发射机功放模块包括预放大，驱动放大和一个（）输出级。

A : 互补推挽

B : 末级放大

C : 前置放大

D : 耦合放大

:

标准答案:

A

第4149题,分值:(1.0)

当短波预放器话筒按键按下时，在短波遥控线上单根对地的电压是（）。

A : DC12V左右

B : DC24V左右

C : DC36V左右

D : DC48V左右

:

标准答案:

B

第4150题,分值:(1.0)

短波角笼天线的方向性是_，菱形天线的方向性是_，水平笼、分支笼天线的方向性是垂直于天线的_，垂直极化和水平极化的气象天线的方向性是_。()

A : 全向/单向/双向/全向

B : 全向/全向/双向/全向

C : 单向/单向/双向/全向

D : 全向/单向/双向/单向

:

标准答案:

A

第4151题,分值:(1.0)

短波收信机可以接收信号的信号是（）。

A : FSK

B : SSB

C : FM

D : PM

:

标准答案:

B

第4152题,分值:(1.0)

（）是组成短波接收机系统的一部分

A : 分配器

B : 馈线

C : 接收机

D : 地线

:

标准答案:

C

第4153题,分值:(1.0)

通常情况下，短波RF馈线上的电流处于（）状态。

A : 行波

B : 驻波

C : 行驻波复合

D : 为零

:

标准答案:

C

第4154题,分值:(1.0)

短波接收机天线接收的SSB接收信号经（）送至HFRx单元。

A : 馈线

B : 多路耦合器

C : 地线

D : 传输导线

:

标准答案:

B

第4155题,分值:(1.0)

在短波系统中，第一混频器本机振荡信号频率范围〔)，按10Hz或100Hz间隙步进，第一中频63.078MHz和63MHz高通滤波器信号进入第二混频器

A : 25MHz到45MHz

B : 63MHz到95MHz

C : 85MHz到100MHz

D : 35MHz到75MHz

:

标准答案:

B

第4156题,分值:(1.0)

短波接收机输入信号经过（）和天线哀减器(0dB/20dB)输出到第一混频器，并放大后输出至第一混频器级。

A : 低通滤波器

B : 滤波

C : 解调板

D : 混频器

:

标准答案:

A

第4157题,分值:(1.0)

海华1.5kWSSB发射机激励器的输出阻抗为()。

A : 600Ω

B : 50Ω

C : 100Ω

D : 60Ω

:

标准答案:

B

第4158题,分值:(1.0)

出于（）原因，在民航飞机上，SSB收信机频率稳定度比地面上收信机要求高。

A : 多径衰落效应

B : 多径散射效应

C : 分集接收效应

D : 多普勒效应

:

标准答案:

D

第4159题,分值:(1.0)

关于空地数据链系统，以下说法正确的是（）

A : 给空中交通管理系统带来了革命性的变化，完全取代了话音通信系统

B : 可以为航空公司的运行、服务与安全保障提供各种信息

C : 任何终端区的业务都不能借助数据链传输

D : 数据链的使用局限性很大

:

标准答案:

B

第4160题,分值:(1.0)

列对空地数据链通信的描述哪一项是错误的（）

A : 空地数据链通信是飞机和地面之间一种双向的通信方式

B : 空地数据链通信是飞机和地面之间一种单向的通信方式

C : 空地数据链通信系统不仅支持ATC的应用还能支持AOC、AAC和APC的应用

D : 空地数据链通信系统比传统的话音通信有更多的优势

:

标准答案:

B

第4161题,分值:(1.0)

ACARS通信系统是一种面向（）的通信方式

A : 字符

B : 比特

C : 波特

D : 报文

:

标准答案:

A

第4162题,分值:(1.0)

CARS数据最大可支持的报文长度是220（）

A : Bytes

B : KB

C : MB

D : GB

:

标准答案:

A

第4163题,分值:(1.0)

前常用的地空数据通信的方式有（）

A : VHF

B : HF

C : 卫星

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4164题,分值:(1.0)

从应用的角度来说，空地数据链通信所带来的效益体现在（）

A : 为航空公司的整体运营节省了大量成本

B : 提高了航空公司与空中交通管制部门的工作效率

C : 提高了飞机的日利用率和飞行安全保障能力，改善了旅客服务质量

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4165题,分值:(1.0)

列哪项对空地数据链通信的描述是错误的（）

A : 可承载的业务更多

B : 能有效解决话音通信速度慢、易出错等缺点

C : 传输过程中不会出现误码

D : 可以广泛应用于ATS、AOC等领域

:

标准答案:

C

第4166题,分值:(1.0)

ACARS通信系统的机载通信设备包括（）

A : MCDU

B : CMU

C : VDR

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4167题,分值:(1.0)

列哪项是空地数据链通信系统可以支撑的应用（）

A : ATS

B : AOC

C : AAC

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4168题,分值:(1.0)

以下关于ACARS通信系统的说法正确的是（）

A : ACARS是飞机通信寻址报告系统的缩写

B : ACARS是一种非商业的数据链，航空公司可免费使用

C : 国际航班无法使用ACARS数据链

D : ACARS数据链只能提供AOC服务

:

标准答案:

A

第4169题,分值:(1.0)

ACARS数据链通信系统可以应用于（）

A : 空中交通管制

B : 航空公司机务维修

C : 航空公司运行控制

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4170题,分值:(1.0)

ACARS通信系统的地面通信设备包括（）

A : VHF天线

B : RGS地面站

C : DSP网络

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4171题,分值:(1.0)

地面用户如需接入空地数据通信网络，应具备的条件有（）

A : 建立与地空数据通信服务商的网络连接

B : 具备相应的服务和数据备份手段

C : 具备专用的满足应用要求的服务器设备与显示终端，并将服务器置于防火、温度、湿度、保安良好的环境

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4172题,分值:(1.0)

于ACARS数据链，以下说法错误的是（）

A : 是一种面向字符的传输方式

B : 分为上行和下行数链路

C : 采用甚高频频段传输

D : 与ATN兼容

:

标准答案:

D

第4173题,分值:(1.0)

空地数据链通信系统的组成包括（）

A : 机载电子设备与天线

B : 地面电台及网络

C : 终端用户

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4174题,分值:(1.0)

列哪项不属于空地数据链通信的优点（）

A : 实时性强

B : 信息量大

C : 速度快

D : 已完全取代了话音通信

:

标准答案:

D

第4175题,分值:(1.0)

空地数据链通信系统的组成包括机载通信设备和地面通信设备，以下哪项属于地面设备的范畴（）

A : 地面接收基站

B : 网络管理与数据处理系统

C : 地面数据通信网

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4176题,分值:(1.0)

CARS通信系统的传输速率是（）

A : 2400bps

B : 4800bps

C : 9600bps

D : 19200bps

:

标准答案:

A

第4177题,分值:(1.0)

下关于ACARS通信系统的说法正确的是（）

A : ACARS数据只能靠VHF传输

B : ACARS数据只能靠卫星传输

C : ACARS数据只能靠HF传输

D : ACARS数据可以通过多种链路传输

:

标准答案:

D

第4178题,分值:(1.0)

以下哪一项不属于RGS关键部件（）

A : 天线

B : 调制器

C : 解调器

D : 网关

:

标准答案:

D

第4179题,分值:(1.0)

CARS通信系统采用的信道管理方式是（）

A : CSMA

B : TDMA

C : FDMA

D : CDMA

:

标准答案:

A

第4180题,分值:(1.0)

CARS通信系统采用的调制方式是（）

A : MSK

B : D8PSK

C : GFSK

D : SSB

:

标准答案:

A

第4181题,分值:(1.0)

我国负责运营ACARS数据链的部门是（）

A : ADCC

B : ARINC

C : SITA

D : AVICOM

:

标准答案:

A

第4182题,分值:(1.0)

以下关于ACARS通信系统的说法正确的是（）

A : ACARS数据经过加密传输

B : ACARS数据经过认证传输

C : ACARS数据传输前要与地面站建立连接

D : ACARS数据链可以实现飞机间的通信

:

标准答案:

C

第4183题,分值:(1.0)

果ACARS报文段长度超过最大值，应采用（）

A : 压缩传输

B : 分段传输

C : 加密传输

D : 编码传输

:

标准答案:

B

第4184题,分值:(1.0)

以下哪项不属于空地数据链通信系统的功能要求（）

A : 准确识别及处理符合标准的上下行报文的能力

B : 地面应用系统允许操作人员仅按照权限范围发送上行报文

C : 能够在互联网上收发数据

D : 能与其他系统进行可靠、及时的数据交换

:

标准答案:

C

第4185题,分值:(1.0)

以下关于数据链通信协议的说法，正确的是（）

A : 飞机与地面应用系统进行数据通信时应采用空地数据通信格式

B : 只有满足通信格式标准的数据才能在通信网络中正确传输

C : 信息在不同的传输过程遵循的协议不同，但各种协议不是孤立使用的

D : 以上都正确

:

标准答案:

D

第4186题,分值:(1.0)

为了使用户可以穿梭于世界任何地方，享受无间隙的数据链通信服务，建立了一个全球服务体系。该体系被称作（）

A : GLOBALink

B : DATALink

C : VHFDATALink

D : HFDATALink

:

标准答案:

A

第4187题,分值:(1.0)

航空地数据通信始于以下哪个年代（）

A : 20世纪60年代

B : 20世纪70年代

C : 20世纪80年代

D : 20世纪90年代

:

标准答案:

B

第4188题,分值:(1.0)

下哪项不属于空地数据通信所采用的调制方式（）

A : MSK

B : PSK

C : GFSK

D : CSMA

:

标准答案:

D

第4189题,分值:(1.0)

目前ICAO提出的空地数据链通信系统存在的安全隐患有（）

A : 数据泄露

B : 信息篡改

C : 拒绝服务

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4190题,分值:(1.0)

空地数据链通信已经在空中交通管制领域获得了广泛应用，以下不属于ATC应用范畴的是（）

A : 数字式自动化终端区信息服务（D-ATIS）

B : 飞行员与管制员数据链通信（CPDLC）

C : 飞机放行许可（PDC）

D : 飞机状态监控（ACMS）

:

标准答案:

D

第4191题,分值:(1.0)

下哪些信息不能从ACARS报文中获取（）

A : 航班号

B : 机尾号

C : 传输速率

D : 报文类型

:

标准答案:

C

第4192题,分值:(1.0)

ACARS通信系统在空地间遵循的传输协议是（）

A : ARINC618

B : ARINC758

C : ARINC739

D : ARINC620

:

标准答案:

A

第4193题,分值:(1.0)

处于集中控制模式的记录仪系统，（）、键盘鼠标、显示器可以安装在机架外用户认可的300m内的任意位置。

A : UPS电源

B : 扬声器

C : 监控单元

D : GPS时钟设备

:

标准答案:

C

第4194题,分值:(1.0)

为了衡量IP网络语音质量，将（）丢包率的网络情况定义为VoIP的极限网络条件。

A : ≥5%

B : ≥10%

C : ≥15%

D : ≥20%

:

标准答案:

A

第4195题,分值:(1.0)

iLBC是一种非常适合在（）上进行语音通信的编解码。

A : IP网络

B : 计算机网络

C : 局域网络

D : 神经网络

:

标准答案:

A

第4196题,分值:(1.0)

记录仪系统界面上的记录状态显示绿色，表示记录仪（）。

A : 正在记录

B : 正在重启

C : 正在回放

D : 正在待机

:

标准答案:

A

第4197题,分值:(1.0)

（）不是记录仪的语音通道所特有的，一般在2,2.7,4,4,9倍之间选择。

A : 压缩比

B : 音量

C : 音准

D : 音质

:

标准答案:

A

第4198题,分值:(1.0)

模拟信号记录仪中可以进行备份的雷达数据采用（）进行存储。

A : 磁带

B : Flash闪盘

C : 软盘

D : 硬盘

:

标准答案:

A

第4199题,分值:(1.0)

记录仪系统记录的数据通道在（）下设置。

A : 未启动状态

B : 记录状态

C : 待机状态

D : 回放状态

:

标准答案:

C

第4200题,分值:(1.0)

记录仪的回放是根据（）获得的数据进行回放的。

A : 查询列表

B : 状态窗口

C : 用户配置窗口

D : 以上选项均不正确

:

标准答案:

A

第4201题,分值:(1.0)

记录仪的语音数据备份前，一般要进行（）操作。

A : 数据解码

B : 扩容处理

C : 除噪处理

D : 以上选项均错误

:

标准答案:

A

第4202题,分值:(1.0)

波形编码是将时域的模拟话音的波形信号经过取样、（）、编码而形成的数字话音信号。

A : 采样

B : 量化

C : 拆分

D : 平滑

:

标准答案:

B

第4203题,分值:(1.0)

（）不是记录仪系统提供的时钟模式。

A : 精密GPS时钟

B : 精密原子时钟

C : 系统时钟

D : 记录仪本机时钟

:

标准答案:

B

第4204题,分值:(1.0)

以下不属于记录仪的基本功能是：（）

A : 记录

B : 回放

C : 存储

D : 交互

:

标准答案:

D

第4205题,分值:(1.0)

以下不是常见语音编码方法的是（）。

A : G.723

B : iLBC

C : G.729

D : WMA

:

标准答案:

D

第4206题,分值:(1.0)

记录仪系统界面上的记录状态显示（），表示记录仪正在记录；记录状态显示（），表示记录仪未在记录。

A : 绿色，黄色

B : 绿色，红色

C : 黄色，红色

D : 红色，绿色

:

标准答案:

B

第4207题,分值:(1.0)

G.723是一个（）速率的语音编码算法。

A : 单

B : 双

C : 四

D : 八

:

标准答案:

B

第4208题,分值:(1.0)

编码速率的单位是（）。

A : Hz

B : bps

C : m/s

D : km/s

:

标准答案:

B

第4209题,分值:(1.0)

语音编码的基本方法可分为波形编码、参量编码和（）。

A : 混合编码

B : ASCII编码

C : 差分编码

D : 曼切斯特编码

:

标准答案:

A

第4210题,分值:(1.0)

数字信号记录仪中可以进行备份的雷达数据采用（）进行存储。

A : 磁带

B : Flash闪盘

C : 软盘

D : 硬盘

:

标准答案:

D

第4211题,分值:(1.0)

记录仪中（）可以设置所有权限。

A : 管理员

B : 一般用户

C : 新添用户

D : 临时用户

:

标准答案:

A

第4212题,分值:(1.0)

记录仪系统的输入输出接口箱的作用是（）。

A : 输入输出系统监视数据

B : 外部信号与主机连接的转接设备

C : 输入输出记录仪状态信息

D : 用于网络状态的动态监控

:

标准答案:

B

第4213题,分值:(1.0)

数字信号记录仪中可以进行备份的语音数据采用（）进行存储。

A : 磁带

B : Flash闪盘

C : 软盘

D : 硬盘

:

标准答案:

D

第4214题,分值:(1.0)

（）不是记录仪系统的组成部分。

A : 传真机

B : GPS时钟设备

C : 扬声器

D : 监控单元

:

标准答案:

A

第4215题,分值:(1.0)

（）通知记录单元停止正在进行的记录操作。

A : 启动记录

B : 重置记录

C : 停止记录

D : 待机

:

标准答案:

C

第4216题,分值:(1.0)

正常情况下，可以备份记录仪记录的（）。

A : 飞行计划数据

B : 雷达数据

C : 话音数据

D : 以上选项均是

:

标准答案:

C

第4217题,分值:(1.0)

执行（）命令后，记录仪对所选择的记录单元进行记录操作。

A : 启动记录

B : 暂停记录

C : 重置记录

D : 查询记录

:

标准答案:

A

第4218题,分值:(1.0)

（）不是记录仪系统的组成部分。

A : 显示器

B : 存储媒体

C : 监控单元

D : 打印机

:

标准答案:

D

第4219题,分值:(1.0)

（）是记录仪系统提供的时钟模式。

A : 精密GPS时钟

B : 记录仪本机时钟

C : 系统时钟

D : 以上选项全部正确

:

标准答案:

D

第4220题,分值:(1.0)

记录仪系统界面上的记录状态显示红色，表示记录仪（）。

A : 未在记录

B : 正在重启

C : 正在回放

D : 处于待机

:

标准答案:

A

第4221题,分值:(1.0)

数字信号记录仪中可以进行备份的话音数据的时间标是依据()设定的。

A : 精密GPS时钟

B : 用户提供的外部时钟

C : 记录仪本机时钟

D : 以上选项均有可能

:

标准答案:

D

第4222题,分值:(1.0)

（）不是记录仪的语言记录和回放功能的初始选择和设置的选项。

A : 选择记录数据的话音通道

B : 选择话音压缩比

C : 选择记录话音的声音强度

D : 选择记录的时钟模式

:

标准答案:

C

第4223题,分值:(1.0)

模拟信号记录仪中可以进行备份的话音数据都是()。

A : 全程记录的无压缩数据

B : 全程记录的压缩数据

C : 静音和静噪下无记录的无压缩数据

D : 静音和静噪下无记录的压缩数据

:

标准答案:

A

第4224题,分值:(1.0)

记录仪通过用户配置窗口（）用户。

A : 删除

B : 修改

C : 添加

D : 以上选项均正确

:

标准答案:

D

第4225题,分值:(1.0)

模拟信号记录仪中可以进行备份的语音数据采用（）进行存储。

A : 磁带

B : Flash闪盘

C : 软盘

D : 硬盘

:

标准答案:

A

第4226题,分值:(1.0)

在记录和待机状态，用户可以在任意单元选择最多()语音通道来实时监听。

A : 一路

B : 两路

C : 三路

D : 四路

:

标准答案:

D

第4227题,分值:(1.0)

在记录和待机状态，用户（）。

A : 只能对语音通道来实时监听

B : 只能选择一路雷达通道进行实时监视

C : 最多只能选择两路雷达通道进行实时监视

D : 可以同时监听语音通道和监视雷达通道

:

标准答案:

D

第4228题,分值:(1.0)

以下关于记录仪的说法正确的是（）。

A : 记录仪系统需要有时钟基准

B : 记录仪系统需要扬声器监听和播放记录的话音

C : 处于集中控制模式的记录仪系统，可以在用户认可的300米范围内任意放置键盘鼠标

D : 以上说法均正确

:

标准答案:

D

第4229题,分值:(1.0)

日常操作中，如果需要把记录仪备份的数据拷贝出来，需要通过（）。

A : 数据存储

B : 数据解码

C : 数据编码

D : 数据删除

:

标准答案:

B

第4230题,分值:(1.0)

以下关于记录仪回放功能的说法错误的是（）。

A : 记录仪能回放雷达数据

B : 记录仪能回放语音数据

C : 记录仪能同步回放语音数据和雷达数据

D : 记录仪不能同步回放语音数据和雷达数据

:

标准答案:

D

第4231题,分值:(1.0)

以下不是ITU-T制定的编解码技术的是（）。

A : G.728

B : G.723

C : G.729

D : GIPS

:

标准答案:

D

第4232题,分值:(1.0)

对数字信号记录仪记录的数据进行备份时，可以进行多路（）的备份。

A : 话音数据

B : 雷达数据

C : 雷达数据和话音数据

D : 以上选项均不正确

:

标准答案:

C

第4233题,分值:(1.0)

G.728是一种（）延时编码器。

A : 无

B : 低

C : 中

D : 高

:

标准答案:

A

第4234题,分值:(1.0)

对数字信号记录仪记录的数据都是（）。

A : 编码压缩过的

B : 连续的

C : 全程记录

D : 以上选项均正确

:

标准答案:

A

第4235题,分值:(1.0)

数字信号记录仪在通道数目确定后，使用()来衡量记录信息的能力。

A : 走带时间的长短

B : 通道小时

C : 内存容量

D : 硬盘容量

:

标准答案:

B

第4236题,分值:(1.0)

由于数字信号记录仪记录的语音数据是（），所以回放时（）。

A : 非全程编码记录；要加压缩并采用静默重建技术恢复语音数据后处理数据

B : 无压缩编码记录；直接处理数据

C : 全程记录压缩编码；解码后直接处理

D : 以上选项均错误

:

标准答案:

A

第4237题,分值:(1.0)

广受欢迎的Skype网络电话的核心技术之一就是（）。

A : G.729

B : G.723

C : iLBC

D : MP2

:

标准答案:

C

第4238题,分值:(1.0)

对模拟信号记录仪记录的数据都是（）。

A : 模拟数据

B : 无压缩编码

C : 全程记录

D : 以上选项均正确

:

标准答案:

D

第4239题,分值:(1.0)

对模拟信号记录仪记录的数据进行备份时，可以进行多路（）的备份。

A : 话音数据

B : 雷达数据

C : 雷达数据和话音数据

D : 以上选项均正确

:

标准答案:

D

第4240题,分值:(1.0)

记录仪所采用的下列时钟哪个精度最低（）。

A : 精密GPS时钟

B : 雷达时钟

C : 记录仪本机时钟

D : 以上选项精度一样

:

标准答案:

C

第4241题,分值:(1.0)

记录仪所采用的下列时钟哪个精度最高（）。

A : 精密GPS时钟

B : 雷达时钟

C : 记录仪本机时钟

D : 以上选项精度一样

:

标准答案:

A

第4242题,分值:(1.0)

关于记录仪的操作下列说法正确的是（）。

A : 记录仪在记录或待机状态可以同时监听话音通道和监视雷达数据通道

B : 记录仪通过用户配置窗口添加、删除和修改用户

C : 记录仪中的即使是管理员，也不可以设置所有权限

D : 记录仪系统界面上的记录状态显示绿色，表示记录仪正在启动

:

标准答案:

A

第4243题,分值:(1.0)

由于模拟信号记录仪记录的语音数据是（），所以回放时（）。

A : 非全程编码记录；要加压缩并采用静默重建技术恢复语音数据后处理数据

B : 全程无压缩编码记录；直接处理数据

C : 全程记录压缩编码；解码后直接处理

D : 以上选项均错误

:

标准答案:

B

第4244题,分值:(1.0)

关于记录仪的操作下列说法正确的是（）。

A : 记录仪的“列表查询”命令只能查询当前时间到过去60天的数据

B : 记录仪备份的数据通过U盘拷贝出来，需要通过“数据解码”

C : 一次备份操作，用户最多可以选择4路雷达数据转存通道

D : 以上说法均错误

:

标准答案:

B

第4245题,分值:(1.0)

关于记录仪的操作下列说法错误的是（）。

A : 记录仪系统界面上的记录状态显示红色，表示记录仪未在记录

B : 记录仪通过用户配置窗口添加、删除和修改用户

C : 记录仪中的管理员可以设置所有权限

D : 记录仪的一次备份操作，用户最多可以选择4路话音转存通道

:

标准答案:

D

第4246题,分值:(1.0)

NRZI码,为非归零反转码,以下描述不正确的是()

A : 有正、负电平

B : 编码后速据率不变

C : 有明显的直流成分

D : 不适合电接口传输

:

标准答案:

A

第4247题,分值:(1.0)

电报等级中，等级最高的是（）

A : 急报

B : 加急报

C : 特级报

D : 遇险报

:

标准答案:

D

第4248题,分值:(1.0)

同步连接方式采用（）

A : X.21

B : X.25

C : 虚电路

D : 数据报

:

标准答案:

B

第4249题,分值:(1.0)

电报等级中的急报代码为（）

A : FF

B : SS

C : DD

D : GG

:

标准答案:

D

第4250题,分值:(1.0)

电报等级从高到低的顺序正确的是（）

A : 特级报、遇险报、急报、加急报

B : 遇险报、特级报、加急报、急报

C : 特级报、遇险报、加急报、急报

D : 遇险报、特级报、急报、加急报

:

标准答案:

B

第4251题,分值:(1.0)

机架式MODEM特点是（）

A : 集中管理

B : 安装较为繁琐

C : 统一供电

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第4252题,分值:(1.0)

小型转报系统可使用异步终端接口与DMHS-M系统相连，如用户端口速率低于600BPS，可采用（）方式传输。

A : 双流环

B : MODEM

C : 双流环、MODEM都可以

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第4253题,分值:(1.0)

属于电报的报头的是（）

A : 开始符

B : 收电地址

C : 发电地址

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第4254题,分值:(1.0)

关于X.25，描述正确的是（）

A : X.25是帧中继网。

B : X.25实时性高

C : X.25网络安装和维护不方便。

D : 以上都不对

:

标准答案:

D

第4255题,分值:(1.0)

特殊天气报用（）报表示

A : META

B : SPECI

C : TAF

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第4256题,分值:(1.0)

转报系统的硬件主要包括()

A : 数据集中器，异步控制器，电报处理机

B : 数据集中器，路由器，电报处理机

C : 数据集中器，异步控制器，路由器

D : 路由器，异步控制器，电报处理机

:

标准答案:

A

第4257题,分值:(1.0)

SPECI报表示的是（）

A : 特殊天气报

B : 天气实况报

C : 天气预报

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第4258题,分值:(1.0)

关于无线信道，下面描述不正确的是（）

A : 无导向性

B : 传输效率受距离和外界影响大

C : 辐射波传输

D : 信号沿特定方向进行传输

:

标准答案:

D

第4259题,分值:(1.0)

()会导致设备产生广播风暴。

A : 短路

B : 环路

C : 断路

D : 开路

:

标准答案:

B

第4260题,分值:(1.0)

关于报文的格式,下面描述正确的是()

A : 由任意的数据编组按固定顺序排列构成

B : 由若干规定的数据编组任意排列构成

C : 由若干规定的数据编组按固定顺序排列构成

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第4261题,分值:(1.0)

以下哪个是现行飞行变更报（）

A : CPL

B : CHG

C : CNL

D : FLP

:

标准答案:

A

第4262题,分值:(1.0)

路由中，最多可以设置（）条队列。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 5

:

标准答案:

B

第4263题,分值:(1.0)

以下哪个是预计飞越报（）

A : CNL

B : CHG

C : EST

D : FLP

:

标准答案:

C

第4264题,分值:(1.0)

在我国的飞行动态电报中，日期应（）表示

A : 四位数字，前两位为日，后两位为月

B : 六位数字，前两位为年，中间两位为月，后两位为日

C : 四位数字，前两位为月，后两位为日

D : 四位数字，前两位为日，后两位为时

:

标准答案:

C

第4265题,分值:(1.0)

当收到（）后，有关交通服务单位向请求单位发出的包含航空器领航计划补充信息的电报。

A : CNL

B : RQP

C : CPL

D : RQS

:

标准答案:

D

第4266题,分值:(1.0)

从民航转报网的拓扑结构来看，转报网络分成三层，第二、三层是由空管站、航空公司、航站组成的（），主要采用异步方式互联。

A : 星型结构

B : 树状结构

C : 网状结构

D : 总线结构

:

标准答案:

B

第4267题,分值:(1.0)

SITA的收电地址由（）个字母组成。

A : 6

B : 7

C : 8

D : 9

:

标准答案:

B

第4268题,分值:(1.0)

在我国民航,()使用SITA格式电报

A : 气象部门

B : 空中交通管制部门

C : 民用航空企业的运营业务

D : 航务部门

:

标准答案:

D

第4269题,分值:(1.0)

AFTN格式报文的组成部分及各组成部分在报文中出现的顺序为（）

A : 报头行；收电地址行；发电地址行；电报正文；报尾行

B : 收电地址行；报头行；发电地址行；电报正文；报尾行

C : 报头行；收电地址行；电报正文；发电地址行；报尾行

D : 报头行；收电地址行；电报正文；报尾行；发电地址行

:

标准答案:

A

第4270题,分值:(1.0)

SITA的收电地址中，前（）位表示城市或机场代码。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

C

第4271题,分值:(1.0)

RQS电报表示（）

A : 领航计划补充信息报

B : 飞行变更报

C : 请求飞行计划报

D : 请求领航计划补充信息报

:

标准答案:

D

第4272题,分值:(1.0)

关于信道，下面描述不正确的是（）

A : 信道是探测信号传送的通道

B : 一条信道对应一条传输信息的物理通道

C : 要完成发送和接收电报的功能，首先必须要有一条信道

D : 一条信道对应多条传输信息的物理通道

:

标准答案:

D

第4273题,分值:(1.0)

以下哪个是取消领航计划报（）

A : CCG

B : CHG

C : CNL

D : FLP

:

标准答案:

C

第4274题,分值:(1.0)

AFTN电报格式中的报头开始符，2号码用字符（）表示和5号码用字符（）表示。

A : SOH，ZCZC

B : ZCZC，SOH

C : ZCZC，ZCZC

D : SOH，SOH

:

标准答案:

B

第4275题,分值:(1.0)

AFTN格式的收电地址由()个字母组成

A : 4

B : 6

C : 8

D : 16

:

标准答案:

C

第4276题,分值:(1.0)

META报表示的是（）

A : 特殊天气报

B : 天气实况报

C : 天气预报

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第4277题,分值:(1.0)

起飞电报应当在航空器起飞后（）发出

A : 立即发出

B : 1分钟内

C : 3分钟内

D : 5分钟内

:

标准答案:

A

第4278题,分值:(1.0)

遇险报的电报等级是第（）等级

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

A

第4279题,分值:(1.0)

取消飞行预报是指（）

A : 飞行任务取消

B : 电报中所指日期的飞行任务取消

C : 飞行计划取消

D : 发报日当天的飞行任务取消

:

标准答案:

B

第4280题,分值:(1.0)

中国民航数据通信骨干网，有（）个核心节点，（）个一级节点。

A : 7,33

B : 2,8

C : 3,7

D : 2,16

:

标准答案:

B

第4281题,分值:(1.0)

以下哪个是管制协调接受报（）

A : ACP

B : CDN

C : CNL

D : FLP

:

标准答案:

A

第4282题,分值:(1.0)

AFTN报头行的组成不包括（）

A : 电报开始标识符

B : 电报结束标识符

C : 流水号

D : 冠字

:

标准答案:

B

第4283题,分值:(1.0)

SITA的收电地址中，中间（）位表示部门代码。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第4284题,分值:(1.0)

以下哪个是领航计划补充信息报（）

A : CDN

B : SPL

C : CNL

D : FPL

:

标准答案:

B

第4285题,分值:(1.0)

SITA电报的等级中，QU是（	）

A : 正常报

B : 危急报

C : 急报

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第4286题,分值:(1.0)

CMI码,为信号反转码,以下描述正确的是（）。

A : 输入的“1”交替用-1和+1表示，“0”用电平从-1到+1的跳变表示。

B : 输入的“1”用+1表示，“0”用电平-1表示。

C : 输入的“0”交替用-1和+1表示，“1”用电平从-1到+1的跳变表示。

D : 输入的“0”用+1表示，“1”用电平-1表示

:

标准答案:

A

第4287题,分值:(1.0)

以下哪个是请求领航计划补充信息报（）

A : CNL

B : RQP

C : LAM

D : RQS

:

标准答案:

D

第4288题,分值:(1.0)

信道可能环路时，可以先（）该外线的终端设备，检查转报系统该信道的通信接口板的状态

A : 断开

B : 连接

C : 都对

D : 都不对

:

标准答案:

A

第4289题,分值:(1.0)

网关和电报处理系统的异步接口中，RS232接口的引脚为（）

A : RJ45和RJ12

B : RJ45和RJ15

C : RJ42和RJ15

D : RJ42和RJ12

:

标准答案:

A

第4290题,分值:(1.0)

显示路由器的运行配置的命令是()

A : Showversion

B : Showrunning-config

C : displayversion

D : displayrunning-config

:

标准答案:

B

第4291题,分值:(1.0)

SITA的收电地址中，后（）位表示网络用户代码。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第4292题,分值:(1.0)

关于有线信道，下面描述不正确的是（）

A : 有线信道以导线为传输媒质

B : 传输效率高

C : 部署灵活

D : 信号沿导线进行传输

:

标准答案:

C

第4293题,分值:(1.0)

RJ45的引脚中，收信息的是引脚（）

A : 3

B : 4

C : 5

D : 6

:

标准答案:

D

第4294题,分值:(1.0)

内置式MODEM特点是（）

A : 方便灵巧

B : 易于安装

C : 安装较为繁琐

D : 体积纤巧

:

标准答案:

C

第4295题,分值:(1.0)

报文由若干规定的数据编组按固定顺序排列构成,每个部分()

A : 可以缺省

B : 绝对不能缺省

C : 有些可以缺省

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第4296题,分值:(1.0)

电报格式中，流水号属于（）

A : 正文

B : 收电地址

C : 发电地址

D : 报头

:

标准答案:

D

第4297题,分值:(1.0)

属于电报的报头的是（）

A : 收电地址

B : 电报终端识别号和电报序号

C : 发电地址

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第4298题,分值:(1.0)

CPL电报表示（）

A : 领航计划补充信息报

B : 现行飞行变更报

C : 请求飞行计划报

D : 请求领航计划补充信息报

:

标准答案:

B

第4299题,分值:(1.0)

TAF报表示的是（）

A : 特殊天气报

B : 天气实况报

C : 天气预报

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第4300题,分值:(1.0)

在转报机里AYF信道的码型设置为ITA2，终端的设置应该为（）

A : ASCII码

B : 信息交换汉字码

C : 国际2号码

D : 国际5号码

:

标准答案:

C

第4301题,分值:(1.0)

SITA报内容为“ETX”，格式符合（）

A : 收电地址

B : 发电地址

C : 报头行

D : 报尾行

:

标准答案:

D

第4302题,分值:(1.0)

在一份AFTN报中，每一行收电地址最多只能编发（）组

A : 5

B : 7

C : 8

D : 15

:

标准答案:

B

第4303题,分值:(1.0)

天气预报用（）报表示

A : META

B : SPECI

C : TAF

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第4304题,分值:(1.0)

拍发延误飞行电报时，延误时间不得超过（）

A : 24小时

B : 当日日历时间范围

C : 12小时

D : 6小时

:

标准答案:

A

第4305题,分值:(1.0)

以下哪个是起飞报（）

A : FPL

B : CHG

C : DEP

D : FLP

:

标准答案:

C

第4306题,分值:(1.0)

AFTN格式地址在路由表中可以表示为（）

A : AA……

B : AAA…

C : AAAA…

D : 都可以

:

标准答案:

A

第4307题,分值:(1.0)

对于报头行，下面哪个不是它的组成部分。（）。

A : 开始标识符

B : 冠字

C : 序号

D : 流水号

:

标准答案:

C

第4308题,分值:(1.0)

如果一个内部网络对外的出口只有一个，那么最好配置成（）

A : 动态路由

B : 缺省路由

C : 主机路由

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第4309题,分值:(1.0)

AMI码，为信号交替反转码，以下描述不正确的是（）

A : 有正、负电平

B : 编码后速据率不变

C : 无直流成分

D : 适合电接口传输

:

标准答案:

B

第4310题,分值:(1.0)

外置式MODEM特点是（）

A : 方便灵巧

B : 易于安装

C : 需要额外电源

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第4311题,分值:(1.0)

路由中，最多可以设置（）条队列。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

C

第4312题,分值:(1.0)

以下哪个是延误报（）

A : CCG

B : DLG

C : DLA

D : FLP

:

标准答案:

C

第4313题,分值:(1.0)

信道与队列的关系,下面描述最准确的是()

A : 每条电路(信道)对应多个去报队列.每条电路对应一条外线

B : 每条电路(信道)对应一个去报队列.每条电路对应一条外线

C : 每条电路(信道)对应多个去报队列.每条电路对应多条外线

D : 每条电路(信道)对应一个去报队列.每条电路对应多条外线

:

标准答案:

B

第4314题,分值:(1.0)

电流环的优点,下面描述不正确的是()

A : 是目前串行通信中广泛使用的一种接口电路

B : 低阻传输线对电气噪声不敏感,

C : 易实现光电隔离,

D : 数据传输率高

:

标准答案:

D

第4315题,分值:(1.0)

天气实况报用（）报表示

A : META

B : SPECI

C : TAF

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第4316题,分值:(1.0)

电报等级从低到高的顺序正确的是（）

A : 急报、加急报、特级报、遇险报

B : 急报、特级报、加急报、遇险报

C : 特级报、遇险报、加急报、急报

D : 急报、特级报、遇险报、加急报

:

标准答案:

A

第4317题,分值:(1.0)

解调就是当已调制信号到达接收端时，将经过调制器变换过的（）去掉载波恢复成原来的基带数字信号。

A : 模拟信号

B : 数字信号

C : 基带信号

D : 载波信号

:

标准答案:

A

第4318题,分值:(1.0)

民航转报网的拓扑结构来看，转报网络分成三层，第一层是由总局空管局与七大管理局组成的（）

A : 星型结构

B : 树状结构

C : 网状结构

D : 总线结构

:

标准答案:

C

第4319题,分值:(1.0)

2号码规定的电报开始标识符为（），结束标识符为NNNN

A : ZZZZ

B : CCCC

C : CZCZ

D : ZCZC

:

标准答案:

D

第4320题,分值:(1.0)

以下哪个是落地报（）

A : ARR

B : CHG

C : CNL

D : ARP

:

标准答案:

A

第4321题,分值:(1.0)

5号码规定的电报开始标识符为（），结束标识符为ETX

A : STA

B : SAT

C : SHO

D : SOH

:

标准答案:

D

第4322题,分值:(1.0)

电报等级的不包括（）

A : 遇险报

B : 特级报

C : 急报

D : 特急报

:

标准答案:

D

第4323题,分值:(1.0)

附件10航空固定电信网中规定在莫尔斯电路上拍发发送编号，必须按以下序列（）

A : 发信端字母，收信端字母，信道代号字母，信道流水号

B : 发信端字母，信道代号字母，信道流水号，收信端字母

C : 收信端字母，发信端字母，信道代号字母，信道流水号

D : 收信端字母，信道代号字母，信道流水号，发信端字母

:

标准答案:

A

第4324题,分值:(1.0)

CMI码,为信号反转码,以下描述不正确的是（）。

A : 输入的“1”交替用-1和+1表示

B : 输入的“0”用电平从-1到+1的跳变表示。

C : 编码后信号速率被提高。

D : 有明显的直流成分

:

标准答案:

D

第4325题,分值:(1.0)

电报等级中的遇险报代码为（）

A : FF

B : SS

C : DD

D : GG

:

标准答案:

B

第4326题,分值:(1.0)

以下哪个是修订领航计划报（）

A : CCG

B : CHG

C : CNL

D : FLP

:

标准答案:

B

第4327题,分值:(1.0)

万用表正常。打环时，如将万用表测量档位扮在万用表的电阻1K档上，万用表指针接近零；线路断开时，万用表指针接近零。这种情况证明这对线是什么情况。（）

A : 断线

B : 短路

C : 无故障

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第4328题,分值:(1.0)

AFTN格式的发电地址行中的日时组由()个数字组成

A : 4

B : 6

C : 8

D : 16

:

标准答案:

B

第4329题,分值:(1.0)

打环时，如将万用表测量档位扮在万用表的电阻1K档上，万用表指针接近零；线路断开时，万用表指针返回到最大电阻档位。这种情况证明这对线是什么情况。（）

A : 断线

B : 短路

C : 无故障

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第4330题,分值:(1.0)

小型转报系统可使用异步终端接口与DMHS-M系统相连，如用户端口速率低于600BPS，可采用（）方式传输。如用户需要速率高于600BPS时，应采用（）。

A : 双流环、双流环

B : MODEM、MODEM

C : 双流环、MODEM

D : MODEM、双流环

:

标准答案:

C

第4331题,分值:(1.0)

以下哪个是请求飞行计划报（）

A : CCG

B : RQP

C : CNL

D : CDG

:

标准答案:

B

第4332题,分值:(1.0)

电报等级中的加急报代码为（）

A : FF

B : SS

C : DD

D : GG

:

标准答案:

A

第4333题,分值:(1.0)

加急报的电报等级是第（）等级

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

C

第4334题,分值:(1.0)

按照我国民航局的规定，FPL电报的有效时限是预计起飞后（）分钟。

A : 30

B : 45

C : 60

D : 90

:

标准答案:

A

第4335题,分值:(1.0)

RJ45的引脚中，引脚5的功能是（）

A : 收信息

B : 发信息

C : 状态指示

D : 接地

:

标准答案:

D

第4336题,分值:(1.0)

ICAO在规定飞行计划电报中规定，预计起飞时间应使用（）时间

A : 预计关机门

B : 预计开始滑行

C : 预计离地时间

D : 预计撤轮档

:

标准答案:

D

第4337题,分值:(1.0)

电报等级的代号不包括（）

A : SS

B : BB

C : DD

D : GG

:

标准答案:

B

第4338题,分值:(1.0)

以下哪个是无线电通信失效报（）

A : RQP

B : FPL

C : RCF

D : CDG

:

标准答案:

C

第4339题,分值:(1.0)

调制解调器(MODEM)的主要功能是（）。

A : 模拟信号的放大

B : 数字信号的放大

C : 数字信号的编码

D : 模拟信号与数字信号之间的相互转换

:

标准答案:

D

第4340题,分值:(1.0)

以下哪个是告警报（）

A : ALR

B : RQP

C : CNL

D : CDG

:

标准答案:

A

第4341题,分值:(1.0)

AMI码，为信号交替反转码，以下描述正确的是（）

A : 有正、零电平，有明显的直流成分，适合电接口传输

B : 有正、负电平，无直流成分，适合电接口传输

C : 有正、零电平，无直流成分，适合电接口传输

D : 有正、负电平，有明显的直流成分，适合电接口传输

:

标准答案:

B

第4342题,分值:(1.0)

AFTN报头行的冠字即信道的代号，用于标识报文的来源和去处。它由（）个字母组成，紧跟在ZCZC后面，中间以一个空格隔开。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

C

第4343题,分值:(1.0)

中国民航的自动转报网对外有（）三个AFTN电报的国际干线出口。

A : 总局空管局、广州和上海

B : 总局空管局、上海和三亚

C : 总局空管局、北京和上海

D : 总局空管局、广州和三亚

:

标准答案:

D

第4344题,分值:(1.0)

电报等级的共有几个（）

A : 3

B : 4

C : 5

D : 6

:

标准答案:

B

第4345题,分值:(1.0)

电报等级中的特级报代码为（）

A : FF

B : SS

C : DD

D : GG

:

标准答案:

C

第4346题,分值:(1.0)

AFTN格式报文的正文中，下面不合法的字符是（）

A : 8

B : *

C : /

D : .

:

标准答案:

B

第4347题,分值:(1.0)

起飞机场的地名代码是（）个字母

A : 3

B : 4

C : 5

D : 2

:

标准答案:

B

第4348题,分值:(1.0)

路由表与队列的关系,下面描述正确的是()

A : 路由表一条路由对应一个去报队列

B : 路由表一条路由对应多个去报队列

C : 路由表多条路由对应一个去报队列

D : 所用设备只有路由表,无队列关系

:

标准答案:

D

第4349题,分值:(1.0)

对于报头行，下面描述最准确的是（）。

A : 由电报开始标识符、冠字、流水号三部分组成，不可更改

B : 由电报开始标识符、冠字、流水号，拍发时间和改路标志组成

C : 由电报开始标识符、冠字、流水号是不可缺少的组成，拍发时间和改路标志是可选的组成

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第4350题,分值:(1.0)

CHG电报的作用是（）

A : 修订领航计划报

B : 修订飞行预报

C : 修订班期时刻表

D : 修订飞行申请

:

标准答案:

A

第4351题,分值:(1.0)

CHG报的拍发时间最迟在航空器预计撤轮档前（）发出

A : 60分钟

B : 45分钟

C : 30分钟

D : 15分钟

:

标准答案:

C

第4352题,分值:(1.0)

万用表正常。打环时，如将万用表测量档位扮在万用表的电阻1K档上，万用表指针最大电阻档位；线路断开时，万用表指针最大电阻档位。这种情况证明这对线是什么情况。（）

A : 断线

B : 短路

C : 无故障

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第4353题,分值:(1.0)

SPL电报表示（）

A : 领航计划补充信息报

B : 飞行变更报

C : 请求飞行计划报

D : 请求领航计划补充报

:

标准答案:

A

第4354题,分值:(1.0)

RJ45的引脚中，发信息的是引脚（A）

A : 3

B : 4

C : 5

D : 6

:

标准答案:

A

第4355题,分值:(1.0)

对于航空固定电信网（AFTN），下面描述正确的是（）

A : 是一种通用的通信网

B : 是一种专用低速地面通信网

C : 是一种专用低速地面通信网

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第4356题,分值:(1.0)

插卡式MODEM特点是（）

A : 方便灵巧

B : 易于安装

C : 体积纤巧

D : 以上都对

:

标准答案:

C

第4357题,分值:(1.0)

起飞时间用（）个字母表示

A : 2

B : 4

C : 6

D : 8

:

标准答案:

B

第4358题,分值:(1.0)

根据发报局的要求，交换局将发报局和收报局间的电路连接起来,使双方直接通报,通报结束后拆断电路，这种交换方式是（）

A : 电路交换

B : 电文交换

C : 信元交换

D : 分组交换

:

标准答案:

A

第4359题,分值:(1.0)

航空固定通信网又称民航平面通信网，以下哪个属于本网（）

A : 国际民航组织航空固定业务通信网（AFTN）

B : 国际航空通信协会（SITA）通信网

C : 地面通信网。

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4360题,分值:(1.0)

对于缺省路由描述正确的是（）

A : 缺省路由是最后一条被使用的路由

B : 缺省路由是优先被使用的路由

C : 缺省路由是一种特殊的动态路由

D : 缺省路由是一种特殊的静态路由

:

标准答案:

D

第4361题,分值:(1.0)

SITA电报中标注的等级为QA或QB，相当于AFTN电报中的等级（）

A : SS

B : DD

C : FF

D : GG

:

标准答案:

D

第4362题,分值:(1.0)

SITA报每份可以拍发（）组收电地址

A : 64

B : 8

C : 32

D : 16

:

标准答案:

C

第4363题,分值:(1.0)

（）转报中心是中国民航自动转报网唯一的一个SITA电报的国际出口。

A : 北京

B : 空管局网控中心

C : 上海

D : 广州

:

标准答案:

B

第4364题,分值:(1.0)

AFTN和SITA两种格式的电报()混合使用

A : 能

B : 不能

C : 有时能

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第4365题,分值:(1.0)

RJ45的引脚中，引脚4的功能是（）

A : 收信息

B : 发信息

C : 状态指示

D : 接地

:

标准答案:

D

第4366题,分值:(1.0)

AFTN格式的电报正文字符不能用以下那个符号()

A : 2

B : /

C : %

D : .

:

标准答案:

C

第4367题,分值:(1.0)

MODEM的面板指示灯中，CD灯亮，表示（）

A : 表示MODEM已通过自检

B : 表示双方连接成功

C : 表示MODEM不正确

D : 表示正在发送数据

:

标准答案:

B

第4368题,分值:(1.0)

AFTN格式报文的收电地址行由（）个字母组成

A : 4

B : 6

C : 8

D : 10

:

标准答案:

C

第4369题,分值:(1.0)

SITA电报的等级中，正确的是（）

A : QC正常报，QU急报，QK危急报

B : QC危急报，QU正常，QK报急报

C : QC急报，QU危急报，QK正常报

D : QC危急报，QU急报，QK正常报

:

标准答案:

D

第4370题,分值:(1.0)

2号码规定的电报开始标识符为ZCZC，结束标识符为()

A : EEEE

B : NNNN

C : ENEN

D : NENE

:

标准答案:

B

第4371题,分值:(1.0)

RQP电报表示（）

A : 领航计划补充信息报

B : 飞行变更报

C : 请求飞行计划报

D : 请求领航计划补充信息报

:

标准答案:

C

第4372题,分值:(1.0)

流水号是电报的序列号，每发送一份电报，流水号（）。

A : 保持变变

B : 依次减1

C : 依次加1

D : 随机改变，不重既可

:

标准答案:

C

第4373题,分值:(1.0)

CNL电报的作用是（）

A : 今日的飞行任务取消

B : 此次飞行任务的取消

C : 取消领航计划报

D : 取消已发出的飞行许可

:

标准答案:

C

第4374题,分值:(1.0)

以下哪些路由表项要由网络管理员手动配置()

A : 直连路由

B : 动态路由

C : 静态路由

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第4375题,分值:(1.0)

当路由器接收的IP报文的目的地址不是本路由器的接口IP地址，并且在路由表中未找到匹配的路由项，采取的策略是（）

A : 转发该分组

B : 丢掉该分组

C : 将该分组分片

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第4376题,分值:(1.0)

按从高到低的优先等级排列正确的是（）

A : 遇险报、特级报、加急报、急报

B : 特级报、遇险报、加急报、急报

C : 加急报、遇险报、特级报、急报

D : 遇险报、加急报、急报、特级报

:

标准答案:

A

第4377题,分值:(1.0)

AFTN报的格式中,报头报尾有()种格式

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第4378题,分值:(1.0)

如果存在广播风暴的接口连接其他的交换机，此时环路可能发生在该交换机上，也可能发生在下连的交换机上，可以采用()进行环路检测。

A : 逻辑分析仪

B : 环路检测仪

C : 万用表

D : 示波器

:

标准答案:

B

第4379题,分值:(1.0)

飞行服务中心编发飞行预报应不迟于飞行前一日的（）

A : 14时

B : 15时

C : 16时

D : 18时

:

标准答案:

C

第4380题,分值:(1.0)

转报系统出现故障，可以先（），再对处理机进行重启程序的处理

A : 用户切换

B : 注销用户

C : 主备切换

D : 关机

:

标准答案:

C

第4381题,分值:(1.0)

电传终端的组成,主要包括()

A : 终端通讯和终端主机

B : 交换机和终端主机

C : 终端通信和交换机

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第4382题,分值:(1.0)

急报的电报等级是第（）等级

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

D

第4383题,分值:(1.0)

一切通信必须由最迅速的可用（）有效地投递给收电单位

A : 队列

B : 信道

C : 路由

D : 通道

:

标准答案:

C

第4384题,分值:(1.0)

以下哪个是管制协调报（）

A : CDG

B : CHG

C : CNL

D : CDN

:

标准答案:

D

第4385题,分值:(1.0)

转报系统的某信道距离较远，那么应该选择接口是（）

A : RS232

B : 电流环

C : TCP

D : IP

:

标准答案:

B

第4386题,分值:(1.0)

以下哪个是逻辑确认报（）

A : CDN

B : CHG

C : LAM

D : FLP

:

标准答案:

C

第4387题,分值:(1.0)

以下哪个是领航计划报（）

A : FPL

B : FLP

C : LFP

D : LPF

:

标准答案:

A

第4388题,分值:(1.0)

特级报的电报等级是第（）等级

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

B

第4389题,分值:(1.0)

所谓调制，就是用（）对载波波形某个参数进行控制，形成适合线路传送得信号。

A : 窄带脉冲信号

B : 基带脉冲信号

C : 宽带脉冲信号

D : 载波脉冲信号

:

标准答案:

B

第4390题,分值:(1.0)

电报格式中，2号码开始符用（）表示

A : ZZZZ

B : CCCC

C : ZCZC

D : CZCZ

:

标准答案:

C

第4391题,分值:(1.0)

在空中交通服务电报中，航空器的型号代码不得超过（）个字符

A : 3

B : 4

C : 5

D : 2

:

标准答案:

C

第4392题,分值:(1.0)

CHG报的拍发时间最迟在航空器预计撤轮档前（）发出

A : 15分钟

B : 30分钟

C : 45分钟

D : 60分钟

:

标准答案:

B

第4393题,分值:(1.0)

电报格式中，开始符属于（）

A : 报头

B : 正文

C : 收电地址

D : 发电地址

:

标准答案:

A

第4394题,分值:(1.0)

编码的目的是()

A : 提高数据传输率

B : 降低误码率

C : 使数据更适合线路传输

D : 提高信噪比

:

标准答案:

C

第4395题,分值:(1.0)

环路会导致设备产生()

A : 报文丢失

B : 报文重复

C : 广播风暴

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第4396题,分值:(1.0)

MODEM的面板指示灯中，TR灯亮，表示（）

A : 表示MODEM已通过自检

B : 表示终端准备就绪

C : 表示双方连接成功

D : 表示正在发送数据

:

标准答案:

B

第4397题,分值:(1.0)

电报格式中，电报终端识别号和电报序号属于（）

A : 正文

B : 收电地址

C : 报头

D : 发电地址

:

标准答案:

C

第4398题,分值:(1.0)

AFTN格式的收电地址前4个字母是()

A : 地名代码

B : 填充符号

C : 部门代码

D : 优先级代码

:

标准答案:

A

第4399题,分值:(1.0)

自动转报系统的信号交换方式是（）

A : 电路传输

B : 信元传输

C : 报文传输

D : 网络传输

:

标准答案:

C

第4400题,分值:(1.0)

关于异步控制器的作用,下面描述不正确的是()

A : 将RS232信号转换为IP信号，通过交换机交给电报处理机

B : 接收来自电报处理机的IP信号转换为集中器需要的RS232信号

C : 电报缓冲

D : 路由选择

:

标准答案:

D

第4401题,分值:(1.0)

SITA报发电地址行的组成部分不包括（）

A : 发电地址

B : 双签字

C : 日时组

D : 优先级

:

标准答案:

D

第4402题,分值:(1.0)

电报开始标识符涉及到5号码即CCITT规定的国际电报第5号字母表，也就是通常说的()码。

A : ASCII

B : HDB3

C : 比特

D : 波特

:

标准答案:

A

第4403题,分值:(1.0)

SITA的收电地址中，后2位表示（）。

A : 机场代码

B : 城市代码

C : 用户代码

D : 部门代码

:

标准答案:

C

第4404题,分值:(1.0)

对于报头行的组成，下面描述最准确的是（）。

A : 由电报开始标识符、冠字、流水号、拍发时间（可选）和改路标志（可选）

B : 由电报开始标识符、冠字、流水号、拍发时间和改路标志（可选）

C : 由电报开始标识符、冠字、流水号、改路标志和拍发时间（可选）

D : 由电报开始标识符、冠字、流水号、拍发时间和改路标志

:

标准答案:

A

第4405题,分值:(1.0)

中国民航数据通信骨干网，有2个核心节点，8个一级节点。2个核心节点是（）

A : 首都机场，上海浦东

B : 民航空管局网控中心，上海浦东

C : 民航空管局网控中心，广州白云

D : 首都机场，广州白云

:

标准答案:

B

第4406题,分值:(1.0)

当电报报文中需要编发“ZCZC”或“NNNN”时，正确的是（）

A : 编发为“Z-C-Z-C”或“N-N-N-N”

B : 编发为“ZCZC”或“NNNN”

C : 无限制

D : 不可以编发

:

标准答案:

A

第4407题,分值:(1.0)

DDN线路故障时，下面处理方法正确的是（）。

A : 与用户及时取得联系，改路备用线路，相互重复漏收电报。

B : 检查本端Modem状态，与电信取得联系，申报故障。

C : 线路恢复正常后，与用户联系，测试收发正常后还原改路。

D : 以上都正确。

:

标准答案:

D

第4408题,分值:(1.0)

属于电报的报头的是（）

A : 收电地址

B : 发电地址

C : 流水号

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第4409题,分值:(1.0)

落地报应当不迟于航空器落地后（）发出

A : 3分钟内

B : 5分钟内

C : 8分钟内

D : 10分钟内

:

标准答案:

B

第4410题,分值:(1.0)

卫星线路故障，下面处理方法正确的是（）。

A : 与用户及时取得联系，改路地面线路，相互重复漏收电报。

B : 与卫星站取得联系，申报故障。

C : 待线路恢复正常后，与用户联系，测试收发正常后可还原改路。

D : 以上都正确。

:

标准答案:

D

第4411题,分值:(1.0)

在飞行计划电报编组10无线电通信，导航及进近设备一项中填写“S”，代表航空器装有和可以用（A）

A : 所飞航路具有标准的通信/导航/进近设备

B : VOR/DME，ILS

C : 区域航行航路设备

D : ADF，INS

:

标准答案:

A

第4412题,分值:(1.0)

一个信道可以由路由表指定多个（）

A : 发电地址

B : 流水号

C : 收电地址

D : 报文

:

标准答案:

C

第4413题,分值:(1.0)

高速MODEM指的是（）

A : 5600bps以上

B : 6400bps以上

C : 9600kbps以上

D : 19200bps以上

:

标准答案:

C

第4414题,分值:(1.0)

5号码规定的电报开始标识符为SOH，结束标识符为()

A : ETX

B : ETA

C : STX

D : STA

:

标准答案:

A

第4415题,分值:(1.0)

电报的种类可分为：紧急电报，动态电报，协调电报，补充电报。以下属于紧急电报的是（B）

A : 领航计划报（FPL）

B : 无线电通信失效报（RCF）

C : 请求飞行计划报（RQP）

D : 管制协调报（CDN）

:

标准答案:

B

第4416题,分值:(1.0)

飞行预报（PLN）是指飞行计划实施前一天的（）以前，根据规定要求由相关的空中交通服务单位拍发的非重复性飞行计划电报。临时飞行预报应在FPL报拍发前（）发出。

A : 15时，60分钟

B : 15时，45分钟

C : 16时，60分钟

D : 16时，45分钟

:

标准答案:

C

第4417题,分值:(1.0)

从民航转报网的拓扑结构来看，转报网络分成三层，第二、三层是由空管站、航空公司、航站组成的树状结构，主要采用（）。

A : 同步方式互联

B : 异步方式互联

C : X.21互联

D : X.25互联

:

标准答案:

B

第4418题,分值:(1.0)

电报的种类可分为：紧急电报，动态电报，协调电报，补充电报。以下属于协调电报的是（）

A : 领航计划报（FPL）

B : 无线电通信失效报（RCF）

C : 请求飞行计划报（RQP）

D : 管制协调报（CDN）

:

标准答案:

D

第4419题,分值:(1.0)

一个队列最多可包含（）条信道。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 5

:

标准答案:

B

第4420题,分值:(1.0)

当以下（）情况发生时，会发生主机的切换。

A : 服务器运转正常，但系统软件或应用软件工作不正常

B : 服务器内硬件损坏，造成服务器死掉

C : 系统管理员执行了手动切换主机的命令

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第4421题,分值:(1.0)

AFTN格式的发电地址中间第5，6个字符为()

A : 地名代码

B : 填充符号

C : 部门代码

D : 优先级代码

:

标准答案:

C

第4422题,分值:(1.0)

某个电传终端收报变字故障如何排除.()

A : 查通讯参数设置是否一致

B : 查地线是否接好

C : 查速率是否过高

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第4423题,分值:(1.0)

AFTN格式的收电地址第7,8个字符是()

A : 地名代码

B : 填充符号

C : 部门代码

D : 优先级代码

:

标准答案:

B

第4424题,分值:(1.0)

在固定格式电报中的其它情报/补充资料编组中出现“RMK/”时，后接内容应当为（）

A : 航空器驾驶员认为必要的明语附注

B : 航空器注册标志的喷涂的描述

C : 航空器的注册国籍

D : 航空器在长途飞行中需要第二次放行的有关情况

:

标准答案:

A

第4425题,分值:(1.0)

NRZI码,为非归零反转码,以下描述正确的是()

A : 编码后速据率提高，有明显的直流成分，不适合电接口传输

B : 编码后速据率不变，有明显的直流成分，不适合电接口传输

C : 编码后速据率提高，无明显的直流成分，适合电接口传输

D : 编码后速据率不变，无明显的直流成分，适合电接口传输

:

标准答案:

B

第4426题,分值:(1.0)

电报的种类可分为：紧急电报，动态电报，协调电报，补充电报。以下不属于动态电报的是（）

A : 取消领航计划报（CNL）

B : 领航计划报（FPL）

C : 逻辑确认报（LAM））

D : 落地报（ARR）

:

标准答案:

C

第4427题,分值:(1.0)

AMI码，为信号交替反转码，编码类型包括()

A : HDB3码，B3ZS码，B8ZS码

B : MLT3码，B3ZS码，B8ZS码

C : HDB3码，MLT3码，B8ZS码

D : HDB3码，B3ZS码，MLT3码

:

标准答案:

A

第4428题,分值:(1.0)

专线故障时，下面处理方法正确的是（）

A : 检查机房内线路是否正常，可联系测量台进行量线。

B : 量线前要首先断开设备与外线的连接。

C : 测量时，可与测量台协商一方打环，另一方测量电阻值。

D : 以上都对。

:

标准答案:

D

第4429题,分值:(1.0)

ATM线路故障时，下面处理方法正确的是（）。

A : 与用户及时取得联系，改路备用线路，相互重复漏收电报。

B : 检查本地光端机、ATM交换机状态，与电信取得联系，申报故障。

C : 线路恢复正常后，与用户联系，测试收发正常后还原改路。

D : 以上都正确。

:

标准答案:

D

第4430题,分值:(1.0)

ATM线路故障时，下面处理方法正确的是（）。

A : 与用户及时取得联系，改路备用线路，相互重复漏收电报。

B : 检查本地光端机、ATM交换机状态，与电信取得联系，申报故障。

C : 线路恢复正常后，与用户联系，测试收发正常后还原改路。

D : 以上都正确。

:

标准答案:

D

第4431题,分值:(1.0)

电报的种类可分为：紧急电报，动态电报，协调电报，补充电报。以下属于动态电报的是（）

A : 领航计划报（FPL）

B : 无线电通信失效报（RCF）

C : 请求飞行计划报（RQP）

D : 管制协调报（CDN）

:

标准答案:

A

第4432题,分值:(1.0)

一切通信必须由()的可用路由有效地投递给收电单位。

A : 最迅速

B : 成本最低

C : 距离最近

D : 最可靠

:

标准答案:

A

第4433题,分值:(1.0)

某个电传终端收发电路的故障排除()

A : 检查终端通讯盒是否正常

B : 查转报机的电平板是否正常

C : 检查电路

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第4434题,分值:(1.0)

AMI码，为信号交替反转码，编码类型不包括()

A : HDB3码

B : MLT3码

C : B3ZS码

D : B8ZS码

:

标准答案:

B

第4435题,分值:(1.0)

专线故障时，下面处理方法不正确的是（）

A : 检查机房内线路是否正常，可联系测量台进行量线。

B : 量线前要首先断开设备与外线的连接。

C : 测量时，可与测量台协商一方打环，另一方测量电阻值。

D : 测量时，必须让测量台打环，才能正确测量。

:

标准答案:

D

第4436题,分值:(1.0)

SITA的收电地址中，中间2位表示（）。

A : 机场代码

B : 城市代码

C : 用户代码

D : 部门代码

:

标准答案:

D

第4437题,分值:(1.0)

在飞行计划报中，如起飞时间填写的是“AFIL”表示（A）

A : 该计划来自于飞行中的航空器

B : 起飞机场的代号为AFIL

C : 不可能出现，无此机场

D : 特指起飞机场与目的机场为同一机场

:

标准答案:

A

第4438题,分值:(1.0)

在固定格式电报中的其它情报/补充资料编组中出现“EET/”时，后接内容应当为（）

A : 航空器的搭载人员数量

B : 航空器所具有的续航能力

C : 重要点或飞行情报区边界累计的预计经过总时间

D : 航空器前往备降机场的最后决断时间

:

标准答案:

C

第4439题,分值:(1.0)

数据交换方式分为（）

A : 报文交换，电路交换，信元交换

B : 信元交换，电路交换，分组交换

C : 报文交换，信元交换，分组交换

D : 报文交换，电路交换，分组交换

:

标准答案:

D

第4440题,分值:(1.0)

卫星线路故障，下面处理方法正确的是（）。

A : 与用户及时取得联系，改路地面线路，相互重复漏收电报。

B : 与卫星站取得联系，申报故障。

C : 待线路恢复正常后，与用户联系，测试收发正常后可还原改路。

D : 以上都正确。

:

标准答案:

D

第4441题,分值:(1.0)

AFTN用于（）和（）传输的通信网络系统。

A : 数据，数据

B : 航空业务报文，航空业务报文

C : 航空业务报文，数据

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第4442题,分值:(1.0)

SITA电报的等级中，QC是（	）

A : 正常报

B : 危急报

C : 急报

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第4443题,分值:(1.0)

飞行预报编发后，飞行的执行日期需要改变时，应当（）

A : 编发订证飞行预报，将日期编组改为新的执行日期

B : 编发修订飞行预报，在修订编组中以“DATE/”引导新的执行日期

C : 编发取消报，然后再编发新的飞行预报

D : 以上都包括。

:

标准答案:

B

第4444题,分值:(1.0)

NRZ码,为非归零码,以下描述正确的是()

A : 编码简单，编码后速据率不变，有明显的直流成分，不适合电接口传输

B : 编码简单，编码后速据率不变，有明显的直流成分，适合电接口传输

C : 编码简单，编码后速据率不变，无明显的直流成分，不适合电接口传输

D : 编码简单，编码后速据率不变，无明显的直流成分，适合电接口传输

:

标准答案:

A

第4445题,分值:(1.0)

电报的种类可分为：紧急电报，动态电报，协调电报，补充电报。以下属于动态电报的是（）

A : 取消领航计划报（CNL）

B : 告警报（ALR））

C : 逻辑确认报（LAM）

D : 请求领航计划补充信息报（RQS）

:

标准答案:

A

第4446题,分值:(1.0)

在管制移交发生之前，管制单位之间为了协调修改CPL或（）报中的有关数据而拍发的电报。

A : CNL

B : RQP

C : RQS

D : EST

:

标准答案:

D

第4447题,分值:(1.0)

可以调整双流口的发电流值，监控收电流值。电流调整范围。（）

A : 5mA-10mA

B : 2mA-7mA

C : 20mA-70mA

D : 5mA-20mA

:

标准答案:

B

第4448题,分值:(1.0)

国际民航组织规定的空中交通服务电报的收电地址，有航空器所飞经（）

A : 情报区的飞行管理中心和目的地及备降机场的塔台

B : 情报区的飞行管理中心和目的地及备降机场的报告室

C : 各主权国家的民航局

D : 区域管制室和目的及备降机场的报告室

:

标准答案:

A

第4449题,分值:(1.0)

转报系统的异步接口指的是()

A : RS232接口和PS2接口

B : RS232接口和双流环接口

C : PS2接口和双流环接口

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第4450题,分值:(1.0)

AFTN格式的电报正文最长为()个字符

A : 1200

B : 1600

C : 1800

D : 2100

:

标准答案:

C

第4451题,分值:(1.0)

在FPL电报中，estimatedoff-blocktime指的是（B）

A : 自飞机开始滑跑的时间

B : 飞机的撤轮档开始进行与起飞活动有关预计时间

C : 飞机预计起飞的时间

D : 飞机在空中的总预计经过时间

:

标准答案:

B

第4452题,分值:(1.0)

AFTN格式的电报总长度不超过()个字符

A : 1600

B : 1800

C : 2000

D : 2100

:

标准答案:

D

第4453题,分值:(1.0)

衡量路由算法好坏的原则不包括（）

A : 选径是否最佳

B : 拓扑结构是否先进

C : 灵活性，弹性

D : 快速收敛性

:

标准答案:

B

第4454题,分值:(1.0)

电报格式中，5号码开始符用（）表示

A : ETX

B : SOH

C : ZCZC

D : NNNN

:

标准答案:

B

第4455题,分值:(1.0)

RJ12的引脚中，5和6脚的功能是（）

A : 收信息

B : 发信息

C : 接地

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第4456题,分值:(1.0)

RJ12的引脚中，1和2脚的功能是（）

A : 收信息

B : 发信息

C : 接地

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第4457题,分值:(1.0)

飞行计划电报中，其他情报编组中出现“RMK/”时，其后所接的内容应为（）

A : 航空器机长认为必要的明语附注

B : 航空器注册标志的喷涂描述

C : 航空器的注册国籍

D : 航空器在长途飞行需要进行二次访行的有关情况

:

标准答案:

A

第4458题,分值:(1.0)

AFTN格式的发电地址行中的日时组格式为()

A : 日期/小时/分钟

B : 小时/分钟/秒

C : 月/日期/小时/分钟

D : 日期/小时/分钟/秒

:

标准答案:

A

第4459题,分值:(1.0)

飞行计划电报中，其他情报编组中出现“E/”时，其后所接的内容应为（）

A : 航空器救生设备配置情况

B : 航空器搭载人员数量

C : 航空器前往备降机行的最后决断时间

D : 航空器所有的续航能力

:

标准答案:

D

第4460题,分值:(1.0)

飞行计划电报中，其他情报编组中出现“OPR/”时，其后所接的内容应为（）

A : 航空器所有人/经营人的名称

B : 对飞行任务特性的进一步说明

C : 航空器在操纵上的缺陷，以求得有关支持、协助

D : 航空器此次飞行中队运行的特殊要求

:

标准答案:

A

第4461题,分值:(1.0)

关于X.25分组交换网，描述不正确的是（）

A : X.25网络是第一个面向连接的网络，也是第一个公共数据网络

B : X.25的开销比帧中继要高许多。

C : X.25受到了低性能的影响，它不能适应许多实时LAN对LAN应用的要求。

D : X.25网络安装和维护不方便。

:

标准答案:

D

第4462题,分值:(1.0)

SITA的收电地址中，前3位表示（）。

A : 机场代码

B : 城市代码

C : 机场或城市代码

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第4463题,分值:(1.0)

AFTN格式报文的收电地址中，下面描述正确的是（）

A : 后4个字母为四字地名代码

B : 前4个字母为四字地名代码

C : 第五与第六个字母为地名代码

D : 第七和第八为部门代码。

:

标准答案:

B

第4464题,分值:(1.0)

可以调整双流口的发电流值，监控收电流值。电流调整范围是（）

A : 2mA-7mA

B : 5mA-10mA

C : 5mA-20mA

D : 20mA-70mA

:

标准答案:

A

第4465题,分值:(1.0)

DDN线路故障时，下面处理方法正确的是（）。

A : 与用户及时取得联系，改路备用线路，相互重复漏收电报。

B : 检查本端Modem状态，与电信取得联系，申报故障。

C : 线路恢复正常后，与用户联系，测试收发正常后还原改路。

D : 以上都正确。

:

标准答案:

D

第4466题,分值:(1.0)

电报每行不得超过（）字符

A : 49

B : 59

C : 64

D : 69

:

标准答案:

D

第4467题,分值:(1.0)

中国民航通信网，以下哪个属于本网（）

A : 分组交换网（X.25网）

B : C波段卫星网（VSAT网）

C : 帧中继（FR）数据网

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4468题,分值:(1.0)

RJ45的引脚中，引脚6的功能是（）

A : 收信息

B : 发信息

C : 状态指示

D : 接地

:

标准答案:

A

第4469题,分值:(1.0)

RJ45的引脚中，引脚3的功能是（）

A : 收信息

B : 发信息

C : 状态指示

D : 接地

:

标准答案:

B

第4470题,分值:(1.0)

我国民航有三种常见的中继传输网络，通过这三种网络实现自动转报网络间的互联，他们是（）

A : 民航数据通信网，地区空管局的数据网和民航卫星网

B : 民航局域网，民航广域网和民航数据通信网

C : 民航数据通信网，地区空管局的数据网和民航广域网

D : 民航数据通信网，民航广域网和民航卫星网

:

标准答案:

A

第4471题,分值:(1.0)

使用双流接口接收信息时，测量电流环的电流及电压，如电流小于()，或电压小于()，请对方调整硬件。

A : 3mA,16V

B : 5mA,16V

C : 3mA,18V

D : 5mA,186V

:

标准答案:

A

第4472题,分值:(1.0)

电报的种类可分为：紧急电报，动态电报，协调电报，补充电报。以下属于紧急电报的是（）

A : 领航计划报（FPL）

B : 现行飞行变更报（CPL）

C : 请求飞行计划报（RQP）

D : 告警报（ALR）

:

标准答案:

D

第4473题,分值:(1.0)

以下那种方法不能解决路由环路问题()

A : 使用抑制定时器

B : 路由器重启

C : 定义最大度量值

D : 水平分割

:

标准答案:

B

第4474题,分值:(1.0)

在给定信道带宽和干扰噪声电平情况下，衡量调制-解调方式性能的主要指标是（）

A : 传输效率和差错效率

B : 传输能力和传输效率

C : 压缩率和传输效率

D : 差错效率和压缩率

:

标准答案:

A

第4475题,分值:(1.0)

备降报中改时间和航点是（）

A : 改航去备降机场时的时间和地点

B : 改航去备降机场所要飞经的第一个检查点和时间

C : 改航去备降机场所要飞越的第一个检查点

D : 改航去备降机场预达备降机场的时间和所要飞越的第一个检查点

:

标准答案:

B

第4476题,分值:(1.0)

SITA报的发电地址部分正确的是（）

A : “发电单位”+“空格”+“签发时间”

B : “电报签发时间”+“空格”+“发电单位”

C : “.”+“发电单位”+“空格”+“签发时间”

D : “.”+“电报签发时间”+“空格”+“发电单位”

:

标准答案:

C

第4477题,分值:(1.0)

电报的种类可分为：紧急电报，动态电报，协调电报，补充电报。以下属于紧急电报的是（）

A : 取消领航计划报（CNL）

B : 告警报（ALR））

C : 逻辑确认报（LAM）

D : 请求领航计划补充信息报（RQS）

:

标准答案:

B

第4478题,分值:(1.0)

从民航转报网的拓扑结构来看，转报网络分成（）层

A : 2

B : 3

C : 4

D : 7

:

标准答案:

B

第4479题,分值:(1.0)

对于航空固定电信网（AFTN），下面描述正确的是（）

A : 由固定电路组成，面向字符交换

B : 由固定电路组成，面向数据交换

C : 由移动电路组成，面向字符交换

D : 由移动电路组成，面向数据交换

:

标准答案:

A

第4480题,分值:(1.0)

RJ12的引脚中，3和4脚的功能是（）

A : 收信息

B : 发信息

C : 接地

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第4481题,分值:(1.0)

对于报头行，下面哪个不是它的组成部分。（）。

A : 拍发时间

B : 拍发序号

C : 冠字

D : 流水号

:

标准答案:

B

第4482题,分值:(1.0)

在固定格式电报中的其它情报/补充资料编组中出现“E/”时，后接内容应当为（）

A : 航空器的搭载人员数量

B : 航空器所具有的续航能力

C : 航空器救生设备配置情况

D : 航空器前往备降机场的最后决断时间

:

标准答案:

B

第4483题,分值:(1.0)

在我国的飞行动态电报中，飞行高度在100米以上时应（）表示飞行高度

A : S后接三位数字，单位为10米

B : F或H后接三位数字，单位为100米

C : A后接三位数字，单位为100米

D : M后接三位数字，单位为100米

:

标准答案:

A

第4484题,分值:(1.0)

MODEM的面板指示灯中，RD灯不停闪烁，表示（）

A : 表示正在发送数据

B : 表示MODEM已通过自检

C : 表示双方连接成功

D : 表示正在接收数据

:

标准答案:

D

第4485题,分值:(1.0)

飞行计划电报中，其他情报编组中出现“STS/”时，其后所接的内容应为（）

A : 要求管制单位予以特殊处理的原因

B : 航空器机长在目的机场的代理人

C : 机长天气标准

D : 航空器机长在起飞机场的代理人

:

标准答案:

A

第4486题,分值:(1.0)

FPL拍发时间为（）

A : 在航空器预计起飞前45分钟

B : 在航空器预计撤轮档时间前30分钟

C : 在航空器预计撤轮档时间前45分钟，但不得早于预计撤轮档时间前6小时

D : 在航空器预计撤轮档时间前45分钟，但不得早于预计撤轮档时间前90分钟

:

标准答案:

C

第4487题,分值:(1.0)

关于电报处理机的作用,下面描述不正确的是()

A : 电报缓冲

B : 接收来自异步控制器的电报，

C : 分析格式，查找路由，根据路由逐一转发

D : 实现人机交互

:

标准答案:

A

第4488题,分值:(1.0)

飞行预报的电报等级是（）

A : 加急报

B : 急报

C : 次日预报为急报，当日预报胃加急报

D : 急报，如晚于前一日北京时19：00拍发时使用加急报

:

标准答案:

D

第4489题,分值:(1.0)

在转报系统上如何进行队列中积压的电报绕转到另一个队列.()

A : 设置绕转电路和绕转等级.

B : 手动设置路由

C : 调整信道

D : 以上不对

:

标准答案:

A

第4490题,分值:(1.0)

在固定格式空中交通服务电报中，紧急情况说明编组表示危险等级为遇险阶段的字符（）

A : ALERFA

B : ALERM

C : DETRESFA

D : INCERFA

:

标准答案:

C

第4491题,分值:(1.0)

在固定格式电报中的其它情报/补充资料编组中出现“OPR/”时，后接内容应当为（）

A : 航空器所有人/经营人的名称

B : 航空器所具有的续航能力

C : 航空器救生设备配置情况

D : 航空器前往备降机场的最后决断时间

:

标准答案:

A

第4492题,分值:(1.0)

接口类型10OBASE-FX，使用的线路编码类型为（）

A : NRZ码

B : Manchester码

C : HDB3码

D : NRZI码

:

标准答案:

D

第4493题,分值:(1.0)

在固定格式电报中的其它情报/补充资料编组中出现“STS/”时，后接内容应当为（）

A : 驾驶员天气标准

B : 航空器所具有的续航能力

C : 航空器救生设备配置情况

D : 要求管制单位予以特殊处置的原因

:

标准答案:

D

第4494题,分值:(1.0)

转报机之间的通信协议是采用（）

A : X.20

B : X.21

C : X.25

D : X.28

:

标准答案:

C

第4495题,分值:(1.0)

接口类型10BASE-T，使用的线路编码类型为（）

A : NRZ码

B : Manchester码

C : HDB3码

D : MLT码

:

标准答案:

B

第4496题,分值:(1.0)

管制单位在收到一份（）、EST或其他有关电报并加以处理后，飞行数据处理系统发出的用于通报对方已对相应报文进行处理的电报。

A : CNL

B : RQP

C : CPL

D : RQS

:

标准答案:

C

第4497题,分值:(1.0)

附件10航空固定电信网中规定如果一个转报台发现一份收到的电报的地址行完全错乱，则应发一份公务电报给前一电台拒绝该错乱的电报，该公务电报的电文不包括（）

A : 程序信号ATS

B : 简字SVC

C : 程序信号QTB

D : 所拒绝电报的发送识别

:

标准答案:

C

第4498题,分值:(1.0)

在返航报中注明飞行高度时，该飞行高度指（）

A : 返航区的飞行高度

B : 返航时的飞行高度

C : 返航前的飞行高度

D : 本管制区准备指定的高度，并在此征求一下管制区的意见。

:

标准答案:

A

第4499题,分值:(1.0)

区域管制员收到FPL电报，在FPL电报编组的第十项设备栏中填写的SDH/CD表示（）

A : 飞机配备高频、甚高频无线电话，自动定向台，VOR和ILS系统，应答机A模式和数据传输

B : 飞机配备DME，高频无线电话，自动定向台，ILS系统，应答机A模式和数据传输

C : 飞机配备惯性导航设备，DME，高频无线电话，全向信标台，ILS系统，应答机A和C模式，具有自动相关监视能力

D : 飞机配备甚高频无线电话，自动定向台，VOR和ILS系统设备外，还有DME和高频无线电话，应答机A和C模式，具有自动相关监视能力

:

标准答案:

D

第4500题,分值:(1.0)

接口类型E1，使用的线路编码类型为（）

A : NRZ码

B : Manchester码S

C : HDB3码

D : NRZI码

:

标准答案:

C

第4501题,分值:(1.0)

帧中继技术的基础是（）。

A : 电路交换技术

B : 报文交换技术

C : 分组交换技术

D : 信元交换技术

:

标准答案:

C

第4502题,分值:(1.0)

ATM中的CBR(constantbitrate)模拟的是()业务

A : 报文交换

B : 分组交换

C : 电路交换

D : 时分交换

:

标准答案:

C

第4503题,分值:(1.0)

ISO制定的OSI网络协议模型有（）层。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 7

:

标准答案:

D

第4504题,分值:(1.0)

在汇接层的七个独立的网络中，均以地区管理局所在地的一级节点为中心节点，与管理局范围内的二级节点之间建立（）连接。

A : 网状连接

B : 星型连接

C : 总线型连接

D : 环形连接

:

标准答案:

B

第4505题,分值:(1.0)

X.25协议标准和OSI的（）相对应。

A : 物理层和数据链路层

B : 数据链路层和网络层

C : 网络层和传输层

D : 传输层和会话层

:

标准答案:

A

第4506题,分值:(1.0)

网桥的种类可以分为（）。

A : 上层网桥和下层端网桥

B : 本地网桥和远程网桥

C : 长距离网桥和短距离网桥

D : 一级网桥和二级网桥

:

标准答案:

B

第4507题,分值:(1.0)

X.25分组头的通用格式符中，如果比特Q为“1，则表示（）。

A : 分组的内容是用户数据

B : 分组的内容是X.29控制信息

C : 分组优先级别高

D : 分组优先级别低

:

标准答案:

B

第4508题,分值:(1.0)

帧中继网络没有采用流量控制机制，只有拥塞控制功能。采用显式信令控制时，如果LAP-D帧中的BECN比特置“1”，则表示（）。

A : 在帧的传送方向上出现了拥塞

B : 在与帧传送相反的方向上出现了拥塞

C : 在两个传送方向上同时出现了拥塞

D : 没有出现拥塞

:

标准答案:

B

第4509题,分值:(1.0)

在TCP/IP体系结构中，TCP和IP所提供的服务层次分别为（）

A : 应用层和运输层

B : 运输层和网络层

C : 网络层和链路层

D : 链路层和物理层

:

标准答案:

B

第4510题,分值:(1.0)

BGP是在（　　）之间传播路由的协议。

A : 主机

B : 子网

C : 区域(area)

D : 自治系统(AS)

:

标准答案:

D

第4511题,分值:(1.0)

已经标准化的信元传输接口中，最常用的是（）。

A : SDH信元接口

B : PDH信元接口

C : FDDI信元接口

D : 直接信元接口

:

标准答案:

D

第4512题,分值:(1.0)

IP地址是一个32位的二进制，它通常采用点分（）。

A : 二进制数表示

B : 八进制数表示

C : 十进制数表示

D : 十六进制数表示

:

标准答案:

C

第4513题,分值:(1.0)

ATM网络交换的协议数据单元称为（）。

A : 帧

B : 信元

C : 分组

D : 报文

:

标准答案:

B

第4514题,分值:(1.0)

224.0.0.5代表的是（）地址位二进制表示。

A : 主机地址

B : 网络地址

C : 组播地址

D : 广播地址

:

标准答案:

C

第4515题,分值:(1.0)

与10.110.12.29mask255.255.255.224属于同一网段的主机IP地址是（）。

A : 10.110.12.0

B : 10.110.12.30

C : 10.110.12.31

D : 10.110.12.32

:

标准答案:

B

第4516题,分值:(1.0)

在ATM协议中，传输汇聚子层位于（）。

A : 物理层

B : ATM层

C : 应用适配层

D : 数据适配

:

标准答案:

A

第4517题,分值:(1.0)

ATM的差错控制方式为（）。

A : 完全差错控制模式

B : 有限差错控制模式

C : 无差错控制

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第4518题,分值:(1.0)

使用哪种设备能够将网络分隔成多个IP子网（）。

A : 网桥

B : 集线器

C : 交换机

D : 路由器

:

标准答案:

D

第4519题,分值:(1.0)

下列哪些特点是ATM交换的特点。（）

A : 面向连接

B : 分组交换

C : 固定信元长度

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4520题,分值:(1.0)

不具有网络层功能的协议是（）。

A : IP

B : X.25

C : FR

D : ARP

:

标准答案:

C

第4521题,分值:(1.0)

民航ATM网控有（　）个。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第4522题,分值:(1.0)

传输速率为（　　　）的以太网称为传统以太网。

A : 1Mbps

B : 10Mbps

C : 100Mbps

D : 1000Mbps

:

标准答案:

B

第4523题,分值:(1.0)

（）设计用于支持具有固定数据比特率的数据流。

A : AAL1

B : AAL2

C : AAL3/4

D : AAL5

:

标准答案:

A

第4524题,分值:(1.0)

以下的网络分类方法中，（）分类方法有误。

A : 局域网/广域网

B : 对等网/城域网

C : 环型网/星型网

D : 有线网/无线网

:

标准答案:

B

第4525题,分值:(1.0)

关于帧中继，正确的说法是（）。

A : 帧中继在物理层传输定长的数据包

B : 帧中继在网络层传输变长的数据包

C : 帧中继在数据链路层传输定长的帧

D : 帧中继在数据链路层传输变长的帧

:

标准答案:

D

第4526题,分值:(1.0)

一个（）是一个端点与一个交换机之间或两个交换机之间的物理连接。

A : 虚路径

B : 传输路径

C : 虚电路

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第4527题,分值:(1.0)

MGX-8850、8830交换机开关机间隔应在()。

A : 1分钟以上

B : 2分钟以上

C : 5分钟以上

D : 10分钟以上

:

标准答案:

B

第4528题,分值:(1.0)

距离矢量协议包括()

A : RIP

B : ICMP

C : IS-IS

D : OSPF

:

标准答案:

A

第4529题,分值:(1.0)

SDH信元接口中STM-1传输速率是（）.

A : 155.52Mbps

B : 622.08Mbps

C : 2488.32Mbps

D : 51.25Mbps

:

标准答案:

A

第4530题,分值:(1.0)

计算机网络通常按照作用范围分类，可分为（）。

A : 广域网、城域网、局域网

B : 主干网、地区网、校园网

C : 接入网、传输网、交换网

D : 公用网、专用网、互联网

:

标准答案:

A

第4531题,分值:(1.0)

以下说法错误的是（）。

A : 中继器是工作在物理层的设备

B : 以太网交换机工作在数据链路层

C : 路由器是工作在网络层的设备

D : 网桥能隔离网络层广播

:

标准答案:

D

第4532题,分值:(1.0)

ATM信元中前（）个字节是信头。

A : 48

B : 5

C : 128

D : 20

:

标准答案:

B

第4533题,分值:(1.0)

如果想通过在路由器上配置帧中继子接口实现与帧中继网连通，描述正确的是（）。

A : 对于网络层而言，子接口和主接口有一定的区别

B : 点到点类型的子接口上可以配置多条虚电路

C : 点到点类型的子接口上只能配置一条虚电路

D : 一个接口下的多个子接口可以配置为同一个IP子网

:

标准答案:

C

第4534题,分值:(1.0)

（）能把信息通过传输媒介传送给对方。

A : 物理层

B : 数据链路层

C : 网络层

D : 传输层

:

标准答案:

A

第4535题,分值:(1.0)

224.0.0.5代表的是（）地址位二进制表示。

A : 主机地址

B : 网络地址

C : 组播地址

D : 广播地址

:

标准答案:

C

第4536题,分值:(1.0)

在局域网中，由于距离近以及数字电路器件价格的下降，所以更具优越性的传输技术是（）。

A : 模拟传输

B : 数字传输

C : 模拟-数字混合传输

D : 以上均不对

:

标准答案:

B

第4537题,分值:(1.0)

以下（　）协议不属于IGP。

A : RIP

B : BGP

C : IS-IS

D : OSPF

:

标准答案:

B

第4538题,分值:(1.0)

完成路径选择功能是在OSI模型的（）。

A : 物理层

B : 数据链路层

C : 网络层

D : 运输层

:

标准答案:

C

第4539题,分值:(1.0)

不能解决路由环路问题的方法是()。

A : 水平分割

B : 路由保持法

C : 路由器重启

D : 定义路由权的最大值

:

标准答案:

C

第4540题,分值:(1.0)

当网络中断时，不能够自动重路由的连接方式是（）。

A : PVC

B : SVC

C : SPVC

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第4541题,分值:(1.0)

在ATM协议体系结构中，包括（）个层次。

A : 3

B : 5

C : 4

D : 7

:

标准答案:

C

第4542题,分值:(1.0)

学校的内部校园网应该属于（　）。

A : 局域网

B : 城域网

C : 广域网

D : 互联网

:

标准答案:

A

第4543题,分值:(1.0)

在一个采用粗同轴电缆作为传输媒体的以太网中，两个节点之间的距离超过500m，欲扩大局域网覆盖的范围，最简单的方法是选用（）。

A : 中继器

B : 网桥

C : 路由器

D : 网关

:

标准答案:

A

第4544题,分值:(1.0)

帧中继使用（）技术。

A : 电路交换

B : 报文交换

C : 快速分组交换

D : 信元交换

:

标准答案:

C

第4545题,分值:(1.0)

帧中继SVC一次虚电路交换要经历()个阶段。

A : 1

B : 3

C : 4

D : 2

:

标准答案:

B

第4546题,分值:(1.0)

ATM网络中传送的信息流量可以用以下参数进行描述()。

A : 值速率

B : VCI

C : VPI

D : 接入速率

:

标准答案:

A

第4547题,分值:(1.0)

IPv4地址有（　　）位二进制数组成。

A : 16

B : 32

C : 64

D : 128

:

标准答案:

B

第4548题,分值:(1.0)

令牌总线网络标准是（　　）。

A : IEEE802.2

B : IEEE802.3

C : IEEE802.4

D : IEEE802.5

:

标准答案:

C

第4549题,分值:(1.0)

在OSI参考模型中，负责提供可靠的端到端数据传输的是（）的功能

A : 传输层

B : 网络层

C : 应用层

D : 数据链路层

:

标准答案:

A

第4550题,分值:(1.0)

中继器工作于ISO的（）。

A : 应用层

B : 会话层

C : 传输层

D : 物理层

:

标准答案:

D

第4551题,分值:(1.0)

帧中继数据帧中出现（）比特组合时需要使用比特填充。

A : 1110111

B : 1010101

C : 10101010

D : 1111110

:

标准答案:

D

第4552题,分值:(1.0)

IP地址能唯一的确定Internet上每台计算机与每个用户的（　　）

A : 距离

B : 费用

C : 位置

D : 时间

:

标准答案:

C

第4553题,分值:(1.0)

（）是用于完全不同的网络之间的连接，它为网间提供协议转换，使不同协议的网络通过它相连。

A : 中继器

B : 以太网交换机

C : 网关

D : 路由器

:

标准答案:

C

第4554题,分值:(1.0)

下面的网络中,具有高速度、短距离、低误码特点的是（）。

A : 万维网(WWW)

B : 城域网(MAN)

C : 广域网(WAN)

D : 局域网(LAN)

:

标准答案:

D

第4555题,分值:(1.0)

物理接口在数据传输过程中执行的事件顺序有其（）特性描述。

A : 机械特性

B : 电气特性

C : 功能特性

D : 过程特性

:

标准答案:

D

第4556题,分值:(1.0)

ATM信元中与用户数据相关的信息段长度为（）

A : 53

B : 48

C : 128

D : 1024

:

标准答案:

B

第4557题,分值:(1.0)

ATM网络中的信元从用户端进入网络中第一个交换机后，信元头中修改的部分是（）

A : VCI

B : GFC

C : CLP

D : PT

:

标准答案:

B

第4558题,分值:(1.0)

与10.110.12.29mask255.255.255.224属于同一网段的主机IP地址是（）。

A : 10.110.12.0

B : 10.110.12.30

C : 10.110.12.31

D : 10.110.12.32

:

标准答案:

B

第4559题,分值:(1.0)

高速以太网100BASE-T采用的是（　　）拓扑结构。

A : 总线型

B : 网状

C : 星型

D : 环形

:

标准答案:

C

第4560题,分值:(1.0)

下列哪项不是ATM连接的建立方式（）。

A : PVC

B : 数据报

C : SVC

D : SPVC

:

标准答案:

B

第4561题,分值:(1.0)

帧中继LMI协议无法提供的功能有（）

A : 保活机制，以检测是否有数据在传输

B : 多播机制，允许一个端系统向多个远程端系统发送

C : 检测机制，允许端系统检测交换机状态

D : 拥塞控制机制，限制数据流量

:

标准答案:

D

第4562题,分值:(1.0)

在OSPF同一区域(区域A)内，下列说法正确的是(　　)。

A : 每台路由器生成的LSA都是相同的

B : 每台路由器根据该最短路径树计算出的路由都是相同的

C : 每台路由器根据该LSDB计算出的最短路径树都是相同的

D : 每台路由器的区域A的LSDB(链路状态数据库)都是相同的

:

标准答案:

D

第4563题,分值:(1.0)

IP地址分为（　　）类。

A : 5

B : 4

C : 3

D : 2

:

标准答案:

A

第4564题,分值:(1.0)

IGP的作用范围是()。

A : 区域内

B : 局域网内

C : 自治系统内（AS）

D : 自然子网范围内

:

标准答案:

C

第4565题,分值:(1.0)

X.25建议的分组层对应于OSI模型的（）。

A : 物理层

B : 网络层

C : 传输层

D : 会话层

:

标准答案:

B

第4566题,分值:(1.0)

CISCOMGX交换机，系统正常运行时主用的主控板指示灯为（）

A : 绿色常亮

B : 绿色闪亮

C : 橙色常亮

D : 橙色闪亮

:

标准答案:

B

第4567题,分值:(1.0)

在星型局域网结构中，作为中央节点的设备是（）。

A : 调制解调器

B : 网桥

C : 路由器

D : 集线器

:

标准答案:

D

第4568题,分值:(1.0)

Ethernet采用的媒体访问控制方式为（　　）。

A : Token-Ring

B : CDMA

C : CSMA/CD

D : Token-Bus

:

标准答案:

C

第4569题,分值:(1.0)

以太网交换机与帧中继网络互连，使用的设备为（）

A : 路由器

B : CSU/DSU

C : 广域网交换机

D : 调制解调器

:

标准答案:

A

第4570题,分值:(1.0)

因特网（Internet）的起源可追溯到它的前身（）。

A : ARPANET

B : DECnet

C : NSFNET

D : Ethernet

:

标准答案:

A

第4571题,分值:(1.0)

帧中继网是一种（）。

A : 广域网

B : 局域网

C : ATM网

D : 以太网

:

标准答案:

A

第4572题,分值:(1.0)

广域网是指将分布范围在（）范围内的计算机连接起来的网络，其典型代表是国际互联网。

A : 几十公里

B : 几百公里

C : 几百公里至几千公里

D : 几千公里

:

标准答案:

C

第4573题,分值:(1.0)

在网络互连设备中，（）互连反映了物理层层一级的转换。

A : 网桥

B : 中继器

C : 路由器

D : 网关

:

标准答案:

B

第4574题,分值:(1.0)

要区别每一个PVC，帧中继交换机需要使用()。

A : DLCI

B : CN

C : FECN

D : LMI

:

标准答案:

A

第4575题,分值:(1.0)

城域网是指局限在一座城市的范围内，覆盖的地理范围在（）。

A : 十几公里

B : 几百公里

C : 十几公里至几十公里

D : 几百公里至几千公里

:

标准答案:

C

第4576题,分值:(1.0)

一个IP地址由网络地址和（）两部分组成

A : 广播地址

B : 多址地址

C : 主机地址

D : 子网掩码

:

标准答案:

C

第4577题,分值:(1.0)

TCP/IP协议的层次并不是按OSI参考模型来划分的，相对应于OSI的七层网络模型，没有定义（）。

A : 链路层和网络层

B : 网络层和传输层

C : 传输层和会话层

D : 会话层和表示层

:

标准答案:

D

第4578题,分值:(1.0)

局域网经过帧中继互连，主要采用的互连设备是（）

A : 帧中继装拆设备(FRAD)

B : 帧中继交换机

C : 网关

D : 路由器

:

标准答案:

D

第4579题,分值:(1.0)

电气特性规定了物理接口的（）。

A : 信号线连接方式

B : 发送器和接收器的电气参数

C : 传送速率和传输距离

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4580题,分值:(1.0)

帧中继网络支持（）接入。

A : ISDN一次群速率

B : ISDN基本速率

C : G.7038Mbps速率

D : 以上均可

:

标准答案:

D

第4581题,分值:(1.0)

下列网络中，（）不属于广域网

A : 公用电话网PSTN

B : X.25分组交换公用数网

C : 综合业务数据网ISDN

D : ETHERNET

:

标准答案:

D

第4582题,分值:(1.0)

令牌环网访问控制方法是由（）定义的。

A : IEEE802.1

B : IEEE802.2

C : IEEE802.4

D : IEEE802.5

:

标准答案:

D

第4583题,分值:(1.0)

TCP/IP协议栈中网络层的主要功能为（）

A : 提供对物理层的控制，完成对数据流检错、纠错、同步等措施

B : 检查网络拓扑，确定报文传输的最佳路由，实现数据转发

C : 为两台主机间的应用程序提供端到端通信

D : 保证数据可靠性

:

标准答案:

B

第4584题,分值:(1.0)

在RIP协议中，计算metric值的参数是（）。

A : MTU

B : 时延

C : 带宽

D : 路由跳数

:

标准答案:

D

第4585题,分值:(1.0)

不属于X.25的层次是（）。

A : 物理层

B : 数据链路层

C : 分组层

D : 会话层

:

标准答案:

D

第4586题,分值:(1.0)

根据来源的不同，路由表中的路由通常可分为()。

A : 直连路由

B : 静态路由

C : 动态路由

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4587题,分值:(1.0)

CCITTX.3定义的参数包括（）。

A : 异步接口控制参数

B : 发送输出、输入控制参数

C : 编辑功能参数

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4588题,分值:(1.0)

ATM交换机的接口模块完成物理层和（）的功能。

A : ATM层

B : ATM适配层

C : 网络层

D : 高层

:

标准答案:

A

第4589题,分值:(1.0)

TCP/IP协议分（）层。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 7

:

标准答案:

C

第4590题,分值:(1.0)

IP协议提供的服务类型是（）

A : 面向连接的数据报服务

B : 无连接的数据报服务

C : 面向连接的虚电路服务

D : 无连接的虚电路服务

:

标准答案:

B

第4591题,分值:(1.0)

在IP地址方案中，159.226.181.1是一个（）。

A : A类地址

B : B类地址

C : C类地址

D : D类地址

:

标准答案:

B

第4592题,分值:(1.0)

X.25分组头的通用格式符无法确定（）。

A : 分组的顺序编号方式

B : 分组的确认模式

C : 分组类型

D : 分组包含的内容类型

:

标准答案:

C

第4593题,分值:(1.0)

以下路由协议中，属于IGP的是（）。

A : OSPF、EGP、RIP

B : IS-IS、EIGRP、OSPF

C : BGP、IGRP、RIP

D : PPP、RIP、OSPF

:

标准答案:

B

第4594题,分值:(1.0)

民航数据网的两个核心节点是民航局空管局和（）。

A : 民航总局

B : 上海浦东

C : 上海虹桥

D : 广州

:

标准答案:

B

第4595题,分值:(1.0)

（）可以支持信令的传输。

A : AAL1

B : AAL2

C : AAL3/4

D : AAL5

:

标准答案:

D

第4596题,分值:(1.0)

以下哪些内容是路由信息中所不包含的（）。

A : 源地址

B : 下一跳

C : 目标网络

D : 路由权值

:

标准答案:

A

第4597题,分值:(1.0)

在令牌总线控制方法中，如果某节点要进行数据发送，则必须（　　）。

A : 可立即发送

B : 等到总线空闲

C : 等到空令牌

D : 等发送时间到

:

标准答案:

C

第4598题,分值:(1.0)

10BASE-5以太网采用的是（　　）拓扑结构。

A : 总线型

B : 网状

C : 星型

D : 环形

:

标准答案:

A

第4599题,分值:(1.0)

信元在线路上传输时，如果高层没有数据发送，则必须插入空信元或（）。

A : 全0

B : 全1

C : OAM

D : SONET

:

标准答案:

C

第4600题,分值:(1.0)

帧中继技术本质上是（）交换技术。

A : 报文

B : 线路

C : 信元

D : 分组

:

标准答案:

D

第4601题,分值:(1.0)

帧中继网络为了对每条虚电路上传送的用户信息进行监视和控制，使用了带宽控制参数为（）。

A : Bc

B : Be

C : CIR

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4602题,分值:(1.0)

帧中继在（）实现链路的复用和转发。

A : 物理层

B : 链路层

C : 网络层

D : 传输层

:

标准答案:

B

第4603题,分值:(1.0)

10BASE-2以太网采用的是（　　）拓扑结构。

A : 总线型

B : 网状

C : 星型

D : 环形

:

标准答案:

A

第4604题,分值:(1.0)

ATM技术最适用于（）。

A : 高速网络

B : 大型网络

C : 未来网络

D : 综合多业务网络

:

标准答案:

D

第4605题,分值:(1.0)

用户在接入帧中继网时的形式有（）。

A : 通过PAD接入

B : 通过路由器接入

C : 通过FR终端接入

D : 以上均可

:

标准答案:

D

第4606题,分值:(1.0)

在ATM协议体系结构中，包括（）个平面。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 0

:

标准答案:

C

第4607题,分值:(1.0)

下列不属于广域网的是（）

A : 电话网

B : ISDN

C : 以太网

D : X、25分组交换公用数据网

:

标准答案:

C

第4608题,分值:(1.0)

下列哪个范围内的计算机网络可称之为局域网（　）。

A : 在一个楼宇

B : 在一个城市

C : 在一个国家

D : 在全世界

:

标准答案:

A

第4609题,分值:(1.0)

IEEE802.3标准定义的广播帧的MAC地址为（）。

A : FFFFFFFFFFFF

B : FFFFFF000000

C : 000000FFFFFF

D : FFF000FFF000

:

标准答案:

A

第4610题,分值:(1.0)

具有隔离广播信息能力的网络互联设备是（）。

A : 网桥

B : 中继器

C : 路由器

D : L2交换器

:

标准答案:

C

第4611题,分值:(1.0)

中继器的作用是（）。

A : 放大信号

B : 抑制信号

C : 增大衰减

D : 还原信号色彩

:

标准答案:

A

第4612题,分值:(1.0)

TCP/IP分层模型中，下列哪个协议是传输层的协议之一（）

A : TDC

B : TDP

C : UDP

D : UTP

:

标准答案:

C

第4613题,分值:(1.0)

ATM网络模型可分为（）两大部分。

A : 公网和专网

B : 数据网络和电信网络

C : LAN和WAN

D : 宽带网络和窄带网络

:

标准答案:

A

第4614题,分值:(1.0)

ATM网络完成了民航空管对管制移交电话（）等多种业务的需求。

A : 雷达

B : 转报

C : 气象

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4615题,分值:(1.0)

ATM的虚电路中，一条（）中可以包含一定数量的（）

A : 虚信道，虚通路

B : 虚通路，虚信道

C : 逻辑信道，虚电路

D : 标志信道，物理信道

:

标准答案:

B

第4616题,分值:(1.0)

异步终端设备通过PAD与分组交换网互连所需内部参数由（）定义。

A : X.25

B : X.3

C : X.28

D : X.29

:

标准答案:

B

第4617题,分值:(1.0)

在OSI参考模型中的网络分层中，通信子网与资源子网的分界层是（）

A : 表示层

B : 会话层

C : 网络层

D : 运输层

:

标准答案:

D

第4618题,分值:(1.0)

路由器的数据通道功能包括转发决定、背板转发以及（）等。

A : 输出链路调度

B : 识别

C : 包过滤

D : MAC地址学习

:

标准答案:

A

第4619题,分值:(1.0)

一个（）提供了两个交换机之间的一个或一组连接。

A : 虚路径(VP)

B : 传输路径

C : 虚电路(VC)

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第4620题,分值:(1.0)

民航数据网（ATM网）一级节点以（）方式上联到核心节点。

A : T1　IMA

B : E1　IMA

C : E3

D : STM-1

:

标准答案:

D

第4621题,分值:(1.0)

为内部网络设备自动分配IP地址的网络协议是（）

A : DNS

B : SNMP

C : DHCP

D : OSPF

:

标准答案:

C

第4622题,分值:(1.0)

（）最重要的功能是差错检测、出错恢复和流量控制。

A : 网络层

B : 传输层

C : 会话层

D : 表示层

:

标准答案:

B

第4623题,分值:(1.0)

广域网支持的协议不包括（）。

A : PPP

B : X.25

C : 帧中继

D : RIP

:

标准答案:

D

第4624题,分值:(1.0)

由于不同帧大小在传输中引起不同延时，帧中继不适合于（）。

A : 实时视频传输

B : 文件传输

C : 固定速率数据传输

D : 以上所有

:

标准答案:

A

第4625题,分值:(1.0)

如果想通过在路由器上配置帧中继子接口实现与帧中继网连通，描述正确的是（）。

A : 对于网络层而言，子接口和主接口没有区别

B : 点到点类型的子接口上可以配置多条虚电路

C : 路由器上无法配置帧中继子接口

D : 一个接口下的多个子接口可以配置为同一个IP子网

:

标准答案:

A

第4626题,分值:(1.0)

在用户需要时，通过终端设备由信令进行建立的连接方式是（）。

A : PVC

B : SVC

C : SPVC

D : PVP

:

标准答案:

B

第4627题,分值:(1.0)

TCP和UDP协议的相似之处是（）。

A : 面向连接的协议

B : 面向非连接的协议

C : 传输层协议

D : 其它均不对

:

标准答案:

C

第4628题,分值:(1.0)

关于帧中继的DLCI，描述错误的是：（）

A : 帧中继虚电路是用DLCI来标识的；

B : DLCI只具备局部意义；

C : 同一设备的不同物理接口下DLCI不能重复；

D : DLCI可以映射对端设备的网络地址。

:

标准答案:

C

第4629题,分值:(1.0)

在实际使用的IP地址中，主机号不能为全“0”和全“1”，那么一个C类网络号，最多能容纳的主机数目为（）。

A : 64516

B : 254

C : 64518

D : 256

:

标准答案:

B

第4630题,分值:(1.0)

用十六进制表示法为0xC0290614的IP地址若采用点分十进制表示为（）。

A : 192.41.6.20

B : 192.41.6.20

C : C0.29.6.14

D : C0.29.6.14

:

标准答案:

B

第4631题,分值:(1.0)

帧中继交换设备可以采用（）。

A : 电路交换

B : 帧交换

C : 信元交换

D : 以上均可

:

标准答案:

D

第4632题,分值:(1.0)

以下（　　　）标准为以太网标准。

A : IEEE802.1

B : IEEE802.2

C : IEEE802.3

D : IEEE802.11

:

标准答案:

C

第4633题,分值:(1.0)

用来实现局域网—广域网互联的是（）。

A : 中继器或网桥

B : 路由器或网关

C : 网桥或路由器

D : 网桥或网关

:

标准答案:

B

第4634题,分值:(1.0)

下面关于帧中继地址映射的说法，错误的是（）。

A : 帧中继地址映射是把本端设备的DLCI与对端设备的DLCI关联起来。

B : 在承载IP协议时，帧中继地址映射将下一跳IP地址和本地DLCI联系起来。

C : 帧中继地址映射可以手工配置。

D : 帧中继地址映射可以使用InverseARP动态维护。

:

标准答案:

A

第4635题,分值:(1.0)

下面关于局域网的说法错误的是（）

A : 局域网是一种通信子网

B : 局域网的数据通信设备只包括计算机

C : 域网覆盖有限的地理范围

D : 局域网具有了数据传输率

:

标准答案:

B

第4636题,分值:(1.0)

（）连接方式采用信令机制，但需要人工指定源、目的端。

A : PVC

B : SVC

C : SPVC

D : PVP

:

标准答案:

C

第4637题,分值:(1.0)

对于（　　）网络，若网络中的节点大量增加时，网络吞吐率下降、传输延迟时间增加，且无确定的上限值。

A : TokenRing

B : TokenBus

C : Ethernet

D : FDDI

:

标准答案:

C

第4638题,分值:(1.0)

因为ATM是（），意味着信元遵循同样的路径，通常会按序到达。

A : 是异步的

B : 是复用的

C : 是一种交换网

D : 是使用VC路由

:

标准答案:

D

第4639题,分值:(1.0)

下面关于帧中继网络的描述中，错误的是（）

A : 用户的数据速率可以在一定的范围内变化

B : 既可以使用流式业务，又可以适应突发式业务

C : 帧中继网可以提供永久虚电路和交换虚电路

D : 帧中继虚电路建立在HDLC协议之上

:

标准答案:

D

第4640题,分值:(1.0)

X.25提供了（）服务。

A : 永久虚电路

B : 虚呼叫和永久虚电路

C : 永久虚电路和数据报

D : 虚呼叫和数据报

:

标准答案:

B

第4641题,分值:(1.0)

ATM是一种快速分组交换技术；它集合了（）的优点。

A : 电路交换和分组交换

B : 电路交换和报文交换

C : 信元交换和电路交换

D : 信元交换和报文交换

:

标准答案:

A

第4642题,分值:(1.0)

两个中继器连接的10BASE-2网络结构中网络最长布线长度为（）。

A : 740m

B : 555m

C : 2000m

D : 1500m

:

标准答案:

B

第4643题,分值:(1.0)

IEEE802标准中，规定了CSMA/CD访问控制方法和物理层技术规范的是（　　）。

A : 802.2

B : 802.3

C : 802.4

D : 802.5

:

标准答案:

B

第4644题,分值:(1.0)

交换机能够识别（）地址。

A : DNS

B : TCP

C : 网络层

D : MAC

:

标准答案:

D

第4645题,分值:(1.0)

关于IMA技术，以下正确的是（）。

A : 每个IMA帧中有一个ICP信元

B : 当无信元从ATM层传来时，发送端插入ICP信元执行信元速率解耦

C : ICP信元中的信元偏移量表示ICP信元位置与首个IMA帧中信元位置的差值

D : 发送端以信元为基础，以循环方式将ATM信元分配给IMA组的N条链路

:

标准答案:

B

第4646题,分值:(1.0)

局域网LAN所采用的传输方式为（）。

A : “存储--转发”式

B : 广播式

C : 电路交换式

D : 分散控制式

:

标准答案:

B

第4647题,分值:(1.0)

如果一个以太网与一个帧中继网互连，应该选择的互连设备是（）。

A : 中继器

B : 网桥

C : 路由器

D : 集线器

:

标准答案:

C

第4648题,分值:(1.0)

民航ATM划分为（　）。

A : 核心层

B : 汇接层

C : 接入层

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4649题,分值:(1.0)

信令的基本作用是（）。

A : 建立连接

B : 流量控制

C : 系统管理

D : 性能统计

:

标准答案:

A

第4650题,分值:(1.0)

ATM技术是实现B－ISDN的核心技术，它使用的传输复用方式是（）

A : 同步时分复用

B : 统计时分复用

C : 时分复用

D : 频分复用

:

标准答案:

B

第4651题,分值:(1.0)

在10BASE-5以太网中，最多可以有（　）中继器扩展线缆长度。

A : 任意多

B : 5个

C : 4个

D : 2个

:

标准答案:

C

第4652题,分值:(1.0)

依据网络条件的变化而动态改变路由选择判决的路由技术是（）。

A : 固定路由选择

B : 洪泛路由选择

C : 随机路由选择

D : 自适应路由选择

:

标准答案:

D

第4653题,分值:(1.0)

目前宽带城域网保证QoS要求的技术主要有RSVP,DiffServ和（）。

A : ATM

B : MPLS

C : SDH

D : Adhoc

:

标准答案:

B

第4654题,分值:(1.0)

下列哪些不是ATM交换的优势()。

A : 多业务的适配和模仿能力

B : 灵活拓扑，负载平衡，稳定性高

C : 传输协议复杂性开销

D : 局域网与广域网统一的技术，端到端的服务

:

标准答案:

C

第4655题,分值:(1.0)

帧中继交换机（DCE）端与终端设备（DTE）端的LMI信令协议（）

A : 必须一致。

B : 必须不一致

C : 可以不一致

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第4656题,分值:(1.0)

在OSI参考模型中，物理层的功能是（）。

A : 建立和释放连接

B : 透明地传输比特流

C : 在物理实体间传输数据帧

D : 发送和接收用户数据

:

标准答案:

B

第4657题,分值:(1.0)

Internet的网络层含有四个重要的协议，分别为（）。

A : IP，ICMP，ARP，UDP

B : TCP，ICMP，UDP，ARP

C : IP，ICMP，ARP，RARP

D : UDP，IP，ICMP，RARP

:

标准答案:

C

第4658题,分值:(1.0)

Ethernet以太网结点最多可达（　　　）个。

A : 512

B : 1024

C : 2048

D : 4098

:

标准答案:

B

第4659题,分值:(1.0)

ATM信元结构中的HEC字段，用来检验（）的错误

A : 信头

B : ATM信元

C : 信息段

D : 控制信号

:

标准答案:

A

第4660题,分值:(1.0)

以太网的MAC地址有（）比特。

A : 24

B : 36

C : 48

D : 64

:

标准答案:

C

第4661题,分值:(1.0)

发生在同一系统中相邻的上下层之间的通信接口称为（）。

A : 服务数据单元SDU

B : 服务访问点SAP

C : 协议数据单元PDU

D : 服务

:

标准答案:

B

第4662题,分值:(1.0)

某部门申请到一个C类IP地址,若要分成8个子网,其掩码应为（）。

A : 255.255.255.255

B : 255.255.255.0

C : 255.255.255.224

D : 255.255.255.192

:

标准答案:

C

第4663题,分值:(1.0)

在ATM协议体系结构中，（）层次完成交换、复用以及路由等功能。

A : 物理层

B : ATM层

C : 应用层

D : 适配层

:

标准答案:

B

第4664题,分值:(1.0)

以下是基于链路状态算法的动态路由协议是（）。

A : RIP

B : ICMP

C : OSPF

D : IGRP

:

标准答案:

C

第4665题,分值:(1.0)

SDH与PDH相比，有众多优点，以下关于其的描述错误的是（）。

A : SDH将标准的光接口综合进不同的网元

B : SDH帧结构中具有维护管理比特，使网管功能大大加强

C : SDH采用指针调整技术使时钟产生的抖动降低

D : SDH采用同步复用方式，使上下电路方便

:

标准答案:

C

第4666题,分值:(1.0)

对于一个没有经过子网划分的传统C类网络来说，允许安装（）台主机。

A : 16

B : 254

C : 1022

D : 65535

:

标准答案:

B

第4667题,分值:(1.0)

当使用帧中继时，下列关于CIR的表述正确的是()。

A : CIR是帧中继用户与网络约定的传输数据速率，单位为bps

B : CIR是连接到帧中继本地回路的时钟速度（端口速度）

C : CIR是在任何承诺速率测量期间，交换机可以传输的最大位数

D : 以上全不对

:

标准答案:

A

第4668题,分值:(1.0)

关于交换机，下面说法中错误的是（）。

A : 以太网交换机根据MAC地址进行交换

B : 帧中继交换机根据虚电路号DLCI进行交换

C : 三层交换机根据网络层地址进行转发，并根据MAC地址进行交换

D : ATM交换机根据虚电路标识和MAC地址进行交换

:

标准答案:

D

第4669题,分值:(1.0)

ATM网络中出现阻塞时，交换机要（）。

A : 丢掉错误的信元

B : 通知发送方

C : 对丢掉后来的信元

D : 丢掉CLP为1的信元

:

标准答案:

D

第4670题,分值:(1.0)

以下说法那些是正确的()

A : 路由优先级与路由权值的计算是一致的

B : 路由权值的计算基于路径某单一特性计算

C : 如果几个动态路由协议都找到了到达同一目标网络的最佳路由，这几条路由都会被加入路由表中

D : 动态路由协议是按照路由的路由权值来判断路由的好坏，并且每一种路由协议的判断方法都是不一样的

:

标准答案:

D

第4671题,分值:(1.0)

以下不属于帧中继网技术特点的是（）。

A : 传送数据使用的传输链路是逻辑连接，而不是物理连接

B : 实现带宽的复用和动态分配

C : 链路层完成帧透明传输和错误控制

D : 采用面向连接的交换技术。可以提供SVC和PVC业务

:

标准答案:

C

第4672题,分值:(1.0)

IMA功能层附属于ATM协议体系中的（）层。

A : 物理层

B : ATM层

C : AAL层

D : 应用层

:

标准答案:

A

第4673题,分值:(1.0)

当一台计算机在信道上发送分组或数据包时网络中的每台计算机都会接收到这个分组，这样的网络为（)

A : 局域网

B : 广播网

C : 专用网

D : 内连网

:

标准答案:

B

第4674题,分值:(1.0)

为应用程序之间的数据传送提供可靠连接的TCP/IP协议是（）

A : TCP协议

B : IP协议

C : ICMP协议

D : UDP协议

:

标准答案:

A

第4675题,分值:(1.0)

用户接入帧中继网络的物理接口规程与帧中继网络设备支持的标准（）。

A : 兼容

B : 一致

C : 没有必然联系

D : 不同

:

标准答案:

A

第4676题,分值:(1.0)

TCP是一个典型的跨平台的、支持异构网络的（）协议。

A : 数据链路层

B : 网络层

C : 传输层

D : 会话层

:

标准答案:

C

第4677题,分值:(1.0)

传输层可以通过（）标识不同的应用

A : 物理地址

B : 端口号

C : IP地址

D : 逻辑地址

:

标准答案:

B

第4678题,分值:(1.0)

网络协议是计算机网络和分布系统中互相通信的（）间交换信息时必须遵守的规则的集合。

A : 相邻层实体

B : 对等层实体

C : 同一层内实体

D : 不同层实体

:

标准答案:

B

第4679题,分值:(1.0)

在物理层上使用的网络互联设备是（　　）。

A : 集线器

B : 交换机

C : 网桥

D : 路由器

:

标准答案:

A

第4680题,分值:(1.0)

在V.35和V.24规程中，控制信号RTS表示（　　　）。

A : 数据终端准备好

B : 数据准备好

C : 请求发送

D : 清除发送

:

标准答案:

C

第4681题,分值:(1.0)

（）是一种总线或星型结构的局域网技术

A : 以太网

B : FDDI

C : ATM

D : DQDB

:

标准答案:

A

第4682题,分值:(1.0)

下述关于DLCI的表述正确的是（）。

A : DLCI是标识帧中继网络中本地VC的号码

B : DLCI是CPE设备和帧中继交换机之间的信号传输标准

C : DLCI是连接帧中继云图（本地回路）的端口速度

D : DLCI是帧中继交换机试图超过CIR传输的非承诺最大位数

:

标准答案:

A

第4683题,分值:(1.0)

如果一个内部网络对外的出口只有一个，那么最好配置（　　）。

A : 缺省路由

B : 主机路由

C : 动态路由

D : 以上均不对

:

标准答案:

A

第4684题,分值:(1.0)

下列关于网络中OSPF的区域(Area)说法正确的是()。

A : 网络中的一台路由器可能属于多个区域，其中必须有一个区域是骨干区域

B : 在同一个AS内多个OSPF区域的路由器共享相同的LSDB

C : 只有在同一个区域的OSPF路由器才能建立邻居和邻接关系

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第4685题,分值:(1.0)

在IMA版本1.0中，IMA帧可由（）信元组成。

A : 32

B : 64

C : 128

D : 256

:

标准答案:

C

第4686题,分值:(1.0)

帧中继可以传送的信息包括（）

A : 用户数据

B : X.25

C : IEEE802

D : 以上均可

:

标准答案:

D

第4687题,分值:(1.0)

在一个运行OSPF的自治系统之内，正确的是说法是(　　)。

A : 骨干区域自身不必连通的

B : 非骨干区域自身也必须是连通的

C : 必须存在一个骨干区域(区域号为0)

D : 非骨干区域与骨干区域必须直接相连或逻辑上相连

:

标准答案:

D

第4688题,分值:(1.0)

子网掩码的作用是划分子网，有关子网掩码的陈述错误的是()。

A : 子网掩码是32位的

B : 子网掩码中值为1的位标示该位是IP地址中网络地址部分的一位

C : 每类IP地址有自己缺省的子网掩码，如果使用缺省子网掩码，则该网络没有

D : 使用子网子网掩码只有255.0.0.0、255.255.0.0、255.255.255.0等几种

:

标准答案:

D

第4689题,分值:(1.0)

PDH采用的数字复接方法一般为（）。

A : 同步复接、按位复接

B : 同步复接、按字复接

C : 异步复接、按位复接

D : 异步复接、按字复接

:

标准答案:

C

第4690题,分值:(1.0)

起止式终端与分组交换网之间以（）方式进行数据交换。

A : 字符串方式

B : 比特方式

C : 帧方式

D : 分组方式

:

标准答案:

A

第4691题,分值:(1.0)

（）连接方式由网管预先建立，所有资源包括带宽和路由一直保持不变，直到网管释放。

A : PVC

B : SVC

C : SPVC

D : PVP

:

标准答案:

A

第4692题,分值:(1.0)

关于矢量距离算法错误的说法是（）。

A : 矢量距离算法不会产生路由环路问题

B : 矢量距离算法是靠传递路由信息来实现的

C : 路由信息的矢量表示法是(目标网络，metric)

D : 使用矢量距离算法的协议只从自己的邻居获得信息

:

标准答案:

A

第4693题,分值:(1.0)

有关分组装拆设备PAD,错误的是（）。

A : 完成协议的转换，实现不同终端与分组交换网的互连。

B : 可以放在用户侧，也可以放在网络侧。

C : 支持X.25，用于与分组交换网的连接与通信。

D : 只能放在用户侧

:

标准答案:

D

第4694题,分值:(1.0)

IP地址块59.67.159.125/11的子网掩码可写为（）

A : 255.128.0.0

B : 255.192.0.0

C : 255.224.0.0

D : 255.240.0.0

:

标准答案:

C

第4695题,分值:(1.0)

对局域网来说，网络控制的核心是（）

A : 工作站

B : 网卡

C : 网络服务器

D : 网络互连设备

:

标准答案:

C

第4696题,分值:(1.0)

X.25分组通过数据链路层在DTE-DCE之间传输时放在（）帧的信息字段。

A : I

B : U

C : S

D : F

:

标准答案:

A

第4697题,分值:(1.0)

下列叙述不正确的是（　　）。

A : 以太网无法保证发送时延的准确性

B : 令牌环网易用光纤实现

C : 令牌总线网的协议较复杂

D : 三种局域网标准互相兼容

:

标准答案:

D

第4698题,分值:(1.0)

主机可以通过一个IP地址来对外提供多种不同的网络服务。实际应用当中，可以通过IP地址和（）来区分不同的服务。

A : 端口号

B : 主机号

C : MAC地址

D : DNS

:

标准答案:

A

第4699题,分值:(1.0)

帧中继地址映射MAP是指（）。

A : 将对端的IP地址与对端的帧中继地址映射

B : 将对端的IP地址与本地的DLCI映射

C : 将自己的IP地址和本地的DLCI映射

D : 将自己的IP地址和对端的DLCI映射

:

标准答案:

B

第4700题,分值:(1.0)

下列关于链路状态算法的说法正确的是()。

A : 链路状态是对路由的描述

B : 链路状态无法描述网络拓扑结构

C : 链路状态算法本身不会产生自环路由

D : OSPF和RIP都使用链路状态算法

:

标准答案:

C

第4701题,分值:(1.0)

ATM层没有信元送来时，IMA子层则通过插入（）来实现信元速率的解耦。

A : OAM信元

B : ICP信元

C : 空信元

D : 填充信元

:

标准答案:

D

第4702题,分值:(1.0)

帧中继的网络节点要完成的工作是（）。

A : 帧的转发

B : 转发帧并差错控制

C : 转发帧并进行接收确认

D : 差错控制并请求重发

:

标准答案:

A

第4703题,分值:(1.0)

构成局域网需要4个基本硬件构件，它们是：（　　）

A : 算机、传输介质、网卡和交换机

B : 算机、传输介质、网卡和集线器

C : 务器、工作站、光缆和网卡

D : 务器、工作站、光缆和集线器

:

标准答案:

B

第4704题,分值:(1.0)

ATM信元结构由（）个字节的固定长度数据块组成。

A : 53

B : 48

C : 128

D : 1024

:

标准答案:

A

第4705题,分值:(1.0)

（）是基于单源点的最小费用路径算法。

A : Dijksta算法和Floyd-Warshall算法

B : Dijksta算法和Bellman-Ford算法

C : Bellman-Ford算法和Floyd-Warshall算法

D : Floyd-Warshall算法

:

标准答案:

B

第4706题,分值:(1.0)

TCP的主要功能是（）

A : 进行数据分组

B : 保证可靠传输

C : 确定数据传输路径

D : 提高传输速度

:

标准答案:

B

第4707题,分值:(1.0)

下面是帧中继用户接入设备的是（　）。

A : 帧中继终端

B : 帧中继装／拆设备

C : 路由器和网桥

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4708题,分值:(1.0)

局域网的拓扑结构主要有（）、环型、总线型和树型四种。

A : 星型

B : T型

C : 链型

D : 关系型

:

标准答案:

A

第4709题,分值:(1.0)

ATM信元功能不包括（　）。

A : 信息差错检测

B : 信元优先级定义

C : 虚连接标识

D : 信元头差错校验

:

标准答案:

A

第4710题,分值:(1.0)

ATM采用的线路复用方式为()。

A : 频分多路复用

B : 同步时分多路复用

C : 异步时分多路复用

D : 独占信道

:

标准答案:

C

第4711题,分值:(1.0)

在OSI的七层参考模型中，工作在第三层以上的网间连接设备是（）。

A : 集线器

B : 网关

C : 网桥

D : 中继器

:

标准答案:

B

第4712题,分值:(1.0)

根据以太网数据帧的物理特性，数据帧长度必须在（　　）字节之间。

A : 46-1500

B : 46-1492

C : 50-1492

D : 48-1500

:

标准答案:

A

第4713题,分值:(1.0)

在计算机网络中，主机及主机上运行的程序可以用（　　　）来标识。

A : 物理地址，IP地址

B : MAC地址，端口号

C : IP地址,端口号

D : 逻辑地址,IP地址

:

标准答案:

C

第4714题,分值:(1.0)

Ku卫星终端设备VSATPlusII系统的上行功率控制是由控制的。（）

A : Modem

B : 功放

C : 上变频器

D : 天线

:

标准答案:

A

第4715题,分值:(1.0)

在II机箱中安装的CU少于4个时，所有未安装CU的槽都须将跳接块设在。（）

A : “A”（端接）位置上

B : “B”（非端接）位置上

C : 匹配负载上

:

标准答案:

A

第4716题,分值:(1.0)

民航Ku波段卫星通信网的主控站设在。（）

A : 北京

B : 上海

C : 天津

D : 成都

:

标准答案:

A

第4717题,分值:(1.0)

检修室外设备包括。（）

A : 判别有问题的机箱

B : 隔离有问题的RFT

C : 判别有问题的信道单元

D : 隔离有问题的信道单元并更换

:

标准答案:

B

第4718题,分值:(1.0)

Ku卫星通信网地面设备可利用监控软件对室内设备和室外设备进行监控，室外设备的监控接口为。（）

A : RS232

B : RS232和RS485

C : RS485

:

标准答案:

B

第4719题,分值:(1.0)

II型信道单元和III型信道单元安装在高密度机箱中，III型信道单元安装在II型机箱中。（）

A : 不可可

B : 可不可

C : 可可

D : 不可不可

:

标准答案:

C

第4720题,分值:(1.0)

民航Ku波段卫星通信网采用的卫星转发器，其上行信号为，下行信号为。（）

A : 垂直极化水平极化

B : 水平极化垂直极化

C : 左旋圆极化右旋圆极化

:

标准答案:

B

第4721题,分值:(1.0)

我国民航Ku波段卫星通信网采用的多址技术是。（）

A : CDMA

B : FDMA

C : TDMA

D : FDMA与TDMA结合

:

标准答案:

C

第4722题,分值:(1.0)

在机箱中安装CU之前，。（）

A : 必须设定所有的CU槽的槽位终端跳接块

B : 必须按照安装CU的个数来设定CU槽的槽位终端跳接块

C : 不用设置CU槽的槽位终端跳接块

:

标准答案:

A

第4723题,分值:(1.0)

航空公司的飞机与地面之间的各种通信方式中，（）通信质量高、干扰小、容量大并且覆盖范围广。

A : VHF

B : HF

C : 卫星

:

标准答案:

C

第4724题,分值:(1.0)

远端站位于低纬度，暴雨期间或暴雨过后有通讯故障。应该。（）

A : 检查反射面中有没有水，在天线反射面的底部钻4个相隔6英寸的1/2英寸的洞作为排水孔。

B : 更换LNA，重新对准天线

C : 检查交流线路与接地是否正常，验证IFL连接头安装是否正确

:

标准答案:

A

第4725题,分值:(1.0)

我国民航卫星通信网包括波段和波段。（）

A : KuL

B : KuC

C : KaC

D : LC

:

标准答案:

B

第4726题,分值:(1.0)

安装CU子卡时，无论是FIM子卡还是ICM子卡，在操作前。（）

A : 穿上防辐射服

B : 把ESD腕带与地相连

C : 戴防护手套

:

标准答案:

B

第4727题,分值:(1.0)

检修室内设备不包括。（）

A : 判别有问题的机箱

B : 隔离有问题的RFT

C : 检查并判断信道单元是否正常

D : 隔离有问题的机箱并更换

:

标准答案:

B

第4728题,分值:(1.0)

当C波段的TES远端站位于低纬度时，天线高仰角，。（）

A : 易积存雨水，需要在天线底部钻孔

B : 不易积存雨水

C : 装配了除冰装置的天线，也需要钻孔

D : 需要防晒

:

标准答案:

A

第4729题,分值:(1.0)

Ku卫星通信网地面设备可利用监控软件对室内设备和室外设备进行监控，室外设备的监控接口有个。（）

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第4730题,分值:(1.0)

民航Ku波段卫星通信网四类地面站的典型配置高速数据卡块。

A : 2

B : 3

C : 4

D : 1

:

标准答案:

A

第4731题,分值:(1.0)

安装CU子卡FIM和ICM时，按方式安装在CU母板上。

A : 跳线

B : 插针

C : 背负

:

标准答案:

C

第4732题,分值:(1.0)

II型信道单元和III型信道单元安装在高密度机箱中。（）

A : 可以混合

B : 不可以混合

C : 不可以

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第4733题,分值:(1.0)

下列那一事件出现时，不需要进行检修。（）

A : 恶劣天气之后所有TES运行停止

B : 用户数据响应时间延长

C : 在春秋季节白天远端站通信出现200ms的中断

D : 远端站失去入向控制信道ICC

:

标准答案:

C

第4734题,分值:(1.0)

TES机箱ID标识号不可能设置成下面哪一个（）

A : C30C

B : DEFA

C : F22A

D : B9EG

:

标准答案:

D

第4735题,分值:(1.0)

TES机箱ID是。（）

A : 4位16进制数

B : 4位8进制数

C : 6位16进制数

D : 2位16进制数

:

标准答案:

A

第4736题,分值:(1.0)

中国民航C波段卫星通信网络中使用的是II型机箱最多可装载（）块CU（ChannelUnit）板。

A : 5

B : 6

C : 8

D : 4

:

标准答案:

D

第4737题,分值:(1.0)

检修室外设备包括。（）

A : 判别有问题的机箱

B : 隔离有问题的信道单元

C : 检查并判断天线工作是否正常

D : 隔离有问题的信道单元并更换

:

标准答案:

C

第4738题,分值:(1.0)

中国民航C波段卫星通信网和Ku波段卫星通信网描述有误的是。（）

A : C波段采用的是TDMA多址技术

B : Ku波段卫星通信网地面站天线尺寸较小

C : Ku波段的路径损耗较大

D : 两者共同组成了中国民航的卫星通信网

:

标准答案:

A

第4739题,分值:(1.0)

Ku卫星通信网地面设备可利用监控软件来监控设备运行情况。

A : Nodeview

B : VSATPlusII

C : Modemstatus

:

标准答案:

A

第4740题,分值:(1.0)

在春秋季节白天通信中断1-20分钟达5天以上，应该。（）

A : 检查交流线路与接地是否正确

B : 更换LNA

C : 与NOC操作员校对本站停歇日期/时间的预报，不采取校正措施

D : 检查IFL连接头是否正确

:

标准答案:

C

第4741题,分值:(1.0)

II型信道单元和III型信道单元安装在II型机箱中。（）

A : 不可以混合

B : 可以混合

C : 不可以

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第4742题,分值:(1.0)

在卫星参数中，EIRP和SFD分别反映卫星的。（）

A : 发射性能和接收性能

B : 接收性能和发射性能

C : 只是接收性能

:

标准答案:

A

第4743题,分值:(1.0)

MODEM板的中频（IF）自环检测，下面说法有误的是。（）

A : 将MODEM板的中频信号自发自收，来判断是室内设备还是室外设备故障。

B : 将MODEM板的射频频信号自发自收，来判断是室内设备还是室外设备故障。

C : 自环测试通过后，可排除MODEM板故障

D : 在做IF自环检测时需要修改安装参数，使接收与发射频率保持一致

:

标准答案:

B

第4744题,分值:(1.0)

II型信道单元（）安装在高密度机箱中，III型信道单元（）安装在II型机箱中。

A : 不可可

B : 可可

C : 可不可

D : 不可不可

:

标准答案:

B

第4745题,分值:(1.0)

在缺少检测手段或设备时，可以采用替换法，即。（）

A : 在局部用正常的设备替换可能的故障设备，如果替换后通信正常，一般可判断被替换的设备故障或设置有问题。

B : 用仪器仪表对监测点进行测量，对设备的技术指标进行测试。

C : 观察设备的各项指标状态和连接关系等

D : 利用NV软件查看

:

标准答案:

A

第4746题,分值:(1.0)

我国民航现使用的C波段TES卫星通信网带宽是（）。

A : 18M

B : 36M

C : 72M

D : 108M

:

标准答案:

B

第4747题,分值:(1.0)

中国民航C波段卫星通信网站中，TES远端站没有使用信道单元CU。（）

A : I型

B : II型

C : I型和II型

D : III型

:

标准答案:

A

第4748题,分值:(1.0)

民航Ku卫星通信网的网络拓扑结构是。（）

A : 星状网和网状网结合

B : 星状网

C : 网状网

D : 混合网

:

标准答案:

C

第4749题,分值:(1.0)

的主要功能为信号的调制和解调，是VSATPlusII机箱的核心。（）

A : MODEM

B : 变频器

C : LNA

D : 功放

:

标准答案:

A

第4750题,分值:(1.0)

检修室外设备不包括。（）

A : 判别有问题的机箱

B : 隔离有问题的RFT

C : 检查并判断天线工作是否正常

D : 隔离有问题的RFT组件并更换

:

标准答案:

A

第4751题,分值:(1.0)

中国民航C波段卫星通信网络中使用的是高密度HDC机箱最多可装载（）块CU（ChannelUnit）板。

A : 15

B : 16

C : 18

D : 14

:

标准答案:

D

第4752题,分值:(1.0)

关于Ku卫星设备的维护，下面说法有误的是（）

A : Power灯不亮，则应检查电源插头是否插牢，电缆线有无损坏。

B : 维护人员在日常应避免在卫星接收区近距离使用电焊机、手机等，防止干扰。

C : 室外天线上的雨雪不会影响卫星信号的传输质量。

D : 维护人员有日、周、月、季不同的维护内容。

:

标准答案:

C

第4753题,分值:(1.0)

检测室外变频器KSA-2000的中频输出口时，频谱仪的中心频率应设在MHz。（）

A : 10.7

B : 30

C : 70

D : 20.25

:

标准答案:

C

第4754题,分值:(1.0)

民航Ku波段卫星网承载的业务有。（）

A : 话音通信业务

B : 数据通信业务

C : 视频传输业务

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第4755题,分值:(1.0)

民航Ku卫星通信网地面站Modem上的指示灯不包括（）

A : 状态显示灯

B : 电源显示灯

C : ModemCPUfault指示灯

D : 输出电平指示灯

:

标准答案:

D

第4756题,分值:(1.0)

当操作、触摸不在防静电袋中的CU时，。（）

A : 必须穿防辐射服

B : 必须戴手套

C : 必须用一个与地相连的金属腕带。

:

标准答案:

C

第4757题,分值:(1.0)

当C波段的TES远端站位于低纬度时，天线。（）

A : 低仰角，不易积存雨水

B : 低仰角，易积存雨水

C : 高仰角，不易积存雨水

D : 高仰角，易积存雨水

:

标准答案:

D

第4758题,分值:(1.0)

民航Ku波段卫星网使用卫星的转发器。

A : 鑫诺1号

B : 亚洲4号

C : 中星4号

D : 中星3号

:

标准答案:

B

第4759题,分值:(1.0)

附近雷击之后所有TES运行停止，现场附近有烧痕，附近其他电气设备损坏。可能的原因是。（）

A : 天线反射面有水，影响天线方向图和天线性能

B : LNA损坏

C : 远端站天线的极化角改变了

:

标准答案:

B

第4760题,分值:(1.0)

在DLM机箱中，其DLM板的速率可通过来进行调整。（）

A : 乒乓开关

B : 软件

C : 增加板卡

D : 旋转开关

:

标准答案:

D

第4761题,分值:(1.0)

TES远端站室内和室外设备由连接电缆连接，其长度不超过米。（）

A : 150

B : 50

C : 100

D : 200

:

标准答案:

A

第4762题,分值:(1.0)

中国民航C波段卫星通信网络中使用的是（）机箱。（）

A : I型

B : II型

C : 高密度型和II型

D : 高密度机箱

:

标准答案:

C

第4763题,分值:(1.0)

下面属于民航C波段卫星通信网络远端站室内单元的是（）

A : 天线

B : 射频终端

C : 固态功率放大器

D : 显示终端

:

标准答案:

D

第4764题,分值:(1.0)

VSATPlusII系统中不可以带电热插拔的板卡是（）

A : DLM卡

B : 帧中继卡

C : Modem卡

:

标准答案:

C

第4765题,分值:(1.0)

太阳和月球的引力会造成卫星的轨道位置发生漂移，对静止轨道卫星来说，卫星的位置将产生方向上的漂移。（）

A : 经度

B : 东西

C : 南北

D : 以上说法都有可能

:

标准答案:

C

第4766题,分值:(1.0)

TES卫星通信系统远端站中II型和III型CU板配高密度机箱或机箱。（）

A : I型

B : II型

C : I型和II型

D : 以上都可以

:

标准答案:

B

第4767题,分值:(1.0)

EFDATARFT-500典型地球站的调制解调器接收中频为，接收中频为。（）

A : 50MHz70MHz

B : 70MHz50MHz

C : 70MHz70MHz

:

标准答案:

C

第4768题,分值:(1.0)

民航Ku卫星网使用的突发速率、帧长和每超帧中帧的数量分别是（）

A : 3696Kbps，20ms，60

B : 3696Kbps，15ms，60

C : 3696Kbps，20ms，30

:

标准答案:

A

第4769题,分值:(1.0)

TES远端站室内单元提供到用户设备的接口，由机箱和信道单元组成，当有多个机箱时，还需要（）和（）。

A : 机架IF分配器

B : 高密度机箱通道单元

C : 接口IF分频器

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第4770题,分值:(1.0)

TES系统中，当机架上有多个机箱时，位于机架中间的机箱。（）

A : 需要将机箱间连接接口TERM跳接块W6设置在A位置，相当于接一个负载。

B : 把TERM跳接块设在B端，相当于空载。

C : 不用设置TERM跳接块

:

标准答案:

B

第4771题,分值:(1.0)

将TES远端站天线对准卫星的过程中，不需要的仪器是（）

A : 罗盘

B : 倾斜仪

C : 频谱仪

D : 万用表

:

标准答案:

D

第4772题,分值:(1.0)

TES系统中，当机架上只有一个机箱时，以下说法正确的是（）

A : 需要将机箱间连接接口TERM跳接块W6设置在A位置，相当于接一个负载。

B : 把TERM跳接块设在B端，相当于空载。

C : 不用设置TERM跳接块

:

标准答案:

A

第4773题,分值:(1.0)

中国民航C波段卫星通信网络中使用的信道单元（CU）有（）。

A : I型

B : II型

C : II型和III型

D : III型

:

标准答案:

C

第4774题,分值:(1.0)

在高密度机箱中安装的CU少于个时，所有未安装CU的槽位都须将钮子开关设在“NO”（端接）位置上。

A : 15

B : 16

C : 8

D : 14

:

标准答案:

D

第4775题,分值:(1.0)

在我国冰雪较多的地带，必须安装带除冰装置的室外天线，其正常功耗约为（）

A : 2550W

B : 1500W

C : 2000W

D : 3000W

:

标准答案:

A

第4776题,分值:(1.0)

关于高密度机架HDC的安装，以下说法有误的是（）

A : 其电源安装步骤和I型机架安装基本一样。

B : 每个机架应该用4个螺栓固定在地板上。

C : 先安装机架，再安装机箱。

:

标准答案:

A

第4777题,分值:(1.0)

TES标准机架可容纳（）个I型或II型机箱及IF分配器。

A : 8

B : 6

C : 10

D : 4

:

标准答案:

B

第4778题,分值:(1.0)

TES系统使用的卫星转发器的频率如果出现了偏移，应该。（）

A : 由TTCO提供精确频率偏移数据

B : 通过精确测量获得频率偏移数据

C : 以上做法都可以

:

标准答案:

C

第4779题,分值:(1.0)

在卫星通信系统中，多个地球站可以和同一颗卫星进行通信，称为多址连接。以下不属于多址连接方式的是。（）

A : TDM

B : TDMA

C : CDMA

D : FDMA

:

标准答案:

A

第4780题,分值:(1.0)

下述因素中，对卫星通信传输质量影响最大的是（）

A : 丘陵荒漠

B : 通信距离远

C : 日凌现象

D : 极地

:

标准答案:

C

第4781题,分值:(1.0)

TES远端站天线至少定期检查一次，清除天线和ODE上的雪和积冰。（）

A : 半年

B : 1年

C : 3个月

D : 4个月

:

标准答案:

B

第4782题,分值:(1.0)

地球实际上是一个不规则的椭球体，因此其引力场也是不均匀的。由于引力场的不均匀会造成静止轨道卫星的轨道位置发生方向上的漂移。（）

A : 南北

B : 东西

C : 纬度

D : 以上都有可能

:

标准答案:

B

第4783题,分值:(1.0)

当按下高密度机箱的复位按钮时，。（）

A : 复位风扇组件，恢复正常功能

B : 风扇组件暂时停止运行

C : 风扇组件进行故障排查

:

标准答案:

A

第4784题,分值:(1.0)

对于一颗静止轨道卫星，单跳产生的延时约为。（）

A : 500ms

B : 600ms

C : 1s

D : 250ms

:

标准答案:

D

第4785题,分值:(1.0)

民航Ku卫星通信网络利用PolarSat公司的组建的基于跳频体制的系统平台

A : VSATPlusIITDMA

B : VSATPlusIICDMA

C : VSATPlusIIIFDMA

D : VSATPlusIITDMA与CDMA结合

:

标准答案:

A

第4786题,分值:(1.0)

中国民航C波段卫星通信网络中网控站和远端站的室外天线采用的是（）

A : 刀型天线

B : 线天线

C : 对数周期天线

D : 卡塞格伦天线

:

标准答案:

D

第4787题,分值:(1.0)

CU子卡安装完毕后，可以。（）

A : 设定IF测试口输入/输出跳接块

B : 连接CU接口和IFL电缆

C : 将CU板装入机箱

:

标准答案:

C

第4788题,分值:(1.0)

检查高功放的4个电扇是否正常工作

A : 电源线、接地线连接是否正常

B : 通信电缆及高功放射频电缆连接是否正常

C : 断开与变频器、天线的连接

:

标准答案:

D

第4789题,分值:(1.0)

（）是TES网络运行的管理和控制中心，管理和控制整个网络，并完成卫星电路的按需分配功能。

A : 远端站

B : 网关站

C : 网控站

:

标准答案:

C

第4790题,分值:(1.0)

下面对TES系统机箱ID描述不正确的是（）

A : 从远端站配置表中找到机箱ID号，然后用小螺丝刀伸入标有CHASSISID的小开关的槽中设定标识号

B : 机箱ID是一个4位16进制数

C : TES系统中的两个机箱可以设置成相同的ID号

D : 高密度机箱ID与II型机箱ID设置一样

:

标准答案:

C

第4791题,分值:(1.0)

Modem卡上面两组绿灯（每组4个）在以下何种点亮的方式下，可以认为该VSATPlusII工作正常？（）

A : 左边一组亮

B : 右边一组亮

C : 两组都亮

:

标准答案:

C

第4792题,分值:(1.0)

TES标准机架适合（）机箱。

A : I型

B : II型

C : I型和II型

D : 高密度机箱

:

标准答案:

C

第4793题,分值:(1.0)

卫星通信系统的多址链接是指（）

A : 一个地球站把送来的多个信号在基带信道上进行复用

B : 一个地球站把信号送到不同的卫星转发器上

C : 多个地球站通过同一颗卫星实现多边通信

:

标准答案:

C

第4794题,分值:(1.0)

某一卫星转发器的信号发射功率为100W，卫星发射天线增益为16dB，则该卫星的EIRP为。（）

A : 36dBW

B : 116dBW

C : 26dBW

D : 100dBW

:

标准答案:

A

第4795题,分值:(1.0)

中国民航C波段卫星通信网络TES系统的控制信道采用。（）

A : 网状网

B : 星状网

C : 网状和星状混合

:

标准答案:

B

第4796题,分值:(1.0)

TES系统传输数据时，可实现的最高速率为（）

A : 32kbps

B : 64kbps

C : 9.6kbps

D : 128kbps

:

标准答案:

B

第4797题,分值:(1.0)

关于TES系统远端站的电源，以下说法有误的是（）

A : 必须是干净的不间断电源。

B : 室内和室外设备用同一个供电电路提供。

C : 每个电路有过流保护。

D : 每个机架在一个单独的电路上

:

标准答案:

B

第4798题,分值:(1.0)

（）为TES系统内用户访问其他网络用户提供接口，相当于TES网络的出入口。

A : 远端站

B : 网关站

C : 网控站

:

标准答案:

B

第4799题,分值:(1.0)

关于TES远端站设备的安装，以下说法有误的是（）

A : 安装顺序为：天线底座、天线、室外单元、室内单元。

B : 室外设备的安装顺序为：天线及底座、射频电子设备、中频电缆、电源电缆。

C : I/II型机架与高密度HDC的安装完全一样。

:

标准答案:

C

第4800题,分值:(1.0)

高密度机箱的风扇组件有一个状态指示灯，当指示灯为绿色时，。（）

A : 表示风扇组件温度过高

B : 表示风扇组件正常运行

C : 表示风扇组件故障

:

标准答案:

B

第4801题,分值:(1.0)

TES卫星通信系统调制方式可由控制处理器选择工作在（）或（）。

A : BPSKQPSK

B : BPSKMSK

C : BPSK8PSK

D : QAMMSK

:

标准答案:

B

第4802题,分值:(1.0)

TES系统出现某一问题时，自动产生事件通知网络操作员，处于服务或维护状态的系统组件()产生事件，退出服务状态的系统组件()产生事件。

A : 能,不能

B : 不能,不能

C : 不能,能

D : 能,能

:

标准答案:

A

第4803题,分值:(1.0)

VSATPlusII系统中最重要的板卡是什么？（）

A : 帧中继卡

B : E1卡

C : Modem卡

:

标准答案:

C

第4804题,分值:(1.0)

关于TES远端站室外设备在安装前的定位，以下说法有误的是（）

A : 需要考虑物理空间、电磁环境、环境条件和安全性等因素。

B : 对于天线来说，保证指向卫星的方向无遮挡。

C : 天线定位时，还需要考虑连接电缆长度不能超过200m。

:

标准答案:

C

第4805题,分值:(1.0)

中国民航C波段卫星通信网络TES系统传输话音和数据的业务采用。（）

A : 网状网

B : 星状网

C : 网状和星状混合

:

标准答案:

A

第4806题,分值:(1.0)

当C波段TES远端站位于赤道附近时，天线的仰角。（）

A : 低

B : 高

C : 接近0度

D : 接近45度

:

标准答案:

B

第4807题,分值:(1.0)

关于TES远端站室内设备的安装，以下说法有误的是（）

A : 安装顺序为：机箱、机架、CU板。

B : 机架安装完毕并检查通过后，可以安装机箱。

C : I/II型机架与高密度HDC的安装除电源部分之外其他基本相同。

:

标准答案:

A

第4808题,分值:(1.0)

下面属于民航C波段卫星通信网络远端站室外单元的是（）

A : 计算机

B : 用户交换机PABX

C : 固态功率放大器

D : 显示终端

:

标准答案:

C

第4809题,分值:(1.0)

在标准机箱中安装的CU少于个时，所有未安装CU的槽都须将跳接块设在A（端接）位置上。

A : 5

B : 6

C : 8

D : 4

:

标准答案:

D

第4810题,分值:(1.0)

在TES远端站的信道单元中，负责基带信号过滤、调制、频率选择、载波开关控制和载波功率控制的模块是（）。

A : 调制器

B : 解调器

C : 基带信号处理器

D : 时钟发生器

:

标准答案:

A

第4811题,分值:(1.0)

中国民航C波段卫星通信网络TES系统采用网络拓扑结构。（）

A : 网状网

B : 星状网

C : 网状和星状混合

:

标准答案:

C

第4812题,分值:(1.0)

TES系统利用Ku波段或C波段卫星采用方式实现与NCS（网络控制系统）和远端站间的通信。

A : CDMA

B : TDMA

C : FDMA

D : SDMA

:

标准答案:

C

第4813题,分值:(1.0)

下面对TES系统机箱ID描述不正确的是（）

A : 从远端站配置表中找到机箱ID号，然后用小螺丝刀伸入标有CHASSISID的小开关的槽中设定标识号

B : 机箱ID是一个4位16进制数

C : TES系统中的两个机箱可以设置成相同的ID号

:

标准答案:

C

第4814题,分值:(1.0)

民航卫星通信中常用的信道分配方式是（）

A : 频率分配和时间分配

B : 预分配和按需分配

C : 随机分配和按需分配

D : 以上都对

:

标准答案:

B

第4815题,分值:(1.0)

下列不属于Ku卫星网管站功能的是（）

A : 网络管理

B : 网络配置

C : 网络控制

D : 远端站终端数据接入

:

标准答案:

D

第4816题,分值:(1.0)

某一TES远端站系统噪声温度为100K，远端站天线接收增益为56dB，则该站的G/T值为dB/K。（）

A : 44

B : 36

C : 56

D : 20

:

标准答案:

B

第4817题,分值:(1.0)

某站上变频器的中心频率为14.225GHz，下变频器的中心频率为12.473GHz，如果MODEM中频发射频率是64.225MHz，则接收的中频频率是（）

A : 66.234MHz

B : 66.025MHz

C : 66.225MHz

D : 65.225MHz

:

标准答案:

C

第4818题,分值:(1.0)

某一Ku卫星通信网的地面站，其室内和室外设备间的距离约为140m，则需选择通信方式。（）

A : RS485

B : RS232

C : RS485或RS232

D : 以上都不可以

:

标准答案:

A

第4819题,分值:(1.0)

TES远端站入网开通时需要将天线对准，如果没有频谱仪，可以用和替代。

A : 数字万用表示波器

B : 示波器倾斜仪

C : 数字万用表RF检测器

D : 逻辑分析以信号发生器

:

标准答案:

C

第4820题,分值:(1.0)

关于高密度机箱中CU的安装，下面说法正确的是（）

A : “YES”标识此槽位安装了CU板，是对于有CU的槽位的端接位置

B : “NO”标识此槽位是空的，是对于有CU的槽位的端接位置

C : “YES”标识此槽位安装了CU板，是对于有CU的槽位的非端接位置

D : “NO”标识此槽位是空的，是对于有CU的槽位的非端接位置

:

标准答案:

C

第4821题,分值:(1.0)

VSATPlusII的Modem卡和话音卡上监控RS232端口的配置是（）

A : 9600波特，8位数据，1个停止位，无奇偶校验，无流量控制

B : 9600波特，7位数据，2个停止位，无奇偶校验，无流量控制

C : 9600波特，8位数据，1个停止位，奇校验，无流量控制

:

标准答案:

A

第4822题,分值:(1.0)

TES网络控制系统NCS分成三个部分，分别是（）

A : 网络控制处理器（NCP）、网络服务器（NSP）、网络操作控制台（NOC）

B : 网络操作控制软件、网络控制软件、DAMA处理软件

C : 远端站网关站控制站

:

标准答案:

A

第4823题,分值:(1.0)

当同一个TES远端站的全部CU频率偏移量（实际频偏与理论频偏之差）接近，则。（）

A : 可能是CU需要调整

B : 需要调整或更换CU

C : RFT下变频器的基准振动器需要调整

D : 需要重新测量TES系统卫星转发器的频率偏移

:

标准答案:

C

第4824题,分值:(1.0)

下面对TES系统信道单元CU的安装描述有误的是（）

A : II型和III型信道单元均可安装在II型机箱或高密度机箱HDC中

B : II型和III型信道单元可混合安装II型机箱中

C : 在安装CU前，必须设定所有CU槽的槽位终端跳接块

D : 信道单元CU在没有安装之前不用考虑防静电问题

:

标准答案:

D

第4825题,分值:(1.0)

当一个TES远端站中仅有一个CU频率偏移量（实际频偏与理论频偏之差）超过3或3个步进以上，则。（）

A : 这个CU故障，需要调整或更换CU

B : RFT下变频器的基准振动器需要调整

C : 需要重新测量TES系统卫星转发器的频率偏移

D : 要求TTOC提供TES系统卫星转发器的频率偏移

:

标准答案:

A

第4826题,分值:(1.0)

在TES远端站的信道单元中，负责对音频信号进行处理，如回声消除、话音激活、空闲信道噪声处理、低速率编码等的模块是（）。

A : 调制器

B : 解调器

C : 基带信号处理器

D : 时钟发生器

:

标准答案:

C

第4827题,分值:(1.0)

中国民航C波段卫星通信网络TES系统中远端站的数目为。（）

A : 162

B : 100

C : 2

D : 172

:

标准答案:

A

第4828题,分值:(1.0)

CU（ChannelUnit）板可通过控制处理器命令，使其工作在常用的两种配置方式下，这两种配置方式为（）。

A : VCU和DCU

B : CCU和MCU

C : LCU和ACU

D : ACU和BCU

:

标准答案:

A

第4829题,分值:(1.0)

VITACOM的调制解调器输出频率设定为60MHz时，如果发射频率设在6.175GHz，则实际发射频率为。（）

A : 6.165GHz

B : 6.175GHz

C : 无法确定

:

标准答案:

B

第4830题,分值:(1.0)

集群系统的主要功能有（）。

A : 自动重拨

B : 组呼

C : 动态重组

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4831题,分值:(1.0)

以下是增加系统的覆盖范围的最有效方法的是（）。

A : 增加天线的高度

B : 增加接收灵敏度

C : 改变总体工作区电磁噪声的大小

D : 以上都对

:

标准答案:

A

第4832题,分值:(1.0)

如果TETRA基站受到干扰，下列说法错误的是（）。

A : 不会影响通信质量

B : 集群系统的容量会减小

C : 导致误码率上升

D : 将导致覆盖范围的缩小

:

标准答案:

A

第4833题,分值:(1.0)

集群通信具有（）的特点。

A : 用户共享频率，自主选择信道

B : 用户专用频率

C : 用户共享频率，系统动态分配信道

D : 用户自主选择信道

:

标准答案:

C

第4834题,分值:(1.0)

下列哪些原因可导致基站覆盖范围变小？（）。

A : 天线老化，增益下降

B : 天线位置变化产生阻挡或者下倾增加

C : 天线安装不规范，离铁塔很近，造成铁塔对天线的阻挡

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第4835题,分值:(1.0)

若基站天线被风吹歪，或者支撑的卡子和螺丝发生锈蚀，则有可能导致（）。

A : 天线位置发生偏移或下倾角加大

B : 天线与天线之间的干扰

C : 基站覆盖范围减小

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4836题,分值:(1.0)

TETRA是欧洲提出的基于集群专网应用的技术体制，空中接口采用()方式。

A : CDMA

B : TDMA

C : FDMA

D : OFDM

:

标准答案:

B

第4837题,分值:(1.0)

下列哪个不是控制中心所包含的设备？（）

A : 系统控制器

B : 系统管理终端

C : 无线收发信机

D : 电源

:

标准答案:

C

第4838题,分值:(1.0)

确定移动通信工作频段主要考虑哪些因素？（）

A : 电波传播特性、天线尺寸，设备小型化

B : 环境噪声和干扰的影响

C : 服务区范围、地形和障碍物尺寸以及对建筑物的穿透特性

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4839题,分值:(1.0)

TETRA集群交换机与基站的链路出现故障，基站将进入故障弱化状态，此时基站将（）。

A : 可以与其他基站联系

B : 仍可以与网内其他交换机联系

C : 可以改变工作频率

D : 可以实现优先呼叫

:

标准答案:

D

第4840题,分值:(1.0)

中华人民共和国电子行业标准SJ/T11228-2000《数字集群移动通信系统体制》中规定了数字集群系统要遵循的一些原则，其中不包括（）。

A : 系统的工作频段必须符合我国无线电管理部门的有关规定

B : 系统与PSTN，ISDN，PDN和PTN的接口必须符合我国的有关标准

C : 电磁兼容性指标应符合我国有关标准

D : 台址设立应符合我国有关标准

:

标准答案:

D

第4841题,分值:(1.0)

下列哪些因素将会影响基站覆盖范围减小？（）

A : 基站天线的周围架设有其他的天线或者其他对天线有阻挡的装饰、建筑物

B : 基站被风吹歪，造成天线的垂直极化变化

C : 基站合路器的输出功率下降

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4842题,分值:(1.0)

要使蜂窝系统的容量有所提高，可以采取的措施有（）。

A : 小区分裂

B : 天线扇区化

C : 动态分配信道

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4843题,分值:(1.0)

集群单基站系统是一个基本集群通信系统，只设（）。

A : 一个系统控制器

B : 一个基站

C : 一个系统控制器和一个基站

D : 一个系统控制器和若干个基站

:

标准答案:

C

第4844题,分值:(1.0)

要有效地利用频谱，提高频率利用率，通常可以采用（）等手段。

A : 信道窄带化

B : 多台共用频率

C : 先进的多址方式

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第4845题,分值:(1.0)

基站覆盖范围受哪些因素的影响？（）

A : 站点位置不合理

B : 天线挂高过低

C : 站型选择不恰当

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4846题,分值:(1.0)

常规对讲机系统比集群对讲机系统频率利用率（）。

A : 高

B : 一样

C : 低

D : 不可比较

:

标准答案:

C

第4847题,分值:(1.0)

模拟集群系统在25kHz的频带中传（）路话音。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

A

第4848题,分值:(1.0)

在移动通信系统中，互调产生的原因有（）。

A : 发信机互调

B : 接收机互调

C : 外部效应引起的互调

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4849题,分值:(1.0)

中华人民共和国电子行业标准SJ/T11228-2000《数字集群移动通信系统体制》中规定的体制A的数字集群系统的主要无线接口特性，其中正确的是（）。

A : 信道带宽:45kHz

B : 时隙:4

C : 调制方式:M-16QAM

D : 载波调制速率:64kb/s

:

标准答案:

B

第4850题,分值:(1.0)

基站主要由（）组成。

A : 一个转发器和一套天馈系统

B : 若干个转发器和天馈系统

C : 一个转发器和多套天馈系统

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第4851题,分值:(1.0)

集群移动通信基站的上行工作频率是（）

A : 806MHz～821MHz

B : 851MHz～866MHz

C : 806MHz～851MHz

D : 821MHz～866MHz

:

标准答案:

A

第4852题,分值:(1.0)

中华人民共和国电子行业标准SJ/T11228-2000《数字集群移动通信系统体制》中规定的体制B的数字集群系统的主要无线接口特性，其中正确的是（）。

A : 信道带宽:25kHz

B : 时隙:4

C : 调制方式:π/4-DQPSK

D : 载波调制速率:36kb/s

:

标准答案:

A

第4853题,分值:(1.0)

当TETRA集群系统进入故障弱化状态时，用户终端不能实现的功能是（）

A : 组呼

B : 短信

C : 迟后进入

D : 漫游

:

标准答案:

D

第4854题,分值:(1.0)

集群通信系统一般由（）组成。

A : 基站、移动台、调度台、控制中心

B : 发射机、接收机、调度台、控制中心

C : 交换机、调度台、发射机、控制中心

D : 基站、交换机、调度台、控制中心

:

标准答案:

A

第4855题,分值:(1.0)

采用频谱（）技术进行码分多址以及利用扩频信号的低功率频谱密度实现多系统共享频谱资源的办法，比用缩小信道带宽和把服务小区分裂成微小区、微微小区的办法，能更有效地解决频谱资源不足的问题。

A : 扩展

B : 缩减

C : 复用

D : 公用

:

标准答案:

A

第4856题,分值:(1.0)

TETRA数字集群采用时分多址技术，在25kHz的频带中可以传（）话音，频谱效率成倍提高。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

D

第4857题,分值:(1.0)

移动台的组成不包含下列哪个基本单元？（）

A : 收发信机

B : 控制单元

C : 天馈线和电源

D : 系统管理终端

:

标准答案:

D

第4858题,分值:(1.0)

数字集群系统在交换机出现故障，基站会进入（）状态，在这种情况下，用户台可以登录到基站上，但基站与基站之间不能相互通信。

A : 停用

B : 信道常发

C : 故障告警

D : 故障弱化

:

标准答案:

D

第4859题,分值:(1.0)

关于调度台，下面说法错误的是（）。

A : 主要指能对移动台进行指挥调度的设备

B : 主要指用于运行中或停留在某非预定地点进行通信的设备（包括车载台、手持台）

C : 主要分为有线和无线调度台两种

D : 主要是指能对移动台进行管理的设备

:

标准答案:

B

第4860题,分值:(1.0)

基站馈线进水，将会造成（）。

A : 驻波比告警

B : 附近用户手机不能上网

C : 基站覆盖范围减小

D : 以上都有可能

:

标准答案:

D

第4861题,分值:(1.0)

要有效地利用频谱，提高频率利用率，通常可以采用（）、多台共用频率、先进的多址方式等手段。

A : 信道窄带化

B : 信道宽带化

C : 信道公用化

D : 信道复用化

:

标准答案:

A

第4862题,分值:(1.0)

下列关于基站的选址，说法错误的是（）。

A : 基站应选择地形平坦、地质良好的地段

B : 满足通信安全保密、人防、消防等要求

C : 如在飞机场附近，天线高度应符合机场净空高度要求和航空管理要求

D : 可选择靠近高压线的地方

:

标准答案:

D

第4863题,分值:(1.0)

数字集群通信系统可实现指挥调度、电话互联、数据传输、短消息通信等功能，属于（）通信系统。

A : 公网

B : 局域网

C : 专网

D : 城域网

:

标准答案:

C

第4864题,分值:(1.0)

下列哪些措施可以提高频谱利用率？（）

A : 采用不同的调制方式

B : 采用不同的多址接入技术

C : 动态分配信道

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4865题,分值:(1.0)

集群通信是多个用户共用一组无线电信道，并（）地使用这些信道的专用移动通信系统，主要用于指挥高度通信。

A : 固定

B : 动态

C : 自主选择

D : 以上均对

:

标准答案:

B

第4866题,分值:(1.0)

集群系统基站选址时应避免其他信号的干扰，以下地点可以设立集群系统基站的是（）。

A : 大型卫星地球站工作天线正前方

B : 有源电视天线或闭路电视放大器附近

C : 联通CDMA基站附近

D : 移动GSM基站附近

:

标准答案:

D

第4867题,分值:(1.0)

控制中心主要完成（）功能。

A : 控制和管理整个集群系统的运行、交换和接续

B : 进行网络衔接

C : 完成计费管理

D : 发射和接收无线电信号

:

标准答案:

A

第4868题,分值:(1.0)

集群天馈系统包括（）。

A : 发信机合路器、收信机分路器

B : 馈线

C : 发信天线、收信天线

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第4869题,分值:(1.0)

在发射集群的工作方式中，若某一个完整通话未讲完，如需补充或进一步表达意思，（）。

A : 无需重新寻找新的信道，可在原来信道上完成

B : 通话方自主选择一个信道通话

C : 系统为通话方重新分配空闲信道通话

D : 以上都有可能

:

标准答案:

C

第4870题,分值:(1.0)

基站是集群系统中不可或缺的一个组成单元，其主要功能是（）。

A : 主要对移动台进行指挥调度

B : 进行网络管理

C : 完成计费

D : 发射和接收无线电信号，并将其传回交换控制中心

:

标准答案:

D

第4871题,分值:(1.0)

由于移动通信的迅猛发展，其所使用的频段变得越来越拥挤，需要采用一些有效措施来更好管理和使用频率、扩大容量，主要有（）。

A : 缩小频带间隔

B : 频率重复利用

C : 多载波传输技术

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第4872题,分值:(1.0)

集群通信系统由于具有哪些功能，保证了其高度的可靠性？（）。

A : 多话音信道、后备控制信道、接收机遇干扰控制

B : 误导防护、连续（信道）更新，系统自检

C : 故障弱化、故障报警

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第4873题,分值:(1.0)

下列关于时分多址接入技术（TDMA），说法错误的是（）。

A : 它主要用于2G移动通信系统

B : 它比FDMA的频率利用率高

C : 此种多址技术中是每个用户占用一个频率

D : 此种多址技术中是每个用户占用一个时隙

:

标准答案:

C

第4874题,分值:(1.0)

TETRA系统的安全机制主要包括（）。

A : 鉴权

B : 空中接口加密

C : 端到端加密

D : 以上三种

:

标准答案:

D

第4875题,分值:(1.0)

基站天线的俯仰角设置不合理或存在偏差，当俯仰角过小，导致（）。

A : 互调干扰

B : 邻频干扰

C : 同频干扰

D : 交调干扰

:

标准答案:

C

第4876题,分值:(1.0)

下列关于两种数字集群系统iDEN和TRTRA，说法错误的是（）。

A : iDEN的调制方式是M-16QAM，TRTRA的调制方式是π/4-DQPSK

B : 两者的净编码速率都是4.8kbit/s

C : iDEN的频段是800MHz，TRTRA的频段是150～900MHz

D : iDEN的适用场合是以专网为主，TRTRA的适用场合是以共网为主

:

标准答案:

D

第4877题,分值:(1.0)

下列关于SwMI，说法错误的是（）。

A : 它仅由交换设备和数据库组成

B : 它是SwitchingandManagementInfrastructure的缩写

C : 它是数字集群系统中除用户设备之外的全部设备

D : 它是网络的核心部分

:

标准答案:

A

第4878题,分值:(1.0)

集群对讲系统与常规对讲相比，具有一些优点，但不包括（）。

A : 信道利用率高

B : 系统简单

C : 容纳用户数量高

D : 具有私密性

:

标准答案:

B

第4879题,分值:(1.0)

GSM系统所采用的多址接入方式是（）。

A : FDMA

B : CDMA

C : TDMA

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第4880题,分值:(1.0)

数字集群移动通信系统覆盖范围的计算过程主要有（）。

A : 根据要求的比特误码率确定所需最低平均输入信号电平或平均载噪比

B : 根据所要求的位置通信概率确定接收机所需要的输入信号电平的增加量

C : 采用计算模拟信号传输方法，根据发信端的有效辐射功率及路径损耗来确定通信距离

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4881题,分值:(1.0)

为了保障通信的安全，数字集群通信系统采取了多种安全措施，其中不包括（）。

A : 空中接口鉴权

B : 空中接口加密

C : 端对端加密

D : 设置系统ID

:

标准答案:

D

第4882题,分值:(1.0)

下列关于蜂窝通信系统中的频率复用技术，说法错误的是（）。

A : 蜂窝系统中的频率复用技术可以提高整个系统容量

B : 频率复用技术可以提高频谱利用率

C : 可以缓解频谱资源紧缺现象

D : 不会引起同频干扰

:

标准答案:

D

第4883题,分值:(1.0)

为防止基站干扰的发生，关于数字集群系统基站选址的原则，下列说法错误的是（）。

A : 基站不能选址在大型卫星地球站工作天线正前方

B : 基站可以选在联通CDMA基站附近

C : 基站选址不能在有源电视天线或闭路电视放大器附近

D : 基站不能选址在无线环境复杂的厂区和科研单位附近

:

标准答案:

B

第4884题,分值:(1.0)

基站天线的俯仰角设置不合理或存在偏差，当俯仰角过大，导致（）。

A : 互调干扰

B : 邻频干扰

C : 同频干扰

D : 交调干扰

:

标准答案:

B

第4885题,分值:(1.0)

在TETRA系统中，描述了两种类型的数据库，即（）。

A : HLR和VLR

B : HDB和VDB

C : BTS和BSC

D : AUC和EIR

:

标准答案:

B

第4886题,分值:(1.0)

以下多址接入技术中，频谱利用率最高的是（）。

A : FDMA

B : CDMA

C : TDMA

D : 一样高

:

标准答案:

B

第4887题,分值:(1.0)

与蜂窝移动通信技术相比，集群移动通信技术实现以下功能最具优势的是（）。

A : 组呼

B : 电话互联

C : 双工个呼

D : 短信传输

:

标准答案:

A

第4888题,分值:(1.0)

以下哪种不属于空中接口鉴权的方式？（）。

A : 移动台与移动台之间相互鉴权

B : 网络基础设施对移动台鉴权

C : 移动台对网络基础设施鉴权

D : 移动台与网络基础设施相互鉴权

:

标准答案:

A

第4889题,分值:(1.0)

在一个大型TETRA网络中，SwMI通常由（）组成。

A : 众多的基站

B : 固定传输链路、交换设备和数据库

C : 操作维护中心、网关

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第4890题,分值:(1.0)

有关蜂窝系统中的多信道公用技术，下列说法错误的是（）。

A : 可以利用信道占用的间断性，使许多用户任意地、合理地选择信道

B : 可以提高信道的使用效率

C : 不能提高信道的使用效率

D : 此技术与市话用户共同享有中继线相类似

:

标准答案:

C

第4891题,分值:(1.0)

如果数字集群系统基站受到干扰，下列说法正确的是（）。

A : 不会影响通信质量

B : 集群系统的容量不变

C : 导致误码率上升

D : 基站覆盖范围不变

:

标准答案:

C

第4892题,分值:(1.0)

下列关于TETRA系统中的归属数据库（HDB），描述正确的是（）。

A : 它称为被访数据库

B : 它主要存储漫游用户的信息

C : 它保存着所有本网用户的开通、业务、位置和安全信息

D : 它和GSM系统中的VLR功能相似

:

标准答案:

C

第4893题,分值:(1.0)

下列关于蜂窝通信系统中的频率复用技术，说法正确的是（）。

A : 会引起同频干扰

B : 频率复用技术不能提高频谱利用率

C : 不能缓解频谱资源紧缺现象

D : 蜂窝系统中的频率复用技术不能提高系统容量

:

标准答案:

A

第4894题,分值:(1.0)

依据干扰源的种类，基站干扰包括（），其是由外部一个或多个无线信号源经过机壳或馈线进入接收设备的非线性放大器而产生的。

A : 强信号干扰

B : 固定频率干扰

C : 杂散干扰

D : 互调干扰

:

标准答案:

D

第4895题,分值:(1.0)

关于自由空间中无线电传播损耗，说法错误的是（）。

A : 自由空间中电波传播损耗只与工作频率和传播距离有关

B : 电波的频率越高，路径损耗越小

C : 电波的频率越高，路径损耗越大

D : 传播距离越远，路径损耗越大

:

标准答案:

B

第4896题,分值:(1.0)

直通方式空中接口是指（）。

A : 移动台与移动台之间的空中接口

B : 移动台与基站之间的空中接口

C : 不同生产厂商系统交换机之间的接口

D : 移动台与外部终端设备之间的接口

:

标准答案:

A

第4897题,分值:(1.0)

集群方式空中接口是指（）。

A : 移动台与移动台之间的空中接口

B : 移动台与基站之间的空中接口

C : 不同生产厂商系统交换机之间的接口

D : 移动台与外部终端设备之间的接口

:

标准答案:

B

第4898题,分值:(1.0)

数字集群系统比模拟系统具有更高的安全性，是因为它拥有了（）等技术。

A : 系统鉴权

B : 空中接口加密

C : 端对端加密

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第4899题,分值:(1.0)

下列哪个不是馈线原因所导致的基站覆盖范围变小？（）。

A : 天线安装不规范，离铁塔很近，造成铁塔对天线的阻挡

B : 馈线老化、松动，损耗增加

C : 馈线进水等原因，电阻增加

D : 馈线尾巴线绑扎不牢，久经风吹雨打，造成封密处断裂，致使基站出现故障

:

标准答案:

A

第4900题,分值:(1.0)

影响无线电信号传送距离和覆盖范围的因素包括（）。

A : 无线对讲设备的频带、所用天线的类型

B : 系统工作区的地形

C : 总体工作区电磁噪声的大小

D : 以上都对

:

标准答案:

D

第4901题,分值:(1.0)

为了避免丢失的集群终端被人使用，可采用（）方式使终端失效。

A : 鉴权

B : 加密

C : 遥毙

D : 功能限制

:

标准答案:

C

第4902题,分值:(1.0)

集群系统为了保证有效利用信道，缩短用户等待时间，可以对用户的（）进行限制。

A : 入网时间

B : 排队时间

C : 呼叫申请自动重发时间

D : 通信时间

:

标准答案:

D

第4903题,分值:(1.0)

能保证数据端到端可靠传输能力的是相应OSI的（）。

A : 网络层

B : 传输层

C : 会话层

D : 表示层

:

标准答案:

B

第4904题,分值:(1.0)

计算机中表示信息的最小单位（）。

A : 位

B : 字节

C : 字

D : 字长

:

标准答案:

A

第4905题,分值:(1.0)

美国联邦通信委员会FCC定义，双向速率之和超过（）(kb/s)就是宽带。

A : 100

B : 200

C : 300

D : 400

:

标准答案:

B

第4906题,分值:(1.0)

“www.163.com”是指（）。

A : 域名

B : 程序语句

C : 电子邮件地址

D : 超文本传输协议

:

标准答案:

A

第4907题,分值:(1.0)

两台计算机用电话线路传输数据信号时需要的设备是（）。

A : 调制解调器

B : 网卡

C : 中继器

D : 集线器

:

标准答案:

A

第4908题,分值:(1.0)

电子计算机的硬件系统基本由（）五个部分组成。

A : 输入设备、内存储器、外存储器、运算器、输出设备

B : 输入设备、内存储器、外存储器、控制器、输出设备

C : 输入设备、存储器、运算器、控制器、输出设备

D : 输入设备、存储器、运算器、CPU、输出设备

:

标准答案:

C

第4909题,分值:(1.0)

下列关于宽带城域网汇聚层基本功能的描述中，错误的是（）

A : 汇接接入层的用户流量，进行数据转发和交换

B : 根据接入层的用户流量，进行流量均衡、安全控制等处理

C : 提供用户访问Internet所需要的路由服务

D : 根据处理结果把用户流量转发到核心交换层

:

标准答案:

C

第4910题,分值:(1.0)

如果没有特殊声明，匿名FTP服务登陆账号为（）。

A : 用户电子邮件地址

B : user

C : guest

D : anonymous

:

标准答案:

D

第4911题,分值:(1.0)

域名的形式是以若干个()和()组成，由"."分隔成几部分。

A : 英文字母和下划

B : 英文字母和数字

C : 中文和下划线

D : 中文和数字

:

标准答案:

B

第4912题,分值:(1.0)

下列关于入侵检测系统探测器获取网络流量的方法中，错误的是（）。

A : 利用交换设备的镜像功能

B : 在网络链路中串接一台分路器

C : 在网络链路中串接一台集线器

D : 在网络链路中串接一台交换机

:

标准答案:

D

第4913题,分值:(1.0)

下列关于Windows2003系统DNS安装、配置与测试方法的描述中，错误的是（）。

A : Internet根DNS服务器在安装时需要手动加入到系统中

B : DNS服务器的基本配置包括正向查找区域）反向查找区域与资源纪录的创建

C : 主机资源纪录的生存默认值是3600秒

D : 通过DNS服务器属性对话框可以对DNS服务器进行简单测试与递归查询测试

:

标准答案:

A

第4914题,分值:(1.0)

I/O接口位于（）。

A : 主机和I/O设备之间

B : 主机和总线之间

C : 总线和I/O设备之间

D : CPU和内存储器之间

:

标准答案:

C

第4915题,分值:(1.0)

在客户—服务器方式中，客户程序必须知道服务器程序的（）。

A : 地址

B : 内容

C : 标准

D : 访问权限

:

标准答案:

A

第4916题,分值:(1.0)

文件传输是使用下面的（）。

A : SM易TP

B : FTP

C : DNS

D : TELNET

:

标准答案:

B

第4917题,分值:(1.0)

域名“mail.tsinghua.edu.cn”中的顶级域名为（）。

A : mail

B : tsinghua

C : edu

D : cn

:

标准答案:

D

第4918题,分值:(1.0)

在常用的传输介质中，带宽最宽、信号传输衰减最小，抗干扰能力最强的是（）。

A : 双绞线

B : 光纤

C : 同轴电缆

D : 无线传输介质

:

标准答案:

B

第4919题,分值:(1.0)

广域网的拓扑结构是（）。

A : 星型

B : 总线型

C : 环型

D : 网状

:

标准答案:

D

第4920题,分值:(1.0)

攻击者采用某种手段，使用户访问某网站时获得一个其他网站的IP地址，从而将用户的访问引导到其他网站，这种攻击手段称为（）。

A : DNS欺骗攻击

B : ARP欺骗攻击

C : 暴力攻击

D : 重放攻击

:

标准答案:

A

第4921题,分值:(1.0)

应用入侵防护系统（AIPS）一般部署在（）。

A : 受保护的应用服务器前端

B : 受保护的应用服务器中

C : 受保护的应用服务器后端

D : 网络的出口处

:

标准答案:

A

第4922题,分值:(1.0)

ADSL调制解调器的两个插口，（）用来和PC相连。

A : RJ-41

B : RJ-42

C : RJ-43

D : RJ-45

:

标准答案:

D

第4923题,分值:(1.0)

网络漏洞扫描系统通过远程监测（）TCP/IP不同端口的服务，记录目标给予回答。

A : 源主机

B : 目标主机

C : 服务器

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第4924题,分值:(1.0)

计算机中基本的存取单位是（）。

A : 位

B : 字节

C : 字

D : 字长

:

标准答案:

B

第4925题,分值:(1.0)

（）网的出现，为Internet以及网络标准化建设打下了坚实的基础。

A : Ethernet

B : ARPAnet

C : NSFnet

D : Internet

:

标准答案:

B

第4926题,分值:(1.0)

目前常见的网络攻击活动隐藏不包括下列哪一种？

A : 网络流量隐藏

B : 网络连接隐藏

C : 进程活动隐藏

D : 目录文件隐藏

:

标准答案:

A

第4927题,分值:(1.0)

通过一根传输线路将网络中所有结点（一台计算机可以看作为节点）连接起来，这种拓扑结构是（）。

A : 树型拓扑结构

B : 总线型拓扑结构

C : 环形拓扑结构

D : 星型拓扑结构

:

标准答案:

B

第4928题,分值:(1.0)

下列网络拓扑结构中一般采用广播式传输的数据的是（）。

A : 环型网

B : 网状型

C : 总线型

D : 星型网

:

标准答案:

C

第4929题,分值:(1.0)

DMT调制技术采用频分复用的方法，把高端频谱划分为许多子信道，相当于（）传输数据。

A : 串行

B : 并行

C : 串行加并行

D : 分段

:

标准答案:

B

第4930题,分值:(1.0)

下面的网络中,具有高速度、短距离、低误码特点的是（）。

A : 万维网(WWW)

B : 城域网(MAN)

C : 广域网(WAN)

D : 局域网(LAN)

:

标准答案:

D

第4931题,分值:(1.0)

下列哪一个不是交换机的数据交换方式（）。

A : 直接交换

B : 存储转发式交换

C : 改进的直接交换

D : 电路交换

:

标准答案:

D

第4932题,分值:(1.0)

下列软件中不能用于网络嗅探的是（）。

A : TCPdump

B : Wireshark

C : Eghernet

D : MRTG

:

标准答案:

D

第4933题,分值:(1.0)

下列关于入侵检测系统探测器获取网络流量的方法中，错误的是（）。

A : 利用交换设备的镜像功能

B : 在网络链路中串接一台分路器

C : 在网络链路中串接一台集线器

D : 在网络链路中串接一台交换机

:

标准答案:

D

第4934题,分值:(1.0)

在网络攻击模型中，下列（）攻击过程不属于预攻击阶段？

A : 身份隐藏

B : 开辟后门

C : 弱点挖掘

D : 信息收集

:

标准答案:

B

第4935题,分值:(1.0)

模拟电话信号的频带被限制在（）(Hz)范围内，但用户线本身实际可通过的信号频率超过1MHZ。

A : 100-3400

B : 200-3400

C : 300-3400

D : 400-3400

:

标准答案:

C

第4936题,分值:(1.0)

（）系统是一种自动监测远程或本地主机安全性弱点的程序。

A : 漏洞扫描

B : 防火墙

C : 入侵防护

D : 入侵检测

:

标准答案:

A

第4937题,分值:(1.0)

以下关于以太网交换机的说法那些是正确的是（）。

A : 使用以太网交换机可以隔离冲突域

B : 以太网交换机是一种工作在网络层的设备

C : 单一VLAN的以太网交换机可以隔离广播域

D : 生成树协议解决了以太网交换机组建虚拟私有网的需求

:

标准答案:

A

第4938题,分值:(1.0)

在Windows2003中使用IIS建立Web站点设置选项时不属于性能选项的是（）。

A : 带宽限制

B : 客户Web连接数量不受限制

C : 连接超时时间限制

D : 客户Web连接数量受限制

:

标准答案:

C

第4939题,分值:(1.0)

下列关于IPS的描述中，错误的是（）。

A : NIPS对攻击的漏报会导致合法的通信被阻断

B : AIPS一般部署于应用服务器的前端

C : HIPS可以监视内核的系统调用，阻挡攻击

D : IPS工作在In-Line模式

:

标准答案:

A

第4940题,分值:(1.0)

因特网发展的三个阶段不包括（）。

A : 从单个网络ARPANET向互联网发展的过程

B : 建成了两级结构的因特网

C : 建成了三级结构的因特网

D : 逐渐形成多层次ISP结构的因特网

:

标准答案:

B

第4941题,分值:(1.0)

下列哪一种网络欺骗技术是实施交换式（基于交换机的网络环境）嗅探攻击的前提?

A : IP欺骗

B : DNS欺骗

C : ARP欺骗

D : 路由欺骗

:

标准答案:

C

第4942题,分值:(1.0)

以下属于物理层的设备是（）。

A : 中继器

B : 以太网交换机

C : 桥

D : 网关

:

标准答案:

A

第4943题,分值:(1.0)

若用户在Winmail邮件服务器注册的邮箱是user@mail.xyz.com，则下列描述中错误的是（）。

A : 发送邮件给该用户时，发方邮件服务器使用SMTP协议发送邮件至mail.xyz.com

B : 发送邮件给该用户时，收方邮件服务器根据user将收到的邮件存储在相应的信箱

C : Winmail邮件服务器允许用户自行注册新邮箱

D : 建立邮件路由时，要在DNS服务器中建立邮件服务器主机记录

:

标准答案:

D

第4944题,分值:(1.0)

局域网中的计算机为了相互通信，必须安装（）。

A : 调制解调器

B : 网络接口卡

C : 201卡

D : IP卡

:

标准答案:

B

第4945题,分值:(1.0)

CiscoPIX525防火墙用来允许数据流从具有较低安全级接口流向较高安全级接口的配置命令是（）。

A : fixup

B : conduit

C : global

D : nameif

:

标准答案:

B

第4946题,分值:(1.0)

基于网络低层协议，利用协议或操作系统实现时的漏洞来达到攻击目的，这种攻击方式称为（）。

A : 服务攻击

B : 被动攻击

C : 拒绝服务攻击

D : 非服务攻击

:

标准答案:

C

第4947题,分值:(1.0)

FTP是基于客户——服务器结构通信的，作为服务器一方的进程，通过侦听端口21得知有服务请求，在一次会话中，存在（）个TCP连接。

A : 0

B : 1

C : 2

D : 3

:

标准答案:

C

第4948题,分值:(1.0)

若Web站点的默认文档中依次有index.htm、default.h、default.asp、ih.htm四个文档，则主页显示的内容是（）。

A : ih.htm

B : default.asp

C : default.h

D : index.htm

:

标准答案:

D

第4949题,分值:(1.0)

下列关于Windows2003系统下WWW服务器配置的描述中，错误的是（）。

A : 设置默认文档后使用浏览器访问网站时能够自动打开网页

B : 网站选项可设置网站的标识，并可启用日志记录

C : 目录安全选项可选择配置身份验证和访问控制）IP地址和域名限制）安全通信

D : 性能选项可设置影响带宽使用的属性及客户端Web连接的数量和超时时间

:

标准答案:

D

第4950题,分值:(1.0)

在分组交换中，把发送的整块数据称为一个（）。

A : 数据包

B : 文件

C : 报文

D : 分组

:

标准答案:

C

第4951题,分值:(1.0)

下列四项中表示域名的是（）。

A : www.cctv.com

B : hk@zj.school.com

C : zjwww@china.com

D : 202.96.68.1234

:

标准答案:

A

第4952题,分值:(1.0)

()的主要特点是：整个报文的比特流连续地从源点直达终点。

A : 电路交换

B : 报文交换

C : 分组交换

D : 数据包交换

:

标准答案:

A

第4953题,分值:(1.0)

属于集中控制方式的网络拓扑结构是（）。

A : 总线型拓扑

B : 网状型拓扑

C : 星型拓扑

D : 树形拓扑

:

标准答案:

C

第4954题,分值:(1.0)

计算机网络从网络覆盖范围上，可以分为局域网、广域网与???（）。

A : 物理网

B : 城域网

C : 分组交换网

D : 高速网

:

标准答案:

B

第4955题,分值:(1.0)

下列方式中，利用主机应用系统漏洞进行攻击的是（）。

A : Land攻击

B : 暴力攻击

C : 源路由欺骗攻击

D : SQL注入攻击

:

标准答案:

D

第4956题,分值:(1.0)

电子邮件系统使用的协议不包括：（）。

A : SMTP

B : POP3

C : IMAP

D : DHCP

:

标准答案:

D

第4957题,分值:(1.0)

会话劫持的这种攻击形式破坏了（）。

A : 网络信息的抗抵赖性

B : 网络信息的保密性

C : 网络服务的可用性

D : 网络信息的完整性

:

标准答案:

D

第4958题,分值:(1.0)

下列关于Winmail邮件服务器安装、配置方法的描述中，错误的是（）。

A : 在快速设置向导中，可以输入用户名、域名与用户密码

B : winmail邮件管理工具包括系统设置、域名设置与垃圾邮件过滤等

C : 在用户和组管理界面中可以进行增删用户、修改用户配置等

D : 在域名设置界面中可以增删域和修改域参数

:

标准答案:

B

第4959题,分值:(1.0)

下列协议中不是电子邮件协议的是（）。

A : CMIP

B : IMAPC

C : POP3D

D : SMTP

:

标准答案:

A

第4960题,分值:(1.0)

ADSL接入网的组成部分不包括（）。

A : 用户线

B : 用户家中设施

C : 电源

D : 电源数字用户线接入复用器（DSLAM）

:

标准答案:

C

第4961题,分值:(1.0)

网络监听（嗅探）的这种攻击形式破坏（）。

A : 网络信息的抗抵赖性

B : 网络信息的保密性

C : 网络服务的可用性

D : 网络信息的完整性

:

标准答案:

B

第4962题,分值:(1.0)

因特网服务提供者ISP是进行商业活动的公司，以下不属于ISP的公司是（）。

A : 中国电信

B : 中国移动

C : 华为

D : 中国联通

:

标准答案:

C

第4963题,分值:(1.0)

链接局域网的两个不同网段应使用（）。

A : 路由器

B : 网桥

C : 中继器

D : 网关

:

标准答案:

A

第4964题,分值:(1.0)

校园网是（）。

A : 环型网

B : 树形网

C : 总线网

D : 星型网

:

标准答案:

D

第4965题,分值:(1.0)

以下说法错误的是（）。

A : CPU是计算机的主机

B : ROM是只读存储器

C : RAM是随机存储器

D : CPU是计算机的中央处理器

:

标准答案:

A

第4966题,分值:(1.0)

DNS正向搜索区的功能是将域名解析为IP地址，WindowsXP系统中用于测试该功能的命令是（）。

A : nslookup

B : arp

C : netstat

D : query

:

标准答案:

A

第4967题,分值:(1.0)

在Internet电子邮件系统中，电子邮件应用程序（）。

A : 发送邮件和接收邮件通常都使用SMTP协议

B : 发送邮件使用SMTP协议，接收邮件使用POP3协议

C : 发送邮件使用POP3协议，接收邮件使用SMTP协议

D : 发送邮件和接收邮件通常都使用POP3协议

:

标准答案:

B

第4968题,分值:(1.0)

城域网设计的目标是要满足即使千米范围内的大量企业、机关、公司的多个城域网互联的需求，已实现大量用户之间的多种信息传输的功能，这些信息的类型主要是文字、语音、图形与（）。

A : 视频

B : 数据

C : 路由信息

D : 控制信息

:

标准答案:

A

第4969题,分值:(1.0)

“www.yunzhou.co.cn”中“cn”代表（）。

A : 国家（中国）

B : 省市

C : 计算机

D : 服务器

:

标准答案:

A

第4970题,分值:(1.0)

以下设备中，不属于输出设备的是（）。

A : 显示器

B : 打印机

C : 扫描仪

D : 绘图仪

:

标准答案:

C

第4971题,分值:(1.0)

配置高速缓冲存储器（Cache）是为了解决（）问题。

A : 内存与辅助内存之间速度不匹配

B : CPU与辅助内存之间速度不匹配

C : CPU与内存储器之间速度不匹配

D : 主机与外设之间速度不匹配

:

标准答案:

C

第4972题,分值:(1.0)

下列各组件中，完全属于系统软件的一组是（）。

A : UNIX，WPSOffice2003，MS-DOS

B : AutoCAD，Photoshop，PowerPoint2000

C : Oracle，FORTRAN编译系统，系统诊断程序

D : 物流管理程序，Sybase，Windows2000

:

标准答案:

C

第4973题,分值:(1.0)

当ADSL启动时，用户线两端的ADSL解调器不能测试（）。

A : 可用的频率

B : 各子信道受到的干扰情况

C : 每个频率上的信号传输质量

D : 信号传输速率

:

标准答案:

D

第4974题,分值:(1.0)

下列关于安全评估的描述中，错误的是（）。

A : 在大型网络中评估分析系统通常采用控制台和代理结合的结构

B : 网络安全评估分析技术常被用来进行穿透实验和安全审计

C : X-Scanner可采用多线程方式对系统进行安全评估

D : ISS采用被动扫描方式对系统进行安全评估

:

标准答案:

D

第4975题,分值:(1.0)

网络是分布在不同地理位置的多个独立的（）的集合。

A : 局域网系统

B : 多协议路由器

C : 操作系统

D : 自治计算机

:

标准答案:

D

第4976题,分值:(1.0)

网桥属于OSI模型的第（）层。

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第4977题,分值:(1.0)

入侵检测系统的主要功能不包括（）。

A : 检测并分析系统和用户的活动

B : 检查系统配置和漏洞

C : 评估系统关键资源和数据文件的完整性

D : 抵抗入侵攻击

:

标准答案:

D

第4978题,分值:(1.0)

入侵检测的分类不包括（）。

A : 基于主机

B : 基于网络

C : 基于外设

D : 基于内核

:

标准答案:

C

第4979题,分值:(1.0)

攻击者利用攻破的多个系统发送大量请求去集中攻击其他目标，受害设备因为无法处理而拒绝服务。这种攻击被称为（）。

A : Smurf攻击

B : DDoS攻击

C : SYNFlooding攻击

D : Land攻击

:

标准答案:

B

第4980题,分值:(1.0)

下列Windows命令中，可以用于检测本机配置的域名服务器是否工作正常的命令是（）。

A : netstat

B : tracert

C : ipconfig

D : nbstal

:

标准答案:

B

第4981题,分值:(1.0)

SNMP协议使用的公开端口为（）。

A : TCP端口20和21

B : UDP端口20和21

C : TCP端口161和162

D : UDP端口161和162

:

标准答案:

D

第4982题,分值:(1.0)

在Windows2003系统下DHCP服务器中添加排除时，应输入的信息是（）。

A : 起始IP地址和结束IP地址

B : 起始IP地址和网关地址

C : 起始IP地址和MAC地址

D : 起始IP地址和掩码

:

标准答案:

A

第4983题,分值:(1.0)

局域网的拓扑结构主要有（）、环型、总线型和树型四种。

A : 星型

B : T型

C : 网格型

D : 关系型

:

标准答案:

A

第4984题,分值:(1.0)

要在浏览器中查看某个公司的主页，则必须知道（）。

A : 该公司的E-mail地址

B : 该公司的www地址

C : 该公司的主机名

D : 该公司主机的IPS地址

:

标准答案:

B

第4985题,分值:(1.0)

在网址http://www.IBM.com中，com表示（）。

A : 无任何含义

B : 域名

C : 文件后缀

D : 服务器

:

标准答案:

B

第4986题,分值:(1.0)

网址“www.pku.edu.cn”中的“cn”表示（）。

A : 英国

B : 美国

C : 日本

D : 中国

:

标准答案:

D

第4987题,分值:(1.0)

当一台计算机在信道上发送分组或数据包时网络中的每台计算机都会接收到这个分组，这样的网络为（)

A : 局域网

B : 广播网

C : 专用网

D : 内连网

:

标准答案:

B

第4988题,分值:(1.0)

用户电话通过电话分离器和（）连在一起，经用户线到端局，并再次经过一个电话分离器把电话练到本地电话交换机。

A : ATU-R

B : ATU-B

C : ATU-C

D : ATU-A

:

标准答案:

A

第4989题,分值:(1.0)

CiscoPIX525防火干墙能够进行操作系统映象更新、口令恢复等操作的模式是（）。

A : 特权模式

B : 非特权模式

C : 监视模式

D : 配置模式

:

标准答案:

C

第4990题,分值:(1.0)

域名“mail.tsinghua.edu.cn”中的二级域名为（）。

A : mail

B : tsinghua

C : edu

D : cn

:

标准答案:

C

第4991题,分值:(1.0)

下列软件中，属于系统软件的是（）。

A : Windows

B : Word

C : WPS

D : Excel

:

标准答案:

A

第4992题,分值:(1.0)

结点通过结点由通信线路连接成闭合环路的是（）。

A : 总线型拓扑结构

B : 网状型拓扑结构

C : 环型拓扑结构

D : 树型拓扑结构

:

标准答案:

C

第4993题,分值:(1.0)

多个结点连接在一个中心结点上构成的是（）。

A : 树型拓扑结构

B : 总线型拓扑结构

C : 环形拓扑结构

D : 星型拓扑结构

:

标准答案:

D

第4994题,分值:(1.0)

计算机系统是由硬件系统和（）组成。

A : 软件系统

B : 系统软件

C : 支撑软件

D : 应用软件

:

标准答案:

A

第4995题,分值:(1.0)

制定因特网的正式标准需要经历的四个阶段不包括：（）。

A : 因特网草案

B : 建议标准

C : 草案标准

D : 初审标准

:

标准答案:

D

第4996题,分值:(1.0)

当网络中的某些结点或链路突然出故障时，在各路由器中运行的路由选择（）能够自动找到其他路径转发分组。

A : 标准

B : 协议

C : 文件

D : 分组

:

标准答案:

B

第4997题,分值:(1.0)

ADSL的下行带宽（）上行带宽。

A : 大于

B : 小于

C : 等于

D : 远小于

:

标准答案:

A

第4998题,分值:(1.0)

设计一个宽带城域网将涉及“三个平台一个出口”，即网络平台、业务平台、管理平台和（）

A : 广域网出口

B : 局域网出口

C : 城市宽带出口

D : 卫星通道出口

:

标准答案:

C

第4999题,分值:(1.0)

目前城域网主要的拓扑结构类型是（）。

A : 星状

B : 总线型

C : 树状

D : 环状

:

标准答案:

D

第5000题,分值:(1.0)

包过滤路由器能够阻断的攻击是（）。

A : Teardrop

B : 跨站脚本

C : Cookie篡改

D : SQL注入

:

标准答案:

A

第5001题,分值:(1.0)

下列攻击手段中，基于网络的入侵防护系统无法阻断的是（）。

A : SYNFlooding

B : SQL注入

C : DDOS

D : PingofDeath

:

标准答案:

B

第5002题,分值:(1.0)

下列关于恶意代码的描述中，错误的是（）。

A : 木马能够通过网络完成自我复制

B : 电子图片中也可以携带恶意代码

C : Javascript、VBscript..等脚本语言可被用干编写网络病毒

D : 蠕虫是一个独立程序，它不需要把自身附加在宿主程序上

:

标准答案:

A

第5003题,分值:(1.0)

ADSL调制解调器有两个插口，（）和RJ-11。

A : RJ-41

B : RJ-42

C : RJ-43

D : RJ-45

:

标准答案:

D

第5004题,分值:(1.0)

()的主要特点是：整个报文先传送到相邻结点，全部存储下来后查找转发表，转发到下一个结点。

A : 电路交换

B : 报文交换

C : 分组交换

D : 数据包交换

:

标准答案:

B

第5005题,分值:(1.0)

FTP协议是Internet常用的应用层协议，它通过（）协议提供服务。

A : TCPB

B : UDPC

C : IPD

D : DHCP

:

标准答案:

A

第5006题,分值:(1.0)

使用Outlook创建邮件帐户时，不能选择的邮件接收服务器类型是（）。

A : POP3

B : HTTP

C : IMAP

D : SMTP

:

标准答案:

B

第5007题,分值:(1.0)

下面关于局域网的说法错误的是（）

A : 局域网是一种通信子网

B : 局域网的数据通信设备只包括计算机

C : 局域网覆盖有限的地理范围

D : 局域网具有较高数据传输率

:

标准答案:

B

第5008题,分值:(1.0)

分组交换采用（）技术。

A : 存储转发

B : 转发存储

C : 转发

D : 存储

:

标准答案:

A

第5009题,分值:(1.0)

下列关于常见网络版防病毒系统的描述中，错误的是（）。

A : 管理控制台既可以安装在服务器端，也可以安装在客户端

B : 客户端的安装可以采用脚本登录安装方式

C : 系统的升级可以采用从网站上下载升级包后进行手动升级的方式

D : 系统的数据通信端口是固定的

:

标准答案:

D

第5010题,分值:(1.0)

攻击者采用某种手段，使用户访问某网站时获得一个其他网站的IP地址，从而将用户的访问引导到其他网站，这种攻击手段称为（）。

A : DNS欺骗攻击

B : ARP欺骗攻击

C : 暴力攻击

D : 重放攻击

:

标准答案:

A

第5011题,分值:(1.0)

下列关于邮件系统工作过程的描述中，错误的是（）。

A : 用户使用客户端软件创建新邮件

B : 客户端软件使用SMTP协议将邮件发送到接收方的邮件服务器

C : 接收方的邮件服务器将收到的邮件存储在用户的邮箱中待用户处理

D : 接收方客户端软件使用POP3或IMAP4协议从邮件服务器读取邮件

:

标准答案:

B

第5012题,分值:(1.0)

ADSL的传输距离取决于（）和用户线的线径，用户线越细，信号传输时的衰减就越大。

A : 频率

B : 带宽

C : 误码率

D : 数据率

:

标准答案:

D

第5013题,分值:(1.0)

域名服务是使用下面的（）。

A : SMTP

B : FTP

C : DNS

D : TELNET

:

标准答案:

C

第5014题,分值:(1.0)

下列关于漏洞扫描技术和工具的描述中，错误的是（）。

A : 主动扫描工作方式类似于IDS

B : CVE为每个漏洞确定了唯一的名称和标准化的描述

C : X-Scanner采用多线程方式对指定IP地址段进行安全漏洞扫描

D : ISS的SystemScanner通过依附于主机上的扫描器代理侦测主机内部的漏洞

:

标准答案:

A

第5015题,分值:(1.0)

在Windows命令窗口输入（）命令来查看DNS服务器的IP。

A : DNSever

B : nslookup

C : DNSconfig

D : DNSip

:

标准答案:

B

第5016题,分值:(1.0)

在网络核心部分起转发收到分组作用的关键构件是（）。

A : 交换机

B : 路由器

C : 集线器

D : 核心交换机

:

标准答案:

B

第5017题,分值:(1.0)

以下连网络设备中，工作于网络层的设备是（）。

A : 调制解调器

B : 以太网交换机

C : 集线器

D : 路由器

:

标准答案:

D

第5018题,分值:(1.0)

以下的网络分类方法中，哪一组分类方法有误？（）

A : 局域网/广域网

B : 对等网/城域网

C : 环型网/星型网

D : 有线网/无线网

:

标准答案:

B

第5019题,分值:(1.0)

地址栏中输入的http://zjhk.school.com中，zjhk.school.com是一个（）。

A : 域名

B : 文件

C : 邮箱

D : 国家

:

标准答案:

A

第5020题,分值:(1.0)

中心节点出现故障造成瘫痪的拓扑结构为（）。

A : 星型

B : 网状型

C : 总线型

D : 环型

:

标准答案:

A

第5021题,分值:(1.0)

()的主要特点是：单个分组传送到相邻结点，存储下来后查找转发表，转发到下一个结点。

A : 电路交换

B : 报文交换

C : 分组交换

D : 数据包交换

:

标准答案:

C

第5022题,分值:(1.0)

以下不属于第二代ADSL改进的地方为（）。

A : 更高的数据速率

B : 采用功率控制技术

C : 改善线路质量评测和故障定位

D : 采用无缝速率自适应技术

:

标准答案:

B

第5023题,分值:(1.0)

http://www.163.com/home.html中主机名表示为（）。

A : http

B : home.html

C : www.163.com

D : 163.com

:

标准答案:

D

第5024题,分值:(1.0)

TFTP也是一个简单的文件传输协议，它的特点是使用UDP协议，且（）。

A : 速度快

B : 安全

C : 代码占用内存小

D : 不占内存

:

标准答案:

C

第5025题,分值:(1.0)

中国教育和科研计算机网简称（）。

A : CHINANET

B : CERNET

C : CNNIC

D : CNPAC

:

标准答案:

B

第5026题,分值:(1.0)

ITUT颁布了更高速率的ADSL标准，如ADSL2（G.992.3和G.992.4）和（），它们都是第二代ADSL。

A : ADSL1

B : ADSL3

C : ADSL2+

D : ADSL2++

:

标准答案:

C

第5027题,分值:(1.0)

以下软件中，属于WWW服务中的客户端的是（）。

A : OutlookExpress

B : InternetExplorer

C : NetMeeting

D : Access

:

标准答案:

B

第5028题,分值:(1.0)

DNS服务器中，不包含的资源记录是（）。

A : 主机资源记录

B : 别名记录

C : FTP服务器记录

D : 邮件交换器记录

:

标准答案:

C

第5029题,分值:(1.0)

下列哪个设备具有转发数据包的功能？

A : 路由器

B : 网桥

C : 集线器

D : 二层交换机

:

标准答案:

A

第5030题,分值:(1.0)

下列关于Serv_UFTP服务器配置的描述中，错误的是（）。

A : 配置服务器域名时，可以使用域名或其它描述

B : 配置服务器IP地址时，服务器有多个IP地址需分别添加

C : 配置服务器域端口号时，可使用端口21或其它合适的端口号

D : 配置域存储位置时，小的域应选择.INI文件存储而大的域应选择注册表存储

:

标准答案:

B

第5031题,分值:(1.0)

利用FTP进行文件传送时，客户机和服务器之间一般需要建立（）。

A : 一个控制连接

B : 一个数据连接

C : 一个控制连接和一个数据连接

D : 多个控制连接和多个数据连接

:

标准答案:

C

第5032题,分值:(1.0)

根据提供服务的覆盖面积大小以及所拥有的IP地址数目的不同，ISP也分成不同的层次，其中不包括：（）。

A : 主干ISP

B : 局域ISP

C : 地区ISP

D : 本地ISP

:

标准答案:

B

第5033题,分值:(1.0)

下列入侵检测系统结构中，能够真正避免单点故障的是（）。

A : 集中式

B : 层次式

C : 协作式

D : 对等式

:

标准答案:

D

第5034题,分值:(1.0)

在IE浏览器的地址栏中填入()肯定是无效的。

A : http://www.sjtu.sh.cn

B : 202.36.78.9

C : a:\h1.htm

D : 360.122.798

:

标准答案:

D

第5035题,分值:(1.0)

下列不属于Windows2003系统下DNS服务器的参数是（）。

A : 作用域

B : 资源记录

C : 正向查找区域

D : 反向查找区域

:

标准答案:

A

第5036题,分值:(1.0)

入侵检测系统的基本模块中不包括（）。

A : 数据源

B : 分析引擎

C : 响应系统

D : 中断系统

:

标准答案:

D

第5037题,分值:(1.0)

Internet采用域名地址是因为（）。

A : 一台主机必须用域名地址标识

B : 一台主机必须用IP地址和域名地址共同标识

C : IP地址不能唯一标识一台主机

D : IP地址不便于记忆

:

标准答案:

D

第5038题,分值:(1.0)

恶意大量消耗网络带宽属于拒绝服务攻击中的（）类型？

A : 配置修改型

B : 基于系统缺陷型

C : 资源消耗型

D : 物理实体破坏型

:

标准答案:

C

第5039题,分值:(1.0)

xDSL可分为IDSL,DHSL,SDSL,VDSL和ADSL，它们均采用（）拓扑结构。

A : 点到点

B : 星形

C : 树形

D : 环形

:

标准答案:

A

第5040题,分值:(1.0)

目前宽带城域网保证QoS要求的技术主要有RSVP,DiffServ和（）。

A : ATM

B : MPLS

C : SDH

D : Adhoc

:

标准答案:

B

第5041题,分值:(1.0)

电路交换的三个步骤不包括：（）。

A : 建立连接

B : 通话

C : 释放连接

D : 中断重连

:

标准答案:

D

第5042题,分值:(1.0)

通过TCP序号猜测，攻击者可以实施下列哪一种攻击？

A : 端口扫描攻击

B : ARP欺骗攻击

C : 网络监听攻击

D : TCP会话劫持攻击

:

标准答案:

D

第5043题,分值:(1.0)

下列关于Windows2003系统下DHCP服务器参数的描述中，错误的是（）。

A : 作用域是网络上IP地址的连续范围

B : 排除是从作用域内排除的有限IP地址序列

C : 保留不可以使用被排出的IP地址序列

D : 地址池是作用域应用排除范围之后剩余的IP地址

:

标准答案:

C

第5044题,分值:(1.0)

星型网、总线型网、环型网和网状网是按照（）分类的。

A : 网络功能

B : 网络拓扑

C : 管理性质

D : 网络覆盖

:

标准答案:

B

第5045题,分值:(1.0)

计算机网络是计算机技术和（）相结合的产物。

A : 电话

B : 线路

C : 通信技术

D : 各种协议

:

标准答案:

C

第5046题,分值:(1.0)

攻击者无需伪造数据包中IP地址就可以实施的攻击是（）。

A : DDoS攻击

B : Land攻击

C : Smurf攻击

D : SYNFlooding攻击

:

标准答案:

A

第5047题,分值:(1.0)

下列Windows命令中，可以用于检测本机配置的域名服务器是否工作正常的命令是（）。

A : netstat

B : tracert

C : ipconfig

D : nbstal

:

标准答案:

B

第5048题,分值:(1.0)

两个局域网采用相同的协议，且这两个网络采用相同的网络操作系统，它们间的连接应选用哪种设备（）。

A : 中继器

B : 桥接器

C : 路由器

D : 网关

:

标准答案:

B

第5049题,分值:(1.0)

目前局域网的传输介质主要有（）、同轴电缆和光纤。

A : 电话线

B : 通信卫星

C : 双绞线

D : 公共数据网

:

标准答案:

C

第5050题,分值:(1.0)

CiscoPIX525防火墙用于实现内部和外部地址固定映射的配置命令是（）。

A : nat

B : static

C : global

D : fixup

:

标准答案:

B

第5051题,分值:(1.0)

单个联机系统是典型的（）。

A : 总线型拓扑结构

B : 环型拓扑结构

C : 星型拓扑结构

D : 网状型拓扑结构

:

标准答案:

C

第5052题,分值:(1.0)

下列哪一个不是虚拟局域网VLAN的划分方法（）。

A : 基于交换机端口

B : 基于MAC地址

C : 基于网络地址

D : 基于网络层

:

标准答案:

C

第5053题,分值:(1.0)

下列关于常见网络版防病毒系统的描述中，错误的是（）。

A : 管理控制台既可以安装在服务器端，也可以安装在客户端

B : 客户端的安装可以采用脚本登录安装方式

C : 系统的升级可以采用从网站上下载升级包后进行手动升级的方式

D : 系统的数据通信端口是固定的

:

标准答案:

D

第5054题,分值:(1.0)

局域网不包括（）。

A : 以太网

B : 令牌环网

C : ARPANET

D : FDDI环网

:

标准答案:

C

第5055题,分值:(1.0)

下列关于DHCP的配置的描述中，错误的是（）。

A : DHCP服务器不需要配置固定的IP地址

B : 如果网络中有较多可用的IP地址并且很少对配置进行更改，则可适当增加地址租约期限长度

C : 释放地址租约的命令是“ipconfig/release”

D : 在管理界面中，作用域被激活后，DHCP才可以为客户机分配IP地址

:

标准答案:

A

第5056题,分值:(1.0)

一般在因特网中域名（如：mail.tsinghua.edu.cn）依次表示的含义是（）。

A : 用户名，主机名，机构名，最高层域名

B : 用户名，单位名，机构名，最高层域名

C : 主机名，网络名，机构名，最高层域名

D : 网络名，主机名，机构名，最高层域名

:

标准答案:

C

第5057题,分值:(1.0)

微型计算机中的Cache是（）。

A : 只读存储器

B : 高速缓冲存储器

C : 可编程只读存储器

D : 可擦除可再编程只读存储器

:

标准答案:

B

第5058题,分值:(1.0)

校园网内的一台计算机不能使用域名而可以使用IP地址访问外部服务器，造成这种故障的原因不可能是（）。

A : 本地域名服务器无法与外部正常通信

B : 提供被访问服务器名字解析的服务器有故障

C : 该计算机DNS设置有误

D : 该计算机与DNS服务器不在同一子网

:

标准答案:

C

第5059题,分值:(1.0)

下列关于宽带城域网技术的描述中，错误的是（）

A : 宽带城域网保证QoS的主要技术有RSVP、DiffServ和MPLS

B : 宽带城域网带内网络管理是指利用网络管理协议SNMP建立网络管理系统

C : 宽带城域网能够为用户提供带宽保证，实现流量工程

D : 宽带城域网可以利用NAT技术解决IP地址资源不足的问题

:

标准答案:

B

第5060题,分值:(1.0)

局域网中控制广播风暴的方法是隔离广播域，隔离广播域采用的设备应该是（）。

A : 中继器

B : 网桥

C : 路由器

D : 交换机

:

标准答案:

C

第5061题,分值:(1.0)

攻击者使用无效IP地址，利用TCP连接的三次握手过程，连续发送会话请求，使受害主机处于开放会话的请求之中，直至连接超时，最终因耗尽资源而停止响应。这种攻击被称为（）。

A : DNS欺骗攻击

B : DDOS攻击

C : 重放攻击

D : SYNFlooding攻击

:

标准答案:

D

第5062题,分值:(1.0)

（）的最大特点是单一节点或者电缆区段的损害不会引起网络崩溃。

A : 总线型拓扑结构

B : 环形拓扑结构

C : 网状型拓扑结构

D : 树形拓扑结构

:

标准答案:

C

第5063题,分值:(1.0)

正向查找希望将（）作为应答的资源数据。

A : 内存地址

B : 文件大小

C : 域名

D : IP地址

:

标准答案:

D

第5064题,分值:(1.0)

拒绝服务攻击的这种攻击形式破坏了（）。

A : 网络服务的可用性

B : 网络信息的完整性

C : 网络信息的保密性

D : 网络信息的抗抵赖性

:

标准答案:

A

第5065题,分值:(1.0)

在OSI参考模型中能实现路由选择、拥塞控制与互连功能的层是（）。

A : 传输层

B : 应用层

C : 网络层

D : 数据链路层

:

标准答案:

C

第5066题,分值:(1.0)

通过设置网络接口卡的()，可以使其接受目的地址并不指向自己的网络数据包，从而达到网络嗅探攻击的目的。

A : 共享模式

B : 交换模式

C : 混杂模式

D : 随机模式

:

标准答案:

C

第5067题,分值:(1.0)

一般来说，（）拓扑结构网络的实时性较好。

A : 环型

B : 总线型

C : 星型

D : 蜂窝型

:

标准答案:

A

第5068题,分值:(1.0)

下列哪一个不属于顶级域名（）。

A : cn

B : uk

C : jp

D : com

:

标准答案:

D

第5069题,分值:(1.0)

ADSL技术把（）(kHz)低端频谱留给传统电话使用，而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。

A : 0-1

B : 0-2

C : 0-3

D : 0-4

:

标准答案:

D

第5070题,分值:(1.0)

ADSL用户速率为上行：512Kbps-1Mbps，下行：（）。

A : 1-8Kpbs

B : 1-80Kpbs

C : 1-8Mpbs

D : 1-80Mpbs

:

标准答案:

C

第5071题,分值:(1.0)

OSI七个层次的基础上，将安全体系划分为四个级别，以下哪一个不属于四个级别之列（）

A : 网络级安全

B : 系统级安全

C : 应用级安全

D : 链路级安全

:

标准答案:

D

第5072题,分值:(1.0)

以下关于计算机网络定义的描述中，错误的是（）。

A : 以能够相互共享资源的方式互连起来的自治计算机

B : 计算机资源主要指计算机的CPU、内存与操作系统

C : 互联的计算机既可以联网工作，也可以脱网工作

D : 联网计算机之间的通信必须遵循共同的网络协议

:

标准答案:

C

第5073题,分值:(1.0)

因特网从工作方式上可以划分为：（）。

A : 边缘部分和核心部分

B : 标准部分和非标准部分

C : 内部和外部

D : 应用部分和可修改部分

:

标准答案:

A

第5074题,分值:(1.0)

Windows环境下可以用来修改主机默认网关设置的命令是（）。

A : route

B : ipconfig

C : NET

D : NBTSTAT

:

标准答案:

A

第5075题,分值:(1.0)

在各类计算机操作系统中，分时系统是一种（）。

A : 单用户批处理操作系统

B : 多用户批处理操作系统

C : 单用户交互式操作系统

D : 多用户交互式操作系统

:

标准答案:

D

第5076题,分值:(1.0)

电路交换的特点是，在通话的全部时间内，通话的两个用户（）占用端到端的通信资源。

A : 分时

B : 分段

C : 始终

D : 依据电路繁忙程度

:

标准答案:

C

第5077题,分值:(1.0)

默认的用于FTP服务的TCP端口号是（）。

A : 80

B : 143

C : 110

D : 21

:

标准答案:

D

第5078题,分值:(1.0)

在计算机软件系统中，用来管理计算机硬件和软件资源的是（）。

A : 程序设计语言

B : 操作系统

C : 诊断程序

D : 数据库管理系统

:

标准答案:

B

第5079题,分值:(1.0)

以下不属于网络拓扑结构的是（）。

A : 环型网

B : 星型网

C : 总线型网络

D : 对等网

:

标准答案:

D

第5080题,分值:(1.0)

在网络安全中，截取是指未授权的实体得到了资源的访问权，这是对（）。

A : 可用性的攻击

B : 保密性的攻击

C : 完整性的攻击

D : 真实性的攻击

:

标准答案:

C

第5081题,分值:(1.0)

下列说法中正确的是（）。

A : 通信子网由主机、终端组成

B : 资源子网由网络节点和通信链路组成

C : 通信子网主要完成数据和共享资源的任务

D : 通信子网主要完成计算机之间的数据传输、交换以及通信控制

:

标准答案:

D

第5082题,分值:(1.0)

（）在计算机启动后能管理计算机的所有资源。

A : 软件

B : 操作者

C : 应用程序

D : 操作系统

:

标准答案:

D

第5083题,分值:(1.0)

下列叙述中，正确的选项是（）。

A : 计算机能直接识别并执行用高级程序语言编写的程序

B : CPU可以直接存取硬盘中的数据

C : 操作系统中的文件管理系统是以用户文件名来管理用户文件

D : 高级语言的编译程序属于应用软件

:

标准答案:

C

第5084题,分值:(1.0)

有关网络域名系统的描述中，不正确的是（）。

A : 网络域名系统的缩写为DNS

B : 每个域名可以由几个域组成，域与域之间用“.”隔开

C : 域名中最左边的域称为顶级域

D : CN是常用的顶级域名代码

:

标准答案:

C

第5085题,分值:(1.0)

校园网内的一台计算机不能使用域名而可以使用IP地址访问外部服务器，造成这种故障的原因不可能是（）。

A : 本地域名服务器无法与外部正常通信

B : 提供被访问服务器名字解析的服务器有故障

C : 该计算机DNS设置有误

D : 该计算机与DNS服务器不在同一子网

:

标准答案:

C

第5086题,分值:(1.0)

（）是指企业内部网专为企业内部服务。

A : INTRANET

B : INTERNET

C : 互联网

D : 内联网

:

标准答案:

A

第5087题,分值:(1.0)

（）是随机存储器的缩写，这种存储器是一种（）存储器。

A : RAM、只读

B : RAM、读写

C : ROM、只读

D : ROM、读写

:

标准答案:

B

第5088题,分值:(1.0)

采用RSA算法，网络中N个用户之间进行加密通信，需要密钥个数是（）。

A : N*(N-1)

B : N

C : 2N

D : N*N

:

标准答案:

D

第5089题,分值:(1.0)

ADSL的ITU标准是（）。

A : G.992.1

B : G.992.2

C : G.992.3

D : G.992.4

:

标准答案:

A

第5090题,分值:(1.0)

下列工具中不能用作安全评估的是（）。

A : ISS

B : MBSA

C : WSUS

D : X-Scanner

:

标准答案:

C

第5091题,分值:(1.0)

按照技术分类可将入侵检测分为（）。

A : 基于标识和基于异常情况

B : 基于主机和基于域控制器

C : 服务器和基于域控制器

D : 基于浏览器和基于网络

:

标准答案:

A

第5092题,分值:(1.0)

下列安全设备中，不能部署在网络出口的是（）。

A : 网络版防病毒系统

B : 防火墙

C : 入侵防护系统

D : UTM

:

标准答案:

A

第5093题,分值:(1.0)

计算机网络拓扑是通过网中节点与通信线路之间的几何关系表示网络结构，它反映出网络中各实体间的（）。

A : 结构关系

B : 主从关系

C : 接口关系

D : 层次关系

:

标准答案:

A

第5094题,分值:(1.0)

计算机网络的最大优点是（）

A : 精度高

B : 内存容量大

C : 共享资源

D : 运算速度快

:

标准答案:

C

第5095题,分值:(1.0)

有关在Internet上计算机的IP地址和域名的说法中，错误的是（）。

A : IP地址与域名的转换一般由域名服务器来完成

B : 域名服务器就是DNS服务器

C : 与Internet连接的任何一台计算机或网络都有IP地址

D : 与Internet连接的任何一台计算机或网络都有域名

:

标准答案:

D

第5096题,分值:(1.0)

在缓冲区溢出攻击技术中，以下（）方法不能用来使得程序跳转到攻击者所安排的地址空间上执行攻击代码？

A : 激活记录

B : 函数指针

C : 长跳转缓冲区

D : 短跳转缓冲区

:

标准答案:

D

第5097题,分值:(1.0)

下列关于宽带城域网核心交换层特点的描述中，错误的是（）

A : 将多个汇聚层连接起来

B : 为整个城域网提供一个高速、安全与具有QoS保障能力的数据传输环境

C : 提供宽带城域网的用户访问Internet所需要的路由服务

D : 根据接入层的用户流量进行本地路由、过滤、流量均衡

:

标准答案:

D

第5098题,分值:(1.0)

因特网交换点IXP的主要作用是（）。

A : 允许两个网络直接相连并交换分组

B : 允许两个网络直接相连

C : 建成了三级结构的因特网

D : 形成多层次结构

:

标准答案:

A

第5099题,分值:(1.0)

在局域网中使用交换机有什么好处（）。

A : 它可以增加广播域的数量

B : 它可以减少广播域的数量

C : 它可以增加冲突域的数量

D : 它可以减少冲突域的数量

:

标准答案:

C

第5100题,分值:(1.0)

域名解析的两种主要方式为（）。

A : 直接解析和间接解析

B : 直接解析和递归解析

C : 间接解析和反复解析

D : 反复解析和递归解析

:

标准答案:

D

第5101题,分值:(1.0)

网状拓扑结构的缺点是（）。

A : 对根节点的依赖性大

B : 中心结点的故障导致整个网络的瘫痪

C : 任意节点的故障或一条传输介质的故障能导致整个网络的故障

D : 结构复杂

:

标准答案:

D

第5102题,分值:(1.0)

ADSL在用户线的两端各安装一个ADSL调制解调器，我国目前采用的是（）。

A : AMT调制技术

B : BMT调制技术

C : CMT调制技术

D : DMT调制技术

:

标准答案:

D

第5103题,分值:(1.0)

最重要的系统软件是（）。

A : 数据库

B : 操作系统

C : 因特网

D : 电子邮件

:

标准答案:

B

第5104题,分值:(1.0)

下面关于操作系统的叙述中，正确的是（）。

A : 操作系统是计算机软件系统中的核心软件

B : 操作系统属于应用软件

C : Windows是PC机唯一的操作系统

D : 操作系统的五大功能是：启动、打印、显示、文件存取和关机

:

标准答案:

A

第5105题,分值:(1.0)

两台以太网交换机之间使用了两根5类双绞线相连，要解决其通信问题，避免产生环路问题，需要启用（）技术。

A : 源路由网桥

B : 生成树网桥

C : MAC子层网桥

D : 介质转换网桥

:

标准答案:

B

第5106题,分值:(1.0)

在以太网中，是根据（）地址来区分不同的设备的.

A : IP地址

B : IPX地址

C : LLC地址

D : MAC地址

:

标准答案:

D

第5107题,分值:(1.0)

在因特网边缘部分端系统间通信方式可以划分为两大类：客户—服务器方式，（）。

A : 客户—客户方式

B : 服务器—服务器方式

C : 服务器—客户方式

D : 对等方式

:

标准答案:

D

第5108题,分值:(1.0)

在一台主机上用浏览器无法访问到域名www.online.tj.cn的网站，并且在这台主机上执行tracert命令时有如下信息,分析以上信息，会造成这种现象的原因是（）。

A : 该计算机网关设置有误

B : 该计算机设置的DNS服务器工作不正常

C : 该计算机IP地址与掩码设置有误

D : 网站www.online.tj.cn工作不正常

:

标准答案:

D

第5109题,分值:(1.0)

域名服务器存放有Internet主机的（）。

A : 域名

B : IP地址

C : 域名和IP地址的对照表

D : E-mail地址

:

标准答案:

C

第5110题,分值:(1.0)

关于网络入侵检测系统的探测器部署，下列方法中对原有网络性能影响最大的是（）。

A : 串入到链路中

B : 连接到串入的集线器

C : 连接到交换设备的镜像端口

D : 通过分路器

:

标准答案:

A

第5111题,分值:(1.0)

（）和（）一般采用广播传输模式。

A : 无线网和总线型网络

B : 有线网和树形网络

C : 无线网和网状型网络

D : 有线网和星型网络

:

标准答案:

A

第5112题,分值:(1.0)

电子邮箱地址的基本结构为（）。

A : SMTP服务器IP地址

B : POP3服务器IP地址

C : SMTP服务器域名

D : POP3服务器域名

:

标准答案:

C

第5113题,分值:(1.0)

下列关于FTP的配置的描述中，错误的是（）。

A : FTP服务器的选项包括服务器选项、域选项、组选项和用户选项

B : FTP服务器的域创建完后，客户端即可以访问

C : 最大上传速度默认为使用所有可用带宽

D : 文件权限设置选项“追加”表示对文件有“附加”操作的权限，可以进行断点续传

:

标准答案:

B

第5114题,分值:(1.0)

下列关于Windows2003系统下DNS服务器参数的描述中，错误的是（）。

A : 安装DNS服务时，根服务器被自动加入到系统中

B : 反向查找区域用于将IP地址解析为域名

C : 主机记录的TTL是该记录被查询后放到缓存中的持续时间

D : 转发器用于将外部域名的查询转发给内部DNS服务器

:

标准答案:

D

第5115题,分值:(1.0)

若要连续传送大量的数据，且其传送时间远大于连接建立时间，报文交换，分组交换，电路交换中，（）。

A : 电路交换的传输速率较快

B : 报文交换的传输速率较快

C : 分组交换的传输速率较快

D : 同样快

:

标准答案:

A

第5116题,分值:(1.0)

以下关于DNS服务器配置的描述中，错误的是（）。

A : DNS服务器必须配置固定的IP地址

B : 在默认情况下，Windows2003服务器已经安装了DNS服务

C : DNS服务器基本配置包括正向查找区域和反向查找区域的创建、增加资源记录等

D : 动态更新允许DNS客户端在发生更改的任何时候，使用DNS服务器注册和动态地更新其资源记录

:

标准答案:

B

第5117题,分值:(1.0)

下列属于星型拓扑的优点的是()。

A : 易于扩展

B : 电缆长度短

C : 不需接线盒

D : 简单的访问协议

:

标准答案:

D

第5118题,分值:(1.0)

电话分离器是无源的，它利用（）将电话信号与数字信号分开。

A : 低通滤波器

B : 高通滤波器

C : 带通滤波器

D : 带阻滤波器

:

标准答案:

A

第5119题,分值:(1.0)

一个DSLAM可支持（）个用户。

A : 500-1000

B : 5000-10000

C : 1000-50000

D : 2000-50000

:

标准答案:

A

第5120题,分值:(1.0)

计算机主机是由CPU和（）构成的。

A : 控制器

B : 输入/输出设备

C : 运算器

D : 内存储器

:

标准答案:

D

第5121题,分值:(1.0)

信号分析有模式匹配、统计分析和完整性分析3种技术手段，其中()用于事后分析。

A : 完整性分析

B : 统计分析

C : 模式匹配

D : 信息收集

:

标准答案:

A

第5122题,分值:(1.0)

接收端在收到编码信号后，只要经过（）就能得到发送端的语音信号

A : 译码

B : 低通滤波

C : 译码和低通滤波

D : 编码和低通滤波

:

标准答案:

C

第5123题,分值:(1.0)

关于信号的编码正确的是：（）

A : 模拟信号经过抽样和量化后在时间和幅值上都变成了离散的数字信号,把多电平码转换成二进制码的过程称为编码。

B : 抽样值在时间上是离散的，所以可以直接对抽样值进行编码

C : 在PCM系统中抽样量化值为0则相应的编码值为0

D : 编码可分为线性编码和非线性编码

:

标准答案:

A

第5124题,分值:(1.0)

利用参量取值有限个值的电信号来传递信息的通信系统是（）。

A : 电通信系统

B : 模拟通信系统

C : 数字通信系统

D : 光通信系统

:

标准答案:

C

第5125题,分值:(1.0)

在PCM数字通信中，模拟信号的数字传输一般都采用()方式

A : FDM

B : TDM

C : CDM

D : SDM

:

标准答案:

B

第5126题,分值:(1.0)

在采用八进制码元的传输系统中，每个码元携带的信息量是（）bit

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

C

第5127题,分值:(1.0)

（）话音信号仍具模拟性质，虽然码率低且有时分复用的可能，但不具备数字信号抗扰性强、易于检测和提取同步信号等优点，一般不用于构成时分多路复用传输系统。。

A : 脉冲调幅（PAM）

B : 脉冲编码（PCM）

C : 增量调制（DM）

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5128题,分值:(1.0)

复用就是在（）物理信道上实现多路信号传输。

A : 多条

B : 同一

C : 2条

D : 4条

:

标准答案:

B

第5129题,分值:(1.0)

电离层对入射的30MHz-60MHz的电磁波主要产生（）现象。

A : 绕射

B : 反射

C : 散射

D : 直达

:

标准答案:

C

第5130题,分值:(1.0)

下面关于信道容量的描述，正确的是：（）

A : 信道容量就是信道的带宽

B : 信道容量就是信道允许的最大比特率

C : 信道容量和信道带宽没关系

D : 信道的容量不受信道噪声的影响

:

标准答案:

B

第5131题,分值:(1.0)

关于频分复用，下列说法正确的是（）

A : 频分复用的原理是把一个信号分割成若干个部分，这些部分在同一频带上传输

B : 频分复用的原理是把线路的传输带分割成若干个部分，每一个部分是一个独立的信道

C : 频分复用技术复杂，但所用设备少

D : 频分复用技术简单，但所用设备多

:

标准答案:

B

第5132题,分值:(1.0)

在一条信道的传输时间内，将若干路离散信号的（），经过分组、压缩、循环排序，交织成时域互不重叠的多路信号一并传输的方式，简称TDM。

A : 幅度

B : 频率

C : 相位

D : 脉冲序列

:

标准答案:

D

第5133题,分值:(1.0)

时分复用的理论基础是（）。

A : 抽样定理

B : 编码原理

C : 量化原理

D : 同步原理

:

标准答案:

A

第5134题,分值:(1.0)

PCM系统中的噪声有两种，即（）和传输中引入的加性噪声。

A : 量化噪声

B : 乘性噪声

C : 白噪声

D : 脉冲噪声

:

标准答案:

A

第5135题,分值:(1.0)

在数字通信中，通常用若干个码元表示一定的意义，在接收端需要将接收码元正确分组，才能正确地解码，这就需要（）。

A : 载波同步

B : 码元同步

C : 群同步

D : 时钟同步

:

标准答案:

C

第5136题,分值:(1.0)

数字通信系统与模拟通信系统相比突出优点是（）。

A : 可降低甚至避免噪声积累

B : 信号连续

C : 系统没有干扰

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5137题,分值:(1.0)

公共信令信号系统具有信息容量（），（）扩容的特点。

A : 大，不容易

B : 小，不容易

C : 大，容易

D : 小，容易

:

标准答案:

C

第5138题,分值:(1.0)

脉冲振幅调制属于（）

A : 数字调制

B : 模拟调制

C : 频率调制

D : 相位调制

:

标准答案:

B

第5139题,分值:(1.0)

信噪比通常用分贝值来表示，S/N为100的分贝数是（）

A : 10

B : 20

C : 30

D : 40

:

标准答案:

B

第5140题,分值:(1.0)

通常我们把传输（）的信道称为模拟信道。

A : 模拟信号

B : 数字信号

C : 有线信号

D : 无线信号

:

标准答案:

A

第5141题,分值:(1.0)

从硬件上看，通信系统主要由信源、信宿、传输介质和（）组成。

A : 收、发信设备

B : 发射机

C : 调制器

D : 解调器

:

标准答案:

A

第5142题,分值:(1.0)

HF通信是在无线信道中电磁波通过（）方式进行通信的。

A : 绕射

B : 反射

C : 散射

D : 直达

:

标准答案:

B

第5143题,分值:(1.0)

通常把从模拟信号抽样、量化，直到变换成为二进制符号的基本过程，称为（）。

A : MSK

B : PAM

C : PDM

D : PCM

:

标准答案:

D

第5144题,分值:(1.0)

PulseCodeModulation（PCM）的中文译为（），是一种基于时分复用的数字编码多路复用技术。

A : 脉冲编码调制

B : 幅度编码调制

C : 相位键控调制

D : 频率键控调制

:

标准答案:

A

第5145题,分值:(1.0)

时分复用TDM技术广泛应用于（）。

A : 数字通信系统

B : 模拟通信系统

C : 基带通信系统

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5146题,分值:(1.0)

离散信号的容量有两种不同的度量单位，者两者之间（）。

A : 不可以互换

B : 可以互换

C : 完全不相关

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第5147题,分值:(1.0)

数字通信系统中传输的是离散取之的数字波形，接收端的目的是从受到干扰的信号中（）

A : 精确还原波形

B : 精确的统计出数字

C : 判决出发送端所发送的是哪一种波形

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第5148题,分值:(1.0)

从硬件上看，通信系统主要由信源、信宿、传输介质和()组成。

A : 收、发信设备

B : 发射机

C : 调制器

D : 解调器

:

标准答案:

A

第5149题,分值:(1.0)

信道编码之所以能够检出和校正接收比特流中的差错，是因为加入一些()。

A : 冗余比特

B : 传输限制

C : 特殊符号

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5150题,分值:(1.0)

数字通信系统与模拟通信系统相比突出优点是可利用（）技术实现差错控制，改善传输质量。

A : 信道编码

B : 信源编码

C : 控制编码

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5151题,分值:(1.0)

下面属于复用技术的是（）。

A : ASK

B : PSK

C : PDM

D : PM

:

标准答案:

C

第5152题,分值:(1.0)

下面关于脉冲编码调制的叙述，正确的是：（）

A : PCM是一种将模拟信号变为数字信号的数字编码调制技术，并非是真正的调制形式

B : 采用PCM，脉冲是固定长度的，但幅度是可变的

C : 一般来说，PCM包括量化、编码二个部分

D : 模拟信号经PCM处理后，数据速率为64Kbps

:

标准答案:

A

第5153题,分值:(1.0)

在由多个通信对象组成的数字通信网中，为了使各站点之间保持同步，需要解决（）问题。

A : 载波同步

B : 字符同步

C : 网同步

D : 时钟同步

:

标准答案:

C

第5154题,分值:(1.0)

对于数字通信系统，下面哪种说法是不正确的（）

A : 在数字通信系统中，一定包含调制/解调

B : 数字通信易于加密处理

C : 数字通信系统的抗干扰能力强

D : 在数字通信系统中噪声不积累

:

标准答案:

A

第5155题,分值:(1.0)

根据通信距离、频率和位置的不同，电磁波的传播主要分为地波传播、天波传播和（）传播。

A : 绕射

B : 反射

C : 散射

D : 直达

:

标准答案:

D

第5156题,分值:(1.0)

将PAM信号的振幅变化按比例地变换成脉冲（）的变化，得到PDM。

A : 振幅

B : 宽度

C : 位置

D : 相位

:

标准答案:

B

第5157题,分值:(1.0)

将一个信道的一段时间划分为若干个间隔，每一间隔内限定传送一个信号，从而能同时传送若干个信号的通信系统，称为（）

A : 空分复用系统

B : 时分复用系统

C : 多路复用系统

D : 频分复用系统

:

标准答案:

B

第5158题,分值:(1.0)

传输媒介从物理特性来分类以下属于有线通信的是（）。

A : 卫星通信

B : 光纤通信

C : VHF通信

D : HF通信

:

标准答案:

B

第5159题,分值:(1.0)

时分复用基站发向多个移动台的信号都按顺序安排。在预定的（）中传输，各移动台只要在指定的（）内接收，就能在合路的信号中把发给它的信号区分出来。

A : 时隙、时隙

B : 频率、频率

C : 编码、编码

D : 频率、时隙

:

标准答案:

A

第5160题,分值:(1.0)

信噪比通常用分贝值来表示，S/N为100的分贝数是（）

A : 10

B : 20

C : 30

D : 40

:

标准答案:

B

第5161题,分值:(1.0)

利用参量取值连续的电信号来传递信息的通信系统是（）。

A : 电通信系统

B : 模拟通信系统

C : 数字通信系统

D : 光通信系统

:

标准答案:

B

第5162题,分值:(1.0)

在模拟通信系统中，发送端通常包含信号调制过程，其调制的目的是（）。

A : 信号编码

B : 信号解码

C : 把基带信号变换成适合在信道中传输的信号

D : 信号同步

:

标准答案:

C

第5163题,分值:(1.0)

系统时钟模式的设置，主端应设为（）。

A : 外部时钟

B : 环回时钟

C : 局端/节点时钟

D : 内部时钟

:

标准答案:

D

第5164题,分值:(1.0)

理想的无噪声信道的信息最大传输率为（）

A : lB

B : 2B

C : 3B

D : 4B

:

标准答案:

B

第5165题,分值:(1.0)

对要在信道中传送的数字信号进行的纠、检错编码就是()。

A : 信源编码

B : 信道编码

C : 信息编码

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第5166题,分值:(1.0)

模拟通信系统中远距离通信的多次中继传输时会发生（）

A : 信号堵塞

B : 差错可控

C : 噪声积累

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第5167题,分值:(1.0)

将不同的信号相互交织在不同的时间段内，沿着同一个信道传输叫（）技术。

A : 时分复用

B : 频分复用

C : 码分复用

D : 空分复用

:

标准答案:

A

第5168题,分值:(1.0)

如果每个码元携带的信息量是3bit，则该系统是（）进制码元的传输系统中，

A : 2

B : 4

C : 8

D : 16

:

标准答案:

C

第5169题,分值:(1.0)

数字信道常用的码型是()

A : NRZ码

B : AMI码

C : HBD3码

D : HDB3码

:

标准答案:

D

第5170题,分值:(1.0)

利用电离层对电磁波的（）作用通信的方式称为天波传播。

A : 绕射

B : 反射

C : 散射

D : 直达

:

标准答案:

B

第5171题,分值:(1.0)

欧洲、中国采用的数字时分多路复用系统，一个E1信号包含（）路信道。

A : 30/32

B : 24

C : 64

D : 128

:

标准答案:

A

第5172题,分值:(1.0)

按通信终端之间的连接方式可划分为直通方式通信和（）通信。

A : 数字方式

B : 模拟方式

C : 交换方式

D : 同步方式

:

标准答案:

C

第5173题,分值:(1.0)

对于信道容量的描述方法主要分为两类，分别是（）。

A : 有线信道和无线信道

B : 连续信道和离散信道

C : 恒参信道和随参信道

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第5174题,分值:(1.0)

一个2M信号包含32个时隙，可以传输（）路电话信号。

A : 15

B : 16

C : 30

D : 32

:

标准答案:

C

第5175题,分值:(1.0)

若某八进制系统的码元速率为1200B，则该系统的信息速率为（）bit/s

A : 1200

B : 2400

C : 3600

D : 12000

:

标准答案:

C

第5176题,分值:(1.0)

以下不属于按信号特征方式分类的通信方式是（）。

A : 模拟通信系统

B : 数字通信系统

C : 带通通信系统

D : 以上都是

:

标准答案:

C

第5177题,分值:(1.0)

通信系统就是包含硬件、软件和（）的集合

A : 传输介质

B : 电缆

C : 光缆

D : 发信设备

:

标准答案:

A

第5178题,分值:(1.0)

频分复用FDM技术主要应用于（）。

A : 数字通信系统

B : 模拟通信系统

C : 基带通信系统

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第5179题,分值:(1.0)

信道编码能够检出和校正接收比特流中的差错，为此付出的代价是()。

A : 必须占用比该信息所需要的更多的频率

B : 必须传送比该信息所需要的更多的比特

C : 必须耗费比该信息所需要的更多的信道

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第5180题,分值:(1.0)

当低通信号最高频率给定时，PCM系统的输出信号量噪比随（）按指数规律增长。

A : 系统带宽

B : 量化间隔

C : 量化电平数

D : 噪声功率

:

标准答案:

A

第5181题,分值:(1.0)

以下属于按通信业务分类的通信方式是（）。

A : 光纤通信系统

B : 无线通信

C : 电话通信系统

D : 模拟通信系统

:

标准答案:

C

第5182题,分值:(1.0)

以下（）调制方式属于数字调制方式。

A : AM

B : FM

C : PDM(PWM)

D : PCM

:

标准答案:

D

第5183题,分值:(1.0)

波特率就是单位时间内传输的（）。

A : 码元个数

B : 信息量

C : 模拟量

D : 数字量

:

标准答案:

A

第5184题,分值:(1.0)

以下不属于通信系统组成部分的是（）。

A : 信源

B : 传输介质

C : 通信软件

D : 时分复用

:

标准答案:

D

第5185题,分值:(1.0)

数字通信系统的缺点是()

A : 抗干扰能力强

B : 噪声不积累

C : 传输差错可控

D : 需要较大传输带宽

:

标准答案:

D

第5186题,分值:(1.0)

在需要载波同步的系统，假如数字信号中没有载波分量以及虽然有载波分量，但难以分出载波的情况时，应该用（）完成同步

A : 插入导频法

B : 滤波法

C : 相乘法

D : 积分法

:

标准答案:

A

第5187题,分值:(1.0)

信号可以双向传送，但必须交替进行，一个时间只能向一个方向传送，这种通信方式叫作（）。

A : 单工通信

B : 半双工通信

C : 全双工通信

D : 同步通信

:

标准答案:

B

第5188题,分值:(1.0)

通信系统就是包含硬件、软件和()的集合。

A : 传输介质

B : 电缆

C : 光缆

D : 发信设备

:

标准答案:

A

第5189题,分值:(1.0)

以下不属于按传输媒质分类的通信方式是（）。

A : 有线通信系统

B : 无线通信系统

C : VHF通信系统

D : 以上都不是

:

标准答案:

C

第5190题,分值:(1.0)

米波在无线电的工作频率范围是（）。

A : 3-300Hz

B : 3-30MHz

C : 30-300MHz

D : 300-3000MHz

:

标准答案:

C

第5191题,分值:(1.0)

按同步方式的不同，通信可分为同步通信和（）

A : 串行通信

B : 模拟通信

C : 数字通信

D : 异步通信

:

标准答案:

D

第5192题,分值:(1.0)

TDM就是通过在（）发送每一路信号的一部分来实现一条电路传送多路信号的。。

A : 频率上交叉

B : 时间上交叉

C : 编码上交叉

D : 空间上交叉

:

标准答案:

B

第5193题,分值:(1.0)

以下不属于按调制方式分类的通信方式是（）。

A : 线性调制通信系统

B : 编码调制通信系统

C : 数字调制通信系统

D : 脉冲模拟通信系统

:

标准答案:

B

第5194题,分值:(1.0)

完成构造性的编码方法以及这些方法能达到的性能界限的编码方式叫做()。

A : 信源编码

B : 信道编码

C : 信息编码

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第5195题,分值:(1.0)

根据信号的传输方向和传输时间不同，两点间的通信方式可分为单工通信、半双工通信和（）。

A : 点到点通信

B : 串行通信

C : 并行通信

D : 全双工通信

:

标准答案:

D

第5196题,分值:(1.0)

在线性PCM编码中，编码位数增加1位则量化信噪比增加（）。

A : 3db

B : 6db

C : 12db

D : 24db

:

标准答案:

B

第5197题,分值:(1.0)

数字交换是指各条PCM链路的各个（）的交换

A : 时隙

B : 时隙的数字信息

C : 数字信息

D : 数字编码

:

标准答案:

B

第5198题,分值:(1.0)

通常我们把传输（）的信道称为数字信道。

A : 模拟信号

B : 数字信号

C : 有线信号

D : 无线信号

:

标准答案:

B

第5199题,分值:(1.0)

关于信号的抽样正确的是：（）

A : 抽样是每隔一定时间，对在时间上连续的话音信号抽取瞬时副值的过程

B : 将话音抽样后，所取得的信号在信道上占用的时间被压缩了，因而它为频分复用奠定了基础

C : 抽样的时间间隔为25微秒

D : 抽样后得到的信号就是数字信号

:

标准答案:

A

第5200题,分值:(1.0)

在接收设备中产生一个和接收信号的载波同频同相的本地振荡，供解调器作为相干解调用，叫作（）。

A : 载波同步

B : 码元同步

C : 群同步

D : 帧同步

:

标准答案:

A

第5201题,分值:(1.0)

在多路复用技术中，每个逻辑信道传送（）路信号

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

A

第5202题,分值:(1.0)

VHF通信是在无线信道中电磁波通过（）方式进行通信的。

A : 绕射

B : 反射

C : 散射

D : 直达

:

标准答案:

D

第5203题,分值:(1.0)

关于时分复用，下列说法正确的是（）

A : 时分复用的原理是把一个信号分割成若干个部分，每个部分占用一个时隙

B : 时分复用是把一个传输信道按时间分割，让每对用户占用其中的一个部分

C : 时分复用线路中的信号经线路传输后，不按对应的时间把信息传送到用户电话中

D : 一对线只能满足一对用户的通话要求

:

标准答案:

B

第5204题,分值:(1.0)

在表示存储器的容量，M的准确含义是（）。

A : 1米

B : 1024KB

C : 1024字节

D : 1024万

:

标准答案:

B

第5205题,分值:(1.0)

在PCM数字通信中，模拟信号的数字传输一般都采用（）方式。

A : FDM

B : TDM

C : CDM

D : SDM

:

标准答案:

B

第5206题,分值:(1.0)

信道就是信息传输的（）。

A : 途径

B : 方式

C : 信号形式

D : 质量

:

标准答案:

A

第5207题,分值:(1.0)

在通信系统中发送设备的任务是完成（）。

A : 信息源与传输媒介之间的匹配

B : 生成适合于信道传输的编码

C : 调制器

D : 解调器

:

标准答案:

A

第5208题,分值:(1.0)

卫星通信是在无线信道中电磁波通过（）方式进行通信的。

A : 绕射

B : 反射

C : 散射

D : 直达

:

标准答案:

D

第5209题,分值:(1.0)

理想的无噪声信道的信息最大传输率为()

A : 1B

B : 2B

C : 3B

D : 4B

:

标准答案:

B

第5210题,分值:(1.0)

下面关于信道容量的描述，正确的是()。

A : 信道容量就是信道的带宽

B : 信道容量就是信道允许的最大比特率

C : 信道容量和信道带宽没关系

D : 信道的容量不受信道噪声的影响

:

标准答案:

B

第5211题,分值:(1.0)

比特率就是单位时间内传输的（）

A : 码元个数

B : 信息量

C : 模拟量

D : 数字量

:

标准答案:

B

第5212题,分值:(1.0)

模拟信息源输出的模拟信号需经抽样和量化后得到输出电平序列，才可以将每个量化电平用编码方式传输，这里的编码属于（）。

A : 信源编码

B : 信道编码

C : 差错控制编码

D : 压缩编码

:

标准答案:

A

第5213题,分值:(1.0)

下列同步与码元同步意思相同的是（）。

A : 载波同步

B : 字符同步

C : 网同步

D : 时钟同步

:

标准答案:

D

第5214题,分值:(1.0)

在接收数字信号时，为了对接收码元积分以求得码元的能量以及对每个接收码元抽样判决，必须知道每个接收码元准确的起止时间，叫做（）。

A : 载波同步

B : 码元同步

C : 群同步

D : 帧同步

:

标准答案:

B

第5215题,分值:(1.0)

当一条物理信道的传输能力高于一路信号的需求时，该信道就可以被（）

A : 复用

B : 同步

C : 编码

D : 调制

:

标准答案:

A

第5216题,分值:(1.0)

以下不属于按通信业务分类的通信方式是（）。

A : 电报通信系统

B : 无线通信

C : 电话通信系统

D : 数据通信系统

:

标准答案:

B

第5217题,分值:(1.0)

数据通信网的基本构成包括（）

A : 数据终端设备，数据传输链路，数据转接交换设备

B : 局域网.路由器

C : 交换机.主机

D : 客户机.服务器

:

标准答案:

A

第5218题,分值:(1.0)

在信道编码中通常应用的纠错码分别为()。

A : 分组码和卷积码

B : 差分码和CMI

C : AMI和HDB3

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5219题,分值:(1.0)

在模拟通信系统中，发送端通常包含信号调制过程，其调制的目的是（）

A : 信号编码

B : 信号解码

C : 把基带信号变换成适合在信道中传输的信号

D : 信号同步

:

标准答案:

C

第5220题,分值:(1.0)

利用不同的（）在同一信道上传输各路不同的信号，且互不干扰，称时分复用。

A : 时隙

B : 频率

C : 幅度

D : 相位

:

标准答案:

A

第5221题,分值:(1.0)

解决信道能传送的最大信息率的可能性和超过这个最大值时的传输问题，叫做()。

A : 信源编码

B : 信道编码

C : 信息编码

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第5222题,分值:(1.0)

（）就是解决如何利用一条信道同时传输多路信号的技术。

A : 调制

B : 编码

C : 复用

D : 同步

:

标准答案:

C

第5223题,分值:(1.0)

在采用四进制码元的传输系统中，每个码元携带的信息量是（）bit

A : 1

B : 2

C : 3

D : 4

:

标准答案:

B

第5224题,分值:(1.0)

实现网同步的方式有（）

A : 准同步.长途局同步，本地网同步

B : 准同步，时钟同步，长途局同步

C : 准同步，长途局同步，主从同步

D : 准同步，主从同步，相互同步

:

标准答案:

D

第5225题,分值:(1.0)

现阶段在自然科学领域涉及通信的这一术语时，一般是指（）。

A : 模拟通信

B : 电通信

C : 数字通信

D : 光通信

:

标准答案:

B

第5226题,分值:(1.0)

以下不属于无线通信方式的是（）。

A : 短波电离层通信

B : 微波视距通信

C : 卫星中继通信

D : 波导通信

:

标准答案:

D

第5227题,分值:(1.0)

脉冲位置调制的缩写是（）

A : PAM

B : PDM

C : PPM

D : PSM

:

标准答案:

C

第5228题,分值:(1.0)

单位时间（秒）内能够传输的平均信息量（）表示信道容量。

A : 最小值

B : 最大值

C : 平均值

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第5229题,分值:(1.0)

在通信系统中，将来自信息源的原始信号变成适合在信道中传输的信号，通常要对信号进行()

A : 放大

B : 解调

C : 调制

D : 滤波

:

标准答案:

C

第5230题,分值:(1.0)

数字通信系统中传输的是离散取之的数字波形，接收端的目的（）还原被传输的波形

A : 不需要精确

B : 需要非常精确

C : 精确统计

D : 不精确统计

:

标准答案:

A

第5231题,分值:(1.0)

如果每个码元携带的信息量是4bit，则该系统是（）进制码元的传输系统中，

A : 2

B : 4

C : 8

D : 16

:

标准答案:

D

第5232题,分值:(1.0)

模拟通信系统传输时要求在接收端恢复发送端的模拟信号，若该信号中已含噪声则（）被恢复。

A : 信号

B : 噪声

C : 信号加噪声

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第5233题,分值:(1.0)

脉冲的某一参量(幅度、宽度、重复频率)随调制信号瞬时值变化的调制方式，叫做（）。

A : 脉冲编码调制

B : 脉冲宽度调制

C : 脉冲模拟调制

D : 脉冲振幅调制

:

标准答案:

C

第5234题,分值:(1.0)

以下不属于串行传输通信方式缺点的是（）。

A : 传输时间长

B : 传输速度慢

C : 铺设费用低

D : 同步系统复杂

:

标准答案:

C

第5235题,分值:(1.0)

以下不属于按复用方式分类的是（）。

A : 频分复用

B : 时分复用

C : 码分复用

D : 业务复用

:

标准答案:

D

第5236题,分值:(1.0)

电离层能够对入射的（）的电磁波主要产生散射现象。

A : 130MHz-160MHz

B : 3MHz-30MHz

C : 30MHz-60MHz

D : 118MHz-136.975MHz

:

标准答案:

C

第5237题,分值:(1.0)

以下不能使用高频频段通信的应用是（）。

A : 远程广播通信

B : 水下通信

C : 电报通信

D : 传真通信

:

标准答案:

B

第5238题,分值:(1.0)

随着微电子技术、计算机技术的广泛应用以及大规模集成电路的出现，解决了数字通信系统缺点中的（）问题。

A : 带宽

B : 设备复杂

C : 存储

D : 同步

:

标准答案:

B

第5239题,分值:(1.0)

以下不属于按工作波段分类的通信方式的是（）。

A : 长波通信

B : 光纤通信

C : 远红外通信

D : 短波通信

:

标准答案:

B

第5240题,分值:(1.0)

脉冲位置调制PPM的编解码方式一般是使用（）来实现的（）。

A : 接口板

B : A/D变换电路

C : 积分电路

D : 乘法器

:

标准答案:

C

第5241题,分值:(1.0)

按频率来划分信道的复用方式是（）。

A : 时分复用

B : 频分复用

C : 码分复用

D : 空分复用

:

标准答案:

B

第5242题,分值:(1.0)

由于数字通信系统对（）要求高，因而系统设备复杂。

A : 处理

B : 变换

C : 存储

D : 同步

:

标准答案:

D

第5243题,分值:(1.0)

在PCM编码非均匀量化中，量化特性在小信号时量化间隔（），而在大信号时量化间隔（）。

A : 小、大

B : 大、小

C : 大、大

D : 小、小

:

标准答案:

A

第5244题,分值:(1.0)

在实际应用中，比特差错经常成串发生，这是由于持续时间较长的衰落谷点会影响到几个连续的比特，而信道编码仅在检测和校正()时才最有效。

A : 长差错串

B : 多组差错

C : 单个差错和不太长的差错串

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第5245题,分值:(1.0)

每个符号（symbol）能够传输的平均信息量（）表示信道容量。

A : 最小值

B : 平均值

C : 最大值

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第5246题,分值:(1.0)

将()就等于编码效率了，不同的编码方式，其编码效率有所不同。

A : 总比特数除以有用比特数

B : 有用比特数乘以总比特数

C : 有用比特数除以总比特数

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第5247题,分值:(1.0)

传输电信号的有线信道主要有三类，以下不正确的是（）。

A : 明线

B : 对称电缆

C : 光纤

D : 同轴电缆

:

标准答案:

C

第5248题,分值:(1.0)

（）是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术，广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。

A : 脉冲编码调制

B : 脉冲宽度调制

C : 脉冲模拟调制

D : 脉冲振幅调制

:

标准答案:

B

第5249题,分值:(1.0)

以下不属于并行传输通信方式优点的是（）。

A : 节省传输时间

B : 传输速度快

C : 成本成倍增加

D : 易于实现同步

:

标准答案:

C

第5250题,分值:(1.0)

时分复用的TDM系统不具有（）的优点。

A : 抗干扰性强

B : 无噪声积累

C : 功放器件全激励功率的利用充分

D : 频率利用率高

:

标准答案:

D

第5251题,分值:(1.0)

数字通信系统的灵活性优点是可以将来自不同信源的信号综合传输，主要原因是数字通信采用（）。

A : 差错控制技术

B : 数字信号处理技术对信息进行处理、变换、存储

C : 数字加密技术

D : 不确定

:

标准答案:

B

第5252题,分值:(1.0)

在信道编码过程中为了纠正成串发生的比特差错及一些突发错误，可以运用()来分散这些误差，使长串的比特差错变成短串差错，从而可以用前向码对其纠错。

A : 差分技术

B : 交织技术

C : 积分技术

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第5253题,分值:(1.0)

根据连续信道容量特性，增大信号功率或减小噪声功率普密度，都可以使信道容量（）。

A : 增大

B : 减小

C : 增到到1.44

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5254题,分值:(1.0)

若某4进制系统的码元速率为800B，则该系统的信息速率为（）bit/s

A : 1600

B : 2400

C : 3600

D : 12000

:

标准答案:

A

第5255题,分值:(1.0)

直接提取法首先对输入基带信号进行（），然后再提取同步信号，这样可减少噪声干扰的影响，改善同步性能。

A : 相乘

B : 积分

C : 匹配滤波最佳接收

D : 奈奎斯特抽样

:

标准答案:

C

第5256题,分值:(1.0)

在（）方式中，时隙预先分配且固定不变，无论时隙拥有者是否传输数据都占有一定时隙，这就形成了时隙浪费，其时隙的利用率很低。

A : 同步时分复用

B : 异步时分复用

C : 差分时分复用

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5257题,分值:(1.0)

按空间来划分信道的复用方式是（）。

A : 时分复用

B : 频分复用

C : 码分复用

D : 空分复用

:

标准答案:

D

第5258题,分值:(1.0)

中国采用的PCM标准是欧洲的E1标准。E1的速率是（）。

A : 2.048Mbit/s。

B : 1.544Mbit/s

C : 2.544Mbit/s

D : 1.048Mbit/s

:

标准答案:

A

第5259题,分值:(1.0)

码元同步用于保证收、发端的主时钟频率相同，码元同步的方法和载波同步的方法类似，也可分为（）。

A : 外同步法和自同步法

B : 滤波法和相乘法

C : 滤波法和积分法

D : 插入导频法和相乘法

:

标准答案:

A

第5260题,分值:(1.0)

PCM编解码则是用（）技术实现的。多少决定的。

A : 乘法器

B : A/D和D/A

C : 积分器

D : 微分器

:

标准答案:

B

第5261题,分值:(1.0)

衡量数据通信系统的有效性指标频带利用率的定义是（）。

A : 单位带宽内的传输速率

B : 单位时间内传输的最高信息传输速率

C : 单位信道的最大信道容量

D : 单位时间内传输的最高码元传输速率

:

标准答案:

A

第5262题,分值:(1.0)

由于非归零随机二进制脉冲信号序列功率频谱中没有（）的离散分量，所以不能直接提取位同步信号。

A : 直流分量

B : 连续谱

C : 位同步信号

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第5263题,分值:(1.0)

（）是指平行假设在电线杆上的架空线路。

A : 明线

B : 对称电缆

C : 光纤

D : 同轴电缆

:

标准答案:

A

第5264题,分值:(1.0)

在实际中使用的是两种对数形式的压缩特性：A律PCM用于欧洲和中国，A律编码主要用于（）路一次群系统。

A : 24

B : 30/32

C : 48

D : 64

:

标准答案:

B

第5265题,分值:(1.0)

在带宽固定的信道中，总的传送码率也是固定的，由于信道编码增加了数据量，其结果是降低传送()为代价。

A : 有用信息码率

B : 总信息码率

C : 校验信息码率

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5266题,分值:(1.0)

按时间来划分信道的复用方式是（）。

A : 时分复用

B : 频分复用

C : 码分复用

D : 空分复用

:

标准答案:

A

第5267题,分值:(1.0)

以下不属于有线通信方式的是（）。

A : 架空明线通信

B : 光纤通信

C : 微波通信

D : 波导通信

:

标准答案:

C

第5268题,分值:(1.0)

对流层散射通信主要是利用对流层对（）频率范围的电磁波的散射作用完成通信。

A : 100MHz-4000MHz

B : 3MHz-30MHz

C : 30MHz-60MHz

D : 118MHz-136.975MHz

:

标准答案:

A

第5269题,分值:(1.0)

采用固定时间片分配方式，即将传输信号的时间按特定长度连续地划分成特定的时间段（一个周期），再将每一时间段划分成等长度的多个时隙，每个时隙以固定的方式分配给各路数字信号，叫做（）。

A : 同步时分复用

B : 异步时分复用

C : 差分时分复用

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5270题,分值:(1.0)

数字通信系统信道编码后在接收端信道译码器按相应的逆规则进行解码，目的是提高通信系统的（）。

A : 有效性

B : 保密性

C : 可靠性

D : 传输距离

:

标准答案:

C

第5271题,分值:(1.0)

（）是一种脉冲位置根据被调信号的变化而变化的调制方法。即用不同时间位置的脉波来表达0与1。

A : 脉冲编码调制

B : 脉冲宽度调制

C : 脉冲位置调制

D : 脉冲振幅调制

:

标准答案:

C

第5272题,分值:(1.0)

复用的目的是充分利用信道的频带或时间资源，提高信道的（）。

A : 可靠性

B : 信息量

C : 利用率

D : 安全性

:

标准答案:

C

第5273题,分值:(1.0)

语音交换的最大交换能力是由系统（）多少决定的。

A : 接口板数量

B : 席位数量

C : 时隙

D : 系统大小

:

标准答案:

C

第5274题,分值:(1.0)

在数字微波的中继系统中，也利用对带限信号进行（）的方法提取位同步信号。

A : 滤波

B : 包络检波

C : 鉴频

D : 混频

:

标准答案:

B

第5275题,分值:(1.0)

流星余迹散射的频率范围在（），传播距离可达1000km以上。

A : 100MHz-4000MHz

B : 3MHz-30MHz

C : 30MHz-100MHz

D : 118MHz-136.975MHz

:

标准答案:

C

第5276题,分值:(1.0)

以下不属于通信系统组成部分的是（）。

A : 信源

B : 传输介质

C : 通信软件

D : 时分复用

:

标准答案:

D

第5277题,分值:(1.0)

PPM如果干扰脉冲与“0”或“1”脉冲的宽度相似或干脆将“0”脉冲干扰加宽成“1”脉冲，解码电路的单片机也可以通过（）方式，将其滤除或不予输出。

A : 频域滤波

B : 计数功能或检验校核码

C : 差分解码

D : 功率统计

:

标准答案:

C

第5278题,分值:(1.0)

信道编码会使有用的信息数据传输减少，信道编码的过程是在源数据码流中加插一些码元，从而达到在接收端进行()的目的。

A : 提高传输速率

B : 判错和纠错

C : 增加传输带宽

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第5279题,分值:(1.0)

数字通信系统信道编码的目的是增强数字信号的（）。

A : 有效性

B : 保密性

C : 传输速率

D : 抗干扰能力

:

标准答案:

D

第5280题,分值:(1.0)

为解决小信号量化误差大，音质差的问题，PCM在实际中采用（）方法。

A : 非均匀量化

B : 均匀量化

C : 差分量化

D : 增量量化

:

标准答案:

A

第5281题,分值:(1.0)

电离层能够对入射的（）的电磁波主要产生反射现象。

A : 130MHz-160MHz

B : 3MHz-30MHz

C : 30MHz-60MHz

D : 118MHz-136.975MHz

:

标准答案:

B

第5282题,分值:(1.0)

每个用户可以通过多占用时隙来获得更高的传输速率，而且传输速率可以高于平均速率，最高速率可达到电路总的传输能力，即用户占有所有的时隙，这种传输叫做（）。

A : ATDM

B : STDM

C : TDM

D : FDM

:

标准答案:

A

第5283题,分值:(1.0)

码分多路复用与频分多路复用和时分多路复用不同,它（）,是一种真正的动态复用技术。

A : 它只信道的频率,不共享时间

B : 它不共享信道的频率,只共享时间

C : 它既共享信道的频率,也共享时间

D : 它既不共享信道的频率,也不共享时间

:

标准答案:

C

第5284题,分值:(1.0)

数字通信系统与模拟通信系统相比当传输一路质量相同的电话信号时（）。

A : 数字通信系统带宽远大于模拟通信系统带宽

B : 数字通信系统带宽远小于模拟通信系统带宽

C : 数字通信系统带宽等于模拟通信系统带宽

D : 不确定

:

标准答案:

A

第5285题,分值:(1.0)

利用各路信号码型结构正交性而实现多路复用的通信方式是（）。

A : 时分复用

B : 频分复用

C : 码分复用

D : 空分复用

:

标准答案:

C

第5286题,分值:(1.0)

脉冲编码调制PCM标准中的T1标准的速率是（）。

A : 2.048Mbit/s。

B : 1.544Mbit/s

C : 2.544Mbit/s

D : 1.048Mbit/s

:

标准答案:

B

第5287题,分值:(1.0)

时分复用系统中能动态地按需分配时隙，以避免每个时间段中出现空闲时隙，叫做（）。

A : 同步时分复用

B : 异步时分复用

C : 差分时分复用

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第5288题,分值:(1.0)

因为两个传输速率相等的系统其传输效率并不一定相同，所以真正衡量数据通信系统的有效性指标是（）。

A : 带宽

B : 信息传输速率

C : 信道容量

D : 频带利用率

:

标准答案:

D

第5289题,分值:(1.0)

数字通信系统的可靠性用（）来衡量。

A : 传输速率

B : 信息传输速率

C : 误码率和误信率

D : 码元传输速率

:

标准答案:

C

第5290题,分值:(1.0)

对于电话，CCITT规定抽样率为8KHz，每抽样值编8位码，因而每话路PCM编码后的标准数码率是（）。

A : 64kb/s

B : 42kb/s

C : 16kb/s

D : 8Mb/s

:

标准答案:

A

第5291题,分值:(1.0)

数字通信系统信源编码的两个基本功能是提高信息传输的（）和完成A/D转换

A : 抗干扰能力

B : 保密性

C : 可靠性

D : 有效性

:

标准答案:

D

第5292题,分值:(1.0)

若某16进制系统的码元速率为300B，则该系统的信息速率为（）bit/s

A : 1200

B : 2400

C : 3600

D : 12000

:

标准答案:

A

第5293题,分值:(1.0)

当某一路用户有数据要发送时才把时隙分配给它；当用户暂停发送数据时，则不给它分配时隙。电路的空闲时隙可用于其他用户的数据传输。叫做（）。

A : 同步时分复用

B : 异步时分复用

C : 差分时分复用

D : 以上都不对

:

标准答案:

B

第5294题,分值:(1.0)

数字通信系统信源编码的两个基本功能是（）

A : 提高系统抗干扰能力

B : 提高系统保密性

C : 提高信息传输的可靠性和完成A/D转换

D : 提高信息传输的有效性和完成A/D转换

:

标准答案:

D

第5295题,分值:(1.0)

数字通信系统与模拟通信系统相比突出优点是可利用（）技术可以提高系统信息的安全性。

A : 数字加密

B : 信源编码

C : 控制编码

D : 信道编码

:

标准答案:

A

第5296题,分值:(1.0)

在比较不同通信系统的有效性时，不能单看它们的传输速率，还应该考虑系统的（）。

A : 频带利用率

B : 信息传输速率

C : 信道容量

D : 带宽

:

标准答案:

A

第5297题,分值:(1.0)

信道编码的本质是增加通信的()。

A : 可靠性

B : 有效性

C : 传输带宽

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5298题,分值:(1.0)

必须先将非归零信号变换为（）后，才能用窄带滤波器提取，然后再经过相移，形成同步信号。个时隙

A : 单极性归零信号

B : 双极性归零信号

C : 单极性非归零信号

D : 双极性非归零信号

:

标准答案:

A

第5299题,分值:(1.0)

随着高效的数字压缩技术以及光纤等大容量传输媒质的逐步使用解决了数字通信系统缺点中的（）问题。

A : 带宽

B : 变换

C : 存储

D : 同步

:

标准答案:

A

第5300题,分值:(1.0)

如果不能实现（），即使二进制码元的传输是无误的，也会合传输无效。

A : 码元同步

B : 载波同步

C : 字符同步

D : 网同步

:

标准答案:

C

第5301题,分值:(1.0)

数字通信系统的数字调制部分的工作是把数字基带信号的频谱搬移到高频处，目的是（）。

A : 减小系统能耗，提高系统有效性

B : 提高系统保密性，保证所传信息的安全

C : 形成适合信号传输的带通信号

D : 增大传输距离

:

标准答案:

C

第5302题,分值:(1.0)

以下属于数字通信系统缺点的是（）。

A : 具有较大的传输带宽

B : 设备太小，太轻

C : 传输差错可控

D : 将来自不同信源的信号一起处理

:

标准答案:

A

第5303题,分值:(1.0)

频分多路复用，是指载波带宽被划分为多种不同频带的子信道，每个子信道可以并行传送（）信号的一种多路复用技术。

A : 一路

B : 二路

C : 三路

D : 多路

:

标准答案:

A

第5304题,分值:(1.0)

（）是由若干对叫做芯线的双导线放在一根保护套内制造成的。

A : 明线

B : 对称电缆

C : 光纤

D : 同轴电缆

:

标准答案:

B

第5305题,分值:(1.0)

PCM数字接口是（）标准，通过75Ω同轴电缆或120Ω双绞线进行非对称或对称传输。

A : G.702

B : G.703

C : G.704

D : G.705

:

标准答案:

B

第5306题,分值:(1.0)

若要求在接收信噪比30dB的情况下，传送传输速率为22.5×〖10〗^6b/s，需要的最小传输带宽（）。

A : 2.26MHz

B : 52.5MHz

C : 3.26MHz

D : 22.5MHz

:

标准答案:

A

第5307题,分值:(1.0)

在实际中使用的是两种对数形式的压缩特性：U律PCM用于北美和日本，U律编码主要用于（）路一次群系统。

A : 24

B : 30/32

C : 48

D : 64

:

标准答案:

A

第5308题,分值:(1.0)

在二进制传输系统中，如果误信率为3%，则误码率为（）。

A : 3%

B : 6%

C : 12%

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第5309题,分值:(1.0)

通信网内都有自己的时钟，并相互连接。它们无主从之分。各交换局的时钟频率互相控制，互相影响，最后都将时钟频率锁定在各局的固有频率的平均值这一频率上。因此任何一个交换局发生故障只停止本局工作，不会影响全网，这种同步叫（）。

A : 主从同步

B : 相互同步

C : 分级的主从同步

D : 独立时钟

:

标准答案:

B

第5310题,分值:(1.0)

以下属于线性调制的通信方式的是（）。

A : 标准调幅AM

B : 单边带调幅SSB

C : 调频FM

D : 残留边带调幅VSB

:

标准答案:

C

第5311题,分值:(1.0)

以下不属于脉冲模拟调制的是（）。

A : 脉冲编码调制

B : 脉冲宽度调制

C : 脉冲位置调制

D : 脉冲振幅调制

:

标准答案:

A

第5312题,分值:(1.0)

数字通信系统的可靠性衡量指标误码率和误信率，在（）传输系统中相等。

A : 二进制

B : 十进制

C : 四进制

D : 八进制

:

标准答案:

A

第5313题,分值:(1.0)

时分多路复用以时间作为信号分割的参量，故必须使各路信号在时间轴上（）。

A : 相互相关

B : 相互重叠

C : 互不重叠

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第5314题,分值:(1.0)

整个网内有一个中心局，它设有一个高稳定度的主时钟源，产生网内的标准频率被送到各局，各局的时钟频率全部以主时钟的频率为基准，叫做（）法。

A : 主从同步

B : 相互同步

C : 分级的主从同步

D : 独立时钟

:

标准答案:

A

第5315题,分值:(1.0)

它把网内各交换局分成不同等级，级别越高，振荡器的稳定度就越高。每个交换局只与附近局有连线，在连线上互送时钟信号，并送出时钟信号的等级和转接次数，这种同步叫（）。

A : 主从同步

B : 相互同步

C : 分级的主从同步

D : 独立时钟

:

标准答案:

C

第5316题,分值:(1.0)

以下不属于数字通信系统优点的是（）。

A : 抗干扰能力强

B : 具有较大的传输带宽

C : 易于加密处理，保密性好

D : 传输差错可控

:

标准答案:

B

第5317题,分值:(1.0)

码分多路复用也是一种共享信道的方法,使用的是基于码型的分割信道的方法,每个用户（）使用同样的频带进行通信。。

A : 可在同一时间

B : 不可在同一时间

C : 只可在不同时间

D : 不可在不同时间

:

标准答案:

A

第5318题,分值:(1.0)

（）即是脉冲载波的幅度随基带信号变化的一种调制方式。

A : 脉冲编码调制

B : 脉冲宽度调制

C : 脉冲位置调制

D : 脉冲振幅调制

:

标准答案:

D

第5319题,分值:(1.0)

以下属于数字调制的通信方式的是（）。

A : 振幅键控ASK

B : 频率键控FSK

C : 相移键控PSK

D : 脉冲幅度调制PAM

:

标准答案:

D

第5320题,分值:(1.0)

在四进制传输系统中，如果误信率为3%，则误码率为（）。

A : 3%

B : 6%

C : 12%

D : 以上都不对

:

标准答案:

D

第5321题,分值:(1.0)

以下不属于模拟通信系统组成部分的是（）。

A : 模拟信源

B : 调制器

C : A/D

D : 信道

:

标准答案:

C

第5322题,分值:(1.0)

时分复用TDM系统的主要缺点是（）。

A : 频率利用率低

B : 抗干扰能力强

C : 易于集成化

D : 无噪声积累

:

标准答案:

A

第5323题,分值:(1.0)

以下属于脉冲模拟调制的通信方式的是（）。

A : 脉码调制PCM

B : 差分脉码调制DPCM

C : 增量调制DM

D : 脉冲幅度调制PAM

:

标准答案:

D

第5324题,分值:(1.0)

PCM传输码型为含有定时关系的（）码，接收端通过译码可以恢复定时，实现时钟同步。

A : AMI

B : HDB3

C : CMI

D : 4B3T

:

标准答案:

B

第5325题,分值:(1.0)

信道的特性基本上不随时间变化，或变化极慢极小，这种信道称为（）。

A : 随参信道

B : 恒参信道

C : 有线信道

D : 无线信道

:

标准答案:

D

第5326题,分值:(1.0)

脉冲振幅调制系统中比较采用矩形窄脉冲进行抽样与采用冲激脉冲进行抽样(理想抽样)的过程和结果，可以得到以下结论，（）完全相同。

A : 调制(抽样)与解调(信号恢复)

B : 脉冲宽度

C : 时隙大小

D : 频带宽度

:

标准答案:

A

第5327题,分值:(1.0)

（）是由内外两根同心圆柱形导体构成，在这两根导体间用绝缘体隔离开。

A : 明线

B : 对称电缆

C : 光纤

D : 同轴电缆

:

标准答案:

D

第5328题,分值:(1.0)

时分复用每路输入的数据比特率是9.6kbit/s，线路的最大比特率为76.8kbit/s,则传输（）路信号。

A : 8

B : 9

C : 7

D : 6

:

标准答案:

A

第5329题,分值:(1.0)

微波比光波频率（）。

A : 高

B : 低

C : 相等

D : 不确定

:

标准答案:

B

第5330题,分值:(1.0)

数字微波收信设备由射频系统、（）系统和解调系统组成。

A : 低频

B : 光频

C : 中频

D : 调制

:

标准答案:

C

第5331题,分值:(1.0)

使光信号的传输通路在空间上发生改变的光交换形式为（）。

A : 空分光交换

B : 时分光交换

C : 波分光交换

D : 波分复用

:

标准答案:

A

第5332题,分值:(1.0)

所谓（）就是把时分复用帧中各个时隙的信号互换位置。

A : 时隙互换

B : 时隙划分

C : 时隙标记

D : 码分复用

:

标准答案:

A

第5333题,分值:(1.0)

光纤中，能量主要集中在（）。

A : 包层

B : 芯层

C : 涂覆层

D : 内层

:

标准答案:

B

第5334题,分值:(1.0)

ITU-T认为任何设备都可以从功能上分解为（）和复合功能。

A : 原子功能

B : 简单功能

C : 复杂功能

D : 下层功能

:

标准答案:

A

第5335题,分值:(1.0)

微波通信系统的室外单元由（）组成。

A : 收信机和发信机

B : 复用和解复用

C : 调制解调

D : 功率放大和滤波

:

标准答案:

A

第5336题,分值:(1.0)

微波通信发射机分为中频调制发射机和（）发射机。

A : 不调制

B : 光频

C : 低频调制

D : 微波调制

:

标准答案:

D

第5337题,分值:(1.0)

微波通信系统工作频率的稳定度取决于（）

A : 放大器噪声

B : 滤波器质量

C : 调制方式

D : 本振源的频率稳定度

:

标准答案:

D

第5338题,分值:(1.0)

按照模式数量可将光纤分为单模光纤和（）。

A : 多模光纤

B : 二模光纤

C : 突变型光纤

D : 玻璃光纤

:

标准答案:

A

第5339题,分值:(1.0)

（）与卫星通信、光纤通信一起成为当今三大通信传输技术。

A : 模拟通信

B : 高速通信

C : 微波通信

D : 电通信

:

标准答案:

C

第5340题,分值:(1.0)

扩谱技术分为（）、跳频，和线性调频。

A : 直接序列扩谱

B : 间接序列扩谱

C : 线性跳频

D : 调频

:

标准答案:

A

第5341题,分值:(1.0)

对于频率较低的无线电波，波长远大于系统的实际尺寸，须采用的理论分析方法为（）。

A : 场分析法

B : 电路分析法

C : 光学分析法

D : 量子分析法

:

标准答案:

B

第5342题,分值:(1.0)

波分光交换是以（）原理为基础。

A : 波分复用

B : 时分复用

C : 时隙互换

D : 空分交换

:

标准答案:

A

第5343题,分值:(1.0)

在SDH的复用单元中，虚容器是用来支持SDH（）连接的信息结构。

A : 物理层

B : 网络层

C : 应用层

D : 通道层

:

标准答案:

D

第5344题,分值:(1.0)

扩频又称为（）。

A : 扩谱

B : 跳频

C : 调频

D : 啁啾

:

标准答案:

A

第5345题,分值:(1.0)

光纤通信系统由光发射机、光接收机和（）组成。

A : 光放大器

B : 波分复用

C : 光交换机

D : 光纤链路

:

标准答案:

D

第5346题,分值:(1.0)

现代主要的微波通信方式为（）。

A : 模拟微波通信

B : 数字微波通信

C : 同步微波通信

D : 准同步微波通信

:

标准答案:

B

第5347题,分值:(1.0)

扩谱技术分为直接序列扩谱、（），和线性调频。

A : 跳频

B : 线性跳频

C : 调频

D : 脉冲展宽

:

标准答案:

A

第5348题,分值:(1.0)

时分光交换以（）原理实现交换功能。

A : 空分交换

B : 时隙互换

C : 波分光交换

D : 波分复用

:

标准答案:

B

第5349题,分值:(1.0)

在SDH的复用单元中，（）是提供低阶通道层和高阶通道层之间适配的信息结构。

A : 支路单元

B : 容器

C : 虚容器

D : 管理单元

:

标准答案:

A

第5350题,分值:(1.0)

在SDH的复用单元中，支路单元提供了低阶与高阶（）之间适配的信息结构。

A : 复用段层

B : 网络层

C : 应用层

D : 通道层

:

标准答案:

D

第5351题,分值:(1.0)

微波通信系统中，发送信号的频谱必须符合一定的限制，以避免占用过宽的带宽，对邻近波道产生过大干扰。这种对频谱的限制范围叫（）。

A : 信道宽度

B : 信道容量

C : 带宽

D : 频谱框架

:

标准答案:

D

第5352题,分值:(1.0)

光纤通信的传输介质为（）。

A : 光纤

B : 光网络

C : 自由空间

D : 传输线

:

标准答案:

A

第5353题,分值:(1.0)

微波的频率范围（）。

A : 1THz-10THz

B : 300MHz-3000GHz

C : 10MHz-100MHz

D : 1MHz-10MHz

:

标准答案:

B

第5354题,分值:(1.0)

微波通信系统的室内单元完成业务接入、业务调度、复用和（）。

A : 信号放大

B : 信号转换

C : 滤波

D : 调制解调

:

标准答案:

D

第5355题,分值:(1.0)

以波分复用原理为基础的光交换为（）。

A : 光孤子通信

B : 时分光交换

C : 空分光交换

D : 波分光交换

:

标准答案:

D

第5356题,分值:(1.0)

时分光交换以（）为基础。

A : 波分复用

B : 时分复用

C : 空分光交换

D : 波分光交换

:

标准答案:

B

第5357题,分值:(1.0)

与PDH相比，采用（）是SDH的重要创新，可以在PDH环境中完成复用同步和帧定位。

A : 段开销

B : 同步技术

C : 异步技术

D : 指针

:

标准答案:

D

第5358题,分值:(1.0)

扩谱又称为（）。

A : 扩频

B : 跳频

C : 调频

D : 啁啾

:

标准答案:

A

第5359题,分值:(1.0)

SDH设备分为四个层面，即SDH物理层、再生段层、（）和通道层。

A : 复用段层

B : 网络层

C : 应用层

D : 链路层

:

标准答案:

A

第5360题,分值:(1.0)

在SDH的复用单元中，（）是提供高阶通道层和复用段层之间适配的信息结构。

A : 容器

B : 支路单元

C : 支路单元组

D : 管理单元

:

标准答案:

D

第5361题,分值:(1.0)

在SDH的帧结构中，（）用于存放帧定位、维护和管理方面的字节，以保证主信息净负荷正确灵活地传送。

A : 头文件

B : 段开销

C : 报头

D : 帧头

:

标准答案:

B

第5362题,分值:(1.0)

在微波通信发射机中，来自数字终端机的数字信号经过（）后，直接对微波进行调制，此种微波发射机为微波调制发射机。

A : 模拟化

B : 载波

C : 频率变换

D : 码型表换

:

标准答案:

D

第5363题,分值:(1.0)

介于光纤的芯层和涂覆层之间的结构叫做（）。

A : 包层

B : 涂覆层

C : 护套

D : 芯层

:

标准答案:

A

第5364题,分值:(1.0)

微波通信系统的用户终端通过交换机集中在（）。

A : 终端站

B : 交换机

C : 输入/输出设备

D : 复用设备

:

标准答案:

A

第5365题,分值:(1.0)

传统光纤的制造材料为（）。

A : 塑料

B : 石英

C : 树脂

D : 纤维

:

标准答案:

B

第5366题,分值:(1.0)

微波波段的频率范围为（）。

A : 300MHz至3000GHz

B : 1MHz至10MHz

C : 10MHz至100MHz

D : 1THz至10THz

:

标准答案:

A

第5367题,分值:(1.0)

微波的波长范围为（）

A : 100nm-1000nm

B : 1000nm-2000nm

C : 0.1mm-1m

D : 10m-100m

:

标准答案:

C

第5368题,分值:(1.0)

在SDH的复用单元中，（）是用来支持SDH通道层连接的信息结构。

A : 虚容器

B : 支路单元

C : 网元

D : 管理单元

:

标准答案:

A

第5369题,分值:(1.0)

在SDH技术中，各种速率的业务信号复用进STM-N帧的过程要经历映射、定位和（）三个步骤。

A : 复用

B : 解复用

C : 调制

D : 解调

:

标准答案:

A

第5370题,分值:(1.0)

在扩谱通信中，（）使发射机的载频在一个信息码元的时间内，按照预定的规律，离散的快速跳变，从而达到扩谱的目的。

A : 直接扩谱

B : 间接扩谱

C : 跳频

D : 线性调频

:

标准答案:

C

第5371题,分值:(1.0)

WDM系统的基本构成有双纤单向传输和（）传输。

A : 双纤双向

B : 单纤单向

C : 单纤双向

D : 多纤双向

:

标准答案:

C

第5372题,分值:(1.0)

（）模型来描述SDH设备，可做到简单、明确、全面地说明设备的功能及其过程结果。

A : 原子功能

B : 复合功能

C : 复杂功能

D : 分子功能

:

标准答案:

A

第5373题,分值:(1.0)

在WDM系统中复用器又叫（）

A : 合波器

B : 分波器

C : 隔离器

D : 环流器

:

标准答案:

A

第5374题,分值:(1.0)

DWDM全称为（）。

A : densewavelengthdivisionmultiplexing

B : densewaveguidedivisionmultiplexing

C : dividedwavelengthdimensionmultiplexing

D : dividedwaveguidedimensionmode

:

标准答案:

A

第5375题,分值:(1.0)

SDH设备分为四个层面，即SDH物理层、（）、复用段层和通道层。

A : 再生段层

B : 网络层

C : 应用层

D : 链路层

:

标准答案:

A

第5376题,分值:(1.0)

光波的波长大致为（）。

A : 300nm-2000nm

B : 300mm-500cm

C : 500mm-1m

D : 1m-2m

:

标准答案:

A

第5377题,分值:(1.0)

在光纤的结构中，折射率最高的部分叫做（）。

A : 包层

B : 涂覆层

C : 护套

D : 芯层

:

标准答案:

D

第5378题,分值:(1.0)

微波通信发射机分为微波调制发射机和（）发射机。

A : 不调制

B : 光频

C : 低频调制

D : 中频调制

:

标准答案:

D

第5379题,分值:(1.0)

（）通信系统是将基带信号的频谱通过某种调制扩展到远大于原基带信号带宽的系统。

A : 跳频

B : 调频

C : 调制

D : 扩谱

:

标准答案:

D

第5380题,分值:(1.0)

WDM全称为（）。

A : wavelengthdivisionmultiplexing

B : waveguidedivisionmultiplexing

C : wavelengthdimensionmultiplexing

D : waveguidedivisionmode

:

标准答案:

A

第5381题,分值:(1.0)

光纤通信系统由光发射机、光纤链路和（）组成。

A : 光接收机

B : 光交换机

C : 光网络

D : 光电探测器

:

标准答案:

A

第5382题,分值:(1.0)

在SDH的复用单元中，（）是一种用来装载各种速率业务信号的信息结构。

A : 容器

B : 支路单元

C : 网元

D : 管理单元

:

标准答案:

A

第5383题,分值:(1.0)

ITU-T认为任何设备都可以从功能上分解为原子功能和（）。

A : 分子功能

B : 复合功能

C : 简单功能

D : 高级功能

:

标准答案:

B

第5384题,分值:(1.0)

SDH设备分为四个层面，即SDH物理层、再生段层、复用段层和（）。

A : 通道层

B : 网络层

C : 应用层

D : 链路层

:

标准答案:

A

第5385题,分值:(1.0)

将电信号转换为光信号的设备为（）。

A : 光发射机

B : 光放大器

C : 光中继器

D : 光接收机

:

标准答案:

A

第5386题,分值:(1.0)

（）可通过微波中继通信线路实现本地用户终端与远地用户终端之间的业务互通。

A : 终端站

B : 微波分站

C : 交换机

D : 终端复用设备

:

标准答案:

C

第5387题,分值:(1.0)

在光纤的结构中，材料是，折射率较低的部分叫做（）。

A : 包层

B : 涂覆层

C : 护套

D : 芯层

:

标准答案:

A

第5388题,分值:(1.0)

微波频率比红外线（）。

A : 高

B : 低

C : 相等

D : 不确定

:

标准答案:

B

第5389题,分值:(1.0)

SDH设备分为四个层面，即SDH（）、再生段层、复用段层和通道层。

A : 物理层

B : 网络层

C : 应用层

D : 链路层

:

标准答案:

A

第5390题,分值:(1.0)

数字微波收信设备由射频系统、中频系统和（）系统组成。

A : 调制

B : 解调

C : 放大

D : 滤波

:

标准答案:

B

第5391题,分值:(1.0)

光纤的最里层叫做（）。

A : 包层

B : 涂覆层

C : 护套

D : 芯层

:

标准答案:

D

第5392题,分值:(1.0)

1984年，美国贝尔通信技术研究所提出了（）的概念，目的在于消除过多的互不兼容的光接口，实现光接口的统一。

A : PDH

B : SONET

C : SDH

D : GPS

:

标准答案:

B

第5393题,分值:(1.0)

在SDH技术中，各种速率的业务信号复用进STM-N帧的过程要经历映射、（）、复用三个步骤。

A : 解复用

B : 调制

C : 转换

D : 定位

:

标准答案:

D

第5394题,分值:(1.0)

在一根光纤中同时传输多个波长光信号的一项技术为（）

A : 时分复用

B : 波分复用

C : 码分复用

D : 副载波复用

:

标准答案:

B

第5395题,分值:(1.0)

1988年，ITU-T接受了SONET概念，并将其扩展到微波通信、卫星通信领域，使之成为通用技术体制，同时更名为（）。

A : PDH

B : SDH

C : OAM

D : OFC

:

标准答案:

B

第5396题,分值:(1.0)

在SDH的功能模块中，通过MP的信息称为（）

A : 特征信息

B : 适配信息

C : 管理信息

D : 定时信息

:

标准答案:

C

第5397题,分值:(1.0)

以下哪项是由微波通信系统的室内单元完成。（）

A : 信号放大

B : 信号转换

C : 滤波

D : 复用

:

标准答案:

D

第5398题,分值:(1.0)

在WDM技术中，复用器和解复用器在原理上是（）。

A : 相同的

B : 完全不同

C : 有的相同，有的不同

D : 毫无关系

:

标准答案:

A

第5399题,分值:(1.0)

突变型光纤是按照光纤的（）分类的。

A : 材料

B : 折射率分布

C : 模式数量

D : 模式变化

:

标准答案:

B

第5400题,分值:(1.0)

SDH同步数字系列信号的最基本的传输模块信号速率为（）。

A : 155Mb/s

B : 622Mb/s

C : 2488Mb/s

D : 9953Mb/s

:

标准答案:

A

第5401题,分值:(1.0)

光交换的三种方式为空分光交换、时分光交换、与（）。

A : 波分光交换

B : 孤子光交换

C : 光互联

D : 相干光交换

:

标准答案:

A

第5402题,分值:(1.0)

保护光纤表面，提高抗拉强度的结构为（）。

A : 包层

B : 涂覆层

C : 纤芯

D : 芯层

:

标准答案:

B

第5403题,分值:(1.0)

（）可以将交换机送来的多路信号进行变换，送到微波终端站的发信机。

A : 输入/输出设备

B : 微波分站

C : 用户终端

D : 终端复用设备

:

标准答案:

D

第5404题,分值:(1.0)

将电信号加载到光载波上的设备为（）。

A : 光发射机

B : 光纤

C : 光放大器

D : 光接收机

:

标准答案:

A

第5405题,分值:(1.0)

SONET全称为（）

A : synchronousoptimizednetwork

B : synchronousopticalnetwork

C : synthesisoptimizednetwork

D : synthesisopticalnetwork

:

标准答案:

B

第5406题,分值:(1.0)

在保证通信质量的条件下，接收机所需的最小平均接收功率为接收机的（）。

A : 准确度

B : 精度

C : 噪声因子

D : 灵敏度

:

标准答案:

D

第5407题,分值:(1.0)

在扩谱通信中，（）通常用一段伪随机序列表示一个信息码元，对载波进行调制，使信号频谱得到扩展。

A : 直接序列扩谱

B : 跳频

C : 线性跳频

D : 啁啾

:

标准答案:

A

第5408题,分值:(1.0)

微波的波长范围（）。

A : 100nm-1000nm光放大器

B : 42014

C : 1mm-1m

D : 100m-1000m

:

标准答案:

C

第5409题,分值:(1.0)

某卫星电视接收天线采用Ku波段信号，频率为12-18GHz，该波段属于（）。

A : 光波

B : 微波

C : 紫外线

D : X射线

:

标准答案:

B

第5410题,分值:(1.0)

扩谱技术分为直接序列扩谱、跳频，和（）。

A : 直接序列扩频

B : 脉冲展宽

C : 线性跳频

D : 线性调频

:

标准答案:

D

第5411题,分值:(1.0)

SDH帧由净负荷、管理单元指针和（）组成。

A : 头文件

B : 段开销

C : 复帧

D : 单帧

:

标准答案:

B

第5412题,分值:(1.0)

在SDH的复用单元中，管理单元是提供高阶通道层和（）之间适配的信息结构。

A : 低阶通道层

B : 复用段层

C : 网络层

D : 物理层

:

标准答案:

B

第5413题,分值:(1.0)

微波是人眼（）。

A : 可见的

B : 不可见

C : 有时可见有时不可见

D : 不确定，与具体频段有关

:

标准答案:

B

第5414题,分值:(1.0)

空分光交换的核心器件是（）。

A : 光隔离器

B : 光栅

C : 光调制器

D : 光开关

:

标准答案:

D

第5415题,分值:(1.0)

微波频率比紫外线（）。

A : 高

B : 低

C : 相等

D : 不确定

:

标准答案:

B

第5416题,分值:(1.0)

在SDH技术中，各种速率的业务信号复用进STM-N帧的过程要经历（）、定位和复用三个步骤。

A : 映射

B : 指针

C : 解复用

D : 转换

:

标准答案:

A

第5417题,分值:(1.0)

以下哪项是由微波通信系统的室内单元完成。（）

A : 信号放大

B : 信号转换

C : 滤波

D : 调制解调

:

标准答案:

D

第5418题,分值:(1.0)

在WDM技术中，将同一传输光纤送来的多波长信号分解为各个波长分别输出的器件称为（）

A : 合波器

B : 隔离器

C : 解调器

D : 解复用器

:

标准答案:

D

第5419题,分值:(1.0)

对于频率较高的无线电波，波长远小于系统的实际尺寸，须采用的理论分析方法为（）。

A : 场分析法

B : 电路分析法

C : 传输线理论

D : 场分析法与传输线理论结合

:

标准答案:

D

第5420题,分值:(1.0)

SDH的帧结构与PDH不同，是（）。

A : 块状帧

B : 分层帧

C : 条状帧

D : 线性帧

:

标准答案:

A

第5421题,分值:(1.0)

在WDM技术中，解复用器又叫做（）

A : 合波器

B : 分波器

C : 隔离器

D : 环流器

:

标准答案:

B

第5422题,分值:(1.0)

在微波通信系统中（）可实现本地用户终端之间的业务互通。

A : 终端站

B : 微波分站

C : 交换机

D : 终端复用设备

:

标准答案:

C

第5423题,分值:(1.0)

SDH全称为（）

A : synchronousdigitalhierarchy

B : synthesisdigitalhierarchy

C : synchronouslydevelopedhierarchy

D : synthesizeddevelopmenthierarchy

:

标准答案:

A

第5424题,分值:(1.0)

以下（）不是光纤通信系统的特点。

A : 传输容量大

B : 频带宽

C : 损耗小

D : 系统简单

:

标准答案:

D

第5425题,分值:(1.0)

微波通信系统的室内单元完成业务接入、业务调度、调制解调和（）。

A : 信号放大

B : 信号转换

C : 滤波

D : 复用解复用

:

标准答案:

D

第5426题,分值:(1.0)

在数字调制信号的解调技术中，相干解调比非相干解调（）。

A : 抗误码性能好

B : 抗误码性差

C : 速度快

D : 速度慢

:

标准答案:

A

第5427题,分值:(1.0)

时分复用把时间划分为（），再划分为N个时隙。

A : 阵列

B : 帧

C : 图像

D : 栈

:

标准答案:

B

第5428题,分值:(1.0)

扩谱通信的理论基础是（）。

A : 菲涅耳定律

B : 斯奈尔定律

C : 香农定理

D : 高斯定理

:

标准答案:

C

第5429题,分值:(1.0)

微波通信系统的发信机输出功率一般用（）表示。

A : dbw

B : dbm

C : dbk

D : v/m

:

标准答案:

B

第5430题,分值:(1.0)

用于补偿光信号衰减的元件为（）。

A : 光发射机

B : 光放大器

C : 光纤

D : 光端机

:

标准答案:

B

第5431题,分值:(1.0)

所谓微波中继通信是利用（）作为载波并采用中继方式在地面上进行无线通信的过程或者方式。

A : 光波

B : 微波

C : 长波

D : 短波

:

标准答案:

B

第5432题,分值:(1.0)

将光信号转换为电信号的设备为（）。

A : 光发射机

B : 光纤

C : 光放大气

D : 光接收机

:

标准答案:

D

第5433题,分值:(1.0)

所谓（），从网络的角度而言，它是一种不能再细分的功能，否则将不能用来唯一地规定数字传输系列。

A : 原子功能

B : 分子功能

C : 底层功能

D : 上层功能

:

标准答案:

A

第5434题,分值:(1.0)

在SDH的功能模块中，通过TP的信息称为（）。

A : 特征信息

B : 适配信息

C : 管理信息

D : 定时信息

:

标准答案:

D

第5435题,分值:(1.0)

在微波通信发射机中，来自数字终端机的数字信号经过码型变换后，直接对微波进行调制，此种微波发射机叫做（）发射机。

A : 微波调制

B : 中频调制

C : 码型变换

D : 数字调制

:

标准答案:

A

第5436题,分值:(1.0)

将不同波长的信号组合在一起经一根光纤输出的器件称为（）。

A : 交织器

B : 交换机

C : 解复用器

D : 复用器

:

标准答案:

D

第5437题,分值:(1.0)

微波中继通信分为模拟微波中继通信和（）微波中继通信。

A : 高速

B : 数字

C : 同步

D : 准同步

:

标准答案:

B

第5438题,分值:(1.0)

微波通信系统的收信机对来自天线的信号首先进行（）。

A : 放大

B : 混频

C : 滤波

D : 移相

:

标准答案:

C

第5439题,分值:(1.0)

按照光纤的折射率分布，可将光纤分为突变型和（）光纤。

A : 不变型

B : 单模

C : 光子晶体

D : 渐变型

:

标准答案:

D

第5440题,分值:(1.0)

微波通信发射机可在功率放大之前把数字信号调制到（）。

A : 光频

B : 低频

C : 中频

D : 红外

:

标准答案:

C

第5441题,分值:(1.0)

光纤通信系统由（）、光接收机和光纤链路组成。

A : 光源

B : 激光器

C : 光发射机

D : 光调制器

:

标准答案:

C

第5442题,分值:(1.0)

SDH的物理接口由ITU-T（）建议加以规范。

A : G.956

B : G.957

C : G.652

D : G.653

:

标准答案:

B

第5443题,分值:(1.0)

在一根光纤中同时传输多个波长光信号的一项技术为（）

A : OTDM

B : WDM

C : CDM

D : SCM

:

标准答案:

B

第5444题,分值:(1.0)

香农定理是关于（）的定理。

A : 信号衰减

B : 接收机性能

C : 信号时频关系

D : 信道容量

:

标准答案:

D

第5445题,分值:(1.0)

根据媒质及不同媒质分界面对电波传播产生的影响，可以将电波传播方式分为天波、地波，和（）。

A : 视距传播

B : 微波传播

C : 电离层传播

D : 非直线传播

:

标准答案:

A

第5446题,分值:(1.0)

光通信系统体积小，这是因为（）。

A : 光纤材料为石英玻璃

B : 光波波长小

C : 光纤损耗小

D : 传输容量大

:

标准答案:

B

第5447题,分值:(1.0)

（）规范了STM-N系列的帧结构。

A : ITU-TG.957

B : ITU-TG.703

C : ITU-TG.707

D : ITU-TG.652

:

标准答案:

C

第5448题,分值:(1.0)

典型光开关是在（）晶体上形成两条相距很近的光波导构成的。

A : 氧化铁

B : 铌酸锂

C : 二氧化硅

D : 铒

:

标准答案:

B

第5449题,分值:(1.0)

ITU-T的（）是描述SDH设备特性的重要建议。

A : G.783

B : G.784

C : G.785

D : G.786

:

标准答案:

A

第5450题,分值:(1.0)

微波中频调制发射机所用的中频载波频率为（）。

A : 70MHz

B : 700MHz

C : 7GHz

D : 70GHz

:

标准答案:

A

第5451题,分值:(1.0)

在2000年以前的ITU-T建议的SDH复用结构中，只有速率为（）的支路信号是唯一的。

A : 140Mbit/s

B : 6.3Mbit/s

C : 2.0Mbit/s

D : 1.5Mbit/s

:

标准答案:

A

第5452题,分值:(1.0)

光通信系统的特点（）

A : 传输容量大

B : 重量轻

C : 损耗小

D : 以上均是

:

标准答案:

D

第5453题,分值:(1.0)

ITU-T的（）采用了电信工作者惯用的方框图来解释SDH的组成和各部分功能。

A : G.783

B : G.784

C : G.785

D : G.786

:

标准答案:

A

第5454题,分值:(1.0)

在WDM技术中，单纤双向传输实现了（）通信。

A : 单工

B : 半单工

C : 全双工

D : 半双工

:

标准答案:

C

第5455题,分值:(1.0)

（）年，诞生了第一代WDM系统。

A : 1972

B : 1988

C : 1982

D : 1997

:

标准答案:

C

第5456题,分值:(1.0)

跳频为（）。

A : frequencyhopping

B : frequencyspreading

C : frequencysequence

D : chirp

:

标准答案:

A

第5457题,分值:(1.0)

SDH同步数字系列中，STM-1模块信号速率为（）。

A : 155Mb/s

B : 622Mb/s

C : 2488Mb/s

D : 9953Mb/s

:

标准答案:

A

第5458题,分值:(1.0)

SDH传送网可以分解为（）个独立的层。

A : 3

B : 5

C : 7

D : 8

:

标准答案:

A

第5459题,分值:(1.0)

波分光交换采用（）的方法实现交换功能。

A : 缩短波长

B : 增大波长

C : 波长选择

D : 波长扩展

:

标准答案:

C

第5460题,分值:(1.0)

数字微波中继通信将逐步取代（）

A : 模拟微波中继通信

B : 光通信

C : 光孤子通信

D : 卫星通信

:

标准答案:

A

第5461题,分值:(1.0)

波长为1m的电磁波属于（）。

A : 微波

B : 光波

C : 紫外线

D : X射线

:

标准答案:

A

第5462题,分值:(1.0)

为了将光信号限制在纤芯，必须在纤芯外侧涂上的结构为（）。

A : 套管

B : 套塑

C : 涂覆层

D : 包层

:

标准答案:

D

第5463题,分值:(1.0)

无线电波沿地球表面传播的传播方式称为（）。

A : 视距传播

B : 直线传播

C : 地波传播

D : 表面波传播

:

标准答案:

C

第5464题,分值:(1.0)

单模光纤（）。

A : 只传播基模

B : 具有渐变型结构

C : 只有芯层

D : 只要包层

:

标准答案:

A

第5465题,分值:(1.0)

在SDH中，ITU-T建议将光接口的应用场合分为（）类。

A : 3

B : 5

C : 7

D : 8

:

标准答案:

A

第5466题,分值:(1.0)

SMF全称为（）。

A : singlemodelfiber

B : singlemodefiber

C : singlemultiplefiber

D : stepmodefiber

:

标准答案:

B

第5467题,分值:(1.0)

数字微波发信设备有微波调制发射机和（）发射机。

A : 不调制

B : 光波调制

C : 中频调制

D : 高频调制

:

标准答案:

C

第5468题,分值:(1.0)

在跳频扩谱技术中，载频跳变的规律由（）控制。

A : 载波频率

B : 信道带宽

C : 信号速率

D : 伪码

:

标准答案:

D

第5469题,分值:(1.0)

在SDH的功能模块中，通过CP的信息称为（）。

A : 特征信息

B : 适配信息

C : 管理信息

D : 定时信息

:

标准答案:

A

第5470题,分值:(1.0)

WDM与（）本质是相同的。

A : OFDM(opticalfrequencydivisionmultiplexing)

B : OTDM(opticaltimedivisionmultiplexing)

C : CDM(codedivisionmultiplexing)

D : EDFA(erbiumdopedfiberamplifier)

:

标准答案:

A

第5471题,分值:(1.0)

dBm是一个（）单位。

A : 功率

B : 速度

C : 信噪比

D : 带宽

:

标准答案:

A

第5472题,分值:(1.0)

光纤的涂覆层材料主要为（）

A : 玻璃

B : 树脂

C : 石英

D : 塑料

:

标准答案:

B

第5473题,分值:(1.0)

在光交换技术中，时分光交换可与（）等效。

A : 空分光交换

B : 波分光交换

C : 光分组流交换

D : 光标记交换

:

标准答案:

A

第5474题,分值:(1.0)

波长为1cm的电磁波属于（）。

A : 微波

B : 光波

C : 紫外线

D : X射线

:

标准答案:

A

第5475题,分值:(1.0)

在天线的方向图中，主向两侧辐射场下降为主向时值的0.7的方向界定的夹角定义为（）。

A : 主向张角

B : 主向宽度

C : 主瓣张角

D : 主瓣宽度

:

标准答案:

D

第5476题,分值:(1.0)

多模光纤传播（）个模式。

A : 2个

B : 3个

C : 无穷多

D : 不确定

:

标准答案:

D

第5477题,分值:(1.0)

微波中继通信是为了（）。

A : 增加传输容量

B : 延长通信距离

C : 增加抗电磁干扰性

D : 增加中继距离

:

标准答案:

B

第5478题,分值:(1.0)

制造光纤时，为了控制芯包层折射率可以使用（）。

A : 高温

B : 掺杂

C : 特殊设计

D : 拉锥

:

标准答案:

B

第5479题,分值:(1.0)

现今，WDM技术使用最活跃的波长窗口在（）附近。

A : 830nm

B : 1310nm

C : 1550nm

D : 2000nm

:

标准答案:

C

第5480题,分值:(1.0)

我国支线微波使用的工作频段有（）。

A : 4和6GHz

B : 4和11GHz

C : 5和6GHz

D : 7和8GHz

:

标准答案:

D

第5481题,分值:(1.0)

数字微波中继通信，除了在线路末端设置微波终端站外，还在线路中间每隔一定距离设置若干（）。

A : 终端

B : 交换机

C : 复用设备

D : 微波分站

:

标准答案:

D

第5482题,分值:(1.0)

在SDH的帧结构中除段开销和管理单元指针区域以外的所有区域为（）。

A : 净负荷区

B : 帧头区

C : 报头区

D : OAM区

:

标准答案:

A

第5483题,分值:(1.0)

在保证（）的条件下，接收机所需的最小平均接收功率为接收机的灵敏度。

A : 工作频带

B : 传输速率

C : 信号功率

D : 限定的信噪比

:

标准答案:

D

第5484题,分值:(1.0)

（）也称为电离层电波传播。

A : 天波传播

B : 地波传播

C : 视距传播

D : 微波传播

:

标准答案:

A

第5485题,分值:(1.0)

SDH的光接口信息在ITU-T（）中规范。

A : G.956

B : G.957

C : G.703

D : G.783

:

标准答案:

B

第5486题,分值:(1.0)

要使微波通信系统的收信机中中频放大器的输出电平不变，必须对中频放大器采用（）。

A : 补偿

B : 滤波

C : 电平监测

D : 自动增益控制

:

标准答案:

D

第5487题,分值:(1.0)

（）的基本功能是传输来自终端复用设备的群路信号。

A : 微波站

B : 交换机

C : 复用设备

D : 转换设备

:

标准答案:

A

第5488题,分值:(1.0)

与室外单元数量无关的为（）。

A : 频段数

B : 子频段数

C : 收发间隔数

D : 所需的信号放大倍率

:

标准答案:

D

第5489题,分值:(1.0)

ITU-T于（）年提出了新的G.707建议，规范了SDH新的复用结构。

A : 1966

B : 1992

C : 2000

D : 2006

:

标准答案:

C

第5490题,分值:(1.0)

在SDH的功能模块中，通过AP的信息称为（）

A : 特征信息

B : 适配信息

C : 管理信息

D : 定时信息

:

标准答案:

B

第5491题,分值:(1.0)

（）不是光通信系统的特点。

A : 传输容量大

B : 损耗小

C : 抗电磁干扰性好

D : 成本低，技术成熟

:

标准答案:

D

第5492题,分值:(1.0)

dBm是一个（）单位。

A : 功率

B : 速度

C : 信噪比

D : 带宽

:

标准答案:

A

第5493题,分值:(1.0)

我国干线微波使用的工作频段有（）。

A : 4和6GHz

B : 7和8GHz

C : 7和11GHz

D : 8和11GHz

:

标准答案:

A

第5494题,分值:(1.0)

在保证（）的条件下，接收机所需的最小平均接收功率为接收机的灵敏度。

A : 限定的误码率

B : 工作频带

C : 传输速率

D : 信号功率

:

标准答案:

A

第5495题,分值:(1.0)

在SDH的复用结构中，一个国家过地区使用的复用路线应该是（）

A : 唯一的

B : 不唯一

C : 与国家或地区有关

D : 不确定

:

标准答案:

A

第5496题,分值:(1.0)

在SDH的功能模块中，信息流是功能性的，定义于内部（）参考点。

A : CP

B : AP

C : MP

D : TP

:

标准答案:

C

第5497题,分值:(1.0)

在SDH传送网中，（）支持一个或多个电路层网络，为电路层网络节点入交换机等提供透明的通道服务。

A : 传输媒质层

B : 通道层

C : 电段层

D : 光段层

:

标准答案:

B

第5498题,分值:(1.0)

在SDH的复用单元中，支路单元是提供低阶通道层与（）之间的信息结构。

A : 高阶通道层

B : 物理层

C : 复用段层

D : 再生段层

:

标准答案:

A

第5499题,分值:(1.0)

SDH设备的管理和监测都是通过设备内的管理点（）进行的。

A : CP

B : AP

C : MP

D : TP

:

标准答案:

C

第5500题,分值:(1.0)

属于光纤链路的设备为（）

A : 光发射机

B : 光源

C : 光放大器

D : 光接收机

:

标准答案:

C

第5501题,分值:(1.0)

光波（）。

A : 就是可见光

B : 为一定频段的电磁波

C : 属于VHF频段

D : 比微波频率低的电磁波

:

标准答案:

B

第5502题,分值:(1.0)

ITU-TG.707中，建议了SDH的（）。

A : 功能模块

B : 接口标准

C : 网络结构

D : 复用结构

:

标准答案:

D

第5503题,分值:(1.0)

（）表明，在低信噪比条件下可以用增大带宽的办法无误地传输给定的信息。

A : 菲涅耳定律

B : 斯奈尔定律

C : 香农定理

D : 高斯定理

:

标准答案:

C

第5504题,分值:(1.0)

在SDH的复用单元中，（）是SDH可以用来传输、交换、处理的最小信息单元。

A : 虚容器

B : 容器

C : 支路单元

D : 管理单元

:

标准答案:

A

第5505题,分值:(1.0)

微波频段可细分为特高频、超高频和（）。

A : 高频

B : 甚高频

C : 极高频

D : 低频

:

标准答案:

C

第5506题,分值:(1.0)

在WDM的单纤双向传输中，正向光信号波长与反向光信号波长（）。

A : 相同

B : 不同

C : 部分相同

D : 可以相同、可以不同

:

标准答案:

B

第5507题,分值:(1.0)

光纤链路的主要组成部分为光纤和（）。

A : 光发射机

B : 光源

C : 光放大器

D : 光接收机

:

标准答案:

C

第5508题,分值:(1.0)

光开关有电光型、声光型，和（）。

A : 电控型

B : 磁光型

C : 半导体型

D : 全光型

:

标准答案:

B

第5509题,分值:(1.0)

WDM技术是为了（）。

A : 增大传输容量

B : 减小误码率

C : 减小光衰减

D : 增大传输距离

:

标准答案:

A

第5510题,分值:(1.0)

用一段伪随机序列表示一个信息码元，对载波进行调制，伪码的一个单元称为码片，由于码片的速率远高于信息码元的速率，所以已调制信号的频谱得到（）。

A : 扩展

B : 压缩

C : 平坦

D : 离散

:

标准答案:

A

第5511题,分值:(1.0)

SDH的电接口信息在ITU-T（）中规范。

A : G.956

B : G.957

C : G.703

D : G.783

:

标准答案:

C

第5512题,分值:(1.0)

相比之下，以下哪种类型的光开关具有开关速度快、串扰小和结构紧凑的优点（）。

A : 电光型

B : 声光型

C : 磁光型

D : 全光型

:

标准答案:

A

第5513题,分值:(1.0)

（）不决定光纤的传播模式。

A : 折射率分布

B : 芯层直径

C : 工作波长

D : 光线入射角度

:

标准答案:

D

第5514题,分值:(1.0)

光纤的包层直径一般为（）。

A : 10

B : 50

C : 75

D : 125

:

标准答案:

D

第5515题,分值:(1.0)

光纤通信节约金属材料，这是因为（）。

A : 光纤只传播基模

B : 光纤材料为石英

C : 光纤传输容量大

D : 光纤抗电磁干扰

:

标准答案:

B

第5516题,分值:(1.0)

在WDM光发射机中，首先利用（）把符合ITU-TG.957建议的非特定波长的光信号转换成符合ITU-TG.692建议的稳定的特定波长的光信号。

A : 光转发器

B : 光复用器

C : 光功率放大器

D : 光隔离器

:

标准答案:

A

第5517题,分值:(1.0)

光纤通信系统中光源的作用是（）。

A : 提供光载波

B : 将电信号加载到光载波上

C : 进行光电转换

D : 以上均是

:

标准答案:

D

第5518题,分值:(1.0)

数字微波系统的频率稳定度一般为（）。

A : 几个ppm

B : 几十ppm

C : 5%

D : 20%

:

标准答案:

A

第5519题,分值:(1.0)

在扩谱通信中，（）使发射机的载频在一个信息码元的时间内，按照预定的规律，离散的快速跳变，从而达到扩谱的目的。

A : chirp

B : frequencyhopping

C : modulation

D : demodulation

:

标准答案:

B

第5520题,分值:(1.0)

光纤通信抗电磁性能好，是因为（）。

A : 光波频率低

B : 制成光纤的石英材料绝缘性好

C : 光纤传光速度快

D : 光纤频带宽

:

标准答案:

B

第5521题,分值:(1.0)

目前的SDH应用场合中，局内通信使用的光源波长为（）。

A : 810nm

B : 1310nm

C : 1550nm

D : 1600nm

:

标准答案:

B

第5522题,分值:(1.0)

在SDH的复用单元中，STM-N中有（）两种管理单元。

A : AU-1和AU-2

B : AU-2和AU-3

C : AU-3和AU-4

D : AU-4和AU-5

:

标准答案:

C

第5523题,分值:(1.0)

在微波通信系统中，大多数接收机增益由（）承担。

A : 滤波器

B : 混频

C : 中频放大器

D : 移相器

:

标准答案:

C

第5524题,分值:(1.0)

LiNbO3是（）。

A : 铁氧体

B : 铒稀土离子

C : 铌酸锂

D : 光纤的残杂物

:

标准答案:

C

第5525题,分值:(1.0)

常用的光开关材料为（）。

A : 氧化铁

B : 二氧化硅

C : 铌酸锂

D : 铒

:

标准答案:

C

第5526题,分值:(1.0)

微波传播是（）。

A : 天波传播

B : 地波传播

C : 视距传播

D : 非视距传播

:

标准答案:

C

第5527题,分值:(1.0)

目前的SDH应用场合中，局内通信使用的光纤类型为（）

A : G.652

B : G.653

C : G.654

D : G.655

:

标准答案:

A

第5528题,分值:(1.0)

在天线的方向图中，主瓣宽度的单位是（）。

A : 弧度

B : 米

C : 瓦

D : 赫兹

:

标准答案:

A

第5529题,分值:(1.0)

以下数值中最接近单模光纤芯层直径的为（）。

A : 10

B : 20

C : 30

D : 125

:

标准答案:

A

第5530题,分值:(1.0)

光纤光栅主要功能为（）。

A : 衰减

B : 滤波

C : 放大

D : 检测

:

标准答案:

B

第5531题,分值:(1.0)

现代数字微波通信采用中继通信方式是因为（）。

A : 微波传播的视距传播特性

B : 微波频率最高

C : 微波传播的是天波

D : 不存在其他方式

:

标准答案:

A

第5532题,分值:(1.0)

在2000年提出的G.707建议中，SDH的复用结构增加了（）等级和级联的功能。

A : STM-0,STM256

B : STM-0,STM64

C : STM-64,STM256

D : STM-1,STM64

:

标准答案:

A

第5533题,分值:(1.0)

在SDH的复用结构中，一般将传送虚容器的实体称为（）。

A : 通道

B : 链路

C : 容器

D : 单元

:

标准答案:

A

第5534题,分值:(1.0)

在WDM系统中，对EDFA必须采用增益平坦技术，使EDFA（）。

A : 对不同波长的光信号具有相同的增益

B : 对不同波长的光信号具有相同的衰减系数

C : 对同一波长的光具有相同的增益

D : 对同一波长的光具有相同的衰减系数

:

标准答案:

A

第5535题,分值:(1.0)

在扩谱通信中，（）通常用一段伪随机序列表示一个信息码元，对载波进行调制，使信号频谱得到扩展。

A : modulation

B : frequencyhopping

C : chirp

D : direct-sequencyspreadspectrum

:

标准答案:

D

第5536题,分值:(1.0)

波长为0.5mm的电磁波可实现（）。

A : 天波传播

B : 地波传播

C : 视距传播

D : 非直线传播

:

标准答案:

C

第5537题,分值:(1.0)

在SDH的功能模块中，G.783定义的原子功能位于假定存在着信息的（）之间。

A : 参考点

B : 参考线

C : 参考面

D : 原子功能边界

:

标准答案:

A

第5538题,分值:(1.0)

微波中继通信的特点为（）。

A : 频带宽

B : 受外界干扰小

C : 投资少、建设快

D : 以上均是

:

标准答案:

D

第5539题,分值:(1.0)

现代数字微波通信采用中继通信方式是为了（）。

A : 提高传输速率

B : 减小噪声

C : 降低成本

D : 延长通信距离

:

标准答案:

D

第5540题,分值:(1.0)

天线的辐射功率是天线辐射到远区空间的（）。

A : 有功功率

B : 虚功

C : 总功率

D : 散射功率

:

标准答案:

A

第5541题,分值:(1.0)

仪器仪表应有质检员负责建立仪器设备台账，标明设备名称、型号、购置年限、放置位置、（）、负责人等内容。

A : 性能。

B : 调校。

C : 计量管理等级。

D : 参数。

:

标准答案:

C

第5542题,分值:(1.0)

为了防止静电，工作中应该将频率分析仪兖分（）。

A : 放电

B : 干燥

C : 接地

D : 保护

:

标准答案:

C

第5543题,分值:(1.0)

调整对讲机的灵敏度，主要通过综合测试仪的哪一项功能来完成（）。

A : 功率计

B : 频率计

C : 频谱仪

D : 信号发生器

:

标准答案:

D

第5544题,分值:(1.0)

应用频谱分析仪使用多路输出电源时，对不用端操作正确的一项是（）。

A : 接地处理

B : 关闭处理

C : 搭接在工作台上

D : 开启闲置

:

标准答案:

B

第5545题,分值:(1.0)

以下哪个信号是频谱仪不能输入的信号，否则会损坏器件。

A : 音频

B : 视频

C : 微波

D : 直流电

:

标准答案:

D

第5546题,分值:(1.0)

对于精密、贵重、稀有仪器仪表，要严格执行“五不”管理维护制度，以下哪一项不是（）。

A : 开机不离人。

B : 精机不粗用。

C : 不得长时间使用。

D : 不在仪器上堆放其它仪器及物品。

:

标准答案:

C

第5547题,分值:(1.0)

在数据通信系统中，以下不属于DCE设备的是（）

A : 中心计算机

B : xDSL

C : 调制解调器

D : 复用设备

:

标准答案:

A

第5548题,分值:(1.0)

为了测试与检验线路质量，使用协议分析仪发送连续数据，该数据被循环返回，接收和比较，（）表示出现差错。

A : 红灯闪

B : 绿灯闪

C : 任何差异

D : 蜂鸣

:

标准答案:

C

第5549题,分值:(1.0)

无线电综合测试仪功能描述正确的一项是（）。

A : 信令分析

B : 信源跟踪

C : 失真度测试

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第5550题,分值:(1.0)

协议分析仪系统复位用于将系统（）中的全部出厂内定参数恢复到内部RAM，将清除全部俘获数据，程序，计时器与存储的文件。

A : DROM

B : PROM

C : ROM

D : RAM

:

标准答案:

C

第5551题,分值:(1.0)

使用频谱分析仪前，应对衰减器进行检查，以下不属于检查项目的是（）。

A : 衰减器尺寸大小

B : 额定功率

C : 衰减值标示大小

D : 输入输出方向

:

标准答案:

A

第5552题,分值:(1.0)

以下不属于协议分析仪功能的是（）。

A : 监测

B : 捕获/解码

C : 帧生成

D : 建立网络数据模型

:

标准答案:

D

第5553题,分值:(1.0)

根据ITUG.821建议，由于数据传输系统中存在随机误差和突发误差，故定义了（）来衡量差错对通信的影响。

A : 误码率

B : 误组率

C : 接收的错误比特数

D : 接收的有错组数

:

标准答案:

B

第5554题,分值:(1.0)

合理使用仪器仪表，应做到（）。

A : 在性能范围内使用。

B : 严禁串规代用。

C : 精具粗用。

D : 以上三项。

:

标准答案:

D

第5555题,分值:(1.0)

以下对于协议分析仪程序功能描述不正确的一项是（）。

A : Beep用于在执行语句时发出“嘟嘟”声

B : Del.Label用于除去某程序标号

C : Del.Line用于除去某程序行

D : 使用GotoLabel[n]语句执行一个无条件程序分支

:

标准答案:

B

第5556题,分值:(1.0)

设备管理部门应负责仪器仪表设备的使用、维修、更新、改造、（）、报废等工作。

A : 赔偿。

B : 研发。

C : 迁移。

D : 维护。

:

标准答案:

C

第5557题,分值:(1.0)

在数据通信系统中，以下不属于DTE设备的是（）

A : 中心计算机

B : 数据终端

C : 数据源

D : 数据接口

:

标准答案:

D

第5558题,分值:(1.0)

对于精密、贵重、稀有仪器仪表，要严格执行“四定”管理维护制度（）。

A : 定使用地点、定使用人员、定检修人员、定专用管理制度。

B : 定使用时间、定使用人员、定检修人员、定专用管理制度。

C : 定使用地点、定使用人员、定检修人员、定使用精度。

D : 定使用时间、定使用人员、定检修人员、定使用精度。

:

标准答案:

A

第5559题,分值:(1.0)

校准对讲机的载频误差，主要通过综合测试仪的哪一项功能来完成（）。

A : 功率计

B : 频率计

C : 频谱仪

D : 信号发生器

:

标准答案:

B

第5560题,分值:(1.0)

在使用协议分析仪时，仿真终端设备的第一步是设置适当的（）和参数，从而与主机设备匹配。

A : 电压标准

B : 通信协议

C : 网络协议

D : 代码标准

:

标准答案:

B

第5561题,分值:(1.0)

频谱分析仪的左右，尤其是后部要与其他物体保持一定距离来散热，可以靠近频谱仪的物体（）。

A : 直流电源

B : 书籍资料

C : 加电的大功率电阻

D : 带磁物体

:

标准答案:

B

第5562题,分值:(1.0)

任何频谱仪在输入端口都有一个允许输入的最大安全功率，称为最大（）。

A : 输入功率

B : 输入电平

C : 输入电流

D : 输入频率

:

标准答案:

B

第5563题,分值:(1.0)

根据ITUG.821建议，可把误码状况进行划分，以下分类描述不正确的是（）

A : 可正常通信领域：误码率小于1*10-6

B : 通信质量欠佳领域：误码率在1*10-3-1*10-6之间

C : 不能通信的领域：误码率大于1*10-3

D : 以上不正确

:

标准答案:

D

第5564题,分值:(1.0)

从广义角度来看，仪器仪表是人类对客观物质世界的运动进行（）的工具。

A : 观察、开发、管理、改造。

B : 观察、检测、调节、控制。

C : 观察、开发、管理、控制。

D : 观察、检测、调节、改造。

:

标准答案:

B

第5565题,分值:(1.0)

无线电综合测试仪可以用来测试哪些参量（）。

A : 信纳比

B : 载波误差

C : 调制度

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第5566题,分值:(1.0)

在使用频谱分析仪进行系统指标测量前，所有设备必须接地良好，如果存在设备地线接触不良，会对设备部件造成致命损坏，可能涉及的部件是（）。

A : 功率探头

B : 信号源输出口

C : 频谱仪输入输出端口

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第5567题,分值:(1.0)

对于2Mbit/sPDH信号，以下成帧类型及所对应的可用时隙数错误的一组是（）

A : FAS31

B : FAS和CRC30

C : FAS和MFAS30

D : MFAS和CRC30

:

标准答案:

B

第5568题,分值:(1.0)

综合测试仪在使用前应准备附件设备，用于保证测试的准确性，以下不属于此类的附件为（）。

A : 电池

B : 稳压电源

C : 射频电缆

D : 音频电缆

:

标准答案:

A

第5569题,分值:(1.0)

以下对于频谱分析仪基础操作描述不正确的一项是（）。

A : 不可带电插接打印机及鼠标键盘

B : 不可带电插拔GPIB、HPIB电缆

C : 不可带电插拔电源

D : 可带电搬动仪器

:

标准答案:

D

第5570题,分值:(1.0)

以下不属于正确使用仪器仪表应当注意的事项（）。

A : 建立仪器仪表台帐。

B : 注意仪器仪表的使用规程。

C : 在技术规范尺度内使用仪器仪器仪表。

D : 注意仪器仪表的工作环境和工作条件。

:

标准答案:

A

第5571题,分值:(1.0)

仪器在使用中要建立必要的登记和记录制度，对每台仪器设备的使用、（）、送检、故障、处理等情况逐一记录备案。

A : 性能。

B : 调校。

C : 精度。

D : 参数。

:

标准答案:

B

第5572题,分值:(1.0)

综合测试仪在使用前应进行配置设定，通常需要设定的项目是（）。

A : 功率计的计数精度

B : 功率计、信号源等的数值单位

C : 信号发生器的调制方式和调制音频频率

D : 以上三项均是

:

标准答案:

D

第5573题,分值:(1.0)

协议分析仪经常要用到RS232接口，以下哪一项时钟线属于DTE源（）。

A : TC发送器信号码元定时

B : RS接收器信号码元定时

C : ETC发送器信号码元定时

D : 以上均是

:

标准答案:

C

第5574题,分值:(1.0)

调整对讲机的发射机功率，主要通过综合测试仪的哪一项功能来完成（）。

A : 功率计

B : 频率计

C : 频谱仪

D : 信号发生器

:

标准答案:

A

第5575题,分值:(1.0)

协议分析仪的wait命令，在程序中使用可以用于暂停程序执行过程，其数值输入的单位是（）。

A : 毫秒或10-3秒

B : 微秒或10-6秒

C : 纳秒或10-12秒

D : 秒

:

标准答案:

A

第5576题,分值:(1.0)

VHF接收机测试时无线电综合测试仪设置的调制音频为（）。

A : 100Hz

B : 500Hz

C : 1000Hz

D : 2000Hz

:

标准答案:

C

第5577题,分值:(1.0)

以下对于协议分析仪Label命令描述正确的一项是（）。

A : 当在一个用户程序中插入新的Label时，就分配下一个增大的数

B : 只能在end语句前插入Label

C : 只能在前面的写的语句之间加Label

D : 当光标移至Label行时，可以创建程序块也可以编辑现有程序块

:

标准答案:

C

第5578题,分值:(1.0)

以下对于协议分析仪Label命令描述不正确的一项是（）。

A : 使用Label可以在程序执行过程中加上条件分支

B : 使用Label可以提供程序循环的能力

C : Label总是附带一个相关的数

D : Label指令可以插入在程序的任意位置

:

标准答案:

D

第5579题,分值:(1.0)

以下使用频谱分析仪操作不正确的一项是（）。

A : 测试前应对仪器状态、隔离器、衰减器等进行检查

B : 测试前应对仪器及待测产品进行接地检查

C : 应在起控状态下测试波动、增益

D : 校表后应将信号降低关闭

:

标准答案:

C

第5580题,分值:(1.0)

无线电综合测试仪没有集成的功能是（）。

A : 功率计

B : 频率计

C : 射频信号发生器

D : 矢量信号仪

:

标准答案:

D

第5581题,分值:(1.0)

一般的仪器仪表都经过调整校正，部分结构还进行了密封，未经许可不能（）仪器仪表。

A : 挪动和调节

B : 拆卸和分解

C : 操作和监视

D : 以上三种

:

标准答案:

B

第5582题,分值:(1.0)

仪器仪表维护保养的主要内容是（）。

A : 防尘

B : 防潮，防腐

C : 防老化

D : 以上三种

:

标准答案:

D

第5583题,分值:(1.0)

仪器仪表使用人员应做到“四懂”（）。

A : 懂性能、懂结构、懂原理、懂检定。

B : 懂性能、懂结构、懂原理、懂用途。

C : 懂性能、懂校准、懂原理、懂用途。

D : 懂性能、懂结构、懂维修、懂用途。

:

标准答案:

B

第5584题,分值:(1.0)

频谱分析仪进行校表时，为计算方便，应该进行如下哪一项操作（）。

A : 先功率校表，后增益校表

B : 先增益校表，后功率校表

C : 无特定前后关系

D : 不用校表

:

标准答案:

A

第5585题,分值:(1.0)

协议分析仪可以对时隙进行设定，以下哪一项是此环节可以测定的（）。

A : 设定时隙为使用状态

B : 设定时隙为通用状态

C : 设定时隙为不使用

D : 以上均是

:

标准答案:

D

第5586题,分值:(1.0)

频谱分析仪进行增益校表时，以下校表连接顺序正确的一项是（）。

A : 信号源输出-待测品输入电缆-连接直通头-频谱仪输入

B : 信号源输出-待测品输出电缆-连接直通头-频谱仪输入

C : 信号源输出-隔离器-待测品输入电缆-待测品输出电缆-衰减器-频谱仪输入

D : 信号源输出-隔离器-待测品输入电缆-连接直通头-待测品输出电缆-衰减器-频谱仪输入

:

标准答案:

D

第5587题,分值:(1.0)

以下对于协议分析仪Del.Label命令描述正确的一项是（）。

A : 使用Del.Label功能仅Label标号被删除，其内包含的程序将有所保留

B : 使用Del.Label功能时，标号内包含的程序将被删除

C : 使用Del.Label功能后，Label标号依然存在，但新的程序块不可在该标号处输入

D : 以上描述均不正确

:

标准答案:

B

第5588题,分值:(1.0)

仪器仪表设备的管理应遵循“合理配置、（）、保证维护、降低成本”。

A : 统一管理。

B : 分散管理。

C : 专人管理。

D : 以上都不是。

:

标准答案:

A

第5589题,分值:(1.0)

为使仪器保持良好工作状态与精度，采用（）措施。

A : 定期检定

B : 经常调零

C : 修理后重新检定

D : 以上三种

:

标准答案:

D

第5590题,分值:(1.0)

常规无线电综合测试仪可测量的调制方式不包括（）。

A : AM

B : FM

C : PM

D : PSK

:

标准答案:

D

第5591题,分值:(1.0)

使用频谱分析仪测试放大类模块或设备时，必须在仪器输入口串接合适的衰减器，串接衰减器大小要考虑到可能产生的自激情况，哪一项是应注意的事项（）。

A : 注意加信号从小信号加起

B : 测大信号需接两个衰减器时，要注意按功率大小的顺序

C : 计算产品在多大输入信号时起控

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第5592题,分值:(1.0)

频谱分析仪进行功率校表时，以下校表连接顺序正确的一项是（）。

A : 信号源输出-待测品输入电缆-衰减器-频谱仪输入

B : 信号源输出-待测品输出电缆-衰减器-频谱仪输入

C : 信号源输出-隔离器-待测品输出电缆-衰减器-频谱仪输入

D : 信号源输出-隔离器-待测品输入电缆-衰减器-频谱仪输入

:

标准答案:

B

第5593题,分值:(1.0)

通常仪器仪表的放置，应做到（）。

A : 安全可靠。

B : 干燥通风良好。

C : 温度适宜。

D : 以上三项。

:

标准答案:

D

第5594题,分值:(1.0)

以下对于协议分析仪Program相关命令描述不正确的一项是（）。

A : ProgramEnable可以允许所有程序

B : Programdisable可以禁止所有程序块与每块内的程序

C : ProgramDelete可以清除所有程序

D : 以上描述均不正确

:

标准答案:

D

第5595题,分值:(1.0)

协议分析仪的setlead语句可以用于改变程序执行过程中的联络线的状态，以下不是setlead可以改变状态的管脚是（）。

A : RTS

B : CTS

C : DSR

D : DCD

:

标准答案:

D

第5596题,分值:(1.0)

以下使用频谱分析仪操作不正确的一项是（）。

A : 功率、增益、三阶交调测试等测试应使用点频信号源

B : 宽带产品波动选择性使用频谱仪扫频信号源

C : 在频谱仪TG口与点频信号源输出口均应串接放大器

D : 在频谱仪TG口与点频信号源输出口均应串接隔离器

:

标准答案:

C

第5597题,分值:(1.0)

以常用的HCT7000协议分析仪应用测试为例，系统默认1/F1应该接入接口模块，则若用1/F2测试时（）。

A : 1/F1位置也应有接口模块

B : 1/F1位置无需有接口模块

C : 1/F1位置接不接接口模块均可

D : 以上均不正确

:

标准答案:

A

专业业务判断题,,共952题

第5598题,分值:(1.0)

甚高频接收机的6dB带宽时不小于±6kHz.

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5599题,分值:(1.0)

中国民航行业标准甚高频技术规范中规定民航甚高频收发转换时间应不大于20ms。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5600题,分值:(1.0)

关于电报路由，附件10航空固定电信网的规定，如果有必要，必须事先安排好路由改变计划。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5601题,分值:(1.0)

语音通信交换系统只有席位提供录音接口。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5602题,分值:(1.0)

附件10航空固定电信网中规定，如不通过通用国际民航组织数据交换网发送，能这样做的各个中心，应省略对下一个中心没有预定转报责任的收电单位中的全部收电地址代码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5603题,分值:(1.0)

关于电报路由，附件10航空固定电信网的规定，每一通信中必须备有适当的改变路由表。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5604题,分值:(1.0)

VHF共用天线系统将收发系统分开异地设置的主要好处是防止发射机的强发射信号对接收机造成阻塞。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5605题,分值:(1.0)

话音信号的频率范围约为50至10000Hz，而其主要能量集中在100至2000Hz。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5606题,分值:(1.0)

附件10航空固定电信网中规定，如不通过通用国际民航组织数据交换网发送，能这样做的各个中心，应补充完整对下一个中心没有预定转报责任的收电单位中的全部收电地址代码。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5607题,分值:(1.0)

路由是一个逻辑名称。通过路由，报文可以选择路径。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5608题,分值:(1.0)

气象电报的等级代码是GG。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5609题,分值:(1.0)

国际航空电信服务在任何适用和能够缩短或便于通信的情况下，必须使用缩写和电码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5610题,分值:(1.0)

专机飞行时，担任保障任务的通信导航雷达部门的领导干部必须安排技术骨干到场，有问题随时汇报。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5611题,分值:(1.0)

航路上的导航设施，应当根据任务要求，尽可能靠近航路中心和城镇居民点。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5612题,分值:(1.0)

民航卫星通信系统GES站天线应能接收和发射垂直极化和水平极化两种极化波。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5613题,分值:(1.0)

《国际民用航空公约》中规定航空固定电信网中规定一份完整的AFTN报文应该包含报头、收电地址、发电地址、报文、报尾。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5614题,分值:(1.0)

关于电报路由，附件10航空固定电信网的规定，电报路由必须由最迅速的现有路由传递。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5615题,分值:(1.0)

《航空移动业务卫星通信地面地球站总技术要求》适用于航空移动业务采用C/L频段的国内卫星通信地面地球站GES。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5616题,分值:(1.0)

电报等级中的急报代码为GG。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5617题,分值:(1.0)

特级报的电报等级是第三等级。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5618题,分值:(1.0)

当某一电路发生中断并装有备用设施时，相关电台间必须交换已收到的最后波道流水号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5619题,分值:(1.0)

甚高频地空通信是指航空器和地面上的电台之间的单向通信。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5620题,分值:(1.0)

每条电路(信道)对应一个去报队列.每条电路对应一条外线。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5621题,分值:(1.0)

《国际民用航空公约》规定改变路由必须保证及早发送GG或更高缓急标志的电报。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5622题,分值:(1.0)

VHF遥控通信系统正常工作所应传输的四个基本信号是TX/AF、RX/AF、PTT、SQL。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5623题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中的任意一个节点故障均能在监控维护子系统进行声音和图像的显示。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5624题,分值:(1.0)

按照相关规范，塔台VHF通信设备的射频功率应为6---10W。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5625题,分值:(1.0)

民航局负责编制全国的通信导航和雷达设施的技术规范和技术资料（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5626题,分值:(1.0)

特级报的电报等级是第二等级。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5627题,分值:(1.0)

地球站发送与接收均为左旋圆极化（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5628题,分值:(1.0)

所用设备只有路由表,无队列关系。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5629题,分值:(1.0)

VHF系统使用的天线VSWR应当小于1.5。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5630题,分值:(1.0)

附件10航空固定电信网中规定，如不通过通用国际民航组织数据交换网发送，能这样做的各个中心，应删除对下一个中心没有预定转报责任的收电单位中的全部收电地址代码。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5631题,分值:(1.0)

附件10航空固定电信网中规定AFTN是各个航空固定电台组成的全球性系统。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5632题,分值:(1.0)

航空固定电信网中规定当第一个转报电台发现收到一份有错发单位或没有发电单位的电报则应停止处理该电报，并向发出该电报的电台发出一份公电。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5633题,分值:(1.0)

电报等级中的急报代码为DD。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5634题,分值:(1.0)

卫星通信地面站GES的P信道通信如果中断5s，则应停止向卫星发送一切信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5635题,分值:(1.0)

地方航线、通用航空飞行的通信导航雷达资料，由各地区管理局通信导航部门自行按照相关规定编制然后实施，不必向上级部门报备。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5636题,分值:(1.0)

当AES发起最高优先等级的呼叫时，应立即根据业务类型分配一条或一对可用信道；

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5637题,分值:(1.0)

每条电路(信道)对应多个去报队列.每条电路对应一条外线。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5638题,分值:(1.0)

任一频率在任何时候都只允许一个席位占用PPT进行发射操作。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5639题,分值:(1.0)

每一国家必须保证本国范围内的任何电台，在允许的前提下，可以发送不必要的或匿名的信号或通信。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5640题,分值:(1.0)

当VHF发信机出现VSWR过高或末级功放温度过高时，则需减小调制度。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5641题,分值:(1.0)

短波地空通信地面设备用于空中交通管制、航务管理及对空广播通信（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5642题,分值:(1.0)

一切通信必须由最可靠的可用路由有效地投递给收电单位。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5643题,分值:(1.0)

日时组应有6个数码组成，前两位数码表示该月的日期，后4位数码表示世界标准时间的时和分。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5644题,分值:(1.0)

标准测量频率准确度应当使用频率计仪表。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5645题,分值:(1.0)

VHF共用系统主备自动转换时间小于1.5s。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5646题,分值:(1.0)

中国民航行业标准甚高频技术规范中规定民航甚高频设备音频响应相对于1kHz，300Hz—3400Hz，变化应小于6dB。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5647题,分值:(1.0)

《航空移动业务卫星通信地面地球站总技术要求》适用于航空移动业务采用C/Ku频段的国内卫星通信地面地球站GES。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5648题,分值:(1.0)

内部配线架（IDF）用于将外部信号连接到系统对应的接口板。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5649题,分值:(1.0)

电报一经接受，应按照缓急类别予以发送、转发和（或）投递，不得有差别待遇及不当延误。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5650题,分值:(1.0)

最终接受电报的电台负有确定电报能否接受的责任。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5651题,分值:(1.0)

飞行安全电报的等级代码是FF。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5652题,分值:(1.0)

卫星通信地面站GES的P信道通信如果中断1s，则应停止向卫星发送一切信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5653题,分值:(1.0)

所有通信导航雷达值班人员上岗前都必须经过考核取得相应的民用航空电信人员执照。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5654题,分值:(1.0)

民航卫星通信系统GES站天线应能接收和发射左旋圆极化和右旋圆极化两种极化波。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5655题,分值:(1.0)

按照民航技术规范要求，甚高频接收机线路（平衡600Ω）音频输出电平范围是-10dBm至+10dBm范围内可调。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5656题,分值:(1.0)

航空固定电信网是指中国范围内的航空固定电路系统（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5657题,分值:(1.0)

设备的日常维护和修理应由持“航空电信人员执照”或能胜任工作的技术人员承担

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5658题,分值:(1.0)

一切通信必须由最迅速的可用路由有效地投递给收电单位。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5659题,分值:(1.0)

最初接受电报的始发电台负有确定电报能否接受的责任。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5660题,分值:(1.0)

GES是指处于陆上（固定位置）提供AMSS业务的地球站。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5661题,分值:(1.0)

塔台地对空甚高频通信信号最小作用距离为30km。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5662题,分值:(1.0)

每一国家必须保证本国范围内的任何电台，不发送不必要的或匿名的信号或通信。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5663题,分值:(1.0)

在机场区域内有飞行活动的全过程，应当保证塔台通信设备不间断地工作。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5664题,分值:(1.0)

传输线的介质和结构确定后，特性阻抗是一个定值，不随长度而变化。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5665题,分值:(1.0)

甚高频发信设备其载波发射功率一般不大于100W。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5666题,分值:(1.0)

关于电报路由，附件10航空固定电信网的规定，改变路由必须保证及早发送FF或更高缓急标志的电报。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5667题,分值:(1.0)

甚高频地空通信设备检修规定根据设备故障现象，维修人员应根据维修经验采取拆卸元器件等措施。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5668题,分值:(1.0)

ICAO规定航空高频无线电话音业务使用的频率范围是3---30MHz。	答案：错误

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5669题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的数据通信接口支持同步数据传输和异步数据传输。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5670题,分值:(1.0)

短波通信的主要传播方式是天波传播。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5671题,分值:(1.0)

航空卫星移动业务AMSS包括卫星、GES、AES和有关地面设施组成的空地卫星通信子网。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5672题,分值:(1.0)

《航空移动业务卫星通信地面地球站总技术要求》不适用于GES的建立和技术改造。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5673题,分值:(1.0)

VHF天线接地地阻应当小于4Ω。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5674题,分值:(1.0)

《航空移动业务卫星通信地面地球站总技术要求》标准适用于数据业务和电话业务。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5675题,分值:(1.0)

《国际民用航空公约》规定收到错误流水号电报的电台，应将最后收到的电报流水号作为下一预计收到的流水号，上一电台应检查它发出的流水号，如果必要可作更改。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5676题,分值:(1.0)

收报电台必须检查来报的发送识别码号，保证通过该波道收到所有电报的波道流水号序列正确。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5677题,分值:(1.0)

根据《VHF地空通信地面设备规范》，甚高频地空通信的服务业务对民用航空器在飞行的各个阶段的空中交通管制业务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5678题,分值:(1.0)

AMSS系统的服务链路是指AMSS系统中GES与AES之间的通信链路

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5679题,分值:(1.0)

甚高频地空通信电台，主用设备和备用设备的配置比例至少是1：2。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5680题,分值:(1.0)

进近管制地对空甚高频通信信号最小作用距离为30km。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5681题,分值:(1.0)

航空电信服务全体电台必须使用世界标准时间。在午夜，应以2400表示一日终了，以0000表示一日开始。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5682题,分值:(1.0)

若某功放前级是100倍，后级是20倍，那么总功率放大倍数是2000倍。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5683题,分值:(1.0)

遥控台DTR100配备了若干200kHz带阻腔体滤波器，它与带通腔体滤波器没什么区别，只是通带更窄。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5684题,分值:(1.0)

混频器的输入回路和输出回路分别调谐于高频信号频率，中频信号频率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5685题,分值:(1.0)

混频器与变频器的区别是混频器有独立的正弦波振荡器（相当于有独立的外接晶振）。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5686题,分值:(1.0)

实现AGC，控制电压必须可不随外来信号强度变化

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5687题,分值:(1.0)

当VHF发射机的调制度大于0.85时，其调制失真指标应小于5%。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5688题,分值:(1.0)

在VHF通信系统采用收发天线分开架设的方式，其主要目的是防止互调干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5689题,分值:(1.0)

晶体三极管具有放大作用，发射结和集电结必须分别加正向偏置和反向偏置。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5690题,分值:(1.0)

VHF接收机中高频放大器的作用是选择有用信号和放大高频信号并抑制干扰、抑制混频器中的本振信号通过输入电路由天线向外辐射、提高接收机的选择性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5691题,分值:(1.0)

DTR100射频输入口过电压保护值是＋25dBm。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5692题,分值:(1.0)

DTR100参数“AFLineInPri”设置为－10dBm。若输入音频电平小于245mV，可能会出现发射机调制度不足。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5693题,分值:(1.0)

变频器的基本组成是信号回路，本机振荡器，非线性器件和负载回路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5694题,分值:(1.0)

VHF接收机一般采用超外差式电路，其主要特点是可以有效提高接收机带宽。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5695题,分值:(1.0)

利用二极管的单向导电性把交变电压变换成单向脉动电压的过程，称为滤波。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5696题,分值:(1.0)

VHF天线共用系统中，发射滤波器的调谐可根据反向功率参数调整。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5697题,分值:(1.0)

遥控台主/备DTR100静噪功能设置为开启状态，当接收的射频信号超过主、备机静噪门限时主、备机“ACTIVE”及RX“CARRIER”指示灯同时点亮。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5698题,分值:(1.0)

大信号包络检波器的主要工作原理是二极管单向导电性和负载RC的充放电过程。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5699题,分值:(1.0)

VHF收发信机输出端口串接空腔滤波器（腔体）的弊端在于会滤除信号中有用信息而产生明显失真。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5700题,分值:(1.0)

信号强度与噪声强度的比值，通常用分贝数表示，指的是信噪比。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5701题,分值:(1.0)

当内话处于非正常SQ常触发状态，以下的哪种是不可能的原因遥控线路上受到干扰。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5702题,分值:(1.0)

调谐放大器的负载采用谐振回路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5703题,分值:(1.0)

DTR100技术手册六项定期维护内容中规定了冷却风扇运转情况的检查周期为一季一次。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5704题,分值:(1.0)

大信号的检波过程，主要是利用二极管的单向导电特性和检波负载RC的充电过程。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5705题,分值:(1.0)

在直流放大器的射极电路中，串入电阻的主要目的是减小每个三极管集电极对地产生的零点漂移。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5706题,分值:(1.0)

若不考虑外部噪声，则VHF接收机的输入信噪比将不取决于中放管。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5707题,分值:(1.0)

在VHF收发信机中，收到的RF信号与AGC电压、增益A之间的关系为RF↑→VAGC↑→A↓。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5708题,分值:(1.0)

干扰信号与有用信号频率相同，并以同样方式进入接收机通带内的干扰叫邻近干扰。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5709题,分值:(1.0)

同步检波器主要用于单边带调幅信号的解调或残留边带调幅信号的解调。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5710题,分值:(1.0)

民航VHF地空通信设备采用先频率后幅度调制模式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5711题,分值:(1.0)

关于甚高频收发系统当中隔离器的作用是一个双向传输器件、可减少发射机的互调干扰、保护发射机免受反向信号的冲击。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5712题,分值:(1.0)

PAET6的基准频率调整范围是20.95M加减5Hz。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5713题,分值:(1.0)

对VHF接收机中频放大器的要求是工作应该稳定、增益要高、输出阻抗要与负载匹配。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5714题,分值:(1.0)

VHF甚高频通信中，接收机输入端串接腔体滤波器对抑制各种接收干扰效果明显。。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5715题,分值:(1.0)

为使调试发射机时不对其它频率产生干扰，必备的设备是去耦电容器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5716题,分值:(1.0)

增益和损耗的单位均可用dB表示,一个信号功率为20dBm一个信号比它小3dB那么它是多大17dBm。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5717题,分值:(1.0)

DTR100中IMC卡和控制面板连接线采用的数据通信协议是RS232。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5718题,分值:(1.0)

VHF接收机选择性变差的原因有选择回路失谐、受潮后回路Q值下降。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5719题,分值:(1.0)

DTR100在接收信号时对输入射频信号进行两次下变频：第一本振频率高出输入信号频率21.4MHz、第二本振频率高出第一中频455kHz。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5720题,分值:(1.0)

通常，接收机输出信噪比定义为(S+N)/N，其中S表示输出音频信号功率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5721题,分值:(1.0)

R&SXU250A型VHF收发信机发射机部分至少应包含哪些组件调制器模块、VHF频率合成器模块、功率放大器模块。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5722题,分值:(1.0)

VHF天线共用设备面板可检测的参数是灵敏度。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5723题,分值:(1.0)

对于遥控台主/备DTR100，若它们的ALB-S卡SWD口和IMC卡DATA口没有通过信号线相连，就不能实现主、备机切换功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5724题,分值:(1.0)

VHF天线共用系统如果采用N+2形式的备份，则备份设备必须满足频率可调，冷备份方式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5725题,分值:(1.0)

VHF收发信机当未按下PTT时，电路中将会混频器不被激励，频率合成器来的残留信号会被大大衰减。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5726题,分值:(1.0)

VHF发信系统射频输出端应为50Ω平衡输出。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5727题,分值:(1.0)

R/SXU250A电台调制器模块中，电压+5Vref和-5Vref被用作基准参考电压，它们从-10VDC产生。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5728题,分值:(1.0)

中国民用航空使用德国BACKER公司生产的GK—320便携式型甚高频收发信机，灵敏度的测量：要求高频信号发生器调谐于接收频率，调制频率1kHz，调制度30％，音频输出幅度调到50%。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5729题,分值:(1.0)

VHF甚高频通信以直射波传播为主，故不受环境因素影响，可实现远距离通信。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5730题,分值:(1.0)

受调制的强干扰与有用信号同时作用到接收机输入端时，由于VHF接收机线性部分的非线性作用，使干扰的调制信号转移到有用信号上，这类干扰称为交叉调制干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5731题,分值:(1.0)

VHF接收机选频回路的调谐电压Vt与变容二极管结电容Cd之间的关系是增大则增大；下降则下降。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5732题,分值:(1.0)

VHF电台的语音信号携带于相应的AM信号的载波项。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5733题,分值:(1.0)

遥控台主/备DTR100处于主机“ACTIVE”灯熄灭、备机“ACTIVE”灯亮的状态，因此接收信号时只有备机工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5734题,分值:(1.0)

在VHF地空通信系统中，电台设置频偏的目的是防止同频干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5735题,分值:(1.0)

天线接收到的RF信号进入接收机，首先进行选频滤波，其是通过变容二极管进行的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5736题,分值:(1.0)

比例鉴频器除了对调频信号进行解调作用外，还具有放大作用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5737题,分值:(1.0)

根据相关规范，在民航甚高频地空通信系统中，调谐滤波器时其3dB带宽应为大于350kHz。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5738题,分值:(1.0)

ICAO附件10规定，民用航空地空VHF通信频率范围是118——136.975MHz。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5739题,分值:(1.0)

VHF接收机中混频器的输入回路和输出回路分别调谐于高频信号频率，中频信号频率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5740题,分值:(1.0)

二极管峰值包络检波器适用于抑制载波双边带调幅波的解调。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5741题,分值:(1.0)

VHF收发信机的直流电源应该选择24V加减2.4V。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5742题,分值:(1.0)

比选器接入同频无线电信号时，为解决同频干扰问题，通常需要对不同台点的发射机设置频偏。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5743题,分值:(1.0)

甚高频地面系统包括甚高频收发信机部分和信号传输部分、终端部分、监视遥控部分。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5744题,分值:(1.0)

中国民用航空使用德国BACKER公司生产的GK—320便携式型甚高频收发信机，测试静噪要求将机子打开，处于接收状态，将ON/OFF开关置于SQ位，噪声消失，则正常。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5745题,分值:(1.0)

比选器接入同频无线电信号时，通常需要对不同台点的发射机设置频偏，主要为了解决邻频干扰问题。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5746题,分值:(1.0)

接收机收到的主要外部噪声包括天电干扰、其它电台干扰	、工业干扰、晶体管噪声和电阻噪声等。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5747题,分值:(1.0)

双调谐放大器调试时，若其带宽不够时，可采取的措施是调整工作点。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5748题,分值:(1.0)

遥控台DTR100主、备机切换的同时向RFSU发送指令使对应的射频接口同步切换主/备机切换指令均由主机IMC卡“ANT”口送出。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5749题,分值:(1.0)

中频放大器是功率放大器的一种，同时具有混频的功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5750题,分值:(1.0)

中国民用航空使用国营七六零厂生产的TGR142型甚高频收发信机，射频功率放大器的调整步骤第一步是把60Ω负载或频谱仪接到天线座上。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5751题,分值:(1.0)

VHF发射机有只能输出载波而无法发射话音信号，应首先检查调制器的输入、输出。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5752题,分值:(1.0)

如果ACC收不到飞机呼叫，遥控台DTR100在飞机呼叫期间无告警显示且主、备RXCARRIER指示灯均不亮，据此可以判断ALB-S卡DIR口与ACC之间音频传输路径上可能存在故障或连接问题。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5753题,分值:(1.0)

根据民航行业标准,如果VHF地空通信台站附近建有功率在1kW下的调频广播电台,则该广播电台对VHF通信台站的防护率和最小电磁环境保护距离为17dB，1000米.

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5754题,分值:(1.0)

比选器对信号进行优选，主要依据的参数是噪声电平和信噪比。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5755题,分值:(1.0)

DTR100中来自于射频母板的DC总线为接收模块提供＋5V、＋13.5V、＋28V、＋3.3V电压

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5756题,分值:(1.0)

用单频正弦波调幅，100%调幅时，调幅波中的载波功率为调幅波总功率的50%。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5757题,分值:(1.0)

已知反相负反馈运算放大器反馈支路的电阻为Rƒ&nbsp;&nbsp;输入电阻为Ri&nbsp;，则闭环电压增益Kƒ&nbsp;=−Rƒ&nbsp;Ri&nbsp;&nbsp;

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5758题,分值:(1.0)

VHF遥控系统中，控制盒的主要功能是对话音进行压缩和放大后输出。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5759题,分值:(1.0)

中国民用航空使用德国BACKER公司生产的GK—320便携式型甚高频收发信机，灵敏度的测量：要求用音频毫伏表看音频线路输出，将其调在某一定值Vs。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5760题,分值:(1.0)

遥控台DTR100屏幕测量窗口参数“VSWRLevel”显示的是腔体滤波器输入口处的驻波比。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5761题,分值:(1.0)

限幅器的作用是消除信号幅度的大范围变化。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5762题,分值:(1.0)

当同相负反馈运算放大器的反馈支路的电阻，输入电阻为时，此时，该运算放大器称为射随器。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5763题,分值:(1.0)

两部VHF接收机甲和乙，在同等输入条件下，甲机音频输出最大可达10dBm（2.45V），乙机音频输出最大可达20dBm（7.75V）。由此可判断输出信噪比乙机优于甲机。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5764题,分值:(1.0)

VHF天线共用系统中各波道间干扰的防止，主要是采用了收、发滤波器和高隔离度天线。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5765题,分值:(1.0)

接收机中自动增益控制是指根据接收机检波输出电平高低来自动调节高、中放电路增益，使较强信号时增益较小而较弱信号时增益较大。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5766题,分值:(1.0)

失真和噪声实际都是对原信号有干扰的信息，二者的不同是失真是无规律的，而噪声则是有规律的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5767题,分值:(1.0)

遥控台主/备DTR100工作于遥控状态，当一部设备处于发射状态时，两部设备的接收机均被静音。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5768题,分值:(1.0)

民航空管系统区域航路甚高频通信系统对空设备发射功率一般设置在50W。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5769题,分值:(1.0)

在民航甚高频地空通信系统中，若接收机输入信号电平为1mV，则此电平约相当于-47dBm。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5770题,分值:(1.0)

载波功率是指在无调制的情况下，发信机在一个射频周期内供给天线馈线的平均功率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5771题,分值:(1.0)

信噪比按电压幅值的比率关系：20Lg(VS/VN)，Vs和Vn分别代表信号和噪声电压的最大值。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5772题,分值:(1.0)

ICAO规定国际应急频率121.5MHz两边最近的可指配频率是121.4和121.6MHz。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5773题,分值:(1.0)

RS多信道系统中，VHF发射信号通路上接的假负载的作用是防止发射负载空载、减小衰减。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5774题,分值:(1.0)

信噪比的计量单位是dB，其计算方法是10lg(PS/PN)，其中Ps和Pn分别代表噪声和信号的总功率。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5775题,分值:(1.0)

利用乘法器实现鉴相功能，当两个输入信号之一为大信号时，鉴相器输出为正弦特性。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5776题,分值:(1.0)

若遥控台主/备DTR100处于发射状态的设备出现“IMCPTTTimeout”告警，那么设备停止发射，不发生主、备机转换。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5777题,分值:(1.0)

一般自动增益控制常采用延迟AGC的原因是接收微弱信号时，简单AGC会使接收机增益过大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5778题,分值:(1.0)

在差动式放大电路中，共模输入信号等于两个输入端信号的和值。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5779题,分值:(1.0)

VHF收发信机前面板静噪开关置于ON，在电路中实现静噪电路失去控制作用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5780题,分值:(1.0)

发射机存在边带噪声，一旦在遥控台共用天线系统安装之前确定了工作信道之间的最小频率间隔，就决定了收、发天线之间应保持的最小距离。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5781题,分值:(1.0)

一般来讲，在工程中，dB和dB之间只有加减，没有乘除。而用得最多的是减法：dBm减dBm实际上是两个功率相加。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5782题,分值:(1.0)

假设VHF超外差式接收机的第一中频为10.7MHz,在接收频率为130.975MHz的RF信号时，频率合成器提供的本振信号频率可能为120.275MHz。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5783题,分值:(1.0)

利用平衡调制解调器或模拟乘法器可实现鉴相功能

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5784题,分值:(1.0)

遥控台主/备DTR100RF输出口连接的射频组件是发射天线。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5785题,分值:(1.0)

发射状态下，DTR100ALB-S卡对输入的话音信号先进行A/D转换，然后送至BB组件进行处理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5786题,分值:(1.0)

利用自动增益控制电路实现放大器增益控制,是为了当信号增大时，被控放大器的增益增大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5787题,分值:(1.0)

VHF接收机中放级前常有一个前置中频放大器，其主要作用是弥补后面石英晶体滤波器的插入损耗。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5788题,分值:(1.0)

DTR100BB组件“ACTIVE”指示灯熄灭就表明该DTR100与AF线断开连接。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5789题,分值:(1.0)

中国民用航空使用的167A型多通道甚高频收发信机灵敏度小于等于1.5uV，(S+N)／N=10dB。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5790题,分值:(1.0)

关于鉴频器的主要性能要求是非线性失真要小、鉴频灵敏度要高、对寄生调幅有一定抑制能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5791题,分值:(1.0)

在DTR100TX电路中，由功放模块而来的RF_fwd信号经6dB衰减器、功率检波器送到CPU.

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5792题,分值:(1.0)

差动放大电路不仅能有效地放大交流信号，而且能有效地减小由于电源波动和晶体管随温度变化多引起的零点漂移，因而获得广泛的应用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5793题,分值:(1.0)

同时具有高的开环电压增益、大的输入阻抗、低的输出阻抗，当输入为零电平时，输出也为零电平的放大器是功率放大器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5794题,分值:(1.0)

差动放大电路特别是大量的应用于集成运放电路，常被用作多级放大器的中间级。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5795题,分值:(1.0)

VHF接收机完全无声，则接收机的最大可能故障是低频放大器。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5796题,分值:(1.0)

VHF接收机中输入电路的作用是放大信号、把天线接收到的信号传送给高放。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5797题,分值:(1.0)

VHF共用系统的系统隔离度应当大于70dB。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5798题,分值:(1.0)

已知反相负反馈运算放大器反馈支路的电阻为输入电阻为，则闭环电压增益。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5799题,分值:(1.0)

灵敏度是指某方法对单位量待测物质变化所致的响应量变化程度，它可以用仪器的响应量或其他指示量与对应的待测物质的量之比来描述。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5800题,分值:(1.0)

发射状态时，DTR100在RF输出口负载不为50欧的情况下会出现“TXVSWRLevel”告警信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5801题,分值:(1.0)

时分多路复用就是在一条信道的传输时间内，将若干路离散信号的脉冲序列，经过分组、压缩、循环排序，成为时间上互不重迭的多路信号一并传输的方式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5802题,分值:(1.0)

2线PABX/PSTN接口支持脉冲编码/DTMF。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5803题,分值:(1.0)

呼叫处理程序按照一定的逻辑对呼叫进行处理，对呼叫的处理结果与局数据、用户数据的内容无关。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5804题,分值:(1.0)

T接线器采用输出控制方式，如果要将T接线器的输入复用线时隙56的内容B交换到输出复用线的时隙23，计算机在建立这个交换时应将T接线器的控制存储器的56单元的内容置为23。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5805题,分值:(1.0)

不同设备之间的E&M信令口互连，除了E、M口之间要对应外，还要注意信令的极性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5806题,分值:(1.0)

时分制多路复用是各路信号共用一个信道，轮流在不同的时刻进行传输。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5807题,分值:(1.0)

在一次入局呼叫接续中，在被叫用户所在端局进行数字分析时确定被叫用户是否登记了呼叫转移业务并进行相应的接续处理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5808题,分值:(1.0)

席位录音和线路录音分别对话音信号进行记录，便于通过对比对系统故障进行排除。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5809题,分值:(1.0)

当干扰电台的频率等于或接近于VHF接收机的中频频率时，干扰信号和有用信号在检波输出产生差拍，此干扰信号称为互调干扰。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5810题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的无线信道可根据频率进行分组比选，支持最大6个无线接口。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5811题,分值:(1.0)

呼叫处理程序在运行过程中可以对局数据进行修改。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5812题,分值:(1.0)

信令点编码是全世界范围内统一的，利用24位的信令点编码可对世界上任一信令点寻址。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5813题,分值:(1.0)

短波通信系统主要用于管制移交电话和VHF信号中断的应急备份。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5814题,分值:(1.0)

由于我国地域辽阔，因此语音通信交换系统对环境温度要求极高，最高上限到了50℃。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5815题,分值:(1.0)

无线通信中A1A意思是抑制全载波上边带电话。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5816题,分值:(1.0)

PABX/PSTN接口支持两种拨号方式：脉冲拨号和双音多频。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5817题,分值:(1.0)

程控交换机实质上是数字电子计算机控制的交换机。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5818题,分值:(1.0)

总线在节点和各个接口之间的交换信息由时隙来控制，最大32。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5819题,分值:(1.0)

S接线器能将S接线器的输入复用线HW2的时隙56的内容B交换到输出复用线HW2的时隙34。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5820题,分值:(1.0)

PSTN类型的管制移交电话可以实现自动路由迂回。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5821题,分值:(1.0)

在模拟无线通信接口中，接收音频的电平可以为-10dBm。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5822题,分值:(1.0)

通过两个音频电压的大小能判断它们的信噪比优劣。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5823题,分值:(1.0)

在语音通信交换系统中，每个无线信道的发射和接收语音通道可分别设置其延时大小。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5824题,分值:(1.0)

席位扬声器的阻抗是50?。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5825题,分值:(1.0)

随着选取基准电压的不同，电平电压的单位、数值也会不同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5826题,分值:(1.0)

M信令是信号接收控制线。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5827题,分值:(1.0)

信道复用技术中，所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度，称为频分复用方式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5828题,分值:(1.0)

时分接线器的输入控制方式是指控制存储器按控制写入、顺序读出方式工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5829题,分值:(1.0)

使用无线内话功能时发射机不作任何对空的无线发射。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5830题,分值:(1.0)

S接线器无论采用输出控制方式还是输入控制方式都可实现广播发送，将一条输入线上某个时隙的内容同时输出到多条输出线。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5831题,分值:(1.0)

维护人员可以通过主任席位对语音通信交换系统的各项配置进行修改。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5832题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的状态改变不会记录在监控维护终端中，只有系统错误故障信息会记录。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5833题,分值:(1.0)

语音通信交换系统对环境温度要求与一般电子产品对环境温度的要求无异，范围为0℃~40℃。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5834题,分值:(1.0)

脉冲编码调制PCM32传输每个时隙的信息的时间为3.9μs。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5835题,分值:(1.0)

在一路传输线上传送多路信号的方法叫多路复用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5836题,分值:(1.0)

监控维护终端只会以图形不会以声音的方式来提醒语音通信交换系统中的节点故障。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5837题,分值:(1.0)

席位触摸屏可使用各种清洁剂对面板进行清洁。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5838题,分值:(1.0)

当语音交换系统整体故障时，管制员使用旁路VHF或遥控盒与航班保持联系。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5839题,分值:(1.0)

ATS-QSIG类型的管制移交电话可以实现管制移交电话优先级设置。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5840题,分值:(1.0)

管制员角色可在席位上动态分配。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5841题,分值:(1.0)

当语音通信交换系统整体故障时，管制员使用旁路VHF或遥控盒与航班保持联系。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5842题,分值:(1.0)

按模拟信号的方式传送语音的电话称为数字电话。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5843题,分值:(1.0)

一个电话可以根据需要分配到若干席位上。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5844题,分值:(1.0)

语音通信交换系统与外线电话之间是无线电接口板进行连接的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5845题,分值:(1.0)

监控维护终端的在线配置生效时，不会影响正在进行的其他通信。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5846题,分值:(1.0)

磁石电话在振铃时有振铃电压外，平时也有较高的交流电压。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5847题,分值:(1.0)

PTT信号在语音通信交换系统内部是当成语音信号进行处理的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5848题,分值:(1.0)

卫星信号是语音通信交换系统接入和处理的外设信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5849题,分值:(1.0)

E信令是信号接收控制线。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5850题,分值:(1.0)

错误的参数设置会导致语音通信交换系统故障，因此需要对配置参数进行保护、备份。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5851题,分值:(1.0)

PBX类型的管制移交电话的铃流信号是由语音通信交换系统本身提供的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5852题,分值:(1.0)

在语音通信交换系统的工作环境中，即使湿度很大，比如超过80%，也不可出现冷凝现象。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5853题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中央处理子系统的2套处理设备可以放在同一机架上。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5854题,分值:(1.0)

MFC接口板连接各种交换机，包括PABX、PSTN。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5855题,分值:(1.0)

对语音通信交换系统配置参数修改前，应对需要修改的参数进行确认，评估修改后对系统运行和使用功能的影响，制定相应的应急预案备份数据。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5856题,分值:(1.0)

PABX/PSTN接口的音频线路阻抗是600Ω非平衡式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5857题,分值:(1.0)

信噪比是用来表示传输系统性能的一个重要指标，通常信噪比是越低越好。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5858题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的系统时钟可以为外接时钟源和内部时钟。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5859题,分值:(1.0)

在语音通信交换系统的组成中不包含监控维护系统。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5860题,分值:(1.0)

基于ATS-QSIG的语音通信交换系统联网可实现中继控制、呼叫强插等补充业务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5861题,分值:(1.0)

席位的人机交互界面只能采用按键方式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5862题,分值:(1.0)

T接线器无论工作在输入控制方式还是工作在输出控制方式，其控制存储器都是按照控制写入，顺序读出的方式工作的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5863题,分值:(1.0)

磁石电话的音频线路阻抗是600Ω。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5864题,分值:(1.0)

遥控线可以传送射频信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5865题,分值:(1.0)

IA码是通过拨号盘多个按键输入目标号码拨号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5866题,分值:(1.0)

离场管制席是环型结构语音通信交换系统的可靠瓶颈。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5867题,分值:(1.0)

海拔高度对系统工作没影响，因此语音通信交换系统对海拔高度无要求。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5868题,分值:(1.0)

ATM网络中信元传输采用的是时分复用技术。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5869题,分值:(1.0)

PABX/PSTN接口的输入音频电平在一定范围内是可调的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5870题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的主系统的信号产生模块产生系统所需的同步信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5871题,分值:(1.0)

航空管制使用的频率只要在规定范围内即可，无需经申报及审核。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5872题,分值:(1.0)

单个无线信道可以被多个席位在同一时刻选择为发射和接收。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5873题,分值:(1.0)

语音通信交换系统进行比选后，仍可手动自动选择分组内的某个无线通道进行发射。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5874题,分值:(1.0)

为避免同频干扰，语音通信交换系统中的多个无线通道是不能设置成相同频率的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5875题,分值:(1.0)

当管制员反应席位无线电主用频率故障时，应及时切换到旁路状态继续使用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5876题,分值:(1.0)

PTT信号包含在语音通信交换系统中的无线电信号中。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5877题,分值:(1.0)

星型结构语音通信交换系统的传输延迟不确定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5878题,分值:(1.0)

N0.7号信令能满足局与局之间的电话网通信和局与局之间的数据网通信等多种通信业务的要求。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5879题,分值:(1.0)

无线通信接口出现的单个故障只会局限在板上，不会导致整个无线通信故障。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5880题,分值:(1.0)

当电平电压使用dBm为单位时，所要求的输入阻抗必须是50Ω。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5881题,分值:(1.0)

语音通信交换的触摸屏席位和按键席位都是语音通信交换系统的人-机界面，只是实现的方式有所不同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5882题,分值:(1.0)

角色指在一定时间分派到操作席位的一系列语音通信能力，这些能力和具体任务无关，可以任意给定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5883题,分值:(1.0)

只有和电台工作频率相近的无线电波才能对电台产生干扰。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5884题,分值:(1.0)

晶体管噪声和电阻噪声是接收机受到的内部噪声。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5885题,分值:(1.0)

语音交换系统崩溃是很危险的，因为没有其他办法来建立管制员和飞行员之间的联系。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5886题,分值:(1.0)

两语音通信交换系统间电话联网，两系统板件必须分设为主端和从端。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5887题,分值:(1.0)

语音通信交换系统联网只能通过数字通信接口实现。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5888题,分值:(1.0)

错误的参数设置会导致无线电故障。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5889题,分值:(1.0)

在模拟电话和数字电话中都能传输控制信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5890题,分值:(1.0)

交换机的呼叫处理能力（BHCA）值越小，说明系统能够同时处理的呼叫数目就越大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5891题,分值:(1.0)

为避免同频干扰，语音通信交换系统中的多个无线通道是不能设置成相同频率的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5892题,分值:(1.0)

只要监控维护终端与语音通信交换系统相连，在监控维护终端上修改的配置参数会同步加载到系统上，立即生效。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5893题,分值:(1.0)

在模拟无线通信接口中，音频线路阻抗通常是50Ω。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5894题,分值:(1.0)

dBm，dBV都是电压的单位。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5895题,分值:(1.0)

设S接线器在输出控制方式下工作，如果要将S接线器的输入复用线HW5的时隙56的内容B交换到输出复用线HW2的同一时隙，则计算机在建立呼叫时应将控制存储器CM2的56号单元的内容置为5。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5896题,分值:(1.0)

无线接口中最重要的参数是最重要的参数是PTT和SQL。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5897题,分值:(1.0)

卫星信号不是语音通信交换系统接入和处理的外设信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5898题,分值:(1.0)

2线磁石电话接口支持脉冲编码/DTMF。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5899题,分值:(1.0)

系统内席位间通信可由席位单独完成，不需经中央处理单元。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5900题,分值:(1.0)

以模拟信号的方式实现语音通信交换系统与VHF、UHF、HF设备连接的几口称为数字无线通信接口。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5901题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中无线电接口板的“静噪信号”来自于发信机。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5902题,分值:(1.0)

语音通信交换的中央处理器(板)通常都采取土备冗余热备份方式工作，主板故障是不会影响到系统的正常工作的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5903题,分值:(1.0)

语音通信交换系统电话联网可实现电话路由安排和迂同连接功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5904题,分值:(1.0)

在设计容量范围内，语音通信交换系统能支持多任务并行操作，并具有完全无阻塞的语音交换功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5905题,分值:(1.0)

为增加某个频率的空间覆盖范围，语音通信交换系统中可将多个无线通道设置成相同频率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5906题,分值:(1.0)

语音通信交换系统中，一个电话信道占用2个时隙。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5907题,分值:(1.0)

在对语音通信交换系统中央机柜的故障板件进行维护更换时，可对故障板件进行热插拔。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5908题,分值:(1.0)

忙信号是信令的一种。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5909题,分值:(1.0)

TST数字交换网络，初级T入线复用度128，A-B方向选取的内部时隙为TS72，B-A方向内部时隙按相差半帧原则选择，应选择的时隙为TS136。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5910题,分值:(1.0)

语音通信交换系统的无线信道比选只能采用信噪比的方式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5911题,分值:(1.0)

语音通信交换系统与VHF电台的接口是有线接口。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5912题,分值:(1.0)

在PCM30/32中，没有时隙用于传送信令信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5913题,分值:(1.0)

设从A局(发端长话局)至D局(终端长话局)需经两次转接(B、C局)，主叫为普通用户，被叫号码为0232345678，当MFC信令采用端到端传送方式时，A局向B局发的号码是023。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5914题,分值:(1.0)

数字语音通信交换系统的接口单元要接入模拟信号必须先将模拟信号在系统外进行D/A转换。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5915题,分值:(1.0)

干扰台邻频道功率落入接收邻道接收机通带内造成的干扰，称为邻频道干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5916题,分值:(1.0)

PSTN类型的管制移交电话可以实现管制移交电话优先级设置。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5917题,分值:(1.0)

电压电平是某—电压V与—基准电压Vr相比求以10为底的对数乘以20以dB表示的值，由基准电压的不同，电压电平单位也就不同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5918题,分值:(1.0)

增益与损耗的单位可以是dBm。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5919题,分值:(1.0)

语音通信交换系统一路无线电信号仅包含有发射、接收信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5920题,分值:(1.0)

一个电话可以根据需要分配到若干席位上。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5921题,分值:(1.0)

在日常维护当中，我们通常使用音频表对PTT信号进行检测。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5922题,分值:(1.0)

语音通信交换系统联网的物理连接为模拟两线。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5923题,分值:(1.0)

如果情况允许，语音通信交换系统可以没有比选延时功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5924题,分值:(1.0)

信道复用技术中，所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度，称为频分复用方式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5925题,分值:(1.0)

星形拓扑的语音通信交换中一个席位模块的故障只影响到一个特定的单元。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5926题,分值:(1.0)

设置好无线信道频率后，无线接收机自动接收信号，语音通信交换系统不能对它工作状态进行控制。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5927题,分值:(1.0)

离场管制席是星型结构语音通信交换系统的可靠瓶颈。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5928题,分值:(1.0)

本地电话网是在一个城市范围内所有的交换设备、传输设备和终端设备的组合。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5929题,分值:(1.0)

电话移交功能指：一个席位执行了向另一个席位的电话移交功能后，被转移的席位就可以接管移交席位的电话接听工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5930题,分值:(1.0)

PTT按钮的作用是启动电话。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5931题,分值:(1.0)

席位处理机应至少有2条以上的传输路由，实现与中央处理子系统的数据传输。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5932题,分值:(1.0)

语音通信交换系统配置参数修改后，应对配置参数相应的功能进行测试，确认其正确性并对系统在用配置参数文件进行存储备份。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5933题,分值:(1.0)

同一系统内的席位与席位之间的通话，信号不需要电话板处理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5934题,分值:(1.0)

磁石电话在振铃时有振铃电压外，平时也有较高的交流电压。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5935题,分值:(1.0)

空管语音通信交换系统联网地址编码由六位号码组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5936题,分值:(1.0)

席位录音和线路录音分别对话音信号进行记录，便于通过对比对系统故障进行排除。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5937题,分值:(1.0)

在PCM30/32中，有两个时隙用于传送控制信息，其中TS0用于传送同步信息，TS16用于传送信令信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5938题,分值:(1.0)

环型结构语音通信交换系统的传输延迟不确定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5939题,分值:(1.0)

中心节点故障会导致环型、星型网整个系统的瘫痪。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5940题,分值:(1.0)

语音通信交换系统仅支持无线通信接口和有线通信接口，不支持任何数据通信接口。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5941题,分值:(1.0)

T接线器采用输入控制方式时，如果要将T接线器的输入复用线时隙10的内容A交换到输出复用线的时隙35，则A应写入话音存储器的35号单元，控制存储器的10号单元的内容是35。控制存储器的内容在呼叫建立时由计算机控制写入。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5942题,分值:(1.0)

语音通信交换席位提供的电话按钮，按拨打方式来划分，可分为直通式和间接式（要借助拨号盘)拨号功能按键两大类。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5943题,分值:(1.0)

角色指在一定时间分派到操作席位的一系列语音通信能力，这些能力取决于所指定的空中交通控制任务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5944题,分值:(1.0)

磁石电话的振铃频率范围应在语音频率范围300?3400Hz内。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5945题,分值:(1.0)

PSTN热线电话、普通电话、磁石电话只能被一对管制移交关系占用，无法根据话务量进行动态分配。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5946题,分值:(1.0)

在语音通信交换系统内，给席位地图/角色改变无线电、电话及功能按键的配置是通过CIF进行的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5947题,分值:(1.0)

语音通信交换系统进行比选后，只能使用接收信号最好的无线通道进行发射。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5948题,分值:(1.0)

由于我国地域辽阔，因此语音通信交换系统对环境温度要求极高，最低下限到了-20℃。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5949题,分值:(1.0)

把信息通过传输媒介传送给对方的层是物理层。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5950题,分值:(1.0)

语音通信交换系统配置参数的修改应在系统管理员同意并授权后方可进行，未经授权值班人员无权对系统配置参数进行修改。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5951题,分值:(1.0)

在VHF通信系统采用收发天线分开架设的方式，其主要目的是防止互调干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5952题,分值:(1.0)

语音通信交换系统内信号流只包括语音信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5953题,分值:(1.0)

双音频电话机发出的DTMF信号可以通过程控交换机的数字交换网络，从而实现某些业务所要求的二次拨号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5954题,分值:(1.0)

在维护中，为使语音通信交换系统处于稳定的工作状态，机房温度应控制在一定范围之内。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5955题,分值:(1.0)

监控维护终端的故障不会影响语音通信交换系统其他部件的正常工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5956题,分值:(1.0)

语音通信交换系统主要完成无线电信号和电话的交换处理工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5957题,分值:(1.0)

程控交换系统属于实时控制系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5958题,分值:(1.0)

按数字信号的方式传送语音的电话称为数字电话。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5959题,分值:(1.0)

语音通信交换系统是个多功能的空管专用通信终端系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5960题,分值:(1.0)

短波发射机功放模块包括预放大，驱动放大和一个末级放大输出级。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5961题,分值:(1.0)

在短波系统中，第一混频器本机振荡信号频率范围63MHz到95MHz，按10Hz或100Hz间隙步进，第一中频63.078MHz和63MHz高通滤波器信号进入第二混频器。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5962题,分值:(1.0)

话音信号的频率范围约为50至10000Hz，而其主要能量集中在300至3400Hz。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5963题,分值:(1.0)

当短波预放器话筒按键按下时，在短波遥控线上单根对地的电压是DC2.4V左右。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5964题,分值:(1.0)

短波发射机将放大后的射频信号经功率合成后由谐波滤波器滤除单边带成分，经天线调谐器(检测校准比较)送天线匹配器由天线发射出去。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5965题,分值:(1.0)

短波常用的有代表性的天线有:偶极天线、单极天线、鞭天线、菱形天线、对数周期天线、鱼骨形天线等。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5966题,分值:(1.0)

无线电波的频率越高，受媒介和地表面的衰减越小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5967题,分值:(1.0)

天线输入阻抗越接近与传输线的特性阻抗（50Ω或75Ω），则天线吸收的能量越少。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5968题,分值:(1.0)

单边带调制中，要求发射的功率等于调幅制的总边带功率就可以了，也就是说，1500W的调幅发射机与500W的单边带发射机相当。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5969题,分值:(1.0)

短波发射机是由电源、激励器、功率放大器、天线调谐器、天线匹配器所组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5970题,分值:(1.0)

短波发射机经放大、匹配后的信号送至激励器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5971题,分值:(1.0)

地数据链通信系统目前已经完全取代了话音通信。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5972题,分值:(1.0)

地数据链通信系统是ATN的重要组成部分。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5973题,分值:(1.0)

地数据链通信系统的服务对象是航空公司，不能用于空中交通管制。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5974题,分值:(1.0)

地数据链通信系统是一种在飞机和地面系统间进行数据传输的技术。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5975题,分值:(1.0)

地数据链通信系统的传输方式很多，常用的有VHF、HF、卫星以及S-SSR。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5976题,分值:(1.0)

地数据链通信系统不仅包含空地数据的传输，还应包含地面传输网络。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5977题,分值:(1.0)

编码所需带宽是指理论上所需带宽，实际传输过程中，所需带宽更大。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5978题,分值:(1.0)

VoIP所需要的带宽是固定的。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5979题,分值:(1.0)

处于集中控制模式的记录仪系统，监控单元、键盘鼠标和显示器可以安装在机架外用户认可的300m内的任意位置。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5980题,分值:(1.0)

记录仪的停止记录命令被启动后，系统停止记录以后的所有数据。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5981题,分值:(1.0)

记录仪的启动记录命令被启动后，对所有的记录单元进行记录操作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5982题,分值:(1.0)

记录仪系统包括GPS设备、显示器、扬声器、UPS电源、监控单元、存储媒体等主要部件组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5983题,分值:(1.0)

数据信号记录仪不可以选择多通道数据进行备份。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5984题,分值:(1.0)

雷达数据和语音数据不需要同步记录。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5985题,分值:(1.0)

iLBC语音编码技术是带宽可变的码率。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5986题,分值:(1.0)

记录仪备份数据时可以自由选择时间段，且时间精度为1分钟。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5987题,分值:(1.0)

记录仪只需对重要的数据（雷达数据、计划数据等）进行记录和回放，无需语音记录和回放。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5988题,分值:(1.0)

记录仪的用户可以根据实际需要进行用户权限配置，并可以添加新用户和删除旧用户。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5989题,分值:(1.0)

语音编码用的压缩，都是有损压缩，也就是压缩后语音会有不同程度的失真。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5990题,分值:(1.0)

小型空管自动化系统的记录仪备份数据可以备份2个月内的飞行计划数据和AFTN报文

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5991题,分值:(1.0)

记录仪系统提供的时钟模式有：1）精密GPS模式；2）用户提供的外部时钟模式；3）记录仪本机时钟模式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5992题,分值:(1.0)

拷贝记录仪备份的数据前，需要对备份的数据进行“数据解码”。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5993题,分值:(1.0)

大型空管自动化系统的记录仪备份数据可以备份3个月内的飞行计划数据和AFTN报文

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5994题,分值:(1.0)

一些模拟信号记录仪可以选择多通道数据进行备份。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5995题,分值:(1.0)

RJ45接口中，所有引脚的重要性一样。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5996题,分值:(1.0)

电流环易实现光电隔离。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5997题,分值:(1.0)

同步通信机制。同步建链的过程为：首先，在数据链路层建链，建链的先决条件是物理线路无问题，各种配置正确。其次，在应用层建链，这时主要是主被叫的建立。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第5998题,分值:(1.0)

RJ45接口中，1、2引脚实现发信息的功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第5999题,分值:(1.0)

国际民航组织各成员国之间的航空固定业务通信电路相互连接组成了国际民航专用低速地面通信网。此网路中传递电报的规定格式称为AFTN格式。中国民用航空局国内地面业务通信网传递的航行电报、气象电报和民航局各业务单位的电报，使用标准的AFTN格式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6000题,分值:(1.0)

判断环路产生的设备，在交换机上在使用通过在接口上执行shutdown命令或拔出线缆方式关闭当前接口来判断本设备是否存在环路

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6001题,分值:(1.0)

数据交换方式分为报文交换，电路交换，分组交换。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6002题,分值:(1.0)

CHG报的拍发时间最迟在航空器预计撤轮档前15分钟发出。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6003题,分值:(1.0)

航空电报通信网有AFTN和SITA两种。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6004题,分值:(1.0)

按照我国民航局的规定，FPL电报的有效时限是预计起飞后30分钟。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6005题,分值:(1.0)

使用双流接口接收信息时，测量电流环的电流及电压，如电流

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6006题,分值:(1.0)

AFTN格式报文，电报开始标识符涉及到5号码即CCITT规定的国际电报第5号字母表，也就是通常说的ASCII码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6007题,分值:(1.0)

领航计划报（FPL），修订领航计划报（CHG），取消领航计划报（CNL），逻辑确认报（LAM）都属于动态电报.

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6008题,分值:(1.0)

AFTN由固定电路组成、面向字符交换。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6009题,分值:(1.0)

路由一般由路由来源代码、最终网关、路由条目组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6010题,分值:(1.0)

并行传输适合短距离、高速率的传输，串行传输适合长距离、低速率的传输。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6011题,分值:(1.0)

电报报头的流水号由日时分六位数组成。如290559。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6012题,分值:(1.0)

打环时，如将万用表测量档位扮在万用表的电阻1K档上，万用表指针应为零或接近零；线路断开时，万用表指针应返回到最大电阻档位。这种情况证明这对线无断线、短路故障，反之则故障存在。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6013题,分值:(1.0)

SITA的收电地址由7个字母组成，前3位表示城市或机场代码，中间2位表示部门代码，后2位表示SITA网络用户代码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6014题,分值:(1.0)

主备机通过串口及局域网交换心跳信息，通过交叉网线传输报文信息。当主备机正常运行时，会通过串口及局域网定时给主备机发送系统运行状态消息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6015题,分值:(1.0)

民航通信系统有两大通信网，它们分别是航空固定通信网和移动通信网。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6016题,分值:(1.0)

电流环是目前串行通信中广泛使用的一种接口电路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6017题,分值:(1.0)

转报系统出现故障，可以先进行主备切换，再对处理机进行重启程序的处理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6018题,分值:(1.0)

AFTN电报按等级划分，有遇险报、特级报、加急报、急报等。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6019题,分值:(1.0)

RJ45接口中，6引脚实现收信息的功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6020题,分值:(1.0)

要完成发送和接收电报的功能，首先必须要有一条信道。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6021题,分值:(1.0)

MH/T4007-2012中的电报类别共有19种。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6022题,分值:(1.0)

转报系统的开机步骤：先开主机电源，再打开外部设备的电源。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6023题,分值:(1.0)

转报机会优先承转等级高的电报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6024题,分值:(1.0)

DMHS-M转报系统双机容错的基本构架通常可分为两种模式，双机互备援，在线守侯。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6025题,分值:(1.0)

系统硬件由服务器、通信设备和终端设备三部分组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6026题,分值:(1.0)

根据发报局的要求，交换局将发报局和收报局间的电路连接起来,使双方直接通报,通报结束后拆断电路，这种交换方式是报文交换。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6027题,分值:(1.0)

飞行动态固定格式电报分为：AFTN和SITA两种格式的电报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6028题,分值:(1.0)

队列出现压报，报文会堵在服务器的内存中；若所有队列都停止发报，则转报机故障。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6029题,分值:(1.0)

异步连接方式包括ATM、卫星、拨号、DDN。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6030题,分值:(1.0)

电报的报头有四部分组成：开始符，电报终端识别号，电报序号，流水号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6031题,分值:(1.0)

AFTN格式报文，电报开始标识符涉及到5号码即CCITT规定的国际电报第5号字母表，也就是通常说的波特码。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6032题,分值:(1.0)

AFTN格式报文的组成部分及各组成部分在报文中出现的顺序为：报头行；收电地址行；电报正文；发电地址行；报尾行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6033题,分值:(1.0)

自动转报系统固定格式公务简报SVC.NOZCERROR表示无ZCZC信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6034题,分值:(1.0)

AFTN电报按等级划分，有遇险报、特级报、加急报、急报等。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6035题,分值:(1.0)

自动转报机由电报处理单元，服务器，通信单元，接口单元等组成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6036题,分值:(1.0)

转报机之间的通信协议是采用X.25。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6037题,分值:(1.0)

FLP是领航计划报，由空中交通服务单位根据航空器运营人或其代理人提交的飞行计划数据，拍发给沿航路所有相关空中交通服务单位的电报。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6038题,分值:(1.0)

AFTN格式报文的组成部分及各组成部分在报文中出现的顺序为：报头行；发电地址行；收电地址行；电报正文；报尾行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6039题,分值:(1.0)

电报等级对于转报机的电报转发不起任何作用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6040题,分值:(1.0)

按照我国民航局的规定，FPL电报的有效时限是预计起飞后30分钟。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6041题,分值:(1.0)

飞行计划电报中，其他情报编组中出现“E/”时，其后所接的内容应为航空器搭载人员数量。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6042题,分值:(1.0)

使用双流接口接收信息时，测量电流环的电流及电压，如电流

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6043题,分值:(1.0)

一条信道对应一条传输信息的物理通道。在转报系统中对应连接各个终端及其它转报机之间传输报文的线路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6044题,分值:(1.0)

AYF，ATZ，AFD都是表示转报系统对应到各终端的信道名称。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6045题,分值:(1.0)

电台的部门代码是YX。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6046题,分值:(1.0)

CMI码,为信号反转码。输入的“1”交替用-1和+1表示，“0”用电平从-1到+1的跳变表示。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6047题,分值:(1.0)

AFTN和SITA两种格式的电报不能混合使用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6048题,分值:(1.0)

多队列是帮助用户将只有一个收电地址的报文发到多个地方。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6049题,分值:(1.0)

使用双流接口发送信息时，若接口收线灯正常闪动，请让对方测量电流环的电流及电压，如电流

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6050题,分值:(1.0)

队列是一种逻辑名称，它对应一个目的地（终端或者转报机）。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6051题,分值:(1.0)

拍发延误飞行电报时，延误时间不得超过24小时。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6052题,分值:(1.0)

电报的种类包括：紧急电报，动态电报，协调电报，补充电报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6053题,分值:(1.0)

AFTN和SITA两种格式的电报能混合使用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6054题,分值:(1.0)

每台转报机都安装有一块或二块专用智能通讯控制卡，可支持64路异步接口。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6055题,分值:(1.0)

CDN是管制协调报，该报在管制移交发生之前，管制单位之间为了协调修改CPL或EST报中的有关数据而拍发的电报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6056题,分值:(1.0)

领航计划报（FPL），请求领航计划补充信息报（RQS），领航计划补充信息报（SPL）都属于补充电报.

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6057题,分值:(1.0)

AFTN用于航空业务报文和航空业务报文的通信网络系统

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6058题,分值:(1.0)

并行传输适合长距离、高速率的传输，串行传输适合短距离、低速率的传输。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6059题,分值:(1.0)

小型转报系统可使用异步终端接口与DMHS-M系统相连，如用户端口速率低于600BPS，可采用双流环方式传输。如用户需要速率高于600BPS时，应采用MODEM设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6060题,分值:(1.0)

无线信道的传输效率受距离和外界影响大。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6061题,分值:(1.0)

电报第一等级为特级报，代号为SS。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6062题,分值:(1.0)

RJ45接口中，3引脚实现发信息的功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6063题,分值:(1.0)

单条虚电路故障。单条虚电路中断时，可与对方取得联系，双方改路至总局，相互重复漏收流水号电报。待对方排除故障恢复后，测试电报收发，还原改路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6064题,分值:(1.0)

有线信道部署灵活。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6065题,分值:(1.0)

使用双流接口发送信息时，若接口收线灯正常闪动，请让对方测量电流环的电流及电压，如电流

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6066题,分值:(1.0)

其中，2号码规定的电报开始标识符为ZCZC，结束标识符为NNNN；

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6067题,分值:(1.0)

RS232方式适合远距离传输，而电流环适合近距离传输。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6068题,分值:(1.0)

转报主备机之间通过三种方式进行连接，分别是串口、双机交叉网线及局域网。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6069题,分值:(1.0)

有线信道的传输效率高。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6070题,分值:(1.0)

FF表示危急报，是第一等级。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6071题,分值:(1.0)

AFTN格式报文，电报开始标识符涉及到2号码即CCITT规定的国际电报第2号字母表，也就是通常说的波特码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6072题,分值:(1.0)

依照规定，AFTN电报又可划分为以下几种类型：飞行安全电报、气象电报、航班正常性电报、航空信息服务（AIS）电报、航空行政电报、公务电报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6073题,分值:(1.0)

队列中出现压报，压报份数较少时，不造成影响。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6074题,分值:(1.0)

CNL是现行飞行计划报。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6075题,分值:(1.0)

SITA电报的报头与AFTN电报的报头格式相同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6076题,分值:(1.0)

SITA报尾行。2号码以NNNN结束，5号码以ETX结束。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6077题,分值:(1.0)

有线信道以导线为传输媒质。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6078题,分值:(1.0)

若压报份数较多超过200份并持续增长,最近发报时间与系统时间相差较大，此时则需引起注意。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6079题,分值:(1.0)

主机内有异步单元和同步单元的IP地址，断线后，主机主动发起呼叫。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6080题,分值:(1.0)

拍发延误飞行电报时，延误时间不得超过12小时。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6081题,分值:(1.0)

多路全部故障。此时业务会自动绕转到ATM链路。查看至多个地区的电报收发是否正常，联系电信、卫星站、总局网控进行检查。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6082题,分值:(1.0)

所谓调制，就是用基带脉冲信号对载波波形某个参数进行控制，形成适合线路传送得信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6083题,分值:(1.0)

转报系统的开机步骤：将外部设备的电源打开，包括电平转换器、分离器和显示器的开关，最后开主机电源。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6084题,分值:(1.0)

FF表示加急报，是第三等级。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6085题,分值:(1.0)

判断环路产生的设备，在交换机上在使用通过在接口上执行shutdown命令或拔出线缆方式关闭当前接口来判断本设备是否存在环路时，会导致该接口的业务中断；在执行此操作前，请先和管理员确认，环路排出后请及时执行undoshutdown命令开启当前接口。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6086题,分值:(1.0)

SITA电报的等级中,QC危急报，QU急报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6087题,分值:(1.0)

AFTN格式电报又称空中交通服务电报，供航空公司使用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6088题,分值:(1.0)

中国民航的自动转报网对外有总局空管局、广州和三亚三个AFTN电报的国际干线出口。还分别与东京、卡拉奇、平壤、乌兰巴托、加德满都、曼谷、汉城、哈巴罗夫斯克（俄罗斯）等境外的AFTN中心相连。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6089题,分值:(1.0)

使用双流接口接收信息时，测量电流环的电流及电压，如电流

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6090题,分值:(1.0)

无线信道无导向性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6091题,分值:(1.0)

航空电报通信网专指AFTN。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6092题,分值:(1.0)

卫星线路故障。与用户及时取得联系，改路地面线路，相互重复漏收电报。与卫星站取得联系，申报故障。待线路恢复正常后，与用户联系，测试收发正常后可还原改路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6093题,分值:(1.0)

5号码即CCITT规定的国际电报第5号字母表，也就是通常说的ASCII码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6094题,分值:(1.0)

信道是物理线路在软件中的反应。要完成发送和接收电报的功能，首先必须要有一条信道。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6095题,分值:(1.0)

空管局网控中心转报中心是中国民航自动转报网唯一的一个SITA电报的国际出口。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6096题,分值:(1.0)

异步通信机制。包括双流和RS232。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6097题,分值:(1.0)

航空固定通信网又称民航平面通信网，包括国际民航组织航空固定业务通信网（AFTN）,国际航空通信协会（SITA）通信网和地面通信网。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6098题,分值:(1.0)

无线信道的通信效率与外界环境无关。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6099题,分值:(1.0)

转报系统对报文进行存储转发是通过存储在队列中再转发。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6100题,分值:(1.0)

转报系统的某信道一直出现所发电报是正在收的报文情况，则可以判断是信道环路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6101题,分值:(1.0)

电流环的数据传输率高。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6102题,分值:(1.0)

信道是探测信号传送的通道。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6103题,分值:(1.0)

使用双流接口发送信息时，若接口收线灯正常闪动，请让对方测量电流环的电流及电压，如电流

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6104题,分值:(1.0)

2号码即CCITT规定的国际电报第2号字母表，也就是通常说的波特码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6105题,分值:(1.0)

在飞行计划电报编组10无线电通信，导航及进近设备一项中填写“S”，代表航空器装有和可以用所飞航路具有标准的通信/导航/进近设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6106题,分值:(1.0)

自动转报机由电报处理单元，通信单元，接口单元三部分组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6107题,分值:(1.0)

AFTN由固定电路组成、面向数据交换。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6108题,分值:(1.0)

在给定信道带宽和干扰噪声电平情况下，衡量调制-解调方式性能的主要指标是传输效率和差错效率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6109题,分值:(1.0)

路由也是一个逻辑名称，通过路由设置，决定报文输出的路径。路由中最多允许设置三条队列，最高优先级是临时路由（即第三队列），第二优先级是主队列（第一队列），最后是备队列。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6110题,分值:(1.0)

使用双流接口接收信息时，测量电流环的电流及电压，如电流

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6111题,分值:(1.0)

在飞行计划报中，如起飞时间填写的是“AFIL”表示该计划来自于飞行中的航空器。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6112题,分值:(1.0)

一条信道可以对应多条传输信息的通道。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6113题,分值:(1.0)

终端可通过服务器内的10/100TXPCI以太网卡以100BASE-TX方式接入综合布线的局域网。接口速率10M/100M可选，支持TCP/IP协议。每个服务器配有一块以太网卡，此网卡可与集线器连接。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6114题,分值:(1.0)

AFTN用于航空业务报文和数据传输的通信网络系统,承担中国民用航空国内与国际空中交通管理,飞行动态,航行气象及民航局有关部门业务事物处理等的信息交换,是民用航空飞行安全、正常、高效和经济运转的保障。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6115题,分值:(1.0)

自动转报系统的信号交换方式是报文传输。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6116题,分值:(1.0)

根据发报局的要求，交换局将发报局和收报局间的电路连接起来,使双方直接通报,通报结束后拆断电路，这种交换方式是电路交换。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6117题,分值:(1.0)

根据发报局的要求，交换局将发报局和收报局间的电路连接起来,使双方直接通报,通报结束后拆断电路，这种交换方式是分组交换。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6118题,分值:(1.0)

DDN线路故障。与用户及时取得联系，改路备用线路，相互重复漏收电报。检查本端Modem状态，与电信取得联系，申报故障。待线路恢复正常后，与用户联系，测试收发正常后还原改路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6119题,分值:(1.0)

在发送报文的过程中，发往同一目的地的报文都放在一个队列中。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6120题,分值:(1.0)

AFTN格式报文，AFTN格式报文的组成部分及各组成部分在报文中出现的顺序为：报头行；②收电地址行；③电报正文；④发电地址行；⑤报尾行。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6121题,分值:(1.0)

区域管制员收到FPL电报，在FPL电报编组的第十项设备栏中监视设备栏/SD表示：应答机-S模式，即包括气压高度又包括航空器识别标志传输，航空移动卫星系统数据/话音传输。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6122题,分值:(1.0)

电报的报头中，开始符用ZZCC表示。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6123题,分值:(1.0)

CHG报的拍发时间最迟在航空器预计撤轮档前30分钟发出。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6124题,分值:(1.0)

转报系统出现故障，可以先进关机，再对处理机进行重启程序的处理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6125题,分值:(1.0)

一个队列最多可包含三条信道，但是每个信道只能从属于一条队列。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6126题,分值:(1.0)

路由是一个逻辑名称。通过路由，报文可以选择路径。路由中有三条信道，与路由名称相匹配的报文只能进入其中的一条信道。一般来讲是主信道，如果强行改路则进入改路信道。主、备、改路信道实际上是指路由选择的3种情况。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6127题,分值:(1.0)

对于1200～9600波特远端高速异步线路，可通过RS232接口外接MODEM连接远端电报终端。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6128题,分值:(1.0)

附件10中包含的电报主要包括：遇险电报；紧急电报；飞行安全电报；气象电报；飞行正常性电报；航空资料服务电报；航空行政电报；公务电报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6129题,分值:(1.0)

转报机会优先承转等级高的电报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6130题,分值:(1.0)

SITA电报的等级中,QC急报，QU危急报。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6131题,分值:(1.0)

一切通信必须由最迅速的可用路由有效地投递给收电单位。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6132题,分值:(1.0)

气象电报中METAR报是天气实况报,SPECI报是特殊天气报,TAF是天气预报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6133题,分值:(1.0)

报文的类型与编码方式有关。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6134题,分值:(1.0)

RS232方式适合近距离传输，一般适合5M之内，而电流环适合远距离传输。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6135题,分值:(1.0)

电流环低阻传输线对电气噪声不敏感。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6136题,分值:(1.0)

电报的报头中，开始符用ZCZC表示。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6137题,分值:(1.0)

半自动转报装置，一种电传打字装置，它需要报务员的参与以判定来报的转报责任和随后接通适当电路将电报转出，但所有其它正常的转报操作都自动操作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6138题,分值:(1.0)

AFTN格式报文，电报开始标识符涉及到2号码即CCITT规定的国际电报第2号字母表，也就是通常说的ASCII码。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6139题,分值:(1.0)

5号码规定的电报开始标识符为SOH，结束标识符为ETX。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6140题,分值:(1.0)

AFTN格式电报又称空中交通服务电报，供空中交通管制部门使用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6141题,分值:(1.0)

飞行计划电报中，其他情报编组中出现“STS/”时，其后所接的内容应为要求管制单位予以特殊处理的原因。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6142题,分值:(1.0)

SITA转报网的拓扑类型是网状。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6143题,分值:(1.0)

有线信道的信号沿导线进行传输。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6144题,分值:(1.0)

调制解调器是一种计算机硬件，它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的模拟信号，而这些模拟信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6145题,分值:(1.0)

环路会导致设备产生广播风暴。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6146题,分值:(1.0)

SITA电报的报头与AFTN电报的报头格式不同。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6147题,分值:(1.0)

AFTN格式报文的组成部分及各组成部分在报文中出现的顺序为：报头行；收电地址行；发电地址行；电报正文；报尾行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6148题,分值:(1.0)

ATM线路故障。与用户及时取得联系，改路备用线路，相互重复漏收电报。检查本地光端机、ATM交换机状态，与电信取得联系，申报故障。待线路恢复正常后，与用户联系，测试收发正常后还原改路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6149题,分值:(1.0)

电报的报头有三部分组成：开始符，电报终端识别号和电报序号，流水号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6150题,分值:(1.0)

按照传输媒质来划分，可以分为有线信道、无线信道。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6151题,分值:(1.0)

NRZ和NRZI都是单极性码，即都只有正电平和零电平，没有负电平，所以NRZ和NRZI码中有很多直流成份，不适合电路传输。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6152题,分值:(1.0)

解决路由环路的方法有：水平分割，抑制时间，毒性逆转和触发更新。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6153题,分值:(1.0)

电报报头的电报终端识别号和电报序号举例：如TXF374（收），XFT289（发）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6154题,分值:(1.0)

SITA格式电报又称航务动态电报，供航空公司航务部门使用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6155题,分值:(1.0)

MODEM的面板指示灯中，RD灯不停闪烁，表示正在接收数据。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6156题,分值:(1.0)

RJ45接口中，3、4、5、6引脚的功能最为重要。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6157题,分值:(1.0)

电文交换有三种方式，包括人工转报，半自动转报，全自动转报。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6158题,分值:(1.0)

中国民航数据通信骨干网，有2个核心节点，8个一级节点。2个核心节点是首都机场和上海浦东机场。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6159题,分值:(1.0)

无线信道的信号沿特定方向进行传输。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6160题,分值:(1.0)

RJ45接口中，5、6引脚实现收信息的功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6161题,分值:(1.0)

专线故障。检查机房内线路正常后，可联系测量台进行量线。量线前要首先断开设备与外线的连接，然后找到该条专线对应的端口。测量时，可与测量台协商一方打环，另一方测量电阻值。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6162题,分值:(1.0)

主机与异步单元采用UDP的通信方式，与同步单元采用TCP的通信方式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6163题,分值:(1.0)

同步连接方式采用X25虚电路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6164题,分值:(1.0)

中国民航数据通信骨干网，有2个核心节点，8个一级节点。2个核心节点是民航空管局网控中心和上海浦东。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6165题,分值:(1.0)

根据网络和主机标识长度的不同，将Internet的网络地址分为A、B、C、D四类地址。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6166题,分值:(1.0)

帧中继交换设备只能采用帧交换。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6167题,分值:(1.0)

相对于PVC，SPVC主要优点是不需要手动建立连接，能够自动重路由。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6168题,分值:(1.0)

动态路由优先级高，当动态路由与静态路由发生冲突时，以动态路由为准。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6169题,分值:(1.0)

高速以太网的速率不低于10Mbps。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6170题,分值:(1.0)

ATM信元结构由48个字节的固定长度数据块组成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6171题,分值:(1.0)

PDA协议包括X.3/x.28/X.29协议。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6172题,分值:(1.0)

IEEE802标准中，规定了CSMA/CD访问控制方法和物理层技术规范的是IEEE802.3。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6173题,分值:(1.0)

帧中继物理层支持的一次群速率接口速率为2Mbps。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6174题,分值:(1.0)

中继器能起到扩展传输距离的作用，对高层协议是透明的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6175题,分值:(1.0)

网络互连设备中，中继器工作于数据链路层

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6176题,分值:(1.0)

ATM的虚连接方式有永久虚连接和交换虚连接。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6177题,分值:(1.0)

帧中继交换机（DCE）端与终端设备（DTE）端的LMI信令协议可以不一致。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6178题,分值:(1.0)

帧中继的数据链路层与X.25协议一样，都是HDLC的子集。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6179题,分值:(1.0)

异步终端设备必须通过PAD与分组交换网互连。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6180题,分值:(1.0)

TCP协议使用三次握手来建立连接，三次握手断开连接。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6181题,分值:(1.0)

路由器实现LAN与帧中继互连时，必须按照Q.922封装无连接的LAN数据包。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6182题,分值:(1.0)

以太网交换机工作在OSI的数据链路层。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6183题,分值:(1.0)

IMA组中链路之间的差分时延通过IMA控制协议（ICP）信元来测量。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6184题,分值:(1.0)

以太网采用CSMA/CD媒体访问控制技术，不存在碰撞的可能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6185题,分值:(1.0)

TCP/IP模型是事实上的互联网协议体系。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6186题,分值:(1.0)

异步传输模式（ATM）是一种基于分组的交换和复用技术。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6187题,分值:(1.0)

以太网的硬件地址就是适配器地址，与主机所在地无关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6188题,分值:(1.0)

帧装配、透明传输以及差错检测是链路层的三大主要功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6189题,分值:(1.0)

IP地址中网络号的作用是指定了主机所属的网络。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6190题,分值:(1.0)

OSPF协议通过链路状态信息的交互，所有路由器最终都能建立全网的拓扑结构图。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6191题,分值:(1.0)

帧中继具有吞吐量低、时延长、适合突发性业务等特点。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6192题,分值:(1.0)

帧中继技术是在开放系统互连（OSI）模型的第三层上用简化的方法传送和交换数据单元的一种交换技术。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6193题,分值:(1.0)

由于采用异步传输，ATM被称为异步传输模式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6194题,分值:(1.0)

帧中继的虚电路是由多段DLCI的逻辑连接构成的端到端的逻辑链路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6195题,分值:(1.0)

在X.25中，两个DTE之间的虚电路只能为永久虚电路。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6196题,分值:(1.0)

CISCO非标准兼容协议与ANSI的T1.617是帧中继LMI协议支持封装类型。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6197题,分值:(1.0)

起止式终端与分组交换网之间以比特方式方式进行数据交换。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6198题,分值:(1.0)

帧中继只能使用I.430和I.431接口来支持的物理层服务。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6199题,分值:(1.0)

异步传输比同步传输的传输效率低。。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6200题,分值:(1.0)

VPI/VCI相当于信元交换过程中的通路标记，仅具有本地意义。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6201题,分值:(1.0)

帧中继技术与X.25协议的主要区别是对X.25协议分组层进行简化。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6202题,分值:(1.0)

IMA（InverseMultiplexingforATM）是在发送端将较高速的信元流反向复用到多个较低速的物理链路上传输，在接收端再将它们合并为单一的信元流。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6203题,分值:(1.0)

在ATM物理接口引入IMA技术后，高速逻辑连接的速率值会有损伤。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6204题,分值:(1.0)

以太网数据帧的数据字段长度只要不超过1500字节就是有效帧。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6205题,分值:(1.0)

计算机网络分类通常依据于传输技术与传输介质。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6206题,分值:(1.0)

X.28服务呼叫建立只能由起止式终端发起。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6207题,分值:(1.0)

物理连接的建立,维持和拆除是物理层的主要功能之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6208题,分值:(1.0)

帧中继一个物理接口可以包含多个逻辑子接口。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6209题,分值:(1.0)

IMA功能层附属于ATM物理层。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6210题,分值:(1.0)

ATM层没有信元送来时，IMA子层则通过插入IMA填充信元和ICP信元来实现信元速率的解耦。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6211题,分值:(1.0)

IP协议的特性是不可靠、无连接。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6212题,分值:(1.0)

数据通信中，分组装拆设备只能设在远离分组交换机的地方，采用X.25协议接至分组交换机。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6213题,分值:(1.0)

Internet中，典型的路由选择方式有两种：静态路由和动态路由。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6214题,分值:(1.0)

VP交换只改变输入信元的VPI值，VCI值保持不变。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6215题,分值:(1.0)

VC交换只改变输入信元的VCI值，VPI值保持不变。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6216题,分值:(1.0)

ATM是面向连接的传输模式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6217题,分值:(1.0)

一个IP地址由网络地址和主机地址两部分组成。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6218题,分值:(1.0)

ICP信元在IMAFrame中的位置固定。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6219题,分值:(1.0)

在路由器上无法配置帧中继子接口实现与帧中继网连通。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6220题,分值:(1.0)

在OSI参考模型中，网桥实现互联的层次为数据链路层。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6221题,分值:(1.0)

帧中继接入设备可以是具有帧中继接口的任何类型的接入设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6222题,分值:(1.0)

帧中继地址映射MAP是指将对端的IP地址与本地的DLCI映射。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6223题,分值:(1.0)

与OSI体系结构相比，TCP/IP模型很好地区分了服务、接口和协议。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6224题,分值:(1.0)

ATM信元直接使用标识VPI/VCI通过ATM交换机进行交换，不必建立虚连接。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6225题,分值:(1.0)

TCP协议提供面向连接的数据报文服务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6226题,分值:(1.0)

以太网采用无连接的工作方式，所以不能保证数据的可靠性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6227题,分值:(1.0)

广域网络链路比局域网络链路的传播速度高。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6228题,分值:(1.0)

RIP协议引入路由保持机制的作用是防治网络中形成路由环路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6229题,分值:(1.0)

采用TCP/IP协议族的网络一定为广域网。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6230题,分值:(1.0)

信道可以分为3种：单工、半双工和全双工。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6231题,分值:(1.0)

CSMA/CD为局域网采用的媒体访问控制技术。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6232题,分值:(1.0)

帧中继是在X.25基础上，简化了差错控制、流量控制和路由选择功能，而形成的一种交换技术。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6233题,分值:(1.0)

226.181.1是一个B类IP地址。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6234题,分值:(1.0)

帧中继装拆设备(FRAD)具有协议转换、流量控制和纠错等功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6235题,分值:(1.0)

RIP与OSPF属于内部网关协议。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6236题,分值:(1.0)

物理层规程的4种属性为电气属性、功能属性、接口属性和规程属性。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6237题,分值:(1.0)

帧中继协议采用带外信令进行通信。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6238题,分值:(1.0)

连接起止式DTE的X.29报文类型通过X.29报文首字节识别。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6239题,分值:(1.0)

CCITT为通过电话网进行数据传输制定的物理接口建议是X系列。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6240题,分值:(1.0)

在TCP/IP协议栈中，由源地址、目的地址唯一地确定一个TCP连接。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6241题,分值:(1.0)

在ATM模式中,信息被组成成信元,且周期性地出现在信道上。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6242题,分值:(1.0)

X.25在分组层同样进行流量和差错控制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6243题,分值:(1.0)

IP协议提供面向连接的数据报服务。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6244题,分值:(1.0)

X.25建议是定义了数据终端设备（DTE）与数据电路终接设备（DCE）之间的接口规程。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6245题,分值:(1.0)

OSPF是一种典型的距离矢量路由协议。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6246题,分值:(1.0)

交换虚电路（SVC）由人工配置的连接表构成。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6247题,分值:(1.0)

应用网关是在应用层实现网络互联的设备

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6248题,分值:(1.0)

ATM的信头有两种格式，分别对应用户网络接口UNI和网络节点接口NNI。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6249题,分值:(1.0)

帧中继地址映射MAP是指将对端的IP地址与对端的帧中继地址映射。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6250题,分值:(1.0)

当配置帧中继网络时，提供商分配16-1007之间的任一DLCI号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6251题,分值:(1.0)

学校的内部校园网应该属于局域网。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6252题,分值:(1.0)

实体之间信息的按比特传输不是物理层的主要功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6253题,分值:(1.0)

X.25协议包括物理层、数据链路层和分组三个层次。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6254题,分值:(1.0)

路由器是一种用于网络互连的计算机设备，不具备具有存储转发功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6255题,分值:(1.0)

广域网提供的虚电路服务是无连接的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6256题,分值:(1.0)

异步终端设备通过PAD与分组交换网互连所需内部参数由X.3定义。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6257题,分值:(1.0)

帧中继DTE设备可以通过LMI查询接口上的永久虚电路状态。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6258题,分值:(1.0)

IP地址、MAC地址、子网掩码都是32位。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6259题,分值:(1.0)

X.25协议采用带外信令进行通信。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6260题,分值:(1.0)

帧中继的物理接口V.35既可以工作于同步模式又可以工作于异步模式

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6261题,分值:(1.0)

网关站是TES网络运行的管理和控制中心，管理和控制整个网络，并完成卫星电路的按需分配功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6262题,分值:(1.0)

中国民航Ku卫星通信网使用的是亚洲6号卫星的转发器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6263题,分值:(1.0)

当C波段TES远端站位于赤道附近时，天线的仰角高，需要考虑雨水的积存问题，会导致天线方向图改变或接收的信号减小。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6264题,分值:(1.0)

使用BNC电缆和20dB衰减器将VSATPlusII机箱后面的TXIF与RXIF连接，便可以运行Modem板的中频自环测试。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6265题,分值:(1.0)

TES系统II型和III型信道单元均可安装在II型机箱或高密度机箱HDC中

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6266题,分值:(1.0)

MODEM的主要功能为信号的调制和解调，是VSATPlusII机箱的核心。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6267题,分值:(1.0)

中国民航C波段卫星通信网络TES系统采用网状和星状混合网络拓扑结构。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6268题,分值:(1.0)

Ku卫星终端设备VSATPlusII系统的上行功率控制是由上变频器控制的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6269题,分值:(1.0)

TES系统中的机箱ID号是唯一的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6270题,分值:(1.0)

在高密度机箱中安装的CU少于4个时，所有未安装CU的槽位都须将钮子开关设在“NO”（端接）位置上。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6271题,分值:(1.0)

II型信道单元和III型信道单元可混合安装在高密度机箱中。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6272题,分值:(1.0)

Ku卫星通信网地面设备可利用监控软件NodeView来监控设备运行情况

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6273题,分值:(1.0)

Modem卡上面所有绿灯全亮，可以认为该VSATPlusII工作正常。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6274题,分值:(1.0)

MODEM板的射频频信号自发自收（自环检测），可以判断是室内设备还是室外设备故障。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6275题,分值:(1.0)

TES标准机架上未使用的机箱槽位应接地。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6276题,分值:(1.0)

当C波段TES远端站位于赤道附近时，天线的仰角低，需要考虑雨水的积存问题，会导致天线方向图改变或接收的信号减小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6277题,分值:(1.0)

安装CU子卡之前应把ESD腕带与地相连

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6278题,分值:(1.0)

中国民航C波段卫星通信网络中使用的信道单元（CU）有II型和III型两种。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6279题,分值:(1.0)

Ku卫星终端设备VSATPlusII终端系统具有自动功率补偿功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6280题,分值:(1.0)

II型和III型信道单元不可混装在II型机箱中

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6281题,分值:(1.0)

民航Ku波段卫星通信网采用的卫星转发器，其上行信号为水平极化，下行信号为垂直极化。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6282题,分值:(1.0)

安装CU子卡FIM和ICM时，按跳线方式安装在CU母板上。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6283题,分值:(1.0)

卫星通信系统的上行频率一般大于下行频率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6284题,分值:(1.0)

TES系统使用的卫星转发器的频率如果出现了偏移，可以向TTCO要求提供精确频率偏移数据。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6285题,分值:(1.0)

TES系统的高密度机箱和标准机箱的ID标识号都是4位16进制数

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6286题,分值:(1.0)

TES远端站天线至少1年定期检查一次，清除天线和ODE上的雪和积冰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6287题,分值:(1.0)

高密度机架HDC的电源安装步骤和I型机架安装一样。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6288题,分值:(1.0)

VSATPlusII系统中的DLM卡不可以带电热插拔。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6289题,分值:(1.0)

当操作、触摸不在防静电袋中的CU时，必须用一个与地相连的金属腕带。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6290题,分值:(1.0)

远端站位于低纬度，暴雨期间或暴雨过后有通讯故障。应该检查反射面中有没有水，在天线反射面的底部钻8个相隔6英寸的1/2英寸的洞作为排水孔。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6291题,分值:(1.0)

TES远端站例行维护的时间是30天。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6292题,分值:(1.0)

TES远端站室内单元提供到用户设备的接口，由机箱和信道单元组成，当有多个机箱时，还需要机架和IF分配器。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6293题,分值:(1.0)

VSATPlusII系统中不可以带电热插拔的板卡是MODEM卡。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6294题,分值:(1.0)

Ku卫星通信网地面站室外天线上的雨雪不会影响卫星信号的传输质量。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6295题,分值:(1.0)

基站天线安装不规范，离铁塔很近，造成铁塔对天线的阻挡，会减小基站的覆盖范围。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6296题,分值:(1.0)

集群通信系统中，用户通话时使用的频率都是固定的，用户台只能调谐到某一个频率，只能在此信道上工作，若此信道被占用，就无法自动选择其他空闲信道进行工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6297题,分值:(1.0)

如果TETRA基站受到干扰时，集群系统的容量会减小。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6298题,分值:(1.0)

时分多址接入技术（TDMA）是每个用户占用一个时隙。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6299题,分值:(1.0)

某广播电台为提高信号覆盖范围，自行将发射机功率由10KW提高到100KW，这种行为是合法的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6300题,分值:(1.0)

近年来，有限的频谱资源与移动电话用户日益增长的矛盾变得越来越严重，用缩小信道带宽和把服务小区分裂成微小区、微微小区的办法，比采用频谱扩展技术进行码分多址以及利用扩频信号的低功率频谱密度实现多系统共享频谱资源的办法，能更有效地解决频谱资源不足的问题。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6301题,分值:(1.0)

以蜂窝移动通信系统目前的技术实现组呼等业务功能，遇到的最大问题是占用过多的频率资源。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6302题,分值:(1.0)

蜂窝系统中，区群尺寸越大，频率利用率越高。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6303题,分值:(1.0)

集群方式空中接口是指移动台与移动台之间的空中接口。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6304题,分值:(1.0)

模拟集群通信系统不能实现动态重组。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6305题,分值:(1.0)

数字集群系统基站选址可以选在联通CDMA基站附近。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6306题,分值:(1.0)

基站是集群系统中不可或缺的一个组成单元，其主要功能是完成计费功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6307题,分值:(1.0)

SwMI是指数字集群系统中除用户设备之外的全部设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6308题,分值:(1.0)

影响传送距离和覆盖范围的因素之一是无线对讲设备使用的频带。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6309题,分值:(1.0)

集群系统相对常规系统，具有改善通话私密性的特点。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6310题,分值:(1.0)

直通方式空中接口是指移动台与基站之间的空中接口。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6311题,分值:(1.0)

集群通信系统中主叫按下ptt键，即可建立通信链路；被叫无需任何操作，即可接听。当松开ptt键，系统即可释放链路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6312题,分值:(1.0)

无线通信中两个或更多个发射机互相靠得很近时，每个发射机与其他发射机之间通常通过天线系统耦合，从每个发射机来的辐射信号进入其他发射机的末级放大器和传输系统，于是就形成了互调。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6313题,分值:(1.0)

半双工制通信方式与双工通信相类似，其中一方使用双频双工通信方式，另一方则使用双频单工方式，发信时要按下按讲开关。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6314题,分值:(1.0)

天线扇区化可以提高蜂窝系统的容量。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6315题,分值:(1.0)

馈线尾巴线绑扎不牢，久经风吹雨打，造成封密处断裂，致使基站出现故障，但不应基站覆盖范围。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6316题,分值:(1.0)

信道动态分配比信道固定分配的信道利用率要高。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6317题,分值:(1.0)

域名只是个逻辑概念，并不代表计算机所在的物理地点。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6318题,分值:(1.0)

上海热线的主机域名地址为www.online.sh.cn，其中www代表主机。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6319题,分值:(1.0)

DHCP服务器不需要配置固定的IP地址。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6320题,分值:(1.0)

联网计算机之间的通信必须遵循共同的网络协议。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6321题,分值:(1.0)

所有进出网络的应用程序报文都必须通过应用网关，且所有应用的网关都是相同的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6322题,分值:(1.0)

入侵检测系统能检测多种网络攻击，包括网络映射、端口扫描、DoS攻击、蠕虫和病毒等。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6323题,分值:(1.0)

若要连续传送大量的数据，且其传送时间远大于连接建立时间，则对比报文交换，分组交换，电路交换的传输速率较快。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6324题,分值:(1.0)

Google是一种全文搜索引擎网站，核心技术是PageRank。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6325题,分值:(1.0)

DHCP服务器分配给DHCP客户的IP地址是永久性的，客户可无限期使用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6326题,分值:(1.0)

计算机能直接识别并执行用高级程序语言编写的程序。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6327题,分值:(1.0)

由于DNS是分布式系统，即使单个计算机出了故障，也不会妨碍整个DNS系统的正常运行。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6328题,分值:(1.0)

TFTP不能用于UDP环境。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6329题,分值:(1.0)

用户用TELENT就可在其所在地通过TCP连接注册到远地的另一个主机上。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6330题,分值:(1.0)

局域网的拓扑结构主要有星型、环型、总线型和树型四种。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6331题,分值:(1.0)

HTTP是一个应用层协议，它使用TCP连接进行可靠的传送。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6332题,分值:(1.0)

在默认情况下，Windows2003服务器已经安装了DNS服务。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6333题,分值:(1.0)

电子计算机能够快速、准确地按照人们的意图进行工作的基本思想是存储程序，这个思想是由冯?诺伊曼提出的，按照这个思想，计算机由5大部件组成，它们是控制器、运算器、存储器、输入设备、输出设备。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6334题,分值:(1.0)

防火墙里面的网络是“可信的网络”，防火墙外面的网络是“不可信的网络”

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6335题,分值:(1.0)

分组过滤路由器作为防火墙技术的一种只能是无状态的，即独立的处理每一个分组。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6336题,分值:(1.0)

在应用层，只有HTTP使用SSL/TLS安全协议

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6337题,分值:(1.0)

城域网具有高速度、短距离、低误码的特点。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6338题,分值:(1.0)

宽带城域网可以利用NAT技术解决IP地址资源不足的问题。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6339题,分值:(1.0)

基于网络的入侵检测系统比基于主机的入侵检测系统性能更优秀一些。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6340题,分值:(1.0)

HTTP的默认端口号是60。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6341题,分值:(1.0)

有了入侵检测系统后，可以彻底获得网络的安全。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6342题,分值:(1.0)

分组交换是一种灵活的方式，它为每一个分组独立地选择转发路由。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6343题,分值:(1.0)

任意节点的故障或一条传输介质的故障能导致整个网络的故障的拓扑结构是网状拓扑结构。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6344题,分值:(1.0)

虚拟局域网的技术基础是交换技术。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6345题,分值:(1.0)

采用PCI的奔腾微型计算机，其中的PCI是总线标准。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6346题,分值:(1.0)

数据加密标准DES的保密性取决于对密钥的保密，而算法是公开的

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6347题,分值:(1.0)

在Internet中，每台服务器的域名是唯一的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6348题,分值:(1.0)

无线网和总线型网络一般采用广播传输模式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6349题,分值:(1.0)

根据可信计算机系统评估准则（TESEC.，用户能定义访问控制要求的自主保护类型系统属于C类

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6350题,分值:(1.0)

入侵检测系统可以分为4类：基于主机、基于网络、基于内核、基于应用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6351题,分值:(1.0)

位于网络边缘的主机和位于网络核心部分的路由器都是计算机，但它们的作用却不同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6352题,分值:(1.0)

一个DSLAM可支持5000-10000个用户。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6353题,分值:(1.0)

根据功能的不同，可将内存储器分为随机存取存储器RAM和只读存储器ROM两种。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6354题,分值:(1.0)

在网络安全中，截取是指未授权的实体得到了资源的访问权，这是对完整性的攻击。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6355题,分值:(1.0)

在由多个VLAN组成的一个局域网中，VLAN中的一个站点可以和另一个VLAN中的站点直接通信。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6356题,分值:(1.0)

ADSL用户速率：上行512Kbps-1Mbps，下行：10-80Mpbs。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6357题,分值:(1.0)

SNMP报文依靠TCP协议的数据报文实现管理功能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6358题,分值:(1.0)

三层交换机技术是在二层交换机技术的基础上增加了路由功能，使其能在OSI模型中的第三层工作。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6359题,分值:(1.0)

操作系统的五大功能是：启动、打印、显示、文件存取和关机。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6360题,分值:(1.0)

首次配置路由器，就可以使用telnet方式登陆路由器进行管理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6361题,分值:(1.0)

网络监听（嗅探）的这种攻击形式破坏网络信息的抗抵赖性。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6362题,分值:(1.0)

ADSL调制解调器必须成对使用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6363题,分值:(1.0)

xDSL可分为IDSL，DHSL，SDSL，VDSL和ADSL，它们均采用点到点拓扑结构。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6364题,分值:(1.0)

电话分离器是无源的，它利用低通滤波器将电话信号与数字信号分开。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6365题,分值:(1.0)

基于特征的入侵检测系统只能检测已知攻击，而对未知攻击则束手无策。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6366题,分值:(1.0)

校园网典型网络拓扑结构采用了“主干千兆，支干百兆，百兆交换到桌面”的以太网技术。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6367题,分值:(1.0)

在分析因特网的核心部分中的路由器转发分组的过程时，往往把单个的网络简化成一条链路，而路由器成为核心部分的结点。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6368题,分值:(1.0)

计算机资源主要指计算机的CPU、内存与操作系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6369题,分值:(1.0)

交换机、网桥和路由器都可以连接多个网段，因此他们都工作在OSI模型的第三层即网络层。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6370题,分值:(1.0)

Windows系统常用的网络信息及应用服务包括：DNS域名系统、DHCP动态主机配置协议、WWW服务、FTP文件传输服务、E-mail电子邮件服务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6371题,分值:(1.0)

基于网络低层协议，利用协议或操作系统实现时的漏洞来达到攻击目的，这种攻击方式称为拒绝服务攻击。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6372题,分值:(1.0)

UNIX、WPSOffice2003、MS-DOS、程序语言处理程序、操作系统、数据库管理系统全都属于系统软件

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6373题,分值:(1.0)

DNS规定，域名中的标号都是由英文字母和数字组成，其中字母要区分大小写。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6374题,分值:(1.0)

IP安全协议把传统因特网无连接的网络层变为具有逻辑连接的一个层。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6375题,分值:(1.0)

入侵检测系统IDS分为基于特征的入侵检测和基于异常的入侵检测两种。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6376题,分值:(1.0)

在ADSL服务中，只提供了静态IP地址分配方式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6377题,分值:(1.0)

FTP协议是Internet常用的应用层协议，它通过TCP协议提供服务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6378题,分值:(1.0)

数据加密标准DES属于对称密钥密码体制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6379题,分值:(1.0)

环形拓扑结构中心节点通过点到点通信线路连接成闭合环路。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6380题,分值:(1.0)

采用存储转发的分组交换，实质上采用了在数据通信的过程中静态分配传输带宽的策略。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6381题,分值:(1.0)

集线器就是交换器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6382题,分值:(1.0)

域名到IP地址的解析是由分布在因特网上的许多域名服务器共同完成的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6383题,分值:(1.0)

分组交换的一个问题是各分组必须携带控制信息，这会造成一定的开销。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6384题,分值:(1.0)

路由器的寻址工作就是寻找数据包到达目的地址的最佳路径。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6385题,分值:(1.0)

Access属于WWW服务中的客户端软件。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6386题,分值:(1.0)

公钥密码体制使用相同的加密密钥与解密密钥。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6387题,分值:(1.0)

多个结点连接在一个中心结点上构成的是树型拓扑结构。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6388题,分值:(1.0)

TCP/IP协议是分为七层的协议。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6389题,分值:(1.0)

在比较不同通信系统的有效性时，不能单看它们的传输速率，还应该考虑系统的频带利用率。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6390题,分值:(1.0)

时分复用的原理是把一个信号分割成若干个部分，每个部分占用一个时隙。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6391题,分值:(1.0)

将一个信道的一段时间划分为若干个间隔，每一间隔内限定传送一个信号，从而能同时传送若干个信号的通信系统，称为时分复用系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6392题,分值:(1.0)

中国采用的PCM标准是欧洲的E1标准。E1的速率是2.048Mbit/s。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6393题,分值:(1.0)

数字通信系统与模拟通信系统相比，当传输一路质量相同的电话信号时数字通信系统带宽远大于模拟通信系统带宽。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6394题,分值:(1.0)

脉冲的某一参量(幅度、宽度、重复频率)随调制信号瞬时值变化的调制方式，叫做脉冲编码调制。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6395题,分值:(1.0)

若某4进制系统的码元速率为800B，则该系统的信息速率为1600bit/s

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6396题,分值:(1.0)

频分多路复用，是指载波带宽被划分为多种不同频带的子信道，每个子信道可以并行传送多路信号的一种多路复用技术。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6397题,分值:(1.0)

串行传输通信方式缺点的是传输时间长、传输速度慢、同步系统复杂等。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6398题,分值:(1.0)

数字通信系统与模拟通信系统相比突出优点是系统没有干扰。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6399题,分值:(1.0)

利用参量取值有限个值的电信号来传递信息的通信系统是数字通信系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6400题,分值:(1.0)

直接提取法首先对输入基带信号进行奈奎斯特抽样，然后再提取同步信号，这样可减少噪声干扰的影响，改善同步性能。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6401题,分值:(1.0)

利用电离层对电磁波的折射作用通信的方式称为天波传播。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6402题,分值:(1.0)

利用参量取值连续的电信号来传递信息的通信系统是模拟通信系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6403题,分值:(1.0)

在采用八进制码元的传输系统中，每个码元携带的信息量是2bit

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6404题,分值:(1.0)

一个2M信号包含32个时隙，可以传输30路电话信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6405题,分值:(1.0)

复用的目的是充分利用信道的频带或时间资源，提高信道的可靠性。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6406题,分值:(1.0)

在信道编码中，卷积码非常适用于纠正随机错误，但是，解码算法本身的特性却是：如果在解码过程中发生错误，解码器可能会导致突发性错误。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6407题,分值:(1.0)

为解决小信号量化误差大，音质差的问题，PCM在实际中采用均匀量化法。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6408题,分值:(1.0)

无线通信方式主要包括短波电离层通信、微波视距通信、卫星中继通信、波导通信等。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6409题,分值:(1.0)

数字通信系统信道编码后在接收端信道译码器按相应的逆规则进行解码，目的是提高通信系统的保密性。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6410题,分值:(1.0)

欧洲、中国采用的数字时分多路复用系统，一个E1信号包含24路信道。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6411题,分值:(1.0)

在同步时分复用方式中，时隙预先分配且固定不变，无论时隙拥有者是否传输数据都占有一定时隙，这就形成了时隙浪费，其时隙的利用率很低。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6412题,分值:(1.0)

数字通信系统的可靠性用误码率和误信率来衡量。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6413题,分值:(1.0)

当一条物理信道的传输能力高于一路信号的需求时，该信道就可以被复用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6414题,分值:(1.0)

数字通信系统的数字调制部分的工作是把数字基带信号的频谱搬移到高频处，目的是形成适合信号传输的带通信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6415题,分值:(1.0)

脉冲位置调制是一种脉冲位置根据被调信号的变化而变化的调制方法。即用不同时间位置的脉波来表达0与1。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6416题,分值:(1.0)

模拟信息源输出的模拟信号需经抽样和量化后得到输出电平序列，才可以将每个量化电平用编码方式传输，这里的编码属于信源编码。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6417题,分值:(1.0)

将有用比特数除以总比特数就等于编码效率了，不同的编码方式，其编码效率有所不同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6418题,分值:(1.0)

如果每个码元携带的信息量是4bit，则该系统是16进制码元的传输系统中，

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6419题,分值:(1.0)

数字通信系统信道编码的目的是增强数字信号的传输速率。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6420题,分值:(1.0)

在数字通信中，通常用若干个码元表示一定的意义，在接收端需要将接收码元正确分组，才能正确地解码，这就需要群同步。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6421题,分值:(1.0)

在信道编码过程中为了纠正成串发生的比特差错及一些突发错误，可以运用交织技术来分散这些误差，使长串的比特差错变成短串差错，从而可以用前向码对其纠错。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6422题,分值:(1.0)

数字通信系统信源编码的两个基本功能是提高信息传输的有效性和完成A/D转换。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6423题,分值:(1.0)

线性调制的通信方式包括标准调幅AM、单边带调幅SSB、残留边带调幅VSB等。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6424题,分值:(1.0)

随着高效的数字压缩技术以及光纤等大容量传输媒质的逐步使用解决了数字通信系统缺点中的带宽问题。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6425题,分值:(1.0)

对于电话，CCITT规定抽样率为8KHz，每抽样值编8位码，因而每话路PCM编码后的标准数码率是64kb/s。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6426题,分值:(1.0)

时分多路复用以时间作为信号分割的参量，故必须使各路信号在时间轴上互不重叠。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6427题,分值:(1.0)

当某一路用户有数据要发送时才把时隙分配给它；当用户暂停发送数据时，则不给它分配时隙。电路的空闲时隙可用于其他用户的数据传输。叫做异步时分复用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6428题,分值:(1.0)

衡量数据通信系统的有效性指标频带利用率的定义是单位信道的最大信道容量。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6429题,分值:(1.0)

脉冲位置调制PPM的编解码方式一般是使用A/D变换电路来实现的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6430题,分值:(1.0)

VHF通信是在无线信道中电磁波通过散射方式进行通信的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6431题,分值:(1.0)

在PCM编码非均匀量化中，量化特性在小信号时量化间隔大，而在大信号时量化间隔小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6432题,分值:(1.0)

数字通信系统与模拟通信系统相比突出优点是可利用信道编码技术实现差错控制，改善传输质量。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6433题,分值:(1.0)

信道编码能够检出和校正接收比特流中的差错，为此付出的代价是必须占用比该信息所需要的更多的频率。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6434题,分值:(1.0)

根据连续信道容量特性，无限增大信号带宽，可以使信道容量无限增大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6435题,分值:(1.0)

码元同步用于保证收、发端的主时钟频率相同，码元同步的方法和载波同步的方法类似，也可分为外同步法和自同步法。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6436题,分值:(1.0)

码分多路复用与频分多路复用和时分多路复用不同,它它既共享信道的频率,也共享时间,是一种真正的动态复用技术。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6437题,分值:(1.0)

模拟通信系统传输时要求在接收端恢复发送端的模拟信号，若该信号中已含噪声则信号加噪声同时被恢复。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6438题,分值:(1.0)

如果不能实现码元同步，即使二进制码元的传输是无误的，也会合传输无效。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6439题,分值:(1.0)

离散信号的容量有两种不同的度量单位，者两者之间不可以互换。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6440题,分值:(1.0)

HF通信是在无线信道中电磁波通过电离层反射方式进行通信的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6441题,分值:(1.0)

电离层对入射的30MHz-60MHz的电磁波主要产生反射现象。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6442题,分值:(1.0)

根据通信距离、频率和位置的不同，电磁波的传播主要分为地波传播、天波传播和直达波传播。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6443题,分值:(1.0)

由于非归零随机二进制脉冲信号序列功率频谱中没有位同步的离散分量，所以不能直接提取位同步信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6444题,分值:(1.0)

通信系统按传输媒质分类分别是有线通信系统、无线通信系统、VHF通信系统。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6445题,分值:(1.0)

每个用户可以通过多占用时隙来获得更高的传输速率，而且传输速率可以高于平均速率，最高速率可达到电路总的传输能力，即用户占有所有的时隙，这种传输叫做STDM。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6446题,分值:(1.0)

在带宽固定的信道中，总的传送码率也是固定的，由于信道编码增加了数据量，其结果是降低传送频带利用率为代价。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6447题,分值:(1.0)

由于数字通信系统对存储要求高，因而系统设备复杂。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6448题,分值:(1.0)

整个网内有一个中心局，它设有一个高稳定度的主时钟源，产生网内的标准频率被送到各局，各局的时钟频率全部以主时钟的频率为基准，叫做主从同步法。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6449题,分值:(1.0)

并行传输通信方式优点的是节省传输时间、传输速度快、成本成倍增加、易于实现同步。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6450题,分值:(1.0)

采用固定时间片分配方式，即将传输信号的时间按特定长度连续地划分成特定的时间段（一个周期），再将每一时间段划分成等长度的多个时隙，每个时隙以固定的方式分配给各路数字信号，叫做异步时分复用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6451题,分值:(1.0)

时分复用的TDM系统具有的优点是抗干扰性强、无噪声积累、功放器件全激励功率的利用充分。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6452题,分值:(1.0)

当低通信号最高频率给定时，PCM系统的输出信号量噪比随量化间隔按指数规律增长。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6453题,分值:(1.0)

时分复用每路输入的数据比特率是9.6kbit/s，线路的最大比特率为76.8kbit/s,则传输9路信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6454题,分值:(1.0)

我国干线微波使用的工作频段主要是7和8GHz

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6455题,分值:(1.0)

ITU-T的G.957是描述SDH设备特性的重要建议。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6456题,分值:(1.0)

在SDH的复用单元中，管理单元是提供低阶通道层和高阶通道层之间适配的信息结构。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6457题,分值:(1.0)

我国干线微波使用的工作频段有4和6GHz。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6458题,分值:(1.0)

光接收机要实现光信号的检测问题。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6459题,分值:(1.0)

在微波传输系统中，数字调制信号的解调仅采用相干解调方式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6460题,分值:(1.0)

分米波、厘米波、毫米波都属于微波。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6461题,分值:(1.0)

电光型光开关具有开关速度快、串扰小和结构紧凑的优点。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6462题,分值:(1.0)

支路单元是提供低阶通道层和高阶通道层之间适配的信息结构。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6463题,分值:(1.0)

WDM系统中的网络管理系统通过光监控信道在发送端和接收端的监控系统对传输系统进行监控和管理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6464题,分值:(1.0)

光纤可分为单模光纤和多模光纤。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6465题,分值:(1.0)

SDH是先进的准同步数字体系。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6466题,分值:(1.0)

天线的辐射电阻表示了天线辐射电磁波的能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6467题,分值:(1.0)

虚容器帧起点的定位应由相应指针值提供。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6468题,分值:(1.0)

SDH的帧结构与PDH不同，它是块状帧。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6469题,分值:(1.0)

要使微波通信系统的收信机中中频放大器的输出电平不变，必须对中频放大器采用自动增益控制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6470题,分值:(1.0)

时分光交换用时隙互换原理实现交换。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6471题,分值:(1.0)

光纤的芯层为玻璃，包层为树脂。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6472题,分值:(1.0)

微波具有视距传播的特性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6473题,分值:(1.0)

光发射机实现电信号到光信号的转换。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6474题,分值:(1.0)

SDH设备的管理、监测都是通过设备内的管理点MP进行的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6475题,分值:(1.0)

SDH的STM-1的速率为155.5Mbit/s。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6476题,分值:(1.0)

微波频率比可见光高。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6477题,分值:(1.0)

在WDM系统中，作为在线放大器的EDFA必须采用增益平坦技术。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6478题,分值:(1.0)

根据ITU建议，SDH设备功能模型采用了原子功能模型。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6479题,分值:(1.0)

在保证通信质量的条件下，接收机能接收的最大平均功率为接收机的灵敏度。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6480题,分值:(1.0)

扩谱通信可以防止窃听、提高测距能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6481题,分值:(1.0)

SDH无国际统一的光接口标准。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6482题,分值:(1.0)

微波通信系统的室内单元完成业务接入、业务调度、复接和调制解调等功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6483题,分值:(1.0)

香农定理是描述信道容量的定理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6484题,分值:(1.0)

采用波分复用技术可以无限制增大系统带宽。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6485题,分值:(1.0)

卫星通信实际上也是在微波频段采用中继方式进行的通信。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6486题,分值:(1.0)

数字微波收信设备一般采用超外差接收方式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6487题,分值:(1.0)

在SDH的参考点信息中，通过AP的信息称为管理信息。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6488题,分值:(1.0)

在WDM中，光波分复用器是互易的，复用器和解复用器原理上是相同的。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6489题,分值:(1.0)

虚容器是用来支持SDH通道层连接的信息结构。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6490题,分值:(1.0)

微波具有似光性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6491题,分值:(1.0)

光放大器是为了克服光纤色散。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6492题,分值:(1.0)

微波通信采用中继方式主要是为了延长通信距离。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6493题,分值:(1.0)

SDH光接口的应用场合不同，使用的光纤类型可能不同。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6494题,分值:(1.0)

微波通信系统中，交换机可以实现本地用户终端之间的业务互通。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6495题,分值:(1.0)

由于微波频率较高，所以受外界干扰影响大。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6496题,分值:(1.0)

微波发射机中只存在微波频段的信号。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6497题,分值:(1.0)

时分光交换以时分复用为基础。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6498题,分值:(1.0)

微波是人眼可见的。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6499题,分值:(1.0)

微波是一定频率范围的电磁波。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6500题,分值:(1.0)

扩谱通信可以提高多径传输效应的能力。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6501题,分值:(1.0)

常用光开关使用的主要材料为铌酸锂晶体。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6502题,分值:(1.0)

微波站的基本功能是传输来自终端复用设备的群路信号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6503题,分值:(1.0)

在SDH的参考点信息中，通过CP的信息称为特征信息。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6504题,分值:(1.0)

微波通信系统工作频率的稳定度取决于所用的调制方式。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6505题,分值:(1.0)

微波发射机在将数字信号对载波进行调制之前须进行码型变换。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6506题,分值:(1.0)

光纤的芯层折射率比包层小。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6507题,分值:(1.0)

涂覆层起到保护光纤的作用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6508题,分值:(1.0)

光纤通信系统节约了金属材料。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6509题,分值:(1.0)

光纤是同轴柱形波导。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6510题,分值:(1.0)

波分光交换采用波长选择或者波长变换实现交换功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6511题,分值:(1.0)

容器是一种用来转载各种速率业务信号的信息结构。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6512题,分值:(1.0)

SDH技术中使用了指针。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6513题,分值:(1.0)

微波频率比光波频率高。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6514题,分值:(1.0)

时分光交换可与波分光交换等效。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6515题,分值:(1.0)

所谓原子功能，从网络的角度而言，是一种不能再细分的功能。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6516题,分值:(1.0)

SDH技术有一系列标准速率接口，并具有前向和后向兼容性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6517题,分值:(1.0)

光纤通信中的传输介质是光纤。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6518题,分值:(1.0)

在扩谱通信中，通常用一段伪随机序列表示一个信息码元，对载波进行调制，使信号频谱得到扩展，叫做跳频扩谱技术。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6519题,分值:(1.0)

波分复用器和解复用器是WDM技术中的关键部件。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6520题,分值:(1.0)

在微波通信系统中，大多数接收机增益由中频放大器承担。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6521题,分值:(1.0)

线性调频是扩谱技术之一。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6522题,分值:(1.0)

突变型光纤一定是单模光纤。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6523题,分值:(1.0)

光纤通信成本低。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6524题,分值:(1.0)

DWDM中只能使用常规的单模光纤。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6525题,分值:(1.0)

扩谱通信的理论基础是高斯定理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6526题,分值:(1.0)

综合测试仪在测试前需要准备射频电缆，应选用衰减小、线体柔软的产品，线缆较长、细为好。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6527题,分值:(1.0)

协议分析仪Start命令可以启动俘获操作。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6528题,分值:(1.0)

对仪器仪表控制的目的，是确保仪器仪表满足检验、试验、生产等需求。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6529题,分值:(1.0)

发现仪器仪表偏离校准状态时，检验人员应重新评定已检产品结果的有效性，并做好记录。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6530题,分值:(1.0)

对于检验的计量器具（如游标卡尺），可以不按规定周期或使用前有国家认可的计量检定机构进行检定、校准。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6531题,分值:(1.0)

频谱仪一般采用0dbm信号进行校表。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6532题,分值:(1.0)

仪器仪表使用人员应按照规定（操作规程、使用说明书等）正确使用，以防止操作或调整不当而使其校准失效。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6533题,分值:(1.0)

综合测试仪在测试前需要准备稳压电源，用以排除电池容量不足或老化造成的大电流输出电压变化影响功率输出情况。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6534题,分值:(1.0)

协议分析仪的自测试用于测试CPU，内存，硬盘和电路的正确运行。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6535题,分值:(1.0)

协议分析仪Label命令只能在End语句前插入。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6536题,分值:(1.0)

协议分析仪Reset命令只能够用于清除计数器。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6537题,分值:(1.0)

应用综合测试仪对对讲机的频率、功率进行测试，应选择综合测试仪上的TX发射测试模式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6538题,分值:(1.0)

频谱分析仪在开机后较长时间不用，可保持在待机状态即可。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6539题,分值:(1.0)

频谱仪功率校表应使用点频信号源。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6540题,分值:(1.0)

应用综合测试仪对对讲机的频率、功率进行测试，如果发射机功率过大，需要串接衰减器，则测得的频率数值不受影响，测得的功率数据应该算上衰减器的衰减量。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6541题,分值:(1.0)

频谱仪功率校表应使用扫频信号源。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6542题,分值:(1.0)

使用部门及人员应对仪器仪表进行维护保养，确保仪器仪表的准确度和适用性。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6543题,分值:(1.0)

频谱仪校表后，若不将源信号降低并关闭，则会在加开信号后，造成产品起控。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6544题,分值:(1.0)

协议分析仪Del.Label和Del.Line命令都可以去除标号下的全部程序。（）

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6545题,分值:(1.0)

频谱分析仪在开机后即可使用，不需要每次都预热、校准。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6546题,分值:(1.0)

协议分析仪告警可设置成无效或1、20、100、1000比特后触发。（）

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6547题,分值:(1.0)

VHF发射机输出功率为50W，综合测试仪最大允许注入功率亦为50W，在测试调制度大小时RF通路上不需要串接合适的衰减器。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6548题,分值:(1.0)

仪器仪表应建立台帐，根据其用途和特点进行分类、标号。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6549题,分值:(1.0)

综合测试仪在测试前应该进行充分的预热，使基准件进入稳定器，这样可以有效减少测量误差。

正确       错误

:

标准答案:

YES

配套知识单选题,,共309题

第6550题,分值:(1.0)

航路的开辟单位和使用单位分别是（）。

A : 地方政府、航空公司

B : 航空公司、民航总局

C : 民航总局、航空公司

D : 地方政府、机场

:

标准答案:

C

第6551题,分值:(1.0)

机场管制服务的服务范围包括（）。①航空器在机场交通管制区的空中飞行；②航空器的起飞和降落；③航空器在机坪上的运动；④防止飞机在运动中与地面车辆和地面障碍物的碰撞

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

A

第6552题,分值:(1.0)

目前，我国已经建成的区域管制中心包括（）。①北京；②上海；③广州；④天津

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

C

第6553题,分值:(1.0)

在空中交通管制的频率分配中，用于紧急情况的频率是（）。

A : 118.000MHz

B : 121.600MHz

C : 108.100MHz

D : 121.500MHz

:

标准答案:

D

第6554题,分值:(1.0)

飞机从地球表面一点（起点）到另一点（终点）的预定飞行路线，称为（）。

A : 航路

B : 航向

C : 航线

D : 航迹

:

标准答案:

C

第6555题,分值:(1.0)

民用航空的主要部分是（）。

A : 通用航空

B : 航空运输

C : 农用航空

D : 现代航空

:

标准答案:

B

第6556题,分值:(1.0)

飞机所在位置的经线北端顺时针测量至航向线的夹角称为（）。

A : 航向

B : 方位角

C : 俯仰角

D : 滚转角

:

标准答案:

A

第6557题,分值:(1.0)

中国航空器材进出口集团公司简称是（）。

A : 中航材

B : 中空器

C : 国器材

D : 中空口

:

标准答案:

A

第6558题,分值:(1.0)

空中交通管理的核心是（）。

A : 空中交通服务

B : 空域管理

C : 空中交通流量管理

D : 飞行情报服务

:

标准答案:

A

第6559题,分值:(1.0)

空域管理的目标是（）。

A : 实现对可用空域的最大利用

B : 建立的空域要有灵活性，以保证空域使用各方的地位平等

C : 考虑空中交通的国际性，建立能与周边国家航路网络相衔接的航路布局

D : 以上都是

:

标准答案:

D

第6560题,分值:(1.0)

空中飞行情报服务的频段为（）。

A : 121.600MHz—121.923MHz

B : 121.500MHz

C : 121.100MHz—122.200MHz

D : 108.100MHz—117.900MHz

:

标准答案:

C

第6561题,分值:(1.0)

航行情报服务的具体内容包括（）。①编辑出版航行资料汇编；②编绘出版各种航图；③收集、校核和发布航行通告；④向机组提供飞行前和飞行后的航行资料服务

A : ①②③④

B : ①②④

C : ①③④

D : ①②③

:

标准答案:

A

第6562题,分值:(1.0)

民航运输航线结构的主要形式分为（）。

A : 城市对型和中心辐射型

B : 城市对型

C : 网络型

D : 大小城市对型

:

标准答案:

A

第6563题,分值:(1.0)

在航路上的管制称为（）。

A : 机场管制服务

B : 区域管制服务

C : 进近管制服务

D : 程序管制服务

:

标准答案:

B

第6564题,分值:(1.0)

航图分为（）两大类。

A : 航空地图和特种地图

B : 航空地图和航路图

C : 航路图和特种地图

D : 机场图和机场障碍图

:

标准答案:

A

第6565题,分值:(1.0)

在繁忙的空域，由于任务繁重，一个管制中心内又分为多个（）。

A : 单元

B : 扇区

C : 区块

D : 区域

:

标准答案:

B

第6566题,分值:(1.0)

中国国际航空公司的两字代码是（）。

A : HU

B : CA

C : CZ

D : GS

:

标准答案:

B

第6567题,分值:(1.0)

空中交通管理的组成，包括（）。①空中交通服务；②空域管理；③空中交通流量管理；④空中交通咨询服务

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

C

第6568题,分值:(1.0)

由航空器使用者在飞行之前提交给空中交通服务当局的关于这次飞行的详细说明，称为（）。

A : 飞行计划

B : 飞行情报

C : 飞行进程单

D : 雷达报文

:

标准答案:

A

第6569题,分值:(1.0)

空中交通服务的组成，包括（）。①空中交通管制服务；②飞行情报服务；③告警服务；④空中交通咨询服务

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

C

第6570题,分值:(1.0)

空中交通服务的核心是（）。

A : 空中交通管制服务

B : 空中交通咨询服务

C : 告警服务

D : 飞行情报服务

:

标准答案:

A

第6571题,分值:(1.0)

使用航空器从事民间性质的活动是（）。

A : 航空器制造业

B : 军事航空

C : 民用航空

D : 航空器维修业

:

标准答案:

C

第6572题,分值:(1.0)

管制员根据雷达屏幕上的信息向航空器提供管制间隔的管制方法，称为（）。

A : 程序管制

B : 飞行管制

C : 雷达管制

D : 雷达监控下的程序管制

:

标准答案:

C

第6573题,分值:(1.0)

各个管制单位填写（）来实行和记录程序管制的过程。

A : 飞行计划

B : 飞行情报

C : 飞行进程单

D : 雷达报文

:

标准答案:

C

第6574题,分值:(1.0)

利用航空器进行经营性的客货运输的航空活动，称为（）。

A : 航空作业

B : 商业航空

C : 通用航空

D : 民用航空

:

标准答案:

B

第6575题,分值:(1.0)

空中导航是指利用导航设备接收和处理导航信息，确定飞机的（）。

A : 位置、航向和飞行时间

B : 位置、姿态和航向

C : 姿态、航向和飞行时间

D : 位置、姿态和飞行时间

:

标准答案:

A

第6576题,分值:(1.0)

以下航空活动属于航空作业的是（）。①工业航空；②农业航空；③航空科研和探险活动；④航空搜救

A : ①②③④

B : ①②③

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

A

第6577题,分值:(1.0)

我国民用航空业的管理部门为（）。

A : 中国民用航空局

B : 民航地方管理局

C : 民用航空监督管理委员会

D : 国务院

:

标准答案:

A

第6578题,分值:(1.0)

54年，民航局归国务院领导，更名为（）。

A : 中央军委民航局

B : 中国民航总局

C : 中国民航管理局

D : 中国民航管理委员会

:

标准答案:

B

第6579题,分值:(1.0)

飞行计划的内容包括（）。①飞机型号；②起飞和目的机场；③预计飞行时间；④起飞油量

A : ①②③④

B : ①②④

C : ①③④

D : ①②③

:

标准答案:

A

第6580题,分值:(1.0)

航空情报出版物分为基本出版物和非基本出版物，其中基本出版物包括（）。

A : 《中华人民共和国航空资料汇编》

B : 《中国民航国内航空资料汇编》

C : 《军用备降机场手册》

D : 以上三项都包括

:

标准答案:

D

第6581题,分值:(1.0)

空中规则可以分为（）。①通用规则；②目视飞行规则；③机场活动规则；④仪表飞行规则

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①②④

:

标准答案:

A

第6582题,分值:(1.0)

航行情报发送的手段主要有（）。

A : 高频通信、甚高频通信和航站自动情报服务广播

B : 高频通信、甚高频通信和音频综合系统

C : 高频通信、甚高频通信和选择呼叫系统

D : 高频通信、选择呼叫系统和航站自动情报服务广播

:

标准答案:

A

第6583题,分值:(1.0)

机载定向设备一般包括（）。①自动定向接收机；②控制盒；③方位指示器；④环形天线和垂直天线或者组合式环形/垂直天线

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①③④

:

标准答案:

A

第6584题,分值:(1.0)

国际民航组织规定，国际航线统一使用（）。

A : 格林威治时间

B : 世界时

C : 区时

D : 协调世界时

:

标准答案:

D

第6585题,分值:(1.0)

飞机上的仪表按照功能分为（）。①飞行仪表；②导航仪表；③发动机仪表；④系统状态仪表

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②④

D : ①③④

:

标准答案:

A

第6586题,分值:(1.0)

空中交通管制的任务是（）。①为每个航空器提供其他航空器的即时信息和动态；②确定各个航空器之间的相对位置；③发出管制许可，使用许可和信息防止航空器相撞，保障空中交通畅通；④用管制许可来保证在控制空域内各航班的间隔，从而保证飞行安全

A : ①②③④

B : ②③④

C : ①②③

D : ①②④

:

标准答案:

A

第6587题,分值:(1.0)

飞机电子仪表系统包括以下哪三部分（）。

A : 发动机指示系统、导航系统和仪表指示系统

B : 通信系统、导航系统和仪表指示系统

C : 通信系统、导航系统和发动机告警系统

D : 发动机指示系统、发动机告警系统和仪表指示系统

:

标准答案:

B

第6588题,分值:(1.0)

下列关于航行资料的叙述，错误的是（）。

A : 航行资料汇编是为了国际间交换的关于一个地区或国家航行方面的基本资料和数据，为国际航线所用

B : 航行通告可分为航行通告和雪情通告

C : 航行通告是飞行员及有关人员必须及时了解的资料

D : 定期航行通资料通告的有效其为14天

:

标准答案:

D

第6589题,分值:(1.0)

关于空域的类型和划分，下列叙述错误的是（）。

A : 国际上将空域划分为管制空域和非管制空域

B : 我国将空域划分为民航管制空域和军事管制空域

C : 国际上的非管制空域是指民航或军事当局需要控制区域以外的空域

D : 在非管制区域中，对飞机不需要控制，也没有控制

:

标准答案:

D

第6590题,分值:(1.0)

应结合（）等情况，采取防雷措施。

A : 传输线路特性与布局

B : 设备抗过压及抗电磁干扰能力

C : 设备的重要性与价值

D : 以上均包括

:

标准答案:

D

第6591题,分值:(1.0)

（）是指一建筑物接至接地装置的所有互相连接的金属装置，包括防雷装置。

A : 接地线earthconductor

B : 共用接地系统commonearthingsystem

C : 接地基准点earthingreferencepoint，ERP

D : 等电位连接

:

标准答案:

B

第6592题,分值:(1.0)

应结合建筑物外形与结构、设备类型及性能参数等情况，采取（）等综合防雷措施。

A : 信号传输系统的保护

B : 天线馈线系统的保护

C : 屏蔽与等电位连接和接地系统

D : 以上均包括

:

标准答案:

D

第6593题,分值:(1.0)

所有通信导航监视设备的天线应放在（）区内。

A : 直击雷非防护区(LPZOA)

B : 直击雷防护区(LPZOB)

C : 第一屏蔽防护区(LPZ1)和第二、第三、……屏蔽防护区(IPZ2、LPZ3、…)

D : 以上均包括

:

标准答案:

B

第6594题,分值:(1.0)

SPD的最大持续运行电压Uc宜大于或等于信号峰值电压的（）倍。

A : 1

B : 1.2

C : 1.7

D : 2.2

:

标准答案:

B

第6595题,分值:(1.0)

雷电保护等级为特级的通信导航监视设施，其天馈系统的馈线、信号线、电源线应采用（）管（盒）全程屏蔽。

A : 金属

B : 非金属

C : 塑料

D : 木制

:

标准答案:

D

第6596题,分值:(1.0)

相邻的建(构)筑物(含天线塔杆)间距不大于（）时，应围绕相邻建(构)筑物安装一个接地体。

A : 3m

B : 4m

C : 5m

D : 6m

:

标准答案:

C

第6597题,分值:(1.0)

引下线应平直敷设，引下线与平行布设的各类天线、馈线、信号线、控制终、电源线的间距不应小于（）。

A : ．1.0m

B : ．1.2m

C : ．1.5m

D : ．1.8m

:

标准答案:

D

第6598题,分值:(1.0)

雷电保护等级为特级的通信导航监视设施宜安装（）级SPD。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

D

第6599题,分值:(1.0)

进人通信导航监视设施的低压电力电缆应采用铠装电缆或敷设在首尾电气贯通的金属管内埋地引入，铠装层或金属管的埋地深度不应小于（）。

A : ．0.5m

B : ．0.7m

C : ．0.9m

D : ．1.1m

:

标准答案:

B

第6600题,分值:(1.0)

对于进出通信导航监视没施的通信缆线，（）使用光缆代替金属导线。

A : 可以

B : 不可以

C : 听领导安排

D : 以上答案均不对

:

标准答案:

A

第6601题,分值:(1.0)

在建筑物外设置引下线时，引下线不应少于（）根。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

B

第6602题,分值:(1.0)

所处地区年平均雷暴日数小于30d，建(构)筑物高度大于或等于（）的通信导航监视设施，雷电保护等级为甲级。

A : 50m

B : 60m

C : 70m

D : 80m

:

标准答案:

B

第6603题,分值:(1.0)

所处地区年平均雷暴日数（），但不满足特级条件的通信导航监视设施，雷电保护等级为甲级。

A : 大于或等于20d但小于80d

B : 大于或等于30d但小于70d

C : 大于或等于30d但小于80d

D : 大于或等于20d但小于70d

:

标准答案:

C

第6604题,分值:(1.0)

相互距离（）时，每个建(构)筑物各安装一个接地体，接地体可以有一个公共边。

A : 大于5m小于10m

B : 大于5m小于15m

C : 大于5m小于20m

D : 大于10m小于20m

:

标准答案:

A

第6605题,分值:(1.0)

应结合（）等情况，采取防雷措施。

A : 建筑物外形与结构

B : 设备类型及性能参数

C : 天线和馈线的类型与架设方式

D : 以上均包括

:

标准答案:

D

第6606题,分值:(1.0)

（）是指用于限制瞬态过电压和泄放电涌电流的器件。它至少含有一个非线性元件。

A : 电涌保护器(SPD)surgeprotectivedevice

B : 电压开关型SPDvoltageswitchingtypeSPD

C : 限压型SPDvoltagelimitingtypeSPD

D : 组合型SPDcombinationtypeSPD

:

标准答案:

A

第6607题,分值:(1.0)

一般情况下，通信导航监视设施的防雷接地电阻不应大于（）。

A : 1Ω

B : 2Ω

C : 3Ω

D : 4Ω

:

标准答案:

D

第6608题,分值:(1.0)

通信导航监视设施的防雷接地系统宜采用（）接地方式。

A : 共用

B : 独立

C : 按设备功能进行分类

D : 以上答案均不对

:

标准答案:

A

第6609题,分值:(1.0)

雷电保护等级为甲(乙)级设施的引下线平间距不应大于（）。

A : 10m

B : 12m

C : 15m

D : 18m

:

标准答案:

D

第6610题,分值:(1.0)

从架空高压电力线终端杆引入通信导航监视设施的高压电力线，宜采用铠装电缆或敷设在首尾电气贯通的金属管内全程埋地进入变压器，金属铠装层或金属管两端应就近接地，埋地长度宜大于（）。

A : ．100m

B : ．200m

C : ．300m

D : ．400m

:

标准答案:

B

第6611题,分值:(1.0)

所有不用的管道和电缆（）。

A : 应拆除

B : 做接地处理

C : 应拆除或做接地处理

D : 以上答案均不对

:

标准答案:

C

第6612题,分值:(1.0)

（）是指一个表征SPD制电压的性能参数，它可从一系列优选值的列表中选取，该值应高于或等于实测限制电压的最大值，低于相应位置受保护设备的耐冲击过电压额定值Uw。

A : 总放电电流totaldischargecurrent

B : 电压保护水平voltageprotectionlevel

C : 耐冲击过电压额定值ratedimpulsewithstandvoltage

D : 最大放电电流maximumdischargecurrent

:

标准答案:

B

第6613题,分值:(1.0)

（）是指将分开的设备各导电部分用等电位连接带、等电位连接导体或电涌保护器连接起来，以减少雷电流在他们之间产生的电位差。

A : 接地线earthconductor

B : 共用接地系统commonearthingsystem

C : 接地基准点earthingreferencepoint，ERP

D : 等电位连接

:

标准答案:

D

第6614题,分值:(1.0)

所处地区年平均雷暴日数（），建(构)筑物高度大于或等于60m的通信导航监视设施，雷电保护等级为特级。

A : 大于或等于20d但小于80d

B : 大于或等于30d但小于70d

C : 大于或等于30d但小于80d

D : 大于或等于20d但小于70d

:

标准答案:

C

第6615题,分值:(1.0)

（）是指由设备生产厂给出的设备或设备主要部件耐冲击过电压的最大值。该值与设备的绝缘水平有关。

A : 总放电电流totaldischargecurrent

B : 标称放电电流nominaldischargecurrent

C : 冲击电流impulsecurrent

D : 耐冲击过电压额定值ratedimpulsewithstandvoltage

:

标准答案:

D

第6616题,分值:(1.0)

一般机房及设备宜置于（）区或更高防护区内。

A : 直击雷非防护区(LPZOA)

B : 直击雷防护区(LPZOB)

C : 第一屏蔽防护区(LPZ1)

D : 以上均包括

:

标准答案:

C

第6617题,分值:(1.0)

（）是指由设备生产厂给出的设备或设备主要部件耐冲击过电压的最大值。该值与设备的绝缘水平有关。

A : 总放电电流totaldischargecurrent

B : 标称放电电流nominaldischargecurrent

C : 冲击电流impulsecurrent

D : 耐冲击过电压额定值ratedimpulsewithstandvoltage

:

标准答案:

D

第6618题,分值:(1.0)

雷电保护等级为乙级的通信导航监视设施宜安装（）级SPD。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

B

第6619题,分值:(1.0)

铁塔上架设的波导管、管线、同轴电缆金属外护层应分别在上下两端及进入机房入口处就近接地。当波导管、管线及同轴电缆长度大于（）时，宜在塔的中间部位增加一个接地连接点，室外走线桥架首尾两端均应作接地连接。

A : 10m

B : 20m

C : 30m

D : 40m

:

标准答案:

D

第6620题,分值:(1.0)

SPD特性参数应满足通信导航监视设备对信号（）的要求。

A : ．传输速率

B : 带宽

C : 插入损耗和特性阻抗

D : 以上答案均包括

:

标准答案:

D

第6621题,分值:(1.0)

面积小于10m2的机房或受到条件限制时(如改造)，其内所有的设备和金属组件除在接地基准点(ERP)与共用接地系统相连外，均应与共用接地系统的各组件有大于（）的绝缘。

A : 3kV

B : 5kV

C : 10kV

D : 15kV

:

标准答案:

C

第6622题,分值:(1.0)

等电位连接分为（）两种方法。

A : S型和M型

B : A型和B型

C : L型和C型

D : D型和P型

:

标准答案:

A

第6623题,分值:(1.0)

天馈线SPD的选择，应根据被保护设备的（）等要求，选用适配的天馈SPD。

A : 馈线特性阻抗

B : 插入损耗

C : 驻波比

D : 以上均包括

:

标准答案:

D

第6624题,分值:(1.0)

电源SPD应具备漏电流一般不大于（）。

A : 10μA

B : 20μA

C : 30μA

D : 40μA

:

标准答案:

B

第6625题,分值:(1.0)

（）是指可能持续加于电涌保护器的最大方均根电压或直流电压，等于电涌保护器的额定电压。

A : ．最大持续运行电压maximumcontinuousoperatingvoltage

B : ．标称放电电流nominaldischargecurrent

C : ．冲击电流impulsecurrent

D : ．最大放电电流maximumdischargecurrent

:

标准答案:

A

第6626题,分值:(1.0)

通信导航监视设施的防雷接地系统中，自然接地体与人工接地体之间应至少用（）条埋地接地线互连。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

B

第6627题,分值:(1.0)

雷电保护等级为甲级的通信导航监视设施宜安装（）级SPD。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

C

第6628题,分值:(1.0)

进人通信导航监视设施的低压电力电缆应采用铠装电缆或敷设在首尾电气贯通的金属管内埋地引入，铠装层或金属管的埋地长度不应小于（）。

A : ．5m

B : ．10m

C : ．15m

D : ．20m

:

标准答案:

C

第6629题,分值:(1.0)

应尽可能的利用建筑物楼板和墙体内的钢筋(加密)构成屏蔽网。屏蔽网格尺寸不宜大于（）。

A : 200mm*400mm

B : 100mm*300mm

C : 200mm*200mm

D : 200mm*300mm

:

标准答案:

C

第6630题,分值:(1.0)

（）是指流过SPD、8／20μs电流波的峰值电流。用于Ⅱ级分类试验。Imax大于In。

A : 最大持续运行电压maximumcontinuousoperatingvoltage

B : 标称放电电流nominaldischargecurrent

C : 冲击电流impulsecurrent

D : 最大放电电流maximumdischargecurrent

:

标准答案:

D

第6631题,分值:(1.0)

（）是指在总放电电流试验中，流过多极SPD的PE(或PEN)导线的电流。

A : 总放电电流totaldischargecurrent

B : 标称放电电流nominaldischargecurrent

C : 冲击电流impulsecurrent

D : 最大放电电流maximumdischargecurrent

:

标准答案:

A

第6632题,分值:(1.0)

当设备所在防雷区的格栅形空间屏蔽不能满足设备的耐磁场干扰水平(如10A／m、30A／m或100A／m)时，宜在设备所在房间的（）面增设屏蔽网。

A : 一

B : 二

C : 四

D : 六

:

标准答案:

D

第6633题,分值:(1.0)

人工水平接地体在建筑物人口处或人行道下的埋设深度不应小于（）。

A : 3.0m

B : 2.0m

C : 1.0m

D : 0.7m

:

标准答案:

C

第6634题,分值:(1.0)

（）利用建(构)筑物基础钢筋作为自然接地体。

A : 避免

B : 可以

C : 看情况

D : 以上答案均不对

:

标准答案:

B

第6635题,分值:(1.0)

所处地区年平均雷暴日数大于或等于（）的通信导航监视设施，雷电保护等级为特级。

A : 60d

B : 70d

C : 80d

D : 90d

:

标准答案:

C

第6636题,分值:(1.0)

所处地区年平均雷暴日数小于（），位于旷野、山坡或山顶、大型水体旁、特别潮湿地带等预计累计次数较多的通信导航监视设施，雷电保护等级为甲级。

A : 20d

B : 30d

C : 40d

D : 50d

:

标准答案:

B

第6637题,分值:(1.0)

当无准确数据时，电压开关型SPD与限压型SPD之间线路长度不宜小于（）。

A : 5m

B : 10m

C : 15m

D : 20m

:

标准答案:

B

第6638题,分值:(1.0)

在天馈系统的馈线、信号线引入机房入口处，雷电保护等级为特级的通信导航监视设施应安装冲击电流Iimp不小于（）的SPD。

A : ．1.5kA

B : ．2.5kA

C : ．3.5kA

D : ．4.5kA

:

标准答案:

B

第6639题,分值:(1.0)

通信导航监视设施及其机房宜采用（）等电位连接方法。

A : S型

B : M型

C : L型

D : D型

:

标准答案:

B

第6640题,分值:(1.0)

人工接地体装置宜设置为环形接地体，环形接地体等效半径应大于（）。

A : 3m

B : 4m

C : 5m

D : 6m

:

标准答案:

C

第6641题,分值:(1.0)

进出通信导航监视没施的通信缆线应采用金属护套电缆或敷设在首尾电气贯通的（）管道内埋地进人，金属外护套或金属管道应两端就近接地。

A : ．金属

B : ．铝制

C : ．铜制

D : ．非金属

:

标准答案:

A

第6642题,分值:(1.0)

钢质垂直接地体，宜直接打入地沟内，其问距不宜小于（）并均匀布置。

A : 4m

B : 5m

C : 6m

D : 7m

:

标准答案:

B

第6643题,分值:(1.0)

根据所处地区（），对通信导航监视设施的雷电保护等级进行分级。

A : 雷暴环境

B : 地形地势

C : 建(构)筑物高度

D : 以上均包括

:

标准答案:

D

第6644题,分值:(1.0)

（）是指无电涌时出现时为高阻抗，当出现电压电涌时突变为低阻抗。通常采用放电间隙、充气放电管、闸流管和三端双向可控硅元件做这类SPD的组件。

A : 电涌保护器(SPD)surgeprotectivedevice

B : 电压开关型SPDvoltageswitchingtypeSPD

C : 限压型SPDvoltagelimitingtypeSPD

D : 组合型SPDcombinationtypeSPD

:

标准答案:

B

第6645题,分值:(1.0)

采用共用接地系统时，接地装置的接地电阻值应按防雷接地、交流工作接地、安全保护接地、设备要求的工作接地等（）确定。

A : 最大值

B : 最小值

C : 平均值

D : 以上答案均不对

:

标准答案:

B

第6646题,分值:(1.0)

应结合建筑物外形与结构、设备类型及性能参数等情况，采取（）等综合防雷措施。

A : 直击雷防护

B : 供配电系统的保护

C : 信号传输系统的保护

D : 以上均包括

:

标准答案:

D

第6647题,分值:(1.0)

钢质垂直接地体的长度不小于（）。

A : 1.5m

B : 2.5m

C : 3.5m

D : 4.5m

:

标准答案:

B

第6648题,分值:(1.0)

雷电保护等级分为（）等级。

A : 重要和非重要两个

B : 甲级、乙级两个

C : 特级、甲级、乙级三个

D : 以上答案均不对

:

标准答案:

C

第6649题,分值:(1.0)

航管楼(塔台)等建(构)筑物高度大于或等于（）的部分，以及在高山的通信导航监视设施，其侧向直击雷的防护应符合GB50057-94(2000年版)。

A : 20m

B : 35m

C : 40m

D : 45m

:

标准答案:

D

第6650题,分值:(1.0)

单独设置引下线时，其数量可按FAA-STD-019D中3.7.10.1设置，杆型塔可设置一条引下线，其他类型塔至少设置（）引下线，大型塔如雷达塔的每个脚设置一条引下线。

A : 一条

B : 二条

C : 三条

D : 四条

:

标准答案:

B

第6651题,分值:(1.0)

通信导航监视设施内安装的信号SPD，其标称放电电流In不应小于（）。

A : 2.0kA

B : 2.5kA

C : 3.0kA

D : 3.5kA

:

标准答案:

C

第6652题,分值:(1.0)

人工接地体装置宜设置为（）形接地体。

A : 圆

B : 矩

C : 三角形

D : 环

:

标准答案:

D

第6653题,分值:(1.0)

当无准确数据时，限压型SPD之间线路长度不宜小于（）。

A : 5m

B : 10m

C : 15m

D : 20m

:

标准答案:

A

第6654题,分值:(1.0)

人工水平接地体的埋设深度不宜小于（）。

A : 0.3m

B : 0.5m

C : 0.7m

D : 0.9m

:

标准答案:

C

第6655题,分值:(1.0)

在天馈系统的电源线引入机房入口处，宜安装Iimp不小于（）的SPD。

A : ．10.5kA

B : ．11.5kA

C : ．12.5kA

D : ．13.5kA

:

标准答案:

A

第6656题,分值:(1.0)

在天馈系统的馈线、信号线引入机房入口处，雷电保护等级为甲(乙)级设施宜安装冲击电流Iimp不小于（）的SPD。

A : ．0.5kA

B : ．1.5kA

C : ．2.5kA

D : ．3.5kA

:

标准答案:

A

第6657题,分值:(1.0)

（）是指一系统的等电位连接网络与共用接地系统之间唯一的那一连接点。

A : 接地线earthconductor

B : 共用接地系统commonearthingsystem

C : 接地基准点earthingreferencepoint，ERP

D : 等电位连接

:

标准答案:

C

第6658题,分值:(1.0)

（）是指从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体；或从接地端于、等电位连接带至接地装置的连接导体。

A : 接地线earthconductor

B : 共用接地系统commonearthingsystem

C : 接地基准点earthingreferencepoint，ERP

D : 等电位连接

:

标准答案:

A

第6659题,分值:(1.0)

进出通信导航监视没施的通信缆线埋地深度不应小（）。

A : ．0.5m

B : ．0.7m

C : ．0.9m

D : ．1.0m

:

标准答案:

B

第6660题,分值:(1.0)

重要机房及设备宜置于（）区或更高防护区内。

A : 直击雷非防护区(LPZOA)

B : 直击雷防护区(LPZOB)

C : 第一屏蔽防护区(LPZ1)

D : 第二屏蔽防护区(LPZ2)

:

标准答案:

D

第6661题,分值:(1.0)

（）等电位连接适合于低频(kHz级)和设备较少的系统。

A : S型

B : M型

C : L型

D : D型

:

标准答案:

A

第6662题,分值:(1.0)

雷电保护等级为特级的通信导航监视设施大于或等于（）的部分，以及在高山的通信导航监视设施，其侧向直击雷的防护应符合GB50057-94(2000年版)。

A : 30m

B : 35m

C : 40m

D : 45m

:

标准答案:

A

第6663题,分值:(1.0)

天馈线SPD的选择，应根据被保护设备的（）等要求，选用适配的天馈SPD。

A : 工作频率

B : 输出功率

C : 接口型式

D : 以上均包括

:

标准答案:

D

第6664题,分值:(1.0)

通信导航监视设施的雷电防护应采取（）的措施。

A : 统一保护

B : 分区保护

C : 按领导安排

D : 以上答案均不对

:

标准答案:

B

第6665题,分值:(1.0)

（）是指由幅值电流Ipeak电荷量Q和比能量W／R三个参数来决定，用于SPD的Ⅰ级分类试验。Iimp应在50μs内达到Ipeak(kA)，应在10ms内输送电荷量Q(As)和应在10ms内达到比能量W／R(MJ／Ω)。10／350μs波形是可能实现上述要求的波形之一。

A : 最大持续运行电压maximumcontinuousoperatingvoltage

B : 标称放电电流nominaldischargecurrent

C : 冲击电流impulsecurrent

D : 最大放电电流maximumdischargecurrent

:

标准答案:

C

第6666题,分值:(1.0)

相互距离大于10m且有直接电气连接时，则每个建(构)筑物各安装一个接地体，接地体之间至少要用（）条埋地接地线互连。

A : 一

B : 二

C : 三

D : 四

:

标准答案:

B

第6667题,分值:(1.0)

（）是指流过SPD、8／20μs电流波的峰值电流，用于对SPDⅡ级分类试验也用于对SPD做Ⅰ级和Ⅱ级分类试验的预处理。

A : 最大持续运行电压maximumcontinuousoperatingvoltage

B : 标称放电电流nominaldischargecurrent

C : 冲击电流impulsecurrent

D : 最大放电电流maximumdischargecurrent

:

标准答案:

B

第6668题,分值:(1.0)

SPD的两端连接导线应短而直，长度之和宜小于（）。

A : ．0.5m

B : ．0.8m

C : ．1.0m

D : ．1.5m

:

标准答案:

A

第6669题,分值:(1.0)

当雷电保护等级为特级时，进出通信导航监视设施的通信缆线，在总配线架应加装冲击电流Iimp不小于（）。

A : 2.0kA

B : 2.5kA

C : 3.0kA

D : 3.5kA

:

标准答案:

B

第6670题,分值:(1.0)

（）是指无电涌出现时为高阻抗，随着电涌电流和电压的增加，阻抗跟着连续变小。通常采用压敏电阻、抑制二极管做这类SPD的组件。

A : 电涌保护器(SPD)surgeprotectivedevice

B : 电压开关型SPDvoltageswitchingtypeSPD

C : 限压型SPDvoltagelimitingtypeSPD

D : 组合型SPDcombinationtypeSPD

:

标准答案:

C

第6671题,分值:(1.0)

（）等电位连接则适合于高频(MHz级)和设备较多的系统。

A : S型

B : M型

C : L型

D : D型

:

标准答案:

B

第6672题,分值:(1.0)

雷电防护区分为（）。

A : 直击雷非防护区(LPZOA)

B : 直击雷防护区(LPZOB)

C : 第一屏蔽防护区(LPZ1)和第二、第三、……屏蔽防护区(IPZ2、LPZ3、…)

D : 以上均包括

:

标准答案:

D

第6673题,分值:(1.0)

按电磁兼容的原理，把通信导航监视设施按需要保护的空间，由外到里划分为不同的（），以确定各空间的雷击电磁脉冲的强度及应采取相应的防护措施。

A : 雷电防护区(LPZ)

B : 强度防护区(LPZ)

C : 电压防护区(LPZ)

D : 电流防护区(LPZ)

:

标准答案:

A

第6674题,分值:(1.0)

所处地区年平均雷暴日数（），位于旷野、山坡或山顶、大型水体旁、特别潮湿地带等预计雷击次数较多的通信导航监视设施，雷电保护等级为特级。

A : 大于或等于20d但小于80d

B : 大于或等于30d但小于70d

C : 大于或等于30d但小于80d

D : 大于或等于20d但小于70d

:

标准答案:

C

第6675题,分值:(1.0)

面积小于10m2的机房或受到条件限制时(如改造)可采用（）等电位连接结构。

A : S型

B : M型

C : L型

D : D型

:

标准答案:

A

第6676题,分值:(1.0)

（）是指由电压开关型组件和限压型组件组合而成，可以显示为电压开关型或限压型或这两者都有的特性，这决定于所加电压的特性。

A : 电涌保护器(SPD)surgeprotectivedevice

B : 电压开关型SPDvoltageswitchingtypeSPD

C : 限压型SPDvoltagelimitingtypeSPD

D : 组合型SPDcombinationtypeSPD

:

标准答案:

D

第6677题,分值:(1.0)

相互距离大于（）且有直接电气连接时，则每个建(构)筑物各安装一个接地体，接地体之间至少要用两条埋地接地线互连。

A : 3m

B : 8m

C : 5m

D : 10m

:

标准答案:

D

第6678题,分值:(1.0)

对于没有格栅形空间屏蔽的通信导航监视台站(如砖木结构台站)根据设备电磁环境要求，宜在机房（）面增设屏蔽网。

A : 一

B : 二

C : 四

D : 六

:

标准答案:

D

第6679题,分值:(1.0)

雷电保护等级为特级的通信导航监视设施，当其同轴电缆、波导管及管道从室外进入室内时，宜在墙体上安装（）厚的金属等电位连接板，用以连接所有穿墙的同轴电缆、波导管、管道等(除设备要求屏蔽层绝缘外)。

A : 3mm

B : 4mm

C : 5mm

D : 6mm

:

标准答案:

D

第6680题,分值:(1.0)

雷电保护等级为特级的通信导航监视设施，其引下线平均水平问距不应大于（）。

A : 10m

B : 12m

C : 15m

D : 18m

:

标准答案:

B

第6681题,分值:(1.0)

通信导航监视设施的供配电系统应安装多级SPD进行保护，确保被保护设备的耐冲击过电压额定值(Uw)与SPD的电压保护水平(Up)之间满足如下公式的要求（）。

A : ．Up≤0.6Uw

B : ．Up≤0.8Uw

C : ．Up≤1.0Uw

D : ．Up>0.8Uw

:

标准答案:

B

第6682题,分值:(1.0)

当雷电保护等级为甲级时，进出通信导航监视设施的通信缆线，在总配线架应加装冲击电流Iimp不小于（）。

A : 0.5kA

B : 2.5kA

C : 3.0kA

D : 3.5kA

:

标准答案:

A

第6683题,分值:(1.0)

在不同状态下电击伤者的急救措施应不同，当神智昏迷、心跳停止和呼吸存在时，应采取的措施为（）。

A : 胸外心脏按压

B : 口对口（鼻）人工呼吸

C : A和B一起做

D : A或B均可

:

标准答案:

A

第6684题,分值:(1.0)

哪一项不属于必须安全漏电断路器的设备或场所，（）。

A : 在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备

B : 建筑施工地的电气施工机械设备

C : 暂设临时用电的电气设备

D : 使用隔离变压器的电气设备

:

标准答案:

D

第6685题,分值:(1.0)

下面哪一项不是电气火灾的原因，（）。

A : 电火花

B : 明火

C : 电弧

D : 摩擦

:

标准答案:

B

第6686题,分值:(1.0)

下面哪一项不是电气火灾的原因，（）。

A : 过载

B : 短路

C : 明火

D : 接触不良

:

标准答案:

C

第6687题,分值:(1.0)

以下有关感知电流影响因素叙述不正确的是（）。

A : 感知电流与个体生理特征有关

B : 感知电流与人体和电极的接触面积有关

C : 感知电流大小与时间有关

D : 对于不同的人，感知电流是不相同的

:

标准答案:

C

第6688题,分值:(1.0)

哪一项不属于必须安全漏电断路器的设备或场所，（）。

A : 安装在水中的供电设备线路和设备

B : 其他不允许停电的特殊设备和场所

C : 使用安全电压供电的电气设备

D : 医院中直接接触人体的电气医用设备

:

标准答案:

C

第6689题,分值:(1.0)

皮肤金属化是电伤的一种。皮肤金属化后，表面的色泽和金属种类有关，铝导体形成的皮肤金属化呈（）。

A : 灰白色

B : 灰褐色

C : 淡绿色或黄褐色

D : 灰黄色

:

标准答案:

A

第6690题,分值:(1.0)

为了排除电器线路产生着火源，所有绝缘导线或线缆的额定电压不得低于电网的额定电压，且不得低于（）V。

A : 500

B : 400

C : 600

D : 450

:

标准答案:

A

第6691题,分值:(1.0)

皮肤金属化是电伤的一种。皮肤金属化后，表面的色泽和金属种类有关，铜导体形成的皮肤金属化呈（）。

A : 灰白色

B : 灰褐色

C : 淡绿色或黄褐色

D : 灰黄色

:

标准答案:

B

第6692题,分值:(1.0)

在不同状态下电击伤者的急救措施应不同，当神智昏迷、心跳存在和呼吸停止时，应采取的措施为（）。

A : 胸外心脏按压

B : 口对口（鼻）人工呼吸

C : A和B一起做

D : A或B均可

:

标准答案:

B

第6693题,分值:(1.0)

市电中断时，逆变器将（）提供的直流电转变成交流电后，为负载供电。

A : 蓄电池

B : 整流器

C : 变换器

D : 稳压器

:

标准答案:

A

第6694题,分值:(1.0)

哪一场所或设备不需要装漏电断路器，（）。

A : 用于消防设备的电源

B : 没有间接接触电击危险场所的电气设备

C : 消防用电电梯及确保公共场所安全的设备

D : 用于防盗报警的电源

:

标准答案:

B

第6695题,分值:(1.0)

下列人员不适宜从事接触高频电磁场的工作的是（）。

A : 有心脏病者

B : 有器质性中枢神经系统疾病及精神病状者

C : 有颈椎病者

D : 有脑血管疾病者

:

标准答案:

B

第6696题,分值:(1.0)

漏电电流互感器一次导体带有金属管时，以下相关叙述正确的是（）。

A : 金属管的接地线装在负载侧

B : 把漏电电流互感器安装在无金属管的导线处

C : A和B均正确

D : A和B均不正确

:

标准答案:

C

第6697题,分值:(1.0)

哪一项不是电力电缆起火原因，（）。

A : 绝缘损坏短路

B : 负载过轻

C : 中间接头盒绝缘击穿

D : 电缆闪络着火

:

标准答案:

B

第6698题,分值:(1.0)

漏电保护器按照漏电动作电流大小可分为高灵敏度型和低灵敏度型两种，前者的额定漏电动作电流()。

A : 不大于15mA

B : 不大于20mA

C : 不大于30mA

D : 不大于40mA

:

标准答案:

C

第6699题,分值:(1.0)

蓄电池的充电可分为常规充电法和快速充电法，以下不属于快速充电法的是（）。

A : 变电流间歇充电法

B : 阶段充电法

C : 变电压间歇充电法

D : 脉冲式充电法

:

标准答案:

B

第6700题,分值:(1.0)

哪一个不是漏电保护器的组成部分（）。

A : 检测元件

B : 开关

C : 中间环节

D : 执行机构

:

标准答案:

B

第6701题,分值:(1.0)

皮肤金属化是电伤的一种。皮肤金属化后，表面的色泽和金属种类有关，铅导体形成的皮肤金属化呈（）。

A : 灰白色

B : 灰褐色

C : 淡绿色或黄褐色

D : 灰黄色

:

标准答案:

D

第6702题,分值:(1.0)

胸外按压是挤压心脏以形成暂时的人工循环方法，按压频率一般保持为（）次/分钟。

A : 80

B : 60

C : 100

D : 120

:

标准答案:

C

第6703题,分值:(1.0)

以下属于由电路原因引起的漏电保护器误动作的是（）。

A : 接地不当引起的误动作

B : 接线错误引起的误动作

C : 过电压引起的误动作

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第6704题,分值:(1.0)

保护接零是（）。

A : 将设备正常工作时不带电、而在绝缘损坏时可能带电的金属部分与电源接地中性线（零线）作金属性连接

B : 将电气设备的金属外壳与电源接地中性线（零线）作金属性连接

C : 将设备正常工作时不带电，而在绝缘损坏时可能带电的金属部分接地

D : 将电气设备的金属外壳接地

:

标准答案:

B

第6705题,分值:(1.0)

一般来说，蓄电池的实际容量总是()理论容量，实际容量()额定容量。

A : 低于超过

B : 超过低于

C : 低于低于

D : 超过超过

:

标准答案:

A

第6706题,分值:(1.0)

采取屏蔽措施预防高频电磁场的危害时，以下不能用的屏蔽材料是（）。

A : 薄铁板

B : 铝合金

C : 塑料板

D : 钢板

:

标准答案:

C

第6707题,分值:(1.0)

绝大多数情况下，蓄电池“不是用坏的而是充坏的”，表明（）。

A : 电池的充电过程对电池寿命的影响大，而放电过程的影响小

B : 电池的充电过程对电池寿命的影响小，而放电过程的影响大

C : 电池的充电过程和放电过程对电池寿命的影响一样大

D : 电池的充电过程和放电过程对电池寿命无影响

:

标准答案:

A

第6708题,分值:(1.0)

在进行人工呼吸时，每分钟吹气（）次为宜。

A : 8-12

B : 10-14

C : 6-12

D : 12-16

:

标准答案:

D

第6709题,分值:(1.0)

蓄电池的额定容量是（）。

A : 蓄电池放电时测得的容量

B : 根据电化量和活性物质量计算出来的容量

C : 在制造厂规定的条件下，蓄电池能放出的最低工作容量

D : 在特定条件下，蓄电池放电时测得的容量

:

标准答案:

C

第6710题,分值:(1.0)

下面哪一项不是电气火灾的原因，（）。

A : 烘烤

B : 静电

C : 雷电

D : 明火

:

标准答案:

D

第6711题,分值:(1.0)

根据对人体的伤害程度，电流对人体的伤害分为（）。

A : 电伤和电击

B : 电灼伤和电烙印

C : 电灼伤和皮肤金属化

D : 电灼伤和电光眼

:

标准答案:

A

第6712题,分值:(1.0)

在采用中性点不接地系统中，电动机的外壳不接地。当电动机有一相对地绝缘损坏时，人体触及电动机外壳时会有电流流过人体。假设中性不接地的380/220V电网绝缘不良且绝缘电阻下降至6300Ω以下，取人体电阻1000Ω，流经人体的电流大小为（）mA。

A : 1.31

B : 0.013

C : 30

D : 大于30

:

标准答案:

D

第6713题,分值:(1.0)

以下可以混合使用的电池是（）。

A : 新旧不同

B : 厂家不同

C : 容量不同

D : 相同批次

:

标准答案:

D

第6714题,分值:(1.0)

根据工作的具体场所和工作环境，各国规定了相应的安全电压等级。在我国，直流安全电压上限是（）V。

A : 12

B : 36

C : 42

D : 72

:

标准答案:

C

第6715题,分值:(1.0)

在采用中性点不接地系统中，电动机的外壳接地。当电动机有一相对地绝缘损坏时，人体触及电动机外壳时会有电流流过人体。假设中性不接地的380/220V电网绝缘不良且绝缘电阻下降到1000Ω，在正常情况下，取人体电阻1000Ω，流经人体的电流大小为（）mA。

A : 1.31

B : 0.013

C : 30

D : 大于30

:

标准答案:

B

第6716题,分值:(1.0)

按电解液种类分类，电池可分为酸性电池、碱性电池、中性电池和有机电解液电池，以下属于有机电解液电池的是（）。

A : 镍镉蓄电池

B : 铅酸蓄电池

C : 海水激活电池

D : 锂电池

:

标准答案:

D

第6717题,分值:(1.0)

依据《电业安全工作规程（变电站和发电厂电气部分）》的附录紧急救护法要求，触电急救步骤为（）。

A : 判断伤情、人工呼吸、胸外按压、心肺复舒

B : 脱离电源、现场就地急救、创伤急救

C : 脱离电源、人工呼吸、胸外按压、心肺复舒

D : 脱离电源、胸外按压、心肺复舒

:

标准答案:

B

第6718题,分值:(1.0)

漏电保护器中将检测到的漏电信号变换为后续部分可以接收的电压或功率信号的是（）。

A : 检测元件

B : 开关

C : 中间环节

D : 执行机构

:

标准答案:

A

第6719题,分值:(1.0)

在实施胸外按压时，需垂直按压，根据触电者的年龄按压深度不同，通常婴儿按压深度为（）cm。

A : 3.8-5

B : 3

C : 2

D : 5cm以上

:

标准答案:

C

第6720题,分值:(1.0)

以下属于由电路原因引起的漏电保护器误动作的是（）。

A : 电磁干扰引起的误动作

B : 循环电流引起的误动作

C : 中性线绝缘电阻过低引起的误动作

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第6721题,分值:(1.0)

蓄电池的实际容量是（）。

A : 蓄电池放电时测得的容量

B : 根据电化量和活性物质量计算出来的容量

C : 在制造厂规定的条件下，蓄电池能放出的最低工作容量

D : 在特定条件下，蓄电池放电时测得的容量

:

标准答案:

A

第6722题,分值:(1.0)

蓄电池的充电可分为常规充电法和快速充电法，以下不属于常规充电法的是（）。

A : 恒流充电法

B : 阶段充电法

C : 恒压充电法

D : 脉冲式充电法

:

标准答案:

D

第6723题,分值:(1.0)

按电解液种类分类，电池可分为酸性电池、碱性电池、中性电池和有机电解液电池，以下属于中性电池的是（）。

A : 镍镉蓄电池

B : 铅酸蓄电池

C : 海水激活电池

D : 锂电池

:

标准答案:

C

第6724题,分值:(1.0)

按电解液种类分类，电池可分为酸性电池、碱性电池、中性电池和有机电解液电池，以下属于碱性电池的是（）。

A : 镍镉蓄电池

B : 铅酸蓄电池

C : 海水激活电池

D : 锂电池

:

标准答案:

A

第6725题,分值:(1.0)

下列关于电池容量的叙述错误的是（）。

A : 电池容量的单位为库仑

B : 电池容量可分为额定容量(标称容量)和实际容量

C : 额定容量是指电池在25℃环境温度下以10小时率电流放电应该放出的最低限度的电

D : 以上选项都不对

:

标准答案:

D

第6726题,分值:(1.0)

以下有关保护接零叙述正确的是（）。

A : 此时如果电气设备某项绝缘损坏碰壳，则接地短路电流经接地中性线构成回路。由于接地中性线阻抗基本固定不变，且比接地电阻小得多，接地短路电流较大，足以使线路上的自动开关或熔断器以很短的时限断开，切除故障设备

B : 此时如果电气设备某项绝缘损坏碰壳，则接地短路电流经接地中性线构成回路。人体电阻远大于接零回路中的电阻，即使故障设备未接触，人体接触时接地短路电流几乎全部通过保护零线，流经人体的电流接近于零

C : 比保护接地的安全性高

D : 以上全部正确

:

标准答案:

D

第6727题,分值:(1.0)

在保护接零系统中，零线应（）。

A : 必须在多处重复接地

B : 无需重复接地

C : 需在零线的一处或者多处重复接地

D : 不能重复接地

:

标准答案:

C

第6728题,分值:(1.0)

以下有关保护接零和保护接地叙述正确的是（）。

A : 二者的安全性差不多

B : 前者安全性好

C : 后者安全性好

D : 无法比较二者的安全性

:

标准答案:

B

第6729题,分值:(1.0)

采用额定电流60A的熔断器，保护时接零线路允许的长度为（）m。

A : 120

B : 160

C : 200

D : 250

:

标准答案:

C

第6730题,分值:(1.0)

哪一场所或设备不需要装漏电断路器，（）。

A : 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路

B : 机关、学校、企业、住宅的插座回路

C : II类移动式电气设备

D : 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备

:

标准答案:

C

第6731题,分值:(1.0)

哪一项不是电动机起火原因，（）。

A : 电源电压过低

B : 缺相运行

C : 轻载运行

D : 绕组短路

:

标准答案:

C

第6732题,分值:(1.0)

采用额定电流15A及以下的熔断器，保护时接零线路允许的长度为（）m。

A : 110

B : 140

C : 200

D : 300

:

标准答案:

D

第6733题,分值:(1.0)

市电中断时，（）将蓄电池提供的直流电转变成交流电后，为负载供电。

A : 逆变器

B : 整流器

C : 变换器

D : 稳压器

:

标准答案:

A

第6734题,分值:(1.0)

哪一场所或设备不需要装漏电断路器，（）。

A : 用于消防设备的电源

B : 在采用了不接地的局部等电位连接安全措施的场所中使用的电气设备

C : 消防用电电梯及确保公共场所安全的设备

D : 用于防盗报警的电源

:

标准答案:

B

第6735题,分值:(1.0)

难度易蓄电池的外壳清洁应使用（）进行。

A : 肥皂水

B : 汽油

C : 乙醇

D : 甲醇

:

标准答案:

A

第6736题,分值:(1.0)

保护接地是（）。

A : 将设备正常工作时不带电，而在绝缘损坏时可能带电的金属部分与电源接地中性线（零线）作金属性连接

B : 将电气设备的金属外壳与电源接地中性线（零线）作金属性连接

C : 将设备正常工作时不带电，而在绝缘损坏时可能带电的金属部分接地

D : 将电气设备的金属外壳接地

:

标准答案:

C

第6737题,分值:(1.0)

在实施胸外按压时，需垂直按压，根据触电者的年龄按压深度不同，通常成人按压深度为（）cm。

A : 3.8-5

B : 3

C : 2

D : 5cm以上

:

标准答案:

A

第6738题,分值:(1.0)

组合式漏电保护器外部连接的控制回路应使用铜导线，其截面积不小于()mm2。

A : 1

B : 1.5

C : 1.8

D : 2

:

标准答案:

B

第6739题,分值:(1.0)

装设漏电保护器时，负载为自耦变压器，则（）。

A : 自耦变压器不得接地，且应该放置在绝缘底座上

B : 自耦变压器接地，且放置在绝缘底座上

C : 自耦变压器不得接地，且不能放置在绝缘底座上

D : 自耦变压器接地，且不能在绝缘底座上

:

标准答案:

A

第6740题,分值:(1.0)

直接触电可分为（）。

A : 单相触电和两相触电

B : 单相触电和三相触电

C : 两相触电和三相触电

D : 单相触电和接触电压触电

:

标准答案:

A

第6741题,分值:(1.0)

在火灾危险场所，可采用非铠装电缆或钢管配线，在离火灾危险场所比较近（）V以下的线路可采用硬塑料管配线。

A : 220

B : 380

C : 500

D : 600

:

标准答案:

C

第6742题,分值:(1.0)

按照动作时间，漏电保护器分为()。

A : 快速型漏电保护器

B : 延时型漏电保护器

C : 反时限型漏电保护器

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第6743题,分值:(1.0)

在实施触电急救时，创伤急救的原则是（）。

A : 先固定、后搬运、再抢救

B : 先固定、后抢救、再搬运

C : 先抢救、后固定、再搬运

D : 以上全不正确

:

标准答案:

C

第6744题,分值:(1.0)

以下属于由电路原因引起的漏电保护器误动作的是（）。

A : 过电流引起的误动作

B : 电路中存在高频电流引起的误动作

C : 浪涌电流引起的误动作

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第6745题,分值:(1.0)

以下关于阀控密封铅酸电池的使用正确的是（）。

A : 对搁置不用超过3个月的电池进行补充电

B : 经常对电池进行均充以保证电池容量

C : 摆放电池组的房间应该密封良好

D : 电池连接应贯彻“多并少串，先并后串”的原则

:

标准答案:

C

第6746题,分值:(1.0)

预防高频电磁场的危害遵循（）原则。

A : 屏蔽

B : 远距离

C : 限时操作

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第6747题,分值:(1.0)

频率超过（）MHz的电磁场称为高频电磁场。

A : 2

B : 1

C : 0.5

D : 0.1

:

标准答案:

A

第6748题,分值:(1.0)

蓄电池的理论容量是（）。

A : 蓄电池放电时测得的容量

B : 根据电化量和活性物质量计算出来的容量

C : 在制造厂规定的条件下，蓄电池能放出的最低工作容量

D : 在特定条件下，蓄电池放电时测得的容量

:

标准答案:

B

第6749题,分值:(1.0)

根据用途，蓄电池可分为很多种，以下主要用于通信、计算机系统等作为保护的备用电源的是（）。

A : 启动型蓄电池

B : 牵引型蓄电池

C : 固定型蓄电池

D : 储能用蓄电池

:

标准答案:

C

第6750题,分值:(1.0)

哪一项不是油浸电力变压器发生火灾和爆炸的基本原因，（）。

A : 变压器油的闪点过高

B : 绕组绝缘老化或损坏

C : 线圈接触不良

D : 套管损坏爆裂

:

标准答案:

A

第6751题,分值:(1.0)

为避免电磁干扰引起误动作，漏电保护器不得装设在下列（）附近。

A : 发报机

B : 遥控设备

C : 超声波设备

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第6752题,分值:(1.0)

为了排除电器线路产生着火源，在爆炸危险场所的电缆和绝缘导线应敷设在（）。

A : 槽板内

B : 塑料管内

C : 钢管内

D : 电线管内

:

标准答案:

C

第6753题,分值:(1.0)

间接触电可分为（）。

A : 跨步电压触电和感应电压触电

B : 感应电压触电和接触电压触电

C : 感应电压触电和静电触电

D : 跨步电压触电和接触电压触电

:

标准答案:

D

第6754题,分值:(1.0)

以下有关电池的容量与电极的容量叙述正确的是（）。

A : 与电极的容量无关

B : 取决于容量较大的电极

C : 取决于正、负极容量之和

D : 取决于容量较小的电极

:

标准答案:

D

第6755题,分值:(1.0)

保护接地、保护接零统称为安全接地，在实际应用时应注意（）。

A : 同一系统只能采用一种安全接地的保护方式

B : 同一系统中可一部分设备采用保护接地，另一部分采用保护接零

C : 同一系统中必须一部分设备采用保护接地，另一部分采用保护接零

D : 同一系统中的各部分设备可采用任意保护接地方式

:

标准答案:

A

第6756题,分值:(1.0)

在进行通常气道时，需抬起触电者下颌，但是不要抬颈牵拉过度，因此成人头部后仰程度应为（）。

A : 45�

B : 90�

C : 60�

D : 30�

:

标准答案:

B

第6757题,分值:(1.0)

对于阀控密封铅酸电池的特性描述错误的是（）。

A : 密封程度高

B : 需定期加注电解液

C : 使用寿命长

D : 电池内阻较小

:

标准答案:

C

第6758题,分值:(1.0)

在判断伤情时，需观察脉搏，指的是（）。

A : 腕部动脉有无脉搏

B : 颈动脉有无脉搏

C : 大腿根部动脉有无脉搏

D : 以上均可

:

标准答案:

B

第6759题,分值:(1.0)

为确保安全接地措施有效，应注意（）。

A : 在安全接地时，每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连

B : 在安全接地时，不得在一个接地线中串接几个需接地的电气装置。

C : 在地下不得采用裸铝导体作为接地体或接地线

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第6760题,分值:(1.0)

不同频率的交流电流对人体的影响是不同的。通常，（）的交流基本没有触电危险。

A : 30-100Hz

B : 100-200Hz

C : 450-500kHz

D : 20kHz以上

:

标准答案:

C

第6761题,分值:(1.0)

阀控密封铅酸电池的容量与下列哪项无关（）。

A : 放电率

B : 温度

C : 终止电压

D : 电池的连接方式

:

标准答案:

A

第6762题,分值:(1.0)

镍镉蓄电池的充电电压与充电制度有关。充电电流约大，充电电压（）；温度越高，充电电压（）。

A : 越高越低

B : 越低越高

C : 越高越高

D : 越低越低

:

标准答案:

A

第6763题,分值:(1.0)

电解液配置的原材料可采用一般工业品，但配置用水禁用（）。

A : 蒸馏水

B : 海水

C : 软化水

D : 雪水

:

标准答案:

B

第6764题,分值:(1.0)

在脱离低压电源时，可使用“切”的方法来切断电线，断掉电源，剪断电线时（）。

A : 随便剪断，没有顺序

B : 先剪断最近的线

C : 三相一起剪断

D : 要分相，一根一根地剪断

:

标准答案:

D

第6765题,分值:(1.0)

在进行通常气道时，需抬起触电者下颌，但是不要抬颈牵拉过度，因此儿童头部后仰程度应为（）。

A : 45�

B : 90�

C : 60�

D : 30�

:

标准答案:

C

第6766题,分值:(1.0)

电流型漏电保护器是通过检测()进行动作来达到保护目的的。

A : 零序电流

B : 零序电压

C : 相电流

D : 相电压

:

标准答案:

A

第6767题,分值:(1.0)

在脱离低压电源时，可使用“拉”的方法来断开开关或拔出插头，断掉电源，此时要注意确保断开电源的（）。

A : 相线

B : 中性线

C : 地线

D : 以上全部

:

标准答案:

A

第6768题,分值:(1.0)

阀控密封铅酸电池并不是免维护，需要定期检测并记录数据，以下不需要做的是（）。

A : 检查接子处有无松动、锈蚀现象

B : 检查壳体有无渗漏、变形

C : 测量电池的单体电压

D : 极柱周围有无酸液溢出

:

标准答案:

D

第6769题,分值:(1.0)

皮肤金属化是电伤的一种。皮肤金属化后，表面的色泽和金属种类有关，铁导体形成的皮肤金属化呈（）。

A : 灰白色

B : 灰褐色

C : 淡绿色或黄褐色

D : 灰黄色

:

标准答案:

B

第6770题,分值:(1.0)

为了防止漏电保护器由于循环电流引起的误动作，比如两台并联运行的配电变压器，采取的措施是（）。

A : 仅将两台变压器通过公共接地极接地

B : 仅将漏电电流互感器接在公共接地线上

C : 将两台变压器通过公共接地极接地，且漏电电流互感器接在公共接地线上

D : 将两台变压器通过公共接地极接地，或漏电电流互感器接在公共接地线上

:

标准答案:

C

第6771题,分值:(1.0)

致颤电流指引起心室纤维性颤动的电流。一般认为直流电流（）mA以下是安全的。

A : 25

B : 40

C : 50

D : 62

:

标准答案:

C

第6772题,分值:(1.0)

蓄电池放电时，端电压逐渐（）。

A : 上升

B : 平衡状态

C : 下降

D : 不变

:

标准答案:

C

第6773题,分值:(1.0)

电压型漏电保护器是通过检测()进行动作来达到保护目的的。

A : 零序电流

B : 零序电压

C : 相电流

D : 相电压

:

标准答案:

B

第6774题,分值:(1.0)

影响铅酸电池容量的使用因素包括（）。

A : 极板结构、电解液温度、电液浓度和终止电压

B : 放电率、电解液温度、电液浓度和终止电压

C : 温度、电解液温度、电液浓度和终止电压

D : 极板片数、电解液温度、电液浓度和终止电压

:

标准答案:

B

第6775题,分值:(1.0)

哪一项是错误的触电急救方法（）。

A : 在脱离低压电源时，如果触电地点附近有电源开关或电源插座，可立即拉开开关或拔出插头，断开电源

B : 如果低压触电者衣服是干燥的，为了加快脱离速度或增加拉力，可用两只手把触电者拉脱电源

C : 对于高压触电，施救者必须戴上绝缘手套，穿上绝缘靴，用相应等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关或熔断器

D : 对于高压触电，如果不能迅速的切断电源，可抛掷足够截面和长度的裸导线使线路短路接地

:

标准答案:

B

第6776题,分值:(1.0)

蓄电池平时与（）并接在负载上。

A : 交流盘

B : 油机

C : 整流设备

D : 地线

:

标准答案:

C

第6777题,分值:(1.0)

为确保安全接地措施有效，应注意（）。

A : 有色金属地线不能采用焊接时，可采用螺栓连接

B : 接至电气设备的接地线应采用镀锌螺栓连接

C : 接地体（线）的连接应采用焊接

D : 以上全部

:

标准答案:

D

第6778题,分值:(1.0)

选用漏电保护器时，一定要注意主回路中不导致漏电动作的最大电流极限值指标，为（）倍额定电流。

A : 4

B : 5

C : 6

D : 7

:

标准答案:

C

第6779题,分值:(1.0)

铅蓄电池的内阻大小主要取决于（）。

A : 极板的电阻

B : 电解液的电阻

C : 隔板的电阻

D : 接触电阻

:

标准答案:

A

第6780题,分值:(1.0)

直流安全电压上限是（）V。

A : 24

B : 36

C : 42

D : 72

:

标准答案:

D

第6781题,分值:(1.0)

阀控密封铅酸电池放电时，放电深度越大则电池的寿命（）。

A : 越长

B : 不变

C : 越短

D : 不确定

:

标准答案:

C

第6782题,分值:(1.0)

在进行通常气道时，需抬起触电者下颌，但是不要抬颈牵拉过度，因此婴儿头部后仰程度应为（）。

A : 45�

B : 90�

C : 60�

D : 30�

:

标准答案:

D

第6783题,分值:(1.0)

当误进入触电区域时，为避免跨步电压伤害，可采取（）。

A : 单脚跳逃离危险区域

B : 滚出危险区域

C : 双手着地爬出危险区域

D : 横躺等待救援

:

标准答案:

A

第6784题,分值:(1.0)

我们使用的蓄电池组通常采用（）接地。

A : 负极

B : 负极或正极

C : 正极

D : 其他

:

标准答案:

C

第6785题,分值:(1.0)

电池温度升高则其内阻会（）。

A : 增大

B : 不变

C : 减小

D : 不确定

:

标准答案:

C

第6786题,分值:(1.0)

接地不当可以引起漏电保护器误动作，以下说法错误的是（）。

A : 漏电保护器后面的工作中性线不能进行重复接地

B : 装设漏电保护器和不装设漏电保护器的电气设备不可共用接地极

C : 同一幢大楼每户的各种设备可接到自来水管或其他金属管件网上进行接地作为保护措施

D : 自耦变压器接地，且不能在绝缘底座上

:

标准答案:

C

第6787题,分值:(1.0)

为确保安全接地措施有效，零线的主干线（）。

A : 不允许装设开关或熔断器

B : 需安装开关或者熔断器

C : 不允许安装开关，但能安装熔断器

D : 需安装开关和者熔断器

:

标准答案:

A

第6788题,分值:(1.0)

人体电阻不是稳定不变的，与许多因素有关。在安全程度要求较高的场合，人体电阻可按（）Ω考虑。

A : 500

B : 1000

C : 2000

D : 3000

:

标准答案:

B

第6789题,分值:(1.0)

以下关于阀控密封铅酸电池的描述正确的是（）。

A : 自放电系数小

B : 电池不可以横放

C : 维护量大

D : 内阻较大

:

标准答案:

C

第6790题,分值:(1.0)

当误进入触电区域时，为避免跨步电压伤害，可采取（）。

A : 两脚并在一起等待救援

B : 滚出危险区域

C : 双手着地爬出危险区域

D : 横躺等待救援

:

标准答案:

A

第6791题,分值:(1.0)

阀控密封错酸电池的内阻包括欧姆内阻和极化内阻，其中欧姆内阻（）。

A : 遵守欧姆定律

B : 与电流密度呈指数关系

C : 与电流密度呈对数关系

D : 是一个常数

:

标准答案:

C

第6792题,分值:(1.0)

不同频率的交流电流对人体的影响是不同的。通常，（）的交流电对人体危险最大。

A : 30-100Hz

B : 100-200Hz

C : 450-500kHz

D : 20kHz以上

:

标准答案:

A

第6793题,分值:(1.0)

当人体与带电体（特别是高压带电体）的空气间隙小于一定距离时，（）发生安全事故。

A : 不会

B : 可能会，但距离与电压有关

C : 一定会

D : 可能会，但距离与电压无关

:

标准答案:

B

第6794题,分值:(1.0)

电流通过人体的路径不同，对人体的伤害程度不同。当电流通过（）会使人立即昏迷，甚至死亡。

A : 中枢神经

B : 脊髓

C : 人体头部

D : 呼吸系统

:

标准答案:

C

第6795题,分值:(1.0)

铅酸蓄电的“硫化”会带来很大的影响，以下不是产生硫化的原因是（）。

A : 蓄电池长期充电不足，或放电后未及时充电，当温度变化时，硫酸铅发生再结晶的结果

B : 电池内液面太低，使极板上部与空气接触而强烈氧化(主要是负极板)

C : 电解液杂质含量过多

D : 电解液相对密度过高，电解液不纯、外部气温剧烈变化时也将促进硫化

:

标准答案:

C

第6796题,分值:(1.0)

为确保安全接地措施有效，接地体（线）的焊接应采用（）。

A : 搭接焊

B : 对接焊

C : 平焊

D : 角接焊

:

标准答案:

A

第6797题,分值:(1.0)

在实施心肺复舒过程中，婴儿、儿童复苏，按压与人工呼吸的比例为（）。

A : 51

B : 103

C : 154

D : 152

:

标准答案:

A

第6798题,分值:(1.0)

下列直接触电情况中危险最小的是（）。

A : 高压系统中，中性点不接地系统的单相触电

B : 低压系统中，中性点不接地系统的单相触电

C : 低压系统中，中性点接地系统的单相触电

D : 低压系统中，中性点接地系统的单相触电

:

标准答案:

B

第6799题,分值:(1.0)

蓄电池单独向负荷供电时，蓄电池放电允许最低电压值称为（）。

A : 浮充电压

B : 均衡电压

C : 终止电压

D : 开路电压压

:

标准答案:

C

第6800题,分值:(1.0)

为了排除电器线路产生着火源，所有工作零线应与相线具有（）的绝缘强度，并处于同一护套或管子中。

A : 不小于

B : 小于

C : 大于

D : 同等

:

标准答案:

D

第6801题,分值:(1.0)

不同频率的交流电流对人体的影响是不同的。通常，（）的交流小电流对人体没有危害，在医学上用于理疗。

A : 30-100Hz

B : 100-200Hz

C : 450-500kHz

D : 20kHz以上

:

标准答案:

D

第6802题,分值:(1.0)

带有室外架空线路的总保护应选择()。

A : 高灵敏度及延时动作的漏电保护器

B : 中低灵敏度及延时动作的漏电保护器

C : 中低灵敏度及快速动作的漏电保护器

D : 高灵敏度及快速动作的漏电保护器

:

标准答案:

B

第6803题,分值:(1.0)

当环境温度降低时，蓄电池的容量会（）。

A : 显著增加

B : 缓慢增加

C : 显著减小

D : 缓慢减小

:

标准答案:

D

第6804题,分值:(1.0)

在实施心肺复舒过程中，单人复苏，按压与人工呼吸的比例为（）。

A : 51

B : 103

C : 154

D : 152

:

标准答案:

D

第6805题,分值:(1.0)

对于爆炸危险场所的单相线路，应安装（），以便同时断开相线和零线。

A : 三级开关

B : 单极开关

C : 双极开关

D : 四极开关

:

标准答案:

C

第6806题,分值:(1.0)

在实施心肺复舒过程中，双人复苏，按压与人工呼吸的比例为（）。

A : 51

B : 103

C : 154

D : 152

:

标准答案:

A

第6807题,分值:(1.0)

防酸密封铅酸蓄电池使用前应采用（）充电方法。

A : 恒流

B : 恒压限流

C : 低压限压

D : 恒压

:

标准答案:

C

第6808题,分值:(1.0)

蓄电池在充、放电时产生的电阻叫（）。

A : 极化电阻

B : 欧姆电阻

C : 电解液电阻

D : 极板电阻

:

标准答案:

A

第6809题,分值:(1.0)

对于阀控式蓄电池，必须严格遵守蓄电池放电后，再充电时（）的充电规律。

A : 恒流限压充电—浮充电—恒压充电

B : 恒流限压充电—恒压充电—浮充电

C : 恒压充电—恒流限压充电—浮充电

D : 浮充电—恒流限压充电—恒压充电

:

标准答案:

B

第6810题,分值:(1.0)

下列不适用于带电灭火的灭火剂是（）。

A : 泡沫灭火剂

B : 二氧化碳

C : 四氯化碳

D : 二氟一溴甲烷

:

标准答案:

A

第6811题,分值:(1.0)

阀控式密封铅酸蓄电池环境温度愈高，自放电速度（）。

A : 越慢

B : 越快

C : 不变

D : 随机变化

:

标准答案:

B

第6812题,分值:(1.0)

蓄电池在电路中正常处于（）状态。

A : 放电

B : 浮充

C : 均衡

D : 充电

:

标准答案:

C

第6813题,分值:(1.0)

建设工程消防设计审核、（）、备案和抽查的具体办法，由国务院公安部门规定。

A : 安全验收

B : 防火验收

C : 消防验收

D : 灭火验收

:

标准答案:

C

第6814题,分值:(1.0)

建设工程内设置的公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合（）要求的，不得投入使用、营业。

A : 防火安全

B : 消防安全

C : 施工安全

D : 建筑安全

:

标准答案:

B

第6815题,分值:(1.0)

国务院公安部门对全国的（）实施监督管理。

A : 消防工作

B : 防火工作

C : 灭火工作

D : 安全工作

:

标准答案:

A

第6816题,分值:(1.0)

国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送公安机关（）审核。

A : 安全机构

B : 灭火机构

C : 消防机构

D : 救援机构

:

标准答案:

C

第6817题,分值:(1.0)

（）可以负责日常消防监督检查、开展消防宣传教育。

A : 公安派出所

B : 公安机关

C : 消防机关

D : 安全机关

:

标准答案:

A

第6818题,分值:(1.0)

乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、志愿消防队，承担（）工作。

A : 火灾扑救

B : 灭火工作

C : 消防工作

D : 救援工作

:

标准答案:

A

第6819题,分值:(1.0)

施工单位应建立施工现场（）责任制度，确定消防安全负责人。

A : 防火安全

B : 质量安全

C : 消防安全

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第6820题,分值:(1.0)

国家工程建设在设计中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料，应当注明规格、性能等技术指标，其质量要求必须符合（）或者行业标准。

A : 国家标准

B : 企业标准

C : 安全标准

D : 防火标准

:

标准答案:

A

第6821题,分值:(1.0)

县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立公安消防队、专职消防队，并按照国家标准配备（），承担火灾扑救工作。

A : 消防装备

B : 防火装备

C : 灭火装备

D : 安全装备

:

标准答案:

A

第6822题,分值:(1.0)

火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电。

A : 有权

B : 需要请示

C : 不可

D : 以上说法都不对

:

标准答案:

A

第6823题,分值:(1.0)

各级人民政府应当加强消防组织建设，根据经济社会发展的需要，建立多种形式的（）。

A : 消防组织

B : 防火组织

C : 灭火组织

D : 安全组织

:

标准答案:

A

第6824题,分值:(1.0)

任何单位、个人都应当无偿为火灾报警提供便利，不得阻拦报警。

A : 无偿

B : 有偿

C : 适当收费

D : 以上做法都不对

:

标准答案:

A

第6825题,分值:(1.0)

公安消防队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作，由（）以上人民政府统一领导。

A : 乡级

B : 县级

C : 市级

D : 省级

:

标准答案:

B

第6826题,分值:(1.0)

按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内，将（）文件报公安机关消防机构备案。

A : 消防设计

B : 防火设计

C : 灭火设计

D : 救火设计

:

标准答案:

A

第6827题,分值:(1.0)

公安消防队、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的（）工作。

A : 应急救援

B : 灭火救援

C : 事故救援

D : 灭火救援

:

标准答案:

A

第6828题,分值:(1.0)

建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设（）标准。

A : 消防技术

B : 防火技术

C : 灭火技术

D : 安全技术

:

标准答案:

A

第6829题,分值:(1.0)

凡建设单位不得要求设计、施工、工程监理等有关单位和人员违反消防法规和国家工程建设消防技术标准，降低建设工程（）、施工质量。

A : 消防设计

B : 防火设计

C : 安全设计

D : 质量设计

:

标准答案:

A

第6830题,分值:(1.0)

县级以上地方人民政府应当组织有关部门针对本行政区域内的火灾特点制定应急预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和（）工作提供人员、装备等保障。

A : 应急救援

B : 灭火救援

C : 人员救援

D : 设备救援

:

标准答案:

A

第6831题,分值:(1.0)

建设工程内应选用合格的消防产品和满足防火性能要求的（）、建筑材料及装修材料。

A : 施工构件

B : 安全构件

C : 建筑构件

D : 耐火构件

:

标准答案:

C

第6832题,分值:(1.0)

全国的消防工作由（）领导。

A : 总工会

B : 办公厅

C : 党中央

D : 国务院

:

标准答案:

D

第6833题,分值:(1.0)

公安机关（）应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查。

A : 消防机构

B : 防火机构

C : 灭火机构

D : 安全机构

:

标准答案:

A

第6834题,分值:(1.0)

公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的（）以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。

A : 省级

B : 市级

C : 县级

D : 部级

:

标准答案:

C

第6835题,分值:(1.0)

消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施，不得用于与消防和（）工作无关的事项。

A : 应急救援

B : 灭火救援

C : 事故救援

D : 灭火救援

:

标准答案:

A

第6836题,分值:(1.0)

电器产品、燃气用具的产品标准，应当符合（）的要求。

A : 防火安全

B : 灭火安全

C : 消防安全

D : 质量安全

:

标准答案:

C

第6837题,分值:(1.0)

对因参加扑救火灾或者（）受伤、致残或者死亡的人员，按照国家有关规定给予医疗、抚恤。

A : 应急救援

B : 灭火救援

C : 事故救援

D : 灭火救援

:

标准答案:

A

第6838题,分值:(1.0)

公安机关消防机构实施建设工程（）管理，应当遵循公正、严格、文明、高效的原则。

A : 质量监督

B : 防水监督

C : 防火监督

D : 消防监督

:

标准答案:

D

第6839题,分值:(1.0)

专职消防队的建立，应当符合国家有关规定，并报当地（）消防机构验收。

A : 消防机关

B : 公安机关

C : 防火机关

D : 救援机关

:

标准答案:

B

第6840题,分值:(1.0)

赶赴火灾现场或者应急救援现场的消防人员和调集的（）、物资，需要铁路、水路或者航空运输的，有关单位应当优先运输。

A : 灭火装备

B : 防火装备

C : 消防装备

D : 安全装备

:

标准答案:

C

第6841题,分值:(1.0)

工会、共产主义青年团、妇女联合会等团体应当结合各自工作对象的特点，组织开展（）教育。

A : 消防宣传

B : 防火宣传

C : 灭火宣传

D : 安全宣传

:

标准答案:

A

第6842题,分值:(1.0)

储备可燃的重要物资的大型仓库、基地应当建立单位专职消防队，承担本单位的（）工作。

A : 火灾扑救

B : 防火救援

C : 灭火救援

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第6843题,分值:(1.0)

机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立（）等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。

A : 专职消防队

B : 公安消防队

C : 兼职消防队

D : 志愿消防队

:

标准答案:

D

第6844题,分值:(1.0)

公安机关消防机构在消防监督检查中发现（）隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患。

A : 火灾

B : 火情

C : 火警

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第6845题,分值:(1.0)

消防安全重点单位应当实行每（）防火巡查，并建立巡查记录。

A : 年

B : 月

C : 周

D : 日

:

标准答案:

D

第6846题,分值:(1.0)

公安机关消防机构有权根据需要封闭火灾现场，负责调查（），统计火灾损失。

A : 起火原因

B : 失火原因

C : 火灾原因

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第6847题,分值:(1.0)

同一建筑物由（）以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任。

A : 四个

B : 三个

C : 两个

D : 一个

:

标准答案:

C

第6848题,分值:(1.0)

大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口应当建立单位（），承担本单位的火灾扑救工作。

A : 业余消防队

B : 职业消防队

C : 专职消防队

D : 组织消防队

:

标准答案:

C

第6849题,分值:(1.0)

各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的（）意识。

A : 消防安全

B : 防火安全

C : 灭火安全

D : 人身安全

:

标准答案:

A

第6850题,分值:(1.0)

村民委员会、居民委员会应当协助人民政府以及（）等部门，加强消防宣传教育。

A : 行政机关

B : 公安机关

C : 消防机关

D : 防火机关

:

标准答案:

B

第6851题,分值:(1.0)

单位专职消防队、志愿消防队参加扑救外单位火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等，由火灾发生地的（）给予补偿。

A : 人民政府

B : 政府机关

C : 行政机关

D : 上级机关

:

标准答案:

A

第6852题,分值:(1.0)

新闻、广播、电视等有关单位，应当有针对性地面向（）进行消防宣传教育。

A : 群众

B : 社会

C : 百姓

D : 居民

:

标准答案:

B

第6853题,分值:(1.0)

生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设（）标准。

A : 消防技术

B : 防火技术

C : 安全技术

D : 灭火技术

:

标准答案:

A

第6854题,分值:(1.0)

公安机关及其（）应当加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。

A : 消防机构

B : 防火机构

C : 灭火机构

D : 以上都不对

:

标准答案:

A

第6855题,分值:(1.0)

不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，公安机关消防机构应当依照规定对（）或者场所采取临时查封措施。

A : 火警部位

B : 火情部位

C : 危险部位

D : 以上都不对

:

标准答案:

C

第6856题,分值:(1.0)

公安机关消防机构及其工作人员应当按照法定的职权和程序进行（）审核、消防验收和消防安全检查，做到公正、严格、文明、高效。

A : 防火设计

B : 灭火设计

C : 消防设计

D : 安全设计

:

标准答案:

C

第6857题,分值:(1.0)

施工单位应加强对施工人员的消防教育培训，落实动火、用电、易燃可燃材料等（）和操作规程。

A : 消防管理制度

B : 防火管理制度

C : 安全管理制度

D : 责任管理制度

:

标准答案:

A

第6858题,分值:(1.0)

施工单位应保证在建工程竣工验收前消防通道、消防水源、消防设施和器材、（）等完好有效。

A : 施工安全标志

B : 灭火安全标志

C : 消防安全标志

D : 防火安全标志

:

标准答案:

C

配套知识判断题,,共104题

第6859题,分值:(1.0)

空中交通服务包括空中交通管理、空域管理和空中交通流量管理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6860题,分值:(1.0)

通信设备是用于交换和传递飞行计划和飞行动态，移交和协调空中交通管制。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6861题,分值:(1.0)

民用航空的组成包括参与通用航空各种活动的个人和企事业单位、民航机场、参与航空运输的各类企业和政府部门等四类。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6862题,分值:(1.0)

导航要解决的问题是在哪里、去哪里和向哪走。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6863题,分值:(1.0)

我国民用航空业的管理部门为民用航空监督管理委员会。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6864题,分值:(1.0)

使用各类航空器从事除了军事性质（包括国防、警察和海关）以外的所有航空活动称为民用航空。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6865题,分值:(1.0)

民用航空可以分为航空运输和通用航空两个组成部分。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6866题,分值:(1.0)

航空器在航线上的飞行由区域管制中心提供空中交通管制服务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6867题,分值:(1.0)

在非管制空域当中，对飞机不需要控制，也没有控制。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6868题,分值:(1.0)

20年，中国开通第一条航线是北京—天津。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6869题,分值:(1.0)

航行资料汇编是为了国际间交换的关于一个地区或国家航行方面的基本资料和数据，为国际航线所用。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6870题,分值:(1.0)

航行情报工作的职能是收集编辑、设计制作和发布提供航行情报资料。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6871题,分值:(1.0)

穿越极地区域的大圆航线称为极地航线。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6872题,分值:(1.0)

航空业的基础是航空器制造业。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6873题,分值:(1.0)

在航空器发生事故时，飞行计划不提供搜索和救援的依据。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6874题,分值:(1.0)

空中交通管制的目的是防止航空器与航空器及障碍物相撞。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6875题,分值:(1.0)

飞机电子仪表系统包括通信系统、导航系统和仪表指示系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6876题,分值:(1.0)

适于仪表飞行的气象条件比目视飞行条件要低。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6877题,分值:(1.0)

雷电保护等级为特级的通信导航监视设施，其天馈系统的馈线、信号线、电源线应采用金属管（盒）全程屏蔽，甲（乙）级设施宜采取屏蔽措施。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6878题,分值:(1.0)

宜使用光缆代替金属导线，带有金属芯或金属外护层的光缆应在人户端将金属芯或金属外护层接地。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6879题,分值:(1.0)

测试接地装置的接地电阻值，若测试值大于规定值，应检查接地装置和土壤条件，找出变化的原因，采取有效整改措施。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6880题,分值:(1.0)

应采用装在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其组合组成的接闪器，注意通过针、带、网的配合，使各类通信导航监视设施处于接闪器的保护范围内。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6881题,分值:(1.0)

进人通信导航监视设施的低压电力电缆(线)应采用铠装电缆或敷设在首尾电气贯通的金属管内埋地引入，铠装层或金属管两端应就近接地。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6882题,分值:(1.0)

架空高压电力线终端杆与铠装电缆接头处和配电变压器高压侧，应分别就近对地加装相应额定电压等级的避雷器，其接地端子应就近接地。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6883题,分值:(1.0)

在雷电保护等级为乙级的无特殊屏蔽的建筑物内，当有屏蔽措施的信号线长度大于50m或垂直长度大于20m时，电缆信号线两端应加装信号SPD。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6884题,分值:(1.0)

在雷电保护等级为甲级的无特殊屏蔽的建筑物内，当有屏蔽措施的信号线长度大于30m或垂直长度大于l0m时，电缆信号线两端应加装信号SPD。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6885题,分值:(1.0)

从架空高压电力线终端杆引入通信导航监视设施的高压电力线，宜采用铠装电缆或敷设在首尾电气贯通的金属管(一般采用镀锌钢管)内全程埋地进入变压器。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6886题,分值:(1.0)

所有进入通信导航监视设施的金属管道(通信管道、电力管道、水管、暖气管等)及外来导电物，均应在LPZ0与LPZl雷电防护区交界处按GB50057—94(2000年版)第6.3.4条要求进行总等电位连接，在后续雷电防护区交界处应按总等电位连接的方法进行局部等电位连接。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6887题,分值:(1.0)

雷电保护等级为特级的通信导航监视设施，当其同轴电缆、波导管及管道从室外进入室内时，宜在墙体上安装6mm厚的金属等电位连接板，用以连接所有穿墙的同轴电缆、波导管、管道等(除设备要求屏蔽层绝缘外)。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6888题,分值:(1.0)

进入通信导航监视设施的屏蔽电缆，其屏蔽层应在两端，并宜在防雷区交界处做等电位连接。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6889题,分值:(1.0)

接地装置的设计应符合GB50057—94(2000年版)第四章第三节的要求。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6890题,分值:(1.0)

雷电保护等级为特级的通信导航监视设施宜安装四级SPD，甲级设施宜安装三级SPD，乙级设施宜安装两级SPD。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6891题,分值:(1.0)

多级SPD应实现能量配合。应根据每个SPD配合参数，开通过配合实验、计算验证达到能量配合。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6892题,分值:(1.0)

通信导航监视设施防雷建设，应对当地雷电环境、土壤、气象、地形、地质条件进行认真调查和评估，确定雷电防护等级。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6893题,分值:(1.0)

通信导航监视设施的雷电防护应采取分区保护的措施。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6894题,分值:(1.0)

通信导航监视设施的供配电系统应安装多级SPD进行保护。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6895题,分值:(1.0)

设置在机场飞行区附近的通信导航监视设施的避雷针的高度设计，应同时满足机场端(侧)净空要求，当有冲突时，可采用多根避雷针组成的保护阵列或调整避雷针设置位置等措施适当降低避雷针高度。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6896题,分值:(1.0)

在雷电保护等级为特级的无特殊屏蔽的建筑物内，当有屏蔽措施的信号线长度大于l0m时，电缆信号线两端应加装信号SPD。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6897题,分值:(1.0)

通信导航监视设施雷电防护应尽可能地减少雷电对通信导航监视设施的危害，保证设备正常运行及工作人员的人身安全。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6898题,分值:(1.0)

进出通信导航监视设施的通信缆线应采用金属护套电缆或敷设在首尾电气贯通的金属管道(一般采用镀锌钢管)内埋地进人，金属外护套或金属管道应两端就近接地。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6899题,分值:(1.0)

对于不具备安装多级SPD的现场条件的供电系统(如小型台站)，可安装1、2级组合型SPD（SPDn）。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6900题,分值:(1.0)

等电位连接分为星形(S型)和网形(M型)两种方法。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6901题,分值:(1.0)

接地装置连接应可靠，连接处不应松动、脱焊、接触不良。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6902题,分值:(1.0)

避雷网(带)应在沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成网格。接闪器应相互连接，并就近连接之引下线。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6903题,分值:(1.0)

在天馈系统的馈线、信号线引入机房入口处，雷电保护等级为甲(乙)级设施宜安装冲击电流Iimp不小于0.5kA(10／350μs)的SPD，SPD接地端子应就近接地或接到等电位连接带上。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6904题,分值:(1.0)

通信导航监视设备供应商应提供该设备耐冲击过电压额定值等基本参数，以及已经采取的防电涌的措施与相关参数。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6905题,分值:(1.0)

在建筑物接闪器保护范围外的天线塔杆，宜设置单独接闪器进行保护，引下线可直接利用金属塔杆，也可单独设置。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6906题,分值:(1.0)

通信导航监视设施的直击雷防护设计应符合GB50057—94(2000年版)第三章第三节规定的第二类防雷建筑物要求。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6907题,分值:(1.0)

根据所处地区雷暴环境、地形地势、建(构)筑物高度，通信导航监视设施的雷电保护等级分为特级、甲级、乙级三个等级。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6908题,分值:(1.0)

铁塔上架设的波导管、管线、同轴电缆金属外护层应分别在上下两端及进入机房入口处就近接地。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6909题,分值:(1.0)

当建筑物内钢筋达不到GB50057-94中第3.3.5条第三、第四款或电气连续性无法保证时，应在建筑物外设置引下线。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6910题,分值:(1.0)

在天馈系统的馈线、信号线引入机房入口处，由于工艺要求或其他原因无法在机房入口处安装SPD，且当线路能承受预期所发生的电涌时，SPD可安在受保护设备处。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6911题,分值:(1.0)

在天馈系统的馈线、信号线引入机房入口处，雷电保护等级为特级的通信导航监视设施应安装冲击电流Iimp不小于2.5kA(10／350μs)的SPD。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6912题,分值:(1.0)

通信导航监视设施的防雷接地系统宜采用共用接地方式。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6913题,分值:(1.0)

当自然接地体达不到接地电阻的要求时，可围绕建(构)筑物增设人工接地体。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6914题,分值:(1.0)

在无特殊要求的情况下，天馈线路SPD宜安装在收、发通信设备的射频出、人端口处。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6915题,分值:(1.0)

通信导航监视设施雷电防护应尽可能地减少雷电对通信导航监视设施的危害，保证设备正常运行及工作人员的人身安全。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6916题,分值:(1.0)

所有不用的管道和电缆应拆除或做接地处理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6917题,分值:(1.0)

所有达不到雷电保护特级和甲级保护标准的其他通信导航监视设施，不需要进行雷电保护。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6918题,分值:(1.0)

进入通信导航监视设施的通信缆线在总配线架或分线盒处应加装信号SPD。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6919题,分值:(1.0)

各类线缆路由走向的布置，应减小由线缆自身形成的感应环路面积，避免线缆之间的相互干扰。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6920题,分值:(1.0)

宜利用建筑物内钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为雷电流泄流系统，并应按GB50057-94(2000年版)中第3.3.5条第六款要求，采用土建施工的绑扎法连接或焊接，并与接闪系统及接地系统有效连接，形成综合的防直击雷和初级屏蔽保护系统。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6921题,分值:(1.0)

通信导航监视设施宜联合使用以下屏蔽措施在建筑物和房间外部设置屏蔽层、合理敷设线缆路径、线缆屏蔽等。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6922题,分值:(1.0)

铜质接地装置应采用焊接或熔接，钢质和铜质接地装置之间连接应采用熔接或采用搪锡后螺栓连接，连接部位应刷一次或二次防锈漆防腐处理。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6923题,分值:(1.0)

通信导航监视设施应充分利用建筑物内金属构件的多重连接实现等电位，应将建筑物上的大尺寸金属件，如屋顶滴漏、排气孔、遮檐、防雨板、排水槽、下水管、门窗框、阳台、围栏、导线槽、管道、钢梯、室外金属外壳等连接在一起，并与防雷装置相连。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6924题,分值:(1.0)

应利用通信导航监视设施所在建筑物或房间的金属支撑物、金属框架或墙内钢筋等自然构件构成一个格栅形空间屏蔽，穿人这类屏蔽的导电金属物应就近与其做等电位连接。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6925题,分值:(1.0)

接地体可利用建筑物或塔(杆)的基础钢材，也可根据需要埋设人工接地体(水平、垂直)。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6926题,分值:(1.0)

各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的防火安全意识。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6927题,分值:(1.0)

施工单位应加强对施工人员的消防教育培训，落实动火、用电、易燃可燃材料等消防管理制度和操作规程。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6928题,分值:(1.0)

专职消防队的建立，应当符合国家有关规定，并报当地公安机关消防机构验收。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6929题,分值:(1.0)

公安机关消防机构对申报消防验收的建设工程，应当依照建设工程防火验收评定标准对已经消防设计审核合格的内容组织消防验收。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6930题,分值:(1.0)

地方各级人民政府、城市街道办事处应当指导、支持和帮助村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6931题,分值:(1.0)

人员密集场所室内装修、装饰，应当按照防火技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6932题,分值:(1.0)

国务院消防部门对全国的消防工作实施监督管理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6933题,分值:(1.0)

公安消防队、专职消防队扑救火灾、应急救援，可适当收取费用。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6934题,分值:(1.0)

生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行消防技术标准和管理规定。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6935题,分值:(1.0)

施工单位应建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全负责人。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6936题,分值:(1.0)

任何单位和个人都有权对消防机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6937题,分值:(1.0)

任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6938题,分值:(1.0)

未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的公共聚集场所，不得投入使用、营业。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6939题,分值:(1.0)

公安机关消防机构对建设工程进行消防设计审核、消防验收和备案抽查，应当由两名以上执法人员实施。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6940题,分值:(1.0)

市级以上地方人民政府公安机关消防机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6941题,分值:(1.0)

县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立灭火消防队、专职消防队。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6942题,分值:(1.0)

乡镇人民政府应当根据当地经济发展和消防工作的需要，建立专职消防队、志愿消防队，承担灭火工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6943题,分值:(1.0)

人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6944题,分值:(1.0)

任何人发现火灾都应当立即报警。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6945题,分值:(1.0)

村民委员会、居民委员会应当协助人民政府以及公安机关等部门，加强消防宣传教育。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6946题,分值:(1.0)

不及时消灭火情可能严重威胁公共安全的，公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6947题,分值:(1.0)

火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，为了抢救人员和重要物资，防止火势蔓延，无权拆除或者破损毗邻火灾现场的建筑物、构筑物或者设施。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6948题,分值:(1.0)

公安机关消防机构及其工作人员执行职务，应当自觉接受社会和公民的监督。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6949题,分值:(1.0)

公安机关消防机构在防火监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6950题,分值:(1.0)

公安机关消防机构及其工作人员进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查等，不得收取费用，不得利用消防设计审核、消防验收和消防安全检查谋取利益。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6951题,分值:(1.0)

消防队接到火警，必须立即赶赴火灾现场，救助遇险人员，排除险情，扑灭火灾。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6952题,分值:(1.0)

消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施，可以用于与消防和应急救援工作无关的事项。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6953题,分值:(1.0)

公安机关防火机构应当依照消防法规和国家工程建设消防技术标准对申报的消防设计文件进行审核。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6954题,分值:(1.0)

各级人民政府应当加强防火组织建设，根据经济社会发展的需要，建立多种形式的消防组织。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6955题,分值:(1.0)

县级以上地方人民政府应当按照国家规定建立公安消防队、专职消防队。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6956题,分值:(1.0)

村民委员会、居民委员会应当确定消防安全管理人，组织制定防火安全公约，进行防火安全检查。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6957题,分值:(1.0)

地方各级人民政府应当落实消防工作责任制，对本级人民政府有关部门履行消防安全职责的情况进行监督检查。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6958题,分值:(1.0)

公安机关消防机构应当自受理消防设计审核申请之日起二十日内出具书面审核意见。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6959题,分值:(1.0)

市级以上地方人民政府公安机关对本行政区域内的消防工作实施监督管理。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6960题,分值:(1.0)

机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立专职消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作。

正确       错误

:

标准答案:

NO

第6961题,分值:(1.0)

施工单位应保证在建工程竣工验收前消防通道、消防水源、消防设施和器材、消防安全标志等完好有效。

正确       错误

:

标准答案:

YES

第6962题,分值:(1.0)

公安机关消防机构实施建设工程消防监督管理，应当遵循公正、严格、文明、高效的原则。

正确       错误

:

标准答案:

YES